# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

# 项目名称：惠州冠联塑胶电子有限公司扩建项目

# 建设单位（盖章）：惠州冠联塑胶电子有限公司

# 编制日期：           2022年10月

# 中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州冠联塑胶电子有限公司扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | ***** |
| 建设地点 | 广东省惠州市博罗县石湾镇南亚北路 |  |  |
| 地理坐标 | （113 度 53分 39.808 秒，23 度 8分 17.860 秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 C3525模具制造 | 建设项目 行业类别 | 53 塑料制品业 292 70 化工、木材、非金属加工专业设备制造 352 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 745.60 | 环保投资（万元） | 50.00 |
| 环保投资占比（%） | 6.7 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 本次新增625 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 与博罗县“三线一单”管控方案的相符性分析： 本项目位于ZH44132220001博罗沙河流域重点管控单元（详见附图10），具体相符性分析如下： - 管控要求对照情况表 管控要求; 本项目. 生态保护红线; 表1-1 石湾镇生态空间管控分区面积（平方公里） 生态保护红线; 0. 一般生态空间; 0. 生态空间一般管控区; 81.29.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）中博罗县生态空间最终划定情况图（详见附图20），项目属于生态空间一般管控区，不位于生态保护红线内。. 环境质量底线; 表1-2石湾镇水环境质量底线（面积：km2） 水环境优先保护区面积; 0. 水环境生活污染重点管控区面积; 42.956. 水环境工业污染重点管控区面积; 30.901. 水环境一般管控区面积; 7.433.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）中博罗县水环境质量底线管控分区划定情况图（详见附图14），本项目位于水环境生活污染重点管控区内，本项目无生产废水排放，生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达标后排放，不会突破水环境质量底线。. 表1-3石湾镇大气环境质量底线（面积：km2） 大气环境优先保护区面积; 0. 大气环境布局敏感重点管控区面积; 0. 大气环境高排放重点管控区面积; 81.29. 大气环境弱扩散重点管控区面积; 0. 大气环境一般管控区面积; 0. 大气环境高排放重点管控区管控要求： 现有源提标升级改造：①对大气环境高排放重点管控区进行环保集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；②鼓励大气环境高排放重点管控区建设集中的喷涂工程中心和有机废弃物回收再生利用中心，并配备高效治理设施。; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）中博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况图（详见附图15），项目位于大气环境高排放重点管控区。 根据该管控区的管控要求，扩建项目混料、破碎产生的粉尘经一套“布袋除尘器”处理后经1根15m高的排气筒DA002排放；喷涂及烘烤、丝印及烘烤工序产生的废气经一套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高的排气筒DA003排放，不会突破大气环境质量底线。. 表1-4土壤环境管控区（面积：km2） 博罗县建设用地土壤污染风险重点管控区面积; 340.8688125. 石湾镇建设用地一般管控区面积; 26.089. 石湾镇未利用地一般管控区面积; 6.939. 博罗县土壤环境一般管控区面积; 26.089.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）中博罗县建设用地土壤管控分区划定情况图（详见附图16），项目位于博罗县土壤环境一般管控区，生产过程产生的一般工业固体废物、危险废物妥善处置，不会污染土壤环境。. 资源利用上线; 表1-5 博罗县土地资源优先保护区面积统计（平方公里） 土地资源优先保护区面积; 834.505. 土地资源优先保护区比例; 29.23%.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中博罗县资源利用上线－土地资源优先保护区划定情况图（详见附图17），项目不在土壤资源优先保护区内。. 表1-6博罗县能源（煤炭）重点管控区面积统计（平方公里） 高污染燃料禁燃区面积; 394.927. 高污染燃料禁燃区比例; 13.83%.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》博罗县资源利用上线-高污染燃料禁燃区划定情况图（详见附图18），本项目不在高污染燃料禁燃区内。. 表1-7博罗县矿产资源开采敏感区面积统计（平方公里） 矿产资源开采敏感区面积; 633.776. 矿产资源开采敏感区比例; 22.20%.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中博罗县资源利用上线-矿产资源开发敏感区划定情况图（详见附图19），本项目不在矿产资源开采敏感区内。. 资源利用管控要求：强化水资源节约集约利用。推动农业节水增效；推进工业节水减排；开展城镇节水降损；保障江河湖库生态流量。 推进土地资源节约集约利用。科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，统筹布局生态、农业、城镇空间；按照“工业优先、以用为先”的原则，调整存量和扩大增量建设用地，优先保障“3+7”重点工业园区等重大平台、重大项目的用地需求。; 本项目无生产废水排放。 根据《博罗县石湾镇总体规划方案调整》（见附图12），本项目为工业用地，满足建设用地要求。. 与ZH44132220001博罗沙河流域重点管控单元的相符性分析. 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造及C3525模具制造，属于允许类。. 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。; 本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造及C3525模具制造，不属于以上禁止类。. 1-3.【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 本项目使用的水性油漆及水性油墨均满足低挥发要求，因此本项目不属于高VOCs排放建设项目。. 1-4.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 本项目不在一般生态空间内。. 1-5.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。; 本项目不在饮用水水源保护区域内，不属于水禁止类项目。. 1-6.【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。; 本项目不属于新建废弃物堆放场和处理场项目。. 1-7.【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。; 本项目不属于畜禽养殖业。. 1-8.【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。; 本项目不属于畜禽养殖业。. 1-9.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。; 本项目不属于新建储油库项目，使用的含VOC原辅料不属于高挥发性有机物原辅材料。. 1-10.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。; 本项目产生的废气经收集至废气处理设施处理达标后高空排放，待项目建成后按要求定期开展自行监测，确保废气达标排放。. 1-11.【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。; 本项目无重金属污染物排放。. 1-12.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、迁扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 本项目无重金属污染物排放。. 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。; 项目所有设备采用电能源，符合能源资料利用的要求。. 2-2.【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 项目所有设备采用电能源，符合能源资料利用的要求。. 污染物排放管控; 3-1.【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。; 项目生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，尾水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准两者中的较严者，其中CODCr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。. 3-2.【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水、水环境安全构成影响的项目。; 本项目生产废水收集后定期交由处理资质的单位处理，不外排。. 3-3.【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。; 本项目无生产废水排放。. 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。; 项目不涉及农业污染。. 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。; 项目不属于重点行业，“项目VOCs实施倍量替代”。. 3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 项目运营期不排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。. 环境风险防控; 4-1.【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。; 本项目不属于城镇污水处理厂企业，生产废水收集后定期委外处理，不外排。. 4-2.【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。; 项目不在饮用水水源保护区内。. 4-3.【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 项目不属于生产、储存和使用有毒有害气体的企业。. 2、项目与产业政策符合性分析： 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造及C3525模具制造，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》（发展改革委令第29号）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。因此，该项目符合国家的产业政策规定。 3、与《市场准入负面清单（2022年版）》的相符性分析 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造及C3525模具制造，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中的禁止准入类、许可类项目。因此，该项目符合《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）的相关规定。 4、项目与用地规划相符性分析： 项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇南亚北路。根据《博罗县石湾镇总体规划方案调整》（见附图12），项目所在区域属于工业用地，项目用地符合规划用地性质。 5、与环境功能区划符合性分析 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区划调整方案》（粤府函[2014]188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）及《惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案》（惠府函〔2020〕317号），项目所在地不属于饮用水源保护区。 根据《博罗县2022年水污染防治攻坚战实施方案》中2022年水质攻坚目标表，石湾镇中心排渠2022年水质目标为Ⅴ类，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 根据《惠州市环境空气质量功能区划分方案》（2021年修订）（惠市环[2021]1号），本项目所在地属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的二级标准。 声环境功能区规划为2类区，声环境良好。 综上，项目与所在区域环境功能区划相符。 6、项目与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析： ①严格控制重污染项目建设：严格执行《广东省东江水系水质保护条例》等规定，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 ②强化涉重金属污染项目管理：东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。 ③严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 相符性分析：本项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇南亚北路，属于东江流域范围。项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造及C3525模具制造，生产工艺不涉及酸洗、磷化、电镀、阳极氧化等工序，无生产废水排放。项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政管网，进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理。本项目不属于以上禁批或限批行业，因此，项目选址符合流域限批政策要求。因此，本项目污水的排放符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府[2011]339号）及补充文件的相关规定。 7、项目与《广东省水污染防治条例》相符性分析 第二十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 第二十九条 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，按照规定实施清洁生产审核，从源头上减少水污染物的产生。 第三十一条 新区建设和旧城区改造，应当同步规划建设污水、雨水收集管 网，实行雨污分流。在有条件的地区，应当逐步推进初期雨水调蓄处理和利用， 减少水污染。 第三十二条 向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地 方规定的水污染物排放标准。县级以上人民政府城镇排水主管部门应当加强对排水户的排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施建设和运行的指导和监督。城镇排水主管部门委托的排水监测机构应当对排水户排放污水的水质和水量进行监测，并建立排水监测档案。 第五十条：在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。 相符性分析：本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造及C3525模具制造，生产工艺不涉及酸洗、磷化、电镀、阳极氧化等工序。项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政管网，进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理。生产过程中不使用汞、砷、镉等原辅料，不属于铬盐、钛白粉、炼铍、纸浆制造等严重污染水环境的项目。因此，建设项目符合《广东省水污染防治条例》的要求。 8、与《关于<印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）的相符性分析 （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂胶，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂胶、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 ****（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、 活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。 相符性分析：本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造及C3525模具制造，生产过程使用的水性油漆VOC含量为11.33/L≤420g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中表1水性涂料中包装涂料-底漆VOCs含量的要求；水性油墨VOC含量为11.3%≤30%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）表1“水性油墨--网印油墨”的限值要求，不属于高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨；扩建项目喷涂及烘烤、丝印及烘烤工序产生的废气收集后经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后经1根15m高的排气筒DA003高空排放高空排放，对周边环境影响较小。因此，本项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）的相关要求。 - 与《关于印发〈广东省涉VOCs重点行业治理指引〉的通知》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析 - 适用范围：适用于轮胎制造（C2911）、橡胶板、管、带制造（C2912）、橡胶零件制造（C2913）、再生橡胶制造（C2914）、日用及医用橡胶制品制造（C2915）、运动场地用塑胶制造（C2916）、其他橡胶制品制造（C2919）、塑料薄膜制造（C2921）、塑料板、管、型材制造（C2922）、塑料丝、绳及编织品制造（C2923）、泡沫塑料制造（C2924）、塑料人造革、合成革制造（C2925）、塑料包装箱及容器制造（C2926）、日用塑料制品制造（C2927）、人造草坪制造（C2928）、塑料零件及其他塑料制品制造（C2929）工业企业或生产设施。 - 项目与广东省涉VOCs重点行业治理指引相符性一览表 环节; 控制要求; 相符性分析; 是否相符. 源头削减. VOCs物料使用; 工程机械企业生产过程中使用的涂料VOCs含量应符合GB 30981-2020中的规定。; 项目使用的水性漆的VOC含量为11.33g/L，满足《工业防护涂料中有害物质限量》（GB 30981-2020）中表1水性涂料中VOC含量的要求“型材涂料--其他≤250g/L”； 水性油墨的VOC含量为11.3%，满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）的水性油墨-网印油墨VOCs限值要求（VOC≤30%）。; 是. 控制要求. VOCs物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目使用的水性油墨、水性漆采用桶装密闭的容器方式储存，塑料粒采用密封袋储存，放于室内，非取用状态时保持密闭。; 是. 盛装VOCs物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 是. VOCs物料转移和输送; 液体VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。; 本项目水性油墨、水性油漆在转移时采用密闭容器，塑料粒采用密闭包装袋。; 是. 工艺过程; 液态VOCs物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目使用低VOCs原辅材料，在各设备安装集气罩收集废气，汇总后通过相应的废气处理措施处理，达标后排放。; 是. 浸胶、胶浆喷涂、涂胶、喷漆、印刷、清洗等工序使用VOCs质量占比大于等于10%的原辅材料时，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 是. 非正常排放; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目各原料随取随用，不在设备内储存。; 是. 末端治理. 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。; 本项目外部集气罩控制风速为0.5m/s。; 是. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 本项目废气收集系统的输送管道密闭。; 是. 排放水平; 塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3，任意一次浓度值不超过15mg/m3。; a)混料及破碎工序产生的粉尘执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值； - 喷涂工序产生的漆雾执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准限值； 喷涂工序产生的总VOCs执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值排放限值； 丝印工序产生的有机废气（以总VOCs表征）排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2中丝网印刷产生的总VOCsⅡ时段排放限值； 雕刻、电火花产生的油雾（以非甲烷总烃表征）无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值； 机加工、打磨过程产生的粉尘（以颗粒物表征）无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。 b)厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超15mg/m3。; 是. 治理设施设计与运 行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 本项目有机废气采用活性炭吸附装置进行处理，定期更换活性炭，废活性炭交由有危险废物处置资质单位处理。; 是. VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 建设单位严格按照文件的要求进行废气收集系统与生产工艺设备同步运行。; 是. 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 本项目建成后建设单位应建立含VOCs原辅材料台账、废气收集处理设施台账、危废台账，并按相应要求管理台账。; 是. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 台账保存期限不少于3年。. 自行监测; 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于“登记管理”，待项目建成投产可参照简化管理开展自行监测。; 是. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目生产过程中产生的废活性炭按相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭。; 是. - 10、与《广东省大气污染防治条例》相符性分析 - 根据《广东省大气污染防治条例》： - ........................... - 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。 - 生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 - 新增重点大气污染物排放总量控制指标可以通过实施工程治理减排、结构调整减排项目或者排污权交易等方式取得。 - 珠江三角洲区域禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或者企业 燃煤燃油自备电站。 - 珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 相符性分析：本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造及C3525模具制造，不属于上述禁止行业，不属于大气重污染项目，项目运营期排放重点大气污染物（挥发性有机物），挥发性有机物总量按减量替代原则核定。项目不设锅炉。因此，项目符合《广东省大气污染防治条例》的相关规定。 11、与《关于印发惠州市2022年土壤与地下水污染防治工作方案的通知》（惠市环〔2022〕16号）的相符性分析 三、加强土壤污染源头防控 （一）加强涉重金属行业污染防治。持续更新涉镉等重金属重点行业污染源整治清单。按照省生态环境厅要求在矿产资源开发集中区域以及安全利用类、严格管控类耕地任务较重的区域，执行颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。依法依规将符合筛选条件的排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水环境污染物的企业纳入重点排污单位名录。 六、推进地下水污染防治 （一）强化地下水环境质量目标管理。按照“十四五”地下水国考点位规范化建设要求，进一步完善地下水环境质量考核点水质达标（或保持）方案。同时，加强地下水污染源头管控，强化监督管理，确保3个“十四五”国家地下水环境质量考核点水质，即惠城区鹅岭南路101号（GD-14-029）、龙门县龙田镇王宾村（GD-14-030）和博罗县横河办事处郭前村（GD-14-031）水质达到国家和省的考核要求。 相符性分析：本项目不涉及重金属，不属于涉重金属重点行业企业，项目用地地面均硬底化处理，不属于排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水环境污染物的企业；项目不涉及生产废水排放，生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，汇入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进一步处理，处理达标后尾水排入石湾镇中心排渠，再汇入联和排洪渠，最后进入沙河，不会对地下水造成影响。因此，项目符合《关于印发惠州市2022年土壤与地下水污染防 治工作方案的通知》（惠市环〔2022〕16号）的要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | - 1、项目由来 惠州冠联塑胶电子有限公司位于广东省惠州市博罗县石湾镇南亚北路，中心地理坐标为：E113° 53′ 39.808 ″（113.894391°），N23 ° 8′17.860 ″（23.138294°），主要从事锂离子电池组（仅组装）、塑胶壳（应用领域为锂电池、智能家居、音频）的生产，于2006年08月01日投产，年产塑胶壳550吨（916.6667万个/年）、锂电子电池组5000件（共4700万Ah）。现有项目总投资为300万元，占地面积为3002平方米，建筑面积为6208.79 平方米；员工人数200人，均在厂区内食宿，8小时2班制，全年生产300天。 惠州冠联塑胶电子有限公司于2006年6月委托博罗县环境科学研究所编制了《惠州冠联塑胶电子有限公司环境影响报告表》，于2006年7月5日取得惠州市生态环境局博罗分局《关于惠州冠联塑胶电子有限公司环境影响报告表审批意见的函》（博环建〔2006〕123号，见附件4）；2007年6月18日委托博罗县环境保护监测站编制了《惠州冠联塑胶电子有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》（博环监验字（2007）第035号，详见附件5）；于2020年11月取得国家排污许可证（编号：91441322789499071R001X，详见附件6）。 为提高产品的质量和市场竞争力，满足市场需求，促进公司发展，建设单位拟投资745.6万元建设“惠州冠联塑胶电子有限公司扩建项目”（以下简称“本项目”或“扩建项目”）。本次在现有厂房内增加注塑机，喷漆房、丝印机及移印机、烘烤线，并新增一个模具制作车间（占地面积625平方米，建筑面积625平方米），不新增员工。 本次扩建内容如下： ①增产塑胶壳1867.7万个/a（其中需喷漆的塑胶29万个/a，需丝印的塑胶46万个/a），五金模具100套/a（自用不外售）。 ②本次扩建新增喷涂及烘烤、丝印及烘烤工艺、五金模具制作工艺。 扩建完成后，项目总占地面积3627平方米，建筑面积6833.79平方米，年产塑胶壳2784.3667万个（其中需要喷漆的塑胶29万个/a，需要丝印的塑胶46万个/a），锂电子电池组5000件（共4700万Ah）、五金模具100套/a（自用不外售）。总员工人数为200人，均在厂区内食宿，8小时2班制，年工作300天。 2、工程规模 （1）建设规模 扩建前后主要建筑物以及工程组成如下表所示。 - 项目工程组成一览表 序号; 工程类别; 建设 内容; 扩建前项目; 扩建项目; 扩建后全厂; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1F; 层高5.2m， 建筑面积1560.33m2， 主要有注塑车间、焊接组装车间、原料暂存区及模具暂存区; 在注塑车间内空位新增注塑机28台，新增一个模具制作车间，位于隆基集团1F西侧，面积为625m2; 层高5.2m， 建筑面积1560.33m2， 主要有注塑车间、焊接组装车间、原料暂存区及模具暂存区；一个模具制作车间，位于隆基集团1F西侧，面积为625m2; 注塑车间新增注塑机28台；新增一个模具制作车间，位于隆基集团1F西侧，面积为625m2. 3F; 层高4m， 建筑面积1160.33m2， 主要有2条包装流水线、办公区; 新增一个喷漆房，面积约34.16m2； 新增一个丝印及烘烤车间，面积约70m2; 层高4m， 建筑面积1160.33m2， 主要有2条包装流水线、办公区、一个喷漆房、一个丝印及烘烤车间; 新增一个喷漆房、一个丝印及烘烤车间. 合计; 此建筑物共3层，其中2F为成品仓库、原料仓库及办公区，占地面积1560.33m2，建筑面积3880.98m2，总高13.2m. 2; 储运工程; 2F（建筑面积1160.33m2）; 设有一个原料仓库， 建筑面积500m2; 依托现有; 设有一个原料仓库， 建筑面积500m2; 不变. 设有一个成品仓库，建筑面积500m2; 依托现有; 设有一个成品仓库，建筑面积500m2; 不变. 3; 辅助工程; 办公楼; 位于生产车间1F，建筑面积80m2; 依托现有; 位于生产车间1F，建筑面积80m2; 不变. 位于生产车间2F，建筑面积160.33m2; 位于生产车间2F，建筑面积160.33m2. 位于生产车间3F，建筑面积50m2; 位于生产车间3F，建筑面积50m2. 管理层宿舍; 共4层，占地面积128.39m2，建筑面积513.57m2，总高14.2m; 依托现有; 共4层，占地面积128.39m2，建筑面积513.57m2，总高14.2m; 不变. 员工宿舍; 共5层，总占地面积350.55m2，总建筑面积1752.75m2，总高17.3m; 依托现有; 共5层，总占地面积350.55m2，总建筑面积1752.75m2，总高17.3m; 不变. 食堂; 位于员工宿舍1F，建筑面积350.55m2; 依托现有; 位于员工宿舍1F，建筑面积350.55m2; 不变. 排水系统; 雨污分流，生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网排到博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂，处理达标后排入大牛垒排渠，汇入石湾镇中心排渠，最终汇入沙河。; 依托现有; 雨污分流，生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网排到博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂，处理达标后排入大牛垒排渠，汇入石湾镇中心排渠，最终汇入沙河。; 不变. 4; 公用工程; 给水系统; 市政水网供给; 依托现有; 市政水网供给; 不变. 供电; 变电房建筑面积61.49m2，市政电网供给，不设备用发电机; 依托现有; 变电房建筑面积61.49m2，市政电网供给，不设备用发电机; 不变. 5; 环保工程; 废水; 生活污水; 生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理; 依托现有; 生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理; 不变. 注塑冷却水; 循环使用，不外排; 新增一个冷却塔; 新增一个冷却塔，循环使用，不外排; 新增一个冷却塔. 水帘柜废水; /; 每半年更换1次，经收集后委托有危险废物处置资质单位处理，不外排; 每半年更换1次，经收集后委托有危险废物处置资质单位处理，不外排; 每半年更换1次，经收集后委托有危险废物处置资质单位处理，不外排. 喷枪清洗废水; /; 每天清洗1次，经收集后委托有危险废物处置资质单位处理，不外排; 每天清洗1次，经收集后委托有危险废物处置资质单位处理，不外排; 每天清洗1次，经收集后委托有危险废物处置资质单位处理，不外排. 喷淋塔废水; /; 每半年更换1次，经收集后委托有危险废物处置资质单位处理，不外排; 每半年更换1次，经收集后委托有危险废物处置资质单位处理，不外排; 每半年更换1次，经收集后委托有危险废物处置资质单位处理，不外排. 废气; 焊接; 现有项目注塑及焊接废气经一套“活性炭吸附装置”处理达标后经1根15m高的排气筒DA001高空排放; 现有项目废气处理设施整改为“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”，新增的注塑废气依托整改后的废气处理措施处理达标后经1根15m高的排气筒DA001高空排放; 新增的注塑废气依托整改后的废气处理措施处理达标后经1根15m高的排气筒DA001高空排放; 新增的注塑废气依托整改后的废气处理措施处理达标后经1根15m高的排气筒DA001高空排放. 注塑. 混料及破碎; /; 新增混料及破碎工序，废气经一套“布袋除尘器置”处理达标后经1根15m高的排气筒DA002高空排放; 混料及破碎工序废气经一套“布袋除尘器置”处理达标后经1根15m高的排气筒DA002高空排放; 混料及破碎工序废气经一套“布袋除尘器置”处理达标后经1根15m高的排气筒DA002高空排放. 喷涂及烘烤; /; 漆雾经水帘柜预处理后与有机废气一并经一套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭装置”处理后经1根15m高的排气筒DA003高空排放; 漆雾经水帘柜预处理后与有机废气一并经一套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭装置”处理后经1根15m高的排气筒DA003高空排放; 漆雾经水帘柜预处理后与有机废气一并经一套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭装置”处理后经1根15m高的排气筒DA003高空排放. 丝印及烘烤; /. 机加工及打磨; /; 粉尘经自然沉降后无组织排放; 粉尘经自然沉降后无组织排放; 粉尘经自然沉降后无组织排放. 雕刻及电火花; /; 油雾经油雾净化器处理后无组织排放; 油雾经油雾净化器处理后无组织排放; 油雾经油雾净化器处理后无组织排放. 噪声; 合理布局，采取隔声、减振等降噪措施; 依托现有; 合理布局，采取隔声、减振等降噪措施; 不变. 固体废物; 一般固废; 建筑面积15m2，位于生产车间1F南侧; 依托现有; 建筑面积15m2，位于生产车间1F南侧; 不变. 危险场所; 建筑面积15m2，位于生产车间1F; 依托现有; 建筑面积15m2，位于生产车间1F; 不变. 生活垃圾; 由环卫部门统一处理; 依托现有; 由环卫部门统一处理; 不变. 6; 依托工程; 污水处理厂; 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂. 3、项目主要产品及产能 扩建前后项目产品方案见下表。 - 扩建前后产品方案一览表 序号; 产品类别; 现有项目年产量; 扩建项目年产量; 扩建后项目年产量; 增减量; 单个产品重量; 产品主要用途. 1; 塑胶壳（不需要喷涂或丝印）; 916.6667万个; 1792.7万个; 2709.3667万个; +1792.7万个; 现有：60g/个 扩建：20g/个; 锂电池、智能家居、音频等的配件. 2; 塑胶壳（仅需要喷涂）; 0; 29万个; 29万个; +29万个; 20g/个. 3; 塑胶壳（仅需要丝印）; 0; 46万个; 46万个; +46万个; 20g/个. 塑胶壳合计; 916.6667万个; 1867.7万个; 2784.3667万个; +1867.7万个; /. 4; 五金模具; 0; 100套; 100套; +100套; /; 用于本项目注塑工序，不外售. 5; 锂离子电池组; 5000件; 0; 5000件; 0; /; 锂离子电池. 注：现有项目单个产品尺寸较大，单个产品平均重量为60g/个，本次扩建新增的产品尺寸较小，单个产品平均重量为20g/个。. - 单个产品需喷涂或丝印面积一览表 产品类别; 产品照片; 单个产品尺寸（mm）; 单个产品需喷涂或者丝印面积. 塑胶壳（不需要喷涂或丝印）; 246mm*1306mm*66mm; /. 塑胶壳（仅需要喷涂）; 整个产品尺寸300mm*210mm*40mm，其中凹槽尺寸长64mm*宽110mm*深25mm; 需喷涂面积=（300mm×210mm×2+110mm×25mm×4+64mm×25mm×4）÷1000000=0.1434m2. 塑胶壳（仅需要丝印）; 200mm*100mm*90mm， 其中丝印面积80mm*15mm; 需丝印面积=（80mm×15mm）÷1000000=0.0016m2. 根据建设单位提供的资料，扩建前后项目设备如下表： - 扩建前后项目生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设施; 设施参数; 现有项目数量/台; 扩建项目数量/台; 扩建后数量/台; 增减量/台. 1; 塑胶壳生产; 注塑; 注塑机; 0.013t/h; 10; 0; 10; 0. 0.003t/h; 0; 28; 28; +28. 合计; 10; 28; 38; +28. 2; 预热; 模温机; 33.7kw; 10; 31; 41; 31. 3; 漏斗式干燥机; 漏斗式干燥机; 3.0KW; 10; 4; 14; +4. 4.5KW; 0; 18; 18; +18. 6.0KW; 0; 6; 6; +6. 合计; 10; 28; 38; +28. 4; 干燥除湿; 干燥除湿机; 7.7KW; 10; 4; 14; +4. 8.0KW; 0; 3; 3; +3. 合计; 10; 7; 17; +7. 5; 辅助; 机械手; 0.25KW; 10; 27; 37; 27. 6; 破碎; 破碎机; 7.5KW; 0; 2; 2; +2. 18.5KW; 0; 1; 1; +1. 合计; 0; 3; 3; +3. 7; 混料; 混料机; 4kw; 0; 2; 2; +2. 8; 注塑冷却; 冷却塔; 循环水量：24t/h; 1; 0; 1; 0. 9; 冷却塔; 循环水量：5t/h; 0; 1; 1; +1. 10; 合计; 1; 1; 2; +1. 11; 五金模具（自用不外售）; 机加工; 车床; /; 0; 1; 1; +1. 12; 电火花; 火花机; /; 0; 3; 3; +3. 13; 雕刻; 数控高速雕铣机; /; 0; 3; 3; +3. 14; 锣床; /; 0; 5; 5; +5. 15; 打磨; 磨床; /; 0; 2; 2; +2. 16; 手动磨床; /; 0; 2; 2; +2. 17; 钻孔; 钻床; /; 0; 1; 1; +1. 18; 辅助; 磨刀机; /; 0; 3; 3; +3. 19; 检测; 三坐标仪; /; 0; 1; 1; +1. 20; 二次元影像测量仪; /; 0; 1; 1; +1. 21; 丝印单元; 丝印/移印; 丝印机; 60个/h; 0; 9; 9; +9. 22; 移印机; 80个/h; 0; 2; 2; +2. 23; 丝印/移印烘烤; 丝印烘烤线; 1.5m*0.75m*0.4m; 0; 3; 3; +3. 24; 喷漆单元; 喷漆; 喷漆房; 5.6m*6.1m*2.3m; 0; 1; 1; +1. 25; 喷漆水帘柜; 2.3m*1.1m*1.115m; 0; 2; 2; +2. 26; 喷枪; 0.1-0.3mpa; 0; 4; 4; +4. 27; 喷漆烘烤; 喷漆烘烤线; 2.2m*1.5m*0.4m; 0; 3; 3; +3. 28; /; 辅助; 空压机; /; 2; 0; 2; 0. 29; 锂离子电池组生产; 注塑; 啤机; /; 2; 0; 0; -2. 30; 注塑后检测; 检测设备; /; 10; 0; 10; 0. 31; 组装; 组装线; /; 20; 0; 20; 0. 32; 电动锣丝批; /; 2; 0; 2; 0. 33; 焊接; 电烙铁; /; 15; 0; 15; 0. 注：现有项目环评中未明确模温机、漏斗式干燥机、干燥除湿机、机械手、冷却塔及空压机数量，现根据现有项目实际生产情况予以明确。 扩建项目产能匹配详见下表： - 项目注塑机产能匹配核算一览表 设备名称; 单台设计处理能力（t/h）; 设备数量（台）; 年加工时间（h）; 设备设计产能（t/a）; 本项目设计产能（t/a）. 注塑机; 0.013; 10; 4800; 624; 600. 0.003; 28; 403.2; 380. 备注：现有项目注塑工件简单，注塑时间较短，扩建项目产品种类多样，工件变小，工件形状较为复杂，注塑时间较长。. - 项目喷漆及丝印设备产能匹配核算一览表 设备名称; 单台设计处理能力（个/h）; 设备数量（台）; 年加工时间（h）; 设备设计产能（个/a）; 本项目设计产能（个/a）. 喷枪; 80; 4把; 1200; 384000; 290000. 喷漆烘烤线; 60; 3; 2000; 360000; 290000. 丝印机; 40; 9; 900; 324000; 合计460000. 移印机; 80; 2; 900; 144000. 丝印烘烤线; 80; 3; 2000; 480000; 460000. 4、主要原辅材料的种类和用量 扩建前后项目主要原辅材料如下表所示： - 扩建前后项目主要原辅材料及用量 序号; 原料、辅料名称; 现有项目年用量; 扩建项目年用量; 扩建后年用量; 增减量; 包装规格; 扩建后最大储存量; 使用工序; 物料形态; 来源; 储存位置. 1; PC; 204t; 172t; 376t; +172t; 25kg/袋; 20t; 混料、注塑成型; 颗粒状; 外购; 原料仓库. ABS; 14t; 8t; 22t; +8t. PC+ABS; 382t; 200t; 582t; +200t. 合计; 600t; 380t; 980t; +380t. 2; 色粉; 0; 10t; 10t; +10t; -; 1t; 混料; 粉状; 外购; 原料仓库. 3; 水性油漆; 0; 0.48t; 0.48t; +0.48t; 20kg/桶; 0.2t; 喷漆; 液态; 外购; 原料仓库. 4; 水性油墨; 0; 0.006t; 0.006t; +0.005t; 2.5kg/桶; 0.025t; 丝印; 液态; 外购. 5; 模具钢; 0; 20; 20; +20t; -; 5; 模具加工; 板状; 外购; 五金模具车间. 6; 水性切削液; 0; 0.1; 0.1; +0.1t; 250L/桶; 0.25t; 雕刻; 液态; 外购; 原料仓库. 7; 火花油; 0; 0.1; 0.1; +0.1t; 250L/桶; 0.25t; 电火花; 液态; 外购; 原料仓库. 8; 润滑油; 0.01t; 0.35; 0.45t; +0.35t; 150KG/桶; 0.15t; 机械设备保养; 液态; 外购; 原料仓库. 9; 电子配件; 1200万套; 0; 1200万套; 0; -; 20万套; 锂离子电池焊接组装; 片状; 外购; 原料仓库. 10; 无铅焊丝; 0.1; 0; 0.1; 0; /; 0.01; 条状; 外购; 原料仓库. 11; 包装材料; 0.1t; 0.5t; 0.6t; +0.5t; -; 0.01t; 包装; 固态; 外购; 原料仓库. 原辅材料的理化性质如下： 项目水性油漆和水性油墨用量核算过程： （1）依据喷涂行业对水性漆使用量的计算方法： 单位产品水性漆= 注：单位产品水性漆用量：单位kg； 单次喷涂厚度：单位mm； 单位产品平均喷涂面积：单位m2； 水性漆密度：单位kg/m3； 喷涂次数：次； 附着率：单位%。 本项目水性漆用量核算见下表。 - 水性漆用量核算表 产品; 需喷涂产品个数（个）; 涂料 种类; 单位产品平均喷涂面积(m2); 单次喷涂湿膜厚度(mm); 湿膜密度(kg/m3); 附着率（%）; 喷涂次数（次）; 年用量(t/a). 塑胶壳; 290000; 水性漆; 0.1434; 0.005; 1030; 45; 1; 0.48. 1、根据《涂装工艺及车间设计手册》等资料，“普通空气喷枪喷漆的涂料利用率一般只有30~50%”，结合现有项目实际生产经验，因此本项目附着率取45%； 2、水性漆固含量=100%-水性漆挥发量-去离子水成分=100%-1.1%-15%=83.9%。 3、水性漆用量=（290000个×0.1434m2×0.005mm×1030kg/m3×1）÷1000000÷45%=0.48t/a。. （2）水性油墨用量的计算过程： - 水性油墨用量核算表 涂料类型; 单位产品丝印面积（m2）; 产品年产量（个）; 湿膜厚度（mm）; 湿膜密度（t/m3）; 附着率（%）; 原料用量（t/a）. 水性油墨; 0.0016; 460000; 0.006; 1.3; 95; 0.006. - 根据建设单位提供资料，使用水性油墨单位产品丝印面积约为0.0004m2，湿膜厚度6μm，考虑到部分残留在机器出色管口，本项目附着率取95%。 - 根据水性油墨MSDS可知湿膜密度为1.3t/m3； - 计算过程：（460000个×0.0016×0.006mm×1.3t/m3）÷1000000÷95%=0.006t/a。. - 本项目主要原辅材料理化性质 序号; 原辅料名称; 理化性质. 1; 水性油墨; 根据水性油墨MSDS可知（见附件11），主要成分为颜料10-15%、水性丙烯酸树脂20-25%、水性丙烯酸乳液35-40%、水5-10%、消泡剂3-5%、醇醚类溶剂5-10%。外观为油状液体；略带刺激性气味，密度为1.3g/cm3。. 根据关于印发《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》的通知（浙环发〔2017〕30号）：水性涂料含水性丙烯酸乳液（树脂）或其他水性乳液（树脂）时，游离单体按实测挥发比例计入VOCs，无实测数据时按水性乳液（树脂）质量的2%计，本项目油墨中水性丙烯酸树脂及乳液的总占比为25%+40%=65%，醇醚类溶剂为10%，水性油墨挥发分=65%×2%+10%=11.3%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值“水性油墨--网印油墨≤30%”的要求，本项目使用的油墨满足低挥发要求。. 2; 水性漆; 根据水性漆MSDS可知（见附件10），主要成分有丙烯酸类共聚物乳液40-55%、颜料10-20%、表面活性剂5-10%、水10-15%。水性漆外观为黑色，物理状态为粘稠状液体，水溶性为可溶解，相对密度（水=1）=1.03g/cm3。. 根据关于印发《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》的通知（浙环发〔2017〕30号）：水性涂料含水性丙烯酸乳液（树脂）或其他水性乳液（树脂）时，游离单体按实测挥发比例计入VOCs，无实测数据时按水性乳液（树脂）质量的2%计，本项目水性漆中丙烯酸类共聚物乳液的占比按55%计，则水性漆挥发性分含量=（55%×2%）×1030g/L（即密度1030kg/m3）=11.33g/L，低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中表1水性涂料中VOCs含量的要求-包装涂料-底漆（VOCs≤420g/L），因此，水性漆满足低挥发要求。. 5、项目能耗情况 扩建项目生产设备均以电为能源，由市政电网统一供给，年用电量约为80万度/年，项目不设备用发电机。 6、给排水工程 （1）扩建项目给水情况 1）生活给水 扩建员工人数在现有人数上进行调配，不新增生活污水。 2）生产给排水 ①注塑冷却废水：项目拟新增1台5t/h冷却塔，每天工作16小时，由于循环过程中少量的水因受热等因素损失，需定期补充冷却水，根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），每天需补充新鲜水占循环用水量的2%，则需补充的新鲜水约为1.6t/d（480t/a）。该冷却用水为自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂，冷却水循环使用，不外排。 ②水帘柜用水：项目喷漆工序拟设2个水帘柜，尺寸均为2.3m×1.1m×0.3m（有效水深），水帘除尘器水循环使用，则2个水帘柜循环水量为12m3/h，由于循环水蒸发损耗，需定期补充新鲜水，每天补充水量约循环水量的2%，损耗部分需补充的水量为3.84t/d（1152t/a）；水帘柜废水每半年换一次，需整槽更换，则水帘柜更换时补充水量为0.01t/d（3.036t/a），则损耗+更换需补充水量约为3.85t/d（1155.036t/a）。 ③喷淋塔用水：本项目注塑成型废气及喷涂丝印废气拟设2个喷淋塔预处理，喷淋塔循环水池直径均为1.5m，水的有效高度为0.4m，单个喷淋塔循环水量为5m3/h。则2个喷淋塔有效容积为1.413m3，总循环水量为10m3/h。喷淋塔废水循环使用，在循环使用过程中存在少量的损耗，日损耗量以2%计，则需补充的水量为3.2t/d（960t/a）；喷淋塔废水每六个月更换一次，则年更换量为1.413t/a，则喷淋塔总用水量为3.205t/d（961.413t/a）。 ④喷枪清洗用水：本项目喷枪使用完后需进行清洗。项目拟设一个清洗桶，将喷枪放置于塑胶清洗桶中，使用自来水清洗，主要清洗喷头与管道，使用吸水喷水方式进行清洗，无需添加任何药剂，项目喷漆房拟设4把喷枪，清洗桶加水量为25L，清洗频率为1天1次，年工作200天，则喷枪清洗用水量约为0.025t/d（5.024t/a）。 （2）扩建项目排水情况 1）注塑冷却废水：本项目注塑冷却水循环使用，不外排，定期补充损耗。 2）水帘柜废水：水帘柜用水循环使用，不外排，为保证废气处理效果，需定期更换水帘柜用水，水帘柜废水每半年换一次，需整槽更换，则水帘柜废水产生量为3.036t/a。 3）喷淋塔废水：喷淋塔废水每六个月更换一次，每次更换量为1.413t，则年产生废水1.413t/a。 4）喷枪清洗废水：喷枪清洗用水量约为0.025t/d（5.024t/a），清洗废水每天更换，产污系数按0.9计，则喷枪清洗废水量约为0.023t/d（4.522t/a）。 根据《国家危险废物名录》（2021年版）第八条：“对不明确是否具有危险特性的固体废物，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。 经鉴别具有危险特性的，属于危险废物，应当根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，并按代码进行归类管理。本项目喷漆过程使用水性漆，水帘柜废水、喷淋塔废水、喷枪清洗废水按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）进行危险特性鉴别，在本项目竣工环保验收前进行鉴别，在此过程全程按照危险废物进行管理，不外排。 本项目水平衡图（单位：t/d） 7、劳动定员及工作制度 项目工作制度以及员工人数见下表。 - 项目工作制度及劳动定员一览表 - 项目; - 扩建前; - 扩建后; - 变化情况. - 员工人数; - 200人; - 200人; - 无变化. - 工作制度; - 每天2班制，每班8小时工作制，全年生产300天; - 每天2班制，每班8小时工作制，全年生产300天; - 无变化. - 食宿情况; - 均在厂区内食宿; - 均在厂区内食宿; - 无变化. 8、四至情况及平面布局 （1）项目四至情况 根据现场勘查，扩建项目在现有项目占地范围内进行，项目四至关系见下表，图见附图2，现场勘查照片见附图4。 - 四至关系一览表 序号; 方位; 相邻建筑名称; 与项目厂界距离（m）. 1; 北面; 广东海合智能科技有限公司; 5. 2; 南面; 南亚塑胶工业（惠州）有限公司; 26. 3; 西面; 惠州隆基电子有限公司; 6. 4; 东面; 弘基集团; 6. （2）平面布局及合理性 项目共1栋3层生产厂房（包括办公区）、1栋4层管理宿舍、1栋5层员工宿舍，生产厂房1F主要为注塑车间、焊接组装车间、原料暂存区及模具暂存区，2F主要为原料仓库及成品仓库、办公区、3F主要为丝印车间、喷漆车间及烘烤车间及组装车间，生产厂房远离附近的居民区，生产车间布置合理。 总体布局功能分区明确、人员进出口及污物运输路线分开，布局合理，项目所在区域常年主导风向为西北风，项目废气排放口不位于主导风向上风向，其布局合理。 |
| --- | --- |

| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 一、工艺流程简述（图示）： 1、五金模具生产工艺 本项目五金模具生产工艺流程图 工艺流程说明： ①机加工：使用车床对外购的模具钢进行切割，此工序为干式预处理，因此会产生少量金属碎屑、粉尘及噪声。 ②电火花：使用火花机对切割好的模具钢进行进一步切割，切割温度瞬间可高达10000℃以上，需要使用电火花油冷却，在火花机作用下部分火花油会转化成油雾（本环评以非甲烷总烃表征）。因此此工序会产生油雾、金属沉渣、废火花油及噪声。 ③雕刻：电火花后工件使用锣床和雕铣机进行雕刻，雕刻过程设备与工件在机械作用下表面温度会升高，需添加水性切削液作降温处理，水性切削液在此加工温度下部分会转化成油雾，因此此工序会产生油雾、金属沉渣、废切削液和噪声。 ④打磨：使用磨床对工件进行打磨，此过程会产生金属粉尘、噪声。 ⑤钻孔：使用钻床对打磨好的工件进行钻孔，此工序会产生金属碎屑、噪声。 ⑦检查、装配：最后进行检查、装配，不合格品重新加工，合格产品作为注塑工序模具，不外售。 2、塑胶壳生产工艺 本项目塑胶壳生产工艺流程图 工艺流程说明： ①混料：将塑胶粒（PC/ABS/PC+ABS）与色粉一起人工投入塑料混料机中混合均匀，每次混料约需要5min，色粉为粉末状，投料过程会有部分粉末逸散为粉尘。此工序会产生粉尘、噪声。 ②注塑成型：将自制的五金模具安装到注塑机上，注塑机的抽料系统将混料后的原料通过管道抽入漏斗式干燥机中烘干、干燥除湿机中除湿，（温度为70℃），烘干后的原料输送到注塑机内注塑成型，注塑机采用电加热，注塑温度约200℃，塑胶粒PC、ABS在加热过程易分解产生有机废气、臭气浓度，ABS热分解温度≥250℃、PC≥215℃，本项目注塑温度未达到ABS、PC的热分解温度，因此不考虑ABS、PC的热分解污染物，但是ABS、PC加热熔融过程中，可能会有部分未完成聚合反应的游离单体产生，注塑完成后模具开启时排放少量有机废气，如ABS受热可能挥发少量苯乙烯、丙烯腈、1,3丁二烯、甲苯、乙苯、臭气浓度等，PC受热可能挥发少量氯苯类、二氯甲烷、臭气浓度等。由于采购的塑胶粒经过厂商质检属于合格产品，因此塑胶粒中残留的单体类物质较少，加工过程中挥发量极少，本环评不对特征污染物进行定量核算，建议企业取得排污可证或验收后通过自行监测进行管控。本环评以非甲烷总烃作为注塑工序排放的挥发性有机物的综合管控指标，核算排放总量。因此，注塑工序产生有机废气非甲烷总烃、臭气浓度、噪声。 ③次品破碎：注塑过程会有部分次品产生，本项目拟采用破碎机进行破碎，然后回用于生产，此过程会产生少量粉尘、噪声。 ④丝印：部分塑胶壳注塑好之后需根据客户要求在表面丝印标识，使用水性油墨，此工序会产生有机废气和噪声。 ⑤烘烤：丝印后需要在烘烤线内烘烤，烘烤温度为30-60℃，烘烤时间约为5min，此工序会产生有机废气和噪声。 ⑥喷漆：部分塑胶壳注塑后需对整个工件进行喷漆，使用水性油漆，喷涂工序设置于密闭隔间内，水帘柜柜体属于半封闭结构，喷涂产生的漆雾和有机废气被水帘柜抽风口收集过滤，另一部分未被收集的漆雾自然掉落在水帘柜中，定期清捞；喷枪每天使用水清洗，设有1个清洗桶，此工序会产生漆雾、水帘柜废水、喷枪清洗废水、有机废气和噪声。 ⑦烘烤：喷漆后需要在烘烤线内烘烤，烘烤温度为30-60℃，烘烤时间约为5min，此工序会产生有机废气和噪声。 ⑧检查、组装、包装：对加工好的工件进行检查，然后组装好之后进行包装，此过程会产生废包装材料。 二、产污环节 扩建项目产生的污染物如下表所示： - 扩建项目产污环节 类别; 污染源; 污染物; 去向. 废气; 机加工、打磨工序; 粉尘（以颗粒物表征）; 经自然沉降后无组织排放. 混料、破碎工序; 集气罩收集后经1套“布袋除尘器”处理达标后经1根15m高的排气筒DA003高空排放. 电火花、雕刻工序; 油雾（以非甲烷总烃表征）; 经油雾净化器处理后无组织排放. 注塑成型工序; 有机废气（以非甲烷总烃表征）、臭气浓度; 集气罩收集后经1套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后经1根15m高的排气筒DA002高空排放. 喷漆、烘烤工序; 有机废气（以总VOCs表征）、漆雾（以颗粒物表征）; 密闭收集后经1套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理装置处理达标后经15m排气筒DA004高空排放. 丝印、烘烤工序; 有机废气（以总VOCs表征）. 废水; 注塑冷却废水; 循环使用，不外排. 水帘柜废水; 分类收集后交由有资质单位进行处理，不外排. 喷淋塔废水. 喷枪清洗废水. 固体废物; 注塑成型工序; 次品; 破碎后回用于生产. 机加工、钻孔工序; 金属碎屑及边角料; 交专业回收单位回收处理. 包装工序; 废包装材料. 电火花、雕刻工序; 金属沉渣、废火花油、废切削液; 交由有危险废物处置资质的单位回收处理. 废气处理工序; 废活性炭. 喷淋塔废水. 设备维护; 废润滑油、含油抹布及废手套. 生产过程; 废油桶、废漆桶、废油墨罐. 水帘柜沉渣; 漆渣. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 设备选型、隔声降噪等. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目基本情况 惠州冠联塑胶电子有限公司于2006年6月委托博罗县环境科学研究所编制了《惠州冠联塑胶电子有限公司环境影响报告表》，于2006年7月5日取得惠州市生态环境局博罗分局《关于惠州冠联塑胶电子有限公司环境影响报告表审批意见的函》（博环建〔2006〕123号，见附件4）；2007年6月18日委托博罗县环境保护监测站编制了《惠州冠联塑胶电子有限公司建设项目竣工环境保护验收监测表》（博环监验字（2007）第035号，详见附件5）；于2020年11月取得国家排污许可证（编号：91441322789499071R001X，详见附件6）。现有项目年产塑胶壳550吨、锂电子电池5000件（共4700万Ah）。员工共计200人，均在厂内食宿。年工作300天，每天两班制，每班8小时。 2、现有项目生产工艺流程图 （1）塑胶壳生产 - 图4 现有项目塑胶壳生产工艺流程图 工艺说明： 1）设计：根据客户需求设计图纸，将数据录入注塑机。 2）注塑外壳：根据产品材质要求，将塑料粒PC/ABS/PC+ABS投进注塑机注塑成型，注塑温度为200℃，此过程会产生非甲烷总烃、噪声。 3）组装、测试、包装、出口：注塑好的塑料外壳部分用于锂离子电池的组装，部分直接组装好之后使用检测设备进行测试，合格产品直接包装好后出口。 （2）锂离子电池产品生产 - 图5 现有项目锂离子电池组装工艺流程图 工艺说明： 1）焊接组装：将注塑好的外壳与外购的电芯与电子零件通过电烙铁焊接好之后组装起来，该过程会产生锡及其化合物、颗粒物及噪声。 2）测试、包装、出口：使用检测设备进行测试，合格产品直接包装好后出口。 3、现有项目污染物产排情况 （1）废水 1）生产废水 现有项目注塑机运行时需要使用冷却塔进行冷却；冷却塔的循环水量为24t/h，每天运行16h，年工作300天，由于循环过程中少量的水因受热等因素损失，需定期补充冷却水，补充的新鲜水约为7.68t/d（2304t/a）。该冷却方式为间接冷却，冷却水循环使用，仅定期补充，不外排。 2）生活污水 现有项目劳动定员200人，均在厂区内食宿，员工生活污水量为40t/d（12000t/a）。主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。项目所在地属于博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂纳污范围。项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后排入石湾镇中心排渠，再经联和排渠汇入东江，尾水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准两者中的较严者，其中CODCr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 - 现有项目生活污水产排污情况一览表 污水排放量（t/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 12000; CODcr; 280; 3.36; 40; 0.48. BOD5; 160; 1.92; 10; 0.12. SS; 150; 1.8; 10; 0.12. NH3-H; 25; 0.3; 2; 0.024. （2）废气 1）焊接废气 根据建设单位委托广东君正检测技术有限公司于2022年8月31日检测的结果（检测报告编号：JZ2208071，详见附件8），焊接工序产生的锡及其化合物、颗粒物有组织排放满足《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值，无组织排放满足《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度点限值；注塑工序产生的非甲烷总烃有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值，无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9排放限值。 焊接废气检测结果如下表所示： - 有组织生产废气检测结果一览表 采样日期; 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 排气筒高度/m. 标干流量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 2022.8.31; DA001; 锡及其化合物; 8951; 4×10-4; 3.6×10-6; 8.5; 0.25; 20. 颗粒物; 8852; ＜20; ＜0.18; 120; 2.9. 非甲烷总烃; 2.89; 2.6×10-2; 60; /. 废气无组织监测结果如下： - 无组织生产废气检测结果一览表 检测点位; 检测项目及检测结果. 颗粒物; 锡及其化合物; 非甲烷总烃. 厂界上风向参照点1#; 0.073; 1×10-5; 0.86. 厂界下风向参照点2#; 0.237; 3×10-5; 1.09. 厂界下风向参照点3#; 0.128; 2×10-5; 1.30. 厂界下风向参照点4#; 0.109; 3×10-5; 0.98. 标准限值; 1.0; 0.24; 4.0. - 根据上述检测结果可计算出非甲烷总烃有组织排放量为0.1248t/a、颗粒物有组织排放量为0.864t/a、锡及其化合物有组织排放量为0.00002t/a。 - 根据第四章节可知，集气罩收集效率可取60%、二级活性炭处理效率可取80%； - 由此可以反推得出非甲烷总烃总产生量≈1.04t/a、颗粒物总产生量≈7.2t/a、锡及其化合物总产生量≈0.0002t/a；经处理后非甲烷总烃无组织排放量约为0.416t/a、颗粒物无组织排放量约为2.88t/a、锡及其化合物无组织排放量约为0.00006t/a。 - 现有项目污染物排放量汇总表 类型; 污染物; 排放量（t/a）. 生活污水; 污水量; 12000. CODCr; 0.48. NH3-N; 0.024. BOD5; 0.12. SS; 0.12. 废气; 非甲烷总烃; 有组织; 0.1248. 无组织; 0.416. 合计; 0.5408. 锡及其化合物; 有组织; 0.00002. 无组织; 0.00006. 合计; 0.00008. 颗粒物; 有组织; 0.864. 无组织; 2.88. 合计; 3.744. 固体废物; 一般固废; 0. 危险废物; 0. 生活垃圾; 0. - （3）噪声 - 现有项目主要噪声来源生产设备运转时产生，噪声值约在70~85dB(A)之间。建设单位在生产过程中均使用低噪声设备，同时通过安装隔声窗和合理布置生产线，并加强设备的日常维护和保养，根据建设单位委托广东君正检测技术有限公司于2022年7月22日对厂界噪声的监测结果表明（报告编号：JZ2203129003），项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，对周围环境的影响较小。 - 厂界噪声监测结果 dB(A) 监测时间; 监测点位; 监测结果. 昼间. 排放值; 标准限值; 结果评价. 2022.07.22; 厂界东面1米处; 57.5; 60; 达标. 厂界南面1米处; 58.3; 60; 达标. 厂界西面1米处; 58.5; 60; 达标. 厂界北面1米处; 59.2; 60; 达标. - （4）固体废物 - 1）生活垃圾：现有项目产生的生活垃圾约60t/a，经分类收集后，定期交由环卫部门处理。 - 2）一般工业废物： - ①元件边角料：产生量约为0.3t/a，收集后交供应商回收处理； - ②塑料边角料：产生量为10t/a，收集后交专业回收单位回收处理。 - 3）危险废物： - 现有项目废活性炭产生量约为0.3t/a，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由东莞市丰业固体废物处理有限公司处置处理。 - 经上述措施处理后，该项目固体废物对周围环境不产生直接影响。 （5）现有存在的主要环境问题及整改措施 结合上述分析可知，现有项目针对废水、废气、噪声、固体废物和环境风险等环节均采取了相应的污染防治措施，危险废物暂存间已做符合要求的基础防渗处理。 本次扩建拟在现有项目注塑及焊接废气的处理设施前加上“水喷淋+干式过滤器”，除去注塑废气中的油雾。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量现状 | 1、大气环境 根据《惠州市环境空气质量功能区划分方案》（2021 年修订）（惠市环[2021]1号），本项目所在地属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 （1）常规污染物监测数据 根据惠州市生态环境局网站中公示的《2021年惠州市环境质量状况公报》： 惠州市城市空气质量总体保持良好。 市区空气质量：2021年，市区（惠城区、惠阳区和大亚湾区）空气质量良好，六项污染物年评价浓度均达到国家二级标准。其中，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）达国家一级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）达到国家二级标准；综合指数为2.83，空气质量指数（AQI）范围为20～161，达标天数比例（AQI达标率）为94.5%，其中，优180天，良165天，轻度污染19天，中度污染1天，超标污染物为臭氧。 与2020年相比，环境空气质量综合指数上升2.2%，AQI达标率下降3.3个百分点；六项污染物年评价浓度中，二氧化硫（SO2）持平，一氧化碳（CO）和细颗粒物（PM2.5）浓度分别下降22.2%和5.0%，二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）浓度分别上升11.1%、5.3%和5.1%。 各县（区）空气质量：2021年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%～99.1%之间；综合指数范围在2.33～3.31之间，主要污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主。 与2020年相比，环境空气质量综合指数除龙门县下降5.7%外，其余各县（区）上升幅度为2.0%～12.2%；优良率龙门县上升0.3%，博罗县持平，其余县（区）略有下降，下降幅度为0.5%～4.3%。 综上，项目所在区域环境空气质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。项目所在区域属于大气环境达标区。 2021年惠州市生态环境状况公报 - 特征污染物监测数据 为了解项目所在区域环境空气质量情况，本报告引用《博罗县智能装备产业园起步区控制性详细规划环境影响报告书》中委托东莞中鼎检测技术有限公司于2020年7月20日～2020年7月27日监测的大气环境质量现状监测数据，引用的监测点位为G2铁场村（位于本项目东北面3890m处），引用数据在三年有效期内，与本项目之间距离小于5km，因此具有有效性。具体监测结果见下表。 - 特征污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. 铁场村; TSP; 日均值; 东北; 3890. 非甲烷总烃; 小时均值. TVOC; 8小时均值. - 特征污染物环境质量现状（监测结果表） 监测点位; G2铁场村. 污染物; TSP; TVOC; 非甲烷总烃. 平均时间; 日均值; 8小时均值; 小时均值. 评价标准（μg/m3）; 300; 600; 2000. 监测浓度范围（μg/m3）; 196-208; 18.7-42; 510-800. 最大浓度占标率（%）; 69.33; 7; 40. 超标率（%）; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 项目属于大气环境功能区的二类区，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012)中二级标准的要求，TVOC浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值的要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值要求。 2、地表水环境 本项目生活污水经三级化粪池预处理后，经市政管网纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂深度处理，其尾水排入石湾镇中心排渠，接着汇入联和排渠。 石湾镇中心排渠水质现状监测数据引用《博罗县智能装备产业园起步区控制性详细规划环境影响报告书》中委托东莞中鼎检测技术有限公司于2020年7月21日～2020年7月23日对石湾镇中心排渠的监测数据（引用石湾镇中心排渠的监测断面W5、W6的数据）。 - 引用的地表水监测断面信息 引用的监测点编号; 点位名称; 引用的监测项目. W5; 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂在中心排渠排污口上游500米; 水温、pH、悬浮物、溶解氧、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群数、石油类. W6; 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂在中心排渠排污口下 游1000米. - 石湾镇中心排渠水质现状监测结果 监测断面; 监测时间; 水温; pH值; 溶解氧; CODcr; BOD5; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类; 粪大肠菌群. W5; 2020.7.21; 25.9; 7.33; 4.11; 12; 2.8; 52; 3.35; 0.49; 5.04; 0.02; 4000. 2020.7.22; 26.6; 7.41; 4.38; 12; 2.4; 32; 2.39; 0.46; 4.56; 0.01; 200. 2020.7.23; 26.4; 7.48; 4.54; 14; 2.8; 65; 2.76; 0.7; 3.8; 0.01; 40. 平均值; 26.3; 7.41; 4.34; 12.67; 2.67; 49.67; 2.83; 0.55; 4.47; 0.01; 1413.33. 标准限值; /; 6~9; ≥2; ≤40; ≤10; /; ≤2; ≤0.4; /; ≤1; ≤4000. 标准指数; /; 0.2; 0.62; 0.32; 0.8; 0.33; 1.42; 1.38; /; 0.01; 0.25. 最大超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; /; 0.42; 0.38; /; 0; 0. 单位; °C; 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; MPN/L. W6; 2020.7.21; 26.5; 7.3; 3.06; 10; 2.1; 27; 2.17; 0.31; 4.33; 0.01; 100. 2020.7.22; 26.2; 7.28; 3.17; 9; 1.6; 19; 1.87; 0.28; 4.33; 0.01; 500. 2020.7.23; 26.3; 7.36; 3.85; 14; 2.8; 66; 4.6; 0.64; 5.82; 0.01; 70. 平均值; 26.33; 7.31; 3.36; 11; 2.17; 37.33; 2.88; 0.41; 4.83; 0.01; 223.33. 标准限值; /; 6~9; 2; 40; 10; /; 2; 0.4; /; 1; 4000. 标准指数; /; 0.16; 0.78; 0.28; 0.22; 0.25; 1.44; 1.03; /; 0.01; 0. 最大超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; /; 0.44; 0.03; /; 0; 0. 单位; °C; 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; MPN/L. - 注：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中无河流总氮的质量标准，不做评价。 - 监测结果表明：石湾镇中心排渠氨氮、总磷均出现不同程度的超标，石湾镇中心排渠水质无法满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准。从超标项目上来看，纳污水体在一定程度上受到有机污染，水环境质量现状较差。 鉴于项目区域水质较差，地方政府一方面应加快城镇生活污水处理厂及其管网的建设，另一方面环保部门需加强工业污染源的监管，确保水质达标： ①加快片区生活污水处理厂建设进度：本项目所在地属于石湾镇大牛垒生活污水处理厂的纳污范围。片区内部分企业生活污水直接经化粪池处理后排放，这是造成水质污染日益严重的重要原因。因此，随着片区内企业的增加，片区必须尽快集中生活污水处理厂的建设进度，以削减进入排污渠的污染物总量。 ②清理河涌淤泥，并妥善处理处置。 ③促进企业实施清洁生产，尽可能将处理后的废水回用于绿化、冲厕等方面，减少废水的产生和排放。 ④加强石湾镇工业企业环境管理：石湾镇排污企业偷排、漏排不达标污水以及超水量排放污水也是造成排污渠污染的主要因素之一，因此，环境监察部门应严查严惩石湾镇偷排漏排企业，使企业做到达标且不超水量排放。 3、声环境 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需对项目周边环境进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 扩建项目位于现有项目厂区内，不涉及新增用地。 5、地下水、土壤环境 用地范围内均进行硬底化，不存在土壤、地下水污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘，扩建项目厂界外500米范围内的环境保护目标主要如下表： - 项目大气环境敏感保护目标一览表 敏感点 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容/人; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. E; N. 京师荟成学校; 113.889805°; 23.139220°; 居民区; 约200; 大气环境二类区; 西; 470. 丽豪酒店; 113.890621°; 23.137171°; 居民区; 约1060; 西南; 380. - 2、声环境 厂界外50m范围内没有声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500m 范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 扩建项目位于现有项目厂区内，不涉及新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标准 | - 1、水污染物排放标准 - 本项目无新增员工，故无新增生活污水的产生和排放。 - 2、大气污染物排放标准 （1）注塑工序产生的非甲烷总烃 注塑工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值；并满足单位产品非甲烷总烃排放量：0.3kg/t产品。 （2）混料、破碎过程中产生的颗粒物 本项目混料、破碎过程中产生的粉尘（以颗粒物表征）有组织及无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值及表9排放限值； （3）喷漆过程中产生的漆雾 本项目喷漆工序产生的漆雾（以颗粒物表征）有组织及无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准限值及无组织排放监控浓度限值； （3）喷漆烘烤过程中产生的总VOCs 本项目喷漆工序产生的有机废气（以总VOCs表征）有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值；无组织排放执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中的表2无组织排放监控点浓度限值； （4）丝印过程产生的总VOCs 本项目丝印工序产生的有机废气（以总VOCs表征）排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2中丝网印刷产生的总VOCsⅡ时段排放限值及无组织排放监控点浓度限值； （5）雕刻、电火花过程中产生的非甲烷总烃 本项目雕刻、电火花产生的油雾（以非甲烷总烃表征）无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。 厂区内有机废气无组织排放监控点浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3厂区内无组织排放限值。 （6）机加工、打磨过程产生的粉尘（以颗粒物表征） 本项目机加工、打磨过程产生的粉尘（以颗粒物表征）无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。 - 有组织废气排放标准 排气筒编号; 工序; 执行标准; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度m. DA001; 注塑; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值; 非甲烷总烃; 60; /; 20. 单位产品非甲烷总烃; 0.3kg/t. DA002; 混料、破碎; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值; 颗粒物; 20; /; 20. DA003; 喷漆; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准限值; 颗粒物; 120; 2.4*; 20. 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值; TVOC*; 100; /. 非甲烷总烃; 80; /. 丝印; 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2中丝网印刷; 总VOCs; 120; 2.55*. 合计（喷漆、丝印）; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1排放限值; 非甲烷总烃; 80; /. 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值; TVOC; 100; /. 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2中丝网印刷; 总VOCs; 120; 2.55*. *注：①项目排气筒高度未高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上，最高允许排放速率按排放限值的50%列出； ②TVOC待国家污染物监测技术规定发布后实施。. （2）无组织废气 - 无组织废气排放标准 监控点; 污染物; 工序; 排放标准; 排放限值mg/m3. 厂界; 颗粒物; 混料、破碎; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值; 1.0. 喷涂、机加工、打磨; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值; 1.0. 合计; 两者较严值; 1.0. 总VOCs; 喷涂; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中的表2无组织排放监控点浓度限值; 2.0. 丝印; 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值; 2.0. 合计; 两者较严值; 2.0. 非甲烷总烃; 注塑; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值; 4.0. 电火花、雕刻; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值; 4.0. 合计; 两者较严值; 4.0. 臭气浓度; 注塑; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1恶臭污染物厂界标准值; 20（无量纲）. 厂区内; NMHC; 监控点处1h平均浓度值; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3厂区内无组织排放限值; 6. 监控点处任意一次浓度值; 20. - 3、噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。工业企业厂界环境噪声排放标准限值详见下表。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年4月12日修订）中的有关规定，同时其收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》。 |
| 总量 控制指标 | - 本项目总量控制建议指标 类别; 控制指标; 现有项目排放量（t/a）; 扩建项目排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 扩建后全厂排放量（t/a）; 全厂总量控制指标（t/a）; 增减量（t/a）; 排放限值. 生活污水; 生活污水量; 12000; 0; 0; 12000; 12000; 0; --. CODCr; 0.48; 0; 0; 0.48; 0.48; 0; 40mg/L. NH3-N; 0.024; 0; 0; 0.024; 0.024; 0; 2mg/L. 废气; 颗粒物; 有组织; 0.864; 0.0005; 0; 0.8645; 0.0005; +0.0005; 混料、破碎：20mg/m3 喷漆：120mg/m3. 无组织; 2.88; 0.0157; 0; 2.8957; 0.0157; +0.0157; 1mg/m3. 合计; 3.744; 0.0162; 0; 3.7602; 0.0162; +0.0162; --. 总VOCs; 有组织; 0; 0.001; 0; 0.001; 0.001; +0.001; TVOC：100mg/m3总VOCs：120mg/m3. 无组织; 0; 0.0003; 0; 0.0003; 0.0003; +0.0003; 总VOCs：2mg/m3. 合计; 0; 0.0013; 0; 0.0013; 0.0013; +0.0013; --. 非甲烷总烃; 有组织; 0.1248; 0.0246; 0; 0.1494; 0.1494; +0.0246; 注塑：60mg/m3 喷漆：80mg/m3. 无组织; 0.416; 0.0824; 0; 0.4984; 0.4152; +0.0824; 4mg/m3. 合计; 0.5408; 0.107; 0; 0.6478; 0.5646; +0.107; --. 注：本次扩建项目不新增生活污水排放量，无需申请总量指标；非甲烷总烃归于总VOCs，本项目需申请总量为0.0013+0.5646=0.5659t/a，由惠州市生态环境局博罗分局分配。. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目建筑物均已建成，因此无需分析施工期废水、废气、噪声和固废对周边环境的影响及其保护措施。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 根据工程分析和企业提供的资料，本项目不设备用发动机、锅炉等设备。本项目的大气污染物主要为： ①机加工、打磨工序产生的粉尘（以颗粒物表征）；②电火花、雕刻工序产生的油雾（以非甲烷总烃表征）；③混料、破碎工序产生的粉尘（以颗粒物表征）；④注塑成型工序产生的有机废气（以非甲烷总烃表征）；⑤喷漆工序产生的漆雾（以颗粒物表征）；⑥喷漆烘烤工序、丝印烘烤工序产生的有机废气（以总VOCs表征）。 1、废气源强 扩建项目废气源强核算详见下表： - 扩建项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物种类; 排气筒名称及编号; 产生量（t/a）; 排放形式; 收集效率%; 污染物产生情况; 治理措施; 排放情况. 废气量（m3 /h）; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 去除效率%; 是否可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 机加工、打磨; 颗粒物; --; 0.0438; 无组织; --; --; --; --; --; 自然沉降; 90; --; 0.0044; 0.0037; --. 电火花、雕刻; 非甲烷总烃; --; 0.0011; 有组织; 60; 20000; 0.0007; 0.0006; 0.0282; 油雾净化器; 90; 是; 0.0001; 0.0001; --. 无组织; --; --; 0.0005; 0.0004; --; --; --; --; 0.0005; 0.0004; --. 混料、破碎; 颗粒物; DA002; 0.0056; 有组织; 80; 7000; 0.0044; 0.0148; 2.1143; 布袋除尘器; 95; 是; 0.0002; 0.0007; 0.1057. --; 无组织; --; --; 0.0011; 0.0037; --; --; --; --; 0.0011; 0.0037; --. 注塑成型; 非甲烷总烃; DA001; 0.2048; 有组织; 60; 40000; 0.1229; 0.0256; 0.6401; 水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置; 80; 是; 0.0246; 0.0051; 0.128. --; 无组织; --; --; 0.0819; 0.0171; --; --; --; --; 0.0819; 0.0171; --. 喷漆; 颗粒物; DA003; 0.2215; 有组织; 95; 20000; 0.2104; 0.1754; 8.7676; 水帘柜+水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 99.85; 是; 0.0003; 0.0003; 0.0132. /; 无组织; /; /; 0.0111; 0.0092; /; /; /; /; 0.0111; 0.0092; /. 喷漆及烘烤; 总VOCs; DA003; 0.0053; 有组织; 95; 20000; 0.005; 0.0042; 0.209; 水帘柜+水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 80; 是; 0.001; 0.0008; 0.0418. /; 无组织; /; /; 0.0003; 0.0002; /; /; /; /; 0.0003; 0.0002; /. 丝印及烘烤; 总VOCs; DA003; 0.0079; 有组织; 60; 20000; 0.0004; 0.0003; 0.017; 水帘柜+水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 80; 是; 0.0001; 0.0001; 0.0034. /; 无组织; /; /; 0.0003; 0.0002; /; /; /; /; 0.0003; 0.0002; /. 2、源强核算详解： 扩建项目源强核算系数祥见下表： - 扩建项目源强核算来源一览表 生产工序; 污染物; 原料名称; 年用量t/a; 产污系数来源; 产污系数; 废气产生量t/a; 对应排气筒. 机加工、打磨; 颗粒物; 模具钢; 20; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《33-37，431-434机械行业系数手册》-预处理-打磨工艺-颗粒物系数; 2.19千克/吨-原料; 0.0438. 电火花、雕刻; 非甲烷总烃; 水性切削液+电火花油; 0.2; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《33-37，431-434机械行业系数手册》-33金属制品业-机械加工-湿式机加工件; 5.64千克/吨-原料; 0.0011; /. 混料; 颗粒物; 色粉; 0.5; 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册中《292 塑料制品业系数手册》-“2922 塑料板、管、型材制造行业系数表-配料-混合-挤出”颗粒物的源强产生系数; 6千克/吨-产品; 0.003; DA002. 破碎; 颗粒物; 次品; 6; 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42废弃资源综合利用行业系数手册-4220非金属废料和碎屑加工处理行业”产污系数，废PS/ABS为425g/t-原料; 425g/t- 原料; 0.0026. 合计; 0.0056. 注塑成型; 非甲烷总烃; 塑胶粒; 380; 《上海工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法（试用）》中的塑料管、材制造产污系数0.539kg/t原料; 0.539千克/吨-产品; 0.2048; DA001. 喷漆; 漆雾（颗粒物）; 水性漆; 0.48; 水性漆固=含量=83.9%，附着率45%，则颗粒物产生量=0.48×83.9%×（1-45%）; 0.2215; DA003. 喷漆及烘烤; 总VOCs; 水性漆挥发性有机物VOC=1.1%; 0.0053. 丝印及烘烤; 总VOCs; 水性油墨; 0.006; 水性油墨挥发性有机物VOC=11.3%; 0.0007. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、废气收集及处理情况 （1）机加工、打磨工序废气的收集 本项目机加工及打磨产生的粉尘颗粒物粒径较大，通过自然沉降后无组织排放量较小。 （2）电火花、雕刻工序废气的收集 本项目火花机、锣床、雕刻机产生的油雾收集后经设备自带的油雾净化器处理后无组织排放。 ①收集装置：拟在火花机、锣床、雕刻机操作工位上方安装集气管。 ②收集效率：参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中表4.5-1，仅保留1个操作工位面，仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，敞开面控制风速在0.3~0.5m/s之间，集气效率取值60%。 - ③风量设计：根据《三废工程技术手册 废气卷》中的有关公式，项目按以下经验公式计算得出产污设备所需的风量Q： - Q=3600（10x2+F）Vx - Q-集气罩风量，m3/h； - F--罩口面积，m2，F=Bh或F=πd2/4； - x--罩口至污染源距离，m； - Vx--污染源边缘控制风速，m/s。 - 电火花、雕刻工序收集系统风量计算一览表 设备名称; 集气管直径d（m）; 集气管面积F（m2）; 罩口至污染源距离x（m）; 污染源边缘控制风速Vx（m/s）; 集气管个数（个）; 风量Q（/m3/h）. 火花机; 0.3; 0.07065; 0.3; 0.5; 3; 5241.51. 锣床; 0.3; 0.07065; 0.3; 0.5; 5; 8735.85. 雕刻机; 0.3; 0.07065; 0.3; 0.5; 3; 5241.51. 合计; 19218.87. 因此，电火花、雕刻工序所需风量为19218.87m3/h，考虑到风管损失，该部分所需风机风量为20000m3/h。 ④处理效率 根据文献《金属加工液油雾净化技术的发展》（作者：高玉磊）：机械过滤式油雾净化器其原理是使油雾在风机的抽送下通过过滤介质，油滴被截留过滤介质表面，经过净化的洁净空气排入大气。使用滤料来去除空气中的有害物质的方法，早在19世纪就开始应用。经过了一百多年的发展，技术已经非常成熟。目前，机械过滤式油雾净化器是效率最高，应用范围最广泛的除油装置。随着滤料制作工艺的不断发展，净化效率已可达99%。由此可知，本项目拟使用的“油雾净化器”为机械式，处理效率保守估计为90%。 ⑤废气污染防治技术可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）中表 C.1 铁路运输设备及轨道交通运输设备制造排污单位废气污染防治推荐可行技术可知：生产单元为机加工的湿式机械加工设备产生的油雾推荐可行的处理措施有机械过滤、静电过滤，本项目电火花及雕刻产生的油雾（以非甲烷总烃计）配套处理措施为“油雾分离器”，属于机械过滤，因此属于可行技术。 （3）混料、破碎工序废气的收集 扩建项目混料及破碎工序产生的粉尘经集气罩收集后经1套“布袋除尘器”装置处理达标后经1根15m高的排气筒DA002排放。 ①收集装置：拟在混料机和破碎机上方安装集气罩，集气罩三侧铁皮围挡，仅保留1个操作工位面。 ②收集效率：参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中表4.5-1，污染物产生点四周及上下有围挡设施，仅保留1个操作工位面，敞开面控制风速不小于0.5m/s的，集气效率取值80%，本项目取80%。 - ③风量设计：根据《环境工程设计手册》中的有关公式，项目按以下经验公式计算得出产污设备所需的风量L。 - 集气罩公式：L=kPHVx×3600 - L-集气罩风量，m3/h； - P--集气罩口敞开面的周长，m； - H--罩口至污染源距离，m； - Vx--污染源边缘控制风速，m/s； - k--安全系数，一般取1.4。 - 混料及破碎工序收集系统风量计算一览表 设备名称; 集气罩长度（m）; 集气罩宽度（m）; 集气罩周长P（m）; 罩口至污染源距离H（m）; 污染源边缘控制风速（m/s）; 集气罩个数（个）; 风量（m3/h）. 混料机; 0.4; 0.4; 1.6; 0.3; 0.5; 2; 2419.2. 破碎机; 0.4; 0.4; 1.6; 0.3; 0.5; 3; 3628.8. 合计; 6048. 因此，混料、破碎工序所需风量为6048m3/h，考虑到风管损失，该部分所需风机风量为7000m3/h。 ④处理效率 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《292塑料制品行业系数手册》—2922塑料板、管、型材制造行业系数表—“配料—混合—挤出—颗粒物—末端治理技术名称—袋式除尘-95%，因此本项目混料机破碎工序废气治理措施处理效率取95%。 ⑤废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.2可知，本项目废气采用的“布袋除尘器”为可行技术。 （4）注塑成型工序废气的收集 现有项目注塑废气的处理设施为1套“二级活性炭吸附装置”，本次扩建拟在该废气处理设施前加上“水喷淋+干式过滤器”除去注塑过程中产生的少量油雾。扩建项目注塑成型工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，并入整改后的废气处理设施处理达标后经现有的15m高的排气筒DA001排放。 ①收集装置：拟在注塑机上方安装集气罩。 ②收集效率：参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中表4.5-1，仅保留1个操作工位面，仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，敞开面控制风速在0.3-0.5m/s之间，集气效率取值60%；本项目取60%。 - ③风量设计：根据《三废工程技术手册 废气卷》中的有关公式，项目按以下经验公式计算得出产污设备所需的风量Q： - Q=3600（10x2+F）Vx - Q-集气罩风量，m3/h； - F--罩口面积，m2，F=Bh或F=πd2/4； - x--罩口至污染源距离，m； - Vx--污染源边缘控制风速，m/s。 - 注塑工序收集系统风量计算一览表 设备名称; 集气罩直径d（m）; 集气罩面积F（m2）; 罩口至污染源距离x（m）; 污染源边缘控制风速（m/s）; 集气罩个数（个）; 风量（m3/h）. 注塑机; 0.4; 0.1256; 0.2; 0.5; 28; 26490.24. 合计; 26490.24. 因此，注塑机所需风量为26490.24m3/h，考虑到风管损失，该部分所需风机风量为30000m3/h。加上现有项目的设计风量为10000m3/h，则总设计风量为40000m3/h。 ④处理效率 - 根据《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》，活性炭治理有机废气效率可达50~80%，本项目取55%；注塑工序拟采用“水喷淋+二级活性炭吸附装置”，综合治理效率=1-（1-55%）×（1-55%）]=80%。 ⑤废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.2可知，本项目废气采用的“活性炭吸附”为可行技术。 现有项目注塑废气处理设施活性炭装置总填装量为0.3t/a，设计风量为8012-16023m3/h＜40000m3/h，不能满足扩建后的风量，因此现有项目废气处理设施需整改。扩建后DA001和DA003活性炭处理装置的设置参数如下： - 扩建后本项目活性炭处理设施设置参数一览表 DA001废气处理设施; DA003废气处理设施. 设计风量; 40000; m3/h; 设计风量; 20000; m3/h. 单级横截面积; 10; m2; 单级横截面积; 4.8; m2. 活性炭状态; 颗粒状; /; 活性炭状态; 颗粒状; /. 空塔风速; 1.11; m/s; 空塔风速; 1.16; m/s. 过滤风速; 0.49; m/s; 过滤风速; 0.51; m/s. 炭层长; 5; m; 炭层长; 2.4; m. 宽; 2; m; 宽; 2; m. 层数; 3; /; 层数; 3; /. 空隙; 0.75; 0.7-0.75; 空隙; 0.75; 0.7-0.75. 厚度; 0.2; m; 厚度; 0.2; m. 单级活性炭体积; 2; m3; 单级活性炭体积; 0.96; m3. 两级活性炭体积; 4; m3; 两级活性炭体积; 1.92; m3. 堆积密度; 0.45; g/cm3; 堆积密度; 0.45; g/cm3. 处理效率; 0.8; 处理效率; 0.8. 停留时间; 0.41; s; 停留时间; 0.39; s. 单次填装量; 1.8; t; 单次填装量; 0.86; t. 更换次数; 4; 次; 更换次数; 4; 次. 运行时间; 4800; 小时; 运行时间; 1200; 小时. 年更换量; 7.2; t; 年更换量; 3.46; t. （5）喷漆房及烘烤线、丝印车间和烘烤线废气的收集 扩建项目喷漆产生的废气经水帘柜预处理后，与丝印、烘烤废气一经1套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后经1根15m高的排气筒DA003排放。 收集装置： 1）喷漆房和烘烤线 扩建项目拟设置一个喷漆房（房间尺寸为5.6m*6.1m*2.3m），所有喷枪均设置在房内，保持密闭，安装新风引入设备，并在楼顶设置风机排风（至废气处理设施），使新风引入风量小于喷漆房排风风量，从而形成负压状态； 喷漆工序配有3条自动烘烤线，尺寸为2.2m*1.5m*0.4m，拟在烘烤线上方设置集气罩收集废气； 2）丝印车间和烘烤线 扩建项目拟在丝印机、移印机及丝印烘烤线上方设置集气罩； - ②收集效率： - 参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中表4.5-1，喷漆房拟设置为密闭负压，单层密闭负压集气效率可达95%，项目取95%；仅保留1个操作工位面，仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，敞开面控制风速在0.3-0.5m/s之间，集气效率取值60%；丝印机、移印机及丝印烘烤线设置集气罩收集效率取60%。 ③风量设计： 参照《废气处理工程技术手册》中相关内容，项目风量计算式如下： 密闭车间全面通风量：Q=nV Q：设计风量，m3/h； n：换气次数，次/h，项目车间密闭，根据《废气处理工程技术手册》，换气次数一般为20次/h以上，项目换气次数取20次/h； V：通风房间的体积，m3； - 根据《三废工程技术手册 废气卷》中的有关公式，项目按以下经验公式计算得出丝印机、移印机及丝印烘烤线所需的风量Q： - Q=3600（10x2+F）Vx - Q-集气罩风量，m3/h； - F--罩口面积，m2，F=Bh或F=πd2/4； - x--罩口至污染源距离，m； - Vx--污染源边缘控制风速，m/s。 - 喷漆房、自动烘烤线、丝印车间及烘干线设计风量一览表 排气筒; 产污车间; 车间; 容积（m3）; 数量（个）; 换气次数（次）; 总风量（m3/h）. 长（m）; 宽（m）; 高（m）. DA003; 喷漆房; 5.6; 6.1; 2.3; 78.568; 1; 20; 1571.36. 产污设备; 集气罩长度（m）; 集气罩宽度（m）; 面积F（m2）; 罩口至污染源距离x（m）; 污染源边缘控制风速Vx（m/s）; 集气罩个数（个）; 风量（m3/h）. 自动烘烤线; 0.5; 0.3; 0.15; 0.2; 0.5; 3; 2970. 丝印车间; 0.5; 0.3; 0.15; 0.2; 0.5; 9; 8910. 烘干线; 0.5; 0.3; 0.15; 0.2; 0.5; 2; 1980. 设计风量合计; 18401.36. 由公式算得排气筒DA003所需总风量为18401.36m3/h，考虑到风管损失，风量以20000m3/h计。 ④处理效率 漆雾：喷漆工序在水帘式喷漆房内进行，水帘式喷漆房气流带动漆雾颗粒，穿过水帘，与高速雾化的水汽碰撞，落入循环水池内。 根据《环保设备设计手册—大气污染控制设备》（化学工业出版社），水帘机的除尘效率为75~99%（按去除效率90%计）； 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“喷淋塔/冲击水浴”对颗粒物的处理效率为85%； 根据文献《喷漆废气处理技术研究进展》（作者：盛楠、魏周好胜、陈明功、孙逸玫、韩笑）：干式净化法是将喷漆废气进入过滤器，利用滤层阻留喷漆废气的漆雾和颗粒物，常用玻璃纤维棉、炉渣等作为滤料，理论上过滤法可以取出大部分漆雾，该方法无二次污染，不产生废水，干式过滤法去除漆雾效率可达90~95%，本项目按90%计； 当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按公式n=1-(1-n1)×(1-n2)…. (1-n1)进行计算，则“水帘柜+水喷淋+干式过滤”对漆雾的综合处理效率为：1-（1-90%）×（1-85%%）×（1-90%）=99.85%。 - 总VOCs：根据《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》，活性炭治理有机废气效率可达50~80%，本项目取55%；“水帘柜+水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”中对有机废气有处理效率的主要为活性炭，则二级活性炭的治理效率=1-（1-55%）×（1-55%）]=80%。 ⑤废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.2可知，本项目喷涂及丝印废气采用的“活性炭吸附”为可行技术。 4、排气口设置情况 项目排气口设置计划见下表。 - 扩建后项目排气口设置计划 编号; 名称; 污染物种类; 排气筒底部中心坐标m; 排气温度℃; 排气筒; 类型. N; E; 高度m; 出口 内径m; 流速m/s. 1; DA001注塑及焊接废气排放口; 颗粒物、锡及其化合物、非甲烷总烃; 113.894242°; 23.138072°; 25; 20; 1.2; 9.8; 一般排放口. 2; DA002混料及破碎废气排放口; 颗粒物; 113.894256°; 23.138009°; 25; 20; 0.5; 9.9; 一般排放口. 3; DA003喷涂及丝印废气排放口; 总VOCs、颗粒物; 113.894454°; 23.138208°; 25; 20; 0.8; 11.06; 一般排放口. 4、废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）以及结合《排污单位自行监测指南 总则》（HJ 819－2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）制定本项目大气监测计划如下： - 废气污染源监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织废气; DA001注塑及焊接废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准限值. 锡及其化合物. 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值. DA002混料及破碎废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值. DA003喷涂及丝印废气排放口; TVOC; 1次/年; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值. 非甲烷总烃. 总VOCs; 1次/年; 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2中印刷方式为丝网印刷产生的第Ⅱ时段排放限值. 颗粒物; 1次/年; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001）第二时段二级标准. 无组织废气; 企业边界; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9与广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值两者较严值. 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9与广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值两者较严值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1恶臭污染物厂界标准值. 总VOCs; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中的表2无组织排放监控点浓度限值与《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值两者中较严值. 在厂房外设置监控点; NMHC; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）》排放标准限值. 5、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理装置故障时，废气治理效率下降为设计处理效率的50%，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/年; 非正常排放量kg/a; 应对措施. DA001注塑及焊接废气排放口; 废气处理设施故障，废气处理效率为设计处理效率的50%; 非甲烷总烃; 0.384; 0.0154; 1; 2; 0.0308; 立即停止生产，关闭排放阀，及时更换活 性炭，及时疏散人群. DA002混料及破碎废气排放口; 颗粒物; 1.11; 0.0078; 1; 2; 0.0156. DA003喷涂及丝印废气排放口; 颗粒物; 4.3904; 0.0878; 1; 2; 0.1756. 总VOCs; 0.139; 0.0028; 1; 2; 0.0056. 6、大气环境影响分析结论 1）机加工、打磨工序产生的粉尘 机加工、打磨过程中产生的粉尘以颗粒物表征，经自然沉降后无组织排放，根据源强分析，颗粒物的沉降量为，无组织排放量为0.0044t/a、排放速率为0.0037kg/h。可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。 2）电火花、雕刻工序产生的油雾 电火花、雕刻过程中产生的油雾以非甲烷总烃表征，经油雾净化器处理后无组织排放，根据源强分析，非甲烷总烃无组织排放量为0.0006t/a、排放速率为0.0005kg/h。可达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值中非甲烷总烃排放限值要求。 3）混料、破碎工序产生的粉尘 混料、破碎工序产生的粉尘以颗粒物表征，经1套布袋除尘器处理后经1根15m高的排气筒DA002高空排放，根据源强分析，有组织排放量为0.0002t/a、排放速率为0.0007kg/h、排放浓度为0.1057/m3，可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求；无组织的排放量为0.0011t/a、排放速率为0.0037kg/h，可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9排放限值要求。 4）注塑成型工序产生的非甲烷总烃 注塑成型工序产生的有机废气以非甲烷总烃表征，经现有的1套水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高的排气筒DA001高空排放，根据源强分析，非甲烷总烃有组织排放量为0.0246t/a、排放速率为0.0051kg/h、排放浓度为0.128mg/m3，可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值要求；无组织的排放量为0.0819t/a、排放速率为0.0171kg/h，可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9排放限值要求。 注塑工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值；根据《合成树脂行业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中限值要求和附录B，单位产品非甲烷总烃排放量应小于0.3kg/t，单位产品非甲烷总烃排放量按下式计算： 项目单位时间内产品产量为0.204t/h（现有项目+扩建项目=600t/a+380t/a=980t/a），D扩建后DA001废气排放口非甲烷总烃浓度预计为0.3301mg/m3〔（980t×0.539kg/t×10-3×0.6×（1-0.8）×103÷4800h×106÷40000m3/h〕，排气筒单位时间排气量40000m3/h，则单位产品非甲烷总烃排放量=（0.3301×40000）×10-6÷0.204=0.065kg/t＜0.3kg/t，满足标准要求。 5）喷漆烘烤工序产生的总VOCs、漆雾 喷漆工序产生的漆雾以颗粒物表征，通过“水帘柜+水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高的排气筒DA003高空排放，根据源强分析，漆雾的有组织排放量为0.0003t/a、排放速率为0.0003kg/h、排放浓度为0.0132mg/m3，可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求；无组织的排放量为0.0111t/a、排放速率为0.0092kg/h，预计可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值。 喷漆烘烤、丝印烘烤工序产生的有机废气以总VOCs表征，通过“水帘柜+水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高的排气筒DA003高空排放，根据源强分析，总VOCs的有组织排放量为0.0011t/a、排放速率为0.0009kg/h、排放浓度为0.0463mg/m3，可达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表1挥发性有机物排放限值中TVOC排放限值要求；无组织的排放量为0.0006t/a、排放速率为0.0005kg/h，可达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值，厂房外无组织满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表3要求。 综上，项目非甲烷总烃、总VOCs、颗粒物经收集处理后能达标排放，废气排放量较小，对周围环境及敏感点影响较小，厂界外为500m范围内大气环境敏感点主要为距本项目西面470m的京师荟成学校、距本项目西南面380m的丽豪酒店，对周围敏感点的影响可接受。 6、卫生防护距离 大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499—2020）中卫生防护距离初始值的方法确定。 根据项目废气排放情况可知，项目废气无组织排放污染物为总VOCs、颗粒物，其无组织排放量和等标排放量如下： - 项目无组织排放量和等标排放量情况表 生产单元; 工序; 污染物; 无组织排放量（kg/h）; 质量标准限值（mg/m3）; 等标排放量; 等标排放量差值是否在10%以内. 生产厂房1F; 机加工、打磨; 颗粒物; 0.0001; /; /; /. 电火花、雕刻; 非甲烷总烃; 0.0005; /; /; /. 混料及破碎; 颗粒物; 0.0037; /; /; /. 注塑成型; 非甲烷总烃; 0.0171; /; /; /. 合计; 颗粒物; 0.0038; 0.9; 4222.22; 否. 非甲烷总烃; 0.0176; 2; 8800.00. 生产厂房3F; 喷涂、丝印及烘烤; 颗粒物; 0.0092; 0.9; 10222.22. 总VOCs; 0.0005; 1.2; 416.67. 备注：根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB-T39499-2020）中“5.2.2标准限值Cm”：当特征大气有害物质在 GB 3095中无规定时，可按照HJ 2.2中规定的1h平均标准值；当特征大气有害物质在GB 3095 中有规定的二级标准日均值时，一般可取其二级标准日均值的三倍，因此本项目颗粒物环境空气质量的标准浓度限值Cm=0.3×3=0.9mg/m3；总VOCs的大气有害物质环境空气质量的标准浓度限值（Cm）取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）》附录D的标准值按照2倍折算为1h平均质量浓度限值为1.2mg/m3；非甲烷总烃的大气有害物质环境空气质量的标准浓度限值（Cm）参考《大气污染物综合排放标准详解》取2mg/m3。. 根据上述计算，本项目所有污染物的等标排放量中最大的为颗粒物，因此本项目选择其作为计算卫生防护距离的因子。 卫生防护距离初值计算公式如下： 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L——大气有害物质生防护距离初值，单位为米（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； - B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表选取。 - 卫生防护距离初值计算系数 计 算 系 数; 工业企业所在地区近5年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，且大气污染源属于Ⅱ类，按上述公式对本项目无组织排放的卫生防护距离进行计算，项目卫生防护距离计算参数取值及具体计算结果见下表。 - 项目卫生防护距离初值计算参数选取 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 工业企业大气污染源构成类别; A; B; C; D. 2.2; Ⅱ; 470; 0.021; 1.85; 0.84. - 无组织废气卫生防护距离初值计算结果 生产 单元; 占地面积m2; 污染物; 标准限值mg/m3; 无组织排放量kg/h; 卫生防护距离初值m; 卫生防护距离 终值/m. 生产车间1F; 1160.33; 颗粒物; 0.9; 0.0092; 0.437; 50. 因此，本项目需设置卫生防护距离50m。项目卫生防护距离包络图见附图6。根据现场勘察可知，项目卫生防护距离内无居民区、学校、医院等长期居住居民，因此，项目选址符合卫生防护距离要求。项目卫生防护距离内不允许新建医院、学校、集中居民区等环境敏感建筑。 2、废水 本项目无新增员工，故无新增生活污水的产生和排放，生产废水主要有水帘柜废水、喷淋塔废水、喷枪清洗废水。 （1）废水源强 1）注塑冷却废水：本项目注塑冷却水循环使用，不外排，定期补充损耗。 2）水帘柜废水：水帘柜用水循环使用，不外排，为保证废气处理效果，需定期更换水帘柜用水，水帘柜废水每半年换一次，需整槽更换，则水帘柜废水产生量为3.036t/a。 3）喷淋塔废水：喷淋塔废水每六个月更换一次，每次更换量为1.413t，则年产生废水1.413t/a。 4）喷枪清洗废水：喷枪清洗用水量约为0.025t/d（5.024t/a），清洗废水每天更换，产污系数按0.9计，则喷枪清洗废水量约为0.023t/d（4.522t/a）。 水帘柜废水、喷淋塔废水、喷枪清洗废水：根据《国家危险废物名录》（2021年版）中危废类别HW12染料、涂料废物，废物代码900-252-12-使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物属于危险废物。本项目喷漆过程使用水性漆，根据《国家危险废物名录》（2021年版）第八条：“对不明确是否具有危险特性的固体废物，应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法予以认定。 经鉴别具有危险特性的，属于危险废物，应当根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，并按代码进行归类管理。按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）对水性漆进行危险特性鉴别，在本项目竣工环保验收前进行鉴别，在此过程全程按照危险废物进行管理，不外排。 （2）排污口设置及监测计划 项目生产废水分类收集后，在鉴别前全程按照危险废物进行管理，不外排。生活污水经预处理后排入市政管网纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达标后排放，单独排入公共污水处理系统的生活污水不要求开展自行监测。故本项目生活污水不需设置排污口。 （3）结论 本项目水帘柜废水、喷淋塔废水、喷枪清洗废水分类收集后，在鉴别前全程按照危险废物进行管理。因此本项目无生产废水排放。 3、噪声 本项目的噪声主要是机械生产设备运行时产生的噪声。噪声特征以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅，设备噪声污染源强如下表。本项目所有设备均安装在室内，其噪声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间；同时对生产设备底座采取减震处理。根据刘惠玲主编《噪声控制技术》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB（A）；减振降噪处理效果可达5~25dB（A）。本项目墙体隔声降噪效果取15B（A），减振降噪效果取10dB（A），共计降噪效果为25dB（A）。 - 扩建项目噪声排放情况一览表（单位：dB（A）） 声源名称; 数量/台; 声源类型; 单台源强; 叠加设备产生源强; 降噪措施; 降噪效果; 排放强度; 持续时间（h/a）. 注塑机; 28; 频发; 75; 89.47; 减震、隔声; 25; 64.47; 4800. 模温机; 31; 70; 84.91; 25; 59.91; 4800. 漏斗式干燥机; 28; 70; 84.47; 25; 59.47; 4800. 干燥除湿机; 7; 70; 78.45; 25; 53.45; 4800. 机械手; 27; 75; 89.31; 25; 64.31; 4800. 破碎机; 3; 70; 74.77; 25; 49.77; 600. 混料机; 2; 70; 73.01; 25; 48.01; 600. 车床; 1; 75; 75.00; 25; 50.00; 1200. 火花机; 3; 75; 79.77; 25; 54.77; 1200. 数控高速雕铣机; 3; 75; 79.77; 25; 54.77; 1200. 锣床; 5; 75; 81.99; 25; 56.99; 1200. 磨床; 2; 75; 78.01; 25; 53.01; 1200. 手动磨床; 2; 75; 78.01; 25; 53.01; 1200. 钻床; 1; 75; 75.00; 25; 50.00; 1200. 磨刀机; 3; 70; 74.77; 25; 49.77; 1200. 三坐标仪; 1; 65; 65.00; 25; 40.00; 1200. 二次元影像测量仪; 1; 65; 65.00; 25; 40.00; 1200. 丝印机; 9; 70; 79.54; 25; 54.54; 900. 移印机; 2; 70; 73.01; 25; 48.01; 900. 丝印烘烤线; 2; 70; 73.01; 25; 48.01; 900. 喷油水帘柜; 2; 75; 78.01; 25; 53.01; 1200. 喷枪; 4; 70; 76.02; 25; 51.02; 1200. 喷漆烘烤线; 3; 75; 79.77; 25; 54.77; 1200. 2、降噪措施 1）合理布局生产设备，高噪声设备放置在密闭的厂房内，隔间墙体选用吸声材料； 2）对高噪声设备进行减震、隔声等措施，安装弹簧、弹性减振器、隔声罩，在生产车间窗户安装隔声等； 3）加强作业管理，减少非正常噪声； 4）定期做好设备的保养与日常维护，维持厂内设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声； 5）在噪声传播途径上采取措施加以控制，采取车间外及厂界的绿化利用建筑物与树木阻隔声音的传播。 6）运输车进出厂区时要减速行驶，装卸作业时要严格实行降噪措施。 3、厂界达标情况分析 根据项目噪声污染源的特征，按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式进行预测，噪声预测模式如下： （1）现场有多台机械设备同时运转，其噪声情况应是这些设备总叠加。多个噪声源叠加后的总声压级，在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）的计算方式： 式中： Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i 声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 （2）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （3）噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中： Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 将生产区域视为一个整体点源，依据营运期机械的噪声源强，叠加后预测结果见下表。 - 扩建项目整体噪声源预测值（单位：dB（A）） 位置; 噪声削减后的数值; 设备距离生产边界（m）; 时间; 贡献值; 执行标准; 是否达标. 南边界; 70.25; 29; 昼间; 41; 60; 是. 夜间; 50; 是. 东边界; 10; 昼间; 50.25; 60; 是. 夜间; 50; 是. 北边界; 29; 昼间; 41; 60; 是. 夜间; 50; 是. 西边界; 10; 昼间; 50.25; 60; 是. 夜间; 50; 是. 从上表的预测结果可以看出，项目合理布置各种设备，同时采取减振、隔音等消音措施。严格按规定操作，再经过距离衰减，项目的噪声可以得到控制，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（昼间≤65dB（A），夜间≤50dB（A）），对周围环境影响较小。 （3）监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划如下。 - 噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 厂界噪声; 四周厂界外1米处; 等效连续A声级; 1次/季，仅监测昼间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、厂界和环境保护目标达标情况分析 经以上噪声污染防治措施及距离衰减后，项目四周厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此，项目不会对周围声环境造成明显影响。 四、固体废物 1、固体废物产生情况 扩建项目营运期固体废物主要是一般工业固体废物、生活垃圾以及危险废物。 （1）一般工业固体废物 ①次品 根据建设单位提供的资料，项目注塑工序产生的次品约为6t/a，收集后进行破碎，再回用于生产。 ②金属碎屑及边角料 根据建设单位提供的资料，项目五金加工产生的金属碎屑及边角料约为0.2t/a，收集后定期交由专业回收公司回收利用。 ③废包装材料 根据建设单位提供的资料，项目包装工序产生废包装材料约2t/a，收集后定期交由专业回收公司回收利用。 ④喷淋塔沉渣 废气处理设施的水喷淋在处理废气过程会有少量沉渣产生，产生量约为0.01t/a，喷淋水循环使用，喷淋塔沉渣定期打捞交由专业公司处理。 （2）危险废物 ①废切削液及金属沉渣 根据建设单位提供的资料，雕刻工序的切削液需定期更换，更换下来的切削液中含有金属沉渣，产生量约为0.02t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW09（废物代码：900-006-09）。 ②废火花油及金属沉渣 根据建设单位提供的资料，电火花工序的火花油需定期更换，更换下来的火花油中含有金属沉渣，产生量约为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08（废物代码：900-249-08）。 ③废活性炭 根据现有项目监测数据计算可知，现有项目需处理的非甲烷总烃量约为0.3744t/a，扩建项目需处理的非甲烷总烃的量约为0.0983t/a，则扩建后需处理的非甲烷总烃量为0.4724t/a，现有项目活性炭箱无法满足扩建后的废气风量，因此建议建设单位更换活性炭箱，根据前文分析，DA001废气处理设施单次填装量为1.8t，拟一年更换4次，则年更换量为7.2t，需处理的废气量为0.4724t/a，则DA001更换下来的废活性炭量为7.6724t/a；DA003废气处理措施单次填装量为0.86t，拟一年更换4次，则年更换量为3.46t，需处理的废气量为0.0043t/a，则DA001更换下来的废活性炭量为3.4643t/a。综上，扩建后本项目废活性炭产生量为11.1367t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49（废物代码：900-039-49）。 ④废润滑油 项目设备维修及保养过程产生废润滑油，根据建设单位提供的资料，项目废润滑油产生量均为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物（废物代码：900-217-08）的危险废物。 ⑤含油废抹布及手套 本项目营运期机械维修时产生含油抹布及手套，根据建设单位提供的资料，项目含油抹布及手套产生量均为0.2t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物（废物代码：900-041-49），收集后交由有危险废物处置资质单位处理。 ⑥废油桶 项目使用切削液和火花油会产生废油桶，年产生量约为0.005t/a。属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物（废物代码：900-041-49），收集后交由有资质单位进行处置。 ⑦废漆桶 根据建设单位提供的资料，本项目水性漆使用过程中会产生废漆桶，产生量约0.1t/a，参照《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物（废物代码：900-041-49—含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）管理，收集后交由有资质单位进行处置。 ⑧废油墨罐 根据建设单位提供的资料，本项目水性油墨使用过程中会产生废油墨罐，产生量约0.1t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW12染料、涂料废物（废物代码：900-253-12）。 ⑨漆渣 喷漆水帘柜日常打捞沉渣会产生一定的漆渣，产生量约0.2101t/a。参照《国家危险废物名录》（2021年版）中HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（废物代码：900-007-09—其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液）管理，收集后交由有资质单位进行处置。 ⑩水帘柜废水 根据工程分析，本项目喷漆工序水帘柜废水产生量为3.036t/a。参照《国家危险废物名录》（2021年版）中HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（废物代码：900-007-09—其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液）管理，收集后交由有资质单位进行处置。 ⑪喷淋塔废水 根据工程分析，项目喷淋塔废水产生量为1.413t/a。 ⑫喷枪清洗废水 项目需定期对喷枪进行清洗，清洗频率为每天一次，喷枪清洗废水量为4.522t/a。 （3）生活垃圾 扩建项目无新增员工，故无新增生活垃圾的产生和排放。 - 项目危险废物汇总一览表 名称; 类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 储存方式; 污染防治措施. 废切削液及金属沉渣; HW09; 900-006-09; 0.02; - 五金加工; 液态; 矿物油; 半年; T; 桶装; 收集放置危废暂存间. 废火花油及金属沉渣; HW08; 900-249-08; 0.01; - 五金加工; 液态; 矿物油; 半年; T，I; 桶装. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 11.1367; - 废气处理; 固态; 有机物; 三个月; T; 桶装. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.1; - 设备维护; 液态; 矿物油; 三个月; T，I; 桶装. 含油废抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.2; 固态; 矿物油; 三个月; T/In; 袋装. 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.005; - 五金加工; 固态; 矿物油; 半年; T/In; /. 废漆桶; /; /; 0.1; - 喷漆; 水性漆; 每个月; /; /. 废油墨罐; HW12; 900-253-12; 0.1; - 丝印; 固态; 油墨; 每个月; /; /. 漆渣; /; /; 0.2101; - 喷漆; 固态; 有机物; 每三个月; /; 桶装. 水帘柜废水; /; /; 3.036; - 喷漆; 液态; 有机物; 半年; /; 桶装. 喷淋塔废水; /; /; 1.413; - 废气处理; 液态; 有机物; 半年; /; 桶装. 喷枪清洗废水; /; /; 4.522; - 喷漆; 液态; 有机物; 每天; /; 桶装. （2）处置去向及环境管理要求 ①一般固体废物 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 3）贮存场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ②危险废物 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废切削液及金属沉渣; HW09; 900-006-09; 位于厂区南侧; 约15m2; 桶装; 0.05; 半年. 2; 废火花油及金属沉渣; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.05; 半年. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装; 3; 半年. 4; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 桶装; 0.2; 半年. 5; 含油废抹布及手套; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.3; 半年. 6; 废油桶; HW49; 900-041-49; /; 0.01; 半年. 7; 废漆桶; /; /; /; 0.2; 半年. 8; 废油墨罐; HW12; 900-253-12; /; 0.2; 半年. 9; 漆渣; /; /; 桶装; 0.2; 半年. 10; 水帘柜废水; /; /; 桶装; 2; 半年. 11; 喷淋塔废水; /; /; 桶装; 2; 半年. 12; 喷枪清洗废水; /; /; 桶装; 3.5; 半年. （3）为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： ①采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶防雨。为防止暴雨径流进入室内，周边设置导流渠，室内地坪高出室外地坪。 ②固体废物袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 ③收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 ④危险废物暂存间室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 ⑤固体废物间内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 ⑥室内做集水沟收集渗漏液，集水沟设排集水泵坑。 ⑦固体废物置场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 ⑧建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 项目运营期产生的危险废物应委托具有危险废物经营资质的单位统一收集并妥善处置；同时，项目需设置专门的危险固废收集设施，与普通的城市生活垃圾区别开来。危险废物临时贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的有关规定。且严格按《国家危险废物名录（2021年版）》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》和《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的有关要求实施。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的帐目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 根据《危险废物产生单位危险废物规范化管理工作指引》，危险废物转移报批程序如下： ①危险废物申报登记。每年3月31日前，危险废物产生单位必须将上年度危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料向所在县级以上环保部门申报登记。 ②危险废物管理台帐和危险废物管理计划的登记备案。通过广东省固体废物管理平台提供的危险废物转移管理台帐登记功能进行登记以及根据管理台帐和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报所在地县级以上地方环保部门备案。 ③危险废物产生单位委托有资质单位处理处置危险废物时，必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单。 项目运营后产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 通过以上处理措施，项目营运期产生的固体废物不直接外排入环境，因此，对环境的影响较小。 5.地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染类项目土壤环境影响的途径有三种：“大气沉降”，“地表漫流”，“垂直入渗”。根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》的附表1，本项目不属于“需考虑大气沉降影响的行业”，也不属于“需考虑地表产流的行业”，因此本项目不涉及大气沉降和地表漫流这两个土壤污染途径。 本项目利用现有厂房进行生产，生产车间等用地范围内均进行了硬底化，不存在土壤、地下水污染途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）要求，为减小项目对土壤的污染，项目生产厂房、危废暂存间属于重点污染区，生产车间地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化；危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修订）基础设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s”；不存在地下水污染途径。 加强生产管理，减少废气的有组织和无组织排放，以减少废气污染物通过大气沉降落在地面，污染土壤。建设单位必须确保废气收集系统和净化装置的正常运行，并达到本评价所要求的治理效果，定期检查废气收集装置、净化装置、排气筒；若废气收集系统和净化装置发生故障或效率降低时，建设单位必须及时修复，在未修复前必须根据故障情况采取限产或停产措施。 6.生态 扩建项目位于现有项目厂区内，无新增用地，项目建设对生态环境影响较小。 7、环境风险 （1）重大危险源判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目生产过程中所用原辅材料未涉及该标准所规定的四大类物质，因此，本项目不存在重大危险源。 （2）危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），物质危险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目生产原料、生产工艺、贮存、运输、“三废”处理过程中涉及的主要有：润滑油、切削液、火花油、废润滑油、废切削液、废火花油等。 - 项目涉及的物质Q值确定表 物质名称; 状态; CAS号; 最大存在总量t; 临界量/t; 该种危险物质Q值. 润滑油; 液态; /; 0.05; 2500; 0.00002. 切削液; 液态; /; 0.1; 2500; 0.00004. 火花油; 液态; /; 0.1; 2500; 0.00004. 废润滑油; 液态; /; 0.1; 2500; 0.00004. 废切削液; 液态; /; 0.02; 2500; 0.000008. 废火花油; 液态; /; 0.01; 2500; 0.000004. 合计; 0.000152. 由此可知项目Q=0.000152＜1，项目营运期不存在重大风险源。 根据国内外同行业事故统计分析及典型事故案例资料，主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保工程设施及辅助生产设施等中的风险源项为贮运系统、环保工程设施、公用工程系统，风险类型为化学品及危险废物泄漏事故、废气处理系统事故、废水处理系统事故、火灾事故。本项目风险识别如下： - 环境风险识别一览表 事故类型; 环境风险描述; 涉及化学品（污染物）; 风险类别; 影响途径及后果; 危险单元; 风险防范措施. 化学品泄漏; 泄漏化学品进入附近水体，危害水生环境; 润滑油、切削液、火花油、水性油墨、水性漆; 水环境; 通过雨水管排放到附近水体，影响内河涌水质，影响水生环境; 仓库; 应按有关规范设置足够的消防措施，定期对储放设施以及消防进行检查、维护，生产过程中必须按照相关的操作规范和方法进行，加强设备管理。. 危险废物泄漏; 泄漏危险废物污染地表水及地下水; 废润滑油、废切削液、废火花油; 危废暂存间; 危险废物暂存间设置缓坡，做好防渗措施. 火灾、爆炸伴生污染; 燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境; CO、烟尘; 大气环境; 通过燃烧烟气扩散，对周围大气环境造成短时污染; 车间、原辅料仓、危废暂存间; 防渗材料破裂，贮存容器破损. 消防废水进入附近水体; COD、SS等; 水环境; 通过雨水管对附近内河涌水质造成影响; 落实防止火灾措施，在雨水管网的厂区出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄露液体和消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。. 废气处理设施事故排放; 未经处理达标的废气直接排入大气中; 非甲烷总烃、总VOCs、颗粒物; 大气环境; 废气处理设施部分出现故障，生产过程中产生的废气不能及时处理直接排放到大气; 废气处理设施; 加强检修，发现事故情况立即停止生产. （3）风险防范措施 ①危险废物贮存风险事故防范措施 本项目生产过程中将产生一定量的危险废物，为了最大限度减少项目对周围环境的风险，危险废物处置的管理应符合国家、地区或地方的相关要求。 ②废气事故排放风险防范措施 废气事故排放情况下，即有机废气不经活性炭吸附装置处理而直接在高空排放，对周边的大气环境有一定的影响。 为避免出现事故排放，建设单位应建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题，避免出现废水和废气处理事故排放，防止废水处理设施与废气处理设施事故性失效，要求加强对废水处理设施、废气处理设施的日常运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保废水、废气稳定达标排放，杜绝事故性排放。 ③泄漏、火灾事故防范措施 当发生火灾事故时，在火灾的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废液若直接排入地表水体，含高浓度的消防排水势必对水体造成不利的影响。为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命、环境和财产的安全。本次评价要求项目在生产运营过程中要注意做好贮存、操作、管理等各项安全措施，以确保人身的安全及环境的维护。 ●应加强车间内的通风次数； ●采购有证企业生产的合格产品，不得靠近热源和明火，保证周围环境通风、干燥； ●当发生泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，并切断火源； ●指导群众向上风方向疏散，减少吸入火灾烟气，从末端控制污染物，减少火灾大气污染物伤害； ●在雨水管网、污水管网的厂区出口处设置闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内，从传播途径控制污染物，减少火灾水污染物扩散范围； ●在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废水，并在厂内采取导流方式将消防废水统一收集，集中处理，消除安全隐患后交由有资质单位处理，从末端处理污染物，减少火灾水污染物排放。 （4）风险分析结论 建设单位将严格采取实施上述提出的要求措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低了对周围环境存在的风险影响。并且通过上述措施，建设单位可将生物危害和毒性危害控制在可接受的范围内，不会人体、周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显危害。项目运营期厂区内不存在重大风险源，控制措施有效，环境风险可接受。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑及焊接废气排放口 |  | 非甲烷总烃 | 集气装置+“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭装置”+15m排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值 |
|  | 混料及破碎排放口 |  | 颗粒物 | 集气装置+“布袋除尘器”+15m排气筒（DA002） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值 |
|  | 喷漆及丝印废气排放口 |  | 颗粒物 | 密闭负压+“水帘柜+水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”+15m排气筒（DA003） | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准限值 |
|  |  |  | 总VOCs |  | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2中丝网印刷 |
|  |  |  | TVOC |  | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 无组织排放 | 厂界 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值与广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值两者中较严值 |
|  |  |  | 总VOCs |  | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中的表2无组织排放监控点浓度限值与《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值两者中较严值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值与广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值两者中较严值 |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3厂区内无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | 不新增生活污水 | / | / |
| 声环境 | 设备运行 |  | 噪声 | 采取减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾定点、集中收集后由当地环卫部门定期清运；一般工业固体废物应集中收集后由专业回收公司回收处理；危险废物经分类收集后委托有危险废物处理资质的单位处理；危废暂存间地面做好防腐防渗措施，贮存不同危险废物时应做好分类、分区措施，存放点应做好缓坡，并设置相应警示标志及危险废物标识 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制 A. 针对可能造成地下水污染的污染源，定期排查。 B. 定期对污染防治区生产装置、阀门、管道等进行检查。 C. 定期检查各区域防渗层情况。 ②地下水污染分区防渗措施 ③废气及废水治理设施运行保障措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 运营期间，危险废物储存点应严格按建筑规范要求做好防渗、硬底化工程，做好危险废物储存场所的风险防范。危险废物储存点应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单对进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物交有相关资质单位处理，做好供应商的管理，并且严格按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。 废气治理设施如发生设施故障，应立即停止生产，维修或更换设备后方可继续运行。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

六、结论

综上所述，从环境保护角度分析，本项目建设具有可行性。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物（t/a） |  | 0.5408 | 0 | 0 | 0.1083 | 0 | 0.6491 | +0.1083 |
|  | 锡及其化合物（t/a） |  | 0.00008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00008 | 0 |
|  | 颗粒物（t/a） |  | 3.744 | 0 | 0 | 0.0162 | 0 | 3.7602 | +0.0162 |
| 废水 | 生活污水 | 废水量（t/a） | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 |
|  |  | CODCr（t/a） | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 |
|  |  | NH3-N（t/a） | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 |
| 固体废物 | 一般固体废物 | 元件边角料（t/a） | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
|  |  | 次品（t/a） | 10 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 12.5 | +2.5 |
|  |  | 金属碎屑及边角料（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  |  | 废包装材料（t/a） | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  |  | 喷淋塔沉渣（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 危险废物 | 废切削液及金属沉渣（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  |  | 废火花油及金属沉渣（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  |  | 废活性炭（t/a） | 0.3 | 0 | 0 | 11.1367 | 0.3 | 11.1367 | +10.8367 |
|  |  | 废润滑油（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  |  | 含油废抹布及手套（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  |  | 废油桶（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  |  | 废漆桶（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  |  | 废油墨罐（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  |  | 漆渣（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.2101 | 0 | 0.2101 | 0.2101 |
|  |  | 水帘柜废水（t/a） | 0 | 0 | 0 | 3.036 | 0 | 3.036 | +3.036 |
|  |  | 喷淋塔废水（t/a） | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 1.413 | +1.413 |
|  |  | 喷枪清洗废水（t/a） | 0 | 0 | 0 | 4.522 | 0 | 4.522 | +4.522 |
|  | 生活垃圾（t/a） |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①