- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 惠州华清新材料有限公司建设项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 惠州华清新材料有限公司 |
| 编制日期： | 2022年7月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州华清新材料有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王黎顺 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 广东 省 惠州 市博罗县福田镇荔枝墩路一巷6号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （113 度 58 分 33.85 秒，23 度 12 分 49.32秒） |  |  |
| 国民经济分类 | 2921 塑料薄膜制造 | 建设项目 行业类别 | 53、塑料制品业 292 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） □改建 ¨扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1000.00 | 环保投资（万元） | 20.00 |
| 环保投资占比（%） | 2% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地面积（m2） | 2800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》中要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理。 根据《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》、《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》、《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》，项目“三线一单”管理要求的符合性分析见下表： 本项目与“三线一单”相符性分析如下： 表1-1 “三线一单”对照分析预判情况 类型; 内容; 相符性分析; 是否满足要求. 生态保护红线相符性; 生态保护红线和一般生态空间： 全县生态保护红线面积408.014 平方公里，占全县国土面积的14.29%；一般生态空间面积344.5 平方公里，占全县国土面积的12.07%。; 本项目位于广东省惠州市博罗县福田镇荔枝墩路一巷6号厂房，项目用地为工业用地。选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域，项目不属于生态保护红线和一般生态空间（详见附图12）。; 是. 环境质量底线相符性; 环境质量底线： 全县水环境质量持续改善。国考、省考断面优良水质比例达到省下达的考核要求，全面消除劣Ⅴ类水体；县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类水体比例保持在100%，镇级及以下集中式饮用水水源水质得到进一步保障。 大气环境质量继续位居全国前列。PM2.5、空气质量优良天数比例等主要指标达到“十四五”目标要求，臭氧污染得到有效遏制。 土地环境质量稳中向好。土壤环境风险得到有效管控，受污染耕地安全利用率及污染地块安全利用率均达到“十四五”目标要求。; 水环境管控分区要求： 项目属于水环境生活污染一般管控区（详见附图14），项目属于2921塑料薄膜制造 ，不在饮用水源保护区内，项目无工业废水外排；生活污水经三级化粪池预处理后排放到市政污水管网，经市政管网引至博罗县福田镇福田生活污水处理厂处理。符合水环境管控分区要求。 大气环境管控分区要求： 项目属于大气环境布局敏感重点管控区（详见附图12），项目不使用高挥发性物料，废气经收集处理达标后排放，项目所产生的VOCs排放总量由惠州市生态环境局博罗分局调配，挥发性有机物两倍削减量替代。符合大气环境管控分区要求。 土壤环境管控要求： 项目属于博罗县土壤环境一般管控区（详见附图15），项目生产过程中不涉及重金属的产生，符合土壤环境管控要求。; 是. 资源利用上线相符性; 资源利用上线： 绿色发展水平稳步提升，资源能源利用效率持续提高。水资源、土地资源、岸线资源等达到或优于国家和省下达的总量和强度控制目标。 水资源利用效率持续提高。用水总量、万元GDP 用水量及万元工业增加值用水量下降比例、农田灌溉水有效利用系数等指标达到省下达的控制指标。 土地资源集约化利用水平不断提升。耕地保有量、永久基本农田保护面积、建设用地总规模、城乡建设用地规模、人均城镇工矿用地等严格落实国家和省下达的总量和强度控制指标。 能源利用效率持续提升，能源结构不断优化。能源（煤炭）利用上线目标、能源消费总量控制指标、煤炭消费控制指标、单位GDP 能耗下降比例等严格落实国家和省下达的总量和强度控制指标，碳达峰工作严格按照省统一部署推进。 到2035 年，生态环境分区管控体系巩固完善，生态安全格局稳定，环境质量实现根本好转，资源利用效率显著提升，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、能源结构、生产生活方式总体形成，基本建成美丽惠州。; 项目不属于土地资源优先保护区（详见附图16）；不属于博罗县矿产资源开采敏感区（详见附图17）；不属于博罗县高污染燃料禁燃区（详见附图18）。; 是. 环境准入清单相符性 根据《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》，本项目属于 ZH44132220001博罗沙河流域重点管控单元。. 5; 区域布局管控要求： 1-1. 【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。; 1-1. 【产业/鼓励引导类】本项目为2921 塑料薄膜制造，不属于产业/鼓励引导类。 1-2. 【产业/禁止类】本项目为2921 塑料薄膜制造，不属于产业/禁止类。 1-3. 【产业/限制类】本项目为2921 塑料薄膜制造，不使用高VOCs物料，因此不属于产业/限制类项目。; 是. 6; 1-4. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 1-4.【生态/限制类】项目为工业用地，不属于生态保护红线和一般生态空间内（详见附图13），不属于生态限制类。; 是. 7; 1-5. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8. 【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。; 1-5. 【水/禁止类】项目所在区域不属于饮用水水源保护区，不属于水/禁止类。 1-6. 【水/禁止类】项目不属于废弃物堆放场和处埋场，不属于水/禁止类。 1-7. 【水/禁止类】项目不属于畜禽养殖业，不属于水/禁止类。 1-8. 【水/综合类】项目为2921 塑料薄膜制造，不属于养殖类，因此不属于水/综合类。; 是. 8; 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。; 1-9. 【大气/限制类】项目不产生有毒有害大气污染物，不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂和胶黏剂，项目不属于储油库项目，因此不属于大气限制类。 1-10. 【大气/鼓励引导类】项目位于大气环境布局敏感重点管控区（详见附图12），不在大气环境高排放重点管控区内，因此项目符合大气/鼓励引导类要求。; 是. 9; 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-11. 【土壤/禁止类】项目不产生重金属污染物，因此不属于土壤/禁止类。 1-12. 【土壤/限制类】项目不产生重金属污染物，因此不属于土壤/限值类。; 是. 10; 能源资源利用 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 2-1. 【能源/鼓励引导类】项目所有设备采用电能源，不属于能源/鼓励引导类。 2-2. 【能源/综合类】项目使用电能，不使用高污染燃料，因此不属于能源/综合类。; 是. 11; 污染物排放管控 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4. 【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。; 3-1. 【水/限制类】项目生活污水经化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后汇入市政管网。经市政管网引至博罗县福田镇福田生活污水处理厂处理后尾水中氨氮和总磷浓度执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准以及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的较严值，因此，不属于水限制类。 3-2. 【水/限制类】项目生活污水经化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后汇入市政管网。经市政管网引至博罗县福田镇福田生活污水处理厂处理后达标排放；项目无工业废水排放，因此，不属于水限制类。 3-3. 【水/综合类】项目生活污水经化粪池预处理达后汇入市政管网。经市政管网引至博罗县福田镇福田生活污水处理厂处理后达标排放；生活垃圾交由交环卫部门回收处理。不属于水/综合类。 3-4. 【水/综合类】项目为专业实验室、研发（试验）基地，不属于农业，且项目不使用农药化肥，因此项目不属于水/综合类。; 是. 12; 3-5. 【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs 实施倍量替代。; 3-5. 【大气/限制类】项目为2921 塑料薄膜制造，且废气经收集处理达标后排放，项目所产生的VOCs排放总量由惠州市生态环境局博罗分局调配，挥发性有机物两倍削减量替代，因此不属于大气限制类。; 是. 13; 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-6. 【土壤/禁止类】项目危险废物经分类收集后委托有资质的公司回收处理，不对外排放；项目不产生重金属污染物，因此不属于土壤禁止类。; 是. 14; 环境风险防控 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1. 【水/综合类】项目无工业废水排放，不属于城镇污水处理厂，因此项目不属于水/综合类。 4-2. 【水/综合类】项目不位于饮用水水源保护区内，不属于水/综合类。 4-3. 【大气/综合类】项目不生产、储存和使用有毒有害气体及其他对人体有害和生态环境造成危害的气体，定期对废气处理设施进行检测和维修，对仓库和危废间进行分区防控防渗处理，危险化学品储存场所、危废暂存间内均设置导流沟，并编制突发环境应急预案，厂区设有围堰等风险防范措施，环境风险可控，符合大气/综合类的要求。; 是. 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家、地方现行的产业政策。 二、项目产业政策符合性 根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2019年本）〉的决定》中规定的限制、淘汰禁止的产品目录。，项目生产塑料薄膜、纸品成品、塑料制品成品，本项目所采用的生产设备和产品均不属于该“目录”明令淘汰的设备和产品，因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019 年本》政策要求。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于“一、禁止准入 类”中的禁止事项，也不属于“二、许可准入类---（三）制造业”中未取得许可 或履行法定程序的项目。本项目不涉及附件1中的“（二）制造业”与市场准入相关的禁止性规定。综上所述，本项目符合《市场准入负面清单》（2022年版） 要求。 三、项目选址合理性分析 本项目位于广东省惠州市博罗县福田镇荔枝墩路一巷6号厂房，根据项目提供的用地证明，项目所租用的用地规划用途为工业用地。用地性质符合其相关要求。 项目区域不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第三条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等，区域主要环境敏感目标为周边居民。 本项目在采取合理环保措施情况下，向环境排放的污染物均能满足其相应的排放标准限值要求或处置要求，本项目的建设不会改变区域水环境功能、空气环境功能、声环境功能区划，符合区域环境规划要求。 综上所述，项目选址具有合理性。 四、与《广东省水污染防治条例》（2021 年1月1日实施）的相符性分析 根据文件中第五十条的有关规定： 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 北江流域实行重金属污染物排放总量控制，严格控制新建涉重金属排放的项目，新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量置换。 相符性分析：项目位于广东省惠州市博罗县福田镇荔枝墩路一巷6号厂房，属于东江流域，从事塑料薄膜、纸质成品、塑料制品成品制造，没有文件中提到的禁止事项，属于国家产业政策规定中允许类项目，符合《广东省水污染防治条例》（2021 年1月1日实施）的相关要求。 五、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）的相符性分析 （二）化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。废水储存、曝气池及其之前废水处理设施应按要求加盖封闭，实施废气收集与处理。密封点大于等于2000个的，要开展LDAR工作。 积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。制药、农药行业推广使用非卤代烃和非芳香烃类溶剂，鼓励生产水基化类农药制剂。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油等替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。优化生产工艺，农药行业推广水相法、生物酶法合成等技术；制药行业推广生物酶法合成技术；橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。 加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。 严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。 加强非正常工况废气排放控制。退料、吹扫、清洗等过程应加强含VOCs物料回收工作，产生的VOCs废气要加大收集处理力度。开车阶段产生的易挥发性不合格产品应收集至中间储罐等装置。重点区域化工企业应制定开停车、检维修等非正常工况VOCs治理操作规程。 相符性分析：本项目为《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单中2921 塑料薄膜制造，项目含VOCs材料储存在仓库，项目密封点小于2000个，无须进行LDAR工作，项目的有机废气拟收集后经过二级活性炭处理，再经过15m高排气筒（DA001）排放，符合文件要求。 综上，本项目符合<关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知>（环大气[2019]53号）的相关要求。 六、与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）符合性分析 根据《关于印发〈广东省涉VOCs重点行业治理指引〉的通知》（粤环办[2021]43号文）六、橡胶和塑料制品业VOCs 治理指引： 表1-4 与（粤环办[2021]43号文）相符性分析一览表 类别; 要求; 相符性分析. VOCs 物料储存; 1、VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 2、盛装VOCs 物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专 用场地。盛装VOCs 物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目VOCs物料储存在密闭的包装袋/罐中，并存放于室内原料仓中，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭，与文件要求相符。. VOCs 物料转移和输送; 粉状、粒状VOCs 物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目物料采用密闭的包装袋/罐进行物料转移，与文件要求相符。. 工艺过程; 1、粉状、粒状VOCs 物料采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。 2、在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。; 项目混料、吹塑有机废气经收集后抽至两级活性炭吸附装置进行处理，与文件要求相符。. 非正常排放; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs 废气收集处理系统。; 采用密闭车间整体抽气来收集有机废气，与文件要求相符. 废气收集; 1、采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。 2、废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 采用密闭车间整体抽气来收集有机废气，与文件要求相符. 排放水平; 塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中NMHC 初始排放速率≥3 kg/h 时，建设VOCs 处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC 的小时平均浓度值不超过6 mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3。; 项目混料、吹塑有机废气排放筒排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值，厂区内无组织排放监控点NMHC 的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3。与文件要求相符。. 治理设施设计与运 行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 项目选择二级活性炭吸附装置备对废气进行处理，活性炭定期更换，与文件要求相符. VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目废气处理设施与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，与文件要求相符。. 管理台账; 1、建立含VOCs 原辅材料台账，记录含VOCs 原辅材料的名称及其VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs 原辅材料回收方式及回收量。 2、建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。 3、建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。 4、台账保存期限不少于3 年。; 按相应要求管理台账. 自行监测; 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次; 项目有机废气非甲烷总烃每半年监测一次排放口，厂界厂内非甲烷总烃每年一次无组织排放废气的监测. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs 废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目生产过程中产生的废活性炭按相关要求进行储存、转移和输送。. 建设项目VOCs 总量管理; 1、新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs 总量指标来源。 2、新、改、扩建项目和现有企业VOCs 基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs 排放量计算方法，则参照其相关规定执行。; 项目总量控制指标由惠州市生态环境局博罗分局分配. 综上所述，项目符合《关于印发〈广东省涉VOCs重点行业治理指引〉的通知》（粤环办[2021]43号文）的相关要求。 七、与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析 ***珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： （一）石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。*** 相符性分析： 本项目为塑料制品项目，生产过程中产生非甲烷总烃的有机废气，项目的有机废气拟收集后经过二级活性炭处理，再经过15m高排气筒（DA001）排放。 项目使用原料为pp、pe、poe塑料粒，都为低挥发性材料，符合文件要求。 八、与《关于印发<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33 号）符合性分析 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。**** 相符性分析：企业使用的pp、pe、poe塑料粒，不属于高VOCs原辅材料，产生的有机废气较少，项目的有机废气拟收集后经过二级活性炭处理，再经过15m高排气筒（DA001）排放，符合要求。 九、与《惠州市2020年水污染防治攻坚战实施方案》的相符性分析 “（七）打好工业污染防治持久战 1.严格环保准入。落实“三线一单”的水环境质量底线，强化源头管控，在水质超标河段禁止新建生产废水直接排放废建设项目（采取措施能满足区域环境质量改善目标管理要求的建设项目除外）。供水通道和水质未达标的控制单元禁止接受其他区域相关主要水污染物可替代总量指标。” 项目位于广东省惠州市博罗县福田镇荔枝墩路一巷6号厂房，项目纳污水体为福田河，汇入沙河，属于水质达标河流，项目生活用水经三级化粪池预处理经市政管网纳入博罗县福田镇福田污水处理厂，排入福田河。项目符合《惠州市2020年水污染防治攻坚战实施方案》的规定要求。 十、项目选址与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）及（粤府函[2013]231号）的相符性分析 《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析，具体如下： 1、严格控制重污染项目建设：严格执行《广东省东江水系水质保护条例》等规定，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 2、强化涉重金属污染项目管理：东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。 3、严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 相符性分析：本项目选址位于广东省惠州市博罗县福田镇荔枝墩路一巷6号厂房，属于东江流域范围。项目主要从事塑料薄膜的制造。项目无生产废水的排放。项目生活污水经三级化粪池处理达标后纳入博罗县福田镇福田生活污水处理厂处理，其尾水中氨氮和总磷浓度执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准以及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的较严值，经处理达标后尾水排入福田河，然后流向沙河，最终汇入东江。本项目不属于以上禁批或限批行业，因此，项目选址符合流域限批政策要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 |  | - 项目概括及工程内容 1、建设项目工程组成 本项目位于广东省惠州市博罗县福田镇荔枝墩路一巷6号厂房。项目中心经纬度为：113°58′33.85″，23°12′49.32″，总占地面积为2800平方米，总建筑面积为3200平方米。项目营运期主要生产塑料薄膜、纸质成品、塑料制品成品，年产量达5250吨。项目员工人数为17人，一年工作315天，一天两班，每班工作12小时，且员工均不在厂区食宿。 项目组成详见下表。 - 主要工程建设内容一览表 工程名称; 单项工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 位于厂区西南方位共一层，分为混料吹塑流延区、复卷区、分切区，总占地面积为420m3. 办公楼; 1层为原料仓库，建筑面积为435m3. 2层为办公室，建筑面积为435m3. 3层为办公室，建筑面积为435m3. 4层为辅料仓库，建筑面积为435m3. 辅助工程; 楼梯间、卫生间; 建筑面积约32m2. 冷却塔; 建筑面积约20m2. 公用工程; 给水系统; 市政供水管网提供自来水. 排水系统; 经三级化粪池预处理后排入市政管网纳入博罗县福田镇福田污水处理厂处理后排入福田河. 供电系统; 由市政供电网供给，项目内不设备用发电机。. 环保工程; 废气处理; 混料挤出、吹塑废气; 密闭车间抽气收集后二级活性炭吸附后通过15m高排气筒（DA001）排放. 废水处理; 项目挤出机冷却水循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池处理后近排入市政管网纳入博罗县福田镇福田污水处理厂处理. 噪声控制; 隔声、减振、降噪. 固废处理; 设置一般固废暂存区（位于厂区西北面，建筑面积10m2）、危废暂存间（位于厂区西北面，建筑面积25m2）. 储运工程; 成品仓库1; 位于东南面，建筑面积约为400m2. 成品仓库2; 位于厂区西北面，建筑面积约为480m2. 运输; 委托社会车辆进行运输. 2、项目工程规模 本项目生产塑料薄膜、纸质成品、塑料制品成品，项目主要产品及产量见表2-2，最主要产品为塑料薄膜。 - 项目主要产品及产量 序号; 产品名称; 计量单位; 生产能力(吨/年); 规格; 用途; 照片. 1; 塑料薄膜; 吨/a; 5000; 1.6m×5000m; 产品表面保护膜. 2; 纸质成品; 吨/a; 50; 1.5m×1000m; 复膜. 3; 塑料制品成品; 吨/a; 200; 1.28m×5000m; 封箱包装. 3、项目主要生产设备 根据建设单位提供的资料，项目主要生产设备见表2-5。 - 项目主要生产设备清单一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 设施参数; 数量. 1; 塑料薄膜、纸品成品、塑料制品成品; 混料挤出、吹塑; 混料挤出、吹塑; 吹膜机; 产生量0.5吨/小时; 2台. 流延; 流延; 流延机; 产生量0.25吨/小时; 2台. 3; 收卷; 收卷; 复卷机; 产生量0.12吨/小时; 4台. 4; 分膜切成型; 分膜切成型; 分膜切机; 产生量0.12吨/小时; 5台. 5; 分条成型; 分条成型; 分条机; 产生量0.15吨/小时; 3台. 4、项目原材料及用量 根据建设提供的资料，项目主要原材料及用量见表2-6。 - 项目主要原材料清单一览表 序号; 名称; 年耗量（t）; 常温状态; 包装方式; 使用工序; 最大存储量（t）; 运输方式. 1; 塑料粒pp; 300; 固态; 袋装; 挤出; 10; 车运. 2; 塑料粒pe; 4500; 固态; 袋装; 挤出; 50. 3; 塑料粒poe; 100; 固态; 袋装; 挤出; 2. 4; 塑料胶管pe; 150; 固态; 袋装; 收卷; 5. 5; 塑料胶管pp; 150; 固态; 袋装; 收卷; 5. 5; 纸管; 100; 固态; 袋装; 收卷; 5. 6; 包装棉; 50; 固态; 袋装; 包装; 1. 7; 封箱胶bopp; 200; 固态; 袋装; 包装; 4. 8; 纸箱; 20; 固态; 袋装; 包装; 0.5. 9; 纸品; 30; 固态; 袋装; 复膜; 0.5. 理化性质： 塑料粒pp、塑料胶管pp：塑料粒、塑料胶管pp的组成物质是聚丙烯，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为(C3H6)n，密度为0.89～0.91g/cm3， 易燃，熔点189℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃ 。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。 塑料粒pe、塑料胶管pe：塑料粒、塑料胶管pe的组成物质是聚乙烯（polyethylene ，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 塑料粒poe：POE塑料昰昰运用茂金属催化剂的乙烯和辛烯实现原位聚合的热塑性弹性体。POE分两种，一种昰乙烯和丁烯的高聚物，另一种昰乙烯和辛烯的高聚物。POE塑料主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。POE塑料的特点昰：辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点，使它既有优异的韧性又有良好的加工性。 5、物料平衡 - 原料与产品物料平衡表 投入; 产出. 名称; 使用量（t/a）; 名称; 产生量（t/a）. 塑料粒pe; 4500; 塑料薄膜; 5000. 塑料粒pp; 300; 塑料制品成品; 200. 塑料粒poe; 70; 纸品成品; 50. 塑料胶管pe; 150; 次品产品; 37.5. 塑料胶管pp; 150; 非甲烷总烃; 12.5. 纸筒; 100; /; /. 纸品; 30; /; /. 合计; 5300; 合计; 5300. 6、公用工程 （1）给水系统：项目用水均由市政给水管道直接供水。 项目用水均由市政给水管道直接供水，主要用水为员工生活用水、冷却水补充水，年用水量。 ①生活用水 项目员工人数为17人，项目不设食宿，每年工作日315天，参照《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461-2021）附录A中“国家机构-国家行政机构-办公楼-无食堂和浴室”的先进值用水定额可知，本项目职工生活用水量按10t/人·a计，则项目生活用水量约为0.5397m3/d，170m³/a。 ②冷却水补充 用冷却塔冷却挤出机，其循环水量为1.5m3/h，循环冷却水系统蒸发水量占循环水量的 2%，则项目需 补充水量约为 0.03t/h，一年按 315 天，一天工作 24 小时计，则补充水量为 226.8t/a。 （2）排水系统 排水情况：本项目采用雨污分流，雨水进入雨水管网进入周边沟渠，生活污水经化粪池处理后，能够做到无害、无臭。 ①生活污水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），生活污水产污系数按0.9计算，预计生活污水排放量为0.4857m3/d，170m3/a，项目生活污水经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后再经市政污水管网引入博罗县福田镇福田生活污水处理厂处理，对纳污水体的影响较小。 ②挤出机冷却水 挤出机冷却水循环利用，每天仅补充自然蒸发量，即0.72m3/d。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供电系统 项目用电由市政电网供给，项目年用电量为180万度。项目不设备用发电机。 项目具体的能耗水耗见下表： - 项目能耗水耗一览表 6、工作制度及劳动定员 序号; 名称; 用量; 用途; 来源. 1; 水; 170m3/a; 办公、生活; 市政供水. 226.8m3/a; 冷却塔补充水; 市政供水. 2; 电; 180万度/年; 生产、生活; 市政供电. 全年工作315天，每天2班，每班12小时。员工人数17人，均不在厂内食宿。 7、厂区平面布置情况 （1）四至情况 本项目占地面积为m2（项目地理位置图见附图1），按功能分为包括生产车间、办公室等区域；根据现场勘察，具体四至关系见下表； - 项目四邻关系一览表 序号; 方位; 与项目厂界的距离距离; 名称; 备注. 1; 东面; 15m; 宿舍; ——. 2; 南面; 10m; 空置厂房; ——. 3; 西面; 10m; 东霖厂; ——. 4; 北面; 5m; 隔壁厂区宿舍; ——. 是否高出周围200m半径范围的建筑5m以上; 否; ——. 项目所选建筑物高度/m; 20; ——. （2）平面布置 本项目厂房位于广东省惠州市博罗县福田镇荔枝墩路一巷6号厂房。项目所在生产厂房为一层建筑，厂房为长方形，占地面积420m2，建筑面积420m2。根据有关规范、标准的要求，按照厂房的总体规划，在充分满足生产、安全、防火、卫生、防护和检修的要求下，拟建工作主体工程生产车间位于厂区的西南部，包括两条塑料薄膜生产线。楼梯间、卫生间集中位于东面办公楼和南面生产厂房。 厂区平面布置图详见附图5。 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 |  | 二、项目运营期生产工艺流程 根据企业提供资料，生产的产品为塑料薄膜、纸品成品、塑料制品成品，其中生产最主要的产品是塑料薄膜。纸品成品、塑料制品成品是以塑料薄膜为原料制作。 图2-2 项目塑料薄膜产工艺过程及产污节点图 工艺流程简述： （1）原料投料：投入塑料粒pp、pe、poe到吹膜机中。 （2）混料挤出、吹塑：塑料粒在吹膜机中混合加热并吹膜成型，加热温度为170-230℃，加热。该过程产生有机废气和噪声。 （3）流延：吹塑出来的熔融状态的塑料经过风冷吹涨冷却后，来到流延机流延辊面定型成薄膜，此过程在产生噪声。 （4）收卷：通过收卷机将塑料薄膜收卷到对应塑料胶管及纸筒上得到塑料薄膜，收卷机还可此将塑料薄膜与纸品贴合复膜制作纸制成品。过程产生噪声。 （5）分条、分膜切成型：根据订单要求，分膜切机和分条机切割塑料薄膜得到塑料制品成品。 - 项目营运期产污环节分析表 污染物类别; 产污环节; 污染物名称; 主要污染物; 排放特征. 废气; 混料挤出、吹塑; 有机废气; 非甲烷总烃; 有组织/无组织. 废水; 生活污水; 生活污水; CODCr、氨氮等; 间歇. 挤出冷却水; 生产污水; CODCr、氨氮等; 间歇. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 产品的包装废料、次品产品; 间歇. 危险废物; 生产过程; 废机油; 间歇. 废油桶. 含油废抹布及手套. 废气治理; 废活性炭. 办公、生活; 生活垃圾; 间歇. 噪声; 生产作业; 设备作业噪声; 不规则. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |  |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环节问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境质量现状 根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2021年修订），项目所在区属于环境空气质量二类区，本项目所在区属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 1、环境空气质量现状 常规因子 根据惠州市生态环境局发布的《2021年惠州市生态环境状况公报》资料显示： 2021年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%～99.1%之间；综合指数范围在2.33～3.31之间，主要污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主。 与2020年相比，环境空气质量综合指数除龙门县下降5.7%外，其余各县（区）上升幅度为2.0%～12.2%；优良率龙门县上升0.3%，博罗县持平，其余县（区）略有下降，下降幅度为0.5%～4.3%。总体来说，项目所在地空气质量良好，所在区域为达标区。 图3-1 2021年惠州市生态环境状况公报-环境空气质量 特征因子 本项目生产过程中大气污染因子为非甲烷总烃，为了解项目所在区域特征污染因子大气环境质量现状，本次评价引用《博罗县罗浮山林场振基木器制品有限公司扩建项目》中委托东莞华溯检测技术有限公司（报告编号：HSH20200423001）于2020年04月15日-04月21日对惠州市永联电器五金制品有限公司（惠州市博罗县福田镇福达工业区）的TVOC监测数据结果，惠州市永联电器五金制品有限公司在建设项目周边5km范围内且为近3年有效监测数据，因此引用数据具有可行性，故引用该数据可行，大气环境监测数据见表3-2，环境空气质量评价结果表3-3。 - 监测点位分布图 监测点位; 与本项目的方位/位置; 监测项目. 广东博顺带业有限公司; 南面1022m; TVOC. 1022m N 图3-2 现状数据监测点与本项目位置关系图 - 环境空气质量现状监测结果 单位：mg/m3 污染物; 采样日期; 8小时均值（单位mg/m3）; 评价标准/（mg/m3）; 达标情况. TVOC; 2020.04.15; 0.112; 0.6; 达标. 2020.04.16; 0.101; 达标. 2020.04.17; 0.109; 达标. 2020.04.18; 0.130; 达标. 2020.04.19; 0.149; 达标. 2020.04.20; 0.105; 达标. 2020.04.21; 0.125; 达标. - 环境空气质量评价结果表 监测点; 污染物; 小时浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标准值（%）; 超标率（%）. 博罗县罗浮山林场振基木器制品有限公司; TVOC; 0.101～0.149; 24.8; /. 根据监测结果分析，评价区范围内监测点的TVOC小时均值达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D--其他污染物空气质量浓度参考限值，评价区域内的环境空气质量良好。 2、地表水质量现状 项目所在区域属于博罗县福田镇福田污水处理厂纳污范围，纳污水体为福田河，经沙河汇入东江。福田河水质目标为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 本评价引用《惠州市潍林科技有限公司建设项目环境影响报告表》中委托深圳市中创检测有限公司于2020年10月15日～10月17日对福田河河段水质的监测报告进行评价，详细见下表。 #### 表3-4 地表水水质现状监测结果 单位（pH、水温除外，水温的单位为℃，pH值无量纲）：mg/L 检测项目; 采样日期; 最高允许排放浓度限值; 单位; 结论. 2020年10月15日; 2020年10月16日; 2020年10月17日. W1; W2; W1; W2; W1; W2. pH; 6.44; 6.40; 6.32; 6.30; 6.49; 6.52; 6～9; 无量纲; 达标. COD（化学需氧量）; 16.4; 16.8; 13.5; 19.1; 18.9; 19.2; 40; mg/L; 达标. BOD5（五日生化需氧量）; 3.65; 2.90; 3.32; 4.22; 5.33; 4.97; 10; mg/L; 达标. SS（悬浮物）; 1.2; 1.4; 1.0; 1.6; 1.8; 2.2; ——; mg/L; ——. NH3-N（氨氮）; 0.86; 0.76; 0.83; 0.88; 0.92; 0.89; 2.0; mg/L; 达标. 注：1、“——”表示没有相关规定；2、限值标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；3、W1、W2表示采样点位置，分别为福田镇生活污水处理厂上游500m处及福田镇生活污水处理厂下游1000m处。. 纳污水体福田河的监测结果表明，项目所在地地表水环境的各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，福田河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求。 本项目生活污水经化粪池预处理后进入福田镇生活污水处理厂处理，对周围水环境影响不大。 3、声环境 厂界外周边 50 米范围内无声环境保护目标，因此无需进行保护目标声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目租用已建成厂房，不新增建设用地。 5、地下水、土壤 项目无地下水、土壤污染途径，无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 6、电磁辐射 项目主要从事塑料薄膜制造，不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 2、环境空气环境 本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标，有学校保护目标，详见下表。 表3-5 环境空气主要保护目标 敏感点名称; 坐标; 保护对象; 规模; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X坐标; Y坐标. 博福园幼儿园; -180.8975; 460.4531; 学校; 约90人; 师生; 环境空气功能区二类区; 西北; 388. 信和花园; -5.1591; -380.6513; 居民; 约800人; 人群; 西南; 280. 西边村; 310.4568; -23.1721; 居民; 约200人; 人群; 东; 258. 刘厅村; 311.6123; 16.4589; 居民; 约200人; 人群; 东; 256. 3、声环境环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 生态环境 本项目租用已建厂房，不新增建设用地，用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放 项目混料挤出、吹塑工序产生的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值。 厂区内无组织排放监控点浓度执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；具体排放标准限值见下。 表3-6.a大气污染物排放标准 污染工序; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 排放高度（m）; 二级. 混料挤出、吹塑; 非甲烷总烃; 60; 15; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 表3-6.b大气污染物排放标准 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染排放 项目产生的冷却水循环使用不外排。 项目生活污水经化粪池预处理达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后进入博罗县福田镇福田生活污水处理厂处理达标后排放，博罗县福田镇福田生活污水处理厂废水排放氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余指标排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值者标准，处理达标后排入福田河。具体排放标准数据见表。 表3-7 生活污水排放标准（节选） 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 石油类. （DB44/26-2001）第二时段三级标准; ≤500; ≤300; ≤400; /; /; ≤20. （GB18918-2002）一级A标准; ≤40; ≤10; ≤10; ≤2; ≤0.5; ≤1. （DB44/26-2001）第二时段一级标准（城镇二级污水处理厂）; ≤40; ≤20; ≤20; ≤10; ≤0.5; ≤5.0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; /; /; /; /; ≤0.4; ≤1.0. 污水厂排放标准; ≤40; ≤10; ≤20; ≤2; ≤0.4; ≤1.0. 3、噪声 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准[昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）]。 4、固体废物 固体废物管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》执行，一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物执行《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001），同时执行《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB 18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（2013年第36号）. |
| 总量 控制 指标 | 表3-8 项目总量控制指标 类别; 污染物指标; 总量控制量; 备注. 排放量; 浓度标准. 废水; 废水量（万m3/a）; 0.153; —; 排入博罗县福田镇福田生活污水处理厂进行处理，纳入该污水厂的总量中进行控制，不另占总量指标. CODcr（t/a）; 0.00612; ≤40mg/L. 氨氮（t/a）; 0.000306; ≤2mg/L. 废气; VOCs（t/a）; 有组织; 2.0000; ≤60mg/m3; 总量来自惠州市生态环境局博罗分局总量调配，废气包括有组织+无组织排放量之和. 无组织; 2.5000; ≤4.0mg/m3. 合计; 4.5000; —. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用已建好的厂房，不存在施工期环境影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物排放源强核算 - 废气源强产生及排放情况 产排污环节; 排放形式; 污染物; 风量/m³/h; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 产生量/t/a; 产生速率/kg/h; 产生浓度/mg/m3; 收集效率; 工艺; 处理效率%; 是否可行技术; 排放量/t/a; 排放速率/kg/h; 排放浓度/mg/m3. 混料挤出、吹塑废气; 有组织; 非甲烷总烃; 20000; 系数核算法; 10.0000; 1.3228; 66.1400; 80%; 二级活性炭吸附; 80; 是; 2.0000; 0.2646; 13.2300; 7560. 无组织; 非甲烷总烃; /; 2.5000; 0.3307; /; /; 加强车间管理; /; /; 2.5000; 0.3307; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （1）混料挤出、吹塑工序废气 项目混料挤出、吹塑时会产生非甲烷总烃，混料挤出、吹塑工序非甲烷总烃的产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的292 塑料制品行业系数手册中塑料薄膜制造行业系数表中塑料薄膜工艺“配料-混合-挤出”的非甲烷总烃产污系数为2.50 kg/吨产品。 塑料薄膜年产量为5000吨，代入产污系数得，非甲烷总烃产生量为12.50t/a。 废气风量核算过程： 建设单位拟在塑料薄膜生产线设置单独封闭操作间正压收集废气，采用整体抽风方式进行收集废气，参考《三废处理工程技术手册 废气卷》第十七章净化系统的设计，一般作业室换气次数为 6 次/h：车间所需新风量=6×车间面积×车间高度，项目搅拌、研磨、真空脱泡车间所需新风量见下表。 - 项目混料、吹塑车间所需新风量一览表 污染源位置; 密闭车间面积; 车间高度; 小时换气次数; 车间所需新风量. 混料挤出、吹塑车间; 13×15 m2; 16m; 6次; 18720m3/h. 考虑到风量损失，风机设计风量为20000m3/h。 有机废气收集效率参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中全密封空间的单层密闭正压废气收集效率为85%，考虑到各方面影响，收集效率按80%计。 有组织废气排放： # 项目将混料、吹塑工序产生的废气通过整体正压收集后引至“二级活性炭吸附装置”处理达标后由15m高排气筒（DA001）高空排放，二级活性炭处理效率为80%。（参考《广东省家具行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（粤环[2013]79 号）中对有机废气治理设施的治理效率可得，处理效率为50～80%（由于活性炭处理效率受影响条件多，从废气处理效率稳定可达性考虑，故本次评价第一级的活性炭去除效率取50%，第二级的活性炭去除效率取60%，总效率为80%）当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按公式进行计算： # 第一级的活性炭去除效率取50%，第二级的活性炭去除效率取60%，则本项目两级活性炭吸附装置的综合处理效率为：1-（1-50%）×（1-60%）=80%。 项目非甲烷总烃有组织排放量为2.0000t/a，排放速率为0.2646kg/h，排放浓度为13.2300mg/m3。非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，即60mg/m3，处理后的非甲烷总烃满足标准限值。 无组织排放情况：项目非甲烷总烃无组织排放量为2.5000t/a，排放速率为0.3307kg/h。非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，非甲烷总烃无组织排放浓度可以满足标准限值。 - 排放口情况 - 排气口基本情况一览表 编号; 名称; 排气口类型; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. E; N. 1; 有机废气排放口DA001; 一般排气口; 113°58′40.2131″; 23°12′27.3219″; 15; 0.70; 14.44; 25; 7560. - 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》(HJ1207-2021)，本项目所有废气排放口均属于一般排放口，运营期环境自行监测计划参照简化管理制定，本项目废气污染源监测计划详见下表： - 废气监测计划一览表 序号; 监测点; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 1; 生产车间; DA001排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. 4; 厂界; 厂界上下风向; 非甲烷总烃; 1次/年; 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 5; 厂内; 厂内; NMHC; 1次/年; 执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A“厂区内NMHC无组织排放监控要求”中的特别排放限值，监控点处1h平均浓度值浓度≤6.0mg/m3，监控点处任意一次浓度值浓度≤20mg/m3. - 非正常工况下废气排放分析 本项目的非正常工况是指生产设施非正常工况，即开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况。本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况如下表所示。 - 非正常工况有机废气排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常排放时废气处理效率（%）; 非正常排放原因; 非正常排放状况. 频次及持续时间; 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3). DA001; 非甲烷总烃; 20; 废气处理设施失效; 1次/a， 1h/次; 1.05824; 52.912. 由上表可知，在非正常工况下污染物的排放大幅增加。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止操作。为防止废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； 5、废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）中4.5.2.1废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施叙述： “废气污染治理设施分为除尘系统、脱硫系统、脱硝系统、有机废气收集治理系统、恶臭治理系统、其他废气收集处理系统等。 废气污染治理设施工艺包括除尘设施(袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他)、脱硫设施(干法、半干法、湿法、其他)、脱硝设施(低氮燃烧、SCR、SNCR、其他)、有机废气收集治理设施(焚烧、吸附、催化分解、其他)、恶臭治理设施(水洗、吸收、氧化、活性炭吸附、过滤、其他)、其他废气收集处理设施(活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他)等。” 根据排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业（HJ1122-2020）中表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表可知，制造塑料薄膜产生的非甲烷总烃的可行处理技术有：喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。 本项目有机废气使用“二级活性炭吸附”设施，属于吸附技术，故本项目所使用的废气污染防治技术是可行的。 - 6、卫生防护距离 大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离推导的方法确定。 根据项目废气排放情况可知，项目废气无组织排放主要污染物为非甲烷总烃，其无组织排放量和等标排放量如下。 - 项目无组织排放量和等标排放量情况表 污染物; 无组织排放速率kg/h; 质量标准mg/m3; 等标排放量m3/h. 非甲烷总烃; 0.3307; 2.0; 165350. 项目排放1种大气污染物即非甲烷总烃，因此项目主要特征大气有害物质选取非甲烷总烃作为主要特征大气有害物质。卫生防护距离初值计算公式如下： QcCm=1ABLc+0.25r20.50LD 式中： Qc——无组织排放量，kg/h； Cm——环境空气质量的标准限值，mg/m3； L——卫生防护距离初值，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； 根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r＝（S/π）； - B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表选取。 - 卫生防护距离初值计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，且大气污染源属于Ⅱ类，按上述公式对本项目颗粒物无组织排放的卫生防护距离进行计算，项目卫生防护距离计算参数取值及具体计算结果见下表。 - 卫生防护距离初值计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 工业企业大气污染源构成类别; A; B; C; D. 2.2; Ⅱ; 470; 0.021; 1.85; 0.84. - 无组织废气卫生防护距离初值 生产单元; 污染物; 污染物源强(kg/h); 评价标准(mg/m3); 面源有效高度 （m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 卫生防护距离初值（m）; 卫生防护距离终值(m). 车间; 非甲烷总烃; 0.3307; 2.0; 15; 45; 38.1; 9.490; 50. 本项目卫生防护距离确定为：50m，由于本项目50m范围内无敏感点，因此本项目选址满足卫生防护距离的要求。本项目卫生防护距离包络线图见附图6。 二、废水 1、水污染源强核算一览表 （1）冷却塔用水 项目吹膜机的混料挤出工序有配套的冷却塔，冷却水循环使用，定期补充损耗；冷却塔循环水量1.5m3/h，不外排。冷却塔运行时数约7560h/a，即冷却塔循环水量为 11340m3/a，根据《工业循环冷却水处理设计 规范》（GB50050-2007），循环冷却水系统蒸发水量占循环水量的 2%，则项目需 补充水量约为 0.03t/h，一年按 315 天，日工作2班，1班工作12小时计，则补充水量为 226.8t/a。 （2）生活污水 项目主要废水为员工的生活废水。项目劳动定员为17人，每年工作315d，均不在项目内食宿，参照《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461-2021）附录A中“国家机构-国家行政机构-办公楼-无食堂和浴室”的先进值用水定额可知，本项目职工生活用水量按10t/人·a计，则项目生活用水量约为0.5397m3/d，170m³/a排放系数为0.9，因此员工生活污水排放量为0.4857m3/d（153t/a），该生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，排入市政污水管网纳入博罗县福田镇福田生活污水处理厂处理，处理后氨氮和总磷浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ要求类水浓度标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者，排入福田河。 - 生活污水排放情况表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生; 治理设施; 排放形式; 污染物排放; 排放规律; 执行标准; 执行标准参数. 废水产生量(t/a); 产生浓度(mg/L); 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 是否可行技术; 废水排放量(t/a); 排放浓度（mg/L）; 排放量(t/a). 生活、办公; COD; 170; 250; 0.0425; 三级化粪池+污水处理厂; 84; 是; 间接排放; 153; 40; 0.00612; 间断排放，排放期间流量不稳定; GB18918-2002一级A标准及DB44/26-2001第二时段一级标准的较严者; 40. BOD5; 100; 0.018; 90; 10; 0.00153; 10. NH3-N; 20; 0.0034; 90; 2; 0.000306; 10. SS; 100; 0.018; 90; 10; 0.00153; 2. 总磷; 5; 0.00085; 92; 0.4; 0.0000612; 0.4. - 排放口情况 本项目冷却废水循环使用不外排，生活污水直接接入市政管网，不设废水排放口。 3、监测要求 项目生活污水经三级化粪池处理达标后纳入博罗县福田镇福田生活污水处理厂进行处理；根据《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942-2018）可知，单独排入市政污水处理厂的生活污水仅说明排放去向。 4、废水污染防治技术可行性分析 本项目废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表详见下表所示。 - 废水类别、污染物种类及污染防治设施一览表 废水类别; 污染物种类; 执行标准; 污染防治设施; 排放去向; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生活污水; CODCr、BOD5、SS、氨氮; DB44/26-2001; 三级化粪池; 是; 博罗县福田镇福田生活污水处理厂; 一般排放口. 5、依托集中污水处理厂可行性分析 博罗县福田镇生活污水处理厂位于福田镇荔枝墩村委会第一小组、第八小组、田心前后、高堂头，于2012年建设，占地面积10148平方米，建筑面积3600平方米，工程设计日处理生活污水1万吨。博罗县福田镇生活污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。 经处理后，项目水质情况及博罗县福田镇生活污水处理厂的进、出水设计指标如下表所示。 - 表4-11 项目水质情况及污水处理厂进、出水主要水质指标 污染物; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 总磷. 本项目生活污水水质（mg/L）; 250; 100; 20; 100; 5. 预处理后排水水质（mg/L）; 240; 120; 18; 120; 3. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（mg/L）; 500; 300; /; 400; /. 出水执行标准（mg/L）; ≤40; ≤10; ≤2; ≤10; ≤0.4. 项目所在区域属于博罗县福田镇生活污水处理厂纳污范围，并已完成与博罗县福田镇生活污水处理厂纳污管网接驳工作。项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入市政污水管网，可达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。项目生活污水的排放量为0.5397t/d，经询问，福田镇生活污水处理厂日处理污水剩余量为500吨，则项目污水排放量占其处理量的0.11%，说明项目生活污水经预处理后通过市政污水管网排入博罗县福田镇生活污水处理厂的方案是可行的。 综上所述，生活污水经三级化粪池预处理后进入博罗县福田镇生活污水处理厂，尾水处理达标后排入福田河。项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 三、噪声 1、噪声源强情况 营运期最主要的噪声污染源为生产设备运行产生的噪声，生产设备采用降噪措施、厂房隔声等措施后源强一般降低30dB（A）以上，本项目预测降噪后噪声级别如下表： - 表4-12 各设备的噪声源强 工序/生产线; 噪声源; 数量/台; 声源类型; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算方法; 单设备噪声值/dB（A）; 综合噪声值/dB（A）; 工艺; 降噪效果/dB（A）; 核算方法; 噪声值/dB（A）. 挤出、吹塑; 吹膜机; 2; 频发; 类比; 75; 78; 基础减振、隔声、距离衰减; 30; 类比; 48; 7650. 流延; 流延机; 2; 60; 63; 30; 33; 7650. 复卷; 复卷机; 4; 60; 66; 30; 36; 7650. 切割; 分膜切机; 5; 65; 72; 30; 42; 4590. 切割; 分条机; 3; 65; 70; 30; 40; 4590. 2、达标情况分析 本次声环境影响预测评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中所推荐的点源预测模式。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，仅考虑距离衰减，其他衰减因素均不考虑，其计算模式如下： ①户外声传播衰减计算方法 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：Lp(r)—距声源r处的倍频带声压级，dB； Lp(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级，dB；当r0=1 m时，Lp(r0)即为源强；Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减量，dB；Adiv=20lg(rr0)； Abar—屏障引起的倍频带衰减量，dB； Aatm—空气吸收引起的倍频带衰减量，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减量，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②声叠加公式： 式中：Leqs—预测点处的等效声级，dB(A)； Leqi—第i个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 根据所确定的预测模式、声源位置及其他参数进行预测计算，项目各噪声设备经采取措施和距离衰减后到达厂界处的预测结果见下表。 - 表4-13 运营期噪声预测结果一览表 位置; 综合源强 （dB（A））; 距离 （m）; 贡献值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东面外1m; 50; 35; 37; 31; 37.1; 31.3; 60; 50; 达标; 达标. 厂界南面外1m; 30; 33; 29; 30.5; 33.2; 达标; 达标. 厂界西面外1m; 10; 30; 27; 33.0; 31.8; 达标; 达标. 厂界北面外1m; 50; 40; 30; 40.0; 30.2; 达标; 达标. 根据预测结果，项目所在厂区边界线处的昼间、夜间预测值为30.2~40.0dB(A)，本项目建成后厂界昼间和夜间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境产生的影响不明显。此外，本项目厂界50m范围以内不存在声环境敏感目标，因此，本项目机械运行噪声不会对周围环境造成明显影响。 本项目各种设备进行恰当的防振、减振处理，合理布局，并加强对设备的维护保养，则噪声通过隔墙和距离衰减后，对厂界噪声贡献值不大，经上述措施治理后，厂界噪声排放值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，故项目所排放的噪声不会对周围声环境造成明显的不利影响。 3、监测要求 噪声监测计划见下表： - 表4-14 项目声环境监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; Leq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物 项目固体废物主要为生产过程中产生的一般固体废物、危险废物、员工生活垃圾。 （1）一般固体废物： ①次品产品：项目生产过程中会产生不合格品，主要为塑料薄膜以及少量纸品成品和塑料制品成品。项目产生的塑料薄膜不合格品约为37.5t/a，经收集后交专业公司回收利用。 ②产品的包装废料：产品包装会产生少量的包装废料，产生量约为0.5t/a，经收集后交专业公司回收利用。 （2）危险废物 ①废机油 根据建设单位提供资料，项目设备检修会产生一定量的废机油，每年检修一次，产生量为0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》相关规定，属于危险废物（编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-217-08，危险特性T/I），由有危险废物处置资质的单位处理。 ②废油桶 根据业主提供资料，本项目机械设备维修保养过程需要更换机油，由此产生废油桶，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》相关规定，废油桶属于危险废物（编号为HW49 其他废物，代码为900-041-49，危险特性T/In），由有危险废物处置资质的单位处理。 ③含油废抹布和手套 项目生产过程定期需要对设备进行擦拭及维护，会产生少量沾染机油的含油废抹布和手套，属于HW49其他废物（900-041-49），产生量约为0.02t/a，委托有危险废物处理资质的单位处理。 ④废活性炭 本项目二级活性炭吸附装置中的活性炭吸附至饱和后需定期更换。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物，代码为900-039-49。 - 表4-15 每个活性炭吸附装置相关数表 序号; 风量 (m3/h); 活性炭主体规格 （L×W×H） (m); 活性炭托板 （L×W×H）(m); 炭层数量; 装炭量 （t）; 填充密度 （g/cm3）; 活性炭吸附量(g/g); 设计吸附速率（m/s）; 活性炭更换频率; 有机废气在活性炭中停留时间(S). 01; 20000; 2.5×2.5×2; 2.3×2.3×0.4; 4层; 1.125; 0.5; 0.25; 1.05; 4次/年; 1.52. 说明：1）项目活性炭吸附装置的活性炭托板为：2.2m×2.2m×0.4m，，活性炭的堆高为400mm，分4层均匀置放于塔体中。 2）活性炭吸附装置（01）：活性炭碳层厚度为1.6m；项目过滤面积=5.29m2，项目填装的活性炭总体积=2.3×2.3×0.4×4=8.464m3/套，活性炭填充密度：一般为0.45-0.85g/cm3，本项目取0.5g/cm3，则通过计算得到活性炭填装量为4.232吨。 3）设计吸附速率=风量÷过滤面积。 4）停留时间=碳层厚度÷设计吸附速率。 5）项目采用蜂窝活性炭作为吸附剂。 6）根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）6.3.3.4对于采用蜂窝状吸附剂的移动式吸附装置，气体流速宜低于1.2m/s，有机废气在活性炭中的停留时间不低于1s。项目采用蜂窝活性炭作为吸附剂，项目设计吸附速率为1.05m/s，低于1.2m/s，项目设计停留时间为1.52s，大于1s，故满足要求。 7）项目活性炭吸附装置的活性炭装填量为4.232吨，则二级活性炭吸附装置的活性炭总填装量为8.464吨。 项目二级活性炭吸附装置的处理效率主要由活性炭使用时间决定，本项目二级活性炭吸附装置处理效率选取80%计算。 表4-16有机废气处理量及活性炭产生量 总VOCs（包含非甲烷总烃）收集量（t/a）; 活性炭处理效率（%）; 活性炭处理后排放量（t/a）. 10.0000; 80; 2.0000. 根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭对有机废气的吸附容量为 0.25g/g。 项目有机废气治理措施的活性炭对有机废气去除量为8t/a，则理论更换废活性炭（含吸附的有机废气）量为32t/a。废活性炭产生量为40t/a。在运行过程中，为保证活性炭的稳定吸附效果，需定期对活性炭进行部分更换。项目拟每3个月进行一次更换，一年共更换4次，每次更换的量为8.464t，则项目实际废活性炭产生量为 41.856t/a(8.464×4+8=41.856>理论值40t/a。 本项目活性炭吸附装置产生的废活性炭共41.856 t/a，属于《国家危险废物名录》HW49其他废物，废物代码为900-039-49，定期收集后交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 （3）生活垃圾 项目生活垃圾主要成份是废纸、布类、皮革、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料等。本新建项目员工为17人，员工生活垃圾排放量计算如下：1kg/人·d×17人＝17kg/d，年工作日315d，则年产生活垃圾5.355t/a，此部分生活垃圾由环卫部门运走。 表4-17 项目固体废物汇总表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置情况; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 本项目; 生产过程; /; 次品产品; 一般工业固废; 系数核算法; 37.5; /; /; 交由专业单位回收处理. 生产过程; /; 产品的包装废料; 一般工业固废; 系数核算法; 0.5; /; /. 员工生活; /; 生活垃圾; 生活垃圾; 系数核算法; 5.355; /; /; 交由环卫部门清运处理. 设备保养; /; 废机油; 危险废物HW08，900-217-08; 系数核算法; 0.05; /; /; 交由有危险废物处理资质的单位回收处理. 废油桶; 危险废物HW49，900-041-49; 0.1; /; /. 废含油抹布和手套; 0.02; /; /. 活性炭吸附; 废活性炭; 危险废物HW49，900-039-49; 系数核算法; 41.856; /; /. 表4-23 固体废物相关参数一览表 序号; 废物名称; 固废属性; 物理形态; 主要成分; 有害有害物质名称; 贮存方式和去向; 环境危险特性. 废机油; 危险废物HW08，900-217-08; 液态; 烃类油、添加剂; 烃类油、添加剂; 交由有危险废物处理资质的单位回收处理; T，I. 废油桶; 危险废物HW49，900-041-49; 固态; 烃类油、添加剂; 烃类油、添加剂; T，I. 含油废抹布及废手套; 固态; 烃类油、添加剂; 烃类油、添加剂; T，I. 废活性炭; 危险废物HW49，900-039-49; 固态; 活性炭、有机化合物; 烃类油、添加剂; T、I. 次品产品; 一般工业固废; 固态; 塑料、纸品、纸筒等; —; 收集后交由专业单位回收利用; —. 产品的包装废料; 一般工业固废; 固态; 塑料、纸皮; —; —. 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; 废纸、瓜果皮核、塑料; —; 垃圾桶，交由环卫部门每日清运; —. 环境危险特性：T、毒性；I、易燃性；In、感染性。. 一般固体废物临时贮存注意事项 一般工业固体固体废物贮存或处置，应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）有关要求。 （1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 （2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染。 （3）生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。 危险废物注意事项 项目危险废物通过各项污染防治措施，贮存符合相关要求，不会对周围环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。 项目危险废物临时堆放点要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及2013年修改单的相关要求，做到以下几点： （1）基础必须防渗，防渗层必须为砼结构。 （2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 （3）衬里放在一个基础或底座上。 （4）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 （5）衬里材料与堆放危险废物相容。 （6）应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物临时堆放场内。 （7）危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒。 （8）不相容的危险废物不能堆放在一起。 项目运营后产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染。 根据《危险废物转移联单管理办法》，对该废物收集进行转移联单管理。填写《广东省危险废物转移报批表》。 危险废物暂存间设置要求： 表4-24 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 最大储存量/t; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力/t; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.05; 西北面; 25平 方米; 桶装; 50; 半年. 2; 废油桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1; 桶装; 半年. 3; 含油废抹布及手套; HW49其他废物; 900-041-49; 0.02; 桶装; 半年. 6; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 41.856; 桶装; 4个月. 危险废物转移报批程序如下： ①危险废物申报登记制度 每年3月1日前，危险废物产生单位必须将上年度危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料向所在县级以上环保部门申报登记。不按照国家规定申报登记危险废物，或者在申报登记时弄虚作假的，各地环保部门要按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第75条依法予以处罚。 通过广东省固体废物管理信息平台进行申报登记的工作程序为：平台注册——辖区环保分局激活账号——危险废物管理（申报登记）——添加——保存——提交——辖区环保分局网上审核。 ②危险废物管理台帐和危险废物管理计划 （一）危险废物管理台帐。 管理台帐是指记录危险废物产生、贮存、利用、处置等环节废物类别、数量、流向、责任人等信息的资料。危险废物台账要求详见《危险废物产生单位管理计划制定指南》附件3危险废物产生单位建立台账的要求。广东省固体废物管理信息平台提供了危险废物产生台帐登记功能，台帐管理工作程序：平台注册——辖区环保分局激活账号——危险废物管理（产生台帐）——添加——保存——纸质打印——归档。 （二）危险废物管理计划。 根据管理台帐和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报所在地县级以上地方环保部门备案。管理计划包括：减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施，危险废物环境污染防治责任制度、管理办法以及按月（季、年）转移（频次）计划。管理计划内容有重大改变的，应及时变更申报。危险废物管理计划可以通过广东省固体废物管理信息平台完成，危险废物管理计划样式详见《危险废物产生单位管理计划制定指南》附件1。 危险废物管理计划备案程序：平台注册——辖区环保分局激活账号——危险废物管理（管理计划）——添加——保存——提交——辖区环保分局网上审核。 ③危险废物包装、贮存和标识 建有符合国家相关标准的贮存设施和场所，产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，并设专人管理。危险废物产生单位要选用合适的包装材料和包装物盛装危险废物，确保危险废物分类收集，不会发生渗漏或不相容反应。所有盛装危险废物的包装容器、包装袋必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求贴上危险废物标签，注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。所有危险废物贮存、利用和处置设施的入口处醒目的地方必须设置危险废物警告标志，危险废物分区存放场所应醒目设置说明废物名称和类别的标牌。 ④自建处置设施备案 自建危险废物处置设施必须按建设项目环境管理有关规定进行审批建设和验收，每年通过广东省固体废物管理信息平台申报设施的运营情况，包括利用的技术、设备、产品以及利用过程中的污染防治情况。进入平台注册页面，单位注册类型选择危险废物产生源企业和危险废物处置企业。 ⑤危险废物转移管理 危险废物产生单位委托有资质单位处理处置危险废物时，必须严格执行危险废物转移联单制度，通过广东省固体废物管理信息平台使用电子转移联单转移。 使用电子转移联单程序：平台注册——辖区环保分局激活账号——危险废物管理（转移联单）——添加——保存——提交——运输单位——接收单位——产生单位。 ⑥内部管理制度 （一）建立危险废物管理组织架构。 建立以厂长（经理）为总负责人，涵盖环境安全、物流等部门的危险废物管理架构，并有专人（专职）管理危险废物。 （二）危险废物管理制度。 建立危险废物环境污染防治责任制度以及管理规章制度，并明确有关部门和管理人员的危险废物管理职责。 （三）危险废物公开制度。 绘制生产工艺流程图，表明危险废物产生环节、危害特性、去向及责任人信息，在车间、贮存（库房）场所等显著位置张贴。 （四）培训制度。 建立员工培训制度，参加各级环保部门组织的固体废物法律法规和管理培训，和自行组织员工开展固废管理培训。 （五）档案管理制度。 完善档案管理制度，建设项目环境评价文件、“三同时”验收文件、危险废物贮存设施设计、地质勘探相关文件（填埋场）、危险废物管理计划、危险废物转移联单、危险废物管理台帐、环境监测报告、环境监察记录、应急预案、员工培训计划及培训记录等档案资料分类装订成册，建立档案库，专人保管。 因此，本项目产生的固体废物经上述措施处理后，不会直接对环境造成明显不利影响。 五、地下水、土壤 1、地下水 根据现场调研，项目所在区供水均由市政自来水厂供给，目前，该区域生产、生活均无采用地下水。本项目生产过程无抽取地下水，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响；项目产生的废水主要是厂内职工日常生活污水，生活污水通过管网收集，经三级化粪池处理后排入市政污水管网。 生产车间铺设了水泥地面做防渗处理，危废暂存间用防渗的材料建造。项目按照有关的规范要求对固废、危废仓采取防渗、防漏、防雨等安全措施。通过采用防渗透和防腐蚀措施，项目储存及生产过程液态原料不会进入到地下水中，不会对地下水产生不良影响。由于项目场地地面全部为水泥硬化地面，排污管道做了防腐、防滲的设计处理，不会造成因泄漏而引起地下水污染问题。因此，本项目没有地下水污染源、污染物和污染途径。 项目拟采用的分区保护措施如下表： - 地下水分区防护措施一览表 序号; 区域; 潜在污染源; 影响途径. 1; 重点防渗区; 生产区域; 化学品原料和产品堆放区; 铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，车间地面采用防渗钢筋混凝土结构，内部采用水泥基渗透结晶型防渗材料涂层. 废气; 加强车间管理，定期检查废气处理措施，确保设备正常运行. 危废仓; 危险废物; 做好防风挡雨措施；地面做好防腐、防渗措施；仓库门口设置墁坡、围堰。符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013 年修订单的要求. 2; 一般防渗区; 生活区; 生活污水; 定期检查污水收集管道，确保无裂缝、无渗漏，每年对化粪池清淤一次，避免堵塞漫流. 生活垃圾; 设置在厂区内，生活垃圾暂存区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013 年修订单的要求做好防渗措施. 2、土壤分析 项目所在厂房属于现有厂房，且地面均已硬底化。项目废气主要为粉尘、有机废气，废气分别经处理达标后经管道排至楼顶，废气排放量极小。同时参考《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》可知，项目废气不需考虑大气沉降。 本项目无工业废水外排；生活污水经三级化粪池处理后排入园洲镇第五污水处理厂，基本不会出现地表漫流、垂直入渗。 项目车间、原辅料及危险废物贮存仓均已硬化水泥地面，则本项目没有土壤污染源、污染物和污染途径。 六、生态 本项目不属于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内不含有生态环境保护目标的建设项目，故不进行生态分析。 七、环境风险分析 （1）物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目涉及的环境风险物质及危险化学品为危险废物。项目主要危险物质年用量及存储量见下表。 表4-25 主要危险化学品年用量及存储量一览表 危险化学品名称; 用量/产生量（t/a）; 最大存储量（t/a）; 临界量T; Q值. 废机油; 0.05; 0.05; 2500; 0.00002. 危险废物; 42.026; 42.026; 50; 0.84052. 合计; 0.84054. 根据上表，项目危险物质量与临界量比值（Q）为0.84052，小于1。根据《危险化学品重大危险源识别》（GB18128-2018），Q 值小于1，项目不属于重大危险源，因此本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，故本项目无需设置环境风险专项评价。 （2）环境风险识别 本项目主要的环境风险有：本项目涉及的环境风险类型为危废仓的物质泄漏，废气处理设施发生故障以及在火灾、爆炸等事故下引发的伴生/次生污染物排放。 （3）环境风险分析 ①泄漏 泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的泄漏，如地震、洪水等非人为因素，发生的可能性很低，最坏的情况是厂区内现存的危废仓中的废机油等危险废物全部进入环境，对厂区附近地下水、土壤造成明显的污染。非事故泄漏是指作业不当、维护管理不完善等人为因素造成的泄漏，相对容易发生。 ②废气处理设施故障 废气处理系统设备故障，造成废气未经有效处理，而直接排放，造成周边大气污染和影响工作人员的身体健康。 ③厂区火灾 项目原辅材料均不属于易燃易爆物，正常情况并无火灾隐患。但是厂区内部发生火灾时，在高温环境下其中含有或吸附的污染物质可能会因为挥发、热解吸等作用进入空气中，对厂区周围及下风向的环境空气产生影响，事故发生后到结束前这一时段内污染程度会达到最大，污染物最大地面浓度可能会超过该区域的环境空气质量标准。同时，在火灾事故的处理过程中，还会产生消防废水等污染，因此火灾、爆炸事故中产生的伴生/次生污染对环境的影响不可忽视。 （4）环境风险防范措施及应急要求 所以针对其可能带来的风险，提出以下防范措施和事故应急措施： 1）风险防范措施 ①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的环境风险教育，杜绝工作失误造成的事故； ②在车间和仓库的明显位置张贴禁用明火的告示，并在仓库地面进行硬底化，墙体设置围堰，防止原料泄露时大面积扩散。 ③车间和仓库内应加强车间通风，防止可燃气体的累积； ④仓库和车间内应设置移动式式泡沫灭火器，仓库外设置消防沙箱； ⑤储存辅助材料的铁桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； ⑥搬运和装卸时，应轻拿轻放，防止撞击； ⑦仓库应选择阴凉通风无阳光直射的位置，仓库内应设置空调设备，防止仓库温度过高； ⑧仓库应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查材料存储的安全状态，定期检查其包装有无破损，以防止泄漏； ⑨雨污分流，雨污排放口设置闸门，在发生泄漏等环境风险事故时，要立即关闭闸门，防止泄漏的物质流入地表水体。 ⑩当废气净化装置风机故障时，部门人员立即开启备用风机，保证废气净化装置正常运作，防止超标废气排放，同时组织相关人员对风机进行维修或更换；对于废气处理设施所有的易损部件（如皮带、轴承）等，废气处理设施负责人要及时委托采购人员购买备用件，一旦发生损坏及时更换。 2）事故应急措施 ①建设单位应制定环境风险突发事件应急预案，成立事故应急处理小组，由车间的环境管理负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作； ②生产车间及仓库内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ③在仓库地面铺设防渗防腐材料，一旦发生泄漏事故时，避免泄漏物质下渗，同时应立即切断一切火源，对原料间喷施泡沫覆盖泄漏物，降低蒸汽危害，并尽快封堵泄漏源； ④事故处理完毕后应采用防爆泵将泄漏液转移至槽车或专用的收集容器内，交处理相关单位处置。 八、地磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响，故本项目不进行电磁辐射分析。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 混料、吹塑废气（DA001） | 非甲烷总烃 | 设置在密闭车间内，并对废气进行收集后引至二级活性炭装置吸附处理后15m排气筒高空排放 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 厂区内 | NMHC | 加强车间通风 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 员工生活 | CODcr | 经化粪池处理后排入市政污水管网，纳入福田镇福田生活污水处理厂处理 | 氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余指标排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值者标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 噪声源隔音、消震，合理布局，厂房隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 项目营运期产生的固体废物包括不合格产品、产品包装废料、废机油、废油桶、废含油抹布抹布手套、废活性炭和生活垃圾。 一般工业固废暂存措施： ①要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）的要求设置暂存场所。 ②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 危险废物暂存措施： 项目在厂区设置危险废物仓库，面积约25m2，存放点应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001及其2013修改单)建设。应设置泄漏液体收集装置，地面应设置为耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙，做到防雨、防泄漏、防渗透，渗漏液应收集处理，不得将其排入下水道或排入环境中而污染水域；各种危险废物必须使用符合标准的容器盛装；盛装危险废物的容器上必须粘贴的标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性；堆放危险废物的场所应配备消防设备。中转堆放期限不得超过国家规定。各类危险废物必须交有相应类别危险废物处理资质单位的处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1.生产车间铺设了水泥地面做防渗处理，危废暂存间用防渗的材料建造，做好防风挡雨措施；地面做好防腐、防渗措施；仓库门口设置墁坡、围堰； 2.排污管道做了防腐、防滲的设计处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①强化安全生产及环境保护意识的教育，加强操作人员的上岗前的培训，定期检查安全消防设施的完好性。 ②危险废物贮存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求，做到防风、防雨、防晒、防渗透，及时办理转移手续。 ③建立环境风险应急预案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练。泄漏、火灾/爆炸等事故发生概率较低，环境风险潜势为Ⅰ，在落实上述防范措施后，项目生产过程的环境风险总体可控。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）建设期的环境管理 ①建设单位应按照“三同时”管理制度的要求，依法依规进行竣工环保验收。 ②建设单位应按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号）、《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》（环办环评函〔2019〕939号）、《关于印发〈固定污染源排污登记工作指南（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕9号）的要求，进行排污许可证的申领或排污登记。 ③建立环境保护管理组织和机构，指定专人或兼职环保管理人员，落实各级环保责任。 ④制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。 ⑤对产污工序的工人和班组长进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 ⑥实施环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚做假，设置规范的采样平台用于环境监测。 ⑦建立相关记录台账：a、颗粒物和非甲烷总烃排放情况；b、废气收集、排放装置巡检记录，维修保养记录；c、危险废物收集交接记录，转运交接记录；d、突发环境事件记录；e、污染物监测记录；f、原辅材料使用记录；g、每月记录污染物排放量核算的数据资料，以供主管单位核查污染物排放量控制情况。 ⑧建立污染事故报告制度。当污染事故发生时，必须在事故发生二十四小时内，⑧向区环境主管部门作出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向区环境主管部门面报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 ⑨建立突发环境事件应急预案，配备相关应急器材，定期开展演练。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目废水、废气、固体废物和设备噪声的污染防治对策和措施切实可行，能够保证达标排放。安全措施规范可以有效防止安全事故的发生。达标排放的各类污染物对外部水环境、大气环境所构成的影响处于可接受范围，污染物的排放满足环境容量的限制要求，不改变所在地区的环境功能属性。 项目采取各项污染物治理措施后，环境污染可得到有效控制，对环境空气、地表水、声环境影响较小，从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 4.5000t/a | / | 4.5000t/a | +4.5000t/a |
| 废水 | CODcr | / | / | / | 0.00612t/a | / | 0.00612t/a | +0.00612t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.00153t/a | / | 0.00153t/a | +0.00153t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.00153t/a | / | 0.00153t/a | +0.00153t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.000306t/a | / | 0.000306t/a | +0.000306t/a |
| 一般工业 固体废物 | 次品产品 | / | / | / | 37.5t/a | / | 37.5t/a | +37.5t/a |
|  | 产品的包装废料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废抹布和手套 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 41.856t/a | / | 41.856t/a | +41.856t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 5.355t/a | / | 5.355t/a | +5.355t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①