# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：广东河海重工有限公司建设项目

建设单位（盖章）：广东河海重工有限公司

编制日期：       2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广东河海重工有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段 |  |  |
| 地理坐标 | （东经114度29分42.983秒，北纬23度27分11.074秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311 金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 66、结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 12000.00 | 环保投资（万元） | 72.00 |
| 环保投资占比（%） | 0.6 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12861.7 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《广东博罗县产业转移工业园区总体规划（2018-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 环境影响评价文件名称：《广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书》 审查机关：广东省生态环境厅 审查意见及文号：《广东省生态环境厅关于印发<广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书审查意见>的函》，粤环审〔2021〕84号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《广东博罗县产业转移工业园区总体规划（2018-2035年）》相符性分析 项目与《广东博罗县产业转移工业园区总体规划（2018-2035年）》相符性分析如下表所示。 表1-1 与《广东博罗县产业转移工业园区总体规划（2018-2035年）》相符性分析 《广东博罗县产业转移工业园区总体规划（2018-2035年）》规划要求; 本项目情况; 符合性结论. 广东博罗县产业转移工业园区在实施过程中，应严格执行项目准入制度，引入的项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年版）》、《市场准入负面清单（2020年版）》、《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）、《广东省水污染防治条例》等中的相关要求。 允许与主导产业相配套的低污染、低能耗的行业入区。规划实施过程中应严格按园区产业定位选择入园项目。; 项目属于C3311金属结构制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号）中限制类、淘汰类和《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中的禁止准入类项目，属于允许类。项目符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）、《广东省水污染防治条例》等相关文件要求。因此，该项目符合国家和地方的有关产业政策规定。项目符合入园要求。; 符合. 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等敏感区周边新建、改扩建涉及高健康风险、有毒有害气体（H2S、二噁英等）排放项目（城市民生工程建设除外）。; 本项目周边敏感点主要为金龙围村、潭湖村、武高村，但项目不涉及高健康风险、有毒有害气体排放。; 符合. 严格控制水污染严重地区高耗水、高污染行业发展。; 项目不涉及生产废水排放，生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后经市政管网纳入杨侨镇生活污水处理厂进行处理，不属于高耗水、高污染行业。; 符合. 入园企业不得引入电镀（含专业电镀和配 套电镀）、制浆造纸、印染、制革等重污染项目，不得引入直接向外环境水体排放含汞、砷、镉、铅、六价铬等一类污染物或持久性有机污染物的项目，严格控制电氧化、化工和含脱脂、陶化、磷化、表 面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。; 项目属于C3311金属结构制造，不属于电镀、制浆造纸、印染、制革等重污染项目、不属于电氧化、化工和含脱脂、陶化、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。项目不涉及生产废水排放，生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后经市政管网纳入杨侨镇生活污水处理厂进行处理，不涉及一类污染物或持久性有机污染物排放。; 符合. 禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼的大气重污染项目。禁止新建生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目（共性工厂除外）。; 项目属于C3311金属结构制造，不属于钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼的大气重污染项目。生产过程使用的水性漆属于低VOCs含量原辅材料，不涉及高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 符合. 严禁淘汰类、禁止类项目入园。; 项目属于C3311金属结构制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号）中限制类、淘汰类和《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中的禁止准入类项目。; 符合. 区域内新建高耗能项目单位产品（产值）能耗须达到国际先进水平，采用最佳可行污染控制技术。; 项目采用电能能源，不属于高耗能项目。污染防治措施属于可行技术。; 符合. 不符合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”要求的项目，严禁引入园区。; 项目符合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”要求。; 符合. 禁止新建、改扩建项目使用高污染燃料。; 项目能耗为电能，不涉及高污染燃料的使用。; 符合. 2、与《广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书》相符性分析 项目与《广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书》相符性分析如下表所示。 表1-2 与《广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书》相符性分析 《广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书》要求; 本项目情况; 符合性结论. 入园项目应符合有关法律、法规、规章以及《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）等文件要求，符合国家、省产业政策和园区产业定位，符合省、市“三线一单”生态环境分区管控要求，优先引进无污染或轻污染的项目，不得引入含有电镀、印染工艺的，以及制浆造纸、制革等重污染项目，不得引入排放含汞、砷、镉、铅、六价铬等一类污染物或持久性有机污染物的项目。; 本项目属于C3311金属结构制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号）中限制类、淘汰类和《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中的禁止准入类项目，属于允许类，符合国家和地方的有关产业政策规定以及省、市“三线一单”生态环境分区管控要求。项目不涉及电镀、印染工艺，不属于制浆造纸、制革等重污染项目，不涉及含汞、砷、镉、铅、六价铬等一类污染物或持久性有机污染物的排放。; 符合. 入园工业企业和园区内、外的居民点、学校、医院等环境敏感点之间需根据项目环境影响评价的结论合理设置环境防护距离，必要时在工业企业与环境敏感点之间设置防护绿地。严格落实防护距离内的建设要求，不得规划建设集中居住区、学校、医院等环境敏感点。; 项目厂界距离最近敏感点（金龙围村）约163m。项目设立了100m卫生防护距离，卫生防护距离内无居民点、学校、医院等环境敏感点。; 符合. 园区企业应使用天然气、电能等清洁能源，并按照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）等的要求，采取有效的废气收集、处理措施，减少废气排放量，确保大气污染物达标排放，并避免恶臭污染影响。; 项目采用电能能源，开料、焊接组装废气经袋式除尘器处理达标后排放；喷砂废气经两级除尘装置（旋风除尘器+滤筒式除尘器）处理达标后排放；调漆喷漆晾干废气收集后经“喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理达标后排放，废气均采取有效措施处理后达标排放。; 符合. 按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物分类收集、综合利用和处理处置等措施，防止造成二次污染。一般工业固体废物应立足于回收利用，不能利用的应按有关要求进行处置。危险废物的污染防治须严格执行国家和省对危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置。; 项目固废分类收集分类处置，一般固废分类收集后交由专业回收单位处理，危险废物分类收集后委托有资质单位处置，生活垃圾统一由环卫部门清运处理。; 符合. 完善园区环境风险事故防范和应急预案，建立健全企业、园区和区域三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。; 项目采取事故风险防范和应急措施，避免污染事故对周边环境造成影响。; 符合. 3、与《广东省生态环境厅关于印发<广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书审查意见>的函》（粤环审〔2021〕84号）相符性分析 项目与《广东省生态环境厅关于印发<广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书审查意见>的函》（粤环审〔2021〕84号）相符性分析如下表所示。 表1-3 与粤环审〔2021〕84号文件相符性分析 粤环审〔2021〕84号文件要求; 本项目情况; 符合性结论. （一）鉴于区域水环境较为敏感，建议园区结合区域水环境质量及污染防治措施落实情况，并根据污水处理设施实际处理能力合理控制开发时序。加快推进园区配套1#、2#污水处理厂建设，建成前园区不得新增生产废水排放；配合做好流域水环境整治工作，推动南蛇沥、公庄河、石湾镇中心排渠、紧水河等流域环境功能恢复和水质持续改善，石湾镇中心排渠水质整治达到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002）IV类标准前，区块四、五、六不得排放生产废水。园区区块一生产废水、生活污水排入配套的1#污水处理厂处理达标后排放，区块二、三生产废水、生活污水排入配套的2#污水处理厂处理达标后排放，区块四、五、六生产废水和生活污水依托石湾镇大牛垒污水处理厂集中处理。1#、2#污水处理厂排放尾水中COD、BOD5、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V类标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者。石湾镇大牛垒污水处理厂排放尾水中氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V类标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者。园区应严格控制废水排放量，生产废水、生活污水排放量近期分别控制在4065、9747吨/日以内，远期分别控制在6828、13375吨/日以内。; 项目无生产废水排放，外排污水主要为员工的生活污水，项目所在地属于博罗县杨侨镇生活污水处理厂的集污范围之内。项目生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入博罗县杨侨镇生活污水处理厂进行深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准以及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值后排入南蛇沥，再汇入公庄河，最后进入东江。; 符合. （二）进一步优化产业园用地规划。入园工业企业和园区内、外的居民点、学校、医院等环境敏感点之间需根据建设项目环境影响评价结论合理设置环境防护距离，必要时在工业企业与环境敏感点之间设置防护绿地。严格落实防护距离内的建设要求，不得规划建设集中居住区、学校、医院等环境敏感点。; 项目厂界距离最近敏感点（金龙围村）约163m。项目设立了100m卫生防护距离，卫生防护距离内无居民点、学校、医院等环境敏感点。; 符合. （三）严格执行报告书建议的生态环境准入清单。入园项目应符合有关法律、法规、规章的规定，符合国家、省产业政策和园区产业定位，符合省、市“三线一单”生态环境分区管控要求，符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）等省、市关于东江流域水质保护的相关要求，优先引进无污染或轻污染的项目，不得引入含有电镀、印染工艺的，以及制浆造纸、制革等重污染项目，不得引入排放含汞、砷、镉、铅、六价铬等一类污染物或持久性有机污染物的项目。; 本项目属于C3311金属结构制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号）中限制类、淘汰类和《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中的禁止准入类项目，属于允许类，符合国家和地方的有关产业政策规定以及省、市“三线一单”生态环境分区管控要求。项目不涉及电镀、印染工艺，不属于制浆造纸、制革等重污染项目，不涉及含汞、砷、镉、铅、六价铬等一类污染物或持久性有机污染物的排放。; 符合. （四）园区企业应使用天然气、电能等清洁能源，并按照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《工业炉窑大气污染综合治理方 案》（环大气〔2019〕56号）等的要求，采取有效的废气收集、处理措施，减少废气排放量，确保大气污染物达标排放，并避免恶臭污染影响。结合VOCs总量减排工作要求，压减VOCs排放量。落实国家和省、市有关碳减排要求，推动园区碳减排工作。; 项目采用电能能源，开料、焊接组装废气经袋式除尘器处理达标后排放；喷砂废气经两级除尘装置（旋风除尘器+滤筒式除尘器）处理达标后排放；调漆喷漆晾干废气收集后经“喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理达标后排放，废气均采取有效措施处理后达标排放。; 符合. （五）按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物分类收集、综合利用和处理处置等措施，防止造成二次污染。一般工业固体废物应立足于回收利用，不能利用的应按有关要求进行处置。危险废物的污染防治须严格执行国家和省对危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置。; 项目一般固废分类收集后交由专业回收单位处理，危险废物分类收集后委托有资质单位处置，生活垃圾统一由环卫部门清运处理。; 符合. （六）完善园区环境风险事故防范和应急预案，建立健全企业、园区和区域三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。; 项目拟配套有效的风险防范措施和事故应急措施，防止环境突发事件污染环境。; 符合. （七）按照《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号)、《广东省人民政府办公厅印发关于深化我省环境影响评价制 度改革指导意见的通知》（粤办函〔2020〕44号）、《广东省生态环境厅关于做好建设项目环评制度改革举措落实工作的通知》（粤环函〔2020〕302号）和《广东省生态环境厅关于进一步做好产业园区规划环境影响评价工作的通知》（粤环函〔2021〕64号）的要求，结合常规环境质量监测情况，按环境要素每年对区域环境质量进行统一监测和评价，梳理区域主要污染源和污染物排放清单，以及环境风险防范应急等情况，编制年度环境管理状况评估报告，并通过官方网站、服务窗口等方式公开、共享，接受社会监督。规划在实施过程中，发生重大调整或修编时应重新或补充进行环境影响评价。; 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关规定，企业按照最新的监测方案开展监测，其中颗粒物、TVOC的监测频次均为每年1次。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 4、与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》的相符性分析 本项目位于广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段，所在地属于重点管控单元，环境管控单元编码ZH44132220006，环境管控单元名称为博罗产业转移工业园（博东片区），项目与相应的管控要求相符性分析见下表。 表1-4 与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》相符性分析一览表 管控要求; 本项目情况; 符合性结论. 一、生态保护红线相符性. 博罗县生态空间优先保护区总面积为752.514km2，占区域国土总面积的26.36%。根据山系、水系将生态空间优先保护区进行分区，按照生态保护红线和一般生态空间进行分类，得到10个生态空间优先保护区斑块。 根据县区将生态空间一般管控区进行分区，得到为1个生态空间一般管控区斑块。 生态空间管控要求： （1）生态保护红线 生态保护红线的根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的相关要求进行管控，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 （2）一般生态空间管控要求 一般生态空间根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》进行管控，一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 本项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段，根据《博罗县生态空间最终划定情况图》以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表3.3-2，本项目不位于生态保护红线和一般生态空间内，属于生态空间一般管控区。; 符合. 二、环境质量底线相符性. 水环境质量底线; 博罗县水环境重点管控区主要根据水环境评价和污染源分析结果，将水质现状未达到水质目标的水体的集水范围纳入重点管控区。 未涉及到优先保护区和重点管控区的范围即为一般管控区，未涉及到优先保护区和重点管控区的范围即为一般管控区，最终博罗县水环境优先管控区面积330.971 km2，占县域国土面积的11.59%。 水环境管控分区管控要求 （1）区域布局管控要求 加强涉水项目环境准入管理。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。禁止在东江干流和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。 （2）能源资源利用要求 强化水资源节约集约利用。推动农业节水增效；推进工业节水减排；开展城镇节水降损；保障江河湖库生态流量。 （3）污染物排放管控要求 加大水污染物防治力度。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建项目实施减量替代。大力整治“散乱污”企业，全面整治入河排污口，系统治理河涌和黑臭水体。加快推进生活污水处理设施建设和提质增效，率先消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。 （4）环境风险防控要求 加大水环境风险防范力度。强化饮用水水源地风险管控，加强东江等供水通道干流沿岸及饮用水水源、备用水源环境风险防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。强化涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险评估和防控。; 根据《博罗县水环境质量底线管控分区划定情况图》、广东省“三线一单”平台以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表4.8-2，本项目不位于水环境优先保护区、水环境生活污染重点管控区、水环境工业污染重点管控区内，属于水环境一般管控区。 本项目属于C3311金属结构制造，不属于明文规定的限制类或淘汰类项目，且本项目不位于饮用水源保护区内。 本项目无生产废水排放，生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后排入杨侨镇生活污水处理厂，处理达标后排入南蛇沥，再汇入公庄河，最后进入东江。 本项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 大气环境质量底线; 博罗县大气环境优先保护区面积673.794 km2，占博罗县面积的23.60%；4类重点管控区叠加去重叠后的面积为1226.730 km2，占博罗县国土面积的42.96%；大气环境一般管控区面积954.681 km2，占博罗县国土面积的33.44%。 大气环境管控要求 （1）区域布局管控要求 加强涉气项目环境准入管理。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建大气污染物排放工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。禁止新建、扩建燃煤燃油的火电机组（含企业自备电站），推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖。禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目。 （2）能源资源利用要求 优化调整能源结构。推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出，鼓励服役时间达30年左右燃煤机组及配套锅炉提前退役。大力压减非发电散煤消费，加大力度推进重点地区、重点行业燃煤自备电厂和燃煤自备锅炉“煤改气”工程。落实天然气大用户直供政策，拓宽供气来源，提高供气能力，降低工业用气价格，加快推动天然气管网省级园区通、重点企业通。 完善能源消费总量和强度“双控”制度。科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平，探索建立二氧化碳总量管理制度。 推动交通领域能源结构优化调整。依法依规科学合理优化调整储油库、加油站布局，加快充电桩、加气站、加氢站以及综合性能源补给站建设。大力推广使用新能源汽车。大力推进绿色港口和公用码头建设，提升岸电使用率；有序推动船舶、港业机械等“油改气”、“油改电”，降低港口柴油使用比例。 （3）污染物排放管控要求 严控大气污染物排放。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物倍量替代。深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理，火电及钢铁行业企业大气污染物达到可核查、可监管的超低排放标准；水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业大气污染物达到特别排放限值要求；深入推进石化、溶剂使用及挥发性有机液体储运销的挥发性有机物减排，通过源头替代、过程控制和末端治理实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。以臭氧生成潜势较大行业企业为重点，全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。 （4）环境风险防控要求 加强重点园区环境风险防范。加强龙溪电镀基地、桦阳印染工业园、博罗产业转移工业园等园区的环境风险防控，建立完善污染源在线监控系统，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。; 根据《博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况图》、《博罗县环境空气质量功能区划图》以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表5.4-2，本项目属于大气环境高排放重点管控区，不属于环境空气质量一类功能区。 本项目不涉及燃煤燃油的火电机组、锅炉使用。本项目属于C3311金属结构制造，不属于规定的禁止类和限制类项目。 本项目使用的能源仅为电能，不涉及天然气等的使用。 本项目不涉及高VOCs原辅料的使用，使用的水性漆属于低VOCs含量原辅料，产生的有机废气收集后经“喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放；产生的开料粉尘、焊接烟尘收集后经“袋式除尘器”处理达标后高空排放；产生的喷砂粉尘收集后经“两级除尘装置（旋风除尘器+滤筒式除尘器）”处理达标后高空排放。 本项目不位于龙溪电镀基地、桦阳印染工业园、博罗产业转移工业园等园区内。; 符合. 土壤环境安全利用底线; 严格控制新增重金属污染物排放。继续严格实施重金属污染防治分区防控策略，禁止在重点防控区内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 强化土壤环境风险管控。实施农用地分类管理，保障农产品质量安全。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建涉环境污染重点行业企业、污水处理厂、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂及污染处理处置设施等公用设施。强化建设用地风险管控，防范人居环境风险。规范受污染建设用地再开发。 强化重金属风险管控。加强涉重金属污染源环境风险管控。强化涉重危险废物安全处理处置。加强污染地块风险管控，建立污染地块清单，实施污染地块分类管理，强化污染场地开发利用环境管理。; 根据《博罗县建设用地土壤管控分区划定情况图》以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》6.1.2、6.1.3，本项目不位于建设用地污染风险重点管控区内，属于土壤环境一般管控区。 本项目不涉及重金属，不位于优先保护类耕地集中区域。; 符合. 三、资源利用上线相符性. 根据《博罗县资源利用上线——土地资源优先保护区划定情况图》，本项目不位于土地资源优先保护区内； 根据《博罗县资源利用上线——矿产资源开发敏感区划定情况图》，本项目不位于博罗县矿产资源开发敏感区内； 根据《博罗县资源利用上线——高污染燃料禁燃区划定情况图》，本项目不位于博罗县高污染燃料禁燃区内。. 四、环境准入清单相符性. 区域布局管控; 1-1. 【产业/鼓励引导类】园区重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2. 【产业/限制类】入园项目应符合现行有效的《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》等相关产业政策的要求以及园区产业定位。 1-3. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 1-4. 【其他/综合类】严格生产空间和生活空间管控。工业企业禁止选址生活空间，生产空间禁止建设居民住宅等敏感建筑；与村庄临近的区域应合理设置控制开发区域（产业控制带），产业控制带内优先引进无污染的生产性服务业，或可适当布置废气排放量小、工业噪声影响小的产业。; 1-1、1-2. 本项目为C3311结构金属制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）禁止准入类，属于符合单元产业要求项目。 1-3. 本项目不涉及重金属的产生与排放。 1-4. 本项目厂界距离最近敏感点（金龙围村）约163m。项目设立了100m卫生防护距离，卫生防护距离内无居民点、学校、医院等环境敏感点以及居民住宅等敏感建筑。项目噪声采取隔声减振、合理布置设备布局等措施达标排放，对周边环境影响较小。; 相符. 能源资源利用; 2-1. 【其他/综合类】有行业清洁生产标准的新引起项目清洁生产水平须达到本行业国内先进水平。; 2-1. 本项目属于C3311金属结构制造，不涉及行业清洁生产标准。; 相符. 污染物排放管控; 3-1. 【水/综合类】地方政府需加快落实纳污水体南蛇沥的水污染物削减措施，改善其水环境质量。 3-2. 【大气/限制类】强化VOCs的排放控制，新引进排放VOCs项目须实行倍量替代。 3-3. 【固废/综合类】产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的入园企业在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。; 3-1. 本项目无生产废水排放，生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入杨侨镇生活污水处理厂进行深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准以及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值后排入南蛇沥，对南蛇沥水环境影响较小。 3-2. 项目使用的水性漆属于低VOCs含量原辅料，产生的有机废气收集经“喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理达标后排放。 3-3. 项目一般固废暂存间及危险废物暂存间均配套有防扬散、防流失、防渗漏及其它防止污染环境的措施。; 相符. 环境风险防控; 4-1. 【风险/综合类】园区应建立企业、园区、区域三级环境风险防控体系，加强园区及入园企业环境应急设施整合共享，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入园区外环境。强化园区风险防控。 4-2. 【风险/综合类】生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的入园项目应配套有效的风险防范措施，并根据国家环境应急预案管理的要求编制突发环境事件应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。; 4-1、4-2. 项目拟配套有效的风险防范措施和事故应急措施，防止环境突发事件污染环境。; 相符. 因此，本项目建设与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》是相符的。 5、产业政策相符性 本项目属于C3311结构金属制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号），项目不属于明文规定的限制类或淘汰类项目，生产过程中不涉及禁止的项目、工艺和设备。因此，本项目符合国家和地方的有关产业政策规定。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号），项目不属于所列的禁止准入事项和许可准入事项。因此，本项目符合国家和地方的有关产业政策规定。 6、选址规划符合性 项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段，根据《博罗县博东博西产业集聚发展片区控制性详细规划》（2014-2030年）——东区土地利用规划图，项目用地为工业用地，根建设单位提供的不动产权证（粤（2020）博罗县不动产权第0100981号）项目用地为工业用地。项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域。因此，项目选址目前基本符合当地的总体规划，在确保项目各种环保及安全措施得到落实和正常运作的情况下，不会改变区域的环境功能现状，故项目选址是合理的。 7、环境功能区划符合性分析 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复(粤府函〔2014〕188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）和{惠州市人民政府关于《惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案》的批复}（惠府函〔2020〕317号），项目所在地不属于饮用水源保护区内，项目外排废水主要为员工生活污水。 项目纳污水体主要为南蛇沥和公庄河，根据引用的现状数据，公庄河水质现状能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求；南蛇沥水质现状不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准的要求，沿岸部分地区的污水管网未完善，河道沿线生活和生产废水的排放是水域被污染的主要原因，这种污染情况随着当地市政污水设施的完善而逐渐得到改善，南蛇沥的水质将得到有效改善。本项目无生产废水排放，生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后经市政污水管网纳入杨侨镇生活污水处理厂集中处理，不会增加水环境负荷；根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2021年修订），项目所在区域为环境空气质量二类区功能区；根据《广东博罗县产业转移工业园区2021年度环境管理状况评估工作报告》——东区区块一声环境功能区划图，以及《惠州市声环境功能区划分方案》（惠府函[2017]445号），本项目北、东、南两侧属于声环境功能3类区，西侧属于声环境功能4a类区，声环境质量达标。项目周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划要求。项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能，则项目运营与环境功能区划相符合。 8、与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相关规定具体如下：： （1）严格控制重污染项目建设：严格执行相关规定，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 （2）强化涉重金属污染项目管理：东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染 物和持久性有机污染物的项目。 （3）严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙 岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 本项目生产过程无生产废水排放，生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入杨侨镇生活污水处理厂进行深度处理，经处理达标后尾水排入南蛇沥，最后汇入公庄河。本项目不属于以上禁批或限批行业。因此，项目选址符合《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的要求。 9、与《广东省水污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第73号））的相符性分析 根据《广东省水污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第73号））： 第四十四条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。 本项目位于东江流域，用地不属于饮用水水源保护区，不属于条例规定的禁止类和严格控制类生产项目，无工业废水排放，生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后经市政管网纳入杨侨镇生活污水处理厂处理，本项目符合生态环境准入清单要求，并依法进行了环境影响评价，因此，本项目与《广东省水污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第73号））相符。 10、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析 （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理； 项目所使用的水性漆属于低挥发性原辅料，挥发的有机废气较少，有机废气收集后通过“喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理达标排放，对外界环境影响不大。 综上所述，项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）文件的要求。 11、与《关于印发＜广东省涉VOCs重点行业治理指引＞的通知》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单中C3311 金属结构制造，设有喷漆工艺，属于表面涂装，根据《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办【2021】43号）中“八、表面涂装行业 VOCs 治理指引”，本项目与其相符性分析见表1-2。 表1-5 项目与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》对照分析 环节; 控制要求; 本项目相关情况; 是否 相符. 源头削减. 水性涂料; 其他机械设备涂料： 底漆VOCs含量≤250g/L； 中涂漆VOCs含量≤200g/L； 面漆VOCs含量≤300g/L； 清漆VOCs含量≤300g/L；；; 根据建设单位提供的资料，水性底漆VOCs含量为119g/L；水性面漆VOCs含量为171g/L。; 符合. VOCs物料使用; 工程机械企业生产过程中使用的涂料VOCs含量应符合GB30981-2020中的规定。. 过程控制. VOCs物料储存; 油漆、稀释剂、清洗剂等含VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目水性漆存储于密封的容器中。; 符合. 油漆、稀释剂、清洗剂等盛装VOCs物料的容器存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目水性漆存放于室内，非取用状态时封口，保持密闭。; 符合. 涂装工艺; 工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。; 项目调漆喷漆晾干工艺均在同一个密闭喷漆房内进行。; 符合. 工艺过程; 调配、电泳、电泳烘干、喷涂（低、中、面、清）、喷涂烘干、修补漆、修补漆烘干等使用VOCs质量占比大于等于10%物料的工艺过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 项目调漆喷漆晾干工艺过程位于密闭空间中，配备有废气收集装置；废气收集后经“喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理。; 符合. 废气收集; 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 废气收集系统的输送管道密闭，废气收集系统负压。; 符合. 废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。; 项目废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 末端治理. 排放水平; 其他表面涂装行业：a）2002年1月1日前的建设项目排放的工艺有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第一时段限值；2002年1月1日起的建设项目排放的有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3。; 项目有机废气排气筒排放浓度满足广东省《固定污染源挥发性有机物排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值；项目车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜3 kg/h；项目厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3; 符合. 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 项目VOCs废气采用活性炭吸附法，活性炭装填量满足项目废气处理要求，活性炭定期更换; 符合. VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目VOCs治理设施与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用; 符合. 污染治理设施编号可为排污单位内部编号，若无内部编号，则根据《排污单位编码规则》（HJ 608）进行编号。有组织排放口编号应填写地方环境保护主管部门现有编号，或根据《排污单位编码规则》（HJ 608）进行编号。; 项目污染治理设施编号根据《排污单位编码规则》（HJ 608）进行编号; 符合. 设置规范的处理前后采样位置，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所，优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。; 项目设置规范的处理前后采样位置; 符合. 废气排气筒应按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》(粤环〔2008〕42号)相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。; 项目废气排气筒设置与排污口相应的环境保护图形标志牌; 符合. 环境管理. 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 项目运营期按要求建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量; 符合. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。; 项目运营期按要求立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸附剂）购买和处理记录; 符合. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。; 项目运营期按要求建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料; 符合. 台账保存期限不少于3年。; 项目运营期按要求台账保存期限不少于3年; 符合. 自行监测; 水性涂料涂覆、水性涂料（含胶）固化成膜设施废气重点排污单位主要排放口至少每季度监测一次挥发性有机物及特征污染物，一般排放口至少每半年监测一次挥发性有机物及特征污染物，非重点排污单位至少每年监测一次挥发性有机物及特征污染物。; 项目属于非重点排污单位，调漆喷漆晾干有机废气排放口每年监测一次; 符合. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目工艺过程产生的含VOCs废活性炭按照相关要求进行储存、转移和输送。; 符合. 其他. 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; 本项目VOCs总量由惠州市生态环境局博罗分局分配; 符合. 12、与《广东省大气污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告 第20号）的相符性分析 根据《广东省大气污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告 第20号）： 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 本项目生产工序使用电能，排放的挥发性有机物配备了有效的收集治理设施，因此本项目与《广东省大气污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告 第20号）相符。 综上，本项目符合地方及国家产业政策的要求，符合土地利用规划，在确保项目各种环保及安全措施得到落实和正常运作的情况下，不会改变区域的环境功能现状。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设规模 广东河海重工有限公司建设项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段，其地理位置中心经纬度为N 23°27′11.074″、E 114°29′42.983″（具体地理位置见附图1）。项目自建厂房进行生产，项目总占地面积18139m2，建筑面积16147.5m2，项目主要工程组成见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 类别; 建设内容; 工程内容. 主体工程; 厂房1; 1栋单层厂房，高12m，占地面积10353m2，建筑面积10353m2。设有焊接铆焊区、调漆喷漆区、晾干区、喷砂区、不锈钢板摆放区、其他钢材摆放区. 厂房2 （焊接组装车间）; 1栋单层厂房，高23.5m，占地面积1479m2，建筑面积1479m2。设有焊接铆焊区。. 辅助工程; 办公室; 1栋3层建筑，高13.5m，占地面积416.5m2，建筑面积1249.5m2. 宿舍; 1栋5层建筑，高20.3m，占地面积613.2m2，建筑面积3066m2. 厨房; 位于宿舍1楼，占地面积100m2. 储运工程; 原料仓库; 位于厂房1内，面积约800m2. 成品仓库; 位于厂房1内，面积约1000m2. 公用工程; 给水工程; 市政自来水供应. 排水工程; 雨水排放系统；污水管网. 供电工程; 市政电网供应. 环保工程; 废气; 厂房1; 开料粉尘、焊接组装烟尘：集气装置+布袋除尘器+15m排气筒（1#）. 喷砂粉尘：集气装置+两级除尘装置（旋风除尘器+滤筒式除尘器）+15m排气筒（2#）. 调漆喷漆晾干废气：集气装置+喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置+15m排气筒（3#）. 厂房2; 焊接组装烟尘：集气装置+布袋除尘器+25m排气筒（4#）. 油烟废气; 经高效油烟净化器处理后，经15m专用管道（5#）高空排放. 噪声; 基础减振、厂房隔声. 废水; 生活污水; 经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后经市政污水管网排入排入杨侨镇生活污水处理厂，处理达标后排入南蛇沥，汇入公庄河，最终排入东江. 固废; 一般工业固废; 储存于一般固体废物暂存间（占地面积约100m2），交由相关专业回收公司回收处理。. 危废; 储存于危险废物暂存间（占地面积约80m2），交由有资质单位处理。. 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运处理. 依托工程; /; 杨侨镇生活污水处理厂. 2、环保投资估算 表2-2 环保投资一览表 序号; 污染源; 污染物名称; 主要环保措施; 预计投资（万元）. 1; 废气; 开料粉尘、厂房1焊接组装烟尘; 集气装置+布袋除尘器+15m排气筒（1#）; 60. 喷砂粉尘; 集气装置+两级除尘装置（旋风除尘器+滤筒式除尘器）+15m排气筒（2#）. 调漆喷漆晾干废气; 集气装置+喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置+15m排气筒（3#）. 厂房2焊接组装烟尘; 集气装置+布袋除尘器+25m排气筒（4#）. 油烟; 高效油烟净化器处理后经15m专用管道（5#）高空排放. 2; 废水; 生活污水; 经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后排入市政管网; 2. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶、交由环卫部门清理; 1.5. 一般工业固体废物; 交专业公司回收处理; 2. 危险废物; 委托有资质单位转运处置; 3. 4; 噪声; 设置减振隔声措施，生产车间设置隔音门窗等措施，定期对各种机械设备进行维护与保养; 1.5. 5; 环境 风险; 手提式干粉灭火器、推车式灭火器、灭火毯、沙子等应急措施; 2. 6; 合计; 72. 3、主要产品信息 表2-3 项目主要产品及产量 序号; 产品名称; 年产量（m2/年）; 年产件数（件/年）; 规格/型号; 备注. 1; 钢闸门; 300; 300; 1.0m*1.0m*0.1m; 约250t. 9840; 400; 6.0m*4.1m*0.12m; 约1315t. 2; 钢坝门; 18000; 300; 10.0m*6.0m*0.12m; 约2000t. 合计; 27780; 1000; /; 3565t. 4、项目原辅材料消耗情况 表2-4 主要原辅材料用量一览表 序号; 名称; 性态; 年用量（t/a）; 最大储存量（t）; 存放位置. 1; 不锈钢板; 固态; 1580; 50; 仓库. 2; 其他钢材; 固态; 2000; 60. 3; 焊丝; 固态; 33; 1. 4; 石英砂; 固体; 5; 0.3. 5; 水性底漆; 液态; 20.7; 0.5. 6; 水性面漆; 液态; 8.6; 0.2. 7; 润滑油; 液态; 0.1; 0.005. 8; 切削液; 液态; 0.17; 0.005. （1）涉及的化学品原辅材料的理化性质说明： 1）其他钢材：槽钢、角铁、钢筋、工字钢、圆钢。槽钢：截面为凹槽形的长条钢材，属建造用和机械用碳素结构钢，是复杂断面的型钢钢材，其断面形状为凹槽形，槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等；角铁：也称角钢，两边互相垂直成角形的长条钢材，主要用于金属构件及厂房的框架等；工字钢：也称为钢梁，是截面为工字形状的长条钢材。钢筋、圆钢：横截面为圆形的长条钢材。 2）焊丝：焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。在气焊和钨极气体保护电弧焊时，焊丝用作填充金属；在埋弧焊、电渣焊和其他熔化极气体保护电弧焊时，焊丝既是填充金属，同时焊丝也是导电电极。焊丝的表面不涂防氧化作用的焊剂。 3）石英砂：石英石经破碎加工而成的石英颗粒。石英石是一种非金属矿物质，是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物。 4）水性底漆：主要用作钢结构防腐涂装底漆，起保护效果。根据建设单位提供的水性环氧富锌底漆MSDS，其密度为2300kg/m3，主要成份为：改性胺树脂8~10%、丙二醇甲醚10%、二丙二醇丁醚2~3%、锌粉50~80%，滑石粉3~8%，水性环氧乳液（B组分）13~17%。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1规定水性涂料中金属基材防腐涂料单组份底漆VOCs含量≤200g/L，根据建设单位提供的检测报告，本项目使用的水性底漆VOCs为119g/L，属于低VOCs含量的涂料。 5）水性面漆：本项目使用的水性面漆，不含苯、甲苯、二甲苯、甲醛、游离TDI有毒重金属等有害物质，具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。根据建设单位提供的水性面漆MSDS，其密度为950kg/m3，主要成份为：水性树脂50%~65%、水性颜料0%~30%、银粉0~10%、水性助剂1%~10%，水7%~11%。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1规定水性涂料中金属基材防腐涂料单组份面漆VOCs含量≤250g/L，根据建设单位提供的检测报告，本项目使用的水性面漆VOCs为171g/L，属于低VOCs含量的涂料。 6）润滑油：用在各种类型机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。 7）切削液：切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。主要成分为：基础油、表面活性剂、防锈剂、合成添加剂，与水相溶。 （2）水性漆用量核算 表2-5 项目产品喷漆面积核算 序号; 产品名称; 喷粉加工; 总喷漆面积（m2）. 喷漆面积（m2）; 合计（m2）; 喷漆件数（件）. 1; 钢闸门; 1.0*1.0*2=2 1.0*0.1*2=0.2 1.0*0.1*2=0.2; 2.4; 300; 720. 6.0*4.1*2=49.2 6.0*0.12*2=1.44 4.1*0.12*2=0.984; 51.624; 400; 20649.6. 2; 钢坝门; 10.0*6.0*2=120 10*0.12*2=2.4 6.0*0.12*2=1.44; 123.84; 300; 37152. 合计; 58521.6. 注：本环评按照建设单位提供的钢闸门、钢坝门的长、宽、高计算长方体的表面积，即喷漆面积. 项目喷漆产品喷涂2道水性漆，喷底漆自然晾干后，再进行面漆的喷涂。单道漆膜厚为0.03mm，总漆膜厚度为0.06mm。参照《谈喷涂涂着效率》（王锡春），低压空气喷涂涂着率为50%~65%，本项目工件水性漆附着率按60%计算。 根据喷涂行业对水性漆使用量的计算方法，水性漆使用量可按下式进行计算： 具体项目漆料用量核算见下表： 表2-6 项目水性漆用量核算一览表 涂料类型; 产品喷涂面积（m2）; 单位产品喷涂厚度（mm）; 涂料密度（kg/m3）; 附着率; 固含率; 涂料用量（t/a）. 水性底漆; 58521.6; 0.06; 2300; 60%; 65%; 20.7. 水性面漆; 58521.6; 0.06; 950; 60%; 65%; 8.6. 注：本项目水性漆附着率和固含率根据同类企业生产经验所得. 上表核算的漆量为调配后的漆量，根据建设单位提供资料，水性底漆与水按8：2的比例混合后进行喷涂，调配后水性底漆总量为20.7t/a，则水性底漆用量为16.56t/a，调水性底漆用水量为4.14t/a；根据建设单位提供资料，水性面漆与水按8：2的比例混合后进行喷涂，调配后水性面漆总量为8.6t/a，则水性面漆用量为6.88t/a，调水性面漆用水量为1.72t/a。则本项目调漆用水量为5.86t/a。 5、项目主要生产单元及生产设施一览表 项目主要生产单元及生产设施见下表。 表2-7 主要设备清单一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 设施参数; 数量. 1; 开料; 开料; 切断机; 处理能力0.3t/h; 1台. 剪板机; 处理能力0.6t/h; 2台. 数控等离子切割机; 处理能力0.6t/h; 2台. 冲剪机; 处理能力0.3t/h; 1台. 锯床; 处理能力0.6t/h; 2台. 2; 机加工; 机加工; 卷板机; 处理能力0.12t/h; 1台. 弯曲机; 处理能力0.12t/h; 1台. 折弯机; 处理能力0.12t/h; 1台. 钻床; 处理能力0.24t/h; 2台. 车床; 处理能力0.36t/h; 3台. 刨床; 处理能力0.24t/h; 2台. 铣床; 处理能力0.36t/h; 3台. 3; 焊接组装; 焊接组装; 二保焊机; 处理能力1.51t/h; 25台. 龙门埋弧焊机; 处理能力0.058t/h; 1台. H型钢组立机; 处理能力1.5t/h; 1台. 4; 校正; 校正; 油压校正机; 处理能力1.0t/h; 2台. H型钢液压矫正机; 处理能力0.5t/h; 1台. 5; 喷砂; 喷砂; 喷砂房; 规格（L*W*H） 15m*6.5m*6m; 1间. 工作台（L*W） 12m*2.8m; 1个. 喷枪 喷砂能力2.2kg/h; 2把. 6; 喷漆; 喷漆; 喷漆房; 规格（L*W*H） 15m*6.5m*6m; 1间. 喷枪 喷涂能力4.9kg/h; 5把. 晾干; 晾干房; 规格（L*W*H） 15m*6.5m*6m; 1间. 6、用能规模 项目不设备用发电机，用电由当地市政电网供应，年用电量约100万kw•h。 7、劳动定员及工作制度 项目员工50人，均在项目内食宿，日工作8小时，年运行300天。 8、给排水系统 （1）给水系统 生产用水： 1）调漆用水：根据前文分析，本项目调漆用水为5.86t/a（0.0195t/d）。 2）喷淋塔用水：本项目设施设置1个喷淋塔，其中循环水池尺寸为L*W*H=2.1*1.1*1.1m，有效水深为0.35m，则喷淋塔循环水量为0.809t/d，由于蒸发损耗需定期补水，每天补充水量按循环量的1%计算，则需补充水量约0.00809t/d，项目年工作300d，则补充水量约为2.43t/a。为了满足生产需要，该喷淋水需每季度更换一次，即每年更换四次，更换水量为3.24t/a（0.0108t/d），喷淋塔废水定期委托有资质单位处理，不外排。 生活用水：项目员工50人，均在厂内食宿，参照《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），国家机构（92）-国家行政机构（922）-办公楼-有食堂和浴室用水定额为15m3/人•a，则项目生活用水量为750t/a，2.5t/d（以300天计算）。 喷淋塔用水 0.00809 0.00809 新鲜水 2.528 三级化粪池 生活用水 0.5 2.5 杨侨镇生活污水处理厂 2 2 0.809 隔油隔渣池 2 有资质单位处理 0.0108 调漆用水 于产品中消耗 0.0195 0.0195 图2-1 水平衡图（t/d） （2）排水系统 项目主要外排废水为员工生活污水，生活污水产污系数按0.8计，则项目生活污水产生量为600m3/a，生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后，经市政集污管网排入杨侨镇生活污水处理厂处理。 9、四置情况及平面布局 本项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段。项目北面25米为杨侨大道；西面16米为双杨大道；项目南面和东面均为空地。项目卫星影像及四至情况见附图2，现场勘查见附图3，项目总平面布置图见附图4，车间平面布置图见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目钢闸门、钢坝门生产工艺流程如下图所示： 开料 不锈钢板、其他钢材 金属边角料、开料粉尘、噪声 机加工 金属边角料、废切削液、废切削液桶、噪声 调漆喷漆晾干 漆雾、有机废气、漆渣、废漆桶、喷淋废水、废活性炭、噪声 喷砂 校正 噪声 焊接组装 焊接烟尘、噪声 喷砂粉尘、噪声 包装入库 废包装材料 工艺流程说明： 开料：根据订单尺寸要求利用切断机、剪板机、数控等离子切割机、冲剪机、锯床对不锈钢板、其他钢材进行切割、裁剪的过程，其中切割机和锯床会产生少量金属粉尘。此工艺会产生金属边角料、开料粉尘和噪声。 机加工：根据订单中产品所需的形状，利用卷板机、弯曲机、折弯机、钻床、车床、铣床（只有此设备会用到切削液）、刨床将开料后的不锈钢板和其他钢材进行机加工。此工序会产生金属边角料、废切削液、废切削液桶和噪声。 焊接组装：将完成机加工的不锈钢板和其他钢材进行焊接组装。此工序会产生焊接烟尘和噪声。 校正：利用液压矫正机等设备对焊接组装后变形的产品进行校正。此工序会噪声。 喷砂：校正完成的工件进行喷砂处理，喷砂工序由喷砂机自动完成，喷砂过程密闭。将制作好的工件传送至喷砂房，关闭喷砂房的大门，打开喷枪，石英砂在压缩空气和自重力的作用下，喷射到工件上。喷砂时，未附着到工件上的石英砂、产生的粉尘被空气带入回收地板下的输送风管里，经提砂管送入丸料分选器，砂料、粉尘在分选器里实现砂尘分选，可再利用的砂料经分选后落入储砂箱体，再进入喷砂罐实现喷砂。喷砂机自动上砂，自动喷砂。喷砂产生的粉尘经过两级除尘装置（旋风除尘器+滤筒式除尘器）处理后在车间外排放。此工序会产生喷砂粉尘和噪声。 调漆喷漆晾干：工件在1间单层密闭负压喷漆房内进行调漆、喷漆后转移到晾干房（1间）进行自然晾干，本项目工件喷涂2道水性漆，喷底漆自然晾干后，再进行面漆的喷涂。此工序会产生有机废气、漆雾、漆渣、废漆桶、喷淋废水、废活性炭、废过滤棉、噪声。 包装入库：检验合格的产品包装入库。此过程会产生废包装材料。 表2-8 项目产污环节一览表 污染物类型; 污染物名称; 产污环节. 废水; 生活污水; 员工生活. 废气; 颗粒物; 开料、焊接组装、喷砂、喷漆. 有机废气; 调漆喷漆晾干. 固体废物; 金属边角料; 开料、机加工. 除尘器收集的粉尘; 废气处理设施. 废包装材料; 原料拆包、产品包装. 废漆桶; 调漆喷漆. 漆渣; 废气处理设施. 喷淋废水; 废气处理设施. 废过滤棉; 废气处理设施. 废切削液; 机加工-铣床. 废切削液桶; 机加工-铣床. 生活垃圾; 员工生活. 废活性炭; 废气处理设施. 废润滑油桶; 设备维修保养. 含有手套及废抹布; 设备维修保养. 废润滑油; 设备维修保养. 噪声; 噪声; 生产设备运行过程产生噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 质量现状 1、大气环境 （1）常规因子环境质量现状 根据《2021年惠州市生态环境状况公报》表明：2021年，各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%~99.1%之间；综合指数范围在2.33~3.31之间，主要的污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主；与2020年相比，环境空气质量综合指数除龙门县下降5.7%外，其余各县（区）上升幅度为2.0%～12.2%；优良率龙门县上升0.3%，博罗县持平，其余县（区）略有下降，下降幅度为0.5%～4.3%。 图3-1 2021年惠州市环境质量状况公报截图 （2）特征污染物环境质量现状 为进一步了解项目所在地环境空气的现状，本项目特征污染因子TVOC、TSP环境质量现状引用《广东博罗县产业转移工业园区2021年度环境管理状况评估工作报告》中的大气监测数据，监测单位为广东宏科检测技术有限公司，监测点A1区块一中心位置（经纬度坐标：N 23°26′13.67″，E 114°29′31.46″）监测点距离本项目东南面1.7km＜5km，可以代表该区域环境空气质量状况，监测时间为2021年11月28日~2021年12月4日，在三年的有效时限内，因此本项目引用其监测数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的相关规定，监测点位示意图见下图，监测结果见下表。 1.7km A1区块一中心位置 项目位置 图3-2 引用的大气监测点位图 表3-1 特征污染物环境质量现状评价表 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价 标准; 监测浓度范围; 最大现状浓度占标率; 超标率; 达标 情况. A1区块一中心位置; TVOC; 8小时均值; 0.6mg/m3; 0.280~0.375 mg/m3; 62.5%; 0%; 达标. TSP; 24小时均值; 0.3mg/m3; 0.0138~0.169 mg/m3; 56.3%; 0%; 达标. - 达标性分析 根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2021年修订），本项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2108年修改单中的二级标准。根据《2021年惠州市环境质量状况公报》资料显示，项目所在地环境空气中六项基本污染物环境质量均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准的要求，项目所在地为达标区域。由表3-1，项目评价区域内TSP 24小时均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，项目评价区域内TVOC的8小时均值浓度达到《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值”要求，综上，项目所在区域环境空气质量现状良好，为环境空气质量达标区域。 # 2、地表水环境 项目生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后，经市政集污管网排入杨侨镇生活污水处理厂处理达标后排入南蛇沥，再汇入公庄河，最终注入东江。本项目纳污水体为南蛇沥和公庄河，《广东省地表水功能区划》（粤环〔2011〕14号）中未规定南蛇沥和公庄河的水功能区划，根据《博罗县2022年水污染防治攻坚战实施方案》，南蛇沥水质保护目标为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；公庄河水质保护目标为Ⅲ类，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 （1）纳污水体质量现状 项目纳污水体主要为南蛇沥及公庄河。本环评南蛇沥环境现状监测数据引用《广东博罗县产业转移工业园区2021年度环境管理状况评估工作报告》委托广东宏科检测技术有限公司于2021年11月27日~29日对监测断面W1杨侨镇生活污水处理厂排污口上游500m、W2杨侨镇生活污水处理厂排污口下游2000m、W3南蛇沥与公庄河交汇处下游500m的监测。监测点与本项目为同一个纳污水体，引用监测数据满足3年时效性要求，故本次环境质量现状评价引用的监测数据可反应项目所在区域目前的环境质量现状，因此引用数据具有可行性。地表水检测断面设置情况及具体监测数据见下表。 表3-2 地表水检测断面设置情况一览表 序号; 监测断面; 经纬度; 所在水体. W1; 杨桥镇生活污水处理厂排污口上游500m; N 23°25′58.07″，E 114°28′39.17″; 南蛇沥. W2; 杨桥镇生活污水处理厂排污口下游2000m; N 23°24′54.92″，E 114°28′43.89″; 南蛇沥. W3; 南蛇沥与公庄河交汇处下游500m; N 23°24′33.76″，E 114°28′51.58″; 公庄河. 表3-3 水质现状监测结果（单位：mg/L，pH除外） 检测项目; 采样日期; W1杨侨镇生活污水处理厂排污口上游500m; W2杨侨镇生活污水处理厂排污口下游2000m; W3南蛇沥与公庄河交汇处下游500m. pH （无量纲）; 2021.11.27; 7.2; 7.1; 7.2. 2021.11.28; 7.0; 7.1; 7.1. 2021.11.29; 7.2; 7.0; 7.1. 平均值; 7.1; 7.1; 7.1. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 6~9; 6~9; 6~9. 标准指数; 0.05; 0.05; 0.05. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 水温 （℃）; 2021.11.27; 21.3; 21.6; 21.7. 2021.11.28; 20.8; 20.9; 21.1. 2021.11.29; 20.3; 20.6; 20.9. 平均值; 20.8; 21.0; 21.2. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; /; /; /. 标准指数; /; /; /. 达标情况; /; /; /. 化学 需氧量 （mg/L）; 2021.11.27; 23; 20; 18. 2021.11.28; 17; 15; 13. 2021.11.29; 21; 18; 16. 平均值; 20.3; 17.7; 15.7. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 40; 40; 20. 标准指数; 0.51; 0.44; 0.79. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 溶解氧 （mg/L）; 2021.11.27; 5.11; 5.32; 5.22. 2021.11.28; 5.08; 5.17; 5.31. 2021.11.29; 4.94; 5.23; 5.01. 平均值; 5.0; 5.2; 5.2. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 2; 2; 5. 标准指数; 0.40; 0.38; 0.96. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 悬浮物 （mg/L）; 2021.11.27; 19; 15; 11. 2021.11.28; 15; 12; 13. 2021.11.29; 12; 18; 16. 平均值; 15.3; 15.0; 13.3. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 100; 100; 30. 标准指数; 0.15; 0.15; 0.44. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 氨氮 （mg/L）; 2021.11.27; 3.42; 2.23; 0.17. 2021.11.28; 2.80; 1.69; 0.156. 2021.11.29; 2.40; 1.26; 0.122. 平均值; 2.9; 1.7; 0.1. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 2.0; 2.0; 1.0. 标准指数; 1.45; 0.85; 0.10. 达标情况; 不达标; 达标; 达标. 总磷（mg/L）; 2021.11.27; 0.16; 0.30; 0.070. 2021.11.28; 0.18; 0.33; 0.090. 2021.11.29; 0.21; 0.35; 0.12. 平均值; 0.2; 0.3; 0.1. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 0.4; 0.4; 0.2. 标准指数; 0.50; 0.75; 0.50. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 总氮 （mg/L）; 2021.11.27; 7.05; 6.96; 3.82. 2021.11.28; 6.95; 6.82; 3.73. 2021.11.29; 6.58; 6.48; 3.52. 平均值; 6.9; 6.8; 3.7. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; /; /; /. 标准指数; /; /; /. 达标情况; /; /; /. 氟化物 （mg/L）; 2021.11.27; 0.09; 0.11; 0.12. 2021.11.28; 0.10; 0.14; 0.19. 2021.11.29; 0.12; 0.15; 0.18. 平均值; 0.1; 0.1; 0.2. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 1.5; 1.5; 1.0. 标准指数; 0.07; 0.07; 0.20. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 石油类 （mg/L）; 2021.11.27; 0.06; 0.05; 0.03. 2021.11.28; 0.04; 0.04; 0.02. 2021.11.29; 0.03; 0.03; 0.02. 平均值; 0.04; 0.04; 0.02. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 1.0; 1.0; 0.05. 标准指数; 0.04; 0.04; 0.40. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 阴离子表面活性剂 （mg/L）; 2021.11.27; 0.30; 0.26; 0.22. 2021.11.28; 0.27; 0.31; 0.11. 2021.11.29; 0.24; 0.28; 0.22. 平均值; 0.3; 0.3; 0.2. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 0.3; 0.3; 0.2. 标准指数; 1.00; 1.00; 1.00. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 粪大肠 菌群（MPN/L）; 2021.11.27; 2.8×104; 3.3×103; 6.5×103. 2021.11.28; 1.0×104; 4.5×103; 7.5×103. 2021.11.29; 2.0×104; 5.1×103; 8.7×103. 平均值; 1.9×104; 4.3×103; 7.6×103. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 40000; 40000; 10000. 标准指数; 0.48; 0.11; 0.76. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 五日生化 需氧量 （mg/L）; 2021.11.27; 5.6; 3.7; 4.0. 2021.11.28; 4.9; 4.1; 3.3. 2021.11.29; 4.5; 5; 3.7. 平均值; 5.0; 4.3; 3.7. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 10; 10; 4. 标准指数; 0.50; 0.43; 0.93. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 备注：总氮无响应的地表水环境质量标准值，因此不对总氮进行评价分析。. （2）达标性分析 根据引用监测结果，南蛇沥（监测断面W1）监测因子氨氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，南蛇沥（监测断面W1、W2）其余监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，公庄河（监测断面W3）的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，由此可见，公庄河水环境质量良好，南蛇沥水环境质量有待改善。 根据现场调查，造成超标的原因主要是沿岸部分地区的污水管网未完善，河道沿线生活和生产废水的排放。鉴于项目区域水质较差，地方政府一方面应加快城镇生活污水处理厂及其管网的建设，另一方面环保部门需加强工业污染源的监管，确保水质达标： 1）加快片区生活污水处理厂建设进度：本项目所在地属于杨侨镇生活污水处理厂的纳污范围。片区内部分企业生活污水直接经化粪池处理后排放，这是造成水质污染日益严重的重要原因。因此，随着片区内企业的增加，片区必须尽快集中生活污水处理厂的建设进度，以削减进入排污渠的污染物总量； 2）清理河涌淤泥，并妥善处理处置； 3）促进企业实施清洁生产，尽可能将处理后的废水回用于绿化、冲厕等方面，减少废水的产生和排放； 4）加强杨侨镇工业企业环境管理：杨侨镇排污企业偷排、漏排不达标污水以及超水量排放污水也是造成南蛇沥、东江污染的主要因素之一，因此，环境监察部门应严查严惩杨侨镇偷排漏排企业，使企业做到达标且不超水量排放。 随着沿岸居民生活及工业企业生活污水排入市政管网，南蛇沥水质将逐步得到改善。 3、声环境 根据《广东博罗县产业转移工业园区2021年度环境管理状况评估工作报告》——东区区块一声环境功能区划图，项目所在区域声环境功能区划为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，另外，本项目北侧为G205国道（城市主干路）、西侧为双杨大道（一级公路兼城市主干路），根据《惠州市声环境功能区划分方案》（惠府函[2017]445号）中规定：“高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）两侧一定距离范围内区域属于4a类声环境功能区划，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准”，具体距离要求见下表。 - 表3-4 4a类功能区两侧距离的划定要求 类别; 源强类型; 划分距离（m）; 相邻功能区类型. 4a类; 高速公路、城市快速路; 55; 1类区. 40; 2类区. 25; 3类区. 一级公路、二级公路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（路面段）; 50; 1类区. 35; 2类区. 20; 3类区. 本项目边界北侧距离G205国道（城市主干路）25m，本项目边界西侧距离双杨大道（一级公路兼城市主干路）16m，根据上表所知，本项目西侧属于声环境功能4a类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，北侧属于声环境功能3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 综上所述，本项目北、东、南两侧属于声环境功能3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，西侧属于声环境功能4a类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。 本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，因此无需进行声环境现状调查。 4、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 6、地下水、土壤环境 项目厂房均已硬底化无污染土壤、地下水环境的途径，故无需进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 保护目标 - 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：大气环境保护目标的范围为厂界外500米，项目周边500米范围内大气环境保护目标如下表所示。 表3-5 大气环境保护目标一览表 环境保护目标名称; 距离 项目边界（m）; 坐标; 方位; 性质规模; 保护级别. 经度E; 纬度N. 金龙围村1; 192; 114°29′48.192″; 23°27′6.408″; 西面; 村庄，约200人. 金龙围村2; 163; 114°29′55.173″; 23°27′9.178″; 西北面; 村庄，约100人. 潭湖村; 277; 114°29′46.284″; 23°26′57.516″; 西南面; 村庄，约80人. 武高村; 308; 114°29′57.077″; 23°26′48.771″; 南面; 村庄，约100人. - 声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：声环境保护目标的范围为厂界外50米，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目所在区域附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。且厂区内以人工植被为主，且占地范围内均已硬化，不存在大型野生动物及珍稀植物，可不开展生态现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 排放标准 - 水污染物排放标准 本项目主要外排污水为生活污水，本项目属于杨侨镇生活污水处理厂纳污范围，生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，纳入杨侨镇生活污水处理厂处理，处理达标后排入南蛇沥，然后汇入公庄河，最终排入东江，尾水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准两者较严值，具体指标详见下表。 表3-6 水污染物排放标准 单位：mg/L 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; ≤500; ≤300; ≤400; /; /; ≤100. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准; ≤40; ≤20; ≤20; ≤10; ≤0.5; ≤10. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤1. （DB44/26-2001）第二时段一级标准、（GB18918-2002）一级A标准两者较严值; ≤40; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤1. - 噪声排放标准 本项目营运期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准，具体排放限值见下表。 - 表3-7 噪声最高允许排放限值 阶段; 执行标准; 噪声限值 (dB(A). 昼间. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65. 4类; 70. - 废气排放标准 项目开料粉尘、焊接组装烟尘、喷砂粉尘和漆雾排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织排放监控点浓度限值的要求。 项目调漆喷漆晾干有机废气有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值，厂界无组织排放标准执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》表2无组织排放监控点浓度限值。 项目厂区内无组织排放的有机废气还需满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 项目本项目厨房含有灶头2个，产生油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准。 具体排放标准数据见下表。 表3-8 项目大气污染物排放限值 厂房; 产生环节; 排气筒高度（m）; 污染因子; 有组织排放限值; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 排放浓度 （mg/m3）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 厂房1; 开料、焊接组装、喷砂、喷漆; 15; 颗粒物; 120; 1.45a; 1.0; (DB44/27-2001). 厂房2; 焊接组装; 25; 颗粒物; 120; 19b; 1.0; (DB44/27-2001). 注：（1）a：项目厂房1拟设置的排气筒高度为15米，不能满足《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)标准中“排气筒高度应高出周围的200m半径范围的建筑5m以上”的规定应按其高度对应的排放速率限值的50%执行。 （2）b：项目厂房2排气筒高度处于标准所列两个值之间时，其排放速率限值按内插法计算。项目厂房2拟设置的排气筒高度为25米，能满足《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)标准中“排气筒高度应高出周围的200m半径范围的建筑5m以上”的规定。. 表3-9 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）、广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）无组织排放监控点浓度限值 产生环节; 排气筒高度（m）; 污染因子; 有组织排放限值; 无组织排放限值（mg/m3）. 排放浓度 （mg/m3）; 速率（kg/h）. 调漆喷漆晾干; 15; 总VOCs; 100; /; 2.0. 表3-10 厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-11 项目食堂油烟排放标准 生产工序; 污染物类型; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 食堂油烟; 油烟; 2.0. - 固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) 中的相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修改单中的相关规定，以及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目的污染物排放总量，建议项目的总量控制指标按下表执行： 表3-12 项目总量控制建议指标 ## 污染物; ## 要素; ## 排放量; ## 总量控制量; ## 备注. ## 有组织; ## 无组织. ## 生活污水; ## 废水量; ## 600t/a; ## 600t/a; ## 纳入杨侨镇生活污水处理厂的总量中进行控制. ## CODCr; ## 0.0264t/a; ## 0.0264t/a. ## NH3-N; ## 0.0033t/a; ## 0.0033t/a. ## 废气; ## 挥发性有机物; ## 0.579t/a; ## 0.105t/a; ## 0.684t/a; ## /. ## 颗粒物; ## 0.825t/a; ## 4.703t/a; ## 5.528t/a; ## /. 总量来自惠州市生态环境局博罗分局总量调配。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目利用自建厂房进行生产，因此施工期环境影响已消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1废气源强 项目营运期大气污染物主要有开料粉尘、焊接组装烟尘、喷砂粉尘、漆雾、调漆喷漆晾干有机废气以及食堂油烟。 表4-1 废气污染物排放源汇总表 （单位:风量：m3/h；浓度：mg/m3；产生量、排放量：t/a；速率：kg/h；去除率、效率：%） 产排污环节; 污染物种类; 污染物有组织收集情况; 治理设施; 污染物排放情况; 排放形式; 排放口编号. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 治理工艺; 收集效率; 风量; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 厂房1开料、焊接组装; 颗粒物; 2.642; 1.101; 31.45; 布袋除尘器; 40; 35000; 95; 是; 0.132; 0.055; 1.57; 有组织; 1#. 加强密闭; /; /; /; /; 3.962; 1.651; /; 无组织; /. 厂房1喷砂; 颗粒物; 7.448; 3.103; 103.44; 旋风除尘器+滤筒式除尘; 95; 30000; 98.5; 是; 0.112; 0.0466; 1.55; 有组织; 2#. 加强密闭; /; /; /; /; 0.392; 0.163; /; 无组织; /. 厂房1调漆喷漆晾干; 颗粒物; 5.79; 2.413; 40.21; 喷淋塔+两级活性炭吸附装置; 95; 60000; 90; 是; 0.579; 0.241; 4.02; 有组织; 3#. 加强密闭; /; /; /; /; 0.305; 0.127; /; 无组织; /. 总VOCs; 1.99; 0.829; 13.82; 喷淋塔+两级活性炭吸附装置; 95; 60000; 70; 是; 0.597; 0.249; 4.15; 有组织; 3#. 加强密闭; /; /; /; /; 0.105; 0.0436; /; 无组织; /. 厂房2焊接组装; 颗粒物; 0.0294; 0.0123; 1.94; 布袋除尘器; 40; 6300; 95; 是; 0.0015; 0.00061; 0.10; 有组织; 4#. 加强密闭; /; /; /; /; 0.0441; 0.0184; /; 无组织; /. 食堂; 油烟; 0.00825; /; 3.44; 油烟净化器; /; 8000; 80; 是; 0.00165; /; 0.69; 有组织; 5#. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气源强核算 厂房1大气污染物源强分析： （1）开料粉尘、焊接组装烟尘 本项目开料工艺中，使用数控等离子切割机、锯床对不锈钢板、其他钢材进行切割会产生金属粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）中的《33-37，431-434机械行业系数手册》-5系数表-4下料-钢板、其他金属材料-等离子切割-颗粒物产污系数1.10千克/吨-原料，锯床切割颗粒物产污系数5.30千克/吨-原料。项目厂房1不锈钢板、其他钢材用量为3580t/a，使用数控等离子切割机切割原料量约为3000t/a，使用锯床切割原料量约为580t/a，则开料粉尘产生量为6.374t/a。 本项目焊接组装过程会产生烟尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）中的《33-37，431-434机械行业系数手册》-5系数表-9焊接-实芯焊丝-二氧化碳保护焊、埋弧焊-颗粒物产污系数9.19千克/吨-原料，厂房1实芯焊丝用量为25t/a，则焊接组装烟尘产生量约为0.23t/a。 建设单位拟在厂房1数控等离子切割机（2台）、锯床（2台）、焊机（21台）位置上方安装顶式集气罩收集废气，集气罩所需风量根据以下经验公式计算： L=3600（5x2+F）×Vx 其中：X----集气罩至污染源的距离； F----集气罩口面积； VX----控制风速。 表4-2 厂房1开料、焊接组装工序集气罩设置情况一览表 产污设备; 集气罩至污染源的距离（m）; 集气罩尺寸（m）; 控制风速（m/s）; 集气罩数量（个）; 所需总风量（m3/h）. 数控等离子切割机; 0.3; L0.5*W0.5; 0.5; 2; 2520. 锯床; 0.3; L0.5*W0.5; 0.5; 2; 2520. 焊机; 0.3; L0.5*W0.5; 0.5; 21; 26460. 合计; 31500. 综上，厂房1开料、焊接组装工序所需风量为31500m3/h，考虑阻力损失，设计风量取35000m3/h。开料粉尘、焊接组装烟尘设置外部型集气设备-顶式集气罩进行收集，控制风速不小于0.5m/s，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》，废气收集效率为40%。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）其中的《33-37，431-434机械行业系数手册》，开料、焊接组装工序产生的颗粒物采用“袋式除尘”处理去除率为95%。厂房1开料粉尘、焊接组装烟尘收集后经布袋除尘器处理，处理后经15米高1#排气筒高空排放，产排情况如下表所示。 表4-3 厂房1开料粉尘、焊接组装烟尘产排情况一览表 排气筒; 污染物; 产生情况; 收集情况. 产生量 t/a; 收集量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度 mg/m3. 1#; 颗粒物; 6.604; 2.642; 1.101; 31.45. 排气筒; 污染物; 无组织排放情况; 有组织排放情况. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 1#; 颗粒物; 3.962; 1.651; 0.132; 0.055; 1.57. （2）喷砂粉尘 本项目喷砂过程会有粉尘产生，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）中的《33-37，431-434机械行业系数手册》-5系数表-6预处理-喷砂-颗粒物产污系数2.19千克/吨-原料，项目厂房1原料用量为3580t/a，则喷砂粉尘产生量为7.84t/a。 本项目喷砂工艺在1个单层密闭负压的喷砂房（15m*6.5m*6m）内进行，所需风量根据车间换气次数50次/小时计算，则喷砂房所需风量为29250m3/h，考虑阻力损失，喷砂房设计风量取30000m3/h。参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》：在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压-集气效率为95%。 产生的喷砂粉尘通过风机引至两级除尘装置（旋风除尘器+滤筒式除尘器）处理，参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》：当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，综合治理效率可按照公式计算： η=1-(1-η1)*(1-η2)……(1-ηi) 式中：ηi—污染控制设施i的治理效率。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）其中的《33-37，431-434机械行业系数手册》，喷砂工艺产生的颗粒物采用管式除尘器的效率为95%，多管旋风除尘效率为70%，则本项目两级除尘装置效率为1-(1-95%)*(1-70*)=98.5%，喷砂粉尘处理后经15米高2#排气筒高空排放，产排情况如下表所示。 表4-4 厂房1喷砂粉尘产排情况一览表 排气筒; 污染物; 产生情况; 收集情况. 产生量 t/a; 收集量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度mg/m3. 2#; 颗粒物; 7.84; 7.448; 3.103; 103.44. 排气筒; 污染物; 无组织排放情况; 有组织排放情况. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 2#; 颗粒物; 0.392; 0.163; 0.112; 0.0466; 1.55. （3）调漆喷漆晾干有机废气、漆雾 根据建设单位提供的水性底漆挥发性有机物检测报告，本项目使用的水性底漆挥发性有机物含量为119g/L，密度为2300kg/m3；本项目项目使用的水性面漆挥发性有机物含量为171g/L，密度为950kg/m3。根据前文分析，本项目未稀释水性底漆的使用量为16.56t/a，则喷水性底漆时VOCs的产生量为0.857t/a；本项目未稀释水性面漆的使用量为6.88t/a，则喷水性面漆时VOCs的产生量为1.238t/a。综上，本项目喷漆过程VOCs的产生量为2.095t/a。 本项目采用气压喷枪喷漆，在喷漆过程中会产生漆雾（主要成分为颗粒物），本项目未稀释水性底漆的量为16.56t/a，水性底漆固体份含量约65%，在喷涂过程中附着率为60%，剩余40%未附着的水性底漆中的固体成分全部转化成漆雾，则喷水性底漆时漆雾产生量为4.306t/a；本项目未稀释水性面漆的量为6.88t/a，水性面漆固体份含量约65%，在喷涂过程中附着率为60%，剩余40%未附着的水性面漆中的固体成分全部转化成漆雾，则喷水性面漆时漆雾产生量为1.789t/a；综上，本项目喷漆过程漆雾的产生量为6.095t/a。 项目喷漆房、晾干房的规格尺寸均为15.0*6.5*6.0m，本项目喷漆工件在1间单层密闭负压喷漆房进行调漆喷漆后转移到晾干房（1间）自然晾干，所需风量按车间换气次数50次/小时计算，则调漆喷漆量晾干废气总排放量为58500m3/h；考虑阻力损失，收集调漆喷漆晾干废气所需的风量为60000m3/h。参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》：VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压-集气效率为95%。 项目拟将调漆喷漆晾干有机废气收集后经过“喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理达标后通过15米高3#的排气筒排放，参考《深圳市典型行业工艺废气排污量核算方法（试行）》，活性炭吸附装置的处理率为70%；漆雾采用“喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理达标后通过15米高3#的排气筒排放，根据《大气污染控制技术手册》（化学工业出版社、马广大主编），水喷淋湿法除尘器的除尘效率在85～95%，本评价取值90%。 经处理后，本项目调漆喷漆晾干有机废气和漆雾的产排情况如下表所示。 表4-5 调漆喷漆晾干废气产排情况一览表 工序; 污染物; 产生情况; 收集情况. 产生量 t/a; 收集量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度mg/m3. 调漆喷漆晾干; 总VOCs; 2.095; 1.99; 0.829; 13.82. 喷漆; 漆雾（颗粒物）; 6.095; 5.79; 2.413; 40.21. 工序; 污染物; 无组织排放情况; 有组织排放情况. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 调漆喷漆晾干; 总VOCs; 0.105; 0.0436; 0.597; 0.249; 4.15. 喷漆; 漆雾（颗粒物）; 0.305; 0.127; 0.579; 0.241; 4.02. 厂房2大气污染物源强分析： （1）焊接组装烟尘 本项目焊接组装过程会产生烟尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）中的《33-37，431-434机械行业系数手册》-5系数表-9焊接-实芯焊丝-二氧化碳保护焊、埋弧焊-颗粒物产污系数9.19千克/吨-原料，厂房2实芯焊丝用量为8t/a，则焊接烟尘产生量约为0.0735t/a。 建设单位拟在厂房2焊接组装工序上方设置集气罩，收集焊接组装过程产生的粉尘，项目在焊机（5台）位置上方安装顶式集气罩收集废气，集气罩所需风量根据以下经验公式计算： L=3600（5x2+F）×Vx 其中：X----集气罩至污染源的距离； F----集气罩口面积； VX----控制风速。 表4-6 厂房2焊接组装工序集气罩设置情况一览表 产污设备; 集气罩至污染源的距离（m）; 集气罩尺寸（m）; 控制风速（m/s）; 集气罩数量（个）; 所需总风量（m3/h）. 焊机; 0.3; L0.5*W0.5; 0.5; 5; 6300. 综上，厂房2焊接组装工序所需风量为6300m3/h。焊接组装烟尘设置外部型集气设备-顶式集气罩进行收集，控制风速不小于0.5m/s，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》，废气收集效率为40%。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）其中的《33-37，431-434机械行业系数手册》，焊接组装工序产生的颗粒物采用“袋式除尘”处理去除率为95%。厂房2焊接组装烟尘收集后经布袋除尘器处理，处理后经25米高4#排气筒高空排放，产排情况如下表所示。 表4-7 项目厂房2焊接组装烟尘产排情况一览表 排气筒; 污染物; 产生情况; 收集情况. 产生量 t/a; 收集量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度mg/m3. 4#; 颗粒物; 0.0735; 0.0294; 0.0123; 1.94. 排气筒; 污染物; 无组织排放情况; 有组织排放情况. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 4#; 颗粒物; 0.0441; 0.0184; 0.0015; 0.00061; 0.10. 食堂油烟源强核算 项目设有员工食堂，食物在烹饪过程中会产生油烟，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）其中的《生活污染源产排污系数手册》，项目位于广东省惠州市，地域分类属于一区，餐饮油烟产生系数为165g/（人•a）。根据建设单位提供的资料，项目员工共50人，则项目油烟产生量约0.00825t/a，项目食堂油烟经集烟罩收集后引至油烟净化器处理后经15米高专用烟道（5#）排放，油烟净化器处理效率约80%，项目设置灶头2个，单个灶头风量约为 2000m3/h，食堂每天烹饪时间按 2h 计，则项目食堂油烟产生量为8000m3/h，产生浓度约1.19mg/m3，经静电油烟净化器处理后排放量约0.00043t/a，排放浓度约0.24mg/m3。 表4-8 食堂油烟废气产排污情况 项目; 废气产生量; 产生浓度; 油烟产生量; 排放浓度; 油烟排放量; 处理效率. 食堂; 8000m3/h; 3.44mg/m3; 0.00825t/a; 0.69mg/m3; 0.00165t/a; 80%. 1.2 排放口情况 （1）排放口参数 本项目拟设4根排气筒，各排气筒基本情况如下表所示。 表4-9 项目排气筒基本情况汇总表 污染物种类; 高度; 排气筒内径; 温度; 排气风速; 编号及名称; 地理坐标. 颗粒物; 15m; 1m; 常温; 12.38m/s; 1#；开料、焊接组装废气排放口; 厂房1; 经度：E 114°29′57.51″ 纬度：N 23°27′1.656″. 颗粒物; 15m; 0.9m; 常温; 13.11m/s; 2#；喷砂废气排放口; 厂房1; 经度：E 114°30′0.432″ 纬度：N 23°26′58.704″. 总VOCs、颗粒物; 15m; 1.2m; 常温; 14.74m/s; 3#；调漆喷漆晾干废气排放口; 厂房1; 经度：E 114°30′2.880″ 纬度：N 23°27′2.844″. 颗粒物; 25m; 0.5m; 常温; 13.93m/s; 4#；焊接组装废气排放口; 厂房2; 经度：E 114°30′2.341″ 纬度：N 23°27′0.539″. 1.3 监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022），项目运营期废气监测要求如下。 表4-10 废气污染物监测汇总表 项目; 监测要求; 排放标准; 排放限值. 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放浓度（mg/m3）. 有组织; 1#排气筒; 颗粒物; 1次/年; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准; 120. 2#排气筒; 颗粒物; 1次/年; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准; 120. 3#排气筒; 总VOCs; 1次/年; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值; 100. 颗粒物; 1次/年; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准; 120. 4#排气筒; 颗粒物; 1次/年; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准; 120. 无组织; 厂区内; NMHC; 1次/年; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值; 6（监控点处1h平均浓度值）. 20（监控点处任意一次浓度值）. 厂界，监测点位根据监测时气象条件确定; 总VOCs; 1次/年; 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值; 2.0. 颗粒物; 1次/年; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值; 1.0. 1.4 非正常工况 表4-11 大气污染物非正常工况排放量核算表 序号; 排气筒编号; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/(kg/h); 非正常排放浓度/(mg/m3); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 1#排气筒; 布袋除尘器故障（处理效率降为20%）; 颗粒物; 0.881; 25.16; 1; 1; 停机检修. 2; 2#排气筒; 两级除尘装置故障（处理效率降为20%）; 颗粒物; 2.483; 82.76; 1; 1; 停机检修. 3; 3#排气筒; 喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置故障（处理效率降为20%）; 总VOCs; 0.663; 11.06; 1; 1; 停机检修. 颗粒物; 1.930; 32.17; 1; 1; 停机检修. 4; 4#排气筒; 布袋除尘器故障（处理效率降为20%）; 颗粒物; 0.010; 1.56; 1; 1; 停机检修. 1.5 废气污染防治技术可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中表A.6表面处理（涂装）排污单位废气污染防治推荐可行技术，项目开料粉尘、焊接组装烟尘采用袋式除尘器处理为可行技术，喷砂粉尘采用两级除尘装置（旋风除尘器+滤筒式除尘器）处理为可行技术。 参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中表A.6表面处理（涂装）排污单位废气污染防治推荐可行技术，项目调漆喷漆晾干废气采用“喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理为可行技术。 1.6 废气排放环境影响 本项目评价区域环境质量现状良好，各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，特征因子TVOC监测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，TSP符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，区域内的大气环境质量较好。 根据源强核算结果： 厂房1开料粉尘、焊接组装烟尘收集后经布袋除尘器处理，处理后经15米高1#排气筒排放，有组织排放量为0.132t/a，排放速率为0.0055kg/h，排放浓度为1.57mg/m3，无组织排放量为3.962t/a，无组织排放速率为1.651kg/h，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。 厂房1喷砂粉尘收集后经两级除尘装置（旋风除尘器+滤筒式除尘器）处理，处理后经15米高2#排气筒排放，有组织排放量为0.112t/a，排放速率为0.0466kg/h，排放浓度为1.55mg/m3，无组织排放量为0.392t/a，无组织排放速率为0.163kg/h，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值要求 厂房1调漆喷漆晾干工序产生的总VOCs和漆雾（颗粒物）收集经“喷淋塔+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理，处理后经15米高3#排气筒排放，总VOCs有组织排放量为0.597t/a，排放速率为0.249kg/h，排放浓度为4.15mg/m3，符合广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；漆雾（颗粒物）有组织排放量为0.579t/a，排放速率为0.241kg/h，排放浓度为4.02mg/m3，可以满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准限值的要求。总VOCs无组织排放量为0.105t/a，排放速率为0.0436kg/h，经过大气扩散后，可达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值；漆雾无组织排放量为0.305t/a，无组织排放速率为0.127kg/h，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。 厂房2焊接组装烟尘收集后经布袋除尘器处理，处理后经25米高4#排气筒排放，有组织排放量为0.0015t/a，排放速率为0.00061kg/h，排放浓度为0.10mg/m3，无组织排放量为0.0441t/a，无组织排放速率为0.0184kg/h，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。 项目食堂油烟经集烟罩收集后引至静电油烟净化器处理后经15米高专用烟道（5#）排放，经处理后油烟排放量为0.00165t/a、排放浓度为0.69mg/m3，可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。 综上，本项目废气经治理后均能达标排放，不会对厂内及周边环境造成明显影响。 1.7 卫生防护距离 （1）主要特征大气有害物质 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，考虑对人体健康损害的毒性特点，选取特征大气有害物质，本项目无组织排放的废气主要有颗粒物和VOCs，TVOC的环境标准限值取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC 8小时浓度均值的2倍，TSP的环境标准限值取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准中TSP 24小时均值的3倍，本项目各污染物等标排放量如下表所示。 表4-12 项目主要污染物等标排放量表 面源所在地; 污染物; 无组织排放量Qc（kg/h）; 标准限值Cm （mg/m³）; 等标排放量Qc/Cm （m³/ h）; 等标排放量差值; 项目主要特征大气有害物质. 厂房1; TVOC; 0.0436; 1.2; 36333.3; 98.3%>10%; TSP. TSP; 1.941; 0.9; 2156666.7. 本项目厂房1无组织排放存在两种污染物（TVOC、TSP），基于单个污染物的等标排放量计算结果，项目有毒有害污染物的等标排放量相差98.3%，大于10%，优先选择等标排放量最大的污染物作为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。经计算，本项目厂房1主要特征大气有害物质为TSP； 本项目厂房2无组织排放污染物仅有TSP，则厂房2主要特征大气有害物质为TSP。 2）卫生防护距离初值计算 采用GB/T39499-2020推荐的估算方法进行计算，具体计算公式如下： 式中： Qc大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时(kg/h)； Cm大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； L大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米(m)； r大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米(m)； A、B、C、D卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-13 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业 所在地区 近5年平 均风速m/s; 卫生防护距离L,m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 本项目厂房1的占地面积为10353m2，厂房2的占地面积为1479m2，经计算得出厂房1等效半径（r1）为57.41m，厂房2等效半径（r2）为21.70m。所在地区近5年平均风速为2.2m/s，卫生防护距离L≦1000m，且大气污染源构成类型为Ⅱ类，按上述卫生防护距离初值公式对本项目TSP无组织排放的卫生防护距离初值进行计算，项目卫生防护距离初值计算参数取值及具体计算结果见下表。 表4-14 本项目卫生防护距离计算参数表 计算系数; 近5年平均风速 （m/s）; A; B; C; D. 2.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84. 表4-15 本项目卫生防护距离计算初值 污染源; 污染物; 污染物源强（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 等效半径（m）; 计算结果（m）. 厂房1; TSP; 1.941; 0.9; 57.41; 67.21. 厂房2; TSP; 0.0184; 0.9; 21.70; 0.865. 3）卫生防护距离终值的确定 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）：如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m；如计算初值大于或等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m。因此本项目厂房1卫生防护距离为100米，厂房2卫生防护距离为50米。 根据现场踏勘，本项目生产车间与最近的敏感点金围龙村，与项目车间边界距离约163米，符合卫生防护距离要求。本项目卫生防护距离示意图见附图8。 2、废水 （1）废水源强 1）生产废水： ①调漆用水：根据前文分析，调漆用水量5.86t/a，调漆用水进入产品中，不排放。 ②喷淋塔用水：本项目设施设置1个喷淋塔，其中循环水池尺寸为L*W*H=2.1*1.1*1.1m，有效水深为0.35m，则喷淋塔循环水量为0.809t/d，由于蒸发损耗需定期补水，每天补充水量按循环量的1%计算，则需补充水量约0.00809t/d，项目年工作300d，则补充水量约为2.43t/a。为了满足生产需要，该喷淋水需每季度更换一次，即每年更换四次，更换水量为3.24t/a，喷淋塔废水定期委托有资质单位处理，不外排。 2）生活污水：根据前文工程分析，项目生活污水产生量为600t/a，生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后，经市政集污管网排入杨侨镇生活污水处理厂处理，然后排入南蛇沥，再汇入公庄河，最终注入东江。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）其中的《生活污染源产排污系数手册》，项目污水水质情况见下表。 表4-16 项目污水水质一览表 产排污环节; 类别 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 排放形式; 污染物排放. 废水产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 是否为可行技术; 废水排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; CODCr; 600; 280; 0.185; 三级化粪池; 是; 间接排放; 600; 40; 0.0264. BOD5; 160; 0.106; 10; 0.0066. SS; 150; 0.099; 10; 0.0066. TP; 4; 0.00264; 0.5; 0.00033. NH3-N; 30; 0.0198; 5; 0.0033. 动植物油; 10; 0.0066; 1; 0.00066. （2）排放口情况 项目主要外排废水为员工生活污水，属于间接排放，项目间接排放口基本情况如下表所示。 表4-17 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口 地理坐标; 废水 排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国建或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; WS-01; E 114°30′0.492″ N 23°26′58.992″; 0.06; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 无固定时段; 杨侨镇生活污水处理厂; SS; 10. BOD5; 10. CODCr; 40. TP; 0.5. 动植物油; 1. 氨氮; 5. （3）措施有效性分析 项目生活污水来自厂区日常运行，属于典型的城市生活用水，主要污染物成分为SS、BOD5、CODCr、氨氮、动植物油，参考惠州市其他类似污水的处理效果，普通生活污水经隔油隔渣池、常规三级化粪池预处理后出水水质能满足杨侨镇生活污水处理厂的接管要求。 （4）依托可行性分析 本项目所在区域属于杨侨镇生活污水处理厂纳污范围，项目生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，经预处理后排入市政污水管网，汇入博罗县杨侨镇生活污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准以及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的较严值后，排入南蛇沥，再汇入公庄河，最终注入东江。项目生活污水的排放量为2t/d，杨侨镇生活污水处理厂设计处理能力为日处理污水1.0万t/d，现剩余污水处理量约为3000t/d，则项目污水排放量仅占其剩余处理量的0.067%，说明项目生活污水经预处理后通过市政污水管网排入杨侨镇生活污水处理厂的方案是可行的。 综上所述，生活污水经隔油隔渣池、化粪池预处理后进入博罗县杨侨镇生活污水处理厂，尾水处理达标后排入南蛇沥，再汇入公庄河，最终注入东江，项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 （5）监测计划 项目生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池处理达标后纳入博罗县杨侨镇生活污水处理厂进行处理。单独排入市政污水处理厂的生活污水可不开展自行监测。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 （1）噪声源强 项目噪声主要由生产设备作业运转时产生，采用设备减震隔声、厂房隔声、厂区绿化等措施进行降噪，噪声源强数据参考《环境噪声控制工程》表6-1常见工业设备声级范围，具体设备噪声源情况见下表。 表4-18 项目主要设备噪声源一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 空间相对位置2; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物房间常数1. X,Y,H; 声压级（dB）; 距声源距离（m）. 1; 厂房1; 钢筋切断机; 216,241,1; 85; 1; 设备减震隔声、厂房隔声、厂区绿化等; 年工作300天，每天工作8小时，一班制，昼间：8:00~12:00，14:00~18:00；; 根据刘惠玲主编的《噪声控制技术》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB（A）；减振处理，降噪效果可达5~25dB（A）。本项目通过减振、墙体隔音的方式，噪声效果降低30dB（A）; 2843.6. 2; 液压闸式剪板机; 228,134,1; 85; 1. 3; 液压闸式剪板机; 273,210,1; 85; 1. 4; 数控等离子切割机; 109,58,1; 85; 1. 5; 数控等离子切割机; 168,37,1; 85; 1. 6; 联合冲剪机; 114,-7,1; 85; 1. 7; 机械对称式卷板机; 200,46,1; 70; 1. 8; 钢筋弯曲机; 230,234,1; 70; 1. 9; 折弯机; 260,316,1; 70; 1. 10; 钻床; 417,176,1; 85; 1. 11; 钻床; 431,169,1; 85; 1. 12; 车床; 238,327,1; 85; 1. 13; 车床; 287,304,1; 85; 1. 14; 车床; 303,293,1; 85; 1. 15; 刨床; 388,274,1; 80; 1. 16; 刨床; 493,227,1; 80; 1. 17; 铣床; 409,261,1; 80; 1. 18; 铣床; 450,158,1; 80; 1. 19; 铣床; 508,221,1; 80; 1. 20; 锯床; 187,258,1; 85; 1. 21; 锯床; 197,271,1; 85; 1. 22; 二保焊机; 387,-46,1; 70; 1. 23; 二保焊机; 351,-27,1; 70; 1. 24; 二保焊机; 313,-10,1; 70; 1. 25; 二保焊机; 170,69,1; 70; 1. 26; 二保焊机; 135,85,1; 70; 1. 27; 二保焊机; 337,34,1; 70; 1. 28; 二保焊机; 364,21,1; 70; 1. 29; 二保焊机; 196,99,1; 70; 1. 30; 二保焊机; 163,116,1; 70; 1. 31; 二保焊机; 132,138,1; 70; 1. 32; 二保焊机; 426,76,1; 70; 1. 33; 二保焊机; 382,99,1; 70; 1. 34; 二保焊机; 203,156,1; 70; 1. 35; 二保焊机; 164,177,1; 70; 1. 36; 二保焊机; 453,117,1; 70; 1. 37; 二保焊机; 426,131,1; 70; 1. 38; 二保焊机; 398,147,1; 70; 1. 39; 二保焊机; 224,174,1; 70; 1. 40; 二保焊机; 208,199,1; 70; 1. 41; 二保焊机; 172,220,1; 70; 1. 42; 龙门埋弧焊机; 355,-127,1; 70; 1. 43; H型钢组立机; 282,-94,1; 80; 1. 44; 油压校正机; 422,17,1; 80; 1. 45; 油压校正机; 435,39,1; 80; 1. 46; H型钢液压矫正机; 341,-62,1; 80; 1. 47; 厂房2; 二保焊机; 433,-145,1; 70; 1; 921.9. 48; 二保焊机; 470,-82,1; 70; 1. 49; 二保焊机; 506,-15,1; 70; 1. 50; 二保焊机; 534,47,1; 70; 1. 51; 二保焊机; 567,105,1; 70; 1. 备注： 1、根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B，房间常数R＝Sα/（1－α），S为房间内表面面积（m2），α为平均吸声系数（本项目取0.1），本项目厂房1 L＝105、W＝98.6、H＝12，计算得出R＝2843.6；本项目厂房2 L＝98.6、W＝15、H＝23.5，计算得出R＝921.9。 2、空间相对位置的H代表设备相对厂房的离地高度。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）达标性分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B，声环境影响预测一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，本项目仅涉及室内声源，因此仅进行室内声源的计算。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B，针对室内声源，可采用等效室外声源声功率级法进行计算，然后按照室外声源声传播衰减方式预测计算点的声级。 预测模型： ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ③在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： LP2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数； ⑥预测点的预测等效声级（Leq）计算： 式中：Leq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB(A)； Leqb——预测点背景值，dB(A)； ⑦预测值计算采用点声源的半自由声场几何发散衰减公式： 式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m；r0=1 综上分析，上式可简化为： 通过上述预测模式，在采取措施后预测出项目声源在项目边界处的噪声值，计算结果见下表。 表4-19 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测点位; 噪声现状值; 噪声标准值; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1; 东侧厂界外1m; /; /; 65; 59.3; /; /; 达标. 2; 南侧厂界外1m; /; /; 62.5; /; /; 达标. 3; 北侧厂界外1m; /; /; 63.9; /; /; 达标. 4; 西外1m; /; /; 70; 64.1; /; /; 达标. 由上表可知，项目四周厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准和4类标准，项目夜间不生产，因此项目运营期设备在采取相应措施后，噪声对声环境质量影响较小。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目运营期噪声监测要求如下。 表4-20 噪声监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 排放限值. 北、东、南侧厂界外1m; Leq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 昼间≤65dB（A）. 西侧厂界外1m; Leq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准; 昼间≤70dB（A）. 注：项目夜间不从事生产. （4）噪声防治措施 为保证项目对周边声环境质量影响，建设单位采取以下防治措施： 1）维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声； 2）合理布设生产车间，通过厂房阻挡噪声传播，尽量把噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响； 3）强噪声设备底座设置防振装置，并设置适当的隔声屏障； 4）加强作业管理，减少非正常噪声。生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传。 4、固废 （1）项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 1）生活垃圾 项目员工人数50人，均在厂内食宿，生活垃圾产生系数按1.0kg/人•日计，则项目生活垃圾产生量为15t/a（以300天计算）。生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运。 2）一般工业固体废物 项目生产过程中产生的一般固体废物包括金属边角料、除尘器收集的粉尘、废包装材料。其中除尘器收集的粉尘量约为9.874t/a，收集后交由专门的公司回收利用。根据建设单位提供的资料，金属边角料产生量约为15t/a、废包装物产生量约为1.5t/a，属于一般固体废物，分类收集后交由专门的回收公司回收利用。 3）危险废物 ①废活性炭：项目调漆喷漆晾干有机废气拟采用设计风量为35000m3/h的“两级活性炭吸附装置”进行处理，活性炭需定期更换，因此废气治理过程会产生废活性炭。 表4-21 项目有机废气治理设施主要技术参数 废气设施名称; 参数; 项目指标; 备注. 废气1. 二级活性炭吸附设施; 废气流向; 从上往下; 废气从活性炭箱体的顶端风管进入活性炭吸附层，再从底部风管流出. 设计风量; 35000 m3/h; 采用变频风机. 单级活性炭炭层横截面积; 8m2; 方形. 活性炭形态; 蜂窝状; /. 空箱风速; 1.1m/s; 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）：使用蜂窝活性炭风速小于1.2m/s. 炭层实际厚度; 0.5m; 项目共设置2层炭层，单层厚度为0.25m，2层的厚度为0.5m，炭层间间距为0.1m. 过滤风速; 0.8m/s; /. 单个活性炭箱体停留时间; 0.625s; 满足污染物在活性炭箱内的接触吸附时间0.5s～2s. 2层活性炭炭层实际体积; 4m3; /. 堆积密度; 0.4g/cm3; /. 单个活性炭箱体单次填装活性炭量; 1t; /. 两级活性炭箱体单次填装活性炭量; 2t; /. 每年更换次数; 4次; /. 活性炭的更换量; 8t/a; /. 根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版），活性炭对有机废气各成分的吸附量约为0.2g废气/g活性炭，根据工程分析，本项目有机的吸附量约为1.393t/a，则本项目吸附有机废气理论所需的活性炭用量约为6.965t/a。根据上表分析，项目活性炭年装填量约8t/a>6.965t/a（理论所需量），可满足废气治理需求。则项目废活性炭产生量为9.393t/a（活性炭更换量+有机废气吸附量）。废活性炭属于危险废物，危废编号（HW49其他废物，900-039-49），需交由有危险废物处理资质的单位处理。 ②废漆桶、漆渣：根据建设单位提供的资料，废漆桶产生量约为0.5t/a，漆渣产生量约为5.211t/a，废漆桶、漆渣属于危险废物，危废编号（HW49其他废物，900-041-49），收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ③废过滤棉 根据建设单位提供的资料，废过滤棉产生量约0.1t/a，属于危险废物，危废编号（HW49其他废物，900-041-49），收集后交有资质单位处理。 ④喷淋废水：本项目有机废气处理会产生一定量的喷淋废水，产生量约3.24t/a，属于危险废物，危废编号（HW49其他废物，900-041-49），收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ⑤废润滑油：本项目机械设备维修和保养会产生一定量的废润滑油，废润滑油产生量约0.05t/a，属于危险废物，危废编号（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-214-08），收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ⑥废润滑油桶：本项目机械设备维修和保养会产生一定量废润滑油桶，产生量约为0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），废润滑油桶属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-249-08），收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ⑦含油手套及废抹布：本项目机械设备维修和保养会产生一定量的废抹布以及手套，根据建设单位提供的资料，产生量约0.05t/a，废抹布属于危险废物，危废编号（HW49其他废物，900-041-49），收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 ⑧废切削液：本项目机加工工艺中使用铣床加工时会产生一定量的废切削液，根据建设单位提供的资料，废切削液产生量约0.17t/a。根据《国家危险废物名录》（2021），废切削液属于危险废物（HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，900-006-09），收集后交由有危险废物处理资质单位处理。 ⑨废切削液桶：本项目机加工工艺中使用铣床加工时会产生一定量的废切削液桶，根据建设单位提供的资料，废切削液桶产生量约0.005t/a。根据《国家危险废物名录》（2021），废切削液桶属于危险废物（HW49其他废物，900-041-49），分类收集后交由有危险废物处理资质单位处理。 根据《国家危险废物名录》（2021年版）和《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），项目固体废物产生和处置情况汇总如下表所。 表4-22 项目固体废物汇总表 产生环节; 名称; 属性; 废物类别; 废物 代码; 主要有毒有害物质; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用/处置量. 开料、机加工; 金属边角料; 一般工业固体废物; 废金属; 331-001-09; /; 固态; /; 15 t/a; 袋装贮存; 专业回收单位回收利用; 15 t/a. 开料、焊接组装、喷砂; 除尘器收集的粉尘; 工业粉尘; 331-001-66; /; 固态; /; 9.874 t/a; 9.874 t/a. 包装入库; 废包装材料; 废复合包装; 331-001-07; /; 固态; /; 1.5 t/a; 1.5 t/a. 调漆喷漆; 废漆桶; 危险废物; HW49其他废物; 900-041-49; 水性漆; 固态; T/In; 0.5 t/a; 胶桶储存; 委托有资质单位处理; 0.5 t/a. 废气处理; 漆渣; HW49其他废物; 900-041-49; 水性漆; 固态; T/In; 5.211 t/a; 5.211 t/a. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 有机废气; 固态; T; 9.393 t/a; 9.393 t/a. 喷淋废水; HW49其他废物; 900-041-49; 水性漆; 液态; T/In; 2.43 t/a; 2.43 t/a. 废过滤棉; HW49其他废物; 900-041-49; 水性漆; 固态; T/In; 0.1 t/a; 0.1 t/a. 设备维修保养; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.05 t/a; 0.05 t/a. 废润滑油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 矿物油; 固态; T; 0.02 t/a; 0.02 t/a. 含油手套及废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 矿物油; 固态; T，I; 0.05 t/a; 0.05 t/a. 机加工; 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 添加剂、矿物油等; 液态; T; 0.17 t/a; 0.17 t/a. 废切削液桶; HW49其他废物; 900-041-49; 含添加剂、矿物油等; 固态; T; 0.005 t/a; 0.005 t/a. 员工生活; 生活垃圾; 生活废物; /; /; /; 固态; /; 15 t/a; 垃圾桶; 交由环卫部门统一清运; 15 t/a. 备注：危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity，C）、毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability， I）、反应性（Reactivity,，R）和感染性（Infectivity，In） （2）环境管理要求 项目员工的生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，与当地环卫部门联系，每日及时清理、转运、压缩，作统一处理。 项目一般工业固体废物经分类收集后尽量回收利用，不能回用的委托相关再生资源回收单位进行回收利用。一般工业固体废物临时存放区实施分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，同时保持分类收集容器完好整洁和正常使用。一般工业固废仓库的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。具体为：贮存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 项目危险废物经收集后交由有危险废物回收处理资质的单位外运处理。建设单位应委托具有相应资质的运输单位和利用处置经营单位，签订委托合同，依法委托运输、利用处置危险废物。在委托时，应详细核实运输单位、车辆、驾驶员及押运员的资质，并根据废物特性，选择运输工具，严防二次污染；应详细核实经营单位资质，严禁委托不具资质或资质不符的单位处置。转移前，产生单位应制定转移计划，向环保主管部门报备并领取联单；转移后，应按照转移实际，做到一转移一联单，并及时向环保主管部门提交转移联单，联单保存应在五年以上。 厂区需要按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001，2013年修正)的有关规定对危险废物使用专门额容器收集、盛装。装运危险废物的容器能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。为了防止二次污染，危险废物暂存场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规范建设。 （1）对危险废物应建造专用的危险废物贮存设施。建设单位拟在项目生产车间建设专用于危险废物暂存的存放室，该存放室干燥、阴凉，可避免阳关直射危险废物。 （2）无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 （3）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 （4）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签。 （5）危废暂存间地面应防腐防渗，各类危废应分区暂存，其中液态危废暂存区应设围堰。 本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置，采取上述措施防治后，项目的危险废物对周围环境基本无影响。 表4-23 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 危险废物名称; 废物类别; 废物代码; 贮存场所; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 废漆桶; HW49其他废物; 900-041-49; 危险废物暂存间; 厂房1内; 80m2; 胶桶储存; 0.15 t/a; 3个月. 漆渣; HW49其他废物; 900-041-49; 1.3 t/a; 3个月. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 2.4 t/a; 3个月. 废过滤棉; HW49其他废物; 900-041-49; 0.025 t/a; 3个月. 喷淋废水; HW49其他废物; 900-041-49; 0.61 t/a; 3个月. 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.015 t/a; 3个月. 废润滑油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.006 t/a; 3个月. 含油手套及废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.015 t/a; 3个月. 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 0.043 t/a; 3个月. 废切削液桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.002 t/a; 3个月. 5、地下水及土壤环境 本项目场地内均进行了硬底化处理，不与土壤直接接触，故本项目不存在土壤污染途径。 本项目用水来自市政供水，不取用地下水，不会造成水位下降。生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，禁止采用渗井、渗坑等方式排放，不会因废水排放引起地下水水位、水量变化，故本项目不存在地下水污染途径。 为进一步防止地下水、土壤污染，根据生产装置的性质和防渗要求，以及拟采取的防渗处理方案，将厂区防渗措施分为三个级别，并对应三个防治区，即非污染防治区、一般污染防治区、重点污染防治区三类污染防治区，重点污染防治区为危废暂存间，一般污染防治区为生产车间，非污染防治区为办公室。重点污染防治区基础防渗层采用加铺防渗土工膜或者采用防渗混凝土硬化等强化防渗措施，防渗等级可达到相当于厚度6.0m、渗透系数10-7cm/s的粘土的防渗性能。一般防渗区采取防渗等级可达到相当于厚度1.5m、渗透系数10-7cm/s的粘土的防渗性能的措施。 本项目采取以上措施后，对周围土壤、地下水环境影响较小 6、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故、损失和环境影响降低到可接受的水平。 （1）风险评价等级 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的表1、2以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，中物质危险性标准，项目生产过程中使用的润滑油、废润滑油、切削液、废切削液属于矿物油类物质，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，根据其最大储存量及临界量计算Q值。 表4-24 项目Q值计算 序号; 风险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 润滑油; 0.005; 2500; 0.000002. 2; 废润滑油; 0.0015; 2500; 0.0000006. 3; 切削液; 0.005; 2500; 0.000002. 4; 废切削液; 0.043; 2500; 0.0000172. 合计; 0.0000218. 综上，本项目危险物质的总Q=0.0000218<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录C中的判别依据，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此风险评价工作等级定位为简单分析。 （2）风险识别 本项目主要的环境风险有：原辅材料、生产设备等引发火灾甚至爆炸事故，化学品和危险废物在运输、装卸、储存以及使用过程中操作不当可能会造成泄漏，以及废气处理设施事故导致废气事故排放对大气环境的影响。 1）项目使用的液体原辅料水性环氧富锌底漆和危险废物发生泄漏时，可能发生向下渗漏到地下水，污染土壤与地下水； 2）当发生火灾事故时，由于火灾产生的颗粒物会飞扬，气体排放随风向外扩散，在不利风向时，周围是企业及员工及村庄等均会受到不同程度的影响，另外，在火灾、爆炸的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废液含有大量的石油类，若直接通过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度的消防排水势必对水体造成不利的影响，进入污水厂则可能因冲击负荷过大，造成污水厂处理设施的停运，导致严重污染环境的后果。 3）废气处理装置出现故障（处理效率降为20%）时，此时大部分未经过处理的工艺废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。 ### （3）环境风险防范措施 1）原料仓库和生产车间火灾和爆炸的预防措施 项目运行期间应充分考虑到不安全的因素，一定要在火灾防范方面制定严格的措施。本报告建议项目投资方采取如下措施： ①在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在纸张等易燃品堆放的位置； ②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。 ③制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。 ④自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作。 ⑤对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配。 ⑥制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。 只要项目严格落实上述措施，做好防火和泄漏措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生风险的概率较小。 2）物料泄漏事故的预防措施 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 本项目主要采取以下预防措施： ①在原材料仓库四周设置地沟避免泄漏物料流入水体。泄漏的物料经收集后作为废液送相应委外单位处理； ②经常检查管道，地上管道应防止碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏； #### 3）废气处理装置事故防范措施 ①应加强对废气处理设施的日常管理，及时保养与维修。建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 ②应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝为了提高产量等而不严格按要求配料、操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 ### （4）环境应急要求 ①强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育；定期检查安全消防设施的完好性，确保其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 ②建立环境风险应急预案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练。 根据项目风险分析，项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故的影响在可恢复范围内，项目环境风险是可以接受的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒-开料、焊接组装废气排放口 |  | 颗粒物 | 集气装置收集后经布袋除尘器处理后经15米高1#排气筒高空排放 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 2#排气筒-喷砂废气排放口 |  | 总VOCs | 集气装置收集后经两级除尘装置处理后经15米高2#排气筒高空排放 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 3#排气筒-调漆喷漆晾干废气排放口 |  | 总VOCs | 集气装置收集后引至“喷淋塔+两级活性炭吸附装置”处理后经15米高3#排气筒高空排放 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 4#排气筒-焊接组装废气排放口 |  | 颗粒物 | 集气装置收集后经布袋除尘器处理后经25米高4#排气筒高空排放 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 5#排气筒-厨房油烟排放口 |  | 厨房油烟 | 收集后经厨房油烟净化装置处理后经15米高专管（5#）高空排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准 |
|  | 无组织排放 | 厂界 | 颗粒物 | 提高工序密闭性，加强车间通风换气 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 总VOCs | 提高工序密闭性，加强车间通风换气 | 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表2无组织排放监控点浓度限值 |
|  |  | 厂区内 | NMHC | 提高工序密闭性，加强车间通风换气 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | CODCr | 经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后经市政管网排入杨侨镇生活污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准较严值 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |
| 声环境 | 机械设备 |  | 噪声 | 采取优化布局、设备合理布置、隔音和减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；金属边角料、除尘器收集的粉尘、废包装材料分类收集后交由专业公司回收处理；废活性炭、废过滤棉、喷淋废水、废漆桶、漆渣、废润滑油、废润滑油桶、含油手套及废抹布、废切削液、废切削液桶分类收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区内应进行硬底化处理，按要求做好防渗措施；生产车间按一般防渗区要求采取防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 强化防火主观意识、建立健全防火安全规章制度并严格执行、消除着火源、包装材料的贮存要符合消防安全要求。防范火灾环境事故的发生。强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育；定期检查安全消防设施的完好性，确保其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用；定期维护废气、废水治理设施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，项目性质与周边环境功能区划相符，符合规划布局要求，选址合理可行。建设项目应认真执行环保“三同时”管理规定，把项目对环境的影响控制在最低限度。建设单位只要严格执行环保管理相关规定，落实本环评提出的各项环保措施，严格执行“三同时”制度，在确保环保设施正常运转和污染物稳定达标排放的前期下，则项目的建设将不会对周围环境造成明显的影响，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。 建设单位须严格遵守环保“三同时”制度，各项治理措施需经验收合格后，方可正式投入使用。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物 |  | / | / | / | 0.684t/a | / | 0.684t/a | +0.684t/a |
|  | 颗粒物 |  | / | / | / | 5.528t/a | / | 5.528t/a | +5.528t/a |
| 废水 | 生活污水 | CODCr | / | / | / | 0.0264t/a | / | 0.0264t/a | +0.0264t/a |
|  |  | NH3-N | / | / | / | 0.0033t/a | / | 0.0033t/a | +0.0033t/a |
|  |  | 废水量 |  |  |  | 0.06万t/a | / | 0.06万t/a | +0.06万t/a |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 |  | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | +15t/a |
|  | 除尘器收集的粉尘 |  | / | / | / | 9.874t/a | / | 9.874t/a | +9.874t/a |
|  | 废包装材料 |  | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 |  | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/at/a | +0.05t/at/a |
|  | 废润滑油桶 |  | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废漆桶 |  | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 含有手套及废抹布 |  | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 9.393t/a | / | 9.393t/a | +9.393t/a |
|  | 废过滤棉 |  | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 喷淋废水 |  | / | / | / | 2.43t/a | / | 2.43t/a | +2.43t/a |
|  | 漆渣 |  | / | / | / | 5.211t/a | / | 5.211t/a | +5.211t/a |
|  | 废切削液 |  | / | / | / | 0.17t/a | / | 0.17t/a | +0.17t/a |
|  | 废切削液桶 |  | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 15t/a | / | 15t/a | +15t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①