# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：惠州市华鑫富五金制品有限公司建设项目

建设单位（盖章）：惠州市华鑫富五金制品有限公司

编制日期：       2022年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 惠州市华鑫富五金制品有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3392有色金属铸造 | 建设项目 行业类别 | 68铸造及其他金属制品制造339 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 800 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.5 | 施工工期 | —— |
| 是否开工建设 |  | √否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1726 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》的相符性分析 本项目位于广东省惠州市博罗县园洲镇九潭沥西村十二岭工业区126号，所在地属于重点管控单元，环境管控单元编码ZH44132220001，环境管控单元名称为博罗沙河流域重点管控单元，项目与相应的管控要求相符性分析见下表。 表1-1 与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》相符性分析一览表 管控要求; 本项目情况; 符合性结论. 一、生态保护红线相符性. 生态空间管控要求： （1）生态保护红线 生态保护红线根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的相关要求进行管控，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 （2）一般生态空间管控要求 一般生态空间根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》进行管控，一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 本项目位于惠州市博罗县园洲镇九潭沥西村十二岭工业区126号，根据《博罗县生态空间最终划定情况图》以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表3.3-2，本项目不位于生态保护红线和一般生态空间内，属于生态空间一般管控区。; 符合. 二、环境质量底线相符性. 水环境质量底线; 水环境管控分区管控要求 加强涉水项目环境准入管理。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。禁止在东江干流和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 根据《博罗县水环境质量底线管控分区划定情况图》、广东省“三线一单”平台以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表4.8-2，项目不位于水环境优先保护区、水环境生活污染重点管控区、水环境工业污染重点管控区内，属于水环境一般管控区。项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 大气环境质量底线; 大气环境管控要求 加强涉气项目环境准入管理。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建大气污染物排放工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。禁止新建、扩建燃煤燃油的火电机组（含企业自备电站），推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖。禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目。; 根据《博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况图》、《博罗县环境空气质量功能区划图》以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表5.4-2，本项目所在区域属于大气环境高排放重点管控区，不属于环境空气质量一类功能区，项目属于有色金属铸造，不属于规定的禁止类、淘汰类和限制类项目。; 符合. 土壤环境安全利用底线; 严格控制新增重金属污染物排放。继续严格实施重金属污染防治分区防控策略，禁止在重点防控区内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 强化土壤环境风险管控。实施农用地分类管理，保障农产品质量安全。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建涉环境污染重点行业企业、污水处理厂、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂及污染处理处置设施等公用设施。强化建设用地风险管控，防范人居环境风险。规范受污染建设用地再开发。 强化重金属风险管控。加强涉重金属污染源环境风险管控。强化涉重危险废物安全处理处置。加强污染地块风险管控，建立污染地块清单，实施污染地块分类管理，强化污染场地开发利用环境管理。; 根据《博罗县建设用地土壤管控分区划定情况图》以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》6.1.2、6.1.3，本项目不位于建设用地污染风险重点管控区内，属于土壤环境一般管控区。本项目不涉及重金属，不位于优先保护类耕地集中区域。; 符合. 三、资源利用上线相符性. 根据《博罗县资源利用上线——土地资源优先保护区划定情况图》，本项目不位于土地资源优先保护区内； 根据《博罗县资源利用上线——矿产资源开发敏感区划定情况图》，本项目不位于博罗县矿产资源开发敏感区内； 根据《博罗县资源利用上线——高污染燃料禁燃区划定情况图》，本项目不位于博罗县高污染燃料禁燃区内。. 四、环境准入清单相符性. 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3.【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。 1-4.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8. 【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-11. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-1、1-2. 本项目为有色金属铸造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）禁止准入类，属于符合单元产业要求项目。 1-3. 本项目为有色金属铸造，使用的原辅料均为低挥发性原辅料，不属于高VOCs排放建设项目。 1-4. 本项目占地不在一般生态空间内。 1-5. 本项目不属于园洲镇东江饮用水水源保护区。 1-6. 本项目不属于新建废弃物堆放场和处理厂项目。 1-7、1-8. 本项目不属于畜禽养殖业。 1-9. 本项目不属于新建储油库项目、不产生和排放有毒有害大气污染物、不使用高挥发性有机物原辅材料。 1-10、1-11. 本项目不涉及重金属排放。; 相符. 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 2-1. 本项目无煤炭消耗，所用能源主要为电能。 2-2.本项目不涉及高污染燃料使用。; 相符. 污染物排放管控; 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1、3-2. 本项目不产生与排放生产废水，生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入园洲镇第三污水处理厂进行深度处理，不会对东江水质、水环境安全构成影响。 3-3. 项目实施雨污分流，且管网建成纳入污水处理厂处理后方进行生产工作，生活垃圾、一般固体废物、危险废物分开收集处理。 3-4. 项目不使用农药化肥。 3-5. 本项目VOCs由惠州市生态环境局博罗分局分配。 3.6 本项目不排放重金属和有毒有害物质超标的污水、污泥。; 相符. 环境风险防控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1. 本项目不属于城镇污水处理厂。 4-2. 本项目占地不在饮用水水源保护区内。 4-3. 本项目不涉及有毒有害气体。; 相符. 因此，本项目建设与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》是相符的。 2、产业政策相符性 本项目属于C3312有色金属铸造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号），项目不属于明文规定的限制类或淘汰类项目，生产过程中不涉及禁止的项目、工艺和设备；根据《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号），项目不属于所列的禁止准入事项和许可准入事项。因此，本项目符合国家和地方的有关产业政策规定。 3、选址规划符合性 项目位于惠州市博罗县园洲镇九潭沥西村十二岭工业区126号，租用已建成厂房进行生产，根据《博罗县自然资源局园洲自然资源所情况说明》（附件4）以及《博罗县园洲镇总体规划修编（2018-2035年）》，项目用地为工业用地。项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域。因此，项目选址目前基本符合当地的总体规划，在确保项目各种环保及安全措施得到落实和正常运作的情况下，不会改变区域的环境功能现状，故项目选址是合理的。 4、环境功能区划符合性分析 根据《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）和《惠州市乡镇级及以下集中式饮用水源保护区划定（调整）方案》的批复（惠府函〔2020〕317号），项目所在地不属于饮用水源保护区内，项目外排废水主要为员工生活污水。 项目纳污水体主要为新村排渠和沙河，根据引用的现状数据，沙河水质现状能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求；新村排渠水质现状不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准的要求，导致水域污染的原因主要是受上游及附近的养殖废水、生活污水等污染所致，这种污染情况随着当地市政污水设施的完善而逐渐得到改善，新村排渠的水质必将得到改善。本项目无生产废水产生与排放，生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网纳入园洲镇第三污水处理厂集中处理，不会增加水环境负荷；根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2021年修订），项目所在区域为环境空气质量二类区功能区；根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对声环境功能区的划分标准，项目所在区域声环境功能区划为2类区，声环境质量达标。项目周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划要求。项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能，则项目运营与环境功能区划相符合。 - 《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）相符性分析。 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做 好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤 府函〔2013〕231号）的相符性分析中有关规定： ①严格控制重污染项目建设：严格执行相关规定，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 ②强化涉重金属污染项目管理：东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染 物和持久性有机污染物的项目。 ③严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙 岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 本项目生产过程无生产废水产生与排放，生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入博罗县园洲镇第三生活污水处理厂进行深度处理，经处理达标后尾水排入新村排渠，最后汇入沙河。本项目不属于以上禁批或限批行业。因此，项目选址符合《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）的要求。 6、与《广东省水污染防治条例》的相符性分析 根据《广东省水污染防治条例》： 第四十四条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。 本项目位于东江流域，用地不属于饮用水水源保护区，不属于条例规定的禁止类和严格控制类生产项目，无工业废水产生与排放，生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网纳入园洲镇第三污水处理厂处理，本项目符合生态环境准入清单要求，并依法进行了环境影响评价，因此，本项目与《广东省水污染防治条例》相符。 7、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析 （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理； 项目所使用的喷涂粉末、脱模剂属于低挥发性辅料，挥发的有机废气较少，有机废气经收集后通过两级活性炭吸附装置处理达标排放，对外界环境影响不大。 项目符合《<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）文件的要求。 8、与《关于印发＜广东省涉VOCs重点行业治理指引＞的通知》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单中C3312 有色金属铸造，设有粉末喷涂工艺，属于表面涂装，根据《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办【2021】43号）中“八、表面涂装行业 VOCs 治理指引”，本项目与其相符性分析见表1-2。 表1-2 项目与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》对照分析 环节; 控制要求; 本项目相关情况; 是否 相符. 源头削减. 无溶剂涂料; VOCs含量≤100g/L；; 根据建设单位提供的资料，喷涂粉末主要成分为环氧树脂、聚酯树脂呈固态，VOCs含量为0.5%，密度1.1g/cm3，其使用过程中产生的VOCs含量为7g/L＜100g/L。; 符合. VOCs物料使用; 工程机械企业生产过程中使用的涂料VOCs含量应符合GB30981-2020中的规定。; 符合. 过程控制. VOCs物料储存; 油漆、稀释剂、清洗剂等含VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目喷涂粉末储存于密闭包装袋中，脱模剂储存于密封桶中。; 符合. 油漆、稀释剂、清洗剂等盛装VOCs物料的容器存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目喷涂粉末、脱模剂存放于室内，非取用状态时封口，保持密闭。; 符合. 涂装工艺; 工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。; 项目采用粉末静电喷涂技术。; 符合. 工艺过程; 调配、电泳、电泳烘干、喷涂（低、中、面、清）、喷涂烘干、修补漆、修补漆烘干等使用VOCs质量占比大于等于 10%物料的工艺过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 项目粉末喷涂工艺过程位于密闭空间中，配备有废气收集装置；废气收集后经二级活性炭吸附装置处理。. 废气收集; 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 废气收集系统的输送管道密闭，废气收集系统负压。; 符合. 废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。; 项目废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 末端治理. 排放水平; 其他表面涂装行业：a）2002年1月1日前的建设项目排放的工艺有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第一时段限值；2002年1月1日起的建设项目排放的有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3。; 项目有机废气排气筒排放浓度满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1排气筒VOCs排放限值Ⅱ时段标准；项目车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜3 kg/h；项目厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3; 符合. 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 项目VOCs废气采用活性炭吸附法，活性炭装填量满足项目废气处理要求，活性炭定期更换; 符合. VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目VOCs治理设施与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用; 符合. 污染治理设施编号可为排污单位内部编号，若无内部编号，则根据《排污单位编码规则》（HJ 608）进行编号。有组织排放口编号应填写地方环境保护主管部门现有编号，或根据《排污单位编码规则》（HJ 608）进行编号。; 项目污染治理设施编号根据《排污单位编码规则》（HJ 608）进行编号; 符合. 设置规范的处理前后采样位置，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所，优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。; 项目设置规范的处理前后采样位置; 符合. 废气排气筒应按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》(粤环〔2008〕42号)相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。; 项目废气排气筒设置与排污口相应的环境保护图形标志牌; 符合. 环境管理. 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 项目运营期按要求建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量; 符合. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。; 项目运营期按要求立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸附剂）购买和处理记录; 符合. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。; 项目运营期按要求建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料; 符合. 台账保存期限不少于3年。; 项目运营期按要求台账保存期限不少于3年; 符合. 自行监测; 粉末涂料固化成膜设施废气重点排污单位主要排放口至少每季度监测一次挥发性有机物，一般排放口至少每半年监测一次挥发性有机物，非重点排污单位至少每年监测一次挥发性有机物。; 项目属于非重点排污单位，粉末喷涂固化成膜设施废气排放口每年监测一次，厂界无组织排放每半年监测一次，涂装工段旁无组织废气挥发性有机物每季度监测一次。; 符合. 厂界无组织废气至少每半年监测一次挥发性有机物。. 涂装工段旁无组织废气至少每季度监测一次挥发性有机物。. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目工艺过程产生的含VOCs废活性炭按照相关要求进行储存、转移和输送。; 符合. 其他. 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; 本项目VOCs总量由惠州市生态环境局博罗分局分配; 符合. 新、改、扩建项目和现有企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计算方法，则参照其相关规定执行。; 《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》中无粉末涂料相关核算方法，本项目VOCs基准排放量计算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）; 符合. 10、与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析 以下内容引用自《广东省大气污染防治条例》 第二十条 地级以上市人民政府应当组织编制区域供热规划，建设和完善供热系统，对具备条件的工业园区、产业园区、开发区的用热单位实行集中供热，并逐步扩大供热管网覆盖范围。 在集中供热管网覆盖范围内，禁止新建、扩建燃用煤炭、重油、渣油、生物质等分散供热锅炉；已建成的不能达标排放的供热锅炉应当在县级以上人民政府规定的期限内拆除。 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 本项目所在区域尚未实行集中供热，排放的挥发性有机物配备了有效的收集治理设施，因此本项目与《广东省大气污染防治条例》相符。 11、与《关于贯彻落实生态环境部<关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见>的通知》（粤环函[2021]392号）相符性的分析 一、强化“三线一单”和规划环评约束 各地在发布实施市级“三线一单”生态环境分区管控方案及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中进一步深化“两高”项目环境准入及管控要求，并推进有关成果在“两高”行业产业布局、结构调整及重大项目选址中的应用。各级生态环境主管部门应组织严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评。惠州、湛江、茂名、揭阳市生态环境局要指导惠州大亚湾石化园区、湛江市东海岛石化产业园、茂名高新技术产业开发区、揭阳大南海石化工业区在修编规划时，严格控制石化、化工行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序，并依法开展规划修编环评（包含对原规划实施的环境影响跟踪评价相关内容）。 - 严格“两高”项目环评审批 各级生态环境主管部门要严格依法依规审批新建、改建、扩建“两高”项目环评，对不符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，不满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求的项目，依法不予批准。纳入《广东省实行环境影响评价重点管理的建设项目名录》的“两高”项目，应按照有关规定，严格落实环评管理要求，不得随意简化环评编制内容。石化、煤电、现代煤化工项目应纳入国家产业规划，新建、扩建的石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃等项目应在依法合规设立并经规划环评的产业园区内布设。严格落实“两高”项目区域削减措施的监督管理，新增主要污染物排放的“两高”项目应依据区域环境质量改善目标，实行重点污染物倍量或等量削减。石化等重点行业项目需按生态环境部办公厅《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）的要求，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够环境容量。 - 推进“两高”行业减污降碳协同控制 各级生态环境主管部门要充分发挥环境影响评价制度的源头控制作用，推动实现减污降碳协同效应。指导以“两高”行业为主导产业的产业园区在规划环评中增加碳排放情况与减排潜力分析内容。积极推进“两高”项目开展碳排放环境影响评价试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求，在环境影响评价工作中统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。湛江市生态环境局要加强对巴斯夫（广东）一体化项目一期工程开展碳排放环境影响评价试点工作的指导。深圳市生态环境局要支持依托华润电力海丰有限公司推动二氧化碳捕集利用封存（CCUS）示范工程建设、探索燃煤电厂建设百万吨级二氧化碳捕集利用封存示范项目的可行性。新建、扩建“两高”项目要对标清洁生产先进水平，采取严格的污染防治措施，减少污染物排放总量。按照国家、省有关规定，新建、扩建钢铁、煤电项目大气污染物排放要达到超低排放水平，石化、化工、有色金属冶炼、水泥项目执行大气污染物特别排放限值。 四、强化“一证式”监管执法 各地要严格“两高”企业排污许可证核发审查，加强现场核查，对不符合条件的依法不予许可。督促排污许可限期整改的“两高”企业加快完成整改任务，发现未按期完成整改、存在无证排污行为的，依法从严查处。按照生态环境部工作部署要求，开展排污许可证质量、执行报告提交情况全覆盖检查。将“两高”企业纳入“双随机、一公开”监管，加大对“两高”企业依证排污等情况的检查力度，督促持证单位落实排污许可证管理各项要求。组织开展排污许可专项执法，将“两高”企业纳入重点检查。 五、加强“两高”项目环评监管 各地要建立“两高”项目管理台账（附件2），将自2021年起受理、审批环评文件及有关部门列入计划的“两高”项目纳入台账，定期进行统筹调度，分别于2021年6月30日、10月15日前报送我厅，后续每半年更新。我厅将组织对各市2021年以来批复的“两高”项目环评文件开展复核，并组织各地对已开工在建、已经投入生产或者使用的“两高”项目环评文件及批复要求落实情况开展核查，及时将核查发现的问题记入管理台账，并责令企业按要求整改。 相符性分析：根据《广东省发展改革委关于印发<广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案>的通知》（粤发改能源[2021]368号）通知附件中的规定，该实施方案所指“两高”行业是指煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化工、焦化等8个行业。“两高”项目，是指“两高”行业生产高耗能高排放产品或具有高耗能高排放生产工序，年综合能源消费量1万吨标准煤以上的固定资产投资项目，后续国家对“两高”项目范围如有明确规定，从其规定。具体如下表： 本项目属于C3312有色金属铸造，不属于通知中明确的“两高”行业，因此本项目与上述通知要求相符。 综上分析，本项目符合地方及国家产业政策的要求，符合土地利用规划，在确保项目各种环保及安全措施得到落实和正常运作的情况下，不会改变区域的环境功能现状。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设规模 惠州市华鑫富五金制品有限公司建设项目位于惠州市博罗县园洲镇九潭沥西村十二岭工业区126号，其地理位置中心经纬度为东经113度58分5.149秒，北纬23度9分48.342秒（具体地理位置见附图1）。项目租用已建成厂房进行生产，项目总占地面积1726m2，建筑面积1836m2，项目主要工程组成见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 类别; 建设内容; 工程内容. 主体工程; 生产车间; A厂房为1栋1层楼高的建筑物，占地面积为778m2，建筑面积778m2 B厂房为1栋1层厂房，占地面积、建筑面积均为798m2. 生产区; B栋厂房1楼生产车间布置压铸区约265m2、整形冲压区80m2、机加工区200m2 A栋厂房生产车间的布置一条喷粉生产线，占地面积约130m2，抛光房65m2，气磨房65m2，模具房130m2，产品检验区130m2、成品堆放区130m2. 辅助工程; 办公室; 位于B栋厂房北部2层楼; 2楼，占地面积110m2，建筑面积110m2. 宿舍; 位于车间南部; 3楼10间，占地面积150m2，建筑面积150m2. 储运工程; 原料仓库; B栋厂房; 位于厂房内西北侧，面积约65m2. 成品仓库; A栋厂房; 位于厂房内东南侧，面积约30m2. 公用工程; 给水工程; 市政自来水供应. 排水工程; 雨水排放系统；污水管网. 供电工程; 市政电网供应. 环保工程; 废气; B栋厂房; 压铸废气：集气装置+水喷淋+两级活性炭装置+15m排气筒（DA001）. 打磨抛光废气：集气装置+旋风除尘+15m排气筒（DA002）. A栋厂房; 粉末喷涂粉尘：集气装置+布袋除尘器+15m排气筒（DA003）. 烘烤固化：集气装置+水喷淋+两级活性炭装置+15m排气筒（DA004）. 噪声; 基础减振、厂房隔声. 废水; 生活污水; 经三级化粪池预处理后经市政污水管网排入园洲镇第三污水处理厂，经处理后排入新村排渠. 固废; 一般工业固废; 固废间位于B栋厂房南侧; 储存于一般固体废物暂存间（占地面积约20m2），交由相关专业回收公司回收处理. 危废; 储存于危险废物暂存间（占地面积约30m2），交由有资质单位处理. 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运处理. 依托工程; /; 园洲镇第三污水处理厂. 2、环保投资估算 表2-2 环保投资一览表 序号; 污染源; 污染物名称; 主要环保措施; 预计投资（万元）. 1; 废气; 压铸废气; 集气装置+水喷淋塔+二级活性炭吸附装置+15m排气筒; 50. 打磨抛光粉尘; 集气装置+旋风除尘+15m排气筒. 粉末喷涂粉尘; 集气装置+布袋除尘器+15m排气筒. 烘烤固化废气; 集气装置+水喷淋塔+二级活性炭吸附装置+15m排气筒. 2; 废水; 生活污水; 经三级化粪池预处理后排入市政管网; 1. 3; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶、交由环卫部门清理; 1.5. 一般工业固体废物; 回用于生产、交专业公司回收处理; 1.5. 危险废物; 委托有资质单位转运处置; 2.5. 4; 噪声; 设置减振隔声措施，生产车间设置隔音门窗等措施，定期对各种机械设备进行维护与保养; 1.5. 5; 环境 风险; 手提式干粉灭火器、推车式灭火器、灭火毯、沙子等应急措施; 2. 6; 合计; 60. 3、主要产品信息 表2-3 项目主要产品及产量 序号; 产品名称; 项目产量; 单位; 贮存位置. 1; 锌合金制品; 150; t/a; 成品区. 2; 铝合金制品; 900; t/a; 成品区. 具体产品. 序号; 产品名称; 产品总重量; 产品尺寸; 单位重量; 产品个数; 贮存位置. 1; 汽车配件; 900t; 0.4*0.4*0.25; 1.34kg; 67万件; 成品区. 2; 灯类配件; 75t; 0.1*0.05*0.05; 0.75kg; 10.5万件; 成品区. 3; 显示器配件; 75t; 0.2*0.2*0.04; 0.288kg; 26万件; 成品区. 汽车配件; 显示器配件; 灯饰配件. 4、原辅材料消耗情况 表2-4 主要原辅材料用量一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 最大储存量; 存放位置. 1; 锌合金锭; 153; t; 30t; 原料仓. 2; 铝合金锭; 912; t; 30t. 3; 脱模剂; 4; t; 1t. 4; 切削液; 0.8; t; 0.2t. 5; 粉末涂料; 1.82; t; 0.5t. 6; 不锈钢砂; 3; t; 3t. 7; 液压油; 0.2; t; 0.1t. 原辅材料的理化性质说明： 脱模剂：项目采用的压铸脱模剂是一种水性脱模剂，适用于铝、锌、镁及其合金或其它金属材料的压铸、浇注成型时作洗模及脱模之用，具有耐高温、润滑性能好、能使压铸件光滑亮泽等优点，不含粉料、不必经常拆修模具，可延长模具使用寿命和节省工时，对铸件、模具设备均无腐蚀。根据脱模剂成分检测报告和MSDS报告（详见附件5），其主要成分为乳化剂8~11%、改性硅油15%、有机脂肪脂类1~5%、氧化聚乙烯蜡5%、水65%、其他5%。 切削液：是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。切削液主要由水、矿物油等物质组成，其中水占了大部分。 粉末涂料：是一种新型的不含溶剂100%固体粉末状涂料，具有耐腐蚀性和坚韧性的热固性粉末涂料。根据企业提供的粉末涂料MSDS（详见附件6），本项目所用粉末涂料主要成分为：环氧树脂（39%）、聚酯树脂（23%）、硫酸钡（30%）、安息香（1%）、PE蜡（2%）、碳黑（5%）组成，具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表3规定无溶剂涂料中VOCs含量≤60g/L，本项目所使用粉末涂料VOCs含量为7g/L，属于低VOCs含量的涂料。 液压油：利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。它由乙二醇、高分子聚合物、水溶性稠化剂、蒸馏水或去离子水以及抗磨、防锈、消泡等添加剂组成。 锌合金：锌合金是以锌为基础加入其他元素组成的合金，其他合金元素有铝、铜、镁、铁、镉、铅、镍、锡等。本项目锌合金电熔温度控制在400~450℃之间，因此在此温度之间锌合金熔融状态的流动性好。 铝合金锭：铝合金是以铝为基础加入其他元素组成的合金，其合金元素有硅、铜、镁、锌、锰、钛等。铝合金的熔点略高于锌合金，电熔温度控制在660~700℃之间，在此温度之间铝合金熔融状态的流动性好。 表2-5 铝合金锭主要成分一览表 铝合金锭ADC12; 主要成分（%）. 硅; 铁; 铜; 锰; 镁; 镍; 锌; 铅. 10.331; 0.840; 1.621; 0.164; 0.236; 0.0001; 0.879; ＜0.0001. 锡; 钛; 铬; 钙; 镉; 钠; 汞; 铝. 0.0349; 0.0408; ＜0.00015; 0.0019; ＜0.00001; ＜0.00010; ＜0.0003; 85.6. 注：项目铝合金锭主要成分来源于原料成分报告，根据成分报告，项目铝合金锭中有毒有害重金属（镉、铅、汞）含量极少，可忽略不计，详见附件7。 表2-6 锌合金锭主要成分一览表 锌合金锭（3#）; 主要成分（%）. 铝; 镉; 铜; 铁; 镁; 镍; 铅; 锡; 锌. 4.15; 0.0005; 0.0007; 0.0034; 0.048; ＜0.001; ＜0.0025; ＜0.0005; 余量. 注：项目锌合金锭主要成分来源于原料成分报告，根据成分报告，项目锌合金锭中有毒有害重金属（镉、铅）含量极少，可忽略不计，详见附件8。 5、项目脱模剂、粉末涂料使用量核算 （1）项目脱模剂使用量核算 项目在压铸工序中使用热室压铸机对已电熔后成熔融状态的锌合金压射到模具中冷却成型，开模需用到脱模剂进行铸件与模具之间的脱离，而脱模剂是事先加入到压铸机中由压铸机自动喷射到模具表面上。根据建设单位提供的资料，项目脱模剂用量核算如下表。 表 2-7 项目脱模剂用量核算表 产品名称; 每吨产品所需脱模剂用量（t）; 产品重量（t）; 使用量（t/a）. 汽车配件; 0.003; 900; 2.7. 灯类配件; 0.008; 75; 0.6. 显示器配件; 0.009; 75; 0.675. 合计; 3.975. 注：由于项目各产品形状大小不同，所用的模具也因此不一，故由企业预估生产每种产品每吨大约所需脱模剂的用量。 根据上表可知，本项目设计所需脱模剂用量约为3.975t/a，考虑实际使用过程损耗，本项目按4t/a计。 （2）项目粉末涂料用量核算 项目生产的产品均需对其进行喷粉处理，类比同类企业经验系数，附着率约为80%，根据建设单位提供的资料，项目粉末涂料用量核算如下： 表2-8 项目主要产品喷粉面积核算 序号; 产品名称; 喷粉加工; 喷粉面积（m2）. 喷粉面积（m2）; 合计（m2）; 喷粉件数（件）. 1; 汽车配件; 0.4*0.25=0.1 0.25*0.05*2=0.025 0.4*0.05*2=0.04; 0.165; 670000; 110550. 2; 显示器配件; 0.2*0.01*2=0.004 0.2*0.005*7=0.007 0.04*0.01*4=0.0016 0.036*3.141*0.1=0.0113 0.04*3.141*0.1=0.0127 0.02*0.04*2=0.0016; 0.0382; 260000; 9932. 3; 灯类配件; 0.05*0.1*2=0.01 (0.08*0.02+0.05*0.1)*2=0.0132 0.1*0.05*4=0.02; 0.0432; 105000; 4536. 粉末涂料用量核算：项目热固性粉末涂料使用量计算公式为： 粉末涂料年用量= 核算见下表。 表2-9 项目粉末涂料使用量核算表 喷粉总面积（m2）; 喷粉厚度（mm）; 涂料密度（kg/m3）; 粉末附着量（t/a）; 粉末一次附着率; 粉末回收率; 粉未最终利用率; 固含率; 年用量（t/a）. 125018; 0.01; 1400; 1.75; 80%; 80%; 96%; 100%; 1.823. 5、项目主要生产单元及生产设施一览表 项目主要生产单元及生产设施见下表。 表2-10 项目主要生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 生产工序; 设备名称; 数量; 设施参数; 参数值; 参数单位. 1; 产品生产单元; 压铸; 锌合金压铸机; 1台; 锁形力; 880; kN. 感应电炉; 1台; 容量; 0.3; t. 2; 锌合金压铸机; 1台; 锁形力; 1600; kN. 感应电炉; 1台; 容量; 0.3; t. 3; 锌合金压铸机; 1台; 锁形力; 2000; kN. 感应电炉; 1台; 容量; 0.3; t. 4; 铝合金压铸机; 2台; 锁形力; 2800; kN. 感应电炉; 2台; 容量; 0.5; t. 5; 铝合金压铸机; 2台; 锁形力; 4000; kN. 感应电炉; 2台; 容量; 0.5; t. 6; 铝合金压铸机; 1台; 锁形力; 5000; kN. 感应电炉; 1台; 容量; 0.5; t. 7; 铝合金压铸机; 1台; 锁形力; 8000; kN. 感应电炉; 1台; 容量; 0.5; t. 8; 打磨; 打磨机; 2台; 设计处理能力; 0.3; t/h. 9; 气动锉刀; 5台; 设计处理能力; 0.1; t/h. 10; 冲压; 液压冲床; 3台; 设计处理能力; 0.2; t/h. 11; 气动冲床; 8台; 设计处理能力; 0.1; t/h. 12; 机加工; CNC数控机; 4台; 设计处理能力; 0.1; t/h. 13; 数控车床; 4台; 设计处理能力; 0.1; t/h. 14; 钻孔; 多轴钻孔机; 2台; 设计处理能力; 0.1; t/h. 15; 单轴钻孔机; 10台; 设计处理能力; 0.05; t/h. 16; 攻牙; 自动攻牙机; 4台; 设计处理能力; 0.3; t/h. 17; 多轴攻牙机; 4台; 设计处理能力; 0.3; t/h. 18; 喷砂; 喷砂机; 2台; 设计处理能力; 0.3; t/h. 19; 研磨; 研磨机; 2台; 设计处理能力; 0.5; t/h. 20; 抛光机; 4台; 设计处理能力; 0.3; t/h. 21; 喷粉; 喷粉线; 1条; 设计处理能力; 0.3; t/h. 喷粉枪; 2把; 喷涂流量; 1; kg/h. 22; 烘烤; 电烘烤炉; 1台; 设计处理能力; 0.3; t/h. 烘烤温度; 200; ℃. 23; 公用单元; 冷却; 压铸模具冷却水塔; 1台; 循环水量; 2; m3/h. 24; 储压; 空压机; 1台; 功率; 7.35; kw. 25; 空压机; 1台; 功率; 14.7; kw. 26; 空压机; 1台; 功率; 22; kw. 27; 空压机; 1台; 功率; 29.4; kw. 6、给排水和供电 （1）给排水 项目用水由附近市政供水管网接入，运营期用水主要有脱模剂用水、冷却用水、研磨用水、水喷淋用水以及员工生活用水。 - 冷却用水 本项目压铸机工作时需要冷却水间接冷却，配套1台冷却水塔，冷却水为普通自来水，循环使用不外排， 但在循环使用过程中存在少量的损耗，需要补给新鲜水。根据建设单位提供的资料，项目冷却水塔配套水泵的循环流量为2m3/h，即冷却塔年循环水量合计为4800m3/a（16m3/d），参考《建筑给水排水设计标准》 （GB50015-2019）3.11.14，冷却塔的补充水量应按循环水量的1~2%计算，本项目取2%，压铸机设备年运行300天，每天运行6小时，则补充损耗水量为0.32m3/d（96m3/a）。 - 脱模剂用水 项目脱模剂与自来水以1:200的比例调配后使用，脱模剂用量4t/a，因此调配用水量为2.67m3/d（800m3/a），压铸过程中温度较高，稀释后脱模剂所含水分全部以水蒸气的形式蒸发掉，不外排。 - 研磨用水 项目部分工件按照要求需要进行表面打磨加工至光滑面，在研磨抛光过程中需要用到研磨石和自来水，研磨用水经配套的过滤设施过滤后循环使用，研磨用水循环量为0.6m3/d，由于使用过程中研磨水会蒸发损耗，蒸发损耗量占循环水量的5%，为0.03m3/d，定期加注自来水，研磨用水补充量约0.03m3/d（9m3/a）左右。 - 水喷淋用水 本项目拟设置2台水喷淋塔作为废气处理设施，液气比一般为2.0-2.5L/m3，本项目取2.5L/m3，对应风机风量分别为11000m3/h、2200m3/h，因此总循环水量为33m3/h，配套水箱水量为1.2m3，喷淋过程中水损耗量为循环水量的2%，则水箱的补充水量为5.28m3/d（1584m3/a），喷淋水每季度更换一次，则更换废水总量为9.6m3/a，产生的喷淋废水委托有资质单位处置，不外排。 - 员工生活用水 项目员工20人，在厂内住宿，不就餐，参照《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），国家机构（92）-国家行政机构（922）-办公楼-有食堂和浴室用水定额为15m3/人•a，则项目年用生活用水量为300m3/a，1m3/d（以300天计算）。 项目不外排生产废水，主要外排废水为员工生活污水，生活污水产污系数按0.9计，则项目生活污水产生量为270m3/a，生活污水经三级化粪池预处理后，经市政集污管网排入园洲镇第三污水处理厂处理达标后排入新村排渠。 项目水平衡如下图所示。 新鲜水 9.332 2.67 脱模剂用水 2.67 三级化粪池 0.32 冷却用水 研磨用水 水喷淋用水 生活用水 16 蒸发0.32 损耗0.03 0.6 损耗5.28 园洲镇第三污水处理厂 0.9 0.9 0.03 5.312 1 0.1 有资质单位 0.032 图2-1 项目水平衡示意图 单位m3/d - 供电 项目不设备用发电机，用电由当地市政电网供应，年用电量约17万kw•h。 7、劳动定员及工作制度 项目员工20人，在厂内住宿，不就餐，日工作8小时，年运行300天。 8、四置情况及平面布局 本项目位于惠州市博罗县园洲镇九潭沥西村十二岭工业区126号。项目A、B两栋厂房北面5米为工业厂房；西面2米为其他工业厂房；东面23米为龙电安防科技公司；南面为空地。项目卫星影像及四至情况见附图2，现场勘查见附图3，项目总平面布置图见附图4，车间平面布局见附图5、附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 根据现场勘踏，项目租用厂房已建成，其他附属设施已经建成，施工期仅需进行设备安装及调试，施工期环境影响不明显。 - 运营期 1、项目生产工艺流程及产污环节如下： 锌合金锭、铝合金锭 烟尘（颗粒物）、铝/锌合金渣、噪声 压铸成型 烟尘（颗粒物）、有机废气（非甲烷总烃）、噪声 钻孔 攻牙碎屑、噪声 边角料、噪声 次品 攻牙 CNC加工 含切削油碎屑、废切削油、废抹布和废手套、噪声 打磨批锋 粉尘（颗粒物）、噪声 电熔 冲压 喷粉 烘烤固化 质检 粉尘（颗粒物）、噪声 粉尘（颗粒物）、噪声 有机废气（VOCs）、噪声 包装出货 钻孔碎屑、噪声 脱模剂 切削液 粉末涂料 压铸机 感应电炉 打磨机 气动锉刀 冲床 CNC 钻孔机 攻牙机 喷砂机研磨机抛光机 喷粉柜 喷枪 喷砂 研磨 抛光 噪声 烘烤炉 粉尘（颗粒物）、噪声 回收熔融 循环水 图2-2 项目生产工艺流程图 工艺流程说明： 电熔：使用压铸机配套的感应电炉对原料进行电熔，铝合金锭熔化温度在650℃左右，锌合金锭熔化温度在400℃左右，原料熔化时间约3小时，熔化后自动保温，该工序会产生烟尘（以颗粒物表征）、铝合金渣、锌合金渣及噪声。根据原料成分报告，项目铝合金锭、锌合金锭中有毒有害重金属含量极低，可忽略不计，因此本环评不予分析。 压铸成型：压铸机通过管道自动吸入一定量的铝合金、锌合金液倒入模具中，依靠压铸机压力使金属液成型，通过循环冷却水间接冷却凝固后打开模具，取出铸件，为了便于铸件脱膜，预先采用气动喷枪在钢模具表面喷涂脱模剂，在高温下脱模剂挥发，该工序会产生烟尘（以颗粒物表征）、有机废气（以TVOC表征）及噪声。根据原料成分报告，项目铝合金锭、锌合金锭中有毒有害重金属含量极低，可忽略不计，因此本环评不予分析。 打磨批锋：压铸完成的工件在模具连接处有锐利的批锋以及不规则的边缘水口等，使用打磨机、气动锉刀将工件打磨以便进一步加工。此工序会产生粉尘和噪声。 冲压：将打磨好的铸件放进冲压机进行冲压固定形状，此工序会产生边角料和噪声。 CNC加工：也叫做数控加工，工件在数控机床的控制下进行精密加工，工件加工成型的过程中需要用到切削液进行冷却，该工序会产生含切削液碎屑、废切削液、废抹布和废手套和噪声。 钻孔：使用钻床对CNC加工后的半成品进行钻孔，该工序会产生金属碎屑及噪声。 攻牙：使用攻牙机在孔内侧加工出螺纹，该工序会产生金属碎屑及噪声。 喷砂/抛光：根据客户的需求，铝合金产品追求磨砂质感，锌合金产品追求光亮效果。进行喷砂处理，需将半成品的铸件放置在喷砂机内对工件进行喷砂处理，此过程会产生喷砂粉尘（以颗粒物表征）及噪声；进行抛光处理的工件，采用抛光机对半成品表面进行打磨加工，增加表面光滑度，此过程会产生金属粉尘（以颗粒物表征）及噪声。 研磨：为了进一步提高工件光亮度，抛光处理后的工件需要进行湿式研磨，此过程不会产生研磨粉尘，会产生研磨水和噪声，研磨用水经设备配套的过滤设施过滤后循环使用，不外排，需要定期补充新鲜水。 喷粉：将待喷粉的工件挂在流水线上后送入喷粉柜，项目采用手动喷粉，采用静电喷粉工艺，基本原理：在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便捕集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去。当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”的作用，不能再吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀。此工序会产生喷粉粉尘和噪声。 烘烤固化：工件经加温烘烤固化后粉层流平成为均匀的膜层，固化温度约为150～170℃，烘烤固化工序采用烤箱进行，使用电能加热，固化时间约15-20min，此工序会产生烘烤固化有机废气、噪声等。 质检：对成品进行质量检查，其中不合格的次品会重新回到电熔工序进行电熔处理。 表2-11 项目产污环节一览表 污染物类别; 污染源; 污染物. 废气; 电熔; 烟尘（颗粒物）. 压铸工序; 烟尘（颗粒物）、有机废气（非甲烷总烃）. 打磨、喷砂、抛光、喷粉工序; 粉尘（颗粒物）. 烘烤固化; 有机废气（VOCs）. 固体废物; 一般固废; 电熔; 锌合金渣. 冲压、钻孔、攻牙; 合金碎屑. 研磨; 研磨水沉渣. 废气处理设施; 布袋除尘器收集的粉尘. 危险废物; 电熔; 铝合金渣. CNC加工; 含切削油碎屑、废切削油、废抹布和废手套. 废气处理设施; 废活性炭、喷淋废水及沉渣. 噪声; 生产设备; 设备运行噪声. 废水; 员工办公生活污水; CODCr、BOD5、SS、氨氮. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规因子环境质量现状 根据《2021年惠州市生态环境状况公报》表明：2021年，各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%~99.1%之间；综合指数范围在2.33~3.31之间，主要的污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主；与2020年相比，环境空气质量综合指数除龙门县下降5.7%外，其余各县（区）上升幅度为2.0%～12.2%；优良率龙门县上升0.3%，博罗县持平，其余县（区）略有下降，下降幅度为0.5%～4.3%。 图3-1 2021年惠州市环境质量状况公报截图 （2）特征污染物环境质量现状 为进一步了解项目所在地环境空气的现状，本项目特征污染因子TSP、TVOC环境质量现状引用《博罗县智能装备产业园起步区规划环境影响报告书》中委托东莞市中鼎检测技术有限公司于2020年7月20日至2020年7月26日对该项目周边区域的环境空气质量现状进行采样监测，引用监测点位于G1规划区所在地，距离本项目西南面约2.3km，符合导则规定的厂址外5km范围内，区域污染结构未发生重大改变，引用的数据监测时间不超过三年，即引用监测数据有效，现状监测点位图详见下图，现状监测结果详见下表。 G1规划区所在地 2.3km 项目位置 图3-2 引用的大气监测点位图 表3-1 特征污染因子现状监测结果 检测点位; 检测项目; 日期; 时段; 检测结果; 单位; 备注. G1规划区所在地; TVOC; 2020.07.20; 12:07-20:07; 4.44×10-2; mg/m3; 8小时均值. 2020.07.21; 08:50-16:50; 4.79×10-2. 2020.07.22; 08:40-16:40; 2.34×10-2. 2020.07.23; 08:46-16:46; 2.97×10-2. 2020.07.24; 08:53-16:53; 1.79×10-2. 2020.07.25; 08:46-16:46; 3.78×10-2. 2020.07.26; 08:39-16:39; 2.50×10-2. TSP; 2020.07.20; 12:01-次日12:01; 0.187; mg/m3; 24小时均值. 2020.07.21; 13:10-次日13:10; 0.194. 2020.07.22; 13:14-次日13:14; 0.209. 2020.07.23; 13:39-次日13:39; 0.192. 2020.07.24; 14:36-次日13:36; 0.203. 2020.07.25; 13:39-次日13:39; 0.190. 2020.07.26; 13:41-次日13:41; 0.202. 表3-2 空气监测评价结果 监测点; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 8小时均值浓度范围（mg/m3）; 24小时均值浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. G1规划区所在地; TVOC; 0.6; 4.79×10-2~1.79×10-2; /; 2.98; 达标. TSP; 0.3; /; 0.187~0.209; 69.67; 达标. - 达标性分析 根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2021年修订），本项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2108年修改单中的二级标准。根据《2021年惠州市环境质量状况公报》资料显示，项目所在地环境空气中六项基本污染物环境质量均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准的要求，项目所在地为达标区域。由表3-1和表3-2可知，项目评价区域内TSP 24小时均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，项目评价区域内TVOC的8小时均值浓度达到《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值”要求，综上，项目所在区域环境空气质量现状良好，为环境空气质量达标区域。 # 2、地表水环境 项目生活污水经三级化粪池预处理后，经市政集污管网排入园洲镇第三污水处理厂处理达标后排入园洲新村排渠，再汇入沙河，最终注入东江。本项目纳污水体为园洲新村排渠和沙河，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号），沙河（显岗水库大坝至博罗石湾段）属于Ⅲ类水功能区，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，《广东省地表水功能区划》（粤环〔2011〕14号）中未规定新村排渠的水功能区划，根据博罗县现阶段水体断面水质保护目标，新村排渠水质保护目标为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 （1）纳污水体质量现状 本项目纳污水体为园洲新村排渠和沙河，本环评引用《博罗县园洲镇三角电排站工程环境影响报告书》中委托江门中环检测技术有限公司于2020年1月3日~1月5日对园洲新村排渠、沙河进行监测的报告数据（报告编号：JMZH20200103AHP-09），连续监测3天，每日监测一次。监测断面信息见表3-3，具体监测结果见表3-4。 表3-3水质监测断面一览表 断面编号; 监测断面; 所属水域; 水质控制级别; 检测项目. W1; 博罗县园洲镇三角电排站工程所在地新村排渠上游 200m 处; 新村排渠; Ⅴ类; pH、水温、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类. W2; 博罗县园洲镇三角电排站工程所在地新村排渠下游 1000m 处; 新村排渠. W5; 沙河（与新村排渠交界上游 500 米）; 沙河; Ⅲ类. W6; 沙河（与新村排渠交界下游 500 米）; 沙河. 表3-4 水质现状监测数据 测点编号; 采样时间; 检测结果监测项目及监测结果（mg/L，pH 为无量纲、注明除外）. 水温（℃）; pH值; CODCr; BOD5; 氨氮; 溶解氧; 石油类; 总磷; 总氮. W1; 2020.1.3; 17.5; 6.86; 26; 6.4; 2.01; 4.1; 0.02; 0.14; 7.09. 2020.1.4; 17.2; 6.91; 28; 6.6; 1.93; 4.9; 0.04; 0.12; 6.96. 2020.1.5; 18.1; 6.83; 27; 6.7; 2.17; 4.5; 0.03; 0.13; 7.14. W2; 2020.1.3; 18.2; 6.84; 34; 7.2; 2.15; 4.2; 0.03; 0.18; 7.21. 2020.1.4; 18.5; 6.75; 29; 6.8; 2.31; 3.9; 0.05; 0.14; 6.95. 2020.1.5; 18.1; 6.81; 27; 7.0; 1.97; 4.1; 0.06; 0.17; 7.02. W5; 2020.1.3; 16.5; 7.09; 14; 2.3; 0.194; 6.1; ND; 0.06; 0.76. 2020.1.4; 17.1; 7.12; 16; 2.6; 0.208; 5.9; ND; 0.08; 0.81. 2020.1.5; 16.8; 7.16; 13; 2.1; 0.212; 5.7; ND; 0.07; 0.79. W6; 2020.1.3; 17.5; 7.16; 15; 2.3; 0.247; 5.3; ND; 0.08; 0.86. 2020.1.4; 18.1; 7.21; 13; 2.1; 0.261; 5.5; ND; 0.06; 0.91. 2020.1.5; 16.9; 7.18; 16; 2.5; 0.255; 5.8; ND; 0.09; 0.88. 表3-5 水质监测评价指数 测点编号; 指标; 检测结果监测项目及监测结果（mg/L，pH 为无量纲、注明除外）. 水温（℃）; pH值; CODCr; BOD5; 氨氮; 溶解氧; 石油类; 总磷; 总氮. W1; 平均值; 17.6; 6.87; 27; 6.6; 2.04; 4.5; 0.03; 0.13; 7.06. 标准值; /; 6~9; 30; 6; 1.5; 3; 0.5; 0.3; 1.5. 标准指数; 0; 0.13; 0.90; 1.09; 1.36; 0.77; 0.06; 0.43; 4.71. 超标倍数; 0; 0; 0; 0.09; 0.36; 0; 0; 0; 3.71. W2; 平均值; 18.3; 6.80; 30; 7.0; 2.14; 4.1; 0.05; 0.16; 7.06. 标准值; /; 6~9; 30; 6; 1.5; 3; 0.5; 0.3; 1.5. 标准指数; 0; 0.20; 1; 1.17; 1.43; 0.83; 0.09; 0.54; 4.70. 超标倍数; 0; 0; 0; 0.17; 0.43; 0; 0; 0; 3.71. W5; 平均值; 16.8; 7.12; 14.33; 2.3; 0.20; 5.9; ND; 0.07; 0.79. 标准值; /; 6~9; 20; 4; 1; 5; 0.05; 0.2; 1. 标准指数; 0; 0.06; 0.72; 0.58; 0.20; 0.81; 0; 0.35; 0.79. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W6; 平均值; 17.5; 7.18; 14.67; 2.3; 0.25; 5.5; ND; 0.08; 0.88. 标准值; /; 6~9; 20; 4; 1; 5; 0.05; 0.2; 1. 标准指数; 0; 0.09; 0.73; 0.58; 0.25; 0.88; 0; 0.38; 0.88. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. （2）达标性分析 根据引用监测结果，沙河（W5、W6监测断面）所测水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。新村排渠W1、W2监测断面的监测项目中BOD5、NH3-N和总氮指标不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类水质标准。新村排渠水质超标的原因主要是受上游及附近的养殖废水、生活污水等污染所致。根据《园洲镇2019年水污染防治攻坚战工作方案》，博罗县政府已先后对中心排渠、新村排渠和东博排洪渠等排渠实施水环境综合治理工程，包括产业结构调整和水污染控制工程体系建设及减排等措施。部分排污企业偷排、漏排不达标污水以及超水量排放污水是造成新村排渠污染的主要因素之一，因此，环境监察部门应严查严惩偷排漏排企业，使企业做到达标且不超水量排放；另一方面，根据区域减排计划，增加污水净化设施处理能力及配套管网建设，对污水处理厂进行提标升级改造，将能进一步有效处理城市生活污水，从而大量削减水污染物的排放，进而明显地改善纳污水体的水环境质量。此外，全县正严格按照《博罗县沙河水质达标攻坚重点项目倒排工期表》，强力推进13条劣V类排渠综合整治工程、农村污水处理设施及管网建设等重点工程，确保各项重点工程按期完成。随着博罗县水环境问题综合整治工作的推进，新村排渠水环境将逐步改善。 3、声环境 本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，因此无需进行声环境现状调查。 4、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 6、地下水、土壤环境 项目厂房均已硬底化无污染土壤、地下水环境的途径，故无需进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：大气环境保护目标的范围为厂界外500米，项目周边500米范围内大气环境保护目标如下表所示。 表3-6 大气环境保护目标一览表 环境保护目标名称; 距离 厂界（m）; 坐标; 方位; 性质规模; 保护级别. E; N. 九潭村居民点1; 387; 113°58′37.18″; 23°9′33.23″; 东南面; 居住区，约350人; 环境空气二类区. 九潭村居民点2; 247; 113°58′25.82″; 23°9′45.84″; 北面; 居住区，约100人. 博深之星幼儿园; 336; 113°58′35.24″; 23°9′40.61″; 东面; 学校，约200人. - 声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：声环境保护目标的范围为厂界外50米，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目租赁现有厂房，无新增用地，区域附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。且厂区内以人工植被为主，且占地范围内均已硬化，不存在大型野生动物及珍稀植物，可不开展生态现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 水污染物排放标准 本项目主要外排废水为员工生活污水，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，经市政集污管网排入园洲镇第三污水处理厂处理达标后排入园洲新村排渠，再汇入沙河，最终注入东江。园洲镇第三污水处理厂出水水质排放执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准以及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的较严值，其中氨氮和总磷浓度执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。项目污水排放标准详见下表。具体数值见下表。 表3-7 项目水污染物排放限值 单位：mg/L 污染物; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油. (DB44/26-2001)第二时段三级标准; ≤500; ≤300; ≤400; --; --; ≤100. （GB18918-2002）一级A标准; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤1. （DB44/26-2001）中城镇二级污水处理厂第二时段一级标准; ≤40; ≤20; ≤20; ≤10; ≤0.5; ≤10. （GB3838-2002）Ⅴ类标准; —; —; —; ≤2; ≤0.4; /. 园洲镇第三污水处理厂出水标准; ≤40; ≤10; ≤10; ≤2; 0.4; ≤1. - 噪声排放标准 项目运营期边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 - 废气排放标准 项目电熔和压铸过程产生的烟尘；打磨、抛光、喷砂过程产生的粉尘；粉末喷涂产生的粉尘执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39756-2020）表1排放限值，烘烤固化过程产生的总VOCs、压铸过程产生的非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值。 厂区内无组织排放的颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39756-2020）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值，无组织排放的有机废气执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）第二时段无组织排放监控浓度限值。 厂界无组织排放的总VOCs参照广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值，颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 具体排放标准数据见下表。 表3-8 项目大气污染物排放限值 产生环节; 排气筒高度（m）; 污染因子; 有组织排放限值; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 排放浓度 （mg/m3）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 电熔、压铸; 15; 颗粒物; 30; /; 5.0; GB39756-2020. 非甲烷总烃; 80; /; 6.0; DB44/2367-2022. 抛光; 15; 颗粒物; 30; /; 5.0; GB39756-2020. 粉末喷涂; 15; 颗粒物; 30; /; 5.0; GB39756-2020. 烘烤固化; 15; 总VOCs; 100; /; 2.0; DB44/2367-2022. 表3-9 厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 5; 监控点处1h平均浓度值. - 固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) 中的相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修改单中的相关规定，以及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目的污染物排放总量，建议项目的总量控制指标按下表执行： 表3-10 项目总量控制建议指标 类别; 污染物名称; 排放形式; 达标排放量; 达标排放标准; 总量建议控制指标. 生活污水; 废水量; /; 270t/a; /; 来源于园洲镇第三污水处理厂，项目不另外调配总量. CODcr; /; 0.0108t/a; ≤40mg/L. NH3-N; /; 0.00054t/a; ≤2.0mg/L. 废气; 颗粒物; 有组织; 0.26341t/a; ≤30mg/m3; 无需申请总量. 无组织; 0.65842t/a; 厂内≤5.0mg/m3；厂界≤1.0mg/m3. 合计; 0.92183t/a; /. VOCs; 有组织; 0.00248t/a; ≤100mg/m3; 0.00455t/a. 无组织; 0.00207t/a; 厂界≤2.0mg/m3. 合计; 0.00455t/a; /. 注：非甲烷总烃纳入VOCs总量控制中；项目废气总量指标由惠州市生态环境局博罗分局分配。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租用现有厂房进行生产，施工期仅涉及设备安装，环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气污染源及环保措施分析 1、废气源强核算 表4-1 废气污染物产排污核算汇总表 （单位:风量：m3/h；浓度：mg/m3；产生量、排放量：t/a；速率：kg/h；去除率、效率：%） 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况; 排放形式; 排放口编号. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 治理工艺; 收集效率; 风量; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 电熔、压铸成型; 非甲烷总烃; 0.00816; 0.0034; 0.31; 水喷淋+二级活性炭吸附; 80%; 11000; 70%; 是; 0.001958; 0.00109; 0.099; 有组织; DA001. 颗粒物; 0.8106; 0.3378; 30.70; 水喷淋+二级活性炭吸附; 80%; 11000; 90%; 是; 0.06485; 0.02702; 2.456. 打磨、抛光、喷砂; 颗粒物; 2.2995; 0.9581; 56.36; 旋风除尘; 80%; 17000; 90%; 是; 0.1840; 0.07665; 4.509; 有组织; DA002. 喷粉; 颗粒物; 0.182; 0.07583; 34.47; 布袋除尘器; 80%; 2200; 90%; 是; 0.01456; 0.00607; 2.758; 有组织; DA003. 烘烤固化; 总VOCs; 0.002184; 0.00091; 0.41; 水喷淋+二级活性炭吸附; 80%; 2200; 70%; 是; 0.0005242; 0.000218; 0.099; 有组织; DA004. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1源强核算过程 （1）电熔烟尘 本项目铝合金、锌合金在电熔化和压铸成型过程中会产生少量的烟尘，根据生态环境保护部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册”-“01铸造”-“熔炼（感应电炉/电阻炉及其他）”，颗粒物产污系数为0.525kg/t产品。本项目产品量1050t/a，电熔工序年运行300天，每天运行8小时（熔化2h、保温6h）则电熔烟尘产生量约0.5513t/a、产生速率约0.2297kg/h； （2）压铸废气 ①颗粒物 对于压铸成型产生的烟尘，根据生态环境保护部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册”-“01铸造”-“造型/浇注(重力、低压：限金属型，石膏/陶瓷型/石墨型等)”，颗粒物产污系数为0.247kg/t产品。本项目产品量1050t/a，压铸工序年运行300天，每天运行6小时，因此压铸成型烟尘产生量约0.2593t/a，则产生速率约0.1441kg/h。 ②非甲烷总烃 项目压铸过程会使用脱模剂，脱模剂会产生有机废气，以非甲烷总烃表征，根据脱模剂的MSDS以及其挥发性组分检测报告SGS（详见附件5）其挥发性组分未检出，本环评按照方法检出限2g/L计算，脱模剂的密度为0.98kg/L，本项目脱模剂用量4t/a，则压铸成型工序非甲烷总烃产生量约0.00816t/a、产生速率约0.0034kg/h。 废气收集及处理设施 建设单位拟在每套压铸机上方设置集气罩，将废气进行包围收集，集气罩装置分为定板侧收集罩与活动收集罩，定板侧收集罩用螺丝固定于压铸机上方，活动收集罩安装在固定支架的滑动导轨上，工作时定板侧收集罩与活动收集罩合拢，收集罩的开合可以采用电机进行驱动。压铸机的压室与熔炉是分开的，建设单位拟在熔炉四周设置围挡，仅保留一个物料进出通道，上方设置集气罩，因此废气可以包围收集。废气经集中收集后引至“水喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”进行处理，处理达标后通过DA001排气筒排放。 风量：根据《三废处理工程技术手册》（废气卷）中外部集气管道风量确定计算公式： Q=3600（5x2+F）×Vx 其中：x——气罩至污染源的距离（m）； F——集气罩罩口面积（m2）； VX——控制风速（m/s）。 表 4-2 项目压铸有机废气收集风量设计参数表 设备; 集气罩至污染源的距离（m）; 集气罩口面积（m2）; 控制风速（m/s）; 单个集气设施风量（m3/h）; 集气设施数量（个）; 风量（m3/h）. 压铸机（熔炉）; 0.3; 0.36; 0.6; 777.6; 9; 6998.4. 压铸机（压铸室）; 0.3; 0.13; 0.6; 280.8; 9; 2527.2. 合计; 9525.6. 根据《废气处理工程技术手册》，风机选型应该在净化系统设计总排风量上附加风管和设备的漏风量： Q=K1K2Q 其中：Q——系统设计最大总排风量，m3/h； K1——管道漏风附加系数，一般送、排风系统K1=1.05~1.1，除尘系统K=1.1~1.15，气力输送系统K =1.15； K2——设备漏风附加系数，K一般处于1.02~1.05范围。 经验公式计算得出本项目排气筒（DA001）的总风量为9525.6m3/h，考虑风管和设备的漏风量，管道漏风附加系数取1.1，设备漏风附加系数取1.05，因此排气筒（DA001）中设置风机风量为11002.07m3/h ，取11000m3/h。 收集效率：根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1废气收集集气效率参考值，敞开面控制风速不小于0.5m/s的包围型集气设备集气效率为80%，因此收集率取80%。 处理效率：根据《大气污染控制技术手册》（化学工业出版社、马广大主编），水喷淋湿法除尘器的除尘效率在85～95%，本评价取值90%；根据《深圳市典型行业工艺废气排污量核算方法（试行）》表6挥发性有机物治理设施及达标要求，活性炭吸附治理效率为70%，因此二级活性吸附去除率取70%。电熔、压铸工序废气产排情况见下表所示： 表4-3 项目电熔、压铸废气污染源强核算过程一览表 产排污环节; 污染物种类; 总产生量(t/a); 有组织产生情况; 收集效率; 去除效率; 风量（m3/h）; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 年运行时间(h). 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h). 电熔; 颗粒物; 0.5513; 0.4410; 0.1837; 16.70; 80%; 90%; 11000; 0.0441; 0.0184; 1.673; 0.1103; 0.0460; 2400. 压铸; 颗粒物; 0.2593; 0.2074; 0.1152; 10.47; 80%; 90%; 11000; 0.0207; 0.0115; 1.045; 0.0519; 0.0288; 1800. 非甲烷总烃; 0.00816; 0.00653; 0.00363; 0.3297; 80%; 70%; 11000; 0.00196; 0.00109; 0.099; 0.00163; 0.0009; 1800. （3）金属粉尘 本项目打磨批锋、抛光、喷砂/打磨等工序会产生少量的金属粉尘，主要成分为颗粒物。根据生态环境保护部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册”-“06预处理”-“抛丸、喷砂、打磨、滚筒”，颗粒物的产污系数为2.19kg/t原料，打磨机、抛光机、气动锉刀、喷砂机平均每天工作8h，年工作300天，则年工作时长为2400h，因此干式处理工序颗粒物产生量约2.2995t/a，产生速率约1.2775kg/h。 废气收集及处理设施：抛光机、打磨机、气动锉刀、喷砂机等设备产生的颗粒物采用落地式集气罩收集，且污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，即此集气罩可视为包围型集气设备，粉尘集中收集至“旋风除尘器”中处理后经排气筒（DA002）达标排放。 风量：根据《三废处理工程技术手册》（废气卷）中落地式外部集气管道风量确定计算公式： Q=3600×0.75（10x2+F）×Vx 其中：x——集气罩至污染源的距离（m）； F——集气罩罩口面积（m2）； VX——控制风速（m/s）。 表 4-4 项目打磨抛光粉尘收集风量设计参数表 设备; 集气罩至污染源的距离（m）; 集气罩口面积（m2）; 控制风速（m/s）; 单个集气设施风量（m3/h）; 集气设施数量（个）; 风量（m3/h）. 抛光机; 0.3; 0.1; 0.6; 1350; 4; 5400. 打磨机; 0.3; 0.1; 0.6; 1350; 2; 2700. 气动锉刀; 0.3; 1; 0.6; 3078; 1; 3078. 喷砂机; 0.3; 0.1; 0.6; 1350; 2; 2700. 合计; 13878. 本项目排气筒（DA002）的总风量为13878m3/h，考虑风管和设备的漏风量，管道漏风附加系数取1.15，设备漏风附加系数取1.05，因此排气筒（DA002）中设置风机风量为16757.7m3/h，取17000m3/h。 收集效率：《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1废气收集集气效率参考值，打磨抛光粉尘采用落地式集气罩收集，且污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，即此集气罩可视为包围型集气设备，控制风速为0.6m/s，收集效率取80%。 处理效率：根据《大气污染控制技术手册》（化学工业出版社、马广大主编），旋风除尘器对5~10μm之间的尘粒的除尘效率可达90%左右，本项目取值90%。 综上分析，干式处理工序颗粒物产生量约2.2995t/a，产生速率约1.2775kg/h，产生浓度为75.15mg/m3，排放量约0.184t/a，排放速率约0.07665kg/h，排放浓度约为4.51mg/m3。 - 喷粉废气、烘烤固化废气 ①粉末喷涂粉尘：本项目采用静电喷粉工艺，喷粉过程中会产生粉尘，根据前文核算，项目粉末涂料使用量约1.82t/a。参考《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（青岛理工大学环境与市政工程学院王世杰、朱童琪、宋洁、张明辉、陈秀硕）和项目喷粉设备供应商提供的设计资料，喷粉的平均一次附着率为80-90%，本环评按80%计，则喷粉工序粉尘产生量为0.364t/a，约50%（0.182t/a）的粉尘由于重力沉降于喷粉房内，经收集后回用，其余未沉降的喷粉粉尘为0.182t/a，产生速率为0.07583kg/h。 ②烘烤固化有机废气：本项目工件喷粉后烘烤过程会产生VOCs，静电喷涂所用粉末涂料为热固性粉末涂料，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）其中的《33-37,431-434机械行业系数手册》-5系数表-14涂装-粉末涂料-喷塑后烘干-挥发性有机物产污系数1.2千克/吨-原料，则VOCs产生量为0.002184t/a，产生速率为0.00091kg/h。 废气收集及处理设施：喷粉柜设置两个集气口，喷粉粉尘收集经袋式除尘器过滤处理后经排气筒（DA003）达标排放；烘烤固化废气采用“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理后经排气筒（DA004）达标排放。 风量：项目喷粉柜尺寸为长*宽*高=4.0*2.5*3.0m，其中，喷粉室设置1根排气筒（DA003），烘烤室设置1根排气筒（DA004），排风管内径皆为0.3m，风速控制在6m/s，根据《废气处理工程技术手册》（王纯 张殿印 主编）第十七章 净化系统的设计公式17-13： 管道直径D=（4Q/πv）1/2 式中：Q为系统风量（m3/s），v为管内风速（m/s）。 由上式变换后可得Q=πD2*V/4 因此项目喷粉柜单个排风管所需风量=3.14*0.3*0.3*6/4=0.424 m3/s，则喷粉柜粉尘收集系统、烘烤固化废气收集系统所需总风量为0.424*2400=1017.6m3/h，考虑阻力损失，设计风量取2200m3/h。 收集效率：项目喷粉柜密闭设计，仅保留工件出入口，喷粉柜形成一个密闭空间，同时在喷粉柜上方设置抽风口，敞开面风速不小于0.5m/s，废气收集效率取80%。 处理效率：根据《三废处理工程技术手册 废气卷》（化工出版社）第二篇第五章第四节中对过滤除尘器的除尘效率分析可知，其除尘效率一般在90%～99%，其中布袋除尘器除尘效率一般可达99%，甚至可达 99.99%以上。本项目喷粉工序粉尘除尘效率取90%；根据《深圳市典型行业工艺废气排污量核算方法（试行）》表6挥发性有机物治理设施及达标要求，活性炭吸附治理效率为70%，因此二级活性吸附去除率取70%。 综上分析，喷粉工序颗粒物产生量0.182t/a，产生速率0.07583kg/h，产生浓度为34.47mg/m3，排放量为0.01456t/a，排放速率0.00607kg/h，排放浓度约为2.758mg/m3；烘烤固化工序总VOCs产生量为0.002184t/a，产生速率为0.00091kg/h，产生浓度约为0.414mg/m3，排放量为0.0005242t/a，排放速率为0.000218kg/h，排放浓度约为0.099mg/m3。 1.2、达标性分析 A、电熔、压铸成型工序产生的烟尘、压铸工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后引至“水喷淋塔+二级活性炭吸附装置”处理后经排气筒（DA001）达标排放。根据源强核算结果，烟尘有组织排放量约0.0648t/a、排放速率约为0.027kg/h、排放浓度约为2.455mg/m3，可以达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1限值，颗粒物排放浓度≤30mg/m3；非甲烷总烃有组织排放量约为0.00196t/a、排放速率约为0.00109kg/h、排放浓度约为0.099mg/m3，可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值，非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3。 未收集的烟尘、非甲烷总烃和VOCs作无组织排放，其烟尘无组织的排放量为0.1622t/a、排放速率为0.0676kg/h，非甲烷总烃无组织的排放量为0.00163t/a、排放速率为0.0009kg/h。烟尘厂区内无组织排放预计可达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1规定的限值：颗粒物排放浓度≤5mg/m3，厂界无组织排放预计能达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值：颗粒物排放浓度≤1mg/m3，非甲烷总烃厂区内无组织排放预计可满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内 VOCs 无组织排放监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3要求，厂界无组织排放预计能满足广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值≤1mg/m3要求。 - 打磨、抛光、喷砂工序成生的金属粉尘经集气罩收集后至“旋风除尘器”处理后经排气筒（DA002）达标排放。根据源强核算结果，金属粉尘有组织排放量约0.1840t/a、排放速率约为0.07665kg/h、排放浓度约为4.509mg/m3，可以达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1限值：颗粒物排放浓度≤30mg/m3。未收集的抛光粉尘作无组织排放，粉尘无组织的排放量为0.4599t/a、排放速率为0.191625kg/h，预计厂界颗粒物排放浓度可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44-27-2001）无组织排放监控浓度限值：颗粒物排放浓度≤1mg/m3。厂区内无组织排放同时满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1规定的限值。 - 粉末喷涂工序产生的粉尘抽至“布袋除尘器”处理后经排气筒（DA003）达标排放，根据源强核算结果，粉末喷涂粉尘有组织排放量约0.01456t/a、排放速率约为0.00607kg/h、排放浓度约为2.7576mg/m3，可以达到《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1限值：颗粒物排放浓度≤30mg/m3。未收集的粉尘作无组织排放，其无组织的排放量为0.0364t/a、排放速率为0.0152kg/h，预计排放浓度可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44-27-2001）无组织排放监控浓度限值：颗粒物排放浓度≤1mg/m3。其中颗粒物无组织排放并满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表A.1规定的限值。 - 烘烤固化工序产生的总VOCs经“水喷淋+二级活性炭吸附”处理后经排气筒（DA004）达标排放，根据源强核算结果，总VOCs有组织排放量约0.00052t/a、排放速率约为0.00022kg/h、排放浓度约为0.0993mg/m3，可以达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值。总VOCs无组织排放量约0.000436t/a，排放速率约为0.0001817kg/h，预计厂界排放浓度能达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值2.0mg/m3。 2.排放口情况 本项目拟设4根排气筒，各排气筒基本情况如下表所示。 表4-5 项目排气筒基本情况汇总表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 烟气流速（m/s）; 烟气温度（℃）; 地理坐标. DA001; 压铸废气排放口; 颗粒物、非甲烷总烃; 15; 0.5; 15.56; 40℃; 113°58’4.571’’; 23°9’49.938’’. DA002; 打磨废气排放口; 颗粒物; 15; 0.5; 24.05; 常温; 113°58’5.614’’; 23°9’48.943’’. DA003; 喷粉废气排放口; 颗粒物; 15; 0.3; 8.65; 常温; 113°58’5.725’’; 23°9’48.668’’. DA004; 烘烤固化废气排放口; 总VOCs; 15; 0.3; 8.65; 40℃; 113°58’5.798’’; 23°9’48.392’’. 3.监测要求 参照《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造业》（HJ1115-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目运营期废气监测要求如下。 表4-6 项目废气监测一览表 产排污环节; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 排放限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 有组织; DA001压铸废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值; 80; /. 颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1限值; 30; /. DA002打磨废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1限值; 30; /. DA003喷粉废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1限值; 30; /. DA004烘烤固化废气排放口; 总VOCs; 1次/年; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值; 100; /. 无组织; 在厂房外设置监测点; NMHC; 1次/年; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内 VOCs 无组织排放限值; 6（监控点处1h平均浓度值）; /. 20（监控点处任意一次浓度值）; /. 颗粒物; 1次/年; 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A标准; 5（监控点处1h平均浓度值）; /. 厂界，监测点位根据监测时气象条件确定; 总VOCs; 1次/年; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值; 2.0; /. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值; 1.0; /. 4.非正常工况源强分析 表4-7 大气污染物非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染因子; 非正常排放速率/(kg/h); 非正常排放浓度/(mg/m3); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 排气筒DA001; 处理设施故障，处理效率下降为20%; 非甲烷总烃; 0.000377; 0.034; 0.5; 2; 立即停止生产，并定期加强环保设施检查，台账记录等. 颗粒物; 0.216; 19.65; 0.5; 2. 排气筒DA002; 颗粒物; 0.613; 36.07; 0.5; 2. 排气筒DA003; 颗粒物; 0.0485; 22.06; 0.5; 2. 排气筒DA004; 总VOCs; 0.000582; 0.265; 0.5; 2. 5.废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造业》（HJ1115—2020）表 A.1 废气防治可行技术参考表，压铸工序中产生的有机废气的防治可行技术为“活性炭吸附或催化燃烧装置”，项目采用“收集装置+二级活性炭吸附装置”；打磨、抛光、喷砂工序中产生的颗粒物防治可行技术为“设置集气罩，经除尘器处理后排放”，项目采用的“旋风除尘”；喷粉烘烤固化工序产生的颗粒物采用“袋式除尘”工艺治理；根据技术规范，涂装工序TVOC可行技术为“在涂装车间设置TVOC处理装置”，烘烤固化工序产生的VOCs采用“喷淋塔+二级活性炭吸附装置”工艺治理，以上均属于污染防治可行性技术。 表4-8 本项目活性碳处理设施参数一览表 序号; 治理措施; 数量（个）; 风量（m3/h）; 规格参数：长*宽*高（m）; 一次充填量. 1; 活性炭箱; 2; 9200; 1.5*1.25*1.25; 0.806. 2; 活性炭箱; 2; 2200; 0.6*1.25*1.25; 0.228. 项目电熔工序、压铸成型工序和抛光工序产生的颗粒物采用水喷淋塔进行处理，不属于《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）表A.1中的可行技术，需对其进行可行性分析。 图4-1 水喷淋塔结构示意图 水喷淋塔是气液反应净化系统中的常用的湿式除尘设备，工作时废气与液体逆向接触，经过洗涤使得气体得到净化、除尘、降温等。根据《大气污染控制技术手册》（化学工业出版社、马广大主编），水喷淋湿法除尘器的除尘效率在85～95%，本项目颗粒物产生量较小，通过水喷淋塔处理后均可达标排放，因此该废气污染防治技术可行。 6.大气环境影响分析 本项目评价区域环境质量现状良好，各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，特征因子TVOC监测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，TSP符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，区域内的大气环境质量较好。项目各产污环节产生的废气均做到了有效收集，选取的污染防治设施属于排污许可技术规范认可的可行性技术，可以做到达标排放，项目外排废气的区域环境影响较小。 7.卫生防护距离 （1）主要特征大气有害物质 项目产生的废气主要为压铸成型工序产生的非甲烷总烃，烘烤固化工序产生的VOCs以及电熔、打磨、喷砂、抛光和喷粉加工工序产生的颗粒物。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，考虑对人体健康损害的毒性特点，选取特征大气有害物质，本项目无组织排放的污染物主要有非甲烷总烃、TSP和VOCs，TVOC的环境标准限值取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC 8小时浓度均值的2倍，TSP的环境标准限值取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准中TSP 24小时均值的3倍，非甲烷总烃的环境标准限值参照执行《大气污染物综合排放标准详解》P244页的推荐值：2 mg/m3，本项目各污染物等标排放量如下表所示。 表4-9 项目主要污染物等标排放量计算表 面源所在地; 污染物; 无组织排放量Qc（kg/h）; 标准限值Cm（mg/m³）; 等标排放量Qc/Cm （m³/ h）. A栋厂房; TVOC; 0.0001817; 1.2; 0.0001514. TSP; 0.2068; 0.9; 0.2298. B栋厂房; 非甲烷总烃; 0.000906; 2.0; 0.000453. TSP; 0.06758; 0.9; 0.07509. 本项目A栋厂房无组织排放存在两种污染物（TVOC、TSP），基于单个污染物的等标排放量计算结果，项目有毒有害污染物的等标排放量相差99.93%，大于10%，优先选择等标排放量最大的污染物作为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。经计算，A栋厂房主要特征大气有害物质为TSP； B栋厂房无组织排放存在两种污染物（非甲烷总烃、TSP），基于单个污染物的等标排放量计算结果，项目有毒有害污染物的等标排放量相差99.40%，大于10%，优先选择等标排放量最大的污染物作为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。经计算，B栋厂房主要特征大气有害物质为TSP。 （2）卫生防护距离初值计算 采用GB/T39499-2020推荐的估算方法进行计算，具体计算公式如下： 式中： Qc大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时(kg/h)； Cm大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； L大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米(m)； r大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米(m)； A、B、C、D卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-10 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业 所在地区 近5年平 均风速m/s; 卫生防护距离L,m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 项目A、B厂房相邻，A厂房占地778m2，B厂房占地面积798m2，经计算得出A厂房等效半径（r）为15.74m2、B厂房等效半径（r）为15.94m2，所在地区近5年平均风速为2.2m/s，卫生防护距离L≦1000m，且大气污染源构成类型为Ⅱ类，按上述卫生防护距离初值公式对本项目TSP无组织排放的卫生防护距离初值进行计算，项目卫生防护距离初值计算参数取值及具体计算结果见下表。 表4-11 本项目卫生防护距离计算参数表 计算系数; 近5年平均风速 （m/s）; 工业企业大气污染源构成类别; A; B; C; D. 2.2; Ⅱ; 470; 0.021; 1.85; 0.84. 表4-12 本项目卫生防护距离计算初值 污染源; 污染物; 污染物源强（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 等效半径（m）; 计算结果（m）. A厂房; TSP; 0.2068; 0.9; 15.74; 20.87. B厂房; TSP; 0.0676; 0.9; 15.94; 5.85. （3）卫生防护距离终值的确定 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），如计算初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m，因此项目A栋厂房卫生防护距离为50米，B栋厂房卫生防护距离为50米。 根据现场踏勘，本项目生产车间与最近的敏感点北面的九潭村居民点2，与项目车间边界距离约245米，符合卫生防护距离要求。本项目卫生防护距离示意图见附图8。 二、水污染源及环保措施分析 1.废水源强核算 （1）研磨废水 项目部分工件按照要求需要进行表面打磨加工至光滑面，在研磨抛光过程中需要用到研磨石和自来水，研磨用水经配套的过滤设施过滤后循环使用，研磨用水循环量为0.6m3/d，由于使用过程中研磨水会蒸发损耗，蒸发损耗量占循环水量的5%，为0.03m3/d，定期加注自来水，研磨用水补充量约0.03m3/d（9m3/a）左右，研磨废水经配套得过滤设施过滤后循环使用，不外排。 （2）喷淋废水 本项目拟设置2台水喷淋塔作为废气处理设施，喷淋用水配套水箱1.2m3，每季度更换一次，更换废水总量为9.6m3/a，产生的喷淋废水委托有资质单位处置，不外排。 （3）员工生活用水 员工20人，均在厂内食宿，项目产生生活污水为270m3/a，1m3/d（以300天计算），生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、TP，具体产生排放情况见下表所示。 表4-13 废水污染物源强核算结果表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理工艺; 污染物排放情况; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 治理效率/%; 是否为可行技术; 废水排放量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 生活污水; CODCr; 0.0756; 280; 三级化粪池; /; 是; 270; 0.0108; 40; 间接排放; 园洲镇第三生活污水处理厂; 间段排放、排放期间流量稳定. BOD5; 0.054; 200; 0.0027; 10. SS; 0.054; 200; 0.0027; 10. NH3-N; 0.0081; 30; 0.00054; 2. TP; 0.00135; 5; 0.000108; 0.4. 根据前文工程分析，项目生活污水产生量为270m3/a，生活污水经三级化粪池预处理后，经市政集污管网排入园洲镇第三污水处理厂处理，然后排入新村排渠，再汇入沙河，最终注入东江。 2.废水排放口信息及监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）自行监测管理要求中对单独排入城镇污水集中处理设施的生活污水不作监测要求。 表4-14 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口 地理坐标; 废水 排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; E113.97445° N 23.15949°; 0.027; 进入城市污水处理厂; 间段排放、排放期间流量稳定; 无固定时段; 园洲镇第三污水处理厂; SS; 10. BOD5; 10. CODCr; 40. TP; 0.4. 动植物油; 1. 氨氮; 2. 3.废水污染防治技术可行性分析 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造业》（HJ1115-2020）等相关规定，本项目生活污水污染防治工艺为可行技术。 4.依托可行性分析 本项目所在区域属于园洲镇第三生活污水处理厂纳污范围，项目生活污水经三级化粪池预处理可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，经预处理后排入市政污水管网，汇入博罗县园洲镇第三污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准以及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的较严值后（其中氨氮和总磷浓度执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准），排入园洲新村排渠汇入沙河，最终注入东江。项目生活污水的排放量为0.9m3/d，博罗县园洲镇第三污水处理厂设计处理能力为日处理污水1.0万立方米，现日平均处理污水量为0.88万立方米，剩余污水处理量约为0.12万立方米，则项目污水排放量仅占其剩余处理量的0.075%，说明项目生活污水经预处理后通过市政污水管网排入博罗县园洲镇第三污水处理厂的方案是可行的。 综上所述，生活污水经隔油隔渣池、化粪池预处理后进入博罗县园洲镇第三污水处理厂，尾水处理达标后排入园洲新村排渠汇入沙河，最终注入东江，项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 5.环境影响分析 项目没有生产废水排放，生活污水排放量为0.9t/d。本项目生活污水在三级化粪池预处理后可达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。通过市政污水管网进入博罗县园洲镇第三生活污水处理厂，处理达标后排入新村排渠，流经沙河最后汇入东江，对受纳水体影响很小。 三、噪声 1.噪声源强分析 项目噪声源主要为各种生产设备和辅助设备，噪声声级一般为70~80dB(A)。项目主要噪声源特性及源强见下表。 表4-15 项目主要噪声源特性及源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 声级范围（1m处）; 叠加设备噪声级dB（A）; 降噪措施; 降噪后叠加声压值dB（A）; 工作时段. 1; 压铸机; 9台; 75; 84; 选用低噪声设备、隔声减振，削减量30dB（A）; 54; 昼间8时. 2; 感应电炉; 9台; 75; 84; 54. 2; 打磨机; 2台; 80; 86; 56. 3; 气动锉刀; 5台; 80; 87; 57. 4; 冲床; 11台; 75; 84.5; 54.5. 5; 数控车床; 4台; 70; 77; 47. 6; 钻孔机; 12台; 75; 84.5; 54.5. 7; 攻牙机; 8台; 72; 81; 51. 8; 喷砂机; 2台; 75; 79; 49. 9; 研磨机; 2台; 75; 79; 49. 10; 抛光机; 4台; 75; 81; 51. 11; 空压机; 4台; 80; 86; 56. 2.噪声防治措施 为减少机械噪声对周围环境的影响，确保项目噪声达标排放，建议建设单位对噪声源采取以下措施： （1）维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声； （2）合理布设生产车间，使强噪声设备远离车间边界，这样可通过车间阻挡噪声传播，尽量把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响； （3）强噪声设备底座设置防振装置，并设置适当的隔声屏障； （4）加强作业管理，减少非正常噪声。生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传 3.达标性分析 固定声源的噪声向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射、吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 （1）预测模型 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ③在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： LP2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数； ⑥预测点的预测等效声级（Leq）计算： 式中：Leq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB(A)； Leqb——预测点背景值，dB(A)； ⑦预测值计算采用点声源的半自由声场几何发散衰减公式： 式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m；r0=1 综上分析，上式可简化为： 通过上述预测模式，在采取措施后预测出项目声源在项目边界处的噪声值，计算结果见下表。 表4-16 在采取措施后项目噪声在厂界处贡献值的预测结果 预测点位; 噪声贡献/dB(A); 执行标准/dB(A); 是否达标. 昼间. 厂界东; 57.3; 60; 是. 厂界南; 55.1; 60; 是. 厂界西; 58.4; 60; 是. 厂界北; 54.3; 60; 是. 根据上表预测结果可知，项目生产设备在采取噪声防治措施后，项目边界处噪声贡献值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，对周围声环境及周边敏感点影响不大。 4.监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目运营期噪声监测要求如下。 表4-17 噪声监测汇总表 类别; 监测指标; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 噪声 监测; 等效连续A声级; 厂界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物 1、产生和处置情况 项目固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。 （1）生活垃圾 项目员工人数20人，均在厂内住宿，不用餐，生活垃圾产生系数按1.0kg/人•日计，则项目生活垃圾产生量为6t/a（以300天计算）。生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固体废物 运营期产生的一般工业固废为喷砂、喷粉工序中布袋除尘器收集的粉尘；冲压、钻孔、攻牙工序中产生的金属碎屑；电熔工序产生的锌合金渣。 项目电熔工序会产生锌合金渣，根据企业提供的资料，产生量为合金原料的0.1%即约为0.15t/a； 项目冲压、钻孔、攻牙工序中会产生金属碎屑，产生量约为合金原料的0.5%即5.25t/a； 项目布袋除尘器收集的粉尘，产生量约为3t/a； 项目质检过程中会产生次品，产生量约为合金原料用量的1%即10.5t/a，次品回炉融化再利用。 表4-18一般工业固体废物产生情况表 名称; 产生环节; 一般固体废物代码; 产生量（t/a）; 物理特性; 主要成分; 有害成分; 贮存方式; 利用处置方式; 去向. 布袋除尘器收集粉尘; 喷砂、喷粉; 339-001-66; 3; 固态; 合金、粉末涂料; /; 桶装; 委外利用; 专业公司回收. 金属碎屑; 冲压、钻孔、攻牙; 339-001-10; 5.25; 固态; 合金; /; 桶装. 锌合金渣; 电熔; 339-001-10; 0.917; 固态; 合金; /; 桶装. 次品; 质检; 339-001-09; 0.105; 固态; 合金; /; 袋装; 回炉融化; 再利用. （3）危险废物 A、废液压油 项目生产机械数量较多，需要定期检修、保养，会产生少量更换的废液压油，根据建设单位提供的资料，其年产生量约0.48t。废液压油属于《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”-“非特定行业-900-249-08”-“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，收集后委托有资质单位处置。 - 铝合金渣 项目电熔过程会产生，根据建设单位提供的资料，产生量约为4t/a。铝合金渣属于HW48有色金属采选和冶炼废物，321-026-48再生铝和铝材加工过程中，废铝及铝锭重熔、精炼、合金化、铸造熔体表面产生的铝灰渣，及其回收铝过程产生的盐渣和二次铝灰，收集后委托有资质单位处置。 C、含切削液碎屑 项目生产过程中会产生含切削液碎屑，根据建设单位提供的资料，产生量约为0.004t/a，含切削液碎屑属于《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）中危险废物，废物类别为“HW49其他废物类别”-“非特定行业-900-041-49”-“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后委托有资质单位处置。 D、废切削液 项目生产过程中会产生废切削液，切削液主要由水、矿物油等物质组成，其中水占了大部分，在使用过程中，水分会蒸发，且切削液会随着工件被带走大半，随着切削液的使用时间的增加，会对工件产生影响，因此需要更换切削液。根据建设单位提供资料，废切削液产生的总量为切削液用量的80%，年用切削液0.8t/a，即废切削液产生量为0.64t/a，废切削液属于《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）中危险废物，废物类别为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”-“非特定行业-900-006-09”-“使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，收集后委托有资质单位处置。 E、喷淋废水 项目水喷淋过程会产生喷淋废水，根据工程分析，喷淋废水的产生量约为9.6t/a。喷淋废水属于“HW49其他废物”-“900-041-49”-“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后委托有资质单位处置。 F、喷淋沉渣 项目水喷淋过程会产生沉渣，根据工程分析，烟尘去除量约为0.58t/a，含水率60%，则水喷淋沉渣产生量约0.97t/a。喷淋沉渣属于“HW48有色金属采选和冶炼废物”-“321-028-48”-“锌再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和湿法除尘产生的废水处理污泥”，收集后委托有资质单位处置。 G、废抹布和废手套 项目在生产和设备保养维修过程中会产生一定量废抹布和废手套，根据建设单位提供资料，年产生量约0.02t/a，废物类别为“HW49其他废物类别”-“非特定行业-900-041-49”-“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后委托有资质单位处置。 H、废活性炭 项目产生的有机废气拟采用设计风量分别为11000m3/h和2200m3/h的2套“二级活性炭吸附装置”处理达标后由15米的排气筒达标排放，则有机废气治理过程会产生废活性炭。由于活性炭填料量与设施风量、横截面面积等有关，活性炭吸附设备活性炭填料量计算公式为：M=LSρ 表4-19 有机废气处理设施基本技术参数 参数; 指标; 备注. 废气流向; 从左往右; 废气从活性炭箱体的左端风管进入活性炭吸附层，再从右端风管流出. 活性炭形态; 蜂窝状; /. 空箱风速; 1.16m/s; 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中使用蜂窝活性炭风速小于 1.2m/s. 过滤风速; 0.8m/s; /. 单个活性炭箱体停留时间; 0.5s; 满足污染物在活性炭箱内的接触吸附时间 0.5s～2s. 表4-20 本项目废活性炭产生情况表 处理设施; 风量; 单个炭箱规格参数：长*宽*高; 活性炭层横截面积; 堆积密度; 炭层厚度; 每年更换次数; 一次充填量; 年需活性炭量. DA004; 2200m3/h; 0.6*1.25*1.25m; 1.44m2; 0.4g/cm3; 0.5m; 3次; 0.576t; 1.728t. DA001; 11000m3/h; 1.5*1.25*1.25m; 1.4m; 3次; 1.613t; 4.839t. 合计; 2.189t; 6.567t. 经计算，项目活性炭的更换量为4.378t/a（每年更换3次），根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中表4.5-2，蜂窝状活性炭对有机废气各成分的吸附量约为20%，由前文可知，本项目活性炭箱需要吸附的有机废气吸附量约为0.00579t/a，则本项目吸附有机废气理论所需的活性炭用量约为0.029t/a（<6.567t/a）。加上有机废气吸附量，本项目废活性炭产生量为6.573t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录（2021年版）》（（2021年1月1日起施行）中规定的危险废物，编号为“HW49其他废物”-“非特定行业-900-039-49”，应委托有相应危险废物处理资质的单位统一处置。 表4-21 项目危险废物产生情况表 危险废物名称; 废物类别; 危险废物 代码; 主要有毒有害物质; 形态; 环境危险特性; 产生工序 及装置; 产生量; 产废周期; 利用处置方式和去向. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 有机废气; 固态; T; 废气处理; 6.573; 6个月; 委托有资质单位处理. 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 矿物油; 液态; T，I; 设备维修保养; 0.48; 3个月. 喷淋废水; HW49其他废物; 900-041-49; 高浓度废水; 液态; T/In; 废气处理; 9.6; 3个月. 喷淋沉渣; HW48有色金属采选和冶炼废物; 321-028-48; 合金; 固态; /; 废气处理; 0.97; 3个月. 含切削液碎屑; HW49其他废物; 900-041-49; 矿物油; 固态; T/In; 生产加工; 0.004; 3个月. 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 矿物油; 液态; T/In; 生产加工; 0.64; 6个月. 废抹布和废手套; HW49其他废物; 900-041-49; 矿物油; 固态; T/In; 生产加工; 0.02; 6个月. 铝合金渣; HW48有色金属采选和冶炼废物; 321-026-48; 铝灰渣; 固态; T; 生产加工; 4; 6个月. 备注：危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity，C）、毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability， I）、反应性（Reactivity,，R）和感染性（Infectivity，In） （2）环境管理要求 项目员工的生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，与当地环卫部门联系，每日及时清理、转运、压缩，作统一处理。 项目一般工业固体废物经分类收集后尽量回收利用，不能回用的委托相关再生资源回收单位进行回收利用。一般工业固体废物临时存放区实施分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，同时保持分类收集容器完好整洁和正常使用。一般工业固废仓库的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。具体为：贮存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 项目危险废物经收集后交由有危险废物回收处理资质的单位外运处理。建设单位应委托具有相应资质的运输单位和利用处置经营单位，签订委托合同，依法委托运输、利用处置危险废物。在委托时，应详细核实运输单位、车辆、驾驶员及押运员的资质，并根据废物特性，选择运输工具，严防二次污染；应详细核实经营单位资质，严禁委托不具资质或资质不符的单位处置。转移前，产生单位应制定转移计划，向环保主管部门报备并领取联单；转移后，应按照转移实际，做到一转移一联单，并及时向环保主管部门提交转移联单，联单保存应在五年以上。 厂区需要按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001，2013年修正)的有关规定对危险废物使用专门额容器收集、盛装。装运危险废物的容器能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。为了防止二次污染，危险废物暂存场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规范建设。 （1）对危险废物应建造专用的危险废物贮存设施。建设单位拟在项目生产车间建设专用于危险废物暂存的存放室，该存放室干燥、阴凉，可避免阳关直射危险废物。 （2）无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 （3）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 （4）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签。 （5）危废暂存间地面应防腐防渗，各类危废应分区暂存，其中液态危废暂存区应设围堰。 本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置，采取上述措施防治后，项目的危险废物对周围环境基本无影响。 表4-22 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 危险废物名称; 废物类别; 废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; B栋厂房北侧; 30m3; 桶装; 2.5t; 6个月. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 30m3; 桶装; 1t; 6个月. 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 30m3; 桶装; 1t; 6个月. 含切削液碎屑; HW49其他废物; 900-041-49; 30m3; 桶装; 1t; 6个月. 废原料桶; HW49其他废物; 900-041-49; 30m3; /; 0.5t; 6个月. 喷淋废水; HW49其他废物; 900-041-49; 30m3; 桶装; 4t; 3个月. 喷淋沉渣; HW48有色金属采选和冶炼废物; 321-028-48; 30m3; 桶装; 0.5t; 6个月. 废抹布和废手套; HW49其他废物; 900-041-49; 30m3; 桶装; 0.5t; 6个月. 五、地下水及土壤环境 本项目产生的大气污染物为非甲烷总烃、VOCs 和颗粒物，不属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）文件所述的土壤污染物质，因此，项目排放的大气污染物没有土壤环境影响因子。项目位于博罗县园洲镇佛岭村三垅，场地内均进行了硬底化处理，不与土壤直接接触，对土壤不存在地面漫流、垂直入渗的污染途径。 项目对地下水的影响主要来源于生活污水排放过程中下渗对地下水的影响。本项目用水来自市政供水，不取用地下水，不会造成水位下降。生活污水经三级化粪池预处理排入市政管网，项目禁止采样渗井、渗坑等方式排放，不会因废水排放引起地下水水位、水量变化。本项目不存在地下水污染途径。 为进一步防止地下水、土壤污染，根据生产装置的性质和防渗要求，以及拟采取的防渗处理方案，将厂区防渗措施分为三个级别，并对应三个防治区，即非污染防治区、一般污染防治区、重点污染防治区三类污染防治区，重点污染防治区为危废暂存间，一般污染防治区为生产车间，非污染防治区为办公室。重点污染防治区基础防渗层采用加铺防渗土工膜或者采用防渗混凝土硬化等强化防渗措施，防渗等级可达到相当于厚度6.0m、渗透系数10-7cm/s的粘土的防渗性能。一般防渗区采取防渗等级可达到相当于厚度1.5m、渗透系数10-7cm/s的粘土的防渗性能的措施。 项目不存在地下水污染和土壤污染。厂区内应进行硬底化处理，按要求做好防渗措施；生产车间按一般防渗区要求采取防渗措施。在厂区做好相关防范措施的前提下，本项目建成后对周边土壤、地下水的影响较小。 六、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故、损失和环境影响降低到可接受的水平。 （1）Q值计算 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的表1、2以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，中物质危险性标准，项目生产过程中使用的液压油、切削液等属于矿物油类物质、喷淋废水属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，根据其最大储存量及临界量计算Q值。 表4-23 项目Q值计算 序号; 风险物质名称; 最大储存量qi（t）; 临界量（t）; qi/Qi值. 1; 液压油; 0.1; 2500; 0.00004. 2; 切削液; 0.2; 2500; 0.00008. 3; 喷淋废水; 2.4; 100; 0.024. 4; 合计; 0.02412. 综上，本项目危险物质的总Q=0.02412<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录C中的判别依据，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此风险评价工作等级定位为简单分析。 （2）风险识别 本项目主要的环境风险有：生产设备等引发火灾甚至爆炸事故，化学品和危险废物在运输、装卸、储存以及使用过程中操作不当可能会造成泄漏，以及废气处理设施事故导致废气事故排放对大气环境的影响。 （3）环境风险防范措施及应急要求 根据对生产过程中各个工序的工程分析结果及本产品审查过程的调查了解，本评价主要考虑废气处理设施事故影响，车间、仓库火灾爆炸事故影响，化学品和危险废物发生泄漏事故影响。 ①废气处理设施出现故障 废气若不处理直接排放将对环境空气造成污染，建设单位对废气处理设施进行维护，若发生事故，及时停产进行维修，此类事故发生概率较低。 ②火灾爆炸事故 火灾或爆炸事故危害除热辐射、冲击波和抛射物等直接危害外，未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生和次生物质，加上燃烧后形成的浓烟。浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成新的火灾和爆炸事故，会对周围的大气环境造成一定的影响，因此，建设单位应做好消防设施配置，有效控制火势。此外，发生火灾或者爆炸事故时，泄漏物质以及消防废水需收集到消防废水收集池，而不能外泄到周围环境中，因此，建设单位需完善车间内应急沟以及消防废水收集池的建设。 ③化学品和危险废物仓库发生泄漏 项目生产涉及的油类物质和危险废物，存在泄漏的风险，主要原因可能是防渗材料破裂、贮存容器破损、管理不到位造成的。 由于存放的化学品和危险废物发生泄漏事故时，较难以发现，可能发生向下渗漏到地下水，污染土壤与地下水。为避免发生此类事故，建设单位应按要求建设原料仓库和危废暂存间，并相应做好防渗、防腐等预防措施，因此此类事故发生概率较低。 ### （4）环境风险防范措施 #### ①废气处理装置事故防范措施 1）应加强对废气处理设施的日常管理，及时保养与维修。建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 2）应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝为了提高产量等而不严格按要求配料、操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 ②火灾和爆炸的预防措施 项目运行期间应充分考虑到不安全的因素，一定要在火灾防范方面制定严格的措施。本报告建议项目投资方采取如下措施： a在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在纸张等易燃品堆放的位置； b灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。 c制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。 d自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作。 e对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配。 f制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。 只要项目严格落实上述措施，做好防火和泄漏措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生风险的概率较小。 ③物料泄漏事故的预防措施 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 本项目主要采取以下预防措施： 1）在原材料仓库四周设置地沟避免泄漏物料流入水体。泄漏的物料经收集后作为废液送相应委外单位处理； 2）经常检查管道，地上管道应防止碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏； ### （5）环境应急要求 ①强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育；定期检查安全消防设施的完好性，确保其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 ②建立环境风险应急预案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练。 根据项目风险分析，项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故的影响在可恢复范围内，项目环境风险是可以接受的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 压铸废气排放口 |  | 颗粒物 | 管道收集后经水喷淋+二级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒DA001高空排放 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值 |
|  | DA002 打磨废气排放口 |  | 颗粒物 | 管道收集后引至旋风除尘+水喷淋装置处理后经15米高排气筒DA002高空排放 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准 |
|  | DA003 喷粉废气排放口 |  | 颗粒物 | 管道收集后经布袋除尘器处理后经15米高排气筒DA003高空排放 | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1标准 |
|  | DA004 烘烤固化废气排放口 |  | 总VOCs | 管道收集后经水喷淋+二级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒DA004高空排放 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值 |
|  | 无组织排放 | 厂界 | 颗粒物 | 提高工序密闭性，加强车间通风换气 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 总VOCs | 提高工序密闭性，加强车间通风换气 | 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值 |
|  |  | 厂区内 | NMHC | 提高工序密闭性，加强车间通风换气 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内 VOCs 无组织排放限值 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | CODCr | 经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后经市政管网排入园洲镇第三污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准较严值（氨氮、总磷指标达到Ⅴ类地表水标准） |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
| 声环境 | 机械设备 |  | 噪声 | 采取优化布局、设备合理布置、隔音和减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；布袋除尘器收集粉尘、金属碎屑、锌合金渣收集后交由专业公司回收处理；铝合金渣、废活性炭、废液压油、废切削液、含切削液碎屑、喷淋废水、喷淋沉渣、废抹布和废手套分类收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区内应进行硬底化处理，按要求做好防渗措施；生产车间按一般防渗区要求采取防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 强化防火主观意识、建立健全防火安全规章制度并严格执行、消除着火源、包装材料的贮存要符合消防安全要求。防范火灾环境事故的发生。强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育；定期检查安全消防设施的完好性，确保其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用；定期维护废气、废水治理设施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，该项目从环境保护角度分析是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物 |  | / | / | / | 0.00455t/a | / | 0.00455t/a | +0.00455t/a |
|  | 颗粒物 |  | / | / | / | 0.92183t/a | / | 0.92183t/a | +0.92183t/a |
| 废水 | 生活污水 | CODCr | / | / | / | 0.0108t/a | / | 0.0108t/a | +0.0108t/a |
|  |  | NH3-N | / | / | / | 0.00054t/a | / | 0.00054t/a | +0.00054t/a |
|  |  | 废水量 | / | / | / | 0.027万吨/年 | / | 0.027万吨/年 | +0.027万吨/年 |
| 一般工业 固体废物 | 金属碎屑 |  | / | / | / | 5.25t/a | / | 5.25t/a | +5.25t/a |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 |  | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
|  | 锌合金渣 |  | / | / | / | 0.917t/a | / | 0.917t/a | +0.917t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  | / | / | / | 6.573t/a | / | 6.573t/a | +6.573t/a |
|  | 废液压油 |  | / | / | / | 0.48t/a | / | 0.48t/a | +0.48t/a |
|  | 喷淋废水 |  | / | / | / | 9.6t/a | / | 9.6t/a | +9.6t/a |
|  | 含切削液碎屑 |  | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |
|  | 废切削液 |  | / | / | / | 0.64t/a | / | 0.64t/a | +0.64t/a |
|  | 废抹布和废手套 |  | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 铝合金渣 |  | / | / | / | 4t/a | / | 4t/a | +4t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | +6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①