建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 惠州市艺冉艺术展览工程有限公司建设项目

建设单位（盖章）：惠州市艺冉艺术展览工程有限公司

编制日期：  2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州市艺冉艺术展览工程有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 宋晓军 | 联系方式 | 13827201252 |
| 建设地点 | 广东 省（自治区） 惠州 市 博罗 县（区） 福田镇 乡（街道）新屋仔村麦园下 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 57分38.922秒，23 度 12 分47.679秒） （经度：113. 960812，纬度：23. 213244） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2039 软木制品及其他木制品制造 | 建设项目 行业类别 | 33 木材加工201；木质品制造203 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 15 | 施工工期 | 租用已建厂房，设备安装需要1个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5467 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目为C2039 软木制品及其他木制品制造类项目，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2021年修改）中，本项目产品及生产工艺不属于其规定的淘汰和限制类项目；根据国家发展改革委、商务部发布的《市场准入负面清单（2022 年版）》（发改体改规〔2022〕397号），本项目不属于“与市场准入相关的禁止性规定”中的“制造业”禁止措施，亦不属于“市场准入负面清单”中的“禁止准入类”，故本项目的建设符合国家当前产业政策。 2、项目用地合法性分析 本项目位于博罗县福田镇新屋仔村麦园下，总用地面积为5467平方米，根据项目所在厂房证明（见附件2），本项目厂房可作为经营场所使用，用地符合当地的总体规划。 3、与《惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2021年7月5日）的相符性分析 #### 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）和《惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2021年7月5日）的要求，本项目与所在区域的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（“三线一单”）进行对照分析。详见下表： 表 1-1 项目与“三线一单”的相符性分析一览表 序号; 三线一单内容; 本项目对照分析情况. 1; 生态保护红线; 本项目位于惠州市博罗县福田镇，根据《惠州市主体功能区规划》，项目所在区域属于重点拓展区，不位于重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等生态保护红线范围内，符合生态保护红线的要求。. 2; 环境质量底线; 大气; 根据2021年惠州市环境质量状况公报，2021年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%～99.1%之间；综合指数范围在2.33～3.31之间，主要污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主。. 水; 本项目产生的生活污水经隔油隔渣、三级化粪池预处理后排污市政管网。 监测结果表明：福田河2020年10月水质良好，福田河监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准的要求。. 声; 本项目所在区域为2类声环境功能区，根据监测结果，项目四周厂界均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 3; 资源利用上线; 项目运营期消耗一定量的水资源、电能，由当地市政供水供电，区域水电资源较充足，项目消耗量没有超出资源负荷，没有超出资源利用上线. 4; 生态环境准入清单; 根据《惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（惠府[2021]23 号）附表4-2，本项目位于博罗沙河流域重点管控单元，环境管控单元编码为ZH44132220001。与本项目相关的管控要求如下表1-1-1： 表1-1-1项目与惠州市陆域管控单元生态环境准入清单 相符性分析一览表 管控要求; 本项目情况; 符合性. 区 域 布 局 管 控; 1-1.【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8. 【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-1.本项目不属于产业/鼓励引导类。 1-2.本项目不属于《产业结构调整指导目录（2021年修改）》中的限制类和淘汰类项目，不属于农药、铬盐、钛白粉生产项目，不属于稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；不属于造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目；项目不涉及拆船活动。 1-3.项目不属于化工、包装印刷、工业涂装等行业等高VOCs排放建设项目，项目生产过程使用的水性涂料属于低VOCs 挥发性原料，不属于高VOCs排放建设项目。 1-4. 项目不在一般生态空间范围内。 1-5. 项目不在饮用水水源保护区范围内。 1-6. 项目不涉及废弃物堆放场和处理场。 1-7. 项目不从事畜禽养殖业。 1-8 项目不属于养殖业。 1-9. 项目不属于油库项目，也不属于产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目，项目生产过程使用的水性涂料属于低VOCs 挥发性原料，不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料。 1-10.项目不属于大气环境高排放重点管控区内。 1-11.项目不排放重金属污染物。 1-12.项目不排放重金属污染物。; 相符. 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 2-1 本项目所有设备均采用电能，没有煤炭消耗、能源消耗，生产用电均由市政电网供应，符合相应要求； 2-2 本项目无高污染燃料燃烧。; 相符. 污染物排放管控; 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4. 【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5. 【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1. 本项目不属于城镇生活污水处理厂项目，项目生活污水经隔油隔渣、三级化粪池预处理后通过市政纳污管网排入博罗县福田镇生活污水处理厂进行处理。 3-2. 本项目无生产废水的排放，生活污水经隔油隔渣、三级化粪池预处理后通过市政纳污管网排入博罗县福田镇生活污水处理厂进行处理达标后排放，对地表水体造成的环境影响不大。 3-3. 项目不涉及农村环境基础设施建设。 3-4. 项目不属于农业类别，不涉及农药化肥使用。 3-5. 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中C2039 软木制品及其他木制品制造类项目，不属于重点行业新建涉VOCs 排放的工业企业，项目属于新建项目，VOCs 排放实施倍量替代。 3-6. 项目生产废水统一收集后定期交由有资质的单位回收处理，无生产废水外排；项目不涉及重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥排放，也不排放可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 相符. 环 境 风 险 防 控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入体。 4-2. 【水/综合类】加强用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1. 项目生产废水统一收集后定期交由有资质的单位回收处理，无生产废水外排；项目生活污水经隔油隔渣、三级化粪池预处理后纳入博罗县福田镇生活污水处理厂进行处理达标后排放，不会对水环境造成影响。 4-2. 本项目所在区域不属于饮用水源保护区范围。 4-3.项目不生产、储存和使用有毒有害气体。; 相符.. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 4、与《关于印发<广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）>的通知》（粤环发〔2018〕6号）相符性分析 《关于印发<广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）>的通知》（粤环发〔2018〕6号）中提出“各地市应结合产业结构特征和VOCs减排要求，因地制宜选择本地典型工业行业，确保完成上级部门下达的环境空气质量改善目标和VOCs总量减排目标。” 本项目主要从事木质品制造生产，运营过程中产生的VOCs主要是调漆、喷漆、晾干废气收集后经“水喷淋+水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”装置处理达标后经15m高排气筒排放，根据《广东省印刷、制鞋、家具、表面涂装（汽车制造）行业挥发性有机物总量减排核算 细则》中表1-1常见治理设施治理效率可知，吸附法对有机废气的处理效率约为45~80%，本项目取60%，“二级活性炭吸附”法对有机废气的处理效率约为85%；水喷淋对有机废气的处理效率约为5~15%，根据本项目的情况，水喷淋法对有机废气的处理效率约为10%；故“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”综合有机废气处理效率为86.5%，本项目取86%。漆雾处理效率达80%以上，对周围环境产生的影响较小。因此，本项目符合《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）》的相关要求。 5、与《广东省人民政府关于印发〈广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）〉的通知》（粤府﹝2018〕128号）相符性分析 根据《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）》相关要求“珠三角地区禁止新建生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（共性工厂除外）。推广应用低VOCs原辅材料。在涂料、胶粘剂、油墨等行业实施原料替代工程。重点推广使用低VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品，到2020年，印刷、家具制造、工业涂装重点工业企业的低毒、低（无）VOCs含量、高固份原辅材料使用比例大幅提升。” 本项目主要为木质品制造，生产过程中使用的水性涂料VOCs含量约为129g/L，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1玩具涂料VOCs含量不高于420g/L，本项目水性涂料不属于高VOCs含量的涂料。因此，本项目符合《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）》相关要求。 6、与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）、《广东省水污染防治条例》（第五十条）相符性分析 （一）根据《关于限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函【2011】339号），严格控制支流污染增量在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 （二）《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函【2013】231号）： （1）增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流； （2）符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： ①建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； ②通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不憎污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； ③流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 （三）《广东省水污染防治条例》（第五十条）： 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 北江流域实行重金属污染物排放总量控制，严格控制新建涉重金属排放的项目，新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量置换。 惠州市艺冉艺术展览工程有限公司建设项目选址位广东省博罗县福田镇，属于东江流域范围。项目从木质品制造生产，项目无生产废水的排放。项目所在区域属于博罗县福田镇生活污水处理厂纳污范围，项目所在区域已完成与污水处理厂的管网接驳，项目的生活污水经隔油隔渣、三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政污水管网排入博罗县福田镇生活污水处理厂，经处理后汇入福田河。本项目不属于以上禁批或限批行业，因此，项目选址符合流域限批政策要求。故本项目污水的排放符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府【2011】339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）、《广东省水污染防治条例》（第五十条）的相关规定。 7、与《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》相符性分析 该文要求：强化化学品/医药/化学纤维/橡胶/塑料制造业、涂料/油漆/油墨制造业等典型高VOCs排放企业的清洁生产和VOCs排放治理监管工作，采取切实有效方法保障工业有机溶剂原辅材料和产品的密闭储存以及排放总VOCs生产工序在固定车间内进行，监督有机废气排放企业安装有机废气回收净化设施。 本项目属于木质品制造，调漆、喷漆、晾干过程中产生的有机废气经收集后送至“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”装置处理达标后经15m高排气筒排放，处理效率达85%以上，基本不会对周围环境产生不利影响。符合《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》中的相关要求。 8、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 本项目与《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）的相符性分析详见下表1-2。 表1-2 本项目与“（环大气[2017]121号）”的相符性分析 相关要求; 本项目情况; 相符性. 加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电，清除原料、清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。; 本项目符合产业政策要求，不属于淘汰类。; 符合. 严格建设项目环境准入。提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目所属行业为木质品制造。不属于该文重点行业，调漆、喷漆、晾干漆过程中产生的有机废气经收集后送至“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”装置处理达标后经15m高排气筒排放，处理效率达86%。且本项目虽为新建项目，但所使用的原辅材料均为低VOCs含量的原辅材料。; 符合. 10、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案> 的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 根据政策中的相关要求： “化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代”； “使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。”； “含VOCs物料应储存于半密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs 物料转移和输送，应采用半密闭管道或半密闭容器、罐车等。” “车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%”。 本项目使用低VOCs含量水性涂料，调漆、喷漆、晾干过程中产生的VOCs挥发有机废气采取水帘柜与负压环境下对VOCs进行收集，收集效率约有90%，处理效率为86%，经“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”处理达标后通过15m排气筒高空排放，项目所使用的水性涂料均是密闭桶装，存放于室内仓库中。符合政策要求。 11、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）相符性分析 该文要求含VOCs产品的使用过程中： - VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 - 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合混炼、塑炼塑化/熔化、加工成型（挤出、注射压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 - 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 VOCs无组织排放废气收集处理系统要求： - VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 - 废气收集系统要求：企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GBT16758的规定。采用外部风罩的，应按GBT16758、AQT42742016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。废气收集系统的输送管道应密闭。 记录要求： 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 本项目针对生产过程产生的有机废气拟采用“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”废气处理设施处理，处理后高空排放；企业投产后按照（GB37822-2019）要求建立涉VOCs的台账，做好含有VOCs等危险废物的转移工作及台账记录符合（GB37822-2019）要求；企业应严格按照环保要求，VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，项目废气收集系统的输送管道为密闭管道，收集的VOCs采用“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”处理后高空排放。本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的相关要求。 12、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013年 第31号）相符性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中提出的：（十）在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目属于木质品制造，生产过程中使用的水性涂料，VOCs含量较低，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1玩具涂料VOCs含量限值要求，本项目水性涂料不属于高VOCs含量的涂料。生产过程中产生的VOCs经收集后送至“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”装置进行处理后达标排放，因此，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 13、与《关于印发广东省2021年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知》（粤办函[2021]58号）相符性分析 《广东省2021年大气、水、土壤污染防治工作方案》中提出： - 大气：全面深化涉VOCs排放企业深度治理。研究将《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》无组织排放要求作为强制性标准实施。制定省涉VOCs重点行业治理指引，督促指导涉VOCs重点企业对照治理指引编制VOCs深度治理手册并开展治理，年底前各地级以上市要完成治理任务量的10%。督促企业开展含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查。指导企业使用适宜高效的治理技术，涉VOCs重点行业新建、改建和扩建项目不推荐使用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施，已建项目逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施。指导采用一次性活性炭吸附治理技术的企业，明确活性炭装载量和更换频次，记录更换时间和使用量。推行活性炭厂内脱附和专用移动车上门脱附，指导企业做好废活性炭的密封贮存和转移，引导建设活性炭集中处理中心、溶剂回收中心，推动家具、干洗、汽车配件生产等典型行业建设共性工厂。推进汽车维修业建设共享喷涂车间，实施喷涂废气处理，使用水性、高固体份涂料替代溶剂型涂料。 本项目生产过程中使用的水性涂料，VOCs含量较低，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1玩具涂料VOCs含量限值要求，本项目水性涂料不属于高VOCs含量的涂料；调漆、喷漆、晾干产生的废气经“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”处理达标后排放。 - 水：巩固提升水环境水生态协同管理水平。落实好国家“十四五”水生态环境保护目标要求，制订省水生态环境保护“十四五”规划，推动各地级以上市印发实施水生态环境保护“十四五”规划。以“美丽河湖”创建为统领，加快推进重点流域水生态环境状况调查评估，探索在练江、石马河、潼湖、淡水河等实施一批水生态修复重点示范工程，评选公布一批省级“美丽河湖”建设优秀案例。研究制定新丰江水库水生态环境保护总体方案，加快研究适用于粤港澳大湾区的河口水生态环境标准，制订沙河、岐江河等流域水污染物排放地方标准。健全水(环境)功能区管理制度，各地级以上市要开展市级水功能区与水环境功能区整合工作，全面构建我省水生态环境空间管控体系。高标准推进入河排污口排查整治，完善入河排污口管理清单，对超标违规排污口制定“一口一策”整改方案，倒逼区域加快控源截污，实现岸上水里“一体化”整治。 本项目产生废水不外排，生产过程中仅有生活污水排放，且生活污水经预处理后可排入市政污水管网进入福田镇生活污水处理厂集中处理；。 - 加强工业污淀风险防控。严格执行重金属污染物排放标准，持续落实相关总量控制指标。补充涉等重金属重点行业企业重点排查区域，更新污染源整治清单，督促责任主体制定并落实整治方案。加强工业废物处理处置，各地级以上市组织开展工业固体废物堆存场所的现场检查，重点检查防扬散、防流失、防漏等设施建设运行情况，发现问题要督促责任主体立即整改。 项目不涉重金属物质，厂区地面硬化，危废暂存间按“防腐、防渗、防漏”要求进行建设，产生的工业废物较少，且经分类收集后均分别交由相应的单位处理处置，不自行排放。因此，本项目符合《广东省2021年大气、水、土壤污染防治工作方案》相关要求。 14、与《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》粤环发〔2021〕4号相符性分析 根据《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A“厂区内VOCs无组织排放监控要求”。 本项目建设做好各项环保措施，厂界内VOCs浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A“厂区内VOCs无组织排放监控要求”。因此，本项目符合《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》相关要求。 15、与《惠州市2021年大气污染防治工作方案》、《博罗县2021年大气污染防治工作方案》相符性分析 根据《惠州市2021年大气污染防治工作方案》、《博罗县2021年大气污染防治工作方案》中提出：严格落实国家产品VOCs含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs原辅材料的项目。鼓励在生产和流通环节推广使用低VOCs含量原辅材料。落实国家、省低VOCs含量原辅材料企业相关的正面清单和政府绿色采购清单。制定低VOCs含量原辅材料替代计划，根据涉VOCs重点行业及物种排放特征，选取若干重点行业，通过明确企业数量和原辅材料替代比例，推进企业实施低VOCs原辅材料替代。督促企业开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查。指导采用一次性活性炭吸附治理技术的企业，明确活性炭装载量和更换频次，记录更换时间和使用量。 本项目生产过程中使用的水性涂料，VOCs含量较低，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1玩具涂料VOCs含量限值要求，本项目水性涂料不属于高VOCs含量的涂料；水性涂料为桶装，非取用时保持密封状态，生产过程中产生的VOCs经收集后送至“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”装置进行处理后达标排放，活性炭装载量为1.62t，每三个月更换一次。因此，本项目满足《惠州市2021年大气污染防治工作方案》及《博罗县2021年大气污染防治工作方案》相关要求。 16、与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（环办〔2021〕43号）相符性分析 表1-3 与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（环办〔2021〕43号）相符性分析对照 序号; 环节; 控制要求; 符合性分析. 源头削减. 水性 油漆; 最严 VOCs 含量≤200g/L；; 要求; 根据企业提供的检测报告，水性涂料挥发性有机物含量为129g/L，符合控制要求。. 过程控制. VOCs 物料 储存; 油漆、稀释剂、清洗剂VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中; 要求; 本项目水性涂料为50kg桶装，存储期间为密闭状态物料仓库独立设置，符合控制要求。. 油漆、稀释剂、清洗剂等盛装 VOCs 物料的容器存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 水性油漆所在的物料仓库独立设置，在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭，符合控制要求。. VOCs 物 料 转移 和输 送; 油漆、稀释剂、清洗剂等液体 VOCs 物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料 时，应采用密闭容器或罐车。; 要求; 本项目水性油漆为非管道输送方式，应采用密闭容器，符合控制要求。. 涂装工艺; 工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂 等技术; 推荐; 本项目喷涂在室内进行，符合控制要求。. 工艺过程; 调配、电泳、电泳烘干、喷涂（低、中、面、清）、喷涂烘干、修补漆、修补漆烘干等使用VOCs质量占比 大于等于10%物料的工艺过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 要求; 本项目喷涂在室内进行，喷涂车间密闭操作，废气应排至 VOCs废气收集处理系统，符合控制要求。. 喷漆房; 自动化喷漆室使用部分回风利用的通风系统; 推荐; 不适用。. 溶剂回收; 人工操作工位和机器人零点位置设置废溶剂回收设备; 推荐; 本项目人工操作位置旁放置收集桶，收集后暂存在危废暂存间，符合控制要求。. 废气收集; 废气收集系统的输送管道应密闭。 废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500μmol/mol ，亦不应有感官可察觉泄漏。; 要求; 本项目调漆、喷涂、晾干废气负压密闭收集，废气收集系统与生产工艺设备同步运行，废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用，符合控制要求。. 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs无组织排放位置，控制风速不低于 0.3m/s，有行业要求的按相关规定执行。; 不适用。. 废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气 应急处理设施或采取其他代替措 施。; 本项目废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。. 非正常排放; 载有 VOCs 物料的设备及其管道在 开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 要求; 本项目残存物料用密闭容器盛装，符合控制要求。. 末端治理. 排放水平; 其他表面涂装行业：a ）2002 年1月1日前的建设项目排放的工艺有机废气排放浓度执行《大气污染物 排放限值》（DB4427-2001）第一时段限值；2002年1月1日起的建 设项目排放的有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限 值》（DB4427-2001）第二时段限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h 时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点 NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超20mg/m3。; 要求; 项目调漆、喷漆、晾干工序产生有机废气排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值和《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值标准的要求，颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。. 治理技术; 喷涂废气应设置有效的漆雾预处理装置，如采用干式过滤等高效除漆 雾技术，涂密封胶、密封胶烘干、电泳平流、调配、喷涂和烘干固化工序废气宜采用吸附浓缩+燃烧等工艺进行处理。; 推荐; 本项目调漆、喷漆、晾干废气产生量较少，产生浓度较低，通过“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”处理达标后高空排放，漆雾通过水帘柜处理；符合治理技术控制要求。. 治理设施设计运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择； b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度 和吸附剂的动态吸附量确定； c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 推荐; 本项目调漆、喷漆、晾干废气通过“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附法”处理达标后高空排放，活性炭吸附装床内的活性炭定期更换。符合治理设施设计与运行管理要求。. VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用； 生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代 措施。; 要求; VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。符合治理设施设计与运行管理要求。. 污染治理设施编号可为排污单位内部编号，若无内部编号，则根据《排污单位编码规则》（HJ608）进行编 号。有组织排放口编号应填写地方 环境保护主管部门现有编号，或根据《排污单位编码规则》（HJ608）进行编号。; 要求; 本项目废气排放口按《排污单位编码规则》（HJ608）进行编号。符合治理设施设计与运行管理要求。. 设置规范的处理前后采样位置，采 样位置应避开对测试人员操作有危 险的场所，优先选择在垂直管段， 避开烟道弯头和断面急剧变化的部 位，应设置在距弯头、阀门、变径 管下游方向不小于 6 倍直径，和距 上述部件上游方向不小于 3 倍直径 处。; 要求; 按照监测要求设置采样位置。符合治理设施设计与运行管理要求。. 废气排气筒应按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》(粤环〔2008〕42号)相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。; 要求; 按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》(粤环〔2008〕42号)设置废气排气筒。符合治理设施设计与运行管理要求。. 环境管理. 管理 台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs 原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含 VOCs 原辅材料回收方式及回收量。; 要求; 建立含VOCs原辅材料台账，符合管理台账要求。. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸 附剂、催化剂等）购买和处理记录。; 要求; 建立废气收集处理设施台账，符合管理台账要求。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。; 要求; 建立危废台账，符合管理台账要求。. 台账保存期限不少于3年。; 要求; 台账保存期限不少于3年，符合管理台账要求。. 自行 监测; 水性油漆涂覆、水性油漆（含胶）固化成膜设施废气重点排污单位主要排放口至少每季度监测一次挥发性有机物及特征污染物，一般排放口至少每半年监测一次挥发性有机物及特征污染物，非重点排污单位 至少每年监测一次挥发性有机物及 特征污染物。; 要求; 本项目为非重点排污单位，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）进行检测，符合自行监测要求。. 点补、调漆等生产设施废气，以及树脂纤维、塑料加工等有机废气重排污单位主要排放口至少每季度监测一次挥发性有机物，一般排放口至少每半年监测一次挥发性有机物，非重点排污单位至少每年监测一次挥发性有机物。; 要求. 厂界无组织废气至少每半年监测一 次挥发性有机物。; 要求. 涂装工段旁无组织废气至少每季度监测一次挥发性有机物。; 要求. 危废 管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 要求; 本项目设置危废暂存间，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭，符合危废管理要求。. 建设 项目 VOCs 总量 管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; 要求; VOCs总量指标由惠州市生态环境局博罗分局统一分配。符合建设项目VOCs总量管理要求。. 新、改、扩建项目和现有企业 VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》 进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计 算方法，则参照其相关规定执行。; 要求. 17、与《广东大气污染防治条例》的相符性分析 根据《广东大气污染防治条例》第二十六条 ：新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： - 石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； - 燃油、溶剂的储存、运输和销售； - 涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； - 涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； - 其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 项目使用的水性漆属于低VOCs含量原辅材料，项目调漆、喷漆、晾干产生的废气经“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”处理达标后排放。符合要求。 18、与环境功能区划相符性分析 根据粤府函〔2019〕270号文《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》及《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案>的批复》（惠府函〔2020〕317号），本项目所在地不属于惠州市水源保护区，符合饮用水源保护条例的有关要求。项目外排废水主要为员工生活污水纳污水体为福田河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，环境空气质量达标。 根据《惠州市声环境功能区划分方案》，本项目所在区域为声环境2类区，声环境达标。 本项目周围没有国家重点保护文物、古迹，名胜风景区，自然保护区等。 19、选址合理性分析 本项目位于惠州市博罗县福田镇新屋仔村麦园下。 根据建设单位提供的厂房房产证，详见附件2，项目用地符合福田镇土地利用总体规划和城镇建设总体规划，项目选址是合理的。 因此，本项目符合相关规划要求，选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程组成 本项目所在的厂房为一栋一层的建筑，办公室为一栋两层建筑。建设单位租用该厂房作为生产车间，办公室作为办公区，总占地面积5467平方米，总建筑面积3350平方米，拟招员工人数为40人，均在厂区内食宿，年工作日为300天，为8h一班工作制。项目平面布置图见附图3，本项目工程构成情况表见表2-1。 表2-1 项目工程构成一览表 项目类别; 名称; 工程组成内容. 主体工程; 生产车间; 租用厂房作为生产车间，生产车间层高为6m，占地面积5467m2，建筑面积3020m2；主要设置木工区、焊接区、材料区、喷漆区、晾干区、仓库等区域，生产车间内部还设有仓库、空压机房等。. 办公室; 办公室占地165m2，建筑面积330m2。. 储运工程; 仓库; 位于生产车间内部，用于原料和成品的存储. 辅助工程; 空压机房; 位于厂房左侧，空压机房。. 公用工程; 给水系统; 市政自来水管网. 排水系统; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网，生活污水经隔油隔渣、三级化粪池处理达标后排入市政污水管网；. 供电系统; 市政电网供给，年用电量预计2万kWh，不设备用发电机. 环保工程; 废气处理设施; DA001; 1套“布袋除尘”装置，达标废气经15m楼顶高空排放. DA002; 1套“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”装置，达标废气经15m楼顶高空排放. DA003; 1套“焊接烟尘净化”装置，达标废气经15m楼顶高空排放. DA004; 1套“高效油烟净化器”处理后经10m高排气筒排放. 噪声治理; 合理布局，设备选型，重点噪声源采取隔声、减震. 固废处理; 一般固废; 一般固废暂存间1个(10m2)，设置在生产厂房内，废包装材料等拟定期交由专业公司统一回收处理. 危险废物; 危废暂存间1个(20m2)，设置在生产厂房内，废活性炭、废机油等定期交由有危险废物处理资质的单位收集处理. 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 依托工程; 生活污水; 生活污水处理依托福田镇生活污水处理厂. 2、主要产品及产量 本项目主要产品及产量见表2-2。 表2-2 本项目主要产品产量一览表 产品名称; 年产量; 产品照片. 木制品; 数量; 200万件. 规格; 定制. 重量; 定制. 3、主要原辅料 本项目主要原辅料及使用量详见表2-3。 表2-3 项目使用的主要原辅料一览表 序号; 原辅料名称; 形态; 包装方式; 年用量; 最大储存量; 存放位置; 使用工序. 1; 板材; 固态; 散装; 2500t; 20t; 仓库; 全过程. 2; 亚克力板; 固态; 散装; 25t; 0.5t; 仓库; 组装. 3; 水性油漆; 液态; 50kg/桶; 11.04t; 0.2t; 仓库; 喷涂. 4; 焊条; 固态; 5kg/包; 0.5t; 0.1t; 仓库; 焊接. 5; 铁管; 固态; 散装; 50t; 1.0t; 仓库; 切割. 表2-4主要原辅料物化性质一览表 原辅料名称; 主要成分; 物质理化特性. 水性油漆; 成分： 水性丙烯酸树脂40-60% 颜、填料0~20% 表面活性剂5~10% 去离子水10~45%; 形态：液体 颜色：光油或各色 气味：无明显的刺激气味 pH值：6.0~8.0 固含量：60.78% 挥发性有机物含量：129g/L 熔点：﹤0℃。 闪点：>100℃ 中溶解性：完全混溶 密度：1.05~1.20g/cm3. 注：1、本项目所用水性涂料为已混合的成品，可以直接使用； 2、根据企业提供的水性涂料检测报告（见附件4）可知，水性涂料VOCs含量为129g/L,满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1玩具涂料VOCs含量不高于420g/L的要求。 4、水性涂料的固含量通过VOCs含量129g/L与密度1.05~1.20g/cm3可知，VOCs含量约117.2g/kg，质量占比为11.72%；再扣除水含量27.5%（水性涂料水含量为10~45%，本次计算取平均值为27.5%），故水性涂料的固含量为60.78%。. 依据喷涂行业对水性涂料使用量的计算方法： 表2-5 项目水性涂料用量分析 项目; 产品名称; 喷涂面积m2/个; 喷涂面积（m2/a）; 油漆密度（kg/L）; 干膜厚度（mm）; 附着率; 体积固体含量; 涂料用量（t/a）. 水性涂料; 自行车配件; 0.0183; 36600; 1.1; 0.1; 0.60; 0.6078; 11.04. 备注：1、根据业主提供资料项目年产木制品产品200万件，项目产品为不规则形状且种类较多，以最大单个产品表面积计喷涂面积，自行车配件平均每件喷涂面积约为0.0183m2，其喷涂总面积相当于约36600m2/a。 2、参考《谈喷涂涂着效率》（王锡春）和电动车行业喷漆工艺中喷漆效率的统计，涂着效率还与喷具的压力、喷嘴等因素有关，本项目采用人工喷涂，因此漆料附着效率按60%计。. # 4、主要生产设备 # 项目主要生产设备详见下表。 表2-6 项目使用的主要设备一览表 序号; 名称; 尺寸/型号; 数量; 单位; 使用工序; 位置. 开料机; /; 4; 台; 开料; 木工区. 切割机; /; 4; 台; 切割; 木工区. 钉枪; /; 40; 把; 组装; 木工区. 雕刻机; /; 2; 台; 雕刻; 木工区. 打磨机; /; 8; 台; 打磨; 木工区. 电焊机; /; 2; 台; 焊接; 焊接区. 空压机; /; 2; 台; 辅助设备; 木工区. 水帘柜; 4.0×1.6×2.0m; 2; 个; 喷漆; 喷漆区. 喷枪; /; 10; 把; 喷漆; 喷漆区. 5、能源消耗 本项目不设发电机，能源消耗见下表： 表2-7 项目能源消耗一览表 序号; 能源; 年耗量（m3/a）; 用途; 来源. 1; 喷枪清洗用水; 1.35; 生产用水; 市政供水. 2; 喷漆水帘柜用水; 75.36; 生产用水; 市政供水. 3; 调漆、喷漆、晾干废气处理装置水喷淋塔用水; 486.68; 生产用水; 市政供水. 4; 生活用水; 1920; 生活用水; 市政供水. 5; 电能（万kW·h/a）; 10; 生产用电; 市政供电. - 劳动定员与工作制度 本项目员工40人，年工作300天，每天工作8小时，均在项目内食宿。 - 公用工程及辅助设施 - 能源使用 项目所有设备均使用电能，依托市政电网供电。项目不设置备用发电机。 - 给水 项目用水包含生产用水、生活用水。 - 生产用水 - 喷枪清洗用水：本项目喷枪采用清水冲洗方式清洗，冲洗过程为将油漆喷枪倒置，用温水冲虹吸管，使之从喷嘴流出，将残留于喷枪内的油漆冲洗干净，清洗后将所有配件吹干即可。根据建设单位提供的资料，项目喷枪清洗频率为每天清洗一次，每次使用完毕后立即清洗，喷枪清洗过程约需要3min。因此，项目使用的喷枪清洗水用量为喷枪流量0.15L/min×3min/次×10把=4.50L/d，约1.35m3/a。 - 喷漆水帘柜用水：项目水帘柜用水循环使用，项目设有2个水帘柜，水帘柜大小均为水4.0×1.6×2.0m（长×宽×高）（有效水深0.3m），有效容积合计约3.84m3。水帘柜内用水循环使用，根据企业提供的资料，更换周期为每3个月一次，则水帘柜废水的产生量为15.36m3/a（0.51m3/d）。 根据《涂装车间设计手册》P262，喷漆室的循环水量可按下式计算： Q=VK 式中：Q=喷漆室的每小时循环水量kg/h， V=喷漆室的每小时排风量m3/h，本项目取1000m3/h。 K=消耗因数，kg/m3，喷淋式小型喷漆室取1~1.2，本项目取1。 由上式计算Q=1000kg/h（2000m3/a），根据《涂装车间设计手册》，喷淋式每小时耗水量的百分比系数取1.5%，则每个喷漆房水帘柜水损耗量为0.120m3/d（30m3/a），项目设置两个喷漆房，则喷漆房水帘柜水总损耗量为0.240m3/d（60m3/a），在统计水帘柜更换废水量后，水帘柜补充水量合计为0.291m3/d（75.36m3/a）。 - 调漆、喷漆、晾干废气处理装置水喷淋塔用水：项目喷漆、烘烤、补土废气进入喷淋塔处理，根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编）第527页表10-48“各种吸收装置的技术经济比较”，喷淋塔气液比为0.1~1.0L/m3，项目喷淋塔循环水量根据气液比1L/m3计算，DA002废气处理设施风量均为10000m3/h，每天工作8h，年工作300天，则循环用水量均为10t/h，循环水塔储水量按照10分钟的循环水量核算，则喷淋塔储水量约为1.67t，参考《建设给水排水设计规范》（GB50015-2019）中对于补充水量，一般按循环水量的1%~2%确定，本项目喷淋塔损耗量约占循环水量的2%，则每天补充新鲜水1.600t/d，损耗水量为480t/a。喷淋塔更换水量为6.68m3/a（0.022m3/d），则喷淋塔用水量为486.68m3/a（1.622m3/d）。 - 生活用水：本项目员工40人，年工作300天，每天工作8小时，均在项目内食宿。员工的生活用水量参考广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）有住宿的用水定额为160L/（人·a），则员工生活用水量为1920m3/a（5.760m3/d）。 - 排水情况 厂区采取雨污分流制。 - 生产废水： - 喷枪清洗废水：项目使用的喷枪清洗水用量为喷枪流量0.15L/min×3min/次×10把=4.50L/d，约1.35m3/a，项目废水排污系数为0.9，则喷枪清洗废水产生量约为4.05L/d（1.22m3/a），废水交由有危险废物处理资质的单位处理。 - 喷涂水帘柜更换废水：项目水帘柜用水循环使用，每个水帘柜有效容积合计约1.92m3，水帘柜内用水循环使用，根据企业提供的资料，企业有2个水帘柜，更换周期为每3个月一次，则水帘柜废水的产生量为15.36m3/a（0.051m3/d）。 - 调漆、喷漆、晾干废气处理装置喷淋塔废水：调漆、喷漆、晾干废气处理装置喷淋塔储水量约为1.67m3。喷淋塔水每年更换4次，喷淋塔废水产生量为6.68m3/a（0.022 m3/d），更换后的废水委托有资质单位处理。 - 生活污水：项目生活用水量为6.400t/d（1920t/a），产污系数取值0.9，则生活污水产生量为5.760t/d（1728t/a）。项目位于博罗县福田镇生活污水处理厂纳污范围内，生活污水经隔油隔渣、三级化粪池预处理达到福田镇生活污水处理厂接管标准后，通过市政管网进入福田镇生活污水处理厂，经福田镇生活污水处理厂处理达标后尾水排放。 项目水平衡图详见图2-1。 # 6、项目四至情况及平面布局 （1）四至情况 本项目东面为惠州市尚隆食品有限公司、南门为南面惠州市凯盛实业有限公司、西面、北面均为惠州顺兴食品有限公司。 本项目四至情况如附图2所示。 （2）平面布局 本项目所在生产车间为一栋一层的建筑，建设单位租用该厂房作为生产车间，内部主要主要设置木工区、焊接区、材料区、喷漆区、晾干区、仓库等区域，生产车间内部还设有仓库、空压机房等，另设一栋两层的办公室。详见附图3。 市政供水 交由有资质单位处置 调漆、喷漆、晾干废气处理装置喷淋塔用水 生活用水 市政污水管网 损耗0.640 8.318 蒸发损耗1.600 0.022 化粪池 喷漆清洗废水 6.400 5.760 0.291 交由有资质单位处置 0.051 水帘柜用水 交由有资质单位处置 1.622 0.0045 喷枪清洗用水 交由有资质单位处置 0.00405 蒸发损耗0.00045 蒸发损耗0.240 图2-1 项目水平衡图（t/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 运营期工艺流程 （注：G1：木屑粉尘；G2：有机废气；G3：漆雾；G4：金属粉尘；G5：焊接烟尘；S1：木材边角料；S2：废包装桶；S3：喷枪清洗废水；S4：漆渣；S5：金属边角料；S6：废包装材料；；N：噪声） 图2-2 本项目木制品生产工艺流程及产污环节图 2、工艺简述 开料：使用开料机对外购回来的板材进行开料，得到需要的形状大小。该工序产生木屑粉尘、木材边角料及噪声。 雕刻：使用雕刻机对开料后的工件进行雕刻图案，该工序产生木屑粉尘和噪声。 打磨：使用打磨机对雕刻后的工件进行打磨，使工件表面光滑，故该工序产生木屑粉尘和噪声。 切割：使用切割机对外购回来的铁管进行切割，得到需要的形状大小。该工序产生金属边角料、金属粉尘和噪声。 焊接：使用电焊机对切割后的金属工件进行焊接，该工序产生少量焊接烟尘和噪声。 调漆：将外购回来的水性油漆按照所需的比例进行调漆，该工序产生有机废气（主要成分为总VOCs），废油漆罐。 喷漆：将打磨后的工件放入水帘柜内进行喷漆，项目使用水性油漆进行喷漆过程中会产生少量有机废气（主要成分为总VOCs)。该工序产生少量有机废气（主要成分为总VOCs）、水帘柜更换废水、废漆渣和噪声。 晾干：项目将喷漆后的工件放在车间内自然风干，该工序产生少量有机废气（主要成分为总VOCs）。 组装：使用钉枪对晾干的工件与焊接后的工件及外购回来的亚克力板进行组装，组装过程不使用胶水等粘合剂，故不会产生有机废气，该工序产生噪声。 包装出货：项目产品经打包后即可出货，该工序产生废包装材料。 3、污染源识别 根据前文工艺流程，本项目的污染源识别汇总见下表： 表2-8 污染源识别汇总表 污染因素; 名称; 产污环节; 排放特性/性质; 污染因子. 废水; 生活污水; 员工生活; 间歇排放; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP. 废气; 木屑粉尘; 开料、雕刻、打磨; 有组织、无组织; 颗粒物. 有机废气; 调漆、晾干; 有组织、无组织; 总VOCs. 有机废气、漆雾; 喷涂; 有组织、无组织; 总VOCs、颗粒物. 金属粉尘; 切割; 有组织、无组织; 颗粒物. 焊接烟尘; 焊接; 有组织、无组织; 颗粒物. 油烟废气; 员工食堂; 有组织; 油烟废气. 固废; 废机油; 设备维护; 危险废物; 废机油. 废含油抹布及手套; 设备维护; 危险废物; 废含油与油漆的抹布手套. 废机油桶; 设备维护; 危险废物; 废机油包装桶. 废活性炭; 废气处理设施; 危险废物; 废活性炭. 水帘柜与喷淋塔更换废水; 废气处理设施; 危险废物; 水帘柜、喷淋废水. 喷枪清洗废水; 喷漆; 危险废物; 喷枪清洗废水. 废包装桶; 调漆; 危险废物; 废包装桶. 漆渣; 喷漆; 危险废物; 漆渣. 木材边角料; 开料雕刻; 一般固体废物; 木材边角料. 金属边角料; 切割; 一般固体废物; 金属边角料. 废抹布; 清洁; 一般固体废物; 废抹布. 废包废物; 贴标、包装; 一般固体废物; 废包废物. 生活垃圾; 办公生活; 一般固体废物; 生活垃圾. 噪声; 主要噪声源为生产设备，连续排放。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1．大气环境 （1）区域环境空气质量达标情况 本项目位于博罗县福田镇，根据《惠州市环境空气质量功能区划分方案》（惠府函〔2016〕47号），本项目所在区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单的相关规定。 根据2021年惠州市生态环境状况公报： 图3-1 2021年惠州市生态环境状况公报截图 市区空气质量：021年，市区（惠城区、惠阳区和大亚湾区）空气质量良好，六项污染物年评价浓度均达到国家二级标准。其中，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）达国家一级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）达到国家二级标准；综合指数为2.83，空气质量指数（AQI）范围为20～161，达标天数比例（AQI达标率）为94.5%，其中，优180天，良165天，轻度污染19天，中度污染1天，超标污染物为臭氧。 与2020年相比，环境空气质量综合指数上升2.2%，AQI达标率下降3.3个百分点；六项污染物年评价浓度中，二氧化硫（SO2）持平，一氧化碳（CO）和细颗粒物（PM2.5）浓度分别下降22.2%和5.0%，二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）浓度分别上升11.1%、5.3%和5.1%。。 各县（区）空气质量：2021年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%～99.1%之间；综合指数范围在2.33～3.31之间，主要污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主。 因此项目所在区域属于空气环境达标区。 （2）特征污染物质量现状 为了解本项目所在区域的TVOC、TSP环境空气质量现状，本报告引用博罗县创举电子有限公司委托东莞华溯检测技术有限公司的大气环境监测数据，监测点其项目所在地西面312m处位于项目的西面3.98km，监测点位在本项目5.0km范围之内，大气环境监测点见附图7。东莞华溯检测技术有限公司在04月13日至04月15日对其项目所在地西面312m处进行现状监测，其检测报告见附件5，监测点位及监测因子见下表3-1，监测结果见下表3-2。 表3-1 TVOC监测点位基础信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/km. X; Y. 其项目所在地西面312m处; -4046; -314; TVOC; 2020年4月13日-15日; 西南; 3.98. TSP. 表3-2 TVOC 环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 其项目所在地西面312m处; -4046; -314; TVOC; 8小时平均值; 0.6; 0.078~0.092; 15.3; 0; 达标. TSP; 日均值; 0.3; 0.0165~0.083; 27.7; 0; 达标. 由上述监测结果可知，本项目评价范围内监测点TVOC符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D.1要求，TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012及其2018年修改单）中规定的二级标准要求，大气环境质量现状较好。 图3-2 创举电子有限公司大气环境监测报告监测点位与本项目的距离关系图 2．地表水环境 本项目所在地区属于福田镇生活污水处理厂集污范围，纳污水体为福田河，福田河在《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号）中没有明确规划，根据现场调查和当地环保部门的意见，可参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 本评价引用《惠州市潍林科技有限公司建设项目环境影响报告表》中委托深圳市中创检测有限公司于2020年10月15日～10月17日对福田河河段水质的监测报告进行评价，详细见下表。 表3-3地表水水质现状监测结果 单位（pH、水温除外，水温的单位为℃，pH值无量纲）：mg/L 检测项目; 采样日期; 最高允许排放浓度限值; 单位; 结论. 2020-10-15; 2020-10-16; 2020-10-17. W1; W2; W1; W2; W1; W2. pH; 6.44; 6.40; 6.32; 6.30; 6.49; 6.52; 6～9; 无量纲; 达标. COD（化学需氧量）; 16.4; 16.8; 13.5; 19.1; 18.9; 19.2; 40; mg/L; 达标. BOD5（五日生化需氧量）; 3.65; 2.90; 3.32; 4.22; 5.33; 4.97; 10; mg/L; 达标. SS（悬浮物）; 1.2; 1.4; 1.0; 1.6; 1.8; 2.2; ——; mg/L; ——. NH3-N（氨氮）; 0.86; 0.76; 0.83; 0.88; 0.92; 0.89; 2.0; mg/L; 达标. 注：1、“——”表示没有相关规定；2、限值标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；3、W1、W2表示采样点位置，分别为福田镇生活污水处理厂上游500m处及福田镇生活污水处理厂下游1000m处。. 纳污水体福田河的监测结果表明，项目所在地地表水环境的各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，福田河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求。 本项目生活污水经化粪池预处理后进入福田镇生活污水处理厂处理，对周围水环境影响不大。 图3-3 惠州市潍林科技有限公司福田河河段水质的监测报告监测点位图 3．声环境 根据2021年惠州市环境质量状况公报，2021年，惠州市城市区域声环境质量昼间平均等效声级为54.5分贝，质量等级为较好；城市道路交通噪声昼间平均等效声级为67.2分贝，质量等级为好；市区功能区声环境昼间、夜间达标率均为100%。与2020年相比，惠州市城市区域声环境质量保持稳定。 本项目所在区域属于声环境功能2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），本项目50m范围内不存在噪声环境敏感点，本次评价不作声环境质量现状调查。 4. 地下水环境 项目无地下水污染途径，故不开展地下水环境质量现状调查。 5. 土壤环境 项目无污染土壤途径，故不开展土壤现状调查。 6．生态环境 本项目位于惠州市博罗县福田镇新屋仔村麦园下，租用现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目周围500m范围内大气环境敏感点见表3-4，敏感点位置示意图见附图4。 表3-4 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距厂界最近距离/m; 与产污车间的距离/m. 经度; 维度. 福田镇; 113.960293; 23.215332; 居民; 约1000人; 环境空气二类区; 北; 194; 197. 新屋仔村; 113.962600; 23.214045; 居民; 约600人; 东; 180; 220. 横一村; 113.962316; 23.211448; 居民; 约200人; 东南; 240; 260. 备注：环境保护目标坐标取距离项目厂址中心点的最近点位置，项目中心点为113. 960812，23. 213244。. 2、地下水环境 本项目厂界外500 m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、声环境 本项目生产车间厂界外50 m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 项目租赁已建好的厂房，无新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 项目生活污水经隔油隔渣、三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后通过市政管网排入福田镇生活污水处理厂处理。福田镇生活污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准较严者，尾水排入福田河。其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准。 表3-5 生活污水排放标准 单位：mg/L 污染物 执行标准; pH; BOD5; CODCr; SS; NH3-N; TP. 生活污水; 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 6-9; 300; 500; 400; /; /. 福田镇生活污水处理厂尾水; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准; 6-9; 10; 50; 10; 5; 0.5. 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准; 6-9; 20; 40; 20; 10; 0.5. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; /; /; /; /; 2; 0.4. 排放执行标准; 6-9; 10; 40; 10; 2; 0.4. 2、大气污染物排放标准 本项目运营期产生的大气污染物主要为总VOC、漆雾（颗粒物）、粉尘（颗粒物）、焊接烟尘（颗粒物）。TVOC执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值的要求，企业边界总VOCs无组织排放参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值标准的要求；厂区内有机废气无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内无组织排放限值的要求：颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。项目油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值中的小型规模标准要求。具体限值见下表。 表3-6 项目大气污染物有组织排放限值 污染物; 排放限值; 执行标准. 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控限值（mg/m3）. TVOC; 15; 100; /; 2.0; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）. 颗粒物; 15; 120; 1.45; 1.0; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）. 油烟; 10; 2.0（去除效率≥60%）; /; /; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 注：本项目排气筒高度未高于200米范围内最高建筑高度5m以上，最高允许排放速率按标准限值50%执行。. 表3-6 项目大气污染物厂界无组织排放限值 污染物; 无组织排放监控限值 （mg/m3）; 执行标准. 总VOC; 2.0; 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值. 颗粒物; 1.0; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值. 表3-7 项目厂区内无组织有机废气排放限值 项目; 特别排放限值（mg/m³）; 限制含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度; 在厂房外设置监控点; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）. 20; 监控点处任意一次浓度. 3、噪声排放标准 本项目运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 4、固体废物 本项目一般固体废物贮存于厂房内，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年36号公告修改单中贮存、处置标准。 |
| 总量 控制 指标 | 项目生活污水经隔油隔渣、三级化粪池处理达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入福田镇生活污水处理厂进一步处理，因此不分配水污染物总量控制指标。 根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： 表3-8 项目污染物总量控制指标 类别; 指标; 本项目总量（t/a）; 建议总量控制量; 备注. 生活污水; 废水量; 1728; 1728; 本项目生活污水纳入福田镇生活污水处理厂的总量中进行控制， 不另占总量指标. COD; 0.0691; 0.0691. 氨氮; 0.0035; 0.0035. 废气; 总VOCS; 有组织; 0.1631; 总量控制指标从惠州市生态环境局博罗分局分配取得. 无组织; 0.1295. 颗粒物 （漆雾）; 有组织; 0.4831. 无组织; 0.2684. 颗粒物 （粉尘）; 有组织; 0.3267. 无组织; 0.3267. 颗粒物 （烟尘）; 有组织; 0.0002. 无组织; 0.0005. 总VOCS; 合计; 0.2926. 颗粒物; 1.4056. 项目最终执行的污染物排放总量控制指标由当地环境保护行政主管部门分配与核定。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用已建厂房进行生产，故不存在施工期的环境污染。 本项目设备安装期间仅产生短暂性的噪声，通过适当的隔声、吸声、减振和降噪等措施，来减轻设备安装期间产生的噪声对外界的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气环境影响分析 1、大气污染物源 本项目大气污染物项目产生的废气主要是开料、雕刻、打磨、切割工序产生的粉尘，调漆、喷涂、晾干工序产生的有机废气，喷漆工序产生的漆雾（颗粒物），焊接工序产生的焊接烟尘。本项目年运行300天，每天8小时。 表4-1 废气污染物源强核算结果一览表 排放口编号及名称; 产排污环节; 污染物种类; 废气设计风量m3/h; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放方式. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 工艺; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001排放口; 开料、雕刻、打磨、切割; 颗粒物; 15000; 3.2672; 1.361; 90.75; 布袋除尘器; 60; 90; 是; 0.3267; 0.136; 9.08; 有组织. /; 2.1781; 0.908; /; 车间沉降; /; /; /; 0.3267; 0.136; /; 无组织. DA002排放口; 调漆、喷漆、晾干; 漆雾; 10000; 2.4156; 1.007; 100.65; 喷淋塔+过滤除雾器+二级活性炭吸附; 90; 80; 是; 0.4831; 0.201; 20.13; 有组织. TVOC; 1.1652; 0.486; 48.55; 90; 86; 是; 0.1631; 0.068; 6.80; 有组织. 漆雾; /; 0.2684; 0.112; /; /; /; /; /; 0.2684; 0.112; /; 无组织. 总VOCs; /; 0.1295; 0.054; /; /; /; /; /; 0.1295; 0.054; /; 无组织. DA003排放口; 焊接; 颗粒物; 5000; 0.0020; 0.001; 0.17; 焊接烟尘净化器; 90; 80; 是; 0.0002; 0.0001; 0.02; 有组织. /; 0.0005; 0.0002; /; /; /; /; /; 0.0005; 0.0002; /; 无组织. DA004排放口; 员工食堂; 油烟废气; /; 0.0108; 12; 高效油烟净化器; /; 85; 是; 0.0027; /; 2. （1）核算过程 1）开料、雕刻、打磨、切割工序产生的粉尘 ①开料、雕刻工序产生的粉尘 项目木制品开料、雕刻工序产生粉尘。参考《第二次全国污染源普查产排污系数手册——203木质制品制行业系数手册》中“203木质制品制造行业系数表”，使用木材、实木、表板生产木门窗、楼梯、实木复合地板、强化木地地板、其他木制品木制容器、软木制品）机加工（切割、开孔、开槽）工序颗粒物的产生量为45×10-3千克/立方米产品。项目使用板材原料使用量为2500t/a，生产木制品配件约为2450t/a，项目使用的板材在0.65~0.80 g/cm3之间，平均密度取0.7g/cm3，则木制品配件产量为为3500m3/a，因此项目开料、雕刻工序产生粉尘量为0.0158t/a。 ②打磨工序产生的粉尘 项目木制品雕刻后需进行打磨，以利于上漆，打磨工序产生粉尘。参考《第二次全国污染源普查产排污系数手册——203木质制品制行业系数手册》中“203木质制品制造行业系数表”，使用木材生产其他木制品木制容器、软木制品）砂光/打磨工序颗粒物的产生量为1.52千克/立方米产品。木制品配件产量约为2450t/a，项目使用的板材在0.65~0.80 g/cm3之间，平均密度取0.7g/cm3，则木制品配件产量为2500m3/a，因项目打磨工序粉尘的产生量为5.3200t/a。 ③切割工序产生的粉尘 本项目打磨工序产生金属粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-27、431-434机械行业系数手册—07预处理，预处理颗粒物废气的产污系数2.19千克/吨-原料，项目铁管用量为50t/a，则本项目金属粉尘产生量约为0.1095t/a。 2）喷漆、烘烤工序产生的漆雾、有机废气 ①漆雾（颗粒物） 本项目在喷涂工序中，涂料在高压作用下雾化成颗粒，均匀喷涂在工件表面。由于喷涂时，涂料未能完全附着，部分未能附着到工件表面的涂料逸散到空气中，附着率参考《谈喷涂涂着效率》（王锡春）和电动车行业喷漆工艺中喷漆效率的统计，涂着效率还与喷具的压力、喷嘴等因素有关，本项目采用人工喷涂，因此漆料附着效率按60%计；本项目的喷漆工序水性涂料用量约为11.04t/a，漆雾的产生情况详见表4-2。 表4-2 本项目喷涂工序漆雾产生情况 工序; 年用量t/a; 固含量%; 附着率%; 漆雾年产生量t/a. 水性涂料; 11.04; 60.78; 60; 2.6840. ②有机废气 项目调漆、喷漆、晾干等过程均会挥发总VOCs。项目使用水性涂料，根据业主提供水性涂料检测报告（见附件3）中水性涂料的VOCS含量为129g/L，水性涂料密度约为1.05~1.2kg/m3，此处取1.1kg/m3，故水性涂料的VOCS含量约为117.2g/kg，项目水性涂料的使用量为11.04t/a，则调漆、喷涂、晾干过程VOCS产生量为1.2947t/a。本项目调漆、喷漆、晾干废气经收集后经同一条排放口排放。 3）焊接工序产生的焊接烟尘 本项目焊接工序产生焊接烟尘，根据建设单位提供的资料，项目焊条的年用量为0.5t。根据《焊接工程师手册》（第2版，陈祝年编著），焊接材料的发尘量为2g/kg~5g/kg，项目烟尘产生系数取5g/kg，则项目焊接烟尘产生量为0.0025t/a，产生速率为0.0025kg/h。焊接产生主要的污染物有Fe2O3、MnO2等金属粉尘和CO、O3、NOX等气体。 4）油烟废气 本项目设置员工40人，均在厂区内食宿，厨房采用液化石油气为燃料，液化石油气为清洁能源，污染物产生量很少。一般食堂的食用油耗油系数为3kg/100人·d，则本项目一天的食用油新增用量约为1.20kg，油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，则油烟的产生量约为0.0108t/a（年工作日以300天计）。食堂油烟设置高效油烟净化器对其进行处理，高效油烟处理器对油烟的处理效率＞75%，则油烟处理效率取75%，项目新增油烟排放量约为0.0027t/a。 （2）收集情况 ①开料、雕刻、打磨、切割工序废气收集装置 项目设置集气罩对开料、雕刻、打磨、切割工序产生的粉尘进行收集，根据《局部排气罩的捕集效率实验》（彭泰瑶、邵强）中表3平面发生源时罩子的捕集效率，在距离0.3m，风速在1m/s的情况下，捕集效率为78.3%，开料、雕刻、打磨、切割位距离吸气口约0.4m，风速约0.5m/s，捕集效率保守取60%。开料、雕刻、打磨、切割工序废气处理装置收集风量为15000m3/h，收集后引至一套“布袋除尘”装置进行处理，处理达标后经15m高排气筒DA001排放。 ②调漆、喷漆、晾干工序废气收集装置 有机废气主要为气态的挥发性有机物，喷漆工序在喷涂喷柜上完成，晾干工序在晾干房内完成。项目设置密闭负压车间，为保证废气的捕集效率，建设单位拟采取的措施包括：①采用全密封设备/空间——单层密闭负压（总VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压），参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办[2021]92号）废气收集集气效率参考值，集气效率参考值为95%，故本评价保守取90%计算；②负压收集后引至一套“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”装置进行处理，处理达标后经15m高排气筒DA002排放。 项目喷漆、晾干废气风量计算：项目调漆在喷漆房内进行，两个喷漆房区域为112m2、晾干房42m2共154m2。各区域高度为4m；均在密闭条件下进行生产，车间废气呈负压收集，根据《涂装车间设计手册》和《广东省表面涂装（汽车制造）挥发性有机废气治理技术指南》（粤环[2015]4 号文）计算车间所需新风量和废气捕集率： 废气捕集率=车间实际有组织排气量/车间所需新风量 按照喷涂、晾干区域空间体积和15次/小时换气次数计算新风量。项目喷涂、晾干区域所需风量154×4×15m3/h=9240m3/h，考虑漏风损失，设计风量为10000m3/h。 ③焊接工序废气收集装置 项目设置集气罩对焊接工序产生的焊接烟尘进行收集，参考《移动式焊烟净化机的发展方向》（陈伟馨等，电焊机第42卷第2期，2012年2月），移动式焊烟净化机的吸尘效率平均为84%，移动式焊接烟尘净化器吸气罩需要人工操作，考虑本项目实际操作过程与参考文献差异，本项目焊接烟尘的收集效率取80%。焊接工序废气处理装置收集风量为5000m3/h，收集后引至一套“焊接烟尘净化器”装置进行处理，处理达标后经15m高排气筒DA003排放。 （3）处理排放情况 ①开料、雕刻、打磨、切割工序产生的粉尘的处理 项目车间内设置集气罩对开料、雕刻、打磨、切割工序产生的粉尘进行收集，引至一套“布袋除尘”装置进行处理，处理达标后经15m高排气筒DA001排放。根据《第二次全国污染源普查产排污系数手册——203木质制品制行业系数手册》中“203木质制品制造行业系数表”袋式除尘器的除尘效率为90%，项目布袋除尘器粉尘的去除效率取90%。集气罩未能收集到的粉尘将在车间沉降，参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》（原环境保护部公告 2017年第81号）中“47 锯材加工业”的系数，车间不装除尘设备的情况下，重力沉降法的效率约为85%。因此经过处理后粉尘有组织排放量为0.3267t/a，排放速率为0.136kg/h，排放浓度为9.08mg/m³；无组织排放量为0.3267t/a，排放速率为0.136kg/h。 ②调漆、喷漆、晾干工序产生的漆雾、有机废气的处理 喷淋塔主要处理喷涂产生的漆雾，根据《三废处理工程技术手册》（化工出版社）湿式除尘器的除尘效率一般在70%~99%，本次环评喷淋塔的处理效率按80%计算。根据《广东省印刷、制鞋、家具、表面涂装（汽车制造）行业挥发性有机物总量减排核算 细则》中表 1-1 常见治理设施治理效率可知，吸附法对有机废气的处理效率约为45～80%，本项目取60%，“二级活性炭”吸附法对有机废气的处理效率约为85%；水喷淋对有机废气的处理效率约为5~15%，根据本项目的情况，吸收法对有机废气的处理效率约为10%，故“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”综合有机废气处理效率为86.5%，本项目取86%。废气先经过喷淋塔处理后，引至一套“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”装置进行处理达标后，经15米高的排气筒DA002排放，排放风量为10000m3/h； 废气收集后进入“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭”吸附法装置处理后由15m排气筒DA002排放，废气有组织总VOCs排放量为0.1631t/a，排放速率为0.068kg/h，排放浓度为.6.80mg/m³；无组织总VOCs排放量为0.1295t/a，排放速率为0.054kg/h。漆雾有组织排放量为0.4831t/a，排放速率为0.201kg/h，排放浓度为20.13mg/m³；无组织排放量为0.2684t/a，排放速率为0.112kg/h。 ③焊接工序产生的焊接烟尘的处理 项目车间内设置集气罩对开焊接工序产生的焊接烟尘进行收集，引至一套“焊接烟尘净化器”装置进行处理，处理达标后经15m高排气筒DA003排放。参考《厂房焊接烟尘治理方法概述》（侯国庆等，江西建材，建筑与规划设计，2018年2月（上）），移动式除尘系统净化总效率可达99%以上，保守考虑本项目处理效率取90%。因此经过处理后焊接烟尘有组织排放量为0.0002t/a，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.02mg/m³；无组织排放量为0.0005t/a，排放速率为0.0002kg/h。 （4）非正常工况防范措施 本项目的非正常排放指的是废气治理设施发生故障时，导致废气直接排放，建设单位应在故障时停止生产，待故障排除后方可恢复生产；平时应加强对设备的维护保养，避免非正常排放的产生，非正常排放详情见下表： 表4-3 非正常排放情况一览表 序号; 污染源; 原因; 污染物; 排放浓度/（mg/m³）; 排放速率/（kg/h）; 持续时间/h; 频次/（次/a）; 措施. 1; DA001排放口; 废气治理设施故障，导致废气直接排放; 粉尘 （颗粒物）; 90.75; 1.361; 1; 1; 故障时停止生产，故障排除后恢复生产；平时应加强对设备维护保养. 2; DA002排放口; TVOC; 48.55; 0.486; 1; 1. 漆雾（颗粒物）; 100.65; 1.007. 3; DA003排放口; 焊接烟尘（颗粒物）; 0.17; 0.001; 1; 1. 2、污染治理技术可行性分析 项目车间内设置集气罩对开料、雕刻、打磨、切割工序产生的粉尘进行收集，引至一套“布袋除尘”装置进行处理，处理达标后经15m高排气筒DA001排放。根据《第二次全国污染源普查产排污系数手册——203木质制品制行业系数手册》中“203木质制品制造行业系数表”袋式除尘器的除尘效率为90%，项目布袋除尘器粉尘的去除效率取90%。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目粉尘（颗粒物）的废气防治工艺为可行技术。 漆雾（颗粒物）收集后经水喷淋处理，处理后由15m高排气筒（DA002）排放，粉尘（颗粒物）收集后经水喷淋处理，处理后由15m高排气筒（DA002）排放，根据《三废处理工程技术手册》（化工出版社）湿式除尘器的除尘效率一般在70%~99%，本环评喷淋塔的处理效率按80%计算。 根据《广东省印刷、制鞋、家具、表面涂装（汽车制造）行业挥发性有机物总量减排核算 细则》中表 1-1常见治理设施治理效率可知，吸附法对有机废气的处理效率约为45～80%，本项目取60%，“二级活性炭”吸附法对有机废气的处理效率约为85%；水喷淋对有机废气的处理效率约为5~15%，根据本项目的情况，吸收法对有机废气的处理效率约为 10%，故“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”综合有机废气处理效率为86.5%，本项目取86%。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目总VOCs以及漆雾（颗粒物）的废气防治工艺为可行技术。 项目车间内设置集气罩对开焊接工序产生的焊接烟尘进行收集，引至一套“焊接烟尘净化器”装置进行处理，处理达标后经15m高排气筒DA003排放。参考《厂房焊接烟尘治理方法概述》（侯国庆等，江西建材，建筑与规划设计，2018年2月（上）），移动式除尘系统净化总效率可达99%以上，保守考虑本项目处理效率取90%。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目焊接烟尘（颗粒物）的废气防治工艺为可行技术。 3、达标排放情况 经处理设备处理后，有机废气排放浓度达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值的要求；厂界无组织排放达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值标准的要求；排气筒DA001、DA002、DA003中颗粒物有组织排放达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，颗粒物无组织排放达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值标准。厂区内非甲烷总烃无组织排放符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内无组织排放限值的要求，对周围的环境影响较小。 - 废气排放口情况基本情况 表4-4 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 废气排放口名称; 地理坐标; 排气温度℃; 排放口基本情况; 类型. 经度; 纬度; 高度; 内径. DA001; 开料、雕刻、打磨、切割废气排放口; 113°57′37.70″; 23°12′47.61″; 25; 15m; 0.5m; 一般排放口. DA002; 调漆、喷漆、晾干废气排放口; 113°57′36.52″; 23°12′48.87″; 25; 15m; 0.5m; 一般排放口. DA003; 焊接烟尘废气排放口; 113°57′35.95″; 23°12′48.26″; 25; 15m; 0.5m; 一般排放口. DA004; 油烟废气排放口; 113°57′39.20″; 23°12′48.70″; 25; 15m; 0.25; 一般排放口. 5、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），项目监测要求见表4-5。 表4-5 大气污染物监测要求一览表 检测点位; 污染物种类; 监测频次; 执行标准. 编号; 名称; 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放浓度（kg/h）; 标准名称. DA001; 开料、雕刻、打磨、切割废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 120; 1.45; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织标准及二级标准. DA002; 喷漆、烘烤、补土废气排放口; TVOC; 1次/年; 100; /; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值. 颗粒物; 120; 1.45; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织标准及二级标准. DA003; 打磨、抛光废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 120; 1.45; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织标准及二级标准. /; 厂界; 总VOCs; 1次/年; 2.0; /; 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值标准. 颗粒物; 1.0; /; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）（第二时段）无组织排放监控浓度限值. /; 厂区内VOCs无组织排放监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 6 （监控点处1h平均浓度值）; /; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内无组织排放限值. 20 （监控点处任意一次浓度限值）. 6、环境影响分析结论 （1）开料、打磨、晾干工序产生的粉尘 建设单位拟在车间内设置集气罩，开料、打磨、晾干工序产生的粉尘收集后经过“布袋除尘”装置处理，处理后经过15m高的排气筒DA001排放；项目粉尘（颗粒物）排放浓度达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放限值、无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值。 （1）喷漆、烘烤、补土工序产生的废气 建设单位拟设置密闭负压车间，调漆、喷漆、晾干工序产生的废气收集后经过“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”装置处理，处理后经过15m高的排气筒DA002排放。排气筒DA002中TVOC排放浓度达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值的要求，无组织排放达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控浓度限值的要求。漆雾（颗粒物）排放浓度达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放限值、无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值。 同时本项目须严格控制挥发性有机物无组织废气排放，落实无组织排放管控措施后，厂区内非甲烷总烃无组织排放预计可以满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内无组织排放限值的要求。 （3）焊接工序产生的焊接烟尘 建设单位拟在车间内设置集气罩，焊接工序产生的粉尘收集后经过“焊接烟尘净化器”装置处理，处理后经过15m高的排气筒DA003排放；项目焊接烟尘（颗粒物）排放浓度达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放限值、无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值。 10、卫生防护距离 （1）防护距离计算 大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离推导的方法确定。根据项目废气排放情况可知，项目废气无组织排放主要污染物为总VOCs和颗粒物，其无组织排放量和等标排放量如下。 表4-6 项目无组织排放量和等标排放量情况表 排放源; 生产车间. 污染物; 颗粒物; 总VOCs. 无组织排放速率Qc，kg/h; 0.248; 0.054. 质量标准Cm，mg/m3; 0.9; 1.2. 等标排放量Qc/Cm，m3/h; 275749.76; 44953.80. 等标排放量是否相差10%以内; 否. 最大等标排放量污染物; TSP. 备注：颗粒物无组织排放速率为调开料、雕刻、打磨、切割、喷漆、焊接工序总排放速率；总VOCs无组织排放速率为调漆、喷漆、晾干工序的总排放速率。. 本项目两种污染物的等标排放量相差在10%以外，故优先选择颗粒物，等标排放量最大的污染物。为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。 本项目无组织排放污染物主要为颗粒物。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中推荐的方法计算卫生防护距离。 式中： Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m³）； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半经，单位为米（m）； A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别，从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）表1中查得，见下表： 表4-7 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类型. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 本项目大气污染源类别为Ⅱ类，惠州市年平均风速为2.2m/s，则A为470，B为0.021，C为1.85，D为0.84，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 GB/T 39499-2020》中等标排放量的计算（厂房内颗粒物等标排放量为272708.09，总VOCs等标排放量为44953.80），本项目等标排放量相差大于10%，所以本项目优先选择排放量较大的污染物（颗粒物）进行卫生防护距离计算。生产车间与居住区之间卫生防护距离的计算源强如下所示。 表4-8 生产车间与居住区之间卫生防护距离的计算源强 面源; 生产区域. 参数选取; 颗粒物. Qc（kg/h）; 0.248. Cm（mg/m3）; 0.9. S（m2）; 3020. A; 470. B; 0.021. C; 1.85. D; 0.84. 卫生防护距离初值(m); 19. 需要设置的环境防护距离（m）; 50. 由上表可知，本项目卫生防护距离设置为50m。根据现状调查，本项目产污车间外50m范围内无大气敏感点，最近环境敏感点为本项目产污车间东面180m的新屋仔村民居楼。 二、废水环境影响分析 1、废水污染物产排情况 表4-9 本项目水污染源源强核算结果及相关参数一览表 排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 废水排放 量t/a; 污染物排放情况; 排放方式; 排放去向. 产生量 t/a; 产生浓度 mg/L; 工艺; 治理效率%; 是否为可行技术; 排放量 t/a; 排放浓度 mg/L. 生活污水（1728t/a）; CODCr; 0.4320; 250; 隔油隔渣、三级化粪池+博罗县福田镇生活污水处理厂; /; 是; 1728; 0.0691; 40; 间接排放; 福田镇生活污水处理厂. BOD5; 0.2592; 150; 0.0173; 10. SS; 0.2592; 150; 0.0173; 10. 氨氮; 0.0518; 30; 0.0035; 2. 总磷; 0.0086; 5; 0.0007; 0.4. 动植物油; 0.0346; 20; 0.0086; 5.0. 2、污染物源强核算 本项目的废水主要包括喷淋塔废水、水帘柜废水、喷枪清洗废水以及员工生活污水。 1）生产废水 ①调漆、喷漆、晾干废气处理装置喷淋塔废水 喷漆工序喷淋塔喷淋水循环使用一定时间后会浓度饱和，影响喷淋效果，因此喷淋塔配套水箱中的水需要定期更换，以确保处理效率。本项目调漆、喷漆、晾干废气处理装置设置1个喷淋塔，喷淋塔尺寸为W1500×L2000×H2200mm，喷淋塔自带水箱，水箱有效容积为3.4m3，喷淋塔水箱中储水量均为1.67m3，水在循环使用过程中会有少部分水蒸发等损耗，参考《建设给水排水设计规范》（GB50015-2019）中对于补充水量，一般按循环水量的1%~2%确定，本项目喷淋塔损耗量约占循环水量的2%，即每天的损耗量约为1.60t/d，该部分损耗需定期补充新鲜用水，则需补充用水量约480t/a。 循环水箱中的水平均一年更换4次，产生的喷淋废水1.67t/a，更换后水箱需要补充新鲜用水量为6.68t/a。更换的喷淋废水属于《国家危险废物名录（2021年）》中编号为HW12危险废物，委托有资质单位处理。 ②水帘柜废水 项目水帘柜用水循环使用，项目，每个水帘柜大小为水4.0×1.6×2.0m（长×宽×高）（有效水深0.3m），有效容积合计约3.84m3。水帘柜内用水循环使用，根据企业提供的资料，项目设置两个水帘柜，更换周期为每3个月一次，则水帘柜废水的产生量为15.36t/a（0.51t/d），水帘柜废水属于《国家危险废物名录（2021年）》中编号为HW12危险废物，委托有资质单位处理。 ③ 喷枪清洗废水 本项目使用水性涂料的喷枪在使用后，需要用清水清洗，喷枪每天清漆，每次清洗用水量约为0.45kg，则喷枪清洗用水量为1.35t/a，项目废水排污系数为0.9，则喷枪清洗废水产生量约为4.05L/d（1.22m3/a），喷枪清洗废水属于《国家危险废物名录（2021年）》中编号为HW12危险废物，委托有资质单位处理。 2）生活污水 项目员工40人，均在厂内住宿就餐，生活用水参照广东省地方标准《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）住宿按 160L/（人·d），则生活用水量约6.40t/d（1920t/a），排放系数取0.9，则项目员工生活污水排放量约为5.76t/d，即1728t/a。该类污水的主要污染物为CODCr（250mg/l）、BOD5（150mg/l）、SS（150mg/l）、NH3-N（30mg/l）、总磷（5mg/L）、动植物油（20 mg/l）。 经过隔油隔渣、三级化粪池预处理达广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和福田镇生活污水处理厂接管标准的较严者后排入福田镇生活污水处理厂集中处理。 2、达标排放情况 项目喷淋水循环使用，不外排。项目生产废水主要为水帘柜、喷淋塔定期更换废水和喷枪清洗废水，产生量约为23.26t/a。喷枪清洗废水和喷漆、烘烤、补土废气处理装置喷淋塔废水作为危险废物，交由有资质的单位回收处理，打磨、抛光废气处理装置喷淋塔废水交由资源回收单位处理，均不外排。 项目外排废水主要为生活污水。项目生活污水排放量为1728t/a，达到达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，进入福田镇生活污水处理厂。 3、排放口基本情况 表4-10 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 113°57′38.22″; 23°12′47.55″; 0.1728; 进入城市污水处理厂; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 福田镇生活污水处理厂; CODcr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 2. 总磷; 0.4. 表4-11 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; CODcr; 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; /. TP; /. 4、监测要求 本项目生活污水经隔油隔渣、三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，进入博罗县福田镇生活污水处理厂处理。本项目涉及喷涂工序，自行监测计划参考《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086）执行，根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086）中5.1.2生活污水排放口“间接排放不要求开展自行监测。”，因此本项目不需要开展污水监测。 5、水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价 福田镇污水处理厂于2012年12月投产，总投资约人民币2964.56万元，惠州市博罗县福田镇荔枝墩村第八小组高坣头，其设计规模为1万立方米/日，该污水厂采用“用1组固定繁衍微生物污水减泥净化技术集成系统处理工艺”组合处理工艺处理污水。 进厂污水首先经过粗格栅机去除大块固体杂物和漂浮物后，由潜污泵提升至细格栅及旋流沉砂池，通过细格栅进一步去除大颗粒悬浮物、漂浮物，通过沉砂池去除砂粒；再经过接触氧化池去除污水中的有机污染物和大部分氮、磷等营养盐，然后进入沉淀池进行泥水分离后再进入放流池进行沉淀过滤，去除水中的悬浮物及TP等等，降低出水浊度，滤池出水经反洗水池后经过紫外线消毒后达标排放。污水处理过程中产生的剩余污泥由剩余污泥泵抽升至储泥池后，再泵入污泥浓缩脱水机进行浓缩和脱水，脱水后的泥饼外运。其工艺流程如下图所示： 图4-1 污水处理工艺流程图 项目生活污水经隔油隔渣、三级化粪池处理后，进入福田镇生活污水处理厂处理，污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准较严者，尾水排入福田河。其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准。项目产生的生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷，有利于水环境保护。 项目区域属于福田镇生活污水处理厂纳污范围，项目所在区域已接通市政污水管网。本项目废水的排放量为5.760m3/d，福田镇生活污水处理厂的设计处理量为1万m3/d，根据其2022年1月-2022年5月在线监控设备数据显示，日排放水量约9672m3/d，设计日排放量为10000m3/d，还剩余328m3/d的处理量，能容纳本项目生活污水排放量5.760m3/d，故项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网进入福田镇生活污水处理厂进行处理的方案可行。经处理后，项目水质情况及污水处理厂进出水主要水质指标如下表所示： 表4-12 项目水质情况及污水处理场进、出水主要水质指标 污染物; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 本项目生活污水水质（mg/L）; 250; 150; 150; 30; 5. 预处理后排放水质（mg/L）; 200; 125; 125; 25; 4. 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-20201）第二时段三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; /; /. 出水执行标准（mg/L）; ≤40; ≤10; ≤10; ≤2; 0.4. 6、地表水环境影响评价结论 项目生产废水为水帘柜废水、喷淋塔废水和喷枪清洗废水。项目水帘柜废水、喷淋塔废水循环环使用，其定期更换废水交由有资质的单位回收处理，不外排；喷枪清洗废水均作为危险废物，交由有资质的单位回收处理，不外排。 生活污水经隔油隔渣、三级化粪池预处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，进入福田镇生活污水处理厂集中处理，福田镇生活污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值后排入福田河，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准，对福田河水质影响不大。 三、噪声环境影响分析 1、主要噪声源强 本项目营运期噪声源主要来自生产设备产生的噪声，噪声级范围在70-90dB(A)之间。项目所有设备均安装在室内，其噪声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间；同时对生产设备底座采取减震处理。根据刘惠玲主编《噪声控制技术》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB（A）；减振降噪处理效果可达5~25dB（A）。本项目墙体隔声降噪效果取20dB（A），减振降噪效果取5dB（A）。 本项目各噪声源源强见表4-13。 表4-13 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 噪声源强; 声源类型; 噪声产生情况; 降噪措施; 噪声源; 持续时间（h/d）. 单台设备外1m处等效声级dB(A); 数量/台; 叠加源强dB(A); 工艺; 降噪效果. 开料机; 频发; 70~80; 4; 86; 减震、隔音; 25; 61; 8. 切割机; 频发; 70~80; 4; 86; 25; 61; 8. 雕刻机; 频发; 70~80; 2; 83; 25; 58; 8. 打磨机; 频发; 70~80; 8; 89; 25; 64; 8. 电焊机; 频发; 60~70; 2; 73; 25; 48; 8. 空压机; 频发; 75~85; 2; 88; 25; 63; 8. 2、厂界和环境保护目标达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)对室内声源进行预测。声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 4 式中：Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ③在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数； ⑤预测点的预测等效声级(Leq)计算： 式中：Leq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB(A)； Leqb——预测点背景值，dB(A)。 ⑥对室外噪声声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，(m)； r1——参考点距声源的距离，(m)； △L——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量)。 根据预测模式，项目厂界各噪声受声点的噪声预测结果详见表4-14。 表4-14 噪声预测结果 单位：dB（A） 评价点; 时段; 生产车间距评价点距离; 贡献值; 标准值. 东边界外1m 处; 昼间; 50; 34.90; 60. 南边界外1m 处; 昼间; 20; 42.86; 60. 西边界外1m 处; 昼间; 50; 34.90; 60. 北边界外1m 处; 昼间; 20; 42.86; 60. 新屋仔村民居180m处; 昼间; 180; 23.77; 60. 注：本项目夜间不运营。 根据上表的预测结果，本项目昼间四周厂界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 3、降噪措施 为减少项目噪声对厂界及区域声环境的影响，建议采取以下防治措施： ①设备选用低噪、低振设备； ②基础减震、进排气口安装消声器； ③设备合理布局，主要噪声源远离厂界，使主要噪声源设备与厂界有足够的距离衰减； ④加强管理，降低人为噪声。 经过以上降噪措施，项目产生的噪声对周围的环境影响较小。 4、监测计划 本项目涉及喷涂工序，自行监测计划参考《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086）执行，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086）中对监测指标要求，具体监测内容见下表。 表4-15 噪声环境监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 项目四周厂界1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物环境影响分析 1、固体废物产生情况 本项目运营期固废主要有员工生活垃圾、漆渣、喷枪清洗废水和喷淋塔定期更换废水、废包装桶、废活性炭等。 （1）生活垃圾 项目拟安排员工40人，厂内设有宿舍，设食堂。根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境出版社）中固体废物污染源推荐数据，办公垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计算，年工作日300天，则项目的生活垃圾产生量约6.00t/a，交由环卫部门清运。 （2）一般工业固废 - 木材边角料 项目在开料、雕刻工序中会产生木材边角料，根据工程分析的结果，其产生量为44.66t/a，属于一般工业固体废物，交由专业的回收公司处理。 - 金属边角料 项目在切割工序中会产生金属边角料，根据工程分析的结果，其产生量为0.50t/a，属于一般工业固体废物，交由专业的回收公司处理。 - 包装废物 根据企业提供的资料，项目在包装工序中原料拆封及产品打包运输是会产生废包装材料，主要为纸箱、塑料绳等，产生率按1%计算，包装材料用量为 2.0t/a，则废包装材料产生量为0.02t/a，交由专业的回收公司处理。 - 车间地面及布袋除尘器收集到的粉尘 根据工程分析的结果，开料、雕刻、打磨、切割工序废气处理装置收集到的粉尘量为2.94t/a，车间地面收集到的粉尘量为1.85t/a，合计4.79t/a，主要为木屑粉尘和金属粉尘，属于一般固体废物，经收集后交由专业的回收公司处理。 - 焊接烟尘净化器收集到的粉尘 根据工程分析的结果，焊接烟尘净化器收集到的粉尘的量为0.002t/a，属于一般固体废物，经收集后交由专业的回收公司处理。 （3）危险废物 - 废活性炭 项目设置一套“喷淋塔+过滤除雾器+二级活性炭吸附”装置处理有机废气，活性炭需定期更换。两级活性炭吸附装置的活性炭箱设计规格一样，单个活性炭吸附箱宽度为2.0m，高度为1.2m，则空箱风速为1.16m/s，符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中使用蜂窝活性炭风速宜小于1.2m/s的要求。单个活性炭箱横截面积为1m2，过滤风速取0.8m/s，活性炭层设置为3层，单层厚度取0.3m，间距为0.2m，则活性炭箱的长度为1.3m，废气在活性炭箱内的过滤停留时间为1.12s，满足污染物在活性炭箱内的接触吸附时间0.5s~2s的要求。综上，单个活性炭吸附箱内活性炭填充体积为2.0m2×0.3m×3=1.88m3，活性炭密度0.45g/cm3，则活性炭吸附设施内活性炭一次装载量为0.81t,两级共1.62t。 根据《现代涂装手册（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭的吸附容量一般为25%左右，则二级活性炭吸附设备填充一次1.62t的活性炭可以吸附0.405t的有机废气。项目进入废气处理设施的废气量约为1.1652t/a（废气收集效率为90%），本项目DA002活性炭箱需要吸附的有机废气量为0.7666t/a（喷淋塔+过滤除雾器处理效率10%，二级活性炭吸附治理效率85%），则理论计算处理有机废气需要活性炭用量为3.07t/a。根据废气治理方案，现有设计的二级活性炭吸附设备合计活性炭装载量为1.62t，每季度更换一次，一年共装载6.48吨的活性炭，其设计装载活性炭处理有机废气量大于理论计算装载活性炭处理有机废气量（0.7666吨）。因此废活性炭的产生量为7.25t/a，根据对照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49（烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭）。废活性炭暂存于危险废物暂存区，定期危险废物交由有相关危险废物经营许可证的单位处置。 - 废机油 本项目生产设备数量很少，但需要定期检修、保养，会产生少量更换的废机油，根据建设单位提供的资料，其年产生量约0.02t。废机油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“HW08 废矿物油与含矿物油废物”-“非特定行业-900-214-08”-“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。 废机油经容器收集后暂存于危险废物暂存区，定期危险废物交由有相关危险废物经营许可证的单位处置。 - 废机油包装桶 根据建设单位提供的资料，废机油桶容器产生量约0.01t/a，废机油桶经查属于《国家危 险废物名录》（2021年版）中危险废物，废物类别为“HW49其他废物”-“非特定行业-900-041-49”“- 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。 废机油桶经收集后暂存于危险废物暂存区，定期危险废物交由有相关危险废物经营许可证的单位处置。 - 废含机油抹布及手套、废含油漆抹布及手套 本项目含油废抹布及手套产生量 0.01t/a，属于《国家危险废物名录（2021）》中规定的危险废物，编号为 HW49，废物代号：900-041-49，废含机油抹布及手套、废含油漆抹布及手套经收集后暂存于危险废物暂存区，定期危险废物交由有相关危险废物经营许可证的单位处置。 - 调漆、喷漆、晾干废气处理装置喷淋塔更换废水 根据工程分析，项目喷淋塔更换废水的产生量为6.68t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），废物类别为“HW49 其他废物”-“非特定行业-900-041-49”“- 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后暂存于危险废物暂存区，定期危险废物交由有相关危险废物经营许可证的单位处置。 - 水帘柜更换废水 根据工程分析，项目的水帘柜更换废水的产生量为15.36t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），废物类别为“HW49其他废物”-“非特定行业-900-041-49”“- 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后暂存于危险废物暂存区，定期危险废物交由有相关危险废物经营许可证的单位处置。 - 喷枪清洗废水 项目清洗喷枪时会产生清洗废水，产生量约为1.22t/a。喷枪清洗废水根据《国家危险废物名录》（2021版），属于编号为HW12染料、涂料废物，废物代码为900-252-12所列的危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理作为危险废物，交由有资质的单位回收处理。 - 漆渣 根据建设单位提供的资料，项目喷涂房收集喷涂废气通过水喷淋处理漆雾。为了保证水喷淋设备的处理效果，需要定期清理漆渣，本项目漆雾产生量2.6840t/a，收集率90%，去除率80%，则漆渣产生量为1.93t/a。本项目使用水性涂料，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，漆渣属于HW12染料、涂料废物，废物代码为900-252-12所列的危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理作为危险废物，交由有资质的单位回收处理。 - 废包装桶 项目生产过程中使用水性涂料会产生废空桶，根据建设单位提供的资料，产生量约 0.20t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行），废包装桶归为HW12染料、涂料废物，废物代码为900-252-12所列的危险废物，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理作为危险废物，交由有资质的单位回收处理。 表4-16 项目固体废物汇总表 产生环节; 名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 主要有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存位置; 利用处置方式和去向; 处置量(t/a). 生活办公; 生活垃圾; 生活废物; /; /; /; 固态; /; 6.00; 一般固体废物仓库; 环卫部门; 6.00. 生产过程; 木材边角料; 一般固体废物; /; /; /; 固态; /; 44.66; 交由专业公司回收处理; 44.66. 金属边角料; /; /; /; 固态; /; 0.50; 0.50. 包装废物; /; /; /; 固态; /; 0.02; 0.02. 车间地面及布袋除尘器收集到的粉尘; /; /; /; 固态; /; 4.79; 4.79. 焊接烟尘净化器收集到的粉尘; /; /; /; 固态; /; 0.002; 0.002. 漆渣; 危险废物; HW12; 900-252-12; /; 固态; /; 1.93; 危险废物仓库; 委托有相应危险废物处理资质的单位统一处置; 1.93. 废包装桶; HW12; 900-252-12; /; 固态; /; 0.20; 0.20. 水帘柜更换废水; HW49; 900-041-49; 废涂料; 液态; T; 15.36; 15.36. 喷枪清洗废水; HW12; 900-252-12; 废涂料; 液态; T; 1.22; 1.22. 废气处理; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 活性炭; 固态; T; 7.25; 7.25. 调漆、喷漆、晾干废气处理装置喷淋塔定期更换废水; HW49; 900-039-49; 废涂料; 液态; T; 6.68; 6.68. 设备维护; 废机油; HW08; 900-214-08; 矿物油; 液体; T/In; 0.02; 0.02. 废含机油抹布及手套、废含油漆抹布及手套; HW49; 900-041-49; 矿物油; 固态; T/In; 0.01; 0.01. 废机油包装桶; HW49; 900-041-49; 矿物油; 固态; T/In; 0.01; 0.01. 2 固体废物影响分析 （1）一般工业固体废物 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： ①为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ②为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 ③贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ④贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （2）危险废物 厂区危险废物暂存区的设置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，须做好防渗、防风、防雨、防晒等措施，具体要求如下。 ①危险固废储存区需设置明显的标记； ②危险固废储存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设，危险废物的贮存必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及其修改单的要求进行，具体要求如下： 1）禁止将相互反应的危险废物在同一容器内混装；装载液体、半固体危险废物的容器内需留有足够的空间，容器顶部距液面之间的距离不得小于100mm。 2）应当使用符合标准的容器盛装危险废物，其材质强度应满足贮存要求，同时，选用的材质必须不能与危险废物产生化学反应。 3）危险废物贮存场所的地面与墙脚应采用坚固、防渗材料建造，同时材料不能与废物产生化学反应。防止其污染周边的环境和地下水源，贮存车间（危废间）上方应设有排气系统，以保证贮存间内的空气质量。 4）应加强危险废物贮存设施的运行管理，作好危险废物的出入库管理记录和标识，定期检查危险废物包装容器的完好性，发现破损，应及时采取措施。 在采取上述措施的情况下，项目营运期产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。 表4-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 序号; 贮存场所/设施名称; 废物名称; 危险废类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 暂存方式; 储存能力; 储存周期. 1; 危险废物仓库; 水帘柜更换废水; HW49; 900-041-49; 厂房右上角; 20m2; 桶装; 15吨; 3个月. 2; 喷枪清洗废水; HW12; 900-252-12; 桶装; 3个月. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 3个月. 4; 调漆、喷漆、晾干废气处理装置喷淋塔定期更换废水; HW49; 900-039-49; 桶装; 3个月. 5; 废机油; HW08; 900-214-08; 桶装; 1年. 6; 废含机油抹布及手套、废含油漆抹布及手套; HW49; 900-041-49; 袋装; 1年. 7; 废机油包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 1年. 8; 漆渣; HW12; 900-252-12; 袋装; 3个月. 9; 废包装桶; HW12; 900-252-12; 袋装; 3个月. 综上所述，建设单位按照环评要求处置固体废物后，项目固体废物对周边环境产生的影响较小。 五、地下水、土壤环境影响分析 1、污染源、污染物类型和污染途径 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）5.3，进行地下水影响识别，根据识别结果，在做好防渗处理的情况下，本项目不存在地下水、土壤污染影响途径。由于本项目不产生重金属、持久性有机物污染物，生活污水化粪池、生产车间、原料仓库、危险废物仓库按一般防渗分区提出防渗技术要求： 表4-18 地下水污染影响类型与影响途径表 时段; 装置、设施; 是否存在污染途径. 建设期; 位置; 规模 m2; 材质; 防渗技术要求. 运营期; 生活污水化粪池; /; 砖石、水泥; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0 ×10-7cm/s；或参照 GB16889 执行; 否. 生产车间; 600; 环氧树脂地坪漆; 否. 原料仓库; 100; 环氧树脂地坪漆; 否. 危险废物仓库; 20; 环氧树脂地坪漆; 否. 服务期满后; /; /; /; /; /. 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录 B，进行土壤影响途径识别。 表4-19 土壤污染影响类型与影响途径表 时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期; /; /; /; /; /; /; /; /. 运营期; √; /; √; /; /; /; /; /. 服务期满后; /; /; /; /; /; /; /; /. 表4-20 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因素识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标 a; 特质因子; 备注b. 生产车间; 水帘柜; 垂直下渗; CODCr、SS、石油类; /; 事故. 原料仓库; 水性涂料贮存; 垂直下渗; CODCr、SS、石油类; /; 事故. 危险废物仓库; 危废贮存; 垂直下渗; CODCr、SS、石油类; /; 事故. 废气处理设施; 喷涂废气、颗粒物 （漆雾）、烘干固化 废气、印刷废气; 大气沉降; TVOC、颗粒物 （漆雾）; /; 连续. 化粪池; 生活污水; 渗漏; CODCr、BOD5、SS、氨氮; /; 事故. a 根据工程分析结果填写。 b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。. 2、防护措施 项目拟采用的分区保护措施如下表： 表4-21 地下水、土壤分区防护措施一览表 序号; 区域; 潜在污染源; 防护措施. 1; 重点防渗区; 生产车间; 水性涂料; 铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，车间地面采用防渗钢筋混凝土结构，内部采用水泥基渗透结晶型防渗材料涂层. 生产废气; 加强车间管理，定期检查废气处理设施，确保设施正常运行. 原料仓库; 水性涂料; 地面做好防腐、防渗措施. 危险废物仓库; 危废废物; 危险废物严格按要求进行处理处置，严禁随意倾倒、丢弃，建设单位及时联系危废单位回收，在危废处理单位未回收期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危险废物按性质不同分类进行贮存。危废暂存处应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中标准，贮存场所要防风、防雨、防晒，并设计建造径流疏导系统、泄漏液体收集装置，基础必须防渗. 2; 一般防渗区; 生活区; 生活污水; 定期检查污水收集管道，确保无裂缝、无渗漏，每年对化粪池清淤一次，避免堵塞漫流. 六、生态环境影响分析 本项目租用已有厂房进行项目生产，不新增用地且用地范围内不含有生态环境保护目标。 七、环境风险影响分析 1、风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《企业突发环境事件风险分级方法》附录A等，本项目原辅材料存在的危险物质主要为水性涂料，生产过程产生的危险废物废活性炭、喷枪清洗废水、水帘柜废水、喷淋废水、机油、废机油。 2、风险潜势初判及评价等级 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B的表B.2的物质，本项目机油、废机油按油类物质临界量2500吨；喷枪清洗废水、水帘柜废水和喷淋废水有泄漏外环境的危险，主要危险物质为水性油漆，危险物质含量较低，但为充分考虑对外环境的影响，此次分析把其归为附录B.2危害水环境物质（急性毒性类别1），临界量取值100吨。所涉及的危险化学品临界量见下表。 表4-22 危险物质数量与临界量比值表 物质; 最大存在量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 喷枪清洗废水; 1.22; 100; 0.0122. 水帘柜废水; 3.84; 100; 0.0384. 喷淋废水; 1.67; 100; 0.0167. 机油; 0.02; 2500; 0.000008. 废机油; 0.02; 2500; 0.000008. 项目Q值∑; 0.067316. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。 3、环境风险分析 本项目涉及的环境风险类型为泄漏，以及在泄漏、火灾、爆炸等事故下引发的伴/次生污染物排放。 （1）泄漏 泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的泄漏，如地震、洪水等非人为因素，发生的可能性很低，最坏的情况是废水、废气和厂区内现存的原辅材料和危险废物全部进入环境，对厂区附近大气、地表水、土壤造成一定程度的污染。非事故泄漏是指作业不当、维护管理不完善等人为因素造成的泄漏，相对容易发生。由于厂区内原辅材料和危险废物总储存量不大，短时间内废气、废水的排放量少，局部泄漏量很少，在采取相关应急措施后其风险可控。 （2）厂区火灾、爆炸 本项目原辅材料不属于易燃易爆物，正常情况并无火灾隐患。但是厂区内部发生火灾、爆炸事故时，在高温环境下各种物质会因燃烧而产生废气污染物进入空气中，对厂区周围及下风向的环境空气产生影响，事故发生后到结束前这一时段内污染程度会达到最大，污染物最大地面浓度可能会超过该区域的环境空气质量标准。同时，在火灾事故的处理过程中，还会产生消防废水等污染，因此火灾、爆炸事故中产生的伴生/次生污染对环境的影响不可忽视。 4、环境风险防范措施及应急要求 （1）风险事故发生对地表水环境的影响及应急处理措施 建设单位必须对消防废水设计合理的处置方案。风险事故发生时的废水应急处理措施如下： 1）设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。 2）事故发生后，及时转移、撤离、疏散可能受到危害的人员，并妥善安置。 3）发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，消除安全隐患后交由有资质单位处理。 4）项目占地区域地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生火灾时，消防废液不会通过地面渗入地下而污染地下水。 （2）风险事故发生对大气环境的影响及应急处理措施 风险事故发生时的废气应急处理措施如下： 1）设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。 2）事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离。 3）事故发生后，要制定污染监测计划，清理处置残余污染物，进行场地清洗和消毒，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至异常方可停止监测工作。 5、分析结论 综上，项目应严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，设立健全的突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。项目严格落实上述措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生火灾风险的概率较小，本项目的环境风险可接受。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒 DA001 | 颗粒物（粉尘） | 收集后通过“布袋除尘”设施净化处理后引至15米高排气筒高空排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 排气筒 DA002 | TVOC | 落实密闭负压车间设计与收集后通过“水喷淋+过滤除雾器+二级活性炭吸附”设施净化处理后引至15米高排气筒高空排放 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值 |
|  |  | 颗粒物 （漆雾） |  | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 排气筒 DA003 | 颗粒物（焊接烟尘） | 收集后通过“焊接烟尘净化器”进行净化处理后引至15米高排气筒高空排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 排气筒 DA004 | 油烟废气 | 经高效油烟净化器处理后经10m高排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准 |
|  | 厂界 | 总VOCs | 通过加强车间密闭 | 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值标准 |
|  |  | 颗粒物 |  | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 厂内 | 非甲烷总烃 | 通过加强车间密闭 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内无组织排放限值 |
| 地表水环境 | DW001 生活污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 总磷 动植物油 | 隔油隔渣、三级化粪池预处理 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值 |
| 声环境 | 机械设备 | 机械噪声 | 合理布局、利用墙体隔声和控制经营作业时间等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目员工生活垃圾交由环卫部门统一清运；木材边角料、金属边角料、包装废物，车间及布袋除尘器收集到的粉尘，焊接烟尘净化器收集到的粉尘交由专业公司回收处理；漆渣，废包装桶，水帘柜更换废水，喷枪清洗废水，废活性炭，调漆、喷漆、晾干废气处理装置喷淋塔定期更换废水、废机油、废含机油抹布及手套，废机油包装桶交由有危险废物处理资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防控、源头控制、过程控制 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目占地范围内不存在生态环境保护目标 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、废气事故排放风险的防范措施 根据对本项目产生废气的大气环境估算，各废气污染物下风向浓度不超过评价标准，对周围环境的影响较小。但是，当废气治理设施发生故障情况，可能会对环境空气质量造成一定的影响。导致废气治理设施运行故障的原因主要有：抽风设备故障、人员操作失误、处理装置故障等。 建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的事故发生。应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。废气抽排风的风机采用一用一备的方法，严禁出现风机失效的事故工况。现场作业人员定时记录废气抽排放系统及收集排放系统，并派专人巡视，废气处理系统出现故障，立即停止生产，切断废气来源，维修正常后再恢复生产，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 2、废水事故排放风险的防范措施 事故风险主要为喷淋塔废水溢出厂外或渗入地下，造成地表水体、土壤等环境污染。 当发生事故时，应立即停产，进行围堵截污，防止废水排入雨水管道；车间地面作好防渗漏措施；车间门口须设置拦截事故废水的墁坡或截流沟。 3、项目化学品仓和危险废物暂存室防范措施： ①项目废活性炭、废包装桶避免露天存放，需要使用密闭包装桶盛装。 ②危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒。 ③化学品仓库需要设置围堰，若发生泄漏事故，可以有效的收集泄漏的化学品。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。 ①环境管理组织机构 为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位必须高度重视环境保护工作。设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 ②健全环境管理制度 按照 ISO14000 的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全过程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 |  |  |  |

# 六、结论

1、结论 本项目性质与周边环境功能区划相符，符合规划布局要求，选址合理可行。建设项目应认真执行环保“三同时”管理规定，把项目对环境的影响控制在最低限度。在切实落实本评价提出的各项有关环保措施，并确保各种治理设施正常运转的前提下，项目对周围环境质量的影响不大，对周边环境敏感点不会带来大的影响。因此，在认真执行环保“三同时”、切实执行环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 2、其它要求 （1）项目如发生扩大规模、变更企业经营范围、改变生产流程和工艺等变动，应重新编制相应的建设项目环境影响报告。 （2）项目应尽快落实本报告提出的各项治理措施，并尽快按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 7200 | +7200 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1. 3952t/a | 0 | 1.3952/a | +1.3952t/a |
|  | 总VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.2926t/a | 0 | 0.2926t/a | +0.2926t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 1728t/a | 0 | 1728t/a | +1728t/a |
|  | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.0691 t/a | 0 | 0.0691 t/a | +0.0691 t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0173 t/a | 0 | 0.0173 t/a | +0.0173 t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0173 t/a | 0 | 0.0173 t/a | +0.0173 t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0035 t/a | 0 | 0.0035 t/a | +0.0035 t/a |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 t/a | 0 | 0.0007 t/a | +0.0007 t/a |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 t/a | 0 | 0.0086 t/a | +0.0086 t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 6.00t/a | 0 | 6.00t/a | +6.00t/a |
| 一般工业 固体废物 | 木材边角料 | 0 | 0 | 0 | 44.66t/a | 0 | 44.66t/a | +44.66t/a |
|  | 金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.50t/a | 0 | 0.50t/a | +0.50t/a |
|  | 包装废物 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 车间地面及布袋除尘器收集到的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 4.79 t/a | 0 | 4.79 t/a | +4.79 t/a |
|  | 焊接烟尘净化器收集到的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.002 t/a | 0 | 0.002 t/a | +0.002 t/a |
| 危险废物 | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 1.93 t/a | 0 | 1.93t/a | +1.93 t/a |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.20 t/a | 0 | 0.20 t/a | +0.20 t/a |
|  | 水帘柜更换废水 | 0 | 0 | 0 | 15.36 t/a | 0 | 15.36 t/a | +15.36 t/a |
|  | 喷枪清洗废水 | 0 | 0 | 0 | 1.22 t/a | 0 | 1.22 t/a | +1.22 t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 7.25 t/a | 0 | 7.25 t/a | +7.25 t/a |
|  | 调漆、喷漆、晾干废气处理装置喷淋塔定期更换废水 | 0 | 0 | 0 | 6.68 t/a | 0 | 6.68 t/a | +6.68 t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.02 t/a | 0 | 0.02 t/a | +0.02 t/a |
|  | 废含机油抹布及手套、废含油漆抹布及手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01 t/a | 0 | 0.01 t/a | +0.01 t/a |
|  | 废机油包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01 t/a | 0 | 0.01 t/a | +0.01 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①