# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：惠州市力迈电子有限公司建设项目

建设单位（盖章）：：惠州市力迈电子有限公司

编制日期： 2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州市力迈电子有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈华 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 广东省惠州市博罗县园洲镇河北片绿化二路东侧 |  |  |
| 地理坐标 | （东经113度 59 分 2.364秒，北纬 23度 9分57.996秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3972半导体分立器件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 80电子器件制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | / | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 28000 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 0.18 | 施工工期 | -- |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13700 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 本项目位于惠州市博罗县博罗县园洲镇河北片绿化二路东侧，根据惠州市生态环境局博罗分局发布的《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》，项目所在地属于博罗沙河流域重点管控单元（ZH44132220001），项目与相应的管控要求相符性分析见下表。 - 项目与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》相符性分析一览表 管控要求; 本项目情况; 符合性结论. 一、生态保护红线相符性. 博罗县生态空间优先保护区总面积为752.514km2，占区域国土总面积的26.36%。根据山系、水系将生态空间优先保护区进行分区，按照生态保护红线和一般生态空间进行分类，得到10个生态空间优先保护区斑块。 根据县区将生态空间一般管控区进行分区，得到为1个生态空间一般管控区斑块。 生态空间管控要求： （1）生态保护红线 生态保护红线的根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的相关要求进行管控，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 （2）一般生态空间管控要求 一般生态空间根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》进行管控，一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 本项目位于惠州市博罗县园洲镇河北片绿化二路东侧，根据《博罗县生态空间最终划定情况图》（附图12）以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表3.3-2，本项目不位于生态保护红线和一般生态空间内，属于生态空间一般管控区。; 符合. 二、环境质量底线相符性. 水环境质量底线; 博罗县水环境重点管控区主要根据水环境评价和污染源分析结果，将水质现状未达到水质目标的水体的集水范围纳入重点管控区。 未涉及到优先保护区和重点管控区的范围即为一般管控区，未涉及到优先保护区和重点管控区的范围即为一般管控区，最终博罗县水环境优先管控区面积330.971 km2，占县域国土面积的11.59%。 水环境管控分区管控要求 （1）区域布局管控要求 加强涉水项目环境准入管理。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。禁止在东江干流和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。 （2）能源资源利用要求 强化水资源节约集约利用。推动农业节水增效；推进工业节水减排；开展城镇节水降损；保障江河湖库生态流量。 （3）污染物排放管控要求 加大水污染物防治力度。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建项目实施减量替代。大力整治“散乱污”企业，全面整治入河排污口，系统治理河涌和黑臭水体。加快推进生活污水处理设施建设和提质增效，率先消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。 （4）环境风险防控要求 加大水环境风险防范力度。强化饮用水水源地风险管控，加强东江等供水通道干流沿岸及饮用水水源、备用水源环境风险防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。强化涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险评估和防控。; 根据《博罗县水环境质量底线管控分区划定情况图》（附图13）以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表4.8-2，本项目位于水环境工业污染重点管控区。 本项目属于电子器件制造行业，电镀外发，不属于明文规定的限制类或淘汰类项目，且本项目不位于饮用水源保护区内。 本项目清洗用水循环使用，定期更换，更换的清洗废水委托有资质单位处理，不外排。活污水经三级化粪池处理后经市政管网的排至园洲镇第四污水处理厂集中处理达标排放。 本项目不涉及重金属、工业园区、尾矿库等重点环境风险源。; 符合. 大气环境质量底线; 博罗县大气环境优先保护区面积673.794 km2，占博罗县面积的23.60%；4类重点管控区叠加去重叠后的面积为1226.730 km2，占博罗县国土面积的42.96%；大气环境一般管控区面积954.681 km2，占博罗县国土面积的33.44%。 大气环境管控要求 （1）区域布局管控要求 加强涉气项目环境准入管理。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建大气污染物排放工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。禁止新建、扩建燃煤燃油的火电机组（含企业自备电站），推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖。禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目。 （2）能源资源利用要求 优化调整能源结构。推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出，鼓励服役时间达30年左右燃煤机组及配套锅炉提前退役。大力压减非发电散煤消费，加大力度推进重点地区、重点行业燃煤自备电厂和燃煤自备锅炉“煤改气”工程。落实天然气大用户直供政策，拓宽供气来源，提高供气能力，降低工业用气价格，加快推动天然气管网省级园区通、重点企业通。 完善能源消费总量和强度“双控”制度。科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平，探索建立二氧化碳总量管理制度。 推动交通领域能源结构优化调整。依法依规科学合理优化调整储油库、加油站布局，加快充电桩、加气站、加氢站以及综合性能源补给站建设。大力推广使用新能源汽车。大力推进绿色港口和公用码头建设，提升岸电使用率；有序推动船舶、港业机械等“油改气”、“油改电”，降低港口柴油使用比例。 （3）污染物排放管控要求 严控大气污染物排放。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物倍量替代。深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理，火电及钢铁行业企业大气污染物达到可核查、可监管的超低排放标准；水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业大气污染物达到特别排放限值要求；深入推进石化、溶剂使用及挥发性有机液体储运销的挥发性有机物减排，通过源头替代、过程控制和末端治理实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。以臭氧生成潜势较大行业企业为重点，全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。 （4）环境风险防控要求 加强重点园区环境风险防范。加强龙溪电镀基地、桦阳印染工业园、博罗产业转移工业园等园区的环境风险防控，建立完善污染源在线监控系统，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。; 根据《博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况图》（附图14）以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表5.4-2，本项目属于大气环境高排放重点管控区。 本项目不涉及燃煤燃油的火电机组、锅炉使用。属于电子器件制造行业，不属于规定的禁止类和限制类项目。 本项目使用的能源仅为电能，不涉及天然气等使用。 本项目不涉及高VOCS原辅料的使用，产生的有机废气收集经“两级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放，挥发性有机物实行倍量替代。 本项目不位于龙溪电镀基地、桦阳印染工业园、博罗产业转移工业园等园区内。; 符合. 土土壤环境安全利用底线; 严格控制新增重金属污染物排放。继续严格实施重金属污染防治分区防控策略，禁止在重点防控区内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 强化土壤环境风险管控。实施农用地分类管理，保障农产品质量安全。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建涉环境污染重点行业企业、污水处理厂、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂及污染处理处置设施等公用设施。强化建设用地风险管控，防范人居环境风险。规范受污染建设用地再开发。 强化重金属风险管控。加强涉重金属污染源环境风险管控。强化涉重危险废物安全处理处置。加强污染地块风险管控，建立污染地块清单，实施污染地块分类管理，强化污染场地开发利用环境管理。; 根据《博罗县建设用地土壤管控分区划定情况图》（附图15）以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》6.1.2、6.1.3，本项目不位于建设用地污染风险重点管控区内，属于土壤环境一般管控区。 本项目不涉及重金属，不位于优先保护类耕地集中区域。; 符合. 三、资源利用上线相符性. 根据《博罗县资源利用上线——土地资源优先保护区划定情况图》（附图16），本项目不位于土壤资源有限保护区内； 根据《博罗县资源利用上线——矿产资源开发敏感区划定情况图》（附图17），本项目不位于博罗县矿产资源开发敏感区内； 根据《博罗县资源利用上线——高污染燃料禁燃区划定情况图》（附图18），本项目不位于博罗县高污染燃料禁燃区内。. 四、环境准入清单相符性. 区域布局管控; 1-1. 【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。 1-4. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8. 【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-1、1-2本项目位于饮用水水源保护区外，属于电子器件制造行业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改版）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入和许可准入类，不属于拆船项目。 1-3. 本项目不属于化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4. 本项目占地不在一般生态空间内。 1-5. 本项目占地不属于饮用水源保护区。 1-6. 本项目不属于废弃物堆放场和处理场。 1-7、 1-8.本项目不属于畜禽养殖业。 1-9. 本项目不属于储油库项目，不产生和排放有毒有害大气污染物，不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料。 1-10. 本项目位于大气环境高排放重点管控区，项目位于工业集聚区，采取有效的废气收集治理措施，大气污染物排放量较小。 1-11. 1-12.本项目不涉及重金属排放。; 符合. 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围; 2-1、2.2.本项目所用资源主要为电能，无煤炭消耗，不使用高污染燃料。; 符合. 污染物排放管控; 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质 COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4. 【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5. 【大气/限制类】重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目 VOCs 实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1. 园洲镇第四污水处理厂出水水质中氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2. 本项目无生产废水排放，生活污水纳入园洲镇第四污水处理厂处理。 3-3、3.4. 本项目为工业项目。 3-5. 本项目属于电子器件制造行业，不属于重点行业，本项目产生的有机废气收集经“两级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放，排放量较小。 3-6. 本项目不排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 符合. 环境风险防控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和 生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1. 本项目不属于城镇污水处理厂和涉水企业。 4-2. 本项目不涉及饮用水水源保护区。 4-3. 本项目不涉及有毒有害气体的生产、储存和使用。; 符合. 2、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中的C3972半导体分立器件制造行业，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第49号，2021年12月27日），本项目不属于其中的限制类、淘汰类项目，可视为允许类项目。 3、市场准入负面清单相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中的C3972半导体分立器件制造行业，不属于国家《市场准入负面清单》（2022年版）（发改体改规〔2022〕397号）中所列禁止和许可事项，根据《市场准入负面清单》（2022年版）的规定：对于市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入，因此，本项目与《市场准入负面清单》（2022年版）是相符的。 4、用地性质相符性分析 项目位于惠州市博罗县园洲镇河北片绿化二路东侧，根据《博罗县园洲镇总体规划修编（2018-2035）》中镇域土地利用规划图（详见附图11），项目所在地为工业用地；另外，建设单位提供的国土证和不动产权证（详见附件3），项目用地为工业用地，本项目所在区域不属于饮用水源保护区范围，项目周围没有风景名胜区、自然保护区、生态脆弱带等。综合分析，本项目的用地性质与博罗县园洲镇的规划是相符的。 5、区域环境功能区划符合性分析 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函[2014]188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函[2019]270号）以及《惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案》（惠府函〔2020〕317号），本项目所在区域不属于水源保护区。 项目外排废水主要为员工生活污水，纳污水体为新村排渠，水质控制目标为Ⅴ类，根据地表水环境现状引用监测结果，新村排渠的水质现状不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准；区域空气环境功能区划为二类区，环境空气质量达标；声环境功能区规划为2类区，声环境达标。厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划的要求。本项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。因此，本项目的运营与区域环境功能区划是相符的。 6、其它相关环保政策相符性分析 （1）项目与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）的相符性分析 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相关规定具体如下： “1、严格控制重污染项目建设：严格执行《广东省东江水系水质保护条例》等规定，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 2、强化涉重金属污染项目管理：东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。 3、严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： 1、建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； 2、通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； 3、流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。” 符合性分析：本项目选址位于惠州市博罗县园洲镇河北片绿化二路东侧，属于东江流域范围。本项目主要从事半导体分立器件生产，清洗废水不外排，生活污水经化粪池预处理后纳入园洲镇第四污水处理厂，处理达标后排入新村排渠。本项目不属于以上禁批或限批行业，因此，项目选址符合流域限批政策要求。因此，本项目选址与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的规定不冲突。 （2）与《广东省水污染防治条例》的相符性分析 根据《广东省水污染防治条例》： 第十七条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。 第二十二条 排污单位应当按照经批准或者备案的环境影响评价文件要求建设水污染防治设施。水污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 第二十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 第四十三条 在饮用水水源保护区内禁止下列行为： （一）设置排污口； 第四十四条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。 相符性分析：本项目位于东江流域，用地不属于饮用水水源保护区，不属于条例规定的禁止类和严格控制类生产项目，生产废水不外排，生活污水经三级化粪池预处理后，生活污水经化粪池预处理后纳入园洲镇第四污水处理厂集中处理达标后排放，本项目符合生态环境准入清单要求，并依法进行了环境影响评价，符合生态环境准入清单要求，因此本项目与《广东省水污染防治条例》相符。 （3）与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析 以下内容引用自《广东省大气污染防治条例》： 第二十条 地级以上市人民政府应当组织编制区域供热规划，建设和完善供热系统，对具备条件的工业园区、产业园区、开发区的用热单位实行集中供热，并逐步扩大供热管网覆盖范围。 在集中供热管网覆盖范围内，禁止新建、扩建燃用煤炭、重油、渣油、生物质等分散供热锅炉；已建成的不能达标排放的供热锅炉应当在县级以上人民政府规定的期限内拆除。 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 第二十七条 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量并向县级以上人民政府生态环境主管部门申报。台账保存期限不少于三年。 相符性分析：本项目采用电能，生产过程中未使用高挥发性有机物原辅材料，粘片、点胶和塑封固化过程产生的有机废气经两级活性炭吸附设施处理后可达标排放，企业建成投产后将如实记录台账，因此本项目与《广东省大气污染防治条例》相符。 （4）与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 相符性分析：本项目主要从事半导体分立器件，生产过程中未使用高挥发性有机物原辅材料，粘片、点胶和塑封固化过程产生的有机废气经两级活性炭吸附设施处理后可达标排放，对周围环境影响不大。因此，本项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的要求。 （5）与《关于印发<广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引>的通知》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析 对照《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》，本项目涉及“十一、电子元件制造行业”， 本项目与文件要求相符性如下表所示。 - 与（粤环办〔2021〕43号）相符性分析一览表 序号; 环节; 控制要求; 本项目相关情况; 是否 相符. 源头削减. 1; 胶黏剂; 本体型胶粘剂：MS类、聚氨酯类、聚硫类、环氧树脂类、热塑类、其他VOCs含量≤50g/L；; 本项目所用本体型环氧树脂类胶黏剂VOCs含量为6g/kg; 符合. 过程控制. 2; VOCs物料储存; 清洗剂、清洁剂、油墨、胶粘剂、固化剂、溶剂、开油水、洗网水等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目环氧树脂胶用密闭包装罐储存，存放于室内，非取用状态时封口，保持密闭。; 符合. 3; 盛装VOCs物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 符合. 4; 工艺过程; 包封、灌封、线路印刷、防焊印刷、文字印刷、丝印、UV固化、烤版、洗网、晾干、调油、清洗等使用VOCs质量占比大于等于10%物料的过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 项目粘片、塑封固化、点胶等产生VOCs的工序均采取了局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 符合. 5; 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。; 项目采用外部集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.5m/s; 符合. 6; 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 项目废气收集系统的输送管道密闭，废气收集系统在负压下运行。; 符合. 7; 废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。; 项目废气收集系统应与生产工艺设备同步运行，废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。. 末端治理. 8; 排放水平; （1）2002年1月1日前的建设项目排放的工艺有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第一时段限值；2002年1月1日起的建设项目排放的有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%。 （2）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3。; 项目有机废气排气筒排放浓度满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB442367-2022）表1的要求；项目车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜3 kg/h；项目厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3; 符合. 9; 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 项目VOCs废气采用活性炭吸附法，活性炭装填量满足项目废气处理要求，3个月更换1次活性炭; 符合. 10; VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目VOCs治理设施与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用; 符合. 11; 废气污染治理设施应依据国家和地方规范进行设计。; 项目废气污染治理设施依据国家和地方规范进行设计; 符合. 12; 污染治理设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。; 项目建成后建设单位需保证污染治理设施在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行; 符合. 13; 污染治理设施编号可为电子工业排污单位内部编号，若排污单位无内部编号，则根据《排污单位编码规则》（HJ 608）进行编号。有组织排放口编号应填写地方环境保护主管部门现有编号，若排污单位无现有编号，则由电子工业排污单位根据《排污单位编码规则》（HJ 608）进行编号。; 项目污染治理设施和排放口根据《排污单位编码规则》（HJ 608）进行编号。; 符合. 14; 设置规范的处理前后采样位置，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所，优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。; 项目按要求设置规范的处理前后采样位置; 符合. 15; 废气排气筒应按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》(粤环〔2008〕42号)相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。; 项目废气排气筒应按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》(粤环〔2008〕42号)相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。; 符合. 环境管理. 15; 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 项目运营期按要求建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量; 符合. 14; 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。; 项目运营期按要求立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（活性炭）购买和处理记录; 符合. 15; 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。; 项目运营期按要求建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料; 符合. 16; 台账保存期限不少于3年。; 项目运营期按要求台账保存期限不少于3年; 符合. 17; 自行监测; - 半导体分立器件制造、集成电路制造、显示器件制造、半导体照明器件制造、光电子 器件制造、其他电子器件制造排污单位：对于重点管理的主要排放口，应采用自动监测；对于重点管理的一般排放口，至少每半年监测一次挥发性有机物；对于简化管理的一般排放口，至少每年监测一次挥发性有机物。; 项目属于登记管理排污单位，废气排放口及无组织排放每年监测一次; 符合. 19; 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目工艺过程产生的含VOCs废活性炭按照相关要求进行储存、转移和输送。; 符合. 其他. 20; 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; 本项目VOCs总量由惠州市生态环境局博罗分局分配; 符合. 21; 新、改、扩建项目和现有企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计算方法，则参照其相关规定执行。; 本项目VOCs基准排放量计算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）; 符合. （6）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性的分析 - （GB37822-2019）相符性分析一览表 （GB37822-2019）要求; 相符性分析. VOCs物料储存无组织排放要求; - VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。3、VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合相关规定。4、VOCs物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求。; 项目环氧树脂胶采用密闭的容器储存，塑封材料采用密闭包装袋储存，非取用状态时封口，保持密闭。. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 1 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。2、粉状、粒状VOCs物料应釆用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目锡膏采用密闭的容器转移，塑封材料采用密闭包装袋转移。. 含VOCs产品的使用过程; 1、VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。2、有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合混炼、塑炼塑化/熔化、加工成型（挤出、注射压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。3、企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目点胶、粘片、塑封固化等产生VOCs的工序均采取了局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统；企业建成投产后需按照（GB37822-2019） 要求建立涉VOCs的台账，做好含有VOCs等危险废物的转移工作及台账记录。. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 1、VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。2、废气收集系统要求：企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GBT16758的规定。采用外部风罩的，应按 GBT16758、 AQT42742016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。废气收集系统的输送管道应密闭。; 企业应严格按照环保要求， VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，项目废气收集系统集气罩的设置符合 GBT16758的规定，控制风速不应低于0.5m/s。废气收集系统的输送管道密闭。. 记录要求; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液 pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业建成投产后需按照（GB37822-2019）要求建立涉VOCs的台账，做好含有 VOCs等危险废物的转移工作及台账记录。. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目工程规模 惠州市力迈电子有限公司建设项目（以下称“本项目”）位于惠州市博罗县园洲镇河北片绿化二路东侧，其地理位置中心经纬度为N 23.16611°、E113.98399°（具体地理位置见附图1）。本项目总投资28000万元，其中环保投资50万元，主要从事半导体分立器件生产，预计年产半导体分立器件20亿只，总占地面积13700平方米，建筑面积20000平方米，主要工程组成见下表。 - 项目工程组成一览表 类别; 建设内容; 工程内容. 主体工程; 厂房A; 5层，占地面积2000m2，建筑面积10565m2。一楼主要布置塑封区、烘烤区、切筋区、点胶区、回流焊测试区；二楼主要布置粘片焊线车间、原料仓库；三楼主要布置划片区、粘片焊线区；四楼主要布置测试区、激光打印区；五楼主要布置原材料仓库、成品仓库、检验区。. 厂房B; 1层，占地3120m2，建筑面积3120m2，主要布置塑封区、固化区、测试区、粘片焊线区、清洗区、原材料仓库等. 辅助工程; 宿舍; 6层，占地793m2，建筑面积4950m2，首层为食堂，其余为员工宿舍. 办公楼; 3层，占地面积455m2，建筑面积1365m2，主要为办公室、会议室等. 储运工程; 成品仓库; 厂房1五楼. 原材料仓库; 分布于厂房1二楼、五楼以及厂房2. 公用工程; 给水工程; 市政自来水供应. 排水工程; 雨污分流，雨水经厂区雨水管道排污市政雨水管网；生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后排入园洲镇第四污水处理厂. 供电工程; 市政电网供应. 环保工程; 废气处理; 厂房A（粘片、点胶、塑封固化废气）：经集气罩收集后引至“喷淋塔+干式除雾器+两级活性炭”装置处理后经DA002排气筒（25米） 排放 厂房B（粘片、点胶、塑封固化废气）：经集气罩收集后引至“喷淋塔+干式除雾器+两级活性炭”装置处理后经DA002排气筒（15米） 排放. 废水处理; 清洗用水循环使用，不外排；喷淋塔用水循环使用，不外排。 生活污水：经化粪池处理后排入市政污水管网，经园洲镇第四污水处理厂集中处理. 噪声处理; 基础减振、厂房隔声. 固废处理; 一般固废交由专业回收公司回收利用，厂房B东北部设置一般固废间1个（20m2）；危险废物委托有资质单位处置，在厂房B北部设置危废间1个（5m2）；员工生活垃圾交由环卫部门统一清运. 依托工程; 废水处理; 园洲镇第四污水处理厂. 2、主要产品及产能 - 项目主要产品及产量表 产品名称; 产量; 示例图片. 半导体分立器件; 20亿只/年. 3、主要原辅材料及消耗 - 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 包装规格; 性状; 最大储存量; 消耗量. 1; 芯片; 1000pcs/箱; 固态; 1亿pcs; 20亿pcs/a. 2; 框架; 1000pcs/箱; 固态; 1亿pcs; 20亿pcs/a. 3; 塑封材料; 50kg/袋; 固态; 10t; 1600t/a. 4; 铝线; 100m/卷; 固态; 50000m; 130万m/s. 5; 铜线; 100m/卷; 固态; 1000m; 3万m/s. 6; 锡丝; 1000g/卷; 固态; 0.1t; 2.8t/a. 7; 锡膏; 100g/罐; 膏状; 5000g; 0.06t/a. 8; 环氧树脂胶; 50g/罐; 糊状; 500g; 0.01t/a. 主要化学品的理化性质： 塑封材料：外观为黑色固体，密度为1.95~2.05g/cm3，根据建设单位提供的MSDS（附件4），项目所用塑封材料主要成分为熔融硅微粉≤80%、环氧树脂1≤10%、环氧树脂2≤10%、酚醛树脂1≤10%、酚醛树脂2≤10%、炭黑≤0.8%、卡拉巴蜡≤0.8%、三苯基氧化膦≤1.0%、硅烷助剂≤1.0%、促进剂≤0.5%。 锡丝：焊锡丝是由锡合金和助剂两部分组成，根据建设单位提供的MSDS（附件4），项目所用锡丝为无铅锡丝，主要成分为锡97.2-98.3%、铜0.5-0.9%、松香1.2-1.9%。 锡膏：灰色膏体。焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料，是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合，形成的膏状混合物。主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接。根据建设单位提供的MSDS（附件4），项目所用锡膏为无铅锡膏，其中合金成分占88.5%，主要为锡＞95.3%、银＜4.0%、铜0.7%；助剂占11.5%，主要为松香50%、触变剂10%、表面活性剂8%、溶剂32%。 环氧树脂胶：根据建设单位提供的MSDS（详见附件4），本项目所用环氧树脂粘接剂主要成分为：环氧树脂20%、特殊类环氧树脂25%、固化剂7%、催干剂4%、色粉1%、添加剂5%、增韧剂15%、填充剂23%，根据建设单位提供的VOCs检测报告（详见附件5），其VOCs含量为6g/kg，满足《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中表3本体型环氧树脂类胶黏剂的要求≤50g/kg，为低VOCs型胶黏剂。 4、主要生产设施 - 项目主要生产设施一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 设施参数; 数量. 1; 划片; 划片; 划片机; 功率：6.9kW; 10台. 2; 粘片; 粘片; 粘片机; 功率：8 kW; 68台. 3; 焊线; 焊线; 焊线机; 功率：2.4 kW; 68台. 4; 塑封; 塑封; 塑封压机; 功率：23 kW; 30套. 5; 塑封; 模具; 定制; 30套. 6; 固化; 烤箱; 功率：40 kW; 12台. 7; 切筋; 切筋; 切筋机; 功率：8 kW; 20台. 8; 测试; 测试、打标; 测试打标一体机; 功率：5 kW; 88套. 9; 测试; 回流焊; 功率：30 kW; 1台. 10; 清洗; 清洗; 超声波清洗机; 功率：25 kW; 2台. 11; 点胶; 点胶; 点胶机; 功率：2 kW; 2台. 注：所有设备均采用电能。 5、给排水和供电 （1）给排水 项目用水由附近市政供水管网接入，运营期用水主要有清洗用水、喷淋塔用水及员工生活用水。 项目采用雨、污水分流制，雨水经暗渠汇集后直接排入市政雨水管网，清洗用水经过滤后循环使用，定期更换的清洗废水委托有资质单位处理，不外排；喷淋塔用水循环使用，不外排，喷淋塔沉渣定期打捞交专业回收单位回收处理；生活污水经三级化粪池预处理后纳入园洲镇第四污水处理厂处理。 （2）供电 项目年耗电量约800万度，供电由市政电网提供。 6、水平衡分析 （1）清洗用水 本项目产品划片后需采用清水进行清洗，清洗的目的是除去产品表面的少量灰尘，项目共设超声清洗机2台，每台超声清洗机设有5个槽，其中第1个槽和第2个槽为超声清洗水槽，第三个水槽采用清水漂洗，第4个槽为风切吹水槽，目的是将产品工件携带的上一道清洗工艺的水吹落，第5个槽为热风干燥槽，目的是采用热风进一步烘干产品。超声清洗机水槽尺寸及清洗用水核算如下表所示： - 项目清洗用水核算表 清洗机名称; 水槽尺寸（mm）; 有效水深（mm）; 水槽数量; 用水量(t). 超声清洗机1; 520L*360W*670H; 300; 3; 0.17. 超声清洗机2; 520L*360W*670H; 300; 3; 0.17. 合计; 0.34. 根据上表核算，项目超声清洗用水量为0.34t，项目清洗用水为自来水，无需添加清洗剂，主要目的是除去产品表面少量灰尘，清洗废水中主要污染物为SS，经配套过滤设施过滤处理后循环使用，每天补充损耗约5%，则每天补充新鲜水量约0.017t/d，年补充水量约5.1t/a。 项目超声清洗用水约20天整体更换1次，年工作300天，年更换15次，更换的超声清洗废水约5.1t/a，委托有资质单位处理，不外排。 （2）喷淋塔用水 项目废气收集后经“喷淋塔+干式除雾器+两级活性炭吸附”装置处理，项目共设置2个喷淋塔，单个喷淋塔储水量为2m3，则喷淋塔总储水量为4m3。喷淋塔塔用水对水质要求不高，项目喷淋塔水箱设置过滤设施，喷淋塔用水经过滤除渣后可循环使用，单个喷淋塔循环水量约5m3/h，项目日开工8小时，则每日循环水量约 80m3/d，由于蒸发损耗及废气带走，每天需补充新鲜水，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）3.11.14，补充水量应按储水量的1~2%计算，本项目取2%，则每日补充水量约0.08m3，年工作 300天，年补充水量24m3。喷淋塔用水循环使用，不外排，喷淋塔沉渣定期打捞交专业回收单位回收处理。 新 鲜 水 32.55 清洗用水 损耗0.017 0.034 32.664 损耗6.51 园洲镇第四污水处理厂 生活用水 三级化粪池、隔油隔渣池 26.04 26.04 0.34 过滤 0.34 委托有资质单位处理 0.017 喷淋塔用水 80 损耗0.08 0.08 图1 项目水平衡示意图 单位：m3/d （3）员工生活用水 项目拟劳动定员为186人，均在项目内食宿，年工作日300d，根据《关于调整城市规模划分标准的通知》（国发〔2014〕51号），项目所在行政区惠州市常住人口为604.29万人，属于特大城市，员工生活用水量参照《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）， “特大城市-城镇居民”生活用水量175L/（人·d）计，则本项目员工生活用水量为32.55m3/d，9765m3/a（以300天计算）。排污系数为0.8，因此员工生活污水排放量为7812m3/a，经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后经市政污水管网排入园洲镇第四污水处理厂。 7、平面布置及四至情况 （1）四至情况 本项目位于惠州市博罗县园洲镇河北片绿化二路东侧，根据现场勘察，本项目东面为誉达金属塑胶制品（惠州）有限公司，南面为道路，隔路为临时工棚和空地，西面为惠州市联祥家具有限公司，北面33米为惠州澳龙无纺布有限公司，具体四至关系见下表，四邻位置图见附图2。 - 项目四邻关系一览表 方位; 名称; 距离（m）. 东面; 誉达金属塑胶制品（惠州）有限公司; 紧邻. 南面; 道路、临时工棚; 紧邻. 西面; 惠州市联祥家具有限公司; 紧邻. 北面; 惠州澳龙无纺布有限公司; 33. （2）平面布置情况 本项目厂区主入口位于厂区南侧，生产车间和仓库位于厂区中部，办公楼位于厂区南侧，宿舍楼位于厂区北侧，生产功能分区明确，布局合理，总平面布置做到了人流、物流分流，方便生产和办公，同时生产对外环境造成的影响也降至最低。综上所述，本项目平面布置合理。项目平面布置图见附图4。与项目生产车间距离最近的敏感点为南面的九潭社区居民楼，与项目生产单元的距离为122米。 8、劳动定员及工作制度 项目拟招员工186人，均在项目内食宿，年工作日300d，日运行8小时，单班制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 锡膏/锡丝、框架 包装出货 有机废气、锡及其化合物、噪声 检验 外发电镀 有机废气 焊线 塑封 噪声、硅屑 芯片 划片 粘片 固化 塑封废料、噪声 次品 返工 外观全检 测试、打标 切筋 点胶 铜钱、铝线 噪声、清洗废水 环氧树脂胶 塑封材料 噪声 清洗 有机废气、噪声 噪声 废包装材料 噪声、废次品 图2 项目主要工艺流程及产污环节分析示意图 工艺流程说明： 划片：把芯片按照晶粒大小和布局由划片机切割成单一个体，此过程会产生噪声和少量硅屑。 清洗：划片后采用超声清洗机清洗去除芯片表面残留的少量硅屑和灰尘，此过程会产生噪声和清洗废水。 粘片：划成小粒的芯片清洗后通过粘片机粘贴在外购的专用框架上，根据不同粘片工艺选择锡膏或锡丝进行粘片，此过程会产生噪声、锡及其化合物和有机废气。 焊线：使用焊线机焊接相应的金属线（铝线或铜线），使芯片与框架上的端口相连形成电路，焊线机焊接利用压焊技术，是一种物理变化过程，首先线材的首端已经经过处理形成球形，接着线材球在温度和压力的共同作用下，在金属焊接表面产生塑性变形，使两种介质达到可靠的接触，并通过超声波摩擦振动，两种金属原子之间在原子亲和力的作用下形成金属键，实现了线材引线的焊接，此过程主要产生噪声。 检验：利用检测设备测试焊线后功能是否完整良好，部分产品需经回流焊测试，仅将产品送入回流焊机中过一遍，目的观察产品经过回流焊机以后性能是否改变，此过程不使用其他辅料，对不合格产品进行查找原因，并返回各工序。 塑封、固化：通过塑封压机和模具，采用塑封材料将载芯框架的半成品封装保护起来，采用环氧树脂等高分子材料在加热和加压一定时间后，使它们固化形成器件的密封外壳，加热温度为 175℃，采用电加热，该工序会产生少量的塑封废料、有机废气和噪声。 外发电镀：塑封好的产品外发进行电镀。 外观全检、点胶：电镀后返厂的产品进行外观全检，有部分产品塑封有缺陷，通过点胶机采用环氧树脂胶点胶补救，点胶过程会产生少量有机废气和噪声。 切筋：采用切筋机将整条产品切成一只一只的单个产品，此工序主要产生噪声。 测试、打标：切筋后的单个产品经测试合格后，合格品进激光打标，此工序会产生少量废次品。 包装出货：打标后的产品包装入库，包装过程会产生废包装材料。 - 运营期污染源污染因子分析汇总表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施. 废气; 粘片; 有机废气、锡及其化合物; “喷淋塔+干式除雾器+两级活性炭”. 固化; 有机废气. 点胶; 有机废气. 废水; 员工办公生活; 生活污水; 经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后，经市政污水管网排入园洲镇第四污水处理厂集中处理. 清洗; 清洗废水; 委托有资质单位处理. 噪声; 划片、清洗、粘片、焊线、塑封、点胶、切筋、测试打标; 噪声; 隔声、减震、消声. 固体废物; 一般固废; 原料使用、产品包装; 废包装材料; 交由相关回收单位回收利用. 划片; 硅屑. 检验; 废次品. 塑封; 塑封废料. 废气处理; 收集的粉尘. 危险废物; 废活性炭; 交由有资质单位处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物环境质量现状 根据2021年惠州市生态环境状况公报，惠州市城市空气质量总体保持良好。 2021年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%～99.1%之间；综合指数范围在2.33～3.31之间，主要污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主。 与2020年相比，环境空气质量综合指数除龙门县下降5.7%外，其余各县（区）上升幅度为2.0%～12.2%；优良率龙门县上升0.3%，博罗县持平，其余县（区）略有下降，下降幅度为0.5%～4.3%。 图3 2021年惠州市生态环境状况公报截图 （2）特征污染物环境质量现状 本项目特征污染物为TVOC、TSP、锡及其化合物，由于锡及其化合物暂无国家、地方环境质量标准，因此无需进行现状监测。 本项目特征污染因子TSP、TVOC环境质量现状引用《博罗县智能装备产业园起步区规划环境影响报告书》中委托东莞市中鼎检测技术有限公司于2020年7月20日至2020年7月26日对该项目周边区域的环境空气质量现状进行采样监测，引用监测点位于G1规划区所在地，距离本项目西南面约3.8km，符合导则规定的厂址外5km范围内，区域污染结构未发生重大改变，引用的数据监测时间不超过三年，即引用监测数据有效，现状监测点位图详见图4，现状监测结果详见表11，评价结果见表12。 3.8km 项目位置 G1规划区所在地 图4 引用的大气监测点位图 - 特征污染因子现状监测结果 检测点位; 检测项目; 日期; 时段; 检测结果; 单位; 备注. G1规划区所在地; TVOC; 2020.07.20; 12:07-20:07; 4.44×10-2; mg/m3; 8小时均值. 2020.07.21; 08:50-16:50; 4.79×10-2. 2020.07.22; 08:40-16:40; 2.34×10-2. 2020.07.23; 08:46-16:46; 2.97×10-2. 2020.07.24; 08:53-16:53; 1.79×10-2. 2020.07.25; 08:46-16:46; 3.78×10-2. 2020.07.26; 08:39-16:39; 2.50×10-2. TSP; 2020.07.20; 12:01-次日12:01; 0.187; mg/m3; 24小时均值. 2020.07.21; 13:10-次日13:10; 0.194. 2020.07.22; 13:14-次日13:14; 0.209. 2020.07.23; 13:39-次日13:39; 0.192. 2020.07.24; 14:36-次日13:36; 0.203. 2020.07.25; 13:39-次日13:39; 0.190. 2020.07.26; 13:41-次日13:41; 0.202. - 空气监测评价结果 监测点; 污染物; 评价标准（mg/m3）; 8小时均值浓度范围（mg/m3）; 24小时均值浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. G1规划区所在地; TVOC; 0.6; 1.79×10-2 ~4.79×10-2; /; 7.98; 达标. TSP; 0.3; /; 0.187~0.209; 69.67; 达标. （3）评价大气环境质量现状达标情况 根据《关于印发<惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）>的通知》（惠市环[2021]1号），本项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2108年修改单中的二级标准。根据《2021年惠州市环境质量状况公报》资料显示，项目所在区域环境空气中六项基本污染物环境质量均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准的要求，项目所在区域为环境空气质量达标区域。由引用的特征污染物现状监测结果表明，项目评价区域内TSP 24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，TVOC8小时均值满足《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值”要求，综上，项目所在区域环境空气质量现状良好。 2、地表水环境 本项目主要外排污水为生活污水，生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后纳入园洲镇第四污水处理厂处理，处理达标后排入新村排渠，然后汇入沙河，最终汇入东江。根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>》的通知》（粤环[2011]14号），沙河水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；查阅《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号），未明确新村排渠的水功能功能区划，根据其现状功能，新村排渠按V类水体控制，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准。 （1）纳污水体质量现状 为了解项目纳污水体水环境质量现状，本环评引用《博罗县园洲镇三角电排站工程环境影响报告书》中委托江门中环检测技术有限公司于2020年1月3日~1月5日对园洲镇新村排渠、沙河进行监测的报告数据（报告编号：JMZH20200103AHP-09），连续监测3天，每日监测一次。具体监测断面见表13，监测数据见14，水质评价结果见表15,。 - 地表水水质监测断面一览表 断面编号; 监测断面; 所属水域; 水质控制级别; 检测项目. W1; 博罗县园洲镇三角电排站工程所在地新村排渠上游 200m 处; 新村排渠; Ⅴ类; pH、水温、DO、CODCr、BOD5、NH3-N、TP、TN、石油类. W2; 博罗县园洲镇三角电排站工程所在地新村排渠下游 1000m 处; 新村排渠. W5; 沙河（与新村排渠交界上游 500 米）; 沙河; Ⅲ类. W6; 沙河（与新村排渠交界下游 500 米）; 沙河. - 地表水水质现状监测结果一览表 单位：mg/L，水温为℃，pH为无量纲 测点编号; 采样时间; 检测结果监测项目及监测结果（mg/L，pH 为无量纲、注明除外）. 水温（℃）; pH值; CODCr; BOD5; 氨氮; 溶解氧; 石油类; 总磷; 总氮. W1; 2020.1.3; 17.5; 6.86; 26; 6.4; 2.01; 4.1; 0.02; 0.14; 7.09. 2020.1.4; 17.2; 6.91; 28; 6.6; 1.93; 4.9; 0.04; 0.12; 6.96. 2020.1.5; 18.1; 6.83; 27; 6.7; 2.17; 4.5; 0.03; 0.13; 7.14. W2; 2020.1.3; 18.2; 6.84; 34; 7.2; 2.15; 4.2; 0.03; 0.18; 7.21. 2020.1.4; 18.5; 6.75; 29; 6.8; 2.31; 3.9; 0.05; 0.14; 6.95. 2020.1.5; 18.1; 6.81; 27; 7.0; 1.97; 4.1; 0.06; 0.17; 7.02. W5; 2020.1.3; 16.5; 7.09; 14; 2.3; 0.194; 6.1; ND; 0.06; 0.76. 2020.1.4; 17.1; 7.12; 16; 2.6; 0.208; 5.9; ND; 0.08; 0.81. 2020.1.5; 16.8; 7.16; 13; 2.1; 0.212; 5.7; ND; 0.07; 0.79. W6; 2020.1.3; 17.5; 7.16; 15; 2.3; 0.247; 5.3; ND; 0.08; 0.86. 2020.1.4; 18.1; 7.21; 13; 2.1; 0.261; 5.5; ND; 0.06; 0.91. 2020.1.5; 16.9; 7.18; 16; 2.5; 0.255; 5.8; ND; 0.09; 0.88. - 水质监测评价指数 测点编号; 指标; 检测结果监测项目及监测结果（mg/L，pH 为无量纲、注明除外）. 水温（℃）; pH值; CODCr; BOD5; 氨氮; 溶解氧; 石油类; 总磷; 总氮. W1; 平均值; 17.6; 6.87; 27; 6.6; 2.04; 4.5; 0.03; 0.13; 7.06. V类标准值; /; 6~9; 40; 10; 2.0; 2; 1.0; 0.5; 2.0. 标准指数; 0; 0.13; 0.675; 0.66; 1.02; 0.77; 0.03; 0.26; 3.53. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0.02; 0; 0; 0; 2.53. W2; 平均值; 18.3; 6.80; 30; 7.0; 2.14; 4.1; 0.05; 0.16; 7.06. V类标准值; /; 6~9; 40; 10; 2.0; 2; 1.0; 0.5; 2.0. 标准指数; 0; 0.2; 0.75; 0.7; 1.07; 0.83; 0.05; 0.32; 3.53. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0.07; 0; 0; 0; 2.53. W5; 平均值; 16.8; 7.12; 14.33; 2.3; 0.20; 5.9; ND; 0.07; 0.79. Ⅲ类标准值; /; 6~9; 20; 4; 1; 5; 0.05; 0.2; 1. 标准指数; 0; 0.06; 0.72; 0.58; 0.20; 0.81; 0; 0.35; 0.79. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W6; 平均值; 17.5; 7.18; 14.67; 2.3; 0.25; 5.5; ND; 0.08; 0.88. Ⅲ类标准值; /; 6~9; 20; 4; 1; 5; 0.05; 0.2; 1. 标准指数; 0; 0.09; 0.73; 0.58; 0.25; 0.88; 0; 0.38; 0.88. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. （2）达标性分析 根据引用监测结果，沙河（W5、W6监测断面）所测水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。新村排渠W1、W2监测断面的监测项目中NH3-N和总氮指标不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类水质标准。新村排渠水质超标的原因主要是受上游及附近的养殖废水、生活污水等污染所致。根据《园洲镇2019年水污染防治攻坚战工作方案》，博罗县政府已先后对新村排渠、新村排渠和东博排洪渠等排渠实施水环境综合治理工程，包括产业结构调整和水污染控制工程体系建设及减排等措施。部分排污企业偷排、漏排不达标污水以及超水量排放污水是造成新村排渠污染的主要因素之一，因此，环境监察部门应严查严惩偷排漏排企业，使企业做到达标且不超水量排放；另一方面，根据区域减排计划，增加污水净化设施处理能力及配套管网建设，对污水处理厂进行提标升级改造，将能进一步有效处理城市生活污水，从而大量削减水污染物的排放，进而明显地改善纳污水体的水环境质量。此外，全县正严格按照《博罗县沙河水质达标攻坚重点项目倒排工期表》，强力推进13条劣V类排渠综合整治工程、农村污水处理设施及管网建设等重点工程，确保各项重点工程按期完成。随着博罗县水环境问题综合整治工作的推进，新村排渠水环境将逐步改善。 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此，无需监测声环境质量现状。 4、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 无。 6、地下水、土壤环境 项目厂房均已硬底化无污染土壤、地下水环境的途径，故无需进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的要求：大气环境保护目标的范围为厂界外500米，项目周边500米范围内大气环境保护目标如下表所示。 - 项目环境空气保护目标一览表 名称; 地理坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对车间距离/m. 经度E; 纬度N. 九潭社区; 113°58'59.23"; 23° 9'51.02"; 居住区; 居民，约3000人; 环境空气功能区二类区; 西南; 100; 140. 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目租赁厂房，无新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气 本项目生产过程中产生的 TVOC 执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1和表3标准，由于广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）无厂界无组织标准，因此厂界VOCs排放参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值。颗粒物和锡及其化合物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。 具体排放标准数据见下表。 - 项目大气污染物排放限值 产生环节; 污染因子; 有组织排放限值; 厂界无组织排放限值（mg/m3）; 执行标准. 排放浓度 （mg/m3）; 速率（kg/h）. 15m; 25m. 粘片、点胶、固化; TVOC（VOCs）; 100; /; /; 2.0; DB44/2367-2022、DB44/814-2010. NMHC; 80; /; /; /; DB44/2367-2022. 粘片; 锡及其化合物; 8.5; 0.125*; 0.4775*; 0.24; DB44/27-2001. 颗粒物; 120; 1.45*; 5.95*; 1.0. 注：项目废气排气筒高度不能满足《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)标准中“排气筒高度应高出周围的200m半径范围的建筑5m以上”的规定，应按其高度对应的排放速率限值的50%执行。 - 厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目主要外排污水为生活污水，本项目属于园洲镇第四污水处理厂纳污范围，生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后，通过市政污水管网进入园洲镇第四污水处理厂处理，处理达标后排入新村排渠，然后汇入沙河，园洲镇第四污水处理厂尾水中氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准，具体排放限值详见下表。 - 园洲镇第四污水处理厂接管标准和尾水出水指标 单位：mg/L 污染物; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油. (DB44/26-2001)第二时段三级标准; ≤500; ≤300; ≤400; --; --; ≤100. （GB18918-2002）一级A标准; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤1. （DB44/26-2001）中城镇二级污水处理厂第二时段一级标准; ≤40; ≤20; ≤20; ≤10; ≤0.5; ≤10. （GB3838-2002）Ⅴ类标准; —; —; —; ≤2; ≤0.4; /. 园洲镇第四污水处理厂出水标准; ≤40; ≤10; ≤10; ≤2; 0.4; ≤1. 3、噪声 本项目所在区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 4、固废 一般工业固体废物的临时贮存和管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 按达标排放的原则，提出本项目污染物排放总量控制指标建议如下表： - 项目污染物总量控制指标 ## 污染物; ## 要素; ## 排放量; ## 总量控制量; ## 说明. ## 有组织; ## 无组织. ## 生活污水; ## 废水量; ## 7812t/a; ## 7812t/a; ## 纳入园洲镇第四污水处理厂的总量中进行控制. ## CODCr; ## 0.312t/a; ## 0.312t/a. ## NH3-N; ## 0.016t/a; ## 0.016t/a. ## 废气; ## 挥发性有机物; ## 0.421t/a; ## 0.176t/a; ## 0.597t/a; ## /. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 根据现场勘踏，项目厂房已建成，其他附属设施已经建成，施工期仅需进行设备安装及调试，施工期环境影响不明显。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气源强 本项目的废气污染物主要是粘片工序产生的有机废气、颗粒物（锡及其化合物），固化、点胶工序产生的有机废气。 - 废气污染物源强核算结果一览表 （单位:废气量：m3/h；浓度：mg/m3；收集量、排放量：t/a；速率：kg/h） 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况; 排放口编号. 产生量; 产生 速率; 产生浓度; 处理能力; 收集效率; 治理工艺; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 厂房A粘片; 颗粒物; 有组织; 0.00036; 0.00015; 0.005; 30000; 60%; 喷淋塔+干式除雾器+两级活性炭吸附; 40%; 是; 0.000216; 0.00009; 0.003; DA001. 无组织; 0.00024; 0.0001; /; 0.00024; 0.0001; /; /. 锡及其化合物; 有组织; 0.00033; 0.00014; 0.0047; 60%; 40%; 是; 0.000198; 0.000084; 0.00282; DA001. 无组织; 0.00022; 0.00009; /; 0.00022; 0.00009; /; /. 厂房A塑封固化、点胶; TVOC; 有组织; 0.702036; 0.29256; 9.752; 88.9%; 70%; 是; 0.210611; 0.08777; 2.9256; DA001. 无组织; 0.088024; 0.036707; /; 0.088024; 0.036707; /; /. 厂房B粘片; 颗粒物; 有组织; 0.00036; 0.00015; 0.005; 30000; 60%; 喷淋塔+干式除雾器+两级活性炭吸附; 40%; 是; 0.000216; 0.00009; 0.003; DA002. 无组织; 0.00024; 0.0001; /; 0.00024; 0.0001; /; /. 锡及其化合物; 有组织; 0.00033; 0.00014; 0.0047; 60%; 40%; 是; 0.000198; 0.000084; 0.00282; DA002. 无组织; 0.00022; 0.0009; /; 0.00022; 0.0009; /; /. 厂房B塑封固化; TVOC; 有组织; 0.702; 0.2925; 9.75; 88.9%; 70%; 是; 0.2106; 0.08775; 2.925; DA002. 无组织; 0.088; 0.0367; /; 0.088; 0.0367; /; /. |

| 运营期环境影响和保护措施 | ①颗粒物（锡及其化合物） 项目粘片工序使用锡膏和锡丝，会产生颗粒物，颗粒物的产物系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中38-40电子电气行业系数手册表，其中附件3行业特殊工段实用性说明第（11）条规定：“贴片”“点焊”使用本手册的“手工焊”工艺核算，无铅焊料手工焊过程颗粒物产生量为0.4023g/kg焊料，项目锡膏和锡丝总用量2.86t/a，项目粘片工序年工作2400h，则项目粘片过程颗粒物产生量为0.0012t/a，产生速率为0.0005kg/h；项目锡丝中锡含量为97.2%-98.3%，锡膏的金属成分中锡含量＞95.3%，因此，本项目粘片过程产生的颗粒物中锡及其化合物按95%计，则项目粘片过程锡及其化合物产生量为0.0011t/a，产生速率0.00046 kg/h。 ②TVOC 项目粘片工序使用的锡膏和锡丝中含有松香和助焊剂，使用时受热会产生一定量的有机废气，根据建设单位提供的资料，锡丝中松香含量为1.2-1.9%， 锡膏中助焊剂含量为11.5%，因此，粘片时锡丝的VOCs产生率按1.9%计，锡膏的VOCs产生率按11.5%计，项目锡丝使用量2.8t/a，锡膏使用量0.06t/a，则粘片工序TVOC产生量约0.060t/a，项目粘片工序年工作2400h，产生速率为0.025kg/h。 项目塑封工序使用的塑封材料主要成分为：熔融硅微粉≤80%、环氧树脂1≤10%、环氧树脂2≤10%、酚醛树脂1≤10%、酚醛树脂2≤10%、炭黑≤0.8%、卡拉巴蜡≤0.8%、三苯基氧化膦≤1.0%、硅烷助剂≤1.0%、促进剂≤0.5%，其中含有的树脂等成分固化时受热熔融会产生一定量的有机废气，本项目塑封固化温度约175℃，低于环氧树脂热分解温度300℃，同时低于酚醛树脂热分解温度340~360℃，在此温度下会有少量未聚合的单体挥发出来，参考《浙江省重点行业VOCS 污染源排放量计算方法（1.1 版）》（浙江省环境保护科学设计研究院、浙江环科环境研究院有限公司）中塑料制品行业排放系数法，其他塑料制品排放系数为2.368kg/t原料，企业塑封料的年耗量为1600t/a，其中环氧树脂和酚醛树脂最大占比为40%，则塑封固化工序TVOC的产生量为1.52t/a，项目塑封固化工序年工作2400h，产生速率为0.633kg/h。 本项目点胶工序使用少量的环氧树脂胶，会产生少量的有机废气。项目环氧树脂胶使用量为0.01t/a，根据其VOCs检测报告（附件5），其VOCs含量为6g/kg，则点胶过程TVOC产生量为0.00006t/a，项目点胶工序年工作600h，产生速率为0.0001kg/h。 ③废气收集处理措施 本项目厂房A、厂房B均设有粘片、塑封固化工序，两栋厂房内粘片、塑封固化工序废气源强本环评按平均分配计。 本项目塑封在密闭的塑封压机内进行，固化在密闭的烤箱内进行，每台塑封压机和烤箱上设有1个排气口，排气口直接与废气收集管相连。 厂房A：建设单位拟在粘片、点胶工位设置集气罩，将粘片、点胶废气收集后与集气管收集的塑封固化废气一起引至“喷淋塔+干式除雾器+两级活性炭吸附装置”处理后引至楼顶经DA001排气筒高空排放，排放高度约25米。 厂房B：建设单位拟在粘片工位设置集气罩，将粘片废气收集后与集气管收集的塑封固化废气一起引至“喷淋塔+干式除雾器+两级活性炭吸附装置”处理后引至楼顶经DA002排气筒高空排放，排放高度约15米。 本项目采用通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）的包围型集气罩，敞开面控制风速0.5m/s，参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》，采用上述集气设备，废气收集效率约60%。 项目塑封压机和烤箱为全密封设备，设备有固定排放管(或口)直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》，塑封固化废气收集效率约90%。 - 项目废气收集情况一览表 产污工序; 工序位置; 产生量（t/a）; 收集效率; 收集量（t/a）; 对应排气筒. 颗粒物; 锡及其化合物; TVOC; 颗粒物; 锡及其化合物; TVOC. 粘片; 厂房A二楼、三楼; 0.0006; 0.00055; 0.030; 60%; 0.00036; 0.00033; 0.018; DA001. 点胶; 厂房A一楼; /; /; 0.00006; 60%; /; /; 0.000036. 塑封固化; 厂房A一楼; /; /; 0.76; 90%; /; /; 0.684. 合计; 0.0006; 0.00055; 0.79006; /; 0.00036; 0.00033; 0.702036; /. 粘片; 厂房B; 0.0006; 0.00055; 0.030; 60%; 0.00036; 0.00033; 0.018; DA002. 塑封固化; 厂房B; /; /; 0.76; 90%; /; /; 0.684. 合计; 0.0006; 0.00055; 0.79; /; 0.00036; 0.00033; 0.702; /. 根据《环保设备设计手册——大气污染控制设备》（周兴求 叶代启）中上部集气罩风量确定计算公式：Q=3600kLHVx（m3/h）。 其中： L---集气罩口敞开面的周长，m；H---罩口至污染源距离，m；Vx---污染源边缘控制风速，m/s；k---安全系数，一般取k=1.4。 - 项目DA001排气筒风机风量设计参数表 废气收集设施; 设置位置; 罩口敞开面周长（m）; 罩口至污染源距离（m）; 控制风速（m/s）; 安全系数k; 集气设施数量（个）; 所需风量（m3/h）. 集气罩; 粘片机; 1.6; 0.2; 0.5; 1.4; 34; 27417.6. 点胶机; 1.2; 0.2; 0.5; 1.4; 2; 1209.6. 合计; 28627.2. 废气收集设施; 设置位置; 排气口内径（m）; 集气口风速（m/s）; 数量（根）; 所需风量（m3/h）. 集气管; 塑封压机; 0.1; 2; 15; 848.2. 烤箱; 0.1; 2; 6; 339.3. 合计; 1187.5. 由上表可知，本项目厂房A废气收集系统所需集气风量约为28627.2+1187.5=29814.7m3/h，考虑风量损失，该套废气处理设施风机设计风量取30000m3/h。 - 项目DA002排气筒风机风量设计参数表 废气收集设施; 设置位置; 罩口敞开面周长（m）; 罩口至污染源距离（m）; 控制风速（m/s）; 安全系数k; 集气设施数量（个）; 所需风量（m3/h）. 集气罩; 粘片机; 1.6; 0.2; 0.5; 1.4; 34; 27417.6. 废气收集设施; 设置位置; 排气口内径（m）; 集气口风速（m/s）; 数量（根）; 所需风量（m3/h）. 集气管; 塑封压机; 0.1; 2; 15; 848.2. 烤箱; 0.1; 2; 6; 339.3. 合计; 1187.5. 由上表可知，本项目厂房B废气收集系统所需集气风量约为27417.6+1187.5=28605.12m3/h，考虑风量损失，该套废气处理设施风机设计风量取30000m3/h。 根据《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编），喷淋塔对颗粒物去除效率约40%；根据《深圳市典型行业工艺废气排污量核算方法（试行）》表6挥发性有机物治理设施及达标要求，活性炭吸附治理效率为70%。 综上所述，经处理后，项目废气排放情况如下表所示。 排气筒; 污染物; 产生情况; 收集情况. 产生量 t/a; 收集量 t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度 mg/m3. DA001; 颗粒物; 0.0006; 0.00036; 0.00015; 0.005. 锡及其化合物; 0.00055; 0.00033; 0.00014; 0.0047. TVOC; 0.79006; 0.702036; 0.29256; 9.752. DA002; 颗粒物; 0.0006; 0.00036; 0.00015; 0.005. 锡及其化合物; 0.00055; 0.00033; 0.00014; 0.0047. TVOC; 0.79; 0.702; 0.2925; 9.75. 排气筒; 污染物; 无组织排放情况; 有组织排放情况. 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3. DA001; 颗粒物; 0.00024; 0.0001; 0.000216; 0.00009; 0.003. 锡及其化合物; 0.00022; 0.00009; 0.000198; 0.000084; 0.00282. TVOC; 0.088024; 0.036707; 0.210611; 0.08777; 2.9256. DA002; 颗粒物; 0.00024; 0.0001; 0.000216; 0.00009; 0.003. 锡及其化合物; 0.00022; 0.0009; 0.000198; 0.000084; 0.00282. TVOC; 0.088; 0.0367; 0.2106; 0.08775; 2.925. （2）排放口情况 - 项目排气筒基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 烟气流速（m/s）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 厂房A废气排放口; 颗粒物、锡及其化合物、TVOC; E 113.98394°; N 23.16557°; 25; 0.8; 16.6; 25. DA002; 厂房B废气排放口; 颗粒物、锡及其化合物、TVOC; E 113.98374°; N 23.16604°; 15; 0.8; 16.6; 25. （3）监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号），本项目属于登记管理类排污单位，参照《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办[2021]43号），项目运营期废气监测要求如下 - 废气污染物监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准名称; 排放限值mg/m3. DA001排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准; 120. 锡及其化合物; 1次/年; 8.5. TVOC; 1次/年; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1; 100. NMHC; 1次/年; 80. DA002排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准; 120. 锡及其化合物; 1次/年; 8.5. TVOC; 1次/年; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1; 100. NMHC; 1次/年; 80. 项目厂界上风向1个点，下风向三个点，风向根据监测当天风向而定; VOCs; 1次/年; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值; 2.0. 锡及其化合物; 1次/年; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监控浓度限值; 0.24. 颗粒物; 1次/年; 1.0. 厂内; NMHC; 1次/年; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3; 6（1h平均浓度值）；20（一次浓度值）. （4）非正常工况分析 根据建设单位提供的信息，项目设备开车时同步开启配套污染治理设施，因此，项目开车、停车时不涉及废气非正常排放，建设项目废气涉及到的非正常排放主要是废气处理设施发生故障，考虑下列情况： ①DA001排气筒考虑处理设施故障，达不到设计的去除效率，项目考虑非正常排放是对废气的去除效率下降为20%。 ②DA002排气筒考虑处理设施故障，达不到设计的去除效率，项目考虑非正常排放是对废气的去除效率下降为20%。 出现以上事故后，企业通过采取及时、有效的应对措施，一般可控制在1h 内恢复正常，因此按 1h 进行事故排放源强估算，建设项目非正常排放源强见下表。 - 项目污染源（有组织）排放一览表（非正常工况） 排气筒编号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/(kg/h); 非正常排放浓度/(mg/m3); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 粘片、塑封固化、点胶; 废气治理设施失效，处理效率下降为20%; 颗粒物; 0.00012; 0.004; 1; 1; 停机检修. 锡及其化合物; 0.00011; 0.0038; 1; 1; 停机检修. TVOC; 0.2340; 7.801; 1; 1; 停机检修. DA002; 粘片、塑封固化; 废气治理设施失效，处理效率下降为20%; 颗粒物; 0.00012; 0.004; 1; 1; 停机检修. 锡及其化合物; 0.00011; 0.0038; 1; 1; 停机检修. TVOC; 0.234; 7.8; 1; 1; 停机检修. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒颗粒物、锡及其化合物和TVOC的排放浓度均未超标，DA002排气筒颗粒物、锡及其化合物和TVOC的排放浓度均未超标，但较正常工况显著增大。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 （5）废气污染防治技术可行性分析 本项目产生的有机废气（TVOC）采用两级活性炭吸附设施处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）表B.1电子工业排污单位废气防治可行技术参考表，挥发性有机物采用活性炭吸附法为可行技术。 项目颗粒物采用喷淋塔处理，喷淋塔除尘装置原理：它是使含尘气体与水密切接触，利用水滴和颗粒的惯性碰撞或者利用水和粉尘的充分混合作用及其他作用捕集颗粒或使颗粒增大或留于固定容器内达到水和粉尘分离效果的装置。本项目颗粒物产生量很小，通过喷淋塔塔处理后均可达标排放，因此该废气污染防治技术可行。 图5 喷淋塔塔结构示意图 （6）废气排放环境影响分析 本项目评价区域环境质量现状良好，各六项基本污染物和特征污染物TSP的环境质量现状均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，区域内大气环境质量良好。 厂房A废气：建设单位拟在粘片、点胶工位设置集气罩，将粘片、点胶废气收集后与集气管收集的塑封固化废气一起引至“喷淋塔+干式除雾器+两级活性炭吸附装置”处理后引至楼顶经DA001排气筒高空排放，排放高度约25米。经处理后，项目DA001排气筒颗粒物排放量为0.000216t/a，排放速率为0.00009kg/h，排放浓度为0.003mg/m3，锡及其化合物排放量为0.000198t/a，排放速率为0.000084kg/h，排放浓度为0.00284mg/m3，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准的要求，对周边大气环境影响不大；TVOC排放量为0.210611t/a，排放速率为0.08777kg/h，排放浓度为2.926mg/m3，可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1的要求，对周边大气环境影响不大。未收集的颗粒物无组织排放量为0.00024t/a，排放速率为0.0001kg/h，锡及其化合物物无组织排放量为0.00022t/a，排放速率为0.00009kg/h，通过加强车间通风，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监控浓度限值的要求，不会对周围空气环境产生明显影响。未收集的TVOC无组织排放量为0.088024t/a，排放速率为0.03671kg/h，通过加强车间通风，可达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3的要求，不会对周围空气环境产生明显影响。 厂房B废气：建设单位拟在粘片工位设置集气罩，将粘片废气收集后与集气管收集的塑封固化废气一起引至“喷淋塔+干式除雾器+两级活性炭吸附装置”处理后引至楼顶经DA002排气筒高空排放，排放高度约15米。经处理后，项目DA002排气筒颗粒物排放量为0.000216t/a，排放速率为0.00009kg/h，排放浓度为0.003mg/m3，锡及其化合物排放量为0.000198t/a，排放速率为0.000084kg/h，排放浓度为0.00284mg/m3，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准的要求，对周边大气环境影响不大；TVOC排放量为0.2106t/a，排放速率为0.08775kg/h，排放浓度为2.925mg/m3，可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1的要求，对周边大气环境影响不大。未收集的颗粒物无组织排放量为0.00024t/a，排放速率为0.0001kg/h，锡及其化合物物无组织排放量为0.00022t/a，排放速率为0.00009kg/h，通过加强车间通风，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监控浓度限值的要求，不会对周围空气环境产生明显影响。未收集的TVOC无组织排放量为0.088t/a，排放速率为0.0367kg/h，通过加强车间通风，可达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3的要求，不会对周围空气环境产生明显影响。 综上所述，项目位于环境空气质量达标区，采取的废气污染防治措施可行，大气污染物排放满足相关排放标准要求，对周边大气环境影响不大。 （7）卫生防护距离 ①主要特征大气有害物质 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，考虑对人体健康损害的毒性特点，选取特征大气有害物质，本项目无组织排放的废气主要有颗粒物和TVOC，TVOC的环境标准限值参照执行《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值”中8小时均值的2倍：1.2 mg/m3，TSP的环境标准限值取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准中TSP 24小时均值的3倍：0.9 mg/m3，本项目共有厂房A和厂房B两个无组织排放单元，各污染物等标排放量如下表所示。 - 项目主要污染物等标排放量表 无组织排放单元; 污染物; 无组织排放量Qc（kg/h）; 标准限值Cm （mg/m³）; 等标排放量Qc/Cm （m³/ h）; 等标排 放量差值; 主要特征大气有害物质. 厂房A; TVOC; 0.03671; 1.2; 30583.3; >10%; TVOC. TSP; 0.0001; 0.9; 111.11. 厂房B; TVOC; 0.0367; 1.2; 30583.3; >10%; TVOC. TSP; 0.0001; 0.9; 111.1. 本项目厂房A无组织排放存在两种污染物（TVOC、TSP），基于单个污染物的等标排放量计算结果，项目有毒有害污染物的等标排放量相差大于10%，优先选择等标排放量最大的污染物作为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。经计算，本项目厂房A主要特征大气有害物质为TVOC；本项目厂房B无组织排放存在两种污染物（TVOC、TSP），基于单个污染物的等标排放量计算结果，项目有毒有害污染物的等标排放量相差大于10%，优先选择等标排放量最大的污染物作为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。经计算，本项目厂房B主要特征大气有害物质为TVOC。 （2）卫生防护距离初值计算 采用GB/T39499-2020推荐的估算方法进行计算，具体计算公式如下： 式中： Qc大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时(kg/h)； Cm大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； L大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米(m)； r大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米(m)； A、B、C、D卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 - 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业 所在地区 近5年平 均风速m/s; 卫生防护距离L,m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，卫生防护距离L≦1000m，且大气污染源构成类型为Ⅱ类，按上述卫生防护距离初值公式对本项目的卫生防护距离初值进行计算，项目卫生防护距离初值计算参数取值及具体计算结果见下表。 - 本项目卫生防护距离计算参数表 计算系数; 近5年平均风速 （m/s）; 工业企业大气污染源构成类别; A; B; C; D. 2.2; Ⅱ; 470; 0.021; 1.85; 0.84. - 本项目卫生防护距离计算初值 污染源; 污染物; 污染物源强（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 等效半径（m）; 计算结果（m）. 厂房A; TVOC; 0.03671; 1.2; 23.94; 1.244. 厂房B; TVOC; 0.0367; 1.2; 31.51; 0.896. （3）卫生防护距离终值的确定 本项目厂房A卫生防护距离计算初值为1.244米，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）6.1.1的规定：卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m，因此本项目厂房A卫生防护距离为50米。 本项目厂房B卫生防护距离计算初值为0.896米，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）6.1.1的规定：卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m，因此本项目厂房B卫生防护距离为50米。 根据现场踏勘，本项目厂房A和厂房B周边50米范围内均无敏感点，符合卫生防护距离要求。本项目卫生防护距离包络线图见附图6。 2、废水 （1）废水源强 项目主要生产用水为超清清洗用水，根据前文工程分析核算，项目超声清洗用水量为0.34t，项目清洗用水为自来水，无需添加清洗剂，主要目的是除去产品表面少量灰尘，清洗废水中主要污染物为SS，经配套过滤设施过滤处理后循环使用，每天补充损耗约5%，则每天补充新鲜水量约0.017t/d，年补充水量约5.1t/a。 项目超声清洗用水约20天整体更换1次，年工作300天，年更换15次，更换的超声清洗废水约5.1t/a，委托有资质单位处理，不外排。 项目废气收集后经“喷淋塔+干式除雾器+两级活性炭吸附”装置处理，项目共设置2个喷淋塔，单个喷淋塔储水量为2m3，则喷淋塔总储水量为4m3。喷淋塔塔用水对水质要求不高，项目喷淋塔水箱设置过滤设施，喷淋塔用水经过滤除渣后可循环使用，单个喷淋塔循环水量约5m3/h，项目日开工8小时，则每日循环水量约 80m3/d，由于蒸发损耗及废气带走，每天需补充新鲜水，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）3.11.14，补充水量应按储水量的1~2%计算，本项目取2%，则每日补充水量约0.08m3，年工作 300天，年补充水量24m3。喷淋塔用水循环使用，不外排，喷淋塔沉渣定期打捞交专业回收单位回收处理。 项目主要外排废水为员工生活污水，项目员工186人，均在项目内食宿，年工作日300d，根据《关于调整城市规模划分标准的通知》（国发〔2014〕51号），项目所在行政区惠州市常住人口为604.29万人，属于特大城市，员工生活用水量参照《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）， “特大城市-城镇居民”生活用水量175L/（人·d）计，则本项目员工生活用水量为32.55m3/d，9765m3/a（以300天计算）。排污系数为0.8，因此员工生活污水排放量为7812m3/a，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、总磷、总氮、氨氮和动植物油，生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后，经市政污水管网排入园洲镇第四污水处理厂处理达标后排入新村排渠，然后汇入沙河，园洲镇第四污水处理厂尾水中氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）其中的《生活污染源产排污系数手册》，项目废水污染物源强核算见下表。 - 项目污水产排一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 排放形式; 污染物排放. 废水产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 是否为可行技术; 废水排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 员工工作生活; 生活污水; CODCr; 7812; 285; 2.226; 三级化粪池、隔油隔渣池; 是; 间接排放; 7812; 40; 0.312. BOD5; 160; 1.250; 10; 0.078. SS; 150; 1.172; 10; 0.078. TN; 40; 0.312; 15; 0.117. TP; 4; 0.031; 0.4; 0.003. NH3-N; 28; 0.219; 2.0; 0.016. 动植物油; 80; 0.625; 1.0; 0.008. （2）排放口情况 项目主要外排废水为员工生活污水，属于间接排放，项目间接排放口基本情况如下表所示。 - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口 地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理设施信息. 名称; 污染物种类; 国建或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; E 113.98366° N 23.16645°; 0.7812; 进入城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 无固定时段; 园洲镇第四污水处理厂; SS; 10. BOD5; 10. CODCr; 40. TN; 15. TP; 0.4. 氨氮; 2.0. 动植物油; 1.0. （3）监测要求 本项目外废水主要为生活污水，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）7.3.2.3 的规定：单独排向市政污水处理厂的生活污水不要求开展自行监测。 （4）废水污染防治措施可行性分析析 项目生活污水来自厂区日常运行，属于典型的城市生活用水，主要污染物成分为SS、BOD5、CODCr、氨氮、总氮、总磷等，参考惠州市其他类似污水的处理效果，普通生活污水经常规三级化粪池预处理，食堂含油污水经隔油隔渣池预处理后，出水水质能满足园洲镇第四污水处理厂的接管要求。 （5）依托可行性分析 园洲镇第四污水处理厂位于位于惠州市博罗县园洲镇新村，首期处理规模10000立方米/日，远期为30000立方米/日，总投资约 4132.80万元。采用“A2O+曝气生物滤池”工艺处理污水，具体工艺如下图所示。 图6 园洲镇第四污水处理厂污水处理工艺流程图 经处理后，园洲镇第四污水处理厂尾水中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，经处理达标后尾水排入园洲中园洲新村排渠，然后汇入沙河，最终排入东江。园洲镇第四污水处理厂建成后极大地改善了周围水环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。 项目生活污水污染物种类与污水厂处理的污染物种类相似，日污水排放量（26.04m3/d）仅占污水厂剩余处理量（约为5000m3/d）的0.52%，且本项目所在区域属于污水厂的污水收集范围，管网现已铺设到项目所在区域，本项目污水管网与市政管网已进行驳接，因此项目生活污水纳入博罗县园洲镇第四生活污水处理厂进行处理的方案是可行的。 综上所述，项目生活污水经化粪池预处理后进入园洲镇第四污水处理厂处理后集中排放。项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 3、噪声 （1）源强分析 项目噪声主要由生产设备作业运转时产生，生产设备采取减噪、隔声措施后源强一般降低10-30dB（A）以上，本项目预测降噪值取值为20dB（A），噪声源强见下表： - 项目主要噪声源强一览表 序号; 生产设施名称; 数量（台）; 单台设备噪声级别（1m处）dB（A）; 叠加设备噪声级dB（A）; 降噪 措施; 采取措施后设备噪声源强dB（A）; 工作时间. 厂房A; 划片机; 10; 68; 78; 选用低噪声设备、合理布局、隔声减振，削减量20dB（A）; 58; 昼间8h/d. 粘片机; 34; 65; 75; 55. 焊线机; 34; 68; 78; 58. 塑封压机; 15; 68; 78; 58. 烤箱; 6; 63; 73; 53. 切筋机; 20; 70; 80; 60. 测试打标一体机; 44; 68; 78; 58. 回流焊; 1; 68; 78; 58. 点胶机; 2; 60; 70; 50. 厂房B; 粘片机; 34; 65; 75; 55. 焊线机; 34; 68; 78; 58. 塑封压机; 15; 68; 78; 58. 烤箱; 6; 63; 73; 53. 测试打标一体机; 44; 68; 78; 58. 超声清洗机; 2; 73; 83; 63. （2）噪声防治措施 为减少机械噪声对周围环境的影响，确保项目噪声达标排放，建议建设单位对噪声源采取以下措施： ①维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声； ②合理布设生产车间，使强噪声设备远离车间边界，这样可通过车间阻挡噪声传播，尽量把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响； ③强噪声设备底座设置防振装置，并设置适当的隔声屏障； ④加强作业管理，减少非正常噪声。生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传。 以上隔声、减振措施可使上述设备的噪声源强下降20dB（A）。 （3）声环境影响分析 固定声源的噪声向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射、吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ③在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： LP2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数； ⑥预测点的预测等效声级（Leq）计算： 式中：Leq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB(A)； Leqb——预测点背景值，dB(A)； ⑦预测值计算采用点声源的半自由声场几何发散衰减公式： 式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m；r0=1 综上分析，上式可简化为： 通过上述预测模式，在采取措施后预测出项目声源在项目边界处的噪声值，计算结果见下表。 - 在采取措施后本项目噪声在厂界处贡献值的预测结果 边界; 与项目边界距离/m; 车间噪声贡献/dB(A); 执行标准/dB(A). 昼间; 夜间. 项目东侧边界; 项目边界外1m; 49.6; 60; 50. 项目南侧边界; 项目边界外1m; 47.1; 60; 50. 项目西侧边界; 项目边界外1m; 48.8; 60; 50. 项目北侧边界; 项目边界外1m; 47.7; 60; 50. 根据上表预测结果可知，项目生产设备在采取噪声防治措施后，项目边界处噪声贡献值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，项目夜间不生产，且项目周边50米范围内无声环境敏感点，因此项目车间噪声在采取了噪声防治措施后对周围声环境及环境敏感点影响较小。 （4）监测要求 - 噪声监测一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准; 排放限值. 东、南、西、北厂界; Leq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A）. 4、固体废物 （1）产生和处置情况 项目运营期产生的固体废弃物包括员工生活垃圾、一般固废及危险废物。 员工生活垃圾 本项目员工186人，均在项目内食宿，生活垃圾取1.0kg/d·人，则员工生活垃圾产生量为55.8t/a。生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运。 一般固废 硅屑：项目划片过程会产生少量硅屑，产生量约0.005t/a，收集后交由专业回收公司回收处理。 塑封废料：项目塑封过程会产生少量塑封废料，产生量约2t/a，，收集后交由专业回收公司回收处理。 废次品：根据建设单位提供的资料，废次品产生量约0.5t/a，收集后交由专业回收公司回收处理。 废包装材料：项目原料使用和成品包装过程会产生一定量的废包装材料，根据建设单位提供的资料，废包装材料产生量约0.5t/a，收集后交由专业回收公司回收处理。 危险废物 废活性炭：本项目废气采用“喷淋塔+干式除雾器+两级活性炭吸附”装置处理，会产生一定量的废活性炭，根据前文分析，项目生产过程有机废气总去除量为0.983t/a，项目拟采用蜂窝状活性炭，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》，蜂窝状活性炭吸附比例为20%，则项目有机废气治理所需活性炭理论量约4.92t/a，则废活性炭产生量约5.90t/a（活性炭量+吸附的有机废气量），废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-039-49），委托有资质单位处置。 废化学品包装桶：本项目锡膏、环氧树脂胶等化学品在使用过程中会产生一定量的废包装桶，根据建设单位提供的资料，废化学品包装桶产生量约0.1t/a，属于危险废物，危废编号（HW49其他废物，900-041-49），收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 根据《国家危险废物名录》（2021年版）和《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），项目固体废物产生和处置情况汇总如下表所示。 - 项目固废一览表 序号; 产生环节; 废物名称; 废物属性; 产生量 （t/a）; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险 特性; 贮存方式; 处理方式. 1; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 55.8; 固态; 纸、塑料等; /; /; 生活垃圾堆放点; 交由环卫部门统一清运. 2; 划片; 硅屑; 一般工业固体废物（397-999-99）; 0.005; 固态; 塑料; /; /; 胶袋; 交由专业回收公司回收处理. 3; 原料使用、成品包装; 包装废物; 一般工业固体废物（397-999-07）; 0.5; 固态; 塑料、绳; /; /; 胶袋. 4; 检测; 废次品; 一般工业固体废物（397-999-99）; 0.5; 固态; 芯片; /; /; 胶袋. 6; 塑封; 塑封废料; 一般工业固体废物（397-999-06）; 2; 固态; 金属; /; /; 胶袋. 7; 有机废气处理; 废活性炭; 危险废物（HW49-900-039-49）; 5.90; 固态; 炭、有机废气; 有机废气; T; 密封胶袋; 交由有资质单位处理. 8; 化学品使用; 废化学品包装桶; 危险废物（HW49-900-041-49）; 0.1; 固态; 化学品、塑料; 化学品; T/In. 注：T指毒性，I指易燃性，In指感染性。 2、管理情况 1）生活垃圾 生活垃圾主要成份是废纸、布类、皮革、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料等。生活垃圾按照指定地点堆放，每日由环卫部门清理运走，并对堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫。 2）一般工业固废 项目生产过程中产生的一般工业固体废物主要为边角料、次品及包装废物和收集的粉尘，交由专业回收单位回收利用，建设单位在厂内设置有专门的存放区进行临时存放。 厂内一般固废临时贮存应注意： A、对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 B、加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染。 3）危险废物 项目运营期间产生的危险废物主要为废活性炭、废化学品包装桶，交由有资质单位处置。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废间; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 厂房B北; 5m2; 密封胶袋; 3t; 3个月. 废化学品包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 密封胶袋; 0.1t; 1年. 项目危险废物经收集后交由有危险废物回收处理资质的单位外运处理。建设单位应委托具有相应资质的运输单位和利用处置经营单位，签订委托合同，依法委托运输、利用处置危险废物。在委托时，应详细核实运输单位、车辆、驾驶员及押运员的资质，并根据废物特性，选择运输工具，严防二次污染；应详细核实经营单位资质，严禁委托不具资质或资质不符的单位处置。转移前，产生单位应制定转移计划，向环保主管部门报备并领取联单；转移后，应按照转移实际，做到一转移一联单，并及时向环保主管部门提交转移联单，联单保存应在五年以上。 加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的帐目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 危险废物的运输和贮存注意事项如下： A、贮存 项目生产过程中将产生一定量的危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求进行分类收集后置于专用桶中，暂存放在项目的危险废物暂存间内。同时该危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及2013年修改单要求进行。 B、运输 项目产生的危险废物，拟交由有资质单位回收处理，由处理单位派专用车辆定期上门接收，运输至资质单位废物处理场进行处理。 C、处置 项目产生的危险废物交由有资质单位根据各危险废物的性质进行无害化处置。环评针对危险废物的储存提出项目设置的危险废物临时堆放间需满足以下要求： ①基础必须防渗，防渗层必须为砼结构，或至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少为2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物临时堆放场内。 ⑧危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 ⑩项目危险废物用密闭容器储存在危险废物暂存区内，并在相应的储存区域内设置围堰。 经采用上述措施后，本项目产生的固体废物对周围环境基本无影响。 五、地下水、土壤 地下水污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成；土壤污染主要由大气沉降、地面漫流、垂直入渗等。项目主要从事半导体分立器件的生产，项目场地内均进行了硬底化处理，不与土壤直接接触，故本项目不存在土壤污染途径。 本项目用水来自市政供水，不取用地下水，不会造成水位下降。员工生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，禁止采用渗井、渗坑等方式排放，不会因废水排放引起地下水水位、水量变化，故本项目不存在地下水污染途径。 综上，本项目不存在地下水和土壤污染途径，建成后对地下水、土壤基本无影响。 六、环境风险 1、环境风险识别 1）物质危险性识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的表1、2以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，项目生产过程涉及的危险物质主要有锡膏、环氧树脂胶，根据其最大储存量及临界量计算Q值。 - 项目Q值计算 序号; 风险物质名称; 年用量（t）; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 锡膏; 0.06; 0.005; 200; 0.000025. 2; 环氧树脂胶; 0.01; 0.0005; 200; 0.0000025. 合计; 0.0000275. 由上表可知，项目危险物质数量与临界量比值Q小于1，项目环境风险潜势等级为Ⅰ级，因此，项目环境风险评价工作等级为简单分析。 2）生产系统危险性识别 项目所用的原辅材料和产品均属于可燃物质，相应的原料仓库和成品仓库存在火灾等风险。 3）环境风险类型及危害分析 本项目涉及的环境风险类型为火灾事故下引发的伴生/次生污染物排放以及废气处理设施故障。 ①厂区火灾：项目原料和产品均属于可燃物质，当发生火灾事故时，由于火灾产生的颗粒物会飞扬，气体排放随风向外扩散，在不利风向时，周围是企业及员工及村庄等均会受到不同程度的影响，另外，在火灾、爆炸的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废液含有大量的石油类，若直接通过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度的消防排水势必对水体造成不利的影响，进入污水厂则可能因冲击负荷过大，造成污水厂处理设施的停运，导致严重污染环境的后果。 ②废气处理设施故障：项目废气处理设施出现故障，将导致废气未经处理直接排入到大气中，对环境空气造成影响。 2、环境风险防范措施及应急要求 针对本项目可能的环境风险，提出以下防范措施和事故应急措施： 1）风险防范措施 ①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的环境风险教育，杜绝工作失误造成的事故； ②在车间和仓库明显位置张贴禁用明火的告示，并对地面进行硬底化，墙体设置围堰。 ③设置移动式式泡沫灭火器和消防沙箱，车间设置缓坡，危废间设置围堰； ④危险废物在运输和装卸时，应轻拿轻放，防止撞击； ⑤雨污分流，雨污排放口设置闸门，在发生泄漏等环境风险事故时，要立即关闭闸门，并配备沙袋，发生火灾事故时，利用沙袋和厂区围墙形成围堰堵截消防废水，防止泄漏的物质和消防废水流入地表水体； ⑥在危废仓库四周设置地沟避免泄漏物料流入水体，泄漏的物料经收集后作为废液送至相应委外单位处理，收集的消防废水委托有处理能力的单位处理； ⑦当废气净化装置风机故障时，部门人员立即开启备用风机，保证废气净化装置正常运作，防止超标废气排放，同时组织相关人员对风机进行维修或更换； ⑧对于废气处理设施所有的易损部件（如皮带、轴承）等，废气处理设施负责人要及时委托采购人员购买备用件，一旦发生损坏及时更换。 2）事故应急措施 ①建设单位制定详细、可行的事故应急预案，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即采取合理的事故应急处理措施，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作； ②生产车间及仓库内应配备灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ③在仓库地面铺设防渗防腐材料，一旦发生泄漏事故时，避免泄漏物质下渗，同时应立即切断一切火源，对原料间喷施泡沫覆盖泄漏物，降低蒸汽危害，并尽快封堵泄漏源； ④事故处理完毕后应采用防爆泵将泄漏液转移至槽车或专用的收集容器内，交相关处理单位处置。 3、分析结论 本项目环境风险等级较低，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。建设单位应编制突发环境事件应急预案，一旦发生事故，建设单位应立即执行采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001厂房A废弃排放口/粘片、点胶、塑封固化 | 颗粒物、锡及其化合物 | 粘片、点胶废气经集气罩收集后与集气管收集的塑封固化废气一起引至“喷淋塔+干式除雾器+两级活性炭吸附装置”处理后高空排放 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  |  | TVOC |  | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1 |
|  | DA002厂房B废气排放口/粘片、塑封固化 | 颗粒物、锡及其化合物 | 粘片废气经集气罩收集后与集气管收集的塑封固化废气一起引至“喷淋塔+干式除雾器+两级活性炭吸附装置”处理后高空排放 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  |  | TVOC |  | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1 |
|  | 厂界无组织 | VOCs | 加强车间密闭 | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值 |
|  |  | 颗粒物 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 | 加强车间密闭 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3 |
| 地表水环境 | DW001生活污水排放口 | CODCr、BOD5、SS NH3-N 动植物油 | 经三级化粪池、隔油隔渣池预处理后通过市政污水管网排入园洲镇第四污水处理厂处理 | 氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值 |
| 声环境 | 生产设备 | 机械噪声 | 隔音、消音、安装减振垫、合理布局等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 硅屑、废次品、塑封废料和包装废物分类收集后交由专业回收公司回收处理，废包装桶、废活性炭委托有资质单位处置，员工生活垃圾交由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 强化防火主观意识，建立健全防火安全规章制度并严格执行，消除着火源。防范火灾环境事故的发生。强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育；定期检查安全消防设施的完好性，确保其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用；仓库和危废暂存间设置围堰，定期维护废气治理设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，项目性质与周边环境功能区划相符，符合规划布局要求，选址合理可行。建设项目应认真执行环保“三同时”管理规定，把项目对环境的影响控制在最低限度。建设单位只要严格执行环保管理相关规定，落实本环评提出的各项环保措施，严格执行“三同时”制度，在确保环保设施正常运转和污染物稳定达标排放的前期下，则项目的建设将不会对周围环境造成明显的影响，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。 建设单位须严格遵守环保“三同时”制度，各项治理措施需经验收合格后，方可正式投入使用。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0 | 0.597 | +0.597 |
|  | 锡及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0.000836 | 0 | 0.000836 | +0.000836 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.000912 | 0 | 0.000912 | +0.000912 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 7812 | 0 | 7812 | +7812 |
|  | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0.312 | +0.312 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | +0.016 |
| 一般工业 固体废物 | 硅屑 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | +0.005 |
|  | 包装废物 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废次品 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 塑封废料 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | +2.0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 5.90 | +5.90 |
|  | 废化学品包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 55.8 | +55.8 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①