# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：惠州市利源电子科技有限公司建设项目

建设单位（盖章）：惠州市利源电子科技有限公司

编制日期：             2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 惠州市利源电子科技有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李道喜 | 联系方式 | / |
| 建设地点 |  | 广东 省 惠州 市 博罗 县 龙溪 街道 宫庭村委会第十二村民小组鱼龟湖 |  |  |
| 地理坐标 |  | （E 114 度 6 分 26.863 秒，N 23 度 6 分 25.209 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3985电子专用材料制造C2919其他橡胶制品制造 | 建设项目 行业类别 | - 电子元件及电子专用材料制造398 - 52.橡胶制品业291 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 200.00 | 环保投资（万元） | 20.00 |
| 环保投资占比（%） |  | 10.0 | 施工工期 | - |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 600 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《惠州市人民政府关于印发惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（惠府〔2021〕23 号）、《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》的相符性分析 （1） 生态保护红线 项目的选址位于博罗县龙溪街道宫庭村委会第十二村民小组鱼龟湖，根据博罗县三线一单文件的表3.3-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）图7生态空间最终划定情况，本项目所在地及其周边没有生态保护红线划定所关注的特殊重要生态功能区，不在生态保护红线、一般生态空间范围内，为生态空间一般管控区。 （2）环境质量底线 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》表5.4-2和及《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图14博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况，本项目属于大气环境高排放重点管控区，本项目未生产和使用高挥发性有机物原辅材料，废气经处理设施处理达标后高空排放，符合管控要求。 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》表4.8-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图10博罗县水环境质量底线管控分区划定情况，本项目属于水环境工业污染重点管控区，本项目无生产废水排放，项目符合水环境工业污染重点管控区要求。 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》P88的章节6.1.2到P111的章节6.1.3和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图15博罗县建设用地土壤管控分区划定情况，本项目属于土壤环境一般管控区、不含农用地，项目厂区地面已全部硬底化，园区内未发生过土壤环境污染事件，无重金属排放，已落实好防腐防渗要求，土壤环境质量较好，符合土壤环境一般管控区的管控要求。 （3）资源利用上线 项目从事磁条的生产，主要为生产用水和员工生活用水，本项目不涉及水、土等重点资源高消耗，不会突破资源利用上限。本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 项目的选址位于博罗县龙溪街道宫庭村委会第十二村民小组鱼龟湖，根据《惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》，属于重点管控单元-博罗东江干流重点管控单元，环境管控单元编码：ZH44132220002，具体位置见附图。 表1-1 生态环境准入清单 管控要求; 与项目相关管控要求; 本项目情况. 区域布局管控; 1-1. 【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展先进制造业、高新技术产业、生态旅游等产业。 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。 1-4. 【生态/禁止类】生态保护红线执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的准入要求，红线内自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1-5. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-6. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及罗阳镇东江饮用水水源保护区、潼湖镇东江饮用水水源保护区、龙溪镇东江饮用水水源保护区、东江龙溪新围村饮用水水源保护区、东江龙溪陈屋村饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-7. 【水/禁止类】禁止在东江干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 【加 339 号文一级支流管控 1-8. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 1-13. 【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道和湖库的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 1-1.本项目不属于产业/鼓励引导类。 1-2.本项目不属于农药、铬盐、钛白粉生产项目，不属于稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；不属于造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目；项目不涉及拆船活动。 1-3.项目不属于化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。 1-4、1-5、1-6.项目不在生态保护红线、一般生态空间内，不属于饮用水水源保护区准保护区范围内。 1-7、1-8.项目不涉及废弃物堆放场和处理场、不从事畜禽养殖业。 1-9. 项目不属于油库项目，产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目。 1-10.项目建成后将加强达标排放管理。 1-11、1-12. 项目不排放重金属污染物。 1-13. 项目不在河道和湖库的管理和保护范围内。. 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本项目生产涉及的能源只有电能，无高污染燃料使用，不涉及其他对环境有影响的能源。. 污染物排放管控; 3-1. 【水/限制类】严格控制稿树下水、马嘶河（龙溪水）、江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞等直排东江的排水渠流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-2. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，做好资金保障。 3-3. 【水/限制类】加强流域内涉重金属废水排放企业的管理，减少含重金属废水排放。 3-4. 【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目 VOCs 实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1、3-2.本项目生活污水经三级化粪池预处理后通过市政纳污管网排入博罗县龙溪街道污水处理厂进行处理。污染物总量由污水处理厂分配，不会增加水污染物的排放。 3-3.本项目不涉重金属，无含重金属废水排放。 3-4.项目不涉及农业生产。 3-5.项目涉及VOCs排放，通过“水喷淋洗涤氧化+干式过滤器+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”对废气进行收集处理，对项目VOCs排放量进行控制。 3-6.本项目不含重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等的排放。. 环境风险防控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估、水环境预警监测以及水环境应急演练。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 本项目无生产废水排放，项目不生产、储存和使用有毒有害气体，不属于城镇污水处理厂和饮用水水源保护区内，无需建立有毒有害气体环境风险预警体系。. 综上所述，本项目与《惠州市人民政府关于印发惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（惠府〔2021〕23 号）、《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》是相符的。 2、产业政策相符性分析 本项目属于橡胶制品业、电子专用材料制造业，不属于国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年12月30日修改）中的限制类和淘和鼓励类项目汰类，也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止和许可两类事项的项目，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策。 3、项目选址合理性分析 本项目位于博罗县龙溪街道宫庭村委会第十二村民小组鱼龟湖，根据《博罗县龙溪镇土地利用总体规划图（2010-2020 年）》（见附图），项目所在地位于城乡建设用地-允许建设区，项目所在地符合龙溪镇土地利用总体规划和城镇建设总体规划；根据建设单位提供的《房地产权证》（粤房地证字第C6227126号，见附件），项目所在地为工业用地，因此项目用地符合所在地块性质。根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》，本项目所在区域不属于饮用水源保护区范围。项目具有水、电等供应有保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等，综合分析，本项目的选址可行。 4、与环境功能区划相符性分析 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函[2014]188号文）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函[2019]270号文）以及《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案>的批复》（惠府函[2020]317号），本项目所在区域不属于水源保护区，项目外排废水主要为员工生活污水。 根据《博罗县2022年水污染防治攻坚战实施方案》规定，中心排渠水质功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类功能水体；区域空气环境功能区划为二类区，环境空气质量达标；声环境功能区规划为2类区，声环境达标。厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划的要求。该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。则该项目的运营与环境功能区划相符合。 5、与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）、《广东省水污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委 员会公告（第 73 号），2021 年 1 月 1 日实施）规定的相符性分析 （一）根据《关于限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号），严格控制支流污染增量在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 （二）《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）： （1）增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流； （2）符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： ①建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； ②通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； ③流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 （三）对《通知》附件―东江流域包含的主要行政区域‖作适当调整： 惠州市的适用区域调整为除大亚湾经济技术开发区和惠阳沿海区域、惠东沿海区域（稔山镇、吉隆镇、铁涌镇、平海镇、巽寮办事处）之外废水排入东江及其支流的全部范围。 （四）根据《广东省水污染防治第五条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委 员会公告（第 73 号），2021 年 1 月 1 日实施）部分内容： 第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 排污单位执行更加严格的水污染物排放浓度限值或者重点水污染物排放总量控制指标的，应当在排污许可证副本中规定。 禁止企业事业单位和其他生产经营者未依法取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放水污染物。 第二十一条 向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省的规定设置和管理排污口，并按照规定在排污口安装标志牌。 第二十九条 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，按照规定实施清洁生产审核，从源头上减少水污染物的产生。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼碰、炼铵、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产治炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 本项目属于橡胶制品业、电子专用材料制造业，不涉及酸洗、磷化、陶化、电镀等表面处理工序，不属于上述禁止及暂停审批的行业和项目类型。本项目实行雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管网；无生产废水排放；生活污水经三级化粪池预处理后纳入博罗县龙溪街道污水处理厂。因此，本项目污水的排放符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）及《广东省水污染防治条例》的相关规定。 6、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析 “石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。为打赢蓝天保卫战、进一步改善环境空气质量，迫切需要全面加强重点行业VOCs综合治理。 - 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，****，从源头减少VOCs产生。加强政策引导，****，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 - 全面加强无组织排放控制。****。加强设备与场所密闭管理，含VOCs物料应储存与密闭容器、包装袋，高效密封储罐，密闭式储库、料仓等。****。提高废气收集效率，****，采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量，采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关行业规定执行。 - 推进建设适宜高效的治污设施，****，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制，车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 （四）加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度，加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。” 本项目从事磁条的生产，项目不使用含VOCs原辅料，混炼、压延产生的有机废气收集后经“水喷淋洗涤氧化+干式过滤器+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理后达标排放；本项目根据VOCs产污设备的实际情况，采取局部排风罩收集设计，同时要求集气罩离源距离和控制风速须满足一定条件，其中局部排风罩控制风速均为0.5 m/s，尽可能收集废气减少无组织排放；根据工程分析结果，各废气VOCs产生速率均远低于2kg/h，建设单位生产过程产生的有机废气集中收集至“水喷淋洗涤氧化+干式过滤器+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理达标后通过25m排气筒高空排放；为做好生产安全过程的环境保护工作，项目设立内部环境保护管理岗位，实行定岗定员，岗位责任制，负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施管理污染治理措施，并进行详细的记录。 综上，本项目符合上述规定的相关要求。 7、与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析 参考“六、橡胶和塑料制品业VOCs治理指引” 环节; 控制要求; 相符性分析. 源头削减. 胶粘; 水基型胶粘剂; 丙烯酸脂类胶粘剂VOCs含量≤50g/L。; 本项目不使用含VOC原辅料. 印刷; 水性油墨; 柔印油墨：吸收性承印物，VOCs 含量≤5%. 过程控制. VOCs物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目不使用含VOC原辅料. 盛装VOCs物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. VOCs物料转移和输送; 液体VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。; 本项目不使用含VOC原辅料. 工艺过程; 液态VOCs物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目根据VOCs产污设备的实际情况，采取集气罩收集，集气罩控制风速为0.5m/s；项目有机废气经1套“两级活性炭吸附”装置处理达标后通过25m排气筒高空排放. 浸胶、胶浆喷涂、涂胶、喷漆、印刷、清洗等工序使用VOCs质量占比大于等于10%的原辅材料时，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。. 非正常排放; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目非正常工况时采取相应措施. 末端治理. 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。; 本项目集气罩控制风速为0.5m/s；项目废气收集系统的输送管道密闭. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。. 排放水平; 塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h 时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3。; 项目有机废气经1套“两级活性炭吸附”装置处理达标后通过25m排气筒高空排放，排放浓度达到相应限值. 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 本项目有机废气采用1套“两级活性炭吸附”装置处理，活性炭用量根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；废活性炭及时更换. 环境管理. 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 本项目按相关要求建立台账. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 台账保存期限不少于3年。. 自行监测; 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。; 本项目按相关要求监测. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭; 本项目按要求管理危废. 其他. 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; 项目总量来源于惠州市生态环境局博罗分局调控分配，可满足本项目总量指标的需要. 新、改、扩建项目和现有企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计算方法，则参照其相关规定执行。. 本项目符合《关于印发《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知》（粤环办〔2021〕43号）的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 惠州市利源电子科技有限公司建设项目拟选址于博罗县龙溪街道宫庭村委会第十二村民小组鱼龟湖，项目总投资为200万元，其中环保投资20万元，项目租赁博罗盈富实业有限公司厂房（共四层，总楼高约20m，本项目位于1F约占三分之一）进行生产，长宽高为25m×24m×7m，占地面积600m2，建筑面积600m2，主要从事磁条的生产，年产磁条800吨。 2、工程规模及内容 项目工程组成一览表见下表。 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 功能; 工程建设规模及内容. 主体工程; 生产车间; 租赁博罗盈富实业有限公司1F厂房约三分之一，楼层高约为7米，主要为混炼破碎车间（面积约150m2）、压延车间（面积约150m2）、充磁车间（面积约50m2）、裁切区（面积约50m2）等. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间，面积约50m2，主要为办公和接待. 储运工程; 仓库; 原料放置区; 位于生产车间，面积约50m2. 成品放置区; 位于生产车间，面积约50m2. 一般固废间; 位于生产车间，面积约30m2. 危废仓; 位于生产车间，面积约20m2. 公用工程; 供电; 市政电网接入. 供水; 市政供水管网供给. 排水; 本项目实行雨污分流，项目无生产废水排放，生活污水经三级化粪池预处理达标后进入博罗县龙溪街道污水处理厂，尾水排入中心排渠. 环保工程; 废气处理措施; 配料混合、破碎粉尘; “布袋除尘器”+25m排气筒（DA001）. 混炼、压延工序废气; “水喷淋洗涤氧化+干式过滤器+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”+25m排气筒（DA002）. 废水处理措施; 生活污水; 经三级化粪池预处理达标后进入博罗县龙溪街道污水处理厂，尾水排入中心排渠. 冷却水; 间接冷却，循环使用不外排. 噪声处理措施; 选用低噪声设备，合理布置噪声源，并进行隔声、减振处理. 固废处理措施; 设置一般固废暂存区、危废暂存区和生活垃圾收集桶. 依托工程; 博罗县龙溪街道污水处理厂. 3、主要产品及产能 表2-2 项目产品及产能 产品名称; 年产量; 产品规格; 备注. 磁条; 800吨; 100mm×10mm×2~5mm; 主要用于电机马达内. 磁条. 4、主要生产设备 表2-3 项目主要生产设备 序号; 生产设施名称; 单台设施参数; 数量; 主要生产单元; 主要工艺. 1; 混炼机; 处理能力：170kg/h; 2台; 炼胶; 混炼. 2; 粉碎机; 处理能力：670kg/h; 2台; 破碎. 3; 压延机; 处理能力：56kg/h; 6台; 压延. 4; 裁切机; 处理能力：56kg/h; 6台; 其他; 裁切. 5; 充磁机; 处理能力：35kg/h; 10台; 充磁. 6; 电子秤; 功率：0.5kw; 3台; 原料配比. 7; 模温机; 功率：3kw; 6台; 辅助单元; 冷却. 8; 冷却塔; 功率：7.5kw; 1台. 9; 空压机; 功率：15kw; 2台; 供气. 注：本项目所有设备均使用电能，不使用燃料、蒸汽等其他能源。. - 5、主要原辅材料及用量 表2-4 项目主要原辅材料用量 序号; 原辅材料; 形态; 年用量; 最大储存量; 存放位置; 备注. 1; 氯化聚乙烯; 固态颗粒状; 80吨; 10吨; 原料仓库; 外购，新料. 2; 磁粉; 固态粉状; 708吨; 70吨; 原料仓库; 外购. 3; 硬脂酸钙; 固态粉状; 8吨; 2吨; 原料仓库; 外购. 4; 大豆油; 液态; 4吨; 1吨; 原料仓库; 外购. 5; 偶联剂; 固态粉状; 4吨; 1吨; 原料仓库; 外购. 6; PET包材; 固态; 4吨; 1吨; 原料仓库. 7; 机油; 液态; 0.5吨; 0.5吨; 原料仓库; 外购. 氯化聚乙烯：简称CPE或CM，氯化聚乙烯是由高密度聚乙烯氯化而成的一种综合性能优良的高分子材料，分子式为【CH2-CHCl-CH2-CH2-CH2】n，白色颗粒，能溶于芳烃和卤代烃，不溶于脂肪烃，170℃以上发生分解，放出HCl，在常温和非交联情况下具有一系列橡胶的特性，与各种极性和非极性聚合物有良好的相容性。具有优良的耐候性、耐低温性能及电气性能、耐臭氧性、耐化学药品性、耐油性、阻燃性，还具有良好的加工流动性和与其他塑料和橡胶良好的相容性。 磁粉：根据附件5，本项目所用磁粉的主要成分为锶铁氧体（≥99%）、二氧化硅（＜1%），外观：棕色或深灰色粉末，无味，不燃。颗粒均匀，无烧结块体，结晶完整，粒度一般小于1um；具有良好的分散性，填充密度高；它的磁性特性稳定，不受时间、温湿度和压力的影响。 硬脂酸钙：别称：十八酸钙盐。白色粉末，不溶于水，冷的乙醇和乙醚，溶于热苯、苯和松节油等有机溶剂，微溶于热的乙醇和乙醚。加热至400℃时缓缓分解，可燃，遇强酸分解为硬脂酸和相应的钙盐，有吸湿性。用作聚氯乙烯的无毒热稳定剂，而且具有优良的润滑性。热稳定效果不如硬脂酸钡、硬脂酸铅、硬脂酸锡和硬脂酸镉。但价廉易得，毒性小，加工性能好。与锌皂和环氧化合物并用有协同效应，可提高热稳定性。 大豆油：本项目所用为环氧大豆油，其组成为亚油酸(51%~57%)、油酸(32%~36%)，棕榈酸(2.4%~2.8%)，硬脂酸(4.4%~4.6%)等。浅黄色油状液体，相对密度0.989。环氧值6.6%。凝固点一8℃。沸点150 ℃(0.53kPa)；折射率1.4716。黏度(25℃)325mP.a·s。闪点(开环)280℃。溶于烷烃和大多数有机溶剂，微溶于水。与聚氯乙烯、氯化橡胶、丁腈橡胶相容。挥发性小、迁移性低、耐热性、耐光性、耐候性优良。无毒，可生物降解。该品可用于所有的聚氯乙烯制品。如各类食品包装材料、医用制品、各种薄膜、片材、管材、冰箱封条、人造革、地板革、塑料壁纸、电线电缆及其它日用塑料制品等，还可用于特种油墨、油漆、涂料、合成橡胶以及液体复合稳定剂等。 偶联剂：本项目所用偶联剂为钛酸酯偶联剂PN-130，主要成分为单烷氧基脂肪酸钛酸酯偶联剂≥95%，硬脂酸≤5.0%。白色至淡黄色固体，初熔点49℃，分子量1310，溶于有机溶剂，遇水水解，分解温度为285℃。应用在橡胶行业，对填料改性可起补强作用，可减少橡胶用量和防老剂用量，提高制品耐磨强度和抗老化能力，其光泽也得到显著提高。 - 表2-5 主要设备产能核算表 设备名称; 所用原料; 设备数量; 单台设备处理能力; 年工作时间; 设备设计最大产能; 产品总产能. 混炼机; 氯化聚乙烯、磁粉、硬脂酸钙、大豆油、偶联剂; 2台; 170kg/h; 2400h; 816吨/a; 806吨/a. 压延机; 6台; 56kg/h; 2400h; 806.4吨/a. 综上所述，本项目混炼机、压延机的设计产能可以满足本项目磁条加工的生产需求。 表2-7 项目物料平衡表 投入; 产出. 氯化聚乙烯; t/a; 80; 产品; 磁条; t/a; 800. 磁粉; t/a; 708; 废气; 非甲烷总烃; t/a; 0.0283. 硬脂酸钙; t/a; 8; 二硫化碳; t/a; 0.0005. 大豆油; t/a; 4; 颗粒物; t/a; 0.7088. 偶联剂; t/a; 4; 固废; 废边角料; t/a; 3.2624. 合计; t/a; 804; 合计; t/a; 804. - 6、项目总体平面布置 - 本项目位于博罗县龙溪街道宫庭村委会第十二村民小组鱼龟湖，租赁博罗盈富实业有限公司园区内1栋1F约三分之一的厂房进行生产（共一楼）。厂房自北向南、自西向东依次为：压延车间、裁切区、危废仓、一般固废间、混炼破碎车间、原料放置区、成品放置区、充磁车间、办公室等。具体分布情况见附图。 从总的平面布置上本项目布局合理；从生产厂房内部来看，本项目生产布置依照生产工艺流程呈线状布置，项目交通便利，厂房内部布局合理。 - 7、项目四至情况 根据现场勘察，本项目东面约10米为金鼎发洁净科技（广东）有限公司厂房，项目南面约12米为其他公司厂房，项目西面约12米为中国石化加油站，项目北面紧邻新迈电子车间。距离项目最近的敏感点为项目西北面约52米处的宫庭村。 - 表2-8 本项目四至情况 序号; 项目方位; 设施名称（建筑物/构筑物名称）; 与项目边界最近距离. 1; 东; 金鼎发洁净科技（广东）有限公司厂房; 10m. 2; 南; 其他公司厂房; 12m. 3; 西; 中国石化加油站; 12m. 4; 北; 新迈电子车间; 紧邻. - 8、劳动定员及工作制度 - 项目拟定员工20人，均不在厂区内食宿，年工作日300天，每天1班，每班8小时。 9、能源消耗及取排水情况 （1）能源消耗情况 项目所有设备均使用电能，全年用电量约为84万kw/h，依托市政电网供电。项目不设置备用发电机。 （2）生产取排水 1）混炼工序间接冷却水 本项目混炼工序冷却方式为间接冷却。项目设置1台冷却水塔，冷却塔配套设1台水泵，每台冷却塔循环水量为5m3/h。冷却水塔运行时间与混炼生产时间相同，因此冷却水塔每天运行8h，年工作300天，则总循环水量为12000t/a（40t/d）。 本项目冷却塔主要是对混炼机进行间接冷却，采用自来水作为冷却介质，不需要投加杀菌、灭藻剂。循环冷却回水通过循环冷却回水管返回循环水站，经冷却水塔的配水系统均匀分布后，在冷却塔内自上而下进行汽水换热降温，冷却后进入塔下水池，再经循环水泵加压供出。本项目冷却水循环使用不外排，因此循环过程仅考虑蒸发损失、风吹损失，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）公式计算可得，耗损量为0.0525t/h（0.42t/d），则补充的新鲜水量为0.0525t/h（0.42t/d），循环水塔年补充水新鲜水合计126t/a。 2）压延工序间接冷却水 本项目压延工序冷却方式为间接冷却。项目设置6台模温机，模温机流量保持在50 L/min左右，水温机装置通过蓄能器加压到高压水箱，使得高压水加热循环系统中始终处于0.6 MPa左右的压力下。当压力低于0.6 MPa时，通过自动开启高压补水泵，补充自来水，从而使得压力上升，当压力达到时，高压补水泵会自动关闭；当压力超过0.6 MPa时，通过安装在高压水箱上的溢流阀自动卸压，当压力卸到设定值时，溢流阀会自动关闭。 模温机工作过程中由于模温机为密闭装置，仅设泄压口，模温机中自来水不需要投加杀菌、灭藻剂，循环使用，不外排。水损耗量为循环量的1%，则损耗量（补水量）为0.24m3/d，72t/a。 2）喷淋塔用水 废气处理设施中的喷淋塔处理装置用水均为循环使用，喷淋塔循环水水池规格为直径2.5m*3.5m，水位高约为0.4m，储水量约为1.96m3。参照《环境保护产品技术要求 工业粉尘湿式除尘装置》（HJ/T 285-2006）表1第Ⅰ类（指以喷淋、冲激、水膜为原理的湿式除尘装置）液气比≤2.0L/m3，本项目设计液气比为1.5L/m3废气，项目有机废气处理设施的风机量为8000m3/h，则喷淋用水循环量为96m3/d（项目喷淋塔每天运行8h，年工作运行时间为2400h，28800m3/a），喷淋过程中水损耗量为循环量的2%，则损耗量为1.92m3/d，576t/a，喷淋塔槽水每3个月更换一次，每次更换出来的废水为1.96m3（即7.84 m3/a），作为危险废物管理，委托有危险废物处理资质的单位处置，不外排。 （3）生活取排水 本项目员工20名，年工作300天，均不在厂区内食宿。根据广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）表A.1，国家行政机构-办公楼-无食堂和浴室生活用水量10m3/（人•a），则员工生活用水量为200t/a（0.67t/d）；污水量以用水量的80%计算，则生活污水产生量为160t/a（0.53t/d）。员工生活污水经三级化粪池预处理达到博罗县龙溪街道污水处理厂接管标准后，由市政污水管网排入博罗县龙溪街道污水处理厂进行深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者后（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准）排入中心排渠，对纳污水体影响不大。 图2-1 水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程图示： 图2-2 生产工艺流程图 - 工艺流程说明： ①配料：按配方要求，分别称量氯化聚乙烯（已于供应商中完成分切，不需在本项目内分切）、磁粉、硬脂酸钙、大豆油、偶联剂等物料并混合均匀，为混炼做准备，该过程会产生废包装材料和配料混合粉尘。 ②混炼：将混匀的物料通过密闭的管道泵入混炼机中，通过强烈的机械剪切作用，使各种配合剂均匀的混到生胶中，混炼过程密闭且无需加热，工作时间为20min，混炼过程剪切会发热，温度范围为50℃~105℃（温度低于氯化聚乙烯的分解温度，不会分解），此过程会产生非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、二硫化碳，和机械运行噪声。 混炼过程为防止温度过高，利用冷却水对设备进行间接冷却，采用自来水作为冷却介质，常温，不需要投加杀菌、灭藻剂，冷却水循环使用（由冷却塔提供循环动力），定期补充新鲜水，不外排。该过程会产生设备运行噪声。 ③破碎：把混炼好的材料通过管道送人粉碎机破碎成颗粒状，使产品结构分布更加均匀。该过程会产生破碎粉尘和设备运行噪声。 ④压延：粉碎后的物料通过料车转移至压延工段，并通过密闭管道打入压延机，按一定形式排列，在一定的温度下（利用模温机间接电加热，温度控制在为70~80℃，低于氯化聚乙烯的分解温度，不会分解，采用自来水作为媒介间接加热，模温机工作原理：由水箱、加热冷却系统、动力传输系统、液位控制系统以及温度传感器、注入口等器件组成，高温水式模温机启动时，外部水源进入系统管路，并自动开始排气，将整套系统中的水补充完成之后，设定加热温度，直至达到热平衡），将橡胶压制延展成一定厚度和表面形状的磁片。该过程会产生非甲烷总烃、臭气浓度、二硫化碳，设备运行噪声。 ⑤裁切：按照客户要求将压延后的磁片通过裁切机切割成一定宽度的条状产品。该过程会产生边角料和设备运行噪声。 ⑥充磁：利用充磁机对制品进行充磁。该过程会产生设备运行噪声。 ⑦包装出货：将充磁后的工件进行人工包装，等待出售。包装过程会产生废包装材料。 表2-9 项目产污环节一览表 类别; 污染工序; 污染物; 治理措施. 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷; 经三级化粪池预处理后，通过市政污水管网排入博罗县龙溪街道污水处理厂深度处理. 冷却水; SS等; 间接冷却，循环使用不外排. 喷淋塔废水; CODcr、SS等; 交由有危险废物处置资质的单位回收处理. 废气; 配料混合、破碎; 颗粒物; 收集至“布袋除尘器”装置处理后经25m排气筒排放（DA001）. 混炼; 非甲烷总烃、颗粒物、 臭气浓度、二硫化碳; 收集至“水喷淋洗涤氧化+干式过滤器+布袋除尘器+两级活性炭吸附”装置处理后经25m排气筒排放（DA002）. 压延; 非甲烷总烃、 臭气浓度、二硫化碳. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 一般工业固体 废物; 废包装材料; 交由专业回收公司回收利用. 废边角料. 布袋除尘器收集的粉尘. 危险废物; 废机油; 交由有危险废物处置资质的单位回收处理. 废机油桶. 喷淋塔废水. 废抹布和手套. 废活性炭. 噪声; 生产设备; 噪声; 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | ## 1、大气环境 （1）常规污染物 根据惠州市生态环境局于2022年6月02日发布的《2022年惠州市生态环境状况公报》（网址链接：http://shj.huizhou.gov.cn/zmhd/hygq/xwfbh/content/post_4665397.html）资料显示，2021 年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国 家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒 物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5） 达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达 标率）范围在 92.6%～99.1%之间；综合指数范围在 2.33～3.31 之间，主要污染物均 为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物 PM10为主。与 2020 年相比，环境空气质量综 合指数除龙门县下降 5.7%外，其余各县（区）上升幅度为 2.0%～12.2%；优良率龙 门县上升 0.3%，博罗县持平，其余县（区）略有下降，下降幅度为 0.5%～4.3%。 总体来说，项目所在地空气质量良好，所在区域为达标区。 图3-1 2021年惠州市环境质量公报截图（环境空气质量方面） （2）特征污染物 为进一步了解项目所在地环境空气的现状，需补充TVOC、TSP现状质量数据，本次评价引用《博罗县久河顺家具加工厂建设项目环境影响报告表》中委托深圳立讯检测股份有限公司于2020年10月29日～2020年10月31日对下风向G1（白莲湖村居民楼）监测数据（报告编号：LCS201022003AH），监测点位为本项目西南面约为1030m，满足导则规定厂址5km范围内监测点数据，并在3年有效内，引用该数据有效，其统计结果详见下表。 - 表3-1 环境空气质量现状监测结果 污染物; 监测点位; 平均浓度及分析结果; 限值浓度(mg/m3). 浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率(%); 超标率(%). TVOC; G1（白莲湖村居民楼）; 0.0243～0.149; 24.8; 0; 0.6. TSP; 0.089～0.094; 31.3; 0; 0.3. 根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2021 年修订），本项目所在区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准。TSP的浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的相关标准，TVOC的浓度低于《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“表D.1”的参考值要求，项目所在区域环境质量现状良好。根据《2020年惠州市生态环境状况公报》资料显示，项目所在地环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，为达标区域，总体环境空气质量良好。 1550m 图3-2 引用环境质量现状监测布点图 2、地表水环境 本项目纳污水体为中心排渠，本环评引用惠州金茂源环保科技有限公司委托华品检测中心有限公司于2022年4月6~9日对项目周边水域的水质进行的监测（报告编号：HP-E2204001b），属于有效期内。 项目位置 图3-3 引用地表水环境现状监测点位图 具体水质监测结果详见下表。 表3-2 水质监测断面基本信息 编号; 断面位置; 所属水体. W1; 基地排污口上游 500m; 中心排渠. W2; 基地排污口下游 500m; 中心排渠. W3; 中心排渠与南北排渠交汇处下游 200m; 中心排渠. W4; 银河排渠汇入马嘶水前 200m; 银河排渠. W5; 马嘶水汇入东江前 200m; 马嘶水. 表3-3 地表水环境质量现状监测结果（除注明外，其它单位：mg/L） 采样位置; 采样日期; 检测项目及结果. 水温 （℃）; pH 值; 溶解氧; 氨氮; 总磷; SS（悬浮物）; 化学需氧量; 五日生化需氧量. W1; 2022.4.6; 23.4; 7.2; 4.17; 0.883; 0.18; 12; 26; 5.2. 2022.4.7; 24.2; 7.2; 4.92; 0.948; 0.17; 14; 26; 5.3. 2022.4.8; 23.6; 6.7; 4.16; 0.865; 0.18; 12; 24; 5.3. 2022.4.9; 24.7; 6.8; 4.37; 0.854; 0.19; 10; 25; 5.6. 平均值; 25.0; 7.0; 4.41; 0.888; 0.18; 12; 25.3; 5.4. V 类标准; /; 6~9; ≥2; ≤2.0; ≤0.4; /; ≤40; ≤10. 标准指数; /; 0.28; 0.45; 0.44; 0.45; /; 0.63; 0.54. 超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W2; 2022.4.6; 24.1; 7.4; 5.52; 0.177; 0.16; 12; 28; 5.8. 2022.4.7; 24.8; 7.1; 5.27; 0.183; 0.16; 13; 27; 5.9. 2022.4.8; 23.9; 7.1; 5.22; 0.194; 0.17; 13; 25; 5.2. 2022.4.9; 25.2; 7.3; 4.51; 0.197; 0.16; 10; 24; 5.0. 平均值; 24.5; 7.2; 5.13; 0.188; 0.162; 12; 26; 5.5. V 类标准; /; 6~9; ≥2; ≤2.0; ≤0.4; /; ≤40; ≤10. 标准指数; /; 0.24; 0.39; 0.09; 0.4; /; 0.65; 0.55. 超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W3; 2022.4.6; 23.8; 7.4; 5.06; 0.469; 0.17; 6; 25; 4.8. 2022.4.7; 23.7; 7.4; 4.37; 0.447; 0.14; 5; 25; 5.0. 2022.4.8; 24.4; 6.9; 3.87; 0.480; 0.18; 6; 27; 4.7. 2022.4.9; 24.3; 7.1; 5.11; 0.483; 0.18; 5; 27; 4.9. 平均值; 24.05; 7.2; 4.60; 0.470; 0.17; 5.5; 26; 4.85. V 类标准; /; 6~9; ≥2; ≤2.0; ≤0.4; /; ≤40; ≤10. 标准指数; /; 0.25; 0.43; 0.24; 0.43; /; 0.65; 0.485. 超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W4; 2022.4.6; 22.5; 7.3; 4.30; 0.874; 0.19; 10; 22; 5.0. 2022.4.7; 24.3; 7.2; 4.76; 0.891; 0.17; 11; 24; 5.4. 2022.4.8; 23.8; 7.3; 4.33; 0.869; 0.19; 10; 23; 5.0. 2022.4.9; 24.6; 6.9; 4.43; 0.891; 0.17; 12; 23; 5.1. 平均值; 23.8; 7.2; 4.46; 0.881; 0.18; 10.75; 23; 5.125. V 类标准; /; 6~9; ≥2; ≤2.0; ≤0.4; /; ≤40; ≤10. 标准指数; /; 0.25; 0.45; 0.44; 0.45; /; 0.575; 0.51. 超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W5; 2022.4.6; 22.7; 7.1; 5.16; 0.866; 0.13; 6; 16; 3.8. 2022.4.7; 23.2; 7.3; 5.32; 0.827; 0.14; 6; 16; 3.8. 2022.4.8; 24.1; 7.4; 5.22; 0.874; 0.12; 5; 18; 3.9. 2022.4.9; 24.1; 7.1; 5.15; 0.813; 0.15; 6; 16; 3.3. 平均值; 23.5; 7.2; 5.21; 0.845; 0.135; 5.75; 16.5; 3.7. V 类标准; /; 6~9; ≥2; ≤2.0; ≤0.4; /; ≤40; ≤10. 标准指数; /; 0.25; 0.38; 0.42; 0.34; /; 0.41; 0.37. 超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由监测结果可知，中心排渠、银河排渠、马嘶水均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。由此可见，中心排渠、银河排渠、马嘶水水环境质量现状良好。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 4、生态环境 本项目租赁厂房，无新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 项目厂区范围内将做好地面硬底化防渗处理，产生的污染物不会与土壤直接接触，不存在地下水、土壤污染途径，且项目污染物为颗粒物、VOCs，不属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中需要控制的污染因子，不会对土壤产生污染累积效应。故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 - 项目500米范围内的环境敏感点及保护目标详见下表。 表3-4 项目环境空气保护目标一览表 名称; 最近点经纬度; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对产污车间距离/m. 白莲湖村; 东经：114度6分24.782秒 北纬：23度6分21.906秒; 居民，约800人; 环境空气功能区二类区; 西南面; 110; 110. 歧岗村; 东经：114度6分38.025秒 北纬：23度6分23.277秒; 居民，约2000人; 东南面; 300; 315. 宫庭村; 东经：114度6分25.617秒 北纬：23度6分27.014秒; 居民，约800人; 西北面; 52; 52. 龙鹏学校; 东经：114度6分39.078秒 北纬：23度6分21.240秒; 居民，约1000人; 东南面; 350; 360. 2、声环境 本项目边界50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目边界500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目租赁厂房，无新增用地。 5、地下水、土壤环境 本项目无地下水、土壤污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入龙溪街道生活污水处理厂深度处理，经处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者（较严者（其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准），排入中心排渠。 表3-5 项目生活污水排放限值执行标准 （单位：mg/L） 标准; 污染物. CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 总磷. 污水厂接管标准：（DB44/26-2001）第二时段三级标准（城镇二级污水处理厂）; ≤500; ≤300; -; ≤400; -. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放标准; ≤50; ≤10; ≤5（8）; ≤10; ≤0.5. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准; ≤40; ≤20; ≤10; ≤20; ≤0.5. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中V类标准; --; --; ≤2; --; ≤0.4. 博罗县龙溪街道污水处理厂排放标准; ≤40; ≤10; ≤2; ≤10; ≤0.4. 备注：氨氮的括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 （1）本项目配料混合、破碎工序产生的粉尘集中收集至“布袋除尘器”处理达标后经25m排气筒高空排放（DA001）。产生的颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值及表6企业边界大气污染物排放限值。 （2）项目混炼、压延工序废气集中收集至“水喷淋洗涤氧化+干式过滤器+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理达标后经25m排气筒高空排放（DA002）。产生的非甲烷总烃、颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值及表6企业边界大气污染物排放限值，产生的二硫化碳、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建二级厂界标准值和表2恶臭污染物排放标准值。 （3）项目厂区内VOCs无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 - 表3-6 大气污染物排放限值一览表 污染源; 排气筒编号; 污染因子; 有组织排放限值（mg/m3）; 有组织排放速率（kg/h）; 基准排放气量（m3/t胶）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 配料混合、破碎工序; DA001; 颗粒物; 12; /; /; 1.0; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. 混炼、压延工序; DA002; 非甲烷总烃; 10; /; 2000; 4.0. 颗粒物; 12; /; 2000; 1.0. 臭气浓度; /; 6000（无量纲）; /; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 二硫化碳; /; 4.2; /; 3.0. 备注：本项目排气筒高度设计为25米。. 表3-7 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体排放标准见下表。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录）单位：dB（A） 项目; 标准; 类别; 昼间; 夜间. 营运期; GB12348-2008; 2类; 60; 50. 4、固体废物排放标准 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物贮存和转运按照《国家危险废物名录》(2021年版)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单执行。 |
| 总量 控制 指标 | 项目生活污水纳入博罗县龙溪街道污水处理厂处理，CODcr和NH3-N总量指标由博罗县龙溪街道污水处理厂分配总量指标中核减，不另行分配。项目建议污染物总量控制指标如下： 表3-9 项目总量控制建议指标 污染物; 指标; 排放限值; 控制总量; 备注. 废气; VOCs; 有组织; 非甲烷总烃：10mg/m³; 0.0025/a; 申请总量指标，总量来源于惠州市生态环境局博罗分局管控分配，可满足本项目总量指标的需要。. 无组织; 非甲烷总烃：4.0mg/m³; 0.0113t/a. 合计; /; 0.0138t/a. 颗粒物; 有组织; 12mg/m³; 0.0143t/a; 无需申请总量. 无组织; 1.0mg/m³; 0.2835t/a. 合计; /; 0.2978t/a. 二硫化碳; 有组织; 4.2kg/h; 0.0000112t/a; 无需申请总量. 无组织; 3.0mg/m³; 0.00018t/a. 合计; /; 0.0002t/a. 废水; 生活污水; 废水量; /; 0.016万t/a; 生活污水排入博罗县龙溪街道污水处理厂进行处理，纳入该污水处理厂的总量中进行控制，不另设申请总量指标。. CODcr; 40mg/L; 0.0064t/a. NH3-N; 2mg/L; 0.00032t/a. 注：项目废气总量指标由惠州市生态环境局博罗分局分配，废气量包含有组织和无组织排放的量，非甲烷总烃以VOCs表征。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 根据现场勘踏，项目租用厂房已建成，其他附属设施已经建成，施工期仅需进行设备安装及调试，施工期环境影响不明显。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）源强核算 表4-1 废气污染物源强核算结果一览表 产排污 环节; 污染物 种类; 废气量m3/h; 有组织收集情况; 治理措施; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 排放时间h. 收集量t/a; 收集速率kg/h; 收集浓度mg/m3; 工艺; 收集效率; 去除 效率; 是否可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 配料混合、破碎; 颗粒物; 4500; 0.2491; 0.4152; 92.3; 布袋除尘器; 60%; 95%; 是; 0.0125; 0.0208; 0.461; 0.1661; 0.2768; 600. 混炼; 非甲烷总烃; 8000; 0.0143; 0.0060; 0.744; 水喷淋洗涤氧化+干式过滤器+布袋除尘器+两级活性炭吸附; 60%; 85%; 是; 0.0021; 0.0009; 0.1117; 0.0095; 0.004; 2400. 颗粒物; 0.1762; 0.0734; 9.175; 99%; 0.0018; 0.0007; 0.0918; 0.1174; 0.0489. 二硫化碳; 0.0002; 0.0001; 0.0094; 96%; 0.00001; 0.000003; 0.0004; 0.0001; 0.00004. 臭气浓度; 极少量; 85%; 极少量. 压延; 非甲烷总烃; 8000; 0.0027; 0.0011; 0.1406; 水喷淋洗涤氧化+干式过滤器+布袋除尘器+两级活性炭吸附; 60%; 85%; 是; 0.0004; 0.0002; 0.0211; 0.0018; 0.0008. 二硫化碳; 0.00012; 0.00005; 0.0062; 99%; 0.0000012; 0.0000005; 0.0000625; 0.00008; 0.00003. 臭气浓度; 极少量; 96%; 极少量. 表4-2 各污染物产排情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 排放量（有组织+无组织）(t/a); 实际排气量（m3/t胶）; 折算排放浓度（mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h). DA001; 配料混合、破碎废气排放口; 颗粒物; 0.2491; 0.4152; 92.3; 0.0125; 0.0208; 0.461; 0.1661; 0.2768; 0.1786; /; /; 12. DA002; 混炼、压延工序废气排放口; 臭气浓度; 少量; 少量; 少量; /; /; /; /. 非甲烷总烃; 0.017; 0.0071; 0.8846; 0.0025; 0.0011; 0.1328; 0.0113; 0.0048; 0.0138; 120000; 7.968; 10. 颗粒物; 0.1762; 0.0734; 9.175; 0.0018; 0.0007; 0.0918; 0.1174; 0.0489; 0.1192; 120000; 5.51; 12. 二硫化碳; 0.00032; 0.00015; 0.0156; 0.0000112; 0.0000035; 0.0004625; 0.00018; 0.00007; 0.0002; /; /; /. 备注：1、根据《关于橡胶（轮胎）行业执行标准问题的复函》（环函[2014]244号），混炼、压延工序分别用胶料为80t/a（即混炼、压延工序废气排放口用胶量160t/a）。 - 2、根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），橡胶制品企业颗粒物、非甲烷总烃的基准排气量为2000m3/t胶。 1）配料混合、破碎粉尘产生量 将按产品需要配制好的氯化聚乙烯（已于供应商中完成分切，不需在本项目内分切）、磁粉、硬脂酸钙、大豆油、偶联剂混合均匀，在配料混合过程中会产生少量粉尘。由于橡胶制品行业无相关配料混合粉尘系数，粉尘产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的3024轻质建筑材料制品制造行业系数表，物料输送-轻集料混凝土制品-轻集料-物料混合搅拌-所有规模，颗粒物的产污系数为0.325kg/t产品，袋式除尘器的末端治理技术平均去除率为99.7%（本项目取95%）。本项目磁条年产量为800t/a，则配料混合粉尘年产生量约为0.26t。 混炼后的材料经粉碎机破碎成颗粒状，破碎粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表，废轮胎-橡胶粉-破胶+筛选-所有规模，颗粒物的产污系数为194g/t原料，袋式除尘器的末端治理技术平均去除率为95%（本项目取95%）。本项目所用原料氯化聚乙烯、磁粉、硬脂酸钙、大豆油、偶联剂合计800t/a，则破碎粉尘年产生量约为0.1552t。 综上，本项目配料混合、破碎粉尘产生量0.4152t/a，配料混合、破碎工序年运行时间约600h，则配料混合、破碎粉尘排放时间为600h/a。 2）混炼、压延工序废气 项目混炼、压延过程会产生颗粒物、二硫化碳、油雾（以非甲烷总烃表征）以及少量异味（以臭气浓度表征），臭气浓度覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，经收集与颗粒物、有机废气一起通过1套“水喷淋洗涤氧化+干式过滤器+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理达标后25m排气筒高空排放（DA002）对外环境影响较小，本项目仅进行定性分析即可。 各污染物的排放系数参照《橡胶制品工业工艺废气排放因子探讨——以轮胎企业为例》（《四川环境》32卷6期，丁学峰等人发表）中表1轮胎制品生产过程中的最大排放因子计算。则混炼、压延废气产生情况见下表。 表4-3 本项目混炼、压延工序废气产生情况一览表 污染源; 污染物; 原料; 炼胶量 (t/a); 产生系数 (t/t胶); 产生量 (t/a); 运行时间(h/a). 混炼机; 非甲烷总烃; 氯化聚乙烯橡胶（CM）; 80; 2.98×10-4; 0.0238; 2400. 二硫化碳; 80; 4.21×10-6; 0.0003; 2400. 颗粒物; 80; 3.67×10-3; 0.2936; 2400. 臭气浓度; 80; 少量. 压延机; 非甲烷总烃; 氯化聚乙烯橡胶（CM）; 80; 5.59×10-5; 0.0045; 2400. 二硫化碳; 80; 2.41×10-6; 0.0002; 2400. 颗粒物; 80; /; /; /. 臭气浓度; 80; 少量. 综上所述，本项目混炼工序非甲烷总烃产生量约为0.0238t/a，颗粒物产生量为0.2936t/a，二硫化碳产生量为0.0003t/a；压延工序非甲烷总烃产生量约为0.0045t/a，二硫化碳产生量为0.0002t/a。混炼、压延工序年运行时间约2400h，则混炼、压延工序废气排放时间为2400h/a。 3）风量计算 项目对结合产污工段的规格大小和《环境工程设计手册》中的有关公式，项目拟在3台电子秤、2台混炼机、2台粉碎机、6台压延机上方设集气罩（集气罩周边均设软帘围挡，属于包围型集气罩），根据设备的规格大小设计矩形集气罩，设计参数见下表。废气收集系统的控制风速设置为0.5m/s。按以下经验公式计算得出产污设备所需的风量L。 四周有边：L=0.75(10x2+F)Vx 其中：L--集气罩排风量，m3/s；X—控制点至吸气口的距离，本项目取值0.2m； F—吸气口面积，m2；Vx—控制点的吸入速度，本项目取0.5m/s。 表4-4 项目风量设计参数表 设备; 距污染源的距离（m）; 集气罩尺寸（m）; 集气罩口/集气管道面积（m2）; 控制风速（m/s）; 单个集气罩风量/集气管道（m3/h）; 集气罩数目（个）/集气管道（条）; 风量（m3/h）; 排放口. 电子秤; 0.2; 0.4×0.3; 0.12; 0.5; 702; 3; 2106; DA001. 破碎机; 0.2; 0.6×0.5; 0.3; 0.5; 945; 2; 1890. 合计; 3996. 混炼机; 0.2; 0.6×0.5; 0.3; 0.5; 945; 2; 1890; DA002. 压延机; 0.2; 0.5×0.5; 0.25; 0.5; 877.5; 6; 5265. 合计; 7155. 经验公式计算得出，考虑到风量损失等，本项目配料混合、破碎工序设计风量为4500m3/h，混炼、压延工序风量为8000m3/h。 4）收集及处理效率可达性分析 项目混炼机密闭运行，建设单位拟在混炼机出气口上方设置外部型集气罩，在电子秤、破碎机、压延机产污出口处分别设集气罩，且设四面围挡，其收集率为60%（参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》粤环办【2021】92号，包围型集气设备，通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开），敞开面控制风速不小于0.5m/s，收集效率取60%）。配料混合、破碎废气全部收集后通过管道引至1套“布袋除尘器”处理达标后经25m排气筒高空排放（DA001）；混炼、压延工序废气全部收集后通过管道引至1套“水喷淋洗涤氧化+干式过滤器+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理达标后经25m排气筒高空排放（DA002）。 - 表4-5 项目处理效率来源一览表 处理方式; 处理效率来源; 本项目. 袋式除尘器; 参考环境工程技术手册《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社2013年1月），袋式除尘器对粉尘的净化率可达99%以上; 95%. 水喷淋; 参照《环境保护产品技术要求 工业粉尘湿式除尘装置》（HJ/T 285-2006）表1第Ⅰ类（指以喷淋、冲激、水膜为原理的湿式除尘装置）除尘效率≥80%; 80%. 参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》粤环办【2021】92号，水喷淋对VOCs的处理效率为10%; 10%. 水喷淋洗涤氧化; 参照《二硫化碳废气治理技术及其展望》（第23卷第5期，2010年10月，李续融、柳知非、庞德红）中可知，湿式氧化法对二硫化碳的脱除率为96%; 96%. 活性炭吸附; 参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（2015年1月1日实施），吸附法对VOCs的处理效率为50~80%; 60%. 综上所述，本项目配料混合、破碎粉尘经布袋除尘器的处理效率取95%；混炼、压延工序废气经“水喷淋洗涤氧化+干式过滤器+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”后，非甲烷总烃的处理效率为85%，颗粒物的处理效率为99%，二硫化碳的处理效率为96%。 5）橡胶基准排放浓度核算 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），大气污染物限值仅适用于单位胶料实际排气量不高于单位胶料基准排气量的情况，若单位胶料实际排气量超过单位胶料基准排气量，须将实测大气污染物浓度换算成大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。大气污染物基准气量浓度换算可参照水污染物基准水量排放浓度的计算公式。 GB27632-2011中橡胶制品企业颗粒物、非甲烷总烃的基准排气量为2000m3/t胶。 基准排气量排放浓度计算公式如下： 式中：ρ基—大气污染物基准排气量排放浓度，mg/m3； Q总—实测排气总量，m3； Yi—第i种产品胶料消耗量，t； Qi基—第i中产品的单位胶料基准排气量，m3/t； ρ实—实测大气排气量排放浓度，mg/m3； 若Q总与∑Yi·Qi基的比值小于1，则以大气污染物实测浓度作为判定排放是否达标的依据。 表4-6 折算浓度一览表 工段; 污染物; 有组织排放浓度（mg/m3）; 设计风量（m3/h）; 排放时间（h）; 实际单位排气量 （m3/t胶）; 基准排气量（m3/t胶）; 折算浓度（mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）. 混炼、压延; 非甲烷总烃; 0.1328; 8000; 2400; 120000; 2000; 7.968; 10. 颗粒物; 0.0918; 8000; 2400; 120000; 2000; 5.51; 12. 注：1、根据《关于橡胶（轮胎）行业执行标准问题的复函》（环函[2014]244号），混炼、压延工序分别用胶料为80t/a（即混炼、压延工序用胶量160t/a）。 - 2、根据标准可知，本项目属于其他制品企业炼胶装置，颗粒物、非甲烷总烃的基准排气量为2000m3/t胶，以此来核算混炼、压延工序的实际排气量和折算浓度。. 根据计算结果，折算浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中规定的大气污染物排放限值要求。 - （2）排放口情况、监测要求、非正常工况 表4-7 废气排放口基本情况 编号; 排气口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气温度℃; 烟气流速m/s; 排气筒; 类型. 经度; 纬度; 高度m; 出口内径m. DA001; 配料混合、破碎废气排放口; 颗粒物; E114°6′26.38236″; N23°6′25.38629″; 25; 17.7; 25; 0.3; 一般 排放口. DA002; 混炼、压延工序废气排放口; 非甲烷总烃、臭气浓度颗粒物、二硫化碳; E114°6′26.38236″; N23°6′25.65666″; 30; 17.7; 25; 0.4; 一般 排放口. 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。本项目运营期大气污染物监测计划如下表。 表4-8 大气污染物监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测 频率; 执行标准. 编号; 名称; 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准名称. DA001; 配料混合、破碎工序废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 12; /; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值. DA002; 混炼、压延工序废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 10; /. 颗粒物; 1次/年; 12; /. 臭气浓度; 1次/年; /; 6000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值. 二硫化碳; 1次/年; /; 4.2. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 4.0; /; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6企业边界大气污染物排放限值. 颗粒物; 1次/年; 1.0; /. 臭气浓度; 1次/年; 20（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建二级厂界标准值. 二硫化碳; 1次/年; 3.0; /. 厂房外; NMHC; 1次/年; 6（监控点处1h平均浓度值）; /; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值. 20（监控点处任意一次浓度值）; /. 非正常排放是指生产过程中设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目非正常情况主要为废气处理设施发生故障，废气治理效率下降，废气处理效率以50%计，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产并进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-9 非正常工况大气污染物排放情况 编号; 污染物名称; 非正常工况; 发生 频次; 废气量 m3/h; 排放浓度 mg/m3; 源强 kg/h; 源高 m; 排放时间 h/次; 排放量 kg/a. DA001; 颗粒物; 设备故障等，处理效率降为50%; 2次/a; 4500; 46.15; 0.2076; 25; 1; 0.4152. DA002; 非甲烷总烃; 2次/a; 8000; 0.4423; 0.00355; 25; 1; 0.0071. 颗粒物; 2次/a; 4.5875; 0.0367; 25; 1; 0.0734. 二硫化碳; 2次/a; 0.0078; 0.000075; 25; 1; 0.00015. 非正常工况应对措施： ①建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 ②安排专门的技术人员以及维护人员，加强生产设备及环保设施维护，确保处于良好的运转状态，杜绝因不正常运转时产生的污染物超标现象； ③出现非正常工况时，应立即停产检修，待所有生产设备及环保设施恢复正常后再投入生产。 - （3）废气污染防治技术可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中附录A 中的表A.1 橡胶制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，项目采用喷淋+吸附法处理臭气浓度、恶臭特征污染物（二硫化碳）属于可行性技术；采用袋式除尘器处理颗粒物属于可行性技术；对非甲烷总烃无推荐可行技术，参照表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，有机废气采用两级活性炭吸附具备技术可行性。 （4）废气达标排放情况 项目配料混合、破碎废气全部收集后通过管道引至1套“布袋除尘器”处理达标后经25m排气筒高空排放（DA001）。颗粒物有组织排放浓度为0.461mg/m3，无组织排放速率为0.2768kg/h，可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值及表6企业边界大气污染物排放限值要求。 混炼、压延工序废气全部收集后通过管道引至1套“水喷淋洗涤氧化+干式过滤器+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理达标后经25m排气筒高空排放（DA002）。非甲烷总烃有组织排放浓度为0.1328mg/m3，折算浓度为7.968mg/m3，无组织排放速率为0.0048kg/h，颗粒物有组织排放浓度为0.0918mg/m3，折算浓度为5.51mg/m3，无组织排放速率为0.0489kg/h，可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值及表6企业边界大气污染物排放限值要求；二硫化碳有组织排放浓度为0.0004625mg/m3，排放速率为0.0000035kg/h，无组织排放速率为0.00007kg/h，臭气浓度排放量为少量，可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建二级厂界标准值和表2恶臭污染物排放标准值要求。 项目厂区内VOCs无组织排放达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求，对周围环境影响不大。 - （5）卫生防护距离 1）特征大气有害物质选取 根据项目的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，本项目无组织废气排放情况见下表： 表4-10 项目无组织废气排放情况一览表 生产单元; 主要污染因子; 无组织排放速率（kg/h）; 空气质量标准限值 （1h平均，mg/m3）; 等标排放量（m3/h）. 生产车间; 颗粒物; 0.3257; 0.9; 361889. 二硫化碳; 0.00007; 0.04; 1750. 非甲烷总烃; 0.0048; 2.0; 2400. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）行业主要特征大气有害物质，“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。” 计算得出厂区污染物的等标排放量相差不在10%以内，故只需选取较大值颗粒物（TSP）特征大气有害物质计算卫生防护距离初值。 2）卫生防护距离初值计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）计算本项目的卫生防护距离。 - 卫生防护距离初值的计算公式如下： - 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； - Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3），当特征大气有害物质在GB 3095中有规定的二级标准日均值时，Cm一般可取其二级标准日均值的三倍；但对于致癌物质、毒性可累积的物质如苯、汞、铅等，则直接取其二级标准日均值。当特征大气有害物质在GB 3095中无规定时，可按照HJ 2.2中规定的l h平均标准值。恶臭类污染物取GB 14554中规定的臭气浓度一级标准值； - L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； - r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m），； - A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因数，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 - 表4-11 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2～4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 110. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. - 表4-12 项目卫生防护距离初值计算结果 生产单元; 占地面积m2; 大气有害物质; 标准限值mg/m3; 无组织排放速率kg/h; 近五年平均风速m/s; 计算系数; 卫生防护距离初值m; 级差m. A; B; C; D. 生产车间; 300; TSP; 1.2; 0.3257; 2.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 35.91; 50. - 3）卫生防护距离终值的确定 - 表4-13 卫生防护距离终值级差范围表 卫生防护距离计算初值L/m; 级差/m. 0≤L<50; 50. 50≤L<100; 50. 100≤L<1000; 100. L>1000; 200. - 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）6.1单一特征大气有害物质终值的确定，卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m。则本项目以生产车间为源点设置50米卫生防护距离。根据现场勘察，距离最近的敏感点为项目西北面的宫庭村（距离厂界52米，距离产污车间52米），因此本项目能够满足卫生防护距离的要求，评价建议严禁在项目卫生防护距离范围内建设新的环境敏感点。 - （6）环境影响分析 项目所在区域为环境空气质量达标区，项目配料混合、破碎废气全部收集后通过管道引至1套“布袋除尘器”处理达标后经25m排气筒高空排放（DA001）。颗粒物能满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值及表6企业边界大气污染物排放限值要求。 混炼、压延工序废气全部收集后通过管道引至1套“水喷淋洗涤氧化+干式过滤器+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”处理达标后经25m排气筒高空排放（DA002）。非甲烷总烃、颗粒物可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值及表6企业边界大气污染物排放限值要求；二硫化碳、臭气浓度排放量可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建二级厂界标准值和表2恶臭污染物排放标准值要求。 项目厂区内VOCs无组织排放达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求，对周围环境和敏感点不会有明显影响。 2、废水 1）源强核算 本项目员工20名，年工作300天，均不在厂区内食宿。根据前文取排水情况分析，则生活污水产生量为160t/a（0.53t/d），主要污染物为CODCr（280mg/L）、BOD5（160mg/L）、SS（150mg/L）、NH3-N（25mg/L）、总磷（5mg/L）。员工生活污水经三级化粪池预处理达到博罗县龙溪街道污水处理厂接管标准后，由市政污水管网排入博罗县龙溪街道污水处理厂进行深度处理。 表4-14 生活污水污染物源强核算结果一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 污水产生量（t/a); 污染物排放情况; 排放方式; 排放规律; 排放 去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 治理效率/%; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活 污水; CODcr; 280; 0.0448; 三级化粪池; /; 是; 160; 40; 0.0064; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型; 博罗县龙溪街道污水处理厂. BOD5; 160; 0.0256; 10; 0.0016. SS; 150; 0.024; 10; 0.0016. NH3-N; 25; 0.004; 2; 0.00032. 总磷; 5.0; 0.0008; 0.4; 0.000064. 2）排放口基本情况、监测要求 表4-15 生活污水间接排放口基本情况表 编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放规律; 博罗县龙溪街道污水处理厂. 经度; 纬度; 污染物种类; 标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 生活污水排放口; E114°6′26.96172″; N23°6′28.80450″; 博罗县龙溪街道污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; CODcr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 2. 总磷; 0.4. 参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，故本项目生活污水无需监测。 3）依托集中污水处理厂可行性分析 博罗县龙溪街道污水处理厂位于博罗县龙溪镇夏寮村，BOT 模式的特许经营企业，现占地面积一万多平方米，建筑和构筑面积 8000m2。污水处理工程项目采纳东北设计院及专家的设计方案，处理工艺体为（A/A/O 氧化沟工艺），规模为3万 m3/d。经处理尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准较严者后排放，其中氨氮、总磷须执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，该项目于2012 年12月底建成并获博罗县环保局批准试运行，于2013年8月通过环保竣工验收并投产。 博罗县龙溪街道污水处理厂目前运行稳定，出水水质能达标排放。龙溪镇共建成截污管网长度总共达11公里，分别为主管网工程约3公里和二期支管网工程约8公里。二期管网有四条支管网组成，分别为1000米的中心排渠管网、2500米的大塘路管网、2500米的夏岗路管网、岗湖路管网左右两道各1600米。 项目属于博罗县龙溪街道污水处理厂的集污范围内，建设单位应做好生活污水管道与市政污水管网的接驳工作。项目生活污水污染物种类主要是CODCr、BOD5、SS、氨氮等，与污水厂处理的污染物种类一致，满足博罗县龙溪街道污水处理厂的接管要求，经咨询博罗县龙溪街道污水处理厂，近三个月博罗县龙溪街道污水处理厂的剩余约5000t/d的容量，本项目生活污水排放量为0.53m3/d，项目每天污水排放量仅占污水厂剩余处理量的0.0106%，因此，项目生活污水纳入博罗县龙溪街道污水处理厂进行处理的方案是可行的。 项目水质情况及博罗县龙溪街道污水处理厂的进、出水设计指标如下表所示。 表4-16 项目水质情况及污水处理厂进、出水主要水质指标 污染物; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷. 本项目生活污水水质（mg/L）; 280; 160; 150; 25; 5. 预处理后排水水质（mg/L）; 240; 140; 120; 18; 3. 博罗县龙溪街道污水处理厂接管标准; 500; 300; 400; /; /. 出水执行标准（mg/L）; ≤40; ≤10; ≤10; ≤2; ≤0.4. 综上所述，生活污水经三级化粪池预处理后进入博罗县龙溪街道污水处理厂，尾水处理达标后排入中心排渠，项目生活污水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 3、噪声 （1）噪声源强 项目运营期噪声源主要是生产过程中各设备运行时产生的机械噪声，噪声源声级约60～90dB（A）。 根据刘惠玲主编《环境噪声控制》（哈尔滨工业大学出版社2002年10月），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达 20~40dB(A)，本项目按20dB(A)计；减振处理，降噪效果可达5~25dB(A)，本项目按10dB(A)计。项目生产设备均安装在室内，且进行减振处理，则降噪量取30dB(A)。 表4-17 各设备的噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声级dB（A）; 降噪措施; 持续时间; 单台设备排放强度dB（A）; 降噪后叠加声压值dB（A）. 1; 混炼机; 2台; 75; 对高噪声设备底部设置防震垫、弹簧减震器、墙体隔音和定期为设备进行保养，可有效降低约30dB（A）噪声; 8h/d; 45; 61. 2; 粉碎机; 2台; 80; 50. 3; 压延机; 6台; 75; 45. 4; 裁切机; 6台; 80; 50. 5; 充磁机; 10台; 65; 35. 6; 电子秤; 3台; 60; 30. 7; 模温机; 6台; 65; 35. 8; 冷却塔; 1台; 75; 45. 9; 空压机; 2台; 90; 60. - （2）达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法， 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算：设靠近开口处（或 窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场 为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 室内声源等效为室外声源图例 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；S 为房间内表面面积，m2；α 为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)－靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1j－室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N－室内声源总数。 ②在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)－靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)－靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi－围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 ③将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透 声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 本项目为新建项目，夜间不生产，项目厂界北侧紧邻新迈电子车间，夜间不生产，昼间厂界噪声贡献值预测结果见下表。 表4-18 项目厂界噪声贡献值预测结果（单位: dB（A）） 预测点; 与生产区距离（m）; 昼间贡献值; 标准值; 达标情况. 东面厂界; 12; 38; 60; 达标. 南面厂界; 5; 46; 60; 达标. 西面厂界; 5; 46; 60; 达标. 从上表的预测结果可以看出，本项目厂界噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 - 为进一步降低项目设备运行噪声对周围环境的影响，建议采取以下的措施： - 在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振。 - 对高噪声设备进行消音、隔音和减振等措施，如在设备与基础之间安装减振器等。 - 加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 - 合理安排生产时间，生产时关闭门窗，通过厂房墙体的阻隔和距离的自然衰减降低噪声影响。 - 经过以上措施，本项目厂界噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求，对周围声环境影响较小。 - （3）监测要求 表4-19 噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度，夜间不生产，只监测昼间噪声。. 4、固体废物 项目固体废弃物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要来自员工日常办公，成分主要是废纸张、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料包装纸等，本项目员工20人，员工在项目内食宿，年工作300天，根据惠州地区生活垃圾产生统计数据，生活垃圾产生系数为0.5kg/人•d，生活垃圾产生量3t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理。 （2）一般工业固废 项目原料使用及包装产生废包装材料约0.5t/a，固废代码为900-999-99；项目分切过程中产生废边角料，根据物料平衡分析，产生量约为3.2624t/a，固废代码为292-001-06；根据废气源强分析，项目废气处理过程中布袋除尘器收集的粉尘量约为0.411，固废代码为900-999-66，集中收集后交由专业回收公司回收利用。 （3）危险废物 项目生产设备维修及保养过程中使用机油产生废机油，产生量约为0.2t/a；项目生产过程中会产生废抹布和手套，产生量约为0.1t/a；项目废机油桶产生量约为0.1t/a；项目废气处理过程中喷淋塔会产生喷淋塔废水，根据水平衡分析，产生量为7.84t/a。 项目设置1套“水喷淋洗涤氧化+干式过滤器+布袋除尘器+两级活性炭吸附”装置，设计采用蜂窝活性炭对工艺废气进行处理，相关设计参数见下表： 表4-20 活性炭吸附装置相关参数一览表 设备名称; 相关参数. 两级活性炭吸附箱; 炭箱尺寸（长L×宽B×高H）; 1.6m×1.6 m×1.2m. 设计风量Q; 8000m3/h. 炭层数量q; 2层. 炭层每层厚度h; 0.5m. 过滤风速V; 0.87m/s【V=Q/3600/（B×L）/q】. 过滤停留时间T; 2.3s【T=2h/V】. 活性炭密度ρ; 450kg/m3. 活性炭填充量G; 1.152t【G=B×L×h×q×ρ】. 活性炭更换频率; 三个月更换一次. 根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-2可知，蜂窝炭过滤风速＜1.2m/s（本项目为0.52m/s，满足要求）；活性炭层装填厚度不低于300mm（本项目为500mm，满足要求）。 建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（蜂窝炭取值20%）作为废气处理设施VOCs削减量，并进行复核，本项目设计活性炭年更换量为9.216t，则废气设计消减量为1.8432t/a。根据源强分析，本项目的理论废气消减量为0.0145t/a，设计消减量大于理论消减量，本项目废气处理设施设计切实可行。加上被吸附的有机废气量，项目废活性炭产生量为9.2305t/a。危险废物集中收集后交由有危险废物处置资质的单位回收处理。 表4-21 项目固体废物产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物料 性状; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 1; 办公生活; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; 固态; /; 3; 桶装; 环卫 部门; 3; 生活垃圾收集点. 2; 原料使用及包装; 废包装材料; 一般固体废物; /; 固态; /; 0.5; 袋装; 专业回收公司回收处理; 0.5; 一般固废暂存间. 3; 布袋除尘器; 布袋除尘器收集的粉尘; /; 固态; /; 0.411; 袋装; 0.411. 4; 裁切过程; 废边角料; /; 固态; /; 3.2624; 袋装; 3.2624. 5; 维修使用; 废机油; 危险 废物; 矿物油; 液态; T，I; 0.2; 桶装; 有危险废物处理资质的单位处理; 0.2; 危废仓. 6; 生产过程; 废抹布和手套; 矿物油、有机物; 固态; T/In; 0.1; 袋装; 0.1. 7; 机油使用; 废机油桶; 矿物油; 固态; T，I; 0.1; 堆放; 0.1. 8; 废气治理; 废活性炭; 有机污染物; 固态; T; 9.2305; 桶装; 9.2305. 9; 喷淋塔废水; 有机污染物; 液态; T/In; 7.84; 桶装; 7.84. 表4-22 项目危险废物处置情况 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及 装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.2; 维修过程; 液态; 矿物油; 每月一次; T、I; 交由有危险废物处理资质的单位处理. 废抹布和手套; HW49; 900-041-49; 0.1; 机械擦拭、维修过程; 固态; 矿物油、有机物; 每月一次; T/In. 废机油桶; HW08; 900-214-08; 0.1; 包装; 固态; 矿物油; 每月一次; T、I. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 9.2305; 废气治理; 固态; 有机污染物; 三个月一次; T. 喷淋塔废水; HW49; 900-041-49; 7.84; 液态; 有机污染物; 三个月一次; T/In. 环境管理要求： （1）生活垃圾 生活垃圾应分类收集，避雨堆放，定期交由环卫部门清运处理，垃圾堆放点定期消毒、灭蝇、灭鼠，以免散发恶臭、孽生蚊蝇，以免影响附近环境。 （2）一般工业固废 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。 3）贮存场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （3）危险废物 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： 表4-23 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废仓; 废机油; HW08; 900-214-08; 厂房东北角; 20平方米; 桶装; 20t; 一年. 2; 废抹布和手套; HW49; 900-041-49; 袋装. 3; 废机油桶; HW08; 900-214-08; 堆放. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装; 半年. 5; 喷淋塔废水; HW49; 900-041-49; 桶装. 危废仓应达到以下要求： 1）采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶防雨。为防止暴雨径流进入室内，固体废物贮存场周边设置导流渠，室内地坪高出室外地坪。 2）固体废物收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 3）收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 4）固体废物置场室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 5）固体废物置场内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 6）室内做集水沟收集渗漏液，集水沟设排集水泵坑。 7）固体废物置场室内地面、裙脚和集水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 8）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 5、地下水、土壤 （1）地下水 1） 污染源分析 本项目的污染源主要为危险废物贮存间，污染物类型主要为有机污染物。 2）源头控制措施 项目危险废物为废抹布/手套、废机油桶、废机油、废活性炭等，建设单位将其收集后暂时存放在危废临时堆放点，定期交给有资质单位回收处理。对于危险废物临时堆放点，设置于厂房内，周围设置 0.2m 高的围堰，并对围堰及地面做防腐、防渗措施，临时堆放点要符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单相关要求。机油等存储于原料仓内，仓库门口设置0.2m高的围堰，并对围堰及地面做防腐、防渗措施。 3）分区防控措施。 ①重点防渗区 对于危险废物暂存间、原料仓等重点防渗区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗性能应等效于6.0m 厚渗透系数为1.0×10 -7 cm/s 的黏土层的防渗性能。 ②一般防渗区 对于车间等一般防渗区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗性能应等效于1.5m厚渗透系数为 1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗性能。 综上可知，建设单位按照要求做好源头控制措施和分区防控措施，不存在地下水污染途径，污染物不会直接进入地下水，因此，本项目不对会地下水产生明显的不利影响。 （2）土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染类项目土壤环境影响的途径有三种：“大气沉降”，“地表漫流”，“垂直入渗”。本项目的行业类别是81.电子元件及电子专用材料制造、52.橡胶制品业，根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》的附表1，本项目不属于“需考虑大气沉降和地表漫流影响的行业”，因此本项目不涉及大气沉降和地表漫流土壤污染途径。 而项目在全厂做好硬底化；生产车间、仓库、一般固废暂存间和危险废物暂存间均采取相关措施后，无垂直入渗的途径，不存在土壤污染途径。 综上所述，项目运营期不存在地下水、土壤污染途径，故不提出跟踪监测的相关要求。 6、生态环境影响 本项目租赁现成厂房，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 7、环境风险 （1）评价依据 ①风险调查 根据建设单位提供的 MSDS以及生产工艺特点以及《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录B 重点关注的风险物质及临界量，本项目所涉及的风险物质年用量及最大储存量见下表。 表4-24 项目危险物质情况一览表 名称; 年用量（t/a）; 最大储存量（t）; 储存. 机油; 0.5; 0.5; 原料仓库. 废机油; 0.2; 0.2; 危废仓. ②风险潜势判定 a.环境风险潜势的划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。计算建设项目所涉及每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式如下： Q=q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 根据项目的危险物质情况，项目 Q 值计算如下表： 表4-25 危险物质数量与临界量比值（Q） 物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; q/Q. 机油; 0.5; 2500; 0.0002. 废机油; 0.2; 2500; 0.00008. 合计; 0.00028. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），无需设置环境风险专章。 （2）环境风险识别 项目生产、使用、储存过程中涉及的危险物质根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 进行识别，风险源和危险物质分布情况见下表。 表4-26 环境风险物质识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的敏感目标. 原料放置区; 原料; 机油; 泄露、火灾; 地表水、地下水、大气、土壤; 白莲湖村、宫庭村、岐岗村及其周边耕地、中心排渠. 生产车间; 生产区; 机油. 危废仓; 液态和半固态危险废物; 废机油; 泄露; 地表水、地下水、土壤. 废气治理设施; 废气排放口; 有机废气; 大气; 白莲湖村、宫庭村、岐岗村. （3）风险防控措施 1）火灾风险防范措施 ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。 ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 - 火灾事故废水处置措施 - 本项目危废仓设置于一层，配备手提式和手推式灭火器以及消防沙，危废仓门口设置缓坡。一旦发生危废间火灾事故，通过缓坡拦截，堵漏气囊、沙袋等封堵雨水排放口，避免产生的事故消防废水进入外环境，并通过应急泵等应急设备抽至吨桶暂存，后续通过应急槽车将雨水管滞留的事故废水转运至有能力处置的污水厂处理，若无法满足污水处理厂的进水要求，委托资质单位处置。 3）废气处理系统风险防范措施 建设单位应认真作好设备的保养、定期维护及保修工作，使处理设施达到预期效果。现场作业人员定时记录废气处理状况，如对风机等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。风机等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。 4）地下水、土壤风险防范措施 本项目危险废物暂存间地面须做好硬化，进行防腐、防渗处理。日常巡检中发现地面出现破损应及时修补，防治物料、废液等跑冒滴漏渗透土壤进而污染地下水。 5）物料泄露风险防控措施 加强对员工的安全生产培训，生产过程中原辅材料的量取、加料等严格按要求操作，严禁化学品泄漏。机油暂存区、危废暂存间应远离火种、热源，工作场所禁止吸烟等；风险物质单独存放于特定的场所(仓库)，并由专职人员看管，加强管理，泄漏时应该隔离泄漏污染区，限制出入；废水处理设施做好防渗、防漏措施，定期检查排水管等的情况，若发现墙体或管道出现裂痕等问题，应立即进行抢修；建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服，不要直接接触泄漏物，车间应配备急救设备及药品，作业人员应学会自救互救。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 配料混合、破碎工序废气排放口 | 配料混合、破碎工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器+25m排气筒（DA001） | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值 |
|  | DA002混炼、压延工序废气排放口 | 混炼、压延工序 | 非甲烷总烃、颗粒物 | “水喷淋洗涤氧化+干式过滤器+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置”+25m排气筒（DA002） |  |
|  |  |  | 臭气浓度、二硫化碳 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值 |
|  | 厂界无组织排放 |  | 非甲烷总烃、颗粒物 | 加强车间通风换气 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6企业边界大气污染物排放限值 |
|  |  |  | 臭气浓度、二硫化碳 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新扩改建二级厂界标准值 |
|  | 厂区内无组织排放 |  | NMHC | 加强有机废气收集效率 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内无组织排放限值 |
| 地表水环境 | DW001生活污水排放口 | 生活 污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N 总磷 | 经三级化粪池处理后排入博罗县龙溪街道污水处理厂深度处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《广东省水污染物排放限值》（DB44/26- 2001）第二时段一级标准中的较严者（较严者（其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准） |
| 声环境 | 生产设备 运营噪声 |  | 等效A声级 | 合理布局，尽量利用厂墙体、门窗隔声，加强生产管理，并采取减振、隔声、消声等综合治理 | 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 分别设置一般工业固体废物暂存场所与危险废物暂存间。生活垃圾必须按照指定地点堆放，由环卫部门统一处理；一般工业固体废物经集中收集后由专业回收公司回收利用或交由有相应处理工艺的资质单位处理；危险废物交由有危险废物处置资质的单位回收处理 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 生产车间和危废间按规范配置灭火器材和消防装备；危废间地面硬化，门口设置缓坡；定期维护和保养废气设施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环境保护的角度分析，本项目建设具有可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.0138t/a | 0 | 0.0138t/a | 0.0138t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.2978t/a | 0 | 0.2978t/a | 0.2978t/a |
|  | 二硫化碳 | 0 | 0 | 0 | 0.0002t/a | 0 | 0.0002t/a | 0.0002t/a |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 160t/a | 0 | 160t/a | 160t/a |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.0064t/a | 0 | 0.0064t/a | 0.0064t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0016t/a | 0 | 0.0016t/a | 0.0016t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0016t/a | 0 | 0.0016t/a | 0.0016t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.00032t/a | 0 | 0.00032t/a | 0.00032t/a |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.000064t/a | 0 | 0.000064t/a | 0.000064t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 3.2624t/a | 0 | 3.2624t/a | 3.2624t/a |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.411t/a | 0 | 0.411t/a | 0.411t/a |
| 危险废物 | 喷淋塔废水 | 0 | 0 | 0 | 7.84t/a | 0 | 7.84t/a | 7.84t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废抹布和手套 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 9.2305t/a | 0 | 9.2305t/a | 9.2305t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①