# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：博罗县石湾镇富特塑胶五金厂建设项目

建设单位（盖章）：博罗县石湾镇富特塑胶五金厂

编制日期：        2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 博罗县石湾镇富特塑胶五金厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | ***** |
| 建设地点 | 广东 省（自治区） 惠州 市 博罗 县（区） 石湾镇 乡（街道） 鸾岗大道南侧明月二路354号 |  |  |
| 地理坐标 | （E 113 度 53 分 8.754 秒，N 23 度 9 分 18.140 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3872照明灯具制造和C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 77照明器具制造和53塑料制品业 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 150.00 | 环保投资（万元） | 15.00 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 1.0个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2230.49 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 与三线一单的相符性分析 - 与生态保护红线相符性分析 根据《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》可知，项目属于“博罗沙河流域重点管控单元”，环境管控单元编码为ZH44132220001，见附图18。根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图7《博罗县生态空间最终划定情况》（见附图12），本项目不在生态保护红线范围内，满足重点管控单元管控措施及环境保护要求。 - 与环境质量底线相符性分析 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图9《博罗县水环境管控单元细化情况及对应监测断面》和图10《博罗县水环境质量底线管控分区划定情况》（见附图13），本项目位于中心排渠惠州市石湾镇控制单元内和水环境生活污染重点管控区内，根据监测结果表明，中心排渠未能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准，中心排渠水质环境质量现状较差。本项目无工业废水排放，项目所在区域为博罗县石湾镇西基生活污水处理厂纳污范围，员工生活污水经三级化粪池预处理后通过市政纳污管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进一步处理，在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图14《博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况》（见附图14），本项目所在区域属于大气环境高排放重点管控区，根据2021年惠州市环境质量公报和监测数据可知，项目所在区域大气能够满足相应功能区划要求，特征因子监测结果表明，特征因子TVOC可以达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，项目注塑工序产生的有机废气通过两级活性炭处理后达标排放，符合文件要求的强化达标监管。 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图15《博罗县建设用地土壤管控分区划定情况》（见附图15），本项目位于博罗县土壤环境一般管控区（不含农用地），项目不排放重金属污染物，符合文件要求。 ③与资源利用上线相符性分析 A、土地资源 对于土地资源分区，将土地资源划分为优先保护区、重点管控区和一般管控区。根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图15《博罗县建设用地土壤管控分区划定情况》（见附图15），本项目所在区域位于一般管控区。 根据《中华人民共和国土壤污染防治法》 、《广东省环境保护条例》、《土 壤污染防治行动计划》、《惠州市土壤污染防治行动计划工作方案》、《惠州市实施〈广东省重金属污染综合防治“十三五”规划〉工作方案》等法律法规、规 划和文件的相关要求，并结合惠州实际，编制博罗县土壤环境风险管控分区管控要求，其中总体要求如下： 严格控制新增重金属污染物排放。继续严格实施重金属污染防治分区防控策 略，禁止在重点防控区内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项 目。重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属总量 替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目 环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 强化土壤环境风险管控。实施农用地分类管理，保障农产品质量安全。严格 控制在优先保护类耕地集中区域新建涉环境污染重点行业企业、污水处理厂、垃 圾填埋场、垃圾焚烧厂及污染处理处置设施等公用设施。强化建设用地风险管控， 防范人居环境风险。规范受污染建设用地再开发。 强化重金属风险管控。加强涉重金属污染源环境风险管控。强化涉重危险废 物安全处理处置。加强污染地块风险管控，建立污染地块清单，实施污染地块分类管理，强化污染场地开发利用环境管理 符合性分析：项目不涉及重金属的排放，不在优先保护类耕地集中区域。 B、高污染燃烧禁燃区 将《惠州市人民政府关于重新划定惠州市高污染燃料禁燃区的通告》（惠府 2018〕2 号）文件中Ⅲ类管控燃料控制区划入高污染燃料禁燃区，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图18《博罗县资源利用上线——高污染燃料禁燃区划定情况》（见附图16）本项目不位于高污染燃烧禁燃区。 C、矿产资源 对于矿产资源管控分区，衔接省市矿产资源总体规划中勘查及开采规划分区，划分优先保护区、重点管控区和一般管控区 3 类分区。其中，将生态保护红线和 县级以上禁止开发区域叠加形成矿产资源开采敏感区，作为优先保护区；将重点勘查区中的连片山区（结合地类斑块进行边界落地）和重点矿区作为重点管控区；其他区域为一般管控区。博罗县划定为优先保护区和一般管控区 2 类。根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图17《博罗县资源利用上线——矿产资源开发敏感区划定情况》（见附图17），本项目不在博罗县矿产资源开采敏感区内。 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源，不属于高水耗、高能耗的产业。项目运营期消耗一定量的水资源、电能，由当地市政供水和供电，区域水电资源较为充足，项目消耗量没有超出资源负荷，不超出资源利用上线。 ④与生态环境准入清单的相符性分析 项目位于惠州市博罗县石湾镇鸾岗大道南侧明月二路354号，根据《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》可知，项目属于“博罗沙河流域重点管控单元”，环境管控单元编码为ZH44132220001，属于博罗沙河流域重点管控单元，应执行 “惠州市陆域重点管控和一般管控单元生态环境准入清单”的相关要求 |  |  |

| 其他符合性分析 | 相符性分析见下表。 表1-1 与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》相符性分析一览表 要素细类; 管控要求; 本项目情况; 符合性结论. 一般生态空间、水环境优先保护区、水环境城镇生活污染重点管控区、大气环境受体敏感重点管控区、高污染燃料禁燃区、建设用地污染风险重点管控区; 区域布局管控; 1-1. 【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。 1-4. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8. 【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-1.本项目不属于产业/鼓励引导类。 1-2.本项目不属于农药、铬盐、钛白粉生产项目，不属于稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；不属于造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目；项目不涉及拆船活动。 1-3. 项目不属于化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。 1-4.项目不属于一般生态空间，不涉及生态保护红线。 1-5. 根据《博罗县水环境质量底线管控分区划定情况》（见附图13）项目不属于饮用水水源保护区准保护区范围内。 1-6.项目不涉及废弃物堆放场和处理场。 1-7.项目不从事畜禽养殖业。 1-8.项目不从事畜禽养殖业，不涉及散户养殖。 1-9.项目不在大气环境受体敏感重点管控区范围内，且不属于油库项目，不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料。 1-10.项目在大气环境高排放重点管控区内，项目注塑工序产生的有机废气通过两级活性炭处理后高空排放，符合文件要求。 1-11.项目不排放重金属污染物。 1-12.项目不排放重金属污染物，不属于涉重金属污染行业建设项目。; 相符. 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本项目所用资源主要为电能。; 相符. 污染物排放管控; 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质 COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目 VOCs 实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1. 本项目无工业废水排放，项目所在区域为博罗县石湾镇西基生活污水处理厂纳污范围，员工生活污水经三级化粪池预处理后通过市政纳污管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进一步处理，其尾水中的COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值的标准。 3-2. 本项目无工业废水排放，项目所在区域为博罗县石湾镇西基生活污水处理厂纳污范围，员工生活污水经三级化粪池预处理后通过市政纳污管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进一步处理，不属于对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3.项目不涉及农业生产。 3-4.项目不涉及农业面源污染和农药化肥的使用。 3-5.项目涉及VOCs排放，通过对废气进行收集处理对项目VOCs排放量进行控制。 3-6.项目不排放重金属污染物。; 相符. 环境风险防控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 本项目根据国家环境应急预案管理的要求编制突发环境事件应急预案。; 相符. 因此，本项目建设与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》要求相符。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其国家标准第1号修改单中C3872照明灯具制造和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。 - 市场准入负面清单相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其国家标准第1号修改单中C3872照明灯具制造和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号）禁止准入类，也不属于禁止新建、严格控制项目类别。 - 用地性质相符性分析 本项目拟选址于惠州市博罗县石湾镇鸾岗大道南侧明月二路354号，查阅《石湾镇土地利用总体规划图（2010-2020年）》（见附图10）可知，本项目所属地块属于允许建设区。根据业主提供的房产证，房屋用途为厂房，根据现场勘察，本项目区域附近无集中式饮用水源地保护区、无自然保护区、风景名胜区等特别需要保护的区域，周边区域内无濒危动植物物种及国家保护物种，本项目区域敏感度为一般。因此，本项目符合用地规划要求。 - 区域环境功能区划相符性分析 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函〔2014〕188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）、《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案>的批复》（惠府函〔2020〕317号），本项目所在区域不属于饮用水水源保护区。 项目附近河流为石湾中心排渠，根据《广东省地表水功能区划》（粤环[2011]14号）规定，未明确石湾中心排渠水质目标，根据其实际使用功能纳污排洪，本次将石湾中心排渠水质保护目标确定为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》，区域空气环境功能区划为二类区，根据《2021年惠州市生态环境质量公报》，项目所在区域环境空气质量达标；项目所在区域声环境功能区划为2类功能区，声环境达标。厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划的要求。该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。则该项目的运营与环境功能区划相符合。 - 其它相关环保政策相符性分析 （1）水方面 1）与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析 《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析，具体如下： 1、严格控制重污染项目建设：严格执行《广东省东江水系水质保护条例》等规定，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 2、强化涉重金属污染项目管理：东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。 3、严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 符合性分析： 本项目拟选址于惠州市博罗县石湾镇鸾岗大道南侧明月二路354号，属于东江流域范围。本项目主要从事灯具和装饰牌的生产，本项目无工业废水排放，项目所在区域为博罗县石湾镇西基生活污水处理厂纳污范围，员工生活污水经三级化粪池预处理后通过市政纳污管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进一步处理，其尾水中的COD、氨氮、总氮和总磷执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值的标准。本项目不属于以上禁批或限批行业。 因此，本项目建设符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及（粤府函〔2013〕231号）。 （2）与《广东省水污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第73号），2021年1月1日实施）的相符性分析 以下内容引用条例： 第八条 排放水污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当承担水污染防治主体责任，防止、减少水环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。 第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 第二十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 第二十九条 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，按照规定实施清洁生产审核，从源头上减少水污染物的产生。 县级以上人民政府应当鼓励企业实行清洁生产，对为减少水污染进行技术改造或者转产的企业，通过财政、金融、土地使用、能源供应、政府采购等措施予以扶持。 符合性分析：本项目拟选址于惠州市博罗县石湾镇鸾岗大道南侧明月二路354号。本项目主要从事灯具和装饰牌的生产，本项目无工业废水排放，项目所在区域为博罗县石湾镇西基生活污水处理厂纳污范围，员工生活污水经三级化粪池预处理后通过市政纳污管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进一步处理，其尾水中的COD、氨氮、总氮和总磷执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值的标准。 因此本项目符合《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日实施）的相关要求。 3）与《关于印发<惠州市2022年水污染防治攻坚工作方案>的通知》（惠市环〔2022〕12号）的相符性分析 总体目标：坚持统筹山水林田湖草一体化保护修复，“增好水、重生态”的原则，2022 年，全市地表水国考断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例力争达到 90.9%，省考断面达到年度水质目标要求，九大水系主要一级支流水质基本达标，主要一级支流优良水体比例稳步提升，县级及以上城市集中式饮用水水源地水质稳定达标，重要江河源头、重点水库水生态环境安全得到保障。 博罗县：东江干流博罗城下（新角）、石龙北水质保持Ⅱ类，黄大仙、沙河河口、公庄泰美断面巩固Ⅱ类水质，显岗水库达到Ⅱ类以上，辖区内东江、沙河、公庄河主要支流水质全面达标、稳步提升。 持续开展工业污染防治：推动涉水固定污染源排污许可提质增效，组织做好新增源排污许可发证登记工作，强化排污许可“一证式”执法监管。优化工业废水处理工艺，推动不能稳定达标的工业废水处理设施提标改造。对淡水河、沙河、潼湖水等存在工业污染的重点流域，组织开展联合执法、交叉执法。持续实施“双随机、一公开”监管，严厉打击重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法行为。 符合性分析：本项目拟选址于惠州市博罗县石湾镇鸾岗大道南侧明月二路354号。本项目主要从事灯具和装饰牌的生产，本项目无工业废水排放，项目所在区域为博罗县石湾镇西基生活污水处理厂纳污范围，员工生活污水经三级化粪池预处理后通过市政纳污管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进一步处理，其尾水中的COD、氨氮、总氮和总磷执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值的标准，不属于涉水重污染行业。 因此，本项目建设符合《关于印发<惠州市2022年水污染防治攻坚工作方案>的通知》（惠市环〔2022〕12号）。 （2）气方面 - 与《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气[2019]57号）相符性分析 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 项目产生的有机废气浓度较低，回收价值不大，采用“两级活性炭吸附装置”处理后达标排放，符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号）相关规定要求。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 为提高项目废气的收集率，建设单位通过加大风量，确保其保持微负压状态，直接设置管道从全自动海绵自动发泡机中进行有机废气的收集，有效的提高废气收集率，减少无组织废气的排放。 相符性分析：针对项目产生的有机废气特点，项目采用组合工艺，采用“两级活性炭吸附装置”处理后达标排放，针对活性炭每3个月更换一次，更换出来的废活性炭委托有危险废物处理资质的单位处理。 综上，本项目的建设符合《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气[2019]57号）相关规定要求。 - 与《关于印发〈广东省涉VOCs重点行业治理指引〉的通知》（粤环办[2021]43号文）的相符性分析 项目主要产污工艺为注塑，因此参照《关于印发〈广东省涉VOCs重点行业治理指引〉的通知》（粤环办[2021]43号文）六、橡胶和塑料制品业 VOCs 治理指引： 表1-2 与（粤环办[2021]43号文）相符性分析一览表 类别; 要求; 相符性分析. VOCs物料储存; - VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2、盛装 VOCs 物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目物料储存于密闭的容器中，再放置于密闭的原料仓中。. VOCs物料转移和输送; 粉状、粒状 VOCs 物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目物料采用密闭的包装容器进行物料转移，与文件要求相符。. 工艺过程; 在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统; 项目注塑工序产生的废气通过集气罩收集后抽至两级活性炭吸附装置进行处理，与文件要求相符。. 废气收集; 采用包围型集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3m/s。; 采用包围型集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速0.5m/s，与文件要求相符. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 项目废气收集系统的输送管道密闭，与文件要求相符. 排放水平; 塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率≥3 kg/h 时，建设 VOCs 处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过 6 mg/m3，任意一次浓度值不超过 20 mg/m3。; 项目生产设施排气中 NMHC 初始排放速率<3 kg/h 时，建设 VOCs 处理设施且处理效率75%；项目注塑工序产生的有机废气排气筒排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值，厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过 6 mg/m3，任意一次浓度值不超过 20 mg/m3。与文件要求相符。. 治理设施设计与运 行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 项目选择两级活性炭吸附装置对废气进行处理，活性炭定期更换，与文件要求相符。. VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目废气处理设施与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，与文件要求相符。. 管理台账; 1、建立含 VOCs 原辅材料台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称及其 VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、含 VOCs 原辅材料回收方式及回收量。 2、建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。 3、建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。 4、台账保存期限不少于 3 年。; 按相应要求管理台账. 自行监测; 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。; 项目每年监测一次排放口及无组织排放废气的监测. 危废管理; 工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目生产过程中产生的废活性炭按相关要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器加盖密闭。. 建设项目 VOCs 总 量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确 VOCs 总量指标来源。; 项目总量控制指标由生态环境局分配. 3）与《广东省大气污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第20号））相符性分析 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： (一)石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产; (二)燃油、溶剂的储存、运输和销售; (三)涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产; (四)涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动; (五)其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 第二十七条 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量并向县级以上人民政府生态环境主管部门申报。台账保存期限不少于三年。 其他产生挥发性有机物的工业企业应当按照国家和省的有关规定，建立台账并向县级以上人民政府生态环境主管部门如实申报原辅材料使用等情况。台账保存期限不少于三年。 符合性分析：建设单位生产过程产生的有机废气集中收集至“两级活性炭吸附”处理达标后通过 15m 排气筒高空排放，建设单位建成后将按照国家和省的有关规定，建立台账并向县级以上人民政府生态环境主管部门如实申报原辅材料使用等情况，并保存台账不少于三年，项目建设符合文件的要求。 - 其他方面 1）项目选址与《广东省生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析 根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》： 第五章 加强协同控制，引领大气环境质量改善 大力推进挥发性有机物（VOCs）源头控制和重点行业深度治理。开展原油、成品油、有机化学品等涉 VOCs 物质储罐排查，深化重点行业 VOCs 排放基数调查，系统掌握工业源 VOCs 产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施 VOCs 精细化管理。在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的 VOCs 全过程控制体系。大力推进低 VOCs 含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施 VOCs 排放企业分级管控，全面推进涉 VOCs 排放企业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉 VOCs 生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。推进工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设一批集中喷涂中心（共性工厂）、活性炭集中再生中心，实现 VOCs 集中高效处理。开展无组织排放源排查，加强含VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深入推进泄漏检测与修复（LDAR）工作。 第六章 实施系统治理修复，推进南粤秀水长清 深入推进水污染减排。聚焦国考断面达标、万里碧道建设，围绕“查、测、溯、治”，分类推进入河排污口规范化整治，以佛山、中山、东莞等市为重点试点推进入河排污口规范化管理体系建设，建立入河排污口动态更新及定期排查机制。持续推进工业、城镇、农业农村、港口船舶等污染源治理。加强农副产品加工、印染、化工等重点行业综合整治，持续推进清洁化改造。推进高耗水行业实施废水深度处理回用，强化工业园区工业废水和生活污水分质分类处理，推进省级以上工业园区“污水零直排区”创建。实施城镇生活污水处理提质增效，推进生活污水管网全覆盖，补足生活污水处理厂弱项，稳步提升生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度，提升生活污水收集和处理效能。到 2025 年，基本实现地级及以上城市建成区污水“零直排”，全省城市生活污水集中收集率力争达到 70%以上，广州、深圳达到 85%以上，粤港澳大湾区地级市（广州、深圳、肇庆除外）达到 75%以上，其他城市提升 15 个百分点。加快推进污泥无害化处置和资源化利用，到 2025 年，全省地级及以上城市污泥无害化处置率达到 95%。强化农村生活污水治理、畜禽及水产养殖污染防治、种植污染管控。系统推进航运污染整治，加快推进船舶污水治理、老旧及难以达标船舶淘汰，统筹规划建设港口码头船舶污染物接收设施，提升船舶水污染物收集转运处理能力。不满足船舶水污染物排放要求的 400 总吨以下内河船舶应当完成水污染物收集储存设备改造，采取船上储存、交岸接收的方式处置。 相符性分析：博罗县石湾镇富特塑胶五金厂建设项目选址位于惠州市博罗县石湾镇鸾岗大道南侧明月二路354号，属于东江流域范围。本项目无工业废水排放，项目所在区域为博罗县石湾镇西基生活污水处理厂纳污范围，员工生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后通过市政纳污管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进一步处理，其尾水中的COD、氨氮、总氮和总磷执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值的标准。 2）项目建设与《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府【2022】11号）的相符性分析 根据《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府[2022]11号）： 1）第五章 加强大气环境精细化管理，打造全国空气质量 第二节 大力推进工业源深度治理 加强挥发性有机物（VOCs）深度治理。建立健全全市 VOCs重点管控企业清单，督促重点行业企业编制VOCs深度治理手册，指导辖区内 VOCs 重点监管企业“按单施治”。实施 VOCs 重点企业分级管控，更新建立重点企业分级管理台账。加强低挥发性有机物原辅材料替代，严格执行大宗有机溶剂产品 VOCs 含量限值标准，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。落实建设项目 VOCs 削减替代制度，重点推进炼油石化、化工、工业涂装、印刷、制鞋、电子制造等重点行业，以及机动车和油品储运销等领域 VOCs 减排。以加油站、储油库为重点，加强 VOCs 无组织排放控制，加强储罐、装卸、设备管线组件、污水处理厂等通用设施污染源项管理。大亚湾石化区石油炼制及化工行业全面实施 VOCs 泄漏检测与修复（LDAR）工作，加快应用 VOCs 走航监测等新技术，加快推动车用汽油年销售量 5000 吨以上的加油站开展油气回收在线监控。 第六章 推动水生态系统提质修复，打造河畅水清的水生态景观 二、深化水污染源头治理 持续开展入河排污口“查、测、溯、治”，按照封堵一批、整治一批、规范一批要求，建立入河排污口动态更新及定期排查机制，分类推进入河排污口规范化整治。严格实行东江、西枝江沿岸，淡水河、潼湖、沙河等重点流域水污染型项目限批准入，对存在重大环境问题、未完成污染整治任务的区域实行区域限批，对定点园区外的电镀、印染、化工等重污染项目实行行业限批。以国省考断面汇水范围为重点，加强流域内电镀、制革、印染、有色金属、化工等行业企业搬迁和清洁化改造，推进高耗水行业实施废水深度处理回用，推进工业集聚区“污水零直排区”创建。全面推进工业集聚区建设污水集中处理设施并安装在线监控系统。强化农村生活污水治理、畜禽及水产养殖污染防治、种植污染管控，严防禁养区内非法养殖反弹。以惠州港为重点，加强船舶污染物、废弃物接收、转运及处理处置设施建设，不满足船舶水污染物排放要求的400总吨以下内河船舶应当完成水污染物收集储存设备改造，采取船上储存、交岸接收的方式处置，确保船舶水污染物达标排放。 ……。 相符性分析：本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单中的C3872照明灯具制造和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，项目生产过程产生的有机废气经处理达标后排放；本项目无工业废水排放，项目所在区域为博罗县石湾镇西基生活污水处理厂纳污范围，员工生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后通过市政纳污管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进一步处理，其尾水中的COD、氨氮、总氮和总磷执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值的标准。 3）项目与《惠州市推进工业企业低挥发性有机物原辅材料替代工作方案》（惠市工信[2021]228号）相符性分析 以下内容引自《惠州市推进工业企业低挥发性有机物原辅材料替代工作方案》（惠市工信[2021]228号）： 根据“分类处置，应替尽替”的原则，通过“示范引领，执法倒逼”等方式，推动工业涂装、家具喷涂、包装印刷等重点行业低VOCs含量源头替代，采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂、切削液、润滑液等，或使用的原辅材VOCs含量（质量比）均低于10%的工序。工业涂装行业根据《涂料中挥发性有机物限量》中VOCs含量限值要求，重点加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料；包装印刷行业重点推广使用植物基油基油墨、辐射固化油墨、低醇润版液等低VOCs含量原辅材料，重点推进塑料软包装印刷、印铁制罐等企业的替代任务。大力推进企业低挥发性有机物源头替代工作，从源头上减少挥发性有机物排放。 相符性分析：本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单中的C3872照明灯具制造和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，项目生产过程产生的有机废气经处理达标后排放。因此，项目建设与《惠州市推进工业企业低挥发性有机物原辅材料替代工作方案》（惠市工信[2021]228号）相符。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | - 工程组成 博罗县石湾镇富特塑胶五金厂建设项目（以下简称“本项目”）位于惠州市博罗县石湾镇鸾岗大道南侧明月二路354号（项目所在地经纬度为E113°53'8.754"（113.885765°），N23°9'18.140"（23.155039°）），占地面积约为666m2，建筑面积约为2230.49m2，主要从事灯具和装饰牌的生产，年产灯具16500套（其中射灯1000套、头灯电筒5000套、挂灯500套、普通灯具10000套）和装饰牌100万套。项目员工人数50人，不在项目内食宿，年平均工作300天，每天平均工作8小时。项目工程组成一览表见下表： 表2-1 项目工程组成一览表 工程类别; 构筑物名称; 建设规模. 主体工程; 厂房; 1栋3层的厂房，项目租赁整栋厂房，其中1F和2F为生产车间，3F为办公室和仓库，建筑面积合计2230.49m2. 注塑车间; 位于厂房1F东北部，包括注塑区和模具维修区，建筑面积216m2. 机加工车间; 位于厂房1F西部和东南部，建筑面积420m2. 装配车间; 位于厂房2F，建筑面积666m2. 辅助工程; 办公室; 办公室位于厂房3F的东北部和南部，建筑面积366 m2；. 储运工程; 仓库; 原料仓：位于生产车西北部，建筑面积150 m2；. 成品仓：位于生产车间北部，建筑面积150 m2. 依托工程; 生活污水; 生活污水依托博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进一步处理. 公用工程; 给水工程; 市政供水. 供电工程; 市政供电. 环保工程; 废水; 生产废水; 项目间接冷却用水经冷却塔循环回用，不外排，本项目无生产废水的排放. 生活污水; 员工生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后通过市政纳污管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进一步处理. 废气; 8台注塑机产生的有机废气：8个包围型集气罩+两级活性炭吸附装置+4500m3/h风机+15m排气筒（1#）. 噪声; 设备噪声：使用低噪声设备、隔声等措施. 一般工业固废; 位于厂房1F西南角设置一般工业固废暂存间1间（15m2），一般工业固体废物经分类收集后交由专业回收单位回收利用. 危险废物; 位于厂房1F西南角设置危废仓1间（15m2），危险废物经分类收集后交有危险废物处理资质的单位处置. 生活垃圾; 交由环卫部门清运处理. 备注：项目为3层厂房，其中厂房1F高度约5.5m、2~5F高度约4.5m，则项目楼高14.5m，因此排气筒高度设置为15m. - 项目主要产品、产量 项目主要产品、产量见下表。 表2-2 项目主要产品、产量一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 单件塑料重量（g）; 总重量（t）. 射灯; 套/年; 1000; 3000; 3. 头灯电筒; 套/年; 5000; 200; 1. 3; 挂灯; 套/年; 500; 300; 0.15. 4; 普通灯具; 套/年; 10000; 1035; 10.35. 合计; 灯具; 套/年; 16500; /; /. 1; 装饰牌; 万套/年; 100; 2; 20. - 项目主要原辅材料及用量 （1）项目主要原辅材料及用量见下表。 表2-3项目主要原辅材料及用量一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 性状; 最大贮存量; 贮存位置; 备注. ABS塑料颗粒; t/a; 3; 颗粒态; 25kg/袋，0.05t; 原料仓; 项目使用的ABS塑料颗粒、PC塑料颗粒、GPPS塑料颗粒、尼龙均为新料，本项目不使用废旧塑料颗粒. PC塑料颗粒; t/a; 1; 颗粒态; 25kg/袋，0.05t; 原料仓. GPPS塑料颗粒; t/a; 2; 颗粒态; 25kg/袋，0.05t; 原料仓. 尼龙; t/a; 10.5; 颗粒态; 25kg/袋，0.05t; 原料仓. 铝材; t/a; 10; 固态; /; 原料仓; 用于生产灯具的五金配件. 电线; 万m/a; 5; 固态; /; 原料仓; 用于灯具的装配. LED灯; 套/年; 16500; 固态; /; 原料仓. 电子零配件; 套/年; 16500; 固态; /; 原料仓. 开关电源; 套/年; 16500; 固态; /; 原料仓. PCB线路板; 套/年; 16500; 固态; /; 原料仓. 螺丝; 套/年; 16500; 固态; /; 原料仓. 切削液; t/a; 1.2; 液态; 200kg/桶，0.2t; 原料仓; /. 机油; t/a; 1.2; 液态; 200kg/桶，0.2t; 原料仓; /. 表2-4不同产品对应的原辅材料及用量一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 产品名称. ABS塑料颗粒; t/a; 3; 射灯. PC塑料颗粒; t/a; 1; 头灯电筒. GPPS塑料颗粒; t/a; 2; 装饰牌. 尼龙; t/a; 0.15; 挂灯. 尼龙; t/a; 10.35; 其他灯具. 铝材; t/a; 10; 灯具金属配件. （2）原辅材料理化性质 表2-5 项目部分原辅材料理化性质一览表 序号; 原料名称; 形态; 危险特性; 理化性质. 1; 机油; 固态; 非危险品; 即润滑油，是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，不溶于水，相对密度（水=1）＜1，遇明火、高热可燃，闪点76℃、引燃温度248℃. 2; ABS塑料颗粒; 固态; 非危险品; ABS塑料颗粒是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构;微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06g/cm3，它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。熔化温度210~280°C；. 3; PC塑料颗粒; 固态; 非危险品; 聚碳酸酯(英文简称PC)是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，熔点在220~230℃，密度1.2g/cm3，分解温度230~320℃。. 4; GPPS塑料颗粒; 固态; 非危险品; GPPS塑料即为通用级聚苯乙稀(GPPS)。无色、无臭、无味而有光泽的、透明的珠状或粒状的固体。密度1.04~1.09 g/cm3，透明度88%~92%,折射率1.59~1.60。在应力作用下，产生双折射，即所谓应力-光学效应。产品的熔融温度150~180℃，热分解温度300℃。. 5; 尼龙; 固态; 非危险品; 是分子主链上含有重复酰胺基团-[NHCO]-的热塑性树脂总称，包括脂肪族PA，脂肪-芳香族PA和芳香族PA，热分解温度290℃. - 项目主要生产设备 （1）设备清单 表2-6 项目主要生产设备一览表 序号; 生产单元; 设备; 生产参数; 数量; 工序. 1; 注塑单元; 注塑机; 生产能力：1.08kg/h; 8台; 注塑工序. 2; 机加工单元; 冲床; 生产能力：2kg/h; 3台; 冲压工序. 3; 精雕机; 生产能力：3kg/h; 2台; 精雕工序. 4; 数控车床; 生产能力：5kg/h; 1台; CNC加工工序. 5; 模具维修单元; 车床; /; 2台; 模具维修工序. 6; 铣床; /; 5台. 7; 装配单位; 装配线; 1条; 装配工序. 8; 辅助单元; 冷却塔; 循环水量：30m3/h; 1台; 辅助工序. 9; 空压机; 排气量5m3/min，25kW; 1台. 10; 环保工程; 两级活性炭吸附装置; 处理能力：4500m3/h; 1套; 废气处理. （2）关键设备的产能匹配性分析 表2-7 项目灯具和装饰牌生产工序产能核算表 产品名称; 设备名称; 年产量（t）; 小时产量（kg）; 产量（g/min）; 设备数量（台）; 单台设备实际产能（g/min）; 单台设备额定产能（g/min）; 单台设备额定产能（kg/h）. 灯具和装饰牌; 注塑机; 16; 6.7; 112; 8; 14; 18; 1.08. 项目产能控制工序为注塑工序，故对注塑机进行匹配性分析，根据分析，项目注塑机的额定产能为1.08kg/h，实际产能为0.84kg/h，项目设置的注塑机满足生产需求。 - 平面布置及四至情况 - 厂区总平面布置 厂区总平面布置见附图6，项目租赁1栋3层长方形厂房，其中1楼为东北部为注塑车间、西部和东南部为机加工车间，2楼为装配车间，3楼为办公室和仓库。 （2）四至关系 表2-8 项目四邻关系一览表 方位; 名称; 距离（m）. 东面; 霍达塑胶五金厂; 2. 南面; 鑫昌荣五金厂; 3. 西面; 江陵电动车服务中心; 紧邻. 北面; 在建厂房; 40. - 水平衡分析 - 生产用水 项目设置1台30m3/h的冷却塔，间接冷却水经冷却塔循环循环冷却后再回用于冷却工序，不外排。冷却水为自来水，无需添加冷却剂等，根据建设单位提供的资料，项目配套冷却塔循环流量为30m3/h（240m3/d），单套冷却塔的循环水量为240m3/d（72000m3/a）（年工作时间300天，每天使用时间8h）。冷却用水在循环使用过程中存在少量的损耗，需要补给水，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）3.11.14“冷却塔的补充水量应按冷却水循环水量的1%~2%计算”，本项目的冷却塔的补充水损耗量按平均值1.5%计算，则补充新鲜水约3.6t/d（1080m3/a），冷却系统无旁滤装置，因此无冷却废水排放。 - 生活用水 本项目员工人数50人，均不在项目内食宿，年平均工作300天，根据《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），用水定额按10m3/人•d，则员工生活用水量为1.67t/d（500t/a），产污系数按0.8计，则本项目生活污水产生量为1.34t/d（400t/a）。 生活污水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等，根据类比调查，生活污水主要污染物产生浓度为CODcr：280mg/L、BOD5：160mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：25mg/L等。项目所在区域为博罗县石湾镇西基生活污水处理厂纳污范围，员工生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后通过市政纳污管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进一步处理，其尾水执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值的标准。 项目水量平衡图详见下图。 图2-1 项目水平衡图（t/d） 7、劳动定员 项目员工人数50人，不在项目内食宿，年平均工作300天，每天平均工作8小时。 8、能耗分析 根据建设单位提供的资料，项目能源消耗见下表。 表2-9 项目能源消耗一览表 序号; 名称; 能源消耗量; 用途; 备注. 1; 水; 1580t/a; 生产、生活; 市政供水. 2; 电; 84万kW•h/a; 生产、生活; 市政供电. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 项目施工期仅进行设备的安装。 |

| 工艺流程和产排污环节 | - 运营期 1、项目生产工艺流程及产污环节分析。 （1）项目灯具生产工艺流程及产污环节分析。 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： 1）注塑：将外购的ABS塑料颗粒/PC塑料颗粒/尼龙通过人工送入注塑机中注塑成型。注塑机加热温度一般为180~200℃左右，ABS分解温度在210~280℃、PC塑料颗粒的热分解温度为230～320℃，尼龙分解温度在290℃，因此项目注塑机的工作温度均未达到ABS塑料颗粒/PC塑料颗粒/尼龙的分解温度，因此ABS塑料颗粒/PC塑料颗粒/尼龙在注塑温度下不会发生聚合物断裂，即不会发生分解，因此在注塑过程中无分子单体产生。但在注塑剪切挤压力作用下，会产生有机废气和噪声，有机废气以非甲烷总烃表征。此外，在塑料颗粒加热熔融的过程中会产生少量的臭气，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）以臭气浓度表征，项目通过冷却塔的冷却水进行间接冷却，冷却水循环使用，不外排，定期补充损耗。因此，在注塑工序会产生非甲烷总烃、臭气浓度、水口料、噪声。 2）冲压：将外购的铝材使用冲床冲压出产品需求的大小，此工序会产生噪声和边角料。 3）CNCl加工：将完成冲压的铝材使用数控车床进行CNC加工，数控机床是按照事先编制好的加工程序，自动地对被加工零件进行加工。我们把零件的加工工艺路线、工艺参数、刀具的运动轨迹、位移量、切削参数(主轴转数、进给量、背吃刀量等)以及辅助功能(换刀、主轴正转、反转、切削液开、关等)，按照数控机床规定的指令代码及程序格式编写成加工程序单，再把这程序单中的内容记录在控制介质上(如穿孔纸带、磁带、磁盘、磁泡存储器)，然后输入到数控机床的数控装置中，从而指挥机床加工零件。数控车床在加工过程中会产生废切削液、含切削液的金属屑、边角料和废抹布。 4）精雕：将完成CNC加工的工件使用精雕机进行精细化雕刻加工，此工序会产生噪声和边角料。 5）装配：将完成注塑的塑料外壳和完成精雕的五金配件，以及外购的电线、LED灯、电子零配件、PCB线路板、开关电源、螺丝，使用装配线进行装配加工，此工序会产生噪声。 6）包装出货：通过人工对灯具进行包装，此工序会产生包装废物。 （2）项目装饰牌生产工艺流程及产污环节分析。 图2-3 项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： 1）注塑：将外购的ABS塑料颗粒/PC塑料颗粒/尼龙通过人工送入注塑机中注塑成型。注塑机加热温度一般为180~200℃左右，ABS分解温度在210~280℃、PC塑料颗粒的热分解温度为230～320℃，尼龙分解温度在290℃，因此项目注塑机的工作温度均未达到ABS塑料颗粒/PC塑料颗粒/尼龙的分解温度，因此ABS塑料颗粒/PC塑料颗粒/尼龙在注塑温度下不会发生聚合物断裂，即不会发生分解，因此在注塑过程中无分子单体产生。但在注塑剪切挤压力作用下，会产生有机废气和噪声，有机废气以非甲烷总烃表征。此外，在塑料颗粒加热熔融的过程中会产生少量的臭气，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）以臭气浓度表征，项目通过冷却塔的冷却水进行间接冷却，冷却水循环使用，不外排，定期补充损耗。因此，在注塑工序会产生非甲烷总烃、臭气浓度、水口料、噪声。 2）包装出货：通过人工对装饰牌进行包装，此工序会产生包装废物。 （2）项目模具维修工作流程及产污环节如下所示： 图2-4 项目模具维修工艺流程及产污环节分析示意图 车铣加工：将需要维修的模具使用车床进行车削维修或使用铣床进行铣削加工，此工序会产生噪声和金属碎屑，由于金属碎屑的产生量极少，本环评不予以评价。 2、项目污染因子汇总 表2-10 运营期污染源污染因子分析汇总表 类别; 污染源; 污染物. 废水; 员工生活; 生活污水. 废气; 注塑; 非甲烷总烃和臭气浓度. 噪声; 设备运行; 噪声. 固体废物; 员工生活; 生活垃圾. 包装; 包装废物. 注塑; 水口料. 冲压、CNC加工、精雕; 边角料. CNC加工; 废抹布、废切削液、含切削液的金属屑、废原料桶. 设备使用; 废机油、废机油桶. 废气处理; 废活性炭. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | # 一、环境现状 - 大气环境 - 项目所在区域的空气环境质量达标情况分析 根据《2021年惠州市生态环境状况公报》http://shj.huizhou.gov.cn/gkmlpt/content/4/4665/post_4665397.html#308，惠州市城市空气质量总体保持良好。 1.市区空气质量：2021年，市区（惠城区、惠阳区和大亚湾区）空气质量良好，六项污染物年评价浓度均达到国家二级标准。其中，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）达国家一级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）达到国家二级标准；综合指数为2.83，空气质量指数（AQI）范围为20～161，达标天数比例（AQI达标率）为94.5%，其中，优180天，良165天，轻度污染19天，中度污染1天，超标污染物为臭氧。 与2020年相比，环境空气质量综合指数上升2.2%，AQI达标率下降3.3个百分点；六项污染物年评价浓度中，二氧化硫（SO2）持平，一氧化碳（CO）和细颗粒物（PM2.5）浓度分别下降22.2%和5.0%，二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）浓度分别上升11.1%、5.3%和5.1%。 2.各县（区）空气质量：2021年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%～99.1%之间；综合指数范围在2.33～3.31之间，主要污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主。 根据《2021年惠州市生态环境状况公报》，项目所在区域属于空气环境达标区。 图3-1 2021年惠州市生态环境状况公报截图 - 特征因子空气环境质量现状 本项目废气特征因子为非甲烷总烃，以TVOC表征，为进一步了解项目所在地环境空气的现状，本项目引用引用《惠州博威新材料有限公司年产 50 万吨低氧光亮铜杆系列建设项目环境影响报告书》中东莞中鼎检测技术有限公司于 2020 年 7 月 20 日~26 日对铁场村的 TVOC 监测数据结果，铁场村位于项目东北面3900m，监测数据引用报告编号：CIT20070200090F1，项目引用的监测数据在三年的有效期内，具体现状监测结果详见下表，监测点位见附图9。 表3-1 项目环境空气保护目标一览表 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度点标率%; 超标率%; 达标情况. G1铁场村; TVOC; 8小时均值; 0.6; 0.017~0.047; 7.8; 0; 达标. 项目所在区域TVOC可以达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 （3）小结 项目所在区域环境质量现状良好，各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值，特征因子TVOC可以达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 - 地表水环境 根据《2021 年惠州市生态环境状况公报》，具体如下： 一是饮用水源：2021年，8个县级以上在用集中式饮用水水源地水质Ⅱ类，优，达标率为100%。与2020年相比，水质保持稳定。 二是九大江河：2021年，东江干流（惠州段）、西枝江、增江干流（龙门段）、沙河、公庄河等5条河流水质优；淡水河、吉隆河水质良好，潼湖水和淡澳河水质轻度污染。与2020年相比，淡水河水质有所好转，其余河流水质保持稳定。 三是国省考地表水：按生态环境部2021年每月反馈国考断面采测分离数据，11个“十四五”国控地表水断面水质优良（Ⅰ～Ⅲ类），比例为90.9%（10个），高于省下达考核目标（72.7%）18.2个百分点；Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类分别占9.1%（1个）、0%、0%。与2020年相比，各国省考断面水质比例均持平。 根据《2021 年惠州市生态环境状况公报》可知，东江水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，说明项目水环境质量较好；沙河水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，说明项目水环境质量较好。 《2021年惠州市生态环境状况公报》详见下图。 图3-2 项目引用环境质量公报截图-地表水 项目纳污河流为石湾中心排渠，根据《广东省地表水功能区划》（粤环[2011]14号）规定，未明确石湾中心排渠水质目标，根据其实际使用功能纳污排洪，本次将石湾中心排渠水质保护目标确定为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。 为了解项目周边水体的环境质量现状，本项目引用用《2021 年博罗县（3 月份第一周）国考地表水重点攻坚断面流域水质监测数据表》（(博) 环境监测(常-水)字(2021)第 00054 号）中的监测数据，具体结果见下表所示。 表3-2 地表水水质现状监测结果（单位：mg/L pH：无量纲） 河流; 指标; pH; DO; CODcr; 氨氮; 总磷. 石湾中心排渠; 监测数据; 7.41; 7.78; 58; 0.381; 0.10. 标准值; 6~9; ≥2; ≤40; ≤2; ≤0.4. 超标倍数; /; /; 0.45; /; /. 从监测结果分析，石湾镇中心排渠 CODCr出现超标，石湾中心排渠水质无法满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类水标准。从超标项目上来看，纳污水体在一定程度上受到有机污染，水环境质量现状较差。 鉴于项目区域水质较差，地方政府一方面应加快城镇生活污水处理厂及其管网的建设，另一方面环保部门需加强工业污染源的监管，确保水质达标： ①加快片区生活污水处理厂建设进度：本项目所在地属于博罗县石湾镇西基生活污水处理厂的纳污范围。片区内部分企业生活污水直接经化粪池处理后排放，这是造成水质污染日益严重的重要原因。因此，随着片区内企业的增加，片区必须尽快集中生活污水处理厂的建设进度，以削减进入排污渠的污染物总量。 ②清理河涌淤泥，并妥善处理处置。减少废水的产生和排放。 - 促进企业实施清洁生产，尽可能将处理后的废水回用于绿化、冲厕等方面， ④加强石湾镇工业企业环境管理：石湾镇排污企业偷排、漏排不达标污水以及超水量排放污水也是造成排污渠污染的主要因素之一，因此，环境监察部门应严查严惩石湾镇偷排漏排企业，使企业做到达标且不超水量排放。 ⑤项目产生的污水经预处理达到纳管标准后排入市政管网，对当地区域污染物排放具有一定的削减作用。。 - 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状调查。 - 生态环境 项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 - 电磁辐射 无 - 地下水、土壤环境 本项目无地下水、土壤污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 保护目标为周边的环境空气，使其符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；项目500米范围内的环境敏感点（500m范围内无新增规划敏感点）及保护目标详见下表： 表3-3 环境保护目标一览表 类别; 保护目标名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护目标类型; 类型; 环境功能区; 相对方位; 与项目最近距离/m. X; Y. 大气环境; 卢屋村; -234; 0; 500人; 居住区; 人群; 环境功能二类区; 西; 234. 上河坊颐园; -250; -70; 2000人; 居住区; 人群; 西南; 270. 上河坊润府; -110; -50; 200人; 居住区; 人群; 西南; 130. 石湾镇人民政府; 160; -415; 200人; 政府机构; 人群; 东南; 470. 御景城; 170; -260; 3000人; 居住区; 人群; 东南; 330. 爱童幼儿园; 310; 40; 500人; 学校; 人群; 东北; 330. 备注：以（0，0）为项目中心点. - 声环境 根据现场勘查，厂界外50米范围内无居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等声环境保护目标。 - 地下水环境 本项目边界500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气 本项目废气排放标准见下表。 （1）非甲烷总烃 项目在注塑工序过程产生的有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5非甲烷总烃特别排放限值及表9企业边界大气污染物排放限值； 表3-4 有机废气排放标准 污染物; 大气污染物特别排放限值（mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）. 非甲烷总烃; 60; 4.0; 0.3. （2）有机废气的厂内无组织 项目有机废气厂内无组织满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内无组织VOCs排放限值。 表3-6广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）摘录 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. （3）臭气浓度 本环评建议项目在注塑工序产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准。 表3-7 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）节选 序号; 控制项目; 排气筒高度; 单位; 有组织排放标准值; 厂界标准值. 1; 臭气浓度; 15m; 无量纲; 2000; 20. - 废水 项目所在区域属于博罗县石湾镇西基生活污水处理厂纳污范围，项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）城镇污水处理厂第二时段三级标准后通过市政纳污管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂处理，博罗县石湾镇西基生活污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB4426-2001）城镇污水处理厂第二时段一级标准较严者（其中CODcr、氨氮、总氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准），具体排放限值详见下表。 表3-8 博罗县石湾镇西基生活污水处理厂纳管标准 （单位：mg/L） 污染物; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 总氮; 总磷. 污水厂接管标准：（DB44/26-2001）第二时段三级标准; ≤500; ≤300; /; ≤400; /. 表3-9 博罗县石湾镇西基生活污水处理厂排放标准 （单位：mg/L） 污染物; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 总氮; 总磷. （GB18918-2002）一级A标准; ≤50; ≤10; ≤5（8）; ≤10; ≤15; ≤0.5. （DB44/26-2001）第二时段一级标准（城镇二级污水处理厂）; ≤40; ≤20; ≤10; ≤20; /; /. GB3838-2002中V类标准; ≤40; ≤10; ≤2; -; ≤2; ≤0.4. 污水厂出水水质指标; ≤40; ≤10; ≤2; ≤10; ≤2; ≤0.4. 备注：氨氮的括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。 - 噪声 - 运营期 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 - 固废 项目一般固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 项目所在区域属于博罗县石湾镇西基生活污水处理厂纳污范围，项目生活污水经三级化粪池预处理后通过市政纳污管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂处理，因此，本项目不设置水污染总量控制指标。项目按达标排放的原则，提出本项目污染物排放总量控制指标建议见下表。 表3-10 项目污染物总量控制指标 单位：t/a 类别; 污染物; 本项目排放量. 废气; VOCs（t/a）; 有组织; 0.022. 无组织; 0.022. 合计; 0.044. 废水; 废水量（t/a）; 400. CODCr（t/a）; 0.016. NH3-N（t/a）; 0.0008. 注：1、按项目每年生产时间300天计算；2、项目非甲烷总烃和总VOCs的总量控制指标以VOCs表征 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目租用现有厂房进行生产经营活动，不再考虑施工期环境影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 废气源强核算结果 - 项目大气污染源源强核算结果及相关参数一览表 表4-1 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放标准; 排放方式. 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 工艺; 排气筒编号; 风量设置m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 标准速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 注塑废气; 非甲烷总烃; 0.644; 0.0029; 0.0069; 两级活性炭吸附装置; 1#; 4500; 80; 51; 是; 0.316; 0.0014; 0.0034; /; 60; 有组织. /; 0.0007; 0.0017; 加强车间管理; /; /; /; /; /; /; 0.0007; 0.0017; /; 4.0; 无组织. 臭气浓度; 少量; 少量; 少量; 两级活性炭吸附装置; 1#; 4500; 80; 51; 是; 少量; 少量; 少量; 2000（无量纲）; 2.55; 有组织. /; 少量; 少量; 加强车间管理; /; /; /; /; /; /; 少量; 少量; 20（无量纲）; /; 无组织. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 项目排气筒设置一览表 排放口名称; 排气筒编号; 坐标; 排气筒高度（m）; 风量（m3/h）; 出口内径（mm）; 烟气流速（m/s）; 排气温度（℃））. X; Y. 有机废气排放口; 1#; 23.154977°; 113.885771°; 15; 4500; 300; 17.69; 25. - 监测计划情况 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），项目废气污染源监测计划见下表。 表4-3 项目废气污染源监测计划一览表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织废气; 1#排气筒的排放口; 非甲烷总烃; 半年/1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值. 无组织废气; 厂界外上风向设参照点，下风向设监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界新扩改建二级标准. 在厂房外设置监控点; NMHC; 1次/年; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）. - 非正常工况排放情况 非正常排放是指生产过程中设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目非正常情况主要为废气处理设施发生故障，废气治理效率下降，废气处理效率以0%计，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产并进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 项目污染源非正常工况排放情况见下表。 表4-4 项目污染源非正常工况排放情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染因子; 年发生频次（次）; 单次持续时间（h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放量（kg/a）; 采取的措施. 1#; 处理设施故障或失效; 非甲烷总烃; 2; 0.5; 0.644; 0.0029; 0.0029; 生产工艺设备停止运行，并及时对废气处理设施进行抢修. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；②定期更换活性炭或对布袋除尘器进行清灰；③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。⑤生产加工前，净化设备开启，设备关机一段时间后再关闭净化设备。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气源强核算过程 - 有机废气 1）产排分析 项目注塑工序会产生非甲烷总烃，参照《浙江省重点行业VOCs 污染排放源排放量计算方法（1.1 版）》中推荐的产生系数，VOCs（以非甲烷总烃表征）的排放系数为0.539kg/t 原料，由于项目的生产的原辅材料为ABS塑料颗粒、PC塑料颗粒、尼龙和GPPS塑料颗粒，原料使用量合计为16t/a，经计算，非甲烷总烃的产生量为0.0086t/a。 2）风量设置 建设单位在8台注塑机的模头上方设置边长0.4m的集气罩，并通过软质垂帘四周围挡。 参照《废气处理工程技术手册》推荐的适用于上部集气罩的风量计算公式:Q=1.4pH vX。 式中 vX为控制风速， p为罩口周长，H为污染源距罩口的距离（m）。 表4-5 项目吸塑工序包装型集气罩风量核算一览表 区域; 罩口周长（m）; 控制风速（m/s）; 污染源距罩口的距离（m）; 单个集气设施风量（m3/h）; 集气罩数量（个）; 风量（m3/h）. 注塑机; 1.2; 0.5; 0.2; 604.8; 8; 4038.4. 经验公式计算得出，本项目风量为4038.4m3/h。根据王纯、张殿印主编《废气处理工程技术手册》，风机选型计算风量=K1K2Q，K1为管网漏风附加系数1.05-1.1（本项目取1.05），K2为设备漏风附加系数1.02-1.05（本项目取1.02），经计算，项目设置风量为4500m3/h。 3）产排污分析 参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1 废气收集集气效率参考值-包围型集气罩（敞开面控制风速不小于0.5m/s）的收集率为80%。 表4-6 《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》摘录 废气收集类型; 废气收集方式; 情况说明; 集气效率（%）. 包围型集气罩; 污染物产生点（或产生设施）四周及上下有围挡设施，符合以下三种情况： 1、仅保留个操作工位； 2、仅保留物料进料出通道，通道敞开面小于1个操作工位面； 3、通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）; 敞开面控制风速不小于0.5m/s; 80. 敞开面控制风速0.3~0.5m/s之间; 60. 敞开面控制风速小于0.3m/s; 0. 则项目非甲烷总烃的有组织产生量为0.0069t/a，项目年工作2400h，其产生速率为0.0029kg/h，产生浓度为0.644mg/m3，根据《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》中表2-1VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数得知，活性炭的处理率为30%，经组合计算本项目取“两级活性炭吸附装置”对TVOC的处理率为51%。则项目非甲烷总烃的有组织排放量为0.0034t/a，其排放速率为0.0014kg/h，排放浓度为0.316mg/m3。 由于包围型集气罩的废气捕集率为80%，则项目非甲烷总烃的无组织排放量为0.0017t/a，其排放速率为0.0007kg/h。 （2）臭气浓度 本项目营运期生产过程的恶臭物质为塑料加热过程产生的异味，对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），污染因子以臭气浓度计。恶臭物质经集气罩收集后引入废气处理设施（两级活性炭吸附装置）处理。由于项目臭气浓度产生量较少，且经过废气处理设施（两级活性炭吸附装置）臭气浓度的排放量极少，本环评不作定量分析。 - 达标排放分析 A、注塑工序产生的非甲烷总烃 项目注塑工序产生的非甲烷总烃的有组织排放量为0.0034t/a、排放速率为0.0014kg/h、排放浓度为0.316mg/m3。可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。项目灯具的塑料外壳和装饰牌的产能合计约为16t/a，经计算非甲烷总烃的单位产品排放量为0.213kg/t<0.3kg/t，可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。 由于包围型集气罩的收集率为80%，因此项目有20%的非甲烷总烃作无组织排放，其排放量为0.0017t/a、最大排放速率为0.0007kg/h。预计可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，并满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内无组织VOCs排放限值。 B、臭气浓度 本项目营运期生产过程的恶臭物质为塑料加工过程产生的异味，对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），污染因子以臭气浓度计。恶臭物质经集气罩收集后引入废气处理设施（两级活性炭吸附装置）处理。由于项目臭气浓度产生量较少，且经过废气处理设施（两级活性炭吸附装置）臭气浓度的排放量极少，可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准。 4、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，考虑对人体健康损害的毒性特点，选取特征大气有害物质，本项目产生的废气主要为注塑废气。 又根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》GB/T 39499-2020所述，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选用选标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。 本项目污染因子为非甲烷总烃和臭气浓度，仅需对非甲烷总烃进行评价，因此选取等标排放量最大的非甲烷总烃计算卫生防护距离初值。 1) 计算模式 采用的模式参照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》GB/T 39499-2020，具体的计算数学公式如下： 式中： Cm标准浓度限值(mg/Nm3)； Qc工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)； L工业企业所需卫生防护距离(m)； r有害气体无组织排放浓度在生产单元的等效半径(m)。 A、B、C、D防护距离计算系数，见GB/T 39499-2020之附表。 3）参数的选取 计算模式中，Qc为工业企业有害气体无组织排放时可以达到的控制水平。可取同类企业中生产工艺流程合理、生产管理与设备处于先进水平的企业，在正常运行时的无组织排放量。根据本项目计算非甲烷总烃的源强。Cm按标准值选取。 按照(GB/T 39499-2020)规定，按Qc/Cm最大值计算等效面积： ，S为生产单元占地面积 公式中A、B、C、D的计算参数按卫生防护距离计算系数，根据项目所在地区近五年平均风速及项目大气污染源构成类别从下表查取。 ----污染物无组织排放量，kg/h。 确定和选定参数后，计算方程可化解为一元3次方程，利用逐渐趋近法求出近似解。L值在两极之间，确定防护距离时，根据L的级差取偏宽的一级。 表4-8 卫生防护距离初值计算系数 计 算 系 数; 工业企业 所在地区 近5年平 均风速m/s; 卫生防护距离L,m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别注. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：表中工业企业大气污染源分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 项目非甲烷总烃的无组织排放速度为0.0007kg/h，基本集中在厂房内，项目注塑车间占地面积为216m2，经计算得出等效半径（r）为8.29，本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，且大气污染物属于II类，经计算，本项目卫生防护距离初值计算结果如下表。 表4-9卫生防护距离终值级差范围 污染物; Qc（kg/h）; Cm（mg/m3）; R（m）; A; B; C; D; 进5年平均风速 （m/s）; 初值计算结果（m）; 级差（m）. 非甲烷总烃; 0.0007; 2.0; 8.29; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.2; 1.713; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），单一特征大气有害物质终值的确定，依据GB/T 39499-2020规定，L值为100m以内时，级差为50m；超过100m，小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。 采用趋近法计算L值，按最大Qc/Cm计，则本项目卫生防护距离为50米。根据周围环境现状和现场勘查结果可知，本项目边界距最近敏感点（上河坊润府）距离约130米，项目生产区车间外50m内无居民区、学校、医院等敏感点，满足项目环境防护距离50m范围内无居民、学校、医院等敏感点的要求。按以上要求处理后，运营期间项目产生的大气污染物均可以做到达标排放，不会对当地大气环境造成不良影响。项目卫生防护距离包络线图见附图5。 5、环保措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，使用除聚氯乙烯以外的树脂生产塑料包装箱及容器：-非甲烷总烃的可行技术为“喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”，项目采用活性炭吸附属于可行性技术，因此项目采用两级活性炭吸附装置对有机废气进行处理符合技术规范的相关要求，因此项目采用的 “活性炭吸附”属于可行性技术。 表4-10 废气防治可行性技术对照一览表 序号; 主要生产工序; 主要生产装置; 污染物项目; 可行技术; 本项目; 是否可行. 1; 注塑工序; 注塑机; 非甲烷总烃; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 两级活性炭吸附; 可行. 6、大气环境影响分析 本项目评价区域环境空气质量较好，特征因子TVOC可以达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，本项目各产污环节产生的废气均做到了有效收集，选取的污染防治设施属于排污许可证申请与核发技术规范推荐的可行性技术，可以做到达标排放，本项目外排废气的区域环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废水 项目设置1台30m3/h的冷却塔，间接冷却水经冷却塔循环循环冷却后再回用于冷却工序，不外排。冷却水为自来水，无需添加冷却剂等，冷却用水在循环使用过程中存在少量的损耗，需要补给水，本项目的冷却塔的补充新鲜水约3.6t/d（1080m3/a），冷却系统无旁滤装置，因此无冷却废水排放。 本项目员工人数50人，均不在项目内食宿，年平均工作300天，根据《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），用水定额按10m3/人•d，则员工生活用水量为1.67t/d（500t/a），产污系数按0.8计，则本项目生活污水产生量为1.34t/d（400t/a）。 - 源强核算 表4-11废水污染物源强核算结果一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 产生量（t/a）; 产生浓度mg/L; 工艺; 治理效率/%; 是否为可行技术; 废水排放量t/a; 排放量（t/a）; 排放浓度mg/L. 生活污水; CODcr; 0.112; 280; 三级化粪池+博罗县石湾镇西基生活污水处理厂; /; 是; 400; 0.016; 40; 间接排放; 博罗县石湾镇西基生活污水处理厂; 间断排放、排放期间流量稳定. BOD5; 0.064; 160; 0.004; 10. 总磷; 0.002; 5; 0.00016; 0.4. 总氮; 0.012; 30; 0.0008; 2. SS; 0.060; 150; 0.004; 10. NH3-N; 0.010; 25; 0.0008; 2. 合计; ——; ——; ——; ——; ——; 400; ——; ——. 综上所述，本项目生活污水的总产生量为400t/a。 表4-12 废水排放口基本情况 编号及名称; 经纬度; 排放去向; 排放规律; 排放标准; 浓度限值（mg/L）. 经度; 纬度. DW001综合废水排放口; E113.885741°; N23.155133°; 博罗县石湾镇西基生活污水处理厂; 间断排放、排放期间流量稳定; （DB44/26-2001）第二时段三级标准; CODCr:500 BOD5:300 SS:400 NH3-N:/ 总磷:/ 总氮:/. 注：根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017） 自行监测管理要求中对单独排入城镇污水集中处理设施的生活污水不作监测要求； - 达标性分析 项目外排废水主要是员工生活污水，产生量为400t/a。主要污染物为 CODCr、BOD5、总磷、总氮、氨氮、SS。项目所在区域属于博罗县石湾镇西基生活污水处理厂的纳污管网范围，项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后通过市政纳污管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂处理，尾水排入石湾中心排渠。 - 依托可行性分析 项目外排废水主要是员工生活污水，产生总量为400t/a，主要污染物为CODCr、BOD5、总磷、总氮、NH3-N、SS等。项目所在区域属于博罗县石湾镇西基生活污水处理厂纳污范围，博罗县石湾镇西基生活污水处理厂于 2017 年建设，采用较为先进的污水处理工艺（采用的污水处理工艺为 A/A/O 微曝氧化沟及 D 型滤池深度处理）， 其设计规模为 5 万立方米/日，近期日处理规模达到 1.5 万 m3 /d，项目投资近 8325.56 万元，建设地点：位于惠州市博罗县。因此项目生活污水纳入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进行处理的方案是可行的。 表4-13 博罗县石湾镇西基生活污水处理厂各污染物的处理效率一览表 污染物; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 总氮; 总磷. 本项目生活污水水质; 280; 160; 25; 150; 30; 5. 预处理后排水水质; 240; 120; 18; 120; 25; 4. 接管标准; 500; 300; /; 400; /; /. 出水执行标准（mg/m3）; ≤40; ≤10; ≤2; ≤10; ≤2; ≤0.4. 综上所述，项目生活污水的产生量为1.34t/d，博罗县石湾镇西基生活污水处理厂的剩余处理量为2000m3/d，则本项目生活污水的产生量仅占其处理量的0.067%，项目生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网进入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进行处理的方案可行。 - 结论 项目间接冷却用水经冷却塔循环回用不外排；员工生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后通过市政纳污管网排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂进一步处理，其尾水中的CODcr、氨氮、总氮和总磷执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值的标准。废水各污染物排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 三、声污染源及环保措施分析 3.1、声源强核算 营运期最主要的噪声污染源为生产车间生产设施、风机、水泵等生产设备运行产生的噪声，生产设备采用降噪措施、厂房隔声、厂区围墙、厂区绿化等措施进行降噪，项目声源源强参考《环境噪声控制工程》表6-1常见工业设备声级范围， 根据刘惠玲主编的《噪声控制技术》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB（A）；减振处理，降噪效果可达5~25dB（A）。本项目通过减振、墙体隔音的方式，噪声效果降低25dB（A）。 具体设备噪声源情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-14 项目主要设备噪声源情况 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物 插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. 声压（dB(A); 距声源距离m; X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离. 1; 厂房; 注塑机; 点源; 76; 1; 设备减震隔声，厂房隔声、厂区围墙等; -24; -33; 0.8; 38.56; 60.4; 上午8:00~12：00；下午14：00~18：00，每天连续工作8h，每年工作2400h; 25dB（A）; 29.29; 1. 2; 注塑机; 点源; 76; 1; -24; -39; 0.8; 38.56; 60.4; 29.29; 1. 3; 注塑机; 点源; 76; 1; -24; -44; 0.8; 38.56; 60.4; 29.29; 1. 4; 注塑机; 点源; 76; 1; -19; -43; 0.8; 38.56; 60.4; 29.29; 1. 5; 注塑机; 点源; 76; 1; -19; -39; 0.8; 38.56; 60.4; 29.29; 1. 6; 注塑机; 点源; 76; 1; -17; -43; 0.8; 38.56; 60.4; 29.29; 1. 7; 注塑机; 点源; 76; 1; -20; -45; 0.8; 38.56; 60.4; 29.29; 1. 8; 注塑机; 点源; 76; 1; -26; -48; 0.8; 38.56; 60.4; 29.29; 1. 9; 冲床; 点源; 85; 1; -24; -53; 0.8; 38.56; 69.4; 38.29; 1. 10; 冲床; 点源; 85; 1; -27; -53; 0.8; 38.56; 69.4; 38.29; 1. 11; 冲床; 点源; 85; 1; -23; -52; 0.8; 38.56; 69.4; 38.29; 1. 12; 精雕机; 点源; 76; 1; -22; -48; 0.8; 38.56; 60.4; 29.29; 1. 13; 精雕机; 点源; 76; 1; -17; -53; 0.8; 38.56; 60.4; 29.29; 1. 14; 数控车床; 点源; 80; 1; -12; -56; 0.8; 38.56; 64.4; 33.29; 1. 15; 车床; 点源; 80; 1; -10; -51; 0.8; 38.56; 64.4; 33.29; 1. 16; 车床; 点源; 80; 1; -9; -59; 0.8; 38.56; 64.4; 33.29; 1. 17; 铣床; 点源; 76; 1; -16; -58; 0.8; 38.56; 64.4; 33.29; 1. 18; 铣床; 点源; 76; 1; -10; -54; 0.8; 38.56; 64.4; 33.29; 1. 19; 铣床; 点源; 76; 1; -7; -54; 0.8; 38.56; 64.4; 33.29; 1. 20; 铣床; 点源; 76; 1; -1; -48; 0.8; 38.56; 64.4; 33.29; 1. 21; 铣床; 点源; 76; 1; -4; -50; 0.8; 38.56; 64.4; 33.29; 1. 22; 装配线; 点源; 70; 1; -8; -52; 0.8; 38.56; 54.4; 23.29; 1. 23; 冷却塔; 点源; 80; 1; 7; -2; 0.8; 15.26; 69.34; 38.09; 1. 24; 空压机; 点源; 85; 1; -392; -265; 0.8; /; /; 43.09; 1. 25; 风机; 点源; 90; 1; 3; -45; 24.3; /; /; 48.09; 1. 备注：1、根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B，房间常数R＝Sα/（1－α）；S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数（本项目取0.1）；本项目厂房L＝100；W＝27.5；H＝4.5，经计算得项目R＝739； 2、空间相对位置的Z代表设备相对厂房的离地高度； 3、机械手的声源源强较低，本报告不予以评价。由于车床和铣床为间歇式使用，且使用时间较短，本报告不予以评价。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2、达标分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B，声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，本项目仅涉及室内声源，因此仅进行室内声源的计算。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B，针对室内声源，可采用等效室外声源声功率级法进行计算，然后按照室外声源声传播衰减方式预测计算点的声级。 项目采用北京尚云环境有限公司针对《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）开发的噪声预测软件-噪声专业EIAProN2021进行预测。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-15 厂界噪声和敏感点预测结果 dB(A) 序号; 预测点位; 噪声现状值; 噪声标准值; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 北侧边界; /; /; 60; 50; 53.07; /; /; /; /; /; 达标; /. 2; 东侧边界; /; /; 60; 50; 54.57; /; /; /; /; /; 达标; /. 3; 南侧边界; /; /; 60; 50; 56.15; /; /; /; /; /; 达标; /. 备注：1、项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 2、由于项目夜间不生产，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》项目夜间不生产则仅监测昼间噪声，因此本项目不监测夜间噪声，本项目未不对夜间噪声进行预测。 3、根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）8.6.1列表给出建设项目厂界（场界、边界）噪声贡献值和各声环境保护目标处的背景噪声值、噪声 贡献值、噪声预测值、超标和达标情况等，因此本项目厂界仅给出噪声贡献值。 4、由于项目西侧边界与江陵电动车服务中心东侧边界紧邻，即共用墙，受声屏障的干扰较大，因此不进行西侧边界的噪声预测。. 由上表可知，项目四周厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，因此项目运营期设备在采取相应措施后，噪声对声环境质量影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.3、噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）制定项目噪声监测计划。 表4-16 项目噪声监测一览表 项目; 监测点位; 监测时段; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; 昼间; LAeq; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准. 3.4、噪声防治措施 为保证项目对周边声环境质量影响，建设单位采取以下防治措施，具体见下文。 1）维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声； 2）合理布设生产车间，项目空压机等均为中高噪声设备，建设单位将空压机等设置在独立的空压机房内，这样可通过车间阻挡噪声传播，尽量把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响； 3）强噪声设备底座设置防振装置，并设置适当的隔声屏障； 4）加强作业管理，减少非正常噪声。生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传。 5）项目污水处理设施需设置在设备房内，并进行隔声措施，。 在采取上述噪声治理措施后，并且在厂房墙体、门窗隔声和距离衰减等综合作用下，项目生产运营时（8：00~18：00，午休2小时）产生的噪声在厂界外1米处可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中昼间的2类标准要求。 - 固体废物 - 源强分析 本项目固体废物包括生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。 - 生活垃圾 本项目员工人数50人，不在项目内食宿，年平均工作300天，生活垃圾产生系数为0.5kg/人•日，则生活垃圾产生量为25kg/d（7.5‬t/a），集中收集，由环卫部门统一运走处理。 - 一般工业固体废物 - 水口料 本项目水口料的产生量约为原料用量的3%，经计算其产生量约0.48t/a。 - 包装废物 项目包装废物的产生量约0.181t/a，属于一般工业固体废物。 - 边角料 项目边角料的产生量约0.6t/a，属于一般工业固体废物。 - 危险废物 - 废活性炭 项目注塑废气采用“两级活性炭吸附装置”进行治理，非甲烷总烃的去除量约0.0035t/a，为保证活性炭吸附效率，本项目活性炭应定期更换，项目“两级活性炭吸附装置”的设计风量为4500m3/h。由于活性炭填料量与设施风量、横截面面积等有关，活性炭吸附设备活性炭填料量计算公式为：M=LSρ。 表4-17本项目有机废气处理设施主要技术参数 废气设施编号; 参数; 本项目指标; 备注. 1#排气筒; 废气流向; 从上往下; 废气从活性炭箱体的顶端风管进入活性炭吸附层，再从底部风管流出. 设计风量; 4500m3/h; 采用变频风机. 单级活性炭炭层横截面积; 1.05m2; 方形. 活性炭形态; 蜂窝状; /. 空箱风速; 1.19m/s; 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013)中使用蜂窝活性炭风速小于1.2m/s. 炭层实际厚度; 0.45m; 项目共设置3层炭层，单层厚度为0.15m，3层的厚度为0.45m，炭层间间距为0.1m. 过滤风速; 0.8m/s; /. 单个活性炭箱体停留时间; 0.56s; 满足污染物在活性炭箱内的接触吸附时间0.5s～2s. 3层活性炭炭层实际体积; 0.45m3; 3层炭层厚度0.45m. 堆积密度; 0.4g/cm3; /. 单个活性炭箱体单次填装活性炭量; 0.189t; /. 两级活性炭的单次; 0.378t. 每年更换次数; 4次; /. 活性炭的更换量; 1.512t; /. 经计算项目活性炭的更换量为1.512t/a（每年更换4次），根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-2“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（蜂窝状活性炭取值20%）作为废气处理设施非甲烷总烃削减量，项目活性炭的年更换量为1.512t，其吸附比例为20%，则削减量为1.5408t/a，由前文可知，本项目有机废气的处理量为0.0035t/a，在《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》所荐复核方法所算有机废气削减量范围内，则本项目吸附有机废气理论所需的活性炭用量约1.512t/a，加上有机废气（非甲烷总烃）吸附量0.0035t/a，本项目废活性炭产生量约为1.5155t/a。属于《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）中规定的危险废物，编号为“HW49其他废物”- “非特定行业-900-039-49”，应委托有相应危险废物处理资质的单位统一处置。 - 废机油 项目生产设备维修过程中产生废机油，产生量约为0.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油为危险废物，危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，收集后暂存于危险废物贮存间，委托有危险废物处置资质的单位处理。 - 废机油桶 项目机油为桶装，产生废机油桶，根据建设单位提供资料，废机油桶产生量约为0.36t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油桶为危险废物，危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码为900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，收集后暂存于危险废物贮存间，委托有危险废物处置资质的单位处理。 - 废抹布 项目CNC加工过程会产生废抹布，产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废抹布为危险废物，危险废物类别为HW49其他废物，危险废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，收集后暂存于危险废物贮存间，委托有危险废物处置资质的单位处理。 - 废原料桶 项目CNC加工过程会产生废原料桶，产生量约为0.08t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废原料桶为危险废物，危险废物类别为HW49其他废物，危险废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，收集后暂存于危险废物贮存间，委托有危险废物处置资质的单位处理。 6）废切削液 项目CNC加工过程中会产生废切削液，属于《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）中规定的危险废物，编号为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”-“非特定行业900-006-09使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，产生量为0.3t/a。 7）含切削液的金属屑 项目CNC加工过程中会产生废切削液，属于《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）中规定的危险废物，编号为“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”-“非特定行业900-006-09使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，产生量为0.4t/a。 - 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-18 项目危废产生情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 1.5155; 环保单元; 固态; 有机物; 有机物; 2个月; T; 交有危废处置资质的公司处置. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.15; 设备维修; 液态; 机油; 机油; 3个月; T，I. 废机油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.36; 设备维修; 固态; 机油; 机油; 3个月; T，I. 废原料桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.08; CNC加工; 固态; 切削液; 切削液; 每个月; T/In. 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 0.3; CNC加工; 固态; 切削液; 切削液; 300d; T. 含切削液的金属屑; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 0.4; CNC加工; 固态; 切削液; 切削液; 90d; T. 废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.02; CNC加工; 固态; 切削液; 切削液; 5d; T/In. 注：T：毒性；I：易燃性；In：感染性； 表4-19 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 产生环节; 名称; 属性; 废物代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 固态; /; 7.5; 垃圾桶; 环卫部门; 7.5; 设置一般工业固体废物、危险废物贮存间，并分类储存. 注塑; 水口料; 一般工业固体废物; 387-01-06; /; 固态; /; 0.48; 集中堆放; 专业公司回收利用; 0.48. CNC加工、冲压、精雕; 边角料; 一般工业固体废物; 387-01-10; /; 固态; /; 0.6; 集中堆放; 专业公司回收利用; 0.6. 包装; 包装废物; 一般工业固体废物; 387-01-07; /; 固态; /; 0.181; 集中堆放; 专业公司回收利用; 0.181. 环保单元; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 有机物; 固态; T; 1.5155; 塑料桶装，密封保存; 有危险废物处理资质的单位; 1.5155. 设备维修; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 机油; 液态; T，I; 0.15; 塑料桶装，密封保存; 有危险废物处理资质的单位; 0.15. CNC加工; 废原料桶; HW49其他废物; 900-041-49; 切削液; 固态; T/In; 0.08; 塑料桶装，密封保存; 有危险废物处理资质的单位; 0.08. CNC加工; 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 切削液; 固态; T; 0.3; 塑料桶装，密封保存; 有危险废物处理资质的单位; 0.3. CNC加工; 含切削液的金属屑; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 切削液; 固态; T; 0.4; 塑料桶装，密封保存; 有危险废物处理资质的单位; 0.4. 设备维修; 废机油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 机油; 固态; T，I; 0.36; 集中堆放; 有危险废物处理资质的单位; 0.36. CNC加工; 废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 切削液; 固态; T/In; 0.02; 塑料桶装，密封保存; 有危险废物处理资质的单位; 0.02. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 管理情况 表4-20 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 危废仓; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 项目1F厂房西南部; 15; 塑料桶装，密封保存; 0.4; 3个月. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 塑料桶装，密封保存; 0.2; 1年. 废机油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 集中堆放; 0.4; 1年. 废原料桶; HW49其他废物; 900-041-49; 塑料桶装，密封保存; 0.2; 1年. 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 塑料桶装，密封保存; 0.3; 1年. 含切削液的金属屑; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 塑料桶装，密封保存; 0.4; 1年. 废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 塑料桶装，密封保存; 0.1; 1年. 项目产生的危险废物均得到了妥善有效的处理，对周边环境影响较小。 - 保护措施分析 - 生活垃圾 生活垃圾主要成份是废纸、布类、皮革、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料等。生活垃圾按照指定地点堆放在生活、垃圾堆放点，每日由环卫部门统一运走处理，并对堆放点进行定期的清洁消毒，杀灭害虫。 - 一般工业固体废物的处置 项目一般工业固体废物主要为水口料、包装废物，建设单位在厂房内设置专门的一般工业固体废物存放区进行临时存放。 厂内一般固废临时贮存应注意： 1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。 - 危险废物 项目危险废物主要为废活性炭、废机油、废机油桶、废抹布、废原料桶和废切削液，委托有危险废物处置资质的单位处理。 危险废物须严格按《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》和《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的有关要求管理。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的帐目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 危险废物的贮存和运输注意事项如下： - 贮存 项目生产过程中将产生一定量的危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求进行分类收集后置于专用桶中，暂存放在项目的危险废物贮存间。同时该危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及2013年修改单要求进行。 - 运输 项目产生的危险废物，需有危废处置资质的公司处理，由处理单位派专用车辆定期上门接收，运输至资质单位废物处理场进行处理。 - 处置 项目产生的危险废物交有危废处置资质的公司处理，根据各危险废物的性质进行无害化处置。环评针对危险废物的储存提出项目设置的危险废物临时堆放间需满足以下要求： ①基础必须防渗，防渗层必须为砼结构，或至少为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少为2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物临时堆放场内。 ⑧危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 ⑩项目危险废物用塑料桶储存在危险废物暂存区内，并在相应的储存区域内设置围堰。 项目员工生活产生的生活垃圾和生产过程产生的固体废物均得到了妥善有效的处理，采取的固废污染防治措施可行。 - 地下水、土壤 - 土壤及地下水影响识别 本项目厂区各区域均做好有效的防渗措施，正常生产情况对土壤和地下水无影响，只有特殊情况如防渗层破损，管道阀门跑冒滴漏等对土壤和地下水产生影响。 表4-21环境影响源及影响因子识别表 产污环节; 污染途径; 污染物指标; 备注. 原料仓; 垂直入渗; 机油、切削液; 连续. 危废仓; 垂直入渗; 废机油和废切削液; 连续. - 防控措施 本项目厂区“原料仓，危废仓”属于重点防渗区，为确保本项目不会对周围的土壤、地下水环境造成污染，本项目采取了以下防控措施： - 源头控制措施 在源头上采取措施进行控制，主要包括在工艺、管道、设备和废物储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。加强对原料仓和危废仓的巡视、管理，以便泄漏时做出判断并采取相应措施，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于泄漏而造成的地下水、土壤污染。 - 分区防治措施 按照场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度及污染物类型，将全场进行分区防治，分别是：非污染防治区、一般防渗区及重点防渗区。 - 非污染防治区 对于办公区等非污染防治区采用一般地面硬化。 - 一般防渗区 对于车间等一般防渗区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗性能应等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 - 重点防渗区 对于原料仓、危废仓等重点防渗区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗性能应等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 - 生态 本项目为产业园区外建设项目，项目周边无生态环境保护目标，故对周边生态环境影响不大。 - 环境风险 （1）评价依据 ①风险调查 根据原辅材料的特性以及生产工艺特点以及《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录B 重点关注的风险物质及临界量。本项目所涉及的风险物质年用量及最大储存量见下表。 表4-22 危险物质数量与临界量比值Q核算表 类别; 危化品名; 临界量Qi（t）; 附录B中对应临界类别; 厂内最大存在量qi（t）; qi/Qi. 原辅材料; 机油; 2500; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 0.2; 0.00008. 切削液; 2500; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 0.2; 0.00008. 危险废物; 废切削液; 2500; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 0.3; 0.00012. 废机油; 2500; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 0.15; 0.00006. 0.00034. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），无需设置环境风险专章。 （2）环境风险识别 项目生产、使用、储存过程中涉及的危险物质根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 进行识别，风险源和危险物质分布情况见下表。 表4-23环境风险物质识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险 类型; 环境影响途径; 可能受影响的敏感目标. 原料仓; 化学品存放区; 机油和切削液; 泄露、火灾; 地表水、地下水、大气、土壤; 周边耕地. 生产车间; 生产区; 机油和切削液. 危废仓; 液态危险废物; 废机油和废切削液; 泄露; 地表水、地下水、土壤. 废气治理设施; 废气排放口; 有机废气. （3）风险防控措施 1）火灾风险防范措施 ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。 ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 - 火灾事故废水处置措施 本项目机油和切削液置于原料仓中的独立存放区域中。配手提式干粉、泡沫灭火器，机油最大暂存量为200kg、切削液的最大储存量为200kg，车间配备吨桶等应急暂存设施，由于暂存量很低，若发生火灾将使用干粉和泡沫灭火器灭火，无消防废水产生。本项目原料仓库门口设缓坡，并将机油/切削液的存储罐放置在托盘上，托盘高度为30cm，可以将风险控制在独立存放区域中。本项目危废暂存间设置于厂房1F西南部的一个独立房间里面，面积15m2。危废暂存间危废主要为废活性炭、废机油、废机油桶、废抹布、废原料桶和废切削液等，最大储存量为1t，其中液态废物最大储存量为0.3t，危废暂存间配备手提式和手推式干粉灭火器以及消防沙，无消防废水产生，且危废暂存间门口设置缓坡（约15cm），发生泄漏或火灾等环境风险事故时可以使用将风险控制在危废暂存间内。原料仓及危废暂存间外未经污染的雨水可以直接进入市政雨水管道，无需对雨水进行收集和处理。 为确保项目事故废水围堵在车间内，本环评建议在建设单位在车间门口设置漫坡、储备沙袋和UPS泵等应急物资。 3）废气处理系统风险防范措施 建设单位应认真作好设备的保养、定期维护及保修工作，使处理设施达到预期效果。现场作业人员定时记录废气处理状况，如对风机等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。风机等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。 4）地下水、土壤风险防范措施 本项目危废仓地面须做好硬化，进行防腐、防渗处理。日常巡检中发现地面出现破损应及时修补，防治物料、废液等跑冒滴漏渗透土壤进而污染地下水。 5）物料泄露风险防控措施 加强对员工的安全生产培训，生产过程中原辅材料的量取、加料等严格按要求操作，严禁化学品泄漏。原料仓和危废仓应远离火种、热源，工作场所禁止吸烟等；风险物质单独存放于特定的场所(仓库)，并由专职人员看管，加强管理，泄漏时应该隔离泄漏污染区，限制出入；建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服，不要直接接触泄漏物，车间应配备急救设备及药品，作业人员应学会自救互救。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑：1#有机废气排放口 | 非甲烷总烃 | 8个包围型集气罩+两级活性炭吸附装置+4500m3/h风机+15m排气筒（1#） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值 |
|  | 注塑：无组织 | 非甲烷总烃 | 加强车间管理 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 臭气浓度 | 加强车间管理 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界新扩改建二级标准 |
|  | 厂区内无组织 | NMHC | 加强车间管理 | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 排入市政污水管网，送博罗县石湾镇西基生活污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、广东省《水污染物排放限值》（DB4426-2001）城镇污水处理厂第二时段一级标准较严者（其中CODcr、氨氮、总氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准） |
| 声环境 | 生产设备等 | 机械噪声 | 噪声源隔音、消振，合理布局，隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活垃圾集中收集，由环卫部门统一运走处理。 水口料和包装废物经收集后交专业回收公司处理。 废活性炭、废机油、废机油桶、废抹布、废原料桶和废切削液，委托有危险废物处置资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对全场进行分区防治，分别是：非污染防治区、一般防渗区及重点防渗区。 非污染防治区包括办公区等。 一般防渗区包括车间等。 重点防渗区包括原料仓、危废仓等。 通过对各区进行分区防控，理论情况下渗透的污染物质非常少，不会对地下水、土壤环境造成影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 原料泄漏风险防范措施 - 原料仓应根据物料使用和存储量设置符合要求的防泄漏围堰，防治泄漏液体在车间蔓延。 - 做好贮存点的防雨、防泄漏围堰措施。 - 危险废物泄漏风险防范措施 - 建立危险废物安全管理制度。加强危险废物的运输、贮存过程的管理，规范操作和使用规范。 - 做好贮存点的防雨、防泄漏围堰措施，定期交有危废处置资质公司处理。 - 废气事故排放风险防范措施 - 项目的废气处理设施按相关的标准要求设计、施工和管理。 - 一旦废气处理设施发生故障，立即停止生产，控制事故扩大。 - 定期进行维护和检修，使环保设备处于较好的运行状态，延长设备的使用寿命、减小故障概率。 - 废气处理设施配件在使用寿命期内进行定期更换，减少废气污染事故的发生概率。 - 火灾、爆炸事故风险防范措施 禁止明火等一切安全隐患的存在。对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度，增加实验人员的安全意识。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合当地的城市规划、总体规划以及其它发展规划，与当地的环境功能区划也是相符的；采取相应措施后，污染物可以做到达标排放，并能达到总量控制的要求，对周围环境的影响在可承受范围之内，建成后能维持当地环境质量现状。 因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，本项目在拟选厂址的实施在环境保护方面是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | TVOC（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | +0.044 |
| 废水 | 排放量（万t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0400 | 0 | 0.0400 | +0.0400 |
|  | COD（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | +0.016 |
|  | NH3-N（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0008 | +0.0008 |
| 一般工业 固体废物 | 水口料（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | +0.48 |
|  | 边角料（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | +0.6 |
|  | 包装废物（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0.181 | +0.181 |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） | 0 | 0 | 0 | 1.5155 | 0 | 1.5155 | +1.5155 |
|  | 含切削液的金属屑（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废机油（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | +0.15 |
|  | 废机油桶（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | +0.36 |
|  | 废切削液（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 废原料桶（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
|  | 废抹布（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①