# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中茂新材料(惠州)有限公司建设项目

建设单位（盖章）：中茂新材料（惠州）有限公司

编制日期：       2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中茂新材料（惠州）有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处桔子路武高段（土名） |  |  |
| 地理坐标 | （东经 114 度 29 分 17.916 秒，北纬 23 度 26 分 29.508 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2913橡胶零件制造 | 建设项目 行业类别 | 29橡胶和塑料制品业291 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 18000 | 环保投资（万元） | 160 |
| 环保投资占比（%） | 0.89 | 施工工期 | —— |
| 是否开工建设 | √否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《广东博罗县产业转移工业园区总体规划（2018-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 环境影响评价文件名称：《广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书》 审查机关：广东省生态环境厅 审查意见及文号：《广东省生态环境厅关于印发<广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书审查意见>的函》，粤环审〔2021〕84号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《广东博罗县产业转移工业园区总体规划（2018-2035年）》相符性分析 项目与《广东博罗县产业转移工业园区总体规划（2018-2035年）》相符性分析如下表所示。 表1-1 与《广东博罗县产业转移工业园区总体规划（2018-2035年）》相符性分析 《广东博罗县产业转移工业园区总体规划（2018-2035年）》规划要求; 本项目情况; 符合性结论. 广东博罗县产业转移工业园区在实施过程中，应严格执行项目准入制度，引入的项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年版）》、《市场准入负面清单（2020年版）》、《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）、《广东省水污染防治条例》等中的相关要求。 允许与主导产业相配套的低污染、低能耗的行业入区。规划实施过程中应严格按园区产业定位选择入园项目。; 项目属于C2913橡胶零件制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》中限制类、淘汰类和《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类项目，属于允许类。项目符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）、《广东省水污染防治条例》等相关文件要求。因此，该项目符合国家和地方的有关产业政策规定。项目符合入园要求。; 符合. 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等敏感区周边新建、改扩建涉及高健康风险、有毒有害气体（H2S、二噁英等）排放项目（城市民生工程建设除外）。; 项目不涉及高健康风险、有毒有害气体排放。; 符合. 严格控制水污染严重地区高耗水、高污染行业发展。; 项目不涉及生产废水排放，生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网纳入杨侨镇生活污水处理厂进行处理，不属于高耗水、高污染行业。; 符合. 入园企业不得引入电镀（含专业电镀和配 套电镀）、制浆造纸、印染、制革等重污染项目，不得引入直接向外环境水体排放含汞、砷、镉、铅、六价铬等一类污染物或持久性有机污染物的项目，严格控制电氧化、化工和含脱脂、陶化、磷化、表 面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。; 项目属于C2913橡胶零件制造，不属于电镀、制浆造纸、印染、制革等重污染项目、不属于电氧化、化工和含脱脂、陶化、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。项目不涉及生产废水排放，生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网纳入杨侨镇生活污水处理厂进行处理，不涉及一类污染物或持久性有机污染物排放。; 符合. 禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼的大气重污染项目。禁止新建生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目（共性工厂除外）。; 项目属于C2913橡胶零件制造，不属于钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼的大气重污染项目。生产过程不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等等含VOCs的原辅材料。; 符合. 严禁淘汰类、禁止类项目入园。; 项目属于C2913橡胶零件制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》中限制类、淘汰类和《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类项目。; 符合. 区域内新建高耗能项目单位产品（产值）能耗须达到国际先进水平，采用最佳可行污染控制技术。; 项目采用电能能源，不属于高耗能项目。污染防治措施属于可行技术。; 符合. 不符合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”要求的项目，严禁引入园区。; 项目符合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”要求。; 符合. 禁止新建、改扩建项目使用高污染燃料。; 项目能耗为电能，不涉及高污染燃料的使用。; 符合. 2、与《广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书》相符性分析 项目与《广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书》相符性分析如下表所示。 表1-2 与《广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书》相符性分析 《广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书》要求; 本项目情况; 符合性结论. 入园项目应符合有关法律、法规、规章以及《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）等文件要求，符合国家、省产业政策和园区产业定位，符合省、市“三线一单”生态环境分区管控要求，优先引进无污染或轻污染的项目，不得引入含有电镀、印染工艺的，以及制浆造纸、制革等重污染项目，不得引入排放含汞、砷、镉、铅、六价铬等一类污染物或持久性有机污染物的项目。; 本项目属于C2913橡胶零件制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》中限制类、淘汰类和《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类项目，属于允许类，符合国家和地方的有关产业政策规定以及省、市“三线一单”生态环境分区管控要求。项目不涉及电镀、印染工艺，不属于制浆造纸、制革等重污染项目，不涉及含汞、砷、镉、铅、六价铬等一类污染物或持久性有机污染物的排放。; 符合. 入园工业企业和园区内、外的居民点、学校、医院等环境敏感点之间需根据项目环境影响评价的结论合理设置环境防护距离，必要时在工业企业与环境敏感点之间设置防护绿地。严格落实防护距离内的建设要求，不得规划建设集中居住区、学校、医院等环境敏感点。; 项目厂界距离最近敏感点（长征村）约243m。项目设立了50m卫生防护距离，卫生防护距离内无居民点、学校、医院等环境敏感点。; 符合. 园区企业应使用天然气、电能等清洁能源，并按照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）等的要求，采取有效的废气收集、处理措施，减少废气排放量，确保大气污染物达标排放，并避免恶臭污染影响。; 项目采用电能能源，粉（烟）废气经袋式除尘器处理后经15米高排气筒（DA001）排放，有机废气收集后经两级活性炭吸附装置处理后经2根15米高排气筒（DA002、DA003）排放，废气均采取有效措施处理后达标排放。; 符合. 按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物分类收集、综合利用和处理处置等措施，防止造成二次污染。一般工业固体废物应立足于回收利用，不能利用的应按有关要求进行处置。危险废物的污染防治须严格执行国家和省对危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置。; 项目固废分类收集分类处置，一般固废分类收集后交由专业回收单位处理，危险废物分类收集后委托有资质单位处置，生活垃圾统一由环卫部门清运处理。; 符合. 完善园区环境风险事故防范和应急预案，建立健全企业、园区和区域三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。; 项目采取事故风险防范和应急措施，避免污染事故对周边环境造成影响。; 符合. 3、与《广东省生态环境厅关于印发<广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书审查意见>的函》（粤环审〔2021〕84号）相符性分析 项目与《广东省生态环境厅关于印发<广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书审查意见>的函》（粤环审〔2021〕84号）相符性分析如下表所示。 表1-3 与粤环审〔2021〕84号文件相符性分析 粤环审〔2021〕84号文件要求; 本项目情况; 符合性结论. （一）鉴于区域水环境较为敏感，建议园区结合区域水环境质量及污染防治措施落实情况，并根据污水处理设施实际处理能力合理控制开发时序。加快推进园区配套1#、2#污水处理厂建设，建成前园区不得新增生产废水排放；配合做好流域水环境整治工作，推动南蛇沥、公庄河、石湾镇中心排渠、紧水河等流域环境功能恢复和水质持续改善，石湾镇中心排渠水质整治达到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002）IV类标准前，区块四、五、六不得排放生产废水。园区区块一生产废水、生活污水排入配套的1#污水处理厂处理达标后排放，区块二、三生产废水、生活污水排入配套的2#污水处理厂处理达标后排放，区块四、五、六生产废水和生活污水依托石湾镇大牛垒污水处理厂集中处理。1#、2#污水处理厂排放尾水中COD、BOD5、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V类标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者。石湾镇大牛垒污水处理厂排放尾水中氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V类标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者。园区应严格控制废水排放量，生产废水、生活污水排放量近期分别控制在4065、9747吨/日以内，远期分别控制在6828、13375吨/日以内。; 项目无生产废水排放，外排污水主要为员工的生活污水，项目所在地属于博罗县杨侨镇生活污水处理厂的集污范围之内。项目生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入博罗县杨侨镇生活污水处理厂进行深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准以及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值后排入南蛇沥，再汇入公庄河，最后进入东江。; 符合. （二）进一步优化产业园用地规划。入园工业企业和园区内、外的居民点、学校、医院等环境敏感点之间需根据建设项目环境影响评价结论合理设置环境防护距离，必要时在工业企业与环境敏感点之间设置防护绿地。严格落实防护距离内的建设要求，不得规划建设集中居住区、学校、医院等环境敏感点。; 项目厂界距离最近敏感点（长征村）约243m。项目设立了50m卫生防护距离，卫生防护距离内无居民点、学校、医院等环境敏感点。; 符合. （三）严格执行报告书建议的生态环境准入清单。入园项目应符合有关法律、法规、规章的规定，符合国家、省产业政策和园区产业定位，符合省、市“三线一单”生态环境分区管控要求，符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）等省、市关于东江流域水质保护的相关要求，优先引进无污染或轻污染的项目，不得引入含有电镀、印染工艺的，以及制浆造纸、制革等重污染项目，不得引入排放含汞、砷、镉、铅、六价铬等一类污染物或持久性有机污染物的项目。; 本项目属于C2913橡胶零件制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》中限制类、淘汰类和《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止准入类项目，属于允许类，符合国家和地方的有关产业政策规定以及省、市“三线一单”生态环境分区管控要求。项目不涉及电镀、印染工艺，不属于制浆造纸、制革等重污染项目，不涉及含汞、砷、镉、铅、六价铬等一类污染物或持久性有机污染物的排放。; 符合. （四）园区企业应使用天然气、电能等清洁能源，并按照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《工业炉窑大气污染综合治理方 案》（环大气〔2019〕56号）等的要求，采取有效的废气收集、处理措施，减少废气排放量，确保大气污染物达标排放，并避免恶臭污染影响。结合VOCs总量减排工作要求，压减VOCs排放量。落实国家和省、市有关碳减排要求，推动园区碳减排工作。; 项目采用电能能源，粉（烟）尘废气经袋式除尘器处理后经15米高排气筒（DA001）排放，有机废气收集后经两级活性炭吸附装置处理后经2根15米高排气筒（DA002、DA003）排放，废气均采取有效措施处理后达标排放。; 符合. （五）按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物分类收集、综合利用和处理处置等措施，防止造成二次污染。一般工业固体废物应立足于回收利用，不能利用的应按有关要求进行处置。危险废物的污染防治须严格执行国家和省对危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置。; 项目一般固废分类收集后交由专业回收单位处理，危险废物分类收集后委托有资质单位处置，生活垃圾统一由环卫部门清运处理。; 符合. （六）完善园区环境风险事故防范和应急预案，建立健全企业、园区和区域三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。; 项目拟配套有效的风险防范措施和事故应急措施，防止环境突发事件污染环境。; 符合. （七）按照《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号)、《广东省人民政府办公厅印发关于深化我省环境影响评价制 度改革指导意见的通知》（粤办函〔2020〕44号）、《广东省生态环境厅关于做好建设项目环评制度改革举措落实工作的通知》（粤环函〔2020〕302号）和《广东省生态环境厅关于进一步做好产业园区规划环境影响评价工作的通知》（粤环函〔2021〕64号）的要求，结合常规环境质量监测情况，按环境要素每年对区域环境质量进行统一监测和评价，梳理区域主要污染源和污染物排放清单，以及环境风险防范应急等情况，编制年度环境管理状况评估报告，并通过官方网站、服务窗口等方式公开、共享，接受社会监督。规划在实施过程中，发生重大调整或修编时应重新或补充进行环境影响评价。; 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关规定，企业按照最新的监测方案开展监测，其中颗粒物、非甲烷总烃的监测频次均为每年1次。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 本项目位于广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处桔子路武高段（土名），所在地属于重点管控单元，环境管控单元编码ZH44132220006，环境管控单元名称为博罗产业转移工业园（博东片区），项目与相应的管控要求相符性分析见下表。 表1-4 与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》相符性分析一览表 管控要求; 本项目情况; 符合性结论. 一、生态保护红线相符性. 生态空间管控要求： （1）生态保护红线 生态保护红线根据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的相关要求进行管控，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；重要生态修复工程。 （2）一般生态空间管控要求 一般生态空间根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》进行管控，一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 本项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处桔子路武高段（土名），根据《博罗县生态空间最终划定情况图》以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表3.3-2，本项目不位于生态保护红线和一般生态空间内，属于生态空间一般管控区。; 符合. 二、环境质量底线相符性. 水环境质量底线; 水环境管控分区管控要求 加强涉水项目环境准入管理。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。禁止在东江干流和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 根据《博罗县水环境质量底线管控分区划定情况图》、广东省“三线一单”平台以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表4.8-2，项目不位于水环境优先保护区、水环境生活污染重点管控区、水环境工业污染重点管控区内，属于水环境一般管控区。项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 大气环境质量底线; 大气环境管控要求 加强涉气项目环境准入管理。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建大气污染物排放工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。禁止新建、扩建燃煤燃油的火电机组（含企业自备电站），推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖。禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目。; 根据《博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况图》、《博罗县环境空气质量功能区划图》以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表5.4-2，本项目所在区域属于大气环境高排放重点管控区，不属于环境空气质量一类功能区，项目属于橡胶零件制造，采用电能生产，不属于水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目，项目不新建锅炉，不使用高挥发性有机物原辅材料。; 符合. 土壤环境安全利用底线; 严格控制新增重金属污染物排放。继续严格实施重金属污染防治分区防控策略，禁止在重点防控区内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 强化土壤环境风险管控。实施农用地分类管理，保障农产品质量安全。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建涉环境污染重点行业企业、污水处理厂、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂及污染处理处置设施等公用设施。强化建设用地风险管控，防范人居环境风险。规范受污染建设用地再开发。 强化重金属风险管控。加强涉重金属污染源环境风险管控。强化涉重危险废物安全处理处置。加强污染地块风险管控，建立污染地块清单，实施污染地块分类管理，强化污染场地开发利用环境管理。; 根据《博罗县建设用地土壤管控分区划定情况图》以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》6.1.2、6.1.3，本项目不位于建设用地污染风险重点管控区内，属于土壤环境一般管控区。本项目不涉及重金属，不位于优先保护类耕地集中区域。; 符合. 三、资源利用上线相符性. 根据《博罗县资源利用上线——土地资源优先保护区划定情况图》，本项目不位于土地资源优先保护区内； 根据《博罗县资源利用上线——矿产资源开发敏感区划定情况图》，本项目不位于博罗县矿产资源开发敏感区内； 根据《博罗县资源利用上线——高污染燃料禁燃区划定情况图》，本项目不位于博罗县高污染燃料禁燃区内。. 四、环境准入清单相符性. 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3.【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。 1-4.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8. 【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-11. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-1、1-2. 本项目为橡胶零件制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）禁止准入类，属于符合单元产业要求项目。 1-3. 本项目为橡胶零件制造，不使用挥发性原辅料，不属于高VOCs排放建设项目。 1-4. 项目所在区域不在一般生态空间内。 1-5. 本项目不属于园洲镇东江饮用水水源保护区。 1-6. 本项目不属于新建废弃物堆放场和处理厂项目。 1-7、1-8. 本项目不属于畜禽养殖业。 1-9. 本项目不属于新建储油库项目、不产生和排放有毒有害大气污染物、不使用高挥发性有机物原辅材料。 1-10、1-11. 本项目不涉及重金属排放。; 相符. 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 2-1. 本项目无煤炭消耗，所用能源主要为电能。 2-2. 本项目不涉及高污染燃料使用。; 相符. 污染物排放管控; 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1、3-2. 本项目不排放生产废水，生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入杨侨镇生活污水处理厂进行深度处理，不会对东江水质、水环境安全构成影响。 3-3. 项目实施雨污分流，且管网建成纳入污水处理厂处理后方进行生产工作，生活垃圾、一般固体废物、危险废物分开收集处理。 3-4. 项目不使用农药化肥。 3-5. 本项目VOCs由惠州市生态环境局博罗分局分配。 3.6 本项目不排放重金属和有毒有害物质超标的污水、污泥。; 相符. 环境风险防控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1. 本项目不属于城镇污水处理厂。 4-2. 本项目占地不在饮用水水源保护区内。 4-3. 本项目不涉及有毒有害气体。; 相符. 2、产业政策相符性 本项目属于C2913橡胶零件制造，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第49号），项目不属于明文规定的限制类或淘汰类项目，生产过程中不涉及禁止的项目、工艺和设备。 3、市场准入负面清单相符性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中的C2913橡胶零件制造，不属于《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2022年版）>的通知》（发改体改规〔2022〕397号）中所列禁止和许可事项，根据《市场准入负面清单》（2022年版）的规定：对于市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入，因此，本项目与《市场准入负面清单》（2022年版）是相符的。 4、用地性质相符性分析 项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处桔子路武高段（土名），根据《博罗县博东博西产业集聚发展片区控制性详细规划》以及《博罗县博东博西产业集聚发展片区控制性详细规划（2014-2030年）——东区土地利用规划图》，项目用地为工业用地；根据建设单位提供的不动产权证（粤（2022）博罗县不动产权第0058199号），项目用地为工业用地，本项目所在区域不属于饮用水源保护区范围，项目周围没有风景名胜区、自然保护区、生态脆弱带等。综合分析，本项目的选址可行。 5、区域环境功能区划相符性分析 （1）水环境功能区划 ①根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（粤府函〔2014〕188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号），项目所在地不属于饮用水源保护区。 ②根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号）和当地环保部门的意见，纳污水体南蛇沥水质目标为Ⅴ类功能水体、公庄河水质控制目标为Ⅲ类，因此南蛇沥、公庄河分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ、Ⅲ类标准。 （2）大气环境功能区划 根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2021年修订）的规定，项目所在区域属于环境空气质量二类功能区。 （3）声环境功能区划 根据《广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书》及其审查意见（粤环审〔2021〕84号），项目属于3类声环境功能区。故本项目区域声环境为3类功能区。 该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。则该项目的运营与环境功能区划相符合。 6、其它相关环保政策相符性分析 （1）与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相关规定具体如下： 1、严格控制重污染项目建设：严格执行《广东省东江水系水质保护条例》等规定，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 2、强化涉重金属污染项目管理：东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。 3、严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： 1、建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； 2、通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； 3、流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。” 相符性分析：本项目选址位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处桔子路武高段（土名），属于东江流域范围。本项目主要从事橡胶混炼胶、橡胶制品的生产，不外排生产废水，项目生活污水经三级化粪池预处理后排入杨侨镇生活污水处理厂，处理达标后排入南蛇沥，汇入公庄河，最终排入东江。本项目不属于以上禁批或限批行业，因此，项目选址符合流域限批政策要求。因此，本项目选址与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的规定不冲突。 （2）与《广东省水污染防治条例》的相符性分析 根据《广东省水污染防治条例》： 第十七条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。 第二十二条 排污单位应当按照经批准或者备案的环境影响评价文件要求建设水污染防治设施。水污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 第二十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 第四十三条 在饮用水水源保护区内禁止下列行为： （一）设置排污口； 第四十四条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。 相符性分析：本项目位于东江流域，用地不属于饮用水水源保护区，不属于条例规定的禁止类和严格控制类生产项目，不排放生产废水，生活污水经三级化粪池预处理后排入杨侨镇生活污水处理厂，处理达标后排入南蛇沥，汇入公庄河，最终排入东江。本项目符合生态环境准入清单要求，并依法进行了环境影响评价，符合生态环境准入清单要求，因此本项目与《广东省水污染防治条例》相符。 （3）项目与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案）>的通知》（环大气[2019]53号）的相符性分析 根据《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案）>的通知》（环大气[2019]53号）规定：（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 （四）深入实施精细化管控。各地应围绕当地环境空气质量改善需求，根据O3、PM2.5来源解析，结合行业污染排放特征和VOCs物质光化学反应活性等，确定本地区VOCs控制的重点行业和重点污染物，兼顾恶臭污染物和有毒有害物质控制等，提出有效管控方案，提高VOCs治理的精准性、针对性和有效性。全国重点控制的VOCs物质见附件2。 推行“一厂一策”制度。各地应加强对企业帮扶指导，对本地污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的污染治理方案，明确原辅材料替代、工艺改进、无组织排放管控、废气收集、治污设施建设等全过程减排要求，测算投资成本和减排效益，为企业有效开展VOCs综合治理提供技术服务。重点区域应组织本地VOCs排放量较大的企业开展“一厂一策”方案编制工作，2020年6月底前基本完成；适时开展治理效果后评估工作，各地出台的补贴政策要与减排效果紧密挂钩。鼓励地方对重点行业推行强制性清洁生产审核。 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数（见附件3），在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 相符性分析：项目主要从事橡胶混炼、橡胶制品的生产，项目不属于《通知》中规定的重点行业企业。本项目不使用含VOCs的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，项目生产过程中产生的VOCs均采取了局部气体收集措施，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，项目VOCs废气采用两级活性炭吸附装置处理，符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案）>的通知》（环大气[2019]53号）规定。 （4）与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）相符性分析 根据《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》“六、橡胶和塑料制品业VOCs治理指引，工艺过程要求：在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。废气收集：采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。排放水平：橡胶制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度和厂界浓度不高于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）第II时段排放限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，建设末端治污设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3。治理设施设计与运行管理：VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。管理台账：建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录；建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料；台账保存期限不少于3年。自行监测：橡胶制品行业简化管理排污单位：a）轮胎制品制造、橡胶板、管、带制品制造、橡胶零件制品、运动场地使用塑胶制品和其他橡胶制品制造每年1次；b）厂界每年1次。 项目主要从事橡胶混炼、橡胶制品的生产，属于橡胶制品业。项目混炼废气采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统。开炼机采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s，管道组件密封点泄漏检测值不超过500μmol/mol，没有感官可察觉泄漏，有机废气排气筒排放浓度和厂界浓度不高于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）第II时段排放限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率<3kg/h；厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3，VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。建立污染防止设施、危险废物产生及去向台账管理，台账保存期限不低于3年。项目建成后，按照《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）开展自行监测。因此，本项目符合《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的要求。 （5）项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 表1-5项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）对照分析 标准要求; 项目情况; 是否相符. VOCs物料储存无组织排放要求; 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。3、VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合相关规定。4、VOCs物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求。; 项目所用橡胶属于VOCs物料，储存于室内密闭料仓内。; 相符. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。2、粉状、粒状VOCs物料应釆用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目不使用含VOCs的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。橡胶属于粒状VOCs物料，本项目采用螺旋输送机密闭输送。; 相符. 含VOCs产品的使用过程; 1、VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。2、有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合混炼、塑炼塑化/熔化、加工成型（挤出、注射压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。3、企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目不使用含VOCs的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。橡胶混炼、模压在密闭设备内操作，废气排至两级活性炭吸附装置处理。企业建立台账管理制度，台账保存期限不少于3年。; 相符. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 1、VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。2、废气收集系统要求：企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GBT16758的规定。采用外部风罩的，应按GBT16758、AQT42742016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。废气收集系统的输送管道应密闭。; 企业严格按照环保要求，VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行；项目混炼、模压等废气经收集，控制风速0.5m/s，废气收集系统的输送管道密闭，收集的VOCs经“两级活性炭吸附装置”处理后高空排放。; 相符. 记录要求; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业建成投产后需按照（GB37822-2019）要求建立涉VOCs的台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、活性炭更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 相符. （6）与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析 以下内容引用自《广东省大气污染防治条例》： 第二十条 地级以上市人民政府应当组织编制区域供热规划，建设和完善供热系统，对具备条件的工业园区、产业园区、开发区的用热单位实行集中供热，并逐步扩大供热管网覆盖范围。 在集中供热管网覆盖范围内，禁止新建、扩建燃用煤炭、重油、渣油、生物质等分散供热锅炉；已建成的不能达标排放的供热锅炉应当在县级以上人民政府规定的期限内拆除。 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 第二十七条 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量并向县级以上人民政府生态环境主管部门申报。台账保存期限不少于三年。 相符性分析：本项目采用电能，生产过程中不使用挥发性有机物原辅材料，粉尘废气收集后经脉冲式布袋除尘器处理后经15米高排气筒（DA001）排放，有机废气收集后经两级活性炭吸附装置处理后经2根15米高排气筒（DA002、DA003）排放，企业建成投产后将如实记录台账，因此本项目与《广东省大气污染防治条例》相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设规模 中茂新材料（惠州）有限公司建设项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处桔子路武高段（土名），其地理位置中心经纬度为东经114度29分17.916秒，北纬23度26分29.508秒（具体地理位置见附图1）。项目总占地面积20000m2，建筑面积41833.29m2，项目主要技术经济指标、主要工程组成见下表。 表2-1 主要技术经济指标 主要技术经济指标; 单位; 指标值. 规划总用地面积; m2; 20000.00. 计算指标用地; m2; 20000.00. 总建筑面积; m2; 42098.18. 总计容建筑面积; m2; 41833.29. 容积率; /; 2.09. 建筑总基底面积; m2; 9901.78. 建筑系数; %; 49.51. 行政办公及配套用房面积占总用地比例; %; 6.87. 行政办公及配套用房面积占总计容面积比例; %; 17.47. 绿地面积; m2; 3040.00. 绿地率; %; 15.20. 车位; 个; 178. 表2-2 项目工程组成一览表 类别; 建设内容; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 1#厂房; 占地面积1400m2，建筑面积5683.88m2，共1栋4层，主要设置橡胶模压车间. 2#厂房; 占地面积2500m2，建筑面积10120.96m2，共1栋4层，主要设置切胶区域、密炼车间、开炼车间、胶片冷却区. 3#厂房; 占地面积2668m2，建筑面积10789.12m2，共1栋4层，主要设置配料车间. 辅助工程; 办公室; 办公楼; 占地面积391.62m2，建筑面积2395.14m2，共1栋6层. 宿舍; 宿舍楼; 占地面积964.16m2，建筑面积4895.32m2，共1栋6层. 门卫室; 门卫室; 占地面积18m2，建筑面积18m2，共1栋1层. 储运工程; 原料仓库; 4#厂房; 占地面积1960m2，建筑面积7930.87m2，共1栋4层，原料仓库位于4#厂房二楼，成品仓库位于4#厂房三楼. 成品仓库. 公用工程; 给水工程; 市政自来水供应. 排水工程; 雨水排放系统；污水管网. 供电工程; 市政电网供应. 环保工程; 废气; 配料粉尘经收集后引至脉冲布袋除尘器进行处理，处理达标后通过15m高的（DA001）排气筒排放. 混炼废气经负压收集后进入布袋除尘器除尘+两级活性炭吸附装置进行处理，处理后的达标废气经15m排气筒（DA002）排放. 模压废气经负压收集后进入两级活性炭吸附装置进行处理，处理后的达标废气经15m排气筒（DA003）排放. 厨房油烟经油烟净化器处理达标后经15米高排气筒排放（DA004）. 噪声; 基础减振、厂房隔声. 废水; 生活污水; 生活污水：经三级化粪池预处理后排入杨侨镇生活污水处理厂，处理达标后排入南蛇沥，汇入公庄河，最终排入东江. 固废; 一般工业固废; 固废间位于4#厂房一楼; 储存于一般固体废物暂存间，面积约30m2，交由相关专业回收公司回收处理. 危废; 储存于危险废物暂存间。面积约30m2，交由有资质单位处理. 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运处理. 依托工程; 杨侨镇生活污水处理厂. 2、环保投资估算 表2-3 环保投资一览表 环保防治项目; 主要措施; 环保投资（万元）. 施工期; 营运期; 施工期; 营运期. 废气治理; 施工扬尘污染防治; 废气收集及处理设备（包括2套两级活性炭吸附装置，1套布袋除尘器，1套脉冲式布袋除尘器）; 5; 80. 废水治理; 经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后排入市政管网; 5. 固废治理; 垃圾收集设备、固废贮存场所、危废委外等; 10. 噪声治理; 隔音、减噪设备等; 30. 生态恢复; 施工点临时占地的清理及场地平整、水土流失防治; 厂区绿化; 5; 15. 环境 风险; 手提式干粉灭火器、推车式灭火器、灭火毯、沙子等应急措施; 10. 总计; 160. 3、主要产品信息 表2-4 项目主要产品及产量 项目混炼胶产能19002t/a，其中3802t用于厂内橡胶制品的生产，其余15200t全部外售。 序号; 产品名称; 项目产量; 单位; 贮存位置. 1; 橡胶制品; 8000; 万件/年; 成品仓库. 2; 橡胶混炼胶; 15200; t/a; 成品仓库. 具体产品; 重量规格; 产量. 橡胶制品; 10~50g/件; 3802t/a. - 原辅材料及其用量 本项目所需要主要原辅材料种类及其用量详见下表。 表2-5 项目原辅材料用量一览表 名称; 年用量; 最大储存量; 贮存周期; 包装方式; 包装规格; 性状; 储存位置; 来源. 全氟醚橡胶; 2t; 1t; 6个月; 袋装; 1kg/袋; 块状; 原料仓; 外购. 乙丙橡胶; 6500t; 200t; 1个月; 袋装; 35kg/袋; 块状; 原料仓. 丁腈橡胶; 3500t; 100t; 1个月; 袋装; 35kg/袋; 块状; 原料仓. 炭黑; 3500t; 350t; 1个月; 袋装; 500kg/袋或25kg/袋; 粉状; 原料仓. 碳酸钙; 4000t; 400t; 1个月; 袋装; 500kg/袋或1t/袋; 粉状; 原料仓. 橡胶润滑油; 1500t; 50t; 3个月; 罐装; 30m3地上卧罐*4; 液态; 原料仓. 机油; 0.5t; 0.5t; 6个月; 桶装; 100L/桶; 液态; 原料仓. 原辅材料的理化性质说明： 全氟醚橡胶：一种无异味的半透明胶片，不易燃。是全氟化甲基乙烯基醋、四氟乙烯和全氟烯酷的一元共聚物。具有弹性和聚四氟乙烯的热稳定性与化学稳定性。长期工作温度－39～288℃，短期可达315℃。除了在氟代溶剂中溶胀外，对所有化学药品都稳定。 乙丙橡胶：三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物。二烯烃具有特殊的结构，只有两键之一的才能共聚，不饱和的双键主要是作为交链处。另一个不饱和的不会成为聚合物主链，只会成为边侧链。三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。这个特性使得三元乙丙可以抵抗热，光，氧气，尤其是臭氧。三元乙丙本质上是无极性的，对极性溶液和化学物具有抗性，吸水率低，具有良好的绝缘特性。 丁腈橡胶：丁腈橡胶又称丁二烯一丙烯腈橡胶，简称NBR，平均分子量70万左右。灰白色至浅黄色块状或粉状固体，相对密度0.95～1.0。丙烯腈含量为26%的丁腈橡胶玻璃化温度Tg=-52℃，脆化温度Tb=-47℃，而丙烯腈含量为40%的丁腈橡胶玻璃化温度Tg=-22℃。溶解度参数δ=8.9～9.9，溶于醋酸乙酯、醋酸丁酯、氯苯、甲乙酮等。丁腈橡胶具有优良的耐油性，其耐油性仅次于聚硫橡胶和氟橡胶，并且具有的耐磨性和气密性。丁腈橡胶的缺点是不耐臭氧及芳香族、卤代烃、酮及酯类溶剂，不宜做绝缘材料。耐热性优于丁苯橡胶、氯丁橡胶，可在120℃长期工作。气密性仅次于丁基橡胶。丁腈橡胶的性能受丙烯腈含量影响，随着丙烯腈含量增加，拉伸强度、耐热性、耐油性、气密性、硬度提高，但弹性、耐寒性降低。丁腈橡胶耐臭氧性能和电绝缘性能不佳。耐水性较好。丁腈橡胶主要用于制作耐油制品，如耐油管、胶带、橡胶隔膜和大型油囊等，常用于制作各类耐油模压制品，如O形圈、油封、皮碗、膜片、活门、波纹管、胶管、密封件、发泡等，也用于制作胶板和耐磨零件。 炭黑：橡胶炭黑属于炭黑，是为了区别于特种炭黑（用于油墨、涂料等），主要是在橡胶中起补强作用的。一般在橡胶中的用量占到生胶的20%~70%之间，根据不同的橡胶产品用量不同。用于橡胶制品中，可提高胶料的拉伸强度、弹性及撕裂强度，并可减少橡胶的用量，降低生产成本。 橡胶润滑油：项目所用的橡胶润滑油即矿物油，是从原油分馏所得到的无色无味的混合物。它可以分成轻质矿物油及一般矿物油两种，而轻质矿物油的比重及黏稠度较低。由于矿物油具有低致敏性及不错的封闭性，有阻隔皮肤的水分蒸发的作用，所以常在婴儿油、乳液或乳霜中等护肤品种常被当作顺滑保湿剂来使用。此外，因为它具有良好的油溶性质，所以也会在出现在卸妆油或卸妆乳中当做卸妆之用。 碳酸钙：碳酸钙是一种无机化合物，化学式为CaCO₃，是石灰石、大理石等的主要成分。碳酸钙基本上不溶于水，溶于盐酸（与盐酸反应）。它是地球上常见物质之一，存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩、大理石、石灰华等岩石内，亦为某些动物骨骼或外壳的主要成分。碳酸钙也是重要的建筑材料，工业上用途甚广。 5、项目主要生产单元及生产设施一览表 项目主要生产单元及生产设施见下表。 表2-6 项目主要生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 生产工序; 设备名称; 数量; 设施参数; 参数值; 参数单位. 1; 生产单元; 配料; 提升机; 6台; 功率; 5; kw. 2; 炭黑输送系统; 1套; 功率; 5; kw. 3; 半自动粒料分装; 1台; 功率; 6; kw. 4; 半自动小料分装; 1台; 功率; 5; kw. 5; 自动小料分装; 1台; 功率; 5; kw. 6; 油料储槽; 4个; 容量; 30; m3. 7; 密炼; 密炼机; 2台; 密炼容量; 135; L. 8; 密炼机; 2台; 密炼容量; 110; L. 9; 密炼机; 2台; 密炼容量; 75; L. 10; 密炼机; 1台; 密炼容量; 35; L. 11; 密炼机; 1台; 密炼容量; 20; L. 12; 密炼机; 2台; 密炼容量; 3; L. 13; 开炼; 开炼机; 5台; 辊距; 22; 寸. 15; 开炼机; 4台; 辊距; 18; 寸. 16; 开炼机; 2台; 辊距; 9; 寸. 17; 开炼机; 2台; 辊距; 6; 寸. 18; 过滤; 过滤机; 4台; 功率; 4; kw. 19; 过滤机; 2台; 功率; 4; kw. 20; 胶片冷却; 胶片冷却机; 8台; 功率; 10; kw. 21; 测试; 实验老化机; 12台; 功率; 1.8; kw. 25; 切胶; 切条机; 1台; 功率; 3; kw. 26; 模压; 模压机; 2台; 工作压力; 500; t. 27; 模压机; 10台; 工作压力; 250; t. 28; 模压机; 20台; 工作压力; 200; t. 29; 修边; 修边机; 1台; 功率; 5; kw. 30; 公用单元; 储压; 空压机; 2台; 功率; 55; kw. 31; 空压机; 2台; 功率; 20; kw. 6、给排水和供电 （1）给排水 项目用水由附近市政供水管网接入，运营期用水主要有冷却用水、员工生活用水。 ①冷却用水 橡胶混炼完成后需要对混炼胶进行冷却，项目配制8台冷却机，使用风机和冷却水进行间接冷却，冷却水为普通自来水，循环使用不外排，在循环使用过程中存在少量的损耗，需要补给新鲜水。根据建设单位提供的资料，项目冷却机配套水泵的循环流量为3m3/h，即年循环水量合计为7200m3/a（24m3/d），参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）3.11.14，冷却补充水量应按循环水量的1~2%计算，本项目取2%，冷却机设备年运行300天，每天运行8小时，则补充损耗水量为0.48m3/d（144m3/a）。 ②员工生活用水 项目员工180人，均在厂区食宿，参照《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021，2021年6月6日起实施），国家机构（92）-国家行政机构（922）-办公楼-有食堂和浴室先进值用水定额为15m3/人•a，则项目生活用水量为2700m3/a（9m3/d）。 项目不外排生产废水，主要外排废水为员工生活污水，生活污水产污系数按0.9计，则项目生活污水产生量为2430m3/a，生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后，经市政集污管网排入杨侨镇生活污水处理厂处理达标后排入南蛇沥，汇入公庄河，最终排入东江。 项目水平衡如下图所示。 新鲜水 9.48 隔油隔渣池、三级化粪池 冷却用水 生活用水 24 0.48 杨侨镇生活污水处理厂 8.9 8.9 0.9 9 0.48 图2-1 项目水平衡示意图 单位m3/d - 供电 本项目用电由当地市政电网供应，年用电量约120万kw•h。 7、劳动定员及工作制度 本项目员工180人，均在厂内食宿，日工作8小时，年运行300天。 8、四置情况及平面布局 本项目位于惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处桔子路武高段（土名）。项目西北面42米为废弃办公楼；西南面7米为宝信达（惠州）包装制品有限公司；东北面31米为惠州市金宣发智能包装科技有限公司；东南面9米为广东宝丽虹新材料有限公司。项目卫星影像及四至情况见附图2，现场勘查见附图3，项目总平面布置图见附图4，车间平面布局见附图5、附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程 一、施工期 本项目施工期工艺主要包括简单的土建施工和设备安装。施工工艺如下： 场地平整 扬尘、噪声 基础施工 主体施工 装修工程 设备安装 废水、固废、噪声 废气、固废、噪声 图2-2 施工期工艺流程图 二、营运期 本项目营运期生产工艺流程如下图所示： 1、橡胶混炼胶生产工艺流程及产污环节如下： 橡胶生胶 密炼 粉尘、有机废气、噪声 橡胶混炼胶 循环冷却水 配料粉尘 不合格品 油料 储油槽 油料输送系统 自动称量 碳酸钙 半自动小料分装 大粒料 自动小料分装 炭黑 半自动粉体分装 称量 开炼出片 胶片冷却 切胶 测试 收料包装 有机废气、噪声 噪声 噪声 配料粉尘 过滤 图2-3 橡胶混炼胶生产工艺流程图 工艺流程说明： - 炭黑的贮存、输送与称量 本项目炭黑采用自动称量、密闭输送系统配料，炭黑采用气力输送。炭黑在压缩空气的带动下通过管道进入储料罐，压缩空气通过储气罐上的袋式除尘器的排出，炭黑被阻留在储料罐内，加料时，打开储料罐出料阀门，炭黑在重力作用下进入自动配料系统，然后定量进入密炼机。配料过程中会产生配料粉尘。 （2）油料的贮存、输送及称量 油料运来后，卸入油料储罐存放，油料储罐均设置电加热盘管，用以对罐内油料保温。为了控制储油罐中油料的温度和液位，每个储油罐均设有温度控制装置、料位计和油温指示仪表。 油料输送采用大循环方式，配备一套循环管路，用输油泵、输油管将油料送到油料秤，称量后，由注射泵注入密炼机。 储油罐、油料保温罐和输油管路均采用电加热，并全部加保温层，以减少热能损耗。 （3）生胶的贮存、运输与称量 生胶库生胶（合成橡胶）由电瓶叉车运到密炼机的胶料自动秤旁，经切胶后，加到胶料自动秤进行称量，称量后的胶料用投料运输带投入密炼机。 （4）其他粒料的贮存、运输及称量 袋装碳酸钙、橡胶粒料由电梯及叉车运至炼胶车间暂存。原料解包倒入粒料日贮斗，通过螺旋加料器由自动秤称量送入密炼机。碳酸钙用配料秤自动称量并装入塑料袋封口，由投料运输带投入密炼机，投料过程有粉尘产生。 - 密炼 生胶、炭黑、油料、大粒料及各种小粒料，按照配方要求依靠程序自动投入密炼机进行炼胶（加热方式为电加热），胶片由喂料装置送到胶料皮带秤上称量，并由投料运输带投入密炼机。 密炼的原理是使橡胶大分子断裂，大分子由长变短，平均分子量降低，从而使生胶由强韧的弹性状态转变为柔软状态。通常采用机械加工、热处理或加入某些化学助剂来进行密炼，密炼后的生胶称为塑炼胶。密炼机工作时，两转子相对回转，将来自加料口的物料夹住带入辊缝受到转子的挤压和剪切，穿过辊缝后碰到下顶拴尖棱被分成两部分，分别沿前后室壁与转子之间缝隙再回到辊隙上方。在绕转子流动的一周中，物料处处受到剪切和摩擦作用，使胶料的温度急剧上升，粘度降低，增加了橡胶在配合剂表面的湿润性，使橡胶与配合剂表面充分接触。配合剂团块随胶料一起通过转子与转子间隙、转子与上、下顶拴、密炼室内壁的间隙，受到剪切而破碎，被拉伸变形的橡胶包围，稳定在破碎状态。同时，转子上的凸棱使胶料沿转子的轴向运动，起到搅拌混合作用，使配合剂在胶料中混合均匀。配合剂如此反复剪切破碎，胶料反复产生变形和恢复变形，转子凸棱的不断搅拌，使配合剂在胶料中分散均匀，并达到一定的分散度。在密炼过程中，机械应力的作用不仅可以直接使摩擦大分子断裂，还可以使大分子处于应力伸张状态，从而活化了橡胶分子。低温机械塑炼时，主要是由于机械破坏作用，使橡胶大分子链变成活性自由基，氧是作用大分子自由基受容体，起到稳定作用。 本项目采用翻斗式捏炼机进行密炼，密炼温度控制在100℃左右，在密炼机中进行约20min混合生产出大团橡胶胶料。经密炼的胶体通过翻转作用，使得胶体能够快速均匀降温，该工序后胶体温度控制在60℃以下，该工序进行约5min。 在密炼过程完成后出胶时会产生粉尘、有机废气（以非甲烷总烃表征）及设备噪声。 （6）开炼出片 经过密炼后，炭黑等料完全分散在橡胶中，混炼胶通过提升传送到开炼机中，利用开炼机两个平行排列的中空辊筒，以不同的线速度相对回转，形成剪切力，使分子链在剪切力的作用下被拉伸，产生弹性变形，改变橡胶的弹塑性，提高橡胶制品的性能，开炼机直接将混炼胶制成胶片。在开炼出片过程中会产生有机废气（以非甲烷总烃表征）及设备噪声。 （7）过滤 使用过滤机将混炼胶原料进行过滤，过滤机采用电加热的方式将温度控制在50-70℃范围，通过螺杆挤压的方式，使橡胶通过一定孔径的筛网，得到一定大小的橡胶料。此过程有噪声产生。 （8）胶片冷却 开炼机将混炼胶制成胶片后，悬挂于胶片冷却机上冷却，此过程会产生设备噪声。 （8）测试：由于橡胶产品的配方和使用条件各异，其老化历程快慢不一，所以，需要通过试验来测定和评价，以评定橡胶老化的程度及其对性能的影响。试验就是在外部条件下，经过一定时间后，考核橡胶性能前后变化（一般是性能下降或劣化）的试验方法及所用的测试手段，检验合格的产品进入下一道工序或直接出售，不合格者回到密炼机重新炼制。 2、橡胶制品生产工艺流程及产污环节如下： 混炼胶 有机废气、噪声 橡胶制品 模压 切胶 检验 不合格品、边角料 修边 图2-5 橡胶制品生产工艺流程图 工艺流程说明： （1）切胶 使用切条机将经过开炼的半成品片使用切条机切成对应重量的半成品条。 （2）模压 将半成品条在模压成型机上，模压成型机采用电加热的方式将温度控制在165-175℃范围，加工时间约为2-3min，使胶条在模具中受热发生网状交联进而完成产品定型过程。本项目使用外购已完成混炼的氟橡胶原料，不进行硫化过程，且氟橡胶具有耐高温、耐油等特点，热分解温度在400℃以上，故本项目生产过程无硫化氢、二硫化碳、氟化物等污染物产生。由于受到高温作用，氟橡胶内有机组分挥发产生有机废气，此工序有机废气（以非甲烷总烃表征）及设备噪声产生。 （3）修边 通过修边机或者人工去除橡胶制品多余的毛刺边角，修理产生的边角料按30%的量掺入同牌号、同批次的胶料中重新模压制作。 （4）检验 对模压工序每工作班的首模零件进行外观检验、尺度检验、性能检验，检验合格的产品包装入库，不合格者可按30%的量掺入同牌号、同批次的胶料中重新模压制作。 表2-7 项目产污环节一览表 污染物类别; 污染源; 污染物. 废气; 炭黑配料; 配料粉尘（颗粒物）. 开炼、模压; 有机废气（以非甲烷总烃表征）. 密炼; 粉尘（颗粒物）. 有机废气（以非甲烷总烃表征）. 固体废物; 一般固废; 废气处理设施; 布袋除尘器收集的粉尘. 包装; 废包装物. 危险废物; 废气处理设施; 废活性炭. 设备保养维护; 废机油、废抹布和废手套. 噪声; 生产设备; 设备运行噪声. 废水; 员工办公生活污水; CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物 根据《2021年惠州市生态环境状况公报》，惠州市城市空气质量总体保持良好。 市区空气质量：2021年，市区（惠城区、惠阳区和大亚湾区）空气质量良好，六项污染物年评价浓度均达到国家二级标准。其中，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）达国家一级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）达到国家二级标准；综合指数为2.83，空气质量指数（AQI）范围为20～161，达标天数比例（AQI达标率）为94.5%，其中，优180天，良165天，轻度污染19天，中度污染1天，超标污染物为臭氧。 与2020年相比，环境空气质量综合指数上升2.2%，AQI达标率下降3.3个百分点；六项污染物年评价浓度中，二氧化硫（SO2）持平，一氧化碳（CO）和细颗粒物（PM2.5）浓度分别下降22.2%和5.0%，二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）浓度分别上升11.1%、5.3%和5.1%。 各县（区）空气质量：2021年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%～99.1%之间；综合指数范围在2.33～3.31之间，主要污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主。 与2020年相比，环境空气质量综合指数除龙门县下降5.7%外，其余各县（区）上升幅度为2.0%～12.2%；优良率龙门县上升0.3%，博罗县持平，其余县（区）略有下降，下降幅度为0.5%～4.3%。 图3-1 2021年惠州市生态环境状况公报截图（环境空气质量摘录） （2）特征污染物 为进一步了解项目所在地环境空气的现状，本项目特征污染因子TVOC、TSP环境质量现状引用《广东博罗县产业转移工业园区2021年度环境管理状况评估工作报告》中的大气监测数据，监测单位为广东宏科检测技术有限公司，监测点A1区块一中心位置（经纬度坐标：N 23°26′13.67″，E 114°29′31.46″）监测点距离本项目东南面0.16km＜5km，可以代表该区域环境空气质量状况，监测时间为2021年11月28日~2021年12月4日，在三年的有效时限内，因此本项目引用其监测数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的相关规定，监测点位示意图见下图，监测结果见下表。 0.16km 表3-1 特征污染物环境质量现状评价表 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价 标准; 监测浓度范围; 最大现状浓度占标率; 超标率; 达标 情况. A1区块一中心位置; TVOC; 8小时均值; 0.6mg/m3; 0.0138~0.169mg/m3; 56.3%; 0%; 达标. TSP; 24小时均值; 0.3mg/m3; 0.280~0.375mg/m3; 62.5%; 0%; 达标. 监测结果表明，项目所在区域TVOC可以达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，TSP可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的标准要求，项目所在区域环境空气质量良好。 （3）评价大气环境质量现状达标情况 根据《关于印发<惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）>的通知》（惠市环〔2021〕1号），本项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。根据《2021年惠州市生态环境状况公报》资料显示，项目所在区域环境空气中六项基本污染物环境质量均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准的要求，项目所在区域为环境空气质量达标区域。由引用的特征污染物现状监测结果表明，项目评价区域内TVOC可以达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求，TSP可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的标准要求，综上，项目所在区域环境空气质量现状良好。 2、地表水环境 本项目主要外排污水为生活污水，生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后排入杨侨镇生活污水处理厂，处理达标后排入南蛇沥，汇入公庄河，最终排入东江。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号）和当地环保部门的意见，纳污水体南蛇沥水质目标为Ⅴ类功能水体、公庄河水质控制目标为Ⅲ类，因此南蛇沥、公庄河分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ、Ⅲ类标准。 根据《2021年惠州市生态环境状况公报》，2021年，东江干流（惠州段）、西枝江、增江干流（龙门段）、沙河、公庄河等5条河流水质优；淡水河、吉隆河水质良好，潼湖水和淡澳河水质轻度污染。与2020年相比，淡水河水质有所好转，其余河流水质保持稳定。 图3-2 2021年惠州市生态环境状况公报截图（水环境质量摘录） 项目纳污水体主要为南蛇沥及公庄河。本环评南蛇沥环境现状监测数据引用《广东博罗县产业转移工业园区2021年度环境管理状况评估工作报告》委托广东宏科检测技术有限公司于2021年11月27日~29日对监测断面W1杨侨镇生活污水处理厂排污口上游500m、W2杨侨镇生活污水处理厂排污口下游2000m、W3南蛇沥与公庄河交汇处下游500m的监测。监测点与本项目为同一个纳污水体，引用监测数据满足3年时效性要求，故本次环境质量现状评价引用的监测数据可反应项目所在区域目前的环境质量现状，因此引用数据具有可行性。地表水检测断面设置情况及具体监测数据见下表。 表3-2 地表水检测断面设置情况一览表 序号; 监测断面; 经纬度; 所在水体. W1; 杨侨镇生活污水处理厂排污口上游500m; N 23°25′58.07″，E 114°28′39.17″; 南蛇沥. W2; 杨侨镇生活污水处理厂排污口下游2000m; N 23°24′54.92″，E 114°28′43.89″; 南蛇沥. W3; 南蛇沥与公庄河交汇处下游500m; N 23°24′33.76″，E 114°28′51.58″; 公庄河. 表3-3 水质现状监测结果 （单位：mg/L，pH除外） 检测项目; 采样日期; W1杨侨镇生活污水处理厂排污口上游500m; W2杨侨镇生活污水处理厂排污口下游2000m; W3南蛇沥与公庄河交汇处下游500m. pH （无量纲）; 2021.11.27; 7.2; 7.1; 7.2. 2021.11.28; 7.0; 7.1; 7.1. 2021.11.29; 7.2; 7.0; 7.1. 平均值; 7.1; 7.1; 7.1. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 6~9; 6~9; 6~9. 标准指数; 0.05; 0.05; 0.05. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 水温 （℃）; 2021.11.27; 21.3; 21.6; 21.7. 2021.11.28; 20.8; 20.9; 21.1. 2021.11.29; 20.3; 20.6; 20.9. 平均值; 20.8; 21.0; 21.2. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; /; /; /. 标准指数; /; /; /. 达标情况; /; /; /. 化学 需氧量 （mg/L）; 2021.11.27; 23; 20; 18. 2021.11.28; 17; 15; 13. 2021.11.29; 21; 18; 16. 平均值; 20.3; 17.7; 15.7. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 40; 40; 20. 标准指数; 0.51; 0.44; 0.79. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 溶解氧 （mg/L）; 2021.11.27; 5.11; 5.32; 5.22. 2021.11.28; 5.08; 5.17; 5.31. 2021.11.29; 4.94; 5.23; 5.01. 平均值; 5.0; 5.2; 5.2. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 2; 2; 5. 标准指数; 0.40; 0.38; 0.96. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 悬浮物 （mg/L）; 2021.11.27; 19; 15; 11. 2021.11.28; 15; 12; 13. 2021.11.29; 12; 18; 16. 平均值; 15.3; 15.0; 13.3. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 100; 100; 30. 标准指数; 0.15; 0.15; 0.44. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 氨氮 （mg/L）; 2021.11.27; 3.42; 2.23; 0.17. 2021.11.28; 2.80; 1.69; 0.156. 2021.11.29; 2.40; 1.26; 0.122. 平均值; 2.9; 1.7; 0.1. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 2.0; 2.0; 1.0. 标准指数; 1.45; 0.85; 0.10. 达标情况; 不达标; 达标; 达标. 总磷（mg/L）; 2021.11.27; 0.16; 0.30; 0.070. 2021.11.28; 0.18; 0.33; 0.090. 2021.11.29; 0.21; 0.35; 0.12. 平均值; 0.2; 0.3; 0.1. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 0.4; 0.4; 0.2. 标准指数; 0.50; 0.75; 0.50. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 总氮 （mg/L）; 2021.11.27; 7.05; 6.96; 3.82. 2021.11.28; 6.95; 6.82; 3.73. 2021.11.29; 6.58; 6.48; 3.52. 平均值; 6.9; 6.8; 3.7. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; /; /; /. 标准指数; /; /; /. 达标情况; /; /; /. 氟化物 （mg/L）; 2021.11.27; 0.09; 0.11; 0.12. 2021.11.28; 0.10; 0.14; 0.19. 2021.11.29; 0.12; 0.15; 0.18. 平均值; 0.1; 0.1; 0.2. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 1.5; 1.5; 1.0. 标准指数; 0.07; 0.07; 0.20. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 石油类 （mg/L）; 2021.11.27; 0.06; 0.05; 0.03. 2021.11.28; 0.04; 0.04; 0.02. 2021.11.29; 0.03; 0.03; 0.02. 平均值; 0.04; 0.04; 0.02. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 1.0; 1.0; 0.05. 标准指数; 0.04; 0.04; 0.40. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 阴离子表面活性剂 （mg/L）; 2021.11.27; 0.30; 0.26; 0.22. 2021.11.28; 0.27; 0.31; 0.11. 2021.11.29; 0.24; 0.28; 0.22. 平均值; 0.3; 0.3; 0.2. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 0.3; 0.3; 0.2. 标准指数; 1.00; 1.00; 1.00. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 粪大肠 菌群（MPN/L）; 2021.11.27; 2.8×104; 3.3×103; 6.5×103. 2021.11.28; 1.0×104; 4.5×103; 7.5×103. 2021.11.29; 2.0×104; 5.1×103; 8.7×103. 平均值; 1.9×104; 4.3×103; 7.6×103. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 40000; 40000; 10000. 标准指数; 0.48; 0.11; 0.76. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 五日生化 需氧量 （mg/L）; 2021.11.27; 5.6; 3.7; 4.0. 2021.11.28; 4.9; 4.1; 3.3. 2021.11.29; 4.5; 5; 3.7. 平均值; 5.0; 4.3; 3.7. Ⅴ（W1、W2）/ Ⅲ（W3）类标准; 10; 10; 4. 标准指数; 0.50; 0.43; 0.93. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 备注：总氮无相应的地表水环境质量标准值，因此不对总氮进行评价分析。. 监测结果表明，南蛇沥（监测断面W1）监测因子氨氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，南蛇沥（监测断面W1、W2）其余监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，公庄河（监测断面W3）的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，由此可见，公庄河水环境质量良好，南蛇沥水环境质量有待改善。 根据现场调查，造成超标的原因主要是沿岸部分地区的污水管网未完善，河道沿线生活和生产废水的排放所致。鉴于项目区域水质较差，地方政府一方面应加快城镇生活污水处理厂及其管网的建设，另一方面环保部门需加强工业污染源的监管，确保水质达标： ①加快片区生活污水处理厂建设进度：本项目所在地属于杨侨镇生活污水处理厂的纳污范围。片区内部分企业生活污水直接经化粪池处理后排放，这是造成水质污染日益严重的重要原因。因此，随着片区内企业的增加，片区必须尽快集中生活污水处理厂的建设进度，以削减进入排污渠的污染物总量； ②清理河涌淤泥，并妥善处理处置； ③促进企业实施清洁生产，尽可能将处理后的废水回用于绿化、冲厕等方面，减少废水的产生和排放； ④加强杨侨镇工业企业环境管理：杨侨镇排污企业偷排、漏排不达标污水以及超水量排放污水也是造成南蛇沥、东江污染的主要因素之一，因此，环境监察部门应严查严惩杨侨镇偷排漏排企业，使企业做到达标且不超水量排放。 随着沿岸居民生活及工业企业生活污水排入市政管网，南蛇沥水质将逐步得到改善。 3、声环境 根据《广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书》及其审查意见（粤环审〔2021〕84号）中对声功能区分类标准，本项目所在区域属于3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据《2021年惠州市生态环境状况公报》，2021年，惠州市城市区域声环境质量昼间平均等效声级为54.5分贝，质量等级为较好；城市道路交通噪声昼间平均等效声级为67.2分贝，质量等级为好；市区功能区声环境昼间、夜间达标率均为100%。与2020年相比，惠州市城市区域声环境质量保持稳定。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）相关规定，项目50m范围内不存在声环境保护目标，无需监测声环境质量现状。 4、生态环境 本项目生态环境由于周围地区人为开发活动，已由自然生态环境转为城市人工生态环境。根据地方或生境重要性评判，该区域属于非重要生境，没有特别受保护的生境和生物区系及水产资源。 《2021年惠州市生态环境状况公报》表明：2020年，惠州市生态环境状况指数（EI）为81.4，生态质量级别为优。与2019年相比，惠州市及各县（区）生态环境质量保持优良。 5、电磁辐射 无。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）》，“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 本项目建成后，厂区内会做好相应的防渗和防泄漏措施，无地下水、土壤污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标为周边的环境空气，使其符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，项目500米范围内的环境敏感点及保护目标详见下表。 表3-4 项目环境空气保护目标一览表 名称; 地理坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度E; 纬度N. 潭湖村; 114.48450°; 23.44537°; 居住区; 居民，约150人; 环境空气功能区二类区; 西北; 347. 大坑村; 114.49388°; 23.44256°; 居住区; 居民，约100人; 东; 263. 杨侨中学; 114.49426°; 23.44294°; 学校; 学校，约1500人; 东; 301. 长征村; 114.48984°; 23.43879°; 居住区; 居住，约100人; 东南; 243. 2、声环境 本项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 保护本项目建设地块的生态环境，使其能实现生态环境的良性循环，不对现有的生态环境造成大面积的破坏。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 （1）施工期 施工扬尘、机械柴油燃烧废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值要求，具体排放限值见下表。 表11 大气污染物排放限值（摘录） 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; CO; 周界外浓度最高点; 8. 2; HC; 周界外浓度最高点; 4.0. 3; NOX; 周界外浓度最高点; 0.12. 4; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 1、厨房油烟 本项目食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准。 表3-7 项目食堂油烟排放标准 产污环节; 污染物类型; 最高允许排放浓度（mg/m3）. 食堂油烟; 油烟; 2.0（净化设施最低去除率60%）. 2、项目产生废气 项目配料、密炼、开炼和模压等工序产生的粉尘、有机废气有组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值要求，厂界无组织排放执行表6中限值标准，厂房外无组织排放执行广东省地方标准《固定污染物挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表3中的排放限值要求： 表3-5 项目运营期大气污染物排放标准 产污 环节; 排气筒高度（m）; 污染物类型; 有组织排放; 企业边界无组织排放浓度监控限值（mg/m3）; 执行标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 密炼、开炼和模压等工序; 15; TVOC① （非甲烷总烃）; 10; /; 4.0; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6标准. 颗粒物; 12; /; 1.0. 配料工序; 15; 颗粒物; 12; /; 1.0; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、表6标准. 备注： ①（GB 27632-2011）中以“非甲烷总烃”表征VOCs. 项目厂区内无组织排放的非甲烷总烃需同时满足广东省地方标准《固定污染物挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值，详见下表。 表3-6 《固定污染物挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）摘录 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1小时平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 施工期生活污水依托附近村庄三级化粪池处理。 本项目运营期主要外排污水为生活污水，本项目属于杨侨镇生活污水处理厂纳污范围，生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，纳入杨侨镇生活污水处理厂处理，处理达标后排入南蛇沥，然后汇入公庄河，最终排入东江，尾水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准两者较严值，具体指标详见下表。 表3-7 水污染物排放标准 单位：mg/L 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 动植物油. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; ≤500; ≤300; ≤400; /; /; ≤100. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准; ≤40; ≤20; ≤20; ≤10; ≤0.5; ≤10. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤1. （DB44/26-2001）第二时段一级标准、（GB18918-2002）一级A标准两者较严值; ≤40; ≤10; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤1. 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体排放限值见下表。 表3-8 噪声排放限值 阶段; 执行标准; 噪声限值(dB(A). 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. 4、固废 一般工业固体废物的临时贮存和管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 按达标排放的原则，提出本项目污染物排放总量控制指标建议如下表： 表3-9 项目污染物总量控制指标 ## 污染物; ## 要素; ## 排放量; ## 总量控制量; ## 说明. ## 有组织; ## 无组织. ## 生活污水; ## 废水量; ## 2430t/a; ## 2430t/a; ## 纳入杨侨镇生活污水处理厂中进行控制. ## CODCr; ## 0.0972t/a; ## 0.0972t/a. ## NH3-N; ## 0.00486t/a; ## 0.00486t/a. ## 废气; ## 挥发性有机物; ## 0.7128t/a; ## 0.3487t/a; ## 1.0615t/a; ## 由惠州市生态环境局博罗分局调配. ## 颗粒物; ## 0.03528t/a; ## 0.3487t/a; ## 0.38398t/a; ## /. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 根据建设单位提供的资料，本项目施工工期为90天。项目施工场地内不设临时食堂及宿舍，即施工期不设置施工营地，施工人员在场外食宿。施工人员每日统一按时进入工地开展施工，就餐依托附近村落的生活服务设施送餐解决。项目施工期的污染源主要有扬尘、施工器械设备的噪声、施工工人的生活污水、生活垃圾、工程弃土、建筑垃圾、装修阶段产生的装修垃圾、装修废气等。 一、施工期废水污染防治措施 （1）建筑施工废水 建筑施工废水主要包括基础开挖地下渗水产生的基坑废水、泥浆废水，混凝土养护产生的混凝土养护废水，施工机械设备及材料运输车辆冲洗产生的冲洗废水等，废水中污染物主要为SS，施工机械设备冲洗废水中还含有少量的石油。这些废水中悬浮物含量较高，若不经处理直接排放将会对受纳水体造成污染，排入市政管网容易造成管道堵塞。 建设单位在施工工场设置沉淀池、隔油池，基坑废水、泥浆废水、混凝土养护废水通过排水沟引至沉淀池进行沉淀处理，施工机械及运输车辆冲洗废水排入隔油池、沉淀池处理，废水经处理后回用于施工工场、道路洒水降尘，或用于建筑材料配比用水，不外排。建筑施工废水经上述防治措施处理后，对周围环境影响很小。 （2）施工人员生活污水 本项目施工期间施工人员约50人，生活污水排放量为2t/d（180t/施工期），生活污水主要为粪便废水，废水中主要污染物为CODCr、SS、NH3-N、BOD5等。若这部分生活污水未经处理达标进入附近水体，将会对水体产生一定不良影响。生活污水依托附近村庄三级化粪池处理，对周围环境影响很小。 （3）地表径流 场地平整、基础开挖等施工作业面，临时弃土堆场、建筑材料堆场等场地表土较为疏松，遇到暴雨天气时，表土很容易受到雨水的冲刷，随着雨水进入附近地表水，影响水环境质量。建设单位应加强施工管理，在施工工场、临时堆场四周设置排水沟，排水沟每隔一段距离或者在拐弯处设置沉砂池，施工工场、临时堆场的雨水由排水沟收集，经沉砂池沉淀后再排放，可将地表径流对附近水环境的影响降至最小。 二、施工期大气污染防治措施 本项目施工期的大气污染源主要有施工扬尘、施工期运输车辆和以油料为动力的施工机械排放的尾气。 （1）施工、运输产生的扬尘 本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有场地平整、建材运输、露天堆放、装卸等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5-3.0mg/m3。 ①车辆扬尘 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 下表为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表4-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1kg/m2; 0.2kg/m2; 0.3kg/m2; 0.4kg/m2; 0.5kg/m2; 1.0kg/m2. 5km/h; 0.0283; 0.0416; 0.0641; 0.0501; 0.0947; 0.1093. 10km/h; 0.0566; 0.0953; 0.1222; 0.0602; 0.1894; 0.3186. 15km/h; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20km/h; 0.1103; 0.1105; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 10m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 ②风力扬尘 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W 式中：Q——起尘量，kg/t·a； V50——距地面50米处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，根据施工季节气候情况不同，其风力扬尘影响范围和方向也有所不同。风力扬尘在未采取措施的情况下，其影响范围一般在200m范围内，根据有关调查资料，其扬尘浓度随距离变化情况见下表。 表4-3 扬尘浓度随距离变化情况一览表（TSP） 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围（mg/m3）; 0.37～1.10; 0.31～0.98; 0.21～0.76; 0.18～0.27. 平均浓度（mg/m3）; 0.74; 0.64; 0.18; 0.25. 通过上述分析，只有在距离为200m时TSP平均浓度为0.22mg/m3，才能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）二级标准，而距离项目边界200米范围内，不存在居民楼等敏感点，则项目风力扬尘在未采取措施的情况下对周边居民区影响不大。 为使本项目在施工过程中产生的废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建设单位应采取以下防护措施： a.封闭施工 在施工场地四周边界设置围档，阻挡施工扬尘扩散到施工区外，围蔽设施应按照惠州市建设工程文明施工管理规定的相关要求建设，但高度不应小于2.0m。施工边界围档作用主要是阻挡一部分施工扬尘扩散到施工区外，当风力不大时也可减少自然扬尘，围档可以有效阻挡尘土进入周围环境，对抑制施工期扬尘的散逸十分必要。 b.洒水降尘 洒水使工地和多尘材料保持湿润，在天气和工地干燥时，定时（每隔两小时）向车辆运输频繁的道路和作业较为集中的露天施工作业面洒水；在场址内及周围运输车辆主要行经路线及进出口洒水压尘，减少随车流及风力扰动而扬起的粉尘量。干燥大风天气应适当增加该施工区域的洒水频率。 c.地面硬化 地面硬化主要用于两方面，一是车辆经清洗后进入城市道路前的这段裸土道路；二是建筑工地除了挖槽区以外的裸土地面。这些地方经过水泥、沥青及其它固化材料固化，可以有效防止交通扬尘和自然扬尘，另外还便于工地的施工和管理。 d.交通扬尘控制 行驶在积尘路面的车辆要减慢车速，在工地的出口安装车轮和车体清洗设备，经常清洗运输车辆轮胎及底盘泥土，避免车辆将土带至市政道路上；对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少二次扬尘，必要时清洗公共道路。 e.装卸扬尘控制 在选定装卸散体建筑材料的装卸点时，一定要考虑风向的问题，装卸点应尽可能地选择在敏感点的主导风向下风向处。装卸时必须尽量减少装卸落差，严格控制出入装卸点的车辆车速并定期清扫装卸点。 f.复绿工程 充分利用施工场地，尽量少占地，施工结束后应立即恢复原貌和进行绿化。对暂时不能施工的场地应保护好原有的植被，或进行简易绿化、采取其他有效的防尘措施等。 g.其他措施 (I)合理布置运输车辆的行车路线，规划的运输路线尽量避开附近敏感点，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，土、水泥、石灰等材料运输禁止超载，封装材料应灌装或袋装，车辆运输时尽可能进行必要封闭和覆盖以减少扬尘产生，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。 (II)合理布局施工现场，尽量将容易产生扬尘的施工工序设置于项目用地远离敏感点的一侧。 (Ⅲ)施工工地内车行道路，应采取铺设钢板、铺设混凝土、铺设沥青混凝土、铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘。 (Ⅳ)工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒扬尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。 （2）施工机械燃油废气、汽车尾气 道路施工过程用到的施工机械，包括挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，这些机械以柴油为燃料，运转时会产生燃油烟气；以及施工车辆也主要使用柴油为燃料；行驶时产生尾气；燃油烟气以及汽车尾气主要污染物为NO2、SO2和TSP等，一般情况下废气量不大、废气浓度较低，影响范围有限，为进一步减小燃油动力机械及运输车辆排放尾气的影响，建议施工运输车辆必须定期检查，破损的车厢应及时修补，注意车辆的维修保养；规划好车辆进出施工场地的行驶路线，尽量减少车辆怠速行驶的情况和控制车辆在施工现场的停留时间；使用清洁能源（如轻质柴油），以减少SO2、NOX、CO等污染物的排放。 建设单位经采取以上施工期环境空气污染防治措施后，施工期产生的大气环境影响可控制在可接受水平，不会对施工人员、周边敏感点的人体健康产生显著影响。 三、施工期声环境污染防治措施 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。 由于施工机械噪声、作业噪声主要属中低频噪声，故施工期噪声对周边环境只考虑扩散衰减，且施工噪声源可近似作为点声源处理（施工车辆靠近工地或进入工地，作怠速处理，亦可近似作为点声源），根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，无指向性声源在半自由空间中的发散衰减计算式如下： 式中：Lp(r)--点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lp(r0)--点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r--预测点距声源的距离，m； r0--参考点距声源的距离，m。 项目施工过程中，往往是多台施工机械同时作业，施工运输车辆频繁出入施工现场，因此噪声源辐射会相互叠加，对两个以上声源同时存在时，其预测点总声级采用下面公式： 式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB(A) Li——某一个声压级，dB(A) 在仅考虑距离衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各施工机械及车辆在不同距离处的噪声值，具体结果详见表4-4；各阶段不同机械设备同时运转所产生的噪声叠加后在不同距离处的总声压级如表4-5所示。 表4-4 各施工机械及车辆在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A) 施工阶段; 施工 机械; 噪声源强（1m处）; 噪声限值; 与声源不同距离（m）的噪声预测值. 昼间; 夜间; 10; 20; 30; 50; 100; 150; 200; 300; 400. 土方阶段; 推土机; 110; 70; 55; 90; 84; 80; 76; 70; 66; 64; 60; 58. 汽锤、风钻; 100; 80; 74; 70; 66; 60; 56; 54; 50; 48. 挖土机; 110; 90; 84; 80; 76; 70; 66; 64; 60; 58. 空压机; 100; 80; 74; 70; 66; 60; 56; 54; 50; 48. 静压打桩机; 90; 70; 64; 60; 56; 50; 46; 44; 40; 38. 运输车辆; 95; 75; 69; 65; 61; 55; 51; 49; 45; 33. 基础阶段; 静压式打桩机; 85; 65; 59; 65; 51; 45; 41; 39; 35; 33. 钻孔机; 100; 80; 74; 70; 66; 60; 56; 54; 50; 48. 结构阶段; 混凝土输送车; 90; 70; 64; 60; 56; 50; 46; 44; 40; 38. 震捣棒; 110; 90; 85; 80; 76; 70; 66; 64; 60; 58. 电锯、电刨; 110; 90; 84; 80; 76; 70; 66; 64; 60; 58. 模板撞击; 90; 70; 64; 60; 56; 50; 46; 44; 40; 38. 装修阶段; 电锯、电锤; 110; 90; 84; 80; 76; 70; 66; 63; 60; 58. 多功能木工刨; 95; 75; 69; 65; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 吊车、升降机等; 95; 75; 69; 65; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 表4-5 不同距离处多台机械设备同时运转总声压预测值单位：dB(A) 施工阶段; 噪声限值; 距声源不同距离处总声压级. 昼间; 夜间; 10; 20; 30; 50; 100; 150; 200; 300; 400. 土方阶段; 70; 55; 90; 87; 84; 80; 74; 70; 67; 64; 61. 基础阶段; 80; 74; 71; 66; 60; 57; 54; 51; 48. 结构阶段; 93; 87; 84; 79; 73; 70; 67; 64; 61. 装修阶段; 90; 84; 81; 76; 70; 67; 64; 61; 58. 从上表可以看出： ①在未采取降噪措施前，施工各阶段昼间距离声源50~150m处才能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，夜间达标距离则超过400m。因此必须严格限制夜间施工的时间。 ②不同的施工阶段所投入的机械设备不同，对环境的影响程度也不同。 ③施工噪声对环境的影响很大程度上取决于施工点与敏感点的距离和施工时间，距离越近，或在夜间施工时间越长，产生影响也就越大、越明显。 从项目敏感点分布情况可知，本项目居民区均距离项目用地红线边界较远（200m外），受本项目施工期噪声影响较小。施工机械噪声尽管会随着施工结束而消失，但是由于其具有冲击性、持续时间长并伴有强烈的震动，对环境的影响是不可忽视的，需采取有效的防治措施确保施工过程中施工厂界处的噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，减小噪声对周围敏感点的影响，具体噪声防治措施如下： （1）施工单位应合理安排施工进度，高噪声作业时间应安排在白天，同时禁止在午休（12:00~14:00）及夜间（22:00~次日6:00）进行高噪声作业。确因生产工艺要求需要连续施工作业的，应当提前向相关职能部门申报，取得许可证明，并提前对周边居民作出公示公告，与群众友好协商高噪声作业的时间安排之后，方可施工。 （2）必须在施工场址边界设立围蔽设施，高度不应小于2.0m，降低施工噪声对周围环境造成的影响，在环境敏感点附近进行高噪声施工时必须设立移动式隔声屏障，降低施工噪声对敏感点造成的影响。 （3）合理安排施工时间，制订合理的分段施工计划，尽可能避免大量的高噪声设备同时施工。 （4）合理布局施工现场，高噪声作业区应尽量布置在场地内远离敏感点的地方，保持一定的噪声衰减距离，且进行施工作业时面向敏感点一面应设立临时声屏障或其他有效的防护措施；避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 （5）施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 （6）降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。严禁用哨子指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 （7）对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面声屏障。 （8）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声；在环境敏感点100m范围内车辆行驶速度应限制在10km/h以内，以降低车辆运输噪声。 （9）推行清洁生产，必须采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，并作为招标中标的主要内容，以达到控制噪声的目的；同时施工期间应使用市电供电，在有市电供给的情况下禁止使用柴油发电机组。 （10）根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，如采取了降噪措施后仍不能达到排放限值要求的，特别是夜间施工噪声发生扰民现象时，施工单位应向受影响的组织或个人致歉并给与赔偿。 本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，而建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周围环境造成一定的影响。但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。因此建设单位和施工单位应对施工期的噪声污染防治引起重视，落实控制措施，尽可能将该影响控制在最低水平。 四、施工期固体废弃物污染防治措施 本项目产生的固体废物主要是建筑废料和施工人员的生活垃圾等。为减少建筑废物、施工人员生活垃圾在施工期对环境造成的不利影响，建议采取如下措施： （1）根据施工产生的工程垃圾和渣土的量，设置容量足够的、有围栏和覆盖设施的临时堆放场地，分类管理，可利用的渣土尽量在场址内周转，就地利用，以防污染周围的水体水质和影响周围的环境卫生。 （2）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶； （3）建筑垃圾的运输应委托有相关资质的单位承担，运至专门的建筑垃圾堆放场处理，运输时间和车辆行驶线路应报交通部门批准后方可实施。 （4）施工期产生的生活垃圾应交由环卫部门统一处理。严禁将生活垃圾混入建筑垃圾或工程弃土处理。 （5）施工固废中的废机油、废润滑油和有机溶剂废物、废涂料等危险废物，应与建筑垃圾与生活垃圾分开收集，并交由具资质单位回收处理。 （6）在工程竣工以后，施工单位应立即拆除各种临时施工设施，并负责将工地剩余的建筑垃圾、工程渣土处理干净。 （7）严禁在施工现场焚烧各种垃圾。 经上述措施治理后，本项目施工固废不会对环境造成明显不良影响。 五、水土流失防治措施 本项目土地规划用途为工业用地，未建设前用地现状多数为荒草地，少部分为灌木林地。施工过程中表土剥离、场地平整、基础开挖破坏地表原貌，改变土地利用现状和局部生态系统，裸露的地表受到雨水冲刷后会造成水土流失。因此本项目施工期应采取以下水土流失的防治措施： （1）土石方施工应随挖、随运、随填，不留松土。工程中尽量采用机械化作业，并合理组织施工，做到工序紧凑、有序，以缩短工期，减少施工期土壤流失量。 （2）项目前期应提前做好施工场地导排水设施建设，雨季中可用沙袋或草席裸露地面进行暂时防护，以防出现大规模的水土流失现象。 （3）应按设计要求的范围进行施工，不能随意扩大施工范围，也不能随意设置弃土场，减少开挖面，在进行土方工程的同时，应尽量争取同步进行路面的排水工程，预防雨季路面形成的径流直接冲刷坡面而造成水土流失。 （4）对于因工程需要挖去或移植树木、草皮的，应尽快对地面恢复绿化。 （5）尽量利用挖方量，以挖作填，减少弃土量。 （6）施工单位应随时跟气象部门联系，事先了解降雨的时间和特点，以便在雨季前将填铺的松土压实，并作好防护措施。 （7）雨季应做好场地内的排水工作，保证排水系统得以畅通。 （8）剥离的表土在工程绿化区内临时堆存，因表土堆置时间较长，为防止降雨和大风对临时堆土的冲刷，在表土临时堆置期间，表面苫盖密目网，坡脚用编织袋土埂压盖，施工结束后，拆除密目网。表土将回填至绿化区域作为绿化覆土，有效防止水土流失。 经采取上述措施后，本项目施工期水土流失可得到良好的控制及治理，不会对周围环境造成明显不良影响。 六、装修期间污染防治措施 本项目装修期间的环境污染因素不容忽视，其主要的环境污染因素包括：装修板材散发的不良气味、使用的黏合剂散发的有机废气、装修过程产生的扬尘、使用电钻等机械产生的噪声、板材的边角废料等固体废物等。装修期间产生的上述污染因素，虽然比土建施工期影响范围和程度均小，但若处置不当，不采取有效的防治措施，会对施工人员身体健康产生不利的影响，甚至因为各种有机废气不能有效的散发出去，可导致室内污染。因此建设单位须采取以下有效的防治措施，将上述影响减至最低。 （1）要从根本上减少装修污染，首先从选材上，要选用国家正规机构鉴定的绿色环保产品，不可使用劣质材料，从根本上预防装修过程室内污染。 （2）在设计上贯彻环保设计理念，采用环保设计预评估等措施，合理搭配装饰材料，因为任何装饰材料都不能无限量使用，环保装饰材料也有一定的释放量，只是其释放量在国家规定的释放量之内，过量使用同样会造成室内空气的污染。 （3）装修单位应采用先进的施工工艺，减少因施工带来的室内环境污染。 （4）在休息时间内，禁止使用高频噪声器械，避免给周围环境带来不良影响。 （5）装修过程中要加强室内的通风，通风换气是减少室内空气污染的一种非常有效的方法，室内空气不流通，室内污染物不能很好的扩散，势必会造成更严重的污染。 （6）装修过程产生的剩余的边角废料应及时的加以清理，严禁随处堆放。建设单位应从节约、环保角度出发，将其分类收集，并将其出售至其它单位回收再利用。 （7）加强施工队伍的管理，提升施工人员自身素质，做到施工有序、文明施工，将施工期间的环境污染降至最低。 经采取上述措施后，本项目装修期间污染因素不会对施工人员、敏感点及周围环境造成明显不良影响。 综上，本项目施工期在严格落实以上污染防治措施的前提下，对周边环境影响不大。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气污染源及环保措施分析 1、废气源强核算 表4-6 废气污染物产排污核算汇总表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况; 排放形式; 排放口编号. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 治理工艺; 收集效率; 风量; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 密炼、开炼; VOCs（以非甲烷总烃表征）; 2.6966; 1.1236; 24.97; 两级活性炭吸附装置; 95%; 45000; 70%; 是; 0.70786; 0.29494; 6.55; 有组织; DA002. 颗粒物; 2.7826; 1.1594; 25.76; 布袋除尘器; 95%; 45000; 99%; 是; 0.024348; 0.010145; 0.225. 配料; 颗粒物; 1.15; 0.4792; 79.86; 脉冲布袋除尘器; 95%; 6000; 99%; 是; 0.01093; 0.0046; 0.76; 有组织; DA001. 模压; VOC（以非甲烷总烃表征）; 0.0175; 0.007293; 0.28; 两级活性炭吸附装置; 95%; 26000; 70%; 是; 0.004988; 0.002078; 0.08; 有组织; DA003. 食堂油烟; 油烟; 0.0297; 0.02475; 3.09; 油烟净化器; /; 8000; 80%; 是; 0.00594; 0.00495; 0.619; 有组织; DA004. （单位:风量：m3/h；浓度：mg/m3；产生量、排放量：t/a；速率：kg/h；去除率、效率：%） |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1源强核算过程 （1）配料粉尘 本项目炭黑采取自动称量、密闭输送系统送入密炼机，可有效降低炭黑粉尘产生量。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（1989年12月第1版，J.A.奥里蒙），炭黑逸散粉尘排放系数为0.1kg/t，碳酸钙投料逸散粉尘排放系数为0.2kg/t。本项目炭黑使用量为3500t/a，碳酸钙使用量为4000t/a，则投料粉尘产生量为1.15t/a，产生速率0.4792kg/h。 废气收集及处理设施 建设单位拟在炭黑、碳酸钙投料口上方设置密闭集气罩，将废气进行全密闭收集。废气经集中收集后引至“脉冲式布袋除尘器”进行处理，处理达标后通过DA001排气筒排放。 风量：投料口上方排风管内径为0.5m，控制风速为8m/s，根据《废气处理工程技术手册》（王纯 张殿印 主编）第十七章 净化系统的设计公式17-13： 管道直径D=（4Q/πv）1/2 式中：Q为系统风量（m3/s），v为管内风速（m/s）。 由上式变换后可得Q=πD2*V/4，则单台风机风量为（3.14*0.5*0.5*8）/4*3600=5654.87m3/h。 综上，本项目配料粉尘收集风量为5654.87m3/h，考虑风力损失，本项目排气筒（DA001）中设置风机风量为6000m3/h。 收集效率：根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1废气收集集气效率参考值，设备废气排口直连集气设备集气效率为95%，因此收集率取95%。 处理效率：根据《大气污染控制技术手册》（化学工业出版社、马广大主编），布袋除尘器的除尘效率在99%，本评价取值99%。 综上分析，配料粉尘产生量1.15t/a，产生速率约0.4792kg/h，产生浓度为79.86mg/m3，经过脉冲式布袋除尘器处理后有组织排放量约0.01093t/a，排放速率约0.0046kg/h，排放浓度约为0.76mg/m3。粉尘无组织排放量为0.0575t/a，排放速率约0.02396kg/h。 - 混炼废气 密炼烟气的成分较为复杂，包括少量粉尘和橡胶因受热挥发的少量有机废气，其中部分低分子有机物会散发异味产生异味气体。开炼过程中橡胶因受热会有少量有机废气，其中部分低分子有机物会散发异味产生异味气体。 密炼、开炼工序称为混炼工段，参照《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（施晓亮、吴高强、郑磊、李明，《橡胶工业》2016年第63卷第2期），本项目所用橡胶NBR（丁腈橡胶）和EPDM（乙丙橡胶）、FKM（全氟醚橡胶）混炼过程VOCs产生系数分别为230mg/kg、291mg/kg、81.6mg/kg，颗粒物产生系数分别为130mg/kg、358mg/kg、317mg/kg，污染物产生量的计算公式如下： G=P*M×10-3 其中：G——污染物排放量，t； P——混炼过程VOC产物系数，单位：千克/吨-原料； M——原料使用量，t。 本项目橡胶丁腈橡胶和乙丙橡胶的使用量分别为3500t/a、6500t/a、2t/a，因此混炼工序VOCs（以非甲烷总烃表征）产生量约2.6966t/a，产生速率约1.1236kg/h，颗粒物产生量2.7826t/a，产生速率1.1594kg/h。 废气收集及处理设施：本项目混炼废气主要包括粉尘、有机废气，拟采用“布袋除尘器除尘+两级活性炭吸附装置”处理本项目混炼废气。 ①密炼工序废气收集措施：项目密炼机均自带负压抽气装置（每条生产线的密炼机均配制有1套负压抽气装置），密炼过程中产生的粉尘和有机废气被负压抽气装置收集，排风管内径为0.2m，控制风速为13.5m/s，根据《废气处理工程技术手册》（王纯 张殿印 主编）第十七章 净化系统的设计公式17-13： 管道直径D=（4Q/πv）1/2 式中：Q为系统风量（m3/s），v为管内风速（m/s）。 由上式变换后可得Q=πD2*V/4，则单台风机风量为（3.14*0.2*0.2*13.5）/4*3600=1526.81m3/h。 ②开炼工序废气收集措施：每台开炼机上方设置集气罩，收集开炼工序产生的废气。 开炼废气经负压收集后进入布袋除尘器除尘+两级活性炭吸附装置进行有机废气的处理，处理后的达标废气经15m排气筒DA002排放。 风量：根据《三废处理工程技术手册》（废气卷）中落地式外部集气管道风量确定计算公式： Q=3600×0.75（10x2+F）×Vx 其中：x——集气罩至污染源的距离（m）； F——集气罩罩口面积（m2）； VX——控制风速（m/s）。 表4-8 项目混炼废气收集风量设计参数表 设备; 集气罩至污染源的距离（m）; 集气罩口面积/排风管面积（m2）; 控制风速（m/s）; 单个集气设施风量（m3/h）; 集气设施数量（个）; 风量（m3/h）. 密炼机; /; 0.03142; 13.5; 1526.81; 10; 15268.1. 开炼机（22寸、18寸）; 0.3; 0.1; 0.6; 1620; 9; 14580. 开炼机（9寸、6寸）; 0.3; 0.01; 0.6; 1474.2; 4; 5896.8. 合计; 35744.9. 根据《废气处理工程技术手册》，风机选型应该在净化系统设计总排风量上附加风管和设备的漏风量： Q=K1K2Q 其中：Q——系统设计最大总排风量，m3/h； K1——管道漏风附加系数，一般送、排风系统K1=1.05~1.1，除尘系统K=1.1~1.15，气力输送系统K =1.15； K2——设备漏风附加系数，K一般处于1.02~1.05范围。 经验公式计算得出本项目排气筒（DA002）的总风量为35744.9m3/h，考虑风管和设备的漏风量，管道漏风附加系数取1.1，设备漏风附加系数取1.05，因此排气筒（DA002）中设置风机风量为45217.3m3/h ，取45000m3/h。 收集效率：《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1废气收集集气效率参考值，密炼机采用自带负压抽气装置收集，密炼设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发，收集效率为95%，开炼机产生的废气落地式集气罩收集，且污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，即此集气罩可视为包围型集气设备，控制风速为0.6m/s，收集效率取80%。 处理效率：参考《深圳市典型行业工艺废气排污量核算方法（试行）》表6挥发性有机物治理设施及达标要求，活性炭吸附治理效率为70%，实际运行时，经第一级活性炭吸附后，第二级活性炭吸附效率比第一级要低，本项目保守估算，两级活性吸附去除率取70%。根据《大气污染控制技术手册》（化学工业出版社、马广大主编），布袋除尘器的除尘效率在99%，本评价取值99%。 综上分析，混炼工序非甲烷总烃产生量2.6966t/a，产生速率约1.1236kg/h，产生浓度约24.97mg/m3，有组织排放量约0.70786t/a，排放速率约0.29494kg/h，排放浓度约为6.55mg/m3，无组织排放量为0.3371t/a，排放速率约0.14045kg/h；颗粒物产生量2.7826t/a，产生速率约1.1594kg/h，产生浓度25.76mg/m3，有组织排放量约0.024348t/a，排放速率约0.010145kg/h，排放浓度约为0.225mg/m3，无组织排放量为0.347825t/a，排放速率约0.14493kg/h。 （3）模压废气 模压工序废气主要为橡胶因受热挥发的有机废气，其中部分低分子有机物会散发异味产生异味气体。参照《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（施晓亮、吴高强、郑磊、李明，《橡胶工业》2016年第63卷第2期），本项目模压所用橡胶VOCs产生系数参照G型CR橡胶压延工序产污系数4.6mg/kg，VOCs产生量的计算公式如下： G=PM×10-3 其中：G——污染物排放量，t； P——混炼过程VOCs产物系数，单位：千克/吨-原料； M——原料使用量，t。 本项目模压用橡胶使用量为3805t/a，因此模压工序VOCs（以非甲烷总烃标表征）产生量约0.0175t/a，产生速率约0.007293kg/h。 废气收集及处理设施：模压废气主要为有机废气。拟采用“两级活性炭吸附装置”处理产生的模压工序废气收集措施：项目模压机均自带负压抽气装置（每条生产线的模压机均配制有1套负压抽气装置），模压过程中产生的有机废气被负压抽气装置收集。 模压废气经负压收集后进入两级活性炭吸附装置进行有机废气的处理，处理后的达标废气经15m排气筒DA003排放。 风量：模压机上方排风管内径为0.3m，控制风速为3.2m/s，根据《废气处理工程技术手册》（王纯 张殿印 主编）第十七章 净化系统的设计公式17-13： 管道直径D=（4Q/πv）1/2 式中：Q为系统风量（m3/s），v为管内风速（m/s）。 由上式变换后可得Q=πD2*V/4，则单台风机风量为（3.14*0.3*0.3*3.1）/4*3600=788.85m3/h。 表4-9 项目模压废气收集风量设计参数表 设备; 排风管内径（m）; 控制风速（m/s）; 单个集气设施风量（m3/h）; 集气设施数量（个）; 风量（m3/h）. 模压机; 0.3; 3.1; 788.85; 32; 25243.32. 合计; 25243.32. 综上，本项目配料粉尘收集风量为25243.32m3/h，考虑风力损失，本项目排气筒（DA001）中设置风机风量为26000m3/h。 收集效率：《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1废气收集集气效率参考值，模压机采用自带负压抽气装置收集，设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOC散发，收集效率为95%。 处理效率：根据《深圳市典型行业工艺废气排污量核算方法（试行）》表6挥发性有机物治理设施及达标要求，活性炭吸附治理效率为70%，实际运行时，经第一级活性炭吸附后，第二级活性炭吸附效率比第一级要低，本项目保守估算，两级活性碳吸附去除率取70%。 综上分析，模压工序非甲烷总烃产生量0.0175t/a，产生速率约0.007293kg/h，产生浓度约0.28mg/m3，有组织排放量约0.004988t/a，排放速率约0.002078kg/h，排放浓度约为0.08mg/m3，无组织排放量为0.000875t/a，排放速率约为0.0003646kg/h。 （4）食堂油烟 本项目设有员工食堂，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年 第24号）其中的《生活污染源产排污系数手册》，项目位于广东省惠州市，地域分类属于一区，餐饮油烟产生系数为165g/（人•a）。根据建设单位提供的资料，项目员工共180人，则项目油烟产生量约0.0297t/a，项目食堂油烟经集烟罩收集后引至静电油烟净化器处理后经15米高排放口排放（DA003），静电油烟净化器处理效率约80%，项目设置灶头4个，单个灶头风量约为2000m3/h，则食堂油烟净化器风量约8000m3/h，食堂每天烹饪时间按4h计，则项目食堂油烟产生浓度约3.09mg/m3，经静电油烟净化器处理后排放量约0.00594t/a，排放浓度约0.619mg/m3。食堂油烟废气产排污情况见下表： 表4-11 食堂油烟废气产排污情况 项目; 废气产生量; 产生浓度; 油烟产生量; 排放浓度; 油烟排放量; 处理效率. 食堂; 960万m3/a; 3.09mg/m3; 0.0297t/a; 0.619mg/m3; 0.0059t/a; 80%. 1.2、达标性分析 （1）配料粉尘 本项目碳酸钙、炭黑配料过程中会产生粉尘，粉尘产生量为1.15t/a，收集后经脉冲除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放，收集效率按95%计，处理效率按99%计，则配料粉尘有组织排放量为0.0109t/a，排放速率约0.0046kg/h，排放浓度约为0.76mg/m3，可以达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值要求，未收集到的粉尘排放量为0.0575t/a，排放速率为0.02396kg/h，厂界无组织排放可以达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6要求。 （2）混炼废气 本项目混炼工序VOCs（以非甲烷总烃表征）、颗粒物产生量分别为2.6966t/a、2.7826t/a，混炼废气经负压收集至“布袋除尘+两级活性炭吸附”装置处理后由一根15m高排气筒（DA002）排放，收集效率大于80%，颗粒物处理效率按99%计，VOCs（以非甲烷总烃表征）处理效率按70%计，则VOCs（以非甲烷总烃表征）产生量2.6966t/a，产生速率约1.1236kg/h，产生浓度约24.97mg/m3，有组织排放量约0.70786t/a，排放速率约0.29464kg/h，排放浓度约为6.55mg/m3；颗粒物产生量2.7826t/a，产生速率约1.1594kg/h，产生浓度25.76mg/m3，有组织排放量约0.024348t/a，排放速率约0.010145kg/h，排放浓度约为0.225mg/m3，均可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值要求，厂界无组织排放可以达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6新建企业厂界无组织排放限值要求。 VOCs（以非甲烷总烃表征）厂房外无组织排放可以达到广东省《固定污染物挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 （3）模压废气 本项目模压工序VOCs（以非甲烷总烃表征）产生量为0.0175t/a，模压废气经负压收集至“两级活性炭吸附”装置处理后由一根15m高排气筒（DA003）排放，收集效率按95%计，处理效率按70%计，VOCs（以非甲烷总烃表征）产生速率约0.007293kg/h，产生浓度约0.28mg/m3，排放量约0.004988t/a，排放速率约0.002078kg/h，排放浓度约为0.08mg/m3，可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值要求。VOCs（以非甲烷总烃表征）无组织排放量为0.000875t/a，排放速率为0.0003646kg/h，厂界无组织排放可以达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6新建企业厂界无组织排放限值要求。 VOCs（以非甲烷总烃表征）厂房外无组织排放可以达到广东省《固定污染物挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 （4）食堂油烟 食堂油烟收集后经油烟净化装置处理，处理后通过25m高烟囱高空排放，排放浓度可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 综上所述，本项目大气污染物排放满足相关排放标准要求，不会对厂内及周边环境造成明显影响。 2.排放口情况 本项目拟设4根排气筒，各排气筒基本情况如下表所示。 表4-12 项目排气筒基本情况汇总表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 烟气流速（m/s）; 烟气温度（℃）; 地理坐标. DA001; 配料粉尘排放口; 颗粒物; 15; 0.3; 12.57; 常温; 114.48798°; 23.44167°. DA002; 混炼废气排放口; 非甲烷总烃、颗粒物; 15; 1.0; 15.92; 30℃; 114.48804°; 23.44160°. DA003; 模压废气排放口; 非甲烷总烃; 15; 0.8; 14.37; 常温; 114.48839°; 23.44185°. DA004; 食堂油烟排放口; 油烟; 15; 0.5; 11.32; 40℃; 114.48880°; 23.44145°. 3.监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目运营期废气监测要求如下。 表4-13 项目废气监测一览表 产排污环节; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准; 排放限值（mg/m3）. 有组织; DA001配料粉尘排放口; 颗粒物; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值; 12. DA002混炼废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值; 10. 颗粒物; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值; 12. DA003模压废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值; 10. 无组织; 在厂房外设置监测点; NMHC; 1次/年; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内污染物无组织排放限值; 6（监控点处1h平均浓度值）. 20（监控点处任意一次浓度值）. 厂界，监测点位根据监测时气象条件确定; 非甲烷总烃; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6新建企业厂界无组织排放限值; 4.0. 颗粒物; 1次/年; 1.0. 4.非正常工况源强分析 表4-14 大气污染物非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染因子; 非正常排放速率/(kg/h); 非正常排放浓度/(mg/m3); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 排气筒DA001; 处理设施故障，处理效率下降为20%; 颗粒物; 0.55417; 173.18; 0.5; 2; 立即停止生产，并定期加强环保设施检查，台账记录等. 排气筒DA002; 非甲烷总烃; 0.78651; 17.48; 0.5; 2. 颗粒物; 0.81159; 18.04; 0.5; 2. 排气筒DA003; 非甲烷总烃; 0.005542; 0.213; 0.5; 2. 5.废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）附表A.1橡胶制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，炼胶工序中产生的颗粒物防治可行技术为“袋式除尘”，非甲烷总烃未列明可行技术，参考附表A.2塑料制品产生的非甲烷总统防治可行技术为“喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”，项目配料粉尘采用“脉冲式布袋除尘”技术，混炼废气采用“袋式除尘+两级活性炭吸附”技术，模压废气采用“两级活性炭吸附”，以上均属于污染防治可行性技术。 6.大气环境影响分析 本项目评价区域环境质量现状良好，各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，特征因子TVOC监测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，TSP符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，区域内的大气环境质量较好。项目各产污环节产生的废气均做到了有效收集，选取的污染防治设施属于排污许可技术规范认可的可行性技术，可以做到达标排放，项目外排废气的区域环境影响较小。 7.卫生防护距离 （1）主要特征大气有害物质 项目产生的废气主要为密炼、开炼工序产生的非甲烷总烃、颗粒物，模压工序产生的非甲烷总烃，配料工序产生的颗粒物。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，考虑对人体健康损害的毒性特点，选取特征大气有害物质，本项目无组织排放的污染物主要有非甲烷总烃、TSP，TSP的环境标准限值取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准中TSP24小时均值的3倍，非甲烷总烃的环境标准限值参照执行《大气污染物综合排放标准详解》P244页的推荐值：2mg/m3，本项目各污染物等标排放量如下表所示。 表4-15 项目主要污染物等标排放量计算表 面源所在地; 污染物; 无组织排放量Qc（kg/h）; 标准限值Cm（mg/m³）; 等标排放量Qc/Cm （m³/h）. 1#厂房; 非甲烷总烃; 0.0003646; 2.0; 1.823×10-4. 2#厂房; 非甲烷总烃; 0.14045; 2.0; 0.070225. TSP; 0.16888542; 0.9; 0.18765. 本项目2#厂房无组织排放存在两种污染物（非甲烷总烃、TSP），基于单个污染物的等标排放量计算结果，项目有毒有害污染物的等标排放量相差62.57%，大于10%，优先选择等标排放量最大的污染物作为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。2#厂房主要特征大气有害物质为TSP。 （2）卫生防护距离初值计算 采用GB/T39499-2020推荐的估算方法进行计算，具体计算公式如下： 式中： Qc大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时(kg/h)； Cm大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； L大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米(m)； r大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米(m)； A、B、C、D卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-16 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业 所在地区 近5年平 均风速m/s; 卫生防护距离L,m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 项目1#厂房占地2760m2，2#厂房占地面积2250m2，经计算得出1#厂房等效半径（r）为29.64m、2#厂房等效半径（r）为26.76m，所在地区近5年平均风速为2.2m/s，卫生防护距离L≦1000m，且大气污染源构成类型为Ⅱ类，按上述卫生防护距离初值公式对本项目TSP无组织排放的卫生防护距离初值进行计算，项目卫生防护距离初值计算参数取值及具体计算结果见下表。 表4-17 本项目卫生防护距离计算参数表 计算系数; 近5年平均风速 （m/s）; 工业企业大气污染源构成类别; A; B; C; D. 2.2; Ⅱ; 470; 0.021; 1.85; 0.84. 表4-18 本项目卫生防护距离计算初值 污染源; 污染物; 污染物源强（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 等效半径（m）; 计算结果（m）. 1#厂房; 非甲烷总烃; 0.0003646; 2.0; 29.64; 0.002. 2#厂房; TSP; 0.16888542; 0.9; 26.76; 9.4. （3）卫生防护距离终值的确定 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），如计算初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m，因此项目1#厂房、2#厂房卫生防护距离均为50m。 根据现场踏勘，本项目生产车间与最近的敏感点东南面的长征村，与项目车间边界距离约243米，符合卫生防护距离要求。本项目卫生防护距离示意图见附图8。 二、水污染源及环保措施分析 1.废水源强核算 （1）冷却水 橡胶混炼完成后需要对混炼胶进行冷却，项目配制8台冷却机，使用风机和冷却水进行间接冷却，冷却水为普通自来水，在循环使用过程中存在少量的损耗，需要定期补给新鲜水。项目冷却水循环使用，不外排。 （2）员工生活用水 员工180人，均在厂内食宿，项目产生的生活污水为2430m3/a，8.1m3/d（以300天计算），生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、TP、动植物油，具体产生排放情况见下表所示。 表4-19 废水污染物源强核算结果表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理工艺; 污染物排放情况; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 治理效率/%; 是否为可行技术; 废水排放量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 生活污水; CODCr; 0.6804; 280; 隔油隔渣池、三级化粪池; /; 是; 2430; 0.0972; 40; 间接排放; 杨侨镇生活污水处理厂; 间段排放、排放期间流量稳定. BOD5; 0.486; 200; 0.0243; 10. SS; 0.486; 200; 0.0243; 10. NH3-N; 0.0729; 30; 0.00486; 2. TP; 0.01215; 5; 0.000972; 0.4. 根据前文工程分析，项目生活污水产生量为2430m3/a，生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后，经市政集污管网排入杨侨镇生活污水处理厂处理，处理达标后排入南蛇沥，然后汇入公庄河，最终排入东江。 2.废水排放口信息及监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）自行监测管理要求中对非重点排污单位单独排入城镇污水集中处理设施的生活污水不作监测要求。 表4-20 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口 地理坐标; 废水 排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; E114.48893° N 23.44221°; 0.243; 进入城市污水处理厂; 间段排放、排放期间流量稳定; 无固定时段; 杨侨镇生活污水处理厂; SS; 10. BOD5; 10. CODCr; 40. TP; 0.5. 动植物油; 1. 氨氮; 2. 3.废水污染防治技术可行性分析 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）等相关规定，本项目生活污水污染防治工艺为可行技术。 4.依托可行性分析 本项目外排污水主要是员工生活污水，生活污水产生总量为2430t/a。主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮、SS、TP、动植物油等。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，经市政污水管网排入杨侨镇生活污水处理厂集中处理后可达标排放。 杨侨镇生活污水处理厂位于博罗县杨侨镇石岗岭办事处东风队，占地面积23246平方米，总投资2200万元。设计处理规模为1万吨/日，已通过环保验收投入正式运营，采用A2/O处理工艺。设计出水水质达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准两者较严值后，排入南蛇沥，汇入公庄河，最终排入东江。 本项目产生的员工生活污水属典型城市生活污水，项目生活污水污染物种类与杨侨镇生活污水处理厂的污染物种类相似，外排废水符合污水厂进水水质要求；杨侨镇生活污水处理厂设计处理量为1万t/d，目前剩余处理量约为3000t/d。本项目生活污水的产生量为8.1t/d，仅占杨侨镇生活污水处理厂剩余处理量的0.27%，且本项目所在区域属于杨侨镇生活污水处理厂的污水收集范围，市政管网现已铺设到项目所在区域，同时本项目已铺设好管道，做好了与市政污水管网的接驳工作。因此，项目员工生活污水排入杨侨镇生活污水处理厂进行处理的方案是可行的。 5.环境影响分析 综上所述，项目无生产废水的产生与排放；项目生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）标准中第二时段三级标准后排入杨侨镇生活污水处理厂处理，杨侨镇生活污水处理厂尾水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准两者较严值，项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 三、噪声 1.噪声源强分析 项目噪声源主要为各种生产设备和辅助设备，噪声声级一般为70~80dB(A)。项目主要噪声源特性及源强见下表。 表4-21 项目主要噪声源特性及源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 声级范围（1m处）; 叠加设备噪声级dB（A）; 降噪措施; 降噪后叠加声压值dB（A）; 工作时段. 1; 密炼机; 10台; 75; 82; 选用低噪声设备、隔声减振，削减量30dB（A）; 52; 昼间8时. 2; 开炼机; 13台; 75; 86.1; 56.1. 2; 过滤机; 6台; 75; 84.5; 54.5. 3; 胶片冷却机; 8台; 70; 79.5; 49.5. 4; 切胶机; 8台; 75; 84.5; 54.5. 5; 提升机; 6台; 70; 79.5; 49.5. 6; 打包机; 8台; 70; 79.5; 49.5. 7; 空压机; 4台; 80; 86.1; 56.1. 8; 吸尘器; 8台; 80; 89.4; 59.4. 9; 模压机; 32台; 75; 89.2; 59.2. 10; 分料机; 3台; 75; 86.1; 56.1. 2.噪声防治措施 为减少机械噪声对周围环境的影响，确保项目噪声达标排放，建议建设单位对噪声源采取以下措施： （1）维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声； （2）合理布设生产车间，使强噪声设备远离车间边界，这样可通过车间阻挡噪声传播，尽量把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响； （3）强噪声设备底座设置防振装置，并设置适当的隔声屏障； （4）加强作业管理，减少非正常噪声。生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传 3.达标性分析 固定声源的噪声向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射、吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 （1）预测模型 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ③在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： LP2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数； ⑥预测点的预测等效声级（Leq）计算： 式中：Leq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB(A)； Leqb——预测点背景值，dB(A)； ⑦预测值计算采用点声源的半自由声场几何发散衰减公式： 式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m；r0=1 综上分析，上式可简化为： 通过上述预测模式，在采取措施后预测出项目声源在项目边界处的噪声值，计算结果见下表。 表4-22 在采取措施后项目噪声在厂界处贡献值的预测结果 预测点位; 噪声贡献/dB(A); 执行标准/dB(A); 是否达标. 昼间. 厂界东; 55.4; 65; 是. 厂界南; 54.3; 65; 是. 厂界西; 56.7; 65; 是. 厂界北; 56.1; 65; 是. 根据上表预测结果可知，项目生产设备在采取噪声防治措施后，项目边界处噪声贡献值低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，对周围声环境及周边敏感点影响不大。 4.监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目运营期噪声监测要求如下。 表4-23 噪声监测汇总表 类别; 监测指标; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 噪声 监测; 等效连续A声级; 厂界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固体废物 1、产生和处置情况 项目固体废物主要包括：废包装物、收集粉尘、废机油、废机油桶、废抹布和废手套、废活性炭和生活垃圾等。 （1）生活垃圾 项目员工人数180人，均在厂内食宿，生活垃圾产生系数按1.0kg/人•日计，则项目生活垃圾产生量为54t/a（以300天计算）。生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一清运。 （2）一般固体废物 本项目产生的一般工业固体废物主要为废包装物、除尘器集尘，收集外售综合利用。本项目固体废物产生情况见下表。 表4-24 一般固体废物产生情况表 序号; 产生环节; 废物名称; 废物属性; 产生量 （t/a）; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险 特性; 贮存要求; 处理方式. 1; 生产; 废包装材料; 一般工业固体废物; 3; 固态; 废包装材料; /; /; 一般固废暂存间; 收集后交由专门的回收公司处理. 2; 废气处理; 收集的粉尘; 2.4104; 固态; 炭黑; /; /; 回用于生产、交由专门的回收公司处理. （3）危险废物 ①废机油 项目生产机械数量较多，需要定期检修、保养，会产生少量更换的废机油，根据建设单位提供的资料，其年产生量约0.5t。废机油属于《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）中“HW08废矿物油与含矿物油废物”-“非特定行业-900-249-08”-“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，收集后委托有资质单位处置。 ②废机油桶 根据建设单位提供的资料，本项目生产过程中废机油桶产生量约0.01t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）中危险废物，废物类别为“HW49其他废物”-“非特定行业-900-041-49”-“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后交有资质单位处理。 ③废抹布和废手套 项目在生产和设备保养维修过程中会产生一定量废抹布和废手套，根据建设单位提供资料，年产生量约0.02t/a，废物类别为“HW49其他废物类别”-“非特定行业-900-041-49”-“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，收集后委托有资质单位处置。 ④废活性炭 项目产生的有机废气拟采用设计风量分别为36000m3/h和26000m3/h的2套“两级活性炭吸附装置”处理达标后由15米的排气筒达标排放，则有机废气治理过程会产生废活性炭。由于活性炭填料量与设施风量、横截面面积等有关，活性炭吸附设备活性炭填料量计算公式为如下： M=LSρ 其中：M——活性炭填充量，t； L——活性炭箱长度，m； S——横截面面积，m2； ρ——堆积密度，g/cm3。 本项目活性炭设施运行基本参数如下： 表4-25 有机废气处理设施基本技术参数 参数; 指标; 备注. 废气流向; 从左往右; 废气从活性炭箱体的左端风管进入活性炭吸附层，再从右端风管流出. 活性炭形态; 蜂窝状; /. 空箱风速; 1.16m/s; 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中使用蜂窝活性炭风速小于1.2m/s. 过滤风速; 0.8m/s; /. 单个活性炭箱体停留时间; 0.5s; 满足污染物在活性炭箱内的接触吸附时间0.5s～2s. 表4-26 本项目废活性炭产生情况表 处理设施; 风量; 炭箱规格参数：长*宽*高; 活性炭层横截面积; 堆积密度; 炭层厚度; 每年更换次数; 一次充填量; 年需活性炭量. TA001; 36000m3/h; 3*1.5*1.9m; 2.85m2; 0.4g/cm3; 1.5m; 3次; 3.42t; 10.26t. TA002; 26000m3/h; 1.8*1.4*1.8m; 2.52m2; 1.4m; 3次; 1.814t; 5.442t. 合计; 5.2344t; 15.702t. 经计算，项目活性炭的更换量为15.702t/a（每年更换3次），根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中表4.5-2，蜂窝状活性炭对有机废气各成分的吸附量约为20%，由前文可知，本项目活性炭箱需要吸附的有机废气吸附量约为1.6633t/a，则本项目吸附有机废气理论所需的活性炭用量约为8.317t/a（<15.702t/a）。加上有机废气吸附量，本项目废活性炭产生量为17.37t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录（2021年版）》（（2021年1月1日起施行）中规定的危险废物，编号为“HW49其他废物”-“非特定行业-900-039-49”，应委托有相应危险废物处理资质的单位统一处置。 表4-27 项目危险废物产生情况表 危险废物名称; 废物类别; 危险废物 代码; 主要有毒有害物质; 形态; 环境危险特性; 产生工序及装置; 产生量; 产废周期; 利用处置方式和去向. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 有机废气; 固态; T; 废气处理; 17.37t; 6个月; 委托有资质单位处理. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 矿物油; 液态; T，I; 设备维修保养; 0.5t; 6个月. 废抹布和废手套; HW49其他废物; 900-041-49; 矿物油; 固态; T/In; 设备维修保养; 0.25t; 6个月. 废机油桶; HW49其他废物; 900-041-49; 矿物油; 固态; T，I; 设备维修保养; 0.1t; 3个月. 备注：危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity，C）、毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）、反应性（Reactivity,，R）和感染性（Infectivity，In） （2）环境管理要求 项目员工的生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，与当地环卫部门联系，每日及时清理、转运、压缩，作统一处理。 项目一般工业固体废物经分类收集后尽量回收利用，不能回用的委托相关再生资源回收单位进行回收利用。一般工业固体废物临时存放区实施分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，同时保持分类收集容器完好整洁和正常使用。一般工业固废仓库的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。具体为：贮存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 项目危险废物经收集后交由有危险废物回收处理资质的单位外运处理。建设单位应委托具有相应资质的运输单位和利用处置经营单位，签订委托合同，依法委托运输、利用处置危险废物。在委托时，应详细核实运输单位、车辆、驾驶员及押运员的资质，并根据废物特性，选择运输工具，严防二次污染；应详细核实经营单位资质，严禁委托不具资质或资质不符的单位处置。转移前，产生单位应制定转移计划，向环保主管部门报备并领取联单；转移后，应按照转移实际，做到一转移一联单，并及时向环保主管部门提交转移联单，联单保存应在五年以上。 厂区需要按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001，2013年修正)的有关规定对危险废物使用专门额容器收集、盛装。装运危险废物的容器能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。为了防止二次污染，危险废物暂存场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规范建设。 （1）对危险废物应建造专用的危险废物贮存设施。建设单位拟在项目生产车间建设专用于危险废物暂存的存放室，该存放室干燥、阴凉，可避免阳关直射危险废物。 （2）无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 （3）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 （4）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签。 （5）危废暂存间地面应防腐防渗，各类危废应分区暂存，其中液态危废暂存区应设围堰。 本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置，采取上述措施防治后，项目的危险废物对周围环境基本无影响。 表4-28 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 危险废物名称; 废物类别; 废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 4#厂房一楼; 30m3; 袋装; 10t; 6个月. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 30m3; 桶装; 0.5t; 6个月. 废机油桶; HW49其他废物; 900-041-49; 30m3; 桶装; 0.5t; 6个月. 废抹布和废手套; HW49其他废物; 900-041-49; 30m3; 桶装; 0.25t; 6个月. 五、地下水及土壤环境 本项目产生的大气污染物为非甲烷总烃和颗粒物，不属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）文件所述的土壤污染物质，因此，项目排放的大气污染物没有土壤环境影响因子。项目位于博罗县杨侨镇大坑办事处桔子路武高段（土名），项目建成后场地进行了硬底化处理，不与土壤直接接触，对土壤不存在地面漫流、垂直入渗的污染途径。 项目对地下水的影响主要来源于生活污水排放过程中下渗对地下水的影响。本项目用水来自市政供水，不取用地下水，不会造成水位下降。生活污水经隔油隔渣池、三级化粪池预处理排入市政管网，项目禁止采样渗井、渗坑等方式排放，不会因废水排放引起地下水水位、水量变化。本项目不存在地下水污染途径。 为进一步防止地下水、土壤污染，根据生产装置的性质和防渗要求，以及拟采取的防渗处理方案，将厂区防渗措施分为三个级别，并对应三个防治区，即非污染防治区、一般污染防治区、重点污染防治区三类污染防治区，重点污染防治区为危废暂存间，一般污染防治区为生产车间，非污染防治区为办公室。重点污染防治区基础防渗层采用加铺防渗土工膜或者采用防渗混凝土硬化等强化防渗措施，防渗等级可达到相当于厚度6.0m、渗透系数10-7cm/s的粘土的防渗性能。一般防渗区采取防渗等级可达到相当于厚度1.5m、渗透系数10-7cm/s的粘土的防渗性能的措施。 项目不存在地下水污染和土壤污染。厂区内应进行硬底化处理，按要求做好防渗措施；生产车间按一般防渗区要求采取防渗措施。在厂区做好相关防范措施的前提下，本项目建成后对周边土壤、地下水的影响较小。 六、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故、损失和环境影响降低到可接受的水平。 （1）Q值计算 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的表1、2以及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A中物质危险性标准，项目生产过程中使用的橡胶润滑油属于矿物油类物质，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，根据其最大储存量及临界量计算Q值。 表4-29 项目Q值计算 序号; 风险物质名称; 最大储存量qi（t）; 临界量（t）; qi/Qi值. 1; 橡胶润滑油（矿物油）; 375; 2500; 0.15. 2; 机油; 0.5; 2500; 0.0002. 3; 废机油; 0.5; 2500; 0.0002. 合计; 0.1504. 综上，本项目危险物质的总Q=0.1504<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录C中的判别依据，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此风险评价工作等级定位为简单分析。 （2）风险识别 本项目主要的环境风险有：生产设备等引发火灾甚至爆炸事故，化学品和危险废物在运输、装卸、储存以及使用过程中操作不当可能会造成泄漏，以及废气处理设施事故导致废气事故排放对大气环境的影响。 （3）环境风险防范措施及应急要求 根据对生产过程中各个工序的工程分析结果及本产品审查过程的调查了解，本评价主要考虑废气处理设施事故影响，车间、仓库火灾爆炸事故影响，化学品和危险废物发生泄漏事故影响。 ①废气处理设施出现故障 废气若不处理直接排放将对环境空气造成污染，建设单位对废气处理设施进行维护，若发生事故，及时停产进行维修，此类事故发生概率较低。 ②火灾爆炸事故 火灾或爆炸事故危害除热辐射、冲击波和抛射物等直接危害外，未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生和次生物质，加上燃烧后形成的浓烟。浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成新的火灾和爆炸事故，会对周围的大气环境造成一定的影响，因此，建设单位应做好消防设施配置，有效控制火势。此外，发生火灾或者爆炸事故时，泄漏物质以及消防废水需收集到消防废水收集池，而不能外泄到周围环境中，因此，建设单位需完善车间内应急沟以及消防废水收集池的建设。 ③化学品和危险废物仓库发生泄漏 项目生产涉及的油类物质和危险废物，存在泄漏的风险，主要原因可能是防渗材料破裂、贮存容器破损、管理不到位造成的。 由于存放的化学品和危险废物发生泄漏事故时，较难以发现，可能发生向下渗漏到地下水，污染土壤与地下水。为避免发生此类事故，建设单位应按要求建设原料仓库和危废暂存间，并相应做好防渗、防腐等预防措施，因此此类事故发生概率较低。 ### （4）环境风险防范措施 #### ①废气处理装置事故防范措施 1）应加强对废气处理设施的日常管理，及时保养与维修。建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 2）应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝为了提高产量等而不严格按要求配料、操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 ②火灾和爆炸的预防措施 项目运行期间应充分考虑到不安全的因素，一定要在火灾防范方面制定严格的措施。本报告建议项目投资方采取如下措施： a在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在纸张等易燃品堆放的位置； b灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。 c制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。 d自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作。 e对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配。 f制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。 只要项目严格落实上述措施，做好防火和泄漏措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生风险的概率较小。 ③物料泄漏事故的预防措施 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 本项目主要采取以下预防措施： 1）在原材料仓库四周设置地沟避免泄漏物料流入水体。泄漏的物料经收集后作为废液送相应委外单位处理； 2）经常检查管道，地上管道应防止碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏； ### （5）环境应急要求 ①强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育；定期检查安全消防设施的完好性，确保其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 ②建立环境风险应急预案，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练。 根据项目风险分析，项目在严格落实环评提出各项措施和要求的前提下，项目风险事故的影响在可恢复范围内，项目环境风险是可以接受的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 配料粉尘排放口 |  | 颗粒物 | 管道收集后经脉冲式布袋除尘器处理后经15米高排气筒DA001高空排放 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值 |
|  | DA002 混炼废气排放口 |  | 非甲烷总烃 | 集气设施收集后引至布袋除尘器+两级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒DA002高空排放 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | DA003 模压废气排放口 |  | 非甲烷总烃 | 管道收集后经两级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒DA003高空排放 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置排放限值 |
|  | DA004 食堂油烟排放口 |  | 油烟 | 收集后经厨房油烟净化装置处理后经15米高排气筒排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准 |
|  | 无组织排放 | 厂界 | 颗粒物 | 提高工序密闭性，加强车间通风换气 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）表6新建企业厂界无组织排放限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 厂区内 | NMHC | 提高工序密闭性，加强车间通风换气 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | CODCr | 经隔油隔渣池、三级化粪池预处理后经市政管网排入杨侨镇生活污水处理厂处理 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准与《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准两者较严值 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | TP |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |
| 声环境 | 机械设备 |  | 噪声 | 采取优化布局、设备合理布置、隔音和减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；布袋除尘器收集粉尘、废包装材料收集后交由专业公司回收处理；废活性炭、废机油、废机油桶、废抹布和废手套分类收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区内应进行硬底化处理，按要求做好防渗措施；生产车间按一般防渗区要求采取防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 强化防火主观意识、建立健全防火安全规章制度并严格执行、消除着火源、包装材料的贮存要符合消防安全要求。防范火灾环境事故的发生。强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育；定期检查安全消防设施的完好性，确保其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用；定期维护废气、废水治理设施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，该项目从环境保护角度分析是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物 |  | / | / | / | 1.0615t/a | / | 1.0615t/a | +1.0615t/a |
|  | 颗粒物 |  | / | / | / | 0.38398t/a | / | 0.38398t/a | +0.38398t/a |
| 废水 | 生活污水 | CODCr | / | / | / | 0.0972t/a | / | 0.0972t/a | +0.0972t/a |
|  |  | NH3-N | / | / | / | 0.00486t/a | / | 0.00486t/a | +0.00486t/a |
|  |  | 废水量 | / | / | / | 0.243万吨/年 | / | 0.243万吨/年 | +0.243万吨/年 |
| 一般工业 固体废物 | 布袋除尘器收集的粉尘 |  | / | / | / | 2.4104t/a | / | 2.4104t/a | +2.4104t/a |
|  | 废包装材料 |  | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 |  | / | / | / | 17.37t/a | / | 17.37t/a | +17.37t/a |
|  | 废机油 |  | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废机油桶 |  | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废抹布和废手套 |  | / | / | / | 0.25t/a | / | 0.25t/a | +0.25t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 54t/a | / | 54t/a | +54t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①