- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：惠州市优盛食品有限公司建设项目

建设单位（盖章）：惠州市优盛食品有限公司

编制日期：2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州市优盛食品有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 廖均祥 | 联系方式 | 13902658825 |
| 建设地点 | 广东 省（自治区） 惠州 市 博罗 县（区）龙溪 乡（街道） 龙桥大道2192埔上村东风小组牛角虎（具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 114度 6 分 19.450秒， 23 度 5分 18.384秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1353肉制品及副产品加工D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 18 屠宰及肉类加工135* 91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | -- | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | -- |
| 总投资（万元） | 1000.00 | 环保投资（万元） | 75.00 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | -- |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 占地面积：3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、项目合理合法性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产，根据国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》规定：项目不属于淘汰类、限制类和鼓励类，应属于允许类。根据《市场准入负面清单(2020年版)》规定：本项目不属于该清单中的禁止和许可类事项，认为本项目建设符合国家的产业政策要求。 （2）用地性质相符性分析 项目位于惠州市博罗县龙溪街道龙桥大道2192埔上村东风小组牛角虎，根据用地证明可知该地块为工业用地，可知项目选址不属于限制建设区和禁止建设区，故本项目选址符合博罗县龙溪镇土地利用规划。 （3）与环境功能区划相符性分析 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》（惠市环[2021]1号），项目所在区域为环境空气质量二类功能区，不属于环境空气质量一类功能区。 项目所在区域为声环境2类区，不属于声环境1类区。 根据《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函[2019]270号）《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函[2014]188号文）和惠州市乡镇级及以下集中式饮用水源保护区划定（调整）方案》的批复（惠府函[2020]317号），项目所在地不涉及惠州市水源保护区。 因此，项目选址符合当地环境功能区划要求。 （4）与《广东省水污染防治条例》（2021 年1月1日实施）的相符性分析 为了保护和改善环境，防治水污染，保护水生态，保障饮用 水安全，维护公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持 续发展，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规，结合本省实际，制定本条例（摘节）： 第二十八条：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集 和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。按照规定或者环境影响评价文件和审批意见 的要求需要进行初期雨水收集的企业，应当对初期雨水进行收集处理，达标后方可排放。 “………………”； 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电 镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用 含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。北江流域实行重金属污染物排放总量控制，严格控制新建涉重金属排放的项目，新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等 特征污染物排放减量置换。 “………………”； 相符性分析：本项目主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产，项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经自建污水处理站处理，生活污水和生产废水经处理后纳入市政污水管网，排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理。因此，故符合《广东省水污染防治条例》中的要求。 - 与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）相符性分析。 根据《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通 知》（粤府函〔2011〕339 号）： - 严格控制重污染项目建设 严格执行《广东省东江水系水质保护条例》等规定，在东江流域内严格控制建设 造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使 用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶 炼放射性矿产的项目。 - 强化涉重金属污染项目管理 东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有 机污染物的项目。 - 三、严格控制支流污染增量在淡水河（含龙岗河、东博中心排渠等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水 质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）： - 增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流。 - 符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： - ①建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会 - 对东 江水质和水环境安全构成影响的项目； - ②通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减 污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； - ③流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地且符合基地规划环评审查意 见的建设项目不列入粤府函[2011]339号文件禁止建设和暂停审批范围。 三、惠州市的适用区域调整为除大亚湾经济技术开发区和惠阳区沿海地区、惠东 县沿海地区（稔山镇、吉隆镇、铁涌镇、平海镇、巽寮办事处）之外废水排入东江及 其支流的全部范围. 相符性分析：项目主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产，不属于以上禁批或限批行业,生产过程中不涉及上述生产工艺。项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经自建污水处理站处理，生活污水和生产废水经处理后纳入市政污水管网，排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理。因此，项目选址符合《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）的要求。 （6）与广东省人民政府关于印发《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）》的通知相符性分析 ****24、实施建设项目大气污染物减量替代 制定广东省重点大气污染物（包括SO2、NOx、VOCs）排放总量指标审核及相关管理办法。珠三角地区建设项目实施VOCs排放两倍削减替代，粤东西北地区实施等量替代，对VOCs指标实行动态管理，严格控制区域VOCs排放量。地级以上城市建成区严格限制建设化工、包装印刷、工业涂装等涉VOCs排放项目，新建石油化工、包装印刷、工业涂装企业原则上应入园进区。 25、推广应用低 VOCs 原辅材料的要求：重点推广使用低VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品；另外根据第27条加强VOCs监督管理的要求：将 VOCs排放量10吨每年以上的额企业列入市级重点监管企业，有条件的市也可根据实际情况将VOCs排放量3-10吨每年的企业列入市级重点监管企业。**** 相符性分析：本项目行业类别为C1353肉制品及副产品加工和D4430热力生产和供应，主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产，不属于化工、包装印刷、工业涂装行业，项目位于珠三角地区，生产过程中会产生二氧化硫、氮氧化物和颗粒物，废气总量由惠州市生态环境局博罗分局统一分配。项目辅料不使用含VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，生产过程中无有机废气产生。因此，本项目与广东省人民政府关于印发《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）》的通知是相符的。 （7）与关于印发《惠州市蓝天保卫战目标任务及分工（2019-2020年）》的通知文件相符性分析 根据《惠州市蓝天保卫战目标任务及分工（2019-2020 年）》： 禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或者企业燃煤燃油自备电站。禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，天然气管道到达区域禁止新 建生物质锅炉。禁止新建生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目（共性工厂除外）。 相符性分析：本项目主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产，不属于以上禁止行业，项目不新建电站， 不新建燃煤锅炉。因此与《关于印发<惠州市蓝天保卫战目标任务及分工（2019-2020年）>的通知》相符。 （8）与《关于印发<广东省挥发性有机物（总VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）>的通知》符合性判定 ****2.严格建设项目环境准入。 严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高总VOCs排放建设项目。重点行业新建涉总VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。**** 4.其他行业。 ****各地市应结合产业结构特征和VOCs减排要求，因地制宜选择本地典型工业行业，按照国家和省相关政策要求开展VOCs智力减排，确保完成上级环保部门下达的环境空气质量改善目标和VOCs总量减排目标。**** 相符性分析：本项目行业类别为C1353肉制品及副产品加工和D4430热力生产和供应，主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产，不属于化工、包装印刷、工业涂装行业，不属于严控行业。项目辅料不使用含VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，生产过程中无有机废气产生。项目符合《广东省挥发性有机物（总VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）》文件的要求。 （9）与关于印发《<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》(环大气〔2020〕33号)的相符性分析 文件明确要求： 一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低 VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过 VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次， 交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。 相符性分析：本项目行业类别为C1353肉制品及副产品加工和D4430热力生产和供应，主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产，不属于化工、包装印刷、工业涂装行业，不属于严控行业。项目辅料不使用含VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，生产过程中无有机废气产生。项目符合《<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》(环大气〔2020〕33号)文件的要求。 （10）与关于印发《<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析 ****（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。**** ****（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理**** 相符性分析：本项目行业类别为C1353肉制品及副产品加工和D4430热力生产和供应，主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产，不属于化工、包装印刷、工业涂装行业，不属于严控行业。项目辅料不使用含VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，生产过程中无有机废气产生。项目符合《<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）文件的要求。 （11）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性的分析。 表1-1 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）对照分析情况 （GB37822-2019）要求; 本项目情况. VOCs物料储存无组织排放要求; 1、VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。2、盛装VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。3、VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合相关规定。4、VOCs物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求。; 项目生产过程中不使用含VOCs原辅料。. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。2、粉状、粒状VOCs物料应釆用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目生产过程中不使用含VOCs原辅料。. 含VOCs产品的使用过程; 1、VOCs质量占比大于等于10%的VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。2、有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合混炼、塑炼塑化/熔化、加工成型（挤出、注射压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。3、企业应建立台账记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目生产过程中不产生有机废气。. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 1、VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。2、废气收集系统要求：企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GBT16758 的规定。采用外部风罩的，应按GBT16758、AQT42742016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。废气收集系统的输送管道应密闭。; 项目生产过程中不产生有机废气。. 记录要求; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液 pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 项目生产过程中不产生有机废气。. （12）与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析 根据《广东省大气污染防治条例》“第四章 工业污染防治-第二节 挥发性有机物污染防治**** 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： （一）石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 ****” 相符性分析：本项目主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产，项目辅料不使用含VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，生产过程中无有机废气产生。 综上所述，项目符合《广东省大气污染防治条例》的要求。 （13）与广东省人民政府办公厅《关于印发广东省2021年大气、水、土壤污染防治工作方案的通知》（粵办函[2021] 58号）相符性分析 1）《广东省 2021 年大气污染防治工作方案》相关内容如下： …… - 全面深化涉VOCs排放企业深度治理。研究将《挥发性有机物无组织排放控制标准(GB37822- -2019）》无组织排放要求作为强制性标准实施。制定省涉 VOCs重点行业治理指引，督促指导涉VOCs重点企业对照治理指引编制VOCs 深度治理手册并开展治理，年底前各地级以上市要完成治理任务量的10%。督促企业开展含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查。指导企业使用适宜高效的治理技术，涉 VOCs重点行业新建、改建和扩建项目不推荐使用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施，已建项目逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施。指导采用一次性活性炭吸附治理技术的企业，明确活性炭装载量和更换频次，记录更换时间和使用量。推行活性炭厂内脱附和专用移动车上门脱附，指导企业做好废活性炭的密封贮存和转移，引导建设活性炭集中处理中心、溶剂回收中心，推动家具、干洗、汽车配件生产等典型行业建设共性工厂。推进汽车维修业建设共享喷涂车间，实施喷漆废气处理，使用水性、高固体份涂料替代 溶剂型涂料。(省生态环境厅、工业和信息化厅按职责分工负责）。 相符性分析：本项目行业类别为C1353肉制品及副产品加工和D4430热力生产和供应，主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产。项目辅料不使用含VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，生产过程中无有机废气产生。 2）《广东省2021年水污染防治工作方案》相关内容如下： (三）深入推进工业污染治理。提升工业污染源闭环管控水平，实施污染源“‘三线一单’管控一规划与项目环评一排污许可证管理一环境监察与执法”的闭环管理机制。严格落实排污许可证后执法监管，确保依法持证排污、按证排污，加大涉排污许可证环境违法行为查处力度，适时开展专项执法行动。对重点流域和重点控制单元进行定期检查与突击执法，不定期组织联合执法、交叉执法，持续保持环保执法高压态势，坚决查处偷排、超排、漏排等环境违法行为。建立健全重污染行业退出机制和防止“散乱污”企业回潮的长效监管机制。进一步强化环保执法后督察，推动违法企业及时有效落实整改措施。推动工业废水资源化利用，加快中水回用及再生水循环利用设施建设，选取重点用水企业开展用水审计、水效对标和节水改造，推进企业内部工业用水循环利用，推进园区内企业间用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用。鼓励各地开展工业园区(工业集聚区）“污水零直排区”试点示范。(省生态环境厅、发展改革委、科技厅、工业和信息化厅、住房城乡建设厅、水利厅按职责分工负责） - 相符性分析：本项目行业类别为C1353肉制品及副产品加工和D4430热力生产和供应，主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产。项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经自建污水处理站处理，生活污水和生产废水经处理后纳入市政污水管网，排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理。 3）《广东省 2021 年土壤污染防治工作方案》相关内容如下： (二）加强工业污染风险防控。严格执行重金属污染物排放标准，持续落实相关总量控制指标。补充涉镉等重金属重点行业企业重点排查区域，更新污染源整治清单督促责任主体制定并落实整治方案。加强工业废物处理处置，各地级以上市组织开展工业固体废物堆存场所的现场检查，重点检查防扬散、防流失、防渗漏等设施建设运行情况，发现问题要督促责任主体立即整改。(省生态环境厅牵头，省发展改革委、工业和信息化厅、自然资源厅、国资委、地质局、核工业地质局参与） 相符性分析：本项目行业类别为C1353肉制品及副产品加工和D4430热力生产和供应，主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产。企业工业固体废物主要为一般工业固体废物，一般固体废物暂存间共设置1个，位于厂区东南侧，占地面积约20m2。一般固体废物暂存间已做硬化，一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。因此，本项目工业固体废物处理措施符合文件要求。 - （14）与环境保护部印发《高污染燃料目录》的相符性分析 - 本项目位于惠州市博罗县龙溪街道龙桥大道2192埔上村东风小组牛角虎，本项目设1台2t/h的锅炉，燃料使用清洁能源天然气。 - 因此，项目与环境保护部印发《高污染燃料目录》的相关要求相符。 - （15）与惠州市人民政府关于重新划定惠州市高污染燃料禁燃区的通告（惠 - 府〔2018〕2号）符合性分析 - 本项目位于惠州市博罗县龙溪街道龙桥大道2192埔上村东风小组牛角虎，属于Ⅱ类管控燃料控制区，本项目设1台2t/h的锅炉，燃料使用清洁能源天然气。 - 因此，项目与惠州市人民政府关于重新划定惠州市高污染燃料禁燃区的通告 - （惠府〔2018〕2号）的相关要求相符。 （16）与《惠州市2021年大气污染防治工作方案》的相符性分析 …… 持续推进挥发性有机物（VOCs）综合治理 - 实施低VOCs含量产品源头替代工程 严格落实国家产品VOCs含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs原辅材料的项目。鼓励在生产和流通环节推广使用低VOCs含量原辅材料。落实国家、省低VOCs含量原辅材料企业相关的正面清单和政府绿色采购清单。 制定低VOCs含量原辅材料替代计划，根据涉VOCs重点行业及物种排放特征，选取若干重点行业，通过明确企业数量和原辅材料替代比例，推进企业实施低VOCs原辅材料替代。 …… 相符性分析：本项目行业类别为C1353肉制品及副产品加工和D4430热力生产和供应，主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产，项目辅料不使用含VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，生产过程中无有机废气产生。项目符合《惠州市2021年大气污染防治工作方案》的相关要求。 （17）与《博罗县2021年大气污染防治工作方案》的相符性分析 …… 持续推进挥发性有机物（VOCs）综合治理 - 实施低VOCs含量产品源头替代工程 严格落实国家产品VOCs含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs原辅材料的项目。鼓励在生产和流通环节推广使用低 VOCs含量原辅材料。落实国家、省低VOCs含量原辅材料企业相关的正面清单和政府绿色采购清单。 制定低VOCs含量原辅材料替代计划，根据涉VOCs重点行业及物种排放特征，选取若干重点行业，通过明确企业数量和原辅材料替代比例，推进企业实施低VOCs9原辅材料替代。 …… 相符性分析：本项目行业类别为C1353肉制品及副产品加工和D4430热力生产和供应，主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产，项目辅料不使用含VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，生产过程中无有机废气产生。项目符合《博罗县2021年大气污染防治工作方案》的相关要求。 （18）与关于印发《惠州市2021年水污染防治攻坚战实施方案》（惠市环〔2021〕15号）的通知的相符性分析 （五）全面加强工业污染防治监管。 ...... 2、强化工业企业监督管理。严格落实排污许可证后执法监管，加大涉排污许可证环境违法行为查处力度，适时开展专项执法行动，确保依法持证排污、按证排污。集中整治打好工业污染防治持久战。工业集聚区水污染，完善环保基础设施，按要求加强工业集聚区监管。进一步强化环保执法后督察，推动违法企业及时有效落实整改措施。 3、推动涉水重污染行业退出。依法依规推动涉水重污染行业落后产能退出，推进涉水重污染行业企业实施强制性清洁生产审核，支持企业实施自愿性清洁生产技术改造，建立健全涉水重污染行业退出机制。 ...... 5、推动工业废水资源化利用。加快中水回用及再生水循环利用设施建设，选取重点用水企业开展用水审计、水效对标和节水改造，推进企业内部工业用水循环利用，推进园区内企业间用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用。适时开展工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”试点示范。 相符性分析：本项目行业类别为C1353肉制品及副产品加工和D4430热力生产和供应 ，主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产，不属于以上禁批或限批行业，生产过程中不涉及上述生产工艺。项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经自建污水处理站处理，生活污水和生产废水经处理后纳入市政污水管网，排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理。因此，项目建设符合惠市环〔2021〕15号要求。 二、“三线一单”相符性分析 与《惠州市人民政府关于印发惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》和《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》的相符性分析。 根据核实《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》中关于ZH44132220001博罗沙河流域重点管控单元的分析与《惠州市人民政府关于印发惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中的相关分析内容一致，本报告合并分析与《惠州市人民政府关于印发惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》和《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》的相符性。 ① 生态保护红线和一般生态空间 项目的选址位于惠州市博罗县龙溪街道龙桥大道2192埔上村东风小组牛角虎，项目选址属于工业用地，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域，不涉及粤府〔2020〕71号规定的优先保护单元，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域属于空气环境达标区。项目纳污水体球岗排渠水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准。项目厂界和周边敏感点声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。根据工程分析，项目废气排放对周边环境影响较小；本项目平面布置较为合理，经隔声、衰减后厂界噪声能够满足相关要求；项目针对不同固体废物采取不同措施，使固体废物得到妥善处理。在落实本评价提出的污染防治措施后，污染物排放不会改变现有环境质量等级，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 项目属于肉制品及副产品加工，主要为员工生活用水，不属于高水耗、高能耗的产业。本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④生态环境准入清单 项目位于惠州市博罗县龙溪街道龙桥大道2192埔上村东风小组牛角虎，项目属于ZH44132220001博罗沙河流域重点管控单元（见附图10），根据附表4-2惠州市陆域重点管控单元生态环境准入清单管控要求，对比企业所在区域现状如下： 表1-2 与“三线一单”对照分析情况 博罗沙河流域重点管控单元生态环境准入清单; 项目对照情况; 符合情况. 区域布局管控要求： 1-1. 【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》第五章饮用水水源保护和流域特别规定进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8. 【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 项目位于惠州市博罗县龙溪街道龙桥大道2192埔上村东风小组牛角虎，项目属于ZH44132220001博罗沙河流域重点管控单元（见附图10）。 - 本建设项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域，符合生态保护红线。不属于重点管控的禁止类项目，不属于化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。 （2）项目主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产。项目不属于储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目。 （3）本项目用地范围内均进行了硬底化处理。不存在土壤污染途径；且项目不排放重金属污染物。; 符合. 能源资源利用要求： 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本建设项目不属于高能源消耗企业，且未涉及煤炭，且所有设备均采用电能，生产用电均由市政电网供应；生产用水由市政自来水管网供应，不采用地下水，不涉及其他禁止燃料及对环境有影响的能源。; 符合. 污染物排放管控要求： 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs 实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; （1）项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经自建污水处理站处理，生活污水和生产废水经处理后纳入市政污水管网，排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理，不会对东江水质、水环境安全构成影响。 （2）本项目不属于重点行业，生产过程中无有机废气产生。 （3）本项目无重金属或者其他有毒有害物质产生，无危废产生。; 符合. 环境风险防控要求： 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经自建污水处理站处理，生活污水和生产废水经处理后纳入市政污水管网，排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理。项目不位于饮用水源保护区、不涉及有毒有害气体，且厂区内做好预警体系及硬底化及防腐防渗处理设施。; 符合. 综上所述，项目符合《惠州市人民政府关于印发惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（惠府〔2021〕23号）和《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 1、项目建设规模 惠州市优盛食品有限公司拟选址于惠州市博罗县龙溪街道龙桥大道2192埔上村东风小组牛角虎，营业执照详见附件1，其厂区中央经纬度为：E：114°6′19.450″，N：23°5′18.384″，具体地理位置见附图1。 项目总投资1000万元，总占地面积3000m2，总建筑面积4050m2，项目建筑规模见表2-1，项目主要组成内容见表2-2。 表2-1 项目建筑规模表 序号; 建筑名称; 层数; 楼高（m）; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 厂房; 1; 4; 1350; 1350; 包括包装区，原料仓库，产品冷库和一般固废暂存间. 2; 2; 4; 1350; 办公区. 3; 3; 4; 1350; 包括更衣室、配料和腌制间、产品整形间、蒸煮区、焯水区、熏烤区、冰水区、预冷区和包装区. 4; 空地; /; /; 1650; /; /. 5; 合计; /; /; 3000; 4050; /. 表2-2 项目工程组成一览表 类别; 项目名称; 主要建设内容. 主体工程; 生产车间; 生产车间位于1层和3层，其中1层仅涉及包装。 1层：占地面积600m2，建筑面积600m2，主要涉及包装区； 3层：建筑面积1350m2，包括更衣室、配料和腌制间、产品整形间、蒸煮区、焯水区、熏烤区、冰水区、预冷区和包装区。. 辅助工程; 办公区; 办公区位于2层内，建筑面积675m2，剩余675m2空置待规划. 储运工程; 原料仓库; 原料仓库位于1层内，占地面积200m2，建筑面积200m2. 产品冷库; 产品冷库位于1层内，占地面积500m2，建筑面积500m2. 一般固废暂存间; 一般固废暂存间位于1层内，占地面积20m2，建筑面积50m2. 公用工程; 给排水; 市政给水，雨污分流制排水系统. 消防系统; 市政给水，室外、内消防系统. 供电; 由市政供电网供给. 环保工程; 废气; 燃烧废气; 通过低氮燃烧技术燃烧后引至15m高排气筒（1#）达标排放. 恶臭; 车间异味通过加强通风，无组织排放；污水处理站产生的恶臭，通过将恶臭源设计成密闭式，并配有恶臭集中处理措施（生物除臭）处理后无组织排放. 废水; 生活污水; 项目生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理，出水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，经处理达标后尾水排入球岗排渠，接着汇入银河排渠、马嘶水，最后汇入东江。. 生产废水; 项目生产过程中产生的废水经自建污水处理设施处理后纳入市政污水管网，排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理。. 噪声; 选用低噪声设备，并采取减震、隔声、消声、降噪等措施. 固废; 一般固废; 交由专业公司回收利用. 生活垃圾; 交由环卫部门清运处理. 依托工程; 生活污水; 依托龙溪镇生活污水处理厂深度处理. 2、产品方案 根据建设单位提供的资料，项目主要产品方案见下表2-3： 表2-3 项目产品方案一览表 产品名称; 年产量; 产品计量单位; 质量标准; 设计年生产时间（d）. 酱卤肉制品; 1820; 片/年; GB2726-2016; 362. 熏烧烤肉制品; 380; 吨/年; GB2726-2016; 362. 3、原辅材料 项目主要原辅材料见下表。 表2-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料; 年用量; 形态; 包装形式; 最大储存量; 储存位置; 来源. 1; 鸡; 1000吨; 固态; 箱装; 0; /; 外购. 2; 鸭; 200吨; 固态; 箱装; 0; /; 外购. 3; 鸽子; 500吨; 固态; 箱装; 0; /; 外购. 4; 猪肉; 300吨; 固态; 箱装; 0; /; 外购. 5; 盐; 100吨; 固态; 袋装; 5t; 一楼原料仓库; 外购. 6; 糖; 50吨; 固态; 袋装; 2t; 一楼原料仓库; 外购. 7; 豉油; 50吨; 液态; 20kg/桶; 2t; 一楼原料仓库; 外购. 8; 香料; 20吨; 固态; 袋装; 1t; 一楼原料仓库; 外购. 注：本项目不设生肉冷库，生产中所需生肉由附近供货商每日定点配送，所送生肉均已清洗干净。 4、生产设备 项目主要设备见下表： 表2-5 项目生产设备总表 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施名称; 数量; 设施参数及单位. 热加工; 焯水; 焯水锅; 2台; 尺寸：长5m×宽2m×深1m. 卤制（煮制）; 插鸡架（套）; 200套; 尺寸：长20cm×宽10cm. 煮制锅; 6台; 尺寸：长1.5m×宽1.5m×深1m. 蒸制锅; 2台; 尺寸：长1.5m×宽1.5m×深1m. 热水槽; 6台; 尺寸：长1.5m×宽1.5m×深1m. 冰水冷却槽; 4台; 尺寸：长4m×宽2m×深1m. 熏烤; 腌制槽; 2台; 尺寸：长1.5m×宽1.5m×深1m. 烫皮槽; 1台; 尺寸：长1.5m×宽1.5m×深1m. 钢签; 50套; 尺寸：长20cm×宽10cm. 烤炉（电加热）; 5台; 功率：0.5kw. 公用单元; 运输; 电动提升系统; 1台; 功率：0.5kw. 辊道输送机; 2台; 功率：0.5kw. 食品输送机; 1台; 功率：0.5kw. 爬坡输送机; 1台; 功率：0.2kw. 上下直线输送机; 2台; 功率：0.5kw. 转运推车; 1台; /. 推车辅助定位架; 2台; /. 供热; 锅炉; 1台; 蒸汽量：2t/h. 制冷; 冷库; 6间; 容积：85m3. 注：本项目冷库采用的制冷剂为R404制冷剂，不使用液氨和氟利昂等制冷剂，不属于 《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气[2018]5号）、 《中国受控消耗臭氧层物质清单》中已淘汰受控用途的产品和消耗臭氧层物质。 5、公用工程 （1）给水工程 项目用水全部由市政供给，主要为日常生活用水和生产用水。 1）生活用水 本项目劳动定员为40人，均不在厂区内食宿。生活用水参照《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中表A.1国家机构-办公楼-无食堂和浴室规定，按10m3/人‧a的居民生活用水定额进行核算；则生活用水总量为400t/a（1.43t/d）。 - 生产用水 - ①焯水用水 - 本项目生产中所用生肉在煮制前需进行焯水处理，单台焯水锅容积：5m×2m×1m=10m3，共2台焯水锅，总容积为20m3。加水量约占总容积的70%，焯水锅水每天更换1次，则焯水用水量约为14t/d（5068t/a）。 - ②煮制用水 - 煮制用水分为卤煮用水和清水煮用水，其中卤煮用水循环使用，只定期补充新鲜水，清水煮用水每天更换一次。 - 卤煮用水 - 项目所用生肉焯水后转入煮制锅进行卤煮，卤煮用煮制锅1台，容积：1.5m×1.5m×1m=2.25m3，加水量约占总容积的70%，即为1.58m3，卤水循环使用，由于蒸汽损耗需定期补充水分，补充水量按循环水量的2%计，则项目卤煮过程新鲜水补充量为0.32t/d（115.84t/a）。 - 清水煮用水 - 卤煮后转入清水锅煮制，清水煮用煮制锅和蒸制锅合计7台，单台容积：1.5m×1.5m×1m=2.25m3，总容积为15.75m3，加水量约占总容积的70%，即为11.03m3，煮制锅和蒸制锅水每天更换1次，则清水煮用水量约为11.03t/d（3992.86t/a）。 综上，煮制用水合计用水量为11.35t/d（4108.7t/a）。 - ③烫皮用水 - 项目烤鸭制作过程需进行烫皮处理，烤鸭年产量40吨，每只烤鸭重量约2.5kg，经计算烤鸭总数量约为16000只。每只烤鸭烫皮时用水量约150mL，则烫皮用水合计为2.4t/d（868.8t/a）。 - ④设备清洗用水 - 项目每天需对设备进行清洗，需要清洗的设备有焯水锅、煮制锅、蒸煮锅、热水槽、冰水冷却槽、腌制槽和烫皮槽，设备清洗用水情况见下表。 表2-5 项目设备清洗用水情况一览表 设备名称; 数量（台）; 单台容积（m3）; 用水系数（m3/台）; 清洗频次（次/天）; 用水量（t/d）. 焯水锅; 2; 10; 2; 1; 4. 煮制锅; 5; 2.25; 0.45; 1; 2.25. 蒸煮锅; 2; 2.25; 0.45; 1; 0.9. 热水槽; 6; 2.25; 0.45; 1; 2.7. 冰水冷却槽; 4; 8; 1.6; 1; 6.4. 腌制槽; 2; 2.25; 0.45; 1; 0.9. 烫皮槽; 1; 2.25; 0.45; 1; 0.45. 合计; 17.6. 注：用水系数为单台容积的20%。 - 综上，项目设备清洗用水合计为17.6t/d（6371.2t/a）。 - ⑤车间地面清洗用水 - 项目生产车间地面需要清洗，清洗频次为每天一次，根据建设单位提供资料，生产车间需清洗的地面约占整个生产车间建筑面积的60%，生产车间总建筑面积为1350m2，则需清洗的地面面积为810m2。根据《建筑物给水排水设计规范》（GB50015-2009）中地面冲洗水用量为2~3L/m2，项目取值为2.5L/m2，则车间地面清洗水用量为2.03t/d（734.86t/a）。 - ⑥锅炉用水 项目设置1台燃气锅炉，蒸汽量为2t/h，年工作时间为3258h，锅炉用水由于蒸发损耗，需定期补充水量，蒸发损耗约为5%，则蒸发损耗水量为325.8t/a（0.9t/d）。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量，燃气锅炉工业废水量（锅炉排水）产污系数为9.86吨/万立方米-原料。项目年使用天然气326.24万m3/a，则锅炉排水量为 3216.73t/a（8.89t/d），则锅炉用水量为3542.53t/a（9.79t/d）。由于项目锅炉用水为普通自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等，因此，锅炉排水属于清净下水，锅炉排水直接排入市政雨水管网。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“表1”，“废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。”，因此，本次评价不将锅炉排水计入废水排放量。 （2）排水工程 1）生活污水 项目员工生活用水量400t/a（1.43t/d），排污系数按80%计算，则排水量为320t/a（1.14t/d）。项目生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理，出水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，经处理达标后尾水排入球岗排渠，接着汇入银河排渠、马嘶水，最后汇入东江。 - 2）生产废水 本项目不设生肉冷库，生产中所需生肉由附近供货商每日定点配送，所送生肉均已清洗干净，因此无解冻废水和清洗废水产生。生产过程产生的废水主要为焯水废水，煮制废水，设备清洗废水和车间地面清洗废水。 - ①焯水废水 - 本项目生产中所用生肉在煮制前需进行焯水处理，焯水用水量约为14t/d（5068t/a），废水产生系数按0.9计，则焯水废水产生量为12.6t/d（4561.2t/a），集中排放至自建污水处理站内。 - ②煮制废水 - 煮制用水分为卤煮用水和清水煮用水，其中卤煮用水循环使用，只定期补充新鲜水，不产生废水；清水煮用水每天更换一次，清水煮用水量约为11.03t/d（3992.86t/a），废水产生系数按0.9计，则煮制废水产生量为9.93t/d（3594.66t/a），集中排放至自建污水处理站内。 - ③烫皮废水 - 项目烤鸭制作过程需进行烫皮处理，烫皮用水合计为2.4t/d（868.8t/a），废水产生系数按0.9计，则烫皮废水产生量为2.16t/d（781.92t/a），集中排放至自建污水处理站内。 - ④设备清洗废水 - 设备清洗用水合计为17.6t/d（6371.2t/a），废水产生系数按0.9计，则设备清洗废水产生量为15.84t/d（5734.08t/a），集中排放至自建污水处理站内。 - ⑤车间地面清洗废水 - 项目生产车间地面清洗水用量为2.03t/d（734.86t/a），废水产生系数按0.9计，则废水产生量为1.83t/d（662.46t/a），集中排放至自建污水处理站内。 图1 项目水量平衡图（单位：t/d） 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目定员40人，均不在厂区内食宿； 工作制度：年工作时间362天，每天1班，每班9小时。 7、能源消耗 根据建设单位提供的资料，项目用电量为70万kWh/a，主要用于设备运作，由市政供电，不设备用发电机。项目用天然气量为1810t/a，折合为气态天然气为326.24万m3/a，项目所在地已通天然气管道，天然气由市政管道供给，主要用于锅炉加热。 8、项目总体平面布置 项目主要构筑物包括1栋3层的生产车间。1层包括包装区，原料仓库，产品冷库和一般固废暂存间；2层主要为办公区；3层包括更衣室、配料和腌制间、产品整形间、蒸煮区、焯水区、熏烤区、冰水区、预冷区和包装区。 项目厂区平面布置图详见附图2，车间平面布置图详见附图3。从总的平面布置上项目布局合理；从生产区厂房布置上看，本项目生产依照生产工艺流程呈现状布置，项目交通便利，厂区布置合理。 9、项目四邻关系 项目位于惠州市博罗县龙溪街道龙桥大道2192埔上村东风小组牛角虎，项目租用陈润河已建空厂房进行生产。本项目四邻关系如下：项目所在地东面为喜达汽配厂和太阳能批发店，南面为惠州市金田科技有限公司，西面为空地，北面为佳通电脑锣加工厂。最近敏感点为距离项目厂界东北面90m处的埔上村居民散户，埔上村居民散户距离产污单元90m。 项目四邻关系及现场勘察照片见附图5和附图15。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程图及简述 根据业主提供的资料，项目主要从事酱卤肉制品和熏烧烤肉制品的生产，其主要生产工艺如下： - 酱卤肉制品生产工艺 图2 酱卤肉制品生产工艺流程图及产污环节 工艺流程说明： 1、虚线框内表示污染物排放情况。 2、主要工序说明： 1）原料验收：按照原料验收程序进行验收，质检员验收时查验原料供应商提供的“原料出厂检验检疫证明”、供货证明及产品相关检测报告等，拒收无检验检疫证明及供货证明的货物。 2）原料焯水：将验收合格的生肉放入焯水锅中进行焯水处理，焯水过程中会产生少量焯水废水。 3）配料：将各种调味料（盐、味精、香辛料等）按配料比例调配均匀。 4）煮制：将煮制锅放入适量清水再放入配好的调味料，当水温度达到82℃时放入原料禽肉，鸡在82-90℃间煮制55±10分钟，鸽子在82-90℃间煮制35±10分钟，产品中心温度≥75℃。煮制过程中会产生少量煮制废水和异味。煮制加热采用锅炉供给蒸汽间接加热，所用燃料为天然气，燃烧过程会产生少量燃烧废气，主要成分为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。 5）预冷：将蒸煮好的产品放入冰水冷却槽的温度为0-4℃，冷却30±5分钟，捞起晾干至不滴水，再进入包装间。 6）包装入库：人工将冷却好的产品用食品级PE袋包装好放入周转筐内，然后放入成品冷藏库，此工序会产生少量的废包装材料。 - 熏烧烤肉制品生产工艺 （1）烤肉生产工艺 图3 烤肉生产工艺流程图及产污环节 工艺流程说明： 1、虚线框内表示污染物排放情况。 2、主要工序说明： 1）原料验收：按照原料验收程序进行验收，质检员验收时查验原料供应商提供的“原料出厂检验检疫证明”、供货证明及产品相关检测报告等，拒收无检验检疫证明及供货证明的货物。 2）切片：将验收合格的生肉切成长20～30cm，厚2cm条状。 3）配料：将各种调味料（盐、味精、香辛料等）按配料比例调配均匀。 4）腌制：将切好的肉放入腌制槽内进行腌制，在0-4℃温度下腌制至少2小时。 5）烧烤：将配好料的半成品用钢签串好用挂钩挂好放入烤炉内，炉温200～250℃，时间35±5分钟，产品中心温度≥72℃。 6）预冷：将煮好的产品连同架子上，推入预冷间，进行自然冷却晾干，再进入包装间。 7）包装入库：人工将冷却好的产品用食品级PE袋包装好放入周转筐内，然后放入成品冷藏库，此工序会产生少量的废包装材料。 （2）烤鸭生产工艺 图4 烤鸭生产工艺流程图及产污环节 工艺流程说明： 1、虚线框内表示污染物排放情况。 2、主要工序说明： 1）原料验收：按照原料验收程序进行验收，质检员验收时查验原料供应商提供的“原料出厂检验检疫证明”、供货证明及产品相关检测报告等，拒收无检验检疫证明及供货证明的货物。 2）配料：将各种调味料（盐、味精、香辛料等）按配料比例调配均匀。 3）吹气、烫皮：用吹气机对准鸭的脖子，吹饱满为宜，在用70-80℃开水淋烫禽类整身两次，毛皮收紧为好。 4）上皮/内料：将皮刷一层调料，肚子内部放入调料并缝好。 5）风干：将原肉料放入架子上推入风干间用风扇吹约4个小时，再把原肉料放入烤炉烘干（温度65-75℃，时间10-20分）。 6）烧烤：将风干好的半成品用钢签串好用挂钩挂好放入烤炉内，炉温200～250℃，时间45±5分钟，产品中心温度≥75℃。 7）预冷：将煮好的产品连同架子上，推入预冷间，进行自然冷却晾干至不滴水，再进入包装间。 8）包装入库：人工将冷却好的产品用食品级PE袋包装好放入周转筐内，然后放入成品冷藏库，此工序会产生少量的废包装材料。 二、项目产污环节一览表 综合以上，建设项目产生的污染物主要包括如下表所示。 表2-6 生产产排污环节一览表 产品类别; 项目; 污染源; 污染物; 治理措施. 酱卤肉制品; 废气; 配料工序; 异味; 通过加强通风，无组织排放. 煮制工序. 制蒸汽过程; 二氧化硫、氮氧化物和颗粒物; 通过低氮燃烧技术燃烧后引至15m高排气筒（1#）达标排放. 废水; 原料焯水工序; 焯水废水; 经自建污水处理站处理后纳入市政污水管网，排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理. 煮制工序; 煮制废水. 噪声; 生产过程中的设备; LAeq; 选用低噪声设备，并采取减震、隔声、消声、降噪等措施. 固废; 一般固废; 煮制过程; 废渣; 交由专业公司回收利用. 原料解包和包装过程; 废包装材料. 生产废水处理过程; 生产废水处理污泥; 交由有相应资质的专业公司处理. 烤肉; 废气; 配料工序; 异味; 通过加强通风，无组织排放. 腌制工序. 烧烤工序. 噪声; 生产过程中的设备; LAeq; 选用低噪声设备，并采取减震、隔声、消声、降噪等措施. 固废; 一般固废; 原料解包和包装过程; 废包装材料; 交由专业公司回收利用. 烤鸭; 废气; 配料工序; 异味; 通过加强通风，无组织排放. 吹皮、烫皮工序. 上皮/内料工序. 风干工序. 烧烤工序. 废水; 烫皮工序; 烫皮废水; 经自建污水处理站处理后纳入市政污水管网，排入龙溪镇生活污水处理厂进行深度处理. 噪声; 生产过程中的设备; LAeq; 选用低噪声设备，并采取减震、隔声、消声、降噪等措施. 固废; 一般固废; 原料解包和包装过程; 废包装材料; 交由专业公司回收利用. 生产废水处理过程; 生产废水处理污泥; 交由有相应资质的专业公司处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目属于新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境： ①基本因子和达标判断 项目位于博罗县园洲镇，根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》，本项目所在区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单的相关规定。 根据《2020年惠州市环境质量状况公报》显示，2020年，龙门县、惠东县和博罗县的空气质量良好，六项污染物年平均浓度均达到国家二级标准。因此，拟建项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。 图4 2020年惠州市环境质量状况公报截图 综上所速，项目所在区域环境质量现状良好，各因子可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准及其2018年修改单的相关规定，项目所在区域属于空气环境达标区。 - 地表水环境： 项目所在区域主要纳污河流为球岗排渠、银河排渠和马嘶水，根据《广东省地表水环境功能区划》(粤环[2011]14号)，东江河段范围从江西省界起始至东莞石龙，水域功能为饮工农航，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；按《广东省地表水环境功能区划》中“四、功能区划分成果及其要求”：“各类水体未列出的上游及支流的水体环境质量控制目标以保证主流的环境质量控制目标为最低要求，原则上与汇入干流的功能目标要求不能超过一个级别”故本次评价马嘶水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准，现状功能为排洪、灌溉和渔业养殖；球岗排渠主要是纳污、排洪，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准；银河排渠主要功能为排洪，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。 为了解项目周围的地表水环境质量现状，本环评引用惠州金贸实业投资有限公司（基地运营公司）委托广东惠利通检测技术有限公司于2019年10月9~10日对龙溪电镀基地所在地周边水域的水质进行了监测，连续监测2天，每天采样2次。引用项目地表水监测与本项目受纳水体属同一条河流，且为近3年有效监测数据，因此引用数据具有可行性，具体监测断面和监测数据见下表，监测点位图详见附图8： （1）监测断面 在球岗排渠与南北排渠交汇处下游200m、银河排渠汇入马嘶水前200m、马嘶水汇入东江前200m，各布设1个监测断面，详见下表。 表3-1 地表水水质监测断面一览表 断面编号; 采样位置; 所处河流. W3; 球岗排渠与南北排渠交汇处下游200m; 球岗排渠. W4; 银河排渠汇入马嘶水前200m; 银河排渠. W5; 马嘶水汇入东江前200m; 马嘶水. （2）监测及评价结果 监测及评价结果详见下表。 表3-2 水质监测数据一览表（除注明外，其它单位：mg/L） 采样位置; 采样日期; 检测项目及结果. 水温（℃）; pH（无量纲）; CODCr; BOD5; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 氨氮; 汞; 砷. W3; 监测结果; 25.3~25.8; 7.3~7.35; 14~21; 2~4.2; 2.07~2.11; 4.8~5.2; 1.04~1.07; 0.0004L~0.00079; 0.0007~0.0017. Ⅳ类标准; /; 6~9; ≤30; ≤6; ≥3; ≤10; ≤1.5; ≤0.0001; ≤0.1. 标准指数; /; 0.18; 0.7; 0.7; 1.42; 0.52; 0.71; 7.9; 0.017. 超标倍数; /; 0; 0; 0; 0.42; 0; 0; 6.9; 0. W4; 监测结果; 23.7; 7.08~7.14; 14~18; 2.3~3.3; 3.17~3.22; 3.7~4; 1.23~1.25; 0.00019~0.00041; 0.0022~0.0042. Ⅳ类标准; /; 6~9; ≤30; ≤6; ≥3; ≤10; ≤1.5; ≤0.0001; ≤0.1. 标准指数; /; 0.07; 0.6; 0.55; 0.93; 0.4; 0.83; 4.1; 0.042. 超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 3.1; 0. W5; 监测结果; 23.9; 7.25~7.28; 11~16; 1.2~2.6; 3.94~3.97; 3.6~4.2; 1.43~1.44; 0.0004L; 0.0016~0.0038. III类标准; /; 6~9; ≤20; ≤4; ≥5; ≤6; ≤1.0; ≤0.0001; ≤0.05. 标准指数; /; 0.14; 0.8; 0.65; 1.26; 0.7; 1.44; /; 0.076. 超标倍数; /; 0; 0; 0; 0.26; 0; 0.44; /; 0. 续表3-2 水质监测数据一览表（除注明外，其它单位：mg/L） 采样位置; 采样日期; 检测项目及结果. 硒; 六价铬; 硫化物; 总氮; 总磷; 锌; 铜; 铅; 镉. W3; 监测结果; 0.0004L; 0.004L; 0.005L; 15.4~16.8; 0.38~0.4; 0.05L; 0.05L; 0.01~0.02; 0.001L. Ⅳ类标准; ≤0.02; ≤0.05; ≤0.5; ≤1.5; ≤0.3; ≤2; ≤1; ≤0.05; ≤0.005. 标准指数; /; /; /; 11.20; 1.33; /; /; 0.4; /. 超标倍数; /; /; /; 10.20; 0.33; /; /; 0; /. W4; 监测结果; 0.0004L; 0.004L; 0.005L; 4.67~5.6; 0.3~0.31; 0.05L; 0.05L; 0.01L; 0.001L. Ⅳ类标准; ≤0.02; ≤0.05; ≤0.5; ≤1.5; ≤0.3; ≤2; ≤1; ≤0.05; ≤0.005. 标准指数; /; /; /; 3.73; 1.03; /; /; /; /. 超标倍数; /; /; /; 2.73; 0.03; /; /; /; /. W5; 监测结果; 0.0004L; 0.004L; 0.005L; 4.45~5.84; 0.9~0.92; 0.05L; 0.05L; 0.01L; 0.001L. III类标准; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.005. 标准指数; /; /; /; 5.84; 4.60; /; /; /; /. 超标倍数; /; /; /; 4.84; 3.60; /; /; /; /. 续表3-2 水质监测数据一览表（除注明外，其它单位：mg/L） 采样位置; 采样日期; 检测项目及结果. 氰化物; 石油类; 氟化物; 挥发酚; 阴离子表面活性剂. W3; 监测结果; 0.004L; 0.12~0.13; 0.68~0.74; 0.0003L; 0.05L. Ⅳ类标准; ≤0.2; ≤0.5; ≤1.5; ≤0.01; ≤0.3. 标准指数; /; 0.26; 0.49; /; /. 超标倍数; /; 0; 0; /; /. W4; 监测结果; 0.004L; 0.12~0.14; 0.29; 0.0003L; 0.05L. Ⅳ类标准; ≤0.2; ≤0.5; ≤1.5; ≤0.01; ≤0.3. 标准指数; /; 0.28; 0.19; /; /. 超标倍数; /; 0; 0; /; /. W5; 监测结果; 0.004L; 0.12~0.14; 0.29~0.33; 0.0003L; 0.05L. III类标准; ≤0.2; ≤0.05; ≤1.0; ≤0.005; ≤0.2. 标准指数; /; 2.8; 0.33; /; /. 超标倍数; /; 1.80; 0; /; /. 根据现状调查分析，球岗排渠W3监测断面溶解氧、汞、总氮、总磷指标和银河排渠W4监测断面汞、总氮、总磷均超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，马嘶水W5监测断面溶解氧、汞、总氮、总磷、石油类均超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，超标倍数分别为0.42、6.9、10.2、0.33，3.1、2.73、0.03，1.26、0.44、4.84、3.6、1.8。球岗排渠W3监测断面和银河排渠W4监测断面其他指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，马嘶水W5监测断面其他指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。超标主要原因为流域沿线居民生活污水未经处理直接排放及部分工业废水偷排。可见，球岗排渠、银河排渠、马嘶水均受到一定的有机物污染。鉴于项目区域水质较差，地方政府一方面应加快城镇生活污水处理厂及其管网的建设，另一方面环保部门需加强工业污染源的监管，确保水质达标：①加快片区生活污水处理厂建设进度：本项目所在地属于属于龙溪镇生活污水处理厂的纳污范围。片区内部分企业生活污水直接经化粪池处理后排放，这是造成水质污染日益严重的重要原因。因此，随着片区内企业的增加，片区必须尽快集中生活污水处理厂的建设进度，以削减进入排污渠的污染物总量。②清理河涌淤泥，并妥善处理处置。③促进企业实施清洁生产，尽可能将处理后的废水回用于绿化、冲厕等方面，减少废水的产生和排放。④加强龙溪镇工业企业环境管理：龙溪镇排污企业偷排、漏排不达标污水以及超水量排放污水也是造成排污渠污染的主要因素之一，因此，环境监察部门应严查严惩龙溪镇偷排漏排企业，使企业做到达标且不超水量排放。⑤项目产生的污水经预处理达到纳管标准后排入市政管网，对当地区域污染物排放具有一定的削减作用。 3、声环境： 现场调查，项目所在区域周边主要为工厂和道路，噪声主要来源于企业机械设备噪声 和交通噪声，项目厂区周围声环境质量基本能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，其中昼间标准≤60dB(A)、夜间标准≤50dB(A)。 4、生态环境 项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 5、地下水、土壤环境 本项目无地下水、土壤污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场勘察结果，厂界外500米范围内主要环境保护目标见下表所示。 表3-3 环境保护目标一览表 敏感点名称; 坐标; 与厂界最近距离（m）; 与污染单元的最近距离（m）; 方位; 保护对象; 保护内容; 环境功能. 经度/E; 纬度/N. 埔上村; 114.1024°; 23.0906°; 185; 185; 西北; 居民; 人群，约2500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准. 埔上村居民散户; 114.1061°; 23.0895°; 90; 90; 东北; 居民; 人群，约800人. 东风村; 114.1026°; 23.0879°; 130; 130; 西南; 居民; 人群，约1700人. 2、声环境 厂界为50米范围无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目租赁厂房进行生产，无新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物 项目生活污水经三级化粪池预处理，生产废水经自建污水处理站处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入龙溪镇生活污水处理厂深度处理。出水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 表3-4 龙溪镇生活污水处理厂接管标准和排放标准（单位：mg/L） 类别; pH; CODcr; BOD5; 氨氮; SS; 总磷; 动植物油. （DB44/26-2001）第二时段三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; --; ≤200; --; --. （DB44/26-2001）第二时段一级标准; 6~9; ≤40; ≤20; ≤10; ≤20; --; --. (GB18918-2002)一级标准的A类标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤5; ≤10; ≤0.5; ≤1. （GB3838-2002）Ⅴ类标准; 6~9; ≤40; ≤10; ≤2; --; ≤0.4; --. 污水处理厂出水执行标准; 6~9; ≤40; ≤10; ≤2; ≤10; ≤0.4; ≤1. 2、大气污染物 （1）锅炉废气：项目设有燃气锅炉，以天然气为燃料。项目燃气锅炉燃烧废气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表 2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值（燃气锅炉），详见下表。 表3-5 《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 污染物项目; 限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. （2）臭气浓度：食品加工废气（以臭气浓度计）和废水处理站恶臭（H2S、NH3）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级新扩改建标准，具体详见下表。 表3-6 《恶臭污染物排放标准》二级新扩改建标准 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度. 监控点; 排放量. 1; 臭气浓度; 周界外浓度最高点; 20（无量纲）. 2; NH3; 1.5mg/m3. 3; H2S; 0.06mg/m3. 3、噪声 本项目运营期厂界噪声排放应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求，即昼间≤60 dB(A)，夜间≤50dB(A)。 4、固体废物 （1）项目一般固体废物处理和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 （2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单（环境保护部公告2013年第36号令）。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目自身特点给出项目总量控制因子及建议控制总量指标如下所示。 表3-7 项目总量控制建议指标 （单位：t/a） 类别; 控制指标; 产生量; 削减量; 排放量; 总量建议制指标. 生活污水; 废水量; 320; 0; 320; 320. CODcr; 0.0896; 0.0768; 0.0128; 0.0128. NH3-N; 0.0080; 0.0074; 0.0006; 0.0006. 生产废水; 废水量; 15142.46; 0; 15142.46; 15142.46. CODcr; 37.56; 36.95; 0.61; 0.61. NH3-N; 0.49; 0.46; 0.03; 0.03. 生产废气; NOx; 有组织; 2.27; 0; 2.27; 2.27. SO2; 有组织; 1.30; 0; 1.30; 1.30. 颗粒物; 有组织; 0.33; 0; 0.33; 0.33. 注：废气总量来自惠州市生态环境局博罗分局总量调配。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目使用现有已建厂房进行生产，故本次环评对施工期环境影响不再做出相应的评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染源核算一览表 本项目运营期废气种类主要为： （1）燃气锅炉废气； （2）食品加工气味； （3）污水处理设备产生的恶臭。 表4-1 项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 污染物种类; 排放形式; 产排污环节; 排气筒编号; 产生情况; 治理工艺; 处理能力（m3/h）; 收集 效率; 治理 效率; 排放情况; 是否为可行技术. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生 量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. 颗粒物; 有组织; 加热工序; 1#; 9.28; 0.1; 0.33; 低氮燃烧; 10789.85; /; /; 9.28; 0.1; 0.33; 是. SO2; 有组织; 37.12; 0.4; 1.30; /; /; 37.12; 0.4; 1.30; 是. NOX; 有组织; 64.68; 0.7; 2.27; /; /; 64.68; 0.7; 2.27; 是. 食品加工废气; 无组织; 臭气浓度; /; /; 少量; 少量; /; /; /; /; /; 少量; 少量; /. 废水处理站恶臭; 无组织; 臭气浓度; /; /; 少量; 少量; /; /; /; /; /; 少量; 少量; /. NH3; /; /; 0.0013; 0.0042; /; /; /; /; /; 0.0013; 0.0042; /. H2S; /; /; 0.000049; 0.00016; /; /; /; /; /; 0.000049; 0.00016; /. 2、源强核算过程 - （1）燃烧废气 项目锅炉使用天然气进行间接加热，使用过程会有SO2、NOx和烟尘产生。项目用天然气量为1810t/a，折合为气态天然气为326.24万m3/a，项目所在地已通天然气管道，天然气由市政管道供给（烟气中主要污染物为SO2、NOx。燃气组分满足国家标准《天然气》（GB17820-2012）中二类气的要求，其中总硫含量小于200mg/m3）。 天然气燃烧废气中烟气量、SO2、NOx的产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》推荐的工业锅炉产污系数，烟尘的产污系数参考《社会区域类环境影响评价》，天然气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，产污系数见下表。 表4-2 燃气锅炉污染物产污系数一览表 锅炉; 项目; 核算参数. 单位; 产污系数; 参数来源. 燃气锅炉; 烟气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》. SO2; 千克/万立方米-原料; 0.02S. NOx; 千克/万立方米-原料; 6.97（低氮燃烧-国内领先）. 颗粒物; 千克/万立方米-原料; 1.0; 《社会区域类环境影响评价》. 项目天然气用量为326.24万m3/a，可知烟气产生量约为35153338.72m3/a（10789.85m3/h），SO2产生量为1.30t/a（0.4kg/h），NOX产生量为2.27t/a（0.7kg/h），颗粒物产生量为0.33t/a（0.1kg/h）。 产生的燃烧废气收集由的1根15米高排气筒（2#）高空排放，SO2、NOx和颗粒物排放浓度满足行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物 排放浓度限值（燃气锅炉）。 （2）食品加工气味 项目在对食品进行加工的过程中会产生少量的食品加工气味（恶臭），食品的加工气味为多组分低浓度的混合气体，其成分可达十几种。项目食品加工气味（恶臭）本身不具有毒性，短期内会增加人的食欲，但长期的气味会使人产生不快感，降低工作效率，严重时会使人恶心、呕吐等，项目恶臭不是连续产生，其浓度较低，建设单位通过加强车间机械通风后，能确保项目周界外臭气浓度不超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准的要求。 （3）废水处理站恶臭 本项目废水处理站处理过程中会产生一定量的臭气，主要成分为NH3和H2S，恶臭主要来自废水处理站中厌氧生物池、兼氧生物池、好氧生物池、污泥等。建设单位拟将这些恶臭源设计成密闭式，并配有恶臭集中处理措施（生物除臭），恶臭污染物经处理后无组织排放。根据对相关污水处理厂的类比调查及美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3，0.00012g的H2S，项目生产废水处理量为15142.46t/a，BOD5去除量为13.52t/a，则NH3和H2S产生量分别为0.042t/a和0.0016t/a。项目恶臭源设计成密闭式，并配有恶臭集中处理措施（生物除臭），外逸的废气量较小，本项目废气按10%外逸到空气中，污水处理站年运行时间实际为3258h，NH3和H2S排放量分别为0.0042t/a（0.0013kg/h）和0.00016t/a（0.000049kg/h）。本项目废水处理站属于小规模处理，恶臭产生量不大，且项目所在地空气扩散较好，臭气浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)恶臭污染物厂界二级新扩改建标准的要求，对周围环境影响不大。 3、排放口情况 、监测要求、非正常工况 表4-3 大气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 烟气流速（m/s）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 类型. 经度; 纬度. DA001; 1#燃烧废气排放口; 颗粒物、SO2、NOx; 114.1052°; 23.0884°; 15; 16.70; 0.5; 25; 一般排放口. 表4-4 生产废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 编号; 名称; 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准名称. 1#; 燃烧废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 20; /; 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物 排放浓度限值（燃气锅炉）. SO2; 1次/年; 50; /. NOx; 1次/月; 150; /. /; 厂界; 臭气浓度; 1次/年; 20（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界新改扩建二级标准. NH3; 1次/年; 1.5; /. H2S; 1次/年; 0.06; /. 备注：根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉(HJ820-2017)》14MW或20t/h 以下燃气锅炉的氮氧化物最低监测频次为1次/月，颗粒物、二氧化硫最低监测频次为1次/年。 - 表4-5 大气污染物非正常工况排放量核算表 排气筒编号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常工况排放量（kg）; 非正常排放速率/（kg/h）; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 燃烧废气排放口; 废气治理设施失效; 颗粒物; 0.1; 0.1; 9.28; 1; 1; 停机检修. SO2; 0.4; 0.4; 37.12. NOx; 0.7; 0.7; 64.68. 4、废气污染防治技术可行性分析 根据查询，根据《工业锅炉污染防治可行技术指南（HJ1178—2021）》，“低氮燃烧”为工业锅炉烟气污染防治的可行预防技术。 5、废气达标排放环境影响 项目所在地区域环境空气属于达标区。项目配套低氮燃烧装置，废气收集后由15m（2#）高排气筒排放，排放量较小，SO2、NOx和颗粒物排放浓度满足行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（燃气锅炉）；本项目废水处理站属于小规模处理，恶臭产生量不大，且项目所在地空气扩散较好，臭气浓度能够达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)恶臭污染物厂界二级新扩改建标准的要求。本项目运营期产生的废气对周边环境保护目标影响不大。 6、卫生防护距离 本项目无组织排放有害气体是NH3和H2S。NH3的无组织排放量Qc为0.0013kg/h，环境空气质量标准限值Cm为1.0mg/m3，则NH3的等标排放量为0.0013；H2S的无组织排放量Qc为0.000049kg/h，环境空气质量标准限值Cm为0.03mg/m3，则H2S的等标排放量为0.0016。NH3和H2S的等标排放量相差18.75%，等标排放量相差大于10%，H2S的等标排放量大，因此本项目选择H2S表征大气有害物质计算卫生防护距离。本评价按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中推荐的方法对此进行了计算。计算公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位未千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从(GB/T39499-2020)中查取，见表4-6。 表4-6 卫生防护距离计算系数 卫生防护距离初值计算 系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2～4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 110. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者； Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者； III类：无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 表4-7 环境防护距离初值计算参数 计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速m/s; 工业企业大气污染源构成类别; A; B; C; D. 2.2; Ⅱ; 470; 0.021; 1.85; 0.84. 等效半径r：收集企业生产单元占地面积S（m2）数据，计算公式如下： r=Sπ 本项目H2S产生源为污水处理过程（H2S无组织排放速率为0.000049kg/h）。生产区的占地面积为1350m2，计算出等效半径20.73m。本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，且大气污染源属于Ⅱ类，环境空气质量标准限值为0.03mg/m3。本项目卫生防护距离处置计算详见下表。 表4-8 无组织废气卫生防护距离 污染源; 评价因子; Qc（kg/h）; Cm(mg/m3); R等效半径（m）; 卫生防护距离L（m）. 计算初值; 级差确定值. 生产车间; H2S; 0.000049; 0.03; 20.73; 0.045; 50. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的规定“卫生护距离小于50m时，级差为50 m；当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级”，故确定本项目车间卫生防护距离为50m，包络线图后详见附图5所示。 现场踏勘时，项目最近敏感点为距离项目厂界东北面90m处的埔上村居民散户，埔上村居民散户距离产污单元90m，不在本项目的环境防护距离范围内。即项目环境防护距离内无居民、学校等环境敏感目标，满足环境防护距离的要求。同时，在日后规划建设中，不建议在环境防护距离内建设学校、民居等敏感目标。 二、废水 1、废水源强分析 （1）生活污水 项目员工40人，均不在厂区内食宿，员工生活用水量为400t/a（1.43t/d），排污系数按0.8计算，项目生活污水排放量320t/a（1.14t/d），污水中主要污染物为CODcr、NH3-N、BOD5、SS等，根据类比调查，主要污染物产生浓度为CODcr280mg/L，BOD5160mg/L，NH3-N 25mg/L，SS150mg/L。 项目生活污水经三级化粪池预处理后，通过市政污水管网排入龙溪镇生活污水处理厂处理，出水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，经处理达标后尾水排入球岗排渠，接着汇入银河排渠、马嘶水，最后汇入东江。 （2）生产废水 本项目不设生肉冷库，生产中所需生肉由附近供货商每日定点配送，所送生肉均已清洗干净，因此无解冻废水和清洗废水产生。生产过程产生的废水主要为焯水废水，煮制废水，设备清洗废水和车间地面清洗废水。 - ①焯水废水 - 本项目生产中所用生肉在煮制前需进行焯水处理，焯水用水量约为14t/d（5068t/a），废水产生系数按0.9计，则焯水废水产生量为12.6t/d（4561.2t/a），集中排放至自建污水处理站内。 - ②煮制废水 - 煮制用水分为卤煮用水和清水煮用水，其中卤煮用水循环使用，只定期补充新鲜水，不产生废水；清水煮用水每天更换一次，清水煮用水量约为11.03t/d（3992.86t/a），废水产生系数按0.9计，则煮制废水产生量为9.93t/d（3594.66t/a），集中排放至自建污水处理站内。 - ③烫皮废水 - 项目烤鸭制作过程需进行烫皮处理，烫皮用水合计为2.4t/d（868.8t/a），废水产生系数按0.9计，则烫皮废水产生量为2.16t/d（781.92t/a），集中排放至自建污水处理站内。 - ④设备清洗废水 - 设备清洗用水合计为17.6t/d（6371.2t/a），废水产生系数按0.9计，则设备清洗废水产生量为15.84t/d（5734.08t/a），集中排放至自建污水处理站内。 - ⑤车间地面清洗废水 - 项目生产车间地面清洗水用量为2.03t/d（734.86t/a），废水产生系数按0.9计，则废水产生量为1.83t/d（662.46t/a），集中排放至自建污水处理站内。 项目水污染物产排情况汇总详见下表。 表4-9 项目水污染物产排情况汇总表 类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 废水排放量（t/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放规律; 排放去向. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 治理效率/%; 是否为可行技术; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 生活污水; CODcr; 0.0896; 280; 化粪池预处理后进入龙溪镇生活污水处理厂深度处理; 85.7; 是; 320; 0.0128; 40; 间接排放; 连续排放，流量稳定; 市政污水管网. BOD5; 0.0512; 160; 93.8; 0.0032; 10. SS; 0.0480; 150; 93.3; 0.0032; 10. 氨氮; 0.0080; 25; 92; 0.0006; 2. 生产废水; CODcr; 37.56; 2480.44; 自建污水处理设施处理后进入龙溪镇生活污水处理厂深度处理; 98.4; 是; 15142.46; 0.61; 40; 间接排放; 连续排放，流量稳定; 市政污水管网. BOD5; 15.02; 991.91; 99.0; 0.15; 10. SS; 3.94; 260.20; 96.2; 0.15; 10. 氨氮; 0.49; 32.36; 93.8; 0.03; 2. - 2、生活污水监测要求 项目生活污水经三级化粪池预处理后，通过市政污水管网排入龙溪镇生活污水处理厂处理，参考《排污许可申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工业.》（HJ860.3-2018），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测。根据《排污单位自行监测技术指南食品制造（HJ1084—2020）》，项目属于非重点排污单位，间接排放的生产废水监测频次为半年一次。项目水体污染源监测点位、监测因子及最低监测频次如下表。 表4-10 项目水体污染源监测点位、监测因子及最低监测频次一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测单位; 监督机构. 生产废水排放口DW001; CODcr; 1次/半年; 有资质的环境监测单位; 惠州市生态环境局博罗分局. BOD5. SS. 氨氮. 2、废水污染防治技术可行性分析 根据《排污许可申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工业.》（HJ860.3-2018），混凝沉淀、厌氧-缺氧-好氧活性污泥法为厂内综合污水处理站的综合污水的可行技术，故项目废水处理站的废水处理工艺为可行技术；根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序（HJ1120—2020）》，沉淀是生活污水预处理的可行技术。因此项目生活污水排入市政管网前预处理采用三级化粪池预处理，属于可行技术。 3、废水处理站 （1）废水收集 项目拟自建废水处理站处理生产废水，处理工艺拟采用“隔油隔渣池+调节池+混凝沉淀+厌氧生物池+兼氧生物池+好氧生物池+砂滤器”。将生产废水全部收集至项目自建的废水处理站处理达标后排放。项目生产废水产生量为41.83t/d（15142.46t/a），生产废水每天都排放。则项目设计废水处理站的处理能力为50m3/d。 （2）废水处理工艺可行性分析： ①废水处理工艺流程 主要废水处理工艺说明： 混凝沉淀池：通过向水中投加一些混凝药剂，使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合形成胶体，与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉。 厌氧生物池：是指在无分子氧的条件下通过厌氧微生物（包括兼氧微生物）的作用，将废水中各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程。 兼氧生物池：兼氧微生物可将废水中的大分子有机物分解为易生化的小分子有机物，改善废水的可生化性，为后续好氧处理创造条件，提高了生化处理的整体效果。 好氧生物池：在有游离氧存在的条件下，利用好氧微生物消化、降解污水中的有机物。 砂滤器：滤池闲置期，石英砂在自身重力作用下，处于压实状态。运行初期，原水首先从进水阀进入配水渠，然后沿配水槽跌落经石英砂过滤后由滤池底部的清水管引至清水池。随着运行时间的延长，石英砂截留杂质越来越多，滤层阻力不断增大，滤池水位逐渐上升，当滤池水位上升到一定高度后，滤池过滤效果明显下降，此时需对滤池进行反冲洗。反冲洗时，开反冲洗水泵和滤池底部的反冲洗水阀，反洗水逆流而上，待石英砂充分膨化后，开鼓风机，待风机工作稳定后，打开进气阀反冲洗水排水阀门，对滤料进行气、水反冲后，关闭进气阀和鼓风机，仅对滤料进行水反冲，后，冲洗结束，关闭冲洗水泵、反冲洗水阀，打开原水进水阀，进行表面扫洗后，扫洗结束，关闭反冲洗水排水阀门，打开清水阀，滤池进入下一周期的工作。反冲洗时，石英砂滤料在重力和水流作用下处于膨化状态，反洗下来的泥水进排水槽（进水时为配水槽），由反冲洗水排水阀门将反冲洗水排走。反冲洗结束后，石英砂滤料在重力作用下沉降压实，形成上稀下密的过滤层，更有利于杂质的截留。 ②废水产排情况 根据食品企业生产废水水质情况，该类污水的主要污染物为CODcr、NH3-N、TP、TN、BOD5、SS和动植物油。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的“135 屠宰及肉类加工行业系数手册”，摘录如下。 表4-11 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》摘录 产品 名称; 原料名称; 工艺 名称; 规模等 级; 污染物指标; 系数 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治 理技术 平均去 除率 （%）. 酱 卤 制品; 原料肉; 酱卤; 所有规 模; CODcr; 克/吨- 产品; 1.89×104; 沉淀分离+厌氧生物处理法 +好氧生物处理法; 96. NH3-N; 克/吨- 产品; 243; 90. TP; 克/吨- 产品; 307; 80. TN; 克/吨- 产品; 934; 80. 烤肉制品; 原料肉; 解冻+ 清洗+ 腌制+ 熏制+ 烘干; 所有规 模; CODcr; 克/吨- 产品; 8.32×103; 沉淀分离+厌氧生物处理法 +好氧生物处理法; 96. NH3-N; 克/吨- 产品; 122; 90. TP; 克/吨- 产品; 154; 80. TN; 克/吨- 产品; 467; 80. 因《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的“135 屠宰及肉类加工行业系数手册”中未涉及BOD5、SS、动植物油的产污系数，为此，BOD5、SS、动植物油的产污系数本次评价参考其他资料。 根据《食品工业生产废水处理工艺及工程实例》（左金龙主 3编）可知，一般的食品废水的BOD5/CODcr大于0.4，项目取0.4，BOD5产生浓度详见表4-17。 由于惠州市新味美食品有限公司同属食品制造业，其生产加工工程中生产废水主要为原料清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水和蒸煮废水，与本项目类似，故本次评价引用其监测数据可行。项目 SS、动植物油的产污系数参考《惠州市新味美食品有限公司建设项目验收监测报告》（报告编号： QFHJ20200904004），其生产废水中的SS浓度为260mg/L、动植物油浓度为7.37mg/L。 项目废水工艺包含物理处理法+厌氧生物处理法+好氧生物处理法，与《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的“135 屠宰及肉类加工行业系数手册”、《惠州市新味美食品有限公司建设项目验收监测报告》中的处理工艺相似，故项目生产废水的处理效率参考上述文件。其中COD、NH3-N、TP、TN的处理效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的“135 屠宰及肉类加工行业系数手册”；BOD5、SS、动植物油的处理效率参考《惠州市新味美食品有限公司建设项目验收监测报告》，依次为 90%、89%、73%。 为确保废水处理站稳定运行，本次评价化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油去除效率分别按96%、90%、80%、80%、90%、80%、70%计算。 表4-12 项目生各污染物产生情况核算一览表 产品类别; 污染物种类; 产污系数（克/吨-产品）; 产生浓度（mg/L）; 产品量（t/a）; 废水量（t/a）; 产生量（t/a）. 酱卤肉制品; CODcr; 1.89×104; /; 1820; 12526.94; 34.40. BOD5; /; 0.4×CODcr; 13.76. NH3-N; 243; /; 0.44. TP; 307; /; 0.56. TN; 934; /; 1.70. SS; /; 260; 3.26. 动植物油; /; 7.37; 0.09. 烤肉制品; CODcr; 8.32×103; /; 380; 2615.52; 3.16. BOD5; /; 0.4×CODcr; 1.26. NH3-N; 122; /; 0.05. TP; 154; /; 0.06. TN; 467; /; 0.18. SS; /; 260; 0.68. 动植物油; /; 7.37; 0.02. 合计; CODcr; /; /; /; /; 37.56. BOD5; /; /; /; /; 15.02. NH3-N; /; /; /; /; 0.49. TP; /; /; /; /; 0.62. TN; /; /; /; /; 1.88. SS; /; /; /; /; 3.94. 动植物油; /; /; /; /; 0.11. 表4-13 项目生产废水产排情况一览表 类别; 污染物种类; 产生情况; 处理效率; 排放情况. 产生浓度mg/L; 产生量 t/a; 排放浓度mg/L; 排放量 t/a. 生产废水; 废水量; /; 15142.46; /; /; 15142.46. CODcr; 2480.44; 37.56; 96%; 99.22; 1.50. BOD5; 991.91; 15.02; 90%; 99.19; 1.50. NH3-N; 32.36; 0.49; 90%; 3.24; 0.05. TP; 40.94; 0.62; 80%; 8.19; 0.12. TN; 124.15; 1.88; 80%; 24.83; 0.38. SS; 260.20; 3.94; 80%; 52.04; 0.79. 动植物油; 7.26; 0.11; 70%; 2.18; 0.03. 注：产生（排放）浓度=（产生（排放）量×1000000）/废水量。 综上，项目生产废水经自建污水处理站处理后，各污染物浓度能达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（mg/L），且满足龙溪镇生活污水处理厂纳管要求。生产废水经自建污水处理设施处理后排入市政污水管网，纳入龙溪镇生活污水处理厂深度处理具有可行性。 4、依托龙溪镇生活污水处理厂可行性评价 龙溪镇生活污水处理厂位于惠州市博罗县龙溪镇夏寮村球岗沟，于2012年建设，龙溪镇生活污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺， 其设计规模为3万立方米/日， 先期日处理规模达到2万立方米/日，项目投资近3263.58万元，龙溪镇生活污水处理厂二期工程。总投资：约 3263.58万元。项目规模：总规模3万m3/d，二期2万m3/d。龙溪镇生活污水处理厂建成后将极大地改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。经处理后，项目水质情况及龙溪镇生活污水处理厂的进、出水设计指标如下表所示。 表4-14 项目水质情况及污水处理厂进、出水主要水质指标 污染物; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 总磷. 本项目生活污水水质（mg/L）; 280; 160; 25; 150; 5. 预处理后排水水质（mg/L）; 240; 140; 18; 120; 3. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（mg/L）; 500; 300; /; 400; /. 出水执行标准（mg/L）; ≤40; ≤10; ≤2; ≤10; ≤0.4. 项目生活污水经三级化粪池预处理，生产废水经自建污水处理站处理，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，纳入龙溪镇生活污水处理厂深度处理。本项目产生的生活污水为1.14m3/d，生产废水为41.83t/d，合计为42.97t/d，污水厂剩余日处理污水5000吨，则项目生活污水排放量占其剩余处理量的0.86%，有能力接纳本项目的生活污水和生产废水，不会对龙溪镇生活污水处理厂水质造成冲击，因此，项目生活污水和生产废水纳入龙溪镇生活污水处理厂进行处理的方案是可行的。 综上所述，项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经自建污水处理站处理，生活污水和生产废水经处理后进入龙溪镇生活污水处理厂处理后集中排放。项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 三、噪声 1、噪声源强 项目运营期噪声源主要是生产过程中各设备运行时产生的机械噪声，单台设备运行噪声值约为65～70dB（A）。营运期昼间的噪声源可视为点声源，采用点源噪声距离衰减公式进行估算，预测设备噪声在厂界的叠加值。点源噪声距离衰减公式一般形式为： 本评价采用噪声距离衰减、叠加模式计算噪声设备在厂界四侧的贡献值。噪声距离衰减模式如下： Lp = Lp0－20lgr/r0－α（r－r0）－R （式1） 式中：Lp0－ 受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lp－噪声源的平均声压级，dB(A)； r－声源至受声点的距离，m； r0－参考位置的距离，取1m； α－大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，取平均值0.008dB(A)/m； R—房屋、墙体、门、窗、围墙等的隔声量。 噪声叠加公式： Leqs=10lgi=1n100.1LAi 式中： Leqs——预测点处的等效声级，dB(A)； LAi——第i个点声源对预测点的等效声级，dB(A)。 本项目所有设备均安装在室内，其噪声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间；同时对生产设备底座采取减震处理。采取以上措施后，本项目综合降噪效果取15dB（A）。 将生产区域视为一个整体点源，依据营运期机械的噪声源强，叠加后预测结果见表4-15。 表4-15 噪声源强一览表 声源; 声级值dB(A); 持续时间. 单台机械1m处dB(A); 数量; 叠加值; 治理措施; 经降噪措施后. 焯水锅; 70; 2台; 84.3; 减振、墙体隔声; 69.3; 9h/d. 煮制锅; 70; 6台. 蒸制锅; 70; 2台. 热水槽; 65; 6台. 冰水冷却槽; 65; 4台. 腌制槽; 65; 2台. 烫皮槽; 65; 1台. 烤炉（电加热）; 65; 5台. 电动提升系统; 70; 1台. 辊道输送机; 70; 2台. 食品输送机; 70; 1台. 爬坡输送机; 70; 1台. 上下直线输送机; 70; 2台. 转运推车; 70; 1台. 推车辅助定位架; 65; 2台. 锅炉; 70; 1台. 冷库; 65; 6间. 本评价采用噪声距离衰减、叠加模式计算噪声设备在厂界四侧的贡献值。噪声距离衰减模式如式1。 项目噪声源与厂界的距离如下表所示： 表4-16 噪声源与厂界距离 预测区域; 与东厂界距离（m）; 与南厂界距离（m）; 与西厂界距离（m）; 与北厂界距离（m）. 生产车间; 12; 50; 22; 31. 本项目运营期各厂界噪声贡献值如下表所示： 表4-17 采取降噪措施后的贡献值 单位：dB（A） 预测分区; 噪声源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 持续时间. 生产车间; 69.3; 47.7; 35.3; 42.5; 39.4; 9h/d. 2、达标情况分析 本项目所有生产设备均布置在厂房内部，投入使用后，生产设备噪声源采取隔声、消声、吸声及基础减振等措施，其噪声可得到有效控制，加上建筑物阻隔和空间衰减等因素，由预测结果表明，项目建成运行后，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间Leq（A）≤60dB(A)，夜间Leq（A）≤50dB(A)）。 为了尽量减轻运营期噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下降噪措施： ①生产设备设置减震基底； ②在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好稳定的运行状态； ③运输车辆应控制减少响鸣，减少慢怠速； ④合理安排生产时间，夜间不进行生产。 在采取以上降噪措施后，可确保各厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。在此条件下，项目噪声对周围环境影响不明显。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目监测计划详见下表。 表4-18 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 各厂界外1m处; 等效连续A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固体废物污染源 项目运营期产生的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 1、一般工业固废 ①废渣：本项目煮制过程会产生少量废渣，主要为香料，产生量为香料年用量的90%，香料年用量20吨，则废渣产生量约为18t/a，收集后交由专业公司回收利用。 ②废包装材料：本项目原料解包和包装过程产生少量废包装材料，年产生量约为2.5t/a，收集后交由专业公司回收利用。 ③生产废水处理污泥：项目自建废水处理站处理生产废水，在运行一段时间后，将产生污泥。参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所，2020 年修订）中表3城镇污水处理厂和工业废水集中式处理设施的化学污泥产生系数，取含水率 75%污泥产生系数为4.53t/万 t-废水处理量。项目废水处理设施需处理的生产废水量合计为 15142.46吨/年，则预计经板框压滤机脱水至含水率为75%的污泥产生量约为6.86t/a。项目污水设施产生的污泥属于一般工业固体废物，交由有相应资质的专业公司处理。 2、生活垃圾 项目拟招员工40人，均不在厂区内食宿。项目定员按平均每人产生量0.5kg/d计算，年工作按362天计，则生活垃圾产生量约20kg/d（7.24t/a），由环卫部门定期清运。 表4-19 建设项目一般工业固废和生活垃圾产排情况一览表 属性; 产生环节; 废物名称; 利用处置方式或去向; 利用或处置量（t/a）; 环境管理要求. 一般工业固废; 煮制过程; 废渣; 交专业公司回收利用; 18; 分类收集储存在一般工业固体废物暂存间内、妥善处置. 原料解包和包装过程; 废包装材料; 2.5. 生产废水处理; 生产废水处理污泥; 交由有相应资质的专业公司处理; 6.86. 生活垃圾; 日常办公; 生活垃圾; 交环卫部门处理; 7.24; 收集存放，日产日清. 针对一般工业固体废物的储存提出以下要求： 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的适用范围可知，项目所建一般固体废物储存间属于“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护措施。”因此，项目一般固体废物储存间必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固休废物明细表。 一般固体废物储存间按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志。 企业需自觉履行固体废物申报登记制度。一般工业固体申报管理应认真落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条规定；国家实行工业固体废物申报登记制度。产生工业固体废物的单位必须按照国务院保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 一般工业固体废物产生单位必须如实申报正常作业条件下工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置状况等有关资料，以及执行有关法律、法规的真实情况，不得隐瞒不报或者虚报、谎报。一般工业固体废物产生单位应于网上申报登记上一年度的信息，通过省固体废物管理信息平台依法申报固体废物的种类、产生量、流向、交接、贮存、利用、处置情况；申报企业要签署承诺书，依法向县级环保部门申报登记信息，确保申报数据的真实性、准确性和完整性。 - 地下水、土壤 - 影响源识别 项目水源采用市政供水，不使用地下水作为供水水源，不采用渗井、渗坑等方式排放废水，项目建设不会引起地下水水位下降或引起环境水文地质问题。 项目用水由市政给水管网提供，不抽取地下水，生活污水排放到市政截污管网中，不排入地下水中，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响。项目生产过程中不涉及危险化学品的使用，项目车间地面及厂区均已做好硬化、防渗漏处理，预计不会对地下水、土壤环境造成影响。 项目生产车间、危废暂存区均拟设置防腐防渗措施，故不存在地面漫流和点源垂直进入地下水环境、土壤的影响。 项目对地下水、土壤可能存在的影响主要为生活污水预处理过程中的池体及排污管道的泄漏。由于项目生活污水预处理池和排污管道做了防腐、防渗的设计处理，不会带来因渗漏而引起地下水、土壤污染的问题。 综上，项目原料、产品在储存、装卸、运输、生产全过程采取污染防治设施，阻止污染物进入地下水、土壤环境中，且经过硬化处理的地面能有效防治污染物下渗；项目对地下水和土壤不存在污染途径。 2、分区防护措施 项目分区防护措施如下： 表4-20 土壤、地下水分区防护措施一览表 区域; 潜在污染源; 防护措施. 一般防 渗区; 生活区; 生活污水处理设施; 定期检查污水收集管道，确保无裂缝、无渗漏，每年对污水处理设施清淤一次，避免堵塞漫流. 生活垃圾; 生活垃圾暂存区满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求. 一般工业固体废物暂存间; 废渣、废包装材料; 一般工业固体废物在厂内采用库房贮存，贮存过程应满足相应的防渗漏，防雨淋，防扬尘等环境保护要求. 综上所述，采取分区防护措施后，对地下水、土壤有影响的各个环节均能得到良好控制，项目污染物对地下水和土壤均无污染途径，因此项目不需对地下水、土壤进行追踪监测。 六、生态 本项目为租赁厂房，无新增用地，对周边生态环境无明显影响。 七、环境风险 1、Q值的计算 根据前文污染源识别与现场核查，本项目生产过程中所用天然气属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 所列风险物质。 表4-21 项目危险物质数量与临界量比值Q核算表 序号; 物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q. 1; 天然气; 0.02; 10; 0.002. 合计; 0.002. 注：1、根据建设单位提供资料，厂区内天然气管道长度约100m，管径600mm，密度0.7174kg/m3，则本项目厂区内最大储存量=天然气管道截面积×厂区内长度×密度=（1/4*π*管径2）*厂区内长度*密度=（1/4*3.1415*0.62）*100*0.7174*10-3≈0.02t。 2、查阅建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，未发布天然气的临界量，考虑到天然气的主要成分为甲烷（临界量10t）、丙烷（临界量10t）等，故本次评价以10t作为天然气的临界量。 根据上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0.002＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，只需对该项目环境风险进行简要分析。 2、环境风险识别 项目的风险识别结果见下表所示： 表4-22 建设项目环境风险识别表 序号; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 废气处理设施; SO2、NO2、颗粒物; 泄漏; 大气. 2; 废水处理设施; 生产废水; 泄漏; 地表水和地下水. 3; 天然气管道; 天然气; 泄漏，火灾; 大气，地表水和地下水. - 3、防范措施 - 本评价建议企业采取以下防范措施： - 项目废气处理设施破损防范措施： - （1）项目废气处理设施采用正规设计厂家生产的设备，且安装时按正规要求安装； - （2）项目安排专人定期检查维修保养废气处理设施； - （3）当发现废气处理设施有破损时，应当立即停止生产。 - 项目火灾防范措施： - （1）在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在易燃品堆放的位置； - （2）灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用； - （3）制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培 - 训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗； - （4）自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作； - （5）对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配； - （6）制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道； - （7）在仓库、车间设置门槛或墁坡，发生应急事故时产生的废水能截留在仓库或车间内， - 以免废水对周围环境造成二次污染。 - 项目废水处理设施风险防范措施： - （1）废水处理设施各单元做好防腐防渗措施； - （2）项目安排专人定期检查维修保养废水处理设施及收集管道。 - 因此，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，项目环境风险可大大降低，最大程度 - 减少对环境可能造成的危害。 - 项目管道天然气风险防范措施： - （1）定期检查阀门，发现问题时及时与天然气管道公司联系解决。 - （2）加强管理，严禁烟火。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 |  | NO2、 SO2、颗粒物 | 通过低氮燃烧技术燃烧后引至15m高排气筒（1#）达标排放 | 达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（燃气锅炉） |
|  | 厂界 |  | 臭气浓度 | 车间异味通过加强通风，无组织排放；污水处理站产生的恶臭，通过将恶臭源设计成密闭式，并配有恶臭集中处理措施（生物除臭）处理后无组织排放 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级新扩改建标准 |
|  |  |  | NH3 |  |  |
|  |  |  | H2S |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 经三级化粪池预处理后纳入龙溪镇生活污水处理厂深度处理 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类及《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准两者中的较严者，其中氨氮和总磷需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 |
|  | 生产废水 |  | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 经自建污水处理设施处理后纳入龙溪镇生活污水处理厂深度处理 |  |
| 声环境 | 生产设备 |  | 机械噪声 | 隔音、消音和减震等措施，合理布局厂区和安排生产时间 | 噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 办公住宿 | 生活垃圾 |  | 交环卫部门处理 | 储存区符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)（2013年修订） |
|  | 一般固废 | 废渣 |  | 交专业公司回收利用 |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |  |
|  |  | 生活污水处理污泥 |  | 交由有相应资质的专业公司处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间和污水处理站均采取防腐、防渗处理，天然气通过低氮燃烧技术燃烧后引至15m高排气筒（1#）达标排放；生产废水和生活污水纳入市政污水管网。严格落实上述污染防治措施，整个过程中从源头控制，分区防控，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，不会对地下水和土壤产生不利影响 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 采取风险防范措施和应急措施 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，惠州市优盛食品有限公司建设项目符合国家产业政策和区域发展规划，用地合法、选址合理。建设单位对可能影响环境的污染因素按环评要求采取合理、有效的处理措施后，可保证生产过程产生的废气、废水和噪声等达标排放，固废经妥善的处理，可把对环境的影响控制在最低的程度，同时经过加强管理和落实风险防范措施后，发生风险的几率较小，项目的建设不至于对周围环境产生明显的影响。项目建设单位应认真落实本次环评提出的各项环保措施，并按照环境行政主管部门的要求，在贯彻落实国家和广东省制定的有关环保法律、法规的基础上，从环境保护的角度来看，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 0 | 2.27 | 2.27 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 0 | 1.30 | 1.30 |
| 生活污水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 320 |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0.0128 | 0.0128 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.0032 | 0.0032 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0.0006 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.0032 | 0.0032 |
| 生产废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 15142.46 | 0 | 15142.46 | 15142.46 |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 0.61 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 |
| 一般工业 固体废物 | 废渣 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 2.5 |
|  | 废水处理设施污泥 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 6.86 | 6.86 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 7.24 | 7.24 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

周围建筑

包络线

东

球

岗

寥

夏