- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 广东晋辉科技有限公司年产锂电池1000万个新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | - ****-441***-04-05-33**** |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | 183******** |
| 建设地点 |  | 惠州市博罗县园洲镇上市路86号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经113度58分48.267秒，北纬23度7分29.802秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3841锂离子电池制造 | 建设项目 行业类别 | 77 电池制造384 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  | 1000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 3 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 2500 |
| 专项评价设置情况 |  | - 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目“三线一单”相符性分析： 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》和《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》的相关要求，本项目与博罗县“三线一单”的相符性分析如下： （1）生态保护红线 项目的选址位于广东省惠州市博罗县园洲镇上市路86号，所在地属于工业用地。根据《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》的表3.3-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图7生态空间（详见附图9），本项目不位于生态保护红线、一般生态空间范围内，属于生态空间一般管控区，项目不涉及基本农田、风景名胜区、生态保护区等，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目的选址位于广东省惠州市博罗县园洲镇上市路86号，水环境属于水环境工业污染重点管控区；大气环境属于大气环境高排放重点管控区；土壤环境属于博罗县土壤环境一般管控区（不含农用地），详见附图10~12。 水环境工业污染重点管控区要求：加强涉水项目环境准入管理。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建项目实施减量替代。大力整治“散乱污”企业，全面整治入河排污口，系统治理河涌和黑臭水体。加大水环境风险防范力度。强化饮用水水源地风险管控，加强东江等供水通道干流沿岸及饮用水水源、备用水源环境风险防控，建立完善突发环境事件应急处理体系。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。 本项目不属于造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目，无生产废水外排。项目纯水制备浓水回用于补充冷却塔循环水，不外排；冷却用水循环使用，定期补充新鲜水，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后排入市政管网纳入园洲镇第五生活污水处理厂处理后达标排放到中心排渠，符合管控要求。 大气环境高排放重点管控区要求：重点推进炼油石化、化工、工业涂装、印刷、制鞋、电子制造等重点行业，以及机动车和油品储运销等领域VOCs减排。对大气环境高排放重点管控区进行环保集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。鼓励大气环境高排放重点管控区建设集中的喷涂工程中心和有机废弃物回收再生利用中心，并配备高效治理设施。对VOCs排放集中的大气环境高排放重点管控区等区域，制定园区VOCs综合整治实施方案，并跟踪评估防治效果。 本项目不属于重点行业，且不涉及喷涂工艺，项目产生的有机废气非甲烷总烃收集后经有效处理设施“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后经15米排气筒达标排放，符合管控要求。 （3）资源利用上线 本项目不属于土地资源管控分区、能源（煤炭）管控分区、矿产资源管控分区。本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 项目位于广东省惠州市博罗县园洲镇上市路86号，属于ZH44132220001博罗沙河流域重点管控单元（见附图13），具体管控要求如下： 表1-1 博罗沙河流域重点管控单元要求 博罗沙河流域重点管控单元管控要求; 项目分析; 符合性. 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。; 1-1项目主要从事锂电池制造，属于电子信息产业，属于产业鼓励引导类。; 符合. 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。; 1-2项目主要从事锂电池制造，不属于国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》中淘汰和限制类；项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止和许可类项目。; 符合. 1-3.【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 1-3项目不属于高VOCs排放建设项目。; 符合. 1-4.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 1-4项目所在区域属于一般生态空间，不在生态保护红线内。; 符合. 1-5.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。; 1-5根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（经广东省人民政府批准，粤府函〔2014〕188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》粤府函〔2019〕270号和《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案>的批复》（惠府函[2020]317号），项目所在地不属于惠州市水源保护区。; 符合. 1-6.【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。; 1-6项目不属于东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内。; 符合. 1-7.【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。; 1-7项目不在畜禽禁养区内，且不从事畜禽养殖业。; 符合. 1-8.【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。; 1-8项目不属于养殖业。; 符合. 1-9.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。; 1-9项目不属于储油库、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目，不使用高挥发性有机物原辅材料。; 符合. 1-10.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。; 1-10项目不使用含高挥发性有机物原料。产生的有机废气经有效处理设施处理后达标排放。; 符合. 1-11.【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。; 1-11本项目不排放重金属污染物。; 符合. 1-12.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-12本项目不排放重金属污染物。; 符合. 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。; 本项目不属于高能源消耗企业，设备采用电能，不涉及其他禁止燃料及对环境有影响的能源。; 符合. 2-2.【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。. 污染物排放管控; 3-1.【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。; 3-1项目纯水制备浓水回用于冷却循环补充水；冷却水循环使用，定期补充新鲜水，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后排入园洲镇第五生活污水处理厂处理达标后排放。园洲镇第五生活污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。; 符合. 3-2.【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。; 符合. 3-3.【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。; 符合. 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。; 3-4项目不属于农业，不使用农药化肥。; 符合. 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。; 3-5项目不属于重点行业，生产过程中产生的有机废气经有效治理设施处理后达标排放。; 符合. 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-6 本项目产生的危废经收集后交有危险废物处理资质的公司处理，不外排。; 符合. 环境风险防控; 4-1.【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。; 4-1项目无生产性废水外排。生活污水经三级化粪池预处理后排入园洲镇第五生活污水处理厂深度处理。; 符合. 4-2.【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。; 4-2项目所在地不属于惠州市饮用水源保护区。; 符合. 4-3.【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-3项目制定并实施厂内事故预防计划，建立环境监测预警制度，明确管理组织、责任与责任范围、预防措施、宣传教育等内容。; 符合. 本项目符合博罗县“三线一单”管控要求。 2、产业政策及选址规划符合性分析 （1）选址规划符合性分析 本项目位于惠州市博罗县园洲镇上市路86号，根据《博罗县园洲镇总体规划修编(2018-2035)》以及建设单位提供的土地证明（附件四），项目用地类型为工业用地，与规划相符。因此，项目选址具有合理性。 （2）与环境功能区划相符性分析 根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（粤府函〔2014〕188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）以及《关于惠州市乡镇级及以下集中式饮用水源保护区划定（调整）方案的批复》（惠府函〔2020〕317号），本项目所在区域不属于饮用水源保护区范围。根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》，项目所在区域为环境空气质量二类功能区。根据《惠州市人民政府关于印发〈惠州市声环境功能区划分方案〉的通知》（惠府函〔2017〕445号）的相关规定，并结合本项目所在地理位置和周边环境，确定项目所在区域为声环境2类区。 项目所在地没有占用基本农业用地和林地，符合惠州市城市建设和环境功能区规划的要求，且具有水、电等供应保障、交通便利等条件。 项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等，故项目选址是合理的。 （3）产业政策相符性分析 本项目主要从事锂电池的生产，属于《国民经济行业分类》中的“C3841锂离子电池制造”。根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于明文规定限制、淘汰类产业项目，符合国家及地方产业政策的要求。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》内容：对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定，或由市场主体依照政府规定的准入条件和准入方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。 本项目属于“C3841锂离子电池制造”，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止或需要许可的类别。因此，本项目符合《市场准入负面清单（2022年版）》的相关规定。 3、与《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日实施）的相符性分析 根据《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日实施）摘录： 第四十三条 在饮用水水源保护区内禁止下列行为： （一）设置排污口； （二）设置油类及其他有毒有害物品的储存罐、仓库、堆栈和废弃物回收场、加工场； （三）排放、倾倒、堆放、处置剧毒物品、放射性物质以及油类、酸碱类物质、工业废渣、生活垃圾、医疗废物及其他废弃物； （四）从事船舶制造、修理、拆解作业； （五）利用码头等设施或者船舶装卸油类、垃圾、粪便、煤、有毒有害物品； （六）利用船舶运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止运输的其他危险化学品； （七）运输剧毒物品的车辆通行； （八）其他污染饮用水水源的行为。 除前款规定外，饮用水水源一级保护区内还不得停泊与保护水源无关的船舶、木排、竹排，不得从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、放养畜禽活动或者其他可能污染饮用水水体的活动。 在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第四十四条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。经依法批准的建设项目，应当严格落实工程设计方案，并根据项目类型和环境风险防控需要，提高施工和运营期间的环境风险防控、突发环境事件应急处置等各项措施的等级。有关主管部门应当加强对建设项目施工、运营期间环境风险预警和防控工作的监督和指导。 本项目位于惠州市博罗县园洲镇上市路86号，根据《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）和《关于惠州市乡镇级及以下集中式饮用水源保护区划定（调整）方案的批复》（惠府函〔2020〕317号），项目所在地不属于惠州市水源保护区。本项目属于新建项目，主要从事锂电池生产，不涉及电镀、磷化、酸洗等工艺，生产过程中不使用汞、砷、镉等原辅料，不属于铬盐、钛白粉、炼铍、纸浆制造等严重污染水环境的项目；项目所在区域已完成雨污分流，项目生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网排入园洲镇第五生活污水处理厂进行处理。因此，项目符合《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日实施）的要求。 4、与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）的相关规定的相符性分析 （一）根据《关于限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号），严格控制支流污染增量在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 （二）《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）： （1）增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流； （2）符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： ①建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； ②通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不憎污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； ③流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 （三）对《通知》附件―东江流域包含的主要行政区域‖作适当调整： 惠州市的适用区域调整为除大亚湾经济技术开发区和惠阳沿海区域、惠东沿海区域（稔山镇、吉隆镇、铁涌镇、平海镇、巽寮办事处）之外废水排入东江及其支流的全部范围。 本项目属于C3841锂离子电池制造，不涉及酸洗、磷化、陶化、电镀等表面处理工序，不属于上述禁止及暂停审批的行业和项目类型。项目纯水制备浓水回用于冷却循环水补充水；冷却水循环使用，定期补充新鲜水，不外排；项目生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网排入园洲镇第五生活污水处理厂进行处理。因此，本项目污水的排放符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府[2011]339号）及补充文件的相关规定。 5、与《广东省大气污染防治条例》（2018年11月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过）的相符性分析 第三章 监督管理 第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 第十六条 省人民政府应当制定并定期修订禁止新建、扩建的高污染工业项目名录和高污染工艺设备淘汰名录，并向社会公布。禁止新建、扩建列入名录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，不得转让给他人使用。地级以上市、县级人民政府应当组织制定本行政区域内现有高污染工业项目调整退出计划，并组织实施。 第四章 工业污染防治 第十七条 珠江三角洲区域禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或者企业燃煤燃油自备电站。珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。 本项目主要从事锂电池的生产，不属于国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。项目涂布、注液有机废气采用“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”进行处理后通过15米高排气筒排放，不属于高污染工业项目。项目废气总量由惠州市生态环境局博罗分局进行分配。因此，项目符合《广东省大气污染防治条例》的要求。 6、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）的相符性分析 （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 （二）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 项目不涉及高VOCs原辅料，项目所使用的原料均由密闭桶/袋独立储存。项目生产过程中产生的有机废气经收集处理后通过“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理达标排放。综上所述，本项目符合《<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相关要求。 7、与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）相符性分析 根据《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的规定：“5.2.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地、盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；5.3.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车；5.4.2VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。” 本项目涉及VOCs的物料均采用密闭的包装容器，存放于室内，在非取用状态时保持密闭；物料输送时采用密闭容器；项目生产过程中产生的有机废气经收集处理后通过“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理达标排放。因此，本项目与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的相关规定是相符的。 |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | 2.1.1项目背景及任务由来 2.1.1.1项目背景 项目位于惠州市博罗县园洲镇上市路86号，租用现有厂房进行生产，其中心地理经纬度为：E113°58′48.315″，N23°7′29.821″，具体地理位置见附图1。项目总投资1000万元，占地面积2500m2，总建筑面积为2400m2。根据《博罗县园洲镇总体规划修编（2018-2035）》以及建设单位提供的土地证明，项目选址属于工业用地。项目主要从事锂电池制造，年产锂电池1000万个。 2.1.1.2任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律、法规，本项目需进行环境影响评价。结合建设项目建设情况，检索《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），判定项目属于“C3841锂离子电池制造”；检索《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），判定项目类别为“77 电池制造384-其他”，故该拟建项目应编制环境影响报告表。 本项目环境影响评价类别判定依据，详见下表。 表2.1-1 环境影响评价类别判定表 判定依据; 内容分析. 国民经济行业类别及代码（2017年）; C3841锂离子电池制造. 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）; 77 电池制造384-其他. 建设项目环评类别判定; 本项目应编制“环境影响报告表”. 受建设单位委托，广东永壹环保科技咨询有限公司承担了本建设项目的环境影响评价工作。评价单位接受委托后，在现场踏勘、资料分析和环境监测的基础上，按照国家和地方的有关法律法规和政策、环境影响评价技术规范和标准，编制了《广东晋辉科技有限公司年产锂电池1000万个新建项目环境影响报告表》。 2.1.2 建设内容及规模 项目位于惠州市博罗县园洲镇上市路86号，租用现有厂房进行生产，占地面积2500m2，项目所在厂房共三层，厂房总高度为12m，本项目生产车间位于其中一层、二层，仓库和办公室位于项目区西南侧，总建筑面积为2400m2。项目总投资1000万元，预计招员工48人，年工作天数为280天，每天工作2班，每班10小时，员工均不在厂区内食宿。项目主要从事锂电池制造，年产锂电池1000万个。其建设内容及工程规模详见表2.1-2。 表2.1-2 本项目工程内容及规模 类别; 项目名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 位于生产厂房一层、二层，每层楼高4m，厂房位于项目区东侧，占地面积950m2，建筑面积1900m2，主要为锂电池生产工序。. 辅助工程; 办公室; 位于项目区西南侧二层，占地面积约250m2，建筑面积约250m2，楼高5m。. 储运工程; 仓库; 位于项目区西南侧一层，占地面积为250m2，建筑面积为250m2，楼高约3m。. 公用工程; 给水系统; 由市政供水管网供应. 供电系统; 由市政供电线网提供，项目不设备用发电机. 排水系统; 排水采用雨污分流系统；生活污水经三级化粪池预处理后通过市政污水管网纳入园洲镇第五生活污水处理厂处理，达标尾水排入中心排渠. 环保工程; 废水治理; 冷却塔用水; 项目冷却塔用水循环使用，定期补充损耗，不外排. 纯水机浓水; 纯水机浓水回用于补充冷却塔损耗循环水. 生活污水; 经三级化粪池处理后由市政管网排入园洲镇第五生活污水处理厂处理. 废气治理; 有机废气、颗粒物; 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15米高排气筒. 噪声治理; 合理布局，采取减振、隔声措施；定期对设备进行维护与保养. 固废治理; 一般固废经收集后交由专业回收公司回收，危险废物交由有资质的单位回收，生活垃圾交环卫部门处理。一般固废暂存间占地面积约15m2；危废间占地面积约15m2. 依托工程; 生活污水; 生活污水经三级化粪池预处理后通过市政污水管网纳入园洲镇第五生活污水处理厂处理，达标尾水排入中心排渠. 2.1.3 产品方案 根据建设单位提供的资料，项目主要产品方案见下表： 表2.1-3 产品方案及产量 序号; 产品名称; 产能（个/a）; 用途. 1; 锂电池; 1000万; 电子烟. 2.1.4 原辅材料 （1）原辅材料用量情况 项目主要原辅材料消耗情况详见表2.1-4。 表2.1-4 项目主要原辅材料使用消耗一览表 序号; 原辅材料名称; 年耗量; 包装方式; 规格; 状态; 最大储存量; 使用工序. 1; 三元材料; 30吨; 袋装; 25kg/袋; 粉末; 0.2吨; 正极材料. 2; 锰酸锂; 40吨; 袋装; 25kg/袋; 粉末; 0.15吨. 3; 铝箔; 10吨; 纸箱包装; 250kg/箱; 固态; 1吨. 4; 铝极耳; 1.5吨; 袋装; 1kg/卷; 固态; 0.1吨. 5; NMP; 15吨; 桶装; 200kg/桶; 液态; 1吨. 6; SP炭黑; 2.6吨; 袋装; 10kg/包; 粉末; 0.2吨. 7; 石墨; 40吨; 袋装; 25kg/袋; 粉末; 2吨; 负极材料. 8; 铜箔; 20吨; 纸箱包装; 250kg/箱; 固态; 2吨. 9; 镍极耳; 2吨; 袋装; 1.5kg/卷; 固态; 0.02吨. 10; 纯水; 10吨; /; /; 液态; /. 11; 隔膜; 900万m2; 纸箱包装; 900m2/箱; 固态; 10万m2; 卷绕. 12; 电解液; 10吨; 桶装; 200kg/桶; 液态; 1吨; 注液. 13; 铝塑膜; 8吨; 纸箱包装; 40kg/箱; 固态; 0.5吨; 装配. 14; 吸塑; 30万件; 袋装; 200件/包; 固态; 1万件; 包装. 15; 包装材料; 1万件; 袋装; 10件/扎; 固态; 2000件. 主要原辅材料理化性质： 三元材料：化学名称为镍钴锰酸锂，按镍、钴、锰三种元素有不同的摩尔比，三元的分子式为Li（NixCoyMn1-x-y）O2，具体成分及性能见下表。 表2.1-5 三元材料物化指标分析 项目; 标准要求. 主含量（%）; Li; 7.46±0.45. Ni; 30.80±1.00. Co; 13.10±1.00. Mn; 15.00±1.00. 杂质元素（μg/g）; Fe; ≤20. Cu; ≤5. Zn; ≤5. Ca; ≤100. Na; ≤250. S; ≤1200. 磁性杂质(ppb); ≤75. 粒度分布（μm）; D10; ≥2.0. D50; 4.4±1.0. D90; ≤10.0. Dmax; ≤15.0. 比表面积（m2/g）; 0.57±0.10. 振实密度（g/cm3）; 2.20±0.20. 含水量（μg/g）; ≤400. pH值; ≤11.7. Li溶出（%）; ≤0.35. 外观; 黑色固体粉末无杂质、无结块、无结团和无较大颗粒. 锰酸锂：锰酸锂是一种无机化合物，化学式为LiMn2O4，通常为尖晶石相，黑灰色粉末，易溶于水。锰酸锂是较有前景的锂离子正极材料之一，相比钴酸锂等传统正极材料，锰酸锂具有资源丰富、成本低、无污染、安全性好、倍率性能好等优点，是理想的动力电池正极材料。锰酸锂结构稳定，主要用于制造手机和笔记本电脑及其它便携式电子设备的锂离子电池作正极材料。 NMP：N-甲基吡咯烷酮（1-Methyl-2-pyrrolidinone），分子式为C5H9NO，CAS 序号为872-50-4，中文别名为NMP、1-甲基-2-吡咯烷酮、N-甲基吡咯烷酮(工业级)、N-甲基吡咯烷酮(电子级)。性状为无色透明油状液体，挥发性低，化学稳定性好，低毒，LD507900mg/kg，工作场所最高容许浓度100mg/m3；熔点为-24℃；沸点为202℃；相对密度为1.028；折射率为1.465-1.470；闪点为95℃；能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃互溶。广泛用于高级润滑油精制、聚合物的合成、绝缘材料、农药、颜料及清洗剂等。贮存于阴凉、通风的库房内，防潮，远离火种、热源。 - 负极石墨：深灰色至黑色的有金属光泽而不透明的粉末状固体，晶状碳化物。触摸有油脂感，无臭，不溶于水。熔点3652～3697℃，沸点4830°C，密度2.2g/cm3，可燃固体。粉尘在特殊条件下会引起粉尘爆炸，遇强氧化剂(如氟、三氟化氯和过氧化钾)发生反应，禁忌物：强氧化剂，烧（分解）产物：CO、CO2，LD：1250mg/m3。 电解液：电解液主要成分为六氟磷酸锂，碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯以及其他添加剂。状态：液体，颜色：色度≤50Hazen（比色法检测），气味：有刺激性气味，水分（ppm）：≤20ppm，游离酸（以HF计）：≤50ppm（酸碱滴定法检测），自行燃烧：该产品不自然，爆炸危险：产品为非爆物。根据《危险化学品目录》，电解液不属于危险化学品。 六氟磷酸锂白色结晶或粉末，相对密度1.50。潮解性强；易溶于水、还溶于低浓度甲醇、乙醇、丙酮、碳酸酯类等有机溶剂。暴露空气中或加热时分解。暴露空气中或加热时六氟磷酸锂在空气中由于水蒸气的作用而迅速分解，放出PF5而产生白色烟雾。 碳酸乙烯酯分子式：C3H4O3，透明无色液体（>35℃），室温时为无色针状结晶。熔点38.5-39℃，沸点152℃（4.0kPa），100℃（0.7464kPa），相对度1.4259（20/4℃）。闪点152℃。易溶于水及有机溶剂，高纯度可用于充电锂离子电池电解液。 碳酸二甲酯dimethyl carbonate，DMC)：无色透明、略有气味、微甜的液体，是一种低毒、环保性能优异、用途广泛的化工原料，它是一种重要的有机合成中间体，分子结构中含有羰基、甲基和甲氧基等官能团，具有多种反应性能，在生产中具有使用安全、方便、污染少、容易运输等特点。由于碳酸二甲酯毒性较小，是一种具有发展前景的“绿色”化工产品。 碳酸甲乙酯（Ethyl Methyl Carbonate）别名碳酸乙基甲酯，为无色透明液体，不溶于水，可用于有机合成，是 一种优良的锂离子电池电解液的溶剂。碳酸甲乙酯应储存于阴凉、通风、干燥处。 （2）能源用量情况 项目能源及资源消耗情况，详见下表。 表2.1-6 项目主要能源消耗一览表 序号; 能源名称; 年耗量; 来源; 用途. 1; 电; 80万度/年; 市政电网; 生产和办公. 2; 水; 5027.6吨/年; 市政管网; 生产用水. 480吨/年; 市政管网; 生活用水. 2.1.5 生产设备 项目主要生产设备见详表2.1-7。 表2.1-7 项目主要生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 设备名称; 数量; 型号/规格; 功率; 使用工序. 1; 产品生产; 搅拌机; 4台; 红运200L; 30KW; 配料. 2; 涂布机; 2台; 匠心750; 120KW; 涂布. 3; 辊压机; 2台; 邢台朝阳700; 20KW; 辊压. 4; 分条机; 2台; 诚恩750; 5KW; 分条. 5; 制片机; 8台; 泽源; 2KW; 制片. 6; 卷绕机; 5台; 泽源; 10KW; 卷绕. 7; 冲壳机; 4台; 超顺; 1KW; 冲壳. 8; 顶侧封机; 12台; 晟捷; 2KW; 顶侧封. 9; 烤箱; 8台; 泽润; 10KW; 烘烤. 10; 注液机; 5台; 新注力; 3KW; 注液. 11; 化成柜; 18台; 丰谷; 10KW; 化成. 12; 二封机; 5台; 晟捷; 3KW; 二封. 13; NMP回收系统; 1套; /; /; 涂布. 14; 纯水机; 1台; 20L; /; 制备纯水. 15; 公用单元; 冷却水塔; 2台; 1t; 5KW; /. 16; 空压机; 2台; /; 30KW; /. 17; 废气处理系统; 布袋除尘器+二级活性炭吸附; 1套; /; /; 废气处理. 2.1.6 公用工程 1、给水工程 项目用水为生产用水和员工生活用水，均由市政供水管网供给。 （1）生产用水 ①项目负极生产需使用纯水，年用量为10吨，使用纯水机自行制备，根据建设单位提供资料可知，项目纯水机制备效率约70%，则制备纯水量10t/a需用自来水14.286t/a，纯水机制备浓水量为4.286t/a。类比广东华菱检测技术有限公司对东莞市仟净环保设备有限公司纯水制备浓水的检测报告，纯水制备浓水中污染物的浓度为氨氮0.496mg/L、CODcr22mg/L、SS15mg/L。产生的浓水可回用于补充冷却塔循环水，不外排。 ②冷却塔用水：项目配备两台冷却塔，1台用于冷却搅拌机，1台用于冷却NMP回收系统，冷却方式均为间接冷却，不与原辅材料、产品直接接触，冷却用水为普通的自来水，其中无需添加阻垢剂、矿物油、乳化液等冷却剂。每台冷却塔工作循环水量为40m3/h，项目每天工作时间为20h，则两台冷却塔循环水量为1600m3/d，因冷却过程中少量水分因吸收热量而蒸发损失，需定期补充损耗量。 根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），补量计算公式： 式中： Qe—蒸发损失量（m3/h）； k—蒸发损失系数（1/℃），取值0.0014； t—循环冷却水进、出冷却塔温差（℃），取值8℃； Qr—循环冷却水量（m3/h），80m3/h； 经计算循环冷却系统蒸发损失量0.896m3/h（17.92m3/d），定期进行补充。该部分冷却水循环使用，不外排。 （2）生活用水 项目拟招员工48人，均不在厂区内食宿。根据《广东省用水定额－生活》（DB44/T 1461.3-2021）中的国家行政机构无食堂和浴室计算，选取先进值，即10t/a•人，项目员工生活用水量为1.71m3/d（480t/a）（一年按280天计）。 2、排水工程 本项目采取雨污分流方式，雨水经厂内雨水管道汇集至雨水接驳口汇入市政雨水管网。项目主要排水为生活污水，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月11日，生态环境部印发）中“生活源产排污核算方法和系数手册－第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”：人均日生活用水量≤150升/人·天时，折污系数取0.8，则本项目员工办公生活污水量为1.37m3/d（384m3/a）。项目生活污水经三级化粪池预处理后排入市政管网纳入园洲镇第五生活污水处理厂处理后达标排放到中心排渠。 项目水平衡图如下： 图2.1-1 项目水平衡图 （单位：m3/d） 2.1.7 劳动定员及工作制度 表2.1-8 项目劳动定员及工作制度 劳动定员; 厂内食宿; 工作班次; 每班工作时间; 年工作天数; 年工作时数. 48人; 0; 2班制; 10小时/班; 280天; 5600小时. 2.1.8 项目总体平面布置 根据现场勘察，项目区为两栋建筑，生产车间所在厂房共三层，本项目位于其中第一、二层，一层主要为配料、涂布、辊压、制片、卷绕车间，二层分布了冲壳、顶侧封、注液、化成、老化、分容、二封、包装车间和电解液暂存房。项目区西南侧建筑共两层，一层为仓库，二层为办公室，固废间和危废暂存间位于一层。 项目生产功能分区明确，布局合理，总平面布置做到了人流、物流分流，方便生产和办公，同时生产对外环境造成的影响也降至最低。综上所述，本项目平面布置合理。项目厂区平面布局见附图4。 2.1.9 项目四邻关系 本项目位于惠州市博罗县园洲镇上市路86号，租用现有厂房进行生产，根据现场勘察，项目所在厂房第三层为惠州市兆坤锂能科技有限公司，项目区东侧为制衣厂，南侧为工业厂房及宿舍，西侧为废弃楼房，北侧为废品回收仓库。项目厂区四至关系见附图2，现场勘查照片见附图5。 表2.1-9项目四至情况 方位; 名称; 距离. 东侧; 制衣厂; 1米. 南侧; 工业厂房及宿舍; 1米. 西侧; 废弃楼房; 27米. 北侧; 废品回收仓库; 1米. 生产车间第三层; 惠州市兆坤锂能科技有限公司; /. |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1 工艺流程 根据建设单位提供的资料，项目运营期工艺流程具体如下： 图2.2-1 项目生产工艺流程图 生产工艺流程及产污环节简介： 配料：将正极材料和负极材料分别按比例计量后由人工投入到各自搅拌机内常温常压下进行充分搅拌，制成一定粘度的混合浆料，搅拌过程为物理机械过程，不改变原有物质化学物质结构，不发生化学反应。其中，锰酸锂、三元材料、SP炭黑、石墨均为粉末状固体，NMP、纯水为液体。NMP存放在密封铁桶中，加料时通过取料管定量取出，然后通过液体加料口加入配料桶内，NMP取料和投加过程都是在常温常压下进行的，通过配套输送管定量加入配料桶内，搅拌过程是在密封环境下进行的，所以配料过程中NMP挥发量可忽略不计。粉料在投加过程中会产生少量粉尘及噪声。 涂布：将合适黏度的浆料，涂覆在铝箔或铜箔集流体上，涂布工序主要包括正极涂布、负极涂布。该序主要是将搅拌工序来料浆均匀地涂覆在金属铝或铜箔并烘干，正负极涂布后便制成电池极片。将制备好的正、负极浆料分别存放在中转料罐（材质为不锈钢）里，使用时通过不锈钢罐取料并加入涂布机料斗中，涂布机涂浆轮通过调整刮刀间隙来调节浆料转移量，使浆料均匀的分布在涂浆轮上，并利用背辊与涂辊的相对转动将浆料转移到传动轮的基料上，再将浆料按设定尺寸分别均匀的涂在各自的集电体上（正极集电体为铝箔，负极集电体为铜箔），浆料涂覆后再进行电烘干。涂布机自身带有烘箱，利用电热循环热风烘干极片。负极烘干去除制浆过程中吸入的水分，这一过程主要是水蒸气挥发出来，通过抽风机抽气顶楼排放；在烘干过程中，正极片上涂覆NMP溶剂完全挥发出来，NMP废气由NMP回收系统回收。项目正极涂布机设有NMP回收系统，正极片干燥温度约为120℃，此温度能够保证NMP和水分全部挥发，而其他物质不会分解或损失。涂布机与搅拌机采取同样的清洁方式清洁，使用抹布对涂布机辊轴干擦清理。此工序主要有有机废气、机械噪声、废抹布污染物、铜箔边角料、铝箔边角料产生。 辊压：将涂布后的正/负极片放入辊压机，经对转的滚轴将极片压实，以降低极片厚度，提高电池体积利用率，此工序会产生噪声。 分条：辊压后的极片进入分条机，按产品要求分切成相同宽度的极片，此工序会产生正、负极片边角料和噪声。 制片：在制片一体机自带的焊机上将极耳焊接在正、负极片一端。正、负极耳均外购，正极耳是铝极耳，负极耳是镍极耳，此工序采用超声波焊接机，不使用任何助剂，超声波焊接原理为利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面，在加压的情况下，使两个物体表面相互摩擦产生高温而形成分子层之间的熔合，因该过程不使用焊料，因此不产生焊接废气。然后进行刷片，去除极片制备过程中残留的表面浮粉。 卷绕：在正负极片中加入隔膜纸通过卷绕机卷绕，使极片间形成隔离空间，起到保证气体畅通和不产生短路的作用。此工序产生废隔膜纸及噪声。 冲壳、组装：使用按冲压工艺冲好坑的铝塑膜将电芯包好，并进行封边，此工序会产生少量废铝塑膜和噪声。 烘烤：将包有铝塑膜的卷芯放入电真空烤箱内进行约10小时的烘烤，去除卷芯在制作过程中吸入的微量水分，确保极片干燥，烘烤温度为85℃。本烘烤工序为开口式烘烤，仅烘干少量水分，由于尚未加入电解液等化学溶剂，因此无有机废气产生，此工序会产生噪声。 注液、封口：将电解液注到电芯内部，为锂离子传输提供载体，其注液量会直接影响到电池的品质。注液材料为外购的成品电解液，注液是在密闭的手套箱内完成，通过注液机中的注液针定量注液到电芯内部。注液后将电芯封口，注液工序会产生少量的有机废气和噪声。 注：由于本项目使用的电解液中含有LiPF6，该物质接触空气中的水汽会导致分解，影响锂电池的性能，因此注液工序在密闭手套箱内进行并极干燥的环境下（密封的注液手套箱湿度在1%以下）进行。由于项目电解液注液过程均在密闭且控制湿度的条件下进行，工作温度设计为25℃，湿度≤1%，因此电解液中的LiPF6不会发生分解。 高温静置：将注液好的电池高温静置一定时间。 化成：将电池放入锂电检测设备上进行活化等激活检测，将电极材料激活，使正、负极电极片上聚合物与电解液相互渗透，并进行检测。此过程在常温常压下使用闭口化成方式，因此化成工序没有电解液挥发废气产生。 二封：二次封装形成半成品电池。 老化测试：将成品电池置于老化室内搁置一定时间之后根据搁置后电池电压分布情况进行筛查，调处电池内部微短路、低电压电池，此工序会产生不合格品和噪声。 分容：将电池放入锂电检测设备上进行充电分容。电池在分容柜上经充、放电约6h。第一次充电是为了将化成时未充满电的电池充满电；放电是指充满电的电池自动放完电，分容柜根据放电量的多少自动记录下各电池的容量，然后根据容量大小的不同将电池区分开，从而达到分容的目的；最后一次充电是将各电池再充满电。 分选包装：根据产品要求，由人工进行分选、包装，此工序会产生废包装材料。 表2.2-1 产污环节分析 类别; 产污节点; 污染物. 废气; 配料; 颗粒物. 涂布、注液; 有机废气. 废水; 循环冷却水; CODcr、盐. 制备纯水; CODcr、盐. 生活污水; CODcr、氨氮、BOD5、SS. 固废; 一般固废; 涂布; 废铜铝箔边角料. 分条; 分条边角料. 卷绕; 废隔膜纸. 冲壳、组装; 废铝塑膜. 产品包装; 废包装材料. 老化测试; 锂电池不合格品. 废气处理; 除尘器粉尘. 危险废物; 原辅料包装; 废包装桶/袋. 擦拭清洁设备; 废抹布. 废气处理; 废活性炭. 噪声; 各生产及辅助设备; 设备噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用现有厂房生产，不存在原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1.1 大气环境 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》，本项目所在地属环境空气质量功能区的二类区，周边无需要特别保护的风景名胜区和自然保护区等敏感点，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准。 （1）常规污染物 根据《2021年惠州市生态环境状况公报》显示：2021年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%～99.1%之间；综合指数范围在2.33～3.31之间，主要污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主。 与2020年相比，环境空气质量综合指数除龙门县下降5.7%外，其余各县（区）上升幅度为2.0%～12.2%；优良率龙门县上升0.3%，博罗县持平，其余县（区）略有下降，下降幅度为0.5%～4.3%。 图3.1-1 2021年惠州市生态环境状况公报 由上图所示监测结果可知，项目所在区域环境质量现状良好，各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准浓度限值，项目所在区域属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物 本项目位于惠州市博罗县园洲镇上市路86号，为进一步了解项目所在地环境空气质量现状情况，本评价特征因子环境质量现状引用《惠州市盈通科技有限公司建设项目环境影响报告表》委托深圳立讯检测股份有限公司于2020年10月29日至2020年11月5日对村尾村大气环境质量现状的监测数据，引用监测点位于本项目东侧2250m，监测时间为7天，引用的监测点位符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中区域环境质量现状大气环境的要求（引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据），监测结果如下： 表3.1-1 特征污染物环境质量现状监测结果 单位：mg/m3 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准 mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标 情况. 村尾村; 非甲烷总烃; 1小时均值; 2.0; 0.14～1.28; 64.0; 0; 达标. TSP; 24小时均值; 0.9; 0.087~0.093; 10.33; 0; 达标. 2250m 项目位置 村尾村 图3.1-2 监测点位与本项目位置关系图 根据监测数据分析结果，项目所在区域内TSP日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值，非甲烷总烃现状浓度值满足参照标准《大气污染物综合排放标准详解》中的1小时均值。项目所在区域环境空气质量优良，符合国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，评价区域内环境空气质量良好，能够满足环境空气质量要求。 3.1.2 地表水环境 根据《2021年惠州市生态环境状况公报》，东江干流（惠州段）、西枝江、增江干流（龙门段）、沙河、公庄河等5条河流水质优；淡水河、吉隆河水质良好，潼湖水和淡澳河水质轻度污染。与2020年相比，淡水河水质有所好转，其余河流水质保持稳定。 项目外排废水为生活污水，三级化粪池预处理后纳入市政管网进入园洲镇第五生活污水处理厂处理后排入中心排渠，最终汇入沙河。沙河2021年-2025年的阶段性水质目标是Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；园洲镇中心排渠2021年-2025年的阶段性水质目标是V类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。为了解受纳水体中心排渠和沙河的地表水环境质量现状，项目引用《惠州市好顺景食品有限公司改扩建项目环境影响报告表》中广东宏科检测技术有限公司于2020年11月13日～11月15日对沙河和园洲中心排渠进行监测的数据，连续监测3天，每日监测1次。项目受纳水体与引用监测点位于同一水系中，且引用监测数据满足3年时效性要求，因此符合监测有效性的相关规定。具体水质监测结果详见下表。 表3.1-2 地表水监测断面布置一览表 序号; 采样位置; 所属河流. W1; 园洲镇城市生活污水处理厂排污口上游500m处监测断面; 园洲镇中心排渠. W2; 园洲镇城市生活污水处理厂排污口处监测断面; 园洲镇中心排渠. W3; 园洲镇中心排渠汇入沙河处监测断面; 沙河. W4; 园洲镇中心排渠与沙河汇入点下游1.5km处监测断面; 沙河. 表3.1-3 地表水水质现状监测结果 单位：mg/L 采样位置; 采样日期; 检测项目及结果. pH值; 溶解氧; 化学需氧量; 氨氮; 高锰酸盐指数; 总磷; 粪大肠菌群; BOD5. W1; 2020.11.13; 7.43; 4.83; 14; 1.59; 1; 0.26; 22000; 3.8. 2020.11.14; 7.32; 5.02; 23; 1.75; 1.4; 0.2; 26000; 3.2. 2020.11.15; 7.5; 4.63; 27; 1.84; 1.2; 0.36; 15000; 3.5. 平均值; 7.42; 4.83; 21.33; 1.73; 1.2; 0.27; 21000; 3.5. V类标准; 6〜9; >2; 40; 2; 15; 0.4; 40000; 10. 标准指数; 0.21; 0.41; 0.53; 0.86; 0.08; 0.68; 0.53; 0.35. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W2; 2020.11.13; 7.52; 5.18; 12; 1.74; 0.8; 0.32; 31000; 3.1. 2020.11.14; 7.4; 5.43; 27; 1.56; 1.1; 0.36; 37000; 3.6. 2020.11.15; 7.58; 5.22; 31; 1.66; 0.9; 0.27; 25000; 3.9. 平均值; 7.5; 5.28; 23.33; 1.65; 0.93; 0.32; 31000; 3.53. V类标准; 6~9; >2; 40; 2; 15; 0.4; 40000; 10. 标准指数; 0.25; 0.38; 0.58; 0.83; 0.06; 0.79; 0.78; 0.35. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W3; 2020.11.13; 7.6; 5.23; 14; 0.981; 1.3; 0.14; 4000; 3.4. 2020.11.14; 7.52; 5.27; 17; 0.814; 0.9; 0.12; 4700; 3.2. 2020.11.15; 7.68; 5.16; 12; 0.772; 1.4; 0.17; 3200; 3.6. 平均值; 7.60; 5.22; 14.33; 0.86; 1.20; 0.14; 3967; 3.40. III类标准; 6~9; >5; 20; 1.0; 6; 0.2; 10000; 4. 标准指数; 0.30; 0.96; 0.72; 0.86; 0.20; 0.72; 0.40; 0.85. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W4; 2020.11.13; 7.72; 5.71; 11; 0.237; 1.1; 0.08; 5400; 3.3. 2020.11.14; 7.64; 5.39; 12; 0.337; 1.2; 0.05; 6900; 3.7. 2020.11.15; 7.8; 5.41; 16; 0.414; 1.4; 0.11; 4500; 3.1. 平均值; 7.72; 5.50; 13.00; 0.33; 1.23; 0.08; 5600; 3.37. III类标准; 6~9; >5; 20; 1.0; 6; 0.2; 10000; 4. 标准指数; 0.36; 0.91; 0.65; 0.33; 0.21; 0.40; 0.56; 0.84. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据现状调查分析，园洲镇中心排渠（W1、W2监测断面）各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，沙河（W3、W4监测断面）各项水质指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。由此可见，园洲镇中心排渠和沙河水环境质量现状良好。 3.1.3声环境 根据《惠州市人民政府关于印发惠州市声环境功能区划分方案的通知》（惠府函〔2017〕445号）的相关规定，结合本项目所在地理位置和周边环境，确定项目所在区域为声环境2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不需对声环境现状进行监测。 3.1.4 生态环境 根据现场调查，项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。根据地方或生境重要性评判，该区域属于非重要生境，没有特别受保护的生境和生物区系及水产资源。 3.1.5 地下水、土壤环境 本项目生产过程不使用有毒有害物质，无生产废水排放；且项目厂房地面均为硬化地面，不存在土壤、地下水污染途径，不需开展地下水及土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2.1 大气环境 保护目标为周边的环境空气，使其符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准；厂界外500米范围内的大气环境保护目标如下： 表3.2-1 项目所在区域大气环境保护目标 序号; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 1; 散户1; -46; -102; 居民; 大气环境; 环境空气二类区; 西南侧; 100m. 2; 散户2; -195; 37; 居民; 西北侧; 155m. 3; 商住区1; -35; -205; 居民; 西南侧; 200m. 4; 商住区2; 0; -380; 居民; 南侧; 355m. 5; 盛园华府; -376; 0; 居民; 西侧; 320m. 6; 名巨新城; 470; 0; 居民; 东侧; 420m. 7; 公寓区; 0; 97; 居民; 北侧; 80m. 8; 上南公园; -163; 0; 居民; 西侧; 113m. 9; 培英幼儿园; 57; 300; 学校; 东北侧; 265m. 10; 仁杰幼儿园; 155; 0; 学校; 东侧; 115m. 注：表格中方位与距离为项目厂界到环境保护目标的最近直线距离，坐标原点为项目区中心。 3.2.2 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3 地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故无地下水环境保护目标。 3.2.4 生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 3.3.1废水排放标准 项目无生产废水排放，外排废水仅为生活污水，生活污水经三级化粪池处理后达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准，即园洲镇第五生活污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网排入园洲镇第五生活污水处理厂处理，园洲镇第五生活污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者的较严值（其中氨氮、总磷指标优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准）。项目生活污水排放标准见下表。 表3.3-1 项目生活污水排放标准 单位：mg/L 污染物; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP; 石油类. 《水污染物排放限值》（DB44/26 -2001）第二时段三级标准; 500; 300; 400; /; /; 20. 表3.3-2 污水处理厂尾水排放指标 单位：mg/L 污染物; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准; 50; 10; 10; 5; 0.5; 15. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标; 40; 20; 20; 10; /; /. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; /; /; /; 2; 0.4; /. 污水处理厂尾水排放标准; 40; 10; 10; 2; 0.4; 15. 3.3.2 废气排放标准 （1）项目涂布、注液工序产生的非甲烷总烃、投料工序产生的颗粒物排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值和表6现有新建企业边界大气污染物浓度限值，具体排放标准数据见下表： 表3.3-3 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013） 污染物; 最高允许排放浓度; 排气筒高度; 边界最高浓度限值. 非甲烷总烃; 50mg/m3; 15m; 2.0mg/m3. 颗粒物; 30mg/m3; 15m; 0.3mg/m3. （2）厂区内挥发性有机物无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）规定的无组织排放限值。具体排放标准数据见下表。 表3.3-4 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.3 噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值详见下表。 表3.3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 标准类别; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4 固体废弃物 固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录（2021年版）》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定，一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险固废处理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网进入园洲镇第五生活污水处理厂进行处理，纳入该污水处理厂的总量中进行控制，不另占总量指标。项目污染物排放总量控制指标建议如下表。 表3.4-1 本项目主要污染物排放总量控制指标 类别; 控制指标; 排放量; 总量建议制指标. 生活 污水; 废水量（t/a）; 384; 384. CODcr（t/a）; 0.01536; 0.01536. NH3-N（t/a）; 0.00077; 0.00077. TP（t/a）; 0.00015; 0.00015. 废气; 挥发性有机物（t/a）; 有组织; 0.1683; 0.2431. 无组织; 0.0748. 颗粒物（t/a）; 有组织; 0.02702; 0.09458. 无组织; 0.06756. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1.1 施工期影响分析 根据建设单位提供的资料及现场勘察，本项目为租用现有厂房进行项目建设，厂房主体工程及辅助工程等均已建设完成，故本项目无基础开挖等土建施工，无室内装修，施工期对环境造成的影响主要为设备进场安装产生的噪声及垃圾。设备安装工期短影响较小，应合理安排施工时间，避免噪声扰民；施工期产生的垃圾及时清运，清运时适量洒水减少扬尘。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1 废气 4.2.1.1废气源强核算 项目运营期大气污染物主要为投料粉尘、正极片涂布有机废气、注液有机废气。 1、粉尘 项目三元材料、锰酸锂、石墨和SP炭黑等粉料在称量后由人工投入搅拌机，搅拌机搅拌过程密闭，投料过程中会有粉尘产生。类比《惠州亿纬锂能股份有限公司高性能锂离子电池项目环境影响报告书》，称量及投料等过程中粉料损失量按投加量的3‰计算，项目正极、负极粉状原材料投加量为112.6t/a，可计算得出项目粉尘产生量为0.3378t/a，配料工序每天工作时间约为10小时，年工作280天，则产生速率为0.12064kg/h。 类比可行性分析：惠州亿纬锂能股份有限公司高性能锂离子电池项目从事锂电池生产，目前已取得环评批复，已通过竣工环保验收并已投产，主要原辅料为镍钴锰酸锂、锰酸锂、NMP、PVDF、石墨、CMC、SBR等，生产工艺主要为混料、涂布、烘烤、分切、焊极耳、卷绕、注液、化成老化、分容等，与本项目原辅料、生产工艺、产品种类基本一致，类比可行。 建设单位拟在搅拌机投料口设置带软质垂帘的包围式集气罩对粉尘进行收集，参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1 废气收集集气效率参考值，包围型集气设备集气效率为80%，将粉尘抽至布袋除尘器进行处理达标后经15m高的排气筒（DA001）排放，去除率以90%计。 废气风量核算过程： 项目共设有4台搅拌机，建设单位拟在每台搅拌机上方设置一个带垂帘的包围式集气罩，集气罩长约0.8m、宽0.6m，集气罩距离发料机约0.3m。根据《环境工程设计手册》中的有关公式： L=3600（5X2+F）×Vx 式中：X—集气罩至污染源的距离，m； F—集气罩口面积，m2； Vx—控制风速，m/s，取0.5。 由此计算得出集气罩单个的风量分别为1674m3/h，4个集气罩的总风量为6696m3/h，考虑到风量损失，设计风量为8000m³/h。 2、非甲烷总烃 （1）涂布工序产生的NMP废气 项目涂布工序NMP用量为15t/a，涂布工序在密封的涂布机内完成，NMP挥发废气经风机收集后由回收管道引入NMP回收装置进行冷凝回收，N-甲基吡咯烷酮（NMP）原料价格较高，具有较好的回收利用价值，且回收利用率较好，建设单位根据NMP高沸点的物理性质，拟采用间接冷凝的方式，把NMP从涂布废气中，以液态的形式分离出来。 NMP用量为15t/a，物料密闭搅拌过程黏附于容器内壁损耗量约占1.6%，损耗量为0.24t/a，烘干过程中NMP有机溶剂几乎全部挥发出来，主要表现为非甲烷总烃，从而可计算得出废气产生量为14.76t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“384电池制造行业系数手册”，冷凝法的去除效率为99.5%，结合锂电池行业生产现状，本次评价NMP冷凝回收系统回收率保守取95%，则项目NMP冷凝回收量为14.022t/a，剩余0.738t/a（0.13179kg/h）未被NMP冷凝回收系统收集。 （2）注液工序产生的有机废气 项目注液工序均在密闭手套箱（或自动注液机）内进行操作，电解液为管道自动输送，注液后直接封口，正常操作下，电解液挥发量较小。锂电池电解液主要成分为六氟磷酸锂，溶剂主要成分为碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）及碳酸乙烯酯（EC），三种物质均属于低挥发性有机溶剂，类比《惠州亿纬锂能股份有限公司高性能锂离子电池项目环境影响报告书》，电解液挥发量按总用量的0.1%进行估算，项目电解液用量为10t/a，因此项目注液工序非甲烷总烃产生量为0.01t/a（0.00179kg/h）。 建设单位拟建设无尘车间，参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1 废气收集集气效率参考值，单层密闭负压集气效率为95%，本项目保守取90%。并拟在NMP回收系统的基础上，增加1套二级活性炭吸附处理设施，参考《广东省家具制造行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（粤环[2013]79号）中表4典型治理技术的经济成本及环境效益，活性炭吸附法可达治理效率50-80%，当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按公式n=1-(1-n1)×(1-n2)…(1-nn)进行计算。本次分析单级活性炭吸附设施的处理效率分别按50%计，则“二级活性炭吸附”装置的综合处理效率为：1-（1-50%）×（1-50%）=75%。将有机废气抽至二级活性炭吸附装置进行处理达标后经15m高的排气筒（DA001）排放。 车间所需风量=换气次数×车间面积×车间高度 根据建设单位提供的信息，项目注液车间面积为16m×5m=80m²，高约4m；涂布车间面积为18m×7m=126m²，高约4m。参考《三废处理工程技术手册 废气卷》和《洁净厂房设计规范》，净化系统的设计一般作业室换气次数为6次/h，本项目的空气洁净度等级约为8~9级（非单向流），生产车间换气次数设计取10次/h，计算出注液和涂布车间风量为8240m³/h，考虑到风量损失，设计风量为10000m³/h。项目每天工作20小时，全年工作280天，有机废气产生量为0.748t/a，产生速率为0.13357kg/h。 配料粉尘、涂布和注液有机废气经布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后合并到同一根排气筒（DA001）进行排放，排气筒风量合计为18000m³/h。 - 4.2.1.2 废气排放情况汇总 |

表4.2-1 废气源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 排放方式 | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 |  |  |  |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生速率kg/h | 产生 量t/a | 处理风量m3/h | 收集率% | 治理工艺 | 去除率% | 是否为可行技术 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a |
| 配料 | 有组织 | 颗粒物 | 6.70222 | 0.12064 | 0.3378 | 18000 | 80 | 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15米排气筒 | 90 | 是 | 0.53611 | 0.00965 | 0.02702 |
|  | 无组织 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / | 0.02413 | 0.06756 |
| 涂布 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 7.32167 | 0.13179 | 0.738 |  | 90 |  | 75 |  | 1.64722 | 0.02965 | 0.16605 |
|  | 无组织 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / | 0.01318 | 0.0738 |
| 注液 | 有组织 |  | 0.09944 | 0.00179 | 0.01 |  |  |  |  |  | 0.02222 | 0.0004 | 0.00225 |
|  | 无组织 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / | 0.00018 | 0.001 |

|  | 表4.2-2 废气排放口基本情况表 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 温度（℃）; 高度（m）; 出口内径（m）; 类型. 经度; 纬度. DA001; 非甲烷总烃、颗粒物; 113°58′49.146″E; 23°7′29.411″N; 常温; 15; 0.8; 一般排放口. 4.2.1.3 废气达标排放情况 （1）有组织废气达标分析 表4.2-3 有组织污染物排放达标分析 排放口名称; 污染物; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 执行标准; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）; 达标 情况. DA001; 非甲烷总烃; 1.66944; 0.03005; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）; 50; /; 达标. 颗粒物; 0.53611; 0.00965; 30; /; 达标. （2）无组织废气达标分析 本项目未被收集的有机废气和颗粒物无组织排放，非甲烷总烃无组织排放量为0.0748t/a、排放速率为0.01336kg/h，颗粒物无组织排放量为0.06756t/a、排放速率为0.02413kg/h，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6现有新建企业边界大气污染物浓度限值；厂区内NMHC满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）无组织排放限值要求。 4.2.1.4 废气非正常排放分析 本项目非正常工况主要指污染物排放控制措施达不到应有效率或废气处理设施发生故障，造成废气污染物未经净化直接排放，出现以上事故后，企业通过采取及时、有效地应对措施，一般可控制在1h内恢复正常，因此按1h进行事故排放源强估算，非正常排放源强见下表所示。 表4.2-4 非正常工况排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间（h）; 年发生频次; 应对措施. DA001; 废气治理设施故障; 非甲烷总烃; 0.12021; 6.67833; 1h; 1次; 停机检修. 颗粒物; 0.09651; 5.36167; 1h; 1次; 停机检修. 由上表可知，非正常工况下，排气筒污染物排放速率和排放浓度相对较高，但仍可以达标排放，造成的环境影响有限。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换活性炭； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量； ⑤废气非正常排放时应及时通知下风向环境敏感区内居民，必要情况时进行转移。 4.2.1.5 废气处理工艺可行性分析 本项目涂布、注液有机废气采用二级活性炭吸附装置进行处理，配料颗粒物采用布袋除尘器进行处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电池工业》（HJ967-2018），项目颗粒物、有机废气采用布袋除尘器+二级活性炭吸附处理，防治工艺为可行技术。 4.2.1.6 废气排放监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电池工业》（HJ 1204-2021），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建议建设单位按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。本项目运营期环境自行监测内容如下。 表4.2-5 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值. 非甲烷总烃; 1次/半年. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6现有新建企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 1次/年. 厂区内; NMHC; 1次/年; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）规定的无组织排放限值. 4.2.1.7 废气排放环境影响 由质量公报和引用的数据可知，项目所在区域环境空气质量属于达标区。本项目涂布、注液有机废气采用二级活性炭吸附装置进行处理，配料颗粒物采用布袋除尘器进行处理，废气处理为可行性技术。同时项目周边近距离敏感点为北侧80米处的公寓区，废气在非正常排放情况下仍然能达标，项目废气排放对环境影响较小。综合上述，正常工况下，本项目排放的大气污染物量较少，对周围环境的环境可以接受。 另外，由于项目距离敏感点较近，建议建设单位采取以下措施进一步降低废气对敏感点的环境影响：①合理规划平面布置，产污车间及排气筒尽量布置在远离居民区一侧；②加强对废气处理设备的维护保养，及时更换活性炭，确保有组织废气达标排放；③加强无组织废气管理，生产车间密闭运转，采用车间通排风设施进行换气。 4.2.1.8 废气排放环境影响 大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离推导的方法确定。 根据项目废气排放情况可知，项目废气无组织排放主要污染物为非甲烷总烃和颗粒物，本项目选择非甲烷总烃和颗粒物这两种特征大气有害物质进行计算，其无组织排放量、等标排放量和等标排放量相差如下。 表4.2-6 项目无组织排放量和等标排放量情况表 污染物; 无组织排放量 （kg/h）; 质量标准限值 （mg/m3）; 等标排放量; 等标排放量相差（%）. 非甲烷总烃; 0.01336; 2; 0.00668; ≥75. 颗粒物; 0.02413; 0.9; 0.02681. 本项目选择非甲烷总烃和颗粒物这两种特征大气有害物质进行计算，等标排放量最大的污染物为颗粒物，因此本项目主要特征大气有害物质为颗粒物。项目非甲烷总烃和颗粒物的等标排放量相差在10%以上，因此本项目选取颗粒物计算卫生防护距离初值。 采用GB/T3840-1991中7.4推荐的估算方法进行计算，卫生防护距离初值计算公式如下： 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm——标准浓度限值，mg/m3；GB3095规定的二级标准任何一次浓度限值； L——工业企业所需环境防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D——环境防护距离计算系数；按Ⅱ类大气污染源、风速3m/su2m/s取值，A为350，B为0.021，C为1.85，D为0.84。 项目无组织排放污染物环境防护距离计算参数及结果如表： 表4.2-7 无组织废气卫生防护距离 污染源; 污染源类型; 污染物源强（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 面源面积; 污染物; 卫生防护距离初值（m）; 卫生防护距离终值（m）. 生产车间; 面源; 0.02413; 0.9; 2500m2; 颗粒物; 0≦0.616˂50; 50. 经计算，项目环境防护距离为50m。即在项目产生无组织排放源的生产单元周围50m范围内的区域，不要规划开发住宅、学校等人群相对集中的项目。根据项目现场调查分析，本项目50m范围内无住宅、学校等人群相对集中的敏感点，满足卫生防护距离要求。 4.2.2 废水 4.2.2.1废水源强核算 （1）生产用水 ①项目负极生产需使用纯水，年用量为10吨，使用纯水机自行制备，根据建设单位提供资料可知，项目纯水机制备效率约70%，则制备纯水量10t/a需用自来水14.286t/a，纯水机制备浓水量为4.286t/a。类比广东华菱检测技术有限公司对东莞市仟净环保设备有限公司纯水制备浓水的检测报告，纯水制备浓水中污染物的浓度为氨氮0.496mg/L、CODcr22mg/L、SS15mg/L。产生的浓水可回用于补充冷却塔循环水，不外排。 ②冷却塔用水：项目配备两台冷却塔，1台用于冷却搅拌机，1台用于冷却NMP回收系统，冷却方式均为间接冷却，不与原辅材料、产品直接接触，冷却用水为普通的自来水，其中无需添加阻垢剂、矿物油、乳化液等冷却剂。每台冷却塔工作循环水量为40t/h，项目每天工作时间为20h，则两台冷却塔循环水量为1600t/d，因冷却过程中少量水分因吸收热量而蒸发损失，需定期补充损耗量。 根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），计算公式： 式中：Qe—蒸发损失量（m3/h）； k—蒸发损失系数（1/℃），取值0.0014； t—循环冷却水进、出冷却塔温差（℃），取值8℃； Qr—循环冷却水量（m3/h），80m3/h； 经计算循环冷却系统蒸发损失量0.896t/h（17.92t/d），定期进行补充。该部分冷却水循环使用，不外排。 （2）生活污水 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网收集后排放至市政雨水管网，项目运营期无生产废水排放，排放的废水主要为生活污水。 项目拟招员工48人，均不在厂区内食宿。根据《广东省用水定额－生活》（DB44/T 1461.3-2021）中的国家行政机构无食堂和浴室计算，选取先进值，即10t/a•人，项目员工生活用水量为1.71t/d（480t/a）（一年按280天计）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月11日，生态环境部印发）中“生活源产排污核算方法和系数手册－第一部分 城镇生活源水污染物产生系数”：人均日生活用水量≤150升/人·天时，折污系数取0.8，则本项目员工办公生活污水量为1.37t/d（384t/a）。污水中主要污染物为CODCr、NH3-N、BOD5等。 项目属于园洲镇第五生活污水处理厂纳污范围，生活污水经三级化粪池预处理后排入园洲镇第五生活污水处理厂进行处理，废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》中的较严值（其中氨氮、总磷指标优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准），尾水排入中心排渠。 4.2.2.2废水排放情况 项目生产废水不排放，外排废水仅为生活污水，生活污水排放情况见下表。 表4.2-8 项目生活污水水质及产排情况 水质指标; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 总氮. 生活污水 384t/a; 产生情况; 产生浓度（mg/L）; 280; 160; 150; 25; 5; 100. 产生量（t/a）; 0.10752; 0.06144; 0.0576; 0.0096; 0.00192; 0.0384. 排放情况; 排放浓度（mg/L）; 40; 10; 10; 2; 0.4; 15. 排放量（t/a）; 0.01536; 0.00384; 0.00384; 0.00077; 0.00015; 0.0058. 表4.2-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 生活 污水; CODCr、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮; 园洲镇第五生活污水处理厂; 间断排放; /; 生活污 水处理 系统; 三级化粪池; WS-01; 是; 企业总排口. 表4.2-10 废水间接排放口基本信息表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. WS-01; 东经113°58′46.538″; 北纬23°7′30.086″; 384; 进入园洲镇第五生活污水处理厂; 间接排放; 2:00~22.00; 中心排渠; CODcr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 2. 总磷; 0.4. TN; 15. 4.2.2.3废水达标排放情况 项目无生产废水排放，纯水制备浓水回用冷却塔循环用水，冷却塔用水循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网进入园洲镇第五生活污水处理厂进行处理，不会造成地表水环境污染。 4.2.2.4废水污染防治技术可行性分析 园洲镇第五污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，投资近5810万元，园洲镇第五污水处理厂位于惠州市博罗县园洲镇深沥，该污水处理厂首期处理规模15000立方米/日，远期为30000立方米/日。博罗县园洲镇第五生活污水处理厂的排放标准是氨氮和总磷浓度执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准两者较严者。 建设项目生活污水排放量1.37t/d，经咨询，园洲镇第五生活污水处理厂日处理污水量为1.5万吨，剩余处理能力2000t/d，本项目生活污水量占剩余处理量0.0685%，对园洲镇第五生活污水处理厂的冲击较小，不会造成明显影响。因此，建设项目生活污水纳入园洲镇第五生活污水处理厂进行处理的方案是可行的，不会对纳污水体中心排渠和东江的水环境质量产生明显不良影响。 4.2.2.5废水排放监测要求 项目生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网进入园洲镇第五生活污水处理厂进行处理；纯水制备浓水回用冷却塔循环水，冷却塔用水循环使用，不外排；因此本项目不需要开展污水监测。 4.2.3 噪声 4.2.3.1噪声排放情况 项目主要的噪声源来自车间生产设备运行噪声，包括搅拌机、冲壳机、辊压机等加工设备及辅助设备，噪声源强为70~85dB（A）。 建设单位拟对各产噪设备采用基础减振、墙体隔声等措施，根据《环境噪声控制》（作者：刘惠玲主编，2002年第一版），墙体降噪效果在23-30dB（A）之间（本项目按25dB（A）进行计算分析），基础减振降噪效果在5-25dB（A）之间（本项目按10dB（A）进行计算分析），则项目各生产设备叠加值见下表。 表4.2-11 项目各生产设备叠加值一览表 序号; 噪声源; 数量; 单台设备噪声级dB(A); 叠加设备噪声级dB(A); 降噪措施; 减噪后声级dB(A); 持续 时间. 1; 搅拌机; 4; 75; 81; 减振、 墙体隔声; 46; 10h/d. 2; 涂布机; 2; 75; 78; 43; 20h/d. 3; 辊压机; 2; 75; 78; 43; 20h/d. 4; 分条机; 2; 70; 73; 38; 20h/d. 5; 制片机; 8; 70; 79; 44; 20h/d. 6; 卷绕机; 5; 75; 82; 47; 20h/d. 7; 冲壳机; 4; 80; 86; 51; 20h/d. 8; 顶侧封机; 12; 80; 91; 56; 20h/d. 9; 烤箱; 8; 75; 84; 49; 20h/d. 10; 注液机; 5; 75; 82; 47; 20h/d. 11; 化成柜; 18; 70; 83; 48; 20h/d. 12; 二封机; 5; 70; 77; 42; 20h/d. 13; 纯水机; 1; 75; 75; 40; 20h/d. 14; 冷却水塔; 2; 85; 88; 53; 20h/d. 15; 空压机; 2; 80; 83; 48; 20h/d. 备注：“单台设备噪声级”为距离噪声源强产生的设备1米处的噪声级. 4.2.3.2 声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： 式中： L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中： Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2。 ③对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： 式中：Leq——预测点的总等效声级，dB(A)； Li——第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 通过上述预测模式，在采取措施后预测出项目声源在项目边界的噪声贡献值，计算结果下表： 表4.2-12 项目厂界噪声贡献值一览表 序号; 预测点位; 贡献值dB(A); 与生产车间距离; 执行标准. 1; 厂界东外1m; 昼间; 49; 4m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 2; 厂界南外1m; 昼间; 47; 5m. 3; 厂界西外1m; 昼间; 32; 28m. 4; 厂界北外1m; 昼间; 47; 5m. 由以上分析结果可得，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间噪声限值<60dB(A)、夜间噪声限值<50dB(A)，周围50m内无噪声敏感点，因此项目运营期设备在采取相应措施后，噪声对声环境质量现状影响较小。 4.2.3.3 噪声治理措施及可行性分析 为保证厂界噪声达标以及给现场生产员工一个较好的工作环境，建议建设单位对生产设备采取以下措施进行噪声防治： （1）对设备进行合理布局，将高噪声设备放置在远离厂界的位置，并对其加强基础减振及支撑结构措施，如采用橡胶隔振垫。 （2）对高噪声设备采取消音、隔音和减震等措施，如在生产设备与车间地面之安装弹簧或性减震器，在生产车间窗户安装隔声等。 （3）加强作业管理，减少非正常噪声。 （4）定期做好设备的保养与日常维护，维持厂内设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声。 （5）在尽量满足机器特性参数的情况下选用低噪声设备，对强噪声生产设备应设置减振底座，必要时设置隔声屏障。 上述措施经落实后，生产过程中产生的噪声经隔声、减振以及距离衰减后该项目厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，在此条件下，项目噪声对周围环境影响较小。 4.2.3.4 噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期噪声自行监测内容见下表。 表4.2-13 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 等效连续A声级; 1季/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4.2.4 固体废物 4.2.4.1固体废物源强核算 本项目固体废弃物包括废铜铝箔边角料、分条边角料、废隔膜纸、废铝塑膜、不合格品、废包装材料、废包装桶/袋、废抹布、废活性炭、布袋除尘器收集粉尘和员工生活垃圾等。 （1）一般固体废物 ①废铜铝箔边角料：根据建设单位提供资料，项目年使用铜箔20t，铝箔10t，边角料产生量约5%，即1.5t/a，属于一般固体废物，属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）废弃资源中的废有色金属，代码为384-001-10，收集后交由专业回收公司回收。 ②分条边角料：项目分条工序会产生边角料，产生量约为固态原料量的1%，即1.5t/a，属于一般固体废物，属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）非特定行业生产过程中产生的其他废物，代码为900-999-99，收集后交由专业回收公司回收。 ③废隔膜纸：项目卷绕工序会产生废包装材料，根据建设单位提供的资料，废包装物产生量约为0.2t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中规定要求，废隔膜纸属于非特定行业生产过程中产生的其他废物，代码为900-999-99，收集后交由专业回收公司回收。 ④废铝塑膜：项目冲壳、组装工序会产生废铝塑膜，根据建设单位提供的资料，废铝塑膜产生量约为0.2t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中规定要求，废铝塑膜属于非特定行业生产过程中产生的其他废物，代码为900-999-99，收集后交由专业回收公司回收。 ⑤废包装材料：项目成品包装过程中会产生废包装材料，根据建设单位提供的资料，废包装物产生量约为1t/a，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中规定要求，废包装材料属于非特定行业生产过程中产生的其他废物，代码为900-999-99，收集后交由专业回收公司回收。 ⑥锂电池不合格品：产品测试工序产生的锂电池不合格品，产生量约为0.5t/a，根据《废电池污染防治技术政策》（环发〔2003〕163号）和《国家危险废物名录》（2021年版）的规定，废锂离子电池不属于危险废物；根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中规定要求，废锂离子电池属于废弃资源中的废电池，代码为384-001-14，经分类收集交由专业的回收公司回收。 - ⑦布袋除尘器收集粉尘：项目布袋除尘器定期清理会产生粉尘，根据前文废气源强核算分析可知，布袋除尘器收集粉尘产生量为0.24322t/a，属于一般固体废物，属于《一般固体废物分类与代码》（GB_T39198-2020）Ⅵ非特定行业生产过程中产生的一般固体废物－66工业粉尘，代码为900-999-66，收集后交由专业回收公司处理。 （2）生活垃圾 根据惠州地区生活垃圾产生统计数据，生活垃圾产生系数为0.5kg/人·日，项目拟劳动定员为48人，年工作日280天，则项目生活垃圾产生量约为6.72t/a，分类收集后交由环卫部门定期清运处理。 （3）危险废物 ①废包装桶/袋：项目原辅材料包装桶/袋产生的废包装桶/袋约为2t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49/含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，分类收集后暂存在危险废物仓库内，定期收集后交由有资质的单位回收处理。 ②废抹布：项目在设备操作过程中使用抹布擦拭清洁设备，将产生少量的废抹布，根据企业提供的资料，废抹布产生量约为0.2t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49/含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，分类收集后暂存在危险废物仓库内，定期收集后交由有资质的单位回收处理。 ③废活性炭：项目涂布、注液工序产生的有机废气采用二级活性炭吸附装置进行处理，二级活性炭吸附装置参数见下表。 表4.2-14 二级活性炭吸附装置主要技术参数 参数; 本项目指标; 备注. 设计处理风量; 18000m3/h; 采用变频风机. 炭箱尺寸（长×宽×高）; 2m×1.1m×1.3m; /. 装填活性炭类型; 蜂窝状活性炭; /. 过滤风速V; 0.95m/s; 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）气体流速宜低于1.2m/s. 炭层实际厚度; 0.6m; 共设置3层炭层，单层厚度为0.2m，3层厚度为0.6m. 活性炭填装密度; 0.4g/cm3; /. 活性炭炭层截面积; 2m×1.1m×3层×单个活性炭孔隙率0.8=5.28m2; /. 停留时间; 0.63s; 满足污染物在活性炭箱内的接触吸附时间0.5s~2s. 单级活性炭填装量; 0.528t; /. 二级活性炭填装量; 1.056t; /. 活性炭年更换频次; 半年/次; /. 活性炭更换量; 2.112t/a; /. 根据前文大气工程分析可知被活性炭吸附的有机废气量约为0.5049t/a，根据《广东工业大学工程研究》，活性炭吸附效率按250g/kg活性炭计算，则项目年理论需要活性炭量为2.0196t/a。项目每套二级活性炭吸附装置单次活性炭填装量为1.056t，活性炭半年更换一次，更换量为2.112t/a＞2.0196t/a，可保证废气处理需要，更换下来的废活性炭约为2.6169t/a。 废活性炭属于《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW49其他废物/非特定行业/900-039-49/烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）”，更换后废活性炭采用密封胶袋装好后，暂存在危险废物仓库内，定期收集后交由有资质的单位回收处理。 综上可知，项目产生的固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善地处理和处置，不会对周围环境产生大的污染影响。 表4.2-15 项目固体废物产生情况汇总表 序号; 固废名称; 固废属性; 固体废物代码; 来源; 产生量 （t/a）; 处置措施. 1; 废铜铝箔边角料; 一般固废; 384-001-10; 涂布; 1.5; 专业回收公司回收. 2; 分条边角料; 900-999-99; 分条; 1.5. 3; 废隔膜纸; 900-999-99; 卷绕; 0.2. 4; 废铝塑膜; 900-999-99; 冲壳、组装; 0.2. 5; 废包装材料; 900-999-99; 产品包装; 1. 6; 锂电池不合格品; 384-001-14; 老化测试; 0.5. 7; 除尘器粉尘; 900-999-66; 废气处理; 0.24322. 8; 废包装桶/袋; 危险废物; 900-041-49; 原辅料包装; 2; 有资质的单位回收处理. 9; 废抹布; 900-041-49; 擦拭清洁设备; 0.2. 10; 废活性炭; 900-039-49; 废气处理; 2.6169. 11; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 日常生活; 6.72; 环卫部门统一清运. 表4.2-16 项目危险废物排放情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 有害成分; 产生工序及装置; 处置措施. 1; 废包装桶/袋; HW49; 900-041-49; 2; 有机物; 原辅料包装; 有资质的单位回收处理. 2; 废抹布; HW49; 900-041-49; 0.2; 有机物; 擦拭清洁设备. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.6169; 有机物; 废气处理. 项目根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》设立危险废物暂存间，专门储存危险废物。危险废物储存到一定量后交由有危险废物处置资质单位处理，危险废物贮存场所基本情况如下表。 表4.2-17 危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废包装桶袋; HW49; 900-041-49; 位于仓库西南侧; 10m2; 桶装; 3t; 一年. 2; 废抹布; HW49; 900-041-49; 防渗袋; 0.5t; 一年. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 防渗袋; 3t; 一年. 4.2.4.2 固体废物污染环境管理要求 （1）一般工业固废处理措施 项目一般工业固废需要设置固废暂存场所，能利用的尽量循环使用，不能利用的定期交由有固废资质单位或专业机构进行无害化处理。 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放。临时堆放的地面与墙角要用坚固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。临时堆放场所要防风、防雨、防晒，设置周围应设置围墙并做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入。 （2）危险废物防治措施 危险废物须严格按《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》和《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的有关要求管理。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的账目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 （3）危险废物贮存及运输措施 项目运营过程中将产生一定量的危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）相关要求进行分类收集后置于专用桶中，暂存在项目的危险废物贮存间内。同时该危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）相关要求进行。 项目产生的危险废物，拟交由有资质单位回收处理，由处理单位派专用车辆定期上门接收，运输至资质单位废物处理场进行处理。 通过以上处理措施，项目营运期产生的固体废物不直接外排入环境，因此，对环境的影响较小。 4.2.5土壤和地下水 4.2.5.1土壤和地下水污染源及污染途径分析 地下水污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成；土壤污染主要由大气沉降、地面漫流、垂直入渗等原因造成。项目租用现有厂房，项目生产车间将全部做好硬底化，地面防腐防渗措施良好，危险废物暂存间涂敷防腐防渗防泄漏的地坪漆，因此本项目不存在污染土壤和地下水环境的途径。 4.2.5.2土壤和地下水污染防控措施 上述物料和危险废物若任意堆放在项目场地内，将造成土壤肥力下降、对土壤孔隙度等理化性质产生一定的影响外，其中的有毒有害元素将可能进入土壤，进而进入地下水，对土壤和地下水造成污染。 因此，本项目建成后应切实加强对项目的危险废物进行管理，对生产过程中临时存放和使用上述原辅材料的仓库和车间采取严密的防渗措施，项目固体废物临时堆放库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定建设，包括以下几点。 （1）严格落实废气污染防治措施，加强废气治理设施检修、维护，使大气污染物得到处理，减少有机废气等污染物干湿沉降。 （2）原料及产品转运、贮存等各环节做好防风、防水、防渗措施，避免有害物质流失禁止随意弃置、堆放、填埋。固体废物应分类收集暂存，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置。原辅料仓库应备有泄漏应急处理设备（防渗托盘）和合适的收容材料，储存、运输过程中应当进行密闭，使用塑料包装物进行密闭等措施，避免化学品泄漏。 （3）厂区分区防渗，加强地下水环境跟踪监测，一旦发现地下水发生异常情况，必须马上暂停生产采取紧急措施。 综上可知，建设单位按照要求做好源头控制措施和分区防控措施，不存在土壤和地下水污染途径，污染物不会直接进入土壤和地下水，因此，本项目不会对土壤和地下水产生明显的不利影响。 4.2.6环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目环境风险评价应识别的主要风险物质主要为电解液、NMP、钴酸锂和三元材料。结合项目各类危险物质的状态、浓度、储存方式等得出其相应的临界量，其中风险物质中锰酸锂（锰及其化合物）和三元材料（镍及其化合物、钴及其化合物、锰及其化合物）要计算金属单质的量，折算具体情况详见下表。 表4.2-18 原料储存量核算表 序号; 原料名称; 最大储存量（t）; 金属含量（%）; 金属最大储存量（t）; 备注. 1; 锰酸锂; 0.15; 锰及其化合物（以锰计）：59.5; 0.08925; 按产品说明书各元素占比计算. 2; 三元材料（镍钴锰酸锂）; 0.2; 镍及其化合物（以镍计）：30.8; 0.0616. 钴及其化合物（以钴计）：13.1; 0.0262. 锰及其化合物（以锰计）：15; 0.03. （2）环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。 表4.2-19 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量及其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下列式子计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q1、q2……qn——每种危险物质实际存在量，t。 Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，简单分析即可。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目突发环境事件风险物质及其临界量比值Q计算结果如下表所示。 表4.2-20 项目突发环境事件风险物质及其临界量一览表 序号; 危化品名; CAS; 临界量 Qi（t）; 厂内最大存在量qi（t）; qi/Qi. 1; 锰酸锂; 锰及其化合物（以锰计）; /; 0.25; 0.11925; 0.477. 2; 三元材料（镍钴锰酸锂）; 锰及其化合物（以锰计）; /. 3; 钴及其化合物（以钴计）; /; 0.25; 0.0262; 0.1048. 4; 镍及其化合物（以镍计）; /; 0.25; 0.0816; 0.3264. 5; 镍极耳; /. NMP（N-甲基吡咯烷酮）; /; 50; 1; 0.02. 6; 电解液; /; 50; 1; 0.02. i=1nqiQi; 0.9482. 根据上表的计算结果，本项目危险物质数量与临界量比值Q小于1，环境风险潜势等级为Ⅰ级，因此，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （3）环境风险源分析 本项目涉及的环境风险类型主要有火灾、危废泄露、废气处理设施故障等事故下引发的伴生/次生污染物排放。 ①本项目生产过程中使用的能源为电能，发生风险的主要可能性为生产、贮存过程中因生产或管理疏忽、电气故障等引起的火灾等事故。当发生火灾事故时，在灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废液含有石油类和危害水环境物质，若直接通过市政雨水或污水管网进入纳污水体，含高浓度的消防排水势必对水体造成不利的影响，导致严重污染环境的后果。 ②危废间临时贮存的废活性炭、废包装桶及废抹布等存在泄漏的风险，主要原因可能是防渗材料破裂、贮存容器破损、管理不到位等原因造成。项目危险废物暂存间做好防渗（水泥地面硬底化），因此此类事故发生概率较低。 ③废气处理装置出现故障时，此时若未经过处理的工艺废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。因此，当废气处理系统发生故障时，必须立即无条件停止生产进行设备检修，防止对空气造成污染。 （4）风险防范及应急措施 A、危废泄漏防范措施：危险废物贮存间的设置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001及其2013年修改单）要求；尤其是贮存间内部地面硬底化处理，周围设置围堰，做到防风、防雨、防晒、防渗透；及时办理转移手续，尽可能减少现场贮存量和缩短贮存周期。 B、废气处理设备事故防范措施：①定期检修废气处理设备部件；②定时记录废气处理状况。废气应急处理措施：A.发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围的居民；B.事故发生时，救援人员必须佩戴防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移；C.确认最近敏感点的位置，在迅速采取应急措施的情况下，敏感点区域的人员需在一定的时间进行撤离和防护；D.事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至无异常方可停止监测工作。 C、火灾、爆炸事故防范措施：①在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在易燃品堆放的位置；②灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用；自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作；③制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道；应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。④加强对原辅料的安全管理工作，做到专人管理、专人负责，原辅料的储存场所必须保持干燥，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。 发生火灾事故时，事故废水截留暂存措施：①在厂区雨水管网集中汇入市政雨水管网的节点上安装可靠的隔断措施（控制阀门），可在灭火时将此隔断措施关闭，防止消防废水直接进入市政雨水管网，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内；②在厂房车间门口构筑建设事故应急设施，收集车间火灾时产生的消防废水，防止消防废水向场外泄漏；在厂房边界预先准备适量的沙包，在事故发生位置围成围堰拦截消防废液，在车间灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向场外泄漏；③在厂内采取导流方式将泄漏危险废物、消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除隐患后交由有资质单位处理。 D、强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育；定期检查安全消防设施的完好性，确保其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率地发挥作用。 （5）分析结论 本项目的环境风险潜势为Ⅰ，通过采取相应的风险防范措施，可以将项目的风险水平降到较低的水平，因此本项目的环境风险水平在可接受的范围。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 布袋除尘器+二级活性炭吸附装置 | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | / | 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表6现有新建企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 颗粒物 | / |  |
|  | 厂区内 | NMHC | / | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 经三级化粪池预处理后经市政污水管网进入园洲镇第五生活污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者的较严值（其中氨氮、总磷指标优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准） |
| 声环境 | 生产设备 | 机械噪声 | 减振、隔声、消声处理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定处理；危险废物交有资质的单位处理；生活垃圾交给环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间及危废间地面做好防渗、防流失工作；危险废物的收集、贮存、运输等过程严格按危险废物管理规定管理，交由有相关资质的单位处置；加强对产污环节的废气进行收集，减少无组织排放。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 严格本环评要求的火灾风险防范措施、废气处理系统故障的预防措施、泄漏事故防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 与排污许可制度衔接相关工作 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“77 电池制造384-其他”类别，需编制环境影响报告表；按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》以及《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目行业类别属于排污简化管理类别，建设单位环评审批完成后应该及时按照要求进行国家排污许可证申请工作。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策和区域发展规划，用地合法、选址合理。建设项目应认真执行环保“三同时”管理规定，对可能影响环境的污染因素按环评要求采取合理、有效的处理措施后，可保证生产过程产生的废气、废水和噪声等达标排放，固废经妥善地处理，可把对环境的影响控制在最低的程度，同时经过加强管理和落实风险防范措施后，发生风险的概率较小，项目的建设不至于对周围环境产生明显的影响。项目建设单位应认真落实本次环评提出的各项环保措施，并按照环境行政主管部门的要求，在贯彻落实国家和广东省制定的有关环保法律、法规的基础上，从环境保护的角度来看，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.2431 | 0 | 0.2431 | +0.2431 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.09458 | 0 | 0.09458 | +0.09458 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 | +384 |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.01536 | 0 | 0.01536 | +0.01536 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.00384 | 0 | 0.00384 | +0.00384 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.00077 | 0 | 0.00077 | +0.00077 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.00384 | 0 | 0.00384 | +0.00384 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0 | 0.00015 | +0.00015 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.0058 | +0.0058 |
| 一般工业 固体废物 | 废铜铝箔边角料 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
|  | 分条边角料 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
|  | 废隔膜纸 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废铝塑膜 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 锂电池不合格品 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 除尘器粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.24322 | 0 | 0.24322 | +0.24322 |
| 危险废物 | 废包装桶/袋 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  | 废抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 2.6169 | 0 | 2.6169 | +2.6169 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①