# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 惠州三创研磨材料有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 闫涵 | 联系方式 | 13902876849 |
| 建设地点 |  | 广东 省 惠州 市 博罗 县 杨侨 镇 双杨路1号万洋众创城C区15幢101室-501室 |  |  |
| 地理坐标 |  | （E 114 度 29分 40.017 秒，N 23 度 28 分 0.941 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099其他非金属矿物制品制造 C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 60.石墨及其他非金属矿物制品制造309 53、塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1000.00 | 环保投资（万元） | 50.00 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.0 | 施工工期 | -- |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 7897.66 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》的相符性分析 （1） 生态保护红线 项目的选址位于博罗县杨侨镇双杨路1号万洋众创城C区15幢101室-501室，根据博罗县三线一单文件的表3.3-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）图7生态空间最终划定情况，本项目所在地及其周边没有生态保护红线划定所关注的特殊重要生态功能区，不在生态保护红线、一般生态空间范围内，为生态空间一般管控区。 （2）环境质量底线 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》表5.4-2和及《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图14博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况，本项目属于大气环境高排放一般管控区，本项目未生产和使用高挥发性有机物原辅材料，废气经处理设施处理达标后高空排放，符合管控要求。 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》表4.8-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图10博罗县水环境质量底线管控分区划定情况，本项目属于水环境一般管控区，本项目无生产废水排放，项目符合水环境工业污染重点管控区要求。 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》P88的章节6.1.2到P111的章节6.1.3和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图15博罗县建设用地土壤管控分区划定情况，本项目属于土壤环境一般管控区_不含农用地，项目厂区地面已全部硬底化，园区内未发生过土壤环境污染事件，无重金属排放，已落实好防腐防渗要求，土壤环境质量较好，符合土壤环境一般管控区的管控要求。 （3）资源利用上线 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》，项目位于土地资源一般管控区、矿产资源一般管控区，不属于能源（煤炭）利用 的重点管控区。项目未使用矿产资源及高污染能源，符合能源资源利用要求。 （4）生态环境准入清单 项目的选址位于博罗县杨侨镇双杨路1号万洋众创城C区15幢101室-501室，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》，属于博罗一般管控单元，环境管控单元编码：ZH44132230001，具体位置见附图。 表1-1 生态环境准入清单 管控要求; 与项目相关管控要求; 本项目情况. 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】生态保护红线及饮用水水源保护区外的区域，重点发展生态农业、生态养殖业、生态旅游业。 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3.【产业/限制类】严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4.【生态/禁止类】生态保护红线执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的准入要求，红线内自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1-5.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-6.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及芦洲-博罗东部六镇东江饮用水水源保护区、东江观音阁伍塘村饮用水水源保护区、东江芦岚片区饮用水水源保护区、东江盘沱饮用水水源保护区、东江岭下饮用水水源保护区、罗坑径饮用水水源保护区、下宝溪水库饮用水水源保护区、梅树下水库饮用水水源保护区、湖镇响水河饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-7.【水/禁止类】禁止在公庄河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-8.【水/禁止类】严禁在划定的禁养区内新、改、扩建各类畜禽养殖场，禁养区内已有的畜禽养殖场、点（散养户除外：牛5头以下，猪20头以下，家禽600只以下），须全部清理。 1-9.【水/综合类】公庄河流域内，对养殖牛5头（含）、猪20头（含），家禽600只（含）以下的畜禽养殖散养户，流域内各镇可依据辖区实情，积极引导散养户自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。 1-10.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 1-11.【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道和湖库的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 1-1.本项目不属于产业/鼓励引导类。 1-2.本项目不属于农药、铬盐、钛白粉生产项目，不属于稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；不属于造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目；项目不涉及拆船活动。 1-3.项目不属于化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。 1-4、1-5、1-6.项目不在生态保护红线、一般生态空间内，不属于饮用水水源保护区准保护区范围内。 1-7、1-8、1-9.项目不涉及废弃物堆放场和处理场、不从事畜禽养殖业。 1-10.项目建成后将加强达标排放管理，严格执行三同时制度。 1-11. 项目不在河道和湖库的管理和保护范围内。. 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。; 本项目生产涉及的能源只有电能，无高污染燃料使用，不涉及其他对环境有影响的能源。. 污染物排放管控; 3-1.【水/综合类】排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 3-2.【水/综合类】畜禽养殖场、养殖小区应当依法对畜禽养殖废弃物实施综合利用和无害化处理。养殖专业户、畜禽散养户应当采取有效措施，防止畜禽粪便、污水渗漏、溢流、散落。 3-3.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-4.【大气/限制类】环境空气质量一类控制区内不得新建、扩建有大气污染物排放的项目，已有及改建工业企业大气污染物排放执行相关排放标准的一级排放限值，且改建时不得增加污染物排放总量；《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》实施前已设采矿权、已核发采矿许可证且不在自然保护区等其它法定保护地的项目，按已有项目处理，执行一级排放限值。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。 3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 3-7.【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。; 3-1、3-2.本项目生活污水经三级化粪池预处理后通过市政纳污管网排入博罗县杨侨镇生活污水处理厂进行处理。污染物总量由污水处理厂分配，不会增加水污染物的排放。 3-3.本项目不涉及农业生产。 3-4.项目环境空气质量属于二类区。 3-5.项目涉及VOCs排放，通过“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”对废气进行收集处理，对项目VOCs排放量进行控制。 3-6.本项目不含重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等的排放。 3-7.本项目不属于农村人居环境综合整治项目。. 环境风险防控; 4-1.【水/综合类】单元内规模化养殖场需编制环境应急预案，强化环境风险防控，防止养殖废水污染水体。 4-2.【水/综合类】区域内污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水、废液直接排入水体。 4-3.【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。; 本项目不属于规模化养殖场、污水处理厂、饮用水水源保护区，项目定期开展风险评估及水环境预警监测，无生产废水排放，项目不生产、储存和使用有毒有害气体. 综上所述，本项目与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》是相符的。 2、产业政策相符性分析 本项目属于石墨及其他非金属矿物制品制造、塑料制品业，不属于国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》中的限制类和汰类淘和鼓励类项目，也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止和许可两类事项的项目，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策。 3、项目选址合理性分析 本项目位于博罗县杨侨镇双杨路1号万洋众创城C区15幢101室-501室，根据《博罗县杨侨镇土地利用总体规划图（2010-2020 年）》（见附图9），项目所在地位于城乡建设用地-允许建设区，项目所在地符合杨侨镇土地利用总体规划和城镇建设总体规划；根据建设单位提供的《不动产权证》（粤（2020）博罗县不动产权第0082308号，见附件4），项目所在地为工业用地，因此项目用地符合所在地块性质。根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》，本项目所在区域不属于饮用水源保护区范围。项目具有水、电等供应有保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等，综合分析，本项目的选址可行。 4、与环境功能区划相符性分析 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函[2014]188号文）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函[2019]270号文）以及《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案>的批复》（惠府函[2020]317号），本项目所在区域不属于水源保护区，项目外排废水主要为员工生活污水。 根据《博罗县2022年水污染防治攻坚战实施方案》中2022年水质攻坚目标表，南蛇沥水质功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类功能水体；根据《惠州市环境空气质量功能区划》(2021 年修订）的规定，区域空气环境功能区划为二类区，环境空气质量达标；参考《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案(2022 年) >的通知》 (惠市环 (2022) 33 号) ，项目所在区域不在该方案中划定的声环境区划范围内。因此本项目按声环境功能区2类区执行。则该项目的运营与环境功能区划相符合。 5、与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）、《广东省水污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委 员会公告（第 73 号），2021 年 1 月 1 日实施）规定的相符性分析 （一）根据《关于限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号），严格控制支流污染增量在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 （二）《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）： （1）增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流； （2）符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： ①建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； ②通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不憎污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； ③流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 （三）对《通知》附件―东江流域包含的主要行政区域‖作适当调整： 惠州市的适用区域调整为除大亚湾经济技术开发区和惠阳沿海区域、惠东沿海区域（稔山镇、吉隆镇、铁涌镇、平海镇、巽寮办事处）之外废水排入东江及其支流的全部范围。 （四）根据《广东省水污染防治第五条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委 员会公告（第 73 号），2021 年 1 月 1 日实施）部分内容： 第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 排污单位执行更加严格的水污染物排放浓度限值或者重点水污染物排放总量控制指标的，应当在排污许可证副本中规定。 禁止企业事业单位和其他生产经营者未依法取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放水污染物。 第二十一条 向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省的规定设置和管理排污口，并按照规定在排污口安装标志牌。 第二十九条 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，按照规定实施清洁生产审核，从源头上减少水污染物的产生。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产治炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 本项目属于石墨及其他非金属矿物制品制造、塑料制品业，不涉及酸洗、磷化、陶化、电镀等表面处理工序，不属于上述禁止及暂停审批的行业和项目类型。本项目实行雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管网；项目无生产废水排放，产生的冷却水（间接冷却）循环使用，不外排；喷淋塔废水经收集后委托有资质的危废处理公司处置，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后纳入杨侨镇生活污水处理厂。因此，本项目污水的排放符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）及《广东省水污染防治条例》的相关规定。 6、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析 “石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业（以下简称重点行业）是我国VOCs重点排放源。为打赢蓝天保卫战、进一步改善环境空气质量，迫切需要全面加强重点行业VOCs综合治理。 - 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，****，从源头减少VOCs产生。加强政策引导，****，使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 - 全面加强无组织排放控制。****。加强设备与场所密闭管理，含VOCs物料应储存与密闭容器、包装袋，高效密封储罐，密闭式储库、料仓等。****。提高废气收集效率，****，采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量，采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关行业规定执行。 - 推进建设适宜高效的治污设施，****，实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制，车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 （四）加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度，加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。” 本项目从事海绵砂、砂纸的生产，项目使用的水基型胶粘剂VOC含量为26g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB 33372-2020）》表2水基型胶粘剂（聚氨酯类-其他应用领域）VOC含量限量＜50g/L 的要求，属于低VOC型胶粘剂，其储存及运输过程中均密闭进行；产生的有机废气收集后经“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理后达标排放；本项目根据VOCs产污设备的实际情况，采取局部排风罩收集设计，同时要求集气罩离源距离和控制风速须满足一定条件，其中局部排风罩控制风速均为0.5 m/s，尽可能收集废气减少无组织排放；根据工程分析结果，各废气VOCs产生速率均远低于2kg/h，建设单位生产过程产生的有机废气集中收集至“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理达标后通过一根28m排气筒（DA001）高空排放；为做好生产安全过程的环境保护工作，项目设立内部环境保护管理岗位，实行定岗定员，岗位责任制，负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施管理污染治理措施，并进行详细的记录。 综上，本项目符合上述规定的相关要求。 7、与《关于印发<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》(环大气〔2020〕33号)的相符性分析 大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。****储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置。**** 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。**** 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造。 根据下文原辅材料理化性质分析，本项目的水基型胶粘剂VOC含量为26g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB 33372-2020）》表2水基型胶粘剂（聚氨酯类-其他应用领域）VOC含量限量＜50g/L 的要求，属于低VOC型胶粘剂，其储存及运输过程中均密闭进行；项目根据VOCs产污设备的实际情况，采取局部排风罩收集设计，集气罩控制风速为0.5m/s，大于上述要求的0.3 m/s。收集的废气经相应治理设施处理达标后通过排气筒高空排放，符合上述规定的要求。 8、与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析 由于本项目涉及塑料制品业，参考“六、橡胶和塑料制品业VOCs治理指引”： 表1-2 橡胶和塑料制品业VOCs治理指引一览表 环节; 控制要求; 相符性分析. 过程控制. VOCs物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目使用的水基型胶粘剂属于低挥发性原辅料，储存及运输过程均密闭，不会泄露有机废气. 盛装VOCs物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. VOCs物料转移和输送; 液体VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。. 工艺过程; 液态VOCs物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目根据VOCs产污设备的实际情况，采取集气罩收集，集气罩控制风速为0.5m/s；项目有机废气经1套“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附”装置处理达标后通过一根28m排气筒（DA001）高空排放. 浸胶、胶浆喷涂、涂胶、喷漆、印刷、清洗等工序使用VOCs质量占比大于等于10%的原辅材料时，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。. 非正常排放; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目废气处理设施发生故障时，对应的生产工艺设备也停止运行，待检修完毕后同步投入使 用. 末端治理. 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。; 本项目集气罩控制风速为0.5m/s；项目废气收集系统的输送管道密闭. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。. 排放水平; 塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h 时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3。; 项目有机废气经1套“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附”装置处理达标后通过一根28m排气筒（DA001）高空排放，排放浓度达到相应限值. 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 本项目有机废气采用1套“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附”装置处理，活性炭用量根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；废活性炭三个月更换一次. 环境管理. 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 本项目按相关要求建立台账. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 台账保存期限不少于3年。. 自行监测; 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。; 本项目按相关要求每年监测一次. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭; 本项目按要求管理危废. 其他. 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; 项目VOCs总量控制指标来自惠州市生态环保局博罗分局. 新、改、扩建项目和现有企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计算方法，则参照其相关规定执行。. 本项目符合《关于印发《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知》（粤环办〔2021〕43号）的要求。 9、与《广东省大气污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第20号））的相符性分析 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： - 石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 根据下文原辅材料理化性质分析，本项目使用的水基型胶粘剂VOC含量为26g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB 33372-2020）》表2水基型胶粘剂（聚氨酯类-其他应用领域）VOC含量限量＜50g/L 的要求，属于低VOC型胶粘剂，储存及运输过程中均密闭进行；项目根据VOCs产污设备的实际情况，采取局部排风罩收集设计，集气罩控制风速为0.5m/s；项目有机废气经“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附”处理达标后通过一根28m排气筒（DA001）高空排放。因此，项目的建设符合《广东省大气污染防治条例》中的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 惠州三创研磨材料有限公司建设项目拟选址于博罗县杨侨镇双杨路1号万洋众创城C区15幢101室-501室，项目总投资为1000万元，其中环保投资50万元，项目外购万洋众创城C区15幢已建成厂房（共五层，楼高约23.5m）进行生产，占地面积1579.532m2，建筑面积7897.66m2，主要从事海绵砂、砂纸的生产，年产海绵砂204吨、砂纸134吨，拟定员工30人，均不在厂区内食宿，年工作日300天，每天1班，每班8小时。 2、工程规模及内容 表2-1 项目各构筑物主要经济技术指标 序号; 构筑物名称; 占地面积; 层数; 建筑面积; 层高. 1; 厂房1F; 1579.532m2; 1; 1579.532m2; 7m. 2; 厂房2F; /; 1; 1579.532m2; 4.5m. 3; 厂房3F; /; 1; 1579.532m2; 4m. 4; 厂房4F; /; 1; 1579.532m2; 4m. 5; 厂房5F; /; 1; 1579.532m2; 4m. 合计; 1579.532m2; 5; 7897.66m2; 23.5m. 项目工程组成一览表见下表。 表2-2 项目工程组成一览表 工程类别; 功能; 工程建设规模及内容. 主体工程; 生产车间; 厂房1F; 生产区域建筑总面积约1379.532m2，包括海绵砂生产区（面积约879.532m2）、包装区（面积约500m2）. 厂房2F; 生产区域建筑总面积约1539.532m2，包括海绵砂生产区（面积约1039.532m2）、包装区（面积约500m2）. 厂房3F; 生产区域建筑总面积约1379.532m2，包括海绵砂生产区（面积约879.532m2）、包装区（面积约500m2）. 厂房4F; 生产区域建筑总面积约1379.532m2，包括砂纸生产区（面积约879.532m2）、包装区（面积约500m2）. 厂房5F; 生产区域建筑总面积约1379.532m2，包括砂纸生产区（面积约879.532m2）、包装区（面积约500m2）. 辅助工程; 办公室; 位于厂房1F，面积约200m2，主要用于员工办公以及接待. 仓储工程; 成品堆放区; 位于厂房3F，面积约200m2. 原料仓; 位于厂房4F、5F，总面积约400m2. 一般固废暂存间; 位于厂房2F，面积约20m2. 危废暂存间; 位于厂房2F，面积约20m2. 公用工程; 供电; 市政电网接入. 供水; 市政供水管网供给. 排水; 本项目实行雨污分流. 环保工程; 废气处理措施; 流延、贴合、涂胶、烘干、植砂工序产生的废气经集气罩收集，通过1套“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理后通过一根28m排气筒（DA001）排放. 废水处理措施; 生活污水; 经三级化粪池预处理达标后进入杨侨镇生活污水处理厂. 生产废水; 冷却水（间接冷却）循环使用，不外排；喷淋塔废水经收集后委托有危废处理资质的公司处置. 噪声处理措施; 选用低噪声设备，合理布置噪声源，并进行隔声、减振处理. 固废处理措施; 设置一般固废暂存间、危废暂存间和生活垃圾收集桶。生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理；设置一般固废暂存间，位于厂房2F的西面，面积约20m2，一般工业固废收集后交由相应的回收处理单位回收处理；危险废物设置危废暂存间，位于厂房2F的西面，面积约20m2，危险废物分类收集交由有资质危险废物公司处置. 依托工程; 博罗县杨侨镇生活污水处理厂. 3、主要产品及产能 表2-3 项目产品及产能 序号; 产品名称; 年产量; 产品规格; 备注. 1; 海绵砂; 204吨; 重约0.13kg/个 长宽高：12cm×7.5cm×1cm~2.5cm; 外售. 2; 砂纸; 134吨; 重约2.1kg/卷; 外售. 海绵砂; 砂纸. 图2-1 项目产品照片 4、主要生产设备 表2-4 项目主要生产设备 序号; 主要生产设施; 单台设施参数; 数量; 主要生产单元; 主要工艺. 1; 海绵砂生产线; /; 3条; 海绵砂生产单元; /. 配套; 放卷机; 功率：0.5kw 流速：6kg/h; 3台; 放卷. 贴合机; 功率：0.5kw; 3台; 贴合. 上胶机; 功率：15kw 流速：700g/h; 3台; 涂胶. 植砂机; 长：20米 处理能力：7kg/h; 3台; 植砂. PU流延机; 处理能力：12kg/h; 3台; 流延. 烤箱; 工作温度：80℃; 3台; 烘干. 裁断机; 功率：0.5kw; 6台; 分切. 2; 砂纸生产线; /; 2条; 砂纸生产单元; /. 配套; 放卷机; 功率：0.5kw 流速：25kg/h; 2台; 放卷. 上胶机; 功率：15kw 流速：700g/h; 2台; 涂胶. 植砂机; 长：20米 处理能力：7kg/h; 2台; 植砂. 烤箱; 工作温度：80℃; 2台; 烘干. 收卷机; 功率：0.5kw 流速：30kg/h; 2台; 收卷. 裁断机; 功率：0.5kw; 2台; 分切. 揉曲机; 功率：10kw; 2台; 辅助单元; 揉曲. 3; 分卷机; 功率：0.5kw; 2台; 分卷. 4; 冷却塔; 循环水量：5m3/h; 1台; 冷却. 5; 空压机; 功率：20kw; 2台; 压缩空气. 注：本项目所有设备均使用电能，不使用燃料、蒸汽等其他能源。. 表2-5 项目主要设备产能核算表 设备名称; 原料; 设备数量; 单台处理能力; 年工作时间; 设备设计原料年用量; 总设计原料用量. PU流延机; PU塑胶粒; 3台; 12kg/h; 2400h; 86.4吨; 70吨. 植砂机; 金刚砂; 5台; 7kg/h; 2400h; 84吨; 75吨. 放卷机（海绵砂生产线）; 海绵; 3台; 6kg/h; 2400h; 43.2吨; 37.5吨. 放卷机（砂纸生产线）; 原纸; 2台; 25kg/h; 2400h; 120吨; 104吨. 上胶机; 水基型胶粘剂; 5台; 700g/h; 2400h; 8.4吨; 7.5吨. 收卷机（砂纸生产线）; 原纸、水基型胶粘剂（用量为3t/a）、金刚砂（用量为30t/a）; 2台; 30kg/h; 2400h; 144吨; 137吨. 综上所述，本项目PU流延机、植砂机、放卷机、上胶机、收卷机的设计产能可以满足海绵砂、砂纸的生产需求。 5、主要原辅材料及用量 表2-6 项目主要原辅材料用量 序号; 原辅材料; 形态; 年用量; 最大储存量; 存放位置; 备注. 1; 海绵; 固态; 37.5吨; 5吨; 厂房4F、 5F原料仓; 外购. 2; PU塑胶粒; 固态; 70吨; 10吨; 外购，新料. 3; 绒布; 固态; 50吨; 10吨; 外购. 4; 原纸; 固态; 104吨; 10吨. 5; 金刚砂; 固态; 75吨; 10吨. 6; 水基型胶粘剂; 液态; 7.5吨; 2吨. 7; 包装材料; 固态; 3吨; 1吨; 外购. 8; 机油; 液态; 0.5吨; 0.5吨; 外购. 备注：其中海绵砂生产线、砂纸生产线中金刚砂用量分别为45t/a，30t/a，水基型胶粘剂用量为别为4.5t/a，3t/a。 主要原辅材料理化性质： PU塑胶粒：中文名为聚氨基甲酸酯简称聚氨酯。是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称。原子化焓360KJ/mol（25℃），导热系数0.027W/（m·K），熔化热2.840千焦/摩尔，比热容35.5J/（mol·K）。可用于制造塑料、橡胶、纤维、硬质和软质泡沫塑料、胶粘剂和涂料等。成型温度200~250℃，280℃以上开始出现分解。 水基型胶粘剂：项目使用的水基型胶粘剂主要成分为47~51%的聚氨酯树脂和47~55%的水，外观为乳白色液体，有轻微芳香味，相对密度为1.05g/cm3，pH值7~9，可溶于水，根据其VOCs检测报告，其VOC含量为26g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量（GB 33372-2020）》表2水基型胶粘剂（聚氨酯类-其他应用领域）VOC含量限量＜50g/L 的要求，项目使用的水性胶水属于低挥发性胶粘剂。其MSDS报告和VOCs检测报告见附件5。 项目植砂工序使用水基型胶粘剂可行性分析： 为提高产品竞争力，本项目对产品进行升级改造，胶粘剂由企业总公司技术团队根据多年的运行经验，选用的低挥发材料，在原辅材料中采用水基型胶粘剂替代传统的油性胶水，从而提高产品的环保性。目前企业的水基型胶粘剂的生产技术已经达到成熟阶段，水基型胶粘剂的适用范围比油性胶水更广，且项目采用的胶粘剂可达到产品植砂所需的粘附性，满足企业自身生产要求。 原纸：项目使用原纸为牛皮纸，用途广泛，常用于制作纸袋、信封、作业本、唱片套、卷宗和砂纸等。项目使用的牛皮纸规格为250g/1.4m。 机油：密度约为0.91×10³(kg/m³)，能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的"血液"。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。 表2-7 项目物料平衡表 投入; 产出. 海绵; t/a; 37.5; 产品; 海绵砂; t/a; 204. PU塑胶粒; t/a; 70; 砂纸; t/a; 134. 绒布; t/a; 50; 废气; 颗粒物; t/a; 0.024. 原纸; t/a; 104; 有机废气; t/a; 0.2011. 金刚砂; t/a; 75; 固废; 废金刚砂; t/a; 4.5. 水基型胶粘剂; t/a; 7.5; 废边角料; t/a; 1.2749. 合计; t/a; 344; 合计; t/a; 344. 6、项目总体平面布置 本项目位于博罗县杨侨镇双杨路1号万洋众创城C区15幢101室-501室，外购万洋众创城C区15幢已建成厂房（共五层，楼高约23.5m）进行生产。厂房1F自北向南、自西向东依次为：1条海绵砂生产线、包装区、办公室等；厂房2F自北向南、自西向东依次为：1条海绵砂生产线、包装区、一般固废暂存间、危废暂存间等；厂房3F自北向南、自西向东依次为：1条海绵砂生产线、包装区、产品堆放区等；厂房4F自北向南、自西向东依次为：1条砂纸生产线、包装区、原料仓等；厂房5F自北向南、自西向东依次为：1条砂纸生产线、包装区、原料仓等。具体分布情况见附图。 从总的平面布置上本项目布局合理；从生产厂房内部来看，本项目生产布置依照生产工艺流程呈线状布置，项目交通便利，厂房内部布局合理。 7、项目四至情况 根据现场勘察，本项目东面约20米为C12#、C13#厂房，项目南面约10米为C26#厂房，项目西面约10米为C16#、C17#厂房，项目北面为空地。距离项目最近的敏感点为项目西南面约60米处的白木坑村。 表2-8 本项目四至情况 序号; 项目方位; 设施名称（建筑物/构筑物名称）; 与项目边界最近距离. 1; 东; C12#、C13#厂房; 20m. 2; 南; C26#厂房; 10m. 3; 西; C16#、C17#厂房; 10m. 4; 北; 空地; 紧邻. 8、劳动定员及工作制度 项目拟定员工30人，均不在厂区内食宿，年工作日300天，每天1班，每班8小时。 9、水平衡分析 （1）给水 项目运营期用水主要为工业用水和生活用水。 1）压延工序间接冷却水 本项目压延工序冷却方式为间接冷却。项目设置1台冷却水塔，冷却塔配套设1台水泵，每台冷却塔循环水量为5m3/h。冷却水塔运行时间与压延生产时间相同，因此冷却水塔每天运行8h，年工作300天，则总循环水量为12000t/a（40t/d）。 本项目冷却塔主要是对压延机进行间接冷却，采用自来水作为冷却介质，不需要投加杀菌、灭藻剂。循环冷却回水通过循环冷却回水管返回循环水站，经冷却水塔的配水系统均匀分布后，在冷却塔内自上而下进行汽水换热降温，冷却后进入塔下水池，再经循环水泵加压供出。本项目冷却水循环使用不外排，因此循环过程仅考虑蒸发损失、风吹损失，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）3.11.14“冷却塔的补充水量应按冷却水循环水量的1%~2%计算”，本项目的冷却塔的损耗量按2%计算，则耗损量为0.1t/h（0.8t/d），则补充的新鲜水量为0.1t/h（0.8t/d），循环水塔年补充水新鲜水合计240t/a。 2）喷淋塔用水 废气处理设施中的喷淋塔处理装置用水均为循环使用，喷淋塔循环水水池规格为直径2.5m*高3.5m，水位高约为0.4m，储水量约为1.962m3。参照《环境保护产品技术要求 工业粉尘湿式除尘装置》（HJ/T 285-2006）表1第Ⅰ类（指以喷淋、冲激、水膜为原理的湿式除尘装置）液气比≤2.0L/m3，本项目设计液气比为1.5L/m3废气，项目有机废气处理设施的风机量为25000m3/h，则喷淋用水循环量为300m3/d（项目喷淋塔每天运行8h，年工作运行时间为2400h，90000m3/a），喷淋过程中水损耗量为循环量的2%，则损耗量为6.0m3/d，1800t/a，喷淋塔槽水每3个月更换一次，每次更换出来的废水为1.962m3（即7.848m3/a），作为危险废物管理，委托有危险废物处理资质的单位处置，不外排。 3）生活用水 本项目员工30名，年工作300天，均不在厂区内食宿。根据广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）表A.1，国家行政机构-办公楼-无食堂和浴室生活用水量10m3/（人•a），则员工生活用水量为300t/a（1t/d），由市政供水。 （2）排水情况 1）生产废水 压延工序间接冷却水循环使用不外排，喷淋塔废水作为危险废物管理，委托有危险废物处理资质的单位处置，不外排。 2）生活污水 生活污水量以用水量的80%计算，则生活污水产生量为240t/a（0.8t/d）。员工生活污水经三级化粪池预处理达到杨侨镇生活污水处理厂接管标准后，由市政污水管网排入杨侨镇生活污水处理厂进行深度处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准）后排入南蛇沥，流经公庄河，最终汇入东江，对纳污水体影响不大。 图2-2 项目水平衡图（t/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （1）海绵砂生产工艺流程图示： 图2-3 海绵砂生产工艺流程图 # 工艺流程说明： 放卷：将外购的海绵卷利用放卷机放至贴合机，该工序会产生设备运行噪声。 贴合：将放卷后的海绵利用上胶机涂上水基型胶粘剂，再使用贴合机将海绵和绒布贴合在一起，该工序会挥发产生少量有机废气（VOCs），还会产生废水基型胶粘剂桶及设备运行噪声。 流延：将外购的PU塑胶新料投入PU流延机中，经加热使得塑胶粒达到熔融状态（用电，加热温度为220℃。PU塑胶成型温度200~250℃，280℃以上开始出现分解，加热温度未达到分解温度，不会分解出有害单体），再通过冷却水间接冷却挤出（仅对PU流延机间接冷却，将温度控制在220℃左右，防止温度过高。冷却塔带动冷却水循环使用，不外排），此过程会产生非甲烷总烃、臭气浓度和设备运行噪声。 填孔：将未贴绒布的海绵另一面用流延挤出的PU膜填孔。 涂胶∶使用上胶机在填孔后的海绵卷表面均匀的涂上一层水基型胶粘剂（涂底胶），该工序会挥发产生少量有机废气（VOCs），还会产生废水基型胶粘剂桶及设备运行噪声。 植砂∶植砂机采用静电吸附原理，将金刚砂在静电场中极化，利用电场力将极化后的金刚砂推入事先涂覆了底层胶的海绵卷上，该过程由于砂粒较轻，在投料过程会产生粉尘，此外还会产生废包装材料、废金刚砂及设备运行噪声，同时由于该工序水基型胶粘剂未固化会挥发产生少量有机废气（VOCs）。 烘干∶植砂后的海绵卷进入烤箱进行烘干，目的是使水基型胶粘剂干燥固化，使砂粒与海绵卷粘接牢固（用电，干燥温度为80℃，干燥时间为1h）。该工序会产生有机废气（VOCs）及设备运行噪声。 涂胶∶使用上胶机在烘干后的海绵卷表面再次均匀的涂上一层水基型胶粘剂（涂面胶），使金刚砂进一步粘附于基材表面。该工序会挥发产生少量有机废气（VOCs），还会产生废水基型胶粘剂桶及设备运行噪声。 烘干∶再次涂胶后的海绵卷进入烤箱进行烘干，使水基型胶粘剂干燥固化，砂粒与海绵卷粘接更加牢固（用电，干燥温度为80℃，干燥时间为1h）。该工序会产生有机废气（VOCs）及设备运行噪声。 分切∶项目使用裁断机将烘干后的海绵卷进行分切，裁切成所需的尺寸大小。该工序会产生设备运行噪声及海绵边角料。 包装入库：将分切后的半成品人工包装入库，等待出售。包装过程会产生废包装材料。 （2）砂纸生产工艺流程图示： 图2-4砂纸生产工艺流程图 # 工艺流程说明： 放卷：将外购的原纸利用放卷机放至上胶机，该工序会产生设备运行噪声。 涂胶∶使用上胶机在原纸表面均匀的涂上一层水基型胶粘剂（涂底胶），该工序会挥发产生少量有机废气（VOCs），还会产生废水基型胶粘剂桶及设备运行噪声。 植砂∶植砂机采用静电吸附原理，将金刚砂在静电场中极化，利用电场力将极化后的金刚砂推入事先涂覆了底层胶的原纸上，该过程由于砂粒较轻，在投料过程会产生粉尘，此外还会产生废包装材料、废金刚砂及设备运行噪声，同时由于该工序水基型胶粘剂未固化会挥发产生少量有机废气（VOCs）。 烘干∶植砂后的原纸进入烤箱进行烘干，目的是使水基型胶粘剂干燥固化，使砂粒与原纸粘接牢固（用电，干燥温度为80℃，干燥时间为1h）。该工序会产生有机废气（VOCs）及设备运行噪声。 涂胶∶使用上胶机在烘干后的原纸表面再次均匀的涂上一层水基型胶粘剂（涂面胶），使金刚砂进一步粘附于基材表面。该工序会挥发产生少量有机废气（VOCs），还会产生废水基型胶粘剂桶及设备运行噪声。 烘干∶再次涂胶后的原纸进入烤箱进行烘干，使水基型胶粘剂干燥固化，砂粒与原纸粘接更加牢固（用电，干燥温度为80℃，干燥时间为1h）。该工序会产生有机废气（VOCs）及设备运行噪声。 收卷：用收卷机对半成品进行收卷，该工序会产生生产噪声。 揉曲：经收卷后的砂纸通过揉曲机器进行揉曲，揉曲原理：将坚硬的表面胶层砂层用机械的办法，使其产生连续的微细裂纹，从而获得柔软的效果。该工序会产生噪声。 分切∶项目使用裁断机将揉曲后的砂纸进行分切，将母卷分成较小规格的子卷，该工序会产生设备运行噪声及砂纸边角料。 包装入库：将分切后的半成品人工包装入库，等待出售。包装过程会产生废包装材料。 表2-9 项目产污环节一览表 类别; 污染工序; 污染物; 治理措施. 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总磷; 经三级化粪池预处理后，通过市政污水管网排入杨侨镇生活污水处理厂深度处理. 冷却水; SS等; 间接冷却，循环使用不外排. 喷淋塔废水; SS、CODcr等; 交由有危险废物处置资质的单位回收处理. 废气; 流延; 非甲烷总烃、臭气浓度; 收集至“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附”装置处理后经28m排气筒排放（DA001）. 贴合、涂胶、 烘干; VOCs. 植砂; VOCs、颗粒物. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 一般工业固体 废物; 废包装材料; 交由专业回收公司回收利用. 废金刚砂. 废边角料（主要为海绵砂、砂纸边角料）. 危险废物; 废机油; 交由有危险废物处置资质的单位回收处理. 废机油桶. 喷淋塔废水. 废抹布和手套. 废原料桶. 废活性炭. 噪声; 生产设备; LAeq; 厂房隔声、设备基础减振等综合降噪措施. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | ## 1、大气环境 （1）常规污染物 根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2021 年修订），本项目所在区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准。根据惠州市生态环境局于2022年6月02日发布的《2021年惠州市生态环境状况公报》（网址链接：http://shj.huizhou.gov.cn/zmhd/hygq/xwfbh/content/post_4665397.html）显示，如下图所示，项目所在区域环境空气质量达标。 图3-1 2021年惠州市环境质量公报 （2）特征污染物 本项目排放的大气污染物主要为VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度和TSP。为了解本项目所在区域特征因子的质量现状，本项目引用《广东博罗县产业转移工业园区2021年度环境管理状况评估工作报告》，广东宏科检测技术有限公司于2021年11月28日~12月04日对“A1区块一中心位置”监测点位连续7天的环境空气质量监测数据（报告编号：GDHK20211127002）进行现状评价，监测点位于项目西南侧，与厂界距离约3050m＜5km，且为近3年监测数据，因此引用数据具有可行性，具体现状监测结果见下表。 表3-1 监测点位基本信息 监测点位; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离. A1区块一中心位置; TVOC、TSP、非甲烷总烃、臭气浓度; 2021年11月28日~12月04日; 西南; 3050m. 表3-2 环境质量现状（监测结果）一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. A1区块一中心位置; 非甲烷总烃; 1h均值; 2.0; 1.20~1.28; 64.0; 0; 达标. TVOC; 8h均值; 0.6; 0.280~0.375; 62.5; 0; 达标. TSP; 24小时均值; 0.3; 0.0138~0.169; 56.3; 0; 达标. 臭气浓度; 1次值; 20（无量纲）; 15~16; 80.0; 0; 达标. 根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2021 年修订），本项目所在区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准。监测数据显示，监测期间TSP的浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的相关标准，TVOC的浓度低于《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“表D.1”的参考值要求，非甲烷总烃的监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准，臭气浓度监测值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值的二级标准，项目所在区域环境质量现状良好。根据《2021年惠州市生态环境状况公报》资料显示，项目所在地环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，为达标区域，总体环境空气质量良好。 图3-2 引用环境质量现状监测布点图 2、地表水环境 本项目纳污水体为南蛇沥，根据《博罗县2022年水污染防治攻坚战实施方案》中2022年水质攻坚目标表，南蛇沥按Ⅴ类划分，故本次评价南蛇沥的水质目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。 本环评引用《广东博罗县产业转移工业园区2021年度环境管理状况评估工作报告》中南蛇沥排渠的监测数据（报告编号：GDHK20211127002），检测单位为广东宏科检测技术有限公司，检测时间为2021年11月27日至2021年11月29日，属于有效期内，具体数据见下表。 图3-3 引用地表水环境现状监测点位图 表3-3 地表水监测断面设置情况一览表 序号; 监测断面; 现状依托污水厂的纳污范围; 河流名称. W1; W1杨侨镇生活污水处理厂排污口上游500m; 杨侨镇生活污水处理厂; 南蛇沥. W2; W2杨侨镇生活污水处理厂排污口下游2000m. 表3-4 地表水环境质量评价分析一览表 单位：mg/L 监测断面; 采样日期; 监测指标及结果. pH（无量纲）; 水温（℃）; 化学需氧量; 溶解氧; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 氟化物; 石油类; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群（MPN/L）; 五日生化需氧量. W1; 2021.11.27; 7.2; 21.3; 23; 5.11; 19; 3.42; 0.16; 7.05; 0.09; 0.06; 0.3; 2.8×104; 5.6. 2021.11.28; 7; 20.8; 17; 5.08; 15; 2.8; 0.18; 6.95; 0.1; 0.04; 0.27; 1.0×104; 4.9. 2021.11.29; 7.2; 20.3; 21; 4.94; 12; 2.4; 0.21; 6.58; 0.12; 0.03; 0.24; 2.0×104; 4.5. V类标准; 6~9; /; ≤40; ≥2; /; ≤2.0; ≤0.4; /; ≤1.5; ≤1.0; ≤0.3; ≤40000; ≤10. W1平均值; 7.1; 20.8; 20; 5.04; 15; 2.87; 0.18; 6.86; 0.10; 0.04; 0.27; 1.9×104; 5. 标准指数; 0.07; /; 0.51; 0.40; /; 1.44; 0.46; /; 0.07; 0.04; 0.9; 0.48; 0.5. 超标倍数; 0; /; 0; 0; 0; 0.44; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 2021.11.27; 7.1; 21.6; 20; 5.32; 15; 2.23; 0.3; 6.96; 0.11; 0.05; 0.26; 3.3×103; 3.7. 2021.11.28; 7.1; 20.9; 15; 5.17; 12; 1.69; 0.33; 6.82; 0.14; 0.04; 0.31; 4.5×103; 4.1. 2021.11.29; 7; 20.6; 18; 5.23; 18; 1.26; 0.35; 6.48; 0.15; 0.03; 0.28; 5.1×103; 5. V类标准; 6~9; /; ≤40; ≥2; /; ≤2.0; ≤0.4; /; ≤1.5; ≤1.0; ≤0.3; ≤40000; ≤10. W2平均值; 7.1; 21.0; 18; 5.24; 15; 1.73; 0.33; 6.75; 0.13; 0.04; 0.28; 4.3×103; 4.3. 标准指数; 0.03; /; 0.44; 0.38; /; 0.86; 0.82; /; 0.09; 0.04; 0.94; 0.11; 0.43. 超标倍数; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. 注：总氮无相应的地表水环境质量标准，因此本评价不再对总氮进行评价分析。. 由监测数据可知，南蛇沥排渠监测断面W1（杨侨镇生活污水处理厂排污口上游500m）各项监测指标中氨氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，其他监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求；监测断面W2（杨侨镇生活污水处理厂排污口下游2000m）各项监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求。 根据现场调查，造成超标的原因主要是过去的污水管网未完善，河道沿线生活和生产废水的排放所致。鉴于项目区域水质较差，地方政府一方面应加快城镇生活污水处理厂及其管网的建设，另一方面环保部门需加强工业污染源的监管，确保水质达标： ①加快片区生活污水处理厂建设进度：本项目所在地属于杨侨镇生活污水处理厂的纳污范围。片区内部分企业生活污水直接经化粪池处理后排放，这是造成水质污染日益严重的重要原因。因此，随着片区内企业的增加，片区必须尽快集中生活污水处理厂的建设进度，以削减进入排污渠的污染物总量。 ②清理河涌淤泥，并妥善处理处置。 ③促进企业实施清洁生产，尽可能将处理后的废水回用于绿化、冲厕等方面，减少废水的产生和排放。 ④加强杨桥镇工业企业环境管理：杨桥镇排污企业偷排、漏排不达标污水以及超水量排放污水也是造成南蛇沥、东江污染的主要因素之一，因此，环境监察部门应严查严惩杨桥镇偷排漏排企业，使企业做到达标且不超水量排放。 根据调查，随着沿岸居民生活排入市政管网，南蛇沥水质将逐步得到改善。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 4、生态环境 本项目为外购已建厂房，无新增用地。 5、地下水、土壤环境 本项目厂区范围内将做好地面硬底化防渗处理，产生的污染物不会与土壤直接接触，不存在地下水、土壤污染途径，且项目污染物为颗粒物、非甲烷总烃、VOCs，不属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中需要控制的污染因子，不会对土壤产生污染累积效应。故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 项目500米范围内的环境敏感点及保护目标详见下表。 表3-5 项目环境空气保护目标一览表 名称; 最近点经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对产污车间距离/m. 白禾坑村; 东经：114°29′37.41038″ 北纬：23°27′59.34809″; 居住区; 居民，约2000人; 环境空气功能区二类区; 西南面; 60; 60. 2、声环境 本项目边界50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目边界500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目外购已建成厂房，无新增用地。 5、地下水、土壤环境 本项目无地下水、土壤污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 项目生活污水经三级化粪池预处理达到杨侨镇生活污水处理厂接管标准后，排入杨侨镇生活污水处理厂深度处理，经处理后尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准），排入南蛇沥，流经公庄河，最终汇入东江。 表3-6 项目生活污水排放执行标准 （单位：mg/L） 标准; 污染物. CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 总磷. 污水厂接管标准; ≤260; ≤160; ≤25; ≤180; ≤5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放标准; ≤50; ≤10; ≤5（8）; ≤10; ≤0.5. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准; ≤40; ≤20; ≤10; ≤20; ≤0.5. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中V类标准; /; /; ≤2; /; ≤0.4. 杨侨镇生活污水处理厂排放标准; ≤40; ≤10; ≤2; ≤10; ≤0.4. 备注：氨氮的括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。 2、大气污染物排放标准 本项目流延、贴合、涂胶、烘干、植砂工序废气集中收集至“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理达标后经一根28m排气筒高空排放（DA001）。 （1）流延工序产生的有机废气（非甲烷总烃）有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值； （2）贴合、涂胶、烘干、植砂工序产生的有机废气（VOCs）有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表1排放浓度限值，无组织排放执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)无组织排放浓度限值； （3）流延过程会产生少量臭气浓度，废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准和表1厂界新扩改建二级标准； （4）植砂工序产生的颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级及无组织排放浓度限值； 综上，由于流延工序产生的有机废气和贴合、涂胶、烘干、植砂工序产生的有机废气在同一排气筒排放，因此非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表1排放浓度限值两者较严，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；贴合、涂胶、烘干、植砂工序产生的VOCs有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表1排放浓度限值，无组织排放执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)无组织排放浓度限值。流延过程会产生少量臭气浓度，废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准和表1厂界新扩改建二级标准；植砂工序产生的颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级及无组织排放浓度限值； 项目厂区内VOCs无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-7 大气污染物排放限值一览表 产污工序; 排气筒编号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒高度(m); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值; 排放标准. 监控点; 浓度(mg/m3). 流延、贴合、涂胶、烘干、植砂; DA001; 非甲烷总烃; 60; 28; /; 周界外浓度最高点; 4.0; 有组织：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表1排放浓度限值两者较严； 无组织：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3kg/t产品; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 臭气浓度; /; 28; 6000（无量纲）; 周界外浓度最高点; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 颗粒物; 120; 28; 8.08; 1.0; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）. TVOC; 100; 28; /; 2.0; 有组织：《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表1排放浓度限值 无组织：《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)无组织排放浓度限值. 备注：1、根据现状调查，项目排气筒不能高出周围200m半径范围的最高建筑物5m以上，排放速率需折半。 - 本项目废气处理设施均设于楼顶，共五层（总楼层高度约为23.5米），本项目拟设排气筒高度为28米。 表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体排放标准见下表。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录）单位：dB（A） 项目; 标准; 类别; 昼间; 夜间. 营运期; GB12348-2008; 2类; 60; 50. 4、固体废物排放标准 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”；危险废物贮存和转运按照《国家危险废物名录》(2021年版)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单执行。 |
| 总量 控制 指标 | 项目生活污水纳入杨侨镇生活污水处理厂处理，CODcr和NH3-N总量指标由杨侨镇生活污水处理厂分配总量指标中核减，不另行分配。项目建议污染物总量控制指标如下： 表3-10 项目总量控制建议指标 污染物; 指标; 控制总量; 备注. 废气; 颗粒物; 有组织; 0.0038t/a; 无需申请总量. 无组织; 0.0048t/a. 合计; 0.0086t/a. VOCs; 有组织; 0.0402t/a; 申请总量指标，总量来源于惠州市生态环境局博罗分局管控分配，可满足本项目总量指标的需要。. 无组织; 0.0402t/a. 合计; 0.0804t/a. 废水; 生活污水; 废水量; 0.024万t/a; 生活污水排入博罗县杨侨镇污水处理厂进行处理，纳入该污水处理厂的总量中进行控制，不另设申请总量指标。. CODcr; 0.0096t/a. NH3-N; 0.00048t/a. 注：项目废气总量指标由惠州市生态环境局博罗分局分配，废气量包含有组织和无组织排放的量，本项目非甲烷总烃以VOCs表征。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目场地为外购已建成的厂房，只要将相应机械设备进行安装和调试即可完成，所以不存在施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）源强核算 表4-1 废气污染物源强核算结果一览表 产排污 环节; 污染物 种类; 废气量m3/h; 有组织收集情况; 治理措施; 有组织排放情况; 无组织排放情况; 排放时间h. 收集量t/a; 收集速率kg/h; 收集浓度mg/m3; 工艺; 收集效率; 去除 效率; 是否可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量 t/a; 排放速率kg/h. 流延、贴合、涂胶、烘干、植砂工序; 非甲烷总烃; 25000; 0.0123; 0.0051; 0.205; 水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置; 80%; 75%; 是; 0.0031; 0.0013; 0.052; 0.0031; 0.0013; 2400. 臭气浓度; 极少量; 极少量; 极少量. 颗粒物; 0.0192; 0.008; 0.320; 80%; 80%; 是; 0.0038; 0.0016; 0.064; 0.0048; 0.002. VOCs; 0.1486; 0.0619; 2.477; 80%; 75%; 是; 0.0371; 0.0155; 0.62; 0.0371; 0.0155. 1）流延、贴合、涂胶、烘干、植砂工序废气产生量 ①颗粒物产生量 项目植砂过程中，由于金刚砂较轻，投料散落过程会产生粉尘。根据《工业粉体下落过程粉尘排放特性的实验研究》，颗粒物产污系数为318.01mg/kg干物料。项目金刚砂使用量为75t/a，则植砂工序产生的粉尘量约为0.024t/a。 ②非甲烷总烃、臭气浓度产生量 流延工序对原材料进行加热，温度为220℃，根据理化性质分析可知，在此温度下原料基本不发生分解，不产生碳链焦化气体，未达到其热分解峰值温度，此过程中有少量的有机废气产生，以非甲烷总烃表征。 参照《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》(1.1版)中关于“塑料行业的排放系数”的描述：塑料布、膜、带等制造工序单位排放系数为0.220kg/t原料。项目流延过程塑胶原料年用量为70吨/年，则非甲烷总烃产生量约为0.0154t/a。 同时在流延工序除了有机废气外，相应会伴有明显异味，以臭气浓度计，该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，对外环境影响较小。该类异味通过废气收集系统和“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”治理后与贴合、涂胶、烘干、植砂工序废气一同排放，少部分未能被收集的异味以无组织形式在车间排放，通过加强车间管理，该类异味对周边环境的影响不大。 ③VOCs产生量 本项目在贴合、涂胶、烘干、植砂过程中，由于水基型胶粘剂的使用，会产生少量的挥发性废气，以VOCs表征。根据附件5：水基型胶粘剂MSDS和检测报告，本项目水基型胶粘剂有机物挥发量为26g/L（相对密度为1.05g/cm3，则本项目挥发性有机废气含量为2.476%），原料使用量为7.5吨/年，则本项目VOCs产生量为0.1857t/a。 2）风量设计 建设单位拟在产污设备（上胶机、贴合机、植砂机投料口、PU流延机）设置包围型集气罩利用风机抽风收集废气，且产污设备四周及上下设围挡，仅保留一个操作工位；拟在5台烤箱设置为全密闭设备，设备废气排口直连进行收集，可视为密闭罩。将流延、贴合、涂胶、烘干、植砂工序废气经集气罩集中收集至“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”处理达标后，通过28m排气筒（DA001）高空排放。 包围型集气罩参照环境工程技术手册《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社2013年1月）： Q=0.75（10X2+F）Vx 式中：Q—集气罩排风量，m3/s；X—操作口到集气罩的距离，本项目取值0.2m； F—操作口实际开启面积，m2，其中短边与长边的比值大于等于0.2；Vx—静置时吸入风速，本项目取0.5m/s。 收集所需的风量设计如下所示： 表4-2 废气设计风量一览表 序号; 设备; 设备数量; 集气罩数量; 集气罩尺寸; Vx; X; 单台设计风量; 设计风量合计. 1; 上胶机; 5台; 5个; 0.8m*0.6m; 0.5m/s; 0.2m; 1188m3/h; 5940m3/h. 2; 贴合机; 3台; 3个; 0.8m*0.6m; 0.5m/s; 0.2m; 1188m3/h; 3564m3/h. 3; 植砂机; 5台; 5个; 0.6m*0.4m; 0.5m/s; 0.2m; 864m3/h; 4320m3/h. 4; PU流延机; 3台; 3个; 0.6m*0.4m; 0.5m/s; 0.2m; 864m3/h; 2592m3/h. 合计; 16416m3/h. 5台烤箱全密闭，设备废气排口直连参照环境工程技术手册《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社2013年1月），密闭集气罩： - Q=Fυ 式中：F为缝隙面积，m2（本项目缝隙面积取0.05m2）；υ为缝隙风速，近似5m/s。经核算，本项目5台烤箱设计理论风量为4500m3/h。 综上所述，流延、贴合、涂胶、烘干、植砂工序废气整体风量理论为20916m3/h，考虑环保设备及抽风机运行工程中风阻、漏风和设备损耗等因素的影响，建议设计风量为25000m3/h。流延、贴合、涂胶、烘干、植砂工序年工作时间为2400h，则废气排放时间取2400h。 3）设计收集及处理效率 本项目上胶机、贴合机、植砂机、PU流延机上方设包围型集气罩，且产污设备四周及上下设围挡，仅保留一个操作工位；烤箱设废气排口直连，整体密闭只留产品进出口，利用抽风机抽真空使设备处于负压状态，防止废气通过进风缝隙以及进出口逸散。参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中表 4.5-1，产污设备四周及上下设围挡，仅保留一个操作工位，仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，敞开面控制风速不小于0.5m/s，集气效率取值80%；参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中表4.5-1全密封设备/空间-设备废气排口直连-设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，集气效率取值95%，本项目所有废气收集效率保守取80%。 参照《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（2015年1月1日实施），吸附法对有机废气的处理效率为50~80%，项目两级活性炭吸附对有机废气的处理效率保守按50%（一级）和50%（二级）计算，则本项目两级活性炭装置总处理效率为75%；水喷淋参照《环境保护产品技术要求 工业粉尘湿式除尘装置》（HJ/T 285-2006）表1第Ⅰ类（指以喷淋、冲激、水膜为原理的湿式除尘装置）除尘效率≥80%，本项目取80%。 4）单位产品非甲烷总烃排放量核算 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），单位产品非甲烷总烃排放量计算公式如下： 式中：A—单位合成树脂产品非甲烷总烃排放量，kg/t产品； C实—排气筒中非甲烷总烃实测浓度，mg/m3； Q—排气筒单位时间内排气量，m3/h； T产—单位时间内合成树脂的产量，t/h； 本项目流延工序单位产品非甲烷总烃排放量情况详见下表。 表4-3 单位产品非甲烷总烃排放量核算一览表 工段; 污染物; 有组织排放浓度（mg/m3）; 设计风量（m3/h）; 合成树脂生产时间（h/a）; 合成树脂产量 （t/a）; 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）. 流延工序; 非甲烷总烃; 0.052; 25000; 2400; 204; 0.0153. 根据计算结果，单位产品非甲烷总烃排放量满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中规定的要求（0.3kg/t 产品）。 （2）排放口情况、监测要求、非正常工况 表4-4 废气排放口基本情况 编号; 排气口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气温度℃; 烟气流速m/s; 排气筒; 类型. 经度; 纬度; 高度m; 出口内径m. DA001; 流延、贴合、涂胶、烘干、植砂工序废气排放口; 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物、VOCs; E114°29′40.491″; N23°28′1.473″; 35; 13.8; 28; 0.8; 一般 排放口. 根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，监测分析方法按照现行国家、部颁发的标准和有关规定执行。本项目运营期大气污染物监测计划如下表。 表4-5 大气污染物监测要求一览表 监测点位; 监测因子; 监测 频率; 执行标准. 编号; 名称; 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 标准名称. DA001; 流延、贴合、涂胶、烘干、植砂工序废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 60; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表1排放浓度限值两者较严. TVOC; 1次/年; 100; /; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表1排放浓度限值. 颗粒物; 120; 8.08; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级. 臭气浓度; /; 6000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 4.0; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 1.0; /; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值. 总VOCs; 2.0; /; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)无组织排放浓度限值. 臭气浓度; 20（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1厂界新扩改建二级标准. 厂区内; 挥发性有机物; 1次/年; 6（监控点处1h平均浓度值）; /; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值. 20（监控点处任意一次浓度值）; /. 备注：本项目排气筒DA001设计高度为28米。. 非正常排放是指生产过程中设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目非正常情况主要为废气处理设施发生故障，废气治理效率下降，废气处理效率以50%计，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产并进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-6 非正常工况大气污染物排放情况 编号; 污染物名称; 非正常工况; 发生 频次; 废气量 m3/h; 排放浓度 mg/m3; 源强 kg/h; 源高 m; 排放时间 h/次; 排放量 kg/a. DA001; 非甲烷总烃; 设备故障等，处理效率降为50%; 2次/a; 25000; 0.1025; 0.0026; 28; 1; 0.0051. 颗粒物; 2次/a; 25000; 0.16; 0.004; 28; 1; 0.008. VOCs; 2次/a; 25000; 1.2385; 0.0309; 28; 1; 0.0619. 非正常工况应对措施： ①加强业主与员工们对各生产设备及环保设施专业性知识的学习，提高环保意识； ②安排专门的技术人员以及维护人员，加强生产设备及环保设施维护，确保处于良好的运转状态，杜绝因不正常运转时产生的污染物超标现象； ③出现非正常工况时，应立即停产检修，待所有生产设备及环保设施恢复正常后再投入生产。 （3）废气污染防治技术可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中附录A 中的A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表可知，本项目流延、贴合、涂胶、烘干、植砂工序产生的非甲烷总烃、VOCs、颗粒物经“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附”装置处理为可行技术。 （4）废气达标排放情况 项目流延、贴合、涂胶、烘干、植砂工序废气经集气罩收集至“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附”处理装置处理后，通过28m排气筒（DA001）高空排放。其中非甲烷总烃有组织排放浓度为0.052mg/m3，排放速率为0.0013kg/h，无组织排放速率为0.0013kg/h，有组织排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表1排放浓度限值两者较严要求，无组织排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求；臭气浓度为极少量，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值和表1厂界新扩改建二级标准要求；颗粒物有组织排放浓度为0.064mg/m3，排放速率为0.0016kg/h，无组织排放速率为0.002kg/h，可满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级及无组织排放浓度限值要求；VOCs有组织排放浓度为0.62mg/m3，排放速率为0.0155kg/h，无组织排放速率为0.0155kg/h，有组织排放可满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表1排放浓度限值要求，无组织排放可满足《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)无组织排放浓度限值要求。 项目厂区内VOCs无组织排放达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求，对周围环境影响不大。 （5）卫生防护距离 1）卫生防护距离初值计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）计算本项目的卫生防护距离。 根据项目的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，根据项目废气排放情况可知，项目废气无组织排放主要污染物为非甲烷总烃、总VOCs和颗粒物，其无组织排放量和等标排放量如下。 表4-7 项目无组织排放量和等标排放量情况表 排放源; 生产车间. 污染物; 非甲烷总烃; 颗粒物; 总VOCs. 无组织排放速率kg/h; 0.0013; 0.002; 0.0155. 质量标准mg/m3; 2.0; 0.9; 1.2. 等标排放量m3/h; 650; 2222; 12917. 等标排放量是否相差10%以内; 否. 最大等标排放量污染物; 总VOCs. 本项目污染物的等标排放量相差在10%以外，故优先选择等标排放量最大的污染物总VOCs为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。故以总VOCs为特征大气有害物质计算卫生防护距离初值。 卫生防护距离初值的计算公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3），当特征大气有害物质在GB 3095中有规定的二级标准日均值时，Cm一般可取其二级标准日均值的三倍；但对于致癌物质、毒性可累积的物质如苯、汞、铅等，则直接取其二级标准日均值。当特征大气有害物质在GB 3095中无规定时，可按照HJ 2.2中规定的l h平均标准值。恶臭类污染物取GB 14554中规定的臭气浓度一级标准值； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m），； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因数，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-8 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2～4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 110. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 2）卫生防护距离初值计算结果 表4-9 项目卫生防护距离初值计算结果 生产单元; 占地面积m2; 大气有害物质; 标准限值mg/m3; 无组织排放速率kg/h; 近五年平均风速m/s; 计算系数; 卫生防护距离初值m; 级差m. A; B; C; D. 生产车间; 1579.532; 总VOCs; 1.2; 0.0155; 2.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.48; 50. 3）卫生防护距离终值的确定 表4-10 卫生防护距离终值级差范围表 卫生防护距离计算初值L/m; 级差/m. 0≤L<50; 50. 50≤L<100; 50. 100≤L<1000; 100. L>1000; 200. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）6.1单一特征大气有害物质终值的确定，卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m。则本项目以生产车间为源点设置50米卫生防护距离。根据现场勘察，距离最近的敏感点为项目西南面的白禾坑村（距离厂界60米），因此本项目能够满足卫生防护距离的要求，评价建议严禁在项目卫生防护距离范围内建设新的环境敏感点。 （6）环境影响分析 项目所在区域为环境空气质量达标区，项目流延、贴合、涂胶、烘干、植砂工序废气收集至“水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附”装置处理达标后，通过28m排气筒（DA001）高空排放，非甲烷总烃有组织排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表1排放浓度限值两者较严要求，无组织排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求，臭气浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值和表1厂界新扩改建二级标准要求；颗粒物能达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级及无组织排放浓度限值要求；VOCs有组织排放可达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表1排放浓度限值要求，无组织排放可达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)无组织排放浓度限值要求，对周围环境和敏感点不会有明显影响。 2、废水 1）源强核算 生产废水：根据水平衡分析，本项目冷却水为间接冷却，采用自来水作为冷却介质，不需要投加杀菌、灭藻剂，冷却水循环使用不外排，仅补充新鲜水即可；喷淋塔废水每3个月更换一次，年产喷淋塔废水量为7.848t/a。更换出来的废水作为危险废物管理，委托有危险废物处理资质的单位处置，不外排。 生活污水：本项目员工30名，年工作300天，均不在厂区内食宿。根据上文水平衡分析，生活污水产生量为240t/a（0.8t/d），主要污染物为CODCr（260mg/L）、BOD5（160mg/L）、SS（150mg/L）、NH3-N（25mg/L）、总磷（5mg/L）。员工生活污水经三级化粪池预处理达到杨侨镇生活污水处理厂接管标准后，由市政污水管网排入杨侨镇生活污水处理厂进行深度处理。 表4-11 生活污水污染物源强核算结果一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 污水产生量（t/a); 污染物排放情况; 排放方式; 排放规律; 排放 去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 治理效率/%; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活 污水; CODcr; 260; 0.0624; 三级化粪池; /; 是; 240; 40; 0.0096; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 杨侨镇生活污水处理厂. BOD5; 160; 0.0384; 10; 0.0024. SS; 150; 0.036; 10; 0.0024. NH3-N; 25; 0.006; 2; 0.00048. 总磷; 5.0; 0.0012; 0.4; 0.000096. 2）排放口基本情况、监测要求 表4-12 生活污水间接排放口基本情况表 编号; 排放口 名称; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放规律; 杨侨镇生活污水处理厂 接管标准. 经度; 纬度; 污染物种类; 标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 生活污水排放口; E114°29′40.124″; N23°28′0.295″; 杨侨镇生活污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; CODcr; 260. BOD5; 160. SS; 180. NH3-N; 25. 总磷; 5. 参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，故本项目生活污水无需监测。 3）废水达标排放分析 ①生活污水：经化粪池预处理排入市政污水管网，符合杨侨镇生活污水处理厂接管标准要求，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准）。尾水排入南蛇沥，流经沙河，最终汇入东江。 ②生产废水 冷却水：流延工序间接冷却水循环使用，不外排。 喷淋塔废水：喷淋塔废水作为危险废物管理，委托有危险废物处理资质的单位处置，不外排。 4）依托集中污水处理厂可行性分析 杨侨镇污水处理厂于2014年开始建设，总占地面积23246m2，近期设计处理规模为5000m3/d，远期处理规模为10000m3/d，采用“生化+深度处理工艺”，具体流程为：收集污水→粗格栅→进水泵房→细格栅→旋流沉砂池→生物处理池→二沉池→人工湿地→消毒池→清水池→达标排放水体，其中，生化前处理系统包括厌氧区、好氧区、缺氧区组合在一体的反应池。目前，杨侨镇污水处理厂实际运营规模为10000m3/d，剩余处理量为 1500m3/d，项目生活污水排放量为240m3/a（即0.8m3/d），仅占其剩余处理量的 0.053%。项目生活污水经化粪池预处理后，达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过企业废水总排放口（DW001）排入园区污水管网，再进入市政污水管网，由杨侨镇污水污水处理厂处理，尾水排入南蛇沥涌，汇入公庄河，最终进入东江，对其冲击不大。因此项目生活污水纳入杨侨镇污水处理厂进行处理的方案是可行的。 本项目生活污水污染物种类与污水厂处理的污染物种类相似，排放量仅占剩余污水厂处理量的 0.053%，且本项目所在区域属于污水厂的污水收集范围，管网现已铺设到项目所在区域，本项目已接通市政管网，因此项目生活污水纳入杨侨镇污水处理厂进行处理的方案是可行的。 综上所述，生活污水经三级化粪池预处理后进入杨侨镇生活污水处理厂，尾水处理达标后排入南蛇沥，项目生活污水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 3、噪声 （1）噪声源强 项目运营期噪声源主要是生产过程中各设备运行时产生的机械噪声，噪声源声级约70～90dB（A）。 根据刘惠玲主编《环境噪声控制》（哈尔滨工业大学出版社2002年10月），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达 20~40dB(A)，本项目按20dB(A)计；减振处理，降噪效果可达5~25dB(A)，本项目按10dB(A)计。项目生产设备均安装在室内，且进行减振处理，则降噪量取30dB(A)。 表4-13 各设备的噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声级dB（A）; 叠加设备噪声级 dB（A）; 降噪措施; 持续时间（h/d）; 叠加设备排放强度dB（A）. 1; 放卷机; 5台; 70; 77; 对高噪声设备底部设置防震垫、弹簧减震器、墙体隔音和定期为设备进行保养，可有效降低约30dB（A）噪声; 8; 47; 合计66. 2; 贴合机; 3台; 75; 80; 8; 50. 3; 上胶机; 5台; 75; 82; 8; 52. 4; 植砂机; 5台; 80; 87; 8; 57. 5; PU流延机; 3台; 75; 80; 8; 50. 6; 烤箱; 5台; 75; 82; 8; 52. 7; 裁断机; 8台; 80; 89; 8; 59. 8; 收卷机; 2台; 70; 73; 8; 43. 9; 揉曲机; 2台; 80; 83; 8; 53. 10; 分卷机; 2台; 70; 73; 8; 43. 11; 冷却塔; 1台; 85; 85; 8; 55. 12; 空压机; 2台; 90; 93; 8; 63. （2）达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法， 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算：设靠近开口处（或 窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 室内声源等效为室外声源图例 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；S 为房间内表面面积，m2；α 为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)－靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1j－室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N－室内声源总数。 ②在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)－靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)－靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi－围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 ③将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透 声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），新建项目以工程噪声贡献值作为评价量。夜间不生产，昼间厂界噪声贡献值预测结果见下表。 表4-14 项目厂界噪声贡献值预测结果（单位: dB（A）） 预测点; 与生产区距离（m）; 昼间贡献值; 标准值; 达标情况. 东面厂界; 8; 48; 60; 达标. 南面厂界; 12; 44; 60; 达标. 西面厂界; 8; 48; 60; 达标. 北面厂界; 12; 44; 60; 达标. 从上表的预测结果可以看出，本项目厂界噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 为进一步降低项目设备运行噪声对周围环境的影响，建议采取以下的措施： - 在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振。 - 对高噪声设备进行消音、隔音和减振等措施，如在设备与基础之间安装减振器等。 - 加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 - 合理安排生产时间，生产时关闭门窗，通过厂房墙体的阻隔和距离的自然衰减降低噪声影响。 经过以上措施，本项目厂界噪声可达到国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 （3）监测要求 表4-15 噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度，夜间不生产，只监测昼间噪声。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固体废物 项目固体废弃物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要来自员工日常办公，成分主要是废纸张、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料包装纸等，本项目员工30人，员工均不在项目内食宿，年工作300天，根据惠州地区生活垃圾产生统计数据，生活垃圾产生系数为0.5kg/人•d，生活垃圾产生量4.5t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理。 （2）一般工业固废 项目原料使用及包装产生废包装材料约0.5t/a，固废代码为309-001-07；项目植砂过程使用金刚砂会产生少量的废金刚砂，产生量为4.5t/a，固废代码为309-999-99；根据物料平衡分析，项目生产过程中产生废边角料（主要为海绵砂、砂纸边角料）约1.2749t/a，固废代码为309-999-99，集中收集后交由专业回收公司回收利用。 （3）危险废物 项目生产设备使用机油产生废机油，产生量约为0.2t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）；项目废机油桶产生量约为0.1t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08）；项目生产过程中产生废抹布和手套，产生量约为0.1t/a，属于HW49其他废物（900-041-49）；项目水基型胶粘剂油的使用过程中会产生废原料桶，废原料桶产生量约为0.05t/a，属于HW49其他废物（900-041-49）；喷淋塔循环水三个月更换一次，根据水平衡分析，喷淋塔废水产生量为7.848t/a，属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（900-007-09）。 根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010 年出版），活性炭对有机废气各成分的吸附量约为25%左右，由前文可知，项目活性炭废气处理设施对VOCs去除量约0.1207t/a，吸附VOCs理论所需的活性炭用量约0.4828t/a。加上有机废气（VOCs）吸附量0.1207t/a，本项目废活性炭产生量约为0.6035t/a。活性炭拟3个月更换一次，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021版）中 HW49，900-039-49 类危险废物，应委托有相应危险废物处理资质的单位统一处置。 表4-16 项目固体废物产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物料 性状; 环境危险特性; 年度产生量t/a; 贮存 方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 1; 办公生活; 生活垃圾; 生活 垃圾; /; 固态; /; 4.5; 桶装; 环卫 部门; 4.5; 生活垃圾收集点. 2; 原料使用及包装; 废包装材料; 一般固体废物; /; 固态; /; 0.5; 袋装; 专业回收公司回收处理; 0.5; 一般固废暂存间. 3; 金刚砂使用; 废金刚砂; /; 固态; /; 4.5; 袋装; 4.5. 4; 生产过程; 废边角料; /; 固态; /; 1.2749; 袋装; 1.2749. 5; 维修使用; 废机油; 危险 废物; 矿物油; 液态; T，I; 0.2; 桶装; 有危险废物处理资质的单位处理; 0.2; 危废暂存间. 6; 废抹布和手套; 矿物油; 固态; T/In; 0.1; 袋装; 0.1. 7; 废机油桶; 矿物油; 固态; T，I; 0.1; 堆放; 0.1. 8; 水基型胶粘剂使用; 废原料桶; 有机物; 固态; T/In; 0.05; 堆放; 0.05. 9; 废气治理; 废活性炭; 有机污染物; 固态; T; 0.6035; 桶装; 0.6035. 10; 喷淋塔废水; 有机污染物; 液态; T; 7.848; 桶装; 7.848. 表4-17 项目危险废物处置情况 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.2; 维修过程; 液态; 矿物油; 每月一次; T，I; 交由有危险废物处理资质的单位处理. 废抹布和手套; HW49; 900-041-49; 0.1; 维修过程; 固态; 矿物油; 每月一次; T/In. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 维修过程; 固态; 矿物油; 每月一次; T，I. 废原料桶; HW49; 900-041-49; 0.05; 水基型胶粘剂使用; 固态; 有机物; 每天; T/In. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.6035; 废气治理; 固态; 活性炭、有机污染物; 每三个月一次; T. 喷淋塔废水; HW09; 900-007-09; 7.848; 液态; 有机污染物; 每三个月一次; T. 环境管理要求： （1）生活垃圾 生活垃圾应分类收集，避雨堆放，定期交由环卫部门清运处理，垃圾堆放点定期消毒、灭蝇、灭鼠，以免散发恶臭、孽生蚊蝇，以免影响附近环境。 （2）一般工业固废 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （3）危险废物 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： 表4-18 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物 类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废机油; HW08; 900-249-08; 厂房2F的西部; 20m2; 桶装; 20t; 一年. 2; 废抹布和手套; HW49; 900-041-49; 袋装. 3; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 堆放. 4; 废原料桶; HW49; 900-041-49; 堆放. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装; 半年. 6; 喷淋塔废水; HW09; 900-007-09; 桶装. 危废暂存间应达到以下要求： 1）采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶防雨。为防止暴雨径流进入室内，固体废物处置场周边设置导流渠，室内地坪高出室外地坪。 2）固体废物收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 3）收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 4）固体废物置场室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 5）固体废物置场内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 6）室内做积水沟收集渗漏液，积水沟设排积水泵坑。 7）固体废物置场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 8）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 5、地下水、土壤 （1）污染源分析 本项目的污染源主要为危险废物暂存间储存的废机油，原料仓储存的机油，污染物类型主要为有机污染物。 （2）源头控制措施 项目危险废物为废抹布和手套、废原料桶、废机油、废活性炭、喷淋塔废水等，建设单位将其收集后暂时存放在危险废物暂存间，定期交给有资质单位回收处理。对于危险废物暂存间，设置于厂房内，周围设置0.2m高的围堰，并对围堰及地面做防腐、防渗措施，临时堆放点要符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单相关要求。机油等存储于原料仓内，仓库门口设置0.2m高的围堰，并对围堰及地面做防腐、防渗措施。 （3）分区防控措施。 ①重点防渗区 对于危险废物暂存间、原料仓等重点防渗区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗性能应等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 ②一般防渗区 对于车间等一般防渗区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗性能应等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 综上可知，建设单位按照要求做好源头控制措施和分区防控措施，不存在地下水、土壤污染途径，污染物不会直接进入地下水、土壤，因此，本项目不对会地下水、土壤产生明显的不利影响。 6、生态环境影响 本项目外购现成厂房，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 7、环境风险 （1）评价依据 ①风险调查 根据建设单位提供的资料、生产工艺特点以及《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录B 重点关注的风险物质及临界量，本项目所涉及的风险物质年用量及最大储存量见下表。 表4-19 项目危险物质情况一览表 名称; 年用量（t/a）; 最大储存量（t）; 储存. 机油; 0.5; 0.5; 原料仓库. 废机油; 0.2; 0.2; 危废暂存间. ②风险潜势判定 a.环境风险潜势的划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在的环境敏感性确定环境风险潜势。计算建设项目所涉及每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式如下： Q=q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 根据项目的危险物质情况，项目 Q 值计算如下表： 表4-20 危险物质数量与临界量比值（Q） 物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; q/Q. 机油; 0.5; 2500; 0.0002. 废机油; 0.2; 2500; 0.00008. 合计; 0.00028. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），无需设置环境风险专章。 （2）环境风险识别 项目生产、使用、储存过程中涉及的危险物质根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B 进行识别，风险源和危险物质分布情况见下表。 表4-21 环境风险物质识别表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的敏感目标. 仓库; 化学品存放区; 机油; 泄露、火灾; 地表水、地下水、大气、土壤; 白禾坑村及其周边耕地、南蛇沥. 生产车间; 生产区; 机油. 危废暂存间; 液态和半固态危险废物; 废机油; 泄露; 地表水、地下水、土壤. 废气治理设施; 废气排放口; 有机废气、颗粒物; 大气; 白禾坑村. （3）风险防控措施 1）火灾风险防范措施 ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 ③加强火源管理，杜绝各种火种，严禁闲杂人员入内。 ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 - 火灾事故废水处置措施 本项目危废暂存间设置于厂房2F的西面，配备手提式和手推式灭火器以及消防沙，危废暂存间门口设置缓坡。一旦发生危废暂存间火灾事故，通过缓坡拦截，堵漏气囊、沙袋等封堵雨水排放口，避免产生的事故消防废水进入外环境，并通过应急泵等应急设备抽至吨桶暂存，后续通过应急槽车将雨水管滞留的事故废水转运至有能力处置的污水厂处理，若无法满足污水处理厂的进水要求，委托资质单位处置。 3）废气处理系统风险防范措施 建设单位应认真作好设备的保养、定期维护及保修工作，使处理设施达到预期效果。现场作业人员定时记录废气处理状况，如对风机等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。风机等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。 4）地下水、土壤风险防范措施 本项目危险废物暂存间地面须做好硬化，进行防腐、防渗处理。日常巡检中发现地面出现破损应及时修补，防治物料、废液等跑冒滴漏渗透土壤进而污染地下水。 5）物料泄露风险防控措施 加强对员工的安全生产培训，生产过程中原辅材料的量取、加料等严格按要求操作，严禁化学品泄漏。机油暂存区、危废暂存间应远离火种、热源，工作场所禁止吸烟等；风险物质单独存放于特定的场所(仓库)，并由专职人员看管，加强管理，泄漏时应该隔离泄漏污染区，限制出入；废水处理设施做好防渗、防漏措施，定期检查排水管等的情况，若发现墙体或管道出现裂痕等问题，应立即进行抢修；建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩)，穿防毒服，不要直接接触泄漏物，车间应配备急救设备及药品，作业人员应学会自救互救。 本项目建成后制定有效的风险事故应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案，把可能发生风险事故造成的危害降到最低程度。重点保护对象为项目周围居住区、村民点、机关单位等。定期对有关人员进行事故应急培训、教育，提高发生事故时的应急处理能力。 总之，本项目应严格按照国家安全规范及国家相关规定加强安全监督管理，对出现的泄露、废气、废水排放事故风险及时采取措施，对隐患坚决消除，将本项目的环境风险发生的机率控制在最小水平，则运营期本项目环境风险可接受。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 流延、贴合、涂胶、烘干、植砂工序废气排放口 | 流延、贴合、涂胶、烘干、植砂 | 非甲烷总烃 | 水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置+28m排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表1排放浓度限值两者较严 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放浓度限值 |
|  |  |  | TVOC |  | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表1排放浓度限值 |
|  | 厂界无组织排放 |  | 非甲烷总烃 | 加强车间通风换气 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建厂界标准 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值 |
|  |  |  | 总VOCs |  | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB 44/814-2010)无组织排放浓度限值 |
|  | 厂区内无组织排放 |  | NMHC | 加强有机废气收集效率 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | DW001生活污水排放口 | 生活 污水 | CODcr BOD5 SS NH3-N 总磷 | 经三级化粪池处理后排入杨侨镇生活污水处理厂深度处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A类标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值（其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准） |
| 声环境 | 生产设备 运营噪声 |  | 等效A声级 | 合理布局，尽量利用厂墙体、门窗隔声，加强生产管理，并采取减振、隔声等综合治理 | 《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 分别设置一般工业固体废物暂存场所与危险废物暂存间。生活垃圾必须按照指定地点堆放，由环卫部门统一处理；一般工业固体废物经集中收集后由专业回收公司回收利用或交由有相应处理工艺的资质单位处理；危险废物交由有危险废物处置资质的单位回收处理 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物暂存间以及原料仓均采取防腐、防渗处理，流延、贴合、涂胶、烘干、植砂工序产生的废气采用水喷淋+干式过滤器+两级活性炭装置处理达标排放；生活污水纳入市政污水管网，生产废水不外排。 严格落实上述污染防治措施，整个过程中从源头控制，分区防控，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，不会对地下水和土壤产生不利影响。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 生产车间和危废暂存间按规范配置灭火器材和消防装备；危废暂存间地面硬化，门口设置缓坡；定期维护和保养废气设施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.0804t/a | 0 | 0.0804t/a | +0.0804t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0086t/a | 0 | 0.0086t/a | +0.0086t/a |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 240t/a | 0 | 240t/a | +240t/a |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.0096t/a | 0 | 0.0096t/a | +0.0096t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0024t/a | 0 | 0.0024t/a | +0.0024t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0024t/a | 0 | 0.0024t/a | +0.0024t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.00048t/a | 0 | 0.00048t/a | +0.00048t/a |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.000096t/a | 0 | 0.000096t/a | +0.000096t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废金刚砂 | 0 | 0 | 0 | 4.5t/a | 0 | 4.5t/a | +4.5t/a |
|  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 1.2749t/a | 0 | 1.2749t/a | +1.2749t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废抹布和手套 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废原料桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.6035t/a | 0 | 0.6035t/a | +0.6035t/a |
|  | 喷淋塔废水 | 0 | 0 | 0 | 7.848t/a | 0 | 7.848t/a | +7.848t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①