    - 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州冠宝新材料有限公司扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 林海龙 | 联系方式 | 13316980226 |
| 建设地点 | 广东省惠州市博罗县石湾镇四十米大道东侧铁场朱黎段格水口（土名） |  |  |
| 地理坐标 | （113 度 56分 4.920 秒，23 度 10分 52.320秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2921塑料薄膜制造C2924泡沫塑料制造 | 建设项目 行业类别 | 53 塑料制品业 292 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 1000.00 | 环保投资（万元） | 50.00 |
| 环保投资占比（%） | 5.0 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 本项目MDI属于有毒有害物质，聚醚多元醇、硅油属于有害危险物质，其存储量超过临界量，根据《建设项目环境影响报告报告表编制技术指南》（污染影响类）表1要求设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 与博罗县“三线一单”管控方案的相符性分析： 本项目位于ZH44132220001博罗沙河流域重点管控单元（详见附图23），具体相符性分析如下： - 管控要求对照情况表 管控要求; 本项目. 生态保护红线; 表1-1 石湾镇生态空间管控分区面积（平方公里） 生态保护红线; 0. 一般生态空间; 0. 生态空间一般管控区; 81.29.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）中博罗县生态空间最终划定情况图（详见附图22），项目属于生态空间一般管控区，不位于生态保护红线内。. 环境质量底线; 表1-2石湾镇水环境质量底线（面积：km2） 水环境优先保护区面积; 0. 水环境生活污染重点管控区面积; 42.956. 水环境工业污染重点管控区面积; 30.901. 水环境一般管控区面积; 7.433.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）中博罗县水环境质量底线管控分区划定情况图（详见附图16），本项目位于水环境生活污染重点管控区内，本项目不新增生活污水与生产废水，不会突破水环境质量底线。. 表1-3石湾镇大气环境质量底线（面积：km2） 大气环境优先保护区面积; 0. 大气环境布局敏感重点管控区面积; 0. 大气环境高排放重点管控区面积; 81.29. 大气环境弱扩散重点管控区面积; 0. 大气环境一般管控区面积; 0. 大气环境高排放重点管控区管控要求： 现有源提标升级改造：①对大气环境高排放重点管控区进行环保集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；②鼓励大气环境高排放重点管控区建设集中的喷涂工程中心和有机废弃物回收再生利用中心，并配备高效治理设施。; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）中博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况图（详见附图17），项目位于大气环境高排放重点管控区。 根据该管控区的管控要求，扩建项目保护膜生产过程产生的有机废气经1套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高的排气筒DA003排放；聚氨酯高密度棉生产过程产生的有机废气经1套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高的排气筒DA004排放，燃烧废气经低氮燃烧装置处理后经1根22m高的排气筒DA005排放，不会突破大气环境质量底线。. 表1-4土壤环境管控区（面积：km2） 博罗县建设用地土壤污染风险重点管控区面积; 340.8688125. 石湾镇建设用地一般管控区面积; 26.089. 石湾镇未利用地一般管控区面积; 6.939. 博罗县土壤环境一般管控区面积; 26.089.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）中博罗县建设用地土壤管控分区划定情况图（详见附图18），项目位于博罗县土壤环境一般管控区，生产过程产生的一般工业固体废物、危险废物妥善处置，不会污染土壤环境。. 资源利用上线; 表1-5 博罗县土地资源优先保护区面积统计（平方公里） 土地资源优先保护区面积; 834.505. 土地资源优先保护区比例; 29.23%.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中博罗县资源利用上线－土地资源优先保护区划定情况图（详见附图19），项目不在土壤资源优先保护区内。. 表1-6博罗县能源（煤炭）重点管控区面积统计（平方公里） 高污染燃料禁燃区面积; 394.927. 高污染燃料禁燃区比例; 13.83%.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》博罗县资源利用上线-高污染燃料禁燃区划定情况图（详见附图20），本项目不在高污染燃料禁燃区内。. 表1-7博罗县矿产资源开采敏感区面积统计（平方公里） 矿产资源开采敏感区面积; 633.776. 矿产资源开采敏感区比例; 22.20%.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中博罗县资源利用上线-矿产资源开发敏感区划定情况图（详见附图21），本项目不在矿产资源开采敏感区内。. 资源利用管控要求：强化水资源节约集约利用。推动农业节水增效；推进工业节水减排；开展城镇节水降损；保障江河湖库生态流量。 推进土地资源节约集约利用。科学划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，统筹布局生态、农业、城镇空间；按照“工业优先、以用为先”的原则，调整存量和扩大增量建设用地，优先保障“3+7”重点工业园区等重大平台、重大项目的用地需求。; 本项目无生产废水排放。 根据《博罗县石湾镇总体规划方案调整》（见附图14），本项目为工业用地，满足建设用地要求。. 与ZH44132220001博罗沙河流域重点管控单元的相符性分析. 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。; 本项目为C2921塑料薄膜制造及C2924泡沫塑料制造，属于允许类。. 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。; 本项目为C2921塑料薄膜制造及C2924泡沫塑料制造，不属于以上禁止类。. 1-3.【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 本项目使用的水性压敏胶及聚氨酯胶粘剂均满足低挥发要求，因此本项目不属于高VOCs排放建设项目。. 1-4.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 本项目不在一般生态空间内。. 1-5.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。; 本项目不在饮用水水源保护区域内，不属于水禁止类项目。. 1-6.【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。; 本项目不属于新建废弃物堆放场和处理场项目。. 1-7.【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。; 本项目不属于畜禽养殖业。. 1-8.【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。; 本项目不属于畜禽养殖业。. 1-9.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。; 本项目不属于新建储油库项目，使用的含VOC原辅料不属于高挥发性有机物原辅材料。. 1-10.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。; 本项目产生的废气经收集至废气处理设施处理达标后高空排放，待项目建成后按要求定期开展自行监测，确保废气达标排放。. 1-11.【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。; 本项目无重金属污染物排放。. 1-12.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、迁扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 本项目无重金属污染物排放。. 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。; 扩建项目主要能源为电能和天然气，符合能源资料利用的要求。. 2-2.【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 扩建项目主要能源为电能和天然气，符合能源资源利用的要求。. 污染物排放管控; 3-1.【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。; 本次扩建无生活污水产生及排放。. 3-2.【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水、水环境安全构成影响的项目。; 本项目无生产废水排放。. 3-3.【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。; 本项目无生产废水排放。. 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。; 项目不涉及农业污染。. 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。; 项目不属于重点行业，“项目VOCs实施倍量替代”。. 3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 项目运营期不排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。. 环境风险防控; 4-1.【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。; 本项目不属于城镇污水处理厂企业，无生产废水产生及排放。. 4-2.【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。; 项目不在饮用水水源保护区内。. 4-3.【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 项目不属于生产、储存和使用有毒有害气体的企业。. 项目与产业政策符合性分析 本项目属于C2921塑料薄膜制造及C2924泡沫塑料制造，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》（发展改革委令第29号）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》中的鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。因此，该项目符合国家的产业政策规定。 与《市场准入负面清单（2022年版）》的相符性分析 本项目属于C2921塑料薄膜制造及C2924泡沫塑料制造，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中的禁止准入类、许可类项目。因此，该项目符合《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）的相关规定。 项目与用地规划相符性分析： 项目位于博罗县石湾镇四十米大道东侧铁场朱黎段格水口（土名）。根据《博罗县石湾镇总体规划方案调整》（见附图14），项目所在区域属于工业用地，项目用地符合规划用地性质。 与环境功能区划符合性分析 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区划调整方案》（粤府函[2014]188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）及《惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案》（惠府函〔2020〕317号），项目所在地不属于饮用水源保护区。 根据《博罗县2022年水污染防治攻坚战实施方案》中2022年水质攻坚目标表，铁场排渠2022年水质目标为Ⅳ类，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；石湾镇中心排渠2022年水质目标为Ⅴ类，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 根据《惠州市环境空气质量功能区划分方案》（2021年修订）（惠市环[2021]1号），本项目所在地属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的二级标准。 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在地声环境功能区规划为2类区，声环境良好。 综上，项目与所在区域环境功能区划相符。 项目与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析： 严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 相符性分析：本项目位于博罗县石湾镇四十米大道东侧铁场朱黎段格水口（土名），属于东江流域范围。项目属于C2921塑料薄膜制造及C2924泡沫塑料制造，生产工艺不涉及酸洗、磷化、电镀、阳极氧化等工序，无生产废水产生及排放。本次扩建不新增生活污水。本项目不属于以上禁批或限批行业，因此，项目选址符合流域限批政策要求。因此，本项目污水的排放符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府[2011]339号）及补充文件的相关规定。 项目与《广东省水污染防治条例》相符性分析 第二十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 第二十九条 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，按照规定实施清洁生产审核，从源头上减少水污染物的产生。 第三十一条 新区建设和旧城区改造，应当同步规划建设污水、雨水收集管 网，实行雨污分流。在有条件的地区，应当逐步推进初期雨水调蓄处理和利用， 减少水污染。 第三十二条 向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地 方规定的水污染物排放标准。县级以上人民政府城镇排水主管部门应当加强对排水户的排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施建设和运行的指导和监督。城镇排水主管部门委托的排水监测机构应当对排水户排放污水的水质和水量进行监测，并建立排水监测档案。 第五十条：在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。 相符性分析：本项目属于C2921塑料薄膜制造及C2924泡沫塑料制造，生产工艺不涉及酸洗、磷化、电镀、阳极氧化等工序。本次扩建不新增生活污水。生产过程中不使用汞、砷、镉等原辅料，不属于铬盐、钛白粉、炼铍、纸浆制造等严重污染水环境的项目。因此，建设项目符合《广东省水污染防治条例》的要求。 与《关于<印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）的相符性分析 （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂胶，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂胶、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 ****（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、 活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。 相符性分析：本项目属于C2921塑料薄膜制造及C2924泡沫塑料制造，生产过程使用的水性压敏胶漆VOC含量为2g/L≤50g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中表2水基型胶粘剂VOC含量限量—应用领域为包装—丙烯酸酯类含量的要求；聚氨酯胶粘剂VOC含量为31g/L≤50g/L，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中表2本体型胶粘剂VOC含量限量—应用领域为包装—聚氨酯类含量的要求；不属于高VOCs含量的胶粘剂；扩建项目保护膜生产过程产生的有机废气经1套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高的排气筒DA003排放；聚氨酯高密度棉生产过程产生的有机废气经1套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高的排气筒DA004排放，燃烧废气经低氮燃烧装置处理后经1根22m高的排气筒DA005排放，对周边环境影响较小。因此，本项目符合《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）的相关要求。 与《关于印发〈广东省涉VOCs重点行业治理指引〉的通知》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析 - 适用范围：适用于轮胎制造（C2911）、橡胶板、管、带制造（C2912）、橡胶零件制造（C2913）、再生橡胶制造（C2914）、日用及医用橡胶制品制造（C2915）、运动场地用塑胶制造（C2916）、其他橡胶制品制造（C2919）、塑料薄膜制造（C2921）、塑料板、管、型材制造（C2922）、塑料丝、绳及编织品制造（C2923）、泡沫塑料制造（C2924）、塑料人造革、合成革制造（C2925）、塑料包装箱及容器制造（C2926）、日用塑料制品制造（C2927）、人造草坪制造（C2928）、塑料零件及其他塑料制品制造（C2929）工业企业或生产设施。 - 项目与粤环办〔2021〕43号相符性一览表 环节; 控制要求; 相符性分析; 是否相符. 源头削减. VOCs物料使用; 水基型胶粘剂：丙烯酸酯类胶粘剂VOCs含量≤50g/L。; 水性压敏胶VOC含量为2g/L≤50g/L。; 是. 本体型胶粘剂：聚氨酯类胶粘剂VOCs含量≤50g/L。; 聚氨酯胶粘剂VOC含量为31g/L≤50g/L。; 是. 控制要求. VOCs物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目使用的所有液态原料均采用密闭桶储存并放于化学品仓库内，非取用状态时保持密闭。; 是. 盛装VOCs物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 是. VOCs物料转移和输送; 液体VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。; 本项目液态原料在转移时采用密闭容器和管道输送。; 是. 工艺过程; 液态VOCs物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目使用低VOCs原辅材料，水性压敏胶预搅拌产生的有机废气采用集气罩收集；涂布、烤干、混合发泡、流平、烘烤、UV固化产生的有机废气采用集气管收集。通过废气处理措施处理达标后排放。; 是. 浸胶、胶浆喷涂、涂胶、喷漆、印刷、清洗等工序使用VOCs质量占比大于等于10%的原辅材料时，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 是. 非正常排放; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目各原料随取随用，不在设备内储存。; 是. 末端治理. 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。; 本项目预搅拌产生的有机废气采用集气罩收集；涂布、烤干、混合发泡、流平、烘烤、UV固化产生的有机废气采用集气管收集废气。; 是. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 本项目废气收集系统的输送管道密闭。; 是. 排放水平; 塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3，任意一次浓度值不超过15mg/m3。; a)项目发泡预搅拌、混合发泡、流平、烘烤产生的废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值； 预搅拌、涂布、烤干、UV固化工序产生的废气执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值排放限值； b)厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超15mg/m3。; 是. 治理设施设计与运 行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 本项目有机废气采用水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置进行处理。; 是. VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 建设单位严格按照文件的要求进行废气收集系统与生产工艺设备同步运行。; 是. 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 本项目建成后建设单位应建立含VOCs原辅材料台账、废气收集处理设施台账、危废台账，并按相应要求管理台账。; 是. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 台账保存期限不少于3年。. 自行监测; 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于“登记管理”，待项目建成投产可参照简化管理开展自行监测。; 是. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目生产过程盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭。; 是. 与《广东省大气污染防治条例》相符性分析 - 根据《广东省大气污染防治条例》： - ........................... - 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。 - 生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 - 新增重点大气污染物排放总量控制指标可以通过实施工程治理减排、结构调整减排项目或者排污权交易等方式取得。 - 珠江三角洲区域禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或者企业 燃煤燃油自备电站。 - 珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 相符性分析：本项目属于C2921塑料薄膜制造及C2924泡沫塑料制造，不属于上述禁止行业，不属于大气重污染项目，项目运营期排放重点大气污染物（挥发性有机物），挥发性有机物总量按减量替代原则核定。项目不设锅炉。因此，项目符合《广东省大气污染防治条例》的相关规定。 与《关于印发惠州市2022年土壤与地下水污染防治工作方案的通知》（惠市环〔2022〕16号）的相符性分析 三、加强土壤污染源头防控 （一）加强涉重金属行业污染防治。持续更新涉镉等重金属重点行业污染源整治清单。按照省生态环境厅要求在矿产资源开发集中区域以及安全利用类、严格管控类耕地任务较重的区域，执行颗粒物和镉等重点重金属特别排放限值。依法依规将符合筛选条件的排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水环境污染物的企业纳入重点排污单位名录。 六、推进地下水污染防治 （一）强化地下水环境质量目标管理。按照“十四五”地下水国考点位规范化建设要求，进一步完善地下水环境质量考核点水质达标（或保持）方案。同时，加强地下水污染源头管控，强化监督管理，确保3个“十四五”国家地下水环境质量考核点水质，即惠城区鹅岭南路101号（GD-14-029）、龙门县龙田镇王宾村（GD-14-030）和博罗县横河办事处郭前村（GD-14-031）水质达到国家和省的考核要求。 相符性分析：本项目不涉及重金属，不属于涉重金属重点行业企业，项目用地地面均硬底化处理，不属于排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水环境污染物的企业；项目不涉及生产废水排放，本次不新增生活污水，不会对地下水造成影响。因此，项目符合《关于印发惠州市2022年土壤与地下水污染防 治工作方案的通知》（惠市环〔2022〕16号）的要求。 |

    - 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | - 1、项目由来 惠州冠宝新材料有限公司位于博罗县石湾镇四十米大道东侧铁场朱黎段格水口（土名），中心地理坐标为：E113°56′ 4.920 ″，N23 ° 10′52.320 ″，主要从事保护膜及纸类标签材料的生产，年产PET保护膜600万m2、BOPP保护膜300万m2、纸类标签材料100万m2。现有项目总投资为2000万元，环保投资200万元，总占地面积为203360平方米，总建筑面积为22200平方米；员工共计150人，均在厂内食宿。年工作300天，每天1班制，每班8小时。 惠州冠宝新材料有限公司于2019年4月委托宁夏中蓝正华环境技术有限公司编制了《惠州冠宝新材料有限公司建设项目环境影响报告表》，并于2019年8月取得惠州市生态环境局博罗分局审批的《关于惠州市冠宝新材料有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（惠市环（博罗）建〔2019〕174号，见附件4）；于2020年9月取得固定污染源排污登记回执（编号：91441322MA52W3FW87001Z，详见附件6），于2021年4月通过自主验收（验收工作组意见详见附件5）。根据原环评批复及验收内容，现有占地面积为9500平方米，建筑面积为22200平方米，包括1栋一层生产车间、1栋二层生产车间、2栋1层仓库和1栋宿舍楼。经核实现有项目环评中占地面积未将原料仓库和成品仓库的占地面积算上（原料仓库及成品仓库占地面积6400平方米），本次扩建按实际情况核实现有项目占地情况，即包括1栋一层生产车间、1栋二层生产车间、2栋1层仓库和1栋宿舍楼，实际占地面积为20336平方米，实际建筑面积22200平方米。 为提高市场竞争力，促进公司发展，建设单位拟投资1000万元建设“惠州冠宝新材料有限公司扩建项目”（以下简称“本项目”或“扩建项目”），拟在现有厂房2和仓库的部分区域新增一个聚氨酯高密度棉生产车间及一个涂布车间2，不新增占地及员工，扩建项目拟新增聚氨酯高密度棉400t/a、PET保护膜1800万m2。 扩建完成后，总占地面积和总建筑面积保持不变（总占地面积为20336平方米，总建筑面积为22200平方米），年产PET保护膜2400万m2、BOPP保护膜300万m2、纸类标签材料100万m2、聚氨酯高密度棉400t。总员工人数为150人，均在厂区内食宿，8小时1班制，年工作300天。 2、工程规模 （1）建设规模 扩建前后主要建筑物以及工程组成如下表所示。 - 项目工程组成一览表 工程类别; 建设 内容; 扩建前项目; 扩建项目; 扩建后全厂; 备注. 主体工程; 生产车间1 （共两层，总高14m，占地面积3450m2，建筑面积6900m2）; 1F层高10m，建筑面积3450m2，主要为分切车间（1750m2）和品检车间（1700m2）; 依托现有; 主要为分切车间（1750m2）和品检车间（1700m2）; 不变. 2F层高4m，建筑面积3450m2，主要为办公室; 依托现有; 主要为办公室（3450m2）; 不变. 生产车间2 （共一层，总高10m，占地面积5400m2，建筑面积5400m2）; 层高10m， 主要为调胶车间（800m2）、涂布车间1（3600m2）和闲置区（1000m2）; 拟在闲置区新增1个聚氨酯高密度棉生产车间，占地面积1000m2; 主要为调胶车间（800m2）、涂布车间1（3600m2）和聚氨酯高密度棉生产车间（1000m2）; 拟在闲置区新增1个聚氨酯高密度棉生产车间，占地面积1000m2. 储运工程; 原料仓库; 原料仓库，层高10m，建筑面积3000m2; 调整原料仓库和成品仓库布局，空出2000m2新增一个涂布车间2; 原料仓库建筑面积2000m2；成品仓库建筑面积2400m2；涂布车间2建筑面积2000m2; 调整原料仓库和成品仓库布局，空出2000m2新增一个涂布车间2. 成品仓库; 成品仓库，层高10m，建筑面积3400m2. 化学品仓库; 设有一个单层化学品仓库，层高4m，建筑面积480m2; 依托现有; 化学品仓库，层高4m，建筑面积480m2; 不变. 危废仓库; 设有一个单层危废仓库，层高4m，建筑面积30m2; 依托现有; 危废仓库，层高4m，建筑面积30m2; 不变. 辅助工程; 员工宿舍; 共6层，总高19m。占地面积450m2，建筑面积2843m2; /; 共6层，总高19m。占地面积450m2，建筑面积2843m2; 不变. 食堂; 位于员工宿舍1F，建筑面积450m2; /; 位于员工宿舍1F，建筑面积450m2; 不变. 排水系统; 雨污分流，生活污水近期经三级化粪池预处理后，经自建的一体化生活污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入铁场排渠。; /; 雨污分流，生活污水近期经三级化粪池预处理后，经自建的一体化生活污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入铁场排渠。; 不变. 公用工程; 给水系统; 市政水网供给; 依托现有; 市政水网供给; 不变. 供电; 市政电网供给，不设备用发电机; 依托现有; 市政电网供给，不设备用发电机; 不变. 环保工程; 废水; 生活污水; 生活污水近期经三级化粪池预处理后，经自建的一体化生活污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入铁场排渠；远期市政污水管网铺设好后生活污水纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂深度处理。; /; 生活污水近期经三级化粪池预处理后，经自建的一体化生活污水处理设施处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入铁场排渠；远期市政污水管网铺设好后生活污水纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂深度处理。; 不变. 废气; 调胶工序; 经1套活性炭吸附装置处理达标后经1根15m高的排气筒DA002排放; /; 经1套活性炭吸附装置处理达标后经1根15m高的排气筒DA002排放; 不变. 涂布、烤干工序; 经1套RTO废气处理装置处理达标后经1根20m高的排气筒DA001高空排放; 扩建项目保护膜生产过程产生的废气经1套水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高的排气筒DA003排放; 现有项目涂布、烤干工序的废气经1套RTO废气处理装置处理达标后经1根20m高的排气筒DA001高空排放；扩建项目保护膜生产过程产生的废气经1套水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高的排气筒DA003排放; 扩建项目保护膜生产过程产生的废气经1套水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高的排气筒DA003排放. 发泡工序; /; 聚氨酯高密度棉生产车间的废气收集后经1套水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高的排气筒DA004排放; 聚氨酯高密度棉生产车间的废气收集后经1套水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后经经1根15m高的排气筒DA004排放; 聚氨酯高密度棉生产车间的废气收集后经1套水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理后经经1根15m高的排气筒DA004排放. 天然气燃烧; 经RTO废气处理装置20m高的排气筒DA001高空排放; 扩建项目燃烧废气经低氮燃烧装置处理后经1根22m高的排气筒DA005排放; 现有项目燃烧废气经RTO废气处理装置20m高的排气筒DA001高空排放；扩建项目燃烧废气经低氮燃烧装置处理后经1根22m高的排气筒DA005排放; 扩建项目燃烧废气经低氮燃烧装置处理后经1根22m高的排气筒DA005排放. 噪声; 合理布局，采取隔声、减振等降噪措施; 依托现有; 合理布局，采取隔声、减振等降噪措施; 不变. 固体废物; 危险场所; 设有一个单层危废仓库，层高4m，建筑面积30m2; 依托现有; 危废仓库，层高4m，建筑面积30m2; 不变. 生活垃圾; 厂内设垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一处理; /; 厂内设垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一处理; 不变. 依托工程; 污水处理厂; 远期：博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂. 3、项目主要产品及产能 扩建前后项目产品方案见下表。 - 扩建前后产品方案一览表 序号; 产品类别; 现有项目年产量; 扩建项目年产量; 扩建后项目年产量; 增减量; 产品照片; 产品厚度. 1; PET保护膜; 600万m2; 1800万m2; 2400万m2; +1800万m2; 25μm-75μm. 2; BOPP保护膜; 300万m2; 0; 300万m2; 0; 25μm-75μm. 3; 纸类标签材料; 100万m2; 0; 100万m2; 0; 25μm-75μm. 4; 聚氨酯高密度棉; 0; 400t; 400t; +400t; 0.1mm-1mm. 根据建设单位提供的资料，扩建前后项目设备如下表： - 扩建前后项目生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设施; 设施参数; 现有项目数量; 扩建项目数量; 扩建后数量; 增减量; 所在车间. 1; 保护膜及纸类标签材料生产线; 涂布; 保护膜涂布生产线（一体化涂布机， 包括涂布、烘干、贴合、收卷）; 5m/min; 7条; 3条; 10条; +3条; 涂布车间1. 2; 纸类标签材料生产线; 5m/min; 2条; 0; 2条; 0. 3; 裁切; 裁切机; 0.5kW; 12台; 0; 12台; 0; 分切车间. 4; 调胶; 调胶机; 0.4kW; 9台; 0; 9台; 0; 调胶车间. 研磨机; 0.5kW; 5台; 1台; 6台; +1台. 预搅拌; 搅拌机; 0.6kW; 0; 9台; 9台; +9台. 5; /; 空压机; 0.75kW; 2台; 3台; 5台; +3台. 6; 废气处理; RTO废气处理装置; 25000m3/h-77000m3/h; 1套; 0; 1套; 0; 品检车间东侧. 7; 收卷分切; 分条机; 2kW; 0; 3台; 3台; +3台; 分切车间. 8; 切台机; 2kW; 0; 1台; 1台; +1台. 9; 聚氨酯高密度棉生产线; 预搅拌; 地上式不锈钢预搅拌罐; 容积1500L/个; 0; 3个; 3个; +3个; 聚氨酯高密度棉生产车间. 地上式不锈钢预搅拌罐; 容积150L/个; 0; 4个; 4个; +4个. 产品样品测试罐; 容积150L/个; 0; 2个; 2个; +2个. 10; 混合发泡; 均质机; 8kW; 0; 1台; 1台; +1台. 11; 发泡冷却; 冷水机; 3m3/h; 0; 1台; 1台; +1台. 12; 涂布; 聚氨酯高密度棉生产线（含涂布、烘干、二次涂层、UV灯固化、收卷）; 5m/min; 0; 1条; 1条; +1条. 13; /; 烤干、烘烤; 燃烧机; 100万大卡（1.7t/h）; 0; 1台; 1台; +1台; /. - 扩建项目生产设备一览表 序号; 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设施; 数量. 1; 保护膜生产线; 涂布; 保护膜涂布生产线（一体化涂布机， 包括涂布、烘干、贴合、收卷）; 3条. 3; 收卷分切; 分条机; 3台. 4; 切台机; 1台. 5; 调胶、预搅拌; 搅拌机; 9台. 研磨机; 1台. 7; /; 空压机; 3台. 7; 聚氨酯高密度棉生产线; 预搅拌; 1500L不锈钢预搅拌罐; 3个. 150L不锈钢预搅拌罐; 4个. 产品样品测试罐; 2个. 8; 混合发泡; 均质机; 1台. 9; 发泡冷却; 冷水机; 1台. 10; 涂布; 聚氨酯高密度棉生产线（含涂布、烘干、二次涂层、UV灯固化、收卷）; 1条. 11; 供热; 供热; 1.7t/h燃烧机; 1台. - （发泡）生产设备产能核算表 设备名称; 生产线数量（条）; 出料速度（m/min）; 年工作时间（min）; 设备设计产能（m）; 扩建项目产能（t）; 单卷重量（kg）; 每卷长度（m）; 产品总长度（m）. 保护膜涂布生产线; 3; 5; 144000; 2160000; 1289; 40; 50; 1611250. 聚氨酯高密度棉生产线; 1; 5; 144000; 720000; 400; 32; 50; 625000. 根据上述分析，设备设计产能满足本项目产能需求。 - 扩建项目预搅拌罐设置情况一览表 序号; 罐体大小; 1500L; 1500L; 1500L; 150L; 150L; 150L; 150L; 150L; 150L. 1; 罐体作用; 预搅拌活化粉、抗氧剂、氢氧化铝、聚醚多元醇*; 预搅拌改性异氰酸酯; 预搅拌活化粉、抗氧剂、氢氧化铝、聚醚多元醇备用罐; 预搅拌聚醚多元醇、炭黑; 预搅拌聚醚多元醇、炭黑备用罐*; 预搅拌硅油; 预搅拌硅油备用罐; 产品测试罐1; 产品测试罐2. 2; 罐体直径/m; 1.2; 1.2; 1.2; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6. 3; 罐体高度/m; 1.33; 1.33; 1.33; 0.53; 0.53; 0.53; 0.53; 0.53; 0.53. 4; 容量（m3）; 1.5; 1.5; 1.5; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15. 5; 有效容量（m3）; 1.35; 1.35; 1.35; 0.13; 0.13; 0.13; 0.13; 0.13; 0.13. 6; 密度（kg/m3）; 1.612; 1.2; 1.612; 1.401; 1.401; 0.963; 0.963; /; /. 7; 装填量（t）; 2.43; 1.80; 2.43; 0.21; 0.21; 0.14; 0.14; /; /. 8; 罐体类型; 常温; 常温; 常温; 常温; 常温; 常温; 常温; 常温; 常温. 立式; 立式; 立式; 立式; 立式; 立式; 立式; 立式; 立式. 9; 是否需要氮气封存; 否. 注：活化粉、抗氧剂、氢氧化铝、聚醚多元醇搅拌均匀后的密度为：（2+1.06+2.4+1.002）g/cm3÷4=1.612g/cm3；醚多元醇、炭黑混合均匀后的密度为（1.002+1.8）g/cm3÷2=1.401g/cm3。根据企业提供资料，活化粉、抗氧剂、氢氧化铝、聚醚多元醇预搅拌罐内活化粉+抗氧剂+氢氧化铝：聚醚多元醇=4:1，则聚醚多元醇的投加量为2.43t×4÷（4+1）=1.94t；聚醚多元醇、炭黑预搅拌罐内聚醚多元醇：炭黑=100:1，则聚醚多元醇的投加量为0.21t×100÷（100+1）=0.208t，则预搅拌罐区内聚醚多元醇总暂存量为1.94t+0.208t=2.148t。 4、主要原辅材料的种类和用量 扩建前后项目主要原辅材料如下表所示： - 扩建前后项目主要原辅材料及用量 序号; 原辅料名称; 现有项目用量; 扩建项目用量; 扩建后用量; 增减量; 包装规格; 扩建后最大储存量; 使用工序; 物料形态; 来源; 储存位置. 1; PET原膜; 600t/a; 800t/a; 1400t/a; +800t/a; 500kg/捆; 20t; 涂布; 捆状; 外购; 原料仓库. 2; BOPP原膜; 360t/a; 0; 360t/a; 0; 500kg/捆; 20t; 捆状. 3; 印刷用纸; 240t/a; 0; 240t/a; 0; 500kg/捆; 20t; 捆状. 4; 亚克力胶水; 500t/a; 0; 500t/a; 0; 200kg/桶; 3t; 液态; 化学品仓库. 5; 助剂（乙酸乙酯）; 0.5t/a; 0; 0.5t/a; 0; 200kg/桶; 0.01t; 调胶; 液态. 6; 离型纸; 300t/a; 400t/a; 700t/a; +400t/a; 500kg/捆; 10t; 复卷; 捆状; 原料仓库. 7; 离型膜; 400t/a; 0; 400t/a; 0; 500kg/捆; 20t; 捆状. 8; 天然气; 6万m3/a; 31.362万m3/a; 37.362万m3/a; +31.362万m3/a; /; /; 烤干、烘烤; /; 天然气管道. 9; 水性压敏胶; 0; 90t/a; 90t/a; +90t/a; 200kg/桶; 3t; 预搅拌、涂布; 液态; 化学品仓库. 10; PE胶管; 0; 2万条; 2万条; +2万条; 100kg/捆; 0.5万条; 收卷; 桶状; 原料仓库. 11; PE拉伸膜; 0; 2t/a; 2t/a; +2t/a; 500kg/捆; 0.5t; 包装; 捆状. 12; PET原膜（用于聚氨酯棉）; 0; 122t/a; 122t/a; +122t/a; 500kg/捆; 20t; 聚氨酯涂布; 捆状. 13; 聚醚多元醇; 0; 160t/a; 160t/a; +160t/a; 200kg/桶; 2.2t; 混合发泡; 液态; 化学品仓库. 14; 改性异氰酸酯; 0; 20t/a; 20t/a; +20t/a; 200kg/桶; 2t; 液态. 15; 氢氧化铝; 0; 76t/a; 76t/a; +76t/a; 25kg/包; 0.5t; 粉状. 16; 炭黑; 0; 12t/a; 12t/a; +12t/a; 25kg/包; 0.2t; 粉状. 17; 硅油; 0; 8t/a; 8t/a; +8t/a; 200kg/桶; 0.4t; 液态. 18; 活化粉; 0; 2t/a; 2t/a; +2t/a; 25kg/包; 0.2t; 粉状. 19; 抗氧剂; 0; 0.4t/a; 0.4t/a; +0.4t/a; 20kg/桶; 0.1t; 液态. 20; 聚氨酯胶粘剂; 0; 1.6t/a; 1.6t/a; +1.6t/a; 25kg/桶; 0.1t; 聚氨酯涂布; 液态. 21; 润滑油; 0; 0.2t/a; 0.2t/a; +0.2t/a; 25kg/桶; 0.025t; 设备保养; 液态. 22; 包装材料; 0; 5t/a; 5t/a; +5t/a; 50kg/捆; 2t; 聚氨酯高密度棉包装; 捆状; 原料仓库. 原辅材料的理化性质如下： - 本项目主要原辅材料理化性质 序号; 原辅料名称; 理化性质. 1; 水性压敏胶; 理化特性; 乳白色液体，主要成分为丙烯酸共聚乳液45-47%、水53-55%、甲基丙烯酸甲酯≤0.0025%、丙烯酸丁酯≤0.0025%、丙烯酸异辛酯≤0.0025%。pH值为7.5-8 .2，沸点为100℃，密度为1.04-1.07 g/m3。详见附件15。. 毒理学信息; /. 生态学信息; /. 挥发性要求; 根据建设单位提供的VOC检测报告，详见附件16，本项目使用的水性压敏胶VOC含量为2g/L≤50g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中水性胶粘剂含量限值要求。. 2; 聚醚多元醇; 理化特性; 无色液体，有轻微气味，主要成分为聚丙二醇（CAS号：25322-69-4），闪点为174℃，相对密度（水=1，25℃时）为1.002g/cm3，不溶于水，无爆炸危险。详见附件11。. 毒理学信息; 急性经口毒性—LD50（大鼠）：＞10000mg/kg 急性经皮毒性—LD50（家兔）：＞10000mg/kg 急性吸入毒性—室温时单次暴露不可能存在危险。加热时物料产生的蒸汽或薄雾可能引起呼吸刺激。. 生态学信息; 鱼类的急性毒性—物质对鱼基本无急性毒性(LC50 > 100 mg/L)。. 3; 改性异氰酸酯; 理化特性; 淡黄色液体，几乎无臭，主要成分为99%改性异氰酸酯＞99℃、61%二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯。相对密度（水=1，23℃时）为1.2g/cm3，闪点为210℃，可燃，难溶于水，可溶于甲苯，醋酸乙酯，丙酮等。常温下稳定。详见附件14。. 毒理学信息; 急性经口毒性—LD50（大鼠）：＞5000mg/kg 急性经皮毒性—LD50（家兔）：＞5000mg/kg 急性吸入毒性—LC50（大鼠）：490mg/m3. 生态学信息; 鱼和无脊椎动物以及藻类的毒性—LC50 > 1000 mg/L。. 4; 氢氧化铝; 理化特性; 白色粉末，主要成分为＞97%氢氧化铝（CAS号：21645-51-2）、0.5%水（CAS号：7732-18-5）、0.4%氧化钠（CAS号：1313-59-3）、0.02%氧化铁（CAS号：1309-168-2）、0.02%二氧化硅（CAS号：7631-86-9）。详见附件13。. 毒理学信息; 急性经口毒性（氧化铁）—LD50（大鼠）：＞5000mg/kg 急性经口毒性（二氧化硅）—LD50（大鼠）：＞10000mg/kg. 生态学信息; /. 5; 炭黑; 理化特性; 黑色粉末，主要成分为C（CAS号：1333-86-4），分子量为12.01，其中C含量87-99%，H含量为5-8%。熔点为3550℃，相对密度为1.7-1.9g/mL，沸点在500-600℃，闪点＞230°F，不溶于水，常温下稳定，橡胶补强剂及色素。可能造成粉尘爆炸，不易燃。引燃温度：＞400℃，爆炸下限：50g/cm3。详见附件10。. 毒理学信息; 急性经口毒性—LD50（兔子）：＞8000mg/kg. 生态学信息; 对鱼类的毒性—LC50 > 680 mg/L。 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性：EC50 > 2808 mg/L。 对藻类的毒性：EC50 > 328 mg/L。. 6; 活化粉; 理化特性; 主要成分为沸石，粉末状，主要成分为Ni2O3（CAS号：1318-02-1），熔点/凝固点＞400℃，相对密度（水=1）为2g/cm3，比重＞2，常温下稳定。详见附件12。. 毒理学信息; 急性经口毒性—LD50（大鼠）：＞5110mg/kg 急性经皮毒性—LD50（家兔）：＞2000mg/kg 急性吸入毒性—LD0：＞3.36mg/L，持续时间：4h。. 生态学信息; 对鱼类的毒性—LC50 > 680 mg/L。 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性：EC50 > 2808 mg/L。 对藻类的毒性：EC50 > 328 mg/L。. 7; 抗氧剂17; 理化特性; 主要成分为 4,4'-二(苯基异丙基)二苯胺，白色粉末。熔点为99-100℃，闪点292℃，沸点535.2ºC at 760 mmHg，密度为1.061g/cm3。详见附件17。. 毒理学信息; /. 生态学信息; /. 8; 18聚氨酯胶粘剂; 理化特性; 白色液体，有轻微气味，主要成分为50%功能性聚氨酯齐聚物 （CAS号：无）、25%1,6-己二醇二丙烯酸酯（CAS号：13048-33-4）、20%3-乙氧基三羟甲基丙烷三丙烯酸酯（CAS号：28961-43-5）、2%羟基二甲基苯乙酮（CAS号：54784-04-2）、3%苯基双(2,4,6-三甲基苯甲酰基)氧化膦（CAS号：162881-26-7），pH为6-7，粘度（25℃）为700-1000，化学性质稳定，不溶于水，无爆炸危险。. 毒理学信息; 吸入有刺激性，摄入会恶心、呕吐、腹泻，对眼睛、皮肤有刺激性。. 生态学信息; /. 挥发性要求; 根据建设单位提供的VOC检测报告，详见附件19，本项目使用的聚氨酯胶粘剂VOC含量为31g/L≤50g/L，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中本体型胶粘剂含量限值要求。. 5、项目能耗情况 扩建项目生产设备以电、天然气为能源，由市政电网、市政天然气管道统一供给，年用电量约为24kwh/年，年用天然气量约为31.362万m3。项目不设备用发电机。 6、给排水工程 （1）生活给排水 扩建项目在现有员工人数上调配，不新增员工，因此无生活污水产生及排放。 （2）生产给排水 1）混合发泡间接冷却给排水：本项目拟设1个冷水机用于混合发泡间接冷却，冷却水为自来水，无需添加药剂，循环使用不外排。冷水机的循环水量为3t/h，则循环水量为3t/h×8h=24t/d（7200t/a）。（年工作时间300天，每天工作8小时）。冷却用水在循环使用过程中存在少量的损耗，需要补给水，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）3.11.14“冷却塔的补充水量应按冷却水循环水量的1%~2%计算”，本项目按2%计算，则补充新鲜水约0.48t/d（144t/a）。 2）喷淋塔给排水 本项目涂布车间2和聚氨酯高密度棉生产车间的废气拟各自设1套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后分别经1根20m高的排气筒高空排放。因此本项目新增2个水喷淋塔。2个水喷淋塔的循环水量均为8t/h，则总循环水量为16t/h，2个喷淋塔的循环水池直径均为2m，有效高度均为0.4m，则总有效容积为2.512m3；水喷淋塔的水循环使用，喷淋塔使用过程由于蒸发造成的一定的损耗，损耗量按循环水量的2％计，则水喷淋塔需补充的新鲜水量为2.56t/d、768t/a；喷淋塔废水每六个月更换一次，每次更换量为2.512t，则年更换水量为0.017t/d、5.024t/a，则更换时补充水量为0.017t/d、5.024t/a，则喷淋塔总用水量约为2.56t/d+0.017t/d=2.577t/d（768t/a+5.024t/a=773.024t/a）。 ⑥初期雨水：根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T 50483-2019）化工装置物料性质不同，有些装置在开停车检修和生产过程中可能发生污染物或化工物料的泄露或漫流，如煤气化装置合成氨装置、净化装置的脱硫脱碳工段、甲乙丙类液体罐区等，这些区域的初期雨水必须收集。本项目不设储罐区，原料进厂后暂存于室内化学品仓库，不存在对原料泄漏对雨水产生污染，因此可不考虑初期雨水。 本项目水平衡图（t/d） 7、劳动定员及工作制度 项目工作制度以及员工人数见下表。 - 项目工作制度及劳动定员一览表 - 项目; - 扩建前; - 扩建后; - 变化情况. - 员工人数; - 150人; - 150人; - 无变化. - 工作制度; - 每天1班制，每班8小时工作制，全年生产300天; - 每天1班制，每班8小时工作制，全年生产300天; - 无变化. - 食宿情况; - 均在厂区内食宿; - 均在厂区内食宿; - 无变化. 8、四至情况及平面布局 （1）项目四至情况 根据现场勘查，扩建项目在现有项目占地范围内进行，项目四至关系见下表，图见附图2，现场勘查照片见附图5。距离本项目最近的敏感点为距离本项目西面90m处的福乐公寓。 - 四至关系一览表 序号; 方位; 相邻建筑名称; 与项目厂界距离（m）. 1; 北面; 华盛聚元（惠州）新材料科技有限公司; 8. 2; 南面; 惠州市泓泰五金制品有限公司; 26. 惠州市百凯五金制品有限公司; 26. 3; 西面; 惠州市泰源制品工艺有限公司; 6. 4; 东面; 广东快速电梯有限公司; 15. （2）平面布局及合理性 项目有1栋2层生产车间（从西至东为分切车间、品检车间）、1栋1层生产车间（从西至东为调胶车间、涂布车间、聚氨酯高密度棉生产车间）、1栋1层化学品仓库、1栋1层仓库（从西至东为原料仓库、成品仓库及涂布生产车间2）及1栋6层员工宿舍，生产厂房远离附近的居民区，生产车间布置合理。 总体布局功能分区明确、人员进出口及污物运输路线分开，布局合理，项目所在区域常年主导风向为西北风，项目废气排放口不位于主导风向上风向，其布局合理。 |
| --- | --- |

| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 一、工艺流程简述（图示）： 1、保护膜生产工艺 保护膜生产工艺流程图 工艺流程说明： ①预搅拌：本项目外购已配制好的水性压敏胶，胶水在运输过程可能发生沉淀，先用搅拌机搅拌均匀后再使用，此工序会产生少量VOCs及噪声。 ②涂布：本项目使用的设备为一体化涂布机（包括涂布、烘干、贴合、收卷工段），人工将PET原膜装上一体化涂布机，在设备的运行下，PET原膜平整铺好，水性压敏胶通过涂布机刮板均匀涂在PET膜上，此工序会产生VOCs及噪声。 ③烤干：涂好水性压敏胶的PET膜经过烤干燃烧机燃烧产生的热气工段，烤干温度为180℃，烤干时间预计5min，烤干的热源来自燃烧机，通过热传导进行间接加热。此工序会产生VOCs、噪声。天然气燃烧会产生烟尘、NOx、SO2。 ④复卷：烤干后的PET膜经一体化涂布机的复卷工段，与离型纸贴合在一起，然后经PE胶管收卷，变成产品-保护膜。此工序会产生噪声。 ⑤裁切：完成涂布工序的保护膜按客户要求裁切成不同长度，此工序会产生噪声。 ⑥包装出货：裁切好的保护膜使用PE拉伸膜包装好，然后运至成品仓库暂存，按客户要求出货。 2、聚氨酯高密度棉试生产工艺 聚氨酯高密度棉试生产工艺流程图 工艺说明：本项目拟设置2个产品样品测试罐（一用一备，容积均为150L），根据客户需求进行产品试样生产，样品满足客户要求后，则进行大量生产。首先接到客户单子后，按照客户的需求按比例将定好量的各个物料抽进150L的预搅拌罐内搅拌均匀，然后混合发泡、流平、烘烤、涂布、UV固化、收卷分切，再检查其厚度和质量，达到客户要求后，进行量产。此过程产生的废气主要有非甲烷总烃、MDI、臭气浓度、VOCs、聚氨酯发泡棉边角料、噪声等。 3、聚氨酯高密度棉生产工艺 聚氨酯高密度棉生产工艺流程图 工艺流程说明： ①预搅拌：本项目聚氨酯高密度棉生产所需的原料为聚醚多元醇、改性异氰酸酯、炭黑、活化粉、抗氧剂、氢氧化铝、硅油。所有原料外购回来均以包装桶形式储存于化学品仓库，本项目不设储罐储存原料，只设预搅拌罐，根据生产需要将原料拉至车间，使用抽泵将各个原料抽至各自的预搅拌罐搅拌均匀后，再全部混合进行发泡。本项目共设3个1500L的预搅拌罐、4个150L的预搅拌罐。 根据企业提供资料，预搅拌过程如下： 聚醚多元醇和炭黑拉至车间内，按配比从包装桶中抽至1个150L的预搅拌罐中搅拌均匀后等待使用（含150L的预搅拌罐一用一备）； 聚醚多元醇、活化粉、抗氧剂、氢氧化铝拉至车间内，按配比从包装桶中抽至1个1500L的预搅拌罐中搅拌均匀后等待使用（含1500L的预搅拌罐一用一备）； 硅油拉至车间内，按配比从包装桶中抽至1个150L的预搅拌罐中搅拌均匀后等待使用（含150L的预搅拌罐一用一备）； 改性异氰酸酯拉至车间内，按配比从包装桶中抽至1个1500L的预搅拌罐中搅拌均匀后等待使用。 上述物料中氢氧化铝、炭黑、活化粉、抗氧剂为粉末状，使用袋子包装；聚醚多元醇、改性异氰酸酯、硅油为液态，使用包装桶包装。粉状物料使用抽料系统直接从袋子抽到预搅拌罐内，此过程不会产生粉尘。 ②混合发泡：上述预搅拌好的物料经抽泵抽至均质机中混合，同时往均质机中通入空气（空气需经除湿机除湿之后再抽进均质机中），均质机类似一个石磨盘，物料在抽泵作用下往里面注入的同时，均质机不停旋转，在旋转过程中所有物料彻底混合均匀并发泡。发泡过程不需要加热加压。均质机在旋转过程设备温度会有所升高，需使用冷水机进行间接循环冷却。 发泡过程主要为聚醚多元醇、改性异氰酸酯发生化学反应，主要反应如下： 1）改性异氰酸酯与羟基反应（改性异氰酸酯与聚醚多元醇反应生成聚氨酯）： 上述反应为凝胶反应，产生氨基甲酸酯，氨基甲酸酯是泡沫塑料的主要成分，含有数量众多的氨基甲酸酯基团（-NHCOO-）链节的高分子聚合物。 2）改性异氰酸酯与聚氨酯上的氨基甲酸酯基团中氮原子上的氢反应，形成脲基甲酸酯： 3）改性异氰酸酯与脲基甲酸酯中氮原子上的氢反应形成缩二脲： 发泡过程中需要通入除湿后的空气，控制形成的气泡密度，形成均匀分布的细小气泡。除了产生非甲烷总烃、MDI，相应的会伴有明显的异味，异味以臭气浓度计。此过程会产生非甲烷总烃、MDI、臭气浓度、噪声。 ③流平：发泡好的物料呈现细密泡沫流体状，通过压力挤出流到已铺平的PET原膜上，通过涂布工段刮平，此工序会产生非甲烷总烃、MDI、臭气浓度及噪声。 ④烘烤：刮平后的物料进入烘烤工段，温度为100-160℃，烘烤2-3min可定型，热源来自燃烧机燃烧产生的热气，通过热传导进行间接加热。此工序会产生非甲烷总烃、臭气浓度、及噪声。天然气燃烧会产生NOx、SO2、烟尘。 ⑤涂布：定型后的物料进入二次涂层工段，在物料表面涂上聚氨酯胶粘剂，此工序会产生VOCs、噪声。 ⑥UV固化：涂好聚氨酯胶粘剂的物料经UV固化工段固化，5-10s即可固化完成，UV灯管需定期更换，此工序会产生废UV灯管、VOCs、噪声。 ⑦收卷分切：固化完成后的物料极为聚氨酯高密度棉，经收卷工段收卷分切，此工序会产生聚氨酯发泡棉边角料。 ⑧包装入库：使用PE拉伸膜将产品包装好之后暂存于成品仓库，按需出货。 二、产污环节 扩建项目产生的污染物如下表所示： - 扩建项目产污环节 类别; 产污工序; 污染物; 去向. 废气; 预搅拌、涂布、烤干; VOCs; 收集后经1套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高的排气筒DA003排放. 预搅拌、混合发泡、流平、烘烤; 非甲烷总烃、MDI、臭气浓度; 收集后经1套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高的排气筒DA004排放. 涂布、UV固化; VOCs. 天然气燃烧; 烟尘、NOx、SO2; 采用低氮燃烧技术处理，废气经1根22m高的排气筒DA005排放. 废水; 混合发泡间接冷却; 冷却废水; 循环使用，定期补充，不外排. 废气水喷淋; 喷淋废水; 收集后交由有资质单位处理. 固体废物; 裁切; 保护膜边角料; 收集后交由专业回收公司处理. 包装; 废包装材料. 收卷分切; 聚氨酯发泡棉边角料. UV固化; 废UV灯管; 收集后交由有资质单位处理. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 设备选型、隔声降噪等. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目基本情况 惠州冠宝新材料有限公司于2019年4月委托宁夏中蓝正华环境技术有限公司编制了《惠州冠宝新材料有限公司建设项目环境影响报告表》，并于2019年8月取得惠州市生态环境局博罗分局审批的《关于惠州市冠宝新材料有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（惠市环（博罗）建〔2019〕174号，见附件4）；于2020年9月取得固定污染源排污登记回执（编号：91441322MA52W3FW87001Z，详见附件6），于2021年4月通过自主验收（验收工作组意见详见附件5）。现有项目年产PET保护膜600万m2、BOPP保护膜300万m2、纸类标签材料100万m2。员工共计150人，均在厂内食宿。年工作300天，每天1班制，每班8小时。 2、现有项目生产工艺流程图 - 图4 现有项目产品生产工艺流程图 工艺说明： 1）配胶：将外购回来的亚克力胶水和助剂根据比例搅拌配置。配胶位采用集气罩对挥发的废气进行收集。 2）涂布：利用涂布机自动将配制好的胶水均匀涂在薄膜（印刷用纸）表层。 3）烤干：将涂好胶水的保护膜送入涂布机自带的烘干系统进行干燥。烘干系统的热源为三塔蓄热式氧化炉（RTO装置）及电加热提供。 4）复卷：将购进的离型膜（离型纸）与涂有胶水的薄膜（印刷用纸）使用复卷机进行叠加，形成双层结构保护膜。 5）裁切：根据客户需求，用裁切机分切成不同的尺寸规格，即为成品。 6）包装、出货：将成品使用包装材料包装好之后，按客户要求出货。 3、现有项目污染物产排情况 （1）废水 1）生产废水 现有项目无生产废水产生及排放。 2）生活污水 现有项目劳动定员150人，均在厂区内食宿，员工生活污水产生量为7290t/a。主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，经三级化粪池预处理后，由厂区自建的一体化生活污水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入铁场排渠，最终汇入沙河。 - 根据企业委托东莞市启丰检测技术服务有限公司于2021年3月30日出具的检测报告（报告编号：201719121669，详见附件8），生活污水经自建的一体化生活污水处理设施处理前后浓度如下： - 现有项目生活污水处理前后浓度监测数据 监测点位; 监测时间; 样品编号; 监测项目及监测结果（单位：mg/L；pH为无量纲）. pH; SS; CODcr; BOD5; 氨氮. 生活污水处理前; 2021.3.15; HJ210315440; 7.21; 81; 438; 154; 15.1. HJ210315441; 7.08; 72; 415; 147; 13.9. HJ210315442; 7.14; 77; 392; 127; 16.3. HJ210315443; 6.95; 85; 419; 137; 17.1. 2021.3.16; HJ210315440; 7.23; 67; 431; 149; 11.1. HJ210315441; 7.06; 81; 458; 142; 13.2. HJ210315442; 6.98; 73; 438; 130; 12.5. HJ210315443; 7.21; 77; 417; 135; 13.8. /; 平均值; 7.11; 76.63; 426.00; 140.13; 14.13. 生活污水排放口; 2021.3.15; HJ210315444; 6.83; 19; 78; 13.4; 2.81. HJ210315445; 6.95; 25; 84; 16.8; 3.21. HJ210315446; 7.02; 16; 80; 15.9; 2.25. HJ210315447-HJ210315448; 6.88; 21; 76; 12.9; 1.76. 2021.3.16; HJ210315444; 7.05; 21; 79; 14.1; 1.58. HJ210315445; 7.01; 19; 81; 15.2; 2.14. HJ210315446; 6.82; 14; 71; 13.6; 2.64. HJ210315447-HJ210315448; 7.08; 19; 82; 16.3; 2.94. /; 平均值; 6.96; 19.25; 78.88; 14.78; 2.42. - 现有项目生活污水中各污染物产生及排放量一览表 生活污水量（t/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放限值（mg/L）; 总量控制指标（t/a）. 7290; CODcr; 426; 3.11; 78.88; 0.57; 90; 0.66. 7290; 氨氮; 14.13; 0.1; 2.42; 0.02; 10; 0.073. 7290; BOD5; 140.13; 1.02; 14.78; 0.11; 20; /. 7290; SS; 76.63; 0.56; 19.25; 0.14; 60; /. 综上，经自建的一体化生活污水处理设施处理后，现有项目CODcr、氨氮排放浓度满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准，排放量满足总量控制要求。 （2）废气 现有项目主要的废气为：①配胶工序产生的有机废气；②涂布和烤干工序产生的有机废气；③RTO废气处理装置燃烧尾气；④厨房油烟。 根据企业委托东莞市启丰检测技术服务有限公司于2021年3月30日出具的检测报告（报告编号：201719121669），本项目各项废气产排情况如下。监测工况为80%。 - 现有项目配胶工序有机废气产排情况一览表 监测点位; 排气筒高度（m）; 监测时间; 样品编号; 监测项目; 监测结果. 浓度(mg/m3); 速率（kg/h）; 风量（m3/h）. 配胶工序废气处理前; 20; 2021.3.15; HJ210315461; 非甲烷总烃; 48.5; 0.35; 7275. HJ210315462; 46.4; 0.35; 7602. HJ210315463; 54.4; 0.38; 7015. 2021.3.16; HJ210315461; 54.5; 0.41; 7529. HJ210315462; 47.6; 0.35; 7306. HJ210315463; 52.2; 0.41; 7878. /; 平均值; 50.60; 0.38; 7434.17. 配胶工序废气排放口; 2021.3.15; HJ210315464; 非甲烷总烃; 24; 0.19; 7757. HJ210315465; 22.5; 0.18; 8169. HJ210315466-HJ210315467; 25.3; 0.19; 7497. 2021.3.16; HJ210315464; 26.4; 0.21; 7818. HJ210315465; 21.9; 0.17; 7970. HJ210315466-HJ210315467; 24.2; 0.21; 8550. /; 平均值; 24.05; 0.19; 7960.17. - 根据上述监测数据，本项目配胶工序产生的非甲烷总烃经一套活性炭吸附装置处理后经1根20m高的排气筒DA002排放，其排放可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。 - 现有项目涂胶、涂布、烤干工序有机废气产排情况一览表 监测点位; 排气筒高度（m）; 监测时间; 样品编号; 监测项目; 监测结果. 浓度(mg/m3); 速率（kg/h）; 风量（m3/h）. 涂布、烤干工序、RTO燃烧废气处理前; 20; 2021.3.15; HJ210315469; 非甲烷总烃; 8.71; 0.33; 37742. HJ210315470; 6.39; 0.25; 38613. HJ210315471; 7.07; 0.27; 38016. 2021.3.16; HJ210315469; 9.06; 0.35; 38702. HJ210315470; 7.02; 0.27; 38248. HJ210315471; 8.2; 0.32; 39185. /; 平均值; 7.74; 0.30; 38417.67. 涂布、烤干工序、RTO燃烧废气排放口; 2021.3.15; HJ210315472; 非甲烷总烃; 4.14; 0.14; 34143. HJ210315473; 2.65; 0.088; 33030. HJ210315474; 3.13; 0.11; 33881. 2021.3.16; HJ210315472; 3.93; 0.13; 32801. HJ210315473; 3.19; 0.11; 33966. HJ210315474; 3.48; 0.12; 35376. /; 平均值; 3.42; 0.12; 33866.17. - 根据上述监测数据，本项目涂胶、涂布、烤干工序产生的非甲烷总烃经一套RTO废气处理装置处理后经1根20m高的排气筒DA001排放，其排放可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。 - 现有项目RTO处理装置燃烧尾气产排情况一览表 监测点位; 排气筒高度（m）; 监测时间; 样品编号; 监测项目及监测结果(mg/m3). 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 烟气黑度. 涂布、烤干工序、RTO燃烧废气排放口; 20; 2021.3.15; HJ210315450; 8.9; 39; 8; 0.5级. HJ210315451; 9.6; 35; 8; 0.5级. HJ210315452; 12; 37; 7; 0.5级. 2021.3.16; HJ210315450; 10.2; 38; 9; 0.5级. HJ210315451; 6; 36; 8; 0.5级. HJ210315452; 8.2; 42; 9; 0.5级. /; 平均值; 9.15; 37.83; 8.17; 0.5级. - 根据上述监测数据，本项目RTO废气处理装置天然气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经1根20m高的排气筒DA001排放，其排放可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）。 - 现有项目厨房油烟废气检测结果一览表 监测点位; 排气筒高度（m）; 监测时间; 样品编号; 监测项目及监测结果. 实测油烟浓度(mg/m3); 基准油烟浓度(mg/m3); 去除效率（%）; 风量（m3/h）. 厨房油烟废气处理前; 20; 2021.3.15; HJ210315430-HJ210315434; 5.45; --; 75.6; 5359. HJ210315435-HJ210315439; 1.15; 1.19; 6190. 平均值; 3.30; /; 5774.5. 厨房油烟废气排放口; 2021.3.16; HJ210315430-HJ210315434; 5.96; --; 75.7; 5497. HJ210315435-HJ210315439; 1.26; 1.33; 6323. 平均值; 3.61; /; 5910. - 根据上述监测数据，本项目厨房油烟经一套油烟净化器处理后经1根20m高的排气筒排放，其排放可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准。 - 根据上述检测结果，现有项目各个工序污染物排放量见下表： - 现有项目废气产排情况一览表 - 产污环节; - 污染物; - 工作时间h; - 80%工况; - 100%工况下. - 废气风量m3/h; - 有组织排放速率kg/h; - 有组织排放量t/a; - 有组织收集效率*; - 无组织排放量t/a; - 总排放量t/a; - 有组织排放量t/a; - 无组织排放量t/a; - 总排放量t/a. - 配胶; - VOCs; - 300; - 7960.17; - 0.19; - 0.06; - 40%; - 0.18; - 0.23; - 0.07; - 0.22; - 0.29. - 涂布; - VOCs; - 2400; - 33866.17; - 0.12; - 0.28; - 95%; - 0.02; - 0.3; - 0.35; - 0.03; - 0.38. - 合计; - 0.34; - /; - 0.2; - 0.53; - 0.42; - 0.25; - 0.67. - 注*：现有项目废气收集效率参照广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）粤环办【2021】92号要求取值。. - 综上，现有项目VOCs总排放量为0.67t/a。 本项目RTO天然气燃烧不是全天燃烧，只是在开机或污染物浓度较低时用天然气助燃，现状天然气年用量为6万m3，结合项目实际运行情况采用系数法来核算。 - 参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），采用产污系数法核算，采用《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表5基准烟气量取值表和附录F-F.3 燃天然气室燃炉产排污系数，二氧化硫的产污系数为0.02S千克/万立方米-原料（气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中硫含量，单位为毫克/立方米），氮氧化物的产污系数为9.36千克/万立方米-原料（低氮燃烧），颗粒物产生系数为2.86千克/万立方米-原料，详见下表。 - 燃气废气产污系数一览表 蒸汽; 原料名称; 年用量; 污染物指标; 单位; 产污系数; 产生量（t/a）. 蒸汽/热水/其它; 天然气; 6万m3; 二氧化硫; 千克/万m3-燃料; 0.02S; 0.012. 氮氧化物; 千克/万m3-燃料; 18.71（无低氮燃烧）; 0.11. 颗粒物; 千克/万m3-燃料; 2.86; 0.0172. - 注：含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米，根据《天然气》（GB 17820-2018），S取100mg/m3。 - 现有项目使用天然气量共6万m3/a，二氧化硫总排放量为0.012t/a≤0.024t/a，氮氧化物总排放量为0.11t/a≤0.11t/a，颗粒物总排放量为0.0172t/a。满足现有项目总量要求。 - （3）噪声 - 根据建设单位委托东莞市启丰检测技术服务有限公司于2021年3月15日-2021年3月16日对厂界噪声的监测结果表明（报告编号：201719121669），项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，对周围环境的影响较小。 - 厂界噪声监测结果 dB(A) 监测点位; 监测结果; 标准限值; 结果评价. 2021.3.15; 2021.3.16. 昼间; 昼间. 厂界东面1米处; 58; 58; 60; 达标. 厂界南面1米处; 57; 57; 60; 达标. 厂界西面1米处; 58; 57; 60; 达标. 厂界北面1米处; 58; 58; 60; 达标. - （4）固体废物 - 1）生活垃圾：现有项目产生的生活垃圾约45t/a，经分类收集后，定期交由环卫部门清运。 - 2）一般工业废物： - ①边角料：产生量约为0.2t/a，收集后交专业回收公司回收处理； - ②废包装材料：产生量约为0.1t/a，收集后交专业回收单位回收处理。 - ③污泥：产生量约为1.2t/a，收集后交有处理能力的单位处理。 - 3）危险废物： - 现有项目危险废物主要有废润滑油、废抹布及手套、废空桶、废活性炭、废胶水。 - 废润滑油产生量为0.005t/a，废抹布及手套产生量为0.005t/a，废空桶产生量为0.01t/a，废活性炭产生量为0.2t/a，废胶水产生量为0.34t/a。 - 经收集后暂存于危废暂存间，定期交由东莞中普环境科技有限公司处置处理。 - 经上述措施处理后，该项目固体废物对周围环境不产生直接影响。 - 现有项目污染物排放量汇总表 类型; 污染物; 排放量（t/a）. 生活污水; 污水量; 7290. CODCr; 0.57. NH3-N; 0.02. 废气; VOCs; 有组织; 0.42. 无组织; 0.25. 合计; 0.67. 颗粒物; 有组织; 0.0172. 二氧化硫; 有组织; 0.012. 氮氧化物; 有组织; 0.11. 固体废物; 一般固废; 0. 危险废物; 0. 生活垃圾; 0. （5）现有存在的主要环境问题及整改措施 结合上述分析可知，现有项目针对废水、废气、噪声、固体废物和环境风险等环节均采取了相应的污染防治措施，污染因子均可达标排放，运营过程中未受到投诉或处罚。 |

    - 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量现状 | 1、大气环境 根据《惠州市环境空气质量功能区划分方案》（2021 年修订）（惠市环[2021]1号），本项目所在地属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 （1）常规污染物监测数据 根据惠州市生态环境局网站中公示的《2021年惠州市环境质量状况公报》： 惠州市城市空气质量总体保持良好。 市区空气质量：2021年，市区（惠城区、惠阳区和大亚湾区）空气质量良好，六项污染物年评价浓度均达到国家二级标准。其中，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）达国家一级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）达到国家二级标准；综合指数为2.83，空气质量指数（AQI）范围为20～161，达标天数比例（AQI达标率）为94.5%，其中，优180天，良165天，轻度污染19天，中度污染1天，超标污染物为臭氧。 与2020年相比，环境空气质量综合指数上升2.2%，AQI达标率下降3.3个百分点；六项污染物年评价浓度中，二氧化硫（SO2）持平，一氧化碳（CO）和细颗粒物（PM2.5）浓度分别下降22.2%和5.0%，二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）浓度分别上升11.1%、5.3%和5.1%。 各县（区）空气质量：2021年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%～99.1%之间；综合指数范围在2.33～3.31之间，主要污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主。 与2020年相比，环境空气质量综合指数除龙门县下降5.7%外，其余各县（区）上升幅度为2.0%～12.2%；优良率龙门县上升0.3%，博罗县持平，其余县（区）略有下降，下降幅度为0.5%～4.3%。 综上，项目所在区域环境空气质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。项目所在区域属于大气环境达标区。 2021年惠州市生态环境状况公报 - 特征污染物监测数据 本项目特征污染物主要为非甲烷总烃、VOCs，为了解项目所在区域环境空气质量情况，本报告引用《博罗县智能装备产业园起步区控制性详细规划环境影响报告书》中委托东莞中鼎检测技术有限公司于2020年7月20日～2020年7月27日监测的大气环境质量现状监测数据，引用的监测点位为G2铁场村（位于本项目西南面2430m处，详见附图9），引用数据在三年有效期内，与本项目之间距离小于5km，因此具有有效性。具体监测结果见下表。 - 特征污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. 铁场村; TSP; 日均值; 西南; 2430. 非甲烷总烃; 小时均值. TVOC; 8小时均值. - 特征污染物环境质量现状（监测结果表） 监测点位; G2铁场村. 污染物; TSP; TVOC; 非甲烷总烃. 平均时间; 日均值; 8小时均值; 小时均值. 评价标准（μg/m3）; 300; 600; 2000. 监测浓度范围（μg/m3）; 196-208; 18.7-42; 510-800. 最大浓度占标率（%）; 69.33; 7; 40. 超标率（%）; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 项目属于大气环境功能区的二类区，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012)中二级标准的要求，TVOC浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值的要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值要求。 2、地表水环境 本项目生活污水经自建的一体化生活污水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准后排入铁场排渠，最终汇入沙河。 铁场排渠水质现状监测数据引用《博罗县智能装备产业园起步区控制性详细规划环境影响报告书》中委托东莞中鼎检测技术有限公司于2020年7月21日～2020年7月23日对铁场排渠的监测数据（引用W8、W9的数据）。 - 引用的地表水监测断面信息 监测点编号; 点位名称; 引用的监测项目. W8; 铁场排渠在规划区上游500米处; 水温、pH、悬浮物、溶解氧、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群数、石油类. W9; 铁场排渠排出规划区处. - 铁场排渠水质现状监测结果 监测断面; 监测时间; 水温; pH值; 溶解氧; CODcr; BOD5; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类; 粪大肠菌群. W8; 2020.7.21; 26.7; 7.48; 6.85; 13; 2.9; 23; 1.07; 0.24; 1.83; 0.01; 2000. 2020.7.22; 26.2; 7.52; 6.37; 13; 2.5; 24; 0.589; 0.28; 2.15; 0.01; 8000. 2020.7.23; 26.5; 7.46; 5.72; 18; 3.6; 33; 0.97; 0.36; 3.34; 0.02; 800. 平均值; 26.47; 7.49; 6.31; 14.67; 3; 26.67; 0.88; 0.29; 2.44; 0.01; 3600. 标准限值; /; 6~9; 3; 30; 6; /; 1.5; 0.3; /; 0.5; 20000. 平均标准指数; /; 0.24; 0.29; 0.49; 0.5; /; 0.58; 0.98; /; 0.03; 0.18. 最大超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0; /; 0; 0. 单位; °C; 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; MPN/L. W9; 2020.7.21; 26.7; 7.72; 6.18; 12; 2.6; 13; 1.05; 0.22; 1.29; 0.01; 30. 2020.7.22; 26.1; 7.74; 6.41; 8; 1.3; 68; 0.405; 0.16; 0.44; 0.01; 5000. 2020.7.23; 26.6; 7.64; 6.11; 14; 2.4; 121; 1.71; 0.42; 2.15; 0.01; 800. 平均值; 26.47; 7.70; 6.23; 11.33; 2.10; 67.33; 1.06; 0.27; 1.29; 0.01; 1943.33. 标准限值; /; 6~9; 3; 30; 6; /; 1.5; 0.3; /; 0.5; 20000. 标准指数; /; 0.35; 0.3; 0.38; 0.35; /; 0.7; 0.89; /; 0.02; 0.1. 最大超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; /; 0; 0; /; 0; 0. 单位; °C; 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; MPN/L. - 注：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中无河流总氮的质量标准，不做评价。 - 监测结果表明：铁场排渠（W8、W9监测断面）pH、悬浮物、溶解氧、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷、粪大肠菌群数、石油类等因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准。 3、声环境 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，故无需对项目周边环境进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目租赁厂房，无新增用地。 5、地下水、土壤环境 用地范围内均进行硬底化，不存在土壤、地下水污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护目标 | 1、大气环境 根据现场踏勘，扩建项目厂界外500米范围内的环境保护目标主要如下表： - 项目大气环境敏感保护目标一览表 敏感点 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容/人; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对车间距离/m. E; N. 福乐公寓; 113°55′57.128″; 23°10′51.909″; 居民; 约50; 大气环境二类区; 西; 90; 140. 零散居民楼1; 113°55′53.002″; 23°10′37.987″; 居民; 约50; 西南; 480; 450. 零散居民楼2; 113°55′55.725″; 23°10′38.735″; 居民; 约50; 西南; 410; 510. 零散居民楼3; 113°55′56.910″; 23°10′47.781″; 居民; 约50; 西南; 160; 190. - 2、声环境 厂界外50m范围内没有声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式使用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目租赁厂房，无新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标准 | - 1、水污染物排放标准 - 本项目无新增员工，故无新增生活污水的产生和排放。 - 2、大气污染物排放标准 （1）（保护膜）预搅拌、涂布、烤干；（聚氨酯高密度棉）涂布、UV固化工序 （保护膜）预搅拌、涂布、烤干、（聚氨酯高密度棉）涂布、UV固化工序产生的总VOCs有组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值排放限值，无组织排放执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中的表2无组织排放监控点浓度限值。 （2）预搅拌、混合发泡、流平、烘烤工序 预搅拌、混合发泡、流平、烘烤工序产生的非甲烷总烃、MDI有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放限值，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准。 厂区内有机废气无组织排放满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3排放限值。 （3）天然气燃烧 项目燃烧机使用天然气燃烧提供热能，天然气燃烧时采用低氮燃烧装置，产生的废气执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃气锅炉排放标准，根据《广东省生态环境厅关于2021年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》（粤环函〔2021〕461号），氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）的表3特别排放限值的要求。 - 本项目废气排放标准 排气筒编号; 工序; 排放形式; 执行标准; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 排气筒高度m. DA003; （保护膜）预搅拌、涂布、烤干; 有组织; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值; TVOC*; 100; /; 15. 非甲烷总烃; 80; /. /; 无组织; 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中的表2无组织排放监控点浓度限值; 总VOCs; 2; /; /. DA004; 预搅拌、混合发泡、流平、烘烤、（聚氨酯高密度棉）涂布、UV固化; 有组织; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值与 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值两者较严值; 非甲烷总烃; 20; /; 15. 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值; TVOC; 100; /. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值; MDI; 1; /. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993 ）表2中二级标准; 臭气浓度; 2000; /. /; 无组织; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值; 非甲烷总烃; 4; /; /. 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中的表2无组织排放监控点浓度限值; 总VOCs; 2; /. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993 ）表1厂界标准值; 臭气浓度; 20; /. /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 单位产品非甲烷总烃; 0.3kg/t; 15. DA005; 天然气燃烧; 有组织; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃气锅炉排放标准; SO2; 50; /; 22*. 颗粒物; 20; /. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; /. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）的表3特别排放限值的要求; NOx; 50; /. 厂区内; 监控点处1h平均浓度值; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3厂区内无组织排放限值; NMHC; 6; /; /. 监控点处任意一次浓度值; 20; /; /. *：①TVOC待国家污染物监测技术规定发布后实施； ②《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中4.5规定，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目周围半径200m距离内最高建筑物为本项目宿舍，高度为19米，因此本项目燃烧机排气筒拟设置为22米，比最高建筑物高出3米。. - 3、噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。工业企业厂界环境噪声排放标准限值详见下表。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4、固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单，以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004年4月12日修订）中的有关规定，同时其收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》。 |

| 总量 控制指标 | - 本项目总量控制建议指标 类别; 控制指标; 现有项目排放量（t/a）; 现有工程 许可排放量（t/a）; 扩建项目排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 扩建后全厂排放量（t/a）; 本次扩建总量控制指标（t/a）; 增减量（t/a）; 排放限值. 生活污水; 生活污水量; 7290; 7290; 0; 0; 7290; 0; 0; --. CODCr; 0.57; 0.66; 0; 0; 0.57; 0; 0; 40mg/L. NH3-N; 0.02; 0.073; 0; 0; 0.02; 0; 0; 2mg/L. 废气; 总VOCs; 有组织; 0.42; /; 0.0573; 0; 0.4773; 0.4773; +0.0573; DA003TVOC100mg/m3， 非甲烷总烃80mg/m3； DA004TVOC100mg/m3， 非甲烷总烃20mg/m3， MDI1mg/m3。. 无组织; 0.25; /; 0.0318; 0; 0.2818; 0.2818; +0.0318; 总VOCs2mg/m3， 非甲烷总烃4mg/m3. 合计; 0.67; /; 0.0892; 0; 0.7591; 0.7591; +0.0891; --. 颗粒物; 有组织; 0.0172; /; 0.0439; 0; 0.0611; 0.0439; 0.0439; 20mg/m3. 二氧化硫; 0.012; 0.024; 0.1254; 0; 0.1494; 0.1254; 0.1254; 50mg/m3. 氮氧化物; 0.11; 0.11; 0.0950; 0; 0.205; 0.095; 0.095; 50mg/m3. 注：本次扩建项目不新增生活污水排放量，无需申请总量指标； 非甲烷总烃、MDI归于总VOCs，现有项目未许可总VOCs总量控制量，本项目一并申请，需申请总量为0.7591t/a。 本次需申请总量指标为：总VOCs0.7591t/a、二氧化硫0.1254t/a、氮氧化物0.095t/a，由惠州市生态环境局博罗分局分配。. |
| --- | --- |

    - 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目建筑物均已建成，因此无需分析施工期废水、废气、噪声和固废对周边环境的影响及其保护措施。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 根据工程分析和企业提供的资料，本项目不设备用发电机、锅炉等设备。本项目的大气污染物主要为： ①预搅拌、涂布及烤干产生的VOCs；②发泡、流平及烘烤产生的非甲烷总烃、MDI、臭气浓度；③覆合、UV固化产生的VOCs。 1、废气源强 扩建项目废气源强核算详见下表： - 扩建项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 排放形式; 排气筒名称及编号; 收集效率%; 污染物产生情况; 治理措施; 排放情况. 废气量（m3 /h）; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理措施; 去除效率%; 是否可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 混合发泡、流平及烘烤; 非甲烷总烃; 0.1068; 有组织; DA004; 90; 40000; 0.0961; 0.0401; 1.0013; 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭; 80; 是; 0.0192; 0.008; 0.2003. 无组织; --; --; --; 0.0107; 0.0045; --; --; --; --; 0.0107; 0.0045; --. MDI; 0.0003; 有组织; DA004; 90; 40000; 0.00029; 0.0001; 0.003; 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭; 80; 是; 0.00006; 0.00002; 0.0006. 无组织; --; --; --; 0.00003; 0.00001; --; --; --; --; 0.00003; 0.00001; --. 臭气浓度; 少量; 有组织; DA004; 90; 40000; 少量; /; /; 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭; 80; 是; 少量; /; /. 无组织; --; --; --; 少量; /; /; --; --; --; 少量; /; /. 预搅拌、涂布及烤干; VOCs; 有组织; DA003; 90; 45000; 0.1514; 0.0631; 1.4019; 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭; 80; 是; 0.0303; 0.0126; 0.2804. 无组织; --; --; --; 0.0168; 0.0070; --; --; --; --; 0.0168; 0.0070; /. 涂布、UV固化; VOCs; 有组织; DA004; 90; 40000; 0.0388; 0.0162; 0.4043; 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭; 80; 是; 0.0078; 0.0032; 0.0809. 无组织; --; --; --; 0.0043; 0.0018; --; --; --; --; 0.0043; 0.0018; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、源强核算详解： （1）（聚氨酯高密度棉）预搅拌、混合发泡、流平、烘烤工序产生的废气 1）非甲烷总烃 项目发泡过程中主要原料为聚醚多元醇、改性异氰酸酯、氢氧化铝、炭黑、硅油、活化粉、抗氧剂，其中聚醚多元醇、改性异氰酸酯等在使用过程会挥发产生有机废气，由于成分比较复杂，本评价该有机废气采用非甲烷总烃评价。本项目参照同类企业《安吉梅园海绵有限公司年产2000吨聚氨酯海绵生产线技术改造项目环境影响报告书》（批复号：为安环建[2017]13号）的验收报告及验收监测数据，安吉梅园海绵有限公司位于安吉县孝源街道孝源村，该厂区主要使用的原料为：聚醚多元醇、聚酯多元醇、甲苯二异氰酸酯（TDI）、硅油、锡催化剂、胺催化剂、色浆、阻燃剂、水等原辅料。主要生产设备有：海绵发泡生产线、平切机、异型切割机、立切机等；产品的主要工艺为：原料混合搅拌、发泡、熟化、切割等。本项目使用的原辅料和工艺与安吉梅园海绵有限公司的主要原料、主要生产设备和生产工艺相似，因此类比可行。 - 非甲烷总烃类比合理性分析 类型; 安吉梅园海绵有限公司年产2000吨聚氨酯海绵生产线技术改造项目; 本项目. 生产产品; 聚氨酯海绵（发泡）; 聚氨酯高密度棉（发泡）. 原辅料; 聚醚多元醇、聚酯多元醇、甲苯二异氰酸酯（TDI）、硅油、锡催化剂、胺催化剂、色浆、阻燃剂、水等; 聚醚多元醇、改性异氰酸酯、氢氧化铝、炭黑、硅油、活化粉、抗氧剂. 生产设备; 发泡生产线、储罐、发泡模具等; 预搅拌、均质机（发泡）. 发泡生产工艺; 原料→混合搅拌→注料→发泡→熟化→脱模→切割; 原料→预搅拌→混合发泡→流平→烘烤. 废气收集方式; 包围型集气罩收集; 集气管收集. 废气处理方式; 过滤器+光催化氧化+活性炭吸附; 二级活性炭吸附. 安吉梅园海绵有限公司委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司进行验收监测，出具了《安吉梅园海绵有限公司年产2000吨聚氨酯海绵生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》（监测报告编号：普洛赛斯竣验第2018YS03028号），发泡废气处理设施处理前检测结果见下表： - 安吉梅园海绵有限公司发泡工序非甲烷总烃废气监测结果 监测点位及时间; 监测项目及数据. 非甲烷总烃. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 发泡车间废气进口（2018年3月24日）; 第一次; 27.5; 0.171. 第二次; 23.2; 0.133. 第三次; 28.0; 0.178. 安吉梅园海绵有限公司工作制度为1班制，每班8小时，年工作300天，年产聚氨酯软质泡沫材料2000t。由上表知，100%工况下在生产过程中处理前废气中的非甲烷总烃最大速率为0.178kg/h，处理前非甲烷总烃废气收集量为0.178kg/h×8h×300d÷1000=0.4272t/a。废气收集效率为80%。则非甲烷总烃总产生量为0.4272t/a÷80%=0.534t/a，则每吨产品产生的非甲烷总烃量为0.534t÷2000t=0.000267t/t-产品。 本项目聚氨酯高密度棉产量为400t/a，则非甲烷总烃产生量为400t/a×0.000267t/t-产品=0.1068t/a。 2）MDI 项目聚醚多元醇、改性异氰酸酯、氢氧化铝、炭黑、硅油、活化粉、抗氧剂等经预搅拌后，通过管道输入均质机中混合发泡，发泡过程中少量改性异氰酸酯未完全反应会挥发出来，会产生MDI废气。 本项目类比同类型项目《麦格纳座椅（台州）有限公司年产40万套汽车座椅发泡项目环境影响报告表》（批复号：台集环建[2018]6号）的验收报告及其验收监测数据。 - MDI废气类比合理性分析 类型; 麦格纳座椅（台州）有限公司年产40万套汽车座椅发泡项目; 本项目. 生产产品; 汽车座椅（发泡）; 聚氨酯高密度棉（发泡）. 原辅料; 聚醚多元醇、聚合物多元醇、聚合MDI、水、脱模剂、催化剂等; 聚醚多元醇、改性异氰酸酯、氢氧化铝、炭黑、硅油、活化粉、抗氧剂. 生产设备; 发泡生产线、料罐、发泡模具等; 预搅拌、均质机（发泡）. 发泡生产工艺; 原料→混合搅拌→注料→发泡→熟化→脱模; 原料→预搅拌→混合发泡→流平→烘烤. 废气收集方式; 包围型集气罩收集; 集气管收集. 废气处理方式; 过滤器+光催化氧化+活性炭吸附; 二级活性炭吸附. 麦格纳座椅（台州）有限公司（以下简称“麦格纳公司”）年产40万套汽车座椅，生产工序主要为发泡、熟化成型、脱模、修边等；使用的原辅材料为料聚醚多元醇、聚合MDI、聚合物多元醇、水、脱模剂、催化剂等；废气经包围型集气罩收集后通过1套“过滤器+光催化氧化+活性炭吸附”处理后排放。本项目使用的原辅材料、生产工序、废气处理设施基本与麦格纳公司相似，因此类比麦格纳公司可行。 麦格纳座椅（台州）有限公司年产40万套汽车座椅发泡项目验收监测数据见下表： - MDI废气监测结果 测试项目; 2019年07月18日; 2019年07月19日. 进口; 进口. 监测点位; 发泡废气处理设施; 发泡废气处理设施. 排气筒高度（m）; 15; 15. 温度（℃）; 25; 25. 含湿度（%）; 1.9; 2.0. 流速（m/s）; 10.2; 10.3. 截面积（m2）; 0.72; 0.72. 标态烟气量（N.d.m3/h）; 25851; 26743. MDI（二苯基甲烷二异氰酸酯）（mg/N.d.m3）; 1; 0.046; 0.09. 2; 0.072; 0.077. 3; 0.032; 0.044. 4; 0.05; 0.070. 标准限值（mg/m3）; /; /. 排放速率（kg/h）; 1.29×10-3; 1.88×10-3. 麦格纳公司工作制度为2班制，每班工作10小时，设备运行时间为20h/天，年工作300天。由上表知，2019年07月18日MDI废气处理前排放速率为1.29×10-3kg/h，2019年07月19日MDI废气处理前排放速率为1.88×10-3kg/h，按最大处理前排放速率1.88×10-3kg/h计算其收集量，则MDI废气处理前收集量为1.88×10-3kg/h×20h×300d÷1000=0.0113t/a。该公司发泡废气采用包围型集气罩收集，参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中集气设备的取值依据，包围型集气设备收集效率取值80%。则MDI废气的总产生量为0.0113t/a÷80%=0.0141t/a。该公司MDI原料用量为1200t/a，验收时的工况为75%，验收时MDI原料用量为900t，则MDI废气产生量为0.000016t/t-原料。本项目改性异氰酸酯用量为20t/a，则MDI的产生量20t/a×0.000016t/t-原料=0.0003t/a。 3）臭气浓度 本项目营运期生产过程的恶臭物质为发泡工序产生的异味，以臭气浓度计。恶臭物质经集气罩收集后引入废气处理设施（两级活性炭吸附装置）处理。由于项目臭气浓度产生量较少，且经过废气处理设施（两级活性炭吸附装置）臭气浓度的排放量极少，本环评不作定量分析。 （2）涂布、UV固化工序产生的废气 本项目聚氨酯胶粘剂使用过程中会产生有机废气，以VOCs表征，根据聚氨酯胶粘剂的VOC检测报告，VOC检测结果为31g/L，密度为1.15g/cm3，则胶水中VOC占比为31÷1150t/m3×100%=2.7%。本项目使用的聚氨酯胶粘剂量为1.6t/a，则涂布、UV固化工序VOCs产生量为0.0431t/a。 预搅拌、混合发泡、流平、烘烤、（聚氨酯高密度棉）涂布、UV固化的废气经收集后，通过1套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高的排气筒DA004高空排放。 （3）预搅拌、涂布及烤干工序产生的废气 本项目水性亚敏胶使用过程中会产生有机废气，以VOCs表征，根据水性压敏胶的VOC检测报告，VOC检测结果为2g/L，密度为1.04-1.07g/cm3，本项目按1.07g/cm3计算，则胶水中VOC占比为2÷1070t/m3×100%=0.2%。本项目使用的水性压敏胶量为90t/a，则预搅拌、涂布及烤干工序VOCs产生量为0.1682t/a。 预搅拌、涂布及烤干工序的废气经收集后，通过1套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后经1根15m高的排气筒DA003高空排放。 （4）天然气燃烧产生的废气 本项目使用燃烧机为烤干、烘烤工序提供热能，使用的能源为天然气，燃烧会产生SO2、NOX、颗粒物。根据建设单位提供资料，本项目拟采用1台100万大卡（1.7t/h）的燃烧机，根据前文核算，天然气使用量为31.362万m3/a，每天运行时间为8h，年工作300天。 工业废气量、SO2、NOX的产污系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册中产污系数表-燃气工业锅炉；颗粒物的产污系数参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》（中国环境科学出版社出版）中油、气燃料的污染物排放因子，每燃烧1000立方米天然气排放烟尘0.14kg。 产污系数如下表所示： - 项目大气污染物源强核算结果一览表 名称; 原料名称; 规模登记; 污染物指标; 单位; 产排污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万m3-原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万m3-原料; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万m3-原料; 6.97（低氮燃烧-国内领先）. 颗粒物; 千克/万m3-原料; 1.40. 注：①二氧化硫的产排污系数以含硫量（S）的形式表示，单位是毫克/立方米； ②含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米，天然气含硫量≤200mg/m3，本项目S取值200mg/m3。 项目天然气使用量为31.362万m3/a，则工业废气量为：337.935万Nm3/a；燃烧机年工作2400小时，天然气使用低氮燃烧装置，项目燃烧废气产生情况如下： 二氧化硫=0.02S①千克/万m3-原料×天然气用量=（0.02×200）kg/万m3×31.362万Nm3/a≈0.1254t/a； 氮氧化物=6.97千克/万m3-原料×天然气用量=6.97kg/万m3×31.362万Nm3/a≈0.095t/a。 颗粒物=1.40千克/万m3-原料×天然气用量=1.40kg/万m3×31.362万Nm3/a=0.0439t/a。 天然气燃烧后的废气采用1套2000m3/h的低氮燃烧设施处理后通过1根22m高的排气筒DA005高空排放。 3、废气收集及处理情况 （1）（聚氨酯高密度棉）预搅拌、混合发泡、流平、烘烤、涂布、UV固化工序产生的废气收集 本项目（聚氨酯高密度棉）预搅拌、混合发泡、流平、烘烤、涂布、UV固化工序产生的废气收集后经1套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后经1根15m高的排气筒DA004排放。 ①收集装置：拟在预搅拌罐上方、聚氨酯高密度棉生产线上方连接集气管收集废气。 ②收集效率：参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中表4.5-1，包围型集气设备：“”设备废气排口直连-设备有固定排放管(或口)直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发，集气效率可取95%”，本项目按90%计算。 ③风量设计：集气管风量参照《三废处理工程技术手册—废气卷》整体密闭罩的排气量计算公式： Q=Fv 其中： Q为排气量（m3/s）； F为缝隙面积（m2）； v为缝隙风速（m/s，本报告取0.5）。 - 聚氨酯高密度棉生产线风量设计参数表 设备; 集气设施类型; 直径（m）; 缝隙面积F（m2）; 缝隙风速v（m/s）; 单个集气设施风量（m3/h）; 集气设施数量（个）; 风量（m3/h）. 预搅拌罐（1500L）; 集气管; 0.2; 0.5024; 0.5; 904.32; 3; 2712.96. 预搅拌罐（150L）; 集气管; 0.1; 0.1256; 226.08; 6; 1356.48. 聚氨酯高密度棉整体生产线（包含混合发泡、流平、烘烤、涂布、UV固化等）; 集气管; 0.5; 3.14; 0.5; 5652; 5; 28260. 合计; 32329.44. 考虑到风管损失，本项目拟设置40000m3/h的风机收集聚氨酯高密度棉生产过程产生的废气。 ④处理效率 - 根据《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》，活性炭治理有机废气效率可达50~80%，本项目取55%；聚氨酯高密度棉生产过程产生的有机废气拟采用“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，综合治理效率=1-（1-55%）×（1-55%）]=80%。 ⑤废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.2可知，本项目废气采用的“活性炭吸附”为可行技术。 （2）预搅拌、涂布及烤干工序废气的收集 本项目预搅拌、涂布及烤干工序废气收集后经1套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后经1根15m高的排气筒DA003排放。 ①收集装置：拟在搅拌机上方设置包围型集气罩、在一体化涂布机上方设置集气管。 ②收集效率：参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中表4.5-1，包围型集气设备：“”设备废气排口直连-设备有固定排放管(或口)直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发，集气效率可取95%”，本项目按90%计算；“1、仅保留1个操作工作面；2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面。敞开面控制风速不小于0.5m/s，集气效率取值80%”，本项目按80%计算。 ③风量设计：集气管风量参照《三废处理工程技术手册—废气卷》整体密闭罩的排气量计算公式： Q=Fv 其中： Q为排气量（m3/s）； F为缝隙面积（m2）； v为缝隙风速（m/s，本报告取0.5）。 集气罩参照《三废处理工程技术手册—废气卷》矩形及圆形平口排气罩的排气量计算公式： Q=（10x2+F）Vx 其中： Q为排气量（m3/s）； F为罩口面积（m2）； x为罩口到设备的距离（m，本报告取0.3）。 Vx为控制风速（m/s，本报告取0.5） - 保护膜生产线风量设计参数表 设备; 集气设施类型; 直径（m）; 缝隙面积F（m2）; 缝隙风速v（m/s）; 单个集气设施风量（m3/h）; 集气设施数量（个）; 风量（m3/h）. 保护膜生产线; 集气管; 0.5; 3.14; 0.5; 5652; 5; 28260. 设备; 集气设施类型; 集气罩直径（m）; 集气罩面积F（m2）; 罩口到设备距离x（m）; 控制风速Vx（m/s）; 单个集气设施风量（m3/h）; 集气设施数量（个）; 风量（m3/h）. 搅拌机; 集气罩; 0.3; 0.07065; 0.3; 0.5; 1747.17; 9; 15724.53. 合计; 43984.53. 考虑到风管损失，本项目拟设置45000m3/h的风机收集保护膜棉生产过程产生的废气。 ④处理效率 - 根据《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》，活性炭治理有机废气效率可达50~80%，本项目取55%；保护膜生产过程产生的有机废气拟采用“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，综合治理效率=1-（1-55%）×（1-55%）]=80%。 ⑤废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）表A.2可知，本项目废气采用的“活性炭吸附”为可行技术。 - ⑥单位产品非甲烷总烃排放量相符性分析： - 本项目混合发泡过程执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值，因此需核算单位产品非甲烷总烃排放量。 - 根据前文分析，DA004有机废气排放口非甲烷总烃有组织排放速率为0.008kg/h，根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值中规定，除有机硅树脂外，所有合成树脂类，单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t-产品）＜0.3kg/t-产品，本项目聚氨酯高密度棉年产量为400t，年工作小时为2400h，每小时产量为0.17t/h，则单位产品非甲烷总烃排放量为0.008kg/h÷0.17t/h=0.048kg/t≤0.3kg/t，因此本项目非甲烷总烃有组织排放量符合文件的要求。 4、排气口设置情况 项目排气口设置计划见下表。 - 扩建后项目排气口设置计划 编号; 名称; 污染物种类; 排气筒底部中心坐标m; 排气温度℃; 排气筒; 类型. E; N; 高度m; 出口 内径m; 流速m/s. 1; DA003有机废气排放口; 总VOCs; 113°56′3.145″; 23°10′54.777″; 25; 15; 1; 15.92; 一般排放口. 2; DA004有机废气排放口; 非甲烷总烃、MDI、臭气浓度、总VOCs; 113°56′6.718″; 23°10′54.565″; 25; 15; 1; 14.15; 一般排放口. 3; DA005燃烧废气排放口; NOx、SO2、颗粒物; 113°56′6.699″; 23°10′53.522″; 35; 22; 0.3; 7.86; 一般排放口. 4、废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020）以及结合《排污单位自行监测指南 总则》（HJ 819－2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）制定本项目大气监测计划如下： - 废气污染源监测点位、监测指标及最低监测频次一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织废气; DA004有机废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值排放限值两者较严值. TVOC; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值排放限值. MDI; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993 ）表2中二级标准. DA003有机废气排放口; TVOC; 1次/年; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值. 非甲烷总烃. DA005燃烧废气排放口; SO2; 1次/年; 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃气锅炉排放标准. 颗粒物. 烟气黑度（林格曼黑度，级）. NOx; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）的表3特别排放限值的要求. 无组织废气; 企业边界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9无组织排放监控浓度限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1恶臭污染物厂界标准值. 总VOCs; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中的表2无组织排放监控点浓度限值. 在厂房外设置监控点; NMHC; 1次/年; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3厂区内无组织排放限值. 5、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理装置故障时，废气治理效率下降为设计处理效率的50%，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 - 废气非正常工况排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/年; 非正常排放量kg/a; 应对措施. DA003有机废气排放口; 废气处理设施故障，废气处理效率为40%; 总VOCs; 0.8411; 0.0379; 1; 2; 0.0758; 立即停止生产，关闭排放阀，及时更换活 性炭，及时疏散人群. DA004有机废气排放口; 废气处理设施故障，废气处理效率为40%; 非甲烷总烃; 0.6008; 0.024; 1; 2; 0.048. 总VOCs; 0.2426; 0.0097; 0.0194. MDI; 0.0018; 0.00007; 0.00014. 6、大气环境影响分析结论 1）预搅拌、混合发泡、流平、烘烤、（聚氨酯高密度棉）涂布、UV固化工序产生的废气 预搅拌、混合发泡、流平、烘烤、（聚氨酯高密度棉）涂布、UV固化工序产生的废气经1套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后经1根15m高的排气筒DA004高空排放，非甲烷总烃有组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值两者较严值，总VOCs有组织排放可达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值，MDI有组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值，臭气浓度有组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993 ）表2中二级标准。 非甲烷总烃无组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值，总VOCs无组织排放可达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中的表2无组织排放监控点浓度限值，臭气浓度无组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993 ）表1厂界标准值。 2）（保护膜）预搅拌、涂布、烤干工序 （保护膜）预搅拌、涂布、烤干工序产生的有机废气经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后经1根15m高的排气筒DA003高空排放，总VOCs排放可达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表1挥发性有机物排放限值中TVOC排放限值要求及广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值。 - 天然气燃烧废气 天然气燃烧产生的废气经低氮燃烧装置处理后经1根22m高的排气筒DA005排放，SO2、颗粒物排放可达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃气锅炉排放标准，NOx排放可达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）的表3特别排放限值的要求。 厂房外无组织满足广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/ 2367—2022）表3要求。 综上，项目废气经收集处理后能达标排放，废气排放量较小，对周围环境及敏感点影响较小。 6、卫生防护距离 大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499—2020）中卫生防护距离初始值的方法确定。 根据项目废气排放情况可知，项目废气无组织排放污染物为总VOCs、非甲烷总烃、MDI，其无组织排放量和等标排放量如下： - 项目无组织排放量和等标排放量情况表 生产单元; 污染物; 无组织排放量（kg/h）; 质量标准限值（mg/m3）; 等标排放量; 等标排放量差值是否在10%以内. 聚氨酯高密度棉生产车间; 非甲烷总烃; 0.0045; 2; 2225; 否. MDI; 0.00001; 2; 6.667. 总VOCs; 0.0018; 1.2; 1497.585. 涂布车间2; 总VOCs; 0.007; 1.2; 5841.121. 备注：根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB-T39499-2020）中“5.2.2标准限值Cm”：当特征大气有害物质在GB 3095中无规定时，可按照HJ 2.2中规定的1h平均标准值；当特征大气有害物质在GB 3095 中有规定的二级标准日均值时，一般可取其二级标准日均值的三倍，因此本项目总VOCs的大气有害物质环境空气质量的标准浓度限值（Cm）取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）》附录D的标准值按照2倍折算为1h平均质量浓度限值为1.2mg/m3；非甲烷总烃的大气有害物质环境空气质量的标准浓度限值（Cm）参考《大气污染物综合排放标准详解》取2mg/m3；MDI在GB 3095中无规定，参照非甲烷总烃标准限值取值，为2mg/m3。. 根据上述计算，本项目所有污染物的等标排放量中最大的为涂布车间2的总VOCs，且等标排放量差值不在10%以内，因此本项目选择涂布车间2的总VOCs计算卫生防护距离初值。 卫生防护距离初值计算公式如下： 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L——大气有害物质生防护距离初值，单位为米（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； - B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表选取。 - 卫生防护距离初值计算系数 计 算 系 数; 工业企业所在地区近5年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，且大气污染源属于Ⅱ类，按上述公式对本项目无组织排放的卫生防护距离进行计算，项目卫生防护距离计算参数取值及具体计算结果见下表。 - 项目卫生防护距离初值计算参数选取 计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 工业企业大气污染源构成类别; A; B; C; D. 2.2; Ⅱ; 470; 0.021; 1.85; 0.84. - 无组织废气卫生防护距离初值计算结果 生产 单元; 占地面积m2; 污染物; 标准限值mg/m3; 无组织排放量kg/h; 卫生防护距离初值m; 卫生防护距离 终值/m. 涂布车间2; 2000; 总VOCs; 1.2; 0.007; 0.162; 50. 本项目计算出总VOCs的卫生防护距离初值为50m，因此本项目的卫生防护距离为50m。项目卫生防护距离包络图见附图8。根据现场勘察可知，项目卫生防护距离内无居民区、学校、医院等长期居住居民，因此，项目选址符合卫生防护距离要求。项目卫生防护距离内不允许新建医院、学校、集中居民区等环境敏感建筑。 二、废水 本项目无新增员工，故无新增生活污水的产生和排放； 生产废水主要有混合发泡冷却废水、喷淋塔废水。 初期雨水经沉淀后用于洒水抑尘。 （1）废水源强 1）冷却废水：本项目冷却水循环使用，不外排，定期补充损耗。 2）喷淋塔废水：每六个月更换一次，年产生废水5.024t/a。喷淋塔废水定期交由有危险废物处理资质的单位处理。 3）根据前文分析，本项目全年初期雨水总量约为3746.024m3/a（12.487m3/d），经沉淀后用于洒水抑尘。 （2）排污口设置及监测计划 项目冷却水循环使用，不外排，定期补充损耗；喷淋塔废水定期更换，更换后的废水交由有危险废物处理资质的单位处理。 （3）结论 本项目无生产废水排放。 三、噪声 本项目的噪声主要是机械生产设备运行时产生的噪声。噪声特征以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅，设备噪声污染源强如下表。本项目所有设备均安装在室内，其噪声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间；同时对生产设备底座采取减震处理。根据刘惠玲主编《环境噪声控制技术》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB（A）；减振降噪处理效果可达5~25dB（A）。本项目墙体隔声降噪效果取20B（A），减振降噪效果取10dB（A），共计降噪效果为30dB（A）。 - 扩建项目噪声排放情况一览表（单位：dB（A）） 声源名称; 数量/台; 声源类型; 单台源强; 叠加设备产生源强; 降噪措施; 降噪效果; 排放强度; 持续时间（h/a）. 保护膜一体化涂布机; 3; 频发; 85; 89.77; 减震、隔声; 30; 59.77; 4800. 分条机; 3; 80; 84.77; 30; 54.77; 4800. 切台机; 1; 80; 80.00; 30; 50.00; 4800. 搅拌机; 9; 89; 98.54; 30; 68.54; 4800. 自制前段搅拌设备; 1; 89; 89.00; 30; 59.00; 4800. 空压机; 3; 85; 89.77; 30; 59.77; 600. 冷水机; 1; 85; 85.00; 30; 55.00; 600. 聚氨酯棉一体化涂布机; 1; 85; 85.00; 30; 55.00; 1200. 2、降噪措施 1）合理布局生产设备，高噪声设备放置在密闭的厂房内，隔间墙体选用吸声材料； 2）对高噪声设备进行减震、隔声等措施，安装弹簧、弹性减振器、隔声罩，在生产车间窗户安装隔声等； 3）加强作业管理，减少非正常噪声； 4）定期做好设备的保养与日常维护，维持厂内设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声； 5）在噪声传播途径上采取措施加以控制，采取车间外及厂界的绿化利用建筑物与树木阻隔声音的传播。 6）运输车进出厂区时要减速行驶，装卸作业时要严格实行降噪措施。 3、厂界达标情况分析 根据项目噪声污染源的特征，按照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式进行预测，噪声预测模式如下： （1）现场有多台机械设备同时运转，其噪声情况应是这些设备总叠加。多个噪声源叠加后的总声压级，在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）的计算方式： 式中： Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i 声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 （2）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中： Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 将生产区域视为一个整体点源，依据营运期机械的噪声源强，贡献值结果见下表。 - 扩建项目整体噪声源贡献值（单位：dB（A）） 序号; 预测点位; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 执行标准. 1; 厂界东面; 昼间; 45.20; 58; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 2; 厂界南面; 昼间; 39.40; 57. 3; 厂界西面; 昼间; 35.50; 58. 4; 厂界北面; 昼间; 46.8; 58. 本项目夜间不生产，本次只预测昼间的贡献值，从上表的预测结果可以看出，项目合理布置各种设备，同时采取减振、隔音等降噪措施。严格按规定操作，再经过距离衰减，项目的噪声可以得到控制，项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（昼间≤60dB（A）），对周围环境影响较小。 （3）监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划如下。 - 噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 厂界噪声; 四周厂界外1米处; 等效连续A声级; 1次/季，仅监测昼间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、厂界和环境保护目标达标情况分析 经以上噪声污染防治措施及距离衰减后，项目四周厂界可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此，项目不会对周围声环境造成明显影响。 四、固体废物 1、固体废物产生情况 扩建项目营运期固体废物主要是一般工业固体废物、危险废物以及生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 ①边角料 根据建设单位提供的资料，项目裁切、收卷分切会产生边角料，产生量约为1.685t/a，收集后定期交由专业回收公司回收处理。 ②废包装材料 根据建设单位提供的资料，项目废包装材料产生量约为2t/a，收集后定期交由专业回收公司回收处理。 （2）危险废物 ①废抹布及手套 本项目生产过程需使用抹布和手套，会产生废抹布及手套，根据建设单位提供的资料，废抹布及手套产生量约为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物（废物代码：900-041-49），收集后交由有危险废物处置资质单位处理。 ②废空桶 根据建设单位提供的资料，本项目液态的原辅料使用后会产生废空桶，产生量约3.685t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物（废物代码：900-041-49—含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），收集后交由有资质单位进行处置。 ③废活性炭 本项目有机废气通过“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后排放。根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭的吸附容量约为25%，本项目有机废气有组织去除量为0.2293t/a，则本项目活性炭用量为0.9172t/a，则废活性炭产生量约为0.2293t/a+0.9172t/a=1.1465t/a。活性炭拟3个月更换一次，以保证废气处理效率，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）中编号为废物类别：HW49，废物代码：900-039-49。 ④废胶水 本项目水性压敏胶与聚氨酯胶粘剂使用过程会产生少量废胶水，产生量按使用量的0.1%计算，本项目水性压敏胶和聚氨酯胶粘剂用量合计91.6t/a，则产生量约为0.0902t/a。属于《国家危险废物名录》（2021年版）中编号为废物类别：HW49，废物代码：900-039-49。 ⑤喷淋塔废水 根据工程分析，项目喷淋塔废水产生量为5.024t/a。参照《国家危险废物名录》（2021年版）中HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（废物代码：900-007-09—其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液）管理，收集后交由有危险废物处理资质单位进行处置。 ⑥废UV灯管 根据企业提供资料，UV固化工段的UV灯管需定期更换，预计产生量为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中编号为废物类别：HW29，废物代码：900-023-29。 （3）生活垃圾 扩建项目无新增员工，故无生活垃圾产生和排放。 - 项目危险废物汇总一览表 名称; 类别; 危废代码; 产生量t/a; 产生工序; 形态; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 储存方式; 污染防治措施. 废抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01; - 设备维护保养; 固态; 矿物油; 三个月; T/In; 袋装; 收集放置危废暂存间. 废空桶; HW49; 900-041-49; 3.685; 原辅料使用; 固态; 矿物油; 每个月; T/In; /. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.1465; 废气处理; 固态; 有机物; 三个月; T; 桶装. 废胶水; HW49; 900-039-49; 0.0902; 涂布; 液态; 有机物; 每个月; T; 桶装. 喷淋塔废水; HW09; 900-007-09; 2.512; 废气处理; 液态; 有机物; 半年; T; 桶装. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 生产过程; 固态; 汞; 一年; T; 桶装. （2）处置去向及环境管理要求 ①一般固体废物 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 3）贮存场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ②危险废物 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废抹布及手套; HW49; 900-041-49; 位于厂区南侧; 约30m2; 袋装; 0.1; 半年. 2; 废空桶; HW49; 900-041-49; /; 2; 半年. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装; 1; 半年. 4; 废胶水; HW49; 900-039-49; 桶装; 0.1; 半年. 5; 喷淋塔废水; HW09; 900-007-09; 桶装; 1.5; 半年. 6; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 桶装; 0.01; 半年. （3）为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： ①采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶防雨。为防止暴雨径流进入室内，周边设置导流渠，室内地坪高出室外地坪。 ②固体废物袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 ③收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 ④危险废物暂存间室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 ⑤固体废物间内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 ⑥室内做集水沟收集渗漏液，集水沟设排集水泵坑。 ⑦固体废物置场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 ⑧建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 项目运营期产生的危险废物应委托具有危险废物经营资质的单位统一收集并妥善处置；同时，项目需设置专门的危险固废收集设施，与普通的城市生活垃圾区别开来。危险废物临时贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的有关规定。且严格按《国家危险废物名录（2021年版）》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》和《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的有关要求实施。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的帐目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 根据《危险废物产生单位危险废物规范化管理工作指引》，危险废物转移报批程序如下： ①危险废物申报登记。每年3月31日前，危险废物产生单位必须将上年度危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料向所在县级以上环保部门申报登记。 ②危险废物管理台帐和危险废物管理计划的登记备案。通过广东省固体废物管理平台提供的危险废物转移管理台帐登记功能进行登记以及根据管理台帐和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报所在地县级以上地方环保部门备案。 ③危险废物产生单位委托有资质单位处理处置危险废物时，必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单。 项目运营后产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 通过以上处理措施，项目营运期产生的固体废物不直接外排入环境，因此，对环境的影响较小。 五、地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染类项目土壤环境影响的途径有三种：“大气沉降”，“地表漫流”，“垂直入渗”。根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》的附表1，本项目不属于“需考虑大气沉降影响的行业”，也不属于“需考虑地表产流的行业”，因此本项目不存在大气沉降和地表漫流这两个土壤污染途径。 本项目利用现有厂房进行生产，用地范围内均已硬底化，不存在土壤、地下水污染途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。 为确保本项目不会对周围的土壤、地下水环境造成污染，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）要求，对本项目提出防控措施： （1）源头控制措施 在源头上采取措施进行控制，主要包括对工艺、管道、设备、废物储存和处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。加强对化学品仓库及预搅拌罐区等的巡视、管理监测，及时发现渗漏，做出判断并采取相应措施，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于管道泄漏而造成的地下水、土壤污染。 （2）分区防治措施 按照场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度及污染物类型，将全场进行分区防治，分别是：简单防渗区、一般防渗区及重点防渗区。本项目重点防渗区包括生活污水处理设施、危废暂存间、化学品仓库、预搅拌罐区，一般防渗区包括原料仓库、成品仓库和一般固废仓库； 1）重点防渗区 重点防渗区要求有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。铺砌地坪地基必须采用粘土材料，且厚度不得低于100cm。等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，在无法满足100cm厚粘土基础垫层的情况下，可采用30cm厚普通粘土垫层并加铺2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s。 2）一般防渗区 一般防渗区采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土（等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，厚度不低于20cm）硬化地面。 六、生态 扩建项目位于现有项目厂区内，无新增用地，项目建设对生态环境影响较小。 七、环境风险 （1）重大危险源判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及风险物质为聚醚多元醇、改性异氰酸酯、硅油。 - 项目涉及的物质Q值确定表 物质名称; 状态; CAS号; 最大存在总量t; 临界量/t; 该种危险物质Q值. 聚醚多元醇; 液态; /; 2.2; 100; 0.022. 改性异氰酸酯; 液态; /; 2; 0.5; 4. 硅油; 液态; /; 0.4; 100; 0.004. 合计; 4.026. 由此可知项目1≤Q=4.026＜10。根据环境风险专项评价，本项目环境风险评价等级为二级。 （2）危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 根据国内外同行业事故统计分析及典型事故案例资料，主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保工程设施及辅助生产设施等中的风险源项为贮运系统、环保工程设施、公用工程系统，风险类型为化学品及危险废物泄漏事故、废气处理系统事故、废水处理系统事故、火灾事故。本项目风险区域主要有生产车间及预搅拌罐区、化学品仓库、危废暂存间、废气处理系统、事故应急池等。 （3）风险防范措施 本项目风险防范措施详见环境风险评价专题中第7小节。 （4）风险分析结论 建设单位将严格采取实施提出的要求措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低了对周围环境存在的风险影响。并且通过上述措施，建设单位可将生物危害和毒性危害控制在可接受的范围内，不会人体、周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显危害。项目运营期厂区内不存在重大风险源，控制措施有效，环境风险可接受。 |
| --- | --- |

    - 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA004有机废气排放口 |  | 非甲烷总烃 | 集气装置+“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭装置”+15m排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值排放限值两者较严值 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值排放限值 |
|  |  |  | TVOC |  |  |
|  |  |  | MDI |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5污染物特别排放限值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993 ）表2中二级标准 |
|  | DA003有机废气排放口 |  | TVOC | 集气装置+“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭装置”+15m排气筒 | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | DA005燃烧废气排放口 |  | SO2 | “低氮燃烧装置”+22m排气筒 | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2燃气锅炉排放标准 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 烟气黑度 |  |  |
|  |  |  | NOx |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）的表3特别排放限值的要求 |
|  | 无组织排放 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  | 总VOCs |  | 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中的表2无组织排放监控点浓度限值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界排放标准 |
|  |  | 厂区内 | NMHC |  | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3厂区内无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | 不新增生活污水 | / | / |
| 声环境 | 设备运行 |  | 噪声 | 采取减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾定点、集中收集后由当地环卫部门定期清运；一般工业固体废物应集中收集后由专业回收公司回收处理；危险废物经分类收集后委托有危险废物处理资质的单位处理；危废暂存间地面做好防腐防渗措施，贮存不同危险废物时应做好分类、分区措施，存放点应做好缓坡，并设置相应警示标志及危险废物标识 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①源头控制 A. 针对可能造成地下水污染的污染源，定期排查。 B. 定期对污染防治区生产装置、阀门、管道等进行检查。 C. 定期检查各区域防渗层情况。 ②地下水污染分区防渗措施 ③废气及废水治理设施运行保障措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 运营期间，危险废物储存点应严格按建筑规范要求做好防渗、硬底化工程，做好危险废物储存场所的风险防范。危险废物储存点应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单对进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物交有相关资质单位处理，做好供应商的管理，并且严格按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。 废气治理设施如发生设施故障，应立即停止生产，维修或更换设备后方可继续运行。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

    - 六、结论

综上所述，从环境保护角度分析，本项目建设具有可行性。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物（t/a） |  | 0.67 | 0 | 0 | 0.0892 | 0 | 0.7592 | +0.0892 |
|  | 二氧化硫（t/a） |  | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.1254 | 0 | 0.1374 | +0.1254 |
|  | 氮氧化物（t/a） |  | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.095 | 0 | 0.205 | +0.095 |
| 废水 | 生活污水 | 废水量（t/a） | 7290 | 7290 | 0 | 0 | 0 | 7290 | 0 |
|  |  | CODCr（t/a） | 0.57 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 |
|  |  | NH3-N（t/a） | 0.02 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| 固体废物 | 一般固体废物 | 边角料（t/a） | 0.2 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 1.885 | +1.685 |
|  |  | 废包装材料（t/a） | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | +2 |
|  |  | 污泥（t/a） | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 |
|  | 危险废物 | 废润滑油（t/a） | 0.005 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.015 | +0.01 |
|  |  | 废抹布及手套（t/a） | 0.005 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.015 | +0.01 |
|  |  | 废空桶（t/a） | 0.01 | 0 | 0 | 3.685 | 0 | 3.695 | +3.685 |
|  |  | 废活性炭（t/a） | 0.2 | 0 | 0 | 1.1465 | 0 | 1.3465 | +1.1465 |
|  |  | 废胶水（t/a） | 0.34 | 0 | 0 | 0.0902 | 0 | 0.4302 | +0.0902 |
|  |  | 喷淋塔废水（t/a） | 0 | 0 | 0 | 5.024 | 0 | 5.024 | +5.024 |
|  | 生活垃圾（t/a） |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

DA005

DA001

危废仓库

惠州冠宝新材料有限公司扩建项目

环境风险评价专题

建设单位：惠州冠宝新材料有限公司

编制时间：2023年2月

目录

1. 概述	1

1.1. 评价目的	1

1.2. 编制依据	1

1.2.1. 法律依据	1

1.2.2. 技术依据	2

1.2.3. 其他依据	2

1.3. 评价工作内容	2

1.4. 评价工作程序	3

2. 风险调查	4

2.1. 项目风险源调查	4

2.2. 环境敏感目标调查	4

3. 环境风险潜势初判	7

3.1. 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定	7

3.2. 环境敏感程度E的分级确定	9

3.3. 环境风险潜势分析	11

3.4. 评价工作等级	12

4. 风险识别	13

4.1. 物质危险性识别	13

4.2. 生产系统危险性识别	14

4.3. 危险物质向环境转移的途径识别	15

5. 风险事故情形分析	16

5.1. 风险事故情形设定	16

5.2. 最大可信度事故确定	17

5.3. 源项分析	18

5.4. 大气风险源强参数确定	20

5.5. 地表水参数确定	20

5.6. 地下水参数确定	20

6. 风险预测分析与评价	22

6.1. 风险预测	22

6.2. 地表水环境风险评价	35

6.3. 地下水环境风险评价	35

7. 环境风险管理	40

7.1. 环境风险管理目标	40

7.2. 环境风险防范措施	40

7.3. 突发环境事件应急预案编制要求	47

8. 评价结论与建议	56

8.1. 项目危险因素	56

8.2. 环境敏感性及事故环境影响	56

8.3. 环境风险防范措施和应急预案	56

8.4. 环境风险评价结论与建议	57

## 概述

## 评价目的

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

编制依据

    - 法律依据

1）《中华人民共和国环境保护法》（2018年10月26日修订）；

2）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修正，自2018年1月1日起施行）；

3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第二次修正，自公布之日起施行）；

4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正，自公布之日起施行）；

5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日发布，2020年9月1日起施行）；

6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修正，自2012年7月1日起施行）；

7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第二次修正，自公布之日起施行）；

8）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订，自2017年10月1日起施行）；

9）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

11）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

12）《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修订）；

13）《中华人民共和国职业病防治法》（2018年12月29日第四次修正，自公布之日起施行）；

14）《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日修订，自2019年11月1日起施行）；

15）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行）；

16）《危险化学品安全管理条例》（2013年修订本）；

17）《广东省安全生产条例》（2017修正）；

18）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）；

19）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年局部修订版）；

20）《惠州市突发环境事件应急预案2021》；

21）《惠州市集中式饮用水水源地水质污染事件应急处置方案2021》；

22）《关于发布《优化控制化学品目录（第一批）的公告》（环保部公告2017年第83号）》，2017年12月27日；

23）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；

24）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号），2015年6月5日起施行；

25）《突发环境事件信息报告方法》（环保部令第17号），2011年5月1日起施行。

    - 技术依据

- 《危险化学品目录（2015版）》（国家安全生产监督管理总局公告2015年第5号）；

- 《重点环境管理危险化学品目录》（环办[2014]33号）；

3）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2019）；

4）《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T50046-2018）；

5）《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）（2018年版）；

6）《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019）；

7）《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）；

8）《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）；

9）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）。

    - 其他依据

1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

3）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

评价工作内容

本评价按导则要求设置了风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等章节。根据本项目的特点及环境特征，评价重点为基于风险调查，分析建设项目物质与工艺系统危险性和环境敏感性，判定风险潜势，确定风险评价等级，合理设定事故源强，根据确定的评价工作等级开展预测与评价，分析环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范措施以及突发环境事件应急预案编制要求。

评价工作程序

本次环境风险评价的工作程序见下图。

图1-1 环境风险评价流程图

## 风险调查

  - 项目风险源调查

通过对本项目原材料、工艺流程的调查分析，参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B.1 以及对项目所涉及的物质进行危险性识别和综合评价，筛选出本项目突发环境风险物质。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《重点环境管理危险化学品名录》（环办[2014]33号），项目涉及主要物料的危险性及毒性见下表2-1和表2-2，危险物质数量和分布情况见。

- 本项目涉及主要危险物质危险特性识别表

| 类别 | 危险物质名称 | 最大存储量t* |  |  | 风险物质临界量的判定依据 | 临界量Qn/t | 该种危险废物Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 化学品仓库内 | 预搅拌罐区 | 合计 |  |  |  |
| 原辅材料 | 聚醚多元醇 | 2.2 | 2.148 | 4.348 | 危害水环境物质（急性毒性类别 1） | 100 | 0.0435 |
|  | 改性异氰酸酯 | 2 | 1.8 | 3.8 | 二苯基亚甲基二异氰酸酯（MDI） | 0.5 | 7.6 |
|  | 硅油 | 0.4 | 0.14 | 0.54 | 危害水环境物质（急性毒性类别 1） | 100 | 0.0054 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 7.6489 |

- 注：*本项目危险物质最大储存量按预搅拌罐内暂存量+化学品仓库内暂存量相加计算。

- 本项目危险物质数量和分布情况表

| 序号 | 危险物质名称 | 主要成分 | 年用量（t） | 最大储存量（t） | 包装形式及包装容积 | 储存地点 | 形态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚醚多元醇 | 聚醚多元醇 | 160 | 4.348 | 200kg/桶 | 化学品仓库 | 液体 |
| 2 | 改性异氰酸酯 | 改性异氰酸酯 | 20 | 3.8 | 200kg/桶 |  | 液体 |
| 3 | 硅油 | 聚有机硅氧烷 | 8 | 0.54 | 200kg/桶 |  | 液体 |

  - 环境敏感目标调查

根据“环境风险潜势初判”，本项目各要素评价工作等级判定如下：

（1）大气环境风险潜势为Ⅲ，评价等级为二级，评价工作范围为建设项目厂界外5km。

（2）地表水环境风险潜势为Ⅱ，评价等级为三级B，可不进行水环境预测。

（3）地下水环境风险潜势为Ⅱ，评价等级为三级，评价工作范围为项目所在地周边6km2。具体环境风险评价范围见下表，评价范围内环境敏感目标见附图7。

- 项目环境敏感目标表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离（m） | 属性 | 人口数（人） |
|  | 1 | 关扎村 | 西北 | 4740 | 村庄 | 800 |
|  | 2 | 西头村 | 西北 | 4820 | 村庄 | 700 |
|  | 3 | 田头村 | 西北 | 4320 | 村庄 | 1000 |
|  | 4 | 埔车村 | 西北 | 4500 | 村庄 | 900 |
|  | 5 | 埔西村 | 西北 | 4270 | 村庄 | 1000 |
|  | 6 | 埔心村 | 西北 | 2130 | 村庄 | 800 |
|  | 7 | 恒丰学校 | 西南 | 3620 | 学校 | 1500 |
|  | 8 | 博中育英学校 | 西南 | 3700 | 学校 | 2000 |
|  | 9 | 田心村 | 西北 | 2250 | 村庄 | 1000 |
|  | 10 | 西田村 | 西北 | 2160 | 村庄 | 2000 |
|  | 11 | 大有村 | 西 | 2630 | 村庄 | 800 |
|  | 12 | 星火村 | 西北 | 4000 | 村庄 | 500 |
|  | 13 | 永宁村 | 西北 | 4200 | 村庄 | 700 |
|  | 14 | 铁场西田村 | 西北 | 4260 | 村庄 | 400 |
|  | 15 | 围岭村 | 西北 | 4240 | 村庄 | 1000 |
|  | 16 | 叶屋村 | 北 | 4420 | 村庄 | 700 |
|  | 17 | 周屋村 | 北 | 3270 | 村庄 | 1500 |
|  | 18 | 昌福岗村 | 北 | 3270 | 村庄 | 500 |
|  | 19 | 下新屋村 | 东北 | 3360 | 村庄 | 400 |
|  | 20 | 江埔头村 | 东北 | 3890 | 村庄 | 900 |
|  | 21 | 火烧园村 | 东北 | 4030 | 村庄 | 1000 |
|  | 22 | 兰水屋村 | 东北 | 4190 | 村庄 | 1000 |
|  | 23 | 福田村 | 东北 | 4510 | 村庄 | 2000 |
|  | 24 | 福田中心双语幼儿园 | 东北 | 4870 | 学校 | 1000 |
|  | 25 | 东湖实验学校 | 东北 | 4990 | 学校 | 1500 |
|  | 26 | 新屋仔村 | 东北 | 4210 | 村庄 | 1500 |
|  | 27 | 横溪头村 | 东北 | 4040 | 村庄 | 1000 |
|  | 28 | 横三村 | 东北 | 3930 | 村庄 | 800 |
|  | 29 | 横四村 | 东北 | 3760 | 村庄 | 800 |
|  | 30 | 梁屋村 | 东北 | 3450 | 村庄 | 500 |
|  | 31 | 冯一村 | 东北 | 3330 | 村庄 | 400 |
|  | 32 | 冯三村 | 东北 | 3000 | 村庄 | 500 |
|  | 33 | 冯二村 | 东北 | 3050 | 村庄 | 500 |
|  | 34 | 新围村 | 东北 | 3340 | 村庄 | 700 |
|  | 35 | 依岗村 | 东北 | 3500 | 村庄 | 500 |
|  | 36 | 陈屋村 | 东北 | 3460 | 村庄 | 300 |
|  | 37 | 叶屋村 | 东北 | 3610 | 村庄 | 500 |
|  | 38 | 新生村 | 东北 | 3880 | 村庄 | 800 |
|  | 39 | 荔枝墩 | 东北 | 4140 | 村庄 | 3000 |
|  | 40 | 新丰村 | 东北 | 3740 | 村庄 | 900 |
|  | 41 | 徐牙岗村 | 东 | 3930 | 村庄 | 500 |
|  | 42 | 沥西村 | 东 | 2740 | 村庄 | 1500 |
|  | 43 | 石湾中学 | 南 | 4640 | 学校 | 2300 |
|  | 44 | 滘吓李屋村 | 西南 | 5037 | 村庄 | 1000 |
|  | 45 | 茹卢村 | 南 | 3390 | 村庄 | 1200 |
|  | 46 | 朱屋村 | 南 | 3400 | 村庄 | 800 |
|  | 47 | 李屋村 | 南 | 3000 | 村庄 | 1200 |
|  | 48 | 严屋村 | 南 | 2830 | 村庄 | 700 |
|  | 49 | 铁场村 | 西南 | 650 | 村庄 | 8000 |
|  | 50 | 源头村 | 南 | 2960 | 村庄 | 1000 |
|  | 51 | 马屋村 | 西南 | 3840 | 村庄 | 1000 |
|  | 52 | 冯屋村 | 西南 | 4230 | 村庄 | 1500 |
|  | 53 | 龙山新村 | 西南 | 4410 | 村庄 | 300 |
|  | 54 | 蔡村 | 东 | 1580 | 村庄 | 500 |
|  | 55 | 沙径小组 | 东南 | 1250 | 村庄 | 1200 |
|  | 56 | 白沙村 | 东南 | 1720 | 村庄 | 1200 |
|  | 57 | 徐村 | 东南 | 1970 | 村庄 | 2000 |
|  | 58 | 红光村 | 东北 | 1500 | 村庄 | 500 |
|  | 59 | 水东坡村 | 北 | 620 | 村庄 | 500 |
|  | 60 | 牛头谭村 | 东南 | 3600 | 村庄 | 500 |
|  | 61 | 上滘村 | 东南 | 4040 | 村庄 | 300 |
|  | 62 | 滘吓小学 | 东南 | 4450 | 学校 | 1000 |
|  | 63 | 新村村 | 东南 | 4700 | 村庄 | 900 |
|  | 64 | 九潭村 | 东南 | 4120 | 村庄 | 1500 |
|  | 65 | 沥东村 | 东 | 3620 | 村庄 | 2000 |
|  | 66 | 竹园村 | 北 | 2020 | 村庄 | 1000 |
|  | 67 | 三江新村 | 北 | 2780 | 村庄 | 800 |
|  | 68 | 上新村 | 北 | 2800 | 村庄 | 1500 |
|  | 69 | 蔗元村 | 北 | 3350 | 村庄 | 1000 |
|  | 70 | 鸡公坑村 | 北 | 4070 | 村庄 | 1500 |
|  | 71 | 榄头下村 | 北 | 4900 | 村庄 | 500 |
|  | 72 | 吕福田村 | 北 | 4830 | 村庄 | 200 |
|  | 73 | 马田村 | 北 | 3540 | 村庄 | 1200 |
|  | 74 | 杨屋村 | 北 | 3970 | 村庄 | 1000 |
|  | 75 | 岭口村 | 北 | 3920 | 村庄 | 500 |
|  | 76 | 福乐公寓 | 西 | 90 | 村庄 | 50 |
|  | 77 | 零散居民楼3 | 西南 | 480 | 村庄 | 50 |
|  | 78 | 零散居民楼1 | 西南 | 410 | 村庄 | 50 |
|  | 79 | 零散居民楼2 | 西南 | 160 | 村庄 | 50 |
| 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 200 |
| 厂址周边5000m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  | 80800 |
| 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E1 |

## 环境风险潜势初判

  - 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1要求，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界值的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

式中： q1，q2……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1，Q2……，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

- 危险物质数量与临界量比值Q核算表

| 类别 | 危险物质名称 | 最大存储量t | 风险物质临界量的判定依据 | 临界量Qn/t | 该种危险废物Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 聚醚多元醇 | 4.348 | 危害水环境物质（急性毒性类别 1） | 100 | 0.0435 |
|  | 改性异氰酸酯 | 3.8 | 二苯基亚甲基二异氰酸酯（MDI） | 0.5 | 7.6 |
|  | 硅油 | 0.54 | 危害水环境物质（急性毒性类别 1） | 100 | 0.0054 |
| 合计 |  |  |  |  | 7.6489 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，本项目危险物质数量与临界量比值1≤7.6489＜10，属于（1）1≤Q<10。

（2）行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

- 行业及生产工艺（M）值确定

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目M分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、 医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 10 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 0 |
|  | 其它高温或高压，且涉及危险物质的工艺流程a、危险废物贮存罐区 | 5/套(罐区) | 5 |
| 管道、港口/ 码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 0 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| 合计 |  | / | 15 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa |  |  |  |
| b长输管道运输项目应按战场、管线分段进行评价 |  |  |  |

本项目发泡工序属于聚合工艺，本项目不涉及贮存罐区；且本项目发泡工艺“涉及危险物质使用、贮存的项目”，M值共为15，以M2表示。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

- 危险物质及工艺系统危险等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据上述判定条件，本项目危险物质及工艺系统危险性等级判定为P3。

  - 环境敏感程度E的分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D，判别项目大气、地表水、地下水敏感性。

①地表水环境敏感程度分级判定

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表3-4和表3-5，分级原则见表3-6。

- 地表水功能敏感性分区表

| 分级 | 地表水环境敏感特征判据 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 | 项目主要涉及的地表水体为铁场排渠和石湾镇中心排渠。铁场排渠地表水水域环境功能为Ⅳ类，石湾镇中心排渠地表水水域环境功能为V类， 判定本项目地表水环境敏感性为F3级。 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |  |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |  |

根据上表可知，项目地表水环境敏感特征为低敏感F3级。

- 环境敏感目标分级表

| 分级 | 环境敏感目标 | 本项目分级 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 | 项目所在区域下游10km无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标，因此判定本项目环境敏感目标敏感性为S3级。 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |  |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |  |

- 地表水环境敏感程度分级表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

由上表可知，发生事故时，危险物质可能通过雨水管网进入周边地表水体（铁场排渠和石湾中心排渠），铁场排渠地表水水域环境功能为Ⅳ类，石湾中心排渠地表水功能为V类，故本项目所在区域地表水功能敏感性为F3；项目所在区域下游10km无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标，判定本项目环境敏感目标敏感性为S3级，所以本项目地表水环境敏感程度为E3级。

②大气环境敏感程度分级判定

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。

- 大气环境敏感程度分级表

| 敏感程度类 | 大气环境风险受体 | 本项目 判定 |
| --- | --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政、办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 | 本项目周边5km范围内人口总数大于5万人，因此判定本项目大气环境敏感分级为E1。 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政、办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品、输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人 |  |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政、办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |  |

③地下水环境敏感程度分级判定

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表3-8和表3-9，分级原则见表3-10。

- 地下水功能敏感性分区

| 分级 | 地下水环境敏感特征 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 本项目不涉及集中式饮用水水源等，判定本项目地下水环境敏感特征为G3 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |  |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |  |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |  |

- 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目判定 |
| --- | --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 | 本项目所在地土质主要为壤土、砂壤土、0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，故包气带防污性能分级为D2。 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |  |
| D1 | 岩土层不满足上述“D2”和“D3”条件 |  |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数 |  |  |

- 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

由上表可知，本项目所在区域不属于集中式饮用水水源等，判定本项目地下水环境敏感特征为不敏感G3，包气带防污性能分级为D2，所以本项目地下水环境敏感程度为E3。

  - 环境风险潜势分析

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，按照下表确定环境风险潜势。

- 建设项目环境风险潜势划分表

| 环境敏感程度 | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害P1 | 高度危害P2 | 中度危害P3 | 轻度危害P4 |
| 一、大气 |  |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 二、地表水 |  |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 三、地下水 |  |  |  |  |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |

根据上表可知，本项目环境大气风险潜势为III级，地表水风险潜势为II级，地下水环境风险潜势为II级。

  - 评价工作等级

根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性，确定环境风险潜势，再按照下表确定评价工作等级。

- 环境风险评价工作级别判定标准表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |

注*：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据环境风险评价级别划分标准判定表，本项目各要素环境风险评价等级确定情况见表3-13，最终判定本项目风险评价等级为二级。

- 各要素环境风险评价工作等级及评价内容

| 环境要素 | 评价工作等级 | 评价工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 二 | 二级评价需选取最不利气象条件，选择适用的数值方法进行分析预测，给出风险事故情形下危险物质释放可能造成的大气环境影响范围与程度。 |
| 地表水 | 三 | 三级评价应定性分析说明地表水环境影响后果。 |
| 地下水 | 三 | 参考《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)三级评价要求，采用解析法或类比分析法进行地下水影响分析与评价。 |

## 风险识别

根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别以及危险物质向环境转移的途径识别。本项目结合项目组成、工艺过程、物料使用情况，识别和筛选本项目生产、储运、装置设施等环节的风险因素，确定本项目的主要风险源有（1）化学品仓库；（2）生产车间（含预搅拌罐区）；（3）危废暂存间；（4）废气处理设施。

  - 物质危险性识别

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《重点环境管理危险化学品名录》（环办[2014]33号），本项目涉及主要物料的危险性及毒性见下表。

- 本项目涉及主要危险物质危险特性识别表

| 序号 | 物质 名称 | 相态 | 易燃易爆性 |  |  |  | 毒性 |  | 危险 特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 闪点（℃） | 沸点（℃） | 爆炸极限%（V/V） | 爆炸危险度H | LD50（mg/kg） | LC50（mg/m3） |  |
| 1 | 硅油 | 液态 | 230℃ | >300℃ | / | / | 9400mg/kg | 490mg/m3 | 有毒有害 |
| 2 | 聚醚多元醇 | 液态 | 174°C | / | / | / | 10000mg/kg | 100 mg/L | 可燃品 |
| 3 | 改性异氰酸酯 | 液态 | / | 210℃ | / | / | / | / | 有毒有害 |

- 危险废物危险性识别表

| 类别 | 名称 | 危险特性 |
| --- | --- | --- |
| HW49其他废物 | 废抹布及手套 | T/In |
| HW49其他废物 | 废空桶 | T/In |
| HW49其他废物 | 废活性炭 | T |
| HW49其他废物 | 废胶水 | T |
| HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 喷淋塔废水 | T |

注：危险特性，是指对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性（Toxicity，T）、腐蚀性（Corrosivity，C）、易燃性（Ignitability，I）、反应性（Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In）。

- 本项目涉及主要危险物质危险特性及分布情况

| 序号 | 名称 | 储存方式 | 最大储存量（t） | 来源及运输 | 存储位置 | 存储位置大小 | 储存条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚醚多元醇 | 桶装 | 4.348 | 汽车运输 | 化学品仓库 | 480m2 | 常温常压 |
|  |  |  |  |  | 预搅拌罐区 | 24m2 |  |
| 5 | 硅油 | 桶装 | 3.8 | 汽车运输 | 化学品仓库 | 480m2 |  |
|  |  |  |  |  | 预搅拌罐区 | 24m2 |  |
| 6 | 改性异氰酸酯 | 桶装 | 0.54 | 汽车运输 | 化学品仓库 | 480m2 |  |
|  |  |  |  |  | 预搅拌罐区 | 24m2 |  |
| 7 | 废抹布及手套 | 桶装 | 0.01 | 汽车运输 | 危废暂存间 | 30m2 | 常温常压 |
| 8 | 废空桶 | 桶装 | 3.685 |  |  |  |  |
| 9 | 废活性炭 | 桶装 | 1.1465 |  |  |  |  |
| 10 | 废胶水 | 桶装 | 0.0902 |  |  |  |  |
| 11 | 喷淋塔废水 | 桶装 | 5.024 |  |  |  |  |

  - 生产系统危险性识别

生产系统危险性识别主要是根据建设项目的生产特征，结合物质危险性识别， 划分危险单元并确定单元内危险物质最大存在量。按危险单元分析风险源的危险性、存在条件和转化为事故的触发因素，采用定性或定量分析方法筛选确定重点风险源。根据物质及生产系统危险性识别结果，分析环境风险类型、危险物质向环境转移的可能途径和影响方式。

生产系统危险性识别，包括：主要生产装置、储运系统、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等，本项目生产系统危险性识别见下表。

- 生产系统危险性及危险物质向环境转移的途径识别一览表

| 危险单元 | 风险源 | 危险物质的最大存在量 |  | 事故引发可能原因 | 风险 类型 | 危险物质向环境转移的途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险物质 | 存在量t |  |  |  |
| 生产车间及预搅拌罐区 | 预搅拌罐 | 改性异氰酸酯 | 1.8（按罐体最大装填量时的量） | 1、容器倾倒、设备选型不当、材质低劣或产品质量不符合设计要求或其他意外情况引起泄漏，引发火灾、爆炸； 2、设备及容器的密封不良，阀门劣化而出现物料泄漏、引发火灾、爆炸； | 泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | 泄漏后渗入地下，进而影响土壤和地下水，消防废水进入水体，影响地表水、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物影响大气 |
|  |  | 聚醚多元醇* | 2.148（按罐体最大装填量时的量） |  |  |  |
|  |  | 硅油 | 0.14（按罐体最大装填量时的量） |  |  |  |
| 化学品仓库 | 包装桶 | 聚醚多元醇 | 2.2 | 1、容器倾倒、设备选型不当、材质低劣或产品质量不符合设计要求或其他意外情况引起泄漏，引发火灾、爆炸； 2、设备及容器的密封不良，阀门劣化而出现物料泄漏、引发火灾、爆炸； | 泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | 泄漏后渗入地下，进而影响土壤和地下水，消防废水进入水体，影响地表水、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物影响大气 |
|  |  | 硅油 | 0.4 |  |  |  |
|  |  | 改性异氰酸酯 | 2 |  |  |  |
| 危废暂存间 | 包装桶/袋（危险废物） | 废抹布及手套 | 0.01 | 容器的密封不良导致泄漏引发火灾、爆炸。 | 泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | 泄漏后渗入地下，进而影响土壤和地下水，消防废水进入水体，影响地表水。火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物影响大气。 |
|  |  | 废空桶 | 3.685 |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.1465 |  |  |  |
|  |  | 废胶水 | 0.0902 |  |  |  |
|  |  | 喷淋塔废水 | 5.024 |  |  |  |
| 废气处理 系统 | 废气处理 设施 | MDI、非甲烷总烃、总VOCs、臭气浓度 | / | 因设备故障、操作失误、停电、极端天气等原因导致废气处理系统异常，最终使得废气不达标排放。 | 事故 排放 | 废气未经处理直接排放，污染大气环境，影响周边环境及敏感点的空气质量。 |
|  |  | 总VOCs | / |  |  |  |
|  |  | NOx、SO2，颗粒物 | / |  |  |  |
| 事故应急池 | 事故 应急池 | 事故废水 | 532.27 | 阀门、管道损坏导致泄漏 | 事故 排放 | 废水经雨水管道排入附近水体，影响地表水、地下水 |

注：根据企业提供资料，活化粉、抗氧剂、氢氧化铝、聚醚多元醇预搅拌罐内活化粉+抗氧剂+氢氧化铝：聚醚多元醇=4:1，则聚醚多元醇的投加量为2.43t×4÷（4+1）=1.94t；聚醚多元醇、炭黑预搅拌罐内聚醚多元醇：炭黑=100:1，则聚醚多元醇的投加量为0.21t×100÷（100+1）=0.208t，则预搅拌罐区内聚醚多元醇总暂存量为1.94t+0.208t=2.148t。

  - 危险物质向环境转移的途径识别

- 本项目环境风险识别表

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险 类型 | 环境影响 途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 生产线及预搅拌罐 | 聚醚多元醇、改性异氰酸酯、硅油 | 物料泄漏、火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水 | 职工及周边居民、区域地下水、地表水、土壤。 |
| 化学品仓库 | 包装桶 | 聚醚多元醇、改性异氰酸酯、硅油等 | 物料泄漏、火灾、爆炸 | 大气、地表水、地下水 |  |
| 危废暂存间 | 包装桶 | 废活性炭、喷淋废水、废胶水等 | 物料泄漏、火灾 | 大气、地表水、地下水 |  |
| 废气处理系统 | 废气处理 设施 | MDI、非甲烷总烃、总VOCs等 | 事故排放 | 大气 |  |

风险事故情形分析

  - 风险事故情形设定

结合项目工艺特点，综合考虑危险物质数量、性状及危险特性，本项目环境风险事故隐患较大的主要为物料泄漏、废气事故排放、火灾、爆炸引发的伴生/次生环境风险等几个方面，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定合理泄漏源强。

    - 污染大气的事故情形

结合环境风险识别章节可知，项目对大气产生的影响事故包括物料泄漏发生泄漏事故；项目厂房发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

（1）物料泄漏

项目化学品仓库内贮存有聚醚多元醇、改性异氰酸酯、硅油等风险物质，以铁皮包装桶储存，单桶最大储存量为200kg；

项目设有一个预搅拌罐区，预搅拌罐涉及风险物料为聚醚多元醇、改性异氰酸酯、硅油等，其中改性异氰酸酯预搅拌罐最大装填量为1.8t，预搅拌聚醚多元醇的搅拌罐最大装填量为2.148t，涉及硅油的预搅拌罐最大装填量为0.14t；

本次评价考虑预搅拌罐区内改性异氰酸酯预搅拌罐破裂、化学品仓库内改性异氰酸酯包装桶破裂导致的泄漏情形。

（2）火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

项目化学品仓库内贮存有聚醚多元醇、改性异氰酸酯、硅油等原辅料，原辅料易燃，发生泄漏后容易引发火灾、爆炸。项目预搅拌罐区贮存有聚醚多元醇、改性异氰酸酯、硅油，罐体破裂时导致物料泄漏，原辅料易燃，容易引发火灾、爆炸。当发生火灾时，改性异氰酸酯物料受热分解产生氰化氢进入大气，另外考虑火灾伴生/次生污染物CO的产生。

（3）废气事故排放

发生故障时，废气未经处理直排对大气环境造成影响。但本项目各废气污染物产生浓度较低，在非正常排放情况下的排放浓度均可满足标准要求。故项目废气处理装置故障不设为最大可信事故。

（4）运输过程风险

项目在运输物料的过程中会有物料泄露的风险，本项目危险废物由危废处置单位安排车辆运输，公司仅对运输单位资质进行审核，同时对进厂接收车辆的相关情况进行审核登记。运输单位需具备相应得到危化品运输资质，运输槽车需为专用槽车，阻火器必须完善，配有相应的导静电拖线及灭活工具，同时加强对驾驶员的安全教育，避免运输过程中产生的风险。

    - 污染地表水的事故情形

根据环境风险识别章节可知，项目对地表水产生的影响事故主要为火灾事故时灭火产生的消防废水未经有效收集事故性排放。

本项目设总容积不低于为650m3的事故应急池，火灾事故产生的消防废水由事故废水收集系统收集，进入事故应急池；雨水总排口设置截流阀，事故发生时截流阀进行堵截，确保受污染液体不进入项目附近河流。

    - 污染地下水的事故情形

项目化学品仓库内贮存有聚醚多元醇、改性异氰酸酯、硅油等原辅料，项目预搅拌罐区暂存聚醚多元醇、改性异氰酸酯、硅油等，罐体破裂时导致物料泄漏，原辅料易燃，发生泄漏后容易引发火灾、爆炸，物料泄漏、消防废水后容易渗入地下，进而影响土壤和地下水。

  - 最大可信度事故确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），发生频率小于10-6/年的时间是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。事故情形的设定应在环境风险识别的基础上筛选，设定的事故情形应具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性。

本次评价主要考虑预搅拌罐区内的罐体破裂、化学品仓库内包装桶破裂导致物料泄漏。参考《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录E的泄漏频率推荐值，罐体泄漏模式分为泄漏孔径为10mm孔径、10min内罐体泄漏完、罐体全破裂，泄漏频率分别为1.00×10-4/a、5.00×10-6/a、5.00×10-6/a。本项目取容器泄漏孔径10mm泄漏模式，泄漏频率分别为 1.00×10-4/a。根据同类型事故的情形和影响分析，同时结合环境风险识别结果，确定本项目的最大可信事故为：

（1）物料泄漏

本次评价主要考虑MDI预搅拌罐和包装桶破裂导致物质泄漏情形，将MDI泄漏设定为最大可信事故。

（2）火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放

当发生火灾时，改性异氰酸酯物料受热分解产生氰化氢进入大气，另外考虑火灾伴生/次生污染物CO的产生。

- 项目风险事故情形设定

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 风险源 | 危险物质 | 影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料泄漏 | 预搅拌罐区、化学品仓库 | 预搅拌罐、MDI包装桶 | MDI | 大气、地表水、地下水 |
| 2 | 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 | 预搅拌罐区、化学品仓库 | 预搅拌罐、MDI包装桶 | HCN、CO | 大气、地表水、地下水 |

  - 源项分析

    - 物质泄漏量计算

### （1）泄漏事故源强

假定泄漏事件均发生在常温、常压状态下。利用液体泄漏的源模式计算泄漏流量，公式为：

式中：QL——流量，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，取0.5；

A——小孔横截面积，m2；（罐体和包装桶泄漏模式分为泄漏孔径为10mm孔径，本项目取裂口半径5mm）

P——容器内介质压力；Pa（P=P0）

P0——环境压力，101325Pa；

ρ——密度；kg/m3，本项目改性异氰酸酯密度为1200kg/m3；硅油密度为970kg/m3；聚醚多元醇密度为1002kg/m3；

g ——重力加速度，9.8m/s2；

- h ——罐内液面距小孔距离；m（罐体和包装桶均取 h=0.2）

- 液体化学品事故泄漏量

| 事故地点 | 名称 | 密度 kg/m3 | 泄漏速率(kg/s) | 泄漏时间(min) | 泄漏量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预搅拌罐区 | 硅油 | 970 | 0.0754 | 10 | 45.2301 |
|  | 改性异氰酸酯 | 1200 | 0.0933 | 10 | 55.9548 |
|  | 聚醚多元醇 | 1002 | 0.0779 | 10 | 46.7223 |
| 化学品仓库 | 硅油 | 970 | 0.0754 | 10 | 45.2301 |
|  | 改性异氰酸酯 | 1200 | 0.0933 | 10 | 55.9548 |
|  | 聚醚多元醇 | 1002 | 0.0779 | 10 | 46.7223 |
| 合计 | 硅油 | 970 | 0.1508 | 10 | 90.4602 |
|  | 改性异氰酸酯 | 1200 | 0.1866 | 10 | 111.9096 |
|  | 聚醚多元醇 | 1002 | 0.1558 | 10 | 93.4446 |

发生泄漏后，现场人员立即使用沙袋等应急物资将泄露危险物质围堵在厂区内，并使用干砂、吸油棉等应急物资进行必要的吸收处理，防止其进入雨水管网，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，泄露时间可设定为10min。

- 泄漏液体蒸发速率

- 泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发3种，其蒸发总量为这3种蒸发之和。本次评价仅考虑质量蒸发。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，蒸发时间应结合物质特性、气象条件、工况等综合考虑，一般情况下，可按15~30min计。本评价蒸发时间取30min。质量蒸发公式如下：

式中：

Q3——质量蒸发速率，kg/s；

p——液体表面蒸气压，Pa，MDI的表面蒸汽压为0.0013Pa；

R——气体常数，J/（mol·K），为8.314J/（mol·K）；

T0——环境温度，K，为298K；

M——物质的摩尔质量，kg/mol，MDI的物质的摩尔质量为0.25kg/mol；

u——风速，m/s，本项目取1.5m/s；

r——液池半径，m，液池最大直径取决于泄漏点附近的低于构型、泄漏的连续性或瞬时性以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。本项目预搅拌罐区拟设MDI液体的泄漏面积为24m2（项目预搅拌罐区拟设置总面积为24m2，拟设置一个0.5m高的围堰，推算出液池半径为2.76m）；化学品仓库拟设MDI液体的泄漏面积为10m2（项目化学品仓库每种化学品均各自设一个贮存区，每个贮存区设立围堰，MDI在化学品仓库内的贮存区拟设置面积为10m2，拟设置一个0.5m高的围堰，推算出液池半径为1.78m）。

α，n——大气稳定度系数。

按大气稳定度E~F取值，风速为1.5m/s，其他各参数见下表。

- 蒸发量计算参数

| 泄漏位置 | 危险物质 | 参数 | p | R | T0 | M | u | r | α | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | Pa | J/（mol•K） | K | kg/mol | m/s | m | / | / |
| 预搅拌罐区 | 改性异氰酸酯 | 取值 | 0.0013 | 8.314 | 298 | 0.25 | 1.5 | 2.76 | 5.285×10-3 | 0.3 |
| 化学品仓库 | 改性异氰酸酯 | 取值 | 0.0013 | 8.314 | 298 | 0.25 | 1.5 | 1.78 | 5.285×10-3 | 0.3 |

- 物质泄漏时的总蒸发量

| 危险物质 | 闪蒸量（kg/s） | 热量蒸发量（kg/s） | 质量蒸发量（kg/s） | 总蒸发量/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 改性异氰酸酯 | 0 | 0 | 0.00000000624 | 0.0000112 |
|  | 0 | 0 | 0.00000000275 | 0.00000495 |
| 合计 | 0 | 0 | 0.00000000899 | 0.00001615 |

    - 火灾爆炸伴生/次生污染物

通过分析本项目使用的风险物质原料，属于可燃品，本次评价考虑泄漏后引发的火灾、爆炸，MDI物料受热分解产生的污染物氰化氢进入大气的影响。

- 氰化氢

火灾、爆炸事故情况下，改性异氰酸酯物料受热分解会产生氰化氢。本项目按改性异氰酸酯在预搅拌罐内的最大存在量1.8t、在化学品仓库内最大存在量2t考虑，根据元素平衡，氰化氢产生量为参与燃烧物质的3%，计算得出氰化氢总产生量约为0.114t。根据导则附录F表F4，火灾、爆炸事故有毒有害物质释放比例0.5%，故本项目氰化氢的产生量为0.00057t，考虑本项目实际情况结合类似事故持续时间，发生火灾时燃烧时间以30min计算，则氰化氢的产生量为0.00032kg/s。

- 一氧化碳

火灾事故物质燃烧分解产污源强参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中油品火灾伴生/次生一氧化碳产生量计算方法为：

GCO=2330qCQ

式中：GCO——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——物质中碳的质量百分比含量，%。由改性异氰酸酯的化学式C15H10N2O2可知，MDI的C质量百分比为72%；

q——化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%，本次评价取2%；

Q——参与燃烧的物质量，t/s。经计算，改性异氰酸酯的Q值为1.8t×2%/1800s+2t×2%/1800s=0.000022t/s。

根据上式计算得出改性异氰酸酯燃烧产生CO的产生量GCO为0.00075kg/s。

  - 大气风险源强参数确定

根据上述分析，项目风险事故情形下的事故源强情况见下表。

- 项目风险源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 风险源 | 危险 物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率kg/s | 释放时间或泄漏时间min | 泄漏液体蒸发量kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料泄漏 | 预搅拌罐区和化学品仓库 | 预搅拌罐和MDI包装桶 | 改性异氰酸酯 | 大气 | 0.00000000899 | 30 | 0.00001615 |
| 3 | 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 | 预搅拌罐区和化学品仓库 | 预搅拌罐和MDI包装桶 | 氰化氢 | 大气 | 0.00032 | 30 | 0.576 |
|  |  |  |  | CO | 大气 | 0.00075 | 30 | 1.35 |

  - 地表水参数确定

根据导则要求，地表水环境风险预测等级为三级评价，仅需定性分析说明地表水环境影响后果。

  - 地下水参数确定

根据导则要求，地下水环境风险预测等级为二级评价。

本项目不取用地下水，生产过程涉及到有毒有害的危险化学品，在生产过程中，如果发生跑、冒、滴、漏等现象，大气降水会使污染物随水通过非饱水带，周期性的深入含水层，属间歇入渗型，主要污染对象为潜水；连续入渗是指污染物随水不断的渗入含水层，主要也是污染潜水。预搅拌罐区、化学品仓库连续渗漏造成地下水污染；从污染物的来源可以看出，本项目主要污染物选取MDI（以CODcr计）。根据相应导则要求，其评价预测因子应选取有环境质量标准的，故本次预测取CODcr为评价因子。工程各构筑物按规范设置防渗措施，在正生产情况下，一般不会发生地下水污染事件，本环评主要考虑最恶劣情况（预搅拌罐区、化学品仓库防渗措施失效）下废水下渗，造成地下水污染情况。假设预搅拌罐区、化学品仓库发生破损，污水泄露至地下水，按池底部2%的面积出现破裂，废水以渗透系数约0.5m/d的速度泄露进行计算，类比《江苏诚丰新材料股份有限公司新建聚氨酯材料研发中心及新一代高物性、环保型氨酯材料及其衍生制品项目环境风险影响专项分析》中CODcr的源强取104.2mg/L。

## 风险预测分析与评价

  - 风险预测

预测模型及评价标准

- 预测模型筛选

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，预测计算时，应区分重质气体与轻质气体排放选择合适的大气风险预测模型。本报告根据导则附录G中G.2推荐的理查德森数（Ri）进行判定。理查德森数（Ri）的概念公式为：

Ri=烟团的势能/环境的湍流

动能理查德森数计算公式如下：

连续排放：

瞬时排放：

式中：

ρrel—排放物质进入大气的初始密度，kg/m³，根据ρ=PM/RT 计算得标准大气压下，MDI气体密度为1.155kg/m3，氰化氢气体密度为1.1kg/m3，CO气体密度为1.25kg/m3。

ρa—环境空气密度，kg/m³，取1.29kg/m3；

Q—连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt—瞬时排放物质质量，kg；

Drel—初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur—10m高处风速，m/s，本项目所在区域为1.5m/s。

判定连续排放还是瞬时排放，可以通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。T的计算公式如下：

T=2X/Ur

式中：X—事故发生地与计算点距离，m，本项目最近敏感点距离项目边界约90m。

Ur—10m高处风速，m/s，本项目取风速为1.5m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。

当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放。

- （2）判断标准

对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri＞0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。当Ri处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体模型和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果，参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），对气体泄漏事故采用SLAB或 AFTOX模型进行风险预测。其中，SLAB模型适用于平坦地形下重质气体排放的扩散模拟；AFTOX模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟。由于烟团初始密度未大于空气密度，不计算理查德森数。扩散计算建议采用AFTOX模式。

- （3）判断标准

大气毒性重点浓度值采用HJ169-2018附录H的标准，具体如下表。

- 项目大气毒性重点浓度值

| 序号 | 物质名称 | CAS | 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 毒性终点浓度-2/（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MDI | 26447-40-5 | 240 | 40 |
| 2 | 氰化氢 | 74-90-8 | 17 | 7.8 |
| 3 | CO | 630-08-0 | 380 | 95 |

    - 预测范围与计算点

- 本次大气环境风险计算点包括：特殊计算点（项目5km范围内环境空气保护目标）和一般计算点（评价范围内的网格点）。

项目预测范围取5km。根据评价范围内的网格点和环境空气保护目标，距离风险源500m范围内的网格点设50m间距，500到5000m范围设100m的间距。

    - 预测参数

- 本评价选取最不利气象条件进行预测，预测模式中有关参数的选取情况见下表。

- 项目大气风险预测模型主要参数表

| - 参数类型 | - 选项 | - 参数 |
| --- | --- | --- |
| - 基本情况 | - 事故源经度/(°) | - E113°56′4.92″ |
|  | - 事故源纬度/(°) | - N23°10′52.32″ |
|  | - 事故源类型 | - 泄漏或火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物 |
| - 气象参数 | - 气象条件类型 | - 最不利气象 |
|  | - 风速/(m/s) | - 1.5 |
|  | - 环境温度/℃ | - 25 |
|  | - 相对湿度/% | - 50 |
|  | - 稳定度 | - F |
|  | - 风向 | - E |
| - 其他参数 | - 地表粗糙度/m | - 城市（1m） |
|  | - 是否考虑地形 | - 否 |
|  | - 地形数据精度/m | - / |

本

    - 预测结果

（1）MDI泄漏

MDI泄漏在最不利气象条件下，不同距离处有毒有害物质的最大浓度详见下表。

由预测结果可知，MDI泄漏过程中在最不利气象条件下，1、2级大气毒性终点浓度出现小于1、2级大气毒性终点。

- MDI泄露最不利气象条件下不同毒性终点浓度的最大影响范围

| 毒性终点浓度 | 浓度（mg/m3） | X起点（m） | X终点（m） | 最大半宽（m） | 最大半宽对应X（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性终点浓度-2 | 40 | 此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值 |  |  |  |
| 毒性终点浓度-1 | 240 | 此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值 |  |  |  |

- 最不利气象条件下MDI泄漏最大浓度-距离曲线图

（3）火灾爆炸伴生/次生污染物氰化氢

火灾爆炸伴生/次生污染物氰化氢在最不利气象条件下，下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度详见下表。

由预测结果可知，氰化氢在最不利气象条件下，1级、2级大气毒性终点浓度出现未超出1级、2级大气毒性终点。氰化氢在最不利气象条件下最大影响范围见下图。

- 氰化氢（灾爆炸伴生/次生污染物）最不利气象条件下不同毒性终点浓度的最大影响范围

| 毒性终点浓度 | 浓度（mg/m3） | X起点（m） | X终点（m） | 最大半宽（m） | 最大半宽对应X（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性终点浓度-2 | 7.8 | 此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值 |  |  |  |
| 毒性终点浓度-1 | 17 | 此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值 |  |  |  |

- 最不利气象条件下氰化氢（火灾爆炸伴生/次生污染物）最大浓度-距离曲线图

（4）火灾爆炸伴生/次生污染物CO

火灾爆炸伴生/次生污染物CO在最不利气象条件下，下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度详见表下表。

由预测结果可知，CO在最不利气象条件下，1级、2级大气毒性终点浓度出现未超出1级、2级大气毒性终点。CO在最不利气象条件下最大影响范围图件见下图。

- CO（火灾爆炸伴生/次生污染物）最不利气象条件下不同毒性终点浓度的最大影响范围

| 毒性终点浓度 | 浓度（mg/m3） | X起点（m） | X终点（m） | 最大半宽（m） | 最大半宽对应X（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性终点浓度-2 | 95 | 此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值 |  |  |  |
| 毒性终点浓度-1 | 380 | 此阈值及以上，无对应位置，因计算浓度均小于此阈值 |  |  |  |

- CO（火灾爆炸伴生/次生污染物）最大浓度-距离曲线图

项目在最不利气象条件下，下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度预测结果见下表：

- 在不同气象条件时下风向不同距离处MDI的高峰浓度预测结果

| 下方向距离（m） | MDI |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高峰浓度（mg/m3） |  |
|  | 最不利气象条件（稳定度 F） |  |
| 距离 (m) | 浓度出现时间 (min) | 高峰 浓度 (mg/m3) |
| 1.00E+01 | 1.11E-01 | 2.94E-04 |
| 2.00E+01 | 2.22E-01 | 9.19E-05 |
| 3.00E+01 | 3.33E-01 | 9.50E-05 |
| 4.00E+01 | 4.44E-01 | 4.52E-05 |
| 5.00E+01 | 5.56E-01 | 2.56E-05 |
| 6.00E+01 | 6.67E-01 | 1.63E-05 |
| 7.00E+01 | 7.78E-01 | 1.13E-05 |
| 8.00E+01 | 8.89E-01 | 8.37E-06 |
| 9.00E+01 | 1.00E+00 | 6.50E-06 |
| 1.00E+02 | 1.11E+00 | 5.22E-06 |
| 1.10E+02 | 1.22E+00 | 4.30E-06 |
| 1.20E+02 | 1.33E+00 | 3.62E-06 |
| 1.30E+02 | 1.44E+00 | 3.10E-06 |
| 1.40E+02 | 1.56E+00 | 2.70E-06 |
| 1.50E+02 | 1.67E+00 | 2.37E-06 |
| 1.60E+02 | 1.78E+00 | 2.12E-06 |
| 1.70E+02 | 1.89E+00 | 1.91E-06 |
| 1.80E+02 | 2.00E+00 | 1.73E-06 |
| 1.90E+02 | 2.11E+00 | 1.58E-06 |
| 2.00E+02 | 2.22E+00 | 1.46E-06 |
| 2.10E+02 | 2.33E+00 | 1.35E-06 |
| 2.20E+02 | 2.44E+00 | 1.26E-06 |
| 2.30E+02 | 2.56E+00 | 1.18E-06 |
| 2.40E+02 | 2.67E+00 | 1.10E-06 |
| 2.50E+02 | 2.78E+00 | 1.04E-06 |
| 2.60E+02 | 2.89E+00 | 9.81E-07 |
| 2.70E+02 | 3.00E+00 | 9.28E-07 |
| 2.80E+02 | 3.11E+00 | 8.80E-07 |
| 2.90E+02 | 3.22E+00 | 8.37E-07 |
| 3.00E+02 | 3.33E+00 | 7.96E-07 |
| 3.10E+02 | 3.44E+00 | 7.59E-07 |
| 3.20E+02 | 3.56E+00 | 7.25E-07 |
| 3.30E+02 | 3.67E+00 | 6.93E-07 |
| 3.40E+02 | 3.78E+00 | 6.63E-07 |
| 3.50E+02 | 3.89E+00 | 6.35E-07 |
| 3.60E+02 | 4.00E+00 | 6.09E-07 |
| 3.70E+02 | 4.11E+00 | 5.84E-07 |
| 3.80E+02 | 4.22E+00 | 5.61E-07 |
| 3.90E+02 | 4.33E+00 | 5.38E-07 |
| 4.00E+02 | 4.44E+00 | 5.18E-07 |
| 4.10E+02 | 4.56E+00 | 4.98E-07 |
| 4.20E+02 | 4.67E+00 | 4.79E-07 |
| 4.30E+02 | 4.78E+00 | 4.61E-07 |
| 4.40E+02 | 4.89E+00 | 4.45E-07 |
| 4.50E+02 | 5.00E+00 | 4.29E-07 |
| 4.60E+02 | 5.11E+00 | 4.13E-07 |
| 4.70E+02 | 5.22E+00 | 3.99E-07 |
| 4.80E+02 | 5.33E+00 | 3.85E-07 |
| 4.90E+02 | 5.44E+00 | 3.71E-07 |
| 5.00E+02 | 5.56E+00 | 3.59E-07 |
| 5.10E+02 | 5.67E+00 | 3.47E-07 |
| 5.20E+02 | 5.78E+00 | 3.35E-07 |
| 5.30E+02 | 5.89E+00 | 3.24E-07 |
| 5.40E+02 | 6.00E+00 | 3.13E-07 |
| 5.50E+02 | 6.11E+00 | 3.03E-07 |
| 5.60E+02 | 6.22E+00 | 2.93E-07 |
| 5.70E+02 | 6.33E+00 | 2.84E-07 |
| 5.80E+02 | 6.44E+00 | 2.75E-07 |
| 5.90E+02 | 6.56E+00 | 2.66E-07 |
| 6.00E+02 | 6.67E+00 | 2.58E-07 |
| 6.10E+02 | 6.78E+00 | 2.50E-07 |
| 6.20E+02 | 6.89E+00 | 2.43E-07 |
| 6.30E+02 | 7.00E+00 | 2.35E-07 |
| 6.40E+02 | 7.11E+00 | 2.28E-07 |
| 6.50E+02 | 7.22E+00 | 2.22E-07 |
| 6.60E+02 | 7.33E+00 | 2.15E-07 |
| 6.70E+02 | 7.44E+00 | 2.09E-07 |
| 6.80E+02 | 7.56E+00 | 2.03E-07 |
| 6.90E+02 | 7.67E+00 | 1.97E-07 |
| 7.00E+02 | 7.78E+00 | 1.91E-07 |
| 7.10E+02 | 7.89E+00 | 1.86E-07 |
| 7.20E+02 | 8.00E+00 | 1.81E-07 |
| 7.30E+02 | 8.11E+00 | 1.76E-07 |
| 7.40E+02 | 8.22E+00 | 1.71E-07 |
| 7.50E+02 | 8.33E+00 | 1.66E-07 |
| 7.60E+02 | 8.44E+00 | 1.62E-07 |
| 7.70E+02 | 8.56E+00 | 1.58E-07 |
| 7.80E+02 | 8.67E+00 | 1.54E-07 |
| 7.90E+02 | 8.78E+00 | 1.49E-07 |
| 8.00E+02 | 8.89E+00 | 1.46E-07 |
| 8.10E+02 | 9.00E+00 | 1.42E-07 |
| 8.20E+02 | 9.11E+00 | 1.38E-07 |
| 8.30E+02 | 9.22E+00 | 1.35E-07 |
| 8.40E+02 | 9.33E+00 | 1.31E-07 |
| 8.50E+02 | 9.44E+00 | 1.28E-07 |
| 8.60E+02 | 9.56E+00 | 1.25E-07 |
| 8.70E+02 | 9.67E+00 | 1.22E-07 |
| 8.80E+02 | 9.78E+00 | 1.19E-07 |
| 8.90E+02 | 9.89E+00 | 1.16E-07 |
| 9.00E+02 | 1.00E+01 | 1.13E-07 |
| 9.10E+02 | 1.01E+01 | 1.11E-07 |
| 9.20E+02 | 1.02E+01 | 1.08E-07 |
| 9.30E+02 | 1.03E+01 | 1.05E-07 |
| 9.40E+02 | 1.04E+01 | 1.03E-07 |
| 9.50E+02 | 1.06E+01 | 1.01E-07 |
| 9.60E+02 | 1.07E+01 | 9.83E-08 |
| 9.70E+02 | 1.08E+01 | 9.61E-08 |
| 9.80E+02 | 1.09E+01 | 9.39E-08 |
| 9.90E+02 | 1.10E+01 | 9.19E-08 |
| 1.00E+03 | 1.11E+01 | 8.98E-08 |
| 毒性终点浓度-1距离 | 小于阈值 |  |
| 毒性终点浓度-2距离 | 小于阈值 |  |

- 在不同气象条件时下风向不同距离处氰化氢、CO的高峰浓度预测结果

| 下方向距离（m） | 氰化氢 |  | CO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间 (min) | 高峰浓度（mg/m3） | 浓度出现时间 (min) | 高峰浓度（mg/m3） |  |
|  | 最不利气象条件（稳定度 F） |  |  |  |
| 1.00E+01 | 9.91E+01 | 0.00E+00 | 1.11E-01 | 3.00E+01 |
| 2.00E+01 | 9.92E+01 | 0.00E+00 | 2.22E-01 | 9.61E+00 |
| 3.00E+01 | 9.93E+01 | 0.00E+00 | 3.33E-01 | 9.84E+00 |
| 4.00E+01 | 9.94E+01 | 0.00E+00 | 4.44E-01 | 4.73E+00 |
| 5.00E+01 | 9.96E+01 | 0.00E+00 | 5.56E-01 | 2.69E+00 |
| 6.00E+01 | 9.97E+01 | 0.00E+00 | 6.67E-01 | 1.72E+00 |
| 7.00E+01 | 9.98E+01 | 0.00E+00 | 7.78E-01 | 1.20E+00 |
| 8.00E+01 | 9.99E+01 | 0.00E+00 | 8.89E-01 | 8.89E-01 |
| 9.00E+01 | 1.00E+02 | 0.00E+00 | 1.00E+00 | 6.92E-01 |
| 1.00E+02 | 1.00E+02 | 0.00E+00 | 1.11E+00 | 5.56E-01 |
| 1.10E+02 | 1.00E+02 | 0.00E+00 | 1.22E+00 | 4.59E-01 |
| 1.20E+02 | 1.00E+02 | 0.00E+00 | 1.33E+00 | 3.86E-01 |
| 1.30E+02 | 1.00E+02 | 0.00E+00 | 1.44E+00 | 3.31E-01 |
| 1.40E+02 | 1.01E+02 | 0.00E+00 | 1.56E+00 | 2.88E-01 |
| 1.50E+02 | 1.01E+02 | 0.00E+00 | 1.67E+00 | 2.54E-01 |
| 1.60E+02 | 1.01E+02 | 0.00E+00 | 1.78E+00 | 2.26E-01 |
| 1.70E+02 | 1.01E+02 | 0.00E+00 | 1.89E+00 | 2.04E-01 |
| 1.80E+02 | 1.01E+02 | 0.00E+00 | 2.00E+00 | 1.85E-01 |
| 1.90E+02 | 1.01E+02 | 0.00E+00 | 2.11E+00 | 1.69E-01 |
| 2.00E+02 | 1.01E+02 | 0.00E+00 | 2.22E+00 | 1.56E-01 |
| 2.10E+02 | 1.01E+02 | 0.00E+00 | 2.33E+00 | 1.45E-01 |
| 2.20E+02 | 1.01E+02 | 0.00E+00 | 2.44E+00 | 1.35E-01 |
| 2.30E+02 | 1.02E+02 | 0.00E+00 | 2.56E+00 | 1.26E-01 |
| 2.40E+02 | 1.02E+02 | 0.00E+00 | 2.67E+00 | 1.18E-01 |
| 2.50E+02 | 1.02E+02 | 0.00E+00 | 2.78E+00 | 1.11E-01 |
| 2.60E+02 | 1.02E+02 | 0.00E+00 | 2.89E+00 | 1.05E-01 |
| 2.70E+02 | 1.02E+02 | 0.00E+00 | 3.00E+00 | 9.94E-02 |
| 2.80E+02 | 1.02E+02 | 0.00E+00 | 3.11E+00 | 9.43E-02 |
| 2.90E+02 | 1.02E+02 | 0.00E+00 | 3.22E+00 | 8.96E-02 |
| 3.00E+02 | 1.02E+02 | 0.00E+00 | 3.33E+00 | 8.53E-02 |
| 3.10E+02 | 1.02E+02 | 0.00E+00 | 3.44E+00 | 8.13E-02 |
| 3.20E+02 | 1.03E+02 | 0.00E+00 | 3.56E+00 | 7.77E-02 |
| 3.30E+02 | 1.03E+02 | 0.00E+00 | 3.67E+00 | 7.42E-02 |
| 3.40E+02 | 1.03E+02 | 0.00E+00 | 3.78E+00 | 7.10E-02 |
| 3.50E+02 | 1.03E+02 | 0.00E+00 | 3.89E+00 | 6.80E-02 |
| 3.60E+02 | 1.03E+02 | 0.00E+00 | 4.00E+00 | 6.52E-02 |
| 3.70E+02 | 1.03E+02 | 0.00E+00 | 4.11E+00 | 6.26E-02 |
| 3.80E+02 | 1.03E+02 | 0.00E+00 | 4.22E+00 | 6.01E-02 |
| 3.90E+02 | 1.03E+02 | 0.00E+00 | 4.33E+00 | 5.77E-02 |
| 4.00E+02 | 1.03E+02 | 0.00E+00 | 4.44E+00 | 5.55E-02 |
| 4.10E+02 | 1.04E+02 | 0.00E+00 | 4.56E+00 | 5.34E-02 |
| 4.20E+02 | 1.04E+02 | 0.00E+00 | 4.67E+00 | 5.14E-02 |
| 4.30E+02 | 1.04E+02 | 0.00E+00 | 4.78E+00 | 4.95E-02 |
| 4.40E+02 | 1.04E+02 | 0.00E+00 | 4.89E+00 | 4.77E-02 |
| 4.50E+02 | 1.04E+02 | 0.00E+00 | 5.00E+00 | 4.59E-02 |
| 4.60E+02 | 1.04E+02 | 0.00E+00 | 5.11E+00 | 4.43E-02 |
| 4.70E+02 | 1.04E+02 | 0.00E+00 | 5.22E+00 | 4.27E-02 |
| 4.80E+02 | 1.04E+02 | 0.00E+00 | 5.33E+00 | 4.12E-02 |
| 4.90E+02 | 1.04E+02 | 0.00E+00 | 5.44E+00 | 3.98E-02 |
| 5.00E+02 | 1.05E+02 | 0.00E+00 | 5.56E+00 | 3.85E-02 |
| 5.10E+02 | 1.05E+02 | 0.00E+00 | 5.67E+00 | 3.72E-02 |
| 5.20E+02 | 1.05E+02 | 0.00E+00 | 5.78E+00 | 3.59E-02 |
| 5.30E+02 | 1.05E+02 | 0.00E+00 | 5.89E+00 | 3.47E-02 |
| 5.40E+02 | 1.05E+02 | 0.00E+00 | 6.00E+00 | 3.36E-02 |
| 5.50E+02 | 1.05E+02 | 0.00E+00 | 6.11E+00 | 3.25E-02 |
| 5.60E+02 | 1.05E+02 | 0.00E+00 | 6.22E+00 | 3.15E-02 |
| 5.70E+02 | 1.05E+02 | 0.00E+00 | 6.33E+00 | 3.05E-02 |
| 5.80E+02 | 1.05E+02 | 0.00E+00 | 6.44E+00 | 2.95E-02 |
| 5.90E+02 | 1.06E+02 | 0.00E+00 | 6.56E+00 | 2.86E-02 |
| 6.00E+02 | 1.06E+02 | 0.00E+00 | 6.67E+00 | 2.77E-02 |
| 6.10E+02 | 1.06E+02 | 0.00E+00 | 6.78E+00 | 2.68E-02 |
| 6.20E+02 | 1.06E+02 | 0.00E+00 | 6.89E+00 | 2.60E-02 |
| 6.30E+02 | 1.06E+02 | 0.00E+00 | 7.00E+00 | 2.52E-02 |
| 6.40E+02 | 1.06E+02 | 0.00E+00 | 7.11E+00 | 2.45E-02 |
| 6.50E+02 | 1.06E+02 | 0.00E+00 | 7.22E+00 | 2.38E-02 |
| 6.60E+02 | 1.06E+02 | 0.00E+00 | 7.33E+00 | 2.31E-02 |
| 6.70E+02 | 1.06E+02 | 0.00E+00 | 7.44E+00 | 2.24E-02 |
| 6.80E+02 | 1.07E+02 | 0.00E+00 | 7.56E+00 | 2.17E-02 |
| 6.90E+02 | 1.07E+02 | 0.00E+00 | 7.67E+00 | 2.11E-02 |
| 7.00E+02 | 1.07E+02 | 0.00E+00 | 7.78E+00 | 2.05E-02 |
| 7.10E+02 | 1.07E+02 | 0.00E+00 | 7.89E+00 | 2.00E-02 |
| 7.20E+02 | 1.07E+02 | 0.00E+00 | 8.00E+00 | 1.94E-02 |
| 7.30E+02 | 1.07E+02 | 0.00E+00 | 8.11E+00 | 1.89E-02 |
| 7.40E+02 | 1.07E+02 | 0.00E+00 | 8.22E+00 | 1.83E-02 |
| 7.50E+02 | 1.07E+02 | 0.00E+00 | 8.33E+00 | 1.79E-02 |
| 7.60E+02 | 1.07E+02 | 0.00E+00 | 8.44E+00 | 1.74E-02 |
| 7.70E+02 | 1.08E+02 | 0.00E+00 | 8.56E+00 | 1.69E-02 |
| 7.80E+02 | 1.08E+02 | 0.00E+00 | 8.67E+00 | 1.65E-02 |
| 7.90E+02 | 1.08E+02 | 0.00E+00 | 8.78E+00 | 1.60E-02 |
| 8.00E+02 | 1.08E+02 | 0.00E+00 | 8.89E+00 | 1.56E-02 |
| 8.10E+02 | 1.08E+02 | 0.00E+00 | 9.00E+00 | 1.52E-02 |
| 8.20E+02 | 1.08E+02 | 0.00E+00 | 9.11E+00 | 1.48E-02 |
| 8.30E+02 | 1.08E+02 | 0.00E+00 | 9.22E+00 | 1.45E-02 |
| 8.40E+02 | 1.08E+02 | 0.00E+00 | 9.33E+00 | 1.41E-02 |
| 8.50E+02 | 1.08E+02 | 0.00E+00 | 9.44E+00 | 1.37E-02 |
| 8.60E+02 | 1.09E+02 | 0.00E+00 | 9.56E+00 | 1.34E-02 |
| 8.70E+02 | 1.09E+02 | 0.00E+00 | 9.67E+00 | 1.31E-02 |
| 8.80E+02 | 1.09E+02 | 0.00E+00 | 9.78E+00 | 1.28E-02 |
| 8.90E+02 | 1.09E+02 | 0.00E+00 | 9.89E+00 | 1.24E-02 |
| 9.00E+02 | 1.09E+02 | 0.00E+00 | 1.00E+01 | 1.21E-02 |
| 9.10E+02 | 1.09E+02 | 0.00E+00 | 1.01E+01 | 1.19E-02 |
| 9.20E+02 | 1.09E+02 | 0.00E+00 | 1.02E+01 | 1.16E-02 |
| 9.30E+02 | 1.09E+02 | 0.00E+00 | 1.03E+01 | 1.13E-02 |
| 9.40E+02 | 1.09E+02 | 0.00E+00 | 1.04E+01 | 1.10E-02 |
| 9.50E+02 | 1.10E+02 | 0.00E+00 | 1.06E+01 | 1.08E-02 |
| 9.60E+02 | 1.10E+02 | 0.00E+00 | 1.07E+01 | 1.05E-02 |
| 9.70E+02 | 1.10E+02 | 0.00E+00 | 1.08E+01 | 1.03E-02 |
| 9.80E+02 | 1.10E+02 | 0.00E+00 | 1.09E+01 | 1.01E-02 |
| 9.90E+02 | 1.10E+02 | 0.00E+00 | 1.10E+01 | 9.85E-03 |
| 1.00E+03 | 1.10E+02 | 0.00E+00 | 1.11E+01 | 9.64E-03 |
| 毒性终点浓度-1 | 小于阈值 |  |  |  |
| 毒性终点浓度-2 | 小于阈值 |  |  |  |

    - 敏感点预测结果

根据上文分析，在最不利气象条件下MDI、氰化氢、CO在所有关心点处的预测浓度均不超过1级、2级大气毒性终点浓度，因此本项目不对周边敏感点做预测。

根据上文风险事故预测结果，本项目事故源项及事故后果信息归纳如下：

- MDI事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情 形描述 | MDI泄漏 |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 预搅拌罐、包装桶 | 操作温度/℃ | 25 |  | 操作压力/MPa | 101.325 |
| 泄漏危险物质 | MDI | 最大存在量/kg | 3.8 |  | 泄漏孔径/mm | 10 |
| 泄漏速率/(kg/s) | 0.1866 | 泄漏时间/min | 10 |  | 泄漏量/kg | 111.9096 |
| 泄漏高度/m | 0.2 | 泄漏液体蒸发量/kg | 0.00001615 |  | 泄漏频率 | 1.00×10-4/a |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |
|  | MDI | 指标 | 浓度值/(mg/m3) |  | 最远影响距离 /m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 240 |  | / | / |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 40 |  | / | / |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min |  | 超标持续时间 /min | 最大浓度 /(mg/m3) |
|  |  | / | / |  | / | / |
| 地表水 | 危险物质 | 地表水环境影响 |  |  |  |  |
|  | MDI | 受纳水体名称 | 最远超标距离/m |  | 最远超标距离到达时间/h |  |
|  |  | / | / |  | / |  |
|  |  | 敏感目标名称 | 达到时间 /d | 超标时间/d | 超标持续时间 /d | 最大浓度/ （mg/L） |
|  |  | / | / | / | / | / |
| 地下水 | 危险物质 | 地下水环境影响 |  |  |  |  |
|  | MDI | 厂区边界 | 达到时间/d | 超标时间/d | 超标持续时间 /d | 最大浓度/ （mg/L） |
|  |  | 下游厂区边界 | / | / | / | / |
|  |  | 敏感目标名称 | 达到时间/d | 超标时间/d | 超标持续时间 /d | 最大浓度/ （mg/L） |
|  |  | / | / | / | / | / |

- 氰化氢（火灾爆炸伴生/次生污染物）事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情 形描述 | 发火灾、爆炸事故时，MDI遇火分解产生氰化氢 |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 泄漏蒸发 |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 预搅拌罐、包装桶 | 操作温度/℃ | 25 |  | 操作压力/MPa | 101.325 |
| 泄漏危险物质 | 氰化氢 | 最大存在量/kg | 3.8 |  | 泄漏孔径/mm | 10 |
| 泄漏速率/(kg/s) | 0.1866 | 泄漏时间/min | 10 |  | 泄漏量/kg | 111.9096 |
| 泄漏高度/m | 0.2 | 泄漏液体蒸发量/kg | 0.00001615 |  | 泄漏频率 | 1.00×10-4/a |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |
|  | 氰化氢 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) |  | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 17 |  | / | / |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 7.8 |  | / | / |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min | 最大浓度/(mg/m3) |
|  |  | / | / |  | / | / |
| 地表水 | 危险物质 | 地表水环境影响 |  |  |  |  |
|  | 氰化氢 | 受纳水体名称 | 最远超标距离/m |  | 最远超标距离到达时间/h |  |
|  |  | / | / |  | / |  |
|  |  | 敏感目标名称 | 达到时间 /d | 超标时间/d | 超标持续时间 /d | 最大浓度/ （mg/L） |
|  |  | / | / | / | / | / |
| 地下水 | 危险物质 | 地下水环境影响 |  |  |  |  |
|  | 氰化氢 | 厂区边界 | 达到时间/d | 超标时间/d | 超标持续时间 /d | 最大浓度/ （mg/L） |
|  |  | 下游厂区边界 | / | / | / | / |
|  |  | 敏感目标名称 | 达到时间/d | 超标时间/d | 超标持续时间 /d | 最大浓度/ （mg/L） |
|  |  | / | / | / | / | / |

- CO（火灾爆炸伴生/次生污染物）事故源项及事故后果基本信息表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情 形描述 | 发火灾、爆炸事故时， MDI、TDI等物料遇火分解产生CO |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 预搅拌罐、包装桶 | 操作温度/℃ | 25 |  | 操作压力/MPa | 101.325 |
| 泄漏危险物质 | 氰化氢 | 最大存在量/kg | 3.8 |  | 泄漏孔径/mm | 10 |
| 泄漏速率/(kg/s) | 0.1866 | 泄漏时间/min | 10 |  | 泄漏量/kg | 111.9096 |
| 泄漏高度/m | 0.2 | 泄漏液体蒸发量/kg | 0.00001615 |  | 泄漏频率 | 1.00×10-4/a |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |
|  | CO | 指标 | 浓度值/(mg/m3) |  | 最远影响距离 /m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 380 |  | / | / |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 95 |  | / | / |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min |  | 超标持续时间 /min | 最大浓度 /(mg/m3) |
|  |  | / | / |  | / | / |
| 地表水 | 危险物质 | 地表水环境影响 |  |  |  |  |
|  | CO | 受纳水体名称 | 最远超标距离/m |  | 最远超标距离到达时间/h |  |
|  |  | / | / |  | / |  |
|  |  | 敏感目标名称 | 达到时间 /d | 超标时间/d | 超标持续时间 /d | 最大浓度/ （mg/L） |
|  |  | / | / | / | / | / |
| 地下水 | 危险物质 | 地下水环境影响 |  |  |  |  |
|  | CO | 厂区边界 | 达到时间/d | 超标时间/d | 超标持续时间 /d | 最大浓度/ （mg/L） |
|  |  | 下游厂区边界 | / | / | / | / |
|  |  | 敏感目标名称 | 达到时间/d | 超标时间/d | 超标持续时间 /d | 最大浓度/ （mg/L） |
|  |  | / | / | / | / | / |

    - 环境风险评价

MDI液体若发生泄漏时，液态化学品会渗入地下，将对土壤和地下水水质产生一定的污染。因此本项目拟将整个生产车间采用水泥地面硬化，且涂刷防腐、防渗涂层，罐体采用双层结构防渗，涂刷防腐、防渗涂层，另外加强日常管理；严格管理，操作正确，加强日常检查，正常情况下，可以避免发生溢出和泄漏事故。

  - 地表水环境风险评价

本项目地表水环境风险评价等级为三级评价，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），三级评价只需定性分析说明地表水环境影响后果。

（1）废水事故排放

废水事故排放的环境风险主要有以下几方面：

①化学品泄漏排放，会对地表水产生污染；

②化学品泄漏通过垂直下渗会对地下水造成污染。

（2）消防废水

本项目火灾事故发生时，在消防灭火过程中会产生消防废水。消防废水在短时间内会大量漫流，影响周边环境，甚至通过土壤下渗，破坏地下水环境。消防废水进入雨水管道，有可能排入石湾镇中心排渠，影响石湾镇中心排渠水质。

本项目拟设一个不小于650m3的事故应急池，能够满足本项目事故废水应急收集的要求。‬

  - 地下水环境风险评价

本项目不取用地下水，生产过程涉及到有毒有害的危险化学品，在生产过程中，如果发生跑、冒、滴、漏等现象，大气降水会使污染物随水通过非饱水带，周期性的深入含水层，属间歇入渗型，主要污染对象为潜水；连续入渗是指污染物随水不断的渗入含水层，主要也是污染潜水。预搅拌罐区、化学品仓库原料等连续渗漏造成地下水污染；从污染物的来源可以看出，本项目主要污染物为MDI（以CODcr计）。根据相应导则要求，其评价预测因子应选取有环境质量标准的，故本次预测取CODcr为评价因子。工程各构筑物按规范设置防渗措施，在正生产情况下，一般不会发生地下水污染事件，本环评主要考虑最恶劣情况(预搅拌罐区、化学品仓库防渗措施失效）下废水下渗，造成地下水污染情况。假设预搅拌罐区、化学品仓库发生破损，污水泄露至地下水，按池底部2%的面积出现破裂，废水以渗透系数约0.5m/d的速度泄露进行计算，类比《江苏诚丰新材料股份有限公司新建聚氨酯材料研发中心及新一代高物性、环保型氨酯材料及其衍生制品项目环境风险影响专项分析》中CODcr的源强取104.2mg/L。

（1）评价因子

从污染物的来源可以看出，本项目主要污染物为选取MDI（以CODcr计）。根据相应导则要求，其评价预测因子应选取有环境质量标准的，故本次预测取CODcr为评价因子。工程各构筑物按规范设置防渗措施，在正生产情况下，一般不会发生地下水污染事件，本环评主要考虑最恶劣情况（预搅拌罐区、化学品仓库防渗措施失效）下废水下渗，造成地下水污染情况。

- 预测模型

- 本项目通过解析法预测地下水环境影响。厂区在正常情况下基本不产生地下水污染，主要的考虑因素为预搅拌罐区、化学品仓库渗漏对地下水可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的污染因子进行正向推进。

对污染物的厂区潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模式进行计算。其解析解为：

式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

（3）预测参数

地下水实际流速和弥散系数的确定方法：

u=K×I/n；

地下水流速和流向的测量方法通常有经验公式法、等水位线法、仪器法、示踪法四种（刘兆昌，1991；陆雍森，2002)，本项目选用经验公式法推求地下水流速。

式中K为含水层渗透系数，I为地下水水力坡度，n为有效孔隙率。项目含水层平均厚度以1.3m计，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中表B.1渗透系数经验值表，粉土质砂的渗透系数为K=0.5~1.0m/d，本评价以K=0.5m/d计算，地下水水力坡度1取0.01，根据《水文地质手册》，有效孔隙度为0.2，经计算，u为0.025m/d。

根据相关国内外经验系数，纵向弥故系数及横向弥散系数的取值可参照下表进行，由于本项目所在地地下水含水层岩性以粉质粘性土为主，故纵向弥散系数取值为0.25。

- 弥散系数参考表

| 国内外经验系数 | 含水层类型 | 纵向弥散系数（m2/d） | 横向弥散系数（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 细砂 | 0.05~0.5 | 0.005~0.01 |
|  | 中粗砂 | 0.2~1 | 0.05~0.1 |
|  | 砂砾 | 1~5 | 0.2~1 |

项目主要预测潜水含水层，预测范围与现状调查范围一致，预测时段为100d、1年、1000d、5年、10年、30年、50年。

本次地下水预测因子选择CODcr，其水质标准参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中CODMn（3.0mg/L）的Ⅲ类标准执行。CODcr的源强取104.2mg/L。

（4）预测结果及影响分析

其各污染地下运移超标范围见下表。

- 各污染物地下水运移结果表  单位mg/L

| 距注入点的距离(m) | 预测时间t(d) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 365（1年） | 1000 | 1825（5年） | 3650（10年） | 10950（30年） | 18250（50年） |
| 0 | 104.20 | 104.20 | 104.20 | 104.20 | 104.20 | 104.20 | 104.20 |
| 5 | 62.51 | 90.00 | 100.30 | 102.94 | 104.02 | 104.20 | 104.20 |
| 10 | 25.97 | 71.62 | 94.67 | 101.07 | 103.74 | 104.20 | 104.20 |
| 20 | 1.26 | 33.89 | 78.32 | 95.03 | 102.78 | 104.20 | 104.20 |
| 30 | 0.01 | 10.32 | 57.43 | 85.55 | 101.05 | 104.19 | 104.20 |
| 40 | 0.00 | 1.95 | 36.56 | 72.85 | 98.25 | 104.18 | 104.20 |
| 50 | 0.00 | 0.22 | 19.89 | 58.07 | 94.09 | 104.16 | 104.20 |
| 60 | 0.00 | 0.02 | 9.15 | 42.95 | 88.40 | 104.13 | 104.20 |
| 70 | 0.00 | 0.00 | 3.53 | 29.26 | 81.12 | 104.09 | 104.20 |
| 80 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 18.27 | 72.41 | 104.01 | 104.20 |
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 10.40 | 62.64 | 103.90 | 104.20 |
| 100 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.39 | 52.35 | 103.72 | 104.20 |
| 110 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.53 | 42.13 | 103.47 | 104.19 |
| 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 32.57 | 103.11 | 104.19 |
| 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 24.13 | 102.61 | 104.19 |
| 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 17.11 | 101.93 | 104.18 |
| 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 11.59 | 101.03 | 104.17 |
| 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.49 | 99.85 | 104.15 |
| 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 98.35 | 104.13 |
| 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 96.49 | 104.09 |
| 190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 94.20 | 104.05 |
| 200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 91.46 | 103.98 |

由预测结果可知，本项目MDI泄漏5年CODcr最远迁移超标距离为160m，CODcr达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ标准：CODcr≤3.0mg/L。

在不采取防渗措施前提下，MDI通过渗透作用可对地下水造成一定的影响，因此企业需对主要污染部位如预搅拌罐区、化学品仓库、生产区域等采取防渗措施，确保污染物不进入地下水，在此基础上，项目废水基本不会排入地下水，对地下水环境影响不大。

（5）地下水污染应急措施

地下水污染事件发生后，为了能以最快的速度防止污染物进一步向周围扩散，根据前述分析，可以采取如下相应措施来控制：

源头控制：一旦发生泄漏，应及时切断并封堵泄漏源，并对泄漏物所在的地面进行及时截流封堵，尽可能将泄漏物控制在一个相对较小的范围内，防止泄漏物四处流淌而增加地下水污染的风险。

后果控制：当发生严重的地下水污染事故，使得项目场地不能正常工作时，则应报环保部门批准后实行非正常封场，防止污染进一步扩散；同时进行评估决定是否采取进一步的工程防护措施；继续对地下水已经受到污染的区域进行跟踪监测，并根据需要开展风险评估，根据风险评估结果决定是否进行地下水修复工作(采用原位泵抽提处理、植物修复、原位化学氧化还原等方法)。

途径控制：由于受项目所在地水文地质条件限制，被污染的地下水径流迁移较缓慢，将较长时间存在于项目场地所在区域的潜水含水层中，对于明显受泄漏物影响的土壤要及时挖掘清理并妥善处置，防止泄漏物进一步下渗，同时可考虑通过小范围内的地下水导排措施降低地下水水位，切断污染物在地下水中的迁移途径，防止污染物扩散，或在污染物下游建设渗透性反应墙，控制污染羽向下游扩散并去除地下水中的污染物。

（6）地下水环境影响评价结论

本项目在保证施工质量较好、运营过程中各项措施充分落实，污染防渗措施有效的情况下（正常工况下），建设项目对区域地下水质不产生影响。在非正常工况下，会在厂区及周边较小范围内污染地下水。污染物模预测结果显示：当预搅拌罐区、化学品仓库持续性泄漏时，5年后项目所在地废水泄漏CODcr最远迁移超标距离为160m。

总体来说污染物在地下水中迁移速度缓慢，项目场地污染物的渗漏/泄漏对地下水影响范围很小，高浓度的污染物主要出现在项目所在地的废水排放处范围内的地下水中，而不会影响到区域地下水水质。

污染物扩散范围主要与地层结构及其渗透性、水文地质条件、废水下渗量以及某种污染物浓度的背景值等因素有关。其中地层结构及其渗透性、水文地质条件为主要因素，从水文地质单元来看，项目所在地水力梯度小，水流速度慢，污染物不容易随水流迁移；项目所在地地层以砂土和砂壤土为主，透水性较小，污染物在其中迁移距离较小。

拟建项目周边无地下水饮用水源，环境保护目标在污染物最大迁移距离之外，不会受本项目的影响。结合有效防治措施的运行，拟建项目对地下水环境的影响基本可控。

综上所述，本项目结合有效防治措施的运行后，对地下水环境的影响比较小。

## 环境风险管理

  - 环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

  - 环境风险防范措施

1、大气环境风险防范

(1)大气环境污染事件现场应急处置措施

①全厂紧急停或部分停车；

②控制污染源。

易燃易爆物质泄漏时的污染源控制措施：

A、立即消除泄漏污染区域内的各种火源，救援器材应具备防爆功能，并且要有防止泄漏物进入下水道的措施；

B、外围设置水幕或屏风水枪，稀释、降解泄漏物蒸气浓度或设置蒸气幕，用水雾、蒸汽等稀释泄漏物浓度，拦截、导流和蓄积泄漏物，防止泄漏物向重要目标或环境敏感区扩散，视情况使用泡沫充分覆盖泄漏液面；

有毒有害物质泄漏时的污染源控制措施:

- 按照规定划分危险区，保证防火防爆距离，预搅拌罐区、化学品仓库周围设置围堰；

- B、用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，或用水冲洗，冲洗水收集至废桶；

火灾爆炸时的污染源控制措施:

A、应遵循“先控制，后消灭”的原则；

B、关闭火灾部位的上下游阀门，切断物料来源，用现有消防器材扑灭初期火灾和控制火源；

C、为防止火灾危及相邻设施，采取冷却、隔离等保护措施，并迅速疏散受火势威胁的物资；

D、针对不同的危险化学品，选择正确的灭火剂和灭火方法控制火灾，当外围火点已彻底扑灭、火种等危险源已全部控制、堵漏准备就绪并有把握在短时间内完成、消防力量已准备就绪时，可实施灭火；

E、当火灾失控危及应急救援人员生命安全时，应立即指挥现场全场全部人员撤离至安全区域；

F、火灾扑灭火，应派人监护现场，防止复燃。

③抢救中毒人员

A、抢救最危急的生命体征、处理眼和皮肤污染、查明化学物质的毒性、进行特殊(或)对症处理；

B、救援人员携带救生器材迅速进入现场危险区，将中毒人员移至安全区域，根据受伤情况进行现场急救；

C、迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救，组织医疗专家，确保治疗药物和器材的供应；

D、组织疑似中毒人员进行体检。

④对现场实施隔离和警戒

A、设定初始隔离区，封闭事件现场；

B、停止导致中毒事件的作业，撤离作业人员，设置警戒，进入人员必须佩戴个人防护用品，保留导致中毒事件的物质；

C、紧急疏散转移隔离区内所有无关人员，实行交通管制； .

D、若泄露或火灾爆炸事故十分严重,威胁到周边环境保护目标的生命财产安全，应当由应急指挥小组组长立即通知上级政府部门，请求启动政府应急预案，由上级政府根据事态的严重程度安排该区域的人员疏散，同时划定隔离区。

⑤开展应急监测

及时上报生态环境局，请求专业监测队伍的支援，由环境监测站派出的监测小组负责对事故现场进行监测，根据当时风向、风速，判断扩散的方向和速度，并对泄漏下风向扩散区域进行监测。

(2)受影响区域人群疏散方案

①由应急救援指挥机构明确周边受影响区域人群疏散计划，确定疏散时间、路线、交通工具、目的地等。本公司疏散小组配合应急行动小组组织人员疏散。应急指挥部发出疏散命令后，疏散小组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。在疏散路线上设置疏散指示标志，保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

②告知周边可能受影响的群众及企业

配合应急救援指挥机构，通过各种途径向公众发出警报和紧急公告，告知事故性质、对健康的影响、自我保护措施、注意事项等、疏散线路等。

③组织现场人员疏散

本公司疏散小组配合应急救援行动小组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。积极配合好有关部门(公安消防队)进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。.

④强制疏导

事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

⑤加强对疏散出人员的管理对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

⑥及时报告被困人员

专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

(3)紧急避难所

①选择合适的地区或建筑物为紧急避难场所；

②做好宣传工作，确保人人了解紧急避难场所的地址，目的和功能；

③紧急避难场所必须有醒目的标志牌；

④紧急避难场所不得作为他用。

(4)交通疏导

①发生严重环境事故时，应急指挥部应积极配合有关部门，汇报事故情况，安排好交通封锁和疏通；

②设置路障，封锁通往事故现场的道路，防治车辆或者人员再次进入事故现场；

③配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅；

④引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道,确保车辆行人不受危险物质的伤害。

2、事故状态下排水系统控制及应急措施

(1)公司内部排水系统应实行清污分流、雨污分流制，雨水排口设有封堵设施，污水排口设有阀门，若发生应急事故，封堵排口拦截污水。如果事故废水进入公司雨水管网，立即封堵雨水排口，防止废水进入雨水管网。

(2)如果事故废水进入厂区外环境，流入厂区外周边河流，应立即联系突发环境事件应急救援指挥机构和生态环境局，请求支援。同时，公司应采取相应的措施减少污染扩大。

（3）应急事故池设置要求

事故废水处置要求：在生产过程中发生事故，如泄漏、火灾等，在事故处理过程中，产生如消防废水等事故废水。事故废水直接排放，对环境影响较大，为防止发生水污染，必须对事故废水进行收集并设置一个应急事故池。

事故废水量的确定：

V总= （V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

V2——发生事故的预搅拌罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

①物料泄漏量

本项目按改性异氰酸酯最大罐体泄漏量来计算，因此V1=1.8m3。

②消防废水量

根据企业实际情况，消防废水依据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）相关规定，建筑物室外消火栓设计流量见下表：

- 建筑物室外消火栓设计流量（L/s）

| 耐火 等级 | 建筑物名称及类别 |  |  | 建筑体积V（m3） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V≤1500 | 1500<V≤3000 | 3000<V≤ 5000 | 5000<V≤ 20000 | 20000<V≤50000 | V>50000 |
| 一、二级 | 工业建筑 | 厂房 | 甲、乙 | 15 |  | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  |  |  | 丙 | 15 |  | 20 | 25 | 30 | 40 |
|  |  |  | 丁、戊 | 15 |  |  |  |  | 20 |
|  |  | 仓库 | 甲、乙 | 15 |  | 25 |  | — |  |
|  |  |  | 丙 | 15 |  | 25 |  | 35 | 45 |
|  |  |  | 丁、戊 | 15 |  |  |  |  | 20 |

本项目最大厂房为原料仓库和成品仓库，占地面积为6400平方米，建筑高度为10米，计算得出建筑体积为64000m3，厂房类别为丙类，故本项目厂房一次灭火的室外消防水量为45L/s，厂房火灾延续进间按2h计，则该厂房室外消防废水量=45L/s×3600s×2h÷1000=324m3。

- 建筑物室内消火栓设计流量（L/s）

| 建筑物名称 |  | 高度h(m)、火灾危险性 |  | 消火栓设计流量(L/s) | 同时使用消防水枪数（支） | 每根竖管最小流量(L/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业建筑 | 厂房 | h≤24 | 甲、乙、丁、戊 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | 丙 | 20 | 4 | 15 |
|  |  | 24＜h≤50 | 乙、丁、戊 | 25 | 5 | 15 |
|  |  |  | 丙 | 30 | 6 | 15 |
|  |  | h＞50 | 乙、丁、戊 | 30 | 6 | 15 |
|  |  |  | 丙 | 40 | 8 | 15 |
|  | 仓库 | h≤24 | 甲、乙、丁、戊 | 10 | 2 | 10 |
|  |  |  | 丙 | 20 | 4 | 15 |
|  |  | h＞24 | 丁、戊 | 30 | 6 | 15 |
|  |  |  | 丙 | 40 | 8 | 15 |

本项目最大厂房高度10m，故本项目厂房一次灭火的室内消防用水量为15L/s，则室内消防用水量=15L/s×3600s×2h÷1000=108m3。

因此厂房一次灭火的消防用水量V2=324+108=432m3。

③转输到其他储存设施的量

公司可转输到其他储存设施的量为0m3，即V3=0m3。

④发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量为0m3，即V4=0m3。

⑤发生事故时可能进入该收集系统的降雨量计算：根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，降雨量计算公式如下：

V5=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量，q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数。

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；

根据收集的近20年气候统计资料，博罗片区年平均降雨量为1832.8mm，年平均降雨天数180天，项目汇水面积为20336m2，则事故时厂区的降雨量为V5=10×（1832.8mm÷180d）×2.0336hm2=207.07m3。

项目最大泄漏量V1=1.8m3，消防废水量V2=432 m3，转移物料量V3=0m3，生产废水量V4=0 m3，降雨量V5=207.07m3，可算得V总=640.86m3。

根据计算可知，项目应设置1个容量不低于650m3的事故应急池，建设单位拟在化学品仓库的北面设置容量不低于650m3的事故应急池。

三级防控体系：

项目通过临时围堰、车间缓坡、车间环形沟渠、雨水收集管网及应急截流转换阀、应急事故池等组成三级防控体系，见下图：

- 项目泄漏液及消防水三级防控情况

3、主要环境风险源监控措施

项目需在生产车间设置可燃、有毒气体探测器、报警装置以及有害气体检测仪，设置专门消防喷淋系统；危险废物暂存场所采取防渗设计，地面固化，周围设置围堰和顶棚，防雨防流失，并设置高清探头，安装烟感及有毒气体报警仪。污水排口设置截流阀门，污水处理设施与事故池通过管网和泵连接。

4、地下水环境风险防范

(1)源头控制

为保护地下水环境，采取防控措施从源头控制对地下水的污染。实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏，合理布局，减少污染物的泄漏途径。主要包括工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物等采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

①设备、设施的防泄漏措施

将生产装置区域内易产生泄漏的设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域进行必要的分隔。

对于储存和输送有毒有害介质的设备和管线排液阀门采用双阀，设备及管道排放出的各种含有毒有害介质液体设置专门的废液收集系统加以收集。对于机、泵基础周边设置废液收集设施，确保泄漏物料统一收集至排放系统。装有毒有害介质设备的设备法兰，及接管法兰的密封面和垫片提高密封等级，必要时采用焊接连接。所有设备的液面计及视镜加设保护设施。设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构，且不直接排放，搅拌设备的轴封选择适当的密封形式。所有转动设备进行有效的设计，尽可能防止有害介质泄漏。对输送有毒有害介质的泵选用无密封泵。

②给水、排水的防渗漏措施

完善地表污水和雨水的收集系统,各装置污染区及仓储地面初期雨水收集至雨水收集池，使用过的消防水全部收集进入事故应急池，初期雨水及事故应急池内收集废水应分批少量通过泵提升送污水处理场处理。所有穿过污水处理构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞。

(2)分区防渗措施

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》中表7“地下水污染防渗分区参照表”，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。重点防渗区:生产车间、危废暂存间、化学品仓库；一般防渗区:原料仓库、成品仓库、公辅工程区域；简单防渗区:办公区域、厂区路面。

5、火灾爆炸事故风险防范措施

公司需针对本项目可能发生的火灾爆炸事故采取以下风险防范措施，由于火灾爆炸事故属于安全范畴，主要参照安全管理相关要求执行。

- 根据作业区域（工序）生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

项目在初步设计时，应严格按照安全预评价的要求，依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《中华人民共和国消防法》（2021修订版）及国家其它规范标准进行设计。

主要技术、工艺和装置设备方面采用先进、安全的自动控制设备，库区设置可燃气体泄漏报警器，库区及连接管道采取相应的防静电、防爆、防雷措施。

库区严禁烟火，设置相应的消防栓、消防炮及各类消防设施，加强管理和相关人员的培训，定期对相关设备进行检修维护等。

6、危险品运输过程中采取的风险防范措施

本项目危险废物由危废处置单位安排车辆运输，公司仅对运输单位资质进行审核，同时对进厂接收车辆的相关情况进行审核登记。运输单位需具备相应得到危化品运输资质，运输槽车需为专用槽车，阻火器必须完毕，配有相应的导静电拖线及灭活工具，同时加强对驾驶员的安全教育，避免运输过程中产生的风险。

  - 突发环境事件应急预案编制要求

    - 编制要求

- 根据国家相关要求，通过对污染事故的风险评价，有关企业单位应制定防止环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急预案等。建设单位须按照《国家突发环境事件应急预案》、《广东省突发环境事件应急预案》、《广东省突发事件应急预案管理办法》等有关要求，结合项目实际情况，修订完善其环境污染事故应急与响应预案。本项目应急预案的主要内容见下表。

- 本项目应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预案适用范围 | 说明应急预案适用的范围 |
| 2 | 环境事件分类与分级 | 说明突发环境事件的类型、级别 |
| 3 | 组织机构与职责 | 3.1、组织体系 3.2、指挥机构组成及职责 ①指挥机构组成； ②指挥机构的主要职责。 |
| 4 | 监控和预警 | 4.1、环境风险源监控 4.2、预警行动 4.3、报警、通讯联络方式 |
| 5 | 信息报告与通报 | 5.1、内部报告 5.2、信息上报 5.3、信息通报 5.4、事件报告内容 5.5、以表格形式列出.上述被报告人及相关部门、单位的联系方式。 |
| 6 | 应急响应 | 6.1、分级响应机制 6.2、应急措施 ①突发环境事件现场应急措施; ②大气污染事件保护目标的应急措施; ③水污染事件保护目标的应急措施; ④受伤人员现场救护、救治与医院救治 6.3、应急监测 6.4、应急终止 6.5、应急终止后的行动 |
| 7 | 应急保障 | 7.1、经费及其他保障 7.2、应急物资装备保障 7.3、应急队伍保障 7.4、通信与信息保障 |
| 8 | 善后处置 | 8.1、善后处置 8.2、保险 |
| 9 | 预案管理与演练 | 9.1、培训 9.2、演练 |
| 10 | 奖惩 | 明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。 |
| 11 | 保障措施 | 11.1、经费及其他保障 11.2、应急物资装备保障 11.3、应急队伍保障 11.4、通信与信息保障 |
| 12 | 预案的评审、备案、发 布和更新 | 应明确预案评审、备案、发布和更新要求。 |
| 13 | 预案的实施和生效时间 | 列出预案实施和生效的具体时间;预案更新的发布与通知。 |
| 14 | 附件 | ①环境风险评价文件； ②危险废物登记文件及委托处理合同； ③区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图； ④重大环境风险源、应急设施(备)、应急物资储备分布、雨水、清净下水和污水收集管网、污水处理设施平面布置图； ⑤企业(或事业)单位周边区域道路交通图、疏散路线、交通管制示意图；⑥内部应急人员的职责、姓名、电话清单； ⑦外部联系单位、人员、电话； ⑧各种制度、程序、方案等； ⑨其他。 |

    - 应急组织机构和职责

- 1、应急救援指挥部组织机构

- 为了应急救援需要，建设单位成立应急救缓组织机构，由应急指挥领导小组、应急救援办公室和5个应急救援专业小组组成，具体分管紧急状态下的各项工作。5个专业组是：1、应急通讯组；2、后勤保障组；3、现场监测组；4、安全保卫组；5、应急抢险组。

- 2、应急救援组的职责

- （1）应急指挥领导小组职责

- 公司事故应急指挥领导小组的主要职责包括如下：

- 1、负责本预案的编制和修订工作的组织、协调。

- 2、根据本预案成立和组建公司的应急救援组织机构，并将相关应急工作落实到具体人员上，同时负责组织对应急人员的相应培训、训练、演练和考核。

- 3、组织人员对公司进行环境安全检查，消除环境事故隐患，检查防护措施和应急措施的具体落实情况，确保公司防护措施和应急措施有效。

- 4、负责整个救援行动的统一指挥，包括成立应急指挥部，发布和解除救援命令或信号，协调指挥部正常运行。

- 5、应急处理过程中协调各应急专业组之间的抢险工作，保障救援行动科学、合理、有序进行。

- 6、负责发布和解除应急救援命令、信号。

- 7、组织事故调查，总结应急救援工作的经验教训。

- （2）应急救援办公室（指挥部）

- 发生突发环境事件时，由应急指挥领导总指挥启动应急预案，应急救援办公室负责人立即根据总指挥的指示通知应急指挥领导小组的成员立即成立应急指挥部，并保障指挥工作必要的设施。

- （3）应急救援专业队组成、职责及分工

- 1）应急通讯组

- 应急通讯组人员由1名组长和多名成员组成。组长是应急指挥领导小组成员之一，负责应急通讯组的工作开展和协调。成员根据组长的指示，负责具体工作的实施，包括事故报警、报告，内部人员通讯联络，事态进展的通报，向周边单位发出救援请求等。

- 2）后勤保障组

- 后勤保障组由1名组长和多名成员组成。

- 组长是应急指挥领导小组成员之一，负责后勤保障组的工作开展和协调。成员主要是根据组长的指示，负责具体工作的实施，包括救援过程中的应急器材、物资的供给，负责救援人员防护品的发放和使用指导，负责医疗用品的保障，负责事故现场及受伤、中毒人员生活必需品的供给，负责外来人员接待等。

- 3）安全保卫组

- 安全保卫组由1名组长和多名成员组成。

- 安全保卫组组长是应急指挥领导小组成员之一，负责安全保卫组的工作开展和协调。成员主要是根据组长的指示，负责具体工作的实施。

- （1）负责做好出、入厂区车辆及人员安全检查和登记工作。

- （2）检查运输车辆入厂前是否留下烟火，车辆是否配戴合格的防火罩，检查化学品运输车辆的危品营运许可证是否过期有效，车上是否配备有效的灭火器材。

- （3）巡查值班岗位周边的设备设施，发现问题及时处理、汇报。

- （4）加强对厂区消防器材，人员的检查和安全监控，发现不安全行为及时制止。

- （5）严格执行交接班制度，交接班时必须把辖区内当班安全情况和保管物品交接清楚。

- （6）发生应急事故时，值班岗位保卫人员做好厂区周边的警戒工作，协助工作人员疏散车辆和人员，其他保卫人员参与现场应急救援。

- 4）应急抢险组

- 应急抢险组是突发环境事件发生时，遏制事件扩展，较彻底处置事件的关键专业组。

- 应急抢险组由公司生产技术部人员组成和有关技术专家组成。上级政府和支援单位派来的应急抢险工程技术人员，加入该组开展工作。

- 公司应急响应指挥中心，应根据公司的特点和环境风险特点，组建各个类别的应急抢险组，如仓库抢险组、生产装置抢险组、管线抢险组、公用工程抢险组等。

- 根据公司的事故特点，发生重大安全生产事故或突发环境事件时，要应急抢险组要协同作战，负责消防的人员侧重点在灭火、防爆、防止燃烧、高空抢险、危险化学品燃烧爆炸处理等，负责环保的人员侧重点在大气、水环境、土壤环境污染的应急处理处置和防止污染扩大、危险化学品污染处理等。

- 应急抢险组的主要职责如下：

- （1）依据《预案》的有关要求，编写环境污染事故处理具体预案；参加环境事件应急抢险的有关培训、演习演练工作；协助公司应急响应指挥中心的有关管理工作。

- （2）在发生突发环境污染事故时，负责控制污染源，消除污染隐患，处置有毒有害、易燃易爆物质，扑救火灾，维修设备设施、堵漏、事故区域内重要物资的转移和协助人员疏散，被污染区域的洗消等。

    - 预案分级响应条件

根据所发事故的大小，确定相应的预案级别及分级响应程序。

（1）一般污染事故应急响应程序

应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急小组15min内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度；同时，应向事故应急处理指挥部报告。综合协调小组在15min之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈上级应急指挥小组。由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作。

在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向事故抢险救灾组织机构、 当地政府机关和事故应急处理指挥部报告处理结果。现场应急工作结束。

（2）较大或严重污染事故应急响应程序

应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急小组15min内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度；同时，向事故应急处理指挥部报告。综合协调小组在15min之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥小组。

由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作，同时向当地政府机关和应急处理指挥部请求支援；由应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥各成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组。

区域的各应急行动小组迅速到达事故现场，成立现场应急处理指挥部，厂内应急指挥小组移交事故现场指挥权，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作；厂内的应急小组应听从现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向应急处理指挥部汇报。

污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，并发布预警信息，同时可向事故抢险救灾组织机构、上级应急处理指挥部请求援助。

    - 预防与预警

- 一、预防

- 环境风险源监控措施

- 本公司对危险源的预防和监控主要通过日常例行巡查来确保对危险源的监控，从而预防各类事故。主要危险源及监控措施见下表。

- 主要危险源及监控措施

| - 序号 | - 风险单元 | - 潜在风险因素 | - 风险类型 | - 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 生产车间 | - 设备、输送管道和容器等设施破损 | - 泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | - 定期检查，及时修复破损的裂口 |
| - 2 | - 原料仓库 | - 储桶等容器破裂 | - 泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | - 定期检查，及时修复破损的裂口 |
| - 3 | - 预搅拌罐区 | - 罐体、输送管道破损 | - 泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | - 定期检查，及时修复破损的裂口 |
| - 4 | - 危废 - 暂存间 | - 储桶等容器破裂 | - 泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放 | - 定期检查，及时修复破损的裂口 |
| - 5 | - 废气处理设施 | - 设备故障操作失误、停电、极端天气等原因导致废气处理系统异常 | - 事故排放 | - 企业加强日常管理，定期检查，及时维修 |
| - 6 | - 事故 - 应急池 | - 阀门、管道损坏导致泄漏 | - 事故排放 | - 企业加强日常管理，定期检查，及时维修 |

- 二、预警

按照突发事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为两级，预警分别由低到高，依次为企业Ⅰ级（较大环境事件）和企业Ⅱ级（一般环境事件），分别用红色和橙色表示。根据失态的发展情况，预警可以升级、降级和解除。

收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。

政府根据预测分析结果，对可能发生和可以预警的环境污染事故发布预警信息，预警信息包括环境污染事故可能影响的范围、警示事项、应采取的措施等。

预警信息的发布、调整和解除由应急指挥领导小组通过广播、通信、信息网络等方式通知各应急处置组。

- 预警发布后应对程序

- 进入预警状态后，应急机构应当采取以下措施：

- （1）立即启动相关应急预案。

- （2）发布预警公告。橙色预警由博罗县人民政府负责发布，红色预警报请惠州市人民政府发布。

- （3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

- （4）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

- （5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

- （6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

- 预警结束：

- 环保局和政府根据事态的发展情况，确认无继续引发环境污染的可能性时解除预警状态。应急领导小组接到地方政府下达的预警解除信息，将预警解除信息通过广播、通信、信息网络等方式通知各应急处置组。

    - 应急救援保障

内部保障：

1、厂区内的应急设施

整个厂区的公用工程、行政管理及生产设施人员全部由公司统一配置。

（1）救援队伍：公司各职能部门和全体员工都负有事故应急救援责任，公司事故应急救援领导小组及义务消防人员是公司事故应急救援的骨干力量，其任务是担负公司各危险化学品事故救援及处置。

（2）消防设施：根据化工企业及设计规范要求，厂区内设置独立的消防给水和消防基础设施。

（3）应急通信：整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、火灾自动报警系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用消防报警系统、可燃气体报警仪、手动报警和电话报警系统相结合方式。

（4）道路交通：厂区道路交通方便，项目西侧为将军路，北侧为沙湾路。

（5）照明：整个厂区的照明依照《工业企业照明设计标准》设计。在防爆区内选用隔爆型照明灯，正常环境采用普通灯。

（6）救援设备、物质及药品：厂内必须配备一定的应急设备和防护用品，以便在发生安全事故时，能快速、正确的投入到应急救援行动中，以及在应急行动结束后，做好现场洗消及对人员和设备的清理净化。

（7）保障制度：整个厂区建立应急救援设备、物资维护和检修制度，由专人负责设备或物质的维护、定期检查与更新。

外部保障

（1）单位互助体系：建设单位和周边企业应建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

（2）公共援助力量：厂区还可以联系博罗县石湾镇消防队、市区公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

应急救援信息咨询

紧急事件可利用资源联系方式

1.消防部门 联系电话：119

2.市急救中心 联系电话：120

3.公安部门 联系电话：110

4.气象电话 联系电话：121

5.惠州市应急管理局 联系电话：0752-2888000

6.博罗县应急管理局 联系电话：0752-6635600

7.惠州市生态环境局 联系电话：12369/0752-2167989

8.惠州市生态环境局博罗分局 联系电话：0752-6291037/12369

9.石湾镇政府 联系电话：0752-6610026

10.博罗县公安消防大队  联系电话：0752-6622413

- 11.博罗县公安局  联系电话：0752-6628080/110

- 12.博罗县交警大队 联系电话：0752-6224786

- 13.博罗县环境监测站 联系电话：0752-6290650

    - 突发事故的信息报送程序

- 1、突发事故的报告时限和程序：

- 在生产过程中，发生危险品泄漏事故，岗位操作人员立即向班长和值班长及公司值班人员汇报并采取相应措施予以处理。当处理无效，危害有扩大趋势时，应立即向公司安全人员报警。当发生Ⅰ级事故，岗位操作人员应立即向公司安全人员报警，公司安全人员接到报警后，下达按应急救援预案处置的指令，立即通知公司应急救援领导小组成员到场成立应急救援指挥部，各专业组按各自职责开展救援工作。当发生重大事故，指挥部成员应向安检、公安、环保、消防、卫生等上级领导机关报告事故情况。

- 2、突发事故的报告方式与内容：

- 突发事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类：

- （1）初报从发现事件后起1小时内上报。初报可用电话或直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害等初步情况。

- （2）续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过电话、网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

- （3）处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。报告应采用适当方式，避免在当地群众中造成不利影响。各部门之间的信息交换按照相关规定程序执行。

- 3、特殊情况的信息处理：

- 如果环境污染事故的影响范围涉及到区域外时，必须立即形成信息报告连同预警信息报博罗县政府。如果污染事故涉及到外事工作，指挥部将迅速通报博罗县政府，按照政府有关规定处理。

- 4、联动区域环境风险应急机制

积极配合当地政府建设和完善环境风险预警体系、环境风险防控工程、环境应急保障体系，建立本项目与周边企业、村镇、区政府等之间的应急联动机制，做好企业突发环境风险应急预案与区域相关部门的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，参与区域环境风险联控机制。本项目环境风险事故发生后，根据事故类别，执行环境风险应急预案，根据风险事故的类型和等级，充分发挥与区域有关部门的分级响应联动机制，应对各类环境风险事故。对于超出本预案规定的适用范围的其他事故，或者事故扩大升级，演变为较大、重大、特别重大事故，超出公司应对能力时，建设单位应立即通知当地政府相关管理部门协同应对，降低环境风险影响。

评价结论与建议

  - 项目危险因素

主要危险物质：改性异氰酸酯、聚醚多元醇、硅油等。

危险单元：原料仓库、预搅拌罐区、危废暂存间、生产车间、废气处理设施等。

原料仓库：1、容器倾倒、设备选型不当、材质低劣或产品质量不符合设计要求或其他意外情况引起泄漏，引发火灾、爆炸；2、设备及容器的密封不良，阀门劣化而出现物料泄漏、引发火灾、爆炸；

预搅拌罐区：失误操作、阀门损坏、管道泄漏导致预搅拌罐区改性异氰酸酯、聚醚多元醇、硅油等发生泄漏，引发火灾、爆炸。

危废暂存间：容器的密封不良导致泄漏引发火灾、爆炸；

生产车间：1、容器倾倒、设备选型不当、材质低劣或产品质量不符合设计要求或其他意外情况引起泄漏，引发火灾、爆炸；2、设备及容器的密封不良，阀门劣化而出现物料泄漏、引发火灾、爆炸；

废气处理设施：因设备故障、操作失误、停电、极端天气等原因导致废气处理系统异常，最终使得废气不达标排放。

环境风险为物料泄漏和火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

  - 环境敏感性及事故环境影响

根据调查并结合《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，区域环境要素大气环境、地表水环境和地下水环境敏感程度分别为E2、E3、E3。当物料泄漏发生火灾爆炸事故时，对周边敏感目标影响较小。当发生火灾爆炸事故时，应立即启动应急救援响应机制，根据泄漏物料做出影响范围判断。立即通过广播、电话、通告、人员通知的方式向周围环境敏感点进行告知，做好防护措施并尽快有序撤离。根据地表水、地下水风险预测结果，在不采取防渗措施的前提下，事故状态下的消防废水通过渗透作用会对地表水、地下水产生一定的影响。因此，企业需对生产车间、预搅拌罐区、原料仓库、危废暂存间等做好防渗措施，确保污染物不进入地表水、地下水。

  - 环境风险防范措施和应急预案

项目采用“单元-厂区-区域”三级防控措施，可有效从源头和过程中降低突发事故对外环境的影响。本项目运行期建设单位应组织突发环境事件应急预案编制工作。应急预案必须包括适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预警管理与演练等内容。企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

  - 环境风险评价结论与建议

（1）环境风险评价结论

本项目在严格采取各项风险防范应急措施的情况下，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，环境风险可达到控制要求，也能最大限度地减少环境污染危害，风险影响程度可接受。

（2）建议

①严格执行国家、地方有关安全、环保、卫生的设计规范和标准，在设计、施工和运行过程中针对可能存在的风险隐患采取相应的安全环保防范措施，消除事故隐患。严格按照安全、消防要求，落实各项消防或防火措施，有效防范火灾事故发生。

②进一步加强与邻近企业、敏感点的联系沟通，适时开展联合演练培训，一旦发生可能影响厂区外企业、居民的风险事故，能立即通知相关人员并组织受影响人员疏散。

③加强对职工的教育和培训，增强职工环境风险意识和事故自救能力，制定和强化生产和管理规程，减少人为风险事故的发生。

④建设单位应对公司的环境风险应预案给予足够重视，根据实际运营状况及最新的要求，及时编制应急预案，提高风险防范意识和风险管理能力。

- 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 硅油 | 聚醚多元醇 |  |  |  | 改性异氰酸酯 |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.4 | 2.2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数200人 |  |  |  | 5km范围内人口数8.08万人 |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  | /人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1 □ |  | F2 □ |  | F3 √ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1 □ |  | S2 □ |  | S3 √ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1 □ |  | G2 □ |  | G3 √ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1 □ |  | D2 √ |  | D3 □ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  |  | 1≤Q＜10 |  | 10≤Q＜100 |  | Q≥100 |
|  |  | M值 | M1 |  |  | M2 |  | M3□ |  | M4 |
|  |  | P值 | P1□ |  |  | P2□ |  | P3 |  | P4 □ |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 |  |  | E2□ |  |  | E3 □ |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  | E2 □ |  |  | E3√ |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  | E2 □ |  |  | E3 √ |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ | IV□ |  |  | III |  | II □ |  | I □ |
| 评价等级 |  | 一级 □ | 二级 ☑ |  |  | 三级 □ |  |  | 简单分析 □ |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 √ |  |  |  |  | 易燃易爆 √ |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 √ |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 √ |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 √ |  |  |  | 地表水□ |  |  | 地下水 □ |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法☑ |  | 经验估算法□ |  | 其他估算法□ |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  | AFTOX |  | 其他 □ |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，达到时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 | 严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，仓库、罐体、危废暂存间应符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用；严格按照《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》及标准修改单中规范要求完善危险废物暂存间的建设，落实“四防”措施，及时委托有资质的单位清运处置，减少在厂内的暂存时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 通过公司设置风险防范措施，建立风险应急预案，基本能够满足当前风险防范的要求，可以有效的防范风险事故的发生和处置，结合企业在运营期间不断完善的风险防范措施，工企业发生的环境风险可以控制在较低的水平，本项目的事故风险值处于可接受水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |