- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：惠州市鸿瀚电子材料有限公司建设项目

建设单位（盖章）： 惠州市鸿瀚电子材料有限公司

编制日期： 2023年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州市鸿瀚电子材料有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 于磊 | 联系方式 | 139****5016 |
| 建设地点 | 惠州市博罗县石湾镇永石大道西侧黄西工业园内 |  |  |
| 地理坐标 | （113度53分40.833秒，23度11分4.344秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、53塑料制品业292 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | - 1、“三线一单”符合性分析 - （1）与《惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（惠府[2021]23号）符合性分析 根据《惠州市人民政府关于印发惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（惠府〔2021〕23号），以下简称《方案》，“三线一单”即生态保护红线及一般生态空间、环境质量底线、资源利用上线。项目“三线一单”管理要求的符合性分析见表1-1和1-2。 表1-1“惠州市“三线”情况符合性分析 序号; 类别; 符合性分析; 是否符合. 1; 生态保护红线; 市陆域生态保护红线面积2151.531平方公里，占全市陆域国土面积的19.84%；一般生态空间面积1184.678平方公里，占全市陆域国土面积的10.44%。全市海洋生态保护红线面积1416.609平方公里，约占全市管辖海域面积的31.30%。; 本项目位于惠州市博罗县石湾镇永石大道西侧黄西工业园内，选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域。本项目不在生态保护红线内。; 符合. 2; 环境质量底线; 全市水环境质量持续改善。国考、省考断面优良水质比例达到省下达的考核要求，全面消除劣V类水体；县级以上集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类水体比例保持在100%，镇级及以下集中式饮用水水源水质得到进一步保障。 大气环境质量继续位居全国前列。PM2.5、空气质量优良天数比例等主要指标达到“十四五”目标要求，臭氧污染得到有效遏制。; 本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；本项目营运期不产生生产废水，生活污水纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理， 根据监测结果，纳污水体中心排渠的氨氮均出现不同程度的超标，其余监测指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水质标准的要求，造成石湾镇中心排渠水质超标的原因主要是受区域的生活污水、农村和农业生产的面源污染影响所致；本项目厂界声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。本项目废气主要为注塑成型工序产生的非甲烷总烃，有机废气经收集处理达标后引至排气筒DA001高空排放，一般情况下不会对周边环境产生明显不利影响。项目使用的设备噪声强度不大，经采取必要的隔声降噪措施后不会对外环境产生明显不利影响，本项目不会对项目区域环境质量底线造成冲击。; 符合. 3; 资源利用上线; 水资源利用效率持续提高。用水总量、万元GDP用水量及万元工业增加值用水量下降比例、农田灌溉水有效利用系数等指标达到省下达的控制指标。 土地资源集约化利用水平不断提升。耕地保有量、永久基本农田保护面积、建设用地总规模、城乡建设用地规模、人均城镇工矿用地等严格落实国家和省下达的总量和强度控制指标。 能源利用效率持续提升，能源结构不断优化。能源（煤炭）利用上线目标、能源消费总量控制指标、煤炭消费控制指标、单位GDP能耗下降比例等严格落实国家和省下达的总量和强度控制指标，碳达峰工作严格按照省统一部署推进。 到2035年，生态环境分区管控体系巩固完善，生态安全格局稳定，环境质量实现根本好转，资源利用效率显著提升，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、能源结构、生产生活方式总体形成，基本建成美丽惠州。; - 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源，不属于高水耗、高能耗的产业。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; - 符合. 本项目位于惠州市博罗县石湾镇，属于“博罗沙河流域重点管控单元”（ZH44132220001）附图13，项目与管控要求符合性分析情况见下表1-2。 表1-2 本项目与生态环境分区管控方案的符合性分析 序号; 类别; 管控要求; 对照分析; 是否符合. 1; 区域布局管控; - 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3.【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5.【水/禁止类】一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6.【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7.【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-9.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11.【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。; - 1-2.【产业/禁止类】：本项目主要从事电子类塑胶配件、医疗类塑胶配件、汽车类塑胶配件的生产加工，不属于国家产业政策规定的禁止项目，不属于新建农药、铬盐、炼铍、纸浆制造等项目。 - 1-3【产业/限制类】：本项目不属于化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 - 1-4【生态/限制类】：本项目不在生态保护红线范围内。 1-5【水/禁止类】、1-6【水/禁止类】、1-7【水/禁止类】：本项目不涉及饮用水水源保护区；本项目距离东江干流约四千米，不在东江干流两岸最高水位线水平外延五百米范围内；本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于畜禽养殖业。 1-9【大气/限制类】、1-10【大气/鼓励引导类】：本项目不属于储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目，项目生产过程不使用油墨、油漆、胶粘剂等挥发性原辅材料。 1-11【土壤/禁止类】：本项目不涉及重金属污染物，不属于重金属污染物排放项目。; 是. 2; 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2.【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 2-1【能源/鼓励引导类】：本项目能耗为电能，不涉及其他对环境有影响的能源。 2-1【能源/综合类】：本项目不使用锅炉，不属于高污染燃料禁燃区范围。; 是. 3; 污染物排放管控; 3-1.【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2.【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3.【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。 3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1【水/限制类】、3-2【水/限制类】：项目外排废水仅为生活污水。生活污水经三级化粪池处理后进入市政管网，纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行处理，尾水排放CODCr、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准，不会对东江水质、水环境安全构成影响。 3-3【水/综合类】、3-4【水/综合类】：本项目生活垃圾每天由环卫部门统一清运处理。 3-5【大气/限制类】：本项目VOCs实施倍量替代，由当地环保主管部门调配。 3-6【土壤/禁止类】：本项目不涉及重金属及其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥等，不会对土壤造成污染。; 是. 4; 环境风险防控; - 4-1.【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 - 4-2.【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 - 4-3.【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; - 4-1【水/综合类】、4-2【水/综合类】：本项目生活污水经三级化粪池处理后进入市政管网，纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行处理；本项目不涉及饮用水水源保护区。 4-3【大气/综合类】：本项目不涉及有毒有害气体。; 是. 综上，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策符合性分析 本项目主要从事电子类塑胶配件、医疗类塑胶配件、汽车类塑胶配件生产加工，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C类中“C29橡胶和塑料制品业”中的“C2929塑料零件及其他塑料制品制造。查阅《产业结构调整指导目录（2021年本）》，本项目不属于上述目录中限制类、淘汰类，可归入允许类。因此，该项目符合国家的有关产业政策规定。 - 3、市场准入负面清单符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及第1号修改单中“C2929塑料零件及其他塑料制品制造”。查阅《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在负面清单中禁止或许可两类事项目录中，根据清单要求，可依法平等进入，因此，建设项目符合《市场准入负面清单（2022年版）》的要求。 4、相关法律法规符合性分析 （1）与《广东省水污染防治条例》（2020年11月27日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）相符性分析 第三章水污染防治的监督管理 第十七条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。省、地级以上市人民政府生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，对可能影响防洪、通航、渔业及河堤安全的，应当征求水行政、交通运输、农业农村等主管部门和海事管理机构的意见；对跨行政区域水体水质可能造成较大影响的，应当征求相关县级以上人民政府或者有关部门意见。 第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 第五章 饮用水水源保护和流域特别规定 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 相符性分析：本项目主要从事电子类塑胶配件、医疗类塑胶配件、汽车类塑胶配件的生产加工，生产过程中不使用汞、砷、镉等原辅料，不属于铬盐、钛白粉、炼铍、纸浆制造等严重污染水环境的项目。因此，建设项目符合《广东省水污染防治条例》的要求。 （2）与《广东省大气污染防治条例》（2018年11月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过）相符性分析 第三章 监督管理 第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 第十六条 省人民政府应当制定并定期修订禁止新建、扩建的高污染工业项目名录和高污染工艺设备淘汰名录，并向社会公布。禁止新建、扩建列入名录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，不得转让给他人使用。地级以上市、县级人民政府应当组织制定本行政区域内现有高污染工业项目调整退出计划，并组织实施。 第四章 工业污染防治 第十七条 珠江三角洲区域禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或者企业燃煤燃油自备电站。珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。 相符性分析：本项目主要从事电子类塑胶配件、医疗类塑胶配件、汽车类塑胶配件的生产加工，不属于国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。生产过程中产生的非甲烷总烃废气、有机废气和粉尘均经废气处理设施处理达标后引至排气筒高空排放，不属于高污染工业项目。项目废气总量由惠州市生态环境局博罗分局进行分配。因此，项目符合《广东省大气污染防治条例》的要求。 （3）与关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）的相符性分析 “1）大力推进源头替代。在技术成熟的行业，通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。……推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。…… 2）全面加强无组织排放控制。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 3）推进建设适宜高效的治污设施。……鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 相符性分析：本项目主要从事电子类塑胶配件、医疗类塑胶配件、汽车类塑胶配件的生产加工，生产过程不使用胶粘剂、油墨、油漆等挥发性原辅材料，从源头减少VOCs产生。生产过程中产生的有机废气经一套二级活性炭吸附装置处理达标后引至排气筒DA001高空排放，处理效率可达80%。因此与该文规定不冲突。 （4）与《广东省挥发性有机物（VOCS）整治与减排工作方案（2018-2020）》（粤环发[2018]6号）通知的相符性分析 根据上述文件规定：严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。重点行业新建涉VOCS排放的工业企业原则上应入园进区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCS建设项目环境影响评价，实行区域内VOCS排放等量或倍量缺件替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 优化生产工艺过程。加强工业企业VOCS无组织排放管理，推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集，减少挥发性有机物排放。 相符性分析：本项目主要从事电子类塑胶配件、医疗类塑胶配件、汽车类塑胶配件的生产加工，生产过程不使用胶粘剂、油墨、油漆等挥发性原辅材料不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。生产过程中产生的有机废气经一套二级活性炭吸附装置处理达标后经排气筒高空排放，其涉及的VOCs总量指标由惠州市生态环境局博罗分局调配。因此，本项目符合该方案的相关要求。 （5）与《惠州市挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案》（2018-2020年）的相符性分析 2.严格建设项目环境准入。 严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，将VOCs排放是否符合总量要求作为环评审批的前置条件，全市范围实行区域内VOCs排放倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 相符性分析：本项目主要从事电子类塑胶配件、医疗类塑胶配件、汽车类塑胶配件的生产加工，不属于“石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目”，项目废气总量由惠州市生态环境局博罗分局进行分配。综上，项目符合《惠州市挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）》的要求。 - （6）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 - 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求，本项目在生产过程中应落实以下要求： - ①VOCs物料储存无组织排放控制要求；VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 - ②工艺过程无组织排放控制要求：VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统。无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 - ③排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求)，或者处理效率不低于80%。 - ④其他要求：企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。载有VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统，清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。工艺过程产生的含VOCs废料应按要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。 相符性分析：本项目生产过程不使用胶粘剂、油墨、油漆等挥发性原辅材料。注塑成型工序产生的非甲烷总烃废气经一套二级活性炭吸附装置处理达标后引至排气筒DA001高空排放。利用二级活性炭吸附装置处理有机废气，其处理效率可达80%。因此，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 - （7）与关于印发《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》的通知（粤环办[2021]43号）的相符性分析 - 表1-3与“广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引”相符性分析 序号; 控制要求; 相符性分析; 是否 符合. 源头削减. 1; /; /; /. 过程控制. 2; VOCs物料储存; 油漆、稀释剂、清洗剂等含VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目塑胶原料等盛装VOCs物料的容器存放于室内，并设有遮阳、遮雨和防渗设施，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。; 符合. 油漆、稀释剂、清洗剂等盛装 VOCs物料的容器存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. 33; VOCs物料转移和输送; 油漆、稀释剂、清洗剂等液体 VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。; 本项目塑胶原料等VOCs物料转移和输送采用密闭容器进行非管道输送方式。; 符合. 44; 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目废气收集系统与生产工艺设备同步运行，采用外部集气罩，控制风速按0.5m/s进行设计，废气处理设施发生故障时，生产设备停运。; 符合. 废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。. 55; 非正常排放; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 载有VOCs物料的设备在开停工、检维修和清洗时，在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气排至VOCs废气收集处理系统。; 符合. 末端治理. 4; 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 本项目采用外部集气罩，控制风速为0.5m/s，本项目产生的废气采用活性炭吸附法进行处理，半年一换，排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率小于3 kg/h，厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3。废气治理设施应与生产工艺设备同步运行，废气治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；; 符合. VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生 产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。. 环境管理. 5; 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其 VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 本项目对应建立废气收集处理设施台账和危废台账等材料，并对台账进行保存管理。; 符合. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 台账保存期限不少于3年。. 66; 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。; 本项目工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭。; 符合. 其他. 7; 建设项目VOCs总量管理：新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs 总量指标来源。新、改、扩建项目和现有企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计算方法，则参照其相关规定执行。; 本项目执行总量替代制度，总量由当地环保主管部门调配。注塑成型废气参考参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表注塑成型产污系数：2.7kg/t产品进行核算。; 符合. （8）与《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发[2021]4号）的相符性分析 为强化挥发性有机物（VOCs）综合治理，严格落实无组织排放控制标准，切实减少VOCs排放，促进空气质量持续改善，根据生态环境部、国家市场监管总局《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019）等规定，经省人民政府同意，现就实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求有关事项通告如下: 一、省内涉及VOCs无组织排放的新建企业自本通告施行之日起，现有企业自2021年10月8日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A“厂区内VOCs无组织排放监控要求”。 二、企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行特别排放限值。 三、如新制(修)订标准或发布标准修改单有关规定严于《挥发性有机物无组织排放控制标准》附录A“厂区内VOCs无组织排放监控要求”的，按照更严格标准要求执四、本通告所指现有企业、新建企业的定义，按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关术语和定义执行。 四、本通告自2021年7月8日起施行，有效期5年。 相符性分析：项目生产过程中涉及有机废气的排放，厂区内的VOCs无组织建议建设单位执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/2367—2022）》中表3 厂区内VOCs无组织排放限值。因此，本项目符合文件要求。 - （9）与《关于印发<博罗县2021年大气污染防治工作方案>的通知》相符性通知 重点任务：持续推进挥发性有机物（VOCS）综合治理 实施低VOCS含量产品源头替代工程：①严格落实国家产品VOCs含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs原辅材料的项目。鼓励在生产和流通环节推广使用低VOCs含量原辅材料。落实国家、省低VOCs含量原辅材料企业相关的正面清单和政府绿色采购清单。②制定低VOCs含量原辅材料替代计划，根据涉VOCs重点行业及物种排放特征，选取若干重点行业，通过明确企业数量和原辅材料替代比例，推进企业实施低VOCs原辅材料替代。 全面深化涉VOCs排放企业深度治理：①督促指导涉 VOCs 重点企业对照省重点 VOCs 行业治理指引，并开展治理，年底前完成治理任务量的 10%。 ②督促企业开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查。③指导采用一次性活性炭吸附治理技术的企业，明确活性炭装载量和更换频次，记录更换时间和使用量。 相符性分析：本项目生产过程不使用胶粘剂、油墨、油漆等挥发性原辅材料。生产过程中产生的有机废气采用二级活性炭吸附装置处理达标后引至排气筒DA001高空排放，符合《博罗县2021年大气污染防治工作方案》要求。 - （10）与《广东省2021年大气、水、土壤污染防治工作方案》（粤办函[2021]58号）的相符性分析 （1）《广东省2021年大气污染防治工作方案》 节选与项目关联的文件要求： “（二）持续推进挥发性有机物（VOCs）综合治理。 8.实施低VOCs含量产品源头替代工程。严格落实国家产品VOCs含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs含量原辅材料项目。鼓励在生产和流通消费环节推广使用低VOCs含量原辅材料。…… 9.全面深化涉VOCs排放企业深度治理。 ……涉VOCs重点行业新建、改建和扩建项目不推荐使用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施，已建项目逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施...” 相符性分析：项目生产过程不使用胶粘剂、油墨、油漆等挥发性原辅材料。项目有机废气采用二级活性炭吸附装置处理达标后引至排气筒DA001高空排放，符合《广东省2021年大气污染防治工作方案》要求。 （2）《广东省2021年水污染防治工作方案》 节选与项目关联的文件要求： “（二）深入推进城市生活污水治理。...按照“管网建成一批、生活污水接驳一批”原则，加快污水处理设施配套管网建设、竣工验收及联通，推进城镇生活污水管网全覆盖。...因地制宜推动合流制排水系统雨污分流改造，探索建设合流制溢流污水调蓄及快速处理设施，实现管网“一张图”和精细化、信息化管理。…… （三）深入推进工业污染治理。...推动工业废水资源化利用，加快中水回用及再生水循环利用设施建设，选取重点用水企业开展用水审计、水效对标和节水改造，推进企业内部工业用水循环利用，推进园区内企业间用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用和梯级利用。鼓励各地开展工业园区（工业集聚区）“污水零直排区”试点示范。” 相符性分析：本项目厂区实施雨污分流，本项目仅生活污水外排，生活污水纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行达标处理，符合《广东省2021年水污染防治工作方案》要求。 （3）《广东省2021年土壤污染防治工作方案》 节选与项目关联的文件要求： “三、加强土壤污染源头控制 - 强化土壤污染重点监管单位规范化管理。各地级以上市要及时公布2021年度土壤污染重点监管单位名录，组织对重点监管单位周边土壤进行监测，督促重点监管单位依法落实自行监测、隐患排查等要求，并将相关报告上传至广东省土壤环境信息平台。... （二）加强工业污染风险防控。严格执行重金属污染物排放标准，持续落实相关总量控制指标。补充涉镉等重金属重点行业企业重点排查区域，更新污染源整治清单，督促责任主体制定并落实整治方案。加强工业废物处理处置，各地级以上市组织开展工业固体废物堆存场所的现场检查，重点检查防扬撒、防流失、防渗漏等设施建设运行情况，发现问题要督促责任主体立即整改。” 相符性分析：本项目不涉及重金属污染物，不属于土壤污染重点监管单位，本项目按规范标准设置工业固体废物堆存场所，符合《广东省2021年土壤污染防治工作方案》要求。 5、与环境功能区划相符性分析 ◆根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（经广东省人民政府批准，粤府函〔2014〕188号）及《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）可知，本项目不属于饮用水源保护区范围。 ◆根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》（惠市环〔2021〕1号），项目所在区域为环境空气质量二类功能区，不属于环境空气质量一类功能区。 ◆项目所在区域为声环境2类区，不属于声环境1类区。 ◆项目所在地没有占用基本农业用地和林地，符合惠州市城市建设和环境功能区规划的要求，且具有水、电等供应有保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。 因此，本项目建设与周边环境功能区划相符合。 6、选址合理性分析 本项目位于惠州市博罗县石湾镇永石大道西侧黄西工业园内根据建设单位提供的证明（租赁证明见附件3，规划许可证见附件4），本项目使用土地用途为工业用地，具有合法性，符合当地土地利用规划。另，根据《石湾镇土地利用总体规划图》（见附图7），项目所在地用地性质为允许建设区，符合当地土地利用规划。 因此，项目选址符合城镇规划和环境规划要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 一、项目概况 - 1、项目建设规模 惠州市鸿瀚电子材料有限公司建设项目（以下简称“本项目”）拟选址于惠州市博罗县石湾镇永石大道西侧黄西工业园内，其中心地理经纬度为：E 113.894676°，N 23.184540°（113°53′40.833″，23°11′4.344″）。本项目总投资500万元，租用惠州市博罗县石湾镇永石大道西侧黄西工业园内厂房作为生产车间（详见附件3）进行生产，本项目占地面积为3500m2，建筑面积约3500m2，主要从事电子类塑胶配件、医疗类塑胶配件、汽车类塑胶配件的生产加工，年产电子类塑胶配件1000万个、医疗类塑胶配件500万个、汽车类塑胶配件500万个。根据建设单位提供的资料，本项目构建物情况详见表2-1。 表2-1项目构筑物情况表 类别; 工程项目; 工程内容. 主体 工程; 厂房; 租用1F厂房用作生产车间，主要布置注塑机、破碎机、冷却塔等生产设备。项目车间高度为6米；所在建筑共五层，高度约为22米。. 公用工程; 给水系统; 市政自来水供水管网供给。. 供电系统; 市政统一供电。. 排水系统; 雨污分流，无生产废水排放，生活污水经三级化粪池预处理后排至市政污水管网，纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达标后排放。. 环保 工程; 废水; 本项目无生产废水，生产过程使用的冷却水循环使用，定期补充不外排；员工生活污水经三级化粪池预处理后排至市政污水管网，纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达标后排放。. 废气; 注塑成型工序产生的有机废气通过集气罩收集后，经一套二级活性炭吸附装置处理后引至25m高排气筒DA001排放；碎料工序产生的颗粒物通过集气罩收集后，经一套布袋除尘器处理后引至25m高排气筒DA002排放。. 噪声; 采用低噪声设备，加强设备日常维护保养，并在部分产生噪声较大的设备机底座加设防振垫；加强管理，合理调整车间内设备布置。. 固废; 一般工业固体废物：设有一般固废暂存间1个（占地面积约6m2），塑胶次品经破碎后回用于生产工序、废包装材料交由专业公司回收利用。 危险废物：设有危废暂存间1个（占地面积约20m2），危险废物收集后委托有资质公司处理处置。项目危废间及一般固废间位于车间北部。 生活垃圾：交由环卫部门清运处理。. 依托工程; 污水处理; 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂。. - 2、项目产品方案 根据建设单位提供的资料，本项目产品方案如下表2-2所示。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年生产规模（万个/年）. 1; 电子类塑胶配件; 1000. 2; 医疗类塑胶配件; 500. 3; 汽车类塑胶配件; 500. 合计; /; 2000. 3、项目原辅材料消耗情况 根据建设单位提供的资料，本项目主要原辅材料及年用量详见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 最大储存量; 形态; 使用工序. 1; ABS塑胶粒; 1000吨; 80吨; 固态颗粒; 注塑成型. 2; PC塑胶粒; 1000吨; 80吨; 固态颗粒; 注塑成型. 3; 钢材; 30吨; 5吨; 固态; 注塑成型（模具）. 4; 润滑机油; 0.15吨; 0.15吨; 液态; 机械润滑. 备注：本项目使用的塑料均为新料，不使用再生塑料。. 部分原辅材料理化性质说明： ①ABS塑胶粒：化学名称为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，适于制作一般机械零件，减磨耐磨零件，传动零件和电讯零件。比重：1.05克/立方厘米，成型收缩率：0.4-0.7%，成型温度：200-240℃，干燥条件:80-90℃（2小时）。综合性能较好，冲击强度较高，化学稳定性,电性能良好。有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。 ②PC塑胶粒：无色透明，耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能。成型温度：260-340℃，分解温度约600℃。 图2.1项目非甲烷总烃平衡图（t/a） 4、项目主要生产单元及生产设施表 # 根据业主提供的资料，本项目主要生产单元及生产设施一览表见表2-4。 表2-4 项目主要生产单元及生产设施一览表 序号; 设施名称; 设施参数; 数量（台）; 用途; 生产楼层. 1; 注塑机; 600t; 10; 注塑成型; 1F. 2; 350t; 5; 1F. 3; 200t; 10; 1F. 4; 180t; 5; 1F. 5; 250t; 20; 1F. 6; 冷却塔; 200t/h; 1; 冷却; 1F. 7; 空压机; MPS27AG; 1; 提供压缩空气; 1F. 8; 碎料机; NPC-15; 3; 碎料; 1F. - 5、项目资源、能源消耗 （1）给排水 项目厂区用水由附近市政供水管网接入，实行雨污分流，雨水通过雨水收集管道收集流入市政雨水管网。生活污水通过市政污水管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理。 # ①生产用水 本项目主要生产用水为统一为冷却塔用水，对产品进行间接冷却，循环使用，在循环过程中因蒸发等因素会损失少量水分，需要定期补充新鲜水，不外排。项目设有1台冷却塔，冷却塔循环水量为200m3/h（1600m3/d），每天补充蒸发损耗约1%，则补充水量为4800t/a。 ②生活用水 本项目生活用水由市政管网供应。根据业主提供的资料，项目拟设员工150人，均不在项目内食宿。根据《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），按生活用水定额10m3/（人·a）计，则生活用水量约5t/d（1500t/a），按排污系数0.8核算，则项目生活污水排放量为4t/d（1200t/a），污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行处理，污水处理系统出水水质指标CODCr、氨氮、总磷执行地表Ⅴ类水标准，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者，达标后排入大牛垒排渠，汇入东江。 冷却循环水 损耗4800 生活用水 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂 排放 损耗300 1200 新鲜水量 141.6 4800 1200 1500 480000 - 图2.2 项目水平衡图（单位：t/a） - 项目能耗 - 本项目能耗均为电能，由当地供电局统一供应，主要用于照明、设备运行和日常生活等；项目用电量约为30万kwh/年，不设备用发电机。 6、项目劳动定员及工作制度 根据建设单位提供资料，项目拟设员工150人，均不在项目内食宿。年工作天数为300天，每天工作8小时。 7、项目四邻情况及平面布置 （1）四邻关系 根据现场勘察，项目位于惠州市博罗县石湾镇永石大道西侧黄西工业园内，项目所在厂房为一栋五层构筑物，其中1F为项目所在厂房，2-5F为园区内其他工厂，项目西面为惠州市轩宇鞋材有限公司，东面为园区其他厂房，北面为园区其他厂房，南面为索福威尔惠州生产基地，项目50米范围没有敏感点，项目最近敏感点为零散居民区，该敏感点与项目厂界及车间的距离为184米；项目平面布置图详见附图2，项目四邻关系如附图3所示，现场勘查图片见附图6。 （2）平面布局 本项目厂房1楼主要作为生产车间、仓库、办公室使用。项目平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 根据建设单位提供的资料，项目生产工序主要为电子类塑胶配件、医疗类塑胶配件、汽车类塑胶配件生产工序，具体工艺如下图所示。 1、电子类塑胶配件、医疗类塑胶配件、汽车类塑胶配件工艺流程 污染物代码： 废气：G1粉尘（颗粒物）；G2有机废气（非甲烷总烃和臭气浓度）； 噪声：N生产噪声； 固废：S边角料。 工艺流程说明： 混料：将外购的PC塑胶粒、ABS塑胶粒与回用的边角料进行混料，混合过程为密闭操作，因此混料过程无粉尘产生，会产生生产噪声。 干燥：通过注塑机配套的料斗进行干燥，干燥温度约为80℃。 注塑成型：项目将塑胶粒投至注塑机内加热熔融并注塑成型，经注塑机配套的冷却水塔冷却成型后得到所需的塑胶制品（该冷却水为间接冷却方式，不添加任何药剂，循环使用，不外排），塑胶新粒成型温度为200℃，低于其分解温度，此工序产生少量注塑成型废气（主要成分为非甲烷总烃、臭气浓度）及噪声。 表2-5 项目产污环节一览表 类别; 污染工序; 污染物; 治理措施. 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮; 经三级化粪池预处理后进入市政管网，纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行深度处理. 间接冷却水; /; 循环使用，定期补充新鲜水，不外排. 废气; 注塑成型工序; 非甲烷总烃、臭气浓度; 集气罩收集后经一套二级活性炭吸附装置处理达标后引至排气筒DA001高空排放. 碎料废气; 碎料工序; 颗粒物; 集气罩收集后经一套布袋除尘器处理达标后引至排气筒DA001高空排放. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 一般工业固体废物; 塑胶次品; 经碎料后回用于生产工序. 废包装材料; 经收集后交专业回收公司处理. 危险废物; 废活性炭; 经收集后交有资质单位回收处理. 噪声; 设备噪声; 机械噪声; 合理布局、距离衰减、墙体隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，所租用厂房已建设完成，不存在原有环境污染影响。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 一、环境质量现状 - 1、大气环境 （1）基本污染物 - 根据《2021年惠州市生态环境状况公报》，惠州市环境空气质量保持良好；2021年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%～99.1%之间；综合指数范围在2.33～3.31之间，主要污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物 PM10为主。与2020年相比，环境空气质量综合指数除龙门县下降5.7%外，其余各县（区）上升幅度为2.0%～12.2%；优良率龙门县上升0.3%，博罗县持平，其余县（区）略有下降，下降幅度为0.5%～4.3%。项目所在区域环境空气质量良好，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，《2021年惠州市生态环境状况公报》中环境空气质量见下图所示（网址链接： http://shj.huizhou.gov.cn/zmhd/hygq/xwfbh/content/post_4665397.html）。 图3-1 2021年惠州市生态环境状况公报截图（部分） - （2）其他污染物环境质量现状 为了解项目周围的大气环境质量现状，本项目引用广东标尚检测技术服务有限公司于2021年01月25日至2021年02月01日对G2龙山村进行监测（报告编号：BST20210120-12），监测点G2 龙山村与本项目的距离为南面2736m，位于本项目5km范围内，因此引用数据具有可行性。项目与引用监测点位置的关系图见附图7，具体监测内容和监测数据见下表： 表3-1 大气环境质量现状监测内容 检测点位; 检测项目; 检测时间及周期; 检测频次. G2龙山村; 总悬浮颗粒物; 2021-01-25~2021-02-01 ，连续监测7天; 24 小时均值：每天检测1次. TVOC; 8小时均值：每天检测1次. 大气环境质量现状监测结果详见下表。 表3-2 大气环境质量现状监测结果 检测点位; 检测时间; 检测结果（mg/m3）. 总悬浮颗粒物; TVOC（8小时）. G2龙山村; 01月25日-26日; 0.110; 0.23. 01月26日-27日; 0.103; 0.18. 01月27日-28日; 0.106; 0.24. 01月28日-29日; 0.101; 0.26. 01月29日-30日; 0.112; 0.22. 01月30日-31日; 0.105; 0.17. 01月31日-02月01日; 0.115; 0.32. 根据《惠州市环境空气质量功能区划》，项目位于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。根据监测结果分析，TSP的浓度监测值可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准及其修改单；TVOC的浓度监测值可达到《环境影响评价技术导则大气导则》（HJ2.2-2018）附录D的标准值要求。总体而言，项目所在地的环境空气质量良好，可达到环境质量要求。 - （3）达标区判断 根据生态环境部环境工程评估中心--环境空气质量模型技术支持服务系统对项目所在地环境空气达标区判定的结果可知，项目所在区域环境空气质量达标，为达标区。 - 2、地表水环境 项目所在区域主要纳污河流为大牛垒排渠，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准。为了解项目周边水体的环境质量现状，本报告引用博罗县环境保护监测站（2021年8月）的监测资料，检测报告编号为：（博）环境监测（常-水）字（2021）第00238号，采样日期为2021年8月9日，属于有效期，具体水质监测结果详见下表。 表3-3 地表水环境质量现状监测结果 单位：mg/L 断面; 采样日期; 采样时间; 污染物监测结果. DO; CODCr; 氨氮; 总磷. 大牛垒排渠; 2021.8.9; 10：50; 5.56; 18; 1.72; 0.39. Ⅴ类标准; ≥2.0; ≤40; ≤2.0; ≤0.4. 监测结果明：大牛垒排渠监测断面中的监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，项目所在区域水环境质量现状良好。 - 3、声环境 - 根据《惠州市人民政府关于引发<惠州市声环境功能区划分方案>的通知》（惠府函〔2017〕445号），项目所在区域为2类声环境功能区，项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 - 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 - 4、生态环境 本项目租赁现有厂房进行生产，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 - 5、地下水、土壤环境 本项目车间地面均已硬化、做好防腐、防渗措施，本项目无地下水、土壤污染途径，因此不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | # 1、大气环境 # 厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区，存在居住区（含规划）、零散村民房和学校，见下表3-4。 # 表3-4 项目主要环境保护目标 类型; 名称; 经纬度; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界/车间距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 零散居民区; 113.897573; 23.185259; 居住区; 人群; 二类; 东面; 184. - 2、声环境 - 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 - 3、地下水环境 - 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 - 4、生态环境 - 本项目租赁现有厂房进行生产，无新增用地，用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 （1）注塑成型工序有组织排放的有机废气（非甲烷总烃）和碎料工序粉尘（颗粒物）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行表9企业边界大气污染物浓度限值，详见下表。 厂区内挥发性有机物无组织排放参照执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/2367—2022）》中表3 厂区内VOCs无组织排放限值，详见表3-6。 表3-5 污染物排放限值标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 排气筒高度(m); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值 浓度(mg/m3); 排放标准. 1; 非甲烷总烃; 60; 25; ——; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）. 2; 颗粒物; 20; 25; ——; 1.0. 表3-6《固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/2367—2022）》 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 注塑成型工序产生的臭气浓度：臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值（25米高排气筒排放标准值：6000无量纲）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新改扩建项目厂界标准值（标准值：20无量纲）。 表3-7 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染因子; 排气筒高度(m); 排放标准值(无量纲); 二级新改扩建项目厂界标准值 （无量纲）. 臭气浓度; 25; 6000; 20. - 2、水污染物排放标准 本项目无生产废水外排，生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者，其中CODCr、氨氮、总磷达到地表水V类水标准。具体数据见下表3-8。 表3-8博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂接管标准和出水指标（单位：mg/L） 污染物; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TP; 总氮. DB44/26-2001第二时段三级标准; 500; 300; /; 400; /; /. GB18918-2002中的一级A标准; ≤50; ≤10; ≤5; ≤10; ≤0.5; 15. DB44/26-2001第二时段一级标准; ≤40; ≤20; ≤10; ≤20; ≤0.5; /. 地表Ⅴ类水标准; 40; 10; 2.0; /; 0.4; /. 污水厂出水水质指标; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤10; ≤0.4; 15. - 3、噪声排放标准 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。工业企业厂界环境噪声排放标准限值具体见下表3-9。 表3-9工业企业厂界环境噪声排放标准限值等效声级Leq[dB(A)] 声环境功能区划; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和《国家危险废物名录》（2021年版）。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制建议指标如下表3-10。 # 表3-10项目总量控制建议指标 类别; 控制指标; 排放量（t/a）; 浓度. 生活 污水; 污水量; 1200; -----. CODCr; 0.048; ≤40mg/L. 氨氮; 0.0024; ≤2mg/L. TN; 0.018; ≤15mg/L. TP; 0.00048; ≤0.4mg/L. 废气; 有机废气; 有组织; 0.864; ≤60mg/m3. 无组织; 1.08; ≤4.0mg/m3. 合计; 1.944; -----. 注：（1）项目生活污水纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂后达标排放，纳入该污水处理厂的总量中进行控制，不另设总量指标。 - （2）废气（非甲烷总烃以VOCS计）总量从当地总量指标中分配。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 建设单位利用现有厂房进行生产，不再进行土建等施工，因此不存在施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气影响分析 本项目运营期产生的污染物主要是注塑成型工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度，碎料工序产生的颗粒物。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气源强 - 表4-1项目有组织废气源强核算一览表 排气筒; 产污 环节; 污染物种类; 废气量m3/h; 产生情况; 设施情况; 排放情况; 总排放量. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 是否为可行技术; 收集率%; 去除率%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; 注塑成型工序; 非甲烷总烃; 40000; 4.32; 1.8; 45; 二级活性炭吸附装置; 是; 80; 80; 0.864; 0.36; 9; 0.864. 臭气浓度; ≤6000（无量纲）; /; /; ≤6000（无量纲）; /. - 表4-2项目无组织废气源强核算一览表 排放方式; 产污 环节; 污染物种类; 产生情况; 排放情况; 总排放量. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 无组织; 注塑成型工序; 非甲烷总烃; 1.08; 0.45; ――; 1.08; 0.45; ――; 1.08. 无组织; 注塑成型工序; 臭气浓度; ≤20（无量纲）; ――; ≤20（无量纲）; ――; ――. 无组织; 碎料工序; 颗粒物; 0.0425; 0.1417; ――; 0.0425; 0.01417; ――; 0.0425. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、废气产生量 # 1）、注塑成型工序： # 项目在注塑成型工序中所用的原料成型温度控制在180℃，熔融挤出过程原材料会挥发出少量的有机废气，以非甲烷总烃计，此过程非甲烷总烃产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表注塑成型产污系数：2.7kg/t产品，本项目注塑成型工序产品总量为2000t/a，则非甲烷总烃的产生量为5.4t/a。注塑成型温度为200-220℃，低于热分解温度，因此，加工过程塑胶新粒不会分解，不会产生二噁英、氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯等污染物。 （2）废气收集效率和处理效率 废气收集效率：根据参考《深圳市典型行业工艺废气排污量核算方法（试行）》中列出的常见集气设备的集气效率，密封空间内的污染物排放区域的人员或物料进出口处符合负压操作集气效率为90%，包围型集气设备集气效率为80%，结合实际情况，本项目采取集气罩的形式对废气进行收集，收集率以80%计。 废气处理设施：建设单位拟在废气产生处设置集气罩，有机废气经集气罩收集后通过一套二级活性炭吸附装置进行处理后引至排气筒高空排放。 废气处理效率：参考《广东省表面涂装（汽车制造业）挥发性有机废气治理技术指南》中活性炭吸附法处理效率为50%~90%，当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按公式n=1-(1-n1)×(1-n2)….(1-n1)进行计算，每一级的活性炭吸附装置处理效率取60%，则项目“二级活性炭吸附”装置的综合处理效率为：1-（1-60%）×（1-60%）=84%，为保守起见，本次分析有机废气处理效率取80%。 （3）废气风量核算 建设单位拟在废气产生处设置集气罩，注塑成型工序产生的废气经集气罩收集后经一套二级活性炭吸附装置处理后引至排气筒DA001高空排放。参照《环境工程设计手册》中的有关公式对废气量进行核算： L=3600（5X2+F）×Vx 其中：X—集气罩至污染源的距离，取0.2m； F—集气罩口面积； Vx—控制风速（取0.5m/s） 项目设置50台注塑机，在设备的工位侧方各设置1个集气罩，核算过程如下表4-3。 表4-3 集气罩计算参数取值及计算结果一览表 设备; 集气罩参数. 收集 方式; 安装方式; 开口面积（m2）; 抽吸高度（m）; 数量; 风量m3/h. 注塑机; 集气罩; 侧吸式，可移动; 0.20; 0.2; 50; 36000. 合计; 36000. 综上所述，可知风量理论计算值为36000m3/h，考虑到风量经管道输送过程中会有损耗，故本项目需的风机风量为40000m3/h。 建设单位拟在废气产生处设置集气罩，经集气装置收集后经一套二级活性炭吸附装置处理后引至排气筒DA001高空排放。处理效率均为80%，风机风量为5000m3/h。各工序废气产排情况详见表4-4。 - 表4-4注塑成型工序废气产排情况一览表 排放源名称; 污染物名称; 排气量(m3/h); 处理前产生情况; 处理措施; 处理后排放情况. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 收集效率; 处理效率; 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 注塑成型工序; 有组织; 非甲烷总烃; 40000; 45; 1.8; 4.32; 80%; 80%; 9; 0.36; 0.864. 无组织; ――; ――; 0.45; 1.08; ―; ―; ――; 0.45; 1.08. 合计; 有组织; 40000; 45; 1.8; 4.32; 80%; 80%; 9; 0.36; 0.864. 无组织; ――; ――; 0.45; 1.08; ―; ―; ――; 0.45; 1.08. 根据前文核算，非甲烷总烃废气有组织排放量为0.864t/a，排放速率为0.36kg/h，排放浓度为9mg/m3。未收集部分，在加强生产车间空气流通，保持车间通风状况良好的前提下以无组织形式排放，无组织排放量为1.08t/a，排放速率为0.45kg/h。 - 2）、碎料工序 项目碎料时由于碎料机对塑胶边角料的高速切割，会有少量的粉尘逸出。由于碎料机为密闭式，只有在开盖时会有外逸产生的粉尘量产生，碎料产生的粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42废弃资源综合利用行业系数手册-4220非金属废料和碎屑加工处理行业”产污系数表：废PS/ABS破碎工艺颗粒物产污系数为：425g/t-原料，本项目参考废塑料破碎颗粒物产污系数425g/t-原料计算碎料工序产生的粉尘量，项目需碎料塑胶料约占原辅材料的5%，项目注塑成型工序所使用的原辅材料总用量为2000t/a，则项目需破碎塑胶料约100t/a，则碎料过程产生的粉尘量为0.0425t/a，产生量较少，项目碎料工序均集中同一时段进行处理，故工作时间按每天1小时计，年工作300天，则碎料粉尘排放速率为0.1417kg/h，项目通过加强车间机械通风措施后，碎料工序产生的粉尘周界外浓度未超过《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值。 3）、注塑成型工序产生的臭气浓度： 本项目生产过程的恶臭物质为挤出成型、注塑成型工序产生的异味，以臭气浓度计。恶臭物质经集气管道收集后引入废气处理设施（二级活性炭吸附装置）处理。由于项目臭气浓度产生量较少，且经过废气处理设施（二级活性炭吸附装置）臭气浓度的排放量极少，本环评不作定量分析。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 2、排气筒设置 项目大气排放口基本情况详见下表4-5。 表4-5 项目大气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 产污环节名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 有机废气排放口; 注塑成型工序; 非甲烷总烃; 113.894676°; 23.184540°; 25; 0.8; 常温; 一般排放口. 3、监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（( HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021），并结合项目运营期间大气污染物排放特点，制定本项目大气污染源自行监测计划如下表4-6，建议建设单位按监测计划实施。监测分析方法按照现行标准和有关规定执行。 表4-6 项目大气环境自行监测计划 - 监测点位; - 监测因子; - 监测频次; - 执行标准. - 编号; - 名称; - 排放浓度（mg/m3）; - 最高允许排放速率（kg/h）; - 标准名称. DA001; - 有机废气排放口1#; - 非甲烷总烃; - 1次/半年; - 60; - /; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值. - /; - 厂界; - 非甲烷总烃; - 1次/年; - 4.0; - /; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. - /; - 厂界; - 颗粒物; - 1次/年; - 1.0; - /; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值. - /; - 厂内; - NMHC; - 1次/年; 6（监控点处1h平均浓度值）; - /; - 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/2367—2022）》中表3 厂区内VOCs无组织排放限值. - 1次/年; 20（监控点处任意一次浓度值）; - /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉、机）等非正常工况下的污染物排放。项目生产设备均使用电能，运行工况稳定，开机时正常排污，停机时则污染停止，因此，本项目不存在生产设备开停机的非正常排放情况。 5、废气污染防治技术可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 塑料与橡胶制造业》（HJ1122—2020），本项目的废气防治工艺为可行技术。 表4-7 废气防治可行技术参考表 主要生产单元; 主要生产装置; 污染物项目; 可行技术; 本项目; 是否为可行技术. 注塑成型工序; 注塑机; 非甲烷总烃; 活性炭吸附; 活性炭吸附法; 是. 6、废气排放环境影响 项目有机废气经集气罩收集后通过一套二级活性炭吸附装置处理达标后引至排气筒DA001排放，非甲烷总烃废气有组织排放量为0.864t/a，排放速率为0.36kg/h，排放浓度为9mg/m3，可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，无组织排放量为1.08t/a，排放速率为0.45kg/h，可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值；项目颗粒物无组织排放量为0.0425t/a，排放速率为0.141kg/h。 根据前文可知，项目所在区域环境质量现状良好，各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值，项目所在区域属于空气环境达标区。本项目有组织、无组织排放的各污染物浓度均能达到相应环境质量标准，对区域大气环境的环境影响较小，不会改变当地环境空气质量级别。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 二、废水环境影响分析 1、源强核算 表4-8 项目废水产排情况一览表 产污环节; 类别; 污染物种类; 废水产生量（t/a）; 产生情况; 治理设施; 废水排放量（t/a）; 排放方式; 排放情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 处理 能力（t/a）; 治理工艺; 治理 效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 员工办公生活; 生活废水; CODCr; 1200; 280; 0.338; 1200; 三级化粪池+石湾镇大牛垒生活污水处理厂; /; 是; 1200; 间接排放; 40; 0.048. BOD5; 160; 0.192; 10; 0.012. SS; 150; 0.18; 10; 0.012. 氨氮; 15; 0.018; 2; 0.0024. TN; 35; 0.042; 15; 0.018. TP; 5; 0.006; 0.4; 0.00048. 冷却塔水; 冷却用水; CODCr、SS等; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. （1）生活污水 根据业主提供的资料，项目员工共150人，均不在项目内食宿。参照《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）附录A.1服务业用水定额表中“国家机构—国家行政机构—办公楼—无食堂和浴室”的定额，生活用水定额按10m3/（人·a）计，则生活用水量约5t/d（1200t/a），按排污系数0.8核算，则项目生活污水排放量为4t/d（1200t/a），污水中主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N等，经三级化粪池处理后进入市政管网，纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行处理，污水处理系统出水水质指标CODCr、氨氮、总磷执行地表Ⅴ类水标准，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者，达标后排入大牛垒排渠。 （2）冷却用水 项目在生产过程中需要对注塑成型工序进行间接冷却，本项目设有1台冷却塔，其冷却水循环利用，不外排，冷却塔循环水量为200m3/h，在循环过程中因蒸发等因素会损失少量水分，需要定期补充新鲜水，不外排。每天补充蒸发损耗约1%，则补充水量为4800t/a。 2、排放口情况 项目废水间接排放口基本情况详见下表4-9。 表4-9 项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 废水类别; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放方式; 排放规律; 间歇式排放时段; 排放口设置是否符合要求; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. WS001; 生活污水排放口; 生活污水; 113.894676°; 23.184540°; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。; 无固定时段; √是 □否; 石湾镇大牛垒生活污水处理厂; CODCr; 40. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 2. TN; 15. TP; 0.4. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、监测要求 本项目冷却水循环使用，不外排，无生产性废水排放；只有生活污水排放（属间接排放）。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），间接排放的生活污水单独排放口不需要监测。 排放去向：生活污水经三级化粪池处理后通过市政污水管网排入石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理。 4、废水污染防治技术可行性分析 经查询，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）可知，本项目生活污水的废水防治工艺为可行技术。 - 5、废水达标排放情况 本项目生活污水排放量1200t/a，污水中主要污染物为CODCr、NH3-N、BOD5、SS等，根据类比调查，主要污染物产生浓度为CODCr280mg/L，BOD5160mg/L，NH3-N15mg/L，SS150mg/L。 项目位于石湾镇大牛垒生活污水处理厂服务范围，项目生活污水经三级化粪池预处理后，通过市政污水管网排入石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准以及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值，其中CODCr、氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，经处理达标后尾水排入大牛垒排渠，之后进入沙河再汇入东江。 6、依托石湾镇大牛垒生活污水处理厂可行性评价 石湾镇大牛垒生活污水处理厂位于博罗县石湾镇滘吓马屋地块，总占地面积约20200平方米，总设计污水处理能力达到5万吨/日，其中一期污水处理能力为1.5万吨/日；二期污水处理能力为3.5万吨/日，采用A/A/O微曝氧化沟及D型滤池深度处理工艺，纳污范围为铁场村、源头村、渔村、汽车产业园等。一期已于2019年8月完成竣工环境保护验收。处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类及《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准两者中的较严者，其中CODCr、氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，达到标准后排入大牛垒排渠。石湾镇大牛垒生活污水处理厂建成后极大地改善了周围水环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。 经处理后，项目水质情况及石湾镇大牛垒生活污水处理厂的进、出水设计指标如下表所示。 表4-10 项目水质情况及污水处理厂进、出水主要水质指标 污染物; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 总磷. 本项目生活污水水质（mg/L）; 280; 160; 15; 150; 5. 预处理后排水水质（mg/L）; 240; 140; 18; 120; 3. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准（mg/L）; 500; 300; /; 400; /. 出水执行标准（mg/L）; ≤40; ≤10; ≤2; ≤10; ≤0.4. 本项目选址地位于惠州市博罗县石湾镇明月三路北侧地段，属于博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂的纳污范围（管网图详见附图12）。项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入市政污水管网，可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。根据现场勘查，项目所在区域市政污水管网已于2021年10月底接通，具体市政管网及管井布置情况见附图12。 项目生活污水的排放量为1200t/a（4t/d），污水厂剩余处理能力为0.7万t/d，仅占剩余处理量的0.057%，污水厂有能力接纳本项目的生活污水，不会对石湾镇大牛垒生活污水处理厂水质造成冲击，说明项目生活污水纳入石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行处理的方案是可行的。 综上所述，生活污水经化粪池预处理后进入石湾镇大牛垒生活污水处理厂，尾水处理达标后排入大牛垒排渠，接着汇入沙河。项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 三、噪声影响分析 1、噪声源强及降噪措施 （1）噪声源强 本项目生产过程中使用机械设备产生噪声，噪声强度为75～80dB(A)。项目主要设备噪声源情况见下表4-11。 表4-11 项目主要噪声源情况表 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 降噪措施; 降噪效果; 室外强度; 持续时间（h）; 所在位置. 单机噪声值; 车间源强叠加值. 1; 注塑机; 50; 75; 93.18; 采用低噪声设备、合理布局、隔声、减振、距离衰减等综合治理措施; 25; 68.18; 连续; 1F. 2; 冷却塔; 1; 80; 连续; 1F. 3; 空压机; 1; 80; 连续; 1F. 4; 碎料机; 3; 80; 连续; 1F. - （2）降噪措施 此次环评建议项目采取的降噪措施： ①维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声； ②合理布设生产车间，使强噪声设备远离车间边界，这样可通过车间阻挡噪声传播，尽量把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响； ③强噪声设备底座设置防振装置，并设置适当的隔声屏障； ④加强作业管理，减少非正常噪声。生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传。 - 2、达标情况分析 （1）对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L=L0-20 lg(r-r0)-ΔL 式中：Lp—距离声源r米处的声压级； r — 预测点与声源的距离； r0—距离声源r0米处的距离； △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等），本项目衰减量取20dB(A)。 （2）对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式： LB1(i1)=10lgj1=1n(i1)100.1LB1(i1,j1) 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 - 3、噪声预测结果 表4-12 项目整体噪声源昼间噪声预测值 单位：dB（A） 厂界位置 及敏感点; 噪声源强; 距离 m; 距离衰 减值 dB（A）; 预测贡献值 dB（A）; 执行标准; 是否 达标. 厂界东; 68.18; 5; 54.2; 54.2; 昼间≤50 夜间≤60; 是. 厂界西; 10; 48.2; 48.2. 厂界南; 5; 52; 52. 厂界北; 15; 41.7; 41.7. 根据预测可知，项目厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，因此项目运营期设备在采取相应措施后，噪声对声环境质量现状影响较小。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）并结合项目运营期间大气污染物排放特点，制定本项目噪声自行监测计划如下表4-13。 表4-13 项目噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测内容; 监测频次. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/年，昼夜间进行. - 四、固体废物影响分析 1、固体废物源强 （1）一般工业固体废物 ①塑胶边角料及次品 本项目在注塑成型的加工过程中会产生少量的塑胶边角料及次品，产生量约为原料用量5%，则塑胶次品产生量约为100t/a，经碎料后回用于生产工序。 # ②废包装材料 # 根据企业提供资料，项目所用的塑胶原采用包装袋储存，使用完会产生废包装材料，包装袋规格为25kg/袋，每个约0.05kg，项目原料用量共为2000t/a，则项目废包装袋产生量约为80000个，即项目废包装材料产生量约为4.0t/a。废包装袋收集后交专业公司回收处理。 - （2）危险废物 ②废机油 项目在设备维护、检修过程中会产生废机油，产生量约0.15t/a，委托有资质单位处置。属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW08废矿物油与含矿物油废物（危废代码为900-217-08）。 - ③废活性炭 项目生产过程中废气有组织产生量为4.32t/a，经一套二级活性炭吸附装置处理后达标排放，则活性炭对有机废气的吸附量为3.456t/a，活性炭需定期更换，更换产生的废活性炭（废物类别：HW49其他废物，废物代码：900-039-49为危险废物。由于活性炭填料量与设施风量、横截面面积等有关，活性炭吸附设备活性炭填料量计算公式为：M=LSρ（L-吸附层高度，约为0.3m，每级活性炭设有2个活性炭层；S-横截面面积，40000m3/h的活性炭设备为40000m3/h÷3600s÷1.0m/s=11.11m2；ρ-活性炭堆积密度，为450kg/m3），项目使用的活性炭为蜂窝状活性炭，项目活性炭箱过滤风速为1.0m/s，符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）中6.3.3.2的相关规定，采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s的要求。经计算一套活性炭吸附装置单级活性炭单次填料量为3.0t，更换周期为每4个月更换一次，则活性炭总用量为18t/a，进入活性炭的有机废气约3.456t/a，则废活性炭产生量为21.456t/a。建设单位需设置危废暂存间，将废活性炭统一收集于危废暂存间定期交由有资质单位处置。 （3）生活垃圾 项目员工定员为150人，均不在项目内食宿，生活固废的产生量按0.5kg/d•人计算，生活垃圾的产生量为22.5t/a（一年按300天计），交由环卫部门清运处理。 - 项目固体废物产生情况如下表4-14所示。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-14 项目固体废物汇总表 产生环节; 名称; 属性; 危险废物类别; 危险废物 代码; 主要有毒有害物质; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用处置量（t/a）. 生产过程; 塑胶边角料及次品; 一般工业固体废物; /; /; /; 固态; /; 100; 袋装贮存; 回用于生产; 100. 废包装材料; /; /; /; 固态; /; 4.0; 袋装贮存; 委外处置; 4.0. 员工办公生活; 生活办公垃圾; 生活废物; /; /; /; 固态; /; 22.5; 桶装贮存; 委外处置; 22.5. 废气处理过程; 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; 活性炭; 固态; T/In; 21.456; 专用容器; 委外处置; 21.456. 设备维修过程; 废机油; HW08; 900-217-08; 矿物油; 液态; T/In; 0.15; 专用容器; 委外处置; 0.15. 表4-15项目危险废物及一般工业固体废物贮存场所基本信息表 序号; 贮存场所; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存区; 1F西南角; 20m2; 桶装/防漏胶袋; 12t; 半年. 2; 一般工业固废暂存区; 1F西南角; 6m2; 防漏胶袋储存; 2t; 半年. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、环境管理要求 项目员工的生活垃圾必须按照指定地点堆放在生活垃圾堆放点，与当地环卫部门联系，每日及时清理、转运、压缩，作统一处理。 项目一般工业固体废物经分类收集后尽量回收利用，不能回用的委托相关再生资源回收单位进行回收利用。一般工业固体废物临时存放区实施分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，同时保持分类收集容器完好整洁和正常使用。 项目危险废物经收集后交由有危险废物回收处理资质的单位外运处理。建设单位应委托具有相应资质的运输单位和利用处置经营单位，签订委托合同，依法委托运输、利用处置危险废物。在委托时，应详细核实运输单位、车辆、驾驶员及押运员的资质，并根据废物特性，选择运输工具，严防二次污染；应详细核实经营单位资质，严禁委托不具资质或资质不符的单位处置。转移前，产生单位应制定转移计划，向环保主管部门报备并领取联单；转移后，应按照转移实际，做到一转移一联单，并及时向环保主管部门提交转移联单，联单保存应在五年以上。 厂区需要按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001，2013年修正)的有关规定对危险废物使用专门额容器收集、盛装。装运危险废物的容器能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。为了防止二次污染，危险废物暂存场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规范建设。 （1）对危险废物应建造专用的危险废物贮存设施。建设单位拟在项目生产车间建设专用于危险废物暂存的存放室，该存放室干燥、阴凉，可避免阳关直射危险废物。 （2）无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 （3）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 （4）盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签。 （5）危废暂存间地面应防腐防渗，各类危废应分区暂存，其中液态危废暂存区应设围堰。 只要本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单对危险废物进行收集、暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行无害化处理处置，采取上述措施防治后，本项目的危险废物对周围环境基本无影响。 - 五、土壤和地下水环境影响分析 本项目产生的大气污染物为非甲烷总烃、颗粒物，不属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）文件所述的土壤污染物质。因此，项目排放的大气污染物没有土壤环境影响因子。项目位于惠州市博罗县石湾镇明月三路北侧地段，场地内均进行了硬底化处理，不与土壤直接接触，对土壤不存在地面漫流、垂直入渗的污染途径。 项目对地下水的影响主要来源于生活污水排放过程中下渗对地下水的影响。本项目用水来自市政供水，不取用地下水，不会造成水位下降。生活污水经三级化粪池预处理排入市政管网，项目禁止采样渗井、渗坑等方式排放，不会因废水排放引起地下水水位、水量变化，本项目不存在地下水污染途径。 - 故本项目不存在地下水污染和土壤污染。厂区内应进行硬底化处理，按要求做好防渗措施；生产车间按一般防渗区要求采取防渗措施。在厂区做好相关防范措施的前提下，本项目建成后对周边土壤、地下水的影响较小。 - 生态 本项目不属于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内不含有生态环境保护目标的建设项目，故不进行生态分析。 - 七、环境风险影响分析 1、环境风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1和表2，可知本项目危险物质数量与临界量比值如下表所示。 表4-16 项目危险物质数量与临界量比值核算表 序号; 危险物质名; 依据; 最大存在量qn（t）; 临界量 Qn（t）; qn/Qn. 1; 润滑机油; 矿物油; 表B.1; 0.15; 1500; 0.0001. 2; 废活性炭; 废活性炭; 表B.1; 21.456; 50; 0.42912. 项目Q值∑; 0.42922＜1. 根据计算结果，本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0.06954＜1，不构成重大危险源。 - 环境风险识别 表4-17项目环境风险识别一览表 序号; 风险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 原料仓库; 储存; 润滑机油; 泄漏、火灾、爆炸; 大气、地表水. 2; 危废暂存间; 储存; 废活性炭、废机油; 泄漏、火灾; 大气、地表水. 3; 废气处理设施; 排气筒; 有机废气、颗粒物; 事故排放; 大气. 3、环境敏感目标概况 - 根据现场勘查，项目四周均为其他工业企业或空地，距离项目最近的敏感点为项目东面的零散居民区，距离项目厂界约184米。 - 4、环境风险识别 ①环保措施风险识别 项目生活污水生活废水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后通过市政管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂深度处理。一旦三级化粪池发生故障，导致废水未能处理达标，造成事故排放，将会严重污染项目附近地表水及地下水环境。 项目废气处理设施正常运行时，可以保证各废气污染物达标排放。当废气处理设施发生故障时，会造成未处理达标的废气直接排入空气中，对环境空气造成较大的影响。 导致废水、废气治理设施运行故障的原因主要有：设备故障、治理设备达不到应有的处理效率以及人员操作失误等。 ②事故处理过程位生/次生污染识别 由于建设单位未能按安全生产监督管理局及消防局相关要求操作发生的火灾等风险引起的次生环境影响。发生火灾爆炸事故处理过程中引发的污染主要包括燃烧时产生的烟气、扑灭火灾产生的消防水。 5、影响途径 项目废气处理设施发生故障时，未经处理的废气会扩散影响影响周围环境，对大气环境造成较大的污染。在一定的气象条件如无风、逆温等环境下，污染物不能及时扩散、稀释，大气污染物的浓度会积累甚至超过一定的伤害阈值，会对周围的工业企业员工及村庄村民的人体健康造成较大危害。 项目生活污水一旦未能处理达标，造成事故排放以及发生火灾时的消防废水可能经所在建筑的排水管道直接进入外环境的地表水体，将会污染地表水体；一方面直接泄漏至地表，会对地下水环境、土壤造成影响。所以本项目废水必须做到达标外排，坚决杜绝事故外排。 6、环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 “预防为主”是安全生产的原则，加强预防工作，从管理着手，把风险事故的发生和影响降到最低程度，针对本项目的生产特点，特别要注意以下几点： ①车间厂房建筑设计施工时，应注意选择的材料、材质及设备等需达到国家规定的防火要求。 ②工作人员要格外注意喷漆作业用火、用电、用气的安全，定期检查，避免线路老化，短路发生火灾。 ③加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。 ④本项目的污水站应采取严格的措施进行控制管理，以防止废水的事故性排放。 ⑤应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。 ⑥建议建设单位在雨水管网、污水管网的厂区出口处设置阀门，发生事故时及时关闭阀门，防止消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内 ⑦发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废水，并在车间内采取导流方式将消防废水统一引流至地面排水管，车间应设置地面排水管道与事故应急池相连，再交由持有相应资质的危险废物处理单位处理，防止污染环境。为控制消防废水的影响，建议建设单位与厂房出租方协商在合适的区域设置事故应急池。 （2）应急要求 ①应严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，设立健全的公司突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。 ②发生火灾事故后，及时疏散厂内员工，从污染源上控制其对大气的污染，应急救援后产生的废物委托有资质的单位处理。 ③发生火灾时，首先要疏散无关人员，在事发区设置警戒线，隔离污染区，并根据事态变化及时调整警戒范围，确保能及时与可能受到影响区域的单位、人员联系。在发生火灾事故时，应根据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员在警戒疏导组的引导疏散下迅速撤离至安全地带。 ④事故发生时，救援人员必须佩戴防毒过滤面具，同时穿好防护服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 ⑤确认敏感点的位置，在迅速采取应急措施的情况下，敏感点区域的人员需在一定的时间进行撤离和防护。 ⑥事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能的污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直止无异常方可停止监测工作。 （3）分析结论 本项目通过采取相应的风险防范措施，可以将项目的风险水平降到较低的水平，因此本项目的环境风险水平在可接受的范围。一旦发生事故，建设单位应立即采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001注塑成型工序废气排放口 | 非甲烷总烃 | 经一套二级活性炭吸附装置处理后引至排气筒DA001高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放限值 |
|  | 厂界（注塑成型工序） | 非甲烷总烃 | 加强车间密闭管理措施 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级新改扩建项目厂界标准值 |
|  | 厂区内（注塑成型工序） | 非甲烷总烃 | / | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/ 2367—2022）》中表3 厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 厂界（碎料工序） | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值 |
| 地表水环境 | WS001生活污水排放口 | CODCr | 经三级化粪池处理达到博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂的接管标准后进入处理厂进一步处理 | CODCr、氨氮、总磷执行地表Ⅴ类水标准，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | TN |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  | 冷却塔循环水 | CODCr、SS等 | 循环使用，不外排 | / |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 采取消声、减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599－2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和《国家危险废物名录》（2021年版）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区内应进行硬底化处理，按要求做好危废暂存间防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目占地范围内不存在生态环境保护目标 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | “预防为主”是安全生产的原则，加强预防工作，从管理着手，把风险事故的发生和影响降到最低程度，针对本项目的生产特点，特别要注意以下几点： ①车间厂房建筑设计施工时，应注意选择的材料、材质及设备等需达到国家规定的防火要求。 ②工作人员要格外注意作业用火、用电、用气的安全，定期检查，避免线路老化，短路发生火灾。 ③加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。 ④应配备足够的消防设施，落实安全管理责任。 ⑤建议建设单位在雨水管网、污水管网的厂区出口处设置阀门，发生事故时及时关闭阀门，防止消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。 ⑥发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废水，并在车间内采取导流方式将消防废水统一引流至地面排水管，车间应设置地面排水管道与事故应急池相连，再交由持有相应资质的危险废物处理单位处理，防止污染环境。为控制消防废水的影响，建议建设单位与厂房出租方协商在合适的区域设置事故应急池。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； - 加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量； 3、合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量； 4、依据《环境保护图形标志—排放口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，所有排污口（包括水、渣、气、声），必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。同时在污水排放口安置流量计，对治理设施安装运行监控装置。 5、建设单位应严格按照国家“三同时”政策及时做好有关工作，保证环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，切实履行本评价所提出的各项污染防治对策与建议，保证做到各污染物达标排放。 6、项目拟委托有相关资质的单位实施环境污染第三方治理，第三方治理单位主要负责治理方案的设计，环保设施的运行、维护、检修以及耗材更换，并负责保存整理环保设施的运行台账和污染物排放削减记录，使其满足环保部门核定的排放和总量控制的要求。参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（H122-2020)》，本项目不属于重点排污单位、也不属于主要排放口，属于一般排放口，无需安装污染物排放自动监测设施。如后续生态环境部门要求安装监控设施，则需安装VOCs全过程智能监控设施并实施联网监控，确保污染物的达标排放。 7、企业要定期或不定期委托具有监测能力和资格单位对项目的有组织或无组织排放情况进行监测，以便掌握项目污染及达标排放情况，一且出现有投诉影响人体健康或污染物排放超过国家和地方有关环保标准，应及时停产并对环保设施进行检修。 |  |  |  |

- 六、结论

综上，项目营运期间产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物。报告认为，建设单位在按照本报告提出的有关污染防治措施，全面落实“三同时”制度，加强运营期环境管理，定期监测，确保污染防治设施稳定达标运行的情况下，项目运营对周围环境质量的影响在可接受范围之内。报告分析认为，从环境保护角度，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 1.944t/a | 0 | 1.944t/a | +1.944t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0425t/a | 0 | 0.0425t/a | +0.0425t/a |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 1200t/a | 0 | 1200t/a | +1200t/a |
|  | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.048t/a | 0 | 0.048t/a | +0.048t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0024t/a | 0 | 0.0024t/a | +0.0024t/a |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.018t/a | 0 | 0.018t/a | +0.018t/a |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.00048t/a | 0 | 0.00048t/a | +0.00048t/a |
| 一般工业固体废物 | 塑胶边角料及次品 | 0 | 0 | 0 | 100t/a | 0 | 100t/a | +100t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 4.0t/a | 0 | 4.0t/a | +4.0t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 21.456t/a | 0 | 21.456t/a | +21.456t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.15t/a | 0 | 0.15t/a | +0.15t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

- 附图 1  项目地理位置图

- 附图 2  项目平面布置图

- 附图 3  项目四邻关系示意图

- 附图 4  项目周边环境敏感目标图

- 附图 5  项目卫生防护距离包络线图

- 附图 6  项目现场勘察图片

- 附图 7  项目所在区域土地利用总体规划图

- 附图 8  项目大气环境监测点位图

- 附图 9  项目地表水监测点位图

- 附图 10 项目所在区域地表水环境功能区划示意图

- 附图 11 项目所在区域大气环境功能区划示意图

- 附图 12项目所在地纳污管网图

- 附图 13项目所在区域环境管控单元图

- 附件：

- 附件 1 项目营业执照

- 附件 2 法人身份证

- 附件 3 租赁证明

- 附件 4 项目用地规划许可证

- 附件 5 引用地表水监测报告（地表水部分）