- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    惠州市伯威家具有限公司建设项目      0

建设单位（盖章）：    惠州市伯威家具有限公司       0

编制日期：                              2023年5月                    0

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州市伯威家具有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 广东省惠州市博罗县长宁镇下石下地段 |  |  |
| 地理坐标 | （ 114度 01 分 41.508 秒， 23 度 12 分 11.402 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2110木质家具制造 | 建设项目 行业类别 | 36 木质家具制造 211 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 350.00 | 环保投资（万元） | 35.00 |
| 环保投资占比（%） | 10.0 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8500 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”符合性分析 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》的要求，本项目与所在区域的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（“三线一单”）进行对照分析，详见下表： #### “三线一单”对照分析情况 博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单; 项目情况; 本项目相符性分析. 生态保护红线; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表3.3-2，长宁镇生态保护红线面积为19.116km2，一般生态空间9.998km2，生态空间一般管控区面积89.542km2。; 根据博罗县生态空间最终划定情况图（附图17），本项目属于一般生态空间。. 环境质量底线; 地表水环境质量底线及管控分区; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表4.8-2，长宁镇水环境优先保护区面积43.406 km2，水环境一般管控区面积75.252km2，其他管控区均为0km2。; 根据博罗县水环境质量底线管控分区划定情况图（附图11），本项目位于长宁镇水环境一般管控区。. 大气环境质量底线及管控分区; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表5.4-2，长宁镇大气环境优先保护区面积42.340km2，大气环境高排放重点管控区面积55.759km2，大气环境布局敏感重点管控区、大气环境弱扩散重点管控区以及大气环境一般管控区面积均为0km2。; 根据博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况图（附图12），本项目位于长宁镇大气环境高排放重点管控区。. 土壤环境安全利用底线; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，博罗县建设用地重点管控分区共151个斑块，总面积3408688.125m2，占博罗县辖区面积的0.119%，占博罗县辖区建设用地面积比例的1.391%。根据表6.1-6，长宁镇建设用地一般管控区面积为12.970km2，未利用地一般管控区6.758km2; 根据博罗县建设用地土壤管控分区划定情况（附图13），本项目位于长宁镇建设用地一般管控区。. 资源利用上线; 土地资源管控分区：对于土地资源分区，将土地资源划分为优先保护区、重点管控区和一般管控区 3类。其中，将生态保护红线和永久基本农田的图层叠加取并集形成优先保护区；将受污染建设用地作为重点管控区；其他区域为一般管控区。博罗县共划定土地资源优先保护区834.505km2。; 根据博罗县资源利用上线—土地资源优先保护区划定情况（附图14），本项目不位于土地资源优先保护区，属于一般管控区。. 能源（煤炭）管控分区：将《惠州市人民政府关于重新划定惠州市高污染燃料禁燃区的通告》（惠府〔2018〕2 号）文件中Ⅲ类管控燃料控制区划入高污染燃料禁燃区，作为能源（煤炭）利用的重点管控区，总面积394.927km2。; 根据博罗县资源利用上线—高污染燃料禁燃区划定情况（附图15），本项目位于高污染燃料禁燃区，本项目以电作为能源，不使用煤炭。. 矿产资源管控分区：对于矿产资源管控分区，衔接省市矿产资源总体规划中勘查及开采规划分区，划分优先保护区、重点管控区和一般管控区 3 类分区。其中，将生态保护红线和县级以上禁止开发区域叠加形成矿产资源开采敏感区，作为优先保护区；将重点勘查区中的连片山区（结合地类斑块进行边界落地）和重点矿区作为重点管控区；其他区域为一般管控区。博罗县划定为优先保护区和一般管控区 2 类，其中优先保护区面积为633.776km2。; 根据博罗县资源利用上线—矿产资源开发敏感区划定情况（附图16），本项目不位于矿产资源开发敏感区，属于一般管控区。. 与博罗沙河流域重点管控单元（ZH44132220001）生态环境准入清单相符性分析. 类别; 博罗沙河流域重点管控单元（ZH44132220001）; 对照分析. 区域布局管控; 1-1. 【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。; 项目不位于饮用水水源保护区内，属于C2110木质家具制造。. 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛 白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。; 项目属于C2110木质家具制造，不属于禁止类项目及工艺。. 区域布局管控要求; 1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。; 项目属于C3021水泥制品制造，不属于上述产业/限制类。. 1-4. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 项目不位于惠州市生态保护红线范围内。. 1-5. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。; 项目不位于惠州市饮用水水源保护区内。. 1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。; 本项目不属于新建废弃物堆放场和处理场项目。. 1-7. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。; 本项目不属于畜禽养殖业。. 1-8. 【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。; 本项目不属于畜禽养殖业。. 区域布局管控; 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。; 项目位于长宁镇大气环境高排放重点管控区内，不属于新建储油库项目，不使用高挥发性原辅材料。. 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。; 项目不位于大气环境高排放重点管控区内。. 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。; 项目不位于重金属重点防控区域内，不属于增加重金属污染物排放总量的建设项目。. 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 项目不涉及重金属排放。. 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。; 项目运营期使用电能，不使用高污染燃料。. 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。. 污染物排放管控; 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质 COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。; 项目属于木质家具制造，不属于城镇生活污水处理厂建造。. 3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。; 项目运营期无生产废水外排，生活污水经过三级化粪池处理后排入长宁镇生活污水处理厂，对东江水质影响不大。. 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。; 项目运营期无生产废水外排，生活污水经过三级化粪池处理后排入长宁镇生活污水处理厂，对东江水质影响不大。. 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。; 项目不涉及农业污染。. 3-5. 【大气/限制类】重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目 VOCs 实施倍量替代。; 项目实施倍量替代。. 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 项目危险废物委托有资质的公司进行无害化处理，因此不属于土壤禁止类。. 环境风险防控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。; 项目运营期无生产废水外排，生活污水经过三级化粪池处理后排入长宁镇生活污水处理厂，对东江水质影响不大。. 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。; 项目不位于饮用水水源保护区内。. 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 项目不属于生产、储存和使用有毒有害气体的企业。. 综上所述，项目符合“三线一单”的要求。 - 用地性质相符性分析 本项目位于广东省惠州市博罗县长宁镇下石下地段，根据本项目所在厂房用地证明文件（详见附件4），本项目所在地用途为工业用地/工业，符合用地性质。 - 与产业政策相符性分析 本项目属于C2110木质家具制造，主要工序为开料、砂光、组装、喷底漆、晾干、打磨、喷面漆、晾干、包装出货等。不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发展改革委令2019第29号）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的通知》（国家发展改革委令第49号）、《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中限制类和淘汰类项目，视为允许类。 因此，本项目符合国家有关产业政策规定。 - 与环保政策相符性分析 ①与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）相符性分析 粤府函〔2011〕339号要求：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等 5 个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵 酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 粤府函〔2013〕231号要求： I.增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流。 II.符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： a.建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； b.通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； c.流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 III.对《通知》附件“东江流域包含的主要行政区域”作适当调整： a.惠州市的适用区域调整为除大亚湾经济技术开发区和惠阳区沿海地区、惠东县沿海地区（稔山镇、吉隆镇、铁涌镇、平海镇、巽寮办事处）之外废水排入东江及其支流的全部范围。 项目建设不涉及制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵 酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，且不属于禁止审批和暂停审批的行业。本项目不在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等 5 个直接排往东江的排水渠流域内，本项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，进入博罗县长宁镇生活污水处理厂处理，排放至东福排洪渠。因此，本项目生活污水的排放符合（粤府函〔2011〕339号）、（粤府函〔2013〕231号）的相关规定。 ②与《广东省水污染物防治条例》相符性分析。 ........................ 第二十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 ............ 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 本项目从事木质家具的生产，属于木制家具制造，不涉及农药、铬盐、钛白粉生产项目，不涉及新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境项目，不涉及新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料项目，也不涉及在东江水系岸边和水上拆船和重金属排放。本项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，进入博罗县长宁镇生活污水处理厂处理，排放至东福排洪渠，因此本项目生活污水排放与《广东省水污染物防治条例》相符。 ③与《广东省大气污染防治条例》（2018 年修订）相符性分析 “下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。” 相符性分析：本项目涉及有机废气产生，但是本项目无法密闭，已经采取有效措施减少废气排放。其中喷漆、晾干工序产生的总VOCs和漆雾分别经过两套水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理，处理后的总VOCs和漆雾分别由17m高的排气筒DA002、DA003排放。总VOCs有组织排放可达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中第Ⅱ时段标准限值、无组织排放可达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中无组织排放监控点限值；漆雾有组织排放能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准、无组织排放可达到能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值标准。 ④项目与关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知 （环大气〔2019〕53 号）相符性分析 工业涂装 VOCs 综合治理。加大汽车、家具、集装箱、电子产品、工程机械等行业 VOCs 治理力度，重点区域应结合本地产业特征，加快实施其他行业涂装 VOCs 综合治理。 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造一次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用 静电喷涂等技术。 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风） 干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等 VOCs 排放工序应配备有效的废气收集系统。 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜 采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。 项目主要从事沙发背几的生产，属于木制家具制造，使用的水性底漆、水性面漆属于低毒、低臭、低挥发性的原辅材料，喷底漆、晾干、喷面漆工序产生的总VOCs、漆雾经水帘柜收集后分别通过两套水喷淋+干式除雾器+二级活性炭处理后通过17m高排气筒（DA002、DA003）排放。 综上所述，项目符合“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方 案》的通知（环大气[2019]53 号）”的要求。 ⑤项目与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》 （粤环办〔2021〕43 号）相符性分析 《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办 〔2021〕43 号）中提出的 12 个重点行业指引中家具制造行业 VOCs治理指引内容：通过源头削减、过程控制、末端治理、环境管理、其他等综合措施，确保实现达标排放。具体要求详见下表。 #### 与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办 〔2021〕43 号）相符性分析 环节; 控制要求; 实施措施; 是否相符. 水性涂料; 木器涂料色漆VOCs含量≤250g/L； 木器涂料清漆VOCs含量≤300g/L；; 根据项目水性底漆、水性面漆检测报告，本项目水性底漆VOCs含量为131g/L，水性面漆VOCs含量为52g/L; 符合. VOCs 物料使用; 木质家具采用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂等替代传统溶剂型涂料和胶黏剂。; 项目使用低挥发性水性底漆、水性面漆，不使用传统溶剂型涂料和胶黏剂; 符合. 所有家具生产类型; - 涂料、粘胶剂、固化剂、稀释剂、清洗剂等含 VOCs 原辅材料应集中储存于密闭的容器、包袭袋、储罐、储库、料仓中。 - 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。 - 涂料、粘胶剂、固化剂、稀释剂、清洗剂等液体 VOCs 物料应采用管道密闭输送。 - 采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器或罐车。 - VOCs 物料在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。使用过程中随取随开，用后应及时密闭，以减少挥发。 - 涂装、施胶、干燥、辐射固化工序、调漆、喷枪清洗等工艺过程中使用VOCs 质量占比大于等于 10%物料或有机聚合物的工艺过程应采用密闭设备（含往复式喷涂箱）或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至 VOCs废气收集处理系统。 - 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3m/s，有行业要求的按相关规定执行。 - 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。 - 废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用;生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。; - 项目水性底漆、水性面漆贮存在密闭的储存罐中，存放区仓库内。 - 项目水性底漆、水性面漆贮存在密闭的储存罐中，存放区仓库内。 - 项目水性底漆、水性面漆通过非管道输送方式转移。 - 项目水性底漆、水性面漆储存在密闭储存罐内运输到水帘柜处进行喷漆。 - 项目水性底漆、水性面漆取用后，及时关上储存罐盖子，减少挥发。 - 项目水性底漆、水性面漆在水帘柜内进行喷漆，水帘柜收集效率为80%，项目喷漆、晾干工序产生的总VOCs、漆雾经水帘柜收集后分别通过两套水喷淋+干式除雾器+二级活性炭处理后通过17m高排气筒（DA002、DA003）排放。 - 项目不采用外部集气罩收集有机废气，项目水帘柜收集效率为80%。 - 项目水性底漆、水性面漆在水帘柜内进行喷漆，水帘柜收集效率为80%，为负压收集。项目喷漆、晾干工序产生的总VOCs、漆雾经水帘柜收集后分别通过两套水喷淋+干式除雾器+二级活性炭处理后通过17m高排气筒（DA002、DA003）排放。 - 项目废气收集系统与生产工艺设备同步运行。; 符合. 非正常排放; 载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统； 清洗及吹扫过程排气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 项目水性底漆、水性面漆贮存在密闭的储存罐中，存放区仓库内。喷漆、晾干工序产生的总VOCs、漆雾经水帘柜收集后分别通过两套水喷淋+干式除雾器+二级活性炭处理后通过17m高排气筒（DA002、DA003）排放。. 排放 水平; - 有机废气排气筒排放浓度不高于《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 （DB44/814-2010） 排气筒 VOCs 排放第II时段排放限值；车间或生产设施排气中NMHC 初始排放速率≥3 kg/h 时，建设 VOCs 处理设施且处理效率≥80%。 （2）厂界VOCs 浓度不高于《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 （DB 44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值； 厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过 6mg/m3，任意一次浓度值不超过 20 mg/m3。; （1）-（2）项目喷漆、晾干工序产生的总VOCs、漆雾经水帘柜收集后分别通过两套水喷淋+干式除雾器+二级活性炭处理后通过17m高排气筒（DA002、DA003）排放。总VOCs有组织排放可达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中第Ⅱ时段标准限值、无组织排放可达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中无组织排放监控点限值；漆雾有组织排放能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准、无组织排放可达到能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值标准。; 符合. 治理 设施 设计 与运 行管 理; - VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 - 污染治理设施编号可为排污单位内部编号，或根据《排污单位编码规则》（HJ 608）进行编号。有组织排放口编号应填写地方环境保护主管部门现有编号，若无现有编号，则由排污单位根据《排污单位编码规则》（HJ 608 ）进行编号。 - 设置规范的处理前后采样位置，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所，优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6 倍直径，和距上述部件上游方向不小于3 倍直径处。 - 废气排气筒应按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环[2008]42 号）相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。; - 项目废气收集系统与生产工艺设备同步运行。 - 项目污染治理设施编号按照单位内部要求进行自定义编号。 - 项目已设置规范的处理前后采样位置。 - 项目废气排气筒已按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环[2008]42 号）相关规定进行设置。; 符合. 综上所述，项目与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理 指引》（粤环办〔2021〕43 号）的要求相符。 ⑥与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相符性分析 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本项目 VOCs 无组织排放控制要求见下表： #### VOCs 无组织排放控制要求一览表 源项; 控制环节; 控制要求; 本项目控制措施; 是否相符. VOCs 物料储存; 物料储存; 1.VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 2.盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3.VOCs 物料储罐应密封良好; 项目使用的水性底漆、水性面漆均储存于密闭的储存罐内，并放于室内，在非取用状态时封口密闭。; 符合. VOCs 物料转移 和输 送; 基本要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 用的水性底漆、水性面漆属于低毒、低臭、低挥发性的原辅材料，喷漆、晾干工序产生的总VOCs、漆雾经水帘柜收集后分别通过两套水喷淋+干式除雾器+二级活性炭处理后通过17m高排气筒（DA002、DA003）排放; 符合. 工艺过程 VOCs 无组织排放; 含 VOCs 产品的使用过 程; VOCs质量占比大于等于 10%的含VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集 措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 用的水性底漆、水性面漆属于低毒、低臭、低挥发性的原辅材料，喷漆、晾干工序产生的总VOCs、漆雾经水帘柜收集后分别通过两套水喷淋+干式除雾器+二级活性炭处理后通过17m高排气筒（DA002、DA003）排放; 符合. 其他要求; 1.企业应建立台账，记录含 VOCs原辅材料和含VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs 含量等信息。台账保存 期限不少于 3 年。 2.通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合 理的通风量。 3.工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废 包装容器应加盖密闭。; 1.本评价要求企业建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs 产品的相关信息； 2.设置危废暂存 间储存，并委托 有危废处置资 质的公司处理; 符合. VOCs 无 组织废 气收集处理系 统; 基本要求; VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目有机废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。若废气处理系统发生故障或检修时，生产设备会停止运行; 符合. 废气收集系统 要求; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合 GB/T16758 的规定，采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T4274-2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定 的，按相关规定执行）。; 项目在产污设备（有机废气）设置水帘柜收集，实现废气点对点收集，收集的有机废气采用水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理后高空排放，其集气罩风速大于 0.3m/s; 符合. VOCs 排放控制 要求; 1、收集的废气中NMHC 初始排放速率≥3kg/h时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率≥2kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 2、排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与收尾建筑物 的相对高速关系应根据环境影响评价文件确定。; 项目有机废气经收集后引至二级活性炭吸附处理处理达标后通过 17m 高的排气筒排放，处理效率为 84%; 符合. - 与环境功能区划相符性分析 根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（经广东省人民政府批准，粤府函〔2014〕188号）和《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）以及《惠州市乡镇及以下集中式饮用水水源保护区规定（调整）》（惠府函〔2020〕317号），本项目所在地不属于惠州市饮用水水源保护区，符合饮用水源保护条例的有关要求。 根据《博罗县2022年水污染防治攻坚战实施方案》（博环攻坚办[2022]28号），东福排洪渠水质保护目标为Ⅴ类功能水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》（惠市环〔2021〕1号），本项目所在区域为环境空气质量二类功能区。 根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环【2022】33号）的二、各类声功能区说明，本项目所在区域为声环境2类区。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | #### 工程组成 本项目位于博罗县长宁镇下石下地段，项目经度：114°01'41.508"，纬度：23°12'11.402"，租赁深圳市集鸿发管理集团有限公司的1栋3层A1厂房（仅租赁三楼），1栋3层A4厂房（仅租赁三楼）、1栋1层小仓库及1栋1层铁皮房，A1厂房占地面积为5000平方米，A4厂房占地面积为3000平方米，小仓库及铁皮房占地面积为200平方米，项目总占地面积为8500平方米。本项目A1厂房内设有仓库、包装区、喷漆房、危废间、一般固废间，A4厂房内设有砂光车间、组装车间、木工车间、仓库。项目共投资350万，通过购入实木板、水性油漆等进行生产沙发背几30万套（约510吨/年）。共有员工50人，其中30人在厂内食宿，每日工作8小时，每年工作300天。本项目工程内容情况见下表。 #### 厂区建筑情况表 构筑物; 厂房楼层; 使用楼层; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 备注. 厂房A1; 仓库; 3; 3; 3000; 3000; 层高4.5m，用于贮存成品. 包装区; 3; 3; 200; 200; 层高4.5m，用于包装. 喷漆房; 3; 3; 1000; 1000; 层高4.5m，用于喷漆. 危废间; 3; 3; 50; 50; 层高4.5m，用于贮存危险废物. 一般固废间; 3; 3; 100; 100; 层高4.5m，用于贮存一般固体废物. 办公室; 3; 3; 300; 300; 层高4.5m，用于办公. 空地; 3; 3; 650; 650; /. 厂房A4; 砂光车间; 3; 3; 600; 600; 层高4.5m，用于砂光. 组装车间; 3; 3; 600; 600; 层高4.5m，用于半成品组装. 仓库; 3; 3; 800; 800; 层高4.5m，用于贮存半成品. 木工车间; 3; 3; 1000; 1000; 层高4.5m，用于木工. 小仓库; 1; 1; 50; 50; 用于贮存杂物. 铁皮房; 1; 1; 150; 150; 用于贮存杂物. 合计; 8500; 8500; /. #### 工程内容情况 类别; 工程名称; 本项目. 主体工程; 1栋3F生产车间A1（1栋3层厂房（仅租赁3F）; 包含喷漆、包装等工序。. 1栋3层厂房A4（仅租赁3F）; 包含砂光、组装、木工等工序. 辅助工程; 办公楼（位于厂房A1中）; 用于办公. 铁皮房; 用于贮存杂物. 储运工程; 仓库; 位于厂房A1、A4内，储存成品、半成品，物料的输入与输出主要通过人工运输. 小仓库; 独栋小仓库，用于贮存杂物. 危废间; 位于厂房A1内，用于贮存危险废物，占地面积为50m2. 一般固废间; 位于厂房A1内，用于贮存一般固体废物，占地面积为100m2. 依托工程; /; 依托长宁镇生活污水处理厂进行处理. 公用工程; 供水; 市政统一供水. 供电; 市政统一供电. 排水; 厂区采用雨污分流制。雨水排入市政雨水管网，生活污水经三级化粪池处理后排入长宁镇生活污水处理厂进行集中处理。. 暖通; 以自然通风、机械通风为主，不设中央空调。. 环保工程; 废气处理; 开料、砂光、打磨工序; 经过集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过17 m高排气筒（DA001）排放. 喷漆、晾干工序; 喷漆、晾干工序产生的总VOCs和漆雾分别经过两套水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理，处理后的总VOCs和漆雾分别由17m高的排气筒DA002、DA003排放. 废水处理; 生活污水; 经三级化粪池处理后排入长宁镇生活污水处理厂进行集中处理. 固废治理; 一般固体废物; 废包装材料; 交由专业回收公司回收利用. 废布袋. 收集粉尘. 生活垃圾; 由环卫部门清运. 危险废物; 废机油; 由有危险废物处理资质的单位处置. 废含油抹布、手套. 废机油桶. 废活性炭. 漆渣. 水帘柜废水. 水喷淋废水. 喷枪清洗废水. 废漆桶. 噪声; 减震、墙体隔声. #### 主要产品及产能 #### 生产规模情况 产品名称; 产量（年）; 包装方式; 规格; 照片. 沙发背几; 30万套（约510吨/年）; 箱装; 1350×390×885mm. #### 主要生产设备及工艺 #### 主要生产设备情况 序号; 主要生产单元; 设备名称; 设施参数; 数量; 单位; 工序; 备注. 参数; 单位. 1; 木工车间; 断料机; 1; kW; 2; 台; 开料; /. 2; 裁板机; 1; kW; 3; 台; 开料; /. 3; 数控机床; 0.5; kW; 2; 台; 拼版; /. 4; 涂装车间; 宽砂机; 1; kW; 1; 台; 砂光; /. 5; 手压砂; 1; kW; 1; 台; 砂光; /. 6; 手动喷枪; 05; Mpa; 8; 支; 喷漆; /. 7; 水帘柜; 10; m3/h; 8; 台; 废气处理; 长4m、宽1.2m、高2.6m，容积12.48m3. #### 主要原辅材料及消耗量 本项目主要原辅材料及消耗量见下表，主要原辅材料理化性质见下表。 #### 本项目主要原辅材料及消耗量 序号; 名称; 年用量（吨/年）; 最大储存量（吨）; 储存位置; 型态; 使用工序. 1; 实木板; 510; 50; 仓库; 固体; 开料、组装. 2; 水性底漆; 41.54; 15; 仓库; 液体; 喷底漆. 3; 水性面漆; 3.56; 1; 仓库; 液体; 喷面漆. 4; 八角砂; 0.1; 0.1; 仓库; 固体; 砂光. 5; 机油; 5桶（0.0174t）; 5桶（0.0174t）; 仓库; 液体; 机械维修. #### 原材料物化性质 序号; 成分名称; 物化性质. 1; 水性底漆; 乳白色粘稠液体，相对水密度（水 =1）：1.00-1.2g/cm3 ，沸点： 100℃，可溶于水。水性聚氨酯分散体50-55%、水性丙烯酸乳液30-35%、去离子水5-10%、成膜助剂5-8%、水性助剂4-6%。. 2; 水性面漆; 乳白至半透明粘稠液体，相对水密度（水 =1）：1.04-1.1g/cm3 ，沸点：100℃，可溶于水。水性羟基丙烯酸聚氨酯分散体30-35%、水性羟基丙烯酸乳液50-55%、去离子水5-10%、成膜助剂5-8%、水性助剂4-6%。. 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表1中水性涂料的挥发性有机化合物（VOCs）限值，木器涂料色漆（VOCs）限值为≤220g/L，则为低VOCs材料。 根据本项目水性底漆、水性面漆检测报告，水性底漆VOCs挥发量为131g/L，水性面漆VOCs挥发量为52g/L，属于低VOCs材料。. #### 项目使用水性底漆、水性面漆用量核算如下表： #### 原材料物化性质 产品名称; 喷涂种类; 产品数量（套）; 喷涂次数; 单位产品喷涂面积（m2）; 单位产品喷涂厚度（mm）; 涂料密度（g/cm3）; 附着率（%）; 固含率（%）; 年用量（t）. 沙发背几; 水性底漆; 300000; 2; 0.2; 0.1; 1.2; 50; 69.33; 41.54. 水性面漆; 300000; 1; 0.2; 0.02; 1.1; 50; 74.15; 3.56. 备注：原辅材料用量=（密度×总厚度×面积）÷固含量÷附着率。 根据企业提供的 MSDS成分表，项目水性底漆固含量为减掉挥发成分、水分、助剂的部分，该挥发分为：10.92%，水分含量为 10%，助剂为 8%、6%，则固含量为 1-10.92%-10%-8%-6%=69.33% 。项目水性面漆固含量为减掉挥发成分和水分的部分，该挥发分为 4.73%、水分含量为 10% ，则固含量为 1-4.73%-10%-8%-6%=74.15%. #### 能耗水耗情况 （1）给水系统 1）生活用水： 本项目员工50人，均不在厂内食宿，根据广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），无食堂和浴室按10 m3/（人·a）计算，则生活用水量=10×50=500t/a。 2）工业用水： 水性漆调配用水：现有项目水性漆使用前需与水勾兑，根据建设单位提供的资料，水性漆与水的勾兑比例为 4：1，现有项目年使用水性漆45.1t，则水性漆调配用水量约为11.275t/a（0.0376t/d）。 水帘柜用水：项目在喷漆房设置8个水帘柜，尺寸均为4×1.2×2.6m，有效深度为0.2m，则1个水帘柜有效容积约为0.96m³，总有效容积约为7.68m³。项目厂房A1中喷漆房内8台水帘柜喷淋后的水流入各水帘柜水槽沉淀后再回到水帘机中循环使用，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中对于冷冻设备的补充水量，应按冷却水循环水量的 1%~2%，本项目按照2%计算，则每天补充水量约0.16m³，则水帘柜年用水量为0.16×300=48t/a。 水喷淋废水：本项目使用1台喷淋塔对项目产生的漆雾进行处理，喷淋塔循环流量为5 m3/h，喷淋塔总循环流量为12000m3/a，补水量约为循环量的1%，每天运行8h，则喷淋塔平均每天补充水量约0.4t，即年用水量为0.4×300=100t。 喷枪清洗用水：现有项目 8把手动喷枪每天工作结束时需进行清洗，清洗方式为：将喷枪放置于塑胶清洗桶中加入自来水进行清洗，主要清洗喷枪喷头与管道，使用吸水喷水方式进行清洗，无需添加任何药剂，项目每个水帘柜配有 1 把喷枪，共设置1个清洗桶，尺寸为直径 0.3m，有效水深为 0.4m，即有效容积为 0.0283m3，项目设置8个桶，清洗频率为 1 天 1 次，年工作 300 天，则喷枪清洗用水量约为 0.0283t/d（8.49t/a）。 （2）排水系统 生活污水：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活源产排污系数手册，本项目生活污水人均生活用水量按照无食堂和浴室按10 m3/（人·a）计算，则生活污水排污系数取0.8，则项目生活污水排放量=500×0.8=400t/a。项目生活污水经过化粪池预处理后排入市政污水管网，纳入长宁镇生活污水处理厂处理，汇入东福排洪渠。 水性漆调配水：项目水性漆调配用水进入产品或随水性漆使用损耗，无废水产生外排。 水帘柜废水：根据前文计算可知，本项目8台水帘柜废水约半年更换一次，则水帘柜废水产生量为7.68×2=15.36t/a，参照危废管理，交有资质单位处理（处置）。 水喷淋废水：本项目喷淋废水约半年更换一次，根据前文核算，则水喷淋废水产生量为10t/a。本项目喷淋塔废水需要定期沉淀捞渣，废渣收集后交由有危险废物处理资质的单位处理，废水参照危废管理，交有资质单位处理（处置）。 喷枪清洗废水：喷枪清洗用水量约为 0.0283t/d（8.49t/a），则喷枪清洗废水量约为 0.0283t/d（8.49t/a），根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废物类别为HW49，危废代码为900-041-49，参照危废管理，交有资质单位处理（处置）。 本项目生活用水和工业用水由市政供水提供，项目用电由市政供电提供，能耗水耗电情况见下表。 #### 能耗水耗情况 序号; 名称; 本项目; 用途; 来源. 1; 生活用水（吨/年）; 500; 生活用水; 市政供水. 2; 工业用水（吨/年）; 11.275; 水性漆调配用水. 48; 水帘柜用水. 8.49; 喷枪清洗用水. 3; 电（万kwh/年）; 20; 生产用电; 市政供电. - 水平衡图(t/d) #### 劳动定员及生产制度 本项目劳动定员及生产制度见下表： #### 员工人数及工作制度情况 序号; 类别; 本项目. 1; 员工人数; 50人. 2; 食宿情况; 均不在厂内食宿. 3; 工作制度; 每天工作8小时，年工作300天. #### 项目平面布置与四至关系情况 （1）平面布置 本项目位于广东省惠州市博罗县长宁镇下石下地段，租赁深圳市集鸿发管理集团有限公司的1栋3层A1厂房（仅租赁三楼），1栋3层A4厂房（仅租赁三楼）、1栋1层小仓库及1栋1层铁皮房。A1厂房占地面积为5000平方米，A4厂房占地面积为3000平方米，小仓库及铁皮房占地面积为200平方米，项目总占地面积为8500平方米。 项目以A1厂房为中心，东面为A4厂房，南面为小仓库及铁皮房，北面为办公楼。本项目A1厂房以仓库为中心，南面为油漆房、西面为包装区、西北面为危废间、一般固废间、北面为办公室。A4厂房以内组装车间为中心，南面为仓库、西面为木工车间、北面为砂光车间。 （2）四至情况 根据现场调查，本项目所在厂房东面为卓越洗漂厂，南面为空置厂房，西面为周边企业员工宿舍楼，北面为百货商店。 本项目四至情况如下表及附图2所示。 #### 本项目四至情况 方位; 本项目; 距离. 东面; 卓越洗漂厂; 15m. 南面; 空置厂房; 30m. 西面; 周边企业员工宿舍楼; 15m. 北面; 百货商店; 83m. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程图 本项目具体生产工艺流程图如下： - 工艺流程图 - 工艺流程简述 开料：使用断料机、裁板机将原材料切割为所需形状及大小。此工序产生的污染物为噪声、粉尘、边角料。 砂光：使用宽砂机、手压砂将八角砂喷至半成品上，得到一个更容易喷漆上漆的半成品。此工序产生的污染物为噪声、粉尘。 组装：将砂光后的木板进行机械组装拼接成型。此工序产生的污染物为噪声。 喷漆：采用人工手持喷枪进行喷底漆、喷面漆，喷底漆后需进行打磨，利用气磨机对木材进行打磨，打磨后进行喷面漆。喷漆工序在密闭的喷漆房中进行，各喷漆房内设置配套水帘柜。此工序产生的污染物为噪声、有机废气、漆雾。 晾干：喷面漆后板材在水帘柜旁进行流平晾干，采用自然晾干方式进行20min的晾干。此工序产生的污染物为噪声、有机废气。 打磨：喷漆后利用砂纸对木材进行打磨，令其表面光滑平整。此工序产生的污染物为噪声、粉尘。 包装出货：合格品经包装后储存外售。 - 工艺流程污染物 本项目各类污染物产生环节详见下表。 #### 主要污染节点分析一览表 类别; 污染工序; 主要污染物. 废气; 开料、砂光、打磨; 粉尘. 喷漆、晾干; 总VOCs. 喷漆; 漆雾. 废水; 员工办公生活; 生活污水. 废气处理; 水帘柜废水、水喷淋废水. 生产过程; 喷枪清洗废水. 噪声; 设备运行; 各机械设备噪声. 固废; 员工生活办公; 生活垃圾. 生产过程; 废包装材料、废机油、废含油抹布及手套、废机油桶、废漆桶. 废气处理; 收集粉尘、废活性炭、漆渣. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | #### 环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量达标情况 项目位于博罗县长宁镇，根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》，本项目所在区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单的相关规定。 根据2021年惠州市生态环境状况公报： 市区空气质量：2021年，市区（惠城区、惠阳区和大亚湾区）空气质量良好，六项污染物年评价浓度均达到国家二级标准。其中，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）达国家一级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）达到国家二级标准；综合指数为2.83，空气质量指数（AQI）范围为20～161，达标天数比例（AQI达标率）为94.5%，其中，优180天，良165天，轻度污染19天，中度污染1天，超标污染物为臭氧。 与2020年相比，环境空气质量综合指数上升2.2%，AQI达标率下降3.3个百分点；六项污染物年评价浓度中，二氧化硫（SO2）持平，一氧化碳（CO）和细颗粒物（PM2.5）浓度分别下降22.2%和5.0%，二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）浓度分别上升11.1%、5.3%和5.1%。 各县（区）空气质量：2021年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%～99.1%之间；综合指数范围在2.33～3.31之间，主要污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主。 与2020年相比，环境空气质量综合指数除龙门县下降5.7%外，其余各县（区）上升幅度为2.0%～12.2%；优良率龙门县上升0.3%，博罗县持平，其余县（区）略有下降，下降幅度为0.5%～4.3%。 城市降水：2021年，市区共采集降水样品108个，其中，酸雨样品8个，酸雨频率为7.4%；月降水pH值范围在5.70～6.22之间，年降水pH值均值为5.92，不属于重酸雨地区。与2020年相比，年降水pH值均值上升0.17个pH单位，酸雨频率下降7.2个百分点，降水质量状况有所改善。 降尘：2021年，惠城区降尘浓度为2.6吨/平方公里·月，达到广东省推荐标准要求。 因此项目所在区域属于空气环境达标区。 - 2021年惠州市环境质量状况公报截图 （2）特征污染物质量现状 本次评价引用项目引用广东汇宁环保科技有限公司于 2021 年 5 月 21 日~5 月 23 日委托广东准星检测有限公司对区域空气环境质量进行采样监测得出的数据（报告编号：ZX2105172301）。监测点位于本项目东北面1861米处，检测数据未超过3年，监测至今项目区域内无新增重大污染源情况，引用的检测数据具有代表性。监测结果如下： #### 特征污染物环境质量现状监测结果 监测点位; 监测时间; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度/（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 其项目所在地（本项目东北面1861m）; 2021.05.21; TVOC; 8小时均值; 0.6; 0.031; 5.17; 0; 达标. TSP; 24小时均值; 0.3; 0.123; 41; 0; 达标. 2021.05.22; TVOC; 8小时均值; 0.6; 0.043; 7.17; 0; 达标. TSP; 24小时均值; 0.3; 0.115; 38.33; 0; 达标. 2021.05.23; TVOC; 8小时均值; 0.6; 0.032; 5.33; 0; 达标. TSP; 24小时均值; 0.3; 0.103; 34.33; 0; 达标. 监测结果表明，总悬浮颗粒物浓度小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准限值，TVOC浓度小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值。补充监测点的总悬浮颗粒物、TVOC超标率为0，该项目区域环境空气质量良好，能够满足环境空气质量要求。 #### 地表水环境质量现状 本项目生活污水经市政管网排入博罗县长宁镇生活污水处理厂处理达标后排入东福排洪渠，再流入沙河，最后汇入东江。根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环 [2011]14 号）的规定，东江属于Ⅱ类水，沙河属于Ⅲ类水，根据惠州市生态环境 局博罗分局出文，东福排洪渠为Ⅴ类水，因此，东江、沙河、东福排洪渠分别执 行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅴ类标准。 根据《博罗县 2022 年环境质量状况公报》：2022年，东江干流（博罗段）年均值均达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准，水质优；公庄河及沙河年均值均达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，水质优良。2022年我县20个主要饮用水源地年均值均达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，水质优良。 因此，2022年东江干流（博罗段）、沙河水环境质量优，项目所在地表水环境质量良好。 - 博罗县2022年环境质量状况公报截图 #### 声环境质量现状 本项目所在地声环境质量划分为2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 本项目50m范围内不存在噪声环境敏感点，本评价不开展声环境质量现状调查。 #### 生态环境 本项目位于广东省惠州市博罗县长宁镇下石下地段，租用现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 #### 地下水环境 项目无地下水污染途径，故不开展地下水现状调查。 #### 土壤环境 项目土壤污染途径，故不开展土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标如下表所示： #### 本项目主要环境保护目标 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 石下村; 114°01'42.9273"; 23°12'20.4632"; 环境空气; 居住区; 环境空气二类区; N; 146m. 福岗村; 114°01'30.2201"; 23°12'11.5884"; 居住区; W; 102m. 新屋村; 114°01'30.2973"; 23°12'00.5124"; 居住区; SW; 61m. 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。 4、生态环境 本项目租赁厂房，无新增用地。用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、生活污水排放标准 生活污水经隔油隔渣+三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政管网，进入长宁镇生活污水处理厂集中处理，长宁镇生活污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值后排入东福排洪渠，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准。 #### 水污染物排放标准 （单位mg/L，pH无量纲） 污染物 执行标准; pH; BOD5; CODCr; SS; 氨氮; TP; 动植物油. 生活污水; 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 6-9; 300; 500; 400; /; /; 100. 长宁镇生活污水处理厂尾水; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准; 6-9; 10; 50; 10; 5; 0.5; 1. 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准; 6-9; 20; 40; 20; 10; 0.5; 10. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; /; /; /; /; 2; 0.4; /. 排放执行标准; 6-9; 10; 40; 10; 2; 0.4; 1. 2、废气排放标准 （1）本项目喷底漆、晾干、喷面漆工序产生的总VOCs执行广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中第Ⅱ时段标准限值和无组织排放监控点限值。 #### 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010） 污染物; 第II时段; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m³）. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）. 总VOCs; 30; 1.45; 2.0. 本项目排气筒高度无法高出周围200m半径范围内最高建筑5m以上，排放速率按50%。. （2）本项目开料、砂光、喷底漆、打磨、喷面漆工序产生的颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值标准，见下表。 #### 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 污染物名称; 无组织排放浓度限值（mg/m3）; 二级标准限值. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 颗粒物; 1.0; 120; 1.45. 本项目排气筒高度无法高出周围200m半径范围内最高建筑5m以上，排放速率按50%执行。. （3）本项目厂区内无组织有机废气执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 #### 本项目厂区内无组织大气污染物排放限值一览表 项目; 特别排放限值（mg/m³）; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度. 3、本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）. 4、固体废物控制标准 固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规定。 项目设置了一间一般固废仓库对废包装材料、收集的粉尘等进行储存，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水排放纳入长宁镇生活污水处理厂总量控制，本项目不设置其总量控制指标。 本项目外排废气主要为总VOCs，其总量控制指标如下。 #### 项目总量控制指标 类别; 污染物名称; 排放量（t/a）; 总量建议控制指标（t/a）; 备注. 废水; 废水量; 400; 400; 生活污水排入博罗长宁镇生活污水处理厂进行处理，纳入该污水厂的总量中进行控制，不另占总量指标. CODcr; 0.08; /. NH3-N; 0.01; /. 生产废气; 总VOCs; 有组织; 0.714; 0.714; 总量来自惠州市生态环境局博罗分局总量调配，废气包括有组织+无组织排放量之和. 无组织; 0.118; 0.118. 合计; 0.832; 0.832. 颗粒物; 有组织; 0.334; /. 无组织; 0.947; /. 合计; 1.282; /. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | - 本项目属于新建项目，但其租用厂房均已建成，故不存在施工期的环境污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | #### 废气 - 废气污染物产排情况 本项目营运期间大气污染物主要为喷底漆、晾干、喷面漆工序产生的总VOCs，开料、砂光、喷底漆、打磨、喷面漆工序产生的颗粒物。 #### 项目废气污染物产排情况一览表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理能力（m3/h）; 处理工艺; 收集效率; 去除率; 是否可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 开料、打磨、砂光工序; 有组织DA001; 粉尘; 0.608; 0.253; 14.892; 17000; 布袋除尘器; 40%; 90%; 是; 1.489; 0.025; 0.061. 无组织; 0.911; 0.380; /; /; /; /; /; /; /; 0.380; 0.911. 喷漆、晾干工序; 有组织DA002; 总VOCs; 2.233; 0.964; 20.953; 46000; 第一套水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 95%; 84%; 是; 3.236; 0.149; 0.357. 漆雾; 0.684; 0.305; 6.626; 95%; 80%; 是; 1.239; 0.057; 0.137. 有组织DA003; 总VOCs; 2.233; 0.964; 20.953; 46000; 第二套水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 95%; 84%; 是; 3.236; 0.149; 0.357. 漆雾; 0.684; 0.305; 6.626; 95%; 80%; 是; 1.239; 0.057; 0.137. 无组织; 总VOCs; 0.118; 0.051; /; /; /; /; /; /; /; 0.051; 0.118. 漆雾; 0.036; 0.016; /; /; /; /; /; 0.016; 0.036. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 核算过程 生产过程中废气产生情况： - 开料、打磨、砂光粉尘 本项目在对实木板材进行开料、打磨、砂光过程中会产生少量粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中211木质家具制造行业系数手册— 2110 木质家具制造行业系数表，项目开料过程颗粒物的产污系数为150克/立方米-原料，磨光、砂光过程颗粒物产污系数为23.5克/平方米-产品。项目每年使用实木板510吨，密度为0.7g/cm3，每年使用实木板约为728.57立方米，每年生产沙发背几约60000平方米，则开料粉尘产生量为0.109t/a，磨光、砂光粉尘产生量为1.41t/a，则项目开料、打磨、砂光粉尘产生量为1.519t/a。 - 喷漆、晾干总VOCs 本项目在生产过程中会使用人工喷枪对板材进行喷漆处理后将板材放在水帘柜旁流平自然晾干，因此喷漆、晾干工序会产生少量的有机废气，以总VOCs表征，项目水性底漆每年喷涂时间为2400h，水性面漆喷涂时间为1200h，由水性底漆、水性面漆产生的总VOCs量见下表。 #### 有机废气产生情况 原辅材料; 年用量（t/a）; 挥发组分/挥发系数; 相对密度（g/cm3）; 总VOCs产生量（t/a）. 水性底漆; 41.54; 131g/L; 1.2; 4.53. 水性面漆; 3.56; 52g/L; 1.1; 0.17. - 喷漆漆雾 本项目在喷底漆、喷面漆工序中，涂料在高压作用下雾化成颗粒，均匀喷涂在工件表面。由于喷涂时，涂料未能完全附着，部分未能附着到工件表面的涂料逸散到空气中，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中211木质家具制造行业系数手册— 2110 木质家具制造行业系数表，喷漆颗粒物产污系数为20.8克/公斤-涂料，项目水性底漆每年喷涂时间为2400h，水性面漆喷涂时间为1200h，则漆雾产生量见下表。 #### 漆雾产生情况 原辅材料; 年用量（t/a）; 产污系数; 漆雾产生量（t/a）. 水性底漆; 41.54; 20.8克/公斤-涂料; 0.86. 水性面漆; 3.56; 0.07. 生产过程中废气收集情况及对应的处理效率分析： - 设置一套集气罩+布袋除尘器处理开料、打磨、砂光粉尘，处理后经过17m高的DA001排气筒排放。 建设单位有2台断料机、1台裁板机、2台数控机床、1台宽砂机、1台手压砂。于各设备开口处设置集气罩收集，单台断料机、数控机床的集气罩设置为1.0m×0.8m，单台裁板机、宽砂机、手压砂的集气罩设置为0.6m×0.6m，根据《废气处理工程技术手册》，排气量计算公式如下： Q=3600×F×v×β 其中：F—操作口实际开启面积，为本项目集气罩的收集口面积，m2； V—操作口处空气吸入速度，取 1.0m/s； β—安全系数，一般取1.05-1.1，本项目取最大值 1.1。 经计算，单台断料机、数控机床的集气罩设计风量为3168m3/h，单台裁板机、宽砂机、手压砂的集气罩设计风量为1425.6m3/h。参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办【2021】92 号），本项目设置集气罩对颗粒物进行收集，收集效率取40%。 #### 废气收集效率参考值（节选） 废气收集类型; 废气收集方式; 情况说明; 集气效率（%）. 外部型集气设备; 顶式集气罩、槽边抽风、侧式集气罩等; 相应工位所有VOCs易散点控制风速不小于0.5m/s; 40. 故排气筒（DA001）合计风量为3168×4+1425.6×3=16948.8m3/h，考虑到风量损失，则设计风量为17000m3/h。 - 设置两套水喷淋+干式除雾器+二级活性炭处理喷漆、晾干产生的总VOCs、漆雾，处理后分别经过17m高的排气筒DA002、DA003排放。 项目设置一间1000平方米的喷漆房进行喷漆、晾干，喷漆房为全密闭车间，设置负压抽风收集，根据《废气处理工程技术手册》，排气量计算公式如下： n=Q/V（次/h） Q=nV（m3/h） 式中：n—换气次数，次/h，本项目为喷漆房，取20次/h； V—通风房间的面积，m3； 本项目喷漆房面积为1000平方米，层高4.5m，则喷漆房设计风量为90000m3/h。参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办【2021】92 号），本项目设置喷漆房收集效率取95%。 #### 废气收集效率参考值（节选） 废气收集类型; 废气收集方式; 情况说明; 集气效率（%）. 全密封设备/空间; 单层密闭负压; VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含 反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括 人员或物料进出口处呈负压; 95. 本项目在喷漆房内设置8台水帘柜收集喷漆、烘干产生的总VOCs、漆雾，经过喷漆房负压收集后，分别经过17m高的排气筒DA002、DA003排放。 故排气筒（DA002）合计风量为1000×4.5×20÷2=45000m3/h，考虑到风量损失，则设计风量为46000m3/h；排气筒（DA003）合计风量为1000×4.5×20÷2=45000m3/h，考虑到风量损失，则设计风量为46000m3/h。 生产过程中废气处理效率分析： 布袋除尘器对颗粒物的处理效率：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中211木质家具制造行业系数手册— 2110 木质家具制造行业系数表，袋式除尘器处理效率为90%，则本项目布袋除尘器处理效率按照90%计。 水喷淋对漆雾的处理效率：参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中211木质家具制造行业系数手册— 2110 木质家具制造行业系数表，其他（水帘湿式喷雾净化）处理效率为80%，则本项目水喷淋处理效率按照80%计。 二级活性炭处理效率：根据《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》，活性炭净化效率为50%~80%（本报告活性炭处理效率取60%）。本项目设二级活性炭吸附装置，则“二级活性炭吸附装置”对有机废气的去除效率为1-（1-60%）×（1-60%）=84%，本项目取84%。 - 非正常工况废气源强 根据上述分析本项目生产过程中的废气处理设施废气污染物排放源，主要 考虑污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。当废气治理设施失 效，处理效率为10%，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放。发生故障时应立即停止生产，并安排专业人员进行抢修。本项目大气的非正常排放源强如下表所示： #### 非正常工况有组织废气污染物排放源强 污染源名称; 非正常排放原因; 排放情况; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 措施. 污染物; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 量（t/a）. 废气排放口DA001; 处理设施故障; 粉尘; 13.403; 0.228; 0.228; 1; ≤1; 立即停止生产，及时疏散人群，待废气处理设施维修好后才能进行生产. 废气排放口DA002; 总VOCs; 18.858; 0.867; 0.867; 1; ≤1. 漆雾; 5.963; 0.274; 0.274; 1; ≤1. 废气排放口DA003; 总VOCs; 18.858; 0.867; 0.867; 1; ≤1. 漆雾; 5.963; 0.274; 0.274; 1; ≤1. - 污染治理技术可行性分析 项目废气处理设施设置为集气罩+布袋除尘器处理开料、打磨、砂光粉尘，两套水喷淋+干式除雾器+二级活性炭处理喷漆、晾干产生的总VOCs、漆雾，按照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）为可行技术。 - 达标排放情况 本项目开料、砂光、打磨产生的粉尘经过集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过17 m高排气筒（DA001）排放，能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 喷漆、晾干工序产生的总VOCs和漆雾分别经过两套水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理，处理后的总VOCs和漆雾分别由17m高的排气筒DA002、DA003排放。总VOCs能达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中第Ⅱ时段标准限值，漆雾能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 - 卫生防护距离 本项目无组织排放污染物主要为颗粒物和总VOCs。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）卫生防护距离初值计算公式，采用GB/T 39499-2020中5.1推荐的估算方法进行计算，具体计算公式如下： 式中： Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m³）； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半经，单位为米（m）； A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别，从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）表1中查得，见下表： #### 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000≤L≤2000; L>2000. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 400. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气简共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 大气污染源类别为Ⅱ类，年平均风速按 2.0m/s 计，因此，本评价选取的卫生防护距离计算系数如下表所示。 #### 选取的卫生防护距离计算系数 A; B; C; D. 470; 0.021; 1.85; 0.84. 根据工程分析可知，项目无组织排放源为本项目生产车间，评价因子为颗粒物和TVOC，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 GB/T 39499-2020》中等标排放量的计算，计算结果如下： #### 卫生防护距离计算结果 污染工序; 污染物; 无组织排放量; 质量标准限值; 等标排放量; 等标排放量差值是否10%以内. 开料、砂光、打磨; 颗粒物; 0.396kg/h; 0.9mg/m3; 439768.5185; 否. 喷漆; TVOC; 0.298kg/h; 1.2mg/m3; 248055.5556. 备注：颗粒物质量标准限值执行《环境空气质量标准》GB3095-2012 表2中的总悬浮颗粒物二级标准中24小时均值的折算值进行评价；TVOC质量标准限值参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中的 8 小时均值 TVOC 的折算值进行评价。. 根据等标排放量的计算结果，当前两种污染物的等标排放量相差超过10%，因此确定企业的特征污染物为颗粒物。因此本项目利用颗粒物计算卫生防护距离，生产车间与居住区之间卫生防护距离的计算源强如下所示。 #### 卫生防护距离计算结果 污染源; 评价因子; S（m2）; r（m）; Qc（kg/h）; Cm （mg/m³）; 卫生防护距离（L）. 计算值; 级差确定值. A1、A4厂房; 颗粒物; 8000; 50.475; 0.396; 0.9; 11.864; 50. 其中：S=3.14×r2，则r=（S/3.14）0.5=50.475. 根据现状调查，本项目产污车间50m范围内无居住区敏感点，最近居住区敏感点为距离本项目产污车间西南面61米处的新屋村（新屋村距离本项目厂界61米）。 - 废气排放口基本情况 #### 废气排放口基本情况一览表 排放口编号及名称; 排放口基本情况; 地理坐标. 高度; 内径; 温度; 类型; 经度; 纬度. 开料、打磨、砂光废气排放口DA001; 17m; 0.8m; 25℃; 一般排放口; 114°01' 42.618"; 23°12' 10.763". 喷漆、晾干废气排放口DA002; 17m; 1.2m; 25℃; 一般排放口; 114°01' 41.711"; 23°12' 10.643". 喷漆、晾干废气排放口DA003; 17m; 1.2m; 25℃; 一般排放口; 114°01' 40.928"; 23°12' 10.541". - 监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019），并结合项目运营期间大气污染物排放特点，制定本项目大气污染源自行监测计划如下表，建议建设单位按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。 #### 废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 开料、打磨、砂光废气排放口DA001; 颗粒物; 1次/年; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 喷漆、晾干废气排放口DA002; 总VOCs; 1次/年; 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中第Ⅱ时段标准限值. 颗粒物; 1次/年; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 喷漆、晾干废气排放口DA003; 总VOCs; 1次/年; 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中第Ⅱ时段标准限值. 颗粒物; 1次/年; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 厂界上下、风向; 总VOCs; 1次/年; 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中无组织排放监控点限值. 颗粒物; 1次/年; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值标准. 厂内; NMHC; 1次/年; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值. - 环境影响分析结论 综上，本项目所在地区域环境空气属于达标区，特征因子颗粒物、TVOC的引用监测数据无超标现象，区域环境空气质量良好。 - 开料、打磨、砂光粉尘 本项目在开料、打磨、砂光工序产生的颗粒物经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后通过17m高排气筒（DA001）排放。有组织排放能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准、无组织排放可达到能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值标准，对周围大气环境影响较小。 - 喷漆、晾干产生的总VOCs、漆雾 本项目喷漆、晾干工序产生的总VOCs、漆雾经水帘柜收集后分别通过两套水喷淋+干式除雾器+二级活性炭处理，处理后的总VOCs和漆雾分别通过17m高排气筒（DA002、DA003）排放。总VOCs有组织排放可达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中第Ⅱ时段标准限值、无组织排放可达到广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中无组织排放监控点限值；漆雾有组织排放能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准、无组织排放可达到能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值标准，对周围大气环境影响较小。 项目最近敏感点为位于项目西南面 61米处的新屋村，未收集的颗粒物、有机废气通过加强通风等措施处理后以无组织形式排放，采取相应的治理措施后，对周边环境影响不大。 #### 废水 - 废水污染物产排情况 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活源产排污系数手册，本项目CODcr产生浓度取285mg/L、氨氮产生浓度取28.3 mg/L。根据《建筑中水设计规范》（GB50336-2002）表3.1.9各类建筑物各种排水污染浓度表中“办公楼、教学楼综合SS的浓度为195~260mg/L”，本项目SS产生浓度取260mg/L。 #### 废水污染物产排污情况一览表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 排放形式; 污染物排放. 废水产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 废水排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活区; 生活污水; CODcr; 400; 285; 0.114; 三级化粪池; 29.82; 是; 间接排放; 400; 200; 0.08. BOD5; 160; 0.064; 81.25; 30; 0.012. SS; 260; 0.104; 42.31; 150; 0.06. NH3-N; 28.3; 0.011; 11.66; 25; 0.01. 生活污水：本项目员工50人，均不在厂内食宿，根据广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），无食堂和浴室按10 m3/（人·a）计算，则生活用水量=10×50=500t/a。本项目生活污水产污系数取0.8，则生活污水产生量为400t/a。项目生活污水经过化粪池预处理后排入市政污水管网，纳入长宁镇生活污水处理厂处理，汇入东福排洪渠。 水性漆调配水：项目水性漆调配用水进入产品或随水性漆使用损耗，无废水产生外排。 水帘柜废水：根据前文计算可知，本项目8台水帘柜年用水量为0.16×300=48t/a。水帘柜废水约半年更换一次，则水帘柜废水产生量为7.68×2=15.36t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废物类别为HW49，危废代码为900-041-49，参照危废管理，交有资质单位处理（处置）。 水喷淋废水：本项目喷淋废水约半年更换一次，根据前文核算，则水喷淋废水产生量为10t/a。本项目喷淋塔废水需要定期沉淀捞渣，废渣收集后交由有危险废物处理资质的单位处理，废水参照危废管理，交有资质单位处理（处置）。 喷枪清洗废水：喷枪清洗用水量约为 0.0283t/d（8.49t/a），则喷枪清洗废水量约为 0.0283t/d（8.49t/a），根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废物类别为HW49，危废代码为900-041-49，参照危废管理，交有资质单位处理（处置）。 - 排放口基本情况 #### 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 生活污水排放口DW001; 114°01' 39.8181"; 23°12' 13.6474"; 0.04; 进入城市污水处理厂; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 长宁镇生活污水处理厂; CODCr BOD5 SS 氨氮; CODCr≤40 BOD5≤10 SS≤10 氨氮≤2. #### 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; 生活污水排放口DW001; CODcr; 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; /. - 措施可行性分析 本项目三级化粪池设施对生活污水进行处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）中可行技术。 - 达标排放排放情况 项目属于长宁镇生活污水处理厂纳污范围。长宁镇生活污水处理厂，目前已投入使用，污水处理能力为 10000m3/d。采用“A/O/A-人工湿地”的污水处理工艺，总投资2390.2万元。设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者较严者（其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准）。现污水处理厂剩余量约为500 m3/d，本项目外排生活污水1.333m3/d，仅占剩余量的0.267%，因此有能力接纳本项目的生活污水，不会对污水厂产生额外的影响。 本项目排水设施完善，可确保厂区污水有效收集排放至市政污水管网内，且项目废污水污染物种类与该污水处理厂处理的污染物种类相似，污水排放量仅占该污水处理厂的极少量，污水处理厂有能力接纳本项目的生活污水。从水质及水量来讲，本项目生活污水纳入污水处理厂的方案可行。 - 环境影响分析 项目员工生活污水排放量为400t/a。本项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网，进入长宁镇生活污水处理厂处理后排入东福排洪渠。长宁镇生活污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值后排入东福排洪渠，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅴ类标准。本项目生活污水的排放对周围水环境影响较小。 #### 噪声 - 噪声源强 本项目营运期噪声来源于生产设备运行时产生的噪声，本项目已采取选用相对低能耗低噪声的优质设备；生产车间的门窗均采用隔声效果好的门窗；设备安装时对设备基座加装防震垫圈等减噪、隔声措施。项目内各类机械噪声强度见下表。故项目综合噪声声级范围为65～85dB(A)。 根据《噪声污染控制工程》（高等教育出版社，洪宗辉），本项目为砖墙双面粉刷的车间墙体，实测的隔声量为49dB（A），考虑到门窗面积和开门开窗对隔声的负面影响，实际隔声量在25dB（A）左右。 #### 项目主要噪声产排情况表 生产工序; 装置; 噪声源; 声源类型; 噪声源强; 源头降噪措施; 噪声排放值; 持续时间（h）. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 开料; 断料机; 断料机; 频发; 类比法; 85; 采用低噪声设备、合理布局、隔 声、距离衰减等综合治理措施; 25; 类比法; 60; 2400. 开料; 裁板机; 裁板机; 频发; 85; 25; 60; 2400. 组装; 数控机床; 数控机床; 频发; 80; 25; 55; 2400. 砂光; 宽砂机; 宽砂机; 频发; 70; 25; 45; 2400. 砂光; 手压砂; 手压砂; 频发; 75; 25; 50; 2400. 废气处理; 水帘柜; 水帘柜; 频发; 70; 25; 45; 2400. - 噪声污染防治措施 为保证本项目边界噪声排放达标，本环评要求企业对项目产生的噪声进行治理，建议采取如下措施： 1）设备选择低噪声设备，从根本上控制噪声的影响。 （2）根据项目实际情况，对项目各产生高噪声的设备进行合理布局，使高噪声的设备远离项目边界。 （3）对高噪声的机械设备设施设置减震弹簧、减震垫等减震处理，对设备设置减震基底、消音处理、阻尼材料减震及墙壁阻隔等措施，并加强管理，加强设备的检修保养，防止不良工况的故障噪声产生，保证设备正常运行。 （4）加强高噪声设备所在房间的密封性，有效削减噪声对外界的贡献值，减少对周边环境的影响。 3、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合项目运营期间噪声污染物排放特点，制定本项目噪声污染源自行监测计划如下表，建议建设单位按监测计划实施。 #### 建设项目监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行环境质量标准. 项目四周边界外1m; 等效连续A声级; 每季度1次; 项目东、南、西、北边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. #### 固体废物 - 固体废物产生情况 项目固体废物产生情况见下表。 #### 项目固体废物汇总表 产生环节; 名称; 属性; 危险废物类别; 危险废物代码/固体废物分类代码; 主要有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用处置量（t/a）. 生活办公; 生活垃圾; 生活废物; /; 生活垃圾; /; 固态; /; 25; 桶装贮存; 环卫部门; 25. 生产过程; 废包装材料; 一般工业固体废物; /; 废包装材料（211-001-07）; /; 固态; /; 0.1; 交由专业回收公司回收利用; 0.1. 废布袋; /; 废布袋 （211-001-99）; /; 固态; /; 0.1; 0.1. 收集粉尘; /; 收集粉尘（211-001-66）; /; 固态; /; 0.54684; 0.54684. 机器维修; 废机油; 危险废物; HW08; 900-214-08; 机油; 液态; T，I; 0.01392; 专用容器; 委外处置; 0.01392. 废含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 机油; 固态; T/In; 0.01; 0.01. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 机油; 固态; T/In; 0.01; 0.01. 废气处理; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 活性炭; 固态; T; 18.753; 18.753. 漆渣; HW12; 900-299-12; 水性漆; 固态; T; 3.648; 3.648. 水帘柜废水; HW49; 900-041-49; 水性漆; 液态; T/In; 15.36; 15.36. 水喷淋废水; HW49; 900-041-49; 水性漆; 液态; T/In; 10; 10. 生产过程; 喷枪清洗废水; HW49; 900-041-49; 水性漆; 液态; T/In; 8.49; 8.49. 废漆桶; HW49; 900-041-49; 水性漆; 固态; T/In; 0.5; 0.5. 1）生活垃圾：本项目员工50人，不住宿员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量约25t/a，交环卫部门清运。 2）一般固体废物 废包装材料：本项目废包装材料为一般固体废物，产生量约0.1t/a，交由专业回收公司回收利用。 废布袋：本项目设置布袋除尘器收集生产过程中产生的粉尘，根据业主提供材料，每年更换的废布袋量为0.1t/a，交由专业回收公司回收利用。 收集粉尘：本项目设置布袋除尘器收集生产过程中产生的粉尘，根据前文核算，布袋除尘器收集到的粉尘量为0.54684t/a，交由专业回收公司回收利用。 3）危险废物 废机油：本项目在生产过程中使用机油对设备进行保养维修，此过程会产生废机油，根据业主提供材料，废机油产生量约为0.01392t/a。废机油属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废类别为HW08，危废代码为900-214-08，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的危废单位处置。 废含油抹布、手套：本项目为设备维修保养过程中会产生废含油抹布、手套，根据业主提供材料，废含油抹布、手套产生量约为0.01t/a。废含油抹布、手套属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的危废单位处置。 废机油桶：本项目机油使用过程中会产生废机油包装桶，根据业主提供材料，产生量约为0.01t/a，废机油桶属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的危废单位处置。 废活性炭：项目采用了活性炭吸附装置处理产生的非甲烷总烃，活性炭吸附一段时间后饱和，需要更换。根据工程分析可得，本项目有机废气的总去除量约为3.7506t/a，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭的吸附容量一般为25%左右，计算得项目所需活性炭量约为15.0024t/a。本项目所使用的活性炭每3个月更换一次，则本项目废活性炭产生量为18.753t/a。 根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废类别为HW49，危废代码为900-039-49，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的危废单位处置。 漆渣：项目喷淋塔处理漆雾过程中会产生漆渣，其含水率约70%，则产生量为3.648t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废类别为HW12，危废代码为900-299-12，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的危废单位处置。 水帘柜废水：根据前文计算可知，本项目水帘柜废水产生量为15.36t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废物类别为HW49，危废代码为900-041-49，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的危废单位处置。 水喷淋废水：项目喷淋塔废水处理过程中需定期更换，更换频次约每年2次，则产生量约10t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的危废单位处置。 喷枪清洗废水：根据前文计算，项目喷枪清洗废水量约为8.49t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的危废单位处置。 废漆桶：本项目生产过程中会产生废水性漆桶200个/年，总重量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有相应资质的危废单位处置。 #### 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废贮存点; 废机油; HW08; 900-214-08; 危废间; 50m2; 密闭贮存; 60t; 半年. 废含油抹布、手套; HW49; 900-041-49. 废机油桶; HW08; 900-249-08. 废活性炭; HW49; 900-039-49. 漆渣; HW12; 900-299-12. 水帘柜废水; HW49; 900-041-49. 水喷淋废水; HW49; 900-041-49. 喷枪清洗废水; HW49; 900-041-49. 废漆桶; HW49; 900-041-49. - 环境管理要求 生活垃圾：生活垃圾交环卫部门定期清理，统一处理，并对垃圾堆放点进行消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇。 一般工业固体废物：企业需自觉履行固体废物申报登记制度。一般工业固体申报管理应认真落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十六条和第三十七条规定； 第三十六条：产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。第三十七条：产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 一般工业固体废物产生单位必须如实申报正常作业条件下工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置状况等有关资料，以及执行有关法律、法规的真实情况，不得隐瞒不报或者虚报、谎报。一般工业固体废物产生单位应于每年3月1日前网上申报登记上一年度的信息，通过省固体废物管理信息平台依法申报固体废物的种类、产生量、流向、交接、贮存、利用、处置情况；年产生、利用、处置量100吨及以上的，应于每季度的10日前网上申报登记上一季度的信息。申报企业要签署承诺书，依法向县级环保部门申报登记信息，确保申报数据的真实性、准确性和完整性。 项目设置了一间一般固废仓库对废包装材料、废布袋等进行储存，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：项目生产过程中废气治理产生的废机油、废机油桶、废含油抹布及手套属于危险废物，交给有资质单位回收处理，并执行危险废物转移联单。 针对危险废物的储存提出以下要求： 1）基础必须防渗，防渗层必须为砼结构。 2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 3）衬里放在一个基础或底座上。 4）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 5）衬里材料与堆放危险废物相容。 6）在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 7）应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物临时堆放场内。 8）危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒。 9）不相容的危险废物不能堆放在一起。 10）设置围堰，防止废液外流。 项目运营期产生的危险废物应委托具有危险废物经营资质的单位统一收集并妥善处置；同时，项目需设置专门的危险固废收集设施，与普通的城市生活垃圾区别开来。危险废物临时贮存设施要符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规定。且严格按《国家危险废物名录（2021年版）》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》和《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的有关要求实施。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的帐目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 根据《危险废物产生单位危险废物规范化管理工作指引》，危险废物转移报批程序如下： 1）危险废物申报登记。每年3月31日前，危险废物产生单位必须将上年度危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料向所在县级以上环保部门申报登记。 2）危险废物管理台帐和危险废物管理计划的登记备案。通过广东省固体废物管理平台提供的危险废物转移管理台帐登记功能进行登记以及根据管理台帐和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报所在地县级以上地方环保部门备案。 3）危险废物产生单位委托有资质单位处理处置危险废物时，必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单。 项目运营后产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染。 - 环境影响评价结论 本项目生活垃圾交环卫部门清运。本项目生产过程废包装材料、废布袋、收集粉尘交由专业回收公司回收利用。废机油、废含油抹布及手套、废机油桶、废活性炭、漆渣、水帘柜废水、水喷淋废水、喷枪清洗废水、废漆桶交由有危险废物处理资质的单位处置。 落实好本环评提出的措施后，产生的固体废物可得到有效控制，不存在重大隐患，不会对外部环境造成重大影响。 #### 地下水、土壤环境影响分析 - 潜在污染源及影响途径 项目生产过程中对地下水和土壤的潜在污染源及影响途径如下所示： #### 地下水、土壤潜在污染源及其影响途径一览表 区域; 潜在污染源; 影响途径. 生产区域; 机油、水帘柜、喷淋塔; 因液态物料泄露而发生垂直下渗或通过地面径流影响到土壤和地下水. 生产废气（总VOCs、颗粒物）; 通过大气沉降影响到土壤和地下水. 仓库; 机油、水性底漆、水性面漆; 因液态物料泄露而发生垂直下渗或通过地面径流影响到土壤和地下水. 危废仓; 废机油、水帘柜废水、水喷淋废水、喷枪清洗废水; 因液态物料泄露而发生垂直下渗或通过地面径流影响到土壤和地下水. 生活区; 生活污水; 因污水管破裂、处理设施发生渗漏而导致地下水、土壤受到污染. - 防护措施 项目拟采用的分区保护措施如下表： #### 地下水、土壤分区防护措施一览表 序号; 区域; 潜在污染源; 防护措施. 1; 重点防渗区; 生产区域; 机油、水帘柜、喷淋塔; 铺设配筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，车间地面采用防渗钢筋混凝土结构，内部采用水泥基渗透结晶型防渗材料涂层. 生产废气（总VOCs、颗粒物）; 加强车间管理，定期检查废气处理设施，确保设施正常运行. 仓库; 机油、水性底漆、水性面漆; 做好防风挡雨措施；地面做好防腐、防渗措施. 危废仓; 废机油、水帘柜废水、水喷淋废水、喷枪清洗废水; 做好防风挡雨措施；地面做好防腐、防渗措施. 2; 一般防渗区; 生活区; 生活污水; 定期检查污水收集管道，确保无裂缝、无渗漏，每年对化粪池清淤一次，避免堵塞漫流. #### 环境风险评价分析 - 风险调查 项目使用的机油和产生的废机油、废含油抹布及手套、废机油桶、废活性炭、漆渣、水帘柜废水、水喷淋废水、喷枪清洗废水、废漆桶列入《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录B所列的突发环境事件风险物质和危险物质。其他原辅料不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018) 中附录 B 表 B.1及表 B.2 中的突发环境事件风险物质和危险物质。 - 环境风险潜势划分 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn 式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 根据项目的危险物质的情况，本项目机油最大贮存量为0.0174t，废机油最大贮存量为0.0696t，临界量为2500t；废含油抹布及手套最大贮存量为0.005t，废机油桶最大贮存量为0.005 t，废活性炭最大贮存量为7.896t，漆渣最大贮存量为1.536 t，水帘柜废水最大贮存量为7.68 t，水喷淋废水最大贮存量为5 t，喷枪清洗废水最大贮存量为4.245 t，废漆桶最大贮存量为0.25 t，临界量为50t项目Q值计算如下表： #### 本项目危险物质最大存在量与Q值统计表 - 序号; - 危险物质名称; - 最大存在量t; - 临界量/t; - 该种危险物质Q值. - 1; - 机油; - 0.0174; - 2500; 0.00000696. - 2; - 废机油; - 0.00696; - 2500; 0.0000028. - 3; - 废含油抹布、手套; - 0.005; - 50; 0.0001. - 4; - 废机油桶; - 0.005; - 50; 0.0001. - 5; - 废活性炭; - 7.896; - 50; 0.18753. - 6; - 漆渣; - 1.536; - 50; 0.03648. - 7; - 水帘柜废水; - 7.68; - 50; 0.1536. - 8; - 水喷淋废水; - 5; - 50; 0.1. - 9; - 喷枪清洗废水; - 4.245; - 50; 0.0849. - 10; - 废漆桶; - 0.25; - 50; 0.005. - 合计; 0.567719744. 经计算，项目危险物质数量与临界量比Q=0.567719744＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1中的规定，当项目危险物质数量与临界量比Q＜1时，则项目环境风险潜势为I，运营期厂区不存在重大风险源。 - 风险源分布及影响途径 本项目为水泥制品制造，综合考虑项目主要原辅材料、污染物等的理化特性，项目所涉及到的突发环境事件风险物质主要有废机油。本项目的风险源项如下： 1）维修生产设备时操作不当，导致机油泄漏。 2）存贮废机油的容器破裂，导致废机油泄漏。 3）本项目正常情况并无火灾隐患。但是厂区内部发生火灾时，在高温环境下其中含有或吸附的污染物质（如有机废气）可能会因为挥发、热解吸等作用进入空气中，对厂区周围及下风向的环境空气产生影响，事故发生后到结束前这一时段内污染程度会达到最大，污染物最大地面浓度可能会超过该区域的环境空气质量标准。同时，在火灾事故的处理过程中，还会产生消防废水等污染，因此火灾事故中产生的伴生/次生污染对环境的影响不可忽视。 4）生活污水处理设施出现故障，将导致生活污水未经处理直接排入到周边水体中，对水环境造成影响。 - 风险防范措施 所以针对其可能带来的风险，提出以下防范措施和事故应急措施： 1）应加强生产设施维护的培训，确保正常进行生产设施维护，防止废机油泄露。 2）危险废物必须经科学地分类收集、贮存运送后交由有危废处理资质单位集中处理。科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装、分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则进行收集。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的通风措施、防渗漏措施、防火措施等。 3）火灾事故后果分析引发火灾的因素是明火管理不当、设备及线路老化等。火灾一旦发生，对周围环境影响严重。 为了防止火灾事故、泄漏事故等危险因素发生，建议采取以下措施： - 总平面布置根据功能分区布置，各构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，生产车间及原料危险贮场等地面应根据需要做防腐防渗处理。 - 生产现场设置各种安全标志。 - 车间应禁止明火。 - 做好人员培训工作，要求职工持证上岗，规范操作机械设备及流程。 本项目总图布置 符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的有关规定。根据现场勘查结果，本项目生产车间切实做到通风、防晒、防火、防爆，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。该项目设置了基本的消防及火灾报警系统。 4）加强生活污水处理设施的管理，提高员工各环节操作的规范性，以保证生活污水处理设施的正常 运营。生活污水处理设施发生故障时，应及时进行维修，维修人员必须佩戴防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速检查故障原因。 5）本项目建成后制定有效的风险事故应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案，把可能发生风险事故造成的危害降到最低程度。重点保护对象为项目周边居住区、村民点、机关单位等。 6）定期对有关人员进行事故应急培训、教育，提高发生事故时的应急处置能力。 - 分析结论 综上，项目应严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，设立健全的突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。项目严格落实上述措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生火灾风险的概率较小，本项目的环境风险可接受。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 经集气罩+布袋除尘器处理后由17m排气筒（DA001）排放 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 排气筒DA002 | 总VOCs | 第一套水喷淋+干式除雾器+二级活性炭装置处理后由17m排气筒（DA002）排放 | 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中第Ⅱ时段标准限值 |
|  |  | 颗粒物 |  | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 排气筒DA003 | 总VOCs | 第二套水喷淋+干式除雾器+二级活性炭装置处理后由17m排气筒（DA003）排放 | 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中第Ⅱ时段标准限值 |
|  |  | 颗粒物 |  | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 厂界 | 总VOCs | 加强车间机械通风 | 广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/801-2010）中无组织排放监控点限值 |
|  |  | 颗粒物 |  | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值标准 |
|  | 厂内 | NMHC | 加强车间机械通风 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44 2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口DW001 | CODcr | 经隔油隔渣+三级化粪池处理后排入长宁镇生活污水处理厂 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 | 生产及辅助设备 | 噪声 | 车间隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目生活垃圾交环卫部门清运。本项目生产过程废包装材料、废布袋、收集粉尘交由专业回收公司回收利用。废机油、废含油抹布及手套、废机油桶、废活性炭、漆渣、水帘柜废水、水喷淋废水、喷枪清洗废水、废漆桶交由有危险废物处理资质的单位处置。 项目产生的危险废物须设置专门的危废仓库暂存， 并严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。危险废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求；一般工业固体废物在厂内暂存不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防控、源头控制、过程控制 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目占地范围内不存在生态环境保护目标 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）项目废气处理设施破损防范措施： ①项目废气处理设施采用正规设计厂家生产的设备，并严格按正规要求安装。 ②项目安排专人定期检查维修保养废气处理设施。 ③当发现废气处理设施有破损时，应当立即停止生产。 （2）项目危险废物仓防范措施： ①项目废活性炭定期更换后避免露天存放，需要使用密闭包装桶盛装。 ②危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒。 （3）项目火灾防范措施： 在仓库、车间设置门槛或墁坡，发生应急事故时产生的废水能截留在仓库或车间内，以免废水对周围环境造成二次污染。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。 ①环境管理组织机构 为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位必须高度重视环境保护工作。设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 - 健全环境管理制度 按照 ISO14000 的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全过程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 总VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.832 t/a | 0 | 0.832 t/a | +0.832 t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.282 t/a | 0 | 1.282 t/a | +1.282 t/a |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.08 t/a | 0 | 0.08 t/a | +0.08 t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.012 t/a | 0 | 0.012 t/a | +0.012 t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.06 t/a | 0 | 0.06 t/a | +0.06 t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.01 t/a | 0 | 0.01 t/a | +0.01 t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 25 t/a | 0 | 25 t/a | +25 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.1 t/a | 0 | 0.1 t/a | +0.1 t/a |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.1 t/a | 0 | 0.1 t/a | +0.1 t/a |
|  | 收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.54684 t/a | 0 | 0.54684 t/a | +0.54684 t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.01392 t/a | 0 | 0.01392 t/a | +0.01392 t/a |
|  | 废含油抹布、手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01 t/a | 0 | 0.01 t/a | +0.01 t/a |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01 t/a | 0 | 0.01 t/a | +0.01 t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 18.753 t/a | 0 | 18.753 t/a | +18.753 t/a |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 3.648 t/a | 0 | 3.648 t/a | +3.648 t/a |
|  | 水帘柜废水 | 0 | 0 | 0 | 15.36 t/a | 0 | 15.36 t/a | +15.36 t/a |
|  | 水喷淋废水 | 0 | 0 | 0 | 10 t/a | 0 | 10 t/a | +10 t/a |
|  | 喷枪清洗废水 | 0 | 0 | 0 | 8.49 t/a | 0 | 8.49 t/a | +8.49 t/a |
|  | 废漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.5 t/a | 0 | 0.5 t/a | +0.5 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①