# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广东锐安机电设备有限公司建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张晓锐 |  | 联系方式 |  | 13684944172 |  |  |
| 建设地点 | 博罗县长宁镇广汕路边新村路口 |  |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 | (114 度 0 分 21.512 秒，23 度 12 分 44.493 秒) |  |  |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3563 电子元器件与机 电 组 件 设 备 制 造 、 C3421 金属加工机械 制造、C3425 机床功能 部件及附件制造 |  | 建设项目 行业类别 |  | 70 电子和电工机械专用设 备制造 356； 69 金属加工机械制造 342 |  |  |
| 建设性质 | 团新建 (迁建) 改建 扩建 技术改造 |  | 建设项目 申报情形 |  | 团首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |  |
| 项目审批 (核准/ 备案) 部门 (选 填) | —— |  | 项目审批 (核准/ 备案)文号(选填) |  | —— |  |  |
| 总投资 (万元) | 500.00 |  | 环保投资 (万元) |  | 50.00 |  |  |
| 环保投资占比 (%) | 10.0 |  | 施工工期 |  | —— |  |  |
| 是否开工建设 | 团否 是： |  | 用地 (用海) 面积 (m2 ) |  | 14698 |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 规划及规划环 境影响评价符 合性分析 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1 、与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》、《博罗 县分类环境管控单元及环境准入清单》相符性分析 表 1 对照分析情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | “三线一单”内容 |  |  | 本项目对照分析 情况 |  | 符合 性 |  |
|  | 生 态 保 护 | 生态保护红线和一般生态空间：全 县生态保护红线面积408.014平方 公里， 占全县国土面积的14.29%； 一般生态空间面积344.5平方公里， |  | 本项目位于博罗县长宁 镇广汕路边新村路口， 属于博罗沙河流域重点 管 控 单 元 |  | 相符 |  |

|  | 红 线 | 占全县国土面积的12.07%。 | (ZH44132220001) ，根 据《博罗县“三线一单” 生 态 环 境 分 区 管 控 图 集》 ，本项目选址不属 于生态保护红线区和一 般生态空间 (见本报告 附图11) 。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环 境 质 量 底 线 | ①水环境：在东江流域内，除国家 产业政策规定的禁止项目外，还禁 止新建农药、铬盐、钛白粉生产项 目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼 铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、 开采和冶炼放射性矿产及其他严重 污染水环境的项目；严格控制新建 造纸、制革、味精、 电镀、漂染、 印染、炼油、发酵酿造、非放射性 矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、 铬、铅为原料的项目。禁止在东江 水系岸边和水上拆船。 | 本项目位于博罗县长宁 镇广汕路边新村路口， 根据《博罗县“三线一单” 生 态 环 境 分 区 管 控 图 集》 ，属于水环境一般 管控区 (见本报告附图 13) 。 本项目属于机械设备、 五金制品制造及喷粉、 丝印项目，不属于要求 禁 止 及 严 格 控 制 的 项 目。 | 相符 |  |
|  |  | ②大气环境：禁止新建、扩建燃煤 燃油的火电机组 (含企业自备电 站) ，推进现有服役期满及落后老 旧的燃煤火电机组有序退出；原则 上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生 物质锅炉、集中供热管网覆盖区域 内的分散供热锅炉，逐步推动高污 染燃料禁燃区全覆盖。禁止新建、 扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、 生皮制革以及国家规划外的钢铁、 原油加工等项目。严格限制新建生 产和使用高挥发性有机物原辅材料 的项目。 | 根据《博罗县“三线一单” 生 态 环 境 分 区 管 控 图 集》 ，本项目选址属于 大气环境高排放重点管 控区 (见附图12) 。 本 项 目 不 使 用 火 电 机 组，不使用锅炉； 本项目属于机械设备、 五金制品制造及喷粉、 丝印项目，使用的粉末 涂料属于低挥发性原辅 材料，不属于要求禁止 及严格限制的项目。 |  |  |
|  |  | ③重金属污染防控非重点区新建、 改扩建重金属排放项目，应落实重 金属总量替代与削减要求，严格控 制重点行业发展规模。强化涉重金 属污染行业建设项 目环评审批管 理，严格执行环保“三同时”制度。 | 根据《博罗县“三线一单” 生 态 环 境 分 区 管 控 图 集》 ，本项目选址属于 博罗县土壤环境一般管 控区 (见附图14) 。 本 项 目 不 涉 重 金 属 排 放。 |  |  |
|  | 资 源 利 用 上 线 | ①土地：科学划定生态保护红线、 永久基本农田、城镇开发边界三条 控制线，统筹布局生态、农业、城 镇空间；按照“工业优先、以用为先” 的原则，调整存量和扩大增量建设 用地，优先保障“3+7”重点工业园区 等重大平台、重大项目的用地需求。 | 根据《博罗县“三线一单” 生 态 环 境 分 区 管 控 图 集》 ，本项目选址不属 于土地资源优先保护区 (见附图17) ，该地块 无特殊项目性质要求。 | 符合 |  |

|  |  | ②推进现有服役期满及落后老旧的 燃煤火电机组有序退出，鼓励服役 时间达 30 年左右燃煤机组及配套 锅炉提前退役。大力压减非发电散 煤消费，加大力度推进重点地区、 重点行业燃煤自备电厂和燃煤自备 锅炉“煤改气”工程。落实天然气大 用户直供政策；拓宽供气来源，提 高供气能力，降低工业用气价格， 加快推动天然气管网省级园区通、 重点企业通。 | 根据《博罗县“三线一单” 生 态 环 境 分 区 管 控 图 集》 ，本项目选址不属 于博罗县高污染燃料禁 燃区 (见附图16) ，本 项目烘烤设备使用天然 气能源，天然气通过管 道输送。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ③矿产：现有在建在产大中型矿山 要申报创建省级绿色矿山，达不到 省级绿色矿山标准的，要逐步退出； 新建矿山一律按照绿色矿山标准建 设；推动矿山企业开展规模化、集 约化、绿色化生产经营。 | 根据《博罗县“三线一单” 生 态 环 境 分 区 管 控 图 集》 ，本项目选址不属 于博罗县矿产资源开采 敏感区 (见附图15) ， 该地块无特殊项目性质 要求。 |  |  |
|  | 环 境 准 入 清 单 | 管控单元划定：陆域环境管控单元 划定：全县共划定环境管控单元10 个，其中，优先保护单元3个，面积 807. 156平方公里，占国土面积的比 例为28.27% ，主要涵盖生态保护红 线、一般生态空间、饮用水水源保 护区、环境空气质量一类功能区等 区域；重点管控单元6个 (其中产业 园区单元4个) ，面积779.752平方 公里，占国土面积的比例为27.31%， 主要包括工业集聚、人口集中、环 境质量超标等区域；一般管控单元1 个，面积1268.298平方公里， 占陆 域国土面积的44.42% ，为优先保护 单元和重点管控单元以外的陆域。 | 根据《博罗县分类环境 管控单元及环境准入负 面清单》附图-“博罗县环 境管控单元图” ，本项目 位于博罗沙河流域重点 管控单元，环境管控单 元 编 码 为 ZH44132220001。 | 符合 |  |
|  |  | 区域布局管控： 1- 1.【产业/鼓励引导类】饮用水水 源保护区外的区域，重点发展电子 信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政 策规定的禁止项目外，还禁止新建 农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁 止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸 浆制造、氰化法提炼产品、开采和 冶炼放射性矿产及其他严重污染水 环境的项目；严格控制新建造纸、 制革、味精、 电镀、漂染、印染、 炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶 炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅 | 1- 1. 本项 目从事机械设 备、五金制品制造，不 属于《产业结构调整指 导目录 (2021年修订本) 中的鼓励类、 限制类和 淘汰类项目； 1-2. 本项 目属于机械设 备、五金制品制造及喷 粉、丝印项目，不属于 要求禁止的项目； 1-3. 本项 目从事机械设 备、五金制品制造，属 于工业涂装项目，本项 目使用的涂料为粉末涂 | 相符 |  |

|  |  | 为原料的项目。禁止在东江水系岸 边和水上拆船。 1-3.【产业/限制类】严格限制化工、 包装印刷、工业涂装等高VOCs排放 建设项目。 1-4.【生态/限制类】一般生态空间 内可开展生态保护红线内允许的活 动，在不影响主导生态功能的前提 下，还可开展国家和省规定不纳入 环评管理的项目建设， 以及生态旅 游、基础设施建设、村庄建设等人 为活动。 1-5.【水/禁止类】饮用水水源保护 区涉及园洲镇东江饮用水水源保护 区，饮用水水源保护区按照《广东 省水污染防治条例》“第五章饮用水 水源保护和流域特别规定”进行管 理。一级保护区内禁止新建、改建、 扩建与供水设施和保护水源无关的 建设项目； 已建成的与供水设施和 保护水源无关的建设项目须拆除或 者关闭。二级保护区内禁止新建、 改建、扩建排放污染物的建设项目； 已建成的排放污染物的建设项目须 责令拆除或者关闭；不排放污染物 的建设项目，除与供水设施和保护 水源有关的外，应当尽量避让饮用 水水源二级保护区；经组织论证确 实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6.【水/禁止类】禁止在东江干流 和沙河干流两岸最高水位线外延五 百米范围内新建废弃物堆放场和处 理场。 已有的堆放场和处理场需采 取有效的防治污染措施，危及水体 水质安全的， 由县级以上人民政府 责令限期搬迁。 1-7.【水/禁止类】畜禽禁养区内不 得从事畜禽养殖业。 1-8.【水/综合类】积极引导“散养户” 自觉维护生态环境，规范养殖或主 动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照 “小组统一监管、从严控制数量、配 套相应设施、防渗收集粪便、科学 处理还田”的原则，加强全程监管。 加快推进流域内粪污塘的处理处 置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9.【大气/限制类】大气环境受体 敏感重点管控区内严格限制新建储 油库项目、产生和排放有毒有害大 气污染物的建设项目以及使用溶剂 型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等 | 料，属于低挥发性涂料， 因 此 本 项 目 不 属 于 高 VOCs排放的项目； 1-4. 本项 目选址不位于 生态保护红线内，也不 位于一般生态空间 。项 目从事机械设备、五金 制品制造，属于纳入环 评管理项目； 1-5. 本项 目所在区域不 属于水源保护区； 1-6. 本项 目选址不在 东 江干流和沙河干流两岸 最高水位线外延五百米 范围内 。本项目属于机 械设备、五金制品制造 及喷粉、丝印项目，不 属于堆放场和处理场项 目； 1-7. 本项 目从事机械设 备、五金制品制造，不 从事畜禽养殖； 1-8. 本项 目从事机械设 备、五金制品制造，不 属于畜禽养殖散养户； 1-9. 本项 目位于大气环 境高排放重点管控区， 不属于大气环境受体敏 感重点管控区； 1- 10. 本项目位于大气环 境高排放重点管控区， 有机废气收集通过“水 喷淋+干式过滤+二级活 性炭吸附装置”处理达 标后经15m排气筒高空 排放，可达到排放标准。 1- 11.本项目位于博罗县 土壤环境一般管控区， 从事机械设备、五金制 品制造，不涉及重金属 污染物排放。 1- 12. 本项目属于机械设 备、五金制品制造及喷 粉、丝印项目，不排放 重金属污染物。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 高挥发性有机物原辅材料项目，鼓 励现有该类项目搬迁退出。 1- 10.【大气/鼓励引导类】大气环境 高排放重点管控区内，强化达标监 管，引导工业项目落地集聚发展， 有序推进区域内行业企业提标改 造。 1- 11.【土壤/禁止类】禁止在重金属 重点防控区域内新建、改建、扩建 增加重金属污染物排放总量的建设 项目。 1- 12.【土壤/限制类】重金属污染防 控非重点区新建、改扩建重金属排 放项目，应落实重金属总量替代与 削减要求，严格控制重点行业发展 规模。强化涉重金属污染行业建设 项目环评审批管理，严格执行环保 “三同时”制度。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 能源资源利用： 2- 1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低 煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等 多种形式的新能源利用。 2-2.【能源/综合类】根据本地区大 气环境质量改善要求逐步扩大高污 染燃料禁燃区范围。 | 2- 1. 本项 目不属于高 能 耗项目，烘烤设备使用 电能及天然气，属于清 洁能源。 2-2. 根据《博罗县“三线 一单”生态环境分区管控 图集》 ，本项目选址不 属于博罗县高污染燃料 禁燃区。 | 相符 |  |
|  |  | 污染物排放管控： 3- 1.【水/限制类】严格控制稿树下 水、马嘶河 (龙溪水) 、江东、榕 溪沥 (罗阳) 、廖洞等直排东江的 排水渠流域内增加水污染物排放或 对东江水质、水环境安全构成影响 的项目。 3-2.【水/限制类】严格控制流域内 增加水污染物排放或对东江水质、 水环境安全构成影响的项目。 3-3.【水/限制类】加强流域内涉重 金属废水排放企业的管理，减少含 重金属废水排放。 3-4.【水/综合类】强化农业面源污 染治理，控制农药化肥使用量。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建 涉 VOCs 排放的工业企业原则上应 入园进区。新建项目 VOCs 实施倍 量替代。 | 3- 1. 本项 目位于博罗县 长宁镇广汕路边新村路 口，生活污水经三级化 粪池+ 隔油隔渣池预处 理后进入市政管网，经 博罗县长宁镇生活污水 处理厂处理达标后排入 东福排洪渠 。本项目不 排放工业废水； 3-2. 本项 目生活污水经 三级化粪池+ 隔油隔渣 池预处理后进入市政管 网，经博罗县长宁镇生 活污水处理厂处理达标 后排入东福排洪渠； 不 排放工业废水，不会对 东江水质、水环境安全 构成影响； 3-3. 本项 目属于机械设 备、五金制品制造及喷 粉、丝印项目，不排放 重金属污染物； | 相符 |  |

|  |  | 3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地 排放重金属或者其他有毒有害物质 含量超标的污水、污泥， 以及可能 造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、 矿渣等。 | 3-4. 本项 目属于机械设 备、五金制品制造及喷 粉、丝印项目，不使用 农药化肥； 3-5. 本项目VOCs总量实 施倍量替代； 3-6. 本项 目属于机械设 备、五金制品制造及喷 粉、丝印项目，不排放 重金属污染物，不排放 污水、污泥、清淤底泥、 尾矿、矿渣等污染物。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4- 1.【水/综合类】城镇污水处理厂、 涉水企业应采取有效措施，防止事 故废水直接排入水体。 4-2.【水/综合类】加强饮用水水源 保护区内环境风险排查，开展风险 评估及水环境预警监测。 4-3.【大气/综合类】建立环境监测 预警制度，加强污染天气预警预报； 生产、储存和使用有毒有害气体的 企业 (有毒有害气体的企业指列入 《有毒有害大气污染物名录》 的、 以及其他对人体健康和生态环境造 成危害的气体) ，需建立有毒有害 气体环境风险预警体系。 | 4- 1. 本项 目设置三级防 控措施，建设事故应急 池，可有效防止事故废 水直接排入水体； 4-2. 本项 目位于博罗县 长宁镇广汕路边新村路 口，不在饮用水水源保 护区内； 4-3.本项目不生产、储存 和使用有毒有害气体。 | 相符 |
|  | 综上所述，本项目符合《博罗县“三线一单”生态环境分区管 控研究报告》、《博罗县分类环境管控单元及环境准入清单》文件 要求。 2 、与产业政策合理性分析 项目从事机械设备、五金制品制造，属于《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2017) (按第1号修改单修订) 中的C3563电子元器件与 机电组件设备制造、C3421 金属加工机械制造、C3425 机床功能部 件及附件制造。本项目不属于《产业结构调整指导目录 (2021年修 订本) 中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类生产项目。 3 、与《市场准入负面清单》 (2022年版) 的相符性分析 项目从事机械设备、五金制品制造，属于《国民经济行业分类》 (GB/T4754-2017) (按第1号修改单修订) 中的C3563电子元器件与 机电组件设备制造、C3421 金属加工机械制造、C3425 机床功能部 |  |  |  |

|  | 件及附件制造。本项目不属于《市场准入负面清单》 (2022年版) 禁止或需要许可的类别。 4 、用地性质相符性分析 本项目租用的厂区分为2个地块，分别属于博罗福宝化工涂料 制造有限公司及惠州市九威厨房设备有限公司，根据2个地块的国 土证及不动产权证书 (见附件4- 1 、4-2) ，项目所在地块用途为工 业用地，因此本项目用地性质符合要求。 5 、区域环境功能区划相符性分析 ◆水环境功能区划 1)根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》 (经广东省人民 政府批准，粤府函〔2014〕188号) 、《广东省人民政府关于调整 惠州市部分饮用水源保护区的批复》(粤府函[2019]270号) 以及《惠 州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区 规定 (调整) 方案>的批复》(惠府函 (2021)317号) ，本项目所在地 不属于饮用水源保护区。 2)项目纳污水体为东福排洪渠。根据《博罗县2022年水污染防 治攻坚战实施方案》 (博环攻坚办[2022]28号) ，东福排洪渠实行 水质阶段性目标，水质控制目标为Ⅴ类，因此东福排洪渠的纳污水 质标准参照执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅴ类标 准。 ◆环境空气功能区划 根据《惠州市环境空气质量功能区划》(2021年修订) 的规定， 本项目所在区域属于环境空气质量二类功能区。 ◆声环境功能区划 根据《惠州市声环境功能区划分方案 (2022年) 》 (惠市环 [2022]33号) ，项目所在地属于2类区。 6 、与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进 一步做好东江水质保护工作的通知》 (粤府函[2011]339号) 及《广 东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好 |
| --- | --- |

|  | 东江水质保护工作的补充通知》 (粤府函〔2013〕231号) 相符性 分析； (粤府函[2011]339号) ：在淡水河(含龙岗河、坪山河等支流)、 石马河 (含观澜河、潼湖水等支流) 、紧水河、稿树下水、马嘶河 (龙溪水) 等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥 (罗阳) 、廖洞、 合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆 造纸、电镀 (含配套电镀和线路板) 、印染、制革、发酵酿造、规 模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧 化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总 量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网 的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 (粤府函[2013]231号) ： 一、增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支 流。 二、符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审 批范围： ( 一) 建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东 江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； (二) 通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增 污、增产减污、技改减污的改 (扩) 建项目及同流域内迁建减污项 目； (三) 流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且 符合基地规划环评审查意见的建设项目。 相符性分析：本项目不属于上述禁止、限制项目，本项目不排 放工业废水，生活污水预处理后进入市政管网，经博罗县长宁镇生 活污水处理厂处理达标后排放，符合文件要求。 7 、与《广东省水污染防治条例》 (广东省第十三届人民代表大会 常务委员会公告 (第73号) ) 的相符性分析 第二十九条：企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量 |
| --- | --- |

|  | 少的清洁工艺，并加强管理，按照规定实施清洁生产审核，从源头 上减少水污染物的产生。 第三十二条：向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符 合国家或者地方规定的水污染物排放标准。 第四十三条：在饮用水水源保护区内禁止下列行为： ( 一) 设置排污口； (二) 设置油类及其他有毒有害物品的储存罐、仓库、堆栈和 废弃物回收场、加工场； (三) 排放、倾倒、堆放、处置剧毒物品、放射性物质以及油 类、酸碱类物质、工业废渣、生活垃圾、医疗废物及其他废弃物； (四) 从事船舶制造、修理、拆解作业； (五) 利用码头等设施或者船舶装卸油类、垃圾、粪便、煤、 有毒有害物品； (六) 利用船舶运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止运 输的其他危险化学品； (七) 运输剧毒物品的车辆通行； (八) 其他污染饮用水水源的行为。 除前款规定外，饮用水水源一级保护区内还不得停泊与保护水 源无关的船舶、木排、竹排，不得从事网箱养殖、旅游、游泳、垂 钓、放养畜禽活动或者其他可能污染饮用水水体的活动。 在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应 当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第四十四条：禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩 建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和 保护水源无关的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物 的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目由县级以上人民政府 责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保 护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论 |
| --- | --- |

|  | 证确实无法避让的，应当依法严格审批。经依法批准的建设项目， 应当严格落实工程设计方案，并根据项目类型和环境风险防控需 要，提高施工和运营期间的环境风险防控、突发环境事件应急处置 等各项措施的等级。有关主管部门应当加强对建设项目施工、运营 期间环境风险预警和防控工作的监督和指导。 第四十九条：禁止在东江干流和一级支流两岸最高水位线水平 外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。 第五十条：新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规 定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新 建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、 纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污 染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、 印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、 铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 相符性分析： 与第二十九条的相符性分析：本项目使用清洁工艺，加强管理， 从源头上减少水污染物的产生。 与第三十二条的相符性分析：本项目无工业废水排放，生活污 水预处理后进入市政管网，经博罗县长宁镇生活污水处理厂处理后 排放，可达到排放标准要求。 与第四十三条、四十四条的相符性分析：项目位于博罗县长宁 镇广汕路边新村路口，根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》 (经广东省人民政府批准，粤府函〔2014〕188号) 、《广东省人 民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》 (粤府函 [2019]270号) 以及《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集 中式饮用水水源保护区规定(调整)方案>的批复》(惠府函(2021)317 号) ，本项目所在地不属于饮用水源保护区。 与第四十九条的相符性分析：与本项目最近的东江一级支流为 |
| --- | --- |

|  | 福田河，位于项目西面，最近距离约2830m ，因此本项目不在东江 干流和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内。 与第五十条的相符性分析：本项目不属于以上禁止类项目。 因此，本项目符合《广东省水污染防治条例》 (广东省第十三 届人民代表大会常务委员会公告 (第73号) ) 的要求。。 8 、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案) >的通知》 (环大气[2019]53号) 的相符性分析 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、 辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等 低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等， 替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产 生。 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料 (包括含VOCs 原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等) 储 存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液体逸散以及工艺过 程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、 废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、 包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移 和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 推进使用先进生产工艺通过采用全密闭、连续化、自动化等生 产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废 气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密 闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态， 并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开 口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒， 有行业要求的按相关规定执行。推进建设适宜高效的治污设施。企 |
| --- | --- |

|  | 业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓 度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择 治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效 率。 相符性分析：本项目主要从事机械设备、五金制品制造，使用 的涉VOCs原料为粉末涂料，不使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶 粘剂、清洗剂，VOCs收集通过“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸 附装置”处理后经15m排气筒高空排放，经过上述处理后，有机废 气对周边环境空气质量影响不大。综上所述，本项目符合《<重点 行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》 (环大气〔2019〕53号) 文件的要求。 9 、与《广东省涉挥发性有机物 (VOCs) 重点行业治理指引》 (粤 环办[2021]43 号) 的相符性分析 表 2 “印刷业 VOCs 治理指引”对照分析情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | “印刷业 VOCs 治理指引”的要求 |  |  | 本项目情况 |
|  | 源 头 削 减 | / | / | 本项目使用水性漆，属于低 挥发性原料。 |
|  | 过 程 控 制 | 油墨、粘胶剂、清洗剂等含 VOCs 原辅 材料存储、转移、放置密闭。 |  | 本项目使用的水性漆采用 密闭容器储存、转移和放 置。 |
|  |  | 油墨、粘胶剂、清洗剂等含VOCs原辅材 料在分装容器中的盛装量小于80%。 |  | 本项目使用的水性油墨在 分装容器中的盛装量小于 80%。 |
|  |  | 印刷、烘干、覆膜、复合等涉VOCs排风 的环节排风收集，采用密闭收集，或设 置集气罩、排风管道组成的排气系统。 |  | 本项目印刷工序设置集气 罩、排风管道组成的排气系 统。 |
|  |  | 使用溶剂型油墨、胶粘剂、涂料、光油、 清洗剂等原辅材料的相关工序，采取整 体或局部气体收集措施。 |  | 本项目印刷工序有机废气 经顶吸集气罩收集，采取局 部气体收集措施。 |
|  |  | 送风或吸风口应避免正对墨盘。 |  | 本项目送风口和吸风口不 正对墨盘。 |
|  |  | 集中清洗应在密闭装置或空间内进行， 清洗工序产生的废气应通过废气收集系 统收集。 |  | 本项目印刷设备无需清洗， 只需用抹布擦拭清洁。 |
|  | 末 端 治 理 | 有机废气排气筒排放浓度符合《挥发性 有机化合物排放标准》(DB44 815-2010) 第Ⅱ时段排放限值要求，若国家和我省 出台并实施适用于包装印刷业的大气污 染物排放标准，则应满足相应排放标准 |  | 本项目有机废气排放浓度 符合《挥发性有机化合物排 放标准》 (DB44 815-2010) 第Ⅱ时段排放限值要求；生 产设施排气中NMHC初始 排 放 速 率 小 于 3kg/h ， 且 |

|  |  | 要求；车间或生产设施排气中 NMHC 初 始排放速率≥3 kg/h 时，建设 VOCs 处理 设施且处理效率≥80%。 | VOCs处理 设施 处理 效率 80%。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小 时平均浓度值不超过 6 mg/m3，任意一次 浓度值不超过 20 mg/m3。 | 厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值 不超过 6mg/m3 ，任意一次 浓度值不超过 20mg/m3。 |  |
|  |  | 吸附床 (含活性炭吸附法) ：a ) 预处理 设备应根据废气的成分、性质和影响吸 附过程的物质性质及含量进行选择；b) 吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理 量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量 确定；c )吸附剂应及时更换或有效再生。 | 本项目拟采用“水喷淋+干 式过滤+二级活性炭吸附装 置”处理有机废气，活性炭 吸附装置根据废气的成分、 性质和影响吸附过程的物 质性质及含量进行选择；活 性炭用量应根据废气处理 量、污染物浓度和吸附剂的 动态吸附量确定；活性炭定 期更换。 |  |
|  |  | 密闭排气系统、VOCs 污染控制设备应 与工艺设施同步运转。 | 本项目废气收集、处理设施 与生产设备同步运行。 |  |
|  |  | VOCs 治理设施发生故障或检修时，对 应的生产工艺设备应停止运行，待检修 完毕后同步投入使用。 | 废气处理设施需停机，对应 的生产工艺设备同步停止 运行，检修完成后同步投入 使用。 |  |
|  | 环 境 管 理 | 建立含 VOCs 原辅材料台账 ，记录含 VOCs 原辅材料的名称及其 VOCs含量、 采购量、使用量、库存量、含 VOCs 原 辅材料回收方式及回收量。 | 项 目含 VOCs 原辅材料台 账，记录含 VOCs 原辅材料 的名称及其 VOCs 含量、采 购量、使用量、库存量、含 VOCs 原辅材料回收方式 及回收量。 |  |
|  |  | 建立废气收集处理设施台账，记录废气 处理设施进出口的监测数据 (废气量、 浓度、温度、含氧量等) 、废气收集与 处理设施关键参数、废气处理设施相关 耗材 (吸收剂、吸附剂、催化剂等) 购 买和处理记录。 | 项目建立废气收集处理设 施台账，记录废气处理设施 进出口的监测数据、废气收 集与处理设施关键参数、废 气处理设施相关耗材购买 和处理记录。 |  |
|  |  | 建立危废台账，整理危废处置合同、转 移联单及危废处理方资质佐证材料。 | 项目建立危废台账，整理危 废处置合同、转移联单及危 废处理方资质佐证材料。 |  |
|  |  | 台账保存期限不少于 3 年。 | 项目台账保存期限不少于 3 年。 |  |
|  |  | 印刷设备、烘干箱 (间) 设备、复合、 涂布设备通过废气捕集装置后废气排气 筒，重点管理类自动监测，简化管理类 一年一次。无组织废气排放监测，一年 | 本项目实行排污登记管理， 每年监测一次挥发性有机 物排放口及无组织排放。 |  |

|  |  | 一次。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖 密闭。 废油墨、废清洗剂、废活性炭、废擦机 布等含 VOCs 危险废物分类放置于贴 有标识的容器或包装袋内，加盖、封口， 及时转运、处置。 |  | 本项 目产生的含 VOCs 废 料按危险废物管理要求进 行储存、转移和输送。盛装 过 VOCs 物料的废包装容 器加盖密闭存放。 |  |
|  | 其 他 | 新、改、扩建项目应执行总量替代制度， 明确 VOCs 总量指标来源。 |  | 本项 目 VOCs 总量实施倍 量替代。 |  |
|  |  | 新、改、扩建项目和现有企业 VOCs 基 准排放量参照《广东省印刷行业 VOCs 排放量计算方法》 (试行) 进行核算。 |  | 本项 目 VOCs 基准排放量 参考《广东省重点行业挥发 性有机物排放量计算方法》 (试行) 进行核算。 |  |
|  | 表 3 “表面涂装行业 VOCs 治理指引”对照分析情况 |  |  |  |  |
|  | “表面涂装行业VOCs 治理指引”的要求 |  |  | 本项目情况 |  |
|  | 源 头 削 减 | / | / | 本项目使用粉末涂料，属于 低挥发性原料。 |  |
|  | 过 程 控 制 | 油漆、稀释剂、清洗剂等含VOCs原辅材 料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、 储库、料仓中。 |  | 本项目使用的粉末涂料储 存于密闭的容器、料仓内。 |  |
|  |  | 油漆、稀释剂、清洗剂等盛装 VOCs 物 料的容器或包装袋放于室内，或存放于 设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场 地。盛装 VOCs物料的容器在非取用状 态时应加盖、封口，保持密闭。 |  | 本项目存放粉末涂料的容 器存放在室内，非取用状态 时封口。 |  |
|  |  | 油漆、稀释剂、清洗剂等液体 VOCs 物 料应采用管道密闭输送。采用非管道输 送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用 密闭容器或罐车。 |  | 本项目使用粉末涂料，采用 密闭容器转移。 |  |
|  |  | 调配、电泳、电泳烘烤、喷涂 (低、中、 面、清) 、喷涂烘烤、修补漆、修补漆 烘干等使用VOCs质量 占 比大 于等于 10%物料的工艺过程应采用密闭设备或 在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采 取局部气体收集措施，废气排至VOCs 废气收集处理系统。 |  | 本项目烘烤有机废气密闭 设备收集，丝印有机废气经 顶吸集气罩收集，收集至 “水喷淋+干式过滤+二级活 性炭吸附装置”处理。 |  |
|  |  | 废气收集系统的输送管道应密闭。废气 收集系统应在负压下运行，若处于正压 状态，应对管道组件的密封点进行泄漏 检 测 ， 泄 漏 检 测 值 不 应 超 过 500μmol/mol ，亦不应有感官可察觉泄 漏。 |  | 本项目废气收集系统在负 压下进行。 |  |

|  |  | 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最 远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风 速不低于 0.3m/s ，有行业要求的按相关 规定执行。 | 本项目不设集气罩。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气收集系统应与生产工艺设备同步运 行。废气处理系统发生故障或检修时， 对应的生产工艺设备应停止运行，待检 修完毕后同步投入使用；生产工艺设备 不能停止运行或不能及时停止运行的， 应设置废气应急处理设施或采取其他代 替措施。 | 本项目废气处理设施与生 产设备同步运行，若废气处 理设施需停机，对应的生产 工艺设备同步停止运行。 |  |
|  | 末 端 治 理 | 其他表面涂装行业： a ) 2002 年 1 月 1 日起的建设项目排放 的有机废气排放浓度执行《大气污染物 排放限值》 (DB4427-2001) 第二时段 限值；车间或生产设施排气中 NMHC 初 始排放速率≥3kg/h 时，建设 VOCs 处理 设施且处理效率≥80%； b) 厂区内无组织排放监控点 NMHC 的 小时平均浓度值不超过 6mg/m3，任意一 次浓度值不超过 20mg/m3。 | 本项目有机废气排放浓度 符合《挥发性有机化合物排 放标准》 (DB44 815-2010) 第Ⅱ时段排放限值要求；生 产设施排气中NMHC初始 排 放 速 率 小 于 3kg/h ， 且 VOCs处 理 设施 处 理 效 率 80%。厂区内无组织排放监 控点NMHC的小时平均浓 度值不超过6mg/m3 ，任意 一 次 浓 度 值 不 超 过 20mg/m3。 |  |
|  |  | 喷涂废气应设置有效的漆雾预处理装 置，如采用干式过滤等高效除漆雾技术， 涂密封胶、密封胶烘干、 电泳平流、调 配、喷涂和烘干工序废气宜采用吸附浓 缩+燃烧等工艺进行处理。 | 本项目粉末涂料属于低挥 发性涂料，烘烤工序有机废 气浓度较低，项目拟采用 “水喷淋+干式过滤+二级活 性炭吸附装置”处理，可有 效削减有机废气排放量。 |  |
|  |  | 吸附床 (含活性炭吸附法) ：a ) 预处理 设备应根据废气的成分、性质和影响吸 附过程的物质性质及含量进行选择；b) 吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理 量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量 确定；c )吸附剂应及时更换或有效再生。 | 本项目拟采用“水喷淋+干 式过滤+二级活性炭吸附装 置”处理有机废气，活性炭 吸附装置根据废气的成分、 性质和影响吸附过程的物 质性质及含量进行选择；活 性炭用量应根据废气处理 量、污染物浓度和吸附剂的 动态吸附量确定；活性炭定 期更换。 |  |
|  |  | VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步 运行，VOCs 治理设施发生故障或检修 时，对应的生产工艺设备应停止运行， 待检修完毕后同步投入使用；生产工艺 设备不能停止运行或不能及时停止运行 的，应设置废气应急处理设施或采取其 | 本项目废气处理设施与生 产设备同步运行，若废气处 理设施需停机，对应的生产 工艺设备同步停止运行。 |  |

|  |  | 他替代措施。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设置规范的处理前后采样位置，采样位 置应避开对测试人员操作有危险的场 所，优先选择在垂直管段，避开烟道弯 头和断面急剧变化的部位，应设置在距 弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍直径，和距上述部件上游方向不小于 3 倍直径处。 | 本项目设置废气处理设施 处理前后采样位置，避开对 测试人员操作有危险的场 所，优先选择在垂直管段， 避开烟道弯头和断面急剧 变化的部位，设置在距弯 头、阀门、变径管下游方向 不小于 6 倍直径，和距上述 部件上游方向不小于 3 倍 直径处。 |  |
|  |  | 废气排气筒应按照《广东省污染源排污 口规范化设置导则》 (粤环〔2008〕42 号)相关规定，设置与排污口相应的环境 保护图形标志牌。 | 本项目废气排气筒按照《广 东省污染源排污口规范化 设置导则》(粤环〔2008〕 42 号)相关规定，设置与排 污口相应的环境保护图形 标志牌。 |  |
|  | 环 境 管 理 | 建立含 VOCs 原辅材料台账 ，记录含 VOCs 原辅材料的名称及其 VOCs含量、 采购量、使用量、库存量、含 VOCs 原 辅材料回收方式及回收量。 | 项 目含 VOCs 原辅材料台 账，记录含 VOCs 原辅材料 的名称及其 VOCs 含量、采 购量、使用量、库存量、含 VOCs 原辅材料回收方式 及回收量。 |  |
|  |  | 建立废气收集处理设施台账，记录废气 处理设施进出口的监测数据 (废气量、 浓度、温度、含氧量等) 、废气收集与 处理设施关键参数、废气处理设施相关 耗材 (吸收剂、吸附剂、催化剂等) 购 买和处理记录。 | 项目建立废气收集处理设 施台账，记录废气处理设施 进出口的监测数据、废气收 集与处理设施关键参数、废 气处理设施相关耗材购买 和处理记录。 |  |
|  |  | 建立危废台账，整理危废处置合同、转 移联单及危废处理方资质佐证材料。 | 项目建立危废台账，整理危 废处置合同、转移联单及危 废处理方资质佐证材料。 |  |
|  |  | 台账保存期限不少于 3 年。 | 项目台账保存期限不少于 3 年。 |  |
|  |  | 粉末涂料固化成膜设施废气重点排污单 位主要排放口至少每季度监测一次挥发 性有机物，一般排放口至少每半年监测 一次挥发性有机物，非重点排污单位至 少每年监测一次挥发性有机物。 | 本项目有机废气排放口不 属于重点排放口，每年监测 一次挥发性有机物。 |  |
|  |  | 工艺过程产生的含 VOCs废料 (渣、液) 应按照相关要求进行储存、转移和输送。 盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖 密闭。 | 本项 目产生的含 VOCs 废 料按危险废物管理要求进 行储存、转移和输送。盛装 过 VOCs 物料的废包装容 |  |

|  |  |  | 器加盖密闭存放。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 其 他 | 新、改、扩建项目应执行总量替代制度， 明确 VOCs 总量指标来源。 | 本项 目 VOCs 总量实施倍 量替代。 |
|  |  | 新、改、扩建项目和现有企业 VOCs 基 准排放量计算参考《广东省重点行业挥 发性有机物排放量计算方法核算》进行 核算，若国家和我省出台适用于该行业 的 VOCs 排放量计算方法，则参照其相 关规定执行。 | 本项 目 VOCs 基准排放量 参考《广东省重点行业挥发 性有机物排放量计算方法》 (试行) 进行核算。 |
|  | 10 、与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析 第六条：企业事业单位和其他生产经营者应当执行国家和省规 定的大气污染物排放标准和技术规范，从源头、生产过程及末端选 用污染防治技术，防止、减少大气污染，并对所造成的损害依法承 担责任。 第十三条：新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设 项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环 境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。 第十七条：珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、 原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的 陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 第十九条：电、钢铁、石油、化工、平板玻璃、水泥、陶瓷等 大气污染重点行业企业及锅炉项目，应当采用污染防治先进可行技 术，使重点大气污染物排放浓度达到国家和省的超低排放要求。 第二十四条：在本省生产、销售、使用含挥发性有机物的原材 料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合本省规定的限值标准。 第二十六条：新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目， 应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使 用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条 件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、 防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密 |  |  |

|  | 闭的，应当采取有效措施减少废气排放： ( 一) 石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的 生产； (二) 燃油、溶剂的储存、运输和销售； (三) 涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的 生产； (四) 涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产 品的生产活动； (五) 其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 相符性分析： 与第六条的相符性分析：本项目废气经有效收集处理后高空排 放，对周边环境影响较小。 与第十三条的相符性分析：本项目排放VOCs ，VOCs总量实施 倍量替代。 与第十七条的相符性分析：本项目使用低挥发性的粉末涂料， 不属于禁止建设的大气重污染项目。 与第十九条的相符性分析：本项目不属于电、钢铁、石油、化 工、平板玻璃、水泥、陶瓷等大气污染重点行业企业及锅炉项目。 与第二十四条的相符性分析：本项目使用粉末涂料，属于低挥 发性有机物含量涂料。 与第二十六条的相符性分析：本项目属于涂装项目，使用粉末 涂料，烘烤有机废气密闭设备收集，丝印有机废气经顶吸集气罩收 集，收集至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理达标后高 空排放，可有效削减有机废气排放量。 因此，本项目符合《广东省大气污染防治条例》的相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目由来 广东锐安机电设备有限公司位于博罗县长宁镇广汕路边新村路口。项 目 占地面积 14698 平方米，建筑占地面积 9353 平方米，总建筑面积 10722 平方米。项目拟招员工 200 人，在项目内食宿；全年工作300 天，每天工作 8 小时；项目从事机械设备、五金制品制 造，计划生产锂电池涂布机 2800 台/年、自动化五金加工机柜 600 台/年、不锈钢机械组件 100 吨/年。 表 4 项目主要工程组成 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称 |  |  |  |  | 工程内容 |  |
|  | 主体 工程 | 厂房 A |  |  |  | 占地面积 7875m2 ，1 层钢架结构建筑，楼高 12m ，分为两 个主要区域，分别为北侧的生产区和南侧的仓库区，生产 区主要功能为机加工、组装、包装，仓库区包含原料仓、 化学品仓、成品仓、一般固废仓、危废仓 |  |
|  |  | 厂房 B |  |  |  | 占地面积 936m2 ，2 层标准厂房，楼高 8m ，主要功能为喷 粉、烘烤、印刷车间和中转区 |  |
|  |  | 包含 |  | 1 楼 |  | 建筑面积 936m2，层高 4.2m，设有 2 个喷粉柜、2 台烘烤炉 |  |
|  |  |  |  | 2 楼 |  | 建筑面积 936m2，层高 3.8m，设有 1 个喷粉柜、1 台烘烤炉、 2 台丝印机 |  |
|  | 储运 工程 | 原料仓 |  |  |  | 位于厂房 A 西南侧，用于存放五金基材、保温棉、石板棉 等环境危害较小的原辅材料， 占用建筑面积 1200m2 |  |
|  |  | 化学品仓 |  |  |  | 位于厂房 A 西侧，用于存放水性油墨和粉末涂料， 占用建 筑面积 100m2 |  |
|  |  | 成品仓 |  |  |  | 位于厂房 A 东南侧，用于存放产品， 占用建筑面积 1000m2 |  |
|  | 辅助 工程 | 综合楼 |  |  |  | 位于厂区东北侧，3 层建筑，1 楼东侧为办公室，1 楼西侧 为食堂，2 楼、3 楼为宿舍，建筑面积 975m2 |  |
|  |  | 包含 |  | 办公室 |  | 位于厂区东北侧，综合楼 1 楼东侧，建筑面积 100m2 |  |
|  |  |  |  | 食堂 |  | 位于厂区东北侧，综合楼 1 楼西侧，建筑面积 225m2 |  |
|  |  |  |  | 宿舍 |  | 位于厂区东北侧，综合楼 2 楼和 3 楼，建筑面积 650m2 |  |
|  | 公共 工程 | 供水 |  |  |  | 由市政管网供给 |  |
|  |  | 排水 |  |  |  | 厂区排水采用雨污分流制系统 |  |
|  |  | 供电 |  |  |  | 市政供电网供电 |  |
|  | 依托 工程 | 污水处理厂 |  |  |  | 博罗县长宁镇生活污水处理厂 |  |
|  | 环保 工程 | 废 气 处 理 | 厂房 A |  | 下料、拉丝、 抛光颗粒物 | 水喷淋塔，排放口编号：DA001 (15m) |  |
|  |  |  |  |  | 焊接颗粒物 | 移动式粉尘收集器 |  |
|  |  |  |  |  | 抛砂颗粒物 | 抛砂机自带布袋除尘器 |  |

|  |  |  | 厂房 B |  | 喷粉颗粒物 |  | 布袋除尘器，排放口编号：DA002 (15m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 烘烤、丝印 有机废气 |  | 水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置，排放口编号： DA003 (15m) |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  | 低氮燃烧装置，排放口编号：DA004 (15m) |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  |  |  | 厨房 |  | 油烟 |  | 油烟净化器处理后高空排放 |  |
|  |  | 噪声控制 |  |  |  |  | 合理布置厂房布局、隔声、基础减振等 |  |
|  |  | 固废处理 |  |  | 一般固废仓 |  | 位于厂房 A 西侧，建筑面积 20m2 |  |
|  |  |  |  |  | 危废仓 |  | 位于厂房 A 西侧，建筑面积 20m2 |  |
|  | 2 、主要产品及产能 表 5 本项目产品方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品名称 |  |  | 生产能力 |  | 规格 |  | 主要产品照片 |
|  | 锂电池涂布 机 |  |  | 1800 台/年 |  | 5*3*1.5m |  |  |
|  |  |  |  | 1000 台/年 |  | 3*1.8*1.3m |  |  |
|  | 自动化五金 加工机柜 |  |  | 600 台/年 |  | 3*2.5*2m |  |  |

|  | 不锈钢机械 组件 |  |  | 100 吨/年 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 、主要生产设备 表 6 本项目生产设备信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 设备名称 |  |  |  |  | 数量 (台) |  | 规格/参数/型号 |  |  |  | 功能 |  |  | 使用能源 |
|  | 1 |  | 光纤激光切割机 |  |  |  |  | 4 |  | / |  |  |  | 下料 |  |  | 电能 |
|  | 2 |  | 光纤激光切管机 |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 数控机床 |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 激光设备辅助设施 |  |  |  |
|  | 4 |  | 折弯机 |  |  |  |  | 6 |  | / |  |  |  | 机加工：折弯 |  |  |  |
|  | 5 |  | 剪板机 |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 机加工：剪板 |  |  |  |
|  | 6 |  | 冲床 |  |  |  |  | 1 |  | J23-40T |  |  |  | 机加工：冲压 |  |  |  |
|  | 7 |  | 冲床 |  |  |  |  | 1 |  | JT- 100T |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 数控车床 |  |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 精细机加工 |  |  |  |
|  | 9 |  | 数控铣床 |  |  |  |  | 3 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 点焊机 |  |  |  |  | 2 |  | / |  |  |  | 焊接 |  |  |  |
|  | 11 |  | 激光焊机 |  |  |  |  | 18 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 氩弧焊机 |  |  |  |  | 60 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 二保焊机 |  |  |  |  | 6 |  | HW315 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 抛光拉丝一体机 |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 抛光、拉丝 |  |  |  |
|  | 15 |  | 平面抛光机 |  |  |  |  | 1 |  | XA- 1000 |  |  |  | 抛光 |  |  |  |
|  | 16 |  | 抛砂机 |  |  |  |  | 1 |  | / |  |  |  | 抛砂 |  |  |  |
|  | 17 |  | 丝印机 |  |  |  |  | 2 |  | 1.5*1.2*1.5m |  |  |  | 丝印 |  |  |  |
|  | 18 |  | 喷粉柜 |  |  |  |  | 3 个 |  | 3*5*2.8m |  |  |  | 喷粉 |  |  |  |
|  | 19 |  | 包含 |  | 喷枪 |  |  | 6 把 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 烘烤炉 |  |  |  |  | 1 |  | 2.8*2.5*4m ，功 率 10KW |  |  |  | 烘烤 |  |  | 电能 |
|  | 21 |  | 烘烤炉 |  |  |  |  | 2 |  | 3.5*12*3m ，功 率 20KW |  |  |  |  |  |  | 天然气 |
|  | 22 |  | 空压机 |  |  |  |  | 1 |  | EAS30J/8 |  |  |  | 辅助设备 |  |  | 电能 |
|  | 23 |  | 空压机 |  |  |  |  | 1 |  | ZLS20/8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 空压机 |  |  |  |  | 3 |  | PM15TK |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 、主要原辅材料 表 7 本项目主要原辅材料信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 原辅料名称 |  |  |  | 年用量 |  |  | 最大存在 量 |  | 物料形 态 |  | 使用工序 |  | 包装规格 | 储存位置 |  |
|  | 1 | 不锈钢材 |  |  |  | 3000t |  |  | 200t |  | 固态 |  | 机加工 |  | / | 原料仓 |  |

|  | 2 | 易车钢棒 |  |  | 500m |  | 100m |  |  |  | / |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 焊丝 |  |  | 1t |  | 0. 1t |  |  | 焊接 | / |  |  |  |  |
|  | 4 | 金刚砂 |  |  | 20kg |  | 20kg |  |  | 抛砂 | / |  |  |  |  |
|  | 5 | 保温棉 |  |  | 40t |  | 4t |  |  | 装配 | / |  |  |  |  |
|  | 6 | 耐高温帆布 |  |  | 3000m2 |  | 3000m2 |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 7 | 铁氟龙板 |  |  | 3t |  | 0.3t |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 8 | 石棉板 |  |  | 3t |  | 0.3t |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 9 | 耐高温胶条 |  |  | 4 万 m |  | 4000m |  |  | 组装 | / |  |  |  |  |
|  | 10 | 密封胶条 |  |  | 2 万 m |  | 2000m |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 11 | 硅胶条 |  |  | 2 万 m |  | 2000m |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 12 | 丝印网版 |  |  | 10 块 |  | 10 块 |  |  | 丝印 | / |  |  |  |  |
|  | 13 | 粉末涂料 |  |  | 24.7t |  | 2t |  |  | 喷粉 | 40kg/袋 |  |  | 化学品仓 |  |
|  | 14 | 水性油墨 |  |  | 0.00561t |  | 0.005t | 液态 |  | 丝印 | 5kg/罐 |  |  |  |  |
|  | 15 | 切削液 |  |  | 1t |  | 0. 1t |  |  | 机加工 | 100kg/桶 |  |  |  |  |
|  | 16 | 机油 |  |  | 0.5t |  | 0.5t |  |  | 组装 | 500kg/桶 |  |  |  |  |
|  | 17 | 天然气 |  |  | 125520m3 |  | 125520m3 | 气态 |  | 烘烤 | / |  |  | 天然气管道 |  |
|  | 含 VOCs物料性质： 表 8 主要原辅材料性质一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 原辅料名称 |  |  | 成分及理化性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 粉末涂料 |  |  | 密度 1.2- 1.9g/cm3。成分为钛白粉 6-9%、硫酸钡 32-35%、聚酯树脂 52-55%、 固化剂 4-7% 、炭黑 0.2-0.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 水性油墨 |  |  | 密度 1. 1g/cm3。成分为水性丙烯酸树脂 42-48%、助剂 0.5- 1%、颜料 8- 15%、 水 40-60%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 (GB/T38597-2020) 8. 1 章节内 容：“粉末涂料、无机建筑涂料 (含建筑无机粉体涂装材料) 、建筑用有机粉体涂料产品 中 VOC 含量通常很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品”，粉末涂料属于低挥发性 涂料。 根据企业提供的水性油墨 VOCs 含量检测报告 (见附件 6-2) 可知，水性油墨 VOCs 含量小于等于 0.2% ，符合《油墨中可挥发性有机化合物 (VOCs) 含量限值》 (GB 38507-2020) 表 1 ：“水性油墨- 网印油墨≤30% ”的要求，因此本项目使用的水性油墨属 于低挥发性涂料。 含 VOCs物料及天然气用量分析： 表 9 粉末涂料用量核算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品名称 |  |  | 喷涂面积 m2/a |  |  | 涂层厚度 mm |  | 涂层密度 g/cm3 |  |  | 最终利 用率 | 原料用量t/a |  |  |
|  | 锂电池涂布机 |  |  | 120480 |  |  | 0.1 |  | 1.6 |  |  | 0.924 | 20.86 |  |  |

|  |  | 自动化五金加 工机柜 | 22200 |  | 0.1 |  |  | 1.6 |  | 0.924 | 3.84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预计需求量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.7 |  |
|  |  | 备注： ①喷粉工件为全部锂电池涂布机和自动化五金加工机柜的外壳的外表面，喷涂面积根据表 5 中的产 品尺寸及产能计算得出。 ②参考《广东省表面涂装 (汽车制造业) 挥发性有机废气治理技术指南》，静电喷涂涂料利用率约 为 60~70% ，本项目取值 60% 。在喷粉过程中，第 1 次喷粉的上料效率为 60% ，喷粉柜自带回收装 置，1 次收集量按 95%计，回收效率按 95%计，则第 1 次回收率为 (1-40%) *95%*95%=27.08%， 回收的粉末涂料第 2 次喷涂利用率为 27.08%*60%=16.25% ，按有效回收 4 次计算，总利用率为 60%+16.25%+8.8%+4.77%+2.58%=92.4%。 ③根据粉末涂料 MSDS ，粉末涂料密度为 1.2~ 1.9g/cm3 ，本报告取值 1.6g/cm3 分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉末涂料最大需求量为 24.7t/a ，故本项目预计用量为 24.7t/a。 表 10 水性油墨用量核算表 产品名称; 印刷面积 m2/a; 湿膜厚度μm; 湿膜密度 g/cm3; 原料用量t/a. 锂电池涂布机; 140; 30; 1.1; 0.00462. 自动化五金加 工机柜; 30; 30; 1.1; 0.00099. 预计需求量; 0.00561. 备注： ①丝印内容为：每台锂电池涂布机和自动化五金加工机柜产品印制若干个商标图案，印刷面积按每 台设备 0.05m2 计。 ②根据水性油墨 MSDS ，水性油墨密度为 1. 1g/cm3。. 水性油墨最大需求量为0.00561t/a ，故本项目预计用量为0.00561t/a。 表 11 天然气使用量核算表 |
|  | 用气环节 |  |  | 配套燃烧机的 大卡值 |  | 数量 (台) | 单台用气量 m3/h |  | 运行时间 h/a |  | 总用气量 m3/a |  |
|  | 烘烤炉 |  |  | 20 万 |  | 2 | 26. 15 |  | 2400 |  | 125520 |  |
|  | 备注：小时用气量=燃烧机的大卡值÷ (天然气热值×90%) ，天然气热值按 8500 大卡/立方米进行计 算，热效率按 90%计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预计使用天然气 125520m3/a。 5 、劳动定员、工作制度及食宿情况 表 12 劳动定员、工作制度及食宿情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目情况 |  |  |  |  | 具体情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工人数 |  |  |  |  | 200 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作时间 |  |  |  |  | 年工作 300 天，一天工作 8 小时。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食宿情况 |  |  |  |  | 员工在项目内食宿 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 、公用工程 (1) 用电 预计用电量为 20 万 kw ·h ，用电依托市政供电，不设备用发电机。 (2) 给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 项目有 2 个喷淋塔，每个喷淋塔储水量为 1m3 ，总储水量为 2m3 。10 分钟循环一次， 总循环水量为 12t/h (96t/d) ，损耗水量参考《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2019) 一般按循环水量的 1%~2%确定，本项目损耗水量取值 1%，则损耗水量为 0.96t/d(288t/a )。 金属颗粒物配套的喷淋塔水量自然蒸发，定期补充，不排放；有机废气处理设施喷淋塔储 水约半年更换一次，一年更换 2 次，总更换量为 2t/a 。喷淋塔用水量为 290t/a ，损耗水量 自然蒸发，更换的喷淋废水按危废处置，不排放。 项目共有员工 200 人，在项目内食宿。生活水量参考《用水定额 第 3 部分：生活》 (DB44/T 1461.3-2021) 中“国家机构 (92) -有食堂和浴室”限额 15m3/ (人·a ) ，则生 活污水用水量为 3000t/a 。生活用水依托市政供水。 生活污水排污系数取 0.9 ，则生活污水排放量为 2700t/a ，经三级化粪池+隔油隔渣池 预处理后排入市政管网。 7 、厂区平面布置及四至情况 项目位于博罗县长宁镇广汕路边新村路口， 占地面积 14698m2。 项目东面 92m 为迈地科技园，南面 12m 为新村，西面紧邻吉皇星机电有限公司 (惠 州厂) 和福宝化工涂料有限公司，北面紧邻深圳国厨厨具惠州生产基地。 项目四至情况详见下表，四至图见附图 4。 表 13 四至关系一览表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 方位 | 名称 | 与厂界距离关系 |
|  | 东面 | 迈地科技园 | 92m |
|  | 南面 | 新村 | 12m |
|  | 西面 | 吉皇星机电有限公司 (惠州厂) 和福 宝化工涂料有限公司 | 紧邻 |
|  | 北面 | 深圳国厨厨具惠州生产基地 | 紧邻 |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 工艺流程简述： 本项目生产工艺流程如下： |  |  |

|  | 图 2-1 主要生产工艺流程图 工艺流程简要说明： 下料：对不锈钢材和易车钢棒进行激光切割，得到尺寸较小的金属料块，方便后续加 工。此过程会产生颗粒物、金属边角料和噪声。 |
| --- | --- |

|  | 机加工：包括剪板、切割、折弯、冲压、铣孔，对金属料块进行物理加工，得到合适 大小、形状的金属粗胚件。此过程需要使用切削液，会产生废切削液、废切削液桶、含油 金属碎屑和噪声。 焊接：将五金粗胚件焊接相连，得到粗胚组件。此过程用到焊丝，会产生颗粒物和焊 渣，另外还会产生噪声。 拉丝：使用拉丝机在部分粗胚组件上进行精细加工，增加其表面粗糙度，此过程会产 生颗粒物和噪声，部分颗粒物沉降到地面会产生金属碎屑，按金属边角料计。 抛光：使用平面抛光机在部分粗胚组件上进行镜面抛光，使其表面光滑，该过程为物 理抛光，不使用抛光剂，此过程会产生颗粒物和噪声，部分颗粒物沉降到地面会产生金属 碎屑，按金属边角料计。 抛砂：使用抛砂机对部分粗胚组件进行加工，使其表面光滑又不反光，增加其抗氧化 性。此过程使用金刚砂，会产生颗粒物和噪声。金刚砂每年更换1次，会产生废金刚砂。 清洗：为进行喷粉、丝印工序，五金组件需要表面清洁，本项目将精细机加工后的金 属组件外发给专业的五金除油企业进行清洗，清洗完成后运回本项目继续加工。 装配：产品内部需要装配保温、隔热、防火的材料，装配过程不使用设备，全程手工 进行。装配方式为内嵌和卡扣方式，不需要使用贴纸、胶粘剂等粘合材料。此过程使用保 温、隔热、防火材料会产生废包装材料。 喷粉：在喷粉柜内，通过手工喷涂的方式，在工件上喷涂粉末涂料。喷粉工艺为静电 喷涂，粉末涂料静电喷涂时，先将粉末涂料加入喷枪内的喷嘴中，然后将带有高电压的电 极枪向基材表面靠近，使得喷出的粉末涂料带上相反电荷的静电荷，这些带电的颗粒会受 到电场力的作用，从而沿着电场线运动到基材表面，与表面反应后形成涂层。此过程会产 生颗粒物、废包装废料和噪声。 烘烤：手工喷粉后，通过人工运输方式将喷涂件放入烘烤炉，烘烤温度约190℃ ，烘 烤时间约30min ，粉末涂料受热融化后自然冷却，在工件表面形成涂层。粉末涂料受热会 产生VOCs ，设备运行过程中会产生设备噪声，部分烘烤炉使用天然气，会产生颗粒物、 氮氧化物、二氧化硫。 丝印：在喷粉、烘烤后的工件上印制客户要求的图案。使用水性油墨，会产生有机废 气和废油墨罐；丝印网版需要定期更换，供应商回收旧网版，提供新网版；墨盘需要定期 清洁，使用抹布擦拭，会产生废抹布；另外还会产生噪声。 |
| --- | --- |

|  | 组装：手工将各组件拼装为成品，组装过程需要添加机油起润滑作用，会产生废机油 和废机油桶。 包装：手工进行简单包装。 废气治理：喷淋塔会产生喷淋废水和喷淋污泥；活性炭吸附会产生废活性炭；布袋除 尘器会产生收集的粉尘；风机运作会产生噪声。 空压设备：空压机运作会产生噪声。 厨房：厨房煮食过程中会产生油烟和餐厨废水 (以生活污水表征) 、餐厨垃圾 (以生 活垃圾表征) 。 员工办公：员工办公会产生生活污水和生活垃圾。 主要产污环节： 表 14 本项目主要产污环节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 产污环节 | 产污设备 | 投入原辅料 | 污染物 |  |
|  | 1 | 下料 | 切割机、切管机 | 不锈钢材、易车钢棒 | 废气：颗粒物 固废：金属边角料 噪声：噪声 |  |
|  | 2 | 机加工 | 机加工设备 | 切削液 | 固废：废切削液、废切削液桶、 含油金属碎屑 噪声：噪声 |  |
|  | 3 | 焊接 | 焊接设备 | 焊丝 | 废气：颗粒物 固废：焊渣 噪声：噪声 |  |
|  | 4 | 拉丝、抛光、 抛砂 | 抛光拉丝一体机、平 面抛光机、抛砂机 | 金刚砂 | 废气：颗粒物 固废：金属边角料、废金刚砂 噪声：噪声 |  |
|  | 5 | 装配 | / | 保温棉、耐高温帆布、 铁氟龙板、石棉板 | 固废：废包装材料 |  |
|  | 6 | 喷粉 | 喷粉柜、喷粉枪 | 粉末涂料 | 废气：颗粒物 固废：废包装废料 噪声：噪声 |  |
|  | 7 | 烘烤 | 烘烤炉 | 天然气 | 废气：有机废气、颗粒物、氮 氧化物、二氧化硫 |  |
|  | 8 | 丝印 | 丝印机 | 水性油墨 | 废气：有机废气 固废：废油墨罐、废网版、废 抹布 噪声：噪声 |  |
|  | 9 | 组装 | / | 机油 | 固废：废机油、废机油桶 |  |
|  | 10 | 废气治理 | 喷淋塔、布袋除尘 器、“喷淋塔+干式 过滤+二级活性炭吸 附装置” | / | 固废：喷淋废水、喷淋污泥、 收集的粉尘、废活性炭 噪声：噪声 |  |
|  | 11 | 空压设备 | 空压机 | / | 噪声：噪声 |  |
|  | 12 | 厨房 | 灶头 | 食用油 | 废气：油烟 |  |

|  |  |  |  |  | 废水：生活污水 固废：生活垃圾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 员工办公 | / | / | 废水：生活污水 固废：生活垃圾 |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 项目属于新建项目，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1 、大气环境 (1) 常规污染物 根据《2022 年惠州市生态环境状况公报》： “一、环境空气质量方面 1. 城市空气：2022 年，全市环境质量保持良好。六项污染物中，二氧化硫、 二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物 PM10 年评价浓度达到国家一级标准，细颗 粒物 PM2.5 和臭氧年评价浓度达到国家二级标准；综合指数为 2.58，AQI 达标率 为 93.7% ，其中，优 208 天，良 134 天，轻度污染 22 天，中度污染 1 天，超标污 染物为臭氧。 与 2021 年相比，AQI 达标率下降 0.8 个百分点；二氧化硫、二氧化氮、可吸 入颗粒物 PM10 、细颗粒物 PM2.5 浓度分别下降 37.5% 、20.0% 、17.5% 、10.5%， 一氧化碳和臭氧浓度分别上升 14.3%和 4. 1%。 各县区空气：2022 年，各县区二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物 PM10 年 评价浓度达到国家一级标准，细颗粒物 PM2.5 和臭氧年评价浓度达到国家二级标 准以上；各县区 AQI 达标率范围在 91.8%~97.3%之间，综合指数范围在 2.31~2.70 之间；首要污染物主要为臭氧。 ” 根据《2022 年惠州市生态环境状况公报》，博罗县属于空气环境达标区。 (2) 特征污染物 为了解本项目所在区域环境质量现状，本次评价引用广东汇宁环保科技有限 公司委托广东准星检测有限公司于 2021 年 05 月 21 日~2021 年 05 月 23 日对项目 厂址附近的 TVOC 、TSP 进行的监测数据 (报告编号：ZX2105172301) ，该监测 点位位于本项目厂界西面 4900m＜5000m ，且在三年有效期内，因此引用监测数 据可行。其统计结果详见下表。 表 15 环境空气质量监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测点位 | 监测时间 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准 (mg/m3 ) | 监测浓度 (mg/m3 ) | 占标 率% | 达标 情况 |
|  | 广东汇宁 环保科技 有限公司 西北面 200m 处 | 2021.05.21 | TSP | 日平均 | 0.3 | 0. 123 | 41 | 达标 |
|  |  |  | TVOC | 8h 平均 | 0 6 | 0 031 | 5 17 | 达标 |
|  |  | 2021.05.22 | TSP | 日平均 | 0.3 | 0. 115 | 38.33 | 达标 |
|  |  |  | TVOC | 8h 平均 | 0 6 | 0 043 | 7 17 | 达标 |
|  |  | 2021.05.23 | TSP | 日平均 | 0.3 | 0. 103 | 34.33 | 达标 |

|  | G1 |  | TVOC | 8h 平均 | 0.6 | 0.032 | 5.33 | 达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测点位位置的关系图如下： 4900m G 图例 本项目厂界： 监测点位：. 1 图 3-1 监测点位与本项目的位置关系示意图 (3) 达标情况 根据《惠州市环境空气质量功能区划》 (2021年修订) ，本项目所在区域属 二类功能区，执行《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及其修改单 (生态环 境部 2018 年第 29 号) 的二级标准。 根据监测结果，TVOC 的浓度低于《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ2.2-2018) 附录 D 的“表 D. 1 其他污染物空气质量浓度参考限值”的最高容许 浓度要求；TSP 浓度低于《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及其修改单的 相关标准，项目所在区域环境质量现状良好；根据《2021年惠州市生态环境质量 状况 公报 》 资料 显示 ， 项 目所在地环境质量符合《 环境 空气质量标准 》 (GB3095-2012) 及其 2018 年修改单中的二级标准，为达标区域，总体环境空气 质量良好。 ## 2 、地表水环境 项目纳污水体为东福排洪渠，后汇入沙河、东江，根据《惠州市 2022 年水 污染防治攻坚战实施方案》，东江属于Ⅱ类水，沙河属于Ⅲ类水，东福排洪渠为Ⅴ 类水，东江、沙河、东福排洪渠分别执 行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) |

|  | Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅴ类标准。 根据《博罗县 2022 年环境质量状况公报》：2022 年，东江干流 (博罗段) 年均值均达到国家《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中Ⅱ类水质标准，水 质优；公庄河及沙河年均值均达到国家《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中Ⅲ类水质标准，水质优良。2022 年我县 20 个主要饮用水源地年均值均达到国 家《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中Ⅲ类水质标准，水质优良。 因此，2022 年东江干流 (博罗段) 、沙河水环境质量优，项目所在地表水环 ## 境质量良好。 图 3-2 博罗县 2022 年环境质量状况公报截图 3 、声环境 项目厂界外 50m 范围内存在声环境保护目标新村，根据企业委托东莞市启丰 检测技术服务有限公司于 2023 年 6 月 1 日出具的声环境敏感点声环境现状监测 报告 (编号：QFHJ 20230526011) ，声环境敏感点的声环境现状如下表所示： 表 16 声环境敏感点声环境现状监测数据表 监测点位; 监测时间段; 监测结果(dB(A)); 执行标准(dB(A)); 结果评价. N1 新村民房; 昼间; 55; 60; 达标. 备注：本项目仅昼间生产，因此仅监测昼间噪声。. 根据监测结果，项目厂界外 50m 范围内的声环境敏感点声环境现状质量达 标。 |
| --- | --- |

|  | 4 、生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标，不开展生态现状调查。 5 、地下水、土壤环境 本项目无地下水、土壤污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 1. 大气环境 项目厂界外 500 米范围内的大气环境保护目标见下表。 表 17 环境保护目标一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  | 坐标 |  |  |  | 保护 对象 |  | 保护 目标 规模 |  | 保 护 内 容 |  | 环 境 功 能 区 |  | 相 对 方 位 | 距厂 界距 离 |  | 距产 污车 间距 离 |
|  |  |  | 经度 |  | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新村 |  | 114°0′17.71″ |  | 23°12′42.09″ |  | 村庄 |  | 800 人 |  | 环 境 空 气 |  | 二 类 区 |  | 西 | 12m |  | 55m |
|  | 大江村 |  | 114°0′29.63″ |  | 23°12′31.78″ |  | 村庄 |  | 200 人 |  |  |  |  |  | 南 | 310m |  | 333m |
|  | 沿路商住 楼 |  | 114°0′35.64″ |  | 23°12′44.41″ |  | 居民 楼 |  | 100 人 |  |  |  |  |  | 东 | 300m |  | 315m |
|  | 新二村 |  | 114°0′17.75″ |  | 23°13′1.08″ |  | 村庄 |  | 100 人 |  |  |  |  |  | 北 | 380m |  | 388m |
|  | 2.声环境 项目厂界距新村 12m ，声环境敏感点信息如下表所示。 表 18 环境保护目标一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环 境 要 素 | 名称 |  | 坐标 |  |  |  | 保护 对象 |  | 保护 目标 规模 |  | 保 护 内 容 |  | 环境 功能 区 |  | 相 对 方 位 | 距厂界 距离 |  |
|  |  |  |  | 经度(。) |  | 纬度(。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声 环 境 | 新村 |  | 114°0′17.71″ |  | 23°12′42.09″ |  | 村庄 |  | 800 人 |  | 声 环 境 |  | 2类 声环 境功 能区 |  | 南 | 12m |  |
|  | 3.地下水环境 项目厂界 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等 特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1 、废水排放标准 本项目不排放工业废水。 生活污水经三级化粪池+隔油隔渣池预处理达到广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 中第二时段三级标准后排至博罗县长宁镇生活污水处理厂深度 处理，博罗县长宁镇生活污水处理厂尾水排放的氨氮、总磷浓度执行《地表水环 境质量标准》 (GB3838-2002) 中 V 类标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准和广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 中第二时段一级标准的较严者。具体标准值详见下表。 表 19 生活污水排放标准 (单位：mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执行标准 |  | pH 值 (无 量纲) |  | CODCr |  | BOD5 |  | NH3-N | SS |  | TP |
|  | 《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段 三级标准 |  | 6~9 |  | 500 |  | 300 |  | / | 400 |  | / |
|  | 《城镇污水处理厂污染物 排放标准》 (GB18918-2002) 的一级 A 标准 |  | 6~9 |  | 50 |  | 10 |  | 5 | 10 |  | 0.5 |
|  | 《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时 段一级标准 |  | 6~9 |  | 40 |  | 20 |  | 10 | 20 |  | / |
|  | 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅴ类标准 |  | 6~9 |  | 40 |  | 10 |  | 2.0 | / |  | 0.4 |
|  | 博罗县长宁镇生活污水处 理厂出水标准 |  | 6~9 |  | 40 |  | 10 |  | 2.0 | 10 |  | 0.4 |
|  | 2 、废气排放标准 ①颗粒物：下料、拉丝、抛光、喷粉工序颗粒物执行广东省《大气污染物排 放限值》 (DB44/27-2001) 第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值。 表 20 颗粒物排放执行的排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准名称 | 适用类别 |  | 污染因 子 |  | 排放浓度限 值 mg/m3 |  | 排气筒高 度 m |  |  | 最高允许排 放速率 kg/h |  |
|  | 广东省《大气污染 物排放限值》 (DB44/27-2001) | 有组织排放 |  | 颗粒物 |  | 120 |  | 15 |  |  | 2.9* (1.45) |  |
|  |  | 无组织排放监 控浓度限值 |  | 颗粒物 |  | 1.0 |  | / |  |  | / |  |
|  | 备注：根据广东省《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 第 4.3.2.3 条规定，颗粒物排 气筒未能高出周边 200m建筑 5m 以上，排放速率按标准值 50%执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ②有机废气：烘烤、丝印工序会产生 VOCs ，排放执行广东省地方标准《固 定污染源挥发性有机物综合排放标准》 (DB44/2367-2022) 表 1TVOC 和非甲烷 总 烃 排 放 限 值 要 求 和 《 家 具 制 造 行 业 挥 发 性 有 机 化 合 物 排 放 标 准 》 (DB44/814-2010) 表 2 无组织排放监控点浓度限值标准。 表 21 有机废气排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准名称 |  |  |  | 适用类别 |  |  | 污染因子 |  |  | 排放 限值 mg/m3 |
|  | 广东省《固定污染源挥发性有机物 综合排放标准》(DB44/2367-2022) 表 1 最高允许浓度限值 |  |  |  | 有组织排放 |  |  | NMHC |  |  | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVOC |  |  | 100 |
|  | 《家具制造行业挥发性有机化合 物排放标准》 (DB44/814-2010) 表 2 无组织排放监控点浓度限值 |  |  |  | 无组织排放监 控点浓度限值 |  |  | 总 VOCs |  |  | 2.0 |
|  | 有机废气厂区内无组织排放标准满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合 排放标准》 (DB44/2367-2022) 表 3 标准。 表 22 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》 (DB44/2367-2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物项目 | 特别排放限值 mg/m³ |  |  |  | 限值含义 |  |  | 无组织排放监控位置 |  |  |
|  | NMHC | 6 |  |  |  | 监控点处 1h 平均浓度值 |  |  | 在厂房外设置监控点 |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |  |  |  |
|  | ③燃烧废气：烘烤设备天然气燃烧会产生氮氧化物、二氧化硫、颗粒物，燃 烧废气执行广东省《锅炉大气污染物排放标准限值》 (DB44/765-2019) 表 3 特 别排放限值。 表 23 燃烧废气执行的排放标准 (单位：mg/m3 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物项目 |  | 颗粒物 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |
|  | 限值 |  | 10 |  |  |  | 35 |  |  | 50 |  |
|  | ④油烟：食堂设有 2 个炉灶，会产生油烟，执行《饮食业油烟排放标准(试 行) 》 (GB18483-2001) 表 1 小型规模的最高允许排放浓度限值。 表 24 油烟排放执行的排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规模 |  |  | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高允许排放浓度 mg/m³ |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 净化设施最低去除效率% |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 、噪声排放标准 厂界噪声控制执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 的 2 类标准，标准值见下表。 表 25 噪声控制标准 单位：dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 |  |  | 昼间 |  |  | 依据 |
|  | 2 类 |  |  | 60 |  |  | (GB12348-2008) 2 类标准 |
|  | 4 、固体废物执行标准 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (2020 年修 改) 、《广东省固体废物污染环境防治条例》 (2018 年修订) 、《一般工业固体 废物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020) 。危险废物执行《危险废物贮 存污染控制标准》 (GB18597-2023) 。 |  |  |  |  |  |  |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《关于进一步规范我县建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理工 作的通知》 (博环[2019] 124 号) 的要求，确定本项目总量控制因子如下： 表 26 项目污染物总量控制指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分类 | 污染物名称 |  |  | 排放量 (t/a ) | 备注 |  |
|  | 废气 | VOCs | 有组织 |  | 0.0222 | 由惠州市生态环境局博罗分局调控分配 |  |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.012 |  |  |
|  |  |  | 合计 |  | 0.0342 |  |  |
|  |  | NOX |  |  | 0.038 |  |  |
|  | 废水 | 生活污水 | 废水量 |  | 472.5 | 生活污水纳入污水处理厂，CODcr 和 NH3-N 总量指标由博罗县长宁镇生活污 水处理厂分配总量指标 |  |
|  |  |  | CODCr |  | 0. 108 |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 0.0054 |  |  |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 主要污染工序： 一、施工期污染源分析 项目租用闲置土地进行经营，施工期主要为钢结构简易厂房搭建、办公楼、宿 舍楼等建设、生产设备等的组装，整体封装过程产生的影响。施工期产生的主要污 染物包括废水、废气、噪声、固体废弃物等。 1 、废水 施工期废水主要包括建筑施工废水、施工人员生活污水。 (1) 建筑施工废水 项目建筑施工废水主要是工程机械、车辆的冲洗等，冲洗废水主要是含泥废水， 根据对比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约 500L/辆，每天平均按 2 辆计，冲 洗废水约 1m3/d ，施工期半年，以 150 天/年计，则施工期废水产生量为 150m3 。其 中 CODcr 25~200mg/ L ，SS 400~500mg/ L ，各污染物均取最大值，则各污染物产生 量 CODcr 0.03t ，SS 0.075t 。施工期间产生的施工废水经沉淀处理后回用于场区洒水 抑尘，不外排。 (2) 生活污水 项目施工场地内不设食宿，施工高峰期人数按 20 人考虑，施工场地内不设食 宿，根据《广东省用水定额第 3 部分：生活》 (DB44/T 1461.3-2021) ，生活用水按 10m3/(人·a)计，改扩建项目施工期半年，则施工期生活废水产生量为 100t/a ，排污 系数取 0.8 ，即改扩建项目施工期员工生活污水产生量为 80t/a 。经过三级化粪池预 处理后接入市政管网排入长宁镇生活污水处理厂处理。 2 、废气 施工期大气污染源主要包括施工扬尘和汽车尾气等。 (1) 施工扬尘 施工扬尘主要集中组建生产设备等的部分，本改扩建项目主要建筑为简易活动 板房、挡风堆棚，较少使用黄沙、水泥等建材，所以产生扬尘量较少。 另外运输车辆来往产生的扬尘，可采取原料堆棚覆盖、洒水等措施、合理控制 行驶速度，减少扬尘。 |
| --- | --- |

|  | (2) 汽车尾气 改扩建项目施工过程中使用机动车辆运输建筑材料、施工设备、器材及建筑垃 圾等，排出的机动车尾气主要污染物是 THC (总烃) 、CO 、NOx ，其排放方式为不 连续间歇排放，产生量较少。 根据《惠州市扬尘污染防治条例》，本改扩建项目施工过程需采取的防治扬尘 污染的措施如下： 1) 合理安排施工工期，施工工地围挡外围醒目位置设置公示栏，公示扬尘污 染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门、举报电话、工期等信息。 2) 施工单位应当对施工现场实行封闭围档。围档应当稳固、安全、整洁、美 观，并符合下列要求： A 、主要路段≥2.5m； B 、一般路段≥1.8m； C 、围挡底部防溢座≥0.3m； D 、围挡顶部均匀喷雾、喷淋等。 3) 车辆驶出要清洗 A 、车辆驶出前将车轮、车身清洗干净，不得带泥上路； B 、工地出口外不得有泥浆、泥土和建筑垃圾； C 、出入口配备车辆清洗设备和沉淀过滤设施。 对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，建议采取洒水湿法抑尘；同时，在施工 工地出入口安装监控车辆出场清洗情况以及车辆车牌号码视频监控设备，并按照市 人民政府制定的标准安装建筑工地扬尘噪声在线监测设备；视频监控设备和建筑工 地扬尘噪声在线监测设备保持正常运行。 4) 出入口、材料堆放和加工区、生活区、主干道等区域的地面要硬化，并洒 水抑尘等。 5) 裸露地面要覆盖 A 、裸露地面要定时洒水，超过四十八小时不作业的，要覆盖； B 、超过三个月不作业的，要绿化、铺装、遮盖等； C 、以分段开挖、分段回填方式施工的，对已回填的沟槽采取覆盖、洒水等措 |
| --- | --- |

|  | 施； D 、路面开挖后未及时回填、硬化的，采取遮盖等措施。 6) 主体外侧要防尘 A 、脚手架外侧要设置密目式防尘安全网； B 、拆除时采取洒水、喷雾等措施。 7) 施工作业要喷湿 A 、土石方、地下工程等易产生扬尘作业时，应采取洒水、喷雾等降尘措施； B 、路面切割、破碎、风钻挖掘地面、清扫施工现场等要湿法作业。 8) 施工现场堆放砂、石等散体物料，应当设置高度不低于 50 厘米的堆放池。 施工现场产生的余土，应当设置高度不低于 30 厘米的堆放池集中堆放，堆放地点 不得靠近围档，堆放高度不得超过 2 米，并应当采取覆盖、固化或者绿化措施。 9) 建筑施工中产生的建筑垃圾应用容器采取垂直清运，严禁凌空抛撒及乱倒 乱卸。 10) 装卸渣土严禁凌空抛散。建设工程施工现场，必须建立洒水清扫制度，指 定专人负责洒水和清扫工地路面工作。 经采取上述措施后，项目施工造成的大气污染，对项目周围环境造成的影响可 大幅度减少，施工场地扬尘排放可以满足广东省地方标准《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值与《惠州市扬尘污染防治条例》 相关内容。但仍有不利影响，建设单位必须加强施工管理。 3 、施工期噪声 项目施工期噪声主要来自设备安装和调试过程、汽车运输产生的噪声，噪声源 强范围在 70~80 d B (A) 。 4 、施工期固体废物 施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 建筑废物，建筑废物主要包括组装设备、挡风堆棚搭建、宿舍楼、办公楼、综 合楼等施工过程中产生的钢筋头、金属碎片、塑料碎料、抛弃在现场的破损工具、 零件、装修垃圾以及员工生活垃圾。 建筑垃圾按地上总建筑面积约 10722m2 计算，每 1.3t/100m2 计，则产生的建筑 |
| --- | --- |

|  | 垃圾共约 139.4t；同时建筑工人在施工期日常生活中也会产生少量的办公垃圾，按 每天施工人员 20 人计，0.5kg/d· 人计，则每天产生办公垃圾 10kg (3t/a ) 。建筑垃 圾分类，能回收的尽量回收利用，不能回收的交由专业回收公司回收处理，生活垃 圾分类收集交环卫部门统一清运。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一、废气 表 27 废气污染物源强核算结果一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产排污 环节 | 污染 物种 类 |  | 风量 m3/h | 产生情况 |  |  |  |  | 治理措施 |  |  |  |  | 排放情况 |  |  |  |  |  | 排放 方式 |  |
|  |  |  |  |  | 产 生 量 t/a | 产生 速率 kg/h | 产生 浓度 mg/ 3 m |  |  | 工艺 | 收 集 效 率 | 去 除 效 率 |  | 是否 为可 行技 术 | 排放 量 t/a |  | 排放 速率 kg/h |  |  | 排放 浓度 mg/ 3 m |  |  |
|  | 下料、 拉丝、 抛光 | 颗粒 物 |  | 1800 0 | 12.7 2 | 5.3 | 294.4 |  |  | 布袋 除尘 | 80 % | 85 % |  | 是 | 1.908 |  | 0.795 |  |  | 44. 17 | 有组 织 |  |
|  |  |  |  |  | 3. 18 | 1.32 5 | / |  |  |  |  |  |  | / | 3. 18 |  | 1.325 |  |  | / | 无组 织 |  |
|  | 焊接 | 颗粒 物 |  | / | 0.00 919 | 0.00 38 | / |  |  | 布袋 除尘 | 40 % | 95 % |  | 是 | 0.005 69 |  | 0.002 4 |  |  | / | 无组 织 |  |
|  | 喷砂 | 颗粒 物 |  | / | 2. 19 | 0.91 25 | / |  |  | 布袋 除尘 | 90 % | 95 % |  | 是 | 0.32 |  | 0. 133 |  |  | / | 无组 织 |  |
|  | 喷粉 | 颗粒 物 |  | 3200 | 1.69 2 | 0.70 5 | 220.3 1 |  |  | 布袋 除尘 | 90 % | 95 % |  | 是 | 0.084 6 |  | 0.035 |  |  | 10.94 | 有组 织 |  |
|  |  |  |  |  | 0. 18 8 | 0.07 8 | / |  |  |  |  |  |  | / | 0. 188 |  | 0.078 |  |  | / | 无组 织 |  |
|  | 烘烤、 丝印 | VOC s |  | 6800 | 0. 11 1 | 0.04 6 | 6.76 |  |  | 二级 活性 炭吸 附 | 90 % | 80 % |  | 是 | 0.022 2 |  | 0.009 |  |  | 1.32 | 有组 织 |  |
|  |  |  |  | / | 0.01 2 | 0.00 5 | / |  |  | / | / | / |  | / | 0.012 |  | 0.005 |  |  | / | 无组 织 |  |
|  | 烘烤 | 氮氧 化物 |  | 626 | 0.03 8 | 0.01 58 | 25.24 |  |  | / | 100 % | 0 |  | / | 0.038 |  | 0.015 8 |  |  | 25.24 | 有组 织 |  |
|  |  | 二氧 化硫 |  |  | 0.00 5 | 0.00 21 | 3.35 |  |  |  |  |  |  |  | 0.005 |  | 0.002 1 |  |  | 3.35 | 有组 织 |  |
|  |  | 颗粒 物 |  |  | 0.01 38 | 0.00 58 | 9.27 |  |  |  |  |  |  |  | 0.013 8 |  | 0.005 8 |  |  | 9.27 | 有组 织 |  |
|  | # 1.1 废气产生源强 ①下料、拉丝、抛光、焊接、抛砂工序的颗粒物 下料、拉丝、抛光工序的颗粒物收集至同一套水喷淋塔处理；焊接工序颗粒物 由移动式粉尘收集器收集，未收集部分作无组织排放；抛砂工序经设备自带的布袋 收集后高空排放，各工序参考的产污系数如下： 表 28 前端工序颗粒物产污系数一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产污工序 |  | 污染物 |  | 参考文件 |  |  | 参考内容 |  |  |  |  |  |  |  | 产污系数 |  |  | 单位 |  |  |  |
|  | 下料、拉 丝、抛光 |  | 颗粒物 |  | 工业源系数手 册——机械行 业系数手册 |  |  | 04 下料核算环节-切割机 切割-颗粒物的产污系数 |  |  |  |  |  |  |  | 5.30 |  |  | 千克/吨-原 料 |  |  |  |
|  | 焊接 |  |  |  |  |  |  | 09 焊接核算环节-实芯焊 丝-颗粒物的产污系数 |  |  |  |  |  |  |  | 9. 19 |  |  | 千克/吨-原 料 |  |  |  |
|  | 抛砂 |  |  |  |  |  |  | 06 预处理核算环节-抛丸- 颗粒物的产污系数 |  |  |  |  |  |  |  | 2. 19 |  |  | 千克/吨-原 料 |  |  |  |
|  | 各工序颗粒物产生量如下。 表 29 前端工序颗粒物产生量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工序 |  |  |  | 原料 |  |  |  | 原料投入量t/a |  |  |  | 产污系数 |  |  |  |  | 产生量 t/a |  |  |  |  |

|  | 下料、拉丝、抛光 |  | 不锈钢材、易 车钢棒 |  | 3000 |  | 5.30千克/吨-原料 |  | 15.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 焊接 |  | 焊丝 |  | 1 |  | 9. 19千克/吨-原料 |  | 0.00919 |
|  | 抛砂 |  | 不锈钢材、易 车钢棒 |  | 1000 |  | 2. 19千克/吨-原料 |  | 2. 19 |
|  | 备注：项目机加工生产的五金件，仅部分需要抛砂，预计需要抛砂的物料量约 1000t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t/ % 下料、拉丝、抛光工序产生颗粒物 15.9t/a ；焊接工序产生颗粒物 0.00919t/a， 抛砂工序产生颗粒物 2. 19t/a。 ②喷粉工序颗粒物 项目粉末涂料用量为 24.7t/a，利用率为 92.4%，则喷粉工序颗粒物产生量为 24.7 × (1-92.4%) = 1.88t/a。 ③烘烤、丝印工序的有机废气 烘烤、印刷工序有机废气收集至同一套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装 置”处理，有机废气产生量以物料平衡法计算，详见下表。 表 30 烘烤、丝印工序有机废气产生量计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产污工序 | 涉 VOCs 物料 |  | 物料用量 a |  | VOCs 含量 |  | VOCs 产生量 |  |
|  | 烘烤 | 粉末涂料 |  | 24.7 |  | 0.5 |  | 0. 1235 |  |
|  | 丝印 | 水性油墨 |  | 0.00561 |  | 0.2 |  | 0.00001122 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 0. 1236 |  |
|  | 备注： ①粉末涂料 VOCs 含量参照《广东省表面涂装 (汽车制造业) 挥发性有机废气治理技术指南》 (粤环[2015]4 号) ，粉末涂料挥发性有机物含量一般小于 0.5% ，本次评价按照 0.5%计算。 ②根据企业提供的水性油墨 VOCs 含量检测报告 (见附件 6-2) 可知，水性油墨 VOCs含量小 于等于 0.2% ，本报告取 0.2%分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烘烤、印刷工序有机废气产生量约 0. 1236t/a。 ④天然气燃烧产生的氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》 (HJ991-2018) 的产污系数法核算，产 污系数采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 中 4430 工业锅炉 (热 力生产和供应行业) 产污系数表-燃气工业锅炉，二氧化硫的产污系数为 0.02S 千克 /万立方米-原料 (气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量 (S) 的形式表示的， 其中含硫量 (S) 是指气体燃料中硫含量，单位为毫克/立方米) ，氮氧化物的产污 系数为 3.03 千克/万立方米-原料 (低氮燃烧) ，根据《排放源统计调查产排污核算 方法和系数手册》 中生活及其他天然气，颗粒物的产污系数为 1. 1 千克/万立方米- 原料，详见下表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 表 31 天然气燃烧废气产污系数一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原料名称 |  |  | 污染物指标 |  | 单位 | 产污系数 |  |
|  |  | 天然气 |  |  | 氮氧化物 |  | 千克/万 m3 -原料 | 3.03 |  |
|  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  | 千克/万 m3 -原料 | 0 4 |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 |  | 千克/万 m3 -原料 | 1.1 |  |
|  |  | 注：含硫量 (S) 是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米，根据《进入天然气长输管 道的气体质量要求》 (GB/T37124-2018) ，进入天然气长输管道的气体总硫含量 (以硫计) ≤20mg/m3 ，S 取 20。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 32 天然气燃烧废气产生源强一览表 / 参考《佛山市南海区锅炉、工业炉窑、工业废水污染物总量核算技术指引》中 理论烟气量计算公式，天然气低位热值 Qd 取 34500kJ/Nm3，单位燃烧理论空气消耗 量 L0=0.264/ 1000×Qd+0.02=9. 128Nm3- 空 气 / ( Nm3 ) , 单 位 燃 料 产 生 烟 气 量 V0=α×Lo+0.38+(0.018/ 1000Qd)=1.2×9. 128+0.38+ (0.018/ 1000×34500) = 11.96m3/m3- 原料。 天然气燃烧废气产生源强如下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产污工序 |  | 产污设备 | 燃气用量 m3 a |  | 污染物 | 产污系数 |  | 产生量 |
|  | 烘烤 |  | 烘烤炉 | 125520 |  | 烟气量 | 11.96m3/m3-原料 |  | 1501219.2m3/a |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 3.03 千克/万 m3 -原料 |  | 0.038t/a |
|  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 0.4 千克/万 m3 -原料 |  | 0.005t/a |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 1. 1 千克/万 m3 -原料 |  | 0.0138t/a |
|  | ⑤油烟 根据《生活污染源产污系数手册》表3- 1中“餐饮油烟-一区 (广东、广西、海 南、福建) ”的产污系数：165g/ (人·年) ，本项目有员工200人，则油烟产生源强 为0.033t/a。 1.2 废气风量核算 ①下料、拉丝、抛光工序颗粒物收集风量 (DA001) 项目拟在 4 台光纤激光切割机和 1 台光纤激光切管机上方分别设置 1 个 1*1.5m 的顶吸集气罩，在 1 台抛光拉丝一体机上方设置 1 个 1*1.2m 的顶吸集气罩，在 1 台平面抛光机上方设置 1 个 0.8*0.8m 的顶吸集气罩。 顶吸集气罩风量根据《三废处理工程技术手册—废气卷》中“上部伞形罩 (冷 态) ”的经验公式计算： Q=(W+B) ·h ·Vx · 3600 其中：Q----收集风量 (m3/h) ；W----罩口长度 (m ) ；B----罩口宽度 (m ) ； h----污染源至罩口的距离 (本报告取0.5m) ；Vx----罩口风速 (本报告取0.5m/s ) 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 集气罩风量设置如下： 表 33 顶吸集气罩理论风量计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产污设备 |  |  | 设备数量 (台) |  |  | 集气罩尺寸 ( m ) |  |  |  |  |  | 理论风量 ( m3/h) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 长 |  |  | 宽 |  |  |  |  |  |
|  | 光纤激光切割机 |  |  | 4 |  |  | 1.5 |  |  | 1 |  |  | 9000 |  |  |
|  | 光纤激光切管机 |  |  | 1 |  |  | 1.5 |  |  | 1 |  |  | 2250 |  |  |
|  | 抛光拉丝一体机 |  |  | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 1 |  |  | 1980 |  |  |
|  | 平面抛光机 |  |  | 1 |  |  | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 1440 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14670 |  |  |
|  | 考虑到风量损失，设计风量取值理论风量的1.2倍以上，风量设置为18000m3/h。 ②焊接工序颗粒物收集风量 项目拟设置 3 台移动式粉尘收集器，移动式粉尘收集器自带风机，每台收集风 量约 100m3/h。 ③抛砂工序颗粒物的收集风量 抛砂机自带风机和布袋，风机风量为100m3/h。 ④喷粉工序颗粒物的收集风量 (DA002) 喷粉工序在喷粉柜内进行，喷粉柜为负压密闭设备，颗粒物采取密闭设备方式 收集。密闭设备换气次数参考《环境工程技术手册-废气处理工程技术手册》(王纯、 张殿印主编) 以 20 次/小时计，喷粉工序风量设置如下。 表 34 顶吸集气罩理论风量计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集气区域 |  | 设备尺寸 m |  |  | 设备容积 m3 |  |  | 设备数量(个) |  |  | 换气次数 (次 /小时) |  | 理论风量 (m3/h) |  |
|  | 喷粉柜 |  | 3*5*2.8 |  |  | 42 |  |  | 3 |  |  | 20 |  | 2520 |  |
|  | 考虑到风量损失，设计风量取值理论风量的 1.2 倍以上，风量设置为 3200m3/h。 ⑤烘烤、丝印有机废气收集风量 (DA003) 烘烤、丝印有机废气收集后汇集至同一套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附 装置”处理。 烘烤炉为密闭设备，采取密闭设备方式收集废气，烘烤设备换气次数根据《工 业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2015) 中要求以 12 次/小时计， 烘烤炉理论风量如下。 表 35 烘烤炉收集风量计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集气区域 | 设备尺寸 |  |  | 3 设备容积 m |  |  | 设备数量(个) |  |  | 换气次数 (次/h) |  |  |  | 理论风量 (m3/h) |
|  | 烘烤炉 | 2.8*2.5*4m |  |  | 28 |  |  | 1 |  |  | 12 |  |  |  | 336 |
|  | 烘烤炉 | 3.5*12*3m |  |  | 126 |  |  | 2 |  |  | 12 |  |  |  | 3024 |

|  | 小计 |  | 3360 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目拟在2台丝印机上方分别设置1个1.2×1.2m的顶吸集气罩，顶吸集气罩风量 根据《三废处理工程技术手册—废气卷》中“上部伞形罩 (冷态) ”的经验公式计 算： Q=(W+B) ·h ·Vx · 3600 其中：Q----收集风量 (m3/h) ；W----罩口长度 (m ) ；B----罩口宽度 (m ) ； h----污染源至罩口的距离 (本报告取 0.5m) ；Vx----罩口风速 (本报告取 0.5m/s ) 。 计算得 2 台丝印机共需风量 2160m3/h。 烘烤、丝印有机废气收集的理论风量为 3360+2160=5520m3/h，考虑到风量损失， 设计风量取值理论风量的 1.2 倍以上，风量设置为 6800m3/h。 ⑥燃烧废气收集风量 (DA004) 本项目天然气燃烧产生烟气 1501219.2m3/a ，折算为 626m3/h。 ⑦油烟收集风量 本项目共有 2 个灶头，按每个灶头需要风量 3000m3/h ，则油烟净化器的收集风 量为 6000m3/h。 1.3 收集效率分析 ①下料、拉丝、抛光颗粒物 项目下料、拉丝、抛光设备上方设置顶吸集气罩收集，参考《广东省工业源挥 发性有机化合物减排量核算方法 (试行) 》 (粤环办[2021]92 号) 中“顶式集气罩 ——相应工位所有 VOCs逸散点控制风速不小于 0.5m/s” ，收集效率为 40% 。项目 在下料、拉丝、抛光工序产污区域设置软帘围蔽，前端工序颗粒物收集效率取值 80%。 ②焊接颗粒物 焊接颗粒物采用移动式粉尘收集器收集，收集效率参照《广东省工业源挥发性 有机化合物减排量核算方法 (试行) 》 (粤环办[2021]92 号) 中“顶式集气罩—— 相应工位所有 VOCs逸散点控制风速不小于 0.5m/s” ，收集效率为 40%。 ③抛砂工序颗粒物 抛砂设备密闭，收集效率参考《广东省工业源挥发性有机化合物减排量核算方 法 (试行) 》 (粤环办[2021]92 号) 中“VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备 (含反应釜) 、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压”，废 |  |  |  |

|  | 气收集效率可取值 95% ，因设备开关门时会有部分废气逸散，收集效率取值 90%。 ④喷粉工序颗粒物 喷粉颗粒物密闭设备收集，参考《广东省工业源挥发性有机化合物减排量核算 方法 (试行) 》 (粤环办[2021]92 号) 中“VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备 (含反应釜) 、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压”，废 气收集效率可取值 95% ，因设备开关门时会有部分废气逸散，收集效率取值 90%。 ⑤烘烤、丝印有机废气 烘烤废气采取设备密闭收集，丝印设备上方设置顶吸集气罩。烘烤有机废气收 集效率参考《广东省工业源挥发性有机化合物减排量核算方法 (试行) 》 (粤环办 [2021]92 号) 中“VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备 (含反应釜) 、密闭管 道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压”，废气收集效率可取值 95%， 因设备开关门时会有部分废气逸散，收集效率取值 90% 。丝印有机废气参考《广东 省工业源挥发性有机化合物减排量核算方法 (试行) 》 (粤环办[2021]92 号) 中“顶 式集气罩——相应工位所有 VOCs逸散点控制风速不小于 0.5m/s” ，收集效率取值 40%。 ⑥天然气燃烧废气 燃气设备的燃烧室仅设置进风口 (供氧) 和排气口，燃烧废气通过排气口连接 排气筒高空排放，不会有废气逸散，因此燃烧废气收集效率按 100%计。 1.4 处理效率分析 ①下料、拉丝、抛光工序颗粒物处理效率 下料、拉丝、抛光工序的颗粒物收集至同一套水喷淋塔处理，参考《排放源统 计调查产排污核算方法和系数手册》的 33-37 ，431-434 机械行业系数，末端治理技 术— 喷淋塔/冲击水浴的治理技术效率为 85%。 ②焊接工序颗粒物处理效率 移动式粉尘收集器自带布袋，处理效率参照《大气污染控制技术手册》 (化学 工业出版社、马广大主编) 中布袋除尘器的除尘效率≥95%，焊接工序颗粒物处理效 率取 95%。 ③抛砂工序颗粒物的处理效率 |
| --- | --- |

|  | 抛砂设备自带布袋除尘器，参考《大气污染控制技术手册》 (化学工业出版社、 马广大主编) ，布袋除尘器的除尘效率≥95% ，本报告取值 95%。 ④喷粉工序颗粒物的处理效率 喷粉工序颗粒物收集至布袋除尘器处理，参考《大气污染控制技术手册》 (化 学工业出版社、马广大主编) ，布袋除尘器的除尘效率≥95% ，本报告取值 95%。 ⑤烘烤、丝印工序有机废气的处理效率 烘烤、丝印有机废气收集至同一套“喷淋塔+干式过滤+二级活性炭吸附装置” 处理，参考《印刷、制鞋、家具、表面涂装 (汽车制造) 行业挥发性有机物总量减 排核算细则表 1- 1 常见治理设施治理效率，活性炭吸附法处理效率为 45%~80% ， 本报告第一级活性炭吸附装置处理效率取值 60%，第二级活性炭吸附装置处理效率 取值 50% ，则二级活性炭吸附装置处理效率为 80%。 ⑥燃烧废气的处理效率 烘烤设备燃烧炉配备低氮燃烧装置，从源头削减氮氧化物产生量。 ⑦油烟的处理效率 根据《饮食业油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001) 小型规模标准要求， 净化效率不低于 60% ，本项目共有 2 个灶头，属于小型规模，处理效率取值 60%。 1.5 废气排放源强及达标性分析 ①下料、拉丝、抛光工序颗粒物的排放源强 下料、拉丝、抛光工序颗粒物产生量为 15.9t/a ，收集效率为 80% ，则有组织产 生量为 12.72t/a 。产污时间 2400h/a ，收集风量 18000m3/h ，则有组织产生速率为 5.3kg/h ，有组织产生浓度 294.4mg/m3 。水喷淋塔处理效率为 85% ，则处理量为 10.812t/a ，有组织排放量为 1.908t/a ，有组织排放速率为 0.795kg/h ，有组织排放浓 度为 44. 17mg/m3。 因收集效率为 80% ，有 20%颗粒物作无组织排放，故无组织排放量为 3. 18t/a， 无组织排放速率为 1.325kg/h。 ②焊接工序颗粒物的排放源强 焊接工序颗粒物产生量为 0.00919t/a，产生速率为 0.0038kg/h，收集效率为 40%， 处理效率为 95% ，则收集量为 0.00919*40%*95%=0.0035t/a ，未收集部分作无组织 |
| --- | --- |

|  | 排放，排放量为 0.00919-0.0035=0.00569t/a ，排放速率为 0.0024kg/h。 ③抛砂工序颗粒物的排放源强 抛砂工序颗粒物产生量为 2. 19t/a ，产生速率为 0.9125kg/h ，收集效率为 90%， 处理效率为 95% ，则收集量为 2. 19*90%*95%=1.87t/a ，未收集部分作无组织排放， 排放量为 2. 19- 1.87=0.32t/a ，排放速率为 0. 133kg/h。 ④喷粉工序颗粒物的排放源强 喷粉工序颗粒物产生量为 1.88t/a，收集效率为 90%，则有组织产生量为 1.692t/a。 产污时间 2400h/a ，收集风量 3200m3 /h ，则有组织产生速率为 0.705kg/h ，有组织产 生浓度 220.31mg/m3 。处理效率为 95% ，则处理量为 1.6074t/a ，有组织排放量为 0.0846t/a ，有组织排放速率为 0.035kg/h ，有组织排放浓度为 10.94mg/m3。 因收集效率为 90% ，有 10%颗粒物作无组织排放，故无组织排放量为 0. 188t/a， 无组织排放速率为 0.078kg/h。 ⑤烘烤、丝印工序有机废气的排放源强 烘烤工序 VOCs 产生量为 0. 1235t/a ，丝印工序 VOCs 产生量为 0.00001122t/a ， 合计产生量按 0. 1236t/a 计。烘烤工序收集效率为 90% ，丝印工序收集效率为 40%， 因丝印工序 VOCs 产生量极少，综合收集效率取值 90% 。有组织产生量为 0. 111t/a。 产污时间 2400h/a ，收集风量 6800m3/h ，则有组织产生速率为 0.046kg/h ，有组织产 生浓度 6.76mg/m3 。二级活性炭吸附装置处理效率为 80% ，则处理量为 0.0888t/a ， 有组织排放量为 0.0222t/a ，有组织排放速率为 0.009kg/h ，有组织排放浓度为 1.32mg/m3。 因收集效率为 90%，有 10%有机废气作无组织排放，故无组织排放量为 0.012t/a， 无组织排放速率为 0.005kg/h。 ⑥燃烧废气排放源强 燃烧废气排放情况如下。 表 36 燃烧废气排放情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 产生量 t/a | 收集 效率 | 收集风 量 m3/h | 处理效 率 | 有组织排 放量 t/a | 有组织排放 速率 kg/h | 有组织排放 浓度 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 0.038 | 100% | 626 | 0 (源头 削减) | 0.038 | 0.0158 | 25.24 |
|  | 二氧化硫 | 0.005 |  |  |  | 0.005 | 0.0021 | 3.35 |
|  | 颗粒物 | 0 0138 |  |  |  | 0 0138 | 0 0058 | 9 27 |
|  | ⑦油烟的排放源强 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 油烟产生量为0.033t/a ，产污时间按每年300天，4h/d计，则产污时间为1200h/a， 收集风量6000m3/h ，则油烟的产生速率为0.0275kg/h ，产生浓度为4.58mg/m3 ，净化 效率取60% ， 则 油烟排放量为0.0132t/a ， 排放速率为0.011kg/h ， 排放浓度为 1.83mg/m3。 达标性分析： 下料、拉丝、抛光工序颗粒物收集后汇至同一套水喷淋塔处理后通过 15m 排气 筒 (DA001) 高空排放，未收集部分作无组织排放，可达到广东省《大气污染物排 放限值》 (DB44/27-2001) 第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值要求； 焊接工序颗粒物经移动式粉尘收集器收集处理后作无组织排放，可达到广东省 《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 无组织排放监控浓度限值要求； 抛砂工序颗粒物经设备自带的布袋除尘器收集处理，未被收集部分作无组织排 放，可达到广东省《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 无组织排放监控浓度 限值要求； 喷粉工序颗粒物收集后经布袋除尘器处理后通过 15m 排气筒(DA002)高空排 放 ， 未 收 集 部 分 作 无 组 织 排 放 ， 可 达 到 广 东 省 《 大 气 污 染 物 排 放 限 值 》 (DB44/27-2001) 第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值要求； 烘烤、丝印工序有机废气收集后经“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置” 处理后通过 15m排气筒(DA003)高空排放，未收集部分作无组织排放，可达到《固 定污染源挥发性有机物综合排放标准》 (DB44/2367-2022) 表 1TVOC 和非甲烷总 烃排放限值要求和 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB44/814-2010) 表 2 无组织排放监控点浓度限值标准要求。 燃烧废气收集后通过 15m 排气筒(DA004)高空排放，可达到广东省《锅炉大气 污染物排放标准限值》 (DB44/765-2019) 表 3 特别排放限值标准。 油烟经油烟净化器处理后高空排放，可达到《饮食业油烟排放标准 (试行) 》 (GB18483-2001) 表 1 中小型规模的最高允许排放浓度限值要求。 1.6 排放口情况、监测要求 项目废气的排放口情况如下表所示。 表 37 废气排放口基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编 | 排气口 | 污染物 | 排放口地理坐标 | 排气 | 排气筒 | 类型 |  |

|  | 号 |  | 名称 |  | 种类 |  |  | 经度 |  |  | 纬度 |  | 温 度℃ |  |  | 高度 m |  |  | 出 口 内径 m |  | 烟气 流速 m/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DA 001 |  | 前端工 序废气 排放口 |  | 颗粒物 |  |  | 114°0′23.3 44″ |  |  | 23°12′44. 077″ |  | 25 |  |  | 15 |  |  | 0.7 |  | 13.00 |  | 一般 排放口 |  |
|  | DA 002 |  | 喷粉废 气排放 口 |  | 颗粒物 |  |  | 114°0′22.0 98″ |  |  | 23°12′46. 142″ |  | 25 |  |  | 15 |  |  | 0.3 |  | 12.58 |  | 一般 排放口 |  |
|  | DA 003 |  | 有机废 气排放 口 |  | VOCs |  |  | 114°0′22.2 82″ |  |  | 23°12′46. 103″ |  | 25 |  |  | 15 |  |  | 0.5 |  | 9.62 |  | 一般 排放口 |  |
|  | DA 004 |  | 燃烧废 气排放 口 |  | 氮氧化物、 二氧化硫、 颗粒物 |  |  | 114°0′21.6 88″ |  |  | 23°12′47. 122″ |  | 100 |  |  | 15 |  |  | 0. 13 |  | 13. 11 |  | 一般 排放口 |  |
|  | 本项目自行监测要求参照《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ 819-2017) 制定，本项目大气监测计划如下表所示。 表 38 大气污染物监测要求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测点位 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测 频次 | 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 |  |  | 排气口名称 |  |  |  |  |  |  | 排放 浓度 mg/m3 |  |  | 速率限 值 kg/h |  |  | 标准名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DA001 |  |  | 前端工序废 气排放口 |  |  | 颗粒物 |  |  | 1 次/年 | 120 |  |  | 1.45 |  |  | 广东省《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 第二时段二级 标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DA002 |  |  | 喷粉废气排 放口 |  |  | 颗粒物 |  |  | 1 次/年 | 120 |  |  | 1.45 |  |  | 广东省《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 第二时段二级 标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DA003 |  |  | 有机废气排 放口 |  |  | TVOC |  |  | 1 次/年 | 100 |  |  | / |  |  | 广东省《固定污染源挥发性有机 物综合排放标准》 (DB44/2367-2022) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NMHC |  |  | 1 次/年 | 80 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DA004 |  |  | 燃烧废气排 放口 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 1 次/年 | 50 |  |  | / |  |  | 广东省《锅炉大气污染物排放标 准限值》 (DB44/765-2019) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 1 次/年 | 35 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 1 次/年 | 10 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界 |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 1 次/年 | 1.0 |  |  | / |  |  | 广东省《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001) 无组织排放监 控浓度限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 总 VOCs |  |  | 1 次/年 | 2.0 |  |  | / |  |  | 《家具制造行业挥发性有机化合 物排放标准》 (DB44/814-2010) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂区内 |  |  |  |  |  | NMHC |  |  | 1 次/年 | 6 (监控点处 1h 平均浓度 值) |  |  | / |  |  | 广东省《固定污染源挥发性有机 物综合排放标准》 (DB44/2367-2022) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20(监控点处 任意一次浓 度值) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 非正常工况 项目废气非正常工况的污染源、原因、应对措施等情况如下表所示。 表 39 废气非正常工况排放量核算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 | 污染源 |  |  |  | 非正常排 |  |  | 污染物 |  |  | 非正常排 |  |  | 非正常 |  |  | 次持 |  | 年发 |  | 应对 |  |  |

|  | 号 |  | 放原因 |  |  | 放浓度 mg/m3 | 排放速 率 kg/h |  | 续时 间 h | 生 频次 | 措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 下料、拉丝、 抛光工序 | 废气处理 设施故 障，处理 效率为 20% (天 然气燃烧 废气不受 影响) | 颗粒物 |  | 235.52 | 4.24 |  | 1 | 1 | 立即停止 生产，及 时维修。 |  |
|  | 2 | 喷粉工序 |  | 颗粒物 |  | 176.25 | 0.564 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 3 | 烘烤、丝印 工序 |  | VOCs |  | 5.408 | 0.0368 |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 4 | 天然气燃烧 |  | 氮氧化物 |  | 25.24 | 0.0158 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 |  | 3.35 | 0.0021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 9.27 | 0.0058 |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 废气污染防治技术可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设 备制造业》 (HJ 1124—2020) 表 C.4 ，采用水喷淋处理前端工序颗粒物、采用布袋 除尘处理喷粉颗粒物、采用吸附法处理有机废气属于可行技术，有机废气温度低于 40℃ ，适合使用活性炭吸附。因此本项目的废气处理技术是合理可行的。 1.9 卫生防护距离 根 据 《 大 气 有 害 物 质 无 组 织 排 放 卫 生 防 护 距 离 推 导 技 术 导 则 》 (GB/T39499-2020) ，计算本项目大气有害物质无组织排放卫生防护距离。 根据本项目的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具 体情况，本项目卫生防护距离核算选取污染物如下。 表 40 无组织排放量和等标排放量情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物 |  |  |  | 颗粒物 |  |  | TVOC |  |  |  |  |
|  | 无组织排放速率 kg/h |  |  |  | 1.54 |  |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  | 质量标准 mg/m3 |  |  |  | 0.9 |  |  | 1.2 |  |  |  |  |
|  | 等标排放量 m3/h |  |  |  | 1711111 |  |  | 4167 |  |  |  |  |
|  | 卫生防护距离核算选取污染物 |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》 (GB/T 39499-2020)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制 定方法计算，计算公式如下： = (BLc + 0.25r2 )0.50 LD 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时 (kg/h) ； Cm—— 大气有害物质环境 空气质量 的标准 限值 ， 单位为毫 克每立方米 (mg/m3) ； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米 (m ) ； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米 (m ) ， 根据该生产单元占地面积 S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A 、B 、C 、D——卫生防护距离初值计算系数，无因此，根据工业企业所在地 区近 5 年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表 41 卫生防护距离计算系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计 算 系 数 |  | 工业企业 所在地区 近五年平 均风速 m/s | 卫生防护距离 L ，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L≤ 1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  |  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|  | A |  | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  | 2~4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  |  |  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
|  | B |  | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  |  |  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
|  | C |  | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  |  |  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
|  | D |  | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  |  |  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |
|  | 注：工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放 量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排 放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容 许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许 浓度是按慢性反应指标确定者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目所在地区近 5 年平均风速为 2. 1m/s ，且大气污染源属于Ⅱ类。 根据《 大气有害物质无组织排放卫生 防护距离推 导技术 导则 》 ( GB/T 39499-2020) ，本项目卫生防护距离计算参数取值及具体计算结果见下表。 表 42 环境防护距离计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 参数选取 |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |
|  |  | Qc (kg/h) |  |  |  |  | 1.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cm (mg/m3 ) |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | S (m2 ) |  |  |  |  | 8811 |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  |  |
|  |  | B |  |  |  |  | 0.021 |  |  |  |  |  |
|  |  | C |  |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  |  |  |  | 0.84 |  |  |  |  |  |

|  |  | 卫生防护距离计算结果(m) |  |  |  |  |  |  | 40.3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 需要设置的环境防护距离 (m ) |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 由上表可知，确定本项目卫生防护距离为 50m ，卫生防护距离包络线图详见附 图 7。 根据现场踏勘，本项目周边 50m 范围内无环境保护目标，满足环境防护距离的 要求。 二、废水 表 43 本项目水污染物源强核算一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类型 |  | 污染物 种类 | 污染物产生 情况 |  | 主要污染治理设施 |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排 放 方 式 | 排放 去向 |  |
|  |  |  |  | 产生 浓度 mg/L | 产生量 t/a | 处理 工艺 | 治理 效 率% | 是否 为可 行技 术 |  | 废水 排量 m3/a | 排放 浓度 mg/m3 | 排放量 t/a |  |  |  |
|  | 生活 污水 |  | CODcr | 280 | 0.756 | 预处 理 | 85.7 | 是 |  | 2700 | 40 | 0. 108 | 间 歇 排 放 | 经市政 管网进 入博罗 县长宁 镇生活 污水处 理厂处 理 |  |
|  |  |  | BOD5 | 160 | 0.432 |  | 93.75 |  |  |  | 10 | 0.027 |  |  |  |
|  |  |  | SS | 150 | 0.405 |  | 93.3 |  |  |  | 10 | 0.027 |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 25 | 0.0675 |  | 92 |  |  |  | 2.0 | 0.0054 |  |  |  |
|  |  |  | 总磷 | 5 | 0.0135 |  | 92 |  |  |  | 0.4 | 0.00108 |  |  |  |
|  | 2.1 废水源强 生活污水： 本项目共有员工 200 人，在厂区内食宿，年工作300 天。生活污水经三级化粪 池+隔油隔渣池预处理后经市政管网进入博罗县长宁镇生活污水处理厂处理达标后 外排。根据《用水定额 第 3 部分：生活》 (DB44/T 1461.3-2021) 中“国家机构 (92) -无食堂和浴室”限额 15m3/ (人·a) ，则生活污水用水量为 3000t/a，排污系数取 0.9， 即生活污水产生量为 2700t/a ，折算为 9t/d。 喷淋废水： 有机废气处理设施喷淋塔储水约半年更换一次，一年更换2 次，总更换量为2t/a， 更换的喷淋废水按危废处置，不排放。 2.2 废水达标排放情况 项目位于博罗县长宁镇生活污水处理厂服务范围，生活污水经三级化粪池+隔 油隔渣池预处理达到广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段三级 标准后进入博罗县长宁镇生活污水处理厂处理，尾水排放的氨氮、总磷浓度达到《地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中 V 类标准，其余指标达到《城镇污水处理 厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准和广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 中第二时段一级标准的较严者。 项目生产废水按危废处置，不排放。 2.3 排污口设置及监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设 备制造业》 (HJ 1124—2020) ，单独排入城镇污水集中处理设施的生活污水仅说明 排放去向，详见下表。 表 44 项目水污染物源强核算一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放 口编 号及 名称 | 排 放 方 式 | 排放 去向 | 排放规 律 | 排放口情况 |  | 监测要求 |  |  | 排放 标准 |
|  |  |  |  |  | 坐标 | 类型 | 监测点 位 | 监测 因子 | 监测 频次 | 浓度 限值 mg/L |
|  | 生活 污水 排放 口 | 间 接 排 放 | 博罗 县长 宁镇 生活 污水 处理 厂 | 间断排 放，排放 期间流 量不稳 定，但有 周期性 规律 | E114.048099 ° ；N23.202332° | 一般 排放 口 | DW001 | CODcr | 单独 排向 公共 污水 处理 厂的 生活 污水 仅说 明去 向 | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SS |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 |  | 2.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 |  | 0.4 |
|  | 2.4 生活污水依托博罗县长宁镇生活污水处理厂可行性分析 (1) 依托污水处理厂的可行性评价 项目属于长宁镇第一污水处理厂纳污范围。长宁镇第一污水处理厂， 目前已投 入使用，污水处理能力为 10000m3 /d 。采用“A/O/A-人工湿地”的污水处理工艺， 总投资 2390.2 万元。本项目外排生活污水 9m3 /d 仅占处理量的 0.09% ，本项目生 活污水量在长宁镇第一污水处理厂预计接纳的范围内，不会对污水厂产生额外的影 响。 出水标准：长宁镇第一污水处理厂执行地表水“准 V 类”排放限值，即氨氮、 总磷浓度执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中 V 类水浓度标准，其余 指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准和广东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 中第二时段一级标准的较严者，污泥脱 水至含水率≤60%。 本项目排水设施完善，可确保厂区污水有效收集排放至市政污水管网内，且项 目废污水污染物种类与该污水处理厂处理的污染物种类相似，污水排放量仅占该污 水处理厂的极少量，污水处理厂有能力接纳本项目的生活污水。从水质及水量来讲， 本项目生活污水纳入污水处理厂的方案可行。 三、噪声 3.1 噪声源强 本项目运营期间的噪声主要是机械设备的噪声，其声源强详见下表。 表 45 本项目设备噪声排放情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声源 | 数量 | 位置 | 产生源 强dB(A) | 降噪 措施 | 降噪效 果dB(A) | 排放强 度dB(A) | 叠加值 dB(A) | 日持续 时间 (h) | 年持续 时间(h) |
|  | 光纤激光切 割机 | 4 台 | 厂房 A | 81.02 | 隔声、 减震 | 30 | 51.02 | 70.4 | 8 | 2400 |
|  | 光纤激光切 管机 | 1 台 |  | 70 |  | 30 | 40 |  | 8 | 2400 |
|  | 数控机床 | 1 台 |  | 70 |  | 30 | 40 |  | 8 | 2400 |
|  | 折弯机 | 6 台 |  | 77.78 |  | 30 | 47.78 |  | 8 | 2400 |
|  | 剪板机 | 1 台 |  | 75 |  | 30 | 45 |  | 8 | 2400 |
|  | 冲床 | 2 台 |  | 78.01 |  | 30 | 48.01 |  | 8 | 2400 |
|  | 数控车床 | 2 台 |  | 78.01 |  | 30 | 48.01 |  | 8 | 2400 |
|  | 数控铣床 | 3 台 |  | 79.77 |  | 30 | 49.77 |  | 8 | 2400 |
|  | 抛光拉丝一 体机 | 1 台 |  | 75 |  | 30 | 45 |  | 8 | 2400 |
|  | 平面抛光机 | 1 台 |  | 75 |  | 30 | 45 |  | 8 | 2400 |
|  | 抛砂机 | 1 台 |  | 75 |  | 30 | 45 |  | 8 | 2400 |
|  | 空压机 | 4 台 |  | 86.02 |  | 30 | 56.02 |  | 8 | 2400 |
|  | 风机 | 1 台 |  | 80 |  | 10 | 70 |  | 8 | 2400 |
|  | 丝印机 | 2 台 | 厂房 B | 63.01 |  | 30 | 33.01 | 73.04 | 8 | 2400 |
|  | 喷粉柜 | 3 台 |  | 64.77 |  | 30 | 34.77 |  | 8 | 2400 |
|  | 烘烤炉 | 3 台 |  | 74.77 |  | 30 | 44.77 |  | 8 | 2400 |
|  | 空压机 | 1 台 |  | 80 |  | 30 | 50 |  | 8 | 2400 |
|  | 风机 | 2 台 |  | 83.01 |  | 10 | 73.01 |  | 8 | 2400 |
|  | 根据刘惠玲主编《噪声控制技术》 (2002 年 10 月第 1 版) ，采用隔声间 (室) 技术措施，降噪效果可达 20~40dB(A) ，项目按 20dB(A)计，减振处理，降噪效果可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 达 5~25dB(A) ，项目按 10dB(A)计。本项目生产设备均安装在室内，则经过墙体隔 音降噪和减振效果，降噪量取 30dB(A) ，风机设置在室外，降噪量取 10dB(A)。 3.2 厂界和环境保护目标达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》 (HJ2.4-2021) 对室内声源的预测方法， 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算： ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的 A 声压级 Lp1： Lp1 = Lw + 10lg( 42 + ) 式中： Q－指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1 ；当放 在一面墙的中心时，Q=2 ；当放在两面墙夹角时，Q=4 ；当放在三面墙夹角处时， Q=8。 R－房间常数：R=Sa/(1-a) ，S 为房间内表面面积，m2 ；a 为平均吸声系数。 r－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 Lw 为设备的 A 声功率级。 计算出所有室内声源在围护结构处产生的叠加 A 声压级： 式中： Lp 1(T)－靠近围护结构处室内N 个声源叠加 A 声压级，dB(A)； # Lp 1j－室内j 声源的 A 声压级，dB(A)； # ②在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp 2 = Lp1 一 (TL + 6) 式中： Lp1－声源室内声压级，dB(A)； Lp2－等效室外声压级，dB(A)； TL－隔墙 (或窗户) 倍频带的隔声量，dB(A)。 表 46 项目噪声影响结果表 单位：dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 | 源强 | 距离 (m ) | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准值 | 达标评价 |
|  | 东厂界 | 70.4 | 9 | 51.62 | / | 51.62 | 60 | 达标 |

|  |  | 73.04 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南厂界 | 70.4 |  | 7 |  | 53.53 | / |  | 53.53 |  | 达标 |
|  |  | 73.04 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 西厂界 | 70.4 |  | 12 |  | 54.43 | / |  | 54.43 |  | 达标 |
|  |  | 73.04 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 北厂界 | 70.4 |  | 52 |  | 53.97 | / |  | 53.97 |  | 达标 |
|  |  | 73.04 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新村民房 | 70.4 |  | 27 |  | 42. 10 | 55 |  | 55.22 |  | 达标 |
|  |  | 73.04 |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目夜间不生产，项目噪声源经墙体隔声和距离的自然衰减后，厂界噪声满 足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 2 类标准要求，声环境 保护目标符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类声环境功能区噪声限值要求， 不会对周围声环境造成明显影响。 3.3 监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ 819-2017) ，制定本项目噪声 监测计划如下： 表 47 项目噪声监测计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别 |  | 监测点位 |  | 监测项目 |  |  | 监测频率 |  |  |  |
|  | 厂界噪声 |  | 厂界 |  | 等效连续 A 声级 |  |  | 1 次/季度，仅监测昼间噪声。 |  |  |  |
|  | 4 、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要来源于生活垃圾、一般固体废物(金属边角料、 焊渣、废金刚砂、废包装材料、收集的粉尘、喷淋污泥) 和危险废物 (废切削液、 废切削液桶、含油金属碎屑、废网版、废油墨罐、废抹布、废机油、废机油桶、喷 淋废水、废活性炭) 。 4.1 生活垃圾 项目员工 200 人，年工作300 天，根据惠州地区生活垃圾产生统计数据，生活 垃圾产生系数为 1kg/ (人 · 天) ，则本项目生活垃圾产生量为 60t/a ，生活垃圾集中 收集后交由环卫部门清运处理。 4.2 一般固体废物 金属边角料：下料、拉丝、抛光过程会产生金属边角料，按原料用量的 1‰计， 项目共使用不锈钢材 3000t/a ，则产生金属边角料 3t/a 。根据《一般固体废物分类与 代码》 (GB/T 39198-2020) ，废包装材料属于 09 废钢铁，废物代码为 356-001-09， 收集后交由专业回收公司回收处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 焊渣：焊接过程会产生焊渣，产生量按焊丝用量的 10%计，共使用焊丝 1t/a ， 共产生焊渣 0. 1t/a 。根据《一般固体废物分类与代码》 (GB/T 39198-2020) ，焊渣 属于 99 其他废物，废物代码为 356-001-99 ，收集后交由专业回收公司回收处理。 废金刚砂：抛砂过程使用金刚砂，每年更换 1 次，更换量为 0.02t/a 。根据《一 般固体废物分类与代码》 (GB/T 39198-2020) ，废金刚砂属于 99 其他废物，废物 代码为 356-002-99 ，收集后交由专业回收公司回收处理。 废包装材料：主要为保温棉、耐高温帆布、铁氟龙板、石棉板、粉末涂料的包 装材料，产生量约 0. 1t/a 。根据《一般固体废物分类与代码》 (GB/T 39198-2020) ， 废包装材料属于 07 废复合包装，废物代码为 356-001-07，收集后交由专业回收公司 回收处理。 收 集 的 粉 尘 ： 包 括 焊 接 、 抛 砂 和 喷 粉 工 序 的 粉 尘 收 集 量 ， 总 计 0.0035+ 1.87+ 1.6074=3.4809t/a 。 根 据 《 一 般 固 体 废 物 分 类 与 代 码 》 ( GB/T 39198-2020) ，收集的粉尘属于 99 其他废物，废物代码为 356-003-99 ，收集后交由 专业回收公司回收处理。 喷淋污泥：下料、拉丝、抛光工序颗粒物经水喷淋塔处理，会产生喷淋污泥， 主要成分是金属粉尘。水喷淋塔对颗粒物的处理量为 10.812t/a ，喷淋污泥含水率按 40%计，则喷淋污泥产生量为 10.812/ (1-40%) = 18.02t/a 。根据《一般固体废物分 类与代码》 (GB/T 39198-2020) ，喷淋污泥属于 61 无机废水污泥，废物代码为 356-001-61 ，收集后交由专业回收公司回收处理。 4.3 危险废物 废切削液：废切削液产生量按切削液用量的 10%计，项目使用切削液 1t/a ，则 产生废切削液 0. 1t/a ，全部按危废处置。根据《国家危险废物名录》 (2021 版) ， 废切削液属于 HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码：900-006-09 ，统一收 集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 废切削液桶：项目使用切削液 1t/a，包装规格为 0. 1t/桶，则产生 10 个废切削液 桶，每个净重按 5kg 计，废切削液桶产生量为 0.05t/a ，全部按危废处置。根据《国 家危险废物名录》 (2021 版) ，废切削液桶属于 HW49 其他废物，废物代码： 900-041-49 ，统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 |
| --- | --- |

|  | 含油金属碎屑：机加工工序中的精细机加工需要使用切削液，会产生含油金属 碎屑。根据企业提供的资料，仅约 1/3 零部件需要精细机加工，精细机加工基材量 按 1000t/a 计，含油金属碎屑产生量按加工基材量的 3‰计，产生量为 1000*3‰=3t/a， 全部按危废处置。根据《国家危险废物名录》 (2021版) ，含油金属碎屑属于 HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-200-08 ，统一收集后交由有危险废物处 理资质的单位处理。 废网版：丝印网版需要定期更换，项目预计使用 10 块网版，每块重约 1kg ，合 计 0.01t，半年更换 1 次，则废网版产生量为 0.02t/a。根据《国家危险废物名录》(2021 版) ，废网版属于 HW12 染料、涂料废物，废物代码：900-253- 12 ，统一收集后交 由供应商回收利用。 废油墨罐：项目油墨用量为 0.00561t/a ，油墨包装规格为 0.005t/罐，每年产生 1 个废油墨罐，重量约 0.0001t ，则废油墨罐产生量为 0.0001t/a 。根据《国家危险废物 名录》 (2021 版) ，废油墨罐属于 HW49 其他废物，废物代码：900-041-49 ，统一 收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 废抹布： 丝印机需要定期使用抹布擦拭清洁，会产生废抹布，产生量约为 0.001t/a 。根据《国家危险废物名录》 (2021 版) ，废抹布属于 HW49 其他废物， 废物代码：900-041-49 ，统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 废机油：组装过程需要使用机油润滑，废机油产生量按机油使用量的 2%计， 项目预计使用机油 0.5t/a ，则废机油产生量为 0.01t/a 。根据《国家危险废物名录》 (2021 版)，废机油属于 HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码：900-006-09， 统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 废机油桶：项目预计使用机油 0.5t/a ，包装规格为 0.5t/桶，共产生 1 个废机油 桶，重量约 0.01t ，则产生废机油桶 0.01t/a。根据《国家危险废物名录》 (2021 版)， 废机油桶属于 HW49 其他废物，废物代码：900-041-49 ，统一收集后交由有危险废 物处理资质的单位处理。 喷淋废水：有机废气处理设施“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”的喷 淋水半年更换一次，储水量 1m3，总更换量为 2t/a。根据《国家危险废物名录》(2021 版) ，喷淋废水属于 HW49 其他废物，废物代码：900-041-49 ，统一收集后交由有 |
| --- | --- |

|  | 危险废物处理资质的单位处理。 废活性炭：项目在处理有机废气的过程中会产生废活性炭。企业三个月更换一 次活性炭，项目有机废气处理量为 0.0888t/a ，则活性炭吸附装置吸附的有机废气量 约为 0.0888t/a。 根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法 (试行) 》 (粤环办[2021]92 号) ，活性炭年更换量× 活性炭吸附比例(颗粒炭取值 10%，纤维状活性炭取值 15%； 蜂窝状活性炭取值 20%) 作为废气处理设施 VOCs 削减量。废气处理设施 VOCs 削 减量 0.0888t/a ，蜂窝状活性炭取值 20% ，计算得出活性炭年更换量为 0.444t/a。 参考《广东省生态环境厅关于印发＜广东省工业污染源全面达标排放行业污染 环境执法指引＞及钢铁、火电、家具等 15 个行业污染治理实用技术指南的通知》 (粤 环办[2020]79 号) ，当采用活性炭为吸附材料时，建议的运行参数为： A、入口废气应满足颗粒物不大于1mg/m3，相对湿度(RH)小于等于80% 、温度小于等 于40℃等条件； B 、吸附层的气流风速是吸附器设计的主要参数，颗粒状吸附剂的气流风速宜低于 0.60m/s ；蜂窝状吸附剂的气流风速宜低于1.20m/s ；活性炭纤维毡吸附剂的气流风 速宜低于0. 15m/s。 根据《关于印发＜2020年挥发性有机物治理攻坚方案＞的通知》 (环大气 〔2020〕33号) ，采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性 炭，并按设计要求足量添加、及时更换。项目拟采用碘值不低于800毫克/克的活 性炭吸附措施，活性炭吸附装置参数如下表： 表 48 本项目涉及的活性炭吸附装置参数表 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 具体参数 | 二级活性炭吸附装置 DA003 |
|  | 炭箱尺寸 (长 L×宽 B×高 H) | 2m*1m*1.6m |
|  | 设计风量 Q (m3/h) | 6800 |
|  | 气体流速 v 空 (m/s ) | 1 18 |
|  | 吸附箱停留时间 T ( s ) | 1.69 |
|  | 注：气体流速：蜂窝状活性炭气体流速宜低于 1.2m/s 。活性炭吸附装置停留时间需 大于 0.8s。 根据《国家危险废物名录》 (2021版) ，该废物按照危险废物进行管理，危废 类别：HW49 其他废物，废物代码：900-039-49 ，统一收集后交由有危险废物处理 资质的单位处理。 |  |

|  | 表 49 一般固体废物一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工序/ 生产线 |  | 污染物 |  | 固废/危废 代码 |  | 固废属性 | 物料 性状 |  | 产生量 及处置 量 t/a |  | 处置方式 和去向 |  | 环境管 理要求 |  |
|  | 下料、拉 丝、抛光 |  | 金属边角料 |  | 356-001-09 |  | 一般固体 废物 | 固态 |  | 3 |  | 交给专业 回收公司 处理 |  | 一般固 废仓 |  |
|  | 焊接 |  | 焊渣 |  | 356-001-99 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 抛砂 |  | 废金刚砂 |  | 356-002-99 |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |
|  | 装配、喷粉 |  | 废包装材料 |  | 356-001-07 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |
|  | 焊接、抛 砂、喷粉 |  | 收集的粉尘 |  | 356-003-09 |  |  |  |  | 3.4809 |  |  |  |  |  |
|  | 下料、拉 丝、抛光 |  | 喷淋污泥 |  | 356-001-61 |  |  |  |  | 18.02 |  |  |  |  |  |
|  | 表 50 本项目危险废物产生及处置统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 危险 废物 | 危险 废物 类别 | 危险废物 代码及行 业来源 |  | 产生 量 t/a | 产生工序 及装置 | 形 态 | 主要成 分 |  | 产废 周期 |  | 危险 特性 |  | 污染 防治 措施 |
|  | 1 | 废网版 | HW1 2 | 900-253- 12 |  | 0.02 | 丝印 | 固 态 | 油墨 |  | 每半 年 |  | T ，I |  | 由供 应商 回收 利用 |
|  | 2 | 废切削 液 | HW0 9 | 900-006- 09 |  | 0.1 | 机加工 | 液 态 | 切削液 |  | 每天 |  | T |  | 交由 有危 险废 物处 理资 质的 单位 处置 |
|  | 3 | 废切削 液桶 | HW4 9 | 900-041- 49 |  | 0.05 | 机加工 | 固 态 | 切削液 |  | 每天 |  | T/In |  |  |
|  | 4 | 含油金 属碎屑 | HW0 8 | 900-200- 08 |  | 3 | 机加工、抛 光、拉丝 | 固 态 | 切削液 |  | 每天 |  | T ，I |  |  |
|  | 5 | 废油墨 罐 | HW4 9 | 900-041- 49 |  | 0.000 1 | 丝印 | 固 态 | 油墨 |  | 每年 |  | T/In |  |  |
|  | 6 | 废抹布 | HW4 9 | 900-041- 49 |  | 0.001 | 丝印 | 固 态 | 油墨 |  | 每周 |  | T/In |  |  |
|  | 7 | 废机油 | HW0 9 | 900-006- 09 |  | 0.01 | 组装 | 液 态 | 机油 |  | 每天 |  | T |  |  |
|  | 8 | 废机油 桶 | HW4 9 | 900-041- 49 |  | 0.01 | 组装 | 固 态 | 机油 |  | 每年 |  | T/In |  |  |
|  | 9 | 喷淋废 水 | HW4 9 | 900-041- 49 |  | 2 | 废气治理 | 液 态 | VOCs |  | 每天 |  | T/In |  |  |
|  | 10 | 废活性 炭 | HW4 9 | 900-039- 49 |  | 0.444 | 废气治理 | 固 态 | VOCs |  | 每三 个月 |  | T |  |  |
|  | 4.2 处置去向及环境管理要求 (1) 一般固体废物 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 1) 为防止雨水径流进入贮存场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场 周边应设置导流渠。 2) 为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。 3) 贮存场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、 导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4) 贮存场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种 类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 (2) 危险废物 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物 贮存污染控制标准》 (GB18597-2023) 、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》 (HJ2025-2012) 及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如 下表： 表 51 项目危险废物贮存场所 (设施) 基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贮存场所 (设施) 名称 | 危险废物 名称 | 危险废物 类别 | 危险废物 代码 | 贮存 方式 | 位置 | 占地 面积 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
|  | 危废仓 | 废网版 | HW12 | 900-253- 12 | 桶装 | 厂房 A 西 侧 | 20m2 | 20t | 一年 |
|  |  | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 桶装 |  |  |  |  |
|  |  | 废切削液桶 | HW49 | 900-041-49 | 堆叠 |  |  |  |  |
|  |  | 含油金属碎 屑 | HW08 | 900-200-08 | 桶装 |  |  |  |  |
|  |  | 废油墨罐 | HW49 | 900-041-49 | 堆叠 |  |  |  |  |
|  |  | 废抹布 | HW49 | 900-041-49 | 桶装 |  |  |  |  |
|  |  | 废机油 | HW09 | 900-006-09 | 桶装 |  |  |  |  |
|  |  | 废机油桶 | HW49 | 900-041-49 | 堆叠 |  |  |  |  |
|  |  | 喷淋废水 | HW49 | 900-041-49 | 桶装 |  |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 袋装 |  |  |  |  |
|  | 危废暂存间应达到以下要求： 1) 采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶 防雨。为防止暴雨径流进入室内，固体废物贮存场周边设置导流渠，室内地坪高出 室外地坪。 2) 固体废物袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 3) 收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离， 以保持 地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 4) 固体废物置场室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 5) 固体废物置场内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 6) 室内做积水沟收集渗漏液，积水沟设排积水泵坑。 7) 固体废物贮存场地室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料 要与危险废物相容。 8) 建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库 位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则， 进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 5 、地下水、土壤 5.1 地下水 5. 1. 1 污染源分析 本项目可能存在的对地下水和土壤的污染源为水性油墨、切削液、机油、废油 墨、废切削液、废机油、喷淋废水泄漏，固废储存时浸出液、储存装置的泄漏，污 染物类型主要为有机物。 5. 1.2 源头控制措施 本项目遵循“源头控制，分区防治，污染监控、风险应急”的原则，拟采取的 地下水防护措施如下： (1) 生产车间、仓库、储罐房 生产车间的地面已采取粘土铺底，再在上层铺设 10- 15cm 的水泥进行硬化，不 存在地下水污染途径。 仓库及储罐房设置围堰，在四周设置导流槽，门口设置围挡，防止物料泄漏时 大面积扩散；不同种类原材料独立包装，加强巡查，及时发现破裂的容器，并及时 进行维护与修补，防止物料腐蚀地面基础层，造成地下水污染；仓库的地面采取粘 土铺底，再在上层铺设 10- 15cm 的水泥进行硬化，不存在地下水污染途径。 |
| --- | --- |

|  | (2) 一般固废仓 一般固废仓必须防雨、防晒、防风，设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要 求为“等效黏土防渗层 Mb≥1 . 5m ， 渗透系数≤10 -7 cm/s” 。一般固废仓设置围堰， 在四周设置导流槽，门口设置围挡，防止物料泄漏时大面积扩散。不同种类原材料 独立包装，加强巡查，及时发现破裂的容器，并及时进行维护与修补，防止物料腐 蚀地面基础层，造成地下水污染。 (3) 危废仓 危废仓，已按照《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023) 的相关要求 进行设计并采取了相应的防渗措施，包括： ①危废仓基础设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层 Mb≥6 . 0m ， 渗透系数≤10 -7 cm/s”。 ②地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设计堵截泄漏的裙脚；衬里能够覆盖 危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ③不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断，加强危险废物的管理，防 止其包装出现破损、泄漏等问题；危险废物堆要防风、防雨、防晒等。 综上所述，项目在生产车间、仓库、一般固废仓和危废仓均采取措施后，不存 在地下水污染途径。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 (HJ610-2016) 中表 7“地下水污 染防渗分区参照表”，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对 不同的区域提出相应的防渗要求。重点防渗区：厂房 A 生产区域、厂房 B 、化学品 仓、危废仓；一般防渗区：一般固废仓；简单防渗区：原料仓、成品仓、综合楼、 道路和空地。 表 52 污染防渗分区的防渗要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 区域 |  | 潜在污染物 | 防渗要求 |
|  | 重 点 防 渗 区 | 厂房 A 生产 区域 | 切削液、机油 | 铺设配钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，车间 地面采用防渗钢筋混凝土结构， 内部采用水泥 基渗透结晶型防渗材料涂层 |
|  |  | 厂房 B | 水性油墨 |  |
|  |  | 化学品仓 | 水性油墨、切削液、 机油 |  |
|  |  | 危废仓 | 废切削液、废切削液 桶、含油金属碎屑、 废网版、废油墨罐、 废抹布、废机油、废 | 铺设配钢筋混凝土加防渗剂的防渗地坪，车间 地面采用防渗钢筋混凝土结构， 内部采用水泥 基渗透结晶型防渗材料涂层，且符合《危险废 物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023) 的要 |

|  |  |  | 机油桶、喷淋废水、 废活性炭 | 求 。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 般 防 渗 区 | 一般固废仓 | 一般固体废物 | 一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采用 防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环 境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对 未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。 对暂时不利于或者不能回收利用的一般工业固 体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识 别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施 或场所， 以及足够的流转空间，按照国家环境 保护的技术和管理要求，有专人看管，建议便 于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明 细表。 |
|  | 简 单 防 渗 区 | 原料仓、成品 仓、道路和空 地 | 一般原料、成品等 | 地面硬化，简单防渗 |
|  |  | 综合楼 | 生活垃圾 | 生活垃圾暂存间区参照一般工业固体废物做好 防渗措施。 |
|  |  |  | 生活污水 | 无裂缝、无渗漏、每年清淤一次，避免堵塞漫 流。 |
|  | 厂区分区防渗示意图如下： |  |  |  |

|  | N 图例 重点防渗区： 一般防渗区：. 比例尺 1:1000 厂房 B 综合楼 厂房 A 生产区域 一 般 危 固 废 废 仓 仓 原料仓 成品仓 化学 品仓 图 4-1 分区防渗示意图 5.2 土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》 (HJ964-2018) ，污染类项目土壤环 境影响的途径有三种： “大气沉降” ，“地表漫流” ，“垂直入渗” 。根据《农用 地土壤污染状况详查点位布设技术规定》的附表 1 ，本项目不属于“需考虑大气沉 降影响的行业” ，也不属于“需考虑地表产流的行业” 。因此本项目不涉及大气沉 降和地表漫流这两个土壤污染途径。 项目在各防渗区均采取措施后，无垂直入渗的途径，不存在土壤污染途径。 综上所述，项目运营期不存在地下水、土壤污染途径，故不提出跟踪监测的相 |
| --- | --- |

|  | 关要求。 6 、生态环境影响 项目租赁地块现状为工业厂区，周边是以厂房和居民楼为主的已开发区域，不 存在珍稀动植物等保护目标，本项目不会对周边生态环境造成明显影响。 7 、环境风险 7.1 主要危险物质及分布： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018) 附录 B ，项目涉及的 危险物质为切削液、废切削液、机油、废机油、天然气，详情如下。 表 53 全厂危险物质数量与临界量比值核算表 危险物质名称; 最大存在 量 qn/t; 风险物质临界量的判定依据; 临界量 Qn/t; Q 值. 切削液、废切削液; 1; 属于表 B. 1 中的“油类物质”; 2500; 0.0004. 机油、废机油; 0.5; 属于表 B. 1 中的“油类物质”; 2500; 0.0002. 甲烷、乙烷、丙烷; 0.01; 属于表 B. 1 中的“甲烷”、“乙 烷” 、“丙烷”; 10; 0.001. 合计; 0.0016. 备注： ①天然气主要成分为甲烷、其他成分为乙烷、丙烷、氮气，计算临界值时按全部成分均为甲 烷、乙烷、丙烷计。 ②本项目天然气管道管径0.3m ，管道总长约200m ，则管道容积约14. 13m3 ，气态天然气密度 取值0 75kg/m3 ，则最大存在量约为0 01t。. 计算本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0.0016< 1,则本项目环境风险潜势为 Ⅰ ，可开展简单分析。 切削液、机油主要分布在化学品仓和厂房 A，废切削液、废机油分布在危废仓， 天然气存在在天然气管道，主要分布在厂房 B。 7.2 危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 通过对本项目所涉及的物质、生产设施、环保设施进行风险识别，得出项目可 能存在的风险源及可能发生的风险事故如下表。 表4-18项目危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 |
| --- | --- |
|  | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险 类型 | 环境影响 途径 | 可能受影响的 环境敏感目标 |
|  | 化学品仓、 厂房A | 机加工设备、 组装区域 | 切削液、机油 | 物料泄漏、 火灾引发 的次生环 境污染 | 大气、地表水、 地下水、土壤 | 职工及周边居 民、区域地下 水、地表水、 土壤 |
|  | 危废仓 | 危废仓 | 废切削液、废 机油 | 物料泄漏 | 地表水、地下 水、土壤 |  |
|  | 厂房B | 天然气管道、 | 甲烷、乙烷、 | 物料泄漏、 | 大气、地表水、 |  |

|  |  | 烘烤炉 | 丙烷 | 火灾引发 的次生环 境污染 | 地下水、土壤 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.3风险防范措施 ①总平面布置根据功能分区布置，各构筑物均按火灾危险等级要求进行设计， 生产车间及原料危险贮场等地面应根据需要做防腐防渗处理； ②生产现场设置各种安全标志； ③车间应禁止明火； ④天然气管道配备泄漏监测和警报装置； ⑤做好人员培训工作，要求职工持证上岗，规范操作机械设备及流程。 本项 目总图布置符合《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)的有关规定。根据现场勘 查结果，本项目生产车间切实做到通风、防晒、防火、防爆，并按照国家标准和国 家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。该项目设置了基本的消防及 火灾报警系统。 事故预防管理措施： 项目在发生火灾事故处理过程中，需要用消防水进行救火，会产生消防废水， 如果消防废水没有及时截留，存在着消防废水溢出，污染地表水的风险。为防止消 防废水进入附近地表水体及市政管网，项目建议在车间设置围堰和缓坡，发生应急 事故时产生的火灾次生等事故废水能截留在车间内，以免废水对周围环境造成二次 污染。 事故废水源强： 根据所涉及危险物质性质，发生火灾事故时首先使用干粉、二氧化碳等灭火器 扑救。当火灾影响范围较大，需使用消防栓或请求消防应急部门救援，产生消防废 水。厂区设置应急池，在发生泄漏、火灾、爆炸事故时，保证其有充分的容量接纳 泄漏物料和消防废水，确保事故发生时不造成环境污染。 全厂事故废水量的确定如下： V 总= (V1+V2-V3 ) max+V4+V5 注： (V1+V2-V3 ) max 是指对收集系统范围内不同装置分别计算 V1+V2-V3 ，取 其中最大值。 |  |  |  |  |  |

|  | V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量； V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3 ； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 ①物料泄漏量 按 1 桶机油全部泄漏计，最大泄漏量V1=0.5m3。 ②消防废水量 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》 (GB50974-2014) ，消防用水量为20L/s， 用喷枪喷水灭火，火灾持续时间按2小时计算，则喷淋水量为20L/s×2h=144m3，故V2=144m3。 ③转输到其他储存设施的量 公司可转输到其他储存设施的量为0m3 ，即V3=0。 ④生产废水量 本项目生产废水不属于风险物质，故V4=0。 ⑤降雨量计算：根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，降雨量计算公式如 下： V5= 10qF q—— 降雨强度，mm；按平均日降雨量，q=qa/n qa——年平均降雨量，mm； n——年平均降雨日数。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha； 根据收集的近 20 年气候统计资料，博罗片区年平均降雨量为 1905.2mm ，年平 均降雨天数 150 天。项目汇水面积为全厂总面积：14698m2 ，则事故时厂区的降雨 量为 V5= 10×1905.2mm/ 150d ×1.4698ha ≈186.7m3。 综上所述，项目事故废水总量V 总=0.5+144+0+0+186.7=331.2m3。 企业的三级防控措施： 一级防控措施：厂区雨污分流，厂区雨水总排口设置雨水阀门，发生事故时候，在关 闭雨水阀门的情况下，厂区的雨水管网和厂区围堰可以临时暂存消防废水。 |
| --- | --- |

|  | 二级防控措施：生产车间设置5cm 围堰，拦截事故废水在生产车间内。 三级防控措施：设置应急池，发生事故时，消防废水和泄漏物料通过管道引至事故应 急池存放，将厂区的事故废水控制在厂区范围内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 前端工序废气 排放口 (DA001) | 颗粒物 | 顶吸集气罩收集，产污 区域软帘围蔽，经水喷 淋塔处理后通过 15m 排 气筒 (DA001) 排放 |  | 广东省《大气污染物 排放限值》 (DB44/27-2001) |
|  | 喷粉废气排放 口 (DA002) | 颗粒物 | 密闭设备收集，经布袋 除尘器处理后通过 15m 排气筒 (DA002) 排放 |  | 广东省《大气污染物 排放限值》 (DB44/27-2001) |
|  | 有机废气排放 口 (DA003) | 颗粒物 | 烘烤炉密闭设备收集， 丝印机顶吸集气罩收 集，经“喷淋塔+干式过 滤+二级活性炭吸附装 置”处理后通过 15m 排 气筒 (DA003) 排放 |  | 广东省《大气污染物 排放限值》 (DB44/27-2001) |
|  |  | TVOC |  |  | 广东省《固定污染源 挥发性有机物综合排 放标准》 (DB44/2367-2022) |
|  |  | NMHC |  |  |  |
|  | 燃烧废气排放 口 (DA004) | 氮氧化物 | 密闭设备收集，通过 15m 排气筒 (DA004) 排放 |  | 广东省《锅炉大气污 染物排放标准限值》 (DB44/765-2019) |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强通风 |  | 广东省《大气污染物 排放限值》 (DB44/27-2001) |
|  |  | TVOCs |  |  | 《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标 准》(DB44/814-2010) |
|  | 厂区内 | NMHC | 加强通风 |  | 广东省《固定污染源 挥发性有机物综合排 放标准》 (DB44/2367-2022) |
| 地表水 | / |  |  |  |  |
| 声环境 | 机械设备的 噪声 | 噪声 | 采取消声、减震、隔声 等措施 |  | 《工业企业厂界环境 噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 的 2 类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 金属边角料 | 专业回收公司回 收处理 |  | 《中华人民共和国固体废物污染环境防 治法》 (2020 年修改) 、《广东省固体 废物污染环境防治条例》 (2018 年修 订) 、《一般工业固体废物贮存、处置 场污染物控制标准》 (GB18599-2020) |  |
|  | 焊渣 |  |  |  |  |
|  | 废金刚砂 |  |  |  |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  |  |
|  | 收集的粉尘 |  |  |  |  |
|  | 喷淋污泥 |  |  |  |  |
|  | 废网版 | 交由有危险废物 处理资质的单位 处理 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023) |  |
|  | 废切削液 |  |  |  |  |
|  | 废切削液桶 |  |  |  |  |

|  | 含油金属碎屑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 废油墨罐 |  |  |
|  | 废抹布 |  |  |
|  | 废机油 |  |  |
|  | 废机油桶 |  |  |
|  | 喷淋废水 |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采 取 的 分 区 防 控 措 施 ：危废仓基础设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术 要求为“等效黏土防渗层 Mb ≥6 . 0 m ， 渗透系数≤10 -7 cm/s” 。一般固废仓必须 防雨、防晒、防风，设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土 防渗层 Mb ≥ 1 . 5 m ，渗透系数≤10 -7 cm/s”。生产车间、仓库的地面采取粘土铺 底，再在上层铺设 10- 15cm 的水泥进行硬化。 |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建立台账管理制度，确保治理设施正常稳定运行。加强用火管理，厂区内严 禁烟火，配备一定数量的灭火器，并定期检查确保其可正常使用，加强电气 设备及线路检查，防止线路和设备老化造成的引发事故；制定严格的生产操 作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。 |  |  |
| 其他环境 管理要求 | # / |  |  |

六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同 时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在运营过程中加强环保设施 管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。因此，从环境保 护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量 (固体废 物产生量) ① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量 (固体废物 产生量) ③ | 本项目 排放量 (固体废物 产生量) ④ | 以新带老削减量 (新建项目不 填) ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物 产生量) ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 5.70009t/a | 0 | 5.70009t/a | +5.70009t/a |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.0342t/a | 0 | 0.0342t/a | +0.0342t/a |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.038t/a | 0 | 0.038t/a | +0.038t/a |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | +0.005t/a |
| 生活污水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0. 108t/a | 0 | 0. 108t/a | +0. 108t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.027t/a | 0 | 0.027t/a | +0.027t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.027t/a | 0 | 0.027t/a | +0.027t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0054t/a | 0 | 0.0054t/a | +0.0054t/a |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.00108t/a | 0 | 0.00108t/a | +0.00108t/a |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 3t/a | +3t/a |
|  | 焊渣 | 0 | 0 | 0 | 0. 1t/a | 0 | 0. 1t/a | +0. 1t/a |
|  | 废金刚砂 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0. 1t/a | 0 | 0. 1t/a | +0. 1t/a |
|  | 收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 3.4809t/a | 0 | 3.4809t/a | +3.4809t/a |
|  | 喷淋污泥 | 0 | 0 | 0 | 18.02t/a | 0 | 18.02t/a | + 18.02t/a |
| 危险废物 | 废网版 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 0. 1t/a | 0 | 0. 1t/a | +0. 1t/a |
|  | 废切削液桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 含油金属碎屑 | 0 | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 3t/a | +3t/a |
|  | 废油墨罐 | 0 | 0 | 0 | 0.0001t/a | 0 | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
|  | 废抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 喷淋废水 | 0 | 0 | 0 | 2t/a | 0 | 2t/a | +2t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.444t/a | 0 | 0.444t/a | +0.444t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①