- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州市铁魄工艺有限公司塑胶玩具建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-441322-04-05-215508 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 广东省惠州市博罗县石湾镇科技大道南侧（土名）地段 |  |  |
| 地理坐标 | （E113度54分24.752秒，N23度10分10.237秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2452塑胶玩具制造 | 建设项目 行业类别 | 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24-40玩具制造245* |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | *** | 环保投资（万元） | *** |
| 环保投资占比（%） | 5% | 施工工期 | —— |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | *** |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

1、与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》相符性分析 表1-1 与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》的相符性分析 序号; 要素; 相符性分析内容. 1; 生态保护红线; 项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇科技大道南侧（土名）地段，根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》表3.3-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图7博罗县生态空间最终划定情况，本项目不在生态保护红线和一般生态空间内。. 2; 环境质量底线; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》表4.8-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图10博罗县水环境质量底线管控分区划定情况，项目属于水污染生活污染重点管控区；项目生活污水经化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准通过市政污水管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达标后，排放至大牛垒排渠后流入沙河，最终排入东江，不会对附近河流造成影响。 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》表5.4-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图14博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况，项目属于大气环境高排放重点管控区；项目生产过程中产生的非甲烷总烃、VOCs和颗粒物经废气处理设施处理后达标排放，不会对周围大气环境造成影响。 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》6.1.2-6.1.3和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图15博罗县建设用地土壤管控分区划定情况，项目属于博罗县土壤环境一般管控区；项目不排放重金属污染物，不会对周围土壤环境造成影响。. 3; 资源利用上线; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》第七章资源利用上线，项目不在土地资源管控分区、能源（煤炭）管控分区、矿产资源管控分区内。 本项目所用资源主要为电能，无煤炭消耗，不使用高污染燃料。项目运营期消耗一定量的水资源、电能，由当地市政供水供电，区域水电资源较充足，项目消耗量没有超出资源负荷，没有超出资源利用上线。. 4; 生态环境准入清单; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》10.3，本项目所在环境管控单元属于博罗沙河流域重点管控单元，编码：ZH44132220001，详见下文管理单元相符性分析内容。. 管控内容; 管控要求; 项目相符性分析. 区域布局管控; 1-1.【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-2.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-3.【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-4.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-5.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-6.【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-7.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-8.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-9.【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-10.【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-11.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 1-12.【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。; 1-1.本项目为塑胶玩具生产项目，非化工及专业包装印刷、专业工业涂装项目，使用的油墨、涂料等均为低挥发性有机化合物含量原料，且采取有效收集治理措施，最大程度消减VOCs排放。 1-2.本项目占地不在生态保护红线范围内。 1-3.本项目不属于畜禽养殖业。 1-4.本项目主要从事塑胶玩具的生产加工，不属于新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目，项目采用的水性漆、水性油墨属于低VOCs材料。 1-5.本项目不属于大气污染物高排放项目，本项目产生的废气经收集处理后达标排放。 1-6.本项目属于C2452塑胶玩具制造，不属于上述产业/鼓励引导类。 1-7.本项目主要从事塑胶玩具的生产加工，属于C2452塑胶玩具制造。本项目不属于国家产业政策规定的禁止项目，不属于农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目。 1-8.本项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇科技大道南侧（土名）地段，不涉及东江饮用水源保护区，不在东江干流和沙河干流禁止区内，不属于水/禁止类。 1-9.本项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇科技大道南侧（土名）地段，不属于东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内。 1-10.本项目主要从事塑胶玩具的生产加工，属于塑胶玩具制造。 1-11.本项目不涉及重金属，不属于增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12.项目不属于重金属重点防控区域，且不排放重金属。. 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2.【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 2-1. 本项目所用资源主要为电能，无煤炭消耗。 2-2. 本项目所用资源主要为电能，不使用高污染燃料。. 污染物排放管控; 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2.【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3.【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 3-6.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。; 3-1. 项目无生产废水排放，生活污水通过市政污水管网进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行处理，该污水处理厂出水水质氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002)Ⅴ类标准，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值。 3-2. 项目生活污水经化粪池预处理达标后通过市政管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行深度处理，项目不产生生产废水。 3-3. 项目是工业项目，不属于农村环境基础设施建设项目。 3-4. 项目是工业项目，不属于农业面源污染治理项目。 3-5. 本项目不涉及向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，满足污染物排放管控要求，不属于土壤/禁止类项目。 3-6.项目VOCs实施倍量替代，废气总量由惠州市生态环境局博罗分局进行分配。. 环境风险防控; 4-1.【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2.【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3.【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1.项目无生产废水排放，生活污水通过市政污水管网进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理排放，厂区实施雨污分流。 4-2. 本项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇科技大道南侧（土名）地段，不属于饮用水水源保护区内。 4-3.项目生产过程中不生产、储存和使用有毒有害气体。. 2、产业政策相符性分析 项目主要从事塑胶玩具的生产加工，属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)（按第1号修改单修订）中的C2452塑胶玩具制造。项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》中的鼓励类、限制类和淘汰类；属于允许类生产项目。 项目主要从事塑胶玩具的生产加工，属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)（按第1号修改单修订）中的C2452塑胶玩具制造。根据《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中的禁止准入类的项目，项目不属于其中的限制类、淘汰类生产项目，因此，本项目符合相关的产业政策要求，符合国家有关法律、法规和政策规定。 - 3、用地规划相符性分析 本项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇科技大道南侧（土名）地段，根据（见附件3），该用地属于工业用地，不属于《限制用地项目目录》（2012年本）、《禁止用地项目目录》（2012年本）中的禁止用地、限制用地项目范围。因此项目选址合理。另，根据《博罗县石湾镇总体规划修编（2009-2025）局部地块调整》（见附图8），项目所在地规划用途为三类工业用地。 4、与环境功能区划相符性分析 ◆水环境功能区划 根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（粤府函[2014]188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号），项目所在地不属于饮用水源保护区。 ◆大气环境功能区划 根据《惠州市环境空气质量功能区划》(2021年修订）的规定，项目所在区域属于环境空气质量二类功能区。 ◆声环境功能区划 根据《惠州市声环境功能区划分方案（2022年）》（惠市环[2022]33号），项目所在区域为2类声环境功能区。 5、相关环境规划相符性分析 表1-2 相关环境规划相符性分析 序号; 规划/政策文件; 涉及条款; 本项目; 是否相符. 1; 《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）; 严格控制重污染项目建设，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。; 本项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇科技大道南侧（土名）地段，属于塑胶玩具制造，不属于流域严格控制重污染建设项目；不属于流域禁止建设项目；不涉及重金属污染物的排放，本项目无生产废水外排，生活污水经化粪池预处理后引至博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达标后，排放至大牛垒排渠后流入沙河，最终排入东江。水帘柜废水定期更换委托有危险废物处理资质单位进行处理，不外排。; 是. 强化涉重金属污染项目管理，重金属污染防治重点区域禁止新（改、扩）建增加重金属污染排放的项目，禁止在重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能稳定达标的区域建设涉重金属污染项目。. 严格控制矿产资源开发利用项目建设，严格控制东江流域内矿产资源开发利用项目建设，严禁在饮用水源保护区、生态严格控制区、自然保护区、重要生态功能区等环境敏感地区内规划建设矿产资源开发利用项目（矿泉水和地热项目除外）。. 严格控制支流污染增量，在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。. 2; 与《广东省水污染防治条例》（2020年11月27日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）相符性分析; 第三章水污染防治的监督管理 第十七条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。省、地级以上市人民政府生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，对可能影响防洪、通航、渔业及河堤安全的，应当征求水行政、交通运输、农业农村等主管部门和海事管理机构的意见；对跨行政区域水体水质可能造成较大影响的，应当征求相关县级以上人民政府或者有关部门意见。 第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 第五章 饮用水水源保护和流域特别规定 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。; 项目主要从事塑胶玩具的生产加工，属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)（按第1号修改单修订）中的C2452塑胶玩具制造。不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中的限制类、淘汰类生产项目；不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》中的鼓励类、限制类和淘汰类；属于允许类生产项目。 项目生产过程无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理达标后通过市政管网纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行深度处理，不外排。水污染物排放纳入污水处理厂总量。 项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇科技大道南侧（土名）地段，主要从事塑胶玩具的生产加工，属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)（按第1号修改单修订）中的C2452塑胶玩具制造。不属于东江流域内禁止建设类项目。; 是. 3; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目所用原辅材料属于低挥发性原辅材料。; 是. 4; 《广东省涉挥发性有机物(VOCs)重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）; 六、橡胶和塑料制品业VOCs 治理指引（摘录相关内容）. 源头控制：; 涂装： 水性涂料：玩具涂料VOCs 含量≤420g/L。 辐射固化涂料：喷涂VOCs 含量≤350g/L，其他VOCs 含量≤100g/L 印刷：水性油墨，柔印油墨：吸收性承印物，VOCs 含量≤5%；非吸收性承印物，VOCs 含量≤25%。; 项目使用水性涂料VOCs 含量为65 g/L； 项目使用的UV涂料VOCs 含量为122g/L；印刷使用的水性油墨VOCs含量为8.2%; 是. VOCs 物料储存; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 盛装VOCs 物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 涉VOCs物料使用密闭的容器盛装，并储存于室内。盛装VOCs 物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 是. OCs 物料转移 和输送; 液体VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。; 项目使用的水性涂料、UV涂料及水性油墨均为桶装及罐装，直接密闭容器转移输送。; 是. 工艺过程; 液态VOCs 物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至VOCs废气收集处理系统。 在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 浸胶、胶浆喷涂、涂胶、喷漆、印刷、清洗等工序使用VOCs质量占比大于等于10%的原辅材料时，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目涂料、油墨等液态VOCs物料均在密闭负压车间内储存使用，废气负压收集后排至VOCs废气收集处理系统处理后达标排放。 项目注塑废气采取集气罩收集后排至VOCs废气收集处理系统处理后达标排放。 项目喷涂、烘干、丝印工序均在密闭负压涂装车间内进行，气排至VOCs废气收集处理系统; 是. 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 项目注塑废气采取集气罩进行收集，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于1.5m/s。喷涂、烘干、印刷废气采取密闭负压方式进行收集。 废气收集系统的输送管道密闭负压。; 是. 排放水平; 塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中NMHC 初始排放速率≥3kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3。; 注塑废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准，NMHC 初始排放速率小于3kg/h，厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3。; 是. 治理设施设计与运 行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 项目VOC治理采用两级活性炭吸附等，活性炭用量根据废气处理量、污染物浓度定期更换。; 是. 管理台账; 建立含VOCs 原辅材料台账，记录含VOCs 原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。 台账保存期限不少于3年。; 将按相关要求进行台账管理; 是. 自行监测; 塑料制品行业重点排污单位： a）塑料人造革与合成革制造每季度一次；b）塑料板、管、型材制造、塑料丝、绳及编织品制造、泡沫塑料制造、塑料包装箱及容器制造（注塑成型、滚塑成型）、日用塑料制品制造、人造草坪制造、塑料零件及其他塑料制品每半年一次； c）喷涂工序每季度一次； d）厂界每半年一次。 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。; 项目不属于重点排污单位，将按要求制定自行监测计划; 是. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭，并按相关要求进行。储存、转移和输送。; 是. 其他 建设项目VOCs总 量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。 新、改、扩建项目和现有企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计算方法，则参照其相关规定执行。; 项目迁扩建后所需VOCs（含非甲烷总烃）排放量为0.1638t/a由当地环保主管部门进行调配。项目注塑废气源强根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中292塑料制品行业系数手册－2927日用塑料制品制造行业系数表。喷涂废气及印刷废气按《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》进行核算; 是. 5; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料储存; 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内、或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、VOCs物料储罐应密封良好； 4、VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求; 本项目所用原辅材料属于低挥发性原辅材料，水性漆、UV漆和水性油墨桶装储存，储存过程加盖、封口，保持密闭，并对仓库进行密闭负压换气，将仓库废气收集处理后达标排放。; 是. 工艺过程VOCs无组织排放; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本项目在运营过程中，将建立VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 是. 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 本项目按照此要求，综合考虑安监、职业卫生等方面的要求设计布局，保证通风。; 是. 工艺过程产生的含有VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送，盛装过VOCs物料的包装容器应加盖密闭。; 本项目吸附VOCs的废活性炭密闭保存后交由相关单位处理。; 是. VOCs无组织废气收集处理系统; 基本; 要求 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目将按照此要求进行管理，当VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备可及时停止运行。; 是. 废气收集处理系统要求; 1、企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 2、废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定，采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s （行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目建设过程注塑废气采取集气罩进行收集，将按照GB/T 16758、AQ/T4274-2016的要求落实集气罩的设置等，喷漆、烘干、修补、移印工序设置于密闭车间，同时通过车间密闭抽风收集废气。。 项目收集的有机废气中NMHC初始排放速率均<2kg/h。注塑废气经收集后通过一套“水喷淋+二级活性炭吸附”装置处理，处理后经楼顶排气筒DA001高空排放，排气筒高度27米。喷漆、烘干、修补、移印工序废气通过车间密闭负压收集后采取“喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理，处理后经楼顶排气筒DA002高空排放，排气筒高度27米，污染物排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表1挥发性有机物排放限值及广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中表2第Ⅱ时段标准较严者。; 是. VOCs排放控制要求; 1、收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kgh时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 2、排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 3、当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。; 是. 记录要求; 企业应建立台帐，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸附液pH值等关键运行参数。台帐保存期限不少于3年。; 本项目将建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理系统的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间，活性炭更换周期和更换量，并保存好电子档、纸质档台账，保存年限不低于三年。; 是. 6; 与《广东省大气污染防治条例》（2018年11月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过）相符性分析; 第三章 监督管理 第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 第十六条 省人民政府应当制定并定期修订禁止新建、扩建的高污染工业项目名录和高污染工艺设备淘汰名录，并向社会公布。禁止新建、扩建列入名录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰名录的高污染工艺设备。淘汰的高污染工艺设备，不得转让给他人使用。地级以上市、县级人民政府应当组织制定本行政区域内现有高污染工业项目调整退出计划，并组织实施。 第四章 工业污染防治 第十七条 珠江三角洲区域禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或者企业燃煤燃油自备电站。珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。; 项目废气总量由惠州市生态环境局博罗分局进行分配。 项目主要从事塑胶玩具的生产加工，属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)（按第1号修改单修订）中的C2452塑胶玩具制造。不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中的限制类、淘汰类生产项目；不属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》中的鼓励类、限制类和淘汰类；属于允许类生产项目。 项目无自备电站；不属于钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 项目生产过程使用的含挥发性有机物的原料均符合相关低挥发性有机物含量要求，并有针对性地分别采取集气罩收集及密闭负压收集等有效措施进行收集后采取活性炭吸附处理，减少废气的排放。; 是.

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 惠州市铁魄工艺有限公司拟租赁位于广东省惠州市博罗县石湾镇科技大道南侧（土名）地段建设惠州市铁魄工艺有限公司塑胶玩具建设项目”，项目总投资300万元，其中环保投资15万元。项目占地面积3440m2，建筑面积为4640m2。本项目主要从事塑胶玩具的加工和生产，年产40万套塑胶玩具。 - 项目组成 项目组成见下表： 表2-1 项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设规模及内容. 主体工程; 1楼; 本项目租用1楼西边第一格至第三格，建筑面积1200m2，层高6.5m，仓库、打料车间、放料车间、注塑车间等. 5楼; 本项目租用5楼整层，建筑面积为3440m2，层高3.5m，主要分为装配车间、喷漆区、移印区、烘干区、成品仓库、涂料仓库、办公、卫生间等. 辅助工程; 办公; 占地面积250m2，建筑面积250m2，位于5层西南面. 储运工程; 仓库; 占地面积180 m2，建筑面积180m2，位于1层东面. 涂料仓库; 占地面积50m2，建筑面积50m2，位于5层西面. 成品仓库; 占地面积1146 m2，建筑面积1146m2，位于5层东面. 公用工程; 给水工程; 由市政管网接入. 排水工程; 雨污分流. 供电工程; 由市政供电管网接入. 环保工程; 废气处理; 项目注塑工序产生的有机废气通过一套“水喷淋+二级活性炭吸附”装置处理，处理后经楼顶排气筒DA001高空排放，排气筒高度27米. 项目将喷漆、烘干、修补、移印工序设置于密闭车间，同时通过车间密闭抽风收集废气，由风管送至一套“喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理，处理后经楼顶排气筒DA002高空排放，排气筒高度27米. 破碎工序产生的粉尘配套布袋除尘器收集处理后车间内无组织排放. 废水处理; 生活污水经三级化粪池预处理后引至博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达标后，排放至大牛垒排渠后流入沙河，最终排入东江. 噪声; 合理布局、选用低噪声设备、基础减震、墙体隔声. 固废治理; ①生活垃圾统一收集交环卫部门清运； ②一般固体废物分类收集，交资源回收公司回收或厂家回收；于厂房5楼东北面设置一个约20m2的一般固体废物暂存间； ③危险废物分类收集，交有资质单位处置，于厂房5楼东北面设置一个约20m2的危险废物暂存间. 依托工程; 废水处理; 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂. 2、主要产品及产能 表2-2 项目产品及产能 产品名称; 典型产品图示; 年产量; 典型产品尺寸; 典型产品平均重量. 玩具; 40万套（360t/a）; 长140mm×宽70 mm×高287mm; 整套玩具重约900克. 注：项目单套产品重量约900克，其中锌合金骨架比重约55%、电子线路版及电器配件占比重约5%，塑料配件（含备用塑料件）比重约40%。 锌合金骨架和电子线路版及电器配件均外购成形原材料，回厂后无需再加工，直接在厂内组装；塑料配件（含备用塑料件）需要在项目内部完成注塑、喷漆、组装及配套装箱（备用塑料件无需组装，直接装箱供客户备用）。. 表2-3 项目产品塑料配件组成及喷涂、移印面积一览表 序号; 配件类型/加工类型; 示例图片; 塑料配件重量; 喷涂面积; 移印面积. 1; 注塑+喷涂+移印; 约占塑料配件总重量30%，即108克/套，合计43.2t/a; 根据典型产品单套塑料配件平铺面积约0.228m2（43.5*53.5cm），该平铺面积空隙率约30%，即塑料配件单面有效面积约0.16 m2，正反两面喷涂，即单套喷涂面积最大约0.32 m2，合计128000 m2/a; 整体喷涂后再对眼睛、细条、图案等精细部位进行移印，移印面积约占总表面积5%，即单套移印面积0.0114 m2，合计4560m2/a. 2; 注塑+移印（塑料底座）; 约占塑料配件总重量60%，即216克/套，合计86.4t/a; /; 主要对产品标志进行移印，移印区域约为面积为12*5cm，字体及图案覆盖率约75%，即有效印刷面积0.0045 m2/套，合计1800 m2/a. 3; 注塑（塑料棍棒，多条）; 约占塑料配件总重量10%，即36克/套，合计14.4t/a; /; /. 合计; 144 t/a; 128000 m2/a; 6360 m2/a. 备注： 1、表中注塑加工量仅代表塑料配件重量，实际生产过程将产生部分边角料，其中塑料底座边由于产品规格较大，次品、边角料产生量约占配件重量5%（4.32 t/a），即实际注塑量约90.72t/a，由于该部分边角料可完全回用，故该部分塑料原料用量约86.4t/a； 2、其他塑料配件由于规格较小，次品、边角料产生量平均约占配件重量40%（23.04t/a），即实际注塑量约80.64t/a，注塑过程不同类型塑料边角料及不同颜色颜料边角料将分类回收破碎后回用，即该部分塑料原料用量约57.6t/a； 3、合计项目塑料原料用量共约144t/a（含色母），注塑量共约171t/a。. 表2-4 项目塑料配件喷涂方案及各类涂料用量核算表 项目; 工艺; 涂料品种; 各类涂料总喷漆面积m2; 喷漆层数 （层）; 湿膜厚度μm; 涂料湿膜密度g/cm3; 涂料附着率%; 工件有效附着率%; 年用量t. 塑胶玩具; 手动水帘柜喷漆; 水性漆; 42666.67; 1; 40; 1.2; 40; 40; 5.12. 手动槽线喷漆; 水性漆; 42666.67; 1; 40; 1.2; 40; 20; 10.24. 自动喷漆柜; UV漆; 42666.67; 1; 30; 0.9276; 50; 50; 3.07. 合计; 128000; /; /; /; /; /; 18.43. 备注： 1、项目大件塑料配件使用自动喷漆柜，涂装UV漆，喷涂面积约占产品需喷涂面积三分之一，使用挂具进行悬挂输送。自动喷涂设备能够精确地喷射轨迹而没有偏移，并很好地控制喷枪的启动，所以涂料附着利用率较高，综合考虑，涂料附着率取值50%。 2、项目手动水帘柜喷涂主要针对中等规格塑料配件，涂装水性漆，喷涂面积约占产品需喷涂面积三分之一，使用挂具进行悬挂输送。由于工件较小，手动喷利用效率相对较低，涂料附着率取值40%。 3、手动槽线喷漆主要对小规格塑料配件，喷涂面积约占产品需喷涂面积三分之一，工件直接放在输送带进行输送，喷涂时人工将工件固定于夹具（用于固定工件，同时起掩盖板作用）上进行，喷涂后再取下放于输送带上送至烘道固化。故，实际工件上涂料有效附着率约20%。喷涂过程部分涂料将附着于夹具上有机废气在工位上自然挥发，部分附着于工件上，最后在烘干过程挥发。. 表2-5 项目水性油墨用量核算表 产品; 印刷面积（m2）; 油墨密度（g/cm3）; 印刷油墨厚度 （um）; 附着率%; 年用量（t/a）. 塑胶玩具 （40万套）; 6360; 1.05; 0.01; 0.95; 0.07. 备注： 1、油墨固含量成分主要为树脂、黑色粉，根据水性油墨MSDS报告（见附件4），油墨的密度约为1.05g/cm3±0.1，取值1.05； 2、湿膜厚度约10μm； 4、考虑移印头定期拭擦清洁等因素，水性油墨有效附着率取值95%。. 3、主要原辅材料及燃料的种类和用量 表2-6 主要原辅材料及燃料的种类和用量 序号; 名称; 形态; 规格/包装方式; 年用量; 最大储存量; 备注. 1; ABS; 颗粒状; 25kg/包; 123.7吨; 10吨; 塑胶原料，均为外购新塑料，不涉及再生塑料. 2; PVC; 颗粒状; 25kg/包; 20吨; 2吨. 3; 色母; 颗粒状; 2.5kg/包; 0.3吨; 0.09吨; 用于着色. 4; 脱模剂; 液态; 0.55kg/罐; 0.066吨（120罐）; 0.011吨（20罐）; 注塑脱模. 5; 模具; /; /; 60套; 10套; 注塑模具. 6; 水性漆; 液态; 25kg/桶; 15.36吨; 1.5吨; 用于喷漆、修补工序. 7; UV漆; 液态; 25kg/桶; 3.07吨; 0.5吨. 8; 水性油墨; 液态; 0.5kg/桶; 0.07吨; 0.01吨; 用于移印工序. 9; 锌合金骨架; /; 20套/箱; 40万套（198吨）; 2万套; 直接进行装配. 10; 电子线路版及电器配件; /; 50套/箱; 40万套（18吨）; 2万套; 直接进行装配. 11; 各类矿物油; 液态; /; 0.2t; 0.05t; 包括润滑油及液压油. 备注： 1、项目水性漆将按1（水性漆）:0.5（水）稀释后使用，稀释后水性漆固含量约45.5%； 2、项目UV漆为新型液体涂料，主要成份为各种树脂乳液，粘度为10~11秒，无需稀释，以供应商出厂状态直接使用，涂装后在UV光作用下将聚合固化成膜； 3、项目移印使用水性油墨，日常移印机保洁将使用湿抹布进行拭擦清洁，不使用清洗剂； 4、项目模具厂外加工维修，厂内不设加工及维修工序设备。. （1）主要原辅材料理化性质： ABS：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，一般是不透明的，外观呈浅象牙色、无毒、无味，兼有韧、硬、刚的特性。比重:1.05克/立方厘米 成型收缩率:0.4-0.7%；成型温度：200-240℃；分解温度约270℃。 PVC：氯乙烯树脂，物理外观为白色颗粒，无毒、无臭。相对密度1.35-1.46，折射率1.544(20℃)不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。除少数有机溶剂外，常温下可耐任何浓度的盐酸、90%以下的硫酸、50-60%的硝酸及20%以下的烧碱，此外，对于盐类亦相当稳定；PVC在火焰上能燃烧并放出HCl，但离开火焰即自熄，是一种"自熄性"、"难燃性"物质。氯乙烯树脂粒成型温度为160~180℃，分解温度约为220℃。聚氯乙烯分解产生的氯化氢气体有毒并且会使PVC变色，影响成品外形，所以本项目PVC加热温度控制在180℃以下，不会达到分解温度。 色母：是一种有颜色的塑料粒，主要成份为无机盐与塑胶颜料混合后，经加热注塑制成各种不同颜色的塑胶产品，它广泛应用于塑胶着色工艺中。 水性漆：根据水性漆的MSDS（详见附件5），报告本项目采用的水性漆为水性聚氨酯面漆，主要成分为1-丁氧基-2-丙醇1-3%、二丙二醇丁醚1-3%、轻质石脑油2-4%、钛白粉，颜料红等5-30%、水性羟基丙烯酸分散体25-35%、水20-35%。液体，轻微丙烯酸气味，密度为1.00-1.40g/mL。项目水性漆使用前将按1（水性漆）:0.5（水）进行稀释。根据建设单位提供的水性漆VOCs检测报告（见附件5），项目所使用的水性面漆的VOCs含量为65g/L，根据检测报告所述检验依据，该结果为施工状态下扣除水分检测所得数据，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB T 38597-2020）表1水性涂料中VOC含量的要求限制值（玩具涂料≤420g/L）的要求，属于低挥发性有机物含量涂料。根据水份含量27.5%密度1.2 g/cm3进行换算，即原始状态下（未扣除水份情况下），水性漆VOCs含量为4.25%，固含量为68.25%。 UV漆：根据UV漆的MSDS（详见附件6），报告本项目采用的UV漆为新型液体树脂类清漆，主要成份为树脂及各种脂类，最终在光催化剂的作用下聚合成膜，主要成分包括聚氨酯丙烯酸酯低聚物20-30%、环氧丙烯酸酯低聚物15-30%、醋酸丁酯2-6%、丙烯酸树脂8-25%、甲基丙烯酸羟乙酯2-6%、流平剂1-2%-光引发剂3-6%。液体，相对密度（水=1）为0.9276g/mL，UV漆粘度为10~11秒。项目UV漆无需稀释，直接使用。根据建设单位提供的UV漆VOCs检测报告（见附件6），项目所使用的UV漆的VOCs含量为122g/L，该结果为施工状态下检测所得，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB T 38597-2020）表4辐射固化涂料中“金属基材与塑胶基材”喷涂涂料的VOC含量要求限制值≤350g/L的要求，属于低挥发性有机物含量涂料。根据UV漆密度0.9276 g/cm3进行换算，即UV漆VOCs含量为13.15%，固含量为86.85%。 水性油墨：根据水性油墨的MSDS（详见附件4），报告本项目采用的水性油墨为水性防升华油墨，主要成分为树脂50-70%、黑色粉15-25%、水10-20%、乙二醇5-10%、助剂3-5%。粘稠体，相对密度（水=1）为1.05±0.1g/cm3。项目水性油墨无需稀释，直接使用。根据建设单位提供的水性油墨VOCs检测报告（见附件4），项目所使用的油墨的VOCs含量为8.2%，该结果为施工状态下检测所得，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）“水性油墨-网印油墨”的标准要求（≤30%），因此，本项目采用的水性油墨属于低VOCs材料。 脱模剂：主要在注塑过程不定时使用，喷于注塑模具中，脱模剂内表面活性剂、硅油、脂、蜡等物质将残留粘结于模具表面形成保护膜，避免塑料配件与模具粘结，方便产品脱模，具体成份如下表所示，另外详细信息如附件7所示。 表2-7 脱模剂主要成份一览表 成份; 含量; CAS NO.; 沸点℃. 乳化剂; 8~11%; 69072-97-5; 288.5. 改性硅油; 15%; 28323-47-9; 705.2±70.0. 有机脂肪酯类; 1~5%; /; /. 氧化聚乙烯蜡; 5%; 9002-88-4; 90-120. 水; 65%; 7732-18-5; 100. 其他; 5%; /. 根据项目涂料及油墨原料MSDS及VOCs含量等基本情况及工序使用情况，各工序物料平衡如下图2-1~2-4所示，VOCs平衡如下图2-5所示。 |
| --- | --- |

图2-1 手动槽线涂料物料平衡图（单位：t/a） 图2-2 手动水帘柜涂料物料平衡图（单位：t/a） 图2-3 自动水帘柜涂料物料平衡图（单位：t/a） 图2-4 移印油墨物料平衡图（单位：t/a） 图2-5 涂装、移印车间整体VOCs平衡图（单位：t/a）

| 建设内容 | 4、项目主要生产设备 项目所有的设备均使用电作为能源，不需使用燃料，项目主要生产设备见表2-8。 表2-8 项目主要生产设备一览表 主要生产单元; 主要生产工艺; 主要生产设施; 设施参数; 规格型号或尺寸; 数量; 备注. 注塑生产线; 混料; 拌料机; 处理能力; 0.06t/h; /; 2台; /. 注塑; 注塑机; 处理能力; 0.007t/h; 90t; 1台; /. 0.02t/h; 120吨; 7台. 0.06t/h; 160吨; 2台. 冷却塔; 循环水量; 30m3/h; LKT-30; 1台; /. 空压机; 功率; 110kW; /; 2台; /. 破碎; 破碎机; 处理能力; 0.3t/h; /; 2台; /. 喷漆生产线; 大件塑料配件自动喷漆（UV漆）; 自动喷漆柜; 排气量; 2000m3/h; 共1台自动喷漆柜（配有2把自动喷枪及水帘柜，并联一起各自独立工作，喷同一颜色待所需颜色工件完成再一同换颜色进行新一轮喷漆）自动喷漆柜尺寸：长6m×宽4m×高3.5m，水槽尺寸：长1.5m×宽2m×高0.42m，有效水深0.3m，; 1台; /. 循环水量; 21m3/h. 配套; 自动喷枪; 压力; 0.4MPa; 2把; 喷UV漆. 中等规格塑料配件手动喷漆（水性漆）; 水帘柜; 排气量; 1000m3/h; 共2台水帘柜（每台水帘柜1把手工喷枪，并联一起各自独立工作，喷同一颜色待所需颜色工件完成再一同换颜色进行新一轮喷漆），每台手动水帘柜尺寸：长1.5m×宽2m×高3.5m，水槽尺寸：长1.5m×宽2m×高0.42m，有效水深0.3m; 2台; /. 循环水量; 6m3/h. 配套; 人工喷枪; 压力; 0.4MPa; 2把; 喷水性漆. 小规格塑料配件喷漆（含修补，水性漆）; 手动喷漆槽线; 长度; 6m/条; 共3条手动喷漆槽线（单条手动喷漆槽线配10个喷漆工位，每个工位配1把喷枪，使用夹具固定多个小工件同时进行喷漆或修补工作，专色专枪），单条手动喷漆槽线尺寸：长6m×宽60cm×高1.5m，其中喷漆槽体通风部分长0.2m×宽0.2m×高1.5m; 3条; /. 配套; 工位; 工位工作面尺寸; 0.4m×0.4m; 30个; /. 人工喷枪; 压力; 0.4MPa; 30把; 喷水性漆. 烘干; 烘干; 一体烘干线; 功率; 15kW; 长10m，宽1m，高2.5m，上面是挂具输送链，下面为可平铺放置零配件的输送带; 1条; UV固化水性烘干一体线（同时安排UV灯及发热装置）. 移印; 移印; 移印机; 功率; 0.1kW; /; 2台; /. 装配; 组装; 人工装配线; /; /; 2条; /. 注：手动喷漆槽线为双向各5个工位的喷漆线，中间为输送带，底下为废气收集管道，延伸出废气收集支管连接4周围挡式侧吸喷涂工位，喷涂作业将在工位进行。. 根据企业以及行业数据，项目关键设备产能的产能核算如下： 表2-9 项目注塑设备产能一览表 设备名称; 设备数量（台）; 参数(t); 加工时间(批/小时); 最大射胶量(g/批); 单台额定最大产能（g/h）; 年工作时间（h/a); 额定产能合计(t/a）; 实际注塑量合计(t/a）. 注塑机; 1; 90; 40; 180; 7200; 2640; 19.01; /. 7; 120; 40; 230; 9200; 2640; 170.02; /. 2; 160; 40; 270; 10800; 2640; 57.02; /. 合计; /; /; /; /; /; 246.05; 171. 根据 《塑胶成型实用手册》 “实际产能为额定注射量的35-85%”。结合前文“表2-3 项目产品塑料配件组成及喷涂、移印面积一览表”注塑量核算，项目实际注塑量约171t/a，约为设备额定注射量的69.5%，符合《塑胶成型实用手册》 “实际产能为额定注射量的35-85%”要求。考虑设备的维护、调试等时间，因此，注塑量与设备产能是匹配合理的。 表2-10 项目喷涂设备产能一览表 设备; 产品规格; 喷枪数量（支）; 单把喷枪流量 (kg/h); 单挂喷漆时间（s）; 总加工量（万件）; 单挂数量 （个/挂）; 总挂数（万挂）; 折合单支喷枪有效工作时间（h/a）; 喷漆量(t/a). 手动喷漆水帘柜（2台，每台配喷枪1支）; 中件; 2; 10.08; 6; 800; 25; 32; 266.7; 5.38. 自动喷漆柜（1台，配喷枪2支）; 大件; 2; 9.49; 3; 400; 10; 40; 166.7; 3.16. 设备; 产品规格; 喷枪数量（支）; 单把喷枪流量 (kg/h); 单个喷漆时间（s）; 总加工量（万件）; 折合单支喷枪有效工作时间（h/a）; 喷漆量(t/a). 手动喷漆槽线（3条，每条喷枪10把）; 小件; 30; 6.84; 0.2; 2800; 51.85; 10.64. 合计; 19.18. 备注： 1、由于每天水帘柜喷涂前需将喷漆工件上挂（同时进行涂料准备、喷漆设备调试及烘干设备预热）、输送带上挂具间有一定间隙喷涂过程会暂停喷涂等待工件及为了确保下班前喷漆件完成烘干而提前停止喷涂（同时下班前清洗喷枪）等原因，实际水帘柜喷枪有效工作时间将远小于工作制度时间； 2、小件零件手动喷漆槽线喷涂时一般根据规格不同采取单个或多个零件（同样颜色的多个或多种零件）共同固定于同一夹具（掩盖板）上同时进行，单个喷漆时间为平均单个零件喷涂时间； 3、手动喷漆槽线喷漆工位需进行包括工件固定、喷涂、喷涂后工件取下整理等作业，由于大多工件较小，为了确保产品喷涂质量，喷涂前后整理时间耗时较长，实际折合喷枪有效工件时间较短，将远小于工作制度时间； 4、项目使用的喷枪有三种不同规格，其中自动喷枪（喷UV涂料）口径为1.5mm，涂料流量为170ml/min，结合UV涂料密度0.93kg/L，折合UV涂料流量为9.49kg/h；手动水帘柜喷枪（喷水性涂料）口径为1.3mm，涂料流量为140ml/min，结合水性涂料密度1.2kg/L，折合UV涂料流量为10.08kg/h；手动喷漆槽线水帘柜喷枪（喷水性涂料）口径为1.0mm，涂料流量为95ml/min，结合水性涂料密度1.2kg/L，折合UV涂料流量为6.84kg/h。. 结合本项目的实际情况，项目2台手动水帘柜（喷枪1把）、1台自动喷漆柜（喷漆2把）、3条手动喷漆槽线（喷枪10把）的设计流量合计为19.18t/a，项目水性漆和UV漆使用量为18.43t/a，考虑设备的维护、调试等时间，因此，项目喷涂设备产能可满足生产需求，使用的原材料与设备产能是匹配的。 表2-11 项目主要生产设备摆放位置 设备名称; 数量; 位置; 备注. 拌料机; 2台; 1楼; 混料工序. 注塑机; 10台; 注塑工序. 冷却塔; 1台; 冷却. 空压机; 2台; 提供动力. 破碎机; 2台; 破碎工序. 水帘柜（人工喷枪）; 2台; 5楼; 喷漆工序. 自动喷漆柜; 1台. 手动喷漆槽线; 3条; 修补工序. 移印机; 2台; 移印工序. 5、给排水及水平衡 （1）给水 项目供水由市政自来水管网接入。 ①生活用水 本项目员工人数60人，均不在厂区内食宿。不住宿员工生活用水参照广东省地方标准《用水定额 第三部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中国家机构-办公楼-无食堂和浴室的生活用水定额10m3/人•a（先进值）计，则本项目生活用水量为600m3/a。 ②注塑工序冷却用水 根据建设单位提供的资料和工程分析，项目注塑成型工序需使用到冷却塔进行间接冷却，冷却塔不使用阻垢剂和杀菌剂，冷却用水经冷却后循环使用，不外排，只需定期添加新鲜自来水，项目冷却塔的循环水量为30t/h，共1台冷却塔，冷却塔运行时数约2640h/a，本次环评参照使用《建筑给水排水设计规范》中冷却塔的补系数，补充量为循环1-2%（以2%计算），项目注塑工序的冷却水补充用量约4.8m3/d，即1584m3/a。 ③水帘柜用水 项目喷漆工序设湿式水帘柜，水帘柜在喷漆过程中有少量水性漆进入水中，项目设有2个水帘柜（人工喷枪），1个水帘柜（自动喷枪），共三个，循环水槽尺寸均为长1.5m×宽2m×高1.5m，有效水深约0.3m，单个水帘柜总用水量为0.9m3（=1.5m×2m×0.3m），手动喷漆的水帘柜循环水量为6m3/h，自动喷漆柜的水帘柜循环水量为21m3/h，则总循环水量为264t/d（87120t/a），由于循环水蒸发损耗，需补充新鲜水并捞渣，参考《建筑给水排水设计规范》中冷却塔的补系数，补充量为循环1-2%，本项目损耗量按每天1%计，则蒸发损耗补充量为2.64t/d（合计871.2t/a）。由于水帘柜废水中含有水性漆及UV漆，当循环一定时间后，需进行更换，更换周期为每三个月一次，3个水帘柜每次更换水量为2.7t，则手动水帘柜废水的总产生量约为10.8t/a，水帘柜废水属于HW12染料、涂料废物（废物代码：900-252-12），委托有危险废物处理资质单位进行处理，不外排。 ④洗喷枪清洗用水 喷漆后，水性漆喷枪需用新鲜自来水清洗喷枪，每支喷枪每次用水量为250g，每天清洗1次，项目共32支水性漆喷枪，喷枪清洗用水量约为2.64t/a。该废水由于产生量较少，将收集后委托有危险废物处理资质单位进行处理。UV自动喷涂设备定期维护，主要使用抹布进行擦拭，产生的废抹布妥善收集后委托有危险废物处理资质的单位进行处理。 - ⑤喷淋塔循环水 - 项目设有1套废气治理工程拟采取水喷淋装置处理喷漆、烘干、修补工序产生的有机废气，水喷淋用水为普通自来水，不添加任何药剂。根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编）第527页表10-48“各种吸收装置的技术经济比较”，喷淋塔液气比为0.1~1.0L/m3，项目水喷淋装置的液气比为0.5L/m3，喷漆、烘干、修补、移印工序水喷淋装置废气量为22000m3/h，则喷淋流量约为11t/h，水分在循环过程会因蒸发等因素损耗，损耗量参考《建筑给水排水设计规范》中冷却塔的补系数，补充量为循环1-2%（以1%计算），则补充水量为11×8×1%=0.88t/d（290.4t/a）。项目喷淋塔中的低浓度废水循环使用，当浓度满负荷变为高浓度废水时需要更换。项目喷淋塔的直径为1.5m，有效水深为0.5m，喷淋用水首次水量约为0.88t，类比同行业厂家的更换量，更换周期为每个季度一次，则喷淋塔废水产生量约为3.5t/a，废水污染物种类主要为CODcr和SS，产生浓度较高，属于HW12染料、涂料废物（废物代码：900-252-12），交由有危险废物处置资质单位集中处理，不外排。 ⑥水性漆调配用水 - 本项目水性漆在使用前需按1（涂料）:0.5（水）用水进行稀释，项目水性漆用量为15.36t/a，则水性漆调配用水量为7.68t/a。 （2）排水 本项目采用雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管道。本项目注塑工序的冷却水循环使用，不外排；项目生产过程中产生的高浓度水帘柜废水、喷淋废水和洗喷枪清洁水收集后交由有危险废物处置资质单位集中处理，不外排，因此项目废水来源主要为生活污水，污水排放量为540t/a。 本项目生活污水经化粪池预处理后引至博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，外排尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 图2-6 项目水平衡图 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为60人，实行1班制，每班工作8小时，年工作330天，厂区内不设员工宿舍、食堂。 7、平面布局 本项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇科技大道南侧（土名）地段，各楼层车间平面布置见下表。 表2-12 项目车间平面布置一览表 序号; 厂房各楼层; 车间布置情况. 1; 1楼西边第一格至第三格; 以车间中心为原点，车间西北侧为注塑车间，北侧为放料车间、打料车间. 2; 5楼; 以车间中心为原点，车间西南侧为涂料仓库、办公区，西北角为移印区、喷漆区、烘干区、装配车间，东角为成品仓库. 总体布局功能分区明确、人员进出口及污物运输路线分开，布局合理，具体布局见附图4。 8、项目四至情况 本项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇科技大道南侧（土名）地段，项目东面为禾顺精密五金电子（惠州）有限公司；南面为空地；西面为格元；北面为闲置工业用地。项目最近的敏感点为西面的科技大道西面商住区，约141m。 本项目所在建筑为一栋5层的厂房，首层层高6.5m，2-4层层高4.3m，第五层层高4.5m，建筑总高为23.9m，本项目租用该幢建筑1楼西边第一格至第三格和5楼整层，建筑2楼为家具厂，3楼为仓库，4楼为空置厂房。其中2楼家具厂污染源主要为木料开料加工过程产生的粉尘、家具表面涂装过程产生涂装废气（主要污染物为颗粒物（漆雾）、VOCs）等。 项目地理位置见附图1，现状实景及项目四至图详见附图2和附图3。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺及产污环节流程 噪声 图2-7 塑胶玩具工艺流程图 项目以ABS、PVC塑胶粒、色母作为注塑原辅材料，在注塑机内通过模具注塑成型，制造出塑胶玩具的各个部件；以水性漆、UV漆、水性油墨为喷涂材料，将塑胶玩具的各个部件先在喷漆间的手动水帘柜内通过手动喷枪和自动喷漆柜内通过自动喷枪进行全面喷漆，项目含有2台手动水帘柜，每台水帘柜配有1把喷枪，进行中件玩具配件加工，均喷水性漆，共喷1层；含有1台自动喷漆柜，配有2把喷枪，进行大件玩具配件加工，均喷UV漆，共喷1层；含有3条手动喷漆槽线，每条手动喷漆槽线上共配制有10个槽口，每个槽口配制一把手动喷抢，进行小件玩具配件加工，均喷水性漆，并对在手动水帘柜和自动喷漆柜内没有喷到漆的塑胶玩具各个部件的局部精细部位进行修补，待修补喷漆完的塑胶玩具的各个部件再经烘干线烘干；项目使用移印机对塑胶玩具的各个部件进行移印，给产品印上眼睛、标志等精细的内容，最后经人工把塑胶玩具的各个部件装配组合在一起，再进行人工检验、包装，即得到产品。 下面对工艺流程分别进行简述： （1）拌料：将外购的ABS、PVC塑胶粒、色母等原辅材料投入拌料机进行混料，调配均匀，拌料过程上料采用人工上料，投料完成后，拌料机密闭，拌料工序在混料机内密闭进行，年工作660h。该过程会产生设备噪声。 （2）注塑：在注塑机内通过模具注塑成型，制造出塑胶玩具的各个部件。注塑过程为了保证产品表面光洁度，避免产品与模具粘连不易脱模，将定期对模具表面喷用脱模剂，脱模剂使用过程中，会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。整个注塑成型过程在注塑机上完成，将拌料过后的塑胶颗粒经上料进料斗至加热槽中，项目采用电加热至180℃左右使PVC塑胶粒呈熔融状态，加热至220℃左右使ABS呈熔融状态，然后在设备内通过模具注塑形成所需要的形状，年工作2640h。注塑机的工作原理与打针用的注射器相似，它是借助螺杆（或柱塞）的推力，将已经塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的模腔内，经固化定型后取得制品的工艺过程，注射成型是一个循环的过程，每一周期主要包括：定量加料——熔融塑化——施压注射——充模冷却——启模取件，取出塑件后又再闭模，进行下一个循环。此过程产生注塑废气（以非甲烷总烃计）、臭气浓度和噪声，注塑冷却水循环使用不外排。 （3）破碎：项目检验的注塑不合格品及边角料（喷漆产生的不合格品将重新进行喷涂），将直接经破碎机简单破碎后形成塑料颗粒回用，年工作92h，高速剪切和相互频繁摩擦下会产生少量粉尘，主要污染物为颗粒物。该过程会产生少量粉尘及设备噪声。 （4）喷漆：塑胶玩具的各个部件均需要进行喷漆上色处理，所用UV漆无需调制，直接使用；水性漆在使用前需按1（涂料）:0.5（水）用水进行稀释。项目喷漆间内设有2台手动水帘柜、1台自动喷漆柜和3条手动喷漆槽线，每台手动水帘柜含手动喷枪1把，对中件玩具配件进行加工；自动喷漆柜喷漆采用自动喷涂方式，配有自动喷枪2把，对大件玩具配件进行加工；每条手动喷漆槽线上共配制有10个槽口，每个槽口配制一把手动喷抢，对小件玩具配件进行加工，均通过喷枪利用压缩空气的气流，将漆料从吸管吸入，经喷嘴喷出形成漆雾，从而附着在工件上，形成厚度均匀的漆膜，年工作2640h。项目手动水帘柜和自动喷漆柜内的喷漆为全面喷漆，在手动水帘柜和自动喷漆柜内没有喷到漆的局部精细部位，待到修补喷漆进行补充。由于产品尺寸规格不一致，为不规则形状，因此，由企业预估单位产品喷漆面积核算，单个产品最大喷漆面积约0.23m2，其中，约三分之二的喷水性漆，约三分之一的喷UV漆，共喷1层。该工序会产生手动水帘柜废水、洗喷枪清洗水、喷漆废气、漆雾、水性漆空废桶以及设备运行噪声。同时废气处理过程会产生喷淋塔废水、漆渣。 （5）烘干：喷漆后的塑胶玩具的各个部件由人工送至一体烘干线内进行烘干。该工序会产生有机废气。 （6）修补：项目设有的3条手动喷漆槽线除了对小件玩具配件进行加工，还对在手动水帘柜内没有喷到漆的塑胶玩具各个部件的局部精细部位进行修补喷漆加工，手动水帘柜内喷漆完整的则不需要进行修补，烘干完可直接进行移印。该工序会产生喷漆废气、洗喷枪清洗水、水性漆空废桶以及设备运行噪声。 （7）移印：项目使用移印机对塑胶玩具的各个部件进行移印，给产品印上眼睛、眉毛、配饰、标志等精细的内容，移印机为凹版印刷，使用水性油墨，年工作2640h。移印机的清洁方式为定期采用干净湿抹布进行擦拭清洁，项目使用水性油墨，可清洁性较强，故项目使用干净湿抹布清洁是可行的，因此，该工序无清洗废水产生。此生产过程产生的主要污染物为有机废气、水性油墨空废桶、含油墨废抹布和噪声。 项目使用的水性油墨是不含有机溶剂的、新型环保的油墨，不含甲醛等对人体有害的物质。水性油墨具有较广泛的适用性，能广泛应用于烟、酒、食品、饮料、药品、儿童玩具等卫生条件要求严格的包装印刷产品。 （8）装配：装配过程是人工将塑胶玩具的各个部件装配组合在一起，塑胶玩具制作完成。该过程不产生污染物。 （9）检验、包装：对成品塑胶玩具进行人工检验、包装后出货，该工序会产生少量废次品、包装废料。 产污环节分析： 表2-13 项目产污环节汇总表 污染物类别; 产污环节; 污染物名称; 主要污染物. 废气; 注塑; 注塑废气; 非甲烷总烃. 臭气浓度. 破碎; 粉尘废气; 颗粒物. 喷漆; 喷漆废气; 总VOCs、非甲烷总烃. 颗粒物. 烘干; 烘干废气; 总VOCs、非甲烷总烃. 修补; 修补废气; 总VOCs、非甲烷总烃. 移印; 移印废气; 总VOCs、非甲烷总烃. 废水; 办公、生活; 生活污水; CODCr、氨氮、SS、BOD5等. 废气处理; 手动水帘柜废水; CODCr、SS等. 废气处理; 喷淋塔废水; CODCr、SS等. 固体废物; 一般固废; 包装废料. 布袋除尘器截留粉尘. 危险废物; 废水性漆桶、废UV漆桶、废脱模剂罐. 水性漆渣、UV漆渣. 废UV灯管. 废过滤棉. 废水性油墨桶. 废抹布、手套. 废气处理产生的手动水帘柜废水、喷淋塔废水. 设备维修产生的洗喷枪清洗水. 废气处理产生的废活性炭. 办公、生活; 生活垃圾. 噪声; 生产作业; 设备作业噪声. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2021年修订）的规定，项目所处区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，详见附图6。 （1）常规污染物 ## 根据《2021年惠州市生态环境状况公报》，2021年，市区（惠城区、惠阳区和大亚湾区）空气质量良好，六项污染物年评价浓度均达到国家二级标准。其中，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）达国家一级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）达到国家二级标准；综合指数为2.83，空气质量指数（AQI）范围为20～161，达标天数比例（AQI达标率）为94.5%，其中，优180天，良165天，轻度污染19天，中度污染1天，超标污染物为臭氧。 ## 与2020年相比，环境空气质量综合指数上升2.2%，AQI达标率下降3.3个百分点；六项污染物年评价浓度中，二氧化硫（SO2）持平，一氧化碳（CO）和细颗粒物（PM2.5）浓度分别下降22.2%和5.0%，二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）浓度分别上升11.1%、5.3%和5.1%。 图3-1 2021年惠州市生态环境状况公报截图 （2）特征污染物 为进一步了解项目所在地环境空气的现状，本项目监测数据引用《广东博罗县产业转移工业园区2021年度环境管理状况评估工作报告》中委托广东宏科检测技术有限公司于2021年11月28日~2021年12月04日对项目所在地周边大气环境质量现状进行的监测。本项目距离所引用大气监测数据的监测点（A5块区四中心位置）约为东北面522米，且引用大气监测数据时效性为3年内，引用的监测点位符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中区域环境质量现状-大气环境的要求（引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据），所以该监测数据适用于本项目，可反映项目所在的区域的环境质量现状，监测结果如下： 表3-1 环境空气质量现状监测结果表（摘录） 单位：mg/m3 监测点位; 坐标; 污染物; 平均 时间; 评价 标准; 监测浓度范围; 最大平均值的现状浓度*; 最大现状浓度占标率（%）. A5区块四中心位置; E 113.916668°，N 23.174394°; TVOC; 8小时均值. 非甲烷总烃; 1小时均值. 总悬浮颗粒物; 24小时均值. 臭气浓度; 1次值. 监测结果表明，项目监测点位的TSP的监测值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；非甲烷总烃的监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准；TVOC的监测值符合《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018 表D.1中标准；臭气浓度监测值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级标准。项目所在区域无超标现象，区域环境空气质量良好。 （3）大气环境质量现状达标情况 综上所述可知，项目所在区域环境质量现状良好，各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，项目所在区域属于空气环境达标区。 2、地表水环境 （1）环境功能区划及环境质量标准 生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达标后，排放至大牛垒排渠后流入沙河，最终排入东江。 根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14号），东江水质目标为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准；沙河（显岗水库大坝—博罗石湾）水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据《惠州市2022年水污染防治攻坚战实施方案》（博环攻坚办〔2022〕28号）中“附表2东江、沙河、公庄河47条主要支流控制断面2022年水质攻坚目标表”明确大牛垒排渠2022年水质目标为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，详见附图9。 （2）地表水环境质量现状 本报告引用《惠州博威新材料有限公司年产50万吨低氧光亮铜杆系列建设项目环境影响报告书》中委托东莞中鼎检测技术有限公司（报告编号：CIT20070200090F1）于2020年7月21日~23日对博罗县石湾镇大牛垒污水处理厂排放口排渠上游1000m（W5）的监测结果，监测结果如下所示： 表3-2 大牛垒排渠水质现状监测结果 （单位为mg/L，pH值为无量纲，水温为℃） 监测点位; 采样时间; 水温; pH值; SS; 溶解氧; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 石油类. W5博罗县石湾镇大牛垒污水处理厂排放口上游1000m; 2020.7.21. 污染指数. 2020.7.22. 污染指数. 2020.7.23. 污染指数. 根据监测结果，大牛垒排渠的氨氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，说明大牛垒排渠受到一定的有机物污染。根据现场调查，主要原因是由于截流管网未完善，河流两岸的生活污水未有效收集处理，直接排入排渠所致。随着项目所在地污水收集管网的不断完善，区域的污水可经收集处理达标后排放，可减轻河流污染，有利于水质的改善。 鉴于项目区域水质较差，地方政府一方面应加快城镇生活污水处理厂及其管网的建设，另一方面环保部门需加强工业污染源的监管，确保水质达标： ①加快片区生活污水处理厂建设进度：本项目所在地属于石湾镇大牛牟生活污水处理厂的纳污范围。片区内部分企业生活污水直接经化粪池处理后排放，这是造成水质污染日益严重的重要原因。因此，随着片区内企业的增加，片区必须尽快集中生活污水处理厂的建设进度，以削减进入排污渠、沙河的污染物总量。 ②清理河涌淤泥，并妥善处理处置。 ③促进企业实施清洁生产，尽可能将处理后的废水回用于绿化、冲厕等方面，减少废水的产生和排放。 ④加强石湾镇工业企业环境管理：石湾镇排污企业偷排、漏排不达标污水以及超水量排放污水也是造成排污渠、沙河污染的主要因素之一，因此，环境监察部门应严查严惩石湾镇偷排漏排企业，使企业做到达标且不超水量排放。 3、声环境 本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 4、生态环境 本项目租赁厂房，无新增用地。 5、地下水、土壤环境 本项目无地下水、土壤污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 厂界外为500m范围内大气环境敏感点主要为居住区等，具体情况详见下表，敏感点分布情况详见附图5。 表3-3 项目环境敏感保护目标一览表 序号; 名称; 保护对象; 人数; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 坐标. 经度; 纬度. 1#; 科技大道西面商住区; 居住区; 600; 人群; 环境空气功能区二类; 西面; 141; 113°54′14.188″; 23°10′10.376″. 2#; 科技大道东面商住区; 居住区; 500; 人群; 东面; 145; 113°54′38.946″; 23°10′9.256″. 3#; 职业技能培训学校; 学校; 200; 人群; 西北面; 312; 113°54′14.671″; 23°10′19.758″. 注：相对厂界距离取距离项目厂址边界最近点的位置。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目所在厂区无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目雨污分流，清污分流。生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政集污管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后达标排放至大牛垒排渠后流入沙河，最终排入东江。博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂其尾水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，排放标准见下表。 表3-4 污水厂接管标准（单位：mg/L） 污染物; CODcr; NH3-N; BOD5; SS; TP; TN. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 500; —; 300; 400; 0.5; —. 表3-5 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂排放标准（单位：mg/L） 污染物; CODcr; NH3-N; BOD5; SS; TP; TN. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)一级A标准; 50; 5; 10; 10; 0.5; 15. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（城镇二级污水处理标准）; 40; 10; 20; 20; ——; ——. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; 40; 2; 10; ——; 0.4; 2. 污水厂排放执行标准; 40; 2; 10; 10; 0.4; 15. - 废气 本项目破碎工序会产生少量粉尘，粉尘经布袋除尘器收集处理后无组织排放，其颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值。 表3-6 破碎粉尘排放标准 污染物; 排放方式; 标准; 厂界无组织排放监控浓度（mg/m3）. 颗粒物; 无组织排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值; 1.0. 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值; 1.0. 较严值; 1.0. 本项目注塑工序会产生有机废气和臭气浓度，其中，非甲烷总烃有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值较严者，无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值较严值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值，无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建项目二级标准要求。 表3-7 注塑废气排放标准 污染物; 排放方式; 标准; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 排气筒高度(m); 最高允许排放（kg/h） 速率. 非甲烷总烃; 有组织排放; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准及合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值较严者; 60; 27; 11.5（27m，50%）. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值; 6000(无纲量）; /. 非甲烷总烃; 无组织排放; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值较严者; 4.0; /; /. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建项目二级标准要求; 20（无量纲）; /; /. 注:排气筒高度除应遵守表列排放速率限值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的排放速率限值的50%执行。本项目排气筒设置在厂房楼顶，离地高度为27m，但未满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上的条件（项目排气筒周围200m范围内位于项目西面的居民住宅楼，高约25米），非甲烷总烃最高允许排放速率按列表排放限值的50%执行。. 本项目喷漆工序产生的漆雾（颗粒物），有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准；无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。 表3-8 漆雾排放标准 污染物; 排放方式; 标准; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 排气筒高度(m); 最高允许排放（kg/h） 速率. 颗粒物; 有组织排放; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准; 120; 27; 7.37 （27m，50%）. 无组织排放; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值; 4.0; /; /. 注:排气筒高度除应遵守表列排放速率限值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的排放速率限值的50%执行。本项目排气筒设置在厂房楼顶，离地高度为27m，但未满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上的条件（项目排气筒周围200m范围内位于项目西面的居民住宅楼，高约25米），非甲烷总烃最高允许排放速率按列表排放限值的50%执行。. 本项目喷漆、烘干、修补工序产生有机废气，TVOC和非甲烷总烃有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表1挥发性有机物排放限值；总VOCs无组织执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44814-2010）中的无组织排放监控浓度限值，厂区内非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-9 喷漆、烘干、修补废气排放标准 污染物; 排放方式; 标准; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 排气筒高度(m); 最高允许排放（kg/h） 速率. TVOC; 有组织排放; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表1挥发性有机物排放限值; 100; 27; /. 非甲烷总烃; 80; /. 总VOCs; 无组织排放; 厂界; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44814-2010）中的无组织排放监控浓度限值; 2.0; /; /. 表3-10 喷漆、烘干、修补废气排放标准（厂区内无组织） 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 本项目移印工序会产生有机废气，其总VOCs的有组织排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）Ⅱ时段排放限值；非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值；厂界总VOCs无组织排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值；厂区内非甲烷总烃排放按照《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发[2021]4号）的要求执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1“表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值”中“特别排放限值”。 表3-11 移印废气排放标准 污染物; 排放方式; 标准; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 排气筒高度(m); 最高允许排放（kg/h） 速率. 总VOCs; 有组织排放; 广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2排气筒VOCs排放限值Ⅱ时段标准（凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷））; 120; 27; 2.55 （27m，50%）. 非甲烷总烃; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值; 70; /. 总VOCs; 无组织排放; 厂界; 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值; 2.0; /; /. 注：排气筒高度除应遵循不低于15m的要求外，还应高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，VOCs最高允许排放速率按列表排放限值的50%执行。本项目排气筒设置在厂房楼顶，离地高度为27m，但未满足高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上的条件（项目排气筒周围200m范围内的最高建筑是位于项目西面的居民住宅楼，高约25米），VOCs最高允许排放速率按列表排放限值的50%执行。. 表3-12 移印废气排放标准（厂区内无组织） 污染物项目; 排放方式; 标准; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 无组织（厂区内）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 4、固废 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 修订）、 《广东省固体废物污染环境防治条例》（2019 年 3 月 1 日施行），同时参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599－2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和《国家危险废物名录》（2021年版）。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建议污染物总量控制指标如下表。 表3-13 项目建议的总量控制指标 分类; 指标; 总量控制量; 备注. 废水; 废水量（t/a）; 540; 排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂，纳入该污水处理厂的总量中进行控制，不另设总量指标. CODcr（t/a）; 0.081. NH3-N（t/a）; 0.007. 废气; VOCs（t/a）; 有组织; 0.276; 合计0.429; 申请总量指标，总量从当地总量指标中分配. 无组织; 0.153. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据建设单位介绍，项目租用已建设完成的厂房，只需进行相应的机械设备安装和调试，设备安装主要是人工作业，无大型机械入内，施工期基本无废水、废气、固废产生，机械噪音较小，可忽略，所以施工期间基本无污染工序。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废气 1、废气源强核算 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），参考《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）的要求对污染源强及治理情况进行分析，项目废气污染物排放情况、项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-1。 表4-1 项目大气污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排污口编号; 排放时间h. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 治理措施工艺; 处理能力（m3/h）; 收集效率（%）; 去除效率（%）; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 注塑; 非甲烷总烃; 有组织; 20; 0.37; 喷淋+二级活性炭吸附装置; 7000; 80%; 80%; 是; 4; 0.028; 0.074; DA001; 2640. 臭气浓度; 少量; /; /; /; 少量. 喷漆、烘干、修补、移印; 总VOCS; 17.38; 1.009; 喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 22000; 95%; 80%; 是; 3.48; 0.076; 0.202; DA002. 喷漆; 漆雾 （颗粒物）; 119.09; 6.917; 水帘柜+喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置、喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 22000; 95%; 90%; 是; 11.91; 0.262; 0.692. 注塑; 非甲烷总烃; 无组织; /; 0.1; 加强通风; /; /; /; /; /; 0.038; 0.1; /. 臭气浓度; 少量; /; /; /; /; 少量; /. 喷漆、烘干、修补、移印; 总VOCS; /; 0.053; /; /; /; /; /; 0.020; 0.053; /. 喷漆; 漆雾 （颗粒物）; /; 0.364; /; /; /; /; /; 0.138; 0.364; /. 塑料边角料破碎; 颗粒物; /; 0.0117; 布袋除尘器; /; 40%; 90%; 是; /; 0.08; 0.007; /; 92. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 破碎、注塑废气源强 1）破碎工序 本项目注塑工序产生的不合格品、边角料经破碎机进行碎料，经破碎机简单破碎后形成塑料颗粒，高速剪切和相互频繁摩擦下会产生少量粉尘（颗粒物），本项目破碎机均位于密闭破碎间内，仅在破碎操作结束时才会打开，颗粒物主要从破碎机投料口和出料口逸散出来，大部分沉降下来，积聚在破碎机周围，只有少量会随气流向四周飘散。根据次品、边角料产生量约27.36t/a（其中ABS塑料23.56t/a，PVC塑料3.8t/a）。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中42废弃资源综合利用行业系数手册：废PVC——再生塑料粒子——干法破碎——所有规模中颗粒物的产污系数为450克/吨-原料，废ABS——再生塑料粒子——干法破碎——所有规模中颗粒物的产污系数为425克/吨-原料，则粉尘产生量合计约为0.0117t/a。由于项目生产规模较小，破碎机将定期间歇运行，预计年最大运行时间约92小时（破碎规模约0.3t/h），即粉尘产生量约0.13kg/h。 2）注塑工序 项目注塑工序废气包括注塑过程由于塑料受热产生的注塑有机废气及注塑过程使用脱模剂受热挥发产生的脱模剂废气。 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572－2015）ABS的特征污染物包括苯乙烯、丙烯腈、1,3丁二烯、甲苯、乙苯，但本项目ABS注塑温度为220℃，没达到ABS的分解温度（270℃）；另外PVC的注塑温度为160~180℃，没达到PVC的分解温度（220℃），不会分解产生氯化氢等污染物。故本项目环境影响评价过程对上述塑料特征污染物产生情况忽略不计，仅以非甲烷总烃及臭气浓度统一表征。根据工程分析和企业提供的资料，本项目注塑工序产生的有机废气主要以非甲烷总烃表征。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“292塑料制品业系数手册-2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表-塑料零件-树脂、助剂-注塑-所有规模”，可知非甲烷总烃的产污系数为2.7kg/吨-原料，本项目塑料原料用量合计约171t/a(含色母及破碎回用量)，则项目非甲烷总烃产生量为0.46t/a，废气经集气罩收集后采取水喷淋+二级活性炭处理后有组织排放。 项目注塑过程使用脱模剂，根据脱模剂MSDS（详见附件7），脱模剂主要由乳化剂、改性硅油、有机脂肪酯类、氧化聚乙烯蜡、水及其他物质组成，其中乳化剂、改性硅油等物质沸点均高于注塑温度，最终粘附于模具表面形成隔离膜使注塑过程产品容易与模具分离。从最不利因素考虑，扣除65%水份、9.5%乳化剂及15%改性硅油后的其余物质均最终变成挥发性有机物，以非甲烷总烃表征，即脱模剂废气非甲烷总烃产生量共约0.066×10.5%=0.007t/a。由于该废气产生量较少，产生后将直接于注塑车间内无组织排放。 废气处理措施： 项目破碎工序产生粉尘，但产生量极少，且较分散，难以收集，产生后配套移动布袋除尘器收集处理后车间内无组织排放，定期清理除尘器内的塑料粉尘，未收集到的粉尘以无组织形式排放。本项目粉尘的产排污情况见下表： 表4-2 本项目粉尘产排污情况一览表 污染物; 产生情况; 处理方式; 排放情况. 厂房1楼西边注塑车间; 无组织; 产生量（t/a）; 0.0117; 布袋除尘器; 排放量（t/a）; 0.007. 产生速率（kg/h）; 0.13; 排放速率（kg/h）; 0.08. 项目注塑工序位于厂房1楼第一格至第三格西面西北边，项目将注塑工序设置在密闭车间内，并设置集气装置对有机废气进行收集。建设项目对注塑工序产生的注塑有机废气通过一套“水喷淋+二级活性炭吸附”装置处理，处理后经楼顶排气筒DA001高空排放，排气筒高度27米。 废气收集风量核算： ①破碎工序 根据《环境工程设计手册》（修订版，魏先勋主编，湖南科学技术出版社）中第一编大气污染控制设计中1.3节排气罩设计中的有关计算公式，具体如下： L=κPHVr m3/s 式中：P——排风罩口敞开面的周长，m； H——罩口至污染源距离，m； Vr——污染源边缘控制风速，m/s； κ——安全系数，一般取κ=1.4 ②注塑工序 项目设有10台注塑机，共10个集气罩。根据建设单位提供的资料，注塑工位集气罩尺寸为250mm×250mm，集气罩距离注塑挤出口高约0.5m，其罩口风速设置为1.5m/s。初步设计如下图所示： 图4-1 注塑废气收集示意图 根据《三废处理工程技术手册》（废气卷）（刘天齐主编，化学工业出版社，1999年）第十七章 净化系统的设计中，上部伞形罩（三侧有围挡时），风量确定计算公式见下式。 Q=whvx m3/s 式中：w——罩口长度，m； h——污染源至罩口距离，m； Vx——0.25~2.5，m/s； 废气收集风量合理性分析： 表4-3 焊接工序抽风设计风量一览表 设备; 排风罩口敞开面的周长（P）m; 罩口至污染源距离（H） m; 污染源边缘控制风速（Vr）m/s; 风量 m3/s; 风量 m3/h; 集气罩数量 （个）; 总风量 （m3/h）. 破碎机; 0.3; 0.3; 0.6; 0.08; 272; 2; 544. 计算得焊接工序集气罩所需总风量为544m3/h，考虑风机损耗等因素，故本项目设计风量拟采用1000m3/h，破碎机年工作时间92h，则项目总风量为9.2×104m3/a。 表4-4 注塑废气收集情况计算表 废气产生 位置; 集气方式; h污染源至罩口距离/m; w罩口长度/m; Vx /m/s; 单个集气罩的集气风量/m3/h; 总风量/m3/h. 注塑机; 10个集气罩; 0.5; 0.25; 1.5; 675; 6750. 由上表知，所需风量为6750m3/h，考虑到风量的折损，设计总风量拟采用7000m3/h。 废气收集率可达性分析： 参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中“表4.5-1 废气收集集气罩效率参考值”，详见Error: Reference source not found。 表4-5 废气收集集气效率参考值 废气收集类型; 废气收集方式; 控制条件; 捕集效率（%）. 全密封设备/空间; 单层密闭负压; VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压; 95. 单层密闭正压; VOCs产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点; 85. 双层密闭空间; 内层空间密闭正压，外层空间密闭负压; 99. 设备废气排放口直连; 设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边就基本无VOCs散发; 95. 包围型集气设备; 污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合一下三种情况： 1、仅保留1个操作工位面； 2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面；3、通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）; 敞开面控制风速不小于0.5m/s; 80. 敞开面控制风速在0.3~0.5m/s之间; 60. 敞开面控制风速小于0.3m/s; 0. 敞开面控制风速不小于0.5m/s; 60. 敞开面控制风速在0.3~0.5m/s之间; 40. 敞开面控制风速小于0.3m/s; 0. 外部型集气设备; 顶式集气罩、槽边抽风、侧式集气罩等; 相应工位所有VOCs逸散点控制风速不小于0.5m/s; 40. 相应工位所有VOCs逸散点控制风速在0.3~0.5m/s; 20~40. 相应工位所有VOCs逸散点控制风速小于0.3m/s，或存在强对流干扰; 0. 无集气设施; 1、无集气设施；集气设施运行不正常; 0. 备注：1、如果采用多种方式对同一工艺实施废气收集，则取值按最好的集气方式； 2、企业在确保安全生产的情况下，选择规范、适用的废气收集和治理措施。. 项目破碎工序产生的塑料粉尘配套移动布袋除尘器进行收集，根据废气收集集气效率参考值表可知，“外部型集气设备相应工位所有VOCs逸散点控制风速不小于0.5m/s”的收集效率为40%计。 项目注塑废气采取塑料（亚克力板等）或镀锌铁皮对废气产生源进行四面围挡收集，设计敞开面控制风速1.5m/s，符合“包围型集气设备”要求，废气收集效率取值80%。 废气处理效率可达性分析 根据《袋式除尘工程通用技术规范》，袋式除尘器对颗粒物的治理效率可达99%以上，本项目布袋除尘器对粉尘的治理效率保守按90%计。 参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办[2021]92号）中表4.5-2废气治理效率参考值，喷淋法净化效率为10%。根据《广东省家具制造业挥发性有机废气治理技术指南》，活性炭吸附法处理效率为50%-80%，（由于本项目有机废气产生浓度较低，故本次评价每一级的活性炭吸附装置的处理效率取55%）。当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按公式进行计算，第一级的活性炭去除效率取均值65%，第二级活性炭去除效率取最低值50%，则本项目二级活性炭吸附装置的综合处理效率为：1-（1-10%）×（1-65%）（1-50%）=84%，本评价取处理效率为80%。 3）臭气 本项目注塑工序中除产生一定量的有机废气外，同时伴有恶臭产生，本项目注塑车间整体相对密闭，有机废气及臭气经收集后引入一套“水喷淋+二级活性炭吸附”装置处理，少部分未能被收集的异味以无组织形式在车间排放，通过加强车间管理，该类异味对周边环境的影响不大。项目收集部分的恶臭处理后的排放小于6000（无量纲），可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值的要求；未收集部分的臭气浓度排放经加强车间通风后能够达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准的要求。 （2）喷漆、烘干、修补、移印工序废气源强 喷漆、烘干、修补、移印工序有机废气产生情况: 本项目所用UV漆无需调制，直接使用；水性漆在使用前需按1（涂料）:0.5（水）用水进行稀释，稀释工作在喷涂工位进行（如水帘柜或喷漆槽线工位）。故项目喷涂废气主要产生于水帘柜、喷漆槽线及烘干线，另外涂料储存过程及漆渣、废弃涂料包装废弃物等危险废物储存过程将会有少量有机废气产生，主要污染因子为总VOCs、颗粒物（漆雾）；本项目移印工序采用水性油墨，因此，移印工序中会产生少量的总VOCs。 根据《涂装车间设计手册》，同时结合本项目实际喷漆施工过程，由于项目喷涂的塑胶玩具表面积较小，结合实际喷涂施工状况以及喷漆方式，确定项目手动水帘柜、手动喷漆槽线喷涂方式附着率约为40%，自动喷漆柜UV漆附着率为50%，未能附着部分除少量附着于水帘柜内壁及手动槽线夹具外，其余将形成漆雾进入废气处理系统。 根据水性漆的MSDS（详见附件5），报告本项目采用的水性漆为水性聚氨酯面漆，主要成分为1-丁氧基-2-丙醇1-3%、二丙二醇丁醚1-3%、轻质石脑油2-4%、钛白粉，颜料红等5-30%、水性羟基丙烯酸分散体25-35%、水20-35%。根据建设单位提供的水性漆VOCs检测报告（见附件5），项目所使用的水性面漆的VOCs含量为65g/L（扣除水分），根据水性漆水份含量27.5%密度1.2 g/cm3进行换算，即原始状态下（未扣除水份情况下），水性漆VOCs含量为4.25%。 根据UV漆的MSDS（详见附件6），主要成份为树脂及各种脂类，最终在光催化剂的作用下聚合成膜，主要成分包括聚氨酯丙烯酸酯低聚物20-30%、环氧丙烯酸酯低聚物15-30%、醋酸丁酯2-6%、丙烯酸树脂8-25%、甲基丙烯酸羟乙酯2-6%、流平剂1-2%-光引发剂3-6%，固含量可取值60%，UV漆喷涂粘度为10~11秒。根据建设单位提供的UV漆VOCs检测报告（见附件6），项目所使用的UV漆的VOCs含量为122g/L，根据UV漆密度0.9276 g/cm3进行换算，即UV漆VOCs含量为13.15%。 根据水性油墨的MSDS（详见附件4），报告本项目采用的水性油墨为水性防升华油墨，主要成分为树脂50-80%、黑色粉15-25%、水10-20%、乙二醇10-15%、助剂3-5%。根据建设单位提供的水性油墨VOCs检测报告（见附件4），项目所使用的UV漆的VOCs含量为8.2%。 项目水性漆年使用量为15.36t/a，UV漆年使用量为3.07t/a，水性油墨使用量约为0.07t/a。项目喷涂、移印废气将通过车间密闭负压收集后经“水喷淋+根据前文工程分析章节涂料及油墨物料平衡，则项目喷漆、烘干、修补、移印工序废气产生情况如下表所示。 表4-6 项目喷漆、烘干、修补、移印工序废气产生情况一览表 物料; 用量t/a; VOCs含量%; 固含量%; 工位; 工序; 工件附着率%; VOCs产生量t/a; 漆雾（颗粒物）产生量t/a. 水性漆; 5.12; 4.25; 68.25; 手动槽线; 喷漆; 40; 0.348; 4.193. 水性漆; 10.24; 4.25; 68.25; 手动水帘柜; 喷漆; 20; 0.131; 1.887. UV漆; 3.07; 13.15; 86.85; 自动水帘柜; 喷漆; 50; 0.202; 1.201. /; /; /; /; 烘干光固线; 烘干固化; /; 0.376; /. 水性油墨; 0.07; 8.20; /; 移印机台; 移印; /; 0.006; /. 合计; /; /; /; /; /; /; 1.063; 7.28. 注：水帘柜喷涂过程，涂料除部分附着于工件外，另外有部分自然扩散附着于水帘柜内壁（取扩散部分的10%）；手动槽线喷涂，涂料除部分附着于工件外，另外有部分附着于夹具上（取整体20%）. 喷漆、烘干、修补、移印工序有机废气收集处理措施： 项目喷漆、烘干、修补、移印工序均位于厂房5楼西北面，项目喷漆、烘干、修补、移印工序设置于单独密闭车间，利用墙体、彩钢板进行区域间隔，工作时关闭房门，处于密闭负压状态，限制人员、物料随意进出。同时通过集气抽风设施收集废气，由风管送至一套“喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理，处理后经楼顶排气筒DA002高空排放，排气筒高度27米。 具体收集方案如下： a、项目设有水帘柜手动喷漆、自动喷漆柜喷漆、手动喷漆槽线喷漆三种喷漆方式。 其中自动喷漆柜尺寸：长6m×宽4m×高3.5m，数量为1个，手动喷漆水帘柜单个长1.5m×宽2m×高3.5m，共2个。水帘柜呈整体密闭负压，各预留工件一进一出两个2.5m×1m工件自动输送通道，通过整体负压抽风方式实现废气收集，预计换气次数60次/h。即3个水帘柜废气收集量共6300m3/h。 表4-7 水帘柜废气收集情况计算表 设备; 废气收集方式; 围蔽空间尺寸m; 围蔽空间体积m3; 围蔽空间数量; 换气次数（次/小时）; 收集风量合计（m3/h). 自动喷涂水帘柜; 密闭换气; 6*4*3.5; 84; 1; 20; 1680. 手动喷涂水帘柜; 密闭换气; 1.5*2*3.5; 10.5; 2; 20; 420. 合计; 2100. 参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中“表4.5-1 废气收集集气罩效率参考值”（摘录见前文表4-5），局部收集效率按“单层密闭负压”取值90%。 手动喷漆槽线共设30个4周围挡侧吸式作业工位，工位工作面（即集气罩）尺寸0.4m×0.4m，作业一般于罩口0.1m范围内进行。根据《三废处理工程技术手册》（废气卷）（刘天齐主编，化学工业出版社，1999年）第十七章 净化系统的设计中，有边侧吸罩排气量计算公式如下所示： Q=0.75（10χ2+A）vx m3/s 式中：Q——有边侧吸罩排气量，m3/s； χ——污染源至罩口距离，m； A——罩口面积，m2； Vx——罩口风速0.25~2.5，m/s； 表4-8 手动喷漆槽线废气收集情况计算表 废气产生位置; 集气方式; 工位数量; 污染源至罩口距离/m; 罩口长度/m; 罩口高度/m; 罩口风速/m/s; 单个集气罩的集气风量/m3/h; 总风量/m3/h. 喷漆槽线工位; 有边侧吸罩; 30; 0.1; 0.3; 0.3; 0.5; 256.5; 7695. 参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中“表4.5-1 废气收集集气罩效率参考值”（摘录见前文表4-5），局部收集效率按“外部型集气设备”取值40%。 b、烘干固化一体线废气拟于进出口两端采取上吸罩方式进行收集，根据烘干固化一体线尺寸，集气罩长1m，宽0.3m，距离最下层输送带距离1.8m。根据《三废处理工程技术手册》（废气卷）（刘天齐主编，化学工业出版社，1999年）第十七章 净化系统的设计中，上部伞形罩（三侧有围挡时），风量确定计算公式见下式。 Q=whvx m3/s 式中：w——罩口长度，m； h——污染源至罩口距离，m； Vx——0.25~2.5，m/s； 表4-9 烘干、光固废气收集情况计算表 废气产生; 集气方式; h污染源至罩口距离/m; w罩口长度/m; Vx; 单个集气罩的集气风量/m3/h; 总风量/m3/h. 位置; /m/s. 烘干固化一体线; 2个上部伞形罩; 1.8; 1; 0.5; 3240; 6480. 参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中“表4.5-1 废气收集集气罩效率参考值”（摘录见前文表4-5），局部收集效率按“外部型集气设备”取值40%。 c、移印机废气收集采取台面有边侧吸罩方式进行收集，设计集气罩尺寸为0.5m×0.5m，距离移印机作业面距离在0.4m范围内。根据《三废处理工程技术手册》（废气卷）（刘天齐主编，化学工业出版社，1999年）第十七章 净化系统的设计中，有边侧吸罩排气量计算公式如下所示： Q=0.75（10χ2+A）vx m3/s 式中：Q——有边侧吸罩排气量，m3/s； χ——污染源至罩口距离，m； A——罩口面积，m2； Vx——罩口风速0.25~2.5，m/s； 表4-10 移印废气收集情况计算表 废气产生位置; 集气方式; 工位数量; 污染源至罩口距离/m; 罩口长度/m; 罩口高度/m; 罩口风速/m/s; 单个集气罩的集气风量/m3/h; 总风量/m3/h. 移印工位; 有边侧吸罩; 30; 0.1; 0.3; 0.3; 0.5; 256.5; 7695. 参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中“表4.5-1 废气收集集气罩效率参考值”（摘录见前文表4-5），局部收集效率按“外部型集气设备”取值40%。 上述喷涂、烘干固化、移印废气各自采取局部围蔽、集气罩收集方式收集后将共同采取同一套治理设施进行处理，整体设计处理能力22000 m3/h。同时，上述工序所在车间将进行整体密闭，即生产时确保门窗紧闭，车间处于负压状态，整体围蔽面积520m2（包括涂料仓库、喷漆水帘柜、喷漆线、烘干线、移印工序及危险废物储存仓），高3.5m，即车间整体换气频次可达12次/h。参考《工业企业设计卫生标准》中5.1.14 规定：“在生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的作业场所，必须设计自动报警装置、事故通风设施，其通风换气次数不小于12次/h”。项目车间通风换气次数可达到上述要求，参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》中“表4.5-1 废气收集集气罩效率参考值”（摘录见前文表4-6），喷涂、烘干固化、移印废气整体收集效率按“全密封设备/空间”“单层密闭负压”，可达95%，保守取值90%。 废气经有效收集后，后续处理措施如下： 项目喷漆间内设有水帘柜，主要是由自吸水泵循环抽水往水帘板上均匀的流下来，喷枪喷出来的漆雾颗粒粒径较大，质量较重，且具有黏附性，扩散范围小，被水帘板上的水打到下面水池里。 项目喷漆间形成的漆雾经“水帘柜+喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附装置”处理后经楼顶排气筒DA002高空排放，排气筒高度27米。 项目手动喷漆区形成的漆雾引入1套“喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附装置”处理后经楼顶排气筒DA002高空排放，排气筒高度27米。 废气处理效率可行性分析： 根据《非标准机械设备设计手册》（范祖尧主编）第1221页所述：“水帘式过滤装置是用密实的水帘来清洗漆雾，同喷淋相比较，结构简单，多级水帘过滤器处理漆雾效率高达90~95%”，本次评价水帘柜对漆雾的处理效率取值为90%。参考《三废处理工程技术手册-废气卷》中过滤器相关参数可知，喷淋塔治理颗粒物的平均处理效率为90%，“水帘柜+喷淋塔”对漆雾的处理效率取值为90%。 参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办[2021]92号）中表4.5-2废气治理效率参考值，喷淋法净化效率为10%。参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（广东省环保厅2013年11月）、《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（广东省环保厅2014年12月）等提出的关于活性炭吸附有机废气的处理效率，吸附法基本在50%~80%之间，本项目保守取值：第一级的活性炭去除效率取均值65%，第二级活性炭去除效率取最低值50%。 因为“喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”串联使用，当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按公式n=1-(1-n1)×(1-n2)….(1-n1)进行计算，则“喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”的综合处理效率为：1-（1-10%）×（1-65%）（1-50%）=84%。保守估算，“水喷淋+除湿器+二级活性炭吸附装置”综合处理效率按80%进行核算。 项目喷漆、烘干、修补、移印工序废气污染物产生及排放，即DA002排气筒污染物排放情况如下表4-11所示。 表4-11 喷漆、烘干、修补、移印工序废气污染物产生及排放汇总表 工位; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 收集效率%; 无组织排放量t/a; 去除效率%; 有组织排放量t/a; 排放速率kg/h. 手动槽线; VOCs; 0.348; 0.132; 95; 0.017; 80; 0.066; 0.025. 漆雾; 4.193; 1.588; 95; 0.210; 90; 0.398; 0.151. 手动水帘柜; VOCs; 0.131; 0.049; 95; 0.007; 80; 0.025; 0.009. 漆雾; 1.887; 0.715; 95; 0.094; 90; 0.179; 0.068. 自动水帘柜; VOCs; 0.202; 0.077; 95; 0.010; 80; 0.038; 0.015. 漆雾; 1.201; 0.455; 95; 0.060; 90; 0.114; 0.043. 烘干光固线; VOCs; 0.376; 0.142; 95; 0.019; 80; 0.071; 0.027. 移印机台; VOCs; 0.006; 0.002; 95; 0.000; 80; 0.001; 0.000. DA002合计; VOCs; 1.063; 0.402; 95; 0.053; 80; 0.202; 0.076. 漆雾; 7.281; 2.758; 95; 0.364; 90; 0.692; 0.262. 2、排放口设置情况、监测要求、非正常工况 本项目排气口基本情况见下表： 表4-12 项目排气口设置一览表 污染源类别; 排污口编号及名称; 排放口基本情况; 排放标准; 监测要求. 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 坐标; 类型; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; DA001注塑工序废气排放口; 27; 0.4; 常温; 东经113°54′23.94930″，北纬23°10′10.81098″; 一般排放口; 80; /; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年. 15000（无量纲）; 臭气浓度; 1次/年. DA002喷漆、烘干、修补、移印工序废气排放口; 27; 0.7; 常温; 东经113°54′23.64996″，北纬23°10′10.90754″; 一般排放口; 120; 7.37; DA002; 颗粒物; 1次/年. 80; /; NMHC; 1次/半年. 100; /; TVOC; 1次/年. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; 1.0; /; 上风向1个监测点，下风向3个监测点; 颗粒物; 1次/年. 4.0; /; 非甲烷总烃. 2.0; /; 总VOCs. 20（无量纲）; 臭气浓度. 无组织; 厂区内; /; /; /; /; /; 6（监控点处1h平均浓度值）; /; 车间外; NMHC; 1次/年. 20（监控点处任意一次浓度值）; 1次/年. 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），参考《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019）的相关监测要求，制定本项目大气监测计划见表4-13。 表4-13 大气污染物监测计划 废气 类型; 监测点位; 排污口 编号; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织; 注塑工序废气排放口; DA001; NMHC; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准较严者. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排气筒排放标准值. 喷漆、烘干、修补、移印工序废气排放口; DA002; 颗粒物; 1次/年; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段二级排放浓度限值. NMHC; 1次/半年; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表1挥发性有机物排放限值及《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值两者较严值. 总VOCs; 1次/年; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表1挥发性有机物排放限值及广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中表2排气筒VOCs排放限值Ⅱ时段标准（凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷））两者较严值. TVOC; 1次/年; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表1挥发性有机物排放限值. 无组织; 厂界上风向边界点、厂界下风向边界点1#~3#; /; 颗粒物; 粉尘; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值及广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值两者较严值. 漆雾; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 1次/年; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值两者较严值. 总VOCS; 1次/年; 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值及《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44814-2010）中的无组织排放监控浓度限值两者较严值. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建项目二级标准要求. 厂区内; /; NMHC; 各地根据当地环境保护需要自行确定; 按照《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发[2021]4号）的要求执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1“表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值”中“特别排放限值”。. 项目废气非正常工况排放主要包括环保处理设备出现故障，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况。废气非正常工况源强情况见下表（污染物去除效率以折半考虑）。 表4-14 废气非正常工况排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 废气处理设施故障，处理效率为40%; 非甲烷总烃; 12; 0.084; 1; 1; 日常加强管理并定期维护，若发生故障，车间立刻停产进行维修，确保维修完毕后才能恢复生产. 2; DA002; 总VOCs; 10.4; 0.2293. 漆雾 （颗粒物）; 71.5; 1.572. 措施可行性分析 项目破碎工序产生的粉尘经布袋除尘器进行收集处理后车间内无组织排放，定期清理除尘器内的塑料粉尘。项目注塑工序产生的有机废气统一收集后，由封闭式管线引至一套“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理，处理后经楼顶排气筒DA001高空排放，排气筒高度27米。项目喷漆间设置3套“水帘柜”废气预处理装置，处理后的喷漆废气再经喷漆间车间密闭抽风收集废气后进入1套“喷淋+干式过滤器++二级活性炭吸附装置”处理后经楼顶排气筒DA002高空排放，排气筒高度27米。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ 1027-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 印刷工业》（HJ 1066-2019），“布袋除尘器”、“水喷淋+二级活性炭吸附”、“喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附”为可行技术。 3、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。 根据项目的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，本项目的废气为生产过程（喷漆、烘干、修补、移印工序、注塑工序、破碎工序）中产生的废气，主要污染因子为颗粒物和VOCs。颗粒物无组织排放量0.371t/a，无组织排放速率（最大排放速率）为0.214kg/h。TSP的空气质量标准限值为0.9mg/m3，计算等标排放量为Pi=Q/Cm*106=0.214/0.9×106=237777.7778m3/h。挥发性有机物（TVOC），根据上述工程分析，无组织排放量0.153t/a，年工作时间2640h，即无组织排放速率为0.058kg/h，TVOC空气质量标准限值为1.2mg/m3（1h平均），计算等标排放量为Pi=Q/Cm*106=0.058/1.2×106=48333.3333m3/h。计算得出两种污染物的等标排放量相差79.67%，不在10%以内，故只选取颗粒物作为特征大气有害物质计算卫生防护距离初值。 - 卫生防护距离初值计算： 式中： Cm大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； Qc大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； L大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-15 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均 风速/（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; >2; 1.85; 1.79; 1.79. <2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 等效半径根据下式计算。 本项目颗粒物产生源为喷漆和塑料边角料破碎，无组织排放速率为0.214kg/h，本项目生产单元占地面积为3440m2，计算得出等效半径33.09m。本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，且大气污染源属于Ⅱ类，环境空气质量标准限值采用总悬浮颗粒物（TSP）0.9mg/m3，本项目卫生防护距离初值计算详见下表： 表4-16 卫生防护距离初值计算 污染物; 等效半径r; A; B; C; D; 卫生防护距离初值计算值. 颗粒物; 33.09; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 9.689m. 卫生防护距离终值的确定； 表4-17 卫生防护距离终值级差范围表 卫生防护距离计算初值L/m; 级差/m. 0≤L<50; 50. 50≤L<100; 50. 100≤L<1000; 100. L>1000; 200. 因此，确定卫生防护距离终值为50米，项目以生产厂房为源点，设置50米卫生防护距离。根据现场踏勘，本项目50米卫生防护距离内没有敏感点，符合卫生防护距离要求。 有机废气无组织排放控制要求： ①VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求：项目水性漆、水性油墨采用密闭的桶装，并存放于室内，其包装桶在非取用状态时封口，保持密闭，储存条件为常温，该物质常温下不挥发；危险废物经收集后用桶盛装并加盖密闭，暂存于专门的危废仓。故储存过程无总VOCs的产生。因此，项目符合VOCs物料储存无组织排放控制要求。 ②工艺过程VOCs无组织排放控制要求：项目喷漆、烘干、修补、移印工序拟设置在密闭空间内，并在工作点处设置集气装置，收集效率可达到85%，有效减少有机废气无组织排放。因此，项目符合VOCs工艺过程VOCs无组织排放控制要求。 ③敞开液面VOCs无组织排放控制要求：项目生产过程中无含VOCs废水的产生和排放。因此，项目符合敞开液面VOCs有组织排放控制要求。 ④记录要求：企业拟建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于5年。因此，项目符合VOCs无组织排放 废气收集处理系统要求。 有机废气全过程监控要求： 项目实施环境污染第三方治理，项目排污许可实施登记管理，无需安装污染物排放自动监测设施，项目需按生态环境部门管理要求安装主要污染物全过程智能监控设施并实施联网监控，确保污染物的达标排放，项目挥发性有机物（VOCs）废气全过程监控节点设置示意图如下： 4、大气环境影响分析结论 本项目位于二类环境空气质量功能区，根据《2021年惠州市生态环境状况公报》资料显示，项目所在地环境质量各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值，区域内的大气环境质量较好，无超标现象。项目最近的敏感点为西面的科技大道西面商住区，约141m。 项目破碎工序产生的粉尘经布袋除尘器进行收集处理后车间内无组织排放，定期清理除尘器内的塑料粉尘；项目注塑工序产生的有机废气通过一套“喷淋+二级活性炭吸附”装置处理，处理后经楼顶排气筒DA001高空排放，排气筒高度27米；项目将喷漆、烘干、修补、移印工序设置于单独密闭车间，同时通过集气抽风设施收集废气，由风管送至一套“喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理，处理后经楼顶排气筒DA002高空排放，排气筒高度27米，对周边环境影响不大。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （二）废水 1、废水源强 本项目废水污染物产排情况见下表： 表4-18 项目水污染物排放情况一览表 产污环节; 类型; 污染物种类; 污染物产生情况; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排放口编号. 废水产生量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理工艺; 处理能力（m3/d）; 治理效率（%）; 是否为可行技术; 废水排放量（m3/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 办公生活; 生活污水; CODcr; 540; 250; 0.135; 三级化粪池; 0.2; 40; 是; 540; 150; 0.081; DW001. BOD5; 150; 0.081; 25; 112.5; 0.061. SS; 200; 0.108; 60; 80; 0.043. 氨氮; 15; 0.008; 10; 13.5; 0.007. 注：本项目生活污水经市政集污管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂。. （1）生活污水 本项目共有员工60人，年工作330天，均不在厂内食宿。员工办公生活用水量根据广东省地方标准《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）中“办公楼无食堂和浴室10m3/人·a”计算，则生活用水量为0.23t/d（600t/a），产污系数取0.9，则生活污水排放量为0.2t/d（540t/a），主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。 项目生活污水水质参考环境保护部环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响评价》（第三版），生活污水的产生浓度CODCr250mg/L、BOD5150mg/L、SS200mg/L、氨氮15mg/L。参考《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-9），三级化粪池对CODCr的去除效率为40%，SS的去除效率为60%，对氨氮的去除效率约为10%，总磷去除效率约20%，由于BOD5与CODCr有一定的关联性，三级化粪池对BOD5的去除效率本环评取25%。 （2）注塑工序冷却用水 根据建设单位提供的资料和工程分析，项目注塑成型工序需使用到冷却塔进行间接冷却，冷却塔不使用阻垢剂和杀菌剂，冷却用水经冷却后循环使用，不外排，只需定期添加新鲜自来水，项目冷却塔的循环水量为30t/h，共1台冷却塔，冷却塔运行时数约2640h/a，本次环评参照使用《建筑给水排水设计规范》中冷却塔的补系数，补充量为循环1-2%（以2%计算），项目注塑工序的冷却水补充用量约4.8m3/d，即1584m3/a。 （3）水帘柜用水 项目喷漆工序设湿式水帘柜，水帘柜在喷漆过程中有少量水性漆进入水中，项目设有2个水帘柜（人工喷枪），1个水帘柜（自动喷枪），共三个，循环水槽尺寸均为长1.5m×宽2m×高1.5m，有效水深约0.3m，单个水帘柜总用水量为0.9m3（=1.5m×2m×0.3m），手动喷漆的水帘柜循环水量为6m3/h，自动喷漆柜的水帘柜循环水量为21m3/h，则总循环水量为264t/d（87120t/a），由于循环水蒸发损耗，需补充新鲜水并捞渣，参考《建筑给水排水设计规范》中冷却塔的补系数，补充量为循环1-2%，本项目损耗量按每天1%计，则蒸发损耗补充量为2.64t/d（合计871.2t/a）。由于水帘柜废水中含有水性漆，当循环一定时间后，需进行更换，更换周期为每三个月一次，3个水帘柜每次更换水量为2.7t，则手动水帘柜废水的总产生量约为10.8t/a，水帘柜废水属于HW12染料、涂料废物（废物代码：900-252-12），委托有危险废物处理资质单位进行处理，不外排。 （4）洗喷枪清洗用水 喷漆后，水性漆喷枪需用新鲜自来水清洗喷枪，每支喷枪每次用水量为250g，每天清洗1次，项目共32支水性漆喷枪，喷枪清洗用水量约为2.64t/a。该废水由于产生量较少，将收集后交由有危险废物处理资质单位进行处理。 - （5）喷淋塔循环水 项目设有1套废气治理工程拟采取水喷淋装置处理喷漆、烘干、修补工序产生的有机废气，水喷淋用水为普通自来水，不添加任何药剂。根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编）第527页表10-48“各种吸收装置的技术经济比较”，喷淋塔液气比为0.1~1.0L/m3，项目水喷淋装置的液气比为0.5L/m3，喷漆、烘干、修补、移印工序水喷淋装置废气量为22000m3/h，则喷淋流量约为11t/h，水分在循环过程会因蒸发等因素损耗，损耗量参考《建筑给水排水设计规范》中冷却塔的补系数，补充量为循环1-2%（以1%计算），则补充水量为11×8×1%=0.88t/d（290.4t/a）。项目喷淋塔中的低浓度废水循环使用，当浓度满负荷变为高浓度废水时需要更换。项目喷淋塔的直径为1.5m，有效水深为0.5m，喷淋用水首次水量约为0.88t，类比同行业厂家的更换量，更换周期为每个季度一次，则喷淋塔废水产生量约为3.5t/a，废水污染物种类主要为CODcr和SS，产生浓度较高，属于HW12染料、涂料废物（废物代码：900-252-12），交由有危险废物处置资质单位集中处理，不外排。 - （6）水性漆调配用水 - 本项目水性漆在使用前需按1（涂料）:0.5（水）用水进行稀释，项目水性漆用量为15.36t/a，则水性漆调配用水量为7.68t/a。该部分用水最终于烘干过程蒸发，无废水无排。 2、措施可行性及影响分析 （1）水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目产生的水帘柜废水、洗喷枪清洗水收集后交由资质单位处理，生活污水经三级化粪池预处理后，进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进一步处理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942—2018）中生活污水治理措施的可行技术为“其他”。因此，项目生活污水采用化粪池预处理工艺，属于可行技术。 （2）依托污水设施的环境可行性评价 项目所在区域属于石湾镇大牛垒生活污水处理厂的集污范围内，石湾镇大牛垒生活污水处理厂位于博罗县石湾镇滘吓马屋地块，所在位置坐标为N：23°08′49.78″，E113°54′41.99″。总占地面积约20200平方米。总投资约8325.56万元。设计污水处理能力达到5万吨/日，分两期建设，其中一期污水处理能力为1.5万吨/日；二期污水处理能力为3.5万吨/日。该污水厂采用A/A/O微曝氧化沟及D型滤池深度处理工艺，收纳石湾镇东部片区的截污管网收集的污水，纳污范围为铁场村、源头村、渔村、汽车产业园等。一期已于2019年8月完成竣工环境保护验收。污水经截流后，进入厂区进水泵房。首先经机械粗格栅去除较大杂物后，进入集水池。经水泵提升至细格栅及旋流沉砂池，去除明显漂浮物和砂砾，砂水经分离后外运。旋流沉砂池出水自流进入A/A/O微曝氧化沟，在AAO反应池各段中营造预缺氧、厌氧、缺氧、好氧环境，利用生物反应池中大量繁殖的活性污泥，降解水中污染物，经AAO生化反应后，去除水中大部分有机物。出水直接进入圆形辐流式沉淀池。沉淀池出水经D型滤池深度处理后经紫外消毒池进行消毒，消毒后的尾水最后经计量排放至外水体。处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类及《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准两者中的较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，达到标准后排入大牛垒排渠，之后进入沙河再汇入东江。石湾镇大牛垒生活污水处理厂建成后极大地改善了周围水环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。 本项目污水的排放量为0.2m3 /d，污水厂剩余处理能力为0.7万t/d，仅占剩余处理量的0.003%，且项目污水污染物种类与污水处理厂处理的污染物种类相似，因此，项目产生的污水排入石湾镇大牛垒生活污水处理厂对其正常运行不会造成冲击性的影响；而这部分水经污水处理厂处理达标排放，其影响也在环境可接受范围之内。根据石湾镇大牛垒生活污水处理厂环境影响报告表分析，该污水厂的尾水达标后排放，对下游的大牛垒排渠及沙河等地表水体产生的环境影响可接受，因此，本项目废水对环境产生的影响不大。 （3）水环境影响评价结论 本项目生活污水经三级化粪池预处理后，可达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准要求，所采用的污染治理措施为可行技术，综上所述，本项目的水污染物控制和水环境影响减缓措施具有有效性，所依托污水设施具有环境可行性，本项目地表水环境影响是可以接受的。 （三）噪声 1、噪声源强 本项目运营期间的噪声主要为设备噪声，其声源强详见下表。 表4-19 项目噪声排放一览表 单位：dB（A） 噪声源强; 数量（台）; 位置; 产生源强; 降噪措施; 降噪效果; 降噪后叠加源强; 持续时间（h/a）. 拌料机; 2台; 厂房1楼西边第一格至第三格; 70; 频发; 50; 53; 660. 注塑机; 10台; 75; 频发; 55; 65; 2640. 冷却塔; 1台; 80; 频发; 60; 60; 2640. 空压机; 2台; 85; 频发; 65; 68; 2640. 破碎机; 2台; 85; 频发; 65; 68; 92. 水帘柜; 3台; 厂房5楼; 80; 频发; 60; 64.8; 2640. 手动喷漆槽线; 3条; 75; 频发; 55; 59.8; 2640. 移印机; 2台; 75; 频发; 55; 58; 2640. 2、厂界和环境保护目标达标情况分析 本项目50m范围内无声环境保护目标，无需考虑声环境保护目标。项目噪声经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目四周厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-20 项目噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季，分昼间、夜间进行. （四）固体废物 1、固体废弃物产生情况 （1）员工办公生活垃圾 本项目劳动定员60人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人•d，年工作330天，则生活垃圾产生量约为9.9t/a，经收集后由环卫部门定期清运。 （2）一般固体废物 ①次品及边角料：项目注塑过程产生的边角料及次品将分类收集后破碎回用；喷漆过程产生的次品将采取重新喷涂或补涂方式处理，最终无次品需外委处理。 ②包装废料：项目生产过程中会产生废包装材料，塑胶粒采用编织袋形式运输，每袋包装规格为25kg，用量合计143.7t/a，故年产5748个包装袋，每个包装袋约重0.06kg，则产生量约为0.345t/a。另外色母采取2.5kg塑料袋包装，预计废包装袋产生量约0.005t/a，废弃塑料包装物产生量共约0.35t/a根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），一般固体废物代码为245-002-07，收集后交专业公司回收处理，并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。 ③布袋除尘器截留粉尘 根据前文工程分析，布袋除尘器捕集到0.004t/a的塑料粉尘，捕集的塑料粉尘交由专业回收公司回收处理。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废物代码为292-009-66。 （3）危险废物 ①废水性漆桶、废UV漆桶、废脱模剂罐：项目生产过程中会产生废水性漆桶、废UV漆桶、废脱模剂罐，水性漆用量为15.36t/a，UV漆用量为3.07t/a，脱模剂用量为0.066t/a，废水性漆桶、废UV漆桶均采用25kg桶装形式运输，故废水性漆桶615个/a，废UV漆123个/a，每个重约1.2kg，则废水性漆桶产生量为0.738t/a，废UV漆桶产生量为0.148t/a，废脱模剂罐采用0.55kg罐装形式运输，废脱模剂罐120个/a，每个重约0.05kg，则废脱模剂罐产生量为0.006t/a，故合计共0.892t/a，经收集后交由有危险废物资质单位进行处置。 ②水性漆渣、UV漆渣：项目漆渣主要来自喷漆工序的漆雾。项目水帘柜、喷淋塔定期捞渣会产生水性漆渣、UV漆渣，根据前文涂料物料平衡情况，以最不利情况考虑，除粘附产品外的漆膜外其余粘附于工件周边及配套设备的漆膜将定期清理成漆渣，所有被处理后的漆雾全部转换为漆渣，则漆渣产生量约为8t/a，经收集后交由有危险废物资质单位进行处置。 ③废水性油墨桶：项目在生产过程中会产生废水性油墨桶，水性油墨用量为0.07t/a，采用0.5kg桶装形式运输，故废水性油墨桶140个/a，每个重约0.1kg，则盛装水性油墨的废容器产生量约0.014t/a，废原料包装桶属于《国家危险废物名录》（2021版）中危险废物（废物类别：HW49其他废物，废物代码为900-041-49），经收集后交由有危险废物资质单位进行处置。 ④废抹布、手套：根据工程分析，项目生产设备定期用抹布进行擦拭清洁，佩戴手套进行维修，产生的废抹布、手套产生量为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废抹布、手套属于危险废物（废物类别：HW49其他废物，废物代码为900-041-49），经收集后交由有危险废物资质单位进行处置。 ⑤水帘柜及水喷淋废水：项目水帘柜、喷淋塔定期更换用水产生废水，根据水章节工程分析知，产生量合计14.3t/a。属于《国家危险废物名录》（2021版）中危险废物（废物类别：HW49其他废物，废物代码为772-006-49），委托有危险废物资质单位直接从水帘柜、喷淋塔中直接抽走转运处置，不临时储存。 ⑥废矿物油 项目各类机械设备将定期维护更换各类润滑油、液压油等，预计年产生废矿物油约0.2t。属于《国家危险废物名录》（2021版）中危险废物（废物类别：HW08其他废物，废物代码为900-249-08），经收集后交由有危险废物资质单位进行处置。 ⑦废UV灯管 项目使用UV固化炉过程中UV灯管定期会更换，会产生废UV灯管，根据建设单位提供资料，该产生量约为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》2021版：编号为HW29——含汞废物，经收集后交有危废资质单位处理。 ⑧废过滤棉 项目喷涂废气处理设施滤棉一个月更换一次，每次产生约0.05t废滤棉，则项目年产生废滤棉0.6t/a。 ⑨废活性炭 根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》：颗粒碳过滤风速＜0.5m/s；纤维状风速＜0.15m/s；蜂窝状活性炭风速＜1.2m/s。活性炭层装填厚度不低于300mm，活性炭填充密度ρ约为400~500kg/m3，活性炭吸附装置主要参数见表4-22。注塑废气产生的活性炭更换周期为1年更换四次，则废活性炭=活性炭填装量+吸附的有机废气=4*0.656t+0.266≈2.89t。涂装、印刷废气产生的活性炭更换周期为1年更换四次，则废活性炭=活性炭填装量+吸附的有机废气=4*1.65t+0.726≈7.326t。合计废活性炭产生量共约10.22/a。 表4-21 活性炭设施主要技术参数 系统名称; 相关参数; 系统名称; 相关参数; 单位. 注塑废气; 系统处理风量; 7000; 涂装、印刷废气; 系统处理风量; 22000; m3/h. 活性炭材质; 蜂窝状活性炭; 活性炭材质; 蜂窝状活性炭. 单塔活性炭厚度; 0.3; 单塔活性炭厚度; 0.3; m（设为1层，每层厚度为0.3m）. 活性炭风速; 0.8; 活性炭风速; 1; m/s. 单塔过滤面积; 2.4; 单塔过滤面积; 6.1; m2. 填充密度; 0.45; 填充密度; 0.45; g/cm3. 活性炭装填量（两级）; 0.656; 活性炭装填量（两级）; 1.65; t. 活性炭更换周期; 4; 活性炭更换周期; 4; 次/a. 活性炭年更换总量; 2.625; 活性炭年更换总量; 6.6; t/a. 理论活性炭更换量对应的VOCs削减量; 0.525; 理论活性炭更换量对应的VOCs削减量; 1.32; t/a. 活性炭吸附效率; 80%; 活性炭吸附效率; 80%. 实际有机废气去除量; 0.266; 实际有机废气去除量; 0.726; t/a. 废活性炭量; 2.89; 废活性炭量; 7.326; t/a. 根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》，“建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（颗粒炭取值10%，纤维状活性炭取值15%；蜂窝状活性炭取值20%）作为废气处理设施VOCs削减量。”注塑废气和涂装、印刷废气的活性炭年更换量对应的VOCs削减量分别为0.525t/a和1.32t/a，均大于有机废气实际去除量（削减量分别为0.266t/a和0.726t/a），符合要求。 废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）：编号为HW49，废物类别—其他废物，代码为900-039-49，由建设单位设置专人负责定期收集并搬运至危险废物暂存区分别贮存，定期交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 表4-22 项目固体废物产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量(t/a); 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量(t/a); 环境管理要求. 1; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 9.9; 桶装; 环卫部门; 9.9; 设生活垃圾收集点. 2; 塑料粒包装; 包装废料; 一般固体废物 245-002-07; /; 固态; /; 0.35; 捆装; 相关单位处理; 0.35; 一般固体废物暂存间暂存. 3; 废气治理; 布袋除尘器截留粉尘; 一般固体废物 292-009-66; /; 固态; /; 0.004; 桶装; 相关单位处理; 0.004. 4; 喷涂; 废水性漆桶、废UV漆桶、废脱模剂罐; 危险废物 HW12 900-299-12; 涂料废物; 固态; T; 0.892; 桶装; 交资质单位处置; 0.892; 危险废物暂存间暂存，双人双管，委托具有危险废物处理资质的处理单位接收处理. 5; 喷涂; 水性漆渣、UV漆渣; 危险废物 HW12 900-299-12; 涂料废物; 液态; T; 8; 桶装; 交资质单位处置; 8. 6; 移印; 废水性油墨桶; 危险废物 HW49 900-041-49; 涂料废物; 固态; T/In; 0.014; 桶装; 交资质单位处置; 0.014. 7; 移印、喷涂; 废抹布、手套; 危险废物 HW49 900-041-49; 涂料废物; 固态; T/In; 0.2; 桶装; 交资质单位处置; 0.2. 8; 废气处理; 水帘柜及水喷淋废水; 危险废物 HW49 772-006-49; SS、CODcr; 液态; T/In; 14.3; 桶装; 交资质单位处置; 14.3. 9; 废气处理; 废活性炭; 危险废物 HW49 900-039-49; VOCs; 固态; T; 10.22; 桶装; 交资质单位处置; 10.22. 10; 废气处理; 废过滤棉; 危险废物 HW49 900-041-49; SS、CODcr; 固态; T/In; 0.6; 桶装; 交资质单位处置; 0.6. 11; 生产过程; 废UV灯管; 危险废物 HW29 900-023-29; VOCs; 固态; T; 0.1; 桶装; 交资质单位处置; 0.1. 12; 日常设备维修保养; 废矿物油; 危险废物 HW08 900-249-08; 矿物油; 液体; T/In; 0.2; 桶装; 交资质单位处置; 0.2. 表4-23 本项目危险废物产生及处置统计表 序号; 危险废物; 危险废物类别; 危险废物代码及行业来源; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废水性漆桶、废UV漆桶、废脱模剂罐; HW12; 900-299-12; 0.892; 原材料; 固态; 涂料废物; 1年; T; 交资质单位处置. 2; 水性漆渣、UV漆渣; HW12; 900-299-12; 8; 喷漆; 固态; 涂料废物; 1周; T; 交资质单位处置. 3; 废水性油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.014; 原材料包装; 固态; 涂料废物; 1年; T/In; 交资质单位处置. 4; 废抹布、手套; HW49; 900-041-49; 0.2; 印刷; 固态; 涂料废物; 1年; T/In; 交资质单位处置. 5; 水帘柜及水喷淋废水; HW49; 772-006-49; 14.3; 废气处理; 液态; SS、CODcr; 3个月; T/In; 交资质单位处置. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 10.22; 废气处理; 固态; VOCs; 注塑废气：3个月；涂装、印刷废气：3个月; T; 交资质单位处置. 7; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.6; 废气处理; 固态; SS、CODcr; 1个月; T/In; 交资质单位处置. 8; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.1; 生产过程; 固态; VOCs; 1年; T; 交资质单位处置. 9; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.2; 日常设备维修保养; 液体; 矿物油; 1年; T/In; 交资质单位处置. 2、处置去向及环境管理要求 （1）生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 （2）一般固体废物 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“本标准适用于新建、改建、扩建的一般工业固体废物贮存场和填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦的污染控制和环境管理。采具用库房、包装工（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”，项目以上一般固废在厂区内采用一般固废房及包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。建设单位还应对产生的固废做好申报等规范化管理，具体如下： 1）项目一般工业固体申报管理应认真落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条：国家实行工业固体废物申报登记制度。产生工业固体废物的单位必须按照国务院生态环境行政主管部门的规定，向所在地县级以上人民政府生态环境行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 2）一般工业固体废物产生单位必须如实申报正常作业条件下工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置状况等有关资料，以及执行有关法律、法规的真实情况，不得隐瞒不报或者虚报、谎报。一般工业固体废物产生单位应按要求在网上申报登记上一年度的信息，通过省固体废物管理信息平台依法申报固体废物的种类、产生量、流向、交接、贮存、利用、处置情况。申报企业要签署承诺书，依法向县级生态环境部门申报登记信息，确保申报数据的真实性、准确性和完整性。 3）一般工业固体废物的贮存设施、场所必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按照国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 （3）危险废物 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： 表4-24 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废水性油墨桶; HW49; 900-041-49; 五楼东北面; 20m2; 桶装; 6t; 1年. 2; 废抹布、手套; HW49; 900-041-49; 桶装; 1年. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装，即产即运，不暂存于暂存间; 注塑废气：3个月，涂装、印刷废气：3个月. 4; 废水性漆桶、废UV漆桶、废脱模剂罐; HW12; 900-299-12; 桶装; 1年. 5; 水性漆渣、UV漆渣; HW12; 900-299-12; 桶装; 2个月. 6; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 桶装; 1年. 7; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 桶装; 1年. 8; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 桶装; 1年. 注：水帘柜及水喷淋废水委托有危险废物资质单位从水帘柜或喷淋塔中直接抽走转运处置，不临时储存. 危废暂存间应达到以下要求： 1）采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶防雨。为防止暴雨径流进入室内，固体废物处置场周边设置导流渠，室内地坪高出室外地坪。 2）固体废物袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 3）收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 4）固体废物置场室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 5）固体废物置场内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 6）室内做积水沟收集渗漏液，积水沟设排积水泵坑。 7）固体废物置场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 8）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 （五）地下水、土壤 根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和和技术水平，不同的防渗区域采用在满足防渗标准要求前提下的防渗措施根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将评价区域划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 重点防渗区：指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域。重点防渗区参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（环发〔2004〕7号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013修改单（环境保护部公告 2013年第36号令）进行防渗设计。重点防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/；或参照GB 18598执行。防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18593-2001）第6.3.1条等效。 一般防渗区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。一般防渗区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）Ⅱ类场进行设计。一般防渗区防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/；或参照GB 16889执行。防渗能力与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18593-2001）第6.2.1条等效。 简单防渗区：是指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。简单防渗区仅对基础以下采取原土夯实，使渗透系数不大于1.0×10-6cm/s；一般地面硬化可满足防渗要求。 各防治区域的装置名录及其防渗要求见下表。 表4-25 污染防治分区表 序号; 防治区分区; 装置或建（构）筑物名称; 防渗区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区（无）; 喷漆生产线区域、涂料仓库、一般固体废物暂存间、危险废物暂存间; 地面及场所四壁; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/；或参照GB 18598执行. 2; 一般防渗区; 注塑生产线区域; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/；或参照GB 16889执行. 生活污水; 污水管道四周. 化粪池池底及池壁. 3; 简单防渗区; 成品仓库、普通物料仓库、办公区; 地面; 一般地面硬化. 综上所述，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在做好各项防渗措施，并加强维护和厂区环境管理的基础上，污染物渗入地下水、土壤的机会很小，不会对区域地下水、土壤环境造成明显不良影响。 （六）生态环境影响 本项目租用广东省惠州市博罗县石湾镇科技大道南侧（土名）地段现成厂房，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 （七）环境风险 1、环境风险潜势判定 本项目主要使用到的危险化学品有水性漆、UV漆、水性油墨、废水性油墨桶、废抹布、手套、水帘柜及水喷淋废水、废喷枪清洗水、废活性炭、废水性漆桶、废UV漆桶、水性漆渣、UV漆渣、废过滤棉、废UV灯管等，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，水性漆、UV漆、水性油墨、废水性油墨桶、废抹布、手套、废活性炭、废水性漆桶、废UV漆桶、水性漆渣、UV漆渣、废过滤棉、废UV灯管属于HJ169-2018表B.2 其他危险物质临界量推荐值中“健康危险急性毒性物质”，水帘柜及水喷淋废水、洗喷枪清洁水由于水质不确定，临界量参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B表B.1中的“CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液”，以10t计。类别2、类别3"根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，本项目环境风险潜势初判如下： 表4-25 危险物质数量与临界量比值表 物质; 最大存在量/t; 临界量/t; 比值Q; 取值依据. 废水性漆桶、废UV漆桶、废脱模剂罐; 0.892; 50; 0.01784; HJ169-2018表B.2“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）”. 水性漆渣、UV漆渣; 0.17; 50; 0.0034. 废水性油墨桶; 0.014; 50; 0.00028. 废抹布、手套; 0.2; 50; 0.004. 水帘柜及水喷淋废水; 4.767; 10; 0.4767; HJ169-2018表B.1“CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液”. 废活性炭; 2.554; 50; 0.05108; HJ169-2018表B.2“健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）”. 废过滤棉; 0.6; 50; 0.012. 废UV灯管; 0.1; 50; 0.002. 水性漆; 1.5; 50; 0.03. 水性油墨; 0.01; 50; 0.0002. UV漆; 0.5; 50; 0.01. 废矿物油; 0.2; 2500; 0.00008; HJ169-2018表B.1“油类物质”. ∑Q=q1/Q1+ q2/Q2+……+ qn/Qn; 0.60758; /. 从上表计算结果可知，本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0.60758<1，不需设环境风险专项，本评价对可能产生的环境风险进行简单分析。 2、危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），物质危险性识别包括主要原辅材料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。本项目生产原料、生产工艺、贮存、运输、“三废”等。 根据国内外同行业事故统计分析及典型事故案例资料，项主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保工程设施及辅助生产设施等中的风险源项为贮运系统、环保工程设施、公用工程系统，风险类型为化学品及危险废物泄漏事故、废气处理系统事故、废水处理系统事故、火灾事故。本项目风险识别如下。 表4-26 环境风险识别一览表 事故类型; 环境风险描述; 污染物; 风险类别; 环境影响途径及后果; 危险单元; 风险防范措施. 火灾、爆炸伴生污染; 燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境; CO; 大气环境; 通过燃烧烟气扩散，对周围大气环境造成短时污染; 车间; 落实防止火灾措施，在雨水管网的厂区出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄露液体和消防废水流出车间，将其可能产生的环境影响控制在车间之内. 消防废水进入附近水体; COD、pH、SS等; 水环境; 对附近内河涌水质造成影响. 废气治理设施事故排放; 未经处理达标的废气直接排入大气中; 非甲烷总烃、VOCS等; 大气环境; 对周围大气环境造成污染; 废气治理设施; 加强检修，发现事故情况立即停止作业. 废水治理设施事故排放; 未经处理达标的废水直接排入污水处理厂; CODcr、氨氮、BOD5、SS、TP、TN等; 水环境; 对博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂造成较大冲击; 废水处理设施; 加强检修，发现事故情况立即停止作业. 3、风险防范措施 （1）化学品泄露火灾事故防范措施 1）为了保证化学品贮运中的安全，贮运人员严格按照化学品包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作 2）保留化学品包装袋上安全标签，要求操作工正确掌握化学品安全处置方法的良好途径。 3）贮存危险化学品的库房必须配备有专业知识的技术人员，剧毒化学品的使用场所要根据所用剧毒化学品性质，设置相应的安全防护措施、设备和必要的救护用品。 4）贮存的危险化学品必须有明显的标志，标志应符合《危险货物包装标志》(GB190-2009)的规定数量、危险程度与周围生活区、办公区等重要设施保持安全距离。 5）化学品入库要检测，贮存期间应定期养护，控制贮存场所的温湿度，空气湿度为65%，温度为20~22℃。 6）工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。 7）工作人员必须熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，项目内设置手提式干粉灭火器，并备置消防栓系统及消防砂。 8）实验完成后，所产生的危险废物，将严格按照各类危险废物物性分别收集与贮存，并有明显标识。 （2）危险废物贮存风险事故防范措施 本项目运营过程中将产生一定量的危险废物，为了最大限度减少项目对周围环境的风险，危险废物处置的管理应符合国家、地区或地方的相关要求。所有不再需要的样本应弃置于专门设计的、专用的和有标记的用于处置危险废弃物的容器内。废弃物容器的充满量不能超过其设计容量。公司管理层应确保由经过适当培训的人员使用适当的个人防护装备和设备处理危险废弃物。危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修正）进行防风、防雨、防渗处理。 （3）废水、废气事故排放风险防范措施 生活污水经三级化粪池预处理后，排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进一步处理。废水事故排放情况下，即视为废水未经自建污水处理设施处理而直接外排，对博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂的处理效果有一定的负面影响，这将加大博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂的工作负荷，出水水质可能会受到一定影响。 废气事故排放情况下，即视为有机废气不经活性炭吸附装置处理直接排放，对周边的大气环境有一定的影响。 为避免出现事故排放，建设单位应建立健全环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题，避免出现废水和废气处理事故排放，防止废水处理设施与废气处理设施事故性失效，要求加强对废水处理设施、废气处理设施的日常运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保废水、废气稳定达标排放，杜绝事故性排放。 （4）泄漏、火灾事故防范措施 建立公司危险化学品登记制度，定期登记汇总的危险化学品种类和数量存档；发生泄漏后，建设单位要积极主动采取果断措施，如严格控制电、火源，及时报警，特别要配合消防部门，提供相关物料的理化性质等，作好协助工作；加强压缩气体安全运输管理及安全贮存管理。原料仓应阴凉通风，远离热源、火种，防止日光曝晒，严禁受热。对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度，增加实验人员的安全意识。 制定环境风险应急措施，并定期演练，避免事故带来环境污染。 由于项目仅租用工业聚集区内一幢工业建筑的其中部分楼层建筑进行生产，为了避免火灾事故等风险产生的消防废水等事故废水外排对外环境造成影响。建设单位应在车间排水管网排出车间前设置应急阀门，同时车间出入口设置漫坡，如果由于车辆出入等因素制约无法设置漫坡，则建议常备砂包、挡板等物资于事故时对事故废水进行拦截，临时储存于车间内待事故结束后委托有处理能力单位进行处理。同时建议与项目所在建筑业主或所在聚集区管理部门共同协商，共建雨水管网应急阀门、事故应急池、事故废水收集管网等事故应急设施，并实现联运反应机制，避免环境风险事故对环境的影响。 4、风险分析结论 建设单位将严格采取实施上述提出的要求措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低了对周围环境存在的风险影响。并且通过上述措施，建设单位可将危害控制在可接受的范围内，不会人体、周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显危害。 本项目的建设在严格按照安监部门的要求，落实安全风险防范措施和应急措施后，环境风险水平是可以接受的。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑工序 排气筒DA001 | 非甲烷总烃 |  | 项目注塑工序产生的有机废气通过一套“水喷淋+二级活性炭吸附”装置处理，处理后经楼顶排气筒DA001高空排放，排气筒高度27米 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准较严者 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排气筒排放标准值 |
|  | 喷漆、烘干、修补、移印工序 排气筒DA002 | 颗粒物 |  | 项目将喷漆、烘干、修补、移印工序设置于密闭车间，同时通过车间密闭抽风收集废气，由风管送至一套“喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理，处理后经楼顶排气筒DA002高空排放，排气筒高度27米 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27－2001）第二时段二级排放浓度限值 |
|  |  | TVOC |  |  | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表1挥发性有机物排放限值 |
|  |  | 总VOCS |  |  | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表1挥发性有机物排放限值及广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中Ⅱ时段标准两者较严值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表1挥发性有机物排放限值及《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值两者较严值 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值及广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值两者较严值 |
|  |  |  | 漆雾 | 加强车间通风 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值两者较严值 |
|  |  | 总VOCS |  |  | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表1挥发性有机物排放限值及广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中表2排气筒VOCs排放限值Ⅱ时段标准（凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷））两者较严值 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建项目二级标准要求 |
|  | 厂区内无组织 | NMHC |  | 加强车间通风 | 按照《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发[2021]4号）的要求执行广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告 |
| 地表水环境 | 生活污水 排放口DW001 | CODcr、氨氮、TN、TP |  | 经三级化粪池预处理后进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 |
| 声环境 | 生产及辅助设备 | 噪声 |  | 车间隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / |  | / | / |
| 固体废物 | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599－2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单和《国家危险废物名录》（2021年版）。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目将厂区划分不同的防渗区域采取不同的防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租赁厂房，无新增用地 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）危险废物贮存风险防范措施 建立危险废物安全管理制度。加强危险废物的运输、贮存过程的管理，规范操作和使用规范，贮存点应做好防雨、防渗漏措施，定期交由有相应危险废物处理资质的单位处置。 2）废水、废气事故排放环境风险防范措施 废水、废气应落实污染治理措施，确保污染治理措施处于正常工作状态并达标排放。加强环境风险防范工作，要求加强废水、废气处理设施的日常运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保废水、废气稳定达标排放，杜绝事故性排放。 3）泄漏、火灾事故防范措施 做好包装材料存放、管理等各项安全措施，不得靠近热源和明火，保证周围环境通风、干燥，应加强车间内的通风次数，对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度，增加实验人员的安全意识。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。 因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是可接受的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.063t/a | 0 | 1.063t/a | +1.063t/a |
|  | 总VOCS（包含非甲烷总烃） | 0 | 0 | 0 | 0.429t/a | 0 | 0.429t/a | +0.429t/a |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.081t/a | 0 | 0.081t/a | +0.081t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.061t/a | 0 | 0.061t/a | +0.061t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.043t/a | 0 | 0.043t/a | +0.043t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.007t/a | 0 | 0.007t/a | +0.007t/a |
| 一般工业 固体废物 | 包装废料 | 0 | 0 | 0 | 0.35t/a | 0 | 0.35t/a | +0.35t/a |
|  | 布袋除尘器截留粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.004t/a | 0 | 0.004t/a | +0.004t/a |
| 危险废物 | 废水性漆桶、废UV漆桶、废脱模剂罐 | 0 | 0 | 0 | 0.892t/a | 0 | 0.892t/a | +0.892t/a |
|  | 水性漆渣、UV漆渣 | 0 | 0 | 0 | 8t/a | 0 | 8t/a | +8t/a |
|  | 废水性油墨桶 | 0 | 0 | 0 | 0.014t/a | 0 | 0.014t/a | +0.014t/a |
|  | 废抹布、手套 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 水帘柜及水喷淋废水 | 0 | 0 | 0 | 14.3t/a | 0 | 14.3t/a | +14.3t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 10.22t/a | 0 | 10.22t/a | +10.22t/a |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.6t/a | 0 | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 9.9t/a | 0 | 9.9t/a | +9.9t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①