- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 惠州市义嘉科技有限公司建设项目

建设单位（盖章）： 惠州市义嘉科技有限公司

编制日期： 2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 惠州市义嘉科技有限公司建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2309-441322-04-01-369716 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | * | 联系方式 | * |  |
| 建设地点 |  | 广东省惠州市博罗县园洲镇凤山村上围小组333号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 114 度 1 分 36.053 秒， 23 度 9 分 10.027 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1953 塑料鞋制造 C1954 橡胶鞋制造 | 建设项目 行业类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19 32.制鞋业 195* |  |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | — | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | — |  |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 65 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 13 | 施工工期 | — |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4752.35 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1 、项目与博罗县“三线一单”的相符性分析 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清 单研究报告》，以下简称《报告》，“三线一单”即生态保护红线及一般生态空间、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单。项目“三线一单”管理要求的符合性分析见下表： 表1-1 “三线一单”对照分析情况 “三线一单”; “三线一单”内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表 3.3-2，园洲镇一般生态空间 3.086km2，生态空间一般管控区面积 107.630km2。; 本项目位于惠州市博罗县园洲镇凤山村上围小组333号，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》(以下简称《图集》) 生态空间最终划定情况 (见附图)，项目所在地属于生态空间一般管控区。. 环境质量底线; 大气环境质量底线及管控分区; 根据《博罗县生态保护红 线、环境质量底线、资源 利用上线和环境准入清 单研究报告》 中表 5.4-2，园洲镇大气环境高排放重点管控区 110.716km2。; 本项目位于惠州市博罗县园洲镇凤山村上围小组333号，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》(以下简称《图集》) (见附图)，项目所在地属于大气环境高排放重点管控区。. 地表水环境量底线及管控分区; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》 中表 4.8-2，园洲镇水环境生活污染 重 点 管 控 区 面 积 45.964km2，水环境工业污 染 重 点 管 控区面积28.062km2，水环境一般管控区面积 36.690km2。; 本项目位于惠州市博罗县园洲镇凤山村上围小组333号，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》(以下简称《图集》) (见附图)，项目所在地属于水环境生活污染重点管控区。. 土壤环境安全利用底线; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，博罗县建设用地重点管控分区共151 个斑块 ，总面 积 3392504. 113m2，占博罗县辖区面积的 0.078119%，占博罗县辖区建设用地面积比例的 1.391% 。根据表6. 1-6，园洲镇建设用 地 一 般 管 控 区 面 积 为 29.889km2。; 本项目位于惠州市博罗县园洲镇凤山村上围小组333号，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》(以下简称《图集》) (见附图)，项目所在地属于博罗县土壤环境一般管控区-不含农用地。. 资源利用上线; 土地资源管控分区：对于土地资源分区，将土地资源划分为优先保护区、重点管控区和一般管控区 3 类。其中，将生态保护红线和永久基本农田的图层叠加取并集形成优先保护区；将受污染建设用地作为重点管控区；其他区域为一般管 控区。博罗县共划定土地资源优先保护区 834.505km2。; 本项目位于惠州市博罗县园洲镇凤山村上围小组333号，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》 (以下简称《图集》) (见附图)，项目所在地不位于土地资源优先保护区。. 能源(煤炭)管控分区：将 《惠州市人民政府关于重新划定惠州市高污染燃料禁燃区的通 告 》 ( 惠 府 〔2018〕2 号)文件中Ⅲ类管控燃料控制区划入高污染燃料禁燃区，作为能源(煤炭)利用的重点管控区，总面积 394.927km2。; 本项目位于惠州市博罗县园洲镇凤山村上围小组333号，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》 (以下简称《图集》) (见附图) ，本项目所在地不属于高污染燃料禁燃区，本项目以天然气作为能源，不使用煤炭。. 矿产资源管控分区：对于矿产资源管控分区，衔接省市矿产资源总体规划中勘查及开采规划分区，划分优先保护区、重点管控区和一般管控区3 类分区。其中，将生态保护红线和县级以上禁止开发区域叠加形成矿产资源开采敏感区，作为优先保护区；将重点勘查区中的连片山区(结合地类斑块进行边界落地) 和重点矿区作为重点管控区；其他区域为一般管控区。博罗县划定为优先保护区和一般管控区 2 类，其中优先保护区面积为 633.776km2。; 本项目位于惠州市博罗县园洲镇凤山村上围小组333号，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》 (以下简称《图集》) (见附图)，本项目所在地不属于博罗县矿产资源开采敏感区。. 与博罗沙河流域重点管控单元 (ZH44132220001) 生态环境准入清单相 符性分析 管控单元名称; 类别; 管控要求; 符合性分析. 博罗沙河流域重点管单元 (ZH44132220001); 区域布 局管控; 1- 1.【产业/鼓励引导类】 饮用水水源保护区外的区 域，重点发展电子信息、 智能家电、先进材料等产 业。 1-2.【产业/禁止类】除国 家产业政策规定的禁止项 目外，还禁止新建农药、 铬盐、钛白粉生产项目， 禁止新建稀土分离、炼砒、 炼铍、纸浆制造、氰化法 提炼产品、开采和冶炼放 射性矿产及其他严重污染 水环境的项目；严格控制 新建造纸、制革、味精、 电镀、漂染、印染、炼油、 发酵酿造、非放射性矿产 冶炼以及使用含汞、砷、 镉、铬、铅为原料的项目。 禁止在东江水系岸边和水 上拆船。 1-3.【产业/限制类】严格 限制化工、包装印刷、工 业涂装等高VOCs 排放建 设项目。 1-4.【生态/限制类】一般 生态空间内可开展生态保 护红线内允许的活动，在 不影响主导生态功能的前 提下，还可开展国家和省 规定不纳入环评管理的项 目建设，以及生态旅游、 基础设施建设、村庄建设 等人为活动。 1-5.【水/禁止类】饮用水 水源保护区涉及园洲镇东 江饮用水源保护区，饮用 水水源保护区按照《广东 省水污染防治条例》第五 章饮用水水源保护和流域 特别规定进行管理。一级 保护区内禁止新建、改建、 扩建与供水设施和保护水 源无关的建设项目； 已建 成的与供水设施和保护水 源无关的建设项目须拆除 或者关闭。二级保护区内 禁止新建、改建、扩建排 放污染物的建设项目；已 建成的排放污染物的建设 项目须令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项 目，除与供水设施和保护 水源有关的外，应当尽量 避让饮用水水源二级保护 区；经组织论证确实无法 避让的，应当依法严格审 批。 1-6. 【水/禁止类】禁止在 东江干流和沙河干流两岸 最高水位线外延五百米范 围内新建废弃物堆放场和 处理场。已有的堆放场和 处理场需采取有效的防治 污染措施，危及水体水质 安全的， 由县级以上人民 政府责令限期搬迁。 1-7.【水/禁止类】畜禽禁 养区内不得从事畜禽养殖 业。 1-8.【水/综合类】积极引 导“散养户”自觉维护生态 环境，规范养殖或主动退 出畜禽养殖。“散户养殖” 按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9.【大气/限制类】大气 环境受体敏感重点管控区 内严格限制新建储油库项 目、产生和排放有毒有害 大气污染物的建设项目以 及使用溶剂型油墨、涂料、 清洗剂、胶黏剂等高挥发 性有机物原辅材料项目， 鼓励现有该类项目搬迁退 出。 1- 10.【大气/鼓励引导类】 大气环境高排放重点管控 区内，强化达标监管，引 导工业项目落地集聚发 展，有序推进区域内行业 企业提标改造。 1- 11.【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域 内新建、改建、扩建增加 重金属污染物排放总量的 建设项目。 1- 12.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新 建、改扩建重金属排放项 目，应严格落实重金属总 量替代与削减要求，严格 控制重点行业发展规模。 强化涉重金属污染行业建 设项目环评审批管理，严 格执行环保 “ 三同时 ” 制度。; 1- 1.项目主要从事塑料鞋底和橡胶鞋底的生产，属于塑料鞋制造和橡胶鞋制造行业，不属于以上鼓励类产业。 1-2.项目主要从事塑料鞋底和橡胶鞋底的生产，属于塑料鞋制造和橡胶鞋制造行业，不属于以上禁止类产业，符合要求。 1-3.项目主要从事塑料鞋底和橡胶鞋底的生产，属于塑料鞋制造和橡胶鞋制造行业，不属于以上限制类产业，符合要求。 1-4.项目不在生态保护 红线内，符合要求。 1-5.项目不在生态保护 红线饮用水源保护区 内，符合要求。 1-6.项目主要从事塑料鞋底和橡胶鞋底的生产，属于塑料鞋制造和橡胶鞋制造行业，不属于废弃物堆放场和处理场，符合要求。 1-7.项目主要从事塑料鞋底和橡胶鞋底的生产，属于塑料鞋制造和橡胶鞋制造行业，不属于畜禽养殖业项目，符合要求。 1-8.项目主要从事塑料鞋底和橡胶鞋底的生产，属于塑料鞋制造和橡胶鞋制造行业，不属于畜禽养殖业项目，符合要求。 1-9.项目主要从事塑料鞋底和橡胶鞋底的生产，属于塑料鞋制造和橡胶鞋制造行业，不属于储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目。项 目生产工序产生的废气经收集后通过“水喷淋+干式过滤+二级活性炭”处理装置处理后达标排放，符合要求。 1- 10.项目生产工序产生的废气经收集后通过 “水喷淋+干式过滤+二级活性炭” 处理装置处理后达标排放，符合要求。 1- 11.项目不在重金属重点防控区域内，符合要求。 1- 12.项目用地范围内均 进行了硬底化处理。不存在土壤污染途径，且项目不排放重金属污染物，符合要求。. 能源资 源利用; 2- 1.【能源/鼓励引导类】 鼓励降低煤炭消耗、能源 消耗，引导光伏等多种形 式的新能源利用。 2-2.【能源/综合类】根据 本地区大气环境质量改善 要求逐步扩大高污染燃料 禁燃区范围。; 2- 1.项目不属于高能源消耗企业，且未涉及煤炭，且所有设备采用电能和天然气，生产用电均由市政电网供应，符合要求。 2-2.项目不涉及其他禁 止燃料及对环境有影响的能源，符合要求。. 污染物 排放管 控; - 1.【水/限制类】单元内 城镇生活污水处理厂出水 水质 COD 、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》 (GB3838-2002) Ⅴ 类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级 A 标准与广东省《水污染物 排放限值》较严值的标准。 3-2.【水/限制类】严格控 制流域内增加水污染物排 放或对东江水质、水环境 安全构成影响的项目。 3-3.【水/综合类】统筹规 划农村环境基础设施建 设，加强农村人居环境综 合整治，采用集中与分散 相结合的模式建设和完善 农村污水、垃圾收集和处 理设施，实施农村厕所改 造，因地制宜实施雨污分 流，将有条件的农村和城 镇周边村庄纳入城镇污 水、垃圾处理体系，并做 好资金保障。 - 3-4.【水/综合类】强化农 业面源污染治理，控制农 药化肥使用量。 - 3-5.【大气/限制类】重点 行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs 实施倍量替代。 3-6.【土壤/禁止类】禁止 向农用地排放重金属或者 其他有毒有害物质含量超 标的污水、污泥，以及可 能造成土壤污染的清淤底 泥、尾矿、矿渣等。; 3- 1.项目运营期冷却水经处理后循环使用。生活污水经自建一体化生活污水处理站处理达标后回用于绿化洒水，不外排。尾水出水指标执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准值，符合要求。 3-2.项目生活污水经自建一体化生活污水处理站处理达标后回用于绿化洒水，不外排。不会对东江水质、水环境安全构成影响。 3-3.该项由政府相关部门建设。 3-4.项目不涉及农药化 肥使用，符合要求。 3-5.本项目不属于重点 行业。项目产生的废气经收集后通过 “水喷淋+干式过滤+二级活性炭”处理装置处理后达标排放。符合要求。 3-6.项目用地范围内均 进行了硬底化处理。不 存在土壤污染途径，且 项目不排放重金属污染物和其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣，符合要求。. 环境风 险防控; 4- 1.【水/综合类】城镇污 水处理厂、涉水企业应采 取有效措施，防止事故废 水直接排入水体。 4-2.【水/综合类】加强饮 用水水源保护区内环境风 险排查，开展风险评估及 水环境预警监测。 4-3.【大气/综合类】建立 环境监测预警制度，加强 污染天气预警预报；生产、 储存和使用有毒有害气体 的企业 (有毒有害气体的 企业指列入《有毒有害大 气污染物名录》 的、以及 其他对人体健康和生态环 境造成危害的气体) ，需 建立有毒有害气体环境风 险预警体系。; 4-1.企业通过设置围堰对事故废水进行拦截收集，还可通过雨水管道和生活污水处理站的清水池进行事故废水的暂存，可有效防止事故废 水直接排入水体。 4-2.项目不位于饮用水 水源保护区内。 4-3.项目计划制定并实 施公司环境事故应急预警制度，明确管理组织、 责任与责任范围、预防措施、宣传教育等内容。项目不属于生产、储存和使用有毒有害气体的企业。. 2、 产业政策符合性分析 本项目属于 C1953 塑料鞋制造和C1954 橡胶鞋制造，根据国家《产业结构调整指导目录(2019年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号) 及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录 (2019年本) >有关条款的决定》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第49号) 规定：项目不属于淘汰类、限制类和鼓励类，应属于允许类。因此，该项目符合国家的产业政策规定。 3、与《市场准入负面清单（2022年版）》的相符性分析 本项目属于 C1953 塑料鞋制造和C1954 橡胶鞋制造，根据《市场准入负面清单(2022年版)》(发改体改规〔2022〕397号) 规定：本项目不属于该清单中的禁止准入类、许可类项目。因此，该项目符合《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）的相关规定。 4、用地性质相符性分析 项目位于惠州市博罗县园洲镇凤山村上围小组333号，根据附件3.土地证，项目所在区域属于工业用地，项目用地符合规划用地性质。 5、与环境功能区划相符性分析 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区划调整方案》（粤府函[2014]188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）及《惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案》（惠府函〔2020〕317号），项目所在地不属于饮用水源保护区。 根据《博罗县2022年水污染防治攻坚战实施方案》中2022年水质攻坚目标表，东博排洪渠2022年水质目标为Ⅴ类，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 根据《惠州市环境空气质量功能区划分方案》（2021年修订）（惠市环[2021]1号），本项目所在地属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中规定的二级标准。 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）及《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目所在地声环境功能区规划为2类区，声环境良好。 综上，项目与所在区域环境功能区划相符。 6、项目与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析 严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 相符性分析：项目主要从事塑料鞋底和橡胶鞋底的生产，属于塑料鞋制造和橡胶鞋制造行业，不属于上述文件中的重污染项目；不属于涉重金属污染项目；不属于矿产资源开发利用项目；不属于禽畜养殖项目。生活污水经自建一体化生活污水处理站处理达标后回用于绿化洒水，不外排。项目不属于新增超标或超总量污染物的项目，不会对东江水质和水环境安全构成影响。因此，项目选址符合流域限批政策要求。 - 7、与《广东省水污染防治条例》(2020年11月27日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过) 相符性分析 第三章水污染防治的监督管理 第十七条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。 省、地级以上市人民政府生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，对可 能影响防洪、通航、渔业及河堤安全的，应当征求水行政、交通运输、农业农村等主管部门和海事管理机构的意见；对跨行政区域水体水质可能造成较大影 响的，应当征求相关县级以上人民政府或者有关部门意见。 第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 第五章 饮用水水源保护和流域特别规定 第四十四条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设 施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目； 已建成的排放污染物的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；不排 放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用 水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。经依法批准的建设项目，应当严格落实工程设计方案，并根据项目类型和环境风险防 控需要，提高施工和运营期间的环境风险防控、突发环境事件应急处置等各项 措施的等级。有关主管部门应当加强对建设项目施工、运营期间环境风险预警 和防控工作的监督和指导。 第四十九条 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。 禁止在东江干流和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建 废弃物堆放场和处理场。 已有的堆放场和处理场应当采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的， 由县级以上人民政府责令限期搬迁。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 北江流域实行重金属污染物排放总量控制，严格控制新建涉重金属排放的项目，新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量置换。 相符性分析：项目不位于饮用水源保护区内，位于东江流域内，属于新建性质，主要从事塑料鞋底和橡胶鞋底的生产，属于塑料鞋制造和橡胶鞋制造行业，本项目不属于固体废物堆放场和处理场，也不属于以上禁批或限批行业。项目运营期冷却水经处理后循环使用，生活污水经自建一体化生活污水处理站处理达标后回用于绿化洒水，不外排，不属于以上禁批或严格控制行业，符合《广东省水污染防治条例》的要求。 8、与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放：(一)石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产；(二)燃油、溶剂的储存、运输和销售；(三)涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；(四)涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动；(五)其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 相符性分析：项目不排放重金属污染物，项目成型、射出成型、贴合、烘干、UV照射工序产生的有机废气经集气设备收集后由“水喷淋+干式过滤+二级活性炭”处理达标后通过28m高的排气筒 (DA001) 排放；密炼、开炼、出片、 油压、造粒、混炼、描漆、烘干工序产生的有机废气经集气设备收集后由“水喷淋+干式过滤+二级活性炭”处理达标后通过28m高的排气筒 (DA002) 排放；对外界环境影响不大，符合要求。 9、项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知(环大气[2019]53 号) 文件的相符性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知 (环大气[2019]53 号) (摘录) ：…… ( 一) 大力推进源头替代。通过使用 …… 水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂 …… 替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。……在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 …… 企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量 (质量比) 低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。…… (二) 全面加强无组织排放控制。……含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。……采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 …… (三) 推进建设适宜高效的治污设施。……车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 相符性分析：本项目主要从事塑料鞋底和橡胶鞋底的生产，属于塑料鞋制造和橡胶鞋制造行业，项目不使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，符合要求。 10、项目与《广东省涉挥发性有机物 (VOCs) 重点行业治理指引》(粤环办〔2021〕43号) 的相符性分析 橡胶和塑料制品业VOCs 治理指引. 序 号; 环节; 控制要求; 实施要求; 项目相符性. 过程控制. 1; VOCs 物 料 储 存; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 要求; 项目使用的橡胶、塑胶原料密封储存于包装袋中，原料仓库 做好防腐、防渗要 求。符合要求。. 盛装VOCs 物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. 2; VOCs 物料转移和输送; 液体VOCs 物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。粉状、粒状 VOCs物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 要求; 项目使用的塑胶采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。符合要求。. 3; 工 艺过 程; 液态 VOCs物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽 (罐) 、桶泵等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至 VOCs废气收集处理系统。; 要求; 项目使用的橡胶、塑胶原料在密闭空间内操作，密炼投料口和打粗工作台设置有集气罩收集颗粒物，颗粒物废气排至布袋除尘装置处理。项目生产设备都采取集气罩的形式进行废气收集，收集后排至废气处理设施进行处理，符合要求。. 粉状、粒状 VOCs物料采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气 体收集，废气排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。. 在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型 (挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等) 、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统。. 4; 非 正 常 排 放; 载有VOCs 物料的设备及其管道在开停工(车) 、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs 废气收集处理系统。; 要求; 项目停工、维修期 间，将残存物料收 集于密闭容器中， 退料过程由集气罩 收集废气，排至废 气处理设施，符合 要求。. 末端治理. 5; 废 气 收 集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。; 要求; 项目生产环节采用 集气罩对废气进行 收集，采取风速为 0.6m/s 。废气收集 系统为负压运行， 若处于正压状态， 马上对管道进行检 查与修复，避免废 气的无处理排放。. 6; 废气收集系统的输送管道应密闭。 废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 要求. 7; 排 放 水 平; 塑料制品行业：a ) 有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》 (DB4427-2001)第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标 准》 (GB21902-2008) 排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放 速率≥3 kg/h 时，建设VOCs 处理设施且处理效率≥80%；b) 厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过 6mg/m3，任意一次浓度值不超过 20mg/m3。; 要求; 项目有机废气排气筒（DA001）非甲烷总烃排放浓度不高于《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632—2011) 表 5 新建企业大气污染物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 中表 5大气污染物特别排放限值的较严值。有机废气排气筒（DA002）非甲烷总烃排放浓度不高于《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 中表 5大气污染物特别排放限值。有机废气排气筒（DA001）和（DA002）总VOCs 排放浓度不高于《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)》表1第Ⅱ时段排气筒 VOCs 排放限值。. 8; 治 理 设 施 设 计 与 运 行 管 理; 吸附床 (含活性炭吸附法) ：a ) 预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过 程的物质性质及含量进行选择；b) 吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c ) 吸附剂应及时更换或有效再生。; 推荐; 项目有机废气采用 二级活性炭吸附法处理，活性炭装填量 根据有机废气产生 量及活性炭装置对 有机废气处理效率 计算得到，为保证 活性炭的处理效率，定期更换活性炭，符合要求。. 9; VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设 置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 要求; 废气收集系统发生 故障或检修时，对 应的生产工艺设备 停止运行，待检修 完毕后同步投入使 用，符合要求。. 环境管理. 10; 管 理 台 账; 建立含VOCs 原辅材料台账，记录含VOCs 原辅材料的名称及其VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs 原辅材料回收方式及回收量。; 要求; 项目按要求建立台 账记录相关信息， 并设置危废暂存间 储存相关废料。符 合要求。. 11; 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据(废气量、浓度、温度、含氧量等)、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材 (吸收剂、吸附剂、催化剂等)购买和处理记录。; 要求. 12; 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。; 要求. 13; 台账保存期限不少于3年。; 要求. 14; 自 行 检 测; 塑料制品行业重点排污单位：a )塑料人造革与合成革制造每季度一次；b) 塑料板、管、型材制造、塑料丝、绳及编织品制造、泡沫塑料制造、塑料包装箱及容器制造 (注塑成型、滚塑成型) 、日用塑料制品制造、人造草坪制造、塑料 零件及其他塑料制品每半年一次；c ) 喷涂工序每季度一次；d) 厂界每半年一次。; 要求; 根据《固定污染源 排污许可分类管理 名录(2019 年版)》， 项目属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19-制鞋业 195，除重点管理以外的年使用10吨及以上的溶剂型胶粘剂或三吨及以上溶剂型处理剂的，项目实行简化管理。. 15; 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。; 要求. 其他. 16; 建 设 项 目 VOCs 总 量 管 理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs 总量指标来源; 要求; 项目非甲烷总烃总 量由惠州市生态环 境局博罗分局分配. 17; 新、改、扩建项目和现有企业VOCs 基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs 排放量计算方法，则参照其相关规定执行。; 要求; 项目非甲烷总烃排 放量计算参考排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》进行核算进 行核算。. 11、与《惠州市生态环境保护“十四五”规划》（惠府〔2022〕11号）的相符性分析 ...... 第二节加强重点领域碳排放控制 ...... 二、构建清洁高效能源体系 严格控制煤炭消耗。严格落实煤炭消费减量替代，禁止新建、扩建燃煤燃油的火电机组和企业自备电站，推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出。加强燃煤锅炉治理改造和散煤治理，原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉。逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，加强高污染燃料禁燃区管理，禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的按要求改用天然气、电或者其他清洁能源。大力压减非发电散煤消费，加大力度推进重点地区、重点行业燃煤自备电厂和燃煤自备锅炉“煤改气”工程。 大力发展清洁能源。按照“控煤、减油、增气，增非化石、47输清洁电”的原则，安全高效发展核电，积极开发利用风电、光伏发电、水电生物质电、天然气等清洁低碳能源供应，加快建设太平岭核电厂、港口海上风电、惠东中洞抽水蓄能电站、惠州LNG接收站及外输通道等重大能源设施，推动天然气主干管网 “县县通”、省级园区通、重点企业通及“瓶改管”。大力发展智能电网技术，推广分布式能源，大力发展“互联网+”智慧能源，大幅提升新能源消纳能力。 ...... 第二节 加强重点流域系统治理 ...... 三、深化水污染源头治理持续开展入河排污口“查、测、溯、治”，按照封堵一批、整治一批、规范一批要求，建立入河排污口动态更新及定期排查机制，分类推进入河排污口规范化整治。严格实行东江、西枝江沿岸，淡水河、潼湖、沙河等重点流域水污染型项目限批准入，对存在重大环境问题、未完成污染整治任务的区域实行区域限批，对定点园区外的电镀、印染、化工等重污染项目实行行业限批。以国省考断面汇水范围为重点，加强流域内电镀、制革、印染、有色金属、化工等行业企业搬迁和清洁化改造，推进高耗水行业实施废水深度处理回用，推进工业集聚区“污水零直排区” 创建。全面推进工业集聚区建设污水集中处理设施并安装在线监控系统。强化农村生活污水治理、畜禽及水产养殖污染防治、种植污染管控，严防禁养区内非法养殖反弹。以惠州港为重点，加强船舶污染物、废弃物接收、转运及处理处置设施建设，不满足船舶水污染物排放要求的400总吨以下内河船舶应当完成水污染物收集储存设备改造，采取船上储存、交岸接收的方式处置，确保船舶水污染物达标排放。 相符性分析：本建设项目不使用高污染燃料，锅炉使用的是罐装天然气清洁能源，本建设项目属于大唐惠州博罗燃气热电联产项目供热范围内，待大唐惠州博罗燃气热电联产项目的供热系统启动后，停止使用自备供热锅炉，改用大唐供热系统；本建设项目不属于电镀、印染、化工等重污染限批项目，不产生生产废水，生活污水经自建一体化生活污水处理站处理达标后回用于绿化洒水，不外排。故本建设项目能满足文件要求。 12、《惠州市人民政府关于惠州市燃气锅炉、新建燃生物质成型燃料锅炉执行大气污染物特别排放限值的通告》（惠府〔2023〕3号）相符性分析 一、执行范围 惠州市行政区域全域。 二、执行时间 （一）新建燃气锅炉、新建燃生物质成型燃料锅炉。自通告施行之日起，新建燃气锅炉、新建燃生物质成型燃料锅炉（含通告施行前已审批但未建成的锅炉）大气污染物排放应执行大气污染物特别排放限值。 （二）现有燃气锅炉。 自2025年1月1日起，现有燃气锅炉（本通告施行前已建成或环境影响评价文件已通过审批的燃气锅炉）执行大气污染物特别排放限值。 三、执行要求 （一）本通告规定燃气锅炉、新建燃生物质成型燃料锅炉执行的大气污染物特别排放限值为广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表3规定限值，即颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3。国家或广东省新制（修）定标准或发布标准修改单严于广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3规定限值的，按照更严格标准要求执行。 （二）现有燃气锅炉应采取有效措施，确保在规定期限内达到大气污染物特别排放限值。逾期不能达到的，生态环境部门按照相关法律法规依法查处。 相符性分析：本建设项目天然气锅炉采用低氮燃烧装置，产生的锅炉废气执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值的要求，即颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤35mg/m3、氮氧化物≤50mg/m3。根据源强核算，现有项目锅炉废气颗粒物浓度为10mg/m3、二氧化硫浓度为18.5mg/m3、氮氧化物浓度为28mg/m3，能达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值的要求，符合文件要求。 |  |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目工程内容 本项目位于惠州市博罗县园洲镇凤山村上围小组333号，总投资为500万元。项目租赁惠州市振诚纺织有限公司已建成的两栋5层厂房进行生产、一栋6层宿舍楼用于食宿。总占地面积4752.35m2，建筑面积25323m2。项目主要建设内容见下表。 表2-1 项目组成及主要建设内容 序号; 工程类别; 项目组成; 项目规模. 1; 主体工程; 生产车间A栋; 租用A栋5层厂房作为生产车间，A栋厂房占地面积2012m2，建筑面积10460m2，高度为23.95m，主要生产工艺：发泡、氮气发泡、成型、整理、质检、修边、打粗、UV照射、贴合、烘干、裁断、射出成型。. 生产车间B栋; 租用B栋5层厂房作为生产车间，B栋厂房占地面积2112.6m2，建筑面积10963m2，高度为23.95m，主要生产工艺：密炼、造粒、搅拌、混炼、出片、油压、描漆、切片、裁断、修边、打包。. 2; 辅助工程; 大底厂务室+会议室; 设置于B栋厂房2楼，面积60m2。. 开发中心; 设置于B栋厂房3楼，面积361m2。. 实验室; 设置于B栋厂房3楼。. 教育培训室; 设置于B栋厂房3楼，面积152m2。. 员工宿舍楼; 租用一栋6层宿舍楼用于员工食宿，占地面积627.75m2，建筑面积3900m2，高度为23.95m。. 3; 储运工程; 中底成品仓; 设置于A栋厂房3楼，面积905m2。. 半成品库存区; 设置于A栋厂房3楼，面积705m2。. 原料仓; 设置于B栋厂房1楼。. 大底仓库; 设置于B栋厂房2楼，面积165m2。. 4; 公用工程; 给水; 市政自来水管网。. 排水; 雨污分流制排水系统. 供电; 接市政供电系统。. 天然气; 外购储存于储罐中. 5; 环保工程; 废气治理; 成型、射出成型、UV照射工序; 产生的废气经集气罩收集后引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后高空排放 (DA001排气筒高度为28m)。. 密炼、开炼、出片、 油压、造粒、混炼、描漆、烘干工序; 产生的废气经集气罩收集后引至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后高空排放 (DA002排气筒高度为28m)。. 打粗工序; 经集气罩收集后通过布袋除尘器处理再高空排放(DA003排气筒高度为28m)。. 密炼工序; 经移动式布袋除尘器处理后排放，不设排 放口。. 蒸汽制备燃烧废气; 经低氮燃烧装置燃烧后通过排气筒高空排放(DA004排气筒高度为28m)。. 厨房油烟废气; 油烟经净化器处理后通过专用烟道引至楼顶高空排放。(DA005排气筒高度为28m). 废水处理; 生活污水; 经自建一体化生活污水处理站处理达标后回用于绿化洒水。. 冷却水; 循环使用，定期补充损耗，不外排。. 水喷淋废水; 经收集后交有相应处理能力的单位处理。. 蒸汽制备废水; 作为清洁下水排入市政雨水管网。. 雨水; 设雨污分流，雨水和污水分开收集、分开处置；雨水经厂区雨水收集系统收集后排入市政雨水管网。. 噪声治理; 消声、减振、车间隔声等措施。. 固废治理; 一般固废; 在厂房A和厂房B的楼顶各设1个200m2的一般固废间，暂存于一般固废间，定期交专业公司处理。. 危险废物; 在厂区东北面设一个15 m2的危险废物暂存间，暂存于危险废物仓库，定期交有资质单位处理。. 生活垃圾; 交环卫部门处理。. 2、项目产品方案 根据建设单位提供的资料，项目主要从事塑料鞋底和橡胶鞋底的生产，项目建成后预计年生产塑料鞋底135万双，橡胶鞋底150万双。项目主要产品方案见下表： 表2-2 项目主要原辅材料及消耗量清单一览表 名称; 规格; 年产量; 产品照片. 橡胶鞋底; 120g/只， 240g/一双; 150万双. 塑胶鞋底; 110g/只， 220g/一双; 135万双. 其中：因客户的特殊要求，部分产品的塑胶鞋底与橡胶鞋底贴合后再外售（因订单的不确定性，组底所需的水性胶根据塑胶鞋底的最大产量进行核算）. 备注：成人鞋. 3、主要原辅材料及消耗 表2-3 项目主要原辅材料及用量一览 序号; 名称; 年用量(吨); 最大储存量(吨); 储存方式; 用途; 常温状态. 1; 橡胶; 300; 50; 袋装; 橡胶鞋底基材; 固态. 2; 硫磺; 3.5; 1; 袋装; 固态. 3; 白炭黑; 60; 10; 袋装; 固态. 4; 色胶; 4; 1; 袋装; 固态. 5; EVA; 300; 50; 袋装; 塑胶鞋底基材; 固态. 6; 氧化锌; 3.2; 1; 袋装; 固态. 7; 发泡剂; 3.2; 1; 桶装; 液态. 8; 色母粒; 4.2; 1; 袋装; 固态. 9; 架桥剂; 3.7; 1; 桶装; 液态. 10; 水性胶; 5.6; 1; 桶装; 贴合; 液态. 11; 液压油; 5.3; 1; 桶装; 油压; 液态. 12; 水性漆; 0.55; 0.1; 桶装; 描漆; 液态. 13; 模具; 20; 5; /; 配套的 模具; 固态. 14; 脱模剂; 0.5; 0.2; 桶装; 液态. 15; 胶纸; 0.5; 0.25; /; 包装; 固态. 16; 氮气; 1009; 24; 罐装; 氮气发泡; 液态. 17; 处理剂; 4.2; 1; 桶装; UV照射; 液态. 18; 天然气; 479; 8; 罐装; 蒸汽制备燃料; 液态. 注：本项目使用天然气燃烧提供热能，总共设置5台1t/h燃天然气锅炉，燃烧配套60万大卡燃烧机，天然气热值取8500大卡，根据业主提供的锅炉参数，锅炉热效率值为93%~97%，本新建项目综合取中间值95%，1小时耗气量为=5×60万大卡÷（8500大卡×95%）≈371m3/h，工作时间为1800h/a，则本新建项目天然气总用气量为371m3/h×1800h/a=66.78万m3/a。天然气的密度为 0.7174kg/m3，故项目使用液态天然气量为0.7174kg/m3×66.78万m3/a÷1000=479t/a。 本项目购进氮气为液态氮，租借30m3的储罐储存，液态氮的密度为0.807t/m3，故氮气储存量为30m3×0.807t/m3=24t。液态天然气租借20m3的储罐储存，液态天然气密度为0.44t/m3，故天然气储存量为20m3×0.44t/m3=8t。. 表2-4 项目部分原辅材料理化性质一览表 序号; 原辅材料; 形态; 危险 特性; 理化性质. 1; 橡胶; 固态; 非危险品; 丁苯橡胶为浅黄褐色弹性固体，密度随苯乙烯含量的增加而变大，耐油性差，但介电性能较好；橡胶抗拉强度只有 20-35 千克力/平方厘米，加入炭黑补强后，抗拉强度可达 250-280 千克力/平方厘米；其黏合性﹑弹性和形变发热量均不如天然橡胶，但耐磨性﹑耐自然老化性﹑耐水性﹑气密性等却优于天然橡胶，因此是一种综合性能较好的橡胶。. 2; 白炭黑; 固态; 非危险品; 白色粉末状 X-射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称，白色粉末。熔点 1610℃，沸点>100℃，密度 2.6g/mL。. 3; 硫磺; 固态; 危险品; 硫磺为淡黄色颗粒状固体，熔点 112.8℃- 120℃，沸点 444.6℃ ，闪点 207℃，燃点 232℃。. 4; 色胶; 固态; 非危险品; 是采用天然或合成橡胶添加适量之色粉及若干助剂调配成所需颜色，经过数道加工程序制造而成片状颜料，可作为鞋底、自行车胎、球类、玩具、电缆之橡胶护套等之著色或调色用。橡胶与颜料混合后，经加热密炼制成各种不同颜色的橡胶产品。. 5; 水性胶; 液态; 非危险品; 水性胶的主要成分为2%~5%聚氨酯树脂、95%~98%水，沸点：90-105℃，密度：0.9g/cm3。根据附件水性胶MSDS报告，项目水性胶中VOC含量为未检出，因此不产生VOC。低于《胶黏剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020) 表2 中，用于其他领域，醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类水基型胶粘剂 VOC 含量限量50g/L(即约5%)的要求，符合胶黏剂低挥发性有机化合物含量的要求。. 6; EVA塑胶; 固态; 非危险品; 即乙烯-醋酸乙烯共聚物，英文全称为 ethylene-vinyl acetate copolymer，简 称：EVA，分子式：(C2H4)x.(C4H6O2)y，分子量：2000 (平均)，熔点：99℃，沸点：170.6 ℃，闪点：68.2℃，蒸汽压：0.714mmHg at 25℃，相对密度：0.92~0.98，折射率：1.480~ 1.510，脆性温度：<-60℃，热分解温度：230~250℃，稳定性：具有良好的化学稳定性、耐老化、耐臭氧性。. 7; 水性油漆; 液态; 非危险品; 主要成分为50%水性羟基丙烯酸树脂、35%水、5%耐晒大红2R、5% 填料、5% 水性助剂，密度1.0-1.5g/cm3。项目水性油漆 VOC 含量为25g/L (即约2.5%)，该检测对象为供应商提供的低挥发性油漆产品，低于《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求 (GB/T38597-2020) 》水性涂料中玩具涂料≤420g/L的要求，符合低挥发性有机化合物含量涂料的要求。. 8; 色母粒; 固态; 非危险品; 是由超量的化学助剂、载体树脂和分散剂所组成的一种有色细颗粒物质，一般不融于水、油、溶剂和树脂等介质中，能分散于各种介质中。色母粒是一种新型高分子材料专用着色剂，具有着色效果优越、便于自动计量和运输、节约能源、无粉尘、无污染等优点。. 9; 氧化锌; 固态; 非危险品; 外观和性状：六角晶系结晶体，无嗅无味，无砂性。受热变为黄色，冷却后重又变为白色加热至1800℃时升华。溶解性：溶于酸、氢氧化钠、氯化铵，不溶于水、乙醇和氨水。氧化锌是一种著名的白色的颜料，俗名叫锌白。它的优点是遇到H2S气体不变黑，因为ZnS也是白色的。在加热时，ZnO由白、浅黄逐步变为柠檬黄色，当冷却后黄色便退去，利用这一特性，把它掺入油漆或加入温度计中，做成变色油漆或变色温度计。因ZnO有收敛性和一定的杀菌能力，在医药上常调制成软膏使用，ZnO还可用作催化剂。. 10; 处理剂; 液态; 危险品; 是一种透明状、类似酯和酮气味的液体，其主要成分为30-<50%乙酸乙酯、30-<50%甲乙酮、10-<20%甲基环乙烷，具有易燃性、毒性，主要用于作为鞋和箱包的底漆。. 11; 天然气; 液态; 危险品; 天然气是一种无毒无色无味的气体，其主要成份是甲烷。天然气的密度为 0.7174kg/m3，天然气具有无腐蚀性、易燃易爆等主要化学特性，相对于煤炭、石油等能源有使用安全、热值高、洁净等优势。. 项目水性油漆、水性胶年用量计算如下： 表2-5 项目水性漆描漆、水性胶贴合面积核算表 序号; 产品名称; 数量（双/年）; 方式; 原辅料名称; 一双鞋加工面积m2; 总加工面积m2. 1; 橡胶鞋底、塑胶鞋底; 142500; 描漆; 水性漆; 0.035; 4987.5. 2; 组合鞋底; 1350000; 贴合; 贴合; 0.05; 67500. 注：橡胶鞋底与塑胶鞋底合计285万双，项目需描漆的产品约占总产品的5%，需描漆处理的产品约14.25万双。一双鞋底的涂装面积：项目橡胶鞋底、塑胶鞋底为不规则物体，仅对鞋底的那面进行描漆，单只鞋底的形状可看成一个矩形（长约25cm，宽约10cm）。描漆的面积为一双鞋底面积的70%，则一双鞋底的描漆面积为0.035m2。. 表2-6 项目水性漆用量核算表 工序; 描漆面积m2/a; 湿膜厚度 μm; 涂装效率; 湿膜密度g/cm3; 水性油漆. 描漆; 4987.5; 95; 95%; 1.10; 0.55吨. 油漆用量=产品涂装面积×湿膜厚度×湿膜密度÷涂装效率÷10 6。根据企业提供的资料，描漆的涂装效率可达95%，湿膜厚度为95μm。湿膜密度根据企业提供的MSDS报告中的密度。. 表2-7 水性胶用量核算表 水性胶类型; 贴合产品; 年产量; 一双贴合面积m2; 胶层厚度（μm）; 湿膜密度g/cm3; 水性胶总用量. 水性胶; 组合鞋底; 135万双; 0.05; 75; 1; 5.6吨. 注：根据企业提供资料，附着率可达 90%。水性胶用量=贴合表面积×胶层厚度×湿膜密度÷水性胶附着率÷10 6。. 4、项目主要生产设备 根据建设单位提供的资料，主要生产设备见下表。 表2-8 主要生产设备清单一览表 产品名称; 主要工艺; 生产设备; 设备参数; 数量. 塑胶鞋底; 氮气发泡; 氮气发泡机; 功率15kw; 5台. 射出成型; 射出机; 功率15kw; 5台. 造粒; 造粒机; 功率25kw; 2台. 振动; 振动线; 功率15kw; 2条. 搅拌; 搅拌机; 功率10kw; 3台. 混炼; 调色小辊; 功率2.5kw; 4台. 切胶; 切胶机; 功率2.5kw; 2台. 发泡; 小发泡机组; 功率10kw; 3组. 成型; 成型压力台; 功率25kw; 5组. 打粗; 打粗机; 功率15kw; 5组. 橡胶鞋底; 密炼; 利拿机; 功率25kw; 2台. 出片; 出片机; 功率2.5kw; 2台. 开炼; 开炼机; 功率15kw; 2台. 裁断; 裁断机; 功率15kw; 6台. 切片; 切片机; 功率2.5kw; 1台. 组合鞋底; UV照射; UV照射线; 功率15kw; 3条. 贴合; 贴合流水线; 功率15kw; 4条. 烘干; 烤箱; 功率2.5kw; 20个. 压底; 压底机; 功率2.5 kw; 20台. 压底; 气动压底机; 功率2.5 kw; 8台. 塑胶鞋底/橡胶鞋底; 修边; 修边机; 功率2.5 kw; 15台. 油压; 油压机; 功率15kw; 10台. 整理; 整理工作台; /; 20个. 描漆; 人工描漆线; /; 2条. 蒸汽制备; 天然气小锅炉; 设计出力1t/h; 5台. 冷却; 冷却塔; 设计出力6m3/h; 6台. 冷冻机; 功率2.5kw; 8台. 质检; 硫变仪; 功率2.5kw; 3台. 拉力试验机; 功率2.5kw; 3台. 耐黄仪测试机; 功率2.5kw; 2台. 包装; 打包机; 功率2.5kw; 3台. 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员及工作时间详见下表： 表2-9 项目劳动定员及工作制度 员工人数; 工作制度; 食宿情况. 50人; 全年工作300天，每天2班，每班8小时; 在项目内食宿，2个灶头，包中餐、晚餐. 6、水平衡图 图2-1 项目水平衡图（单位t/a） - 7、项目VOCs物料平衡图 - 图2-2 项目VOCs物料衡图（单位t/a） - 8、项目产品物料平衡图 项目水性胶用于橡胶鞋底和塑胶鞋底组合的贴合工序，组合鞋底的最大产量按塑胶鞋底的最大产量来计算，则组合鞋底产品的产量为324t/a+297t/a+5.58t/a=626.58t/a。产品物料平衡图如下： - 图2-3 项目产品物料平衡图（单位t/a） - 10、项目四邻关系情况及平面布置 平面布置：项目主要建筑物包括2栋5层的厂房，1栋6层的宿舍楼和一栋一层的危废暂存间，2栋厂房楼顶各设一个一般固废暂存间。A栋第一层为氮气发泡车间、射出成型车间、整理和质检车间，第二层为成型模具存放区、成型车间、成型发料区、发泡模具存放区、发泡车间、粒料存放区、裁断车间、修边车间、整理车间，第三层为中底成品仓、半成品库存区、打粗车间，第四层为UV照射车间、贴合、烘烤车间，第五层放置冷冻机。B栋第一层为原料仓、密炼车间、开炼车间、切片车间、混炼车间、备料区、备药区、裁断车间，第二层为油压车间、人工描漆车间、刷胶区、大底仓库、模具存放区、修边整理车间、存放区、打包车间、大底厂务室、会议室，第三层为开发中心、实验室、教育培训多媒体教室。第四、五层为空置楼层。宿舍楼位于2栋厂房的北面，危废暂存间设置在东北面。 四至情况：根据现场勘察，项目位于惠州市博罗县园洲镇凤山村上围小组333号。项目厂区东面和南面均为空地，北面为上围村，西面为上围散户；项目最近敏感点为西面的上围村散户，与厂界距离13m。项目四至概况见下表2-9。 表2-10 项目四至情况 方位; 名称; 与厂界距离; 与产污区域的距离. 东面; 空地; 紧邻; 38m. 南面; 空地; 紧邻; 26m. 西面; 凤山村散户; 13m; 53m. 北面; 凤山村; 13m; 60m. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 营运期工程分析 (1) 工艺产污流程图： 根据建设单位提供的资料，本项目主要从事橡胶鞋底、塑胶鞋底的生产，具体工艺流程如下： ① 橡胶鞋底工艺流程： 图2-4 橡胶鞋底工艺流程图 橡胶鞋底工艺流程简述： 密炼：按配方将橡胶、白炭黑、硫磺、色胶等物料投入利拿机中进行密炼。利拿机炼胶作用的基本工作部分由密炼室、转子、上顶栓和下顶栓构成。利拿机工作时，两转子相对回转，将来自加料口的物料夹住带入辊缝受到转子的挤压和剪切，物料受到剪切和摩擦作用，使胶料的温度急剧上升。在密炼过程中，原料反复剪切破碎，同时产生变形和恢复变形，使原料达到一定的分散度，使物料充分混合均匀。密炼温度为：60~70℃，利拿机密炼时间为20min，利拿机年工作时间为4800h。密炼机密炼辊中有冷却水管，冷却水管通过管道与冷却塔连接，冷却水在冷却管道和冷却塔之间循环，用于对密炼辊的冷却控温。该过程产生少量有机废气 (其主要成分为非甲烷总烃)、臭气浓度、颗粒物、废包装材料和设备噪声。 开炼、出片：对密炼后胶料进行开炼处理。开炼即是把块状的胶料反复挤压，反复揉合，并把块状胶料进行压薄，出料为片状。项目挤压、揉合温度高于常温，开炼设备中配套的套管由冷却水进行间接冷却，使内部温度维持在约50℃~60℃。开炼过程中会有机废气 (主要成分为非甲烷总烃)，开炼的操作时间约为1min。该工序产生非甲烷总烃、臭气浓度和噪声。 密炼、开炼过程中橡胶因受热、挤压等会产生少量有机气体，成分较为复杂，主要成分为烷烃、烯烃和芳香烃等，主要控制因子为非甲烷总烃；同时密炼、开炼废气中含有微量含硫恶臭物质而具有异味 (以臭气浓度表征) 。 裁断：将大块的橡胶片通过裁断机裁成符合重量及尺寸要求的块状。该工序产生橡胶边角料和噪声。 油压：项目使用大层压对裁断后的橡胶工件进行油压成型，通过加热和压力作用使橡胶在模具中加工成产品所需的形状，即通过热能及压力使橡胶成型。项目油压无需使用冷却水进行冷却，通过自然风进行冷却。该工序产生少量非甲烷总烃、臭气浓度、橡胶边角料和噪声。 修边：项目使用修边机将裁断后的工件进行修边。该工序产生橡胶边角料和噪声。 ② 塑胶鞋底工艺流程： 图2-5 塑胶鞋底工艺流程图 塑胶鞋底工艺流程简述： 造粒：项目将塑胶料投入造粒机内熔融造粒，加工温度约150℃，并通过造粒机配套的风冷桶进行冷却，冷却后通过配套的切粒机对塑胶条进行切粒。该工序产生非甲烷总烃 (伴有异味，以臭气浓度计) 和噪声。 搅拌：项目将造粒后的工件、氧化锌、色母粒按一定比例投入到搅拌机中进行混合均匀。该过程密闭运行，无粉尘产生，该工序只产生噪声。 混炼：项目将搅拌后的工件进行混炼，通过对塑胶原料加热 (工作温度在 150-240℃）使之成黏流状态，然后注入模腔中定型。混炼设备中配套的套管由冷却水进行间接冷却，该工序产生少量有机废气 (非甲烷总烃)、塑胶边角料和噪声。 成型：项目使用成型压力机将混炼后的工件进行成型，该工序产生少量有机废气 (非甲烷总烃) 和噪声。 射出成型：项目使用射出机将搅拌后的工件 (约占产品产量的 50%) 进行射出成型。该工序产生少量有机废气 (非甲烷总烃) 、臭气浓度、塑胶边角料和噪声。 发泡、氮气发泡：化学发泡法对加入塑料中的化学发泡剂进行加热使之分解释放出气体而发泡，发泡温度约170℃。其发泡过程一般经过形成气泡核，气泡核膨胀，泡体固化定型等阶段。氮气发泡是先将惰性气体——氮气在压力下溶于塑料熔体或糊状物中，再经过减压释放出气体，从而在塑料中形成气孔而发泡。项目选用AC发泡剂，发泡过程主要释放二氧化碳、水、氮气等气体，无挥发性有机物产生。 打粗：项目使用打粗机将工件进行打磨。该工序产生少量粉尘、塑胶碎屑和噪声。 油压：项目对打粗后的工件进行油压成型，通过加热(工作温度在170℃左右）和压力作用使塑胶在模具中加工成产品所需的形状，即通过热能及压力使塑胶成型。项目油压无需使用冷却水进行冷却，通过自然风进行冷却。该工序产生少量非甲烷总烃、臭气浓度、塑胶边角料和噪声。 修边：项目使用、修边机等设备将成型后的工件进行修边。该工序产生塑胶边角料和噪声。 质检：项目通过硫变仪、臭氧测试机等设备进行质检，质检后产生的不合格品返回相应的工序进行维修至合格，该工序产生噪声。 ③ 橡胶、塑胶鞋底描漆、组合工艺流程： 图2-6 橡胶、塑胶鞋底描漆、组合工艺流程图 橡胶、塑胶鞋底描漆组合工艺流程简述： 描漆、烘干：项目通过毛笔沾取少量水性油漆在工件表面描上水性油漆 (需要描漆的工件约14.25万双) ，描漆后经烤箱进行烘干，烤漆时工作温度约为40℃。描漆、烘烤过程会产生有机废气，以总 VOCs计，同时在描漆、烘烤工序中除了有机废气外，相应的会伴有明显的异味，以臭气浓度计，描漆过程中由于水性油漆的使用会产生少量废油漆罐，同时过程产生设备噪声和少量漆渣。 UV照射：是一种以UV光源照射化学物，使该化学物当中所含垢“光启始剂”受到UV光源的刺激，于极短时间内（短于1秒）让该化学物中所包含的“聚合单体”产生胶合硬化的“辐射硬化技术”。此工序产生少量的有机废气 (总VOCs)。 贴合、烘干：项目将制作完成的橡胶、塑胶工件进行贴合、烘干，贴合过程将水性胶涂在工件上，再通过烤箱将水性胶烘干，烤箱的工作温度约 40℃。该工序产生臭气浓度、废水性胶罐和噪声。 质检：项目通过硫变仪、臭氧测试机等设备进行质检，质检后产生的不合格品返回相应的工序进行维修至合格，该工序产生噪声。 - (2)产污情况分析： 本项目产生的污染物情况如下表所示。 表2-11 建设项目产污环节一览表 污染物类型; 污染源; 特征污染物. 水污染物; 密炼、开炼、混炼工序冷却水; /. 水喷淋废水; CODcr 等. 蒸汽制备废水; CODcr 等. 生活污水; CODcr、BOD5、氨氮、SS、LAS、总磷. 大气污染物; 密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型工序废气; 非甲烷总烃、臭气浓度. 描漆、烘干、UV照射工序废气; 总 VOCs、臭气浓度. 密炼、打粗工序废气; 颗粒物 (粉尘). 蒸汽制备燃烧废气; SO2、NOX、颗粒物. 一体化生活污水处理站运行废气; NH3、H2S. 固体废弃物; 原料使用过程; 废包装材料. 油压、裁断、修边工序; 橡胶边角料. 射出成型、修边、油压工序; 塑胶边角料. 描漆、烘干工序; 废油漆罐. 贴合工序; 废水性胶罐. 裁胶纸工序; 胶纸边角料. 一体化生活污水处理站运行过程; 污泥. 密炼、打粗粉尘治理过程; 除尘器收集的粉尘. 有机废气治理过程; 废活性炭. 员工办公、生活; 生活垃圾. 噪声; 生产设备等; Leq (A). |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于惠州市博罗县园洲镇凤山村上围小组333号，无与本项目有关的原有环境污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 - （1）环境空气达标区判定 根据《惠州市环境空气质量功能区划分方案》(2021年修订) (惠市环[2021] 1 号)，本项目所在地属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中规定的二级标准。根据惠州市生态环境局于 2023年6月1日发布的《2022年惠州市生态环境状况公报》，2022 年惠州市空气质量状况如下： 图3-1 2022年惠州市生态环境状况公报摘要 表3-1 空气环境质量现状表（2021年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 最大占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8ug/m3; 60ug/m3; 0.133; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20ug/m3; 40ug/m3; 0.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40ug/m3; 70ug/m3; 0.571; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 19ug/m3; 35ug/m3; 0.543; 达标. CO; 日均值第95 百分位数; 0.7ug/m3; 4ug/m3; 0.175; 达标. O3; 日最大 8 小时值第 90 百分位数; 145ug/m3; 160ug/m3; 0.906; 达标. 根据《2022年惠州市生态环境状况公报》资料显示，项目所在地环境质量各因子可达到《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 及其修改单中的二级标准浓度限值，博罗县环境空气质量保持稳定达标，项目所在区域环境质量现状良好，属于达标区。 - （2）补充监测环境质量现状 为进一步了解项目所在地环境空气的现状，引用《惠州市盈通科技有限公司建设项目》中村尾村的大气环境质量现状检测数据（报告编号：LCS201022001AH），采样时间为2020年10月29日至2020年11月5日，村尾村在本项目5km范围以内，且为近3年监测数据，具有代表性。同时引用惠州市上美佳电子科技有限公司委托广西川顺环境检测有限公司于2021年04月15日～2021年04月19日对片区A2（佛岭村）NH3和H2S及臭气浓度的监测数据（检测报告：【川顺】检字【2021】CS210414G），佛岭村在本项目5km范围以内，且为近3年监测数据，具有代表性，监测结果见下表： 表3-2 特征污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方向; 相对义嘉科技公司厂界距离. 村尾村; 非甲烷总烃; 1小时均值; 西面; 4355m. TSP; 日均值. TVOC; 8小时均值. 佛岭村; NH3; 1小时均值; 西北面; 4424m. H2S; 1小时均值. 臭气浓度; 无量纲. 表3-3 特征污染物环境质量现状监测结果表 点位名称; 污染物; 采用时间; 评价标准mg/m3; 监控浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标 情况. 村尾村; 非甲烷总烃; 1小时值; 2.0; 0.14~1.28; 64.0; 0; 达标. TSP; 日均均值; 0.3; 0.0024~0.215; 31.0; 0; 达标. TVOC; 8小时值; 0.6; 0.087~0.093; 35.8; 0; 达标. 佛岭村; NH3; 1小时均值; 0.2; 0.04~0.10; 50; 0; 达标. H2S; 1小时均值; 0.01; ≤0.003; 30; 0; 达标. 臭气浓度; 无量纲; 20; ＜10; ＜50; 0; 达标. 根据监测资料显示，TVOC、NH3、H2S达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求，臭气浓度监测值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值二级标准，故项目所在区域为环境空气质量较好。 - 2、地表水环境质量现状 项目所在区域主要纳污水体为东博排洪渠，水质保护目标为Ⅴ类，执行国家《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅴ类标准。为了解本项目附近水体东博排洪渠水质现状，本次地表水环境质量现状引用博罗县监测站《（博）环境监测（常-水）字（2023）第00076号》于2023年8月1日和8月7日对区域地表水体义合排洪渠的数据。引用项目地表水监测水体位于本项目水体下游处，与本项目受纳水体属同一条河流，且为近3年有效监测数据，因此引用数据具有可行性，监测点位见附图，具体监测数据见下表： 表3-4 地表水监测数据一览表 监测水体; 监测点位; 采样日期; 检测项目; 监测值; Ⅴ类标准; 标准指数; 达标情况. 义合排洪渠; 九潭沙头桥下; 2023.8.1; 水温; 30.2; /; /; /. pH值; 6.9; 6~9; 1.15~0.76; 达标. DO; 4.66; ≥2; 2.33; 达标. CODCr; 10; ≤40; 0.25; 达标. 氨氮; 0.778; ≤2.0; 0.38; 达标. TP; 0.21; ≤0.4; 0.52; 达标. 义合排洪渠; 九潭沙头桥下; 2023.8.7; 水温; 31.3; /; /; /. pH值; 7.0; 6~9; 1.16~0.77; 达标. DO; 8.78; ≥2; 4.39; 达标. CODCr; 19; ≤40; 0.47; 达标. 氨氮; 0.346; ≤2.0; 0.17; 达标. TP; 0.05; ≤0.4; 0.12; 达标. 由上表可知，东博排洪渠监测数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅴ类标准，因此，项目所在地地表水环境质量现状良好。 - 3、声环境质量现状 根据惠州市生态环境局关于印发《惠州市声环境功能区划方案 (2022年) 》的通知 (惠市环[2022]33 号)，项目所在区域属于声环境2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中2类标准。本项目厂界外周边50米范围内有几栋居民楼，为凤山村、上围村的散户。因此项目存在声环境保护目标，故需展开声环境质量现状监测。监测结果见下表： 表3-5 厂界噪声监测结果一览表 监测点编号; 监测点位置; 结果 Leq【dB(A)】. 2023.08.30. 昼间; 夜间. Z-1#; 厂界北侧外 1m 处; 59; 49. Z-2#; 厂界东侧外 1m 处; 58; 48. Z-3#; 厂界南侧外 1m 处; 59; 49. Z-4#; 厂界西侧外 1m 处; 58; 49. 参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）2 类标准限值; 60; 50. 评价结果; 达标; 达标. 表3-6 环境噪声监测结果一览表 监测点编号; 监测点位置; 监测时间; 监测结果 Leq【dB(A)】; 标准限值; 评价结果. Z-5#; 居民楼敏感点5# （N:22.152181°， E:114.026183°）; 2023.08.30（14:50~ 15:10）; 56; 60; 达标. 2023.08.30（23:32~ 23:52）; 46; 50; 达标. Z-6#; 凤山村敏感点6# （N:22.153486°， E:114.026098°）; 2023.08.30（14:50~ 15:10）; 57; 60; 达标. 2023.08.30（23:32~ 23:52）; 47; 50; 达标. Z-7#; 凤山村敏感点7# （N:22.153622°， E:114.026911°）; 2023.08.30（14:50~ 15:10）; 57; 60; 达标. 2023.08.30（23:32~ 23:52）; 47; 50; 达标. 注：参考执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2 类标准限值要求。. 根据监测资料显示，厂界噪声现状和环境噪声现状均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中2类标准，项目所在区域的声环境质量状况良好。 - 4、生态环境质量现状 项目位于惠州市博罗县园洲镇凤山村上围小组333号，租用惠州市振诚纺织有限公司的现有厂房进行生产，不新增用地面积。根据现状调查，项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 - 5、电磁辐射质量现状 新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。本项目属于塑料鞋底和橡胶鞋底制造行业，不属于上述行业，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 - 6、地下水、土壤环境质量现状 惠州市义嘉科技有限公司建设项目位于惠州市博罗县园洲镇凤山村上围小组333号，租用惠州市振诚纺织有限公司的现有厂房进行生产，生产车间等用地范围内均进行了硬底化，不存在土壤、地下水污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 1、大气环境 根据调查，项目厂界外 500 米范围内的环境空气保护目标及与建设项目厂界位置关系如下表所示： 表3-7 建设项目厂界外500m范围内大气主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 人数规模; 环境功能区; 方位; 与厂界距离; 与产污车间距离. 经度; 纬度. 环境空气; 凤山村; 114°1′22.379″; 23°9′8.145″; 居民区; 人群; 330人; 二类区; 北面; 13m; 92m. 上围村; 114°1′37.828″; 23°9′16.526″; 210人; 北面; 67m; 135m. 三厅村; 114°1′26.531″; 23°9′18.129″; 580人; 西北面; 67m; 135m. 下围村; 114°1′20.486″; 23°9′21.972″; 360人; 西北面; 421m; 503m. - 2、声环境 根据现场调查，项目厂界外周边50米范围内声环境保护目标与建设项目厂界位置关系如下表所示： 表3-8 建设项目厂界外50m范围内主要声环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 人数规模; 环境功能区; 方位; 与厂界距离; 与车间噪声源距离. 经度; 纬度. 环境噪声; 居民楼敏感点; 114°1′34.259″; 22°9′7.852″; 住宅楼; 居民; 10人; 2类区; 西面; 10m; 53m. 凤山村敏感点1; 114°1′33.953″; 22°9′12.550″; 10人; 北面; 13m; 54m. 凤山村敏感点2; 114°1′36.880″; 22°9′13.039″; 10人; 北面; 13m; 60m. - 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 4、生态环境 项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、水污染物排放标准 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后再经自建一体化生活污水处理站达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准后回用于绿化洒水，不外排。标准值见下表。 表3-9 项目生活污水排放标准摘录 (单位：mg/L) 项目; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TP; 动植 物油. (DB44/26-2001) 第二时段一级标准; 90; 20; 10; 60; 0.5; 10. 本项目执行标准; 90; 20; 10; 60; 0.5; 10. - 2、废气污染物排放标准 (1) 项目橡胶鞋底密炼、开炼、出片、油压有机废气有组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632—2011) 表 5 新建企业大气污染物排放限值；厂界无组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632—2011) 表 6 厂界无组织排放限值。密炼工序投料产生颗粒物执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632—2011) 表 6 厂界无组织排放限值。标准值见下表。 表3-10 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)摘录 项目; 生产工艺或设施; 表5 新建企业大气污染物排放限值; 表6 现有和新建企业厂界无组织排放限值. 有组织排放限值(mg/m3 ); 基准排气量 (m3/t 胶); 无组织厂界浓度限值(mg/m3 ). 非甲烷总烃; 轮胎企业及其他制品 企业炼胶、硫化装置; 10; 2000; 4.0. 颗粒物; 轮胎企业及其他制品企业炼胶装置; /; 1.0. (2)项目塑胶鞋底造粒、混炼、成型、射出成型工序有机废气和打粗工序颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表 5 大气污染物特别排放限值；无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 中表 9 企业边界大气污染物浓度限值。标准值见下表。 表3-11 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)摘录 污染物项目; 表 5大气污染物特别排放限值; 表 9企业边界大气污染物浓度限值. 排放限值 ( mg/m3 ); 企业边界任何 1 小时大气污染物平均浓度 ( mg/m3 ). 非甲烷总烃; 60; 4.0. 颗粒物; 20; 1.0. (3)项目描漆、烘干、UV照射工序产生的总 VOCs有组织排放执行《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010) 》表 1 第Ⅱ时段排气筒总VOCs 排放限值；无组织排放执行《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010) 》表 2 无组织排放监控点浓度限值。标准值见下表。 - 表3-12 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)摘录 污染源; 污染因子; 第Ⅱ时段有组织排放标准值; 无组织排放监控浓度限值 mg/m3. 最高允许排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h. 描漆、烘干、UV照射工序; 总 VOCs; 40; 1.3*; 2.0. 注：①“*”表示项目排气筒高度未高出周围 200 米半径范围的最高建筑 5 米以上时，其排放速率限值按表列对应排放速率限值的50%执行。 ②根据广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 (DB44/817-2010) 具体内容，项目胶粘剂使用过程中的有机废气应以总总VOCs 表征，执行 (DB44/817-2010) 排放限值要求，故本项目贴合、烘干工序产生的有机废气以总 总VOCs 表征，执行《 制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010) 》限值要求；本项目属于制鞋业，应优先执行行业标准，描漆、烘干为本项目配套工艺，故本项目描漆、烘干产生的总VOCs执行《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010) 》限值要求。. A栋厂房DA001废气排放口：成型、射出成型工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表9企业边界大气污染物浓度限值。UV照射工序产生的总VOCs有组织排放执行《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)》表1第Ⅱ时段排气筒总VOCs 排放限值；无组织排放执行《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)》表2无组织排放监控点浓度限值。 B栋厂房DA002废气排放口：由于密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼工序产生的有机废气经同一排放口 (DA002废气排放口) 排放，因此密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632—2011) 表5新建企业大气污染物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值的较严值，非甲烷总烃无组织排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632—2011)表6厂界无组织排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表9企业边界大气污染物浓度限值的较严值。描漆、烘干工序产生的总VOCs有组织排放执行《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)》表1第Ⅱ时段排气筒总VOCs 排放限值；无组织排放执行《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)》表2无组织排放监控点浓度限值。 A栋厂房DA003废气排放口：项目打粗工序产生粉尘有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5大气污染物特别排放限值，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表9企业边界大气污染物浓度限值。 - 表3-13 DA001、DA002、DA003废气排放口污染物排放限值及执行标准 污染源; 污染 因子; 排气筒及高度; 有组织; 无组织排放 监控浓度限 值 mg/m3; 执行标准. 最高允许排放浓度mg/m3; 排放速率 kg/h. 成型、射出成型; 非甲烷总烃; DA001 (28m); 60; /; 4.0; GB31572-2015. UV照射; 总VOCs; 40; 1.3; 2.0; DB44/817-2010. 密炼、开炼、出片、油压; 非甲烷总烃; DA002 (28m); 10; /; 4.0; GB27632-2011. 造粒、混炼; 60; /; 4.0; GB31572-2015. 本项目执行标准; 10; /; 4.0; GB27632-2011. 描漆; 总VOCs; 40; 1.3; 2.0; DB44/817-2010. 打粗; 颗粒物; DA003 (28m); 20; /; 1.0; GB31572-2015. - (4)DA004废气排放口：项目锅炉使用天然气燃烧提供热能，天然气燃烧时采用低氮燃烧技术，产生的锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值的要求。标准值见下表。 - 表3-14 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019） 项目; 表3新建锅炉大气污染物排放限值. 排放浓度 ( mg/m3 ). 颗粒物; 10. 二氧化硫; 35. 氮氧化物; 50. - (5)项目密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型、描漆、贴合、烘干、UV照射工序中产生的臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2 中恶臭污染物排放标准值的要求；无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 恶臭污染物厂界标准值的二级 (新改扩建) 标准的要求。标准值见下表。 - 表3-15 《恶臭污染物排放标准》(GB31572-2015)摘录 项目; 排气筒高度; 最高允许排放浓度; 恶臭污染物厂界无组织标准值. 恶臭; 20m; 2000 (无量纲); 20 (无量纲). - (6)项目自建一体化生活污水处理站工作过程产生恶臭，主要成分为臭气、H2S及NH3，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级标准。标准值见下表。 - 表3-16 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准 污染物; 无组织排放限值（mg/m3）; 执行标准. H2S; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. NH3; 1.5. 臭气浓度; 20（无量纲）. - (7)项目厂区内有机废气无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 中表 3 厂区内总VOCs无组织排放限值。标准值见下表。 - 表3-17 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)摘录 污染物项目; 排放限值 mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控浓度位置. NMHC; 6; 监控点处 1h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. - (8)DA005废气排放口：项目油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准 (试行) 》(GB18483-2001)小型规模标准，具体指标详见下表。 - 表3-18 厨房油烟废气排放执行标准 规 模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥ 1 ，＜3; ≥3 ，＜6; ≥6. 对应灶头总功率(108J/h); 1.67 ，＜5; ≥5.00 ，＜10; ≥ 10. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥ 1.1 ，＜3.3; ≥3.3 ，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. - 3、噪声 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准，昼间≤60dB(A) 、夜间≤50dB(A)。 - 4、固体废物 一般工业固体废物遵照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例 (2022 年修订) 》的有关规定；危险废物分类按照《国家危险废物目录 (2021年版) 》(部令第15号，自2021年1月1日起实施) 相关规定，临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023) 相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目产生的挥发性有机物经过“水喷淋+二级活性炭处理设施”处理后通过28m高的排气筒排放；颗粒物经“布袋除尘器”处理后通过28m高的排气筒排放；锅炉废气通过28m高的排气筒排放。生活污水经自建一体化生活污水处理站处理后回用于绿化洒水。 则根据项目工艺特点，项目污染物排放总量控制建议如下： 表3-19 项目污染物总量控制指标 项目; 污染因子; 排放量; 浓度标准; 总量建议控制指标. 废水; 废水量 ( t/a ); 2025; —; 无需设置总量控制目标. CODcr (t/a ); 0.18; ≤90mg/L. NH3-N (t/a ); 0.02; ≤10mg/L. 废气; NOx (t/a ); 0.202; ≤50mg/m3; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值. SO2 (t/a ); 0.134; ≤35mg/m3. NH3; 0.00128; ≤1.5mg/m3; 无需设置总量控制目标. H2S; 0.0000385; ≤0.06mg/m3. 总VOCs (t/a ); 有组织; 0.0022; ≤40mg/m3; 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)》表1第Ⅱ时段排气筒 总VOCs 排放限值. 无组织; 0.003; ≤2.0mg/m3. 合计; 0.0052; —. 非甲烷总烃 (t/a ); 有组织; 0.866; ≤10mg/m3; 《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632—2011) 表 5 新建企业大气污染物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 中表 5大气污染物特别排放限值的较严值. 无组织; 1.082; ≤4.0mg/m3. 合计; 1.948; —. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用已建成厂房进行生产，本环评不进行施工期环境影响评价。项目建设期 间主要是生产设备安装产生少量的扬尘和噪声，通过加强施工管理，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 1、废气产生情况及排放情况 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染源; 污染物; 废气量m3/h; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 处理工艺; 收集率 (%); 去除率 (%); 是否可行 技术; 排放量 t/a; 排放 浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h. 成型、射出成型、UV照射工序; DA001废气排放口; 非甲烷总烃; 16000; 0.8; 10.44; 0.167; 水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置; 80; 80; 是; 0.128; 0.57; 0.027. 总VOCs; 0.005; 0.063; 0.001; 0.0008; 0.013; 0.0002. 臭气浓度; ＜2000 (无量纲); /; /; /; ＜2000 (无量纲). 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.16; /; 0.033; 加强车间管理; /; /; /; 0.16; /; 0.033. 总VOCs; 0.001; /; 0.0014; 0.001; /; 0.0002. 臭气浓度; ≤20 (无量纲); ≤20 (无量纲). 密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、描漆、烘干工序; DA002废气排放口; 非甲烷总烃; 43000; 4.61; 22.33; 0.96; 水喷淋+干式过滤+ 二级活性炭吸附装置; 80; 80; 是; 0.738; 5.13; 0.154. 总VOCs; 0.009; 0.047; 0.002; 0.0014; 0.007; 0.0003. 臭气浓度; ＜2000 (无量纲); /; /; /; ＜2000 (无量纲). 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.922; /; 0.192; 加强车间管理; /; /; /; 0.922; /; 0.192. 总VOCs; 0.002; /; 0.0004; 0.002; /; 0.0004. 臭气浓度; ≤20 (无量纲); ≤20 (无量纲). 密炼、打粗工序; DA003废气排放口; 颗粒物; 4500; 0.27; 12.44; 0.056; 布袋除尘器; 80; 95; 是; 0.043; 2; 0.009. 无组织; 颗粒物; /; 0.0545; /; 0.0111; 加强车间管理; /; /; /; 0.0545; /; 0.0111. 蒸汽制备燃烧废气; DA004废气排放口; SO2; 3998; 0.134; 18.5; 0.074; 低氮燃烧装置; 100; 0; 是; 0.134; 18.5; 0.074. NOx; 0.202; 28; 0.112; 0.202; 28; 0.112. 颗粒物; 0.073; 10; 0.04; 0.073; 10; 0.04. 厨房油烟; DA005废气排放口; 油烟; 4000; 0.014; 3; 0.012; 静电油烟净化器; 80; 60; 是; 0.0045; 0.93; 0.0037. 一体化生活污水处理站运行废气; 无组织; NH3; /; 0.00128; /; 0.00027; 加盖密闭 种植绿植; /; /; /; 0.00128; /; 0.00027. H2S; 0.0000385; /; 0.000008; 0.0000385; /; 0.000008. 注：根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业》(HJ1123-2020) 中表 F. 1 排污单位废气污染防治可行技术参考表可知，活性炭吸附是对挥发性有机废气的可行处理技术；布袋除尘是对颗粒物的可行处理技术。本项目所使用的废气污染防治技术为水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附(非甲烷总烃、总VOCs、臭气浓度)，移动式布袋除尘器(密炼工序投料颗粒物)、布袋除尘器 (打粗工序颗粒物)，故本项目所使用的废气污染防治技术是可行的。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 2、废气排放口基本情况 表4-2 项目废气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒; 排气筒温度℃. 经度; 纬度; 高度m; 出口内径m; 烟气流速m/s. DA001; 有机废气排放口; 非甲烷总烃、总VOCs、臭气浓度; 114°1′36.053″; 23°9′10.027″; 28m; 0.37; 10.5; 25. DA002; 有机废气排放口; 非甲烷总烃、总VOCs、臭气浓度; 28m; 0.55; 12.5; 25. DA003; 粉尘废气排放口; 颗粒物; 28m; 0.26; 9; 25. DA004; 锅炉废气排放口; SO2、NOx、颗粒物; 28m; 0.21; 8; 30. DA005; 油烟废气排放口; 油烟; 28m; 0.20; 9; 29. - 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》 (HJ 819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业 (HJ 1123—2020)》，并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的大气污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。本项目大气污染物自行监测计划如下表所示： 表4-3 项目废气监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. DA001 成型、射出成型、UV照射工序废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 中表 5大气污染物特别排放限值. 总 VOCs; 1次/年; 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)》表1第Ⅱ时段排气筒VOCs 排放限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2 中恶臭污染物排放标准值的要求. DA002 密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、描漆、烘干工序废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632—2011) 表 5 新建企业大气污染物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 中表 5大气污染物特别排放限值的较严值. 总 VOCs; 1次/年; 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)》表1第Ⅱ时段排气筒VOCs 排放限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2 中恶臭污染物排放标准值的要求. DA003 打粗工序废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632—2011) 表 5 新建企业大气污染物排放限值和广东省《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001) 第二时段二级标准较严值. DA004 蒸汽制备燃烧废气排放口; SO2、NOx、颗粒物; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值. DA005 厨房油烟废气排放口; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准 (试行) 》(GB18483-2001)小型规模标准. 一体化生活污水处理站运行废气; NH3、H2S、臭气; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632—2011)表6厂界无组织排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表9企业边界大气污染物浓度限值的较严值. 总 VOCs; 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)》表2无组织排放监控点浓度限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 恶臭污染物厂界标准值的二级 (新改扩建) 标准的要求. 颗粒物; 《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632—2011) 表 6 厂界无组织排放限值和广东省《大气污染物排放限值》(DB44/ 27-2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值较严值. 厂区内; NMHC; 1次/年; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 中表 3 厂区内 总VOCs 无组织排放限值. - 4、污染源强核算过程： (1) 密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型、描漆、烘干、UV照射工序废气 1) 密炼、开炼、出片、混炼工序有机废气 (DA002排气筒) 项目在密炼、开炼、出片、混炼过程中均有有机废气产生，主要污染因子为非甲烷总烃。项目使用橡胶年用量为300t/a，EVA为300t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 2919 其他橡胶制品制造行业系数表：混炼工序挥发性有机物的产污系数为3.27kg/t-三胶原料，本项目密炼、开炼、出片工序参考混炼工序排放系数。由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中没有对应的塑料类制品混炼工序系数，故同样参考2919 其他橡胶制品制造行业系数表：混炼工序挥发性有机物的产污系数为3.27kg/t-三胶原料。则密炼、开炼、出片、混炼工序废气产污情况如下表所示。 表4-5 行业产污系数一览表 序号; 产污工序; 主要产污原辅材料; 年用量 (t/a ); 非甲烷总烃. 产污系数 (kg/t); 产生量 (t/a ). 1; 密炼; 橡胶; 300; 3.27; 0.98. 2; 开炼. 3; 出片. 4; 混炼; EVA; 150; 3.27; 0.49. 合计; 1.47. 由上表计算可得，项目密炼、开炼、出片、混炼工序非甲烷总烃产生1.47t/a，运行时间4800h，则产生速率0.31kg/h。 2) 油压工序有机废气 (DA002排气筒) 本项目油压工序仅为简单的成型过程，不会发生化学反应，生产过程中不会添加硫化剂、交联剂。 由于橡胶、塑胶在高温成型过程会产生少量有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃。因《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中橡胶、塑胶均没有对应的油压工序系数，故油压工序参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 2969 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表：挤出工序挥发性有机物的产污系数为2.7kg/t-产品，项目橡胶鞋底的产品量为360t/a，塑胶鞋底的产品量为297t/a。则非甲烷总烃的产生量为1.77t/a，运行时间4800h，则产生速率0.37kg/h。 3) 造粒工序有机废气 (DA002排气筒) 项目造粒工序对塑胶料加热软化、熔融产生有机废气 (主要成分为非甲烷总烃)。项目塑胶原料是EVA 塑胶，造粒温度约150℃，EVA 塑胶分解温度约 230-250℃。因此加工过程中原料不会分解，不会产生二噁英。项目有机废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292 塑料制品业系数手册“2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表”。改性粒料-造粒-所有规模废气-产污系数4.6 kg/t-产品计算。项目塑胶鞋底产品量为297t/a，则非甲烷总烃产生量约为1.37t/a。运行时间4800h，则产生速率0.28kg/h。 4)成型、射出成型工序有机废气 (DA001排气筒) 项目成型、射出成型过程产生的有机废气以非甲烷总烃计。项目塑胶原料是EVA 塑胶，造粒温度约150℃，EVA 塑胶分解温度约 230-250℃，因此加工过程中原料不会分解，不会产生二噁英。项目成型、射出成型废气源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292 塑料制品行业系数手册中，2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表：注塑工序挥发性有机物的产污系数为 2.7kg/t-产品，项目塑胶鞋底产品量为297t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.80t/a。运行时间4800h，则产生速率0.17kg/h。 5)描漆、烘干工序有机废气 (DA002排气筒) 项目在描漆、烘干过程中由于水性油漆的使用会挥发性有机废气，以总VOCs 计，根据水性油漆的检测报告 (详见附件)，项目使用的水性油漆挥发性有机物(VOC)含量检测结果为25g/L，根据水性油漆的MSDS (详见附件)，水性油漆的密度为1.0-1.5g/cm3，则VOCs挥发量取1.7%，项目描漆、烘干工序水性油漆的使用量共为0.55t/a，则项目描漆、烘干工序总VOCs产生量为0.009t/a。 6) UV照射工序有机废气 (DA001排气筒) 项目将经过描漆、烘干的工件进行UV照射，过程会产生少量的挥发有机废气，以总VOCs 计，由于工件经过烘干，其VOCs挥发量有所下降，则取VOCs挥发量为1%。则项目UV照射工序总VOCs产生量为0.005t/a。 7)臭气浓度 项目密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型、描漆、烘干、UV照射工序废气工序中除了有机废气外，相应的会伴有明显的异味，以臭气浓度计，该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，对外环境影响较小，本项目对产生量极少的臭气浓度仅做定性分析。 异味通过废气收集系统和“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”治理后与密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型、描漆、烘干、UV照射工序有机废气一同排放，少部分未能被收集的异味以无组织形式在车间排放，通过加强车间管理，减少无组织逸散，该类异味对周边环境的影响不大。项目收集部分的臭气浓度处理后的排放小于2000 (无量纲)，可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2 恶臭污染物排放标准值的要求；未收集部分的臭气浓度排放经加强车间通风后能够达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准的要求。 综上所述，项目密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型、描漆、烘干、UV照射工序废气产生量汇总如下： 表4-6 项目密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型、描漆、烘干、UV照射工序废气产生量汇总表 序号; 工序; 污染物; 产生量 (t/a ). 1; 密炼、开炼、出片、混炼工序; 非甲烷总烃; 1.47. 油压工序; 1.77. 造粒工序; 1.37. 成型、射出成型工序; 0.8. 合计 (非甲烷总烃); 5.41. 描漆、烘干工序; 总VOCs; 0.009. UV照射工序; 0.005. 合计 (总VOCs); 0.014. (2) 密炼、打粗工序废气 1)密炼工序投料粉尘 项目按配方将橡胶、白炭黑、硫磺、色胶等物料投入利那机中进行密炼，在投料过程中会产生少量粉尘。项目密炼机在密炼过程为密闭状态，因此在作业过程中无粉尘产生，只是在粉状原料投入利那机时会产生少量的粉尘。 项目密炼原料用量为367.5吨/年 (橡胶用量300吨/年，白炭黑用量60吨/年、硫磺3.5吨/年、色胶4吨/年)，橡胶为块状固体，硫磺、色胶为粒状固体，故橡胶、硫磺和色胶在投料过程中不会产生颗粒物，项目粉量的使用量为60 吨/年。参考《逸散性工业粉尘控制技术》生产逸散尘源排放系数，卸料产污系数为0.2kg/t·原辅料，则密炼工序的粉尘产生量为0.012t/a，产生速率为0.0025kg/h。项目通过移动式布袋除尘器处理后排放，不设排放口。 2) 打粗工序颗粒物 (DA003排气筒) 项目塑胶鞋底打粗过程中会有少量粉尘产生，以颗粒物计。由于《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“195 制鞋行业系数手册”中无打磨工序的产污系数，因此不适合本项目塑胶鞋底打磨过程中的源强核算。 本项目塑胶鞋底打粗工序与金属表面抛丸、打磨处理原理相同，都是通过摩擦改变材料表面物理性能的加工方法，获取特定表面粗糙度，让物体表面平整。因此打粗工序产生的粉尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33 金属制品业中预处理-抛丸、喷砂、打磨、滚筒工艺产污系数，详见下表。 表4-7 金属制品业产污系数 (摘录) 核算环节; 产品名称; 工艺名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 预处理; 干式预处理件; 钢材 (含板材、构件等) 、铝材 (含板材构件等) 、铝合金 (含板材、构件等) 、铁材、其它金属材料; 抛丸、喷 砂、打磨 滚简; 所有 规模; 颗粒物; 千克/吨—原料; 2. 19. 项目需要打粗的塑胶鞋底的工件有135万双，用于塑胶鞋底打粗工序原料用量为307.4t/a (EVA300t/a，氧化锌3.2t/a，色母粒4.2t/a )，由于项目打粗是局部加工，约为原料用量的40%，即需要打粗的工件为123t/a，则项目打粗工序颗粒物的产生量为0.27t/a。则产生速率为0.056kg/h。综上所述，项目密炼、打粗工序废气产生量汇总如下： 表4-8 项目密炼、打粗工序废气产生量汇总表 序号; 工序; 污染物; 产生量 (t/a ). 1; 密炼工序; 颗粒物; 0.012. 2; 打粗工序; 0.27. 废气风量核算过程： 项目密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型、描漆、烘干、UV照射工序设置在厂房内，并在每台设备的产污口上方设置集气罩对其废气进行收集。集气罩参照《印刷工业污染防治可行技术指南》(HJ1089-2020) 中外部排风罩(顶吸罩、侧吸罩、底吸罩) 风量计算： L1=v1 ×F1 ×3600 式中：L1——顶吸罩的计算风量，m3/h； v1——罩口平均风速，m/s ，一般取 0.5~ 1.25； F1——排风罩开口面面积，m2。 表4-9 罩口平均风速V1取值表 顶吸罩敞开情况; 一边敞开; 两边敞开; 三边敞开; 四边敞开. v1; 0.5~0.7; 0.75~0.9; 0.9~ 1.05; 1.05~ 1.25. 注：本项目顶吸罩为一边敞开，取0.6m/s。 表4-10-1 设计风量一览表（1） 工序; 设备; 数量; 集气罩尺寸 ( m2 ); 吸入速度 ( m/s ); 单台设计风量 (m3/h); 设计风量合计 ( m3/h). 密炼; 利拿机; 2台; 0.6; 0.6; 1296; 2592. 混炼; 调色小辊; 4台; 0.6; 0.6; 1296; 5184. 开炼; 开炼机; 2台; 0.6; 0.6; 1296; 2592. 油压; 油压机; 10台; 0.6; 0.6; 1296; 12960. 造粒; 造粒机; 2台; 0.6; 0.6; 1296; 2592. 出片; 出片机; 2台; 0.6; 0.6; 1296; 2592. 烘干; 输送带配套 烤箱; 20台; 0.3; 0.6; 648; 12960. 合计; 41472. 成型; 成型压力台; 5台; 0.6; 0.6; 1296; 6480. 射出成型; 射出机; 5台; 0.6; 0.6; 1296; 6480. 合计; 12960. 项目描漆、UV照射工艺使用整体换风方式收集废气，项目描漆生产线、UV照射线设置在密闭状态车间内，采用整体抽风方式进行收集废气。所需新风量见下表。 表4-10-2 设计风量一览表（2） 污染源位置; 密闭车间面积; 车间高度; 小时换气数; 车间所需新风量. 描漆生产线(描漆、烘干工序); 2×12m2; 4.8m; 6次; 691.2m3 /h. UV照射线（UV照射工序）; 7×13m2; 4.8m; 6次; 2620.8m3 /h. 注：描漆生产线、UV照射线换气次数参考《三废处理工程技术手册 (废气卷)，刘天齐主编》中表17- 1 每小时各种场所换气次数：一般作业室为6次，项目选取密闭区域换气次数6次/h，以有组织排放的实际风量与车间所需新风量的比值作为废气捕集率。 根据上述，A栋厂房成型、射出成型、UV照射工序所有集气罩合计风量为15580.8m3/h，考虑到风量损失，项目设计风量为16000m3/h；B栋厂房密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、描漆、烘干工序所有集气罩合计风量为42163.2m3/h，考虑到风量损失，项目设计风量为43000m3/h。项目各工序每天运行时长为 16h，年工作日以300天计，则总风量分别为7.68×107m3 /a、2.064×108m3 /a。 项目拟在打粗工序侧方设置半密闭集气罩对粉尘收集；每台设备拟1个半密闭集气罩收集，该类粉尘收集后引至布袋除尘装置处理，外逸粉尘无组织排放。 根据《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》的半密闭集气罩 (冷态时) 风量计算： Q=Fv 式中：Q——半密闭集气罩的计算风量，m3 /h； v——罩口平均风速，m/s，一般取 0.5~1.5，本项目取平均值1.0； F——排风罩开口面面积，m2，本项目集气罩规格设置为0.4m×0.6m。 表4-11 打粗工序集气罩抽风设计方案表 设备名称; 设备数量(台); 集气罩数量(个); F (m2 ); V (m/s ); Q (m3/h); 总风量 (m3/h). 打粗机; 5; 5; 0.24; 1.0; 864; 4320. 考虑环保设备及抽风机运行工程中风阻、漏风和设备损耗等因素的影响，风量设计值应高于所需风量值。所以打粗工序废气收集风量取4500m3/h，即为2.16×107m3 /a (年工作日按300天计，每天工作16小时)。 项目拟在密炼工序投料口处安装顶吸罩对粉尘进行收集，每台设备投料口拟设1个集气罩收集，该类粉尘收集后引至移动式布袋除尘装置处理。顶吸罩涉及风量采用表4-10-1 设计风量一览表（1）中的密炼工序，则密炼工序投料口废气收集风量为2592m3/h，考虑到风量损失，取废气收集风量为2700m3/h，即为1.296×107m3 /a (年工作日按300天计，每天工作16小时)。 废气收集率可达性分析： 项目进一步加强有机废气收集，提高有机废气收集效率，在密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型、打粗、贴合、烘干工序周围加装软质垂帘对四周进行围挡，并在上方设置集气罩收集废气。项目描漆、UV照射车间使用整体换风方式收集废气。集气罩的收集效率与收集方式、集气罩大小、距污染源距离、收集风速和风量等有关，设备产污口上方做顶吸集气罩，废气产生源与集气罩的距离极近，且控制风速不小于0.5m/s，设计风量较大，可减少有机废气扩散，因此可认为本项目有机废气得到有效收集，参考下表中“包围型集气设备 3、通过软质垂帘四周围挡(偶有部分敞开)”，本项目有机废气收集率按80%计。故本项目集气罩的收集效率是可行的。 根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法 (试行) 》(粤环办【2021】92号)，参考值见下表： 表4-13 废气收集集气效率参考值 废气收集类型; 废气收集方式; 情况说明; 集气效率(%). 全密封设备/空间; 单层密闭负压; 总VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备(含反应釜)、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压; 95. 单层密闭正压; 总VOCs 产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点; 85. 双层密闭空间; 内层空间密闭正压，外层空间密闭负压; 99. 设备废气排口直连; 设备有固定排放管(或口)直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无 VOCs散发。; 95. 包围型集 气设备; 污染物产生点(或生产设施)四周及上下有围 挡设施，符合以下三种情况： 1、仅保留1个操作工位面 2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面 3、通过软质垂帘四周围挡(偶有部分敞开); 敞开面控制风速不小于 0.5m/s；; 80. 敞开面控制风速在 0.3~0.5m/s 之间；; 60. 敞开面控制风速小于 0.3m/s; 0. 敞开面控制风速不小于 0.5m/s；; 60. 敞开面控制风速在 0.3~0.5m/s 之间；; 40. 敞开面控制风速小于 0.3m/s; 0. 外部型集 气设备; 顶式集气罩、槽边抽风、侧式集气罩等; 相应工位所有 总VOCs 逸散点控制风速不小于 0.5m/s; 40. 相应工位所有VOCs逸散点控制风速在 0.3~0.5m/s 之间; 20~40. 相应工位所有 总VOCs 逸散点控制风速小于 0.3m/s，或存在强对流干扰; 0. 无集气设 施; /; 1、无集气设施；2、集气设施运行不正常; 0. 备注：1、如果采用多种方式对同一工艺实施废气收集，则取值按最好的集气方式； 2、企业在确保安全生产的情况下，选择规范、适用的废气收集和治理措施。. 废气处理率可达性分析： 有机废气、臭气浓度处理效率：项目密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型、描漆、贴合、烘干、UV照射工序废气经风管收集后经“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”处理，同时设置水雾过滤装置去除废气中的水分，再经二级活性炭吸附处理。故本项目密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型、贴合、描漆、烘干、UV照射工序废气经风管收集后经“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”处理是可行的。 根据《广东省家具制造行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》中表 4 典型治理技术的经济成本及环境效益，活性炭吸附法可达治理效率50-80%。第一级的活性炭去除效率取60%，第二级的活性炭去除效率取60%，则二级活性炭吸附装置处理效率可达1-(1-60%)×(1-60%) =84%，“二级活性炭吸附”装置综合处理效率按80%进行核算。 项目密炼投料口颗粒物经移动式布袋除尘器处理后排放，不设排放口，打粗产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过排气筒高空排放，参考排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33 金属制品业中预处理-抛丸、喷砂、打磨、滚筒工艺的末端治理技术，采取袋式除尘对颗粒物的去除效率为 95%。 密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型、打粗、描漆、贴合、烘干、UV照射工序正常工况废气排放情况： 1) 有组织排放 表4-14 密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型、打粗、描漆、贴合、烘干、UV照射工序废气收集与排放情况 污染源位置; 废气量 m3/h; 污染物; 产生量 t/a; 收集情况; 排放情况. 收集量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3. 排气筒 DA001; 16000; 非甲烷总烃; 0.8; 0.64; 0.133; 8.31; 0.128; 0.027; 1.69. 总VOCs; 0.005; 0.004; 0.0008; 0.05; 0.0008; 0.0002; 0.013. 排气筒 DA002; 43000; 非甲烷总烃; 4.61; 3.688; 0.768; 17.86; 0.738; 0.154; 3.58. 总VOCs; 0.009; 0.007; 0.001; 0.02; 0.0014; 0.0003; 0.007. 排气筒 DA003; 4500; 颗粒物; 0.27; 0.216; 0.045; 10; 0.043; 0.009; 2. 综上所述，密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型工序有组织部分非甲烷总烃排放可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632—2011) 表5 新建企业大气污染物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表5 大气污染物特别排放限值的较严值； 描漆、烘干、UV照射工序有组织部分总VOCs排放可达到《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010)》表1 第Ⅱ时段排气筒 VOCs排放限值要求； 打粗工序有组织部分颗粒物排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表5 大气污染物特别排放限值要求； 因此，本项目所排放的总VOCs、非甲烷总烃、颗粒物对周边环境影响不大。 2) 无组织排放 表4-15 密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型、打粗、描漆、贴合、烘干、UV照射工序废气无组织产排情况 污染物产生单元或装置; 污染物; 无组织产生量 t/a; 无组织排放量 t/a; 无组织排放速率kg/h. 密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼工序; 非甲烷总烃; 0.922; 0.922; 0.192. 成型、射出成型工序; 0.16; 0.16; 0.033. 描漆、烘干工序; 总VOCs; 0.002; 0.002; 0.0004. UV照射工序; 0.001; 0.001; 0.0002. 打粗工序; 颗粒物; 0.054; 0.054; 0.011. 密炼工序投料; 颗粒物; 0.0005; 0.0005; 0.0001. 由上表可知，项目密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型、打粗、描漆、烘干、UV照射工序未收集到的总VOCs、非甲烷总烃、颗粒物通过加强车间管理后无组织排放。 密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型未收集到的非甲烷总烃可达到《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632—2011) 表6厂界无组织排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表9企业边界大气污染物浓度限值的较严值； 描漆、烘干、UV照射工序未收集到的总VOCs可达到《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 (DB44/817-2010) 》表2 无组织排放监控点浓度限值要求； 打粗工序未收集到的颗粒物可达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表9企业边界大气污染物浓度限值要求； 同时，项目严格控制总VOCs 无组织废气排放，项目厂区内有机废气无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 中表 3 厂区内VOCs无组织排放限值，不会对大气环境造成明显的影响。 (3) 蒸汽制备燃烧废气(DA004排气筒) 本项目在成型、油压工序由天然气锅炉燃烧提供蒸汽热能，天然气燃烧的时候采用低氮燃烧装置。本项目设置5台1t/h天然气锅炉进行生产使用，根据前文分析，5台1t/h燃天然气锅炉天然气用量为66.78万m3/a。根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）的产污系数法核算，产污系数采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，工业废气量的产污系数为107753标立方米/万立方米-原料，二氧化硫的产污系数为0.02S千克/万立方米-原料，氮氧化物的产污系数为3.03千克/万立方米-原料（低氮燃烧-国际领先）。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活及其他天然气，颗粒物的产污系数为1.1千克/万立方米-原料。具体的产生量见下表： 表4-16 液化天然气燃烧废气系数表 序号; 污染物指标; 产污系数; 产生量; 末端治理技术名称; 末端治理 技术效率. 1; 废气量; 107753标立方米/万立方米-原料; 7195745.34m3/a; /; 0. 2; SO2; 0.02S千克/万立方米-原料; 0.134t/a; 0. 3; NOX; 3.03千克/万立方米-原料; 0.202t/a; 0. 4; 颗粒物; 1.1千克/万立方米-原料; 0.073t/a; 0. 注：①产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。本项目 S=100。. 本项目燃烧废气直连排气筒高空排放，收集效率为100%，排气筒高度为 28m，编号为 DA004。项目天然气燃烧废气可以达到执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表3 大气污染物特别排放限值的要求。 表4-17 项目液化天然气燃烧废气产排情况一览表 排放口名称; 污染物; 烟气量 m3/h; 污染物产生; 污染物排放; 排放时间/h. 产生浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量t/a. 燃烧废气排放口 DA004; SO2; 3998; 18.5; 0.074; 0.134; 18.5; 0.074; 0.134; 1800. NOX; 28; 0.112; 0.202; 28; 0.112; 0.202. 颗粒物; 10; 0.04; 0.073; 10; 0.04; 0.073. (4) 厨房油烟废气(DA005排气筒) 本项目劳动定员项目拟招聘员工50人，厨房采用电能，为清洁能源，污染物产生量很少。食堂烹饪工作时间按每天 4h 计，根据对南方城市居民的类比调查，一般食堂的食用油耗油系数为3kg/ 100人·d，则本项目一天的食用油的用量约为1.5kg，油烟和油的挥发量占总耗油量的 2%~4%之间，取其均值 3% ，则油烟的产生量约为0.014t/a ，建设单位拟安装高效油烟净化器对油烟废气进行净化处理，收集效率达80%，处理效率达60% ，抽风风量约4000m3/h，油烟处理后经专用烟道高空排放，排放量为0.0045t/a，排放速率为 0.0037kg/h，排放浓度约0.93mg/m3。排放浓度满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)的小型规模相关规定，最高允许排放浓度≤2mg/m3。 (5) 一体化生活污水处理站运行废气 由于生活污水中含有大量的淀粉、蛋白质、氨基酸等碳水化合物，极易引起污水的发酵，其中主要恶臭源为硫化氢、氨。根据对污水处理站的调查和本项目污水处理工艺，恶臭源主要产生于生化池、二沉池。根据《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（黑龙江环境通报 第35卷 第3期）中的表1主要处理设施NH3和H2S产生强度。生化池的NH3产生强度为0.0049mg/s·m2,H2S产生强度0.26×10-3mg/s·m2，二沉池的NH3产生强度为0.007mg/s·m2,H2S产生强度0.029×10-3mg/s·m2,一体化生活污水处理站生化池的面积8m2，二沉池的面积5m2，污水站运行时间按4800h计算。则生化池NH3产生量为0.00068t/a，0.00014kg/h。H2S产生量为0.000036t/a，0.0000075kg/h。二沉池NH3产生量为0.0006t/a，0.00012kg/h。H2S产生量为0.0000025t/a，0.0000005kg/h。则生化池、二沉池的NH3产生量合计为0.00068t/a+0.0006t/a=0.00128t/a（0.00027kg/h），生化池、二沉池的H2S产生量合计为0.000036t/a+0.0000025t/a=0.0000385t/a （0.000008kg/h）。 生活污水处理站加盖密封处理，减少恶臭外溢，恶臭气体周边均种满绿植，也可达到净化恶臭废气的效果。无组织排放的氨气、硫化氢可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中规定的二级新改扩建标准值的要求。 5、非正常工况下废气排放情况 非正常工况下水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置因集气装置故障，活性炭长期未更换等原因导致废气处理效率降低或大气环保设施直接瘫痪，废气未经净化直接排放。以正常工况下的污染物源强计算非正常工况下有机废气对周围大气环境的影响。 表4-18 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常情况; 污染物; 非正常排放浓度 (mg/m3 ); 非正常排放速率 (kg/h); 非正常 排放量 (kg/a ); 单次持续时间 /h; 年发生频次/年; 应对措施. DA001; 处理效率按50% 计; 非甲烷总烃; 1.43; 0.067; 0.067; ≤ 1; ≤ 1; 加强管 理，发生事故排放时立即维修. 总VOCs; 0.025; 0.0004; 0.0004; ≤ 1; ≤ 1. DA002; 非甲烷总烃; 12.8; 0.384; 0.384; ≤ 1; ≤ 1. 总VOCs; 0.02; 0.0007; 0.0007; ≤ 1; ≤ 1. DA003; 布袋除尘器瘫痪; 颗粒 物; 5.11; 0.023; 0.023; ≤ 1; ≤ 1. - 6、废气污染防治技术可行性分析 本项目使用“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”方法处理密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、成型、射出成型、描漆、贴合、烘干、UV照射工序中产生的有机废气；使用移动式布袋除尘器处理密炼工序投料过程中产生的颗粒物，使用布袋除尘器处理打粗工序中产生的颗粒物。根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业 (HJ 1123—2020) 》中附录F相关可行技术参考表，本项目废气处理工艺均为该规范中污染防治可行技术要求的技术。 - 7、卫生防护距离 大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499—2020）中卫生防护距离初始值的方法确定。 卫生防护距离初值计算： 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m），根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； - A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因此，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从(GB/T39499-2020)表1中查取。见下表： - 表4-19 卫生防护距离计算系数 计算 系数; 工业企业所在地区近5年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2～4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 110. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. - 表4-20 卫生防护距离计算参数 计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速m/s; 工业企业大气污染源构成类别; A; B; C; D. 2.2; Ⅱ; 470; 0.021; 1.85; 0.84. - 本项目生产无组织排放面源中均存在两种以上污染物（非甲烷总烃、总VOCs和颗粒物），生活污水处理设施排放两种污染物（NH3、H2S），当目标企业无组织排放存在多种有害有毒污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。本项目主要特征大气有害物质选择情况见下表： - 表4-21 项目主要特征大气有害物质确认表 面源; 污染物; 无组织排放量 （kg/h）; 质量标准限值 （mg/m3）; 等标排放量; 等标排放量差值是否在 10%以内; 选择的特征大气有害物质. A栋厂房; 非甲烷总烃; 0.16; 2.0; 80000; ＞10%; 非甲烷总烃. 总VOCs; 0.001; 1.2; 833. 颗粒物; 0.054; 0.9; 60000. B栋厂房; 非甲烷总烃; 0.922; 2.0; 461000; ＞10%; 非甲烷总烃. 总VOCs; 0.002; 1.2; 1667. 颗粒物; 0.0005; 0.9; 556. 生活污水处理设施; NH3; 0.00027; 0.2; 1350; ＞10%; H2S. H2S; 0.0000385; 0.01; 3850. 备注：根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB-T39499-2020）中“5.2.2 标准限值 Cm”：当特征大气有害物质在 GB 3095 中无规定时，可按照 HJ 2.2 中规定的 1h 平均标准值；当特征大气有害物质在 GB 3095 中有规定的二级标准日均值时，一般可取其二级标准日均值的三倍，因此本项目颗粒物环境空气质量的标准浓度限值 Cm=0.3×3=0.9mg/m3。总VOCs质量标准值参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 D的8小时均值，取其二倍即为1小时均值：0.6×2=1.2mg/m3. 表4-22 无组织废气卫生防护距离 污染源; 污染物; Qc污染物源强(kg/h); 占地面积约m2; Cm评价标准 mg/m3; 等标排放量QC/Cm; 等效半径r（m）; 面源高度/m; 卫生防护距离 初值计算值(m). A栋厂房; 成型、射出成型工序; 非甲烷总烃; 0.16; 1100; 2.0; 80000; 26; 5; 5.2. B栋厂房; 密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼工序; 非甲烷总烃; 0.922; 1100; 2.0; 461000; 26; 5; 37.8. 生活污水处理设施; H2S; 0.0000385; 500; 0.01; 3850; 13; 5; 0.16. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)，“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征有害物质时，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质，当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值，且如果分别推导出的卫生防护距离在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级”故项目卫生防护距离为A栋厂房生产车间、B栋厂房生产车间外50m范围内距离，生活污水处理设施外50m范围内距离。因此，确定卫生防护距离终值为50米，则本项目以生产车间为源点，设置50米卫生防护距离。根据现场踏勘，本项目50米卫生防护距离内没有敏感点，符合卫生防护距离要求。 |
| --- | --- |

|  | - 一、废水 1、废水污染物产生情况及排放情况 表4-23 项目废水污染物产排污情况一览表 产污环节; 类别; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放/回用; 排放方式; 排放去向. 废水产生量 (t/a ); 产生 浓度 ( mg/L); 产生量 (t/a ); 工艺; 处理能力; 效率 (%); 是否可行技术; 废水排放/回用量 (t/a ); 排放/回用浓度 (mg/L); 排放/回用量 (t/a ). 员工生活; 生活污水; CODCr; 2025; 285; 0.58; 一体化生活污水处理站; 8t/d; 69.0; 是; 2025; 90; 0.18; 不排放; 回用于绿化洒水. BOD5; 160; 0.32; 87.5; 20; 0.04. SS; 150; 0.3; 60.0; 60; 0.12. 氨氮; 28.3; 0.06; 66.7; 10; 0.02. 总磷; 4.1; 0.008; 87.5; 0.5; 0.001. 密炼、开炼、混炼工序; 冷却水; CODcr 等; /; /; /; 循环使用，定期补充损耗，不外排; /; /; 是; /; /; /; 不排放; 回用冷却. 烟气处理; 水喷淋废水; CODcr 等; 8; /; /; 收集后交有相应处理能力的单位处理; 8t/a; /; 是; /; /; /; 不排放; /. 蒸汽制备; 蒸汽制备废水; CODcr 等; 4.35; /; /; 蒸汽制备废水作为清洁下水排入市政雨水管网; 间接排放; 市政雨水管道. 注：项目员工生活产生的生活污水采用一体化生活污水处理站进行处理，参照《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业 (HJ 1123—2020) 》中的排污单位废水污染防治可行技术参考表，属于可行技术。 |
| --- | --- |

|  | 2、废水排放口基本情况 表4-24 项目废水排放口基本情况表 排放口编号; 排放 口名 称; 类型; 地理坐标; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放标准. 名称; 污染物种类; 浓度 限值 ( mg/L). DW001; 生活 污水 排放 口; 一般 排放 口; 东经 114°1′36.053″ 北纬 23°9′10.027″; 不排放; 回用于绿化洒水; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准; CODCr; 90. BOD5; 20. SS; 60. 氨氮; 10. 总磷; 0.5. 3、监测要求 本项目属于制鞋业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业 (HJ 1123—2020) 》规定，并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的水污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。本项目水污染物自行监测计划如下表所示： 表4-25 项目水污染物监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频率; 排放浓度限值（mg/L ); 执行排放标准. DW001生活污水排放口; CODcr; 1次/半年; 90; 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准. BOD5; 1次/半年; 20. SS; 1次/半年; 60. 氨氮; 1次/半年; 10. 总磷; 1次/半年; 0.5. PH值; 1次/半年; 6—9（无量纲）. 动植物油; 1次/半年; 10. 流量; 1次/半年; —. 4、污染源强核算过程： (1) 生活污水 根据建设单位提供的资料，本项目招有员工50人，均在项目内食宿，项目年工作300天。项目所排放废水主要为职工生活污水，根据《用水定额 第3 部分：生活》 (DB44/T1461.3-2021) ，生活用水按150L/人·d计算，则项目生活用水年耗量为2250t/a，排污系数按0.9计算，则项目生活污水排放量为2025t/a，生活污水的主要污染物因子 CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷等。由于本项目所排放的综合污水属典型的城市生活污水，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活污染源产排污系数手册表1-1 城镇生活源水污染物产生系数，广东地区分类属于五区城镇，主要污染物因子为：CODCr ≤285mg/L 、BOD5≤160mg/L、NH3-N≤28.3mg/L、总磷4.1mg/L，根据类比调查SS≤150mg/L。 (2) 雨水 项目实行雨污分流制，雨水和污水分开收集、分开处置。雨水经厂区雨水收集渠收集后排入市政雨水管网。 (3) 冷却用水 项目在密炼、开炼、混炼的过程中会使用到循环冷却水，密炼、开炼、混炼过程的冷却方式为间接冷却，冷却水是为了保证原料处于工艺要求的温度范围而设置的。该冷却水无添加任何药剂，经冷却水塔冷却后循环使用，不会对周围水环境造成影响。根据企业提供资料，项目共设6台冷却水塔，每一台冷却水塔设计循环水量为10t/h，同时由于循环过程中少量的水因蒸发等因素损失，需定期补充冷却水，根据《工业循环冷却水处理设计规范》 (GB/T50050-2017) ，开式冷却水池蒸发损失水量计算公式如下： Qe=k×Δt ×Qr 式中： Qe-蒸发水量 (m3/h；) Qr-循环冷却水量 (m3/h) ，项目6台冷却塔的设计循环水量共为60t/h； Δt-循环冷却水进、出冷却水池温差 (℃)，项目Δt =5℃； k-蒸发损失系数 (1/℃，) 按下表选用： 表4-26 气温系数表 进塔空气温度; - 10; 0; 10; 20; 30; 40. k; 0.0008; 0.001; 0.0012; 0.0014; 0.0015; 0.0016. 项目进冷却水塔的水温按 30℃，出冷却水塔的水温按 25℃计，则项目循 环冷却水进出冷却水塔温差为 5℃，根据公式计算可知，项目冷却水塔损失水量为0.45t/h，按年工作 4800h，项目冷却水塔的补充水量为2160t/a。 (4) 水喷淋用水 项目设有2套“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理装置。水喷淋装置的喷淋塔液气比为 1.4L/m3，2套废气处理装置的总风量为59000m3/h，则喷淋装置循环水量为82.6t/h，水喷淋用水对水质要求不高，水喷淋废水经过隔渣后循环使用，浓度升高到影响对废气的初步预处理时，需将水喷淋的废水进行收集，同时由于损耗，损耗量按循环水量的 1%/d 计算，需定期对水喷淋装置用水进行补充，项目年工作时长300天，则补充量为247.8吨/年。有机废气水喷淋用水每 3个月更换一次，每年更换 4 次，水喷淋装置水槽约为1m3，故有机废气喷淋水年更换量8t/a ，更换后的废水经收集后交由有工业零散废水处理能力的单位回收处理，不外排。故项目水喷淋补充水量为247.8+8=255.8t/a (5) 蒸汽制备废水 项目利用天然气小锅炉提供蒸汽，用水为自来水，天然气小锅炉通过天然气燃烧加热自来水形成蒸汽为成型压力台、油压机提供热能，蒸汽全部蒸发不回流，需定期补充自来水。项目共设有天然气小锅炉5台，额定蒸发量均为1t/h ，按年工作1800h 计，则项目蒸汽用水补充水量为9000t/a。为了防止污垢，需定期排水，约10天更换一次，项目天然气小锅炉额定水容量为29L，则每次需更换 0.145t，则项目蒸汽制备废水产生量为4.35t/a，则项目需补充自来水水量9000+4.35=9004.35t/a 。蒸汽用水为自来水，污染物含量较少，水质较干净。无添加药剂，无其他污染物产生，故属于清洁下水。蒸汽制备废水作为清洁下水排入市政雨水管网。 5 、废水污染防治技术可行性分析 项目外排废水为生活污水，生活污水处理站所采取的工艺是“化粪池+调节池+A段缺氧池+O段好氧池+二沉池+清水池排放”，具体流程如下图所示： 图4-1 生活污水处理工艺流程图 生活污水处理采取的措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 制鞋工业 (HJ 1123—2020) 》中表F.2排污单位废水污染防治可行技术参考表所列可行技术范畴，且本项目设置处理能力不低于8t/d，在一体化生活污水处理站处理能力范围内，因此，本项目生活污水污染物控制和水环境影响减缓措施是有效可行的。一体化生活污水处理系统工艺成熟、效果明显，生活污水经过处理后，污染物得到明显削减，可满足《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准后回用于绿化洒水，不外排，对周围的环境影响不大。 三、噪声影响分析 1 、噪声源强 项目的主要噪声为生产设备的运行噪声，单台设备噪声值约为60～85dB（A），其声源强详见下表。 表4-27 本项目噪声污染源源强一览表 单位：dB (A) 噪声源强; 数量; 单台产生源强dB（A）; 降噪措施; 降噪 效果dB(A); 单台排放强度 dB(A); 设备叠加排放源强dB(A); 持续 时间 （h/d）. 氮气发泡机; 5台; 75; 隔声、消声; 25; 50; 57; 16. 射出机; 5台; 80; 隔声、消声; 25; 55; 62; 16. 造粒机; 2台; 80; 隔声、消声; 25; 55; 58; 16. 振动线; 2条; 75; 隔声、消声; 25; 50; 53; 16. 搅拌机; 3台; 75; 隔声、消声; 25; 50; 55; 16. 调色小辊; 4台; 80; 隔声、消声; 25; 55; 61; 16. 切胶机; 2台; 70; 隔声、消声; 25; 45; 48; 16. 小发泡机组; 3组; 75; 隔声、消声; 25; 50; 55; 16. 成型压力台; 5组; 75; 隔声、消声; 25; 50; 57; 16. 打粗机; 5组; 75; 隔声、消声; 25; 50; 57; 16. 利拿机; 2台; 80; 隔声、消声; 25; 55; 58; 16. 出片机; 2台; 70; 隔声、消声; 25; 45; 48; 16. 开炼机; 2台; 80; 隔声、消声; 25; 55; 58; 16. 裁断机; 6台; 70; 隔声、消声; 25; 45; 53; 16. 切片机; 1台; 70; 隔声、消声; 25; 45; 45; 16. UV照射线; 3条; 70; 隔声、消声; 25; 45; 50; 16. 贴合流水线; 4条; 65; 隔声、消声; 25; 40; 46; 16. 烤箱; 20台; 70; 隔声、消声; 25; 45; 58; 16. 压底机; 20台; 75; 隔声、消声; 25; 50; 63; 16. 气动压底机; 8台; 75; 隔声、消声; 25; 50; 59; 16. 修边机; 15台; 75; 隔声、消声; 25; 50; 61; 16. 油压机; 10台; 70; 隔声、消声; 25; 45; 55; 16. 天然气小锅炉; 5台; 85; 隔声、消声; 25; 60; 67; 16. 冷却塔; 8台; 80; 隔声、消声; 25; 55; 64; 16. 冷冻机; 6台; 80; 隔声、消声; 25; 55; 63; 16. 硫变仪; 3台; 65; 隔声、消声; 25; 40; 45; 16. 拉力试验机; 3台; 65; 隔声、消声; 25; 40; 45; 16. 耐黄仪测试机; 2台; 65; 隔声、消声; 25; 40; 43; 16. 打包机; 3台; 70; 隔声、消声; 25; 45; 50; 16. 注：根据刘惠玲主编《噪声控制技术》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB(A)；对设备加装消声器，预计降噪效果为5~25dB(A)；减振处理，降噪效果可达5~25dB(A)。项目生产设备均安装在室内，则经过墙体隔音降噪和消声、减振效果，降噪效果取25dB(A)。. 2、达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算：设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中： LP1－靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw －点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q－指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R－房间常数：R=Sa/(1-a)，S 为房间内表面面积，m2；a 为平均吸声系数。 r－声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)－靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1j－室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N－室内声源总数 ②在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i(T)－靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)－靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi－围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 ③将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中： Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 表4-28 项目厂界噪声贡献值预测结果表 声源; 预测方位; 距离; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 生产车间噪声源; 东厂界; 31; 昼间; 35.2; 60; 达标. 夜间; 35.2; 50; 达标. 南厂界; 27; 昼间; 36.4; 60; 达标. 夜间; 36.4; 50; 达标. 西厂界; 13; 昼间; 42.7; 60; 达标. 夜间; 42.7; 50; 达标. 北厂界; 32; 昼间; 34.9; 60; 达标. 夜间; 34.9; 50; 达标. 根据上表分析可知现有项目现状噪声监测值，叠加以上贡献值可得知噪声情况一览表如下： 表4-29 项目噪声情况一览表 声源 噪声值; 贡献值dB(A); 昼间背景值dB(A); 夜间背景值dB(A); 昼间预测值dB(A); 夜间预测值dB(A); 昼间标准值dB(A); 夜间标准值dB(A); 达标情况. 东厂界; 35.2; 58; 48; 58; 48.2; 60; 50; 达标. 南厂界; 36.4; 59; 49; 59; 49.2; 60; 50; 达标. 西厂界; 42.7; 58; 49; 58.1; 49.9; 60; 50; 达标. 北厂界; 34.9; 59; 49; 59; 49.2; 60; 50; 达标. 由上表可知，正常工况下，新建项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348.2008) 2类标准。 根据建设方介绍以及同类企业车间对设备布局，此次环评建议项目采取的降噪措施： 1) 维持设备处于良好的运转状态，减少因零部件磨损产生的噪声； 2) 合理布设生产车间，使强噪声设备远离车间边界，这样可通过车间阻挡噪声传播，尽量把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响； 3) 强噪声设备底座设置防振装置，并设置适当的隔声屏障； 4) 加强作业管理，减少非正常噪声。生产时门窗紧闭，通过强制机械排风来加强车间通风换气，以减少噪声外传。 在采取上述噪声治理措施后，并且在厂房墙体、门窗隔声和距离衰减等综合作用下，项目生产运营时产生的噪声在厂界外 1 米处可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中昼间、夜间的 2 类标准要求。 经上述措施处理后，项目产生的噪声对周围声环境造成的影响较小。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4-30 项目噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 昼间、夜间各1次/季度. 四、固体废物 1、固体废物产生情况 本项目运营期产生的固体废物主要来源于生活垃圾、一般固废（废包装材料、橡胶边角料、塑胶边角料、胶纸边角料、布袋除尘器收集到的粉尘和一体化生活污水处理站污泥）、危险废物（废油漆桶、废水性胶桶、废液压油桶、废包装桶和废活性炭）等。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要来自员工日常办公，成分主要是废纸张、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料包装纸等，本项目员工50人，年工作300天，根据惠州地区生活垃圾产生统计数据，生活垃圾产生系数为0.5kg/人•d，生活垃圾产生量7.5t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运处理。 （2）一般固体废物 废包装材料：项目所用的橡胶、白炭黑、硫磺、色胶、EVA、氧化锌、色母粒等采用包装袋储存，使用完会产生废包装材料。项目废包装材料产生量为0.3t/a，一般固废代码为：900-999-99，统一收集后交由专业回收公司回收处理。 橡胶边角料：本项目裁断、油压、修边过程中产生少量橡胶边角料，其根据物料平衡可知，则橡胶边角料的产生量3.3t/a，橡胶边角料属于《一般固体废物分类与代码》(GB/T 39198-2020) 废物代码为 195-004-05 的一般工业固体废物，经收集后交由专业公司回收处理。 塑胶边角料：本项目射出成型、打粗、油压、修边过程中产生少量塑胶边角料，其根据物料平衡可知，则塑胶边角料的产生量3.2t/a，塑胶边角料属于《一般固体废物分类与代码》(GB/T 39198-2020) 废物代码为 195-003-06 的一般工业固体废物，经收集后交由专业公司回收处理。 胶纸边角料：根据企业提供资料，胶纸边角料产生量约为0.01t/a，一般固废代码为 195-003-07，经收集后交由专业公司回收处理。 布袋除尘器收集到的粉尘：项目颗粒物产生量为0.282t/a，收集效率为80%，则布袋除尘器需处理的颗粒物为0.226t/a，有组织排放量为0.011t/a，则布袋除尘器收集粉尘量为0.215t/a。一般固废代码为210-010-66，统一收集后交由专业回收公司回收处理。 一体化生活污水处理站污泥：项目生活污水处理站运行过程中将产生少量的活性废污泥，根据相关工程经验，剩余污泥排放量按照下式计算： Y=YT×Q×Lr 式中：Y——绝干污泥产量，g/d； Q——生活污水处理量8m3/d Lr——去除的BOD5浓度，本报告生活污水取140mg/L； YT——污泥产量系数，本报告取0.8。 根据以上公式计算该项目一体化生活污水处理站剩余活性污泥绝干量为896g/d（0.27t/a），本项目一体化生活污水处理站只处理生活污水，不含镍、铬等重金属或其他有毒有害物质，因此，项目生活污水处理站产生的污泥属于一般工业固废，经收集后交由有相应处理工艺的资质单位回收处理。 （3）危险废物 废油漆桶：项目水性油漆使用完后会产生一定量的废包装桶，一年约0.01t。根据《国家危险废物名录》（2021版），该废物按照危险废物进行管理，废物类别：HW49其他废物，废物代码为900-041-49，分类收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 废水性胶桶：项目水性胶使用完后会产生一定量的废包装桶，一年约0.1t。根据《国家危险废物名录》（2021版），该废物按照危险废物进行管理，废物类别：HW49其他废物，废物代码为900-041-49，分类收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 废液压油桶：项目液压油使用完后会产生一定量的废包装桶，一年约0.1t。根据《国家危险废物名录》（2021版），该废物按照危险废物进行管理，废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-0249-08，分类收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 废包装桶：项目发泡剂、架桥剂、脱模剂、处理剂采用桶装储存，使用完会产生废包装桶，一年约0.23t。根据《国家危险废物名录》（2021版），该废物按照危险废物进行管理，废物类别：HW49其他废物，废物代码为900-041-49，分类收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 废活性炭：为保证废气处理效率，项目设置2套“二级活性炭吸附装置”对有机废气进行处理。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法 (试 行) 》中活性炭附效率：颗粒炭取值10% ，纤维状活性炭取值 15%；蜂窝状活性炭取值 20% ，本项目选用蜂窝状活性炭吸附有机废气，故本项目活性炭吸附率取值为20% ，项目活性炭需要去除的废气总量为3.471t/a，则本项目理论产生废活性炭约为17.355t/a。加上被吸附的有机废气量，则项目废活性炭产生量为20.83t/a。为保证活性炭的吸附效率，每三个月需要更换一次活性炭，一年更换四次。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废活性炭属于 HW49，废物代码为：900-039-49，废活性炭收集后委托有危险废物处理资质单位处理。 表4-31 固体废物污染强源核算结果一览表 工序/ 生产线; 污染源; 主要有毒有害物质名称; 固废属性; 物料性状; 产生量及处置量t/a; 处置方式和去向; 环境管理要求; 最终去向. 办公生活; 生活垃圾; /; 生活垃圾; 固态; 7.5; 环卫部门; 设生活垃圾收集点; 无害化处理. 生产过程; 废包装材料; /; 一般固体废物; 固态; 0.3; 交由专业回收公司回收处理; 一般固废储存间; 资源化利用. 生产过程; 橡胶边角料; /; 固态; 3.3. 生产过程; 塑胶边角料; /; 固态; 3.2. 生产过程; 胶纸边角料; /; 固态; 0.01. 烟气处理; 布袋除尘器收集到的粉尘; /; 固态; 0.215. 废水治理; 一体化生活污水处理站污泥; /; 固态; 0.27. 生产过程; 废油漆桶; 水性漆; 危险废物; 固态; 0.01; 交由有危险废物处理资质的单位处置; 危险废物暂存间; 无害化处理. 生产过程; 废水性胶桶; 水性胶; 固态; 0.1. 生产过程; 废液压油桶; 矿物油; 固态; 0.1. 生产过程; 废包装桶; 发泡剂、架桥剂、脱模剂、处理剂; 固态; 0.23. 烟气处理; 废活性炭; 废活性炭; 固态; 20.83. 表4-32 本项目危险废物产生及处置统计表 序号; 危险 废物; 危险废物类别; 危险废物代码及行业来源; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 0.01; 生产过程; 固态; 水性漆; 一周; T/ln; 交由有危险废物处理资质的单位处置. 2; 废水性胶桶; HW49; 900-041-49; 0.1; 生产过程; 固态; 水性胶; 一周; T/ln. 3; 废液压油桶; HW08; 900-0249-08; 0.1; 生产过程; 固态; 矿物油; 一周; T/l. 4; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.23; 生产过程; 固态; 发泡剂、架桥剂、脱模剂、处理剂; 一周; T/ln. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 20.83; 废气治理; 固态; 废活性炭; 三个月; T. 3、处置去向及环境管理要求 （1）生活垃圾 生活垃圾统一收集，交由环卫部门统一处理。 （2）一般固体废物 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （3）危险废物 为保证固体废物暂存间内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 年修正）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： 表4-33 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 废油漆桶; HW49其他废物; 900-041-49; 厂区东北面; 15m2; 堆放; 10t; 三个月. 2; 废水性胶桶; HW49其他废物; 900-041-49; 堆放. 3; 废液压油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-0249-08; 堆放. 4; 废包装桶; HW49其他废物; 900-041-49; 堆放. 5; 废活性炭; HW49废活性炭; 900-039-49; 袋装. 危废暂存间应达到以下要求： 1）采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶防雨。为防止暴雨径流进入室内，固体废物处置场周边设置导流渠，室内地坪高出室外地坪。 2）固体废物袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 3）收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 4）固体废物置场室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 5）固体废物置场内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 6）室内做积水沟收集渗漏液，积水沟设排积水泵坑。 7）固体废物置场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 8）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 危险废物采用合适的相容容器存放。危险废物贮存场所的基础必须防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。贮存场所需做好防渗、防风、防雨、防晒、防火等措施，地面须硬化、耐腐蚀、无裂隙，贮存区内须有泄漏液体收集装置，并配备相容的吸附材料等应急物资。 五、地下水、土壤 1、地下水 （1）污染源分析 本项目可能存在的对地下水和土壤的污染源有：液压油等液态物料的泄漏、固废储存时浸出液、储存装置的泄漏，污染物类型主要为有机污染物。 （2）源头控制措施 本项目遵循“源头控制，分区防治，污染监控、风险应急”的原则，拟采取的地下水防护措施如下： 生产车间、仓库 生产车间的地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，不存在地下水污染途径。 仓库内设置围堰，在四周设置导流槽，门口设置围挡，防止物料泄漏时大面积扩散；不同种类原材料独立包装，加强巡查，及时发现破裂的容器，并及时进行维护与修补，防止物料腐蚀地面基础层，造成地下水污染；仓库的地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，不存在地下水污染途径。 一般固废暂存间 一般固废暂存间必须防雨、防晒、防风，设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10 -7 cm/s”。一般固废暂存间设置围堰，在四周设置导流槽，门口设置围挡，防止物料泄漏时大面积扩散。不同种类原材料独立包装，加强巡查，及时发现破裂的容器，并及时进行维护与修补，防止物料腐蚀地面基础层，造成地下水污染。 危险废物暂存间 危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001，2013年修订）的相关要求进行设计并采取了相应的防渗措施，包括： ①危险废物暂存间基础设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10 -7 cm/s”。 ②地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设计堵截泄漏的裙脚；衬里能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ③不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断，加强危险废物的管理，防止其包装出现破损、泄漏等问题；危险废物堆要防风、防雨、防晒等。 综上所述，项目在生产车间、仓库、一般固废暂存间和危险废物暂存间均采取措施后，不存在地下水污染途径。 2、土壤 大气沉降影响途径：本项目属于C1953 塑料鞋制造业和C1954 橡胶鞋制造业，根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》（环办土壤函[2017]1021 号）附件1需考虑大气沉降影响的行业和需考虑地表产流影响的行业。根据实际情况，项目不属于《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》（环办土壤函[2017]1021 号）附件1土壤污染重点行业分类及企业筛选原则，项目不在土壤污染重点行业范围内。故不涉及大气沉降影响途径。 而项目在生产车间、仓库、一般固废暂存间和危险废物暂存间均采取措施后，无垂直入渗的途径，不存在土壤污染途径。 综上所述，项目运营期不存在地下水、土壤污染途径，故不提出跟踪监测的相关要求。 六、生态环境影响 本项目租赁现成厂房，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 七、环境风险 1、环境风险识别 本项目生产、使用、储存过程中涉及的危险物质根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行识别，风险源和危险物质分布情况见下表。 表4-34 环境风险识别汇总表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的敏感目标. 1; 原料仓; 化学品存放区; 硫磺、水性胶、水性漆、液压油、发泡剂、架桥剂、脱模剂、处理剂; 泄漏、火灾; 地表水、地下水、大气、土壤; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 2; 危废暂存间; 危险废物; 废油漆桶、废水性胶桶、废液压油桶、废包装桶、废活性炭; 泄漏、火灾; 地表水、地下水、大气、土壤. 3; 废气治理设施; 废气排放口; 颗粒物、非甲烷总烃、VOCs、SO2、NOx; 超标排放; 大气; 大气环境. 4; 锅炉房; 天然气储罐; 甲烷; 火灾、爆炸事故下引发的伴生/次生污染物排放; 大气、地表水、地下水; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值 式中：q1、q2 … nq ——每种危险物品的最大存在总量，t； Q1、Q2 …Qn ——每种危险物质的临界量，t。 （1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级； （2）1≤Q＜10，以Q1表示； （3）10≤Q＜100，以Q2表示； （4）Q≥100，以Q3表示。 本项目Q 值计算见表4-29； 表4-35 风险分析内容表 物质名称; CAS号; 最大存在量（qn）/t; 临界值（Qn）/t; Q值. 硫磺; 63705-05-5; 1; 10; 0.1. 水性胶; /; 1; 50; 0.02. 水性漆; /; 0.1; 50; 0.002. 液压油; /; 1; 2500; 0.0004. 发泡剂; /; 1; 50; 0.02. 架桥剂; /; 1; 50; 0.02. 脱模剂; /; 0.2; 50; 0.004. 处理剂; /; 1; 50; 0.02. 天然气; 8006-14-2; 8; 10; 0.8. 废油漆桶; /; 0.01; 50; 0.0002. 废水性胶桶; /; 0.1; 50; 0.002. 废液压油桶; /; 0.1; 2500; 0.00004. 废包装桶; /; 0.23; 50; 0.0046. 合计; 0.99324. 根据表4-29可知，本项目Q值=0.99324＜1，因此判定环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简单分析。 2、天然气风险分析 本新建项目设天然气储罐对外购液态天然气进行储存，天然气主要成分是甲烷，天然气沸点：-161.4℃，易燃，引燃温度537℃，相对密度：-164℃下为0.42~0.46t/m3，常温状态下为0.7174kg/m3。爆炸极限为5%～15%，若天然气急性中毒，可有头昏、头疼、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长时间接触天然气，可出现神经衰弱综合症。 针对上述天然气风险分析，提出以下措施： （1）加强天然气调压区域安全管理，确保安全运行，健全的规章制度和严格的安全管理是防止燃气调压柜发生火灾事故的重要保障。因此站内应建立健全各项安全制度，包括日常管理要求和事故处置应急方案，坚持定期检查和每日巡查制度，对发现的火灾隐患及时进行整改。做到“四勤”，即“勤听”，听是否有漏气声；“勤擦”，通过经常性的设备擦拭，对设备进行维护保养；“勤看”，看设备运转是否有异常现象；“勤闻”，闻是否有异常漏气气味。建立严格的运行记录和交接班制度，每天必须详细记录各个技术数据。 在做好内部管理工作的同时，加强对站区外来人员、车辆的管理，燃气调压柜区域内严禁吸烟，禁带任何火源。 （2）本项目应健全一套事故风险应急管理组织机构，制定安全规程。管理人员应职责、权限分明，清楚生产工艺技术和事故风险发生后果，具备解除事故和减缓事故的能力。 只要认真落实好综上所提到的措施，完善事故应急，事故风险概率很低，经过妥善的风险防范措施，环评认为项目的环境风险是正常情况下可接受的。 3、风险防控措施 （1）物质泄漏风险防范措施 ①在生产车间和仓库等风险单元配备应急设备，如灭火器、消防沙等； ②原辅料液体集中收集存放于原料房，定期检查存放情况。仓库应阴凉通风，设泄漏应急设备及收容材料等。当发生泄漏后，液体则用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收； ③危险废物按照规范设置专门收集容器和储存场所，储存场所采取地面硬化处理，存放场所设置围堰、防渗漏措施，危险废物委托有危险废物处理资质的单位处理。 （2）废水处理设施故障环境风险防范措施 项目废水经管道收集后由管道引至废水处理设施处理后达标排放。由于管道的泄露、老化破裂、人员操作失误、处理装置故障等情况会导致废水未经处理直接排放。 建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的情况发生，应认真做好设备、管道的维护保养，定期进行维护、保养工作，使处理设施达到预期效果；当事故不可避免发生时，应立即停产，待污水处理设施正常运行后再进行生产，不能直接外排；设置专职环保人员进行管理及保养废水处理设施，使之能长期有效、正常地运行；对处理设施进行定期与不定期检查，及时维修更换不良部件。 （3）废气处理装置故障风险防范措施 ①废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 ②为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理设施也应同时进行检修，以降低因设备故障造成的事故排放。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 ③建立各废气处理设施操作规范及安全操作指引，并由应急指挥部定期组织培训及操作考核。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任，若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 （4）火灾事故处置措施 ①总平面布置根据功能分区布置，各构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，原料、危险贮场等地面应根据需要做防腐防渗处理。 ② 生产现场设置各种安全标志。 ③ 车间应禁止明火。 ④做好人员培训工作，要求职工持证上岗，规范操作机械设备及流程。本新建项目总图布置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014)的有关规定。根据现场勘查结果，本新建项目生产车间切实做到通风、防晒、防火、防爆，并按照国家标准和国 家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。该项目设置了基本的消防及火灾 报警系统。 ⑤本项目使用的天然气为外购储罐天然气，应定期对天然气储罐区进行全面的安全性检查，对出现的问题或缺陷的管道进行及时有效的修补或更换。在阀门处、管道接口处配备灭火器、消防沙等消防设施。 ⑥实行天然气管线责任制，建立完善的定点、定时、定人的巡线制度。提高巡线人员的能力水平，加强能力培训，形成专业的检漏力量。根据天然气泄漏的特性，制定相应的操作规程及措施。包括阀门操作规程，泄漏区隔离规程及工厂停车规程等。 企业的三级防控措施： 一级防控措施：生产车间及仓库出入口设置6cm高围堰，室内消防废水使用围堰围挡在生产车间及仓库内。 二级防控措施：厂区雨水管道互通，可将室外消防废水均使用雨水管道暂存。 三级防控措施：厂区设置缓坡，且控制好雨水总阀门，在出入口的位置堆放消防沙袋，当发生事故时，利用沙袋构建临时围堰，将厂区的事故废水控制在厂区范围内。 厂区雨污分流，企业设一个总雨水排放口，位于厂区入口旁边。厂区雨水总排口设置雨水阀门，发生事故时候，在关闭雨水阀门的情况下，厂区的雨水管网和厂区围堰可以临时暂存消防废水。发生事故时做好与周边企业及政府单位的联系，产生的消防废水可以使用槽罐车妥善转移及处理，防止泄漏至厂区外。项目利用现有的厂房进行生产，未新增用地，根据核算，企业设置的事故防范措施是合理可行。 4、风险分析结论 建设单位将严格采取实施上述提出的要求措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低了对周围环境存在的风险影响。并且通过上述措施，建设单位可将生物危害和毒性危害控制在可接受的范围内，不会人体、周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显危害。项目环境风险控制措施有效，环境风险可防控。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（密炼、开炼、出片、油压、造粒、混炼、描漆、烘干工序） | 非甲烷总烃 | 收集后通过水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，处理达标后通过1根28m高排气筒（DA001）排放 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632—2011) 表 5 新建企业大气污染物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 中表 5大气污染物特别排放限值的较严值 |
|  |  | 总 VOCs |  | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)》表1第Ⅱ时段排气筒VOCs 排放限值 |
|  | DA002（成型、射出成型、UV照射工序） | 非甲烷总烃 | 收集后通过水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置处理，处理达标后通过1根28m高排气筒（DA002）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 中表 5大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 总 VOCs |  | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)》表1第Ⅱ时段排气筒VOCs 排放限值 |
|  | DA003（打粗工序） | 颗粒物 | 收集后通过布袋除尘装置处理，处理达标后通过1根28m高排气筒（DA003）排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015) 中表 5大气污染物特别排放限值 |
|  | DA004（蒸汽制备燃烧废气） | SO2、NOX、 颗粒物 | 低氮燃烧器处理后通过1根28m高排气筒（DA004）排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值 |
|  | DA005（厨房油烟） | 油烟 | 收集后通过静电油烟净化器处理，处理达标后通过1根28m高排气筒（DA005）排放 | 《饮食业油烟排放标准 (试行) 》(GB18483-2001)小型规模标准 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632—2011)表6厂界无组织排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表9企业边界大气污染物浓度限值的较严值 |
|  |  | 总 VOCs | 加强车间通风 | 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准(DB44/817-2010)》表2无组织排放监控点浓度限值 |
|  |  | 臭气浓度 | 加强车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 恶臭污染物厂界标准值的二级 (新改扩建) 标准的要求 |
|  |  | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 中表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | H2S | 加盖密闭，种植绿植 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级标准 |
|  |  | NH3 |  |  |
|  | 厂区内 | NMHC | 加强车间通风 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022) 中表 3 厂区内VOCs 无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr | 三级化粪池预处理后接入市政管网进入博罗县园洲镇第三生活污水处理厂处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级 A 标准和广东省《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001) 第二时段一级标准中的较严值后排放(其中氨氮、总磷指标执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准排放) |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 1、加强员工管理，文明作业。 2、合理布局，重视总平面布置。 3、选用精度高、装配质量好、噪声低的设备。 4、重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式，少设门窗或设隔声玻璃门窗。 5、设备定期维护、保养的管理制度。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 |  | 交由专业回收公司回收处理 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修改）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018年修订）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订） |
|  | 废包装材料 |  |  |  |
|  | 橡胶边角料 |  |  |  |
|  | 塑胶边角料 |  |  |  |
|  | 胶纸边角料 |  |  |  |
|  | 布袋除尘器收集到的粉尘 |  |  |  |
| 危险废物 | 废油漆桶 |  | 交由有危险废物处理资质的单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  | 废水性胶桶 |  |  |  |
|  | 废液压油桶 |  |  |  |
|  | 废包装桶 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区地面已硬化，生产车间、一般固废暂存间和危废暂存间相应做好防渗、防腐预防措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、危险废物贮存风险防范措施 建立危险废物安全管理制度。加强危险废物的运输、贮存过程的管理，规范操作 和使用规范，贮存点应做好防雨、防渗漏措施，定期交由有相应危险废物处理资质的 单位处置。 2、废气事故排放环境风险防范措施 废气应落实污染治理措施，确保污染治理措施处于正常工作状态并达标排放。加 强环境风险防范工作，要求加强废气处理设施的日常运行管理，加强对操作人员的岗 位培训，确保废气稳定达标排放，杜绝事故性排放。 3、泄漏、火灾事故防范措施 做好包装材料存放、管理等各项安全措施，不得靠近热源和明火，保证周围环境通风、 干燥，应加强车间内的通风次数，对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知 识的宣传力度，增加实验人员的安全意识。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三 同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在运营过程中加强环保 设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.171t/a | 0 | 0.171t/a | +0.171t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 1.948t/a | 0 | 1.948t/a | +1.948t/a |
|  | 总VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.0052t/a | 0 | 0.0052t/a | +0.0052t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.134t/a | 0 | 0.134t/a | +0.134t/a |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.202t/a | 0 | 0.202t/a | +0.202t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 2025t/a | 0 | 2025t/a | +2025t/a |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.18t/a | 0 | 0.18t/a | +0.18t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 7.5t/a | 0 | 7.5t/a | +7.5t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 橡胶边角料 | 0 | 0 | 0 | 3.3t/a | 0 | 3.3t/a | +3.3t/a |
|  | 塑胶边角料 | 0 | 0 | 0 | 3.2t/a | 0 | 3.2t/a | +3.2t/a |
|  | 胶纸边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 布袋除尘器收集到的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.215t/a | 0 | 0.215t/a | +0.215t/a |
| 危险废物 | 废油漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废水性胶桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废液压油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.23t/a | 0 | 0.23t/a | +0.23t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 20.83t/a | 0 | 20.83t/a | +20.83t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①