# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 惠州市铜鑫新材料科技有限公司年产裸铜线500吨、镀锡铜线1500吨建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2308-441322-04-01-****** |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 郑**珍 | 联系方式 | 136****1658 |
| 建设地点 |  | 广东省惠州市博罗县万洋众创城A12栋1楼 |  |  |
| 地理坐标 |  | （114度29分52.140秒，23度 27分57.483秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3340金属丝绳及其制品制造 | 建设项目 行业类别 | 66.金属丝绳及其制品制造334 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □ 改建 □ 扩建 □ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □ 不予批准后再次申报项目 □ 超五年重新审核项目 □ 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 10 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □ 是：--- | 用地面积（m2） | 1973.64 |
| 专项评价设置 情况 |  | 无 |  |  |
| 规划 情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》的相符性分析 （1）生态保护红线和一般生态空间 本项目位于惠州市博罗县杨侨镇双杨路万洋众创城A12栋一楼，所在地属于工业用地。根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》的表3.3-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》-图7博罗县生态空间最终划定情况，项目属于生态空间一般管控区，项目不在生态保护红线和一般生态空间内（见附图11）。 - （2）环境质量底线 表1-1 项目与博罗三线一单-环境质量底线分析一览表 管控要求; 本项目对照分析; 相符性. 水环境管控分区管控要求; A、区域布局管控要求 加强涉水项目环境准入管理。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。禁止在东江干流和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。 B、能源资源利用要求 强化水资源节约集约利用。推动农业节水增效；推进工业节水减排；开展城镇节水降损；保障江河湖库生态流量。 C、污染物排放管控要求 加大水污染物防治力度。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建项目实施减量替代。大力整治“散乱污”企业，全面整治入河排污口，系统治理河涌和黑臭水体。加快推进生活污水处理设施建设和提质增效，率先消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。 D、环境风险防控要求 加大水环境风险防范力度。强化饮用水水源地风险管控，加强东江等供水通道干流沿岸及饮用水水源、备用水源环境风险防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。强化涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险评估和防控。; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》的表4.8-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》-图10博罗县水环境质量底线管控分区划定情况，本项目位于水环境一般管控区（见附图12）。 项目属于C3340金属丝绳及其制品制造，不属于明文规定的鼓励类、限制类或淘汰类项目，且本项目不位于饮用水源保护区内。本项目退火机冷却水经一体化处理设施（日处理规模为1t）处理后回用退火机冷却水槽，不外排；项目5%的助焊剂溶液（0.9t/a）被毛毡吸附，废毛毡在厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排；95%的助焊剂溶液（17.1t/a）粘附在铜线上，进入锡炉后全部蒸发，不外排。调配后的拉丝液循环使用，产生的废拉丝油定期交由有资质单位处置，拉丝油废液产生量为3.8t/a，不外排；喷淋塔用水循环使用，更换废水量为3m³/a，定期交由有资质单位处置，不外排；冷却塔间接冷却水循环使用，不外排。生活污水经园区三级化粪池处理后经市政管网的排至杨侨镇生活污水处理厂集中处理达标排放。项目不涉及重金属、工业园区、尾矿库等重点环境风险源。; 符合. 大气环境管控要求; A、区域布局管控要求 加强涉气项目环境准入管理。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建大气污染物排放工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。禁止新建、扩建燃煤燃油的火电机组（含企业自备电站），推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖。禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目。 B、能源资源利用要求 优化调整能源结构。推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出，鼓励服役时间达30年左右燃煤机组及配套锅炉提前退役。大力压减非发电散煤消费，加大力度推进重点地区、重点行业燃煤自备电厂和燃煤自备锅炉“煤改气”工程。落实天然气大用户直供政策，拓宽供气来源，提高供气能力，降低工业用气价格，加快推动天然气管网省级园区通、重点企业通。 完善能源消费总量和强度“双控”制度。科学实施能源消费总量和强度“双控”，新建高能耗项目单位产品（产值）能耗达到国际国内先进水平，探索建立二氧化碳总量管理制度。 推动交通领域能源结构优化调整。依法依规科学合理优化调整储油库、加油站布局，加快充电桩、加气站、加氢站以及综合性能源补给站建设。大力推广使用新能源汽车。大力推进绿色港口和公用码头建设，提升岸电使用率；有序推动船舶、港业机械等“油改气”、“油改电”，降低港口柴油使用比例。 C、污染物排放管控要求 严控大气污染物排放。在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物倍量替代。深入开展工业炉窑和锅炉污染综合治理，火电及钢铁行业企业大气污染物达到可核查、可监管的超低排放标准；水泥、石化、化工及有色金属冶炼等行业企业大气污染物达到特别排放限值要求；深入推进石化、溶剂使用及挥发性有机液体储运销的挥发性有机物减排，通过源头替代、过程控制和末端治理实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。以臭氧生成潜势较大行业企业为重点，全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。 D、环境风险防控要求 加强重点园区环境风险防范。加强龙溪电镀基地、桦阳印染工业园、博罗产业转移工业园等园区的环境风险防控，建立完善污染源在线监控系统，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》的表5.4-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》-图14博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况，本项目位于大气环境一般管控区（见附图13）。本项目不涉及燃煤燃油的火电机组、锅炉使用。项目属于C3340金属丝绳及其制品制造，不属于规定的鼓励类、禁止类和限制类项目。 本项目使用的能源仅为电能，不涉及天然气等使用。 本项目不涉及高VOCs原辅料的使用，退火工序产生的非甲烷总烃、热浸锡工序产生的非甲烷总烃、锡及其化合物收集经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25m排气筒（DA001）高空排放，挥发性有机物实行倍量替代，VOCs总量来源由惠州市生态环保局博罗分局进行调配。 项目不位于龙溪电镀基地、桦阳印染工业园、博罗产业转移工业园等园区内。; 符合. 土壤环境安全利用底线; 严格控制新增重金属污染物排放。继续严格实施重金属污染防治分区防控策略，禁止在重点防控区内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 强化土壤环境风险管控。实施农用地分类管理，保障农产品质量安全。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建涉环境污染重点行业企业、污水处理厂、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂及污染处理处置设施等公用设施。强化建设用地风险管控，防范人居环境风险。规范受污染建设用地再开发。 强化重金属风险管控。加强涉重金属污染源环境风险管控。强化涉重危险废物安全处理处置。加强污染地块风险管控，建立污染地块清单，实施污染地块分类管理，强化污染场地开发利用环境管理。; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》的6.1.2、6.1.3章节和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》-图15博罗县建设用地土壤管控分区划定情况，本项目位于博罗县土壤环境一般管控区_不含农用地（见附图14），项目不位于建设用地污染风险重点管控区内，属于土壤环境一般管控区_不含农用地。项目不涉及重金属，不位于优先保护类耕地集中区域。; 符合. （3）资源利用上线 根据《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》7.1.1-7.1.3，项目不在土地资源优先保护区（见附图15）、高污染燃料禁燃区（见附图16）、矿产资源开发敏感区范围内（见附图17）。项目运营期消耗一定量的水、电资源，由当地市政供水供电，区域水电资源较充足，项目消耗量没有超出资源负荷，没有超出资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，项目所在地属于一般管控单元，环境管控单元编码ZH44132230001，环境管控单元名称为博罗一般管控单元（见附图18），项目与相应的管控要求相符性分析见表1-2。 表1-2 项目与博罗一般管控单元生态环境准入清单相符性分析一览表 要素 细类; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境高排放重点管控区、大气环境布局敏感区重点管控单元、建设用地污染风险重点管控区、江河湖库重点管控岸线、江河湖库一般管控岸线; 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】生态保护红线及饮用水水源保护区外的区域，重点发展生态农业、生态养殖业、生态旅游业。 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3.【产业/限制类】严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4.【生态/禁止类】生态保护红线执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的准入要求，红线内自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1-5.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-6.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及芦洲-博罗东部六镇东江饮用水水源保护区、东江观音阁伍塘村饮用水水源保护区、东江芦岚片区饮用水水源保护区、东江盘沱饮用水水源保护区、东江岭下饮用水水源保护区、罗坑径饮用水水源保护区、下宝溪水库饮用水水源保护区、梅树下水库饮用水水源保护区、湖镇响水河饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的 建设项目；已建成的排放污染物的建设项目责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-7.【水/禁止类】禁止在公庄河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-8.【水/禁止类】严禁在划定的禁养区内新、改、扩建各类畜禽养殖场，禁养区内已有的畜禽养殖场、点（散养户除外：牛5头以下，猪20头以下，家禽600只以下），须全部清理。 1-9.【水/综合类】公庄河流域内，对养殖牛5头（含）、猪20头（含），家禽600只（含）以下的畜禽养殖散养户，流域内各镇可依据辖区实情，积极引导散养户自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。 1-10.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 1-11.【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道和湖库的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 1-1.本项目不在生态保护红线及饮用水水源保护区，项目属于C3340金属丝绳及其制品制造，不属于【产业/鼓励引导类】，不属于禁止产业。 1-2.本项目属于C3340金属丝绳及其制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，也不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）禁止准入类，不属于上述禁止、严格控制产业，不属于拆船项目。 1-3.本项目属C3340金属丝绳及其制品制造，项目退火工序、热浸锡工序产生的废气经集气罩收集，经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过排气筒（DA001）达标排放，不属于以上严格限制项目。 1-4.本项目不在生态保护红线范围内。 1-5.本项目不在一般生态空间范围内。 1-6.本项目不涉及饮用水源保护区。 1-7.本项目不新建废弃物堆放场和处理场。项目与公庄河干流两岸最高水位线的距离为5050m。 1-8.本项目不属于畜禽养殖场。 1-9.本项目不属于畜禽养殖项目。 1-10.本项目无重金属排放。 1-11.本项目不占用水域岸线。; 相符. 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。; 2-1.本项目不使用煤炭，项目所用能源为电能，项目能达到清洁生产要求。; 相符. 污染物排放管控; 3-1.【水/综合类】排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 3-2.【水/综合类】畜禽养殖场、养殖小区应当依法对畜禽养殖废弃物实施综合利用和无害化处理。养殖专业户、畜禽散养户应当采取有效措施，防止畜禽粪便、污水渗漏、溢流、散落。 3-3.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-4.【大气/限制类】环境空气质量一类控制区内不得新建、扩建有大气污染物排放的项目，已有及改建工业企业大气污染物排放执行相关排放标准的一级排放限值，且改建时不得增加污染物排放总量；《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》实施前已设采矿权、已核发采矿许可证且不在自然保护区等其它法定保护地的项目，按已有项目处理，执行一级排放限值。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。 3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 3-7.【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。; 3-1.本项目无生产废水排放，员工生活污水经三级化粪池预处理后纳入博罗县杨侨镇生活污水处理厂处理。 3-2.本项目不属于畜禽养殖场、养殖小区。 3-3.本项目不使用农药化肥。 3-4.本项目为环境空气质量二类控制区内。 3-5.项目退火工序、热浸锡工序产生的废气经集气罩收集，经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过25m高排气筒（DA001）达标排放。项目不属于重点行业，但属于新建项目，VOCs总量由惠州市生态环境局博罗分局调配，VOCs实施倍量替代。 3-6.本项目不排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 3-7.此项由政府统筹规划。; 相符. 环境风险防控; 4-1.【水/综合类】单元内规模化养殖场需编制环境应急预案，强化环境风险防控，防止养殖废水污染水体。 4-2.【水/综合类】区域内污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水、废液直接排入水体。 4-3.【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。; 4-1.本项目不属于养殖场。 4-2.本项目无生产废水排放。员工生活污水经三级化粪池预处理后纳入博罗县杨侨镇生活污水处理厂处理。 4-3.根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（经广东省人民政府批准，粤府函〔2014〕188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》粤府函〔2019〕270号和《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案>的批复》（惠府函[2020]317号），项目所在地不属于惠州市饮用水源保护区。; 相符. 综上所述，本项目符合《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》文件要求。 2、产业政策合理性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其国家标准第1号修改单，项目属于C3340金属丝绳及其制品制造。 项目使用的粗铜线为新料，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2021年12月30日修订版）以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第49号，2021年12月27日），项目不属于产业结构调整指导目录中鼓励类、限制类或淘汰类项目。项目产品、生产工艺和生产设备均不属于国家规定的鼓励、限制或淘汰类。 因此，项目符合相关的产业政策要求。 3、市场准入负面清单相符性分析 根据《市场准入负面清单》（2022年版）（发改体改规〔2022〕397号）内容：对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。 项目主要从事金属丝绳及其制品的生产，不属于《市场准入负面清单》（2022年版）禁止或需要许可的类别，项目建设符合《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）。 4、用地性质相符性分析 项目位于博罗县杨侨镇双杨路万洋众创城，根据《杨侨镇土地利用总体规划图（2010-2020）调整完善》（附图19），项目位于允许建设区。根据建设单位提供的《不动产权证》（粤（2020）博罗县不动产权第0082308号）（附件3），项目用地类型为工业用地。 因此，项目用地符合相关土地利用规划。 5、区域环境功能区划相符性分析 （1）饮用水源保护区划相符性 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函[2014]188号文）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函[2019]270号文）以及《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案>的批复》（惠府函[2020]317号），本项目所在区域不属于水源保护区。 本项目退火机冷却水经一体化处理设施（日处理规模为1t）处理后回用退火机冷却水槽，不外排；项目5%的助焊剂溶液（0.9t/a）被毛毡吸附，废毛毡在厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排；95%的助焊剂溶液（17.1t/a）粘附在铜线上，进入锡炉后全部蒸发，不外排。 调配后的拉丝液循环使用，产生的废拉丝油定期交由有资质单位处置，拉丝油废液产生量为3.8t/a，不外排；喷淋塔用水循环使用，更换废水量为3m³/a，定期交由有资质单位处置，不外排；冷却塔间接冷却水循环使用，不外排。外排废水为员工生活污水，生活污水经园区三级化粪池预处理后纳入杨侨镇生活污水处理厂处理，处理达标后排入南蛇沥，然后流经公庄河，最后汇入东江。根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>》的通知》（粤环[2011]14号），公庄河（自博罗桂山糯米柏至博罗泰美段）水域功能为农用，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；根据《博罗县2023年水污染防治攻坚战工作方案》（博环攻坚办（2023）67号文），南蛇沥执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 （2）环境空气功能区划相符性 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》（惠市环[2021]1号），本项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区域，周边无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等。 因此，项目符合大气环境功能区划要求。 （3）声环境功能区划相符性 根据惠州市生态环境局关于印发《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环〔2022〕33号），未对博罗县声环境功能区进行划分，参考（惠市环〔2022〕33号）中的其他规定及说明（二）：“村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求”，则项目所在区域为2类声环境功能区。 6、与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）的相符性分析 《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）相关规定如下： 2、强化涉重金属污染项目管理：东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。 3、严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）有关规定原文如下： - 增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流。 - 符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： ①建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； ②通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； ③流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 相符性分析：本项目位于博罗县杨侨镇双杨路万洋众创城A12栋一楼，属于C3340金属丝绳及其制品制造。项目退火机冷却水经一体化处理设施（日处理规模为1t）处理后回用退火机冷却水槽，不外排；项目5%的助焊剂溶液（0.9t/a）被毛毡吸附，废毛毡在厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排；95%的助焊剂溶液（17.1t/a）粘附在铜线上，进入锡炉后全部蒸发，不外排。调配后的拉丝液循环使用，每年产生的废拉丝油定期交由有资质单位处置，拉丝油废液产生量为3.8t/a，不外排；喷淋塔用水循环使用，更换废水量为3m³/a，定期交由有资质单位处置，不外排；冷却塔间接冷却水循环使用，不外排。 因此，项目无生产废水排放。外排水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网引至杨侨镇生活污水处理厂深度处理，处理达标后排入南蛇沥，然后流经公庄河，最后汇入东江。因此本项目不属于以上禁批或限批行业。 综上，本项目选址与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）的规定不冲突。 7、与《广东省水污染防治条例》相符性分析 根据《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日施行）相关规定： “第四十条 饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。 第四十四条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。经依法批准的建设项目，应当严格落实工程设计方案，并根据项目类型和环境风险防控需要，提高施工和运营期间的环境风险防控、突发环境事件应急处置等各项措施的等级。有关主管部门应当加强对建设项目施工、运营期间环境风险预警和防控工作的监督和指导。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。” 相符性分析：本项目位于博罗县杨侨镇双杨路万洋众创城A12栋（1楼），不涉及国家产业政策及《广东省水污染防治条例》规定的禁止项目。项目无生产废水排放，生活污水经园区三级化粪池预处理后，经市政污水管网纳入杨侨镇生活污水处理厂集中处理达标后排放。本项目符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。项目水污染防治设施将与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目不排放工业废水。因此，项目符合《广东省水污染防治条例》的要求。 8、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析 （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 （二）推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、二级活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。 相符性分析：项目生产过程中使用的VOCs物料为助焊剂、拉丝油和抗氧化剂。有机废气经集气罩、管道收集，经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过排气筒（DA001）达标排放。挥发性有机物实行倍量替代，VOCs总量控制指标由惠州市生态环境局博罗分局进行调配。因此，项目符合《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）的要求。 |
| 其他符合性分析 | 9、与《广东省大气污染防治条例》相符性分析 根据《广东省大气污染防治条例》（2018年11月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议通过）关于挥发性有机物建设项目的相关规定： 第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。 第二十六条新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： （一）石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 第二十七条工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量并向县级以上人民政府生态环境主管部门申报。台账保存期限不少于三年。 相符性分析：项目主要从事铜线的生产加工，属于新建项目，行业类别为C3340金属丝绳及其制品制造。项目退火工序、热浸锡工序产生的废气经集气罩收集，经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25m高排气筒（DA001）达标排放，项目按生产周期做好台账记录工作。 10、项目与《关于印发＜广东省涉VOCs重点行业治理指引＞的通知》（粤环办〔2021〕43号）相符性分析： 适用范围：适用于金属结构制造（C3311）、金属门窗制造（C3312）、金属工具制造（C332）、集装箱及金属包装容器制造（C333）、金属丝绳及其制品制造（C3340）、建筑、安全用金属制品制造（C335）、金属表面处理及热处理加工（C3360）、搪瓷制品制造（C337）、金属制日用品制造（C3938）、铸造及其他金属制品制造（C339）、通用设备制造业（C34）、专用设备制造业（C35）、汽车制造业（C36）、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）工业企业或生产设施。 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-3 八、表面涂装行业VOCs治理指引相符性分析表 环节; 控制要求; 本项目情况; 符合性. 源头削减; 清洗剂; 水基清洗剂：VOCs≤50g/L。; 项目不使用清洗剂; 符合. 半水基清洗剂：VOCs≤300g/L。. 有机溶剂清洗剂：VOCs≤900g/L。. 低 VOCs 含量半水基清洗剂： VOCs≤100g/L。. 过程控制; VOCs物料储存; 油漆、稀释剂、清洗剂等含 VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 含VOCs 的物料为助焊剂，助焊剂储存在密闭包装桶中且存放在室内，仅在取用时开启。; 符合. 油漆、稀释剂、清洗剂等盛装 VOCs 物料的容器存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. VOCs 物料转移和输送; 油漆、稀释剂、清洗剂等液体 VOCs 物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器或罐车。; 含VOCs 的物料采用密闭的包装袋转移，助焊剂采用密闭的包装桶转移。; 符合. 废气收集; 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管 道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 项目废气收集系统的输送管道为密闭状态，废气收集系统在负压下运行。; 符合. 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s，有行业要求的按相关规定执行。; 项目在退火工序、热浸锡工序采用集气罩收集，控制风速为0.5m/s; 符合. 废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工 艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停 止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。; 废气收集系统与生产工艺设备同步运行。废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工 艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用; 符合. 控制要求; 治理设施设计与 运行管理; VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用; 符合. 废气污染治理设施应依据国家和地方规范进行设计。; 项目废气污染治理设施按照国家和地方规范进行设计; 符合. 环境管理; 管理台账; 建立含 VOCs 原辅材料台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称及其 VOCs 含量、采购量、使用 量、库存量、含 VOCs 原辅材料回收方式及回收量。; 按相关要求管理台账; 符合. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、 含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催 化剂等）购买和处理记录。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 台账保存期限不少于 3 年。. 自行监测; 厂界无组织废气至少每半年监测一次挥发性有机物。; 项目属于非重点排污单位，简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。; 符合. 危废管理; 工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目生产过程中产生的废活性炭按相关要求进行储存、转移和输送。; 符合. 建设项目 VOCs 总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确 VOCs 总量指标来源。; 项目为新建项目，VOCs实行倍量替代，VOCs总量由惠州市生态环境局博罗分局调配。; 符合. 新、改、扩建项目和现有企业 VOCs 基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排 放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的 VOCs 排放量计算方法， 则参照其相关规定执行。; 项目VOCs基准排放量计算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）。; 符合. |
| --- | --- |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目基本情况 惠州市铜鑫新材料科技有限公司（以下简称“公司”）拟在广东省惠州市博罗县杨侨镇双杨路万洋众创城A12栋1楼建设惠州市铜鑫新材料科技有限公司年产裸铜线500吨、镀锡铜线1500吨建设项目（简称“项目”），地理位置见附图1。项目租用深圳市柏斯泰电脑配件有限公司A12栋1楼厂房，A12栋总层数为5层，楼高共23.5m。租赁合同见附件5。 项目占地面积1973.64m2，建筑面积1973.64m2。项目从事铜线的生产加工，年产裸铜线500吨、镀锡铜线1500吨。员工人数30人，年工作300天，每天2班，每班工作11小时，均不在厂区内食宿。 - 2、项目规模 项目建设工程组成见下表。 表2-1 项目工程组成表 工程; 名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 位于A12栋1楼，层高7.5m，生产区域建筑面积525m2，内设大拉丝区55㎡、中拉丝区80㎡、小拉丝区200㎡、退火区120㎡和热浸漆区70㎡。 其他建筑面积1448.64㎡，为办公区、原料仓库、成品仓库、通道、洗手间、茶水间等。. 辅助工程; 办公区; 位于A12栋1楼西侧，建筑面积为60m2；. 储运工程; 原材料仓; 位于A12栋1楼西北侧，建筑面积为80m2. 成品仓库; 位于A12栋1楼西北侧，建筑面积为80m2. 物料暂存区; 位于A12栋1楼东侧，建筑面积为100㎡. 公共工程; 给水系统; 由市政供水管网提供. 排水系统; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网，生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网. 供电系统; 市政供电，项目内不设备用发电机. 环保工程; 废气治理; 项目退火工序和热浸锡工序产生的废气经集气罩收集，经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过1根25m高排气筒（DA001）达标排放。. 废水治理; 生活污水：三级化粪池预处理后排入市政污水管网，纳入杨侨镇生活污水处理厂深度处理. 1、退火机冷却水槽用水：退火机冷却水经一体化处理设施（日处理规模为1t）处理后回用退火机冷却水槽，不外排。 2、项目5%的助焊剂溶液（0.9t/a）被毛毡吸附，废毛毡在厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排；95%的助焊剂溶液（17.1t/a）粘附在铜线上，进入锡炉后全部蒸发，不外排。 3、调配后的拉丝液循环使用，拉丝油废液产生量为3.8t/a，产生的废拉丝油定期交由有资质单位处置，不外排。 4、喷淋塔用水循环使用，更换废水量为3m³/a，定期交由有资质单位处置，不外排。 5、冷却塔间接冷却水循环使用，不外排。. 噪声治理; 降噪、隔声、减振. 固废治理; 设置1个15m2一般固废间和1个20m2危废暂存间，均位于生产车间西南侧。一般固废交专业回收单位回收处理，危险废物由有资质的单位进行处置。生活垃圾经收集后交环卫部门清运处理. 依托工程; 生活污水经三级化粪池预处理后，依托杨侨镇生活污水处理厂处理后排入南蛇沥，汇入公庄河，最后汇入东江。. - 3、主要产品及产能 表2-2 项目主要产品产量一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量（t）; 产品照片; 产品用途. 1; 裸铜线; 直径0.05~1.0mm; 500; 用于制造电线电缆. 2; 镀锡铜线; 直径0.05~0.32mm; 1500. - 备注：镀锡采用热浸锡工艺，属物理加工过程，不直接用电参与锡金属材料的转移，不属于电镀工艺。 - 4、主要原辅材料 根据建设单位提供的资料，项目主要原辅材料详见下表。 表2-3 项目主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料; 状态; 年使用量; 最大储存量; 单位; 包装 规格; 存放 位置; 使用工序. 1; 粗铜线; 固态; 2015; 200; t; 直径：8mm; 物料暂存区; 拉丝. 2; 拉丝油; 液态; 3.8; 0.5; t; 桶装，25kg/桶; A12栋1楼原料仓库; 拉丝. 3; 抗氧化剂; 液态; 0.025; 0.025; t; 桶装，25kg/桶; 退火. 4; 无铅锡锭; 固态; 6.8; 2; t; 含锡量99.99%; 热浸锡. 5; 助焊剂; 液态; 3.6; 0.5; t; 桶装，25kg/桶; 热浸锡. 6; 润滑油; 液态; 0.2; 0.2; t; 200kg/桶; 用于设备的修护和保养. 7; 导轴油; 液态; 0.25; 0.25; t; 液态、25kg/桶; 用于镀锡（热浸锡）铜线的防锈、增亮作用. 8; 助焊剂调配用水; 液态; 14.4; /; t; /; 自来 水管; 助焊剂调配用水. 9; 拉丝油调配用水; 液态; 34.2; /; t; /; 自来 水管; 拉丝油调配用水. 10; 抗氧化剂调配用水; 液态; 12.48; /; t; /; 自来 水管; 抗氧化剂调配用水. 备注：项目使用的粗铜线为新料。 原辅材料的理化性质： 表2-4 项目主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 主要成分及理化性质. 1; 粗铜线; 主要成分为铜，铜含量为99.95%，其他物质含量0.0065%，不含汞、砷、镉、铬、铅。根据建设单位提供的粗铜线物质成分报告可知（详见附件7）。. 2; 无铅锡锭; 主要成分为锡，熔点232℃，密度7.31g/m³（详见附件8）。. 3; 助焊剂; 根据建设单位提供的助焊剂MSDS可知（详见附件9），助焊剂为透明白色液态，有轻微刺激性气味。PH值为2.5，密度1.13g/cm³，微酸性。由醇63.5%，胺12%，活性剂24.5%组成。其中挥发性组分为醇63.5%，胺12%，挥发组分共计75.5%。助焊剂使用时需加水配制。. 4; 拉丝油; 根据企业提供的拉丝油msds可知（附件10），拉丝油为棕褐色液体，略有脂肪气味，化学性质为微碱性。主要成分为基础油58%，表面活性剂16%，润滑剂17%，防锈油9%，pH值为8.5，密度0.96g/cm3。拉丝油使用时需加水配制。. 5; 抗氧化剂; 根据建设单位提供的抗氧剂物质msds可知（详见附件11），抗氧化剂为淡黄色液体。主要成分为抗氧化活性物60%，防锈油40%。pH值为8，密度0.96g/cm3，化学性质为微碱性。抗氧化剂添加在退火机冷却水槽内，和水调配后用于铜线经退火加工后冷却使用。使用后在铜线的表面形成一层特殊的膜使工件与空气隔开，起到防锈的作用。. 6; 导轴油; 根据建设单位提供的导轴油msds可知（详见附件12），导轴油为透明白色液体，化学性质为中性。由矿物油（含量为54.6%）、光亮剂（基底油：含量为32.5%）和防锈剂（硅氧烷：含量为12.9%）组成。pH值为7，密度为0.903g/cm3。为透明白色，没有气味或带芳香味。具有无毒性、耐移行性、耐候性及耐热性等特点。. - 项目主要设备 表2-5 项目生产设备一览表 生产单元; 生产工艺; 生产设备; 数量; 单位; 设备参数; 位置. 拉丝; 小拉丝; 小拉机; 60; 台; 设计生产能力0.006t/h; A12栋1楼. 牵引装置; 120; 个; 功率1.5kw. 中拉丝; 中拉机; 4; 台; 设计生产能力0.1t/h; A12栋1楼. 牵引装置; 8; 个; 功率1.5kw. 大拉丝; 大拉机; 1; 台; 设计生产能力0.35t/h; A12栋1楼. 牵引装置; 2; 个; 功率2kw. /; 拉丝液池; 3; 个; 2.9m*2.3m*2.2m; A12栋1楼. 退火; 退火; 退火机; 4; 台; 设计生产能力0.1t/h; A12栋1楼. 牵引装置; 8; 个; 功率1.5kw. 冷却水槽（退火机配套）; 4; 个; 1.3m*1m*0.2m. 冷却水池; 1; 个; 2.9m*2.3m*2.2m. 冷却塔; 2; 台; 循环水量20m³/h; A12栋楼顶. 浸锡; 热浸锡; 锡炉; 2; 台; 0.15t/h; A12栋1楼. 助焊剂槽（锡炉配套）; 2; 个; 1.5m*1.2m*0.2m; A12栋1楼. 注：以上设备均使用电能。 根据建设单位提供的产能匹配性说明如下： 表2-6 项目产能匹配性一览表 设备名称; 设备数量（台）; 设计生产能力（t/h）; 生产时间（h）; 设计年产能(t/a); 项目总产能(t/a). 小拉机; 60; 0.006; 6600; 2376; 2000. 中拉机; 4; 0.1; 6600; 2640. 大拉机; 1; 0.35; 6600; 2310. 退火机; 4; 0.1; 6600; 2640. 锡炉; 2; 0.15; 6600; 1980; 1500. 本项目的两种产品，总产能为2000t/a，所有产品均设置了小拉丝工序、中拉丝工序、大拉丝工序和退火工序，拉丝生产设备在满负荷下的年产量分别为2376吨、2640吨、2310吨；退火机在满负荷下的年产量为2640吨，满足本项目年产量需求。 项目有1500吨铜丝需要进行热浸锡，锡炉在满负荷下的年产量为1980吨，满足本项目年产量需求。 6、项目给、排水情况 一、给水情况 （1）生产用水 本项目生产用水为退火机冷却水槽用水、助焊剂调配用水、拉丝油调配水、 喷淋塔用水和冷却塔用水。 1）退火机冷却水槽用水 铜线经退火加工后，需要进行冷却处理，项目使用自来水对工件进行直接冷却，冷却水中含有少量的抗氧化剂，抗氧化剂和水的比例约为1:500。抗氧化剂含量较低，水平衡不计入抗氧化剂量，全部以水计量。根据建设单位提供的资料，项目共有4台退火机，每台退火机配备一个冷却水槽，每个冷却水槽尺寸均一致。冷却水槽的尺寸为长1.3m，宽1m，深0.2m，冷却水槽的有效深度为0.15m。则每个冷却水槽的池液量为0.195m3，退火机冷却水槽总池液量为0.78m3。 退火机冷却水在使用过程中，冷却水受热蒸发以及铜丝会带走一部分冷却水，每天的损耗量约为池液量的5%，项目退火机冷却水的损耗量约为0.039t/d，11.7t/a。 根据建设单位提供的资料，退火机冷却水每天经冷却水池冷却后经过一体化冷却水处理设施处理后回用，废水处理频率为一天一次，退火机冷却水处理量为冷却水槽量234m3/a（0.78m3/d），一体化冷却水处理设施损耗较小，忽略不计。 项目采取一体化冷却水处理措施，处理工艺为“调节池+混凝反应池+沉淀池+过滤池+清水池”，一体化冷却水处理设施设计处理能力为1t/d。项目退火机冷却水经一体化处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）表1敞开式循环冷却水系统补充水标准后回用退火机冷却水槽。 2）助焊剂调配用水 项目工件在进行热浸锡工序前，需要进行一道清洁工序。用助焊剂和水进行调配成助焊剂溶液，配好的助焊剂溶液倒在助焊剂槽中，放入毛毡进行浸湿，铜线经牵引装置从毛毡中间穿过从而接触助焊剂溶液。 助焊剂和水的比例为1:4，本项目助焊剂年使用量为3.6吨，则助焊剂调配用水量为0.048t/d（14.4t/a）。 项目设置2台锡炉，每台锡炉配套一个助焊剂槽。助焊剂溶液将毛毡浸湿，铜线接触助焊剂溶液后进入锡炉。根据建设单位提供数据，废毛毡带走助焊剂溶液约为助焊剂溶液的5%，即0.9t/a，其中水的损耗为0.72t/a（0.0024t/d），助焊剂溶液的损耗为0.18t/a（0.0006t/d）。 其余助焊剂溶液粘附在铜线上，进入锡炉后全部蒸发，即17.1t/a，其中水的损耗为13.68t/a（0.0456t/d），助焊剂溶液的损耗为3.42t/a（0.0114t/d）。 综上，项目助焊剂溶液的用水损耗量为14.4t/a（0.048t/d）。 3）拉丝油调配水 根据建设单位提供的资料，项目共有3个拉丝液池。拉丝液池的尺寸均为长2.9m，宽2.3m，高2.2m，拉丝油池有效水深为2m。项目拉丝油用量为3.8t，拉丝油和水的比例为1:9。调配水为34.2t/a（0.114t/d），则调配后的拉丝液总量为38t。 拉丝液在使用过程中由于蒸发、黏附在工件上等存在损耗，损耗量约为拉丝液总量的90%，即损耗量为34.2t/a（0.114t/d），其中水的损耗为30.78t/a（0.1026t/d），拉丝油的损耗为3.42t/a（0.0114t/d）。 项目每半年把拉丝油池底部含盐分高的拉丝油抽取，项目拉丝油废液的产生量为拉丝液用量的10%，拉丝液总量为38t，则拉丝油废液产生量为3.8t/a、0.013t/d（1.9t/次），其中水为3.42t/a（0.0114t/d），拉丝油为0.38t/a（0.0013t/d）。 4）喷淋塔用水 本项目设置了一套喷淋塔处理退火工序、热浸锡工序产生的废气，喷淋塔配套水箱储水量为1.5m3，DA001排放口设计风量为5600m3/h，根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编）第527页表10-48“各种吸收装置的技术经济比较”，喷淋塔气液比为0.1~1.0L/m3，喷淋塔循环水量按气液比1L/m3计算，喷淋塔的循环水量为5.6m3/h。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）3.11.14，喷淋塔补充水量应按循环水量的1~2%计算（本项目取2%），废气处理设施年运行300天，每天运行22小时，则喷淋塔补充水量为2.464m3/d（739.2m3/a）。 喷淋塔用水定期捞渣后循环使用，随着喷淋塔用水的循环使用，水中的盐分逐渐堆积。因此，项目每半年更换一次喷淋用水。喷淋塔更换废水产生量为3m3/a、0.01m3/d。根据《国家危险废物名录》（2021年版），喷淋塔更换废水属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，危废代码为900-007-09。喷淋塔更换废水用塑料桶盛装，在厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质单位回收处理，不外排。 5）冷却塔用水 根据建设单位提供的资料，工件冷拉过程中，铜线受到变形及摩擦的作用而发热，连续拉丝，热能会被不断的积累，可使铜丝加热到比较高的温度，降低铜线的力学性能。项目设置了2台冷却塔为铜线和拉丝设备冷却降温，冷却方式为间接冷却。 冷却用水为普通的自来水，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。拉丝工序配套2台冷却塔，单台循环水量20m3/h，每天工作22小时，年工作300天，则冷却塔总循环水量为880m3/d（26.4万m3/a）。冷却方式为间接冷却，冷却水循环使用，不外排。参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）中 5.0.7~5.0.8 所知，闭式系统的补充水量不宜大于循环水量的 1%，补充水系统设计流量宜为循环水量的0.5%~1%（项目取1%），则冷却塔需补充水量约8.8m3/d（2640m3/a）。 （2）生活用水 项目拟定员30人，员工不在项目内食宿，根据广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），本项目员工生活用水量按“机关事业单位办公楼（无食堂和浴室）”中的先进值用水定额10m3/（人·a）进行核算，则员工生活用水量为300m3/a（1m3/d）（按年工作300天计）。 二、排水情况 项目所在园区已实行雨污分流，雨水通过地面雨水口流入厂区雨水管道，就近排入市政雨水管网。 1）退火机冷却水经一体化处理设施处理（日处理规模为1t）后回用退火机冷却水槽，不外排。 2）项目工件在进行热浸锡工序前，需要进行一道清洁工序。用助焊剂和水进行调配成助焊剂溶液，配好的助焊剂溶液倒在助焊剂槽中，放入毛毡进行浸湿，铜线经牵引装置从毛毡中间穿过从而接触助焊剂溶液。5%的助焊剂溶液（0.9t/a）被毛毡吸附，废毛毡在厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排；95%的助焊剂溶液（17.1t/a）粘附在铜线上，进入锡炉后全部蒸发，不外排。 3）调配后的拉丝油循环使用，项目每半年把拉丝油池底部含盐分高的拉丝油抽取，项目拉丝油废液的产生量为拉丝液用量的10%，拉丝油废液产生量为3.8t/a、0.013t/d（1.9t/次），其中水为3.42t/a（0.0114t/d），拉丝油为0.38t/a（0.0013t/d），产生的废拉丝油定期交由有资质单位处置，不外排。 4）喷淋塔用水循环使用，更换废水量为3m³/a，定期交由有资质单位处置，不外排。 5）冷却塔间接冷却水循环使用，不外排。 6）生活污水：生活污水排放系数按80%计，项目生活污水排放量为240m3/a（0.8m3/d）。生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网引至杨侨镇生活污水处理厂进行进一步处理，处理达标后排入南蛇沥。项目水平衡情况见下图。 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 7、项目能耗情况 项目用电由当地供电局统一供应，主要用于照明、设备运行等，不设备用发电机。项目用电量约为300万kW·h/a。 8、项目工作制度及劳动定员 项目员工人数为30人，不在项目内食宿，全年工作300天，每天两班，每班11小时（7:00~18:00、19:00~6:00）。 9、四至关系情况 惠州市铜鑫新材料科技有限公司位于广东省惠州市博罗县杨侨镇双杨路万洋众创城A12栋1楼。A12栋2~5楼为广东省柏斯泰高科技有限公司。项目东面10m为园区A9栋厂房，北面10m为园区内A10-11栋厂房，西面40m为惠州市久盟电子公司，南面20m为惠州市深宏包装材料有限公司。 10、项目平面布置情况 生产车间包括大拉丝区、中拉丝区、小拉丝区、退火区和热浸锡区；办公区、原料仓库和成品仓库，危废暂存间和一般固废间。 生产车间呈“7”字型，车间东北面为大拉丝区和物料暂存区，车间东南面为中拉丝区、退火区和小拉区，车间西南面为一般固废间、危废间，车间西北面为锡炉、成品仓库、原料仓库和办公室。项目生产功能区分区明确，布局合理，总平面布置做到了人流物流分流、方便生产和办公。 项目平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 裸铜线生产工艺流程图如下： 图2-2 裸铜线生产工艺流程图 裸铜线生产工艺说明： 1）大拉丝、中拉丝、小拉丝：拉丝工序主要使用不同规格的拉丝机，将粗铜线经牵引装置牵引通过拉丝机中的模具，使粗铜线横截面积减少，逐渐拉制成所需尺寸的细线。项目使用的铜杆直径为约为8.0mm，大拉机将8.0mm直径的铜杆拉制成2.6mm直径的铜线。中拉机将2.6mm直径的铜线拉制成0.6~0.8mm直径的铜线。小拉机将0.8mm直径的铜线拉制成0.4~0.25mm直径的铜线。 项目拉丝过程需先将拉丝油和自来水在拉丝油池中配置成拉丝液，然后通过拉丝油池配套水泵及输送管将拉丝液输送到拉丝机中，拉丝机内部泵头将拉丝液喷洒在铜线上，进行直接接触冷却润滑，避免设备损坏和铜线断线，喷洒出的拉丝液落入拉丝机底部，又经回流管回流至拉丝油池，循环使用，项目每半年把拉丝油池底部10%含盐分高的拉丝油抽取。该工序产生噪声、含油废铜线（废铜线粘附拉丝油）、边角料（铜线首端和末端，不粘附拉丝油）、废拉丝油包装桶、拉丝油废液。 根据建设单位提供的资料，工件冷拉过程中，铜线受到变形及摩擦的作用而发热，连续拉丝，热能会被不断的积累，可使铜丝加热到比较高的温度，降低铜线的力学性能。因此项目设置了两个冷却水池为拉丝工序的拉丝油和拉丝设备冷却降温。冷却水循环使用，不外排。 2）收线：经牵引装置利用收线盘收线成卷，该工序产生噪声。 3）退火、冷却：铜线加工过程需要进行退火加工，使用电能，将退火机内的温度加热到465℃左右。将铜线经牵引装置牵引通过退火机，并保持一定时间（约 6s），附着在物料的拉丝液经过高温蒸发。此过程会产生非甲烷总烃、废抗氧化剂包装桶。 退火目的：是降低硬度，消除残余应力，稳定尺寸，减少变形与裂纹倾向；细化晶粒，调整组织，消除组织缺陷；均匀材料组织和成分，改善材料性能或为以后热处理做组织准备。 退火后的铜线经牵引装置进入生产线上的冷却水槽进行直接冷却，冷却水槽中加入抗氧化剂，抗氧化剂起到防氧化生锈作用。退后冷却后铜线经过牵引装置进行收线，不需要进行烘干，可成为裸铜线产品或成为镀锡铜线的半成品。退火机冷却水每天经冷却水池冷却后经过一体化冷却水处理设施处理后回用，废水处理频率为一天一次。高温铜线经过含抗氧化剂的冷却水直接冷却过程中，抗氧化剂因高温挥发产生非甲烷总烃。一体化冷却水处理设施会产生废污泥。 4）检验包装入库：成品经检验包装后，放入仓库等待出货。该工序会产生废包装材料。 镀锡铜线生产工艺流程图如下： 图2-3 镀锡（热浸锡）铜线生产工艺流程图 镀锡铜线生产工艺说明： 1）清洁、热浸锡：用助焊剂和水进行调配成助焊剂溶液，配好的助焊剂溶液倒在助焊剂槽中，放入毛毡进行浸润，铜线经牵引装置从毛毡中间穿过从而接触助焊剂溶液。目的是为了对退火后的铜线进行清洁（常温），也是为了达到更好的焊接效果， 铜线利用牵引装置经过锡炉进行热浸锡，使得铜线表面附着一层锡，目的是为了防氧化生锈作用。项目镀锡采用热浸锡工艺，属物理加工过程，不直接用电参与锡金属材料的转移，不属于电镀工艺。锡炉恒温控制在240~270℃左右，通过加温使用锡锭熔化，工件通过引线滚轮牵引通过锡炉，完成浸锡。清洁工序会产生噪声、废助焊剂包装桶、含助焊剂废毛毡。热浸锡工序因使用助焊剂会产生非甲烷总烃、锡及其化合物和锡渣。 2）光亮、防锈：热浸锡后迅速在铜线表面形成一层锡膜，不需要进行烘干或晾干。铜线经牵引装置时，牵引装置上方导轴油管将导轴油滴涂于铜线表面，可以起到增加铜线的光亮度和防锈的作用。该工序产生废导轴油包装桶、废导轴油。 项目光亮、防锈工序后，即可得到成品的镀锡铜线。 3）收线：经牵引装置利用收线盘收线成卷，该工序产生噪声。 4）检验包装入库：成品经检验包装后，放入仓库等待出货。该工序会产生废包装材料。 表2-7 项目污染物产生情况 类别; 污染工序; 污染物; 处理措施及去向. 废气; 退火; 非甲烷总烃; 经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后经25m高排气筒（DA001）高空排放. 热浸锡; 非甲烷总烃、锡及其化合物. 废水; 退火 （冷却水槽废水）; pH、CODc、BOD5、氨氮、SS、TP; 经一体化处理设施，处理工艺为“调节池+混凝反应池+沉淀池+过滤池+清水池”，处理后回用到退火机冷却水槽. 员工生活 （生活污水）; COD、BOD5、NH3-N、SS; 三级化粪池处理后排入市政污水管网纳入杨侨镇生活污水处理厂处理. 固废; 一般工业固体废物; 热浸锡; 锡渣; 交由回收单位处理. 拉丝; 边角料. 包装; 废包装材料. 危险废物; 设备维护保养; 废润滑油; 交由有危险废物处置资质的单位处置. 废润滑油包装桶. 废抹布、废手套. 拉丝; 含油废铜线. 废拉丝油包装桶. 拉丝油废液. 光亮防锈; 废导轴油包装桶. 废导轴油. 退火、冷却; 废抗氧化剂包装桶. 清洁; 含助焊剂废毛毡. 废助焊剂包装桶. “水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置; 喷淋塔更换废水. 喷淋塔沉渣. 废活性炭. 废过滤纤维网. 一体化冷却水处理设施; 废污泥. 员工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运处理. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 降噪、减振、隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染问题。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1）基本污染物 项目位于惠州市博罗县杨侨镇双杨路万洋众创城A12栋。根据《2022年惠州市生态环境状况公报》：1、城市空气：2022年，全市环境空气质量保持良好。六项污染物中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准，细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准。2、各县区空气：2022年，各县区二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳，可吸入颗粒物物PM10年评价浓度达到国家一级标准，细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度到国家二级标准及以上；各县区AQI达标率范围在91.8%~97.3%之间，综合指数范围在2.31~2.70之间；首要污染物主要为臭氧。 图3-1 2022年惠州市生态环境状况公报截图（大气环境） 综上所述，项目所在区域为达标区。 2）特征污染物 本项目排放的大气污染物主要非甲烷总烃和TSP。为了解本项目所在区域特征因子的质量现状，本项目引用《广东博罗县产业转移工业园区2021年度环境管理状况评估工作报告》（公示网址：广东博罗县产业转移工业园区2021年度环境管理状况评估工作报告_重点工作_博罗县人民政府门户网站 http://www.boluo.gov.cn/bmzb/hzssthjjblfj/zwgk/qt/zdgz/content/post_4603335.html），广东宏科检测技术有限公司于2021年11月28日~12月04日对“A1区块一中心位置”监测点位连续7天的环境空气质量监测数据（报告编号：GDHK20211127002）进行现状评价，监测点位于项目西南侧，与厂界距离约3285m＜5km，且为近3年监测数据，因此，引用数据具有可行性，具体现状监测结果见下表。 - 表3-1 监测点位基本信息 监测点位; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离. A1区块一中心位置; TSP、非甲烷总烃; 2021年11月28日~12月04日; 西南; 3285m. - 表3-2 环境质量现状（监测结果）一览表 监测 点位; 污染物; 平均 时间; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. A1区块一中心位置; 非甲烷总烃; 1h均值; 2.0; 1.20~1.28; 64.0; 0; 达标. TSP; 24小时均值; 0.3; 0.0138~0.169; 56.3; 0; 达标. 监测数据显示，监测期间TSP的浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的相关标准，非甲烷总烃的监测值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求。表明项目所在地的环境空气质量良好。 3）达标情况 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》（惠市环[2021]1号）《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》（惠市环[2021]1号），本项目所在区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准。 根据上面的监测结果，TSP的浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的相关标准，非甲烷总烃的监测值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求。根据《2022年惠州市生态环境状况公报》资料显示，项目所在地环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，项目所在区域为达标区域，总体环境空气质量良好。 3285m 图3-2 引用项目大气环境空气监测点位与本项目位置示意图 2、地表水环境 （1）区域水环境功能区划 项目所在区域属于杨侨镇污水处理厂纳污范围，污水处理厂尾水排入南蛇沥，汇入公庄河，最终汇入东江。 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环函[2011]14号），东江干流（自江西省界至东莞石龙段）水域功能为饮工农航，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；公庄河（自博罗桂山糯米柏至博罗泰美段）水域功能为农用，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。南蛇沥未划定水域功能，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号）“各水体未列出的上游及支流的水体环境质量控制目标以保证主流的环境质量控制目标为最低要求，原则上与汇入干流的功能目标要求不能相差超过一个级别。”同时根据《关于对南蛇沥排渠及石湾镇中心排渠执行标准的复函》（惠市环函[2021]76号，南蛇沥环境质量标准按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准执行，根据《博罗县2023年水污染防治攻坚战实施方案》（博环攻坚办[2023]67号），南蛇沥现阶段水质目标为V类。综上，南蛇沥按现阶段目标V类及最终目标IV类标准执行。 根据《2022年惠州市生态环境状况公报》，2022年，水质优良比例为88.9%，其中，东江干流（惠州段）、西枝江、增江干流（惠州段）、吉隆河等4条河流水质优，淡水河、沙河、公庄河、淡澳河等4条河流水质良好，潼湖水水质为IV类。与2021年相比，水质优良比例上升11.1个百分点，其中，淡澳河水质由轻度污染好转为良好。 东江水质可满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准；公庄河水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，表明地表水环境良好。 （2）纳污水体质量现状 为了解项目纳污水体的水环境质量现状，本环评引用《广东赛诺办公设备科技有限公司惠州分公司年产打印胶辊3000万条新建项目》，其审批文号为（惠市环（博罗）建[2023]103号），委托广东君正检测技术有限公司（报告编号：JZ2108017）于2021年8月16日~18日对南蛇沥监测断面的数据进行评价。监测点与本项目为同一个纳污水体，引用监测数据满足3年时效性要求，故本次环境质量现状评价引用的监测数据可反映项目所在区域目前的地表水环境质量现状，因此引用的数据具有可行性。 表3-3 地表水水质监测断面设置情况 断面编号; 监测断面; 经纬度; 对应河流. W1; 杨侨镇污水处理厂排污口下游1200m处; E114°28′57.437″，N23°25′19.573″; 南蛇沥. 项目位置 N 图3-3 引用地表水环境监测点位示意图 表3-4 地表水现状监测数据 单位：mg/L，PH为无量纲 监测时间; 水温; pH; DO; CODCr; BOD5; NH3-N; TP; LAS; 挥发酚; 石油类; 氟化物. 2021.8.16; 24.2; 6.68; 5.8; 15; 4.0; 0.671; 0.13; <0.05; <0.0003; 0.27; 0.26. 2021.8.17; 23.8; 6.71; 6.2; 11; 3.1; 0.762; 0.14; <0.05; <0.0003; 0.17; 0.24. 2021.8.18; 24.6; 6.65; 5.9; 17; 4.7; 0.591; 0.14; <0.05; <0.0003; 0.20; 0.26. 平均值; 24.2; 6.68; 5.97; 14.33; 3.93; 0.67; 0.14; 0.05; 0.0003; 0.21; 0.25. （GB3838-2002）V类标准; 周平均最大温升≤1周平均最大温降≤1; 6~9; ≥2; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤0.4; ≤0.3; ≤0.1; ≤1.0; ≤1.5. 标准指数; /; 0.05; 0.24; 0.36; 0.39; 0.34; 0.34; 0.17; 0.003; 0.21; 0.17. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （3）达标性分析 根据上表监测结果可知，南蛇沥各项监测指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准限值要求。 3、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，无需开展声环境质量现状调查。 4、生态环境 本项目无新增用地，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射类项目，故不进行电磁辐射类现状监测与评价。 6、地下水、土壤 项目无地下水、土壤污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标详见下表。 - 表3-5 项目大气环境保护目标 保护 目标; 中心地理位置; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 产污车间至敏感点距离/m. 经度; 纬度. 老围村; E114°30′7.473″; N23°27′55.942″; 居民; 人群，约150人; 环境空气功能区二类区; 东; 350; 350. 白木坑村; E114°29′36.265″; N23°27′55.163″; 居民; 人群，约350人; 西南; 372; 372. 2、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目无新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气 项目在退火工序产生非甲烷总烃、热浸锡工序产生非甲烷总烃、锡及其化合物。 项目退火工序和热浸锡工序产生的挥发性有机物，以非甲烷总烃和TVOC表征，有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。厂界非甲烷总烃无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 项目热浸锡工序产生的锡及其化合物有组织执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。锡及其化合物厂界无组织执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控点浓度限值。 项目退火工序和热浸锡工序产生的废气经集气罩收集，经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过同1根25m高排气筒（DA001）排放。 - 表3-6 项目大气污染物排放标准 污染物; 排放类型; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 污染物排放监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 有组织; 80; /; 车间或生产设施排气筒; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值. TVOC; 100; /. 锡及其化合物; 8.5; 0.48; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 非甲烷总烃; 无组织; 4.0; /; 在厂界外设置监控点; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 6（监控点处1h平均浓度值）； 20（监控点处任意一次浓度值）; /; 在厂房外设置监控点; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值. 锡及其化合物; 0.24; /; 厂界外浓度最高点; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值. 注：1）排气筒高度处于表列两高度之间，用内插法计算其最高允许排放速率。 2）项目200m半径内最高建筑为50m的惠州市久盟电子科技有限公司生产车间，项目排气筒未高出200m半径范围的建筑5m以上，锡及其化合物按其高度对应的排放速率限值的50%执行。 - 3）TVOC待国家污染物监测方法标准发布后实施。 2、废水 1）生活污水 项目无生产废水排放。员工生活污水经化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政污水管网引至杨侨镇生活污水处理厂进行进一步处理，杨侨镇生活污水处理厂尾水排放要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。处理达标后排入南蛇沥。 表3-7 杨侨镇生活污水处理厂水污染物排放限值单位：pH无量纲，其他mg/L 类别; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TP. 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段三级标准; ≤500; ≤300; /; ≤400; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; ≤50; ≤10; ≤5（8）; ≤10; ≤0.5. 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准; ≤40; ≤20; ≤10; ≤20; ≤0.5. 杨侨镇生活污水处理厂排放标准; ≤40; ≤10; ≤5; ≤10; ≤0.5. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 《水污染物排放限值》(DB44/26一2001)第二时段一级标准中的TP为参考磷酸盐。 2）冷却水 项目退火冷却水槽直接冷却水经一体化处理设施处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GBT 19923-2005)敞开式循环冷却水系统补充水标准后回用退火机冷却水槽，不外排，具体标准限值详见下表。 表3-8 项目冷却水回用标准一览表（摘录）单位：mg/L，pH、色度、浊度除外 类别; 色度; 浊度; BOD5; CODcr; SS; TP; 总硬度; 石油类; NH3-N; pH. 敞开式循环 冷却水系统 补充水; 30（度）; 5NTU; 10; 60; 30; 1; 450; 1; 10; 6.5-8.5. 备注：1）SS 参考“直流冷却水”水质标准。 2）当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于 1 mg/l.。本项目循环冷却水系统换热器为铝质。. 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 4、固体废物 一般工业固体废物执行《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）中的相关规定。一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府〔2022〕11号），污染排放总量控制指标为化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机化合物。 项目污染物总量控制指标如下表。 表3-9 项目总量控制指标 类别; 污染物; 总量控制量（t/a）; 排放限值（mg/m3）; 说明. 废水; 生活污水; 废水量; 240; /; 生活污水经三级化粪池预处理后纳入杨侨镇生活污水处理厂，CODcr和NH3-N总量指标由杨侨镇生活污水处理厂分配总量指标中核减，不另占总量指标。. CODCr; 0.0096; 40. NH3-N; 0.0012; 5. 废气; 锡及其化合物; 有组织; 0.001; 8.5; 锡及其化合物无需申请总量。. 无组织; 0.001; 0.24. 合计; 0.002; /. VOCs; 有组织; 0.548; 80; VOCs包含非甲烷总烃，由惠州市生态环境局博罗分局调配. 无组织; 0.548; 4.0. 合计; 1.096; /. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目用已建成的厂房进行建设，项目施工期对环境造成的影响主要为设备进厂安装产生的噪声及垃圾。设备安装工期短影响较小，应合理安排施工时间，避免噪声扰民；施工期产生的垃圾应及时清运。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、废气源强 （1）退火工序（非甲烷总烃） 项目粗铜线在拉丝后表面会残留少量拉丝液（由拉丝油和水混合而成），在退火过程中，拉丝液中的拉丝油会随高温而挥发。高温铜线经过含抗氧化剂的冷却水直接冷却过程中抗氧化剂因高温挥发产生有机废气，主要为非甲烷总烃。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“33-37，431-434机械行业系数手册—07机械加工—工段名称：机械加工—产品名称：湿式机加工件—原料名称：切削液—工艺名称：车床加工、铣床加工、刨床加工、磨床加工、镗床加工、钳床加工、钻床加工、加工中心加工、数控中心加工—规模等级：所有规模”中挥发性有机物的产污系数为5.64kg/t原料。项目拉丝油用量3.8t，抗氧化剂用量0.025t，则非甲烷总烃产生量为0.0216t/a。退火工序年运行6600h，产生速率为0.0033kg/h。 （2）热浸锡工序（非甲烷总烃、锡及其化合物） 1）非甲烷总烃 项目非甲烷总烃的产生主要来自于助焊剂中的有机成分在高温下的挥发，根据对助焊剂的成分可知，助焊剂挥发性组分为醇63.5%，胺12%，挥发组分共计75.5%。项目使用助焊剂3.6t，则非甲烷总烃产生量为2.72t/a。 2）锡及其化合物 项目热浸锡工序使用锡炉将无铅锡锭熔化成液态锡，然后锡炉保持一定的温度（240~270℃），使锡保持液态，熔锡、热浸锡工序会产生少量的烟尘，以锡及其化合物表征。 项目热浸锡工序使用无铅锡锭、助焊剂会产生焊接烟尘（锡及其化合物）。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的电子电气行业系数手册焊接工段中，使用无铅焊料（锡丝）进行手工焊，原料名称：锡丝等，含助焊剂-颗粒物产生系数为0.4023g/kg-焊料，项目无铅锡锭用量为6.8t/a、助焊剂用量为3.6t/a，则热浸锡工序焊接烟尘（锡及其化合物）产生量0.0042t/a，该工序工作时间为6600h/a，产生速率为0.0006kg/h。 （3）收集及风量： 项目拟在退火机物料出口处上方、锡炉上方设置顶部集气罩（四侧设有围挡，保留1个操作工位面，添加物料时打开一面围挡，仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面）对废气进行收集。 根据《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013年1月第1版），集气罩风量确定计算公式： Q=3600（W+B）HVx 式中：Q——风量，m³/h W——罩口长度，m； B——罩口宽度，m； H——污染源至罩口的距离，m； Vx——最小控制风速，m/s，本项目污染物排放情况为以较缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.5m/s 根据建设单位提供的资料，废气集气设施参数如下表： 表4-1 废气集气设施风量参数表 产污 设备; 数量; 集气罩设计参数; 单个集气装置风量m³/h; 集气罩设施个数; 总风量m³/h. 罩口与污染源点的控制距离m; 罩口尺寸m; 罩口最小控制风速m/s. 锡炉; 2台; 0.3; 长1.5m 宽1.2m; 0.5; 1458; 2; 2916. 退火机物料出口处; 4台; 0.3; 长0.6m 宽0.2m; 0.5; 432; 4; 1728. 合计; 4644. 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中6.1.2，治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，总风管设计风量为5600m3/h。 （4）废气收集处理设施 项目退火工序、热浸锡工序产生的废气收集后汇入“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后经1根25m高排气筒DA001排放。 根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》表4.5-1，包围型集气设备仅保留1个操作工作面，仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，敞开面控制风速不小于0.5m/s，收集效率取值80%。集气效率为80%。项目退火工序、热浸锡工序上方设置集气罩，四侧设有围挡，保留1个操作工位面，添加物料时打开一面围挡，仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面，控制风速为0.5m/s，故项目废气收集率参照包围型集气罩收集效率，按80%计。 水喷淋对锡及其化合物的处理效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—“33-37,431-43机械行业系数手册”中喷淋塔对焊接工序产生的颗粒物处理效率为85%，项目水喷淋对颗粒物的处理效率取85%。 参考《广东省家具制造业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（广东省环境保护厅2014年12月22日发布，2015年1月1日实施），活性炭吸附治理效率50-80%，项目两级活性炭吸附对有机废气的处理效率保守按50%（一级）和50%（二级）计算，则本项目两级活性炭装置对有机废气总处理效率为75%。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-2 废气污染物源强核算结果一览表 排放 形式; 产排污环节; 污染物种类; 废气量m3/h; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放 方式. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 工艺; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; 退火、热浸锡; 非甲烷总烃; 5600; 2.1933; 0.3323; 59.3420; 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 80%; 75%; 是; 0.5483; 0.0831; 14.8355; 有组织. /; 0.5483; 0.0831; /; /; /; /; /; 0.5483; 0.0831; /; 无组织. 热浸锡; 锡及其化合物; 5600; 0.0034; 0.0005; 0.0920; 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 80%; 85%; 是; 0.0005; 0.0001; 0.0136; 有组织. /; 0.0008; 0.0001; /; /; /; /; /; 0.0008; 0.0001; /; 无组织. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 表4-3 项目排放口基本情况一览表 编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒; 排气温度/℃; 烟气 流速（m/s）; 类型. 经度; 纬度; 高度/m; 出口内径/m. DA001; 废气排放口; 非甲烷总烃、锡及其化合物; E114°29'51.816"; N23°27'57.714"; 25; 0.36; 25; 15.29; 一般排放口. 3、监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号），项目属于登记管理类排污单位，参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目运营期废气监测计划如下。 表4-4 监测要求一览表 监测点位; 监测 因子; 监测 频率; 执行标准. 编号; 名称; 最高允许 排放浓度 mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 标准名称. DA001; 废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 80; /; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值. TVOC; 1次/年; 100; /; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1标准. 锡及其化合物; 1次/年; 8.5; 0.48; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准. 无组织废气; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 4.0; /; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 锡及其化合物; 1次/年; 0.24; /. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 6（厂区内监控点处1h平均浓度值）; /; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内 VOCs 无组织排放限值要求. 1次/年; 20（厂区内监控点处任意一次浓度值）; /. 4、非正常工况 非正常情况指生产过程中生产设备开停、检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制达不到应有效率等情况下的排放。本次评价废气非正常工况排放为主要考虑项目废气治理措施出现故障状态下的排放，即去除效率为20%的排放。本项目废气非正常工况具体见下表。 表4-5 非正常工况大气污染物一览表 非正常排放源; 污染物名称; 非正常工况; 废气量 m3/h; 源强kg/h; 排放 浓度mg/m3; 排放量kg/a; 源高m; 单次持续时间; 年发生频次（次）; 应对 措施. DA001废气排放口; 非甲烷总烃; 废气治理设施失效，处理效率下降为20%; 5600; 0.2659; 47.4736; 0.2659; 25; 1h; 1; 停止生产，维修设备，待设备正常运行后再开工. 锡及其化合物; 0.0004; 0.0736; 0.0004; 1. 5、废气污染防治技术可行性分析 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”废气处理设施工作原理如下：通过风机引力作用，退火工序、热浸锡工序废气经集气罩及收集风管进入水喷淋塔，首先经过水喷淋将大部分锡及其化合物，去除后进入干式过滤器，防止进入活性炭的废气湿度过高，故干式过滤器一方面可以去除气体中的水分，另一方面可以进步拦截部分烟尘，保护后续活性炭处理设施。预处理后的气体进入活性炭吸附箱，通过吸附作用，有机物质被截留在其内部，进一步净化后经出风口达标排出。 处理后的非甲烷总烃可满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，锡及其化合物可满足广东省地方标准《大气污染物排放标准限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）文件中表8的要求，项目“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附”的防治工艺为对锡及其化合物、挥发性有机物的可行技术。 因此，本项目废气污染治理设施具有技术上可行性。 6、废气排放环境影响 根据前文环境空气质量现状分析，项目所在区域属于空气环境达标区。项目周边500m范围内的大气环境保护目标为老围村和白木坑村。距离最近环境保护目标是老围村，位于项目厂界东面350m。 项目退火工序产生的非甲烷总烃和热浸锡工序产生的非甲烷总烃、锡及其化合物收集后经过“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后由25m排气筒DA001排放。 根据污染源分析结果，锡及其化合物的总排放量为0.0013t/a（其中有组织0.0005t/a，排放速率为0.0001kg/h；无组织0.0008t/a，排放速率为0.0001kg/h）；非甲烷总烃的总排放量为1.0966t/a（其中有组织0.5483t/a，排放速率为0.0831kg/h；无组织0.5483t/a，排放速率为0.0831kg/h） 锡及其化合物有组织排放总浓度为0.0136mg/m3，可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放浓度<8.5mg/m3）；非甲烷总烃有组织排放总浓度为14.8355mg/m3，可满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）表1挥发性有机物排放限值（排放浓度<80mg/m3）。 厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值要求。厂界非甲烷总烃无组织排放满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。锡及其化合物厂界无组织满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控点浓度限值。 综上，项目排放的废气均能达标排放，对周边环境保护目标影响较小。 7、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。 根据项目的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，本项目的废气为生产过程热浸锡工序、退火工序产生的废气，主要污染因子为非甲烷总烃、锡及其化合物。 表4-6 项目无组织排放量和等标排放量情况表 污染物; 无组织排放量 （kg/h）; 质量标准限值 （mg/m3）; 等标排放量（m3/h）; 等标排放量 相差（%）. 非甲烷总烃; 0.0831; 2; 41550; 95.99. 锡及其化合物; 0.0001; 0.06; 1666.67. 项目非甲烷总烃和锡及其化合物等标排放量相差在10%以上，因此本项目选择非甲烷总烃计算卫生防护距离初值。 卫生防护距离初值计算： 式中：Cm大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； Qc大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； L大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-7 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 工业企业 所在地区 近五年平 均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 等效半径根据下式计算。 本项目非甲烷总烃产生源为退火工序和热浸锡工序，无组织排放速率为0.0831kg/h，本项目生产车间作为一个源点，其占地面积1973.64m2，计算得出等效半径25.06m。本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，且大气污染源属于Ⅱ类，环境空气质量标准限值采用非甲烷总烃2.0mg/m3，本项目卫生防护距离初值计算详见下表： 表4-8 环境防护距离计算表 污染物; 等效半径r; A; B; C; D; 卫生防护距离初值计算值. 非甲烷总烃; 25.06; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 2.723. 表4-9 卫生防护距离终值级差范围表 卫生防护距离计算初值L/m; 级差/m. 0≤L<50; 50. 50≤L<100; 50. 100≤L<1000; 100. L>1000; 200. 因此，确定卫生防护距离终值为50米。项目以生产车间为源点，设置50米卫生防护距离。根据现场踏勘，本项目50米卫生防护距离内没有敏感点，符合卫生防护距离要求。 二、废水 1、废水源强 （1）生产废水 1）退火机冷却水经一体化处理设施处理（日处理规模为1t）后回用退火机冷却水槽，不外排。 2）项目工件在进行热浸锡工序前，需要进行一道清洁工序。用助焊剂和水进行调配成助焊剂溶液，配好的助焊剂溶液倒在助焊剂槽中，放入毛毡进行浸湿，铜线经牵引装置从毛毡中间穿过从而接触助焊剂溶液。5%的助焊剂溶液（0.9t/a）被毛毡吸附，废毛毡在厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排；95%的助焊剂溶液（17.1t/a）粘附在铜线上，进入锡炉后全部蒸发，不外排。 3）调配后的拉丝液循环使用，产生的废拉丝油定期交由有资质单位处置，不外排。根据工程分析给排水章节，拉丝油废液产生量为3.8t/a。 4）喷淋塔用水循环使用，更换废水量为3m³/a，定期交由有资质单位回收处理，不外排。 5）冷却塔间接冷却水循环使用，不外排。 综上所述，项目无生产废水排放。 （2）生活污水 项目生活污水排放量为240t/a，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、TP、TN和NH3-N等，其中CODCr、NH3-N、TN、TP的产生浓度参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中生活源产排污系数手册 第一部分 城镇生活源水污染物产生系数（表1-1城镇生活源水污染物产生系数），BOD5、SS的产生浓度参考环境保护部环境工程技术评估中心编制《环境影响评价（社会区域类）》教材（表5-18）。具体参数如下表所示： 表4-10 生活污水水污染物产污系数一览表 地区分类; 指标名称; 产生系数（mg/L）. 五区（广东属于五区）; CODCr; 285. NH3-N; 28.3. TN; 39.4. TP; 4.1. BOD5; 150. SS; 150. 生活污水经园区三级化粪池预处理后，通过市政污水管网排入杨侨镇生活污水处理厂处理达标后排入南蛇沥，然后汇入公庄河，杨侨镇生活污水处理厂尾水排放执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值》第二时段一级标准中的较严值。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）其中的《生活污染源产排污系数手册》，项目生活污水污染物源强核算见下表。 表4-11 废水污染物源强核算结果一览表 类别; 污染物种类; 废水排放量t/a; 产生情况; 治理设施; 排放情况; 排放 方式; 排放规律; 排放去向. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 工艺; 治理效率%; 是否为可行性技术; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; CODCr; 240; 285; 0.0684; 三级化粪池+杨侨镇生活污水处理厂; 86; 是; 40; 0.0096; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 杨侨镇生活污水处理厂. BOD5; 150; 0.0360; 99.3; 10; 0.0024. SS; 150; 0.0360; 99.3; 10; 0.0024. NH3-N; 28.3; 0.0068; 82.3; 5; 0.0012. TN; 39.4; 0.0095; 61.9; 15; 0.0036. TP; 4.1; 0.0010; 87.8; 0.5; 0.0001. 2、监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规 总则》（HJ942-2018）5.2.1说明：“单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水仅说明排放去向。”本项目只有员工生活污水单独排放口，且经市政管网排入杨桥镇生活污水处理厂处理达标后排入，排入南蛇沥涌，汇入公庄河，最终进入东江。属于间接排放，无需开展自行监测。 3、生活污水污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）文件要求，项目生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网纳入杨桥镇生活污水处理厂处理，属于可行性技术。 4、依托集中污水处理厂可行性分析 杨侨镇污水处理厂于2014年开始建设，总占地面积23246m2，总投资2200万元。设计处理规模为1万吨/天，已通过环保验收投入正式运营。采用A2/O处理工艺。目前，杨侨镇污水处理厂实际运营规模为10000m3/d，剩余处理量为1500m3/d，项目生活污水排放量为240m3/a（即0.8m3/d），仅占其剩余处理量的0.053%。项目生活污水经化粪池预处理后，达广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过企业废水总排放口（DW001）排入园区污水管网，再进入市政污水管网，由杨侨镇污水处理厂处理，尾水排入南蛇沥涌，汇入公庄河，最终进入东江，对其冲击不大。因此项目生活污水纳入杨侨镇污水处理厂进行处理的方案是可行的。 本项目生活污水污染物种类与污水厂处理的污染物种类相似，排放量仅占剩余污水厂处理量的0.053%，且本项目所在区域属于污水厂的污水收集范围，管网现已铺设到项目所在区域，本项目已接通市政管网，因此项目生活污水纳入杨侨镇污水处理厂进行处理的方案是可行的。 综上所述，生活污水经三级化粪池预处理后进入杨侨镇生活污水处理厂，尾水处理达标后排入南蛇沥，项目生活污水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 5、退火冷却工序直接冷却水处理工艺及循环使用可行性分析 根据建设单位提供的资料，退火机冷却水每天经冷却水池冷却后经过一体化冷却水处理设施处理后回用，废水处理频率为一天一次。退火机冷却水槽的水每天经一体化冷却水处理设施处理，退火机冷却水处理量即冷却水槽量234m3/a（0.78m3/d），项目一体化处理措施设计处理能力为1t/d，处理工艺为“调节池+混凝反应池+沉淀池+过滤池+清水池”。 项目一体化处理设施处理工艺流程如下图所示： 图4-1冷却水处理工艺流程图 回用可行性分析 项目铜杆拉丝退火后在冷却水槽中直接冷却，在循环使用过程中该冷却水会产生少量悬浮物，该废水中主要污染物为pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP等。本项目处理前冷却废水水质参照仙桃市华普塑料制品有限公司委托湖北迅捷检测有限公司于2021年5月18日~19日对其项目直接冷却废水水质进行验收监测，检测报告编号为：迅捷检字【2021】X246号（详见附件13，此公司生活污水通过生态旱厕处理后清掏施肥处理，报告中厂区废水总排口仅为直接冷却废水），冷却水各项指标的产生浓度平均值分别为：pH：7.56、CODCr：37mg/L、BOD：14.13mg/L、SS：49.38mg/L、氨氮：2.66mg/L、总磷：0.35mg/L。 仙桃市华普塑料制品有限公司主要生产工艺为：原料→投料→熔融挤出→冷却定型（直接冷却）→切粒→装袋→入库待出售，主要产品为塑料颗粒，年产量约5000吨。该项目直接冷却水循环使用，定期更换外排（接入市政污水管网，排入仙桃市第三污水处理厂处理），则该项目监测的冷却废水水质与本项目处理前冷却废水水质相似，具有可类比性。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）中 33-37、431-434 机械行业系数手册中的06 预处理中的末端治理技术，对于 CODcr、总磷的混凝沉淀（化学混凝法）去除率分别为 40%、85%，根据《现代水处理技术》（冯敏主编 化学工业出版社）中化学一级强化处理，絮凝剂使用对BOD5去除效率达 50%以上。混凝沉淀对 SS 去除率可达到85%以上。 表4-12 项目退火直接冷却水处理前后水质情况表 产排污环节; 污染物种类; 进水及出水情况; 标准限值（mg/L）; 治理措施; 形式. 进水浓度（mg/L）; 出水浓度（mg/L）; 工艺; 去除效率（%）; 是否可行性技术. pH; 7.56; 7.56; 6.5-8.5; 调节池+混凝反应池+沉淀池+过滤池+清水池; /; 是; 不外排，循环回用. CODCr; 37; 22.2; ≤60; 40. BOD5; 14.13; 7.065; ≤10; 50. SS; 49.38; 7.407; ≤30; 85. NH3-N; 2.66; 2.66; ≤10; /. TP; 0.35; 0.053; ≤1; 85. 由上表可知，项目废水处理设施采取“调节池+混凝反应池+沉淀池+过滤池+清水池”处理工艺，能有效去除水中的各类污染物，出水水质能达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水标准要求，在技术上是可行的。 三、噪声 1、噪声源强 项目噪声主要是来自生产设备及辅助设备运转时产生的机械噪声。根据刘惠玲主编《环境噪声控制》（2002 年10月第1版）， 采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~ 40dB（A），减振降噪处理效果可达5~25dB （A）。本项目墙体隔声降噪效果取20dB（A），减振降噪效果取5dB （A），共计降噪效果为25dB （A） 表4-13 项目噪声源强 设备名称; 数量; 噪声源强; 降噪措施; 降噪效果; 室外强度; 持续时间（h）; 所在位置. 单机噪声值; 源强叠加值. 小拉机; 60台; 65; 85.93; 采用低噪声设备、合理布局、墙体隔声、设备风机隔声、减振、距离衰减等综合治理措施; 25; 60.93; 22; A12栋1楼. 中拉机; 4台; 70; 22; A12栋1楼. 大拉机; 1台; 75; 22; A12栋1楼. 退火机; 4台; 65; 22; A12栋1楼. 锡炉; 2台; 60; 22; A12栋1楼. 废气处理设施风机; 1台; 80; 22; A12栋楼顶. 冷却塔; 2台; 75; 78.01; 25m高空距离衰减; /; 53.01; 22; A12栋楼顶. 叠加; 61.58; /; /. 2、达标情况分析 （1）厂界达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本评价选择点声源预测模式来模拟预测采取相应的隔声、消声等措施后，项目噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对室内噪声源采用室内声源等效室外声源声功率级计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 ②某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级的计算 式中：Q—指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③所有室内声源靠室内i倍频带叠加声压的计算 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ④靠近室外围护结构处的声压级的计算 LP2i（T）=LP1i（T）-（Tli+6） 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Tli—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ⑤等效的室外声源中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级的计算如下式，然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 Lw=LP2i（T）+10lgs （2）室外声源在预测点产生的声级 已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按下式计算： Lp（r）=Lw+Dc-A 式中：Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度；指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ；对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB； A—倍频带衰减，dB。 基于以上预测模型，考虑设备数量和分布情况、衰减距离后，项目设备对项目边界的综合贡献值见下表。 表4-14 项目厂界噪声贡献值 位置; 噪声源强dB（A）; 声源与厂房边界距离（m）; 贡献值/dB（A）; 厂房边界与四边距离（m）; 贡献值/dB（A）; 标准值/dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间. 东北边界; 61.58; 8; 43.5; 10; 41.6; 60; 50; 达标. 东南边界; 25; 33.6; 10; 41.6; 60; 50; 达标. 西南边界; 12; 40.0; 20; 35.6; 60; 50; 达标. 西北边界; 28; 32.6; 12; 40.0; 60; 50; 达标. （2）噪声影响分析 项目在采取基础减振、消声及墙体隔声措施后，营运期厂界噪声贡献值可达标排放，均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下表。 表4-15 项目噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 厂界 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 四、固体废物 1、产生情况 （1）生活垃圾 项目员工数为30人，员工不在项目内食宿，生活垃圾按0.5kg/人d计，则员工生活垃圾产生量为4.5t/a。 （2）一般工业固体废物 1）边角料 粗铜线在拉丝过程中，会产生线头边角料，根据建设单位提供的资料，产生量约为0.02%。项目粗铜线年使用量为2015t/a，则边角料的产生量为0.4t/a。交由专业处置公司回收利用。 2）锡渣 热浸锡工序有锡渣产生，按锡锭的利用率为95%计算。项目年使用无铅锡锭6.8吨，则锡渣的产生量为0.34t/a。经统一收集后，交由专业处置公司回收利用。 3）废包装材料 项目在粗铜线、锡锭拆包装时会产生废包装材料，根据建设单位提供的资料，废包装材料的产生量约为0.5t/a。经统一收集后，交由专业处置公司回收利用。 ③危险废物 1）含油废铜线 项目在拉丝过程中，会产生不合格产品的含油废铜线，根据建设单位提供的资料，项目含油废铜线的不合格率按0.5%计，项目粗铜线年使用量为2015t/a。则，项目含油废铜线产生量为10.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油废铜线属于HW49类别中900-041-49类别的废物。在厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排。 2）废润滑油 项目在生产的过程中会产生一定量的废润滑油。根据建设单位提供资料，废润滑油产生的总量为原材料的10%，年用润滑油0.20吨，废润滑油的产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于HW08类别中900-249-08类别的废物。在厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排。 3）废润滑油包装桶 项目在使用润滑油时会产生少量的废润滑油包装桶，项目年用润滑油0.20t/a，其包装规格为200kg/桶，则产生润滑油包装桶为1个，每个重量约20kg，则润滑油包装桶产生量为0.02t/a 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油包装桶属于HW08类别中900-249-08的危险废物，在厂区危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排。 4）废拉丝油包装桶 项目在使用拉丝油时会产生少量的废拉丝油包装桶，项目年用拉丝油3.8t/a，其包装规格为25kg/桶，则产生拉丝油包装桶为152个，每个重量约1kg，则拉丝油包装桶产生量为0.152t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废拉丝油包装桶属于HW08类别中900-249-08的危险废物，在厂区危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排。 5）废导轴油包装桶 项目在使用导轴油时会产生少量的废导轴油包装桶，项目年用导轴油0.25t/a，其包装规格为25kg/桶，则产生拉丝油包装桶为1个，每个重量约1kg，则拉丝油包装桶产生量为0.001t/a。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废导轴油包装桶属于HW08类别中900-249-08的危险废物，在厂区危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排。 6）废导轴油 项目在生产的过程中会产生一定量的废导轴油。根据建设单位提供资料，废导轴油产生的总量为原材料的10%，年用导轴油0.25吨，废导轴油的产生量为0.025t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废导轴油属于HW08类别中900-249-08类别的废物。在厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排。 7）废抹布、废手套 项目在生产的过程中会产生一定量含润滑油的废弃物，具体为废抹布和废手套。根据建设单位提供资料，项目废抹布、废手套年产生量约0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废抹布、废手套属于HW49类别中900--041-49的危险废物，在厂区危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排。 8）含助焊剂废毛毡 根据建设单位提供资料，项目含助焊剂废毛毡产生量约0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），含助焊剂废毛毡属于危险废物，类别为 HW49 其他废物，废物代码 900-041-49。 含助焊剂废毛毡在厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排。 9）拉丝油废液 根据建设单位提供资料，项目拉丝油废液的产生量为拉丝液用量的10%，则拉丝油废液产生量为3.8t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），拉丝油废液属于HW08类别中900-249-08类别的废物。在厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排。 10）废助焊剂包装桶 项目在使用助焊剂时，会产生废助焊剂包装桶。项目年用助焊剂3.6吨，助焊剂包装规格均为25kg/桶，则年产生助焊剂包装桶为144个，每个重量按照1kg计算，则产生助焊剂包装桶0.144t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），助焊剂废包装桶属于HW49类别中900-041-49的危险废物，在厂区危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排。 11）废抗氧化剂包装桶 项目在使用抗氧化剂时，会产生废抗氧化剂包装桶。项目年用抗氧化剂0.025吨，抗氧化剂包装规格为25kg/桶，则年产生抗氧化剂包装桶为1个，每个重量按照1kg计算，则产生抗氧化剂包装桶0.001t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废抗氧化剂包装桶属于HW49类别中900-041-49的危险废物，在厂区危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排。 12）喷淋塔更换废水 根据前文分析可知，喷淋塔循环补充水量为739.2m³/a、2.464m3/d。喷淋塔用水定期捞渣后循环使用，随着喷淋塔用水的循环使用，水中的盐分逐渐堆积。因此，项目每半年更换一次喷淋用水。喷淋塔更换废水产生量为3m³/a、0.01m3/d。根据《国家危险废物名录》（2021年版），喷淋塔更换废水属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，危废代码为900-007-09。喷淋塔更换废水用塑料桶盛装，在厂区危险废物暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置，不外排。 13）喷淋塔沉渣 喷淋塔在处理热浸锡工序会产生锡及其化合物，会产生少量的喷淋塔沉渣。锡及其化合物的产生量为0.0034t/a，废气收集效率为80%，废气处理效率为85%。因此，项目喷淋塔沉渣的产生量为0.0029t/a，喷淋塔沉渣属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液危废代码为900-007-09，定期交由有资质的单位处置，不外排。 14）废活性炭 二级活性炭吸附装置需定期更换活性炭，参考《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭的吸附容量一般为0.25g废气/g活性炭。废活性炭属于危险废物HW49其他废物，危废代码为900-039-49，更换的活性炭暂存在危废仓，定期交由有资质的单位处置。 表4-16 二级活性炭吸附装置参数表 参数; 指标; 备注. 设计风量; 5600m3/h; 采用变频风机. 单级活性炭炭层横截面积; 4m2; 方形. 活性炭形态; 蜂窝状; /. 炭层实际厚度; 0.60m; 项目共设置2层炭层，单层的厚度为0.30m，2层的厚度为0.60m，炭层间间距为0.1m. 过滤风速; 0.65m/s; 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013中使用蜂窝活性炭风速小于1.2m/s. 单个活性炭箱体停留时间; 0.92s; 满足污染物在活性炭箱内的接触吸附时间0.5~2s. 2层活性炭炭层实际体积; 2.4m3; /. 堆积密度; 0.45g/cm3; /. 单个活性炭箱体单次填装活性炭量; 1.08t; /. 二级活性炭箱体单次填装活性炭量; 2.16t; /. 表4-17 项目废活性炭产生情况 吸附废气量（t/a）; 理论活性炭用量（t/a）; 一次填装量（t）; 更换次数（次/年）; 总填装量（t/a）; 废活性炭产生量（t/a）. 1.6450; 6.58; 2.16; 4; 8.64; 10.285. 项目需要吸附1.6450t/a有机废气所需活性炭的量为6.58t/a，而项目实际填装量为10.285t/a，可满足吸附要求。 15）废污泥 项目一体化冷却水设施运行过程中将产生少量的废污泥，参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所，2010年修订）中“表4工业废水集中处理设施的物化与生化污泥产生系数表”其他行业，含水率80%污泥产生系数为6t/万t-废水处理量。本项目生产废水处理量为234t/a，则含水率为80%的污泥产生量为0.14t/a。污泥属于HW49类别中900-210-08类别的废物定期交由有资质的单位处置，不外排。 16）废过滤纤维网 项目“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”需定期更换干式过滤器过滤纤维网，废过滤纤维网产生量为0.01t/a，属于危险废物HW49其他废物，危废代码为900-041-49，属于含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，更换的废过滤纤维网暂存在危废暂存间，定期交由有危险废物处置资质的单位处置。 综上，项目固废产生及处置情况详见下表。 表4-18 项目固体废物一览表 固体废物名称; 固体废物类别; 固体废物代码; 产生量（t/a）; 最大储存量（t）; 产生工序及装置; 产污周期; 危险特性; 利用处置方式和去向. 边角料; 一般工业固体废物; 334-000-10; 0.4; 0.5; 拉丝; 半年; /; 交由专业公司回收处理. 锡渣; 334-000-99; 0.34; 0.5; 热浸锡; 每天; /. 废包装材料; 334-000-07; 0.5; 1; 包装; 每天; /. 含油废铜线; HW49; 900-041-49; 10.1; 6; 拉丝; 每天; T/In; 交由有资质的单位处置. 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.02; 0.5; 设备的维护和保养; 半年; T、I. 废润滑油包装桶; HW08; 900-249-08; 0.02; 0.5; 物料储存; 半年; T、I. 废拉丝油包装桶; HW08; 900-249-08; 0.152; 0.5; 物料储存; 每天; T、I. 废导轴油包装桶; HW08; 900-249-08; 0.001; 0.5; 物料储存; 每天; T、I. 废导轴油; HW08; 900-249-08; 0.025; 0.5; 物料储存; 半年; T、I. 废抹布、废手套; HW49; 900-041-49; 0.02; 0.5; 设备维护; 半年; T/In. 含助焊剂废毛毡; HW49; 900-041-49; 0.5; 2; 清洁; 半年; T/In. 拉丝油废液; HW08; 900-249-08; 3.8; 2; 拉丝; 每天; T、I. 废助焊剂包装桶; HW49; 900-041-49; 0.144; 0.25; 物料储存; 每天; T/In. 废抗氧化剂包装桶; HW49; 900-041-49; 0.001; 0.25; 物料储存; 每天; T/In. 喷淋塔更换废水; HW09; 900-007-09; 3; 3.5; 废气处理装置; 半年; T、I. 喷淋塔沉渣; HW09; 900-007-09; 0.0029; 0.5; 废气处理装置; 半年; T/In. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 10.285; 2; 废气处理装置; 每季; T、I. 废污泥; HW08; 900-210-08; 0.14; 0.5; 退火机冷却水处理; 半年; /. 过滤纤维网; HW09; 900-041-49; 0.01; 0.05; 废气处理装置; 一年; T、In. 注：T毒性、C腐蚀性、I易燃性、In感染性 表4-19 项目危险废物贮存场所基本情况 贮存场所名称; 位置; 占地面积; 危废名称; 危废类别; 危废代码; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 西南侧; 20m2; 含油废铜线; HW49; 900-041-49; 袋装; 6t; 6个月. 废润滑油; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.5t; 6个月. 废润滑油包装桶; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.5t; 6个月. 废拉丝油包装桶; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.5t; 6个月. 废导轴油包装桶; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.5t; 6个月. 废导轴油; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.5t; 6个月. 废抹布、废手套; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.5t; 6个月. 含助焊剂废毛毡; HW49; 900-041-49; 袋装; 2t; 1年. 拉丝油废液; HW08; 900-249-08; 桶装; 2t; 1年. 废助焊剂包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.5t; 6个月. 废抗氧化剂包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.5t; 6个月. 喷淋塔更换废水; HW49; 900-007-09; 桶装; 5t; 6个月. 喷淋塔沉渣; HW49; 900-041-49; 袋装; 1t; 6个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 2t; 3个月. 废污泥; HW08; 900-210-08; 袋装; 4t; 6个月. 废过滤纤维网; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.05t; 1年. 3、环境管理要求 （1）一般固废间和危废暂存间的设置要求 一般固废间的建设应满足《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）中的相关规定。①产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。②产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 危废暂存间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，主要包括： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料）， 防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面：采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 （2）日常管理和台账要求 一般工业固废交由合法、合规的单位收集处理。建设单位应建立严格危险废物管理体系，将危险废物委托具有惠州市生态环境局认可的危废处理资质单位处置，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。严格执行危废五联单转移制度等管理要求，并落实《广东省生态环境厅关于加快推进危险废物处理设施建设工作的通知》（粤环函〔2020〕329号）相关要求，做到：坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用或处置产生的危险废物；规范危险废物贮存场所建设，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，按照相关规范要求，设置防雨、防扬散、防渗漏等设施，最大贮存期限一般不超过一年；按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 五、地下水 项目不涉及地下水开采，不会影响当地地下水水位，不会产生地面沉降、岩溶塌陷等不良水文地质灾害；地下水污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成，项目建设后占地范围内进行全面硬底化，生产车间、一般固废间、危废暂存间均按要求做好防渗措施，在生产运营过程中加强维护，如发生防渗层破损，应及时修补，避免污染物入渗地下水，故本项目不存在地下水污染途径，因此，本项目不开展地下水环境影响评价工作。 项目各防治区域的装置及其防渗技术要求见下表。 - 表4-20 防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机物污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 项目采取分区防护措施如下： 按照场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度及污染物类型，将全场进行分区防治，分别是：简单防渗区、一般防渗区及重点防渗区。 简单防渗区：办公区、卫生间等非污染防治区采用一般地面硬化。 一般防渗区：生产车间、车间办公室、一般固废间等一般防渗区参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗性能应等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 重点防渗区：原料仓，危废暂存间等重点防渗区参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610- 2016）中重点防渗区的防渗要求进行防渗设计，防渗性能应等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 根据现场踏勘，项目生产、生活供水均由市政自来水厂供给，不涉及开采地下水。生产车间及拟建的一般固废暂存间和危废暂存间均实现硬底化处理，并铺设防腐防渗层，满足地下水分区防控的要求。 六、土壤 项目占地范围内均已进行了硬化处理，故不存在地面漫流、垂直入渗的污染途径。因此，本项目不开展土壤环境影响评价工作。 七、环境风险 1、环境风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目涉及的风险物质为拉丝油、润滑油等。 表4-21 危险物质数量与临界量比值Q核算表 序号; 危险物质; 临界值类别; 临界量Qn（t）; 厂内最大存在量qn（t）; qn/Qn. 1; 拉丝油; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油；生物柴油等）; 2500; 0.5; 0.0002. 2; 润滑油; 2500; 0.2; 0.000008. 3; 导轴油; 2500; 0.25; 0.0001. 4; 废润滑油; 2500; 0.5; 0.0002. 5; 导轴油; 2500; 0.5; 0.0002. 6; 拉丝油废液; 2500; 2; 0.0008. 合计Q; 0.001508. 经计算，项目危险物质数量与临界量的比值Q=0.001508，属于Q<1范围。则本项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、环境风险识别 项目涉及的环境风险类型主要为危险物质泄漏、火灾事故引发的伴生/次生污染物排放。 表4-22 风险源识别 事故类型; 环境风险描述; 涉及化学品/污染物; 风险类别; 影响途径及后果; 危险单元; 风险防范措施. 危险废物泄漏; 污染地表水和地下水; 拉丝油、润滑油、导轴油、废润滑油; 涉水; 通过雨水管排放到附近水体，影响水生环境; 生产车间、原料仓库、危险废物暂存间; 生产车间、原料仓库、危险废物暂存间设置缓坡，做好防渗措施。. 火灾、爆炸伴生污染; 燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境; CO、烟尘; 涉气; 通过燃烧烟气扩散，对周围大气环境造成短时污染; 生产车间、原料仓库、危废暂存间; 配备足量灭火器. 消防废水进入附近水体; 拉丝油、润滑油、CODCr、SS等; 涉水; 通过雨水管排放到附近水体，影响水生环境; 落实防止火灾措施，在雨水管网的厂区出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄漏液体和消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。. 废气处理设施事故排放; 未经处理达标的废气直接排入大气中; 非甲烷总烃、锡及其化合物; 涉气; 废气处理设施部分出现故障，生产过程中产生的废气不能及时处理直接排放到大气; 废气处理设施; 加强检修，发现事故情况立即停止生产。. 废水处理设施事故排放; 未经处理的废水排入附近水体; pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP; 涉水; 排放到附近水体，影响水生环境; 一体化冷却水处理设施; 加强检修，发现事故情况立即停止生产。. 3、环境风险防范措施 （1）废气事故排放风险防范措施 A、设专人负责废气处理设施的运行，密切监视废气产生状况的波动，定期检查废气处理设施是否正常运转。 B、废气处理设施管道破裂，导致有机废气和锡及其化合物泄漏至车间，可通过在车间设置局部排风系统，每班工作人员都要对废气处理设施进行检查，一旦发现废气处理设施出现异常，立即启动排风系统，相关安全人员及时处理，处理作业时应佩带防毒面具。 C、现场作业人员定时记录废气处理状况，如对风机、废气处理设施等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。风机等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。 D、对于废气处理设施所有的易损部件（如皮带、轴承）等，废气处理设施负责人要及时委托采购人员购买备用件，一旦发生损坏及时更换。 （2）火灾风险防范措施 ①加强对可燃物质的安全管理，保证安全生产，保护环境，原辅料的的贮存过程中必须按照国家《仓库防火安全管理规则》等规定做到安全贮存。 ②要求厂方加强对原辅料的安全管理工作，做到专人管理、专人负责，原辅料的储存场所必须保持干燥，室温应在35℃以下，并有相应的防火安全措施。储存应远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，设置防火标示牌。 ③采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 ④加强设备维护保养，防止因摩擦引起杂质等燃烧。 ⑤在雨水管网、污水管网的厂区出口处设置闸门，发生事故时可及时关闭闸门，防止消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内，从传播途径控制污染物，减少火灾水污染物扩散范围。 （3）一体化冷却水处理设施风险防范措施 ①建立管理责任制，落实管理责任人，并做好日常管理、监查工作。应定期巡查一体化冷却水处理设施运行情况，加强车间管理，若发现异常应尽快进行检修处理，避免造成废水达不到回用标准； ②当厂区一体化冷却水处理设施出现故障时，应立即停产，严禁超标废水排放至外环境中，防止突发环境污染事故的扩大和蔓延，杜绝事故废水流入外环境。 （4）危废间风险防范措施 建设单位应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危废间进行设计和建设，危险废物必须使用符合标准的容器盛装，盛装危险废物的容器上必须粘贴标签，标签内容应包括废物类别、行业来源、废物代码、危险废物和危险特性以及符合防风、防雨、防晒、防渗透的要求。同时按相关法律法规将危险废物交由具有相应类型危险废物处理资质单位处理。危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。 项目做好上述风险防范措施，则项目环境风险影响可以减少到最低，项目的环境风险可控。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001废气排放口 | 非甲烷总烃 | 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值 |
|  |  | TVOC |  |  |
|  |  | 锡及其化合物 |  | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  | 无组织 （厂界） | 锡及其化合物 | 加强车间通风换气 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 无组织 （厂区内） | 非甲烷总烃 |  | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 直接冷却水 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP | 经一体化处理设施处理后循环回用，不外排 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》(GBT 19923-2005)敞开式循环冷却水系统补充水标准后回用冷却水槽 |
|  | 间接冷却水 | SS | 循环使用，不外排 | / |
|  | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS | 三级化粪池 | 《城镇污水处理厂污染物排放标》 （GB18918-2002）一级 A 标准与广东省《水污染物排放限值》第二时段一级标准的较严值 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备，设备减振、隔声、消音等，对厂房门窗采取密封隔音措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 项目内设置多个垃圾收集桶，生活垃圾全部分类收集，由环卫部门统一清运；边角料、锡渣、废包装材料暂存在固体废物暂存间，交由专业回收公司处理；含油废铜线、废润滑油，废润滑油包装桶，废拉丝油包装桶，废导轴油包装桶，废导轴油，废抹布、废手套，含助焊剂废毛毡、拉丝油废液，废助焊剂包装桶，废抗氧化剂包装桶，喷淋塔更换废水、喷淋沉渣、废活性炭、废污泥、废过滤纤维网暂存在危险废物暂存间，定期交由危险废物处理资质的单位处理；危废暂存间地面做好防腐防渗措施，贮存不同危险废物时应做好分类、分区措施，存放点应做好缓坡，并设置相应警示标志及危险废物标识。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间地面已硬化，按要求做好防渗措施；危废暂存间按重点防渗区要求采取防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强对可燃物质的安全管理，危废间四周设置围堰，地面采取防渗；加强废水处理设施、废气处理设施管理及维护，避免事故排放，并在厂内采取导流方式将消防废水统一收集，集中处理；危废间应设置围堰，做好防渗、防漏等措施；环保部门负责编制《废气处理设施运行巡查制度》，定期对废气处理装置进行巡查，发现问题做到及时整改。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

# 六、结论

项目建设符合国家及地方产业政策、相关法律法规及环保规划的要求，符合博罗县“三线一单”环境分区管控方案，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实污染治理措施，并在运营过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目建设对周围环境影响不明显。因此，从环境保护角度考虑，项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 1.096t/a | / | 1.096t/a | / |
|  | 锡及其化合物 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 240t/a | / | 240t/a | / |
|  | CODcr | / | / | / | 0.0096t/a | / | 0.0096t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0012t/a | / | 0.0012t/a | / |
| 一般工业固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 含油废铜线 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废润滑油包装桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废拉丝油包装桶 | / | / | / | 0.152t/a | / | 0.152t/a | / |
|  | 废导轴油包装桶 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | / |
|  | 废导轴油 | / | / | / | 0.025t/a |  | 0.025t/a |  |
|  | 废抹布、废手套 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 含助焊剂废毛毡 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 拉丝油废液 | / | / | / | 3.8t/a | / | 3.8t/a | / |
|  | 废助焊剂包装桶 | / | / | / | 0.144t/a | / | 0.144t/a | / |
|  | 废抗氧化剂包装桶 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | / |
|  | 喷淋塔更换废水 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
|  | 喷淋塔沉渣 | / | / | / | 0.0029t/d | / | 0.0029t/d | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 10.285t/d | / | 10.285t/d | / |
|  | 废污泥 | / | / | / | 0.14t/d | / | 0.14t/d | / |
|  | 废过滤纤维网 | / | / | / | 0.01t/d | / | 0.01t/d | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①