# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：广东万镭科技有限公司建设项目

建设单位（盖章）：广东万镭科技有限公司

编制日期： 2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 广东万镭科技有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2312-441322-04-01-124970 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 |  | 广东省惠州市博罗县（区）石湾镇科技园大道南侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （113度54分31.853秒（113.908848°），23度10分8.545秒（23.169040°）） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3311 金属结构制造；C3351建筑、家具用金属配件制造； C3352建筑装饰及水暖管道零件制造； | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33-66结构性金属制品制造331；建筑、安全用金属制品制造 335 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 800 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.75 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》的相符性： 表1- 1项目与博罗县“三线一单”相符性分析情况表 序号; 三线; 三线内容; 本项目对照分析情况. 1; 生态保护红线和一般生态空间; 根据《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》，全县生态保护红线面积 408.014 平方公里，占全县国土面积的 14.29%；一般生态空间面积 344.5 平方公里，占全县国土面积的12.07%。其中石湾镇生态保护红线面积0平方公里，一般生态空间0平方公里，生态空间一般管控区面积为81.290平方公里。; 项目选址位于广东省惠州市博罗县石湾镇科技园大道南侧，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》的表3.3-2、博罗县生态保护红线分布图和博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）的博罗县生态空间最终划定情况（详见附图12），项目位于 ZH44132220001博罗沙河流域重点管控单元，项目不在生态保护红线和一般生态空间范围内。. 2; 环境质量底线; 大气; 大气环境质量继续位居全国前列：PM2.5、空气质量优良天数比例等主要指标达到“十四五”目标要求，臭氧污染得到有效遏制。 石湾镇大气环境优先保护单元面积为0平方公里，大气环境布局敏感重点管控区面积为0，大气环境高排放重点管控区面积为81.29平方公里，大气环境弱扩散重点管控区为0，大气环境一般管控区面积为0平方公里。; 项目所在区域空气环境功能区划为二类区，根据引用的《2022年惠州市生态环境状况公报》，项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；根据引用的监测结果表明，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单二级标准的要求；非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的浓度限值要求；TVOC8小时平均浓度均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D的标准值要求，无超标现象。 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》，项目选址属于大气环境高排放重点管控区。（详见附图9）。项目产生的颗粒物经滤筒除尘后由15m排气筒排放（DA001、DA002），VOCs收集后经水喷淋塔+活性炭吸附装置处理达标后由15m排气筒（DA003、DA004）排放，废气经处理后排放对大气环境质量影响不大。. 水; 全县水环境质量持续改善：国考、省考断面优良水质比例达到省下达的考核要求，全面消除劣Ⅴ类水体； 县级以上集中式饮用水水源水质 达到或优于Ⅲ类水体比例保持在 100% ，镇级及以下集 中式饮用水水源水质得到进一步保障。 石湾镇水环境优先保护区面积为0，水环境生活污染重点管控区面积为42.956平方公里，水环境一般管控区的面积为7.433平方公里，水环境工业污染重点管控区面积为30.901平方公里。; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》，项目选址属于水环境工业污染重点管控区（详见附图10）。 根据现状调查分析，石湾镇中心排渠氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌群出现不同程度的超标，石湾镇中心排渠水质无法满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准。从超标项目上来看，纳污水体在一定程度上受到有机污染，水环境质量现状较差。鉴于项目区域水质较差，地方政府一方面应加快城镇生活污水处理厂及其管网的建设，另一方面环保部门需加强工业污染源的监管，确保水质达标：①加快片区生活污水处理厂建设进度：本项目所在地属于石湾镇大牛垒污水处理厂的纳污范围。片区内部分企业生活污水直接经化粪池处理后排放，这是造成水质污染日益严重的重要原因。因此，随着片区内企业的增加，片区必须尽快集中生活污水处理厂的建设进度，以削减进入排污渠的污染物总量。②清理河涌淤泥，并妥善处理处置。③加强石湾镇工业企业环境管理：石湾镇排污企业偷排、漏排不达标污水以及超水量排放污水也是造成排污渠污染的主要因素之一，因此，环境监察部门应严查严惩石湾镇偷排漏排企业，使企业做到达标且不超水量排放。 项目无生产废水外排，生活污水由三级化粪池预处理达标后经市政管网纳入博罗县石湾镇大牛垒污水处理厂进行处理。对附近的水体影响较小。. 土壤; 土壤环境风险得到有效管控， 受污染耕地安全利用率及污 染地块安全利用率均达到 “十四五”目标要求。石湾镇的建设用地一般管控区面积为26.089平方公里，未利用地一般管控区的面积为6.939平方公里。; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》，项目选址属于博罗县土壤环境一般管控区-不含农用地，（详见附图11）。 本项目废气污染因子为总VOCs和颗粒物，不涉及重金属大气沉降，也不涉及地面漫流和垂直渗入，建设项目用地范围地面全部硬化，且本项目拟对危废间进行防腐防渗防泄漏处理，危废残液等不会渗透进土壤里。. 3; 资源利用上线; 绿色发展水平稳步提升，资 源能源利用效率持续提高。 水资源、土地资源、岸线资 源等达到或优于国家和省下 达的总量和强度控制目标。博罗县土地资源优先保护区面积为834.505平方公里，比例为29.23%；能源（煤炭）重点管控区面积为394.927平方公里，比例为13.83%矿产资源开采敏感区面积为633.776平方公里，比例为22.20%。; 项目土地资源管控分区为一般管控区，不在高污染燃料禁燃区（能源（煤炭）重点管控区）、不在博罗县矿产资源开采敏感区（详见附图13、附图14），项目运营期消耗一定量的水资源、电能，由当地市政供水供电，区域水电资源较充足，项目消耗量没有超出资源负荷，不触碰资源利用上线。. ②与生态环境准入清单相符性分析 项目选址位于广东省惠州市博罗县石湾镇科技园大道南侧，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》，项目位于 ZH44132220001 博罗沙河流域重点管控单元，与该单元生态环境准入清单相符性分析如下表表1- 2。 表1- 2与重点管控单元生态环境准入清单相符性表 类别; 管控要求; 项目情况; 相符性. 区域布局管控; 1-1. 【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。; 项目选址属于饮用水水源保护区外区域，项目主要从事钣金件、灯饰配件、散热器的生产。符合：《产业结构调整指导目录(2019年本)》（国家发展和改革委员会第29号令）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》和《市场准入负面清单（2022年版）》。; 符合. 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。; 项目项目主要从事钣金件、灯饰配件、散热器的生产，不在上述禁止建设项目范围内。; 符合. 1-3.【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs排放建设项目。; 项目主要从事主要从事钣金件、灯饰配件、散热器的生产，生产过程中喷粉和喷漆会产生VOCs，涉VOCs物料为粉末涂料和水性油漆，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），均属于低VOCs含量涂料。; 符合. 1-4.【生态/限制类】 一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、 村庄建设等人为活动。; 项目不在生态保护红线和一般生态空间范围内。; 符合. 1-5. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。; 根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（粤府函[2014]188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）和《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案>的批复》（惠府函[2020]317号），项目所在地不属于饮用水源保护区。; 符合. 1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。; 项目主要从事钣金件、灯饰配件、散热器的生产，不属于禁止类的项目。; 符合. 1-7.【水/禁止类】 畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。; 项目主要从事钣金件、灯饰配件、散热器的生产，不属于禁止类的项目。. 1-8. 【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。; 项目主要从事钣金件、灯饰配件、散热器的生产，不属于养殖业的项目。; 符合. 1-9【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。; 项目主要从事钣金件、灯饰配件、散热器的生产，涉VOCs物料为粉末涂料和水性油漆，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），均属于低VOCs含量涂料。; 符合. 区域布局管控; 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。; 项目在大气环境高排放重点管控区，项目项目喷漆喷粉产生的颗粒物和总VOCs收集后经水喷淋塔+活性炭吸附装置处理达标后由15m排气筒（DA003、DA004）排放，喷砂产生的颗粒物收集后经滤筒除尘处理达标后由15m排气筒(DA001、DA002)排放。; 符合. 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。; 项目不产生排放重金属污染物排放总量。; 符合. 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 符合. 1-13. 【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道和湖库的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 项目选址不属于水域岸线。; 符合. 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。; 项目生产过程中仅使用电能，无需使用其他能源。; 符合. 2-2.【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。. 污染排放管控; 3-1.【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质 COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。; 项目生产过程中无生产性废水外排，生活污水经化粪池预处理后通过市政管网排入石湾镇大牛垒污水处理厂进行处理。; 符合. 3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。; 项目无生产废水外排；项目生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网进入石湾镇大牛垒污水处理厂深度处理。; 符合. 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。; 项目生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网进入石湾镇大牛垒污水处理厂深度处理，生活垃圾收集后由环卫部门清运。; 符合. 3-4. 【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。; 项目不属于农业类项目。; 符合. 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。; 项目主要从事钣金件、灯饰配件、散热器的生产，不属于重点行业。废气总量由惠州市生态环境局博罗分局进行分配。; 符合. 3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 项目生产过程中不产生重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥等。; 符合. 环境风险防控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水 体。; 项目主要从事钣金件、灯饰配件、散热器的生产，不属于城镇污水处理厂。; 符合. 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。; 项目选址不属于饮用水水源保护区内。; 符合. 4-3.【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 项目生产过程中不生产、储存和使用有毒有害气体。; 符合. 综上，本项目建设符合博罗县“三线一单”要求。 - 项目与产业政策符合性分析： 项目项目主要从事钣金件、灯饰配件、散热器的生产，属于《国民经济行业分类》(GB／T4754-2017)（按第1号修改单修订）中的C3311 金属结构制造、C3351建筑、家具用金属配件制造、C3352建筑装饰及水暖管道零件制造，因此项目不属于《产业结构调整指导目录（2021年修订版）》中的鼓励类、限制类和淘汰类；属于允许类生产项目；项目不在《市场准入负面清单》（2022年版）中，属于允许类项目。 - 项目与用地规划相符性分析： 项目用地在惠州市博罗县石湾镇科技园大道南侧，根据建设单位提供的用地证明（详见附件2），该用地为二类工业用地，具有合法性，符合土地利用规划。 - 项目与环境功能区相符性分析： （1）根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（粤府函[2014]188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）和《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案>的批复》（惠府函[2020]317号）以及《惠州市饮用水源保护区图》，项目所在地不属于饮用水源保护区。 （2）根据《惠州市环境空气质量功能区划分方案》（2021年修订）（惠市环[2021]1号），所在区域空气环境功能区划为二类功能区，不属于环境空气质量一类功能区； （3）对照《惠州市声环境功能区划分方案（2022年）》（惠市环[2022]33号），项目所在地属于未规划区域，经现场勘查，项目周边为工业聚集地、居民楼，位于集镇，不属于集镇之外的工业集中区，根据“集镇执行2类声环境功能区要求”划为2类声环境功能区，不属于声环境1类区。故本项目选址符合环境功能区划的要求。 - 项目与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析： ①《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）部分内容 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 ②《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）部分内容 I.增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流。 II.符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： a.建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； b.通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； c.流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 III.对《通知》附件“东江流域包含的主要行政区域”作适当调整： ……………… c.惠州市的适用区域调整为除大亚湾经济技术开发区和惠阳区沿海地区、惠东县沿海地区（稔山镇、吉隆镇、铁涌镇、平海镇、巽寮办事处）之外废水排入东江及其支流的全部范围； ……………… 相符性分析：本项目属于C3311金属结构制造和C335建筑、安全用金属制品制造项目，不涉及酸洗、磷化，且不属于禁止审批和暂停审批的行业，项目无生产废水排放，生活污水经三级化粪池预处理后进入石湾镇大牛垒污水处理厂处理，尾水处理达标后排入石湾镇中心排渠。因此，本项目污水的排放符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府[2011]339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）的相关规定。 - 与《广东省水污染防治条例》（2020年11月27日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）相符性分析 第十七条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。...... 第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。...... 第二十二条 排污单位应当按照经批准或者备案的环境影响评价文件要求建设水污染防治设施。水污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 第二十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 ...... 向工业集聚区污水集中处理设施或者城镇污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可以排放。 相符性分析：项目无生产废水外排。项目生活污水经三级化粪池预处理后纳入石湾镇大牛垒污水处理厂处理，尾水处理达标后排入石湾镇中心排渠。本项目符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。本项目待取得环评批复后按照规定向生态环境主管部门进行排污登记，并按要求排放水污染物。此外，本项目将进行“三同时”建设，按照批准的环境影响评价文件要求建设水污染防治设施。因此本项目与《广东省水污染防治条例》相符。 - 项目与《关于印发<惠州市2022年水污染防治攻坚工作方案>的通知》（惠市环〔2022〕12号）相符性分析： 一、2022年攻坚目标 惠东县：东江干流博罗城下（新角）、石龙北水质保持Ⅱ类，黄大仙、沙河河口、公庄泰美断面巩固Ⅱ类水质，显岗水库达到Ⅱ类以上，辖区内东江、沙河、公庄河主要支流水质全面达标、稳步提升。 ..... （七）持续开展工业污染防治 推动涉水固定污染源排污许可提质增效，组织做好新增源排污许可发证登记工作，强化排污许可“一证式”执法监管。优化工业废水处理工艺，推动不能稳定达标的工业废水处理设施提标改造。对淡水河、沙河、潼湖水等存在工业污染的重点流域，组织开展联合执法、交叉执法。持续实施“双随机、一公开”监管，严厉打击重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法行为。 抓好有色金属、建材、化工、纺织、造纸等重点行业清洁生产。继续推进生态工业示范园区建设，探索开展省级以上产业园区“污水零直排区”试点工作。 （九）深入开展农村生活污水治理。 落实分区管控，优先推进水环境敏感、人口相对聚集、重点攻坚断面等重点区域农村生活污水治理，因地制宜、分类施策，有序推进农村生活污水治理，出台《全市农村生活污水治理攻动方案》，6月底前公开县域农村生活污水治理方案，每半年开展一次日处理20吨及以上农村生活污水处理设施出水水质监测。保质保量完成年度民生实事任务，11月底前新增80个以上自然村完成生活污水治理工作，全市农村生活污水治理率达到75%以上。 相符性分析：项目无生产废水外排。项目生活污水经三级化粪池预处理后纳入石湾镇大牛垒污水处理厂处理，尾水处理达标后排入石湾镇中心排渠。因此项目符合《关于印发<惠州市2022年水污染防治攻坚战实施方案>的通知》（惠市环〔2022〕12号）的要求。 - 与《广东省2021年大气污染防治工作方案》相符性的分析： 以下内容引用自《广东省2021年大气污染防治工作方案》：8.实施低VOCs含量产品源头替代工程。严格落实国家产品VOCs含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高VOCs含量原辅材料项目。鼓励在生产和流通消费环节推广使用低VOCs含量原辅材料。将全面使用符合国家、省要求的低VOCs含量原辅材料企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。各地级以上市要制定低VOCs含量原辅材料替代计划，根据当地涉VOCs重点行业及物种排放特征，选取若干重点行业，通过明确企业数量和原辅材料替代比例，推进企业实施低VOCs含量原辅材料替代。 相符性分析：本项目为《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中C3311金属结构制造和C335建筑、安全用金属制品制造的项目，项目涉VOCs原辅材料为粉末涂料和水性油漆，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），不属于高VOCs含量原辅材料，因此项目符合《广东省2021年大气污染防治工作方案》的要求。 - 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性的分析： 表1- 3《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）对照分析情况 规范条件要求; 本项目相符性分析. VOCs物料储存无组织排放要求; - VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 - 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合相关规定。 VOCs物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求。; 项目含VOCs的物料为粉末涂料和水性油漆，密闭储存在包装桶里面，存放于化学品仓库室内，非取用状态下封口，保持密闭。故满足VOCs物料储存无组织排放要求。. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。 采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2、粉状、粒状VOCs物料应釆用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 企业使用含VOCs物料的过程中，用密闭的桶转移，故满足VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求。. 含VOCs 产品的 使用过 程; 1、VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 2、有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合混炼、塑炼塑化/熔化、加工成型（挤出、注射压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 3、企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目涉VOCs物料为粉末涂料和水性油漆，采取局部气体收集措施，废气排至水喷淋塔+活性炭吸附装置，经处理达标后通过15m排气筒排放（DA003、DA004）；企业建成投产后需按照（GB37822-2019）要求建立涉VOCs的台账，做好含有VOCs等危险废物的转移工作及台账记录。符合（GB37822-2019）要求。故项目符合含VOCs产品的使用过程。. VOCs 无组织 排放废 气收集 处理系 统要求; 1、VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 2、废气收集系统要求：企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GBT16758的规定。采用外部风罩的，应按GBT16758、AQT42742016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。废气收集系统的输送管道应密闭。; 企业应严格按照环保要求，VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。项目产生VOCs的工艺采用直连管收集，输送管道密闭负压，废气排至水喷淋塔+活性炭吸附装置，经处理达标后通过15m排气筒排放（DA003、DA004）。因此符合VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。. 记录 要求; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 项目建成投产后需按照（GB37822-2019）要求建立涉VOCs的台账，做好含有VOCs等危险废物的转移工作及台账记录。. 相符性分析：综上所述，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 - 与《关于印发<广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）>的通知》的相符性分析 根据关于印发《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》的通知： 10．其他涉VOCs排放行业控制 工作目标：以工业涂装、橡胶塑料制品等行业为重点，开展涉VOCs企业达标治理，强化源头、无组织、末端全流程治理。 工作要求：加快推进工程机械、钢结构、船舶制造等行业低VOCs含量原辅材料替代，引导生产和使用企业供应和使用符合国家质量标准产品；企业无组织排放控制措施及相关限值应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822）》、《固定污染源挥发性有机物排放综合标准（DB44/2367）》和《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发〔2021〕4号）要求，无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施；新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效VOCs治理设施（恶臭处理除外），组织排查光催化、光氧化、水喷淋、低温等离子及上述组合技术的低效VOCs治理设施，对无法稳定达标的实施更换或升级改造。（省生态环境厅牵头，省工业和信息化厅等参加） 相符性分析：项目主要从事钣金件、灯饰配件、散热器的生产，项目喷粉和喷漆产生的总VOCs经水喷淋塔+活性炭吸附装置处理达标后通过15m排气筒排放（DA003、DA004）。企业无组织排放控制措施及相关限值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822）》、《固定污染源挥发性有机物排放综合标准（DB44/2367）》和《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发〔2021〕4号）的要求。 因此，本项目符合《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》的要求。 - 与《博罗县2021年大气污染防治工作方案》的相符性分析 深入调整产业布局 按照省 “一核一带一区”区域发展格局，落实 “三线一单”生态环境分区管控和主体功能区定位等要求，持续优化产业布局。 引导钢铁、石化、燃煤燃油火电等项目在大气受体敏感区、布局敏感区、弱扩散区外布局。 严格落实国家产品 VOCs 含量限值标准要求，除现阶段确无法实施替代的工序外，禁止新建生产和使用高 VOCs 原辅材料的项目。鼓励在生产和流通环节推广使用低 VOCs含量原辅材料。落实国家、省低 VOCs 含量原辅材料企业相关的正面清单和政府绿色采购清单。 指导企业使用适宜高效的治理技术，涉 VOCs 重点行业新建、改建和扩建项目不推荐使用光氧化、光催化、低温等离子等低效治理设施，已建项目逐步淘汰光氧化、光催化、低温等离子治理设施。 指导采用一次性活性炭吸附治理技术的企业，明确活性炭装载量和更换频次，记录更换时间和使用量。 相符性分析：项目位于惠州市博罗县石湾镇科技园大道南侧，所在区域被划入《惠州市人民政府关于印发惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（惠府〔2021〕23 号）的博罗沙河流域重点管控单元，项目主要从事钣金件、灯饰配件、散热器的生产，不在该单元禁止建设项目范围内，符合“三线一单”生态环境分区管控和主体功能区定位等要求。不使用高VOCs含量、高反应活性的原辅材料，涉VOCs原辅材料粉末涂料和水性油漆，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），为低VOCs原辅材料。涉VOCs原辅材料使用密封式储存。产生VOCs的工序为喷漆、喷粉，建设单位拟在产生总VOCs的位置设置集气装置，并通过“水喷淋塔+活性炭吸附装置”处理后由15m高的排气筒（DA003、DA004）排放，企业明确了活性炭装载量和更换频次，并记录更换时间和使用量。因此，本项目符合《博罗县2021年大气污染防治工作方案》要求。 - 与“关于印发《惠州市2023年大气污染防治工作方案》的通知（惠市环〔2023〕11号）”相符性分析 表1-5“通知”中关于挥发性有机物（VOCs）综合治理要求相符性分析一览表 序号; 重点工作; 工作要求; 工作内容; 本项目相符性分析. 1; 开展大气污染治理减排行动; 推 进重 点工 业领 域深 度治 理; 加强低VOCs含量原辅材料应用。应用涂装工艺的工业企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立保存期限不少于3年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。新建、改建、扩建的出版物印刷类项目全面使用低VOCs含量的油墨，皮鞋制造、家具制造业类项目基本使用低VOCs含量胶粘剂。房屋建筑和市政工程全面使用低VOCs含量胶粘剂，除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。; 本项目涉VOCs原辅材料粉末涂料和水性油漆，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），为低VOCs原辅材料，本项目原辅材料均符合低VOCs含量要求。. 3; 清 理整 治低 效治 理设 施; 新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效VOCs治理设施（恶臭处理除外）。; 项目喷粉和喷漆产生的VOCs经水喷淋塔+活性炭吸附装置处理达标后通过15m排气筒排放（DA003、DA004），不属于低效处理设施。. 相符性分析：综上所述，项目符合《关于印发<惠州市2023年大气污染防治工作方案>的通知（惠市环〔2023〕11号）》（GB37822-2019）的要求。 - 与《关于印发<博罗县2023年水污染防治攻坚战工作方案>的通知》(博环攻坚办〔2023〕67号)的相符性分析 - 重点断面2023年水质攻坚目标中东江北岸水质目标位II类，其中中心排渠的里波水排闸下和中岗排闸均为V类、沙河河口水质目标位III类。 - 相符性分析：本项目从事从事钣金件、灯饰配件、散热器的生产，属于金属制造业，不涉及重金属排放。项目无生产废水外排。生活污水经三级化粪池预处理后纳入石湾镇大牛垒污水处理厂处理，尾水处理达标后排入石湾镇中心排渠，对周边水环境影响不大。因此本项目生活污水排放符合《关于印发〈博罗县2023年水污染防治攻坚战工作方案〉的通知》(博环攻坚办〔2023〕67号)要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 建设项目概况 广东万镭科技有限公司拟在惠州市博罗县石湾镇科技园大道南侧（中心坐标：E113.908848°，N23.169040°新建钣金件、灯饰配件和散热器的生产项目，占地面积为1500平方米，建筑面积为3000平方米。本项目总投资800万元，年产钣金件50万件、灯饰配件50万件、散热器70万件。 项目工程组成详见表2- 1： 表2- 1项目工程组成一览表 工程名称; 工程名称; 工程内容. 项目; 备注. 主体工程; 车间A; 位于2F，建筑面积为1500m2，主要为机械加工区域和喷漆线，有冲压区域、钻孔攻牙区域、折弯区域、喷砂区和喷漆线。; 租用已建厂房. 车间B; 位于3F，建筑面积为1500m2，主要为喷粉线、一般固废间、危废暂存间、成品仓库等. 储运工程; 原料仓库; 位于车间A东南部，建筑面积为200㎡，主要储存铁料、粉末涂料、铝板、铁砂等. 化学品仓库; 位于车间A 东南部，建筑面积为10㎡，主要储存水性油漆等. 成品仓库; 车间B的东南部，建筑面积均为100㎡，主要储存成品产品. 辅助工程; 办公室; 办公室位于车间A、车间B西南部，建筑面积均为100㎡，为员工办公使用. 公用工程; 给水; 主要用水为生活用水、调漆用水、水帘柜用水、喷枪清洗用水、喷淋塔用水，由市政供水; /. 排水; 无生产废水排放，生活污水由三级化粪池预处理达标后经市政管网纳石湾镇大牛垒污水处理厂进行处理. 供电; 市政供电. 环保工程; 废气 处理; 喷砂废气：项目喷砂工序产生的颗粒物经“滤筒除尘器”处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放 喷粉废气：项目喷粉工序产生的颗粒物经“滤筒式粉尘回收机”处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放，有机废气经“水喷淋塔+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放 喷漆废气：项目喷漆产生的颗粒物和有机废气经水喷淋塔+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒（DA004）排放; /. 废水处理; 生活污水; 生活污水由三级化粪池预处理达标后经市政管网纳入石湾镇大牛垒污水处理厂进行处理; /. 噪声控制; 隔声、基础减振等; /. 固废处理; 分类收集妥善处理，危废暂存间位于车间B西南部，建筑面积为10m2；一般固体废物暂存区位于车间B西南部，建筑面积为10m2；厂区内设置有垃圾桶; /. - 主要产品及产能 项目主要产品和产量详见表2- 2。 表2- 2项目主要产品及产量一览表 序号; 产品名称; 年产量; 主要规格（单位mm）; 主要产品照片; 平均单位产品重量（kg）; 备注. 1; 钣金件; 50万件; 25万件; 500*500*100; 1.9; 年产量分别为475t/a、375t/a，用于电脑机箱、机柜. 25万件; 400*450*5; 1.5. 3; 灯饰配件; 50万件; Φ300*100; 0.1; 年产量为50t/a，用于射灯、路灯、宫廷灯的配件. 4; 散热器; 70万件; Φ300; 0.4; 年产量为280t/a，用于射灯、路灯、宫廷灯的散热. - 原辅材料及消耗量 项目主要原辅材料用量见表2- 4。 表2- 4项目主要原辅材料汇总一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量（t/a）; 最大储存量（t）; 包装规格; 物料形态; 储存位置; 使用工序; 备注. 1; 铁料; 859.3; 100; 散装; 固态; 原料仓库; 开料; 按类型有铁板材、铁管、铁方通等。. 2; 铝板; 50.85; 5; 散装; 固态; 原料仓库; 开料; /. 3; 铁砂; 8; 2; 50kg/包; 固态; 原料仓库; 喷砂; /. 4; 散热器坯件; 280.2.; 10; 散装; 固态; 原料仓库; 喷砂; 铸铝半成品. 5; 粉末涂料; 54.10; 4; 25kg/桶; 粉末固态; 原料仓库; 喷粉; /. 6; 水性油料; 13.56; 2; 15kg/桶; 液态; 化学品仓库; 喷漆; /. 7; 润滑油; 0.8; 0.2; 桶装; 液体; 化学品仓库; 设备维修; /. 建设项目主要原辅材料成分理化性质见表2- 6： 表2- 6主要原辅材料理化性质一览表 序号; 成分名称; 理化性质. 1; 粉末涂料; 各色粉末状固体、无味，熔点80-110℃，相对密度（水=1）1.4-1.7g/cm3，爆炸上限90g/m3，爆炸下限35g/m3，不溶于水，粉末粒径（D50）20~50μm。根据粉末涂料的MSDS，主要成分包括：环氧树脂30-40%，聚酯树脂28-38%，填料6-12%，钛白粉0-25%，蜡类助剂1-2%，聚丙烯酸酯1-3%，色料0-2%。粉末涂料中不含溶剂，且《机械行业系数手册》粉末涂料固化过程的挥发性有机物产污系数为1.20千克/吨-原料，产污系数小，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）（2021-02-01实施）中“8.1 粉末涂料、无机建筑涂料（含建筑无机粉体涂装材料）、建筑用有机粉体涂料产品中VOC含量通常很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品。”本项目使用的热固性粉末涂料属于低挥发性有机化合物含量涂料产品。. 2; 水性油漆; 各色粘稠液体，轻微气味，比重（H2O=1）1.10~1.20，沸点100℃，PH值：7.5~9.5,根据水性油漆MSDS，主要成分包括：改性丙烯酸树脂20%~30%、丙二醇1~5%、2-氨基-2-甲基-1-丙醇0.1%~0.9%、水40~50%、羟乙基纤维素0.1~0.9%、氧化铁红3%~10%、二氧化硅5~15%、2,2,4三甲基-1，3-戊二醇单异丁酸酯1~10%和其他组分1~5%。其VOCs成分含量占比为2.1%~10.9%，本项目取10.9%，密度取1.20g/cm³，可得项目水性油漆VOCs含量为130.8g/L。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）（2021-02-01实施），水性涂料中型材涂料的VOCs限值要求为250g/l,项目水性油漆VOCs含量为130.8g/L＜250g/l，则本项目水性油漆符合低挥发性有机化合物含量涂料产品。. （1）项目粉末涂料用量核算： 根据建设单位提供的资料，项目产品90%需要喷粉，而有10%需要喷漆，喷粉产品喷涂次数为1次，喷粉涂层厚度为0.05mm。项目粉末涂料用量详见表2- 7。 表2- 7项目粉末涂料用量核算一览表 产品 名称; 喷粉数量（件）; 尺寸（单位mm）; 产品喷涂面积（m2）; 单次喷涂厚度（mm）; 涂料密度（t/m³）; *附着率; 喷涂 次数; 年用量(t/a). 单件; 总和. 钣金件; 225000; 500*500*100; 0.4; 90000; 0.05; 1.55; 0.98; 1; 7.12. 225000; 400*450*5; 0.36; 81000; 0.05; 1.55; 0.98; 1; 6.41. 灯饰配件; 450000; Φ300*100; 0.3; 135000; 0.05; 1.55; 0.98; 1; 10.68. 散热器; 630000; Φ300; 0.6; 378000; 0.05; 1.55; 0.98; 1; 29.89. 合计; 54.10. ①*附着率：根据《涂料工业--影响涂料利用率因素及改进措施》（第35卷第5期2005年5月）曾敏生，静电喷涂涂料利用率为70~90%（本项目属于静电喷涂工艺，故本环评静电喷涂涂料利用率取值为80%），则干粉一次喷涂过程中约有20%的干粉未能附着在工件上，经滤芯粉尘回收机(集气率按95%计)处理后将有95%回收的粉体可回用于生产喷涂中，即粉末的附着率取值为：(0.8+0.2*0.95*0.95)≈0.98。 （2）项目水性油漆用量核算： 项目水性油漆用量详见表2- 8。 表2- 8喷漆表面积核算一览表 产品 名称; 喷漆数量; 尺寸（单位mm）; 产品喷涂面积（m2）. 单件; 总和. 钣金件; 25000; 500*500*100; 0.4; 10000. 25000; 400*450*5; 0.36; 9000. 灯饰配件; 50000; Φ300*100; 0.3; 15000. 散热器; 70000; Φ300; 0.6; 42000. 合计; 76000. 综上所述，项目产品喷漆总表面积为76000m2。项目水性尤其稀释前后相关参数一览表详见表2- 9。 表2- 9项目涂料稀释前后相关参数一览表 涂料种类; 稀释前; 稀释后. 涂料名称; 密度kg/m3; 固含率%; 占比; 涂料密度kg/m3; 固含率%. 水性油漆; 水性油漆; 1200; 40; 8; 1160; 32. 水; 1000; 0; 2. 注：项目水性油漆的比重（H2O=1）1.10~1.20，本项目水性油漆密度取1200kg/m³；混合料密度、固含率均按比例折算，即密度=漆料密度×占比+水×占比；固含率=漆料固含率×占比。. 项目产品喷漆2层，根据建设单位提供的资料：单层漆膜厚为0.02mm，两层漆膜厚度为0.04mm，参考《谈喷涂涂着效率》（王锡春），低压空气喷涂上漆率为50%~65%，本项目产品水性油漆上漆率按65%计算。 项目用漆量根据产品的喷涂面积、喷涂厚度、喷漆利用率进行核算。用漆量计算公式如下所示： 式中： Q—用漆量，t/a； A—工件喷漆面积，m2； D—漆的厚度，m； ρ—漆的密度，t/m3； B—漆（已配好）的固含率，%； ε—漆的附着率，% 表2- 10稀释后水性油漆使用量统计表 产品型号; 喷漆面积（m2）; 厚度（mm）; 施工状态下水性漆密度（t/m3）; 含固率; 上漆率; 用漆量t. 1; 76000; 0.04; 1.16; 0.32; 0.65; 16.95. 调漆用水量t/a; 16.95*0.2=3.39. 水性油漆用量t/a; 16.95*0.8=13.56. 项目产品物料平衡图见表2- 11。 表2- 11项目物料平衡一览表（不含涂料） 产品名称; 投入（单位：t/a）; 产出（单位：t/a）. 钣金件; 铁料; 859.3; 钣金件; 850. 铁料边角料; 8.5. 钣金件次品; 0.8. 灯饰配件; 铝板; 50.85; 灯饰配件; 50. 铝料边角料; 0.55. 灯饰配件次品; 0.3. 散热器; 散热器坯件; 280.2; 散热器; 280. 散热器次品; 0.2. 合计; 1190.35; 合计; 1190.35. - 主要生产单元及生产设施一览表 建设项目主要生产单元及生产设施见表2- 12。 表2- 12建设项目主要生产单元和生产设施一览表 序号; 主要生产单元; 主要生产工艺/工序; 生产设施名称; 数量; 单位; 设施参数; 参数数值; 单位; 年运行时间（h）; 备注. 1; 生产单元; 开料、冲压; 精密冲压机; 3; 台; 功率; 5.5; KW; 2400; /. 2; 钻孔; 钻床机; 6; 台; 功率; 2.2; KW; 2400; /. 3; 折弯; 数控折弯机; 4; 台; 功率; 5.5; KW; 2400; /. 5; 攻牙; 自动攻牙机; 10; 台; 功率; 0.75; KW; 2400; /. 6; 喷砂; 喷砂机; 2; 台; 功率; 0.25; KW; 2400; /. 7; 喷粉; 粉末喷涂室; 7; 台; 排风量; 6300; m³/h; 2400; 项目共有7条200m×2m×2.5m的喷粉线，其中烘干炉长度35m，每条喷粉线由1台粉末喷涂室、1台喷粉烘干炉和2把喷枪组成。. 8; 喷粉烘干炉; 7; 台; 作业温度; 180; ℃; 2400. 排风量; 2100; m³/h; 2400. 9; 喷粉喷枪; 14; 把; 处理能力; 7.5; kg/h; 2400. 11; 烤箱; 1; 台; 温度; 180; ℃; 2400; /. 烘烤时间; 20; Min; 2400; 尺寸：6m×2.5m×3m. 12; 喷漆; 喷漆柜（水帘柜）; 4; 台; 排风量; 7830; m³/h; 2400; 项目共有2条200m×2m×2.5m的喷漆线，其中烘干线长度35m，喷漆柜尺寸为1.5m×2m×2.5m，每条喷漆线由2台喷漆柜、1台喷漆烘干炉和2把喷枪组成。. 13; 喷漆烘干炉; 2; 台; 作业温度; 180; ℃; 2400. 排风量; 2100; m³/h; 2400. 14; 喷漆喷枪; 4; 把; 处理能力; 7.5; kg/h; 2400. - 劳动定员及工作制度 项目拟聘用员工41人，均不在厂区食宿，年工作300天，每天1班，每班工作8小时。 - 给排水 - 给水：项目用水来自市政供水管网，主要为生活用水和生产用水。 生活用水：项目员工41人，员工均不在厂区内食宿。参照《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）附录A.1服务业用水定额表中“国家机构—国家行政机构—办公楼—无食堂和浴室”的定额（先进值），生活用水定额按10m3/人.年计，则生活用水量约1.37t/d（410t/a）。由市政供水。 生产用水： 水帘柜用水：项目使用水帘柜对喷漆废气进行预处理会产生含有漆雾等污染物的废水，水帘柜用水对水质要求不高，水帘柜废水经过捞渣后循环使用。项目喷漆工序设有4台水帘柜，配套水池尺寸为1.5m×2m×2.5m，有效水深为1m，则水帘柜有效容水体积约为1.5×2×1=3m³。根据《涂装车间设计手册》（王锡春、吴涛主编，第三版）：一般给水量与排风量有一定的比例，称为水空比（即洗涤1m³空气的水量），水空比与水洗方式有关，喷射水系的水空比为1.2~2.0kg/m³，水幕式水洗的水空比要大一些，中型瀑布喷淋式水空比为1.5~2.5kg/m³。计算公式如下： Gw=Qe/1000 Gw-湿式喷漆室的总供水量，m³/h； Q-喷漆室含漆雾空气的总排风量； e-水空比，L/m³或kg/m³。 根据工程分析，本项目水帘柜风量为7830m³/h，本项目水空比取1.5kg/m³，故水帘柜所需水量7830*1.5/1000=11.75m³/h，则4台水帘柜循环水量为46.98m³/h，每天工作8h。由于蒸发产生损耗，根据《涂装工艺及车间设计手册》（傅邵燕）：其他形式喷漆房的按每小时循环水量的1%~2%考虑。本项目损耗水量按循环水量的1%计算，则项目水帘柜补充水量为46.98*8*1%=3.758t/d(1127.52t/a）。项目每4个月更换槽体废水，生产时该水量一直在水帘柜循环不外排，定期更换补充水量为 4×3×12/4=36m3/a（即0.12m3/d），水帘柜年用水量为1163.52m3/a（即3.878m3/d）。水帘柜废水交由有危险废物处理资质的单位进行处置处理。 喷枪清洗用水：项目共有4把喷枪，每天喷漆完成后需要对喷漆枪进行清洗，清洗方式为用蘸有水的抹布进行擦拭清洁。根据建设单位提供的资料，喷枪清洗时使用新鲜水0.5L/把，喷漆清洗用水年用量为0.6m³/a¦（0.002m³/d）。 喷淋塔用水：项目采用喷淋塔对产生的颗粒物进行处理，共有2台水喷淋塔。其DA003的喷淋塔塔径为1.2m，其储水箱规格为100cm×60cm×50cm，储水箱液体高度为40cm，喷淋塔液体高度为100cm，则水箱和喷淋塔内水量约1.37m3；DA004的喷淋塔塔径为1.8m，其储水箱规格为130cm×80cm×50cm，液体高度为40cm，喷淋塔液体高度为100cm，则水箱和喷淋塔内水量约2.96m3。参考《废气处理工程技术手册》（下册）：湿式除尘器的水气比为0.7~0.9为宜，本项目水喷淋塔按照液气比=0.8kg/m³进行设计，参考《环境工程设计手册(（修订版）》根据工程分析，DA003的水喷淋塔设计风量为15500m³/h，DA004的水喷淋塔设计风量为41000m³/h，则DA003水喷淋塔循环用水量为15500*0.8/1000=12.4m³/h，DA004水喷淋塔循环用水量为41000*0.8/1000=32.8m³/h。参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中冷却塔的补水系数，冷却补充水量为循环水量的1~2%（本项目以2%计算），每天工作8小时，年工作300天，项目喷淋塔补充水量为7.232m³/d（2169.6t/a）。喷淋塔水箱一年更换4次的用水量为17.327m3/a（0.058m3/d），则喷淋塔年用水量为2186.927m3/a（即7.290m3/d）。 调漆用水：项目使用的水性油漆需要与水调配后使用，调配比例为水性油漆：水=4:1，根据上文计算可知，调漆用水量为3.39t/a（0.011t/d）。调漆用水最终蒸发进入大气，不产生废水。 - 排水：废水主要为员工生活污水和清洗废水。 生活污水：项目生活污水排污系数按80%计算，则排水量为1.09t/d（328t/a），项目生活污水经三级化粪池预处理达到接管标准后，纳入石湾镇大牛垒污水处理厂进行处理，处理达标后排入石湾镇中心排渠。 生产废水： - 水帘柜废水：项目定期更换水帘柜用水会产生水帘柜废水，水帘柜废水产生量为36m3/a（0.12m3/d）。委托有资质单位处理处置，不外排。 - 喷枪清洗废水：项目每天对喷漆枪进行清洗会产生喷枪清洗废水，产污系数为0.9，则喷枪清洗废水产生量为0.54m3/a（0.002m3/d）。委托有资质单位处理处置，不外排。 - 喷淋塔废水：项目颗粒物处理设施喷淋塔废水拟一年更换4次，则更换废水量为17.327t/a（0.058m3/d），更换出的废水交由有危险废物处理资质的单位处理，不外排。 水平衡图见图2- 1。 图2- 1项目水平衡图（m³/d） 7、能源消耗情况 根据建设单位提供的资料，建设项目用电量为100万kWh/a，主要用于设备运作，由市政供电。 8、项目四邻关系情况和厂区平面布置 四邻关系：根据现场勘察，建设项目租用博罗县石湾镇铁场村帅安股份经济合作社现有的空厂房使用，本项目四邻关系如下：东面为工业大道，南面为富登鞋厂和厂房1F为祥正（惠州）电器制品有限公司，西面为空地和祥正（惠州）电器制品有限公司的宿舍楼，北面为金誉泰实业。距离项目最近的敏感点为东侧居民楼，与建设项目东边界距离为42m，与项目废气产污车间距离为61m。 平面布置：建设项目主要建筑物为1栋3F厂房的第2、3F车间。车间A（2F）为原料仓库、化学品仓库、冲压机区、钻孔攻牙区、折弯区、喷砂区和喷漆线，车间B（3F）为喷粉线、成品仓库、危废暂存间和一般固废间。 建设项目厂区平面布置图见附图2-1至附图2-2，四邻关系及现场勘察照片见附图3和附图15。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目利用现有厂房进行生产经营活动，不再考虑施工期环境影响。 二、运营期 1、工艺流程 根据业主提供的资料，项目主要从事钣金件、灯饰配件、散热器的生产。其中钣金件、灯饰配件生产工艺流程一致。 - 钣金件、灯饰配件生产工艺流程 图2- 2钣金件、灯饰配件生产工艺及产污环节图 工艺流程及产污环节说明： 开料：根据产品设计规格要求将外购铁料、铝板使用精密冲压机进行冲切开料。该生产工序会产生铁料边角料、铝料边角料和噪声。 冲压：开料后的金属工件在精密冲压机上，靠使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件。该生产工序会产生铁料边角料、铝料边角料和噪声。 钻孔、攻牙：使用钻床机在金属工件上开孔，后用自动攻牙机在孔的内侧面加工出内螺纹，该生产工序会产生铁料边角料、铝料边角料和噪声。 折弯：使用数控折弯机对金属工件进行折弯，工件在数控折弯机上模下模的压力下发生变型。该生产工序会产生噪声。 喷砂：喷砂在密闭的喷砂机里进行。其工作原理是采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将磨料(铁砂)高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了工件与涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性。此工序产生颗粒物和噪声。 喷涂：项目共有两种喷涂方式，分别为喷粉喷涂和喷漆喷涂。 喷粉喷涂具体工段为喷粉→烘干。 喷粉：项目采用粉末静电喷涂工艺，其工作原理是在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便补集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去，当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”的作用不能再吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀，喷粉柜配套滤筒式粉末回收装置对粉末进行回收处理，收集后的粉尘回用于生产。该过程会产生粉尘、废涂料包装桶、噪声。 烘干：喷粉后的工件进入喷粉线设备的箱式烘干炉内进行烘烤固化，是粉末涂料在工件表面形成一个化学交联成膜的过程，采用电能供热，固化温度180~200℃，固化时间20~45min，此工序产生有机废气和噪声。 喷漆喷涂具体工段为调漆→喷漆→烘干固化。 调漆：在调漆工位将水性油漆和新鲜水按4:1的比例进行调配然后搅拌均匀，该工序会产生有机废气、废涂料包装桶和噪声。 喷漆：在喷漆柜（水帘柜）人工使用喷枪进行喷漆上色，喷漆层数为X层，喷涂方式为静电喷涂，项目喷枪每天进行一次清洗。该工序会产生颗粒物（漆雾）、有机废气、水帘柜废水、喷枪清洗废水和噪声。 烘干固化：喷漆之后的工件由输送线进入烘干炉中进行烘干固化，采用电能供热，固化温度60~80℃，固化时间30min，此工序产生有机废气和噪声。 质检装配、出货：将各零部件进行组装，经过质量检测合格后出厂。该工序会产生废包装材料和次品。 - 散热器生产生产工艺流程 图2- 4散热器生产工艺及产污环节图 工艺流程及产污环节说明： 喷砂：将外购压铸好的散热器坯件表面进行喷砂处理，该工序在密闭的喷砂机里进行。其工作原理是采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将磨料(钢砂)高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了工件与涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性。此工序产生颗粒物和噪声。 钻孔：按照客户需求，使用钻床机在金属工件上开孔，该生产工序会产生金属边角料和噪声。 喷涂：项目共有两种喷涂方式，分别为喷粉喷涂和喷漆喷涂。 喷粉喷涂具体工段为喷粉→烘干固化。 喷粉：项目采用粉末静电喷涂工艺，其工作原理是在喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便补集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去，当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”的作用不能再吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀，喷粉柜配套滤筒式粉末回收装置对粉末进行回收处理，收集后的粉尘回用于生产，经滤芯回收装置过滤后少部分未能回收的粉尘在车间中以无组织形式排放。该过程会产生粉尘、噪声。 烘干固化：喷粉后的工件进入喷粉线设备的箱式烘干炉内进行烘烤固化，是粉末涂料在工件表面形成一个化学交联成膜的过程，采用电能供热，固化温度180~200℃，固化时间20~45min，此工序产生有机废气和噪声。 喷漆喷涂具体工段为调漆→喷漆→烘干固化。 调漆：在调漆工位将水性油漆和新鲜水按4：1的比例进行调配然后搅拌均匀，该工序会产生有机废气和噪声。 喷漆：在喷漆柜（水帘柜）人工使用喷枪进行喷漆上色，喷漆层数为2层，喷涂方式为静电喷涂，项目喷枪每天进行一次清洗。该工序会产生颗粒物（漆雾）、有机废气、水帘柜废水、喷枪清洗废水和噪声。 烘干固化：喷漆之后的工件由输送线进入烘干炉中进行烘干固化，采用电能供热，固化温度60~80℃，固化时间30min，此工序产生有机废气和噪声。 装配成品、质检、出货：将各零部件进行组装，经过质量检测合格后出厂。该工序会产生废包装材料和次品。 2、项目产污环节 项目产污环节一览表见表2- 14： 表2- 14项目产污环节一览表 类别; 污染源名称; 污染因子; 产生环节; 去向. 废气; 喷砂废气; 颗粒物; 喷砂; 集气管收集后经“滤筒除尘器”处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放. 喷粉废气; 颗粒物; 喷粉; 经“滤筒式粉尘回收机”处理后通过1根15m高排气筒（DA002）排放. 总VOCs; 喷粉烘干; 经“水喷淋塔+活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放. 喷漆废气; 有机废气、颗粒物（漆雾）; 调漆、喷漆、喷漆烘干; 收集后经“水喷淋塔+二级活性炭吸附装置”处理达标后沿15m高的排气筒（DA004）排放. 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、氨氮; 员工办公生活; 生活污水由三级化粪池预处理达标后经市政管网纳入石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理. 噪声; 生产机械及废气处理设施风机; 噪声; 生产过程; 设备选型、隔声降噪等. 固废; 一般工业固体 废物; 铁料边角料、铝料边角料; —; 开料、冲压、钻孔、攻牙; 交专业回收单位回收处理. 滤筒除尘器收集的粉尘; —; 喷粉、喷砂; 收集后回收利用于生产过程. 废包装材料包装; —; 包装; 交专业回收单位回收处理. 钣金件次品、灯饰配件次品、散热器次品; —; 质检. 生活 垃圾; 生活垃圾; —; 员工办公生活; 交环卫部门统一清运. 危险 废物; 废涂料包装桶; 水性油漆、粉末涂料; 喷漆、喷粉; 委托有资质的单位处理. 废活性炭; 有机废气; 废气处理. 漆渣; 水性油漆; 喷漆. 废手套和抹布; 矿物油; 设备维护等. 废矿物油及其包装桶; 矿物油; 设备维护等. 水帘柜废水; 漆渣; 废气处理. 喷淋塔废水; 有机废气; 废气处理. 喷枪清洗废水; 水性油漆; 设备维护. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 - 常规污染物 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》（惠市环【2021】1号），本项目所在地属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。根据《2022年惠州市生态环境状况公报》内容：2022年，各县区二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准，细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准及以上；各县区AQI达标率范围在91.8%～97.3%之间,综合指数范围在2.31～2.70之间；首要污染物主要为臭氧。 2022年，环境空气质量综合指数由好到差依次排名为龙门县、惠东县、大亚湾区、惠阳区、惠城区、博罗县、仲恺区。与上年同期相比，7个县区空气质量均改善。总体来说，项目所在地空气质量良好，所在区域为达标区。评价区域内的环境空气质量良好。 图3- 1 2021年惠州市生态环境状况公报-环境空气质量 为了解项目周围大气环境质量中TSP、非甲烷总烃和VOCs现状，本项目引用《广东博罗县产业转移工业园区2021年度环境管理状况评估工作报告》中委托广东宏科检测技术有限公司于2021年11月28日~12月04日对其所在区域大气环境进行监测的监测数据（报告编号：GDHK20211127002），引用监测点位A8铁场村位于本项目东南侧1803m处（＜5km），监测数据具有有效性。具体监测结果如下表。 表3- 1项目大气环境质量现状引用监测结果（单位：mg/m3） 引用采样点位; 采样日期; 监测项目; 平均时间; 检测结果; 标准限值; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 铁场村（A8）; 2021年06月09日; TSP; 24小时均值; 0.143-0.170; 0.3; 56.7; 0; 达标. 2021年06月10日; TVOC; 8小时均值; 0.125-0.214; 0.6; 35.7; 0; 达标. 2021年06月11日; 非甲烷总烃; 1小时均值; 0.084-1.16; 2.0; 58; 0; 达标. 由以上监测结果可知，引用监测点位铁场村A8根据引用的监测数据，项目所在区域 TVOC 的监测值满足《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值，TSP 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的浓度限值要求。说明项目所在区域空气质量较好。 综上所述，项目所在区域大气环境质量较好。 - 地表水环境 项目所在区域纳污河流为石湾镇中心排渠，水质保护目标是V类，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 本环评引用《广东博罗县产业转移工业园区 2021 年度环境管理状况评估工作报告》委托广东宏科检测技术有限公司于2021年11月27日~2021年11月29日对石湾镇中心排渠进行监测的数据（报告编号：GDHK20211127002），连续监测3天，每天采样1次。引用项目地表水监测与本项目受纳水体属同一条河流，且为近3年有效监测数据，因此引用数据具有可行性，具体监测断面和监测数据见下表： （1）监测断面 在石湾镇大牛垒污水处理厂排污口上游500m、下游1000m和2500m处各布设1个监测断面，详见表3- 2。 表3- 2地表水监测断面布置 序号; 采样位置; 所处河流. W7; 石湾镇大牛垒污水处理厂排污口上游500m; 石湾镇中心排渠. W8; 石湾镇大牛垒污水处理厂排污口下游1000m; 石湾镇中心排渠. W9; 石湾镇大牛垒污水处理厂排污口上游2500m; 石湾镇中心排渠. （2）监测及评价结果 监测及评价结果详见表3- 3。 表3- 3 水质监测数据一览表（除注明外，其它单位：mg/L） 采样位置; 采样日期; 检测项目及结果. pH值; 水温; CODCr; 溶解氧; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌群; BOD5. W7; 11.27; 6.8; 16.2; 20; 4.21; 20; 8.09; 0.3; 8.75; 0.06; 0.34; 71000; 5.8. 11.28; 7.2; 16.8; 27; 4.51; 14; 7.58; 0.32; 8.6; 0.07; 0.24; 63000; 5.2. 11.29; 6.9; 16.8; 24; 4.37; 17; 8.62; 0.28; 8.95; 0.05; 0.28; 55000; 4.8. 平均值; 7.0; 16.6; 23.7; 4.4; 17.3; 8.1; 8.8; 0.06; 0.3; 63000; 5.3. V类标准; 6-9; /; 40; 2; /; 2; 0.4; /; 1.0; 0.3; 40000; 10. 最大标准指数; 0.20; -; 0.68; 0.44; -; 4.31; 0.80; -; 0.07; 1.13; 1.78; 0.58. 最大超标倍数; -; -; -; -; -; 3.31; -; -; -; 0.13; 0.78; -. W2; 11.27; 7.2; 17.2; 18; 5.02; 13; 4.34; 0.13; 8.96; 0.02; 0.29; 46000; 4.7. 11.28; 7; 17.5; 24; 5.17; 18; 3.47; 0.1; 8.88; 0.04; 0.29; 57000; 5.5. 11.29; 7.3; 17.6; 21; 5.19; 21; 5.08; 0.15; 9.14; 0.03; 0.31; 39000; 5.6. 平均值; 7.2; 17.4; 21.0; 5.1; 15.7; 4.3; 0.13; 9.0; 0.03; 0.3; 47000; 5.3. V类标准; 6-9; /; 40; 2; /; 2; 0.4; /; 1.0; 0.3; 40000; 10. 最大标准指数; 0.15; -; 0.60; 0.39; -; 2.54; 0.38; -; 0.04; 1.03; 1.43; 0.56. 最大超标倍数; -; -; -; -; -; 1.54; -; -; -; 0.03; 0.43; -. W3; 11.27; 6.9; 17.7; 17; 4.79; 15; 6.54; 0.45; 9.88; 0.04; 0.24; 52000; 4.3. 11.28; 6.7; 17.3; 22; 4.85; 11; 5.64; 0.42; 9.76; 0.04; 0.16; 38000; 4. 11.29; 7.2; 17.5; 20; 4.32; 18; 7.22; 0.48; 9.98; 0.06; 0.23; 44000; 4.6. 平均值; 6.9; 17.5; 19.7; 4.7; 14.8; 6.5; 0.45; 9.9; 0.05; 0.2; 45000; 4.3. V类标准; 6-9; /; 40; 2; /; 2; 0.4; /; 1.0; 0.3; 40000; 10. 最大标准指数; 0.30; -; 0.55; 0.41; -; 3.61; 1.20; -; 0.06; 0.80; 1.30; 0.46. 最大超标倍数; -; -; -; -; -; 2.61; 0.2; -; -; -; 0.3; -. 根据监测结果可知，石湾镇中心排渠氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、粪大肠杆菌群出现不同程度的超标，石湾镇中心排渠水质无法满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准。从超标项目上来看，纳污水体在一定程度上受到有机污染，水环境质量现状较差。鉴于项目区域水质较差，地方政府一方面应加快城镇生活污水处理厂及其管网的建设，另一方面环保部门需加强工业污染源的监管，确保水质达标：①加快片区生活污水处理厂建设进度：本项目所在地属于石湾镇大牛垒污水处理厂的纳污范围。片区内部分企业生活污水直接经化粪池处理后排放，这是造成水质污染日益严重的重要原因。因此，随着片区内企业的增加，片区必须尽快集中生活污水处理厂的建设进度，以削减进入排污渠的污染物总量。②清理河涌淤泥，并妥善处理处置。③加强石湾镇工业企业环境管理：石湾镇排污企业偷排、漏排不达标污水以及超水量排放污水也是造成排污渠污染的主要因素之一，因此，环境监察部门应严查严惩石湾镇偷排漏排企业，使企业做到达标且不超水量排放。 项目无生产废水外排，生活污水由三级化粪池预处理达标后经市政管网纳入博罗县石湾镇大牛垒污水处理厂进行处理。对附近的水体影响较小。 - 声环境 本项目厂界外周边50m范围内的声环境保护目标为距东厂界42m的东侧居民区，本评价委托广东宏科检测技术有限公司于2023年11月8日对声环境保护目标进行了监测（报告编号：HK2311E0446），具体如下所示。 - 监测布点 项目声环境现状监测点位详见表3- 3。监测点位图见附件10。 表3- 4声环境现状监测点位一览表 编号; 监测点名称; 监测点坐标（°）; 质量标准. N1; 东侧居民区; 113.909477,23.168575; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. - 监测时间和频次 2023年11月8日监测一天，监测时段为昼间（6:00-22:00），每天昼间监测一次，夜间不监测。 - 监测结果与评价 各监测点监测结果详见表3- 4。 - 表3- 5声环境质量现状监测结果单位：dB(A) 监测点位; 2023年11月8日; 评价标准. 昼间; 昼间. N1; 东侧居民区; 55; 60. 监测结果表明：东侧居民区的声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 - 生态环境 本项目租用已建好的生产厂房进行生产，用地范围内不含有生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 - 地下水、土壤环境 本项目无地下水、土壤污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 项目所处区域属环境空气二类功能区，保护此区域环境空气不受本项目污染，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。项目厂界外500m范围内的大气环境保护目标名称以及与建设项目厂界位置关系详见表3- 6。 表3- 6 环境保护目标一览表 序号; 敏感目标名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 坐标; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 相对废气车间距离（m）. 经度（°）; 纬度（°）. 1; 东侧居民区; 大气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准; 大气环境二类区; 113.909477; 23.168575; 东; 42; 61. 2; 南侧零散居民区; 113.907820; 23.165986; 南; 356; 361. 3; 东侧园区三路沿路居民区; 113.910899; 23.168223; 东; 192; 211. 4; 西侧居民区; 113.904945; 23.169709; 西; 364; 364. 注：敏感点方位与距离是以项目边界为参照点。 - 声环境 保护项目周边50m范围内保护目标声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，其中昼间Leq(A)≤60dB(A)，夜间Leq(A)≤50dB(A)。项目厂界外50m范围内声环境保护目标表3- 7。 表3- 7环境保护目标一览表 名称; 保护内容; 保护目标; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 东侧居民区; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准; 声环境2类区; 东; 42. - 地下水环境 经调查，项目厂界外500m范围内不存在的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目租用已建好的生产厂房进行生产，无新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 大气污染物排放标准 - 颗粒物 项目喷粉、喷砂和喷漆产生的颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值。具体见表3- 8。 表3- 8《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 污染物项目; 排气筒; 无组织. 高度; 最高允许排放浓度限值（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）#; 监控点; 浓度 （mg/m³）. 颗粒物; 15m; 120; 1.45; 周界外浓度最高点; 1.0. #：因排气筒未高出周围200 m半径范围的建筑5 m以上，应按其高度对应的排放速率限值的50％执行。. - 有机废气 项目喷粉烘干和喷漆、喷漆烘干产生的有机废气执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）的排放限值，厂界无组织TVOC执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）的排放限值。具体见表3- 9和表3- 10。 表3- 9《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022） 污染物项目; 排气筒; 无组织. 高度; 最高允许排放浓度限值（mg/m³）; 监控点; 浓度 （mg/m³）; 备注. NMHC; 15m; 80; 在厂房外设置监控点; 6; 监控点处1小时平均浓度值. TVOC; 100; 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3- 10《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010） 污染物项目; 无组织. 监控点; 浓度 （mg/m³）. TVOC; 周界外浓度最高点; 2.0. 汇总本项目各生产废气污染源所执行的排放标准和排放限值，详见表3- 12。 表3- 12项目大气污染物排放限值表 排放口/污染源; 污染物; 执行标准; 排放限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 备注. DA001、 DA002; 颗粒物; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001); 120; 1.45; /. DA003; NMHC; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）; 80; /; /. TVOC; 100; /; /. DA004; 颗粒物; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001); 120; 1.45; /. NMHC; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）; 80; /; /. TVOC; 100; /; /. 厂区内; NMHC; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）; 6; /; 监控点处1h平均浓度值. 20; /; 监控点处任意一次浓度值. 厂界; 颗粒物; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001); 1.0; /; /. TVOC; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）; 2.0; /; /. - 水污染物排放标准 - 生活污水 项目生活污水经三级化粪池预处理达到博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂接管标准后，即达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）标准中第二时段三级标准，排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂。博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂排放废水中氨氮和总磷排放执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余指标排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值者标准，处理达标后排入石湾镇中心排渠。 表3- 13水污染物排放限值 单位：mg/L 污染物; CODCr; BOD5; NH3-N; SS. 接管标准; 500; 300; -; 400. 排放标准; 40; 10; 2; 10. - 噪声排放标准 项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3- 14。 表3- 14 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB（A）） 类别; 昼间6:00-22:00; 夜间22:00-6:00. 2类; 60; 50. - 固体废物 营运期固体废弃物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，自2020年9月1日起施行)、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018年11月29日修订，2019年3月1日起施行），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》：广东省对化学需氧量（COD）、氨氮、氮氧化物（NOX）和挥发性有机物实施总量控制。结合项目污染物排放情况，确定本项目总量控制因子如表3- 15： 表3- 15项目主要污染物总量控制指标表 类别; 控 制 指 标; 项目排放量（t/a）. 生产废气; 挥发性有机物; 0.617. 生活污水; 污水量(万m3/a); 0.0328. CODCr (t/a); 0.0131. 氨氮 (t/a); 0.0026. 注：生活污水总量控制指标纳入石湾镇大牛垒污水处理厂总量控制指标范围，不另外申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 |  | 项目利用现有厂房进行生产，无施工期影响。 |
| --- | --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 - 废气源强 项目废气污染物排放源见表4- 1。 表4- 1 项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排气筒; 排放形式; 污染物产生情况; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放时间/h. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 收集风量（m³/h）; 名称; 去除率%; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 喷砂; 颗粒物; DA001; 有组织; 2.042; 0.851; 472.69; 1800; 滤筒除尘器; 95%; 0.102; 0.043; 23.63; 2400. 喷粉; 颗粒物; DA002; 有组织; 15.419; 6.425; 917.80; 7000; 滤筒式粉末回收机; 95%; 0.771; 0.321; 45.89; 2400. 喷粉烘干; 总VOCs; DA003; 有组织; 0.057; 0.024; 1.53; 15500; 水喷淋塔+活性炭吸附装置; 55%; 0.026; 0.011; 0.69; 2400. 喷漆; 颗粒物; DA004; 有组织; 1.52; 0.633; 15.45; 41000; 水喷淋塔+二级活性炭吸附装置; 85%; 0.228; 0.095; 2.32; 2400. 总VOCs; 1.478; 0.616; 15.02; 80%; 0.296; 0.123; 3.00; 2400. 无组织; 颗粒物; 厂界; 无组织; 0.65; 0.271; -; /; /; /; 0.65; 0.271; -; 2400. 总VOCs; 0.295; 0.123; -; /; /; /; 0.295; 0.123; -; 2400. |

| 营运 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目废气源强核算过程： - 喷砂废气 项目在喷砂工序产生颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37,431-434机械行业系数手册中，产品为干式预处理件，原料为其他金属材料，艺名称为：喷砂、打磨的颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，项目金属材料（铁料、铝料、散热器坯件）使用量为981.05t/a，则喷砂工序颗粒物产生量为2.15t/a。 - 喷粉废气 颗粒物：项目产品经喷砂处理后需要进行喷粉涂装，采用静电喷涂工艺，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37,431-434机械行业系数手册中，粉末涂料涂装过程的颗粒物产污系数为300千克/吨-原料，项目静电粉末使用量共54.10t/a，则喷粉粉尘产生量约为16.23t/a。喷粉房废气经密闭收集后通过“滤筒式粉末回收机”处理后（收集效率以95%计，粉尘处理效率以,95%计）沿一根15m高的排气筒（DA003）排放。未被收集的5%粉尘通过粉末喷粉室柜体和车间墙壁拦截后，约80%沉降在喷粉室车间内， 剩余20%通过车间门窗逸散，形成无组织排放。则计算得该工序沉降粉尘为0.649t/a，无组织排放的粉尘为0.162t/a。 总VOCs：本项目工件经喷粉工序后进入固化工序，该工序采用喷粉烘干炉和烤箱进行固化，烘烤温度约为180~200℃，高温烘烤过程会有少量的有机废气产生，以总VOCs计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37,431-434机械行业系数手册中，粉末涂料固化过程的挥发性有机物产污系数为1.20千克/吨-原料，项目粉末涂料使用量为54.10t/a，则固化工序VOCs产生量为0.06t/a。 - 喷漆废气 颗粒物（漆雾）：项目喷漆时会产生颗粒物（漆雾），参考《谈喷涂涂着效率》（王锡春），涂着效率与喷涂方法、喷具的压力、喷嘴等因素有关，低压空气喷涂上漆率为50%~65%，本项目产品水性油漆上漆率按65%计算。因此项目水性油漆使用量如表4- 2。 表4- 2项目调配水性油漆使用量一览表 厚度（mm）; 喷漆总面积（m2）; 附着率（%）; 固体成分占比（%）; 涂料密度（g/cm³）; 所需调配水性油漆量（t/a）. 0.04; 76000; 65; 32; 1.16; 16.95. 喷漆时未附着到产品上的的固体成分转化为颗粒物，因此颗粒物的产生量为1.90t/a。 总VOCs：项目喷漆使用水性油漆的量约为13.56/a，总VOCs挥发含量为130.8g/l，则总VOCs的产生量为1.77t/a。本项目喷漆作业挥发性有机物主要来源于调漆、喷漆和烘干固化工序。参考《涂装工艺及车间设计手册》（傅邵燕）表38-20：该表并未对调漆间有机溶剂挥发量进行赋值，且无相关资料对调漆间挥发性有机物产生量进行统计，本项目暂定该环节有机物产生量占总产生量的5%。再者本项目并未设置专用的流平室，喷漆完后直接经传送带输送至烘干炉加热，故本项目烘干环节有机溶剂挥发量以30%计算（流平室20%+烘干室10%）。汇总后，本项目喷漆作业中各阶段有机溶剂挥发占比及挥发性有机物产生量具体见表4- 3。 表4- 3项目涂装过程有机溶剂产生比例及各工序产生VOCs量表 类别 工序; 调漆间; 喷漆柜; 烘干炉; 合计. 有机溶剂挥发占比（%）; 5; 65; 30; 100. 有机溶剂挥发量（t/a）; 0.089; 1.150; 0.531; 1.770. - 废气收集方式及参数设计 建设单位喷砂机拟采用设备直连集气管收集产生的颗粒物；粉末喷涂室密闭负压收集产生的颗粒物，喷粉后的烘干炉采用设备直连集气管收集产生的有机废气；调漆采用集气罩收集产生的有机废气，喷漆采用水帘柜收集产生的颗粒物和有机废气，喷漆后的烘干炉采用设备直连集气管收集产生的有机废气。集气管风量根据《环境工程设计手册》（湖南科学技术出版社）计算，有边集气罩风量公式如下： L=(10X2+F）Vr 注：L--集气罩风量，m3/s；X--控制点至吸气口的距离，m；Vr-控制点的吸入速度，m/s；F--吸气口的面积，㎡。 集气管： L=3600×（π/4）×D2×V 注：L--集气管风量，m3/h；D--风管直径；V--断面平均风速，设为3m/s。 项目收集风量和收集效率： - 项目喷砂机采用设备直连管道收集废气，项目共有2台喷砂机，每台喷砂机安装集气管，管风管直径为30cm，计算的喷砂机集气管风量为764m³/h，则计算得2台喷砂机总计风量为1528m³/h。 - 项目粉末喷粉室通过密闭负压车间收集喷粉产生的颗粒物。项目共有7条喷粉线，共有7个配套粉末喷粉室通，喷粉间尺寸均为长6m×宽2m×高2.5m。粉末喷粉室除预留工件进、出口外，其余四面均密闭，通过大风量抽吸，工件进、出口处可保持微负压状态。参考《三废处理工程技术手册废气卷》中“第十七章 表17-1每小时各种场所换气次数”中涂装室换气次数为20次/ h,为保证收集效率，故本项目换气次数取30次。 表4- 5喷粉工序风量核算表 设备名称; 尺寸; 容积（m³）; 数量（个）; 换气次数（次/ h）; 风量（m³/h）. 喷粉间; 6m×2m×2.5m; 30; 7; 30; 6300. 合计; 6300. - 项目喷粉后的工件需要由喷粉线中的喷粉烘干炉和烤箱进行加热固化。喷粉线的烘干炉和烤箱通过设备直连管道收集废气，项目共有7条喷粉线，共有7个烘干炉，烘干炉尺寸均为长35m×宽2m×高2.5m，另有1台烤箱，烤箱尺寸为6m×2.5m×3m。换气次数参照《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）中要求，每小时以12次计，计算得单个烘干炉的集气风量为2100m3/h，单台烤箱的集气风量为540m3/h，则7台喷粉烘干炉和1台烤箱的总风量为15240m3/h。 - 项目喷漆线中的调漆工位通过集气罩收集调漆废气，并通过软质垂帘将四周围挡（偶有部分敞开），控制敞开面风速不小于0.5m/s。项目设有2个调漆工位，每个调漆工位集气罩面积设为0.36m2（0.6m×0.6m），集气面积总计为0.72m2，控制点到吸气口的距离设为0.3m，控制点吸入速度设为0.5m/s。则计算得调漆工位单个集气罩风量为2268m³/h，总计风量为4536m³/h。 - 喷漆线通过喷漆柜收集喷漆废气，项目共有2条喷漆线，共有4个喷漆柜，喷漆柜尺寸均为长1.5m×宽2m×高2.5m，参考《涂装工艺及车间设计手册》（傅邵燕）喷漆房排风量计算公示： L=Fv3600 式中：L—喷漆房排风量（m3/h）； F—喷漆房操作口（或室断面）和工件进出洞口的面积之和；F为室操作口和工件进出洞口面积之和。本项目喷漆段洞口面积约1.5m×0.3m×2=0.9m2，操作口面积约为1m×2m=2㎡，因此面积之和为2.9㎡。 V—喷漆房操作口的抽风速度（m/s），v值按表23-3喷漆房的控制风速的数值采用，本项目以0.75m/s计。 表4- 6水帘式喷漆柜所需风量计算结果一览表 设备; 包围型集气罩参数. 水帘式喷漆段; 喷漆段面积（m2）; 喷漆段操作口的抽风速度（m/s）; 数量（个）; 单个风机风量; 风量（m3/h）. 2.9; 0.75; 4; 7830; 31320. - 喷漆线的烘干炉通过设备直连管道收集废气，项目共有2条喷粉线，共有2个烘干炉，烘干炉尺寸均为长35m×宽2m×高2.5m，换气次数参照《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）中要求，每小时以12次计，计算得单个烘干炉的集气风量为2100m3/h，则2台喷漆烘干炉的总风量为4200m3/h。 参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》，项目各工序收集效率详见表4- 7。 表4- 7项目废气收集效率一览表 废气污染源; 污染物; 废气收集方式; 集气效率. 喷砂机; 颗粒物; 设备废气排口直连：设备有固定排放管(或口)直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发。; 95%. 喷粉间或喷粉柜; 颗粒物; 单层密闭负压：VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含 反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压; 95%. 喷粉烘干炉; 总VOC s; 设备废气排口直连：设备有固定排放管(或口)直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发。; 95%. 调漆工位; 总VOCs; 包围型集气设备：通过软质垂帘将四周围挡（偶有部分敞开），控制敞开面风速不小于0.5m/s; 60%. 喷漆柜; 颗粒物、总VOCs; 包围型集气设备：仅保留一个操作工位，控制敞开面风速不小于0.5m/s; 80%. 喷漆烘干炉; 总VOC s; 设备废气排口直连：设备有固定排放管(或口)直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发。; 95%. 项目喷砂产生的颗粒物经收集后经“滤筒除尘器”处理后由15m高排气筒（DA001）排放，喷粉产生的颗粒物经收集后经“滤筒粉末回收机”处理后由15m高排气筒（DA002)排放。根据《滤筒式除尘器》（JB/T10341-2002）对滤筒式除尘器除尘效率要求为≥99.5%，考虑到滤筒安装密封性、使用寿命等问题，保守考虑项目处理效率取95%。喷粉烘干产生的总VOCs经“水喷淋塔+活性炭吸附装置”处理达标后由15m高排气筒（DA003）排放，喷漆产生的颗粒物和总VOCs经水喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理达标后由15m高排气筒（DA004）排放。参考《33-37,431-434机械行业系数手册》中的14涂装工段，粉末涂料喷塑工艺中喷淋塔对颗粒物的处理效率，喷淋塔对颗粒物去除效率取85%；参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》资料显示：活性炭对挥发性有机物的处理效率约为50%~80%（本环评活性炭吸附装置去除效率取55%，故二级活性炭吸附装置的去除效率为80%），因此排气筒（DA003）水喷淋塔+活性炭吸附装置对VOCs处理效率取55%，对颗粒物处理效率为85%；排气筒（DA004）水喷淋塔+二级活性炭吸附装置对VOCs处理效率取80%，对颗粒物处理效率为85%。 项目排气筒风量和各工序有机废气有组织和无组织产生情况如表4- 8和表4- 9。 表4- 8项目车间风量计算一览表 车间名称; 排气筒编号; 工位或设备; 集气设施; 收集风量m3/h; 排气筒总风量m3/h; 考虑风力损失设计取值m3/h; 备注. 1; DA001; 喷砂机; 集气管; 1528; 1528; 1800; /. 2; DA002; 喷粉间; 密闭负压; 6300; 6300; 7000; /. 3; DA003; 喷粉烘干炉; 集气管; 14700; 15240; 15500; /. 烤箱; 集气管; 540; /. 4; DA004; 调漆工位; 集气罩; 4536; 40056; 41000. 5; 喷漆柜; 水帘柜集气管; 31320; /. 6; 喷漆烘干炉; 集气管; 4200; /. 表4- 9项目有组织和无组织产生情况一览表 排气筒名称; 产生工位或设备; 污染物; 产生量t/a; 收集效率; 有组织产生量t/a; 无组织产生量t/a; 备注. 1#排气筒（DA001）; 喷砂机; 颗粒物; 2.15; 95%; 2.042; 0.108. 2#排气筒（DA002）; 喷粉间或喷粉柜; 颗粒物; 16.23; 95%; 15.419; 0.162; 沉降粉尘量为0.649t/a. 3#排气筒（DA003）; 喷粉烘干炉; 总VOCs; 0.06; 95%; 0.057; 0.003. 4#排气筒 （DA004）; 调漆工位; 总VOCs; 0.089; 60%; 0.053; 0.036. 喷漆柜; 颗粒物; 1.90; 80%; 1.520; 0.380. 总VOCs; 1.15; 80%; 0.920; 0.230. 喷漆烘干炉; 总VOCs; 0.531; 95%; 0.504; 0.027. 合计; 颗粒物; 1.90; /; 1.52; 0.38. 总VOCs; 1.77; /; 1.478; 0.292. 本项目合计; 颗粒物; 20.28; /; 18.981; 0.650. 总VOCs; 1.83; /; 1.535; 0.295. - 废气处理措施和达标排放情况 - 有组织排放情况分析 项目喷砂产生的颗粒物经“滤筒除尘器”处理设施处理达标后引至15m排气筒（DA001）排放。经处理后颗粒物有组织排放量为0.102t/a，排放速率0.043kg/h，排放浓度为23.63mg/m3。DA001废气排放颗粒物满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准。 项目喷粉产生的颗粒物经“滤筒式粉末回收机”处理设施处理达标后引至15m排气筒（DA002）排放。经处理后颗粒物有组织排放量为0.771t/a，排放速率0.321kg/h，排放浓度为45.89mg/m3。DA002废气排放颗粒物满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准。 项目喷粉后烘干产生的总VOCs经“水喷淋塔+活性炭吸附装置”处理设施处理达标后引至15m排气筒（DA003）排放。经处理后总VOCs有组织排放量为0.026t/a，排放速率0.011kg/h，排放浓度为0.69mg/m3。DA003废气排放总VOCs满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）的排放限值。 项目喷漆产生的颗粒物和总VOCs经“水喷淋塔+二级活性炭吸附装置”处理设施处理达标后引至15m排气筒（DA004）排放。经处理后颗粒物有组织排放量为0.228t/a，排放速率0.095kg/h，排放浓度为2.32mg/m3。总VOCs有组织排放量为0.296t/a，排放速率0.123kg/h，排放浓度为3.00mg/m3。DA004废气排放总VOCs满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）的排放限值。 - 无组织排放情况分析 项目未收集的颗粒物以无组织形式排放于车间内，颗粒物无组织排放量为0.65t/a，排放速率为0.271kg/h；项目未收集到的总VOCs以无组织形式排放于车间内，总VOCs无组织排放量为0.295t/a，排放速率为0.123kg/h；厂区内VOCs无组织排放满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3排放限值，厂界TVOC满足《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）的排放限值；厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 度限值。 - 排放口设置情况： 项目大气排放口基本情况详见表4- 10。 表4- 10项目大气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 产污环节名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型; 排放标准. 经度（°）; 纬度（°）; 名称; 浓度限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）. DA001; 废气排放口1#; 喷砂; 颗粒物; 113.908561; 23.169037; 15; 0.2; 25; 一般排放口; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001); 120; 1.45. DA002; 废气排放口2#; 喷粉; 颗粒物; 113.908623; 23.169037; 15; 0.4; 25; 一般排放口; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001); 120; 1.45. DA003; 废气排放口3#; 喷粉烘干; 总VOCs; 113.908677; 23.169021; 15; 0.6; 25; 一般排放口; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）; 100; /. NMHC; 80; /. DA004; 废气排放口4#; 喷漆; 颗粒物; 113.908728; 23.169021; 15; 1.0; 25; 一般排放口; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001); 120; 1.45. 总VOCs; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）; 100; /. NMHC; 80; /. - 监测计划 根据《固定污染物排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于登记管理类别，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合项目运营期间大气污染物排放特点，制定本项目大气污染源自行监测计划见表4- 11，建议建设单位按监测计划实施。监测分析方法按照现行标准和有关规定执行。 表4- 11项目大气环境自行监测计划 排放口编号/监测点位; 排放口名称/名称; 监测内容; 监测因子; 监测设施; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 执行标准. 标准名称; 排放限值 mg/m3; 排放速率 kg/h; 备注. DA001; 废气排放口1#; 烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含湿量、烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001); 120; 1.45; /. DA002; 废气排放口2#; 烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含湿量、烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001); 120; 1.45; /. DA003; 废气排放口3#; 烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含湿量、烟气量; 总VOCs; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）; 100; /; /. 非甲烷总烃; 80; /; /. DA004; 废气排放口4#; 烟气流速、烟气温度、烟气压力、烟气含湿量、烟气量; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/年; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001); 120; 1.45; /. 总VOCs; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）; 100; /; /. 非甲烷总烃; 80; /; /. 厂区内; /; 风速，风向; 非甲烷总烃; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/年; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）; 6; /; 监控点处1h平均浓度值. 20; /; 监控点处任意一次浓度. 厂界; /; 风速，风向; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/年; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001); 1.0; /; /. 非甲烷总烃; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001); 4.0; /; /. 总VOCs; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010; 2.0; /; /. |
| --- | --- |

| 营运 期环 境影 响和 保护 措施 | - 非正常工况 根据上述分析本项目生产过程中的废气污染物排放源，主要考虑污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。当废气治理设施失效，处理效率为0，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放。发生故障时应立即停止生产，并安排专业人员进行抢修。本项目大气的非正常排放源强如表4- 12所示。 表4- 12本项目废气非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放方式; 污染物; 处理设施最低处理效率（%）; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放量（kg/a）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）. DA001; 废气治理设施失效; 颗粒物; 0; 472.69; 0.851; 1; 1. DA002; 颗粒物; 0; 917.80; 6.425; 1; 1. DA003; 总VOCs; 0; 1.53; 0.024; 1; 1. DA004; 颗粒物; 0; 15.45; 0.633; 1; 1. 总VOCs; 0; 15.02; 0.616; 1; 1. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；②定期更换活性炭，定期清捞水帘柜和水喷淋塔水池的沉渣；③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。⑤生产加工前，净化设备开启，设备关机一段时间后再关闭净化设备。 - 污染治理设施的可行性： - 颗粒物（DA001、DA002） 项目喷砂产生的颗粒物采用“滤筒除尘器”进行处理、喷粉产生的颗粒物采用“滤筒粉尘回收机”进行处理，均属于滤筒除尘，滤筒除尘的处理原理如下： 含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗;粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。颗粒物经滤筒除尘器处理后尾气浓度大幅度降低，可以满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）排放限值要求，具有技术上可行性。 - 颗粒物（DA004） 项目使用水帘柜+水喷淋处理喷漆产生的颗粒物（漆雾），根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）中表A.6 表面处理（涂装）排污单位废气污染防治推荐可行技术，水帘为处理喷漆漆雾的可行技术，因此项目使用水帘柜+水喷淋处理喷漆产生的颗粒物（漆雾）属于可行技术。 - 有机废气（DA003、DA004） 项目有机废气处理采用活性炭吸附装置进行处理。 活性炭净化器是一种干式废气处理设备，选择不同填料可以处理多种不同废气，如苯类、酚类、醇类、醚类、酊类等有机废气和臭味。废气在风机的动力作用下，经过收集装置及管道进入主体治理设备——吸附器。吸附器内填充高效活性炭。活性炭的吸附能力在于它具有巨大的比表面积（高达600～1500m2/g），以及其精细的多孔表面构造。废气经过活性炭时，其中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其他组分分开，气体得到净化处理。该方法几乎适用于所有的气相污染物，一般是中低浓度的气相污染物，具有去除效率高等优点。但由于活性炭本身对吸附气体有一定的饱和度，当活性炭达到饱和后需进行更换或再生。更换频次视其运行工况而定，废活性炭为危险废物需交有危险废物处置资质单位收集处理，则对周围环境的影响较少。目前市场上大部分使用活性炭吸附法来处理有机废气，对于低浓度有机废气的吸附有很好的效果。因此项目的有机气体经该套处理装置处理后尾气浓度大幅度降低，DA003、DA004废气可以满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）的排放限值，具有技术上可行性。 - 废气排放环境影响 根据前文可知，项目所在区域大气环境质量现状良好，各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值，项目所在区域属于空气环境达标区。本项目有组织、无组织排放的各污染物浓度均能达到相应排放标准，对区域大气环境的环境影响较小，不会改变当地环境空气质量级别。 根据现场勘察，项目大气环境保护目标为东侧居民区、南侧零散居民区、东侧园区三路沿路居民区和西侧居民区，其受项目环境影响较小。由此可见，项目废气经处理后排放对周边敏感点的环境影响不大。 - 卫生防护距离 指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499—2020）中卫生防护距离推导的方法确定。 根据项目废气排放情况可知，项目废气无组织排放主要污染物为总VOCs、颗粒物，其无组织排放量和等标排放量如下。 表4- 13项目无组织排放量和等标排放量情况表 污染物; 生产车间. 总VOCs; 颗粒物. 无组织排放速率kg/h; 0.123; 0.207. 质量标准mg/m3; 1.2; 0.9. 等标排放量m3/h; 102500; 230000. 等标排放量是否相差10%以内; 否. 最大等标排放量污染物; 颗粒物. 本评价利用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中关于有害气体无组织排放环境防护距离的计算公式（公式如下）： 式中： 式中： Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米 （mg/m3 ）； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m ）； r——大气有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）。 根据企业生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5。 Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）。 A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地 区近5年平均风速及大气污染源构成类别从(GB/T39499-2020)表1中查取，见下表。 表4- 14卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速 m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000≤L2000; L≥2000. 工业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. Ⅰ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类;与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,小于标准规定的允许排放量的1/3,或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存﹐但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类:无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存,但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 当地近5年平均风速为2.2m/s，因此本项目大气污染源为Ⅱ类。 项目卫生防护距离计算参数表和无组织废气卫生防护距离表见下表。 表4- 15卫生防护距离计算参数表 计算参数; 工业企业所在地近五年平均风速m/s; 工业企业大气污染源构成类别; A; B; C; D. 2.2; Ⅱ; 470; 0.021; 1.85; 0.84. 表4- 16无组织废气卫生防护距离表 污染源; 污染物; Qc 污染物源强 (kg/h); 占地面积（㎡）; Cm 评价 标准 (mg/m3); 等效半径 r （m）; 面源 高度 /m; 卫生防护 距离 初值计算 值(m). 厂房废气车间; 喷砂、喷粉、喷漆; 颗粒物; 0.207; 1000; 0.9; 35.68; 7; 38.68. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定和上表计算结果，本项目生产车间卫生防护距离初值小于50m，则本项目卫生防护距离取50m，项目卫生防护距离包络图详见附图4。 现场踏勘时，距离项目厂房废气产生车间最近的环境敏感点是东面61m处东侧居民区，不在本项目的卫生防护距离范围内。项目环境防护距离范围内无居民、学校等环境敏感目标，满足环境防护距离的要求。同时，本报告表建议业主主动与当地政府主管部门联系，今后在环境防护距离内不得新建学校、民居等敏感目标。 - 废水 - 废水污染物 - 生活污水 项目生活污水产生量1.09t/d（328t/a），污水中主要污染物为CODCr、氨氮、BOD5、SS等。生活污水水质情况参照中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《分地区农村生活污水处理技术指南》中东南地区农村生活污水水质参考值：CODCr：300mg/L，BOD5：160mg/L，SS：150mg/L，氨氮：25mg/L。经三级化粪池预处理后纳入石湾镇大牛垒污水处理厂进行处理。 - 水帘柜废水： 项目定期更换水帘柜用水会产生水帘柜废水，产生量为18m³/a(0.06m³/d),水帘柜废水交由有危险废物处理资质的单位进行处置处理。 - 喷枪清洗废水： 项目定期更清洗喷枪会产生喷枪清洗废水，产生量为0.6m³/a(0.002m³/d),喷枪清洗废水交由有危险废物处理资质的单位进行处置处理。 - 喷淋塔废水： 项目定期更换喷淋塔用水会产生喷淋塔废水，一年更换4次，更换废水量为17.327t/a（0.058m3/d），更换出的废水交由有危险废物处理资质的单位处理，不外排。 项目废水产排情况见表4- 17。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4- 17项目废水产排情况一览表 产污环节; 类别; 污染物种类; 废水产生量（t/a）; 产生情况; 治理设施; 废水排放量（t/a）; 排放方式; 处理后情况; 备注. 产生浓度（mg/L）; 产生量; 处理 能力（t/a）; 治理工艺; 治理 效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 员工办公生活; 生活污水; CODCr; 328; 300; 0.0984; 350; 三级化粪池; /; 是; 328; 间接排放; 40; 0.0131; 经石湾镇大牛垒污水处理厂处理达标后排入石湾镇中心排渠. BOD5; 160; 0.0525; 10; 0.0066. SS; 150; 0.0492; 10; 0.0066. 氨氮; 25; 0.0082; 2; 0.0026. 喷漆; 水帘柜废水; /; 18; /; /; /; /; /; /; 0; 不外排; /; /; 交由有资质单位处理处置. 喷漆; 喷枪清洗废水; /; 0.6; /; /; /; /; /; /; 0; 不外排; /; /. 废气处理; 喷淋塔废水; /; 17.327; /; /; /; /; /; /; 0; 不外排; /; /. - 排放口设置 项目废水间接排放口基本情况详见下表： 表4- 18项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 废水类别; 排放口地理坐标; 排放 去向; 排放方式; 排放规律; 间歇式排放时段; 排放口设置是否符合要求; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW001; 生活污水排放口; 生活污水; 113.90828; 23.168971; 进入城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 无固定时段; √是 否; 石湾镇大牛垒污水处理厂; CODCr; 40. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 2. - 监测计划 项目生活污水经三级化粪池预处理达到石湾镇大牛垒污水处理厂接管标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准较严值后，纳入石湾镇大牛垒污水处理厂进行处理，尾水氨氮和总磷排放执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余指标排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值者标准，处理达标后排入石湾镇中心排渠。本项目不需要开展污水监测。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 污染防治措施可行性分析 - 生活污水 废水依托可行性分析：项目所在区域属于石湾镇大牛垒污水处理厂纳污范围，管网现已铺设到项目所在区域（石湾镇大牛垒污水处理厂污水管网分布图见附图8），项目生活污水经化粪池预处理达标后可纳入石湾镇大牛垒污水处理厂进行处理。 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂位于博罗县石湾镇滘吓马屋地块，总占地面积约20200平方米，总设计污水处理能力达到5万吨/日，其中一期已建成污水处理能力为1.5万吨/日纳污范围为铁场村、源头村、渔村、汽车产业园等。 根据调查，本项目位于博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂服务范围，目前博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂的实际处理规模为1.2万吨/日，剩余处理余量为0.3万吨/日，本项目生活污水产生量仅为1.09t/d，占剩余处理余量比例仅为0.036%，因此该污水厂是有容量接收处理本项目生活污水的。本项目建成后产生的生活污水可通过市政污水管网进入石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理。博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂采用A/A/O微曝氧化沟及D型滤池深度处理工艺，尾水排放氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）V类标准，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A 类和广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者较严者要求，其中BOD5≤10mg/L、COD≤40mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤2mg/L。项目建成后拟将生活污水预处理达到博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂的接管标准，通过市政污水管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行深度处理，其尾水排到石湾镇中心排渠，接着进入紧水河，最后流入东江。 # 综上所述，本项目生活污水经化粪池预处理达标后经市政污水管网纳入石湾镇大牛垒污水处理厂进行处理的方案可行。 项目无生产废水产生外排，项目生活污水由三级化粪池预处理达标后经市政管网纳入石湾镇大牛垒污水处理厂进行处理。对附近水体影响不大，因此地表水环境影响可以接受。 - 噪声 - 噪声源强 项目在生产过程中产生的噪声主要源自精密冲压机、钻床机、喷粉线等,这些设备产生的噪声声级一般在60dB~85dB。噪声源调查清单见表4- 19和表4- 20。 |
| --- | --- |

|  | 表4- 19工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1; DA001废气设备; 15.1; -8.2; 15; 78/1; 采用低噪声设备、合理布局、基础减振; 8:00~12:00 14:00~18:00. 2; DA002废气设备; 8.8; -6.3; 15; 80/1. 3; DA003废气设备; 2.5; -4.9; 15; 80/1. 4; DA004废气设备; -4.7; -3; 15; 83/1. 表4- 20工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 车间A; 精密冲压机,3台（点声源）; 75（等效后：79.8); 采用低噪声设备、合理布局、基础减振，厂房隔声; 9.8; 5.4; 6; 20.1; 19.5; 36.8; 4.3; 68.7; 68.7; 68.7; 68.9; 8:00~12:00 14:00~18:00; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 43.7; 43.7; 43.7; 43.9; 1. 2; 车间A; 钻床机,6台（按点声源组预测）; 75（等效后：82.8); 2.9; 6.5; 6; 27.1; 18.7; 29.8; 4.8; 71.7; 71.7; 71.7; 71.9; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 46.7; 46.7; 46.7; 46.9; 1. 3; 车间A; 自动攻牙机,10台（按点声源组预测）; 75（等效后：85.0); -6.2; 7.3; 6; 36.1; 17.1; 20.8; 6.2; 73.9; 73.9; 73.9; 74.0; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 48.9; 48.9; 48.9; 49.0; 1. 4; 车间A; 喷砂机; 80; -14.8; -1.5; 1.2; 42.4; 6.3; 15.0; 16.7; 68.9; 69.0; 68.9; 68.9; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 44.1; 44.2; 44.1; 44.1; 1. 5; 车间A; 数控折弯机,4台（按点声源组预测）; 75（等效后：81.0); -4.9; -3; 1.2; 32.4; 7.5; 24.9; 15.9; 69.9; 70.0; 69.9; 69.9; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 44.9; 45.0; 44.9; 44.9; 1. 6; 车间A; 喷砂机; 80; -10.7; -1.2; 6; 38.5; 7.7; 18.8; 15.5; 68.9; 69.0; 68.9; 68.9; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 43.9; 44.0; 43.9; 43.9; 1. 7; 车间A; 喷漆柜,4台（按点声源组预测）; 80（等效后：86.0); -19.2; 8.8; 6; 49.1; 15.1; 7.9; 7.7; 74.9; 74.9; 75.0; 75.0; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 49.9; 49.9; 50.0; 50.0; 1. 8; -车间A; 喷漆烘干炉,2台（按点声源组预测）; 75（等效后：78.0); -23.7; -0.8; 6; 51.2; 4.6; 6.2; 18.1; 66.9; 67.1; 67.0; 66.9; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 41.9; 42.1; 42.0; 41.9; 1. 9; 车间B; 粉末喷粉室,7台（按点声源组预测）; 80（等效后：88.5); -3.2; 4.3; 11; 31.7; 14.2; 23.7; 7.8; 77.6; 77.6; 77.6; 77.6; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 52.6; 52.6; 52.6; 52.6; 1. 10; 车间B; 喷粉烘干炉,7台（按点声源组预测）; 75（等效后：83.5); -19.8; 4.4; 11; 47.9; 9.9; 7.7; 11.5; 72.6; 72.6; 72.6; 72.6; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 47.6; 47.6; 47.6; 47.6; 1. 11; 车间B; 烤箱; 70; -12.1; -4.3; 11; 38.2; 3.6; 17.4; 18.2; 59.1; 59.4; 59.1; 59.1; 25.0; 25.0; 25.0; 25.0; 34.1; 34.4; 34.1; 34.1; 1. |
| --- | --- |

|  | - 噪声污染防治措施 项目噪声采取如下措施：①建设单位选用低噪设备，并对设备采取合理的安装和布局，尽量将高噪声设备远离厂界；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。②项目运行期应加强员工管理，文明作业，轻拿轻放，减少不必要的噪声产生；③对车间内高噪音设备采取相应的减振、消声、隔声等措施。④加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行使，最大限度减少流动噪声源。⑤合理安排生产时间，尽可能地安排在昼间进行生产。 - 噪声达标情况分析 据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法对设备噪声的影响范围进行预测和分析，并提出防治措施。具体分析如下： - 噪声预测方法 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 - 噪声源强 项目在生产过程中产生的噪声主要源自精密冲床机、钻床机等,这些设备产生的噪声声级一般在60dB~83dB。项目产生噪声的噪声源强调查清单见表4- 15和表4- 16。 - 预测结果 结合项目车间平面布置图及项目所在区域的环境特征，采用上述公式进行预测，考虑采取减噪措施及距离衰减因素，项目厂界噪声贡献值预测结果见表4- 21，声环境保护目标预测结果见表4- 22 表4- 21厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 11.6; 11.1; 1.2; 昼间; 55.2; 60; 达标. 南侧; -8.7; -11.6; 1.2; 昼间; 54.5; 60; 达标. 西侧; -11.6; -10.8; 1.2; 昼间; 54.4; 60; 达标. 北侧; -0.1; 14; 1.2; 昼间; 55.9; 60; 达标. 表中坐标以113.908783,23.169023为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 表4- 22工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值/dB(A); 噪声现状值/dB(A); 噪声标准/dB(A); 噪声贡献值/dB(A); 噪声预测值/dB(A); 较现状增量/dB(A); 超标和达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 1; 东侧居民区; 55; 55; 60; 35.6; 55.0; 0.0; 达标. 根据预测结果可知，经上述措施治理后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，项目各厂界噪声能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，项目正常运营时对周围声环境质量不会造成明显不利影响。 - 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）附录A，制定本项目噪声监测计划如表4- 23。 表4- 23项目噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测内容; 监测频次. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度，监测昼间. - 固体废物 - 固体废物源强 - 一般工业固体废物 铁料边角料：项目钣金件生产过程会产生铁料边角料，产生率约为铁料使用量的1%，则产生量约为8.5t/a。为一般固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），其一般固体废物代码为331-001-09，交专业公司回收处理。 铝料边角料：项目灯饰配件生产过程会产生铝料边角料，产生率约为铝料使用量的1%，则产生量约为1.25t/a。为一般固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），其一般固体废物代码为335-001-10，交专业公司回收处理。 滤筒除尘器收集的粉尘：项目喷砂和喷粉过程中产生的颗粒物处理过程收集的粉尘，一段时间后需要清理，产生量约为17.057t/a。为一般固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），其一般固体废物代码为331-001-66，收集后回用于喷砂或喷粉。 废包装材料：项目使用原料和包装成品会产生废包装材料，根据建设单位提供的资料，产生量约为0.2t/a。为一般固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），其一般固体废物代码为331-001-07，交专业公司回收处理。 钣金件次品：项目钣金件生产过程质检会产生钣金件次品，产生量约为0.8t/a。为一般固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），其一般固体废物代码为331-001-09，交专业公司回收处理。 灯饰配件次品：项目灯饰配件生产过程质检会产生灯饰配件次品，产生量约为0.3t/a。为一般固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），其一般固体废物代码为335-001-10，交专业公司回收处理。 散热器次品：项目散热器生产过程质检会产生散热器次品，产生量约为0.2t/a。为一般固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），其一般固体废物代码为335-001-10，交专业公司回收处理。 - 危险废物 - 废涂料包装桶 项目生产过程中使用粉末涂料、水性油漆等产生的废涂料包装桶，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物（危废类别HW49，废物代码900-041-49），根据业主提供的资料，产生量为1t/a，交由有危险废物处理资质的单位处理处置。 - 废手套和抹布 项目设备维护过程中产生废手套和抹布，产生量约为0.05t/a，主要有害成分为矿物油等，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物（危废类别HW49，废物代码900-041-49），交由有危险废物处理资质的单位处理处置。 - 废矿物油及其包装桶 项目机械维修时会产生废矿物油及其包装桶，产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物（危废类别HW08，废物代码900-249-08），交由有危险废物处理资质的单位处理处置。 - 废活性炭 项目有机废气治理中的活性炭，吸附一段时间后饱和，需要更换，产生废活性炭。参照相关的工程实践经验，1吨的活性炭对挥发性有机废气的吸附量约为 250-300（按250计）kg，有机废气的处理工艺为“活性炭吸附”，“活性炭吸附”有机废气的处理量为1.453t，得本项目所需活性炭量约为5.812t/a,其中DA003需活性炭量为0.148t/a，DA004所需活性炭量为5.664t/a。由于活性炭填料量与设施风量、横截面面积等有关，单台活性炭吸附设备活性炭填料量计算公式为：M=LSρ（L-吸附层高度，约为0.3m；S-横截面面积，SDA00315500m3/h÷3600s÷1.3m/s=3.31m2，SDA00441000m3/h÷3600s÷1.3m/s=8.76m2；ρ-活性炭堆积密度，为450kg/m3），经计算DA003活性炭单次填料量为0.45t,更换周期为6个月，则DA003一年活性炭装填量为0.9t/a，满足废气处理需求（不少于0.148t/a）；DA004活性炭单次填料量为1.18t,更换周期为2个月，则DA004一年活性炭装填量为7.08t/a，满足废气处理需求（不少于5.664t/a）。则项目废活性炭产生量约为9.433t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物（危废类别HW49，废物代码900-039-49），交由有危险废物处理资质的单位处理处置。 - 废漆渣：项目水帘柜和喷淋塔处理喷漆漆雾所产生的废漆渣，项目水帘柜和喷淋塔水池会不定期打捞一定量的漆渣，该漆渣在水帘柜或喷淋塔循环水池上方静止晾干后，装在容器内，项目产生的漆渣量约1.90*0.85=1.615t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》常见问题解答“不包活水性漆是指水性漆渣不属于列入《名录》的危险废物，其是否属于危险废物需要根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~17）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ298）等予以判定”，建议在鉴定结果出具前暂按900-252-12从严管理。交由有危险废物处理资质的单位处理处置。 - 水帘柜废水：项目水帘柜用水定期更换出的废水，产生量为18t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物（危废类别HW49，废物代码900-041-49），交由有危险废物处理资质的单位处理处置。 - 喷淋塔废水：项目水喷淋塔用水定期更换出的废水，产生量为17.327t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物（危废类别HW49，废物代码900-041-49），交由有危险废物处理资质的单位处理处置。 - 喷枪清洗废水：项目定期清洗喷枪产生的清洗废水，主要成分为水性油漆等，产生量为0.6t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物（危废类别HW49，废物代码900-041-49），交由有危险废物处理资质的单位处理处置。 - 生活垃圾 生活垃圾为工作人员日常办公过程中产生，不在厂区食宿的员工按平均每人产生量0.5kg/d计算，项目生活垃圾产生量为20.5kg/d（6.15t/a）。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目固体废物汇总表见表4- 24。 表4- 24项目固体废物汇总表 产生环节; 名称; 属性; 危险废物类别; 危险废物 代码; 主要有毒有害物质; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用处置量（t/a）. 生产过程; 铁料边角料; 一般工业固体废物; /; /; /; 固态; /; 8.5; 桶装贮存; 委外利用; 8.5. 铝料边角料; /; /; /; 固态; /; 0.55; 桶装贮存; 委外利用; 0.55. 滤筒除尘器收集的粉尘; /; /; /; 固态; /; 17.057; 桶装贮存; 自行利用; 17.057. 废包装材料; /; /; /; 固态; /; 0.2; 桶装贮存; 委外利用; 0.2. 钣金件次品; /; /; /; 固态; /; 0.8; 桶装贮存; 委外利用; 0.8. 灯饰配件次品; /; /; /; 固态; /; 0.3; 桶装贮存; 委外利用; 0.3. 散热器次品; /; /; /; 固态; /; 0.2; 桶装贮存; 委外利用; 0.2. 废涂料包装桶; 危险废物; HW49; 900-041-49; 废涂料; 固态; In/T; 1; 桶装贮存; 委外处置; 1. 废手套和抹布; HW49; 900-041-49; 矿物油等; 固态; In/T; 0.05; 桶装贮存; 委外处置; 0.05. 废矿物油及其包装桶; HW08; 900-249-08; 矿物油等; 固态; T，I; 0.01; 桶装贮存; 委外处置; 0.01. 废活性炭; HW49; 900-039-49; VOCs; 固态; T; 9.433; 桶装贮存; 委外处置; 9.433. 废漆渣; HW12; 900-252-12; VOCs等; 固态; T.I; 1.615; 桶装贮存; 委外处置; 1.615. 水帘柜废水; HW49; 900-041-49; VOCs; 液态; In/T; 18; 桶装贮存; 委外处置; 18. 喷淋塔废水; HW49; 900-041-49; VOCs; 液态; In/T; 17.327; 桶装贮存; 委外处置; 17.327. 喷枪清洗废水; HW49; 900-041-49; VOCs; 液态; In/T; 0.6; 桶装贮存; 委外处置; 0.61. 员工办公生活; 生活办公垃圾; 生活垃圾; /; /; /; 固态; /; 6.15; 桶装贮存; 委外处置; 6.15. |
| --- | --- |

|  | - 环境管理要求 企业拟对各种固体废物进行分类堆放处理，厂区设生活垃圾临时堆放点，危险废物设置危险废物暂存间，一般工业固废设置一般工业固废暂存区。 项目固体废物临时储存区应做好防范措施，必须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求建设和维护使用。 危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善问题都可能存在，为了使各种危险废物能更好的达到合法合理处置的目的，本评价拟按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）等国家相关法律，提出相应的治理措施，以进一步规范项目在收集、贮运、处置方式等操作过程。 - 收集、贮存 根据上述分析，项目的危险废物主要为废涂料包装桶、废手套和抹布、废矿物油及其包装桶、废活性炭等。因此，建设单位根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于废物储桶内；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量；严防将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，按要求进行包装贮存。项目危险废物暂存场基本情况见表4- 25。 表4- 25建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 废涂料包装桶; HW49; 900-041-49; 车间B西南部; 10m2; 采用密闭性好、耐腐蚀的塑料桶盛装; 2t; 半年. 废手套和抹布; HW49; 900-041-49; 0.1t; 半年. 废矿物油及其包装桶; HW08; 900-249-08; 0.1t; 半年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 5t; 一季度. 废漆渣; HW12; 900-252-12; 5t; 一季度. 水帘柜废水; HW49; 900-041-49; 8t; 一季度. 喷淋塔废水; HW49; 900-041-49; 5; 半年. 喷枪清洗废水; HW49; 900-041-49; 0.5; 半年. 综上，项目危险废物贮存场所选址可行，场所贮存能力满足要求。项目危险废物通过各项污染防治措施，贮存符合相关要求，不会对周围环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。 - 运输 对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。 - 处置 建设单位拟将危险废物交由有危废处置资质单位处理。本项目的危险废物防治措施在技术经济上是可行的。 - 管理 根据《广东省危险废物产生单位危险废物规范化管理工作实施方案》、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022），企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台账如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划和编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的危险废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。危险废物的转移必须符合《危险废物转移联单管理办法》中的规定，包括危险废物产生单位在转移危险废物前，须向当地环境保护行政主管部门申请领取联单。为提高危险废物转移联单运行效率和信息化管理水平，加强危险废物环境管理，根据省厅相关文件要求，实行危险废物（医疗废物除外）转移电子联单管理。转移当天，产生单位登陆省固废平台填报转移信息，并打印加盖公章，交付危险废物运输单位核实验收并随车携带。 通过以上处理措施，项目固体废物均得到妥善处理的情况下，固体废物对环境的影响较小。 - 地下水和土壤 - 影响识别 本项目土壤、地下水污染源主要为化学品仓库和危废暂存间，主要污染物为矿物油、水性油漆等。详见表4- 26。 表4- 26环境影响源及污染因子识别 污染源; 污染物类型; 污染原因. 化学品仓库; 矿物油、水性油漆; 泄漏. 危废暂存间; 废涂料包装桶、废活性炭、废漆渣、水帘柜废水、喷淋塔废水、喷枪清洗废水等; 泄漏. 项目位于第2F和第3F，污染源均在建筑物楼上，化学品仓库、和危废暂存间会基于相关规范进行防渗、防泄露处理，在门口设置围挡，项目无地下水和土壤污染途径。 因此，建设项目在落实相应防治措施后，本项目的建设对区域及周边土壤、地下水环境影响可接受。 - 生态 本项目租用已建好的生产厂房进行生产，无新增用地，因此不会对生态环境产生明显影响。 - 环境风险 - 环境风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，综合考虑本项目原辅材料的理化性质，项目所用原辅材料中的突发环境事件风险物质为矿物油，临界量及项目Q值计算详见表4- 20，则计算得Q=0.00008＜1，有毒有害和易燃易爆等危险物质不超过临界量，因此无需设置环境风险专章，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险物质及其临界量比值Q小于1，因此本项目项目环境风险潜势为I。 表4- 28项目Q值计算一览表 类别; 名称; 主要成分; 风险物质名称; CAS; 厂区最大储存量/t; 临界量/t; Q值. 物料量; 折算风险物质量/t. 原辅材料; 润滑油; 矿物油; 油类物质; /; 0.2; 0.2; 2500; 0.00008. 合计; 0.00008. 根据环境风险的识别原则，经对本项目原辅材料、生产工艺等的分析，本项目的事故风险来源主要为原辅材料、危险废物泄漏事故、火灾事故伴生的环境污染事故。 根据环境风险的识别原则，经对本项目原辅材料、生产工艺等的分析，本项目的事故风险来源主要为原辅材料、危险废物泄漏事故、火灾事故伴生的环境污染事故。项目风险源分布情况及可能影响途径见表4- 29。 表4- 29项目风险源分布及影响途径一览表 序号; 功能系统; 危险单元; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 原因. 1; 储运系统; 化学品仓库; 润滑油; 泄漏、火灾; 进入大气、进入地下水; 人员操作不当、储存条件不当. - 环境风险影响途径分析 - 泄露事故环境风险影响分析 化学品仓库、危险废物暂存间使用物质贮存容器为小规格容器，若小规格容器的原辅料发生泄漏，一般若处理及时，泄漏物质可控制在贮存场所。项目化学品仓库必须防腐、防渗，在门口设置围堰或缓坡；危险废物暂存间的地面采用粘土铺地，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化，铺设环氧树脂防渗，并在门口设置围堰或缓坡；化学品仓库均设置等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s或参照GB18598执行，并加强日常管理和巡查，防止污染地下水。 - 火灾事故环境风险影响分析 火灾事故危害除热辐射、冲击波和抛射物等直接危害外，未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，燃烧物质燃烧过程中则同时产生伴生和次生物质，加上燃烧后形成的浓烟。浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成新的火灾和爆炸事故，会对周围的大气环境造成一定的影响，因此，建设单位应做好消防设施配置，有效控制火势。 - 环境风险防范措施及应急要求 Ⅰ、根据应急要求，在生产车间配备应急设备，如灭火器等，车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查，消防通道保持畅通。 Ⅱ、地面应采用防腐水泥地坪，防止液体渗漏。定期对储存桶容器的外部进行检查，及时发现破损和漏处，避免物料的外泄导致二次污染。储存场所应阴凉通风，设泄漏应急设备及收容材料等。当发生泄漏后，液体则用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收。 Ⅲ、危险废物按照规范设置专门收集容器和储存场所，储存场所采取地面硬化处理，存放场所设置防渗漏措施，危险废物委托有危险废物处理资质的单位处理； Ⅳ、公司设置专人定期对废气处理设施及生产设备进行检修维护，一旦发现废气处理系统发生故障，操作人员立即采取处理措施，控制事故扩大，避免环境污染事故发生； Ⅴ、建立健全安全、环境管理体系和高效的安全生产机构，开展环境应急的培训、宣传和必要的应急演练，一旦发生事故，做到快捷、高效、安全处置。定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，各种物料应按其相应堆存规范堆置，禁止堆叠过高，防止滚动。原料装卸、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。保证劳动安全，防止意外事故的发生。 - 分析结论 项目风险物质及其临界量比值Q小于1，火灾/爆炸等事故发生概率较低，环境风险潜势为Ⅰ，在落实上述防范措施后，项目生产过程的环境风险总体可控。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001废气排放口1# | 颗粒物 | 收集通过滤筒除尘器处理后引至15m高排气筒（DA001）排放 | 颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准 |
|  | DA002废气排放口2# | 颗粒物 | 收集通过滤筒粉尘回收机处理后引至15m高排气筒（DA002）排放 | 颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准 |
|  | DA003废气排放口3# | 总VOCs | 收集通过水喷淋塔+活性炭吸附装置处理后引至15m高排气筒（DA003）排放 | 总VOCs执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）的排放限值 |
|  | DA004废气排放口4# | 颗粒物、总VOCs | 收集通过水喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后引至15m高排气筒（DA004）排放 | 颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准，总VOCs执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367—2022）的排放限值 |
|  | 厂区内无组织 | NMHC | 加强密闭 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 厂界无组织 | TVOC、颗粒物 | 加强密闭 | 颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值，TVOC执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB 44/814-2010）的排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水由三级化粪池预处理达标后经市政管网纳入石湾镇大牛垒污水处理厂进行处理 | 石湾镇大牛垒污水处理厂尾水氨氮和总磷排放执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余指标排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值者 |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 采用低噪声设备、合理布局、减振、消声、隔声、距离衰减等综合治理措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物交专业公司回收处理；危险废物交有危险废物处理资质单位处理处置；生活垃圾交给当地环卫部门收集处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 建设单位按照分区防控采取相应的防控措施，采取规范化管理，设置一般固体废物暂存间和危险暂存间，分别储存一般固废和危险废物，做防渗防泄漏处理；危废暂存间、化学品仓库拟做硬底化防渗处理，同时有完善的泄漏处理措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | Ⅰ、根据应急要求，在生产车间配备应急设备，如灭火器等，车间工作人员及相关责任人均应熟悉其放置地点，用法，而且要经常检查，消防通道保持畅通。 Ⅱ、地面应采用防腐水泥地坪，防止液体渗漏。定期对储存桶容器的外部进行检查，及时发现破损和漏处，避免物料的外泄导致二次污染。储存场所应阴凉通风，设泄漏应急设备及收容材料等。当发生泄漏后，液体则用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收。 Ⅲ、危险废物按照规范设置专门收集容器和储存场所，储存场所采取地面硬化处理，存放场所设置防渗漏措施，危险废物委托有危险废物处理资质的单位处理； Ⅳ、公司设置专人定期对废气处理设施及生产设备进行检修维护，一旦发现废气处理系统发生故障，操作人员立即采取处理措施，控制事故扩大，避免环境污染事故发生； Ⅴ、建立健全安全、环境管理体系和高效的安全生产机构，开展环境应急的培训、宣传和必要的应急演练，一旦发生事故，做到快捷、高效、安全处置。定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，各种物料应按其相应堆存规范堆置，禁止堆叠过高，防止滚动。原料装卸、使用时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采取防范措施。保证劳动安全，防止意外事故的发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 根据《排污许可证管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等相关政策文件，本项目排污许可证管理类别为“登记管理”，企业应在实际投入生产或发生排污前完成排污登记相关手续。 2、竣工验收 建设单位应依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

# 六、结论

从环境保护角度分析，本项目建设具有可行性。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 2.275t/a | 0 | 2.275t/a | +2.275t/a |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.617t/a | 0 | 0.617t/a | +0.617t/a |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 262.4t/a | 0 | 262.4t/a | +262.4t/a |
|  | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.0105t/a | 0 | 0.0105t/a | +0.0105t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0005t/a | 0 | 0.0005t/a | +0.0005t/a |
| 一般工业 固体废物 | 铁料边角料 | 0 | 0 | 0 | 8.5t/a | 0 | 8.5t/a | +8.5t/a |
|  | 铝料边角料 | 0 | 0 | 0 | 1.25t/a | 0 | 1.25t/a | +1.25t/a |
|  | 滤筒除尘器粉尘 | 0 | 0 | 0 | 17.057t/a | 0 | 17.057t/a | +17.057t/a |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 钣金件次品 | 0 | 0 | 0 | 0.8t/a | 0 | 0.8t/a | +0.8t/a |
|  | 灯饰配件次品 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 散热器次品 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 危险废物 | 废涂料包装桶 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 废手套和抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废矿物油及其包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 9.433t/a | 0 | 9.433t/a | +9.433t/a |
|  | 废漆渣 | 0 | 0 | 0 | 1.615t/a | 0 | 1.615t/a | +1.615t/a |
|  | 水帘柜废水 | 0 | 0 | 0 | 18t/a | 0 | 18t/a | +18t/a |
|  | 喷淋塔废水 | 0 | 0 | 0 | 17.327t/a | 0 | 17.327t/a | +17.327t/a |
|  | 喷枪清洗废水 | 0 | 0 | 0 | 0.6t/a | 0 | 0.6t/a | +0.6t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 6.15t/a | 0 | 6.15t/a | +6.15t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①