建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：东莞市满地金肥料有限公司惠州分公司建设项目

建设单位（盖章）：东莞市满地金肥料有限公司惠州分公司

编制日期：         2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 东莞市满地金肥料有限公司惠州分公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-441322-04-01-213247 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | ********* |
| 建设地点 | 广东 省（自治区） 惠州 市 博罗 县（区） 福田镇 乡（街道）唐屋工业区B栋厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 55 分 12.426 秒， 23 度 14 分 8.619 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2625 有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 45 肥料制造 262 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 320.00 | 环保投资（万元） | 32.00 |
| 环保投资占比（%） | 10.0 | 施工工期 | —— |
| 是否开工建设 | 否 □ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7125 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本建设项目为C2625 有机肥料及微生物肥料制造项目，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会第29号令）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》，本项目产品及生产工艺不属于其规定的淘汰和限制类项目；根据国家发展改革委、商务部发布的《关于印发<市场准入负面清单（2022年版）>的通知》（发改体改规（2022）397号），本项目不属于“与市场准入相关的禁止性规定”中的“制造业”禁止措施，亦不属于“市场准入负面清单”中的“禁止准入类”，故本项目的建设符合国家当前产业政策。 2、项目用地合法性分析 本建设项目位于惠州市博罗县福田镇唐屋工业区B栋厂房，项目总用地面积为7125平方米，根据项目用地及厂房证明文件（附件4），本建设项目用地符合当地的总体规划。 3、与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》的相符性分析 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》的要求，本建设项目与所在区域的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（“三线一单”）进行对照分析，详见下表： 表1-1 项目与“三线一单”的相符性分析一览表 序号; 三线一单内容; 本项目对照分析情况. 1; 生态保护红线; 本建设项目位于惠州市博罗县福田镇唐屋工业区B栋厂房，根据《惠州市主体功能区规划》，项目所在区域属于重点拓展区中的农业与乡村发展区，不位于重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等生态保护红线范围内，符合生态保护红线的要求。. 2; 环境质量底线; 大气; 根据2021年惠州市环境质量状况公报，2021年，各县（区）二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）达国家一级标准，臭氧（O3）达国家二级标准；龙门县、大亚湾区和惠东县可吸入颗粒物（PM10）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准；龙门县细颗粒物（PM2.5）达国家一级标准，其余县（区）达国家二级标准。各县（区）环境空气优良率（达标率）范围在92.6%～99.1%之间；综合指数范围在2.33～3.31之间，主要污染物均为臭氧，次要污染物以可吸入颗粒物PM10为主。. 水; 本建设项目新增的生活污水经三级化粪池处理后采用一体化生活污水处理设施进行处理后回用于绿化，不外排。根据地表水环境质量现状监测结果，福田河的pH、CODCr、BOD5、氨氮、悬浮物均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅴ类标准，水环境质量现状良好。. 声; 本项目所在区域为2类声环境功能区，根据监测结果，项目四周厂界均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。. 3; 资源利用上线; 项目运营期消耗一定量的水资源、电能，由当地市政供水供电，区域水电资源较充足，项目消耗量没有超出资源负荷，没有超出资源利用上线。. 4; 生态环境准入清单; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》，本项目位于博罗沙河流域重点管控单元，环境管控单元编码为ZH44132220001。与本项目相关的管控要求如下表1-1-1： 表1-1-1项目与博罗县“三线一单”生态环境分区管控的相符性分析一览表 管控要求; 本项目情况; 符合性. 区 域 布 局 管 控; 1-1.【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8. 【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-1.本项目不属于产业/鼓励引导类。 1-2.本项目不属于《产业结构调整指导目录（2021年修改）》中的限制类和淘汰类项目，不属于农药、铬盐、钛白粉生产项目，不属于稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；不属于造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目；项目不涉及拆船活动。 1-3.项目不属于化工、包装印刷、工业涂装等行业等高VOCs排放建设项目，项目生产过程不使用高VOCs挥发性原料，不属于高VOCs排放建设项目。 1-4. 项目不在一般生态空间范围内。 1-5. 项目不在饮用水水源保护区范围内。 1-6. 项目不涉及废弃物堆放场和处理场。 1-7. 项目不从事畜禽养殖业。 1-8 项目不属于养殖业。 1-9. 项目不属于油库项目，也不属于产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目，项目生产过程不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料。 1-10.项目不属于大气环境高排放重点管控区内。 1-11.项目不排放重金属污染物。 1-12.项目不排放重金属污染物。; 相符. 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 2-1 本项目所有设备均采用电能，没有煤炭消耗、能源消耗，生产用电均由市政电网供应，符合相应要求； 2-2 本项目无高污染燃料燃烧。; 相符. 污染物排放管控; 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4. 【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5. 【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1. 本项目不属于城镇生活污水处理厂项目，项目生活污水经三级化粪池处理后采用一体化生活污水处理设施进行处理后回用于绿化，不外排。 3-2. 本项目无生产废水的排放，生活污水经三级化粪池处理后采用一体化生活污水处理设施进行处理后回用于绿化，不外排，对地表水体造成的环境影响不大。 3-3. 项目不涉及农村环境基础设施建设。 3-4. 项目不属于农业类别，不涉及农药化肥使用。 3-5. 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中C2625 有机肥料及微生物肥料制造项目，不属于重点行业新建涉VOCs排放的工业企业，项目属于新建项目，VOCs排放实施倍量替代。 3-6. 项目无生产废水外排；项目不涉及重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥排放，也不排放可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 相符. 环 境 风 险 防 控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入体。 4-2. 【水/综合类】加强用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1. 项目无生产废水外排；项目生活污水经三级化粪池处理后采用一体化生活污水处理设施进行处理后回用于绿化，不外排，不会对水环境造成影响。 4-2. 本项目所在区域不属于饮用水源保护区范围。 4-3.项目不生产、储存和使用有毒有害气体。; 相符.. 综上所述，本建设项目符合“三线一单”要求。 4、与《广东省大气污染防治条例》的相符性分析 以下内容引用自《广东省大气污染防治条例》： 第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。 生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 新增重点大气污染物排放总量控制指标可以通过实施工程治理减排、结构调整减排项目或者排污权交易等方式取得。 第二十条 地级以上市人民政府应当组织编制区域供热规划，建设和完善供热系统，对具备条件的工业园区、产业园区、开发区的用热单位实行集中供热，并逐步扩大供热管网覆盖范围。 在集中供热管网覆盖范围内，禁止新建、扩建燃用煤炭、重油、渣油、生物质等分散供热锅炉；已建成的不能达标排放的供热锅炉应当在县级以上人民政府规定的期限内拆除。 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 第二十七条 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量并向县级以上人民政府生态环境主管部门申报。台账保存期限不少于三年。 相符性分析：本项目生产过程中未使用高挥发性有机物原辅材料，造粒等工序产生的颗粒物收集后经“布袋除尘器”处理后高空排放，烘干工序产生的燃烧废气经水喷淋处理后高空排放。总量控制指标从惠州市生态环境局博罗分局分配取得。企业建成投产后将如实记录台账，因此本项目与《广东省大气污染防治条例》相符。 5、与《广东省水污染防治条例》的相符性分析 根据《广东省水污染防治条例》： 第十七条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。 第二十二条 排污单位应当按照经批准或者备案的环境影响评价文件要求建设水污染防治设施。水污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 第二十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 第四十三条 在饮用水水源保护区内禁止下列行为： （一）设置排污口； 第四十四条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。 相符性分析：本项目位于东江流域，用地不属于饮用水水源保护区，不属于条例规定的禁止类和严格控制类生产项目。项目生活污水经三级化粪池处理后采用一体化生活污水处理设施进行处理后回用于绿化，不外排，本项目符合生态环境准入清单要求，并依法进行了环境影响评价，符合生态环境准入清单要求，因此本项目与《广东省水污染防治条例》相符。 6、项目与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相关规定具体如下： 2、强化涉重金属污染项目管理：东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。 3、严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： 1、建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； 2、通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； 3、流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。” 相符性分析：本项目所在位置属于东江流域范围。本项目主要从事有机肥的生产，项目废水主要是生活污水，项目生活污水经三级化粪池处理后采用一体化生活污水处理设施进行处理后回用于绿化，不外排。本项目不属于以上禁批或限批行业，因此，项目选址符合流域限批政策要求。因此，本项目选址与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的规定不冲突。 7、与环境功能区划相符性分析 根据《惠州市生活饮用水地表水源保护区划分》，本建设项目所在地不属于惠州市水源保护区，符合饮用水源保护条例的有关要求。 本建设项目附近纳污水体为福田河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类功能水体。 根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2021年修订），本建设项目所在区域为环境空气质量二类功能区。 根据《惠州市声环境功能区划分方案》（惠市环〔2022〕33号），本建设项目所在区域为声环境2类区。 本建设项目周围没有国家重点保护文物、古迹，名胜风景区，自然保护区等。 本建设项目废水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。因此，本建设项目的建设与环境功能区划相符合。 8、选址合理性分析 本建设项目位于博罗县福田镇唐屋工业区B栋厂房，未新增用地，根据项目所在厂房用地证明文件（附件4），本建设项目用地符合当地的总体规划。因此，本建设项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程组成 本项目租用工业区厂房作为生产车间，总占地面积7125平方米，总建筑面积7125平方米，项目位于惠州市博罗县福田镇唐屋工业区B栋厂房（中心地理坐标：E113°55′12.426″，N23°14′8.619″），总投资320万元，其中环保投资32万元，主要从事有机肥的制造，年产6000t的颗粒有机肥。项目拟招员工人数为10人，均不在厂区内食宿，年工作日为300天，为8h一班工作制。项目平面布置图见附图3，项目厂区建筑情况表见表2-1。 表2-1 项目厂区建筑情况表 项目类别; 名称; 工程组成内容. 主体工程; 生产车间; 租用厂房作为生产车间，占地面积7125m2，建筑面积7125m2；主要生产区（2900 m2）、原料区（1800 m2）、成品区（2000 m2）、办公区（100 m2）、固废仓库（100 m2）、过道（225 m2）等区域。. 储运工程; 仓库; 原料区1800m2，位于生产车间中部，用于原料的存储. 成品区2000m2，位于生产车间南部，用于成品的存储. 辅助工程; 办公区; 位于厂房东侧，办公区100 m2. 公用工程; 给水系统; 市政自来水管网. 排水系统; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网，项目喷淋水循环使用不排放，只需定期补充损耗。生活污水经三级化粪池处理后采用一体化生活污水处理设施进行处理后回用于绿化,不外排。. 供电系统; 市政电网供给，不设备用发电机. 环保工程; 废气处理设施; DA001; 混料、筛分、造粒工序产生的颗粒物经过收集后进入1套布袋除尘装置进行处理，达标废气经15m楼顶高空排放. DA002; 烘干工序燃烧废气经过收集后进入1套“水喷淋”装置处理，达标废气经15m楼顶高空排放. 污水处理设施; 生活污水经三级化粪池处理后采用一体化生活污水处理设施进行处理后回用于绿化,不外排。. 噪声治理; 合理布局，设备选型，重点噪声源采取隔声、减震. 固废处理; 一般固废; 一般固废暂存间1个(50m2)，设置在生产厂房内，废包装材料等拟定期交由专业公司统一回收处理. 危险废物; 危废暂存间1个(50m2)，设置在生产厂房内，喷淋废水等定期交由有危险废物处理资质的单位收集处理. 生活垃圾; 交由环卫部门统一清运. 2、主要产品及产量 本项目主要产品及产量见表2-2。 表2-2 项目主要产品产量一览表 序号; 产品名称; 规格尺寸; 年产量; 产品用途. 1; 颗粒有机肥; 40kg/袋；粒状，均匀，无恶臭，; 数量; 6000吨; /. 产品照片. 3、主要原辅料 表2-3 项目使用的主要原辅料一览表 原辅料名称; 形态; 包装方式; 年用量; 最大储存量; 存放位置; 使用工序. 塘泥粉; 固态; 散装; 1800t; 10t; 原料区; 搅拌. 金针菇渣; 固态; 散装; 1800t; 10t; 原料区; 搅拌. 木炭粉; 固态; 散装; 1800t; 10t; 原料区; 搅拌. 复合肥料; 固态; 25kg/袋; 600t; 5t; 原料区; 搅拌. 环保高能油（EG轻馏分）; 液体; 罐装; 27t; 0.2t; 原料区; 烘干. 表2-4 项目物料平衡表 入方; 出方. 原辅料; 数量 t/a; 名称; 数量 t/a; 去向. 塘泥粉; 1800t; 颗粒有机肥; 6000; 外售. 金针菇渣; 1800t; /; /; /. 木炭粉; 1800t; /; /; /. 复合肥料; 600t; /; /; /. 合计; 6000; 合计; 6000; /. 主要原辅料理化性质： 环保高能油（EG轻馏分）：常规的醇基燃料，为无色透明液体，主要成分为乙二醇77.93%，1，2-丙二醇0.72%，1，2-丁二醇11.42%，γ-丁内酯0.25%，二乙二醇0.04%，碳酸乙烯酯0.10%，水5.81%，其他有机杂质3.73%。燃料成份及含硫量检测报告见附件6。（硫含量为1.98mg/kg） 塘泥粉：主要是池塘自然过程形成的底泥，含有大量的有机质，项目生产主料之一，主要成分为有机质30~40%，黏土40~50%，水分含量10~20%。 金针菇渣：项目生产主料之一，主要成分为蛋白质15~20%，碳水化合物45~50%，膳食纤维20~25%，水分含量5~10%。 木炭粉：木炭粉是用农作物秸秆、林业剩余物制成的炭粉，木炭粉可用于冶金、制药、改良土壤。在土壤中施加炭粉后，在炭表面上可以生成根粒菌，因而形成适合植物栽培的农业土壤，避免了所谓"连续耕作障碍"。且炭对谷物、豆类和蔬菜的生长、色泽、食味都有改善。 # 4、主要生产设备 # 项目主要生产设备详见下表。 表2-5 项目使用的主要设备一览表 序号; 产品; 设备名称; 规格/型号; 设施参数; 数量（台）; 用途; 放置位置. 1; 颗粒有 机肥; 混合搅拌机; φ1.2m×1.2m; 混料速度2.7t/h; 1; 搅拌; 生产车间. 2; 筛分机; /; 筛分速度2.7t/h; 2; 筛分; 生产车间. 3; 造粒机; /; 造粒速度2.7t/h; 1; 造粒; 生产车间. 4; 滚圆机; /; 滚圆速度1.5t/h; 2; 滚圆; 生产车间. 5; 烘干机; 12 m×1.2m; 生产能力1.5t/h; 2; 烘干; 生产车间. 6; 存料仓; 4m×4m×4m; /; 1; 存料; 生产车间. 7; 打包机; /; 生产能力2.7t/h; 1; 打包; 生产车间. 8; 辅助设备; 传送带; /; /; 17; 输送; 生产车间. 产能匹配核算分析： 根据建设单位提供数据，项目生产设备生产能力详见下表，项目设备搅拌、筛分、造粒滚圆、烘干生产能力均能满足产品产能的要求。 表2-6 项目设备产能匹配核算分析表 工序; 设备名称; 规格/型号; 生产能力 t/h; 设备数量 台; 生产时间 h/a; 产能 t/a; 产能合计t/a. 混合搅拌; 混合搅拌机; φ1.2m×1.2m; 2.7; 1; 2400; 6480; 6480. 筛分; 筛分机; /; 2.7; 1; 2400; 6480; 6480. /; 2.7; 1; 2400; 6480; 6480. 造粒; 造粒机; /; 2.7; 1; 2400; 6480; 6480. 滚圆; 滚圆机; /; 1.5; 2; 2400; 7200; 7200. 烘干; 烘干机; 12 m×1.2m; 1.5; 2; 2400; 7200; 7200. 5、能源消耗 本建设项目不设发电机，能源消耗见下表： 表2-7 项目能源消耗一览表 序号; 能源; 年耗量; 用途; 来源. 1; 生活用水; 100m3/a; 生活用水; 市政供水. 2; 绿化用水; 40 m3/a; 厂区绿化. 3; 生产用水; 3.78m3/a; 喷淋塔补充水. 4; 电能; 40万kW·h/a; 生产用电; 市政供电. 6、劳动定员及工作制度 本项目员工10人，年工作300天，每天工作8小时，均不在项目内食宿。 7、给水与排水 （1）给水 项目用水包含喷淋塔用水、生活用水。 生活用水：本项目员工10人，均不在厂内住宿，根据广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）表A.1服务业用水定额表-国家行政机构-办公楼-无浴室和食堂的先进值：用水定额取10m3/人·a，员工生活用水量为100m3/a。 绿化用水：项目厂房外围均为绿化带，绿化面积约300m2，根据广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）表A.1服务业用水定额表-公共设施管理业-绿化管理-市内园林绿化的通用值：用水定额取2.0L/（m2·d），项目所在地雨季按100天计算，雨季为非浇灌期，浇灌期为200天/年。则绿化用水量为120t/a（0.4 m3/d），采用处理后的生活污水进行绿化浇灌（0.27m3/d），不足部分采用自来水补充，补充量为0.13 m3/d。 喷淋塔用水：项目废气采用水喷淋进行废气处理只需定期补充损耗，参考《三废处理工程技术手册 废气卷》（化工出版社）第二篇第五章第三节湿式除尘器型式介绍，逆流填料洗涤除尘器设计液气比为0.15-0.5L/m3（本项目按照0.5L/m3计），项目废气处理设施（TA002）设计处理风量为100m3/h，则喷淋塔的循环水量为0.05m3/h（0.4m3/d）。参考《建设给水排水设计规范》（GB50015-2019）可知，冷却塔补充水量一般按冷却水循环水量的1%~2%确定，本项目按循环水量的2%计，每日补充损耗2%，则每日补充水量为0.4×2%=0.01m3/d，因此项目喷淋塔补充用水量为0.01×300=3m3/a。项目喷淋塔水池直径为1m，高度为0.6m，液位约0.5m，储水量0.39m3，喷淋水约半年整槽更换一次，每次更换废水量为0.39m3，则更换需要用水0.78m3/a。因此喷淋塔用水量为3.78m3/a，采用自来水进行补充。 （2）排水 厂区采取雨污分流制，排放污水为生活生活污水。根据水污染物源强核算的结果，员工生活用水量为100 m3/a，即0.33 m3/d，排放系数按0.8计，生活污水排放量为80m3/a，即0.27m3/d，项目生活污水经化粪池预处理后排入自建一体化污水处理设施进一步处理，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于厂区绿化。 项目废气处理设备喷淋废水定期交有相应资质的危废单位处置。 图2-1 本建设项目水平衡图（m3/d） # 8、项目四至情况及平面布局 （1）四至情况 本项目为新建项目，根据现场勘查，项目厂房东南面、南门、西面为工业区厂房，北面及东北面为农田。本建设项目地理位置图见附图1，四至环境示意图见附图2，现场照片见附图6。 （2）平面布局 本建设项目所在厂房为一栋一层的建筑，主要设置生产区、原料区、成品区、办公区等区域，生产车间内部还设有固废仓库等。项目具体平面布局见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程 图2-2 本项目工艺流程及产污环节图 2、工艺简述 混合搅拌：利用铲车将外购的原料金针菇粉、塘泥粉、木炭粉、少量复合肥等按一定的配比进入至料斗，通过皮带传送带传送至混合搅拌机里进行搅拌均匀，搅拌过程加入适量水进行搅拌。项目使用的原料金针菇粉、塘泥粉、复合肥都是经过上游企业做好的符合产品质量标准的成品，没有异味，不会产生臭气浓度。该过程有粉尘、噪声产生。 筛分：搅拌后的原料进入筛分机进行筛分，用筛分机把细粉和大颗粒全部筛出，细粉通过返料皮带机直接回到搅拌机与原料混合后再次参与造粒过程，大颗粒与细粉通过同一条返料皮带机回到搅拌机中。此工序还会产生噪声及粉尘。 造粒：筛分后的有机肥颗粒采用造粒机进行有机肥的加工，此工序还会产生噪声及粉尘。 滚圆：造粒完成的有机肥通过滚圆机进行滚圆，使有机肥颗粒圆整度高、外观漂亮，此工序会产生噪声。 烘干：造粒之后的物料尽管大部分已形成颗粒，但此时颗粒水分、强度不达标，必须进行干燥处理，否则在后期的储存过程中会产生粉化及结块现象。项目烘干机自带燃料为燃料油的燃烧机，燃烧热风经鼓风机进入1.2m*12m的烘干隧道对有机肥颗粒进行烘干，此过程会产生燃烧废气、烘干粉尘及噪声。 筛分：经烘干后的物料通过皮带输送机输送至筛分机进行筛分，物料的粒径不符合≤8mm要求的需重新返回搅拌工序进行处理，得到符合粒径要求的有机肥料则进入包装工序。项目有机肥颗粒经过造粒烘干，没有粉状物料，此工序无粉尘产生。 存料/打包：经筛分出来的有机废肥料进入包装机内进行计量包装后，即可得到成品，等待出售。 3、污染源识别 根据前文工艺流程，本建设项目的污染源识别汇总见下表： 表2-8 污染源识别汇总表 污染因素; 名称; 产污环节; 排放特性/性质; 污染因子; 排放去向. 废水; 生活污水; 员工生活; 间歇排放; CODCr、BOD5、SS、氨氮; 经化粪池预处理后排入自建一体化污水处理设施进一步处理，达标后回用于厂区绿化. 废气; 颗粒物; 混合搅拌、筛分、造粒; 有组织、无组织; 颗粒物; 布袋除尘器处理达标废气经15m楼顶高空排放（DA001）. 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 烘干; 有组织、无组织; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 水喷淋装置处理，达标废气经15m楼顶高空排放（DA002）. 固废; 生活垃圾; 办公生活; 一般固体废物; 生活垃圾; 交由环卫部门每日清运处理. 包装废物; 打包; 一般固体废物; 包装废物; 定期交由专业回收公司回收利用. 喷淋废水; 废气处理设施; 危险废物; 喷淋废水; 定期交有相应资质的危废单位处置. 噪声; 主要噪声源为生产设备，连续排放。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1．大气环境 （1）区域环境空气质量达标情况 本项目位于博罗县福田镇，根据《惠州市环境空气质量功能区划分方案》（惠府函〔2016〕47号），本项目所在区域属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单的相关规定。 根据2022年惠州市生态环境状况公报： 市区空气质量： 2022年，全市环境空气质量保持良好。六项污染物中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准，细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准；综合指数为2.58，AQI达标率为93.7%，其中，优208天，良134天，轻度污染22天，中度污染1天，超标污染物均为臭氧。 与2021年相比，AQI达标率下降0.8个百分点；二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5浓度分别下降37.5%、20.0%、17.5%、10.5%，一氧化碳和臭氧浓度分别上升14.3%和4.1%。 各县（区）空气质量： 2022年，各县区二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准，细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准及以上；各县区AQI达标率范围在91.8%～97.3%之间,综合指数范围在2.31～2.70之间；首要污染物主要为臭氧。 2022年，环境空气质量综合指数由好到差依次排名为龙门县、惠东县、大亚湾区、惠阳区、惠城区、博罗县、仲恺区。与上年同期相比，7个县区空气质量均改善。 城市降水：2022年,惠州市降水pH均值为5.96，酸雨频率为6.0%，不属于重酸雨地区；主要阳离子为铵离子和钙离子，主要阴离子为硝酸根离子和硫酸根离子，酸雨类型为混合型。与上年相比，降雨量增加446.5毫米，pH值上升0.04个pH单位，酸雨频率下降1.4个百分点，降水质量状况略有改善。 降尘：2022年，惠州市降尘为2.3吨/平方公里•月，达到广东省（8.0吨/平方公里•月）推荐标准。与2021年相比，降尘浓度下降11.5%。 图 3 -1 2022年惠州市环境质量状况公报截图 （2）特征污染物质量现状 为了解本建设项目周围环境空气中TSP质量现状，本建设项目引用广东中诺国际检测认证有限公司于2023年3月01日~2023年3月7日在惠州智能化工厂建设项目（一期）厂址处Q1（距本项目南面3290m）处进行环境空气中TSP进行采样监测，监测结果见表3-2，监测点位见附图8，监测点位基本信息见表3-1。 表3-1 环境空气监测点位基本信息 监测点位; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 惠州智能化工厂建设项目（一期）厂址处Q1; TSP; 2023年3月01日~2023年3月7日; 南; 3290. 表3-2 环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准/(mg/m3); 监测浓度范围/(μg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率; 达标情况. 惠州智能化工厂建设项目（一期）厂址处Q1; TSP; 24h平均值; 0.3; 67~78; 0.26; 0; 达标. 由监测数据可知，本建设项目所在环境空气评价区域内 TSP 浓度限值要求。 2．地表水环境 本建设项目污水不外排，所在地区附近水体为福田河，根据《惠州市环境保护规划》（2007-2020）、《关于印发<博罗县2023年水污染防治攻坚战工作方案>的通知》（博环攻坚办[2023]67号）并参考目标水体的水环境功能，福田河属于Ⅴ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 本项目环境质量监测数据引用《舟拓多层（惠州）科技有限公司年加工72万平方米线路板改建项目环境影响报告表》（详见附件8）中委托广东中诺国际检测认证有限公司对福田河进行的地表水环境监测结果，监测分析日期为2023年7月28日~7月30日，连续监测三天，每天监测1次。该监测报告编号：详细见下表。 表3-3地表水水质现状监测结果 单位（pH，pH值无量纲）：mg/L 检测项目; 采样日期; Ⅴ类标准; 平均值; 超标倍数; 单位; 结论. 2023年7月28日; 2023年7月29日; 2023年7月30日. W1; W2; W3; W1; W2; W3; W1; W2; W3. 水温（℃）; 22.6; 22.7; 22.8; 22.6; 22.9; 23.0; 22.6; 22.8; 23.0; —; 22.8; 0; ℃; 达标. pH; 6.8; 6.7; 6.5; 6.6; 6.9; 6.7; 6.8; 6.5; 6.6; 6～9; 6.7; 0; 无量纲; 达标. 化学需氧量; 28; 38; 28; 25; 34; 32; 25; 38; 26; 40; 30; 0; mg/L; 达标. 五日生化需氧量; 6.4; 8.6; 6.8; 6.7; 9.4; 6.9; 6.5; 8.8; 6.7; 10; 7.4; 0; mg/L; 达标. 溶解氧; 3.6; 2.9; 3.4; 3.4; 3.1; 3.6; 3.6; 2.8; 3.5; 2; 3.3; 0; mg/L; 达标. 氨氮; 1.14; 1.32; 0.84; 1.18; 1.41; 0.96; 1.06; 1.43; 0.89; 2.0; 1.14; 0; mg/L; 达标. 悬浮物; 7; 10; 6; 6; 8; 7; 7; 12; 6; —; 8; 0; mg/L; 达标. 总磷; 0.22; 0.28; 0.25; 0.19; 0.32; 0.28; 0.21; 0.33; 0.22; 0.4; 0.26; 0; mg/L; 达标. 注：1、“——”表示没有相关规定； 2、限值标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准； 3、W1、W2、W3表示采样点位置，分别为《舟拓多层（惠州）科技有限公司年加工72万平方米线路板改建项目》废水排放口上游500m断面处、《舟拓多层（惠州）科技有限公司年加工72万平方米线路板改建项目》废水排放口下游500m断面处及《舟拓多层（惠州）科技有限公司年加工72万平方米线路板改建项目》废水排放口下游2500m断面处。. 纳污水体福田河的监测结果表明，项目所在地地表水环境的各监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，福田河水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求。 3．声环境 本项目所在厂房外50m范围内不存在声环境保护目标，故不进行声环境质量监测。 4. 生态环境 本建设项目位于惠州市博罗县福田镇唐屋工业区B栋厂房，租用现有厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5. 电磁辐射 本建设项目不属于电磁辐射类别项目，故无需对现状开展监测与评价。 6．土壤、地下水环境 本项目无生产废水排放。生活污水经三级化粪池预处理后排入一体化污水处理设施进一步处理，达标后回用于绿化；厂区地面均已硬底化，本项目无地下水、土壤污染途径，故不开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 周围500m范围内大气环境敏感点见表3-5，敏感点位置示意图见附图4。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 距厂界最近距离/m. X; Y. 联合村; -81; 192; 居民; 约800人; 环境空气二类区; 西北; 206. 唐屋村; 97; -171; 居民; 约300人; 东南; 198. 联合学校; -242; 113; 学生; 约100人; 西北; 265. 2、声环境 本建设项目生产车间厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本建设项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本建设项目租赁厂房，无新增用地，周围无生态敏感区，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目生活污水经三级化粪池预处理后排入一体化污水处理设施进一步处理，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于绿化。 表3-6《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准（单位：mg/L） 污染物; 色度; BOD5; 阴离子表面活性剂; NH3-N. 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准; ≤30; ≤10; ≤0.5; ≤8. 2、大气污染物排放标准 本建设项目运营期产生的粉尘经布袋除尘装置处理之后排放，执行标准为《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。 表3-7《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率 kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 2.9; 周界外浓度最高点; 1.0. 项目烘干机产生的燃烧废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）排放参考执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）以及广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中表 3 规定限值（根据《惠州市人民政府关于惠州市燃气锅炉、新建燃生物质成型燃料锅炉执行大气污染物特别排放限值的通告》（惠府〔2023〕3号）要求）的较严值，具体标准值详见下表。 表3-8燃烧废气排放标准 标准; 排放限值（mg/m3）. 颗粒物; SO2; NOx; 烟气黑度（林格曼级）. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）; 10; 35; 50; ≤1. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）-干燥炉; 200; /; /; ≤1. 3、噪声排放标准 本建设项目运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 4、固体废物 本建设项目一般固体废物贮存于厂房内，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597—2023）中贮存、处置标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本建设项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： 1、水污染物排放总量控制指标 项目生活污水经三级化粪池处理后排入一体化污水处理设施进一步处理，达标后回用于绿化，故项目不设CODCr、氨氮总量控制指标。 2、大气污染物排放总量控制指标 本建设项目产生的污染物主要有二氧化硫、氮氧化物，建议设置废气排放总量为：二氧化硫、氮氧化物。废气总量由惠州市生态环境局博罗分局调配。 表3-9 项目污染物总量控制指标 类别; 指标; 排放限值; 本项目总量(t/a); 建议总量控制量(t/a); 备注. 废气; 二氧化硫; 35mg/m3; 0.00107; 0.00107; 废气总量由惠州市生态环境局博罗分局调配. 氮氧化物; 50mg/m3; 0.00404; 0.00404. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本建设项目租用已建厂房进行生产，故不存在施工期的环境污染。 本项目设备安装期间仅产生短暂性的噪声，通过适当的隔声、吸声、减振和降噪等措施，来减轻设备安装期间产生的噪声对外界的影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气环境影响分析 1、本建设项目废气产排污情况 表4-1 本建设项目废气污染源源强核算及相关参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施; 污染物排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率 (kg/h); 产生浓度(mg/m3); 处理能力(m3/h); 收集效率%; 处理工艺; 去除率%; 是否可行技术; 排放量(t/a); 排放速率 (kg/h); 排放浓度(mg/m3). 混料、筛分、造粒; 颗粒物; 1.11; 0.4625; 23.13; 有组织; 20000; 50; 布袋除尘器; 95; 是; 0.0555; 0.0231; 1.16. 颗粒物; 1.11; 0.4625; /; 无组织; /; /; /; /; /; 1.11; 0.4625; /. 烘干; SO2; 0.000102; 0.00004; 0.039; 有组织; 1086; 95; /; /; /; 0.000102; 0.00004; 0.039. NOx; 0.00384; 0.0016; 1.5; 1086; 95; /; /; /; 0.00384; 0.0016; 1.5. 颗粒物; 0.0242; 0.0101; 9.3; 1086; 95; 水喷淋; 87; 是; 0.0031; 0.0013; 1.2. SO2; 0.000005; 0.000002; /; 无组织; /; /; /; /; /; 0.000005; 0.000002; /. NOx; 0.000202; 0.00008; /; /; /; /; /; /; 0.000202; 0.00008; /. 颗粒物; 0.0013; 0.0005; /; /; /; /; /; /; 0.0013; 0.0005; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、污染物源强核算 本建设项目不设备用发电机、锅炉等设备，厂区内不设员工食堂。本建设项目主要废气为混合搅拌、筛分、造粒产生的颗粒物；烘干工序产生燃烧废气。 （1）产生情况 混料、筛分、造粒过程产生的颗粒物：本建设项目混料、筛分、造粒过程产生的颗粒物中会产生粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中《2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册》中表2625 有机肥及微生物肥制造行业系数表的产污系数，以农业废弃物、加工副产品为原料生产有机肥混配、造粒工艺，颗粒物的产污系数为0.37kg/t产品，本项目产品有机肥的产量为6000t/a，则颗粒物的产生量为2.22t/a。 燃烧废气：项目烘干机燃烧环保高能油（EG轻馏分）会产生燃烧废气，二氧化硫的废气污染源强采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）产污系数法，产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中《4430工业锅炉(热力供应) 行业系数手册》表430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉的产排污系数表，污染物系数为20S千克/吨 -原料，本项目燃料含硫量1.98mg/kg，为0.000198%，本项目S取值0.000198，燃料含硫量监测报告见附件6。项目燃料年使用量为27t，二氧化硫产生量为0.107kg/a。 颗粒物及氮氧化物的废气污染源强采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）实测法计算。项目采用的检测报告见附件7。（建设单位委托检测单位于烘干机设备厂家调试的时候进行采样监测，所用燃料种类及用量都跟本项目设计一致，烟气风量也与本项目一致）。项目烘干炉燃烧废气烟气风量为1086m3/h，烟气含氧量为3.7%，颗粒物产生速率为0.0101kg/h，浓度为9.3mg/m3，氮氧化物产生速率为0.0016kg/h，浓度为1.5mg/m3；颗粒物基准氧含量浓度为9.41mg/m3，氮氧化物基准氧含量浓度为1.52mg/m3。 （2）废气收集情况 混料、筛分、造粒过程产生的颗粒物：本建设项目在每台混合搅拌机、筛分机、造粒机、滚圆机上方设置集气罩对产生的废气进行收集，根据《三废处理工程技术手册》（废气卷）中外部集气管道风量确定计算公式： L=3600（5x2+F）×Vx 其中：x----集气罩至污染源的距离（m）； F----集气罩口面积（m2）； VX----控制风速（m/s）。 本建设项目设置1台混合搅拌机、2台筛分机、1台造粒机、2台滚圆机，每台设备上方各设置1个矩形集气罩口，三面设置围挡，集气罩口规格为1.0m×0.8m，距离产污点0.3m，控制风速取0.6m/s。经计算，6台设备集气罩所需总风量为16200m3/h，根据《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编）风损取值1.08，设计风量为17496m3/h，本次评价取整，设计风量取20000m3/h。 参照《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》中包围型集气罩，污染物产生点（或生成设施四周及上下围挡设施）四周及上下有围挡设施，敞开面控制风速不小于0.3m/s，集气效率为50%。本项目收集效率取50%。 燃烧废气：根据项目设备设计情况，设备只有一个进气口，干燥炉都是密闭工作，设备废气排口与处理设施直连，故废气收集效率较高，本环评保守估计，按照95%收集效率计。 （3）废气处理设施及排放情况 混料、筛分、造粒过程产生的粉尘的处理：本建设项目混料、筛分、造粒工序产生的颗粒物经集气罩收集后，送至“布袋除尘器”装置处理后，经15m高排气筒DA001高空排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中《2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册》中表2625 有机肥及微生物肥制造行业系数表“末端治理技术平均去除效率（%）”“袋式除尘”处理效率为98%，本项目处理效率取95%。 项目混料、筛分、造粒过程产生的粉尘收集效率为50%，有组织粉尘产生量为1.11t/a，产生速率为0.4625kg/h，产生浓度为23.13mg/m3，经“布袋除尘器装置”处理后，排放量为0.0555t/a，排放速率为0.0231kg/h，排放浓度为1.16mg/m3。无组织粉尘排放量为1.11t/a，排放速率为0.4625kg/h。 燃烧废气的处理：本项目烘干工序产生的燃烧废气经集气罩收集后，送至“水喷淋装置”处理后，经15m高排气筒DA002高空排放，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中《4430工业锅炉(热力供应) 行业系数手册》末端治理设施“喷淋塔/冲击水浴”对颗粒物的去除效率按87%计。 燃烧废气中二氧化硫有组织排放量为0.000102t/a，排放速率为0.00004kg/h，排放浓度为0.039mg/m3；二氧化硫无组织排放量为0.000005t/a，排放速率为0.000002kg/h；氮氧化物有组织排放量为0.00384t/a，排放速率为0.0016kg/h，排放浓度为1.5mg/m3，氮氧化物无组织排放量为0.000202t/a，排放速率为0.00008kg/h；颗粒物有组织产生量为0.0242t/a。经处理后，颗粒物有组织排放量为0.0031t/a，排放速率为0.0013kg/h，排放浓度为1.2mg/m3；颗粒物无组织排放量为0.0013t/a，排放速率为0.0005kg/h。 （4）非正常工况防范措施 本项目的非正常排放指的是废气治理设施发生故障时，导致废气直接排放。设定事故情形下，废气治理措施发生故障，不能发挥正常情况下的去除效率，事故排放下废气处理效率取正常情况下的0%。建设单位应在故障时停止生产，待故障排除后方可恢复生产；平时应加强对设备的维护保养，避免非正常排放的产生。非正常排放详情见下表： 表4-2 非正常排放情况一览表 序号; 污染源; 原因; 污染物; 排放浓度 /mg/m³; 排放速率/kg/h; 持续时间/h; 频次/次/a; 措施. 1; DA001排放口; 废气治理设施故障，导致废气直接排放; 颗粒物; 23.13; 0.4625; 1; 1; 故障时停止生产，故障排除后恢复生产；平时应加强对设备维护保养. 2; DA002排放口; 废气治理设施故障，导致废气直接排放; 颗粒物; 9.3; 0.0101; 1; 1; 故障时停止生产，故障排除后恢复生产；平时应加强对设备维护保养. 二氧化硫; 0.039; 0.00004; 1; 1. 氮氧化物; 15; 0.0016; 1; 1. 由上表可知，非正常工况下，污染物颗粒物排放速率较正常工况下排放速率增大，对周围环境空气质量影响变大，因此建设方须采取以下措施来确保废气达标排放： ①在废气处理设备异常或停止运行时，产生废气的各工序必须相应停止运行； ②在选择设备时，采用成熟可靠的产品，减少设备产生故障的概率； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对排放的各类废气污染物进行定期检测； ④安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。为防止非正常排放工况产生，企业应严格环保管理，建立净化装置运行台账，及时发现处理设备的隐患，保持设备净化能力，避免废气净化装置失效情况的发生。 3、污染治理技术可行性分析 本建设项目混料、筛分、造粒废气采用布袋除尘器进行处理，参考《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）中废气污染防治可行技术参考表，采用布袋除尘器属于可行技术，因此本建设项目颗粒物的处理技术是可行的。 4、达标排放情况 经处理设备处理后，排气筒DA001颗粒物排放浓度可达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的第二时段标准排放限值的要求；燃烧废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物可达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）以及广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中表3特别排放限值较严值规定（燃油、燃气基准氧含量为3.5%，项目烟气含氧量为3.7%，颗粒物基准氧含量浓度为9.41mg/m3，氮氧化物基准氧含量浓度为1.52mg/m3），对周围的环境影响较小。 5、排放口基本情况 表4-3 本建设项目废气排放口基本情况一览表 排气筒编号; 排气筒名称; 排放口类型; 污染物; 高度m; 内径m; 烟气流速 m/s; 排放温度℃; 地理坐标. 经度; 纬度. DA001; 粉尘排放口; 一般排放口; 颗粒物; 15; 0.4; 11; 25; E113° 58′ 42.45″; N23° 11′ 56.54″. DA002; 燃烧废气排放口; 一般排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 15; 0.1; 12; 25; E113° 58′ 42.45″; N23° 11′ 56.54″. 6、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本建设项目为简化管理排污单位；根据《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018），本建设项目为非重点排污单位，不涉及主要排放口，大气污染物自行监测计划如下： 表4-4 废气环境监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒 DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的第二时段二级标准. 排气筒 DA002; 二氧化硫; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）以及广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中表3特别排放限值较严值. 氮氧化物; 1次/半年. 颗粒物; 1次/半年. 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的第二时段无组织排放监控浓度限值. 7、大气环境影响分析结论 本建设项目所在区域大气环境质量属于达标区。由监测数据可知，本建设项目所在环境空气评价区域内TSP小时浓度均值符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的质量浓度限值要求。 本建设项目混料、筛分、造粒工序颗粒物经集气罩收集后经布袋除尘器装置处理后引至15m排气筒（DA001）排放，经过处理后颗粒物排放可达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的第二时段标准排放限值的要求。燃烧废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物经“水喷淋装置”处理后可达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）以及广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中表3特别排放限值较严值，对周围的环境影响较小。 本建设项目废气经处理后能达到相应的排放标准且排放量较小，产污车间与最近敏感点，有50m以上的距离，综上，在保证污染防治措施正常运营的情况下，本建设项目大气污染物排放对区域环境空气质量现状以及大气环境保护目标影响较小。 8、卫生防护距离 本建设项目无组织排放污染物主要为颗粒物。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中推荐的方法计算卫生防护距离。 式中： Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m³）； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半经，单位为米（m）； A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别，从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）表1中查得，见下表： 表4-5 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类型. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 本建设项目大气污染源类别为II类，惠州市年平均风速为2.2m/s，则A为470，B为0.021，C为1.85，D为0.84，计算结果如下表。 表4-6 卫生防护距离初值计算结果 污染源; 评价因子; Qc（kg/h）; Cm （mg/m³）; S（m2）; 卫生防护距离（L）. 计算初值; 级差确定值. 车间; 颗粒物; 0.4626; 0.9; 2900; 5.64; 50. 因此，本建设项目卫生防护距离设置为50m。根据现状调查，本建设项目生产车间外50m范围内无大气敏感点，最近环境敏感点为本建设项目产污车间西南面198m的唐屋村。项目卫生防护距离内不允许新建医院、学校、集中居民区等环境敏感建筑。 二、废水 1、源强核算一览表 表4-7 废水污染物源强核算结果一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放方式. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 工艺; 治理效率/%; 是否为可行技术; 废水排放量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 生活污水; CODcr; 0.02; 250; 三级化 粪池+一体化设施; /; 是; 0; 0; 0; 不排放. BOD5; 0.012; 150; 0; 0. SS; 0.012; 150; 0; 0. NH3-N; 0.0024; 30; 0; 0. TP; 0.0004; 5; 0; 0. 2、喷淋废水 本项目使用1台喷淋塔对燃烧废气进行处理，喷淋水约半年整槽更换一次，每次更换废水量为1.57t，则水喷淋废水产生量为3.14t/a。本项目喷淋塔废水需要定期更换，喷淋废水经桶装收集后具有危废处理资质的单位。 3、污水处理工艺流程如下所示： 图4-1 生活污水处理工艺流程图 污水处理工艺简介 生活污水经三级化粪池预处理后，污水管收集进入调节沉砂池，在调节沉砂池内均质均量后，通过提升泵提升至水解酸化池，经过水解酸化作用，污水的可生化性大大增强。然后污水进入接触氧化池，通过曝气的强生化作用，去除掉污水绝大部分的BOD、COD、SS、NH3-N等，最后进入沉淀池，沉降过剩污泥，上清液进入计量渠，计量后回用于厂区绿化。 4、技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018），废水污染防治可行技术参考表，项目一体化污水处理设施属于可行技术（厌氧-好氧）。 根据工程实例《惠州市科万家具有限公司建设项目》验收报告，该项目生活污水处理设施处理工艺跟本项目一致，处理能力为20t/d，各处理环节的处理效率见下表，经该装罝处理后出水能稳定达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于绿化，生活污水经化粪池预处理后排入一体化污水处理设施处理是可行的。 表4-8生活污水达标情况一览表 项目; 污水处理设施; ——; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水; 进水; 进水浓度（mg/L）; 250; 200; 150; 25. 化粪池; 处理效率（%）; 20%; 50%; 40%; 20%. 处理后浓度（mg/L）; 200; 80; 90; 20. 自建污水处理设施; 处理效率（%）; 80%; 90%; 80%; 70%. 处理后浓度（mg/L）; 40; 8; 18; 6. 排放标准; -; 10; -; 8. 是否达标; 是; 是; 是; 是. 厂房外围均为绿化带，绿化面积约300m2，根据广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）表A.1服务业用水定额表-公共设施管理业-绿化管理-市内园林绿化的通用值：用水定额取2.0L/（m2·d），项目所在地雨季按100天计算，雨季为非浇灌期，浇灌期为200天/年，则绿化用水量为120t/a，项目生活污水量为80t/a，故本项目生活污水能完全回用不外排。 三、噪声 1、主要噪声源强 本建设项目营运期噪声源主要来自造粒机等产生的噪声，噪声级范围在75-80dB(A)之间。本项目风机、喷淋塔放置在车间外，建设单位拟对车间外的风机建设墙体包围的隔声间，其余设备均安装在室内，其噪声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间，同时对生产设备底座采取减震处理。根据刘惠玲主编《噪声控制技术》(2002年10月第1版)，采用隔声间(室)技术措施，降噪效果可达20~40dB(A)；减振降噪处理效果可达5~25dB(A)。本项目墙体隔声降噪效果取20dB(A)，减振降噪效果取10dB(A)，共计降噪效果为30dB(A)。本建设项目各噪声源源强见下表。 表4-9 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（室内） 工序; 噪声源; 数量 台; 声源类型; 噪声源强/dB（A）; 降噪措施; 噪声排放值. 工艺; 降噪效果/dB（A）; 核算方法; 噪声值/dB（A）; 叠加后噪声值dB(A). 搅拌; 混合搅拌机; 1; 频发; 80; 采用低噪声设备、合理布局、隔 声、距离衰减等综合治理措施; 10; 类比法; 70; 70. 筛分; 筛分机; 2; 频发; 78; 10; 68; 71. 造粒; 造粒机; 1; 频发; 80; 10; 70; 70. 滚圆; 滚圆机; 2; 频发; 80; 10; 70; 73. 烘干; 烘干机; 2; 频发; 78; 10; 68; 71. 打包; 打包机; 1; 频发; 78; 10; 68; 68. 表4-10项目主要噪声产排情况表（室外） 生产工序; 装置; 噪声源; 数量; 声源类型; 噪声源强; 源头降噪措施; 噪声排放值. 核算方法; 噪声值dB(A); 工艺; 减震降噪效果dB(A); 核算方法; 降噪后噪声值dB(A); 叠加后噪声值dB(A). 废气处理; 风机; 风机; 2; 频发; 类比法; 75; 采用减振降噪等治理措施; 10; 类比法; 65; 68. 废气处理; 喷淋塔; 喷淋塔; 1; 频发; 类比法; 80; 10; 70; 70. 2、防治措施 （1）在噪声源控制方面，优先选用低噪声设备，减轻振动引起的噪声，以尽量减小这些设备的运行噪声对周边环境的影响。 （2）本建设项目噪声源强较低，生产车间距最近居民楼约198m。在总平面布置上，尽量将高噪声设备布置在厂区中间，远离厂界以减小运行噪声对厂界处噪声的贡献值。 （3）加强设备的维护保养，使设备运转正常，有效避免设备故障引起的突发噪声。 3、厂界及保护目标达标情况分析 根据本项目噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 （1）预测模型 本评价采用噪声距离衰减、叠加模式计算噪声设备在厂界四侧的贡献值。噪声距离衰减模式如下： 固定声源的噪声向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射、吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中：Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数：R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 R——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1i(T)=10lg（100.1Lp1ij） 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ③在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB; ④将室内声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgs ⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数； ⑥预测点的预测等效声级（Leq）计算： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB(A)； Leqb——预测点背景值，dB(A)； ⑦预测值计算采用点声源的半自由声场几何发散衰减公式： Loct(r)=Loct(r0)-20lg(r/r0)-8 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级； R——预测点距声源的距离，m； R0——参考位置距声源的距离，m；r0=1 综上分析，上式可简化为： Loct(r)=Loct(r0)-20lg(r)-8 本项目为新建项目，夜间不生产，因此本次评价主要分析企业昼间运行时对厂界的噪声贡献值，估算出的噪声值与距离的衰减关系以及设备的噪声影响见下表。 表4-11厂界噪声预测结果（室内） 序号; 声源名称; 排放噪声值dB(A); 车间内噪声源强dB(A); 距室内边界距离/m; 运行时段; 墙体隔声降噪效果dB(A); 经过距离衰减及墙体隔声后建筑物外噪声. 东; 南; 西; 北; 贡献值/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 混合搅拌机; 70; 78.5; 5; 65; 7; 8; 2400; 20; 44.5; 22.2; 41.6; 40.4; 1. 2; 筛分机; 71; 20. 3; 造粒机; 70; 20. 4; 滚圆机; 73; 20. 5; 烘干机; 71; 20. 6; 打包机; 68; 20. 表4-12厂界噪声预测结果（室外） 序号; 声源名称; 排放噪声值dB(A); 声源控制措施; 距厂界边界距离/m; 厂界噪声. 东; 南; 西; 北; 贡献值/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 风机1; 65; 机座隔振; 34; 120; 50; 2; 34.4; 23.4; 31; 59.0; 1. 2; 风机2; 65; 4; 92; 62; 32; 53.0; 25.7; 29.2; 34.9; 1. 3; 喷淋塔; 70; 4; 92; 60; 33; 58.0; 30.7; 34.4; 39.6; 1. 表4-13厂界噪声预测结果（叠加厂界噪声） 序号; 位置; 噪声源; 声压级/dB(A); 距厂边界距离/m; 厂界噪声; 厂界外距离/m. 东; 南; 西; 北; 贡献值/dB(A). 东; 南; 西; 北. 1; 车间外; 风机1; 65; 34; 120; 50; 2; 34.4; 23.4; 31; 59.0; 1. 2; 车间外; 风机2; 65; 4; 92; 62; 32; 53.0; 25.7; 29.2; 34.9. 3; 车间外; 喷淋塔; 70; 4; 92; 60; 33; 58.0; 30.7; 34.4; 39.6. 4; 车间内; 车间内设备; 78.5; 5; 65; 7; 8; 44.5; 22.2; 41.6; 40.4. 叠加值; 59.3; 32.9; 42.9; 59.1. 由上表预测结果可见，在考虑车间墙体及其它控制措施等对声源的削减作用，在主要声源同时排放噪声这种最严重影响情况下，项目厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声境影响较小。 本建设项目生产车间外50m范围内无声环境保护目标存在，故无需分析声环境保护目标达标情况。综上，本建设项目产生的噪声对周围的环境影响较小。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混钾肥、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）中对监测指标要求，具体监测内容见下表。 表4-14 噪声环境监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 项目四周厂界1m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 注：项目仅昼间生产。. 四、固体废物 1、固体废物产生情况 本建设项目运营期新增固废主要有员工生活垃圾、包装废物、水喷淋废水等。 表4-15 项目固体废物汇总表 产生环节; 名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 主要有害物质; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 处置量(t/a). 生活办公; 生活垃圾; 生活废物; /; /; /; 固态; /; 1.5; 桶装贮存; 环卫部门; 1.5. 生产过程; 包装废物; 一般工业固体废物; 07; 262-001-07; /; 固态; /; 0.20; 袋装储存; 专业回收公司; 0.20. 废气处理; 收集粉尘; /; 收集粉尘（262-005-66）; /; 固态; /; 1.05; 桶装贮存; 1.05. 喷淋废水; 危险废物; HW09; 900-007-09; 烃/水混合物; 液体; T; 0.78; 专用容器; 委外处置; 0.78. 机器维修; 废机油; HW08; 900-214-08; 机油; 液态; T，I; 0.015; 专用容器; 0.015. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 机油、液压油; 液态; T，I; 0.002; 专用容器; 0.002. 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 机油、油墨; 固态; T/In; 0.01; 专用容器; 0.01. （1）生活垃圾 本建设项目设置员工10人，均不在厂区内食宿，年工作时间300天，所产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计，则本项目生活垃圾新增产生量为5kg/d，即1.5t/a，主要包含废纸、废包装物等，交由环卫部门每日清运处理。 （2）一般工业固体废物 本建设项目原辅料使用过程中会产生包装废物，项目打包工序产生包装废物，产生量约0.20t/a，属于一般固体废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），属类别代码为 07 其他废物（262-001-07），经分类收集后，定期交由专业回收公司回收利用。本项目生产粉尘尘经布袋除尘器收集处理，根据上文计算，布袋除尘器收集的粉尘量为1.05t/a，收集后交给专业回收公司回收利用。 （3）危险废物 喷淋废水：项目废气处理过程中有少量喷淋废水产生，根据前文分析喷淋废水产生量约为0.78t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”中的900-007-09类别的危险废物”。收集后交由资质单位处理。 废机油：本项目在生产过程中使用机油对设备进行保养维修，此过程会产生废机油，根据业主提供材料，废机油产生量约为0.015t/a。废机油属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废类别为HW08，危废代码为900-214-08，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位回收处理。 废机油桶：本项目机油使用过程中会产生废机油桶，根据业主提供材料，产生量约为0.002t/a，废机油桶属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位回收处理。 废含油抹布及手套：本项目为设备维修保养过程中会产生废含油抹布及手套，根据业主提供材料，废含油抹布及手套产生量约为0.01t/a。废含油抹布及手套属于危险废物，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，危废类别为HW49，危废代码为900-041-49，收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位回收处理。 2、环境管理要求 （1）一般工业固体废物 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5 cm/s，且厚度不小于0.75 m 时，可以采用天然基础层作为防渗衬层；当天然基础层不能满足防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5 cm/s 且厚度为0.75 m 的天然基础层。 （2）危险废物 厂区危险废物暂存区的设置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求，须做好防渗、防风、防雨、防晒等措施，具体要求如下。 1）危险固废储存区需设置明显的标记； 2）危险固废储存区应按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设，危险废物的贮存必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及其修改单的要求进行，具体要求如下： ①禁止将相互反应的危险废物在同一容器内混装；装载液体、半固体危险废物的容器内需留有足够的空间，容器顶部距液面之间的距离不得小于100mm。 ②应当使用符合标准的容器盛装危险废物，其材质强度应满足贮存要求，同时，选用的材质必须不能与危险废物产生化学反应。 ③危险废物贮存场所的地面与墙脚应采用坚固、防渗材料建造，同时材料不能与废物产生化学反应。防止其污染周边的环境和地下水源，贮存车间（危废间）上方应设有排气系统，以保证贮存间内的空气质量。 ④应加强危险废物贮存设施的运行管理，作好危险废物的出入库管理记录和标识，定期检查危险废物包装容器的完好性，发现破损，应及时采取措施。 在采取上述措施的情况下，项目营运期产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。 3、环境影响分析 （1）固废处置措施分析 项目产生的固体废物主要来自员工生活垃圾、包装废物、布袋除尘器收集的粉尘、喷淋废水、废机油、废机油桶、废含油抹布及手套。 生活垃圾交由环卫部门清运处理；包装废物交由专业回收公司回收利用；喷淋废水属于《国家危险废物名录》（2021版）中危险废物，收集后交由有危废资质的单位回收处理。 经上述措施处理后，项目产生的固体废物不会对周围环境造成影响。 （2）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 A、危险废物贮存场选址的可行性 项目危险废物贮存设施与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求对比分析见下表： 表4-16 项目危险废物贮存设施选址可行性分析 序号; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求; 项目情况; 相符性. 1; 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内; 项目所在地抗震设防烈度不超过7度; 相符. 2; 设施底部必须高于地下水最高水位; 高于地下水最高水位; 相符. 3; 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区; 无溶洞区或易遭受严重自然灾害; 相符. 4; 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外; 周边没有易燃、易爆等危险品仓库，不在高压输电线路防护区域以内; 相符. 5; 危险废物贮存设施基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7 cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s; 基础采取采取粘土铺底，再在上层铺设高标号水泥进行硬化，渗透系数≤10-7 cm/s; 相符. 综上，项目设置的危险固废堆放点选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求，因此项目设置的危险固废堆放点选址可行。 B、危险废物贮存场所（设施）能力相符性 结合前述工程分析可知，本建设项目危险废物总贮存量为7.10t/a，危废在项目危废暂存间暂存周期为1年，而废物暂存间面积为20m2，设计储存能力为10吨。因此，本建设项目危废暂存间仓储能力能满足要求。 C、贮存过程对环境影响分析 本次评价要求建设单位对产生的危废在暂存过程必须分别采用密封容器进行封存，危废暂存过程基本无废气、废水、废液外排，距离最近敏感点距离较远，因此危废贮存过程对周边环境产生的不利影响较小。 （3）危废运输过程的环境影响分析 本建设项目危废产生后，须在危废产生点利用密封容器进行收集，之后再把密封容器运输到危废暂存间。鉴于产生点至暂存间距离较短、且是密封之后再运输，因此运输过程对环境产生的不利影响较小。 （4）危废贮存场所（设施）污染防治措施 项目危废贮存场所（设施）基本情况见下表： 表4-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物暂存间; 喷淋废水; HW09; 900-007-09; 厂房内; 20m2; 专用容器; 10t; 1年. 2; 危险废物暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 厂房内; 20m2; 专用容器; 10t; 1年. 3; 危险废物暂存间; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 厂房内; 20m2; 专用容器; 10t; 1年. 4; 危险废物暂存间; 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 厂房内; 20m2; 专用容器; 10t; 1年. 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，危险固废堆放点采取的防治措施如下： A、危险废物暂存间需“四防”，防风、防雨、防晒、防渗漏。 B、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 C、应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求且必须完好无损。 D、危险废物贮存设施都必须按规定设置警示标志，周围应设置围墙或其它防护栅栏。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 通过采取上述措施和管理方案，可满足危险废物临时存放相关标准的要求，将危险废物可能带来的环境影响降到最低。 本建设项目应严格按照相关要求，定期交有资质单位处理，运输过程落实防渗、防漏措施。 本建设项目的固体废物如能按此方法处理，并且厂方加强管理监督，则项目产生固体废物对周围环境产生的影响较小。综上所述，本项目固体废物经上述措施处理后，均能得到妥善处置，不会对周围环境造成明显影响。 五、地下水、土壤 1、潜在污染源及影响途径 本建设项目生产过程中对地下水和土壤的潜在污染源及影响途径如下所示： 表4-18 地下水、土壤潜在污染源及其影响途径一览表 区域; 潜在污染源; 影响途径. 生产区域; 生产废气（颗粒物）; 通过大气沉降影响到土壤和地下水. 生活区; 生活污水; 因污水管破裂、处理设施发生渗漏而导致地下水、土壤受到污染. 2、防护措施 项目拟采用的分区保护措施如下表： 表4-19 地下水、土壤分区防护措施一览表 序号; 区域; 潜在污染源; 防护措施. 1; 重点防渗区; 生产区域、危废临时存储仓库; 生产废气 （颗粒物）; 加强车间管理，定期检查废气处理设施，确保设施正常运行. 2; 一般防渗区; 一般固体废物暂存间、办公区; 生活污水; 定期检查污水收集管道，确保无裂缝、无渗漏，每年对化粪池清淤一次，避免堵塞漫流. 六、生态环境影响分析 本建设项目租用已有厂房进行项目生产，不新增用地且用地范围内不含有生态环境保护目标。 七、环境风险影响分析 1、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1，本项目环境风险物质见下表： 表4-20 本项目环境风险物质一览表 原辅材料; 对应（HJ169-2018）附录B表B.1序号; 临界量; 最大存放量; 分布情况; 影响途径. 环保高能油（EG轻馏分）; 381; 2500t; 0.2t; 原料区; 泄露、火灾. 由上表可知项目Q值为0.00008，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据环境风险评价等级评价工作等级划分，本项目评价等级为简单分析。 本建设项目涉及的环境风险类型为泄漏，以及在泄漏、火灾、爆炸等事故下引发的伴/次生污染物排放。 （1）泄漏 泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的泄漏，如地震、洪水等非人为因素，发生的可能性很低，最坏的情况是废水、废气和厂区内现存的原辅材料和产品全部进入环境，对厂区附近大气、地表水、土壤造成一定程度的污染。非事故泄漏是指作业不当、维护管理不完善等人为因素造成的泄漏，相对容易发生。由于厂区内原辅材料和产品总储存量不大，短时间内废气、废水的排放量少，局部泄漏量很少，在采取相关应急措施后其风险可控。 （2）厂区火灾、爆炸 本建设项目原辅材料不属于易燃易爆物，正常情况并无火灾隐患。但是厂区内部发生火灾、爆炸事故时，在高温环境下各种物质会因燃烧而产生废气污染物进入空气中，对厂区周围及下风向的环境空气产生影响，事故发生后到结束前这一时段内污染程度会达到最大，污染物最大地面浓度可能会超过该区域的环境空气质量标准。同时，在火灾事故的处理过程中，还会产生消防废水等污染，因此火灾、爆炸事故中产生的伴生/次生污染对环境的影响不可忽视。 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）风险事故发生对地表水环境的影响及应急处理措施 建设单位必须对消防废水设计合理的处置方案。风险事故发生时的废水应急处理措施如下： 1）设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。 2）事故发生后，及时转移、撤离、疏散可能受到危害的人员，并妥善安置。 3）发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，消除安全隐患后交由有资质单位处理。 4）项目占地区域地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生火灾时，消防废液不会通过地面渗入地下而污染地下水。 （2）风险事故发生对大气环境的影响及应急处理措施 风险事故发生时的废气应急处理措施如下： 1）设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。 2）事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离。 3）事故发生后，要制定污染监测计划，清理处置残余污染物，进行场地清洗和消毒，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直至异常方可停止监测工作。 4、分析结论 综上，项目应严格按照消防及安监部门的要求，做好防范措施，设立健全的突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。项目严格落实上述措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生火灾风险的概率较小，本建设项目的环境风险可接受。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 集气罩收集，“布袋除尘器”处理达标后经15m高排气筒DA001高空排放 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的第二时段标准排放限值 |
|  | 排气筒DA002 | 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 | 收集后经水喷淋处理达标后经15m高排气筒DA002高空排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）以及广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中表3特别排放限值较严值 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强车间机械通风 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的第二时段无组织排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS NH3-N | 经化粪池预处理后排入自建一体化污水处理设备进一步处理，回用于厂区绿化 | 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 设备噪声 | 选用低噪设备、隔声、减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的危险废物须设置专门的危废仓库暂存，并严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年36号公告修改单中贮存、处置标准、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防控、源头控制、过程控制 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本建设项目占地范围内不存在生态环境保护目标 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）项目废气处理设施破损防范措施： ①项目废气处理设施采用正规设计厂家生产的设备，并严格按正规要求安装。 ②项目安排专人定期检查维修保养废气处理设施。 ③当发现废气处理设施有破损时，应当立即停止生产。 （2）项目危险废物仓防范措施： ①项目喷淋废水定期更换后避免露天存放，需要使用密闭包装桶盛装。 ②危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒。 （3）项目火灾防范措施： 在仓库、车间设置门槛或墁坡，发生应急事故时产生的废水能截留在仓库或车间内，以免废水对周围环境造成二次污染。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理要求 1）企业应做好环境教育和技术培训，提高员工的环保意识和技术水平，对员工定期进行环保培训，提高全员的安全和环境保护意识。 2）建设污染治理设施的管理、运行环境管理记录制度。建立健全岗位责任制，制定正确的操作规程、建立管理台帐，制定环境保护工作的长期规划。 3）本建设项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。定期对污染物处理排放设备进行维修、保养，严格控制污染物的排放。 2、排污口及环保图形标识规范设置 各污染排放口应按规范实施，遵守《国家环境保护总局办公厅关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办[2003]第 95号）相关规定。明确采样口位置，设立环保图形标志；一般工业固体废物暂存区及危废暂存区设置环保图形标志；设置噪声相关环保图形标志。 3、排污许可证制度执行要求 本建设项目为有机肥料及微生物肥料制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），本建设项目排污许可管理类别为简化管理，企业应及时申请取得排污许可证。经环境保护部门批准后获得排污许可证后方能向环境排放污染物，按证排污。 4、管理文件 记录废气运行设施台账、危废及一般工业固废台账，相关台账保存 5年；制定环境管理制度，提高员工环保意识，加强日常维护，落实污染物达标排放监督与考核。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，从环境保护角度考虑，本项目的建设具有可行性。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.1699 | 0 | 1.1699 | +1.1699 |
|  | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.00107 | 0 | 0.00107 | +.00107 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 0.00404 | 0 | 0.00404 | +.00404 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
|  | 包装废物 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0.20 | +0.20 |
|  | 收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | +1.05 |
| 危险废物 | 喷淋废水 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | +0.78 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
|  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  | 废含油抹布及手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①