附件：

博罗电力供应环境可持续性关键绩效指标体系

（试行）

| 评价维度 | 二级指标 | 三级指标 | 指标含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供需形势 | 电力供需 | 最高负荷 | 电力系统中最大瞬时用电功率，单位：万千瓦。 |
|  |  | 最高发电 | 电力系统中最大瞬时发电功率，单位：万千瓦。 |
|  |  | 最大峰谷差 | 电力系统某一时间周期内最高负荷与最低负荷之差，单位：万千瓦 |
|  | 电量供需 | 年用电量 | 全年全社会累计用电电量，单位：亿千瓦时。 |
|  |  | 年发电量 | 本地电源累计发电电量，单位：亿千瓦时。 |
|  |  | 年受电量 | 市外来电累计受电电量，单位：亿千瓦时。 |
| 发电领域 | 能源效率 | 供电煤耗 | 火力发电厂每向外提供1千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位：克/千瓦时。 |
|  | 清洁能源 使用率 | 清洁能源消费电量占比 | 一个区域电力系统中，气电、核电、水电、风电、光伏和生物质等清洁能源消纳电量占全社会用电量的比重，单位：% |
|  |  | 非水清洁能源消费电量占比 | 一个区域电力系统中，气电、核电、风电、光伏和生物质等清洁能源消纳电量占全社会用电量的比重，单位：% |
|  |  | 本地清洁能源装机占比 | 一个区域电力系统中，气电、核电、水电、风电、光伏和生物质等清洁能源装机容量占本地电源总装机容量的比重，单位：% |
|  |  | 本地清洁能源发电量占比 | 一个区域电力系统中，气电、核电、水电、风电、光伏和生物质等清洁能源发电量占本地电源总发电量的比重，单位：% |
|  |  | 新能源消纳率 | 本地新能源实际发电量与理论可发电量之间的比率，单位：% |
|  | 化石燃料工程排污 | 二氧化硫排放量 | 一个区域电力系统中，火力发电厂年度二氧化硫的总排放量，单位：吨 |
|  |  | 氮氧化物排放量 | 一个区域电力系统中，火力发电厂年度氮氧化物的总排放量，单位：吨 |
|  |  | 颗粒物排放量 | 一个区域电力系统中，火力发电厂年度颗粒物的总排放量，单位：吨 |
| 输配电领域 | 输配电效率 | 线损率 | 电力网络中损耗的电能占向电力网络供应电能的百分比，单位：%。 |
|  | 变电站噪声 | 噪声监测率 | 110KV以上变电站当年度开展噪声监测的比例，单位：%。 |
|  | 减少臭氧物质排放 | 六氟化硫回收率 | 一个区域电力系统中，六氟化硫气体回收率，单位：%。 |
| 用电领域 | 需求侧管理 | 需求响应签约容量 | 签约用户通过市场化方式，参与负荷调节的最大允许容量，单位：万千瓦。 |
|  |  | 年度需求响应电量 | 签约用户通过市场化方式，年度累计参与负荷调节的电量，单位：万千瓦时。 |
|  |  | 单次最大需求响应电力 | 签约用户通过市场化方式，参与负荷调节的最大响应电力，单位：万千瓦。 |
|  |  | 年度需求响应次数 | 签约用户通过市场化方式，参与负荷调节的次数，单位：次。 |
|  | 推广智能电表 | 智能电表覆盖率 | 用户计量装置智能电表的覆盖率，单位：%。 |
|  |  | 智能电表采集成功率 | 用户计量装置智能电表的采集成功率，单位：%。 |
|  |  | 智能电表采集频次 | 智能电表电量数据的采集频次，单位：分钟/次。 |
|  | 电量节约 | 年节约电量 | 电网企业当年节约电量与上一年度最大售电量之比，单位：%。 |