附件：

博罗县协同办公平台(OA)云资源及安全

服务项目采购需求、评分标准

一、项目商务要求

1.交货时间：自合同签订之日起一个月内正式上线。

2.售后服务要求

提供标准电话技术支持（7×24小时）。服务期内运维人员接到通知后5分钟内响应，1小时内到达现场，除特殊情况外，故障排除时间不超过3小时。

3.服务期限：1年。

4.服务地点：惠州。

5.付款方式：根据合同约定。

注：技术、商务参数中带“▲”为重要技术、商务指标，任何的负偏差或劣于将被扣分。

二、项目最高限价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博罗县协同办公平台（OA）云资源及安全服务项目 | 1 | 年 | 102.5 |  |

注：本项目不接受联合体投标。

三、项目技术要求

以政府体制改革和实施“数智化”促进数字政府建设发展为契机，坚持结合电子政务协同办公平台信息化建设的实际情况，按照《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》、《广东省数字政府改革建设“十四五”规划》、《广东省人民政府关于进一步深化数字政府改革建设的实施意见》等文件要求，完善协同办公平台，在人事管理、文件档案管理等方面进一步完善功能应用，扩展协同办公移动办公应用，继续完善“数字化、协同化、智慧化、移动化、集约化、一体化”的政务协同办公体系，以达到政府信息化建设的更高水平。

本项目需实现国产化平台部署，支持金蝶、东方通等多种主流应用服务，支持人大金仓、达梦等国产化主流数据库，支持统信、麒麟等国产操作系统。

四、项目服务内容及要求

（一）项目功能清单

| 序号 | 项目 | 参数配置及用途 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、国产化云服务 | 云资源（16核/128G/1TB） 用途：部署国产数据库（主从）。 | 2 | 套 | 1年租赁 |
| 2 |  | 云资源（16核/32G/400GB） 用途：集群部署9个应用服务（基础服务、配置服务、云表单服务、流程引擎服务、公文管理服务、会议管理服务、信息管理服务、公文交换服务、移动端服务等）每个服务部署4份，平均每台服务器部署3个服务。 | 12 | 套 | 1年租赁 |
| 3 |  | 云资源（8核/16G/300GB） 用途：部署统一网关入口。 | 1 | 套 | 1年租赁 |
| 4 |  | 云资源（8核/32G/5TB） 用途：部署文件服务（主备）。 | 2 | 套 | 1年租赁 |
| 6 | 二、适配软件租赁 | SSL证书 | 1 | 套 | 1年租赁 |
| 7 |  | 国产服务器操作系统 | 17 | 套 | 1年租赁 |
| 8 |  | 中间件 | 12 | 套 | 1年租赁 |
| 9 |  | 国产数据库管理系统（单机版） | 2 | 套 | 1年租赁 |
| 10 |  | 国产数据库管理系统（选配主备组件） | 2 | 套 | 1年租赁 |
| 11 |  | 国产数据库管理系统（选配集群组件） | 2 | 套 | 1年租赁 |
| 12 | 三、国产化等保三级安全服务包（支持25台终端的安全保护服务） | 为云租户信息系统提供不低于等级保护三级的安全服务包，包括虚拟防火墙（含防火墙+入侵防御+VPN安全能力）、日志审计、主机安全防护、数据库审计、堡垒机、Web应用防火墙、网页篡改防护、漏洞扫描等功能模块。 | 1 | 项 | 1年租赁 |
| 13 | 四、国产化云密码资源包 | 1.SSL VPN/安全认证网关许可数100个； 2.虚拟密码机2台； 3.虚拟签名验签服务器2台； 4.云密钥管理服务，密钥存储量<5000个； 5.智能密码钥匙和数字证书80套。 | 1 | 项 | 1年租赁 |
| 14 | 五、密码应用评测服务 | 测评机构对系统进行商用密码应用安全性评估(方案评估+系统评估） | 1 | 项 | 测评费用 |
| 15 | 六、等保三级安全测评服务 | 评测机构对协同办平台进行等保三级测评 | 1 | 项 | 每年进行一次测评 |

- 采购项目技术参数需求

一、IaaS服务技术要求 1、计算服务 计算服务能够提供虚拟服务器、物理主机服务器、镜像等计算相关资源，可以在几分钟之内迅速地获得虚拟机设施，并且这些基础设施是弹性的，可以根据需求进行扩展和收缩。 云平台需要支持根据业务应用的不同特点分配不同的计算资源，计算平台需要和管理平台联动实现对虚拟计算资源的部署和分配。 虚拟服务器服务 序号; 指标项; 指标要求; 关键服务说明; 主要标识指标. 1; 总体要求; 提供云主机服务，用户申请该服务时可以选择虚拟机所在位置，CPU、内存规格，虚拟机操作系统、磁盘容量、网络、安全组、登录认证方式、申请数量。同时，用户可以在申请虚拟机时为虚拟机指定非管理员账号（linux下的非root，windows下的非administrator）的用户名、密码。 提供功能截图或官方文档证明。; 否. 2; 亲和反亲和; 支持用户申请虚拟机时为虚拟机配置亲和性和反亲和性。 在同一个反亲和性组中的虚拟机将尽可能分布在不同主机上，支持虚拟机的可靠性保障要求；在同一个亲和性组中的虚拟机会将虚拟机尽可能放在相同主机上，支持虚拟机启动相关性要求。 支持用户查看每个亲和/反亲和性组中的虚拟机。; 否. 3; 自定义配置; 支持云服务器的个性化初始配置，用户申请弹性云服务器时增加数据盘以及网卡，可以分别设置每块数据盘的容量以及每块网卡的网络。 支持申请云服务器时绑定弹性IP，为特定虚拟机提供申请后即可访问外网环境的能力。 支持申请云主机时自定义开机执行的命令、脚本或注入文件。; 否. 4; 硬件直通; 支持云主机设备直通，用户申请虚拟机时，可以申请将USB、GPU、SSD磁盘等设备映射给虚拟机使用。; 否. 5; 自助管理; 支持为云主机挂载CD驱动器和ISO镜像，用于系统或远程软件安装。 提供功能截图或官方文档证明。; ▲; 是. 6; 整机快照; 支持云主机整机快照，保障包括系统盘和多块数据盘之间的崩溃一致性，避免单个盘快照导致系统数据不一致; 否. 7; 克隆; 支持以云主机的系统盘和数据盘为模板，克隆新的弹性云主机，支持在线或者离线克隆，除了ID、MAC地址、IP地址、VIP、EIP、密码或密钥（克隆时重置了密码或密钥）外，其余属性及参数与原云服务器完全一致。支持克隆时修改网络配置，包括配置新的VPC、网卡、安全组等。 提供功能截图或官方文档证明。; ▲; 是. 8; 高可用; 支持云服务器或云服务器所在主机故障，系统会自动在其他主机上重建云服务器，保证业务的连续性。 支持为云主机配置软件狗WatchDog，监测云主机内部应用的健康状态，在应用故障情况下支持自动重启云主机进行恢复。; 否. 9; 安全隔离; 支持云平台管理和业务网络平面物理隔离，管理面网络故障不影响业务面，支持虚拟机HA迁移时通过管理网络，无需占用和影响业务网络流量。; 否. 10; 回收站; 支持租户删除云主机时放入回收站，并支持从回收站恢复云主机，防止误删除导致数据丢失和业务中断。 支持运行状态云主机不能直接彻底删除，只能放入回收站，冷冻期后才能彻底删除；支持配置放入回收站的资源多长时间内不能被删除。; 否. 镜像服务 序号; 指标项; 指标要求; 关键服务说明; 主要标识指标. 1; 总体要求; 虚拟机镜像支持私有镜像。私有镜像可以通过两种方式获得，在云平台通过已有虚拟机来转换为私有镜像或者通过平台自行上传镜像文件。 支持常见的VMDK、QCOW2、VHD、ZVHD、ISO等格式镜像上传。 提供功能截图或官方文档证明。; ▲; 是. 2; 共享镜像; 虚拟机镜像支持除了支持公共镜像、私有镜像以外，还支持共享镜像方式，即用户可以将自己的私有镜像共享给其他特定的用户使用。; 否. 3; 数据盘镜像; 支持数据盘镜像，支持在租户界面通过虚拟机数据盘制作数据盘镜像；使用数据盘镜像可以创建云磁盘；数据盘镜像支持导入导出操作。; 否. 4; 整机镜像; 支持整机镜像，支持在租户界面可以制作包含系统盘和数据盘的镜像，提供操作系统、预装的公共应用及用户的私有应用和用户业务数据。 提供功能截图或官方文档证明。; 否. 5; ISO制作镜像; 支持通过ISO制作公共镜像，通过向导式的界面操作指导用户从ISO镜像制作云主机公共镜像，方便用户自定义镜像大小，自定义安装应用软件等。; 否. 6; 自助管理; 支持镜像管理，用户可以查看镜像基本信息，包括镜像名称、操作系统、镜像类型（虚拟化/非虚拟化）、镜像文件大小、部署后磁盘大小等；支持用户删除自己创建的私有镜像。; 否. 2、存储服务块存储 块存储要求基于分布式技术架构或集中式技术架构，可提供弹性扩展的虚拟块存储。可以在线进行操作，使用方式与传统服务器硬盘完全一致，可以对挂载到云服务器上的云硬盘做格式化、创建文件系统等操作，并对数据持久化存储。同时，块存储具有更高的数据可靠性，更高的I/O吞吐能力和更加简单易用等特点，适用于文件系统、数据库或者其他需要块存储设备的系统软件或应用。块存储支持分布式存储和集中式存储，并通过选择不同SLA的EVS服务实例满足不同业务应用的需求： 序号; 指标项; 指标要求; 关键服务说 明; 主要标识指标. 1; 云硬盘服务; 支持云硬盘服务。用户可以通过管理平台为虚拟机或者物理机申请磁盘，用户可以将申请到的磁盘空间分配给一台或者多台虚拟机/物理机使用，在操作系统支持的情况下，可以对已经在使用的云硬盘进行在线/离线扩容。; 否. 2; 自助查看; 支持云硬盘的管理，用户可以查看系统中已有的硬盘列表，可以查看磁盘名称、状态、容量、挂载到的服务器、创建时间等基本信息； 支持快速搜索磁盘，可以通过磁盘名称或者磁盘是否挂载等条件搜索目标磁盘/磁盘组。; 否. 3; 灵活创建; 支持从各种数据源创建云硬盘（系统盘&数据盘），包括从镜像创建云硬盘，从已有云硬盘创建云硬盘，从备份创建云硬盘，从快照创建云硬盘。; 否. 4; QoS限速; 支持磁盘QoS限速，能对指定磁盘类型的IO性能进行限制，包括磁盘的IOPS上限、带宽、IO优先级，防止某些业务抢占存储性能资源，保障所有业务性能均衡。; 否. 5; 磁盘快照; 支持快照服务，用户可以通过管理平台为自己的虚拟机/虚拟机磁盘/裸机磁盘创建快照，单磁盘支持最多128个快照，支持自助完成快照恢复。; 否. 6; 共享盘; 支持创建共享盘，满足集群系统共享存储诉求，单个共享盘最大支持挂载到16台云主机。; 否. 7; 安全性; 支持云磁盘加密，申请云磁盘时可以指定是否加密。; 否. 8; 平滑扩容; 支持系统盘和数据盘在线扩容，扩容不中断业务。; 否. 文件存储： 文件存储提供按需扩展的高性能文件存储（NAS），可为云上多个弹性云服务器，容器、裸金属服务器提供共享访问。支持文件共享：同一区域跨多个可用区的云服务器可以访问同一文件系统，实现多台云服务器共同访问和分享文件。支持弹性扩展：弹性文件服务可以使用需求，在不中断应用的情况下，增加或者缩减文件系统的容量。一键式操作，轻松完成容量定制。具备高性能、高可靠性：性能随容量增加而提升，同时保障数据的高持久度，满足业务增长需求。支持无缝集成：文件存储同时支持NFS和CIFS协议。通过标准协议访问数据，无缝适配主流应用程序进行数据读写。同时兼容SMB2.0/2.1/3.0版本，Windows客户端可轻松访问共享空间。 序号; 指标项; 指标要求; 关键服务说明; 主要标识指标. 1; 文件存储服务; 支持文件存储服务。用户可以通过管理平台申请文件存储空间，申请到文件存储空间后，用户可以自行配置文件存储的访问规则（例如限制文件存储的可访问IP）。; 否. 2; 自助管理; 支持对已申请的文件存储进行容量调整/删除、添加授权，支持批量自动挂载给多个虚拟机。 提供功能截图或官方文档证明。; 否. 3; 回收站; 支持删除文件系统后放到回收站，避免误删导致数据无法恢复。; 否. 3、网络服务 传统网络架构下，增加新业务需要手动配置多种设备，各厂商设备配置命令千差万别，协议繁复，配置极其复杂；没有统一的配置管理工具，维护成本高；本项目要求采用软SDN方案部署，技术可实现：网络自动化部署，借助软SDN方案实现网络业务的自动化部署，提升业务上线效率；灵活弹性，通过VxLAN Overlay大二层网络满足资源和位置无关的灵活部署；业务动态变化，借助SDN自动化实现网络（安全策略等）动态随行满足业务资源频繁变化（迁移、上下线）；多租户网络隔离，基于VxLAN网络实现大规模的租户网络隔离，互不干扰，各租户支持提供独立的虚拟私有云（VPC）/安全组（SG）/弹性IP（EIP）/虚拟防火墙（网络ACL）/弹性负载均衡（ELB）等各种网络云服务。 序号; 指标项; 指标要求; 关键服务说明; 主要标识指标. 1; 兼容性; 云网络服务对应的软件支持适配能力和兼容性，须支持国产主流技术架构。 提供功能截图或官方文档证明。; ▲; 是. 2; VPC; 支持用户自主创建私有、隔离的虚拟网络环境，每个虚拟网络环境包含一套虚拟出口路由器、若干虚拟防火墙以及子网网络等。用户可以独立配置自己的网络环境，包括自助创建子网（IPV4、IPV4&IPV6）、指定子网网段/网关/掩码、子网使用的DNS等参数，支持为子网中云服务器配置静态路由。; 否. 3; VPC支持组播能力，支持通过图形化界面配置组播开启、关闭操作。; 否. 4; 支持VPC流日志能力，能够提供VPC内网络安全日志查询能力：记录安全组/网络ACL流量日志，查询被允许/拒绝的策略匹配的日志情况。; 否. 5; 支持项目级子网，项目级子网是管理云服务器网络平面的一个二层网络，可以提供IP地址管理、DNS服务，同一个项目级子网内的云服务器均可以进行二层通信。; 否. 6; VPC支持源子网路由引流能力，支持主机东西向引流至安全虚机（VPC间），经过安全虚机检测后，通过VPC子网路由引流至专线/VPN等路径。; 否. 7; 支持虚拟机网卡QoS限速，避免虚拟机网络风暴或负载过高影响其他业务。 支持将QoS限速规则批量设置到多个网卡和云主机。; 否. 8; 支持不同租户子网设置不同NTP服务源、DNS服务源，方便不同租户应采用不同的NTP和DNS配置。 提供功能截图或官方文档证明。; 否. 9; 支持VPC拓扑，支持图形化拓扑展示当前VPC的子网信息，以及使用该子网的云服务信息。; 否. 10; 安全组; 支持安全组服务，可以对进出虚拟机端口的网络报文进行安全过滤规则设置。虚拟机端口与安全组关联后，安全组规则可对进出虚拟机端口的网络报文进行过滤，只有规则允许的报文可通过。; 否. 11; 安全组内支持对TCP、UDP、ICMP等协议进行自定义配置。支持指定安全组出/入方向过滤的对象，过滤对象可以为IP段（可以指定TCP/UDP的源/目的IP及端口）、其它安全组等。 支持安全组规则的导出/导入操作。; 否. 12; 云专线; 支持用户申请专线服务，实现VPC中子网和云外网络互通，支持指定网络打通使用的物理专线、虚拟网关、远端子网等信息。 支持基于硬件交换机的物理云专线和基于软件的基础云专线服务能力。; 否. 13; 为保证业务平滑上云，要求支持云平台VPC内部的虚拟机能够与云平台外部数据中心的物理机实现二层和三层互通，双方都使用真实IP，不能使用NAT转换。提供功能截图或官方文档证明。; ▲; 是. 14; NAT网关; 支持在管理界面上进行NAT网关实例创建、修改和删除，每个NAT网关实例可配置SNAT规则和DNAT规则。; 否. 15; 支持自定义SNAT规则使用的公网IP和子网，可以增加，修改和删除规则。; 否. 16; 支持自定义DNAT规则使用的公网IP和服务端口，私网IP和服务端口，端口可以指定单个，也可以指定范围，支持增加、修改和删除单个规则，支持批量删除规则。; 否. 17; EIP; 支持将EIP与弹性云服务器、裸金属服务器、弹性负载均衡、虚拟IP等对象进行绑定。 支持弹性IP地址的绑定、解绑定以及释放功能。; 否. 18; 支持租户界面批量申请弹性IP地址，可以自行选择弹性IP地址所属的地址池、分配方式（自动分配或者手动分配）等策略。 支持一次申请多个弹性IP地址，并支持申请时指定EIP QoS限制弹性IP所能使用的最大带宽。申请EIP时，可根据业务要求灵活设置EIP的有效时长，最小单位是天，也可以不限时长。; 否. 19; VPN; 支持VPN服务，用户可设置VPN服务的配置参数。支持用户选择VPN互通的本端网络、远端网络，用户申请时可选择IKE策略和IPSEC策略。IKE策略中支持SHA1、SHA2-256及以上认证算法，支持aes-128及以上加密算法。IPSEC策略支持SHA1、SHA2-256以上认证算法。 提供功能截图或官方文档证明。; ▲; 是. 20; ELB（弹性负载均衡）; 支持负载均衡服务，负载均衡服务基于软件方式实现，不依赖于特殊硬件设备。可以将用户业务访问流量自动分发到多台云服务器，扩展应用系统对外服务能力。; 否. 21; 支持用户通过云平台在已有的负载均衡上创建监听器，支持四层、七层的监听策略。支持配置监听器的监听协议/端口，支持四层以及七层协议；支持负载的加权轮询算法、加权最少连接、源IP算法等分配策略；支持IP地址等会话保持策略。; 否. 22; 支持用户为监听器配置健康检查策略，用于检查后端服务器的状态，支持四层以及七层检测方式，并可以设置检查周期、检查超时时间、重试次数等。 对于七层HTTP/HTTPS协议，支持设置协议与后端服务器交互的方法、服务器响应的状态码以及URL。; 否. 23; 支持对访问负载均衡的客户端IP进行白名单安全控制，如果使用访问控制能力，则只有被允许的IP能通过ELB访问后端云服务器/物理机；如果不使用，则任何IP都可以访问该负载均衡。; 否. 24; 支持QoS功能，支持TCP/UDP、HTTP/HTTPS协议进行限速，支持针对不同的业务类型配置不同的规格，其中规格涉及并发连接数、每秒新建连接数、每秒查询请求数、吞吐带宽等指标。 提供功能截图或官方文档证明。; ▲; 是. 25; 支持跨VPC负载均衡能力，支持跨VPC添加后端服务器，支持通过专线添加云外后端服务器的能力。 提供功能截图或官方文档证明。; ▲; 是. 26; 支持深度健康检查：基于响应内容的深度健康检查。支持配置TCP Socket、HTTP响应字符串进行比较判断健康情况，支持响应字串的精确匹配和模糊匹配。; 否. 27; 云解析DNS; 支持内网域名解析功能，支持VPC内生效的内网域名与私网IP进行关联，为云上资源提供VPC内的域名解析服务。 用户可以自己在管理界面上进行记录集的创建，修改和删除。 支持A、CNAME、MX、TXT、SRV、PTR、NS、SOA类型的域名记录。; 否. 28; 支持一个域名可以关联多个VPC，方便统一管理部署，减少管理员的配置工作。; 否. 29; 网络ACL(虚拟防火墙）; 支持网络ACL服务，用户可以在管理界面上进行网络ACL的申请、修改、删除操作，支持对规则创建、修改、删除操作。 用户可以在管理界面对规则进行禁用、启用等操作，无需管理员参与。; 否. 30; 支持用户自助创建安全规则，支持定义出、入方向的安全规则定义，支持TCP、UDP、ICMP、ANY等几种类型的规则定义，可以执行允许、拒绝以及驳回操作，源、目的地址支持单IP、IP段的定义策略，源、目的端口支持单端口和端口范围的定义，并支持安全规则的导入/导出操作。; 否. 31; 支持单条规则聚合功能，可在一条安全规则中支持多个网段/多个端口，并聚合为一条规则减少规则数量、提高运维效率。; 否. 32; 跨VPC私网通信; 支持同区域下跨VPC间的资源通信。支持在VPC中创建应用程序，将其配置为终端节点，同一区域下其他VPC内创建的终端节点可以与该终端节点服务建立连接和进行通信。无需考虑地址重叠、访问限制等问题，无需配置EIP服务，占用公网IP。 支持用户在管理界面上进行终端节点/终端节点服务的创建，修改和删除。; 否. 33; 跨region互通; 支持跨region网络互通能力，通过云连接服务可以实现多个region间VPC网络自动化互通能力。 用户可在管理界面上进行跨云连接服务的创建，修改和删除。; 否. 34; IP地址; 支持IPv6地址服务。; 否. - 安全服务 - 云安全服务要求 序号; 指标项; 指标要求; 关键服务说明; 主要识别指标. - 1; 云安全服务要求; 为确保政务云的网络安全，供应商需具备网络安全管理能力，供应商在应标时需提供有效期内的网络空间安全管理体系认证证书。; ▲; - 是. - 2; 为保障云租户统信息的安全性及机密性，充分做好用户隐私信息保护，供应商应具有较强的隐私信息管理能力，供应商在应标时需提供隐私信息管理体系认证证书。; ▲; - 是. - 3; 为保障数据存储的安全性，供应商需提供数据存储安全管理体系认证证书，供应商在应标时提供相关证书的证明材料复印件。; ▲; - 是. - 4; 为保障云租户系统信息在数据存储、传输和处理过程中的各个环节的安全性，供应商应具备较强的数据安全管理能力，供应商在应标时需提供数据治理管理体系认证证书。; ▲; - 是. - 5; 为保障云租户系统信息在数据存储、传输和处理过程中的各个环节的隐私性，供应商应具备较强的数据隐私管理能力，供应商在应标时需提供ISO 27018云隐私安全管理体系认证。; - ▲; - 是. - 6; 为保障云租户使用过程中的服务响应水平，供应商应具备较强的服务管理能力，供应商在应标时需提供GB/T36733 服务质量评价认证。; - ▲; - 是. 国产化等保三级安全服务包 序号; 指标项; 指标要求; 关键服务说明; 主要识别指标. 1; 等保三级安全服务; 为云租户提供不低于等级保护三级的安全服务包，包括智慧防火墙（含IPS、VPN）、堡垒机、统一服务器安全、虚拟化日志分析、数据库审计、漏洞扫描、web应用防火墙、web防篡改等安全防护能力。; 否. 支持安全组件批量开通，平台预置等保三级套餐，租户可按需选购对应的安全组件，并可以自助选择部署安全组件的区域，网络，时长等信息。支持1个授权起步开通、扩容或缩容Web防篡改、Web应用防火墙、堡垒机、虚拟化日志分析、统一服务器安全、数据库审计安全组件。; 否. 云安全管理平台支持华为Cloudguard、华为ManageOne、华为MEC管理平台、金山云、易捷行云、OpenStack、浪潮云、曙光云、华三云、移动咪咕云、Kylin、京东云、腾讯云、阿里云、中国电子云、优钛私有云、青云等主流云平台的对接，与惠州市博罗县政务服务和数据管理局人现网内设备高度兼容。; 否. 云安全管理平台能够提供云安全日志审计服务，该组件支持在云安全管理平台侧实现统一的安全组件日志收集、展示、存储，支持在云安全管理平台的管理页面中显示、检索安全组件日志（非跳转到其他管理页面）用户能够选择云安全日志审计的规格、授权、时长，至少支持收集智慧防火墙、主机安全、堡垒机、数据库审计、统一服务器安全等安全组件的日志。; 否. 支持独立资源池方式松耦合部署：云安全管理平台和虚拟化安全设备部署在安全资源池内，安全资源池采用服务器，与硬件设备的松耦合，无需专用硬件设备。虚拟化安全设备的容量可以随着服务器数量的扩容而横向扩容。; 否. 为云租户提供自助服务门户，租户可以自行登录自助服务门户，在线申请安全资源。; 否. 租户首页支持等保合规指引功能，可视化显示当前安全组件开通情况和等保要求的差异。; 否. 云安全管理平台支持方式实现服务链的编排，内置核心交换机引流交换机、智慧防火墙、服务器等内置模块，基于每个模块可以自动设置用户域、租户名称、可用区域、服务链管理网、服务链心跳线、服务链流量入口、服务链流量出口等配置。 支持至少3条链的拖拽功能，提高服务链的健壮性。; 否. 为满足等保合规要求，支持双因子认证功能，用户在产品界面上可以自己设置双因子认证功能。; 否. 提供标准的北向接口，并能提供安全组件的计量数据、安全组件管理（创建、删除等）、安全组件资源监控数据、安全事件等接口给第三方平台。; 否. 云安全管理平台支持提供智慧防火墙服务，用户支持选择云智慧防火墙的规格、授权、使用时长，以及所属的区域、集群和网络。; 否. 防火墙服务支持入侵防御能力，安全规则库包含高危漏洞攻击特征，至少包括“永恒之蓝”、“震网三代”、“暗云3”、“Struts”、“Struts2”、“Xshell后门代码”以及对应的攻击的名称、CVEID、CNNVDID、严重性、影响的平台、类型、描述等详细信息。; 否. 支持基于不同安全区域防御SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、IP Flood、DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、丢弃、普通防护（首包丢弃）、增强防护（TC反弹技术）、授权服务器防护（NS重定向）、普通防护（自动重定向）、增强防护（手工确认）等多种防护措施。; 否. 防火墙服务支持统计网络内威胁事件的数量及对应的风险等级；支持一键跳转查看详情并自动显示关联日志；可基于网络连接、应用名称、威胁事件处置威胁事件；原厂商应具备不少于八个节点的内容分发增值电信业务及相关证书，以保障威胁情报服务质量及威胁事件发现能力。 提供证书复印件加盖采购人公章证明。; ▲; 是. 云安全管理平台能够提供堡垒机服务，提供运维安全管理与审计能力。支持离线回放运维人员对资源的操作过程，回放文件可下载到本地，使用专用的播放器进行播放，专用播放器需要在堡垒机web界面可供下载。; 否. 堡垒机组件服务支持申请工单支持文件管理、RDP剪切板、磁盘映射、键盘审计、剪切板审计（上行、下行）、显示水印、上传、下载权限、OCR识别申请。; 否. 云安全管理平台能够提供日志审计服务，提供日志收集分析能力。满足单位根据等级保护中关于网络安全、主机安全、风险管理等相关事件统计要求。; 否. 支持所有日志事件按照通用模板进行多维日志类型、多设备类型日志进行因果性关联分析，支持三个因果关联，实现日志的多维异常分析（提供功能截图）; 否. 云安全管理平台能够提供云数据库审计服务，用户能够选择云数据库审计的规格、授权、支持1个资产授权数起步选择数据库实例数，能选择使用时长，以及所属的区域、集群和网络。; 否. 提供云主机安全服务。支持主机入侵防御功能，可针对出入虚拟机的流量进行检测识别，防御网络攻击及入侵行为，产品预置入侵防御规则应不少于8000条次（不包含自定义规则），需覆盖系统、数据库、应用漏洞、防勒索、防挖矿等多种类型防御规则，防御规则支持严格、高、中三种预定义级别，需支持虚拟补丁功能。针对入侵威胁，提供检测和阻止模式，可以自动捕获违反规则的网络包，供验证和分析使用。为保障服务质量。; 否. 支持在云安全管理平台管理页面对Web应用防火墙添加防护策略，支持设置服务器名称、服务器IP、设定TCP/UDP/ICMP/任意协议类型、目的端口、Web主机、协议合规检测、Web攻击防护、Web业务控制、Web敏感信息防护、Web业务加固、DDOS攻击防护策略，支持在云安全管理平台删除该条下发策略。; 否. 云安全管理平台能够提供云网页防篡改服务，用户能够选择云网页防篡改的规格，支持1个资产授权数起步开通可管理的域名数、能够选择使用时长，以及所属的区域、集群和网络。; 否. 云安全管理平台能够提供漏洞扫描服务，支持系统漏扫、Web漏扫、数据库扫描、基线核查，用户能够选择漏洞扫描的规格、授权，支持1个资产授权数起步选择资产数、能够选择使用时长，以及所属的区域、集群和网络。; 否. 支持漏洞库按照漏洞类别及漏洞威胁程度进行分类；为保障服务质量，要求原厂商在国家信息安全漏洞共享平台(CINWD漏洞库公布的2023年6月1日-6月30日期间提供的漏洞信息数量(支撑单位工作贡献不少于3000条。; 否. 漏洞扫描服务支持根据节点名称、设备名称、设备IP范围、设备操作系统、设备风险等级、漏洞名称、检测时段进行资产风险情况筛选查询并将查询结果导出。; 否. 支持识别出细颗粒度的资产指纹信息，包括进程、账号、软件、web服务、计划任务、环境变量、端口、网络连接、启动服务、内核模块、jar包 （提供功能截图）; ▲; 是. 为保证服务质量，要求服务工具原厂商具备不少于十个节点的内容分发网络业务的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，以保障云端威胁情报以及规则库更新服务质量，提供证书复印件证明。; ▲; 是. 云管平台要求 1、运营平台 序号; 指标项; 指标要求; 关键服务说明; 主要标识指标. 1; 一云多芯; 提供云平台支持一云多芯能力，支持X86资源池、国产化资源池（如鲲鹏、海光等）的统一管理，包括云主机、云硬盘等服务申请、开通等操作。; 否. 2; 整体要求; 支持向租户提供自服务Portal，租户登录时支持双因素认证保证安全性，租户可通过自服务Portal申请所需要的云服务。 支持向管理员提供云运营管理和云运维能力。运营管理实现对云服务的管理功能；运维管理实现对云服务的监控功能。; 否. 3; 图形化编排; 支持通过图形化界面对云服务进行编排，支持导入编排模板、一键式应用部署、弹性伸缩的应用自动化部署服务。可视化编排界面支持任意拖拽图元，快速完成计算，存储，网络等资源的组合编排和自动化部署。 提供功能截图或官方文档证明。; 否. 4; 支持通过API编排实现IT能力服务化，通过服务构建器的图形化API编排能力将企业现有IT系统的API组合编排，在线构建新的服务，解决政企现有IT能力服务化，上架云服务市场和目录问题，让政企原有IT能力实现云化共享，丰富IT能力服务化生态。; 否. 5; 虚拟数据中心; 提供虚拟数据中心（VDC）管理能力，支持5级VDC管理，匹配用户的组织架构。每个VDC有独立的资源访问权限，有独立的云服务管理权限。 提供功能截图或官方文档证明。; 否. 6; 支持VDC对接外部认证系统如LDAP AD或AD FS系统（统称AD），允许每个一级VDC对接一套AD 系统，最大支持对接300个AD系统。 提供功能截图或官方文档证明。; 否. 7; 配额管理; 支持对VDC使用的资源做配额限制，包括但不限于虚拟机、裸金属、镜像、云硬盘、VPC、弹性IP、虚拟防火墙、VPN、虚拟负载均衡等服务。; 否. 8; 支持提供云服务配额明细统计，支持按照VDC、项目、云服务、区域维度的详细统计，支持基于区域、服务、资源池、可用分区的配额使用Top统计图表。; 否. 9; 权限管理; 云管支持按操作授权，包括按组织、服务、应用、计量、审批等操作进行精细化授权控制。; 否. 10; 用户管理要求; 支持用户的创建、删除、修改、查询、禁用、重置密码等操作，并可限定每个用户操作的资源范围；用户忘记密码后，可以通过邮箱、短信找回密码。; 否. 11; 服务自定义要求; 支持自定义服务目录，包括自定义基础云服务、自定义组合的应用服务，满足客户灵活的云服务扩展诉求。 支持自定义服务指定用户申请服务时需要输入的参数。 支持应用服务发布，支持指定是否需要审批和审批流程。 提供功能截图或官方文档证明。; ▲; 是. 12; 计量计费要求; 支持为不同服务配置不同费率，可查看各个组织的费用情况，支持配置定期将费用报告发送到用户邮箱的策略。; 否. 13; 支持计量报表，提供包括云资源明细、基于云服务维度的统计、基于租户维度的统计报表，支持订阅报表和自定义报表维度。 支持自定义计量计费报表，用户可指定特定VDC下特定区域内的对象生成表格、图表等计量计费报表。支持按周期性发送计量报表到用户指定邮箱。; 否. 14; 服务白名单要求; 支持服务的白名单能力，可以指定服务对组织的可见度设置。 提供功能截图或官方文档证明。; 否. 15; 租户自运维; 支持用户自助查看资源性能统计情况、资源性能TOP分析报表。用户可针对组织设置配额阈值和性能阈值规则。; 否. 16; 应用管理能力; 支持为应用添加或删除云主机、裸金属等资源。应用管理所管理的对象是由一组云服务实例编排组合而成的，承担某种业务系统的业务单元。; 否. 17; 支持自动生成应用拓扑，当应用中加入、删除资源后，应用拓扑支持自动刷新。; 否. 18; 支持应用繁忙度评估，可在拓扑图中对不同繁忙度等级的云服务资源进行着色，支持查看云服务资源的告警信息和性能监控。; 否. 19; 支持在云服务资源上部署软件、执行脚本，能够在界面上可视化编排软件部署流程。; 否. 20; 支持将若干个云服务资源上的业务系统进程组合成一个业务模块，支持对模块进行启动、停止、重启、进程运行状态采集等操作。; 否. 21; 流程审批; 支持简易审批和图形化定义审批两种流程，简易审批最大支持5层；图形化审批中，运营管理员和VDC管理员可通过拖拉拽的方式定义审批流程，支持串行、并行、会签等流程，可自定义每个流程步骤的参数表单，指定每一级的审批人，还可以审批用户组的方式批量指定审批人，满足不同企业的不同业务审批流程诉求。 支持将产品或服务跟审批流程关联，关联后该产品或服务的订单需要按照该审批流程进行审批。; 否. 22; 支持第三方流程审批系统对接，对接后订单审批流程将在客户的三方流程系统中被处理。; 否. 23; 安全认证; 支持密码认证和USB Key认证两种方式，支持管理访问策略，访问策略包括允许访问的时间、允许访问的IP地址范围和策略生效的用户范围。; 否. 24; 代维管理; 为提升云资源运维效率，云管平台支持跨租户代维管理，支持跨一级VDC代维，代维账号可以进入被代维的多个一级VDC进行代维。; 否. 25; 公告栏; 支持管理侧、租户侧、运维侧发布公告，租户面用户可以在首页查看管理员发布的公告。; 否. 26; 购物车; 为提升资源申请效率，支持用户将需要申请的多个云服务产品一次性放入购物车，从购物车直接提交批量申请。; 否. 27; 回收站; 支持用户删除资源后保留到回收站，允许误删除后恢复资源，支持资源冻结期设置，在冻结期内不允许彻底删除。 支持的回收站的资源包括云主机、云磁盘、RDS数据库等。; 否. 2、运维平台 序号; 指标项; 指标要求; 关键服务说明; 主要标识指标. 1; 告警管理; 支持统一管理系统中物理设备（服务器、存储、网络设备）和虚拟资源的告警信息，支持告警清除、指派、调整级别、设置告警提示音等功能。支持告警转发能力，系统可按照管理员指定的规则，将不同类型告警通过短信或者邮件发送给不同用户、用户组进行处理。; 否. 2; 支持云平台下物理资源和虚拟资源的统一监控管理。物理资源管理包括监控服务器、网络设备（交换机、路由器、防火墙、负载均衡等）、存储设备的位置信息、告警信息以及性能信息等。虚拟资源管理包括可按VDC统计服务使用情况、按资源池统计资源总量、云内虚拟网元对象性能监控信息（包括虚拟负载均衡的连接数等监控）等。; 否. 3; 扩容升级; 为支持未来业务发展，云平台支持不少于1000计算节点平滑扩容能力，提供平滑扩容方案，扩容不影响现有业务。 提供第三方专业测试机构证明材料。; 否. 4; 运维统一; 为提升云平台运维规范性和一致性，支持统一密码管理、统一证书管理、统一巡检、统一许可、统一备份管理： 1、统一密码支持对云平台各服务的人机密码、机机密码进行统一管理。 2、统一证书，支持云平台各部件的证书管理能力，实现部件证书即将过期提示，证书批量更新，失败部件证书单独更新能力。 3、统一巡检支持对云平台进行自动和批量巡检，巡检内容包括云平台公共组件健康状态、各云服务管理和业务面健康状态，支持输出巡检报告。 4、统一许可提供统一许可服务，对产品许可（License）和各个云服务许可的统一管理。 5、统一备份支持在升级业务或重大业务调整前，通过备份管理，可以将各个云服务数据备份到备份服务器上。支持设置自动备份策略，支持手工触发进行立即备份。; 否. 5; 报表管理; 支持容量、资源/设备统计、资源利用率、告警统计报表。支持报表自定义呈现，管理员可对已有指标进行重新组合、过滤以实现自助式业务分析。支持通过表格和图表的方式进行统计报表展示，支持定义以下展现数据： 1、统计类数据，包括但不限于虚拟机、虚拟磁盘、IP地址、裸金属、服务器、存储设备、网络设备的数量统计。 2、性能类数据，包括但不限于虚拟机/物理机的CPU使用率、内存使用率、网络IOPS、存储IOPS，服务器、存储、网络设备的性能指标。 3、容量类数据，包括但不限于CPU、内存、存储的总量、使用/分配量、使用/分配率。 管理员支持配置定期生成指定报表并发送到指定邮箱。; 否. 6; 容量管理能力; 管理员可按照不同维度（数据中心/区域、不同资源池、不同的可用分区、不同主机组/集群）查看计算、存储、网络资源的使用情况和分配情况。支持提供容量趋势预测，评估已有资源消耗进度和时间。; 否. 7; 大屏能力; 支持自定义多种不同的大屏展示内容，自定义内容包括容量、性能、资源统计、告警等对象。可定义每个内容的不同呈现形式，包括柱状图、饼图、仪表盘等。; 否. 8; CMDB能力; 支持对云平台中物理设备（包括但不限于机柜、服务器、网络设备、存储设备）、虚拟资源的统一管理。支持关联关系查询、资源对象的变更记录管理，支持对资源库中的资源进行增、删、改、查、合并等常用操作，支持自定义资源管理对象类型。; 否. 9; 应用分析能力; 支持健康繁忙度评估，从应用视角量化评估业务健康、繁忙状态。支持根据业务实际情况设置关键节点，可调整关键节点对系统健康繁忙度影响权重。; 否. 10; 支持从应用视角分析和发现闲置资源，可发现使用率低资源的资源并及时回收；支持分析和发现瓶颈资源，发现使用率过高的资源及时识别风险，采取应对措施。; 否. 11; 支持应用分层拓扑功能，资源可自动划分到云资源层、物理设备层和网络设备层，实现拓扑关系自动生成。; 否. 12; 自动化运维; 支持用户自定义运维脚本，包括shell、python、bat等。支持将运维脚本批量下发到指定虚拟机、裸金属、计算/管理节点并执行，简化重复性大的运维管理工作。 提供功能截图或官方文档证明。; 否. 13; 支持将不同脚本按照一定逻辑、流程编排成运维任务，管理员可以选择定时执行、周期执行、手动执行等多种方式调度运维任务，以完成更复杂的运维动作。 提供功能截图或官方文档证明。; 否. 14; 支持对用户定义的脚本进行合规性检查，并支持定义安全策略，避免高危操作导致故障风险。 提供功能截图或官方文档证明。; 否. 15; 支持运维场景管理能力，可将不同运维任务分类管理，提升运维效率。; 否. 16; URL拨测; 支持对租户侧业务和管理侧云服务进行可服务状态监控，从拨测点发送应用访问的拨测请求，对应用进行业务可用性探测，支撑运维人员主动发现当前应用是否处于故障状态。 业务拨测支持HTTP(S）协议，支持对指定IP进行Ping拨测。 支持以小时为周期统计业务可用性。; 否. 17; 智能运维; 支持基于动态阈值基线产生性能阈值告警，避免手工配置，避免告警误报漏报。 提供功能截图或官方文档证明。; 否. 18; 支持故障根因定界，自动推断业务故障发生在哪些主机上，支撑运维人员规避故障，缩短MTTR。 提供功能截图或官方文档证明。; 否. 二、硬件产品技术要求 1、服务器产品技术要求-国产化 序号; 指标项; 指标要求; 关键服务说明; 主要标识指标. 计算节点服务器 （支持各功能计算底座：虚拟化计算节点、管理节点、网络节点、大数据节点、数据仓库节点、中间件计算节点、容器计算节点、数据库计算节点、网关计算节点、对象服务器等相关功能底座，可在此配置要求基础上按需配置）. 1; 机型; 机架式服务器; 否. 2; CPU; 配置≥2颗CPU，主频≥2.6GHz，每个处理器≥32核; 否. 3; 内存; 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽 内存槽位：≥16个内存插槽; 否. 4; 硬盘; 支持SATA/SAS/SSD硬盘，支持热插拔; 否. 5; RIAD卡; 支持RAID 0、1、10; 否. 6; 网卡; 支持万兆网卡; 否. 7; 电源; 电源模块≥2个，相互冗余; 否. 8; 要求; 属于《AKTD工程核心产品名录》（提供承诺函，格式自拟）; 否. 物理主机服务器（可在此配置要求基础上按需配置）. 1; 机型; 机架式服务器; 否. 2; CPU; 配置≥2颗CPU，主频≥2.6GHz，每个处理器≥32核; 否. 3; 内存; 内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽 内存槽位：≥16个内存插槽; 否. 4; 硬盘; 支持SATA/SAS/SSD硬盘，支持热插拔; 否. 5; RIAD卡; 支持RAID 0、1、10; 否. 6; 网卡; 支持万兆网卡; 否. 7; 电源; 电源模块≥2个，相互冗余; 否. 8; 要求; 属于《AKTD工程核心产品名录》（提供承诺函，格式自拟）; 否. 云安全资源计算节点服务器（可在此配置要求基础上按需配置）. 1; 机型; 机架式服务器; 否. 2; CPU; 配置≥2颗CPU，主频≥2.1GHz，每个处理器≥64核; 否. 3; 内存; 内存槽位：≥16个内存插槽; 否. 4; 硬盘; 支持SATA/SAS/SSD硬盘，支持热插拔; 否. 5; RIAD卡; 支持RAID 1; 否. 6; 网卡; 支持万兆网卡; 否. 7; 电源; 电源模块≥2个，相互冗余; 否. 8; 要求; 属于《AKTD工程核心产品名录》（提供承诺函，格式自拟）; 否. 2、存储产品技术要求 序号; 指标项; 指标要求; 关键服务说明; 主要标识指标. 视频云存储. 1; 分布式架构; 分布式架构，性能、容量随节点数增加而线性增加。; 否. 2; 系统扩展性; 支持最少3 台存储节点即可构建云存储，系统支持≥288节点线性扩展。; 否. 3; 全局命名空间; 单一文件系统所有节点可整合成一个大的虚拟存储池，并向外提供统一的域名或IP地址访问。; 否. 4; 存储容量; 单一文件系统存储容量可扩展至≥140PB。; 否. 5; 数据保护; 支持N+M冗余模式，最多可接受4个节点同时失效而不丢失数据。可基于目录的冗余配置策略，为不同数据提供不同的保护级别。; 否. 6; 冗余性; 组网全冗余部署，无单点故障。; 否. 7; 在线扩容; 支持在线增加或缩减节点池的容量空间。扩容过程无需中断或者搬迁业务，增删节点后可自动启动节点间、磁盘间容量均衡。; 否. 8; 协议支持; 支持NFS，CIFS，协议。; 否. 9; 管理特性; 支持清晰、简洁、友好的中文人机交互界面，操作应简便、灵活、易学易用，便于管理和维护。; 否. 10; 报表特性; 可以提供统计报表、监控分析、趋势预测、性能对比、诊断分析等。; 否. 11; 实时监控; 支持查看节点的硬件信息、服务软件版本、磁盘信息、系统容量、节点服务状态等信息。; 否. 12; 故障自动处理; 支持自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能快速确定故障点，并及时恢复。; 否. 13; 系统日志; 支持系统日志、报警日志、设备日志、操作日志。; 否. 14; 硬件规格要求; 对于本次发标后新建的政务云场景，核心处理器须使用国产化芯片，主频≥2.6GHz，每个处理器≥32核。; 否. SAN存储. 1; 体系架构; 控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器，单个LUN业务负载均衡到所有控制器。; 否. 2; 控制器扩展能力; 支持控制器扩展，最大支持≥8控。; 否. 3; 控制器处理器; 配置≥4个控制器，控制器采用多核处理器，且控制器处理器总核心数≥96核。; 否. 4; 主机接口; 控制器在线运行时，能够对主机接口卡进行热插拔。; 否. 5; 存储缓存容量; 系统内总一级缓存容量配置≥2TB，且任意控制器一级缓存容量≥512GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。; 否. 6; 支持硬盘类型; 支持SSD、SAS、NLSAS硬盘，并支持混插。; 否. 7; 最大硬盘数量; 最大支持磁盘插槽个数≥3200; 否. 8; 快照; 支持ROW无损快照模式。 支持单LUN ≥6万个快照，系统≥200万个快照。 系统提供每3秒做一次快照备份，提供可视化管理界面截图，恢复任意时间点快照，其他时间点快照不丢失。 支持无损快照功能，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜1ms。 支持安全快照，支持创建安全快照或者将普通快照更改为安全快照，快照数据不被更改。; 否. 9; RAID; 1、支持RAID5、RAID6和容忍三盘失效。 2、在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢&不中断业务。 3、重构1TB数据仅需15分钟。 4、支持缩列重构技术，连续故障≥5块硬盘业务不停，数据不丢。; 否. 10; 克隆; 支持克隆功能，支持克隆创建成功后可立即被主机使用; 否. 11; 远程复制; 支持数据复制功能，把主中心数据复制到另一个数据中心。 支持同步复制和异步复制，并支持根据链路进行同异步复制互转，支持自动转换和手工切换两种方式。 支持FC和IP两种链路复制。; 否. 12; SAN与NAS一体化免网关双活; 支持进行SAN与NAS的一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行（业务不中断）。支持链路复制，双活支持流量分担，支持故障自动切换和回切。; 否. 13; 文件系统A-A架构; 支持分布式文件系统，单个文件系统支持负载均衡到所有控制器上，文件集群控制器节点数量最大支持16个。; 否. 14; Qos; 支持QoS功能，提供图像化管理界面， 能够按照IOPS、带宽进行上限或者按照IOPS、带宽、时延进行下限策略调整。; 否. 15; 支持DNS负载均衡; 支持DNS负载均衡，负载均衡策略有轮循方式、按节点CPU利用率、按节点连接数、按节点带宽利用率、按节点综合负载进行负载分担。; 否. 16; 性能监控; 支持全自研的性能监控软件，图形化界面查看实时和历史性能数据。; 否. 17; 多路径软件; 存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux。; 否. 18; 告警监控; 7*24小时告警远程监控，IT设备全覆盖，自动报障并建单，主动式问题处理，减少排障时间提高运行效率。; 否. 备份一体机（也可用备份软件搭配服务器、存储模式实现备份）. 1; 整体架构; 2U机箱，软硬件一体化架构，集备份管理软件，备份服务器和备份存储于一体，无需配置独立备份服务器，无需配置外置备份存储。; 否. 2; 内存; 要求采用RDIMM或LRDIMM DDR4内存; 否. 3; 主存储介质; 要求配置7200转以上企业级HDD盘；同一典配的同类型节点只接受唯一一种同类型及同容量的HDD硬盘。; 否. 4; 电源配置; 冗余电源。; 否. 5; 数据库及应用保护; 支持对Oracle、SQL Server、DB2、MySQL、SAP HANA、Gbase等数据库进行在线备份保护，备份任务配置过程全部图形化操作，无需编写脚本。; 否. 6; 操作系统备份; 支持对Linux操作系统备份和恢复。; 否. 7; 卷级备份; 支持Windows和Linux平台下的文件系统的卷级备份功能，以整卷为单位进行数据备份，提升海量小文件环境下的备份效率。; 否. 8; 虚拟化备份; 支持虚拟机自动发现，可自动将资源池或集群中新增的虚拟机纳入备份作业中，按照既有保护策略进行保护，无需人工干预。; 否. 9; 永久增量备份; 支持永久增量备份技术，初次备份对所有数据进行完全备份，之后只对新增加或修改的数据做增量备份；每个增量备份的数据副本自动合成为完全副本。; 否. 10; 用户管理; 支持用户和权限管理，支持管理员/用户/租户权限分离，支持对不同操作用户分配不同的资源、策略和备份管理权限。; 否. 11; 统一管理; 支持数据备份的集中监控和统一管理，通过单一图形界面实现对备份任务、备份资源、告警信息等的统一管理。; 否. 12; 可靠性; 备份一体机支持自备份，通过自备份数据集可还原历史配置信息，确保备份数据的可恢复性。; 否. 13; 误操作; 防止误操作风险，所有数据恢复任务最后一步，均需要操作者在提示界面输入“YES”确认，避免误操作。 提供功能截图或官方文档证明。; 否. 14; 断点续传; 支持断点续传特性，当远程复制过程中出现中断时，恢复正常后可基于上一次断点处进行续传。; 否. 15; 重复数据删除; 考虑备份系统架构及后续扩容，需支持并行重复数据删除，通过在多个不同的节点上构建指纹池，并将指纹并行分布于多个节点，有效解决单点性能和存储空间压力问题。 提供功能截图或官方文档证明。; 否. 分布式存储. 1; 系统架构; 随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量也随着线性增长; 否. 2; 数据冗余; 支持数据高冗余模式，最多可容忍任意4个节点同时失效而不丢失数据。支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级。; 否. 3; 扩展性; 具备大规模横向扩展能力，单集群规模最大可扩展至≥4096节点。; 否. 4; 空间利用率; 支持EC的数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比。支持22+2的大比例EC配比，91.6%硬盘空间利用率。; 否. 5; 数据重构; 当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度需能满足：每TB≤30分钟。; 否. 6; 端到端DIF; 支持存储软件端到端数据完整性校验（DIF），字节跳变、读偏、写偏等数据静默错误，提升数据可靠性。; 否. 7; 快照; 支持数据快照功能，恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失。; 否. 8; QoS; 支持Qos功能，多服务共享一份Qos资源，可限定带宽和IOPS上限。; 否. 9; 亚健康检测; 支持磁盘亚健康管理功能： 定期检查硬盘的SMART信息，判断磁盘亚健康情况。 支持磁盘检测，并在磁盘损坏前进行隔离并告警。; 否. 10; 生态; 支持VAAI、VASA、vVol 1.0，并通过VMware官方认证。; 否. 11; 要求; 对于本次发标后新建的政务云场景，核心处理器须使用国产化芯片，主频≥2.6GHz，每个处理器≥32核。; 否. 3、网络产品技术要求 序号; 指标项; 指标要求; 关键服务说明; 主要标识指标. 业务核心交换机. 1; 转发性能; 交换容量≥387Tbps，以产品彩页所列最低参数为准。; 否. 2; 包转发率≥115200Mpps，以产品彩页所列最低参数为准。; 否. 3; 硬件规格; 业务槽位数≥4; 否. 4; 交换网板插槽数量≥6, 且支持网板N+M 冗余。; 否. 5; 风扇框冗余设计。; 否. 6; 基于正交CLOS架构设计，主控引擎与交换网板硬件分离，主控板故障或者更换不影响整机转发性能。; 否. 7; 支持VOQ虚拟输出队列控制，避免HOLB头阻塞。; 否. 8; 支持信元交换，跨板转发不丢包; 否. 9; 严格前后风道。; 否. 10; 显卡前面板开孔进风，加快光模块散热，延长光模块寿命。; 否. 11; 二层功能; 支持GVRP，QinQ、default VLAN; 否. 12; 支持STP/RSTP/MSTP，可与PVST对接; 否. 13; 支持端口聚合，802.3ad; 否. 14; 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术; 否. 15; 支持N:1镜像、流镜像、远程端口镜像。; 否. 16; 支持ERPS以太环保护协议（G.8032）。; 否. 17; 三层功能; 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议。; 否. 18; 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议。; 否. 19; 支持路由协议多实例、策略路由。; 否. 20; 支持IPv6 ND、PMTU发现; 否. 21; 支持VRRP; 否. 22; MPLS; 支持MPLS基本功能、SR（Segment Routing）; 否. 23; QoS; 支持PQ、WFQ、PQ+WFQ等队列调度方式。; 否. 24; 支持ACL、CAR、Remark等动作。; 否. 25; 支持WRED、尾丢弃等拥塞避免机制。; 否. 26; 支持流量整形; 否. 27; DC特性; 支持1虚多技术，最多能虚拟成16台逻辑交换机。; 否. 28; 支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议。; 否. 29; 支持MAC Flapping; 否. 30; 支持VXLAN over IPv6，IPv6 VXLAN over IPv4; 否. 31; 安全性; 支持二层到四层的ACL; 否. 32; 支持BPDU guard; 否. 33; 支持Vxlan ARP 广播抑制; 否. 34; 支持单播、组播和广播风暴控制; 否. 35; 支持DHCPv4 Server、Relay和snooping; 否. 36; 支持802.1X认证; 否. 37; 支持IP/ARP/ICMP 安全; 否. 38; 支持IPSG/MFF/DAI; 否. 39; 流量分析; 支持Netstream; 否. 40; 支持sFlow; 否. 接入交换机（业务区业务、存储、管理接入，管理区管理接入）. 1; 转发性能; 交换容量≥2Tbps，以产品彩页所列最低参数为准。; 否. 2; 包转发率≥900Mpps，以产品彩页所列最低参数为准。; 否. 3; 硬件规格; 高度≤1U，固定接口交换机; 否. 4; 电源1+1备份; 否. 5; 支持前后、后前风道; 否. 6; 端口配置要求; 40/100 GE 光接口≥6个; 否. 7; 10GE光端口数量≥48个; 否. 8; 二层功能; 支持Access、Trunk和Hybrid三种模式。; 否. 9; 支持QinQ; 否. 10; 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术; 否. 11; 支持DLDP; 否. 12; 支持ERPS以太环保护协议（G.8032）; 否. 13; 支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项; 否. 14; 三层功能; 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议; 否. 15; 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议; 否. 16; MPLS; 支持MPLS; 否. 17; QoS; 支持PQ, WRR, DRR, PQ+WRR, PQ+DRR调度方式; 否. 18; 支持双向端口限速; 否. 19; 提供广播风暴抑制功能; 否. 20; 支持流量整形; 否. 21; 可靠性; 支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔; 否. 22; 支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP; 否. 23; 支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备; 否. 24; 组播; 支撑组播over VXLAN; 否. 25; 支持组播流量抑制; 否. 26; 支持IGMP Snooping; 否. 27; 支持IGMP Proxy; 否. 28; 支持PIM-SM,MSDP和MBGP等协议; 否. 29; 配置和维护; 支持Telemetry; 否. 30; 支持VxLANOAM:VxLAN ping, VxLANtracert; 否. 31; 支持配置回滚; 否. 32; 支持全网路径探测; 否. 33; 支持缓存的微突发状态统计; 否. 34; 支持BootROM升级和远程在线升级。; 否. 35; 支持ZTP技术，配置自动下发; 否. 36; 支持Ansible自动化配置，Module开源发布。; 否. 37; 流量分析; 支持Netstream; 否. 38; 支持sFlow; 否. 汇聚路由器. 1; 设备架构; 交换容量要求≥130Tbps，转发性能≥25000Mpps; 否. 2; 整机业务载板插槽≥12个; 否. 3; 设备支持非子卡槽位200G线速转发不丢包。; 否. 4; 整机高度≤8U; 否. 5; 接口类型; 设备支持100GE、50GE、25GE、10GE、GE、FE、E1、POS、CPOS等接口类型; 否. 6; 10GE端口支持FlexE; 否. 7; 协议与功能; 支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议。; 否. 8; 支持L2VPN、L3VPN、EVPN等VPN技术。; 否. 9; 支持LDP LSP、RSVP-TE、SR-TE等MPLS技术。; 否. 10; 支持VXLAN、GRE等隧道技术; 否. 11; 支持智能隧道CBTS功能; 否. 12; 支持IPv4路由表容量≥25M,IPv6路由表容量≥10M。; 否. 13; 支持IPv4转发表容量≥4M,IPv6转发表容量≥2M。; 否. 14; 具备网络分片能力，支持信道化子接口和FlexE 等功能方式; 否. 15; 支持5级H-QoS调度; 否. 16; IPv6演进; 支持SRv6 Policy多SID-LIST负载分担功能，且分担路数不低于8。; 否. 17; 支持SDN控制器批量下发SRv6 Policy隧道，且下发隧道数不少于8K。; 否. 18; 支持SRv6 Policy LIST自动分裂和收回功能。; 否. 19; 支持SRv6 Policy双向隧道来回路径一致。; 否. 20; 支持SRv6 Policy跨第三方IP专线动态算路调优功能。; 否. 21; 支持APN6; 否. 22; 支持SRv6 业务链; 否. 23; 支持SRv6 Flex-algo; 否. 24; EVPN over SRv6支持AC口水平分割; 否. 25; EVPN over SRv6支持BUM流抑制; 否. 26; EVPN over SRv6支持多个VLAN rewrite映射成一个VLAN; 否. 27; 支持基于单SRv6 Policy多应用的流量统计功能。; 否. 28; 可靠性; 支持基于硬件的BFD故障探测技术，支持最小发包间隔5ms; 否. 29; 支持LDP, VRRP, OSPF, ISIS, BGP, VRRP6, OSPFv3, ISIS6, BGP4+,MPLS L3VPN, MPLS TE, PIM SM的NSR（不中断路由技术），主备倒换不丢包。; 否. 30; 支持VRRP、Eth-Trunk、E-Trunk等可靠性技术。; 否. 31; 可维护性; 支持Telemetry 高速数据采集技术，可实现大数据分析对专线质量进行追踪。; 否. 32; 设备需要被现网的网管设备管理。; 否. 33; 系统安全; 支持BGP Flow Specification及BGPv6 Flow Specification技术; 否. 34; 支持MACSec加密技术; 否. 35; 系统管理; 支持Console、Telnet、SSH等管理方式。; 否. 4、安全产品技术要求 序号; 指标项; 指标要求; 关键服务说明; 主要标识指标. 边界防火墙、业务区出口防火墙. 1; 硬件架构; 严格前后风道。; 否. 2; 策略管控; 能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制；支持自定义安全策略，安全策略组功能；支持策略冗余/命中分析。; 否. 3; 路由功能; 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议。; 否. 4; IPV6; 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议。; 否. 5; 流量控制; 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。; 否. 6; 策略管理; 支持策略的模糊查询，策略组，策略规则标签，方便策略的管理及运维。; 否. 7; 数据安全; 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配。; 否. 8; DDoS防护; 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。; 否. 9; NAT; 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等。; 否. 10; 支持源NAT自动探测并排除NAT-IP地址池中无效地址（防封杀）。; 否. 11; 支持源NAT地址池使用率超限告警。; 否. 12; 支持三元组NAT smart-fullcone。; 否. 13; 入侵防御及病毒防护; 系统预定义IPS签名数量≥8000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，病毒库数量≥500w。; 否. 14; 支持基于场景进行策略入侵防御的模板定制。; 否. 15; 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。; 否. 16; 支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断。; 否. 17; 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护。; 否. 18; 加密流量安全防护; 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护。; 否. 19; 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能。; 否. 20; 支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测。; 否. 21; 网安联动; 支持防火墙与IDS设备、网络安全智能分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略。; 否. 22; 智能威胁防御; 支持与本地沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能。 提供功能截图。; 否. 23; 支持防火墙与云端WEB信誉系统，文件信誉系统，IP信誉系统联动，实时阻断威胁。; 否. 24; 支持将网络安全智能分析系统、沙箱的检测结果形成本地信息，供防火墙查询，从而实现威胁闭环。; 否. 25; 要求防火墙具备AI引擎，AI引擎用于DGA域名请求检测，检测恶意软件感染的实现主机与C2服务器通信使用的恶意DGA域名。; 否. 26; 要求防火墙具备AI引擎，AI引擎用于恶意C&C流量检测。; 否. 27; 入侵防御及病毒防护; 基于特征检测，支持超过20000多种特征的攻击检测和防御且具备CVE和CNNVD编号的签名条目数不得少于11000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式。 提供功能截图。; ▲; 是. 28; 支持最大100层的病毒压缩文件检测和阻断，提供第三方检测报告证明。; ▲; 是. 29; DDoS防护; 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。 提供功能截图。; ▲; 是. 管理区出口防火墙、专线防火墙及其他防火墙. 1; 机箱和端口要求; 支持千兆和万兆端口; 否. 2; 配置单电源，可扩展至双电源；配置3个风扇，组成2+1冗余备份。; 否. 3; 当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内。; 否. 4; 支持冗余电源，要求防火墙安装了两块电源模块时，其中的一块可以进行热插拔。; 否. 5; 严格前后风道; 否. 6; 路由功能; 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议。; 否. 7; 策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组），入接口，DSCP优先级。; 否. 8; IPv6; 支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议。; 否. 9; 支持NAT66，NAT64，6RD隧道。; 否. 10; 协议识别; 可识别应用层协议数量≥6000种，支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议。; 否. 11; 流量控制; 可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等。; 否. 12; 支持基于用户，IP的带宽保证；支持每IP，每用户的最大连接数限制，防护服务器。; 否. 13; 支持用户流量配额管理。; 否. 14; 支持基于地理位置的流量和威胁分析。; 否. 15; 策略管理; 能够基于IP、IPv6、MAC地址、时间进行访问控制策略控制。 支持自定义安全策略，安全策略组功能。 支持策略冗余/命中分析。; 否. 16; 支持策略的模糊查询，策略组，策略规则标签，方便策略的管理及运维。; 否. 17; 支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议。; 否. 18; 数据安全; 支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配。; 否. 19; 支持DNS过滤，提高WEB网页过滤的性能。; 否. 20; DDoS防护; 支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。; 否. 21; 支持IP信誉库，可实现对内网僵尸主机的检测和防御。; 否. 22; NAT; 支持全面NAT功能，对多种应用层协议支持ALG功能，包括ILS、DNS、PPTP、SIP、FTP、ICQ、RTSP、QQ、MSN、MMS等。; 否. 23; 支持源NAT自动探测并排除NAT-IP地址池中无效地址（防封杀）。; 否. 24; 支持源NAT地址池使用率超限告警。; 否. 25; 支持三元组NAT smart-fullcone。; 否. 26; 支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题。; 否. 27; 入侵防御及病毒防护; 系统预定义IPS签名数量≥11000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，病毒库数量≥500w。; 否. 28; 支持基于场景进行策略入侵防御的模板定制。; 否. 29; 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。; 否. 30; 为实现加密流量内容安全检测，可信接入检控具备AI智能检测引擎，至少可用于DGA域名请求检测、恶意C&C流检测、恶意加密C&C流检测等，实现本地APT检测及防御能力。; 否. 31; 可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护。; 否. 32; 加密流量安全防护; 支持对HTTPS，POP3S，SMTPS,IMAPS加密流量代理解密后，并进行内容过滤，审计，安全防护。; 否. 33; 支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能。; 否. 34; 支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测。; 否. 35; 设备联动; 支持防火墙与IDS设备、网络安全智能分析系统联动，做态势感知，全网威胁展示，并能针对威胁生成阻断策略。; 否. 36; 智能威胁防御; 支持与本地沙箱联动，对未知恶意文件渗透及C&C恶意外联等APT攻击进行防御。; 否. 37; 支持防火墙与云沙箱、本地沙箱混合联动，实现对未知恶意文件的识别。敏感文件在本地沙箱检测，普通文件上传到云沙箱。; 否. 38; 支持防火墙与云端WEB信誉系统，文件信誉系统，IP信誉系统联动，实时阻断威胁。; 否. 39; 支持将网络安全智能分析系统、沙箱的检测结果形成本地信息，供防火墙查询，从而实现威胁闭环。; 否. 40; 支持流探针功能，采集网络流量的网络层、传输层和应用层信息，并将采集到的信息发送到网络安全智能分析系统，通过网络安全智能分析系统评估网络中的威胁和APT攻击。; 否. 41; 可靠性; 支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换。; 否. 42; 多出口智能选路; 可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式。; 否. 43; IPsec智能选路; 支持IPSec智能选路功能，实现多条IPSec隧道动态切换。; 否. 44; 多链路复杂均衡; 支持智能DNS功能、透明DNS功能、动态DNS功能，支持会话保持，满足多链路出口场景下的负载均衡。; 否. 三、国产化密码资源池技术需求 序号; 指标项; 指标要求; 关键服务说明; 主要标识指标. （一）服务器密码机. 1; 算法; 支持多种算法：SM1、SM2、SM3、SM4、RSA1024、RSA2048、RSA4096、ECC等，支持算法Ed25519、RSA-PSS。具有更好的可扩展性。（RSA4096、ECC、Ed25519、RSA-PSS需提供WEB配置截图）; ▲; 是. 2; 签名验签格式; 支持PKCS#1、PKCS#7 Attach、PKCS#7 Detach、XML等格式的数据签名、签名验证功能。（提供证明截图）; ▲; 是. 3; 支持多种操作系统能力; 业务系统与密码机之间采用TCP/IP协议进行通信，可支持多种主流的操作系统; 否. 4; 支持连接白名单能力; 支持连接白名单：通过连接白名单的支持，实现了签名验签服务器对应用服务器的授权认证; 否. 5; 冗余热备; 支持多台密码机的并行，实现了设备的冗余热备和负载均衡，不仅提高了性能，同时提高了系统的可靠性，并且仅需要通过简单的配置即可实现，对应用透明; 否. 6; 配置灵活性; 可根据应用需求灵活配置CA、CRL、OCSP级别验证证书，并可以配置外部地址或者从证书获取地址等方式验证证书; 否. 7; 密钥生成与管理; 支持通过设备内密码卡物理噪声源生成和存储RSA、SM2密钥5000对。（提供产品WEB配置证明截图。）; ▲; 是. 8; 用户权限控制; 具有用户管理功能，对访问用户分级管理，提高密码设备自身的安全性; 否. 9; 密钥销毁; 支持通过前面板钥匙销毁密钥、带电开机箱毁密钥和不带电开机箱毁密钥。 提供相关证明材料。; ▲; 是. 10; 兼容性; 为保证设备与数字证书的兼容性，无须对接兼容数字证书，设备厂商须与个人数字证书同一品牌。 提供相关证明材料。; ▲; 是. 11; 其它; 产品具有公安部销售许可证、公安部测试报告及信息技术产品安全测试证书；产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，且证书显示“GMT0028《密码模块安全技术要求》第二级要求”；产品包含电子认证网关功能；产品包含PKI安全服务中间件；提供相关证明材料。; ▲; 是. （二）SSL VPN网关. 1; 证书格式; 支持标准X509 V3证书格式，支持第三方CA及全中文证书。支持符合工信和国密标准的权威第三方CA证书; 否. 2; 证书算法; 支持国密标准算法(SM1、SM2、SM3、SM4)，国际算法(RSA 1024、RSA 2048）以及SHA1、SHA256等算法。; 否. 3; 多证书信任链支持; 支持验证不同CA的用户证书，兼容支持国际通用、国内商密厂商的数字证书及权威第三方CA运营商标准; 否. 4; 认证协议; 支持TLS 1.0/1.1/1.2及国密SSLVPN协议自适应。; 否. 5; 链路加密功能; 支持链路加密功能，支持创建多个链路加密服务，保护不同的应用服务，也可支持通过客户端建立加密链路，保护多个应用服务。; 否. 6; 系统自检; 支持开机自检，通过检查系统配置的正确性并生成正确性检查报表，用于快速地找出系统配置中可能存在的问题。（提供产品web证明截图）; ▲; 是. 7; 动态黑名单更新; 支持多个黑名单自动更新，不需要重新启动服务。支持LDAP、HTTP、手工上传等多种方式更新。; 否. 8; 硬件加速引擎; 支持国密标准加密卡等硬件加速提高密码运算效率。; 否. 9; 多线路负载均衡及备份; 支持对任意多线路同时进行负载均衡和线路选择（仅受设备硬件网络接口数量限制），支持在不同线路上分配不同的流量负载，且策略可以在不同的线路中自动切换，接入方式不受限制。; 否. 10; 密钥销毁; 支持通过前面板钥匙销毁密钥、带电开机箱毁密钥和不带电开机箱毁密钥。; 否. 11; 其它; 产品具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》，且证书显示“GMT0028《密码模块安全技术要求》第二级要求”；产品具有公安部销售许可证、公安部测试报告及信息技术产品安全测试证书；为保障设备无需适配数字证书，设备厂商须具备签发满足密评要求的国密/国际数字证书，具备《电子认证服务许可证》、《电子认证服务使用密码许可证》、《电子政务电子认证服务机构》资质，提供相关资质证明材料。; ▲; 是. （三）智能密码钥匙. 1; 存储介质; 数字证书存储介质，配套提供数字证书工具客户端使用；; 否. 2; 智能卡核心; 32位高性能智能卡核心，具备高处理能力、高安全性；内置国密算法，支持RSA1024,RSA2048,SM1,SM2,SM3,SM4, DES,AES等算法，符合国家密码管理局关于“密钥不落地”的技术规范要求；; 否. 3; 存储空间; 提供≥128K的存储空间；; 否. 4; 读写次数; 读写次数：≥10万次；; 否. 5; 证书格式; 支持国家相关标准的证书格式；支持X.509 v3标准证书格式。; 否. 6; 接口; 符合《智能IC卡及智能密码钥匙密码应用接口规范》，符合CE和FCC标准；支持高速数据国密算法加解密，提供CSP和国密接口；全面支持PKI/CA应用，硬件实现数字签名，提供CSP及PKCS#11接口；支持USB1.0接口；; 否. 7; 其它; 与Internet Explorer或国产常见浏览器兼容结合，支持多种操作系统；配套提供数字证书客户端，用于读取数字证书，客户端兼容国产环境。 提供数字证书客户端兼容麒麟系统（包括：飞腾、鲲鹏、龙芯、兆芯、海光芯片、海思麒麟等）和统信系统（包括：鲲鹏、飞腾、海思麒麟、龙芯、申威、兆芯等）的兼容性证明文件。; ▲; 是.

四、评审标准

| 评审因素 |  | 分值(分） | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格（10分） |  | 10 | 响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×价格分值（注：满足询价文件要求且响应价格最高的响应报价为评标基准价。）最高报价不是中标的唯一依据。【注：满足询价文件要求且“XXXX”报价最高（相当于响应价格最低）的为评标基准价。如：响应报价XXXX 60%为报价最高，评标基准价为 1-60%=40%，得满分；有响应报价为 50%，响应报价为 1-50%=50%；以此类推。】因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和响应报价。响应报价下浮范围为0—40%。 |
| 技术部分（63分） | 标识▲符号的主要技术要求 | 30 | 根据本项目采购需求中的“技术标准与要求”，带▲号参数共30项，完全满足得30分，每有一项带▲号参数负偏离扣1分。（响应文件需要提供采购需求中▲号参数“指标要求”对应要求的证明文件来予以佐证） |
|  | 未标识主要技术的择优技术 | 5 | 所投产品是来源渠道正当、产品合格的原装设备，评标委员会对比供应商所投产品满足本项目招标要求中未标识主要技术的择优技术（未标识▲符号）要求进行比较和评价。优：5分（不满足未标识▲符号的技术要求＜10条）；良：4分（不满足未标识▲符号的技术要求≥10条，＜20条）；一般：3分（不满足未标识▲符号的技术要求≥20条，＜30条）；及格：2分（不满足未标识▲符号的技术要求≥30条，＜40条）差：0分（不满足未标识▲符号的技术要求≥40条）。（技术参数有要求提供证明文件的需同时提供，否则视为不响应该条款；技术参数没有具体要求提供证明文件的以供应商在询价文件中《技术和服务要求响应表》所填写的“是否偏离”为准，未填写或未响应的视为负偏离。） |
|  | 技术能力情况 | 8 | 响应供应商需提供与本项目建设内容相关并包含以下关键字的自有系统软件著作权登记证书或专利：包括虚拟化类、弹性伸缩类、分布式存储类、云平台类，每提供一类符合要求的软件著作权证书或专利得2分，满分8分。 注：以上证书或专利不重复计分，响应供应商需提供以上证书或专利的复印件并加盖响应供应商公章，不提供不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 14 | 根据供应商提供的本项目实施方案（包括但不限于设计方案、组织方案、人力资源安排、培训计划等）进行评审： (1）方案详细、全面、可执行性强，能够更好地为采购人提供优质、便捷的服务，得14.0分 (2）方案完整较为合理，较为可行，得10.0分 (3）方案不够详细，可行性不足，得6.0分 (4）无提供不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 6 | 根据供应商提供的本项目售后服务方案（包括但不限于对本项目的售后服务承诺、售后服务响应、售后服务保障等）进行评审： (1）方案详细、全面、可执行性强，能够更好地为采购人提供优质、便捷的服务，得6.0分 (2）方案完整较为合理，较为可行，得4.0分 (3）方案不够详细，可行性不足，得2.0分 (4）无提供不得分。 |
| 商务部分（27分） | 体系认证证书 | 6 | 投标人在投标文件中提供有效期内管理体系认证证书： （1）ISO 9001质量管理体系认证证书，包括系统集成的实施及售后服务类的认证范围为有效； （2）ISO 14001环境管理体系认证证书，包括系统集成的实施及售后服务类的认证范围为有效； （3）ISO 45001职业健康安全管理体系认证证书，包括系统集成的实施及售后服务类的认证范围为有效； 每提供一项证书得2分。 注：需保证证书状态须为“有效”同时提供以上证书扫描件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台”(http://cx.cnca.cn) 查询结果截图，上述资料加盖投标人公章，未提供或证书失效或未加盖公章不得分。 |
|  | 信息技术服务能力 | 4 | 投标人在投标文件中提供有效期内的技术服务能力认证证书： （1）ISO/IEC 27040数据存储安全管理体系认证证书； （2）ISO21018云隐私信息服务管理体系认证； （3）计算机信息系统安全服务等级； （4）ISO27017云服务信息安全管理体系认证。 每提供一项证书得1分。 注：需保证证书状态须为“有效”同时提供以上证书扫描件及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台”(http://cx.cnca.cn) 查询结果截图，上述资料加盖投标人公章，未提供或证书失效或未加盖公章不得分。 |
|  | 项目负责人服务能力 | 7 | 要求投标人对本项目拟派出1名项目负责人，负责本项目从领取中标通知书开始至合同验收完成的相关工作。要求具有以下证书： （1）具有国家各级人事部或工信部相关部门颁发的信息系统项目管理师证书； （2）具有国家各级人事部或工信部相关部门颁发的系统规划管理师证书； （3）具有国家各级人事部或工信部相关部门颁发的云计算技术高级人员证书； （4）具有国家各级人事部或工信部相关部门颁发的电子技术类高级工程师职称证书； （5）具有国家各级人事部或工信部相关部门颁发的网络与信息安全管理师证书； （6）具有国家各级人事部或工信部相关部门颁发的软件设计师证书； 全部满足得7分，满足5项得4分，满足3—4项得2分，其他不得分。 注：投标人需提供项目负责人参保的证明材料，其中，最近一次购买的社保记录日期不得超过开标当日半年以上，不提供或未按要求提供不得分。 |
|  | 技术负责人服务能力 | 5 | 要求投标人对本项目拟派出1名技术负责人，负责本项目从领取中标通知书开始至合同验收完成的相关工作。要求具有以下证书： （1）具有国家各级人事部或工信部相关部门颁发的互联网技术证书； （2）具有国家各级人事部或工信部相关部门颁发的信息安全工程师证书； （3）具有国家各级人事部或工信部相关部门颁发的系统集成项目管理工程师证书； （4）具有国家各级人事部或工信部相关部门颁发的网络工程师证书； 全部满足得5分，满足3项得3分，满足2项得1分，其他不得分。 注：投标人需提供项目负责人参保的证明材料，其中，最近一次购买的社保记录日期不得超过开标当日半年以上，不提供或未按要求提供不得分。 |
|  | 其他服务团队成员 | 5 | 拟派出其他技术人员（项目负责人除外）具有人力资源和社会保障部门或工业和信息化部颁发的中级或以上工程师证书，每提供1人得0.5分，人员重复不得分，本项最高得5分。 注：询价文件提供服务团队成员在本单位参保的证明材料，要求为2024年1月至今任意1个月社保证明文件复印件及以上要求的对应证书、学历证明复印件才能得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |