项目采购设备清单

| 序号 | 类别 | 产品参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、博罗县应急广播系统升级改造 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 1、2U机架式含上架导轨，最大支持前置12*3.5和24*2.5两种配置可选； 2、国产处理器≥16核,≥2.5GHz, *2； 3、≥32GB 3200MHz DDR4 RDIMM内存 *2，支持ECC保护； 4、≥1.2T SAS 10k 2.5寸硬盘，*4； 5、支持RAID 0/1/10/5 的阵列卡，*1； 6、550W以上白金电源模块，1+1冗余； 7、4个板载千兆以太网电口，最大支持10个PCI-E； 8、提供远程健康状态监控、KVMoverIP、电源管理等功能。国产化信创服务器 | 台 | 2 |
| 2 | 签名验签一体机 | （一）功能要求 1.支持采用SM2\SM3\SM4算法进行签名及验证 2.支持符合《GMT0015-2012基于SM2密码算法的数字证书格式规范》的数字证书管理。 3.支持IP环境下发送端设备及接收端设备的双向认证及密钥分发协议 4.支持短证书导入及验证 5.支持使用短证书完成应急广播消息签名及验证 6.支持多级证书信任列表创建及使用 7.设备签名验签符合 GD/J 081 表创建及使用应急广播安全保护技术规范数字签名要求。 （二）性能及物理指标 1.SDF接口，支持最大512的连接数 2.密码存储：最少64对RSA;64对SM2;2048条对称秘钥 3.密码生成速度：SM2每秒不小于7000对;随机数不小于7Mbps（采用4路WNG8芯片并行产生） 4.密码运算速度：消息签名处理速度>1000次/秒，消息验证处理速度>600次/秒，设备证书管理量>1万张；证书申请处理速度>10笔/秒， 证书下载处理速度>10笔/秒。 5.可靠性要求: 平均无故障时间 MTBF 障时间 30000小时 （三）设备及密钥管理要求 1.采用国家密码管理局批准的硬件芯片实现各类密码算法 2.采用 开机卡（IC）认证机制，一机一卡 3.提供IC卡管理机制，基于门限密码算法（3V2 或5V3），实现安全密钥备份和恢复机制。 | 台 | 1 |
| 3 | 校时设备 | 1.支持同时接收GPS信号和北斗导航系统信号； 2.具有自动锁定信号的功能； 3.采用高稳恒温晶振，具有低相位噪声和高稳定度； 4.支持时间日期信息显示； 5.支持显示北斗和GPS信号源个数（卫星个数）； 6.前面板具有告警、信号、GPS、北斗等LED指示灯，实时指示设备当前时标等的状态； 7.具有断电记忆配置功能，来电重启恢复（无需重新配置）； 8.系统整体功耗小，采用无风扇设计，运行可靠稳定； 9.标准19英寸机架式机箱结构，紧凑，美观，高可靠性； 10.天线输入接口:BNC接头，阴型，50Ω； 11.网口:10/100M/1000M自适应以太网接口，RJ45。 | 台 | 1 |
| 4 | 机架式KVM | 1.8 口 KVM 切换器，抽拉式机身设计， 2.整合 17" LED 背光之LCD 屏幕与 KVM 控制端切换器于单一抽拉式机身内，仅占用 1U 机架空间。 3.支持配备 PS2 或 USB 键盘和鼠标的服务器与控制端。 | 台 | 1 |
| 5 | 国产化操作系统服务端 | 国产信创操作系统，针对企业级关键业务，适应虚拟化、云计算、大数据、工业互联网时代对主机系统可靠性、安全性、性能、扩展性和实时性等需求，提供内生本质安全、云原生支持、自主平台深入优化、高性能、易管理的新一代自主服务器操作系统，同源支持飞 腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等自主平台;应用于政府、金 融、教育、财税、公安、审计、交通、医疗、制造等领域。基于国产信创服务器操作系统，用户可轻松构建数据中心、高可用集群和负载均衡集群、虚拟化应用服务、分布式文件系统等，并实现对虚拟数据中心的跨物理系统、虚拟机集群进行统一的监控和管理。 银河麒麟服务器操作系统支持云原生应用，满足企业当前数据中心及下一代的虚拟化(含Docker容器)、大数据、云服务的需求，为用户提供融合、统一、自主创新的基础软件平台及灵活的管理服务；产品要求如下： 1、同源构建：同源构建支持六款自主CPU平台(飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等国产CPU)。 2、自主CPU平台深入优化：针对不同自主CPU平台在内核安全、RAS特性、1/O性能、虚拟化和国产硬件(桥片、网卡、显卡、Al卡、加速卡等)及驱动支持等方面优化增强，以及工控机支持。 3、虚拟化及云原生支持： 优化支持KVM、Docker、LXC等虚拟化，以及Ceph、GlusterFS、OpenStack、k8s等原生技术生态，实现对容器、虚拟化、云平台、大数据等云原生应用的良好支持；提供新业务容器化运行和高性能可伸缩的容器应用管理平台。 4、高可用性：通过XFS文件系统、备份恢复、网卡绑定、硬件冗余等技术和配套的磁盘心跳级高可用集群软件，实现主机系统和业务应用的高可用保护，对外提供可持续服务。 5、可管理性：提供图形化管理工具和统一的管理平台，实现对物理服务器集群运行状态的监控及预警、对虚拟化集群的配置及管控、对高可用集群的策略定制和资源调配等功能。 6、内生本质安全：构建基于自主软硬件和密码技术的内核与应用一体化的内生本质安全体系；自研内核安全访问统一控制框架KYSEC、生物识别管理框架和安全管理工具；支持多策略融合的强制访问控制机制、国密算法、可信计算通过GB/T20272第四级测评。 | 套 | 2 |
| 6 | 应急广播专用播控工作站 | GeekPro英特尔酷睿i5分体式台式机 | 台 | 1 |
| 7 | 系统集成服务、辅材及安装调试 | 传输覆盖适配改造及平台接口配置等系统集成服务、辅材及安装调试。 | 套 | 1 |
| 8 | 户外大屏展示系统 | 包含原有户外大屏接入、增补监控摄像头、链路费用 | 套 | 2 |
| 二、应急广播软件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 应急管理融合指挥系统（大屏可视化） | 结合雪亮工程，视频监控，移动图传及APP手机终端，以及大数据分析生成指挥应急决策，将应急广播相关的信息内容、发布渠道、覆盖人群、效果评估、指挥调度、监控融合、WebGis定位、大数据分析等统一大屏汇显，一张图直观呈现、实现融合指挥，远程协同，确保保障有力、应急可靠。1、支持监控摄像头、NVR的接入，摄像头按1、4、9、16分屏排版及分页显示，支持全局应急指挥监听，主屏副屏集成展示，支持无人机、手机APP移动视频接入警示，满足视频监控与应急广播设备的联动管理，实现紧急应急信息的快速发布和预案应急信息的调度发布。2、支持与手机APP实时双向可视对讲，满足远程指挥处理突发事件。3、支持卫星地图对区、镇、村及终端定位、支持地图一个和框选多个摄像头查看画面、报警器报警声光通知、报警器一键接警及语音视频通话对讲面板、支持对应急广播多媒体智能信息终端的即时音视频指令发（非文件播发）;4、支持地图与区域管理员呼叫连线应急通信和召开会议。5、GIS一张图应急网格化管理通过应急广播管理网格化，将应急管理、安全生产、防灾减灾责任细分到网格，进一步落实安全防范责任。管理员、网格员可以在电子地图查看各类预警信息、应急广播点位和网格信息。支持多级网格管理，管理员可创建下级网格。可根据区域下属乡镇电子地图上展开查看应急广播位置的情况，并选取适合的应急广播点查看详细的应急广播信息，支持通过绑定监控调取视频现场实况。管理员、网格员使用电子地图功能可以快速查看告警发生位置和告警实况，提高告警事件处理效率。 | 套 | 1 |
| 2 | 应急广播平台功能升级 | 宣传教育平台升级为应急广播平台 | 套 | 1 |
| 3 | GIS地图系统 | 1.支持大多数主流计算机平台，支持Windows、主流UNIX、Linux 等运行环境；支持GB18030中文编码字符集；2.具有良好的开放性，遵循国际主流IT标准：网格协议TCP/IP、HTTP，WEB、XML，遵循ISO、FGDC、OGC规范，支持UML统一建模语言；3.具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性，支持从上到下多个产品层次，支持无缝地扩展和升级；4.B/S构架，支持包括快速定位、地标管理、图层管理，缩放等功能模块；支持基本的地图浏览、空间和属性查询、统计图表和报表生成、地图符号化以及制图打印；5.支持数据视图和地图视图的动态切换，提供比例尺，图例，对象，动态文本等地图整饰元素；6.2D地图，通用的瓦片格式（png或jpg）；7.提供元素选择、要素识别、查找、坐标定位、html弹出框等8.地图浏览工具；9.地图呈现方面，可显示出全部行政村。 | 套 | 1 |
| 三、 摄像机 |  |  |  |  |
| 1 | 500万枪机摄像头 | 1、最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像 2、支持1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个内置麦克风 3、支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态，适应不同环境 5、适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质 6、支持ROI感兴趣区域增强编码 7、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m 8、符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 17 |
| 2 | 辅材及安装费 | 设备安装、辅材费 | 套 | 17 |
| 3 | 集成服务费 | 调试、技术培训服务、系统集成 | 套 | 17 |
| 四、边缘设备 |  |  |  |  |
| 1 | NVR服务器 | 视频转发 转发能力320Mbps 网络视频输入 32路，接入能力320Mbps 行为分析 支持华为SDC智能事件联动：移动侦测、区域入侵、绊线检测、音频异常、视频遮挡、进入/离开区域、快速移动、徘徊检测、过线计数、排队长度、区域人数统计、口罩识别检测 录像回放 多路同步回放：支持16路 多倍速回放：支持x1/16、1x/8、x1/4、x1/2速度慢进回放操作，支持x2、x4、x8、x16速度快进回放操作, 帧进播放 录像方式 支持手动录像、计划录像、移动侦测、IO告警联动触发的录像 磁盘数量 4盘位 预览模式 1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/17/19/20/22/25/32画面 解码性能 8MP（4K）：4路@30帧/秒 5MP：9路@20帧/秒 4MP：8路@30帧/秒 2MP（1080P）：16路30帧/秒 回放下载 回放能力128Mbps | 台 | 1 |
| 2 | 硬盘 | 8T | 台 | 4 |