# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 惠州番宜康精密五金有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2409-441322-04-01-130*** |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈** | 联系方式 | 13825705** |
| 建设地点 |  | 广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段（万洋众创城A区60栋） |  |  |
| 地理坐标 |  | N23°27′45.547″，E114°29′52.732″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3333金属包装容器及材料制造；C3360金属表面处理及热处理加工；C2021胶合板制造；C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | - 集装箱及金属包装容器制造333； - 金属表面处理及热处理加工； 34、人造板制造202； 53、塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  | 10692 | 环保投资（万元） | 500 |
| 环保投资占比（%） |  | 5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 是： | 用地面积（m2） | 6541.46 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，判断项目是否需要设置专项评价，判断依据如表1。 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况. 大气环境; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目生产过程中不涉及排放含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气的物质，因此无需设置大气专项评价. 地表水; 新增工业废水直接排放建设项目（槽罐车外送至污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目无生产废水外排，因此无需设置地表水专项评价. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目不存在有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的情况，因此无需设置环境风险专项. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及取水口，因此无需设置生态专项评价. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及向海洋排放污染物，因此无需设置海洋专项评价. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、选址合理合法性分析 本项目位于广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段（万洋众创城A区60栋），根据建设单位提供的不动产权证：粤（2023）博罗县不动产权第0007913号，项目所在地块规划用途属于工业用地。根据《博罗县杨侨镇YQ-02、YQ-03单元和YQ-01、YQ-04单元部分地块控制性详细规划》，项目地块规划为二类工业用地（100102），因此本项目选址符合用地规划。 项目区域不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第三条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等，区域主要环境敏感目标为周边居民。 本项目在采取合理环保措施情况下，向环境排放的污染物均能满足其相应的排放标准限值要求或处置要求，本项目的建设不会改变区域水环境功能、空气环境功能、声环境功能区划，符合区域环境规划要求。 综上所述，项目选址具有合理性。 - 项目产业政策符合性分析 项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中C3333金属包装容器及材料制造；C3360金属表面处理及热处理加工；C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）中禁止准入或许可准入事项，符合市场准入负面清单的要求。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 - 环境功能区划符合性分析 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函[2014]188号文）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函[2019]270号文）及《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案>的批复》（惠府函[2020]317号），本项目所在区域不涉及水源保护区，距离最近的水源保护区“芦洲－博罗东部六镇东江饮用水源保护区，东江槟榔潭取水口”边界约8130m。因此，项目不会对饮用水水源保护区造成影响。 项目生产废水经自建污水处理设施处理后回用于生产，不外排；生活污水经市政管网进入杨侨镇污水处理厂处理后进入南蛇沥排渠。根据《博罗县2023年水污染防治攻坚战工作方案》（博环攻坚办〔2023〕67号），南蛇沥排渠水质功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类功能水体。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号），东江干流（自江西省界至东莞石龙段）水质保护目标为Ⅱ类功能水体，公庄河水质功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类功能水体。 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》（惠市环[2021]1号），区域空气环境功能区划为二类区，环境空气质量达标。 根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环[2022]33号），工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求，项目所在地属于工业活动较多的村庄，项目所在区域声环境功能为2类。 项目周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划要求。项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能，则项目运营与环境功能区划相符合。 4、“三线一单”相符性分析 （1）与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）的相符性分析 根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》，全省共划定陆域环境管控单元1912个，其中，优先保护单元727个，主要涵盖生态保护红线、一般生态空间、饮用水水源保护区、环境空气质量一类功能区等区域；重点管控单元684个，主要包括工业集聚、人口集中和环境质量超标区域；一般管控单元501个，为优先保护单元、重点管控单元以外的区域。 全省共划定海域环境管控单元471个，其中优先保护单元279个，为海洋生态保护红线；重点管控单元125个，主要为用于拓展工业与城镇发展空间、开发利用港口航运资源、矿产能源资源的海域和现状劣四类海水海域；一般管控单元67个，为优先保护单元、重点管控单元以外的海域。 “…… 从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，建立“1+3+N”三级生态环境准入清单体系。“1”为全省总体管控要求，“3”为“一核一带一区”区域管控要求，“N”为1912个陆域环境管控单元和471个海域环境管控单元的管控要求。 1.珠三角核心区。 ——区域布局管控要求：........禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业自备电站，推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖；禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。推广应用低挥发性有机物原辅材料，严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目，鼓励建设挥发性有机物共性工厂。除金、银等贵金属，地热、矿泉水，以及建筑用石矿可适度开发外，限制其他矿种开采。 （2）重点管控单元 省级以上工业园区重点管控单元。依法开展园区规划环评，严格落实规划环评管理要求，开展环境质量跟踪监测，发布环境管理状况公告，制定并实施园区突发环境事件应急预案，定期开展环境安全隐患排查，提升风险防控及应急处置能力。周边1公里范围内涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域的园区，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。纳污水体水质超标的园区，应实施污水深度处理，新建、改建、扩建项目应实行重点污染物排放等量或减量替代。造纸、电镀、印染、鞣革等专业园区或基地应不断提升工艺水平，提高水回用率，逐步削减污染物排放总量；石化园区加快绿色智能升级改造，强化环保投入和管理，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。 项目位于广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段（万洋众创城A区60栋），所在区域为“一核一带一区”中珠三角核心区，位于陆域重点管控单元；项目主要从事C3333金属包装容器及材料制造；C3360金属表面处理及热处理加工；C2929塑料零件及其他塑料制品制造，生产过程中所用的资源主要为水和电，用水来源为市政自来水，用电由市政供电公司电网接入，项目优先选用低能耗设备实行节能，生产过程尽可能降低建设项目物耗与能耗；园区周边1公里范围内不涉及生态环境敏感区域；生活污水经杨侨镇污水处理厂处理达标后排放，生产废水经自建废水处理设施处理后回用，不外排。 （2）项目与《惠州市人民政府关于印发＜惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案＞的通知》（惠府[2021]23号）符合性分析 ①与生态保护红线相符性分析 根据《惠州市人民政府关于印发惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（惠府〔2021〕23号）可知，项目属于“博罗一般管控单元（ZH44132230001）”，见附图15。本项目不在生态保护红线范围内，满足重点管控单元管控措施及环境保护要求。 ②与环境质量底线相符性分析 项目位于广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段（万洋众创城A区60栋），属于水环境一般控制区。本项目无废水外排，对周边地表水环境影响较小，建成后不会突破当地水环境质量底线。本项目所在区域属于博罗县大气环境一般管控区，根据《博罗县2022年环境质量状况公报》和监测数据可知，项目所在区域大气能够满足相应功能区划要求。项目搅拌粉尘采用脉冲布袋除尘器处理，并加强项目废气的无组织排放管理，符合文件要求的强化达标监管。 ③与资源利用上线相符性分析 项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源，根据《广东省“两高”项目管理目录》（2022版），项目不属于“两高”项目。项目运营期消耗一定量的水资源、电能，由当地市政供水和供电，区域水电资源较为充足，项目消耗量没有超出资源负荷，不超出资源上线。 ④与生态环境准入清单的相符性分析 项目位于广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段（万洋众创城A区60栋），根据《惠州市人民政府关于印发惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（惠府〔2021〕23 号），项目属于“博罗一般管控单元（ZH44132230001）”，本项目与《惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析如下所示。 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 经查询广东省“三线一单”数据管理及应用平台（详见附图8），相符性分析见下表： 表1 与（惠府〔2021〕23号）相符性分析一览表 要素细类; 管控要求; 本项目情况; 符合性结论. 生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、水环境城镇生活污染重点管控区、大气环境受体敏感重点管控区、高污染燃料禁燃区、建设用地污染风险重点管控区; 区域布局管控; 1-1. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-2.【产业/限制类】严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-3. 【生态/限制类】生态保护红线执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》准入要求，红线内自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1-4. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及潼湖镇东江饮用水水源保护区和龙溪镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场，已有的堆放场和处理场应当采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-9. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-1.本项目不属于产业/禁止类。 1-2.本项目属于C3333金属包装容器及材料制造；C3360金属表面处理及热处理加工；C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于石化、化工、包装印刷，工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-3.本项目不在生态红线保护范围内。 1-4.本项目不在一般生态空间内。 1-5.本项目不在饮用水源保护区内。 1-6.本项目不在东江干流两岸最高水位线水平外延五百米范围内。 1-7.项目不属于畜禽养殖业 1.8.本项目未使用高挥发性有机物原辅材料。 1.9.本项目生产过程中不产生重金属类污染物。; 相符. 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本项目所用资源主要为水、电能，均为清洁能源。项目不属于禁燃区内范围。; 相符. 污染物排放管控; 3-1. 【水/限制类】单元内纺织染整、金属制品（不含电镀、化学镀、化学转化膜等工艺设施）、橡胶和塑料制品业、食品制造（含屠宰及肉类加工，不含发酵制品）、饮料制造、化学原料及化学制品制造业等行业工业企业的污染物排放执行《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB442050-2017）和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的较严值。 3-2. 【水/限制类】单元内污水处理厂严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准 A 标准及《淡水河、石马河流域水污染物排放标准》（DB44/2050-2017 ）中较严值。 3-3. 【水/综合类】畜禽养殖场、养殖小区应当依法对畜禽养殖废弃物实施综合利用和无害化处理。养殖专业户、畜禽散养户应当采取有效措施，防止畜禽粪便、污水渗漏、溢流、散落。 3-4. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-5.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-6.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs 实施倍量替代。 3-7. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1. 项目产生的生活污水排入博罗县杨侨镇污水处理厂处理。 3-2. 本项目不属于污水处理厂项目。 3-3. 本项目不属于畜禽养殖场、养殖小区项目。 3-4. 本项目所在区域的生活污水可排入市政管网进入博罗杨侨镇污水处理厂处理。 3-5．项目无需使用农药化肥。 3-6.项目不属于重点行业，总量实施倍量替代，由惠州市生态环境局调配。 3-7.本项目不产生含重金属或其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，不产生可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 相符. 环境风险防控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3. 【水/综合类】开展流域生态修复试点工程，确保水质稳定达标。 4-4. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 本项目采取了相应的风险防范措施，有效防范污染事故发生，避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。; 相符. |
| --- | --- |

|  | 因此，本项目建设与《惠州市人民政府关于印发<惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（惠府〔2021〕23号）不冲突。 （3）项目与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性分析 根据《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》、《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》项目选址属于博罗一般管控单元（ZH44132230001）。项目与博罗县“三线一单”相符性分析一览表。 表2项目与博罗县“三线一单”对照分析表 管控要求; 具体要求; 符合性分析; 相符性分析. 生态保护红线; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表3.3-2，园洲镇生态保护红线面积为0km2，一般生态空间3.086km2，生态空间一般管控区面积107.630km2。; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》（以下简称《报告》）和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）生态空间最终划定情况，本项目属于生态空间一般管控区，不涉及生态保护红线和一般生态空间内，详情位置见附图10。; 符合. 环境质量底线; 大气环境质量底线及管控分区; 根据《博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况图》（附图12）以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》表5.4-2，本项目属于大气环境高排放重点管控区。; 项目使用的能源为电能、液化石油气，均属于清洁能源。项目属于新建，排放的氮氧化物实施等量替代，挥发性有机物倍量替代。项目生产过程中产生的废气均处理达标后排放。; 符合. 地表水环境质量底线及管控分区; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表4.8-2，园洲镇水环境优先保护区面积0km2，水环境生活污染重点管控区面积45.964km2，水环境工业污染重点管控区面积28.062km2，水环境一般管控区面积36.690km2。; 本项目位于水环境一般管控区。 项目属于C3333金属包装容器及材料制造；C3360金属表面处理及热处理加工；C2929塑料零件及其他塑料制品制造；C2021胶合板制造，不属于明文规定的限制类或淘汰类项目，且本项目不位于饮用水源保护区内。 项目工业废水经处理后回用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，纳入杨侨镇污水处理厂处理。; 符合. 土壤环境安全利用底线; 根据《博罗县建设用地土壤管控分区划定情况图》（附图14）以及《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》6.1.2、6.1.3。; 项目所在地属于博罗县土壤环境一般管控区，不位于建设用地污染风险重点管控区内，不涉及重金属，不位于优先保护类耕地集中区域。; 符合. 资源利用上线; 土地资源：根据《博罗县资源利用上线——土地资源优先保护区划定情况图》（附图14），项目不位于土地资源优先保护区内，不涉及生态保护红线和永久基本农田。; 符合. 能源：根据《博罗县资源利用上线——高污染燃料禁燃区划定情况图》（附图16），本项目不位于博罗县高污染燃料禁燃区内。; 符合. 矿产资源：根据《博罗县资源利用上线——矿产资源开发敏感区划定情况图》（附图15），本项目不位于博罗县矿产资源开发敏感区内。; 符合. 环境准入负面清单; 2-1. 【其他/综合类】有行业清洁生产标准的新引进项目清洁生 产水平须达到本行业国内先进水平。; 符合. 表3 与博罗一般管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 区域布局管控要求; 1-1.【产业/鼓励引导类】生态保护红线及饮用水水源保护区外的区域，重点发展生态农业、生态养殖业、生态旅游业。; 1-1.本项目行业类别为允许类。; 符合. 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。; 1-2.项目属于C3333金属包装容器及材料制造；C3360金属表面处理及热处理加工；C2021胶合板制造；C2929塑料零件及其他塑料制品制造类别，不在上述禁止建设项目范围内。; 符合. 1-3.【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 1-3.项目不涉及化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放。; 符合. 1-4.【生态/禁止类】生态保护红线执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的准入要求，红线内自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 1-4.根据国土证，项目为工业用地，项目区不在生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界的控制范围内，与本要求相符合。; 符合. 1-5..【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 1-5.本项目不涉及生态保护红线和饮用水水源保护区，距离最近的水源保护区“芦洲－博罗东部六镇东江饮用水源保护区，东江槟榔潭取水口”边界约8130m; 符合. 1-6.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及芦洲-博罗东部六镇东江饮用水水源保护区、东江观音阁伍塘村饮用水水源保护区、东江芦岚片区饮用水水源保护区、东江盘沱饮用水水源保护区、东江岭下饮用水水源保护区、罗坑径饮用水水源保护区、下宝溪水库饮用水水源保护区、梅树下水库饮用水水源保护区、湖镇响水河饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。; 1-6本项目不涉及生态保护红线和饮用水水源保护区，距离最近的水源保护区“芦洲－博罗东部六镇东江饮用水源保护区，东江槟榔潭取水口”边界约8130m; 符合. 1-7.【水/禁止类】禁止在公庄河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。; 1-7.项目不属于新建废弃物堆放场和处理场项目。; 符合. 1-8.【水/禁止类】严禁在划定的禁养区内新、改、扩建各类畜禽养殖场，禁养区内已有的畜禽养殖场、点（散养户除外：牛5头以下，猪20头以下，家禽600只以下），须全部清理。1-9.【水/综合类】公庄河流域内，对养殖牛5头（含）、猪20头（含），家禽600只（含）以下的畜禽养殖散养户，流域内各镇可依据辖区实情，积极引导散养户自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。; 1-8.本项目非畜禽养殖业。; 符合. 1-9.【水/综合类】公庄河流域内，对养殖牛5头（含）、猪20头（含），家禽600只（含）以下的畜禽养殖散养户，流域内各镇可依据辖区实情，积极引导散养户自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。; 1-9项目不从事畜禽养殖业。; 符合. 1-10.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-10项目不属于新建、改 扩建重金属产生及排放 项目。; 符合. 1-11.【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道和湖库的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 1-11.项目不在河道和湖库的管理和保护范围内。; 符合. 能源资源利用要求; 2-1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。; 2-1.项目生产过程中仅使用电能，无需使用其他能源。; 符合. 污染物排放管控要求; 3-1.【水/综合类】排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。; 3-1、3-2.本项目生活污水经三级化粪池预处理后通过市政纳污管网排入博罗县杨侨镇生活污水处理厂进行处理。污染物总量由污水处理厂分配，不会增加水污染物的排放。; 符合. 3-2.【水/综合类】畜禽养殖场、养殖小区应当依法对畜禽养殖废弃物实施综合利用和无害化处理。养殖专业户、畜禽散养户应当采取有效措施，防止畜禽粪便、污水渗漏、溢流、散落。; 符合. 3-3.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。; 3-3.本项目不涉及农业生产。; 符合. 3-4.【大气/限制类】环境空气质量一类控制区内不得新建、扩建有大气污染物排放的项目，已有及改建工业企业大气污染物排放执行相关排放标准的一级排放限值，且改建时不得增加污染物排放总量；《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》实施前已设采矿权、已核发采矿许可证且不在自然保护区等其它法定保护地的项目，按已有项目处理，执行一级排放限值。; 3-4.项目环境空气质量属于二类区。; 符合. 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。; 3-5.项目涉及VOCs排放，通过“两级活性炭吸附”对废气进行收集处理，对项目VOCs排放量进行控制，实施倍量替代。; 符合. 3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-6.项目没有重金属、有毒有害金属产生及排放，不属土壤/禁止类项目。; 符合. 3-7.【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。; 3-7.本项目不属于农村人居环境综合整治项目。; 符合. 环境风险防控要求; 4-1.【水/综合类】单元内规模化养殖场需编制环境应急预案，强化环境风险防控，防止养殖废水污染水体。; 4-1.4-1.本项目不属于规模化养殖场。; 符合. 4-2.【水/综合类】区域内污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水、废液直接排入水体。; 4-2.本项目不属于污水处理厂项目。; 符合. 4-3【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。; 4-3.本项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 5、项目选址与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）的相符性分析 《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析，具体如下： “1）、严格控制重污染项目建设：严格执行《广东省东江水系水质保护条例》等规定，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 2）、强化涉重金属污染项目管理：东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。 3）、严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。” 符合性分析：本项目选址位于广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段（万洋众创城A区60栋），属于东江流域范围。项目无生产废水外排，员工办公过程产生的生活污水经三级化粪池预处理后由市政管网进入杨侨镇生活污水处理厂处理，因此，本项目选址不属于流域限批政策要求的范围。 综上，本项目选址与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及（粤府函〔2013〕231号）的规定不冲突。 6、与《广东省水污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第73号），2021年1月1日实施）的相符性分析 以下内容引用条例： 第八条 排放水污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当承担水污染防治主体责任，防止、减少水环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。 第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 第二十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 第二十九条 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，按照规定实施清洁生产审核，从源头上减少水污染物的产生。 县级以上人民政府应当鼓励企业实行清洁生产，对为减少水污染进行技术改造或者转产的企业，通过财政、金融、土地使用、能源供应、政府采购等措施予以扶持。 第四十九条 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。 禁止在东江干流和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。 符合性分析：项目生产废水经自建废水处理设施处理后回用不外排，员工办公过程产生的生活污水经三级化粪池预处理后由市政管网进入杨侨镇污水处理厂处理，本项目不在饮用水源保护区的保护范围内。因此本项目符合《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日实施）的相关要求。 7、与《广东省大气污染防治条例》（广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第20号））相符性分析 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： (一)石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产; (二)燃油、溶剂的储存、运输和销售; (三)涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产; (四)涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动; (五)其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 第二十七条 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量并向县级以上人民政府生态环境主管部门申报。台账保存期限不少于三年。 其他产生挥发性有机物的工业企业应当按照国家和省的有关规定，建立台账并向县级以上人民政府生态环境主管部门如实申报原辅材料使用等情况。台账保存期限不少于三年。 符合性分析：项目烘干炉和固化炉采用电能供热，所用涂料为低挥发性有机物含量的粉末涂料，项目产生的有机废气采用两级活性炭吸附设施处理，属于可行技术，企业建成投产后将如实记录台账，因此，项目与《广东省大气污染防治条例》相符。 8、项目与《关于印发〈广东省涉VOCs重点行业治理指引〉的通知》（粤环办[2021]43号文）的相符性分析 对照《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》，改扩建项目涉及“五、人造板制造业VOCs治理指引；六、橡胶和塑料制品业VOCs治理指引；八、表面涂装行业VOCs治理指引”，详见下表： 表4 与（粤环办[2021]43号文）相符性分析一览表 类别; 要求; 相符性分析; 是否相符. 源头削减. VOCs物料使用; 工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。; 项目采用粉末涂料，符合要求。; 是. 过程控制. VOCs物料储存; 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2、盛装VOCs物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目原料粉末涂料用密闭包装袋储存，存放于室内，非取用状态时封口，保持密闭，且放置于室内。; 是. VOCs物料转移和输送; 油漆、稀释剂、清洗剂等液体VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。; 项目物料采用密闭的包装袋进行物料转移，与文件要求相符。; 是. 工艺过程; 1、粉状、粒状VOCs物料采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。 2、调配、电泳、电泳烘干、喷涂（低、中、面、清）、喷涂烘干、修补漆、修补漆烘干等使用VOCs质量占比大于等于10%物料的工艺过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 项目生产过程喷粉柜为密闭设备，产生的废气通过集气管道收集后抽至二级活性炭吸附装置进行处理后高空排放，与文件要求相符。; 是. 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。; 采用包围型集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速0.4m/s，与文件要求相符; 是. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 项目废气收集系统的输送管道密闭，与文件要求相符; 是. 末端治理. 排放水平; 塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3。; 项目生产设施排气中NMHC初始排放速率<3kg/h；项目有机废气排气筒排放浓度低于广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1排放限值；项目车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率＜3 kg/h。项目厂界VOCs浓度不高于《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值；厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值小于6mg/m3，任意一次浓度值小于20 mg/m3，与文件要求相符。; 是. 其他表面涂装行业：a）2002年1月1日前的建设项目排放的工艺有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第一时段限值；2002年1月1日起的建设项目排放的有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3 kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6 mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3。; 是. 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 项目选择二级活性炭吸附装置对废气进行处理，活性炭定期更换，与文件要求相符。; 是. VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目废气处理设施与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，与文件要求相符。; 是. 环境管理. 管理台账; 1、建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。 2、建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。 3、建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。 4、台账保存期限不少于3年。; 按相应要求管理台账; 是. 自行监测; 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。 粉末涂料固化成膜设施废气重点排污单位主要排放口至少每季度监测一次挥发性有机物，一般排放口至少每半年监测一次挥发性有机物，非重点排污单位至少每年监测一次挥发性有机物。 3、厂界无组织废气至少每半年监测一次挥发性有机物。; 项目属于非重点排污单位，废气排放口每年监测1次，厂界每半年监测1次，涂装工段每季度监测1次。; 是. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目生产过程中产生的废活性炭按相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭。; 是. 其他. 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; 项目总量控制指标由生态环境局调配; 是. 9、项目建设与《广东省生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析 根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》： 第五章加强协同控制，引领大气环境质量改善 大力推进挥发性有机物（VOCs）源头控制和重点行业深度治理。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，深化重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施VOCs精细化管理。在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系。大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。推进工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设一批集中喷涂中心（共性工厂）、活性炭集中再生中心，实现VOCs集中高效处理。开展无组织排放源排查，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深入推进泄漏检测与修复（LDAR）工作。 第六章实施系统治理修复，推进南粤秀水长清 深入推进水污染减排。聚焦国考断面达标、万里碧道建设，围绕“查、测、溯、治”，分类推进入河排污口规范化整治，以佛山、中山、东莞等市为重点试点推进入河排污口规范化管理体系建设，建立入河排污口动态更新及定期排查机制。持续推进工业、城镇、农业农村、港口船舶等污染源治理。加强农副产品加工、印染、化工等重点行业综合整治，持续推进清洁化改造。推进高耗水行业实施废水深度处理回用，强化工业园区工业废水和生活污水分质分类处理，推进省级以上工业园区“污水零直排区”创建。实施城镇生活污水处理提质增效，推进生活污水管网全覆盖，补足生活污水处理厂弱项，稳步提升生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度，提升生活污水收集和处理效能。到2025年，基本实现地级及以上城市建成区污水“零直排”，全省城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，广州、深圳达到85%以上，粤港澳大湾区地级市（广州、深圳、肇庆除外）达到75%以上，其他城市提升15个百分点。加快推进污泥无害化处置和资源化利用，到2025年，全省地级及以上城市污泥无害化处置率达到95%。强化农村生活污水治理、畜禽及水产养殖污染防治、种植污染管控。系统推进航运污染整治，加快推进船舶污水治理、老旧及难以达标船舶淘汰，统筹规划建设港口码头船舶污染物接收设施，提升船舶水污染物收集转运处理能力。不满足船舶水污染物排放要求的400总吨以下内河船舶应当完成水污染物收集储存设备改造，采取船上储存、交岸接收的方式处置。 相符性分析：项目属于C3333金属包装容器及材料制造；C3360金属表面处理及热处理加工；C2021胶合板制造；C2929塑料零件及其他塑料制品制造类别，位于环境空气质量二类功能区，不属于新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等禁止类项目，不属于“两高”项目。项目所用粉末涂料属于低VOC含量的涂料，项目固化工序产生的有机废气收集后引至两级活性炭吸附装置处理，符合相关意见要求。项目生产废水经自建废水处理设施处理后回用不外排，生活污水经预处理后纳入杨侨镇污水处理厂处理。综上所述，本项目与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符。 10、项目建设与《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府【2022】11号）的相符性分析 根据《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府[2022]11号）： 1）第五章 加强大气环境精细化管理，打造全国空气质量 第二节 大力推进工业源深度治理 加强挥发性有机物（VOCs）深度治理。建立健全全市 VOCs重点管控企业清单，督促重点行业企业编制VOCs深度治理手册，指导辖区内 VOCs 重点监管企业“按单施治”。实施 VOCs 重点企业分级管控，更新建立重点企业分级管理台账。加强低挥发性有机物原辅材料替代，严格执行大宗有机溶剂产品 VOCs 含量限值标准，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。落实建设项目 VOCs 削减替代制度，重点推进炼油石化、化工、工业涂装、印刷、制鞋、电子制造等重点行业，以及机动车和油品储运销等领域 VOCs 减排。以加油站、储油库为重点，加强 VOCs 无组织排放控制，加强储罐、装卸、设备管线组件、污水处理厂等通用设施污染源项管理。大亚湾石化区石油炼制及化工行业全面实施 VOCs 泄漏检测与修复（LDAR）工作，加快应用 VOCs 走航监测等新技术，加快推动车用汽油年销售量 5000 吨以上的加油站开展油气回收在线监控。 第六章 推动水生态系统提质修复，打造河畅水清的水生态景观 二、深化水污染源头治理 持续开展入河排污口“查、测、溯、治”，按照封堵一批、整治一批、规范一批要求，建立入河排污口动态更新及定期排查机制，分类推进入河排污口规范化整治。严格实行东江、西枝江沿岸，淡水河、潼湖、沙河等重点流域水污染型项目限批准入，对存在重大环境问题、未完成污染整治任务的区域实行区域限批，对定点园区外的电镀、印染、化工等重污染项目实行行业限批。以国省考断面汇水范围为重点，加强流域内电镀、制革、印染、有色金属、化工等行业企业搬迁和清洁化改造，推进高耗水行业实施废水深度处理回用，推进工业集聚区“污水零直排区”创建。全面推进工业集聚区建设污水集中处理设施并安装在线监控系统。强化农村生活污水治理、畜禽及水产养殖污染防治、种植污染管控，严防禁养区内非法养殖反弹。以惠州港为重点，加强船舶污染物、废弃物接收、转运及处理处置设施建设，不满足船舶水污染物排放要求的400总吨以下内河船舶应当完成水污染物收集储存设备改造，采取船上储存、交岸接收的方式处置，确保船舶水污染物达标排放。 ……。 相符性分析：项目属于C3333金属包装容器及材料制造；C3360金属表面处理及热处理加工；C2021胶合板制造；C2929塑料零件及其他塑料制品制造类别，位于环境空气质量二类功能区，不属于新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等禁止类项目，不属于“两高”项目。项目所用粉末涂料属于低 VOC 含量的涂料，项目固化工序产生的有机废气收集后引至两级活性炭吸附装置处理，符合相关意见要求。项目生产废水经自建废水处理设施处理后回用不外排，生活污水经预处理后纳入杨侨镇污水处理厂处理。 综上所述，本项目与《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府【2022】11号）相符。 11、与《惠州市2023年大气污染防治工作方案》的相符性分析 根据《惠州市2023年大气污染防治工作方案》规定，加强低VOCs含量原辅材料的应用，应用涂料工艺的工业企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立保存期限不少于3年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。新建、改建、扩建的出版物印刷类项目全面使用低VOCs含量的油墨，皮鞋制造、家具制造业类项目基本使用低VOCs含量胶黏剂。房屋建筑和市政工程全面使用低VOCs含量涂料和胶黏剂、除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外建筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。 相符性分析：项目属于C3333金属包装容器及材料制造；C3360金属表面处理及热处理加工；C2021胶合板制造；C2929塑料零件及其他塑料制品制造，涉及工业涂装行业，生产过程中使用的粉末涂料不属于高VOCs含量的涂料并满足产品质量标准。因此，项目建设与《惠州市2023年大气污染防治工作方案》的相符。 12、与《惠州市2023年大气污染防治工作方案》的相符性分析 根据《惠州市2023年大气污染防治工作方案》规定，加强低VOCs含量原辅材料的应用，应用涂料工艺的工业企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立保存期限不少于3年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。新建、改建、扩建的出版物印刷类项目全面使用低VOCs含量的油墨，皮鞋制造、家具制造业类项目基本使用低VOCs含量胶黏剂。房屋建筑和市政工程全面使用低VOCs含量涂料和胶黏剂、除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外建筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。 相符性分析：项目属于C3333金属包装容器及材料制造；C3360金属表面处理及热处理加工；C2021胶合板制造；C2929塑料零件及其他塑料制品制造，涉及工业涂装行业，生产过程中使用的粉末涂料不属于高VOCs含量的涂料并满足产品质量标准。因此，项目建设与《惠州市2023年大气污染防治工作方案》的相符。 13、与《关于印发〈惠州市2024年土壤与地下水污染防治工作方案〉的通知》（惠市环〔2024〕9号）的相符性分析 以下内容引用方案： 二、系统推进土壤污染源头防控 （一）加强涉重金属行业污染防控。进一步开展涉镉等重点行业企业污染源排查，根据排查情况，将需要整治的企业列入整治清单，督促企业制定整改方案，落实整改措施。持续督促纳入大气环境重点排污单位名录的涉镉等重金属排放企业按排污许可证规定实现大气污染物中的颗粒物自动监测、监控设备联网。 相符性分析：项目生产过程中不排放镉等有毒有害大气环境污染物，符合文件要求 14、与《关于印发〈惠州市2024年水污染防治工作方案〉的通知》（惠市环〔2024〕9号）的相符性分析 以下内容引用方案： （六）强力推进工业污染治理。严格执行产业结构调整指导目录，落实生态环境分区管控要求，依法通过建设项目环评限批、污染物减量置换等方式严格建设项目管理，促进工业转型升级。组织开展汛期城镇污水处理厂纳污范围内工业污染专项整治，按照“双随机、一公开”原则对城镇污水处理厂纳污范围内的工矿企业、工业企业开展联合监督检查，严厉查处偷排、漏排、超标排放废水等违法行为，建立健全上下游、左右岸跨地市或跨区域联合执法机制。 符合性分析：项目生产废水经自建污水处理设施处理后回用于生产，不外排；生活污水经市政管网进入杨侨镇污水处理厂处理后进入南蛇沥排渠。本项目不在饮用水源保护区的保护范围内。因此项目建设与《关于印发〈惠州市2024年水污染防治工作方案〉的通知》（惠市环〔2024〕9号）相符。 15、项目与广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的相符性分析 表5 项目与（DB44/2367-2022）对照分析情况 标准要求; 本项目情况. VOCs物料储存无组织排放要求; - VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。3、VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合相关规定。4、VOCs物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求。; 项目粉末涂料采用密闭包装袋包装，存放于室内，非取用状态时封口，保持密闭。. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。2、粉状、粒状VOCs物料应釆用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目物料采用密闭的包装袋进行物料转移，与文件要求相符。. 含VOCs产品的使用过程; 1、VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。2、有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合混炼、塑炼塑化/熔化、加工成型（挤出、注射压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。3、企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目固化过程产生的有机废气排至VOCs废气收集处理系统；企业建成投产后需按照（GB37822-2019）要求建立涉VOCs的台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用：生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 企业应严格按照环保要求，有机废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，减少废气的无组织排放；项目通过包围型集气罩/集气管道对废气进行收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理后高空排放。. 记录要求; 泄漏检测应当建立台账，记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测仪器读数等。台帐保存期限不少于3年。; 企业建成投产将做好泄漏检测台账记录。. 污染物监测要求; 7.1一般要求 7.1.1对企业排放的废气采样，应当根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行。有废气处理设施的，应当在处理设施后监控。 7.1.2对于竣工环境保护验收的监测，采样期间的工况原则上不应当低于设计工况的75%。对于监督性监测，不受工况和生产负荷限制。 7.2有组织排放监测要求 7.2.1企业应当按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台，按照排污口规范化要求设置排污口标志。 7.2.2排气筒中大气污染物的监测采样按GB/T 16157、HJ 732、HJ/T 373、HJ/T 97和国家有关规定执行。 7.3无组织排放监测要求 7.3.1对于挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施以及废气收集处理系统的VOCs排放，监测采样和测定方法按GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732和J 38的规定执行。对于储罐呼吸排气等排放强度周期性波动的污染源，污染物排放监测时段应当涵盖其排放强度大的时段。 7.3.2对于设备与管线组件泄漏、散开液面逸散的VOCs排放，监测采样和测定方法按HJ 733的规定执行，采用氢火焰离子化检测仪(以甲烷或者丙烷为校准气体)。对于循环冷却水中总有机碳(TOC)测定方法按HJ 501的规定执行。 7.3.3对厂区内VOCs无组织排放进行监测时，在广房门窗或者通风口、其他开口(孔)等排放口外1，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整(如有顶无围墙)，则在操作工位下风向1m，距离地面1.5 m以上位置处进行监测。 7.3.4区内NMIC任何1小时平均浓度的监测采用HJ 604规定的方法，以连续1小时采样获取平5值，或者在1小时内以等时间间隔采集3~4个样品计平均值。厂区内NMIHIC任意一次浓度值的监测，按便携式监测仪器相关规定执行。 7.3.5企业边界挥发性有机物监测按HJ/T 55、HJ 194的规定执行。; 项目竣工环境保护验收的监测，将在设计工况的75%以上进行采样，企业按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台，按照排污口规范化要求设置排污口标志。项目的采样严格按照国家和省市的监测要求进行。. 16、与《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》相符性分析 10．其他涉VOCs排放行业控制 工作目标：以工业涂装、橡胶塑料制品等行业为重点，开展涉VOCs企业达标治理，强化源头、无组织、末端全流程治理。 工作要求：加快推进工程机械、钢结构、船舶制造等行业低VOCs含量原辅材料替代，引导生产和使用企业供应和使用符合国家质量标准产品；企业无组织排放控制措施及相关限值应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822）》、《固定污染源挥发性有机物排放综合标准（DB44/2367）》和《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发〔2021〕4号）要求，无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施；新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效VOCs治理设施（恶臭处理除外），组织排查光催化、光氧化、水喷淋、低温等离子及上述组合技术的低效VOCs治理设施，对无法稳定达标的实施更换或升级改造。 相符性分析：项目喷粉工序采用的粉末涂料为低VOCs原料，粉料采用气力输送方式；喷粉后的固化工序在密闭空间内进行，产生的有机废气经管道收集后进入有机废气处理设施处理后引至“二级活性炭吸附”装置处理，处理后废气可达标排放，对周边环境影响不大。因此，项目建设符合《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》（粤环函〔2023〕45号）的相关要求。 17、与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）的相符性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相关规定： “（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。” 相符性分析：项目主要从事C3333金属包装容器及材料制造；C3360金属表面处理及热处理加工；C2021胶合板制造；C2929塑料零件及其他塑料制品制造，项目使用的粉末涂料属于低VOCs含量的原辅材料；项目固化过程产生的有机废气配备了废气收集设施，废气初始排放速率小于2kg/h，采用活性炭吸附技术，定期更换活性炭，产生的废活性炭交由有资质单位处理，建设单位应建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年，落实本环评中提出的相关措施后，项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）是相符的。 综上，项目符合相关的产业政策、法规和规划要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 惠州番宜康精密五金有限公司成立于2023年6月，拟选址于广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段（万洋众创城A区60栋）投资建设惠州番宜康精密五金有限公司建设项目（以下称“本项目”）。项目所在建筑物为一栋5F混凝土厂房，惠州欧亚飞科技有限公司向博罗万洋众创城开发有限公司购入该栋厂房后出租于本项目使用，惠州欧亚飞科技有限公司与本项目属同一法人。公司主营业务为定制航空箱体及其相关配件，为国内外企业、演唱会主场等提供量身定制所需航空箱，根据客户需求打造从开发、设计、批量生产制造综合型一体化服务，拥有大量优质的客户资源：哈曼、QSC、V-tech、Bosch等知名终端品牌商。 本项目位于广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段（万洋众创城A区60栋），为一栋5层已建厂房，项目所在地块中心点经纬度为：E114度29分52.732秒，N23度27分45.547秒，具体位置见附图1。项目总投资10692万元，其中环保投资500万元。项目总占地面积6541.46㎡，总建筑面积为15992.98㎡。项目主要从事航空箱相关零配件的生产，年产金属配件5000吨、塑料配件200吨、贴面板180吨。项目拟定员工人数270人，日工作8小时，一班制，年运行300天，均不在厂内食宿。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2021年1月1日实施），项目所属类别详见下表。 表6 《建设项目环境影响评价分类管理名录》摘录 项目类别; 环评类别. 三十、金属制品业33—66、集装箱及金属包装容器制造333; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）. 三十、金属制品业33—67、金属表面处理及热处理加工; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）. 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20—人造板制造202; 其他. 二十六、橡胶和塑料制品业29—53、塑料制品业292; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）. 因此，项目需要编制环境影响报告表，惠州番宜康精密五金有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作，评价单位在充分收集有关资料后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，完成了本项目的环境影响报告表编制工作，供建设单位报环保主管部门审批。 2.项目组成 根据建设单位提供的购买合同（附件4），建设单位购入广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段的万洋众创城A区60栋，不动产权证：粤（2023）博罗县不动产权第0007913号，项目所在地块规划用途属于工业用地。项目总占地面积6541.46㎡，建筑物占地面积为3198.6㎡，总建筑面积为15992.98㎡，建筑物总高度23.5m。项目主要建筑物及工程组成见下表。 表7 建筑物技术指标一览表 序号; 建筑物名称; 楼层; 单层层高m; 建筑面积㎡; 功能. 1; A区60栋; 一层; 5.5m; 3198.6; 模具加工车间、模具仓库、废水处理站、一般固废间、危废间. 2; 二层; 4m; 3198.6; 木板加工车间（涂胶、压合、喷漆、组装）、办公区、配电房. 3; 三层; 4m; 3198.6; 注塑车间、抛光研磨区、半成品仓库. 4; 四层; 4m; 3198.6; 空厂房. 5; 五层; 6m; 3198.6; 喷粉车间、前处理车间、成品仓库. 注：空地、消防通道及公摊面积等无建筑物部分占地面积合计3342.86㎡。. 表8 项目工程组成一览表 工程组成; 建设内容. 主体工程; A60栋厂房; 一层; 占地面积3198.6㎡，建筑面积3198.6㎡，层高5.5m，混凝土结构。模具加工车间2939.6㎡、原辅料仓库159㎡、废水处理站60㎡、一般固废间20㎡、危废间20㎡. 二层; 占地面积3198.6㎡，建筑面积3198.6㎡，层高4m，混凝土结构。木板加工车间2447.6㎡、办公室706㎡、配电房45㎡. 三层; 占地面积3198.6㎡，建筑面积3198.6㎡，层高4m，混凝土结构。注塑车间768㎡、抛光研磨区600㎡、半成品仓库1830.6㎡. 四层; 占地面积3198.6㎡，建筑面积3198.6㎡，层高4m，混凝土结构。预留发展区域，空厂房。. 五层; 占地面积3198.6㎡，建筑面积3198.6㎡，层高6m，混凝土结构。前处理+喷粉车间1918.6㎡、成品仓库1280㎡。. 辅助工程; 办公区; 位于厂房2层，占地706㎡. 储运工程; 原辅料仓库; 位于一层车间中部，建筑面积159m2. 半成品仓库; 位于三层车间东部，建筑面积1830.6㎡. 危废暂存间; 位于一层车间东西南角，建筑面积约20m2. 一般固废间; 位于一层车间西南角，建筑面积约20m2. 成品仓库; 分类存放，位于五层车间，建筑面积约1280m2. 公用工程; 供水; 由市政给水管网给水管供办公、生产用水. 排水; 生产用水经自建废水站处理后回用于生产工序，生活污水进入杨侨镇生活污水处理厂. 供热; 固化炉、烘干炉采用电能供热. 供电; 由市政供电，用于照明和生产设备. 环保工程; 废水处理措施; 生产废水; 前处理生产废水通过自建废水处理站处理后，中水回用，浓水经MVR蒸发器蒸发成浓缩废液委外处置. 研磨废水：经二级沉淀池沉淀后循环回用，不外排，定期替换后交由有资质单位处置. 喷淋塔废水：循环使用，不外排，定期替换后交由有资质单位处置. 注塑冷却水（间接）：循环使用，不外排. 生活污水; 生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网进入杨侨镇污水处理厂处理. 废气处理措施; 喷粉固化废气; 集气系统+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置处理后经25m排气筒DA001高空排放. 金属网粘合废气. 木板刷胶、压板废气. 注塑废气. 喷粉（粉尘）; 集气系统+单管大旋风两级回收系统+滤芯回收装置处理后经25m排气筒DA002高空排放. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器，处理后车间内排放. 机加工油雾; 油雾净化回收装置，处理后车间内排放. 注塑破碎粉尘; 加强车间机械通风措施，无组织排放. 金属烟尘（激光）. 废水处理站恶臭; 对产污单元加盖，并定期投放除臭剂. 噪声控制措施; 合理布局生产设备、选用低噪声设备并对设备进行消音、隔音和减振等措施、合理安排生产时间. 固废处理措施; 一般固废暂存区：1个，位于一层车间内，建筑面积20㎡，分类收集后交专业回收公司回收处理；. 危险废物暂存区：1个，位于一层车间内，建筑面积20㎡，分类收集后委托有危险废物处理资质的单位处理；. 生活垃圾：收集置于垃圾桶内，位于厂区内. 风险措施; 定制风险应急预案并进行应急演练，厂区南面拟设1个260m³应急池. 依托工程; 生活污水处理设施; 杨侨镇生活污水处理厂. 消防水池; 位于园区东南面，容积378m³. - 项目产品方案 表9 项目产品方案 序号; 产品类别; 产品名称; 产品规格; 年产量; 备注. 1; 金属配件 （合计重量为5000t/a）; 金属网罩1; 尺寸：1.2m×0.6m×0.06m; 1.2万件/a; 其中铝件占比3%. 重量：15kg/件. 材质：冷轧钢板、不锈钢板、铝件. 2; 金属网罩2; 尺寸：0.8m×0.5m×0.05m; 30万件/a. 重量：13kg/件. 材质：冷轧钢板、不锈钢板、铝件. 3; 钣金件; 尺寸：0.5m×0.38m×0.2m; 1万件/a. 重量：8kg/件. 材质：镀锌板、不锈钢板. 4; 金属包角; 展开尺寸：直径为0.07m的3/4圆形; 40万件/a. 重量：1.5kg/件. 材质：镀锌板. 5; 金属碟子; 展开尺寸：0.15m×0.1m×0.017m; 20万件/a. 重量：1.2kg/件. 材质：镀锌板. 6; 塑胶配件（合计200t/a）; 脚轮板; 尺寸：18mm×150mm×150mm; 18万件/a; 金属占比约20%，塑料部分占80%. 重量：0.178kg/件. 材质：塑胶. 7; 脚垫; 尺寸：38mm×15mm; 180万件/a. 重量：0.048kg/件. 材质：冷轧钢板. 8; 把手; 展开尺寸：60mm×99mm; 340万件/a. 重量：0.024kg/件. 材质：冷轧钢板. 9; 木板类; 人造板; 1.22m×2.44m; 180t/a（约17861㎡，6000张）; 单张重量约30kg，外购统一规格. 厚度6mm-15mm. 注：项目产品全部均为航空箱的对应配件，品检包装后的零配件交由客户方组装。 表10 项目主要产品照片 金属网罩; 钣金件; 金属包角. 金属碟子; 脚轮板; 脚垫. 把手（塑胶部分）; 胶合板. - 项目生产设备 - 项目主要设备清单 根据建设单位提供的资料，项目主要生产设备见下表。 表11 项目主要生产设备清单一览表 产品类别; 设备名称; 设备参数/型号; 数量（台）; 工序; 备注. 金属配件（含金属网1-2、钣金件、包角等金属类零配件）; 冲床; 25-200T; 40; 开料; /. 数控冲; 30T; 4; /. 剪床; 5.5kw; 2; /. 激光切割机; 3kw; 2; /. 调平机; 6kw; 2; 金属网调平; /. 喷胶柜; 4kw; 1; 金属网粘合; 用于金属网罩与海绵、网布粘合. 空压机; 30~50kw; 4; 辅助设施; /. CNC; 8kw; 3; 机加工; 设备配套共用水槽有效容积：长2m×宽0.5m×高0.3m，密闭设备，使用切削液. 手动抛光机; 1.5kw; 4; /. 折弯机; 9kw-20kw; 5; /. 线割机; 3.5kw; 4; /. 钻床; 2.5kw; 6; /. 车床; 5kw; 4; /. 铣床; 3kw; 3; /. 钮钉机; 0.6kw; 30; /. 铆钉机; 0.5kw; 40; /. 攻牙机; 1.5kw; 6; /. 研磨机; 4kw; 2; 研磨; 每台设备配套一个，槽体为圆柱状，直径为0.6m、水深0.28m，则每个槽容积：0.32m×π×0.28m=0.08m³，密闭设备，使用研磨剂进行调配. 大水磨床; 4kw; 2; 去批锋; 每台设备配套一个，每个水槽容积：长0.6m×宽0.5m×高0.4m，密闭设备，使用切削液. 手动小磨床; 3kw; 6; 无需用水. 水磨床; 5kw; 3; 每台设备配套一个，每个水槽容积：长1.5m×宽0.3m×高0.5m，密闭设备，使用切削液. 自动装锁机; 1.5kw; 5; 组装; /. 组装弹簧机; 1.5kw; 5; /. 电脑弹簧机; 14.5kw; 6; /. 激光焊机; 3kw; 2; 焊接; /. 碰焊机; 4kw; 6; /. 激光打标机; 3kw; 2; 打标; /. 自动清洗线; 1条; 前处理（除油陶化）; 输送采用5吨重型输送链轨，单轨200型链条. 包括; 除油槽; （长）2.44m×（宽）1.2m×（水深）1.0m; 2个; 投入药剂比例脱脂剂10%、脱脂助剂5%，水85%. 水洗槽; （长）1.8m×（宽）1.0m×（水深）0.8m; 5个; /. 陶化槽; （长）2.44m×（宽）1.2m×（水深）1.0m; 1个; 投入药剂比例陶化剂3%，水97%. 自动喷粉线; 1条; 喷粉; /. 包括; 烤箱; 脱水炉（电能）; 1台; 用于喷粉前对经前处理后的零部件进行预烘干. 固化炉（电能）; 1台; 用于固化工序使用. 喷粉房; （长）6m×（宽）1.4m×（高）3.4m; 2套; /. （长）5m×（宽）1.4m×（高）3.4m; 1套. 喷枪; /; 14把; /. 塑胶配件; 注塑机; 120-200T立式，0.006t/h; 8; 注塑; /. 注塑机; 160-218T卧式，0.006t/h; 10; /. 碎料机; 4kw; 2; 破碎; /. 空压机; 30KW，凌格风; 1; 辅助设备; /. 冷却塔; 水量2m³; 4; /. 胶合板; 冷压机; 5.5kw; 3台; 压合; /. 涂胶机; 8kw; 4台; 刷胶; /. 辅助设备; 纯水机; 2t/h; 1台; 纯水制备; /. |
| --- | --- |

|  | - 部分生产设备参数 - 前处理+喷粉生产线 项目设置1条前处理+喷粉生产线，该生产线线体长度280m，处理工件材质：镀锌板、冷轧钢板、不锈钢板，铝件不进入前处理工艺，委外加工后回厂区进入喷粉生产线。 ①前处理设备参数 项目前处理线为双层高架结构，输送采用5吨重型输送链轨，单轨200型链条，作业方式采用自动化连续运行，处理方式为喷淋循环，设计链速为4m/min，前处理与喷粉线连接，同一轨道输送，全线为密闭设备，隧道式运行，仅保留一进一出口，上层为室体及操作区，设操作、观察及维修平台，下层为槽体、水泵、管道等辅助装置，作业方式为连续运行。各槽体均为独立单槽，除水洗槽2、3为连续槽体，存在逆流补水关系。整体生产线占地规格为长55.8m×宽71.8m×高5m，链速4m/min。 |
| --- | --- |

|  | 2）注塑产能匹配性分析： 项目塑胶配件（脚轮板、脚垫、把手、边角料）年产量200t/a，其中塑料部分占比80%，因此塑胶产品占比部分总产能合计160t。 项目生产设备注塑机需注塑量主要为塑料原料合计162t以及塑胶边角料回用量。塑胶边角料占约原料量3%（4.86t/a），其中50%边角料2.43t/a回用于注塑工艺，50%边角料2.43t/a直接交由回收公司处置。因此，上述合计需进入注塑工序（注塑机）处理的量为164.43t/a（包括处理原料量162t以及二次处理回用边角料量2.43t）。 表15 项目塑料配件产能匹配性分析 设备名称; 注塑机. 单台设备注塑效率t/h; 0.0045. 单台设备工作天数（天）; 300. 单台设备日工作时间h; 8. 设备年运转时间h; 2400. 单台设备注塑产能t/a; 10.8. 注塑设备台数（台）; 18. 设备总产能（t）; 194.4. 总额定产能（t）; 164.43. 额定占比; 85%. 3）木板类产能匹配性分析 表16 项目人造板产能匹配性分析 设备名称; 涂胶机. 单台设备上胶效率㎡/h; 2.18. 单台设备工作天数（天）; 300. 单台设备日工作时间h; 8. 设备年运转时间h; 2400. 单台设备上胶产能㎡/a; 5232. 涂胶机设备台数（台）; 4. 设备总产能（㎡/a）; 20928. 总额定产能（㎡/a）; 17861. 额定占比; 85%. 注：胶合板产品规格均为外购统一规格，年产17861㎡/a。 5、项目原辅料材料情况 （1）主要原辅材料用量情况 根据建设提供的资料，项目主要原材料及用量见下表。 表17项目主要原材料清单一览表 产品名称; 原料名称; 包装 规格; 年用量; 最大存储量t/a; 储存位置; 使用工序. 金属配件; 镀锌板; 5t/箱; 50吨; 4; 原辅料仓库; 机加工. 冷轧钢板; 5t/箱; 2700吨; 216. 不锈钢板; 5t/箱; 200吨; 16. 铁线; 1t/箱; 500吨; 40. 铝板; 5t/箱; 50吨; 4. 切削液 （水+油配置）; 25kg/桶; 17.5吨; 2. 氧气; 15L/瓶; 33瓶; 3. 氮气; 15L/瓶; 33瓶; 3. 水性胶; 25kg/桶; 26.25吨; 2; 金属网调平、粘合. 网布; 500张/箱; 1.5万张; 0.1. 海绵片; 250张/箱; 750张; 62.5. 环氧树脂粉末; 25kg/包; 23.72吨; 3; 喷粉. 脱脂剂; 50kg/桶; 32.3吨; 3; 前处理. 脱脂助剂; 50kg/桶; 16.2吨; 1. 陶化剂; 50kg/桶; 4.5吨; 1. 研磨剂; 50kg/桶; 10.6吨; 1; 研磨. 弹簧，铆钉和螺丝等紧固件; 50kg/箱; 170吨; 14; 组装. 无铅焊丝; 10kg/盒; 0.5吨; 0.1; 焊接. 塑料配件; 改性塑胶粒（PVC/ABS）; 25kg/袋; 10吨; 1; 注塑挤出. PVC塑胶粒; 25kg/袋; 110吨; 10. ABS塑胶粒; 25kg/袋; 30吨; 3. 色母粒; 25kg/袋; 0.02吨; 0.02. PP塑胶粒; 25kg/袋; 12吨; 1. 人造板; 水性胶; 50kg/桶; 3.64吨; 1; 上胶. 木质贴面; /; 6000张; 0.3. 胶合板; /; 6000张; 0.3. 通用; 机油/润滑油; 25kg/桶; 1.5吨; 0.1; 通用工序. 模具; /; 40吨; 3. 废水设施; 消泡剂; 50kg/桶; 2.2吨; 0.2; 废水处理站. 聚合氯化铝; 25kg/包; 0.81吨; 1. 聚丙烯酰胺; 25kg/包; 0.054吨; 0.5. 氢氧化钠; 25kg/包; 0.54吨; 0.5. 次氯酸钠; 25kg/包; 0.3吨; 0.3. 柠檬酸; 25kg/桶; 0.3吨; 0.3. 注：注塑工序使用原料均为新料，模具均为外购，损坏模具均退回供应商，不在厂区内维修。 （2）主要原辅料理化性质 表18原辅材料主要成分理化性质 序号; 原辅名称; 主要组分; 理化性质. 1; 环氧树脂粉末; 环氧树脂50%、聚酯树脂30%、流平剂助剂13%、颜料5%、PE蜡2%; 熔点：120℃；沸点500℃；燃点温度＞800℃；相对密度（水=1）：1.3-1.5g/cm³；溶解性：不溶于水；刺激性：某些情况下，对眼睛、皮肤可能有轻至中度的局部刺激. 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB T 38597-2020）“8.1粉末涂料、无机建筑涂料（含建筑无机粉体涂装材料）、建筑用有机粉体涂料产品中VOC含量通常很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品”。项目使用的粉末涂料属于低VOCs原材料。. 2; 脱脂剂; 非离子表面活性剂专有组分10%、水90%; 液体，无色至淡黄色，相对密度（水=1）：1.03g/cm³；闪点＞100℃；正常使用条件下稳定，不发生分解；主要用途：用于金属表面除油脱脂. 3; 脱脂助剂; 氢氧化钠20~25%、氢氧化钾10~15%、JFC渗透剂1~3%、助剂（纯水）57~69%; 外观为浅色液体，带有微弱刺激性气味，急性毒性：LD50=4090mg/kg（大鼠经口）， LC50=2300mg/m3（大鼠吸入）。危险特征：具有一定腐蚀性。. 4; 陶化剂; 氟锆酸5-10%、水90%; 浅绿色/无色液体，沸点＞100℃；相对密度（水=1）：1.05g/cm³；正常使用条件下稳定；将金属工件浸泡到含有氟锆酸的陶化液中，通过反应在金属工件表面形成一层耐蚀的氧化锆膜。氧化锆膜在烘干过程中和后道的喷粉通过交联反应结合在一起，形成牢固的化学键。. 5; 消泡剂; 主要成分为聚硅氧烷、分散剂、乳化剂等; 消泡剂为乳白色或微黄色水包油型乳液，用于水处理消泡. 6; 研磨剂; 主要成分及组成为：AEO6 8%、氧化氨10%、碳酸钠5%、柠檬酸钠5%、十二烷基硫化钠15%、阴离子表面活性剂5%、水52%，使用时与水按比例调配后使用。; 为乳白色粘稠液体，易溶于水，密度为1.090g/cm3，沸点约97℃，pH值10.0左右，不易燃烧，且无挥发性气体，可通过食入、皮肤接触等途径侵入人体，对眼睛可能硬气短暂刺激；. 7; 机油/润滑油; 由基础油和添加剂两部分组成。; 外观与性状淡黄色粘稠液体，闪点(℃)120~340，相对密度（水＝1）934.8，相对密度（空气=1）0.85，沸点(℃)-252.8，饱和蒸气压(kPa)0.13/145.8℃，溶解性溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂，稳定性：稳定。主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用. 8; 切削液; 精制基础油40~60%、酸10~15%、合成酯5~10%、纯净水5~20%、三乙醇胺10~20%; 外观为黄色透明液体，比重：0.95，5%水溶液pH值：9.0±0.5，是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体。. 9; 改性塑胶粒; 由PVC和ABS改性而成，改性环保ABS塑胶粒具有诸多显著特点。它在保持ABS、PVC基础塑料良好综合性能的基础上，通过添加其他成分，实现了物理性能、热稳定性、阻燃性和加工性能等方面的显著提升。. 11; PVC塑胶粒; 聚氯乙烯; 对光、热的稳定性较差。软化点为 80℃，于130℃开始分解，熔点为212℃。在不加热稳定剂的情况下，聚氯乙烯100℃时即开始分解，130℃以上分解更快；添加稳定剂后分解温度为250℃。受热分解出放出氯化氢气体（氯化氢气体是有毒气体）使其变色，由白色→浅黄色→红色→褐色→黑色。具有稳定的物理化学性质，不溶于水、酒精、汽油，气体、水汽渗漏性低；在常温下可耐任何浓度的盐酸. 12; ABS塑胶粒; ABS 塑料是丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三种单体的三元共聚物，三种单体相对含量可任意变化，制成各种树脂。; ABS塑料兼有三种组元的共同性能，A使其耐化学腐蚀、耐热，并有一定的表面硬度，B使其具有高弹性和韧性，S使其具有热塑性塑料的加工成型特性并改善电性能。因此ABS塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的“坚韧、质硬、刚性”材料。密度为1.05~1.18g/cm3，成型温度：200~240℃；分解温度约270℃。. 13; PP塑胶粒; 聚丙烯; 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万一15万。成型性好，但因收缩率大（为1%~2.5%），厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好。成型温度：160-220℃，分解温度约350℃。. 14; 水性胶; 主要成分为：聚醋酸乙酯胶乳25-35%、聚乙烯醇6-8%、淀粉5-6%、水55-65%、表面活性剂＜1%。; 乳白色液体、不易燃；pH值4-6；可与水混溶；密度：1.04g/cm³. 根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表2“水基型胶粘剂VOC含量限值；包装；聚乙酸乙烯酯类”VOCs含量限值要求≤50g/L。根据建设单位提供的SGS报告，项目使用的胶粘剂VOCs含量未检出，符合上述要求，属于低VOCs原材料。. 15; 色母粒; 由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成; 是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。色粉主要用在塑料上，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色粉料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。. （3）项目主要原辅材料用量核算 ①粉末涂料用量核算 粉末涂料年用量（kg/a）=喷粉厚度×喷涂面积×树脂粉末密度固体分×1000×利用率 粉末涂料用量核算见下表。 表19 粉末涂料年用量计算结果一览表 喷粉 面积m2; 厚度mm; 粉末密度kg/m3; 粉末附着量t/a; 粉末一次性附着率%; 粉末回收率%; 粉末最终利用率%; 固含率%; 年用量 t/a. 153258.58; 0.1; 1500; 23.01; 61; 95; 97; 99.9; 23.72. ①喷粉面积：根据前文表13“金属产品前处理、喷粉面积核算一览表”，需喷粉总面积为153258.58㎡。 ②利用率：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）其中的《213 金属家具制造行业系数手册》，喷粉工艺颗粒物产污系数为390g/kg涂料，则粉末一次附着率为（1000-390）/1000*100%=61%； 一次未附着的粉末约50%沉降于喷粉柜内，经底部收集系统回收后回用，剩余50%未沉降的粉尘进入“大旋风回收系统+滤芯回收系统”回收，收集效率90%，“大旋风回收系统+滤芯回收装置”回收效率95%，因此，项目粉末最终利用率为61%+39%*（50%+50%*90%*95%）=97%； ③固含率：根据建设单位提供的MSDS，本项目粉料不含水分，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）其中的《213金属家具制造行业系数手册》中粉末涂料烘干工艺挥发性有机物的产污系数为1kg/t-涂料，则粉末固含率为1-（1/1000）*100%=99.9%。 ④厚度：因项目产品主要应用于航空箱，需长时间暴露于室外，为满足客户需求及高品质出口要求、为获得更好的质感、光泽，根据建设单位提供资料，喷粉厚度为0.1mm。. ②金属配件（金属网组装）、人造板水性胶用量核算 胶粘剂的用量（t）=单位面积原胶粘剂的消耗量（g/m2）×单位涂胶面积（m2）×数量÷利用率 项目人造板产品将使用喷胶对木板进行贴面，具体胶粘剂用量核算见下表。 表20 项目水性胶用量核算一览表 名称; 单位产品用胶面积/㎡; 产品总用胶面积/㎡; 单位面积粘胶剂用量g/㎡; 利用率%; 年用量t/a. 水性胶 （人造板）; 2.9768（1.22m×2.44m）; 17861; 200; 98; 3.64. 水性胶 （金属网）; 金属网罩1：0.72（1.2m×0.6m）; 8640; 200; 1.76. 金属网罩2:0.4（0.8m×0.5m）; 120000; 200; 24.49. 合计; 29.89. 注： 1、项目产品面积：①人造板根据产品及原料来料的尺寸规格拟定，项目无需分切或修边工艺，直接外购符合产品规格的胶合板进行涂胶加工，每张单面粘合一次，单片规格为：1.22mｘ2.44m，年加工粘合6000张，则合计需涂胶总面积为17861㎡。②金属网根据产品金属网罩1-2规格面积进行核算：1.2m×0.6m×0.06m（年产12000件）、0.8m×0.5m×0.05m（300000件），每张单面张贴网布或海绵，则合计需涂胶总面积为8640㎡、120000㎡。 2、单位面积粘胶剂用量：根据建设单位（机涂）设备设定以及经验用量提供，单位面积所需胶水量人造板为0.2kg/㎡、金属网版1-2为0.2kg/㎡。 3、胶粘剂利用率取值依据：项目水性胶用于上胶工序，项目使用涂胶机进行作业，涂胶机上胶方式为滚轴配合刮刀涂抹，少量胶水会粘附在设备上，则水性胶水的利用率取98%。. ③前处理药剂用量核算 1、脱脂剂、脱脂助剂：脱脂剂与脱脂助剂、水按照固定比例稀释后作为除油槽槽液，根据下文表21，对应的预脱脂槽、主脱脂槽年更换量均为322.404m3/a(以水密度1g/cm3计)，根据建设单位提供经验系数及客户需求，脱脂剂投入比例为10%，脱脂助剂5%，则脱脂剂使用量为32.24t/a，考虑使用过程少量损耗，理论申报量为32.3t/a；脱脂助剂使用量为16.12t/a，考虑使用过程少量损耗，理论申报量为16.2t/a。 2、陶化剂：陶化剂与水稀释比例3%，根据下表21，陶化剂对应药槽更换量为146.56m3/a(以水密度1g/cm³计)，则陶化剂年总用量为4.4t/a，考虑使用过程少量损耗，理论申报量为4.5t/a。 6、项目能耗情况 项目设备均以电为能源，不设备用发电机，用电由当地市政电网供应，项目年用电量约200万kw•h。 7、项目用水情况 项目用水包括生产用水和员工生活用水，供水由市政供水管网供给，生产用水为自来水及回用水。项目厂区实行雨污分流制，厂区雨水经厂区雨水管网收集后，纳入市政雨水管网排放。 项目生产废水主要为前处理废槽液、打磨工序替换水、研磨废水、废气处理设施的喷淋塔废水、中水回用系统反冲洗废水、MVR蒸发器冷凝水。 （1）纯水制备用水 项目设置1台纯水制备机（1.5t/h），项目纯水量用量为0.8387m3/d（251.61m3/a）），采用纯水机制备，制备率75%，项目纯水制备需自来水的量为1.11826m3/d（335.48m3/a）。纯水制备过程中浓水产生量为0.27956m3/d（83.868m3/a）。该浓水废水成分简单，主要为CODcr、全盐分等，属于清净下水经市政污水管道收集后进市政污水处理厂处理。 （2）切削液配置用水 项目打磨有两种方式，一种是采用手动小磨床干式打磨，一种是采用大水磨床和水磨床进行湿式打磨。CNC、大水磨床和水磨床使用切削液作为冷却液进行加工，切削液需与水进行1:1配比混合，配比后切削液占比50%。项目配置CNC加工设备3台、大水磨床2台、水磨床3台，设备自配水槽规格为：长2m×宽0.5m×水深0.24m、长0.6m×宽0.5m×水深0.32m、长1.5m×宽0.3m×水深0.4m，水槽有效容积合计共1.452m³，该部分水循环使用，定期补充蒸发损耗水约5%，补充量0.07t/d（21t/a）。切削液每月整体更换一次，每次废液产生量为1.452m³/次（17.424t/a），该部分项目设备用水量为8.747t/a、切削油用量为8.747t/a。则上述合计用水量29.782t/a，废切削液定期委托资质单位处置，不排放。 （3）喷淋塔用水 DA001排气筒配套的喷淋塔总风量为27200m3/h，喷淋塔循环水在使用一定的周期后水质将不能使用，根据建设单位提供的资料可知，喷淋塔气液比控制在2L/m3。确定喷淋塔总循环水量约为54.4m3/h，喷淋塔喷淋液为密闭循环，水量损耗很小，只需定期添加少量新鲜水补充蒸发损耗，取补充水量为循环水量的0.5%，则平均每天补充损耗水量约为2.176m3/d（652.8m3/a）。此外，每三个月更换一次水箱（水箱水量以满足10-12min循环量），则废水量约为11m3/次（44m3/a，0.147t/d），总用水量为2.323m3/d（696.9m3/a）。喷淋塔废水主要含重金属悬浮物、有机物、盐分等有害物质，不适合回用生产线清洁使用，属于危险废物HW12类别，需定期委托有资质单位转运处置，不排放。 （4）研磨废水 项目设置2台研磨机，每台配置一个水槽，槽体为圆柱状，直径为0.6m、水深0.28m，则每个槽容积：0.32m×π×0.28m=0.08m³，则合计有效容积0.16m³。使用40%研磨剂与20%水进行调配使用，为循环使用，考虑工件带出损耗5%，每日定期补充研磨液约0.008m³/d（其中研磨剂0.0064m³/d、用水量0.0016m³/d）。每2天彻底更换一次，年工作300天计，产生替换废液量0.16*150=24t/a（其中水4.8t/a、药剂19.2t/a）。 则上述合计，用水量为4.8+0.0016*300=5.28t/a（0.0176m³/d）。废水中主要含铁铁屑、研磨剂等，研磨废水因添加了研磨液，在循环使用过程中含金属颗粒物等较多，最后产出废液浓度较高，不利于收集回用生产线，因此无法进入自建废水处理站处置，该部分废水需统一收集后委托有资质单位转运处置。 （5）注塑冷却用水 项目注塑工序注塑机采用间接冷却，设有4台冷却塔，单台冷却塔的循环水量为2m3/h，合计循环水量为8m3/h（19200m3/a）。该部分冷却用水为间接冷却，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂，冷却水是为了保证塑胶料处于工艺要求的温度范围内，以避免温度过高使塑胶料分解、焦烧或定型困难。该部分水为间接冷却水，无直接接触产品，定期补充损失水量后循环使用。 项目注塑工序冷却水经冷却塔冷却后循环使用，循环过程中会有蒸发损失，需定期补充新鲜水，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中开式系统的补充水量公式： Qe=k·Δt·Qr 式中： Qe—蒸发水量（m3/h）； k—蒸发损失系数（1/℃），通过查询《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中表5.0.6，冷却塔设计进塔大气温度为30℃时，k取0.0015； Δt—循环冷却水进、出冷却温差（℃），项目循环冷却水进、出冷却塔温差为6℃； Qr—循环冷却水量（m3/h），项目循环冷却水量为8m3/h。 经计算，项目冷却塔补充蒸发损失水量为0.072m3/h（0.576m³/d，172.8m3/a），定期补充自来水后，间接冷却水循环使用，不外排。 （7）前处理用水 根据前文可知，项目设置1条前处理陶化线，采用半自动单轨生产线，布线采用直线型布置，处理方式为喷淋循环。前处理线清洗总面积为148660.83㎡/a，表面前处理用水量为1445.184m³/a，因此陶化线单位前处理面积取水量约9.72L/㎡，《涂装行业清洁生产评价指标体系》表2化学前处理评价指标项目、权重及基准值单位面积取水量一级基准值≤10L/m2，二级基准值≤13L/m2，三级基准值≤20L/m2。因此，项目符合清洁生产水平一级基准值（≤10L/m2）要求。 上挂区 预脱脂 主脱脂 陶化 水洗 纯水洗 滴水区 药槽 下挂区 图1 前处理生产线槽体连接示意图 |
| --- | --- |

|  | （7）反冲洗用水 项目中水回用系统中砂滤罐、碳滤罐、反渗透系统均需要进行反冲洗，根据工程经验及废水处理设计单位提供资料，中水回用系统每10天反冲洗一次，预计每年约30次，每次用水量为0.945m3，总用水量为28.35m3/a，反冲洗过程中损耗水量约为5%，废水收集后经自建污水处理设施处理后进入中水回用系统。 （8）生活污水 项目拟定员工270人，均不在项目内食宿，参照《用水定额第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），员工生活用水按照10m3/人•a计算，年工作300天，则项目员工生活用水量为9t/d（2700t/a），由市政供水。生活污水产污系数取80%，则本项目生活污水为7.2t/d（2160t/a）。 水平衡分析：中水回用系统RO系统均需要进行反冲洗，RO系统反冲洗用水量为28.35m3/a，反冲洗用水均使用回用水，产生的废水进入自建废水处理站处理。项目废水处理站中的中水回用系统反渗透处理过程中会产生20%左右的浓水，浓水直接进入到MVR蒸发器中进行蒸发，MVR蒸发器冷凝水回收率可达85%（0.9549m³/d），水蒸汽蒸发损失量约为5%（0.0562m³/d），剩余10%蒸发浓缩液（0.1124m³/d），冷凝水进入自建废水处理站后处理回用于生产用水，浓缩废液收集后交有资质单位处理。 图2 项目水平衡图（m³/d） 表22 项目给排水汇总表（单位：t/d） 类别; 项目; 用水量; 中水回用量; 损耗量; 废水量; 废水种类; 去向. /; 生活办公; 9; 0; 1.8; 7.2; 生活污水; 市政管网. 前处理; 药槽; 预脱脂槽; 0.52704; 0; 0.52704; 0; 废槽液; 委托有资质单位处理. 主脱脂槽; 0.52704; 0; 0.52704; 0. 陶化槽; 0.47824; 0; 0.47824; 0. 水洗槽; 水洗槽1; 1.1555; 1.1555; 0.0099; 1.1456; 清洗废水; 废水处理设施. 水洗槽2; 1.1555; 0.3555; 0.0099; 1.1456. 0.8（逆流）. 水洗槽3; 1.1555; 1.1555; 0.0099; 0.3456. 0.8（逆流）. 水洗槽4; 1.1555; 1.1555; 0.0099; 1.1456. 纯水槽; 0.8387; 0; 0.0099; 0.8288. 其他; 纯水制备; 1.11826; 0.8387（供纯水槽）; 0; 0.27956; 浓水; 市政污水处理厂. 反冲洗用水; 0; 0.0945; 0.0045; 0.09; 反冲洗水; 废水处理设施. 喷淋塔用水; 1.7069; 0.6161; 2.176; 0.147; 喷淋塔废水; 定期委外. 研磨用水; 0.0176; 0; 0.0016; 0.016; 废研磨液; 定期委外. 切削液用水; 0.099; 0; 0.07; 0.029; 废切削液; 定期委外. 注塑冷却水; 0.576; 0; 0.576; 0; /; 损耗/循环. MVR蒸发器; 0; 0; 0.0562; 0.9549（冷凝水）; /; 废水处理设施. 进入废水处理设施总计; /; 4.5326; /; 5.6561; /; /. 表23 环氧树脂粉末物料平衡表 工序名称; 投入项; 产出项. 喷粉; 环氧树脂粉末涂料23.72t/a; 进入产品; 22.982t/a. 挥发性有机物VOCs; 0.028t/a. 颗粒物（有组织）; 0.64t/a. 颗粒物（无组织）; 0.07t/a. 合计; 23.72t/a; 合计; 23.72t/a. 固化挥发VOCs0.028 附着产品 22.982 有组织排放0.64 未收集部分0.07 有组织排放0.64 无组织排放0.07 进入产品 23.01 未附着粉末0.71 喷粉 23.72 图1项目环氧树脂粉末物料平衡图单位：t/a 表24 项目VOCs平衡表 投入; 产出. 物料名称; 产污系数; 投入量（t/a）; 名称; 总VOCs量. 切削液; 5.64kg/t; 0.0987; 挥发性有机物; 处理量; 0.33333. 水性胶; 3g/L; 0.072; 有组织; 0.1045. PVC塑料粒; 2.7kg/t; 0.44; 无组织; 0.32287. 环氧树脂粉末; 1.2kg/t; 0.048. 合计; 0.6587; 合计; 0.6587. 图3.1 项目VOCs平衡图 单位：t/a 氟元素来自氟锆酸，按照陶化剂中氟锆酸所占比例计算，陶化剂年使用量4.5t，根据MSDS报告氟锆酸占比10%（根据化学式氟在其中占比为52.7%）。在使用过程中仅在工件漂洗过程中带出，按照建设方生产经验数据，约10%左右随水漂洗带走。氟平衡如下： 使用的陶化剂中氟锆酸含氟0.235 陶化槽中陶化剂氟锆酸含氟0.2115 工件漂洗带走的氟锆酸含氟0.0235 污水处理站废水氟锆酸含氟0.0235 图3.2 氟元素平衡 单位：t/a 8、项目平面布置 项目位于广东省惠州市博罗县杨侨镇大坑办事处地段（万洋众创城A区60栋），为一栋5层已建厂房，一层主要为模具加工车间；二层为木板加工车间，位于厂房北面；三层为注塑和研磨车间，注塑位于厂房西南角，研磨位于北面；四层为空厂房，预留发展车间；五层为前处理及喷粉车间，位于厂房西面。一般固废及危废间位于一层车间；成品仓库位于五层。功能区分区明确，布局合理，总平面布置做到了人流物流分流、方便生产和办公。综上所述，项目平面布置合理。 - 项目四至关系 项目四至关系情况见下表，四至关系图见附图2，现场勘察照片见附图4。 表25 项目四至关系情况 方位; 名称; 距离（m）. 东面; 园区招商中心; 15. 南面; 空地; 45. 西面; 园区在建厂房; 相邻. 北面; 园区在建厂房; 相邻. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、金属配件工艺流程简述及说明： 图2.3 金属配件生产工艺流程及产污节点图 - 开料：项目使用激光切割机、剪床等设备对外购原料镀锌板、冷轧板、不锈钢板、铁线、铝板等进行开料切割，该过程将产生设备废边角料、金属粉尘及设备噪声。 - 机加工（含CNC加工）：使用机加工设备对开料后的金属料物理改变其形状进行折弯、冲压、打孔等机加工操作，其中CNC加工需使用切削液进行冷却加工，该设备为密闭设备，采用切削液湿式加工，设备配套有水槽循环回用，定期彻底替换。其余机加工设备均为干法加工。该过程将产生油雾、废边角料、废切削液、金属粉尘、废原料桶及设备噪声。 - 金属网调平：对金属配件中的金属网部件使用调平机进行物理矫正、平整。 - 焊接：对各金属部件进行组装链接形成框架，采用激光焊机、氩弧焊机和碰焊机加工，该过程将产生焊接烟尘和设备噪声。 - 研磨：由于客户需求原因，项目对1%的对金属件表面使用添加研磨剂的研磨机进行抛光研磨处理，通过设备的高频振动使工件与研磨料产生高速冲击摩擦，使工件表面达到磨削的效果，完成研磨后的工件无需再进行清洗，经自然风干后即可流转至下一工序。该工序使用的研磨液循环后定期捞渣、替换，将产生少量废研磨液、滤渣及设备噪声。 - 打磨：部分金属件需使用水磨床进行打磨、去毛刺。为密闭设备，大磨床和水磨床均为湿法打磨，小磨床为干式打磨。打磨用水经设备自配设施循环回用，定期捞渣即可，此过程会产生粉尘（其主要污染物为颗粒物）、废滤渣、设备运行噪声。 - 前处理：为了后续更好的喷涂效果，提高喷涂后产品质量，金属件需经前处理（除油、陶化）工序后再进行喷粉，工件材质为：镀锌板、冷轧板、不锈钢板、和铝板机加工后的金属件，使其表面光滑平整，增加后续与涂层之间的附着率，延长涂层的耐久性。该工序将产生废水、废液、废原料桶、设备噪声等。详细工艺流程如下文所示。 - 金属件预烘干：前处理后的金属件经烘干炉（电能）对工件表面附着的少量水分进行烘干后进入喷粉工序，设备工作温度180℃，为热风直接循环加热。 - 喷粉：对前处理后的工件表面进行喷粉，喷粉室为密闭设备，采用静电喷涂，喷枪口有带静电，使粉末形成带电涂料粒子，在金属件表面均匀喷上一层粉末。喷粉其过程是：喷粉枪接负极，工件接地(正极)，粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，构成回路形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层。项目喷粉柜自带“回收系统（旋风除尘+滤芯过滤）”进行回收粉体，不能回收的粉体则通过集气装置收集再经布袋除尘器处理后高空排放。该工序产生粉尘、机械噪声。 - 固化：固化方式为“流水线”型，为电能设备，通过热能交换器实现空气加温，固化箱体两端预留工件进出口处配套有风幕装置，主要是为了防止热空气从烘干室进出口流出和冷空气流入，减少热量损失，起到隔绝烘干室内部与外部的空气交换。固化炉的炉腔内最高温度为220℃，为热风直接循环加热。固化炉为流水线工序，设有一个出入口（设施风帘），其他位置均密闭。该工序产生有机废气。固化炉采用电能进行供能，属直接加热方式。项目设有1个固化炉，固化炉风量由箱体换气量+集气罩风量组成，箱体为密闭设备，拟在进出料口上方设置集气罩，因此共设2个集气罩对该部分废气进行收集，收集后统一经DA001排气筒排放，该工序产生有机废气及设备噪声。 固化工艺原理：喷粉后的工件在固化过程中，发生缩聚、加成反应交联成大分子网状体，同时释放出小分子气体(VOCs)。固化过程分为熔融、流平、胶化和固化 4个阶段。温度升高到熔点后工件上的表层粉末开始融化，并逐渐与内部粉末形成漩涡直至全部融化。粉末全部融化后开始缓慢流动，在工件表面形成薄而平整的一层，此阶段称流平。温度继续升高到达胶点后有几分短暂的胶化状态(温度保持不变)，之后温度继续升高粉末发生固化。 - 配件组装：根据客户需求不同，部分金属配件（如把手类）人工将塑胶件与金属配件进行组装。 - 粘合：其中金属网工件进入喷胶柜使用水性胶水进行上胶粘合，50%工件与网布粘合，50%工件与海绵布粘合，粘合后自然晾干即为成品，该过程将产生有机废气、废胶水桶。 - 打标组装：其余金属配件经激光打标机、装锁机、弹簧机进行组装配件。激光打标机将产生少量烟尘。 - 包装成品：包装后打包入库。 1.1、前处理生产线工艺流程如下： 图2.3 项目全自动陶化线工艺流程图 前处理生产线工艺简述：项目表面前处理清洗线对镀锌板、冷轧钢板、不锈钢板进行前处理，铝件不进入前处理工艺，委外加工后回厂区进入喷粉生产线。该生产线输送采用5吨重型输送链轨，单轨200型链条，作业方式采用自动化连续运行，处理方式为喷淋循环，设计链速为4m/min，前处理与喷粉线连接，同一轨道输送，全线为密闭设备，隧道式运行，仅保留一进一出口，上层为室体及操作区，设操作、观察及维修平台，下层为槽体、水泵、管道等辅助装置，作业方式为连续运行。各槽体均为独立单槽，除水洗槽2、3为连续槽体，存在逆流补水关系。工件通过人工挂至吊机上，采用单轨喷淋清洗，整条生产线四周密闭，仅保留进出口。整体分为上下两部分，上部为喷淋区域，下部为水槽/药槽。工件经过行吊经过后被设备内喷淋头喷洒处理，多余的液体经四周回流至下部槽体内又由泵头抽至上方喷淋。采用控制行吊链条的速度来控制工件浸泡的槽体类型及时间，工件通过吊机依次通过预设槽体。 ①预脱脂、主脱脂：预脱脂与主脱脂工序一致。金属工件通过吊轨悬挂进入生产线内，采用喷淋工艺，脱脂槽由脱脂剂、脱脂助剂和水按一定比例调配使用作为除油剂。为达到较好的除油效果，除油脱脂收集槽内的槽液需定期更换。该过程会产生废液，废液收集后交由有资质单位转运处置。 ②陶化：陶化使用陶化剂在表面形成类似陶瓷表面的金属氧化物涂层，即陶化膜，可与后续喷粉涂抹在烘干过程中牢固结合，从而提高产品耐磨、耐腐蚀性。项目以氟锆酸钾为基础在金属表面生成一层纳米级陶瓷膜。陶化剂不含重金属、磷酸盐和任何有机挥发组分，成膜反应过程中儿乎不产生沉渣，可处理铁、锌、铝、镁等多种金属。陶化原理：锆酸根的两级离解：H2ZrF6+H+→ZrF62-+2H+，由于表面的H+浓度急剧下降，导致锆酸根各级离解平衡向右移动，最终为ZrF62-。锆酸盐沉淀结晶成膜：当表面离解出的ZrF62-与溶液中的金属离了Fe2+达到溶度积常数Ksp时，就会形成锆酸盐沉淀。Fe2++ZrF62-+H2O→FeZrF6+2H2O，锆酸盐沉淀与水分子一起形成成膜物质，以Zr为膜晶核不断堆积，晶核继续长大成为晶粒，无数个晶粒堆积形成转化膜。根据反应方程式，陶化反应无气体产生。 陶化槽内槽液平时捞渣清理，根据陶化剂浓度补充药剂，定期整槽更换，此工序产生废液、废渣和陶化剂空桶，交有资质单位转运处置。 ③水洗、纯水洗：脱脂后工件通过自动链条进入下一个工序水洗，项目设置4个水洗槽（回用水、新鲜水）、1个纯水洗槽。各池体互相独立，池体之间无互通管道或溢流孔径，除第一道水洗槽（60℃）及脱脂槽（45℃）外，其余槽体工序在常温下进行。项目纯水采取纯水制备工序制得纯水，产生的浓水接入市政污水管网。由于水洗过程存在工件带出损耗，因此需定期补充一定量自来水，经水洗后槽体内清洗水会沾染前一段工序的药液，需定期更换，该过程会产生清洗废水，清洗废水经管道收集后引至中水回用设施进行预处理，接着进入MVR蒸发器处理。完成后自然晾干，等待进入下一段工序。 2、塑料配件生产工艺流程如下： 投料：根据客户对产品特性需求的不同，分别使用改性塑胶粒、PVC、ABS、PP塑胶粒搭配色母粒进行注塑，每种对应相应的注塑机，不混用。人工将上述塑料粒、色母粒及回用碎料放入人工投料进入注塑机中注塑成型，该过程在密闭设备中运行，且上述原辅料均为固体颗粒状，粒径较大约1-4mm，故工作过程中无粉尘外溢。该过程会产生废包装材料、设备运行噪声。 注塑成型：混合后的原料通过管道进入注塑机中进行加热熔融（工作温度约为180℃~200℃），然后注入模具腔体内，再经间接冷却水冷却硬化，即可得到所需的零件。未添加稳定剂的原料PVC塑胶粒在110℃以上易发生分解，会产生极少量氯化氢，本项目PVC塑料粒原料中已含稳定剂，外购入厂加工，设备工作温度低于热分解温度250℃，此过程不会分解，原料中残留的单体类物质本身很少，基本不挥发，因此本环评仅作定性分析，少部分未聚合的游离单体氯化氢由企业后续跟踪监测进行日常管理。由该过程会产生有机废气（非甲烷总烃）、氯化氢、臭气浓度、设备运行噪声。成型过程循环周期主要包括：定量加料→熔融塑化→施压注射→充模冷却→启模取件，取出塑件后再次闭模进入下一个循环。项目注塑机运行过程中需使用自来水进行冷却，采用间接冷却方式，设置冷却塔冷却自来水。注塑工序冷却水循环使用，不外排，定期补充新鲜水。 修边：脱模后的零件的周围会有一圈的水口，人工将水口去除，该过程会产生塑胶边角料。 质检：人工质检后的不合格产品将与修边产生的废边角料一同进入破碎机破碎后回用于注塑工序。 破碎：不合格品及废边角料50%使用破料机进行破碎后回用于注塑，剩余50%统一收集后交由专业回收公司处置。此工序在密闭设备中进行，破碎过程无粉尘外逸，但开盖过程会有少量粉尘扬起。该工序将产生颗粒物及设备噪声。 包装成品：包装后打包入库。 3、人造板生产工艺流程如下： 工艺简述： 刷胶：外购符合尺寸、进出口要求的胶合板进入涂胶机，项目外购已加工为成品的胶合板，进入厂区后使用水性胶（聚乙酸乙烯酯类）进行刷胶并进行木贴面，起到保护胶合板及美观作用。由于项目产品均为出口销售，根据供应商提供的MSDS，所使用的水性胶成分主要为聚乙酸乙烯酯胶乳、水等；根据供应商提供的SGS报告，对该原料胶水中挥发性成分游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、VOCs等均未检出，符合海关出口相关检验以及欧盟环保标准要求。胶水已在外购时按照比例混合调配好，不需在项目内搅拌调配，本项目不使用原木加工，无需使用尿醛胶，且产品类型不使用于潮湿或遇水环境，因此使用聚乙酸乙烯酯类水基型胶黏剂即可满足需求。在密闭工作室内，对外购成品胶合板进行单面刷胶后贴木贴面，该过程将产生有机废气及设备噪声。 压合：使用冷压机在常温状态下通过物理压力使胶合板与木贴面固定粘合，压合时间为8小时，该过程将产生有机废气及设备噪声。 修边：人工对压合后的人造板进行检查，使用剪刀对表面进行修边后对齐罗列成组，人工用剪刀裁剪过程无粉尘产生。该工序产生废边角料。 包装成品：包装后打包入库。 注：本项目不使用原木作为原料，且不能使用尿醛胶类胶水。 表26 建设项目产污环节及污染防治措施一览表 项目; 污染源; 污染物; 备注. 废气; 开料工序、机加工工序; 金属粉尘（颗粒物）; 自然沉降. 机加工（CNC）工序; 油雾（非甲烷总烃）; 密闭设备，收集后进入油雾分离回收装置处理后车间内排放. 焊接工序; 焊接烟尘（颗粒物）; 经移动式焊接烟尘净化器处理后车间内排放. 打磨工序; 金属粉尘（颗粒物）; 湿式打磨颗粒物将进入废液中定期进行滤渣，干式打磨颗粒物在车间内自然沉降. 喷粉工序; 颗粒物; 集气+旋风两级回收装置后由排气筒DA002高空排放. 注塑破碎工序; 颗粒物; 无组织. 固化工序; 挥发性有机物（非甲烷总烃）; 集气+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附由排气筒DA001高空排放. 粘合（金属网）工序; 挥发性有机物（VOCs）. 注塑成型工序; 有机废气（非甲烷总烃）、氯化氢、臭气浓度. 刷胶工序; 挥发性有机物（VOCs）. 压合工序; 挥发性有机物（VOCs）. 打标组装; 激光烟尘（颗粒物）; 车间内无组织. 废水处理设施; 氨、硫化氢、臭气浓度; 对产生恶臭气体的废水处理单元加盖，定期投加除臭剂. 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 经三级化粪池预处理后由市政管网进入杨侨镇污水处理厂. 清洗废水; CODcr、BOD5、LAS、氨氮、氟化物、石油类等; 经自建污水处理设施处理后回用. 纯水制备; 浓水; 由市政管网进入杨侨镇污水处理厂. 固废; 员工办公; 生活垃圾; 交环卫部门清运处理. 开料、机加工; 金属边角料、金属碎屑; 一般工业固废，交专业公司进行处理. 焊接; 焊渣. 原辅料拆包、成品打包; 废包装袋. 废边角料及不合格品破碎工序; 废塑胶破碎料. 打磨、研磨; 滤渣. 人造板修边工序; 废边角料. 日常检修、维护; 废含油抹布及废手套、废润滑油; 危险废物，交由有资质的单位回收处理. 废化学品包装容器; 废原料桶. 研磨; 废切削液、废研磨液. 脱脂槽、陶化槽; 废药液. 喷粉工序、日常检修、维护; 空罐、废弃的环氧树脂粉末涂料、喷粉挂具. 废气处理设施; 废活性炭、废过滤棉. 废水处理设施; 污泥、蒸发废液、废RO膜、废保安过滤器滤芯. 噪声; 噪声; 设备运行; 减震、隔声措施. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 地表水环境 项目所在区域主要纳污河流为南蛇沥排渠，杨侨镇生活污水处理厂处理达标后尾水排入南蛇沥排渠，经公庄河，汇入东江。本项目纳污水体为南蛇沥排渠，参考《博罗县2023年水污染防治攻坚战工作方案》（博环攻坚办〔2023〕67号），南蛇沥排渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 为了解项目周边水体的环境质量现状，项目引用杨侨镇生活污水处理厂2024年10月9日对南蛇沥杨侨污水厂下游约400米陂头处的监测数据（（博）环境监测(常-水)字(2024)第00134号），监测点与本项目为同一个纳污水体，引用监测数据满足3年时效性要求，监测结果见下表。 表27项目水质监测断面一览表 监测断面; 监测断面位置. W1; 南蛇沥杨侨污水厂下游约400米陂头处. 表28项目所在区域水体水质监测结果（单位：mg/L，pH为无量纲） 从上表可以看出，监测断面各项监测指标中，南蛇沥排渠监测断面（W1）的监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关标准。因此，评价区域内的水环境质量良好。 南蛇沥 公庄河 W1 项目位置 图4 引用地表水环境监测断面图 2、环境空气质量现状 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2024 年）》，本项目所在区域属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及 2018 年修改单二级标准的相关规定。 （1）常规污染物监测数据 根据惠州市生态环境局公开的《2023年惠州市生态环境状况公报》，公报显示： 城市空气质量：2023年，惠州市环境空气质量优良。六项污染物年评价浓度均达标，其中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准；细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准。综合指数为2.56，AQI达标率为98.4%，其中，优225天，良134天，轻度污染6天，无中度及以上污染，超标污染物为臭氧。 与2022年相比，惠州市环境空气质量有所改善。综合指数下降0.8%，AQI达标率上升4.7个百分点，臭氧下降13.9%，一氧化碳和二氧化氮持平，可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、二氧化硫分别上升9.1%、11.8%、20.0%。 县区空气质量：2023年，各县区环境空气质量总体优良。六项污染物年评价浓度均达标，综合指数2.06（龙门县）～2.75（博罗县），AQI达标率94.4%（仲恺区）～99.5%（大亚湾区），超标污染物均为臭氧。按环境空气质量综合指数排名，由好到差依次为龙门县、大亚湾区、惠东县、惠阳区、仲恺区、惠城区、博罗县。与2022年相比，惠东县、大亚湾区、博罗县空气质量略微变差，其余县区空气质量略有改善。 综上所述，项目所在地环境质量各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准浓度限值，项目所在区域环境质量现状良好。综上所述，判定本项目所在评价区域为达标区。 （2）其他污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中第三点中的内容：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 为进一步了解项目所在地环境空气的现状，本特征因子TSP、TVOC、非甲烷总烃质量现状引用《宏丰金属制品（惠州）有限公司年产铝压铸件150万件、锌压铸件60万件改扩建项目环境影响报告表》（惠市环（博罗）建[2024]279号）中委托深圳市中创检测有限公司于2023年4月23日~4月29日对A1（宏丰金属制品（惠州）有限公司项目所在地）TVOC、TSP、非甲烷总烃进行监测数据（报告编号：ZRC230421(17)02）进行现状评价。监测点A1位于本项目西南面约3km<5km（满足指南规定厂址5km范围内监测点数据），引用数据在三年内，因此引用的监测数据有效，监测结果见下表。 表29项目大气环境质量监测结果 单位：mg/m³ 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大现状浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. A1; TVOC; 8小时均值; 0.6; 0.142-0.247; 45.7; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1小时均值; 2; 0.63-0.77; 38.5; 0; 达标. 总悬浮颗粒物; 24小时均值; 0.3; 0.093-0.141; 47; 0; 达标. 3000m 监测点位A1 项目位置 图3.1 引用监测点位与本项目位置图 引用监测结果表明，TVOC可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D.1中的标准限值要求；TSP的日均值平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准；非甲烷总烃的监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准。项目选址区内现状大气环境质量均能达到所属功能区的标准要求。 3、声环境 项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此，无需监测环境质量现状。 4、生态环境质量现状 根据现状调查，项目使用已建厂房，无需新建建筑，对生态影响极小；项目用地范围内且项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 5、电磁辐射质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）》，“电磁辐射：新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价”。 项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故无需进行电磁辐射监测与评价。 6、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）》，“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 项目车间均已硬底化，无污染土壤、地下水环境的途径，故无需进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目500米范围内的环境敏感点及保护目标详见下表。 表30 大气环境保护目标一览表 序号; 敏感点名称; 坐标; 相对厂界距离; 规模; 方位; 保护对象; 保护目标; 保护内容. X; Y. 1; 白木坑村; -345; 0; 345m; 60户; 西面; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准; 大气环境. 2; 虎草径村; -604; 0; 604m; 35户; 西面; 居民. 3; 下坡村; -69; -252; 267m; 50户; 南面; 居民. 4; 大坑村; 435; 0; 329m; 78户; 东面; 居民. 5; 居民散户1#; 118; -180; 187m; 6户; 东南面; 居民. 6; 大坑小学; -127; -328; 347m; 约200人; 西南面; 学校. 注：环境保护目标坐标以项目厂址西南角坐标为相对坐标（0，0），相对厂界距离取距离项目厂址边界最近点的位置。 2、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目为已建设完成的工业厂房，所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、水污染物排放 项目生产废水均经自建污水处理设施处理后进入中水回用系统，不外排。纯水制备产生的浓水作为清净下水进入市政管网，外排废水主要为生活污水。 项目生活污水经园区三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段三级标准，经市政污水管网纳入杨侨镇生活污水处理厂处理。杨侨镇生活污水处理厂尾水氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）V类标准，其余指标排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的较严值。具体排放限值详见下表。 表31水污染物排放限值 单位：mg/L，pH为无量纲 污染物; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; sS; TN; TP. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级排放标准; 6～9; ≤500; ≤300; /; ≤400; /; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6～9; ≤50; ≤10; ≤5; ≤10; ≤15; ≤0.5. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准; 6～9; ≤40; ≤20; ≤10; ≤20; /; ≤0.5. 《地表水环境质量》（GB3838-2002）V类标准; /; /; /; ≤2.0; /; /; ≤0.4. 污水处理厂出水标准; 6～9; ≤40; ≤10; ≤2; ≤10; ≤15; ≤0.4. 生产废水回用标准：项目产生的生产废水经自建污水处理站及中水回用系统处理后回用于前处理生产线用水工序，剩余浓水通过MVR蒸发器进行蒸发处理，回用水水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表1的“工艺、产品用水”和“洗涤用水”标准，其中氟化物满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中表2限值、电导率回用标准限值为行业经验值对回用水的要求：电导率≤500μs/cm，如下表所示： 表32 项目废水回用标准限值 单位：mg/L 标准名称; pH; CODcr; BOD5; LAS; 石油类; 氨氮; 电导率*; 溶解性总固体. 《城市污水再生利用——工业用水水质》（GB/T19923-2024）; 洗涤用水; 6.0~9.0; ≤50; ≤10; ≤0.5; ≤1; ≤5; ≤500us/cm; ≤1500. 工艺、产品用水; 6.0~9.0; ≤50; ≤10; ≤0.5; ≤1; ≤5; ≤500us/cm; ≤1000. 执行标准; 6.0~9.0; ≤50; ≤10; ≤0.5; ≤1; ≤5; ≤500us/cm; ≤1000. 1、氟化物（以F-计），标准限值为2.0ml/L 2、*注：电导率回用标准限值为项目产品对回用水的要求。. - 2、大气污染物排放 ①DA001排气筒 项目喷粉后的固化工序以及粘合、刷胶、压合、注塑（PVC）工序产生的挥发性有机物有组织NMHC、TVOC有组织执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1最高允许浓度限值。注塑成型工序（除PVC外）产生的有组织有机废气非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表5特别排放限值要求。PVC塑胶粒在加热熔融过程中，未达到分解温度，不产生氯化氢单体挥发，本项目仅对其进行定性分析，并由建设单位后续进行监测管控。氯化氢执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。 注塑机内加热成型温度未达到PVC/ABS改性塑胶颗粒、ABS塑胶粒等的热分解温度，因此不产生对应单体。原料中残留的单体类物质本身很少，基本不挥发，因此本环评仅作定性分析，少部分未聚合的游离单体氯化氢由企业后续跟踪监测进行日常管理。 ②DA002排气筒 项目喷粉工序产生的颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准排放监控浓度限值要求。 表33 项目有组织废气污染物排放限值 排气筒编号; 污染源; 污染物; 排放限值mg/m³; 最高允许排放速率kg/h; 排气筒高度m; 执行标准. DA001; 固化、粘合、刷胶、压合、 注塑成型; TVOC; 100; /; 25; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）. 非甲烷总烃; 60; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）. 苯乙烯; 20; /. 丙烯腈; 0.5; /. 1,3-丁二烯; 1; /. 甲苯; 8; 0.8. 乙苯; 50; /. 注塑（PVC）; 氯化氢; 100; 0.39; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 注塑成型; 臭气浓度; 6000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). DA002; 喷粉工序; 颗粒物; 120; 5.368; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准. 注: （1）《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中TVOC限值待国家污染物监测方法标准发布后实施。 （2）《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中排气筒高度位于两种高度之间的，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度。 （3）根据《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中要求，氯化氢以及颗粒物最高允许排放速率采用内插法计算。 （4）根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)4.3.2.3：排气简高度除应遵守表列排放速率限值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气简，应按其高度对应的排放速率限值的50%执行。经现场勘查，本项目DA002排气筒25m，高出周围200m半径范围的建筑5m以上。. ③无组织废气限值 项目无组织挥发性有机物非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1限值要求、广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值；机加工过程产生的少量油雾主要成分为烃类，以非甲烷总烃表征，无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 建议企业后续对PVC单体氯化氢进行监测管控，无组织排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级无组织排放标准限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表9无组织排放限值严者。 污水处理设施无组织排放氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值的新、扩、改建设项目二级标准，详见下表。 表34 厂界无组织废气排放标准 mg/m³ 污染物; 无组织排放监控点浓度限值; 监控点位; 执行标准. NMHC; 6（1h平均浓度值）; 厂房外设施监控点（厂区内）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20（一次浓度值）. 6（1h平均浓度值）; 厂房外设施监控点（厂区内）; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022). 20（一次浓度值）. 氯化氢; 0.2; 周界外浓度最高点; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准限值. 非甲烷总烃; 4.0. 颗粒物; 1.0. 1.0; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）. NH3; 1.5; 厂界; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值的新、扩、改建设项目二级标准. H2S; 0.06. 臭气浓度; 20(无量纲). ④厂区内无组织废气限值 项目厂内挥发性有机物执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1限值要求。 表35 项目厂内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准[昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)]。 4、固体废物排放标准 项目一般工业固废贮存应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的相关规定，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定，以及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目污染物排放情况，确定本项目总量控制指标如下表所示。 表36 项目污染物总量控制指标 分类; 指标; 总量控制量; 备注. 生活污水; 废水量; 2160t/a; 纳入杨侨镇污水处理厂处理，无需另外申请总量控制指标. CODcr; 0.62t/a. NH3-N; 0.06t/a. 废气; VOCs; 有组织; 0.624t/a; 需向惠州市生态环境局博罗分局统一调配. 无组织; 0.67067t/a. 合计; 1.29467t/a. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目使用已建空厂房进行生产，无基建工程。项目施工期主要为设备安装，施工期污染源主要为设备安装时产的噪声及包装固废，根据同类型项目类比，声源声级为70-90dB（A）。项目对设备安装采取厂房隔声和距离衰减等综合治理措施，以控制噪声对周围环境的影响。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 一、大气污染源 1.1废气源强核算 - 项目大气污染源源强核算结果及相关参数 表37.1 废气污染源强核算结果及相关参数一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 主要污染治理措施; 污染物排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施; 处理风量（m3/h）; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行性技术; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 开料、机加工、打磨; 颗粒物; 无组织; 0.4614; 0.192; /; /; /; /; /; /; 0.4614; 0.192; /. 油雾 （非甲烷总烃）; 无组织; 0.0987; 0.041; /; /; /; /; /; /; 0.00987; 0.0041; /. 焊接; 颗粒物; 经处理无组织; 0.0014; 0.001; 0.29; 袋式除尘; /; 30%; 95%; 是; 0.00007; 0.00003; 0.014. 未收集无组织; 0.0032; 0.0013; /; /; /; /; /; /; 0.0032; 0.0013; /. 打标; 颗粒物; 无组织; 0.33; 0.14; /; /; /; /; /; /; 0.33; 0.14; /. 粘合、刷胶、压合; VOCs; 有组织（DA001）; 0.94; 0.39; 8.67; 喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附; 45000; 65%; 50%; 是; 0.468; 0.195; 4.33. 无组织; 0.504; 0.21; /; /; /; /; /; /; 0.504; 0.21; /. 注塑成型; 非甲烷总烃; 有组织（DA001）; 0.286; 0.119; 2.65; 喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附; 45000; 65%; 50%; 是; 0.143; 0.0596; 1.32. 无组织; 0.154; 0.064; /; /; /; /; /; /; 0.154; 0.064; /. 破碎; 颗粒物; 无组织; 0.02; 0.033; /; /; /; /; /; /; 0.02; 0.033; /. 喷粉; 颗粒物; 有组织（DA002）; 4.163; 1.734; 69.38; 旋风+滤芯; 25000; 90%; 95%; 是; 0.208; 0.087; 3.47. 无组织; 0.462; 0.193; /; /; /; /; /; 0.462; 0.193; /. 固化; 非甲烷总烃; 有组织（DA001）; 0.025; 0.011; 0.23; 喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附; 45000; 90%; 50%; 是; 0.013; 0.005; 0.12. 无组织; 0.0028; 0.0012; /; /; /; /; /; /; 0.0028; 0.0012; /. 废水处理站; 氨; 无组织; 少量; /; /; 加盖盖子+定期投加除臭剂; /; /; /; 是; 少量; /; /. 硫化氢; 少量; /; /; /; /; /; 少量; /; /. 臭气浓度; 少量; /; /; /; /; /; 少量; /; /. 表37.2 废气排放情况汇总表 污染物种类; 排放方式; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 有组织; 0.208; 0.087. 无组织; 1.27667; 0.55933. 非甲烷总烃; 有组织; 0.156; 0.0646. 无组织; 0.16667; 0.0693. VOCs; 有组织; 0.468; 0.195. 无组织; 0.504; 0.21. 表38 项目排气筒设置一览表 排放口名称; 污染物种类; 排气筒编号; 坐标; 排气筒高度（m）; 风量（m3/h）; 出口内径（m）; 烟气流速（m/s）; 排气温度（℃）. N; E. 粘合、刷胶、压合、注塑成型、固化; VOCs、非甲烷总烃; DA001; 23.462503°; 114.497733°; 25; 45000; 0.9; 19.66; 25. 喷粉粉尘排放口; 颗粒物; DA002; 23.462476°; 114.497846°; 25; 25000; 0.7; 18.05; 25. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目生产过程中产生的废气包括开料、机加工（含CNC）、打磨、喷粉、打标组装、注塑破碎工序产生的颗粒物；机加工（含CNC）产生的油雾（非甲烷总烃表征）；焊接工序产生的焊接烟尘（颗粒物）；固化、注塑成型工序产生的有机废气（非甲烷总烃表征）、氯化氢；金属网粘合、刷胶、压合工序产生的有机废气（VOCs）；废水处理设施的氨、硫化氢、臭气污染物等，根据产排污环节分析，废气污染物排放源、排放形式如下。 项目生产过程CNC和大水磨床、水磨床均采用切削液和水混稀释合后作为冷却介质（内循环），过滤后循环使用，为避免切削液变质失效需要定期更换，替换后交由有资质单位处置，不外排。项目其余机加工、小磨床等工序均为干法作业，会产生一定的金属粉尘。 表39 废气产污分析 生产单元; 产污设施; 废气产污环节; 排放形式; 污染物种类; 收集点、收集方式. 机加工; 激光切割机、CNC、抛光机、钻床、铣床、攻牙机; 开料工序、机加工（含CNC）工序; 无组织; 颗粒物; 自然沉降. 无组织; 油雾; 密闭设备，收集后进入油雾净化回收装置处理后车间内排放. 激光焊机、碰焊机; 焊接工序; 无组织; 颗粒物; 经移动式焊接烟尘净化器处理后车间内排放. 大磨床、水磨床、手动小磨床; 打磨工序; 无组织; 颗粒物; 湿式打磨颗粒物将进入废液中定期进行滤渣，干式打磨颗粒物在车间内自然沉降. 激光打标; 打标; 无组织; 颗粒物; 车间内排放. 喷胶柜; 金属网粘合; 有组织、无组织; VOCs; 四周围挡矩形集气罩+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附由排气筒DA001高空排放. 喷粉线; 喷粉柜、固化炉; 喷粉、固化工序; 有组织、无组织; 颗粒物; 设备集气+旋风、两级滤芯回收装置后由排气筒DA002高空排放. 有组织、无组织; 非甲烷总烃; 设备集气软管、集气罩+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附由排气筒DA001高空排放. 注塑; 碎料机; 破碎; 无组织; 颗粒物; 密闭设备，少量溢出车间内无组织排放. 注塑机; 注塑成型; 有组织、无组织; 非甲烷总烃、氯化氢、臭气浓度; 四周围挡矩形集气罩+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附由排气筒DA001高空排放. 人造板; 涂胶机、压板机; 刷胶、压合; 有组织; VOCs; 四周围挡矩形集气罩+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附由排气筒DA001高空排放. 废水处理设施; 废水处理设施; 运行时; 无组织; 氨、硫化氢、臭气浓度; /. - 源强核算 根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》粤环【2023】538号。 项目属其他人造板制造（C2029）、橡胶和塑料制品业（C29）采用排放系数法。公式如下： 式中： E产生—核算期内 VOCs 产生量，吨； Mi —含VOCs物料用量，吨； Μ —含VOCs物料产污系数，kg/t 项目属金属制品业（C33），工艺核算方法采用物料衡算法。VOCs排放量为VOCs投用量与VOCs回收量和去除量之差，公式如下： 式中： E排放—核算期内VOCs排放量，吨； E投用—核算期内使用物料中VOCs量之和，吨； E回收—核算期内各种VOCs溶剂与废弃物回收物中不用于循环使用的VOCs量之和，吨； E去除—核算期内污染控制措施VOCs去除量，吨。 由于本项目为新建项目，无相关现状检测报告，因此物料投用量E投用参考MSDS及VOCs检测报告确定质量占比计算，E去除采用核定法计算。 ①开料、机加工、打磨金属粉尘 项目金属原材料在开料、机加工和磨床（干磨）打磨时会产生少量金属粉尘，项目采用激光切割机进行开料，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）其中的《33-37,431-434机械行业系数手册》，等离子切割工艺颗粒物产污系数1.10kg/t（原料），项目金属原材料（镀锌板、冷轧钢板、不锈钢板、铝板）用量为3000t/a，则金属粉尘产生量为3.3t/a。 项目20%金属原料进入手动小磨床进行干式作业，其余均由湿法打磨完成。打磨工艺颗粒物产污系数2.19kg/t（原料），项目金属原材料（镀锌板、冷轧钢板、不锈钢板、铝板）用量为3000t/a，20%金属原料的（干磨）金属粉尘产生量为1.314t/a。项目80%金属原材料（镀锌板、冷轧钢板、不锈钢板、铝板）使用湿法打磨加工，颗粒物产生量为5.256t/a，打磨设备均为全密闭设备，该部分颗粒物均全部进入切削液中，定期捞渣，作为固废处置。 上述金属粉尘合计产生量为4.614t/a。金属粉尘因其粒径、质量较大，沉降较快，沉降量以90%计，则粉尘沉降量为4.1526t/a，未能沉降部分以无组织形式排放于车间内，无组织产生量为0.4614t/a。 ②机加工油雾（非甲烷总烃） 项目CNC、大水磨床和水磨床均使用切削液进行冷却加工，上述设备均为密闭设备，采用湿法加工，该过程会产生少量油雾，主要为颗粒物/非甲烷总烃。根据生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理(不包括电镀工艺)行业系数手册》中07机械加工废水、废气-产品名称湿式机加工件-工艺名称（车床加工、铣床加工、刨床加工、磨床加工、镗床加工、钳床加工、钻床加工、加工中心加工、数控中心加工）核算，产污系数为挥发性有机废气5.64千克/吨-原料。 项目切削液使用量为17.5t/a，则油雾（非甲烷总烃）产生量为0.0987t/a。上述设备均为密闭设备，项目拟采用设备废气排口直连，收集后进入油雾净化回收装置处理后车间内排放。 ③焊接烟尘 项目焊接工序采用的是实心焊丝进行焊接，过程中产生焊接烟尘，其主要污染物为颗粒物。根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37.431-434机械行业系数手册”“09焊接”“二氧化碳保护焊、埋弧焊、氢弧焊”中颗粒物的产污系数为9.19千克/吨-原料。项目中无铅焊丝用量为0.5t/a，则焊接工序颗粒物产生量约为0.0046t/a。建设单位拟设置移动式焊接烟尘净化器处理后车间内排放。 ④打标烟尘 项目使用激光打标机对部分金属件进行打标，激光束打在金属部件面上时，会因高温气化而产生金属烟尘，其主要污染物为颗粒物。金属原料用量为3000t/a，根据客户需求，需打标金属件占约10%（300t/a）。因激光打标机原理与等离子切割原理一致，则参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37,431-434机械行业系数手册的04下料-钢板等离子切割的产污系数为1.10千克/吨-原料，则激光打标烟尘产生量为0.33t/a，车间内无组织排放。 ⑤金属网粘合、木板刷胶、压合工序VOCs 项目金属网粘合、木板刷胶和压合工序均需使用水性胶合计29.89t/a，根据建设单位提供的水性胶MSDS及SGS检测报告（附件6），总挥发性有机化合物含量为未检出，因此采用其最低检出限值50g/L，密度：1.04g/cm³，则水性胶年用量约为28740L/a，该过程有机废气（VOCs）产生量约为1.44t/a。在上述工序上方设置四周围挡矩形集气罩+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附由排气筒DA001高空排放。 ⑥注塑成型废气（非甲烷总烃、氯化氢、臭气浓度） 项目注塑成型工序使用PVC塑料粒原料中已含稳定剂，外购入厂加工，注塑机在工作时温度为180-200℃，温度低于热分解温度250℃，此过程不会分解，原料中残留的单体类物质本身很少，基本不挥发，因此本环评仅作定性分析，少部分未聚合的游离单体氯化氢由企业后续跟踪监测进行日常管理。 根据中国卫生检验杂质2008年4月第18卷第4期《气相色谱—质谱分析聚氯乙烯加热分解产物》（林华影，林瑶，张伟，张琼著），25g纯聚氯乙烯粉末250ml具塞碘量瓶中，置于电热干燥箱中模拟加热。在90-250摄氏度平衡0.5h后PVC热解气体直接进样分析，实验得出PVC在密闭容器中受热分解产生HCl等废气的浓度极低。 本项目注塑机操作控制温度范围为180-200℃，注塑挤出时间较短，远小于0.5h，且项目在注塑挤出过程中使用的PVC塑料添加稳定剂，热分解过程中通过取代不稳定的氢原子，中和氯化氢，与不饱和部分发生反应等方式可抑制PVC的降解，HCl气体产生量极少。因此，本项目利用在稳定剂作用下，在较低温度、较短时间内进行生产，氯化氢的产生量极少，本评价不做详细量化分析，仅进行定性分析，由建设单位对其进行后续监管。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品行业系数手册的塑胶零件的产污系数”中“塑料零件”产品，原料为“树脂、助剂”、工艺为“配料、混合、挤出/注塑”的产污系数为2.7kg/t产品。考虑项目注塑工序回用了部分塑胶边角料，则“塑料零件”产品为注塑零件，注塑量为164.43t/a。注塑机年工作2400h，注塑工序非甲烷总烃产生量约为0.44t/a。 ⑦塑料破碎工序颗粒物 项目破碎机为全密闭设备，破碎过程无粉尘外逸，仅在开合盖过程会产生少量扬尘。塑胶边角料及次品破碎粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-42废弃资源综合利用行业系数手册》中废PE/PP-干法破碎颗粒物的产污系数为375克/吨-原料；废PS/ABS干法破碎颗粒物的产污系数为425克/吨-原料，本评价取其最大产污系数进行核算。项目塑胶边角料及次品产生量占约塑胶原料的3%，为4.86t/a，则破碎工序塑胶粉尘的产生量约为0.002t/a，破碎机每天工作2h，年工作600h计，则排放速率约为0.003kg/h，产生量较小，为车间内无组织排放。 ⑧喷粉粉尘、挥发性有机物 项目在喷涂工序采用粉末静电喷涂，在喷粉工序过程中会有少量的粉尘（颗粒物）、在固化工序中会有少量的挥发性有机物产生。 1）粉尘 项目粉末涂料喷涂过程产生粉尘，污染因子为颗粒物，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）其中的《213 金属家具制造行业系数手册》，喷粉工艺颗粒物产污系数为390g/kg涂料，则粉末一次附着率为（1000-390）/1000*100%=61%；即喷粉过程第一次约61%的粉末涂料吸附在工件上（14.469t/a），39%的粉末弥散于喷粉柜内（9.251t/a）。本项目喷粉柜在底部设有回收槽回收未被利用的粉末，并在粉末回收槽设有抽风系统。根据建设单位提供的设计资料，第一次喷粉时，未附着的粉尘中约有50%（4.625t/a）的粉尘由于重力沉降于喷粉柜内，经底部收集系统回收后回用，其余未沉降的喷粉粉尘（4.625t/a）通过喷粉柜下部的集气管道进入“大旋风回收系统+滤芯回收系统处理”。 本项目喷粉柜宽度较窄，且在抽风系统抽风作用下，可认为单层密闭负压方式，根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（王世杰等），负压吸气装置对脱落粉尘回收效率为95%左右、《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》粤环【2023】538号中单层密闭负压收集率取90%，因此，“大旋风回收+二级滤芯”负压吸气收集装置收集效率取90%。 上述收集后的粉尘重新输送回粉末涂料储存箱内，回用于喷粉工序，10%无法收集回用的粉尘将则以无组织形式排放。 项目设置1条喷粉线，配套3个喷粉柜、1套旋风除尘回收装置+二级滤筒回收装置+DA002高空排放。喷涂工序中会产生喷涂粉尘，根据《滤筒式除尘器》（JB/T 10341-2014）对滤筒式除尘器除尘效率要求为99.5%，考虑到滤筒安装密封性、使用寿命等问题，为保守计算，“大旋风回收+二级滤芯”处理效率取95%，处理后由DA002排气筒排放，年工作时间以2400h计算。 表40 喷粉粉尘源强核算一览表 单位：t/a 产污工序; 原料使用量; 第一次喷粉污染物产生量（未附着量）; 未能重力沉降污染物产生量（漂浮空中）; 大旋风+二级滤芯回收率; 回收量. 喷粉; 23.72; 9.251; 4.625; 90%; 4.163. 表41 废气产污情况一览表 污染物; 有组织; 收集率 （回收率）; 去除率; 无组织. 产生量; 速率; 产生量; 速率. t/a; kg/h; %; %; t/a; kg/h. 颗粒物; 4.163; 1.735; 90; 95; 0.463; 0.193. 2）挥发性有机物（以非甲烷总烃计） 本项目喷粉固化工序产生有机废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册中的“涂装”工段，原料名称为“粉末涂料”，工艺名称为“喷塑后烘干”，挥发性有机物产污系数为1.2千克/吨-原料，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中“8.1粉末涂料、无机建筑涂料（含建筑无机粉体涂装材料）、建筑用有机粉体涂料产品中VOCs含量通常很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品。”本项目粉末涂料使用量共为23.72t/a，则本项目喷粉固化工序非甲烷总烃产生量为0.028t/a。 ⑨废水处理站恶臭气体 项目建设1套废水处理站处理生产废水后回用于清洗线，采用混凝气浮+水解酸化池+接触氧化+沉淀池+MBR+中水回用系统（石英砂过滤器＋活性炭过滤器+保安过滤器＋超滤）+一级两段RO+MVR，其中混凝池、氧化池、污泥池等单元会产生一定的恶臭气体，主要成分包括氨、硫化氢等，以氨、硫化氢、臭气浓度表征，以无组织形式排放。 参考论文《臭气强度与臭气浓度的定量关系研究》(耿秋，韩萌，王亘，翟增秀，鲁富蕾.臭气强度与臭气浓度间的定量关系[J].城市环境与城市生态，2010，27[4]:27-30)，臭气强度可采用日本的6级强度测试法，将人对气体嗅觉感觉划分为0-5级，并根据论文中的样品检测统计结果，列明臭气强度与臭气浓度区间关系。臭气强度与臭气浓度区间关系详见下表： 表42 臭气强度6级表示法 级别; 嗅觉感觉; 臭气浓度(无量纲). 0; 无臭; ＜10. 1; 能稍微感觉出极微弱的臭味，对应检知阈值的浓度范围; ＜49. 2; 能勉强辨别出臭味的品质，对应确认阈值的浓度范围; 49~234. 3; 可明显感觉到有臭味; 234~1318. 4; 强烈臭味; 1318~7412. 5; 让人无法忍受的强烈臭味; ＞7412. 本项目臭气强度为1级左右，对应的臭气浓度为＜49(无量纲)。 （2）废气收集及处理措施 项目拟将金属网粘合、固化、注塑成型、刷胶和压合工序产生的有机废气，主要以VOCs、非甲烷总烃表征，经收集后进入喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附由排气筒DA001高空排放。喷粉工序产生的颗粒物经收集后进入旋风+两级滤芯回收装置后由排气筒DA002高空排放。 有机废气：项目拟在金属网粘合、注塑成型、刷胶和压合工序设备产污口上方设置四周围挡矩形集气罩+仅保留1个操作工位面且控制风速为0.4m/s，对上述设备生产过程产生的有机废气进行收集。对固化工序设置集气软管对接设备内集气管道收集该工序产生的有机废气。上述废气经收集后一同汇入喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附由排气筒DA001高空排放。喷粉工序由喷粉柜底部集气后进入“大旋风+二级滤芯回收装置”回用后由排气筒DA002高空排放。 根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》，上部伞形罩两侧有围挡的风量公式为： Q=3600×（W+B）×H×Vx 式中：Q----集气罩排风量，m3/s； - ---罩口的长度，m； B----罩口的宽度，m； H----污染源至罩口的距离，m； Vx----气流速度，m/s。 表43 项目集气设计风量一览表 设备名称; 设备数量（台）; 罩口的长宽（m）; 污染源至罩口的距离（m）; 气流速度（m/s）; 单个集气罩风量m3/h; 集气罩数量 （个）; 集气罩总风量m3/h. 喷胶柜; 1; 1×0.8; 0.4; 0.4; 1036.8; 1; 1036.8. 注塑机; 18; 0.5×0.3; 0.4; 0.4; 460.8; 18; 8294.4. 冷压机; 3; 1.5×2.5; 0.4; 0.4; 2304; 3; 6912. 涂胶机; 4; 1.5×2.5; 0.4; 0.4; 2304; 4; 9216. 合计; 25459.2. 注：根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中6.1.2，治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，约为30551m3/h，建议项目选用风机风量为31000m3/h。. 项目设有1个固化炉，固化炉风量由箱体换气量+集气罩风量组成，箱体为密闭设备，拟在进出料口上方设置集气罩，因此共设2个集气罩（单个罩口面积长2m×0.5m，断面平均风速0.4m/s，污染源至罩口距离1.4m）。风量根据根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》中上部伞形罩两侧有围挡的风量计算（公式见前文），可得该部分集气罩所需风量合计为2×3600×（2+0.5）×1.4×0.4=10080m³/h。 固化炉箱体的排气量参考《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社）中密闭集气管道的排气量计算公式计算得到，计算公式如下： Q=V0n 式中： Q——排气量，m3/h； V0——罩内容积，m3，项目烘干箱体的容积约为175m3； n——换气次数，次/h，参考《环境工程技术手册:废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社）中的表17-1，工厂一般作业室每小时换气次数为6次，则烘干箱体的换气次数按6次/h来计算所需理论风量。经计算，项目固化炉箱体的理论排气量为1050m3/h。 综上所述，固化炉箱体所需的排气量为10080m3/h+1050m3/h=11130m3/h，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中6.1.2，治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，约为13356m3/h，建议项目选用风机风量为14000m3/h。 焊接烟尘：因焊接烟尘产生量较小，焊接加工位置不固定，建设单位拟采用移动式布袋除尘器对焊接烟尘进行处理，处理后无组织车间内排放。建设单位拟采购2台1000m3/h的移动式布袋除尘器，设置喇叭口于工位旁侧吸。 颗粒物：项目设置1条喷粉线，配套3个喷粉柜，拟对喷粉工序设置集气设施，喷粉柜为密闭设备，仅保留挂件进出口位置，喷粉柜底部设置集气口。根据《涂装车间设计手册》（第二版）（王锡春 主编），喷粉室内的风速和换气风量根据作业环境，粉尘爆炸浓度的下限和涂着效率等综合考虑决定。作为标注的被涂物表面风速为0.5m/s左右，一般以0.3～0.7m/s为宜。风量可通过下列计算选定： 式中： Q1——排风量，m3/s； A1——喷粉室作业断面面积，m2，一般指（被涂物宽度+两侧各加0.2m）×（挂距长度或链速+两头各加0.2m）所占的断面面积，项目断面面积按被涂物工作面（最大尺寸）1.2m×0.6m和柜体输送面1m×3m，合计断面面积为3.72m2； v1——被涂物面的风速，m/s，按0.5m/s。 项目每条喷粉线设3个喷粉柜，喷粉柜底部设置集气口，因此单套废气处理系统计算收集所需风量为3.72×0.5×3600×3=20088m3/h，由于项目使用的粉末涂料为同一颜色且具有回收利用价值，因此3个喷粉柜配套共用一套“大旋风+两级回收滤芯装置”废气处理设施，处理后通过一根排气筒DA002排放，考虑阻力损失，风机设计风量取25000m3/h。 参照《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》粤环【2023】538号，见下表。 表44 废气收集集气效率参考值 废气收集典型; 废气收集方式; 情况说明; 集气效率（%）. 全密闭设备/空间; 单层密闭负压; VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压; 90. 单层密闭正压; VOCs产生源设置在密闭车间所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点; 80. 双层密闭空间; 内层空间密闭正压，外层空间密闭负压; 98. 设备废气排口直连; 设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发。; 95. 半密闭型集气设备（含排气柜）; 污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合以下三种情况： 1.仅保留1个操作工位面； 2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面。 3、通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）; 敞开面控制风速不小于0.3m/s; 65. 敞开面控制风速小于0.3m/s; 0. 包围型集气罩; 通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）; 敞开面控制风速不小于0.3m/s; 50. 敞开面控制风速小于0.3m/s; 0. 外部型集气设备; ——; 相应工位所有VOCs逸散点控制风速不小于0.3m/s; 30. 相应工位所有VOCs逸散点控制风速小于0.3m/s，或存在强对流干扰; 0. 无集气设施; ——; 1、无集气设施；2、集气设施运行不正常; 0. 综上所述，焊接烟尘采用的移动式布袋除尘器取外部型集气设备，收集效率为30%。金属网粘合、木板刷胶、注塑成型、压合工序VOCs经四周围挡矩形集气罩收集后，集气效率为65%，设计风量为31000m³/h。固化工序集气管道，“设备废气排口直连”集气效率为95%以及“外部型集气设备”集气效率为30%，保守估计整体集气效率为90%，设计风量为14000m³/h。喷粉工序集气设施为设备自带，位于喷粉室内底部设置集气口，集气效率为90%，风机设计风量取25000m3/h。因此DA001排气筒风量为27200m³/h、DA002排气筒风量为25000m³/h。 （3）废气治理效率 ①开料、机加工、打磨金属粉尘 干式作业产生的金属粉尘因其粒径、质量较大，沉降较快，沉降量以90%计，湿法作业采用全密闭设备自配水槽加工，颗粒物均全部进入切削液中，定期捞渣。 ②机加工油雾（非甲烷总烃） 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》第33-37,431-434机械行业系数手册“12热处理”中油雾净化器对油雾的去除效率为90%。 ③焊接烟尘 焊接烟尘采用移动式布袋除尘器收集处理后车间内无组织排放，移动式布袋除尘器处理取值根据《33-37，431-434机械行业系数手册》，处理效率取95%。 ④打标烟尘 项目使用激光打标机对部分金属件进行打标，激光束打在金属部件面上时，会因高温气化而产生金属烟尘，其主要污染物为颗粒物。产生量极少，在车间内无组织排放。 ⑤金属网粘合、木板刷胶、压合工序VOCs 由于金属网粘合的喷胶废气中含有毛絮物，在处理有机废气前需进行预处理，结合喷胶废气特点，则本项目采用喷淋塔去除毛絮物，并设置除湿干燥装置，即干式过滤器，有利于后续有机废气的治理。二级活性炭吸附装置主要起到吸附有机废气的作用，根据《关于印发《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》的通知》（环办综合函〔2021〕487号）相关要求，活性炭吸附去除效率为30%，则本评价对单级活性炭吸附装置处理效率取30%，则项目二级活性炭吸附装置对有机废气的处理效率取50%。 ⑥注塑成型废气（非甲烷总烃、氯化氢、臭气浓度） 喷淋塔主要起到废气降温、吸附颗粒物的作用，有利于后续有机废气的治理；干式过滤器主要起到废气除湿、过滤颗粒物的作用。二级活性炭吸附装置主要起到吸附有机废气的作用，根据《关于印发《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》的通知》（环办综合函〔2021〕487号）相关要求，活性炭吸附去除效率为30%，则本评价对单级活性炭吸附装置处理效率取30%，则项目二级活性炭吸附装置对有机废气的处理效率取50%。 ⑦破碎颗粒物 项目破碎机为全密闭设备，破碎过程无粉尘外逸，仅在开合盖过程会产生少量扬尘。产生量较小，为车间内无组织排放。 ⑧喷粉粉尘、挥发性有机物 根据《滤筒式除尘器》（JB/T 10341-2014）对滤筒式除尘器除尘效率要求为99.5%，考虑到滤筒安装密封性、使用寿命等问题，为保守计算，“大旋风回收+二级滤芯”处理效率取95%，处理后由DA002排气筒排放，年工作时间以2400h计算。 喷淋塔主要起到废气降温、吸附颗粒物的作用，有利于后续有机废气的治理；干式过滤器主要起到废气除湿、过滤颗粒物的作用。由于烘干、固化废气产生温度较高，因此采用喷淋进行降温，以满足吸附器进气温度低于40℃，喷淋塔废气与吸附器之间设除湿干燥预处理装置。二级活性炭吸附装置主要起到吸附有机废气的作用，根据《关于印发《2021年主要污染物总量减排核算技术指南》的通知》（环办综合函〔2021〕487号）相关要求，活性炭吸附去除效率为30%，则本评价对单级活性炭吸附装置处理效率取30%，则项目二级活性炭吸附装置对有机废气的处理效率取50%。 ⑨废水处理站恶臭气体 建设单位拟对污水处理站的收集池、好氧池、污泥间等加强密闭，采用生物除臭剂定期除臭。 项目喷粉系统废气处理设施示意图如下图所示： 图5 喷粉工序粉尘集气装置及效果图 喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置 DA001 排放口 内置集气管道 图6 喷粉工序固化废气集气装置及效果图 表45.1各工序废气产生量一览表 产污环节; 污染物种类; 产生量t/a; 设计风量m³/h; 年运行时间. 开料、机加工、打磨; 颗粒物; 0.4614; /; 2400h. 油雾（非甲烷总烃）; 0.0987; /. 焊接; 颗粒物; 0.0046; 2000，无组织. 打标; 颗粒物; 0.33; /. 金属网粘合、刷胶、压合; VOCs; 1.44; DA001总风量45000（31000+14000）. 注塑成型; 非甲烷总烃; 0.44. 塑料破碎; 颗粒物; 0.02; /; 600h. 喷粉; 颗粒物; 4.625; DA002总风量25000; 2400h. 固化; 非甲烷总烃; 0.028; DA001总风量45000（31000+14000）; 2400h. 废水处理站; 氨; 少量; /. 硫化氢; 少量. 臭气浓度; 少量. 表45.2废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放方式; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 工艺; 收集效率; 去除效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 开料、机加工、打磨; 颗粒物; 无组织; 0.4614; 0.192; /; /; /; /; 0.4614; 0.192; /. 机加工（CNC、水磨）; 油雾（非甲烷总烃）; 无组织; 0.0987; 0.041; /; 油雾净化回收装置; /; 90%; 0.00987; 0.0041; /. 焊接; 颗粒物; 经处理无组织; 0.0014; 0.001; 0.29; 袋式除尘; 30%; 95%; 0.00007; 0.00003; 0.014. 未收集无组织; 0.0032; 0.0013; /; /; /; /; 0.0032; 0.0013; /. 打标; 颗粒物; 无组织; 0.33; 0.14; /; /; /; /; 0.33; 0.14; /. 粘合、刷胶、压合; VOCs; 有组织; 0.94; 0.39; 8.67; 喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附; 65%; 50%; 0.468; 0.195; 4.33. 无组织; 0.504; 0.21; /; /; /; /; 0.504; 0.21; /. 注塑成型; 非甲烷总烃; 有组织; 0.286; 0.119; 2.65; 喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附; 65%; 50%; 0.143; 0.0596; 1.32. 无组织; 0.154; 0.064; /; /; /; /; 0.154; 0.064; /. 破碎; 颗粒物; 无组织; 0.02; 0.033; /; /; /; /; 0.02; 0.033; /. 喷粉; 颗粒物; 有组织; 4.163; 1.734; 69.38; 旋风+滤芯; 90%; 95%; 0.208; 0.087; 3.47. 无组织; 0.462; 0.193; /; /; /; /; 0.462; 0.193; /. 固化; 非甲烷总烃; 有组织; 0.025; 0.011; 0.23; 喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附; 90%; 50%; 0.013; 0.005; 0.12. 无组织; 0.0028; 0.0012; /; /; /; 0.0028; 0.0012; /. （4）非正常工况排放分析 项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，工艺废气未经净化直接排放。其排放情况如下表所示。 表46 非正常排放情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. DA001; 废气处理设施故障; 有机废气; 11.55; 0.52; 1; 1; 立刻停止相关的作业，并立刻对废气处理设施进行维修. DA002; 颗粒物; 69.38; 1.734. 备注：①项目设专门人员对废气治理系统进行日常巡查及检修，巡查人员日常检修频率不低于1小时/次，当治理系统异常时，则立即反馈信息，关停相关作业，故单次持续时间保守按1小时计。 ②项目废气治理系统故障发生频次保守按1次/年计。 ③对于项目其他无组织排放的污染源，由于其排放情况与是否发生事故情形一致，因此不作为非正常排放污染源。. 由上表可知，非正常工况下，DA001和DA002排气筒有机废气、颗粒物的排放浓度未超标；但较正常排放时明显升高。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。 （5）废气污染治理设施可行性分析 喷粉工序产生的粉尘采用“大旋风除尘器+两级滤芯回收装置”处理工艺，参照《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造业》（HJ1027-2019）属于可行性技术。 CNC、大水磨床和水磨床均使用切削液进行冷却加工产生的油雾废气采用“油雾净化处理器”处理工艺，参照参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）表C.4其他运输设备制造排污单位废气污染防治推荐可行技术，挥发性有机物、油雾污染防治可行技术为机械过滤、静电过滤，因此项目采用“油雾净化器”属于可行性技术。 注塑工序参考《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，有机废气采用活性炭吸附，防治工艺为可行技术。 固化工序采用“喷淋塔+除湿装置+二级活性炭”，根据《广东省生态环境厅关于印发＜广东省工业污染源全面达标排放行业污染环境执法指引＞及钢铁、火电、家具等15个行业污染治理实用技术指南的通知》（粤环办[2020]79号）附件2中家具行业污染治理实用技术指南中的VOCs治理技术：“使用粉末涂料VOCs治理可行技术：使用粉末涂料的家具企业生产主要污染物为粉尘以及少量烘烤VOCs。如需对废气进一步处理，可以采用活性炭吸附，及时做好活性炭更换台账。”因此，项目拟采用的活性炭吸附技术为可行技术。 自建废水处理站恶臭气体：项目自建废水处理站的规模较小，且产生的恶臭气体量较少，项目通过对产生恶臭气体的废水处理单元加盖，定期投加除臭剂，参考《桐乡污水处理厂除臭工程简介》（李昌湖,王炜,张铁成）可知，除臭剂对氨、硫化氢的去除率分别为73%、65%，具有较好的处理效率，且其操作性较高。因此，在采取上述措施后，项目厂界氨、硫化氢、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值的新、扩、改建设项目二级标准要求。 植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可以环境中恶臭气体分子发生如下反应： 1、硫化氢H2S的反应 2、与氨NH3的反应： 从天然植物中分离提取的天然成分，具有抑菌、杀菌和除臭功效，对氨、硫化氢等无机物和低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃等有机物等恶臭有吸附、遮盖、良好的分解，或者与异味分子发生碰撞，进行反应，促使异味分子发生改变原有分子结构,使之失去臭味，达到去除臭味的效果。污水处理设施产生的恶臭气体，和臭气浓度，采用“喷洒植物除臭液”以及运行时加盖的措施，符合《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）表5中“预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段”氨气、硫化氢等恶臭气体采用“化学洗涤”的要求，为可行技术。 因此，本项目生产废气经各治理措施处理后，可以保证各污染指标的达标排放。本项目的废气治理措施在经济、技术上均是可行的。 本项目两级活性炭吸附装置运行参数见下表。 表47 项目两级活性炭吸附装置运行参数 参数; 排气筒（DA001）; 备注. 第一级; 第二级. 箱体规格：L3.5m×B3.5m×H0.8m; /. 设计总风量; 45000m3/h; 采用变频风机. 炭层层数q; 2层; /. 每层炭层厚度h; 0.3m; 活性炭层填装厚度不小于300mm. 过滤风速V; 0.47m/s; V=(Q/3600)/(B*L)，V<0.5m/s. 停留时间; 0.6s; T=q*h/V，不低于0.5s. 活性炭形态; 颗粒状; /. 活性炭碘值mg/g; 800; 不低于800. 活性炭密度ρ; 350kg/m3; /. 单次活性炭箱填装量G; 5.59t/次; G=B*L*h*q*ρ/1000. 每年更换次数; 4次; 4次; 每三个月更换一次. 活性炭更换量; 22.3t/a; 更换量=填装量×更换次数. 有机废气设计可吸附量; 3.35t/a; 根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办〔2023〕538号）表2.2-3，吸附比例建议取值15%. 理论有机废气吸附量; 0.627t/a; 前文计算可得. 是否满足本项目吸附要求; 满足; 设计吸附量＞理论吸附量. 废活性炭产生量; 22.927t/a; 废活性炭产生总量=活性炭年更换量+实际有机废气吸附量. （6）达标可行性分析 项目所在区域为大气环境质量达标区，各监测指标补充监测结果均达标，项目所在区域大气环境质量良好。 开料、机加工、打磨金属粉尘：项目金属原料开料和干法打磨过程产生的金属粉尘，大部分可自然沉降在车间内，未沉降的部分金属粉尘无组织排放，湿法打磨作业金属粉尘全部进入切削液中。上述金属粉尘经沉降后排放量合计为0.4614t/a。由于金属颗粒物质量较重，且有车间墙体阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据对《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）复核调研和原国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6家机加工企业，各种机加工车床周围5m处，金属颗粒物浓度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3，故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物可以满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的要求，不会对周围空气环境产生明显影响。 机加工油雾（非甲烷总烃）：CNC油雾经回收利用后在车间内无组织排放，在车间机械通风的作用下，项目厂界非甲烷总烃的排放浓度可满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2无组织排放监控浓度限值要求。 焊接烟尘：项目焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器将焊接烟尘收集处理后于车间无组织排放，经处理后焊接烟尘无组织排放量为0.0046t/a，通过加强车间通风，可以满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求，不会对周围空气环境产生明显影响。 打标烟尘：项目打标烟尘产生量为0.33t/a，产生量较小，无组织排放，通过加强车间通风，可以满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求，不会对周围空气环境产生明显影响。 金属网粘合、木板刷胶、压合工序VOCs：项目金属网粘合、木板刷胶和压合工序有机废气（VOCs）经喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附由排气筒DA001高空排放。 注塑成型废气：注塑成型工序（除PVC外）产生的有组织有机废气非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表5特别排放限值要求。PVC塑胶粒中的非甲烷总烃有组织执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1最高允许浓度限值、氯化氢单体执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值。 塑料破碎颗粒物：项目注塑机运行过程全密闭，不会产生粉尘。项目塑胶粒、色母粒均为颗粒状且粒径较大，因此投料过程不会产生粉尘。边角料及次品会进入破碎工序，该部分将产生少量破碎粉尘，破碎工序塑胶粉尘的产生量约为0.0034t/a，破碎机每天工作2h，年工作600h计，则排放速率约为0.0057kg/h，产生量较小，为车间内无组织排放。通过加强车间通风，可以满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值的要求，不会对周围空气环境产生明显影响。 喷粉粉尘、挥发性有机物：项目喷粉粉尘经沉降回收和“大旋风回收系统+滤芯回收装置”处理后，DA002排气筒颗粒物排放速率为0.087kg/h，排放浓度为3.47mg/m3，可以满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的要求；固化工序废气收集后一起经“水喷淋+干式除雾器+两级活性炭”装置处理后经DA001排气筒高空排放，经过处理后，DA001排气筒非甲烷总烃排放速率约0.26kg/h，排放浓度为5.77mg/m3，可以满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表1的要求。 废水处理站恶臭气体：废水收集、处理过程中产生污染物主要为恶臭气体，通过加强密闭和定期采用生物除臭剂除臭可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）相关要求。 危废间废气：项目危险废物不含有机溶剂类和酸碱类，不属于易产生VOCs、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物，所有危险废物均采用密闭容积或密闭包装袋暂存，废气挥发量极少。建设单位应建立废气全过程监控措施，主要要求如下： - 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量； - 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（活性炭）购买和处理记录； C.按照相关监测要求，定期进行废气监测，保证废气排放达标，并接入环保监管平台。 因此，项目运营期对周边大气环境影响可接受。 （6）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ 1086—2020）、《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建议建设单位按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家颁布的标准和有关规定执行。本项目运营期环境自行监测内容如下。 表48污染源监测计划 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 排放浓度(mg/m3); 标准名称. DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 60; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）较严值. 氯化氢; 1次/年; 100; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 臭气浓度; 6000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). TVOC; 100; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）. 苯乙烯; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）. 丙烯腈; 0.5. 1,3-丁二烯; 1. 甲苯; 8. 乙苯; 50. DA002; 颗粒物; 1次/年; 120; 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准. 无组织排放; 厂区内NMHC（在厂房外设置监控点）; 1次/年; 6; 监控点处1h平均浓度值; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年; 4.0; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准限值. 氨; 1次/半年; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1二级新改扩建厂界标准值. 硫化氢; 1次/半年; 0.06. 臭气浓度; 1次/半年; 20. 氯化氢; 1次/半年; 0.2; 周界外浓度最高点; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）. 颗粒物; 1次/半年; 1.0. （7）小结 本项目所在区域内的环境空气质量良好，项目500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。与项目距离最近的是187m的居民散户1#，项目排气筒均设置于远离敏感点一侧的西面。废气处理后达标排放，对周边环境影响较小。 （8）卫生防护距离 大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离推导的方法确定。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），计算本项目的卫生防护距离。 式中： L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； Qc—大气有害物质无组织排放量可达到的控制水平，单位为千克每小时（kg/h）； Cm—大气有害物质环境空气质量标准值，单位为毫克/立方米（mg/m3）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表32选取。 表49卫生防护距离计算参数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2～4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 140. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 据等效半径计算公式：，本项目生产车间的占地面积约为3198.6m2，计算得出等效半径约为31.9m；本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，且大气污染源属于Ⅱ类，由此计算得各生产单元的卫生防护距离初值见下表。 表50.1无组织排放量及等标排放量情况表 污染物; 大气有害物质无组织排放量QC（kg/h）; 大气有害物质环境空气质量标准浓度限值Cm（mg/m3）; 等标排放量（m³/h）; 等标排放量相差（%）. VOCs; 0.21; 1.2; 175000; 72%. 非甲烷总烃; 0.0693; 2.0; 34650. 颗粒物; 0.56; 0.9; 622222. 卫生防护距离核算选取污染物; 颗粒物. 备注： 1、颗粒物质量标准参照执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012及其2018年修改单)中规定的二级标准中TSP24小时平均值0.3的3倍折算值进行评价。 2、对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值； 3、VOCs参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的TVOC8小时均值0.6的2倍折算值进行评价； 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值，2.0mg/m³。. 表50.2卫生防护距离初值计算结果 污染源; 污染物; 大气有害物质无组织排放量QC（kg/h）; 大气有害物质环境空气质量标准浓度限值Cm（mg/m3）; A; B; C; D; 计算值（m）. 生产车间; 颗粒物; 0.56; 0.9; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 37.676. 表51 卫生防护距离终值级差范围表 卫生防护距离计算初值L/m; 级差/m. 0≤L<50; 50. 50≤L<100; 50. 100≤L<1000; 100. L>1000; 200. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)的定“卫生护距离小于50m时，级差为50m；当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大”有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级”，故确定本项目车间卫生防护距离为50m，项目最近敏感点为东南面187m的居民散户1#，不在本项目的卫生防护距离内，即项目卫生防护距离内无居民、学校等环境敏感目标，满足环境防护距离的要求。同时，在日后规划建设中，不建议在卫生防护距离内建设学校、民居等敏感目标。卫生防护距离包络图见附图18。本项目无组织排放的废气对周围环境影响不大。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 废水 1、项目废水污染物产排情况汇总 表52项目废水污染物产排情况汇总一览表 污染源; 类别; 污染物; 污染物产生情况; 主要污染治理措施; 排放去向; 污染物排放情况/委外. 废水量（t/a）; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 收集效率%; 是否为可行技术; 废水量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 纯水制备; 浓水（清净下水）; CODcr、全盐分等; 83.868; 83.868; /; /; /; /; 市政污水处理厂; 83.868; 83.868; /. CNC、水磨床; 废切削液; SS、石油类等; 17.424; 17.424; /; /; /; /; 交由有资质单位处置; 17.424; 17.424; /. 喷淋塔; 替换废液; 44; 44; /; /; /; /; 44; 44; /. 研磨; 研磨废水; 24; 24; /; /; /; /; 24; 24; /. 注塑; 间接冷却水; 19200; 19200; /; /; /; /; 循环使用，不外排; 19200; 19200; /. 前处理线; 水洗槽、纯水槽、中水回用系统浓水; pH; 1383.36; /; /; 混凝气浮+水解酸化池+接触氧化+MBR+中水回用系统+一级两段RO+MVR; /; 是; 自建废水处理站，不外排; 0; 0; /. CODcr; 0.534; 386; /; 0; /. BOD5; 0.175; 126.75; /; 0; /. SS; 0.039; 28; /; 0; /. NH3-H; 0.005; 3.76; /; 0; /. 石油类; 0.001; 0.73; /; 0; /. 氟化物; 0.014; 9.91; /; 0; /. 员工办公; 生活污水; CODcr; 2160; 0.62; 285; 三级化粪池; /; 是; 市政污水处理厂; 2160; 0.086; 40. BOD5; 0.35; 160; /; 0.022; 10. SS; 0.32; 150; /; 0.022; 10. NH3-H; 0.06; 28; /; 0.004; 2. *注：表面前处理废水源强参考合肥林夕机械有限公司废水检测报告（报告编号：环科字20211129-13号）. 2、项目废水排放口基本情况 表53 废水排放口情况一览表 排放口名称; 排放口类型; 坐标; 废水排放量t/a; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. DW001; 一般排放口; 114.498126°; 23.462073°; 2160; 杨侨镇生活污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 杨侨镇生活污水处理厂; CODcr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-H; 2. 3、废水监测要求 项目生活污水属于单独排入公共污水处理系统的生活污水，则无需开展自行监测。生产清洗水的回用水根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建议建设单位按监测计划实施。建议建设单位安装生产用水表、回用水表等过程监控设施，并接入环保监管平台，定期对水表的读数显示拍照存档，配合生态环境部门的精细化执法监督管理。建设单位用水量、废水产生量、回用量等方面的精细化管理台账。本项目运营期回用水自行监测内容如下。 表54回用水监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 回用水池; pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量、氨氮、氟化物等; 4次/年; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“工艺与产品用水”和“洗涤用水”标准. |
| --- | --- |

|  | 4、废水污染源源强核算 4.1生活污水 本项目设员工270人，均不在厂区食宿，年工作天数为300天。根据前文分析，项目员工生活用水量为9t/d（2700t/a），由市政供水。生活污水产污系数取80%，则本项目生活污水为7.2t/d（2160t/a），该类污水的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N。生活污水经园区三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段三级标准，经市政污水管网纳入杨侨镇生活污水处理厂处理。杨侨镇生活污水处理厂尾水氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）V类标准，其余指标排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的较严值。 1）排放口情况 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息表 表55 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活污水; SS BOD5 CODcr 氨氮; 市政污水管网; 间断排放， 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。; DW001; 生活污水处理系统; 三级化粪池; WS1; √是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 车间或车间 处理设施排放. ②废水排放信息 表56 废水间接排放口基本情况表 序号; 出水口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万 t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理设施信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 限值. 1; WS001; 114.498126°; 23.462073°; 0.216; 进入城镇污水处理厂; 间断排放; 杨侨镇生活污水处理厂; CODCr; 40. BOD5; 10. SS; 10. TN; 15. TP; 0.4. 氨氮; 2.0. 2）可行性分析 杨侨镇生活污水处理厂于2014年开始建设，位于博罗县杨桥镇石岗岭办事处东风队，所在位置中心坐标为N23°25′42.75″，E114°28′33.45″，总占地面积23246m2，目前一期工程（设计规模为5000m³/d）已于2016年11月1日投入使用，建成配套污水管网21.829km，二期尚未建设。一期工程目前主要收集杨桥镇中心片区和博罗县产业转移工业园的生活污水，采取“A/A/O+沉淀池+人工湿地”的处理工艺。项目所在区域属于杨桥镇生活污水处理厂的纳污范围，园区已完成与市政污水管网的接驳工作。本项目生活污水排放量约9m3/d，经调查核实，杨侨镇生活污水处理厂还剩余1200m3/d的处理量，仅占杨桥镇生活污水处理厂剩余处理能力比例约为0.75%，因此，项目生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入该污水厂处理的方案是可行的。 综上所述，项目生活污水经化粪池预处理后进入杨桥镇生活污水处理厂处理后排入南蛇沥，项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 4.2生产废水 1）水量核算 项目运营期用水环节主要为纯水制备用水、切削液配置用水、喷淋塔用水、研磨废水、注塑间接冷却水、前处理用水、反冲洗水以及员工办公过程产生的生活污水。 ①纯水制备浓水：纯水制备过程中产生的浓水废水成分简单，产生量为0.27956m3/d（83.868m3/a），主要为CODcr、全盐分等，属于清净下水经市政污水管道收集后进市政污水处理厂处理； ②切削液配置水：CNC、大水磨床和水磨床使用切削液作为冷却液进行加工，切削液需与水进行1:1配比混合，每月整体更换一次，废液产生量为17.424t/a，定期委托资质单位处置，不排放； ③喷淋塔废水：喷淋塔循环水在使用一定的周期后水质将不能使用，每三个月更换一次，废水量约为11m3/次（44m3/a，0.15t/d），委托资质单位处置，不排放； ④研磨废水：项目设置2台研磨机，废研磨液定期更换，废液量24t/a后委托资质单位处置； ⑤注塑工序冷却水：项目注塑工序冷却方式为间接冷却，冷却用水为普通的自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂，冷却水是为了保证塑胶料处于工艺要求的温度范围内，以避免温度过高使塑胶料分解、焦烧或定型困难。该冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不外排； ⑥项目前处理脱脂槽及陶化槽产生的替换废槽液产生量为38.064m³/a，定期委托资质单位处置，不排放； ⑦前处理清洗废水：项目为保持前处理线水洗收集槽内清洗水的洁净，采用连续补水连续排水的方式，其中为节省用水及保证清洁度，清水水槽3逆流至清水水槽2进行循环，并定期更换清洗水，则项目会产生前处理清洗废水。前处理清洗废水的产生量为1383.36m³/a，其主要污染物为pH、CODCr、BOD5、石油类、SS、氟化物等，水洗池、纯水池产生的废水经综合废水处理设施处理后回用于水洗工序，浓水进入MVR蒸发器进行处理，蒸发后产生的浓缩液交由有资质单位处置。 ⑧反冲洗水：项目中水回用系统中砂滤罐、碳滤罐、反渗透系统均需要进行反冲洗，根据工程经验及废水处理设计单位提供资料，中水回用系统每10天反冲洗一次，预计每年约30次，每次用水量为0.945m3，总用水量为28.35m3/a。废水收集后经自建污水处理设施处理后进入中水回用系统。 2）水质分析 根据前文工程分析，项目前处理废水产生量为1383.36m³/a（4.6112m³/d），项目自建废水处理站，设计处理能力为8m3/d，含油废水经气浮后与其他废水经过“混凝气浮+水解酸化池+接触氧化+MBR+中水回用系统+一级两段RO+MVR”工艺，废水经处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“工艺与产品用水”和“洗涤用水”标准（其中电导率≤500us/cm）后全部回用前处理工序、喷淋塔中，中水回用系统产生的浓水通过MVR蒸发器处理后，冷凝水回到生化系统处理，蒸发浓缩液委托有资质单位处理。 表59 项目废水处理情况一览表 单位：mg/L 由上表可知，项目运营期生产废水经自建废水处理站处理后，其出水能够达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“工艺与产品用水”和“洗涤用水”标准，回用于清洗线用水和喷淋塔用水；同时，废水处理站产生的浓水通过MVR蒸发器进行蒸发，蒸发后的蒸汽冷凝水直接进入自建废水处理站处理，未冷凝部分（约5%）蒸发损耗，浓缩废液（约10%）委托有资质单位处置，实现零排放，因此该生产废水处理工艺在技术上具有可行性。 3）废水污染防治措施分析 根据前文计算可知，项目清洗废水（1383.36t/a）收集后进入自建的污水处理设施进行处理，平均每天产生的生产废水约为4.6112t/d。自建污水处理站及中水回用系统设计处理能力为8m³/d，处理工艺为“混凝气浮+水解酸化池+接触氧化+沉淀池+MBR+中水回用系统（石英砂过滤器＋活性炭过滤器+保安过滤器＋超滤）+一级两段RO+MVR”处理，达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“工艺、产品用水”和“洗涤用水”标准（其中电导率为行业经验值，电导率≤500μs/cm）直接回用。根据前文水平衡情况分析，自建废水处理站回用率为80%，一段RO产水率70%，二段RO产水率60%，二段RO产水率为1-(1-70%*(1-60%)=88%，本次环评二段RO系统回收率保守取值80%，回用水量4.5322m³/d，出水回用于清洗线用水，剩余20%废水约0.52865m³/d进入MVR蒸发器蒸发处理；根据工程设计方案，MVR蒸发器冷凝水回收率可达95%（0.449355m³/d），该部分冷凝水直接进入自建废水处理站处理，剩余5%蒸发浓缩液（0.02643m³/d），浓缩废液收集后交有资质单位处理。项目生产废水处理工艺流程图如下（设备流程图见附图21）： 回用水 图4.2 项目生产废水处理工艺流程图 调节池：项目排放废水的水质水量波动较大，其过程参数难以控制，废水调节池作用就是为了降低这种波动而设的，具体作用如下:提供对废水处理设备的缓冲能力，防止设备负荷急剧变化；控制PH值，使废水中的酸碱中和，以减少中和作用中的化学品的用量；减少对物理化学处理系统的流量波动，使化学品添加速率适合加料设备的定额。 混凝沉淀池：陶化废水中含有氟化物，去除氟化物最常采用的是混凝沉淀法，向废水中投加混凝剂，使废水中的细小悬浮物形成矾花，有利于沉淀分离，此过程进行化学除氟。投加PAC（聚合氯化铝）药剂，聚合氯化铝具有吸附、凝聚、沉淀等性能，适用于各种浊度的原水。废水进入混凝池2内，投加PAM（聚丙烯酰胺）药剂，PAM能使悬浮物质通过电中和，起到絮凝作用。参考《絮凝-气浮工艺处理含氟废水技术研究》(黄大勇，刘国胜，何长顺，窦佩琼，张耘，江西科学第22卷第5期2004年12月)，去除氟化物基本原理为: 1）吸附、铝盐絮凝除氟过程中生成的具有很大表面积的无定性的Al(OH)3(am)、原体对氟产生氢键吸附，氟离子半径小，电负性强，这一吸附方式很容易生产。 2）离子交换F-与OH-的半径相近，电荷相同，在铝盐絮凝除氟过程中，投加到水中后，Al13O4(OH)147+等聚阳离子及水解后形成的无定性Al(OH)3(am)沉淀，其中的OH-和F-产生交换。 3）络合沉淀F-能与Al3+arh等形成从AlF2+到AlF63-等6种络合物，络合沉降而去除F-，F-去除效率为93.1%~95.5%。 可见，通过混凝沉淀可对氟化物进行有效去除，去除率可达90%以上，处理后出水浓度可满足相关要求。 气浮池：气浮是气浮机的一种简称，也可以作为一种专有名词使用，即水处理中的气浮法，是在水中形成高度分散的微小气泡，粘附废水中疏水基的固体或液体颗粒，形成水-气-颗粒三相混合体系，颗粒粘附气泡后，形成表观密度小于水的絮体而上浮到水面，形成浮渣层被刮除，从而实现固液或者液液分离的过程。在气浮过程中可以使油类上浮，去除大部分石油类物质。 水解酸化池：水解和酸化是厌氧硝化过程的两个阶段，但不同的工艺水解酸化的处理目的不同。水解酸化-好氧生物处理工艺中的水解目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物，特别是工业废水，主要利用水解菌、酸化菌将其中难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物，提高废水的可生化性，以利于后续的好氧处理。 接触氧化池：利用曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/L左右，适宜好氧微生物生长繁殖，从而处理水中污染物质的构筑物让活性污泥进行有氧呼吸，进一步把有机物分解成无机物，达到去除污染物的功能。 厌氧池：在没有外源最终电子受体的条件下，化能异养型微生物细胞对能源有机化合物的氧化与内源的有机化合物的还原相耦合，一般并不发生经包含细胞色素等的电子传递链上的电子传递和电子传递磷酸化，而是通过底物（激酶的底物）水平磷酸化来获得代谢ATP；能源有机化合物释放的电子一级电子载体NAD，以NADH的形式直接将电子交给内源的有机受体而再生成NAD，同时将后者还原成水解酸化产物（不完全氧化的产物，有利于后续的好氧段处理），将大分子、难降解的有机物降解为小分子有机物，改善废水的可生化性，为后续处理创造有利条件。 缺氧池：首要功能是脱氮，硝态氮是通过内循环由好氧反应器送来的，循环的混合液量较大，将大分子有机颗粒分解成小分子有机颗粒，可以提高废水的可生化性。 MBR膜：MBR膜反应池由膜分离组件和生物反应器组成，可以达到生化处理和固液分离的双重处理效果；由于膜能将全部的生物量截留在反应器内，可以获得长泥龄和高悬浮固定浓度，从而强化活性污泥的处理能力，还可以使剩余污泥产率远小于常规的活性污泥法，保证出水更加稳定。 废水处理过程中，A/O池产生的生化污泥，部分回流至A/O池以补充生化系统污泥浓度，保证生化池的稳定运行，剩余污泥排放至污泥池，一体化气浮机、物化反应沉淀池内产生的物化污泥直接收集至污泥池，污泥池内的污泥经过自然重力浓缩后，泵抽至板框压滤机进行机械脱水处理，之后外运处理。污泥池上清液通过回流管回流至调节池。 中水回用系统：项目中水回用系统由“砂碳+超滤+二段RO系统”组成。 - 砂碳过滤器：通过石英砂过滤罐去除水中各种悬浮物、微生物以及其他微细颗粒等，活性炭过滤罐再进一步去除水中的残存的余氯、有机物、悬浮物等杂质。 - 超滤：超滤是以压力为推动力的膜分离技术之一，在超滤过程中，水溶液在压力推动下，流经膜表面，小于膜孔的溶剂（水）及小分子溶质透水膜，成为净化液（滤清液），比膜孔大的溶质及溶质集团被截留。超滤过程为动态过滤，分离是在流动状态下完成的。溶质仅在膜表面有限沉积，超滤速率衰减到一定程度而趋于平衡，且通过清洗可以恢复。超滤装置设置有反冲洗功能，这样可以将膜表面的一些沉积物冲掉，恢复膜的性能，提高产水量，并能延长膜的寿命。超滤系统的反冲洗水及浓缩液（主要含有一些悬浮微粒、胶体、微生物等）排入原有的废水处理系统循环处理。 图4-2 超滤膜元件 - 二段RO系统：反渗透是一种以压力梯度为动力的膜分离过程，其如同分子过滤器一样可有效地去除水中的溶解盐类胶体细菌和有机物。反渗透过程是自然渗透的逆过程，在使用过程中为产生反渗透过程需用水泵将含盐水溶液施加压力以克服其自然渗透压，从而使水透过反渗透膜，而将水中溶解盐类等杂质阻止在反渗透膜的另一侧；同时为防止原水中溶解盐类杂质在膜表面聚焦，运行时浓水应不断地冲洗膜表面并将浓水中及膜面上的杂质带出。本项目设置二段反渗透，二段RO反渗透率为80%，冷凝水出水进入废水处理站处理后回用于清洗线用水和喷淋塔用水，浓水经浓水收集箱收集后进入MVR蒸发器进行处理。 图4-2 反渗透工艺原理图 MVR蒸发器： 图4.3 MVR蒸发器示意图 项目MVR蒸发器由预热器、强制循环蒸发器、强制循环分离器、压缩机、循环泵等组成，设备运行原理是原液经预热器预热后进入循环泵，自下而上打入加热室，沿加热室向上流动。当循环液体流过热交换器时被加热，然后在分离器的压力降低时部分蒸发，蒸汽和料液在蒸发室分开，蒸汽由上部排出，料液落下，经圆锥形底部被循环泵吸入，再进入加热室，继续循环。分离后的蒸汽经高能效蒸汽压缩机压缩蒸发形成二次蒸汽，二次蒸汽热能被提高，打入加热器对原液再进行加热，受热的原液继续蒸发产生二次蒸汽，从而实现持续的蒸发状态。蒸汽冷凝产生的冷凝水经预热器换热后排出，进入中水回用水池回用于生产用水。MVR浓缩率约为85%，约84%的冷凝水回用于废水处理站处理，10%浓缩废液委外处理，5%蒸发损耗。原液循环过程中会有少量浓缩废液，达到预定浓度后经分离器排出，收集后交有资质单位处理。 - 主要构建物 表60 主要处理设施设计参数 - 可行技术分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020），全厂废水可行技术为：一级处理（过滤、沉淀、气浮、其他），二级处理（A/O、SBR、氧化沟、生物转盘、生物接触氧化、流化床、其他）。本项目采用一级处理（混凝+气浮）+二级处理（水解酸化、厌氧、缺氧、好氧一体化处理）+MBR+中水回用系统的废水处理工艺，属于污染防治可行技术。 - 生产废水零排放可行性分析 废水水质成分主要包括“有机成分、无机成分、悬浮固体”等，有机成分和悬浮固体物质通过生化/物化处理系统可得到高效去除，但是无机成分即废水中的盐分通过上述过程不会发生太大变化，如果废水仅经过上述过程处理后回用，就会导致盐分不断累积，对生产和处理环节均会造成不良影响，因此本项目在砂碳过滤及超滤后面增加“二段反渗透+MVR蒸发器”。反渗透工艺的核心是“反渗透膜”，反渗透膜是一种只允许水分子通过的半透膜（选择性透过膜），孔径约为1～2nm，大部分可溶性盐均无法穿透反渗透膜，因此能够对盐分起到良好的分离作用。本项目采用4040的RO膜，安装在玻璃钢压力容器内，一段RO产水率70%，二段RO产水率60%，二段RO产水率为1-(1-70%*(1-60%)=88%，本次环评二段RO系统回收率保守取值80%，系统脱盐率不小于98%，根据上表分析可知，满足建设单位生产需求。二段RO产生的浓水进入MVR蒸发器进行蒸发浓缩处理，蒸汽冷凝处理后回用，浓缩废液委外处置。 MVR蒸发器：专门用于蒸发器浓缩。特别推荐用于处理多种污染废水或含油产品的水，尤其是来自切削液废水、清洗废水、表面处理废水、高盐废水、探伤检测废水或其他生产过程用水等等。预热：原水桶到中液位后，水泵运行产生真空，蒸发器自动进水，压缩机运行产生热量给蒸发罐内废水加热，在真空状态下，废水温度上升到30℃左右，废水开始蒸发，预热完成。蒸发浓缩过程：蒸发温度设定为35-40℃，压缩机压缩冷媒产生热量，水分快速蒸发的同时，冷媒通过膨胀阀汽化后吸收热量制冷，蒸气上升遇冷液液化进入储水罐，冷媒吸收了热量，通过压缩机压缩制热，给废水再加热。如果在蒸发的过程中有气泡上升，传感器检测到后，消泡剂自动加进去消泡，一个周期完成后，开始排出浓缩液（一个周期的时间可设定）。浓缩液排出：一个蒸发周期完成后，压缩泵停止工作，浓缩液管路气动阀打开，蒸发罐加压，将浓缩液压入浓缩桶内。冷凝水直接自建废水处理站处理后回用于清洗线用水和喷淋塔用水，MVR浓缩率约为85%，约84%的冷凝水回用于废水处理站处理，10%浓缩废液委外处理，5%蒸发损耗。浓缩废液收集后交有资质单位处理。 因此，项目回用水主要回用于清洗线用水和反冲洗用水，运营期进入厂区自建废水处理站的废水量约为4.61t/d，处理达标后可回用的水量为4.53t/d，剩余浓缩废液收集后交有资质单位处理。即项目废水的回用率达98％，因此，经自建废水处理站及中水回用系统处理达标后的水均有可回用的途径，可实现100％全回用，运营期生产废水可实现零排放。 - 处理规模分析 建设单位拟建废水处理站及中水回用系统均设计规模8m3/d，根据核算，项目进入废水处理站量为4.61m3/d，因此废水处理站有足够容量处理项目生产污水。 - 拟采取废水处理措施经济可行性分析 项目自建废水处理站及中水回用设施基建及设备投资约200万元，MVR蒸发器一次性投资150万元左右，则自建废水处理站总投资共计约350万元，占项目投资总额（10692万元）的3.3%，在建设单位经济能力承受范围内。 项目自建废水处理站中水回用及MVR蒸发器运行费用包括人工费、电费及药剂费，详述如下： ①电费 本项目设备总装机功率为55.97kW，运行功率为36.53kW，日工作电耗为250.357kW·h，电费按0.8元/度计，功率因子0.8，则该项目处理动力消耗费用：250.357×0.8×0.8≈160.23元/天，每吨水成本：160.23（元/天）÷30（吨/天）≈6.41元/吨水 ②药剂费 根据建设单位提供的废水设计方案，药剂费用如下： 表60药剂费 水量(m3/d); 处理单元; 药剂名称; 价格 （元/吨）; 投加量(kg/m3); 单位费用(元/m3); 每天运行费用(元). 8; 混凝反应池; NaOH; 4500; 0.4; 1.8; 14.4. PAC; 2500; 0.6; 1.5; 12. 阴离子PAM; 18000; 0.04; 0.72; 5.76. 合计; 吨水运行费用(元); 2.91; 每天总运行费用(元); 32.16. 由上表可知，处理每方水的药剂费用合计为：2.91元/m3。 ③设备维护费 项目自建废水处理站运转设备需定期进行维护，反渗透膜需定时清洗，保安过滤器滤芯需定期更换，必要时进行更换；MVR蒸发器需定时对加热系统进行检查维护，处理每吨废水所需设备维护费用为20.5元/m3。 ④折旧费 项目自建废水处理站及MVR蒸发器折旧费用约35.5元/m3水。 ⑤人工费 表61 人工费 序号; 人员分类; 人数; 工资; 小计. 1; 操作员; 2人（1班）; 6000元/月·人; 12000元/月. 按每天处理设计水量8m3（每月27天），则处理每立方米水的人工费为55.56元。 合计运行费＝人工费55.56元+电费6.41元+废水预处理药剂费2.91元+设备维护费20.5元+折旧费35.5元＝120.88元/m3，即一年的运行费用为29万元。 说明：以上计算中人工费、用电单价、药剂费如发生变化，则运行费用相应变化。运行费用中不包括折旧费、利息、耗材等。 项目采用的药剂成本较低，运行管理方便，根据项目废水处理工艺设计方案和废水规模，预计项目自建生产废水处理站及中水回用系统日常运行费用为120.88元/m3，根据企业给的生产经营数据显示，企业年生产销售额约10千万元，运行费用占约0.29%，因此废水处理运营成本在项目的可承受范围之内，本项目废水处理站的运行管理从经济上是可行的。在建设单位可承受范围内，故自建废水处理站及中水回用系统、MVR蒸发器的建设、运行及维护从经济上是可行的。 - 废水监测计划与环境管理 9.1监测计划 回用水根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建议建设单位按监测计划实施。 项目生活污水经园区三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二时段三级标准，经市政污水管网纳入杨侨镇生活污水处理厂处理；生产废水经过自建废水处理设施处理达标后回用，无需开展自行监测，为了解回用水水质达标情况，建议每季度对中水回用水池水质进行监测，如下表： 表62回用水监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 回用水池; pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量、氨氮、氟化物等; 4次/年; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“工艺与产品用水”和“洗涤用水”标准. 9.2环境管理 项目需要实施环境污染第三方治理，第三方治理单位主要负责治理方案的设计，环保设施的运行、维护、检修以及耗材更换，并负责保存整理环保设施的运行台账和污染物排放削减记录，使其满足环保部门核定的排放和总量控制的要求，建设单位安排专人建立废水处理设施台账，记录废水处理设施进出口的监测数据（水量、浓度等）、废水处理设施运行关键参数、废水处理设施相关耗材（混凝剂等）购买和处理记录等方面的精细化管理台账，同时在重要生产工序安装水表、准确记录用水量、废水量的产排情况，配合生态环境部门的精细化执法监督管理，建立产污过程监控设施，并接入环保监管平台。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 三、噪声 （1）源强分析 项目运营期噪声源主要是生产设备产生的机械噪声，所有生产设备均安装在室内，其噪声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间；同时对生产设备底座采取减震处理。噪声源声级约70-85dB（A），具体见下表。 表63工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 单台设备噪声级dB（A）/叠加声级; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声; 每日持续时间. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 车间1F; 冲床; 40台; 70/86.02; 墙体隔声; 61.09; 17.65; 1.2; 38.48; 71.03; 昼间; 25; 40.03; 1; 8h. 2; 数控冲; 4台; 70/76.02; 77.32; 2.71; 1.2; 60.42; 61.03; 昼间; 30.03; 1; 8h. 3; 剪床; 2台; 75/78.01; 84.72; 10.1; 1.2; 61.93; 63.02; 昼间; 32.02; 1; 8h. 4; 激光切割机; 2台; 75/78.01; 12.71; 5.6; 1.2; 6.9; 63.24; 昼间; 32.24; 1; 8h. 5; 空压机; 4台; 80/86.02; 14.8; 10.58; 1.2; 5.6; 71.36; 昼间; 40.36; 1; 8h. 6; CNC; 3台; 80/84.77; 28.46; 13.31; 1.2; 14.91; 69.82; 昼间; 38.82; 1; 8h. 7; 手动抛光机; 4台; 70/76.02; 30.39; 4.15; 1.2; 21.94; 61.05; 昼间; 30.05; 1; 8h. 8; 线割机; 4台; 75/81.02; 18.33; 14.92; 1.2; 5.83; 66.33; 昼间; 35.33; 1; 8h. 9; 钻床; 6台; 70/77.8; 42.97; 8.17; 1.2; 29.71; 62.82; 昼间; 31.82; 1; 8h. 10; 车床; 4台; 70/76.02; 40.52; 4.47; 1.2; 29.87; 61.04; 昼间; 30.04; 1; 8h. 11; 铣床; 3台; 78/82.77; 46.62; 4.31; 1.2; 34.85; 67.78; 昼间; 36.78; 1; 8h. 12; 车间3F; 注塑机; 18台; 70/82.55; 23.64; 12.35; 10.5; 11.62; 67.63; 昼间; 36.63; 1; 8h. 13; 碎料机; 2台; 75/78.01; 7.57; 3.35; 1.2; 4.12; 63.61; 昼间; 32.61; 1; 2h. 14; 空压机（注塑）; 1台; 80; 32.8; 39.19; 10.5; 2.92; 66.13; 昼间; 35.13; 1; 8h. 15; 车间2F; 冷压机; 3台; 80/84.77; 57.55; 30.19; 6.5; 28.14; 69.79; 昼间; 38.79; 1; 8h. 16; 涂胶机; 4台; 75/81.02; 62.38; 28.58; 6.5; 32.98; 66.03; 昼间; 35.03; 1; 8h. 17; 车间5F; 纯水机; 1台; 75; 33.28; 27.14; 18.5; 10.51; 60.1; 昼间; 29.1; 1; 8h. 18; 喷粉线; 1条; 75; 44.86; 36.14; 18.5; 14.41; 60.06; 昼间; 29.06; 1; 8h. 备注： 1、根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B，房间常数R=Sα/(1-α）：S为房间内表面积，㎡，α为平均吸声系数（本项目取0.1）； 2、表中坐标以厂界西北角为坐标原点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向，Z代表设备相对厂房离地高度； 3、根据刘惠玲主编的《环境噪声控制》（2002年10月第一版）、洪宗辉《环境噪声控制工程》，采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB(A)，减振效果可达5~25dB(A)。本项目主要通过减振、墙体隔声的方式，噪声效果取25dB(A)。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表64工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离） (dB(A)/m). 1; 冷却塔; /; 32.03; 21.81; 25; 85/1; 减振消声; 20h/d. 2; 风机; /; 26.89; 23.4; 25; 75/1; 减振消声; 20h/d. - 降噪措施 为减少机械噪声对周围环境的影响，确保项目噪声达标排放，建议建设单位须对噪声源采取以下措施： ①加强作业管理，减少非正常噪声。 ②合理布置生产设备，利用距离衰减降低设备噪声到达厂区边界时的噪声值，同时优化运行及操作参数，对部分机件采取减震、隔声措施。 ③所有生产设备均应安装在室内，尽量减少室外噪声源。 ④使用中要加强设备维修与保养，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 - 达标情况分析 根据项目噪声源的特征，按《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，采用工业噪声预测计算模型对项目排放的噪声进行模拟预测。 ①预测模式 A、声源描述 声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 B、室外声源在预测点产生的声级计算模型 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是: Lp(r）=Lp(r0）-20lg（r/r0） 式中： Lp(r）--预测点处声压级，dB； Lp(r0）--参考位置r0处的声压级，dB； r--预测点距声源的距离； r0--参考距声源的距离，m。 C、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1--式中:Lpl——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2--靠近开口处(或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL--隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 D、工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti ；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg）为： 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； - -用于计算等效声级的时间，s； - -室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M--等效室外声源个数； Tj--在T时间内j声源工作时间，s。 ⑤预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中： ——预测点的预测声级，dB(A)； ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； ——预测点的背景噪声值，dB。 ②预测结果及分析 A、评级标准和评价量 项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 B、预测结果 项目室内设备噪声隔声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间；同时对生产设备底座采取减振处理。根据刘惠玲主编的《环境噪声控制》（2002年10月第一版）、洪宗辉《环境噪声控制工程》，采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB(A)，减振效果可达5~25dB(A)。本项目主要通过减振、墙体隔声的方式，噪声效果取30dB(A)。 表65 厂界与敏感点噪声达标分析表 预测点位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 预测值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 西侧厂界; 21.74; 31.72; 1.2; 昼间; 57.81; /; 达标. 南侧厂界; 22.28; -9.65; 1.2; 昼间; 58.54; /; 达标. 东侧厂界; 105.06; 8.63; 1.2; 昼间; 54.82; /; 达标. 北侧厂界; 77.93; 27.06; 1.2; 昼间; 59.81; /; 达标. 备注：表中坐标以厂界西南角为坐标原点，东南向为X轴正方向，东北向为Y轴正方向。. 由上表可知，经选用低噪声设备、墙体隔声等降噪处理后，再通过合理布局、距离衰减，各厂界噪声及声环境保护目标噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类的要求：昼间≤60dB(A)。项目夜间不生产，对周围环境影响不大。 图4.5 项目噪声贡献值预测图 （5）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和项目情况，对项目噪声的日常监测要求见下表： 表66 项目运营期噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 项目东、南、西、北边界外1m处; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 项目固体废物主要为生活垃圾、金属边角料、金属碎屑、废包装袋（不含有毒物料）、废塑胶破碎料、废边角料（木材）、焊渣、收集的喷粉粉尘（环氧树脂粉）、废打磨研磨滤渣、废滤筒、废RO膜及保安滤芯、废含油抹布及手套、废润滑油、废原料桶（废化学品包装）、废切削液、废研磨液、废药液、废喷粉挂具、废活性炭、废过滤棉、蒸发废液、污泥。 （1）生活垃圾 根据建设单位提供的资料，本项目拟定员270人，均不在厂区内食宿，员工产生垃圾量按每日每人0.5kg计算，则年产生的生活垃圾量约为40.5t/a，经收集后交环卫部门清运处理。 - 一般工业固体废物 ①金属边角料、金属碎屑：项目在开料、机加工和磨床（干磨）打磨将产生金属粉尘，根据前文分析，金属粉尘因其粒径、质量较大，沉降较快，沉降量以90%计，则粉尘沉降量为4.1526t/a，则金属碎屑产生量为4.1526t/a；金属边角料占约原料1%，则金属边角料产生量为30t/a。上述合计为34.1526t/a，根据《固体废物分类与代码目录》，一般固体废物代码为900-001-S17。收集后交由专业单位处理。 ②废包装袋：项目生产使用焊材、塑粉、塑胶粒、五金件等原料后会产生废原料包装材料，主要包装材料为塑料袋，废塑料袋预计产生量约为1.5t/a，经分类收集后交专业公司回收处理。属于《固体废物分类与代码目录》，代码900-003-S17，交由专业回收单位回收处理。 ③废塑胶破碎料：项目塑胶边角料及次品产生量占约塑胶原料的3%，为4.86t/a，经破碎后50%回用于投料，50%作为废塑胶破碎料交专业回收单位回收处置，该部分破碎料为2.43t/a。属于《固体废物分类与代码目录》，代码900-003-S17。 ④废边角料（木材）：项目来料为符合规格需求的木材，废边角料产生主要在人工使用剪刀修边工序，主要为修建毛刺或外漏胶水等，产生量占约产品0.1%，约为0.18t/a。属于《固体废物分类与代码目录》，代码900-009-S17，交由专业回收单位回收处理。 ⑤焊渣：项目使用无铅焊丝进行焊接，焊接过程中会产生焊渣，约占使用量的1%，项目无铅焊丝使用量为0.5t/a，则焊渣的产生为0.005t/a，属于一般固废，依据《固体废物分类与代码目录》，分类代码为：900-099-S59，经收集后交专业公司进行处理。 ⑥废滤渣（打磨、研磨）：项目水磨机、研磨机配套的过滤捞渣装置会产生一定量的滤渣，主要为金属碎屑，属于一般固废，根据前文分析，水磨机颗粒物产生量为5.256t/a，该部分颗粒物均全部进入切削液中，定期捞渣；研磨工序滤渣产生量约为金属原料量0.5%，项目金属原材料（镀锌板、冷轧钢板、不锈钢板、铝板）用量为3000t/a，则研磨滤渣产生量约为15t/a。上述滤渣合计产生量20.256t/a，属于《固体废物分类与代码目录》，分类代码为：900-099-S17，经收集后交专业公司进行处理。 ⑦收集的喷粉粉尘：根据前文分析，项目喷粉房配备的“大旋风回收系统+二级滤芯回收装置”回收的粉体量约7.06t/a，收集的喷粉粉尘可返回喷粉工序重新利用。 ⑧废RO膜及保安过滤器滤芯：项目中水回用系统一级两段RO系统中RO膜需定期更换，约一年更换一次，每次更换总量约0.15t/a，中水回用系统处理的废水不含重金属等有毒有害物质，属于《固体废物分类与代码目录》，分类代码为：900-009-S59，经收集后交专业公司进行处理。 项目中水回用系统中保安过滤器滤芯需定期更换，约每年更换一次，产生的废滤芯为0.1t/a，属于《固体废物分类与代码目录》，分类代码为：900-009-S59，经收集后交专业公司进行处理。 ⑨废滤筒：项目环氧树脂粉末涂料回收系统将产生废滤筒，产生量约0.5t/a，属于《固体废物分类与代码目录》，代码900-009-S59，交由专业回收单位回收处理。 - 危险废物 1）含油废抹布及手套 项目设备维修过程中会产生废含油抹布和手套，产生量约0.12t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW49其他废物，代码为900-041-49，收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 2）废润滑油 项目部分设备使用润滑油，用量为1.5t/a，产生废润滑油约为1t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW08废矿物油与含矿物油废物，代码为900-214-08，收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 3）废原料桶（废化学品包装） 项目生产使用水性胶、脱脂剂、脱脂助剂、陶化剂、消泡剂、研磨机、润滑油和切削液等原料后会产生废原料包装桶。具体产生情况见下表。 表67 项目原辅材料包装材料产生量一览表 序号; 原料名称; 包装规格; 年用量t; 包装物用量（个）; 单个桶重量g; 总重量t; 废包装材料名称; 产生量t/a. 1; 水性胶; 25kg/桶; 15; 600; 250; 0.15; 废原料桶（废化学品包装）; 0.9445. 2; 脱脂剂; 50kg/桶; 30; 600; 500; 0.3. 3; 脱脂助剂; 50kg/桶; 10; 200; 500; 0.1. 4; 陶化剂; 50kg/桶; 10; 200; 500; 0.1. 5; 消泡剂; 50kg/桶; 2.2; 44; 500; 0.022. 6; 研磨剂; 50kg/桶; 8.25; 165; 500; 0.0825. 7; 润滑油; 25kg/桶; 1.5; 60; 250; 0.015. 8; 切削液; 25kg/桶; 17.5; 700; 250; 0.175. 4）废切削液 项目CNC、水磨机设备运转过程中定期会产生废切削液，切削液稀释液使用一段时间后需及时更换，每月更换一次，产生量约为17.424t/a，废切削液属于《国家危险废物名录（2025年版）》中编号为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液-非特定行业中900-006-09，使用切削液或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液，建设单位统一收集后，定期交由有资质单位处理。 - 废研磨液 项目研磨机使用40%研磨剂与20%水进行调配成研磨液使用，每2天彻底更换一次，年替换时间150天计，产生废液量24t/a，废水中主要含铁屑、研磨剂等。属于《国家危险废物名录（2025年版）》中编号为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液-非特定行业中900-006-09，该部分废水统一收集后委托有资质单位转运处置。 - 废药液 根据前文核算，项目药槽主要包括预脱脂槽、主脱脂槽以及陶化槽，产生量为38.064t/a，属于危险废物，危废编号（HW17 表面处理废物，336-064-17），全部作为危险废物交由有危险废物处理资质单位处理。 - 废喷粉挂具 项目喷粉过程中需使用挂具，挂具上布满粉末涂料后，需委托专业公司焚烧处理，挂具约半年更换一次，挂具产生量约为1.0t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW12染料、涂料废物，代码为900-299-12，收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 - 废活性炭 项目产生的非甲烷总烃采用喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置进行处理，根据废气源强核算可知，进入活性炭吸附装置的非甲烷总烃约为0.627t/a。根据前文可知，项目活性炭吸附装置每年更换4次，每次更换填装量为5.59t/次，因此每年装填的活性炭为22.3t/a，加上活性炭吸附的有机废气量0.627t/a，即废活性炭产生量为22.9t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49其它废物中的烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（废物代码：900-039-49），废活性炭交由危险废物资质单位处置。 - 废过滤棉 项目有机废气处理系统除雾箱、高效过滤漆将产生废过滤材料，产生量约0.5t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW49其他废物，代码为900-041-49，收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 - 喷淋塔废水 根据水平衡章节可知，项目喷淋塔废水的产生量为22t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW12染料、涂料废物，代码为900-252-12，收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 - 蒸发废液 中水回用系统中不可回用的浓水由于盐分较高，无法继续处理，建设单位拟用MVR蒸发结晶器对浓水进行处理，处理后产生的为浓缩废液，为蒸发水量的1.5%。根据前文工程分析，浓缩液产生量约为7.93t/a，浓缩废液属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW17表面处理废物，代码为336-064-17。 11）污泥 项目自建废水处理站处理过程会产生一定量的污泥，污泥产生量参照《集中式污染治理设施产排污系数手册—污水处理厂污泥产生系数手册》中城镇污水处理厂核算公式进行估算，污泥产生量计算公式如下： 式中： S——污水处理厂含水率80%的污泥产生量，t/a。 k3——化学污泥产生系数，吨—污泥/吨-絮凝剂使用量，本报告取4.53。 k4——工业废水集中处理设施的物理与生化污泥综合产生系数，吨-污泥/万吨-废水处理量，项目取5.0。 Q——污水处理厂实际污水处理量，万t/a； C——污水处理厂无机絮凝剂使用总量，t。 项目废水处理规模为1383.36t/a，无机絮凝剂使用量约为2t/a，由此计算出项目污泥（含水率约80%）的产生量约为9.75t/a，自建废水处理站污泥属于《国家危险品名录（2021年版）》中HW17表面处理废物，代码为336-064-17，集中收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 综上，项目危险废物处置情况见下表： 表68 项目危险废物处置情况一览表 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生环节; 形态; 主要成分; 有毒有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 贮存方式. 含油废抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.12; 设备维护; 固体; 废润滑油; —; 1个月; T/I; 暂存在危废暂存间内. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 1; 设备维护; 液体; 废矿物油; 废矿物油; 1个月; T. 废原料桶; HW49; 900-041-49; 0.9445; 包装; 固体; 脱脂剂、陶化剂; 脱脂剂、陶化剂; 1个月; T/In. 废切削液; HW09; 900-006-09; 17.424; 设备冷却、润滑; 液体; 废切削液; 废切削液; 1年; T. 废研磨液; HW09; 900-006-09; 24; 研磨; 液体; 废研磨液; 废研磨液; 1年; T. 废药液; HW17; 336-064-17; 38.064; 药槽; 液体; 脱脂剂、陶化剂; 脱脂剂、陶化剂; 1个月; T/In. 喷粉挂具; HW12; 900-299-12; 1.0; 喷粉; 固体; 涂料; 涂料; 6个月; T. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 22.9; 废气净化装置; 固体; 活性炭; 废活性炭; 0.5年; T. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.5; 除湿装置更换; 固体; 挥发性有机物; 挥发性有机物; 1年; T. 喷淋塔废水; HW12; 900-252-12; 22; 废气净化装置; 液体; 颗粒物; 颗粒物; 3个月; T. 蒸发废液; HW17; 336-064-17; 7.93; MVR蒸发器; 颗粒; 脱脂剂、陶化剂、石油类; 脱脂剂、陶化剂、石油类; 2个月; T/C. 污泥; HW17; 366-064-17; 9.75; 生产污水处理设施; 固体; 2个月; T/C. 备注：T毒性、C腐蚀性、I易燃性、In感染性。 表69 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力t; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 含油废抹布及手套; HW49; 900-041-49; 位于F栋厂房及C栋厂房之间; 40m2; 袋装; 0.12; 6个月. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 桶装; 1. 3; 废原料桶; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.9445. 4; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装; 17.424. 5; 废研磨液; HW09; 900-006-09; 袋装; 24. 6; 废药液; HW17; 336-064-17; 桶装; 19. 7; 喷粉挂具; HW12; 900-299-12; 桶装; 1.0. 8; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装; 22.9; 3个月. 9; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.5; 3个月. 10; 喷淋塔废水; HW12; 900-252-12; 桶装; 11; 3个月. 11; 蒸发废液; HW17; 336-064-17; 桶装; 7.93; 3个月. 12; 污泥; HW17; 366-064-17; 袋装; 9.75; 3个月. 因此，项目应在车间内设置危险废物收集桶，并设单独的危险废物临时储存间，周转时间按照各类危废贮存时间要求为3个月至6个月，并做好相关防渗处理，暂存点地面硬化刷环氧树脂漆，设顶棚和围墙/围堰，达到防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐的要求。收集生产过程中产生的危险废物，交由供货商进行处理，将上述危险废物收集后委托该单位处理处置。 固体废物污染环境管理要求 一般工业固废暂存措施： 项目一般固废认真落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求。按规定向环境主管部门申报登记，并提出以下管理要求： （1）一般工业固体废物在厂区内采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （2）贮存场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （3）不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 （4）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护堤、坝、 挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 （5）单位需针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年，供随时查阅。 危险废物暂存措施： 项目危险废物，暂存于危废贮存间，定期交由有危险废物处理资质的单位进行转移处置。 项目拟设置危险废物存放点，拟设置在生产车间旁的小房间内，项目危险废物经收集后交由有危险废物回收处理资质的单位外运处理。建设单位应委托具有相应资质的运输单位和利用处置经营单位，签订委托合同，依法委托运输、利用处置危险废物。在委托时，应详细核实运输单位、车辆、驾驶员及押运员的资质，并根据废物特性，选择运输工具，严防二次污染：应详细核实经营单位资质，严禁委托不具资质或资质不符的单位处置。转移前，产生单位应制定转移计划，向环保主管部门报备并领取联单：转移后，应按照转移实际，做到一转移一联单，并及时向环保主管部门提交转移联单，联单保存应在五年以上。 厂区需要按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的有关规定对危险废物使用专门额容器收集、盛装。装运危险废物的容器能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。为了防止二次污染，危险废物暂存场应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关规范建设。 (1)对危险废物应建造专用的危险废物贮存设施。建设单位拟在项目生产车间建设专用于危险废物暂存的存放室，该存放室干燥、阴凉，可避免阳关直射危险废物。 (2)无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。 (3)禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。 (4)盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签。 (5)危废暂存间地面应防腐防渗，各类危废应分区暂存，其中液态危废暂存区应设围堰.只要本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023对危险废物进行收集暂存，并委托持有《危险废物经营许可证》的单位进行处理处置，采取上述措施防治后，本项目的危险废物对周围环境基本无影响。 项目员工生活垃圾分类收集后交由环卫部门清运处理。采取上述措施后，本项目产生的固体废物可以得到妥善处理和处置，对周围环境影响不明显。 (6)日常管理和台账要求 一般工业固废交由合法、合规的单位收集处理。建设单位应建立严格危险废物管理体系，将危险废物委托具有危废处理资质单位处置，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。严格执行危废五联单转移制度等管理要求并落实《广东省生态环境厅关于加快推进危险废物处理设施建设工作的通知》(粤环函(2020)329号)相关要求，做到:坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用或处置产生的危险废物；规范危险废物贮存场所建设，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，按照相关规范要求，设置防雨、防扬散、防渗漏等设施，最大贮存期限一般不超过一年:按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案:结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 3、固体废物环境影响评价结论 综上分析，本项目产生的固体废弃物，本项目生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运:金属边角料与金属粉尘经收集后，外售给物资回收部门处理：废活性炭、喷淋废水、废漆渣、废水处理设施污泥、网版清洗废水、废切削液、废含油金属碎屑与废过滤棉等交由有资质单位处置。因此，各类固体废弃物处置率达100%，不会进入当地环境，不会对区域环境产生直接影响。 综上所述，采取以上处理措施后，则项目产生固体废物对周围环境的影响不大。 五、运营期地下水、土壤环境影响分析 1、土壤及地下水影响识别 本项目危废暂存间属于重点防渗区，均要求采取防渗措施。因此项目危废暂存间有恰当的防渗处理，则不存在地下水污染途径。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目对土壤污染的途径有大气沉降、地面漫流、垂直入渗等。根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》的附表1，已列出需要考虑大气沉降影响的行业和需考虑地表产流影响的行业名录。本项目属于C3333金属包装容器及材料制造；C3360金属表面处理及热处理加工；C2021胶合板制造；C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》附表1中需考虑大气沉降影响的行业和需考虑地表产流影响的行业。因此，运营期本项目无土壤污染途径。 2、影响分析 本项目属于C3333金属包装容器及材料制造；C3360金属表面处理及热处理加工；C2021胶合板制造；C2929塑料零件及其他塑料制品制造。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合土壤污染途径分析，本项目不属于《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》附表1中需考虑大气沉降影响的行业和需考虑地表产流影响的行业。因此，运营期本项目无土壤污染途径，不开展土壤环境影响评价分析。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A的划分，项目属“I、金属制品—53、金属制品加工制造—其他，属于Ⅳ类项目。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。故本次评价不再对地下水环境影响进行分析。 3、分区防治措施 按照场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度及污染物类型，将全场进行分区防治，分简单防渗区、一般防渗区及重点防渗区。本项目危险废物暂存间属于重点防渗区。 表70 项目分区防控措施 序号; 区域名称; 难易程度; 防渗分区; 防渗技术要求. 1; 机加工区、注塑区、成品仓库; 易; 简单防渗区; 一般地面硬化. 2; 一般固废暂存场所; 中等; 一般防渗区域; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的黏土防护层. 3; 危废仓库、清洗+喷粉区、原料区、污水处理区; 难; 重点防渗区; 《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，地面做基础防渗处理，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚度其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 综上所述，本项目在做好防渗、废气达标排放，严格日常管理和检查的情况下，项目建成后正常运行情况下，对土壤、地下水的影响较小。 七、环境风险 （1）物质危险性识别 通过查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，并依据附录B中表B.2中推荐的GB30000.18和GB30000.28对项目原辅材料进行识别，项目涉及的有毒有害、易燃易爆物质为生产过程使用的原辅材料为陶化剂、水性胶、切削液、润滑油等贮存在原料仓；废润滑油、废槽液、MVR蒸发浓缩液、喷淋塔废水等贮存在危险废物仓的液态废物，有一定的泄漏风险。 以上风险识别和分析结果汇总详见下表： 表71 环境风险识别汇总表 序号; 风险源; 易燃易爆、有毒有害物质; 主要参数; 环境风 险类型; 环境影响途径; 可能受影响的敏感目标. 1; 原料仓; 陶化剂、水性胶、切削液、润滑油; /; 泄漏; 垂直入渗; 附近地下水、土壤. 火灾; 大气扩散; 周边居住区. 3; 危险废物贮存间; 废润滑油、废槽液、MVR蒸发浓缩液、喷淋塔废水; /; 泄漏; 垂直入渗; 附近地下水、土壤. 火灾; 大气扩散; 周边居住区. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，危险物质数量与临界量比值Q定义如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1.5-1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： （1.5-1） 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表72 项目危险物质最大储存量及临界量 序号; 风险物质名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; q/Q; 是否重大危险源. 1; 陶化剂; 1; 100; 0.01; 否. 2; 水性胶; 2; 50; 0.04. 3; 切削液; 2; 2500; 0.0008. 4; 润滑油; 0.1; 2500; 0.00004. 6; 废润滑油; 1; 2500; 0.0004. 7; 废槽液; 19; 100; 0.19. 8; MVR蒸发浓缩废液; 2; 100; 0.02. 9; 喷淋塔废水; 11; 100; 0.11. qn/Q; 0.37124. ①根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中表B2其他危险物质临界量推荐值，按照最不利原则，水性胶临界量取“序号2-健康危险急性毒性物质(类别2，类别3)-推荐临界量/t：50”。. 根据上表可知，项目风险物质Q=0.37124＜1。 （2）环境风险防范措施 ①物料泄漏事故的预防措施 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 项目主要采取以下预防措施： - 在原材料仓库四周设置地沟避免泄漏物料流入水体。泄漏的物料经收集后作为废液送相应委外单位处理； - 经常检查管道，地上管道应防止碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏； ②火灾和爆炸的预防措施 项目运行期间应充分考虑到不安全的因素，一定要在火灾防范方面制定严格的措施。本报告建议项目投资方采取如下措施： a在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在纸张等易燃品堆放的位置； b灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。 c制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。 d自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作。 e对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配。 f制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。 只要项目严格落实上述措施，做好防火和泄漏措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生风险的概率较小。 ③物料运输及危险废物收集、贮存、运输过程防范措施 1）化学品运输 项目所用的切削液、脱脂剂、陶化剂、水性胶等使用桶装，危险废物废润滑油、废槽液、MVR蒸发浓缩液、喷淋塔废水等使用桶装，厂外运输为公路运输，厂内危化品及危险废物采用车辆搬运。厂内外运输主要委托专业运输公司。项目危废运输风险影响相对较小，贮存风险相对较大。 2）储存注意事项 对各种原材料应分别储存于符合相应要求的库房中。同时应加强管理，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。 3）跑冒滴漏处理措施 发生跑冒滴漏时，及时进行处理，尽量回收物料。当发生严重泄漏和灾害时，可直接与消防队联系，并要求予以指导和协助，以免事故影响扩大。 ④废水和废气处理装置事故防范措施 1）应加强对废水处理设施、废气处理系统等的日常管理，及时保养与维修。建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 2）应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝为了提高产量等而不严格按要求配料、操作等情况。 ⑤加强对职工的安全教育 制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 ⑥事故发生时的行动计划 应当制定一个当事故发生时的必须采取哪些行动的计划。这种行动计划应该得到地方紧急事故服务部门（例如消防、救护、交通以及公安等有关负责部门）的同意，并向他们提供有关有毒有害物质危害的资料，还需定期进行演习以检查行动计划的效果。 行动计划的内容应包括： 1）事故一发生就要立即对事故的级别，对厂内外职工和居民，对周围其他设备及邻近工厂的影响范围、影响的性质和程度等迅速作出估计和判断。 2）对控制事故和减缓影响所必须采取的行动，如发生火灾时，全厂紧急停工，及时报警，由消防队根据火灾的具体情况实施灭火方案，断绝火源，避免火灾扩大等。 3）对污染物向下风向的扩散不断进行监测。 4）保护厂内外职工和可能受影响的居民所采取的措施（例如疏散等）。 5）保护周围的设备和邻近的工厂所采取的措施。 ⑦废水处理站事故防范措施 为防范项目自建废水处理站发生事故排放，需采取以下防范措施： A、自建废水站应配备专业人员现场值守，一旦发现回用水质或废水处理设备异常，应立即向厂长汇报，确实是否需要立即采取停产维修措施； B、在自建废水处理站工作期间，应派人定时巡逻和检查，以便及时发现故障； C、加强运行管理和进出水的监测工作，防止废水溢流； D、事故发生的第一时间，由专人负责关闭公司的雨水总排放口和开启应急阀门，让事故废水沿着应急管网引导至事故应急池（建设单位应委托第三方公司编制厂区环境风险事故应急预案，按应急预案要求设置事故应急池）。 ⑧建立“三级”防控体系 （1）一级防控(生产车间防控) 一级防控体系设置墁坡，将泄漏控制在各个生产车间、仓库，项目车间及仓库墙脚设排水沟，发生事故时确保车间废水能引入事故应急池，不影响其它车间。 （2）二级防控（厂区防控） 二级防控体系必须建设应急事故水池及其配套设施，防止消防废水造成的环境污染；设置全厂事故应急池及收集系统，全厂事故应急池以及围堰、墁坡等应急防范措施的容积可满足容纳一次性事故废水量，确保事故情况下危险物质不外排污染水体。厂雨水排放口设置一个雨水阀门，一但发生事故，紧急关闭，避免全厂事故废水外排，污染环境。 为预防事故废水经地表漫流进入厂界周边河流，厂区设置围墙，并在厂区的出入口配备沙袋，一旦发生事故，立即用沙袋封堵出入口，将事故废水截留在厂区内。 园区暂未制定工业园环境风险事故防范和应急预案，园区运营至今，园区内企业未发生环境风险事故。待园区完善并落实有效的事故风险防范和应急措施，减少单位于园区建立企业、工业园事故应急体系，有效防范污染事故发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。 （3）事故应急池容积核算： 泄漏事故的防止是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 根据《水体污染物防控紧急措施设计导则》的规定，事故应急池具体计算公式如下： V总=（V1+V2－V3) max+ V4 + V5 式中：（V1+V2－V3) max是指对收集系统内不同罐组或装置分别计算V1+V2- V3，取其中最大值（m3）。 A、V1的计算 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐或一个装置的液体物料，前处理车间取槽体容积15.984t，因此，V1=16m3。 B、V2的计算 V2——发生事故时的储罐或装置的消防水量（m3）； 根据《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018年版]）可知“二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构”，项目的厂房与仓库属于“二级耐火等级”建筑物。厂房以及危废暂存间在“储存物品的火灾危险性类别”均属于“丁”类。 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014)建筑物室外消火栓设计流量不应小于表68的规定，室内消火栓用水量见表69。 表73 建筑物室外消火栓设计流量（L/s） 耐火等级; 建筑物名称及类别; 建筑物体积. V≤1500; 1500＜V≤3000; 3000＜V≤5000; 5000＜V≤20000; 20000＜V≤50000; V＞50000. 一、二级; 工业建筑; 厂房; 甲、乙; 15; 20; 25; 30; 35. 丙; 15; 20; 25; 30; 40. 丁、戊; 15; 20. 仓库; 甲、乙; 15; 25; —. 丙; 15; 25; 35; 45. 丁、戊; 15; 20. 三级; 工业建筑; 乙、丙; 15; 20; 30; 40; 45; —. 丁、戊; 15; 20; 25; 35. 四级; 丁、戊工业建筑; 15; 20; 25; —. 表74 建筑物室内消火栓设计流量 建筑物名称; 高度h（m）、层数、体积V（m3）、座位数n（个）、火灾危险性; 消火栓用水量（L/s）; 同时使用水枪数量（支）; 每根竖管最小流量（L/s）. 工业建筑; 厂房; h≤24; 甲、乙、丁、戊; 10; 2; 10. 丙; V≤1500; 10; 2; 10. V＞5000; 20; 4; 15. 24＜h≤50; 乙、丁、戊; 25; 5; 15. 丙; 30; 6; 15. h＞50; 乙、丁、戊; 30; 6; 15. 丙; 40; 8; 15. 仓库; h≤24; 甲、乙、丁、戊; 10; 2; 10. 丙; V≤5000; 15; 3; 15. V＞5000; 25; 5; 15. h＞24; 丁、戊; 30; 6; 15. 丙; 40; 8; 15. 根据建设单位提供的资料，项目厂房属于20000m³＜建筑物体积≤50000m³，灭火系统设计流量为30L/s (室外20L/s、室内10L/s)；消防给水用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算，灭火时间以3h计，则计算得：室外消防水量为216m3，室内消防水量为108m³，合计V2=324m3。其中室内消防水采用生产车间门口设置高0.1m高的围堰，发生火宅时开启拦截，室外消防水采用园区实体围墙阻挡，并且设置足够沙包对室外消防水进行围挡。 C、V3的计算 V3——发生事故时可以转移到其它储存或处理设施的物料量，m3； 项目车间占地面积为3198.6㎡。项目厂区每个车间进出口处设置缓坡，缓坡高度为0.1m，厂区车间内可供围堰的最小为面积3198.6m2，取有效系数0.8，则容量为255.9m3。发生火宅时开启拦截室内消防水，能有效围挡室内消防水水量为108m³；根据资料统计，项目建设有约300mDN500管径雨水管，合计容积约为58.9m3＜216m³，事故时可以受纳部分室外消防水。室外消防水为无法拦截的消防水将由重力自流作用进入应急池。因此，V3为（室内）108m³+（室外）58.9m³=166.9m³。 D、V4 的计算 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3。 发生事故时项目生产废水可储存在自建废水处理站调节池及其他池体，不会进入事故应急系统，故V4=0m3。 E、V5的计算 V5——发生事故时，可能进入该收集系统的降雨量，m3。 V5=10qF q——降雨强度，mm，按平均日降雨量； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，按照厂区总占地面积计，即约0.65ha。 q=qa/n qa——年平均降雨量，mm，取1831.8mm； n——年平均降雨日数，取142天/年。 则根据上式可计算出V5=83.85m3。 F、V总的计算 项目事故应急池的总容量V总=（V1+V2－V3) max+V4+V5 =（16＋324－166.9）max＋0＋83.85=256.95m3。 生产车间内设有围堰、缓坡以及收集管道。建设单位需设置有效容积不小于260m³的符合重力自流的事故应急池，拟在厂区南侧空地处，同时雨水管网中设置雨水阀门。当发生火灾时，关闭雨水总排放口阀门，事故废水通过雨水管切换阀导流到事故应急池中暂存。 应急池合理性分析：事故应急池采用管道联通，雨水排放口安装应急阀门，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗，防渗层渗透系数应达到≤10-10cm/s。平时常开，事故状态紧急关闭雨水阀门，使消防废水和雨水自流进入应急池，避免污染外环境。事故应急池为钢筋混凝土结构，四边墙体为垂直，并做好防渗漏措施，以防止废水渗透入地下而污染地下水体。同时设置消防废水收集管网系统，并将管网系统与事故应急池连接，确保事故时产生的消防废水可以经管网收集进入事故应急池中暂存。项目拟设应急池260m³＞所需事故应急池总容量256.95m³，项目所在地块地势较为平坦，南面地势较北面低，应急池能符合重力自流要求，因此项目应急池设置合理。 应急池应符合重力自流的事故应急池，为进一步防止事故废水的泄漏，在厂界均为实体围墙，大门的进出口处设有围堰、缓坡。待事故结束后，立即对围堵在项目内的事故废水进行检测分析，达到污水处理厂纳污标准，排入污水处理厂处理；不能满足污水处理厂进水水质的，则委托其他有资质的单位进行处理，不外排。项目雨水管道厂区出口处设阀门，正常状态下阀门关闭，厂区内雨水流入市政雨水管道，事故状态下阀门打开，事故雨水及消防废水由雨水管道随重力流入事故应急池，并且应储备足够的沙包，用于事故情况下废水的围堵。 （7）废水处理设施防范措施 项目新建废水处理站应设双路电源或配置应急电源，以备停电时废水处理系统能够正常工作；废水处理站进出水处应设置有监控系统，当废水处理设施发生故障或来水水质超过设计水质最大值时，可先将废水暂存在调节池中，废水处理系统暂停进水；若废水处理不达标，则将清水池的水抽至应急池或调节池中，废水处理系统暂停进水。通过调节废水处理设施相关参数，待处理系统修复后重新抽至处理系统进行处理，调节池容量，可满足1天的生产废水容量，废水处理设施若一天内不能恢复正常，则将废水引入应急池中，或者停止产水工序生产，待废水处理设施恢复正常后，将调节池或应急池的废水抽入废水处理系统处理，恢复产生工序正常生产。 - 应急池截流设置 对生产车间、危废暂存间等危险单元，建设单位必须设置防腐、防淋溶、防流失措施，具体为： ①截流：项目室内事故废水等根据实际情况设置相应的围堰、收集应急沟/管道等收集措施，室外消防水利用厂区外部实体围墙以及足够量沙包对大门进行围挡，并在事故时对雨水管网进行围堵，无法完全围堵的部分将进入事故应急池收纳。企业应做好防渗漏措施保证生产车间内外的事故生产废水、受污染消防废水能够通过事故沟/管道排入事故应急池，不会进入雨水管网。 ②厂区内雨水管网系统按生产区分区设置排水切换阀，正常情况下打开雨水阀门；事故情况下，一旦发现有事故废水或事故消防水流至车间外的厂区地面，立即关闭所在事故区域雨水阀门，将事故区域雨水管网收集的废水引入事故应急池，可以有效防止事故废水或事故消防水流出厂界，同时可确保厂区其他未受事故影响区域仅收集初期雨水。 ③要做好日常管理及维护措施，有专人负责阀门切换，保证消防废水、事故废水、泄漏化学品排入事故应急池。建设单位应加强废水处理设施的检修维护，当废水处理设施故障时，应立刻停止输送废水，并防止废水流出厂外。 ④导流：厂房四周设置集水明渠，发生消防事故时，关闭雨水总排放口闸门，室外消防废水用集水明渠和雨水管网进行收集，集水明渠、雨水管网与应急池连通，消防废水经雨水管网进入事故应急池。消防事故后，消防废水及时委托有资质处理单位对其进行处理处置。另外，事故应急池非事故状态下一般不允许占用。 ⑤处置过程中首先考虑把污染物质控制在围堰内，若未设置围堰或无法控制在围堰内的，则把污染物质排放到事故应急池进行暂存。 ⑥明确各风险单元的排水设施（如排水沟），必要时采取相应的导流措施，将事故现场的事故废水引流至集水沟内，排放到事故应急池进行暂存。 - 编制突发环境应急预案并备案 依据关于发布《广东省企业事业单位突发环境事件应急预案编制指南（试行）》的通知（粤环办〔2020〕51号）、《关于规范惠州市企事业单位突发环境事件应急预案备案有关事项的通知》（惠市环办〔2020〕20号）等文件要求，建设单位应及时修编环境突发环境应急预案、评估、备案和实施。 本项目通过采取相应的风险防范措施，可以将项目的风险水平降到较低的水平，因此本项目的环境风险水平在可接受的范围。一旦发生事故，建设单位应立即采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 固化、粘合、刷胶、压合、注塑（PVC）（DA001） | NMHC、TVOC | 1套水喷淋+除湿装置+二级活性炭+25m排气筒 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） |
|  |  | 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单） |
|  |  | 氯化氢 |  | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | 喷粉粉尘（DA002） | 颗粒物 | 大旋风回收系统+两级滤芯回收装置+25m排气筒 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段颗粒物二级标准 |
|  | 厂界无组织排放废气 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | VOCs |  | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3 |
|  |  | 氯化氢 | 加强通风 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 对产生恶臭气体的废水处理单元加盖，定 期投加除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值的新、扩、改建设项目二级标准 |
|  |  | 颗粒物 | 加强通风 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级无组织排放标准限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表9无组织排放限值严者 |
|  | 厂区内无组织排放废气 | NMHC | 加强通风 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3限值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1限值要求 |
| 地表水环境 | 生产废水 | CODcr、BOD5、NH3-N、石油类、LAS、溶解性总固体等 | 自建废水处理站+中水回用系统处理后回用 | 《城市污水再生利用——工业用水水质》“敞开式循环冷却水系统补充水”及“洗涤用水”的较严值 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP | 杨侨镇生活污水处理厂 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔音、消音和减震等措施，合理布局设备和安排生产时间 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾：定点、集中收集后由当地环卫部门定期清运； 一般工业固体废物：集中收集后由专业回收公司回收处理； 危险废物：分类收集后委托有危险废物处理资质的单位处理； 危废暂存间地面做好防腐防渗措施，贮存不同危险废物时应做好分类、分区措施，存放点应做好缓坡，并设置相应警示标志及危险废物标识。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制 A.针对可能造成地下水污染的污染源，定期排查，如废水处理及回用系统等。 B.定期对污染防治区生产装置、阀门、管道等进行检查。 C.定期检查各区域防渗层情况。 ②地下水污染分区防渗措施 ③废气及废水治理设施运行保障措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目增设围堰、缓坡、沙袋等措施用于收集事故废水。拟建1座260m³应急池位于园区南面。雨水总排口1个，并新增配置相应的雨水阀门，应用于事故雨水管网截流。强化防火主观意识、建立健全防火安全规章制度并严格执行、消除着火源、包装材料的贮存要符合消防安全要求。防范火灾环境事故的发生。项目要按标准建设和维护，场地要分类管理、合理布局，有明确的禁火区，配备足够的安全防火设施，严格遵守安全防火规定，落实消防岗位制度，避免火灾事故的发生，并制定应急预案及定期进行消防演习。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家和惠州市的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，项目选址合理、符合国家及地方产业政策。项目运营期采取相应措施后，污染物可以做到达标排放，并严格执行“三同时”制度，严格控制污染物排放量，将产生的各项污染物按报告中提出的污染治理措施进行治理，加强污染治理设施和设备的运行管理，则项目营运期对周围环境不会产生明显的影响。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物(t/a) | 0 | 0 | 0 | 1.485 | / | 1.485 | +1.485 |
|  | 挥发性有机物(t/a) | 0 | 0 | 0 | 1.295 | / | 1.295 | +1.295 |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料、金属碎屑(t/a) | 0 | 0 | 0 | 34.1526 | / | 34.1526 | +34.1526 |
|  | 废包装袋(t/a) | 0 | 0 | 0 | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |
|  | 废塑胶破碎料(t/a) | 0 | 0 | 0 | 2.43 | / | 2.43 | +2.43 |
|  | 废边角料（木材）(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.18 | / | 0.18 | +0.18 |
|  | 焊渣(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  | 废滤渣（打磨、研磨）(t/a) | 0 | 0 | 0 | 20.256 | / | 20.256 | +20.256 |
|  | 喷粉粉尘(t/a) | 0 | 0 | 0 | 7.06 | / | 7.06 | +7.06 |
|  | 废RO膜及保安过滤器滤芯(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.15 | / | 0.15 | +0.15 |
|  | 废滤筒(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 含油废抹布及手套(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.12 | / | 0.12 | +0.12 |
|  | 废润滑油(t/a) | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废原料桶(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.9445 | / | 0.9445 | +0.9445 |
|  | 废切削液(t/a) | 0 | 0 | 0 | 17.424 | / | 17.424 | +17.424 |
|  | 废研磨液(t/a) | 0 | 0 | 0 | 24 | / | 24 | +24 |
|  | 废药液(t/a) | 0 | 0 | 0 | 38.064 | / | 38.064 | +38.064 |
|  | 喷粉挂具(t/a) | 0 | 0 | 0 | 1.0 | / | 1.0 | +1.0 |
|  | 废活性炭(t/a) | 0 | 0 | 0 | 22.9 | / | 22.9 | +22.9 |
|  | 废过滤棉(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 喷淋塔废水(t/a) | 0 | 0 | 0 | 22 | / | 22 | +22 |
|  | 蒸发废液(t/a) | 0 | 0 | 0 | 7.93 | / | 7.93 | +7.93 |
|  | 污泥(t/a) | 0 | 0 | 0 | 9.75 | / | 9.75 | +9.75 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | / | 40.5 | +40.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边500m范围敏感点分布图

附图3项目四至卫星图

附图4项目平面布置图

附图5项目现场勘查图

附图6地表水功能区划示意图

附图7项目所在区域大气环境功能区划图

附图8广东省“三线一单”数据管理及应用平台

附图9博罗县环境管控单元图

附图10博罗县生态空间最终划定情况

附图11博罗县水环境质量底线管控分区划定情况

附图12博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况

附图13博罗县建设用地土壤管控分区划定情况

附图14博罗县资源利用上线——土地资源优先保护区划定情况

附图15博罗县资源利用上线——矿产资源开发敏感区划定情况

附图16博罗县资源利用上线——高污染燃料禁燃区划定情况

附图17项目所在地块控制性详细规划

附图18项目卫生距离包络图

附图19项目污水处理厂纳污管网图

附图20项目城镇污水排水证

附件：

附件1 建设单位营业执照

附件2 法人身份证复印件

附件3国土证

附件4购买合同

附件5项目广东省投资项目代码

附件6 水性胶MSDS及VOCs检测报告

附件7 陶化剂MSDS检测报告

附件8 类比项目检测报告

附件9委托书