项目编号：mqmz0d

# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：博罗县伟德线路板有限公司扩建项目

建设单位（盖章）：博罗县伟德线路板有限公司

编制日期：2025年05月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

建设项目环境影响报告表	I

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	37

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	212

四、主要环境影响和保护措施	240

五、环境保护措施监督检查清单	338

六、结论	343

附表	344

建设项目污染物排放量汇总表	344

附图1   项目地理位置图	348

附图2   项目四至图	349

附图3   项目周边情况图	350

附图4   现有项目平面布置图	352

附图5   现有项目各车间平面布置图	353

附图6   扩建项目总平面布置图	360

附图7   扩建项目F厂房平面布置及废气收集管网图	361

附图8   扩建项目G厂房平面布置及废气收集管网图	366

附图9   项目雨水、污水管网图	369

附图10  项目所在区域环境空气功能区划图	370

附图11  项目所在区域地表水环境功能区划图	371

附图12  项目所在地与饮用水源保护区位置关系图	372

附图13  项目所在区域地下水环境功能区划图	373

附图14  项目所在区域土地利用规划图	374

附图15  项目位于博罗县国土空间规划分区位置图	375

附图16  广东省环境管控单元图（广东省“三线一单”平台叠图）	376

附图17  广东省生态空间管控单元图（广东省“三线一单”平台叠图）	377

附图18  广东省水环境管控单元图（广东省“三线一单”平台叠图）	378

附图19  广东省大气环境管控单元图（广东省“三线一单”平台叠图）	379

附图20  惠州市生态环境管控单元图	380

附图21  博罗县生态环境管控单元图	381

附图22  博罗县生态空间划定情况	382

附图23  博罗县水环境质量底线管控分区划定情况	383

附图24  博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况	384

附图25  博罗县高污染燃料禁燃区划定情况	385

附图26  声、土壤、大气环境质量现状监测点位图	386

附图27  地表水环境质量现状监测断面图	387

附图28  地下水、底泥环境质量现状监测点位图	388

附图29  项目周边500米范围敏感点图	389

附图30  分区防治示意图（现有项目）	390

附图31  分区防治示意图（扩建项目）	391

附图32   项目排污口与东江的位置关系图	392

附图33   项目卫生防护距离示意图	393

附件1   营业执照	394

附件2   国土证	395

附件3   现有项目环保手续	399

附件4   挥发性有机物现状排放量核算报告专家评审意见	420

附件5   排污许可证	422

附件6   原辅料MSDS以及VOCs检测	424

附件7   危废协议	458

附件8   环境质量现状监测报告	471

附件9   日常监测报告（节选）	532

附件10  污染源监测报告	573

附件12  投资项目备案证	680

附件13  突发环境事件应急预案备案表	681

附件14  关于印制线路板制造工艺使用溶剂型油墨具有不可替代性说明	683

附件15  关于伟德线路板公司提标升级改造项目竣工核查意见	684

附件16  租赁合同	686

附件16  公众参与情况	687

附件17  专家评审、复核意见以及修改反馈	690

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 博罗县伟德线路板有限公司扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-441322-04-01-995232 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张己强 | 联系方式 | 18316388111 |
| 建设地点 | 惠州市博罗县麻陂镇龙苑工业区 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：114度31分7.712秒，北纬：23度28分47.423秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3982电子电路制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通讯和其他电子设备制造业39-81电子元件及电子专用材料制造398 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 9000 | 环保投资（万元） | 1000 |
| 环保投资占比（%） | 11.1 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 16865 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，本项目专项评价设置情况具体见表1-1。 表1-1 项目专项评价设置表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否需要设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气涉及甲醛、氰化物，属于有毒有害污染物，且厂界外500米范围内有居住区等环境空气保护目标。; 是. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外； 新增废水直排的污水集中处理厂）; 本项目废水依托现有废水处理系统进行处理，处理达标后回用于生产，不新增工业废水直排量。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 整体项目Q值为149.817，且危险物质存储量超过临界量。; 是. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设置取水口。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程，不涉及向海排放污染物。; 否. 根据上表，本项目需设置大气环境、环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 项目位于惠州市博罗县麻陂镇龙苑工业区，为工业用地。 （1）生态保护红线相符性分析 根据附图16、20，项目不在《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》《惠州市人民政府关于印发惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》所划定的“优先保护单元”内，因此符合生态红线保护要求。 （2）与环境质量底线相符性分析 由大气环境质量现状调查结果可知，项目所在区域内监测点的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准。 由地表水环境现状监测结果表明，红女渠指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求；石坝水（麻陂河）指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域河流水质符合相关质量标准。 另外，根据下文分析，项目建设后对区域声环境、地下水及土壤环境的影响甚微。因此，本项目的建设不会突破项目所在区域的环境质量底线。 （3）与资源利用上线相符性分析 本项目用水由自来水管道提供；项目运营期不采用地下水，同时所耗电能、新鲜水量相对较低，因此项目的建设符合资源利用上线标准。 （4）项目与环境准入负面清单相符性分析 通过项目位置与惠州市环境管控单元图（详见附图20）对照可知，本项目位于“ZH44132230001 博罗一般管控单元”，经核查区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等，本项目符合其管控要求，满足其环境准入负面清单。 （5）与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）、《关于印发<广东省2023年生态环境分区管控成果动态更新实施方案>的通知》（粤环办〔2023〕12号）相符性分析 根据方案文件要求，全省实施生态环境分区管控，针对不同环境管控单元特征，实行差异化环境准入。环境管控单元分为优先保护、重点管控和一般管控单元三类。通过项目位置与广东省“三线一单”数据管理与应用平台对照可知，本项目位于一般管控单元内。 表1-2 本项目与广东省“三线一单”位置关系一览表 项目所在管控区名称; 管控区编号; 类别. 博罗一般管控单元; ZH44132230001; 陆域环境管控单元. 博罗县生态空间一般管控区; YS4413223110001; 生态空间一般管控区. 石坝水惠州石坝镇-麻陂镇-杨桥镇-杨村镇-观音阁控制单元; YS4413223210006; 水环境一般管控区. 博罗县大气环境一般管控区; YS4413223310001; 大气环境一般管控区. 本项目与相关管控单元的管控要求的相符性见下表。经下表对照分析，本项目符合相关要求。 表1-3 本项目与粤府〔2020〕71号生态环境分区管控的相符性分析一览表 项目; 文件要求; 项目情况; 相符性. （一）全省总体管控要求. 区域布局管控要求; 优先保护生态空间，保育生态功能。持续深入推进产业、能源、交通运输结构调整。按照“一核一带一区”发展格局，调整优化产业集群发展空间布局……积极推进电子信息、绿色石化、汽车制造、智能家电等十大战略性支柱产业集群转型升级，加快培育半导体与集成电路、高端装备制造、新能源、数字创意等十大战略性新兴产业集群规模化、集约化发展，全面提升产业集群绿色发展水平。……新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。……环境质量不达标区域，新建项目需符合环境质量改善要求。加快推进天然气产供储销体系建设，全面实施燃煤锅炉、工业炉窑清洁能源改造和工业园区集中供热，积极促进用热企业向园区集聚……; 本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态保护红线范围，不属于生态优先保护生态空间。 本项目主要从事印制电路板生产，配套有电镀工艺，不属于新建项目。; 符合. 能源资源利用要求; 积极发展先进核电、海上风电、天然气发电等清洁能源，逐步提高可再生能源与低碳清洁能源比例，建立现代化能源体系。……贯彻落实“节水优先”方针，实行最严格水资源管理制度，把水资源作为刚性约束，以节约用水扩大发展空间。落实东江、西江、北江、韩江、鉴江等流域水资源分配方案，保障主要河流基本生态流量。……除国家重大项目外，全面禁止围填海。……积极发展农业资源利用节约化、生产过程清洁化、废弃物利用资源化等生态循环农业模式。; 本项目使用电能作为使用能源，生产过程中节约用水。各生产线均采用全自动化生产线，电镀或化学镀工艺、前处理及后处理工艺等清洗工序均采用多级漂洗，清洗水逆流回用，本次扩建提高了水的重复利用率，扩建后全厂工业生产用水重复利用率达78.4%，最大限度的节约用水。; 符合. 污染物排放管控要求; 实施重点污染物总量控制，重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性产业集群倾斜。……超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。……深入推进石化化工、溶剂使用及挥发性有机液体储运销的挥发性有机物减排，通过源头替代、过程控制和末端治理实施反应活性物质、有毒有害物质、恶臭物质的协同控制。……优化调整供排水格局，禁止在地表水Ⅰ、Ⅱ类水域新建排污口，已建排污口不得增加污染物排放量。……加快完善污水集中处理设施及配套工程建设，……确保园区污水稳定达标排放。加快推进生活污水处理设施建设和提质增效，……加强畜禽养殖废弃物资源化利用。……; 本次扩建完成后，整体项目不新增废气、废水排放量，项目产生的废水经自建污水处理站处理达标后排入红女渠，红女渠为Ⅳ类水体，污染物排放严格执行总量控制要求；项目产生的废气均采取有效收集处理措施处理达标后排放。; 符合. 环境风险防控要求; 加强东江、西江、北江和韩江等供水通道干流沿岸以及饮用水水源地、备用水源环境风险防控，强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。……; 现有项目已完成突发环境事件应急预案的备案，后续会继续落实有效的事故风险防范和应急措施。; 符合. （二）“一核一带一区”区域管控要求（珠三角核心区）. 区域布局管控要求; ……引导电子信息、汽车制造、先进材料等战略性支柱产业绿色转型升级发展，已有石化工业区控制规模，实现绿色化、智能化、集约化发展；加快发展半导体与集成电路、高端装备制造、前沿新材料、区块链与量子信息等战略性新兴产业。禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业自备电站，推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖；禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。推广应用低挥发性有机物原辅材料，严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目，鼓励建设挥发性有机物共性工厂……; 本次扩建完成后，整体项目不新增废气、废水排放量，不新增燃料锅炉。; 符合. 能源资源利用; ……大力推进绿色港口和公用码头建设，提升岸电使用率；有序推动船舶、港作机械等“油改气”“油改电”，降低港口柴油使用比例。鼓励天然气企业对城市燃气公司和大工业用户直供，降低供气成本。推进工业节水减排，重点在高耗水行业开展节水改造，提高工业用水效率。加强江河湖库水量调度，保障生态流量……; 项目各生产线均采用全自动化生产线，电镀或化学镀工艺、前处理及后处理工艺等清洗工序均采用多级漂洗，清洗水逆流回用，本次扩建提高了水的重复利用率，扩建后全厂工业生产用水重复利用率达78.4%，最大限度的节约用水。; 符合. 污染物排放管控要求; ……在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代，挥发性有机物两倍削减量替代。以臭氧生成潜势较大的行业企业为重点，推进挥发性有机物源头替代，全面加强无组织排放控制，深入实施精细化治理。现有每小时35蒸吨及以上的燃煤锅炉加快实施超低排放治理，每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉加快完成清洁能源改造。实行水污染物排放的行业标杆管理，严格执行茅洲河、淡水河、石马河、汾江河等重点流域水污染物排放标准。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建项目实施减量替代。电镀专业园区、电镀企业严格执行广东省电镀水污染物排放限值。探索设立区域性城镇污水处理厂污染物排放标准，推动城镇生活污水处理设施提质增效……; 本次扩建完成后，整体项目不新增废气、废水污染物排放量。; 符合. 环境风险管控要求; ……加强惠州大亚湾石化区、广州石化、珠海高栏港、珠西新材料集聚区等石化、化工重点园区环境风险防控，建立完善污染源在线监控系统，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。……; 不涉及该部分内容。; 符合. （三）环境管控单元总体管控要求. 一般管控单元; 执行区域生态环境保护的基本要求。根据资源环境承载能力，引导产业科学布局，合理控制开发强度，维护生态环境功能稳定。; 本项目运营过程中强化污染减排，自建污水处理站，产生的废水处理达标后排入红女渠。; 符合. （6）与《惠州市人民政府关于印发惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（惠府[2021]23号）以及《惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案2023年度动态更新成果》相符性分析 通过项目位置与惠州市环境管控单元图（详见附图20）对照可知，本项目位于“ZH44132230001 博罗一般管控单元”，本项目与该区域管控要求相符性分析详见下表。经下表对照分析，本项目符合相关要求。 表1-4 与惠州市生态环境分区管控的相符性分析一览表 管控 纬度; 管控要求; 项目情况; 相符性. 区域 布局 管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】生态保护红线及饮用水水源保护区外的区域，重点发展生态农业、生态养殖业、生态旅游业。 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3. 【产业/限制类】严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4. 【生态/禁止类】生态保护红线按照国家、省有关要求管理。 1-5. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-6. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及芦洲-博罗东部六镇东江饮用水水源保护区、东江观音阁伍塘村饮用水水源保护区、东江芦岚片区饮用水水源保护区、东江盘沱饮用水水源保护区、东江岭下饮用水水源保护区、罗坑径饮用水水源保护区、下宝溪水库饮用水水源保护区、梅树下水库饮用水水源保护区、湖镇响水河饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-7. 【水/禁止类】禁止在公庄河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-8. 【水/禁止类】严禁在划定的禁养区内新、改、扩建各类畜禽养殖场，禁养区内已有的畜禽养殖场、点（散养户除外：牛5头以下，猪20头以下，家禽600只以下），须全部清理。 1-9.【水/综合类】公庄河流域内，对养殖牛5头（含）、猪20头（含），家禽600只（含）以下的畜禽养殖散养户，流域内各镇可依据辖区实情，积极引导散养户自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。 1-10.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 1-11.【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道和湖库的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 1-1.本项目不涉及生态保护红线及饮用水源保护区，本项目主要从事印制电路板生产，配套有电镀工艺，不属于禁止项目。 1-2.本项目主要从事印制电路板生产，配套有电镀工艺，不属于新建项目。 1-3.本项目主要从事印制电路板生产，配套有印刷工艺，印刷过程产生的有机废气采取有效收集处理措施处理后高空排放。 1-4.本项目不涉及生态保护红线。 1-5.本项目主要从事印制电路板生产，符合一般生态空间要求。 1-6.本项目不涉及饮用水水源保护区。 1-7.本项目不涉及。 1-8.本项目不涉及。 1-9.本项目不涉及。 1-10.项目在实施过程中会严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。 1-11.本项目不涉及。; 符合. 能源 资源 利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。; 本项目主要采用电能，生产过程中最大限度地节约用水。; 符合. 污染 物排 放管 控; 3-1. 【水/综合类】排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 3-2. 【水/综合类】畜禽养殖场、养殖小区应当依法对畜禽养殖废弃物实施综合利用和无害化处理。养殖专业户、畜禽散养户应当采取有效措施，防止畜禽粪便、污水渗漏、溢流、散落。 3-3.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-4. 【大气/限制类】环境空气质量一类控制区内不得新建、扩建有大气污染物排放的项目，已有及改建工业企业大气污染物排放执行相关排放标准的一级排放限值，且改建时不得增加污染物排放总量；《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》实施前已设采矿权、已核发采矿许可证且不在自然保护区等其它法定保护 地的项目，按已有项目处理，执行一级排放限值。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 3-7. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。; 3-1.本项目工业废水分类收集和处理，经自建废水处理系统处理达标后排入红女渠。本次扩建完成后，不新增工业废水排放量，不会对周边水环境产生影响。 3-2.本项目不涉及。 3-3.本项目不涉及。 3-4.本项目不涉及环境空气质量一类区。 3-5. 本项目主要从事印制电路板生产，配套有电镀工艺，不属于新建项目，且扩建完成后，整体项目不新增废气污染物排放量。 3-6.项目产生的废气、废水均采取有效措施处置，固体废物均委托第三方拉运处理，不会对周边土壤环境影响。 3-7.本项目不涉及。; 符合. 环境 风险 防控; 4-1. 【水/综合类】单元内规模化养殖场需编制环境应急预案，强化环境风险防控，防止养殖废水污染水体。 4-2. 【水/综合类】区域内污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水、废液直接排入水体。 4-3. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。; 4-1.本项目不涉及。 4-2.本项目不涉及。 4-3.本项目不涉及。; 符合. 综上分析，本项目的建设不会突破当地生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线标准，同时项目不在所属环境功能区负面清单内，符合当地环境功能区划中的区域管控措施要求。因此，项目总体符合“三线一单”的规划要求。 （7）与博罗县“三线一单”相符性分析 根据《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》及《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，通过项目位置与博罗县环境管控单元图（详见附图21）对照可知，本项目位于“ZH44132230001 博罗一般管控单元”，本项目与该区域管控要求相符性分析详见下表。经下表对照分析，本项目符合相关要求。 表1-5 与博罗县“三线一单”相符性分析情况表 管控纬度; 管控要求; 项目情况; 相符性. 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】生态保护红线及饮用水水源保护区外的区域，重点发展生态农业、生态养殖业、生态旅游业。 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、 氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、 非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3.【产业/限制类】严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4.【生态/禁止类】生态保护红线执行《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中的准入要求，红线内自然保护地核心保 护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 1-5.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-6.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及芦洲-博罗东部六镇东江饮用水水源保护区、东江观音阁伍塘村饮用水水源保护区、东江芦岚片区饮用水水源保护区、东江盘沱饮用水水源保护区、东江岭下饮用水水源保护区、罗坑径饮用水水源保护区、下宝溪水库饮用水水源保护区、梅树下水库饮用水水源保护区、湖镇响水河饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》 “第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须 拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目责令拆除或者关闭；不排放污染物 的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确无法避让的，应当依法严格审批。 1-7.【水/禁止类】禁止在公庄河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-8.【水/禁止类】严禁在划定的禁养区内新、改、扩建各类畜禽养殖场，禁养区内已有的畜禽养殖场、点（散养户除外：牛5头以下，猪20头以下，家禽600只以下），须全部清理。 1-9.【水/综合类】公庄河流域内，对养殖牛5头（含）、猪20头（含），家禽 600只（含）以下 的畜禽养殖散养户，流域内各镇可依据辖区实情，积极引导散养户自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。 1-10.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 1-11.【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道和湖库的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 1-1.本项目不涉及生态保护红线及饮用水源保护区，本项目主要从事印制电路板生产，配套有电镀工艺，不属于禁止项目。 1-2.本项目主要从事印制电路板生产，配套有电镀工艺，不属于新建项目。 1-3.本项目主要从事印制电路板生产，配套有印刷工艺，印刷过程产生的有机废气采取有效收集处理措施处理后高空排放。 1-4.本项目不涉及生态保护红线。 1-5.本项目主要从事印制电路板生产，符合一般生态空间要求。 1-6.本项目不涉及饮用水水源保护区。 1-7.本项目不涉及。 1-8.本项目不涉及。 1-9.本项目不涉及。 1-10.项目在实施过程中会严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。 1-11.本项目不涉及。; 相符. 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。; 本项目主要采用电能，生产过程中最大限度地节约用水。; 相符. 污染物排放管控; 3-1.【水/综合类】排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 3-2.【水/综合类】畜禽养殖场、养殖小区应当依法对畜禽养殖废弃物实施综合利用和无害化处理。养殖专业户、畜禽散养户应当采取有效措施，防止畜禽粪便、污水渗漏、溢流、散落。 3-3.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-4.【大气/限制类】环境空气质量一类控制区内不得新建、扩建有大气污染物排放的项目，已有及改建工业企业大气污染物排放执行相关排放标 准的一级排放限值，且改建时不得增加污染物排放总量；《惠州市环境空气质量功能区划（2021年修订）》实施前已设采矿权、已核发采矿许可证且不在自然保护区等其它法定保护地的项目，按已有项目处理，执行一级排放限值。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。 3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。 3-7.【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。; 3-1.本项目工业废水分类收集和处理，经自建废水处理系统处理达标后排入红女渠。本次扩建完成后，不新增工业废水排放量，不会对周边水环境产生影响。 3-2.本项目不涉及。 3-3.本项目不涉及。 3-4.本项目不涉及环境空气质量一类区。 3-5. 本项目主要从事印制电路板生产，配套有电镀工艺，不属于新建项目，且扩建完成后，整体项目不新增废气污染物排放量。 3-6.项目产生的废气、废水均采取有效措施处置，固体废物均委托第三方拉运处理，不会对周边土壤环境影响。 3-7.本项目不涉及。; 相符. 环境风险防控要求; 4-1.【水/综合类】单元内规模化养殖场需编制环境应急预案，强化环境风险防控，防止养殖废水污染水体。 4-2.【水/综合类】区域内污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水、废液直接排入水体。 4-3.【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。; 4-1.本项目不涉及。 4-2.本项目不涉及。 4-3.本项目不涉及。; 相符. 2、产业政策相符性分析 本项目属于C3982电子电路制造，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号）中“鼓励类-二十八、信息产业一5.片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高分子固体电容器、超级电容器、无源集成元件、高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路（线宽/线距≤0.05mm）柔性电路板、太阳能电池、锂离子电池、钠离子电池、燃料电池等化学与物理电池等”；对照《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》，本项目不属于其禁止类项目；对照《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）等产业政策文件，本项目不属于国家、广东省淘汰和限制类项目，符合相关产业政策。 根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）、《广东省发展改革委关于印发<广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案>的通知》（粤发改能源[2021]368号）、《广东省发展改革委关于印发<广东省“两高”项目管理目录（2022年版）>的通知》（粤发改能源函[2022]1363号），本项目属于C3982电子电路制造，不属于粤发改能源[2021]368号所指的“两高”行业，不涉及高耗能高排放产品或具有高耗能高排放生产工序，不属于广东省遏制项目。 3、用地性质相符性 项目位于惠州市博罗县麻陂镇龙苑工业区，根据企业提供的国土证（博府国用（2021）第0015231号）可知，项目所在地土地用途为工业用地，同时根据《麻陂镇土地利用总体规划图（2010-2020年）》（详见附图14），项目所在地为城镇用地，为允许建设区；根据《博罗县国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目所在地为工业发展区（详见附图15），不涉及自然保护区、风景名胜区、永久基本农田，与土地利用的总体规划相符。故本项目选址是合理的。 4、环境功能区划相符性分析 （1）环境空气功能区划相符性 根据《惠州市环境空气质量功能区划》(2021年修订），项目所在区域属于环境空气二类功能区，不属于环境空气质量一类功能区。 （2）声环境功能区划相符性 根据《惠州市声环境功能区划分方案（2022年）》（惠市环[2022]33号），项目所在区域属于声环境3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。项目不涉及声环境1类区。 （3）地表水功能区划相符性 项目所在区域主要纳污水体为红女渠，红女渠汇入石坝水（麻陂河）后，汇入公庄河，最终汇入东江。根据《广东省水环境功能区划》（粤环[2011]14号），石坝水“博罗红花嶂-博罗耀珠潭”河段属于饮用功能区，其水质保护目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，红女渠在《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号）中没有明确功能区划，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函〔2011〕29号文）中“各水体未列出的上游及支流的水体环境质量控制目标以保证主流的环境质量控制目标为最低要求，原则上与汇入干流的功能目标要求不能相差超过一个级别的要求与《博罗县伟德线路板有限公司现状环境影响评估报告》及其备案函（粤环审[2016]652号）、《博罗县伟德线路板有限公司改扩建项目》及其批复（惠市环（博罗）建[2024]13号），红女渠为Ⅳ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （4）饮用水水源保护区划相符性 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函〔2014〕188号）以及《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函[2019]270号）、《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区规定（调整）方案>的批复》(惠府函（2021)317号)，项目所在地不属于饮用水源保护区。 （5）地下水环境功能区划相符性 根据《广东省地下水功能区划》（粤水资源[2009]19号），项目所在地属于东江惠州博罗分散式开发利用区（代码为H064413001Q02），水质目标为Ⅲ类，地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划的要求。项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。因此，本项目的运营与区域环境功能区划是相符的。 5、环保政策相符性分析 （1）生态环境“十四五”规划相符性分析 1）与《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环[2021]10号）相符性分析 根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环[2021]10号），规划主要目标为：展望2035年，绿色生产生活方式总体形成，能源利用效率力争达到世界先进水平，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽广东基本建成，人与自然和谐共生现代化基本实现。空气质量达到或接近国际先进水平，水生态环境全面改善，土壤环境安全得到有效保障，山水林田湖草沙生态系统服务功能总体恢复，基本满足人民对优美生态环境的需要，生态环境保护管理制度健全高效，生态环境治理体系和治理能力现代化基本实现。 严格控制涉重金属及有毒有害污染物排放的项目建设，新建、改建、扩建涉重金属重点行业的项目应明确重点重金属污染物总量来源。以制造业结构高端化带动经济绿色化发展，积极推进新一代电子信息、绿色石化、汽车、智能家电等十大战略性支柱产业集群转型升叙，加快推动半导体与集成电路、高端装备制造、新能源、交全应急与环保等十大战略性新兴产业集群规模化、集约化发展，全面提升产业集群绿色低碳发展水平，大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂科、油墨、胶粘剂等项目。逐步开展天然气锅炉低氮燃烧改造。结合土壤、地下水等环境风险状况，合理确定区域功能定位、空间布局和建设项目选址，严禁在优先保护类耕地集中区、敏感区周边新建、扩建排放重金属污染物和特久性有机污染物的建设项目。优化涉危险化学品企业布局，对于危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施严格执行与居民区安全距离等有关规定合理布局，淘汰落后生产储存设施，推动城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。 本项目属于电子电路制造，主要生产集成电路板，根据中国电子电路行业协会出具的《关于电路板生产过程中便用油墨、清洗.剂等不可替代说明》可知，本项目生产过程中需要专用的溶剂型油墨、油墨稀释剂、溶剂型底片环保清浩剂（洗网水）等，目前在行业内均具有不可替代性；本项目产生的废水、废气污染物中不涉及重点重金属污染物铅、汞、镉、铬和类金属砷，可见，外排废水、废气中不涉及此类重金属污染物。因此，本项目符合《广东省生态环境保护“十四五”规划》（粤环[2021]10号）要求。 2）与《广东省生态环境厅关于印发广东省“十四五”重金届污染防治工作方案的通知》（粤环[2022]11号）相符性分析 根据《广东省生态环境厅关于印发广东省“十四五”重金属污染防治工作方案的通知》的相关要求：“（1）重点重金屈。以铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑为重点，对铅、汞、镉、铬和砷五种重金属污染物排放量实施总量控制。（2）重点行业。重有色金属矿采选业(铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选)，重有色金属冶炼业(铜、铅锌、镍钻、锡、锑和汞冶炼)，铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业(电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业)，皮革鞣制加工业。（3）重点区域。清远市清城区，深圳市宝安区、龙岗区。 主要任务为：优化重点行业企业布局。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业准入管控要求。新建、扩建重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。严格重点行业企业准入管理。重点区域新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，代比例不低于1.2:1，其他区域遵循“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。” 本项目位于麻陂镇，不属于国家、广东省重点防控区范围，本项目扩建后电路板生产过程中需要配套电镀的金属类型不变，主要为铜、锡、镍等，生产过程中会产生废水污染物铜、锡，不属于重点重金属污染物。结合工程分析章节分析，项目扩建完成后，不新增工业废水排放量和总铜排放量，项目无需申请重金属总量指标来源。 综上，本项目的建设符合《广东省生态环境厅关于印发广东省“十四五”重金属污染防治工作方案的通知》的相关要求。 3）与《广东省水生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》的要求：“超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。大力推动全省工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目原则上入园集中管理。鼓励有条件的企业，实行工业和生活等不同领域、造纸、印染、化工和电镀等不同行业废水分质分类处理。向工业集聚区污水集中处理设施或者城镇污水集中处理设施排放工业废水的，严格按照有关规定进行预处理，所排工业废水必须达到集中处理设施处理工艺要求。” 本项目位于麻陂镇，本次扩建产生的废水依托现有生产废水净化系统进行净化处理，根据不同生产线的水质特征进行分类收集，对低浓度的一般清洗废水单独收集处理后回用于生产，对高浓度的含高有机、高络合物、含氰特征污染物的单独分类收集经预处理后再排入综合废水处理系统一起处理。深度处理后的生产废水经中水回用处理系统处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2024)中工艺、产品用水标准后回用于生产工序，剩余废水达到《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值与《电子工业水污染物排放标准》（GB 39371-2020）表1印制电路板水污染物直接排放标准限值两者较严值（其中CODCr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，总氮排放浓度执行行业排放浓度限值要求的50%）后经管道排入红女渠，最终汇入石坝水（麻陂河）。 综上分析，本项目的建设符合《广东省水生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 4）与《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府[2022]11号）相符性分析 根据《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府[2022]11号）： 严格“两高”项目准入管理……加强高耗能高排放建设项目生态环境源头防控。禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。严格“两高”项目环评审批，审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评;以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 加强涉气项目环境准入管理。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建大气污染物排放工业项目(国家和省规定不纳入环评管理的项目除外)。禁止新建、扩建燃煤燃油的火电机组(含企业自各电站)，推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖。禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目。 加强涉水项目环境准入管理。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。 禁止在东江水系岸边和水上拆船。禁止在东江干流和一级支流两岸、西枝江主要支流两岸及大中型水库最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。” 本项目不属于“两高”项目，不在环境空气质量一类功能区范围内；本次扩建不新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业燃煤燃油自各电站；本项目不属于水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目；经过前述分析，本项目使用的挥发性有机物原辅材料均属于不可替代的挥发性有机物原辅材料。本项目位于东江流域内，本项目配套电镀工艺，不属于专业电镀企业，生产废水经厂区自建的废水处理设施进行处理达标后，排入红女渠；生活污水通过市政污水管网，进入博罗县麻陂镇污水处理厂进行处理，本项目产生的废水不会对水环境造成严重污染。本项目不使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料；本项目不在饮用水水源保护区范围内。 综上，本项目建设符合《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府[2022]11号）的相关要求。 （2）与各水污染防治政策相符性分析 1）与《关于加强河流污染防治工作的通知》符合性分析 《关于印发〈关于加强河流污染防治工作的通知〉的通知》（环发〔2007〕201号）中指出结合国家产业政策，2009年起，环保部门要制定并实行更加严格的环保标准，停批向河流排放汞、镉、六价铬重金属或持久性有机污染物的项目。 本项目生产废水中主要污染因子为CODCr、氨氮、铜，无环发〔2007〕201号文中提到的汞、镉、六价铬重金属或持久性有机污染物排放，项目建设符合该文件对污染物排放的控制要求。 2）与《住房和城乡建设部生态环境部国家发展改革委水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建城〔2022〕29号）相符性分析 根据《住房和城乡建设部生态环境部国家发展改革委水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建城〔2022〕29号）：“工业企业应加强节水技术改造，开展水效对标达标，提升废水循环利用水平。（工业和信息化部牵头，科技部参与）工业企业排水水质要符合国家或地方相关排放标准规定。工业集聚区要按规定配套建成工业污水集中处理设施并稳定运行，达到相应排放标准后方可排放。（生态环境部牵头）”。 “新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水，不得排入市政污水收集处理设施。对已经进入市政污水收集处理设施的工业企业进行排查、评估。经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出市政管网，向园区集聚，避免污水资源化利用的环境和安全风险。” 本项目属于印制电路板制造，属于扩建项目，生产废水分类收集处理达标后大部分回用，少量排入红女渠，汇入石坝水，未排入市政污水收集处理设施。 综上，本项目符合《住房和城乡建设部生态环境部国家发展改革委水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建城〔2022〕29号）的相关要求。 3）《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号，国家发展改革委 住房城乡建设部 生态环境部，2022年9月22日）相符性分析 《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》：（十）强化源头管控。新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水，不得排入市政污水收集处理设施。 相符性分析：本项目惠州市博罗县麻陂镇，属于扩建项目，本项目生产废水经自建污水处理设施处理达标后通过自建专管直接排放，外排废水重金属为铜，不涉及第一类污染物；本项目生活污水纳入博罗县麻陂镇污水处理厂处理。本项目为扩建项目，通过提高中水回用水量，不新增废水排放量，使扩建后外排生产废水量在原环评审批的许可排放总量范围内；扩建后生产废水经自建废水处理站处理后大部分回用，少量由专管排入红女渠，不排入市政污水收集处理设施。 因此，本项目与《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》相关要求不相冲突。 4）与《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》的相符性分析 根据《国家发展改革委 住房城乡建设部 生态环境部印发〈关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案〉的通知》（发改环资〔2022〕1932号）要求，“严禁工业企业排放的含重金属或难以生化降解废水、有生物毒性废水、高盐废水等排入市政污水收集处理设施”。 本项目惠州市博罗县麻陂镇，属于扩建项目，项目生产废水经自建污水处理设施处理达标后通过自建专管直接排放，外排废水重金属为铜，不涉及第一类污染物；本项目生活污水纳入博罗县麻陂镇污水处理厂处理。本项目为扩建项目，通过提高中水回用水量，不新增废水排放量，使扩建后外排生产废水量在原环评审批的许可排放总量范围内；扩建后生产废水经自建废水处理站处理后大部分回用，少量外排生产废水达标排放，不会对纳污水体红女渠产生不良影响。本项目生产废水不排入城市污水处理厂。 因此，本项目与《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》相关要求不相冲突。 5）与《广东省水污染防治条例》相符性分析 根据《广东省水污染防治条例》： “第十七条 新建、改建、改扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。 第二十条本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。 第二十一条 向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省的规定设置和管理排污口，并按照规定在排污口安装标志牌。 第二十二条 排污单位应当按照经批准或者备案的环境影响评价文件要求建设水污染防治设施。水污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 第二十三条 实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染物自行监测，并保存原始监测记录，不得擅自调整监测点位，对监测数据的真实性和准确性负责；不具备监测能力的，应当委托有资质的环境监测机构进行监测。 第二十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 按照规定或者环境影响评价文件和审批意见的要求需要进行初期雨水收集的企业，应当对初期雨水进行收集处理，达标后方可排放。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。” 本项目选址不属于饮用水源保护区范围，本次扩建完成后，整体项目不新增废水排放量，产生的工业废水经厂区自建的废水处理设施进行处理达标后，排入红女渠；生活污水通过市政污水管网，进入博罗县麻陂镇污水处理厂进行处理，项目产生的废水不会对水环境造成严重污染；现有项目己履行环保手续，取得了排污许可证；本项目属于线路板项目(配套电镀工艺)，为扩建项目，不属于新建项目，且通过提高清洁生产和污染防治水平，实现增产不增污，不新增水污染物及排水量，因此本项目符合《广东省水污染防治条例》的相关要求。 6）与《广东省2023年水污染防治工作方案》相符性分析 《广东省生态环境厅关于印发广东省2023年水污染防治工作方案的通知》（粤环函[2023]163号）要求： （六）深入开展工业污染防治。……加强对涉水工业企业排放废水及受纳水体监测，鼓励电子、印染、原料药制造等产业园区开展工业废水综合毒性监控能力建设。提升工业企业清洁生产水平，优化工业废水处理工艺，抓好金属表面处理、化工、印染、造纸、食品加工等重点行业绿色升级以及工业废水处理设施稳定达标改造。 本项目选址不属于饮用水源保护区范围，本次扩建提高中水回用率，扩建完成后，整体项目不新增废水排放量，产生的工业废水经厂区自建的废水处理设施进行处理达标后，排入红女渠；生活污水通过市政污水管网，进入博罗县麻陂镇污水处理厂进行处理，项目产生的废水不会对水环境造成严重污染。符合《广东省2023年水污染防治工作方案》要求。 7）与东江流域的政策相符性分析 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粵府函〔2011〕339号）规定，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。严格控制东江流域内矿产资源开发利用项目建设，严禁在饮用水源保护区、生态严格控制区、自然保护区、重要生态功能区等环境敏感地区内规划建设矿产资源开发利用项目（矿泉水和地热项目除外）。在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号），增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流。符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围：（一）建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目；（二）通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目；（三）流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 本项目依托的现有污水排放口与东江距离约25.8km（项目与东江的位置关系详见附图32）；项目属于电子电路制造，配套电镀工艺，不属于专业电镀企业，不属于上述严格控制项目及禁止项目；本项目位于博罗县麻陂镇龙苑工业区，不涉及饮用水源保护区、生态严格控制区、自然保护区、重要生态功能区等环境敏感地区，扩建完成后，整体项目不新增废水排放量，废水经自建废水处理系统处理达标后排入红女渠；生活污水经预处理后排入市政污水管网，汇入博罗县麻陂镇污水处理厂进行深度处理后排入麻陂河，不会对东江流域产生影响。现有项目废水处理系统已安装在线水质监控监测仪器，在线水质监控仪器每2个小时对出水进行一次快速水质监测；另外每个季度企业委托第三方检测单位对废水站出水水质进行完整的监测。对废水处理系统出水水质进行实时监控和定期人工检测，及时反馈情况，以便废水处理管理员及时作出响应，合理调整废水处理系统设备，保证稳定出水达标并提高废水处理效果。现有项目已建设完善的雨污水管网排水系统，现有厂区西侧已设置2个共1200m³事故应急池，保证在发生突发事故时，产生的事故废水可以自流进入事故应急池内。本次扩建在东侧空地设有1个500m³的事故应急池、1个400m³的初期雨水收集池，厂区内设置环形导流沟，事故导流沟通过专管连接事故应急池，保证生产车间内事故废水能够通过事故沟排入事故应急池，不会进入雨水管网，可保证项目废水不会对纳污水体红女渠水质造成影响。因此，项目建设满足《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粵府函〔2011〕339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）要求。 8）与关于印发《惠州市2023年水污染防治攻坚工作方案》的通知的相符性分析 根据《惠州市2023年水污染防治攻坚工作方案》： （七）持续开展工业污染防治。 落实“三线一单”生态环境分区管控要求，严格建设项目生态环境准入。全面推行排污许可制度，加强排污许可证后监管，加大环境违法行为查处力度，按照“双随机、一公开”原则对工矿企业、工业及其他各类园区或开发区污水处理厂、城镇污水处理厂入河排污口定期开展监督检查，加快完成白花新材料产业园污水处理厂建设。提升清洁生产水平，优化工业废水处理工艺，抓好金属表面处理、化工、印染、造纸、食品加工等重点行业绿色升级以及工业废水处理设施稳定达标改造。 本项目生产废水经自建污水处理设施处理后大部分回用，少量废水外排，本项目建成后不新增废水排放量，满足原环评审批许可的排放总量指标。本项目采用废水处理工艺为可行技术，能稳定达标。 综上所述，本项目与《惠州市2023年水污染防治攻坚工作方案》的相关要求不冲突。 9）与《惠州市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》的相符性分析 根据《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（建城[2018]104号）、《广东省城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（粤建城[2018]230号），惠州市发布了《惠州市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（惠府函〔2018〕426号）。 根据《住房城乡建设部 生态环境部关于印发城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建城﹝2018﹞104号）：“强化工业企业污染控制。城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整治。排入环境的工业污水要符合国家或地方排放标准；有特别排放限值要求的，应依法依规执行。新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等工业企业（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水，不得接入城市生活污水处理设施。组织评估现有接入城市生活污水处理设施的工业废水对设施出水的影响，导致出水不能稳定达标的要限期退出。工业园区应建成污水集中处理设施并稳定达标运行，对废水分类收集、分质处理、应收尽收，禁止偷排漏排行为，入园企业应当按照国家有关规定进行预处理，达到工艺要求后，接入污水集中处理设施处理。” 根据《广东省城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》；“强化工业企业污染控制。城市建成区排放污水的工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。对超标或超总量的排污单位一律限制生产或停产整治。排入环境的工业污水要符合国家和我省地方排放标准的较严值；有特别排放限值要求的，应依法依规执行。新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等工业企业（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水，不得接入城市生活污水处理设施。组织评估现有接入城市生活污水处理设施的工业废水对设施出水的影响，导致出水不能稳定达标的要限期退出。各类集聚发展工业的开发区（产业园区）应同步规划建设污水集中处理设施并确保投产稳定达标运行，对废水分类收集、分质处理、应收尽收，禁止偷排漏排行为，入区（园）企业应当按照国家有关规定进行预处理，达到工艺要求后，接入污水集中处理设施处理。” 根据《惠州市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（惠府函〔2018〕426号）提出：“4.强化工业企业污染控制。……新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等工业企业（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水，不得接入城市生活污水处理设施。组织评估现有接入城市生活污水处理设施的工业废水对设施出水的影响，导致出水不能稳定达标的要限期退出。各类集聚发展工业的开发区（产业园区）应同步规划建设污水集中处理设施并确保投产稳定达标运行，对废水分类收集、分质处理、应收尽收，禁止偷排漏排行为，入区（园）企业应当按照国家有关规定进行预处理，达到工艺要求后，接入污水集中处理设施处理。……” 本项目生产废水经自建污水处理设施处理达标后通过自建专管直接排放，不接入市政污水处理厂，外排废水重金属为铜，不涉及第一类重金属。本项目生活污水纳入博罗县麻陂镇污水处理厂处理，根据政府网站公布的在线监测数据，博罗县麻陂镇污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值要求，稳定达标排放。本项目为扩建项目，通过提高中水回用水量，不新增废水排放量，使扩建后外排生产废水量在原环评审批的许可排放总量范围内；扩建后生产废水经自建废水处理站处理后大部分回用，少量由专管排入红女渠，最终汇入石坝水。外排生产废水达到《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值与《电子工业水污染物排放标准》（GB 39371-2020）表1印制电路板水污染物直接排放标准限值两者较严值（其中CODCr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，总氮排放浓度执行行业排放浓度限值要求的50%），不会对纳污水体红女渠产生不良影响。 因此，项目建设与《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》《广东省城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》《惠州市城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》文件要求不相冲突。 （3）与各大气污染防治政策相符性分析 1）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析 根据生态环境部印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），文中提到从源头替代、无组织排放控制、适宜高效的治污措施、精细化管控等方面控制挥发性有机物，主要包括以下方面： （1）全力推进源头替代 在技术成熟的行业，通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。 （2）全国加强无组织排放控制 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 （3）推进建设适宜高效的治污设施。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%。采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 （4）深入实施精细化管控。 企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 另外，文中还要求：要求电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。 根据《关于印制线路板制造工艺使用溶剂型油墨、洗网水具有不可替代性说明》，印制线路板生产在线路蚀刻、阻焊、文字制作过程中需要使用溶剂型油墨，才能抵抗住酸、碱性药水以及高温攻击，达到生产工艺参数要求，相对应的溶剂型油墨需使用溶剂型洗网水进行清洁，利于改善印刷环境。据此，线路板行业使用溶剂型油墨、洗网水具有不可替代性。根据供应商提供的油墨VOCs测试报告，本项目生产过程中的内层涂布需要使用到溶剂型的感光线路油墨、阻焊印刷需要使用到溶剂型的防焊油墨，上述油墨能满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)油墨中可挥发性有机化合物的限值要求(溶剂油墨-网印油墨 VOCs≤75%)。本项目文字油墨使用的是能量固化油墨-喷墨印刷油墨，属于GB38507定义的低挥发性有机化合物含量油墨产品。可见，除了不可替代的几种油墨原料外，针对文字油墨，本项目己选用低挥发性有机化合物含量油墨产品。项目各油墨由密闭罐盛装，在转移、贮存、装卸过程均保持密闭；项目内层线路涂布/线路印刷、防焊印刷、文字印刷过程（生产线及烘干工序）采用密闭设备或位于封闭车间，并配套废气收集设施，减少了无组织废气排放。收集的VOCs采取RCO工艺进行处理，可满足达标排放要求。 因此，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）要求。 2）与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析 项目属于《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）中的“十一、电子元件制造行业”，与其相符性分析详见下表。 表1-6 与广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引相符性分析一览表 环节; 控制要求; 相符性分析. 源头削减. 清洗剂; 有机溶剂清洗剂：VOCs 含量 VOCs≤900g/L；; 本项目防白水、洗网水均满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）表1中有机溶剂清洗剂VOCs含量限值（≤900g/L）的要求。. 网印油墨; 溶剂型网印油墨，VOCs≤75%。; 本项目所使用的油墨包括线路油墨、防焊油墨、文字油墨的VOCs含量满足溶剂型油墨中《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）表1中溶剂型网印油墨VOCs含量限值（≤75%）的要求。. 过程控制. VOCs物料储存; 清洗剂、清洁剂、油墨、胶粘剂、固化剂、溶剂、开油水、洗网水等VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目油墨、防白水、洗网水、助焊剂等储存于密闭的容器中，且盛装容器存放于室内，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。. 盛装VOCs物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。 盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. VOCs物料转移和输送; 液体 VOCs 物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器或罐车。; 本项目油墨、防白水、洗网水、助焊剂等转移和输送采用密闭容器进行。. 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。; 本项目整体车间密闭正压抽风收集。. 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 本项目设计通风量符合规范要求。. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 本项目废气收集系统的输送管道密闭，废气收集系统在正压下运行，符合要求。. 无尘等级要求车间需设置成正压的，推荐采用内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。; 本项目无尘等级车间设置符合要求。. 废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气收集系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。; 废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后再运行；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。. 非正常排放; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气排至VOCs废气收集处理系统。. 末端治理. 排放水平; （1）2002年1月1日前的建设项目排放的工艺有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第一时段限值；2002年1月1日起的建设项目排放的有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%。 （2）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3。; 项目涂布、线路印刷、防焊印刷、文字印刷、烘干、喷锡等产生的有机废气采用“沸石转轮浓缩+RCO”工艺处理，VOCs综合去除效率在85%以上。扩建项目有机废气处理技术属于可行技术，有机废气经处理后满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值、《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）“凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平板印刷”中第Ⅱ时段排放限值；厂区内非甲烷总烃满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）、《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）厂区内VOCs无组织排放限值。. 治理设施设计与运行管理; VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后再运行；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。. 废气污染治理设施应依据国家和地方规范进行设计。; 本项目废气污染治理设施符合规范要求。. 污染治理设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。; 本项目废气污染治理设施符合相关要求，建设单位定期对其进行检查维护，保证正常运行。. 污染治理设施编号可为电子工业排污单位内部编号，若排污单位无内部编号，则根据《排污单位编码规则》（HJ 608）进行编号。有组织排放口编号应填写地方环境保护主管部门现有编号，若排污单位无现有编号，则由电子工业排污单位根据《排污单位编码规则》（HJ 608）进行编号。; 项目有组织排污口均按排污许可进行编号。. 设置规范的处理前后采样位置，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所，优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。; 排放口按规范设置。. 废气排放口应按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。; 废气排放口企业按要求规定设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。. 环境管理. 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 建设单位按环境管理要求进行后期的环境管理。. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 台账保存期限不少于3年。. 自行监测; 电子电路制造排污单位：对于重点管理的一般排放口，至少每半年监测一次挥发性有机物、苯；对于简化管理的一般排放口，至少每年监测一次挥发性有机物、苯。. 涉及挥发性有机物燃烧 （焚烧、氧化）处理的电子工业排污单位：对于重点管理的主要排放口，应采用自动监测；对于重点管理的一般排放口，至少每半年监测一次挥发性有机物；对于简化管理的一般排放口，至少每年监测一次挥发性有机物。. 对于厂界无组织排放废气，重点管理排污单位及简化管理排污单位都是至少每年监测一次挥发性有机物、苯及甲醛。. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。. 其他. 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; 本次扩建不新增废气排放量，无需执行总量替代和申请总量。. 综上分析，本项目符合《关于印发广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引的通知》（粤环办〔2021〕43号）的相关要求。 3）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相符性分析 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中“6.VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求”要求：“6.1.1 液态VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs 物料时，应采用密闭容器、车。” “7.2.含VOCs产品的使用过程”要求：“7.2.1 VOCs质量占比大于等于 10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统:无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：a)调配(混合、搅拌等)；……g)清洗(浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等)。 本项目液态VOCs物料均采用密闭管道输送；在调配过程中，生产处于密闭的生产车间中进行，并使用收集系统对废气密闭收集，进入废气处理设施处理达标后经由排气筒排放。因此本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)的要求。 4）与《关于做好建设项目挥发性有机物(VOCs)排放削减替代工作的补充通知》(粤环函[2021]537号)的符合性分析 根据《关于做好建设项目挥发性有机物(VOCs)排放削减替代工作的补充通知》(粤环函[2021]537号)的要求：对于现有项目在《通知》印发实施前已获得环评批复的，如果现有项目己按规定落实VOCs总量替代，但技改或改扩建后全厂排放量超过现有项目环评批复量和排污许可量，则超量部分应按照《通知》要求另行取得可替代总量指标。 本项目为扩建项目，根据《博罗县伟德线路板有限公司挥发性有机物（VOCs）现状排放量核算报告》（2024年8月），现有项目VOCs最高允许排放量为8.5956t/a（有组织），本次扩建完成后，整体项目不新增VOCs排放量，无需另外申请VOCs废气排放总量指标来源。 5）与《广东省2023年大气污染防治工作方案》相符性分析 《广东省人民政府办公厅关于印发广东省2023年大气污染防治工作方案的通知》（粤办函[2023]50号）要求： 开展简易低效VOCs治理设施清理整治。严格限制新改扩建项目使用光催化、光氧化、水喷淋(吸收可溶性VOCs除外)、低温等离子等低效VOCs治理设施(恶臭处理除外)。各地要对低效VOCs治理设施开展排查。对达不到治理要求的单位，要督促其更换或升级改造。 严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准，建立多部门联合执法机制，加强对相关产品生产、销售、使用环节VOCs含量限值执行情况的监督检查。 本项目涂布、印刷涉及含VOCs原辅料的使用（油墨、洗网水等），产生的VOCs采用二级活性炭吸附/RCO净化处理后高空排放；根据中国电子电路行业协会出具的《关于电路板生产过程中使用油墨、清洗剂等不可替代说明》，本项目使用的防焊油墨、文字油墨、洗网水等，目前在行业内均具有不可替代性。根据供应商提供的油墨VOCs测试报告，本项目生产过程中的内层涂布需要使用到溶剂型的感光线路油墨、阻焊印刷需要使用到溶剂型的防焊油墨，上述油墨能满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)油墨中可挥发性有机化合物的限值要求(溶剂油墨-网印油墨VOCs≤75%)。本项目文字油墨使用的是能量固化油墨-喷墨印刷油墨，属于GB38507定义的低挥发性有机化合物含量油墨产品。可见，除了不可替代的几种油墨原料外，针对文字油墨，本项目己选用低挥发性有机化合物含量油墨产品。因此，项目符合《广东省2023年大气污染防治工作方案》要求。 6）与《广东省臭氧污染物防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》的相符性分析 “(二)强化固定源VOCs减排。 9.印刷、家具、制鞋、汽车制造和集装箱制造业 工作目标：修订印刷、家具、制鞋、汽车制造业VOCs排放标准。推动企业实施VOCs深度治理。 工作要求：鼓励印刷、家具、制鞋、汽车制造和集装箱制造企业对照行业标杆水平，采用适宜高效的治污设施，开展涉VOCs工业企业深度治理，印刷企业宜采用“減风增浓+燃烧”、“吸附+燃烧”、“吸附+冷凝回收”、吸附等治理技术；家具制造企业宜采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧(蓄热燃烧、催化燃烧)；汽车制造和集装箱制造企业推进低VOCs原辅材料替代。印刷等行业执行国家和省新发布或修订有关有组织与无组织排放控制要求，有相同大气污染物项目的执行较严格排放限值，污染物项目不同的同时执行国家和省相关污染物排放限值。 12.涉VOCs原辅材料生产使用 工作目标：加大VOCs原辅材料质量达标监管力度。 工作要求：严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准；依法查处生产、销售VOCs含量不符合质量标准或者要求的原材料和产品的行为；增加对使用环节的检测与监管，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、使用企业依法追究责任。” 本项目属于电子线路板生产企业，需要将线路板图案通过涂布、阻焊印刷等方式“印刷”在覆铜板上。根据中国电子电路行业协会出具的《关于电路板生产过程中使用油墨、清洗剂等不可替代说明》，本项目使用的防焊油墨、文字油墨、洗网水等，目前在行业内均具有不可替代性。根据供应商提供的油墨VOCs测试报告，本项目生产过程中的内层涂布需要使用到溶剂型的感光线路油墨、阻焊印刷需要使用到溶剂型的防焊油墨，上述油墨能满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)油墨中可挥发性有机化合物的限值要求(溶剂油墨-网印油墨 VOCs≤75%)。本项目文字油墨使用的是能量固化油墨-喷墨印刷油墨，属于GB38507定义的低挥发性有机化合物含量油墨产品。可见，除了不可替代的几种油墨原料外，针对文字油墨，本项目己选用低挥发性有机化合物含量油墨产品。 本次扩建将采用RCO对有机废气进行处理，有机废气有组织排放能满足《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）“凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平板印刷”中第Ⅱ时段排放限值。因此，满足《广东省臭氧污染物防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》要求。 7）与《惠州市2023年大气污染防治工作方案》的相符性分析 根据《惠州市2023年大气污染防治工作方案》（惠市环[2023]11号）： 开展大气污染治理减排行动。加强低VOCs含量原辅材料应用。应用涂装工艺的工业企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立保存期限不少于3年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。新建、改建、扩建的出版物印刷类项目全面使用低VOCs含量的油墨皮鞋制造、家具制造业类项目基本使用低VOCs含量胶粘剂。房屋建筑和市政工程全面使用低VOCs含量涂料和粘剂，除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。 新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋(吸收可溶性VOCs除外)、低温等离子等低效VOCs治理设施(恶臭处理除外)。加大对上述低效VOCs治理设施及其组合技术的排查整治，督促达不到治理要求的低效治理设施更换或升级改造，2023年底前，完成49家低效VOCs治理设施改造升级。 项目使用VOCs原辅材料，符合相关VOCs含量限值标准要求，不涉及高VOCs物料的使用。本扩建项目有机废气治理不使用光氧化、光催化、低温等离子治理设施，采用废气处理技术为可行技术。综上，项目建设与《惠州市2023年大气污染防治工作方案》中相关要求是相符的。 （4）其他污染防治政策相符性分析 1）与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》的相符性分析 根据《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）相关要求：重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。重点行业包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。依据重金属污染物排放状况、环境质量改善和环境风险防控需求，划定重金属污染防控重点区域。严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1；其他区域遵循“等量替代”原则。 本项目属于扩建项目，重金属污染物为铜，不涉及上述所列的重点重金属污染物。因此，本项目建设与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》不冲突。 2）与惠州市2024年水污染、近岸海域污染、土壤与地下水污染防治工作方案的相符性分析的相符性分析 根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州2024年水污染防治工作方案><惠州市2024年近岸海域污染防治工作方案><惠州市2024年土壤与地下水污染防治工作方案>的通知》（惠市环[2024]9号）： “（六）强力推进工业污染治理。严格执行产业结构调整指导目录，落实生态环境分区管控要求，依法通过建设项目环评限批、污染物减量置换等方式严格建设项目管理，促进工业转型升级。” “四、有效管控建设用地土壤污染风险。（一）严格建设用地准入管理。将建设用地土壤环境管理要求纳入国土空间详细规划、储备、供应、用途变更等环节，自然资源部门在制定国土空间规划、年度土地储备计划、建设用地供应计划时，要充分考虑地块环境风险。” “五、有序推进地下水污染防治。(一)强化地下水环境质量目标管理。针对3个地下水环境质量考核点位开展跟踪监测，确保区域点位水质达到IV类，饮用水源点位水质达到IV类、力争达到或优于类，完成2024年地下水环境质量考核目标。 (三)加强地下水污染源头防控和风险管控。持续推进重点污染源地下水环境状况调查，完成9个“双源”地块和11个危险废物处置场地下水环境状况初步调查，加强调查类项目成果集成与应用，督促相关责任主体落实地下水污染防治法定义务。” 根据项目的产业政策、生态环境分区管控要求相符性分析可知，本项目符合国家、广东省、惠州市等相关的产业政策，符合广东省、惠州市“三线一单”管控要求，通过本次扩建，企业产生的生产废水依托现有废水处理系统处理达到直接排放标准限值后排入红女渠，不会对纳污水体产生影响。 项目应定期对厂区地下水、土壤环境进行采样监测，了解区域内地下水、土壤环境质量现状，防止企业的运行对区域内地下水、土壤的影响；扩建完成后，应根据相关政策对区域内地下水、土壤继续进行跟踪监测，因此符合《惠州市生态环境局关于印发<惠州2024年水污染防治工作方案><惠州市2024年近岸海域污染防治工作方案><惠州市2024年土壤与地下水污染防治工作方案>的通知》（惠市环[2024]9号）要求。 （5）相符性分析小结 本项目位于惠州市博罗县麻陂镇，属于扩建项目，主要从事印刷线路板生产，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2025年版）》中限制类、淘汰类建设项目；项目用地属于工业用地，符合项目所在区域土地利用规划；本项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区，也不涉及饮用水源保护区，本项目建设符合国家和地方有关环保规划、政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）、项目由来 博罗县伟德线路板有限公司（原称：博罗县伟德线路板厂，以下简称“伟德线路板公司”）于2004年成立，主要从事线路板制造，现有产品规模为年产线路板80万平方米。 2023年5月为了改善生产布局，适应市场要求提高生产效率，提高员工工作的幸福感，伟德线路板公司决定在产品类型和产能保持不变的情况下，实施博罗县伟德线路板有限公司改扩建项目，主要建设内容为：新增一栋D厂房，将C栋的一条电镀线和一条蚀刻线整体搬迁至D栋，不对该电镀线和蚀刻线做其他调整；同时为了满足电镀线的配套需要，提高产品质量，新增工艺钻孔、防焊印刷、磨板、喷砂、压合、成型、底片制作、FQC、测试等其配套工艺，产品类型和产品规模不变。该项目已于2024年1月9日通过惠州市生态环境局审批（惠州市（博罗）建[2024]13号），并于2024年9月完成竣工环保设施验收。 为满足市场的拓展以及提高资源的利用率，伟德线路板公司在现有厂区的西侧工业用地内新建生产厂房实施博罗县伟德线路板有限公司扩建项目（以下简称“本项目”或“扩建项目”）。扩建项目所在厂区总占地面积为16865m2，总建筑面积为37624.22m²，设有3栋4层的生产车间（自编号为F、G、H厂房）以及其他附属设施，其中扩建项目涉及的生产车间主要为F厂房和G厂房1-2层，剩余车间作为预留发展区用。扩建项目新增年产线路板40万m²，其中单面板6万m²、双层板10万m²、多层板24万m²，扩建后整体年产线路板120万m²，其中单面板19万m²、双层板46.5万m²、多层板54.5万m2。本项目总投资9000万元，环保投资约1000万元，环保投资主要用于废气、废水、噪声以及固体废物的治理。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令第682号）等有关建设项目环境保护管理规定，本项目须执行环境影响评价审批制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目主要进行印刷线路板制造，属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业（39）-81电子元件及电子专用材料制造 398”中的“印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的；以上均不含仅分割、焊接、组装的”类别，应编制环境影响报告表。受建设单位委托，广州国寰环保科技发展有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 （二）、项目地理位置及四至情况 本项目位于惠州市博罗县麻陂镇龙苑工业区，项目中心地理位置为N23°28′38.703″、E114°31′24.950″，项目地理位置见附图1。 现有项目东面与零散工业厂房、居住区相邻，南面为红女渠，西面隔红女渠为工业厂房，北面距离13米的为惠州威尔高电子有限公司、商住楼。 扩建项目位于现有项目的西侧，距离约50m。扩建项目所在厂区东侧与伟德线路板公司临时食堂（后续将拆除）相邻，南侧和西侧、北侧均为空地。 项目四至情况详见附图2。 （三）、现有项目基本情况 1、现有项目概况 现有项目总占地面积为25000平方米，总建筑面积为34767平方米，主要包括2栋1层的厂房（自编A、B厂房）、2栋4层的厂房（自编C、D厂房）、1栋3层的厂房（自编E厂房）、1栋2层的办公楼、1栋3层的宿舍楼及其他附属设施。现有项目主要从事单面板、双层板和多层板生产，设计年产线路板约80万平方米。现有劳动定员500人，部分员工在厂区内食宿，年生产330天，每天二班运转，10小时/班的工作制度。 现有项目主要构筑物详见表2-1，主要建设内容详见表2-2。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 表2-1 现有项目主要构筑物一览表 构筑物名称; 占地面积/m²; 建筑面积/m²; 层数; 层高/m; 备注. A厂房; 3500; 3500; 1; 8; 车间. B厂房; 2973; 4123; 1; 8; 车间. C厂房; 3898; 15594; 4; 25; 车间. D厂房; 1600; 6400; 4; 25; 车间. E厂房; 200; 600; 3; 8; 车间/办公. 办公楼; 466; 1400; 2; 15; 办公. 宿舍楼; 133; 400; 3; 12; 宿舍. 电工房; 650; 650; 1; 4; /. 危险品仓库; 100; 100; 1; 6; 储存. 废水处理站; 2000; 2000; 1; 10; /. 事故应急池; /; /; /; /; 总有效容积1200m3. 消防水池; /; /; /; /; 有效容积600m3. 合计; 15520; 34767. ###### 表2-2 现有项目工程组成一览表 项目; 车间名称; 实际建设内容; 备注. 主体工程; A厂房; 1栋1层建筑，占地面积约3500m²，主要设仓库、开料、钻孔。; 与环评一致. B厂房; 1栋1层建筑，占地面积约2973m²，主要设内层前处理线1条、内层酸性蚀刻线1条、棕化线2条、外层前处理线1条、外层碱性蚀刻线1条、沉铜线1条、全板电镀线1条。; 与环评一致. C厂房; 1栋4层建筑，占地面积约3898m²。 1F，设内层前处理线2条、外层碱性蚀刻线2条、沉铜线2条、全板电镀线1条、整孔线1条、线路显影线1条、防焊显影线1条、磨板、钻孔、外形； 2F，设外层酸性蚀刻线1条、电镀线1条、清洗线2条、涂布线2条、外形、测试、包装； 3F，设沉铜线1条、图形电镀线1条、外层碱性蚀刻线1条、OSP线1条、沉镍金线1条、喷锡线1条、丝印、测试、品质； 4F，设有钻孔、成型、外层线路、防焊印刷、喷砂、成品清洗、检测、包装、外层碱性蚀刻线1条、沉镍金线1条、喷砂线2条。; 与环评一致. D厂房; 1栋4层建筑，占地面积约1600m²。 1F，设开料、钻孔、喷砂、压合、板料仓库； 2F，设电镀线1条、碱性蚀刻线1条、防焊印刷、磨板、底片制作； 3F，设防焊印刷、成型、测试、FQC； 4F，设仓库、办公室。; 与环评一致. E厂房; 1栋3层建筑，占地面积约200m²。 1F，设开料； 2F，设物料仓库； 3F，设办公室。; 与环评一致. 辅助工程; 办公楼; 1栋2层建筑，占地面积约466m²，主要设办公室。; 与环评一致. 宿舍楼; 1栋2层建筑，占地面积约133m²，主要设食堂、宿舍。; 与环评一致. 仓储工程; 原料仓库; 干膜仓、油墨仓、铜箔铜球物料仓位于各厂房车间独立仓库；油膜、绿漆冷冻仓位于各厂房冷冻仓库；包装材料仓位于B、C厂房2F~3F；化学品仓位于D厂房1F。; 与环评一致. 成品仓库; 各成品仓库均于各厂房车间设置独立仓库。; 与环评一致. 化学品仓库; 设1座化学品仓库，占地面积约100m²，位于废水处理站西侧，主要用于暂存废水处理站药剂。; 与环评一致. 储罐; ①设4个碱性蚀刻液储罐，单罐容积5m³，1个位于B厂房内，1个位于C厂房外，2个位于C厂房楼顶； ②设4个退锡水储罐，单罐容积5m³，1个位于B厂房内，1个位于C厂房外，2个位于C厂房楼顶； ③设3个氧化剂罐，单罐容积分别为3m³、5m³、5m³，均位于C厂房外； ④设1个盐酸储罐，单罐容积5m³，位于C厂房外； ⑤设4个酸性蚀刻废液储罐，1个单罐容积为3m³位于C厂房外，1个单罐容积为5m³位于C厂房1F，2个单罐容积10m³位于废水处理站南侧； ⑥设6个碱性蚀刻废液储罐，2个单罐容积1m³分别位于C厂房外、C厂房1F，1个单罐容积5m³位于C厂房1F，2个单罐容积10m³位于废水处理站南侧，1个单罐容积5m³位于废水处理站南侧； ⑦设6个废退锡水储罐，2个单罐容积1m³分别位于C厂房外、C厂房1F，1个单罐容积5m³位于C厂房1F，2个单罐容积5m³位于废水处理站南侧； ⑧设10个硫酸储桶（单个25kg）、10个盐酸储桶（单个25kg）、10个硝酸储桶（单个25kg）均位于废水处理站西侧化学品仓库。; 与环评一致. 公用工程; 供电; 市政供电，不设备用发电机。; 与环评一致. 供水; 市政供水。现有项目设有3套纯水制造设备，其中1套设计生产能力为2t/h，另外2套3t/h，主要采用机械过滤、反渗透工艺，用于生产。; 与环评一致. 排水; 厂区排水实行“雨污分流、清污分流、分质处理”，雨水由雨水管沟排入市政雨水管道；生活污水经化粪池+隔油隔渣池预处理后经市政污水管网排入博罗县麻陂镇污水处理厂进行处理；生产废水处理经自建废水处理系统处理达标后通过专管排入红女渠。; 与环评一致. 环保工程; 废水处理设施; 生活污水，采用化粪池、隔油隔渣池进行预处理。; 与环评一致. 生产废水，设1座废水处理站，设计处理规模为2000t/d，现有项目对产生的含氰废水、络合废水、一般清洗废水以及综合废水分质处理，主要处理工艺为破氰、破络、絮凝沉淀、生化反应等； 中水，设1座中水回用系统，设计处理规模为16t/h，主要处理工艺为砂滤、碳滤、超滤、反渗透等。; 含镍废水由原环评审批的自行处置调整为委外处理；一般清洗废水与络合废水共用一套预处理设施，其他与环评一致. 废气处理设施; 粉尘，设4套布袋除尘器处理设施。 ①开料裁板、钻孔等工序产生的颗粒物经布袋除尘（TA001）处理后通过B厂房15m的DA001排气筒排放； ②开料裁板、钻孔、外形加工等工序产生的颗粒物经布袋除尘（TA002）处理后通过C厂房20m的DA002排气筒排放； ③开料裁板、钻孔、外形加工等工序产生的颗粒物经布袋除尘（TA003）处理后通过C厂房20m的DA003排气筒排放； ④裁板、钻孔工序产生的颗粒物经布袋除尘（TA012）处理后通过D厂房25m的DA012排气筒排放。; 与环评一致. 锡及其化合物，设1套等离子净化处理设施。 喷锡工序产生的废气经等离子净化（TA011）处理后通过C厂房25m的DA011排气筒排放; 与环评一致. 有机废气，设2套活性炭吸附、1套二级活性炭吸附处理设施。 ①涂布、印刷、烘烤/光固等工序产生的有机废气经活性炭吸附（TA004）处理后通过B厂房15m的DA005排气筒排放； ②化铜、涂布、印刷、烘烤/光固等工序产生的有机废气经活性炭吸附（TA005）处理后通过C厂房25m的DA008排气筒排放； ③印刷、烘烤/光固工序产生的有机废气经二级活性炭吸附装置（TA013）处理后通过D厂房25m的DA013排气筒高空排放。; 与环评一致. 酸碱废气，设4套碱液喷淋、3套酸液喷淋处理设施。 ①酸洗、微蚀、预浸、棕化、蚀刻等工序产生的酸雾废气经碱液喷淋（TA006）处理后通过B厂房15m的DA004排气筒排放； ②酸洗、微蚀、预浸、活化、电镀、退镀、剥锡等工序产生的酸雾废气经碱液喷淋（TA007）处理后通过B厂房25m的DA006排气筒排放； ③酸洗、微蚀、预浸、棕化、中和、电镀、退镀、剥锡等工序产生的酸雾废气经碱液喷淋（TA008）处理后通过25m的C厂房DA007排气筒排放； ④蚀刻工序产生的碱雾废气经酸式喷淋（TA009）处理后通过C厂房15m的DA009排气筒排放； ⑤蚀刻工序产生的碱雾废气经酸式喷淋（TA010）处理后通过B厂房25m的DA010排气筒排放； ⑥电镀线产生的酸雾废气经碱式喷淋（TA014）处理后通过D厂房25m的DA014排气筒排放； ⑦蚀刻线产生的碱雾废气经酸式喷淋（TA015）处理后通过D厂房25m的DA015排气筒排放。; 与环评一致. 噪声处理; 隔声、减振，合理布局，厂房隔音; 与环评一致. 固体废物处理; 一般工业固体废物，设1个一般工业固体废物暂存间，占地面积约600m²，位于B厂房南侧。; 与环评一致. 危险废物，设5处危险废物暂存区。 ①设1个污泥暂存区，占地面积约100m²，位于废水处理站西侧； ②设1个危险废物暂存区，占地面积约100m²，位于废水处理站南侧； ③设3处废液暂存区，分别位于B厂房外、C厂房1F和废水处理站南侧。; 与环评一致. 环境风险防范; 事故应急池，设2座事故应急池，位于废水处理站内，有效容积分别为500m³、700m³。; 与环评一致. 消防水池，设2座消防水池，位于D厂房楼顶。; 与环评一致. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 2、产品方案与产品规模 （1）产品方案 现有项目主要从事单面板、双层板和多层板生产，设计年产线路板约80万平方米，具体产品方案以及产品规模详见下表。 表2-3 现有项目主要产品方案及产品规模一览表 产品类型; 产品规模（万m²/年）. 单面板; 13. 双层板; 36.5. 多层板; 4层板; 22. 6层板; 6. 8层板; 2.5. 合计; 80. （2）加工面积核算 各产品的加工面积计算方法如下： 1）单层板 开料、钻孔、线路制作、酸性蚀刻、阻焊、文字、成型检测、OSP：加工面积=每种产品产能÷利用率×（1+报废率）×相应工序的加工（处理）比例。 2）2层板 开料、钻孔、水平沉铜、全板电镀、导电胶、外层图形、酸性蚀刻、图形电镀、碱性蚀刻、喷砂、阻焊、文字、化锡、OSP、成型检测：加工面积=每种产品产能÷利用率×（1+报废率）×相应工序的加工（处理）比例。 3）多层板（2层板以上，不含2层板） ①开料、内层图形、棕化、压合：加工面积=（层数-2）÷2×每种产品产能÷利用率×（1+报废率）×相应工序的加工（处理）比例。 ②钻孔、水平沉铜、全板电镀、导电胶、外层图形、酸性蚀刻、图形电镀、碱性蚀刻、喷砂、阻焊、文字、化锡、OSP、成型检测： 加工面积=每种产品产能÷利用率×（1+报废率）×相应工序的加工（处理）比例。 根据表2-3的产品规模及方案以及上述计算公式核算，现有项目各生产工序加工面积见表2-4~2-6。 |
| --- | --- |

###### 表2-4   现有项目单面板、双层板各生产工序的加工面积一览表

| 产品类型 | 产能（万m²/a） | 加工工序及加工面积（万m²/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开料 | 钻孔 | 水平沉铜 | 电镀 | 外层图形 | 酸性蚀刻 | 图形电镀 | 碱性蚀刻 | 喷砂1 | 阻焊 | 文字 | 喷锡 | 喷砂2 | 化学镍金 | OSP | 化学镀锡（委外） | 成型 | 包装入库 |
| 单面板 | 13.0 | 15.6 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 13.0 |
| 双层板 | 36.5 | 43.8 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 3.9 | 35.5 | 35.5 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 27.6 | 5.9 | 5.9 | 4.7 | 1.2 | 39.4 | 36.5 |
| 合计 | 49.5 | 59.4 | 53.5 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 17.9 | 35.5 | 35.5 | 53.4 | 53.4 | 53.4 | 27.6 | 5.9 | 5.9 | 18.7 | 1.2 | 53.4 | 49.5 |

注：①根据企业多年运营统计数据，开料利用率约85%，板材利用率90%，报废率约2%；②双层板酸性蚀刻、图形电镀加工比例分别为10%、90%；喷锡、喷砂、OSP、化学镀锡（委外）加工比例分别为70%、15%、12%、3%。

###### 表2-5   现有项目多层板各生产工序的加工面积一览表

| 产品类型 | 产能（万m²/a） | 加工工序及加工面积（万m²/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开料 | 内层图形 | 棕化 | 压合 | 钻孔 | 水平沉铜 | 电镀 | 外层图形 | 酸性蚀刻 | 图形电镀 | 碱性蚀刻 | 喷砂1 | 阻焊 | 文字 | 喷锡 | 喷砂2 | 化学镍金 | OSP | 化学镀锡（委外） | 成型 | 包装入库 |
| 4层板 | 22.0 | 26.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 2.3 | 20.5 | 20.5 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 15.9 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 22.8 | 22.0 |
| 6层板 | 6.0 | 14.8 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 6.3 | 6.0 |
| 8层板 | 2.5 | 9.4 | 8.0 | 8.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 2.5 |
| 合计 | 30.5 | 50.9 | 43.3 | 43.3 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 3.2 | 28.5 | 28.5 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 22.2 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 1.0 | 31.8 | 30.5 |

注：①根据企业多年运营统计数据，开料利用率约85%，板材利用率90%，4、6、8层板的报废率分别为3.5%、4.5%、6%；②酸性蚀刻、图形电镀加工比例分别为10%、90%；喷锡、喷砂、OSP、化学镀锡（委外）加工比例分别为70%、15%、12%、3%。

###### 表2-6   现有项目各生产工序的加工面积一览表

| 产品类型 | 产能（万m²/a） | 加工工序及加工面积（万m²/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开料 | 内层图形 | 棕化 | 压合 | 钻孔 | 水平沉铜 | 电镀 | 外层图形 | 酸性蚀刻 | 图形电镀 | 碱性蚀刻 | 喷砂1 | 阻焊 | 文字 | 喷锡 | 喷砂2 | 化学镍金 | OSP | 化学镀锡（委外） | 成型 | 包装入库 |
| 单面板 | 13 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 13 |
| 双层板 | 36.5 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 3.9 | 35.5 | 35.5 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 27.6 | 5.9 | 5.9 | 4.7 | 1.2 | 39.4 | 36.5 |
| 4层板 | 22 | 26.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 2.3 | 20.5 | 20.5 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 15.9 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | 22.8 | 22 |
| 6层板 | 6 | 14.8 | 12.5 | 12.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 6.3 | 6 |
| 8层板 | 2.5 | 9.4 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 2.5 |
| 合计 | 80 | 110.4 | 43.3 | 43.3 | 31.8 | 85.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 21.1 | 64 | 64 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 49.8 | 10.6 | 10.6 | 22.5 | 2.2 | 85.2 | 80 |

| 建设内容 | 3、主要生产设备 现有项目主要生产设备使用情况详见下表。 表2-7 现有项目主要生产设备情况一览表 生产工序; 设备名称; 单位; 数量; 位置. 开料; 开料机; 台; 12; A、B、C厂房. 圆角机; 台; 1; A厂房. 刨边机; 台; 1; A厂房. 裁板机; 台; 2; A厂房. 内层; 化学清洗线; 条; 2; B厂房. 自动涂布线; 条; 1; B厂房. 曝光机; 台; 3; B厂房. 二次元影响测量仪; 台; 1; B厂房. DES线（酸性蚀刻线）; 条; 1; C厂房. AOI检查机; 台; 3; B、C厂房. 棕化; 棕化线; 条; 1; B厂房. 压合; PP开料机; 台; 1; B厂房. 铆钉机; 台; 1; B厂房. 铜箔裁切机; 台; 1; B厂房. 滚筒线; 套; 1; B厂房. 热压机; 台; 2; B厂房. 冷压机; 台; 1; B厂房. 钢板清洗机; 台; 1; B厂房. 真空压合机; 台; 1; B厂房. X-RAY钻靶机; 台; 1; B厂房. 钻孔; 钻孔机; 台; 39; B、C厂房. 销钉机; 台; 1; B厂房. 沉铜; 沉铜线; 条; 5; B、C厂房. 磨板线; 条; 5; B、C厂房. 外层; 磨板线; 条; 4; B、C、D厂房. 涂布机; 台; 2; B、C厂房. 烤箱; 台; 7; B、C厂房. 贴膜机; 台; 2; B、C厂房. 曝光机; 台; 3; B、C厂房. 显影机; 台; 4; B、C厂房. 显影线; 条; 5; B、C厂房. AOI检查机; 台; 7; B、C厂房. 电镀; 电镀线; 条; 5; B、C、D厂房. 外层蚀刻; 碱性蚀刻线; 条; 3; B、C厂房. 酸性蚀刻线; 条; 1; D厂房. 化学镍金; 沉镍金线; 条; 1; C厂房. 喷锡; 喷锡机; 台; 2; C厂房. 喷锡前处理线; 条; 2; C厂房. 喷锡后处理线; 条; 2; C厂房. 防焊印刷; 磨板线; 条; 5; B、C厂房. 防焊磨板机; 台; 3; B、C厂房. 涂布机; 台; 3; B、C厂房. 贴膜机; 台; 2; B、C厂房. 烤箱; 台; 32; B、C、D厂房. 曝光机; 台; 16; B、C、D厂房. 显影线; 条; 5; B、C厂房. 显影机; 台; 6; B、C厂房. 防焊放板机; 台; 1; C厂房. 半自动丝印机; 台; 1; D厂房. 丝印机; 台; 38; B、C、D厂房. 自动喷印机; 台; 7; B、C、D厂房. 手印台; 台; 5; B、C厂房. 晒网机; 台; 5; B、C、D厂房. 成型; 锣机; 台; 29; B、C厂房. V-CUT机; 台; 12; B、C厂房. 冲床; 台; 8; A、B、C厂房. 压板翘机; 台; 2; B厂房. 打靶机; 台; 3; B厂房. 洗靶机; 台; 1; A厂房. 测试; 测试机; 台; 26; B、C厂房. 飞针机; 台; 12; B、C厂房. OSP; OSP线; 条; 1; C厂房. 喷砂; 喷砂线; 条; 3; C、D厂房. 烤箱; 台; 1; C厂房. FQC; 二次元; 台; 1; C厂房. 恒温检查仪; 台; 1; C厂房. 外观检查机; 台; 1; C厂房. X-PAY检查机; 台; 1; C厂房. 烤箱; 台; 1; C厂房. AOI检查机; 台; 10; B、C厂房. 包装; 真空包装机; 台; 2; C厂房. 磨板; 自动压膜机; 台; 1; C厂房. 磨板机; 台; 4; C厂房. 成品清洗; 成品清洗机; 台; 2; C厂房. 洗板机; 台; 4; C厂房. 底片制作; 光绘机; 台; 1; B厂房. 菲林钻孔机; 台; 6. 冲片机; 台; 1. 辅助设备; 空压机; 台; 9; 厂区. 冰水机; 台; 8; 厂区. 冷却塔; 台; 2; 厂区. 中央吸尘器; 台; 1; 厂区. 干燥机; 台; 1; 厂区. 过滤机; 台; 1; 厂区. 4、主要原辅材料使用、贮存情况 （1）主要原辅材料使用情况 现有项目原辅材料主要有覆铜板、铝板、半固化片、干膜等，主要原辅材料使用、贮存情况详见表2-8。 （2）主要原辅材料理化性质 现有项目主要原辅材料的理化性质详见表2-9。 5、现有项目能耗情况 现有项目生产设备全部使用电能，由市政供电，不设备用发电机；给水由市政供水管网提供；生产过程不使用蒸汽，不设锅炉，现有项目能耗情况详见下表。 ###### 表2-10 现有项目能耗情况一览表 序号; 能耗名称; 年用量; 用途; 来源. 1; 水; 20199.3t/a; 办公、生活; 市政供水. 293791.735t/a; 生产. 2; 电; 2350万kW·h/年; 办公、生产; 市政供电. |
| --- | --- |

###### 表2-8  现有项目主要原辅材料使用、贮存情况一览表

| 序号 | 名称 | 状态、规格、主要成分 | 单位 | 年使用量 | 储存量 | 储存位置 | 储存方式 | 用于工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 覆铜板 | 固态，玻璃布、环氧树脂、铜箔 | 万m2 | 110 | 10 | 物料仓 | 箱装 | 开料裁板 |
|  | 牛皮纸 | 固态，纤维 | 万张 | 28 | 2 | 物料仓 | 箱装 | 叠合 |
|  | 铜箔 | 固态，铜 | 千克 | 120 | 10 | 物料仓 | 箱装 | 叠合 |
|  | 铝板 | 固态，铝合金 | 万张 | 16 | 1.5 | 物料仓 | 箱装 | 钻孔 |
|  | 半固化片 | 固态，玻璃纤维、环氧树脂 | m2 | 21500 | 5 | 物料仓 | 箱装 | 预叠 |
|  | 干膜 | 固态，聚酯膜层、感光层、聚烯烃膜层 | 万尺 | 9000 | 700 | 冷冻仓库 | 袋装 | 压膜 |
|  | 显影液 | 液态，99%Na2CO3 | kg | 950 | 5 | 物料仓 | 桶装 | 显影、底片制作 |
|  | 定影液 | 液态，醋酸 | 升 | 1500 | 120 |  | 桶装 | 定影、底片制作 |
|  | 铜球 | 固态，铜 | 吨 | 360 | 30 | 铜箔铜球仓 | 盒装 | 电镀 |
|  | 锡球 | 固态，锡 | 吨 | 15 | 3.5 |  | 袋装 | 电镀 |
|  | 无铅锡条 | 固态，锡 | 吨 | 12 | 1 | C栋3楼物料仓 | 盒装 | 无铅喷锡 |
|  | 文字油墨 | 液态，环氧树脂58%、填充料30%；稀释剂12% | 吨 | 3 | 0.25 | 各车间油墨仓 | 桶装 | 文字印刷 |
|  | 防焊油墨（液态光感防焊油墨） | 液态，29.95%2-甲基-2-丙烯酸与2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 1，2-丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酸酯)的聚合物，15%三羟甲基丙烷三丙烯酸酯，0.05%2,4-二乙基硫杂蒽酮，30%硫酸钡，25%二丙二醇甲醚 | 吨 | 98.8 | 12 | 各车间油墨仓 | 桶装 | 涂防焊油（防焊印刷） |
|  | 防白水 | 丁二酸二甲酯10~30%、戊二酸二甲酯20~60%、已二酸二甲酯20~50% | 吨 | 5 | 0.2 | 药水仓 | 桶装 | 调油 |
|  | 氰化金钾 | 固态，KAu（CN）4 | 千克 | 180 | 1 | C栋3楼剧毒化学品仓 | 瓶装 | 化金 |
|  | 盐酸 | 液态，HCl38% | 吨 | 140 | 5 | 化学品仓库\B厂房南侧 | 储罐 | 预浸活化、电镀、蚀刻 |
|  | AR硫酸 | 液态，硫酸，98% | 吨 | 38 | 0.25 | 化学品仓库 | 桶装 | 微蚀、浸酸、化学清洗、酸洗、中和 |
|  | 工业硫酸 | 液态，硫酸，98% | 吨 | 380 | 0.5 |  | 桶装 |  |
|  | 高锰酸钾 | 液态，高锰酸钾（浓度99%） | 吨 | 9.5 | 0.75 |  | 桶装 | 除胶渣 |
|  | 硝酸 | 液态，HNO3，42% | 吨 | 42 | 7 |  | 槽装 | 退镀、剥挂架、清洗 |
|  | 酸性蚀刻液 | 液态，32%氯化氢、30%氯化铜 | 吨 | 155 | 10 | C厂房楼顶 | 槽装 | 内层、外层蚀刻 |
|  | 碱性蚀刻液 | 液态，氯化铵25%、氨9% | 吨 | 1165 | 10 | C厂房楼顶厂房南侧 | 槽装 | 碱性蚀刻 |
|  | 退锡水 | 液态，硝酸 | 万升 | 38 | 5 |  | 槽装 | 剥锡 |
|  | 消泡剂 | 液态，硅化物 | 吨 | 12 | 1 | 药水仓 | 桶装 | 湿膜、褪膜 |
|  | 碳酸钠 | 液态，Na2CO3 | 吨 | 32 | 2.5 | 药水仓 | 桶装 | 外层干膜 |
|  | 双氧水 | 液态，H2O2，50% | 吨 | 96 | 8 |  | 桶装 | 压合预浸、棕化、微蚀 |
|  | 氢氧化钠 | 固态，片碱，NaOH | 吨 | 128 | 12 |  | 袋装 | 去膜、除胶渣、防焊退洗 |
|  | 过硫酸钠（SPS） | 液态，过硫酸钠 | 吨 | 72 | 6 |  | 桶装 | 微蚀 |
|  | 膨松剂 | 液态，2-2丁氧基乙氧基-乙醇、NaOH | 万升 | 5.64 | 0.47 |  | 桶装 | 除胶渣、膨松 |
|  | 中和剂 | 液态，硫酸烃胺 | 万升 | 2.85 | 0.24 |  | 桶装 | 除胶渣 |
|  | 整孔剂（整孔清洁剂） | 液态，磷酸酯、三乙醇胺 | 万升 | 2.5 | 0.21 |  | 桶装 | 整孔清洁 |
|  | 预浸剂 | 液态，钠盐 | 千克 | 9454 | 787.83 |  | 桶装 | 预浸 |
|  | 活化剂 | 液态，氯化钯、氯化亚锡、盐酸 | 升 | 2855 | 300 |  | 桶装 | 活化 |
|  | 加速剂（速化剂） | 液态，碳酸钠 | 万升 | 2.77 | 0.23 |  | 桶装 | 速化 |
|  | 化铜药水A | 液态，氢氧化钠、甲醛12-15g/L | 万升 | 10.5 | 0.88 |  | 桶装 | 化学沉铜 |
|  | 化铜药水B | 液态，酒石酸钾钠、NaOH | 万升 | 10.5 | 0.88 |  | 桶装 | 化学沉铜 |
|  | 甲醛（HCHO） | 液态，HCHO含甲醛约37% | 吨 | 12 | 1 |  | 桶装 | 化学沉铜 |
|  | 硫酸铜 | 固态，CuSO4 | 吨 | 10.4 | 0.88 |  | 桶装 | 电镀 |
|  | 铜光剂 | 液态，聚乙二醇、硫酸 | 升 | 76050 | 600 |  | 桶装 | 电镀 |
|  | 除油剂 | 液态，乙醇胺、胆碱 | 升 | 22830 | 200 |  | 桶装 | 除油 |
|  | 硫酸亚锡 | 液态，硫酸亚锡（锡25g/L） | 吨 | 4.8 | 0.4 |  | 桶装 | 电镀 |
|  | 锡光剂 | 液态，界面活性剂、水 | 升 | 9520 | 100 |  | 桶装 | 电镀 |
|  | 氨水 | 液态，NH3·H2O，28% | 吨 | 10 | 0.25 |  | 桶装 | 碱性蚀刻 |
|  | 助焊剂 | 液态，松香 | 吨 | 18 | 1.5 |  | 桶装 | 无铅喷锡 |
|  | 抗氧化剂 | 液态，醇类、唑类 | 吨 | 4.5 | 0.38 |  | 桶装 | OSP |
|  | 化学镍镀液A | 液态，提供镍离子 | 升 | 8600 | 50 |  | 桶装 | 沉镍金线 |
|  | 化学镍镀液B | 液态，硫酸镍、硫酸、水 | 升 | 8600 | 50 |  | 桶装 | 沉镍金线 |
|  | 化学镍镀液C | / | 升 | 8600 | 50 |  | 桶装 | 沉镍金线 |
|  | 化学镍镀液D | / | 升 | 4300 | 50 |  | 桶装 | 沉镍金线 |
|  | 洗网水 | 防白水WW-182，液态，异佛尔酮100% | 吨 | 17.5 | 0.35 |  | 桶装 | 晒网 |
|  | 稀释剂 | 液态，天那水，乙酸异戊酯100% | 吨 | 0.4 | 0.025 |  | 桶装 | 晒网 |
|  | 母片 | 偶氮化合物、光敏剂、重氮盐 | 吨 | 0.5 | 0.05 | D厂房冷冻仓 | 盒装 | 底片制作 |
|  | 铆钉 | 铜 | 吨 | 0.5 | 0.05 | 物料仓 | 盒装 | 铆合 |
|  | 钢板 | SUS不锈钢板 | 吨 | 5 | 0.4 | 车间 | / | 叠合 |
|  | 木浆板 | 纤维、木质素 | 万张 | 20 | 1.5 | 物料仓 | 箱装 | 钻孔 |
|  | 钻针 | 碳化乌合金 | 吨 | 6 | 0.6 | 物料仓 | 盒装 | 钻孔 |
|  | 湿膜（内层油墨） | 液态，丙烯酸树脂55%；颜料10%；异氟尔酮10%；环己酮7%；醋酸丁酯13%；二甲苯5% | 吨 | 30 | 3 | D厂房冷冻仓 | 桶装 | 涂布 |
|  | 金刚砂 | 金刚砂 | 吨 | 2.0 | 0.2 | 物料仓 | 桶装 | 喷砂 |
|  | 柠檬酸 | C6H8O7.H2O2 | 吨 | 0.72 | 0.01 | 物料仓 | 桶装 | OSP |
|  | 安定剂 | / | 升 | 600 | 50 | 物料仓 | 桶装 | 微蚀 |
|  | 棕化剂 | 硫酸、双氧水、促进剂A和促进剂B | 升 | 2650 | 221 | 物料仓 | 桶装 | 棕化 |

###### 表2-9   现有项目主要原辅材料理化性质

| 名称/分子式 | 理化特征 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨水（NH3·H2O） | 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味，相对密度0.91，溶于水和乙醇；氨水不稳定，见光受热易分解而生成氨和水。 | 爆炸上限%(V/V)：25.0爆炸下限%(V/V)：16.0；与酸中和反应产生热。有燃烧爆炸危险 | 有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息； LD50：350mg/kg（大鼠经口） |
| 硫酸（H2SO4） | 纯品为无色透明油状液体，无臭，熔点：10.5℃，沸点：330.0℃，与水混溶，相对密度(水=1)1.83，具有强腐蚀性。浓硫酸有强烈的吸水作用和氧化作用，与水猛烈结合，同时放出大量的热。 | 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。 | 危险标记：20(酸性腐蚀品)； 毒性：属中等毒性； LC50：80 mg/kg(大鼠经口)； LC50：510mg/m³，2小时(大鼠吸入)；320mg/m³，2小时(小鼠吸入) |
| 盐酸（HCl） | 无色发烟液体，有刺鼻的酸味，与水混溶，溶于碱液。密度1.6392，比重1.268，38%盐酸的沸点48℃，熔点-27℃。溶于乙醇和乙醚等。 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。 | 危险标记：20(酸性腐蚀品)； 毒性：属中等毒性； LC50：900 mg/kg (兔经口)； LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入) |
| 硝酸（HNO3） | 无色液体。相对密度1.5027（25℃），熔点-42℃，沸点86℃。硝酸是红褐色液体，在空气中猛烈发烟并吸收水分。是强氧化剂，能使铁纯化而不致继续被腐蚀。 | 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与碱金属能发生剧烈反应。 | 危险标记：20(酸性腐蚀品)； 毒性：属高毒类； 蒸气有刺激作用，引起粘膜和上呼吸道刺激症状；口服硝酸，引起上消化道剧痛、烧灼伤以至形成溃疡 |
| 甲醛（CH2O） | 分子量30.03。无色，具有刺激性和窒息性的气体，商品为其水溶液。易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂。熔点-92℃，沸点：-19.4℃。 | 蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂、爆炸危险。 | 危险标记20(腐蚀品)； 急性毒性：LC50：800mg/kg(大鼠经口)，2700mg/kg(兔经皮)；LC50 590mg/m³(大鼠吸入)。 |
| 高锰酸钾（KMnO4） | 分子量142.03。深紫色细长斜方柱状结晶，有金属光泽。溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。相对密度(水=1)2.7。 | 遇硫酸、铵盐或过氧化氢能发生爆炸。遇甘油、乙醇能引起自燃。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。 | 危险标记：11(氧化剂)； 急性毒性：LC50：1090mg/kg(大鼠经口)，亚急性和慢性毒性：与锰相似。锰的亚急性和慢性毒性为：豆状核的苍白球、尾状核和丘脑出现胶样变性；大脑也有类似变化，甚至损及脊髓和周围神经。 |
| 双氧水（H2O2） | 无色透明液体，有微弱的特殊气味，溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚，相对密度1.46，熔点-2℃，沸点158℃。蒸汽压0.13kPa(15.3℃)。 | 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和气氛而引起着火爆炸。 | 危险标记：11(氧化剂)，20(腐蚀品)； LC50：4060 mg/kg(大鼠经皮)； LC50：2000mg/m³，4小时（大鼠吸入） |
| 氢氧化钠（NaOH） | 白色不透明固体，易潮解，密度2.12,熔点318.4℃，沸点：1390℃,溶于水、乙醇，不溶于丙酮。强碱，本品有强烈刺激和腐蚀性。 | 不燃，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。 | 危险标记：20(碱性腐蚀品) 粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 氰化金钾（KAu(CN)4） | 白色结晶性粉末，相对密度3.45，溶于水，微溶于醇，不溶于醚，易受潮，剧毒。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳分解出剧毒的氰化氢气体。 | 与氯酸盐或亚硝酸钠(钾)混合引起爆炸。 | 口服剧毒；可使人发生变态性皮炎及湿疹。 |
| 过硫酸钠（Na2S2O8） | 白色结晶性粉末，无臭，密度2.4，熔点240℃，溶于水。 | 与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。急剧加热时可发生爆炸。 | 危险标记：11(氧化剂)； LC50：902mg/kg(大鼠经口)； LD50：226mg/kg(小鼠腹腔)。 |
| 硫酸铜（CuSO4） | 别名胆矾，分子量98.07，蓝色透明三斜晶体或蓝色颗粒，水溶液呈酸性，熔点200℃，溶于水、甘油、不溶于乙醇，相对密度1.84。 | 不燃 | 对水中生物有毒杀作用； 急性毒性：LD50：300mg/kg(大鼠经口)； LD50：33mg/kg(小鼠腹腔)。 |
| 硫酸镍（NiSO4） | 分子式为NiSO4·6H2O，分子量282.86，为绿色透明结晶。在干燥空气中易风化。溶于水，也溶于甲醇、乙醇和氢氧化铵。在280℃时脱水。 | 不燃 | 有毒。最高容许浓度：二价和三价镍的氧化物、硫化物（以Ni计）为0.5mg/m³；水气溶胶形式的镍盐（按Ni计算）为0.0005mg/m³。 |
| 铜（Cu） | 带红色而有光泽的金属，富延展性。不熔于水，溶于硝酸和热浓硫酸，稍溶于盐酸和氨水。熔点1083℃，沸点2567℃。 | 不燃 | 无资料 |
| 碳酸钠（Na2CO3） | 白色粉末或细粒结晶。味涩。相对密度2.532（20℃/4℃）。溶点851℃。易溶于水，微溶于无水乙醇，不溶于丙酮。其溶液因水解而呈碱性，有一定腐蚀性，能与酸进行中和反应。 | 不燃 | 碳酸钠粉尘对皮肤、呼吸道和眼睛有刺激作用，长时间接触其溶液可能出现湿疹、皮肤松软、皮炎（浓度为2mg/m³时）等。 |
| 防焊油墨 | 粘稠液体，主要成分为2-甲基-2-丙烯酸与2-甲基-2丙烯酸甲酯和1,2丙二醇单（2-甲基-2丙烯酸酯）的聚合物29.95%；三羟甲基丙烷三丙烯酸酯15%；2,4-二乙基硫杂蒽酮0.05%；溶剂二丙二醇甲醚25%；硫酸钡30% | 易燃 | 无资料 |
| 稀释剂（天那水） | 主要成分为乙酸异戊酯。无色液体，带有一种香蕉气味，相对密度0.88，熔点-78.5℃，微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、乙酸乙酯、戊醇等 | 易燃 | LD50:16600mg/kg（大鼠经口） |

| 建设内容 | 6、公用、辅助工程 （1）给排水系统 现有项目给水由市政供水管网供给，工程用水主要由工业用水、生活用水、公建用水及市政用水等组成。 现有项目排水系统采用雨污分流，雨水就近排入西侧的雨水管网；现有项目产生的生活污水经三级化粪池+隔油隔渣池预处理后经市政污水管网汇入博罗县麻陂镇污水处理厂进行处理，最终汇入麻陂河；生产废水经厂内自建的废水处理设施和中水回用系统处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中工艺、产品用水标准后回用于生产工序（电导率≤1000μs/cm）；外排废水达到《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值（其中总有机碳、阴离子表面活性剂、硫化物、氟化物满足《电子工业水污染物排放标准》（GB 39371-2020）表1印制电路板水污染物直接排放标准限值，CODCr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，总氮排放浓度执行行业排放浓度限值要求的50%）后经管道排入红女渠，最终汇入石坝水（麻陂河）。 现有项目用水量为2992.502t/d，其中新鲜用水量为890.278t/d（其中生产新鲜用水量为414.739t/d，公辅设施新鲜用水量为414.329t/d，生活新鲜用水量为61.21t/d），循环水量1449.6t/d，中水回用量为404.493t/d。 不考虑公辅设备（冷却塔、喷淋塔等）的循环用水量，现有项目生产废水产生量为1004.448t/d，中水回用量为404.493t/d。现有项目生产废水重复利用率=（循环水量+中水回用量）/总用水量=（1449.6+404.493）/2513.362=73.7%，生产废水中水回用率=中水回用量/生产废水产生量=404.493/1004.448=40.2%。现有项目生产以及全厂用排水情况详见表2-11~2-13以及图2-1。 |
| --- | --- |

###### 表2-11  现有项目生产用排水情况一览表（单位：t/d）

| 设备名称 | 生产线数量/条 | 槽体名称 | 槽体数量/个 | 有效体积/L | 溢流漂洗水量/L/min | 直接循环水量/m³/d | 自来水用量/m³/d | 纯水用量/m³/d | 中水用量/m³/d | 保养换缸频率 |  | 每次保养/换缸洗槽次数/次 | 溢流损耗量/m³/d | 槽体损耗量/m³/d | 总损耗量/m³/d | 换槽废水/m³/d | 保养废水量/m³/d | 溢流废水量/m³/d | 废水总产生量/m³/d | 废液总产生量/m³/d | 废水/废液类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保养/次/天 | 换缸/天/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学清洗线（内层前处理） | 2 | 酸洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.010 | 0.000 | 0.008 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 12 | 6.666 | 0.000 | 5.370 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.014 | 0.021 | 11.640 | 11.675 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 磨板 | 1 | 240 | 5 | 0 | 6.666 | 0.000 | 5.370 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.014 | 0.021 | 11.640 | 11.675 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 化学清洗 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0.060 | 0.000 | 0.048 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.063 | 0.000 | 0.105 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 24 | 6.676 | 0.000 | 5.378 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.002 | 0.362 | 0.021 | 0.031 | 11.640 | 11.692 | 0.000 | 综合废水 |
| 蚀刻线（酸性） | 1 | 显影 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.133 | 0.000 | 0.107 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.093 | 0.140 | 0.000 | 0.233 | 0.000 | 高有机废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 3.338 | 0.000 | 2.689 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 酸性蚀刻 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.093 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.233 | 酸性蚀刻废液 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 3.338 | 0.000 | 2.689 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 退膜 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.133 | 0.000 | 0.107 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.093 | 0.140 | 0.000 | 0.233 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 3.338 | 0.000 | 2.689 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
| 钢板清洗 | 1 | 酸洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.005 | 0.000 | 0.004 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 5 | 120 | 5 | 24 | 3.348 | 0.000 | 2.697 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.017 | 0.026 | 5.820 | 5.864 | 0.000 | 综合废水 |
| 棕化线 | 1 | 酸洗 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 6 | 0.000 | 6.018 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.007 | 0.010 | 5.820 | 5.837 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 碱洗 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 0.000 | 6.027 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 预浸 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.021 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 棕化 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 棕化废液 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 0.000 | 6.027 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
| 沉铜磨板线 | 5 | 酸洗 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.072 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 30 | 0.000 | 0.000 | 30.072 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.900 | 0.002 | 0.902 | 0.035 | 0.035 | 29.100 | 29.170 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 磨板 | 1 | 240 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 30.072 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.900 | 0.002 | 0.902 | 0.035 | 0.035 | 29.100 | 29.170 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 30 | 0.000 | 0.000 | 30.072 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.900 | 0.002 | 0.902 | 0.035 | 0.035 | 29.100 | 29.170 | 0.000 | 一般清洗废水 |
| 沉铜线 | 5 | 膨松 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.040 | 0.000 | 0.032 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | 膨松废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 48 | 26.622 | 0.000 | 21.450 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 1.440 | 0.002 | 1.442 | 0.035 | 0.035 | 46.560 | 46.630 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 除胶渣 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.040 | 0.000 | 0.032 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | 高锰酸钾废液 |
|  |  | 高位水洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.020 | 0.000 | 0.016 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 预中和 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.020 | 0.000 | 0.016 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 中和 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.020 | 0.000 | 0.016 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 48 | 26.622 | 0.000 | 21.450 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 1.440 | 0.002 | 1.442 | 0.035 | 0.035 | 46.560 | 46.630 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 整孔 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.020 | 0.000 | 0.016 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 48 | 26.622 | 0.000 | 21.450 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 1.440 | 0.002 | 1.442 | 0.035 | 0.035 | 46.560 | 46.630 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 微蚀废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 48 | 26.622 | 0.000 | 21.450 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 1.440 | 0.002 | 1.442 | 0.035 | 0.035 | 46.560 | 46.630 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 预浸 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.020 | 0.000 | 0.016 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 活化 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.020 | 0.000 | 0.016 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 48 | 0.000 | 48.072 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 1.440 | 0.002 | 1.442 | 0.035 | 0.035 | 46.560 | 46.630 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 加速 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.000 | 0.036 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 48 | 0.000 | 48.072 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 1.440 | 0.002 | 1.442 | 0.035 | 0.035 | 46.560 | 46.630 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 沉铜 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.000 | 0.072 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 沉铜废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 48 | 0.000 | 48.072 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 1.440 | 0.002 | 1.442 | 0.035 | 0.035 | 46.560 | 46.630 | 0.000 | 络合废水 |
| 电镀线 | 4 | 酸性除油 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.186 | 0.279 | 0.000 | 0.466 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 1600 | 8 | 38.4 | 6.712 | 0.000 | 4.712 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 1.152 | 0.029 | 1.181 | 0.372 | 0.559 | 9.312 | 10.243 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.186 | 0.279 | 0.000 | 0.000 | 0.466 | 微蚀废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 1600 | 0 | 0 | 0.532 | 0.000 | 0.428 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.029 | 0.029 | 0.372 | 0.559 | 0.000 | 0.931 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 浸酸 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.186 | 0.279 | 0.000 | 0.466 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 电镀铜 | 5 | 3840 | 0 | 0 | 5.760 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.173 | 0.173 | 2.235 | 3.352 | 0.000 | 0.000 | 5.587 | 含铜废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 1600 | 8 | 38.4 | 6.712 | 0.000 | 4.712 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 1.152 | 0.029 | 1.181 | 0.372 | 0.559 | 9.312 | 10.243 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 浸酸 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.186 | 0.279 | 0.000 | 0.466 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 电镀锡 | 1 | 3840 | 0 | 0 | 1.152 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.035 | 0.035 | 0.447 | 0.670 | 0.000 | 0.000 | 1.117 | 含锡废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 1600 | 8 | 38.4 | 6.712 | 0.000 | 4.712 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 1.152 | 0.029 | 1.181 | 0.372 | 0.559 | 9.312 | 10.243 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 退镀 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.093 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.233 | 退锡废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 1600 | 8 | 38.4 | 6.712 | 0.000 | 4.712 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 1.152 | 0.029 | 1.181 | 0.372 | 0.559 | 9.312 | 10.243 | 0.000 | 综合废水 |
| 图形电镀 | 1 | 酸性除油 | 1 | 2400 | 0 | 0 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.070 | 0.105 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2400 | 8 | 9.6 | 5.516 | 0.000 | 4.444 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.011 | 0.299 | 0.140 | 0.210 | 9.312 | 9.661 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 2400 | 0 | 0 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.070 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.175 | 微蚀废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0.199 | 0.000 | 0.161 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.140 | 0.210 | 0.000 | 0.349 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 浸酸 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.140 | 0.210 | 0.000 | 0.349 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 电镀铜 | 10 | 5760 | 0 | 0 | 4.320 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.130 | 0.130 | 1.676 | 2.514 | 0.000 | 0.000 | 4.190 | 含铜废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2400 | 8 | 9.6 | 5.516 | 0.000 | 4.444 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.011 | 0.299 | 0.140 | 0.210 | 9.312 | 9.661 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 浸酸 | 1 | 2400 | 0 | 0 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.070 | 0.105 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 电镀锡 | 2 | 5760 | 0 | 0 | 0.864 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.026 | 0.026 | 0.335 | 0.503 | 0.000 | 0.000 | 0.838 | 含锡废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2400 | 8 | 9.6 | 5.516 | 0.000 | 4.444 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.011 | 0.299 | 0.140 | 0.210 | 9.312 | 9.661 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 退镀 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 0.087 | 退锡废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2400 | 8 | 9.6 | 5.516 | 0.000 | 4.444 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.011 | 0.299 | 0.140 | 0.210 | 9.312 | 9.661 | 0.000 | 综合废水 |
| 线路磨板 | 4 | 酸洗 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.029 | 0.000 | 0.058 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 24 | 13.323 | 0.000 | 10.735 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.720 | 0.002 | 0.722 | 0.028 | 0.028 | 23.280 | 23.336 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 磨板 | 1 | 250 | 5 | 0 | 13.324 | 0.000 | 10.736 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.720 | 0.002 | 0.722 | 0.029 | 0.029 | 23.280 | 23.338 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 24 | 13.323 | 0.000 | 10.735 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.720 | 0.002 | 0.722 | 0.028 | 0.028 | 23.280 | 23.336 | 0.000 | 一般清洗废水 |
| 线路显影线 | 5 | 显影 | 4 | 800 | 0 | 0 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.036 | 0.036 | 0.466 | 0.698 | 0.000 | 1.164 | 0.000 | 高有机废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 60 | 16.689 | 0.000 | 13.446 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.900 | 0.004 | 0.904 | 0.052 | 0.079 | 29.100 | 29.231 | 0.000 | 综合废水 |
| 阻焊磨板 | 5 | 酸洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.026 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 30 | 16.664 | 0.000 | 13.426 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.900 | 0.003 | 0.903 | 0.035 | 0.052 | 29.100 | 29.187 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 磨板 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.026 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 30 | 16.664 | 0.000 | 13.426 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.900 | 0.003 | 0.903 | 0.035 | 0.052 | 29.100 | 29.187 | 0.000 | 一般清洗废水 |
| 阻焊显影 | 5 | 显影 | 4 | 800 | 0 | 0 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.036 | 0.036 | 0.466 | 0.698 | 0.000 | 1.164 | 0.000 | 高有机废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 60 | 16.689 | 0.000 | 13.446 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.900 | 0.004 | 0.904 | 0.052 | 0.079 | 29.100 | 29.231 | 0.000 | 综合废水 |
| 碱性蚀刻 | 3 | 去膜 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.140 | 0.210 | 0.000 | 0.349 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 4 | 120 | 5 | 54 | 10.028 | 0.000 | 8.080 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.003 | 0.543 | 0.042 | 0.063 | 17.460 | 17.565 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 碱性蚀刻 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.720 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 0.279 | 0.419 | 0.000 | 0.000 | 0.698 | 碱性蚀刻废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 18 | 9.998 | 0.000 | 8.056 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.002 | 0.542 | 0.021 | 0.031 | 17.460 | 17.512 | 0.000 | 高氨氮废水 |
|  |  | 剥锡 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.070 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.175 | 废剥锡液 |
|  |  | 水洗 | 4 | 120 | 5 | 54 | 10.028 | 0.000 | 8.080 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.003 | 0.543 | 0.042 | 0.063 | 17.460 | 17.565 | 0.000 | 综合废水 |
| 酸性蚀刻 | 1 | 显影 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.093 | 0.140 | 0.000 | 0.233 | 0.000 | 高有机废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 3.338 | 0.000 | 2.689 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 酸性蚀刻 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.093 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.233 | 酸性蚀刻废液 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 3.338 | 0.000 | 2.689 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 退膜 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.093 | 0.140 | 0.000 | 0.233 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 3.338 | 0.000 | 2.689 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
| 沉镍金线 | 1 | 酸性清洁 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.022 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 504 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.676 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.029 | 0.044 | 9.312 | 9.385 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 微蚀废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 504 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.676 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.029 | 0.044 | 9.312 | 9.385 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 酸洗 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.022 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 504 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.676 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.029 | 0.044 | 9.312 | 9.385 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 预浸 | 2 | 504 | 0 | 0 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.044 | 0.000 | 0.073 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 活化 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 活化废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 504 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.676 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.029 | 0.044 | 9.312 | 9.385 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 化学镀镍 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.070 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.175 | 含镍废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 504 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.676 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.029 | 0.044 | 9.312 | 0.000 | 9.385 | 含镍废水 |
|  |  | 化学镀金 | 2 | 504 | 0 | 0 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.044 | 0.000 | 0.073 | 0.000 | 含氰废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 504 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.676 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.029 | 0.044 | 9.312 | 9.385 | 0.000 | 含氰废水 |
| 抗氧化（OSP） | 1 | 除油 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 6 | 0.000 | 6.018 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.007 | 0.010 | 5.820 | 5.837 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 微蚀废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 6 | 0.000 | 6.018 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.007 | 0.010 | 5.820 | 5.837 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 酸洗 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 6 | 0.000 | 6.018 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.007 | 0.010 | 5.820 | 5.837 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | OSP | 2 | 240 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 抗氧化废液 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 0.000 | 6.027 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
| 喷锡前处理 | 2 | 酸洗 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.021 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 12 | 6.666 | 0.000 | 5.370 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.014 | 0.021 | 11.640 | 11.675 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 24 | 6.676 | 0.000 | 5.378 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.002 | 0.362 | 0.021 | 0.031 | 11.640 | 11.692 | 0.000 | 综合废水 |
| 喷锡后处理 | 2 | 水洗 | 5 | 120 | 5 | 48 | 6.695 | 0.000 | 5.395 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.003 | 0.363 | 0.035 | 0.052 | 11.640 | 11.727 | 0.000 | 综合废水 |
| 喷砂线 | 3 | 酸洗 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.031 | 0.000 | 0.052 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 36 | 10.013 | 0.000 | 8.068 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.002 | 0.542 | 0.031 | 0.047 | 17.460 | 17.539 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 磨板 | 2 | 240 | 5 | 18 | 10.028 | 0.000 | 8.080 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.003 | 0.543 | 0.042 | 0.063 | 17.460 | 17.565 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 喷砂 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.063 | 0.000 | 0.105 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 5 | 120 | 5 | 72 | 10.043 | 0.000 | 8.092 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.004 | 0.544 | 0.052 | 0.079 | 17.460 | 17.591 | 0.000 | 一般清洗废水 |
| 成品清洗 | 2 | 酸洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 5 | 120 | 5 | 48 | 6.695 | 0.000 | 5.395 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.003 | 0.363 | 0.035 | 0.052 | 11.640 | 11.727 | 0.000 | 综合废水 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1449.600 | 414.739 | 244.531 | 404.493 |  |  |  | 34.308 | 0.957 | 35.265 | 12.528 | 18.421 | 997.548 | 1004.448 | 24.049 |  |

注：保养用水量为药剂槽的100%有效容积；损耗量保守取总水量/药剂量的3%；总损耗量=溢流损耗量+槽体损耗量；废水总产生量/废液总产生量=换槽废水量+保养废水量+溢流废水量；本项目生产线作业时间为20h/d。

###### 表2-12  现有项目用排水情况一览表（单位：t/d）

| 序号 | 类型 | 来源 | 总用水量 | 新鲜用水量 | 纯水 | 浓水回用 | 中水 | 循环水量 | 损耗量 | 浓水 | 清净下水 | 废水量 | 废液量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活 | 办公、生活 | 61.21 | 61.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 48.97 | 0 |
| 2 | 生产 | 内层图形（含钢板清洗） | 157.107 | 33.948 | 0.000 | 0 | 27.159 | 96 | 1.833 | 0 | 0 | 59.041 | 0.233 |
|  |  | 棕化 | 48.198 | 0.126 | 18.072 | 0 | 0.000 | 30 | 0.546 | 0 | 0 | 17.600 | 0.052 |
|  |  | 沉铜 | 823.296 | 106.861 | 144.324 | 0 | 176.111 | 396 | 12.819 | 0 | 0 | 414.233 | 0.244 |
|  |  | 电镀 | 209.328 | 36.452 | 0.000 | 0 | 19.276 | 153.6 | 5.024 | 0 | 0 | 43.301 | 7.403 |
|  |  | 外层图形 | 211.570 | 57.919 | 0.000 | 0 | 45.651 | 108 | 3.107 | 0 | 0 | 100.463 | 0.000 |
|  |  | 图形电镀 | 84.774 | 28.437 | 0.000 | 0 | 17.937 | 38.4 | 1.391 | 0 | 0 | 39.692 | 5.290 |
|  |  | 蚀刻 | 236.331 | 42.048 | 0.000 | 0 | 32.283 | 162 | 2.230 | 0 | 0 | 70.995 | 1.106 |
|  |  | 喷砂 | 180.486 | 30.247 | 0.000 | 0 | 24.239 | 126 | 1.635 | 0 | 0 | 52.851 | 0.000 |
|  |  | 阻焊 | 211.605 | 51.306 | 0.000 | 0 | 40.299 | 120 | 2.748 | 0 | 0 | 88.857 | 0.000 |
|  |  | 喷锡 | 120.252 | 20.108 | 0.000 | 0 | 16.144 | 84 | 1.088 | 0 | 0 | 35.130 | 0.035 |
|  |  | 化学镍金 | 116.136 | 0.482 | 58.054 | 0 | 0.000 | 57.6 | 1.756 | 0 | 0 | 47.147 | 9.633 |
|  |  | OSP | 54.171 | 0.090 | 24.081 | 0 | 0.000 | 30 | 0.725 | 0 | 0 | 23.393 | 0.052 |
|  |  | 成型 | 60.108 | 6.713 | 0.000 | 0 | 5.395 | 48 | 0.363 | 0 | 0 | 11.745 | 0.000 |
|  | 小计 |  | 2513.362 | 414.739 | 244.531 | 0 | 404.493 | 1449.6 | 35.265 | 0 | 0 | 1004.448 | 24.049 |
| 3 | 公辅设施 | 冷却塔 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废气处理 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |
|  |  | 纯水制造 | 349.329 | 349.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.799 | 101.199 | 0 | 0 |
|  | 小计 |  | 417.929 | 414.329 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 66.2 | 104.799 | 101.199 | 2.4 | 0 |
| 生产、公辅用排水合计 |  |  | 2931.292 | 829.004 | 244.531 | 3.6 | 404.493 | 1449.6 | 101.465 | 104.799 | 101.199 | 1006.848 | 24.049 |
| 全厂合计 |  |  | 2992.502 | 890.214 | 244.531 | 3.6 | 404.493 | 1449.6 | 113.705 | 104.799 | 101.199 | 1055.818 | 24.049 |

注：总用水量=新鲜用水量+纯水+浓水回用+中水+循环水量。

###### 表2-13  现有项目用排水情况一览表（单位：t/a）

| 类型 | 来源 | 总用水量 | 新鲜用水量 | 纯水 | 浓水回用 | 中水 | 循环水量 | 损耗量 | 浓水 | 清净下水 | 废水量 | 废液量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 | 办公、生活 | 20199.3 | 20199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4039.2 | 0 | 0 | 16160.1 | 0 |
| 生产 | 内层图形（含钢板清洗） | 51845.310 | 11202.888 | 0 | 0 | 8962.422 | 31680 | 604.959 | 0 | 0 | 19483.527 | 76.824 |
|  | 棕化 | 15905.340 | 41.580 | 5963.760 | 0 | 0 | 9900 | 180.160 | 0 | 0 | 5807.894 | 17.285 |
|  | 沉铜 | 271687.680 | 35264.036 | 47626.920 | 0 | 58116.724 | 130680 | 4230.230 | 0 | 0 | 136696.784 | 80.665 |
|  | 电镀 | 69078.240 | 12029.213 | 0 | 0 | 6361.027 | 50688 | 1657.973 | 0 | 0 | 14289.264 | 2443.003 |
|  | 外层图形 | 69818.166 | 19113.398 | 0 | 0 | 15064.768 | 35640 | 1025.345 | 0 | 0 | 33152.821 | 0 |
|  | 图形电镀 | 27975.420 | 9384.131 | 0 | 0 | 5919.289 | 12672 | 459.103 | 0 | 0 | 13098.492 | 1745.825 |
|  | 蚀刻 | 77989.230 | 13875.835 | 0 | 0 | 10653.395 | 53460 | 735.877 | 0 | 0 | 23428.439 | 364.914 |
|  | 喷砂 | 59560.380 | 9981.388 | 0 | 0 | 7998.992 | 41580 | 539.411 | 0 | 0 | 17440.969 | 0 |
|  | 阻焊 | 69829.650 | 16931.128 | 0 | 0 | 13298.522 | 39600 | 906.890 | 0 | 0 | 29322.761 | 0 |
|  | 喷锡 | 39683.160 | 6635.800 | 0 | 0 | 5327.360 | 27720 | 358.895 | 0 | 0 | 11592.742 | 11.524 |
|  | 化学镍金 | 38324.880 | 159.192 | 19157.688 | 0 | 0 | 19008 | 579.506 | 0 | 0 | 15558.396 | 3178.977 |
|  | OSP | 17876.430 | 29.700 | 7946.730 | 0 | 0 | 9900 | 239.293 | 0 | 0 | 7719.852 | 17.285 |
|  | 成型 | 19835.640 | 2215.436 | 0 | 0 | 1780.204 | 15840 | 119.869 | 0 | 0 | 3875.771 | 0 |
| 小计 |  | 829409.526 | 136863.724 | 80695.098 | 0 | 133482.704 | 478368 | 11637.511 | 0 | 0 | 331467.711 | 7936.303 |
| 公辅设施 | 冷却塔 | 21450 | 21450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气处理 | 1188 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 396 | 0 | 0 | 792 | 0 |
|  | 纯水制造 | 115278.711 | 115278.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34583.613 | 33395.613 | 0 | 0 |
| 小计 |  | 137916.711 | 136728.711 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 21846 | 34583.613 | 33395.613 | 792 | 0 |
| 生产/公辅 | 辅用排水合计 | 967326.237 | 273592.435 | 80695.098 | 1188 | 133482.704 | 478368 | 33483.511 | 34583.613 | 33395.613 | 332259.711 | 7936.303 |
|  | 全厂合计 | 987525.537 | 293791.735 | 80695.098 | 1188 | 133482.704 | 478368 | 37522.711 | 34583.613 | 33395.613 | 348419.811 | 7936.303 |

注：总用水量=新鲜用水量+纯水+浓水回用+中水+循环水量。

图2-1   现有项目水平横图（单位：t/d）

| 建设内容 | （2）供电系统 现有项目由市政电网供电，不设备用发电机，厂内设配电房。 （3）供热系统 现有项目生产设备均采用电能，不设锅炉。 （4）制冷系统 现有项目厂区主要通过空调冷却塔进行制冷，厂内设置25套空调冷却塔系统。 （5）储运工程 1）原辅料储存 现有项目原辅材料将按其性质、状态、共存性及存放条件进行分类、分区堆存。化学品原辅料通过有化学品运输资质的专用车辆运输，一般原辅料由供应商运输至厂内。 ①干膜仓、油墨仓、铜箔铜球物料仓位于各厂房车间独立仓库； ②油膜、绿漆冷冻仓位于各厂房冷冻仓库； ③包装材料仓位于B、C厂房2F~3F；化学品仓位于D厂房1F。 ④在废水处理站西侧设1座化学品仓库，占地面积约100m²，主要用于暂存废水处理站药剂。 2）固废储存 （1）一般固废：在B厂房南侧设1个一般工业固体废物暂存间，占地面积约600m²。 （2）危险废物：在废水处理站西侧设1个污泥暂存区，占地面积约100m2，主要用于暂时存储废水处理站污泥； 在废水处理站南侧设1个危险废物暂存区，占地面积约100m²，主要用于暂时存储固态状的危险废物； 在B厂房外、C厂房1F和废水处理站南侧分别设置1处废液暂存区。 3）储罐 为方便生产，各厂房均设置了原料化学品、废液储罐，罐区均采取了防腐防渗措施，并设有围堰，各储罐基本情况详见下表。 表2-14 厂区储罐储存情况一览表 物料名称; 位置; 罐体类型; 罐体基本情况. 材质; 数量/个; 单个罐体容积/m³; 单个罐体储存量/m³; 直径/m; 高度/m. 碱性蚀刻液; B厂房; 立式罐; PP; 1; 5; 4; 1.6; 2.4. C厂房外; 立式罐; PP; 1; 5; 4; 1.6; 2.4. C厂房楼顶; 立式罐; PP; 2; 5; 4; 1.6; 2.4. 退锡水; B厂房; 立式罐; PP; 1; 5; 4; 1.6; 2.4. C厂房外; 立式罐; PP; 1; 5; 4; 1.6; 2.4. C厂房楼顶; 立式罐; PP; 2; 5; 4; 1.6; 2.4. 氧化剂; C厂房外; 立式罐; PP; 1; 3; 2.4; 1.2; 2.4. 立式罐; PP; 2; 5; 4; 1.6; 2.4. 盐酸; C厂房外; 立式罐; PP; 1; 5; 4; 1.6; 2.4. 酸性蚀刻废液; C厂房外; 立式罐; PP; 1; 3; 2.4; 1.2; 2.4. C厂房1F; 立式罐; PP; 1; 5; 4; 1.6; 2.4. 废水处理站南侧; 立式罐; PP; 2; 10; 8; 2; 3. 碱性蚀刻废液; C厂房外; 立式罐; PP; 1; 1; 0.8; 0.9; 1.6. C厂房1F; 立式罐; PP; 1; 1; 0.8; 0.9; 1.6. 立式罐; PP; 1; 5; 4; 1.6; 2.4. 废水处理站南侧; 立式罐; PP; 2; 10; 8; 2; 3. 立式罐; PP; 1; 5; 4; 1.6; 2.4. 废退锡水; C厂房外; 立式罐; PP; 1; 1; 0.8; 0.9; 1.6. C厂房1F; 立式罐; PP; 1; 1; 0.8; 0.9; 1.6. 立式罐; PP; 1; 5; 4; 1.6; 2.4. 废水处理站南侧; 立式罐; PP; 2; 5; 4; 1.6; 2.4. 7、工作制度 劳动定员：现有项目共有员工500人，均在厂内用餐，约250名员工在厂内住宿。 工作制度：年生产330天，每天二班运转，10小时/班的工作制度。 8、环保工程 现有项目环保设备（设施）设置情况详见下表。 |
| --- | --- |

###### 表2-15   现有项目环保设备（设施）设置情况一览表

| 类型 | 名称 | 数量 | 单一设备处理能力 | 处理措施 |  | 排放去向 | 污染物来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水处理系统 | 1套 | / | 隔油隔渣池+三级化粪池 |  | 市政污水管网（DW002） | 生活污水 |
|  | 生产废水净化系统 | 1套 | 2000t/d | ①含氰废水（30t/d）：调节池+一级破氰pH调节池+一级破氰反应池+二级破氰pH调节池+二级破氰反应池+综合废水调节池； ②络合废水（100t/d）：调节池+pH调节池+破络反应池+综合废水调节池； ③一般清洗废水（700t/d）：调节池+pH调节池+絮凝池+沉淀池+清水池； ④高有机废水（5t/d）：调节池+酸化池+综合废水调节池； ⑤高氨氮废水（40t/d）：调节池+吹脱池+综合废水调节池； ⑥综合废水（1300t/d）：调节池+还原置换池+pH调节池+破络反应池+絮凝池+沉淀池+pH调节池+生化厌氧池+生化好氧池+生化沉淀池+清水中间池+环流生物池+清水池+达标排放（或进回用系统） |  | 部分经中水回用净化系统净化，部分排入红女渠（DW001） | 生产废水 |
|  | 中水回用净化系统 | 1套 | 16t/h | 砂滤+碳滤+超滤+反渗透 |  | 回用于生产 | 生产废水 |
| 类型 | 名称 | 数量 | 单一设备处理风量m³/h | 处理措施 | 排气筒内径/m | 排放去向 | 污染物来源 |
| 废气 | 除尘系统及其废气收集设备 | 1套 | 3652 | 布袋除尘器 | 0.5 | DA001，15m | 钻孔、锣机、V-cut |
|  |  | 1套 | 1466 | 布袋除尘器 | 0.5 | DA002，20m |  |
|  |  | 1套 | 659 | 布袋除尘器 | 0.5 | DA003，20m |  |
|  |  | 1套 | 3774 | 布袋除尘器 | 0.6 | DA012，25m | 裁板、钻孔 |
| 类型 | 名称 | 数量 | 单一设备处理风量m³/h | 处理措施 | 排气筒内径/m | 排放去向 | 污染物来源 |
| 废气 | 酸碱废气系统及其废气收集设备 | 1套 | 5014 | 碱液喷淋 | 0.6 | DA004，15m | 内层前处理线、DES、棕化线 |
|  |  | 1套 | 12674 | 碱液喷淋 | 0.8 | DA006，25m | 磨板、沉铜、全板电镀 |
|  |  | 1套 | 54383 | 碱液喷淋 | 1.0 | DA007，25m | 磨板、沉铜线、电镀线、沉镍金线、OSP线、退锡 |
|  |  | 1套 | 14455 | 酸液喷淋 | 0.8 | DA009，15m | 碱性蚀刻线 |
|  |  | 1套 | 21574 | 酸液喷淋 | 0.7 | DA010，25m | 碱性蚀刻线 |
|  |  | 1套 | 1882 | 碱液喷淋 | 0.6 | DA014，25m | 蚀刻 |
|  |  | 1套 | 18199 | 酸液喷淋 | 1.0 | DA015，25m | 电镀 |
|  | 有机废气系统及其废气收集设备 | 1套 | 8150 | 活性炭吸附 | 0.5 | DA005，15m | 涂布、丝网印刷及烘烤 |
|  |  | 1套 | 26185 | 活性炭吸附 | 0.8 | DA008，25m | 涂布、丝网印刷及烘烤 |
|  |  | 1套 | 5545 | 二级活性炭吸附 | 0.5 | DA013，25m | 印刷、烘烤/固化 |
|  | 喷锡废气系统及其废气收集设备 | 1套 | 29453 | 等离子净化 | 0.8 | DA011，25m | 喷锡 |
|  | 食堂油烟净化系统 | 1套 | 5500 | 静电油烟净化器 | 0.7 | DA016，15m | 食堂油烟 |
| 噪声 | 配套隔声、消声、减振装置 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | ①一般固废：在B厂房南侧设1个一般工业固体废物暂存间，占地面积约600m²。 ②危险废物：在废水处理站西侧设1个污泥暂存区，占地面积约100m²，主要用于暂时存储废水处理站污泥； 在废水处理站南侧设1个危险废物暂存区，占地面积约100m²，主要用于暂时存储固态状的危险废物； 在B厂房外、C厂房1F和废水处理站南侧分别设置1处废液暂存区。 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险 | 在废水处理站处设置了2座事故应急池，有效容积分别为500m³、700m³，在发生突发事故时可有效收集泄漏物和消防废水，防止泄漏物与消防废水对外界水环境造成不良的影响。 |  |  |  |  |  |  |

| 建设内容 | （四）、本项目概况 1、本项目基本信息 （1）项目名称：博罗县伟德线路板有限公司扩建项目（以下简称“扩建项目”或“本项目”） （2）建设单位：博罗县伟德线路板有限公司 （3）建设地点：惠州市博罗县麻陂镇龙苑工业区 （4）项目性质：扩建 （5）行业类别：C3982电子电路制造；三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业（39）-81电子元件及电子专用材料制造 398 （6）产品方案及规模：扩建项目新增年产线路板40万m²，其中单面板6万m²、双层板10万m²、多层板24万m²，扩建后整体年产线路板120万m²，其中单面板19万m²、双层板46.5万m²、多层板54.5万m²。 （7）占地与建筑规模：扩建项目在现有厂区的西侧工业用地内新建生产厂房，扩建项目所在厂区总占地面积16865m²，总建筑面积37623.22m²，设有3栋4层的生产车间（自编号为F、G、H厂房）以及其他附属设施，其中扩建项目涉及的生产车间主要为F厂房和G厂房1-2层，剩余车间作为预留发展区用。 （8）投资规模：扩建项目总投资9000万元，其中环保投资1000万元，占总投资的11.1%。 （9）生产定员及工作制度：本次扩建新增员工200名；年工作330天，实行两班制，每班10小时。 （10）为减少现有项目的废气排放量，降低废气排放对周边环境的影响，本次扩建针对现有项目收集、处理措施进行整改，即酸碱废气和有机废气所在区域拟采用密闭负压/正压收集，其中酸碱废气采用二级酸液喷淋/二级碱液喷淋净化处理后排放；有机废气采用二级活性炭吸附处理后排放，其他粉尘废气采用旋风除尘+布袋除尘器进行净化处理；酸碱废气锡及其化合物采用等离子净化器+水喷淋净化处理后排放。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），拟对危险废物暂存区采用密闭（负压）进行废气收集，收集的废气经水喷淋净化处理后由15m高的DA025排气筒高空排放。 为减少现有项目废水排放量，降低废水排放对周边水环境的影响，本次扩建提高中水处理系统处理规模（从16t/h提高到40t/h），提高整体项目的中水回用率。 2、工程组成 扩建项目总占地面积为16865m²，总建筑面积为37623.22m²，设有3栋4层的生产车间（自编号为F、G、H厂房）、1栋2层宿舍以及其他附属设施，食堂、废水处理均依托现有项目宿舍楼和废水处理站。扩建项目新增年产线路板40万m²，扩建完成后，整体项目年产线路板120万m²，扩建项目主要构筑物详见表2-16~2-17，主要建设内容详见表2-18，整体项目主要建设内容详见表2-19。 ###### 表2-16 扩建项目主要构筑物一览表 构筑物名称; 占地面积/m²; 建筑面积/m²; 层数; 层高/m; 备注. F厂房; 2755; 11480; 4; 23.7; 车间. G厂房; 3360; 13880; 4; 23.7; 车间，本项目使用1-2层，3-4层为预留发展车间. H厂房; 2579.82; 11068.22; 4; 23.9; 预留发展车间. 宿舍; 150; 300; 2; 8. 设备房; 250; 500; 2; 8. 消防水池; 395; 395; 1; 3. 事故应急池; /; /; /; /; 有效容积为500m³. 初期雨水池; /; /; /; /; 有效容积为400m³. 合计; 9489.82; 37623.22. ###### 表2-17 整体项目主要构筑物一览表 构筑物名称; 占地面积/m²; 建筑面积/m²; 层数; 层高/m; 备注. A厂房; 3500; 3500; 1; 8; 现有车间. B厂房; 2973; 4123; 1; 8; 现有车间. C厂房; 3898; 15594; 4; 25; 现有车间. D厂房; 1600; 6400; 4; 25; 现有车间. E厂房; 200; 600; 3; 8; 现有车间/办公. F厂房; 2755; 11480; 4; 23.7; 新建车间. G厂房; 3360; 13880; 4; 23.7; 新建车间，本项目使用1-2层，3-4层为预留发展车间. H厂房; 2579.82; 11068.22; 4; 23.9; 新建车间，预留发展车间. 设备房; 250; 500; 2; 8; 新建. 办公楼; 466; 1400; 2; 15; 现有办公. 宿舍楼1; 133; 400; 3; 12; 现有宿舍. 宿舍; 150; 300; 2; 8; 新增租赁. 电工房; 650; 650; 1; 4; 现有. 危险品仓库; 100; 100; 1; 6; 现有. 废水处理站; 2000; 2000; 1; 10; 现有. 事故应急池; /; /; /; /; 现有，总有效容积1200m3. /; /; /; /; 新建，总有效容积500m³. 初期雨水池; /; /; /; /; 新建，总有效容积400m³. 消防水池; /; /; /; /; 现有，有效容积600m3. 395; 395; 1; 3; 新建，有效容积395m³. 合计; 25009.82; 72390.22. 3、产品方案与生产规模 （1）产品方案 本次扩建新增年产线路板40万m²，其中单面板6万m²、双层板10万m²、多层板24万m²，扩建后整体年产线路板120万m²，具体产品方案与生产规模情况详见下表。 表2-20 项目产品方案及产品规模一览表 产品类型; 本次扩建新增产品规模（万m²/年）; 产品照片. 单面板; 6. 双层板; 10. 多层板; 4层板; 12. 6层板; 8. 8层板; 4. 合计; 40. 表2-21 扩建后整体项目产品方案及产品规模变化情况一览表 产品类型; 现有项目产品规模（万m²/年）; 本次扩建新增产品规模（万m²/年）; 扩建完成后整体项目产品规模（万m²/年）. 单面板; 13; 6; 19. 双层板; 36.5; 10; 46.5. 多层板; 4层板; 22; 12; 34. 6层板; 6; 8; 14. 8层板; 2.5; 4; 6.5. 合计; 80; 40; 120. （2）加工面积核算 各产品的加工面积计算方法如下： 1）单层板 开料、钻孔、线路制作、酸性蚀刻、阻焊、文字、成型检测、OSP：加工面积=每种产品产能÷利用率×（1+报废率）×相应工序的加工（处理）比例。 2）2层板 开料、钻孔、水平沉铜、全板电镀、导电胶、外层图形、酸性蚀刻、图形电镀、碱性蚀刻、喷砂、阻焊、文字、化锡、OSP、成型检测：加工面积=每种产品产能÷利用率×（1+报废率）×相应工序的加工（处理）比例。 3）多层板（2层板以上，不含2层板） ①开料、内层图形、棕化、压合：加工面积=（层数-2）÷2×每种产品产能÷利用率×（1+报废率）×相应工序的加工（处理）比例。 ②钻孔、水平沉铜、全板电镀、导电胶、外层图形、酸性蚀刻、图形电镀、碱性蚀刻、喷砂、阻焊、文字、化锡、OSP、成型检测： 加工面积=每种产品产能÷利用率×（1+报废率）×相应工序的加工（处理）比例。 根据表2-20的产品规模及方案以及上述计算公式核算，扩建项目新增产能各生产工序加工面积见表2-22~2-24。 |
| --- | --- |

###### 表2-18   扩建项目工程组成一览表

| 项目 | 车间名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | F厂房 | 1栋4层建筑，占地面积约2755m²。 1F，主要设开料、钻孔、叠合、压合工艺，并设板材仓库。 2F，主要设内层制作工艺，含1条棕化线、1条蚀刻线、2条化学清洗线等，并设废蚀刻液再生系统、仓库、办公室等。 3F，主要设1条水平沉铜线、1条全板电镀线、1条图形电镀线、1条蚀刻线、1条导电胶线、2条显影线以及磨板、印刷等工艺。 4F，主要设1条水平沉铜线、1条全板电镀线、1条图形电镀线、1条蚀刻线、1条导电胶线、2条显影线以及磨板、印刷等工艺。 | 新建 |
|  | G厂房 | 1栋4层建筑，本项目只涉及1-2层，占地面积约2973m²。 1F，主要设钻孔、锣边工艺等。 2F，主要设表面处理、防焊、文字工艺，主要含1条喷锡线、2条喷砂线、1条化学镍金线、1条OSP（抗氧化）线、1条全板电镀线、1条图形电镀线、2条显影线以及磨板、印刷等工艺。 | 新建 |
| 辅助工程 | 宿舍楼 | 在厂区北侧租赁了1栋2层建筑，占地面积约150m²，主要设宿舍。 | 新建 |
| 仓储工程 | 原料仓库 | 干膜仓、油墨仓、铜箔铜球物料仓位于各厂房车间独立仓库；油膜、绿漆冷冻仓位于各厂房冷冻仓库；包装材料仓位于G厂房2F。 | 新建 |
|  | 成品仓库 | 成品仓库主要位于G厂房2F仓库。 | 新建 |
|  | 储罐 | ①设4个蚀刻液储罐，单罐容积5m³，位于F厂房楼顶； ②设4个退锡水储罐，单罐容积5m³，位于G厂房楼顶； ③设1个氧化剂罐，单罐容积为5m³，位于F厂房外； ④设1个盐酸储罐，单罐容积5m³，位于F厂房外； ⑤设4个酸性蚀刻废液储罐，单罐容积5m³，位于F厂房外； ⑥设6个碱性蚀刻废液储罐，单罐容积5m³，位于F厂房外； ⑦设6个废退锡水储罐，单罐容积5m³，位于G厂房外； ⑧设5个硫酸储桶（单个25kg）、5个盐酸储桶（单个25kg）、5个硝酸储桶（单个25kg）依托现有废水处理站西侧化学品仓库。 | 新建 |
| 公用工程 | 供电 | 市政供电，不设备用发电机。 | 新建 |
|  | 供水 | 市政供水。扩建工程设有3套纯水制造设备，总设计生产能力为7t/h，主要采用机械过滤、反渗透工艺，用于生产。 | 新建 |
|  | 排水 | 厂区排水实行“雨污分流、清污分流、分质处理”，雨水由雨水管沟排入市政雨水管道；生活污水经化粪池+隔油隔渣池预处理后经市政污水管网排入博罗县麻陂镇污水处理厂进行处理；生产废水处理依托现有项目自建废水处理系统处理达标后通过专管排入红女渠。 | 生产废水依托现有项目废水处理系统进行处理 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水，采用化粪池、隔油隔渣池进行预处理。 | 新建 |
|  |  | 生产废水，依托现有项目的1座废水处理站，设计处理规模为2000t/d，现有项目对产生的含氰废水、络合废水、一般清洗废水以及综合废水分质处理，主要处理工艺为破氰、破络、絮凝沉淀、生化反应等； | 依托现有项目废水处理系统进行处理 |
|  |  | 中水，扩建现有中水回用系统，扩建后设计处理规模为40t/h，主要处理工艺为砂滤、碳滤、超滤、反渗透等。 | 扩建现有中水回用系统 |
|  | 废气处理设施 | 粉尘，设2套旋风+布袋除尘器处理设施。 ①开料裁板、钻孔等工序产生的颗粒物经旋风+布袋除尘处理后通过F厂房25m的DA016排气筒排放； ②锣边等工序产生的颗粒物经旋风+布袋除尘处理后通过G厂房25m的DA017排气筒排放。 | 新建 |
|  |  | 锡及其化合物，设1套等离子净化器+水喷淋处理设施。 喷锡工序产生的废气经等离子净化器+水喷淋处理后通过G厂房25m的DA024排气筒排放 | 新建 |
|  |  | 有机废气，设1套RCO处理设施。 涂布、印刷、烘烤/光固等工序产生的有机废气经RCO处理后通过G厂房25m的DA023排气筒排放。 | 新建 |
|  |  | 酸碱废气，设3套二级碱液喷淋、2套二级酸液喷淋处理设施。 ①蚀刻、棕化、水平沉铜、VCP、图形电镀、导电胶等生产线产生的酸雾废气经二级碱液喷淋处理后通过F厂房25m的DA018排气筒排放； ②水平沉铜、VCP、图形电镀、导电胶等生产线产生的酸雾废气经二级碱液喷淋处理后分别通过25m的F厂房DA020排气筒排放； ③喷锡、抗氧化、化学镍金、喷砂等生产线、危废暂存产生的酸雾废气经二级碱液喷淋处理后通过G厂房25m的DA021排气筒排放； ④碱性蚀刻生产线、碱性蚀刻废液再生系统产生的碱雾废气经二级酸式喷淋处理后通过F厂房25m的DA019排气筒排放。 ⑤碱性蚀刻生产线产生的碱雾废气经二级酸式喷淋处理后通过G厂房25m的DA022排气筒排放。 ⑥现有项目危险废物仓暂存废气、废水处理系统中的吹脱池废气经水喷淋处理后通过15m的DA025排气筒排放。 | 新建 |
|  | 噪声处理 | 隔声、减振，合理布局，厂房隔音 | 新建 |
|  | 固体废物处理 | 一般工业固体废物，设1个一般工业固体废物暂存间，占地面积约600m²，位于B厂房南侧。 | 依托现有项目一般工业固体废物暂存间 |
|  |  | 危险废物，设3处危险废物暂存区。 ①设1处危险废物暂存区，占地面积约104m²，位于G厂房2F； ②设2处废液暂存区，分别位于F厂房外、G厂房外。 | 新建 |
|  | 环境风险防范 | 事故应急池，设1座事故应急池，位于扩建项目厂区东南侧空地，有效容积为500m³。 | 新建 |
|  |  | 初期雨水池，设1座初期雨水池，位于扩建项目厂区东南侧空地，有效容积为400m³ | 新建 |

###### 表2-19   扩建完成后整体项目工程组成一览表

| 项目 | 车间名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | A厂房 | 1栋1层建筑，占地面积约3500m²，主要设仓库、开料、钻孔。 |
|  | B厂房 | 1栋1层建筑，占地面积约2973m²，主要设内层前处理线1条、内层酸性蚀刻线1条、棕化线2条、外层前处理线1条、外层碱性蚀刻线1条、沉铜线1条、全板电镀线1条。 |
|  | C厂房 | 1栋4层建筑，占地面积约3898m²。 1F，设内层前处理线2条、外层碱性蚀刻线2条、沉铜线2条、全板电镀线1条、整孔线1条、线路显影线1条、防焊显影线1条、磨板、钻孔、外形； 2F，设外层酸性蚀刻线1条、沉铜线1条、电镀线1条、清洗线2条、涂布线2条、外形、测试、包装； 3F，设沉铜线1条、图形电镀线1条、外层碱性蚀刻线1条、OSP线1条、沉镍金线2条、喷锡线1条、丝印、测试、品质； 4F，设有钻孔、成型、沉铜、外层线路、防焊印刷、喷砂、成品清洗、检测、包装、外层碱性蚀刻线1条、2条喷砂线。 |
|  | D厂房 | 1栋4层建筑，占地面积约1600m²。 1F，设开料、钻孔、喷砂、压合、板料仓库； 2F，设电镀线1条、碱性蚀刻线1条、防焊印刷、磨板、底片制作； 3F，设防焊印刷、成型、测试、FQC； 4F，设仓库、办公室。 |
|  | E厂房 | 1栋3层建筑，占地面积约200m²。 1F，设开料； 2F，设物料仓库； 3F，设办公室。 |
|  | F厂房 | 1栋4层建筑，占地面积约2755m²。 1F，主要设开料、钻孔、叠合、压合工艺，并设板材仓库。 2F，主要设内层制作工艺，含1条棕化线、1条蚀刻线、2条化学清洗线等，并设废蚀刻液再生系统、仓库、办公室等。 3F，主要设1条水平沉铜线、1条全板电镀线、1条图形电镀线、1条蚀刻线、1条导电胶线、2条显影线以及磨板、印刷等工艺。 4F，主要设1条水平沉铜线、1条全板电镀线、1条图形电镀线、1条蚀刻线、1条导电胶线、2条显影线以及磨板、印刷等工艺。 |
|  | G厂房 | 1栋4层建筑，本项目只涉及1-2层，占地面积约2973m²。 1F，主要设钻孔、锣边工艺等。 2F，主要设表面处理、防焊、文字工艺，主要含1条喷锡线、2条喷砂线、1条化学镍金线、1条OSP（抗氧化）线、1条全板电镀线、1条图形电镀线、2条显影线以及磨板、印刷等工艺。 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 1栋2层建筑，占地面积约466m²，主要设办公室。 |
|  | 宿舍楼 | 现有厂区： 1栋2层建筑，占地面积约133m²，主要设食堂、宿舍。 扩建项目： 在扩建项目厂区北侧租赁了1栋2层建筑，占地面积约150m²，主要设宿舍。 |
| 仓储工程 | 原料仓库 | 干膜仓、油墨仓、铜箔铜球物料仓位于各厂房车间独立仓库；油膜、绿漆冷冻仓位于各厂房冷冻仓库；包装材料仓位于B、C厂房2F~3F；化学品仓位于D厂房1F。 |
|  | 成品仓库 | 现有厂区各成品仓库均于各厂房车间设置独立仓库；扩建厂区成品仓库主要位于G厂房2F仓库。 |
|  | 化学品仓库 | 设1座化学品仓库，占地面积约100m²，位于废水处理站西侧，主要用于暂存废水处理站药剂。 |
|  | 储罐 | ①设6个碱性蚀刻液储罐，单罐容积5m³，1个位于B厂房内，1个位于C厂房外，2个位于C厂房楼顶，2个位于F厂房楼顶； ②设8个退锡水储罐，单罐容积5m³，1个位于B厂房内，1个位于C厂房外，2个位于C厂房楼顶，4个位于G厂房楼顶； ③设4个氧化剂罐，单罐容积分别为3m³、5m³、5m³，1个5m³位于F厂房外，其他均位于C厂房外； ④设2个盐酸储罐，单罐容积5m³，1个位于C厂房外，1个位于F厂房外； ⑤设8个酸性蚀刻废液储罐，1个单罐容积为3m³位于C厂房外，1个单罐容积为5m³位于C厂房1F，2个单罐容积10m³位于废水处理站南侧；4个5m³位于F厂房外； ⑥设12个碱性蚀刻废液储罐，2个单罐容积1m³分别位于C厂房外、C厂房1F，1个单罐容积5m³位于C厂房1F，2个单罐容积10m³位于废水处理站南侧，1个单罐容积5m³位于废水处理站南侧；6个位于F厂房外； ⑦设13个废退锡水储罐，2个单罐容积1m³分别位于C厂房外、C厂房1F，1个单罐容积5m³位于C厂房1F，2个单罐容积5m³位于废水处理站南侧；2个5m³位于F厂房外，6个5m³位于G厂房外； ⑧设15个硫酸储桶（单个25kg）、15个盐酸储桶（单个25kg）、15个硝酸储桶（单个25kg）均位于废水处理站西侧化学品仓库。 |
| 公用工程 | 供电 | 市政供电，不设备用发电机。 |
|  | 供水 | 市政供水。现有厂区设有3套纯水制造设备，其中1套设计生产能力为2t/h，另外2套3t/h；扩建厂区设有3套纯水制造设备，总设计生产能力为7t/h，均主要采用机械过滤、反渗透工艺，用于生产。 |
|  | 排水 | 厂区排水实行“雨污分流、清污分流、分质处理”，雨水由雨水管沟排入市政雨水管道；生活污水经化粪池+隔油隔渣池预处理后经市政污水管网排入博罗县麻陂镇污水处理厂进行处理；生产废水处理经自建废水处理系统处理达标后通过专管排入红女渠。 |
| 环保工程 | 废水处理设施 | 生活污水，采用化粪池、隔油隔渣池进行预处理。 |
|  |  | 生产废水，设1座废水处理站，设计处理规模为2000t/d，对产生的含氰废水、络合废水、一般清洗废水以及综合废水分质处理，主要处理工艺为破氰、破络、絮凝沉淀、生化反应等； 中水，设1座中水回用系统，设计处理规模为40t/h，主要处理工艺为砂滤、碳滤、超滤、反渗透等。 |
|  | 废气处理设施 | 粉尘，设6套旋风+布袋除尘器处理设施。 现有项目： ①开料裁板、钻孔等工序产生的颗粒物经旋风+布袋除尘（TA001）处理后通过B厂房15m的DA001排气筒排放； ②开料裁板、钻孔、外形加工等工序产生的颗粒物经旋风+布袋除尘（TA002）处理后通过20m的C厂房DA002排气筒排放； ③开料裁板、钻孔、外形加工等工序产生的颗粒物经旋风+布袋除尘（TA003）处理后通过20m的C厂房DA003排气筒排放； ④裁板、钻孔工序产生的颗粒物经旋风+布袋除尘（TA012）处理后通过D厂房25m的DA012排气筒排放； 扩建项目： ①开料裁板、钻孔等工序产生的颗粒物经旋风+布袋除尘处理后通过F厂房25m的DA016排气筒排放； ②锣边等工序产生的颗粒物经旋风+布袋除尘处理后通过G厂房25m的DA017排气筒排放。 |
|  |  | 锡及其化合物，设2套等离子净化器+水喷淋处理设施。 现有项目：喷锡工序产生的废气经等离子净化器（TA011）+水喷淋处理后通过C厂房25m的DA011排气筒排放； 扩建项目：喷锡工序产生的废气经等离子净化器+水喷淋处理后通过G厂房25m的DA024排气筒排放 |
|  |  | 有机废气，设3套二级活性炭吸附、1套RCO设施。 现有项目： ①涂布、印刷、烘烤/光固等工序产生的有机废气经二级活性炭吸附（TA004）处理后通过B厂房15m的DA005排气筒排放； ②涂布、印刷、烘烤/光固等工序产生的有机废气经二级活性炭吸附（TA005）处理后通过C厂房25m的DA008排气筒排放； ③印刷、烘烤/光固工序产生的有机废气经二级活性炭吸附装置（TA013）处理后通过D厂房25m的DA013排气筒高空排放。 扩建项目： 涂布、印刷、烘烤/光固等工序产生的有机废气经RCO处理后通过G厂房25m的DA023排气筒排放。 |
|  |  | 酸碱废气，设7套碱液喷淋、5套酸液喷淋处理设施。 现有项目： ①酸洗、微蚀、预浸、棕化、蚀刻等工序产生的酸雾废气经二级碱液喷淋（TA006）处理后通过B厂房15m的DA004排气筒排放； ②酸洗、微蚀、预浸、活化、电镀、退镀、剥锡等工序产生的酸雾废气经二级碱液喷淋（TA007）处理后通过B厂房25m的DA006排气筒排放； ③酸洗、微蚀、预浸、棕化、中和、电镀、退镀、剥锡等工序产生的酸雾废气经二级碱液喷淋（TA008）处理后通过C厂房25m的DA007排气筒排放； ④蚀刻工序产生的碱雾废气经二级酸式喷淋（TA009）处理后通过C厂房15m的DA009排气筒排放； ⑤蚀刻工序产生的碱雾废气经二级酸式喷淋（TA010）处理后通过B厂房25m的DA010排气筒排放； ⑥电镀线产生的酸雾废气经二级碱式喷淋（TA014）处理后通过D厂房25m的DA014排气筒排放； ⑦蚀刻线产生的碱雾废气经二级酸式喷淋（TA015）处理后通过D厂房25m的DA015排气筒排放。 扩建项目： ①蚀刻、棕化、水平沉铜、VCP、图形电镀、导电胶等生产线产生的酸雾废气经二级碱液喷淋处理后通过F厂房25m的DA018排气筒排放； ②水平沉铜、VCP、图形电镀、导电胶等生产线产生的酸雾废气经二级碱液喷淋处理后分别通过25m的F厂房DA020排气筒排放； ③喷锡、抗氧化、化学镍金、喷砂、退锡废液再生系统等生产线、危废暂存产生的酸雾废气经二级碱液喷淋处理后通过G厂房25m的DA021排气筒排放； ④碱性蚀刻生产线、碱性蚀刻废液再生系统产生的碱雾废气经二级酸式喷淋处理后通过F厂房25m的DA019排气筒排放； ⑤碱性蚀刻生产线产生的碱雾废气经二级酸式喷淋处理后通过G厂房25m的DA022排气筒排放； ⑥现有项目危险废物仓暂存废气、废水处理系统中的吹脱池废气经水喷淋处理后通过15m的DA025排气筒排放。 |
|  | 噪声处理 | 隔声、减振，合理布局，厂房隔音 |
|  | 固体废物处理 | 一般工业固体废物，设1个一般工业固体废物暂存间，占地面积约600m²，位于B厂房南侧。 |
|  |  | 危险废物，设7处危险废物暂存区。 ①设1个污泥暂存区，占地面积约100m²，位于废水处理站西侧； ②设2个危险废物暂存区，其中1处占地面积约100m²，位于废水处理站南侧；另一处占地面积约104m²，位于G厂房2F； ③设5处废液暂存区，分别位于B厂房外、C厂房1F、废水处理站南侧和F厂房外。 |
|  | 环境风险防范 | 事故应急池，设3座事故应急池，分别位于现有项目厂区废水处理站内、扩建项目厂区东南侧空地，有效容积分别为500m3、700m³、500m³； |
|  |  | 初期雨水池，设1座初期雨水池，位于扩建项目厂区东南侧空地，有效容积为400m³。 |

###### 表2-22  项目单面板、双层板新增产能各生产工序的加工面积一览表

| 产品类型 | 产能（万m²/a） | 加工工序及加工面积（万m²/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开料 | 钻孔 | 导电胶 | 水平沉铜 | 全板电镀 | 外层图形 | 酸性蚀刻 | 图形电镀 | 碱性蚀刻 | 喷砂1 | 阻焊 | 文字 | 喷锡 | 喷砂2 | 化学镍金 | OSP | 化学镀锡（委外） | 成型 | 包装入库 |
| 单面板 | 6 | 7.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6 |
| 双层板 | 10 | 12.0 | 10.8 | 3.2 | 7.6 | 10.8 | 10.8 | 1.1 | 9.7 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 7.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 10.8 | 10 |
| 合计 | 16 | 19.2 | 17.3 | 3.2 | 7.6 | 10.8 | 10.8 | 7.6 | 9.7 | 9.7 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 7.6 | 1.6 | 1.6 | 7.8 | 0.3 | 17.3 | 16 |

注：①根据企业多年运营统计数据，开料利用率约85%，板材利用率90%，报废率约2%；②双层板导电胶、水平沉铜加工比例分别为30%、70%；酸性蚀刻、图形电镀加工比例分别为10%、90%；喷锡、喷砂、OSP、化学镀锡（委外）加工比例分别为70%、15%、12%、3%。

###### 表2-23  项目多层板新增产能各生产工序的加工面积一览表

| 产品类型 | 产能（万m²/a） | 加工工序及加工面积（万m²/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开料 | 内层图形 | 棕化 | 压合 | 钻孔 | 导电胶 | 水平沉铜 | 全板电镀 | 外层图形 | 酸性蚀刻 | 图形电镀 | 碱性蚀刻 | 喷砂1 | 阻焊 | 文字 | 喷锡 | 喷砂2 | 化学镍金 | OSP | 化学镀锡（委外） | 成型 | 包装入库 |
| 4层板 | 12 | 14.6 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 3.7 | 8.7 | 12.4 | 12.4 | 1.2 | 11.2 | 11.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 8.7 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 12.4 | 12 |
| 6层板 | 8 | 19.7 | 16.7 | 16.7 | 8.4 | 8.4 | 2.5 | 5.9 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 8.4 | 8 |
| 8层板 | 4 | 15.0 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 4.2 | 4 |
| 合计 | 24 | 49.3 | 41.8 | 41.8 | 25.0 | 25.0 | 7.5 | 17.5 | 25.0 | 25.0 | 2.4 | 22.6 | 22.6 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 17.6 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 0.8 | 25.0 | 24 |

注：①根据企业多年运营统计数据，开料利用率约85%，板材利用率90%，4、6、8层板的报废率分别为3.5%、4.5%、6%；②导电胶、水平沉铜加工比例分别为30%、70%；酸性蚀刻、图形电镀加工比例分别为10%、90%；喷锡、喷砂、OSP、化学镀锡（委外）加工比例分别为70%、15%、12%、3%。

###### 表2-24  项目各生产工序的加工面积一览表

| 产品类型 | 产能（万m²/a） | 加工工序及加工面积（万m²/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开料 | 内层图形 | 棕化 | 压合 | 钻孔 | 导电胶 | 水平沉铜 | 全板电镀 | 外层图形 | 酸性蚀刻 | 图形电镀 | 碱性蚀刻 | 喷砂1 | 阻焊 | 文字 | 喷锡 | 喷砂2 | 化学镍金 | OSP | 化学镀锡（委外） | 成型 | 包装入库 |
| 单面板 | 6.0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.0 |
| 双层板 | 10.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 3.2 | 7.6 | 10.8 | 10.8 | 1.1 | 9.7 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 7.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 10.8 | 10.0 |
| 4层板 | 12.0 | 14.6 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 3.7 | 8.7 | 12.4 | 12.4 | 1.2 | 11.2 | 11.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 8.7 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 12.4 | 12.0 |
| 6层板 | 8.0 | 19.7 | 16.7 | 16.7 | 8.4 | 8.4 | 2.5 | 5.9 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 8.4 | 8.0 |
| 8层板 | 4.0 | 15.0 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 4.2 | 4.0 |
| 合计 | 40.0 | 68.5 | 41.8 | 41.8 | 25.0 | 42.3 | 10.7 | 25.1 | 35.8 | 35.8 | 10.0 | 32.3 | 32.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 25.2 | 5.4 | 5.4 | 10.8 | 1.1 | 42.3 | 40.0 |

| 建设内容 | 4、平面布局 扩建项目所在厂区总平面布置呈“┌”形，整个厂区设2个出入口，均布置在厂区的东侧，扩建项目共设3座生产厂房，各厂房之间有厂内道路连接，整体布局紧凑，功能区布局明确，详见附图6。 5、主要生产设备 （1）新增生产设备 本项目主要新增开料、内层制作、外层制作工艺所涉及的生产设备以及其他辅助设备，本次扩建新增的生产设备情况详见表2-25，扩建前后生产设备变化情况对比详见表2-26。 2）设备产能匹配性分析 本次扩建新增生产设备产能匹配性核算情况详见表2-27，经分析，新增的主要生产设备设计产能能够满足加工面积，能满足扩建生产需求。 6、主要原辅材料 （1）项目主要原辅材料使用情况 本次扩建使用的原辅材料种类与现有项目的基本一致，主要有覆铜板、铝板、半固化片、干膜等，新增的原辅材料使用、贮存情况详见表2-28，扩建前后原辅材料变化情况详见表2-29，原辅材料理化性质详见现有项目基本概况分析。 |
| --- | --- |

###### 表2-25  项目主要新增生产设备情况一览表

| 生产工序 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 设备数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开料 | 锯床开料机 | 开料量：50m²/h | 台 | 3 | F厂房1F |
|  | 滚剪开料机 | 开料量：20m²/h | 台 | 3 | F厂房1F |
|  | 磨边机 | 磨边速度：80m²/h | 台 | 3 | F厂房1F |
|  | 圆角机 | 圆角速度：80m²/h | 台 | 3 | F厂房1F |
| 内层、压合 | 压机 | 压合速度：40m²/h | 组 | 2 | F厂房2F |
|  | 压合机 | 压合速度：40m²/h | 台 | 2 | F厂房1F |
|  | 叠合机 | 叠合速度：40m²/h | 台 | 2 | F厂房1F |
|  | 熔合机 | 熔合速度：40m²/h | 台 | 2 | F厂房1F |
|  | 棕化线 | 棕化速度：90m²/h | 条 | 1 | F厂房2F |
|  | 酸性蚀刻线 | 蚀刻速度：50m²/h | 条 | 1 | F厂房2F |
|  | 化学清洗线 | 清洗速度：30m²/h | 条 | 2 | F厂房2F |
|  | 连线AOI | AOI速度：50m²/h | 台 | 2 | F厂房2F |
|  | 涂布机 | / | 台 | 2 | F厂房2F |
|  | 曝光机 | 曝光速度：6m²/h | 台 | 2 | F厂房2F |
|  | 丝印机 | 丝印速度：5m²/h | 台 | 5 | F厂房2F |
|  | 隧道烤箱 | 烤板速度：20m²/h | 台 | 2 | F厂房2F |
|  | 钢板清洗机 | 清洗速度：30m²/h | 条 | 1 | F厂房2F |
|  | 检修站 | / | 台 | 4 | F厂房2F |
| 钻孔 | 钻孔机 | 钻孔速度：15m²/h | 台 | 15 | F厂房1F、G厂房1F |
| 电镀、表面处理 | 沉铜线 | 沉铜速度：35m²/h | 条 | 2 | F厂房3F、4F |
|  | 导电胶线 | 电镀速度：30m²/h | 条 | 2 | F厂房3F、4F |
|  | 全板电镀线 | 电镀速度：30m²/h | 条 | 3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 图形电镀线 | 电镀速度：30m²/h | 条 | 3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 碱性蚀刻线 | 蚀刻速度：45m²/h | 条 | 3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 喷砂机 | 喷砂速度：50m²/h | 条 | 2 | G厂房2F |
|  | 沉镍金线 | 镍金速度：10m²/h | 条 | 1 | G厂房2F |
|  | OSP线 | OSP速度：10m²/h | 条 | 1 | G厂房2F |
|  | 喷锡前处理 | 喷锡速度：45m²/h | 条 | 1 | G厂房2F |
|  | 喷锡后处理 | 喷锡速度：45m²/h | 条 | 1 | G厂房2F |
|  | 喷锡机 | 喷锡速度：45m²/h | 台 | 1 | G厂房2F |
| 线路制作 | 磨板机 | 磨板速度：35m²/h | 条 | 3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 显影机 | 显影速度：5m²/h | 条 | 3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 蚀刻机 | 蚀刻速度：45m²/h | 条 | 3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 自动贴膜机 | 贴膜速度：15m²/h | 台 | 5 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 手动贴膜机 | 贴膜速度：5m²/h | 台 | 2 | G厂房2F |
|  | 丝印机 | 丝印速度：5m²/h | 台 | 12 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 隧道烤箱 | 烤板速度：20m²/h | 台 | 3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 曝光机 | 曝光速度：6m²/h | 台 | 6 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 连线AOI | AOI速度：45m²/h | 台 | 3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 检修站 | / | 台 | 3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
| 阻焊、文字印刷 | 磨板机 | 磨板速度：45m²/h | 条 | 3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 显影机 | 显影速度：45m²/h | 条 | 3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 丝印机 | 丝印速度：5m²/h | 台 | 10 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 文字喷印机 | 喷印速度：5m²/h | 台 | 6 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 烤箱 | 烤板速度：10m²/h | 台 | 10 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 曝光机 | 曝光速度：6m²/h | 台 | 10 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
| 成型 | 锣机 | 锣板速度：30m²/h | 台 | 15 | G厂房1F |
|  | V-CUT机 | V-CUT速度：30m²/h | 台 | 6 | G厂房1F |
|  | 斜边机 | 斜边速度：5m²/h | 台 | 3 | G厂房1F |
| 化学清洗 | 清洗机 | 清洗速度：30m²/h | 条 | 2 | G厂房2F |
| 电测 | 测试机 | 测试速度：35m²/h | 台 | 23 | G厂房1F |
|  | 飞针机 | 测试速度：15m²/h | 台 | 10 | G厂房1F |
| 辅助设施 | 冷却塔 | 循环水量：65m³/h | 台 | 8 | F厂房外 |
|  | 空压机 | / | 台 | 8 | F厂房外 |

###### 表2-26  项目生产设备扩建前后变化情况一览表

| 生产工序 | 设备名称 | 单位 | 设备数量 |  |  | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化情况 |  |
| 开料 | 锯床开料机 | 台 | 12 | 15 | +3 | A、B、C、F厂房1F |
|  | 滚剪开料机 | 台 | 0 | 3 | +3 | F厂房1F |
|  | 磨边机 | 台 | 1 | 4 | +3 | A、F厂房1F |
|  | 圆角机 | 台 | 1 | 4 | +3 | A、F厂房1F |
| 内层、压合 | 压机 | 组 | 3 | 5 | +2 | A、F厂房2F |
|  | 压合机 | 台 | 1 | 3 | +2 | F厂房1F |
|  | 叠合机 | 台 | 0 | 2 | +2 | F厂房1F |
|  | 熔合机 | 台 | 0 | 2 | +2 | F厂房1F |
|  | 棕化线 | 条 | 1 | 2 | +1 | B、F厂房2F |
|  | 酸性蚀刻线 | 条 | 1 | 2 | +1 | C、F厂房2F |
|  | 化学清洗线 | 条 | 2 | 4 | +2 | B、F厂房2F |
|  | 连线AOI | 台 | 3 | 5 | +2 | B、C、F厂房2F |
|  | 涂布机 | 台 | 2 | 4 | +2 | B、C、F厂房2F |
|  | 曝光机 | 台 | 3 | 5 | +2 | B、C、F厂房2F |
|  | 丝印机 | 台 | 8 | 13 | +5 | B、C、D、F厂房2F |
|  | 隧道烤箱 | 台 | 0 | 2 | +2 | F厂房2F |
|  | 钢板清洗机 | 条 | 1 | 2 | +1 | B、F厂房2F |
|  | 检修站 | 台 | 7 | 11 | +4 | B、C、F厂房2F |
| 钻孔 | 钻孔机 | 台 | 39 | 54 | +15 | B、C、F厂房1F、G厂房1F |
| 电镀、表面处理 | 沉铜线 | 条 | 5 | 7 | +2 | B、C、F厂房3F、4F |
|  | 导电胶线 | 条 | 0 | 2 | +2 | F厂房3F、4F |
|  | 全板电镀线 | 条 | 0 | 3 | +3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 图形电镀线 | 条 | 5 | 8 | +3 | B、C、D、F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 碱性蚀刻线 | 条 | 3 | 6 | +3 | B、C、F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 喷砂机 | 条 | 3 | 5 | +2 | G厂房2F |
|  | 沉镍金线 | 条 | 1 | 2 | +1 | C、G厂房2F |
|  | OSP线 | 条 | 1 | 2 | +1 | C、G厂房2F |
|  | 喷锡前处理 | 条 | 2 | 3 | +1 | C、G厂房2F |
|  | 喷锡后处理 | 条 | 2 | 3 | +1 | C、G厂房2F |
|  | 喷锡机 | 台 | 2 | 3 | +1 | C、G厂房2F |
| 线路制作 | 磨板机 | 条 | 9 | 12 | +3 | B、C、D、F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 显影机 | 条 | 9 | 12 | +3 | B、C、F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 蚀刻机 | 条 | 0 | 3 | +3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 自动贴膜机 | 台 | 2 | 7 | +5 | B、C、F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 手动贴膜机 | 台 | 0 | 2 | +2 | G厂房2F |
|  | 丝印机 | 台 | 16 | 28 | +12 | B、C、D、F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 隧道烤箱 | 台 | 0 | 3 | +3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 曝光机 | 台 | 16 | 22 | +6 | B、C、D、F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 连线AOI | 台 | 0 | 3 | +3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 检修站 | 台 | 0 | 3 | +3 | F厂房3F、4F、G厂房2F |
| 阻焊、文字印刷 | 磨板机 | 条 | 5 | 8 | +3 | B、C、F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 显影机 | 条 | 5 | 8 | +3 | B、C、D、F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 丝印机 | 台 | 14 | 24 | +10 | B、C、D、F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 文字喷印机 | 台 | 7 | 13 | +6 | B、C、D、F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 烤箱 | 台 | 32 | 42 | +10 | B、C、D、F厂房3F、4F、G厂房2F |
|  | 曝光机 | 台 | 16 | 26 | +10 | B、C、D、F厂房3F、4F、G厂房2F |
| 成型 | 锣机 | 台 | 29 | 44 | +15 | B、C、G厂房1F |
|  | V-CUT机 | 台 | 12 | 18 | +6 | B、C、G厂房1F |
|  | 斜边机 | 台 | 0 | 3 | +3 | G厂房1F |
| 化学清洗 | 清洗机 | 条 | 2 | 4 | +2 | C、G厂房2F |
| 电测 | 测试机 | 台 | 26 | 49 | +23 | B、C、G厂房1F |
|  | 飞针机 | 台 | 12 | 22 | +10 | B、C、G厂房1F |
| 辅助设施 | 冷却塔 | 台 | 2 | 10 | +8 | 现有厂区、F厂房外 |
|  | 空压机 | 台 | 9 | 17 | +8 | 现有厂区、F厂房外 |
| 注：“+”表示增加。 |  |  |  |  |  |  |

###### 表2-27  新增主要生产设备产能核算表

| 生产工序 | 设备名称 | 单位 | 设备数量 | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 月产时间（h） | 生产有效面积率 | 产品合格率综合取值 | 月生产规模（m²） | 年生产规模（m²） | 项目设计产能（m²） | 产能利用率 | 设备产能与工序加工面积匹配性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开料 | 锯床开料机 | 台 | 3 | 开料量 | m2/h | 50 | 550 | 85% | 97% | 68021.25 | 816255 | 684000 | 60% | 匹配 |
|  | 滚剪开料机 | 台 | 3 | 开料量 | m2/h | 20 | 550 | 90% | 97% | 28809 | 345708 |  |  | 匹配 |
| 内层、压合 | 压机 | 组 | 2 | 压合速度 | m2/h | 40 | 550 | 85% | 97% | 36278 | 435336 | 250000 | 57.43% | 匹配 |
|  | 棕化线 | 条 | 1 | 棕化速度 | m2/h | 90 | 550 | 85% | 97% | 40812.75 | 489753 | 418000 | 85.35% | 匹配 |
|  | 酸性蚀刻线 | 条 | 1 | 蚀刻速度 | m2/h | 50 | 550 | 85% | 97% | 22673.75 | 272085 | 100000 | 36.75% | 匹配 |
| 钻孔 | 钻孔机 | 台 | 15 | 钻孔速度 | m2/h | 15 | 550 | 90% | 97% | 108034 | 1296405 | 423000 | 32.62% | 匹配 |
| 电镀 | 沉铜线 | 条 | 2 | 沉铜速度 | m2/h | 35 | 550 | 85% | 97% | 31743.25 | 380919 | 252000 | 66.16% | 匹配 |
|  | 导电胶线 | 条 | 2 | 电镀速度 | m2/h | 30 | 550 | 85% | 97% | 27208.5 | 326502 | 107000 | 32.77% | 匹配 |
|  | 全板电镀线 | 条 | 3 | 电镀速度 | m2/h | 30 | 550 | 85% | 97% | 40812.75 | 489753 | 358000 | 73.10% | 匹配 |
|  | 图形电镀线 | 条 | 3 | 电镀速度 | m2/h | 30 | 550 | 85% | 97% | 40812.75 | 489753 | 322000 | 65.75% | 匹配 |
| 线路制作 | 蚀刻机 | 条 | 3 | 蚀刻速度 | m2/h | 45 | 550 | 90% | 97% | 64820.25 | 777843 | 322000 | 41.40% | 匹配 |
| 阻焊印刷 | 显影机 | 条 | 3 | 显影速度 | m2/h | 45 | 550 | 85% | 97% | 64820.25 | 777843 | 423000 | 54.38% | 匹配 |
|  | 丝印机 | 台 | 16 | 丝印速度 | m2/h | 5 | 550 | 85% | 97% | 36278 | 435336 | 423000 | 97.17% | 匹配 |
| 成型 | V-CUT机 | 台 | 6 | V-CUT速度 | m2/h | 30 | 550 | 90% | 97% | 86427 | 1037124 | 423000 | 40.78% | 匹配 |
| 表面处理 | 喷砂机 | 条 | 2 | 喷砂速度 | m2/h | 50 | 550 | 90% | 97% | 48015 | 576180 | 423000 | 73.41% | 匹配 |
|  | 沉镍金线 | 条 | 1 | 沉镍金速度 | m2/h | 10 | 550 | 90% | 97% | 4801.5 | 57618 | 54000 | 93.72% | 匹配 |
|  | OSP线 | 条 | 1 | OSP速度 | m2/h | 10 | 550 | 90% | 97% | 4801.5 | 57618 | 10800 | 18.74% | 匹配 |
|  | 喷锡前处理 | 条 | 1 | 喷锡速度 | m2/h | 45 | 550 | 90% | 97% | 21606.75 | 259281 | 252000 | 97.19% | 匹配 |
|  | 喷锡后处理 | 条 | 1 | 喷锡速度 | m2/h | 45 | 550 | 90% | 97% | 21606.75 | 259281 | 252000 | 97.19% | 匹配 |
|  | 喷锡机 | 台 | 1 | 喷锡速度 | m2/h | 45 | 550 | 90% | 97% | 21606.75 | 259281 | 252000 | 97.19% | 匹配 |
| 注：月产生规模=设备数量*设计参数*月生产时间*生产有效面积率*产品合格率综合取值； 年生产规模=月产生规模*月份数量（12） 产能利用率=项目设计产能/年产生规模*100%，例如沉镍金线产能利用率=54000m²/（1条*10m²/h*550h*90%*97%*12月）*100%=93.72% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 表2-28  项目新增原辅材料的使用、贮存情况一览表

| 序号 | 名称 | 状态、规格、主要成分 | 单位 | 年使用量 | 储存量 | 储存位置 | 储存方式 | 用于工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 覆铜板 | 固态，玻璃布、环氧树脂、铜箔 | 万m2 | 55 | 10 | 物料仓 | 箱装 | 开料裁板 |
|  | 牛皮纸 | 固态，纤维 | 万张 | 14 | 2 | 物料仓 | 箱装 | 叠合 |
|  | 铜箔 | 固态，铜 | 千克 | 60 | 10 | 物料仓 | 箱装 | 叠合 |
|  | 铝板 | 固态，铝合金 | 万张 | 8 | 1.5 | 物料仓 | 箱装 | 钻孔 |
|  | 半固化片 | 固态，玻璃纤维、环氧树脂 | m2 | 12000 | 5 | 物料仓 | 箱装 | 预叠 |
|  | 干膜 | 固态，聚酯膜层、感光层、聚烯烃膜层 | 万尺 | 4500 | 700 | 冷冻仓库 | 袋装 | 压膜 |
|  | 显影液 | 液态，99%Na2CO3 | kg | 450 | 5 | 物料仓 | 桶装 | 显影、底片制作 |
|  | 定影液 | 液态，8%醋酸 | 升 | 800 | 120 |  | 桶装 | 定影、底片制作 |
|  | 铜球 | 固态，铜 | 吨 | 180 | 30 | 铜箔铜球仓 | 盒装 | 电镀 |
|  | 锡球 | 固态，锡 | 吨 | 5 | 1.5 |  | 袋装 | 电镀 |
|  | 无铅锡条 | 固态，锡 | 吨 | 6 | 1 | B栋3楼物料仓 | 盒装 | 无铅喷锡 |
|  | 文字油墨 | 液态，环氧树脂58%、填充料30%；稀释剂12% | 吨 | 1.37 | 0.25 | 各车间油墨仓 | 桶装 | 文字印刷 |
|  | 防焊油墨（液态光感防焊油墨） | 液态，29.95%2-甲基-2-丙烯酸与2-甲基-2-丙烯酸甲酯和 1，2-丙二醇单(2-甲基-2-丙烯酸酯)的聚合物，15%三羟甲基丙烷三丙烯酸酯，0.05%2,4-二乙基硫杂蒽酮，30%硫酸钡，25%二丙二醇甲醚 | 吨 | 40.29 | 12 | 各车间油墨仓 | 桶装 | 涂防焊油（防焊印刷） |
|  | 氰化金钾 | 固态，KAu（CN）4 | 千克 | 90 | 1 | B栋3楼剧毒化学品仓 | 瓶装 | 化金 |
|  | 盐酸 | 液态，38%HCl | 吨 | 70 | 5 | 化学品仓库\A厂房南侧 | 桶装 | 预浸活化、电镀、蚀刻 |
|  | AR硫酸 | 液态，98%硫酸 | 吨 | 19 | 0.25 | 化学品仓库 | 桶装 | 微蚀、浸酸、化学清洗、酸洗、中和 |
|  | 工业硫酸 | 液态，98%硫酸 | 吨 | 190 | 0.25 |  | 桶装 |  |
|  | 高锰酸钾 | 液态，99%高锰酸钾 | 吨 | 4.5 | 0.75 |  | 桶装 | 除胶渣 |
|  | 硝酸 | 液态，42%HNO3 | 吨 | 21 | 7 |  | 槽装 | 退镀、剥挂架、清洗 |
|  | 酸性蚀刻液 | 液态，32%氯化氢、30%氯化铜 | 吨 | 105 | 0.5 | B厂房楼顶 | 槽装 | 内层、外层蚀刻 |
|  | 碱性蚀刻液 | 液态，氯化铵25%、氨9% | 吨 | 358 | 3.2 | B厂房楼顶/A厂房南侧 | 槽装 | 碱性蚀刻 |
|  | 退锡水 | 液态，硝酸35% | 万升 | 19 | 5 |  | 槽装 | 剥锡 |
|  | 消泡剂 | 液态，硅化物 | 吨 | 6 | 1 | 药水仓 | 桶装 | 湿膜、褪膜 |
|  | 碳酸钠 | 液态，30%Na2CO3 | 吨 | 16 | 2.5 | 药水仓 | 桶装 | 外层干膜 |
|  | 双氧水 | 液态，50%H2O2 | 吨 | 48 | 8 |  | 桶装 | 压合预浸、棕化、微蚀 |
|  | 氢氧化钠 | 固态，片碱，NaOH | 吨 | 64 | 12 |  | 袋装 | 去膜、除胶渣、防焊退洗 |
|  | 过硫酸钠（SPS） | 液态，25%过硫酸钠 | 吨 | 36 | 6 |  | 桶装 | 微蚀 |
|  | 膨松剂 | 液态，5%2-2丁氧基乙氧基-乙醇、30%NaOH | 万升 | 2.82 | 0.47 |  | 桶装 | 除胶渣、膨松 |
|  | 中和剂 | 液态，硫酸烃胺 | 万升 | 1.42 | 0.24 |  | 桶装 | 除胶渣 |
|  | 整孔剂（整孔清洁剂） | 液态，15%磷酸酯、5%三乙醇胺 | 万升 | 1.25 | 0.21 |  | 桶装 | 整孔清洁 |
|  | 预浸剂 | 液态，钠盐 | 千克 | 4727 | 387.83 |  | 桶装 | 预浸 |
|  | 活化剂 | 液态，3%氯化钯、3%氯化亚锡、60%盐酸 | 升 | 1430 | 300 |  | 桶装 | 活化 |
|  | 加速剂（速化剂） | 液态，碳酸钠20g/L | 万升 | 1.35 | 0.23 |  | 桶装 | 速化 |
|  | 化铜药水A | 液态，20%氢氧化钠、1.2%甲醛 | 万升 | 5.3 | 0.88 |  | 桶装 | 化学沉铜 |
|  | 化铜药水B | 液态，30%酒石酸钾钠、20%NaOH | 万升 | 5.3 | 0.88 |  | 桶装 | 化学沉铜 |
|  | 甲醛（HCHO） | 液态，甲醛37% | 吨 | 6 | 1 |  | 桶装 | 化学沉铜 |
|  | 硫酸铜 | 固态，CuSO4 | 吨 | 5.2 | 0.88 |  | 桶装 | 电镀 |
|  | 铜光剂 | 液态，2%聚乙二醇、15%硫酸 | 升 | 38025 | 600 |  | 桶装 | 电镀 |
|  | 除油剂 | 液态，6%乙醇胺、1%胆碱 | 升 | 11415 | 200 |  | 桶装 | 除油 |
|  | 硫酸亚锡 | 液态，30%硫酸亚锡 | 吨 | 2.4 | 0.4 |  | 桶装 | 电镀 |
|  | 锡光剂 | 液态，界面活性剂 | 升 | 4760 | 100 |  | 桶装 | 电镀 |
|  | 氨水 | 液态，28%NH3·H2O | 吨 | 5 | 0.25 |  | 桶装 | 碱性蚀刻 |
|  | 助焊剂 | 液态，松香 | 吨 | 8.06 | 1.5 |  | 桶装 | 无铅喷锡 |
|  | 抗氧化剂 | 液态，醇类、唑类 | 吨 | 2.4 | 0.38 |  | 桶装 | OSP |
|  | 化学镍镀液A | 液态，5%氯化镍 | 升 | 4300 | 50 |  | 桶装 | 沉镍金线 |
|  | 化学镍镀液B | 液态，10%硫酸镍、15%硫酸 | 升 | 4300 | 50 |  | 桶装 | 沉镍金线 |
|  | 化学镍镀液C | 11.7%NaOH | 升 | 4300 | 50 |  | 桶装 | 沉镍金线 |
|  | 化学镍镀液D | 0.01硫化物 | 升 | 2150 | 50 |  | 桶装 | 沉镍金线 |
|  | 洗网水 | 防白水WW-182，液态，100%异佛尔酮 | 吨 | 8.5 | 0.35 |  | 桶装 | 晒网 |
|  | 稀释剂 | 液态，天那水，100%乙酸异戊酯 | 吨 | 0.2 | 0.025 |  | 桶装 | 晒网 |
|  | 防白水 | 丁二酸二甲酯10~30%、戊二酸二甲酯20~60%、已二酸二甲酯20~50% | 吨 | 2.70 | 0.2 | 药水仓 | 桶装 | 调油 |
|  | 母片 | 偶氮化合物、光敏剂、重氮盐 | 吨 | 0.5 | 0.05 | D厂房冷冻仓 | 盒装 | 底片制作 |
|  | 铆钉 | 铜 | 吨 | 0.5 | 0.05 | 物料仓 | 盒装 | 铆合 |
|  | 钢板 | SUS不锈钢板 | 吨 | 5 | 0.4 | 车间 | / | 叠合 |
|  | 木浆板 | 纤维、木质素 | 万张 | 10 | 1.5 | 物料仓 | 箱装 | 钻孔 |
|  | 钻针 | 碳化乌合金 | 吨 | 3 | 0.6 | 物料仓 | 盒装 | 钻孔 |
|  | 湿膜（内层油墨） | 液态，丙烯酸树脂55%；颜料10%；异氟尔酮10%；环己酮7%；醋酸丁酯13%；二甲苯5% | 吨 | 15.95 | 3 | D厂房冷冻仓 | 桶装 | 涂布 |
|  | 金刚砂 | 金刚砂 | 吨 | 2.0 | 0.2 | 物料仓 | 桶装 | 喷砂 |
|  | 柠檬酸 | C6H8O7.H2O2 | 吨 | 0.72 | 0.01 | 物料仓 | 桶装 | OSP |
|  | 安定剂 | 20%硼酸 | 升 | 300 | 50 | 物料仓 | 桶装 | 微蚀 |
|  | 棕化剂 | 8%硫酸、5%双氧水、1%促进剂A（二乙基硫脲）和0.5%促进剂B（3-二甲基正丙胺） | 升 | 1325 | 221 | 物料仓 | 桶装 | 棕化 |
|  | 聚合剂 | 高分子化合物，EDOT（3,4-乙烯二氧噻吩＞15%） | 吨 | 10.7 | 1.0 | 物料仓 | 桶装 | 导电胶 |
|  | 敏化剂 | 碱性化合物（碳酸钾＞20%） | 吨 | 21.4 | 1.0 | 物料仓 | 桶装 | 导电胶 |
|  | 氧化剂 | 液态，40%高锰酸钾 | 吨 | 15.8 | 1.0 | 物料仓 | 桶装 | 导电胶 |
|  | 氯化铵 | 液态，15%氯化铵 | 吨 | 12.95 | 1.0 | 物料仓 | 桶装 | 碱性蚀刻废液再生 |
|  | 氨水 | 液态，30%NH3·H2O | 吨 | 10.36 | 0.25 | 药水仓 | 桶装 |  |
|  | 絮凝剂 | 固态，聚丙烯酰胺 | 吨 | 12 | 1.0 | 物料仓 | 桶装 | 退锡废液再生 |

###### 表2-29  项目原辅材料扩建前后变化情况一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年使用量 |  | 变化量 | 储存量 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩建前 | 扩建后 |  |  |  |
|  | 覆铜板 | 万m2 | 110 | 165 | +55 | 15 | 物料仓 |
|  | 牛皮纸 | 万张 | 28 | 42 | +14 | 3 | 物料仓 |
|  | 铜箔 | 千克 | 120 | 180 | +60 | 15 | 物料仓 |
|  | 铝板 | 万张 | 16 | 24 | +8 | 2.25 | 物料仓 |
|  | 半固化片 | m2 | 21500 | 33500 | +12000 | 7.5 | 物料仓 |
|  | 干膜 | 万尺 | 9000 | 13500 | +4500 | 1050 | 冷冻仓库 |
|  | 显影液 | kg | 950 | 1400 | +450 | 7.5 | 物料仓 |
|  | 定影液 | 升 | 1500 | 2300 | +800 | 180 |  |
|  | 铜球 | 吨 | 360 | 540 | +180 | 45 | 铜箔铜球仓 |
|  | 锡球 | 吨 | 15 | 20 | +5 | 5 |  |
|  | 无铅锡条 | 吨 | 12 | 18 | +6 | 1.5 | B栋3楼物料仓 |
|  | 文字油墨 | 吨 | 3 | 4.37 | +1.37 | 0.375 | 各车间油墨仓 |
|  | 防焊油墨（液态光感防焊油墨） | 吨 | 98.8 | 139.09 | +40.29 | 18 | 各车间油墨仓 |
|  | 氰化金钾 | 千克 | 180 | 270 | +90 | 1.5 | B栋3楼剧毒化学品仓 |
|  | 盐酸 | 吨 | 140 | 210 | +70 | 7.5 | 化学品仓库\A厂房南侧 |
|  | AR硫酸 | 吨 | 38 | 57 | +19 | 0.5 | 化学品仓库 |
|  | 工业硫酸 | 吨 | 380 | 570 | +190 | 0.5 |  |
|  | 高锰酸钾 | 吨 | 9.5 | 14 | +4.5 | 1.2 |  |
|  | 硝酸 | 吨 | 42 | 63 | +21 | 10.5 |  |
|  | 酸性蚀刻液 | 吨 | 155 | 260 | +105 | 1.0 | B厂房楼顶 |
|  | 碱性蚀刻液 | 吨 | 1165 | 1523 | +358 | 4.8 | B厂房楼顶与A厂房南侧 |
|  | 退锡水 | 万升 | 38 | 57 | +19 | 7.5 |  |
|  | 消泡剂 | 吨 | 12 | 18 | +6 | 1.5 | 药水仓 |
|  | 碳酸钠 | 吨 | 32 | 48 | +16 | 3.75 | 药水仓 |
|  | 双氧水 | 吨 | 96 | 144 | +48 | 12 |  |
|  | 氢氧化钠 | 吨 | 128 | 192 | +64 | 18 |  |
|  | 过硫酸钠（SPS） | 吨 | 72 | 108 | +36 | 9 |  |
|  | 膨松剂 | 万升 | 5.64 | 8.46 | +2.82 | 1.0 |  |
|  | 中和剂 | 万升 | 2.85 | 4.27 | +1.42 | 0.5 |  |
|  | 整孔剂（整孔清洁剂） | 万升 | 2.5 | 3.75 | +1.25 | 0.5 |  |
|  | 预浸剂 | 千克 | 9454 | 14181 | +4727 | 580 |  |
|  | 活化剂 | 升 | 2855 | 4285 | +1430 | 450 |  |
|  | 加速剂（速化剂） | 万升 | 2.77 | 4.12 | +1.35 | 0.5 |  |
|  | 化铜药水A | 万升 | 10.5 | 15.8 | +5.3 | 1.32 |  |
|  | 化铜药水B | 万升 | 10.5 | 15.8 | +5.3 | 1.32 |  |
|  | 甲醛（HCHO） | 吨 | 12 | 18 | +6 | 1.5 |  |
|  | 硫酸铜 | 吨 | 10.4 | 15.6 | +5.2 | 1.32 |  |
|  | 铜光剂 | 升 | 76050 | 114075 | +38025 | 900 |  |
|  | 除油剂 | 升 | 22830 | 34245 | +11415 | 300 |  |
|  | 硫酸亚锡 | 吨 | 4.8 | 7.2 | +2.4 | 0.6 |  |
|  | 锡光剂 | 升 | 9520 | 14280 | +4760 | 150 |  |
|  | 氨水 | 吨 | 10 | 15 | +5 | 0.5 |  |
|  | 助焊剂 | 吨 | 18 | 26.06 | +8.06 | 2.5 |  |
|  | 抗氧化剂 | 吨 | 4.5 | 6.9 | +2.4 | 0.5 |  |
|  | 化学镍镀液A | 升 | 8600 | 12900 | +4300 | 75 |  |
|  | 化学镍镀液B | 升 | 8600 | 12900 | +4300 | 75 |  |
|  | 化学镍镀液C | 升 | 8600 | 12900 | +4300 | 75 |  |
|  | 化学镍镀液D | 升 | 4300 | 6450 | +2150 | 75 |  |
|  | 洗网水 | 吨 | 17.5 | 26 | +8.5 | 0.5 |  |
|  | 稀释剂（天那水） | 吨 | 0.4 | 0.6 | +0.2 | 0.025 | 药水仓 |
|  | 防白水 | 吨 | 5 | 7.7 | +2.70 | 0.3 | 药水仓 |
|  | 母片 | 吨 | 0.5 | 1 | +0.5 | 0.1 | D厂房冷冻仓 |
|  | 铆钉 | 吨 | 0.5 | 1 | +0.5 | 0.1 | 物料仓 |
|  | 钢板 | 吨 | 5 | 10 | +5 | 0.6 | 车间 |
|  | 木浆板 | 万张 | 20 | 30 | +10 | 2.5 | 物料仓 |
|  | 钻针 | 吨 | 6 | 9 | +3 | 1.0 | 物料仓 |
|  | 湿膜（内层油墨） | 吨 | 30 | 45.95 | +15.95 | 4.5 | D厂房冷冻仓 |
|  | 金刚砂 | 吨 | 2.0 | 4 | +2.0 | 0.3 | 物料仓 |
|  | 柠檬酸 | 吨 | 0.72 | 1.44 | +0.72 | 0.1 | 物料仓 |
|  | 安定剂 | 升 | 600 | 900 | +300 | 75 | 物料仓 |
|  | 棕化剂 | 升 | 2650 | 3975 | +1325 | 330 | 物料仓 |
|  | 聚合剂 | 吨 | 0 | 10.7 | +10.7 | 1.0 | 物料仓 |
|  | 敏化剂 | 吨 | 0 | 21.4 | +21.4 | 1.0 | 物料仓 |
|  | 氧化剂 | 吨 | 0 | 15.8 | +15.8 | 1.0 | 物料仓 |
|  | 氯化铵 | 吨 | 0 | 12.95 | +12.95 | 1.0 | 物料仓 |
|  | 氨水 | 吨 | 0 | 10.36 | +10.36 | 0.25 | 药水仓 |
|  | 絮凝剂 | 吨 | 0 | 12 | +12 | 1.0 | 物料仓 |

注：“+”表示增加。

| 建设内容 | （2）油墨使用量核算 参考《佛山市包装印刷行业建设项目环评文件编制技术参考指南（试行）》中油墨用量核算方法对本项目油墨进行核算，由于本项目缺少《涂装工艺与设备》中相关参数，本项目采用公式2核算油墨用量，公式如下： A=H×G 式中：A——油墨的消耗量，g； H——单位面积油墨的消耗量，g/m2； G——印刷面积，m²。 单位面积油墨的消耗量参考《佛山市包装印刷行业建设项目环评文件编制技术参考指南（试行）》表8中各油墨用量取值，油墨利用率按70%计算，则项目油墨使用量情况详见下表。 ###### 表2-30 项目油墨（含稀释剂）使用量核算一览表 工序; 类别; 油墨用量参考数值g/m²; 加工面积万m²; 油墨利用率; 油墨使用量t/a. 防焊印刷; 防焊油墨; 80; 42.3; 70%; 48.34. 涂布/线路印刷; 内层油墨; 25; 51.8; 70%; 18.5. 文字印刷; 油墨; 2.5; 42.3; 70%; 1.51. 注：油墨用量参考数值通过与现有项目油墨使用量情况进行调整；项目使用涂布工艺的工序主要为内层前处理（41.8万m²）和外层制作中的酸性蚀刻（10.0万m²），总加工面积约51.8万m²。. （3）物料中VOCs与有害物质含量分析 根据建设单位提供的资料，各类油墨与稀释剂（防白水）的比例分别为：防焊油墨：助焊剂=5：1，线路油墨：防白水=25：4，文字油墨：防白水=10：1，根据建设单位提供的各类油墨、防白水的MSDS与VOC检测报告（详见附件6），本项目各工序使用的油墨、防白水VOCs含量详见下表。 ###### 表2-31 项目油墨与防白水VOCs含量一览表 工序; 原辅材料名称; 主要组成成分; 可挥发性组分占比; 原辅材料使用量t/a; VOCs含量t/a. 防焊印刷; 防焊油墨; 2-甲基-2-丙烯酸与2-甲基-2丙烯酸甲酯和1,2丙二醇单（2-甲基-2丙烯酸酯）的聚合物29.95%；三羟甲基丙烷三丙烯酸酯15%；2,4-二乙基硫杂蒽酮0.05%；溶剂二丙二醇甲醚25%；硫酸钡30%; 20.2%; 40.29; 8.1377. 助焊剂; 60%聚乙二醇、20%松香、2%丙二醇、18%水; 2%; 8.06; 0.1611. 涂布/线路印刷; 内层油墨; 丙烯酸树脂55%；颜料10%；异氟尔酮10%；环己酮7%；醋酸丁酯13%；二甲苯5%; 31.5%; 15.95; 5.0243. 防白水; 丁二酸二甲酯10~30%、戊二酸二甲酯20~60%、已二酸二甲酯20~50%; 100%; 2.55; 2.55. 文字印刷; 油墨; 环氧树脂58%、填充料30%；稀释剂12%; 12%; 1.37; 0.1648. 防白水; 丁二酸二甲酯10~30%、戊二酸二甲酯20~60%、已二酸二甲酯20~50%; 100%; 0.14; 0.14. 根据上表可知，本项目防焊油墨、文字油墨、线路油墨VOCs含量均满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）表1中溶剂型网印油墨VOCs含量限值（≤75%）的要求，不属于高VOC油墨。 根据建设单位提供的防白水、洗网水VOC检测报告，VOCs含量分别为881g/L、777g/L，本项目防白水、洗网水均满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）表1中有机溶剂清洗剂VOCs含量限值（≤900g/L）的要求，不属于高VOC清洗剂。 根据《关于印制线路板制造工艺使用溶剂型油墨、洗网水具有不可替代性说明》，印制线路板生产在线路蚀刻、阻焊、文字制作过程中需要使用溶剂型油墨，才能抵抗住酸、碱性药水以及高温攻击，达到生产工艺参数要求，相对应的溶剂型油墨需使用溶剂型洗网水进行清洁，利于改善印刷环境。据此，线路板行业使用溶剂型油墨、洗网水具有不可替代性。 7、公用、辅助工程 （1）给排水系统 项目给水由市政供水管网供给，工程用水主要由工业用水、生活用水、公建用水及市政用水等组成。 项目排水系统采用雨污分流，雨水就近排入东侧的雨水管网；项目产生的生活污水经三级化粪池+隔油隔渣池预处理后经市政污水管网汇入博罗县麻陂镇污水处理厂进行处理，最终汇入麻陂河；生产废水依托现有项目自建的废水处理设施和中水回用系统处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2024)中工艺、产品用水标准后回用于生产工序（电导率≤150μs/cm）；外排废水达到《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值与《电子工业水污染物排放标准》（GB 39371-2020）表1印制电路板水污染物直接排放标准限值两者较严值（其中CODCr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，总氮排放浓度执行行业排放浓度限值要求的50%）后经管道排入红女渠，最终汇入石坝水（麻陂河）。 本次扩建为提高资源利用率，提高中水回用率（从40.2%提高到59.0%），拟扩建中水回用系统，提高中水处理设计规模，减少废水排放量，扩建完成后，整体项目用水量为5243.671t/d，其中新鲜用水量为1352.472t/d，循环水量2523.6t/d，中水回用量为902.793t/d。 整体项目废气处理设施、生产产生的废水量约1541.173t/d，产生的废水经生产废水净化系统净化处理后，部分（902.793t/d）经中水回用系统处理后回用于生产，部分（638.380t/d）处理达标后排入红女渠。 （2）供电系统 项目由市政电网供电，不设备用发电机，厂内设配电房。 （3）供热系统 项目生产设备均采用电能，不设锅炉。 （4）储运工程 1）原辅料储运 项目原辅材料将按其性质、状态、共存性及存放条件进行分类、分区堆存。化学品原辅料通过有化学品运输资质的专用车辆运输，一般原辅料由供应商运输至厂内。 ①干膜仓、油墨仓、铜箔铜球物料仓位于各厂房车间独立仓库； ②油膜、绿漆冷冻仓位于各厂房冷冻仓库； ③包装材料仓位于G厂房2F。 2）固废储存 ①一般固废：依托现有项目设置的一般固废暂存间，现有项目在B厂房南侧设1个一般工业固体废物暂存间，占地面积约600m²。 ②危险废物：拟设置1处危险废物暂存区，位于G厂房2F，占地面积约100m²，主要用于暂时存储危险废物； 在F厂房外、G厂房外各新增设置1处废液暂存区。 3）储罐 为方便生产，各厂房均设置了原料化学品、废液储罐，罐区均采取防腐防渗措施，并设围堰，各储罐基本情况详见下表。 表2-32 扩建项目新增储罐储存情况一览表 物料名称; 位置; 罐体类型; 罐体基本情况. 材质; 数量/个; 单个罐体容积/m³; 单个罐体储存量/m³; 直径/m; 高度/m. 碱性蚀刻液; F厂房楼顶; 立式罐; PP; 4; 5; 4; 1.6; 2.4. 退锡水; G厂房楼顶; 立式罐; PP; 4; 5; 4; 1.6; 2.4. 氧化剂; F厂房外; 立式罐; PP; 1; 5; 4; 1.6; 2.4. 盐酸; F厂房外; 立式罐; PP; 1; 5; 4; 1.6; 2.4. 酸性蚀刻废液; F厂房外; 立式罐; PP; 4; 5; 4; 1.6; 2.4. 碱性蚀刻废液; F厂房外; 立式罐; PP; 6; 5; 4; 1.6; 2.4. 废退锡水; G厂房外; 立式罐; PP; 6; 5; 4; 1.6; 2.4. （5）依托工程 本项目位于现有项目的西侧工业用地内新建生产厂房，扩建项目设有原辅料仓库、产品仓库以及储罐区，原辅料通过运输车辆直接输送至扩建项目所在厂区，不涉及现有项目和扩建项目之间的物料或产品输送；扩建项目主要依托现有项目的环保工程（一般工业固体废物暂存间、废水处理系统以及中水回用系统），扩建项目依托现有项目的建设内容情况详见下表。 ###### 表2-33 扩建项目依托的现有项目建设内容情况汇总表 项目; 工程名称; 建设内容. 环保工程; 废水处理工程; 生产废水，依托现有项目的1座废水处理站，设计处理规模为2000t/d，现有项目对产生的含氰废水、络合废水、一般清洗废水以及综合废水分质处理，主要处理工艺为破氰、破络、絮凝沉淀、生化反应等；. 中水，扩建现有中水回用系统，扩建后设计处理规模为40t/h，主要处理工艺为砂滤、碳滤、超滤、反渗透等。. 固体废物暂存设施; 一般工业固体废物，依托现有项目的1个一般工业固体废物暂存间，占地面积约600m²，位于B厂房南侧。. 1）生产废水处理系统 现有项目根据不同生产线的水质特征进行分类收集，对低浓度的一般清洗废水单独收集处理后回用于生产，对高浓度的含高有机、高络合物、含氰特征污染物的单独分类收集经预处理后再排入综合废水处理系统一起处理。现有项目生产废水处理工艺流程详见图2-2。 现有项目生产废水处理系统主要工艺为： ①含氰废水处理系统（30t/d）：调节池+一级破氰pH调节池+一级破氰反应池+二级破氰pH调节池+二级破氰反应池+综合废水调节池； ②络合废水（100t/d）：调节池+pH调节池+破络反应池+综合废水调节池； ③一般清洗废水（700t/d）：调节池+pH调节池+絮凝池+沉淀池+清水池； ④综合废水（含酸性废水、高有机废水）处理系统（1300t/d）：调节池+还原置换池+pH调节池+破络反应池+絮凝池+沉淀池+pH调节池+生化厌氧池+生化好氧池+生化沉淀池+清水中间池+环流生物池+清水池+达标排放（或进回用系统）。 2）中水回用系统 现有项目中水回用系统经扩建升级后，设计处理规模可达40t/h，其工艺流程为砂滤器+碳滤器+袋式过滤器+UF超滤+中间水箱+RO反渗透+回用水箱，具体详见下图。 图2-3 现有项目中水回用系统工艺流程图 3）固体废物暂存区 项目一般工业固废暂存依托现有项目设置的占地面积约600m²一般工业固体废物暂存区，其位于B厂房南侧。 4）固体废物、废水内部转运过程中的预防、应急措施 ①固体废物 项目固体废物管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省固体废物污染环境防治条例》执行，危险废物执行《国家危险废物名录（2025年）》《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），建设单位应采取防范措施、应急措施有： a.固体废物收集、贮存、内部转运应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训； b.危险废物收集、贮存、内部转运时应按腐蚀、毒性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签； c.危险废物收集和内部转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等； d.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区； e.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》； f.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行洁洗。 危险废物在内部转运过程中一旦发生意外事故，企业应按风险程度采取如下措施： a.设立事故警戒线，启动应急预案，并按相关政策要求进行报告； b.若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性或高传染性，应立即疏散人群，并请求生态环境、消防、医疗、公安等相关部门支援； c.对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 d.清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 e.进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 ②废水 a.排水管道应严格按照《化学工业给水排水管道设计规范》（GB50873-2013）要求进行设计和建设； b.排水管道已设置U型收集沟，可有效防止管道发生破损时进行收集，降低废水事故排放的风险； c.项目建设部分压力管道对促进排污水的输送，如突发压力设备损坏事件，会造成排水压力不足、污水滞留现象。为防止此类时间发生，在日常设备巡视维护过程中要严格要求工作人员，加强专业技能培训，防患于未然，尽量避免因设备故障导致污水滞留对地表水环境、废水处理系统造成的不良影响； d.泵站应采用双电路供电，水泵设计应考虑备用，管道应采用性能可靠的优质产品，在工艺上最大可能的减少废水事故排放的可能； e.企业应针对可能发生的污染事故，建立合适的事故处理程序、机制和措施，一旦发生事故，采取相应的措施，将事故对环境的影响控制在最小或较小范围内； f.人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。对于污水管网这类隐蔽工程，企业应加强施工期间的管理、检查确保施工质量。建设单位应加强对职工的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作主动性；加强沿线管道和检查井的日常检查，特别是加强沿线新建项目施工的检查，避免施工不慎导致污水管道破损； g.一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境及财产造成的危害； h.现有项目和扩建项目均设有事故应急池，可有效防止废水事故性排放； i.加强废水处理系统人员操作技能的培训。 本项目固体废物、废水转运过程中存在泄漏等风险事故的可能性，具有一定的风险性。若安全措施全面落实到位，事故的概率将会降低。针对存在的环境风险事故，建设单位应采取防范措施和制定应急预案，以控制和减小事故危害。 8、工作制度与劳动定员 劳动定员：项目新增员工200人，均在厂内用餐；约100名员工在厂内住宿。 工作制度：工作制度与现有项目的一致，均为年生产330天，每天二班运转，10小时/班的工作制度。 9、环保工程 项目环保设备（设施）设置情况详见表2-34，喷淋塔、活性炭吸附箱、RCO设施参数详见表2-35~2-37。 |
| --- | --- |

图2-2   现有项目废水处理工艺流程图

###### 表2-34  整体项目环保设备（设施）设置情况一览表

| 类型 | 名称 | 数量 | 单一设备处理能力 | 处理措施 |  |  | 排放去向 | 污染物来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水处理系统 | 1套 | / | 隔油隔渣池+三级化粪池 |  |  | 市政污水管网（DW002） | 生活污水 | 现有 |
|  |  | 1套 | / | 三级化粪池 |  |  | 市政污水管网（DW003） | 生活污水 | 新建 |
|  | 生产废水净化系统 | 1套 | 2000t/d | ①含氰废水（30t/d）：调节池+一级破氰pH调节池+一级破氰反应池+二级破氰pH调节池+二级破氰反应池+综合废水调节池； ②络合废水（100t/d）：调节池+pH调节池+破络反应池+综合废水调节池； ③一般清洗废水（700t/d）：调节池+pH调节池+絮凝池+沉淀池+清水池； ④高有机废水（5t/d）：调节池+酸化池+综合废水调节池； ⑤高氨氮废水（40t/d）：调节池+吹脱池+综合废水调节池； ⑥综合废水（1300t/d）：调节池+还原置换池+pH调节池+破络反应池+絮凝池+沉淀池+pH调节池+生化厌氧池+生化好氧池+生化沉淀池+清水中间池+环流生物池+清水池+达标排放（或进回用系统） |  |  | 部分经中水回用净化系统净化，部分排入红女渠（DW001） | 生产废水 | 依托现有项目生产废水净化系统 |
|  | 中水回用净化系统 | 1套 | 40t/h | 砂滤+碳滤+超滤+反渗透 |  |  | 回用于生产 | 生产废水 | 扩建现有中水回用净化系统 |
| 类型 | 名称 | 数量 | 单一设备设计处理风量m³/h | 处理措施 | 排气筒内径/m | 收集率 | 排放去向 | 污染物来源 | 备注 |
| 废气 | 除尘系统及其废气收集设备 | 1套 | 3652 | 旋风+布袋除尘器 | 0.5 | 95% | DA001，15m | 钻孔、锣机、V-cut | 现有项目整改 |
|  |  | 1套 | 1466 | 旋风+布袋除尘器 | 0.5 | 95% | DA002，20m |  | 现有项目整改 |
| 类型 | 名称 | 数量 | 单一设备设计处理风量m³/h | 处理措施 | 排气筒内径/m | 收集率 | 排放去向 | 污染物来源 | 备注 |
| 废气 | 除尘系统及其废气收集设备 | 1套 | 659 | 旋风+布袋除尘器 | 0.5 | 95% | DA003，20m | 钻孔、锣机、V-cut | 现有项目整改 |
|  |  | 1套 | 3774 | 旋风+布袋除尘器 | 0.6 | 95% | DA012，25m | 裁板、钻孔 | 现有项目整改 |
|  |  | 1套 | 13200 | 旋风+布袋除尘器 | 0.6 | 95% | DA016，25m | 钻孔、开料等 | 扩建项目新建 |
|  |  | 1套 | 14400 | 旋风+布袋除尘器 | 0.6 | 95% | DA017，25m | 钻孔、锣边等 | 扩建项目新建 |
|  | 酸碱废气系统及其废气收集设备 | 1套 | 5014 | 二级碱液喷淋 | 0.4 | 90%-95% | DA004，15m | 内层前处理线、DES、棕化线 | 现有项目整改 |
|  |  | 1套 | 21790 | 二级碱液喷淋 | 0.8 | 90%-95% | DA006，25m | 磨板、沉铜、全板电镀 | 现有项目整改 |
|  |  | 1套 | 52600 | 二级碱液喷淋 | 1.0 | 90%-95% | DA007，25m | 磨板、沉铜线、电镀线、沉镍金线、OSP线、退锡 | 现有项目整改 |
|  |  | 1套 | 5000 | 二级酸液喷淋 | 0.4 | 90%-95% | DA009，15m | 碱性蚀刻线 | 现有项目整改 |
|  |  | 1套 | 10000 | 二级酸液喷淋 | 0.7 | 90%-95% | DA010，25m | 碱性蚀刻线 | 现有项目整改 |
|  |  | 1套 | 2920 | 二级碱液喷淋 | 0.3 | 90%-95% | DA014，25m | 蚀刻 | 现有项目整改 |
|  |  | 1套 | 25780 | 二级酸液喷淋 | 1.0 | 90%-95% | DA015，25m | 电镀 | 现有项目整改 |
|  |  | 1套 | 36000 | 二级碱液喷淋 | 1.0 | 90%-95% | DA018，25m | 内层制作线、水平沉铜、全板电镀、图形电镀、导电胶 | 扩建项目新建 |
|  |  | 1套 | 6400 | 二级酸液喷淋 | 0.5 | 90%-95% | DA019，25m | 碱性蚀刻、碱性蚀刻废液再生系统 | 扩建项目新建 |
|  |  | 1套 | 22000 | 二级碱液喷淋 | 0.8 | 90%-95% | DA020，25m | 水平沉铜、全板电镀、图形电镀、导电胶 | 扩建项目新建 |
|  |  | 1套 | 32000 | 二级碱液喷淋 | 1.0 | 90%-95% | DA021，25m | 喷锡、喷砂、化学镍金、OSP、退锡废液再生系统、危废仓 | 扩建项目新建 |
| 类型 | 名称 | 数量 | 单一设备设计处理风量m³/h | 处理措施 | 排气筒内径/m | 收集率 | 排放去向 | 污染物来源 | 备注 |
| 废气 | 酸碱废气系统及其废气收集设备 | 1套 | 1500 | 水喷淋 | 0.2 | 90% | DA025，15m | 危废仓 | 现有项目新建 |
|  |  |  |  |  |  | 95% |  | 废水处理系统吹脱池 | 现有项目新建 |
|  | 有机废气系统及其废气收集设备 | 1套 | 11810 | 喷淋+干式过滤除雾+二级活性炭吸附 | 0.5 | 80-95% | DA005，13m | 涂布、丝网印刷及烘烤 | 现有项目整改 |
|  |  | 1套 | 26230 | 喷淋+干式过滤除雾+二级活性炭吸附 | 0.6 | 80-95% | DA008，25m | 涂布、丝网印刷及烘烤 | 现有项目整改 |
|  |  | 1套 | 7950 | 喷淋+干式过滤除雾+二级活性炭吸附 | 0.5 | 80-95% | DA013，25m | 印刷、烘烤/固化 | 现有项目整改 |
|  |  | 1套 | 40000 | RCO | 1.1 | 80-95% | DA023，25m | 涂布、丝网印刷及烘烤 | 扩建项目新建 |
|  | 喷锡废气系统及其废气收集设备 | 1套 | 5000 | 等离子净化器+水喷淋 | 0.8 | 95% | DA011，25m | 喷锡 | 现有项目整改 |
|  |  | 1套 | 2400 | 等离子净化器+水喷淋 | 0.3 | 95% | DA024，25m | 喷锡 | 扩建项目新建 |
|  | 食堂油烟净化系统 | 1套 | 5500 | 静电油烟净化器 | 0.7 | 100% | DA016，15m | 食堂油烟 | 现有项目 |
| 类型 | 污染防治措施 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 噪声 | 配套隔声、消声、减振装置 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 固体废物 | ①一般固废：在B厂房南侧设1个一般工业固体废物暂存间，占地面积约600m²。 ②危险废物：在废水处理站西侧设1个污泥暂存区，占地面积约100m²，主要用于暂时存储废水处理站污泥； 在废水处理站南侧设1个危险废物暂存区，占地面积约100m²；在G厂房2F设1个危险废物暂存区，占地面积约104m²； 在B、F、G厂房外、C厂房1F和废水处理站南侧分别设置1处废液暂存区。 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 环境风险 | 在废水处理站处设置了2座事故应急池，有效容积分别为500m³、700m³；在扩建项目厂区东南侧空地设置1座埋地式事故应急池，有效容积为500m³，在发生突发事故时可有效收集泄漏物和消防废水，防止泄漏物与消防废水对外界水环境造成不良的影响。 |  |  |  |  |  |  |  | / |

| 建设内容 | 表2-35 酸碱喷淋塔主要技术参数情况一览表 排气筒; 处理措施; 喷淋塔类型; 塔径/m; 喷淋液; 喷淋层数/层; 空塔风速/m/s; 停留时间/s; 液气比. DA004; 二级碱液喷淋; 填料塔; 1.0; Na2CO3+NaOH; 3; 1.2~1.5; 3~4; 2~6. DA006; 填料塔; 1.5; Na2CO3+NaOH; 3; 1.2~1.5; 3~4; 2~6. DA007; 填料塔; 2.5; Na2CO3+NaOH; 3; 1.2~1.5; 3~4; 2~6. DA014; 填料塔; 1.0; Na2CO3+NaOH; 3; 1.2~1.5; 3~4; 2~6. DA018; 填料塔; 2.8; Na2CO3+NaOH; 3; 1.2~1.5; 3~4; 2~6. DA020; 填料塔; 1.0; Na2CO3+NaOH; 3; 1.2~1.5; 3~4; 2~6. DA021; 填料塔; 2.5; Na2CO3+NaOH; 3; 1.2~1.5; 3~4; 2~6. DA009; 二级酸液喷淋; 填料塔; 1.2; HCl/H2SO4; 3; 1.0~1.2; 5~6; 2~6. DA010; 填料塔; 1.5; HCl/H2SO4; 3; 1.0~1.2; 5~6; 2~6. DA015; 填料塔; 1.8; HCl/H2SO4; 3; 1.0~1.2; 5~6; 2~6. DA019; 填料塔; 1.2; HCl/H2SO4; 3; 1.0~1.2; 5~6; 2~6. DA022; 填料塔; 0.7; HCl/H2SO4; 3; 1.0~1.2; 5~6; 2~6. 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）中6.3.3.3 采用蜂窝状吸附剂时，气体流速宜低于1.20m/s；废气停留时间保持0.5-1s；装填厚度不宜低于600mm，因此，现有项目升级改造后活性炭吸附箱设备设计参数情况详见下表。 ###### 表2-36 现有项目升级改造后活性炭吸附系统设备设计参数一览表 排气筒编号; 设备名称; 参数. DA005; 风量（m³/h）; 11810. 单级活性炭参数; 活性炭类型; 蜂窝. 填充的活性炭密度kg/m³; 350. 抽屉数量; 10. 炭层厚度mm; 600. 过滤风速m/s; 1.2. 停留时间s; 0.5. 活性炭重量t; 0.63. 二级活性炭总装填量t; 1.26. DA008; 风量（m³/h）; 26230. 单级活性炭参数; 活性炭类型; 蜂窝. 填充的活性炭密度kg/m³; 500. 抽屉数量; 2. 炭层厚度mm; 600. 过滤风速m/s; 1.2. 停留时间s; 0.5. 活性炭重量t; 1.323. 二级活性炭总装填量t; 2.646. DA013; 风量（m³/h）; 7950. 单级活性炭参数; 活性炭类型; 蜂窝. 填充的活性炭密度kg/m³; 500. 抽屉数量; 2. 炭层厚度mm; 600. 过滤风速m/s; 1.2. 停留时间s; 0.5. 活性炭重量t; 0.441. 二级活性炭总装填量t; 0.882. 注：计算过程：以11810m³/h为例 ①所需过炭面积（吸附截面积）：S=Q÷V÷3600=11810m³/h÷1.2÷3600=2.73m² ②碳箱抽屉个数（假设抽屉长×宽=600m*500mm）：2.73m²÷0.6÷0.5=10个抽屉 ③活性炭装填量：按10个抽屉：10×抽屉长×宽×填装厚度×蜂窝炭密度×活性炭箱数量=10*0.6*0.5*0.6*0.35*2=1.26t. 表2-37 沸石转轮+RCO主要参数一览表 主要指标; 单位; 设计参数. 沸石转轮主要参数. 吸附剂; 疏水性沸石分子筛. 吸附剂结构; 蜂窝状. 单台处理风量; m³/h; 40000. 吸附区：脱附区面积比; 11:1. 通过吸附区气流速度; m/s; 2.71. 通过沸石模块时间; S; 0.1. 浓缩比; 15:1. 转轮转速; rph; 2-5. 沸石使用寿命; 年; 6-8. 脱附介质; /; 电. 脱附温度; ℃; 180-200. 烟囱直径; mm; 1100. RCO主要参数. 装置数量; 台; 1. 单台处理风量; m³/h; 3000. 催化剂种类; 贵金属. 工作温度; ℃; 300-400. 催化剂寿命; 年; 3. 去除效率; %; ≥90%. 热回收率; %; ≥95%. 10、物料平衡 扩建完成后，整体项目物料平衡情况详见下文。 （1）铜平衡 项目含铜原材料主要包括覆铜板、铜箔、铜球等，在整个生产工艺流程中，金属铜主要进入产品（线路板夹层）中，其余主要转移到废水（以铜离子形态存在）、含铜废液（废蚀刻液、微蚀废液）、固废（以金属铜等形态）、含铜粉尘废气及收集到的粉尘。其中铜箔、覆铜板的平均利用率按85%计，则铜元素平衡情况详见下表。 ###### 表2-38 铜元素平衡表 投入; 产出. 原材料; 使用量t/a; 含铜率%; 含铜量t/a; 名称; 含铜量t/a. 覆铜板; 165万片; 0.608kg/片; 1003.2; 产品; 1094.8891. 铜箔; 0.18; 99.9; 0.1798; 边角料、铜粉和报废板; 176.0932. 硫酸铜; 15.6; 40; 6.24; 镀铜、沉铜废液; 155.8591. 铜球; 540; 99; 534.6; 蚀刻废液; 61.7665. 微蚀废液; 5.7288. 外排废水; 0.0632. 污泥; 49.8200. 合计; 1544.2198; 合计; 1544.2198. 注：（1）边角料=（覆铜板+铜箔）×（1-利用率）；报废板=（覆铜板+铜箔）×利用率×报废率（综合取3%）； （2）镀铜、沉铜废液铜含量=镀铜废液×废液中铜浓度（25g/L）； （3）蚀刻废液铜含量=蚀刻废液×废液中铜浓度（100g/L）； （4）微蚀废液铜含量=微蚀废液×废液中铜浓度（15g/L）； （5）外排废水铜含量=外排废水×铜排放浓度（0.3mg/L）； （6）污泥铜含量=废水总处理量×铜产生浓度（99.21mg/L）-外排废水×铜排放浓度（0.3mg/L）。 （2）镍平衡 项目涉及金属元素镍的生产工序为化学镍金线，投入的含镍原料主要为化学镍镀液。电镀过程大部分的镍进入产品，其余去向主要为边角料、报废电路板和含镍废液。项目镀镍平均厚度为2.5μm，镍元素的密度为8.88t/m³，镍元素平衡情况详见下表。 ###### 表2-39 镍元素平衡表 投入; 产出. 原材料; 使用量t/a; 含镍率%; 含镍量t/a; 名称; 含镍量t/a. 化学镍镀液A（5%氯化镍）; 103.2; 2.27; 2.337; 产品; 3.552. 化学镍镀液B（10%硫酸镍）; 103.2; 2.23; 2.301; 报废板; 0.106. 含镍废液; 0.980. 合计; 4.638; 合计; 4.638. 注：（1）产品含镍量=加工面积（16万m²）×镀层厚度（2.5μm）×镍密度（8.88t/m³）； （2）报废板、边角料含镍量=产品含镍量×报废率（综合取3%）； （3）氯化镍在化学镍镀液中含量为5%，化学镍镀液A的年用量为12900升，其密度约7.8~8.1g/cm³，本次评价取均值8.0g/cm³，则化学镍镀液A用量为103.2t，氯化镍的含量为5.16t，氯和镍的分子量分别为35.5g/mol、58.69g/mol，则含镍量=5.16*（58.69/（35.5*2+58.69））=2.337t，含镍率=2.337/103.2=2.27%； 硫酸镍在化学镍镀液中含量为10%，化学镍镀液B的年用量为12900升，其密度约7.8~8.1g/cm³，本次评价取均值8.0g/cm³，则化学镍镀液B用量为103.2t，硫酸镍的含量为10.32t，硫、氧和镍的分子量分别为32.06g/mol、16g/mol、58.69g/mol，则含镍量=10.32*（58.69/（32.06+16*4+58.69））=2.301t，含镍率=2.301/103.2=2.23%。 （3）锡平衡 项目涉及金属元素锡的生产工序为图形电镀线、喷锡线，投入的含锡原料主要为锡球、无铅锡条、活化剂、硫酸亚锡。电镀过程大部分的锡进入产品，其余去向主要为边角料、报废电路板、外排废水和含锡废液。项目镀锡平均厚度为3.5μm，锡元素的密度为7.28t/m³，锡元素平衡情况详见下表。 ###### 表2-40 锡元素平衡表 投入; 产出. 原材料; 使用量t/a; 含锡率%; 含锡量t/a; 名称; 含锡量t/a. 锡球; 20; 99.9; 19.98; 产品; 19.084. 无铅锡条; 9; 99.4; 8.946; 报废板; 0.572. 活化剂（氯化亚锡）; 6.435; 1.9; 0.121; 含锡废液; 6.264. 30%硫酸亚锡; 7.2; 16.6; 1.194; 外排废水; 0.063. 污泥; 4.257. 合计; 30.241; 合计; 30.241. 注：（1）产品含锡量=加工面积（74.9万m²）×镀层厚度（3.5μm）×锡密度（7.28t/m³）； （2）报废板、边角料含锡量=产品含锡量×报废率（综合取3%）； （3）外排废水锡含量=外排废水×锡排放浓度（0.3mg/L）； （4）污泥含锡量=污泥×含锡量（约0.5%），污泥含水率80%。 （5）活化剂中氯化亚锡的含量为3%，密度约1.5g/cm³，因此使用量为4290L*1.5g/cm³=6.435t，则氯化亚锡含量为0.193t；其中锡的分子量为118.71g/mol，氯的分子量为35.45g/mol，则锡含量=0.193t*（118.71/（118.71+35.45*2）=0.121t。 （6）硫酸亚锡的浓度为30%，其中锡的分子量为118.71g/mol，硫的分子量为32.07g/mol，氧的分子量为16g/mol，则锡含量=7.2t*30%*（118.71/（118.71+32.07+16*4）=1.194t （4）金平衡 项目涉及金属元素金的生产工序为沉镍金线，投入的含金原料主要为氰化金钾。电镀过程大部分的金进入产品，其余去向主要为边角料、报废电路板、沉金废液。金元素平衡情况详见下表。 ###### 表2-41 金元素平衡表 投入; 产出. 原材料; 使用量t/a; 含金率%; 含金量t/a; 名称; 含金量t/a. 氰化金钾; 0.27; 57.92; 0.1564; 产品; 0.1173. 报废板; 0.0035. 沉金废液; 0.0356. 合计; 0.1564; 合计; 0.1564. 注：（1）产品含金量按沉金比例75%计； （2）报废板、边角料含金量=产品含金量×报废率（综合取3%）； （3）氰化金钾化学式为KAu（CN）4，钾、金、氰的分子量分别为39.098g/mol、197g/mol、36g/mol，则含金率=197/（39.098+197+36*4）=57.92%，因此氰化金钾含金量=0.27*57.92%=0.1564t。 （5）甲醛平衡 项目涉及甲醛的生产工序为水平沉铜线，投入的甲醛大部分作为沉铜废液处置，其余去向主要为外排废气、外排废水及污泥。项目甲醛平衡情况详见下表。 ###### 表2-42 甲醛平衡表 投入; 产出. 原材料; 使用量t/a; 甲醛占比%; 含甲醛量t/a; 名称; 含甲醛量t/a. 甲醛; 18; 37; 6.66; 沉铜废液; 0.2382. 化铜药水A; 174.9; 1.2; 2.0988; 沉铜消耗量; 3.6787. 外排废水; 0.1732. 污泥; 0.8514. 外排废气; 0.7253. 废气处理; 3.0920. 合计; 8.7588; 合计; 8.7588. 注：（1）沉铜废液甲醛量=沉铜废液×甲醛浓度（0.5%）； （2）污泥含甲醛量=污泥×含甲醛量（0.1%），污泥含水率80%。 （3）本次扩建后，全厂化铜药水A使用量为15.9万升，化铜药水A密度约1.1g/cm³，因此使用量为15.9*10*1.1=174.9t。 （6）硫酸平衡 项目辅料硫酸主要用于线路板生产过程中的除油、酸洗、化学清洗、微蚀、浸酸、棕化和电镀等工作槽。除油、酸洗、浸酸等工序使用硫酸主要用于除去表面的氧化物，或是活化铜面；电镀过程中使用硫酸主要是进行导电，利用其导电性能，降低槽电压。辅料硫酸在生产过程中主要转移到废气、废水中，废气中的硫酸雾经二级碱液喷淋中和处理后大部分进入废水，少量排入周边环境空气；废水中的硫酸经过中和、混凝等一系列处理后，主要进入外排废水中，少量随污泥带走，硫酸平衡情况详见下表。 ###### 表2-43 硫酸平衡表 投入; 产出. 原材料; 使用量t/a; 硫酸占比%; 含硫酸量t/a; 名称; 含硫酸量t/a. 硫酸; 570; 98; 558.6; 外排废气; 2.7154. 铜光剂; 148.29; 15; 22.2435; 进入废水或污泥; 559.6841. 棕化剂; 3.39; 8; 0.2712; 棕化、含镍、镀铜废液; 34.1952. 化学镍镀液B; 103.2; 15; 15.48. 合计; 596.5947; 合计; 596.5947. 注：铜光剂、棕化剂、化学镍镀液B年使用量分别为114075升、3975升、12900升，各化学试剂的密度分别为1.3g/cm³、0.87g/cm³、8.0g/cm³，因此，各使用量分别为148.29t、3.39t、103.2t。 （7）盐酸平衡 项目盐酸主要用于酸性蚀刻、预浸、活化等工序，辅料盐酸在生产过程中主要转移到废气、废水中，废气中的氯化氢经二级碱液喷淋中和处理后大部分进入废水，少量排入周边环境空气；废水中的盐酸经过中和、混凝等一系列处理后，主要进入外排废水中，少量随污泥带走，盐酸平衡情况详见下表。 ###### 表2-44 盐酸平衡表 投入; 产出. 原材料; 使用量t/a; 盐酸占比%; 含盐酸量t/a; 名称; 含盐酸量t/a. 盐酸; 210; 38; 79.8; 外排废气; 1.8467. 活化剂; 6.435; 60; 3.861; 进入废水或污泥; 78.7255. 活化废液; 3.0888. 合计; 83.6610; 合计; 83.6610. 注：活化剂年使用量为4285升，其密度为约1.5g/cm³，则换算为6.435t。 （8）硝酸平衡 项目硝酸主要用于退锡、剥锡工序，辅料硝酸在生产过程中主要转移到废气、废水、废液中，其中废气硝酸经二级碱液喷淋中和处理后大部分进入废水，少量排入周边环境空气，硝酸平衡情况详见下表。 ###### 表2-45 硝酸平衡表 投入; 产出. 原材料; 使用量t/a; 硝酸占比%; 硝酸量t/a; 名称; 硝酸量t/a. 硝酸; 63; 42; 26.46; 外排废气; 8.0954. 退锡水; 855; 35; 299.25; 外排废水; 287.5093. 退锡废液; 30.1053. 合计; 325.71; 合计; 325.71. 注：退锡废液硝酸量=退锡废液×硝酸占比（30%）。 （9）氨平衡 项目氨水主要用于碱性蚀刻工序，碱性蚀刻过程中，大部分氨与铜发生化学反应，将线路板上的铜蚀刻进入废液中，少部分随板进入清洗废水中，且氨具有挥发性，部分氨以废气形式进入外环境空气；因废水中的生化反应较复杂，氨平衡只针对氨（含氨氮）本身，氨平衡情况详见下表。 ###### 表2-46 氨平衡表 投入; 产出. 原材料; 使用量t/a; 氨占比%; 含氨量t/a; 名称; 含氨量t/a. 氨水; 15; 28; 4.2; 外排废气; 1.2616. 碱性蚀刻液; 1523; 9; 137.07; 外排废水; 0.3159. 碱性蚀刻废液; 77.6557. 污泥; 62.0368. 合计; 141.27; 合计; 141.2700. 注：（1）外排废水含氨量=外排废水量×氨氮排放浓度（8mg/L）； （2）污泥含氨量=废水量×氨氮产生浓度-外排废水量×氨氮排放浓度（8mg/L）。 （10）挥发性有机物平衡 项目挥发性有机物主要来自线路板生产过程中的压合、内层涂布、阻焊、文字、沉铜、涂助焊剂等工序和阻焊、文字印刷配套使用的原辅料。根据各物料的MSDS及成分检测报告，按各工序使用原辅料中可挥发性组分的均值核算其挥发性有机污染物的产生量，挥发性有机物平衡情况详见下表。 ###### 表2-47 项目挥发性有机物平衡表 投入; 产出. 原材料; 使用量t/a; 挥发性有机物含量t/a; 名称; 挥发性有机物含量t/a. 防焊油墨; 132.29; 31.1377; 外排废气; 21.9881. 助焊剂; 26.06; 0.5211; 废气处理量; 57.4046. 内层油墨; 45.95; 15.5243; 废洗网水; 3.0297. 油墨; 4.37; 0.5248; 废油墨; 3.6045. 防白水; 7.69; 7.6873; 沉铜废液; 0.2382. 洗网水; 26.00; 26.0; 沉铜消耗量; 3.6787. 稀释剂（天那水）; 0.80; 0.8; 外排废水; 0.1732. 半固化片; 9.50; 0.0143; 污泥; 0.8514. 甲醛; 18; 6.66. 化铜药水（含甲醛）; 174.9; 2.0988. 合计; 90.9684; 合计; 90.9684. 注：扩建项目涂布过程主要包括“线路油墨涂布+烘干（操作温度约80℃）+曝光显影”，由于涂布为常温操作，烘干操作温度为低温烤，而线路油墨的沸点为295~345℃，远高于涂布和固化的工作温度，涂布+烘干工序的总挥发性有机物60%左右以有机废气形式损耗，其余未被曝光、覆盖在非线路部分涂布油墨将在显影工序被洗掉进到废油墨，此部分挥发性有机物按40%计；项目防焊印刷工序主要为“丝印+烘干”，挥发性有机物主要以有机废气形式损耗，防焊印刷工序按100%以有机废气形式损耗。项目丝印文字工序挥发性有机污染物主要以废气形式损耗，丝印工序按100%以有机废气形式损耗。洗网房主要是对丝印机所用的丝印网版进行清洗，洗网采用洗网水人工擦拭，废包装桶有机溶剂残留量按0.5%计算，擦拭碎布残留以及产生的洗网水带走VOCs按40%计算，即59.5%以有机废气形式损耗。 图2-4 整体项目挥发性有机物平衡图（单位：t/a） （11）碱性蚀刻废液再生系统物料平衡 碱性蚀刻废液再生系统物料平衡情况详见下表。 ###### 表2-48 碱性蚀刻废液再生系统平衡表 投入; 产出. 物料名称; 投入量t/a; 物料名称; 产生量t/a. 碱性蚀刻废液; 405.631; 阴极铜板; 48.676. 氨水; 10.36; 再生子液; 298.594. 氯化氨; 12.95; 废气外排; 0.065. 废气处理; 0.487. 子液增量报废量; 81.126. 合计; 428.948; 合计; 428.948. 注：碱性蚀刻废液中铜离子浓度按12%计。 （12）退锡废液再生系统物料平衡 退锡废液再生系统物料平衡情况详见下表。 ###### 表2-49 退锡废液再生系统平衡表 投入; 产出. 物料名称; 投入量t/a; 物料名称; 产生量t/a. 退锡废液; 226.055; 锡泥; 39.127. 硝酸; 34.10; 再生子液; 210.106. 絮凝剂; 12; 废气外排; 0.022. 废气处理; 0.297. 子液增量报废量; 22.605. 合计; 272.157; 合计; 272.157. 注：锡离子按10%计，铜离子含量按2%计，硝酸残留按30%计。 11、水平衡 为了提高企业清洁生产水平，实现节水降耗，建设单位拟对本次扩建新增设备采取如下节水措施： ①设备均选用自动化设备，每台设备安装自来水表进行计量，生产用水及纯水用水点安装电磁阀流量计，电磁阀控制和设备控制一体化，做到开机供水关机停水的自动控制用水量。 ②电镀槽等增加回收槽装置，降低后端清洗水的浓度，避免缸污染。 ③增加滴水时间，降低清洗水的浓度，避免缸污染。 ④引进节水型VCP图电线，VCP线节水措施如下：①设备启动时，自动追踪板的行走状态，感应到有板时，溢流段给水电磁阀自动开启，无板时关闭。②全线分不同段落单独设置无板停机功能，当切换板架、生产型号机内无板时，自动关闭溢流槽给水电磁阀。③药水段出板位置设置3对吸水海绵滚轮，最大限度减少药水带出对水洗段的污染。④水平线均设置水电消耗自动采集系统，超出设置上限自动报警提醒检查设备运行状态。 且为提高资源利用率，本次扩建拟提高现有中水回用系统，提高中水处理设计规模，现有项目与扩建项目的中水利用率均提高，减少废水量排放。 （1）生产线用排水 项目生产线用水主要为溢流清洗、更换槽液及清洗、保养等用水，为提高水资源利用率，本次扩建通过提高中水回用系统设计处理规模增加现有项目的中水回用率，以及根据新增生产线设备数量核算水平衡，因此，扩建后，现有项目和扩建项目生产线用水排放情况分别详见表2-50~2-51。 （2）办公、生活用排水 本次扩建新增员工200名，均在厂内用餐，约100名员工在厂内住宿，项目采取两班制，每班10小时，年工作330天。参照广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）有食堂和浴室的用水定额15t/（人·a）以及根据惠州市生态环境局博罗分局要求，项目员工在厂内用餐不住宿的用水系数取15t/（人·a），在厂内用餐和住宿的用水系数取0.175t/（d·人），则本项目新增生活用水量为7275t/a（22.04t/d），产污系数按0.9计，则员工生活污水产生量约6574.5t/a（19.84t/d）。生活污水经隔油隔渣池+三级化粪池预处理后经市政污水管网排入博罗县麻陂镇污水处理厂进行深度处理。 （3）公辅设施用排水 1）冷却塔用排水 项目设有8台冷却塔，运行时间为22h/d，330d/a，冷却塔用水循环使用，不添加药剂。因此，项目冷却塔用水主要为冷却塔运行过程中挥发消耗的补充用水。项目冷却塔补充用水量根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014）公式进行核算。 ①蒸发损失水量 Qe=KzF·Δt×Q 式中：Qe—蒸发损失量，m³/h； KzF—蒸发损失系数，以0.0012计； Q—循环冷却水量，m³/h； Δt—循环冷却水进、出冷却塔温差，℃，本次评价取10。 ②风吹损失水量 风吹损失率，应按通风方式和收水器的逸出水率以及横向穿越风从塔的进风口吹出的水损失率确定。 Qw=Pw/100·Q 式中：Qw—风吹损失量，m³/h； Pw—风吹损失率，以0.10计； Q—循环冷却水量，m³/h。 ③补水量 Qm=Qe+Qw 式中：Qm—冷却塔补充水量，m³/h； 本项目单台冷却水塔循环水量为65m³/h，根据上述公式核算可知项目冷却塔总蒸发损失水量Qe=6.24m3/h，总风吹损失水量为Qw=0.52m3/h。综上，项目冷却塔补水量为148.72t/d（49077.6t/d）。 2）废气处理设施用排水 项目喷淋处理设施运行时间为22h/d，330d/a，本次扩建新增设置21套喷淋处理设施，主要为水、酸碱液喷淋设施，喷淋水循环使用，定期更换，每个月更换一次，更换的喷淋水排至生产废水处理系统进行处理。因此，喷淋塔用水主要为喷淋塔运行过程挥发损耗补充用水以及定期更换用水。根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编）第527页表10-48“各种吸收装置的技术经济比较”，喷淋塔液气比为0.1~1.0L/m³，项目喷淋塔循环水量根据气液比0.5L/m³计算，项目废气处理设施风机总风量为273994m³/h，则循环水量为137.0t/h（3014t/d），喷淋塔每小时循环次数为6次；循环过程会有水损耗，参考《涂装车间设计手册》（王锡春主编，化学工业出版社）P87，喷淋式每小时补充循环水量的1.5%~3%，本次评价损耗水量按循环水量的2.25%计，则喷淋塔的挥发损耗补充用水量为67.815t/d，22378.95t/a。 项目设置的喷淋塔塔径均为1m，液面高度约0.8m，则单个循环水箱液体有效容积约0.628t，则项目喷淋塔更换水量为158.256t/a（0.48t/d）。 喷淋塔补充用水来源于纯水制造产生的浓水。 3）纯水制造用排水 项目纯水制备采用纯水处理设备从自来水中得到纯水用于生产，纯水制备系数取0.7，扩建后整体项目纯水需求量约357.645t/d，则自来水用量约510.922t/d，制备过程中产生的浓水量约153.277t/d，浓水只是浓缩了钙镁离子、氯离子，不含其他杂质，可用于废气喷淋塔补充用水，剩余部分（81.382t/d）作为清净下水排入市政污水管网汇入博罗县麻陂镇污水处理厂。 4）初期雨水 降雨时，15min前产生的雨污水（初期雨水）由雨水管网收集后排入厂区初期雨水收集池，之后泵入现有生产废水净化系统进行处理。 ①暴雨强度 根据惠州市暴雨强度公式： q=1877.373×（1+0.438LgP）（t+8.131）0.598 集雨量公式为： 𝑄=𝑞𝜑𝐹𝑇 式中：q——设计暴雨强度，升/秒·公顷； t——降雨历时，分钟；本次评价取15分钟； P——设计降雨重现期；本次评价取1年； Q——集雨量，m³； 𝜑——径流系数；项目厂区拟硬化，径流系数取0.8； F——需要收集初期雨水的污染区域面积，公顷；占地面积约1.6715ha； T——时间，s；本次评价取15分钟。 因此，计算得到惠州市暴雨强度为286.921升/秒·公顷，扩建项目所在厂区单次最大初期雨水收集量为345.304t，经初期雨水收集池收集后通过控制流量（9.866t/d）泵入生产废水净化系统进行深度处理。 ②全年初期雨水收集量 初期雨水收集量一般采用下列公式估算： Qr=Aℎ×10×φ×tr×HrDr×60 式中：Qr—硬底化区域的初期雨水年均量，m³/a； Aℎ—硬底化区域面积，公顷；取1.6715公顷； φ—硬底化区域径流系数，取0.8； tr—初期降雨历时，min，取15min； Hr—所在地区常年降雨量，mm；取1901.6mm（2004-2023近20年）； Dr—平均每次降雨历时，小时；取2小时； 根据上式核算，本项目年初期雨水量约3178.524t/a，初期雨水进入初期雨水收集池后，通过控制流量泵入生产废水净化系统进行深度处理。 （4）用排水情况统计 本次扩建为提高资源利用率，扩建中水回用系统，提高中水处理设计规模，减少废水排放量，扩建完成后，整体项目用水量为5243.671t/d，其中新鲜用水量为1352.472t/d（其中生产新鲜用水量为544.580t/d，公辅设施新鲜用水量为724.642t/d，生活新鲜用水量为83.25t/d），循环水量2523t/d，中水回用量为902.793t/d。 整体项目废气处理设施、生产产生的废水量以及收集初期雨水量约1541.173t/d，产生的废水经生产废水净化系统净化处理后，部分（902.793t/d）经中水回用系统处理后回用于生产，部分（638.380t/d）处理达标后排入红女渠。 扩建项目和扩建后整体项目用排水情况分别见表2-52~2-55。 （5）生产废水重复利用率和中水回用率指标 不考虑公辅设备（冷却塔、喷淋塔等）的循环用水量，整体项目生产废水产生量为1528.427t/d，中水回用量为902.793t/d。项目生产废水重复利用率=（循环水量+中水回用量）/总用水量=（2523.6+902.793）/4363.884=78.5%，生产废水中水回用率=中水回用量/生产废水产生量=902.793/1528.427=59.0%。 根据《清洁生产标准 印制电路板制造业》（HJ450-2008），清洁生产一级水平所对应的工业用水重复利用率为≥55%，本项目工业用水重复利用率为78.5%，达到清洁生产一级水平的要求。 参照《清洁生产标准 印制电路板制造业》（HJ450-2008），清洁生产一级水平所对应的新水量为≤94.53万m³/a，本项目生产新鲜水用量为17.97万m³/a≤94.53万m³/a；清洁生产一级水平所对应的废水产生量为≤84.53万m³/a，本项目生产废水产生量为21.10万m³/a≤84.53万m³/a，可见本项目生产新水量、废水产生量可满足《清洁生产标准 印制电路板制造业》（HJ450-2008）清洁生产一级水平的要求。 ###### 表2-56 清洁生产新水量、废水产生量计算表 产品规格; 生产规模（万m²/a）; 一级新水量指标（m³/m²）; 一级新水量指标限值（万m³a）; 一级废水产生量指标（m³/m²）; 一级废水产生量指标限值（万m³/a）. 单面板; 19; ≤0.17; 3.23; ≤0.14; 2.66. 双层板; 46.5; ≤0.5; 23.25; ≤0.42; 19.53. 多层板; 4层板（n=2）; 34; ≤1.1; 37.4; ≤1.0; 34. 6层板（n=3）; 14; ≤1.4; 19.6; ≤1.29; 18.06. 8层板（n=4）; 6.5; ≤1.7; 11.05; ≤1.58; 10.27. 合计; 120; 94.53; 84.53. |
| --- | --- |

###### 表2-50  扩建后现有项目生产线用排水情况一览表（单位：t/d）

| 设备名称 | 生产线数量/条 | 槽体名称 | 槽体数量/个 | 有效体积/L | 溢流漂洗水量/L/min | 直接循环水量/m³/d | 自来水用量/m³/d | 纯水用量/m³/d | 中水用量/m³/d | 保养换缸频率 |  | 每次保养/换缸洗槽次数/次 | 溢流损耗量/m³/d | 槽体损耗量/m³/d | 总损耗量/m³/d | 换槽废水/m³/d | 保养废水量/m³/d | 溢流废水量/m³/d | 废水总产生量/m³/d | 废液总产生量/m³/d | 废水/废液类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保养/次/天 | 换缸/天/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学清洗线（内层前处理） | 2 | 酸洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 12 | 3.478 | 0.000 | 8.558 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.014 | 0.021 | 11.640 | 11.675 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 磨板 | 1 | 240 | 5 | 0 | 3.478 | 0.000 | 8.558 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.014 | 0.021 | 11.640 | 11.675 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 化学清洗 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.063 | 0.000 | 0.105 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 24 | 3.483 | 0.000 | 8.571 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.002 | 0.362 | 0.021 | 0.031 | 11.640 | 11.692 | 0.000 | 综合废水 |
| 酸性蚀刻线 | 1 | 显影 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.093 | 0.140 | 0.000 | 0.233 | 0.000 | 高有机废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 1.742 | 0.000 | 4.285 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 酸性蚀刻 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.093 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.233 | 酸性蚀刻废液 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 1.742 | 0.000 | 4.285 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 退膜 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.093 | 0.140 | 0.000 | 0.233 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 1.742 | 0.000 | 4.285 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
| 钢板清洗 | 1 | 酸洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 5 | 120 | 5 | 24 | 1.747 | 0.000 | 4.298 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.017 | 0.026 | 5.820 | 5.864 | 0.000 | 综合废水 |
| 棕化线 | 1 | 酸洗 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 6 | 0.000 | 6.018 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.007 | 0.010 | 5.820 | 5.837 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 碱洗 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 0.000 | 6.027 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 预浸 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.021 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 棕化 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 棕化废液 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 0.000 | 6.027 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
| 沉铜磨板线 | 5 | 酸洗 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.072 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 30 | 0.000 | 0.000 | 30.072 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.900 | 0.002 | 0.902 | 0.035 | 0.035 | 29.100 | 29.170 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 磨板 | 1 | 240 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 30.072 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.900 | 0.002 | 0.902 | 0.035 | 0.035 | 29.100 | 29.170 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 30 | 0.000 | 0.000 | 30.072 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.900 | 0.002 | 0.902 | 0.035 | 0.035 | 29.100 | 29.170 | 0.000 | 一般清洗废水 |
| 沉铜线 | 5 | 膨松 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.072 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 膨松废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 48 | 13.892 | 0.000 | 34.180 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 1.440 | 0.002 | 1.442 | 0.035 | 0.035 | 46.560 | 46.630 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 除胶渣 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.072 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 高锰酸钾废液 |
|  |  | 高位水洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.010 | 0.000 | 0.026 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 预中和 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 中和 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 48 | 13.892 | 0.000 | 34.180 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 1.440 | 0.002 | 1.442 | 0.035 | 0.035 | 46.560 | 46.630 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 整孔 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 48 | 13.892 | 0.000 | 34.180 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 1.440 | 0.002 | 1.442 | 0.035 | 0.035 | 46.560 | 46.630 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 微蚀废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 48 | 13.892 | 0.000 | 34.180 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 1.440 | 0.002 | 1.442 | 0.035 | 0.035 | 46.560 | 46.630 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 预浸 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 活化 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 48 | 0.000 | 48.072 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 1.440 | 0.002 | 1.442 | 0.035 | 0.035 | 46.560 | 46.630 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 加速 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.000 | 0.036 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 48 | 0.000 | 48.072 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 1.440 | 0.002 | 1.442 | 0.035 | 0.035 | 46.560 | 46.630 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 沉铜 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.000 | 0.072 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 沉铜废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 48 | 0.000 | 48.072 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 1.440 | 0.002 | 1.442 | 0.035 | 0.035 | 46.560 | 46.630 | 0.000 | 络合废水 |
| 电镀线 | 4 | 酸性除油 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.186 | 0.279 | 0.000 | 0.466 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 1600 | 8 | 38.4 | 3.916 | 0.000 | 7.508 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 1.152 | 0.029 | 1.181 | 0.372 | 0.559 | 9.312 | 10.243 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.186 | 0.279 | 0.000 | 0.000 | 0.466 | 微蚀废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 1600 | 0 | 0 | 0.277 | 0.000 | 0.683 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.029 | 0.029 | 0.372 | 0.559 | 0.000 | 0.931 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 浸酸 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.186 | 0.279 | 0.000 | 0.466 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 电镀铜 | 5 | 3840 | 0 | 0 | 5.760 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.173 | 0.173 | 2.235 | 3.352 | 0.000 | 0.000 | 5.587 | 含铜废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 1600 | 8 | 38.4 | 3.916 | 0.000 | 7.508 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 1.152 | 0.029 | 1.181 | 0.372 | 0.559 | 9.312 | 10.243 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 浸酸 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0.480 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.186 | 0.279 | 0.000 | 0.466 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 电镀锡 | 1 | 3840 | 0 | 0 | 1.152 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.035 | 0.035 | 0.447 | 0.670 | 0.000 | 0.000 | 1.117 | 含锡废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 1600 | 8 | 38.4 | 3.916 | 0.000 | 7.508 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 1.152 | 0.029 | 1.181 | 0.372 | 0.559 | 9.312 | 10.243 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 退镀 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.093 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.233 | 退锡废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 1600 | 8 | 38.4 | 3.916 | 0.000 | 7.508 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 1.152 | 0.029 | 1.181 | 0.372 | 0.559 | 9.312 | 10.243 | 0.000 | 综合废水 |
| 图形电镀 | 1 | 酸性除油 | 1 | 2400 | 0 | 0 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.070 | 0.105 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2400 | 8 | 9.6 | 2.878 | 0.000 | 7.082 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.011 | 0.299 | 0.140 | 0.210 | 9.312 | 9.661 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 2400 | 0 | 0 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.070 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.175 | 微蚀废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0.104 | 0.000 | 0.256 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.140 | 0.210 | 0.000 | 0.349 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 浸酸 | 2 | 2400 | 0 | 0 | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.140 | 0.210 | 0.000 | 0.349 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 电镀铜 | 10 | 5760 | 0 | 0 | 4.320 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.130 | 0.130 | 1.676 | 2.514 | 0.000 | 0.000 | 4.190 | 含铜废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2400 | 8 | 9.6 | 2.878 | 0.000 | 7.082 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.011 | 0.299 | 0.140 | 0.210 | 9.312 | 9.661 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 浸酸 | 1 | 2400 | 0 | 0 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.070 | 0.105 | 0.000 | 0.175 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 电镀锡 | 2 | 5760 | 0 | 0 | 0.864 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.026 | 0.026 | 0.335 | 0.503 | 0.000 | 0.000 | 0.838 | 含锡废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2400 | 8 | 9.6 | 2.878 | 0.000 | 7.082 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.011 | 0.299 | 0.140 | 0.210 | 9.312 | 9.661 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 退镀 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 0.087 | 退锡废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2400 | 8 | 9.6 | 2.878 | 0.000 | 7.082 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.011 | 0.299 | 0.140 | 0.210 | 9.312 | 9.661 | 0.000 | 综合废水 |
| 线路磨板 | 4 | 酸洗 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.029 | 0.000 | 0.058 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 24 | 6.952 | 0.000 | 17.105 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.720 | 0.002 | 0.722 | 0.028 | 0.028 | 23.280 | 23.336 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 磨板 | 1 | 250 | 5 | 0 | 6.953 | 0.000 | 17.107 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.720 | 0.002 | 0.722 | 0.029 | 0.029 | 23.280 | 23.338 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 24 | 6.952 | 0.000 | 17.105 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.720 | 0.002 | 0.722 | 0.028 | 0.028 | 23.280 | 23.336 | 0.000 | 一般清洗废水 |
| 线路显影线 | 5 | 显影 | 4 | 800 | 0 | 0 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.036 | 0.036 | 0.466 | 0.698 | 0.000 | 1.164 | 0.000 | 高有机废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 60 | 8.709 | 0.000 | 21.426 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.900 | 0.004 | 0.904 | 0.052 | 0.079 | 29.100 | 29.231 | 0.000 | 综合废水 |
| 阻焊磨板 | 5 | 酸洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.026 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 30 | 8.696 | 0.000 | 21.394 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.900 | 0.003 | 0.903 | 0.035 | 0.052 | 29.100 | 29.187 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 磨板 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.026 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 30 | 8.696 | 0.000 | 21.394 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.900 | 0.003 | 0.903 | 0.035 | 0.052 | 29.100 | 29.187 | 0.000 | 一般清洗废水 |
| 阻焊显影 | 5 | 显影 | 4 | 800 | 0 | 0 | 1.200 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.036 | 0.036 | 0.466 | 0.698 | 0.000 | 1.164 | 0.000 | 高有机废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 60 | 8.709 | 0.000 | 21.426 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.900 | 0.004 | 0.904 | 0.052 | 0.079 | 29.100 | 29.231 | 0.000 | 综合废水 |
| 碱性蚀刻 | 3 | 去膜 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.360 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.140 | 0.210 | 0.000 | 0.349 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 4 | 120 | 5 | 54 | 5.233 | 0.000 | 12.875 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.003 | 0.543 | 0.042 | 0.063 | 17.460 | 17.565 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 碱性蚀刻 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.720 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 0.279 | 0.419 | 0.000 | 0.000 | 0.698 | 碱性蚀刻废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 18 | 5.217 | 0.000 | 12.837 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.002 | 0.542 | 0.021 | 0.031 | 17.460 | 17.512 | 0.000 | 铜氨废水 |
|  |  | 剥锡 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.070 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.175 | 废剥锡液 |
|  |  | 水洗 | 4 | 120 | 5 | 54 | 5.233 | 0.000 | 12.875 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.003 | 0.543 | 0.042 | 0.063 | 17.460 | 17.565 | 0.000 | 综合废水 |
| 酸性蚀刻 | 1 | 显影 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.093 | 0.140 | 0.000 | 0.233 | 0.000 | 高有机废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 1.742 | 0.000 | 4.285 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 酸性蚀刻 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.093 | 0.140 | 0.000 | 0.000 | 0.233 | 酸性蚀刻废液 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 1.742 | 0.000 | 4.285 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 退膜 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.240 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.093 | 0.140 | 0.000 | 0.233 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 1.742 | 0.000 | 4.285 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
| 沉镍金线 | 1 | 酸性清洁 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.022 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 504 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.676 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.029 | 0.044 | 9.312 | 9.385 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 微蚀废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 504 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.676 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.029 | 0.044 | 9.312 | 9.385 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 酸洗 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.022 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 504 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.676 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.029 | 0.044 | 9.312 | 9.385 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 预浸 | 2 | 504 | 0 | 0 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.044 | 0.000 | 0.073 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 活化 | 1 | 504 | 0 | 0 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 活化废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 504 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.676 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.029 | 0.044 | 9.312 | 9.385 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 化学镀镍 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.070 | 0.105 | 0.000 | 0.000 | 0.175 | 含镍废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 504 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.676 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.029 | 0.044 | 9.312 | 0.000 | 9.385 | 含镍废水 |
|  |  | 化学镀金 | 2 | 504 | 0 | 0 | 0.076 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.044 | 0.000 | 0.073 | 0.000 | 含氰废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 504 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.676 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.029 | 0.044 | 9.312 | 9.385 | 0.000 | 含氰废水 |
| 抗氧化（OSP） | 1 | 除油 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 6 | 0.000 | 6.018 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.007 | 0.010 | 5.820 | 5.837 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 微蚀废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 6 | 0.000 | 6.018 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.007 | 0.010 | 5.820 | 5.837 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 酸洗 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 6 | 0.000 | 6.018 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.007 | 0.010 | 5.820 | 5.837 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | OSP | 2 | 240 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 抗氧化废液 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 0.000 | 6.027 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.016 | 5.820 | 5.846 | 0.000 | 综合废水 |
| 喷锡前处理 | 2 | 酸洗 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.021 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 12 | 3.478 | 0.000 | 8.558 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.014 | 0.021 | 11.640 | 11.675 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 24 | 3.483 | 0.000 | 8.571 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.002 | 0.362 | 0.021 | 0.031 | 11.640 | 11.692 | 0.000 | 综合废水 |
| 喷锡后处理 | 2 | 水洗 | 5 | 120 | 5 | 48 | 3.494 | 0.000 | 8.596 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.003 | 0.363 | 0.035 | 0.052 | 11.640 | 11.727 | 0.000 | 综合废水 |
| 喷砂线 | 3 | 酸洗 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.054 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.031 | 0.000 | 0.052 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 36 | 5.225 | 0.000 | 12.856 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.002 | 0.542 | 0.031 | 0.047 | 17.460 | 17.539 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 磨板 | 2 | 240 | 5 | 18 | 5.233 | 0.000 | 12.875 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.003 | 0.543 | 0.042 | 0.063 | 17.460 | 17.565 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 喷砂 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.063 | 0.000 | 0.105 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 5 | 120 | 5 | 72 | 5.241 | 0.000 | 12.894 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.004 | 0.544 | 0.052 | 0.079 | 17.460 | 17.591 | 0.000 | 一般清洗废水 |
| 成品清洗 | 2 | 酸洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 5 | 120 | 5 | 48 | 3.494 | 0.000 | 8.596 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.003 | 0.363 | 0.035 | 0.052 | 11.640 | 11.727 | 0.000 | 综合废水 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1449.600 | 228.787 | 244.531 | 590.444 |  |  |  | 34.308 | 0.957 | 35.265 | 12.528 | 18.421 | 997.548 | 1004.448 | 24.049 |  |

注：保养用水量为药剂槽的100%有效容积；损耗量保守取总水量/药剂量的3%；总损耗量=溢流损耗量+槽体损耗量；废水总产生量/废液总产生量=换槽废水量+保养废水量+溢流废水量；本项目生产线作业时间为20h/d。

###### 表2-51   扩建项目生产线用排水情况一览表（单位：t/d）

| 设备名称 | 生产线数量/条 | 槽体名称 | 槽体数量/个 | 有效体积/L | 溢流漂洗水量/L/min | 直接循环水量/m³/d | 自来水用量/m³/d | 纯水用量/m³/d | 中水用量/m³/d | 保养换缸频率 |  | 每次保养/换缸洗槽次数/次 | 溢流损耗量/m³/d | 槽体损耗量/m³/d | 总损耗量/m³/d | 换槽废水/m³/d | 保养废水量/m³/d | 溢流废水量/m³/d | 废水总产生量/m³/d | 废液总产生量/m³/d | 废水/废液类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保养/次/天 | 换缸/天/次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学清洗线（内层前处理） | 2 | 酸洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.006 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 12 | 3.476 | 0.000 | 8.552 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.014 | 0.013 | 11.640 | 11.667 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 磨板 | 1 | 250 | 5 | 0 | 3.476 | 0.000 | 8.552 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.015 | 0.013 | 11.640 | 11.668 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 化学清洗 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0.086 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.039 | 0.000 | 0.083 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 24 | 3.480 | 0.000 | 8.561 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.021 | 0.019 | 11.640 | 11.680 | 0.000 | 综合废水 |
| 酸性蚀刻线 | 1 | 显影 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.093 | 0.084 | 0.000 | 0.177 | 0.000 | 高有机废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 1.740 | 0.000 | 4.281 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.009 | 5.820 | 5.840 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 酸性蚀刻 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.093 | 0.084 | 0.000 | 0.000 | 0.177 | 酸性蚀刻废液 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 1.740 | 0.000 | 4.281 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.009 | 5.820 | 5.840 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 退膜 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.182 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.093 | 0.084 | 0.000 | 0.177 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 1.740 | 0.000 | 4.281 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.009 | 5.820 | 5.840 | 0.000 | 综合废水 |
| 钢板清洗 | 1 | 酸洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 5 | 120 | 5 | 24 | 1.744 | 0.000 | 4.290 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.017 | 0.016 | 5.820 | 5.853 | 0.000 | 综合废水 |
| 棕化线 | 1 | 酸洗 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 6 | 0.000 | 6.014 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.000 | 0.180 | 0.007 | 0.006 | 5.820 | 5.833 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 碱洗 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 0.000 | 6.021 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.009 | 5.820 | 5.840 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 预浸 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.013 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 棕化 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 棕化废液 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 0.000 | 6.021 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.009 | 5.820 | 5.840 | 0.000 | 综合废水 |
| 沉铜磨板线 | 2 | 酸洗 | 1 | 245 | 0 | 0 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.009 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 12 | 0.000 | 0.000 | 2.711 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.014 | 0.008 | 2.328 | 2.350 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 磨板 | 1 | 250 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2.712 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.015 | 0.009 | 2.328 | 2.351 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 12 | 0.000 | 0.000 | 2.711 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.014 | 0.008 | 2.328 | 2.350 | 0.000 | 一般清洗废水 |
| 沉铜线 | 2 | 膨松 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 膨松废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 19.2 | 4.324 | 0.000 | 2.747 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.576 | 0.001 | 0.577 | 0.014 | 0.008 | 3.725 | 3.747 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 除胶渣 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 高锰酸钾废液 |
|  |  | 高位水洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.012 | 0.000 | 0.008 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.004 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 预中和 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.009 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 中和 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.004 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 250 | 8 | 19.2 | 4.349 | 0.000 | 2.764 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.576 | 0.001 | 0.577 | 0.029 | 0.017 | 3.725 | 3.771 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 整孔 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.009 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 19.2 | 4.324 | 0.000 | 2.747 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.576 | 0.001 | 0.577 | 0.014 | 0.008 | 3.725 | 3.747 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.023 | 微蚀废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 19.2 | 4.324 | 0.000 | 2.747 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.576 | 0.001 | 0.577 | 0.014 | 0.008 | 3.725 | 3.747 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 预浸 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.009 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 活化 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.009 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 19.2 | 0.000 | 4.324 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.576 | 0.001 | 0.577 | 0.014 | 0.008 | 3.725 | 3.747 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 加速 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.009 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 19.2 | 0.000 | 4.324 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.576 | 0.001 | 0.577 | 0.014 | 0.008 | 3.725 | 3.747 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 沉铜 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0.077 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.074 | 沉铜废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 8 | 19.2 | 0.000 | 4.324 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.576 | 0.001 | 0.577 | 0.014 | 0.008 | 3.725 | 3.747 | 0.000 | 络合废水 |
| 全板电镀（VCP） | 3 | 酸洗 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.020 | 0.000 | 0.041 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 250 | 5 | 18 | 4.118 | 0.000 | 2.620 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.003 | 0.543 | 0.044 | 0.039 | 3.492 | 3.575 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 镀铜 | 10 | 450 | 0 | 0 | 0.770 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.023 | 0.023 | 0.393 | 0.354 | 0.000 | 0.000 | 0.746 | 含铜废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 250 | 5 | 18 | 4.118 | 0.000 | 2.620 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.003 | 0.543 | 0.044 | 0.039 | 3.492 | 3.575 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 退镀 | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0.188 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.096 | 0.086 | 0.000 | 0.000 | 0.182 | 退镀废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2600 | 5 | 18 | 4.921 | 0.000 | 3.192 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.027 | 0.567 | 0.454 | 0.409 | 3.492 | 4.355 | 0.000 | 综合废水 |
| 图形电镀 | 3 | 酸性除油 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0.342 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.175 | 0.157 | 0.000 | 0.332 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2000 | 8 | 28.8 | 7.135 | 0.000 | 4.582 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.864 | 0.021 | 0.885 | 0.349 | 0.314 | 5.587 | 6.251 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0.342 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.175 | 0.157 | 0.000 | 0.000 | 0.332 | 微蚀废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2000 | 8 | 28.8 | 7.135 | 0.000 | 4.582 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.864 | 0.021 | 0.885 | 0.349 | 0.314 | 5.587 | 6.251 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 浸酸 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0.684 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | 0.349 | 0.314 | 0.000 | 0.663 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 电镀铜 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 8.550 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.257 | 0.257 | 4.365 | 3.929 | 0.000 | 0.000 | 8.294 | 含铜废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2000 | 8 | 28.8 | 7.135 | 0.000 | 4.582 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.864 | 0.021 | 0.885 | 0.349 | 0.314 | 5.587 | 6.251 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 浸酸 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0.342 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.175 | 0.157 | 0.000 | 0.332 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 电镀锡 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0.684 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | 0.349 | 0.314 | 0.000 | 0.000 | 0.663 | 含锡废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2000 | 8 | 28.8 | 7.135 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.864 | 0.021 | 0.885 | 0.349 | 0.314 | 5.587 | 6.251 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 退镀 | 1 | 1100 | 0 | 0 | 0.188 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.096 | 0.086 | 0.000 | 0.000 | 0.182 | 退锡废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 2600 | 8 | 28.8 | 7.340 | 0.000 | 4.728 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.864 | 0.027 | 0.891 | 0.454 | 0.409 | 5.587 | 6.450 | 0.000 | 综合废水 |
| 线路磨板 | 3 | 酸洗 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.022 | 0.013 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 18 | 18.035 | 0.000 | 12.823 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.540 | 0.001 | 0.541 | 0.021 | 0.013 | 17.460 | 17.494 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 磨板 | 1 | 250 | 5 | 0 | 18.036 | 0.000 | 12.824 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.540 | 0.001 | 0.541 | 0.022 | 0.013 | 17.460 | 17.495 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 18 | 18.035 | 0.000 | 12.823 | 1次/30天 | 0.03 | 2 | 0.540 | 0.001 | 0.541 | 0.021 | 0.013 | 17.460 | 17.494 | 0.000 | 一般清洗废水 |
| 线路显影线 | 3 | 显影 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.547 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.279 | 0.251 | 0.000 | 0.531 | 0.000 | 高有机废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 36 | 18.062 | 0.000 | 12.842 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.002 | 0.542 | 0.031 | 0.028 | 17.460 | 17.520 | 0.000 | 综合废水 |
| 阻焊磨板 | 3 | 酸洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.009 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 18 | 18.041 | 0.000 | 12.827 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.001 | 0.541 | 0.021 | 0.019 | 17.460 | 17.500 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 磨板 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.021 | 0.000 | 0.015 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.009 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 18 | 18.041 | 0.000 | 12.827 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.001 | 0.541 | 0.021 | 0.019 | 17.460 | 17.500 | 0.000 | 一般清洗废水 |
| 阻焊显影 | 3 | 显影 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.547 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.279 | 0.251 | 0.000 | 0.531 | 0.000 | 高有机废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 36 | 18.062 | 0.000 | 12.842 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.002 | 0.542 | 0.031 | 0.028 | 17.460 | 17.520 | 0.000 | 综合废水 |
| 碱性蚀刻 | 2 | 去膜 | 2 | 800 | 0 | 0 | 0.274 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.140 | 0.126 | 0.000 | 0.265 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 4 | 120 | 5 | 54 | 18.082 | 0.000 | 12.857 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.002 | 0.542 | 0.042 | 0.038 | 17.460 | 17.540 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 碱性蚀刻 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.547 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.279 | 0.251 | 0.000 | 0.000 | 0.531 | 碱性蚀刻废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 18 | 18.041 | 0.000 | 12.827 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.001 | 0.541 | 0.021 | 0.019 | 17.460 | 17.500 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 剥锡 | 1 | 800 | 0 | 0 | 0.137 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.070 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.133 | 废剥锡液 |
|  |  | 水洗 | 4 | 120 | 5 | 54 | 18.082 | 0.000 | 18.082 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.540 | 0.002 | 0.542 | 0.042 | 0.038 | 17.460 | 17.540 | 0.000 | 综合废水 |
| 酸性蚀刻 | 1 | 显影 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 高有机废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 酸性蚀刻 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 酸性蚀刻废液 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 退膜 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 综合废水 |
| 沉镍金线 | 1 | 酸性清洁 | 1 | 570 | 0 | 0 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.015 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 570 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.665 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.033 | 0.030 | 9.312 | 9.375 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 570 | 0 | 0 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 微蚀废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 570 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.665 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.033 | 0.030 | 9.312 | 9.375 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 酸洗 | 1 | 570 | 0 | 0 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.015 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 570 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.665 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.033 | 0.030 | 9.312 | 9.375 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 预浸 | 2 | 570 | 0 | 0 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.030 | 0.000 | 0.063 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 活化 | 1 | 570 | 0 | 0 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 活化废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 570 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.665 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.033 | 0.030 | 9.312 | 9.375 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 化学镀镍 | 2 | 1150 | 0 | 0 | 0.131 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.067 | 0.060 | 0.000 | 0.000 | 0.127 | 含镍废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 570 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.665 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.033 | 0.030 | 9.312 | 0.000 | 9.375 | 含镍废水 |
|  |  | 化学镀金 | 2 | 570 | 0 | 0 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.030 | 0.000 | 0.063 | 0.000 | 含氰废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 570 | 8 | 9.6 | 0.000 | 9.665 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.288 | 0.002 | 0.290 | 0.033 | 0.030 | 9.312 | 9.375 | 0.000 | 含氰废水 |
| 抗氧化（OSP） | 1 | 除油 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 250 | 5 | 6 | 0.000 | 6.029 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.015 | 0.013 | 5.820 | 5.848 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 微蚀废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 6 | 0.000 | 6.014 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.000 | 0.180 | 0.007 | 0.006 | 5.820 | 5.833 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 酸洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 6 | 0.000 | 6.014 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.000 | 0.180 | 0.007 | 0.006 | 5.820 | 5.833 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | OSP | 2 | 250 | 0 | 0 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 250 | 5 | 12 | 0.000 | 6.043 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.022 | 0.020 | 5.820 | 5.861 | 0.000 | 综合废水 |
| 喷锡前处理 | 1 | 酸洗 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 6 | 1.738 | 0.000 | 4.276 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.000 | 0.180 | 0.007 | 0.006 | 5.820 | 5.833 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 微蚀 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 12 | 0.000 | 0.000 | 4.281 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.010 | 0.009 | 5.820 | 5.840 | 0.000 | 综合废水 |
| 喷锡后处理 | 1 | 水洗 | 5 | 120 | 5 | 24 | 1.744 | 0.000 | 4.290 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.180 | 0.001 | 0.181 | 0.017 | 0.016 | 5.820 | 5.853 | 0.000 | 综合废水 |
| 喷砂线 | 2 | 酸洗 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.013 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 24 | 3.480 | 0.000 | 8.561 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.021 | 0.019 | 11.640 | 11.680 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 磨板 | 2 | 250 | 5 | 12 | 3.484 | 0.000 | 8.573 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.002 | 0.362 | 0.029 | 0.026 | 11.640 | 11.695 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 喷砂 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.026 | 0.000 | 0.055 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 水洗 | 5 | 120 | 5 | 48 | 3.488 | 0.000 | 8.581 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.002 | 0.362 | 0.035 | 0.031 | 11.640 | 11.706 | 0.000 | 一般清洗废水 |
| 导电胶线 | 2 | 酸洗 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.013 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 磨板 | 1 | 250 | 5 | 0 | 3.476 | 0.000 | 8.552 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.015 | 0.013 | 11.640 | 11.668 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 12 | 3.476 | 0.000 | 8.552 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.014 | 0.013 | 11.640 | 11.667 | 0.000 | 一般清洗废水 |
|  |  | 聚合 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0.057 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.055 | 聚合废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 12 | 3.476 | 0.000 | 8.552 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.014 | 0.013 | 11.640 | 11.667 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 敏化 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.365 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.186 | 0.168 | 0.000 | 0.000 | 0.354 | 敏化废液 |
|  |  | 水洗 | 2 | 120 | 5 | 12 | 3.476 | 0.000 | 8.552 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.014 | 0.013 | 11.640 | 11.667 | 0.000 | 综合废水 |
|  |  | 氧化 | 4 | 800 | 0 | 0 | 0.365 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.186 | 0.168 | 0.000 | 0.000 | 0.354 | 高锰酸钾废液 |
|  |  | 水洗 | 3 | 120 | 5 | 24 | 3.480 | 0.000 | 8.561 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.001 | 0.361 | 0.021 | 0.019 | 11.640 | 11.680 | 0.000 | 综合废水 |
| 成品清洗 | 2 | 酸洗 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.006 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 酸性废水 |
|  |  | 水洗 | 5 | 120 | 5 | 48 | 3.488 | 0.000 | 8.581 | 1次/30天 | 0.03 | 3 | 0.360 | 0.002 | 0.362 | 0.035 | 0.031 | 11.640 | 11.706 | 0.000 | 综合废水 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1074.000 | 315.793 | 113.115 | 312.349 |  |  |  | 25.020 | 0.701 | 25.721 | 11.998 | 10.669 | 523.102 | 523.980 | 21.789 |  |

注：保养用水量为药剂槽的100%有效容积；损耗量保守取总水量/药剂量的3%；总损耗量=溢流损耗量+槽体损耗量；废水总产生量/废液总产生量=换槽废水量+保养废水量+溢流废水量；本项目生产线作业时间为20h/d。

###### 表2-52   扩建后现有项目生产线用排水情况一览表（单位：t/d）

| 类型 | 来源 | 总用水量 | 新鲜用水量 | 纯水 | 浓水回用 | 中水 | 循环水量 | 损耗量 | 浓水 | 清净下水 | 废水量 | 废液量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产用排水 | 内层图形（含钢板清洗） | 158.940 | 18.267 | 0.000 | 0 | 42.840 | 96 | 1.833 | 0 | 0 | 59.041 | 0.233 |
|  | 棕化 | 48.744 | 0.126 | 18.072 | 0 | 0.000 | 30 | 0.546 | 0 | 0 | 17.600 | 0.052 |
|  | 沉铜 | 836.115 | 56.012 | 144.324 | 0 | 226.960 | 396 | 12.819 | 0 | 0 | 414.233 | 0.244 |
|  | 电镀 | 214.352 | 25.012 | 0.000 | 0 | 30.716 | 154 | 5.024 | 0 | 0 | 43.301 | 7.403 |
|  | 外层图形 | 214.677 | 30.827 | 0.000 | 0 | 72.744 | 108 | 3.107 | 0 | 0 | 100.463 | 0.000 |
|  | 图形电镀 | 86.165 | 17.791 | 0.000 | 0 | 28.583 | 38 | 1.391 | 0 | 0 | 39.692 | 5.290 |
|  | 蚀刻 | 238.561 | 22.889 | 0.000 | 0 | 51.442 | 162 | 2.230 | 0 | 0 | 70.995 | 1.106 |
|  | 喷砂 | 182.121 | 15.861 | 0.000 | 0 | 38.625 | 126 | 1.635 | 0 | 0 | 52.851 | 0.000 |
|  | 阻焊 | 214.353 | 27.390 | 0.000 | 0 | 64.215 | 120 | 2.748 | 0 | 0 | 88.857 | 0.000 |
|  | 喷锡 | 121.340 | 10.528 | 0.000 | 0 | 25.724 | 84 | 1.088 | 0 | 0 | 35.130 | 0.035 |
|  | 化学镍金 | 117.892 | 0.482 | 58.054 | 0 | 0.000 | 58 | 1.756 | 0 | 0 | 47.147 | 9.633 |
|  | OSP | 54.896 | 0.090 | 24.081 | 0 | 0.000 | 30 | 0.725 | 0 | 0 | 23.393 | 0.052 |
|  | 成型 | 60.471 | 3.512 | 0.000 | 0 | 8.596 | 48 | 0.363 | 0 | 0 | 11.745 | 0.000 |
| 小计 |  | 2548.627 | 228.787 | 244.531 | 0 | 590.444 | 1450 | 35.265 | 0 | 0 | 1004.448 | 24.049 |

注：总用水量=新鲜用水量+纯水+浓水回用+中水+循环水量。

###### 表2-53   扩建项目生产线用排水情况一览表（单位：t/d）

| 类型 | 来源 | 总用水量 | 新鲜用水量 | 纯水 | 浓水回用 | 中水 | 循环水量 | 损耗量 | 浓水 | 清净下水 | 废水量 | 废液量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产用排水 | 内层图形（含钢板清洗） | 156.846 | 18.048 | 0.000 | 0 | 42.798 | 96 | 1.825 | 0 | 0 | 58.844 | 0.177 |
|  | 棕化 | 48.154 | 0.100 | 18.055 | 0 | 0.000 | 30 | 0.545 | 0 | 0 | 17.568 | 0.041 |
|  | 沉铜 | 208.154 | 17.636 | 12.972 | 0 | 19.147 | 158.4 | 5.129 | 0 | 0 | 33.468 | 0.144 |
|  | 电镀 | 76.589 | 14.157 | 0.000 | 0 | 8.433 | 54 | 1.682 | 0 | 0 | 11.546 | 0.929 |
|  | 外层图形 | 196.061 | 72.750 | 0.000 | 0 | 51.311 | 72 | 2.182 | 0 | 0 | 70.567 | 0.000 |
|  | 图形电镀 | 209.486 | 47.013 | 0.000 | 0 | 18.473 | 144 | 4.763 | 0 | 0 | 32.779 | 9.471 |
|  | 蚀刻 | 224.929 | 55.163 | 0.000 | 0 | 43.766 | 126 | 1.655 | 0 | 0 | 52.844 | 0.663 |
|  | 喷砂 | 120.252 | 10.537 | 0.000 | 0 | 25.715 | 84.000 | 1.088 | 0 | 0 | 35.164 | 0.000 |
|  | 阻焊 | 165.243 | 54.732 | 0.000 | 0 | 38.511 | 72 | 1.642 | 0 | 0 | 53.090 | 0.000 |
|  | 喷锡 | 58.357 | 3.510 | 0.000 | 0 | 12.847 | 42 | 0.543 | 0 | 0 | 17.554 | 0.000 |
|  | 化学镍金 | 115.981 | 0.391 | 57.990 | 0 | 0.000 | 57.6 | 1.751 | 0 | 0 | 47.064 | 9.565 |
|  | OSP | 54.155 | 0.056 | 24.099 | 0 | 0.000 | 30 | 0.725 | 0 | 0 | 23.396 | 0.034 |
|  | 成型 | 60.082 | 3.501 | 0.000 | 0 | 8.581 | 48 | 0.362 | 0 | 0 | 11.720 | 0.000 |
|  | 导电胶 | 120.967 | 18.198 | 0.000 | 0 | 42.768 | 60 | 1.829 | 0 | 0 | 58.375 | 0.763 |
| 小计 |  | 1815.256 | 315.793 | 113.115 | 0 | 312.349 | 1074.000 | 25.721 | 0 | 0 | 523.980 | 21.789 |

注：总用水量=新鲜用水量+纯水+浓水回用+中水+循环水量。

###### 表2-54  整体项目用排水情况一览表（单位：t/d）

| 类型 | 来源 | 总用水量 | 新鲜用水量 | 纯水 | 浓水回用 | 中水 | 循环水量 | 损耗量 | 浓水 | 清净下水 | 废水量 | 废液量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 | 办公生活 | 83.25 | 83.25 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 14.44 | 0 | 0 | 68.81 | 0.000 |
| 生产 | 内层图形（含钢板清洗） | 315.786 | 36.316 | 0.000 | 0 | 85.637 | 192 | 3.659 | 0 | 0 | 117.885 | 0.410 |
|  | 棕化 | 96.898 | 0.226 | 36.127 | 0 | 0.000 | 60 | 1.091 | 0 | 0 | 35.168 | 0.094 |
|  | 沉铜 | 1044.269 | 73.647 | 157.296 | 0 | 246.107 | 554.4 | 17.948 | 0 | 0 | 447.700 | 0.389 |
|  | 电镀 | 290.941 | 39.169 | 0.000 | 0 | 39.148 | 207.6 | 6.706 | 0 | 0 | 54.847 | 8.332 |
|  | 外层图形 | 410.738 | 103.577 | 0.000 | 0 | 124.055 | 180 | 5.290 | 0 | 0 | 171.030 | 0.000 |
|  | 图形电镀 | 295.651 | 64.805 | 0.000 | 0 | 47.055 | 182.4 | 6.154 | 0 | 0 | 72.472 | 14.762 |
|  | 蚀刻 | 463.490 | 78.052 | 0.000 | 0 | 95.208 | 288 | 3.885 | 0 | 0 | 123.840 | 1.769 |
|  | 喷砂 | 302.373 | 26.398 | 0.000 | 0 | 64.340 | 210 | 2.722 | 0 | 0 | 88.016 | 0.000 |
|  | 阻焊 | 379.596 | 82.122 | 0.000 | 0 | 102.726 | 192 | 4.390 | 0 | 0 | 141.947 | 0.000 |
|  | 喷锡 | 179.697 | 14.038 | 0.000 | 0 | 38.571 | 126 | 1.630 | 0 | 0 | 52.684 | 0.035 |
|  | 化学镍金 | 233.873 | 0.873 | 116.043 | 0 | 0.000 | 115.2 | 3.508 | 0 | 0 | 94.211 | 19.198 |
|  | OSP | 109.051 | 0.146 | 48.180 | 0 | 0.000 | 60 | 1.450 | 0 | 0 | 46.790 | 0.087 |
|  | 成型 | 120.553 | 7.013 | 0.000 | 0 | 17.177 | 96 | 0.726 | 0 | 0 | 23.464 | 0.000 |
|  | 导电胶 | 120.967 | 18.198 | 0.000 | 0 | 42.768 | 60 | 1.829 | 0 | 0 | 58.375 | 0.763 |
| 小计 |  | 4363.884 | 544.580 | 357.645 | 0 | 902.793 | 2523.6 | 60.986 | 0 | 0 | 1528.427 | 45.838 |
| 公辅设施 | 冷却塔 | 213.720 | 213.720 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 213.720 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
|  | 废气处理 | 71.895 | 0.000 | 0.000 | 71.895 | 0.000 | 0 | 69.015 | 0.000 | 0.000 | 2.88 | 0.000 |
|  | 纯水制造 | 510.922 | 510.922 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 153.277 | 81.382 | 0.000 | 0.000 |
| 小计 |  | 796.537 | 724.642 | 0.000 | 71.895 | 0.000 | 0.000 | 282.735 | 153.277 | 81.382 | 2.88 | 0.000 |
| 生产、公辅 | 用排水合计 | 5160.421 | 1269.222 | 357.645 | 71.895 | 902.793 | 2523.600 | 343.721 | 153.277 | 81.382 | 1531.307 | 45.838 |
| 初期雨水 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.866 | 0 |
| 全厂合计 |  | 5243.671 | 1352.472 | 357.645 | 71.895 | 902.793 | 2523.600 | 358.165 | 153.277 | 81.382 | 1600.113 | 45.838 |

注：总用水量=新鲜用水量+纯水+浓水回用+中水+循环水量。

###### 表2-55   整体项目用排水情况一览表（单位：t/a）

| 类型 | 来源 | 总用水量 | 新鲜用水量 | 纯水 | 浓水回用 | 中水 | 循环水量 | 损耗量 | 浓水 | 清净下水 | 废水量 | 废液量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活 | 办公生活 | 27474.3 | 27474.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4766.7 | 0 | 0 | 22707.6 | 0 |
| 生产 | 内层图形（含钢板清洗） | 104209.410 | 11984.122 | 0 | 0 | 28260.328 | 63360 | 1207.334 | 0 | 0 | 38901.907 | 135.210 |
|  | 棕化 | 31976.475 | 74.498 | 11921.818 | 0 | 0 | 19800 | 359.889 | 0 | 0 | 11605.456 | 30.970 |
|  | 沉铜 | 344608.684 | 24303.640 | 51907.522 | 0 | 81215.292 | 182952 | 5922.850 | 0 | 0 | 147741.156 | 128.296 |
|  | 电镀 | 96010.672 | 12925.743 | 0 | 0 | 12918.956 | 68508 | 2212.972 | 0 | 0 | 18099.398 | 2749.531 |
|  | 外层图形 | 135543.678 | 34180.247 | 0 | 0 | 40938.086 | 59400 | 1745.569 | 0 | 0 | 56440.058 | 0 |
|  | 图形电镀 | 97564.966 | 21385.550 | 0 | 0 | 15528.313 | 60192 | 2030.800 | 0 | 0 | 23915.695 | 4871.314 |
|  | 蚀刻 | 152951.604 | 25757.000 | 0 | 0 | 31418.727 | 95040 | 1281.989 | 0 | 0 | 40867.103 | 583.862 |
|  | 喷砂 | 99782.932 | 8711.450 | 0 | 0 | 21232.071 | 69300 | 898.306 | 0 | 0 | 29045.215 | 0 |
|  | 阻焊 | 125266.776 | 27100.264 | 0 | 0 | 33899.622 | 63360 | 1448.735 | 0 | 0 | 46842.435 | 0 |
|  | 喷锡 | 59299.875 | 4632.499 | 0 | 0 | 12728.481 | 41580 | 538.054 | 0 | 0 | 17385.559 | 11.524 |
|  | 化学镍金 | 77178.083 | 288.229 | 38294.348 | 0 | 0 | 38016 | 1157.477 | 0 | 0 | 31089.597 | 6335.502 |
|  | OSP | 35986.886 | 48.322 | 15899.271 | 0 | 0 | 19800 | 478.428 | 0 | 0 | 15440.568 | 28.598 |
|  | 成型 | 39782.596 | 2314.361 | 0 | 0 | 5668.365 | 31680 | 239.482 | 0 | 0 | 7743.245 | 0 |
|  | 导电胶 | 39919.018 | 6005.444 | 0 | 0 | 14113.573 | 19800 | 603.571 | 0 | 0 | 19263.656 | 251.791 |
| 小计 |  | 1440081.653 | 179711.368 | 118022.959 | 0 | 297921.815 | 832788 | 20125.455 | 0 | 0 | 504381.048 | 15126.598 |
| 公辅设施 | 冷却塔 | 70527.6 | 70527.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70527.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废气处理 | 23725.206 | 0 | 0 | 23725.206 | 0 | 0 | 22774.95 | 0 | 0 | 950.256 | 0 |
|  | 纯水制造 | 168604.227 | 168604.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50581.268 | 33837.656 | 0 | 0 |
| 小计 |  | 262857.033 | 239131.827 | 0 | 23725.206 | 0.000 | 0.000 | 93302.55 | 50581.268 | 33837.656 | 950.256 | 0.000 |
| 生产/公辅 | 用排水合计 | 1702938.686 | 418843.195 | 118022.959 | 23725.206 | 297921.815 | 832788 | 113428.005 | 50581.268 | 33837.656 | 505331.304 | 15126.598 |
| 初期 | 雨水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3178.524 | 0 |
| 全厂 | 合计 | 1730412.986 | 446317.495 | 118022.959 | 23725.206 | 297921.815 | 832788 | 118194.705 | 50581.268 | 33837.656 | 531217.428 | 15126.598 |

注：总用水量=新鲜用水量+纯水+浓水回用+中水+循环水量。

图2-5   扩建项目生产线水平横图（单位：t/d）

图2-6   整体项目水平衡图（单位：t/d）

| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 新增生产工艺 图2-7 扩建项目总体生产工艺流程图 项目主要从事线路板生产，主要生产单面板、双层板和多层板，采用硬质、不可屈挠的绝缘基材制成的印刷电路板，生产过程分为内层制作及外层制作两部分，扩建项目总体流程详见上图。 扩建项目总体流程与现有项目对比可知，扩建项目钻孔后根据客户需求采用导电胶或水平沉铜工艺，本次扩建新增导电胶工艺选项，导电胶与水平沉铜加工比例为30%、70%，其他工艺与现有项目工艺一致，工艺流程内容详见“与项目有关的原有环境污染问题”章节。 且为了提高资源利用率，本次扩建新增一套碱性蚀刻废液再生系统以及一套退锡废液再生系统。 （1）导电胶工艺 图2-8 导电胶工艺流程图 工艺流程说明： 导电胶工艺即采用导电高分子直接电镀线路板镀通孔，先利用2%~3%硫酸溶液除去铜面微量氧化物，将吸附于铜面之空气及污物酸化分离，将电路板上的钻孔活化，还可以去到去除污染物的作用；而后在碱性条件下用进行噻吩等聚合形成的导电高分子层，再在其上采用碱性化合物进行敏化，最后在碱性条件下用高锰酸钾药水进行氧化处理孔壁，即可形成可导电的聚合物衍生物。 ###### 表2-57 导电胶工序产污环节一览表 分类; 产生工序; 污染物. 废水; 酸洗; W1酸性废水. 磨板后水洗; W2一般清洗废水. 磨板、聚合后水洗、敏化后水洗、氧化后水洗; W3综合废水. 聚合; L14聚合废液. 敏化; L15敏化废液. 氧化; L16氧化废液. 废气; 酸洗; G2硫酸雾. （2）碱性蚀刻废液再生系统 本次扩建拟新增一套设计处理能力为3t/d的碱性蚀刻废液再生系统，具体工艺流程详见下图。 图2-9 碱性蚀刻废液再生系统工艺流程图 （1）成分 碱性蚀刻废液含有大量的铜离子、氯离子和铵离子，属于有毒有害危险废物，碱性蚀刻废液的pH为8.5-8.8，铜离子120-145g/L，氯离子190-220g/L。 （2）工作原理 将产生的碱性蚀刻废液泵入蚀刻液再生系统的调整槽，将废液性状调整至合适位置，随后直接进入电解系统，在阴阳极电场下铜离子被分离出来形成电解铜，通过电解系统处理后的碱性蚀刻废液，铜离子浓度下降至20±5g/L，然后进入再生液调配系统，经添加相关物料（氯化铵和氨水）后形成蚀刻再生子液即可用于碱性蚀刻工序。 电解反应机理： 阳极：2NH3+6OH--6e-=N2+6H2O 阴极：[Cu（NH3）4]2++e-=[Cu（NH3）2]++2NH3 [Cu（NH3）2]++e-= Cu（单质）+2NH3 总反应式：3[Cu（NH3）4]（OH）2=3Cu（单质）+10NH3+N2+6H2O ###### 表2-58 再生子液控制参数一览表 管控项目; 管控范围; 参考设定值. pH值; 9.0-9.7; 9.4. 铜离子（g/L）; ≤25; ＜20. 氯离子; 160-185; 170. 电解过程会产生阴极铜板，纯度为99.9%，将作为副产品外售，阴极铜板符合《阴极铜》（GB/T467-2010）中1号标准铜要求。 ###### 表2-59 1号标准铜化学成分一览表 序号; 元素; 含量%; 序号; 元素; 含量%; 序号; 元素; 含量%. 1; 铜Cu+银Ag; ≥99.95; 5; 铁Fe; ≤0.0025; 9; 锌Zn; ≤0.002. 2; 砷As; ≤0.0015; 6; 铅Pb; ≤0.002; 10; 硫S; ≤0.0025. 3; 锑Sb; ≤0.0015; 7; 锡Sn; ≤0.001; 11; 磷P; ≤0.001. 4; 铋Bi; ≤0.0005; 8; 镍Ni; ≤0.002. ###### 表2-60 碱性蚀刻废液再生系统产污环节一览表 分类; 产生工序; 污染物. 废气; 电解; G7氨. 固废; 过滤; S11含铜残渣. 电解; 铜. （3）退锡废液再生系统 本次扩建拟新增一套设计处理能力为3t/d的退锡废液再生系统，具体工艺流程详见下图。 图2-10 退锡废液再生系统工艺流程图 （1）成分 退锡废液主要成分包括：锡离子100g/L以上，铜离子含量约20-30g/L，硝酸残留20%-30%。可见退锡废液中含有大量的锡离子，且残留的硝酸量较大。 （2）工作原理 退锡废液回收利用工艺是往退锡废液中加入添加剂（不影响药水性能的金属沉淀剂）和絮凝剂等，使废液中的金属离子以沉淀形式（络合沉淀）存在，通过固液分离设备将金属沉淀和上层清液进行固液分离，沉淀后的锡泥作为危险废物交由有危险废物处理资质单位拉运处理，滤液进入再生液存储和调配系统，将滤液进行组分调整，使其各项指标参数达到生产所需的标准，已经调整好的再生子液通过比重控制自动添加返回至退锡生产线使用，从而实现退锡废液的循环利用。 ①沉淀 沉淀模块主要是在退锡废液中加入沉淀剂和絮凝剂，使废液中的金属离子和沉淀剂反应生成沉淀，反应式如下： Cu2++H2M=CuM+2H+ Sn2++H2M=SnM+2H+ 加入的沉淀剂是锡和铜的共同沉淀，且沉淀后的上清液基本不改变退锡废液中的有效退锡成分，只需要稍微补充少量因退锡反应消耗的硝酸和其他有效成分就能恢复退锡的性能。 ②固液分离 经过沉淀系统处理后的退锡废液需要经过固液分离设备（压滤机）将金属沉淀和上层清液进行分离，沉淀的锡泥含有大量的锡和少量的铜。 ###### 表2-61 再生子液控制参数一览表 管控项目; 管控范围; 参考设定值. 酸度（mol/L）; 5.0-5.6; 5.3. 锡离子（g/L）; ＜5; ＜4. 铜离子（g/L）; ＜5; ＜4. ###### 表2-62 退锡废液再生系统产污环节一览表 分类; 产生工序; 污染物. 废气; 添加; G6硝酸雾（氮氧化物）. 固废; 压滤机; S9锡泥. 2、产污环节小结 扩建项目产污环节详见下表。 表2-63 扩建项目产污环节一览表 分类; 编号; 污染物; 产生工序. 废水; W1; 酸性废水; 酸洗、预浸（棕化）、酸性除油、浸酸. W2; 一般清洗废水; 化学清洗后水洗、磨边后水洗、磨板、磨板后水洗、膨松后水洗、预中和、中和、整孔后水洗、加速、加速后水洗、喷砂、喷砂后水洗. W3; 综合废水; 化学清洗、显影后水洗、酸性蚀刻后水洗、退膜、退膜后水洗、酸洗后水洗、碱洗、碱洗后水洗、棕化后水洗、中和后水洗、整孔、微蚀后水洗、预浸（水平沉铜）、活化、活化后水洗、镀铜后水洗、除油后水洗、镀锡后水洗、退镀后水洗、去膜、去膜后水洗、剥锡后水洗、酸洗（化学镍金）、预浸（化学镍金）、OSP、OSP后水洗、磨板（导电胶）、聚合后水洗、敏化后水洗、氧化后水洗. W4; 络合废水; 沉铜后水洗. W5; 含镍废水; 水洗. W6; 含氰废水; 化学镀金、水洗. W7; 高有机废水; 显影. W8; 高氨氮废水; 碱性蚀刻后水洗. W9; 废气喷淋更换水; 废气喷淋塔. W10; 浓水; 纯水制造. W11; 生活污水; 员工办公、生活. L1; 酸性蚀刻废液; 酸性蚀刻. L2; 棕化废液; 棕化. L3; 膨松废液; 膨松. L4; 高锰酸钾废液; 除胶渣. L5; 微蚀废液; 微蚀. L6; 沉铜废液; 沉铜. L7; 镀铜废液; 镀铜. L8; 微蚀废液; 微蚀. L9; 镀铜废液; 镀铜. L10; 含锡废液; 电镀锡、剥锡、退锡. L11; 碱性蚀刻废液; 碱性蚀刻. L12; 废显影液; 显影. L13; 废定影液; 定影. L14; 聚合废液; 聚合. L15; 敏化废液; 敏化. L16; 氧化废液; 氧化. 废气; G1; 粉尘; 开料、磨边、裁切、钻孔、成型. G2; 硫酸雾; 酸洗、化学清洗、预中和、中和、微蚀、镀铜、浸酸、电镀锡. G3; 有机废气; 内层湿膜、熔合、阻焊涂敷、烘烤、文字印刷、UV固化/烘烤、涂助焊剂. G4; 盐酸雾; 酸性蚀刻、预浸、棕化、活化. G5; 甲醛; 沉铜. G6; 硝酸雾; 退锡、剥锡、退锡废液再生系统添加工序. G7; 氨; 碱性蚀刻、碱性蚀刻废液再生系统电解工序. G8; 锡及其化合物; 喷锡. G9; 氰化物; 化学镀金. G10; 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氰化氢、甲醛; 危废暂存. 固体废物; S1; 边角料; 开料. S2; 废湿膜; 内层湿膜. S3; 废菲林片; 曝光. S4; 废半固化片; 裁切. S5; 废铜箔; 拆板、割边. S6; 废铝板、木浆板、钻针; 钻孔. S7; 废干膜; 压干膜. S8; 废油墨; 阻焊涂敷、文字印刷. S9; 锡泥; 喷锡、退锡废液再生系统压滤工序. S10; 废线路板; 测试. S11; 废水处理污泥; 废水处理站、碱性蚀刻废液再生系统过滤装置. S12; 铜粉; 粉尘废气处理、布袋除尘器收集. S13; 废包装材料; 原辅材料包装废弃物. S14; 废RO膜; 废水处理、纯水制备. S15; 废机油、抹布/手套; 设备维护、保养. S16; 生活垃圾; 办公、生活. S17; 铜; 碱性蚀刻废液再生系统电解工序. S18; 废活性炭; 有机废气处理. S19; 废催化剂、废沸石; 有机废气处理. S20; 废过滤棉; 有机废气处理. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）、现有项目环保手续履行情况 博罗县伟德线路板有限公司（原称：博罗县伟德线路板厂，以下简称“伟德线路板公司”）于2004年成立，主要从事印刷电路板制造，设计规模为年产线路板80万平方米。伟德线路板公司成立至今共进行了3次环境影响评价，均已通过审批或备案，历次环境影响评价及其他环保手续办理情况按时间先后描述如下： （1）博罗县伟德线路板厂项目于2004年9月取得博罗县环境保护局《关于博罗县伟德线路板厂环境影响报告书审批意见的函》（博环建[2004]707号）。该项目总占地面积25000平方米，建筑面积14000平方米，员工300人，该项目主要从事单、双面线路板加工、生产，设计年产线路板10万平方米。该项目已于2008年10月17日通过竣工环境保护设施验收（惠市环函[2008]859号）。 （2）2009年以来，由于产品结构的变化及设备的逐渐老化，使设备的利用率越来越低，公司的产量也小。博罗县伟德线路板厂从2011年5月进行了股东重组。新股东(伟德电子科技香港有限公司）重组后，公司更名为博罗县伟德线路板有限公司。并于2011年5月取得惠州市对外贸易经济合作局《关于设立外资企业博罗县伟德线路板有限公司的批复》（惠外经贸资审字[2011]152号）：“同意香港伟德电子科技（香港）有限公司在博罗县设立的三来一补企业“博罗县伟德线路板厂”不停产转型为外资企业“博罗县伟德线路板有限公司”，同意公司投资者于2011年4月20日签订的公司章程。 2011年9月伟德线路板公司重组后开始对工厂进行升级改造，增加了B栋厂房并扩产，同时增加了3台磨板机、2条蚀刻线、7台显影机、1条沉铜线、5台清洗机、1条棕化线、2条喷锡前处理线、2条喷锡后处理线、1条喷砂线、1条自动沉镍金线和2条电镀线，产能提高到80万m²/年，主要从事单面板、双层板和多层板生产。 （3）随着伟德线路板公司产能的升级改造以及产能的提升，公司存在废水排放超标的问题，博罗县生态建设和环境保护局于2014年1月责令其进行限期整改（《限期治理决定书》(博环限治[2014]1号)）。接到限期整改通知书后，伟德线路板公司委托深圳市福田区环境技术研究所有限公司对废水处理设施进行升级改造，于2014年9月完成整改。同时于2014年10月委托博罗县环境保护监测站进行限期整改环保验收监测（《限期治理项目竣工环境保护验收监测报告》（博环监限验字（2014）第007号））。2014年12月伟德线路板公司取得博罗县生态建设和环境保护局的《解除限期治理决定书》，伟德线路板公司完成了限期整改任务。 （4）2014年12月，博罗县生态建设和环境保护局就企业未经环保审批，需配套的环保设施未经验收，擅自超出审批的规模增加生产设备并投入使用的行为发布《行政处罚听证告知书》（博环听告字[2014]547号）。 2015年1月博罗县生态建设和环境保护局就伟德线路板公司“未经环保审批，需配套的环保设施未经验收，擅自超出审批的规模增加生产设备并投入使用”的行为责令其停止增加的生产设备的使用，并处5万元罚款（《行政处罚决定书》博环罚字[2015]34号），企业由此停止了新增设备的使用。 2016年，根据《广东省人民政府办公厅关于加快做好环保违法违规建设项目清理整顿工作的通知》（粤办函[2016]554号）和《广东省环境保护厅关于印发省级以上审批权限环保违法违规建设项目清理整顿意见的通知》，伟德线路板公司委托北京国环建邦环保科技有限公司编制《博罗县伟德线路板有限公司现状环境影响评估报告》，根据评估报告提出的整改意见整改完成后于2016年12月16日取得广东省环境保护厅关于该项目的复函（粤环审[2016]652号）。 （5）2023年5月为了改善生产布局，适应市场要求提高生产效率，提高员工工作的幸福感，伟德线路板公司决定在产品类型和产能保持不变的情况下，新增一栋D厂房，且为了保证废气处理设施对酸碱废气保持较高的处理效率，将C栋的一条电镀线和一条蚀刻线整体搬迁至D栋，不对该电镀线和蚀刻线做其他调整。同时为了满足电镀线的配套需要，提高产品质量，新增工艺钻孔、防焊印刷、磨板、喷砂、压合、成型、底片制作、FQC、测试等其配套工艺，建设“博罗县伟德线路板有限公司改扩建项目”。该项目于2024年1月9日通过惠州市生态环境局审批（惠州市（博罗）建[2024]13号），已于2024年9月完成自主竣工环境保护设施验收。 （6）2023年7月20日，伟德线路板公司完成《博罗县伟德线路板有限公司突发环境事件应急预案》备案（备案号为441322-2023-0149-M）。 （7）2024年4月28日，伟德线路板公司变更取得排污许可证，许可证编号为：91441322574470458U001V，有效期限为：自2024年4月28日至2029年4月27日止。 为方便表述和评价，本报告将伟德线路板公司已完成环保审批手续的项目相关内容称为现有项目。现有项目环保手续情况详见下表。 ###### 表2-64 现有项目环保手续办理情况 时间; 项目名称; 建设内容; 环评批文; 竣工环保验收批文. 2004年; 博罗县伟德线路板厂项目; 总占地面积25000平方米，建筑面积14000平方米，主要从事单、双面线路板加工、生产，设计年产线路板10万平方米; 博环建[2004]707号（已废止）; 惠市环函[2008]859号. 2016年; 博罗县伟德线路板有限公司现状环境影响评估; 总占地面积25000平方米，建筑面积14000平方米，主要从事单面板、双层板和多层板生产，设计年产线路板80万平方米; 粤环审[2016]652号; /. 2023年; 博罗县伟德线路板有限公司改扩建项目; 新增一栋D厂房，将C栋的一条电镀线和一条蚀刻线整体搬迁至D栋，不对该电镀线和蚀刻线做其他调整。同时为了满足电镀线的配套需要，提高产品质量，新增工艺钻孔、防焊印刷、磨板、喷砂、压合、成型、底片制作、FQC、测试等其配套工艺，产品类型和产品规模不变; 惠州市（博罗）建[2024]13号; 2024年9月完成自主竣工验收. 博罗县伟德线路板有限公司突发环境事件应急预案; 备案号：441322-2023-0149-M. 2024年; 排污许可证; 许可证编号为：91441322574470458U001V，有效期限为：自2024年4月28日至2029年4月27日止. （二）、现有项目污染物达标排放情况 1、现有项目生产工艺及产污环节分析 现有项目主要从事线路板生产，主要生产单面板、双层板和多层板，采用硬质、不可屈挠的绝缘基材制成的印刷电路板，生产过程分为内层制作及外层制作两部分，总体流程详见下图。 图2-11 现有项目总工艺流程图 （1）开料 ①开料：按线路板设计所规划要求，将覆铜板材料裁切成生产所需尺寸，开料过程会有粉尘、边角料产生。 ②磨边：将裁切好的覆铜板四角磨圆以方便后续加工，磨边过程中会有粉尘产生。 开料具体工艺见下图，产污环节见下表。 图2-12 开料工艺流程图 ###### 表2-65 开料工序产污环节一览表 分类; 产生工序; 污染物. 废气; 开料; G1粉尘. 磨边; G1粉尘. 固体废物; 开料; S1边角料. （2）内层图形 ①内层前处理 内层前处理是针对来料的表面处理，通过除油﹑微蚀﹑酸洗﹑水洗等工艺流程，从而做到来料板铜面清洁、铜面粗糙度均匀，在后续压膜工艺流程处理中，不仅除去了铜面的异物，同时也保证了干膜与铜面的集合力。其主要流程如下： a.除油：通过酸性除油剂去除铜表面的微量氧化物及轻微油脂、手指印，降低液体表面张力，将吸附于铜面之空气及污物排开，使药液在其表面扩张，达润湿效果，有助于粗化时反应状态。 b.微蚀：利用2%~3%硫酸及双氧水溶液氧化能力，去除铜表面氧化产生的铜化合物，并使铜面微粗化，有助于后续贴膜。微蚀发生的化学反应如下： H2O2+Cu→CuO+H2O CuO+H2SO4→CuSO4+H2O CuO+H2SO4+H2O→CuSO4+2H2O c.酸洗：利用2%~3%硫酸溶液除去水洗过程中铜面形成的微量氧化物，将吸附于铜面之空气及污物酸化分离。 d.水洗：采用逆流漂洗，除去板面在上一步工艺中残留物质。以下水洗工艺均类似。 e.烘干：水洗后覆铜板用电加热烘干机进行烘干。 ②内层湿膜 a.内层湿膜：根据基板厚度调整好涂布滚轮压力，通过胶辊与基板的接触将胶辊上的湿膜均匀地转印到基板表面，进入隧道炉烤，经85℃的热风（电加热）预烤后成半固态。 b.曝光：曝光的目的是将底片中线路图案映射到感光干膜上。其原理是利用紫外光照射膜上所要制作的线路部分，使该部分发生化学交联反应，该部分从而质地坚硬，不易与弱碱性物质反应，以保证后面的蚀刻或干膜显影顺利进行。 ③内层蚀刻 DES蚀刻也称酸性蚀刻，指通过曝光制版、显影后，将要蚀刻区域的保护膜去除，在蚀刻时接触化学溶液，达到溶解腐蚀的作用，形成凹凸或者镂空成型的效果。其主要流程如下： a.显影：用1.5%碳酸钠溶液作为显影剂，把未感光部分上的油墨冲洗掉，感光部分因发生聚合反应而洗不掉，仍留在铜面上作为蚀刻的阻蚀剂。 b.蚀刻：用酸性蚀刻液去除基板上未保护部分。酸性蚀刻液以盐酸为主要原料，蚀刻液（氯酸钠）作为再生剂。该工序涉及的主要化学反应如下： 蚀刻过程：在蚀刻过程，氯化铜中的Cu2+具有氧化性，能将板面上的铜氧化成Cu+，其反应式如下： Cu+CuCl2→2CuCl 络合反应：形成的CuCl是不溶于水的，在有过量Cl-存在下，能形成可溶性的络离子，其反应如下： CuCl+C1- →〔CuCl2〕- 随着铜被蚀刻，溶液中的Cu+越来越多，蚀刻能力快速下降，以至最后失去效能。为了保持蚀刻能力，则需对蚀刻液进行再生，使Cu+重新转变成Cu2+，从而能够持续有效地蚀刻。蚀刻机设有自动控制与添加，现有项目中采用氯酸钠再生，主要反应为： 6CuCl+6HCl+NaClO3→6CuCl2+3H2O+NaCl 在自动控制再生系统中，通过控制氧化-还原电位、NaClO3与盐酸的添加比例、比重和液位、温度等多项参数，可以达到实现自动连续再生的目的。蚀刻液经连续再生多次后，便无法继续使用，需要进行更换，补充新的蚀刻液。蚀刻清洗浓液补充添加于蚀刻液中。 c.退膜：通过5g/L的氢氧化钠溶液膨松剥除电路图形的保护膜（已感光部分的干膜），将覆铜板上作为阻蚀剂已感光部分的干膜去除，露出处于干膜保护下的线路图形的过程。去膜后的线路板用去离子水进行水洗。 -COOH+NaOH→-COONa+H2O ④检测（AOI扫描） 通过光学反射原理将图像回馈至设备处理，与设定的逻辑判断原则或资料图形相比较，找出缺点位置。 ###### 表2-66 内层图形产污环节一览表 分类; 工序; 污染物. 废水; 酸洗; W1酸性废水. 水洗、磨板; W2一般清洗废水. 化学清洗; W3综合废水. 显影; W7高有机废水. 酸性蚀刻; L1酸性蚀刻废液. 废气; 酸洗; G2硫酸雾. 内层湿膜; G3有机废气. 酸性蚀刻; G4盐酸雾. 固体废物; 内层湿膜; S2废湿膜. 曝光; S3废菲林片. 图2-13 内层图形工序工艺流程图 （3）棕化 图2-14 棕化工序工艺流程图 棕化主要是利用表面处理、预浸、棕化，使铜箔表面形成粗糙面，在与树脂结合时，具有良好的结合度。其主要流程如下： 1）酸洗 酸洗槽槽液成分为H2SO4，槽液浓度为2%~3%，作用是除去板材表面的氧化物。 2）碱洗 碱洗槽槽液主要成分为氢氧化钠，槽液浓度为5g/L，作用是除去板材表面残留干膜、油脂、手印。 3）预浸 保护棕化槽槽液，防止过量的水带入棕化槽。 4）棕化 在铜面经过咬蚀形成粗糙表面，然后在铜表面进行微蚀的同时生成一层极薄的均匀一致的有机金属转化膜，阻隔半固化片（PP片）和铜反应，咬蚀的粗糙度同时也为半固化片（PP片）和铜面之间提供了很好的结合力。 进入棕化液的内层铜表面在硫酸作用下，进行微蚀，使铜表面得到平稳的微观凹凸不平的表面形状，增大铜与树脂接触的表面积的同时，棕化液中的有机添加剂与铜表面反应生成一层有机金属转化膜，这层膜能有效地嵌入铜表面，在铜表面与树脂之间形成一层网格状转化膜，增强内层铜与树脂结合力，提高层压板的抗热冲击和抗分层能力。 5）水洗 采用逆流漂洗，除去板面在上一步工艺中残留物质。 ###### 表2-67 棕化产污环节一览表 分类; 工序; 污染物. 废水; 酸洗、预浸; W1酸性废水. 水洗、碱洗; W3综合废水. 棕化; L2棕化废液. 废气; 酸洗; G2硫酸雾. 预浸、棕化; G4盐酸雾. （4）压合+钻孔 压合处理主要是利用PP 板的特性使内层基板、半固化片和铜箔通过压合机使其结合在一起，达到多层化效果。 1）裁切 将半固化片、铜箔根据基板尺寸进行裁切。 2）熔合、铆合 根据产品需要将半固化片、内层板进行熔合、铆合。 3）叠合 依次将基板、半固化片和铜箔放入叠合台上，并保持对称及重心平衡，再用红外线标线对位，不能有折皱和折叠现象，操作完毕，将叠层好的基板送至下工序。 4）压合 叠合室完成叠板后，承载盘被送至台车，然后盖上上盖板，送至压合台车之入料架，移动压合台车将叠好的板子送入指定的压合机，由电脑输入压合程序进行压合。 针对类载板及部分载板产品：叠合工段，在使用3微米及以下铜箔，在叠合时连通承载铜箔一同叠合；在压合完成后需要将承载铜箔去除。 5）拆板 拆板是将半成品与压合用的钢板利用自动移载装置分解。 6）割边 将完成压合后板边铜箔部分裁去；利用铣刀将板边流胶部分去除。 6）钻靶 利用X-RAY找出内层定位孔并加以钻孔以利后续制程的定位加工。 7）磨边 用磨边机将板边和角落磨圆及边缘毛头磨掉。 8）水洗 采用逆流漂洗，除去板面在上一步工艺中残留物质。 9）钻孔 机械钻孔主要是使压合好后的线路板层间产生通孔，达到连通层间的作用。其流程为：先将压合好后的多片线路板用PIN针固定于一起，然后利用数控机械钻孔机，最后检验所钻的通孔是否符合要求。 10）钢板清洗 现有项目钢板清洗置于钢板清洗机内进行，通过添加2~3%硫酸溶解钢板表面污渍后，再使用自来水进行清洗。 ###### 表2-68 压合、钻孔工序产污环节一览表 分类; 工序; 污染物. 废水; 水洗; W2一般清洗废水. 钢板清洗; W2一般清洗废水、W3综合废水. 酸性蚀刻; L1酸性蚀刻废液. 废气; 裁切、磨边、钻孔; G1粉尘. 熔合; G3有机废气. 固体废物; 裁切; S4废半固化片. 拆板、割边; S5废铜箔. 钻孔; S6废铝板、木浆板、钻针. 图2-15 压合和钻孔工序工艺流程图 （5）水平沉铜 利用化学的还原作用，在非导体的孔壁上沉淀一层金属铜，与基板上的覆铜结合，使电流接通两侧表面。 1）酸洗、水洗 利用3%硫酸溶液除去铜面微量氧化物，将吸附于铜面之空气及污物酸化分离。采用逆流漂洗，除去板面在上一步工艺中残留物质。 2）磨板 钻孔后，在钻孔条件不适当情况下，孔边缘可能存在未切断铜丝以及玻纤的残留物。因其要断不断且粗糙，若不将其去除可能造成通孔不良及孔小，因此钻孔后、沉铜前需要进行磨板制程。 3）膨松 膨松并渗入树脂聚合后之交联处，从而降低其键结的能量，使易于进行树脂的溶解。 4）除胶渣 高锰酸钾在高温（85±3℃）及强碱的条件下，与树脂发生化学反应，而分解溶去。 2MnO4-+树脂→MnO42-+CO2+MnO2 5）预中和 能将残存在板面或孔壁处的二氧化锰、高锰酸盐中和除去，防止板子带杂质污物进入昂贵的钯槽。 MnO2+H2O2+H2SO4→MnSO4+O2+2H2O 2KMnO4+5H2O2+3H2SO4→2MnSO4+K2SO4+5O2+8H2O 2K2MnO4+2H2O2+4H2SO4→2MnSO4+2K2SO4+3O2+6H2O 6）中和 利用中和剂和双氧水将残存在板面或孔壁死角处的微量二氧化锰或高锰酸盐中和除去。 7）整孔 能有效地除去线路板表面轻微氧化物及轻微污渍，对孔壁内环氧树脂及玻璃纤维界面活性进行调整。 8）微蚀 除去板子铜面上的氧化物及其它杂质，清除松散不实的钯团或钯离子、原子等。 Cu+H2SO4+Na2S2O8→CuSO4+2NaHSO4 2Na2S2O8+2H2O→2Na2SO4+2H2SO4+O2 9）预浸 防止板子带杂质污物进入昂贵的钯槽，防止板面太多的水量带入钯槽而导致局部水解。 10）活化 活化工序就是让锡钯胶团附着在孔壁表面形成进一步反应的据点。活化后水洗过程中还原出Pd核，Sn2+被氧化成Sn4+。 Pd2++Sn2+→Pd+Sn4+ 11）加速 剥去Pd外层的Sn4+外壳，露出Pd金属。 Sn（OH）4+4HBF4→Sn（BF4）4+4H2O 12）沉铜 使孔内沉上一层薄薄的化学铜，有利于下一步制程作业。 CuSO4+2HCHO+4NaOH→Cu+Na2SO4+2HCOONa+2H2O+H2 ###### 表2-69 水平沉铜产污环节一览表 分类; 工序; 污染物. 废水; 酸洗; W1酸性废水. 磨板、水洗、加速; W2一般清洗废水. 水洗、整孔、活化; W3综合废水. 水洗; W4络合废水. 膨松; L3膨松废液. 除胶渣; L4高锰酸钾废液. 微蚀; L5微蚀废液. 沉铜; L6沉铜废液. 废气; 预中和、中和、微蚀; G2硫酸雾. 活化; G4盐酸雾. 沉铜; G5甲醛. 图2-16 水平沉铜工艺流程图 （6）全板电镀 全板电镀工艺主要是用于加厚孔、面铜，以改进镀铜的物理性能。 1）除油：加入含硫酸的酸性除油剂进行除油。 2）镀铜：电镀铜是以铜球作阳极，CuSO4（65～75g/L，其中Cu2+：12～17g/L），H2SO4（240～270g/L）作电解液。电镀不仅使通孔内的铜层加厚，同时也可使热压在外表面的铜箔加厚。 3）挂具退镀：将固定线路板的挂具镀上的铜剥离下来，采用硝酸作为剥挂架药水。 ###### 表2-70 全板电镀产污环节一览表 分类; 工序; 污染物. 废水; 酸洗; W1酸性废水. 水洗; W3综合废水. 镀铜; L7镀铜废液. 退镀; L10退锡废液. 废气; 酸洗、镀铜; G2硫酸雾. 退镀; G6硝酸雾. 图2-17 全板电镀工艺流程图 （7）外层图形 1）外层前处理 外层前处理流程是针对来料镀铜板的表面处理，通过酸洗、水洗、磨刷、超粗化等工艺流程，从而做到镀铜后的线路板铜面清洁、铜面粗糙度均匀，在后续压膜工艺流程处理中，不仅除去了铜面的异物，同时也保证了干膜与铜面的集合力。其主要流程如下： ①酸洗：利用2%~3%硫酸溶液除去水洗过程中铜面形成的微量氧化物，将吸附于铜面之空气及污物酸化分离，其化学反应如下： CuO+H2SO4→CuSO4+H2O ②树脂研磨 针对板面严重氧化、板面铜颗粒、板面固化异物做磨刷处理，使铜表面晶格打开，便于后续药水处理。 ③超粗化：通过药水处理将铜面晶格打开，使其粗糙度均匀平整，从而保证压膜流程干膜与铜面的贴附力。反应方程式： Cu+Cu（II）An->2Cu（I）An/2 Cu+Cu（II）An->2Cu（I）An/2->2Cu（I）（氧气参与反应） An/2+n/4O2+nAH->2Cu（II）An+n/2H2O ④盐酸洗：采用3%盐酸溶液去除铜面络合物，避免压膜流程受到影响。反应方程式： Cu（OH）2/Cu（HCOO）2等+2HCl>CuCl2+H2O/2HCOOH 2）外层压膜 ①压膜：是以适当的温度及压力将干膜密合贴附在上面。干膜又称光致抗蚀剂，是由聚酯薄膜、光致抗蚀剂薄膜和聚乙烯保护膜三部分组成，其中，光致抗蚀剂薄膜是干膜的主体，为感光材料；聚酯薄膜是支撑感光胶层的载体，使之涂布成膜；聚酯薄膜和聚乙烯保护膜是覆盖在感光胶层上的保护膜（覆盖在干膜的两面，压膜时撕掉其中一面），防止灰尘等污物粘污干膜。 ②曝光：曝光的目的是将底片中线路图案映射到感光干膜上。其原理是利用紫外光照射膜上所要制作的线路部分，使该部分发生化学交联反应，该部分从而质地坚硬，不易于弱碱性物质反应，以保证后面的蚀刻或干膜显影顺利进行。 3）外层DES ①显影：采用1%K2CO3药水，将先前曝光后的板子上未感光的干膜溶解并从铜箔表面上脱落下来，而达到所需的线路雏形。 ②蚀刻：在显影过程中，显示图形线路已被曝光过程中形成的聚合物所保护，因此，此过程是通过化学药水把未被保护（不需要）的铜腐蚀掉，剩下洁净的图形线路。该工序涉及的主要化学反应如下： 3Cu+3CuCl2→6CuCl 随着铜被蚀刻，溶液中的Cu+越来越多，蚀刻能力快速下降，以至最后失去效能。为了保持蚀刻能力，则需对蚀刻液进行再生，使Cu+重新转变成Cu2+，从而能够持续有效地蚀刻。蚀刻机设有自动控制与添加，本项目中采用盐酸、氯酸钠再生，主要反应为： 6CuCl+6HCl+NaClO3→6CuCl2+3H2O+NaCl 在自动控制再生系统中，通过控制氧化-还原电位、NaClO3与盐酸的添加比例、比重和液位、温度等多项参数，可以达到实现自动连续再生的目的。蚀刻液经连续再生多次后，便无法继续使用，需要进行更换，补充新的蚀刻液。蚀刻清洗浓液补充添加于蚀刻液中。 ③退膜：利用15%NaOH溶液保护铜面的抗蚀刻干膜剥掉，露出线路图形。该工序涉及的主要化学反应如下： -COOH+NaOH→-COONa+H2O ④酸洗：退膜后酸洗主要是为了保护铜面，酸洗采用的是3%硫酸溶液，酸洗后经水洗工序进入热风烘干工序。 ###### 表2-71 外层图形产污环节一览表 分类; 工序; 污染物. 废水; 酸洗; W1酸性废水. 水洗; W2一般清洗废水. 化学清洗、退膜; W3综合废水. 显影; W7高有机废水. 酸性蚀刻; L1酸性蚀刻废液. 废气; 酸洗、化学清洗; G2硫酸雾. 固体废物; 压干膜; S7废干膜. 曝光; S3废菲林片. 图2-18 外层图形工艺流程图 （8）图形电镀 图2-19 图形电镀工艺流程图 1）除油：加入含硫酸的酸性除油剂进行除油。 2）微蚀：除去线路板铜面上的氧化物及其它杂质，粗化铜面便于二次镀铜等。 Cu+H2SO4+Na2S2O8→CuSO4+2NaHSO4 2Na2S2O8 + 2H2O→2Na2SO4 + 2H2SO4 +O2 3）酸洗：防止水分带入镀铜槽造成槽液硫酸含量不稳定。 4）镀铜：电镀铜是以铜球作阳极，CuSO4（60g/L，其中Cu2+：12～17g/1），H2SO4（100mL/L），锡光剂（15mL/L）作电解液。电镀不仅使通孔内的铜层加厚，同时也可使热压在外表面的铜箔加厚。 5）镀锡：二次铜之后要进行图形镀锡，用锡保护铜面防止蚀刻。 6）碱性蚀刻：利用蚀刻液将线路图形以外未镀上耐蚀刻锡的铜面全部溶蚀掉，蚀刻溶液主要成分为氨水和CuCl2。 7）退锡：碱性蚀刻完成后，锡的抗蚀作用已经完成，则需利用硝酸型退锡液剥除锡镀层，形成裸铜板。 ###### 表2-72 图形电镀产污环节一览表 分类; 工序; 污染物. 废水; 酸性除油、浸酸; W1酸性废水. 水洗; W3综合废水. 微蚀; L8微蚀废液. 镀铜; L9镀铜废液. 电镀锡、退锡; L10退锡废液. 废气; 微蚀、浸酸、镀铜、电镀锡; G2硫酸雾. 退锡; G6硝酸雾. （9）外层蚀刻工艺 现有项目外层蚀刻工艺有酸性蚀刻和碱性蚀刻，蚀刻主要由退膜、蚀刻、退锡三个过程组成。 1）酸性蚀刻 图2-20 酸性蚀刻工艺流程图 酸性蚀刻，指通过曝光制版、显影后，将要蚀刻区域的保护膜去除，在蚀刻时接触化学溶液，达到溶解腐蚀的作用，形成凹凸或者镂空成型的效果。其主要流程如下： ①显影：用1.5%碳酸钠溶液作为显影剂，把未感光部分上的油墨冲洗掉，感光部分因发生聚合反应而洗不掉，仍留在铜面上作为蚀刻的阻蚀剂。 ②蚀刻：用酸性蚀刻液去除基板上未保护部分。酸性蚀刻液以盐酸为主要原料，蚀刻液（氯酸钠）作为再生剂。该工序涉及的主要化学反应如下： 蚀刻过程：在蚀刻过程，氯化铜中的Cu2+具有氧化性，能将板面上的铜氧化成Cu+，其反应式如下： Cu+CuCl2→2CuCl 络合反应：形成的CuCl是不溶于水的，在有过量Cl-存在下，能形成可溶性的络离子，其反应如下： CuCl+C1- →〔CuCl2〕- 随着铜被蚀刻，溶液中的Cu+越来越多，蚀刻能力快速下降，以至最后失去效能。为了保持蚀刻能力，则需对蚀刻液进行再生，使Cu+重新转变成Cu2+，从而能够持续有效地蚀刻。蚀刻机设有自动控制与添加，现有项目中采用氯酸钠再生，主要反应为： 6CuCl+6HCl+NaClO3→6CuCl2+3H2O+NaCl 在自动控制再生系统中，通过控制氧化-还原电位、NaClO3与盐酸的添加比例、比重和液位、温度等多项参数，可以达到实现自动连续再生的目的。蚀刻液经连续再生多次后，便无法继续使用，需要进行更换，补充新的蚀刻液。蚀刻清洗浓液补充添加于蚀刻液中。 ③退膜：通过5g/L的氢氧化钠溶液膨松剥除电路图形的保护膜（已感光部分的干膜），将覆铜板上作为阻蚀剂已感光部分的干膜去除，露出处于干膜保护下的线路图形的过程。去膜后的线路板用去离子水进行水洗。 -COOH+NaOH→-COONa+H2O ④检测（AOI扫描）：通过光学反射原理将图像回馈至设备处理，与设定的逻辑判断原则或资料图形相比较，找出缺点位置。 2）碱性蚀刻 ①去膜：通过5g/L的氢氧化钠溶液膨松剥除电路图形的保护膜（已感光部分的干膜），将覆铜板上作为阻蚀剂已感光部分的干膜去除，露出处于干膜保护下的线路图形的过程。去膜后的线路板用去离子水进行水洗。 -COOH+NaOH→-COONa+H2O ②蚀刻：用碱性蚀刻液去除基板上未保护部分。碱性蚀刻液以氯化氨、氨水为主要原料，该工序涉及的主要化学反应如下： 络合反应：在氯化铜溶液中加入氨水，发生络合反应： CuCl2·H2O+4NH3·H2O →Cu（NH3）4Cl2+6H2O 蚀刻过程：在蚀刻过程，基板上面的铜被（Cu（NH3）4）2+络离子氧化，其反应式如下： Cu+Cu（NH3）4Cl2→2Cu（NH3）4Cl ③剥锡：碱性蚀刻后需将保护图形的镀锡层除去，剥锡一般采用专用剥锡液，主要含硝酸、氧化剂、稳定剂等。 ###### 表2-73 外层蚀刻产污环节一览表 分类; 工序; 污染物. 废水; 显影、水洗、去膜; W3综合废水. 显影; W7高有机废水. 碱性蚀刻后水洗; W8高氨氮废水. 酸性蚀刻; L1酸性蚀刻废液. 剥锡; L10含锡废液. 碱性蚀刻; L11碱性蚀刻废液. 废气; 碱性蚀刻; G7氨. 剥锡; G6硝酸雾. 图2-21 碱性蚀刻工艺流程图 （10）喷砂 1）喷砂：喷砂是采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料（喷料为金刚砂）高速喷射到被需处理工件表面，使工件表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰。 2）水洗：喷砂后的工件，需用水洗洗去表面附着的粉尘，水洗方式采用喷淋式，水洗1-2min，常温水洗。 3）烘干：清洗后的线路板采用烤箱烘干表面的水分，烘烤5min，烘烤温度85℃。 ###### 表2-74 喷砂产污环节一览表 分类; 工序; 污染物. 废水; 酸洗; W1酸性废水. 磨板、喷砂、水洗; W2一般清洗废水. 水洗; W3综合废水. 废气; 酸洗; G2硫酸雾. 图2-22 喷砂工艺流程图 （11）防焊文字印刷 将经过外层制作的线路板，通过防焊印刷工艺使线路板表面涂上一层防焊油（俗称绿油），其作用是防止波焊时产生桥接现象，提高焊接质量和节约焊料，也是线路板的永久性保护层，能起到防潮、防腐蚀、防霉和机械擦伤等作用。 图2-23 防焊文字印刷工艺流程图 1）防焊前处理 阻焊前处理主要是线路板的表面处理，通过酸洗、磨板等工艺流程，从而做到线路板面清洁、铜面粗糙度均匀，在后续工艺流程处理中，不仅除去了铜面的异物，同时也保证了油墨与铜面的集合力。 ①酸洗：利用3%硫酸溶液除去水洗过程中铜面形成的微量氧化物，将吸附于铜面之空气及污物酸化分离。 ②磨板：去除板面氧化和手纹印等，针对板面严重氧化、板面铜颗粒、板面固化异物做刷磨处理，使铜表面晶格打开，便于后续药水处理。 2）防焊 ①阻焊涂敷：阻焊涂覆主要是将预先配置好的油墨通过印刷机在板面刷上一层防焊感光油墨，再利用烤箱使之干燥，以利于后续的曝光影像转移作业。 ②曝光：曝光的目的是将底片中线路图案映射到感光干膜上。其原理是利用紫外光照射膜上所要制作的线路部分，使该部分发生化学交联反应，该部分从而质地坚硬，不易于弱碱性物质反应，以保证后面的显影顺利进行。 ③显影：用1.5%Na2CO3溶液作为显影剂，把未感光部分上的油墨冲洗掉，感光部分因发生聚合反应而洗不掉，仍留在铜面上作为蚀刻的阻蚀剂。 3）文字印刷 文字和防焊丝网印刷一样，同是将预先配置好的油墨通过印刷机在板面刷上一层防焊感光油墨，再利用烤箱使之干燥，其主要作用是用于印制板表面标记符号、代码等。 ###### 表2-75 防焊文字印刷工序产污环节一览表 分类; 产生工序; 污染物. 废水; 酸洗; W1酸性废水. 磨板、水洗; W2一般清洗废水. 水洗; W3综合废水. 显影; W7高有机废水. 废气; 酸洗; G2硫酸雾. 阻焊涂敷、烘烤、文字印刷、UV固化/烘烤; G3有机废气. 固体废物; 阻焊涂敷、文字印刷; S8废油墨. 曝光; S3废菲林片. （12）喷锡 图2-24 喷锡工艺流程图 喷锡是一种行业的俗称，实际上是喷锡和热风整平。喷锡是将印有阻焊油墨的裸铜板涂布一层助焊剂，再瞬间浸置于熔融态的锡槽中，令其在清洁的铜面上沾满焊锡（现有项目采用无铅锡），并随即垂直拉起，以热风及空气风刀刮除留在板上多余的熔融态锡，使板上通孔及线路上附着一层薄锡，作为后续电子零件装配之用。 1）前处理 前处理主要为酸洗、微蚀，将附着的氧化物、有机污染物除去，使铜面真正的清洁，和熔融锡有效接触。 2）浸助焊剂 通过红外加热管对线路板进行加热升温，当板面温度达到130~160℃之间进行助焊剂双面涂敷，助焊剂一般为松香。 3）喷锡 喷锡是环保型表面处理，不含铅等有害物质，喷锡时间在2~4s。锡炉采用电加热，温度约240℃；为避免焊锡与空气接触而产生氧化浮渣，在焊锡炉的融锡面浮有一层乙二醇的油类，线路板喷锡后以热风和空气刀刮除留在板上多余的熔融态锡。 ###### 表2-76 喷锡工序产污环节一览表 分类; 产生工序; 污染物. 废水; 酸洗; W1酸性废水. 水洗; W3综合废水. 微蚀; L8微蚀废液. 废气; 酸洗、微蚀; G2硫酸雾. 涂助焊剂; G3有机废气. 喷锡; G8锡及其化合物. 固体废物; 喷锡; S9锡渣. （13）化学镍金 图2-25 化学镍金工艺流程图 1）除油 去除铜表面的氧化物及轻微油脂、手指印，降低液体表面张力，将吸附于铜面之空气及污物排开，使药液在其表面扩张，达润湿效果，有助于前处理表面及镀层附着力及不会攻击经硬化的干膜，且可去除显影不洁所残留的有机物而留下活化性表面更有益于电镀。 2）微蚀 利用过硫酸钠及H2SO4的氧化能力，去处铜面氧化产生的铜化合物，并铜面微粗化，使与化学镍层有良好的密着性，有益后续电镀，其主要化学反应如下： Na2S2O8+H2O→Na2SO4+H2SO4 H2SO4+H2O→H2SO4+H2O2 H2O2+Cu→CuO+H2O CuO+H2SO4→CuSO4+H2O 3）酸洗 去除微蚀后的微量的铜面氧化物，并去除前流程残留药水。 4）预浸 维持活化槽中的酸度，使铜面在新鲜状态（无氧化物）下，进入活化槽反应。 5）活化 在铜面置换上一层钯，以作为化学镍反应之触媒（作为氧化剂，使次磷酸根氧化），其化学反应如下： Cu+Pd2+→Cu2++Pd 6）化镍 在活化后的铜面镀上一层Ni/P合金，作为阻绝金与铜之间牵移（Migration）或扩散（Diffusion）的障蔽层，即采用硫酸镍与次磷酸二氢钠进行还原反应，使镍离子还原为金属镍，并附着于铜面。其化学反应如下： Ni2＋＋H2PO2－＋H2O→H2PO3－＋2H+＋Ni 7）化金 其应用离子电位置交换法，进行浸镀，可在镍上镀出化学金层，防止镍表面产生钝化并与溶出的Ni2+结合成错离子，从而抑制金属污染物，其化学反应如下： Ni+（Au（CN）2）-→Ni2++Au+2CN- ###### 表2-77 化学镍金工序产污环节一览表 分类; 产生工序; 污染物. 废水; 酸性清洁; W1酸性废水. 水洗、酸洗、预浸、活化; W3综合废水. 水洗; W5含镍废水. 化学镀金、水洗; W6含氰废水. 微蚀; L8微蚀废液. 化学镀镍; L12含镍废液. 废气; 微蚀、酸洗、预浸; G2硫酸雾. 活化; G4盐酸雾. 化学镀金; G9氰化物. （14）OSP（抗氧化） 在印制板制作的后期阶段，已成型的板面的焊盘易氧化，从而导致焊盘上锡不良，不能形成牢固的焊点，出现虚焊，焊锡不饱满等现象。 该工艺是OSP有机保护膜剂在裸铜表面生成一层坚固的有机膜，此膜用以保护铜面于常态环境中不再继续氧化，在以后焊接高温下保护膜易被助焊剂清除，能在极短时间内与熔融锡结成牢固的焊点。 ###### 表2-78 OSP工序产污环节一览表 分类; 产生工序; 污染物. 废水; 除油、酸洗; W1酸性废水. 水洗、OSP; W3综合废水. 微蚀; L8微蚀废液. 废气; 微蚀、酸洗; G2硫酸雾. 图2-26 OSP工艺流程图 （15）成型检测 由于产品的规格一般较小，为提高生产效率，往往将若干产品组成一组（张）而生产，故最终必须将其裁切成型，得到最终产品。成型后的线路板再经过酸洗、水清洗后，进行测试即得成品。成品测试主要有验板翘，如果板翘的话需要进行整平；进行验孔以及使用飞针机进行电测。 ###### 表2-79 成型检测工序产污环节一览表 分类; 产生工序; 污染物. 废水; 酸洗; W1酸性废水. 水洗; W3综合废水. 废气; 成型; G1粉尘. 酸洗; G2硫酸雾. 固体废物; 测试; S10废线路板. 图2-27 成型检测工艺流程图 （16）底片制作 项目线路形成等工序使用的胶片，在使用前先根据不同线路设计制成不同的图形，再通过曝光、显影等工序，在铜面上形成线路。 底片制作：将已记载有图像的母片黑菲林（银盐片），通过显影、定影、烘干等工序，将图像呈现出来。将已记载有图像的母片黄菲林（重氮片），通过显影工序，将图像呈现出来。 ###### 表2-80 底片制作产污环节一览表 分类; 产生工序; 污染物. 废液; 显影; L12废显影液. 定影; L13废定影液. 图2-28 底片制作工艺流程图 （17）小结 综上分析，现有项目产污环节分析情况详见下表。 ###### 表2-81 现有项目产污环节一览表 分类; 编号; 污染物; 产生工序. 废水; W1; 酸性废水; 酸洗、预浸（棕化）、酸性除油、浸酸. W2; 一般清洗废水; 化学清洗后水洗、磨边后水洗、磨板、磨板后水洗、膨松后水洗、预中和、中和、整孔后水洗、加速、加速后水洗、喷砂、喷砂后水洗. W3; 综合废水; 化学清洗、显影后水洗、蚀刻后水洗、退膜、退膜后水洗、酸洗后水洗、碱洗、碱洗后水洗、棕化后水洗、中和后水洗、整孔、微蚀后水洗、预浸（水平沉铜）、活化、活化后水洗、镀铜后水洗、除油后水洗、镀锡后水洗、退镀后水洗、去膜、去膜后水洗、剥锡后水洗、酸洗（化学镍金）、预浸（化学镍金）、OSP、OSP后水洗. W4; 络合废水; 沉铜后水洗. W5; 含镍废水; 水洗. W6; 含氰废水; 化学镀金、水洗. W7; 高有机废水; 显影. W8; 高氨氮废水; 碱性蚀刻后水洗. W9; 废气喷淋更换水; 废气喷淋塔. W10; 浓水; 纯水制造. W11; 生活污水; 员工办公、生活. L1; 酸性蚀刻废液; 酸性蚀刻. L2; 棕化废液; 棕化. L3; 膨松废液; 膨松. L4; 高锰酸钾废液; 除胶渣. L5; 微蚀废液; 微蚀. L6; 沉铜废液; 沉铜. L7; 镀铜废液; 镀铜. L8; 微蚀废液; 微蚀. L9; 镀铜废液; 镀铜. L10; 含锡废液; 电镀锡、剥锡、退锡. L11; 碱性蚀刻废液; 碱性蚀刻. L12; 废显影液; 显影. L13; 废定影液; 定影. 废气; G1; 粉尘; 开料、磨边、裁切、钻孔、成型. G2; 硫酸雾; 酸洗、化学清洗、预中和、中和、微蚀、镀铜、浸酸、电镀锡. G3; 有机废气; 内层湿膜、熔合、阻焊涂敷、烘烤、文字印刷、UV固化/烘烤、涂助焊剂. G4; 盐酸雾; 酸性蚀刻、预浸、棕化、活化. G5; 甲醛; 沉铜. G6; 硝酸雾; 退锡、剥锡. G7; 氨; 碱性蚀刻. G8; 锡及其化合物; 喷锡. G9; 氰化物; 化学镀金. G10; 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾、氰化氢、甲醛、有机废气; 危废暂存. G11; 污水处理站废气; 硫化氢、氨、臭气浓度. G12; 油烟; 食堂. 固体废物; S1; 边角料; 开料. S2; 废湿膜; 内层湿膜. S3; 废菲林片; 曝光. S4; 废半固化片; 裁切. S5; 废铜箔; 拆板、割边. S6; 废铝板、木浆板、钻针; 钻孔. S7; 废干膜; 压干膜. S8; 废油墨; 阻焊涂敷、文字印刷. S9; 锡渣; 喷锡. S10; 废线路板; 测试. S11; 废水处理污泥; 废水处理站. S12; 铜粉; 粉尘废气处理、布袋除尘器收集. S13; 废包装材料; 原辅材料包装废弃物. S14; 废RO膜; 废水处理、纯水制备. S15; 废机油/废机油桶、抹布/手套; 设备维护、保养. S16; 生活垃圾; 办公、生活. 2、现有项目污染物排放情况 （1）废气污染物排放情况 1）废气污染源及处理措施 现有项目设有储罐存储盐酸等原辅料、废液，储罐容积较小，产生的大小呼吸废气量较小，不做定量分析；现有项目生产废水主要采用加药混凝工艺进行处理，产生的废气量较小，不做定量分析；危废仓主要储存危险废物，在暂存过程中可能会逸出酸雾，现有项目储存的危险废物都密闭暂存，逸出量较小，不做定量分析，因此，现有项目实际生产过程中产生的废气主要包括： ①开料、钻孔、裁切、磨边产生的粉尘； ②各生产线生产过程产生的酸碱雾废气，包括硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氰化氢、氨和甲醛； ③内层、防焊、文字、压合（熔合）等工序产生的有机废气； ④喷锡过程产生的锡及其化合物。 现有工程共设15个工业废气排气筒，各排气筒编号及排放的主要污染物详见表2-77。 ①现有项目开料、压合、钻孔、锣边成型等工序均在密闭式设备内进行，收集效率按95%计，粉尘废气采用布袋除尘器处理后由排气筒高空排放。 ②现有项目水平沉铜线、电镀线、图形电镀线、沉镍金线为敞开式生产，采用槽边抽吸生产过程中产生的废气，收集效率按50%计；酸性蚀刻、碱性蚀刻、棕化、喷锡前处理、OSP等工序为密闭式生产线，设备通过密闭抽风管抽风收集工艺废气，收集效率按95%计，收集的酸碱废气经碱液喷淋/酸液喷淋处理后由排气筒高空排放；各区域废气收集效率参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）中《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版）中表3.3-2废气收集集气效率参考值； ③现有项目防焊、丝网、文字印刷为设置集气罩收集，内层涂布、烘烤等工序为密闭式生产线，收集的有机废气经活性炭/二级活性炭吸附处理后高空排放。各区域有机废气收集效率参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）中《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版）中表3.3-2废气收集集气效率参考值。 ④现有项目喷锡工序为密闭式设备，设备通过密闭抽风管抽风收集工艺废气，收集效率按95%计，收集的废气经等离子净化器净化处理后高空排放。 |

###### 表2-82   现有工程废气收集排放基本情况表

| 产生源 | 工序 | 收集方式 | 竣工验收的环保设施 | 排气筒编号 | 排气筒高度/m | 排气筒内径/m | 排烟温度/℃ | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B厂房 | 钻孔、锣机、V-cut | 设备作业处抽风，密闭管道收集 | 布袋除尘器 | DA001 | 15 | 0.5 | 25 | 颗粒物 |
| C厂房 | 钻孔、锣机、V-cut |  | 布袋除尘器 | DA002 | 20 | 0.5 | 25 | 颗粒物 |
|  | 钻孔、锣机、V-cut |  | 布袋除尘器 | DA003 | 20 | 0.5 | 25 | 颗粒物 |
| B厂房 | 内层前处理线、DES、棕化线 | 槽边抽吸 | 碱液喷淋 | DA004 | 15 | 0.6 | 25 | 氯化氢、硫酸雾 |
|  | 涂布、烘烤 | 生产线密闭，密闭管道收集 | 活性炭吸附 | DA005 | 15 | 0.5 | 25 | VOCs |
|  | 丝网印刷 | 集气罩收集 |  |  |  |  |  |  |
|  | 磨板、沉铜、全板电镀 | 槽边抽吸 | 碱液喷淋 | DA006 | 25 | 0.8 | 25 | 氯化氢、硫酸雾、甲醛 |
| C厂房 | 磨板、沉铜线、电镀线、沉镍金线、OSP线、退锡 | 槽边抽吸 | 碱液喷淋 | DA007 | 25 | 1.0 | 25 | 硫酸雾、氮氧化物、氰化物、颗粒物、甲醛 |
|  | 涂布、烘烤 | 生产线密闭，密闭管道收集 | 活性炭吸附 | DA008 | 25 | 0.8 | 25 | VOCs |
|  | 丝网印刷 | 集气罩收集 |  |  |  |  |  |  |
|  | 碱性蚀刻线 | 生产线密闭，密闭管道收集 | 酸液喷淋 | DA009 | 15 | 0.8 | 25 | 氮氧化物、氨 |
| B厂房 | 碱性蚀刻线 |  | 酸液喷淋 | DA010 | 25 | 0.7 | 25 | 氮氧化物、氨 |
| C厂房 | 喷锡 | 生产线密闭，密闭管道收集 | 等离子净化 | DA011 | 25 | 0.8 | 25 | 硫酸雾、锡及其化合物 |
| D厂房 | 裁板、钻孔 | 生产线密闭，密闭管道收集 | 布袋除尘器 | DA012 | 25 | 0.6 | 25 | 颗粒物 |
|  | 印刷 | 集气罩收集 | 二级活性炭吸附 | DA013 | 25 | 0.5 | 25 | VOCs |
|  | 烘烤/固化 | 生产线密闭，密闭管道收集 |  |  |  |  |  |  |
|  | 蚀刻 | 生产线密闭，密闭管道收集 | 碱液喷淋 | DA014 | 25 | 0.6 | 25 | 氮氧化物、氨 |
|  | 电镀 | 生产线密闭，密闭管道收集 | 酸液喷淋 | DA015 | 25 | 1.0 | 25 | 硫酸雾、氮氧化物 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2）废气达标排放情况 ①废气达标排放分析 为了解现有项目的废气实际排放情况，本评价收集了现有项目2023年日常监测以及委托中山大学惠州研究院检测中心于2024年5月对现有项目污染源的监测数据进行分析，检测的结果详见表2-83~2-85： 监测结果表明，现有项目生产过程排放的硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氰化氢满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值；颗粒物、甲醛、锡及其化合物排放满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准限值；非甲烷总烃排放满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值；总VOCs排放满足《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）“凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平板印刷”中第Ⅱ时段排放限值；氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）相关标准限值。 厂界氮氧化物、氰化氢、颗粒物、氯化氢、硫酸雾、锡及其化合物、甲醛、非甲烷总烃排放满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，VOCs排放满足广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控浓度限值；氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）新扩改建厂界二级排放标准。 |
| --- | --- |

###### 表2-83   2023年有组织废气排放口监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 排气筒高度/m | 污染物 | 环保措施 | 监测结果 |  |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标况风量 | 排放浓度 | 排放速率 | 浓度mg/m³ | 速率kg/h |
| 2023.10.27 | DA001 | 15 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 4344 | 10.7 | 0.0465 | 120 | 1.45 |
|  | DA002 | 20 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 4146 | 11.3 | 0.0468 | 120 | 2.4 |
|  | DA003 | 20 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 3512 | 13.7 | 0.0481 | 120 | 2.4 |
|  | DA004 | 15 | 硫酸雾 | 碱液喷淋 | 7405 | 8.42 | 0.0624 | 15 | / |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  | 2.3 | 0.017 | 15 | / |
|  | DA005 | 15 | VOCs | 活性炭吸附 | 5619 | 4.52 | 0.0254 | 120 | 2.55 |
|  |  |  | 苯 |  |  | 0.221 | 0.00124 | 1 | 0.2 |
|  |  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  |  | 0.391 | 0.0022 | 15 | 0.8 |
|  | DA006 | 15 | 硫酸雾 | 碱液喷淋 | 6529 | 6.64 | 0.0434 | 15 | / |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  | 1.8 | 0.0118 | 15 | / |
|  |  |  | 甲醛 |  |  | 1.0 | 0.00653 | 25 | 0.39 |
|  | DA007 | 25 | 硫酸雾 | 碱液喷淋 | 13726 | 7.37 | 0.101 | 15 | / |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 1.9 | 0.0261 | 100 | / |
|  |  |  | 甲醛 |  |  | 0.8 | 0.011 | 25 | 0.39 |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  | 2.5 | 0.0343 | 15 | / |
|  |  |  | 氰化氢 |  |  | ND | / | 0.25 | / |
|  | DA008 | 25 | VOCs | 活性炭吸附 | 11037 | 5.06 | 0.0558 | 120 | 2.55 |
|  |  |  | 苯 |  |  | 0.244 | 0.00269 | 1 | 0.2 |
|  |  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  |  | 0.449 | 0.00496 | 15 | 0.8 |
|  | DA009 | 15 | 氮氧化物 | 酸液喷淋 | 10164 | 2.3 | 0.0234 | 15 | / |
|  |  |  | 氨 |  |  | 0.87 | 0.00884 | / | 14 |
|  | DA010 | 25 | 氮氧化物 | 酸液喷淋 | 7593 | 2.7 | 0.0205 | 15 | / |
|  |  |  | 氨 |  |  | 0.63 | 0.00478 | / | 14 |
|  | DA011 | 25 | 硫酸雾 | 等离子净化 | 12159 | 5.91 | 0.0719 | 15 | / |
|  |  |  | 锡及其化合物 |  | 12422 | 0.0017 | 0.0000211 | 8.5 | 0.537 |

###### 表2-84   2024年5月有组织废气排放口监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 排气筒高度/m | 环保措施 | 监测项目 |  | 监测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 第一天 | DA001 | 15 | 布袋除尘器 | 标干流量m³/h |  | 2944 | 2921 | 2931 | / |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度mg/m³ | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 1.45 |
|  | DA002 | 20 | 布袋除尘器 | 标干流量m³/h |  | 1164 | 1144 | 1209 | / |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度mg/m³ | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 2.4 |
|  | DA003 | 20 | 布袋除尘器 | 标干流量m³/h |  | 516 | 505 | 531 | / |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度mg/m³ | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 2.4 |
|  | DA004 | 15 | 碱液喷淋 | 标干流量m³/h |  | 3901 | 3997 | 3964 | / |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 排放浓度mg/m³ | 4 | 4 | 4 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.016 | 0.016 | 0.016 | / |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 排放浓度mg/m³ | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  | DA005 | 15 | 活性炭吸附 | 标干流量m³/h |  | 6447 | 6538 | 6605 | / |
|  |  |  |  | VOCs | 排放浓度mg/m³ | 1.54 | 1.22 | 1.39 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.0099 | 0.0088 | 0.0092 | 2.55 |
|  |  |  |  | 苯 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 1 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 0.2 |
|  |  |  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 0.8 |
|  | DA006 | 25 | 碱液喷淋 | 标干流量m³/h |  | 10212 | 10705 | 9807 | / |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 排放浓度mg/m³ | 4 | 4 | 3 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.041 | 0.043 | 0.029 | / |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 排放浓度mg/m³ | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 甲醛 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 25 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 0.39 |
|  | DA007 | 25 | 碱液喷淋 | 标干流量m³/h |  | 42988 | 42646 | 43273 | / |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 排放浓度mg/m³ | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度mg/m³ | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 100 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.082 | 0.098 | 0.091 | / |
|  |  |  |  | 氰化物 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 0.25 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度mg/m³ | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.056 | 0.054 | 0.047 | 5.95 |
|  |  |  |  | 甲醛 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 25 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 0.39 |
|  | DA008 | 25 | 活性炭吸附 | 标干流量m³/h |  | 20678 | 20576 | 20791 | / |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 排放浓度mg/m³ | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  |  |  |  | VOCs | 排放浓度mg/m³ | 1.73 | 1.7 | 2.09 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.036 | 0.035 | 0.043 | 2.55 |
|  |  |  |  | 苯 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 1 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 0.2 |
|  |  |  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 0.8 |
|  | DA009 | 15 | 酸液喷淋 | 标干流量m³/h |  | 11470 | 10805 | 11128 | / |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度mg/m³ | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 100 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.024 | 0.025 | 0.022 | / |
|  |  |  |  | 氨 | 排放浓度mg/m³ | 1.17 | 1.25 | 1.20 | / |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 4.9 |
|  | DA010 | 25 | 酸液喷淋 | 标干流量m³/h |  | 17309 | 17178 | 16688 | / |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度mg/m³ | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 100 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.028 | 0.029 | 0.028 | / |
|  |  |  |  | 氨 | 排放浓度mg/m³ | 0.93 | 0.86 | 0.90 | / |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 14 |
|  | DA011 | 15 | 等离子净化 | 标干流量m³/h |  | 23397 | 23599 | 23531 | / |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 排放浓度mg/m³ | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 锡及其化合物 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 8.5 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 0.537 |
|  | DA012 | 25 | 布袋除尘器 | 标干流量m³/h |  | 2893 | 2927 | 2882 | / |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度mg/m³ | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 5.95 |
|  | DA013 | 25 | 二级活性炭吸附 | 标干流量m³/h |  | 4343 | 4485 | 4484 | / |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度mg/m³ | 1.43 | 1.46 | 1.47 | 70 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.0062 | 0.0065 | 0.0066 | / |
|  |  |  |  | VOCs | 排放浓度mg/m³ | 1.05 | 1.03 | 1.06 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.0046 | 0.0046 | 0.0048 | 2.55 |
|  | DA014 | 25 | 碱液喷淋 | 标干流量m³/h |  | 1424 | 1542 | 1481 | / |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.7 | ＜0.7 | ＜0.7 | 100 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 氨 | 排放浓度mg/m³ | 0.55 | 0.49 | 0.58 | / |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.00078 | 0.00076 | 0.00086 | 14 |
|  | DA015 | 25 | 酸液喷淋 | 标干流量m³/h |  | 14324 | 14625 | 14413 | / |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.7 | ＜0.7 | ＜0.7 | 100 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 排放浓度mg/m³ | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
| 第二天 | DA001 | 15 | 布袋除尘器 | 标干流量m³/h |  | 2919 | 2892 | 2924 | / |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度mg/m³ | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 1.45 |
|  | DA002 | 20 | 布袋除尘器 | 标干流量m³/h |  | 1156 | 1176 | 1189 | / |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度mg/m³ | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 2.4 |
|  | DA003 | 20 | 布袋除尘器 | 标干流量m³/h |  | 552 | 506 | 552 | / |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度mg/m³ | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 2.4 |
|  | DA004 | 15 | 碱液喷淋 | 标干流量m³/h |  | 4129 | 4093 | 3960 | / |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 排放浓度mg/m³ | 4 | 5 | 5 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.017 | 0.02 | 0.02 | / |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 排放浓度mg/m³ | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  | DA005 | 15 | 活性炭吸附 | 标干流量m³/h |  | 6523 | 6571 | 6437 | / |
|  |  |  |  | VOCs | 排放浓度mg/m³ | 1.48 | 1.11 | 1.23 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.0097 | 0.0073 | 0.0079 | 2.55 |
|  |  |  |  | 苯 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 1 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 0.2 |
|  |  |  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 0.8 |
|  | DA006 | 25 | 碱液喷淋 | 标干流量m³/h |  | 10068 | 10467 | 9575 | / |
|  |  |  |  | 氯化氢 | 排放浓度mg/m³ | 3 | 4 | 3 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.03 | 0.042 | 0.029 | / |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 排放浓度mg/m³ | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 甲醛 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 25 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 0.39 |
|  | DA007 | 25 | 碱液喷淋 | 标干流量m³/h |  | 44154 | 43368 | 42998 | / |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 排放浓度mg/m³ | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度mg/m³ | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 100 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.1 | 0.091 | 0.1 | / |
|  |  |  |  | 氰化物 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 0.25 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度mg/m³ | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.07 | 0.077 | 0.075 | 5.95 |
|  |  |  |  | 甲醛 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | 25 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 0.39 |
|  | DA008 | 25 | 活性炭吸附 | 标干流量m³/h |  | 20490 | 21021 | 21333 | / |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 排放浓度mg/m³ | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  |  |  |  | VOCs | 排放浓度mg/m³ | 1.43 | 1.82 | 1.43 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.029 | 0.038 | 0.031 | 2.55 |
|  |  |  |  | 苯 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 1 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 0.2 |
|  |  |  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 0.8 |
|  | DA009 | 15 | 酸液喷淋 | 标干流量m³/h |  | 11181 | 11870 | 11641 | / |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度mg/m³ | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 100 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.025 | 0.027 | 0.024 | / |
|  |  |  |  | 氨 | 排放浓度mg/m³ | 1.21 | 1.17 | 1.23 | / |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 4.9 |
|  | DA010 | 25 | 酸液喷淋 | 标干流量m³/h |  | 17640 | 17472 | 17270 | / |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度mg/m³ | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 100 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.026 | 0.031 | 0.028 | / |
|  |  |  |  | 氨 | 排放浓度mg/m³ | 0.84 | 0.75 | 0.89 | / |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 14 |
|  | DA011 | 15 | 等离子净化 | 标干流量m³/h |  | 23781 | 23284 | 23622 | / |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 排放浓度mg/m³ | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 锡及其化合物 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 | 8.5 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 0.537 |
|  | DA012 | 25 | 布袋除尘器 | 标干流量m³/h |  | 2932 | 3083 | 3019 | / |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度mg/m³ | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | 5.95 |
|  | DA013 | 25 | 二级活性炭吸附 | 标干流量m³/h |  | 4468 | 4550 | 4288 | / |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 排放浓度mg/m³ | 1.48 | 1.42 | 1.45 | 70 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.0066 | 0.0065 | 0.0062 | / |
|  |  |  |  | VOCs | 排放浓度mg/m³ | 1.06 | 1.11 | 1.07 | 120 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.0047 | 0.0051 | 0.0046 | 2.55 |
|  | DA014 | 25 | 碱液喷淋 | 标干流量m³/h |  | 1439 | 1563 | 1584 | / |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.7 | ＜0.7 | ＜0.7 | 100 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 氨 | 排放浓度mg/m³ | 0.54 | 0.61 | 0.58 | / |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 0.00078 | 0.00095 | 0.00092 | 14 |
|  | DA015 | 25 | 酸液喷淋 | 标干流量m³/h |  | 14804 | 14168 | 15023 | / |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度mg/m³ | ＜0.7 | ＜0.7 | ＜0.7 | 100 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 排放浓度mg/m³ | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
|  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | / | / | / | / |
| 注：“＜”表示未检出，后面的数值为检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 表2-85   2024年无组织废气监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 监测结果（单位：mg/m³，臭气浓度无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上风向1# |  |  | 下方向2# |  |  | 下方向3# |  |  | 下方向4# |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |
| 2024/05/08 | 氮氧化物 | 0.017 | 0.015 | 0.018 | 0.025 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.027 | 0.020 | 0.12 |
|  | 颗粒物 | 0.195 | 0.185 | 0.190 | 0.304 | 0.291 | 0.311 | 0.335 | 0.285 | 0.296 | 0.318 | 0.325 | 0.354 | 1.0 |
|  | 氯化氢 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
|  | 硫酸雾 | 0.029 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 0.037 | 0.034 | 0.037 | 0.033 | 1.2 |
|  | 锡及其化合物 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.24 |
|  | 甲醛 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
|  | 氰化氢 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.024 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.17 | 1.26 | 1.2 | 1.08 | 0.98 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | 4 |
|  | VOCs | 0.14 | 0.24 | 0.14 | 0.65 | 0.36 | 0.43 | 0.4 | 0.41 | 0.59 | 0.59 | 0.66 | 0.59 | 2.0 |
|  | 氨 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 1.5 |
|  | 臭气浓度 | ND | ND | ND | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 20 |
| 2024/05/09 | 氮氧化物 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.022 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.026 | 0.022 | 0.12 |
|  | 颗粒物 | 0.201 | 0.189 | 0.190 | 0.33 | 0.288 | 0.291 | 0.314 | 0.318 | 0.308 | 0.325 | 0.294 | 0.337 | 1.0 |
|  | 氯化氢 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
|  | 硫酸雾 | 0.029 | 0.030 | 0.028 | 0.035 | 0.039 | 0.037 | 0.034 | 0.038 | 0.037 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 1.2 |
|  | 锡及其化合物 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.24 |
|  | 甲醛 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
|  | 氰化氢 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 1.18 | 1.02 | 1.18 | 1.02 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.15 | 4 |
|  | VOCs | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.52 | 0.64 | 0.60 | 0.53 | 0.63 | 0.56 | 0.63 | 0.53 | 0.51 | 2.0 |
|  | 氨 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 1.5 |
|  | 臭气浓度 | ND | ND | ND | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 20 |
| 注：“ND”表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | ②等效排气筒达标分析 根据广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001），当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表两个排气筒。等效排气筒污染物排放速率按下式计算： Q=Q1+Q2 式中：Q——等效排气筒某污染物排放速率； Q1——排气筒1某污染物排放速率； Q2——排气筒2某污染物排放速率。 等效排气筒高度按下式计算： h=h12+h22∕2 式中：h——等效排气筒高度； h1——排气筒1的高度； h2——排气筒2的高度。 现有项目DA001、DA002、DA003、DA012排气筒排放相同污染物颗粒物，其中DA002与DA012之间的距离小于两排气筒的高度之和（详见下表），因此需等效为排放筒1#，执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准（排气筒高度等效为22.6m，最高允许排放速率≤4.246kg/h）；其他排气筒之间的距离均大于两排气筒高度之和，不需等效排气筒。 根据表2-83，现有项目DA002和DA012颗粒物均未检出，能满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准。 表2-86 各排气筒距离情况一览表 排气筒之间的距离/m; DA001; DA002; DA003; DA012. 15m; 20m; 20m; 25m. DA001; 15m; /; 88.4; 76.7; 101.5. DA002; 20m; /; /; 42.5; 21.0. DA003; 20m; /; /; /; 53.4. DA012; 25m; /; /; /; /. 3）废气污染物排放 ①有机废气 本次评价现有项目VOCs总量控制指标为企业2024年8月编制的《博罗县伟德线路板有限公司挥发性有机物（VOCs）现状排放量核算报告》（以下简称“现状排污报告”）核算量，具体核算情况详见下文。 根据《关于做好建设项目挥发性有机物排放削减替代工作的补充通知》（粤环函〔2021〕537号），对于现有项目已合法获得环评批复和排污许可证，但未明确VOCs排放总量或许可排放量的，可按照《广东省生态环境厅关于印发重点行业挥发性有机物排放量计算方法的通知》（粤环函（2019）243号），计算其最近1年VOCs排放量作为合法排放量。根据《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》（粤环办〔2021〕92号）附件1.广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）：“本方法印发实施后，《广东省生态环境厅关于印发重点行业挥发性有机物排放率计算方法的通知》（粤环函〔2019〕243号）同时废止。” 现根据：《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）中《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版）重新计算现有项目VOCs排放总量，作为现有项目总量。根据粤环函〔2023〕538号，企业核算方法选取参照下表。 ###### 表2-87 企业核算方法选取参照表 核算方法; 工艺类型; 国民经济代码对应情况. 物料衡算法; 印刷; 书、报刊印刷（C2311）、本册印制（C2312）、包装装潢及其他印刷（C2319），以及从事印刷复制及印前处理、制版，印后加工的装订、表面整饰及包装成型等生产活动的工业企业。. 印染; 棉纺织及印染精加工（C171）、毛纺织及染整精加工（C172）、麻纺织及染整精加工（C173）、丝绢纺织及印染精加工（C174）、化纤织造及印染精加工（C175）工业企业。. 家具制造; 家具制造（C2110）、竹、藤家具制造（C2120）、金属家具制造（C2130）、塑料家具制造（C2140）、其他家具制造（C2190）工业企业。. 制鞋; 纺织面料鞋制造（C1951）、皮鞋制造（C1952）、塑料鞋制造（C1953）、橡胶鞋制造（C1954）、其他制鞋业（C1959）工业企业。. 汽车制造; 汽柴油车整车制造（C3611）、新能源车整车制造（C3612）工业企业。. 摩托车制造; 摩托车整车制造（C3751）、摩托车零部件及配件制造（C3752）工业企业。. 自行车制造; 自行车制造（C3761）工业企业。. 机械涂层; 文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）、金属制品业（C33）、通用设备制造业（C34）、专用设备制造业（C35）、汽车制造业（C36）（不包含C361）、铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业（C37）和计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）工业企业。. 易拉罐生产/漆包线生产/汽车维修/工艺品表面涂层. 排放系数法; 涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 涂料制造（C2641）、油墨及类似产品制造（C2642）工业企业、专用化学产品制造（C266）。. 医药制造业; 医药制造业（C27）。. 食品制造业; 农副食品加工业（C13）。. 农副产业加工业. 造纸及纸制品业; 造纸和纸制品业（C22）。. 再生橡胶制造; 橡胶和塑料制品业（C29）。. 橡胶板、管、带的制造. 泡沫塑料制造. 塑料人造革. 合成革制造. 人造板制造; 胶合板制造（C2021）、纤维板制造（C2022）、刨花板制造（C2023）和其他人造板制造（C2029）工业企业。. 现有项目属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）工业企业，有机废气核算采用物料衡算法。 a.现有项目有机废气产排放情况 现有项目产生的有机废气主要来源于涂布、印刷、湿膜、烘烤、洗网版、熔合等工序，产生的有机废气以VOCs表征。现有项目废气产排放情况详见下表。 ###### 表2-88 现有项目有机废气污染物产排放情况一览表 污染物; 产污环节; 产污设备/设施; 收集方式; 治理措施. 总VOCs、甲苯+二甲苯; 涂布、烘干; 涂布机、烤箱; 设置集气罩收集; 活性炭吸附后通过15m高的DA005、25m高的DA008高空排放；二级活性炭吸附后通过25m高的DA013高空排放. 防焊印刷、文字印刷、烘干; 丝印机、文字印刷机; 设置集气罩收集. 烤箱; 设置集气罩收集. 调油; 调油房; 设置集气罩收集. 洗网; 洗网房; 设置集气罩收集. b.现有项目涉及产生VOCs的生产设备 生产过程中所涉及产生VOCs的生产设备主要包括：涂布机、丝印机、烤箱等，现有项目设备总览见下表。 ###### 表2-89 现有项目涉及产生VOCs的生产设备一览表 排气筒; 对应厂房; 主要生产单元; 对应生产设备名称; 设备数量. DA005; B厂房; 线路制作; 涂布线; 1条. 涂布机; 1台. 烤箱; 3台. 防焊印刷; 丝印机; 4台. 烤箱; 3台. 自动喷印台; 4台. DA008; C厂房; 线路制作; 涂布机; 2台. 烤箱; 4台. 防焊、文字印刷; 丝印机; 25台. 烤箱; 21台. 自动喷印台; 3台. 洗网; 洗网房; 1间. 调油; 调油房; 1间. DA013; D厂房; 防焊、文字印刷; 丝印机; 8台. 自动喷印台; 1台. 烤箱; 4台. c.涉及的原辅料用量以及活性炭转移量 ###### 表2-90 现有项目涉VOCs原辅料用量以及活性炭转移量 工序; 原辅材料名称; 单位; 产能、原辅使用量、废活性炭产生量. 2021年; 2022年; 2023年. 防焊; 防焊油墨; t/a; 57.25; 53; 70.7. 助焊剂; t/a; 11.09; 10.34; 13.5. 文字; 油墨; t/a; 1.85; 1.74; 2.06. 防白水; t/a; 3.15; 3.12; 4.1. 洗网版; 洗网水; t/a; 10.63; 10.21; 11.8. 稀释剂（天那水）; t/a; 0.264; 0.272; 0.33. 压合; 半固化片; m²/a; 1328520; 1197770; 1645800. 废气治理; 废活性炭; t/a; 0.495; 0.296; 0.268. 产能; 线路板; m²/a; 589050; 554455; 647176. d.有机废气产生源强 根据各含挥发性有机物原辅材料的MSDS，现有项目VOCs产生源强情况详见下表。 ###### 表2-91 现有项目VOCs产生源强一览表 工序; 原辅材料名称; 主要组成成分; 可挥发性组分占比; 原辅材料使用量t/a; VOCs产生量t/a. 防焊; 防焊油墨; 2-甲基-2-丙烯酸与2-甲基-2丙烯酸甲酯和1,2丙二醇单（2-甲基-2丙烯酸酯）的聚合物29.95%；三羟甲基丙烷三丙烯酸酯15%；2,4-二乙基硫杂蒽酮0.05%；溶剂二丙二醇甲醚25%；硫酸钡30%; 25%; 92; 23. 助焊剂; 60%聚乙二醇、20%松香、2%丙二醇、18%水; 2%; 18; 0.36. 涂布; 内层油墨; 丙烯酸树脂55%；颜料10%；异氟尔酮10%；环己酮7%；醋酸丁酯13%；二甲苯5%; 35%; 30; 10.5. 防白水; 丁二酸二甲酯10~30%、戊二酸二甲酯20~60%、已二酸二甲酯20~50%; 100%; 4.7; 4.7. 文字; 油墨; 环氧树脂58%、填充料30%；稀释剂12%; 12%; 3; 0.36. 防白水; 丁二酸二甲酯10~30%、戊二酸二甲酯20~60%、已二酸二甲酯20~50%; 100%; 0.3; 0.3. 洗网版; 洗网水; 异佛尔酮; 100%; 17.5; 17.5. 稀释剂（天那水）; 乙酸异戊酯; 100%; 0.4; 0.4. 改扩建项目; 0.1224. 合计; 57.2724. 注：根据《博罗县伟德线路板有限公司挥发性有机物（VOCs）现状排放量核算报告》，涉及的防焊油墨使用量按环评量计。 e.现有项目有机废气收集效率 根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）中《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版）中表3.3-2废气收集集气效率参考值，列出的不同情况下废气收集集气效率如下： ###### 表2-92 废气收集效率参考值 废气收集类型; 废气收集方式; 情况说明; 收集效率%. 全密封设备/空间; 单层密闭负压; VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压; 90. 单层密闭正压; VOCs产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点; 80. 双层密闭空间; 内层空间密闭正压，外层空间密闭负压; 98. 设备废气排口直连; 设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发。; 95. 半密闭型集气设备（含排气柜）; 污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合以下两种情况： 1．仅保留1个操作工位面； 2．仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位。; 敞开面控制风速不小于0.3m/s; 65. 敞开面控制风速小于0.3m/s; 0. 包围型集气罩; 通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）; 敞开面控制风速不小于0.3m/s; 50. 敞开面控制风速小于0.3m/s; 0. 外部集气罩; ——; 相应工位所有VOCs逸散点控制风速不小于0.3m/s; 30. 相应工位存在VOCs逸散点控制风速小于0.3m/s，或存在强对流干扰; 0. 因此，现有项目各生产单元有机废气收集效率取值情况详见下表。 ###### 表2-93 现有项目有机废气收集效率取值情况一览表 污染物; 产污环节; 产污设备/设施; 收集方式; 收集效率. 总VOCs、甲苯+二甲苯; 涂布、烘干; 涂布机、烤箱; 设置集气罩收集; 30%. 防焊印刷、文字印刷、烘干; 丝印机、文字印刷机; 设置集气罩收集. 烤箱; 设置集气罩收集. 调油; 调油房; 设置集气罩收集. 洗网; 洗网房; 设置集气罩收集. 改扩建项目; 防焊印刷; 单层密闭负压; 90%. f.现有项目VOCs治理情况 现有项目调油、涂布、丝印、烘干、洗网废气有效收集后采用活性炭/二级活性炭吸附处理后高空排放，根据2024年5月的监测数据可知，活性炭吸附效果为53%-70%，二级活性炭的吸附效果可达88%，本次评价单级活性炭吸附效率取50%，二级活性炭吸附效果保守取70%。 ⑥现有项目VOCs排放情况 根据上述分析，现有项目有机废气排放情况详见下表。 ###### 表2-94 现有项目有机废气产排情况表 工序; 挥发性有机废气产生量t/a; 收集效率; 有组织产生量t/a; 无组织产生量t/a; 有组织排放量t/a; 总排放量t/a. 线路制作（涂布+烘干+曝光显影）; 15.2; 30%; 4.56; 10.64; 2.28; 12.92. 防焊印刷（丝印+烘干）; 23.36; 30%; 7.008; 16.352; 3.504; 19.856. 文字印刷（丝印+烘干）; 0.66; 30%; 0.198; 0.462; 0.099; 0.561. 洗网; 17.9; 30%; 5.37; 12.53; 2.685; 15.215. 改扩建项目; 0.1224; 90%; 0.1102; 0.0398; 0.0276; 0.0398. 合计; /; /; 17.2462; 39.9962; 8.5956; 48.5918. 2）其他污染物 本次评价根据2024年5月的废气污染物源监测数据核算现有项目满负荷工况下废气污染物产排放源强，计算取值如下： ①废气量：取实测废气量均值，按监测频次作加权平均计算； ②产生、排放速率：取各指标实测速率均值，按监测频次作加权平均计算； ③未检出的指标按其检出限的一半核算速率。 现有项目废气污染物排放情况详见表2-95，现有项目各污染因子排放情况详见表2-96。 ###### 表2-96 现有项目废气排放情况一览表 污染物; 现有许可量t/a; 有组织排放量t/a; 无组织产生量t/a; 总排放量t/a. 颗粒物; /; 0.6927; 0.1068; 0.7995. 硫酸雾; /; 2.1669; 6.9136; 9.0805. 氯化氢; /; 0.5478; 6.9121; 7.4599. 甲醛; /; 0.2205; 1.4228; 1.6433. 氮氧化物（硝酸雾）; /; 1.3885; 16.8477; 18.2362. 氰化氢; /; 0.0177; 0.2096; 0.2273. 氨; /; 0.2693; 3.3729; 3.6422. VOCs*; 48.5918; 8.5956; 39.9962; 48.5918. 锡及其化合物; /; 0.0007; 0.0004; 0.0011. |
| --- | --- |

###### 表2-95  现有项目废气污染物排放情况一览表

| 排气筒编号 | 排气筒高度/m | 污染物 | 污染物产生量 |  |  | 环保设施 | 风量m³/h | 污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m³ | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  |  | 排放浓度mg/m³ | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| DA001 | 15 | 颗粒物 | 31.14 | 0.114 | 0.8258 | 布袋除尘器 | 3652 | 9.97 | 0.036 | 0.2642 |
| DA002 | 20 | 颗粒物 | 23.02 | 0.034 | 0.2450 | 布袋除尘器 | 1466 | 10.01 | 0.015 | 0.1065 |
| DA003 | 20 | 颗粒物 | 23.72 | 0.016 | 0.1134 | 布袋除尘器 | 659 | 10.18 | 0.007 | 0.0487 |
| DA004 | 15 | 氯化氢 | 58.17 | 0.292 | 2.1175 | 碱液喷淋 | 5014 | 4.36 | 0.022 | 0.1588 |
|  |  | 硫酸雾 | 6.07 | 0.030 | 0.2208 |  |  | 2.53 | 0.013 | 0.0921 |
| DA005 | 15 | VOCs | 56.93 | 0.4640 | 3.0625 | 活性炭吸附 | 8150 | 28.47 | 0.2320 | 1.5313 |
| DA006 | 15 | 氯化氢 | 48.16 | 0.610 | 4.4316 | 碱液喷淋 | 12674 | 3.52 | 0.045 | 0.3237 |
|  |  | 硫酸雾 | 7.96 | 0.101 | 0.7321 |  |  | 2.47 | 0.031 | 0.2277 |
|  |  | 甲醛 | 0.50 | 0.006 | 0.0464 |  |  | 0.08 | 0.0009 | 0.0072 |
| DA007 | 25 | 硫酸雾 | 8.02 | 0.436 | 3.1657 | 碱液喷淋 | 54383 | 2.48 | 0.135 | 0.9810 |
|  |  | 氯化氢 | 1.01 | 0.055 | 0.3630 |  |  | 0.18 | 0.0099 | 0.0653 |
|  |  | 氮氧化物 | 25.33 | 1.377 | 9.9991 |  |  | 2.15 | 0.117 | 0.8500 |
|  |  | 氰化氢 | 0.53 | 0.029 | 0.2096 |  |  | 0.04 | 0.002 | 0.0177 |
|  |  | 甲醛 | 3.49 | 0.190 | 1.3764 |  |  | 0.54 | 0.0295 | 0.2133 |
| DA008 | 25 | VOCs | 81.43 | 2.1323 | 14.0735 | 活性炭吸附 | 26185 | 40.72 | 1.0662 | 7.0367 |
| DA009 | 15 | 氮氧化物 | 23.46 | 0.339 | 2.4624 | 酸液喷淋 | 14455 | 2.19 | 0.032 | 0.2299 |
|  |  | 氨 | 14.27 | 0.206 | 1.4974 |  |  | 1.21 | 0.018 | 0.1271 |
| DA010 | 25 | 氮氧化物 | 18.44 | 0.398 | 2.8889 | 酸液喷淋 | 21574 | 1.64 | 0.035 | 0.2571 |
|  |  | 氨 | 11.01 | 0.238 | 1.7243 |  |  | 0.86 | 0.019 | 0.1346 |
| DA011 | 25 | 硫酸雾 | 8.53 | 0.251 | 1.8241 | 等离子净化 | 29453 | 2.49 | 0.073 | 0.5334 |
|  |  | 锡及其化合物 | 0.03 | 0.001 | 0.0069 |  |  | 0.0032 | 0.0001 | 0.0007 |
| DA012 | 25 | 颗粒物 | 30.80 | 0.116 | 0.8440 | 布袋除尘器 | 3774 | 9.97 | 0.038 | 0.2733 |
| DA013 | 25 | VOCs | 1.46 | 0.0167 | 0.1102 | 二级活性炭吸附 | 5545 | 0.37 | 0.0042 | 0.0276 |
| DA014 | 25 | 氮氧化物 | 8.86 | 0.017 | 0.1210 | 酸液喷淋 | 1882 | 0.36 | 0.001 | 0.0049 |
|  |  | 氨 | 11.07 | 0.021 | 0.1513 |  |  | 0.56 | 0.001 | 0.0076 |
| DA015 | 25 | 硫酸雾 | 7.35 | 0.134 | 0.9710 | 碱液喷淋 | 18199 | 2.52 | 0.046 | 0.3327 |
|  |  | 氮氧化物 | 10.42 | 0.190 | 1.3764 |  |  | 0.35 | 0.006 | 0.0466 |
| B厂房 （125m×37.6m） |  | 氯化氢 | / | 0.9021 | 6.5491 | 加强车间内通风，通过自然扩散稀释 | / | / | 0.9021 | 6.5491 |
|  |  | 硫酸雾 | / | 0.1313 | 0.9529 |  | / | / | 0.1313 | 0.9529 |
|  |  | 甲醛 | / | 0.0032 | 0.0232 |  | / | / | 0.0032 | 0.0232 |
|  |  | 氮氧化物 | / | 0.3979 | 2.8889 |  | / | / | 0.3979 | 2.8889 |
|  |  | 氨 | / | 0.2375 | 1.7243 |  | / | / | 0.2375 | 1.7243 |
|  |  | 颗粒物 | / | 0.0066 | 0.0435 |  | / | / | 0.0066 | 0.0435 |
|  |  | VOCs | / | 0.9843 | 7.1459 |  | / | / | 0.9843 | 7.1459 |
| C厂房 （125m×31.4m） |  | 氯化氢 | / | 0.0500 | 0.3630 |  | / | / | 0.0500 | 0.3630 |
|  |  | 硫酸雾 | / | 0.6873 | 4.9897 |  | / | / | 0.6873 | 4.9897 |
|  |  | 氮氧化物 | / | 1.7165 | 12.4615 |  | / | / | 1.7165 | 12.4615 |
|  |  | 甲醛 | / | 0.1896 | 1.3764 |  | / | / | 0.1896 | 1.3764 |
|  |  | 氨 | / | 0.2063 | 1.4974 |  | / | / | 0.2063 | 1.4974 |
|  |  | 锡及其化合物 | / | 0.0001 | 0.0004 |  | / | / | 0.0001 | 0.0004 |
|  |  | 颗粒物 | / | 0.0029 | 0.0189 |  | / | / | 0.0029 | 0.0189 |
|  |  | VOCs | / | 4.5232 | 32.8381 |  | / | / | 4.5232 | 32.8381 |
| D厂房 （125m×16m） |  | 氨 | / | 0.0208 | 0.1513 |  | / | / | 0.0208 | 0.1513 |
|  |  | 硫酸雾 | / | 0.1338 | 0.9710 |  | / | / | 0.1338 | 0.9710 |
|  |  | 氮氧化物 | / | 0.2063 | 1.4974 |  | / | / | 0.2063 | 1.4974 |
|  |  | 颗粒物 | / | 0.0067 | 0.0444 |  | / | / | 0.0067 | 0.0444 |
|  |  | VOCs | / | 0.0018 | 0.0122 |  | / | / | 0.0018 | 0.0122 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | （2）废水污染物排放情况 1）废水污染源及处理措施 现有工程废水来源包括生产废水、员工生活污水，其中生产废水包括含氰废水、含镍废水（含镍废水目前已调整为外委处理，现有项目不再对含镍废水进行预处理）、高有机废水、酸性废水、络合废水、一般清洗废水、综合废水。 ①生产废水 现有项目生产废水产生量为1004.448t/d，产生的生产废水经自建废水处理站处理达标后部分回用于生产，部分经管道排入红女渠，最终汇入石坝水（麻陂河）。 生产废水包括含氰废水、高有机废水、高氨氮废水、酸性废水、络合废水、一般清洗废水、综合废水，现有项目废水处理站设计处理规模为2000t/d，由含氰废水、高有机废水、高氨氮废水、酸性废水、络合废水、一般清洗废水、综合废水处理单元组成，并配套设置中水回用处理系统1套，设计处理规模为16t/h，现有项目生产废水处理工艺流程详见图2-1。 现有项目生产废水经中水回用处理系统处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中工艺与产品用水标准后回用于生产工序，中水回用量约404.493t/d，剩余废水（602.355t/d）达到《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值（其中总有机碳、阴离子表面活性剂、硫化物、氟化物满足《电子工业水污染物排放标准》（GB 39371-2020）表1印制电路板水污染物直接排放标准限值，CODCr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，总氮排放浓度执行行业排放浓度限值要求的50%）后经管道排入红女渠，最终汇入石坝水（麻陂河）。 ②生活污水 现有项目生活污水产生量约48.97t/d，产生的生活污水经三级化粪池+隔油隔渣池预处理后经市政污水管网汇入博罗县麻陂镇污水处理厂进行处理，最终汇入麻陂河。 ③公辅设施废水 现有项目公辅设施废水主要为废气处理设施、纯水制造产生的废水，其中废气处理设施产生的废水排入生产废水处理系统进行处理，产生量约2.4t/d；纯水制造产生的浓水量约104.799t/d，其中3.6t/d回用于废气处理设施补充用水，其余浓水（101.199t/d）作为清净下水排入市政污水管网。 2）废水达标排放情况 现有项目已建成并通过环保验收，为了解现有项目的废水实际处理情况，本评价收集了现有项目2024年在线监测、日常监测对现有项目污染源的监测数据进行分析，检测的结果见表2-97。 监测结果表明，现有项目废水经废水处理系统处理后能满足《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值要求（其中总有机碳、阴离子表面活性剂、硫化物、氟化物满足《电子工业水污染物排放标准》（GB 39371-2020）表1印制电路板水污染物直接排放标准限值，CODCr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，总氮排放浓度执行行业排放浓度限值要求的50%）。 3）废水污染物排放情况 本次评价根据2024年生产废水污染物日常监测数据核算现有项目生产废水污染物产排放源强，计算取监测值的最大值（未检出的取其检出限的一半）；生活污水污染物浓度则取环评数据，现有项目废水排放情况详见表2-98。 |
| --- | --- |

###### 表2-97  2024年现有项目排放口各污染物排放监测结果情况一览表

| 监测时间 | 检测结果（单位：mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 瞬时流量m³ | CODCr | 氨氮 | 悬浮物 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 氟化物 | 氰化物 | 铜 | 铁 | 总有机碳 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 |
| 2024.1 | 7.02 | 12991.45 | 10.5 | / | 10 | 6.65 | 0.05 | 0.19 | 0.46 | ND | 0.081 | 0.101 | 1.6 | ND | ND |
| 2024.2 | 7.06 | 6776.44 | 13.5 | 0.92 | 14 | 6.68 | 0.047 | 0.19 | 0.59 | ND | 0.066 | 0.087 | 1.8 | ND | ND |
| 2024.3 | 7.4 | 16862.08 | 8.26 | 0.66 | 8 | 3.01 | 0.19 | 0.18 | 0.61 | ND | 0.026 | 0.076 | 2.2 | ND | ND |
| 2024.4 | 7.25 | 16271.02 | 7.88 | 0.23 | 11 | 5.04 | 0.07 | 0.19 | 0.64 | ND | 0.17 | 0.108 | 2.2 | ND | ND |
| 2024.5 | 7.1 | 15716.59 | 7.83 | 0.72 | 13 | 2.61 | 0.07 | 0.17 | 0.54 | ND | 0.03 | 0.059 | 1.4 | ND | ND |
| 2024.6 | 7.41 | 14159.58 | 8.76 | 0.42 | 15 | 5.26 | 0.08 | 0.08 | 0.52 | ND | 0.1 | 0.154 | 1.8 | ND | ND |
| 2024.7 | 7.19 | 16757.28 | 7.7 | 0.4 | 8 | 7.41 | 0.07 | 0.09 | 0.56 | ND | 0.108 | 0.057 | 1.9 | ND | ND |
| 2024.8 | 7.46 | 14974.07 | 7.2 | 0.17 | 11 | 3.08 | 0.05 | 0.17 | 0.48 | ND | 0.068 | 0.172 | 2.2 | ND | ND |
| 2024.9 | 7.38 | 13862.88 | 7.43 | 0.52 | 14 | 3.19 | 0.06 | 0.16 | 0.5 | ND | 0.124 | 0.116 | 2.5 | ND | ND |
| 2024.10 | 6.79 | 14208.74 | 7.45 | 1.07 | 8 | 3.32 | 0.06 | 0.11 | 0.66 | 0.006 | 0.032 | 0.166 | 2.7 | ND | ND |
| 2024.11 | 7.08 | 15786.75 | 9.21 | 1.353 | 13 | 4.92 | 0.09 | 0.15 | 0.77 | 0.007 | 0.186 | 0.094 | 2.5 | ND | ND |
| 2024.12 | 7.07 | 15173.14 | 8.9 | 1.176 | 15 | 4.03 | 0.11 | 0.08 | 0.38 | 0.007 | 0.134 | 0.157 | 3.9 | ND | ND |
| 标准限值 | 6-9 | / | 30 | 1.5 | 30 | 7.5 | 0.3 | 2.0 | 10 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 100 | 5.0 | 1.0 |

注：流量来源于企业排污口在线监测数据；CODCr、氨氮数值来源于企业排污口在线监测数据的每月均值，1月份氨氮在线监测仪器损坏，维修过程丢失了1月份的数据；其他污染物来源于每月日常监测数据。

###### 表2-98  现有项目水污染物排放情况一览表

| 类型 | 项目 | 废水量 | COD | BOD5 | 氨氮 | 悬浮物 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 氰化物 | 动植物油 | 总铜 | LAS | 总有机碳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理系统 | 排放浓度mg/L | / | 13.5 | / | 1.353 | 15 | 6.68 | 0.19 | 0.19 | 0.007 | / | 0.186 | 0.025 | 3.9 |
|  | 日排放量t/d | 602.355 | 0.0081 | / | 0.0008 | 0.0090 | 0.0040 | 0.00011 | 0.00011 | 0.000004 | / | 0.00011 | 0.00002 | 0.0023 |
|  | 年排放量t/a | 198777.15 | 2.6835 | / | 0.2689 | 2.9817 | 1.3278 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0014 | / | 0.0370 | 0.0050 | 0.7752 |
| 生活污水 | 排放浓度mg/L | / | 240 | 160 | 20 | 100 | / | / | / | / | 30 | / | / |  |
|  | 日排放量t/d | 48.97 | 0.0118 | 0.0078 | 0.0010 | 0.0049 | / | / | / | / | 0.0015 | / | / |  |
|  | 年排放量t/a | 16160.1 | 3.8784 | 2.5856 | 0.3232 | 1.6160 | / | / | / | / | 0.4848 | / | / |  |
| 合计 | 日排放量t/d | 651.325 | 0.0199 | 0.0078 | 0.0018 | 0.0139 | 0.0040 | 0.0001 | 0.00011 | 0.000004 | 0.0015 | 0.00011 | 0.00002 | 0.0023 |
|  | 年排放量t/a | 214937.25 | 6.5619 | 2.5856 | 0.5921 | 4.5977 | 1.3278 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0014 | 0.4848 | 0.0370 | 0.0050 | 0.7752 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | （3）噪声 现有项目噪声主要来源于车间生产设备及风机、水泵、管道等辅助设备运行产生的机械噪声，噪声级在75~105dB(A)。通过选用低噪声设备，再经墙体阻隔和距离衰减后，可不会对周边环境产生影响。 为了解现有项目的噪声排放情况，本次评价引用建设单位委托中山大学惠州研究院检测中心于2024年5月8日~9日对现有项目污染源的监测数据进行分析，根据监测数据可知：现有项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。 ###### 表2-99 项目厂界噪声监测结果统计 检测时间; 检测点位; 测量值：Leq [ dB（A）]; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2024/05/08; 厂界东侧边界外1米; 60; 51; 65; 55. 厂界南侧边界外1米; 61; 50. 厂界西侧边界外1米; 60; 50. 厂界北侧边界外1米; 62; 51. 2024/05/09; 厂界东侧边界外1米; 60; 51; 65; 55. 厂界南侧边界外1米; 59; 50. 厂界西侧边界外1米; 61; 50. 厂界北侧边界外1米; 60; 51. （4）固体废物 现有项目产生的固体废物主要为员工生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 员工生活垃圾经分类收集后交由当地环卫部门清运处理；一般工业固废主要由回收公司回收利用；危险废物收集后交由危险废物经营许可资质单位处理，目前交由惠州TCL环境科技有限公司等有危险废物资质单位拉运处置。 现有项目固体废物产排情况详见下表。 |
| --- | --- |

###### 表2-100  现有项目固体废物产生和处置情况

| 类别 | 名称 | 产生量t/a | 废物类别 | 废物代码 | 暂存场所 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 油墨废液 | 4.2 | HW12染料、涂料废物 | 900-253-12 | 危险废物暂存区 | 交由危险废物经营许可资质单位处理，目前交由惠州TCL环境科技有限公司等有危险废物资质单位拉运处置 |
|  | 退膜废液 | 273.6 | HW16感光材料废物 | 398-001-16 |  |  |
|  | 显影类废液 | 183.9 | HW16感光材料废物 | 398-001-16 |  |  |
|  | 酸性蚀刻废液 | 153.648 | HW22含铜废物 | 398-004-22 |  |  |
|  | 棕化废液 | 17.285 | HW22含铜废物 | 398-005-22 |  |  |
|  | 微蚀废液 | 252.175 | HW22含铜废物 | 398-004-22 |  |  |
|  | 沉铜废液 | 23.047 | HW17表面处理废物 | 346-062-17 |  |  |
|  | 含铜废液 | 3226.608 | HW17表面处理废物 | 346-062-17 |  |  |
|  | 含锡废液 | 645.322 | HW17表面处理废物 | 346-063-17 |  |  |
|  | 退锡废液 | 105.633 | HW17表面处理废物 | 346-066-17 | 危险废物暂存区 | 交由危险废物经营许可资质单位处理，目前交由惠州TCL环境科技有限公司等有危险废物资质单位拉运处置 |
|  | 碱性蚀刻废液 | 230.472 | HW22含铜废物 | 398-051-22 |  |  |
|  | 废剥锡液 | 57.618 | HW17表面处理废物 | 346-063-17 |  |  |
|  | 含镍废液 | 3154.778 | HW17表面处理废物 | 346-055-17 |  |  |
|  | 活化废液 | 12.1 | HW17表面处理废物 | 346-062-17 |  |  |
|  | 高锰酸钾废液 | 23.047 | HW17表面处理废物 | 346-061-17 |  |  |
|  | 抗氧化废液 | 11.524 | HW17表面处理废物 | 336-063-17 | 危险废物暂存区 | 交由危险废物经营许可资质单位处理，目前交由惠州TCL环境科技有限公司等有危险废物资质单位拉运处置 |
|  | 膨松废液 | 23.047 | HW17表面处理废物 | 336-063-17 |  |  |
|  | 助焊剂废液 | 14.1 | HW12染料、涂料废物 | 900-253-12 |  |  |
|  | 退膜渣 | 1.7 | HW16感光材料废物 | 398-001-16 |  |  |
|  | 废感光材料 | 396 | HW16感光材料废物 | 398-001-16 |  |  |
|  | 含铜污泥 | 2838 | HW22含铜废物 | 398-051-22 |  |  |
|  | 废活性炭 | 16.1426 | HW49其他废物 | 900-039-49 |  |  |
|  | 报废线路板 | 215 | HW49其他废物 | 900-045-49 |  |  |
|  | 含油抹布、手套 | 0.1 | HW49其他废物 | 900-041-49 |  |  |
|  | 废机油、废机油桶 | 0.022 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 |  |  |
|  | 含铜废滤芯 | 0.2 | HW22含铜废物 | 398-004-22 |  |  |
|  | 废油墨桶 | 0.3536 | HW49其他废物 | 900-041-49 |  |  |
|  | 废油墨 | 0.068 | HW12染料、涂料废物 | 900-253-12 |  |  |
|  | 小计 | 11879.6902 | / | / | / | / |
| 一般固废 | 废覆铜板边角料 | 47.2 | / | / | 一般固废暂存区 | 可回收处理的单位回收处理 |
|  | 铜粉 | 39.2042 | / | / |  |  |
|  | 废干膜 | 27.4 | / | / |  | 废品公司回收 |
|  | 废铜箔 | 12 | / | / |  |  |
|  | 废牛皮纸板 | 10 | / | / |  |  |
|  | 小计 | 135.8042 | / | / |  | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 165 | / | / |  | 环卫部门清运 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | （5）现有项目总量控制指标 根据《博罗县伟德线路板有限公司挥发性有机物（VOCs）现状排放量核算报告》（2024年8月），现有项目挥发性有机物排放量情况详见下表。 ###### 表2-101 现有项目挥发性有机物排放情况表 主要污染物指标; 单位; 许可量; 现有项目实际排放量. 废气（含有组织、无组织）; VOCs; t/a; 48.5918; 48.5918. 主要内容截图详见下文（详见附件4）： 根据《博罗县伟德线路板有限公司排污许可证》（编号为：91441322574470458U001V，有效期限：自2022年07年01日至2027年06年30日止）以及《博罗县伟德线路板有限公司改扩建项目环境影响报告表》（批复号：惠州市（博罗）建[2024]13号），现有项目废水排放情况详见下表。 ###### 表2-102 现有项目废水污染物排放量情况表 主要污染物指标; 单位; 排污许可证许可量; 现有项目实际排放量. 生产废水（DW001）; 废水排放量; 万t/a; 21.1100; 19.8777. COD; t/a; 10.5550; 6.2502. 氨氮; t/a; 1.6888; 0.2689. 总氮; t/a; 3.1665; 1.3278. 排污证、报告表主要内容截图详见下文（详见附件5）： 综上分析，现有项目总量控制指标排放详见下表。 ###### 表2-103 现有项目污染物排放总量汇总表 主要污染物指标; 单位; 排污许可证许可量; 现有项目实际排放量. 生产废水（DW001）; 废水排放量; 万t/a; 21.1100; 19.8777. COD; t/a; 10.5550; 6.2502. 氨氮; t/a; 1.6888; 0.2689. 总氮; t/a; 3.1665; 1.3278. 废气（含有组织、无组织）; VOCs; t/a; 48.5918; 48.5918. 3、环保措施落实情况及存在的主要环境问题 （1）环评批复落实情况 现有项目已完成竣工环境保护验收，目前，公司废气和噪声都经过相应措施处理后排放，废水、固体废物均得到合理妥善的处理处置，已落实审查意见。 （2）环境风险措施落实情况 公司已于2023年7月完成编制《博罗县伟德线路板有限公司突发环境事件应急预案》，并在惠州市生态环境局完成了备案（备案号为441322-2023-0149-M）。 现有项目环境风险落实情况： 1）现有项目设有2个共1200m³的事故应急池，厂内设有雨水排口控制阀门，防止事故废水沿雨水管道流出厂外。 2）现有项目生产车间、危险废物暂存区、储罐区地面均采取水泥硬化后覆环氧地坪漆做防渗、防腐处理，出入口设置有废水收集沟，一旦发生泄漏事故，可防止生产废水/废液流入外环境。 3）公司在厂区设有1座占地面积为100m²的危险废物暂存区；在B厂房外、C厂房1F和废水处理站南侧各设置1处废液暂存区，地面均已采取水泥硬化后覆环氧地坪漆做防渗、防腐处理，内部设置有废液收集沟和收集池，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防风、防晒、防雨、防渗、防腐、应急池设置等要求。 （3）环境管理落实情况 1）建设项目环境管理制度执行情况 现有项目执行了环评制度和“三同时”制度： 2004年9月，兴建“博罗县伟德线路板厂项目”，并取得博罗县环境保护局《关于博罗县伟德线路板厂环境影响报告书审批意见的函》（博环建[2004]707号），于2008年10月完成该项目的竣工环境保护验收； 2023年5月，兴建“博罗县伟德线路板有限公司改扩建项目”，该项目于2024年1月9日通过惠州市生态环境局审批（惠州市（博罗）建[2024]13号），已于2024年9月完成竣工环境保护验收工作； 2024年4月办理了国家排污许可证（编号：91441322574470458U001V，有效期限为：自2024年4月28日至2029年4月27日止）。 2）环境保护设施配置符合性和运行情况 现有项目环境保护设施配置情况： ①废气处理：设有布袋除尘器、活性炭吸附、二级活性炭吸附、等离子净化器、酸液喷淋、碱液喷淋等废气处理设施； ②废水：设1套设计处理规模为2000t/d的生产废水净化系统；并设1套设计处理规模为16t/h的中水回用净化系统。 ③固体废物：设1个一般工业固体废物暂存间，占地面积约600m²，位于B厂房南侧； 设5处危险废物暂存区：①设1个污泥暂存区，占地面积约100m²，位于废水处理站西侧；②设1个危险废物暂存区，占地面积约100m²，位于废水处理站南侧；③设3处废液暂存区，分别位于B厂房外、C厂房1F和废水处理站南侧。 同时建立各环保设施运行记录和定期维护台帐。各环保设施基本正常运行。 3）环境保护管理规章制度的建立和执行、环境保护档案管理情况 公司制定了《污染防止与环境监测措施》《废物分析计划》《内部监督管理措施》《废气处理系统操作规程》《生产安全事故应急预案》等规章制度。并设专人管理环境保护档案，环境保护档案较齐全，管理规范，收集了相关的环保文件及资料。 4）环境管理机构、人员仪器配置情况 公司设置了主管环保工作的安健环部，配置专职环保管理人员，对公司各部门的环保工作进行监督管理。 5）排污口规范化设置 项目废气处理设施出口均设置了永久性采样平台和采样孔，并设置有环保标识牌。 （4）现有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施 通过现场调查和核实，现有项目在运行过程中存在的环境问题及“以新带老”措施有： 1）为减少现有项目的废气排放量，降低废气排放对周边环境的影响，本次扩建针对现有项目废气收集和处理措施进行整改， ①收集措施：本次扩建拟对现有项目酸碱废气、有机废气所在区域采用生产车间密闭（负压）进行废气收集，主要针对工作岗位点对点局部送风，车间抽风采用“设备工位点对点设置抽排风支管+车间抽排风”方式，车间抽风微大于送风，形成微负压车间。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），拟对危险废物暂存区采用密闭（负压）进行废气收集； ②处理措施：粉尘废气采用旋风除尘+布袋除尘器进行净化处理；酸碱废气采用二级酸液喷淋/二级碱液喷淋净化处理后排放；锡及其化合物采用等离子净化器+水喷淋净化处理后排放；有机废气采用喷淋+干式过滤除雾+二级活性炭吸附处理后排放。 危险废物暂存区收集的废气经水喷淋净化处理后由15m高的DA025排气筒高空排放。 2）为提高资源利用率，企业拟提高中水处理设计规模，提高中水回用率，从40.2%提升到59.0%，减少现有项目废水排放量。 上述整改措施在扩建项目建设期间同步建设落实，与扩建项目同步完成竣工环保验收。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）、大气环境质量现状 根据《关于印发＜惠州市环境空气质量功能区划（2024年修订）＞的通知》（惠市环[2024]16号），项目所在地属二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单二级标准。 根据《大气环境影响评价专章》，项目所在行政区惠州博罗县为达标区，因此，项目评价范围内区域判定为达标区。 补充监测结果显示，氨、硫化氢、氯化氢、硫酸、甲醛、氯、苯、甲苯、二甲苯和TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值标准；锡及其化合物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值；氰化氢满足《前苏联居住区标准》（CH245-71）居民区大气中有害物质的最大允许浓度；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)新扩改建厂界二级标准；TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。 （二）、地表水环境质量现状 本项目不新增工业废水排放量，生活污水预处理后经市政污水管网进入博罗县麻陂镇污水处理厂处理，尾水排入麻陂河（石坝水）；工业废水经自建废水处理系统处理达标后部分回用于生产，部分排入红女渠，然后汇入麻陂河（石坝水）。 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号），石坝水（麻陂河）“博罗红花嶂~博罗耀珠潭”河段属于饮用功能区，其水质保护目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函〔2011〕29号文）中“各水体未列出的上游及支流的水体环境质量控制目标以保证主流的环境质量控制目标为最低要求，原则上与汇入干流的功能目标要求不能相差超过一个级别的要求与《博罗县伟德线路板有限公司现状环境影响评估报告》及其备案函（粤环审[2016]652号）、《博罗县伟德线路板有限公司改扩建项目》及其批复（惠市环（博罗）建[2024]13号），红女渠为Ⅳ类水，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 为了解红女渠、石坝水的水环境质量现状，建设单位委托广东君正检测技术有限公司于2024年8月14日~8月16日连续三天对红女渠和石坝水进行监测，监测点位以及监测结果详见表3-1~3-2。根据监测结果可知，石坝水各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838- 2002）Ⅲ类标准；红女渠各监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表3-1 地表水环境监测断面一览表 编号; 监测断面. W1; 红女渠—现有项目废水排污口上游500m. W2; 红女渠—现有项目废水排污口下游500m. W3; 麻陂河—博罗县麻陂镇污水处理厂排污口上游500m. W4; 麻陂河—博罗县麻陂镇污水处理厂排污口下游1500m. 表3-2 红女渠监测结果（单位：mg/L，水温：℃，粪大肠菌群：个/L） 监测时间; 监测断面; 水温; pH; SS; DO; CODMn; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷. 08.14; W1; 26.5; 7.1; 14; 4.8; 9.5; 10; 3.5; 1.20; 0.09. W2; 26.7; 8.0; 12; 5.2; 7.3; 15; 3.8; 1.40; 0.12. 08.15; W1; 26.8; 7.4; 8; 6.4; 7.8; 18; 4.4; 1.22; 0.06. W2; 26.6; 7.4; 10; 6.9; 7.1; 23; 5.1; 1.47; 0.08. 08.16; W1; 26.4; 7.5; 14; 5.9; 7.3; 20; 5.3; 1.31; 0.08. W2; 26.2; 7.2; 18; 6.8; 7.6; 24; 5.7; 1.44; 0.09. 标准限值; Ⅳ类; /; 6-9; /; 3; 10; 30; 6; 1.5; 0.3. 最大占标率; /; 0.5; /; 0.43; 0.95; 0.8; 0.95; 0.98; 0.4. 超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 是否达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测时间; 监测断面; 石油类; 氰化物; 氟化物; 挥发酚; 铜; 镍; 硫化物; LAS; 粪大肠菌群. 08.14; W1; ND; ND; ND; 0.0007; 0.00272; 0.00162; 0.02; 0.10; 170. W2; ND; ND; ND; 0.0009; 0.00285; 0.00171; 0.06; 0.15; 285. 08.15; W1; ND; ND; ND; 0.0004; 0.00276; 0.00142; 0.02; 0.08; 190. W2; ND; ND; ND; 0.0008; 0.00286; 0.00158; 0.03; 0.10; 350. 08.16; W1; ND; ND; ND; 0.0008; 0.00273; 0.00158; 0.03; 0.09; 170. W2; ND; ND; ND; 0.0009; 0.00293; 0.00168; 0.05; 0.11; 320. 标准限值; Ⅳ类; 0.5; 0.2; 1.5; 0.01; 1.0; 0.02; 0.5; 0.3; 20000. 最大占标率; /; /; /; 0.09; 0.003; 0.09; 0.12; 0.5; 0.02. 超标倍数; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 是否达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表3-3 麻陂河监测结果（单位：mg/L，水温：℃，粪大肠菌群：个/L） 监测时间; 监测断面; 水温; pH; SS; DO; CODMn; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷. 08.14; W3; 26.8; 7.1; 13; 5.6; 4.8; 12; 3.2; 0.83; 0.04. W4; 27.2; 7.1; 16; 5.8; 5.5; 12; 2.8; 0.30; 0.08. 08.15; W3; 26.6; 7.1; 16; 5.6; 4.3; 16; 3.8; 0.95; 0.11. W4; 27.1; 7.9; 13; 5.7; 4.7; 17; 3.6; 0.87; 0.10. 08.16; W3; 27.2; 7.1; 8; 5.6; 5.2; 15; 3.8; 0.95; 0.08. W4; 27.4; 7.0; 12; 5.7; 5.8; 16; 3.6; 0.87; 0.10. 标准限值; Ⅲ类; /; 6-9; /; 5; 6; 20; 4; 1.0; 0.2. 最大占标率; /; 0.45; /; 0.86; 0.97; 0.85; 0.95; 0.95; 0.55. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 是否达标; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测时间; 监测断面; 石油类; 氰化物; 氟化物; 挥发酚; 铜; 镍; 硫化物; LAS; 粪大肠菌群. 08.14; W3; ND; ND; ND; 0.0005; 0.00301; 0.00258; 0.02; 0.14; 450. W4; ND; ND; ND; 0.0006; 0.00217; 0.00217; ND; 0.11; 320. 08.15; W3; ND; ND; ND; 0.0004; 0.00283; 0.00259; 0.04; 0.12; 560. W4; ND; ND; ND; 0.0006; 0.00194; 0.00201; 0.02; 0.11; 270. 08.16; W3; ND; ND; ND; 0.0004; 0.00282; 0.00239; 0.04; 0.13; 410. W4; ND; ND; ND; 0.0007; 0.00392; 0.00208; 0.03; 0.13; 390. 标准限值; Ⅲ类; 0.05; 0.2; 1.0; 0.005; 1.0; 0.02; 0.2; 0.2; 10000. 最大占标率; /; /; /; 0.14; 0.004; 0.13; 0.2; 0.7; 0.06. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （三）、声环境质量现状 根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环[2022]33号），项目所在地为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准；临麻陂大道一侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准。 为了解项目所在地声环境质量状况，建设单位委托广东君正检测技术有限公司于2023年8月7日~8月8日、2024年10月15日~10月16日连续两天对项目厂界的噪声水平进行监测。 表3-4 监测结果一览表 采样点位; 监测结果; 达标情况. 2023.08.07; 2023.08.08. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界南侧外1米; 60; 51; 61; 50; 达标. N2厂界东南侧外1米; 63; 50; 61; 50; 达标. N3厂界东侧外1米; 58; 50; 60; 49; 达标. N4厂界北侧外1米; 61; 51; 62; 49; 达标. N5厂界西侧外1米; 61; 53; 64; 53; 达标. N6厂界西南侧外1米; 61; 52; 63; 51; 达标. N7居民楼; 62; 53; 63; 52; 达标. 采样点位; 监测结果; 达标情况. 2024.10.15; 2024.10.16. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N8商住楼; 62; 50; 61; 51; 达标. 根据监测结果可知，项目厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）(GB12348-2008)3类标准，周边居民楼、商住楼噪声能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准。 （四）、生态环境质量现状 本项目新增开发用地范围内无生态环境保护目标，可不进行生态环境现状调查。 （五）、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，不开展电磁辐射现状调查。 （六）、地下水环境 根据《广东省地下水功能区划》（粤水资源[2009]19号），项目所在地属于东江惠州博罗分散式开发利用区（代码为H064413001Q02），水质目标为Ⅲ类，地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 为了解项目所在区域地下水环境质量现状，建设单位委托广东君正检测技术有限公司于2023年8月6日对项目所在区域地下水环境质量现状进行补充监测，项目共布设6个监测点，具体监测点位以及监测因子见表3-4。 表3-5 地下水环境质量现状监测布点以及监测因子情况一览表 监测点位; 监测因子. D1麻陂道班; 水位、pH值、浊度、色度、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、硫化物、挥发酚、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、氟化物、氰化物、石油类、总磷、总氮、汞、砷、镉、六价铬、铜、铅、镍、锌、锡、阴离子表面活性剂、钠离子(Na+)、钾离子(K+)、钙离子(Ca2+)、镁离子(Mg2+)、铁、锰、碳酸盐、重碳酸盐. D2扩建项目所在厂区. D3现有项目东北侧居住区. D4冷水坑村; 水位. D5三栋屋村. D6和老村. 1、地下水水位分析 项目各地下水监测点位情况如下表所示。 表3-6 各地下水监测点水位统计表 编号; 监测点位; 地下水位/m. D1; 麻陂道班; 1.20. D2; 扩建项目所在厂区; 3.30. D3; 现有项目东北侧居住区; 0.90. D4; 冷水坑村; 2.11. D5; 三栋屋村; 1.26. D6; 和老村; 4.83. 2、监测结果分析 项目地下水环境质量现状监测结果详见下表。 表3-7 地下水换质量现状监测结果统计表 监测项目; 单位; 监测点位及监测结果; 标准限值; 达标情况. D1; D2; D3. pH值; 无量纲; 7.1; 6.9; 7.4; 6.5-8.5; 达标. 浊度; NTU; 2.5; 0.9; 1.5; 3; 达标. 色度; 倍; 10; 5; 5; 15; 达标. 总硬度; mg/L; 65.9; 20.0; 3.4; 450; 达标. 溶解性总固体; mg/L; 373; 295; 238; 1000; 达标. 硫酸盐; mg/L; 58.4; 3.84; 0.810; 250; 达标. 氯化物; mg/L; 14.8; 6.42; 5.50; 250; 达标. 氨氮; mg/L; 0.475; 0.409; 0.328; 0.50; 达标. 亚硝酸盐; mg/L; 0.016L; 0.016L; 0.016L; 1.00; 达标. 硝酸盐; mg/L; 0.874; 0.712; 0.368; 20.0; 达标. 硫化物; mg/L; 0.003L; 0.003L; 0.003L; 0.02; 达标. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.002; 达标. 耗氧量; mg/L; 2.68; 2.40; 2.00; 3.0; 达标. 总大肠菌群; CFU/L; 2L; 2L; 2L; 30; 达标. 细菌总数; CFU/mL; 91; 73; 66; 100; 达标. 氟化物; mg/L; 0.172; 0.064; 0.070; 1.0; 达标. 氰化物; mg/L; 0.002L; 0.002L; 0.002L; 0.05; 达标. 石油类; mg/L; 0.03; 0.02; 0.02; —; —. 总磷; mg/L; 0.03; 0.01L; 0.05; —; —. 总氮; mg/L; 0.66; 0.62; 0.07; —; —. 汞; mg/L; 4.3×10-4; 2.9×10-4; 2.6×10-4; 0.001; 达标. 砷; mg/L; 3×10-4L; 3×10-4L; 3×10-4L; 0.01; 达标. 镉; mg/L; 5×10-4L; 5×10-4L; 5×10-4L; 0.005; 达标. 六价铬; mg/L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 达标. 铜; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 1.00; 达标. 铅; mg/L; 3.2×10-3; 5.7×10-3; 4.5×10-3; 0.01; 达标. 镍; mg/L; 5×10-3L; 5×10-3L; 5×10-3L; 0.02; 达标. 锌; mg/L; 0.08; 0.08; 0.06; 1.00; 达标. 锡; mg/L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; —; —. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.3; 达标. 钠离子（Na+）; mg/L; 18.6; 9.88; 8.36; 200; 达标. 钾离子(K+); mg/L; 3.22; 1.04; 0.88; —; —. 镁离子(Mg2+); mg/L; 1.45; 1.18; 1.35; —; —. 钙离子(Ca2+); mg/L; 54.6; 16.2; 8.55; —; —. 铁; mg/L; 0.22; 0.12; 0.07; 0.3; 达标. 锰; mg/L; 0.01L; 0.04; 0.05; 0.10; 达标. 碳酸盐; mg/L; 1.0L; 1.0L; 1.0L; —; —. 重碳酸盐; mg/L; 86.8; 83.2; 61.9; —; —. 注：“0.05L”未检出，前面数值表示检出限值。. 根据监测结果可知，项目所在区域地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准限值。 （七）土壤环境 1、监测点位以及监测因子 为了解项目所在地土壤环境质量现状，建设单位委托广东君正检测技术有限公司于2023年8月3日对项目所在区域的土壤环境质量现状进行取样监测。本次评价在评价区域内设置了11个土壤监测点位（其中，项目厂区内设置5个柱状样点及2个表层样，项目场地外设置4个表层样），监测布点及采样个数见下表。 表3-8 土壤环境质量现状监测布点以及监测因子情况一览表 监测点位; 监测因子. Z1扩建项目厂区; 氰化物、石油烃（C10-C40）、氟化物； 金属：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍； VOCs：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯； SVOCs：硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘. Z2扩建项目厂区. Z3扩建项目厂区. Z4扩建项目厂区. Z5扩建项目厂区. B1扩建项目厂区东侧空地. B2扩建项目厂区. B3扩建项目厂区北侧商住区. B4扩建项目厂区西侧空地. B5扩建项目厂区南侧空地; pH值、氰化物、石油烃（C10-C40）、氟化物； 金属：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌. B6扩建项目厂区西南侧空地. 2、理化特性 各监测点理化特性详见下表。 表3-9 土壤监测点理化特性一览表 监测点位; 断面深度/m; 样品性状. 颜色; 土壤质地; 土壤结构; 砂砾含量; 其他异物. Z1扩建项目厂区; 0-0.5; 红棕; 砂土; 团粒; 12%; 无. 0.5-1.5; 红棕; 轻壤土; 团块; 6%; 无. 1.5-3.0; 红棕; 轻壤土; 团块; 2%; 无. Z2扩建项目厂区; 0-0.5; 棕; 砂土; 团粒; 21%; 无. 0.5-1.5; 棕; 轻壤土; 团块; 9%; 无. 1.5-3.0; 棕; 轻壤土; 团块; 2%; 无. Z3扩建项目厂区; 0-0.5; 棕; 砂土; 团粒; 24%; 无. 0.5-1.5; 棕; 砂土; 团块; 16%; 无. 1.5-3.0; 棕; 轻壤土; 团块; 8%; 无. Z4扩建项目厂区; 0-0.5; 红棕; 砂土; 团粒; 19%; 无. 0.5-1.5; 红棕; 轻壤土; 团块; 12%; 无. 1.5-3.0; 棕; 轻壤土; 团块; 7%; 无. Z5扩建项目厂区; 0-0.5; 红棕; 砂土; 团粒; 18%; 无. 0.5-1.5; 红棕; 砂土; 团块; 11%; 无. 1.5-3.0; 红棕; 轻壤土; 团块; 3%; 无. B1扩建项目厂区东侧空地; 0-0.2; 棕; 砂土; 团粒; 12%; 无. B2扩建项目厂区; 0-0.2; 黄棕; 砂土; 团粒; 29%; 无. B3扩建项目厂区北侧商住区; 0-0.2; 棕; 砂土; 团粒; 13%; 无. B4扩建项目厂区西侧空地; 0-0.2; 黄棕; 砂土; 团粒; 22%; 无. B5扩建项目厂区南侧空地; 0-0.2; 红棕; 砂土; 团粒; 19%; 无. B6扩建项目厂区西南侧空地; 0-0.2; 棕; 砂土; 团粒; 16%; 无. 3、监测结果 项目土壤环境质量现状监测结果详见下表。 表3-10 土壤环境质量现状监测结果一览表（单位：mg/kg） 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 0-0.02m; 0.07-0.09m; 0.17-0.19m. Z1; 四氯化碳; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.8. 氯仿; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 0.9. 氯甲烷; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 37. 1,1-二氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 9. 1,2-二氯乙烷; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 5. 1,1-二氯乙烯; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 66. 顺式-1,2-二氯乙烯; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 596. 反式-1,2-二氯乙烯; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 54. 二氯甲烷; 2.3×10-3; 2.0×10-3L; 2.9×10-3; 616. 1,2-二氯丙烷; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 6.8. 四氯乙烯; 2.0×10-3; 2.6×10-3; 2.4×10-3; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 2.8. 三氯乙烯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.5×10-3; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 0.5. 氯乙烯; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 0.43. 苯; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 4. 氯苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 270. 1,2-二氯苯; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 560. 1,4-二氯苯; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 20. 乙苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 28. 苯乙烯; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1290. 甲苯; 2.6×10-3L; 2.6×10-3L; 2.6×10-3L; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 570. 邻二甲苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 640. 氰化物; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 135. 石油烃（C10-C40）; 6L; 6L; 6L; 4500. 氟化物; 449; 474; 353; —. 砷; 13.3; 17.8; 10.8; 60. 镉; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 65. 六价铬; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 5.7. 铜; 8; 15; 8; 18000. 铅; 38.3; 24; 34.9; 800. 汞; 0.042; 0.084; 0.047; 38. 镍; 26; 20; 14; 900. 硝基苯; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 76. 苯胺; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 260. 2-氯苯酚; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 2256. 苯并[a]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 15. 苯并[a]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 15. 苯并[k]荧蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 151. 䓛; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 15. 萘; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 70. 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 001-0.03m; 0.07-0.09m; 0.18-0.19m. Z2; 四氯化碳; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.8. 氯仿; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 0.9. 氯甲烷; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 37. 1,1-二氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 9. 1,2-二氯乙烷; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 5. 1,1-二氯乙烯; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 66. 顺式-1,2-二氯乙烯; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 596. 反式-1,2-二氯乙烯; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 54. 二氯甲烷; 2.0×10-3L; 2.4×10-3; 2.0×10-3L; 616. 1,2-二氯丙烷; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 6.8. 四氯乙烯; 1.4×10-3L; 1.4×10-3; 1.4×10-3L; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 2.8. 三氯乙烯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 0.5. 氯乙烯; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 0.43. 苯; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 4. 氯苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 270. 1,2-二氯苯; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 560. 1,4-二氯苯; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 20. 乙苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 28. 苯乙烯; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1290. 甲苯; 2.6×10-3L; 2.6×10-3L; 2.6×10-3L; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 570. 邻二甲苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 640. 氰化物; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 135. 石油烃（C10-C40）; 6L; 6L; 6L; 4500. 氟化物; 633; 618; 614; —. 砷; 9.69; 6.48; 7.75; 60. 镉; 0.07; 0.03; 0.02; 65. 六价铬; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 5.7. 铜; 30; 22; 10; 18000. 铅; 56.8; 54.3; 76.8; 800. 汞; 0.091; 0.038; 0.095; 38. 镍; 6; 13; 8; 900. 硝基苯; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 76. 苯胺; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 260. 2-氯苯酚; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 2256. 苯并[a]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 15. 苯并[a]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 15. 苯并[k]荧蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 151. 䓛; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 15. 萘; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 70. 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 001-0.03m; 0.07-0.09m; 0.18-0.19m. Z3; 四氯化碳; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.8. 氯仿; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 0.9. 氯甲烷; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 37. 1,1-二氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 9. 1,2-二氯乙烷; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 5. 1,1-二氯乙烯; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 66. 顺式-1,2-二氯乙烯; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 596. 反式-1,2-二氯乙烯; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 54. 二氯甲烷; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 2.6×10-3; 616. 1,2-二氯丙烷; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 6.8. 四氯乙烯; 2.4×10-3; 1.4×10-3L; 3.0×10-3; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 2.8. 三氯乙烯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 0.5. 氯乙烯; 6.8×10-3; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 0.43. 苯; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 4. 氯苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 270. 1,2-二氯苯; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 560. 1,4-二氯苯; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 20. 乙苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 28. 苯乙烯; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1290. 甲苯; 2.6×10-3L; 2.6×10-3L; 2.6×10-3L; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 570. 邻二甲苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 640. 氰化物; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 135. 石油烃（C10-C40）; 6L; 6L; 6L; 4500. 氟化物; 612; 500; 425; —. 砷; 12.3; 10.5; 15.2; 60. 镉; 0.01L; 0.06; 0.01L; 65. 六价铬; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 5.7. 铜; 8; 10; 8; 18000. 铅; 64.4; 38; 61.2; 800. 汞; 0.043; 0.07; 0.068; 38. 镍; 11; 18; 9; 900. 硝基苯; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 76. 苯胺; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 260. 2-氯苯酚; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 2256. 苯并[a]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 15. 苯并[a]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 15. 苯并[k]荧蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 151. 䓛; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 15. 萘; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 70. 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 001-0.03m; 0.07-0.09m; 0.18-0.19m. Z4; 四氯化碳; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.8. 氯仿; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 0.9. 氯甲烷; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 37. 1,1-二氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 9. 1,2-二氯乙烷; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 5. 1,1-二氯乙烯; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 66. 顺式-1,2-二氯乙烯; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 596. 反式-1,2-二氯乙烯; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 54. 二氯甲烷; 2.0×10-3L; 2.5×10-3; 3.2×10-3; 616. 1,2-二氯丙烷; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 6.8. 四氯乙烯; 1.4×10-3L; 3.6×10-3; 1.8×10-3; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 2.8. 三氯乙烯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3; 1.2×10-3L; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 0.5. 氯乙烯; 2.0×10-3L; 7.9×10-3; 2.0×10-3L; 0.43. 苯; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 4. 氯苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 270. 1,2-二氯苯; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 560. 1,4-二氯苯; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 20. 乙苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 28. 苯乙烯; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1290. 甲苯; 2.6×10-3L; 2.6×10-3L; 2.6×10-3L; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 570. 邻二甲苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 640. 氰化物; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 135. 石油烃（C10-C40）; 6L; 6L; 6L; 4500. 氟化物; 582; 573; 578; —. 砷; 14.4; 15.7; 10.3; 60. 镉; 0.01; 0.01; 0.08; 65. 六价铬; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 5.7. 铜; 21; 21; 30; 18000. 铅; 63.3; 75; 46.6; 800. 汞; 0.06; 0.094; 0.069; 38. 镍; 36; 29; 24; 900. 硝基苯; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 76. 苯胺; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 260. 2-氯苯酚; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 2256. 苯并[a]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 15. 苯并[a]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 15. 苯并[k]荧蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 151. 䓛; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 15. 萘; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 70. 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 001-0.03m; 0.07-0.09m; 0.18-0.19m. Z5; 四氯化碳; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.8. 氯仿; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 0.9. 氯甲烷; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 37. 1,1-二氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 9. 1,2-二氯乙烷; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 5. 1,1-二氯乙烯; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 66. 顺式-1,2-二氯乙烯; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 596. 反式-1,2-二氯乙烯; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 54. 二氯甲烷; 2.0×10-3L; 2.8×10-3; 3.7×10-3; 616. 1,2-二氯丙烷; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 6.8. 四氯乙烯; 1.4×10-3L; 3.1×10-3; 4.0×10-3; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 2.8. 三氯乙烯; 1.2×10-3L; 1.3×10-3; 2.3×10-3; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 0.5. 氯乙烯; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 0.43. 苯; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 4. 氯苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 270. 1,2-二氯苯; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 560. 1,4-二氯苯; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 20. 乙苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 28. 苯乙烯; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1290. 甲苯; 2.6×10-3L; 2.6×10-3L; 5.9×10-3; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 570. 邻二甲苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 640. 氰化物; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 135. 石油烃（C10-C40）; 6L; 6L; 6L; 4500. 氟化物; 555; 547; 551; —. 砷; 6.86; 4.82; 7; 60. 镉; 0.03; 0.01L; 0.01L; 65. 六价铬; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 5.7. 铜; 19; 11; 15; 18000. 铅; 46.2; 61.4; 44.5; 800. 汞; 0.085; 0.083; 0.087; 38. 镍; 22; 16; 12; 900. 硝基苯; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 76. 苯胺; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 260. 2-氯苯酚; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 2256. 苯并[a]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 15. 苯并[a]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 15. 苯并[k]荧蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 151. 䓛; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 15. 萘; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 70. 断面深度; 监测项目; 监测结果; 标准限值. B1; B2; B3; B4. 0-0.02m; 四氯化碳; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.8. 氯仿; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 2.5×10-3L; 0.9. 氯甲烷; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 37. 1,1-二氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 9. 1,2-二氯乙烷; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 5. 1,1-二氯乙烯; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 1.0×10-3L; 66. 顺式-1,2-二氯乙烯; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 596. 反式-1,2-二氯乙烯; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 54. 二氯甲烷; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 4.4×10-3; 616. 1,2-二氯丙烷; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 6.8. 四氯乙烯; 2.6×10-3; 1.4×10-3L; 1.4×10-3L; 2.8×10-3; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 1.3×10-3L; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 2.8. 三氯乙烯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 0.5. 氯乙烯; 2.2×10-3; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 2.0×10-3L; 0.43. 苯; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 1.9×10-3L; 4. 氯苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 270. 1,2-二氯苯; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 560. 1,4-二氯苯; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 1.5×10-3L; 20. 乙苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 28. 苯乙烯; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1.1×10-3L; 1290. 甲苯; 2.6×10-3L; 2.6×10-3L; 2.6×10-3L; 2.6×10-3L; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 570. 邻二甲苯; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 1.2×10-3L; 640. 氰化物; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 135. 石油烃（C10-C40）; 6L; 6L; 6L; 6L; 4500. 氟化物; 601; 430; 411; 381; —. 砷; 13.6; 11.1; 15.4; 8.94; 60. 镉; 0.03; 0.14; 0.1; 0.03; 65. 六价铬; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 0.5L; 5.7. 铜; 15; 38; 19; 42; 18000. 铅; 18.9; 13.2; 62.1; 46.7; 800. 汞; 0.079; 0.091; 0.063; 0.076; 38. 镍; 19; 13; 36; 24; 900. 硝基苯; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 76. 苯胺; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 260. 2-氯苯酚; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 0.06L; 2256. 苯并[a]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 15. 苯并[a]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 0.2L; 15. 苯并[k]荧蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 151. 䓛; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 0.1L; 15. 萘; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 0.09L; 70. 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 0.01-0.02m. B5; pH值; 8.38; —. 氰化物; 0.04L; —. 石油烃（C10-C40）; 6L; —. 氟化物; 426; —. 砷; 9.63; 25. 镉; 0.07; 0.6. 铬; 83; 250. 铜; 67; 100. 铅; 26.7; 170. 汞; 0.048; 3.4. 镍; 12; 190. 锌; 72; 300. 监测点位; 监测项目; 监测结果; 标准限值. 0-0.02m. B6; pH值; 8.59; —. 氰化物; 0.04L; —. 石油烃（C10-C40）; 6L; —. 氟化物; 332; —. 砷; 8.76; 25. 镉; 0.12; 0.6. 铬; 88; 250. 铜; 57; 100. 铅; 24.4; 170. 汞; 0.041; 3.4. 镍; 10; 190. 锌; 116; 300. 注：“0.1L”未检出，前面数值表示检出限值。. 项目所在区域土壤监测点Z1-Z5、B1~B4均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表1中第二类用地筛选值，B5~B6满足《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1风险筛选值。 （八）、底泥环境 为了解项目所在地底泥环境质量现状，建设单位委托广东君正检测技术有限公司于2023年8月3日对项目所在区域的底泥环境质量现状进行取样监测。本次评价在评价区域内设置了2个底泥监测点位，监测布点及监测因子见下表。 表3-11 底泥环境质量现状监测布点以及监测因子情况一览表 监测点位; 监测因子. DN1现有排污口DW001上游500m处; pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌. DN2现有排污口DW001下游500m处. 底泥环境质量现状监测结果详见下表。 表3-12 底泥环境质量现状监测结果表（单位mg/kg） 监测项目; 监测点位及监测结果; 标准限值. DN1; DN2. pH值; 6.92; 6.70; —. 砷; 3.63; 11.2; 30. 镉; 0.04; 0.10; 0.3. 铬; 84; 68; 200. 铜; 46; 38; 100. 铅; 51.6; 46.8; 120. 汞; 0.074; 0.048; 2.4. 镍; 10; 28; 100. 锌; 76; 128; 250. 注：标准参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1其他限值。. 根据上表分析，项目底泥监测点均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1其他限值。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目500米范围内的环境敏感保护目标情况见下表。 表3-13 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容/人; 保护性质及级别; 相对扩建项目厂址方位; 相对厂界/车间距离/m. X; Y; 扩建项目; 现有项目厂界. 厂界; F厂房; G厂房. 商住楼1; 421; 122; 居住区; 20; 环境空气二类区; 北; 58; 64; 103; 141. 商住楼2; 63; 193; 居住区; 200; 东北; 195; 203; 254; 13. 商住楼3; 238; 417; 居住区; 50; 东北; 320; 320; 363; 244. 居住楼; 457; 141; 居住区; 50; 东; 273; 285; 325; 相邻. 东兴村; 492; 156; 居住区; 500; 东; 313; 336; 352; 40. 锦泰滨河花园; 689; 421; 居住区; 1020（340户）; 东北; 617; 637; 676; 360. 横圳; 219; 507; 居住区; 300; 东北; 382; 388; 428; 331. 冷水坑村; -80; 307; 居住区; 200; 北; 202; 214; 225; 333. 麻陂道班; -176; -67; 居住区; 50; 西南; 166; 287; 253; 397. 横茜村; 291; -163; 居住区; 500; 南; 255; 297; 265; 145. 2、声环境 项目厂界外50m范围内声环境保护目标详见下表。 表3-14 声环境空气保护目标一览表 名称; 相对厂界/车间距离/m; 相对扩建项目厂址方位; 功能区类别; 情况说明. 扩建项目; 现有项目. 厂界; F厂房; G厂房. 商住楼1; 58; 64; 103; 141; 北; 4a类; 1-3层建筑. 商住楼2; 195; 203; 254; 13; 东北; 2类; 1-3层建筑. 居住楼; 273; 285; 325; 相邻; 东; 2类; 1-3层建筑. 东兴村; 313; 336; 352; 40; 东; 2类; 1-3层建筑. |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 3、地表水环境 项目纳污水体为红女渠、石坝水，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号），石坝水（麻陂河）“博罗红花嶂~博罗耀珠潭”河段属于饮用功能区，其水质保护目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函〔2011〕29号文）中“各水体未列出的上游及支流的水体环境质量控制目标以保证主流的环境质量控制目标为最低要求，原则上与汇入干流的功能目标要求不能相差超过一个级别的要求与《博罗县伟德线路板有限公司现状环境影响评估报告》及其备案函（粤环审[2016]652号）、《博罗县伟德线路板有限公司改扩建项目》及其批复（惠市环（博罗）建[2024]13号），红女渠为Ⅳ类水，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 项目地表水环境保护目标见下表。 表3-15 地表水环境保护目标一览表 序号; 敏感点名称; 保护内容; 环境功能区; 相对厂界方位; 相对排污口距离/m. 1; 红女渠; 水质; 地表水Ⅳ类; 南侧; 0. 2; 石坝水（麻陂河）; 水质; 地表水Ⅲ类; 东南; 1300. 4、地下水环境 项目厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水 生活污水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二时段三级标准，生活污水经市政污水管网排入博罗县麻陂镇污水处理厂进行深度处理；博罗县麻陂镇污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段一级标准中两者较严值。 表3-16 外排生活污水执行标准 序号; 污染物; 单位; 排放限值; 执行标准. 1; pH值; 无量纲; 6-9; 广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二时段三级标准. 2; 悬浮物≤; mg/L; 400. 3; 五日生化需氧量≤; mg/L; 300. 4; 化学需氧量≤; mg/L; 500. 5; 氨氮≤; mg/L; /. 6; 动植物油≤; mg/L; 100. 表3-17 博罗县麻陂镇污水处理厂排放标准 序号; 污染物; 单位; （GB18918-2002）的一级A标准; （DB44/26-2001）第二时段一级标准; 执行标准. 1; pH值; 无量纲; 6-9; 6-9; 6-9. 2; 悬浮物≤; mg/L; 10; 20; 10. 3; 五日生化需氧量≤; mg/L; 10; 20; 10. 4; 化学需氧量≤; mg/L; 50; 40; 40. 5; 氨氮≤; mg/L; 5; 10; 5. 6; 动植物油≤; mg/L; 1; 10; 1. 7; 总磷≤; mg/L; 0.5; /; 0.5. 8; 总氮≤; mg/L; 15; /; 15. 项目生产废水经废水处理系统以及中水回用处理系统处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2024)中工艺、产品用水标准后回用于生产工序（电导率≤150μs/cm），外排废水达到《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值与《电子工业水污染物排放标准》（GB 39371-2020）表1印制电路板水污染物直接排放标准限值的较严值后（根据《惠州市生态环境局博罗分局关于博罗县伟德线路板有限公司提标升级改造项目竣工核查意见》（博环函[2021]38号），废水中的CODCr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，总氮排放浓度执行行业排放浓度限值要求的50%）经管道排入红女渠，最终汇入石坝水（麻陂河）。项目中的含镍废水全部作为危险废物委托危险废物资质单位拉运处理，废水中的镍作为日常管控因子，日常监测中包含总镍浓度监测，确保排放的废水中镍不得检出。 表3-18 外排生产废水执行标准 污染物; 单位; 排放限值; 执行限值; 污染物排放监控位置. DB44/1597-2015; GB 39371-2020. pH值; 无量纲; 6-9; 6.0~9.0; 6-9; 企业废水总排放口. 悬浮物≤; mg/L; 30; 70; 30. 化学需氧量≤; mg/L; /; /; 30. 氨氮≤; mg/L; /; /; 1.5. 总氮≤; mg/L; 15; 35; 7.5. 总磷≤; mg/L; /; /; 0.3. 石油类≤; mg/L; 2.0; 5.0; 2.0. 总铜≤; mg/L; 0.3; 0.5; 0.3. 总氰化物（以CN－计）≤; mg/L; 0.2; 0.5; 0.2. 总有机碳≤; mg/L; /; 100; 100. LAS≤; mg/L; /; 5.0; 5.0. 硫化物≤; mg/L; /; 1.0; 1.0. 氟化物≤; mg/L; 10; 10; 10. 单位产品基准排水量（印制电路板）; 单面板; m³/m²; /; 0.22; 0.22; 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致. 双面板; m³/m²; /; 0.78; 0.78. 多层板/（2+n）层; m³/m²; /; （0.78+ 0.39n）; （0.78+ 0.39n）. 表3-19 中水回用执行标准 序号; 污染物; 单位; 排放限值; 污染物排放监控位置. 1; pH; 无量纲; 6.0-9.0; 中水回用池. 2; 色度; 度; 20. 3; 浊度; NTU; 5. 4; BOD5; mg/L; 10. 5; CODCr; mg/L; 50. 6; 氨氮; mg/L; 5. 7; 总氮; mg/L; 15. 8; 总磷; mg/L; 0.5. 9; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.5. 10; 石油类; mg/L; 1. 11; 总碱度（以CaCO3计）; mg/L; 350. 12; 总硬度（以CaCO3计）; mg/L; 450. 13; 溶解性总固体; mg/L; 1000. 14; 氯化物; mg/L; 250. 15; 硫酸盐; mg/L; 250. 16; 铁; mg/L; 0.3. 17; 锰; mg/L; 0.1. 18; 二氧化硅; mg/L; 30. 19; 粪大肠菌群; MPN/L; 30. 20; 总余氯*; mg/L; 0.1~0.2. 21; 电导率; μs/cm; 150. 注：与用户管道连接处再生水中总余氯值。. 2、废气 项目运营期产生的废气主要为粉尘、有机废气、硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（氮氧化物）、氨、甲醛、氰化氢等。 硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（氮氧化物）、氰化氢执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5 新建企业大气污染物排放限值及第4.2.5条相关要求；粉尘、甲醛、锡及其化合物等污染物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准限值；有机废气非甲烷总烃（NMHC）执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值，总VOCs执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）“凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平板印刷”中第Ⅱ时段排放限值；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值。 厂界颗粒物、硫酸雾、氯化氢、硝酸雾（氮氧化物）、甲醛、氰化氢、锡及其化合物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值；有机废气执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值；氨、臭气浓度、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1厂界新扩、改建恶臭污染物排放标准限值。 厂内有机废气无组织排放控制执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值与广东省《固定污染源挥发性有机综合物排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值两者的较严值。 表3-20 废气污染物有组织排放限值 排气筒; 排放高度/m; 污染物; 排放浓度限值mg/m3; 允许排放速率kg/h; 执行标准. DA001; 15; 颗粒物; 120; 1.45; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准. DA002; 20; 颗粒物; 120; 2.4. DA003; 20; 颗粒物; 120; 2.4. DA004; 15; 硫酸雾; 15; /; 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值. 氯化氢; 15; /. DA005; 15; 总VOCs; 120; 2.55; 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）“凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平板印刷”中第Ⅱ时段排放限值. 苯; 1; 0.2. 甲苯与二甲苯合计; 15; 0.8. NMHC; 70; /; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值. DA006; 25; 硫酸雾; 15; /; 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值. 氯化氢; 15; /. 甲醛; 25; 0.39; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准. DA007; 25; 硫酸雾; 15; /; 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值. 氯化氢; 15; /. 氮氧化物; 100; /. 氰化氢; 0.25; /. 甲醛; 25; 0.39; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准. DA008; 25; 总VOCs; 120; 2.55; 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）“凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平板印刷”中第Ⅱ时段排放限值. 苯; 1; 0.2. 甲苯与二甲苯合计; 15; 0.8. NMHC; 70; /; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值. DA009; 15; 氮氧化物; 100; /; 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值. 氨; /; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. DA010; 25; 氮氧化物; 100; /; 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值. 氨; /; 14; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. DA011; 25; 硫酸雾; 15; /; 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值. 锡及其化合物; 8.5; 0.537; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准. DA012; 25; 颗粒物; 120; 5.95; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准. DA013; 25; VOCs; 120; 2.55; 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）“凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平板印刷”中第Ⅱ时段排放限值. 苯; 1; 0.2. 甲苯与二甲苯合计; 15; 0.8. NMHC; 70; /; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值. DA014; 25; 氮氧化物; 100; /; 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值. 氨; /; 14; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. DA015; 25; 氮氧化物; 100; /; 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值. 硫酸雾; 15; /. DA016; 25; 颗粒物; 120; 5.95; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准. DA017; 25; 颗粒物; 120; 5.95; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准. DA018; 25; 硫酸雾; 15; /; 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值. 氯化氢; 15; /. 氮氧化物; 100; /. 甲醛; 25; 0.39; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准. DA019; 25; 氨; /; 14; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. DA020; 25; 硫酸雾; 15; /; 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值. 氯化氢; 15; /. 氮氧化物; 100; /. 甲醛; 25; 0.39; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准. DA021; 25; 硫酸雾; 15; /; 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值. 氯化氢; 15; /. 氮氧化物; 100; /. 氰化氢; 0.25; /. 甲醛; 25; 0.39; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准. DA022; 25; 氨; /; 14; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. DA023; 25; VOCs; 120; 2.55; 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）“凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平板印刷”中第Ⅱ时段排放限值. 苯; 1; 0.2. 甲苯与二甲苯合计; 15; 0.8. NMHC; 70; /; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值. DA024; 25; 锡及其化合物; 8.5; 0.537; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准. DA025; 15; 硫酸雾; 35; 0.65; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准. 氯化氢; 100; 0.105. 氮氧化物; 120; 0.32. 氰化氢; 1.9; 0.0468. 甲醛; 25; 0.105. 氨; /; 4.9; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /. NMHC; 80; /; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值. TVOC; 100; /. 注：根据广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）、《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）要求，项目排气筒高度未能高出周围200m范围的建筑（生产厂房23.9m）5m以上，因此需按其高度对应的排放速率限值的50%执行；根据《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值，氰化氢排气筒高度不低于25m，其他排气筒高度不低于15m。排气筒高度应高于周围200m半径范围的建筑5m以上；不能达到该要求高度的排气筒，应按排放浓度限值的50%执行。. 表3-21 厂界无组织排放限值 污染物; 监控点; 无组织排放监控位置mg/m³; 执行标准. 颗粒物; 企业边界; 1.0; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段无组织排放监控浓度限值. 甲醛; 企业边界; 0.2. 硫酸雾; 企业边界; 1.2. 氯化氢; 企业边界; 0.2. 氮氧化物; 企业边界; 0.12. 氰化氢; 企业边界; 0.024. 锡及其化合物; 企业边界; 0.24. 氨; 企业边界; 2.0; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 硫化氢; 企业边界; 0.06. 臭气浓度; 企业边界; 10（无量纲）. VOCs; 企业边界; 2.0; 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值. 苯; 企业边界; 0.1. 甲苯; 企业边界; 0.6. 二甲苯; 企业边界; 0.2. NMHC; 厂房外厂区内; 6（监控点处1小时平均浓度值）; 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值与广东省《固定污染源挥发性有机综合物排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值两者的较严值. 20（监控点处任意一次浓度值）. 3、噪声 运营期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，即昼间≤65B(A)、夜间≤55dB(A)。 4、固体废物 固体废物管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省固体废物污染环境防治条例》执行，一般固体废物执行《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），危险废物执行《国家危险废物名录（2025年）》《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》可知，广东省总量控制指标有CODCr、NH3-N、VOCs和氮氧化物。 （1）废水：本项目新增的生活污水总量控制指标纳入博罗县麻陂镇污水处理厂中，不另行给出；生产废水不新增排放量，无需新增总量控制申请。 （2）废气：扩建完成后，整体项目不新增废气排放量。 本项目废水、废气污染物总量控制指标情况详见下表。 表3-22 项目主要污染物排放总量 主要污染物; 现有项目许可排放量; 现有项目排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减排放量; 项目建成后总排放量; 建议总量控制指标. 氮氧化物; /; 18.2362; 1.6327; 11.8341; 8.0349; 8.0349. 挥发性有机物; 48.5918; 48.5918; 5.2692; 32.5529; 21.3080; 21.3080. 颗粒物; /; 0.7995; 0.0834; 0.6513; 0.2316; /. 废水量; 21.1100; 19.8777; 7.3175; 6.1364; 21.0588; 21.1100. CODCr; 10.5550; 2.6835; 4.5702; 0.9361; 6.3176; 10.5550. 氨氮; 1.6888; 0.2689; 0.0938; 0.0468; 0.3159; 1.6888. 总氮; 3.1665; 1.3278; 0.4856; 0.2340; 1.5794; 3.1665. 注：表中单位：废水排放量——万吨/年；废水污染物排放量——吨/年；废气污染物排放量——吨/年。 颗粒物无需申请总量；挥发性有机物现有项目许可排放量来源于《博罗县伟德线路板有限公司挥发性有机物（VOCs）现状排放量核算报告》（2024年8月）、废水许可量来源于《博罗县伟德线路板有限公司排污许可证》（编号为：91441322574470458U001V，有效期限：自2022年07年01日至2027年06年30日止）。. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 扩建项目所在厂区已完成基建工程和建筑施工，项目施工期只需在厂房内进行简单装修及设备安装工作。施工期主要污染源为室内装修时产生的施工扬尘、施工废气、施工噪声及少量的施工垃圾。 本项目施工期较短，因此不设施工营地，施工人员食宿依托周边基础设施解决。施工期属于短期行为，建议建设单位加强施工期环境管理，对包装垃圾及时收运，严格管理施工时间，尽量减少噪声和固体废物的排放量，项目施工期对周围及环境敏感点的影响较小。且本项目施工期较短，其产生的不利影响将随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （一）、废气 1、废气污染物种类 项目营运期间废气种类主要为粉尘（颗粒物、锡及其化合物）、酸雾（硫酸雾、氯化氢、氰化氢、氮氧化物、甲醛）、氨、有机废气（VOCs、非甲烷总烃）等，具体情况详见下表。 ###### 表4-1 项目废气种类及产污环节一览表 废气种类; 污染物; 产污环节. 粉尘; 颗粒物; 开料、钻孔、裁切、成型、V-cut、磨边、斜边等. 锡及其化合物; 无铅喷锡. 酸碱废气; 硫酸雾; 酸洗、化学清洗、预中和、中和、微蚀、镀铜、浸酸、电镀锡. 氯化氢; 酸性蚀刻、预浸、棕化、活化. 氰化氢; 化学镀金. 氨; 碱性蚀刻. 氮氧化物; 退锡、剥锡. 甲醛; 沉铜. 有机废气; VOCs; 内层湿膜、烘烤、文字印刷、UV固化/烘烤、涂助焊剂、阻焊涂敷、压合. 暂存废气; 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氰化氢、甲醛; 危险废物暂存. 运输尾气; HC、CO; 交通运输. ###### 表4-2 扩建项目废气产生及处置情况统计表 位置; 工序; 污染物; 收集方式; 治理措施; 排放去向. F厂房1F; 钻孔、开料; 颗粒物; 设备作业处抽风，密闭管道收集; 旋风+布袋除尘器; DA016. G厂房1F; 锣边、斜边; 颗粒物; 设备作业处抽风，密闭管道收集; 旋风+布袋除尘器; DA017. F厂房2F; 化学清洗线、酸性蚀刻线、棕化线; 硫酸雾、氯化氢; 车间密闭负压收集; 二级碱液喷淋; DA018. F厂房3F; 水平沉铜线、全板电镀线、图形电镀线、磨板线、导电胶线; 硫酸雾、氯化氢、甲醛、氮氧化物（硝酸雾）; 车间密闭负压收集. 碱性蚀刻线; 氨; 车间密闭负压收集; 二级酸液喷淋; DA019. F厂房4F; 碱性蚀刻线; 氨; 车间密闭负压收集. F厂房2F; 碱性蚀刻废液再生系统; 氨; 车间密闭负压收集. F厂房4F; 水平沉铜线、全板电镀线、图形电镀线、磨板线、导电胶线; 硫酸雾、氯化氢、甲醛、氮氧化物（硝酸雾）; 车间密闭负压收集; 二级碱液喷淋; DA020. G厂房2F; 清洗线、全板电镀线、图形电镀线、喷锡前处理、喷砂线、化学镍金线、OSP、退锡废液再生系统; 硫酸雾、氮氧化物（硝酸雾）、氰化氢; 车间密闭负压收集; 二级碱液喷淋; DA021. 危险废物暂存; 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氰化氢、甲醛; 车间密闭负压收集. G厂房2F; 碱性蚀刻线; 氨; 车间密闭负压收集; 二级酸液喷淋; DA022. F厂房2~4F、G厂房2F; 涂布、丝印、文字印刷、烘烤; VOCs; 设备内密闭管道收集/车间密闭负压收集; RCO; DA023. G厂房2F; 喷锡; 锡及其化合物; 密闭式生产线，密闭管道收集; 等离子净化器+水喷淋; DA024. 2、废气收集方式及其组成情况 （1）废气收集方式 项目废气收集方式主要有3部分： ①来自设备内部抽风，废气风量按设备设计风量核算； ②来自集气罩抽风，废气风量按集气罩风量计算公式核算； ③来自车间区域抽风，废气风量按区域空间体积与换气次数相乘核算。 （2）废气风量核算方式 根据《广东省表面涂装（汽车制造业）挥发性有机废气治理技术指南》（2015年2月1日实施），车间所需新风量计算公式为： 车间区域风量=单位小时换气次数×车间区域空间体积 项目区域环境风量收集管道铺设高度约3米，本次评价取3米作为车间区域高度计；风量收集管道一般集中布设在产污设备附近，参照《三废处理工程技术手册 废气卷》（化学工业出版社）的场所换气次数设计：车间换气次数为3~8次，项目密闭废气收集区域一般情况只有少量员工工作，因此，本项目换气次数按6次/小时计，根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）和《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015），封闭式车间人均新风量宜设计为30m³/h~50m³/h，项目密闭区域的设计收集风量能满足该要求。 （3）各排气筒风量计算以及合理性分析 本次扩建各区域对应排气筒所需风量计算过程如表4-3所示。根据下表所示，各排气筒设计风量均大于对应的废气收集所需风量，因此，各排气筒设计风量是合理的。 |

###### 表4-3（a）  单个设备风量计算表

| 设备名称 | 废气收集方式 | 单台设备抽风口直径（mm） | 单台设备抽风口数量（个） | 抽风口风速（m/s） | 理论单台设备风量（m³/h） | 设计单台设备风量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻孔机 | 设备作业处抽风，密闭管道收集 | 80 | 2 | 12 | 434 | 500 |
| 锣边机 | 设备作业处抽风，密闭管道收集 | 80 | 2 | 12 | 434 | 500 |
| 开料机 | 设备作业处抽风，密闭管道收集 | 80 | 2 | 12 | 434 | 500 |
| V-CUT | 设备作业处抽风，密闭管道收集 | 80 | 2 | 12 | 434 | 500 |
| 喷锡机 | 设备作业处抽风，密闭管道收集 | 120 | 4 | 11 | 1791 | 2000 |
| 隧道烤箱 | 设备作业处抽风，密闭管道收集 | 125 | 4 | 11 | 1944 | 2000 |
| 涂布机 | 设备作业处抽风，密闭管道收集 | 120 | 2 | 11 | 896 | 1000 |
| 文字烤箱 | 设备作业处抽风，密闭管道收集 | 120 | 1 | 11 | 448 | 500 |
| 注：理论单台设备风量核算公式为3.14*(（抽风口直径/2）^2)*抽风口风速*3600s*抽风口数量，例钻孔机理论单台设备风量=3.14*（（80/1000/2）^2）*12*3600*2=434m³/h。 |  |  |  |  |  |  |

###### 表4-3（b）   扩建项目各排气筒所需风量核算过程一览表

| 位置 | 排气筒 | 工序/生产线 | 收集方式 | 污染物 | 对应收集设备 |  |  |  | 对应排气筒所需风量（Nm³/h） | 对应排气筒设计风量（Nm³/h） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备名称 | 设备/生产线数量 | 风量计算参数 | 所需风量（Nm³/h） |  |  |  |
| F厂房1F | DA016 | 钻孔、开料 | 设备作业处抽风，密闭管道收集 | 颗粒物 | 钻孔机 | 12台 | 每台500m³/h | 6000 | 11000 | 13200 | 旋风+布袋除尘器 |
|  |  |  |  |  | 开料机 | 10台 | 每台500m³/h | 5000 |  |  |  |
| G厂房1F | DA017 | 钻孔、锣边、V-CUT |  | 颗粒物 | 钻孔机 | 3台 | 每台500m³/h | 1500 | 12000 | 14400 | 旋风+布袋除尘器 |
|  |  |  |  |  | 锣边机 | 15台 | 每台500m³/h | 7500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V-CUT机 | 6台 | 每台500m³/h | 3000 |  |  |  |
| G厂房2F | DA024 | 喷锡 | 密闭式生产线，密闭管道收集 | 锡及其化合物 | 喷锡机 | 1台 | 每台2000m³/h | 2000 | 2000 | 2400 | 等离子净化器+水喷淋 |
| 注：项目钻孔、开料、锣边、斜边、V-CUT、喷锡设备不需环境抽风，主要为设备作业处抽风，所需风量较小，按照一般设备设计风量提供。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 表4-3（c）   扩建项目各排气筒所需风量核算过程一览表

| 位置 | 排气筒 | 工序/生产线 | 收集方式 | 污染物 | 设备/生产线数量 | 对应收集空间 |  |  | 换气次数（次/h） | 对应排气筒所需风量（Nm³/h） | 对应排气筒设计风量（Nm³/h） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 面积m² | 高m | 体积m³ |  |  |  |  |
| F厂房2F | DA018 | 化学清洗线 | 车间密闭负压收集 | 硫酸雾 | 2 | 633.4 | 3 | 1900.2 | 6 | 29749 | 36000 | 二级碱液喷淋 |
|  |  | 酸性蚀刻线 |  | 硫酸雾、氯化氢 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 棕化线 |  | 硫酸雾、氯化氢 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| F厂房3F |  | 水平沉铜线 | 车间密闭负压收集 | 硫酸雾、氯化氢、甲醛 | 1 | 244.8 | 3 | 3057.9 | 6 |  |  |  |
|  |  | 全板电镀线 |  | 硫酸雾、氮氧化物（硝酸雾） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图形电镀线 |  | 硫酸雾、氮氧化物（硝酸雾） | 1 | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 磨板线 |  | 硫酸雾 | 1 | 108.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 磨板线 |  | 硫酸雾 | 1 | 350.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导电胶线 |  | 硫酸雾 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| F厂房2F | DA019 | 碱性蚀刻废液再生系统 | 设备密闭负压收集 | 氨 | 1 | 67 | 3 | 201 | 6 | 5328 | 6400 | 二级酸液喷淋 |
| F厂房3F |  | 碱性蚀刻线 |  | 氨 | 1 | 114.5 | 3 | 343.5 | 6 |  |  |  |
| F厂房4F |  | 碱性蚀刻线 |  | 氨 | 1 | 114.5 | 3 | 343.5 | 6 |  |  |  |
| F厂房4F | DA020 | 水平沉铜线 | 车间密闭负压收集 | 硫酸雾、氯化氢、甲醛 | 1 | 244.8 | 3 | 3057.9 | 6 | 18347 | 22000 | 二级碱液喷淋 |
|  |  | 全板电镀线 |  | 硫酸雾、氮氧化物（硝酸雾） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图形电镀线 |  | 硫酸雾、氮氧化物（硝酸雾） | 1 | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 磨板线 |  | 硫酸雾 | 1 | 108.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 磨板线 |  | 硫酸雾 | 1 | 350.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 导电胶线 |  | 硫酸雾 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| G厂房2F | DA021 | 喷锡前处理 | 车间密闭负压收集 | 硫酸雾 | 1 | 203.5 | 3 | 4288.8 | 6 | 26668 | 32000 | 二级碱液喷淋 |
|  |  | 全板电镀线 |  | 硫酸雾、氮氧化物（硝酸雾） | 1 | 106.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图形电镀线 |  | 硫酸雾、氮氧化物（硝酸雾） | 1 | 315 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 磨板线 |  | 硫酸雾 | 1 | 187.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷砂线 |  | 硫酸雾 | 2 | 530.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学镍金线 |  | 硫酸雾、氰化氢 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OSP |  | 硫酸雾 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成品清洗 |  | 硫酸雾 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 退锡废液再生系统 |  | 氮氧化物 | 1 | 86.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 危废暂存 |  | 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物（硝酸雾）、氰化氢、甲醛 | 1 | 104 |  | 312 | 3 |  |  |  |
|  | DA022 | 碱性蚀刻线 | 车间密闭负压收集 | 氨 | 1 | 114.5 | 3 | 343.5 | 6 | 2061 | 2500 | 二级酸液喷淋 |
| 注：车间区域所需新风量=单位小时换气次数×车间区域空间体积，例如DA018排气筒对应的F厂房2F和3F车间区域所需新风量=1900.2m³×6次/h+3057.9m³×6次/h=29749m³/h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 表4-3（d）   扩建项目各排气筒所需风量核算过程一览表

| 位置 | 排气筒 | 工序/生产线 | 收集方式 | 污染物 | 对应收集设备 |  |  |  | 对应收集空间 |  |  | 换气次数（次/h） | 对应排气筒所需风量（Nm³/h） | 对应排气筒设计风量（Nm³/h） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备名称 | 设备/生产线数量 | 风量计算参数 | 所需风量（Nm³/h） | 面积 m² | 高m | 体积 m³ |  |  |  |  |
| F厂房1F | DA023排气筒 | 涂布、丝印、文字印刷、烘烤 | 设备内密闭管道收集/车间密闭负压收集 | VOCs | 叠合机 | 2 | / | / | 290 | 3 | 870 | 3 | 33283 | 40000 | 水喷淋+干式过滤器 +RCO |
|  |  |  |  |  | 压合机 | 2 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 熔合机 | 2 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| F厂房2F |  |  |  | VOCs | 隧道烤箱 | 2 | 每台2000m³/h | 4000 | / | / | / | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 涂布机 | 2 | 每台1000m³/h | 2000 | / | / | / | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 丝印机 | 5 | / | / | 198 | 3 | 594 | 3 |  |  |  |
| F厂房3F |  |  |  | VOCs | 丝印机 | 7 | / | / | 357.5 |  | 1072.5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 文字喷印机 | 2 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 隧道烤箱 | 1 | 每台2000m³/h | 2000 | / | / | / | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 文字烤箱 | 5 | 每台500m³/h | 2500 | / | / | / | / |  |  |  |
| F厂房4F |  |  |  | VOCs | 丝印机 | 7 | / | / | 357.5 | 3 | 1072.5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 文字喷印机 | 2 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 洗网房 | 1 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 调油房 | 1 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 隧道烤箱 | 1 | 每台2000m³/h | 2000 | / | / | / | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 文字烤箱 | 5 | 每台500m³/h | 2500 | / | / | / | / |  |  |  |
| G厂房2F |  |  |  | VOCs | 丝印机 | 8 | / | / | 328.4 | 3 | 1072.5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 文字喷印机 | 2 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 喷锡前涂助焊剂 | 1 | / | / | 18 | 3 | 54 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 隧道烤箱 | 1 | 每台2000m³/h | 2000 | / | / | / | / |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 文字烤箱 | 5 | 每台500m³/h | 2500 | / | / | / | / |  |  |  |
| 注：项目涂布机、烤箱通过设备自带抽风口由管道直连收集，其他设备（丝印机、文字打印机、压膜机、压合机、熔合机、叠合机等）则通过密闭所在车间内正压收集；车间区域所需新风量=单位小时换气次数×车间区域空间体积+设备自带抽风设计风量，例如F厂房2F所需新风量=2083.17m³×3次/h+涂布机1000m³/h×2台=8250m³/h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3、污染物源强以及污染防治措施分析 项目新增1处危险废物暂存间，危险废物暂存期间会产生酸雾，项目拟对所在区域密闭负压收集后，经二级碱液喷淋处理后由25米高DA021排气筒高空排放，不定量分析。 （1）粉尘（颗粒物） 本次扩建粉尘产生的工序与现有项目的基本一致，主要来自钻孔、开料、锣边、斜边等。 根据现有项目2024年5月的监测数据核算出现有项目钻孔、开料、锣边、斜边等工序粉尘产生量（根据表2-91现有项目废气污染物排放情况一览表可知，现有项目粉尘产生量约2.1350t/a），现有项目钻孔、开料、锣边、斜边等工序总加工面积约195.5万m²，则现有项目满负荷工况下钻孔、开料、锣边、斜边等工序的粉尘产生系数为1.0921g/m²·加工面积，本次扩建钻孔、开料、锣边、斜边等工序新增加工面积约110.7万m²，则新增粉尘量约1.2089t/a。 项目钻孔、V-CUT等工序均在密闭式设备内进行，设备内设置管道抽风，参照《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）中《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版）中表3.3-2废气收集集气效率参考值，本次评价取95%。项目粉尘收集后经旋风除尘+布袋除尘器净化处理后25m的DA016~DA017排气筒高空排放，粉尘去除率按98%计，则项目粉尘废气产排情况详见下表。 ###### 表4-4 项目粉尘废气产排情况一览表 去向; 产生量; 设计风量m³/h; 污染防治措施; 处理效率; 排放量; 年工作时间h. mg/m³; kg/h; t/a; mg/m³; kg/h; t/a. DA016; 6.30; 0.0832; 0.5493; 13200; 旋风+布袋除尘器; 98%; 0.13; 0.0017; 0.0110; 6600. DA017; 6.30; 0.0908; 0.5992; 14400; 旋风+布袋除尘器; 98%; 0.13; 0.0018; 0.0120; 6600. F厂房1F; /; 0.0044; 0.0289; /; 加强厂内通风; /; /; 0.0044; 0.0289; 6600. G厂房1F; /; 0.0048; 0.0315; /; /; /; 0.0048; 0.0315; 6600. 注：DA016与DA017排气筒粉尘产生量按排气筒对应收集区域内的设备数量比例进行分配，详见表4-3（b）。 （2）酸碱废气 项目酸碱废气主要包括硫酸雾、氯化氢、氰化氢、甲醛、氨。 ①氯化氢、硫酸雾、氮氧化物 由于现有项目在日常生产中未对各工艺的污染物进行针对性收集处理，因此本次评价的硫酸雾、氯化氢、氮氧化物类比同类型项目的酸碱废气进行源强核算。类比情况详见下表，根据类比可知，其与本项目具有可比性。 ###### 表4-5 项目类比情况一览表 项目; 江门崇达电路技术有限公司; 博罗康佳精密科技有限公司; 本项目; 可类比性. 产品; 双面板、多层刚性板/柔性版、HDI板、软硬结合板; 单层板、双层板及多层刚性线路板; 单层板、双层板及多层线路板; 产品方案类似，具有可类比性. 生产规模; 192万m²/a; 65万m²/a; 40万m²/a; /. 辅料; 硫酸、盐酸、液碱、硝酸等; 硫酸、盐酸、液碱、硝酸等; 硫酸、盐酸、液碱、硝酸等; 辅料类似，具有可类比性. 工艺; 酸性蚀刻、沉铜、减铜、全板电镀、图形电镀等; VCP、OSP、沉铜、蚀刻、图形电镀、减铜、棕化等; VCP、OSP、沉铜、蚀刻、图形电镀、减铜、棕化等; 工艺类型类似，具有可类比性. 镀种类型; 铜、锡、镍、金; 铜、锡; 铜、镍、金; 镀种类型类似，具有可类比性. 污染控制措施; 碱液喷淋; 碱液喷淋; 二级碱液喷淋; 污染控制措施类型，具有可类比性. 注：类比项目参考《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）。. ###### 表4-6 类比同类型项目氯化氢、硫酸雾、氮氧化物产污系数情况一览表 企业名称; 工序; 产污系数（kg/m²·加工面积）. 硫酸雾; 氯化氢; 氮氧化物. 江门崇达电路技术有限公司; 内层前处理; 0.001; 0; 0. 棕化; 0.0014; 0.0023; 0. 沉铜; 0.0008; 0; 0. 全板电镀; 0.0025; 0; 0.0012. 外层前处理; 0.00009; 0; 0. 酸性蚀刻; 0.0014; 0.0015; 0. 图形电镀; 0.0088; 0; 0.0022. 阻焊; 0.0004; 0; 0. 沉金前处理; 0.0004; 0; 0. 化学镍金; 0.0021; 0; 0. 喷锡前处理; 0.0012; 0; 0. OSP; 0.003; 0; 0. 成品清洗; 0.0002; 0; 0. 博罗康佳精密科技有限公司; VCP; 0.01557; 0.00150; 0. 磨板机; 0.00141; 0; 0. OSP; 0.00141; 0; 0. 喷锡前处理; 0.00141; 0; 0. 沉铜; 0.0022; 0.000326; 0. 酸性蚀刻; 0.00141; 0.00119; 0. 图形电镀; 0.01557; 0.00150; 0. 棕化线; 0.00708; 0; 0. 退锡废液再生系统; 0; 0; 1.41（kg/t）. 现有项目; 全板电镀、图形电镀; /; /; 0.0181. 本项目取值; 内层前处理; 0.001; 0; 0. 棕化; 0.0014; 0.0023; 0. 沉铜; 0.0022; 0.000326; 0. 全板电镀（VCP）（含剥挂）; 0.0025; 0; 0.0181. 外层前处理; 0.00009; 0; 0. 酸性蚀刻; 0.0014; 0.0015; 0. 图形电镀（含退锡）; 0.0025; 0; 0.0181. 磨板机; 0.00141; 0; 0. 阻焊; 0.0004; 0; 0. 沉金前处理（喷砂）; 0.0004; 0; 0. 化学镍金; 0.0021; 0; 0. 喷锡前处理; 0.00141; 0; 0. OSP; 0.003; 0; 0. 导电胶; 0.00143; 0; 0. 成品清洗; 0.0002; 0; 0. 退锡废液再生系统; 0; 0; 1.41（kg/t）. 注：本次评价取值优先为同类型项目中与本项目同工序产生的污染物因子一致的系数，两者产生的污染物因子一致的取系数较大的数值；导电胶产污系数取各工序产污系数的平均值。 数据来源：《胜宏科技（惠州）股份有限公司四期扩建项目环境影响报告表》（批复号：粤环审〔2022〕211号）、《博罗康佳精密科技有限公司年产100万平方米线路板扩建项目环境影响报告表》（批复号：粤环审[2023]124号）。. 因此，项目各工序污染物产生情况详见下表。 ###### 表4-7 项目硫酸雾、氯化氢、氮氧化物源强核算一览表 位置; 工序; 污染物; 产污系数（kg/ m²·加工面积）; 加工面积（万m²/a）; 产生量（t/a）; 去向. F厂房2F; 化学清洗线（内层前处理）; 硫酸雾; 0.001; 41.9; 0.4190; DA018. 酸性蚀刻线; 硫酸雾; 0.0014; 52; 0.7280. 氯化氢; 0.0015; 0.7800. 棕化线; 硫酸雾; 0.0014; 41.9; 0.5866. 氯化氢; 0.0023; 0.9637. F厂房3F; 沉铜线; 硫酸雾; 0.0022; 12.55; 0.2761. 氯化氢; 0.000326; 0.0409. 全板电镀（VCP）; 硫酸雾; 0.0025; 11.93; 0.2983. 氮氧化物; 0.0181; 2.1599. 图形电镀; 硫酸雾; 0.0025; 10.73; 0.2683. 氮氧化物; 0.0181; 1.9427. 磨板机; 硫酸雾; 0.00141; 58.04; 0.8184. 导电胶; 硫酸雾; 0.00143; 5.35; 0.0765. F厂房4F; 沉铜线; 硫酸雾; 0.0022; 12.55; 0.2761; DA020. 氯化氢; 0.000326; 0.0409. 全板电镀（VCP）; 硫酸雾; 0.0025; 11.93; 0.2983. 氮氧化物; 0.0181; 0.1432. 图形电镀; 硫酸雾; 0.0025; 10.73; 0.2683. 氮氧化物; 0.0181; 1.9427. 磨板机; 硫酸雾; 0.00141; 58.04; 0.8184. 导电胶; 硫酸雾; 0.00143; 5.35; 0.0765. G厂房2F; 喷锡前处理; 硫酸雾; 0.00141; 25.1; 0.3539; DA021. 全板电镀（VCP）; 硫酸雾; 0.0025; 11.93; 0.2983. 氮氧化物; 0.0181; 0.1432. 图形电镀; 硫酸雾; 0.0025; 10.73; 0.2683. 氮氧化物; 0.0181; 1.9427. OSP; 硫酸雾; 0.003; 10.8; 0.3240. 喷砂; 硫酸雾; 0.0004; 47.70; 0.1908. 化学镍金; 硫酸雾; 0.0021; 5.4; 0.1134. 成品清洗; 硫酸雾; 0.0002; 42.3; 0.0846. 磨板机; 硫酸雾; 0.0004; 29.02; 0.1161. 退锡废液再生系统; 氮氧化物; 1.41kg/t·处理量; 226.05; 0.3187. 注：相同工序的加工面积按各排气筒对应收集区域内生产线数量比例进行分配。. ②氨 扩建项目碱性蚀刻生产工序和产污环节与现有项目的基本一致，主要产生氨，扩建项目氨污染物源强类比现有项目监测数据进行核算。根据现有项目废气污染源实际运行监测结果可知（根据表2-95现有项目废气污染物排放情况一览表可知，现有项目氨产生量约6.7458t/a），现有项目碱性蚀刻工序加工面积为64万m²，则现有项目碱性蚀刻工序单位加工面积废气污染物产污系数约0.0105kg/m²·加工面积，本次扩建碱性蚀刻工序新增加工面积为32.2万m²，因此，氨新增产生量为3.3940t/a。 扩建项目新增一套碱性蚀刻废液再生系统，采取处理工艺与博罗康佳精密科技有限公司的基本一致，因此该工艺产生的氨参照其产污系数进行核算。博罗康佳精密科技有限公司碱性蚀刻废液再生系统氨产污系数为1.36kg/t·处理量，本次扩建需处理碱性蚀刻废液量约405.631t，因此氨产生量约0.5517t/a。 综上分析，扩建项目新增产生氨量为3.9456t/a。 ③甲醛 水平沉铜工序需要使用甲醛作为还原剂，将Cu2+还原为Cu元素，同时被氧化为HCOO-。 扩建项目甲醛生产工序和产污环节与现有项目基本一致，主要来自沉铜，因此扩建项目甲醛污染物源强类比现有项目监测数据。 根据现有项目废气污染源实际运行监测结果可知（根据表2-95现有项目废气污染物排放情况一览表可知，现有项目甲醛产生量约2.7528t/a），现有项目沉铜工序加工面积为71.2万m²，则现有项目沉铜工序单位加工面积废气污染物产污系数为0.0039kg/m²·加工面积，本次扩建沉铜工序新增加工面积为25.1万m²，因此，甲醛新增产生量为0.9704t/a。 ④氰化氢 扩建项目氰化氢生产工序和产污环节与现有项目基本一致，主要来自化学镍金，因此扩建项目氰化氢污染物源强类比现有项目监测数据。 根据现有项目废气污染源实际运行监测结果可知（根据表2-95现有项目废气污染物排放情况一览表可知，现有项目氰化氢产生量约0.4193t/a），现有项目镍金工序加工面积为10.6万m²，则现有项目化学镍金工序单位加工面积废气污染物产污系数为0.0039kg/m²·加工面积，本次扩建化学镍金工序新增加工面积为5.4万m²，因此，氰化氢新增产生量为0.2116t/a。 ⑤小结 综上分析，各排气筒对应收集区域酸碱废气产生情况详见下表。 ###### 表4-8 项目各排气筒酸碱废气产生量一览表 收集废气去向; 污染物; 总产生量（t/a）. DA018; 硫酸雾; 3.4712. 氯化氢; 1.7846. 氮氧化物（硝酸雾）; 4.1027. 甲醛; 0.4852. DA019; 氨; 2.8143. DA020; 硫酸雾; 1.7376. 氯化氢; 0.0409. 氮氧化物（硝酸雾）; 2.0859. 甲醛; 0.4852. DA021; 硫酸雾; 1.7495. 氮氧化物; 2.4047. 氰化氢; 0.2116. DA022; 氨; 1.1313. 注：氨的加工面积按各排气筒对应收集区域内生产线数量比例进行分配。. ⑥废气收集方式以及处理措施 本次扩建拟采用生产车间密闭（负压）+槽边抽吸的模式进行废气收集。车间设新风送风管，主要针对工作岗位点对点局部送风，车间抽风采用“设备工位点对点设置抽排风支管+车间抽排风（采取在设备抽风主管上局部开设百叶窗，主要设置在内外层前处理线、防焊前处理线、蚀刻线、棕化线、水平沉铜、全板电镀、化学镍金线、OSP等产生酸雾的车间中）”方式，车间抽风微大于送风，形成微负压车间，本项目废气收集效率根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）中《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版）中表3.3-2废气收集集气效率参考值取值（90%）。 有效收集的酸雾（包括硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、甲醛、氰化氢）废气经二级碱液喷淋（碳酸钠+氢氧化钠/次氯酸钠+氢氧化钠）中和处理后由25m高排气筒高空排放。根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）附录F中的表F.1电镀废气污染治理技术及效果可知，喷淋塔吸收氧化法对氰化物的处理效率可达90~96%；喷淋塔中和法（碱液喷淋）对硫酸雾、氯化氢、氮氧化物的去除效率分别为90%、95%、90%以上，本次评价二级喷淋塔对硫酸雾、氯化氢、氰化氢、氮氧化物、甲醛的综合处理效率分别取98%、98%、95%、90%、90%。 收集的碱雾（氨）废气经二级酸液喷淋中和处理后由25m高的排气筒高空排放。参照《制药工业污染防治技术政策》（标准号：公告2012年第18号）、《制药工业污染防治可行技术指南（征求意见稿）》中推荐含氨等碱性废气采用水或酸吸收处理，处理效率可达90%以上，本次评价取90%，二级酸液喷淋综合处理效率取98%。 综上分析，项目酸碱废气产排情况详见下表。 |
| --- | --- |

###### 表4-9  项目酸碱废气产排情况一览表

| 排气筒 | 污染物 | 产生量 |  |  | 设计风量m³/h | 污染防治措施 | 处理效率 | 排放量 |  |  | 年工作时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m³ | kg/h | t/a |  |  |  | mg/m³ | kg/h | t/a |  |
| DA018 | 硫酸雾 | 13.15 | 0.4734 | 3.1241 | 36000 | 二级碱液喷淋 | 98% | 0.26 | 0.0095 | 0.0625 | 6600 |
|  | 氯化氢 | 6.76 | 0.2434 | 1.6062 |  |  | 98% | 0.14 | 0.0049 | 0.0321 |  |
|  | 氮氧化物 | 15.54 | 0.5595 | 3.6924 |  |  | 90% | 1.55 | 0.0559 | 0.3692 |  |
|  | 甲醛 | 1.84 | 0.0662 | 0.4367 |  |  | 90% | 0.18 | 0.0066 | 0.0437 |  |
| DA019 | 氨 | 59.96 | 0.3838 | 2.5329 | 6400 | 二级酸液喷淋 | 98% | 1.20 | 0.0077 | 0.0507 | 6600 |
| DA020 | 硫酸雾 | 10.77 | 0.2370 | 1.5639 | 22000 | 二级碱液喷淋 | 98% | 0.22 | 0.0047 | 0.0313 | 6600 |
|  | 氯化氢 | 0.25 | 0.0056 | 0.0368 |  |  | 98% | 0.01 | 0.0001 | 0.0007 |  |
|  | 氮氧化物 | 12.93 | 0.2844 | 1.8773 |  |  | 90% | 1.29 | 0.0284 | 0.1877 |  |
|  | 甲醛 | 3.01 | 0.0662 | 0.4367 |  |  | 90% | 0.30 | 0.0066 | 0.0437 |  |
| DA021 | 硫酸雾 | 7.46 | 0.2386 | 1.5745 | 32000 | 二级碱液喷淋 | 98% | 0.15 | 0.0048 | 0.0315 | 6600 |
|  | 氮氧化物 | 10.25 | 0.3279 | 2.1642 |  |  | 90% | 1.02 | 0.0328 | 0.2164 |  |
|  | 氰化氢 | 0.90 | 0.0289 | 0.1904 |  |  | 95% | 0.05 | 0.0014 | 0.0095 |  |
| DA022 | 氨 | 61.71 | 0.1543 | 1.0182 | 2500 | 二级酸液喷淋 | 98% | 1.23 | 0.0031 | 0.0204 | 6600 |
| F厂房2F | 硫酸雾 | / | 0.0263 | 0.1734 | / | 加强通风，自然扩建稀释 | / | / | 0.0263 | 0.1734 | 6600 |
|  | 氯化氢 | / | 0.0264 | 0.1744 |  |  | / | / | 0.0264 | 0.1744 |  |
|  | 氨 | / | 0.0084 | 0.0552 | / |  | / | / | 0.0084 | 0.0552 |  |
| F厂房3F | 硫酸雾 | / | 0.0263 | 0.1738 | / |  | / | / | 0.0263 | 0.1738 | 6600 |
|  | 氯化氢 | / | 0.0006 | 0.0041 | / |  | / | / | 0.0006 | 0.0041 |  |
|  | 氮氧化物 | / | 0.0622 | 0.4103 | / |  | / | / | 0.0622 | 0.4103 |  |
|  | 甲醛 | / | 0.0074 | 0.0485 | / |  | / | / | 0.0074 | 0.0485 |  |
|  | 氨 | / | 0.0171 | 0.1131 | / |  | / | / | 0.0171 | 0.1131 |  |
| F厂房4F | 硫酸雾 | / | 0.0263 | 0.1738 | / |  | / | / | 0.0263 | 0.1738 | 6600 |
|  | 氯化氢 | / | 0.0006 | 0.0041 | / |  | / | / | 0.0006 | 0.0041 |  |
|  | 氮氧化物 | / | 0.0316 | 0.2086 | / |  | / | / | 0.0316 | 0.2086 |  |
|  | 甲醛 | / | 0.0074 | 0.0485 |  |  | / | / | 0.0074 | 0.0485 |  |
|  | 氨 | / | 0.0171 | 0.1131 | / |  | / | / | 0.0171 | 0.1131 |  |
| G厂房2F | 硫酸雾 | / | 0.0265 | 0.1749 | / |  | / | / | 0.0265 | 0.1749 | 6600 |
|  | 氰化氢 | / | 0.0032 | 0.0212 | / |  | / | / | 0.0032 | 0.0212 |  |
|  | 氨 |  | 0.0171 | 0.1131 | / |  | / | / | 0.0171 | 0.1131 |  |
|  | 氮氧化物 | / | 0.0364 | 0.2405 | / |  | / | / | 0.0364 | 0.2405 |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | （3）有机废气 本次评价根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）中《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版）计算扩建项目VOCs排放总量。根据粤环函〔2023〕538号，企业核算方法选取参照下表。 ###### 表4-10 企业核算方法选取参照表 核算方法; 工艺类型; 国民经济代码对应情况. 物料衡算法; 印刷; 书、报刊印刷（C2311）、本册印制（C2312）、包装装潢及其他印刷（C2319），以及从事印刷复制及印前处理、制版，印后加工的装订、表面整饰及包装成型等生产活动的工业企业。. 印染; 棉纺织及印染精加工（C171）、毛纺织及染整精加工（C172）、麻纺织及染整精加工（C173）、丝绢纺织及印染精加工（C174）、化纤织造及印染精加工（C175）工业企业。. 家具制造; 家具制造（C2110）、竹、藤家具制造（C2120）、金属家具制造（C2130）、塑料家具制造（C2140）、其他家具制造（C2190）工业企业。. 制鞋; 纺织面料鞋制造（C1951）、皮鞋制造（C1952）、塑料鞋制造（C1953）、橡胶鞋制造（C1954）、其他制鞋业（C1959）工业企业。. 汽车制造; 汽柴油车整车制造（C3611）、新能源车整车制造（C3612）工业企业。. 摩托车制造; 摩托车整车制造（C3751）、摩托车零部件及配件制造（C3752）工业企业。. 自行车制造; 自行车制造（C3761）工业企业。. 机械涂层; 文教、工美、体育和娱乐用品制造业（C24）、金属制品业（C33）、通用设备制造业（C34）、专用设备制造业（C35）、汽车制造业（C36）（不包含C361）、铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业（C37）和计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）工业企业。. 易拉罐生产/漆包线生产/汽车维修/工艺品表面涂层. 排放系数法; 涂料、油墨、颜料及类似产品制造; 涂料制造（C2641）、油墨及类似产品制造（C2642）工业企业、专用化学产品制造（C266）。. 医药制造业; 医药制造业（C27）。. 食品制造业; 农副食品加工业（C13）。. 农副产业加工业. 造纸及纸制品业; 造纸和纸制品业（C22）。. 再生橡胶制造; 橡胶和塑料制品业（C29）。. 橡胶板、管、带的制造. 泡沫塑料制造. 塑料人造革. 合成革制造. 人造板制造; 胶合板制造（C2021）、纤维板制造（C2022）、刨花板制造（C2023）和其他人造板制造（C2029）工业企业。. 现有项目属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）工业企业，有机废气核算采用物料衡算法。 ①项目有机废气产排放情况 项目产生的有机废气主要来源于涂布、印刷、湿膜、烘烤、洗网版、熔合等工序，产生的有机废气以VOCs表征。项目废气产排放情况详见下表。 ###### 表4-11 项目有机废气污染物产排放情况一览表 污染物; 产污环节; 产污设备/设施; 收集方式; 治理措施. 总VOCs、甲苯+二甲苯; 涂布、烘干; 涂布机、烤箱; 设备自带抽风口通过管道直连收集，密闭车间内正压收集; 沸石转轮+RCO净化处理后通过25m高的DA023排气筒高空排放. 防焊印刷、文字印刷、烘干; 丝印机、文字印刷机、烤箱; 密闭车间内正压收集. 调油; 调油房. 洗网; 洗网房. 总VOCs; 压合; 压合机. ②项目涉及产生VOCs的生产设备 生产过程中所涉及产生VOCs的生产设备主要包括：涂布机、丝印机、烤箱等，项目设备总览见下表。 ###### 表4-12 项目涉及产生VOCs的生产设备一览表 排气筒; 对应厂房; 主要生产单元; 对应生产设备名称; 设备数量. DA023排气筒; F厂房; 1F; 线路制作; 压合机; 2台. 叠合机; 2台. 熔合机; 2台. 2F; 线路制作; 涂布机; 2台. 隧道烤箱; 2台. 丝印机; 5台. 3F; 防焊印刷; 丝印机; 7台. 隧道烤箱; 1台. 文字印刷; 文字喷印机; 2台. 烤箱; 5台. 4F; 防焊印刷; 丝印机; 7台. 隧道烤箱; 1台. 文字印刷; 文字喷印机; 2台. 烤箱; 5台. G厂房2F; 防焊印刷; 丝印机; 8台. 隧道烤箱; 1台. 文字印刷; 文字喷印机; 2台. 烤箱; 5台. 喷锡前助焊剂; 1台. 洗网; 洗网房; 1间. 调油; 调油房; 1间. ③有机废气产生源强 本次扩建有机废气产生源强根据各含挥发性有机物原辅材料的MSDS及其VOCs成分检测报告进行核算，项目VOCs产生源强情况详见下表。 ###### 表4-13 项目VOCs产生源强一览表 工序; 原辅材料名称; 主要组成成分; 可挥发性组分占比; 原辅材料使用量t/a; VOCs产生量t/a. 防焊; 防焊油墨; 2-甲基-2-丙烯酸与2-甲基-2丙烯酸甲酯和1,2丙二醇单（2-甲基-2丙烯酸酯）的聚合物29.95%；三羟甲基丙烷三丙烯酸酯15%；2,4-二乙基硫杂蒽酮0.05%；溶剂二丙二醇甲醚25%；硫酸钡30%; 20.2%; 40.29; 8.1377. 助焊剂; 60%聚乙二醇、20%松香、2%丙二醇、18%水; 2%; 8.06; 0.1611. 涂布; 内层油墨; 丙烯酸树脂55%；颜料10%；异氟尔酮10%；环己酮7%；醋酸丁酯13%；二甲苯5%; 31.5%; 15.95; 5.0243. 防白水; 丁二酸二甲酯10~30%、戊二酸二甲酯20~60%、已二酸二甲酯20~50%; 100%; 2.55; 2.55. 文字; 油墨; 环氧树脂58%、填充料30%；稀释剂12%; 12%; 1.37; 0.1648. 防白水; 丁二酸二甲酯10~30%、戊二酸二甲酯20~60%、已二酸二甲酯20~50%; 100%; 0.14; 0.14. 洗网版; 洗网水; 异佛尔酮; 100%; 8.5; 8.5. 稀释剂（天那水）; 乙酸异戊酯; 100%; 0.4; 0.4. 压合; 半固化片; 玻璃纤维、环氧树脂; 0.15%; 9.504; 0.0143. 合计; 25.0895. 注：半固化片厚度0.88mm，密度为0.9t/m³，项目半固化片年使用量为12000m²，则半固化片用量为9.504t/a；挥发系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）的“292 塑料制品行业系数手册”中“2922 塑料板、管、型材制造行业系数表”的挥发性有机物产污系数为1.5kg/t-产品。. 项目涂布过程主要包括“线路油墨涂布+烘干（操作温度约80℃）+曝光显影”，由于涂布为常温操作，烘干操作温度为低温烤，而线路油墨的沸点为295~345℃，远高于涂布和固化的工作温度，涂布+烘干工序的总挥发性有机物60%左右以有机废气形式损耗，其余未被曝光、覆盖在非线路部分涂布油墨将在显影工序被洗掉进到废油墨，此部分挥发性有机物按40%计；项目防焊印刷工序主要为“丝印+烘干”，挥发性有机物主要以有机废气形式损耗，防焊印刷工序按100%以有机废气形式损耗。项目丝印文字工序挥发性有机污染物主要以废气形式损耗，丝印工序按100%以有机废气形式损耗。洗网房主要是对丝印机所用的丝印网版进行清洗，洗网采用洗网水人工擦拭，废包装桶有机溶剂残留量按0.5%计算，擦拭碎布残留以及产生的洗网水带走VOCs按40%计算，即59.5%以有机废气形式损耗。 根据企业运行经验及《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ 1089-2020）中有关于油墨在各工艺阶段的挥发量，项目印刷各产污环节VOCs排放占比（约值）见下表。 ###### 表4-14 项目印刷过程挥发性有机物产生比例一览表 产污位置; 产污环节; 污染物来源; 各产污环境VOCs排放占比（约值）%; 项目产污环节排放占比取值%. 涂布、丝网印刷（防焊、文字）. 调油房; 调墨; 油墨、稀释剂; ≤3; 3. 印刷机; 印刷; 油墨、稀释剂; 10-20; 14. 烤箱; 烘干; 油墨、稀释剂; 80-90（参考涂布烘干取值）; 83. 洗网房; 清洗; 洗网水; 50-60; 59.5. 根据上述分析，项目有机废气产生情况详见下表。 ###### 表4-15 扩建项目有机废气产生情况表 工序; VOCs产生量t/a; 进入废液、抹布; 进入挥发性有机废气. 损耗比例; 损耗量t/a; 挥发比例; 有机废气产生量t/a. 线路制作（涂布+烘干+曝光显影）; 调油; 7.5743; 0; 0; 3%; 0.2272. 涂布; 0; 0; 14%; 1.0604. 固化; 0; 0; 43%; 3.2569. 显影; 40%; 3.0297; 0; 0. 防焊印刷（丝印+烘干）; 调油; 8.2989; 0; 0; 3%; 0.2490. 丝印; 0; 0; 14%; 1.1618. 烘烤; 0; 0; 83%; 6.8881. 文字印刷（丝印+烘干）; 调油; 0.3021; 0; 0; 3%; 0.0091. 丝印; 0; 0; 14%; 0.0423. 烘烤; 0; 0; 83%; 0.2508. 洗网; 洗网; 8.9; 40.5%; 3.6045; 59.5%; 5.2955. 压合; 0.0143; /; /; 100%; 0.0143. 合计; 25.0895; /; 6.6342; /; 18.4553. ④项目有机废气收集效率 根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）中《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版）中表3.3-2废气收集集气效率参考值，列出的不同情况下废气收集集气效率如下： ###### 表4-16 废气收集效率参考值 废气收集类型; 废气收集方式; 情况说明; 收集效率%. 全密封设备/空间; 单层密闭负压; VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压; 90. 单层密闭正压; VOCs产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点; 80. 双层密闭空间; 内层空间密闭正压，外层空间密闭负压; 98. 设备废气排口直连; 设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发。; 95. 半密闭型集气设备（含排气柜）; 污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合以下两种情况： 1．仅保留1个操作工位面； 2．仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位。; 敞开面控制风速不小于0.3m/s; 65. 敞开面控制风速小于0.3m/s; 0. 包围型集气罩; 通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）; 敞开面控制风速不小于0.3m/s; 50. 敞开面控制风速小于0.3m/s; 0. 外部集气罩; ——; 相应工位所有VOCs逸散点控制风速不小于0.3m/s; 30. 相应工位存在VOCs逸散点控制风速小于0.3m/s，或存在强对流干扰; 0. 因此，项目各生产单元有机废气收集效率取值情况详见下表。 ###### 表4-17 项目有机废气收集效率取值情况一览表 污染物; 产污环节; 产污设备/设施; 收集方式; 收集效率. 总VOCs、甲苯+二甲苯; 涂布、烘干; 涂布机、烤箱; 设备自带抽风口通过管道直连收集; 95%. 防焊印刷、文字印刷、烘干; 丝印机、文字印刷机; 密闭车间内正压收集; 80%. 烤箱; 设备自带抽风口通过管道直连收集; 95%. 调油; 调油房; 密闭车间内正压收集; 80%. 洗网; 洗网房; 密闭车间内正压收集; 80%. 总VOCs; 压合; 压合机; 密闭车间内正压收集; 80%. ⑤项目VOCs排放情况 根据上述分析，项目有机废气排放情况详见下表。 ###### 表4-18 项目有机废气产排情况表 工序; 挥发性有机废气产生量t/a; 收集效率; 有组织产生量t/a; 无组织产生量t/a. 线路制作（涂布+烘干+曝光显影）; 调油; 0.2272; 80%; 0.1818; 0.0454. 涂布; 1.0604; 95%; 1.0074; 0.0530. 固化; 3.2569; 95%; 3.0941; 0.1628. 防焊印刷（丝印+烘干）; 调油; 0.2490; 80%; 0.1992; 0.0498. 丝印; 1.1618; 80%; 0.9295; 0.2324. 烘烤; 6.8881; 95%; 6.5436; 0.3444. 文字印刷（丝印+烘干）; 调油; 0.0091; 80%; 0.0073; 0.0018. 丝印; 0.0423; 80%; 0.0338; 0.0085. 烘烤; 0.2508; 95%; 0.2382; 0.0125. 洗网; 洗网; 0.0091; 80%; 4.2364; 1.0591. 压合; 0.0143; 80%; 0.0114; 0.0029. 合计; 18.4553; /; 16.4827; 1.9726. ⑥项目VOCs废气治理设施 扩建项目有机废气采用RCO催化燃烧净化处理后25m高排气筒高空排放，根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）中《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版），旋转式分子筛吸附-脱附-蓄热催化燃烧废气的去除效率按80%计。扩建项目有机废气产排情况详见表4-19。 （4）锡及其化合物 扩建项目锡及其化合物生产工序和产污环节与现有项目基本一致，主要来自无铅喷锡，因此扩建项目锡及其化合物污染物源强类比现有项目监测数据。 根据现有项目废气污染源实际运行监测结果可知（根据表2-95现有项目废气污染物排放情况一览表可知，现有项目锡及其化合物产生量约0.0073t/a），现有项目无铅喷锡工序加工面积约49.8万m²，则现有项目无铅喷锡工序单位加工面积废气污染物产污系数为0.0146g/m²·加工面积，本次扩建无铅喷锡工序新增加工面积为25.1万m²，因此，锡及其化合物新增产生量为0.0037t/a。 项目喷锡工序为密闭式设备，设备通过密闭抽风管抽风收集工艺废气，收集效率按95%计，收集的废气经等离子净化器+水喷淋净化处理后高空排放。对比现有项目废气污染源实际监测结果可知，等离子净化器对锡及其化合物的处理效率可达95%，本次评价等离子净化器+水喷淋保守取95%，则项目锡及其化合物产排情况详见表4-20。 （5）交通运输尾气 机动车进出厂区时将排放一定量的CO、NOx、HC，预计进入厂区机动车类型以货车大型车辆为主，大型货车按单次15吨载重，核算项目物料（原辅料和产品）运输的车次为12954车次/年，机动车在厂区范围内行驶平均距离按400m计，机动车排放污染物采用国V标准核算，因此，本项目交通污染物产生情况详见下表。 ###### 表4-21 项目交通运输尾气源强核算一览表 污染物; 产生系数（mg/辆·m）; 运输车辆（车次/a）; 运输距离（m）; 产生量（kg/a）. CO; 2.7; 12954; 400; 13.9903. HC; 0.11; 12954; 400; 0.5700. 4、小结 综上分析，扩建项目废气产排情况汇总详见表4-22。 |
| --- | --- |

###### 表4-19  项目有机废气产排情况一览表

| 排气筒 | 污染物 | 产生量 |  |  | 排气筒总风量m³/h | 污染防治措施 | 处理效率 | 排放量 |  |  | 年工作时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m³ | kg/h | t/a |  |  |  | mg/m³ | kg/h | t/a |  |
| DA023 | VOCs | 58.08 | 2.4974 | 16.4827 | 43000 | 沸石转轮+RCO | 80% | 11.06 | 0.4995 | 3.2965 | 6600 |
| F厂房1F | VOCs | / | 0.0004 | 0.0029 | / | 加强通风，自然扩建稀释 | / | / | 0.0004 | 0.0029 | 6600 |
| F厂房2F | VOCs | / | 0.0214 | 0.1415 | / |  | / | / | 0.0214 | 0.1415 | 6600 |
| F厂房3F | VOCs | / | 0.0336 | 0.2218 | / |  | / | / | 0.0336 | 0.2218 | 6600 |
| F厂房4F | VOCs | / | 0.2088 | 1.3781 | / |  | / | / | 0.2088 | 1.3781 | 6600 |
| G厂房2F | VOCs | / | 0.0347 | 0.2289 | / |  | / | / | 0.0347 | 0.2289 | 6600 |

注：各车间防焊、文字印刷、烤箱废气按各车间设备数量比例进行分配。

###### 表4-20  项目喷锡废气产排情况一览表

| 排气筒 | 污染物 | 产生量 |  |  | 设计风量m³/h | 污染防治措施 | 处理效率 | 排放量 |  |  | 年工作时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m³ | kg/h | t/a |  |  |  | mg/m³ | kg/h | t/a |  |
| DA024 | 锡及其化合物 | 0.22 | 0.0005 | 0.0035 | 2400 | 等离子净化器+水喷淋 | 95% | 0.01 | 0.00003 | 0.0002 | 6600 |
| G厂房2F | 锡及其化合物 | / | 0.00003 | 0.0002 | / | 加强通风，自然扩建稀释 | / | / | 0.00003 | 0.0002 | 6600 |

###### 表4-22  项目废气产排情况一览表

| 排气筒 | 污染物 | 产生量 |  |  | 设计风量m³/h | 污染防治措施 | 处理效率 | 排放量 |  |  | 年工作时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m³ | kg/h | t/a |  |  |  | mg/m³ | kg/h | t/a |  |
| DA016 | 颗粒物 | 6.30 | 0.0832 | 0.5493 | 13200 | 旋风+布袋除尘器 | 98% | 0.13 | 0.0017 | 0.0110 | 6600 |
| DA017 | 颗粒物 | 6.30 | 0.0908 | 0.5992 | 14400 | 旋风+布袋除尘器 | 98% | 0.13 | 0.0018 | 0.0120 | 6600 |
| DA018 | 硫酸雾 | 13.15 | 0.4734 | 3.1241 | 36000 | 二级碱液喷淋 | 98% | 0.26 | 0.0095 | 0.0625 | 6600 |
|  | 氯化氢 | 6.76 | 0.2434 | 1.6062 |  |  | 98% | 0.14 | 0.0049 | 0.0321 |  |
|  | 氮氧化物 | 15.54 | 0.5595 | 3.6924 |  |  | 90% | 1.55 | 0.0559 | 0.3692 |  |
|  | 甲醛 | 1.84 | 0.0662 | 0.4367 |  |  | 90% | 0.18 | 0.0066 | 0.0437 |  |
| DA019 | 氨 | 59.96 | 0.3838 | 2.5329 | 6400 | 二级酸液喷淋 | 98% | 1.20 | 0.0077 | 0.0507 | 6600 |
| DA020 | 硫酸雾 | 10.77 | 0.2370 | 1.5639 | 22000 | 二级碱液喷淋 | 98% | 0.22 | 0.0047 | 0.0313 | 6600 |
|  | 氯化氢 | 0.25 | 0.0056 | 0.0368 |  |  | 98% | 0.01 | 0.0001 | 0.0007 |  |
|  | 氮氧化物 | 12.93 | 0.2844 | 1.8773 |  |  | 90% | 1.29 | 0.0284 | 0.1877 |  |
|  | 甲醛 | 3.01 | 0.0662 | 0.4367 |  |  | 90% | 0.30 | 0.0066 | 0.0437 |  |
| DA021 | 硫酸雾 | 7.46 | 0.2386 | 1.5745 | 32000 | 二级碱液喷淋 | 98% | 0.15 | 0.0048 | 0.0315 | 6600 |
|  | 氮氧化物 | 10.25 | 0.3279 | 2.1642 |  |  | 90% | 1.02 | 0.0328 | 0.2164 |  |
|  | 氰化氢 | 0.90 | 0.0289 | 0.1904 |  |  | 95% | 0.05 | 0.0014 | 0.0095 |  |
| DA022 | 氨 | 61.71 | 0.1543 | 1.0182 | 2500 | 二级酸液喷淋 | 98% | 1.23 | 0.0031 | 0.0204 | 6600 |
| DA023 | VOCs | 58.08 | 2.4974 | 16.4827 | 43000 | RCO | 80% | 11.62 | 0.4995 | 3.2965 | 6600 |
| DA024 | 锡及其化合物 | 0.22 | 0.0005 | 0.0035 | 2400 | 等离子净化器+水喷淋 | 95% | 0.01 | 0.00003 | 0.0002 | 6600 |
| F厂房1F | VOCs | / | 0.0004 | 0.0029 | / | 加强通风，自然扩建稀释 | / | / | 0.0004 | 0.0029 | 6600 |
|  | 颗粒物 | / | 0.0044 | 0.0289 | / |  | / | / | 0.0044 | 0.0289 | 6600 |
| F厂房2F | 硫酸雾 | / | 0.0263 | 0.1734 | / |  | / | / | 0.0263 | 0.1734 | 6600 |
|  | 氯化氢 | / | 0.0264 | 0.1744 | / |  | / | / | 0.0264 | 0.1744 |  |
|  | 氨 | / | 0.0084 | 0.0552 |  |  | / | / | 0.0084 | 0.0552 |  |
|  | VOCs | / | 0.0214 | 0.1415 | / |  | / | / | 0.0214 | 0.1415 |  |
| F厂房3F | 硫酸雾 | / | 0.0263 | 0.1738 | / |  | / | / | 0.0263 | 0.1738 | 6600 |
|  | 氯化氢 | / | 0.0006 | 0.0041 | / |  | / | / | 0.0006 | 0.0041 |  |
|  | 氮氧化物 | / | 0.0622 | 0.4103 | / |  | / | / | 0.0622 | 0.4103 |  |
|  | 甲醛 | / | 0.0074 | 0.0485 | / |  | / | / | 0.0074 | 0.0485 |  |
|  | 氨 | / | 0.0171 | 0.1131 | / |  | / | / | 0.0171 | 0.1131 |  |
|  | VOCs | / | 0.0336 | 0.2218 | / |  |  |  | 0.0336 | 0.2218 |  |
| F厂房4F | 硫酸雾 | / | 0.0263 | 0.1738 | / |  | / | / | 0.0263 | 0.1738 | 6600 |
|  | 氯化氢 | / | 0.0006 | 0.0041 | / |  | / | / | 0.0006 | 0.0041 |  |
|  | 氮氧化物 | / | 0.0316 | 0.2086 | / |  | / | / | 0.0316 | 0.2086 |  |
|  | 甲醛 | / | 0.0074 | 0.0485 | / |  | / | / | 0.0074 | 0.0485 |  |
|  | 氨 | / | 0.0171 | 0.1131 | / |  | / | / | 0.0171 | 0.1131 |  |
|  | VOCs | / | 0.2088 | 1.3781 | / |  | / | / | 0.2088 | 1.3781 |  |
| G厂房1F | 颗粒物 | / | 0.0048 | 0.0315 | / |  | / | / | 0.0048 | 0.0315 | 6600 |
| G厂房2F | 硫酸雾 | / | 0.0265 | 0.1749 | / |  | / | / | 0.0265 | 0.1749 | 6600 |
|  | 氰化氢 | / | 0.0032 | 0.0212 | / |  | / | / | 0.0032 | 0.0212 |  |
|  | 氨 | / | 0.0171 | 0.1131 | / |  | / | / | 0.0171 | 0.1131 |  |
|  | 氮氧化物 | / | 0.0364 | 0.2405 | / |  | / | / | 0.0364 | 0.2405 |  |
|  | VOCs | / | 0.0347 | 0.2289 | / |  | / | / | 0.0347 | 0.2289 |  |
|  | 锡及其化合物 | / | 0.00003 | 0.0002 | / |  | / | / | 0.00003 | 0.0002 |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 5、达标性分析 （1）酸碱废气基准排放浓度校核 根据《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008），对全板电镀线、图形电镀线、化金线、填孔电镀、电镍金线、化学镍金线的有组织排放的酸碱雾废气进行基准排放浓度校核，计算公式为： C基=Q总Yi⋅Qi基·C实 式中：C基——基准排放浓度，mg/m³； Q总——废气总排放量，m³； Yi——某种镀件镀层的产量，m²； Qi基——某种镀件的单位产品基准排气量，m³/m²； C实——实测污染物排放浓度。 若Q总与ΣYiQi基的比值小于1，则以废气污染物实测浓度作为判定排放是否达标的依据。 根据折算排放浓度计算结果（表4-23），电镀线的废气各污染物满足达标排放限值要求。 （2）其他废气有组织达标性分析 ①等效排气筒达标分析 根据广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001），当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表两个排气筒。 项目DA016、DA017排气筒排放相同污染物颗粒物，根据下表可知，两排气筒之间的距离（40m）小于两排气筒的高度之和（50m），因此，需等效为排气筒2#，DA016和DA017的排放速率分别是0.0044kg/h、0.0048kg/h，则等效排气筒2#的排放速率为0.0092kg/h，等效高度为25m；DA018、DA020排气筒虽然排放相同污染物甲醛，但是排气筒之间的距离（60m）大于两排气筒的高度之和（50m），因此不需等效排放筒。 表4-24 各排气筒距离情况一览表 排气筒之间的距离/m; DA016; DA017; DA018; DA020. 25m; 25m; 25m; 25m. DA016; 25m; /; 40; /; /. DA017; 25m; /; /; /; /. DA018; 25m; /; /; /; 60. DA020; 25m; /; /; /; /. ②达标性分析 ###### 表4-25 项目其他有组织源达标性分析 有组织排放源; 污染物; 排放量; 标准值; 达标情况. mg/m³; kg/h; mg/m³; kg/h. 等效排气筒2#; 颗粒物; /; 0.0092; 120; 5.95; 达标. DA018; 甲醛; 0.18; 0.0066; 25; 0.39; 达标. DA019; 氨; 1.20; 0.0077; /; 14; 达标. DA020; 甲醛; 0.30; 0.0066; 25; 0.39; 达标. DA023; VOCs; 12.49; 0.4995; 120; 2.55; 达标. DA024; 锡及其化合物; 0.01; 0.00003; 8.5; 0.537; 达标. 根据上表分析，在采取有效的污染控制措施后，本项目颗粒物、甲醛、锡及其化合物排放可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准；氨可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）相关排放标准；硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氰化氢的排放可满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值。 |
| --- | --- |

###### 表4-23  项目电镀线基准排放浓度分析表

| 排气筒 | 工序 | 污染物 | 镀层面积Yi（万m²/a） | 单位产品基准排放量Qi基（m³/m²） | Yi*Qi基（m³/a） | 废气总排放量Q总（m³/a） | 实际污染物排放浓度C实（mg/m³） | 基准排放浓度（mg/m³） | 排放标准（mg/m³） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA018 | 化学清洗线、蚀刻线、棕化线、水平沉铜线、全板电镀线、图形电镀线、磨板线、喷砂线、导电胶线 | 硫酸雾 | 140.5 | 37.3 | 52408987 | 237600000 | 0.26 | 1.19 | 15 | 是 |
|  |  | 氯化氢 |  | 37.3 | 52408987 | 237600000 | 0.14 | 0.61 | 15 | 是 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 37.3 | 52408987 | 237600000 | 1.55 | 7.05 | 100 | 是 |
| DA020 | 水平沉铜线、全板电镀线、图形电镀线、磨板线、喷砂线、导电胶线 | 硫酸雾 | 98.61 | 37.3 | 36780287 | 145200000 | 0.22 | 0.85 | 15 | 是 |
|  |  | 氯化氢 |  | 37.3 | 36780287 | 145200000 | 0.01 | 0.02 | 15 | 是 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 37.3 | 36780287 | 145200000 | 1.29 | 5.10 | 100 | 是 |
| DA021 | 清洗线、喷锡前处理、喷砂线、化学镍金线、OSP | 硫酸雾 | 140.69 | 37.3 | 52476127 | 211200000 | 0.15 | 0.60 | 15 | 是 |
|  |  | 氰化物 |  | 37.3 | 52476127 | 211200000 | 0.05 | 0.18 | 0.25 | 是 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 37.3 | 52476127 | 211200000 | 1.02 | 4.21 | 100 | 是 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 6、现有项目升级改造措施 为减少现有项目的废气排放量，降低废气排放对周边环境的影响，本次扩建针对现有项目废气收集和处理措施进行整改： （1）收集措施：本项目拟对现有项目酸碱废气、有机废气所在区域采用生产车间密闭（负压）进行废气收集，主要针对工作岗位点对点局部送风，车间抽风采用“设备工位点对点设置抽排风支管+车间抽排风”方式，车间抽风微大于送风，形成微负压车间。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，本项目拟对危险废物暂存区采用密闭（负压）进行废气收集，收集的废气经水喷淋净化处理后由15m高的DA025排气筒高空排放，危险废物暂存区废气主要污染物为酸雾、有机废气，本次评价只定性分析。 为减少废水处理系统中高氨氮废水吹脱处理产生的氨对周边环境的影响，本项目拟对吹脱池密闭设置，并设置集气管道进行废气收集，将集气管道设置在池体内，采用微负压方式收集，有效收集的废气并到危险废物暂存区废气处理设施（水喷淋）净化处理后由15m高的DA025排气筒高空排放，废水处理池废气主要污染物为氨、臭气浓度，本次评价只定性分析。 1）废气收集方式 项目废气收集方式主要有3部分： a.来自设备内部抽风，废气风量按设备设计风量核算； b.来自集气罩抽风，废气风量按集气罩风量计算公式核算； c.来自车间区域抽风，废气风量按区域空间体积与换气次数相乘核算。 2）废气风量核算方式 根据《广东省表面涂装（汽车制造业）挥发性有机废气治理技术指南》（2015年2月1日实施），车间所需新风量计算公式为： 车间区域风量=单位小时换气次数×车间区域空间体积 现有项目区域环境风量收集管道铺设高度约3米，本次评价取3米作为车间区域高度计；风量收集管道一般集中布设在产污设备附近，参照《三废处理工程技术手册 废气卷》（化学工业出版社）的场所换气次数设计：车间换气次数为3~8次，项目密闭废气收集区域一般情况只有少量员工工作，因此，本项目换气次数按6次/小时计；丝印、文字打印区域基本没有员工工作，换气次数按3次/小时计，根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）和《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2015），封闭式车间人均新风量宜设计为30m3/h~50m3/h，项目密闭区域的设计收集风量能满足该要求。 3）各排气筒风量计算以及合理性分析 本次扩建各区域对应排气筒所需风量计算过程如表4-26所示。根据下表所示，各排气筒设计风量均大于对应的废气收集所需风量，因此，各排气筒设计风量是合理的。 （2）处理措施：粉尘废气采用旋风除尘+布袋除尘器进行净化处理；酸碱废气采用二级酸液喷淋/二级碱液喷淋净化处理后排放；锡及其化合物采用等离子净化器+水喷淋净化处理后排放；有机废气采用二级活性炭吸附处理后排放。 （3）小结 整改完成后，现有项目污染物产排情况详见表4-27。 |
| --- | --- |

###### 表4-26（a）   现有项目升级改造后各排气筒所需风量核算过程一览表

| 位置 | 排气筒 | 工序/生产线 | 收集方式 | 污染物 | 设备/生产线数量 | 对应收集空间 |  |  | 换气次数（次/h） | 对应排气筒所需风量（Nm³/h） | 对应排气筒设计风量（Nm³/h） | 升级改造后治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 面积m² | 高m | 体积m³ |  |  |  |  |
| B厂房 | DA004 | 棕化线 | 车间密闭负压收集 | 硫酸雾、氯化氢 | 2 | 48.6 | 3 | 145.8 | 6 | 3591 | 5014 | 二级碱液喷淋 |
|  |  | 内层前处理 |  | 硫酸雾 | 1 | 150.9 | 3 | 452.7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 酸性蚀刻线 |  | 硫酸雾、氯化氢 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DA006 | 外层前处理 |  | 硫酸雾 | 1 | 1008.9 | 3 | 3026.7 | 6 | 18160 | 21790 | 二级碱液喷淋 |
|  |  | 水平沉铜线 |  | 硫酸雾、氯化氢、甲醛 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全板电镀 |  | 硫酸雾 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DA010 | 碱性蚀刻 |  | 氨 | 1 | 435.5 | 3 | 1306.5 | 6 | 7839 | 10000 | 二级酸液喷淋 |
|  |  | 全板电镀 |  | 氮氧化物（硝酸雾） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C厂房1F | DA007 | 内层前处理 | 车间密闭负压收集 | 硫酸雾 | 1 | 348.8 | 3 | 1046.4 | 6 | 43835 | 52600 | 二级碱液喷淋 |
|  |  | 全板电镀线 |  | 硫酸雾 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水平沉铜线 |  | 硫酸雾、氯化氢、甲醛 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内层前处理 |  | 硫酸雾 | 1 | 331.6 | 3 | 994.8 | 6 |  |  |  |
|  |  | 水平沉铜线 |  | 硫酸雾、氯化氢、甲醛 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图形电镀 |  | 硫酸雾 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C厂房2F |  | 酸性蚀刻线 |  | 硫酸雾、氯化氢 | 1 | 117.9 | 3 | 353.7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 化学清洗线 |  | 硫酸雾 | 1 | 30.6 | 3 | 91.8 | 6 |  |  |  |
| C厂房3F |  | 水平沉铜线 |  | 硫酸雾、氯化氢、甲醛 | 1 | 353.8 | 3 | 1061.4 | 6 |  |  |  |
|  |  | 酸性蚀刻线 |  | 硫酸雾、氯化氢 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 磨板线 |  | 硫酸雾 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OSP |  | 硫酸雾 | 1 | 528.8 | 3 | 1586.4 | 6 |  |  |  |
|  |  | 化学镍金线 |  | 硫酸雾、氰化氢 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷砂 |  | 硫酸雾 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷锡前处理 |  | 硫酸雾 | 2 | 171.2 | 3 | 513.6 | 6 |  |  |  |
| C厂房4F |  | 化学镍金线 |  | 硫酸雾、氰化氢 | 1 | 552.6 | 3 | 1657.8 | 6 |  |  |  |
|  |  | 酸性蚀刻线 |  | 硫酸雾、氯化氢 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 磨板线 |  | 硫酸雾 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 喷砂线 |  | 硫酸雾 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成品清洗 |  | 硫酸雾 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C厂房1F | DA009 | 碱性蚀刻 | 车间密闭负压收集 | 氨 | 1 | 209.7 | 3 | 629.1 | 6 | 3775 | 5000 | 二级酸液喷淋 |
|  |  | 全板电镀线 |  | 氮氧化物（硝酸雾） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 图形电镀线 |  | 氮氧化物（硝酸雾） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| C厂房3F | DA011 | 喷锡线 |  | 硫酸雾、锡及其化合物 | 1 | 165.5 | 3 | 496.5 | 6 | 2979 | 5000 | 等离子净化器+水喷淋 |
| D厂房2F | DA014 | 碱性蚀刻 |  | 氨、氮氧化物（硝酸雾） | 1 | 135.3 | 3 | 405.9 | 6 | 2435 | 2950 | 二级酸液喷淋 |
|  | DA015 | 电镀 |  | 硫酸雾、氮氧化物（硝酸雾） | 1 | 1193.7 | 3 | 3581.1 | 6 | 21486 | 25780 | 二级碱液喷淋 |
|  |  | 磨板线 |  | 硫酸雾 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危废仓 | DA025 | 危废暂存 |  | 硫酸雾、氯化氢、氮氧化物（硝酸雾）、氰化氢、甲醛、有机废气 | 1 | 100 | 3 | 300 | 3 | 900 | 1500 | 水喷淋 |
| 废水处理池 |  | 废水处理 | 水池密闭负压收集 | 氨、臭气浓度 | 1 | 10 | 5 | 50 | 3 | 150 |  |  |
| 注：车间区域所需新风量=单位小时换气次数×车间区域空间体积，例如DA015排气筒对应的D厂房2F电镀车间区域所需新风量=3581.1m³×6次/h =21486m³/h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 表4-26（b）   现有项目升级改造后各排气筒所需风量核算过程一览表

| 位置 | 排气筒 | 工序/生产线 | 收集方式 | 污染物 | 对应收集设备 |  |  |  | 对应收集空间 |  |  | 换气次数（次/h） | 对应排气筒所需风量（Nm³/h） | 对应排气筒设计风量（Nm³/h） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备名称 | 设备/生产线数量 | 风量计算参数 | 所需风量（Nm³/h） | 面积 m² | 高m | 体积 m³ |  |  |  |  |
| B厂房 | DA005 | 线路制作 | 设备内密闭管道收集/车间密闭负压收集 | VOCs | 涂布机 | 2 | 每台1000m³/h | 2000 | 538.3 | 3 | 1614.9 | 3 | 9845 | 11810 | 喷淋+干式过滤+二级活性炭 |
|  |  |  |  |  | 烤箱 | 3 | 每台500m³/h | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压合 |  |  | 压合机 | 1 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防焊印刷 |  |  | 丝印机 | 4 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 烤箱 | 3 | 每台500m³/h | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自动喷印机 | 4 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C厂房 | DA008 | 线路制作 |  |  | 涂布机 | 3 | 每台1000m³/h | 3000 | 706.5 | 3 | 2119.5 | 3 | 21859 | 26230 | 喷淋+干式过滤+二级活性炭 |
|  |  | 防焊印刷 |  |  | 丝印机 | 25 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 烤箱 | 25 | 每台500m³/h | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 自动喷印机 | 3 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 调油 |  |  | 调油房 | 1 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗网 |  |  | 洗网房 | 1 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
| D厂房 | DA013 | 防焊印刷 |  | VOCs | 丝印机 | 8 | / | / | 514.2 | 3 | 1542.6 | 3 | 6623 | 7950 | 喷淋+干式过滤+二级活性炭 |
|  |  |  |  |  | 自动喷印机 | 1 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 烤箱 | 4 | 每台500m³/h | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：项目涂布机、烤箱通过设备自带抽风口由管道直连收集，其他设备（丝印机、文字打印机、压膜机、压合机、熔合机、叠合机等）则通过密闭所在车间内正压收集；车间区域所需新风量=单位小时换气次数×车间区域空间体积+设备自带抽风设计风量，例如B厂房所需新风量=1614.9m³×3次/h+涂布机1000m³/h×2台+烤箱500m³/h*6台=9845m³/h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### 表4-27  现有项目升级整改后有组织废气污染物排放情况一览表

| 排气筒编号 | 排气筒高度/m | 污染物 | 污染物产生量 |  |  | 环保设施 | 风量m³/h | 处理效率 | 污染物排放量 |  |  | 污染物“以新带老”削减量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m³ | 产生速率kg/h | 产生量t/a |  |  |  | 排放浓度mg/m³ | 排放速率kg/h | 排放量t/a |  |
| DA001 | 15 | 颗粒物 | 31.14 | 0.114 | 0.8258 | 旋风+布袋除尘器 | 3652 | 98% | 0.62 | 0.0023 | 0.0165 | 0.2477 |
| DA002 | 20 | 颗粒物 | 23.02 | 0.034 | 0.2450 | 旋风+布袋除尘器 | 1466 | 98% | 0.46 | 0.0007 | 0.0049 | 0.1016 |
| DA003 | 20 | 颗粒物 | 23.72 | 0.016 | 0.1134 | 旋风+布袋除尘器 | 659 | 98% | 0.47 | 0.0003 | 0.0023 | 0.0464 |
| DA004 | 15 | 氯化氢 | 104.71 | 0.5250 | 3.8115 | 二级碱液喷淋 | 5014 | 98% | 2.09 | 0.0105 | 0.0762 | 1.7766 |
|  |  | 硫酸雾 | 10.92 | 0.0548 | 0.3975 |  |  | 98% | 0.22 | 0.0011 | 0.0079 | 0.2608 |
| DA005 | 15 | VOCs | 107.16 | 1.2655 | 9.1876 | 喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附 | 11810 | 80% | 21.43 | 0.2531 | 1.8375 | 5.8188 |
| DA006 | 15 | 氯化氢 | 50.42 | 1.0988 | 7.9769 | 二级碱液喷淋 | 21790 | 98% | 1.01 | 0.0220 | 0.1595 | 3.7094 |
|  |  | 硫酸雾 | 8.33 | 0.1815 | 1.3177 |  |  | 98% | 0.17 | 0.0036 | 0.0264 | 0.7870 |
|  |  | 甲醛 | 0.53 | 0.0115 | 0.0835 |  |  | 90% | 0.05 | 0.0012 | 0.0084 | 0.0360 |
| DA007 | 25 | 硫酸雾 | 14.92 | 0.7849 | 5.6982 | 二级碱液喷淋 | 52600 | 98% | 0.30 | 0.0157 | 0.1140 | 3.3995 |
|  |  | 氯化氢 | 1.71 | 0.0900 | 0.6534 |  |  | 98% | 0.03 | 0.0018 | 0.0131 | 0.3426 |
|  |  | 氮氧化物 | 47.13 | 2.4791 | 17.9984 |  |  | 90% | 4.71 | 0.2479 | 1.7998 | 7.0495 |
|  |  | 氰化氢 | 0.99 | 0.0520 | 0.3773 |  |  | 95% | 0.05 | 0.0026 | 0.0189 | 0.1476 |
|  |  | 甲醛 | 6.49 | 0.3413 | 2.4775 |  |  | 90% | 0.65 | 0.0341 | 0.2477 | 0.9514 |
| DA008 | 25 | VOCs | 221.71 | 5.8155 | 42.2204 | 喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附 | 26230 | 80% | 44.34 | 1.1631 | 8.4441 | 26.7396 |
| DA009 | 15 | 氮氧化物 | 122.10 | 0.6105 | 4.4322 | 二级酸液喷淋 | 5000 | 90% | 12.21 | 0.0611 | 0.4432 | 1.7566 |
|  |  | 氨 | 74.25 | 0.3713 | 2.6953 |  |  | 98% | 1.49 | 0.0074 | 0.0539 | 1.2710 |
| DA010 | 25 | 氮氧化物 | 71.63 | 0.7163 | 5.2000 | 二级酸液喷淋 | 10000 | 90% | 7.16 | 0.0716 | 0.5200 | 2.0482 |
|  |  | 氨 | 42.75 | 0.4275 | 3.1037 |  |  | 98% | 0.86 | 0.0086 | 0.0621 | 1.4519 |
| DA011 | 25 | 硫酸雾 | 90.45 | 0.4523 | 3.2833 | 等离子净化+水喷淋 | 5000 | 90% | 9.05 | 0.0452 | 0.3283 | 1.6643 |
|  |  | 锡及其化合物 | 0.19 | 0.0010 | 0.0069 |  |  | 95% | 0.01 | 0.00005 | 0.0003 | 0.0004 |
| DA012 | 25 | 颗粒物 | 30.80 | 0.116 | 0.8440 | 旋风+布袋除尘器 | 3774 | 98% | 0.62 | 0.0023 | 0.0169 | 0.2564 |
| DA013 | 25 | VOCs | 1.91 | 0.0152 | 0.1102 | 喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附 | 7950 | 70% | 0.57 | 0.0046 | 0.0331 | / |
| DA014 | 25 | 氮氧化物 | 10.27 | 0.0300 | 0.2178 | 二级酸液喷淋 | 2920 | 90% | 1.03 | 0.0030 | 0.0218 | 0.0799 |
|  |  | 氨 | 12.84 | 0.0375 | 0.2723 |  |  | 98% | 0.26 | 0.0008 | 0.0054 | 0.1232 |
| DA015 | 25 | 硫酸雾 | 9.34 | 0.2408 | 1.7478 | 二级碱液喷淋 | 25780 | 98% | 0.19 | 0.0048 | 0.0350 | 1.0746 |
|  |  | 氮氧化物 | 13.24 | 0.3413 | 2.4775 |  |  | 90% | 1.32 | 0.0341 | 0.2477 | 0.8999 |
| B厂房 （125m×37.6m） |  | 氯化氢 | / | 0.1804 | 1.3098 | 加强车间内通风，通过自然扩散稀释 | / | / | / | 0.1804 | 1.3098 | 5.2393 |
|  |  | 硫酸雾 | / | 0.0263 | 0.1906 |  | / | / | / | 0.0263 | 0.1906 | 0.7623 |
|  |  | 甲醛 | / | 0.0013 | 0.0093 |  | / | / | / | 0.0013 | 0.0093 | 0.0371 |
|  |  | 氮氧化物 | / | 0.0796 | 0.5778 |  | / | / | / | 0.0796 | 0.5778 | 2.3111 |
|  |  | 氨 | / | 0.0475 | 0.3449 |  | / | / | / | 0.0475 | 0.3449 | 1.3794 |
|  |  | 颗粒物 | / | 0.0066 | 0.0435 |  | / | / | / | 0.0066 | 0.0435 | 0 |
|  |  | VOCs | / | 0.1406 | 1.0208 |  | / | / | / | 0.1406 | 1.0208 | 6.1251 |
| C厂房 （125m×31.4m） |  | 氯化氢 | / | 0.0100 | 0.0726 |  | / | / | / | 0.0100 | 0.0726 | 0.2904 |
|  |  | 硫酸雾 | / | 0.1375 | 0.9979 |  | / | / | / | 0.1375 | 0.9979 | 3.9918 |
|  |  | 氮氧化物 | / | 0.3433 | 2.4923 |  | / | / | / | 0.3433 | 2.4923 | 9.9692 |
|  |  | 甲醛 | / | 0.0379 | 0.2753 |  | / | / | / | 0.0379 | 0.2753 | 1.1011 |
|  |  | 氨 | / | 0.0413 | 0.2995 |  | / | / | / | 0.0413 | 0.2995 | 1.1979 |
|  |  | 锡及其化合物 | / | 0.0001 | 0.0004 |  | / | / | / | 0.0001 | 0.0004 | 0 |
|  |  | 颗粒物 | / | 0.0029 | 0.0189 |  | / | / | / | 0.0029 | 0.0189 | 0 |
|  |  | VOCs | / | 0.6462 | 4.6912 |  | / | / | / | 0.6462 | 4.6912 | 28.1469 |
| D厂房 （125m×16m） |  | 氨 | / | 0.0042 | 0.0303 |  | / | / | / | 0.0042 | 0.0303 | 0.1210 |
|  |  | 硫酸雾 | / | 0.0268 | 0.1942 |  | / | / | / | 0.0268 | 0.1942 | 0.7768 |
|  |  | 氮氧化物 | / | 0.0413 | 0.2995 |  | / | / | / | 0.0413 | 0.2995 | 1.1979 |
|  |  | 颗粒物 | / | 0.0067 | 0.0444 |  | / | / | / | 0.0067 | 0.0444 | 0 |
|  |  | VOCs | / | 0.0018 | 0.0122 |  | / | / | / | 0.0018 | 0.0122 | / |

| 运营期环境影响和保护措施 | 7、大气环境影响评价结论 根据《大气环境影响评价专章》，本项目所涉及的行政区域为达标区域，环境空气影响预测结果表明： a）新增污染源正常排放下污染物氨、硫酸雾、氯化氢、氰化氢、甲醛、锡及其化合物、氮氧化物、颗粒物（TSP、PM10）短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%； b）新增污染源正常排放下污染物TSP、PM10、氮氧化物在二类区环境保护目标及网格点处的年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%； c）项目环境影响符合环境功能区划。叠加现状浓度、区域“以新带老”污染源以及在建、拟建项目的环境影响后，主要污染物PM10的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；TSP的保证率日平均质量浓度符合环境质量标准；氮氧化物小时平均、日平均、年均质量浓度均符合环境质量标准，硫酸雾、氯化氢小时平均、日平均质量浓度均符合环境质量标准；氰化氢日均平均质量浓度符合环境质量标准；TVOC 8小时平均质量浓度符合环境质量标准；氨、甲醛、锡及其化合物小时平均质量浓度符合环境质量标准。 综上所述，本项目大气环境影响可接受。 项目营运期具体大气环境影响和保护措施见《大气环境影响评价专章》。 8、卫生防护距离 （1）卫生防护距离初值计算公式 大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中卫生防护距离推导的方法确定。 根据项目产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等具体情况，扩建项目无组织排放量和等标排放量如下。 表4-28 扩建项目无组织排放量和等标排放量情况表 生产单元; 主要污染因子; 无组织排放速率（kg/h）; 空气质量标准限值（mg/m3）; 等标排放量（m3/h）. F厂房1F; VOCs; 0.0004; 1.2; 360. 颗粒物; 0.0044; 0.9; 4867. F厂房2F; 硫酸雾; 0.0263; 0.3; 87667. 氯化氢; 0.0264; 0.05; 528000. 氨; 0.0084; 0.2; 42000. VOCs; 0.0214; 1.2; 17865. F厂房3F; 硫酸雾; 0.0263; 0.3; 87667. 氯化氢; 0.0006; 0.05; 12000. 氮氧化物; 0.0622; 0.25; 248646. 甲醛; 0.0074; 0.05; 148000. 氨; 0.0171; 0.2; 85500. VOCs; 0.0336; 1.2; 28000. F厂房4F; 硫酸雾; 0.0263; 0.3; 87667. 氯化氢; 0.0006; 0.05; 12000. 氮氧化物; 0.0316; 0.25; 126400. 甲醛; 0.0074; 0.05; 148000. 氨; 0.0171; 0.2; 85500. VOCs; 0.2088; 1.2; 174000. G厂房1F; 颗粒物; 0.0048; 0.9; 5309. G厂房2F; 硫酸雾; 0.0265; 0.3; 88333. 氰化氢; 0.0032; 0.06; 53432. 氨; 0.0171; 0.2; 85500. 氮氧化物; 0.0364; 0.25; 145600. VOCs; 0.0347; 1.2; 28903. 锡及其化合物; 0.00003; 0.06; 500. 注：TSP（颗粒物）空气质量标准限值参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准；氨、硫化氢、氯化氢、硫酸、甲醛、氯、苯、甲苯、二甲苯和TVOC空气质量标准限值参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值标准；锡及其化合物空气质量标准限值参照《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值；氰化氢空气质量标准限值参照《前苏联居住区标准》（CH245-71）“居民区大气中有害物质的最大允许浓度”；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年均质量浓度限值的，按照2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值”，结合上表可知，F厂房的主要特征大气有害物质为氯化氢，G厂房的主要特征大气有害物质为氰化氢，本次选取上述大气有害物质计算卫生防护距离初值。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值计算公式如下： Qccm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表4-29选取。 表4-29 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L/（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 备注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按慢性反应指标确定者。. （2）卫生防护距离初值计算结果 1）等效半径（r） 根据各无组织源占地面积计算得出等效半径（r）为：F厂房：29.6m；G厂房：32.7m。 2）平均风速 本项目所在地区近5年平均风速为1.8m/s； 3）大气污染源构成类别 氮氧化物、氯化氢和氰化氢的大气污染源构成类别为Ⅱ类。 综上，扩建项目卫生防护距离初值计算结果见表4-30。 表4-30 卫生防护距离计算初值结果表 生产单元; 主要污染因子; Qc/kg/h; cm/mg/m3; r/m; A; B; C; D; 近5年平均风速/m/s; 初值计算结果/m. F厂房; 氯化氢; 0.0264; 0.05; 29.6; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 1.8; 30. G厂房; 氰化氢; 0.0032; 0.02; 32.7; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 1.8; 6. （3）卫生防护距离终值的确定 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离终值极差见表4-31。 表4-31 卫生防护距离终值极差表 卫生防护距离计算初值L/m; 级差/m. 0≤L<50; 50. 50≤L<100; 50. 100≤L<1000; 100. L≥1000; 200. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中“当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导除的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”，则扩建项目卫生防护距离终值见表4-32。 表4-32 扩建项目卫生防护距离终值表 生产单元; 主要污染因子; 初值计算结果（m）; 级差（m）; 防护距离终值. F厂房; 氯化氢; 30; 50; 50. G厂房; 氰化氢; 6; 50; 50. 根据上表可知，F、G厂房应设置50m卫生防护距离，其卫生防护距离详见附图33。根据附图33可知，整体项目卫生防护距离范围内无敏感点，为了保证项目所在区域环境空气质量以及保护周边敏感点居民的健康，项目在生产过程中必须加强监督管理，保证各项废气收集、处理设备正常运行，当废气收集、处理设备出现故障不能正常运行时，应立刻停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。 （二）、废水 1、废水源强分析 本项目产生的废水主要有生产废水、废气治理设施更换水、纯水制造产生的浓水、生活污水。 （1）生产废水 项目生产废水根据废水性质主要分为8股废水，包括酸性废水、高有机废水、高氨氮废水、含镍废水（含镍废水分类收集后，交由有危险废物资质单位拉运处理，不外排）、一般清洗废水、综合废水、络合废水、含氰废水，本次扩建产生的废水依托现有生产废水净化系统进行净化处理，根据不同生产线的水质特征进行分类收集，对低浓度的一般清洗废水单独收集处理后回用于生产，对高浓度的含高有机、高氨氮、高络合物、含氰、酸性特征污染物的单独分类收集经预处理后再排入综合废水处理系统一起处理。 根据水平衡分析，扩建完成后，整体项目生产废水产生量为1528.427t/d，主要来源及污染物类型见表4-33。 ###### 表4-33 整体项目生产废水产生量一览表 废水种类; 来源; 日均产生量/t; 废水处理系统设计规模t/d; 主要污染物. 一般清洗废水; 化学清洗后水洗、磨边后水洗、磨板、磨板后水洗、膨松后水洗、预中和、中和、整孔后水洗、加速、加速后水洗、喷砂、喷砂后水洗; 409.485; 700; pH、COD、总铜等. 酸性废水; 酸洗、预浸（棕化）、酸性除油、浸酸; 4.054; 1300; pH、COD、总铜等. 综合废水; 化学清洗、显影后水洗、蚀刻后水洗、退膜、退膜后水洗、酸洗后水洗、碱洗、碱洗后水洗、棕化后水洗、中和后水洗、整孔、微蚀后水洗、预浸（水平沉铜）、活化、活化后水洗、镀铜后水洗、除油后水洗、镀锡后水洗、退镀后水洗、去膜、去膜后水洗、剥锡后水洗、酸洗（化学镍金）、预浸（化学镍金）、OSP、OSP后水洗、磨板（导电胶）、聚合后水洗、敏化后水洗、氧化后水洗; 1006.571; pH、COD、总铜、氨氮、氟化物等. 高有机废水; 显影; 4.032; 5; pH、COD、总铜等. 高氨氮废水; 碱性蚀刻后水洗; 35.012; 40; pH、COD、氨氮、总铜等. 络合废水; 沉铜后水洗; 50.377; 100; pH、COD、总铜、氨氮等. 含氰废水; 化学镀金、水洗; 18.897; 30; pH、氰化物等. 合计; 1528.427. 项目生产废水依托现有生产废水净化系统进行分类收集处理，扩建项目生产工艺、原辅材料与现有项目基本相同，且根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984-2018）表1电镀污染源源强核算方法选取次序表，改扩建项目污染源强核算优先采用类比法（扩建项目的原辅料类型、污染物排放相关的成分、镀覆工艺、镀种类型、污染控制措施、生产线规模均与现有项目基本相似或相近），因此生产废水可类比现有项目实测数据，扩建后整体项目各股生产废水污染物浓度类比企业于2024年5月8日~5月9日连续两日对现有项目生产废水进水浓度的监测数据，监测数据详见表4-34，扩建后整体项目各股生产废水污染物浓度取其监测数据的最大值（未检出的取其检出限的一半），生产废水污染物产生情况详见表4-35。 表4-34 项目类比情况一览表 项目; 现有项目; 本项目; 可类比性. 辅料、污染物排放相关的成分; 硫酸、盐酸、液碱、硝酸等; 硫酸、盐酸、液碱、硝酸等; 辅料基本一致，具有可类比性. 工艺; 全板电镀、OSP、沉铜、蚀刻、图形电镀、棕化等; VCP、OSP、沉铜、蚀刻、图形电镀、棕化等; 工艺类型基本一致，具有可类比性. 镀种类型; 铜、镍、金; 铜、镍、金; 镀种类型类似，具有可类比性. 污染控制措施; 分类收集、分质处理; 分类收集、分质处理; 污染控制措施基本一致，具有可类比性. 生产线规模; 水平沉铜：35m²/h·条； 沉镍金线：10m²/h·条; 水平沉铜：35m²/h·条； 沉镍金线：10m²/h·条; 生产线规模基本一致，具有可类比性. |
| --- | --- |

###### 表4-35   项目生产废水产生浓度取值情况一览表（单位：mg/L）

| 数据来源 | 废水种类 | pH | COD | 氨氮 | 悬浮物 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 氟化物 | 氰化物 | LAS | 硫化物 | 总铜 | 总有机碳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有项目 | 络合废水、一般清洗废水 | 3.3-6.8 | 700-745 | 197-229 | 334-370 | 248-270 | / | / | / | / | / | / | 135-193 | / |
|  | 含氰废水 | 6.5-8.4 | 438-469 | 602-673 | 472-510 | 671-736 | / | / | / | 1.18-1.26 | / | / | 238-253 | / |
|  | 综合废水（含酸性废水、高有机废水、高氨氮废水） | 3.8-12.3 | 331-358 | 62.3-66.8 | 22-31 | 96-105 | 1.42-1.62 | 2.34-3.27 | 0.15-0.17 | ND | ND | ND | 5.01-54.9 | 151-155 |
| 扩建后整体项目浓度取值 | 络合废水、一般清洗废水 | 3.3-6.8 | 745 | 229 | 370 | 270 | / | / | / | / | / | / | 193 | / |
|  | 含氰废水 | 6.5-8.4 | 469 | 673 | 510 | 736 | / | / | / | 1.26 | / | / | 253 | / |
|  | 综合废水 | 3.8-12.3 | 358 | 66.8 | 31 | 105 | 1.62 | 3.27 | 0.17 | 0.004 | 0.05 | 0.01 | 54.9 | 155 |

###### 表4-36   整体项目生产废水污染物产生情况一览表

| 废水种类 | 项目 | 废水量 | COD | 氨氮 | 悬浮物 | 总氮 | 总磷 | 石油类 | 氰化物 | LAS | 硫化物 | 总铜 | 总有机碳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 络合废水、一般清洗废水 | 产生浓度mg/L | / | 745 | 229 | 370 | 270 | / | / | / | / | / | 193 | / |
|  | 日产生量t/d | 459.862 | 0.3426 | 0.1053 | 0.1701 | 0.1242 | / | / | / | / | / | 0.0888 | / |
|  | 年产生量t/a | 151754.461 | 113.0571 | 34.7518 | 56.1492 | 40.9737 | / | / | / | / | / | 29.2886 | / |
| 含氰废水 | 产生浓度mg/L | / | 469 | 673 | 510 | 736 | / | / | 1.26 | / | / | 253 | / |
|  | 日产生量t/d | 18.897 | 0.0089 | 0.0127 | 0.0096 | 0.0139 | / | / | 0.000024 | / | / | 0.0048 | / |
|  | 年产生量t/a | 6235.919 | 2.9246 | 4.1968 | 3.1803 | 4.5896 | / | / | 0.0079 | / | / | 1.5777 | / |
| 综合废水（含酸性废水、高有机废水、高氨氮废水） | 产生浓度mg/L | / | 358 | 66.8 | 31 | 105 | 1.62 | 3.27 | 0.004 | 0.05 | 0.01 | 54.9 | 155 |
|  | 日产生量t/d | 1049.669 | 0.3758 | 0.0701 | 0.0325 | 0.1102 | 0.0017 | 0.0034 | 0.000004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0576 | 0.1627 |
|  | 年产生量t/a | 346390.668 | 124.0079 | 23.1389 | 10.7381 | 36.3710 | 0.5612 | 1.1327 | 0.0014 | 0.0173 | 0.0035 | 19.0168 | 53.6906 |
| 合计 | 产生浓度mg/L | / | 475.81 | 123.10 | 138.92 | 162.45 | 1.11 | 2.25 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 98.90 | 106.45 |
|  | 日产生量t/d | 1528.427 | 0.7272 | 0.1881 | 0.2123 | 0.2483 | 0.0017 | 0.0034 | 0.00003 | 0.00005 | 0.00001 | 0.1512 | 0.1627 |
|  | 年产生量t/a | 504381.048 | 239.9896 | 62.0874 | 70.0676 | 81.9344 | 0.5612 | 1.1327 | 0.0092 | 0.0173 | 0.0035 | 49.8831 | 53.6906 |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）公辅工程废水 1）废气处理设施更换水 项目新增设置20套喷淋处理设施，主要为酸碱液喷淋设施，喷淋水循环使用，定期更换，每个月更换一次，更换的喷淋水排至生产废水处理系统进行处理。项目设置的喷淋塔塔径均为1m，液面高度约0.8m，则单个循环水箱液体有效容积约0.628t，则项目新增喷淋塔更换水量为158.256t/a（0.48t/d）。现有项目喷淋塔产生的废水量约792t/a（2.4t/d），则扩建完成后，整体项目喷淋塔产生的废水量约2.88t/d（950.256t/a），喷淋塔更换的废水污染物主要为pH、COD等，作为一般清洗废水汇入生产废水净化系统进行净化处理，污染物浓度参照生产废水中的一般清洗废水污染物浓度，即pH3.3-6.8、COD745mg/L、氨氮229mg/L、SS370mg/L、总氮270mg/L，则项目喷淋塔更换水污染物排放情况详见下表。 表4-37 项目喷淋塔废水污染物产生情况一览表 项目; 废水量; COD; 氨氮; 悬浮物; 总氮. 产生浓度mg/L; /; 745; 229; 370; 270. 日产生量t/d; 2.88; 0.0021; 0.0007; 0.0011; 0.0008. 年产生量t/a; 950.256; 0.7079; 0.2176; 0.3516; 0.2566. 2）纯水制造产生的浓水 项目纯水制备采用纯水处理设备从自来水中得到纯水用于生产，纯水制备系数取0.7，扩建后整体项目纯水需求量约357.645t/d，则自来水用量约510.922t/d，制备过程中产生的浓水量约153.277t/d，浓水只是浓缩了钙镁离子、氯离子，不含其他杂质，可用于废气喷淋塔补充用水，剩余部分（81.382t/d）作为清净下水排入市政污水管网汇入博罗县麻陂镇污水处理厂。 （3）生活污水 本次扩建新增员工200名，均在厂内用餐，约100名员工在厂内住宿，根据上文分析，新增员工生活污水产生量约19.84t/d（6547.5t/a），现有项目生活污水量为48.97t/d（16160.1t/a），则扩建完成后，整体项目生活污水量为68.81t/d（22707.6t/a），产生的生活污水经隔油隔渣池+三级化粪池预处理后经市政污水管网排入博罗县麻陂镇污水处理厂进行深度处理。生活污水水质参照珠江三角洲一般工业企业生活水质，则扩建项目生活污水污染物产排情况详见下表。 表4-38 项目生活污水污染物产生情况一览表 项目; 废水量; COD; BOD5; 氨氮; 悬浮物; 动植物油. 新增; 产生浓度mg/L; /; 350; 300; 25; 150; 50. 日产生量t/d; 19.84; 0.0069; 0.0060; 0.0005; 0.0030; 0.0010. 年产生量t/a; 6547.5; 2.2916; 1.9643; 0.1637; 0.9821; 0.3274. 排放浓度mg/L; /; 240; 160; 20; 100; 30. 日排放量t/d; 19.84; 0.0048; 0.0032; 0.0004; 0.0020; 0.0006. 年排放量t/a; 6547.5; 1.5714; 1.0476; 0.1310; 0.6548; 0.1964. 整体项目; 产生浓度mg/L; /; 350; 300; 25; 150; 50. 日产生量t/d; 68.81; 0.0241; 0.0206; 0.0017; 0.0103; 0.0034. 年产生量t/a; 22707.6; 7.9477; 6.8123; 0.5677; 3.4061; 1.1354. 排放浓度mg/L; /; 240; 160; 20; 100; 30. 日排放量t/d; 68.81; 0.0165; 0.0110; 0.0014; 0.0069; 0.0021. 年排放量t/a; 22707.6; 5.4498; 3.6332; 0.4542; 2.2708; 0.6812. （4）初期雨水 降雨时，15min前产生的雨污水（初期雨水）由雨水管网收集后排入厂区初期雨水收集池，之后泵入现有生产废水净化系统进行处理。 根据前文分析，本项目单次最大初期雨水收集量为345.304t，年初期雨水量约3178.524t/a，初期雨水进入初期雨水收集池后，通过控制流量（9.866t/d）泵入生产废水净化系统进行深度处理。初期雨水参照同类型企业初期雨水的污染物源强，即COD100mg/L、氨氮15mg/L、SS80mg/L，则项目初期雨水污染物产生情况详见下表。 表4-39 项目初期雨水污染物产生情况一览表 项目; 废水量; COD; 氨氮; 悬浮物. 产生浓度mg/L; /; 100; 15; 80. 日产生量t/d; 9.866; 0.0010; 0.0001; 0.0008. 年产生量t/a; 3178.524; 0.3179; 0.0477; 0.2543. （5）小结 1）废水产排情况 综上分析，扩建前后整体项目废水产排情况详见表4-40。 2）废水污染物产排情况 扩建后整体项目各股废水污染物产排情况详见表4-41。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-40 整体项目扩建前后排水对比情况一览表 类型; 扩建前总量控制指标; 废水产排情况; 处理措施以及去向. 现有项目实际排放量; 扩建后. t/d; t/a; t/d; t/a; t/d; t/a. 生活污水; /; /; 48.97; 16160.1; 68.81; 22707.6; 经隔油隔渣池、化粪池预处理排市政污水管网. 纯水制备浓水; /; /; 104.799; 34583.613; 153.277; 50581.268; 部分回用于废气处理设施补充用水，部分排市政污水管网. 生产废水; /; /; 1004.448; 331467.711; 1528.427; 504381.048; 生产废水净化系统净化处理，部分回用，部分达标排入红女渠. 废气处理设施更换水; /; /; 2.4; 792; 2.88; 950.256. 初期雨水; /; /; 0; 0; 9.866; 3178.524. 废水产生量小计; /; /; 1006.848; 332259.711; 1541.173; 508509.829. 中水回用量; /; /; 404.493; 133482.69; 902.793; 297921.815. 生产废水排放口排放量; 639.700; 211100; 602.355; 198777.021; 638.380; 210588.014. 表4-41 整体项目废水污染物产排情况汇总表 排放口; 废水种类; 项目; 废水量; COD; BOD5; 氨氮; 悬浮物; 总氮; 总磷; 石油类; 氰化物; LAS; 硫化物; 总铜; 总有机碳; 动植物油. 生产废水排放口（DW001）; 生产废水; 产生浓度mg/L; /; 475.81; /; 123.10; 138.92; 162.45; 1.11; 2.25; 0.02; 0.03; 0.01; 98.90; 106.45; /. 日产生量t/d; 1528.427; 0.7272; /; 0.1881; 0.2123; 0.2483; 0.0017; 0.0034; 0.00003; 0.00005; 0.00001; 0.1512; 0.1627; /. 年产生量t/a; 504381.048; 239.9896; /; 62.0874; 70.0676; 81.9344; 0.5612; 1.1327; 0.0092; 0.0173; 0.0035; 49.8831; 53.6906; /. 废气处理设施更换水; 产生浓度mg/L; /; 745; /; 229; 370; 270; /; /; /; /; /; /; /; /. 日产生量t/d; 2.88; 0.0021; /; 0.0007; 0.0011; 0.0008; /; /; /; /; /; /; /; /. 年产生量t/a; 950.256; 0.7079; /; 0.2176; 0.3516; 0.2566; /; /; /; /; /; /; /; /. 初期雨水; 产生浓度mg/L; /; 100; /; 15; 80; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 日产生量t/d; 9.866; 0.0010; /; 0.0001; 0.0008; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 年产生量t/a; 3178.521; 0.3179; /; 0.0477; 0.2543; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 合计; 产生浓度mg/L; /; 471.41; /; 122.12; 138.76; 160.90; 1.10; 2.21; 0.02; 0.03; 0.01; 97.72; 104.53; /. 日产生量t/d; 1541.173; 0.7265; /; 0.1882; 0.2139; 0.2480; 0.0017; 0.0034; 0.00003; 0.00005; 0.00001; 0.1506; 0.1611; /. 年产生量t/a; 508509.829; 241.0154; /; 62.3527; 70.6735; 82.1909; 0.5612; 1.1327; 0.0092; 0.0173; 0.0035; 49.8831; 53.6906; /. 排放浓度mg/L; /; 30; /; 1.5; 30; 7.5; 0.3; 2.0; 0.002; 0.025; 0.05; 0.3; 15.7; /. 日处理量t/d; 1541.173; 0.0462; /; 0.0023; 0.0462; 0.0116; 0.0005; 0.0031; 0.000003; 0.00004; 0.00008; 0.0005; 0.0242; /. 年处理量t/a; 508509.829; 15.2553; /; 0.7628; 15.2553; 3.8138; 0.1526; 1.0170; 0.0010; 0.0127; 0.0254; 0.1526; 7.9836; /. 中水回用量t/a; 297921.815; 8.9377; /; 0.4469; 8.9377; 2.2344; 0.0894; 0.5958; 0.0006; 0.0074; 0.0149; 0.0894; 4.6774; /. 最终排放量t/a; 210588.014; 6.3176; /; 0.3159; 6.3176; 1.5794; 0.0632; 0.4212; 0.0004; 0.0053; 0.0105; 0.0632; 3.3062; /. 生活污水排放口（DW002 DW003）; 生活污水; 产生浓度mg/L; /; 350; 300; 25; 150; /; /; /; /; /; /; /; /; 50. 日产生量t/d; 68.81; 0.0241; 0.0206; 0.0017; 0.0103; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.0034. 年产生量t/a; 22707.6; 7.9477; 6.8123; 0.5677; 3.4061; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.1354. 排放浓度mg/L; /; 240; 160; 20; 100; /; /; /; /; /; /; /; /; 30. 日排放量t/d; 68.81; 0.0165; 0.0110; 0.0014; 0.0069; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.0021. 年排放量t/a; 22707.6; 5.4498; 3.6332; 0.4542; 2.2708; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.6812. 备注：本次扩建生产废水排放浓度参照2024年5月8日~5月9日连续两日的监测数据，由于监测数据会存在一定的波动性，因此本次评价保守取值，即综合废水产生浓度大于执行标准排放浓度限值的污染因子，其最终排放浓度取执行标准限值，其他则取监测数据的最大值。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （6）总排水量达标性分析 扩建完成后，整体项目生产线废水排放量为638.380t/d（210588.014t/a），小于基于《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）表2单位产品基准排水量计算得到的总排放量限值，说明项目扩建后总废水排放量满足排放要求。 ###### 表4-42 单位产排基准排水量水平下整体项目废水总排放量计算表 产品规格; 单位产排基准排水量（m³/m²）; 生产规模（万m²/a）; 废水排放量（万m³/a）. 单面板; 0.22; 19; 4.18. 双层板; 0.78; 46.5; 36.27. 多层板; 4层板（n=2）; 1.56; 34; 53.04. 6层板（n=3）; 1.95; 14; 27.3. 8层板（n=4）; 2.34; 6.5; 15.21. 合计; 120; 136. （7）同类型企业生产排水水平对比情况 为了分析项目生产排水水平情况，本次评价通过与同行业较先进的同类线路板生产企业对比，根据下表可知，与同类型企业惠州中京、胜宏科技等企业的生产废水排放量范围为483.3~1284.4m³/d，本项目的生产废水排放量偏小，主要是企业已采用从源头开始减少生产废水的措施，且本次扩建升级改造中水回用系统，增加清洗用水的回用率，大幅度减少了废水排放，因此项目的废水排放量是合理的。 表4-43 同类企业生产排水水平对比表 序号; 公司名称; 产品产量/万m²/a; 生产废水排放量/m³/a; 生产废水排放量/m³/万m²; 产品类型; 全年工作天数/天; 每百万产品废水排放量/m³/d. 1; 惠州中京电子科技有限公司; 226; 669284; 291718.6; 双层板、多层板、HDI板; 287; 1031.9. 2; 胜宏科技(惠州)股份有限公司; 960; 3573557; 361828.9; 双层板、多层板、HDI板; 300; 1240.8. 3; 江门崇达电路技术有限公司; 384; 1408750; 366862.0; 双层板、多层板、柔性板、HDI板、软硬结合板; 350; 1048.2. 4; 荣丰（清远）线路板有限公司; 100; 385314; 385314.0; 双层板、多层板、HDI板; 300; 1284.4. 5; 博罗康佳精密科技有限公司; 165; 239220; 144981.8; 双层板、多层板; 300; 483.3. 6; 鹤山市众一电路有限公司; 80; 237704; 297130.0; 双层板、多层板; 340; 873.9. 7; 惠阳科惠工业科技有限公司; 240; 1153751; 480729.6; 双层板、多层板、HDI板; 350; 1373.5. 8; 深圳市深联电路有限公司; 45; 74451; 165446.7; 多层板、HDI板; 249; 664.4. 9; 本项目; 120; 212047; 176705.5; 单层板、双层板、多层板; 330; 535.5. 2、排放口基本情况 本项目排放口基本情况详见下表。 表4-44 项目废水排放口基本情况 序号; 废水类型; 排放口编号及名称; 污染物种类; 排放形式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况. 坐标; 类型. 1; 生产废水; DW001; COD、石油类、氨氮、总氮、总铜等; 直接排放; 红女渠; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 114°31′18.48″E， 23°28′46.02″N; 主要排放口. 2; 生活污水; DW002; COD、BOD5、氨氮、SS等; 间接排放; 城镇污水处理厂; 114°31′112.654″E， 23°28′49.153″N; 一般排放口. 3; 生活污水; DW003; COD、BOD5、氨氮、SS等; 间接排放; 城镇污水处理厂; 114°31′7.441″E， 23°28′50.288″N; 一般排放口. 表4-45 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染防治设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; COD、石油类、氨氮、总氮、总铜等; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 废水处理系统; ①含氰废水：调节池+一级破氰pH调节池+一级破氰反应池+二级破氰pH调节池+二级破氰反应池+综合废水调节池； ②络合废水：调节池+pH调节池+破络反应池+综合废水调节池； ③一般清洗废水：调节池+pH调节池+絮凝池+沉淀池+清水池； ④高有机废水：调节池+酸化池+综合废水调节池； ⑤高氨氮废水：调节池+吹脱池+综合废水调节池； ⑥综合废水（含酸性废水、高有机废水）：调节池+还原置换池+pH调节池+破络反应池+絮凝池+沉淀池+pH调节池+生化厌氧池+生化好氧池+生化沉淀池+清水中间池+环流生物池+清水池+达标排放（或进回用系统）; DW001; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS等; 进入城镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 生活污水处理系统; 隔油隔渣池+三级化粪池; DW002; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 3; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS等; /; 生活污水处理系统; 三级化粪池; DW003; √是 □否; √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-46 废水直接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳自然水体信息; 汇入受纳自然水体处地理坐标; 备注. 经度; 纬度; 名称; 受纳水体功能目标; 经度; 纬度. 1; DW001; 114°31′18.48″E; 23°28′46.02″N; 21.0588; 直接进入江河、湖、库等水环境; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 红女渠; Ⅳ类; 114°31′15.85″E; 23°10′45.55″N; /. 表4-47 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW002; 114°31′112.654″E; 23°28′49.153″N; 1.61601; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 博罗县麻陂镇污水处理厂; pH; 6.0~9.0（无量纲）. CODCr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. 2; DW003; 114°31′7.441″E; 23°28′50.288″N; 0.65475; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 博罗县麻陂镇污水处理厂; pH; 6.0~9.0（无量纲）. CODCr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. TN; 15. TP; 0.5. 3、监测要求及排放标准 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请核发技术规范 电子行业》（HJ 1031-2019），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，本项目废水监测要求及排放标准见下表。 表4-48 项目废水监测要求及排放标准 监测要求; 排放标准. 监测点位; 监测因子; 监测频次; 浓度限值mg/L; 备注. DW001; 流量; 自动监测; /; 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值与《电子工业水污染物排放标准》（GB 39371-2020）表1印制电路板水污染物直接排放标准限值较严值（其中CODCr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，总氮排放浓度执行行业排放浓度限值要求的50%）。 含镍废水委托资质单位拉运处理，废水中的镍作为日常管控因子，日常监测中包含总镍浓度监测，确保排放的废水中镍不得检出. CODCr; 自动监测; 30. 氨氮; 自动监测; 1.5. 总氮; 1次/月; 7.5. 总有机碳; 1次/月; 100. 氟化物; 1次/月; 10. LAS; 1次/月; 5.0. 硫化物; 1次/月; 1.0. 总铜; 1次/月; 0.3. 总氰化物; 1次/月; 0.2. 总磷; 1次/月; 0.3. 石油类; 1次/月; 2.0. - 水污染物排放情况 表4-49 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 新增日排放量（t/d）; 全厂日排放量（t/d）; 新增年排放量（t/a）; 全厂年排放量（t/a）. 1; DW001; CODCr; 30; 0.0011; 0.0462; 0.3543; 6.3176. 氨氮; 1.5; 0.0001; 0.0023; 0.0177; 0.3159. 总氮; 7.5; 0.0003; 0.0116; 0.0886; 1.5794. 总磷; 0.3; 0.00001; 0.0005; 0.0035; 0.0632. 石油类; 2; 0.00007; 0.0031; 0.0236; 0.4212. 总铜; 0.3; 0.00001; 0.0005; 0.0035; 0.0632. 总氰化物; 0.002; 0.0000001; 0.000003; 0.00002; 0.0004. 总有机碳; 15.7; 0.0006; 0.0242; 0.1854; 3.3062. LAS; 0.025; 0.0000009; 0.00004; 0.0003; 0.0053. 硫化物; 0.05; 0.000002; 0.00008; 0.0006; 0.0105. 2; DW002; CODCr; 240; 0; 0.0118; 0; 3.8784. BOD5; 160; 0; 0.0078; 0; 2.5856. 氨氮; 20; 0; 0.001; 0; 0.3232. 动植物油; 30; 0; 0.0015; 0; 0.4848. 3; DW003; CODCr; 240; 0.0048; 0.0048; 1.5714; 1.5714. BOD5; 160; 0.0032; 0.0032; 1.0476; 1.0476. 氨氮; 20; 0.0004; 0.0004; 0.1310; 0.1310. 动植物油; 30; 0.0006; 0.0006; 0.1964; 0.1964. 全厂排放口合计; CODCr; 1.9257; 11.7674. 氨氮; 0.0177; 0.3159. 总氮; 0.0886; 1.5794. 总磷; 0.0035; 0.0632. 石油类; 0.0236; 0.4212. 总铜; 0.0035; 0.0632. 总氰化物; 0.00002; 0.0004. 总有机碳; 0.1854; 3.3062. LAS; 0.0003; 0.0053. 硫化物; 0.0006; 0.0105. BOD5; 1.048; 3.6332. 动植物油; 0.1964; 0.6812. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 5、污染防治措施可行性分析 本项目生产废水、公辅设施废水、初期雨水依托现有废水处理系统进行处理，处理达标后，部分经中水回用系统净化处理后回用于生产，部分达到《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值与《电子工业水污染物排放标准》（GB 39371-2020）表1印制电路板水污染物直接排放标准限值较严值（其中CODCr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，总氮排放浓度执行行业排放浓度限值要求的50%）后经管道排入红女渠，最终汇入石坝水（麻陂河）；生活污水经隔油隔渣池+化粪池预处理后排入市政污水管网，汇入博罗县麻陂镇污水处理厂进行深度处理，尾水排入麻陂河。 （1）依托现有项目废水处理设施的可行性分析 1）废水类型 扩建项目生产过程中产生的生产废水类型基本与现有的一致，不新增污染物种类；辅助设施与现有项目的一致，污染物种类不新增，因此，扩建项目产生的生产废水、公辅设施废水、初期雨水污染物种类基本与现有项目的一致，可依托现有废水处理系统进行处理。 其中项目涉及的含镍废液、废水分类分质收集，设有专有收集管、收集池，不会与其他废水、废液发生混合，收集的含镍废液、废水委托危险废物资质单位拉运处理。 2）废水量 根据下表分析，整体项目废气处理设施、生产产生的废水量以及收集初期雨水量约1541.173t/d，不超出现有项目废水处理系统处理能力（2000t/d），可满足本次扩建新增废水处理需求。 表4-50 扩建后各股废水对应的现有项目废水处理系统情况一览表 废水处理系统; 现有项目废水处理系统设计规模t/d; 废水种类; 日均产生量/t; 项目废水产生量所需最小处理规模t; 现有项目废水处理系统是否满足要求. 一般清洗废水处理系统; 700; 一般清洗废水; 409.485; 412.365; 494.84; 是. 废气喷淋塔更换水; 2.88. 综合废水处理系统; 1300; 酸性废水; 4.054; 1059.535; 1271.442; 是. 高有机废水; 4.032. 高氨氮废水; 35.012. 综合废水; 1006.571. 初期雨水; 9.866. 络合废水; 100; 络合废水; 50.377; 60.92; 是. 含氰废水; 30; 含氰废水; 18.897; 22.68; 是. 3）废水处理工艺 现有项目根据不同生产线的水质特征进行分类收集，对低浓度的一般清洗废水单独收集处理后回用于生产，对高浓度的含高有机、高络合物、含氰、酸性特征污染物的单独分类收集经预处理后再排入综合废水处理系统一起处理。现有项目生产废水处理工艺流程详见下图。 |
| --- | --- |

图4-1   现有项目废水处理工艺流程图

| 运营期环境影响和保护措施 | ①含氰废水处理系统（30t/d） a.工艺流程：调节池+一级破氰pH调节池+一级破氰反应池+二级破氰pH调节池+二级破氰反应池+综合废水调节池； b.工艺说明：含氰废水首先收集至含氰废水调节池中，均化水质水量后用泵打至一级破氰池中，投加碱、漂水进行一级破氰，控制pH值为10～11，经一级破氰后进入二级破氰池，投加酸、漂水进行二级破氰，控制pH值为7～8。 含氰废水的处理方法包括碱性氯化法、臭氧氧化法、离子交换法、电解法等，一般采用两级碱性氯化法处理工艺较多。该处理方法具有稳定、可靠，易于实现自动控制的特点，碱性氯化法所采用的氧化剂一般为次氯酸钠。 碱性氯化法破氰分二个阶段： 第一阶段是将氰氧化为氰酸盐，称为“不完全氧化”，反应式如下： CN-+OCl-+H2O→CNCl+2OH- CNCl+2OH-→CNO-+Cl-+H2O CN-与OCl-反应首先生成CNCl，CNCl水解成CNO-的反应速度取决于pH值、温度和有效氯的浓度。pH值、水温和有效氯的浓度越高则水解的速度越快，而且在酸性条件下CNCl极易挥发，因此操作时必须严格控制pH值。 第二阶段是将氰酸盐进一步氧化为二氧化碳和氮，称为“完全氧化”，反应式如下： CNO-+4OH-+3Cl2→2CO2↑+N2↑+6Cl-+2H2O c.系统规格参数：含氰废水处理系统规格参数情况详见下表。 表4-51 含氰废水处理系统规格参数一览表 序号; 名称; 规格; 容积/m³; 数量/座; 停留时间/h; 流量m³/h; 可处理水量m³/d; 扩建后水量m³/d; 扩建后是否满足. 1; 含氰废水调节池; 5m×2m×5m（H）; 50; 1; 7.2; 12; 30; 18.897; 是. 2; 一级破氰池1#; 1.2m×1.2m×4.5m（H）; 6.48; 1; 0.48; 12. 3; 一级破氰池2#; 1.2m×1.2m×4.5m（H）; 6.48; 1; 0.48; 12. 4; 二级破氰池1#; 1.2m×1.2m×4.5m（H）; 6.48; 1; 0.48; 12. 5; 二级破氰池2#; 1.2m×1.2m×4.5m（H）; 6.48; 1; 0.48; 12. ②络合废水处理系统（100t/d） a.工艺流程：调节池+pH调节池+破络反应池+综合废水调节池； b.工艺说明：络合废水收集至络合废水调节池中，通过加药泵投加石灰，调节pH值到10-11左右，在由罗茨风机提供气源曝气吹脱，再由泵泵入地上池的吹脱池再次曝气吹脱，经过二级曝气处理后，络合降低氨水浓度在流入综合废水调节池内；络合废水主要是去除废水中和络合物，采用在碱性条件下，通过罗茨风机进行气源曝气，吹脱的方法，能使废水中络合物去除掉。 c.系统规格参数：络合废水处理系统规格参数情况详见下表。 表4-52 络合废水处理系统规格参数一览表 序号; 名称; 规格; 容积/m³; 数量/座; 停留时间/h; 流量m³/h; 可处理水量m³/d; 扩建后水量m³/d; 扩建后是否满足. 1; 络合废水调节池; 5m×3m×5m（H）; 75/座; 2; 8; 10; 100; 50.377; 是. 2; pH调节池; 1.2m×1.2m×4.5m（H）; 7.92/座; 8; 1; 12. 3; 破络池; 7.2m×2.6m×5m（H）; 93.6; 1; 12; 12. ③一般清洗废水处理系统（700t/d） a.工艺流程：调节池+置换池+pH调节池+絮凝池+沉淀池+pH回调池+清水池； b.工艺说明：一般清洗废水来源于磨板清洗水、沉金前处理水、铜/锡水洗、抗氧化线部分水洗，酸洗等清洗工序的清洗水，一般不含络合物或微量，主要污染物为酸碱、悬浮物、有机物等。一般清洗废水收集至废水调节池中，经均匀水质、水量后由提升泵将废水提升至置换池，投加亚铁，置换出废水中离子，再经过pH调整池，通过投加石灰和硫化钠，把废水中金属离子生成沉淀，在絮凝池内加入PAM助凝剂，使废水中形成大颗粒絮凝，金属离子以絮凝状成在，再由平流式沉淀池，上清液流入pH回调池后，由清水池进流放池达标排放。 c.系统规格参数：一般清洗废水处理系统规格参数情况详见下表。 表4-53 一般清洗废水处理系统规格参数一览表 序号; 名称; 规格; 容积/m³; 数量/座; 停留时间/h; 流量m³/h; 可处理水量m³/d; 扩建后水量m³/d; 扩建后是否满足. 1; 一般清洗废水调节池; 12.6m×13.55m×5m（H）+12.6m×2.45m×5m（H）; 1008; 1; 20; 60; 700; 412.365; 是. 2; 置换池; 2.0m×2.2m×4.5m（H）; 19.8; 1; 0.72; 12. 3; pH调节池; 2.0m×2.2m×4.5m（H）; 19.8; 1; 0.72; 12. 4; 絮凝池; 2.0m×2.2m×4.5m（H）; 19.8; 1; 0.72; 12. 5; 沉淀池; 14m×6.4m×4.5m（H）; 403.2; 1; 0.72; 12. 6; pH回调池; 2.0m×2.2m×4.5m（H）; 19.8; 1; 0.72; 12. 7; 清水池; 2.0m×2.2m×4.5m（H）; 19.8; 1; /; /. 8; 污泥暂存池; 2.0m×2.2m×5m（H）; 22.0; 1; /; /. 9; 污泥浓缩池; 5.0m×3.0m×5m（H）; 75; 1; /; /. ④高有机废水 a.工艺流程：调节池+酸化池+综合废水调节池； b.工艺说明：高有机废水由生产线收集入高有机废水调节池暂存，根据池内液位计的指示，提升泵自动将废水泵入酸化池内，根据池内pH控制器的指示，加药泵自动往池内投加酸，其中包含由生产线保养后的酸性废水，充当废酸投加入酸化池中，将pH调节至指定范围，油墨从废水中析出，酸化池出水进入综合废水处理系统调节池合并处理。 c.系统规格参数：高有机废水处理系统规格参数情况详见下表。 表4-54 高有机废水处理系统规格参数一览表 序号; 名称; 规格; 容积/m³; 数量/座; 停留时间/h; 流量m³/h; 可处理水量m³/d; 扩建后水量m³/d; 扩建后是否满足. 1; 高有机废水调节池; 5m×3m×5m（H）; 75; 1; 6.7; 13; 5; 4.032; 是. 2; 酸化池; 2.0m×2.2m×4.5m（H）; 19.8; 1; 4.3; 12. ⑤高氨氮废水 a.工艺流程：调节池+吹脱池+综合废水调节池； b.工艺说明：氨吹脱是一个传质过程，推动力来自空气中氨的分压与废水中氨浓度相当的平衡分压之间的差，气体组份在液面的分压和液体内的浓度符合亨利定理，即成正比关系。此法也叫“氨解析法”，解析速率与温度、气液比有关。 废水中的NH3-N通常以铵离子（NH4+）和游离氨(NH3)的状态把持平衡而存在的： NH4++OH→NH3+H2O 当pH为中性时，NH3-N主要以铵离子（NH4+）形式存在，当PH值为碱性，NH3-N主要以游离氨（NH3）状态存在吹脱法是在水中加入碱，调节pH值至碱性，先将废水中的NH4+转化为NH3，然后通入空气进行解吸，将废水中的NH3转化为气相，从而将NH3-N从水中去除。 c.系统规格参数：高氨氮废水处理系统规格参数情况详见下表。 表4-55 高氨氮废水处理系统规格参数一览表 序号; 名称; 规格; 容积/m³; 数量/座; 停留时间/h; 流量m³/h; 可处理水量m³/d; 扩建后水量m³/d; 扩建后是否满足. 1; 高氨氮废水调节池; 5m×2m×5m（H）; 50; 1; 16; 10; 40; 35.012; 是. 2; 吹脱池; 5m×2m×5m（H）; 50; 1; 3; 12. ⑥综合废水处理系统（1300t/d） a.工艺流程：调节池+还原置换池+pH调节池+破络反应池+絮凝池+沉淀池+pH调节池+生化厌氧池+生化好氧池+生化沉淀池+清水中间池+环流生物池+清水池+达标排放（或进回用系统） b.工艺说明：综合废水来源于电镀缸后水洗水、酸碱洗缸水、逆流水洗水，以及除油、脱脂等清洗工序的清洗水，一般不含络合物或微量，主要污染物为酸碱、重金属离子、悬浮物、有机物等，包括高有机废水、酸性废水。 综合废水与其他经预处理后的含氰废水、络合废水一起并入综合废水调节池中，调节池内设有预曝气系统，经均匀水质、水量后由提升泵将废水提升至置换池，投加亚铁，置换出废水中离子，再经过pH调整池和反应池，通过投加石灰和硫化钠，把废水中金属离子生成沉淀，在絮凝池内加入PAM助凝剂，使废水中形成大颗粒絮凝，金属离子以絮凝状成在，再由平流式沉淀池，上清液进入下级处理，污泥由泵泵入压滤机进行泥水分离。 综合沉淀池出水进入pH回调池，经调节pH值至7～8后进入生化处理系统。生化系统采用“水解酸化+接触氧化”+环流生物反应池组合工艺，经生化降解后可去除废水中的有机物、氨氮、总氮等污染物，使其达到排放标准的各项指标要求。 现有项目采用的物化处理主要目的是控制废水进入生化系统的重金属离子浓度，保护后续生化系统的稳定运行。去除综合废水的重金属离子如铜离子、锌离子等可采用化学沉淀法、膜处理法、离子交换法等处理工艺，一般采用氢氧化物沉淀法较多。其化学反应方程式如下： Cu2++2OH-→Cu（OH）2↓ 同时，由于其它预处理后的废水一起并入综合废水处理系统，混合后的综合废水水质较复杂，且废水可生化性较差。因此，在物化处理前设置化学氧化处理系统，通过置换，反应，絮凝，沉淀，对混合废水进行预氧化处理，可去除一部分有机物，并提高废水的可生化性，降低后续生化处理系统的负荷。 c.系统规格参数：综合废水处理系统规格参数详见下表。 表4-56 综合废水处理系统规格参数一览表 序号; 名称; 规格; 容积/m³; 数量/座; 停留时间/h; 流量m³/h; 可处理水量m³/d; 扩建后水量m³/d; 扩建后是否满足. 1; 酸性废水调节池; 5m×2m×5m（H）; 50; 1; 16; 10; 1300; 1062.323; 是. 2; 高有机废水调节池; 5m×3m×5m（H）; 75; 1; 6.7; 13. 3; 综合废水调节池; 12.6m×21.45m×5m（H）+3m×17.4m×1.5m（H）; 798.05; 1; 12; 60. 4; 置换池; 2.0m×3.4m×4.5m（H）; 30.6/座; 2; 1; 12. 5; pH调节池; 2.0m×3.4m×4.5m（H）; 30.6/座; 2; 0.5; 12. 6; 反应池; 2.0m×3.4m×4.5m（H）; 30.6/座; 2; 0.5; 12. 7; 絮凝池; 2.0m×3.4m×4.5m（H）; 30.6; 1; 0.5; 12. 8; 沉淀池; 13m×6.4m×4.5m（H）; 3744; 1; /; /. 9; 污泥暂存池; 2.0m×2.2m×4.5m（H）; 21.6; 1; /; 40. 10; 污泥浓缩池; 5.0m×6.0m×5m（H）; 150; 1; /; 40. 11; pH回调池; 2.0m×2.2m×4.5m（H）; 21.6; 4; 0.5; 12. 12; 水解酸化池; 10m×3.7m×5.5m（H）; 205.7; 4; 4.3; 12. 13; 曝气氧化池; 10m×3.7m×5.5m（H）; 205.7; 4; 4.3; 12. 14; 中间水池; 4.7m×2.6m×5.5m（H）; 67.21; 1; 0.5; 12. 15; 环流生物反应池; 4.5m×4m×6.5m（H）*6+5.5m×6.65m×6.5m（H）; 939.7; 7; 20; 50. 16; 清水池; 5.5m×6.65m×6.5m（H）; 237.7; 1; 5; 12. 17; 排放池; 5m×0.8m×1.0m（H）; 4; 1; /; /. ⑦小结 根据上文分析，扩建后，项目依托的现有项目废水处理系统各处理规模均能满足整体项目废水处理量，各处理池停留时间、处理负荷在其设计范围内，且整体项目废水产生量小于其设计处理规模，且各系统调节池容积基本有盈余，可保证项目产生的废水在调节池内进行有效调节，产生的废水不会直接进入处理池造成废水处理系统崩溃，可保证废水处理系统稳定达标运行。 4）废水处理工艺可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019），废水治理可行性技术参照下表，由表可知，本项目各股废水采用的工艺均为可行工艺，且根据现有项目的验收监测和常规监测结果可知，现有项目经处理后的废水中各污染物均符合《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值与《电子工业水污染物排放标准》（GB 39371-2020）表1印制电路板水污染物直接排放标准限值两者较严值（其中CODCr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，总氮排放浓度执行行业排放浓度限值要求的50%）。 表4-57 废水治理可行性技术参照表 废水类型; 可行性技术; 项目采用技术; 是否可行. 含氰废水; 碱性氯化法、臭氧氧化法、电解法、树脂吸附法; 调节池+一级破氰pH调节池+一级破氰反应池+二级破氰pH调节池+二级破氰反应池; 是，属于碱性氯化法. 一般清洗废水; 化学还原法、电解法、化学沉淀法、离子交换法、反渗透法; 调节池+置换池+pH调节池+絮凝池+沉淀池; 是，属于化学沉淀法. 络合废水; 物理化学法（破络+沉淀）; 调节池+pH调节池+破络反应池; 是，物理化学法. 高有机废水; 生化法、酸析法+fenton氧化法、酸析法+微电解法、膜法; 调节池+酸化池+综合废水处理工艺（生化法）; 是，属于生化法. 含氨废水; 吹脱法、生化法、其他; 调节池+吹脱法+综合废水处理工艺; 是，属于吹脱法、生化法. 综合废水; 生化法、中和调节法；化学沉淀法; 调节池+还原置换池+pH调节池+破络反应池+絮凝池+沉淀池+pH调节池+生化厌氧池+生化好氧池+生化沉淀池+清水中间池+环流生物池+清水池+达标排放（或进回用系统）; 是，生化法. 5）中水回用系统 本次扩建对现有中水回用系统进行升级改造，将中水回用系统处理规模提高到40t/h（960t/d），可满足扩建对中水回用量（891.678t/d）要求，其工艺流程详见下图： 图4-2 中水回用系统处理工艺流程图 ①工艺说明： a.砂滤器 砂滤塔利用石英砂作为过滤介质。该滤料具有强度高，寿命长，处理流量大，出水水质稳定可靠的显著优点，石英砂的功能主要是去除水中悬浮物、胶体、泥沙、铁锈。采用水泵加压，使原水通过过滤介质，去除水中的悬浮物，从而达到过滤的目的。砂滤塔里不同颗粒大小的石英砂滤料，从上到下、由小而大依次排列。当水从上流经石英砂滤层，水中的固体悬浮物质进入上层滤料形成的微小孔眼。受到吸附和机械阻流作用被滤料的表层所截留。同时，这些被截留的悬浮物之间有发生重叠和架桥等作用，就好像在滤层的表面形成一层滤膜，继续过滤着水中的悬浮物质，这就是所谓滤料表面层的薄膜过滤，或称为渗透过滤作用。此外，由于滤料彼此之间紧密地排列，水中的悬浮物颗粒流经滤料层中那些弯弯曲曲的孔道时，就有着更多的机会及时间与滤料表面互相碰撞和接触，于是，水中的悬浮物在滤料的颗粒表面与絮凝体相互黏附，从而发生接触混凝过程。滤层下面的滤料叫垫层，它一般不起过滤作用，只是在反冲洗时起到支撑滤层不发生乱层的作用。 b.碳滤器 活性碳对水中杂质物的去除作用，是基于活性碳的活性表面和不饱和化学键。由于活性碳的表面积很大（500-1500m2/g）。加之表面又布满了平均直径为2-3nm的微孔，所以活性碳具有很高的吸附能力。同时，由于活性碳表面上的碳原子在能量上是不等值的，这些原子含有不饱和键，因此具有与外来分子或基团发生化学作用的趋势，对某些有机物有较强的吸附力，活性碳被广泛应用于生活用水及食品工业、化工、电力等工业用水的净化、脱氯、除油和去臭等。一般在除盐水处理过程中，于阳离子交换器的前面（少数的也有设在后面的）设置活性碳过滤器。由于活性碳的比表面积很大，其表面又布满了平均直径为20-10埃（Å）的微孔，因此，活性碳具有很高的吸附能力。此外，活性碳的表面有大量的羟基和羧基等官能团，可以对各种性质的有机物质进行化学吸附、以及静电引力作用，因此，活性碳还能去除水中对于反渗透膜、阴离子有害的腐殖酸、富维酸、本质素磺酸等有机物质，还可以去除像游余氯一类对阳离子交换剂有害的物质，从而提高了除盐水处理能力。通常，能够去除63%-86%胶体物质；50%左右的铁；以及47%-60%的有机物质。 c.袋式过滤器 袋式过滤器的主要作用是过滤，它可以将液体中的悬浮物、沉淀物、有机物等杂质过滤掉，使液体变得清澈透明。液体中的杂质不仅会影响液体的质量，还会堵塞管道和设备，影响生产过程中的工艺效果和产品质量。因此，袋式过滤器的过滤作用是非常重要的。袋式过滤器不仅可以去除液体中的杂质，还可以去除液体中的微生物、细菌等有害物质，起到净化的作用。在食品、医药、化工等领域中，液体的纯净度直接影响到产品的质量和安全性，因此袋式过滤器的净化作用也是非常重要的。袋式过滤器还有保护作用，它可以保护下游的设备和管道不受上游设备的影响。在工业生产中，上游设备输出的液体中可能含有一些固体颗粒、微生物等杂质，如果不经过过滤直接进入下游设备和管道，会对下游设备和管道造成损坏和污染，影响生产效率和产品质量。因此，袋式过滤器的保护作用也是非常重要的，过滤精度为5μm。 d.超滤装置（UF系统） 超滤是一种薄膜分离技术。在一定的压力下，水在膜面上流动，水与溶解盐和其他电解质能够渗透超滤膜，而相对分子质量大的颗粒和胶体物质就被超滤膜所阻，从而使水中的部分微粒得到分离的技术。UF是介于NF(RO)及MF之间的一种膜分离过程，也是以筛孔分离为机理的，在此用切割分子量在8-10万的膜以截留大于此分子量的胶体、有机物、色素等。 超滤可作为预处理设备，确保反渗透等后续设备的长期安全稳定运行。 e.RO（反渗透技术） RO利用反渗透膜的特性，通过施加超过渗透压的压力，溶剂（水）分子通过膜汇集成淡水，离子、有机物和胶体等杂质不能透过膜汇集成浓水，从而使水质净化。反渗透膜是在压力驱动下，允许溶剂分子透过而不允许溶质分子透过的一种功能性的半透膜。反渗透是最精密的膜法液体分离技术，它能阻挡几乎所有溶解性盐及分子量大于200的有机物，但允许水和部分盐分透过。 ②生产回用水质可达性分析 项目生产废水深度处理以“RO反渗透”为核心，“RO反渗透”工艺是常见的、成熟的废水深度处理工艺，可有效截留废水中的悬浮物、胶体、油类、蛋白质和微生物等分子物质、盐分，根据现有项目中水回用系统运行情况，RO反渗透系统脱盐率≥95%。 根据废水处理站设计单位经验，各进入中水回用系统的废水处理单元进水中导电率约3000~10000μs/cm，根据《印制电路板废水治理工程技术规范》（HJ 2058-2018），项目采用的砂滤+碳滤+超滤+RO工艺属于其推荐工艺，因此项目尾水经中水回用系统处理后，水质和RO产水电导率能满足车间回用水水质限值要求（电导率≤150μs/cm），可回用于生产线。 ③回用水回用率稳定可靠性分析 项目与现有项目一致，主要将酸洗、预浸、除油、浸酸、化学清洗、显影、退膜、碱洗、整孔、活化、去膜、OSP、磨板、化学镀金以及各表面处理后水洗工序（除镍金后水洗工序）产生的废水通过管道分类收集至各类废水收集池，各废水通过预处理、深度处理后，主要回用于生产线中的清洗工序，回用方式有： A.分质分级回用。根据生产线不同用水点对水质的要求，将处理后的回用水进行分质分级使用，例如将简单预处理的一般清洗废水回用于一级清洗；将经过生化、超滤、反渗透等深度处理的优质回用水回用于对水质要求较高的清洗工序； B.串级回用。采用串级用水的方式，将清洗工序中前一级的废水预处理后回用于后一级的清洗。 为了保证项目运营过程中回用水回用率稳定可靠性，企业采取措施的有： A.技术保障。项目依托的现有废水处理系统已采用物理化学处理、生化、超滤、反渗透等多种技术相结合的方式处理产生的废水，可有效去除废水中的金属离子、有机物、悬浮物等污染物，根据现有废水处理系统外排废水的日常监测可知，现有废水处理系统采用的工艺可确保处理后的回用水水质稳定达标。 且现有废水处理系统已配备PLC电控系统和在线监测设备，可实时监控废水处理外排废水的水质变化，及时反馈情况，以便废水处理管理员及时作出响应，合理调整废水处理系统设备，保证稳定出水达标并提高废水处理效果。 B.管理措施。加强设备的维护和维修管理，确保设备正常运转，定期检查设备的运行状态，及时更换损坏的部件，避免因设备故障导致处理效果不稳定。 C.回用率提升措施。企业在之后的运营过程中，根据实际工程运行情况，可通过改进清洗方法（如采用喷雾或喷淋清洗）等措施节约用水；改进挂具和镀件的吊挂方式，减少带出液量等。 D.增加回用环节的监控与维护。在回用水输送和使用环节，增加水质监测点，及时发现和处理水质异常情况；同时，定期对回用设备进行维护和保养，确保其正常运行。 6）含镍废水分水及管控管理 项目涉及的含镍废液、废水分类分质收集，设有专有收集管、收集池，不会与其他废水、废液发生混合，收集的含镍废液、废水委托危险废物资质单位拉运处理。为了有效管控含镍废水不外排，企业采取了一下措施： ①建立完善的分类收集系统。 A.设有专有收集管与收集池。扩建工程已设置独立的专用管道直接输送至专门的收集池，避免与其他废水、废液发生混合，且收集池具备足够的容积，能够满足扩建后含镍废水的暂存需求。 B.标识与分区管理。在收集池及其管道上已设置明显的标识，明确标注为含镍废水专用，并定期检查管道的密封性和完整性，防止废水泄漏或串流。 ②加强生产过程中的管控措施 A.源头控制。在生产过程中，严格控制镀液的浓度和用量，避免镀液的过度使用和浪费，减少含镍废水产生；同时，定期对渡槽进行维护和清洁，确保镀液的稳定性和质量。 B.清洗工艺优化。企业在后期运营中，应考虑采用高效的清洗工艺，如逆流清洗、喷射水洗等，减少清洗废水的产生。 ③定期监测与维护 A.水质监测。在废水排放口定期采样监测总镍，确保总镍不得检出。 B.设备维护。定期对收集管道、收集池及相关设备进行维护和检修，防止因设备老化或故障导致废水泄漏或串流。 ④员工培训与管理 培训与教育。对生产一线的员工进行定期培训，使其了解含镍废水的危害以及正确的收集和处理方法。培训内容应包括废水分类收集的重要性以及操作规程、应急管理措施等。 操作规程。制定详细的含镍废水收集和处理操作规程，并张贴在显眼位置，确保员工在操作过程中严格遵守。 ⑤应急管理 应急预案。制定含镍废水泄漏或串流的应急预案，明确应急处置流程和责任分工，一旦发生泄漏或串流事件，应立即采取措施进行处理，防止污染扩散。 应急演练。定期组织应急演练，提高员工的应急处置能力，确保在突发情况下能够迅速、有效地应对。 通过以上措施，可以有效管控含镍废水不进入废水处理系统，确保废水处理系统的正常运行，减少对环境的影响。 7）依托现有项目废水治理措施稳定性达标分析 ①采用在线和人工相结合的水质监控措施 现有项目废水处理系统已安装在线水质监控监测仪器，在线水质监控仪器每2个小时对出水进行一次快速水质监测，监测因子为流量、pH、COD、氨氮等；另外每个季度企业委托第三方检测单位对废水站出水水质进行完整的监测，除上述监测常规因子外，还包括所有重金属因子。对废水处理系统出水水质进行实时监控和定期人工检测，及时反馈情况，以便废水处理管理员及时作出响应，合理调整废水处理系统设备，保证稳定出水达标并提高废水处理效果。 ②加强设备运维工作、强化废水处理系统运行管理 企业制定了《废水站作业指导书》，并设有负责日常管理运作的专业人员，专门对废水处理系统进行日常设备运行维护工作；企业采用日常维护与定期保养相结合的方法，制定设备维修与保养计划，坚持每天对容易出现故障的关键问题点进行排查，及时发现问题，解决问题，排除隐患，确保废水处理系统正常运行，保证出水稳定达标。 ③设置事故应急措施 现有项目已建设完善的雨污水管网排水系统，现有厂区西侧已设置2个共1200m³事故应急池，保证在发生突发事故时，产生的事故废水可以自流进入事故应急池内。厂区内设置环形导流沟，事故导流沟通过专管连接事故应急池，保证生产车间内事故废水能够通过事故沟排入事故应急池，不会进入雨水管网。厂区内雨水管网系统设置排水切换阀，正常情况下由市政雨水排入附近地表水体，发生突发事故时，一旦发现有事故废水流至车间外的厂区地面，立即切换雨水阀门，经雨水管网的事故废水收集至事故应急池暂存，事后将事故废水泵至废水处理系统进行处理，不能处理的委托有处理资质的单位拉运处理。 8）小结 本项目废水处理量不超出现有项目废水处理设施设计处理能力，且废水类型与现有的项目一致，不新增污染物类型，现有项目经处理后的废水中各污染物均符合《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值与《电子工业水污染物排放标准》（GB 39371-2020）表1印制电路板水污染物直接排放标准限值两者的较严值（其中CODCr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，总氮排放浓度执行行业排放浓度限值要求的50%），因此本项目废水依托现有项目废水处理设施进行处理是可行的。 （2）生活污水依托城镇污水处理设施的可行性分析 1）博罗县麻陂镇污水处理厂概况 博罗县麻陂镇污水处理厂位于博罗县麻陂镇富民广场西南角河边，占地面积约3.21亩。工艺采用“FMBR膜技术污水处理器”处理，处理达标后排放至麻陂河（石坝水）。博罗县麻陂镇污水处理厂首期设计建设规模3000m³/d，远期总规模为10000m³/d，污水收集干管首期工程管线总长度约为3160m。首期主要收集麻陂镇居民日常生活污水，出水标准为广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准中较严值。 2）可行性分析 项目生活污水来自厂区日常运行，属于典型的城市生活污水，主要污染物成分为COD、BOD5、SS、氨氮等，经过常规的隔油隔渣池+化粪池/化粪池预处理后，可以达到广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二时段三级标准要求，满足博罗县麻陂镇污水处理厂的进水水质要求。 本项目新增生活污水量约19.84t/d，占博罗县麻陂镇污水处理厂剩余处理能力（200t/d）的9.9%，因此博罗县麻陂镇污水处理厂剩余处理能力可接纳本项目新增生活污水。 根据广东省生态环境厅公示（https://www-app.gdeei.cn/gdeepub/data/sewage-handle?name=%E9%BA%BB%E9%99%82%E9%95%87&paishuiquxiang=&city=）的博罗县麻陂镇污水处理厂尾水水质出水浓度可知，博罗县麻陂镇污水处理厂运行稳定，尾水水质可达标排放。因此，本项目废水依托博罗县麻陂镇污水处理厂处理具备环境可行性。 （3）小结 本项目纳污水体属于达标区，本项目满足水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价以及依托污水设施的环境可行性评价的情况下，本项目地表水环境影响是可以接受的。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （三）、噪声 1、噪声源强 扩建项目主要噪声源包括开料机、钻孔机、锣机等以及配套的空压机、冷却塔等设备，噪声源强类比现有项目，则扩建项目新增设备主要源强详见下表。 表4-56 项目噪声源统计表（室外） 序号; 设备; 数量/台; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. 声压级/距声源距离（dB（A）/m）. 冷却塔; 8; 85/1; 隔振处理、厂区绿化; 生产时段（22小时）. 空压机; 8; 85/1. 循环泵; 4; 80/1. 风机; 24; 80/1. 表4-57 项目噪声源强统计表（室内） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 数量/台/套; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/距声源距离（dB（A）/m）; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. F厂房1F; 开料机; 75/1; 选用低噪声设备、消声减振、墙体隔声、厂区绿化等; 6; 2; 58; 生产时段（22小时）; 10; 48; 1. 磨边机; 70/1; 2; 6; 43.5; 10; 33.5; 1. 锣边机; 70/1; 2; 2; 53.0; 10; 43; 1. 钻孔机; 75/1; 36; 2; 58; 10; 48; 1. F厂房2F; 压合机; 70/1; 2; 5; 45.0; 10; 35; 1. 开料机; 75/1; 3; 7; 47.1; 10; 37.1; 1. G厂房1F; 锣机; 75/1; 48; 2; 58; 10; 48; 1. 钻孔机; 75/1; 36; 2; 58; 10; 48; 1. V-cut机; 85/1; 6; 2; 68; 10; 58; 1. 注：根据《环境噪声控制》（作者刘惠玲主编，出版日期：2002年10月第一版）隔振处理降噪效果达5~25dB（A），本次评价取10dB（A）；标准厂房噪声经墙体隔声、距离衰减可降低23～30dB（A），隔音室降噪效果达20~40dB（A）（参考文献：环境工作手册-环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000年）；本次评价建筑插入损失取10dB（A）。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、噪声污染防治措施 为了减轻项目噪声对外环境的影响，建设单位应采取如下噪声措施： （1）尽量选用低噪声设备，在噪声声源上减轻噪声影响。 （2）合理布局噪声源设备，使高噪声设备尽量安排在车间中间位置。 （3）在引风机进出口装设软管，在吸气口和排气口安装消声器。 （4）空压机、水泵等尽量安装在厂房或设置专用的隔音房内，室内墙壁安装吸声材料。 （5）对水泵、风机安装隔声罩，并在风机、水泵、空压机与基础之间安装减振器。 （6）管路系统噪声控制：合理设计和布置管线，设计管道时尽量选用较大管径以降低流速，减少管道拐弯、交叉和变径，弯头的曲率半径至少5倍于管径，管线支承架设要牢固，靠近振源的管线处设置波纹膨胀节或其它软接头，隔绝固体声传播，在管线穿过墙体时最好采用弹性连接；在管道外壁敷设阻尼隔声层。 （7）强化设备运行管理，以降低噪声的影响。通过建立设备的定检制度、合理安排大修小修作业制度，确保各设备系统的正常运。 （8）采用密闭厂房，加强厂房隔声，厂区各车间周围设绿化带，吸声降噪。 3、噪声预测 通过采取以上防护措施后，本次评价针对项目生产过程中产生的工业噪声进行预测。 （1）预测模式 根据建设项目的噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）要求，本次评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）推荐的工业噪声预测计算模式，预测这些声源噪声随距离的衰减变化规律及对周围敏感点的影响程度，模式如下： 1）室外声源预测方法 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），室外预测点的声级应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，按下面公式计算得出： Lpr=LW+DC−A 或Lpr=Lpr0+DC−A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lpr——预测点处声压级，dB； Lpr0——参考位置r0处的声压级，dB； LW——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级LW的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，DC=0dB（A）； A——倍频带衰减； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： LP2=LP1−(TL+6) 式中：LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）。 图4-3 室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： Lp1=Lw+10lg⁡(Q4r2+4R) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数：R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lp1iT=10lg⁡(j=1N100.1Lp1ij 式中：Lp1iT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2iT=Lp1iT−（TLi+6） 式中：Lp2iT——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1iT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw=Lp2T+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2T——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 4）预测值计算 噪声预测值为预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，计算公式为： Leq=10lg⁡（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 （2）预测结果与分析 项目建成后各厂界点预测结果见表4-58~4-59。 表4-58 设备声源噪声衰减变化情况表（单位：dB（A）） 预测点位; 噪声贡献值; 噪声标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东南侧1m; 43.1; 43.1; 65; 55; 达标; 达标. 厂界南侧外1m; 46.0; 46.0; 65; 55; 达标; 达标. 厂界西北侧外1m; 41.6; 41.6; 65; 55; 达标; 达标. 厂界东北侧外1m; 59.4; 59.4; 65; 55; 达标; 达标. 表4-59 周边敏感点预测值一览表（单位：dB（A）） 预测点位; 噪声预测值; 噪声标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 商住楼1; 63; 52; 75; 55; 达标; 达标. 从预测结果可以看出，在采用隔声、减振、选用低噪声设备、厂区绿化及围墙阻挡等一系列防治措施后，各厂界噪声预测贡献值昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求；敏感点商住楼1噪声值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准。因此，本项目对周边声环境的影响较小。建议企业加强厂区绿化，并充分落实噪声源的降噪设施，以确保不发生噪音扰民事件。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），本项目噪声监测计划详见下表。 表4-60 噪声监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 备注. 厂界噪声; 厂界外1米; Leq; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. （四）、固体废物 1、固体废物产生情况 项目新增产生的固体废物分为生活垃圾、一般工业固废和危险废物三类。 （1）生活垃圾 本次扩建新增员工200名，均在厂内用餐，约100名员工在厂内住宿，生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计，则项目新增产生的生活垃圾量为0.2t/d（66t/a）。产生的生活垃圾分类收集后，交由环卫部门清运处理。 （2）一般工业固废 项目产生的一般工业固废主要包括废干膜、废覆铜板边角料、废铜箔、废牛皮纸板、铜粉，产生量类比现有项目实际产生情况，其产生量详见表4-55，再生碱性蚀刻废液产生的阴极铜量则根据物料平衡得出。项目产生的一般工业固废均出售给物资回收公司回收利用。 （3）危险废物 项目危险废物主要为生产线更换的槽液、废包装桶、废棉芯、污泥、废线路板及边角料、废油墨及油墨渣、洗网废液、废菲林片、废机油、废RO膜、含油废抹布/手套、废沸石、废催化剂、再生系统子液增量报废量等，项目产生的危险废物均交由有危险废物处理资质单位拉运处理。 1）生产线槽体更换的废液 其中生产线槽体更换的废液根据生产线槽体更换频次来计算废液产生量，其产生量详见表4-62。 2）废活性炭 为减少现有项目的废气排放量，降低废气排放对周边环境的影响，本次扩建针对现有项目处理措施进行整改，现有项目有机废气整改后采用二级活性炭吸附处理后排放，整改后根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）中《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版）中表3.3-3废气治理效率参考值，活性炭吸附比例取值15%，根据各排气筒的有机废气处理量核算废活性炭产生量以及更换周期，具体情况详见下表。 ###### 表4-61 现有项目废活性炭产生量以及更换周期情况一览表 排气筒编号; 活性炭装填量t; 活性炭吸附比例; 有机废气吸附量t; 有机废气处理量t/a; 更换周期/次/a; 废活性炭产生量t/a. DA005; 1.260; 15%; 0.1890; 8.0851; 39; 49.140. DA008; 2.646; 15%; 0.3969; 33.7763; 85; 224.910. DA013; 0.882; 15%; 0.1323; 0.0771; 4; 3.528. 合计; 277.578. 对照《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于HW49其他废物，代码为900-039-49，危险特性为“T”，交由有危险废物处理资质单位回收处理。 3）其他危险废物 其他危险废物类比现有项目实际产生量进行核算，其产生量详见表4-60。 （4）小结 综上分析，项目固体废物产生和处置情况详见表4-62~4-63。 ###### 表4-62 项目固体废物产生和处置情况一览表 类型; 产生环节; 名称; 产生量（t/a）; 暂存场所; 处置去向. 生活垃圾; 办公、生活; 生活垃圾; 66; 垃圾桶; 环卫部门拉运. 一般工业固废; 开料、裁切; 废覆铜板边角料（900-002-S17）; 23.6; 一般工业固废暂存区; 物资回收公司回收. 磨边; 铜粉（900-002-S17）; 18.6. 再生系统; 铜（900-002-S17）; 48.676. 压膜、退膜; 废干膜（900-003-S17）; 13.7. 开料、裁切; 废铜箔（900-002-S17）; 6. 钻孔; 废钻头（900-013-S17）; 0.5. 包装; 废牛皮纸板（900-099-S17）; 5. 小计; 116.076. 危险废物; 蚀刻; 酸性蚀刻废液; 58.386; 蚀刻废液储罐; 危险废物处理资质单位拉运. 棕化; 棕化废液; 13.684; 危险废物暂存区. 微蚀; 微蚀废液; 129.746. 沉铜; 沉铜废液; 24.584. 镀铜; 含铜废液; 2983.172. 镀锡; 含锡废液; 218.948. 退锡; 退锡废液; 120.422; 退锡废液储罐; 退锡废液再生系统. 蚀刻; 碱性蚀刻废液; 175.159; 蚀刻废液储罐; 碱性蚀刻废液再生系统. 剥锡; 废剥锡液; 43.790; 危险废物暂存区; 危险废物处理资质单位拉运. 镀镍; 含镍废液; 3135.725. 活化; 活化废液; 10.4. 氧化; 高锰酸钾废液; 124.455. OSP; 抗氧化废液; 9.123. 膨松; 膨松废液; 7.682. 敏化; 敏化废液; 116.772. 聚合; 聚合废液; 18.246. 再生系统; 碱性蚀刻子液增量报废量; 81.126. 退锡子液增量报废量; 22.605. 锡泥; 39.127. 印刷; 洗网废液; 3.6045. 印刷; 退膜废液; 136.8. 印刷; 废感光材料; 198. 生产废水处理; 含铜污泥; 1419. 废气处理; 废活性炭; 277.578. 成型检测; 报废线路板; 102.5. 维修/维护; 含油抹布/手套; 0.05. 维修/维护; 废机油; 0.002. 包装; 废油墨桶; 0.1768. 印刷; 废油墨; 0.034. 印刷; 油墨废液; 2.1. 废气处理; 废沸石; 1.05. 废气处理; 废催化剂; 0.085. 废气处理; 废过滤棉; 2.4. 小计; 9476.5323. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | ###### 表4-63 项目危险废物产生情况一览表 序号; 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 酸性蚀刻废液; HW22含铜废物; 398-004-22; 58.386; 蚀刻; 液态; 盐酸、铜; 盐酸、铜; 每天; T; 危险废物处理资质单位拉运处理. 棕化废液; HW22含铜废物; 398-005-22; 13.684; 棕化; 液态; 盐酸、双氧水; 盐酸、双氧水; 每天; T. 微蚀废液; HW22含铜废物; 398-004-22; 129.746; 微蚀; 液态; 硫酸、铜; 硫酸、铜; 每天; T. 沉铜废液; HW17表面处理废物; 346-062-17; 24.584; 沉铜; 液态; 化铜药液、铜; 化铜药液、铜; 每天; T. 含铜废液; HW17表面处理废物; 346-062-17; 2983.172; 镀铜; 液态; 硫酸、硫酸铜、铜; 硫酸、硫酸铜、铜; 每天; T. 含锡废液; HW17表面处理废物; 346-063-17; 218.948; 镀锡; 液态; 硫酸亚锡、锡光剂; 硫酸亚锡、锡光剂; 每天; T. 退锡废液; HW17表面处理废物; 346-066-17; 120.422; 退锡; 液态; 硝酸、铜; 硝酸、铜; 每天; T; 退锡废液再生系统. 碱性蚀刻废液; HW22含铜废物; 398-051-22; 175.159; 蚀刻; 液态; 氯化铵、氯化铜、氨水、铜; 氯化铵、氯化铜、氨水、铜; 每天; T; 碱性蚀刻废液再生系统. 废剥锡液; HW17表面处理废物; 346-063-17; 43.790; 剥锡; 液态; 硝酸、铜; 硝酸、铜; 每天; T; 危险废物处理资质单位拉运处理. 含镍废液; HW17表面处理废物; 346-055-17; 3135.725; 镀镍; 液态; 化学镍药液、铜、镍; 铜、镍; 每天; T. 活化废液; HW17表面处理废物; 346-062-17; 10.4; 活化; 液态; 盐酸、活化剂; 盐酸、铜; 每天; T. 高锰酸钾废液; HW17表面处理废物; 346-061-17; 124.455; 氧化; 液态; 高锰酸钾; 高锰酸钾; 每天; T. 抗氧化废液; HW17表面处理废物; 336-063-17; 9.123; OSP; 液态; 抗氧化剂、铜; 抗氧化剂、铜; 每天; T. 膨松废液; HW17表面处理废物; 336-063-17; 7.682; 膨松; 液态; 膨松剂、铜; 膨松剂、铜; 每天; T. 敏化废液; HW17表面处理废物; 346-062-17; 116.772; 敏化; 液态; 碱性化合物、铜; 碱性化合物、铜; 每天; T. 聚合废液; HW17表面处理废物; 346-062-17; 18.246; 聚合; 液态; 有机碱性化合物、铜; 有机碱性化合物、铜; 每天; T. 碱性蚀刻子液增量报废量; HW22含铜废物; 398-051-22; 81.126; 蚀刻; 液态; 氯化铵、氯化铜、氨水、铜; 氯化铵、氯化铜、氨水、铜; 每天; T. 退锡子液增量报废量; HW17表面处理废物; 346-066-17; 22.605; 退锡; 液态; 硝酸、铜、锡; 硝酸、锡; 每天; T. 锡泥; HW17表面处理废物; 346-066-17; 39.127; 退锡; 固态; 锡; 锡; 每天; T. 洗网废液; HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-402-06; 3.6045; 印刷; 液态; 醚、醇; 有机物; 每月; T,I,R. 退膜废液; HW16感光材料废物; 398-001-16; 136.8; 印刷; 液态; 树脂、铜; 铜; 每月; T. 废感光材料; HW16感光材料废物; 398-001-16; 198; 印刷; 固态; 树脂、油墨; 油墨; 每天; T. 含铜污泥; HW22含铜废物; 398-051-22; 1419; 生产废水处理; 固态; 污泥、铜; 铜; 每天; T. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 277.578; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; 每月; T. 报废线路板; HW49其他废物; 900-045-49; 102.5; 成型检测; 固态; 树脂、重金属、覆铜板; 铜、镍、锡等; 每天; T. 含油抹布/手套; HW49其他废物; 900-041-49; 0.05; 维修/维护; 固态; 纤维、矿物油; 矿物油; 每天; T/In. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.002; 维修/维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 每月; T,I. 废油墨桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1768; 包装; 固态; 油墨、包装桶; 油墨; 每天; T/In. 废油墨; HW12染料、涂料废物; 900-253-12; 0.034; 印刷; 固态; 油墨; 油墨; 每天; T,I. 油墨废液; HW12染料、涂料废物; 900-253-12; 2.1; 印刷; 固态; 油墨; 油墨; 每天; T,I. 废沸石; HW49其他废物; 900-041-49; 1.05; RCO; 固态; 有机物、沸石; 有机物; 三年; T/In. 废催化剂; HW49其他废物; 900-041-49; 0.085; RCO; 固态; 有机物、钯铂金属; 有机物; 三年; T/In. 废过滤棉; HW49其他废物; 900-041-49; 2.4; 干式过滤; 固态; 有机物、过滤棉; 有机物; 每月; T/In. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、危险废物收集、储存、处理处置等环节的管理要求 （1）危险废物收集、包装 危险废物收集、包装应满足如下要求： ①危险废物必须分类收集，禁止混合收集性质不相容而未经安全性处置的危险废物；同一包装容器、包装袋不能同时装盛两种以上不同性质或类别的危险废物。 ②危险废物盛装应根据其性质、形态选择专用容器。酸性蚀刻废液、碱性蚀刻废液、退锡废液、硫酸铜废液、含锡废液采用PP罐储存，通过槽车方式外运处置；其他危险废物采用桶装、箱装或袋装方式储存，为运输方便，单包装容量不应超过250L，材质应选用与装盛物相容（不起反应）的材料，包装容器必须坚固、完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他包装效能减弱的缺陷。 ③危险废物贮存容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目地方设置危险废物警告标志。危险废物标签应标明下述信息：主要化学成分或商品名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、单位地址、联系人及联系电话，以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施（注明紧急电话）。 ④液体、半固体的危险废物应使用密闭防渗漏的容器盛装，固体危险废物应采用防扬散的包装物或容器盛装。 ⑤危险废物应按规定或下列方式分类分别包装：易燃性液体、易燃性固体、可燃性液体、腐蚀性物质（酸、碱等）、特殊毒性物质、氧化物、有机过氧化物。 （2）危险废物贮存要求 ①危废仓库、污泥仓 目前现有项目厂区内已设有危废仓库、污泥仓各一座，本次扩建拟在G厂房2F设置一个危险废物暂存仓。污泥仓位于废水处理站西侧，建筑面积100m²，地坪为钢筋防渗混凝土结构，表面刷涂一层1.5mm厚环氧树脂防渗耐腐蚀涂层，满足防雨、防腐、防渗要求。现有项目危废仓库位于废水处理站南侧，建设面积100m2，地坪为钢筋防渗混凝土结构，表面刷涂一层耐腐蚀涂层，满足防雨、防腐、防渗要求；本次扩建拟设置的危险废物暂存仓位于G厂房2F，占地面积约104m²，需根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求做好防雨、防腐、防渗措施。同时危废仓库、污泥仓满足以下要求： a.仓库内四周设置废液导流沟、收集井，保障泄漏的废液得到有效收集。 b.危废仓应设有火情监测和灭火设施，应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年修订）有关规定。 c.严禁将不相容的危险废物放在一起堆放。不相容危险废物应分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料应与危险废物相容。 d.仓库内各种危险废物包装上标识明确并分类存放，由专人负责管理，并建立危险废物台账，对危险废物进行规范化管理。 ②废液罐区 全厂设5处废液暂存区，分别位于B厂房外、C厂房1F、废水处理站南侧和F厂房外、G厂房外，通过PP罐方式储存酸性蚀刻废液、碱性蚀刻废液、退锡废液。废液罐区设有遮雨棚，地坪由混凝土浇筑，表面刷涂一层环氧树脂防渗耐腐蚀涂层，各废液储罐底部设置防泄漏托盘，满足防雨、防风、防渗要求。 公司已建的危险废物贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测均严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行。 （3）危险废物处置要求 项目危险废物均委托给有相应处理资质的单位处理。企业按照国家有关危险废物的处置规定对危险废物进行处置。主要做好以下几点要求： ①对于项目产生的危险废物严格按其特性分类收集、贮存、运输、处置，并与非危险废物分开贮存，并定期交由相应危废资质的单位处理处置。 ②转移危险废物时按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移入地和惠州市生态环境局博罗分局报告，包括危险废物的种类、数量、处置方法。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-64 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 废液暂存区; 酸性蚀刻废液; HW22含铜废物; 398-004-22; B、F、G厂房外、C厂房1F和废水处理站南侧; 124m²（合计）; 罐装; 152m³; 一周. 2; 退锡废液; HW17表面处理废物; 346-066-17; 罐装; 一周. 3; 碱性蚀刻废液; HW22含铜废物; 398-051-22; 罐装; 一周. 4; 危险废物暂存区; 棕化废液; HW22含铜废物; 398-005-22; 废水处理站南侧、G厂房2F; 204m²（合计）; 桶装; 400t; 一周. 5; 微蚀废液; HW22含铜废物; 398-004-22; 桶装; 一周. 6; 沉铜废液; HW17表面处理废物; 346-062-17; 桶装; 一周. 7; 含铜废液; HW17表面处理废物; 346-062-17; 桶装; 一周. 8; 含锡废液; HW17表面处理废物; 346-063-17; 桶装; 一周. 9; 废剥锡液; HW17表面处理废物; 346-063-17; 桶装; 一周. 10; 含镍废液; HW17表面处理废物; 346-055-17; 桶装; 一周. 11; 活化废液; HW17表面处理废物; 346-062-17; 桶装; 一周. 12; 高锰酸钾废液; HW17表面处理废物; 346-061-17; 桶装; 一周. 13; 抗氧化废液; HW17表面处理废物; 336-063-17; 桶装; 一周. 14; 膨松废液; HW17表面处理废物; 336-063-17; 桶装; 一周. 15; 敏化废液; HW17表面处理废物; 346-062-17; 桶装; 一周. 16; 聚合废液; HW17表面处理废物; 346-062-17; 桶装; 一周. 17; 碱性蚀刻子液增量报废量; HW22含铜废物; 398-051-22; 桶装; 一周. 18; 退锡子液增量报废量; HW17表面处理废物; 346-066-17; 桶装; 一周. 19; 洗网废液; HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物; 900-402-06; 桶装; 一周. 20; 退膜废液; HW16感光材料废物; 398-001-16; 桶装; 一周. 21; 废感光材料; HW16感光材料废物; 398-001-16; 袋装; 一月. 22; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 袋装; 季度. 23; 报废线路板; HW49其他废物; 900-045-49; 袋装; 一月. 24; 含油抹布/手套; HW49其他废物; 900-041-49; 袋装; 季度. 25; 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 桶装; 季度. 26; 废油墨桶; HW49其他废物; 900-041-49; /; 一月. 27; 废油墨; HW12染料、涂料废物; 900-253-12; 桶装; 一月. 28; 废沸石; HW49其他废物; 900-041-49; 袋装; 两年. 29; 废催化剂; HW49其他废物; 900-041-49; 袋装; 两年. 30; 废过滤棉; HW49其他废物; 900-041-49; 袋装; 一月. 31; 污泥仓; 含铜污泥; HW22含铜废物; 398-051-22; 废水处理站西侧; 100m²; 袋装; 200t; 一月. 32; 锡泥; HW17表面处理废物; 346-066-17; 袋装; 一月. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （五）地下水环境 1、地下水污染源及途径 项目对地下水产生的威胁的污染源主要包括涉水生产车间、化学品仓库、原料罐区、废水处理站、废水/废液输送管线、废液储罐区、危险废物暂存区等，来源于化学品、废水、废液的渗漏，主要污染因子包括酸碱、重金属（铜、镍）、氨氮、石油类、氰化物等。 2、污染防治措施 针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 （1）源头控制措施 主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 （2）末端控制措施 主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理场处理；末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。 （3）污染监控体系 实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染。 （4）应急响应措施 包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 3、分区防治措施 根据建设项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将建设场地划分为重点污染防治区、一般防渗区、简单防渗区。对厂区可能泄漏污染物地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。 （1）重点防渗区：指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。对于本项目而言主要为天然包气带防污性能弱或污染控制难易程度难，污染物类型复杂的区域，包括前处理车间、危废暂存库、废水处理站、事故应急池、初期雨水池、废液储罐区、原料罐区等。 （2）一般防渗区：指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后容易被及时发现和处理的区域。对于本项目而言主要天然包气带防污性能中或污染控制难易程度易，污染物类型复杂，主要包括除前处理车间以外的其他生产车间。 （3）简单防渗区：指不会对地下水、土壤环境造成污染的区域。对于本项目而言主要天然包气带防污性能中或污染控制难易程度易，污染物类型简单，主要包括办公楼等。 表4-65 厂区分区防渗一览表 防渗级别; 区域; 防渗措施. 重点防渗区; 涉水生产车间、化学品仓库、一般固废仓库; 地坪由混凝土浇筑，表面刷涂一层环氧树脂防渗耐腐蚀涂层. 废水处理站; 池体采用抗渗混凝土浇筑，混凝土强度等级为C30，厚度约250mm，抗渗等级P8，表面做三布五油防腐防渗处理. 危化品仓库; 地坪由混凝土浇筑，表面刷涂一层环氧树脂防渗耐腐蚀涂层，各化学品存放区底下设置防泄漏托盘。. 废水处理站; 池体采用抗渗混凝土浇筑，混凝土强度等级为 C30，厚度约250mm，抗渗等级P8，表面做三布五油防腐防渗处理. 危废仓库; 地坪由混凝土浇筑，表面刷涂一层环氧树脂防渗耐腐蚀涂层，液态危废存放区底下设置防泄漏托盘。. 废液暂存区; 罐区地坪由混凝土浇筑，表面刷涂一层环氧树脂防渗耐腐蚀涂层，各废液储罐罐底部设置防泄漏托盘。. 废水输送管沟; 管沟采用钢筋加混凝土浇灌，表面做三布五油防腐防渗处理；管道采用厚壁型耐压管，阀门采用衬氟系列的耐腐蚀介质阀门，同时加强阀门定期巡检. 事故应急池、初期雨水池; 池体采用抗渗混凝土浇筑，混凝土强度等级为C30，厚度约250mm，抗渗等级P8，表面做三布五油防腐防渗处理。. 一般防渗区; 涉水生产车间、化学品暂存场所以外生产、仓库区域; 地坪由抗渗钢筋混凝土浇筑. 简单防渗区; 厂区道路; 采用混凝土硬化. 办公楼（含宿舍）; 采用混凝土硬化. 4、跟踪监测计划 结合本项目工程特点、厂址区域环境特点，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ 1253—2022），项目运营期地下水环境跟踪监测计划见下表。 表4-66 地下水环境跟踪监测计划表 要素; 监测位置; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 地下水; 废水处理站附近; pH、铜、镍、氰化物、硫化物; 每年一次; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水质限值. （六）土壤环境 1、环境影响识别 根据本项目特点，项目对土壤的污染途径主要来自废水、废液的渗漏，对土壤环境产生威胁的污染源主要包括生产车间、危化品仓库、危废仓、废液暂存区、废水处理站、废水/废液输送管线等，主要污染因子包括酸、碱、重金属（铜）。 本项目土壤环境影响途径识别情况详见下表。 表4-67 土壤环境影响类型与影响途径识别表 时期; 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运营期; √; √; √. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”。 2、土壤污染防治措施 （1）土壤环境质量现状保障措施 根据土壤环境质量现状监测数据，项目厂内各监测点位各项土壤指标监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），无须提出土壤环境质量现状保障措施。 （2）源头控制措施 为保护土壤环境，采取防控措施从源头控制对土壤的污染。实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备和物料运输管线上，防止和减少污染物的跑冒滴漏，合理布局，减少污染物的泄漏途径。本项目源头控制措施具体包括： 1）对化学品原料储存、使用设备，以及废水和废液收集、储存、处理设施等应采用优质、稳定、成熟的产品，做好质量检查、验收工作，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止设备破损和“跑、冒、滴”现象。 2）废水输送管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 3）定期对废水池、事故水池和管道等隐蔽设施的渗漏性进行检查，即注满水后观察是否有渗水、漏水现象，发现问题及时解决。 3、过程防控措施 本项目土壤污染过程防控措施如下： （1）加强废水处理站及废水输送管道巡检，发现漏损后采取堵截措施，并妥善处理、修复受到污染的土壤。 （2）做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象，同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 （3）项目占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。 （4）厂区分区防渗，涉水生产车间、化学品仓库、危化品仓库、废水处理站、事故应急池、废液暂存区等重点防渗区做好防漏防渗，需满足防渗性能应等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的要求，并定期对防渗层缺陷、损坏情况进行检测、修复。 4、跟踪监测 结合本项目工程特点、厂址区域环境特点，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ 1253-2022），建议项目制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，每年开展一次土壤环境跟踪监测，以便及时发现问题，采取措施。跟踪监测计划表见下表。 表4-68 土壤环境跟踪监测计划表 要素; 监测位置; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 土壤; 废水处理站附近（柱状样，在0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m深度各采一个样品）; pH、铜、镍、氰化物、硫化物; 每年一次; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018）第二类建设用地筛选值. （七）、环境风险评价 根据《环境风险评价专章》，本项目的主要危险物质为涉及风险物质的原辅材料、槽液和危险废物。根据风险识别和源项分析，本项目潜在的环境风险包括：盐酸、硫酸、硝酸、甲醛的泄漏以及甲醛火灾等引发的伴生/次生污染物排放，以及废水、废气事故排放对水环境的危害。危险单元包括生产区、原辅料储罐区、化学品仓、危废仓、废液储罐区、废水处理系统、事故应急池等。 1、有毒有害物质在大气中的扩散分析结论 根据预测结果可知，物料泄漏挥发的硫酸、硝酸、甲醛以及甲醛火灾伴生/次生的一氧化碳的最大落地浓度均不超过大气毒性终点浓度-2。物料泄漏挥发的盐酸的最大落地浓度超过大气毒性终点浓度-2，但不超过大气毒性终点浓度-1，超过大气毒性终点浓度-2的范围为下风向10m-30m区域，影响范围不涉及敏感点。 非正常工况下，项目各污染物贡献值均未超标。但为了保证项目所在区域环境空气质量，项目在生产过程中必须加强监督管理，保证各项废气处理设备正常运行，避免事故发生；当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应立刻停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。 2、有毒有害物质在地表水环境中的扩散分析结论 根据预测结果可知，非正常工况下，核算断面部分污染物的预测值超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关标准限值要求。为了保证项目所在区域的地表水环境质量，项目在生产过程中必须加强监督管理，保证废水处理设备正常运行，避免事故发生；当废水处理设备出现故障不能正常运行时，应立刻停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。 3、有毒有害物质在地下水环境中的扩散分析结论 根据预测结果可知，泄漏事故发生后1天得到及时发现，停止向废水调节池注水后，预测因子的浓度贡献值持续下降，经过地下水的稀释扩散影响逐渐减小，由于本项目废水污染物浓度较高，泄漏渗透进入地下水的污染物质量较高，污染源强较大，各预测因子的贡献值均不同程度地超出《地下水质量标准》（GB 14848-2017）Ⅲ类标准限值，对地下水的影响较大。因此，企业应在运营过程中继续加强对废水处理设施、事故应急设施、储罐区等区域、设施的维护保养，杜绝液态物质在生产、周转、储存、处理过程中发生泄漏并下渗影响土壤及地下水环境。一旦发现泄漏事故、地下水水质异常等情况时，现场必须立即启动应急预案，及时排查并截断污染源，分析污染事故的发展趋势，并提出进一步防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，有效抑制污染扩散，最大限度地保护下游地下水及土壤的安全，将损失降到最低限度。 4、综合结论 根据其他同类企业以及本企业的多年运行经验，该类项目泄漏、火灾等事故发生概率很低，只要通过加强公司管理，做好防范措施等，可将其环境风险是可防控的。 同时，建设单位后续应更新、完善突发环境事件应急预案，明确环境风险防控体系，重点说明防止危险物质进入环境及进入环境后的控制、削减、监测等措施。另外，建设单位应在满足日常生产的情况下尽量减少厂内风险物质的最大贮量，与地方政府加强联动环境风险应急体系，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，有效地防范环境风险。 综合上述分析可知，在建设单位按照要求做好各项风险的预防和应急措施，并不断完善风险事故应急预案，严格落实应急预案及环评中提出各项措施和要求的前提下，本项目运营期的环境风险在可控范围内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 旋风+布袋除尘器（现有经整改） | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 旋风+布袋除尘器（现有经整改） |  |
|  | DA003 | 颗粒物 | 旋风+布袋除尘器（现有经整改） |  |
|  | DA004 | 硫酸雾 | 二级碱液喷淋（现有经整改） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  | DA005 | VOCs | 喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附（现有经整改） | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）“凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平板印刷”中第Ⅱ时段排放限值 |
|  |  | 苯 |  |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  |  |
|  |  | NMHC |  | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值 |
|  | DA006 | 硫酸雾 | 二级碱液喷淋（现有经整改） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 甲醛 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准 |
|  | DA007 | 硫酸雾 | 二级碱液喷淋（现有经整改） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 氰化氢 |  |  |
|  |  | 甲醛 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准 |
|  | DA008 | VOCs | 喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附（现有经整改） | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）“凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平板印刷”中第Ⅱ时段排放限值 |
|  |  | 苯 |  |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  |  |
|  |  | NMHC |  | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值 |
|  | DA009 | 氮氧化物 | 二级酸液喷淋（现有经整改） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值 |
|  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  | DA010 | 氮氧化物 | 二级酸液喷淋（现有经整改） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值 |
|  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  | DA011 | 硫酸雾 | 等离子净化+水喷淋（现有经整改） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值 |
|  |  | 锡及其化合物 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准 |
|  | DA012 | 颗粒物 | 旋风+布袋除尘器（现有经整改） | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准 |
|  | DA013 | VOCs | 喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附（现有） | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）“凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平板印刷”中第Ⅱ时段排放限值 |
|  |  | 苯 |  |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  |  |
|  |  | NMHC |  | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值 |
|  | DA014 | 氮氧化物 | 二级酸液喷淋（现有经整改） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值 |
|  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  | DA015 | 氮氧化物 | 二级碱液喷淋（现有经整改） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  | DA016 | 颗粒物 | 旋风+布袋除尘器（新建） | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准 |
|  | DA017 | 颗粒物 | 旋风+布袋除尘器（新建） | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准 |
|  | DA018 | 硫酸雾 | 二级碱液喷淋（新建） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 甲醛 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准 |
|  | DA019 | 氨 | 二级酸液喷淋（新建） | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  | DA020 | 硫酸雾 | 二级碱液喷淋（新建） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 甲醛 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准 |
|  | DA021 | 硫酸雾 | 二级碱液喷淋（新建） | 《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建设施大气污染物排放限值 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 氰化氢 |  |  |
|  |  | 甲醛 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准 |
|  | DA022 | 氨 | 二级酸液喷淋（新建） | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  | DA023 | VOCs | RCO（新建） | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）“凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平板印刷”中第Ⅱ时段排放限值 |
|  |  | 苯 |  |  |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 |  |  |
|  |  | NMHC |  | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值 |
|  | DA024 | 锡及其化合物 | 等离子净化器+水喷淋（新建） | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准 |
|  | DA025 | 硫酸雾 | 水喷淋（新建） | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段二级标准 |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  | 氰化氢 |  |  |
|  |  | 甲醛 |  |  |
|  |  | 氨 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  | NMHC |  | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值 |
|  |  | TVOC |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、甲醛、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氰化氢、锡及其化合物 | 加强车间通风，厂区自然扩散稀释 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 硫化氢、氨、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  |  | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs |  | 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值 |
|  | 厂内 | NMHC |  | 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值与广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值两者的较严值 |
| 地表水环境 | 生产废水（DW001） | pH、COD、SS、石油类、氰化物、总铜等 | 主要处理工艺为破氰、破络、絮凝沉淀、生化反应等（现有） | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）表2中珠三角排放限值与《电子工业水污染物排放标准》（GB 39371-2020）表1印制电路板水污染物直接排放标准限值两者较严值（其中CODCr、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，总氮排放浓度执行行业排放浓度限值要求的50%） |
|  | 生活污水（DW002） | pH、COD、BOD5、氨氮等 | 隔油隔渣池+化粪池（现有） | 广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表4第二时段三级标准 |
|  | 生活污水（DW003） | pH、COD、BOD5、氨氮等 | 化粪池（新建） |  |
| 声环境 | 开料机、钻孔机、空压机等 | 等效连续A声级 | 采用低噪声设备，采取基础减振、消声、厂房隔声等综合噪声防治措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）危险废物外委有相应危废资质的单位进行处置。 （2）一般工业固废出售给物资回收公司。 （3）生活垃圾由专人收集后，交由环卫部门清运处理。 （4）厂区建设危废仓库2个、污泥仓1座、废液储罐区5处，危险废物储存场所需满足《危险废物贮存污染控制标准》要求采取严格的防渗措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。分区防渗，定期对废水站、管道等进行检修，储罐区、危废暂存处、危化品区设置围堰，防止泄露液体溢流。建设事故应急池，一旦发现地下水和土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 针对火灾风险，应按规范设置灭火和消防装备，制定巡查制度、提高人员防火意识和加强火源管理，定期培训工作人员防火技能和知识；针对原辅材料、危险废物泄漏，应按规范要求使用、贮存和管理原辅材料、危险废物，设置警示标示，加强人员安全教育；针对废气、废水事故风险，应定期检修废气、废水治理设施，发现异常，立即停止生产，并对处理设施进行维修。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

项目用地选址不在地表水饮用水源保护区、风景名胜区、生态保护区等区域，符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，按现有报建功能和规模，建设单位必须在建设中认真执行“三同时”的管理规定，切实落实本环境影响报告表中的环保措施。投入使用后，要加强监控和运行管理，确保环保处理设施正常使用和运行，则本项目的建设和投入使用将不致对周围环境产生明显的影响。 从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 污染源 | 污染物 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.7995 | / | 0 | 0.0834 | 0.6513 | 0.2316 | -0.5679 |
|  | 硫酸雾 | 9.0805 | / | 0 | 0.8211 | 7.1862 | 2.7154 | -6.3651 |
|  | 氯化氢 | 7.4599 | / | 0 | 0.2154 | 5.8287 | 1.8467 | -5.6132 |
|  | 甲醛 | 1.6433 | / | 0 | 0.1844 | 1.1026 | 0.7250 | -0.9183 |
|  | 氮氧化物（硝酸雾） | 18.2362 | / | 0 | 1.6327 | 11.8341 | 8.0349 | -10.2014 |
|  | 氰化氢 | 0.2273 | / | 0 | 0.0307 | 0.1655 | 0.0915 | -0.1359 |
|  | 氨 | 3.6422 | / | 0 | 0.4656 | 2.8462 | 1.2616 | -2.3806 |
|  | VOCs* | 48.5918 | 48.5918 | 0 | 5.2692 | 32.5529 | 21.3080 | -27.2838 |
|  | 锡及其化合物 | 0.0011 | / | 0 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0011 | 0 |
| 废水（生产废水） | 废水量 | 19.8777 | 21.1100 | 0 | 7.3175 | 6.1364 | 21.0588 | +1.1811 |
|  | CODCr | 2.6835 | 10.5550 | 0 | 4.5702 | 0.9361 | 6.3176 | +3.6341 |
|  | 氨氮 | 0.2689 | 1.6888 | 0 | 0.0938 | 0.0468 | 0.3159 | +0.0470 |
|  | 总氮 | 1.3278 | 3.1665 | 0 | 0.4856 | 0.2340 | 1.5794 | +0.2516 |
| 废水（生活污水） | 废水量 | 1.61601 | / | 0 | 0.65475 | 0 | 2.27076 | +0.65475 |
|  | CODCr | 3.8784 | / | 0 | 1.5714 | 0 | 5.4498 | +1.5714 |
|  | 氨氮 | 0.3232 | / | 0 | 0.1310 | 0 | 0.4542 | +0.1310 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 165 | / | 0 | 66 | 0 | 231 | +66 |
|  | 废覆铜板边角料 | 47.2 | / | 0 | 23.6 | 0 | 70.8 | +23.6 |
|  | 铜粉 | 39.2042 | / | 0 | 18.6 | 0 | 57.8042 | +18.6 |
|  | 废干膜 | 27.4 | / | 0 | 13.7 | 0 | 41.1 | +13.7 |
|  | 废铜箔 | 12 | / | 0 | 5 | 0 | 17 | +5 |
|  | 废牛皮纸板 | 10 | / | 0 | 5 | 0 | 15 | +5 |
|  | 废钻头 | 0 | / | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 酸性蚀刻废液 | 153.648 | / | 0 | 58.386 | 0 | 212.034 | +58.386 |
|  | 棕化废液 | 17.285 | / | 0 | 13.684 | 0 | 30.969 | +13.684 |
|  | 微蚀废液 | 252.175 | / | 0 | 129.746 | 0 | 381.921 | +129.746 |
|  | 沉铜废液 | 23.047 | / | 0 | 24.584 | 0 | 47.631 | +24.584 |
|  | 含铜废液 | 3226.608 | / | 0 | 2983.172 | 0 | 6209.78 | +2983.172 |
|  | 含锡废液 | 645.322 | / | 0 | 218.948 | 0 | 864.27 | +218.948 |
|  | 退锡废液 | 105.633 | / | 0 | 120.422 | 0 | 226.055 | +120.422 |
|  | 碱性蚀刻废液 | 230.472 | / | 0 | 175.159 | 0 | 405.631 | +175.159 |
|  | 废剥锡液 | 57.618 | / | 0 | 43.790 | 0 | 101.408 | +43.79 |
|  | 含镍废液 | 3154.778 | / | 0 | 3135.725 | 0 | 6290.503 | +3135.725 |
|  | 活化废液 | 12.1 | / | 0 | 10.4 | 0 | 22.5 | +10.4 |
|  | 高锰酸钾废液 | 23.047 | / | 0 | 124.455 | 0 | 147.502 | +124.455 |
|  | 抗氧化废液 | 11.524 | / | 0 | 9.123 | 0 | 20.647 | +9.123 |
|  | 膨松废液 | 23.047 | / | 0 | 7.682 | 0 | 30.729 | +7.682 |
|  | 敏化废液 | 0 | / | 0 | 116.772 | 0 | 116.772 | +116.772 |
|  | 聚合废液 | 0 | / | 0 | 18.246 | 0 | 18.246 | +18.246 |
|  | 碱性蚀刻子液增量报废量 | 0 | / | 0 | 81.126 | 0 | 81.126 | +81.126 |
|  | 退锡子液增量报废量 | 0 | / | 0 | 22.605 | 0 | 22.605 | +22.605 |
|  | 锡泥 | 0 | / | 0 | 39.127 | 0 | 39.127 | +39.127 |
|  | 洗网废液 | / | / | 0 | 3.6045 | 0 | 3.6045 | +3.6045 |
|  | 退膜废液 | 273.6 | / | 0 | 136.8 | 0 | 410.4 | +136.8 |
|  | 废感光材料 | 396 | / | 0 | 198 | 0 | 594 | +198 |
|  | 含铜污泥 | 2838 | / | 0 | 1419 | 0 | 4257 | +1419 |
|  | 废活性炭 | 16.1426 | / | 0 | 277.578 | 16.1426 | 277.578 | +261.4354 |
|  | 报废线路板 | 215 | / | 0 | 102.5 | 0 | 317.5 | +102.5 |
|  | 含油抹布/手套 | 0.1 | / | 0 | 0.05 | 0 | 0.15 | +0.05 |
|  | 废机油/废机油桶 | 0.022 | / | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | +0.002 |
|  | 废油墨桶 | 0.3536 | / | 0 | 0.1768 | 0 | 0.5304 | +0.1768 |
|  | 废油墨 | 0.068 | / | 0 | 0.034 | 0 | 0.102 | +0.034 |
|  | 油墨废液 | 4.2 | / | 0 | 2.1 | 0 | 6.3 | +2.1 |
|  | 废沸石 | 0 | / | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | +1.05 |
|  | 废催化剂 | 0 | / | 0 | 0.085 | 0 | 0.085 | +0.085 |
|  | 废过滤棉 | 0 | / | 0 | 2.4 | 0 | 2.4 | +2.4 |
|  | 退膜渣 | 1.7 | / | 0 | / | 0 | 1.7 | 0 |
|  | 助焊剂废液 | 14.1 | / | 0 | / | 0 | 14.1 | 0 |
|  | 显影类废物 | 183.9 | / | 0 | / | 0 | 183.9 | 0 |
|  | 含铜废滤芯 | 0.2 | / | 0 | / | 0 | 0.2 | 0 |
| 注：表中单位：废水排放量——万吨/年；废水污染物排放量——吨/年；废气污染物排放量——吨/年，固体废物排放量——吨/年。 “+”表示增加；“-”表示减少；⑥=①+③+④-⑤，⑦=⑥-① |  |  |  |  |  |  |  |  |