- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新辉航空（惠州）有限公司建设项目

建设单位（盖章）：新辉航空（惠州）有限公司

编制日期：2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新辉航空（惠州）有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-441322-04-05-222380 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邓*有 | 联系方式 | 138*****587 |
| 建设地点 | 博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边 |  |  |
| 地理坐标 | （114度27分36.680秒，23度16分43.029秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 C3749其他航空航天器制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33金属表面处理及热处理加工67其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37航空、航天器及设备制造374其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | R（新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 580 |
| 环保投资占比（%） | 16.6 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | （否 （是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1820 |
| 专项评价设置情况 | 项目无需设置专项评价，具体见表1-1。 表1-1 专项评价设置情况 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目废气污染物主要为颗粒物、VOCs、锡及其化合物、硫酸雾，不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等物质。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直接排放建设项目（槽罐车外送至污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目不排放生产废水。生产废水经自建废水处理站处理后通过中水回用系统处理回用，浓水经MVR系统处理后回用，浓缩废液作为危险废物委托有资质单位处置；生活污水经三级化粪池预处理后通过博罗县泰美镇污水处理厂处理。; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目; 项目危险物质数量与临界量比值Q=0.453811＜1，危险物质存储量未超过临界量。; 不设置. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目由市政供水，不涉及取水口。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不涉及向海洋排放污染物。; 不设置. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。《有毒有害大气污染物名录》中有毒有害污染物为：二氯甲烷、镉及其化合物、铬及其化合物、汞及其化合物、甲醛、铅及其化合物、三氯甲烷、三氯乙烯、砷及其化合物、四氯乙烯、乙醛。. 终上所述，项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《产业结构调整指导目录》（2024年本）的相符性分析 本项目主要从事民用航空航天器零配件、五金产品零配件的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C3749其他航空航天器制造、C3360金属表面处理及热处理加工。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目生产工艺、设备及产品均不属于“限制类”“淘汰类”和“鼓励类”的范畴，属于“允许类”的范畴，项目建设符合国家产业政策要求。因此，本项目符合国家有关产业政策规定。 2、项目用地相符性分析 项目位于博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边，根据《博罗县泰美镇总体规划修编》（2015-2030），项目所在地块土地用途为二类工业用地；根据项目提供的国土证（博府国用（2011）080046号），用途为工业用地。项目用地不涉及国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等。项目各项染物排放能够得到有效的处理，综上所述，项目选址合理。 3、环境功能区区划符合性分析 （1）环境空气：根据《惠州市环境空气质量功能区划（2024年修订）》（惠市环〔2024〕16号），本项目所在区域为环境空气质量二类功能区。 （2）声环境：根据《惠州市生态环境局关于印发《惠州市声环境功能区划分方案（2022年）》的通知》（惠市环〔2022〕33号），项目位于博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边，不在划分范围内。划分范围以外的区域：集镇执行2类声环境功能区要求。即项目所在区域为声环境2类区。 （3）水环境：根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（粤府函〔2014〕188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）以及《关于惠州市乡镇级及以下集中式饮用水源保护区划定（调整）方案的批复》（惠府函〔2020〕317号）和《关于进一步做好2023年度全市集中式饮用水水源地生态环境保护工作的函》（惠市环函[2023]151号），本项目所在位置不在饮用水源保护区内。项目所在区域纳污河流为良田河、东江。根据粤环[2011]14号《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》，东江水体功能区划为Ⅱ类水。根据《关于印发<博罗县2024年水污染防治工作方案>的通知》（博环攻坚办〔2024〕68号）表3 2024年各镇（街）水污染防治攻坚战责任河涌（段）明细表，泰美镇良田河2024年水质目标Ⅳ类及以上，因此，良田河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值。良田河属于IV类水。 本项目在运营期内有噪声、废水、废气、固废等污染物排放，在确保噪声、废水、废气、固废等污染物达标排放，及符合功能区划条件下，本项目选址不与环境功能区相关要求相冲突。 4、与《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）的相符性分析 根据《市场准入负面清单（2022 年版）》（发改体改规〔2022〕397 号）内容：对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。 本项目主要从事民用航空航天器零配件、五金产品零配件的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C3749其他航空航天器制造、C3360金属表面处理及热处理加工，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）禁止或需要许可的类别，本项目建设与《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）不冲突。 5、与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性分析 本项目位于博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边，根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，本项目“三线一单”管理要求的符合性分析如下所示。 表1-2 与博罗县“三线一单”相符性分析 管控要求; 本项目相符性分析. 生态保护红线; 表1 泰美镇生态空间管控分区 （面积：km2） 生态保护红线; 20.802. 一般生态空间; 9.669. 生态空间一般管控区; 131.342.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）中博罗县生态空间最终划定情况图（详见附图11），项目属于生态空间一般管控区，不位于生态保护红线和一般生态空间内。. 环 境 质 量 底 线; 地 表 水 环 境 质 量 底 线 及 管 控 分 区; 表2 泰美镇水环境质量底线 （面积：km2） 水环境优先保护区面积; 0. 水环境生活污染重点管控区面积; 0. 水环境工业污染重点管控区面积; 0. 水环境一般管控区面积; 161.731.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）中博罗县水环境质量底线管控分区划定情况图（详见附图13）， 本项目位于水环境一般管控区。 根据引用《博罗康佳精密科技有限公司年产100万平方米线路板扩建项目》（粤环审〔2023〕124号）委托同创伟业（广东）检测技术股份有限公司于2022年6月8日—2022年6月10日对博罗县泰美镇污水处理厂排放口上游500m、博罗县泰美镇污水处理厂排放口下游500m及博罗县泰美镇污水处理厂排放口下游2500m进行地表水环境质量监测的数据，良田河各监测断面监测数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准，项目所在区域水环境质量现状良好。 项目生产废水经过自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T19923-2024）》（2024年10月1日实施）表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准后回用，浓水经MVR系统处理，无生产废水外排。 项目生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，进入博罗县泰美镇污水处理厂进行深度处理。. 大 气 环 境 质 量 底 线 及 管 控 分 区; 表3 泰美镇大气环境质量底线 （面积：km2） 大气环境优先保护区面积; 33.306. 大气环境布局敏感重点管控区面积; 0. 大气环境高排放重点管控区面积; 72.310. 大气环境弱扩散重点管控区面积; 0. 大气环境一般管控区面积; 56.096.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）中博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况图 （详见附图14），项目位于大气环境一般管控区。项目喷漆烘烤工序产生的废气经收集后引至“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过排放口DA001（15m）排放；项目切割、打磨、喷砂、焊接工序产生的废气经收集后引至“布袋除尘器”处理后通过排放口DA002（15m）排放；项目酸洗、活化、抛光工序产生的废气经收集后引至“碱式喷淋塔”处理后通过排放口DA003（15m）排放，不会突破大气环境质量底线。. 土壤 环 境 安 全 利 用 底 线; 表4 土壤环境管控区 （面积：km2） 博罗县建设用地土壤污染风险重点管控区面积; 340.8688125. 泰美镇建设用地一般管控区面积; 10.939. 泰美镇未利用地一般管控区面积; 8.488.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）中博罗县建设用地土壤管控分区划定情况图（详见附图15），项目位于博罗县土壤环境一般管控区。生产过程产生的一般工业固体废物、危险废物妥善处置，不会污染土壤环境。. 资源利 用上线; 表5 博罗县土地资源优先保护区面积统计（平方公里） 土地资源优先保护区面积; 834.505. 土地资源优先保护区比例; 29.23%.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中博罗县资源利用上线－土地资源优先保护区划定情况图（详见附图16），项目不在土壤资源优先保护区内，属于一般管控区。. 表6 博罗县能源（煤炭）重点管控区面积统计（平方公里） 高污染燃料禁燃区面积; 394.927. 高污染燃料禁燃区比例; 13.83%.; 根据《博罗县“三线一单”态环境分区管控图集》博罗县资源利用上线-高污染燃料禁燃区划定情况图（详见附图17），本项目不在高污染燃料禁燃区内。. 表7 博罗县矿产资源开采敏感区面积统计 （平方公里） 矿产资源开采敏感区面积; 633.776. 矿产资源开采敏感区比例; 22.20%.; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中博罗县资源利用上线-矿产资源开发敏感区划定情况图（详见附图18），本项目不在矿产资源开采敏感区内。. 本项目位于博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边，属于陆域管控单元-重点管控单元—博罗一般管控单元（ZH44132230001），详见附图10，项目与管控要求符合性分析情况见下表。 表1-3 与博罗一般管控单元相符性分析 序号; 类别; “博罗一般管控单元” （ZH44132230001）内容; 对照分析; 是否符合要求. 1; 区域布局管控; 1-1.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸。; 项目属于金属制品业和铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，不属于新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目，新建造纸项目。; 是. 1-2.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及芦洲-博罗东部六镇东江饮用水水源保护区、东江观音阁伍塘村饮用水水源保护区、东江芦岚片区饮用水水源保护区、东江盘沱饮用水水源保护区、东江岭下饮用水水源保护区、罗坑径饮用水水源保护区。; 项目不在饮用水水源保护区内。; 是. 1-3.【水/禁止类】禁止在公庄河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。; 项目不属于新建废弃物堆放场和处理场。; 是. 1-4.【生态/禁止类】生态保护红线按照国家、省有关要求管理。; 项目不在生态保护红线内。; 是. 1-5.【产业/限制类】严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 是. 1-6.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 项目不在一般生态空间内。; 是. 1-7.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 重点行业包括炼油与石化、化学原料和化学制品制造、化学药品原料药制造、合成纤维制造、表面涂装、印刷、制鞋、家具制造、人造板制造、电子元件制造、纺织印染、塑料制造及塑料制品等12个行业，本项目属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，不涉及第一类重金属排放。; 是. 1-8.【产业/鼓励引导类】生态保护红线及饮用水水源保护区外的区域，重点发展生态农业、生态养殖业、生态旅游业。; 项目选址在生态保护红线及饮用水水源保护区外的区域。本项目主要从事民用航空航天器零配件、五金产品零配件的生产，不属于以上鼓励类产业。; 是. 1-9.【水/综合类】公庄河流域内，对养殖牛5头（含）、猪20头（含），家禽600只（含）以下的畜禽养殖散养户，流域内各镇可依据辖区实情，积极引导散养户自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。; 项目不属于畜禽养殖业项目。; 是. 1-10.【岸线/综合类】严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道和湖库的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。; 根据土地利用规划，项目不属于非法占用河道。; 是. 1-11.【水/禁止类】严禁在划定的禁养区内新、改、扩建各类畜禽养殖场，禁养区内已有的畜禽养殖场、点（散养户除外：牛5头以下，猪20头以下，家禽600只以下），须全部清理。; 项目不属于畜禽养殖业项目。; 是. 2; 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。; 2-1.本项目不属于高能源消耗企业，且未涉及煤炭，且所有设备均采用电能，生产用电均由市政电网供应。; 是. 3; 污染物排放管控; 3-1.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 项目生产废水经过自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T19923-2024）》（2024年10月1日实施）表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准后回用，浓水经MVR系统处理，无生产废水外排。污泥及蒸发浓缩液交由有危险废物处理资质的单位处理。不涉及清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 是. 3-2.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。; 项目不属于重点行业，项目所需倍量替代总量指标来源于博罗县区域总量消减。; 是. 3-3.【大气/限制类】环境空气质量一类控制区内不得新建、扩建有大气污染物排放的项目，已有及改建工业企业大气污染物排放执行相关排放标准的一级排放限值，且改建时不得增加污染物排放总量。; 项目位于环境空气质量二类控制区内且不属于采矿项目。; 是. 3-4.【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水。; 项目不涉及。; 是. 3-5.【水/综合类】排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。; 项目生产废水经过自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T19923-2024）》（2024年10月1日实施）表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准后回用，浓水经MVR系统处理，无生产废水外排。 项目生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，进入博罗县泰美镇污水处理厂进行深度处理。; 是. 3-6.【水/综合类】畜禽养殖场、养殖小区应当依法对畜禽养殖废弃物实施综合利用和无害化处理。养殖专业户、畜禽散养户应当采取有效措施，防止畜禽粪便、污水渗漏、溢流、散落。; 项目不属于畜禽养殖业项目。; 是. 3-7.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。; 项目不属于农业，不涉及农药化肥。; 是. 4; 环境风险防控; 4-1.【水/综合类】单元内规模化养殖场需编制环境应急预案，强化环境风险防控，防止养殖废水污染水体。; 项目不属于畜禽养殖业项目。; 是. 4-2.【水/综合类】区域内污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水、废液直接排入水体。; 博罗县泰美镇污水处理厂已采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。; 是. 4-3.【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。; 项目不在饮用水水源保护区内。; 是. 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家、地方现行的产业政策。 6、与水污染防治的相关环保政策分析 （1）与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充文件（粤府函〔2013〕231号）的相符分析 1）严格控制重污染项目建设，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 2）强化涉重金属污染项目管理，重金属污染防治重点区域禁止新（改、扩）建增加重金属污染排放的项目，禁止在重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能稳定达标的区域建设涉重金属污染项目。 3）严格控制矿产资源开发利用项目建设，严格控制东江流域内矿产资源开发利用项目建设，严禁在饮用水源保护区、生态严格控制区、自然保护区、重要生态功能区等环境敏感地区内规划建设矿产资源开发利用项目（矿泉水和地热项目除外）。 4）合理布局规模化禽畜养殖项目，东江流域内建设大中型畜禽养殖场（区）要科学规划、合理布局。 5）严格控制支流污染增量，在良田河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： 1）建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； 2）通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； 3）流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 相符性分析：本项目主要从事民用航空航天器零配件、五金产品零配件的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C3749其他航空航天器制造、C3360金属表面处理及热处理加工。项目营运期产生的生产废水经过自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T19923-2024）》（2024年10月1日实施）表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准后回用，浓水经MVR系统处理，无生产废水外排。生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县泰美镇污水处理厂处理达标后排入良田河。项目建设地点位于东江流域，属于不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目，不列入禁止建设和暂停审批范围。项目涉及五金配件表面处理工序，生产废水中涉及重金属，但项目不涉及第一类重金属排放。项目建成后，拟加强环境风险的管控，做好生产车间、仓库的防腐防渗，厂区地面的防渗，生产车间、仓库做好围堰，厂区绿化带做好围堰，厂区大门做好围堰，建设一定容量的事故应急池，发生生产废水、废液、消防废水泄漏时，将泄漏物料收集至事故应急池，不流出厂区外，不污染外环境。因此，本项目符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的要求。 （2）与《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日起实施）的相关规定的相符性分析 根据《广东省水污染防治条例》（节选）： 第三十二条 向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。县级以上人民政府城镇排水主管部门应当加强对排水户的排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施建设和运行的指导和监督。城镇排水主管部门委托的排水监测机构应当对排水户排放污水的水质和水量进行监测，并建立排水监测档案。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 相符性分析：本项目位于东江流域内，属于新建性质，主要从事民用航空航天器零配件、五金产品零配件的生产，不属于新建农药、铬盐、钛白粉、造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目，不属于稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目。项目营运期产生的生产废水经过自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T19923-2024）》（2024年10月1日实施）表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准后回用，浓水经MVR系统处理，无生产废水外排。生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县泰美镇污水处理厂处理达标后排入良田河。本项目不属于以上禁批或严格控制行业， 因此项目建设符合《广东省水污染防治条例》的要求。 （3）与《关于印发〈惠州市2023年水污染防治攻坚工作方案〉的通知》（惠市环〔2023〕17号）的相符性分析 根据《惠州市2023年水污染防治攻坚工作方案》（节选）： （七）持续开展工业污染防治。 落实“三线一单”生态环境分区管控要求，严格建设项目生态环境准入。全面推行排污许可制度，加强排污许可证后监管，加大环境违法行为查处力度，按照“双随机、一公开”原则对工矿企业、工业及其他各类园区或开发区污水处理厂、城镇污水处理厂入河排污口定期开展监督检查，加快完成白花新材料产业园污水处理厂建设。提升清洁生产水平，优化工业废水处理工艺，抓好金属表面处理、化工、印染、造纸、食品加工等重点行业绿色升级以及工业废水处理设施稳定达标改造（市工业和信息化局、生态环境局、商务局、住房城乡建设局按职责分工负责）。 相符性分析：本项目主要从事民用航空航天器零配件、五金产品零配件的生产。项目营运期产生的生产废水经过自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T19923-2024）》（2024年10月1日实施）表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准后回用，浓水经MVR系统处理，无生产废水外排。生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县泰美镇污水处理厂处理达标后排入良田河。因此项目建设符合《关于印发〈惠州市2023年水污染防治攻坚工作方案〉的通知》（惠市环〔2023〕17号）通知的要求。 7、与大气污染防治的相关环保政策分析 （1）与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 《关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知》（环大气[2019]53号）有关规定：大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业大力推广使用无溶剂复合、挤出复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 相符性分析：本项目主要从事民用航空航天器零配件、五金产品零配件的生产。项目使用的涉VOCs辅料主要为水性漆和滚磨油ZY-20。根据企业提供的VOCs检测报告（见附件5-19），水性漆VOC含量为62g/L，水性漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 （GBT38597-2020）中的表1水性涂料中VOC含量的要求限制值（参照工业防护涂料－机械设备涂料－工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）－清漆VOC含量限量值≤300g/L，属于低VOCs含量的涂料。根据企业提供的VOCs检测报告（见附件5-21），滚磨油ZY-20VOC含量为10g/L，滚磨油ZY-20符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1水基清洗剂限值要求（VOCs 含量≤50g/L），属于低VOCs含量的涂料。项目喷漆烘烤、除油工序产生的废气经收集后引至“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过排放口DA001（15m）排放。因此，项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）的相关要求。 （2）与《广东省大气污染防治条例》（2022年11月30日修正）相符性分析 根据《广东省大气污染防治条例》（节选）： 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： （一）石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 相符性分析：本项目主要从事民用航空航天器零配件、五金产品零配件的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C3749其他航空航天器制造、C3360金属表面处理及热处理加工。项目使用的涉VOCs辅料主要为水性漆和滚磨油ZY-20。根据企业提供的VOCs检测报告（见附件5-19），水性漆VOC含量为62g/L，水性漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 （GBT38597-2020）中的表1水性涂料中VOC含量的要求限制值（参照工业防护涂料－机械设备涂料－工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）－清漆VOC含量限量值≤300g/L，属于低VOCs含量的涂料。根据企业提供的VOCs检测报告（见附件5-21），滚磨油ZY-20VOC含量为10g/L，滚磨油ZY-20符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1水基清洗剂限值要求（VOCs 含量≤50g/L），属于低VOCs含量的涂料。项目喷漆烘烤、除油工序产生的废气经收集后引至“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过排放口DA001（15m）排放。因此，本项目符合《广东省大气污染防治条例》的要求。 （3）与《惠州市2023年大气污染防治工作方案》（惠市环〔2023〕11号）的相符性分析 表1-4 与《惠州市2023年大气污染防治工作方案》 序号; 重点任务; 工作要求; 工作内容. 1; 开展大气污染治理减排行动; 推进重点工业领域深度治理; 加强低VOCs含量原辅材料应用。应用涂装工艺的工业企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立保存期限不少于3年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废气量、去向以及VOCs含量。新建、改建、扩建的出版物印刷类项目全面使用低VOCs含量的油墨，皮鞋制造，家具制造业类项目基本使用低VOCs含量胶粘剂。房屋建筑和市政工程全面使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外的室内地坪施工，室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。. 相符性分析：本项目主要从事民用航空航天器零配件、五金产品零配件的生产，项目使用的涉VOCs辅料主要为水性漆和滚磨油ZY-20。根据企业提供的VOCs检测报告（见附件5-19），水性漆VOC含量为62g/L，水性漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 （GBT38597-2020）中的表1水性涂料中VOC含量的要求限制值（参照工业防护涂料－机械设备涂料－工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）－清漆VOC含量限量值≤300g/L，属于低VOCs含量的涂料。根据企业提供的VOCs检测报告（见附件5-21），滚磨油ZY-20VOC含量为10g/L，滚磨油ZY-20符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1水基清洗剂限值要求（VOCs 含量≤50g/L），属于低VOCs含量的涂料。项目喷漆烘烤、除油工序产生的废气经收集后引至“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过排放口DA001（15m）排放。因此，项目符合关于印发《惠州市2023年大气污染防治工作方案》的通知（惠市环〔2023〕11号）的相关要求。 （4）与《广东省涉挥发性有机物（总VOCs）重点行业治理指引》（粤环办[2021]43号）的相符性分析 八、表面涂装行业 VOCs 治理指引 适用范围：适用于金属结构制造（C3311）、金属门窗制造（C3312）、金属工具制造（C332）、集装箱及金属包装容器制造（C333）、金属丝绳及其制品制造（C3340）、建筑、安全用金属制品制造（C335）、金属表面处理及热处理加工（C3360）、搪瓷制品制造（C337）、金属制日用品制造（C3938）、铸造及其他金属制品制造（C339）、通用设备制造业（C34）、专用设备制造业（C35）、汽车制造业（C36）、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）工业企业或生产设施。 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中的属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C3749其他航空航天器制造、C3360金属表面处理及热处理加工。本项目与粤环办〔2021〕43号文件中八、表面涂装行业VOCs 治理指引符合性分析见下表。 表1-5 VOCs治理指引的相符性分析一览表 序号; 环节; 控制要求; 相符性分析. 源头消减. 10; 水性涂料; 其他机械设备涂料： 底漆VOCs 含量≤250g/L； 中涂漆VOCs 含量≤200g/L； 面漆VOCs 含量≤300g/L； 清漆VOCs 含量≤300g/L；; 项目使用的水性漆，根据VOCs检测报告（见附件5-19），水性漆VOC含量为62g/L，符合《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）中表面涂装行业－水性涂料要求。. 27; 清洗剂; 水基清洗剂：VOCs≤50g/L；; 项目使用的水基清洗剂—滚磨油ZY-20，根据VOCs检测报告（见附件5-21），滚磨油ZY-20 VOC含量为10g/L，符合《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）中表面涂装行业－水基清洗剂要求。. 过程控制. 57; VOCs物料储存; 油漆、稀释剂、清洗剂等含VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目水性漆、滚磨油ZY-20含VOCs物料储存于密闭的容器中。. 58; 油漆、稀释剂、清洗剂等盛装VOCs物料的容器存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目水性漆、滚磨油ZY-20含VOCs物料的盛装容器存放于室内。. 59; VOCs物料转移和输送; 油漆、稀释剂、清洗剂等液体VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。; 项目水性漆、滚磨油ZY-20含VOCs物料等转移和输送均采用密闭容器盛装运输。. 63; 涂装工艺; 工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。; 项目均采用室内涂装，水性漆喷涂均采用静电喷涂技术。. 64; 工艺过程; 调配、电泳、电泳烘干、喷涂（低、中、面、清）、喷涂烘干、修补漆、修补漆烘干等使用VOCs 质量占比大于等于10%物料的工艺过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs 废气收集处理系统。; 项目使用水性漆的工艺过程均进行废气收集，喷漆房均密闭；有机废气均排至废气收集处理系统，处理达标后高空排放，符合要求。. 70; 废气收集; 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 项目废气收集系统的输送管道密闭。. 71; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s，有行业要求的按相关规定执行。; 采用外部集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。. 72; 废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。; 废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后再运行；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。. 73; 非正常排放; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气排至VOCs废气收集处理系统。. 末端治理. 76; 排放水平; 其他表面涂装行业：a）2002年1月1日前的建设项目排放的工艺有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第一时段限值；2002年1月1日起的建设项目排放的有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3。; 本项目喷漆烘烤工序产生的VOCs均小于3kg/h，经处理后满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值。 厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3。. 77; 治理技术; 喷涂废气应设置有效的漆雾预处理装置，如采用干式过滤等高效除漆雾技术，涂密封胶、密封胶烘干、电泳平流、调配、喷涂和烘干工序废气宜采用吸附浓缩+燃烧等工艺进行处理。; 本项目喷漆采用静电喷涂技术，喷漆过程密闭。有机废气经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后排放。. 80; 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 活性炭的装填量和更换频次均按要求设置。. 83; VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后再运行；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。. 84; 污染治理设施编号可为排污单位内部编号，若无内部编号，则根据《排污单位编码规则》（HJ608）进行编号。有组织排放口编号应填写地方环境保护主管部门现有编号，或根据《排污单位编码规则》（HJ608）进行编号。; 项目有组织排污口均按排污许可进行编号。. 85; 设置规范的处理前后采样位置，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所，优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。; 采样口按规范设置。. 86; 废气排放口应按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。; 废气排放口企业按要求规定设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。. 环境管理. 87; 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 企业建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。. 88; 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。; 企业建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。. 89; 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。; 企业建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 90; 台账保存期限不少于3年。; 一般台账保存期限不少于5年，危废台账保存不少于10年。. 91; 自行监测; 水性涂料涂覆、水性涂料（含胶）固化成膜设施废气重点排污单位主要排放口至少每季度监测一次挥发性有机物及特征污染物，一般排放口至少每半年监测一次挥发性有机物及特征污染物，非重点排污单位至少每年监测一次挥发性有机物及特征污染物。; 企业排放口为一般排放口，每年监测一次挥发性有机物。. 95; 厂界无组织废气至少每半年监测一次挥发性有机物。; 厂界无组织废气每半年监测一次挥发性有机物。. 97; 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭。. 其他. 98; 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; 项目总量控制指标由惠州市生态环境局博罗分局分配。. 99; 新、改、扩建项目和现有企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排要求放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计算方法，则参照其相关规定执行。; 项目为新建项目，VOCs基准排放量计算参考《关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函[2023]538号）进行核算。. （5）与《惠州市推进工业企业低挥发性有机物原辅材料替代工作方案》（惠市工信[2021]228号）文件的相符性分析 以下内容引用方案： 一、组织原则 按照“分类处置，应替尽替”的原则，通过“示范引领，执法倒逼”等方式，推动工业涂装、家具喷涂、包装印刷等重点行业低VOCS含量源头替代，采用符合国家有关低VOCS含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂、切削液、润滑油等，或使用的原辅材料VOCS含量（质量比）均低于10%的工序。工业涂装行业根据《涂料中挥发性有机物限量》中VOCS含量限值要求，重点加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCS含量的涂料替代溶剂型涂料；包装印刷行业重点推广使用植物油基油墨、低醇润版液等低VOCS含量原辅材料，重点推进塑料软包装印刷、印铁制罐等企业的替代任务。大力推进企业低挥发性有机物源头替代工作，从源头上减少挥发性有机物排放。 二、工作目标 2022年12月底前，工业涂装、家具喷涂、包装印刷等企业低VOCS原辅材料替代比例达到行业替代比例要求，其中家具制造行业企业低VOCS含量涂料替代比例达到60%以上、水性胶粘剂替代比例达到100%；工程机械制造行业重点企业高固体含分、粉末涂料替代比例达到30%以上；钢结构制造行业重点企业高固体分涂料替代比例达到50%以上；包装印刷重点企业低VOCS含量原辅材料替代比例达到60%以上；其余行业企业积极推广使用低VOCS含量的原辅材料。 相符性分析：项目位于博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边，项目使用的涉VOCs辅料主要为水性漆和滚磨油ZY-20。根据企业提供的VOCs检测报告（见附件5-19），水性漆VOC含量为62g/L，水性漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 （GBT38597-2020）中的表1水性涂料中VOC含量的要求限制值（参照工业防护涂料－机械设备涂料－工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）－清漆VOC含量限量值≤300g/L，属于低VOCs含量的涂料。根据企业提供的VOCs检测报告（见附件5-21），滚磨油ZY-20VOC含量为10g/L，滚磨油ZY-20符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1水基清洗剂限值要求（VOCs 含量≤50g/L），属于低VOCs含量的涂料。项目喷漆烘烤、除油工序产生的废气经收集后引至“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过排放口DA001（15m）排放。项目符合《惠州市推进工业企业低挥发性有机物原辅材料替代工作方案》（惠市工信[2021]228号）文件的要求。 8、与《广东省生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析 根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》： 第五章加强协同控制，引领大气环境质量改善 大力推进挥发性有机物（VOCs）源头控制和重点行业深度治理。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，深化重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施VOCs精细化管理。在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系。大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。推进工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设一批集中喷涂中心（共性工厂）、活性炭集中再生中心，实现VOCs集中高效处理。开展无组织排放源排查，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深入推进泄漏检测与修复（LDAR）工作。 第六章实施系统治理修复，推进南粤秀水长清 深入推进水污染减排。聚焦国考断面达标、万里碧道建设，围绕“查、测、溯、治”，分类推进入河排污口规范化整治，以佛山、中山、东莞等市为重点试点推进入河排污口规范化管理体系建设，建立入河排污口动态更新及定期排查机制。持续推进工业、城镇、农业农村、港口船舶等污染源治理。加强农副产品加工、印染、化工等重点行业综合整治，持续推进清洁化改造。推进高耗水行业实施废水深度处理回用，强化工业园区工业废水和生活污水分质分类处理，推进省级以上工业园区“污水零直排区”创建。实施城镇生活污水处理提质增效，推进生活污水管网全覆盖，补足生活污水处理厂弱项，稳步提升生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度，提升生活污水收集和处理效能。到2025年，基本实现地级及以上城市建成区污水“零直排”，全省城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，广州、深圳达到85%以上，粤港澳大湾区地级市（广州、深圳、肇庆除外）达到75%以上，其他城市提升15个百分点。加快推进污泥无害化处置和资源化利用，到2025年，全省地级及以上城市污泥无害化处置率达到95%。强化农村生活污水治理、畜禽及水产养殖污染防治、种植污染管控。系统推进航运污染整治，加快推进船舶污水治理、老旧及难以达标船舶淘汰，统筹规划建设港口码头船舶污染物接收设施，提升船舶水污染物收集转运处理能力。不满足船舶水污染物排放要求的400总吨以下内河船舶应当完成水污染物收集储存设备改造，采取船上储存、交岸接收的方式处置。 相符性分析：项目位于博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边。项目使用的涉VOCs辅料主要为水性漆和滚磨油ZY-20。根据企业提供的VOCs检测报告（见附件5-19），水性漆VOC含量为62g/L，水性漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 （GBT38597-2020）中的表1水性涂料中VOC含量的要求限制值（参照工业防护涂料－机械设备涂料－工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）－清漆VOC含量限量值≤300g/L，属于低VOCs含量的涂料。根据企业提供的VOCs检测报告（见附件5-21），滚磨油ZY-20VOC含量为10g/L，滚磨油ZY-20符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1水基清洗剂限值要求（VOCs 含量≤50g/L），属于低VOCs含量的涂料。项目喷漆烘烤、除油工序产生的废气经收集后引至“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过排放口DA001（15m）排放。 项目营运期产生的生产废水经过自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T19923-2024）》（2024年10月1日实施）表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准后回用，浓水经MVR系统处理，无生产废水外排。生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县泰美镇污水处理厂处理达标后排入良田河。 综上所述，本项目与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符。 9、与《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府【2022】11号）的相符性分析 根据《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府[2022]11号）： 第五章加强大气环境精细化管理，打造全国空气质量 第二节大力推进工业源深度治理 加强挥发性有机物（VOCs）深度治理。建立健全全市VOCs重点管控企业清单，督促重点行业企业编制VOCs深度治理手册，指导辖区内VOCs重点监管企业“按单施治”。实施VOCs重点企业分级管控，更新建立重点企业分级管理台账。加强低挥发性有机物原辅材料替代，严格执行大宗有机溶剂产品VOCs含量限值标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。落实建设项目VOCs削减替代制度，重点推进炼油石化、化工、工业涂装、印刷、制鞋、电子制造等重点行业，以及机动车和油品储运销等领域VOCs减排。以加油站、储油库为重点，加强VOCs无组织排放控制，加强储罐、装卸、设备管线组件、污水处理厂等通用设施污染源项管理。大亚湾石化区石油炼制及化工行业全面实施VOCs泄漏检测与修复（LDAR）工作，加快应用VOCs走航监测等新技术，加快推动车用汽油年销售量5000吨以上的加油站开展油气回收在线监控。 第六章推动水生态系统提质修复，打造河畅水清的水生态景观 二、深化水污染源头治理 持续开展入河排污口“查、测、溯、治”，按照封堵一批、整治一批、规范一批要求，建立入河排污口动态更新及定期排查机制，分类推进入河排污口规范化整治。严格实行东江、良田河沿岸，淡水河、潼湖、沙河等重点流域水污染型项目限批准入，对存在重大环境问题、未完成污染整治任务的区域实行区域限批，对定点园区外的电镀、印染、化工等重污染项目实行行业限批。以国省考断面汇水范围为重点，加强流域内电镀、制革、印染、有色金属、化工等行业企业搬迁和清洁化改造，推进高耗水行业实施废水深度处理回用，推进工业集聚区“污水零直排区”创建。全面推进工业集聚区建设污水集中处理设施并安装在线监控系统。强化农村生活污水治理、畜禽及水产养殖污染防治、种植污染管控，严防禁养区内非法养殖反弹。以惠州港为重点，加强船舶污染物、废弃物接收、转运及处理处置设施建设，不满足船舶水污染物排放要求的400总吨以下内河船舶应当完成水污染物收集储存设备改造，采取船上储存、交岸接收的方式处置，确保船舶水污染物达标排放。 ……。 相符性分析：项目位于博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边。项目使用的涉VOCs辅料主要为水性漆和滚磨油ZY-20。根据企业提供的VOCs检测报告（见附件5-19），水性漆VOC含量为62g/L，水性漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 （GBT38597-2020）中的表1水性涂料中VOC含量的要求限制值（参照工业防护涂料－机械设备涂料－工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）－清漆VOC含量限量值≤300g/L，属于低VOCs含量的涂料。根据企业提供的VOCs检测报告（见附件5-21），滚磨油ZY-20VOC含量为10g/L，滚磨油ZY-20符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）表1水基清洗剂限值要求（VOCs 含量≤50g/L），属于低VOCs含量的涂料。项目喷漆烘烤、除油工序产生的废气经收集后引至“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过排放口DA001（15m）排放。 项目营运期产生的生产废水经过自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T19923-2024）》（2024年10月1日实施）表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准后回用，浓水经MVR系统处理，无生产废水外排。生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县泰美镇污水处理厂处理达标后排入良田河。 综上所述，本项目与《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府【2022】11号）相符。 10、与《惠州市2023年土壤与地下水污染防治工作方案》（惠市环〔2023〕18号）的相符性分析 一、主要目标 2023年，全市受污染耕地安全利用率稳定在91%；重点建设用地安全利用得到有效保障；地下水环境区域点位Ⅴ类比例为0，饮用水源点位确保达到Ⅳ类，力争达到或优于Ⅲ类。 三、系统推进土壤污染源头防控 （一）加强涉重金属行业污染防控。深化涉镉等重点行业企业污染源排查整治，动态更新污染源排查整治清单。2023年底前，纳入大气环境重点排污单位名录的涉镉等重金属排放企业，对大气污染物中的颗粒物按排污许可证规定实现自动监测，并与生态环境部门的监控设备联网；以监测数据核算颗粒物、重金属等排放量。（市生态环境局牵头，市自然资源局参与） （二）加强土壤污染重点监管单位监管。按照《环境监管重点单位名录管理办法》更新并公布我市土壤污染重点监管单位名录，督促重点监管单位落实法定义务。2023年底前，新纳入的重点监管单位应完成隐患排查，所有重点监管单位结合实际按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》完成1轮土壤和地下水自行监测。督促14家已开展隐患排查的重点监管单位开展隐患排查“回头看”，加强“回头看”工作质量控制，市级开展质控抽查不少于3家。推进惠州忠信化工有限公司绿色化改造工程，加强实施过程监管，推动项目按计划落地实施。（市生态环境局负责） 相符性分析：本项目不涉及重金属污染物排放，本项目废水处理站采用重点防渗措施，定期检查防渗层；生产过程产生的固体废物均分类收集及暂存，固废贮存设施的建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，与《惠州市2023年土壤与地下水污染防治工作方案》相符。 11、与《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资发〔2022〕2207号）的相符性分析 自然资源部办公厅10月14日印发了《关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》 （自然资发（2022] 2207号），“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。 相符性分析：本项目位于博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边，根据广东省“三线一单”应用平台，项目所在地陆域环境管控单元属于ZH44132230001博罗一般管控单元，不涉及永久基本农田、生态保护红线，与（自然资发〔2022〕2207号）相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 新辉航空（惠州）有限公司成立于2024年7月，拟在博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边投资建设新辉航空（惠州）有限公司建设项目。新辉航空（惠州）有限公司建设项目厂址中心坐标为：E114°27'36.680"，N23°16'43.029"。项目总投资3500万元，占地面积为1820m2，总建筑面积3320m2，共建设1栋2层厂房及配套设施，楼高10m，土建一次性建成。主要从事民用航空航天器零配件、五金产品零配件的生产。 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中“C3749其他航空航天器制造”、“C3360金属表面处理及热处理加工”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），项目对应分类管理名录见下表： - 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘要） 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目. 三十、金属制品业 33. 67、金属表面处理及热处理加工; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 其他. 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37. 74、航空、航天器及设备制造374; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 其他. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），项目应编制环境影响报告表，受建设单位委托，广州国寰环保科技发展有限公司承担本项目的环境影响评价工作。 - 项目概况 新辉航空（惠州）有限公司拟选址于博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边，厂区中心经纬度为：E114°27'36.680"，N23°16'43.029"，总占地面积为1820m2，总建筑面积3320m2，共建设1栋2层厂房及配套设施，楼高10m，土建一次性建成。 项目总投资约3500万元，主要包括1栋2层厂房及配套设施的建设。项目主要从事民用航空航天器零配件、五金产品零配件的生产，预计年产民用航空航天器零配件1200吨、五金产品零配件300吨，具体产品方案见表2-4所示。主要工艺为机加工、铝钝化、不锈钢钝化、铜酸洗、喷漆烘烤等。项目拟聘用员工50人，均不在厂区内食宿。项目实行两班制，每班8小时，年工作300天。 项目工程组成见下表。 - 项目工程组成一览表 工程类别; 项目建设内容. 主体工程; C栋厂房（共2层，占地面积1500m2，建筑面积3000m2）; 厂房1层; 建筑面积1500m2，包含组装及测试车间、机加工区、焊接车间、办公区、原材料存放区等. 厂房2层; 建筑面积1500m2，包含铝钝化线1条、不锈钢钝化线1条、铜酸洗线1条、喷漆车间、烘烤车间、包装及检查车间、成品存放区、检验室等. 辅助工程; 办公区; 位于厂房1F，建筑面积100m2. 储运工程; 原材料存放区; 位于厂房1F，建筑面积200m2，用于储存原料. 成品存放区; 位于厂房2F，建筑面积200m2，用于储存成品. 公用工程; 供水; 市政自来水供水管网供给. 供电; 市政供电管网供应. 消防; 消防水采用自来水，由市政给水管网引入厂区消防池. 环保工程; 废水处理设施; ①生活污水经三级化粪池预处理后，纳入博罗县泰美镇污水处理厂进行深度处理； ②生产废水经自建废水处理站处理后通过中水回用系统处理回用，浓水经MVR系统处理后回用，浓缩废液作为危险废物委托有资质单位处置。 废水处理设施位于项目厂区东北侧，处理能力为24m3/d。. 废气处理设施; ①喷漆烘烤工序产生的有机废气经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒（DA001）排放； ②切割、打磨、喷砂、焊接工序产生的废气经“布袋除尘器处”理后由15m高排气筒（DA002）排放； ③酸洗、活化、抛光工序产生的硫酸雾经“碱式喷淋塔”处理后由15m高排气筒（DA003）排放； ④自建废水处理站废气：通过加强车间通风后无组织排放。. 固废暂存设施; 一般固废间：设置于厂房1F，占地面积约150m2 危废间：设置于厂房1F，占地面积约180m2. 噪声治理措施; 减振、消声、隔声等措施. 环境风险防范措施; 事故应急池，位于项目厂区北侧，容积200m3。. 消防水池，位于C栋厂房楼顶，容积100m3。. 依托工程; 污水处理厂; 生活污水依托博罗县泰美镇污水处理厂处理. - 工程内容 1、产品方案 项目产品方案详见下表。 - 产品方案 序号; 产品名称; 项目产量; 备注. 吨/年; 件/年. 1; 航空座椅支架; 500; 714285; 详细方案见下表2-5. 2; 飞机厨房零件; 200; 224719. 3; 飞机座椅扶手连接轴零件; 100; 1136363. 4; 飞机座椅靠背; 400; 245398. 5; 电焊机铜制喷气咀; 300; 11538461. - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 产品尺寸、规格; 材质; 产品照片. 吨/年; 件/年. 1; 航空座椅支架; 500; 714285; 单件产品尺寸：长410mm，宽80mm，高，15.24mm L1=230mm L2=300mm L3=42mm d=51.108mm D=15.24mm 产品厚度：15.24mm 单件产品重量：0.7kg; 铝. 2; 飞机厨房零件; 200; 224719; 单件产品尺寸：总长240mm，宽100mm，高100mm 外直径d1=100mm 内直径d2=98.78mm 高h=240mm 工型配件尺寸： L1：88.9mm L2：14.351mm L3：15.748mm L4：23.227mm 产品厚度为0.61mm 单件产品重量：0.89kg; 不锈钢. 3; 飞机座椅扶手连接轴零件; 100; 1136363; 单件产品尺寸：高h=125mm，直径d=19.5mm 单件产品重量：0.088kg; 铝. 4; 飞机座椅靠背; 400; 245398; 单件产品尺寸：长a=800mm，宽b=405mm 中间的薄片厚度2.0mm 单件产品重量：1.63kg; 铝. 5; 电焊机铜制喷气咀; 300; 11538461; 单件产品尺寸：总长28mm，宽，19.05mm，高19.05mm 外直径d1=15.875mm 外直径d2=19.05mm 外直径d3=15.875mm 直径d5=3.65mm 内直径d4=9.475mm 高度h1=10mm 高度h2=10mm 高度h3=8mm 产品厚度3.3mm 单件产品重量：0.026kg; 铜. - 各类产品前处理面积与喷涂面积一览表 产品名称; 材质; 表面处理工艺; 产品件数/件; 单件产品表面积m2; 总表面积m2; 前处理面积m2; 喷涂面积m2. 航空座椅支架; 铝; 铝钝化; 714285; 0.08607; 61478.50995; 61478.50995; /. 飞机厨房零件; 不锈钢; 不锈钢钝化; 224719; 0.19215; 43179.75585; 43179.75585; /. 飞机座椅扶手连接轴零件; 铝; 铝钝化; 1136363; 0.00825; 9374.99475; 9374.99475; 9374.99475. 飞机座椅靠背; 铝; 铝钝化; 245398; 0.648; 159017.904; 159017.904; /. 电焊机铜制喷气咀; 铜; 铜酸洗; 11538461; 0.00229; 26423.07569; 26423.07569; /. 合计; 13859226; /; 299474.24024; 299474.24024; 9374.99475. 备注：仅产品飞机座椅扶手连接轴零件需要进行喷砂、喷漆处理，其余产品不需要喷砂、喷漆。 计算过程： ①航空座椅支架（单件产品表面积）： S单件产品=2×（L1×L3+L1×D）+2×（L2×L3+L2×D）+4×π（R2-r2）+2×2πRh+2×2πrh=2×（230×10-3×42×10-3+230×10-3×15.24×10-3）+2×（300×10-3×42×10-3+300×10-3×15.24×10-3）+4×3.14×[（（51.108×10-3+15.24×10-3×2）/2）2－（（51.108×10-3/2）2]+2×2×3.14×（（51.108×10-3+15.24×10-3×2）/2）×15.24×10-3+2×2×3.14×（51.108×10-3/2）×15.24×10-3=0.08607（m2） ②飞机厨房零件（单件产品表面积）： S单件产品=S圆柱外+S圆柱内+S工型配件=（2πr12+2πr1h）+（2πr22+2πr2h）+2×[（L1×L2×2+L3×L4）×2]=[2×3.14×（100/2×10-3）2+2×3.14×（100/2×10-3）×240×10-3]+[2×3.14×（（100－0.61×2）/2×10-3）2+2×3.14×（（100－0.61×2）/2×10-3）×（240－0.61×2）×10-3]+2×[（88.9×10-3×14.351×10-3×2+15.748×10-3×23.227×10-3）×2]=0.19215（m2） ③飞机座椅扶手连接轴零件（单件产品表面积）： S单件产品=S底+S侧=2πr2+2πrh=2×3.14×（19.5/2×10-3）2+2×3.14×（19.5/2×10-3）×125×10-3=0.00825（m2） ④飞机座椅靠背（单件产品表面积）： S单件产品=2ab=2×800×10-3×405×10-3=0.648（m2） ⑤电焊机铜制喷气咀（单件产品表面积）： S单件产品=S外+S内－S空=（2πr1h1+2πr2h2+2πr3h3）+2πr4h4－2πr52=2×3.14×（15.875/2×10-3）×10×10-3+2×3.14×（19.05/2×10-3）×10×10-3+2×3.14×（15.875/2×10-3）×8×10-3+2×3.14×（（15.875－3.3×2）/2×10-3）×28×10-3－2×3.14×（3.65/2×10-3）2=0.00229（m2） 总表面积=单件产品表面积×产品件数 - 产品喷涂面积及表面处理面积计算 产品名称; 单件产品喷涂表面积（m2）; 单件产品前处理表面积（m2）; 年产量（件）; 喷漆总表面积（m2/年）; 前处理总表面积（m2/年）. 航空座椅支架; /; 0.08607; 714285; /; 61478.50995. 飞机厨房零件; /; 0.19215; 224719; /; 43179.75585. 飞机座椅扶手连接轴零件; 0.00825; 0.00825; 1136363; 9374.99475; 9374.99475. 飞机座椅靠背; /; 0.648; 245398; /; 159017.904. 电焊机铜制喷气咀; /; 0.00229; 11538461; /; 26423.07569. 合计; /; /; 13859226; 9374.99475; 299474.24024. 备注： ①“/”表示无相关数据。 - 生产设备 项目的主要设备或设施情况如下所示。 - 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号/功率/尺寸; 数量; 使用工序; 位置; 备注. 航空座椅支架. 1; 水刀机; WJP4020B/25kW; 1台; 开料; C栋一楼; /. 2; 锯床; GZ4230/4kW; 3台; 机加工; C栋一楼; 机加工共用设备，总共3台. 3; 机器手; BRTIRUS1820A/3kW; 2台; 机加工共用设备，总共2台. 4; CNC加工中心; T5505/10kW; 5台; 机加工共用设备，总共5台. 5; CNC数控车床; PUMA215II/20kW; 5台; 机加工共用设备，总共5台. 6; 铣床; H-5S/1.5kW; 1台; 机加工共用设备，总共1台. 7; 钻床; ZQ4116/0.55kW; 3台; 机加工共用设备，总共3台. 8; 攻牙机; SWJ-16/0.75kW; 3台; 机加工共用设备，总共3台. 9; 磨床; XGP320/11kW; 1台; 机加工共用设备，总共1台. 10; 抛光机; 5.5kW; 1台; 机加工共用设备，总共1台. 11; 铝钝化线; 半自动; 1条; 铝钝化; C栋二楼; 铝钝化共用设备，总共1条. 其中槽体; 超声波除油槽1#; 200cm×100cm×150cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽1#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽2#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽3#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 酸洗槽1#; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽4#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽5#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽6#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 碱洗槽; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽7#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽8#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽9#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 酸洗槽2#; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽10#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽11#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽12#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 钝化槽1#; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽13#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽14#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽15#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 12; 隧道烤炉; JB-SDL-6500/15kW; 1台; 烘干; C栋二楼; 烘干共用设备，总共1台. 序号; 设备名称; 设备型号/功率; 数量; 使用工序; 位置; 备注. 飞机厨房零件. 1; 冲床; RPA-60/5.5kW; 2台; 开料; C栋一楼; /. 2; 卷圆机; 0.75kW; 1台; 卷圆成型; C栋一楼; /. 3; 锯床; GZ4230/4kW; 3台; 机加工; C栋一楼; 机加工共用设备，总共3台. 4; 机器手; BRTIRUS1820A/3kW; 2台; 机加工共用设备，总共2台. 5; CNC加工中心; T5505/10kW; 5台; 机加工共用设备，总共5台. 6; CNC数控车床; PUMA215II/20kW; 5台; 机加工共用设备，总共5台. 7; 铣床; H-5S/1.5kW; 1台; 机加工共用设备，总共1台. 8; 钻床; ZQ4116/0.55kW; 3台; 机加工共用设备，总共3台. 9; 攻牙机; SWJ-16/0.75kW; 3台; 机加工共用设备，总共3台. 10; 磨床; XGP320/11kW; 1台; 机加工共用设备，总共1台. 11; 抛光机; 5.5kW; 1台; 机加工共用设备，总共1台. 12; 不锈钢钝化线; 半自动; 1条; 不锈钢钝化; C栋二楼; /. 其中槽体; 超声波除油槽; 150cm×80cm×120cm; 1个; /. 水洗槽1#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽2#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽3#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 钝化槽; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽4#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽5#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽6#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 13; 隧道烤炉; JB-SDL-6500/15kW; 1台; 烘干; C栋二楼; 烘干共用设备，总共1台. 序号; 设备名称; 设备型号/功率; 数量; 使用工序; 位置; 备注. 飞机座椅扶手连接轴零件. 1; 锯床; GZ4230/4kW; 3台; 开料; C栋一楼; 机加工共用设备，总共3台. 2; 机器手; BRTIRUS1820A/3kW; 2台; 机加工; C栋一楼; 机加工共用设备，总共2台. 3; CNC加工中心; T5505/10kW; 5台; 机加工共用设备，总共5台. 4; CNC数控车床; PUMA215II/20kW; 5台; 机加工共用设备，总共5台. 5; 磨床; XGP320/11kW; 1台; 机加工共用设备，总共1台. 6; 抛光机; 5.5kW; 1台; 机加工共用设备，总共1台. 7; 铝钝化线; 半自动; 1条; 铝钝化; C栋二楼; 铝钝化共用设备，总共1条. 其中槽体; 超声波除油槽1#; 200cm×100cm×150cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽1#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽2#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽3#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 酸洗槽1#; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽4#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽5#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽6#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 碱洗槽; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽7#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽8#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽9#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 酸洗槽2#; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽10#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽11#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽12#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 钝化槽1#; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽13#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽14#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽15#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 8; 隧道烤炉; JB-SDL-6500/15kW; 1台; 烘干; C栋二楼; 烘干共用设备，总共1台. 9; 喷砂机; BT-9060A/0.4kW; 1台; 喷砂; C栋一楼; /. 10; 喷漆柜; HJPY-7-1/0.8kW; 2个; 喷漆; C栋二楼; /. 11; 烤箱; SCO-12-S/30kW; 2台; 烘烤; C栋二楼; /. 序号; 设备名称; 设备型号/功率; 数量; 使用工序; 位置; 备注. 飞机座椅靠背. 1; 锯床; GZ4230/4kW; 3台; 开料; C栋一楼; 机加工共用设备，总共3台. 2; 机器手; BRTIRUS1820A/3kW; 2台; 机加工; C栋一楼; 机加工共用设备，总共2台. 3; CNC加工中心; T5505/10kW; 5台; 机加工共用设备，总共5台. 4; CNC数控车床; PUMA215II/20kW; 5台; 机加工共用设备，总共5台. 5; 铣床; H-5S/1.5kW; 1台; 机加工共用设备，总共1台. 6; 钻床; ZQ4116/0.55kW; 3台; 机加工共用设备，总共3台. 7; 攻牙机; SWJ-16/0.75kW; 3台; 机加工共用设备，总共3台. 8; 磨床; XGP320/11kW; 1台; 机加工共用设备，总共1台. 9; 抛光机; 5.5kW; 1台; 机加工共用设备，总共1台. 10; 弯管机; WF-63X3CNC/ 20kW; 1台; 弯管; C栋二楼; /. 11; 氩弧焊机; K1828-1/ 5kW; 4台; 焊接; C栋一楼; /. 12; 铝钝化线; 半自动; 1条; 铝钝化; C栋二楼; 铝钝化共用设备，总共1条. 其中槽体; 超声波除油槽1#; 200cm×100cm×150cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽1#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽2#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽3#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 酸洗槽1#; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽4#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽5#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽6#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 碱洗槽; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽7#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽8#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽9#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 酸洗槽2#; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽10#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽11#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽12#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 钝化槽1#; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽13#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽14#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 水洗槽15#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; 铝钝化共用设备，总共1个. 13; 隧道烤炉; JB-SDL-6500/15kW; 1台; 烘干; C栋二楼; 烘干共用设备，总共1台. 序号; 设备名称; 设备型号/功率; 数量; 使用工序; 位置; 备注. 电焊机铜制喷气咀. 1; 切锯机; MC-315F/1.5kW; 1台; 开料; C栋一楼; /. 2; 机器手; BRTIRUS1820A/3kW; 2台; 机加工; C栋一楼; 机加工共用设备，总共2台. 3; CNC加工中心; T5505/10kW; 5台; 机加工共用设备，总共5台. 4; CNC数控车床; PUMA215II/20kW; 5台; 机加工共用设备，总共5台. 5; 铣床; H-5S/1.5kW; 1台; 机加工共用设备，总共1台. 6; 钻床; ZQ4116/0.55kW; 3台; 机加工共用设备，总共3台. 7; 攻牙机; SWJ-16/0.75kW; 3台; 机加工共用设备，总共3台. 8; 磨床; XGP320/11kW; 1台; 机加工共用设备，总共1台. 9; 抛光机; 5.5kW; 1台; 机加工共用设备，总共1台. 10; 铜酸洗线; 半自动; 1条; 铜酸洗; C栋二楼; /. 其中槽体; 超声波除油槽1#; 140cm×80cm×120cm; 1个; /. 水洗槽1#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽2#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽3#（纯水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 活化槽; 50cm×50cm×40cm; 1个; /. 水洗槽4#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽5#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽6#（纯水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 抛光槽; 50cm×50cm×40cm; 1个; /. 水洗槽7#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽8#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽9#（纯水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 酸洗槽; 50cm×50cm×40cm; 1个; /. 水洗槽10#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽11#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽12#（纯水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 上膜槽; 50cm×50cm×40cm; 1个; /. 水洗槽13#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽14#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽15#（纯水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 11; 隧道烤炉; JB-SDL-6500/15kW; 1台; 烘干; C栋二楼; 烘干共用设备，总共1台. 序号; 设备名称; 设备型号/功率; 数量; 使用工序; 位置; 备注. 辅助设备. 1; 纯水机; DXD-5T /2.5kW; 2台; 纯水制备; C栋二楼; /. 2; 冷水机; LXT-2AS/1.5kW; 3台; 冷却; C栋二楼; 钝化线钝化工序制冷设备，间接冷却. 3; 自动清洗机; L-7000RQCH 外机尺寸：长8870mm×宽3500mm×高3100mm 清洗槽尺寸：长650mm×宽700mm×高550mm; 1台; 清洗; C栋二楼; 清洗经过机加工工序后比较多油的工件. 4; 空压机; 37kW; 1台; 供气设备; C栋二楼; /. 5; CMM测量仪; CONTURA/1.5kW; 1台; 检测设备; C栋二楼; /. 6; 投影仪; VMS-2512G/0.2kW; 1台; C栋二楼; /. 7; 轮廓仪; Cv-3000S4/0.1kW; 1台; C栋二楼; /. - 项目生产设备汇总表 序号; 设备名称; 设备型号/功率/尺寸; 数量; 使用工序; 位置; 备注. 水刀机; WJP4020B/25kW; 1台; 开料; C栋一楼; /. 锯床; GZ4230/4kW; 3台; 机加工; C栋一楼; /. 机器手; BRTIRUS1820A/3kW; 2台; /. CNC加工中心; T5505/10kW; 5台; /. CNC数控车床; PUMA215II/20kW; 5台; /. 铣床; H-5S/1.5kW; 1台; /. 钻床; ZQ4116/0.55kW; 3台; /. 攻牙机; SWJ-16/0.75kW; 3台; /. 磨床; XGP320/11kW; 1台; /. 抛光机; 5.5kW; 1台; /. 冲床; RPA-60/5.5kW; 2台; 开料; C栋一楼; /. 卷圆机; 0.75kW; 1台; 卷圆成型; C栋一楼; /. 喷砂机; BT-9060A/0.4kW; 1台; 喷砂; C栋一楼; /. 喷漆柜; HJPY-7-1/0.8kW; 2个; 喷漆; C栋二楼; /. 烤箱; SCO-12-S/30kW; 2台; 烘烤; C栋二楼; /. 弯管机; WF-63X3CNC/ 20kW; 1台; 弯管; C栋二楼; /. 氩弧焊机; K1828-1/ 5kW; 4台; 焊接; C栋一楼; /. 切锯机; MC-315F/1.5kW; 1台; 开料; C栋一楼; /. 铝钝化线; 半自动; 1条; 铝钝化; C栋二楼; /. 其中槽体; 超声波除油槽1#; 200cm×100cm×150cm; 1个; /. 水洗槽1#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽2#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽3#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 酸洗槽1#; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽4#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽5#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽6#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 碱洗槽; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽7#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽8#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽9#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 酸洗槽2#; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽10#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽11#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽12#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 钝化槽1#; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽13#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽14#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽15#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 不锈钢钝化线; 半自动; 1条; 不锈钢钝化; C栋二楼; /. 其中槽体; 超声波除油槽; 150cm×80cm×120cm; 1个; /. 水洗槽1#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽2#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽3#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 钝化槽; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽4#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽5#（回用水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 水洗槽6#（纯水）; 95cm×95cm×90cm; 1个; /. 铜酸洗线; 半自动; 1条; 铜酸洗; C栋二楼; /. 其中槽体; 超声波除油槽1#; 140cm×80cm×120cm; 1个; /. 水洗槽1#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽2#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽3#（纯水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 活化槽; 50cm×50cm×40cm; 1个; /. 水洗槽4#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽5#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽6#（纯水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 抛光槽; 50cm×50cm×40cm; 1个; /. 水洗槽7#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽8#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽9#（纯水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 酸洗槽; 50cm×50cm×40cm; 1个; /. 水洗槽10#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽11#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽12#（纯水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 上膜槽; 50cm×50cm×40cm; 1个; /. 水洗槽13#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽14#（回用水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 水洗槽15#（纯水）; 60cm×48cm×30cm; 1个; /. 隧道烤炉; JB-SDL-6500/15kW; 1台; 烘干; C栋二楼; /. 纯水机; DXD-5T /2.5kW; 2台; 纯水制备; C栋二楼; /. 冷水机; LXT-2AS/1.5kW; 3台; 冷却; C栋二楼; /. 自动清洗机; L-7000RQCH 外机尺寸：长8870mm×宽3500mm×高3100mm 清洗槽尺寸：长650mm×宽700mm×高550mm; 1台; 清洗; C栋二楼; /. 空压机; 37kW; 1台; 供气设备; C栋二楼; /. CMM测量仪; CONTURA/1.5kW; 1台; 检测设备; C栋二楼; /. 投影仪; VMS-2512G/0.2kW; 1台; C栋二楼; /. 轮廓仪; Cv-3000S4/0.1kW; 1台; C栋二楼; /. 项目设有铝钝化线1条、不锈钢钝化线1条，铜酸洗线1条。铝钝化线处理产品为航空座椅支架、飞机座椅扶手连接轴零件、飞机座椅靠背，主要工艺包括除油、酸洗、碱洗、水洗、钝化工序等；不锈钢钝化线处理产品为飞机厨房零件，不锈钢钝化线不涉及酸洗，主要工艺包括除油、水洗、钝化工序等；铜酸洗线处理产品为电焊机铜制喷气咀，主要工艺包括除油、水洗、酸洗、抛光、上膜、活化工序等。 项目铝钝化线运行时槽体连接图如下图所示。 - 项目铝钝化线运行时槽体连接示意图 - 项目铜酸洗线运行时槽体连接示意图 - 项目不锈钢钝化线运行时槽体连接示意图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | - 生产线规格及工艺设计参数一览表 处理线; 序号; 储液槽/游浸槽槽体名称; 槽体材质; 槽长（m）; 槽宽（m）; 槽高（m）; 槽体容积（m3）; 有效容积（m3）; 工作温度（℃）; 停留时间（min）; 用水类型; 药剂及添加比例; 药剂用量t; 用水量（m3/d）; 蒸发水量（m3/d）; 补排水速度（L/min）; 在线回用水量（m3/d）; 清洗槽排放废水量（m3/d）; 换槽频次; 清洗槽/药剂槽更换量（m3/d）; 废水量（m3/d）; 废水类别. 铝钝化线; 1; 超声波除油槽1#（游浸）; 不锈钢槽; 2.0; 1.0; 1.5; 3; 2.4; 40-50; 3; 回用水、新鲜水; 除油粉2.5%; 除油粉6.36t; 0.848; 0.048; /; 0; 0; 3天/次; 0.8; 0.8; 除油废水. 2; 水洗槽1#（喷淋）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; /; 回用水; /; /; 0.217; 0.013; 0.5溢流排放; 0.96; 0.441; 3天/次; 0.217; 0.658; 清洗废水. 3; 水洗槽2#（喷淋）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; /; 回用水; /; /; 0.217; 0.013; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽1#; 0; 0; 3天/次; 0.217; 0.217; 清洗废水. 4; 水洗槽3#（游浸）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; 2; 纯水; /; /; 0.697; 0.013; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽2#; 0; 0; 3天/次; 0.217; 0.217; 清洗废水. 5; 酸洗槽1#（游浸）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; 3; 回用水、新鲜水; OAKITE LNC剂2%、98%硫酸15%; OAKITE LNC剂0.172t，98%硫酸1.647t; 0.02; 0.013; /; 0; 0; 90天/次; 0.007; 0.007; 酸洗废水. 6; 水洗槽4#（喷淋）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; /; 回用水; /; /; 0.217; 0.013; 0.5溢流排放; 0.96; 0.441; 3天/次; 0.217; 0.658; 清洗废水. 7; 水洗槽5#（喷淋）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; /; 回用水; /; /; 0.217; 0.013; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽4#; 0; 0; 3天/次; 0.217; 0.217; 清洗废水. 8; 水洗槽6#（游浸）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; 2; 纯水; /; /; 0.697; 0.013; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽5#; 0; 0; 3天/次; 0.217; 0.217; 清洗废水. 9; 碱洗槽（游浸）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; 3; 回用水、新鲜水; OAKITE360剂2%、氢氧化纳5%; OAKITE360剂0.18t，氢氧化纳0.636t; 0.02; 0.013; /; 0; 0; 90天/次; 0.007; 0.007; 碱洗废水. 10; 水洗槽7#（喷淋）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; /; 回用水; /; /; 0.217; 0.013; 0.5溢流排放; 0.96; 0.441; 3天/次; 0.217; 0.658; 清洗废水. 11; 水洗槽8#（喷淋）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; /; 回用水; /; /; 0.217; 0.013; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽7#; 0; 0; 3天/次; 0.217; 0.217; 清洗废水. 12; 水洗槽9#（游浸）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; 2; 纯水; /; /; 0.697; 0.013; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽8#; 0; 0; 3天/次; 0.217; 0.217; 清洗废水. 13; 酸洗槽2#（游浸）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; 3; 回用水、新鲜水; OAKITE LNC剂2%、98%硫酸15%; OAKITE LNC剂0.172t，98%硫酸1.647t; 0.02; 0.013; /; 0; 0; 90天/次; 0.007; 0.007; 酸洗废水. 14; 水洗槽10#（喷淋）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; /; 回用水; /; /; 0.217; 0.013; 0.5溢流排放; 0.96; 0.441; 3天/次; 0.217; 0.658; 清洗废水. 15; 水洗槽11#（喷淋）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; /; 回用水; /; /; 0.217; 0.013; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽10#; 0; 0; 3天/次; 0.217; 0.217; 清洗废水. 16; 水洗槽12#（游浸）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; 2; 纯水; /; /; 0.697; 0.013; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽11#; 0; 0; 3天/次; 0.217; 0.217; 清洗废水. 17; 钝化槽1#（游浸）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; 5; 回用水、新鲜水; HW-30403钝化剂15%; HW-30403钝化剂1.035t; 0.02; 0.013; /; 0; 0; 90天/次; 0.007; 0.007; 钝化废水. 18; 水洗槽13#（喷淋）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; /; 回用水; /; /; 0.217; 0.013; 0.5溢流排放; 0.96; 0.441; 3天/次; 0.217; 0.658; 清洗废水. 19; 水洗槽14（喷淋）#; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; /; 回用水; /; /; 0.217; 0.013; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽10#; 0; 0; 3天/次; 0.217; 0.217; 清洗废水. 20; 水洗槽15#（游浸）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; 2; 纯水; /; /; 0.697; 0.013; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽11#; 0; 0; 3天/次; 0.217; 0.217; 清洗废水. 合计; 6.583; 0.295; /; 4.8; 2.205; /; 4.083; 6.288; /. 处理线; 序号; 储液槽/游浸槽槽体名称; 槽长（m）; 槽宽（m）; 槽高（m）; 槽体容积（m3）; 有效容积（m3）; 工作温度; 停留时间（min）; 用水类型; 药剂及添加比例; 药剂量t; 用水量（m3/d）; 蒸发水量（m3/d）; 补排水速度（L/min）; 在线回用水量（m3/d）; 清洗槽排放废水量（m3/d）; 换槽频次; 清洗槽/药剂槽更换量（m3/d）; 废水量（m3/d）; 废水类别. 不锈钢钝化线; 1; 超声波除油槽（游浸）; 不锈钢槽; 1.5; 0.8; 1.2; 1.44; 1.152; 40-50; 3; 回用水、新鲜水; 除油粉2.5%; 除油粉3.053t; 0.407; 0.023; /; 0; 0; 3天/次; 0.384; 0.384; 除油废水. 2; 水洗槽1#（喷淋）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; /; 回用水; /; /; 0.217; 0.013; 0.5溢流排放; 0.96; 0.441; 3天/次; 0.217; 0.658; 清洗废水. 3; 水洗槽2#（喷淋）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; /; 回用水; /; /; 0.217; 0.013; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽1#; 0; 0; 3天/次; 0.217; 0.217; 清洗废水. 4; 水洗槽3#（游浸）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; 2; 纯水; /; /; 0.697; 0.013; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽2#; 0; 0; 3天/次; 0.217; 0.217; 清洗废水. 5; 钝化槽（游浸）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; 5; 回用水、新鲜水; CITRISURF2250钝化剂15%; CITRISURF2250钝化剂0.926t; 0.017; 0.013; /; 0; 0; 180天/次; 0.004; 0.004; 钝化废水. 6; 水洗槽4#（喷淋）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; /; 回用水; /; /; 0.217; 0.013; 0.5溢流排放; 0.96; 0.441; 3天/次; 0.217; 0.658; 清洗废水. 7; 水洗槽5#（喷淋）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; /; 回用水; /; /; 0.217; 0.013; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽4#; 0; 0; 3天/次; 0.217; 0.217; 清洗废水. 8; 水洗槽6#（游浸）; PP槽; 0.95; 0.95; 0.9; 0.8123; 0.6498; 常温; 2; 纯水; /; /; 0.697; 0.013; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽5#; 0; 0; 3天/次; 0.217; 0.217; 清洗废水. 合计; 2.686; 0.114; /; 1.92; 0.882; /; 1.69; 2.572; /. 处理线; 序号; 储液槽/游浸槽槽体名称; 槽长（m）; 槽宽（m）; 槽高（m）; 槽体容积（m3）; 有效容积（m3）; 工作温度; 停留时间（min）; 用水类型; 药剂及添加比例; 药剂量t; 用水量（m3/d）; 蒸发水量（m3/d）; 补排水速度（L/min）; 在线回用水量（m3/d）; 清洗槽排放废水量（m3/d）; 换槽频次; 清洗槽/药剂槽更换量（m3/d）; 废水量（m3/d）; 废水类别. 铜酸洗线; 1; 超声波除油槽1#（游浸）; 不锈钢槽; 1.4; 0.8; 1.2; 1.344; 1.0752; 40-50; 3; 回用水、新鲜水; 除油粉2.5%、滚磨油ZY-201%; 除油粉2.85t，滚磨油ZY-201.368t; 0.38; 0.022; /; 0; 0; 3天/次; 0.358; 0.358; 除油废水. 2; 水洗槽1#（喷淋）; PP槽; 0.6; 0.48; 0.3; 0.0864; 0.0691; 常温; /; 回用水; /; /; 0.023; 0.001; 0.5溢流排放; 0.96; 0.477; 3天/次; 0.023; 0.5; 清洗废水. 3; 水洗槽2#（喷淋）; PP槽; 0.6; 0.48; 0.3; 0.0864; 0.0691; 常温; /; 回用水; /; /; 0.023; 0.001; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽1#; 0; 0; 3天/次; 0.023; 0.023; 清洗废水. 4; 水洗槽3#（游浸）; PP槽; 0.6; 0.48; 0.3; 0.0864; 0.0691; 常温; 2; 纯水; /; /; 0.503; 0.001; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽2#; 0; 0; 3天/次; 0.023; 0.023; 清洗废水. 5; 活化槽（游浸）; PP槽; 0.5; 0.5; 0.4; 0.1; 0.08; 常温; 3; 回用水、新鲜水; 98%硫酸5%、AM-C活化剂7%; 98%硫酸0.275t，AM-C活化剂0.214t; 0.01; 0.002; /; 0; 0; 10天/次; 0.008; 0.008; 活化废水. 6; 水洗槽4#（喷淋）; PP槽; 0.6; 0.48; 0.3; 0.0864; 0.0691; 常温; /; 回用水; /; /; 0.023; 0.001; 0.5溢流排放; 0.96; 0.477; 3天/次; 0.023; 0.5; 清洗废水. 7; 水洗槽5#（喷淋）; PP槽; 0.6; 0.48; 0.3; 0.0864; 0.0691; 常温; /; 回用水; /; /; 0.023; 0.001; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽4#; 0; 0; 3天/次; 0.023; 0.023; 清洗废水. 8; 水洗槽6#（游浸）; PP槽; 0.6; 0.48; 0.3; 0.0864; 0.0691; 常温; 2; 纯水; /; /; 0.503; 0.001; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽5#; 0; 0; 3天/次; 0.023; 0.023; 清洗废水. 9; 抛光槽（游浸）; PP槽; 0.5; 0.5; 0.4; 0.1; 0.08; 常温; 3; 回用水、新鲜水; 双氧水20%、UP抛光剂7.5%; 双氧水0.876t、UP抛光剂0.228t; 0.01; 0.002; /; 0; 0; 10天/次; 0.008; 0.008; 抛光废水. 10; 水洗槽7#（喷淋）; PP槽; 0.6; 0.48; 0.3; 0.0864; 0.0691; 常温; /; 回用水; /; /; 0.023; 0.001; 0.5溢流排放; 0.96; 0.477; 3天/次; 0.023; 0.5; 清洗废水. 11; 水洗槽8#（喷淋）; PP槽; 0.6; 0.48; 0.3; 0.0864; 0.0691; 常温; /; 回用水; /; /; 0.023; 0.001; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽7#; 0; 0; 3天/次; 0.023; 0.023; 清洗废水. 12; 水洗槽9#（游浸）; PP槽; 0.6; 0.48; 0.3; 0.0864; 0.0691; 常温; 2; 纯水; /; /; 0.503; 0.001; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽8#; 0; 0; 3天/次; 0.023; 0.023; 清洗废水. 13; 酸洗槽（游浸）; PP槽; 0.5; 0.5; 0.4; 0.1; 0.08; 常温; 3; 回用水、新鲜水; 98%硫酸17.5%、AM-C活化剂6%; 硫酸0.961t，AM-C活化剂0.184t; 0.01; 0.002; /; 0; 0; 10天/次; 0.008; 0.008; 酸洗废水. 14; 水洗槽10#（喷淋）; PP槽; 0.6; 0.48; 0.3; 0.0864; 0.0691; 常温; /; 回用水; /; /; 0.023; 0.001; 0.5溢流排放; 0.96; 0.477; 3天/次; 0.023; 0.5; 清洗废水. 15; 水洗槽11#（喷淋）; PP槽; 0.6; 0.48; 0.3; 0.0864; 0.0691; 常温; /; 回用水; /; /; 0.023; 0.001; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽10#; 0; 0; 3天/次; 0.023; 0.023; 清洗废水. 16; 水洗槽12#（游浸）; PP槽; 0.6; 0.48; 0.3; 0.0864; 0.0691; 常温; 2; 纯水; /; /; 0.503; 0.001; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽11#; 0; 0; 3天/次; 0.023; 0.023; 清洗废水. 17; 上膜槽（游浸）; PP槽; 0.5; 0.5; 0.4; 0.1; 0.08; 常温; 3; 回用水、新鲜水; RA-3 15%; RA-3 0.466t; 0.01; 0.002; /; 0; 0; 10天/次; 0.008; 0.008; 上膜废水. 18; 水洗槽13#（喷淋）; PP槽; 0.6; 0.48; 0.3; 0.0864; 0.0691; 常温; /; 回用水; /; /; 0.023; 0.001; 0.5溢流排放; 0.96; 0.477; 3天/次; 0.023; 0.5; 清洗废水. 19; 水洗槽14#（喷淋）; PP槽; 0.6; 0.48; 0.3; 0.0864; 0.0691; 常温; /; 回用水; /; /; 0.023; 0.001; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽13#; 0; 0; 3天/次; 0.023; 0.023; 清洗废水. 20; 水洗槽15#（游浸）; PP槽; 0.6; 0.48; 0.3; 0.0864; 0.0691; 常温; 2; 纯水; /; /; 0.503; 0.001; 0.5逆流漂洗，溢流至水洗槽14#; 0; 0; 3天/次; 0.023; 0.023; 清洗废水. 合计; 3.165; 0.045; /; 4.8; 2.39; /; 0.735; 3.12; /. 3条处理线合计; 12.434; 0.454; /; 11.52; 5.477; /; 6.508; 11.98; /. 注： 1、项目各槽体运行过程会产生蒸发损耗，根据建设单位实际情况，蒸发损耗率按2%计，蒸发损耗水量=槽体容积×充水系数80%×损耗率； 2、项目采用逆流水洗，热水槽、水洗槽、纯水槽采用连续补水、连续排水方式保持水质清洁，每日损耗量按有效水量的2%计，溢流的损耗水量按溢流速度0.5L/min进行补充，因此水洗槽日排放废水量=补排水速度×日生产时间（60min/h×16h/d）-蒸发损耗水量； 3、各槽体在首次加水和药剂后循环使用，定期更换。日更换废水量=槽体容积×充水系数80%×年更换频次÷300天； 4、废水量=清洗槽排放废水量+水洗槽/药剂槽更换废水量，根据产生工序，前处理废水包括除油废水、清洗废水、酸洗废水、碱洗废水、钝化废水、活化废水、抛光废水、上膜废水。 5、槽液浓度通过药剂的密度换算，硫酸密度1.83g/cm3；氢氧化钠密度2.12g/cm3；OAKITE LNC剂密度1.433g/cm3；OAKITE360剂密度1.498g/cm3；HW-30403钝化剂密度1.15g/cm3；CITRISURF2250钝化剂密度1.21g/cm3；AM-C活化剂密度1.021g/cm3；双氧水密度1.46g/cm3；UP抛光剂密度1.014g/cm3；RA-3密度1.036g/cm3；除油粉密度1g/cm3；滚磨油ZY-20密度为1.2g/cm3。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 设备与产能匹配情况 （1）处理线产能匹配性分析 项目设有铝钝化线1条、不锈钢钝化线1条，铜酸洗线1条。铝钝化线处理产品为航空座椅支架、飞机座椅扶手连接轴零件、飞机座椅靠背，主要工艺包括除油、酸洗、碱洗、水洗、钝化工序等；不锈钢钝化线处理产品为飞机厨房零件，不锈钢钝化线不涉及酸洗，主要工艺包括除油、水洗、钝化工序等；铜酸洗线处理产品为电焊机铜制喷气咀，主要工艺包括除油、水洗、酸洗、抛光、上膜、活化工序等。项目处理线与产能匹配性分析见下表： 项目采用半自动化浸泡式前处理清洗线，工件通过人工悬挂至吊机上，采用控制吊机起落的方式来控制工件浸泡的槽体类型及时间。前处理清洗线设置1个吊机，一批次工件处理完后才能进行下一批次工件的处理，根据表2-9将各类表面处理线每批次处理时间整理如下： - 项目表面处理线每批次生产时间 生产线类别; 产品类别; 每批次表面处理停留时间; 每批次总时间; 备注. 铝钝化线; 航空座椅支架; 27min; 32min; 总时间包括人工上下挂时间. 飞机座椅扶手连接轴零件; 27min; 32min. 飞机座椅靠背; 27min; 32min. 不锈钢钝化线; 飞机厨房零件; 12min; 17min. 铜酸洗线; 电焊机铜制喷气咀; 25min; 30min. 注：每批次表面处理停留时间见表2-8各槽停留时间之和。. - 项目前处理线与产能匹配性分析表 生产线类别; 产品类别; 年生产时间; 每批次处理时间; 每批次处理件数; 设备数量; 最大产能（件/年）; 设计产能（件/年）; 设计负荷. 铝钝化线; 航空座椅支架; 1600h; 32min; 306; 1条; 918000; 714285; 77.81%. 飞机座椅扶手连接轴零件; 2720h; 32min; 280; 1条; 1428000; 1136363; 79.58%. 飞机座椅靠背; 480h; 32min; 306; 1条; 275400; 245398; 89.11%. 不锈钢钝化线; 飞机厨房零件; 4800h; 17min; 16; 1条; 288000; 224719; 78.03%. 铜酸洗线; 电焊机铜制喷气咀; 4800h; 30min; 1400; 1条; 13440000; 11538461; 85.85%. 注：项目铝钝化线时间分配如下： 年处理航空座椅支架100天，一天16h，一年1600h；年处理飞机座椅扶手连接轴零件170天，一天16h，一年2720h；年处理飞机座椅靠背30天，一天16h，一年480h。合计年处理时间300天，4800h。. 经核算，本项目表面处理的铝钝化线、不锈钢钝化线、铜酸洗线表面处理工艺产品产量与产能匹配。 （2）喷涂线产能匹配性分析 项目拟设2个手动喷漆房，相关产能匹配性分析如下。 - 项目喷涂线与产能匹配性分析表 涂料; 设备类型; 数量; 单把喷枪涂料喷出量（kg/h）; 年工作天数（d）; 每日喷枪工作时间（h）; 理论喷枪喷涂量（t/a）; 本项目涂料使用量（t/a）; 设计负荷. 水性漆; 喷漆柜; 2; 0.4; 300; 8; 1.92; 1.95; 79.6%. 注：根据企业提供，项目喷枪每日工作时间为8h。 经核算，本项目喷涂设备的喷漆柜产能利用率为79.6%。项目喷涂工艺产品产量与产能匹配。 - 原辅材料及能源消耗情况 （1）原辅材料及能源消耗情况 - 项目原辅材料年耗量一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 最大储存量; 包装规格; 储存位置; 使用工序. 航空座椅支架. 1; 铝合金板材; t; 800; 20; /; 物料仓; 机加工. 2; 切削液; t; 6.86; 0.5; 200L/桶; 化学品仓库. 3; 除油粉; t; 3.18; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库; 超声波除油. 4; OAKITE LNC剂; t; 0.172; 0.1; 200 L/桶; 化学品仓库; 酸洗. 5; 98%硫酸; t; 1.647; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库. 6; OAKITE 360L剂; t; 0.09; 0.02; 200 L/桶; 化学品仓库; 碱洗. 7; 氢氧化纳; t; 0.318; 0.05; 25kg/袋; 化学品仓库. 8; HW-30403钝化剂; t; 0.518; 0.2; 200 L/桶; 化学品仓库; 钝化. 9; 纸箱、PE胶带; t; 1; 0.2; /; 仓库存放; 包装. 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 最大储存量; 包装规格; 储存位置; 使用工序. 飞机厨房零件. 1; 不锈钢板材; t; 250; 5; /; 物料仓; 机加工. 2; 不锈钢油; L; 1.86; 0.2; 200L/桶; 化学品仓库. 3; 除油粉; t; 3.053; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库; 超声波除油. 4; CITRISURF2250钝化剂; t; 0.926; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库; 钝化. 5; 纸箱、PE胶带; t; 1; 0.2; /; 仓库存放; 包装. 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 最大储存量; 包装规格; 储存位置; 使用工序. 飞机座椅扶手连接轴零件. 1; 铝合金棒料; t; 150; 5; /; 物料仓; 机加工. 2; 切削液; t; 1.372; 0.3; 200L/桶; 化学品仓库. 3; 除油粉; t; 0.636; 0.2; 25kg/桶; 化学品仓库; 除油. 4; OAKITE LNC剂; t; 0.0344; 0.01; 200 L/桶; 化学品仓库; 酸洗. 5; 98%硫酸; t; 0.3294; 0.1; 25kg/桶; 化学品仓库. 6; OAKITE 360L剂; t; 0.018; 0.01; 200 L/桶; 化学品仓库; 碱洗. 7; 氢氧化纳; t; 0.0636; 0.02; 25kg/袋; 化学品仓库. 8; HW-30403钝化剂; t; 0.1035; 0.05; 200 L/桶; 化学品仓库; 钝化. 9; 玻璃沙; t; 7.5; 1; 25kg/包; 物料仓; 喷砂. 10; 水性漆; t; 1.95; 0.5; 5kg/桶; 化学品仓库; 喷漆. 11; 包材/纸箱; t; 0.5; 0.1; /; 物料仓; 包装. 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 最大储存量; 包装规格; 储存位置; 使用工序. 航空坐椅靠背. 1; 铝合金管材; t; 500; 6; /; 物料仓; 机加工. 2; 切削液; t; 5.488; 0.6; 200L/桶; 化学品仓库. 3; 除油粉; t; 2.544; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库; 除油. 4; OAKITE LNC剂; t; 0.1376; 0.1; 200L/桶; 化学品仓库; 酸洗. 5; 98%硫酸; t; 1.3176; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库. 6; OAKITE 360L剂; t; 0.072; 0.02; 200L/桶; 化学品仓库; 碱洗. 7; 氢氧化纳; t; 0.2544; 0.01; 25kg/包; 化学品仓库. 8; HW-30403钝化剂; t; 0.414; 0.1; 200L/桶; 化学品仓库; 钝化. 9; 无铅锡条; t; 5; 1; 10kg/袋; 化学品仓库; 焊接. 10; 包材/纸箱; t; 1; 0.05; /; 物料仓; 包装. 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 最大储存量; 包装规格; 储存位置; 使用工序. 电焊机铜制喷气咀. 1; 铜棒材; t; 500; 10; /; 物料仓; 机加工. 2; 白矿油; t; 3.92; 0.5; 200L/桶; 化学品仓库. 3; 除油粉; t; 2.85; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库; 除油. 4; 滚磨油ZY-20; t; 1.368; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库. 5; AM-C活化剂; t; 0.398; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库; 活化. 6; UP抛光剂; t; 0.228; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库; 抛光. 7; 双氧水; t; 0.876; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库. 8; 98%硫酸; t; 1.236; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库; 酸洗. 9; RA-3; t; 0.466; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库; 上膜. 10; 纸箱、PE胶带; t; 0.8; 0.2; /; 仓库存放; 包装. 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 最大储存量; 包装规格; 储存位置; 使用工序. 废气处理设施物料. 1; 氢氧化纳; t; 0.2; 0.05; 25kg/包; 化学品仓库; 废气处理. 2; 漆雾凝聚剂; t; 0.1; 0.05; 25kg/桶; 化学品仓库; 废气处理. 废水处理设施物料. 1; 98%硫酸; t; 0.5; 0.05; 25kg/桶; 废水处理站; 废水处理. 2; 氢氧化纳; t; 0.4; 0.1; 25kg/包; 废水处理站; 废水处理. 3; PAC; t; 1.1; 0.1; 25kg/包; 废水处理站; 废水处理. 4; PAM; t; 1.1; 0.1; 25kg/包; 废水处理站; 废水处理. 5; 硫酸亚铁; t; 1.0; 0.1; 25kg/包; 废水处理站; 废水处理. 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 最大储存量; 包装规格; 储存位置; 使用工序. 自动清洗机原辅料. 1; 滚磨油ZY-20; t; 0.024; 0.05; 25kg/桶; 化学品仓库; 清洗. - 项目原辅材料年耗量汇总表 序号; 原辅材料名称; 单位; 用量; 最大储存量; 包装规格; 储存位置; 使用工序. 铝合金板材; t; 800; 20; /; 物料仓; 机加工. 切削液; t; 13.72; 1.4; 200L/桶; 化学品仓库. 除油粉; t; 12.263; 2.2; 25kg/桶; 化学品仓库; 超声波除油. OAKITE LNC剂; t; 0.344; 0.21; 200 L/桶; 化学品仓库; 酸洗. 98%硫酸; t; 5.03; 1.65; 25kg/桶; 化学品仓库; 酸洗、废水处理. OAKITE 360L剂; t; 0.18; 0.05; 200 L/桶; 化学品仓库; 碱洗. 氢氧化纳; t; 1.236; 0.23; 25kg/袋; 化学品仓库; 碱洗、废水处理、废气处理. HW-30403钝化剂; t; 1.0355; 0.35; 200 L/桶; 化学品仓库; 钝化. 纸箱、PE胶带; t; 4.3; 0.75; /; 仓库存放; 包装. 不锈钢板材; t; 250; 5; /; 物料仓; 机加工. 不锈钢油; L; 1.86; 0.2; 200L/桶; 化学品仓库. CITRISURF2250钝化剂; t; 0.926; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库; 钝化. 铝合金棒料; t; 150; 5; /; 物料仓; 机加工. 玻璃沙; t; 7.5; 1; 25kg/包; 物料仓; 喷砂. 水性漆; t; 1.95; 0.5; 5kg/桶; 化学品仓库; 喷漆. 铝合金管材; t; 500; 6; /; 物料仓; 机加工. 无铅锡条; t; 5; 1; 10kg/袋; 化学品仓库; 焊接. 铜棒材; t; 500; 10; /; 物料仓; 机加工. 白矿油; t; 3.92; 0.5; 200L/桶; 化学品仓库. 滚磨油ZY-20; t; 1.392; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库; 清洗. AM-C活化剂; t; 0.398; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库; 活化. UP抛光剂; t; 0.228; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库; 抛光. 双氧水; t; 0.876; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库. RA-3; t; 0.466; 0.5; 25kg/桶; 化学品仓库; 上膜. 漆雾凝聚剂; t; 0.1; 0.05; 25kg/桶; 化学品仓库; 废气处理. PAC; t; 1.1; 0.1; 25kg/包; 废水处理站; 废水处理. PAM; t; 1.1; 0.1; 25kg/包; 废水处理站; 废水处理. 硫酸亚铁; t; 1.0; 0.1; 25kg/包; 废水处理站; 废水处理. （2）原辅材料理化性质 - 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 主要成分; 主要理化性质及危险性. - 1; 铝合金板材; 主要成分为铝，其他主要为硅8.97%、铁0.94%、镁0.07%、铜3.08%、锰0.25%、锌0.86%、锑0.04%、镍0.068%、锡0.02%、 铅0.046%; 理化性质：铝合金的密度相对较低，约为2.5~2.88g/cm³，熔点约为641℃。具有轻质性和较高的强度。铝合金具有优良的抗腐蚀性能，特别是在干净、干燥的环境中，表面会形成一层保护性的氧化层。铝合金具有良好的导电性和导热性，铝合金具有良好的塑性和加工性。 危险性概述：虽然铝合金本身无毒，但如果使用时间过长，表面可能会有粉尘脱落，其中含有的铝元素如果进入人体，可能会对人体健康造成影响。摄入过多的铝元素可能引起神经系统、骨骼、器官等方面的损害。. - 2; 不锈钢板材; 主要成分为铁，其他主要为碳0.042%、硅0.028%、锰1.78%、磷0.0374%、硫0.2857%、镍8.6%、铬17.65%、铜0.48%; 理化性质：银白色金属，密度7.75~8.05g/cm3。熔点1100℃以上。有较强的耐腐蚀性、导热性和导电性。 危险性概述：通过食物或饮水进入人体，可能导致重金属中毒，引发一系列健康问题，如腹痛、腹泻、恶心、呕吐等。. - 3; 铜棒材; 主要成分为铜59.46%，其他主要为铅2.75%、铁0.157%、锡+铁0.228%、镉0.0004%、其余为锌; 理化性质：紫红色固体，密度8.960g/cm3。熔点1083.4℃，沸点2567℃。具有延展性、电导性和导热性等，较稳定。 危险性概述：铜过量积累可能导致重金属离子对身体器官的负担，尤其是肝脏和胆囊。这些器官的问题会扰乱人体的新陈代谢，可能引发肝硬化、肝腹水等严重疾病。. - 4; 切削液; 轻环烧馏分油30%、乳化剂30%、三乙醇胺20%、脂肪酸8%、石油硫酸钠盐10%，其他2%; 理化性质：黄色流动液体，轻微混合气味，比重0.968，折光浓度4~4.4，pH7~8，溶于水。 危险性概述： 眼睛：液体或者蒸汽可能刺激眼睛。 皮肤：反复或长时间接触可能轻微刺激或者皮肤变红。 吸入：如呼吸该产品之蒸汽或油雾，可能会引起呼吸道刺激。 误服：吞食有害，可能烧伤嘴，咽喉或胃，必须马上就医。. - 5; 不锈钢油; 主要成分为：矿物油、润滑油和合成油; 理化性质：琥珀色气味液体，密度0.881，闪点＞240℃，溶于水。 危险性概述：毒性低。过度接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激。皮肤下高压注射可能会引起严重损伤。注意：在没有咨询专家的情况下，除第1部分规定的特定用途外，该产品不可用于其它任何目的。健康研究已经表明，化学接触可能对人体健康造成潜在危害，这一点因人而异。. - 6; 白矿油; 主要成分为：矿物油; 理化性质：无色有甜味粘稠液体，闪点130~200，比重0.76~0.78，不溶于水。 危险性概述： 眼睛：可导致轻微的眼睛刺激。 皮肤：长期或反复接触可能引起刺激或皮炎。 食入：可能吸入危险。 吸入：可能引起呼吸道刺激可导致肺部损伤。 慢性：长期吸入可能导致呼吸道炎症和肺部损伤。皮肤长期或反复接触可能引起皮炎。. 除油粉; 硅酸盐20-30%，有机钠盐8-15%，分散剂1-5%，表面活性剂3-8%，碳酸钠20-30%，氢氧化钠10-20%，元明粉10-25%; 理化性质：外观为固体浅黄色或白色粉末；pH值（5%水溶液）：14。 危险性概述：危险性类别：不易燃；侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收；健康危害：刺激黏膜、呼吸道，对皮肤有弱腐蚀性；燃爆危险：不易燃。. - 7; OAKITE LNC剂; 硫酸铁25-50%、硝酸10-20%、过一硫酸氢钾复合盐1--2.5%、其余为水; 理化性质：黑色红棕色液体，pH:0.8~1.0，密度1.433g/cm3，溶于水。 危险性概述：接触症状：红斑，疼痛。误食会严重腐蚀口腔和喉咙，并有消化道和胃部穿孔的危险。对皮肤有腐蚀/刺激作用。. - 8; OAKITE 360L剂; 氢氧化钠30-60%，水40-70%; 理化性质：淡棕色液体，pH＞12.5，熔点—3℃，密度1.498g/cm3，溶于水。 危险性概述：接触症状：红斑，疼痛。误食会严重腐蚀口腔和喉咙，并有消化道和胃部穿孔的危险。为金属腐蚀物，对皮肤有腐蚀/刺激作用。. - 9; 硫酸; 硫酸; 理化性质：无色无臭透明油状液体，有酸味，沸点330℃，熔点10.5℃。饱和蒸气压0.13kPa。相对水密度1.83g/cm3，溶于水。 危险性概述：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸汽或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明：引起呼吸道刺激。重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而室息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成：严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。. - 10; 氢氧化纳; 氢氧化纳; 理化性质：白色不透明固体，易潮解。沸点1390℃，熔点318.4℃。饱和蒸气压0.13kPa。相对水密度2.12g/cm3，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙醇。 危险性概述：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。. - 11; HW-30403钝化剂; 活性剂8%、成膜促进剂11%、柠檬酸9%、聚氧乙烯月桂醇醚13%、钼酸铵10%、水49%; 理化性质：无色至黄色液体。轻微气味。pH：3.5 - 4.5，易溶于水。 健康危害：吞咽可能有害。造成严重眼刺激。可能造成呼吸道刺激。. - 12; CITRISURF2250钝化剂; 柠檬酸22-50%、水50%-78%; 理化性质：无色透明液体。pH：3.0，比重1.2~1.22。易溶于水。 危险性概述：接触者可能会出现皮疹、湿疹等皮肤反应。. - 13; 滚磨油ZY-20; 水软化剂、高效助洗剂、表面活性剂、三聚磷酸钠; 理化性质：黄色液体，无气味，比重1.2。易溶于水。 危险性概述：接触者可能会出现皮疹、湿疹等皮肤反应。. - 14; AM-C活化剂; 表面活性剂0.3-1.0%、去污剂0.2-0.8%、螯合剂、0.05-0.15%、缓蚀剂0.1-0.3%、其余为去离子水; 理化性质：无色至黄色液体，有轻微气味。pH：6.5~10.5，比重0.986~1.021。易溶于水，不燃。 危险性概述：接触者可能会出现皮疹、湿疹等皮肤反应。. - 15; UP抛光剂; 硫酸4.0-6.0%、硝酸0.5-1.0%、盐酸0.5-1.0%、过硫酸盐0.1-0.3%、柠檬酸0.1-0.3%、光亮剂0.3-1.0%、其余为去离子水; 理化性质：无色至微黄色液体，有轻微气味。pH＜1.0，比重0.986~1.014。溶于水，不燃。 危险性概述：对金属有腐蚀。可能造成严重的皮肤灼伤和眼部损伤。. - 16; RA-3; 表面活性剂10-15%、梳水剂1.0-3.0%、其余为去离子水; 理化性质：无色至黄色液体，有轻微气味。pH：7.5~10，比重0.993~1.036。溶于水，不燃。 危险性概述：接触者可能会出现皮疹、湿疹等皮肤反应。. - 17; 双氧水; 过氧化氢; 理化性质：无色透明液体，有轻微特殊气味。熔点—2℃，沸点158℃，饱和蒸气压0.13kPa，相对水密度1.46。溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。 危险性概述：吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。. - 18; 水性漆; 水溶性硅丙树脂25%、水性氨基固化剂7.8%、丙二醇甲醚1.5%、正丁醇1.2%、乙醇2.0%、钛白粉12%、流平剂0.1%、无机氧化铁黄2.0%、水48.4%; 理化性质：外观为淡黄色液体，主要成分为水性聚氨酯分散体，比重1.3g/cm3，pH值6.5-7.5， 危险性概述：蒸气能刺激眼睛和黏膜。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、愉悦等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。. 具体原辅材料的MSDS见附件5。 （3）原辅材料VOCs含量的限值要求符合性分析 水性漆：根据挥发性有机化合物含量检测报告（附件5-19），VOCs含量为62g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 （GBT38597-2020）中的表1水性涂料中VOC含量的要求限制值（参照工业防护涂料－机械设备涂料－工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）－清漆VOC含量限量值≤300g/L）。 滚磨油ZY-20：根据厂家提供的滚磨油ZY-20的VOCs检验报告（附件5-21），项目滚磨油ZY-20挥发性有机化合物含量为10g/L，符合《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）中表面涂装行业－水基清洗剂（水基清洗剂：VOCs≤50g/L）要求。 （4）原辅材料用量核算 水性漆用量核算 依据喷涂行业对油漆使用量的计算方法： 油漆用量=涂层次数×湿膜厚度×涂层面积×油漆密度1000×附着率 项目使用的水性漆密度约1.3g/cm3。外购的水性漆直接使用，不需要调漆。根据建设单位提供生产资料，项目水性漆用量核算如下： - 水性漆用量核算表 产品; 项目; 单层喷漆面积（m2/a）; 喷漆层数; 油漆密度（g/cm3）; 湿膜单层厚度（mm）; 附着率; 油漆用量 （t/a）. 飞机座椅扶手连接轴零件; 水性漆; 9374.99475; 1; 1.3; 0.08; 0.5; 1.95. 注：参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097—2020）中附录E，水性涂料-静电喷涂-零部件喷涂-物料中固体分附着率50%；本环评水性漆附着率按照50%进行计算。 - 平面布置及四至关系 - 四至关系 项目位于博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边，项目四至详见附图2。 - 项目四邻关系一览表 方位; 距离（m）; 名称. 东面; 9m; 新辉精密五金（惠州）有限公司废料仓库. 南面; 8m; 新辉精密五金（惠州）有限公司篮球场、宿舍. 西面; 12m; 新辉精密五金（惠州）有限公司B栋厂房. 北面; 紧邻; 空地. 49m; 惠州市阳鑫塑胶机械有限公司. （2）平面布置 项目设置一栋2层车间进行生产，一层主要设置组装及测试车间、机加工区、焊接车间、办公区、原材料存放区等，二层铝钝化线1条、不锈钢钝化线1条、酸洗线1条、喷漆车间、烘烤车间、包装及检查车间、成品存放区、检验室等，危废仓库设置在1层东北侧，化学品仓库设置在一层东北侧，一般固废仓设置在一层东侧。具体平面布置见附图5-1、附图5-2和附图5-3。 - 给排水和供电 （1）给排水 项目用水由附近市政供水管网接入，消防给水系统由室内消防给水管网、室外消防给水管网、消防栓组成，消防水由生活给水管网供给。 项目采用雨、污分流制，雨水经暗渠汇集后直接排入市政雨水管网；生产废水经处理后回用，不外排；生活污水经预处理后，通过市政污水管道排入博罗县泰美镇污水处理厂进一步处理，经处理达标后汇入良田河。 （2）供电 项目年耗电量约500万度，由广东电网惠州市供电局公共电网提供。 - 物料平衡 （1）水性漆平衡 项目水性漆平衡表如下表2-17所示，物料平衡图如下图2-4所示： - 水性漆物料平衡表（单位：t/a） 工序名称; 投入项; 产出项. 飞机座椅扶手连接轴零件喷漆; 外购的水性漆; 1.95; 进入产品; 1.623. /; /; 进入大气（有组织+无组织排放量）; 0.0335. /; /; 废气处理设施处理量; 0.0595. /; /; 废漆渣; 0.234. 合计; 1.95; 合计; 1.95. - 项目水性漆物料平衡图（单位：t/a） （2）VOCs平衡 VOCs计算过程如下： 喷漆烘烤工序VOCs产生量计算：根据厂家提供的水性漆的检验报告（附件5），本项目水性漆挥发性有机化合物含量为62g/L，比重1.3g/cm3。本项目水性漆年用量1.95t/a，则喷漆烘烤过程中VOCs产生量0.093t/a。 项目清洗工序、铜酸洗线除油工序使用滚磨油ZY-20，会产生一定量的有机废气，其主要污染物以TVOC表征。根据厂家提供的滚磨油ZY-20的VOC检验报告（附件5），本项目滚磨油ZY-20挥发性有机化合物含量为10g/L，比重1.2g/cm3。本项目滚磨油ZY-20年用量1.392t/a，则铜酸洗线除油工序VOCs产生量0.0116t/a。 - 机加工工序VOCs产生量和排放量计算：项目对工件进行机加工的过程中，需使用切削液对切割进行润滑和冷却，附着在工件表面的切削液在高温下气化，会分解出少量烃类物质，主要污染物为非甲烷总烃。根据生态环境保护部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册”-“湿式机加工件”-“车床加工、铣床加工、刨床加工、磨床加工、镗床加工、钳床加工、钻床加工、加工中心加工、数控中心加工”挥发性有机物产污系数为5.64kg/t原料，项目切削液使用量为13.72t/a，计算得出非甲烷总烃产生量为0.0774t/a。每台机加工设备出气口自带油雾净化器处理油雾，出气口与油雾净化器集气管道紧密相接，集气效率为95%。机加工过程产生的油雾经集气管道收集至油雾净化器处理后在车间无组织排放。参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）中“表F.1 废气污染治理技术及去除效率一览表”-“油雾净化”-“机械加工”可知，油雾使用油雾净化器处理效率为90%。则机加工排放的非甲烷总烃量为：0.0774t/a×95%×（1－90%）+0.0774t/a×（1－95%）=0.0112t/a。 喷漆烘烤工序密闭负压收集（收集效率80%），除油槽的槽体边设置槽边侧吸集气罩（收集效率30%），喷漆烘烤工序和除油工序产生的VOCs收集后经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理（处理效率80%）。 则VOCs产生总量为：0.093t/a+0.0116t/a+0.0774t/a=0.182t/a； 有组织排放量为：0.093t/a×80%×（1－80%）+0.0116t/a×30%×（1－80%）=0.0156t/a； 无组织排放量为：0.093t/a×（1－80%）+0.0116t/a×（1－30%）+0.0112t/a=0.0379t/a； 总的排放量：0.0156t/a+0.0379t/a=0.0535t/a； 废气处理设施处理量：0.093t/a×80%×80%+0.0116t/a×30%×80%+（0.0774t/a－0.0112t/a）=0.1285t/a； 项目VOCs平衡表所如下表所示： - 项目VOCs平衡表（单位：kg/a） 工序名称; 产生项; 处理及排放项. 喷漆烘烤工序; 0.093; 进入大气（有组织排放）; 0.0156. 除油工序; 0.0116; 进入大气（无组织排放）; 0.0379. 机加工工序; 0.0774; 废气处理设施; 0.1285. 合计; 0.182; 合计; 0.182. - 项目VOCs平衡图（单位：t/a） （3）铜平衡 项目含铜原材料为铜棒材，在整个生产工艺流程中，金属铜主要进入产品（电焊机铜制喷气咀）中，其余主要转移到固废（以金属铜等形态）。铜元素平衡见下表。 - 铜元素平衡表 投入; 产出. 原材料; 使用量t/a; 含铜率%; 含铜量t/a; 名称; 含铜量t/a. 铜棒材; 500; 59.46; 297.3; 产品; 178.38. 边角料; 118.4. 颗粒物; 0.38. 污泥; 0.14. 合计; 297.3; 合计; 297.3. （4）水平衡 A、前处理 根据表2-9前处理清洗线主要参数，计算得出前处理废水产排情况，详见下表。 - 项目前处理废水产排情况一览表（单位：m3/d） 生产单元; 用水环节; 总用水量; 新鲜用水; 纯水; 回用水; 蒸发损耗; 废水量; 废水类别; 排放去向. 前处理清洗线; 铝钝化线; 6.583; 0.037; 3.485; 3.061; 0.295; 6.288; 前处理废水; 废水处理站. 不锈钢钝化线; 2.686; 0.015; 1.394; 1.277; 0.114; 2.572. 酸洗线; 3.165; 0.008; 2.515; 0.642; 0.045; 3.12. 合计; 12.434; 0.06; 7.394; 4.98; 0.454; 11.98; /; /. B、水喷淋塔 项目拟对喷漆烘烤工序产生的废气收集后采用“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”进行处理，有机废气处理设施中的水喷淋主要用于对烘干后的废气进行冷却，处理后通过DA001排放口排放。拟设置的DA001有机废气排放口设计风量为13000m3/h。项目拟设置1套“碱液喷淋塔”废气处理设施处理酸性废气，处理后通过DA003排放口排放。拟设置的DA003有机废气排放口设计风量为5000m3/h。 根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编）第527页表10-48“各种吸收装置的技术经济比较”，喷淋塔气液比为0.1~1.0L/m3，喷淋塔循环水量按气液比1L/m3计算。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）3.11.14，喷淋塔补充水量应按循环水量的1~2%计算（项目取2%）。另外喷淋塔用水经内部过滤后可循环使用，在循环过程中由于水质变差，为保证废气处理效果，喷淋水箱用水需定期进行更换，本项目喷淋塔用水情况见下表。 - 本项目喷淋塔用水情况一览表 序号; 排放口编号; 设施名称; 设计 风量（m3/h）; 水箱有效容积（m3）; 年工作时间（h）; 循环 水量（m3/a）; 补充 水量（m3/a）; 更换 水量 （m3/次）; 年更换频次; 更换用水量（m3/a）; 总用 水量（m3/a）. 1; DA001; 喷淋塔1#; 13000; 0.5; 2400; 31200; 624; 0.5; 4; 2; 626. 2; DA003; 喷淋塔2#; 5000; 0.5; 4800; 24000; 480; 0.5; 4; 2; 482. 合计; /; /; /; 55200; 1104; /; /; 4; 1108. 注：水喷淋用水为中水系统处理后的回用水。 由上表可知，本项目喷淋塔总用水量为3.693m3/d，1108m3/a，其中补充水量3.68m3/d，1104m3/a，更换水量0.013m3/d，4m3/a。喷淋废水经自建废水处理站处理。 - 中水回用系统 项目中水回用系统采用工艺为砂过滤系统+碳过滤系统+袋式过滤器+超滤系统+RO反渗透，需要反冲洗，用水为中水系统处理后的回用水，每10天反冲洗一次（30次/年），每次用水量约1m3，则用水量为0.1m3/d，30m3/a，损耗按照10%计，则反冲洗废水量为0.09m3/d，27m3/a，经自建废水处理站处理，不外排。 D、纯水系统 项目前处理工艺有一道水洗工序使用的是纯水进行清洗，建设单位拟设置2台纯水机制备纯水，制备设计效率约为70%，根据前处理工艺可知项目纯水用量为7.394m3/d，2218.2m3/a。制备纯水使用新鲜水和中水系统处理后的回用水。制纯水新鲜水用量为5.3175m3/d，1595.25m3/a，回用水用量为4.5415m3/d，1362.45m3/a，则项目产生的浓水为3.151m3/d，945.5m3/a。浓水经自建废水处理站处理。 E、切削液配比用水 根据建设单位提供的资料，切削液需要与水进行调配后使用，调配比例为1：9，项目现使用切削液13.72t/a，密度为0.98g/cm3，换算为体积约为14000L/a，因此调配用水为0.42m3/d，126m3/a。切削液调配水随着产品带走或者蒸发进入空气。根据切削液调配用水水质要求，切削液调配用水全部采用中水系统处理后的回用水。 F、水帘柜用水 水帘柜用水为中水系统处理后的回用水。 喷漆水帘柜 项目喷漆房设置水帘及配套水池的数量、规格情况如下： - 喷漆房水帘柜设置情况 生产区; 水帘数量及规格; 配套水池数量及单池规格. 数量; 单个规格; 数量; 池体规格. 长（m）; 宽（m）; 高（m）; 长（m）; 宽（m）; 高（m）. 水帘喷漆室; 1个; 3; 2.5; 2.6; 1个; 3; 1.5; 0.3. 日常补充用水量： 项目喷漆车间各柜体的喷淋水循环使用，日常根据损耗定期补充，参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中冷却补充水量为循环水量的1~2%，损耗水量按循环水量的1%计；参考《涂装车间设计手册》（化学工业出版社，王锡春）中水幕（瀑布）式捕集漆雾装置的供水量的计算公式。 GW=LδV×3600 式中：GW—水幕式喷漆室的总供水量，m3/h； L—喷漆室（或供水槽、淌水板）的长度，m；本次评价取长度取水帘柜长度3m； δ—水层平均厚度，一般取0.003~0.005 m。本次评价水幕厚度取中间值0.004m； V—水流速度，一般取0.4~1.0m/s，本次评价取0.4 m/s。 - 喷漆房水帘柜供水量情况表 喷漆房; 数量（个）; 单个柜体供水量核算参数; 单个供水量（m3/h）; 损耗系数（%）; 年运行时间（h）; 总供水量 （m3/d）; 总供水量 （m3/a）. L（m）; δ（m）; V（n/s）. 水帘喷漆室; 1; 3; 0.004; 0.4; 17.28; 1; 2400; 138.24; 41472. 根据《涂装车间设计手册》（化学工业出版社，王锡春）第87页，喷漆室的水循环使用，每小时补充循环水量的1.5%~3%，本次按照1.5%计，则补充水量为2.074m3/d，622.2m3/a。 定期更换用水量： 项目喷漆水帘柜的喷淋水循环使用一段时间后定期更换，为防止池内喷淋水外溢，各柜体配套水池中日常保持水量约为水池容积的80%。项目拟根据生产情况及各柜内水质情况安排轮流更换，预计每个月可整体更换一次喷漆车间各水帘柜的喷淋水，即年整体更换12次。项目喷漆车间喷淋废水年更换用水情况如下： - 喷漆房喷淋水更换情况表 喷漆房; 配套水池情况; 年更换次数; 每次更换量（m3/次）; 年更换用水量（m3/a）. 数量（个）; 单个容积（m3）. 水帘喷漆室; 1; 1.35; 12; 1.08; 12.96. 由上表可知，项目喷漆车间年更换水量为12.96m3/a（0.043m3/d）。 综上，项目喷漆车间用水量（补充水量+更换水量）约2.117m3/d，635.1m3/a，废水量0.043m3/d，12.96m3/a，水帘柜废水交有资质单位处理。 漆喷枪清洗 喷涂采用水性涂料，喷枪使用完后需进行清洗，会产生喷枪清洗废水。清洗喷头与管道，使用吸水喷水方式进行清洗，无需添加任何药剂，然后将水喷至水帘柜。本项目共设2把喷枪，两把喷枪单次清洗用水量约0.5L，清洗频率为1天1次，年工作300天，则喷枪清洗用水量约为0.0005m3/d，0.15m3/a，不考虑耗损，喷枪清洗废水量为0.0005m3/d，0.15m3/a，交有资质单位处理。 G、水刀机切割 水刀机是利用超高压水射流进行冷态切割的切割设备，主要由高压泵、数控加工平台、喷射切割头、供砂系统和冷却系统组成。项目设有两台水刀机通过高压射出的水刀来对物料进行切割，切割废水进入水刀切割设备内水池物理沉淀后循环使用，定期补充。根据建设单位提供资料显示，项目设有1台水刀机，水刀机配设一个水池：规格大小为4.0m×2.0m×0.5m，有效水深为 0.4m，有效容积为3.2m3。储水槽30min 循环一次，则循环水量为6.4t/h，切割过程中水刀是冷态切割，切割时不产生热效应、不变形、无挂渣、无烧蚀，不会改变材料的物理化学性质。水因金属件之间摩擦受热降温等因素会逐渐蒸发损耗，需定期补充损耗。参考《建设给水排水设计规范》（GB50015-2019）中对于补充水量一般按循环水量的1%～2%确定，项目取1.0%计算。水刀机每天运行8h，则需要补充的水量为0.512m3/d、153.6m3/a。水刀机用水一般循环使用，定期捞渣。综上所述，水刀切割用水量为0.512m3/d、153.6m3/a。根据水刀切割用水水质要求，水刀切割用水全部采用污水处理站处理后的回用水。 H、自动清洗机用水 项目机加工工序后比较多油的工件会先经过自动清洗机进行清洗，清洗采用中水回用水可达到要求。项目自动清洗机清洗槽尺寸为：长650mm×宽700mm×高550mm，有效容积按照槽体容积的80%计，则有效容积为：0.65m×0.7m×0.55m×80%=0.2m3，即单次用水量为0.2m3。清洗工序用水约一个月更换一次，即年更换12次，更换量约为2.4m3/a（0.008m3/d）。更换下来的清洗废液交有危险废物资质的单位处理。 I、冷水机用水 项目钝化线钝化工序在常温下进行，当夏天温度超过常温时会进行冷却，冷却方式为间接冷却（通过槽体内安装的管道间接冷却），冷却水在管道内循环使用，不外排，定期补充其蒸发量，根据建设单位提供的资料，冷却水年用量约为60m3/a（0.2m3/d）。 J、员工生活 项目拟定员工50人。项目员工均不在厂区食宿。根据广东省发布的《用水定额第三部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），未在厂内食宿的员工用水定额参照附录A表A1中国家机构-办公楼无食堂和浴室先进值定额（10m3/a.人）。则本项目员工生活用水量为1.667m3/d，500m3/a，排污系数按0.9计算，则生活污水量为1.5m3/d，450m3/a。生活污水经三级化粪池处理后纳入博罗县泰美镇污水处理厂处理。 - 项目用水排水统计一览表（单位：m3/d） 序号; 用水单元; 总用水; 新鲜水; 纯水; 回用水; 耗损量; 废水产生量; 废水类别; 排放去向. 前处理; 铝钝化线; 6.583; 1.265; 3.485; 1.833; 0.295; 6.288; 前处理废水; 废水处理站. 不锈钢钝化线; 2.686; 0.532; 1.394; 0.760; 0.114; 2.572. 酸洗线; 3.165; 0.263; 2.515; 0.387; 0.045; 3.12. 合计; 12.434; 2.06; 7.394; 2.98; 0.454; 11.98; /. 中水回用系统; 0.1; /; /; 0.1; 0.01; 0.09; 反冲洗水. 纯水系统; 9.859; 5.3175; /; 4.5415; /; 3.151; 浓水. 水喷淋塔; 3.693; /; /; 3.693; 3.68; 0.013; 喷淋废水; 交有资质单位处理. 喷漆水帘柜; 2.117; /; /; 2.117; 2.074; 0.043; 水帘柜废水. 漆喷枪清洗; 0.0005; /; /; 0.0005; /; 0.0005. 切削液配比; 0.42; /; /; 0.42; 0.42; /; /; /. 水刀机切割; 0.512; /; /; 0.512; 0.512; /; /; /. 自动清洗机用水; 0.008; 0.008; /; /; /; /; 清洗废液; 交有资质单位处理. 冷水机用水; 0.2; 0.2; /; /; /; /; /; /. 员工生活; 1.667; 1.667; /; /; 0.167; 1.5; 生活污水; 博罗县泰美镇污水处理厂. 生产合计; 29.3435; 7.5855; 7.394; 14.364; 7.15; 15.2775; /; /. 全厂合计; 31.0105; 9.2525; 7.394; 14.364; 7.317; 16.7775; /; /. （4）水平衡分析 项目生产废水经自建废水处理站处理，处理工艺为：“格栅井+隔油沉渣+调节池+混凝絮凝+沉淀池+厌氧池+缺氧池+二级好氧池+二沉池+清水池+中水回用系统”工艺，中水回用系统采用“砂过滤系统+碳过滤系统+袋式过滤器+超滤系统+RO反渗透”。反渗透浓水经过MVR系统进行处理，冷凝水进行回用，蒸发器冷凝水回收率约95%。蒸发浓缩液委托有危废处理资质的单位进行处理。实现生产废水零排放。 项目水平衡图见下图和附图20。 - 项目水平衡图（单位：m3/d） 7、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目运营期拟聘请员工50人，员工均不在厂区内食宿。 工作制度：项目实行两班制，每班8小时，年工作300天。 8、清洁生产水平分析 参考《涂装行业清洁生产评价指标体系》表2化学前处理评价指标项目、权重及基准值，单位面积取水量：Ⅰ级基准值≤10L/m2，Ⅱ级基准值≤13L/m2，Ⅲ级基准值≤20L/m2。根据水平衡分析，本项目前处理线总新鲜水用水量为6.0275m3/d（1808.25m3/a），前处理面积为299474.24024m2/a，则本项目单位面积取水量为6.038L/m2，符合《涂装行业清洁生产评价指标体系》表2中Ⅰ级基准值的要求，达到国内清洁生产先进水平。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 1、施工期工艺流程图 基础工程 主体工程 设备安装与调试 工程投运 废水、废气、噪声、固废 噪声、固废 - 施工期工艺流程图 2、施工期工艺流程简述 （1）基础工程 在场地平整施工、基础开挖、地基处理与基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘，不同条件下，扬尘对环境的影响不同；基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。同时产生施工人员生活废水和生活垃圾。 （2）主体工程 钢筋切割机等施工机械的运行过程中将产生一定强度的噪声；在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘等环境问题。 （3）设备安装与调试 项目生产设备与辅助设备的安装等会产生噪声和固废。 二、运营期工艺流程 ①铝钝化线前处理工艺：（注：产品航空座椅支架、飞机座椅扶手连接轴零件、飞机座椅靠背共用铝钝化前处理线） - 铝钝化线前处理工艺流程及产污节点图 铝钝化线前处理工艺流程说明： 前处理：项目在厂房内设1条铝钝化线，包含1个游浸超声波除油槽，10个喷淋水洗槽，5个游浸纯水槽，2个游浸酸洗槽，1个游浸碱洗槽，1个游浸钝化槽。 超声波除油（游浸）：采用游浸的方式进行，对工件进行脱脂，去除工件表面残余的油脂，提高洁净度。工件在槽液中的浸泡时间为3min；槽液温度控制在40-50℃，加热方式为电加热。除油槽中的槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用除油粉与水按比例调配（除油粉2.5%），除油槽的槽液约3天更换一次。该工序会产生碱雾、废槽渣、废滤芯、除油废水。 # 二级水洗（喷淋）：除油、酸洗、碱洗、钝化后的工件进入水洗阶段，此处设二级水洗，采用的是喷淋方式清洗，主要是去除工件表面的药剂。水洗的喷淋仓长度、水槽大小均相同。由于在生产过程会因被工件带出水分和蒸发损耗，槽液会逐渐减少，企业需定期补充损耗；水洗喷淋在常温下进行，槽液循环使用，由于在生产过程中蒸发损耗，槽液会逐渐减少，企业需定期补充损耗。 纯水水洗（游浸）：产品对工件表面洁净度要求较高，建设单位拟在每一次二级水洗后设置1道纯水（游浸）工序对工件进一步清洗；工件在纯水槽中的浸泡时间为2min，常温，由于在生产过程会因被工件带出水分和蒸发损耗，槽液会逐渐减少，企业需定期补充损耗。 上述二级水洗（喷淋）、纯水水洗（游浸）工序清洗过程会产生清洗废水，清洗废水排入废水处理站进行处理。 酸洗（游浸）：项目使用98%硫酸、OAKITE LNC剂去除铝表面上的氧化皮和锈蚀物。采用游浸的方式，工件在槽液中的浸泡时间为3min；槽液温度常温。酸洗槽中的槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用98%浓硫酸、OAKITE LNC剂与水按比例调配（98%浓硫酸15%、OAKITE LNC剂2%），酸洗槽的槽液约90天更换一次。该工序会产生硫酸雾、氮氧化物、废槽渣、废滤芯、酸洗废水。 碱洗（游浸）：项目使用碱性物质氢氧化钠、OAKITE 360剂来中和金属表面可能残留的酸性物质。这一步骤确保了金属表面呈中性，防止酸性物质对金属造成腐蚀。采用游浸的方式，工件在槽液中的浸泡时间为3min；槽液温度常温。碱洗槽中的槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用氢氧化钠、OAKITE 360剂与水按比例调配（氢氧化钠5%、OAKITE 360剂2%），碱洗槽的槽液约90天更换一次。该工序会产生碱雾、废槽渣、废滤芯、碱洗废水。 钝化（游浸）：通过化学反应在铝材表面形成一层致密的氧化膜，从而提高铝材的耐蚀性、耐磨性和美观度。采用游浸的方式，工件在槽液中的浸泡时间为5min；槽液温度常温。钝化槽中的槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用HW-30403钝化剂与水按比例调配（HW-30403钝化剂15%），钝化槽的槽液约90天更换一次。该工序会产生废槽渣、废滤芯、钝化废水。 烘干：将工件送至隧道炉进行烘干，隧道炉加热方式为电加热，控制炉内温度为150℃左右，烘干时间约10min，可烘干工件表面水分。 ②航空座椅支架生产工艺： 根据建设单位提供的资料，项目运营期航空座椅支架生产工艺流程图如下图所示： - 航空座椅支架生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 开料：将外购铝合金板材通过水刀机切割成所需尺寸，该工序会产生金属边角料、废水及噪声。 机加工：将切割好的工件按需求通过锯床、机器手、CNC、铣床、钻床、磨床、攻牙机、抛光机等设备进行机加工，磨床、抛光机进行打磨，锯床、CNC进行切割。该工序会产生切削液废气、金属边角料、颗粒物、非甲烷总烃、废切削液、废切削液桶、含切削液金属碎屑及噪声等。 清洗：经过机加工工序后含油多的工件经过自动清洗机进行自动清洗，使用滚磨油ZY-20作为清洗剂去除工件表面的油，该工序会产生清洗废液和噪声。 前处理：项目在厂房内设1条铝钝化线，包含1个游浸超声波除油槽，10个喷淋水洗槽，5个游浸纯水槽，2个游浸酸洗槽，1个游浸碱洗槽，1个游浸钝化槽。前处理工艺会产生硫酸雾、氮氧化物、碱雾、废槽渣、废滤芯、前处理废水等。 质检：航空座椅支架成品进行检验，使用的设备有CMM测量仪、投影仪、轮廓仪等，检验合格的直接包装入库。该工序会产生不合格品。 包装出货：检验合格的产品进行打包出货，该工序会产生包装废料。 ③飞机座椅扶手连接轴零件生产工艺： - 飞机座椅扶手连接轴零件生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 开料：将外购铝合金棒料通过锯床切割成所需尺寸，该工序会产生金属边角料及噪声。 机加工：将切割好的工件按需求通过机器手、CNC、磨床、抛光机等设备进行机加工，磨床、抛光机进行打磨，CNC进行切割。该工序会产生金属边角料、切削液废气、颗粒物、非甲烷总烃、废切削液、废切削液桶、含切削液金属碎屑及噪声等。 清洗：经过机加工工序后含油多的工件经过自动清洗机进行自动清洗，使用滚磨油ZY-20作为清洗剂去除工件表面的油，该工序会产生清洗废液和噪声。 前处理：项目在厂房内设1条铝钝化线，包含1个游浸超声波除油槽，10个喷淋水洗槽，5个游浸纯水槽，2个游浸酸洗槽，1个游浸碱洗槽，1个游浸钝化槽。前处理工艺会产生硫酸雾、氮氧化物、碱雾、废槽渣、废滤芯、前处理废水等。 喷砂：利用喷砂机对经过前处理后的工件进行喷砂，为后续的喷漆工艺提供了优质的基准面，通过增加表面粗糙度，提高涂层的附着力和耐久性。该工序会产生颗粒物及噪声。 喷漆：项目设置1个全密闭负压的喷漆房；喷漆房内设置2个喷漆柜，在喷漆柜前采用喷枪进行喷涂；采用空气喷涂法，由空压机向喷枪供气，喷涂距离控制在10~15cm，水性漆可均匀喷涂至空调外壳表面，喷涂完成后需检查有无鼓泡、脱漆等现象。喷漆过程产生漆雾、TVOC、臭气浓度、非甲烷总烃、水帘柜废水以及噪声。 烘干：将喷漆后的工件送至烤箱进行烘干，烤箱采用电加热方式，控制炉内温度为150℃左右，烘干时间约9min，可烘干工件表面水分。该过程产生漆雾、TVOC、臭气浓度、非甲烷总烃、等。 质检：飞机座椅扶手连接轴零件成品进行检验，使用的设备有CMM测量仪、投影仪、轮廓仪等，检验合格的直接包装入库。该工序会产生不合格品。 包装出货：检验合格的产品进行打包出货，该工序会产生包装废料。 ④飞机座椅靠背生产工艺： - 飞机座椅靠背生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 开料：将外购铝合金管材通过锯床切割成所需尺寸，该工序会产生金属边角料及噪声。 机加工：将切割好的工件按需求通过机器手、CNC、铣床、钻床、磨床、攻牙机、抛光机等设备进行机加工，磨床、抛光机进行打磨，锯床、CNC进行切割。该工序会产生金属边角料、切削液废气、颗粒物、非甲烷总烃、废切削液、废切削液桶、含切削液金属碎屑及噪声等。 清洗：经过机加工工序后含油多的工件经过自动清洗机进行自动清洗，使用滚磨油ZY-20作为清洗剂去除工件表面的油，该工序会产生清洗废液和噪声。 弯管：利用弯管机按照设定的弧度进行弯管处理，该过程会产生噪声。 焊接：使用氩弧焊机对机加工后的工件进行焊接，该过程会产生颗粒物和噪声。 前处理：项目在厂房内设1条铝钝化线，包含1个游浸超声波除油槽，10个喷淋水洗槽，5个游浸纯水槽，2个游浸酸洗槽，1个游浸碱洗槽，1个游浸钝化槽。前处理工艺会产生硫酸雾、氮氧化物、碱雾、废槽渣、废滤芯、前处理废水等。 质检：飞机座椅靠背成品进行检验，使用的设备有CMM测量仪、投影仪、轮廓仪等，检验合格的直接包装入库。该工序会产生不合格品。 包装出货：检验合格的产品进行打包出货，该工序会产生包装废料。 ⑤不锈钢钝化线前处理工艺： - 不锈钢钝化线前处理工艺流程及产污节点图 不锈钢钝化线前处理工艺流程说明： 前处理：项目在厂房内设1条不锈钢钝化线，包含1个游浸超声波除油槽，4个喷淋水洗槽，2个游浸纯水槽，1个游浸钝化槽。 超声波除油（游浸）：采用游浸的方式进行，对工件进行脱脂，去除工件表面残余的油脂，提高洁净度。工件在槽液中的浸泡时间为3min；槽液温度控制在40-50℃，加热方式为电加热。除油槽中的槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用除油粉与回用水按比例调配（除油粉2.5%），除油槽的槽液约3天更换一次。该工序会产生碱雾、废槽渣、废滤芯、除油废水。 # 二级水洗（喷淋）：除油、钝化后的工件进入水洗阶段，此处设二级水洗，采用的是喷淋方式清洗，主要是去除工件表面的药剂。水洗的喷淋仓长度、水槽大小均相同。由于在生产过程会因被工件带出水分和蒸发损耗，槽液会逐渐减少，企业需定期补充损耗；水洗喷淋在常温下进行，槽液循环使用，由于在生产过程中蒸发损耗，槽液会逐渐减少，企业需定期补充损耗。 纯水水洗（游浸）：产品对工件表面洁净度要求较高，建设单位拟在每一次二级水洗后设置1道纯水（游浸）工序对工件进一步清洗；工件在纯水槽中的浸泡时间为2min，常温，由于在生产过程会因被工件带出水分和蒸发损耗，槽液会逐渐减少，企业需定期补充损耗。 上述二级水洗（喷淋）、纯水水洗（游浸）工序清洗过程会产生清洗废水，清洗废水排入废水处理站进行处理。 钝化（游浸）：通过化学反应在不锈钢工件表面形成一层致密的氧化膜，从而提高不锈钢工件的耐蚀性、耐磨性和美观度。采用游浸的方式，工件在槽液中的浸泡时间为5min；槽液温度常温。钝化槽中的槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用CITRISURF2250钝化剂与回用水按比例调配（CITRISURF2250钝化剂15%），钝化槽的槽液约180天更换一次。该工序会产生废槽渣、废滤芯、钝化废水。 烘干：将工件送至隧道炉进行烘干，隧道炉加热方式为电加热，控制炉内温度为150℃左右，烘干时间约10min，可烘干工件表面水分。 注：不锈钢钝化线不涉及酸洗。 ⑥飞机厨房零件生产工艺： 根据建设单位提供的资料，项目运营期飞机厨房零件生产工艺流程图如下图所示： - 飞机厨房零件生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 开料：将外购不锈钢板材通过冲床切割成所需尺寸，该工序会产生金属边角料及噪声。 卷圆成型：切割好的不锈钢板材通过卷圆机卷圆成型为一个圆柱状，该工序会产生噪声。 机加工：将切割好的工件按需求通过锯床、机器手、CNC、铣床、钻床、磨床、攻牙机、抛光机等设备进行机加工，磨床、抛光机进行打磨，锯床、CNC进行切割。该工序会产生金属边角料、颗粒物、废不锈钢油、废不锈钢油桶及噪声等。 清洗：经过机加工工序后含油多的工件经过自动清洗机进行自动清洗，使用滚磨油ZY-20作为清洗剂去除工件表面的油，该工序会产生清洗废液和噪声。 前处理：项目在厂房内设1条不锈钢钝化线，包含1个游浸超声波除油槽，4个喷淋水洗槽，2个游浸纯水槽，1个游浸钝化槽。 组装：人工将卷圆成型后经过钝化的主体和经过钝化的配件组装在一起。 质检：飞机厨房零件成品进行检验，使用的设备有CMM测量仪、投影仪、轮廓仪等，检验合格的直接包装入库。该工序会产生不合格品。 包装出货：检验合格的产品进行打包出货，该工序会产生包装废料。 注：不锈钢钝化线不涉及酸洗。 ⑦铜酸洗线处理工艺： - 铜酸洗线处理工艺流程及产污节点图 铜酸洗线处理工艺说明： 前处理：项目在厂房内设1条铜酸洗线，包含1个游浸超声波除油槽，10个喷淋水洗槽，5个游浸纯水槽，1个超声波活化槽，1个超声波抛光槽，1个超声波酸洗槽，1个超声波上膜槽。 超声波除油（游浸）：采用游浸的方式进行，对工件进行脱脂，去除工件表面残余的油脂，提高洁净度。工件在槽液中的浸泡时间为3min；槽液温度控制在40-50℃，加热方式为电加热。除油槽中的槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用除油粉、滚磨油ZY-20与回用水按比例调配（除油粉2.5%、滚磨油ZY-201%），除油槽的槽液约3天更换一次。该工序会产生碱雾、VOCs、废槽渣、废滤芯、除油废水。 # 二级水洗（喷淋）：除油、活化、抛光、酸洗、上膜后的工件进入水洗阶段，此处设二级水洗，采用的是喷淋方式清洗，主要是去除工件表面的药剂。水洗的喷淋仓长度、水槽大小均相同。由于在生产过程会因被工件带出水分和蒸发损耗，槽液会逐渐减少，企业需定期补充损耗；水洗喷淋在常温下进行，槽液循环使用，由于在生产过程中蒸发损耗，槽液会逐渐减少，企业需定期补充损耗。 纯水水洗（游浸）：产品对工件表面洁净度要求较高，建设单位拟在每一次二级水洗后设置1道纯水（游浸）工序对工件进一步清洗；工件在纯水槽中的浸泡时间为2min，常温，由于在生产过程会因被工件带出水分和蒸发损耗，槽液会逐渐减少，企业需定期补充损耗。 上述二级水洗（喷淋）、纯水水洗（游浸）工序清洗过程会产生清洗废水，清洗废水排入废水处理站进行处理。 活化（游浸）：项目使用98%硫酸、AM-C去除铜材表面上的氧化皮和锈蚀物。采用游浸的方式，工件在槽液中的浸泡时间为3min；槽液温度常温。活化槽中的槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用98%浓硫酸、AM-C与回用水按比例调配（98%浓硫酸5%、AM-C7%），活化槽的槽液约10天更换一次。该工序会产生硫酸雾、废槽渣、废滤芯、活化废水。 抛光（游浸）：项目使用双氧水和UP抛光剂进行超声波抛光，采用游浸的方式，工件在槽液中的浸泡时间为3min；槽液温度常温。抛光槽中的槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用双氧水、UP抛光剂与回用水按比例调配（双氧水20%、UP抛光剂7.5%），抛光槽的槽液约10天更换一次。该工序会产生硫酸雾、废槽渣、废滤芯、酸洗废水。 酸洗（游浸）：使用98%硫酸、AM-C进行酸洗，采用游浸的方式，工件在槽液中的浸泡时间为3min；槽液温度常温。活化槽中的槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用98%浓硫酸、AM-C与回用水按比例调配（98%浓硫酸17.5%、AM-C6%），酸洗槽的槽液约10天更换一次。该工序会产生硫酸雾、废槽渣、废滤芯、活化废水。 上膜（游浸）：使用RA-3上膜，采用游浸的方式，工件在槽液中的浸泡时间为3min；槽液温度常温。上膜槽中的槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用RA-3与回用水按比例调配（RA-3 15%），上膜槽的槽液约10天更换一次。该工序会产生废槽渣、废滤芯、上膜废水。 烘干：将工件送至隧道炉进行烘干，隧道炉加热方式为电加热，控制炉内温度为150℃左右，烘干时间约10min，可烘干工件表面水分。 ⑧电焊机铜制喷气咀生产工艺： 根据建设单位提供的资料，项目运营期电焊机铜制喷气咀生产工艺流程图如下图所示： - 电焊机铜制喷气咀生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 开料：将外购铜棒通过切锯机切割成所需尺寸，该工序会产生金属边角料及噪声。 机加工：将切割好的工件按需求通过锯床、机器手、CNC、铣床、钻床、磨床、攻牙机、抛光机等设备进行机加工，磨床、抛光机进行打磨，锯床、CNC进行切割。该工序会产生金属边角料、颗粒物、废白矿油、废白矿油桶及噪声等。 清洗：经过机加工工序后含油多的工件经过自动清洗机进行自动清洗，使用滚磨油ZY-20作为清洗剂去除工件表面的油，该工序会产生清洗废液和噪声。 前处理：项目在厂房内设1条铜酸洗线，包含1个游浸超声波除油槽，10个喷淋水洗槽，5个游浸纯水槽，1个超声波活化槽，1个超声波抛光槽，1个超声波酸洗槽，1个超声波上膜槽。 质检：电焊机铜制喷气咀成品进行检验，使用的设备有CMM测量仪、投影仪、轮廓仪等，检验合格的直接包装入库。该工序会产生不合格品。 包装出货：检验合格的产品进行打包出货，该工序会产生包装废料。 - 项目运营期主要污染物产生环节及污染因子汇总一览表 污染类别; 污染源名称; 产生环节; 主要污染因子; 排放特征; 拟采取措施. 废气; 有机废气（DA001）; 喷漆烘烤、除油; TVOC、漆雾、非甲烷总烃、臭气浓度; 间断; 经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后高空排放. 金属粉尘、焊接烟尘、喷砂粉尘（DA002）; 切割、打磨、喷砂、焊接; 颗粒物、锡及其化合物; 间断; 通过布袋除尘器处理后高空排放. 酸性废气（DA003）; 酸洗、活化、抛光; 硫酸雾、氮氧化物; 间断; 通过碱液喷淋塔处理后高空排放. 碱性废气; 超声波除油、碱洗; 碱雾; 间断; 加强车间通风. 切削液废气; 机加工; 非甲烷总烃; 间断; 经机加工设备自带油雾净化器处理后无组织排放. 废水站废气; 废水处理; 臭气浓度、氨、硫化氢; 间断; 加强通风. 废水; 前处理废水; 超声波除油、酸洗、碱洗、钝化、二级水洗、纯水水洗、活化、抛光、上膜等; pH、COD、总磷、石油类、SS、BOD5、氨氮、总氮等; 间断; 自建废水处理站处理后回用于生产，不外排. 反冲洗废水; 中水回用系统反冲洗; CODcr、SS; 间断. 纯水制备浓水; 纯水制备; CODCr、全盐量; 间断. 水帘柜废水; 喷漆、喷枪清洗; COD、石油类、SS、总磷; 间断; 交有资质单位处理. 喷淋废水; 废气处理; COD、石油类、SS、总磷; 间断. 生活污水; 员工生活; CODcr、SS、NH3-N、TP等; 间断; 纳入博罗县泰美镇污水处理厂. 噪声; 生产设备噪声; 各类生产设备运行过程; 噪声; 间断; 使用低噪声设备，基础减震. 固废; 金属边角料; 开料; 铝、铜、铁等; 间断; 一般固废回收利用/处置单位处理. 不合格产品; 质检; 铝、铜、铁等; 间断. 包装废料; 包装出货; 纸箱、塑料等; 间断. 金属粉尘; 布袋除尘装置; 金属渣等; 间断. 废布袋; 废气处理; 金属粉尘等; 间断. 废活性炭; 废气处理; 有机废气; 间断; 交有危险废物资质单位处置. 废过滤棉; 废气处理; 有机废气; 间断. 废漆渣; 喷漆; 水性漆; 间断. 废槽渣; 前处理; 除油粉、活化剂、钝化剂等; 间断. 废滤芯; 前处理; 间断. 废切削液; 机加工; 切削液; 间断. 废不锈钢油; 机加工; 不锈钢油; 间断. 废白矿油; 机加工; 白矿油; 间断. 废原料空桶; 原辅材料包装; 水性漆、除油粉、钝化剂、活化剂、抛光剂、切削液、不锈钢油、白矿油等; 间断. 含油抹布及手套; 设备维护与保养; 切削液、不锈钢油、白矿油等; 间断. 废RO膜; 废水处理; 除油粉、活化剂、钝化剂等; 间断. 废水处理污泥; 废水处理; 间断. 浓缩废液; MVR系统; 除油粉、活化剂、钝化剂等; 间断. 喷淋废水; 废气处理; CODcr、SS、NH3-N等; 间断. 含切削液金属碎屑; 机加工; 切削液; 间断. 清洗废液; 清洗; 滚磨油ZY-20; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 （1）常规污染物环境质量现状 根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2024年修订），本项目所在地属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 根据《2023年惠州市生态环境状况公报》显示，2023年，惠州市环境空气质量优良。六项污染物年评价浓度均达标，其中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准；细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准。综合指数为2.56，AQI达标率为98.4%。因此，本项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。 图3-1 2023年惠州市生态环境状况公报 （2）其他特性污染物的环境空气现状 项目特征因子为TVOC、TSP，为进一步了解项目所在地环境空气的现状，本项目特征污染因子TVOC、TSP环境质量现状引用《博罗康佳精密科技有限公司年产100万平方米线路板扩建项目》（粤环审〔2023〕124号）委托中山市创华检测技术有限公司于2022年6月2日~2022年6月8日对G1泰美中心小学进行环境空气质量监测的数据。监测点距离本项目东北面2.16km＜5km，可以代表该区域环境空气质量状况。在三年的有效时限内，因此本项目引用其监测数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）的相关规定。监测点位示意图见下图，监测结果见下表。 2.16km 图3-2 项目位置与引用环境质量监测点位图 表3-1 环境空气监测气象条件 检测时间; 天气状况; 气温℃; 气压kpa; 湿度%; 风速m/s; 风向. 6月2日; 2：00~3：00; 阴; 28.4; 100.3; 74; 2.0; 西南. 8：00~9：00; 阴; 29.5; 100.4; 68; 1.5; 西南. 14：00~15：00; 阴; 34.1; 100.1; 54; 1.6; 西南. 20：00~21：00; 阴; 31.0; 100.2; 59; 1.4; 西南. 6月3日; 2：00~3：00; 阴; 30.5; 100.7; 68; 1.8; 南. 8：00~9：00; 阴; 31.1; 100.4; 57; 1.8; 南. 14：00~15：00; 阴; 31.5; 100.3; 56; 1.5; 南. 20：00~21：00; 阴; 30.4; 100.4; 59; 1.1; 南. 6月4日; 2：00~3：00; 阴; 27.6; 100.8; 71; 1.4; 南. 8：00~9：00; 阴; 28.6; 100.6; 70; 1.6; 南. 14：00~15：00; 阴; 30.7; 100.5; 68; 1.4; 南. 20：00~21：00; 阴; 28.1; 100.6; 72; 1.1; 南. 6月5日; 2：00~3：00; 阴; 29.8; 100.5; 62; 1.6; 西南. 8：00~9：00; 阴; 30.1; 100.3; 60; 1.2; 西南. 14：00~15：00; 阴; 30.7; 100.2; 57; 1.7; 西南. 20：00~21：00; 阴; 30.7; 100.1; 69; 1.2; 西南. 6月6日; 2：00~3：00; 阴; 27.4; 100.4; 69; 1.7; 西南. 8：00~9：00; 阴; 28.6; 100.2; 63; 1.8; 西南. 14：00~15：00; 阴; 29.9; 100.1; 57; 1.4; 西南. 20：00~21：00; 阴; 27.5; 100.1; 75; 1.3; 西南. 6月7日; 2：00~3：00; 阴; 28.9; 100.4; 58; 2.1; 东南. 8：00~9：00; 阴; 29.1; 100.3; 59; 2.0; 东南. 14：00~15：00; 阴; 31.2; 100.4; 67; 1.9; 东南. 20：00~21：00; 阴; 30.5; 100.2; 56; 1.4; 东南. 6月8日; 2：00~3：00; 阴; 28.6; 100.5; 67; 1.2; 东南. 8：00~9：00; 阴; 28.7; 100.2; 66; 1.5; 东南. 14：00~15：00; 阴; 29.6; 100.2; 58; 1.3; 东南. 20：00~21：00; 阴; 27.6; 100.3; 79; 1.3; 东南. 表3-2 环境空气的检测结果统计 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准 μg/m3; 监测浓度范围 mg/m3; 最大值占标率（%）; 超标率 （%）; 达标情况分析. G1（泰美中心小学）; 非甲烷总烃; 1小时; 2000; 0.11~0.39; 19.5; 0; 达标. 苯; 1小时; 110; 未检出; 0.68; 0; 达标. 甲苯; 1小时; 200; 未检出; 0.37; 0; 达标. 二甲苯; 1小时; 200; 未检出; 0.37; 0; 达标. 氨; 1小时; 200; ND~0.005; 2.5; 0; 达标. 硫化氢; 1小时; 10; 未检出; 5; 0; 达标. 臭气浓度; 1小时; 20; ND~11; 55; 0; 达标. 甲醛; 1小时; 50; 0.01~0.04; 80; 0; 达标. NOx; 1小时; 250; 0.023~0.049; 19.6; 0; 达标. 硫酸雾; 1小时; 300; 未检出; 0.83; 0; 达标. 氰化氢; 1小时; 10; 未检出; 7.5; 0; 达标. 氯化氢; 1小时; 50; 未检出; 20; 0; 达标. 锡; 1小时; 60; 未检出; 0; 0; 达标. 氯气; 1小时; 100; 未检出; 0; 0; 达标. TVOC; 8小时; 600; 0.0658~0.102; 17; 0; 达标. TSP; 日平均; 300; 0.104~0.126; 42; 0; 达标. TVOC; 8小时; 600; 0.0564~0.103; 17.2; 0; 达标. PM10; 日平均; 50; 0.033~0.041; 82; 0; 达标. PM2.5; 日平均; 35; 0.018~0.026; 74.3; 0; 达标. TSP; 日平均; 120; 0.085~0.096; 80; 0; 达标. 根据上述监测结果统计分析：G1监测点的TSP、NOx、SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求；TVOC、HCl、H2SO4、氰化氢、氯气、甲醛、NH3、H2S低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级标准限值（新改扩建）；非甲烷总烃、锡及其化合物满足国家环境保护局科技标准司出版的《大气污染物综合排放标准详解》要求。 - 地表水 项目位于博罗县泰美镇污水处理厂服务范围内，其尾水排入良田河，最终汇入东江。 根据粤环[2011]14号《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》，东江水体功能区划为Ⅱ类水。良田河水环境功能区划未纳入规划，根据《关于印发<博罗县2024年水污染防治工作方案>的通知》（博环攻坚办〔2024〕68号）表3 2024年各镇（街）水污染防治攻坚战责任河涌（段）明细表，泰美镇良田河2024年水质目标Ⅳ类及以上，因此，良田河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值。 为了解项目所在区域的水环境质量现状，本报告引用惠州市生态环境局发布的《2023 年惠州市生态环境状况公报》的结论进行评价，摘录如下： 九大江河：2023年，东江干流（惠州段）、西枝江、增江干流（惠州段）、吉隆河水质优，淡水河、沙河、公庄河和淡澳河水质良好，达到水环境功能区划目标；潼湖水质为Ⅳ类，达到年度考核目标。与2022年相比，江河水质保持稳定。 本环评引用《博罗康佳精密科技有限公司年产100万平方米线路板扩建项目》（粤环审〔2023〕124号）委托同创伟业（广东）检测技术股份有限公司于2022年6月8日—2022年6月10日对博罗县泰美镇污水处理厂排放口上游500m、博罗县泰美镇污水处理厂排放口下游500m及博罗县泰美镇污水处理厂排放口下游2500m进行地表水环境质量监测。引用项目地表水监测与本项目受纳水体属同一条河流，且为近3年有效监测数据，因此引用数据具有可行性。监测点位示意图见下图，监测结果见下表。 W1 W2 W3 图3-2 项目位置与引用环境质量监测点位图 表3-3 良田河水质监测结果（单位mg/L、pH无量纲、粪大肠菌群MPN/L） 序号; 检测项目; 采样时间; W1泰美污水处理厂排放口上游500m; W2泰美污水处理厂排放口下游500m; W3泰美污水处理厂排放口下游2500m; 评价标准. 1; 水温（℃）; 2022.6.8; 20.4; 20.6; 20.9; 人为造成的环境水温变化控制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2. 2; 化学需氧量; 12; 14; 8; ≤20. 3; 五日生化需氧量; 3.2; 3.8; 1.8; ≤4. 4; 氨氮; 0.459; 0.434; 0.522; ≤1.0. 5; 溶解氧; 5.2; 5.0; 5.8; ≥5. 6; 铜; 0.00391; 0.00379; 0.0590; ≤1.0. 7; 锌; 0.0145; 0.00821; 0.0274; ≤1.0. 8; 镉; ND; ND; 0.00012; ≤0.005. 9; 铅; 0.00180; 0.00216; 0.00212; ≤0.05. 10; 石油类; 0.05; 0.04; 0.02; ≤0.05. 11; 总磷; 0.05; 0.08; 0.10; ≤0.2. 12; 总氮; 0.84; 0.79; 0.88; ≤1.0. 13; pH（无量纲）; 7.6; 7.7; 7.6; 6~9. 14; 阴离子表面活性剂; 0.104; 0.098; 0.091; ≤0.2. 15; 粪大肠菌群; 1.3×103; 2.4×103; 7.9×102; ≤10000. 16; 挥发酚; 0.0008; 0.0011; 0.0014; ≤0.005. 17; 镍; 0.00128; 0.00132; 0.00170; ≤0.02. 18; 银; 0.00012; ND; 0.00006; /. 1; 水温（℃）; 2022.6.9; 20.9; 20.6; 20.7; 人为造成的环境水温变化控制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2. 2; 化学需氧量; 12; 15; 7; ≤20. 3; 五日生化需氧量; 3.2; 3.9; 1.7; ≤4. 4; 氨氮; 0.470; 0.440; 0.537; ≤1.0. 5; 溶解氧; 5.0; 5.2; 5.1; ≥5. 6; 铜; 0.00394; 0.00365; 0.0548; ≤1.0. 7; 锌; 0.0143; 0.00802; 0.0252; ≤1.0. 8; 镉; ND; ND; 0.00008; ≤0.005. 9; 铅; 0.00176; 0.00214; 0.00203; ≤0.05. 10; 石油类; 0.03; 0.03; 0.01; ≤0.05. 11; 总磷; 0.06; 0.09; 0.10; ≤0.2. 12; 总氮; 0.85; 0.77; 0.88; ≤1.0. 13; pH（无量纲）; 7.7; 7.6; 7.7; 6~9. 14; 阴离子表面活性剂; 0.099; 0.093; 0.087; ≤0.2. 15; 粪大肠菌群; 7.9×102; 2.2×103; 7.0×102; ≤10000. 16; 挥发酚; 0.0008; 0.0011; 0.0014; ≤0.005. 17; 镍; 0.00129; 0.00126; 0.00155; ≤0.02. 18; 银; 0.0007; ND; 0.00006; /. 1; 水温（℃）; 2022.6.10; 20.7; 20.8; 20.6; 人为造成的环境水温变化控制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2. 2; 化学需氧量; 14; 11; 8; ≤20. 3; 五日生化需氧量; 3.6; 2.8; 2.1; ≤4. 4; 氨氮; 0.453; 0.428; 0.526; ≤1.0. 5; 溶解氧; 5.1; 5.0; 5.2; ≥5. 6; 铜; 0.00363; 0.00351; 0.0503; ≤1.0. 7; 锌; 0.0141; 0.00780; 0.0228; ≤1.0. 8; 镉; ND; ND; 0.00010; ≤0.005. 9; 铅; 0.00162; 0.00219; 0.00184; ≤0.05. 10; 石油类; 0.04; 0.03; 0.01; ≤0.05. 11; 总磷; 0.06; 0.08; 0.10; ≤0.2. 12; 总氮; 0.91; 0.87; 0.82; ≤1.0. 13; pH（无量纲）; 7.5; 7.7; 7.6; 6~9. 14; 阴离子表面活性剂; 0.108; 0.100; 0.094; ≤0.2. 15; 粪大肠菌群; 1.1×103; 2.4×103; 7.9×102; ≤10000. 16; 挥发酚; 0.0009; 0.0012; 0.0016; ≤0.005. 17; 镍; 0.00113; 0.00131; 0.00135; ≤0.02. 18; 银; 0.00006; ND; 0.00004; /. 表3-4 良田河水质量现状监测断面水质参数的标准指数 序号; 检测项目; 采样时间; W1泰美污水处理厂排放口上游500m; W1泰美污水处理厂排放口下游500m; W1泰美污水处理厂排放口下游2500m. 1; 水温（℃）; 2022.6.8; /; /; /. 2; 化学需氧量; 0.60; 0.70; 0.40. 3; 五日生化需氧量; 0.80; 0.95; 0.45. 4; 氨氮; 0.46; 0.43; 0.52. 5; 溶解氧; 0.77; 0.80; 0.83. 6; 铜; 0.00; 0.00; 0.06. 7; 锌; 0.01; 0.01; 0.03. 8; 镉; 0; 0; 0.02. 9; 铅; 0.04; 0.04; 0.04. 10; 石油类; 1.0; 0.8; 0.4. 11; 总磷; 0.25; 0.45; 0.5. 12; 总氮; 1.14; 1.08; 1.02. 13; pH（无量纲）; 0.30; 0.35; 0.30. 14; 阴离子表面活性剂; 0.52; 0.49; 0.46. 15; 粪大肠菌群; 0.13; 0.24; 0.08. 16; 挥发酚; 0.16; 0.22; 0.28. 17; 镍; 0.06; 0.07; 0.09. 18; 银; /; /; /. 19; 水温（℃）; 2022.6.9; /; /; /. 20; 化学需氧量; 0.60; 0.75; 0.35. 21; 五日生化需氧量; 0.80; 0.98; 0.43. 22; 氨氮; 0.47; 0.44; 0.54. 23; 溶解氧; 0.80; 0.77; 0.78. 24; 铜; 0.00; 0.00; 0.05. 25; 锌; 0.01; 0.01; 0.03. 26; 镉; 0; 0; 0.02. 27; 铅; 0.04; 0.04; 0.04. 28; 石油类; 0.6; 0.6; 0.2. 29; 总磷; 0.3; 0.45; 0.5. 30; 总氮; 1.31; 1.10; 1.14. 31; pH（无量纲）; 0.35; 0.30; 0.35. 32; 阴离子表面活性剂; 0.5; 0.47; 0.44. 33; 粪大肠菌群; 0.08; 0.22; 0.08. 34; 挥发酚; 0.16; 0.22; 0.28. 35; 镍; 0.06; 0.06; 0.08. 36; 银; /; /; /. 37; 水温（℃）; 2022.6.10; /; /; /. 38; 化学需氧量; 0.70; 0.55; 0.40. 39; 五日生化需氧量; 0.90; 0.70; 0.53. 40; 氨氮; 0.45; 0.43; 0.53. 41; 溶解氧; 0.78; 0.80; 0.77. 42; 铜; 0.00; 0.00; 0.05. 43; 锌; 0.01; 0.01; 0.02. 44; 镉; 0; 0; 0.02. 45; 铅; 0.03; 0.04; 0.04. 46; 石油类; 0.8; 0.6; 0.2. 47; 总磷; 0.30; 0.4; 0.5. 48; 总氮; 1.16; 1.31; 1.4. 49; pH（无量纲）; 0.25; 0.35; 0.30. 50; 阴离子表面活性剂; 0.54; 0.5; 0.47. 51; 粪大肠菌群; 0.11; 0.24; 0.08. 52; 挥发酚; 0.18; 0.24; 0.32. 53; 镍; 0.06; 0.07; 0.07. 54; 银; /; /; /. 根据上表监测结果统计分析可知，良田河三个监测断面各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 - 声环境 根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环[2022]33号），项目所在区域为2类环境声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 项目50m范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状监测。 - 生态环境质量现状 本项目现场已平整，根据收集的资料没有珍稀动植物或国家、地方保护动植物、名树古木，项目所在区域周边附近无风景名称区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。 - 地下水、土壤环境 项目用地范围内生产车间、厂区道路拟进行硬底化，不存在土壤、地下水污染途径，因此不需开展地下水及土壤环境质量现状调查。 - 电磁辐射 项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气保护目标 保护目标为周边的环境空气，使其符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；保护项目周边的地表水环境质量；项目500米范围内的环境敏感点及保护目标详见下表。 表3-5 项目大气环境保护目标一览表 敏感点名称; 坐标; 保护目标; 方位; 距离项目边界最近距离/m; 距离项目产污车间最近距离/m; 规模; 环境功能区. 经度（E）; 纬度（N）. 下埔村; 114°27′14.838″; 23°16′44.207″; 自然村; 西北; 428; 447; 约40人; 环境空气二类区. 下园村; 114°27′26.661″; 23°16′58.807″; 自然村; 西北; 421; 438; 约100人. 2、声环境保护目标 项目50m范围内不涉及声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 项目所在区域周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 （1）生产废水 项目生产废水经自建废水处理设施处理后通过中水回用系统处理，浓水经MVR系统处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T19923-2024）》（2024年10月1日实施）表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准后回用，无生产废水外排。 表3-7 项目生产废水回用标准（单位：mg/L） 序号; 项目; 间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水; 直流冷却水、洗涤用水; 本项目. 1; pH; 6~9; 6~9. 2; 悬浮物（mg/L）; ≤; 30; —; 30. 3; 浊度（NTU）; ≤; 5; —; 5. 4; 色度（度）; ≤; 20; 20. 5; 五日生化需氧量（mg/L）; ≤; 10; 10. 6; 化学需氧量（mg/L）; ≤; 50; 50. 7; 铁（mg/L）; ≤; 0.3; 0.5; 0.3. 8; 锰（mg/L）; ≤; 0.1; 0.2; 0.1. 9; 氯化物（mg/L）; ≤; 250; 400; 250. 10; 二氧化硅; ≤; 30; 50; 30. 11; 总硬度（以CaCO3计/mg/L）; ≤; 450; 450. 12; 总碱度（以CaCO3计/mg/L）; ≤; 350; 350. 13; 硫酸盐（mg/L）; ≤; 250; 600; 250. 14; 氨氮（以N计/mg/L）; ≤; 5a; 5. 15; 总氮（以N计/mg/L）; ≤; 15; 15. 16; 总磷（以P计/mg/L）; ≤; 0.5; 0.5. 17; 溶解性总固体（mg/L）; ≤; 1000; 1500; 1000. 18; 石油类（mg/L）; ≤; 1.0; 1. 19; 阴离子表面活性剂（mg/L）; ≤; —; 0.5; 0.5. 20; 总余氯b（mg/L）; /; 0.1~0.2; 0.2. 21; 粪大肠菌群/（MPN/L）; ≤; 1000; 1000. 22; 电导率c; ≤; —; —; 500. 注： a：用于间冷开式循环冷却水系统补充水。且换热器为铜合金材质时，氨氮指标应小于1 mg/L。 b：“与用户管道连接处再生水中总余氧值。 c：根据建设单位提供，项目产品对清洗用水水质要求：电导率≤500us/cm。. （2）生活污水 项目的生活污水经三级化粪池处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和博罗县泰美镇污水处理厂接管标准较严值后通过市政污水管网排入博罗县泰美镇污水处理厂进行处理，达标后排入良田河，博罗县泰美镇污水处理厂的尾水执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准较严值。 表3-8 博罗县泰美镇污水处理厂尾水排放标准（单位：mg/L） 项目; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; TP. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 500; 300; /; 400; /. 博罗县泰美镇污水处理厂接管标准; 260; 130; 25; 150; 5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 50; 10; 5; 10; 0.5. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准; 40; 20; 10; 20; 0.5. 博罗县泰美镇污水处理厂排放标准值; 40; 10; 5; 10; 0.5. 备注：TP参照磷酸盐指标排放限值。. 2、废气排放标准 （1）生产有组织废气 喷漆烘烤工序产生的废气（TVOC、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度），除油工序产生的废气（TVOC、非甲烷总烃），其中TVOC、非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值；颗粒物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准。 切割、打磨、喷砂工序产生的颗粒物，焊接工序产生的颗粒物、锡及其化合物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。 酸洗工序产生的硫酸雾、氮氧化物，活化、抛光工序产生的硫酸雾执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。 （2）无组织废气 机加工产生的切削液废气，主要成分为非甲烷总烃，无组织排放监控点浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。 废水站产生的臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值。 厂界颗粒物、锡及其化合物、硫酸雾、非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。 厂界臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。 厂界总VOCs排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值。 厂界非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。 项目有组织废气排放标准见表3-9，无组织废气排放标准见表3-10。 表3-9 项目有组织废气排放标准一览表 污染源; 排气筒编号; 排放高度（m）; 污染物; 最高允许排放浓度/监控点浓度限值mg/m3; 允许排放速率kg/h; 本项目允许排放速率kg/h（允许排放速率*50%）; 执行标准. 有机废气; DA001; 15; 颗粒物a; 120; 2.9; 1.45; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准. TVOC; 100; /; /; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值. 非甲烷总烃; 80; /; /. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准. 切割、打磨、喷砂、焊接废气; DA002; 15; 颗粒物a; 120; 2.9; 1.45; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准. 锡及其化合物; 8.5; 0.25; 0.125. 酸性废气; DA003; 15; 硫酸雾; 35; 1.3; 0.65; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准. 氮氧化物; 120; 0.64; 0.32. 注：项目排气筒为15米，未高出周边200m范围内最高建筑5m以上，切割、打磨、喷砂产生的颗粒物、焊接产生的颗粒物、锡及其化合物，喷漆产生的颗粒物、酸性废气硫酸雾、氮氧化物按排放速率限值的50％执行。 表3-10 项目无组织废气排放标准一览表 监控点位置; 污染物; 监控点浓度限值mg/m3; 执行标准. 厂区内 （在厂房外设置监控点）; NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 厂界; 颗粒物; 1.0; /; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 4.0; /. 硫酸雾; 1.2; /. 氨; 1.5; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值. 硫化氢; 0.06; /. 臭气浓度; 20（无量纲）; /. 总VOCs; 2.0; /; 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值. 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值详见下表。 表3-11 项目营运期厂界噪声排放标准 标准类别; 标准限值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物控制标准 项目营运期一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日施行）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2022年11月30日修正），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | # 表3-12 项目污染物总量控制指标 类别; 控制指标; 项目排放量（t/a）; 总量建议控制指标（t/a）. 废气; 颗粒物; 有组织; 0.0989; 无需申请总量. 无组织; 1.2776. 合计; 1.3765. 锡及其化合物; 有组织; 0.0009; 无需申请总量. 无组织; 0.0116. 合计; 0.0123. VOCs; 有组织; 0.0156; 总量由惠州市生态环境局博罗分局调控分配. 无组织; 0.0379. 合计; 0.0535. 硫酸雾; 有组织; 0.0093; 无需申请总量. 无组织; 0.2164. 合计; 0.2257. 生活污水; 废水量（万吨）; 0.045; 由博罗县泰美镇污水处理厂分配总量指标中核减，不另行分配. CODcr; 0.018. 氨氮; 0.0023. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废水防治措施 施工期废水主要为地基开挖和铺设、建筑主体建设过程中产生的泥浆水、施工车辆清洗产生的施工废水。施工废水主要污染物为SS，水质较为混浊此类废水泥砂含量高，一般SS浓度为80-150mg/L，且含有极少量的废机油等污染物。施工废水经沉淀等处理后循环利用，或回用于洒水抑尘，不外排。因此项目施工废水对周围受纳水体影响较小。 施工期生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等，施工现场设置配带污水箱的环保厕所，并委托有当地有相应资质的专业环卫服务单位及时抽吸运送至第三方污水处理厂处理，防止粪水外溢，污染环境。经处理后的生活污水不会对周围水环境产生显著的影响。 2、施工废气防治措施 施工期废气主要包括施工扬尘，各类燃油动力机械施工作业时产生的燃油废气，燃油废气主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘，均会对周围局部环境空气质量产生一定的影响。 （1）扬尘 施工场地扬尘需严格落实《惠州市扬尘污染防治条例》和《关于加强建筑工地大气污染防治工作的通知》中的七个100%，具体情况如下： 1）《惠州市扬尘污染防治条例》要求 ①施工工地围挡外围醒目位置设置公示栏，公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门、举报电话、工期等信息； ②城镇主要路段、一般路段的施工工地分别设置不低于二点五米、一点八米的硬质、连续密闭围挡或者围墙，管线敷设工程施工段的边界设置不低于一点五米的封闭式或者半封闭式围栏；围挡或者围墙底部设置不低于三十厘米的硬质防溢座，顶部均匀设置喷雾、喷淋等有效降尘设施；对于特殊地点无法设置围挡、围栏以及防溢座的，设置警示牌，并采取有效防尘措施； ③车辆驶出施工工地前将车轮、车身清洗干净，不得带泥上路，工地出口外不得有泥浆、泥土和建筑垃圾；城镇施工工地出入口配备车辆冲洗设备和沉淀过滤设施； ④城市建成区施工工地出入口安装监控车辆出场冲洗情况以及车辆车牌号码视频监控设备，并按照市人民政府制定的标准安装建筑工地扬尘噪声在线监测设备；视频监控设备和建筑工地扬尘噪声在线监测设备保持正常运行； ⑤施工工地出入口、材料堆放和加工区、生活区、主干道等区域的地面进行硬化，并辅以洒水等措施； ⑥建筑土方、工程渣土、建筑垃圾和散装物料以密闭方式及时清运出施工工地；超过四十八小时未清运的，在工地内设置临时堆放场，并采用密闭式防尘网遮盖； ⑦施工工地内的裸露地面采取定时洒水等措施；超过四十八小时不作业的，采取覆盖等措施；超过三个月不作业的，采取绿化、铺装、遮盖等措施； ⑧建筑施工脚手架外侧设置符合标准的密目式防尘安全网，拆除时采取洒水、喷雾等措施； ⑨实施土石方、地下工程等易产生扬尘的工程作业时，采取洒水、喷雾等措施。 2）关于加强建筑工地大气污染防治工作的通知》中的七个100% 企业全面落实七个100%：施工现场100%围蔽，砂土物料100%覆盖，工地路面100%硬化，易起尘作业面100%湿法施工，出工地车辆100%冲洗，已办理施工许可手续但暂未施工的场地100%绿化或覆盖防尘网，出入口100%安装扬尘及视频在线监控设备。 （2）燃油废气 施工单位在施工过程中仍应尽量使用低污染排放的设备，日常注意设备的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转。 3、施工期噪声防治措施 施工期的噪声污染主要来自施工机械设备的运转和各类车辆的运行。 （1）选用低噪声的施工机械和施工方式，加强对作业机械及运输车辆的维修保养，降低其辐射声级。 （2）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道，施工运输车辆进出场地应安排在远离住宅区一侧。车辆应限速行驶，减少鸣笛。 由于施工期的噪声影响是暂时的，只要措施得当，并注意调整施工时间等事项，是可以将施工噪声影响减至最低。 4、施工期固体废弃物防治措施 本项目施工过程中产生的土石方通过挖高填低方式进行场内平衡，不外运；施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目施工期固体废物主要为废混凝土，废砖头，破残的瓷片、玻璃、钢筋头、金属碎片、废建材等建筑垃圾。施工期建筑垃圾若处理不当，会影响景观和周围环境。应集中处理建筑垃圾，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的则应及时清理出施工现场。为减缓施工期对周围环境的影响，建议施工单位及时清运建筑垃圾。 （2）生活垃圾 生活垃圾长期堆放容易变质腐烂，发生恶臭，污染空气，并成为蚊蝇滋生和病菌传播的源头，因此施工区域内应设置垃圾收集容器，定期交由环卫部门进行处理，对周围环境不会产生明显影响。 5、生态环境影响 本项目占地整个地块目前已平整，施工过程不涉及地标植被的破坏，因此本项目对生态环境无明显影响。本项目施工占地较小，项目施工场地位于博罗县泰美镇板桥工业区良田村金龙路东边，施工过程不涉及地标植被的破坏，因此本项目对生态环境影响不明显。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）、废气 项目运营期产生的废气主要为喷漆烘烤工序产生的颗粒物、TVOC、非甲烷总烃、臭气浓度；切割、打磨、喷砂工序产生的颗粒物，焊接工序产生的颗粒物、锡及其化合物；酸洗、活化、抛光工序产生的硫酸雾、机加工工序产生的切削液废气，废水处理站产生的臭气浓度、氨、硫化氢等。 项目废气污染源源强核算结果及相关参数见下表。 |

- 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 产污环节 | 污染物 | 类型 | 核算方法 | 编号 | 产生量/（t/a） | 产生速率/（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） | 处理能力（m3/h） | 收集效率（%） | 处理效率% | 处理措施 | 排放量/（t/a） | 排放速率/（kg/h） | 排放浓度/（mg/m3） | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆烘烤 | 颗粒物 | 有组织 | 产污系数法 | DA001 | 0.0366 | 0.0153 | 1.1769 | 13000 | 80 | 90 | 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置 | 0.0037 | 0.0015 | 0.1154 | 2400 |
|  |  | 无组织 | 产污系数法 | / | 0.0092 | 0.0038 | / | / | / | / | / | 0.0092 | 0.0038 | / | 2400 |
|  | TVOC | 有组织 | 产污系数法 | DA001 | 0.0744 | 0.031 | 2.3846 | 13000 | 80 | 80 | 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置 | 0.0149 | 0.0062 | 0.4769 | 2400 |
|  |  | 无组织 | 产污系数法 | / | 0.0186 | 0.0077 | / | / | / | / | / | 0.0186 | 0.0077 | / | 2400 |
| 清洗、除油 | TVOC | 有组织 | 产污系数法 | DA001 | 0.0035 | 0.0007 | 0.0538 | 13000 | 30 | 80 | 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0077 | 4800 |
|  |  | 无组织 | 产污系数法 | / | 0.0081 | 0.0017 | / | / | / | / | / | 0.0081 | 0.0017 | / | 4800 |
| 切割 | 颗粒物 | 有组织 | 产污系数法 | DA002 | 1.3992 | 0.583 | 83.2857 | 7000 | 60 | 95 | 布袋除尘器 | 0.07 | 0.0292 | 4.1714 | 2400 |
|  |  | 无组织 | 产污系数法 | / | 0.9328 | 0.3887 | / | / | / | / | / | 0.9328 | 0.3887 | / | 2400 |
| 打磨 | 颗粒物 | 有组织 | 产污系数法 | DA002 | 0.2891 | 0.1204 | 17.2 | 7000 | 60 | 95 | 布袋除尘器 | 0.0145 | 0.006 | 0.8571 | 2400 |
|  |  | 无组织 | 产污系数法 | / | 0.1927 | 0.0803 | / | / | / | / | / | 0.1927 | 0.0803 | / | 2400 |
| 喷砂 | 颗粒物 | 有组织 | 产污系数法 | DA002 | 0.1971 | 0.0821 | 11.7286 | 7000 | 60 | 95 | 布袋除尘器 | 0.0098 | 0.0041 | 0.5857 | 2400 |
|  |  | 无组织 | 产污系数法 | / | 0.1314 | 0.0548 | / | / | / | / | / | 0.1314 | 0.0548 | / | 2400 |
| 焊接 | 颗粒物 | 有组织 | 产污系数法 | DA002 | 0.0173 | 0.0072 | 1.0286 | 7000 | 60 | 95 | 布袋除尘器 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0571 | 2400 |
|  |  | 无组织 | 产污系数法 | / | 0.0115 | 0.0048 | / | / | / | / | / | 0.0115 | 0.0048 | / | 2400 |
|  | 锡及其化合物 | 有组织 | 产污系数法 | DA002 | 0.0171 | 0.0071 | 1.0143 | 7000 | 60 | 95 | 布袋除尘器 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0571 | 2400 |
|  |  | 无组织 | 产污系数法 | / | 0.0116 | 0.0048 | / | / | / | / | / | 0.0116 | 0.0048 | / | 2400 |
| 酸洗、活化、抛光 | 硫酸雾 | 有组织 | 产污系数法 | DA003 | 0.0927 | 0.0193 | 3.86 | 5000 | 30 | 90 | 碱式喷淋塔 | 0.0093 | 0.0019 | 0.38 | 4800 |
|  |  | 无组织 | 产污系数法 | / | 0.2164 | 0.0451 | / | / | / | / | / | 0.2164 | 0.0451 | / | 4800 |
| 机加工 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 产污系数法 | / | 0.0112 | 0.0047 | / | / | / | / | 油雾净化器 | 0.0112 | 0.0047 | / | 2400 |
| 废水处理 | 氨 | 无组织 | 产污系数法 | / | 0.0065 | 0.0013 | / | / | / | / | / | 0.0065 | 0.0013 | / | 4800 |
|  | 硫化氢 | 无组织 | 产污系数法 | / | 0.00025 | 0.00005 | / | / | / | / | / | 0.00025 | 0.00005 | / | 4800 |
|  | 臭气浓度 | 无组织 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4800 |
| 颗粒物 |  | 有组织 | / | / | 1.9393 | / | / | / | / | / | / | 0.0989 | / | / | / |
|  |  | 无组织 | / | / | 1.2776 | / | / | / | / | / | / | 1.2776 | / | / | / |
|  |  | 合计 | / | / | 3.2169 | / | / | / | / | / | / | 1.3765 | / | / | / |
| 锡及其化合物 |  | 有组织 | / | / | 0.0171 | / | / | / | / | / | / | 0.0009 | / | / | / |
|  |  | 无组织 | / | / | 0.0116 | / | / | / | / | / | / | 0.0116 | / | / | / |
|  |  | 合计 | / | / | 0.0285 | / | / | / | / | / | / | 0.0123 | / | / | / |
| VOCs |  | 有组织 | / | / | 0.0779 | / | / | / | / | / | / | 0.0156 | / | / | / |
|  |  | 无组织 | / | / | 0.0379 | / | / | / | / | / | / | 0.0379 | / | / | / |
|  |  | 合计 | / | / | 0.1158 | / | / | / | / | / | / | 0.0535 | / | / | / |
| 硫酸雾 |  | 有组织 | / | / | 0.0927 | / | / | / | / | / | / | 0.0093 | / | / | / |
|  |  | 无组织 | / | / | 0.2164 | / | / | / | / | / | / | 0.2164 | / | / | / |
|  |  | 合计 | / | / | 0.3091 | / | / | / | / | / | / | 0.2257 | / | / | / |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目废气收集方案情况 项目废气收集方案如下： - 项目废气收集处理示意图 1、废气源强核算 （1）切割、打磨、喷砂、焊接粉尘源强核算及污染防治措施 1）切割、打磨、喷砂粉尘 项目部分原料需要用锯床进行切割处理，需要用磨床、抛光机等设备对原辅材料表面锈迹以及机加工后工件上的毛刺以及焊接部位进行打磨，飞机座椅扶手连接轴零件需要进行喷砂处理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）机械行业系数手册中“04下料—钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料、玻璃纤维、其它非金属材料—锯床、砂轮切割机切割”和“06预处理-干式预处理件-抛丸、喷砂、打磨、滚筒”，切割工段颗粒物产污系数为5.30kg/t-原料，打磨工段和喷砂颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料。 项目年用金属板材共计2200t/a，根据建设单位提供资料，需要切割工段原辅材料占总原辅材料用量的20%，则切割过程中粉尘的产生量为：2200t/a×20%×5.30kg/t-原料×10-3=2.332t/a。需要打磨工段约占原辅材料用量的10%，则打磨过程中粉尘的产生量为：2200t/a×10%×2.19kg/t-原料×10-3=0.4818t/a。需要喷砂的原材料仅为产品飞机座椅扶手连接轴零件，年使用原辅材料铝棒150t，则喷砂过程粉尘产生量为：150t/a×2.19kg/t-原料×10-3=0.3285t/a。 则切割、打磨、喷砂年产生粉尘量为：2.332t/a+0.4818t/a+0.3285t/a=3.1423t/a。 磨床、锯床和喷砂机每天工作时间按8小时计，年工作300天，则每年工作时间为2400小时。 2）焊接烟尘 项目采用氩弧焊进行焊接，参照《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征（郭永葆）》，氩弧焊属于闪光焊，施焊时有强紫外线产生，对于常用的熔化级氩弧焊，实芯焊丝直径为φ=1.6，施焊时发尘量为100~200mg/min，本报告取200mg/min，焊接工序属于连续性操作，氩弧焊工作时间以每天8小时、年工作时间约2400h计，故焊接烟尘总产生量约为0.0288t/a。 根据建设单位提供的MSDS（详见附件5）报告可知，锡条中锡含量为99.12%。从上文可知焊接工艺颗粒物的产生量为0.0288t/a，则锡及其化合物的产生量约为0.0285t/a。 综上所诉：项目切割、打磨、喷砂、焊接产生的颗粒物为：3.1423t/a+0.0288t/a=3.1711t/a。锡及其化合物产生量为0.0285t/a。 废气风量计算： 项目拟在磨床、锯床、喷砂机、焊机产污口处上方设置有边矩形集气罩，并对集气罩三面进行围挡。根据《三废处理工程技术手册 废气卷》（化学工业出版社，刘天齐主编）第580页中表17-8，有边矩形集气罩风量确定计算公式： Q=0.75（10X2+F）Vx 式中： Q-集气罩排放量，m3/s； X-污染物产生点到罩口的距离，本项目取0.2m； F-集气罩罩口面积，m2； Vx-最小控制风速，m/s；粉尘控制风速取0.5m/s - 项目切割、打磨、喷砂、焊接工序设计风量一览表 设备; 设备数量（台）; 集气罩尺寸（m*m）; 污染源至罩口的距离（m）; 集气罩数量 （个）; 单个集气罩风量（m3/h）; 设计总收集风量（m3/h）. 磨床; 1台; 0.5*0.2m; 0.2; 1; 675; 675. 锯床; 3台; 0.2*0.2m; 0.2; 3; 594; 1782. 喷砂机; 1台; 0.2*0.2m; 0.2; 1; 594; 594. 氩弧焊机; 4台; 0.4*0.2m; 0.2; 4; 648; 2592. 风量合计; 5643. 通过计算，所需风量不低于5643m3/h，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中6.1.2，治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，考虑到管道损耗，设计总风量为7000m3/h。 切割、打磨、喷砂、焊接工序产生的废气经上部集气罩收集布袋除尘处理后通过DA002排气筒排放。 参考《深圳市典型行业工艺废气排污量核算方法（试行）》中表四，废气收集集气效率参考值，详见下表： - 废气收集集气效率参考值 废气收集类型; 情况说明; 收集效率（%）. 密封负压集气设备; 密封空间内的污染物排放区域的人员或物料进出口处符合负压操作，并设有压力监测仪表。; 100. 密封空间内的污染物排放区域的人员或物料进出口处符合负压操作，并无压力监测仪表。; 90. 包围型集气设备; 符合两个条件之一： 1、设有外部型集气罩且有围挡设施： 2、设有包围型集气设施。; 80. 外部型集气设备; 槽边抽风、侧式集气罩和顶式集气罩等一般外部型集气设备。; 60. 无集气设施; 包括两种情形：1、无集气设施；2、集气设施运行不正常; 0. 项目拟在磨床、锯床、喷砂机、焊机产污口处上方设置有边矩形集气罩，对产污点的废气进行抽风收集。本项目集气罩的收集效率按60%计，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-《工业行产排污系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册” 06预处理，袋式除尘效率95%。 则切割、打磨、喷砂、焊接工序产排的污染物况见下表。 - 项目颗粒物、锡及其化合物产排情况一览表 污染源; 工序; 污染物; 产生情况; 排放情况. 风量 （m3/h）; 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 风量（m3/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. DA002; 切割、打磨、喷砂、焊接工序; 颗粒物; 7000; 1.9027; 0.7928; 113.2571; 7000; 0.0951; 0.0396; 5.6571. 锡及其化合物; 0.0171; 0.0071; 1.0143; 0.0009; 0.0004; 0.1286. 无组织; 颗粒物; /; 1.2684; 0.5285; /; /; 1.2684; 0.5285; /. 锡及其化合物; /; 0.1833; 0.0048; /; /; 0.1833; 0.0048; /. （2）机加工工序产生的切削液废气 - 项目对工件进行机加工的过程中，需使用切削液对切割进行润滑和冷却，附着在工件表面的切削液在高温下气化，会分解出少量烃类物质，主要污染物为非甲烷总烃。根据生态环境保护部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册”-“湿式机加工件”-“车床加工、铣床加工、刨床加工、磨床加工、镗床加工、钳床加工、钻床加工、加工中心加工、数控中心加工”挥发性有机物产污系数为5.64kg/t原料，项目切削液使用量为13.72t/a，计算得出非甲烷总烃产生量为0.0774t/a。 建设单位每台机加工设备出气口自带油雾净化器处理油雾。出气口与油雾净化器集气管道紧密相接，参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号）废气收集集气效率参考值，设备废气排口直连（设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发）的收集方式，集气效率为95%，项目取95%。机加工过程产生的油雾经集气管道收集至油雾净化器处理后在车间无组织排放。参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）中“表F.1 废气污染治理技术及去除效率一览表”-“油雾净化”-“机械加工”可知，油雾使用油雾净化器处理效率为90%，本项目取90%。 则机加工排放的非甲烷总烃量为：0.0774t/a×95%×（1－90%）+0.0774t/a×（1－95%）=0.0112t/a。 （3）喷漆烘烤VOCs、颗粒物源强核算及污染防治措施 1）废气产生 项目仅飞机座椅扶手连接轴零件需要进行喷漆，拟设1个密闭的喷涂房（30m×8m×5m），分为喷涂区域、流平区域、烘干区域，流平、烘干采用电能。喷漆过程产生漆雾和有机废气，流平、烘干过程产生有机废气。 项目喷漆室采用侧水帘喷漆室，喷漆室规格为3.0m×2.5m×2.6m，拟采用上送侧排方式的单向流气流组织方式。在天花板上方设送风口，水帘柜下方设置排风口。为防止设备室外灰尘吸进室内，拟设计成微正压。喷漆室漆雾在水帘作用下气水分离，废气进入废气处理设施，含漆雾的水流入循环水池，水中定期添加专用漆雾凝聚剂，清理漆渣后，水循环使用，定期更换。 项目拟设通过式流平室，使用电能，进出口端开仿形门洞。流平室规格为3.5m×2.0m×2.6m，在室体侧面设有人员安全门，侧门配置压力锁装置，保证在室内正压过大时泄压，安全门尺寸（宽×高）mm：650×1800。在流平室顶部设置1套排风装置，废气引至废气处理设施处理。 项目拟设通过式桥型烘干室，使用电能，进出门拟采用仿形门，风幕密封。在设备新风进口处设粗过滤，在烘干室体顶部带精密级过滤棉的过滤风管。拟设循环风送风系统，为了满足工件的烘干要求，烘干室平均风速不小于0.15m/s，循环次数3.5次以上，拟配置1套循环送风系统。在烘干室顶部设置1套排风装置，废气引至废气处理设施处理。 项目外购水性漆，不需要调漆。喷涂采用水性涂料，喷枪使用完后需进行清洗，会产生喷枪清洗废水。清洗喷头与管道，使用吸水喷水方式进行清洗，无需添加任何药剂，然后将水喷至水帘柜。喷枪清洗废水经收集处理后排放。 本项目喷漆产生的漆雾和有机废气以及流平、烘干产生的有机废气、喷枪清洗产生的废气经集气抽风进入水喷淋+干式过滤器+两级活性炭吸附装置废气处理设施处理后通过DA001排气筒（15米）排放。 ①漆雾 本项目在喷漆过程中会产生漆雾，项目采用静电喷涂，参考《污染源源强核算技术指南汽车制造》（HJ1097—2020）中附录E，水性涂料-静电喷涂-零部件喷涂-物料中固体分附着率50%；本环评按照50%水性漆附着率进行计算。根据公式“漆雾产生量=漆用量×固含率×（1-附着率）”核算项目喷漆过程中漆雾的产生量，本项目水性漆年用量为1.95t/a，施工状态下固含率约30%，则水性漆漆雾的产生量0.2925t/a。根据工程经验，在喷漆过程中有一部分漆沉降到工作台上，通常为漆雾产生量的80%，经收集后作为漆渣（0.234t/a）处理，则进入废气中的漆雾量为0.0585t/a。 ②喷漆烘烤有机废气 项目喷漆烘烤工序均会产生一定量的有机废气，其主要污染物以TVOC表征。根据厂家提供的水性漆的检验报告（附件5），本项目水性漆挥发性有机化合物含量为62g/L，比重1.3g/cm3。本项目水性漆年用量1.95t/a，则喷漆烘烤过程中VOCs产生量0.093t/a。 参考《污染源源强核算技术指南汽车制造》（HJ1097—2020）中附录E，水性涂料-静电喷涂-零部件喷涂-物料中挥发性有机物挥发量占比为：喷涂工序70%，流平+烘干工序30%，则本项目喷漆产生TVOC0.0651t/a，流平+烘干产生TVOC0.0279t/a。 - 项目喷漆烘烤TVOC产生情况表 产污车间; 产污工序; 漆料; 漆用量t/a; 产污系数; TVOC产生量t/a. 喷漆烘烤车间; 喷漆烘烤; 水性漆; 1.95; 62g/L; 0.093. ③除油、清洗有机废气 项目清洗工序、铜酸洗线除油工序使用滚磨油ZY-20，会产生一定量的有机废气，其主要污染物以TVOC表征。根据厂家提供的滚磨油ZY-20的VOC检验报告（附件5），本项目滚磨油ZY-20挥发性有机化合物含量为10g/L，比重1.2g/cm3。本项目滚磨油ZY-20年用量1.392t/a，则清洗和铜酸洗线除油工序VOCs产生量0.0116t/a。 则项目TVOC总产生量为：0.093t/a+0.0116t/a=0.1046t/a 2）废气收集 喷漆烘烤：项目喷漆烘烤车间的各产污工序均位于密闭的房间内。喷漆房根据《家具制造业手动喷漆房通风设施技术规程》（QA/T 4275-2016）核算排风量。上送侧排气流组织方式时控制断面位置为喷漆房宽度和高度，控制面风速宜0.3m/s~0.4m/s，本次拟按0.3m/s计，控制面尺寸为2.5m×2.6m，则喷漆室排风量为7020m3/h（3600×2.5×2.6×0.3）。 流平室、烘干室参照《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（2014年12月发布），按照车间空间体积小时换气次数计算风量，计算排风量。项目喷漆车间的各产污房间所需设计风量情况如下： - 项目喷漆烘烤工序抽风设计风量一览表 产污房间; 数量（个）; 长度（m）; 宽度（m）; 高度（m）; 换气频次 （次）; 车间所需风量（m3/h）. 喷漆室; /; /; /; /; /; 7020. 流平室; 1; 3.5; 2; 2.6; 15; 273. 烘干室; 1; 6; 2; 2.5; 15; 450. 合计; /; /; /; /; /; 7743. 除油：项目在除油槽的槽体边设置槽边侧吸集气罩，并保持较高的吸气速度，诱导废气向集气罩流动，对废气进行收集。集气罩的罩口应尽可能靠近废气产生点，使其局限在较小空间内，可能减少吸气范围，以防止横向气流影响。集气罩的吸气方向应与污染气流运动方向一致，充分利用污染气流的初始动能。集气罩的罩口长度不应小于槽体长度，保证集气罩吸风均匀，同时设置活动挡板，在槽体暂停工作时盖在槽面上，减少有害气体挥发。 侧吸罩吸风量参照《废气处理工程技术手册》（北京化学工业出版社），采用高截面双侧排风（总风量）公式计算： 式中： A-槽长，m； B-槽宽，m； Vx-边缘控制点的控制风速，m/s。一般危害性小的控制风速为0.20~0.40m/s，危害性大的控制风速为0.25~0.50m/s。本项目按0.3m/s计。 集气罩尺寸设置原则：为了保证有效的收集率，集气罩的罩口应尽可能包围或靠近废气排放点，使其局限在较小空间内，尽可能减少吸气范围，以防止横向气流影响；集气罩的吸气方向应与污染气流运动方向一致，充分利用污染气流的初始动能；集气罩的罩口长度不应小于产污点的长度，保证集气罩吸风均匀。集气管收集风量计算见下表。 - 项目清洗、除油工序抽风设计风量一览表 项目; 废气类别; 产生环节; 槽体长×宽m; 槽体个数; 控制风速m/s; 风量m3/h. 铜酸洗线除油; TVOC; 除油槽; 1.4×0.8; 1; 0.3; 1883. 清洗; TVOC; 自动清洗机; 0.65×0.7; 1; 0.3; 868. 合计; 2751. 根据上表4-6和4-7的风量一览表，项目喷漆烘烤工序、除油工序理论废气收集风量为7743m3/h+2751m3/h=10494m3/h。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026—2013）要求，风量按有机废气理论废气量的120%（10494m3/h×120%=12592.82m3/h）核算，考虑到风量损耗，取13000m3/h。 3）废气治理 ①收集效率 根据广东省生态环境厅《关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函[2023]538号）中单层密闭正压，喷漆烘烤工序产生的有机废气收集效率取80%，除油工序产生的有机废气收集效率取30%。 ②处理效率 参考文献《喷漆废气和废漆渣的估算及处理措施》（张禾，中国汽车技术研究中心，天津，2006年），漆雾与水充分接触后，漆雾的去除效率可达90%以上；项目产生的漆雾采用水喷淋塔进行处理，漆雾的总体去除率按约90%； 参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》表4，吸附法可达治理效率约50~80%，结合本项目有机废气的产生情况，本项目活性炭的处理效率按60%计算，则二级活性炭吸附对有机废气的总处理效率为：1－（1－60%）×（1－60%）=84%（保守以80%计）。即本项目采用“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理有机废气处理效率按80%计。 - 项目漆雾、TVOC产生排放情况汇总 工序; 污染物; 总产生量t/a; 有组织产生量t/a; 有组织排放量t/a; 无组织排放量t/a; 总排放量t/a. 喷涂; 颗粒物; 0.0585; 0.0468; 0.0047; 0.0117; 0.0161. TVOC; 0.0651; 0.0521; 0.0104; 0.0130; 0.0234. 流干、烘干; TVOC; 0.0279; 0.0223; 0.0045; 0.0056; 0.0101. 清洗、除油; TVOC; 0.0116; 0.0035; 0.0007; 0.0081; 0.0088. 合计; 颗粒物; 0.0585; 0.0468; 0.0047; 0.0117; 0.0161. TVOC; 0.1046; 0.0779; 0.0156; 0.0267; 0.0423. （4）酸碱废气 ①碱雾：本项目中和工序使用到氢氧化钠会产生碱雾，由于碱雾无执行标准，故报告不对其进行定量分析，只定性分析，通过加强车间通风后碱雾排放对周围环境的影响不大。 ②硫酸雾：本项目酸洗工序使用到硫酸，槽液浓度为15%，参照《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）表B.1硫酸雾产生量25.2g/m2·h的适用范围，在质量浓度大于100g/L的硫酸中浸蚀、抛光、硫酸阳极氧化，在稀而热的硫酸中浸蚀、抛光，在浓硫酸中退镍、退铜、退银等。本项目硫酸质量百分浓度为15%，参考《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）硫酸雾产生量可按照下列公式计算： D=Gs×A×t×10-6 Gs--单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/（m2·h），本项目为25.2g/m2·h； A--渡槽液面面积，m2；本项目铝钝化线中酸洗槽2个，尺寸均为0.95m×0.95m×0.9m；本项目铜酸洗线中酸洗槽1个，活化槽1个，抛光槽1个，尺寸均为0.5m×0.5m×0.4m，则总的面积为2.555m2。 t--核算时间段内污染物产生时间，h，本项目工作时间为4800h； D--核算时间段内污染物产生量，t 通过以上参数核算出硫酸雾的产生量D=25.2×2.555×4800×10-6=0.3091t/a。 ③氮氧化物：项目铝钝化线酸洗槽中添加OAKITE LNC剂进行酸洗，根据建设单位提供的资料，OAKITE LNC剂中含有少量硝酸，会产生氮氧化物。根据建设单位提供的资料，配比后槽液中硝酸的浓度百分比约为0.3%。根据《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B的“表 B.1 单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产污系数”中“在质量浓度≤3%稀硝酸溶液中清洗铝、不锈钢钝化、镀锌层出光等”等范围内，可忽略氮氧化物的产生量，通过加强车间通风后氮氧化物排放对周围环境的影响不大，因此本环评仅作定性分析，不进行定量分析。 项目在各产生废气的槽体边设置槽边侧集气罩，并保持较高的吸气速度，诱导废气向集气罩流动，对废气进行收集。集气罩的罩口应尽可能靠近废气产生点，使其局限在较小空间内，可能减少吸气范围，以防止横向气流影响。集气罩的吸气方向应与污染气流运动方向一致，充分利用污染气流的初始动能。集气罩的罩口长度不应小于槽体长度，保证集气罩吸风均匀，同时设置活动挡板，在槽体暂停工作时盖在槽面上，减少有害气体挥发。 侧吸罩吸风量参照《废气处理工程技术手册》（北京化学工业出版社），采用高截面双侧排风（总风量）公式计算： 式中： A-槽长，m； B-槽宽，m； Vx-边缘控制点的控制风速，m/s。一般危害性小的控制风速为0.20~0.40m/s，危害性大的控制风速为0.25~0.50m/s。本项目按0.3m/s计。 集气罩尺寸设置原则：为了保证有效的收集率，集气罩的罩口应尽可能包围或靠近废气排放点，使其局限在较小空间内，尽可能减少吸气范围，以防止横向气流影响；集气罩的吸气方向应与污染气流运动方向一致，充分利用污染气流的初始动能；集气罩的罩口长度不应小于产污点的长度，保证集气罩吸风均匀。集气管收集风量计算见下表。 - 项目酸雾收集风量一览表 排气筒编号; 废气类别; 产生环节; 槽体长×宽m; 槽体个数; 控制风速m/s; 风量m3/h; 总风量m3/h. DA003; 铝钝化线; 硫酸雾; 酸洗槽; 0.95×0.95; 2; 0.3; 3394; 4804. 铜酸洗线; 硫酸雾; 酸洗槽; 0.5×0.5; 1; 0.3; 470. 硫酸雾; 活化槽; 0.5×0.5; 1; 0.3; 470. 硫酸雾; 抛光槽; 0.5×0.5; 1; 0.3; 470. 考虑到风量在输送过程中会耗损，则设计风机总风量取整为5000m3/h。 参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）废气收集集气效率参考值，外部型集气罩集气效率取30%。收集后的废气引入一套“碱液喷淋塔”处理，参考《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018），10%碳酸钠和氢氧化钠溶液中和硫酸废气，去除率≥90%，本项目处理效率按90%计，处理后的尾气经一根15m高排气筒（DA003）排放。本项目酸性废气产排情况见下表。 - 本项目酸洗废气产排情况一览表 工序; 污染源; 污染物; 风量（m3/h）; 产生情况; 排放情况. 产生量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）. 酸洗、活化、抛光; DA003; 硫酸雾; 5000; 0.0927; 0.0193; 3.86; 0.0093; 0.0019; 0.38. 无组织; 硫酸雾; /; 0.2164; 0.0451; /; 0.2164; 0.0451; /. （5）自建废水处理站恶臭气体 根据建设单位提供的自建废水处理站处理工艺，自建废水处理站恶臭气体主要产生于产生于格栅、调节池、接触氧化池及污泥压滤区等，主要污染因子为氨、硫化氢、臭气浓度等。根据美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的相关研究，发现污废水处理产生的恶臭污染物量与BOD5的处理量有关，根据数据统计，每处理lg的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目废水处理量为4360.5t/a，废水中BOD5浓度为482mg/L，则需处理BOD52.102t/a，则NH3和H2S的产生量分别为0.0065t/a、0.00025t/a，废水站年运行4800小时，则NH3和H2S的产生速率分别为0.0013kg/h、0.000052kg/h。项目恶臭产生源均位于生产车间内，通过厂房隔档、厂区绿化等措施处理后无组织排放。此外，建设单位将定时喷洒除臭剂。通过采取上述措施，恶臭污染物的排放对周围环境的影响会大幅减小，厂界臭气浓度不会超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值要求，对周围及敏感点的环境空气质量影响较小。 2、项目废气处理设施可行性分析 项目废气拟采取的污染物治理设施如下表所示： - 项目污染物治理设施情况一览表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染防治设施. 排气筒编号; 收集效率; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术. 1; 切割、打磨、喷砂工序; 颗粒物; DA002; 60%; 布袋除尘器; 95%; 是. 2; 焊接工序; 颗粒物. 锡及其化合物. 3; 喷漆烘烤工序; 颗粒物; DA001; 80%; 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 90%; 是. TVOC; 80%. 4; 除油工序; TVOC; 30%; 80%. 5; 酸洗、活化、抛光工序; 硫酸雾; DA003; 30%; 碱式喷淋塔; 90%; 是. 项目所属行业为C3749其他航空航天器制造和C3360金属表面处理及热处理加工。根据《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020），有机废气采用水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置属于可行技术。综上，项目废气处理技术均属于可行技术。 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）“6.3.3.3采用蜂窝状吸附剂，气体流速宜低于1.2m/s”。项目活性炭吸附装置的气体流速小于1.2m/s，满足气体流速要求。项目活性炭吸附器主要技术参数见下表。 - 活性炭吸附设施主要技术参数 排气筒编号; 具体参数; 活性炭吸附塔. DA001活性炭吸附装置; 炭箱尺寸（长L（宽B（高H）; 2.5m×1.6m×0.6m. 设计风量Q; 13000m3/h. 炭层数量q; 2层（两级）. 炭层每层厚度h; 0.3m. 过滤风速V; 0.902m/s【V=Q/3600/（B（L）】. 过滤停留时间T; 0.33s【T=h/V】. 活性炭形态; 蜂窝状. 活性炭填装密度ρ; 0.5g/cm3. 单次活性炭箱填装量G; 1.2t【G=B（L（h（q（ρ】. 温度控制要求; ＜40℃. 更换次数; 每季度更换一次. 年更换量; 4.8t. 有机废气吸附量; 0.0779t. 废活性炭年产生量; 4.8779t. - 水喷淋塔主要技术参数 排气筒编号; 具体参数; 设计值. DA001水喷淋塔; 喷淋液; 回用水. 喷淋层数（层）; 3. 空塔风速; ≤1.1m/s. 液气比; 1L/m3. 停留时间T; ≥3s. 其他; 设置除雾装置. 4、排污口情况 项目各废气排放口基本情况见下表。 - 排放口基本情况表 编号; 废气来源; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 烟气流速（m/s）; 风量m3/h. 经度; 纬度. DA001; 喷漆烘烤工序、除油工序; TVOC、漆雾、非甲烷总烃、臭气浓度; 114°27′36.642″; 23°16′43.715″; 15; 0.6; 20~30; 12.78; 13000. DA002; 切割、打磨、喷砂、焊接工序; 颗粒物、锡及其化合物; 114°27′36.902″; 23°16′43.604″; 15; 0.4; 20~30; 15.48; 7000. DA003; 酸洗、活化、抛光工序; 硫酸雾; 114°27′37.173″; 23°16′43.469″; 15; 0.4; 20~30; 11.06; 5000. 计算说明：DA001烟气流速=13000/3600/π×0.32=12.78m/s；DA002烟气流速=7000/3600/π×0.22=15.48m/s；DA003烟气流速=5000/3600/π×0.22=11.06m/s。. 5、等效排气筒排放达标分析 本项目DA001排气筒高度15米、DA002排气筒高度15米，DA001排气筒与DA002排气筒距离为9米，距离小于其几何高度之和。 根据广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001），当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以一个等效排气筒代表两个排气筒。 ①等效排气筒污染物排放速率，按以下公式计算： Q=Q1+Q2 Q——等效排气筒污染物排放速率，kg/h； Q1——排气筒1的污染物排放速率，kg/h； Q2——排气筒2的污染物排放速率，kg/h； ②等效排气筒高度按以下公式计算： h=12（h12+h22） h——等效排气筒高度，m； h1、h2——排气筒1、排气筒2的高度，m； 根据以上公式计算，项目等效排气筒各污染物排放情况见下表： - 等效排气筒污染物排放情况一览表 污染物名称; 等效排放速率（kg/h）; 等效排气筒高度（m）; 排放标准（kg/h）. 颗粒物; 0.0434; 15; 1.45. 根据上表数据，等效排气筒颗粒物排放速率满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 6、废气非正常排放分析 项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即非正常情况下处理设施处理效率按10%计，其排放情况如下表所示： - 非正常排放情况一览表 排气筒编号; 废气量m3/h; 非正常排放原因; 污染物名称; 源强 kg/h; 排放浓度mg/m3; 源高 m; 排放时间h; 排放量t/a; 年发生频次/年; 应对措施. DA001; 13000; 废气治理设施失效，处理效率下降为10%; 颗粒物; 0.0153; 1.4167; 15; 1; 0.0366; 1; 停机检修. TVOC; 0.0324; 2.4923; 1; 0.0701; 1; 停机检修. DA002; 7000; 颗粒物; 0.7928; 113.2571; 15; 1; 1.9027; 1; 停机检修. 锡及其化合物; 0.0071; 1.0143; 1; 0.0171; 1; 停机检修. DA003; 5000; 硫酸雾; 0.0193; 3.86; 15; 1; 0.0927; 1; 停机检修. 由上表可知，非正常工况下，项目排气筒污染物排放均未超标。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 7、废气监测计划 针对项目所排污染物情况，根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）的相关规定，制定项目废气监测计划见下表： - 项目废气监测计划一览表 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 排放浓度（mg/m3）; 本项目允许排放速率（kg/h）; 标准名称. DA001; 颗粒物; 1次/年; 120; 1.45; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. TVOC; 1次/年; 100; /; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值标准. 非甲烷总烃; 1次/年; 80; /. 臭气浓度; 1次/年; 2000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准. DA002; 颗粒物; 1次/年; 120; 1.45; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 锡及其化合物; 1次/年; 8.5; 0.125. DA003; 硫酸雾; 1次/年; 35; 0.65; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准. 氮氧化物; 1次/年; 120; 0.32. 无组织; 厂区内NMHC; 1次/半年; 6; /; 监控点处1h平均浓度值; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值的较严者. 20; /; 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 1次/半年; 1.0; /; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值. 锡及其化合物; 1次/半年; 0.24; /. 硫酸雾; 1次/半年; 1.2; /. 非甲烷总烃; 1次/半年; 4.0; /. 总VOCs; 1次/半年; 2.0; /; 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值. 臭气浓度; 1次/半年; 20; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值. NH3; 1次/半年; 1.5; /. H2S; 1次/半年; 0.06; /. 8、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离是为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。 根据上述工程分析，项目废气无组织排放主要污染物为颗粒物、TVOC、硫酸雾，其无组织排放量和等标排放量如下所示。 - 项目无组织排放量和等标排放量情况表 污染单元; 污染物; 大气有害物质的无组织排放量Qc（kg/h）; 大气有害物质环境空气质量的标准浓度限值Cm（mg/m3）; 等标排放量（即Qc/Cm）（m3 /h））; 等标排放量差值. C栋厂房; TVOC; 0.0111; 1.2; 9250; 582194.44; 98.44%. 颗粒物; 0.5323; 0.9; 591444.44. 硫酸雾; 0.0451; 0.3; 150333.33. 备注： 1、颗粒物质量标准参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及其2018年修改单）中规定的二级标准中TSP24小时平均值0.3的3倍折算值进行评价； 2、TVOC、硫酸雾标准值参照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导 技术导则》（GB/T39499—2020）计； 3、对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值；. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中“4行业主要特征大气有害物质，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值”。计算得出生产车间TVOC、颗粒物、硫酸雾的等标排放量相差98.44%，不在10%以内，故只需选取较大值（颗粒物）特征大气有害物质计算卫生防护距离初值。 本评价按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中推荐的方法对此进行了计算。计算公式如下： 式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从（GB/T39499-2020）中查取，见下表。 - 卫生防护距离计算系数 卫生防护距离初值计算 系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2～4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 110. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者； Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者； III类：无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 - 环境防护距离初值计算参数 计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速m/s; 工业企业大气污染源构成类别; A; B; C; D. 2.2; Ⅱ; 470; 0.021; 1.85; 0.84. 等效半径r：收集企业生产单元占地面积S（m2）数据，计算公式如下： r=Sπ 项目E栋厂房的占地面积为1500m2，计算出等效半径分别为21.86m。本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，且大气污染源属于Ⅱ类，环境空气质量标准限值为1.2mg/m3。本项目卫生防护距离处置计算详见下表。 - 无组织废气卫生防护距离 污染源; 评价因子; Qc（kg/h）; Cm （mg/m3）; r等效半径（m）; 卫生防护距离L（m）. 计算初值; 级差确定值. C栋厂房; 颗粒物; 0.5323; 0.9; 21.86; 42.658; 50. 由上表分析可知，本项目生产车间卫生防护距离终值为50m。根据项目现场调查分析，项目产污车间周边50m范围内均无居民区、学校、医院等环境敏感点，最近环境敏感点为产污车间西侧417m的下园村，因此项目符合卫生防护距离要求，评价建议严禁在项目卫生防护距离范围内建设新的环境敏感点。 综上所述，项目所产生的废气经以上措施处理后不会对周围环境造成明显影响。 9、环境影响分析 （1）达标性分析 喷漆烘烤工序产生的废气（TVOC、非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度）、除油工序产生的废气（TVOC、非甲烷总烃）经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后，TVOC、非甲烷总烃排放浓度满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值；颗粒物排放浓度满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准；臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准。 切割、打磨、喷砂工序产生的颗粒物，焊接工序产生的颗粒物、锡及其化合物经“布袋除尘器”处理后，排放满足《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。 酸洗工序产生的硫酸雾、氮氧化物，活化、抛光工序产生的硫酸雾经“碱式喷淋塔”处理后，排放满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。 机加工产生的切削液废气（非甲烷总烃）经集气管道收集至设备自带的油雾净化器处理后非甲烷总烃满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。 废水站产生的臭气浓度、氨、硫化氢经加强通风后排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。 厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值。 厂界颗粒物、锡及其化合物、硫酸雾、非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。 厂界臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。 厂界总VOCs排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值。 厂界非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。 （2）大气环境影响评价结论 项目所在区域为大气环境质量达标区，各监测指标补充监测结果均达标，项目所在区域大气环境质量良好。本项目采取废气污染防治措施可行，大气污染物排放满足相关排放标准要求，不会对厂内及周边环境造成明显影响。为进一步降低废气影响，项目废气处理设施及排气筒设置远离西侧居民区。后续验收工作开展过程中如出现污染物超标排放造成居民投诉后的情况将采取以下措施： ①立即停产，关闭排放阀，查找原因； ②积极配合居民协商具体投诉原因，加强沟通； ③根据国家排污许可证的要求，对污染源加强定期监测，必要时做环境质量跟踪监测。 （二）、废水 1、废水污染源强及污染防治措施 - 废水污染物源强核算结果一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 工艺; 治理效率%; 是否可行技术; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 生活污水450m3/a; CODcr; 250; 0.1125; 三级化粪池; /; 是; 0.018; 40; 间接排放; 博罗县泰美镇污水处理厂; 间断排放、排放期间流量稳定. BOD5; 150; 0.0675; 0.0045; 10. SS; 200; 0.09; 0.0045; 10. NH3-N; 15; 0.0068; 0.0023; 5.0. 生产废水4360.5m3/a; - 化学需氧量; - 1810; 7.893; 格栅井+隔油沉渣+调节池+混凝絮凝+沉淀池+厌氧池+缺氧池+二级好氧池+二沉池 +清水池+中水回用系统; /; 是; /; /; 不外排; /; /. - 五日生化需氧量; - 482; 2.102; /; /. - 氨氮; - 23.7; 0.103; /; /. - 悬浮物; - 113; 0.493; /; /. - 石油类; - 16.2; 0.071; /; /. - 总磷; - 13.0; 0.057; /; /. - 总氮; - 72.8; 0.317; /; /. - 阴离子表面活性剂; - 6.26; 0.027; /; /. - 总铬; - 0.84; 0.004; /; /. - 总镍; - 0.37; 0.002; /; /. - 总铅; - 0.5; 0.002; /; /. - 总铜; - 19.6; 0.085; /; /. （1）员工生活污水 项目拟定员工50人，均不在厂区内食宿。 根据前文水平衡分析，员工生活污水排放量为1.5m3/d（450m3/a），生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县泰美镇污水处理厂。 （2）生产废水源强 项目生产废水主要为前处理线产生的除油废水、清洗废水、酸洗废水、碱洗废水、钝化废水、活化废水、抛光废水、上膜废水，中水回用系统反冲洗废水，纯水系统制备浓水、水喷淋塔产生的喷淋废水，喷漆水帘柜和漆喷枪清洗产生的水帘柜废水。根据前文分析，喷淋废水产生量为0.013m3/d，水帘柜废水产生量为0.043m3/d，收集后交有资质单位处理。前处理线产生的生产废水、中水回用系统反冲洗废水、纯水系统制备浓水产生总量为14.535m3/d、4360.5m3/a。废水经过自建废水处理站处理后通过中水回用系统处理后回用，产生的浓水经MVR系统蒸发，蒸发浓缩液交有资质单位回收处理。项目生产废水产生源强类比同类型企业数据，类比同类型企业产品产能、前处理工艺、原辅材料和废水种类均与本项目大致相同，具有类比性。 ①生产废水水质类比分析 - 本项目生产废水源强与同类型生产企业可类比性分析 类别; 浙江东星科技有限公司关于新建年460万套各类机械零部件5000吨铜金属酸洗生产线项目; 本项目; 类比结论. 产品产能; 机械零部件460万套/ 年（约2300吨/年）、铜酸洗5000吨/年; 年产航空座椅支架500t/a、飞机厨房零件200t/a、飞机座椅扶手连接轴零件100t/a、飞机座椅靠背400t/a、电焊机铜制喷气咀300t/a; 同为金属（铜、铝、不锈钢）表面处理加工，可类比. 前处理工艺; 脱脂、水洗、酸洗、中和、皮膜、钝化等; 除油、水洗、酸洗、碱洗、钝化、活化、抛光、上膜等; 工艺大致相同，可类比. 原辅材料; 铝合金锭、铜材、碳钢、无磷脱脂剂、盐酸、氢氧化钠、钝化液、氢氟酸、硫酸、超声波清洗剂、无磷皮膜剂、水性漆等; 铝合金板材、不锈钢板材、铝合金管材、铜棒材、铝合金棒料、除油粉、硫酸、钝化剂、氢氧化钠、水性漆等; 原辅材料相似，可类比. 废水种类; 含铬清洗废水、碳钢酸洗后清洗废水、铜酸洗清洗废水等; 除油废水、清洗废水、酸洗废水、碱洗废水、钝化废水、活化废水、抛光废水、上膜废水; 废水种类相似，可类比. - 水质类比情况一览表（单位：mg/L，pH除外） 污染物指标; 单位; 浙江东星科技有限公司关于新建年460万套各类机械零部件5000吨铜金属酸洗生产线项目竣工环境保护验收监测报告（报告编号：格林检测（2020）检字第201571Q002号，检测单位：格林检测技术有限公司）; 本项目取值. - pH值; 无量纲; - 7.3; - 7.3. - 化学需氧量; mg/L; - 1.81×103; - 1.81×103. - 五日生化需氧量; mg/L; - 482; - 482. - 氨氮; mg/L; - 23.7; - 23.7. - 悬浮物; mg/L; - 113; - 113. - 石油类; mg/L; - 16.2; - 16.2. - 总磷; mg/L; - 13.0; - 13.0. - 总氮; mg/L; - 72.8; - 72.8. - 阴离子表面活性剂; mg/L; - 6.26; - 6.26. - 总铬; - mg/L; - 0.84; - 0.84. - 总镍; - mg/L; - 0.37; - 0.37. - 总铅; - mg/L; - 0.5; - 0.5. - 总铜; mg/L; - 19.6; - 19.6. - 电导率; us/cm; - 1500; - 1500. 注：LAS产生浓度参考《喷涂前处理污染源的分析及其处理措施》（贾文友、刘莉、王立涛涂料工业，2008年7月），喷涂前处理包括脱脂、水洗、表调、磷化等工序，前处理废水中LAS的浓度为5~10mgL，本次评价按10mgL计。. - 根据浙江东星科技有限公司关于《新建年460万套各类机械零部件5000吨铜金属酸洗生产线项目》竣工环境保护验收监测报告（报告编号：格林检测（2020）检字第201571Q002号，检测单位：格林检测技术有限公司），表面处理线原水水质如下表所示。 - 类比项目生产废水处理前水质情况一览表 - 采样口; - 检测项目; - 单位; - 检测结果. - 废水站进口; - pH值; - 无量纲; - 7.3. - 化学需氧量; - mg/L; - 1.81×103. - 五日生化需氧量; - mg/L; - 482. - 氨氮; - mg/L; - 23.7. - 悬浮物; - mg/L; - 113. - 石油类; - mg/L; - 16.2. - 总磷; - mg/L; - 13.0. - 总氮; - mg/L; - 72.8. - 阴离子表面活性剂; - mg/L; - 6.26. - 总铬; - mg/L; - 0.84. - 总镍; - mg/L; - 0.37. - 总铅; - mg/L; - 0.5. - 总铜; - mg/L; - 19.6. - 电导率; - us/cm; - 1500. - 本项目废水污染物产排情况见下表。 - 本项目废水污染物产排情况 项目; 本项目废水浓度mg/L; 污染物产生量t/a. 废水量; /; 4360.5. - 化学需氧量; - 1.81×103; 7.893. - 五日生化需氧量; - 482; 2.102. - 氨氮; - 23.7; 0.103. - 悬浮物; - 113; 0.493. - 石油类; - 16.2; 0.071. - 总磷; - 13.0; 0.057. - 总氮; - 72.8; 0.317. - 阴离子表面活性剂; - 6.26; 0.027. - 总铬; - 0.84; - 0.004. - 总镍; - 0.37; - 0.002. - 总铅; - 0.5; - 0.002. - 总铜; - 19.6; 0.085. 2、排放口情况 - 废水排放口基本情况 序 号; 排放 口编 号; 排放口地理坐标; 排放量（万 t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种 类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; WS-01; 114°27′34.849″ 23°16′45.618″; 0.045; 博罗 县泰 美镇 污水 处理 厂; 间断排 放，排放期间流量不 稳定且无规律; /; 博罗 县泰 美镇 污水 处理 厂; CODcr; 40. BOD5; 10. SS; 10. 氨氮; 5. 3、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目排放口为员工生活污水单独排放口，且经市政管网排入集中式污水处理厂，属于间接排放，无需开展自行监测。 生产废水经污水处理设施处理达到《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T19923-2024）》 （2024年10月1日实施）表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准要求。根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定项目的污染源监测计划。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。项目废水设施需建设产污过程监控设施，并接入环保监管平台。项目运营期回用水自行监测内容如下： - 生产废水监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 回用水抽取口; pH、SS、CODcr、 BOD5、氨氮、石 油类等; 1次/年; 《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T19923-2024》（2024年10月1日实施）表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准要求. 建设单位需完善废水全过程监控内容，在用水关节点安装水表、电表等过程监控内容，定期对计量仪表的读数显示拍照存档，同时安排专人建立用水、废水产生量、处理量、回用量、用电量、残渣量、危废委托处理量等方面的精细化管理台账，配合生态环境部门的精细化执法监督管理，并接入环保监管平台。 4、达标性分析 本项目废水为员工生活污水和生产废水。员工不在厂区内食宿，员工生活污水排放量为1.5m3/d（450m3/a），经三级化粪池预处理后排入博罗县泰美镇污水处理厂。 项目生产废水主要为前处理线产生的除油废水、清洗废水、酸洗废水、碱洗废水、钝化废水、活化废水、抛光废水、上膜废水，中水回用系统反冲洗废水，纯水系统制备浓水、水喷淋塔产生的喷淋废水，喷漆水帘柜和漆喷枪清洗产生的水帘柜废水。根据前文分析，喷淋废水产生量为0.013m3/d，水帘柜废水产生量为0.043m3/d，收集后交有资质单位处理。前处理线产生的生产废水、中水回用系统反冲洗废水、纯水系统制备浓水产生总量为14.535m3/d、4360.5m3/a。废水经过自建废水处理站处理后通过中水回用系统处理后回用，产生的浓水经MVR系统蒸发，蒸发浓缩液交有资质单位回收处理。 经上述措施处理后，项目生活污水排放可达到博罗县泰美镇污水处理厂的接管标准要求，生产废水回用可达到《城市污水再生利用工业用水水质（GB/T19923-2024》（2024年10月1日实施）表1间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准要求，对地表水环境基本无影响。 5、生产废水环保措施可行性分析 1）拟采取的废水处理措施 项目生产废水中主要污染物有pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷、石油类等，为非持久性污染物。建设单位拟自建废水处理站，废水处理站包括生化/物化处理系统及中水回用系统，中水回用系统制备率约为62.3%，出水回用于纯水制备、切削液调配、水刀切割、喷漆水帘柜、喷漆枪清洗、喷淋塔，剩余浓水进入MVR系统蒸发处理；根据设计单位提供的相关参数，MVR系统冷凝水回收率约为95%，剩余5%蒸发浓缩，浓缩废液收集后交有资质单位处理，实现生产废水零排放。废水处理站工艺路程见下图。 - 项目生产废水处理工艺流程图 预处理工艺说明：排放的不锈钢钝化废水、铝钝化和铜酸洗废水进入pH调整池内调节pH，在PH计自动控制下加酸，调节pH值不大于4。进入还原反应池，通过氧化还原作用，将废水中的有毒有害重金属转化为对环境无毒害作用的新物质。在废水中加入还原剂硫酸亚铁，通过还原反应将镍离子转化为低毒或无毒的物质，将铜离子还原为金属铜或低毒的化合物，将废水中的铅离子还原为金属铅或低毒的化合物。后进入破铬沉淀池，在池中加入硫酸亚铁将六价铬还原成三价铬，再加石灰将废水调节到pH值为8~9的碱性条件下，生成Cr(OH)3沉淀，从而从水中去除。后进入物化反应池，加入混凝剂和絮凝剂，能够促进金属离子的聚集和沉降，形成较大的絮状物，便于分离。 生化工艺说明： 从生产车间排放的废水经格栅提篮隔去粗大的悬浮物以及废水中的金属屑，再流过隔油隔渣池，除去油脂，然后经格栅网滤去细小悬浮物，进入调节池内调节水量、均匀水质，再用泵泵入pH调整池，在PH计自动控制下加酸，调节pH值5-6之间。进入混凝池，在pH计控制下加碱，pH值控制在7-8之间，并投加混凝剂PAC，经快速搅拌混合后， 进入絮凝池，在絮凝池内投加絮凝剂PAM并慢速搅拌在较短时间内使微小颗粒聚集较大的胶体颗粒，经充分反应的废水进入沉淀池进行固液分离，上清液流入生化系统的厌氧池，同时在厌氧池引入部分生活污水增加废水的营养物质，提高废水可生化性。在厌氧池里培养大量的兼性厌氧菌附着在填料上，利用兼性细菌水解和产酸作用，将污水中难降解的大分子有机物转化为易降解的小分子有机物，不溶性的有机物变成溶解性的有机物，提高废水的可生化性，有利于后续生物处理正常进行。然后流入缺氧池，控制水中的DO为0.5mg/L，以鼓风曝气方式进行搅拌和供氧，反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源，将内循环污水中或回流污泥中带入大量NO2-N、NO2-N 经反硝化而还原为N，释放至空气，同时污水中的有机物和老化脱落的生物膜被水解酸化，其生化性得以提高，污水中难降解的有机物被生物降解。进入好氧池，在好氧池中生物填料上附着有大量好氧菌，在曝气充氧下，将废水中有机物分解成无机物，废水中死亡脱落的细菌、SS随着水流流入二沉池，在二沉池中经固液分离的作用，另一方面可使生物污泥回流，提高好氧池的处理效率。二沉池上清液流入清水池经流量计外排。沉淀池、二沉池的污泥由泵抽入污泥池，在污泥池中经过浓缩，然后通过污泥泵抽到压滤机中压滤，压滤的干污泥用袋装交环保部门处理，滤液流入调节池。 中水回用系统工艺说明：本工程水处理系统是由多介质过滤系统、超滤系统、反渗透系统三大部分组成。原水pH值为6-9必须通过pH调节系统将值控制在7.5左右保证后续设备的正常运行，多介质过滤主要用于去除原水中的悬浮物、胶体硅、有机物、余氯，以及含有的杂质，防止原水污染反渗透膜，确保超滤系统和反渗透系统的安全稳定运行，反渗透部分是主体是除盐装置，去除原水中大部分的溶解固形物、重金属、盐分、胶体硅及有机物等，使出水水质达到回用水水质的要求。因废水经过厂区自建污水处理工序处理再进入中水回用装置，RO浓水中无悬浮物，主要是盐分含量较高，故本项目产生的RO浓水不属于危险废物。RO浓水部分回用到喷淋塔，部分外排。 砂滤：玻璃砂过滤器是一种非常可靠的预处理装置，介质依次为垫层、玻璃砂，它可以将水中悬浮杂质、胶体等过滤，降低出水浊度等。 炭滤：活性炭过滤器是一种非常可靠的预处理装置，介质依次为垫层、玻璃砂、活性炭，它可以去除水中的游离性余氯、臭味、色度及有机物等功能。 精滤：俗称保安过滤，主要利用微滤膜把水中的微小杂质颗粒滤除。 超滤：通过精滤、超滤膜对废水中大分子颗粒物质、胶体物质的截留，可有效提高废水水质，降低废水的SDI值，对后续反渗透膜起保护作用。 反渗透：反渗透膜组是整个脱盐系统的执行机构，其作用是脱除水中的可溶性盐分、胶体、有机物及微生物。 MVR系统组成及原理：MVR系统是由PLC自动控制的，设备由蒸发罐罐、冷水槽、压缩机、热交换机、冷排系统、抽吸泵及电气控制等元件构成。低温蒸发的工作原理是通过降低蒸发罐里的压强把溶液的沸点降低。由真空泵将蒸发罐抽成真空状态，真空度约为96KPA，在此压强下水的沸点为33℃， 溶液通过强制循环泵将物料连续循环雾化至换热器上，溶液中水分被蒸发；再通过冷凝装置冷却水汽。 蒸发器的主要动力部件压缩机通过作用于冷媒，在不同的换热部位通过对冷媒的压力控制同时实现蒸发与冷却，余热随冷媒循环利用，同时低温蒸发与环境温度接近，不存在大温差热交换，将热量损失降到最低，达到节能的目的。整套设备在真空环境下低温蒸发，节能效果明显，系统可以全自动运行，人机界面实时监控，且自带清洁功能。 MVR系统： - 项目MVR系统示意图 项目MVR系统由预热器、强制循环蒸发器、强制循环分离器、压缩机、循环泵等组成，设备运行原理是原液经预热器预热后进入循环泵，自下而上打入加热室，沿加热室向上流动。当循环液体流过热交换器时被加热，然后在分离器的压力降低时部分蒸发，蒸汽和料液在蒸发室分开，蒸汽由上部排出，料液落下，经圆锥形底部被循环泵吸入，再进入加热室，继续循环。分离后的蒸汽经高能效蒸汽压缩机压缩蒸发形成二次蒸汽，二次蒸汽热能被提高，打入加热器对原液再进行加热，受热的原液继续蒸发产生二次蒸汽，从而实现持续的蒸发状态。蒸汽冷凝产生的冷凝水经预热器换热后排出，进入废水处理站进行再处理。原液循环过程中会有少量浓缩废液，达到预定浓度后经分离器排出，收集后交有资质单位处理。 由于MVR系统循环利用二次蒸汽已有的热能，因此稳定运行时不需要外部鲜蒸汽，仅设备启动时需加入一部分鲜蒸汽（新鲜水制备）进行预热，大大节省了蒸发系统的能耗。通过 PLC、工业计算机、组态等形式来控制温度、压力、马达转速，保持系统蒸发平衡。从理论上来看，使用MVR系统比传统蒸发器节省60%-80%以上的能源，节省95%以上的冷却水，减少50%以上的占地面积。 优点：蒸发设备紧凑，占地面积小、所需空间也小。又可省去冷却系统。特别是低温蒸发需要冷冻水冷凝的场合，可以收到既节省投资又取得较好的节能效果。在MVR系统的整个运行过程中，采用PLC、单片机和组态软件对系统的温度、压力和电机转速进行控制。自动控制系统可以控制阀门、流速计、温度和压力，实现自动蒸发、清洗、停机等操作，自动报警，自动保护系统不受损坏，保持系统的动态平衡，节省人工成本。 2）拟采取的废水处理措施技术可行性分析 ①处理效果分析 项目生产废水处理设施主要处理单元处理效率参考相关污水处理工程技术规范及同类项目实际运行经验，各阶段废水污染物处理效率如下表。 - 废水处理处理效率一览表 浓度单位：mg/L 处理工艺; 处理效率. CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 石油类; 总氮; 总磷; LAS; 电导率; - 总铬; 总镍; 总铅; 总铜. 隔油隔渣+调节+混凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧+沉淀+砂滤+碳滤+袋滤+超滤+RO; 99.42%; 99.99%; 98.8%; 99.88%; 99%; 98.7%; 99.6%; 99.94%; 90%; 90%; 95%; 99.9%; 99%. 进水浓度（mg/L）; 1810; 482; 23.7; 113; 16.2; 72.8; 13; 6.26; 1500; 0.84; 0.37; 0.5; 19.6. 出水浓度（mg/L）; 10.498; 0.0482; 0.2844; 0.1356; 0.162; 0.9464; 0.052; 0.0037; 150; 0.084; 0.0185; 0.0005; 0.196. 回用水标准; 50; 10; 5; 30; 1; 15; 0.5; 0.5; 500; /; /; /; /. 注：①项目产品对清洗用水水质要求：电导率≤500us/cm。 ②各种污染物去除效率依据： CODCr：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册—07机械加工—加工件清洗中化学需氧量废水处理效率，物理化学处理法去除效率为40%、厌氧生物处理法去除效率为35%、好氧生物处理法去除效率为70%，砂滤+碳滤+超滤的综合去除效率为50%，一级RO的去除效率为90%。根据《宁夏亚东化工有限公司10吨/小时MVR废水预处理蒸发装置技改项目环境影响报告表》（卫环函〔2022〕29号）可知MVR系统对化学需氧量的处理效率为93.9~94.9%，本项目MVR系统的去除效率保守取值90%。则本项目废水处理工艺对CODCr的处理效率为：1－（1－40%）（1－35%）（1－70%）（1－70%）（1－90%）=99.42%。 BOD5：根据《水处理新工艺新技术与工程方案设计及质量检验标准规范实用全书》（主编：黄利三）及工程设计经验，混凝法BOD5的去除率近80%；根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010）可知，缺氧-厌氧-好氧工艺对BOD5去除效率为70~90%，本项目取中间值80%；根据《环境保护实用数据手册》第237页表5-51可知，碳滤、超滤对BOD5的去除效率为30%~80%，本项目取50%，反渗透对BOD5去除效率为98%。根据《宁夏亚东化工有限公司10吨/小时MVR废水预处理蒸发装置技改项目环境影响报告表》（卫环函〔2022〕29号）可知MVR系统对五日生化需氧量的处理效率为93.5~94.4%，本项目MVR系统的去除效率保守取值90%。则本项目废水处理工艺对BOD5的处理效率为：1－（1－80%）（1－80%）（1－50%）（1－98%）（1－90%）=99.99%。 氨氮：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3360电镀行业系数手册，化学混凝法对氨氮的去除效率为88%。一级RO对氨氮的去除效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册—07机械加工—加工件清洗中氨氮处理效率，取值为90%。则本项目废水处理工艺对氨氮的处理效率为：1－（1－88%）（1－90%）=98.8%。 SS：根据《水污染控制工程》（高廷耀等，高等教育出版社，2007年）中，混凝沉淀工艺对SS去除效率可达40%~85.7%左右，本项目取去除效率为60%，厌氧池+好氧池的综合去除效率为40%，砂滤+碳滤+UF超滤系统的综合去除效率为50%。RO膜处理对SS的去除效率取值为90%。根据《宁夏亚东化工有限公司10吨/小时MVR废水预处理蒸发装置技改项目环境影响报告表》（卫环函〔2022〕29号）可知MVR系统对溶解性总固体的处理效率为91.1~91.4%，本项目MVR系统的去除效率保守取值90%。则本项目废水处理工艺对SS的处理效率为：1－（1－60%）（1－40%）（1－50%）（1－90%）（1－90%）=99.99%。 石油类：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册—07机械加工—加工件清洗中石油类废水处理效率，物理化学处理法去除效率50%、膜分离+厌氧水解类+生物接触氧化法去除效率98%。则本项目废水处理工艺对石油类的处理效率为：1－（1－50%）（1－98%）=99%。 总氮：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3360电镀行业系数手册，化学混凝法对总氮的去除效率为87%。一级RO对总氮的去除效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册—07机械加工—加工件清洗中总氮废水处理效率，取值为90%。则本项目废水处理工艺对总氮的处理效率为：1－（1－87%）（1－90%）=98.7%。 总磷：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3360电镀行业系数手册，化学混凝法对总磷的去除效率为96%。一级RO对总磷的去除效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册—07机械加工—加工件清洗中总氮废水处理效率，取值为90%。则本项目废水处理工艺对总磷的处理效率为：1－（1－96%）（1－90%）=99.6%。 LAS：根据《日用化学工业》（2020年6月第50卷第6期）中表面活性剂废水处理技术浅述可知，混凝法对LAS的处理效率达到85%以上；根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》（HJ576-2010）可知，缺氧-厌氧-好氧工艺对LAS去除效率为70~90%，本项目取80%；根据《环境保护实用数据手册》第237页表5-51可知，碳滤、超滤对LAS的去除效率为30%~80%，本项目取50%；根据《水处理工程师手册》（唐受印、戴友芝等编）第291页表2.14.9可知，反渗透膜对LAS去除率为95%~98%，本项目取96%。则本项目废水处理工艺对LAS的处理效率为：1－（1－85%）（1－80%）（1－50%）（1－96%）=99.94%。 总铬：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3360电镀行业系数手册，化学混凝法对总铬的去除效率为99.9%，本项目保守估计取85%。 总镍：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3360电镀行业系数手册，化学混凝法对镍的去除效率为99%，本项目保守估计取95%。 总铅：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3360电镀行业系数手册，化学混凝法对总铅的去除效率为99.9%。 总铜：参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3360电镀行业系数手册，化学混凝法对总铜的去除效率为99%。 电导率：参考《高含盐有机废水处理与回用技术》，中国污水处理工程网，RO系统：进水电导率为1539～1752us/cm时，出水电导率为14.9～26.1us/cm，对电导率的去除效率约为98.5%~99%，本项目保守取90%。. 根据上述分析可知，项目运营期生产废水经废水处理站处理后，其出水能够达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）“工艺用水、产品用水和直流冷却水、洗涤用水”水质标准。回用于纯水制备、切削液调配、水刀切割、喷漆水帘柜、喷漆枪清洗、喷淋塔；同时，废水处理站产生的浓水通过MVR系统进行蒸发，蒸发后的蒸汽冷凝部分排回用，浓缩废液委外处置，实现零排放，因此该生产废水处理工艺在技术上具有可行性。 ②中水回用可行性分析 根据水平衡图可知，回用水主要回用于纯水制备、切削液调配、水刀切割、喷漆水帘柜、喷漆枪清洗、喷淋塔，对回用水没有特殊要求，因此本次评价确定回用水水质指标执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中“工艺与产品用水”水质标准。 废水水质成分主要包括“有机成分、无机成分、悬浮固体”等，有机成分和悬浮固体物质通过生化/物化处理系统可得到高效去除，但是无机成分即废水中的盐分（盐分的含量大小以“电导率”表示）通过上述过程不会发生太大变化，如果废水仅经过上述过程处理后回用，就会导致盐分不断累积，对生产和处理环节均会造成不良影响，因此本项目在砂碳过滤及超滤后面增加“反渗透+MVR系统”。 反渗透工艺的核心是“反渗透膜”，反渗透膜是一种只允许水分子通过的半透膜（选择性透过膜），孔径约为1～2nm，大部分可溶性盐均无法穿透反渗透膜，因此能够对盐分起到良好的分离作用。本项目采用4040的RO膜，安装在玻璃钢压力容器内，RO系统回收率在60%以上，系统脱盐率不小于98%，满足建设单位生产需求。RO产生的浓水进入MVR系统进行蒸发浓缩处理，蒸汽冷凝处理后回用，浓缩废液委外处置。项目拟设置处理规模为6t/d的MVR系统，项目废水处理站产生的浓水约5.478t/d，MVR系统可满足处理需求。 ③生产废水零排放可行性分析 根据前文分析，项目需纳入废水处理站处理的废水量为14.535 m3/d，拟采用“格栅井+隔油沉渣+调节池+混凝絮凝+沉淀池+厌氧池+缺氧池+二级好氧池+二沉池 +清水池+中水回用系统”处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923 -2005）中的“工艺与产品用水”标准后回用于纯水制备、切削液调配、水刀切割、喷漆水帘柜、喷漆枪清洗、喷淋塔等，约30%的浓水（3.151m3/d，945.3m3/a）通过MVR系统处理后，其中：约95%回收为冷凝水（2.98m3/d、894m3/a），剩余5%（0.171m3/d、51.3m3/a）可浓缩成浓缩液，作为危险废物交由有危险废物处理资质的单位处置。 本项目总回用水量为11.384m3/d（3415.2m3/a），其中0.42m3/d（126 m3/a）回用于切削液调配，0.512m3/d（153.6 m3/a）回用于水刀切割用水，2.117m3/d（635.1 m3/a）回用于喷漆水帘柜，0.0005m3/d（0.15m3/a）回用于喷漆枪清洗，3.693m3/d（1107.9 m3/a）回用于喷淋塔补充用水，4.5415m3/d（1362.45m3/a）回用于纯水制备，2.98m3/d（894m3/a）回用于前处理线，0.1m3/d（30m3/a）回用于中水回用系统冲洗。 经过中水回用系统处理后的水可回用于纯水制备、中水回用系统冲洗用水、切削液调配用水、水刀机切割机用水、喷漆水帘柜用水、喷枪清洗用水及水喷淋塔用水；经过MVR系统处理后的冷凝水回用于生产线清洗工序。 污泥处理工艺： 项目设置1座污泥浓缩池，用于储存生化污泥以及物化污泥。浓缩后的污泥输送至污泥脱水间，污泥脱水机房内设置一台板框压滤机处理物化污泥及生化污泥，干泥外运处置。 ③处理规模分析 建设单位拟建废水处理站设计规模24m3 /d，调节池等废水处理站各构筑物均按照24m3 /d建设。项目需纳入废水处理站处理的废水量为14.535 m3/d、4360.5m3/a。项目拟设置处理规模为6t/d的MVR系统，项目废水处理站产生的浓水约5.478t/d、1643.4m3/a，MVR系统可满足处理需求。因此废水处理站有足够容量处理项目生产污水。项目拟设计的废水处理设施中主要构筑物情况一览表如下表所示。 - 废水处理设施中主要构筑物一览表 池体; 参数. 隔油格渣池; 数量：1个； 尺寸：0.8mL×2.14mW×1.5mDH 容积：2.6m2 结构：地下砖混结构 附属设备：格栅网：1套. 调节池; 数量：1个； 尺寸：3.0mL×2.0mW×3.0mDH； 容积：18m² 有效容积：16.8m 停留时间：11.2h； 结构：地下钢混结构 附属设施：提升泵1台 型号：25HYFX-8（I）或同等产品 流量：3m²/h 扬程：8m 功率：0.25kw 液位计：1组 流量计：1组. pH调节池; 数量：1个 尺寸：0.8mL×0.8mW×1.0mDH； 容积：0.64m² 有效容积：0.512m 停留时间：20min； 材质：PVC 附属设备：加药泵：数量：1台 型号：MD55 流量：60L/min 扬程：5.6m 功率：0.09kw 产地：上海 pH自动控制计：数量：1套 型号：ip296 测定范围：0-14； 电源：220V； 电极：玻璃电极； 产地：美国 气搅拌系统：1套. 混凝池; 数量：1个； 尺寸：0.8mL×0.8mW×1.0mDH； 容积：0.64m 有效容积：0.512m 停留时间：20min； 材质：PVC 附属设施：加药泵：数量：2台 型号：25HYF-8 流量：4m²/h 扬程：8m 功率：0.25kw 产地：广东 pH自动控制计：数量：1套 型号：ip296 测定范围：0-14； 电源：220V； 电极：玻璃电极； 产地：美国 搅拌机：数量：1台 型号：160RPM（I）或同等产品 转速：160转/分， 材质：搅拌轴为不锈钢的. 絮凝池; 五、絮凝池 数量：1个； 尺寸：1.0mL×1.0mW×1.0mDH； 容积：1.0m² 有效容积：0.8m 停留时间：32min； 材质：PVC 附属设施：加药泵：数量：1台 型号：25HYF-8 流量：4m㎡/h 扬程：8m 功率：0.25kw 产地：广东 搅拌机：数量：1台 型号：90RPM（I）或同等产品 转速：90转/分 材质：搅拌轴为不锈钢的. 沉淀池; 有效容积：0.8m 停留时间：32min； 材质：PVC 附属设施：加药泵：数量：1台 型号：25HYF-8 流量：4m㎡/h 扬程：8m 功率：0.25kw 产地：广东 搅拌机：数量：1台 型号：90RPM（I）或同等产品 转速：90转/分 材质：搅拌轴为不锈钢的. 厌氧池; 数量：1个； 尺寸：1.5mL*2.0mW*3.0mHD； 容积：9m² 有效容积：8.4m 停留时间：5.6h； 材质：地上钢混结构 附属设施：生活污水泵：数量：1台 型号：25HYFX-8 流量：3m²/h 扬程：8m 功率：0.25kw 产地：广东 组合填料：规格：①150 数量：7m² 填料支架：1套 出水堰：1套. 缺氧池; 数量：1个； 尺寸：1.5mL*2.0mW*3.0mHD； 容积：9m² 有效容积：8.25m 停留时间：5.5h； 材质：地上钢混结构 附属设施：组合填料：规格：①150 数量：7m² 填料支架：1套 曝气系统：1套 出水堰：1套. 好养池; 九、好氧池 一级好氧池 尺寸：2.0mL*2.0mW*3.0mDH 容积：12m² 有效容积：10.8m 停留时间：7.2h 构造：地上钢混结构 二级好氧池 尺寸：1.2mL*2.0mW*3.0mDH 容积：7.2m² 有效容积：6.24m 停留时间：4.2h 构造：地上钢混结构 附属设备风泵：数量：2台（一用一备） 型号：DLB-1或同等产品 风量：60m²/h 风压：39Kpa 功率：0.75kw 产地：广东 组合填料： 规格：Φ150 数量：14m² 填料支架：2套 出水堰：2套 微孔曝气盘：规格：①215 数量：12个 混合液回流泵：数量：2台（一用一备） 型号：GD40-15 流量：11.4m²/h 扬程：15m 功率：1.1kw 产地：广东. 二沉池; 数量：1个； 内部尺寸：1.3mLx2.0mWx3.0mDH； 容积：7.8m²； 表面负荷：06m/m²·h； 构造：地上钢混结构； 附属设施：污泥回流泵：数量：1台 型号：GD50-8 流量：18m²/h 扬程：8m 功率：0.75kw 产地：广东 进、出水堰、档板：各1套. 清水池; 尺寸：0.8mL*2.14mW*1.2mDH 容积：2.05m² 有效容积：1.7m 结构：地上砖混结构. 污泥池; 尺寸：2.0mL*2.0mW*3.0mDH 容积：12m² 结构：地下钢混结构 附属设备：污泥泵：1台 型号：QBY-25 流量：2.4m²/h 扬程：50m 产地：上海 空压机：数量：1台 型号：AB-V30或同等产品 流量：0.25m/min 压力：7bar 功率：3.0HP 产地：惠州 压滤机：数量：1台 型号：XMY5/500-U 过滤面积：5m² 型式：自动式 产地：广东. 3）拟采取废水处理措施经济可行性分析 项目自建废水处理站及中水回用设施基建及设备投资约400万元，MVR系统（6t/d）一次性投资50万元左右，则自建废水处理站总投资共计约450万元，占项目投资总额（3500万元）的12.8%，在建设单位经济能力承受范围内。 项目自建废水处理站中水回用及MVR系统运行费用包括人工费、电费及药剂费等。 ①电费：30元/m3水。 ②药剂材料费：10元/m3水。 ③危废处置根据厂方实际生产量产生的危废由第三方资质单位收取，年费用大概30万。 ④人工费：运营人员2人，费用5000元/月（12万/年）。 ⑤设备折旧费：折旧年限按10年计，项目设备折旧费约为10.5元/m3水。 ⑥设备保养维修费：废水处理设施每年保养维修费用约1万元。 ⑦生物菌维护费：主要为外购葡萄糖、PAM、PAC和尿素费用，年费用约为1万元。 总运行成本计算公式为：（①+②+⑤）×4360.5+③+④+⑥+⑦=（30+10+10.5）×4360.5×10-4+30+12+1+1=66.02万元/年。 因此，本项目生产废水每年环保运行费用估算约66.02万元。 则生产废水处理成本折算为：66.02×104÷4360.5=151元/吨。 根据建设单位提供资料，项目建成后预计年产值达10000万元，预估年利润可达1000万 元以上，项目生产废水每年环保运行费用约66.02万元，约占项目年利润1000万元的6.6%，在项目可接受范围之内。综上所述，项目生产废水处理方案是可行的。 6、生活污水依托污水处理厂可行性分析 （1）生活污水水质情况 项目生活污水量为1.5m3/d、450m3/a。生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等， 生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和博罗县泰美镇污水处理厂接管标准后，经市政管道引入博罗县泰美镇污水处理厂处理，尾水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准的较严值后排入良田河。 参考环境保护部环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响评价》（第三版），生活污水的产生浓度CODCr250mg/L、BOD5 150mg/L、SS200mg/L、氨氮15mg/L、TN35mg/L、 TP5mg/L。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（66住宿业，中型，一般旅馆）及结合相关资料《广州市旧城区取消化粪池的可行性研究》（陆少鸣，尹宇鹏，张忠东，禹娜，环境科学与技术，2007（10）），三级化粪池对行政办公污水、住宿人员污水的处理效率为CODCr30% 、BOD520%、SS30%、NH3-N0%、TP0%、TN0%，则项目生活污水进入 污水管网水质情况如下： - 三级化粪池进、出水水质情况一览表 水质指标; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP. 进水水质; 进水浓度 mg/L; 250; 150; 200; 15; 35; 5. 化粪池; 去除率%; 30%; 20%; 30%; 0; 0; 0. 出水浓度 mg/L; 175; 120; 140; 15; 35; 5. 三级化粪池出水水质满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，可以经市政污水管网排入博罗县泰美镇污水处理厂一期工程集中处理，无需再另申请总量，且对排入河良田河的影响较小。 ①措施可行性分析：博罗县泰美镇污水处理一期工程位于博罗县泰美镇金龙大道东侧麻园 （土名），其厂区中心经纬度为东经 114°28′1.60″ （ 114.467111°E ） ，北纬 23°17′13.45″ （23.287069°N）。博罗县泰美镇污水处理一期工程占地面积 27852 平方米，建筑面积 1465 平方米，年设计处理生活污水约 365 万吨。为了更好地保护环境，落实节能减排及《博罗县 2018 年生活污水处理设施及集污管网建设攻坚战实施方案》《关于加快推进博罗县 2018 年生活污水处理设施及集污管网建设任务的通知》等相关要求，惠州市雄越泰美污水处理有限公司针对博罗县泰美镇污水处理一期工程现状进行提标改造，提标改造工程主要：（1）在氧化沟厌氧区增加碳源投加装置一套；（2）氧化沟好氧段增加推流曝气机，在保证供氧能力提升供氧效率的同时，避免了改造过程中污水处理厂停产；（3）混凝池增加一套 PAC 溶解加药系统，增加絮凝剂的投加，并在池体增加助凝剂（PAM）的投加；（4）优化现有混凝系统，增加混合池和絮凝池的搅拌机，强化反应沉淀池去除总磷和 SS 的能力；（5）针对现有电气和自控系统存在的问题，以及为满足今后自控精细化控制的要求，对涉及的硬件设备、仪表、电气化元件或软件系统进行升级，增加管理技术人员等。根据相关文件及泰美镇政府要求，提标改造后处理规模仍为1万m3/d。采用“三级污水处理工艺，预处理采用粗格栅、提升泵房、细格栅及旋流沉砂池，二级生化处理采用改良型卡鲁赛尔氧化沟+二沉池，三级深度处理采用混凝、反应及沉淀池+回转微过滤+紫外消毒”工艺。出水水质执行国家《城镇城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准、广东省《水污染物排放标准限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值。 - 博罗县泰美镇生活污水处理厂工艺流程图 - 项目生活污水污染物排放情况一览表 产污环节; 办公生活. 类别; 生活污水. 污染物类别; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 污染物 产生情 况; 废水产生量（t/a）; 450. 产生浓度（mg/L）; 250; 150; 200; 15; 35; 5. 产生量（t/a）; 0.1125; 0.0675; 0.09; 0.0068; 0.0158; 0.0023. 污染物 排放情 况; 废水排放量（t/a）; 450. 排放浓度（mg/L）; 40; 10; 10; 5; 15; 0.5. 排放量（t/a）; 0.018; 0.0045; 0.0045; 0.0023; 0.0068; 0.0002. 排放口编号; /. 排放标 准; 标准名称; 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准较严值. 浓度限值（mg/L）; 40; 10; 10; 5; 15; 0.5. ②容纳可行性分析：项目所在地为博罗县泰美镇污水处理厂集污范围， 目前总建设规模 1万t/d，于2022年初完成竣工环保验收，生活污水处理设施尚有余量500 吨/日，项目生活污水排放量约1.5t/d，仅占博罗县泰美镇污水处理厂剩余处理能力的0.3%；项目员工生活污水污染物种类与污水处理厂处理的污染物种类相似，污水排放量占污水厂处理量的极少比例，水量不会对博罗县泰美镇污水处理厂造成明显冲击影响。因此，从水量上分析，项目生活污水接入博罗县泰美镇污水处理厂是可行的。 项目生活污水水质满足接管水质标准，污水处理厂处理工艺可行，因此，项目生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网进入博罗县泰美镇污水处理厂处理的方案可行。 7、地表水环境影响评价结论 综上所述，本项目生产废水经过处理达到《城市污水再生利用工业用水水质 （GB/T19923-2024）》（2024年10月1日实施）表1 间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水标准要求回用于纯水制备、切削液调配、水刀切割、喷漆水帘柜、喷漆枪清洗、喷淋塔等，反渗透浓水经过MVR系统进行处理，冷凝水进行回用，蒸发浓缩液委托有危废处理资质的单位进行处理，实现生产废水零排放。生活污水经三级化粪池预处理后达到 《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段三级标准后进入博罗县泰美镇污水处理厂，尾水处理达标后排至良田河，项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 （三）、噪声 1、噪声源及源强 项目生产设备主要为水刀机、锯床、机器手、CNC加工中心、CNC数控车床、铣床、钻床、攻牙机、磨床、抛光机、氩弧焊机、喷砂机、喷漆柜、铝钝化线、不锈钢钝化线、铜酸洗线等设备，生产过程中会产生噪声，噪声强度65~85dB（A）。主要产噪设备1m处噪声源及产生强度见下表： - 噪声源强产排情况一览表（室内） 噪声源; 数量（台）; 单机声级值 /dB（A）; 多台声级值 /dB（A）; 持续时间; 叠加值 （dB（A））; 治理措施; 降噪后叠加值（dB（A））. 水刀机; 2; 65; 68.01; 8h/d; 88.01; 选用低噪声设备、做好设备减振隔振措施、墙体隔声、加装减振垫等，可降噪20dB（A）; 68.01. 锯床; 3; 70; 74.77; 8h/d. 机器手; 2; 70; 73.01; 8h/d. CNC加工中心; 5; 70; 76.99; 8h/d. CNC数控车床; 5; 70; 76.99; 8h/d. 铣床; 1; 65; 65; 8h/d. 钻床; 3; 70; 74.77; 8h/d. 攻牙机; 3; 70; 74.77; 8h/d. 磨床; 1; 65; 65; 8h/d. 抛光机; 1; 65; 65; 8h/d. 冲床; 2; 70; 73.01; 8h/d. 卷圆机; 1; 70; 70; 8h/d. 弯管机; 1; 65; 65; 8h/d. 氩弧焊机; 4; 65; 71.02; 8h/d. 喷砂机; 1; 65; 65; 8h/d. 喷漆柜; 2; 65; 68.01; 4h/d. 烤箱; 2; 65; 68.01; 4h/d. 铝钝化线; 1; 70; 70; 16h/d. 不锈钢钝化线; 1; 70; 70; 16h/d. 铜酸洗线; 1; 70; 70; 16h/d. 空压机; 1; 85; 85; 16h/d. - 噪声源强产排情况一览表（室外） 噪声源; 数量; 单机声级值/dB（A）; 多台声级值 /dB（A）; 叠加值 /（dB（A））; 治理措施; 降噪后叠加值 （dB（A））; 持续时间. 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 1套; 80; 80; 84.77; 选用低噪声设备、做好设备减振隔振措施、加装减振垫等，可降噪20dB（A）; 64.77; 1200h/a. 布袋除尘器; 1台; 80; 80; 2400h/a. 碱式喷淋塔; 1台; 80; 80; 4800h/a. 注：根据刘惠玲主编《环境噪声控制》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB（A），项目按20dB（A）计；减振处理，降噪效果可达5~25dB（A），项目按20dB（A）计。 2、达标情况分析 （1）评价标准 项目所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，执行2类标准：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 （2）预测模式 根据项目的噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用多声源叠加综合预测模式对迁改扩建项目产生噪声的发散衰减进行模拟预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 1）室外声源在预测点产生的声级计算模型 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中： Lp（r）：预测点处声压级，dB； Lp（r0）：参考位置r0处的声压级，dB； r：预测点距声源的距离； r0：参考距声源的距离，m。 2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中： Lpl：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2：靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL：隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 3）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti ；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAij=1Mti100.1LAi 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T：用于计算等效声级的时间，s； N：室外声源个数； ti：在T时间内i声源工作时间，s； M：等效室外声源个数； tj：在T时间内j声源工作时间，s。 4）预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中： ：预测点的预测声级，dB（A）； ：建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； ：预测点的背景噪声值，dB。 5）预测结果及分析 迁改扩建项目运营期各厂界噪声贡献值如下表所示。 - 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测分区; 噪声源; 生产车间噪声源强dB（A）; 与噪声源的距离（m）; 厂界噪声贡献值dB（A）; 昼间噪声排放标准值dB（A）; 夜间噪声排放标准值dB（A）; 达标情况. 东厂界; 生产设备; 69.7（室内室外噪声值叠加）; 15; 46.2; 60; 50; 达标. 南厂界; 12; 48.1; 60; 50; 达标. 西厂界; 13; 47.4; 60; 50; 达标. 北厂界; 12; 48.1; 60; 50; 达标. 由上表可知，项目噪声源在加强采取相应的噪声污染治理措施后，几何发散衰减和距离衰减，对厂界的昼间最大贡献值为48.1dB（A）。厂界昼间噪声贡献值可满足《工业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 为了尽量减轻运营期噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下降噪措施： ①生产设备设置减振基底； ②在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好稳定的运行状态； ③运输车辆应控制减少响鸣，减少慢怠速； ④合理安排生产时间。 在采取以上降噪措施后，可确保各厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。在此条件下，项目噪声对周围环境影响不明显。 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301—2023），项目运营期噪声的监测计划见下表： - 项目运营期噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 项目东、南、西、北边界外1m处; 等效连续A声级（Leq）; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准. （四）、固体废物 1、运营期固体废物产生情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43号）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的要求，工程分析结合项目主辅工程的原辅材料使用情况及工艺，分析了各固废产生环节、主要成分及其产生量。 项目运营期固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 - 项目固体废物产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 固废代码; 有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 存放周期. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; /; 固态; /; 7.5; 桶装; 环卫部门; 1天. 生产过程; 边角料; 一般固体废物; 900-001-S17、900-002-S17; /; 固态; /; 697; 袋装; 暂存于一般固废仓库，定期交一般固废回收利用/处置单位处理; 10天. 不合格产品; 900-001-S17、900-002-S17; /; 固态; /; 1; 袋装; 1个月. 包装废料; 900-003-S17、900-005-S17; /; 固态; /; 0.1; 袋装; 1年. 金属粉尘; 900-099-S59; /; 固态; /; 1.8075; 袋装; 半年. 废气处理; 废布袋; 900-009-S59; /; 固态; /; 0.05; 袋装; 1年. 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 有机废气; 固态; T; 4.8779; 袋装; 暂存在危废暂存间内，定期交有危险废物资质单位处理; 3个月. 废过滤棉; 900-041-49; 有机废气; 固态; T/Tn; 0.02; 袋装; 1年. 喷漆; 废漆渣; 900-007-09; 有机废气; 固态; T; 0.1833; 袋装; 1年. 喷漆柜、喷漆枪清洗; 水帘柜废水; 900-007-09; 有机物; 液态; T; 13.05; 桶装; 1个月. 前处理; 废槽渣; 336-064-17; 除油粉、钝化剂等; 固态; T/C; 20; 桶装; 1个月. 废滤芯; 900-041-49; 除油粉、钝化剂等; 固态; T/Tn; 0.6; 袋装; 4个月. 机加工; 废切削液; 900-006-09; 矿物油; 液态; T; 0.3; 桶装; 1年. 废不锈钢油; 900-249-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.1; 桶装; 1年. 废白矿油; 900-249-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.1; 桶装; 1年. 含切削液金属碎屑; 900-200-08; 矿物油; 固态; T，I; 0.2; 袋装; 6个月. 原料包装; 废原料空桶; 900-041-49; 除油粉、钝化剂等; 固态; T/In; 1.2; 袋装; 3个月. 设备维护保养; 含油抹布及手套; 900-041-49; 矿物油; 固态; T/In; 0.2; 袋装; 6个月. 废水处理; 废RO膜; 900-041-49; 除油粉、钝化剂等; 固态; T/In; 0.09; 袋装; 6个月. 浓缩废液; 336-064-17; 除油粉、钝化剂等; 液态; T/In; 51.3; 桶装; 1个月. 废气处理; 喷淋废水; 900-007-09; 有机物; 液态; T; 3.9; 桶装; 2个月. 废水处理; 废水处理污泥; 336-064-17; 除油粉、钝化剂等; 固态; T/C; 12.15; 袋装; 1个月. 清洗; 清洗废液; 336-064-17; 滚磨油ZY-20; 液态; T/C; 2.4; 桶装; 3个月. （1）一般工业固体废物 1）边角料 项目开料以及其他机加工产生金属边角废料（含金属碎屑），根据建设单位提供的资料，金属边角料产生量约产生量约697t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号）SW17可再生类废物，废物代码为900-001-S17、900-002-S17，交由一般固废回收利用/处置单位处理。 2）不合格产品 项目对产品进行质检工序会产生少量不合格产品，根据建设单位提供的资料，产生量约为1t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号）SW17可再生类废物，废物代码为900-001-S17、900-002-S17，交由一般固废回收利用/处置单位处理。 3）包装废料 项目产品包装过程会产生一定量的包装废料，主要为纸箱、PE胶带等，根据建设单位提供的资料，产生量约为0.1t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号）SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17、900-005-S17，交由一般固废回收利用/处置单位处理。 4）金属粉尘 项目切割、打磨等机加工工序会产生金属粉尘，采用布袋除尘器处理，根据前文分析，布袋收集的粉尘总产生量为1.8075t/a。属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号）SW59其他工业固体废物，分类代码为：900-099-S59，交由一般固废回收利用/处置单位处理。 5）废布袋 项目使用的布袋除尘器上的布袋需定期更换，约两年更换一次，更换过程产生废布袋，产生量约为0.05t/a，废布袋属于一般工业固体废物，属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号）SW59其他工业固体废物，分类代码为：900-009-S59，交由一般固废回收利用/处置单位处理。 （2）危险废物 1）废活性炭 项目废气处理设施使用的活性炭吸附饱和后需定期更换，因此会产生废活性炭。根据前文分析可知，项目活性炭的年用量为4.8t，被吸附的有机废气量为0.0779t，则废活性炭产生量为4.8779t/a，参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）表3.3-3废气治理效率参考值，建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例（吸附比例建议取值15%）”作为废气处理设施VOCs削减量，经计算得出活性炭年更换量应不小于0.439t，项目活性炭年用量为4.8t，符合文件要求。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于HW49其他废物，危废代码为900-039-49，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 2）废过滤棉 项目有机废气处理系统干式过滤器会产生废过滤棉，产生量约0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废过滤棉属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 3）废漆渣 项目喷漆过程会产生少量废漆渣，根据前文可知，漆渣产生量为0.1833t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废漆渣属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，危废代码为900-007-09，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 4）水帘柜废水 根据前文可知，水帘柜废水产生量为13.11t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），水帘柜废水属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，危废代码为900-007-09，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 5）废槽渣 项目前处理线废槽渣更换的时候会产生少量沉淀的废槽渣，年产生量约20t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废槽渣属于HW17表面处理废物，危废代码为336-064-17，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 6）废滤芯 项目前处理线槽废滤芯需定期更换，约2个月更换一次，每次更换约0.1t，则年产生量为0.6t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废滤芯属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 7）废切削液 项目铝合金机加工部分需要使用切削液，会产生废切削液。废切削液产生量约为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废切削液属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，危废代码为900-006-09，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 8）废不锈钢油 项目不锈钢机加工部分需要使用不锈钢油，会产生废不锈钢油。废不锈钢油产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废不锈钢油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 9）废白矿油 项目铜原料机加工部分需要使用白矿油，会产生废白矿油。废白矿油产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废白矿油属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 10）废原料空桶 项目使用的切削液、除油粉、OAKITE LNC剂、OAKITE 360L剂、98%硫酸、HW-30403钝化剂、水性漆、AM-C活化剂、UP抛光剂、双氧水、RA-3等会产生废原料空桶，产生量约为1.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废原料空桶属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 11）含油抹布及手套 项目设备维护保养过程会产生废含油抹布和手套，产生量约0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油抹布及手套属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 12）废RO膜 项目废水站反渗透系统的RO膜使用寿命一般是1~2年左右，为保证废水站的稳定达标运行，需定期更换RO膜。根据废水设计单位提供的资料可知，废RO膜产生量约为0.09t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废RO膜属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 13）浓缩废液 MVR系统蒸发处理中水回用系统的浓水时会产生浓缩废液，根据前文分析，浓缩废液产生量为51.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），浓缩废液属于HW17表面处理废物，危废代码为336-064-17，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 14）喷淋废水 项目有机废气和硫酸雾废气处理使用喷淋塔，会产生喷淋废水。根据前文分析，喷淋废水产生量为4t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），喷淋废水属于HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，危废代码为900-007-09，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 15）废水处理污泥 项目自建废水处理站处理过程会产生一定量的污泥（沉淀池和二沉池底泥），污泥产生量参照《集中式污染治理设施产排污系数手册—污水处理厂污泥产生系数手册》中城镇污水处理厂核算公式进行估算，污泥产生量计算公式如下： S=k4Q+k3C 式中：S——污水处理厂含水率80%的污泥产生量，t/a。 k3——化学污泥产生系数，吨—污泥/吨-絮凝剂使用量，本报告取4.53。 k4——工业废水集中处理设施的物理与生化污泥综合产生系数，吨-污泥/万吨-废水处理量，项目取5.0。 Q——污水处理厂实际污水处理量，万t/a； C——污水处理厂无机絮凝剂使用总量，t。 项目废水处理规模为4360.5t/a，无机絮凝剂（聚丙烯酰胺、聚合氯化铝）使用量约为2.2t/a，由此计算出项目污泥（含水率约80%）的产生量约为12.15t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废水处理污泥属于HW17表面处理废物，代码为336-064-17，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 16）含切削液金属碎屑 项目机加工工序会产生少量含切削液的金属碎屑，根据建设单位提供的资料，产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），含切削液金属碎屑属于HW08珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥，危废代码为900-200-08，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 17）清洗废液 项目机加工工序后比较多油的工件会先经过自动清洗机进行清洗，清洗会产生清洗废液，根据前文分析，清洗废液产生量约为2.4t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），清洗废液属于HW17表面处理废物，危废代码为336-064-17，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 综上所述，项目危险废物处置情况见下表。 - 项目危险废物处置情况一览表 序号; 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生环节; 形态; 主要成分; 有毒有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 贮存方式. - 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.8779; 废气处理; 固体; 活性炭; 有机废气; 3个月; T; 暂存在危废暂存间内. - 2; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.02; 废气处理; 固体; 有机废气; 有机废气; 6个月; T/Tn. - 3; 废漆渣; HW09; 900-007-09; 0.1833; 喷漆; 固体; 水性漆; 有机废气; 每天; T. - 4; 水帘柜废水; HW09; 900-007-09; 13.05; 喷漆柜、喷漆枪清洗; 液体; 有机物; 有机物; 1个月; T. - 5; 废槽渣; HW17; 336-064-17; 20; 前处理; 液体; 除油粉、钝化剂等; 除油粉、钝化剂等; 每天; T/C. - 6; 废滤芯; HW49; 900-041-49; 0.6; 前处理; 固体; 除油粉、钝化剂等; 除油粉、钝化剂等; 1年; T/Tn. - 7; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.3; 机加工; 液体; 切削液; 矿物油; 6个月; T. - 8; 废不锈钢油; HW08; 900-249-08; 0.1; 机加工; 液体; 不锈钢油; 矿物油; 6个月; T，I. - 9; 废白矿油; HW08; 900-249-08; 0.1; 机加工; 液体; 白矿油; 矿物油; 6个月; T，I. - 10; 废原料空桶; HW49; 900-041-49; 1.2; 原料包装; 固体; 除油粉、钝化剂等; 除油粉、钝化剂等; 1个月; T/In. - 11; 含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.2; 设备维护保养; 固体; 矿物油; 矿物油; 每天; T/In. - 12; 废RO膜; HW49; 900-041-49; 0.09; 废水处理; 固体; 除油粉、钝化剂等; 除油粉、钝化剂等; 1年; T/In. - 13; 浓缩废液; HW49; 336-064-17; 51.3; 废水处理; 液体; 除油粉、钝化剂等; 除油粉、钝化剂等; 每天; T/In. - 14; 喷淋废水; HW09; 900-007-09; 3.9; 废气处理; 液体; 有机物; 有机物; 3个月; T. - 15; 废水处理污泥; HW17; 336-064-17; 12.15; 废水处理; 固体; 除油粉、钝化剂等; 除油粉、钝化剂等; 每天; T/C. 含切削液金属碎屑; HW08; 900-200-08; 0.2; 机加工; 固体; 切削液; 切削液; 每天; T，I. 清洗废液; HW17; 336-064-17; 2.4; 清洗; 液体; 滚磨油ZY-20; 滚磨油ZY-20; 1个月; T/C. 备注：T毒性、C腐蚀性、I易燃性、In感染性。 - 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 最大贮存量t; 贮存周期. - 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 位于厂房一层东北; 180m2; 袋装; 1.5; 3个月. - 2; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.02; 1年. - 3; 废漆渣; HW09; 900-007-09; 桶装; 0.02; 1年. - 4; 水帘柜废水; HW09; 900-007-09; 桶装; 1.2; 1个月. - 5; 废槽渣; HW17; 336-064-17; 袋装; 2.0; 1个月. - 6; 废滤芯; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.2; 4个月. - 7; 废切削液; HW09; 900-006-09; 袋装; 0.02; 1年. - 8; 废不锈钢油; HW08; 900-249-08; 桶装/袋装; 0.01; 1年. - 9; 废白矿油; HW08; 900-249-08; 袋装; 0.01; 1年. - 10; 废原料空桶; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.02; 3个月. - 11; 含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.05; 6个月. - 12; 废RO膜; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.05; 6个月. - 13; 浓缩废液; HW49; 336-064-17; 袋装; 12.5; 1个月. - 14; 喷淋废水; HW09; 900-007-09; 袋装; 0.7; 2个月. - 15; 废水处理污泥; HW17; 336-064-17; 袋装; 1.3; 1个月. 含切削液金属碎屑; HW08; 900-200-08; 袋装; 0.1; 6个月. 清洗废液; HW17; 336-064-17; 桶装; 0.6; 4个月. 项目拟设危险废物暂存间面积为180m2，总的贮存能力为217.76吨，本项目危险废物产生量为129.3711吨，拟设危险废物暂存间能满足要求。 （3）员工生活垃圾 项目拟定员工50人，员工不在厂区内食宿，员工生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，则项目运营期员工生活垃圾产生量为7.5t/a。生活垃圾经定点、集中收集后由当地环卫部门定期清运。 2、项目营运期固体废物产生量及去向 固体废物产生量及去向情况汇总详见下表： - 项目营运期固体废物产生量及去向一览表 废物属性; 废弃物种类; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式及去向. 一般工业固体废物; 金属边角料; 900-001-S17、900-002-S17; 697; 一般固废回收利用/处置单位处理. 不合格产品; 900-001-S17、900-002-S17; 1. 包装废料; 900-005-S17、900-003-S17; 0.1. 金属粉尘; 900-099-S59; 1.8075. 废布袋; 900-009-S59; 0.05. 危险废物; 废活性炭; 900-039-49; 4.8779; 交有危险废物处理资质单位处理. 废过滤棉; 900-041-49; 0.02. 废漆渣; 900-007-09; 0.1833. 水帘柜废水; 900-007-09; 13.05. 废槽渣; 336-064-17; 20. 废滤芯; 900-041-49; 0.6. 废切削液; 900-006-09; 0.3. 废不锈钢油; 900-249-08; 0.1. 废白矿油; 900-249-08; 0.1. 废原料空桶; 900-041-49; 1.2. 含油抹布及手套; 900-041-49; 0.2. 废RO膜; 900-041-49; 0.09. 浓缩废液; 336-064-17; 51.3. 喷淋废水; 900-007-09; 3.9. 废水处理污泥; 336-064-17; 12.15. 含切削液金属碎屑; 900-200-08; 0.2. 清洗废液; 336-064-17; 2.4. 生活垃圾; 员工生活垃圾; /; 7.5; 定点、集中收集后由当地环卫部门定期清运. - 3、固体废物环境管理要求 a、贮存仓库的设置要求 一般工业固体废物采用包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存。其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 危险废物仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，主要包括： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑦危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 b、日常管理和台账要求 一般工业固废交由合法、合规的单位收集处理。建设单位应建立严格危险废物管理体系，将危险委托具有危废处理资质单位处置，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。严格执行危废五联单转移制度等管理要求，并落实《广东省生态环境厅关于加快推进危险废物处理设施建设工作的通知》（粤环函〔2020〕329号）相关要求，做到：坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用或处置产生的危险废物；规范危险废物贮存场所建设，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，按照相关规范要求，设置防雨、防扬散、防渗漏等设施，最大贮存期限一般不超过一年；按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 （五）、地下水、土壤 1、地下水 项目不涉及地下水开采，不会影响当地地下水水位，不会产生地面沉降、岩溶塌陷等不良水文地质灾害；地下水污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成，项目占地范围内已进行全面硬底化，生产车间、生产废水处理站、危险废物暂存间、一般固体废物暂存间均按照要求做好防渗措施，在生产运营过程中加强维护，如发生防渗层破损，应及时修补，避免污染物渗入地下水。 - 土壤影响分析 土壤的影响主要表现在大气沉降、废水垂直入渗、固废污染对土壤的影响。项目排放的大气污染物为VOCS、颗粒物、硫酸雾等，不属于《重金属及有毒有害化学物质污染防治“十三五”规划》、《两高司法解释的有毒有害物质》（法释（2016）29号）、《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的公告（生环部公告2019年：第4号）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量农用土地污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）文件标准所述的土壤污染物质。 3、地下水和土壤防治措施 针对地下水和土壤防治措施，项目拟采取源头控制、分区防渗，加强对重点区域的防渗，防范地下水和土壤污染。 为了降低地下水污染，建议前处理槽体、废水收集管线采用地面架空布设，污水处理设施除收集池设为地下外，其他采用地面装置，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 项目拟参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）表4.0.3开展分区防渗。 （1）重点防渗区 重点污染防治区指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。主要包括危险废物暂存间、废水处理设施区域、应急池、污水管道布置区域。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7，重点防渗区防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能。 （2）一般防渗区 ①前处理车间位于厂房第二层，地面不与土壤直接接触，按照一般污染防渗区。第一层主要用于机加工，不涉及重金属、持久性有机物按照一般污染防渗区。 ②危险化学品仓为地面建筑，不涉及重金属、持久性有机物，按照一般污染防渗区。 一般防渗区要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能；或参照GB16889执行。 （3）简单防渗区 厂区道路属于简单防渗区。 4、土壤和地下水跟踪监测 项目前处理车间位于厂房第二层，地面不与土壤直接接触，项目设生产废水处理站，有半地下池体，因此根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》，拟对废水处理站周边的地下水环境质量进行跟踪监测。 - 项目土壤和地下水跟踪监测一览表 位置; 类型; 数量; 监控因子*; 频次. 废水处理站旁; 地下水; 1个（废水处理站下游）; pH、COD、氨氮、铁、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、硫化物、石油类; 1年1次. 土壤; 1个深层样（采样深度略低于半地下池体底部与土壤接触面）; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、石油烃（C10~C40）; 3年1次. 1个表层样（0~0.5m）; 1年1次. *注：（1）项目地下水监测因子根据废水污染源指标确定；（2）本项目污染物不涉及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）中的半挥发、挥发性有机物，因此土壤检测GB36600-2018中的重金属。 六、环境风险 1、风险源调查 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，并依据附录B中表B.2中推荐的GB30000.18和GB30000.28对项目原辅材料进行识别，项目涉及的有毒有害、易燃易爆物质为生产过程使用的原辅材料为切削液、除油粉、OAKITE LNC剂、OAKITE 360L剂、98%硫酸、HW-30403钝化剂、水性漆、AM-C活化剂、UP抛光剂、双氧水、RA-3、氢氧化纳等，贮存在原料仓。 2、风险潜势初判及风险评价等级 物质危险性识别 通过查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，并依据附录B中表B.2中推荐的GB30000.18和GB30000.28对项目原辅材料进行识别，项目涉及的有毒有害、易燃易爆物质为生产过程使用的原辅材料为切削液、除油粉、OAKITE LNC剂、OAKITE 360L剂、98%硫酸、HW-30403钝化剂、水性漆、AM-C活化剂、UP抛光剂、双氧水、RA-3、氢氧化纳等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，危险物质数量与临界量比值Q定义如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1.5-1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： （1.5-1） 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 项目危险物质最大储存量及临界量 类型; 风险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 危险物质; 临界量（t）; q/Q. 原辅料; 切削液; /; 1.4; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 2500; 0.00056. 不锈钢油; /; 0.2; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 2500; 0.00008. 白矿油; /; 0.5; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 2500; 0.0002. 除油粉; /; 2.2; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.022. OAKITE LNC剂（按硝酸计算）; 7697-37-2; 0.042; 硝酸; 7.5; 0.0056. OAKITE 360L剂（按氢氧化钠计算）; 1310-73-2; 0.03; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.0003. 98%硫酸; 7664-93-9; 1.6; 硫酸; 10; 0.16. 氢氧化纳; 1310-73-2; 0.08; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.0008. HW-30403钝化剂; /; 0.35; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.0035. 水性漆（按丁醇计算）; 71-36-3; 0.006; 丁醇; 10; 0.0006. AM-C活化剂; /; 0.5; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.005. UP抛光剂（按硫酸计算）; 7664-93-9; 0.03; 硫酸; 10; 0.0003. 双氧水; /; 0.5; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.005. 滚磨油ZY-20; /; 0.5; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.005. RA-3; /; 0.5; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.005. 铝钝化线; 除油粉; /; 0.0636; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.00064. OAKITE LNC剂（按硝酸计算）; 7697-37-2; 0.0258; 硝酸; 7.5; 0.00344. OAKITE360剂（按氢氧化钠计算）; 1310-73-2; 0.0324; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.00032. 氢氧化纳; 1310-73-2; 0.1908; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.0019. 98%硫酸; 7664-93-9; 0.4941; 硫酸; 10; 0.04941. HW-30403钝化剂; /; 0.3105; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.003105. 不锈钢钝化线; 除油粉; /; 0.0305; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.00031. CITRISURF2250钝化剂; /; 0.5556; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.00556. 铜酸洗线; 除油粉; /; 0.0285; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.00029. 滚磨油ZY-20; /; 0.0137; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.00014. 98%硫酸; 7664-93-9; 0.0412; 硫酸; 10; 0.00412. AM-C活化剂; /; 0.0133; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.00013. 双氧水; /; 0.0292; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.00029. UP抛光剂（按硫酸计算）; 7664-93-9; 0.0005; 硫酸; 10; 0.00005. RA-3; /; 0.0155; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.00015. 危险废物; 水帘柜废水; /; 1.2t; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.012. 废槽渣; /; 2.0t; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.02. 废切削液; /; 0.02t; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 2500; 0.000008. 废不锈钢油; /; 0.01t; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 2500; 0.000004. 废白矿油; /; 0.01t; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 2500; 0.000004. 浓缩废液; /; 12.5t; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.125. 喷淋废水; /; 0.7t; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.007. 清洗废液; /; 0.6t; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.006. 合计; 0.453811. 注：最大暂存量计算过程如下： 原辅料： ①OAKITE LNC剂（按硝酸计算）：原辅材料最大暂存量为0.21t，硝酸占比为25%，则氢硝酸的量为：0.21t×25%=0.0525t ②OAKITE360剂（按氢氧化钠计算）：原辅材料最大暂存量为0.05t，氢氧化钠占比为60%，则氢氧化钠的量为：0.05t×60%=0.03t； ③UP抛光剂（按硫酸计算）：原辅材料最大暂存量为0.5t，硫酸占比为6%，则硫酸的量为：0.5t×6%=0.03t。 槽体在线量： ④铝钝化线OAKITE LNC剂（按硝酸计算）：槽体在线最大暂存量为0.1032t，硝酸占比为25%，则氢硝酸的量为：0.1032t×25%=0.0258t； ⑤铝钝化线OAKITE360剂（按氢氧化钠计算）：槽体在线最大暂存量为0.054t，氢氧化钠占比为60%，则氢氧化钠的量为：0.054t×60%=0.0324t； ⑥铜酸洗线UP抛光剂（按硫酸计算）：槽体在线最大暂存量为0.0076t，硫酸占比为6%，则硫酸的量为：0.0076t×6%=0.0005t。 根据上表可知，项目风险物质Q=0.453811＜1。 3、环境风险识别 ①物质危险性识别 本项目原辅材料切削液、除油粉、OAKITE LNC剂、OAKITE 360L剂、98%硫酸、HW-30403钝化剂、水性漆、AM-C活化剂、UP抛光剂、双氧水、RA-3、氢氧化纳等，危险废物水帘柜废水、废槽渣、废切削液、废不锈钢油、废白矿油、浓缩废液、喷淋废水等属于突发环境事件风险物质。 ②生产系统危险性识别 a.生产装置的危险性识别 本项目涉及危险物质泄漏的生产装置主要是前处理线，生产线涉及的设备、管道等设施可能发生破裂，停电、设备故障、工作人员违章操作、误操作可能造成生产线不正常运转，发生溢流、倾泻等，从而引起废液泄漏，污染周边水体及地下水，属于危险单元。 b.储运设施的危险性识别 本项目储运设施主要包括1个化学品仓库及1个危废暂存间，一旦发生泄漏，可能对周边的地下水、地表水、大气环境产生一定的影响，属于危险单元。 c.环保设施的危险性识别 本项目废水处理设施发生事故时，必须及时将废水引至事故应急池中。待废水处理系统正常运行时，再将事故应急池中的废水泵至废水处理系统处理达标后回用。一旦发生废水处理系统、事故应急池的污水泄漏，将造成废水下渗，对地下水环境造成一定污染。 4、环境风险防范措施 （1）物料泄漏事故的预防措施 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 项目主要采取以下预防措施：1）在原材料仓库四周设置地沟避免泄漏物料流入水体。泄漏的物料经收集后作为废液送相应委外单位处理；2）经常检查管道，地上管道应防止碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏； （2）火灾和爆炸的预防措施 项目运行期间应充分考虑到不安全的因素，一定要在火灾防范方面制定严格的措施。本报告建议项目投资方采取如下措施： a在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在纸张等易燃品堆放的位置； b灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。 c制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。 d自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作。 e对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配。 f制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。 只要项目严格落实上述措施，做好防火和泄漏措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生风险的概率较小。 （3）物料运输及危险废物收集、贮存、运输过程防范措施 1）化学品运输 项目所用的切削液、脱脂剂、陶化剂等使用桶装，危险废物废活性炭、污泥、废切削液、废液压油等使用桶装，厂外运输为公路运输，厂内危化品及危险废物采用车辆搬运。厂内外运输主要委托专业运输公司。项目危废运输风险影响相对较小，贮存风险相对较大。 2）储存注意事项 对各种原材料应分别储存于符合相应要求的库房中。同时应加强管理，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。 3）跑冒滴漏处理措施 发生跑冒滴漏时，及时进行处理，尽量回收物料。当发生严重泄漏和灾害时，可直接与消防队联系，并要求予以指导和协助，以免事故影响扩大。 （4）废水和废气处理装置事故防范措施 1）应加强对废水处理设施、废气处理系统等的日常管理，及时保养与维修。建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 2）应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝为了提高产量等而不严格按要求配料、操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 ⑤加强对职工的安全教育 制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 ⑥事故发生时的行动计划 应当制定一个当事故发生时的必须采取哪些行动的计划。这种行动计划应该得到地方紧急事故服务部门（例如消防、救护、交通以及公安等有关负责部门）的同意，并向他们提供有关有毒有害物质危害的资料，还需定期进行演习以检查行动计划的效果。 行动计划的内容应包括： 1）事故一发生就要立即对事故的级别，对厂内外职工和居民，对周围其他设备及邻近工厂的影响范围、影响的性质和程度等迅速作出估计和判断。 2）对控制事故和减缓影响所必须采取的行动，如发生火灾时，全厂紧急停工，及时报警，由消防队根据火灾的具体情况实施灭火方案，断绝火源，避免火灾扩大等。 3）对污染物向下风向的扩散不断进行监测。 4）保护厂内外职工和可能受影响的居民所采取的措施（例如疏散等）。 5）保护周围的设备和邻近的工厂所采取的措施。 ⑦废水处理站事故防范措施 为防范项目自建废水处理站发生事故排放，需采取以下防范措施： A、自建废水站应配备专业人员现场值守，一旦发现回用水质或废水处理设备异常，应立即向厂长汇报，确实是否需要立即采取停产维修措施； B、在自建废水处理站工作期间，应派人定时巡逻和检查，以便及时发现故障； C、加强运行管理和进出水的监测工作，防止废水溢流； D、事故发生的第一时间，由专人负责关闭公司的雨水总排放口和开启应急阀门，让事故废水沿着应急管网引导至事故应急池（建设单位应编制厂区突发环境事件应急预案）。 （5）建立“三级”防控体系 1）一级防控（生产车间防控） 一级防控体系设置墁坡，将泄漏控制在各个生产车间、仓库，项目车间及仓库墙脚设排水沟，发生事故时确保车间废水能引入事故应急池，不影响其它车间。 2）二级防控（厂区防控） 二级防控体系必须建设应急事故水池及其配套设施，防止消防废水造成的环境污染；设置全厂事故应急池及收集系统，全厂事故应急池以及围堰、墁坡等应急防范措施的容积可满足容纳一次性事故废水量，确保事故情况下危险物质不外排污染水体。厂雨水排放口设置雨水阀门，一但发生事故，紧急关闭，避免全厂事故废水外排，污染环境。 为预防事故废水经地表漫流进入厂界外，厂区设置围墙，并在厂区的出入口配备沙袋，一旦发生事故，立即用沙袋封堵出入口，将事故废水截留在厂区内。 3）事故应急池 事故应急池容积核算： 泄漏事故的防止是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 根据《水体污染物防控紧急措施设计导则》的规定，事故应急池具体计算公式如下： V总=（V1+V2－V3）max+V4+V5 式中：（V1+V2－V3）max是指对收集系统内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值（m3）。 A、V1的计算 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐或一个装置的液体物料，储存相同的物料储桶按一个最大储罐计算（单位：m3），本报告取铝钝化线的超声波除油槽（200×100×150cm）最大储存量，即V1=3m3； B、V2的计算 V2——发生事故时的储罐或装置的消防水量（m3）； 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算，两栋或两座及以上建筑合用时，按设计流量最大者确定，因此项目消防用水按照25L/s计（室外15L/s，室内10L/s），灭火时间以2.0h计，即消防水量为180m3。 C、V3的计算 V3——发生事故时可以转移到其它储存或处理设施的物料量，m3； 本项目雨水系统管道可收集的一定量的室外消防废水，本项目雨水管道总长度约160米，雨水管管径0.4米，则本项目雨水管道容量为20.1m3，即V3为20.1m3。 D、V4的计算 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3。 发生事故时项目停产，无生产废水进入事故应急系统，故V4=0m3。 E、V5的计算 V5——发生事故时，可能进入该收集系统的降雨量，m3。 V5=10qF q——降雨强度，mm，按平均日降雨量； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。厂区占地面积1500m2，厂房发生火灾事故，需收集雨水面积为0.15ha。 q=qa/n qa——年平均降雨量，mm，取1831.8mm； n——年平均降雨日数，取142天/年。 则根据上式可计算出：V5=19.35m3 6、V总的计算 当发生事故时，V总情况如下： 项目事故应急池的总容量V总=（V1+V2－V3）max+V4+V5=（3＋180-20.1）max＋0＋19.35=182.25m3。即建设单位需设置容积不小于182.25m3的地埋式事故应急池一个，项目拟在厂区东南侧设置一个200m3（＞182.25m3）的事故应急池，可满足应急需求。事故情况下生产废水通过污水管道流入自建废水处理站，事故雨水及消防废水由厂区内雨水管道流入事故应急池。事故废水收集后根据水质情况确定处置方式，能够满足自建污水处理设施处理要求的，进入自建污水处理设施处理；无法自行处理的，通过槽车外运，委托有能力处置的资质单位进行处置。 设备发生故障后，应立即使用备用设备，没有备用设备的，生产应组织设备维修人员，根据废水处理站设备的实际运行情况，即使做好设备维修及更新配件工作。确保损坏的污水处理设备能在2小时内修复，并恢复正常运行，同时损坏期间的污水进入循环水槽或者备用水槽。 （6）项目共1个雨水排放门口，拟设置切断阀门，防止事故废水通过雨水管网，流出厂界外。 （7）危险废物贮存环境风险防范措施 危废暂存间应做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施等措施，建议门口设置缓坡。危险废物应分类包装和分类堆放暂存。 经采取以上风险防范措施后，项目运营期环境风险可接受。 - 项目“三同时” 项目的环保设施应与生产设施同时设计、同时施工、同时竣工投入使用。项目“三同时”验收内容见下表： - 环保设施“三同时”验收内容表 序号; 项目; 治理措施; 验收因子; 验收标准. 1; 废水治理; 生产废水; 自建废水处理站+中水回用系统处理后回用; PH、CODcr、BOD5、SS、电导率等; 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）“工艺与产品用水和洗涤用水”较严值（电导率≤500μS/cm）. 生活污水; 经三级化粪池预处理后依托博罗县泰美镇污水处理厂处理; CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP、TN; 《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及博罗县泰美镇污水处理厂接管标准较严值. 2; 废气治理; 有机废气（DA001）; “水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”; 漆雾; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准. TVOC; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值. 非甲烷总烃. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准. 切割、打磨、喷砂、焊接废气（DA002）; “布袋除尘器”; 颗粒物; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准. 锡及其化合物. 酸洗、活化、抛光废气（DA003）; “碱式喷淋塔”; 硫酸雾; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准. 氮氧化物. 无组织排放废气; 厂界; 颗粒物; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 锡及其化合物. 非甲烷总烃. 硫酸雾. 总VOCs; 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值. 厂区内NMHC; NMHC; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值. 切削液废气; 经机加工设备自带的油雾处理器处理; 非甲烷总烃; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 恶臭气体; 定时喷洒除臭剂; NH3、H2S、臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值. 3; 噪声; 设备; 减振、隔声、合理布局; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 4; 一般固废; 金属边角料、不合格产品、包装废料、金属粉尘、废布袋; 一般固废回收利用/处置单位处理; /; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定. 危险废物; 废活性炭、废过滤棉、废漆渣、水帘柜废水、废槽渣、废滤芯、废切削液、废不锈钢油、废白矿油、废原料空桶、含油抹布及手套、废RO膜、浓缩废液、喷淋废水、废水处理污泥; 分类收集后交有危险废物经营资质的单位处理; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求. 生活垃圾; 生活垃圾; 收集后交环卫部门处理; /; 符合环保标准. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 | 颗粒物 | 水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准 |
|  |  |  | TVOC |  | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准 |
|  |  | DA002 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准 |
|  |  |  | 锡及其化合物 |  |  |
|  |  | DA003 | 硫酸雾 | 碱式喷淋塔 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准 |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 无组织 | 厂区内 | NMHC | 加强车间通风 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  |  | 厂界 | 颗粒物 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 锡及其化合物 |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  |  |  | 总VOCs |  | 广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值 |
|  |  |  | NH3、H2S、臭气浓度 | 定时喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值 |
|  |  | 机加工 | 非甲烷总烃 | 经机加工设备自带的油雾处理器处理 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 废水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度 | 加强车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值 |
| 地表水环境 | 生产废水 |  | CODcr、SS、BOD5、LAS、石油类、电导率等 | 自建生产废水处理站 | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）“工艺与产品用水和洗涤用水”较严值后回用于生产，不外排 |
|  | 生活污水 |  | CODcr、NH3-N | 三级化粪池预处理后经市政污水管网进入博罗县泰美镇污水处理厂处理 | 《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及博罗县泰美镇污水处理厂接管标准较严值 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 隔音、消音和减震等措施，合理布局设备和安排生产时间 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固体废物暂存于一般工业固体废物暂存间，危险废物暂存于危险废物暂存间；一般工业固体废物交由专业回收公司回收处理，危险废物交由有资质单位进行处理； 危险废物根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）对该废物收集进行转移联单管理，填写《惠州市危险废物转移报批表》或《广东省危险废物转移报批表》； 危险废物根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）制定管理计划和管理台账； 一般工业固体废物根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》生态环境部公告2021年第82号）制定管理台账。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目占地范围内进行全面硬底化，生产车间、生产废水处理站、危险废物暂存间均按要求做好防渗措施，在生产运营过程中加强维护。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强原辅料及危险废物的仓储管理，按有关规定设置储存场所，修建地沟、围堰、事故收集池等必要设施，避免化学品与地面直接接触； ②强化安全生产及环境保护一时的教育，加强操作人员的上岗前的培训，定期检查安全消防设施的完好性； ③加强废水处理设施的管理，提高员工各环节操作的规范性，以保证废水处理设施的正常运营。 ④雨水排放口设置阀门。 ⑤设事故应急池。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①定期加强环保设施检查，发生故障时立即停止生产，保存台账记录等。 ②建设单位应建立用水、废水产生量、处理量、回用量、用电量、残渣量、危废委托处理量等方面的精细化管理台账，并在各相关节点安装水表或电表，定期对计量仪表的读数显示拍照存。档，配合生态环境部门的精细化监督管理。 ③禁止在中午（12：00-14：00）和夜间（22：00-06：00）进行任何装卸作业，作业人员须做到安静作业、轻卸轻放。 ③加强作业管理，发现设备非正常运行引起异响时立即停止运转，待维修后再投入使用。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综合结论：项目用地类型为二类工业用地，本项目工艺废气处理达标排放，对周围居民和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患，符合二类工业用地要求，符合博罗县发展规划。在建设期中若能遵守相关的环保法律法规，切实有效地实施本评价报告所提出的环境保护措施，能遵守相关的环保法律法规，落实“三同时”，切实有效地实施相应环境保护措施，妥善处理处置各类污染物，则项目对周围环境及流域的负面影响能够得到有效控制，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.0535t/a | 0 | 0.0535t/a | +0.0535t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.3765t/a | 0 | 1.3765t/a | +1.3765t/a |
|  | 锡及其化合物 | 0 | 0 | 0 | 0.0123t/a | 0 | 0.0123t/a | +0.0123t/a |
|  | 硫酸雾 | 0 | 0 | 0 | 0.2257t/a | 0 | 0.2257t/a | +0.2257t/a |
| 废水 | 废水量（万吨） | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045 | +0.045 |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.018t/a | 0 | 0.018t/a | +0.018t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0023t/a | 0 | 0.0023t/a | +0.0023t/a |
| 一般工业 固体废物 | 金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 697t/a | 0 | 697t/a | +697t/a |
|  | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 包装废料 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 金属粉尘 | 0 | 0 | 0 | 1.8075t/a | 0 | 1.8075t/a | +1.8075t/a |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 4.8779t/a | 0 | 4.8779t/a | +4.8779t/a |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.1833t/a | 0 | 0.1833t/a | +0.1833t/a |
|  | 水帘柜废水 | 0 | 0 | 0 | 13.05t/a | 0 | 13.05t/a | +13.05t/a |
|  | 废槽渣 | 0 | 0 | 0 | 20t/a | 0 | 20t/a | +20t/a |
|  | 废滤芯 | 0 | 0 | 0 | 0.6t/a | 0 | 0.6t/a | +0.6t/a |
|  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废不锈钢油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废白矿油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废原料空桶 | 0 | 0 | 0 | 1.2t/a | 0 | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 含油抹布及手套 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废RO膜 | 0 | 0 | 0 | 0.09t/a | 0 | 0.09t/a | +0.09t/a |
|  | 浓缩废液 | 0 | 0 | 0 | 51.3t/a |  | 51.3t/a | +51.3t/a |
|  | 喷淋废水 | 0 | 0 | 0 | 3.9t/a | 0 | 3.9t/a | +3.9t/a |
|  | 废水处理污泥 | 0 | 0 | 0 | 12.15t/a | 0 | 12.15t/a | +12.15t/a |
|  | 含切削液金属碎屑 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 清洗废液 | 0 | 0 | 0 | 2.4t/a | 0 | 2.4t/a | +2.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①