目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	64

附表	65

附图1  项目地理位置图	错误!未定义书签。

附图2  项目卫星影像四至图	错误!未定义书签。

附图3  项目四至现状图及现场踏勘	错误!未定义书签。

附图4  项目环境保护目标分布图	错误!未定义书签。

附图5  项目产污车间卫生防护距离图	错误!未定义书签。

附图6-1  项目1F车间平面布置图	错误!未定义书签。

附图7  项目所在地水环境功能区划图	错误!未定义书签。

附图8  项目所在地大气环境功能区划图	错误!未定义书签。

附图9 项目所在区域污水管网图	错误!未定义书签。

附图10 项目所在园区雨污分流管网布置图	错误!未定义书签。

附图11 惠州市环境管控单元图	错误!未定义书签。

附图12  项目与广东省“三线一单”平台叠加图	错误!未定义书签。

附图13  博罗县生态空间最终划定情况图	错误!未定义书签。

附图14  博罗县水环境质量底线管控分区划定情况图	错误!未定义书签。

附图15  博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况	错误!未定义书签。

附图16  博罗县建设用地土壤管控分区划定情况图	错误!未定义书签。

附图17  博罗县资源利用上线--土地资源优先保护区划定情况图	错误!未定义书签。

附图18 博罗县资源利用上线--高污染燃料禁燃区划定情况图	错误!未定义书签。

附图19  博罗县资源利用上线--矿产资源开发敏感区划定情况图	错误!未定义书签。

附图20  《博罗县石湾镇国土空间总体规划（2021-2035年）》土地使用规划图	错误!未定义书签。

附件1  营业执照	错误!未定义书签。

附件2  法人身份证	错误!未定义书签。

附件3  项目用地相关证明材料	错误!未定义书签。

附件4  租赁合同	错误!未定义书签。

附件5  广东省项目投资代码及项目备案证	错误!未定义书签。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州市伟航塑料制品有限公司年产200吨改性塑胶粒建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-********* |  |  |
| 建设单位联系人 | 雷** | 联系方式 | 138********** |
| 建设地点 | 广东省惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋汇宝龙工业区后面地段 |  |  |
| 地理坐标 | （北纬：23° 9'42.631"，东经：113°53'30.671"） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29，53、塑料制品业292。 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1600 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，判断项目是否需要设置专项评价，判断依据如下表。 - 专项评价设置情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目排放的废气中不含有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目生活污水经预处理后纳入博罗县西基生活污水处理厂处理；本项目无生产废水排放。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目所储存的危险物质未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不涉及取水口，不属于河道取水污染类建设项目; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程建设项目; 否. 综上所述，项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”的相符性分析 根据《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》内容要求，本项目位于ZH44132220002陆域管控单元-重点管控单元-博罗东江干流重点管控单元，具体相符性分析如下： （1）生态保护红线和一般生态空间 本项目位于广东省州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋汇宝龙工业区后面地段，所在地属于工业用地。根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》表3.3-2、《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图7，本项目不在生态保护红线和一般生态空间内，详见报告附图13。 （2）环境质量底线 根据《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》、《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》，本项目属于水环境工业污染重点管控区（见附图14）、大气环境高排放重点管控区（见附图15）、博罗县土壤环境一般管控区（见附图16）。 本项目无生产废水排放，生活污水经三级化粪池预处理后纳入博罗县西基生活污水处理厂处理。本项目废气主要是有机废气、颗粒物，在采取有效的废气收集和治理措施后，废气达标排放对周边大气环境影响不大。本项目对生产车间、仓库、危废仓等区域采取分区防控防渗处理后，不存在土壤污染途径。 （3）资源利用上线 根据《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》，本项目不在土地资源优先保护区（详见附图17）、博罗县高污染燃料禁燃区（详见附图18）以及博罗县矿产资源开采敏感区内（详见附图19），本项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源，不属于高水耗、高能耗的产业。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。本项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》，项目位于ZH44132220001博罗沙河流域重点管控单元。 - 本项目与博罗重点管控单元生态环境准入清单相符性分析一览表 序号; 类别; 管控要求; 对照分析; 是否符合. 1; 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展先进制造业、高新技术产业、生态旅游等产业。 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。 1-4. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区， 饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》 “第五章饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。 二级保护区内禁止新建、 改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流两岸最高水 位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和 处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的 防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级 以上人民政府责令限期搬迁。 1-7. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜 禽养殖业。 1.8. 【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境， 规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、 从严控制数量、 配套相应设施、 防渗收集粪便、 科学处理还田”的原则，加强全程监管。 加快推进流域内粪污塘的处理处置， 降低养殖业对水环境的影响。 1-9 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点 管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排 放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用 溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发 性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11.【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控 区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排 放总量的建设项目。 1-12.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区 新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属 总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展 规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审 批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-1.本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于产业鼓励引导类项目。 1-2.本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰和禁止类项目，属于允许类；项目不属于《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2022年版）>的通知》（发改体改规〔2022〕397号）中的禁止和许可类项目。而且本项目不属于造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。 1-3.本项目主要从事改性塑胶粒的加工生产，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4.本项目不属于生态禁止类项目。 1-5、1.6.根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（经广东省人民政府批准，粤府函〔2014〕188号）和《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》粤府函〔2019〕270号，项目所在地不属于惠州市水源保护区，不属于水禁止项目。 1-7、1.8.本项目不属于畜禽养殖业。 1-9、1.10.本项目产生的废气经收集至废气处理设施处理达标后排放，待项目建成后按要求定期开展自行监测，确保废气达标排放。 1-11、1-12.本项目主要从事改性塑胶粒的加工生产，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于土壤禁止类、限制类项目，项目用地范围内均进行了硬底化，不存在土壤污染途径；且项目不排放重金属污染物。; 是. 2; 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 2-1、2-2.本项目能耗为电能，不涉及其他对环境有影响的能源。; 是. 3; 污染物排放管控; 3-1.【水/限制类】单元内城镇生 活 污 水 处 理 厂 出 水 水 质COD、 氨氮、 总磷排放执行国家 《 地 表 水 环 境 质 量 》（ GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处 理 厂 污 染 物 排 放 标 》（ GB18918-2002） 一级A 标准与广东省《水污染物排放限值》 较严值的标准。 3-2. 【水/限制类】 严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、 水环境安全构成影响的项目。 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉 VOCs 排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs 实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1本项目无生产废水排放；生活污水纳入博罗县西基生活污水处理厂进行处理。故项目不属于文件所述“水/限制类”项目。 3-2. 本项目无生产废水排放；生活污水纳入博罗县西基生活污水处理厂进行处理；故项目不属于水综合类项目。 3-3.本项目无重金属废水排放。 3-4.项目不涉及农业污染。 3-5.项目VOCs总量由惠州市生态环境局博罗分局调配。 3-6.项目没有重金属、有毒有害金属排放，不属土壤/禁止类项目。; 是. 4; 环境风险防控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系; 4-1项目不属于城镇污水处理厂，生产过程中无工业废水排放。 4-2项目不在饮用水水源地保护区。 4-3项目定期开展污染物监测；项目不属于生产、储存和使用有毒有害气体的企业。; 是. 综上所述，本项目符合《博罗县三线一单生态环境分区管控研究报告》文件要求。 2、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017，按第1号修改单修订）的划分，项目主要从事改性塑胶粒的加工生产，行业属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，产品及工艺不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰和限制类项目。 3、市场准入负面清单相符性分析 根据《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2022年版）>的通知》（发改体改规〔2022〕397号），项目不属于负面清单中禁止准入事项，亦不属于许可准入事项，属于市场准入负面清单以外的行业，且不涉及与市场准入相关的禁止性规定。因此，本项目可依法进行建设和投产。 4、用地性质相符性分析 项目位于广东省州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋汇宝龙工业区后面地段，根据《博罗县石湾镇国土空间总体规划（2021-2035年）》土地使用规划图（见附图20）及博罗县自然资源与规划建设办公室出具证明（见附件3），项目所在区域土地规划为工业用地，符合当地土地利用规划。项目各污染物达标排放，对居民和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患。所在建筑不属于违章建筑，故项目选址符合城镇规划和环境规划要求。 5、区域环境功能区划相符性分析 （1）根据《惠州市环境空气质量功能区划（2024年修订）》（惠市环〔2021〕1号），本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，不属于环境空气质量一类功能区。 （2）根据《惠州市声环境功能区划分方案（2022）》（惠市环〔2022〕33号）中的“四、 其他规定及说明中（二）划分范围以外的区域执行以下标准：独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求” 由于本项目所在区域位于集镇之外的工业区，因此本项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区，项目50米范围内无存在声环境保护目标，声环境质量现状达标。故项目选址是合理的，选址符合环境功能区划的要求。 （3）根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（粤府函〔2014〕188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）以及《关于惠州市乡镇级及以下集中式饮用水源保护区划定（调整）方案的批复》（惠府函〔2020〕317号），本项目所在位置不在饮用水源保护区内。本项目纳污水体为石湾镇中心排渠，根据《博罗县2023年水污染防治攻坚战工作方案》（博环攻坚办〔2023〕67号）可知，石湾镇中心排渠属于V类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 V 类标准的要求。 综上所述，本项目符合所在区域环境功能区划要求。 6、其他相关环保政策相符性分析 1）与《广东省大气污染防治条例》相符性分析 第四章工业污染防治第二节挥发性有机物污染防治： 在本省生产、销售、使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合本省规定的限值标准。高挥发性有机物含量的产品，应当在包装或者说明中标注挥发性有机物含量。企业事业单位和其他生产经营者应当按照挥发性有机物排放标准、技术规范的规定，制定操作规程，组织生产管理。 第二十六条新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 相符性分析：项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C2929塑料零件及其他塑料制品制造，使用的物料不属于高挥发性有机物含量原材料。项目造粒挤出工序设在密闭负压车间中作业，废气收集经喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后由15米的DA001排气筒排放；对周围环境影响不大。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，项目采用二级活性炭吸附装置对造粒挤出工序废气进行处理是可行技术。 因此本项目与《广东省大气污染防治条例》相符。 2）与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析 根据文件：涉VOCs 重点监管企业对照治理指引编制VOCs深度治理手册，查漏补缺，整改提升，推进企业高效治理，非重点监管企业参照执行。项目本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，设有造粒挤出工序，应对照“橡胶和塑料制品业VOCs治理指引” 进行分析，具体对照情况如下表： - 与（粤环办〔2021〕43号文）相符性分析一览表 过程控制. 类别; 要求; 相符性分析. 源头削减. VOCs物料储存; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 盛装 VOCs 物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 项目VOCs物料储存在密闭的包装袋中，并存放于室内原料仓中，在非取用状态时应封口，保持密闭，与文件要求相符。. VOCs物料转移和输送; 粉状、粒状 VOCs 物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目物料采用密闭的包装袋进行物料转移，与文件要求相符。. 工艺过程; 在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统; 项目造粒挤出工序设在密闭负压车间中作业，废气收集后引至喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后高空排放，与文件要求相符。. 末端治理. 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。; 造粒挤出工序设在密闭负压车间中作业，不采用外部集气罩收集. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过 500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 项目废气收集系统的输送管道密闭，与文件要求相符。. 排放水平; 塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率≥3 kg/h 时，建设 VOCs 处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过 6 mg/m3，任意一次浓度值不超过 20 mg/m3。; 项目有机废气排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值；厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20 mg/m3。与文件要求相符。. 治理设施设计与运 行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 项目选择二级活性炭吸附装置对有机废气进行处理，活性炭定期更换，与文件要求相符。. VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目废气处理设施与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，与文件要求相符。. 管理台账; 1、建立含 VOCs 原辅材料台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称及其 VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、含 VOCs 原辅材料回收方式及回收量。 2、建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。 3、建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。 4、台账保存期限不少于 3 年。; 按相应要求管理台账。. 自行监测; 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。; 项目废气排放口NMHC半年监测1次，其余污染物及无组织排放废气的每年监测1次。. 危废管理; 工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目生产过程中产生的废活性炭按相关要求进行储存、转移和输送。项目不涉及盛装过 VOCs 物料的废包装容器。. 建设项目 VOCs 总 量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确 VOCs 总量指标来源。 新、改、扩建项目和现有企业 VOCs 基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的 VOCs 排放量计算方法，则参照其相关规定执行。; 环评按《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）等文件要求核算VOCs 总量；废气总量指标VOCs 由惠州市生态环境局博罗分局分配。. 3）与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的相符性分析 - （DB44/2367-2022）控制要求一览表 源项; 控制环节; 控制要求; 符合情况. 有组织排放控制要求. 排放控制要求; 1、收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 2、排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 3、当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行检测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。; 项目采用的塑胶料属于低VOCs含量物料，造粒挤出工序设在密闭负压车间中作业，废气收集经喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后由15米的DA001排气筒排放；符合要求. 记录要求; 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸附液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 本评价要求企业建立台账记录相关信息。. 无组织排放控制要求. VOCs物料储存; 物料储存; 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 3、VOCs物料储罐应密封良好； 4、VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求; 所有原辅材料、废包装容器均放置于室内，符合要求。. VOCs物料转移和输送; 基本要求; 液态VOCs物料; 应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目未使用含有VOCs的液态物料。. 粉状、粒状VOCs物料; 应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目塑胶料为粒状物料，常温下不产生VOCs，且采用密闭包装袋进行物料转移，符合要求。. 工艺过程VOCs无组织排放; VOCs物料投加和卸放; 无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目造粒挤出工序设在密闭负压车间中作业，废气收集经喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后由15米的DA001排气筒排放；符合要求. 含VOCs产品的使用过程; 1、调配、涂装、印刷、粘结、印染、干燥、清洗等过程中使用VOCs含量大于等于10%的产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气应排至VOCs废气收集处理系统。 2、有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、注塑打板、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，或采取局部气体收集措施；废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目造粒挤出工序设在密闭负压车间中作业，废气收集经喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后由15米的DA001排气筒排放；符合要求. 其他要求; - 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废气量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 - 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。 - 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; - 本评价要求企业建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的相关信息。2、企业根据相关规范设计集气罩规格，符合要求。3、设置危废间，并将危险废物交有资质单位处理。. VOCs无组织废气收集处理系统; 基本要求; VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目有机废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。若废气处理系统发生故障或检修时，生产设备会停止运行。. 废气收集系统要求; - 企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 - 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定，采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 项目造粒挤出工序设在密闭负压车间中作业，符合要求。. 污染物监测要求. 有组织排放监测要求; 1、企业应当按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台，按照排污口规范化要求设置排污口标志。 2、排气筒中大气污染物的监测采样按 GB/T 16157、HJ 732、HJ/T 373、HJ/T 397 和国家有关规定执行。; 本评价要求企业建设采样口、采样平台，规范化设置排污口标准，并按相关要求开展自行监测. 无组织排放监测要求; 1、对于挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施以及废气收集处理系统的VOCs排放，监测采样和测定方法按GB/T 16157、HJ/T 397、HJ 732以及HJ 38、HJ 1012、HJ1013的规定执行。 2、对厂区内 VOCs 无组织排放进行监测时，在厂房门窗或者通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面 1.5m以上位置处进行监测。 3、厂区内NMHC任何1小时平均浓度的监测采用HJ 604规定的方法，以连续 1 小时采样获取平均值，或者在 1 小时内以等时间间隔采集 3～4 个样品计平均值。厂区内 NMHC 任意一次浓度值的监测，按便携式监测仪器相关规定执行。 4、企业边界挥发性有机物监测按 HJ/T 55、HJ 194 的规定执行。; 本评价要求企业按相关要求开展自行监测. 4）项目与惠州市生态环境局关于印发《惠州市2024年水污染防治工作方案》《惠州市2024年近岸海域污染防治工作方案》《惠州市2024年土壤与地下水污染防治工作方案》的通知（惠市环〔2024〕9号）的相符性分析 根据《惠州市2024年水污染防治工作方案》： （六）强力推进工业污染治理。严格执行产业结构调整指导目录，落实生态环境分区管控要求，依法通过建设项目环评限批、污染物减量置换等方式严格建设项目管理，促进工业转型升级。组织开展汛期城镇污水处理厂纳污范围内工业污染专项整治，按照“双随机、一公开”原则对城镇污水处理厂纳污范围内的工矿企业、工业企业开展联合监督检查，严厉查处偷排、漏排、超标排放废水等违法行为，建立健全上下游、左右岸跨地市或跨区域联合执法机制。 相符性分析：项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C2929塑料零件及其他塑料制品制造，本项目无生产废水排放；生活污水纳入博罗县西基生活污水处理厂进行处理。因此项目建设符合关于印发《惠州市2024年水污染防治攻坚工作方案》（惠市环〔2024〕9号）通知的要求。 根据《惠州市2024年土壤与地下水污染防治工作方案》： 二、系统推进土壤污染源头防控 （一）加强涉重金属行业污染防控。进一步开展涉镉等重点行业企业污染源排查，根据排查情况，将需要整治的企业列入整治清单，督促企业制定整改方案，落实整改措施。持续督促纳入大气环境重点排污单位名录的涉镉等重金属排放企业按排污许可证规定实现大气污染物中的颗粒物自动监测、监控设备联网。 四、有效管控建设用地土壤污染风险 （一）严格建设用地准入管理。将建设用地土壤环境管理要求纳入国土空间详细规划、储备、供应、用途变更等环节，自然资源部门在制定国土空间规划、年度土地储备计划、建设用地供应计划时，要充分考虑地块环境风险。纳入联动监管地块，未按要求完成土壤污染状况调查及风险评估，经场地环境调查和风险评估确定为污染地块但未明确风险管控和修复责任主体的，禁止进行土地出让、划拨。每季度开展重点建设用地安全利用核算，并按省生态环境厅、自然资源厅《转发生态环境部办公厅、自然资源部办公厅“十四五”重点建设用地安全利用指标核算方法的通知》有关要求上报，其中发现违法违规开发地块的，于2024年底前依法处罚整改到位。 相符性分析：本项目属于新建项目，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于垃圾填埋场、危险废物处置场、化工企业、加油站等项目，不属于重点排污单位；根据《博罗县石湾镇国土空间总体规划（2021-2035年）》土地使用规划图（见附图20）及博罗县自然资源与规划建设办公室出具证明（见附件3），项目用地属于工业用地，项目选址符合城镇规划和环境规划要求；项目不产生重金属污染物，不属于重金属重点行业企业重点排查区域，一般固废储存场所贮存区采取防渗漏、防风雨、防扬尘等措施，危险废物储存场所的设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；故项目符合关于印发《惠州市2024年土壤与地下水污染防治工作方案》（惠市环〔2024〕9号）通知的要求。 5）与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析。 1）严格控制重污染项目建设，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 2）强化涉重金属污染项目管理，重金属污染防治重点区域禁止新（改、扩）建增加重金属污染排放的项目，禁止在重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能稳定达标的区域建设涉重金属污染项目。 3）严格控制矿产资源开发利用项目建设，严格控制东江流域内矿产资源开发利用项目建设，严禁在饮用水源保护区、生态严格控制区、自然保护区、重要生态功能区等环境敏感地区内规划建设矿产资源开发利用项目（矿泉水和地热项目除外）。 4）合理布局规模化禽畜养殖项目，东江流域内建设大中型畜禽养殖场（区）要科学规划、合理布局。 5）严格控制支流污染增量，在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： 1）建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； 2）通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； 3）流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 相符性分析：项目属于新建性质，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中的C2929塑料零件及其他塑料制品制造，主要从事改性塑胶粒的加工生产，本项目无生产废水排放；生活污水纳入博罗县西基生活污水处理厂进行处理，因此项目建设符合广东省人民政府《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）和广东省人民政府《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相关要求。 6）与《广东省水污染防治条例》（2020年11月27日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）相符性分析 ****** 第二十九条·企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理按照规定实施清洁生产审核，从源头上减少水污染物的产生。 第三十二条·向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。县级以上人民政府城镇排水主管部门应当加强对排水户的排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施建设和运行的指导和监督。城镇排水主管部门委托的排水监测机构应当对排水户排放污水的水质和水量进行监测，并建立排水监测档案。 第四十三条….在饮用水水源保护区内禁止下列行为： （一）设置排污口； （二）设置油类及其他有毒有害物品的储存罐、仓库、堆栈和废弃物回收场、加工场； （三）排放、倾倒、堆放、处置剧毒物品、放射性物质以及油类、酸碱类物质、工业废渣、生活垃圾、医疗废物及其他废弃物； （四）从事船舶制造、修理、拆解作业； （五）利用码头等设施或者船舶装卸油类、垃圾、粪便、煤、有毒有害物品； （六）利用船舶运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止运输的其他危险化学品； （七）运输剧毒物品的车辆通行； （八）其他污染饮用水水源的行为； 除前款规定外，饮用水水源一级保护区内还不得停泊与保护水源无关的船舶、木排、竹排，不得从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、放养畜禽活动或者其他可能污染饮用水水体的活动。 在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第四十四条··禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭，不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区，经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。经依法批准的建设项目，应当严格落实工程设计方案，并根据项目类型和环境风险防控需要，提高施工和运营期间的环境风险防控、突发环境事件应急处置等各项措施的等级。有关主管部门应当加强对建设项目施工、运营期间环境风险预警和防控工作的监督和指导。 第五十条新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 北江流域实行重金属污染物排放总量控制，严格控制新建涉重金属排放的项目，新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量置换。 相符性分析：项目位于东江流域内，属于新建性质，周边无饮用水水源保护区，主要从事改性塑胶粒的加工生产，不涉及电镀、磷化、酸洗等工艺，生产过程中不使用汞、砷、镉等原辅料，不属于铬盐、钛白粉、炼铍、纸浆制造等严重污染水环境的项目。本项目无生产废水排放；生活污水纳入博罗县西基生活污水处理厂进行处理。因此项目建设符合《广东省水污染防治条例》的要求。 7）项目与广东省生态环境厅关于印发《广东省生态环境保护“十四五”规划》的通知（粤环〔2021〕10号）相符性分析 大力推进挥发性有机物（VOCs）源头控制和重点行业深度治理。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，深化重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施VOCs精细化管理。在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的 VOCs 全过程控制体系。大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。推进工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设一批集中喷涂中心 （共性工厂）、活性炭集中再生中心，实现VOCs集中高效处理。开展无组织排放源排查，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深入推进泄漏检测与修复 (LDAR) 工作。 相符性分析：本项目主要从事改性塑胶粒的加工生产，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，所使用的塑胶料属于低VOCs含量物料，项目造粒挤出工序设在密闭负压车间中作业，废气收集经喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后由15米的DA001排气筒排放；对周围环境影响不大。因此，项目符合广东省生态环境厅关于印发《广东省生态环境保护“十四五”规划》的通知（粤环〔2021〕10号）要求。 8）项目与《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府【2022】11 号）相符性分析 第二节大力推进工业源深度治理 加强挥发性有机物（VOCs）深度治理。建立健全全市VOCs重点管控企业清单督促重点行业企业编制VOCs深度治理手册，指导辖区内VOCs重点监管企业“按单施治”。实施VOCs重点企业分级管控，更新建立重点企业分级管理台账。加强低挥发性有机物原辅材料替代，严格执行大宗有机溶剂产品VOCs含量限值标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。落实建设项目VOCs削减替代制度，重点推进炼油石化、化工、工业涂装、印刷、制鞋、电子制造等重点行业，以及机动车和油品储运销等领域 VOCs减排。以加油站、储油库为重点，加强VOCs无组织排放控制，加强储罐、装卸、设备管线组件、污水处理厂等通用设施污染源项管理。大亚湾石化区石油炼制及化工行业全面实施VOCs泄漏检测与修复 (LDAR) 工作，加快应用 VOCs走航监测等新技术，加快推动车用汽油年销售量5000吨以上的加油站开展油气回收在线监控。 相符性分析：本项目主要从事改性塑胶粒的加工生产，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，所使用的塑胶料属于低VOCs含量物料。项目造粒挤出工序设在密闭负压车间中作业，废气收集经喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后由15米的DA001排气筒排放；对周围环境影响不大。因此，项目符合《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府【2022】11 号）要求。 9）项目与《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》（粤环函〔2023〕45号）相符性分析 二、主要措施 （二）强化固定源VOCs减排 10、其他涉VOCs排放行业控制 工作要求：加快推进工程机械、钢结构、船舶制造等行业低VOCs含量原辅材料替代，引导生产和使用企业供应和使用符合国家质量标准产品；企业无组织排放控制措施及相关限值应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822）》、《固定污染源挥发性有机物排放综合标准（DB44/2367）》和《广东省生态环境厅关于实施厂区内NMHC无组织排放监控要求的通告》（粤环发〔2021〕4号）要求，无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施；新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效VOCs治理设施（恶臭处理除外），组织排查光催化、光氧化、水喷淋、低温等离子及上述组合技术的低效VOCs治理设施，对无法稳定达标的实施更换或升级改造。（省生态环境厅牵头，省工业和信息化厅等参加）。 相符性分析：本项目为新建项目，属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，所使用的塑胶料属于低VOCs含量物料。项目造粒挤出工序设在密闭负压车间中作业，废气收集经喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后由15米的DA001排气筒排放；对周围环境影响不大。因此，项目符合《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》（粤环函〔2023〕45号）要求。 10）与《关于印发<惠州市2023年大气污染防治工作方案〉的通知》（惠市环〔2023〕11号）相符性分析 - 与（惠市环〔2023〕11号）相符性分析一览表 类别; 工作内容; 相符性分析. 推进重点工业领域深度治理; 加强低 VOCs 含量原辅材料应用。应用涂装工艺的工业企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立保存期限不少于3 年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。新建、改建、扩建的出版物印刷类项目全面使用低 VOCs 含量的油墨.皮鞋制造、家具制造业类项目基本使用低 VOCs 含量胶粘剂。房屋建筑和市政工程全面使用低 VOCs 含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低 VOCs 含量涂料。; 项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不设涂装工艺，项目采用的塑胶料等属于低VOCs含量物料，满足文件要求. 清理整治低效治理设施; 新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效VOCs治理设施（恶臭处理除外）。加大对上述低效VOCs治理设施及其组合技术的排查整治，督促达不到治理要求的低效治理设施更换或升级改造，2023年底前，完成49家低效VOCs治理设施改造升级。; 项目造粒挤出工序设在密闭负压车间中作业，废气收集经喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后由15米的DA001排气筒排放；不使用光氧化、光催化、水喷淋、低温等离子治理设施. 11）项目与《广东省塑料污染治理行动方案（2022-2025年）》的相符性分析 广东省塑料污染治理行动方案（2022-2025年）有关内容： 2.加强部分涉塑产品生产监管。严格按照国家规定，全面禁止生产厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋和厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜等部分危害环境和人体健康的产品。落实国家关于禁用塑料微珠政策，推动淋洗类化妆品、牙膏禁用塑料微珠。加大监督检查力度，将塑料污染治理工作要求纳入年度全省化妆品生产经营监督检查计划，开展淋洗类化妆品和牙膏等生产经营企业常态化监督检查。 3.推进一次性塑料制品使用减量。按照国家部署，严格执行国家有关禁止、限制销售和使用部分塑料制品的规定。落实《商务领域一次性塑料制品使用、报废管理办法》，实施一次性塑料制品使用、回收情况报告制度，压紧压实商品零售、电子商务、餐饮、住宿等有关行业经营者落实主体责任。进一步规范集贸市场塑料购物袋的销售和使用，加大餐饮外卖、展会活动、宾馆酒店禁限塑的监督管理力度。督促指导电子商务、外卖等平台企业和快递企业按照国家要求制定一次性塑料制品减量规则。 相符性分析：本项目主要从事改性塑胶粒的加工生产，不属于上述购物袋、化妆品类、一次性塑料制品等的塑料制品行业，符合广东省塑料污染治理行动方案（2022-2025年）的要求。 13）项目与《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录（2020年版）》的相符性分析 一、禁止生产、销售的塑料制品 （1）厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋 （2）厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜 （3）以医疗废物为原料制造塑料制品 （4）一次性发泡塑料餐具 （5）一次性塑料棉签 （6）含塑料微珠的日化产品 二、禁止、限制使用的塑料制品 （1）不可降解塑料袋 （2）一次性塑料餐具（餐饮堂食服务中使用的一次性不可降解塑料刀、叉、勺，不包括一次性塑料杯，不包括预包装食品使用的一次性塑料餐具。） （3）一次性塑料吸管 （4）宾馆、酒店一次性塑料用品 （5）快递塑料包装 （6）含塑料微珠的日化产品 相符性分析：本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，项目生产产品为改性塑胶粒，不属于塑料袋、聚乙烯农用地膜生产，不属于一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠的日化产品，本项目使用的塑胶原料均为新料，无使用废塑料，因此项目产品不属于禁止生产、销售的塑料制品，亦不属于禁止、限制使用的塑料制品。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 惠州市伟航塑料制品有限公司拟在广东省州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋汇宝龙工业区后面地段租赁一栋厂房的1楼部分区域，投资建设改性塑胶粒生产项目，项目地理位置中心经纬度为E113°53'30.671"，N23° 9'42.631"，项目总投资500万元，占地面积1600平方米，建筑面积1600平方米，主要从事改性塑胶粒的加工生产，年产改性塑胶粒200吨，员工人数10人，年工作300天，每天8小时，均不在项目内食宿。 - 项目概况一览表 序号; 主要指标; 单位; 数量. 1; 总投资; 万元; 500. 2; 环保投资; 万元; 20. 3; 工程规模; 占地面积; 平方米; 1600. 建筑面积; 平方米; 1600. 改性塑胶粒; 吨; 200. 2、项目工程建设内容 项目工程内容主要包括主体工程、公用工程、环保工程及依托工程，详见下表： - 项目工程建设内容一览表 项目; 名称; 工程组成内容. 主体工程; 生产车间; 租赁一栋厂房的1楼部分区域作为生产车间，建筑面积1600平方米，厂房约6米高。 主要设置有造粒密闭间、仓库、破碎房、一般固废间和危废间等功能区域。. 辅助工程; 办公室; 办公室位于生产车间南侧，占用面积约100平方米. 公用工程; 给排水系统; 由市政给水管网供给，雨污分流制排水系统. 消防系统; 市政给水，室外、内消防系统. 供电; 由市政电网供电. 环保工程; 废气处理; 造粒挤出工序废气：造粒挤出工序设在密闭负压车间中作业，设置集气装置将废气收集至喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后由15米的DA001排气筒高空排放. 投料、破碎工序废气：以无组织的形式在车间排放. 废水处理; 生活污水：纳入博罗县西基生活污水处理厂进行处理. 喷淋塔废水：设置废液收集桶单独储存，定期交有资质单位回收公司处置，不外排. 直接冷却废水：项目更换的直接冷却废水经过混凝、沉淀一体化处理设施处理后，回用于直接冷却用水系统，实现循环利用，不对外排放. 噪声控制; 消声、减振、车间隔声等措施. 固废处理; 一般工业固体废物：交由专业单位回收处理. 危险废物：交由有危险废物处理资质的单位回收处理. 生活垃圾：交由环卫部门清理运走. 一般工业固体废物储存间; 位于生产车间西北侧，面积约12平方米. 危废储存间; 位于生产车间西北侧，面积约8平方米. 储运工程; 原料仓库; 位于生产车间南侧，占用面积约200平方米. 依托工程; 生活污水; 依托博罗县西基生活污水处理厂处理. 风险防范设施; 园区四周的围墙、围堰、沙袋依托园区. 3、主要产品方案 - 项目主要产品方案 序号; 产品名称; 年产量（吨）; 单个产品规格; 产品示例图. 1; 改性塑胶粒; 200; 粒径：5mm. 4、主要设备 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 使用工序; 单台设备设施参数; 年运行时间; 设备所在楼层. 参数单位; 参数值. 1; 造粒生产线; 2条; /; 长度; 20m; 2400h; 1F. 配套合计; 称量机; 2台; 称量、投料; 功率; 0.2kw; 2400h; 1F. 混料机; 2台; 混料; 功率; 3kw; 2400h; 1F. 造粒机; 2台; 造粒挤出; 生产能力; 80kg/h; 2400h; 1F. 冷却水槽; 2个; 冷却; 尺寸; 长5m×宽0.4m×高0.3m（有效深度0.25）; 2400h; 1F. 切粒机; 2台; 切粒; 功率; 2.2kw; 2400h; 1F. 2; 破碎机; 2台; 破碎; 生产能力; 5kg/h; 1200h; 1F. 3; 冷却水塔; 1台; 辅助; 循环水量; 15.6t/h; 2400h; 1F. 4; 空压机; 1台; 辅助; 功率; 20 kw; 2400h; 1F. - 项目主要设备产能核算一览表 设备名称; 设备数量（台）; 单台设备最大产能（kg/h）; 年加工时间（h）; 稼动率; 合计最大产能（t/a）. 造粒机; 2; 80; 2400; 70%; 268.8. 注：项目造粒机最大设计产能为268.8t/a＞改性塑胶粒原辅料合计用量210t/a，因此原材料与对应设备最大设计产能匹配。. 5、主要原辅材料及消耗量 - 项目主要原辅材料用量一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 性状; 最大储存量; 包装规格; 储存位置. 1; PP塑胶新料; 100吨; 固态; 20吨; 25kg/袋; 原料仓库. 2; PE塑胶新料; 100吨; 固态; 20吨; 25kg/袋. 3; 色母; 0.1吨; 固态; 0.1吨; 25kg/袋. 4; 增韧剂; 9.5吨; 液态; 1吨; 50kg/桶. 5; 稳定剂; 0.3吨; 粉态; 0.1吨; 25kg/袋. 6; 阻燃剂; 0.1吨; 粉态; 0.1吨; 25kg/袋. 7; 包装材料; 5万套; 固态; 10万套; 200套/箱. 理化性质： PP（聚丙烯）：一种高密度、无侧链、高结晶的线性聚合物，具有优良的综合性能。未着色时呈白色半透明，蜡状。特点： 密度小，强度刚度，硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用，具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。比重：0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率：1.0-2.5% 。成型温度：160-220℃，分解温度约500℃。 PE（聚乙烯）：乳白色，无毒、无味、无臭，表面无光泽。密度为0.916~0.930g/cm3。性质较柔软，具有良好的延伸性、电绝缘性、化学稳定性、加工性能和耐低温性（可耐-70℃），但机械强度、隔湿性、隔气性和耐溶剂性较差。分子结构不够规整，结晶度（55%-65%）低，结晶熔点（108-126℃）也较低。成型温度：140-200℃，分解温度约300℃。 增韧剂：对苯二甲酸二辛酯（DOTP）是一种有机化合物，为透明液体，不溶于水，溶于一般有机溶剂；熔点：30~34℃，PH值：6.9，沸点范围：380-400℃（5hpa），易燃性（固体，气体）：不易燃，闪火点（开杯，℃）：230；密度：0.981 至 0.986g/cm³，分解温度＞ 280℃。对苯二甲酸二辛酯（DOTP）是一种性能优良的主增塑剂。它与常用的邻苯二甲酸二异辛酯（DOP）相比，具有耐热、耐寒、难挥发、抗抽出、柔软性和电绝缘性能好等优点，在制品中显示出优良的持久性、耐肥皂水性及低温柔软性。 稳定剂：成分为硬脂肪酸，外观为精细白色，蓬松粉状，手感滑腻，溶于热水、乙醇和其他有机溶剂，无毒，熔点为 150℃，分解温度约 405℃。稳定剂是一类用于保持材料性能稳定的功能性助剂，能在加工和使用温度范围内保持化学惰性。 阻燃剂：热稳定性优异，分解温度（200-450℃）高于聚合物加工温度但低于燃烧温度，确保加工时稳定而火灾时有效阻燃；与基材相容性良好，粒径分布均匀（1-50μm），便于均匀分散；多数为白色或淡黄色粉末。 7、水平衡情况分析 （1）生活污水：项目预计聘请员工10人，不在项目内食宿。根据《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），员工生活用水量按10m3/人·a计，则用水量为100t/a，生活污水排污系数按0.9计，则生活污水排放量约90t/a。生活污水经三级化粪池预处理后通过市政管道进入博罗县西基生活污水处理厂达标后排入石湾镇中心排渠，最终汇入东江。 （2）喷淋塔废水：项目拟设喷淋塔用于废气处理，用水为普通自来水，经捞渣后循环使用，由于蒸发等原因会有损耗，需定期补充新鲜水。设有1台喷淋塔，储水量约1.08m3，循环水量约13m3/h，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）3.11.14，补充水量应按循环水量的1~2%计算（本项目取1.5%），项目水喷淋塔年新鲜用水补充量为13m3/h×1.5%×2400h/a=468m3/a。喷淋塔储水每半年更换一次，即更换的喷淋废水约2.16t/a，用水量470.16t/a。喷淋废水设废水收集桶单独储存作为危废，定期交有资质单位回收公司处置，不外排。 （3）直接冷却废水：项目造粒生产线冷却用水直接与产品接触为直接冷却，冷却用水不需添加药剂，冷却用水为普通自来水；造粒生产线拟设2条冷却水槽（尺寸：长5m×宽0.4m×高0.3m（有效深度0.25m）），有效容积合计1t；拟设1台冷却水塔，循环水量15.6t/h，运行时间2400h/a，则年循环量为3.744万t，直接冷却用水每10天排入废水处理设施处理达到标准后，回用于直接冷却用水系统，实现循环利用，不对外排放；项目年工作300天，则年处理30次，每次1t，日常运行中根据损耗补充新鲜水。 A补充水量/用水量：参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）开式冷却水塔蒸发损失水量计算公式如下： Qe=k×△t×Qr 式中：Qe-蒸发水量（m3/h）； Qr-循环冷却水量（m3/h），项目冷却水塔循环水量为15.6t/h； △t-循环冷却水进、出冷却塔温差（℃），项目进冷却水塔的水温按40℃，出冷却水塔的水温按25℃计，则项目循环冷却水进出冷却水塔温差△t=15℃； k-蒸发损失系数（1/℃），按下表选用： - 温度系数一览表 进塔大气温度（℃）; -10; 0; 10; 20; 30; 40. k; 0.0008; 0.001; 0.0012; 0.0014; 0.0015; 0.0016. 项目所在地平均气温低于30℃，则k保守取0.0015；根据公式计算可知，该冷却水塔的损失水量为15.6t/h×15℃×0.0015=0.351t/h，项目运行时间为2400 h/a，即补充水量约842.4t/a； B废水量：根据上文可知，即30次（年处理次数）×1t（每次处理量）=30t/a。 项目造粒生产线更换的直接冷却废水经过混凝、沉淀一体化处理设施处理后，回用于直接冷却用水系统，实现循环利用，不对外排放，水质达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中间冷开式循环冷却水补充水的标准。 - 水平衡图（t/d） 8、工作制度及劳动定员 - 工作制度及劳动定员 序号; 员工人数; 工作制度; 食宿情况. 1; 10人; 全年工作300天，每天一班，每班按8小时计; 不在项目内食宿. 9、主要能源消耗情况 - 项目能耗水耗情况表 序号; 名称; 用量; 用途; 来源. 1; 水; 100吨/年; 生活; 市政供水. 1342.56吨/年; 生产; 市政供水. 2; 电; 10万度/年; 生产、生活; 市政供电. 10、平面布置及四至情况 项目租赁一栋厂房的1楼部分区域作为生产车间，车间内主要设有造粒密闭间、仓库、破碎房、一般固废间和危废间等功能区域。项目的平面布置基本合理，生产车间平面布置情况图（详见附图6）。 根据现场勘察，项目厂房呈规则矩形。厂房东侧为一栋无名铁皮厂房；南侧毗邻广东双航体育有限公司；西侧为一栋无名铁皮厂房及工厂宿舍；北侧为另一栋无名铁皮厂房。项目最近的敏感点为位于西南面厂界310米处的龙山小组新村。项目卫星影像四至图（详见附图2）。 - 四至关系一览表 方位; 名称; 距厂界距离（米）. 东面; 无名铁皮厂房; 15. 南面; 广东双航体育有限公司; 15. 西面; 无名铁皮厂房; 紧邻. 工厂宿舍; 55. 北面; 无名铁皮厂房; 15. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺 造粒挤出 冷却 PP塑胶新料、PE塑胶新料、色母、增韧剂、稳定剂、阻燃剂 有机废气、恶臭、塑胶边角料及次品、噪声 破碎 噪声、粉尘 塑胶边角料及次品 专业公司回收 投料、混料 粉尘、废包装材料、噪声 切粒 噪声、废包装材料 包装 噪声、废包装材料 直接冷却废水 - 改性塑胶粒生产工艺流程及产污环节流程示意图 ◆工艺说明： 投料、混料工序：将塑胶新料按照配比投料混合均匀，混料设备为密闭设备，在运行过程中全程密闭，不产生粉尘，但稳定剂为粉料，投料过程会有少量粉尘外逸；该过程的主要污染物为投料粉尘、废包装材料、噪声。 造粒挤出工序：将混料后的物料通过管道输送至造粒机，电加热使其达到熔融状态，通过压力保持下从挤出口挤出；电加热温度约210℃，未达到项目所用各类塑料粒的分解温度，因此加工过程不会产生热分解；该过程的主要污染物为有机废气、恶臭、塑料边角料及次品、噪声。 冷却工序：挤出后的半成品经冷却水槽里的自来水直接冷却定型，无须添加任何药剂，该直接冷却用水循环使用，拟每10天排入废水处理设施处理达标后回用于该直接冷却工序；该过程的主要污染物为直接冷却废水。 切粒工序：利用造粒生产线配套的切粒系统切成粒状，掉入接料兜中，切粒后的粒径较大，不产生粉尘；该过程的主要污染物为噪声。 包装工序：将成品包装入库。该过程产生的主要污染物为废包装材料、噪声。 破碎工序：塑料边角料及次品进行破碎后交专业公司回收，破碎机为密闭设备，仅在开启设备密封盖时会有极少量粉尘扬起。该过程产生的主要污染物为颗粒物、设备噪声。 说明：项目不使用废旧塑料进行废料再生。 2、产污环节 - 污染物产生环节一览表 污染因素; 名称; 产污环节; 排放特性/性质; 污染因子; 处理措施及去向. 废气; 有机废气; 造粒挤出工序; 有组织、无组织; NMHC; 造粒挤出工序设在密闭负压车间中作业，设置集气装置将废气收集至喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后由15米的DA001排气筒高空排放. 恶臭; 臭气浓度. 粉尘; 投料、破碎工序; 无组织; 颗粒物; 以无组织的形式在车间排放. 废水; 生活污水; 员工生活; 间歇排放; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷; 经三级化粪池预处理达标后，通过市政污水管网排入博罗县西基生活污水处理厂深度处理. 直接冷却废水; 冷却工序; 不外排; /; 经过混凝、沉淀一体化处理设施处理后，回用于直接冷却用水系统，实现循环利用，不对外排放. 固废; 塑料边角料及次品; 造粒挤出工序; 一般固废; /; 交给专业公司回收处理. 废包装材料; 混料、包装工序; /. 含油废抹布; 维护保养; 危险废物; /; 交有危险废物处理资质单位处置. 废机油; 维护保养; /. 废机油桶; 维护保养; /. 废活性炭; 废气处理设施. 喷淋塔废水; 废气处理设施; /. 生活垃圾; 员工日常生活; 生活垃圾; /; 由环卫部门运往垃圾处理场. 噪声; 主要噪声源为生产设备，连续排放。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，没有与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 项目位于广东省州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋汇宝龙工业区后面地段，根据《惠州市环境空气质量功能区划（2024年修订）》，环境空气属于二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018 年修改单中规定的二级标准。 1）空气质量达标区判定 根据《2023年惠州市生态环境状况公报》显示：惠州市环境空气质量保持优良。 城市空气质量：2023年，惠州市环境空气质量优良。六项污染物年评价浓度均达标，其中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准；细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准。综合指数为2.56，AQI达标率为98.4%，其中，优225天，良134天，轻度污染6天，无中度及以上污染，超标污染物为臭氧。 与2022年相比，惠州市环境空气质量有所改善。综合指数下降0.8%，AQI达标率上升4.7个百分点，臭氧下降13.9%，一氧化碳和二氧化氮持平，可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、二氧化硫分别上升9.1%、11.8%、20.0%。 县区空气质量：2023年，各县区环境空气质量总体优良。六项污染物年评价浓度均达标，综合指数2.06（龙门县）～2.75（博罗县），AQI达标率94.4%（仲恺区）～99.5%（大亚湾区），超标污染物均为臭氧。按环境空气质量综合指数排名，由好到差依次为龙门县、大亚湾区、惠东县、惠阳区、仲恺区、惠城区、博罗县。与2022年相比，惠东县、大亚湾区、博罗县空气质量略微变差，其余县区空气质量略有改善。 - 2023年惠州市生态环境状况公报截图 综上所述，项目所在区域环境质量现状良好，各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，项目所在区域属于空气环境达标区。 2）特征污染物环境质量现状 本项目特征污染因子为TVOC、非甲烷总烃、TSP，为进一步了解项目所在地环境空气的现状项目，本环评引用广东新日动力科技有限公司委托广东道予检测科技有限公司进行的现状监测（报告编号：道予检测（202404）第067号），该现状监测于A2恒丰学校设置监测点（距离本项目厂界约1554m），监测采样时间为2024年4月9日~2024年4月16日。引用的监测报告的监测时间（近三年）和监测点位距离本项目距离（5km范围内）符合建设项目环境影响报告表编制技术指南相关要求，监测结果见下表。 - 特征因子监测点位及数据 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度 范围; 最大浓度占标率; 超标率%; 达标情况. A2恒丰学校; TSP; 24小时均值; 0.3; 0.096~0.110; 36.7; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1小时均值; 2.0; 0.30~0.69; 34.5; 0; 达标. TVOC; 8小时均值; 0.6; 0.127~0.163; 27.2; 0; 达标. 由上表可知，监测期间评价区内TVOC达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求；TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中规定的二级标准浓度限值；非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准详解》推荐的浓度限值要求，项目所在区域空气质量现状良好。 项目位置 A6恒丰学校 - 项目与引用数据点位位置图 2、地表水环境 本项目所在区域属于博罗县西基生活污水处理厂纳污范围，直接纳污水体为石湾镇中心排渠，最后汇入东江。根据《博罗县 2023 年水污染防治攻坚战工作方案》（博环攻坚办〔2023〕67 号）规定，石湾镇中心排渠水质目标为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 为了解项目纳污水体的水质现状状况，本环评引用《惠州天为资源再生有限公司废线路板资源综合利用项目环境影响报告书》（批复号：惠市环建〔2024〕65 号）中委托广州佳境有限公司于 2024 年 1 月5 日～7 日对石湾镇中心排渠、里波水进行监测的数据。监测点位监测时间符合建设项目环境影响报告表编制技术指南相关要求（近 3 年历史监测数据），所以该监测数据适用于本项目，可反映项目所在的区域的环境质量现状，其统计结果详见下表： - 地表水监测断面 断面 编号; 监测断面位置; 经纬度; 监测断面所在 区域; 水质控制 级别. W2; 中心排渠博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂排污口下游500m处; E：113°54′58.71″ N：23°8′52.76″; 石湾镇中心排渠; Ⅴ类. W3; 中心排渠汇入里波水下游500m处; E：113°53′22.05″ N：23°8′41.87″; 里波水; Ⅴ类. - 石湾镇中心排渠、里波水水质现状监测结果（单位为mg/L，pH值为无量纲，水温为℃） 断面编号; 采样日期; 检测项目及结果. pH值; 水温; 溶解氧; COD; BOD5; 氨氮; SS; 总磷（以P计）. W2; 2024.1.5; 7.2; 18.7; 7.06; 9; 2.6; 0.057; 7; 0.25. 2024.1.6; 7.2; 18.9; 7.4; 10; 3; 0.077; 6; 0.21. 2024.1.7; 7.1; 18.7; 7.63; 10; 2.8; 0.063; 6; 0.22. 平均值; 7.167; 18.767; 7.363; 9.667; 2.8; 0.066; 6.333; 0.227. V类标准; 6~9; /; ≥2; 40; 10; 2.0; /; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. W3; 2024.1.5; 7.2; 18.5; 7.01; 12; 3.6; 0.402; 7; 0.17. 2024.1.6; 7.2; 18.4; 7.21; 12; 3.4; 0.422; 7; 0.16. 2024.1.7; 7.2; 18.5; 7.42; 10; 2.9; 0.39; 7; 0.19. 平均值; 7.2; 18.467; 7.213; 11.333; 3.3; 0.405; 7; 0.173. V类标准; 6~9; /; ≥2; 40; 10; 2.0; /; 0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目位置 - 引用的地表水监测断面图 根据监测结果可知，石湾镇中心排洪渠（W2 监测断面）各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准；里波水（W3 监测断面）各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准，石湾镇中心排渠和里波水的水质现状较好。 3、声环境 项目50m范围内无声环境保护目标，故不开展声环境现状监测。 4、生态环境 项目租用已建厂房进行建设，不新增用地且用地范围内未含生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站，雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 项目占地范围内已做好地面硬底化防渗处理，产生的污染物不会与土壤直接接触，无进入地下水、土壤途径，故本项目无需开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目厂界外500米范围主要大气环境保护目标见下表，项目保护目标分布见附图5。 - 大气环境保护目标一览表 名称; 经纬度坐标; 保护对象; 规模/人; 环境功能区; 相对方位; 相对厂界距离/m. E; N. 滘吓村; 113°53'43.481"; 23° 9'33.871"; 居民; ＜2000; 大气二类; 西南; 320. 龙山小组新村; 113°53'24.661"; 23° 9'31.131"; 居民; ＜500; 西北; 310. 注：经纬度坐标为环境保护目标相对中央位置。相对厂界距离为车间边界与保护目标的最近距离。 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目所在厂区无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 1.1 DA001废气排放口（造粒挤出工序废气） 造粒挤出工序产生的NMHC有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值。 - 废气执行标准 污染因子; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 执行标准. NMHC; 60; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值. 臭气浓度; 6000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值. 注：①根据GB14554-93，排气筒高度不低于15m，6.1.2 表中所列两种高度之间的排气筒，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度，本项目排气筒高度为15米，按25m排气筒排放标准计，排气筒符合相关要求。②根据GB 31572-2015，含2024年修改单，a.待国家污染物监测方法标准发布后实施。. 1.2 厂界无组织排放 厂界颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准新扩改建。 - 厂界无组织排放执行标准 项 目; 厂界无组织排放监控浓度限值mg/m3; 执行标准. 颗粒物; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准新扩改建. 1.3厂区内无组织排放 厂区内NMHC无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 - 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）（摘录） 污染物项目; 排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 2.1生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和博罗县西基生活污水处理厂接管标准较严者后，通过市政污水管网排入博罗县西基生活污水处理厂处理，其尾水氨氮和总磷排放执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余指标排放要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级标准的A标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（城镇二级污水处理厂）中的较严值。 - 博罗县西基生活污水处理厂进水标准（单位：mg/L） 项目; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; TP. （DB44/26-2001）第二时段三级标准; 500; 300; —; 400; —. 接管标准; 260; 130; 25; 200; 5. 污水厂进水执行标准; 260; 130; 25; 200; 5. - 生活污水排放标准（单位：mg/L） 项目; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; TP. （GB18918-2002）一级A标准; 50; 10; 5; 10; 0.5. （DB44/26-2001）第二时段一级标准（城镇二级污水处理厂）; 40; 20; 10; 20; —. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002中V类标准）; 40; —; 2; —; 0.4. 污水厂尾水执行标准; 40; 10; 2; 10; 0.4. 2.2 项目造粒生产线更换的直接冷却废水经过混凝、沉淀一体化处理设施处理后，回用于直接冷却用水系统，实现循环利用，不对外排放，水质达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中间冷开式循环冷却水补充水的标准，具体数值详见下表。 - 项目冷却水回用标准摘录 控制项目; 间冷开式循环冷却水补充水. PH（无量纲）; 6.0~9.0. 生化需氧量(BOD5)/(mg/ L); ≤10. 化学需氧量(CODcr)/(mg/L); ≤50. 氨氮(以N计)/(mg/L); ≤5a. 总磷(以P计)/(mg/L); ≤0.5. 悬浮物（SS）(mg/L); —. 注:a当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1mg/L。项目换热器不是铜合金材质，因此氨氮指标不需小于1mg/L。. 3、噪声排放标准 项目位于3类声功能区，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放限值标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 4、固体废物控制标准 4.1 一般固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日施行）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2022年11月30日修改）的有关规定、贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 4.2 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）中的有关规定，同时其收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》。 |
| 总量 控制 指标 | ◆根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： - 本项目建议的总量控制指标 项目; 要素; 年排放总量; 备注. 水; 生活污水; 废水量（t/a）; 90; 生活污水经三级化粪池预处理后纳入博罗县西基生活污水处理厂，不另占总量指标. CODcr（t/a）; 0.0036. 氨氮（t/a）; 0.0002. 大气; 挥发性有机物（t/a）; 有组织; 0.1242; 总量来自惠州市生态环境局博罗分局总量调配，废气包括有组织+无组织排放量之和. 无组织; 0.0920. 合计; 0.2162. 颗粒物（t/a）; 无组织; 0.0038; 颗粒物无需申请总量. 注：非甲烷总烃以挥发性有机物（VOCs）表征。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目使用现有厂房，仅为设备安装，施工期环境影响小，故本次评价不对施工期进行环境影响评价。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （一）、大气污染源 1、源强分析 大气污染物产排情况汇总： - 项目大气污染物产排情况汇总 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 排放 形式; 污染物收集情况; 污染物排放情况; 工作时间. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 处理 能力m3/h; 处理工艺; 收集效率; 去除效率; 技术可行性; 污染物量 （t/a）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排气筒编号. 造粒挤出工序; 挥发性有机物; 0.9200; 0.3833; 13000; 喷淋塔+二级活性炭吸附装置; 90%; 85%; 可行; 有组织; 0.8280; 0.3450; 26.54; 0.1242; 0.0518; 3.98; DA001; 2400h. 无组织; 0.0920; 0.0383; /; 0.0920; 0.0383; /; /. 臭气浓度; 少量; /; 有组织; 少量; /; ＜6000（无量纲）; 少量; /; ＜6000（无量纲）; DA001. 无组织; 少量; /; ＜20（无量纲）; 少量; /; ＜20（无量纲）. 投料、破碎工序; 颗粒物; 0.0038; 0.0031; /; /; /; /; /; 无组织; /; /; /; 0.0038; 0.0032; /; /; 1200h. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （1）造粒挤出工序 ①产生情况 造粒挤出工序，使用塑胶料在设备内被电加热转化为熔融状态时，其中游离态单体分子会挥发出来形成挥发性有机物，根据工艺流程章节分析，加热温度为210℃，低于物料分解温度，因此加工过程不会产生热分解。 ◆挥发性有机物：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《292塑料制品行业系数手册》的规定，造粒工艺的挥发性有机物产污系数为4.6千克/吨-产品；项目改性塑胶料产量约200t/a，因此挥发性有机物产生量为0.9200t/a。 ◆臭气浓度：除了产生挥发性有机物外，相应的会伴有明显的异味，本次评价统一以臭气浓度进行表征。参考论文《臭气强度与臭气浓度的定量关系研究》（耿秋，韩萌，王亘，翟增秀，鲁富蕾. 臭气强度与臭气浓度间的定量关系[J].城市环境与城市生态，2010，27[4]:27-30），臭气强度可采用日本的6级强度测试法，将人对气体嗅觉感觉划分为0-5级，并根据论文中的样品检测统计结果，列明臭气强度与臭气浓度区间关系。臭气强度与臭气浓度区间关系详见下表： - 臭气强度6级表示法 级别; 嗅觉感觉; 臭气浓度（无量纲）. 0; 无臭; ＜10. 1; 能稍微感觉出极微弱的臭味，对应检知阈值的浓度范围; ＜49. 2; 能勉强辨别出臭味的品质，对应确认阈值的浓度范围; 49-234. 3; 可明显感觉到有臭味; 234-1318. 4; 强烈臭味; 1218-7413. 5; 让人无法忍受的强烈臭味; ＞7413. 该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，对外环境影响较小，通过类比同类型项目现场嗅辨，该类项目臭气浓度为3级左右。 ②收集、治理及排放情况 ◆收集、治理措施：本项目计划安装两条造粒生产线，拟将造粒生产线所在区域采用彩钢板进行分隔，建设为密闭负压车间；生产过程中，车间房门保持关闭，确保车间处于密闭状态，限制人员和物料的随意进出；造粒过程中产生的废气将通过车间内的抽排风系统进行整体收集处理；收集的废气由风管送至喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高DA001排气筒高空排放。 ◆风量核算： 造粒挤出密闭间送风量，根据《三废处理工程技术手册 废气卷》第十七章净化系统的设计中“表17-1每小时各场所换气次数”，一般作业室换气次数为6次/h。 - 造粒挤出密闭车间送风量一览表 位置; 密闭间面积(m2); 密闭间高度(m); 密闭间容积(m3); 换气次数（次/h）; 送风量（m3/h）. 造粒挤出密闭间; 600; 3; 1800; 6; 10800. 由上表可知，造粒挤出密闭间的送风量为10800m3/h，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）6.1.2章节：“设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计”，同时考虑到风量的折损，项目拟将上述密闭间的抽排风系统收集风量设置为13000m3/h，送风量＜收集风量，可确保车间处于负压状态，减少废气扩散。 ◆收集效率分析：本项目拟将造粒生产线设置在密闭负压车间内。根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）表3.3-2的规定，单层密闭负压废气收集方式的集气率为90%；因此，造粒挤出工序的废气收集率按90%计算。 ◆处理效率分析：参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》资料显示，活性炭吸附对有机废气的处理效率约50%~80%，当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，综合治理效率可按公式n=1-(1-n1)×(1-n2)…(1-n1)计算，废气经第一级活性炭吸附装置处理后浓度降低，导致第二级活性炭吸附装置处理效率降低，因此项目第一级活性炭处理效率取70%，第二级活性炭处理效率取50%，经计算可得项目二级活性炭装置对有机废气去除效率可达1-（1-70%）×（1-50%）=85%。 - 1#活性炭处理设施参数一览表 废气治理设施; 项目; 内容. 二级活性炭吸附装置-编号TA001; 风机风量; 13000m3/h. 每级活性炭主体规格; L300mm×W2600mm×800mm. 活性炭有效过风面积; L2950mm×W2550mm=7.5225m2. 活性炭有效过滤风速; 约0.48m/s. 每级活性炭层数; 2层，每层厚度150mm. 第一级：活性炭总高度; 0.3m. 第二级：活性炭总高度; 0.3m. 二级活性炭总停留时间; 0.6s. 活性炭形态; 颗粒状，密度0.4g/cm3. 活性炭装填量; 第一级：2.2567m3（约0.9t） 第二级：2.2567m3（约0.9t） 合计：4.5134m3（约1.8t）. 活性炭更换频率; 2次/年. 废气吸附效率; 85%. 注：①根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》，活性炭的吸附比例取值15%，即1t活性炭可吸附0.15t；项目二级活性炭TA001废气吸附总量约0.7t/a，即理论需要活性炭量约4.67t/a（0.7t/a÷15%=4.67t/a），本设施总填充活性炭1.8t，更换时限1.8÷4.67=0.38a。因活性炭吸附效率随时间降低，且考虑到环境中水蒸汽等对活性炭的影响，为确保活性炭的吸附效率，故活性炭应每年更换，拟活性炭每年更换2次，即总更换量约4.3t/a（3.6+吸附量0.7=4.3t/a）。 ②为防止已吸附的物质从吸附表面脱离从而造成二次污染，应及时更换活性炭，并将更换产生的废活性炭用密封塑料袋包装好暂存于危废间内。 ③根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》颗粒状活性炭风速＜0.5m/s，活性炭层装填厚度不低于300mm，颗粒活性炭碘值不低于800mg/g，项目过滤风速最低约0.5m/s，装填厚度合计300mm，采用碘值不低于800mg/g优质的颗粒活性炭，故符合相关规范要求。. ◆排放情况： - 项目造粒挤出工序废气产排情况一览表 污染物种类; 产生量; 废气收集效率; 有组织排放; 无组织排放. 收集; 废气处理效率; 排放; 排放. 产生量; 速率; 浓度; 排放量; 速率; 浓度; 排放量; 速率. t/a; %; t/a; kg/h; mg/m3; %; t/a; kg/h; mg/m3; t/a; kg/h. 挥发性有机物; 0.9200; 90; 0.8280; 0.3450; 26.54; 85; 0.1242; 0.0518; 3.98; 0.0920; 0.0383. 臭气浓度; 少量; 少量; ＜6000（无量纲）; ＜20（无量纲）. （2）投料、破碎工序 ①产生情况：A、投料工序，粉状物料投料过程会产生投料粉尘，以颗粒物表征，参考《逸散性工业粉尘控制技术》表3.1，拆包及称量过程中逸散粉尘排放因子0.125kg/t（以粉状原料计算）。项目造粒粉料用量0.4t/a，则颗粒物产生量为0.00005t/a，该工序年运行1200h，则产生速率为0.00004kg/h。B、破碎工序，仅在开启设备密封盖时会有少量粉尘扬起，其主要成分为颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”的规定，废PE/PP塑胶的产污系数为375克/吨-原料，以此为依据进行源强核算；项目塑胶边角料及次品产生量为10t/a，则颗粒物产生量为0.0038t/a，年运行1200h，产生速率为0.0031kg/h。综上，投料、破碎工序颗粒物产生量合计约0.0038t/a，产生速率0.0031kg/h。 ②收集、治理及排放情况：由于混料机、碎料机为密闭设备，仅在开启设备密封盖时会有少量粉尘扬起，用量也少，作业时间短以及是间歇性作业，且粉尘属于干式常温含尘空气，粉尘量不多，以无组织的形式在车间排放。故排放量约0.0038t/a，排放速率0.0031kg/h。 2、废气污染物排放口基本情况 项目拟设1根排气筒，位于厂房楼顶，拟设排气筒高度约15米。 - 废气排放口基本情况 排放口编号及名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型; 排放标准. 经度; 纬度. DA001废气排放口; NMHC; 113°53'30.931"; 23° 9'43.191"; 15; 0.6; 30; 一般排放口; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值. 3、废气污染物监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）文件要求拟定监测内容，见下表。 - 废气污染物监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. DA001废气排放口; NMHC; 1次/半年. 厂界; 颗粒物、臭气浓度; 1次/年. 厂区; NMHC（1h平均浓度值、任意一次浓度值）; 1次/年. 4、非正常情况下废气排放情况 根据上述分析本项目生产过程中的废气污染物排放源，主要考虑污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。当废气治理设施失效，处理效率为20%，造成排气筒废气中废气污染物未经有效处理直接排放。大气非正常排放源强如下表： - 本项目废气非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放方式; 污染物; 处理设施最低处理效率; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 年发生频次（次）; 应对措施. DA001废气排放口; 废气治理设施失效; 挥发性有机物; 20%; 0.2760; 1; 1; 日常加强管理并定期维护，若发生故障，车间立刻停产进行维修，确保维修完毕后才能恢复生产. 5、废气处理设施可行性分析 （1）造粒挤出工序：根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，造粒挤出工序废气采用活性炭吸附防治工艺为可行技术。 （2）投料、破碎工序：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数表”，喷淋塔平均去除效率为75%，因此投料破碎工序废气采用喷淋塔防治工艺为可行技术。 6、卫生防护距离分析 大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离推导的方法确定。 根据项目废气排放情况可知，项目废气无组织排放主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，其无组织排放量和等标排放量如下。 - 项目无组织排放量和等标排放量情况表 /; 颗粒物; 非甲烷总烃. 无组织排放速率kg/h; 0.0032; 0.0383. 质量标准μg/m3; 900; 2000. 等标排放量m3/h; 3519; 19167. 等标排放量是否相差10%以内; 否. 最大等标排放量污染物; 非甲烷总烃. 项目排放2种大气污染物，等标排放量最大为颗粒物，因此项目主要特征大气有害物质为颗粒物。项目颗粒物、挥发性有机物的等标排放量相差在10%外，因此本项目选择颗粒物计算卫生防护距离初值。 卫生防护距离初值计算： 式中： Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 - 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; >2; 1.85; 1.79; 1.79. <2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 备注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的 1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 等效半径根据下式计算。 本项目产生颗粒物的生产单元占地面积约800m2，计算得出等效半径28.2842m。 本项目所在地区近 5 年平均风速为 2.2m/s，且大气污染源属于Ⅱ类，按上述公式对本项目颗粒物无组织排放的卫生防护距离初值进行计算，项目卫生防护距离初值计算参数取值及具体计算结果见下表。 - 卫生防护距离初值计算表 污染物; Qc（kg/h）; Cm （mg/Nm3）; 等效半径 r（m）; A; B; C; D; 卫生防护距离初值计算值L（m）. 挥发性有机物; 0.0383; 2; 28.2842; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.5845. 卫生防护距离终值的确定： - 卫生防护距离终值级差范围表 卫生防护距离计算初值L/m; 级差/m. 0≤L<50; 50. 50≤L<100; 50. 100≤L<1000; 100. L>1000; 200. 因此，确定卫生防护距离终值为50米。本项目以产污车间边界为原点设置50米卫生防护距离。根据现场踏勘，本项目50米卫生防护距离内没有敏感点，符合卫生防护距离要求。本项目卫生防护距离包络线图详见附图5。 7、废气排放环境影响分析 根据《2023年惠州市生态环境状况公报》及引用的监测数据可知，项目所在区域属于空气环境达标区。 （1）有组织废气：项目造粒挤出工序废气收集经喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后由排气筒（DA001）高空排放，处理后NMHC有组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值，臭气浓度有组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB1 4554-93）表2恶臭污染物排放标准限值。 （2）无组织废气：废气经收集处理后，厂界的臭气浓度无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级新扩改建标准，颗粒物无组织排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值。厂区内NMHC无组织浓度满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 综上，本项目排放的各污染物浓度均能达到相应标准，对区域大气环境的环境影响较小，不会改变当地环境空气质量级别。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | （二）、废水污染源 1、源强分析 项目厂区实施雨污分流；雨水经厂区雨水收集渠收集后排入市政雨水管网。项目营运期产生的废水主要为生活污水。 1.1、具体的水体污染物产排情况见下表： - 项目水体污染物产排情况汇总 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 处理能力（m3/d）; 处理工艺; 处理效率%; 是否为可行技术; 排放方式; 排放规律; 排放去向; 排放口类型; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放标准（mg/L). 员工生活; 生活污水; 废水量; /; 90; /; 三级化粪池; /; 是; 间接排放; 排放期间流量不稳定且无规律; 博罗县西基生活污水处理厂; 一般排放口; /; 90; /. CODCr; 285; 0.0257; 40; 0.0036; 40. BOD5; 150; 0.0135; 10; 0.0009; 10. SS; 150; 0.0135; 10; 0.0009; 10. NH3-N; 28.3; 0.0025; 2; 0.0002; 2. TP; 4.1; 0.0004; 0.4; 0.0000; 0.4. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2产生情况 （1）生活污水：项目预计聘请员工10人，不在项目内食宿。根据《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），员工生活用水量按10m3/人·a计，则用水量为100t/a，生活污水排污系数按0.9计，则生活污水排放量约90t/a。该类污水的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP，根据类比调查，BOD5产生浓度为150mg/L、SS产生浓度为150mg/L，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生活源产排污系数手册），五类地区（广东属五类区）该类污水的主要污染物为CODCr（285mg/L）、NH3-N（28.3mg/L）、TP（4.1mg/L）等。 （2）喷淋塔废水：项目拟设置1套水喷淋塔对项目产生的废气进行处理，风量为13000m3/h，根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编）第 527 页表 10-48“各种吸收装置的技术经济比较”，喷淋塔气液比为0.1~1.0L/m3，本项目废气喷淋水循环水量根据液气比1L/m3设计，则喷淋塔的循环水量为13m3/h。循环水量按5分钟循环一次核算，则喷淋塔储水量约1.08m3。本项目喷淋塔对水质要求不高，故水喷淋塔治理水循环使用，定期捞渣，同时因废气带出、受热等损耗，需定期添加新鲜水，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）3.11.14，补充水量应按循环水量的1~2%计算（本项目取1.5%），项目水喷淋塔年新鲜用水补充量为13m3/h×1.5%×2400h/a=468m3/a。喷淋塔喷淋水循环使用一段时间后需定期更换，喷淋塔储水每半年更换一次，即更换的喷淋废水约2.16t/a，用水量470.16t/a。 （3）直接冷却废水：项目造粒生产线冷却用水直接与产品接触为直接冷却，冷却用水为普通自来水不需添加药剂；造粒生产线拟设2条冷却水槽（尺寸：长5m×宽0.4m×高0.3m（有效深度0.25m）），有效容积合计1t；拟设1台冷却水塔，循环水量15.6t/h，运行时间2400h/a，则年循环量为3.744万t，直接冷却用水每10天排入废水处理设施处理达到标准后，回用于直接冷却用水系统，实现循环利用，不对外排放；项目年工作300天，则年处理30次，每次1t；日常运行中根据损耗补充新鲜水。 A补充水量/用水量：参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）开式冷却水塔蒸发损失水量计算公式如下： Qe=k×△t×Qr 式中：Qe-蒸发水量（m3/h）； Qr-循环冷却水量（m3/h），项目冷却水塔循环水量为15.6t/h； △t-循环冷却水进、出冷却塔温差（℃），项目进冷却水塔的水温按40℃，出冷却水塔的水温按25℃计，则项目循环冷却水进出冷却水塔温差△t=15℃； k-蒸发损失系数（1/℃），按下表选用： - 温度系数一览表 进塔大气温度（℃）; -10; 0; 10; 20; 30; 40. k; 0.0008; 0.001; 0.0012; 0.0014; 0.0015; 0.0016. 项目所在地平均气温低于30℃，则k保守取0.0015；根据公式计算可知，该冷却水塔的损失水量为15.6t/h×15℃×0.0015=0.351t/h，项目运行时间为2400 h/a，即补充水量约842.4t/a； B废水量：根据上文可知，即30次（年处理次数）×1t（每次处理量）=30t/a。 项目造粒生产线更换的直接冷却废水经过混凝、沉淀一体化处理设施处理后，回用于直接冷却用水系统，实现循环利用，不对外排放，水质达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中间冷开式循环冷却水补充水的标准。 1.3、收集、治理及排放情况 （1）生活污水：项目拟将生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和博罗县西基生活污水处理厂接管标准较严者后，通过市政污水管网排入博罗县西基生活污水处理厂深入处理，博罗县西基生活污水处理厂尾水氨氮和总磷排放执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余指标排放要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级标准的A标准、广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准（城镇二级污水处理厂）中的较严值后排入石湾镇中心排渠，最终汇入东江。 （2）喷淋塔废水：项目喷淋塔废水约0.5t/a，设废水收集桶单独储存作为危废，定期交有资质单位回收公司处置，不外排。 （3）直接冷却废水：项目造粒生产线更换的直接冷却废水年产生量为30吨，拟经过混凝、沉淀一体化处理设施处理后，回用于直接冷却用水系统，实现循环利用，不对外排放。水质达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中间冷开式循环冷却水补充水的标准。 2、项目废水排放口基本情况 - 废水排放口基本信息表 排放口编号及名称; 排放口类型; 地理坐标; 排放规律; 排放去向; 排放标准. 经度; 维度. DW001生活污水排放口; 一般排放口; 113°53'27.371"; 23° 9'43.641"; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 排入市政截污管网，引入博罗县西基生活污水处理厂; 广东省《水污染物排放限值》（DB 44/26－2001）第二时段三级标准. 3、监测要求 生活污水：根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），对于项目生活污水单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水不需监测。 4、废水污染防治技术可行性分析 （1）生活污水 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表 A.4 塑料制品工业排污单位废水污染防治可行技术参考表，采用“三级化粪池”防治工艺属可行技术。 （2）直接冷却废水 A处理工艺可行性分析：根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中附录A 中的表A.4 可知，混凝沉淀属于处理工艺废水的可行技术，因此项目采用混凝、沉淀一体化处理设施处理为可行技术。 B 回用可行性分析：项目造粒生产线直接冷却废水产生量为30t/a（0.1t/d），每次处理量为0.01t×10d=1m3，拟设混凝、沉淀一体化处理设施有效容积2m3，可满足该直接冷却废水处理需求。 水质参照《广东联飞管业科技发展有限公司建设项目》（惠市环（博罗）建〔2021〕170号）竣工环境保护验收报告，该验收检测委托中鹏检测（深圳）有限公司对其直接冷却水进行监测。2022 年 7 月 11 日监测了进水浓度，7月14日-15日监测了经处理后的出水浓度（检测报告编号ZP/BG-C0711Bb、ZP/BG-C0711Ba，见附件5），其中各项指标的浓度见下表。 - 类比项目直接冷却水处理前后水质情况表 污染物; 进水浓度mg/L; 出水浓度（平均值）mg/L; 标准限值mg/L; 治理工艺; 处理效率; 排放方式. CODCr; 168; 18-25; 50; 混凝、沉淀一体化处理设施; 85.1-89.3%; 回用于直接冷却工序. BOD5; 53.8; 4.7-6.8; 10; 87.4-91.3%. SS; 36; 10-16; -; 55.6-72.2%. 氨氮; 12.2; 0.972-1.1; 5; 91.0-92.0%. 总磷; 0.5; 0.12-0.16; 0.5; 68.0-76.0%. - 项目类比依据一览表 /; 广东联飞管业科技发展有限公司建设项目; 本项目造粒生产线; 备注. 产品; 工程管、排污管、通信管; 改性塑胶粒; 相似. 原辅料; 高密度聚乙烯、改性聚丙烯、色母; PP（聚丙烯）塑胶新料、PE（聚乙烯）塑胶新料、色母等; 相似. 生产工艺; 混料搅拌-挤出成型-冷却定型-牵引-切割-成品; 投料、混料-造粒挤出-冷却-切粒等; 相似. 冷却水使用环节; 直接冷却，冷却水不需添加化学药剂; 直接冷却，造粒生产线冷却水不需添加化学药剂; 相似. 冷却废水治理工艺; 混凝、沉淀一体化处理设施; 混凝、沉淀一体化处理设施; 一致. 本项目产品、工艺、原辅材料与广东联飞管业科技发展有限公司建设项目相似，其中冷却水均是对挤出成型的物料进行直接冷却，因此，认为项目冷却水水质可类比广东联飞管业科技发展有限公司冷却水水质。 项目造粒生产线直接冷却废水主要污染物因子为 CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷，由类比项目水质监测结果可知（见上文），该直接冷却废水中污染物含量较低，经混凝、沉淀一体化处理设施处理后可以达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表 1间冷开式循环冷却水补充水的标准，可直接回用于直接冷却用水系统，实现循环利用，不对外排放。 综上所述，项目采用混凝、沉淀一体化处理设施处理直接冷却废水后回用于直接冷却用水系统是可行的。 5、依托集中污水处理厂可行性分析 ①生活污水处理厂概况：石湾镇西基生活污水处理厂位于博罗县石湾镇滘吓西基，总投资5168.73万元，占地面积2万平方米，污水日处理能力1万立方/日，工程采用“A2/O生化处理工艺”，污水首先经过厂内进水泵房前的粗格栅，提升输送至厂内沉砂池，沉砂池前的进水渠道上设置细格栅，以保证后续处理构筑物的正常运行。污水经沉砂后配水到A2/O生化处理池，该池由厌氧、缺氧、好氧三段组成，以完成生物脱氮除磷和降解有机污染物的过程。A2/O氧化沟生化处理池的出水配水至二沉池进行固液分离，二沉池出水经消毒后排入深度处理系统，最终深度处理系统出水达标排放。 ②可行性：本项目位于博罗县西基生活污水处理厂的纳污范围内（详见附图12），产生的员工生活污水属于典型的城市生活污水。参考惠州市其他类似污水的处理效果，项目污水经预处理后，出水水质能够满足博罗县西基生活污水处理厂的接管要求。博罗县西基生活污水处理厂的处理余量约为3000吨/日，而项目生活废水排放量为0.3吨/日，仅占其处理能力的0.01%，且水量在污水处理厂预计接纳范围内，不会对其运行造成较大冲击。因此，从水质与处理工艺的匹配性来看，本项目污水进入博罗县西基生活污水处理厂处理是可行的 6、废水排放环境影响分析 项目生产过程无工业废水排放。生活污水经三级化粪池预处理后排入市政截污管网，引至博罗县西基生活污水处理厂处理达到相应标准后排入石湾镇中心排渠，最终汇入东江，本项目生活污水排放量少，对周边水环境不会造成明显的影响。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （三）噪声污染源 本项目的噪声主要是机械生产设备以及空压机等辅助设备运行时产生的噪声。噪声特征以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅，噪声污染源强核算结果及相关参数如下表。 - 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）. 1; 废气处理设施及风管; 6.3; 16.9; 1.2; 70/1; 隔声罩、基础减振; 昼间. 2; 废水处理设施水泵; 13.1; 13.8; 1.2; 65/1; 隔声罩、基础减振; 昼间. 注：表中坐标以厂界中心（113.891899,23.161806）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 注：表中坐标以厂界中心（113.891899,23.161806）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 厂房; 冷却水塔; 70/1; 隔声罩、基础减振、建筑隔声; -1.6; -0.5; 1.2; 24.6; 13.9; 22.6; 16.1; 67.1; 67.1; 67.1; 67.1; 昼间; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 41.1; 41.1; 41.1; 41.1; 1. 2; 厂房; 造粒生产线,2台（按点声源组预测）; 70/1（等效后：73.0/1); 隔声罩、基础减振、建筑隔声; 10.1; 2.3; 1.2; 15.4; 21.3; 32.0; 8.8; 70.1; 70.1; 70.1; 70.1; 昼间; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 44.1; 44.1; 44.1; 44.1; 1. 3; 厂房; 破碎机,2台（按点声源组预测）; 70/1（等效后：73.0/1); 隔声罩、基础减振、建筑隔声; 15.6; -11.5; 1.2; 4.3; 11.0; 42.8; 19.1; 70.3; 70.1; 70.1; 70.1; 昼间; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 44.3; 44.1; 44.1; 44.1; 1. 4; 厂房; 空压机; 80/1; 隔声罩、基础减振、建筑隔声; 14.9; -13.6; 1.2; 3.9; 8.8; 43.1; 21.3; 68.6; 68.4; 68.3; 68.3; 24; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.6; 42.4; 42.3; 42.3; 1. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、降噪措施 鉴于噪声受障碍物及随距离衰减明显，应对高噪声设备采取有效的防振隔声措施，优化车间平面布置，从声源上控制、从传播途径上控制以及从总平面布置上控制等综合措施对设备运行噪声加以控制。 ①对于设备选型方面，应尽量选用新型、低噪声设备。 ②对设备进行合理布局，对空压机等设备加强基础减振及支承结构措施，如采用橡胶隔振垫、软木、压缩型橡胶隔振器等。通过墙体的阻隔作用减少噪声对周边环境的影响，这样可降低噪声级5-15分贝。 ③采取隔声法降低噪声：采用适当隔声设备如隔墙、隔声屏障等，将高噪声设备设置于专用房内，如空压机设置在专用空压机房内，在专用房内使用隔声材料进行降噪，在其表面选用多孔材料，如玻璃棉、矿棉、丝棉、聚氨酯泡沫塑料、珍珠岩吸声砖等，并采用穿孔板吸声结构和薄板共振吸声结构，设备运行时，除必要的消防门、物流门之外，尽量将门窗关闭。通过隔声、吸声能降低噪声级10-15分贝。 ④使用中要加强维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 ⑤对冷却塔进行基础减振，如采用消声导流片、落水消声器等，并在距离冷却塔一定距离处设置不低于冷却塔进风口的声屏障，能够降低噪声级10-15分贝。 ⑥对于废气处理设施、风机及排气口，应考虑加设专用的局部隔声罩，排风管道进出口加柔性软接头，以降低噪声对周围环境的影响。通过隔声罩、柔性软接头能降低其噪声级5-15分贝。 3、厂界及环境保护目标达标情况分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B，针对室内声源，可采用等效室外声源声功率级法进行计算，然后按照室外声源声传播衰减方式预测计算点的声级。 通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。 - 各类机械设备的噪声对厂界影响结果表 序号; 预测点位; 噪声现状值; 噪声标准值; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 厂界东面; /; /; 65; 55; 57.6; /; /; /; /; /; 达标; /. 2; 厂界南面; /; /; 65; 55; 42.8; /; /; /; /; /; 达标; /. 3; 厂界西面; /; /; 65; 55; 46.8; /; /; /; /; /; 达标; /. 4; 厂界北面; /; /; 65; 55; 62.5; /; /; /; /; /; 达标; /. 备注：①根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）8.6.1列表给出建设项目厂界（场界、边界）噪声贡献值和各声环境保护目标处的背景噪声值、噪声贡献值、噪声预测值、超标和达标情况等，因此本项目厂界仅给出噪声贡献值。②项目夜间不生产。. 由上表可知，项目产生的噪声经隔声、减振等措施处理后，边界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008) 3类标准要求。 项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，无需考虑声环境保护目标。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），制定本项目噪声监测计划如下： - 项目噪声监测计划表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度，夜间不生产，只监测昼间噪声。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | （四）、固体废物污染源 项目营运期产生的固体废物主要是一般工业固体废物、危险废物和员工生活垃圾。 1、源强分析 1.1、具体的固体废物污染源产生及排放信息情况见下表： - 项目固体废物产生及排放信息情况汇总 产生环节; 固体废物名称; 固体废物属性/废物代码; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 年度产生量（t）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 生产过程; 塑料边角料及次品; 一般工业 固体废物; SW17 ，900-001-S17; /; 固态; /; 10; 袋装; 交给专业公司回收处理，并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度; 10. 废包装材料; SW17 ，900-001-S17和900-005-S17; /; 固态; /; 0.5; 袋装; 0.5. 污泥; SW07，900-099-S07; /; 固态; /; 0.0018; 袋装; 0.0018. 含油废抹布; 危险废物; HW49，900-041-49; 矿物油; 固态; T; 0.03; 桶装; 交有危险废物处理资质单位处置，执行危险废物转移联单; 0.03. 废机油; 危险废物; HW08，900-217-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.09; 桶装; 0.09. 废机油桶; 危险废物; HW08，900-249-08; 矿物油; 固态; T，I; 0.01; 堆放; 0.01. 废气处理设施; 废活性炭; 危险废物; HW49，900-039-49; 有机污染物; 固态; T; 4.3; 袋装; 4.3. 喷淋塔废水; 危险废物; HW09，900-007-09; 油/水、烃/水混合物; 液态; T; 0.5; 桶装; 0.5. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; SW64， 900-099-S64; /; 固态; /; 1.5; 桶装; 由环卫部门运往垃圾处理场; 1.5. 注：危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity，C）、毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）、反应性（Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In）。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.2产生情况 （1）一般工业固体废物 下述固废代码依据生态环境部《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号）确定。 项目造粒挤出成型过程中会产生塑料边角料及次品约10t/a，此类一般固体废物类别为SW17可再生类废物，代码为900-003-S17；物料拆包过程中会产生废包装材料约0.5t/a，此类一般固体废物类别为SW17可再生类废物，代码为900-001-S17和900-005-S17；项目混凝、沉淀一体化处理设施处理过程会产生一定量的污泥，参照《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010修订）中其他工业污泥产生系数6吨/万吨-废水处理量计算，本项目废水处理量为30t/a，则产生污泥量约0.0018t/a，此类一般固体废物类别及代码为SW07，900-099-S07。 （2）危险废物 下述危废代码依据《国家危险废物名录》（2025年版）确定。 ①含油废抹布：项目设备在保养和清洁过程中会产生少量含油废抹布，每次清洁产生约0.2公斤，每天清洁一次，预计年产生量为0.03吨，属于危险废物，废物代码为900-041-49。 ②废机油：项目生产设备及空压机运行过程需定期进行维护保养，即定期更换废机油，机油在设备内循环使用，会有少量的损耗，损耗按10%计，半年对机油更换一次，补充添加机油0.1t/a，则产生量约为0.09t/a，属于危险废物，废物代码为900-217-08。 ③废机油桶：项目机油采用20kg桶装形式运输，年用机油0.1吨，产生5个机油桶，单个重约2kg，则产生量为0.01t/a，属于危险废物，废物代码为900-249-08。 ④废活性炭：项目废气采用“二级活性炭吸附”装置工艺处理，活性炭使用一段时间会吸附饱和，需要定期更换，会产生废活性炭，根据前文分析可知，废活性炭产生量约4.3t/a，属于危险废物，废物代码为900-039-049。 ⑤喷淋塔废水：根据前文水章节分析可知，喷淋塔废水产生量为0.5t/a，属于危险废物，废物代码为900-007-09。 （3）生活垃圾 项目预计聘请员工10人，员工不在项目内食宿，生活垃圾产生系数按0.5kg/人•日计，年工作日300天，则产生量约1.5t/a；根据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号），生活垃圾类别代码为SW64， 900-099-S64。 1.3、收集、处置情况 （1）一般工业固体废物：项目拟在厂房一楼南侧设置1个一般固废暂存间，尺寸4m×3m×3m，用于暂存生产过程中产生的一般固废，定期交专业公司回收处理， 并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。 （2）危险废物：项目拟在厂房一楼南侧设置1个危险废物暂存间，尺寸4m×2m×3m，用于暂存生产过程中产生的含油废抹布、废机油、废机油桶、废活性炭、喷淋塔废水等，定期交有危险废物处理资质单位处置，执行危险废物转移联单。 （3）生活垃圾：项目员工生活垃圾须避雨集中堆放，统一由环卫部门运往垃圾处理厂作无害化处理，日产日清，并要选择好垃圾临时存放地的位置，尽量避免垃圾散发的臭味逸散。 2、处置去向及环境管理要求 （1）一般工业固体废物：一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，根据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021），排污单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业，必须符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，必须配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。 （2）危险废物：项目拟将危险废物收集后交由有危险废物处置资质的单位处置，并执行危险废物转移联单。 - 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 危废数量（t/a）; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危险废物暂存间; 含油废抹布; HW49; 900-041-49; 0.03; 厂房一楼西北面; 8m2; 桶装; 8t; 12个月. 2; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.09; 桶装. 3; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.01; 桶装. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.3; 桶装; 6个月. 5; 喷淋塔废水; HW09; 900-007-09; 0.5; 桶装; 6个月. 本项目危险废物管理根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012），危险废物暂存要求如下： A、危险废物暂间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C、贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D、贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于 10 -10 cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 E、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 G、危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 H、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 经采用上述措施后，本项目产生的固体废物对周围环境基本无影响。 3、固体废物影响分析 项目拟将一般工业固体废物交由专业单位回收处理；危险废物交由有危险废物处理资质的单位回收处理；员工生活垃圾按指定地点堆放，分类收集，并对垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，滋生蚊蝇，收集后的生活垃圾交由环卫部门清理运走。在落实以上措施后，建设项目产生的固体废物均得到妥善的处理与处置，对周围环境不会造成明显的影响。 （五）、地下水、土壤影响分析 1、情况说明 经现场勘查，项目选址内和厂界附近均为硬化地面、已建成厂房、道路及沿路边的绿化树。正常生产情况下，项目各原辅料及固体废物均置于厂车间内储存，不存在露天生产或储存的情况，即不存受雨水冲刷、淋溶出污染物的情况。 项目无生产废水排放；用水由市政给水管网提供，不抽取地下水，生活污水排放到市政污水管网中，不排入地下水中。 项目各功能区均采取“源头控制”“分区控制”的防腐防渗措施，故不存在地面漫流和点源垂直进入地下水、土壤环境的影响。 2、防护措施 项目采用标准厂房车间，原料及废弃物严禁在室外露天堆放，厂房内地面采用水泥硬化。厂区分为污染区和非污染区，污染区包括生产、废物暂存装置及污染物处理设施区，按照有关标准的要求采用水泥基渗透结晶型防渗材料涂层进行防渗、防漏处理措施。其它区域如厂区道路、办公室等为非污染区采用水泥硬化处理措施。项目各功能区均采取“源头控制”“分区控制”的防腐防渗措施，故不存在地面漫流和点源垂直进入地下水、土壤环境的影响。 3、跟踪监测计划 采取分区防护措施后，对地下水、土壤有影响的各个环节均能得到良好控制，可防止污染物泄漏下渗到土壤和地下水，故对地下水、土壤无影响途径，因此项目不需对地下水、土壤进行追踪监测。 4、影响分析 综上所述，采取分区防护措施后，对地下水、土壤有影响的各个环节均能得到良好控制，故本项目对地下水和土壤的影响较小。 （六）、生态环境影响分析 项目周围均为已开放的人工生态环境，周边空地零散分布陆生植物，主要分布有杂草丛、灌木丛以及人工种植的观赏性花木等植被，植物种类组成成份比较简单，生物多样性较差，建设项目四周的景观主要为工厂建筑、交通道路等。 项目不涉及土建，无施工期，基本不会对周边生态环境造成影响。运营期间各项污染源均能稳定达标排放，对周边生态环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （七）、环境风险影响分析 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn 式中：q1，q2…，qn 为每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1,Q2…Qn 为每种危险物质的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 重点关注的风险物质及临界量，本项目所涉及的风险物质及其临界量见下表。 - 危险物质数量与临界量比值（Q）一览表 危险物质; 物质名称; 最大存储量（吨）; 临界量（吨）; 临界量依据; Q值. 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 废机油、机油; 0.11; 2500; （HJ169-2018）附录 B; 0.000044. 合计; 0.000248. 由上表可得项目 Q＜1，因此，本项目无需设置风险评价专项。 2、环境风险识别 项目的风险识别结果见下表所示： - 项目环境风险识别表 危险单位; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 原料仓库; 机油; 泄漏、火灾; 地表水、地下水、大气. 废气处理设施; 未处理的有机废气; 泄漏; 大气. 危险废物储存间; 危险废物; 泄漏; 地表水、地下水、大气. 3、环境风险防范措施 （1）危险废物泄漏事故防范措施 危险废物贮存间的设置须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求；尤其是贮存间内部地面硬底化处理，周围设置围堰，做到防风、防雨、防晒、防渗透；及时办理转移手续，尽可能减少现场贮存量和缩短贮存周期。 （2）火灾、爆炸事故防范措施 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大环境风险事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，参考原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，企业应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的环境风险事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组、通讯组、技术攻关组等。制定环境事故实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。应急措施如下： 1）车间配备灭火器、消防栓等消防器材，加强烤炉的管理与维护，并制定相应的应急处理措施。 2）因各种原因发生的环境事故后，高污染影响地区人员应迅速撤离至安全区，进行紧急疏散、救护。 3）泄漏事故发现者应立即按紧急事件汇报程序汇报。当泄漏物具有易燃易爆性，事故中心区域应严禁火种，同时采取切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。 4）根据事故情况和事态发展，确定事故波及区域的范围、人员疏散和撤离地点、路线等建立处理紧急事故的组织机构，规范事故处理人员的职责、任务，建立通讯联络网，按照紧急事故汇报程序报告有关主管部门。 5）消防废水收集、处置措施 企业发生火灾爆炸或者泄漏等事故时，消防废水是一个不容忽视的二次污染问题，本评价提出如下预防措施： ①在厂区雨水管网集中汇入市政雨水管网的节点上安装可靠的隔断措施，可在灭火时将此隔断措施关闭，防止消防废水直接进入市政雨水管网； ②在厂区边界预先准备适量的沙包，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向场外泄漏； （3）废气处理系统风险防范措施 建设单位应认真做好设备的保养、定期维护及保修工作，使处理设施达到预期效果。现场作业人员定时记录废气处理状况，如对风机等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。风机等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。 4、环境风险分析结论 本项目危险物质环境风险潜势为Ⅰ级，存在主要环境风险为危废暂存间、化学品仓泄漏造成突发环境污染事故以及厂房发生火灾事故引起次生环境污染；在落实相应风险防范和控制措施的情况下，总体环境风险是可防控的，影响不大。 （八）、电磁辐射环境影响分析 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需开展电磁辐射影响评价。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内要 容素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001废气排放口/造粒挤出工序（有组织） | NMHC | 造粒挤出工序设在密闭负压车间中作业，设置集气装置将废气收集至喷淋塔+二级活性炭吸附装置处理后由15米的DA001排气筒高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 加强密闭空间管理，减少无组织逸散 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准新扩改建 |
|  | 厂区内无组织 | NMHC | 加强密闭空间管理，减少无组织逸散 | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 雨水 | / | 厂区实施雨污分流，雨水经厂区雨水收集管道收集后排入市政雨水管网 | 符合环保有关要求，对周围环境不会造成影响 |
|  | DW001生活污水排放口/生活污水 | CODCr、BOD5、SS、NH3-N 、TP、TN | 经三级化粪池处理后，排入市政污水管网 | 达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和博罗县西基生活污水处理厂的接管标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局、消声、降噪、隔音等措施以及墙体隔声、距离衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的一般工业固体废物综合利用或交由专业公司回收处理。危险废物须设置专门的危险废物暂存间暂存，并严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给资质单位处置。生活垃圾交环卫部门处理。一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，根据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021），排污单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业等环境保护要求，危险废物在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目所在厂房地面均已做好硬化、防渗漏，不存在土壤、地下水的污染途径。 项目各功能区均采取“源头控制”、“分区控制”的防渗措施，一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，根据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021），排污单位应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业等环境保护要求，危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①项目废气处理设施采用正规设计厂家生产的设备，且安装时按正规要求安装；②项目安排专人定期检查维修保养废气处理设施；③当发现废气处理设施有破损时，应当立即停止生产；④项目危险废物定期更换后避免露天存放，需要使用密闭包装桶盛装；⑤堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；⑥危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒；⑦不相容的危险废物不能堆放在一起；⑧危险废物仓库位置地面做好防腐、防渗透处理；⑨制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度；⑩在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在易燃品堆放的位置。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①项目位于工业园区外建设，需委托有第三方专业公司进行环境污染治理；第三方治理单位指通过合同形式为排污者提供环境污染治理设施建设、运营及维护等活动在内的环境综合服务，并能够独立承担相应法律责任的机构。鼓励第三方治理单位提供包括环境污染问题诊断、污染治理方案编制、污染物排放监测、环境污染治理设施建设、运营及维护等活动在内的环境综合服务。②项目需严格控制VOCs无组织废气排放，VOCs物料储存、转移和输送、控制、记录等环节需符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的要求。③项目需建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。④建立健全一套完善的环境管理制度，并严格管理制度执行。⑤建设单位应严格按照国家“三同时”政策做好有关工作，在其配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.2162 | 0 | 0.2162 | +0.2162 |
|  | 颗粒物（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.0038 | +0.0038 |
| 生活废水 | CODCr（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | +0.0036 |
|  | BOD5（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.0009 | +0.0009 |
|  | SS（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.0009 | +0.0009 |
|  | NH3-N（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | +0.0002 |
|  | TP（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | +0.00004 |
| 一般工业固体废物 | 塑料边角料及次品（t/a） | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 废包装材料（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 污泥（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | +0.0018 |
|  | 含油废抹布（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | +0.03 |
|  | 废机油（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | +0.09 |
|  | 废机油桶（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废活性炭（t/a） | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | +4.3 |
|  | 喷淋塔废水（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① |  |  |  |  |  |  |  |  |