目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	40

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	71

附表	72

建设项目污染物排放量汇总表	72

附图	74

附图1 建设项目地理位置图	75

附图2 广东省环境管控单元图	77

附图3 博罗县环境管控单元图	79

附图4广东省三线一单应用平台截图（陆域环境管控单元）	79

附图5广东省三线一单应用平台截图（生态环境一般管控区）	80

附图6广东省三线一单应用平台截图（水环境城镇生活污染重点管控区）	81

附图7广东省三线一单应用平台截图（大气环境高排放重点管控区）	82

附图8博罗县生态空间最终划定情况	83

附图9  博罗县水环境质量底线管控分区划定情况	84

附图10  博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况	86

附图11  博罗县建设用地土壤管控分区划定情况	88

附图12  博罗县资源利用上线——土地资源优先保护区划定情况	89

附图13  博罗县资源利用上线——矿产资源开发敏感区划定情况	92

附图14  博罗县资源利用上线——高污染燃料禁燃区划定情况	93

附图15博罗智能装备产业园园洲片区（起步区）控制性	95

附图16 惠州市水功能区划图	97

附图17 惠州市博罗县空气环境质量区划图	98

附图18 项目生产车间平面布置图	101

附图19厂区四至及卫生防护距离包络图	102

附图20项目现场勘察图	105

附图21  项目所在区域污水管网图	106

附件1：营业执照	107

附件2：法人身份证	108

附件3：房产证明（工业厂房买卖合同）	110

附件4：建设工程规划许可证	130

附件5：不动产权证书	131

附件6：广东省投资项目代码	132

附件7：水性面漆MSDS	133

附件8：水性面漆VOCs检测报告	139

附件9：水性油墨MSDS	143

附件10：水性油墨VOCs检测报告	145

附件11：半水基清洗剂MSDS	148

附件12：半水基清洗剂VOCs含量检测报告	153

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 惠州市胜辉科技有限公司年产塑胶台灯60万个、塑胶包装盒40万个、塑胶零件40万个生产线新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 广东省惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路3号（10-b 号厂房 101、201、301楼） |  |  |
| 地理坐标 |  | （E：114度0分44.201秒，N：23度6分38.838秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 53 塑料制品业 292 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | —— | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | —— |
| 总投资（万元） |  | 1400.00 | 环保投资（万元） | 20.00 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.43 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 893.95 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《博罗智能装备产业园园洲片区(起步区)控制性详细规划》 审批机关：博罗县人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 根据《博罗智能装备产业园园洲片区(起步区)控制性详细规划》(博罗县自然资源局，二〇二四年三月)，项目所在地块为工业用地，项目主要从事塑料零件及其他塑料制品制造的生产，符合规划园区规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | （一）与广东省三线一单符合性分析 根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府﹝2020﹞71号）（三）环境管控单元总体管控要求-重点管控单元：推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境风险高等问题。 ——省级以上工业园区重点管控单元。依法开展园区规划环评，严格落实规划环评管理要求，开展环境质量跟踪监测，发布环境管理状况公告，制定并实施园区突发环境事件应急预案，定期开展环境安全隐患排查，提升风险防控及应急处置能力。周边1公里范围内涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源地等生态环境敏感区域的园区，应优化产业布局，控制开发强度，优先引进无污染或轻污染的产业和项目，防止侵占生态空间。纳污水体水质超标的园区，应实施污水深度处理，新建、改建、扩建项目应实行重点污染物排放等量或减量替代。造纸、电镀、印染、鞣革等专业园区或基地应不断提升工艺水平，提高水回用率，逐步削减污染物排放总量；石化园区加快绿色智能升级改造，强化环保投入和管理，构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。 ——水环境质量超标类重点管控单元。加强山水林田湖草系统治理，开展江河、湖泊、水库、湿地保护与修复，提升流域生态环境承载力。严格控制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展，新建、改建、扩建项目实施重点水污染物减量替代。以城镇生活污染为主的单元，加快推进城镇生活污水有效收集处理，重点完善污水处理设施配套管网建设，加快实施雨污分流改造，推动提升污水处理设施进水水量和浓度，充分发挥污水处理设施治污效能。以农业污染为主的单元，大力推进畜禽养殖生态化转型及水产养殖业绿色发展，实施种植业“肥药双控”，加强畜禽养殖废弃物资源化利用，加快规模化畜禽养殖场粪便污水贮存、处理与利用配套设施建设，强化水产养殖尾水治理。 ——大气环境受体敏感类重点管控单元。严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。 符合性分析：项目位于广东省惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路3号（10-b号厂房101、201、301楼），地理位置详见附图1。根据《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）以及广东省三线一单应用平台，本规划地块涉及重点管控单元（详见附图2~附图7）。本项目生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂深度处理后排入园洲中心排渠，经过沙河汇入东江；工业废气等均采取相关防治措施，对周围环境影响不大。因此，本规划与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）是相符的。 （二）与博罗县三线一单符合性分析 1.生态保护红线 项目位于广东省惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路3号（10-b号厂房101、201、301楼），根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》的表3.3-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图7 生态空间最终划定情况（附图8），本项目位于生态空间一般管控区，不涉及生态保护红线、一般生态空间范围内，符合生态保护红线的要求。 2.环境质量底线 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》表4.8-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图10博罗县水环境质量底线管控分区划定情况（附图9），项目所在地为水环境生活污染重点管控区，管控区内要求：①加强涉水项目环境准入管理，饮用水水源保护区内禁止新、扩、改建排放污染物的项目，饮用水水源准保护区禁止新、扩建对水体污染严重的建设项目；②加快推进生活污水处理设施建设和提质增效，率先消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区。项目所在地不涉及饮用水水源保护区及准保护区。项目附近纳污河流为园洲中心排渠，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准值。项目所在地已接驳市政污水管网，产生的生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政污水管网排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理，尾水排入园洲中心排渠，不会对附近河流造成影响。 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》表5.4-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图14 博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况（附图10），项目所在地属于大气环境高排放重点管控区，管控区内管控要求：①加强涉气项目环境准入管理，严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目；②优化调整能源结构，管控区内禁止使用高污染燃料；③严控大气污染物排放，新建项目原则上实施氮氧化物等量替代、挥发性有机物倍量替代，全面加强无组织排放控制。项目生产过程中不使用高挥发性有机物原辅材料及高污染燃料，营运期产生的颗粒物、有机废气经废气处理设施处理后达标排放，不会对周围大气环境造成影响。项目VOCs由惠州市生态环境局博罗分局实施区域内VOCs倍量替代。 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》表6.1.1~6.1.3和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图15 博罗县建设用地土壤管控分区划定情况（附图11），项目所在地属于博罗县土壤环境一般管控区-不含农用地；项目不排放重金属污染物，不会对周围土壤环境造成影响。 3.资源利用上线 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》表7.1.1~7.1.3和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》图16 博罗县资源利用上线——土地资源优先保护区划定情况（附图12）、图17 博罗县资源利用上线——矿产资源开发敏感区划定情况（附图13）、图18 博罗县资源利用上线——高污染燃料禁燃区划定情况（附图14），项目不在土地资源管控分区、能源（煤炭）管控分区、矿产资源管控分区范围内。项目运营期消耗一定量的水、电资源，由当地市政供水供电，区域水电资源较充足，项目消耗量没有超出资源负荷，没有超出资源利用上线。 4.生态环境准入清单 根据《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》，本项目位于博罗沙河流域重点管控单元，环境管控单元编码ZH44132220001。 表1-1 与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》的相符性分析 管控要求; 本项目情况; 符合性. 区域布局管控; 1-1.【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3.【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。 1-4.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源 保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6.【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限 期搬迁。 1-7.【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8.【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油 墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-1.本项目为C2929塑料零件及其他塑料制品制造，产品涉智能家具配件，为智能家电等配套产业，属于鼓励引导类产业。 1-2.本项目不属于农药、铬盐、钛白粉生产项目，不属于稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；不属于造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目；项目不涉及拆船活动。 1-3.项目使用的水性油漆与水性油墨为低VOCs含量原辅材料，项目不属于高VOCs排放建设项目。 1-4.项目不涉及一般生态空间，不属于生态旅游、基础设施建设、村庄建设。 1-5.项目不涉及饮用水水源保护区。 1-6.项目距离沙河约2507m，距离东江约1957m，项目距离沙河和东江超过500m，且不设置专业的废弃物堆放场和处理场。 1-7.项目不属于畜禽养殖业。 1-8.项目不属于畜禽养殖业。 1-9本项目不属于大气环境受体敏感重点管控区内，项目不属于新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目。项目使用的ABS塑胶粒、水性油墨、水性面漆属于低VOCs物料，注塑成型工序废气、喷漆及烘干工序废气、印刷废气集中收集至1套“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理，处理达标后由1根65米高(DA001)排气筒高空排放。 1-10.项目在高污染排放重点管控区内，生产过程中的大气污染物处理达标后排放。 1-11.项目不排放重金属污染物。 1-12.项目不属于新建增加重金属污染物排放总量的建设项目，项目执行环保“三同时”制度。; 相符. 能源资源利用; 2-1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2.【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 2-1.本项目所用资源主要为水、电能源。 2-2.项目不使用高污染燃料。; 相符. 污染物排放管控; 3-1.【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质 COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2.【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4. 【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5. 【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目 VOCs 实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1.项目生活污水经三级化粪池预处理后通过市政污水管网纳入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理，处理后的尾水中COD、氨氮、总磷浓度执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水浓度标准，其余排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值标准。 3-2.项目污水不直接排入东江，生活污水经三级化粪池预处理后通过市政污水管网纳入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理后排入园洲中心排渠，经沙河汇入东江。 3-3. 项目不涉及农村环境基础设施建设。 3-4.项目不涉及农业面源污染。 3-5.项目不属于重点行业，VOCs排放实施倍量替代，VOCs总量来源于惠州市生态环境局博罗分局。 3-6.项目不向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 相符. 环境风险防控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1.项目运营期无生产废水外排，运营期将加强风险防范措施，防止事故废水外排。 4-2.项目不在饮用水水源保护区内。 4-3.项目不生产、储存和使用有毒有害气体，生产过程中产生的大气污染物经有效处理后达标排放，并且定期开展污染物监测。; 相符. #### 综上所述，本项目符合博罗县“三线一单”管理要求。 （三）产业政策合理性分析 项目主要从事塑胶台灯上下盖、塑胶包装盒上下盖及塑胶零件的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（按第1号修改单修订）中的C2929塑料零件及其他塑料制品制造。项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类生产项目。 （四）与《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）的相符性分析 根据《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）内容：对禁止准入事项，市场主体不得进入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续；对许可准入事项，包括有关资格的要求和程序、技术标准和许可要求等，由市场主体提出申请，行政机关依法依规作出是否予以准入的决定；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。 项目主要从事塑胶台灯上下盖、塑胶包装盒上下盖及塑胶零件的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（按第1号修改单修订）中的C2929塑料零件及其他塑料制品制造。不属于《市场准入负面清单（2022年版）》禁止或需要许可的类别，项目建设符合《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）相关要求。 （五）用地性质相符性分析 本项目位于惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路3号（10-b 号厂房101、201、301楼），根据《博罗智能装备产业园园洲片区（起步区）控制性详细规划》（见附图15），项目所在地位于一类工业用地，项目所在地符合园洲镇土地利用总体规划和城镇建设总体规划；根据建设单位提供的资料（见附件3），该项目利用地块的国有土地使用证号为粤(2022)博罗县不动产权第0036979号，项目所在地为工业用地，因此项目用地符合所在地块性质。 （六）区域环境功能区划相符性分析 1.水环境功能区划 （1）根据《关于印发<博罗县2024年水污染防治工作方案>的通知》（博环攻坚办〔2024〕68号），园洲中心排渠水质保护目标为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号），沙河（显岗水库大坝-博罗石湾）水质保护目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，东江干流（江西省界-东莞石龙）为Ⅱ类功能水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准（见附图16）。 （2）根据《惠州市饮用水水源保护区划调整方案》（粤府函〔2014〕188号）、《惠州市部分饮用水水源保护区调整方案》（经广东省人民政府批准，粤府函〔2019〕270号）以及《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案>的批复》（惠府函〔2020〕317号），项目所在地不属于惠州市饮用水水源保护区。 2.大气环境功能区划 根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2024年修订）的规定，项目所在区域为环境空气质量二类功能区（详见附图17）。 3.声环境功能区划 参考《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环〔2022〕33号）附件1惠州市0~4类声环境功能区划分范围，项目所在地为工业园，不在1、3、4类声环境功能区划分范围内， （七）与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）相符性分析 1.根据《关于限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）有关规定： （1）强化涉重金属污染项目管理：重金属污染防治重点区域禁止新（改、扩）建增加重金属污染排放的项目，禁止在重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能稳定达标的区域建设涉重金属污染项目。东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。铅蓄电池加工制造（含铅板制造、生产、组装）建设项目的环评文件由省环境保护厅审批。 （2）严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段东江、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 （八）与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析 （1）增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流。 （2）符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： ①建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； ②通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； ③流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 相符性分析：项目不属于上述严格控制及禁止建设项目，项目水帘柜废液、喷枪清洗废液、喷淋塔废液收集后交由有危险废物处置资质的公司处理，员工生活污水经三级化粪池预处理后通过市政管网排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理，尾水排入园洲中心排渠，经沙河汇入东江。因此，项目符合《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）的要求。 （九）与《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日实施，2021年9月29日修正）的相符性分析。 第十七条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。 第二十二条：排污单位应当按照经批准或者备案的环境影响评价文件要求建设水污染防治设施。水污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 第二十八条：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 第四十三条：在饮用水水源保护区内禁止下列行为：（一）设置排污口； 第四十四条：禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 第五十条：新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 相符性分析：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，不属于上述禁止和严格控制建设项目的范畴。项目不属于饮用水水源保护区，无外排工业废水。项目水帘柜废液、喷枪清洗废液、喷淋塔废液收集后交由有危险废物处置资质的公司处理，员工生活污水经三级化粪池预处理后通过市政管网排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理，尾水排入园洲中心排渠，经沙河汇入东江，符合文件要求。 （十）与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）的相符性分析 积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。制药、农药行业推广使用非卤代烃和非芳香烃类溶剂，鼓励生产水基化类农药制剂。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油等替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。优化生产工艺，农药行业推广水相法、生物酶法合成等技术；制药行业推广生物酶法合成技术；橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。 加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。 严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。 相符性分析：项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，使用的含VOCs原材料为水性油漆、水性油墨及PS、ABS塑胶粒。根据建设单位提供的水性面漆的VOCs检测报告（附件8），水性面漆中挥发性物质含量为118g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表1水性涂料中VOC含量中工业防护涂料-包装涂料-面漆≤270g/L要求；根据建设单位提供的水性油墨VOCs检测报告（附件10），水性油墨中挥发性物质含量为1.6%，满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB310807-2020)表1水性油墨中网印油墨挥发性有机化合物(VOCs)限值要求(<30%)，为低VOCs含量材料；项目含VOCs物料密闭桶装储存在仓库内，使用时密闭转移，项目生产过程中产生的有机废气收集后引至废气处理设施，处理达标后排放，符合文件要求。 （十一）与《关于印发＜广东省涉VOCs重点行业治理指引＞的通知》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析 项目生产主要原料为PS、ABS塑胶粒，生产过程中涉及注塑、喷漆及烘干、印刷等工艺，故参考“广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引”中“六、橡胶与塑料制品业”分析相符性。相符性分析如下： 表1-2 与粤环办〔2021〕43号相符性分析一览表 环节; 控制要求; 相符性分析; 相符性. 适用范围; 适用于轮胎制造（C2911）、橡胶板、管、带制造（C2912）、橡胶零件制造（C2913）、再生橡胶制造（C2914）、日用及医用橡胶制品制造（C2915）、运动场地用塑胶制造（C2916）、其他橡胶制品制造（C2919）、塑料薄膜制造（C2921）、塑料板、管、型材制造（C2922）、塑料丝、绳及编织品制造（C2923）、泡沫塑料制造（C2924）、塑料人造革、合成革制造（C2925）、塑料包装箱及容器制造（C2926）、日用塑料制品制造（C2927）、人造草坪制造（C2928）、塑料零件及其他塑料制品制造（C2929）工业企业或生产设施。; 项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造; 相符. 源头削减. 涂装; 水性涂料; 包装涂料：底漆VOCs含量≤420g/L，中漆VOCs含量≤300g/L，面漆VOCs含量≤270g/L。; 根据企业提供的VOCs检测报告（附件8），水性面漆的挥发性有机成分含量为118g/L。; 相符. 玩具涂料VOCs含量≤420g/L。. 防水涂料VOCs含量≤50g/L。. 防火涂料VOCs含量≤80g/L。. 印刷; 水性油墨; 凹印油墨：吸收性承印物，VOCs含量≤15%；非吸收性承印物，VOCs含量≤30%。; 根据企业提供的VOCs检测报告（附件10），水性油墨的挥发性有机成分含量为1.6%; 相符. 柔印油墨：吸收性承印物，VOCs含量≤5%；非吸收性承印物，VOCs含量≤25%。. 过程控制. VOCs物料储存; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目外购的VOCs物料均密封储存于厂内相应物料仓，非取用状态时容器密闭; 相符. 盛装VOCs物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 相符. VOCs物料转移和输送; 液体VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。; 本项目采用密闭容器进行物料转移; 相符. 粉状、粒状VOCs 物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。. 工艺过程; 液态VOCs物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至VOCs废气收集处理系统。; 根据产污设备的实际情况，项目生产过程中产生的有机废气，拟采取半密闭收集装置收集后经“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过65m排气筒高空排放; 相符. 粉状、粒状VOCs物料采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统。. 在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备在密闭空间中操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。. 浸胶、胶浆喷涂、涂胶、喷漆、印刷、清洗等工序使用VOCs质量占比大于等于10%的原辅材料时，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。. 非正常排放; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，若发生故障或检修时需严格按照要求执行; 相符. 末端治理 废气收集; 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 项目废气收集系统的输送管道密闭; 相符. 排放水平; 塑料制品行业：a）有机废气排气筒排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3。; 项目生产过程中产生的有机废气，拟采取半密闭设备收集后经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理达标后通过65m排气筒高空排放，排放浓度达到相应限值; 相符. 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 项目活性炭用量根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂动态吸附量确定；废活性炭每三个月更换一次并委托有资质单位处理; 相符. VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行; 相符. 环境管理. 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 项目按相关要求建立台账; 相符. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 台账保存期限不少于3年。. 自行监测; 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。; 项目运营期按照相关规范要求开展自行监测工作。; 相符. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目按要求管理危废; 相符. 其他. 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; 环评按相关要求核算VOCs总量；项目废气总量指标VOCs由惠州市生态环境局博罗分局分配; 相符. 新、改、扩建项目和现有企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计算方法，则参照其相关规定执行。. 综上，项目符合《关于印发＜广东省涉VOCs重点行业治理指引＞的通知》（粤环办〔2021〕43号）的相关要求。 （十二）与《广东省大气污染防治条例》（2022年修正）的相符性分析 第十三条：新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。新增重点大气污染物排放总量控制指标可以通过实施工程治理减排、结构调整减排项目或者排污权交易等方式取得。 第十七条：珠江三角洲区域禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或者企业燃煤燃油自备电站。珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 第二十六条：新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放：石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产；燃油、溶剂的储存、运输和销售；涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动；其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 第二十七条：工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量并向县级以上人民政府生态环境主管部门申报。台账保存期限不少于三年。 其他产生挥发性有机物的工业企业应当按照国家和省的有关规定，建立台账并向县级以上人民政府生态环境主管部门如实申报原辅材料使用等情况。台账保存期限不少于三年。 相符性分析：本项目为新建项目，主要从事塑胶台灯上下盖、塑胶包装盒上下盖及塑胶零件的生产，不属于钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。项目按照要求在报批环境影响评价文件前按照规定向惠州市生态环境局博罗分局申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。项目主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃。项目注塑、喷漆及烘干、印刷有机废气和漆雾废气收集后由“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置处理后经一根65米排气筒（DA001）排放。项目生产过程中产生的污染物采取有效防治措施，经处理后的废气均能达标排放；项目建立台账记录含VOCs原辅材料的使用量、废弃量、去向，台账保存期限不少于三年。 （十三）与《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府〔2022〕11号）的相符性分析 根据《惠州市生态环境保护“十四五”规划》，提出：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。落实建设项目VOCs削减替代制度。严格执行重金属污染物排放标准，加强涉重金属行业污染管控，将涉镉等重金属行业企业纳入大气、水污染物重点排污单位名录。 相符性分析：本项目运营期不涉及重金属镉，涉及VOCs原辅材料属于VOCs含量低的物料，运营期产生的挥发性有机废气半密闭收集装置收集后进入“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后经1根65米高排气筒DA001排放。因此，本项目的建设符合《惠州市生态环境保护“十四五”规划》的相应要求。 （十四）与《博罗县人民政府关于印发博罗县生态环境保护“十四五”规划的通知》（博府〔2023〕11号）的相符性分析 根据《博罗县生态环境保护“十四五”规划》提出：重点帮扶VOCs排放大户，从企业源头替代、过程管理、无组织管控、末端治理等方面进行全过程技术评估，“一行一策、一企一策”，针对性督促并指导企业完成整改。开展达标排放治理“回头看”专项执法行动，严厉查处违法排污行为。建立健全博罗县VOCs重点管控企业清单，实施VOCs重点企业分级管控。加强原辅材料替代,严格执行大宗有机溶剂产品VOCs含量限值标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。落实建设项目V0Cs削减替代制度，重点推进炼油石化、化工、工业涂装、印刷、制鞋、电子制造等重点行业，以及机动车和油品储运销等领域VOCs减排。以加油站为重点，加强VOCs无组织排放控制，加强储罐、装卸、设备管线组件、污水处理厂等通用设施污染源项管理。 相符性分析：本项目运营期涉及VOCs原辅材料属于VOCs含量低的物料，运营期产生的挥发性有机废气半密闭收集装置收集后进入“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附装置”处理后经1根65米高排气筒DA001排放。因此，本项目的建设符合《博罗县生态环境保护“十四五”规划》的相应要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | （一）项目概况 惠州市胜辉科技有限公司选址于广东省惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路3号（10-b号厂房101、201、301楼，中心位置经度为114°0'44.201"，纬度为23°6'38.838"，公司拟投资1400万元在现有10-b号厂房101、201、301楼内建设“惠州市胜辉科技有限公司年产塑胶台灯60万个、塑胶包装盒40万个、塑胶零件40万个生产线新建项目”（以下简称“本项目”），本项目占地面积893.95m2，建筑面积2666.39m2，主要从事塑胶台灯、塑胶包装盒以及塑胶零件的生产，年产塑胶台灯60万个、塑胶包装盒40万个、塑胶零件40万个，合计产量140t/a。 项目劳动定员60人，均不在项目内食宿，项目实施2班制，每班8小时，每天工作16小时，每年工作300天（喷漆、印刷工序3小时每天，每年工作300天）。 本项目为《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“二十六、橡胶和塑料制品业29”-“53塑料制品业292”-“其他，且不属于年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的项目”。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》规定，本项目需编制环境影响报告表。 根据附件3工业厂房买卖合同，惠州市胜辉科技有限公司通过购买广东万宏同创工业科技有限公司现有厂房进行建设。广东万宏同创工业科技有限公司以出让方式取得博罗县园洲镇禾山村李屋股份经济合作社、桔龙村桔头新村股份经济合作社、田头村田竹、竹元岗股份经济合作社“松岭”“石子湖”“东鬼岭”(土名)地段的建设用地使用权，该地块国有土地使用证号为粤(2022)博罗县不动产权第0036979号（详见附件5）。惠州市胜辉科技有限公司购买了上述地块的首开地块10-b号楼1/2/3层101/201/301号厂房。该厂房建筑总层数为11层，其中地上11层。该栋建筑层高分别为：首层7.5米，第二层至第九层分别为5.5 米，第十层4米，第十一层4米，总高度59.5米。4-11楼目前为空置厂房。 （二）工程规模及内容 1.工程规模及内容 本项目工程组成见下表。 表2-1 主要工程建设内容一览表 工程类型; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 生产车间; 本项目位于1栋11层厂房内的1、2、3层，该厂房总建筑高度约59.5米。. 1楼注塑车间：建筑高度为7.5m，建筑面积893.95m2，主要包括注塑区、破碎区、原料区、胶合组装区. 2楼模具车间：建筑高度为5.5m，建筑面积886.22m2，主要包括模具车间、办公区、仓库1. 3楼印刷和喷漆车间：建筑高度5.5m，建筑面积886.22m2，主要包括印刷（移印、丝印）区、喷漆区、仓库2、一般固废间和危废间. 辅助工程; 办公区; 位于厂房2楼西北侧，建筑面积50m2，用于办公。. 储运工程; 原料区; 位于1楼东侧，建筑面积80m2，主要储存固体料，包括塑胶粒、色粉等，皆为袋装。. 仓库1; 位于2楼，建筑面积约200m2，主要储存塑料件（成品、半成品）、钢材。. 仓库2; 位于3楼北侧，建筑面积约20 m2，主要存放液态料（水性油墨、水性面漆、机油、电火花机油等）。. 公用工程; 给水系统; 由市政供水管网供给。. 排水系统; 雨污分流. 消防系统; 依托厂房的喷淋系统、消火栓系统及企业自备的灭火器。. 供电系统; 由市政电网供电。. 环保工程; 废水处理; 生活污水经三级化粪池预处理经市政管网排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理进行深度处理，尾水排入园洲镇中心排渠后汇入沙河。. 冷却用水循环使用，定期补充，不外排；水帘柜用水、喷淋用水循环使用，定期补充；喷淋废液、水帘柜废液、喷枪清洗废水交由有危废资质单位处理. 废气处理; 注塑废气; 收集后引至“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过65米高排放口DA001高空排放. 胶合废气. 喷漆废气、烘干废气. 印刷废气. 投料粉尘、破碎粉尘、焊接烟尘产生量较少，通过无组织排放. 噪声防治设施; 隔声、降噪、减振等. 固体废物贮存设施; 一般固废间; 位于3楼北侧；建筑面积20m2，一般工业固体废物统一收集后交由专业回收公司处理. 危废暂存间; 位于3楼北侧；建筑面积20m2，危险废物收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。. 依托工程; 博罗县园洲镇第五生活污水处理厂. 2.主要产品及产能 表2-2 项目产品方案 产品名称; 年产量; 单个产品重量; 合计产品重量; 备注. 塑胶台灯; 60万件; 200g; 120t; 100%喷漆，0.035m2/件 100%产品需组装 10%产品上盖需印刷. 塑胶包装盒; 40万个; 30g; 12t; 10%产品需印刷. 塑胶零件; 40万个; 20g; 8t; 10%产品上盖需印刷 10%产品需胶合. 注：项目产品根据客户要求定制，尺寸大小不一，本报告选取项目主要的产品规格计算。 塑胶台灯上盖 塑胶台灯下盖 组合后产品. 塑胶包装盒上盖; 塑胶包装盒下盖. 塑胶零件. 图2-1 项目产品图示 3.主要原辅材料及其年用量 表2-3 原辅材料用量一览表 辅料名称; 年用量; 最大储存量; 存放位置; 物理状态; 包装规格; 使用工序. ABS塑胶粒; 100t; 10t; 一楼原料区; 固态; 25kg/桶; 混料/注塑. PS塑胶粒; 50t; 5t; 一楼原料区; 固态; 25kg/桶; 混料/注塑. 色粉; 0.1t; 10kg; 一楼原料区; 固态; 0.2kg/袋; 混料/注塑. 色母粒; 0.12t; 50kg; 一楼原料区; 固态; 25kg/袋; 混料/注塑. 水性油墨; 0.1t; 30kg; 三楼仓库2; 液态; 18L/桶; 印刷. 水性面漆; 3t; 0.5t; 三楼仓库2; 液态; 18L/桶; 喷漆. 清洗剂; 0.01; 0.01; 三楼仓库2; 液态; 10kg/桶; 印刷设备清洗. 机油; 0.2t; 40kg; 三楼仓库2; 液态; 20kg/桶; 设备维修保养. 线路板; 0.5t; 80kg; 二楼仓库1; 固态; /; 组装. 钢材; 5t; 0.1t; 二楼仓库1; 固态; /; 机加工、电火花机加工. 电火花机油; 0.01t; 0.01t; 三楼仓库2; 液态; 10kg/桶; 电火花机加工. 无铅焊丝（不含锡）; 0.02; 0.02; 三楼仓库2; 固态; 20kg/包; 自用模具焊接. CO2; 40L; 40L; 三楼仓库2; 液态; 40L/瓶. PS：聚苯乙烯，无色透明的热塑性塑料，成型性能好，在使用温度范围内，成品收缩变形性小，尺寸稳定；耐水性好，化学稳定性随温度的升高而降低；对一定浓度的无机酸、有机酸、盐类溶液及碱类、醇类、植物油类等都有较好的抵抗性，在日光下长期放置会逐渐变黄，失透并发生裂纹现象。PS属于无定形树脂，没有明显的熔点，熔融温度范围比较宽，可以在120~180℃之间熔融成为熔体。热稳定性较好，分解温度在300℃以上。 ABS：是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。每种单体都具有不同特性：丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性；丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性；苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。ABS树脂是微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.05g/mL。熔化温度221~245℃，分解温度270℃以上。 机油：机油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是机油的主要成分，决定着机油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是机油的重要组成部分。是用在各种类型机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。 火花机油：又称火花油，是一种电火花机加工不可缺少的放电介质液体，电火花机润滑油能够绝缘消电离、冷却电火花机加工时的高温、排除碳渣。主要成分为矿物油≥95%、复合剂≤5%，无色透明液体，不溶于水。 无铅焊丝：焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。焊丝的表面不涂防氧化作用的焊剂。项目使用的焊丝为碳钢实芯半径1.6mm，主要成分为Si、Mn、Cu等，为无铅和无锡焊丝。 水性面漆：项目水性面漆简称水性漆，根据项目水性面漆MSDS（附件7），其主要成分：水性丙烯酸树脂50%，纯净水36%，色料10%，添加剂4%，密度0.9-1.2g/cm3，沸点＞100℃。水性涂料密度0.9-1.45g/cm3，本项目取中值1.15g/cm3；根据项目水性面漆VOCs检测报告（附件8），其VOCs含量为33g/L（28.70g/kg），满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表1水性涂料中VOC含量中工业防护涂料-包装涂料-面漆≤270g/L要求。 水性油墨：水性油墨简称为水墨，其主要成份：丙烯酸乳液43.9%，丙烯酸树脂液35%，水15%，聚乙烯蜡6%，有机硅消泡剂0.1%，密度：1.01-1.22g/cm3，沸点：100℃。根据项目水性油墨的VOCs检测报告（附件10），其VOCs含量为1.6%，满足《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB310807-2020)表1水性油墨中网印油墨挥发性有机化合物(VOCs)限值要求(<30%)，为低VOCs含量材料。 半水基清洗剂：二乙二醇丁醚1-5%，，皂化剂1-5%，去离子水85-97%，醇类物质1-5%，密度：0.995g/cm³，沸点：82℃。据项目清洗剂的VOCs检测报告（附件12），其VOCs含量为58g/L（58.29g/kg），满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020)表2低VOC含量半水基清洗剂限值要求(<100g/L)，为低VOCs含量材料。 低挥发性原料分析： ①水性面漆用量核算 根据建设单位提供资料，产品塑胶台灯（上下盖）需要进行喷漆，根据企业提供的资料，单个产品喷涂面积约为0.035m2，项目60万个产品总喷涂面积21000m2，面漆喷涂1次，项目水性漆用量如下： 表2-4 水性面漆用量核算 原料; 喷涂面积m2; 喷涂厚度µm; 密度g/cm³; 次数; 附着率%; 年用量t/a. 水性面漆; 21000; 60; 1.175; 1; 50; 3. 注：1.根据项目水性漆的MSDS，水性面漆密度为0.9~1.45g/cm³，本项目取1.175g/cm³。项目水性面漆无需兑水调配，直接使用。 2.参考《谈喷涂涂着效率》（现代涂料与涂装，王春锡），高压无气喷涂-无气高压雾化的附着效率为50%-60%。项目采用高压无气喷涂方式，水性漆附着率保守取值50%。 3.喷涂用量=涂料密度×喷涂面积×喷涂厚度×喷涂次数÷附着率，本项目计算值为2.961t/a，取值3t/a。 ②水性油墨用量核算 根据建设单位提供的资料，部分产品（约占各类产品产量的10%）需要根据客户的需求进行商标或标志的印刷，根据企业提供的资料，单个产品印刷的面积为0.00582m2。项目14万个产品总需要印刷面积为814.8m2，项目水性油墨用量如下： 表2-5 水性油墨用量核算 原料; 印刷面积m2; 印刷油墨厚度mm; 密度g/cm³; 次数; 利用率%; 年用量t/a. 水性油墨; 814.8; 0.075; 1.115; 1; 70%; 0.1. 注： 1.根据项目水性油墨的MSDS，水性油墨的密度为1.01-1.22g/cm³，本项目取1.115g/cm³。 2.根据企业提供资料，水性油墨的附着率极高，而在丝印和移印过程中，会有油墨残留在丝网板、移印机以及原料包装容器内，造成油墨的损耗，本项目按损耗率为30%计算，则油墨利用率为70%。 3.油墨用量=印刷面积×印刷厚度×水性油墨密度÷油墨利用率，本项目计算值为0.097t/a，取值0.1t/a。 4.主要生产设备及其参数 表2-6 本项目主要生产单元、主要工艺及生产设施名称、设施参数表 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施名称; 设施参数; 参数指标; 单位; 数量; 备注. 注塑件生产单元; 注塑; 注塑机; 处理能力; 40; 件/h·台; 20台; 1楼生产车间. 混料; 混料机; 处理能力; 0.1; t/h; 5台. 碎料; 碎料机; 处理能力; 10; kg/h; 10台. 胶合; 小超音波塑料胶合机; 功率; 1kw; kwh; 2台. 模具生产单元; 机加工; 磨刀机; 功率; 0.5; kwh; 2台; 2楼生产车间（模具生产）. 磨床; 功率; 2; kwh; 2台. 锣床（铣床）; 功率; 3; kwh; 4台. 电火花机; 功率; 1.5; kwh; 4台. 焊接机; 功率; 0.5; kwh; 4台. 喷涂印刷单元; 喷漆; 水帘柜; 尺寸; 4m×2m×1.8m； 有效水深：0.25m; /; 4个; 3楼生产车间. 静电喷枪; 喷涂流量; 0.55; kg/h; 8把. 隧道炉; 有效体积 烘干温度 能源; 10m*1.0m*2m 60-80摄氏度 电能; /; 2个. 印刷; 移印机; 功率; 1; kwh; 6台; 3楼生产车间. 手动丝印机; /; 手动; /; 10台. 生产辅助单元; /; 空压机; 功率; 20; kwh; 3台; /. /; 行吊; /; /; /; 4个; /. 冷却; 冷却塔; 循环水量; 3; m³/h; 1个; /. /; 循环水池; 尺寸; 3m*1.5m*1.5m; /; 1个; /. 环保设施; /; 水喷淋; 尺寸; 储水池Φ1800×0.7m 有效储水量：1.5m³ 循环水量：5m³/h; /; 1个; 楼顶. /; 活性炭箱; 尺寸; /; /; 2个. 产能匹配性分析：项目水帘柜配有8把喷枪，单把喷枪喷涂流量为0.55kg/h，根据企业资料，每天喷涂时间3小时，年工作300天，设计喷枪总喷涂量为3.96t/a，项目水性面漆年用量为3t/a（<3.96t/a），满足要求。 项目注塑机共20台，每一台注塑机设备生产能力为40(件/h·台)，生产时间为16h/天，年工作300天，设备最大产量可达382万件。本项目产品设计生产规模为塑胶台灯上盖60万个、下盖60万个，塑胶包装盒上盖40万个，下盖40万个；塑胶零件40万个，合计240万个，占设备最大产能的62.5%，未按设备最大产能进行项目规模申报，这是由于实际生产过程中，部分设备会出现故障维修而未能投入生产，实际产能比理论产能小，因此设计规模与设备产能是相匹配的。 5.劳动定员及工作制度 项目劳动定员60人，均不在项目食宿。每天工作2班，每班8小时（6:00-14:00；14:00-22:00），各工序生产时长见下表。 表2-7项目工作制度及劳动定员 工序; 日工作时长(h/d); 天数(d/a); 年工作时长(h/a). 注塑; 16; 300; 4800. 检验; 16; 300; 4800. 组装; 16; 300; 4800. 喷漆及烘干; 3; 300; 900. 破碎回用; 3; 300; 900. 印刷; 3; 300; 900. 胶合; 2; 300; 600. 机加工; 2; 300; 600. 电火花加工; 2; 300; 600. （三）公用工程 1.给水系统 （1）生活用水：项目员工60名，年工作300天，均不在厂区内食宿。员工生活用水量按广东省地方标准《用水定额·第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中办公楼-无浴室和食堂的先进值计算，用水定额取10m³/人·a；则项目员工用水量为600m³/a（2.00m³/d）。 （2）生产用水 ①冷却循环用水 项目设有1台冷却塔，冷却用水经冷凝器间接冷却后被重新泵入冷却塔中循环使用，冷却塔循环水量3m³/h。注塑机每天运行16h，当注塑机达到一定温度时，冷却水塔开始工作，按冷却水塔每天运行16h计，冷却塔循环水量合计为48.00m³/d（14400.00m³/a），根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）闭式系统的补充水系统设计流量宜为循环水量的0.5%~1.0%，本项目的冷却塔的补充水损耗量按1%计算，即项目1台冷却塔的补充水用量约0.48m³/d（144.00m³/a）。 ②水帘柜用水：项目设有4个水帘柜，尺寸均为4m*2m*1.8m，每个水帘柜有效水深均为0.25m，4个水帘柜有效容积共计4m*2m*0.25m*4=8m³。项目水帘柜的水定期打捞漆渣后循环使用，4个水帘柜总循环水量约为8m³/h，每天喷涂时间为3小时，合计循环量为24.00m³/d。根据《涂装车间设计手册》（化学工业出版社，2013年），水帘柜补充水量为循环水量的3%~5%，项目取5%，项目水帘柜补充水量为360.00m³/a（1.20m³/d）。水帘柜的水循环使用时间较长后需要更换，项目拟3个月更换一次，即年更换4次，更换水量合计32m³/a（0.11m³/d）。水帘柜总用水量为392.00m³/a（1.31m³/d）。 ③喷枪清洗水：项目8把喷枪头每天清洗1次，每次清洗水量2.0L/次，则喷枪清洗所需水量0.6m³/a（0.002m³/d）。 ④喷淋塔用水：项目废气处理设施设有1个水喷淋塔（自带除雾器）及配套循环水池，水喷淋塔循环水池规格为Φ1800×0.7m，有效储水量约1.5m³，循环水量为5m³/h。项目的喷淋塔循环水中吸附有漆雾及水溶性VOCs，喷涂工序平均每进行100个小时的生产需更换一次喷淋水，即平均一年更换3次喷淋水，未换水期间每天使用漆雾吸附剂混凝+过滤网过滤循环水，混凝沉淀。喷淋塔中的循环水污染物为COD及SS，更换循环水时，喷淋塔内设置排水管道将循环水用收集罐收集并委托有危险废物处置资质的公司处理。喷淋塔更换水量为喷淋塔所配循环水箱的100%，喷淋塔年更换水量为1.5×3=4.5m³；喷淋塔运行时间为每天16小时，喷淋塔补充水量参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）“闭式系统的补充水系统设计流量宜为循环水量的0.5%~1.0% ”保守以1%计算，则需补充的水量为5×16×1%=0.8m³/天，补充水用水量0.8*300=240m³/a，则喷淋塔年总用水量为240+4.5=244.5 m³/a（0.815m³/d）。 2.排水系统 项目生活用水量为600m³/a，排污系数按0.9计算。生活污水排放量为540m³/a（1.80m³/d），生活污水收集至三级化粪池处理后进入市政截污管网，引至博罗县园洲镇第五生活污水处理厂深度处理，尾水排入园洲中心排渠。 水帘柜水槽水更换产生水帘柜废液，产生量为32m³/a（0.11m³/d）；喷枪清洗废液产生量为0.6m³/a（0.002m³/d），喷淋塔废液产生量4.5m³/a（0.015m³/d），收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。 图2-2 项目水平衡图（m³/d） 3.供电系统 项目用电由市政电网供给，不设置备用发电机。 （四）厂区平面布置 1.项目车间平面布局情况 项目占地面积893.95m2，建筑面积2666.39m2。利用1栋11F厂房中的1、2、3楼进行生产，其中1楼为注塑车间、破碎、原料仓库，2楼为模具车间、仓库1，3楼为喷漆、印刷车间、仓库2。办公室位于2楼内北侧，一般固体废物间和危废暂存间位于3楼北侧。 从生产厂房内部上看，本项目生产布置依照生产工艺流程呈线状布置，项目交通便利，厂房内部布置合理。厂区生产车间平面布置图见附图18。 2.项目四至情况 项目位于广东省惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路3号（10-b号厂房101、201、301楼）。根据现场勘查，项目北面为广东乔鸿智能科技有限公司、嘉辉达电子科技（惠州）有限公司，西面紧邻惠州市豪明材料有限公司，南面为空置厂房，东面为空地，10-b号厂房其他楼层为空厂房。项目四至情况见附图19。 表2-8 项目四邻关系 方位; 名称; 与项目厂界的距离. 北面; 广东乔鸿智能科技有限公司; 15m. 嘉辉达电子科技（惠州）有限公司; 20m. 南面; 空厂房; 50m. 西面; 惠州市豪明材料有限公司; 紧邻. 东面; 空地; 紧邻. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | （一）生产工艺 项目产品主要为塑料件，约60万个台灯的上、下盖需要进行喷漆处理，10%的产品（含塑胶台灯、塑胶包装盒和塑胶零件）合计约14万个需要根据客户要求进行印刷（丝印或移印）商标或标识，另项目的注塑模具自行加工，不同产品的生产工艺流程如下： 1.塑料件生产工艺流程及产排污 图2-3项目塑料件生产工艺流程图 生产工艺说明： ①投料、混料：项目树脂为PP、ABS，皆为新料，不使用再生塑料。两种树脂不混用，手动将树脂分别与辅料进行投料、混料，混料机为密闭型，只有在投料过程中会有少量粉尘逸出。该过程产生少量颗粒物、噪声和废包装材料。 ②注塑：塑料颗粒经过注塑机负压系统抽吸入注塑机喂料口，经挤、注塑成型。项目运营期注塑工序的控制温度在220~250℃，ABS塑胶粒的分解温度＞270℃，PS塑胶粒的分解温度＞300℃，因此不考虑ABS、PS的热分解污染物。但加热熔融过程中可能会有部分未完成聚合反应的游离单体产生，主要为苯乙烯、丙烯腈、1，3-丁二烯、甲苯、乙苯等污染物注塑机将塑料颗粒熔融挤入注塑模具内，熔融塑料注入模具后，瞬间通入循环冷却系统间接冷却，促使注塑件尽快冷却成型。注塑过程产生废气非甲烷总烃、臭气浓度、噪声和废模具。 ③检验：注塑件冷却成型后，顶杆系统将注塑件推出，人工进行检验、修边。该过程会产生边角料、不合格品。不合格品中塑料台灯不合格品喷涂后无法回用于生产，产生固体废物，塑胶包装盒、塑胶零件不合格品破碎回用于注塑件的生产；边角料收集后破碎并回用于注塑件的生产。本项目产生固体废物不合格品。 ④破碎回用：检验过程中产生的边角料、不合格品经破碎后回用于注塑工序中，塑胶包装盒、塑胶零件不合格品（约0.1t/a）破碎回用于注塑件的生产。破碎过程产生废气颗粒物、噪声。 ⑤喷漆及烘干：台灯塑料件转至喷漆车间进行双面喷涂面漆，产品经过喷漆后经喷漆线配套的隧道炉进行烤漆烘干，烘干温度约60℃~80℃，时长约15-30min，喷漆过程会产生废气非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物以及固体废物废漆桶，喷漆过程使用抹布和手套辅助持握喷枪，产生废抹布及手套，烘干过程会产生废气非甲烷总烃、TVOC、臭气浓度。 ⑥胶合：约10%塑料件零件需要小超音波塑料胶合机对塑料半成品边缘进行胶合，主要原理为超声波作用于热塑性的塑料接触面时，会产生每秒几万次的高频振动，这种达到一定振幅的高频振动，通过上焊件把超声能量传送到焊区，由于焊区即两个焊接的交界面处声阻大，因此会产生局部高温。又由于塑料导热性差，一时还不能及时散发，聚集在胶合区，致使垫片的边缘接触面迅速熔化，加上一定压力后，使其融合成一体，该工序无需使用焊料、胶粘剂及其他助剂。当超声波停止作用后，让压力持续几秒钟，使其凝固成型，这样就形成一个坚固的分子链，达到将两个塑料半成品相接的目的，焊接强度能接近于原材料强度。胶合温度一般在85℃左右，此工序产生极少量非甲烷总烃、噪声。 ⑦组装：根据产品要求将线路板、塑料台灯上下盖通过螺丝手工组装后包装出货，该工序仅用于台灯塑料件，塑料件包装盒及塑料件零件无需组装。 ⑧印刷：根据客户需求，本项目约有10%的台灯塑料件、塑料件包装盒、塑料件零件需要在表面印刷上商标或产品标志，该部分产品经丝印机、移印机在表面印刷上相应图案并在常温下自然固化，该过程中会产生非甲烷总烃。设备清洗过程使用半水基清洗剂，会产生非甲烷总烃、废清洗剂和含清洗剂废抹布。该过程中会产生非甲烷总烃、总VOCs、废清洗剂、废空桶、含清洗剂废抹布。 ⑨检查：人工对产品印刷、喷涂效果进行检查，该过程中会产生不合格品，印刷不合格品因印刷面积小，油墨用量少，可回收利用。喷涂不合格台灯不可回用，作为固体废物处置。 2.自用模具生产工艺流程及产排污环节 机加工 火花加工 焊接 颗粒物、钢废料、噪声 非甲烷总烃、颗粒物、废火花油、废油桶、噪声 钢材 焊接烟尘、噪声 模具 火花油 无铅焊丝、CO2、 图2-4项目模具生产工艺流程图 生产工艺说明： 机加工：通过磨刀机、磨床、锣床（铣床）等设备对钢材进行机加工。机加工过程会产生、钢废料以及噪声。 电火花机加工：将完成机加工的工件通过电火花机进行电火花机加工，电火花机加工时，脉冲电源的一极接电火花机的工具电极，另一端接工件，两极均浸入电火花机油中，由于电源两极均浸润在电火花机油中，电火花机油同时起到导电介质和冷却介质的作用，油雾产生量较少，加强通风后于车间内无组织排放；同时对于沉降在车间生产设备表面的电火花油雾颗粒可通过抹布简单擦拭清洁。工具电极由自动进给调节装置控制，以保证工具与工件在正常加工时维持很小的放电间隙(0.01~0.05mm)。当脉冲电压加到两极之间，便将当时条件下极间最近点的液体介质击穿，形成放电通道。由于通道的截面积很小，放电时间极短，致使能量高度集中(10~107W/mm)，放电区域产生的瞬时高温足以使材料熔化甚至蒸发，以致形成一个小凹坑。第一次脉冲放电结束之后，经过很短的间隔时间，第二个脉冲又在另一极间最近点击穿放电。如此周而复始高频率地循环下去，工具电极不断地向工件进给，它的形状最终就复制在工件上，形成所需要的加工表面。与此同时，总能量的一小部分也释放到工具电极上，从而造成工具损耗。电火花机加工过程中会产生油雾、废电火花机油、废油桶、废含油抹布、噪声。 焊接：使用无铅焊条（不含锡）进行焊接，焊接使用二氧化碳气体保护焊机，需要用到二氧化碳气体作为保护气体。该过程主要产生颗粒物（焊接烟尘）、噪声。 （二）项目主要污染物产生环节及污染因子 表2-9 项目污染物产生情况一览表 类别; 污染源; 污染因子; 产生环节; 治理措施. 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 员工生活; 三级化粪池+市政截污管网. 废气; 投料、混料; 颗粒物; 投料、混料工序; 无组织. 破碎; 颗粒物; 破碎工序; 无组织. 电火花机加工; 颗粒物、油雾; 电火花机加工; 无组织. 焊接烟尘; 颗粒物; 焊接工序; 无组织. 注塑; 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1，3-丁二烯、甲苯、乙苯、臭气浓度; 注塑工序; “水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附”处理后经由一根65m排气筒高空排放（DA001）. 胶合; 非甲烷总烃; 胶合工序. 喷漆及烘干; 非甲烷总烃、TVOC、颗粒物; 喷漆及烘干工序. 印刷; 非甲烷总烃/总VOCs; 印刷工序. 清洗废气; 非甲烷总烃、TVOC; 印刷设备清洗. 固体废物; 一般固体废物; 边角料、不合格品; —; 检验工序; 回用于生产. 喷漆不合格品; —; 检验工序; 专门回收的企业进行回收. 废包装材料; —; 生产过程. 钢废料; —; 模具生产过程. 危险废物; 水帘柜废液; /; 喷漆工序; 交由有危险废物处置资质的单位处理. 喷枪清洗废水; /; 喷枪清洗. 喷淋塔废液; /; 废气处理. 漆渣; /; 喷漆工序. 废空桶; 水性面漆、水性油墨; 原料使用. 废电火花机油; 电火花机油; 模具电火花机加工. 废机油; 机油; 设备维修. 废油桶; 废油; 生产过程. 废含油抹布及手套; 机油; 设备维护. 废抹布及手套; 水性油墨; 生产过程. 废过滤棉; 过滤棉; 废气处理. 废活性炭; 有机废气; 废气处理. 废清洗剂; 清洗剂; 设备清洁维护. 生活垃圾; 生活垃圾; —; 员工生活; 交由环卫部门统一清运. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | （一）大气环境 根据《关于印发<惠州市环境空气质量功能区划>（2024年修订）的通知》（惠市环〔2024〕16号），本项目所在地属于环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中规定的二级标准。 根据惠州市生态环境局2024年6月21日发布的《2023年惠州市生态环境状况公报》： 图3-1 2023年惠州市生态环境状况公报 城市空气质量：2023年，惠州市环境空气质量优良。六项污染物年评价浓度均达标，其中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准；细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准。综合指数为2.56，AQI达标率为98.4%，其中，优225天，良134天，轻度污染6天，无中度及以上污染，超标污染物为臭氧。 与2022年相比，惠州市环境空气质量有所改善。综合指数下降0.8%，AQI达标率上升4.7个百分点，臭氧下降13.9%，一氧化碳和二氧化氮持平，可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、二氧化硫分别上升9.1%、11.8%、20.0%。 县区空气质量：2023年，各县区环境空气质量总体优良。六项污染物年评价浓度均达标，综合指数2.06（龙门县）～2.75（博罗县），AQI达标率94.4%（仲恺区）～99.5%（大亚湾区），超标污染物均为臭氧。按环境空气质量综合指数排名，由好到差依次为龙门县、大亚湾区、惠东县、惠阳区、仲恺区、惠城区、博罗县。与2022年相比，惠东县、大亚湾区、博罗县空气质量略微变差，其余县区空气质量略有改善。 特征污染物： 为进一步了解项目所在地的大气环境，本次评价TVOC、TSP、臭气浓度引用《广东江丰精密制造有限公司显示面板及半导体设备高端金属材料和部件项目环境影响报告书》（批复文号：惠市环建〔2023〕27号）中委托广州中诺检测技术有限公司于2022年6月30日-2022年7月6日对江丰项目厂址内G1的监测数据（报告编号：CNT202202310）。引用大气监测数据的监测点位位于本项目的西北面约263m，且引用大气监测数据时效性为3年内，因此，引用该监测数据是可行的。 图3-2 环境空气质量监测点位相对位置图 表3-1 环境空气质量现状监测结果一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m³）; 监测浓度范围（mg/m³）; 最大浓度占标率（%）; 超标率 （%）; 达标情况. G1江丰项目厂址内; TVOC; 8小时均值; 0.6; 0.280-0.392; 65.3; 0; 达标. 非甲烷总烃; 24小时; 2.0; 0.28-0.52; 26.0; 0; 达标. TSP; 24小时均值; 0.3; 0.108-0.170; 56.7; 0; 达标. 臭气浓度; /; 20; <10; 0; 0; 达标. 根据上面的监测结果，TVOC满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“表D.1”的参考值要求。TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）中参考值的要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中新建二级厂界标准值。项目周边空气质量满足二类功能区及相应标准的要求，总体环境空气质量良好。 （二）地表水环境 项目生活污水经三级化粪池预处理后通过市政管网汇入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理，最终汇入园洲中心排渠。 本评价水环境质量现状引用《惠州市源茂环保科技发展有限公司改扩建项目》（惠市环建〔2024〕41号）中委托广东三正检测技术有限公司对园洲镇中心排渠的监测数据（附件9，报告编号：SZT221939G1），W1、W2每个断面2022年11月19日~21日连续监测3天，每天1次。引用的地表水监测数据时效性在3年内，因此，引用该监测数据是可行的。水环境质量监测数据见下表。 表3-2 水环境监测断面设置 河流; 编号; 断面位置; 采样点经纬度; 水质目标. 园洲镇中心排渠; W1; 园洲镇第五污水处理厂排污口中心排渠上游500m; E：113°59′19.56 N：23°07′44.54″; Ⅴ类. W2; 园洲镇第五污水处理厂排污口中心排渠下游2400m; E：113°57′44.15″ N：23°07′56.27″. 图3-3 水环境监测断面布置图 表3-3 地表水环境监测结果标准指数 采样位置; 采样时间; pH值; 溶解氧; SS; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷. W1; 2022.11.19; 7.0; 4.8; 7; 26; 7.0; 1.72; 0.16. 2022.11.20; 7.1; 4.5; 10; 24; 6.7; 1.37; 0.18. 2022.11.21; 7.1; 4.2; 8; 28; 7.7; 1.34; 0.20. 平均值; 7.1; 4.5; 8; 26; 7.1; 1.48; 0.18. 标准限值; 6~9; ≥2; /; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤0.4. 标准指数; 0.03; 0.044; /; 0.65; 0.71; 0.74; 0.45. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 2022.11.19; 7.0; 4.6; 8; 32; 7.8; 1.81; 0.27. 2022.11.20; 7.1; 4.7; 12; 29; 8.1; 1.72; 0.22. 2022.11.21; 7.1; 4.3; 9; 34; 8.4; 1.52; 0.24. 平均值; 7.1; 4.5; 10; 33; 8.1; 1.68; 0.24. 标准限值; 6~9; ≥2; /; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤0.4. 标准指数; 0.03; 0.44; /; 0.79; 0.81; 0.84; 0.61. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 从以上监测结果分析来看，园洲中心排渠水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 （三）声环境 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需监测声环境质量现状。 （四）生态环境 本项目在空置厂房进行生产建设，不新增用地，不涉及生态环境保护目标，不开展生态现状调查。 （五）地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上可不开展地下水和土壤环境调查，本项目经对危废暂存间等区域按照要求进行防腐防渗处理后无地下水、土壤污染途径，因此，本次环评不进行土壤、地下水环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （一）大气环境 项目厂界外500米范围内不存在环境敏感点。 图3-4 项目500m范围内敏感点分布 （二）声环境 项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。 （三）地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （四）生态环境 本项目在已建厂房进行生产建设，无新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （一）废水排放标准 项目水帘柜废液、喷枪清洗废液、喷淋塔废液收集后交由有危险废物处置资质的单位处理，不外排；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后通过市政管网排入园洲镇第五生活污水处理厂处理，尾水中氨氮、总磷浓度执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水浓度标准，其余排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值标准，尾水排入园洲中心排渠，经过沙河汇入东江。 表3-4 水污染物排放限值，单位：mg/L（pH：无量纲） 类别; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 总磷; 总氮. 《水污染物排放标准限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; --; ≤400; /; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准; 6～9; ≤50; ≤10; ≤5（8）; ≤10; ≤0.5; ≤15. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准; 6～9; ≤40; ≤20; ≤10; ≤20; ≤0.5; /. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; 6～9; /; /; ≤2; /; ≤0.4; /. 本项目生活污水排水执行标准; 6～9; ≤500; ≤300; --; ≤400; /; /. 污水处理厂出水执行标准; 6～9; ≤40; ≤10; ≤2; ≤10; ≤0.4; ≤15. 注：1.括号外数值为水温大于12℃时的控制标准，括号内数值为水温小于等于12℃时的控制标准。 2.广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中TP参照磷酸盐排放标准执行。 （二）废气排放标准 1.有组织排放 项目注塑工序产生非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1，3-丁二烯、甲苯、乙苯、臭气浓度。非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1，3-丁二烯、甲苯、乙苯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015，含2024年修改单)中的表5排放限值，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值。 项目胶合工序产生非甲烷总烃、臭气浓度。非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015，含2024年修改单)中的表5排放限值，臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值。 项目喷漆及烘干工序和印刷机清洗产生非甲烷总烃、TVOC，非甲烷总烃、TVOC有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1限值要求。 项目喷漆工序产生颗粒物，颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段二级标准排放限值（排放速率按照标准限值50%执行）。 项目印刷工序产生有机废气，非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中的表1大气污染物排放限值，总VOCs有组织排放执行广州省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）Ⅱ时段排放浓度限值（排放速率按照标准限值50%执行）。 综上，因注塑、胶合、喷漆及烘干、印刷及印刷机清洗废气经收集后经同一套废气处理设施处理后经一根排气筒DA001排放，故非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)中表5排放限值、《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1限值及《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)中的表1大气污染物排放限值的较严者，苯乙烯、丙烯腈、1，3-丁二烯、甲苯、乙苯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)中表5排放限值，TVOC有组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1限值，总VOCs有组织排放执行广州省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）Ⅱ时段排放浓度限值（排放速率按照标准限值50%执行），颗粒物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段二级标准排放限值（排放速率按照标准限值50%执行），臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值。 表3-5 大气污染物有组织排放限值一览表 排放口编号; 污染源; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排放标准. DA001; 注塑、喷漆及烘干、胶合、印刷和印刷机清洗工序; 非甲烷总烃; 60; 65; /; 合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)中表5排放限值、《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1限值及《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)中的表1大气污染物排放限值的较严者. 苯乙烯; 20; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)中表5排放限值. 丙烯腈; 0.5; /. 1，3-丁二烯; 1; /. 甲苯; 8; /. 乙苯; 50; /. 臭气浓度; 60000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值. TVOC; 100; /; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1限值. 总VOCs; 120; 2.55; 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）Ⅱ时段排放浓度限值（排放速率按照标准限值50%执行）. 颗粒物; 120; 41; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段二级标准排放限值（排放速率按照标准限值50%执行）. 注：1.颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段二级标准排放限值，本项目的排气筒高度为65m，高于《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2中的排气筒高度的最高值，根据广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）附录B，B.2 某排气简高度高于本标准表列排气简高度的最高值，用外推法计算其最高允许排放速率。计算过程为： Q=Qb（h/hb）2=70×（65/60）2≈82（kg/h） 式中： Q——某排气筒的最高允许排放速率; Qb——表列排气筒最高高度对应的最高允许排故速率; h——某排气简的高度; hb——表列排气筒的最高高度。 由于项目排气筒未高出周边建筑5m，因此排放速率按照标准限值50%执行。 2.无组织排放 项目注塑工序产生非甲烷总烃、甲苯、臭气浓度。非甲烷总烃、甲苯厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单) 表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新扩改建）。 项目胶合工序产生非甲烷总烃、臭气浓度。非甲烷总烃厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015，含2024年修改单) 表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新扩改建）。 项目混料、破碎工序产生颗粒物。颗粒物厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015，含2024年修改单) 表9企业边界大气污染物浓度限值。 项目喷漆及烘干、印刷机清洗和电火花机加工工序产生非甲烷总烃、臭气浓度，非甲烷总烃厂区内厂房外无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3排放限值；臭气浓度厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新扩改建）。 项目喷漆工序产生颗粒物，颗粒物厂界无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段无组织排放监控浓度限值。 项目印刷工序产生非甲烷总烃、总VOCs、臭气，非甲烷总烃厂区内厂房外《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）附录A排放限值间较严者要求，总VOCs厂界无组织排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值，臭气浓度厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新扩改建）。 综上所述，项目非甲烷总烃、甲苯厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015，含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值；总VOCs厂界无组织排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值；颗粒物厂界无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段无组织排放监控浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015，含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值间较严者；臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新扩改建）；非甲烷总烃厂区内厂房外无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）附录A排放限值间较严者要求。 表3-6 无组织废气排放限值一览表 污染物项目; 排放限值（mg/m³）; 无组织排放监控位置; 执行标准. 非甲烷总烃; 4.0; 厂界; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值. 甲苯; 0.8. 总VOCs; 2.0; 广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值. 颗粒物; 1.0; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段无组织排放监控浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015，含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值间较严者. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1恶臭污染物厂界标准值(二级标准中新扩改建). NMHC; 6（监控点处1h平均浓度值）; 厂区内 厂房外; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)附录A排放限值间较严者. 20（监控点处任意一次浓度值）. （三）噪声排放标准 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-7 噪声控制标准，单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 执行标准. 2类; 60; 50; （GB12348-2008）2类标准. （四）固体废物执行标准 一般工业固废贮存应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2022年修正），一般工业固体废物在厂区内采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制因子如下： 表3-8 项目污染物总量控制指标 污染物; 指标; 排放标准; 排放量（t/a）; 总量建议控制指标. 生活 污水; 废水量; /; 540; 无需设置水污染物总量控制指标. CODCr; /; 0.0216. NH3-N; /; 0.0011. 废气; 颗粒物; 有组织; 0.0570; 无需申请总量. 无组织; 0.1455. 合计; 0.2025. VOCs; 有组织; 0.0979; 总量指标由惠州市生态环境局博罗分局进行分配. 无组织; 0.1942. 合计; 0.2921. 注：1.项目生活污水纳入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理，CODcr和NH3-N 总量指标由博罗县园洲镇第五生活污水处理厂分配总量指标中核减，不另行分配。2.项目废气总量指标由惠州市生态环境局博罗分局分配，废气量包含有组织和无组织排放的量，颗粒物无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 建设单位利用现有厂房进行生产，施工期无土建施工，主要为设备的安装和调试，施工期环境影响较小，本次环评不对施工期开展环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | （一）废气 1.废气源强 - 项目废气污染物源强核算结果一览表 排放形式; 污染源; 集气风量(m³/h); 污染物; 产生情况; 治理措施; 是否为可行性技术; 排气量(m³/h); 污染物排放情况; 排放口. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 收集方式; 收集效率%; 处理工艺; 处理效率%; 处理量(t/a); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m³). 有组织; 注塑; 12960; 非甲烷总烃; 0.3780; 0.0512; 3.9497; 半密闭型集气设备; 65; 水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附; 80; 0.1966; 是; 29180; 0.2457; 0.0102; 0.3506; DA001. 胶合; 1080; 非甲烷总烃; 0.0002; 0.0002; 0.2006; 65; 80; 0.0001; 0.0001; 少量; 少量. 印刷; 8640; 非甲烷总烃; 0.0016; 0.0012; 0.1337; 65; 80; 0.0008; 0.0010; 0.0002; 0.0076. 印刷机清洗; 非甲烷总烃; 0.0006; 0.0004; 0.0502; 65; 80; 0.0003; 0.0004; 0.0001; 0.0038. 喷漆及烘干; 6500; 非甲烷总烃; 0.0861; 0.0765; 11.7744; 单层密闭正压; 80; 80; 0.0551; 0.0689; 0.0153; 0.5255. 漆雾; 颗粒物; 0.5502; 0.4891; 75.2410; 80; 95.5; 0.4204; 0.0198; 0.022; 0.9700. 臭气浓度; /; 臭气浓度; 少量; /; /; /; /; 少量. 无组织; 注塑; /; 非甲烷总烃; 0.1323; 0.0276; /; /; /; /; 0.1323; 0.0276; /; /. 胶合; /; 非甲烷总烃; 0.0001; 0.0001; /; /; 0.0001; 0.0001; /. 印刷; /; 非甲烷总烃; 0.0006; 0.0006; /; /; /; 0.0006; 0.0006; /. 印刷机清洗; 非甲烷总烃; 0.0002; 0.0002; 0.0002; 0.0002. 喷漆及烘干; /; 非甲烷总烃; 0.0172; 0.0191; /; /; /; 0.0172; 0.0191; /. 漆雾; /; 颗粒物; 0.1100; 0.1223; /; /; /; 0.1100; 0.1223; /. 投料粉尘; /; 颗粒物; 少量; 少量; /; /; /; 少量; 少量; /. 破碎粉尘; /; 颗粒物; 0.0018; 0.0004; /; /; /; 0.0018; 0.0004; /. 金属粉尘; /; 颗粒物; 0.0110; 0.0183; /; /; /; 0.0074; 0.0123; /. 焊接烟尘; /; 颗粒物; 0.0002; 0.0003; /; /; /; 0.0002; 0.0003. 臭气浓度; /; 臭气浓度; 少量; 少量; /; /; /; 少量; 少量; /. 合计; /; 29180; 非甲烷总烃; 0.4665; 0.0815; 14.0220; /; 0.2529; 0.2136; 0.0815; 0.8875; /. 颗粒物; 0.5502; 0.4891; 16.7603; 0.4204; 0.1298; 0.4891; 0.9700. 臭气浓度; 少量; 少量; /; /; 少量; 少量; /. |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2.废气源强核算过程 （1）废气产生情况 ①注塑废气 项目运营期注塑工序的控制温度在220~250℃，ABS塑胶粒的分解温度＞270℃，PS塑胶粒的分解温度＞300℃，因此不考虑ABS、PS的热分解污染物。但是加热熔融过程中可能会有部分未完成聚合反应的游离单体产生，主要为苯乙烯、丙烯腈、1，3-丁二烯、甲苯、乙苯等污染物，由于原料中残留的单体类物质本身很少，挥发量极少，因此本项目不再定量核算，建议企业后续通过跟踪监测进行日常管理。 本项目主要考虑生产过程产生的有机废气，以非甲烷总烃表征。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2929塑料零件及其他塑料品制造行业系数表，产品名称：塑料零件，原料名称：树脂、助剂，工艺名称：配料-混合-挤出/注塑，挥发性有机物产污系数为2.70kg/t-产品。根据上述分析，项目塑料台灯、包装盒、零件产量共计140t/a，则注塑工序的非甲烷总烃产生量为0.3780t/a（0.0788kg/h）。 ②胶合废气 项目胶合过程，受热会产生少量有机废气，胶合操作温度85℃，ABS塑胶粒的分解温度＞270℃，PS塑胶粒的分解温度＞300℃，因此不考虑ABS、PS的热分解污染物，以非甲烷总烃表征。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2929塑料零件及其他塑料品制造行业系数表，产品名称：塑料零件，原料名称：树脂、助剂，工艺名称：配料-混合-挤出/注塑，挥发性有机物产污系数为2.70kg/t-产品。根据企业资料，需要胶合的产品数量约占总塑胶零件产量（8t/a）的10%，每个零件的胶合区域约占零件的不到10%，即0.08t/a，则胶合有机废气产生量为0.0004t/a（0.00008kg/h）。 ③印刷废气 项目印刷工序中使用水性油墨产生的有机废气，以非甲烷总烃/总VOCs表征。根据水性油墨的VOCs检测报告（附件10），水性油墨的挥发性有机物化合物含量为1.6%，按100%挥发计。根据企业提供的资料，项目水性油墨年用量为0.1t/a，印刷工序非连续工作，每天工作3小时，工作天数为300天。则印刷工序的非甲烷总烃/总VOCs产生量为0.0018kg/h（0.0016t/a）。 ④清洗废气 移印机丝印机使用清洗剂清洁，清洗剂使用方式为浸泡印刷机出墨口和局部擦拭，其使用量需以过量估计，全年需使用0.01t清洗剂。据清洗剂的VOCs检测报告（附件12），清洗剂中挥发性有机化合物含量为58g/L（57.71g/kg），按100%挥发计，则清洗废气产生量为0.0006t/a ⑤喷漆及烘干废气 项目运营期喷漆工序中使用水性面漆产生的有机废气，以非甲烷总烃表征。根据水性面漆的VOCs检测报告（附件8），水性面漆中挥发性有机化合物含量为118g/L（100.43g/kg），挥发分按100%挥发计。根据企业提供的资料，项目水性面漆年用量为3t/a，喷漆非连续工作，喷漆工序每天工作3小时，工作天数为300天。则喷漆废气中的非甲烷总烃产生量为0.2333kg/h（0.2100t/a）；烘干工序的非甲烷总烃产生量为0.1kg/h（0.0900t/a）。 ⑥漆雾废气 项目运营期喷漆工序产生漆雾废气主要污染因子为颗粒物。根据水性面漆的MSDS（附件7），水性面漆中挥发性成分为28.7g/kg，水成分含量36%，则固化含量为1-2.87%-36%=61.13%。本项目水性面漆用量为3t/a，参考《广东省表面涂装（汽车制造业）挥发性有机废气治理技术指南》，自动喷涂附着率约为60%-70%，本项目附着率取中值70%，漆雾产生量=油漆使用量*固化率*（1-附着率），喷漆非连续工作，喷漆工序每天工作3小时，工作天数为300天，则漆雾颗粒物的产生量为0.7917kg/h（0.7125t/a）。 ⑦电火花机加工油雾 项目电火花机工序中由于电源两极均浸润在电火花机油中，电火花机油同时起到导电介质和冷却介质的作用，油雾产生量极少，以非甲烷总烃为表征，在厂区内无组织排放，本项目不对电火花机加工的油雾产生量进行定量分析。 ⑧投料粉尘 项目投料过程中会产生粉尘，边角料及不合格品破碎工序中会产生粉尘，粉尘主要污染因子为颗粒物。 根据建设单位提供资料，投料、混料主要为塑胶粒和色母粒、色粉混合，粉尘主要来源于色粉，混料机为密闭型，只有在投料过程中会有少量粉尘逸出，混料过程无粉尘逸出，根据企业提供资料，色粉用量为0.1t/a，该粉尘产生量极少，本次不做定量分析。 ⑨破碎粉尘 项目边角料约为产品产能的2.5%，不合格品约为产品产能的0.5%，合计3%的产品需要破碎回用。项目年产塑料件140t/a，则边角料、不合格品产生量则约为4.2t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中42废弃资源综合利用行业系数手册-废PS/ABS-再生塑料粒子-干法破碎，颗粒物产污系数为425g/吨-原料。则破碎粉尘产生量为0.0004kg/h（0.0018t/a）。 ⑩金属粉尘 项目使用模具机加工过程中会产生粉尘，以颗粒物表征。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“《33-37、431-434机械行业系数手册》-06预处理-干式预处理件-钢材-打磨-颗粒物的产污系数-2.19kg/t-原料”，项目钢材用量为5t/a，则产生的金属粉尘量为0.0110t/a。项目机加工过程产生的金属颗粒物粒径较大，易于沉降，且有车间厂房阻拦，参考《打磨作业过程金属粉尘扩散特性及集尘罩除尘效果》（张国梁1，蒋仲安，陈记合，中南大学学报），“调研打磨车间的现场情况，测定打磨点周围和人体呼吸带位置的粉尘质量浓度。在没有排尘系统时，测得打磨点高度粉尘质量浓度达到20.09mg/m³，人体呼吸带位置粉尘质量浓度达到6.60mg/m³”，约67%的金属碎屑在厂房内沉降并及时清理后作为金属碎屑被回收利用，未沉降的粉尘以无组织形式排放，则颗粒物的无组织排放量约为0.0074t/a，机加工每天工作2h，年工作600h，排放速率为0.0123kg /h。 ⑪焊接烟尘 模具焊接过程会产生烟尘，主要为颗粒物，焊接方式为二氧化碳保护焊，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）33-37,431-434机械行业系数手册中二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊-实芯焊丝-颗粒物的产污系数为9.19千克/吨-原料。项目使用的焊条为无铅实芯焊丝，总用量为0.02t/a，则焊接过程颗粒物产生量为0.0002t/a，以无组织形式排放，焊接每天工作2h，年工作600h，产生速率为0.0003kg/h。 ⑫臭气浓度 项目注塑、喷漆过程会产生异味，该异味成分比较复杂，以臭气浓度表征。该气味主要弥散在车间内，臭气浓度大小跟企业车间空气流通性有关，通常情况下，低浓度异味对人体健康影响不大。本项目拟加强各生产工段的废气收集以减少臭气的排放，在此基础上，生产过程中的臭气浓度能够满足相应的标准要求，对周围环境影响不大。本评价不对臭气浓度进行定量核算，建议企业后续通过跟踪监测进行日常管理。 （2）废气收集、处理方式和效率 ①收集、处理方式 参照《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）“表3.3-2废气收集集气效率参考值”的说明，根据项目设备废气收集设施设计资料，本项目废气收集效率见下表。 - 废气收集集气效率参考值（节选） 废气收集类型; 废气收集方式; 情况说明; 收集效率（%）. 全密封设备/空间; 单层密闭正压; VOCs 产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点; 80. 半密闭型集气设备(含排气柜); 污染物产生点(或生产设施)四周及上下有围挡设施，符合以下两种情况： 1.仅保留1个操作工位面； 2.仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面。; 敞开面控制风速不小于0.3m/s; 65. 则本项目有组织废气收集方式见下表： - 项目废气收集方式、收集效率及处理效率 污染源; 污染因子; 收集类型; 收集效率. 注塑废气; VOCs; 半密闭型集气设备; 65. 胶合废气; VOCs; 半密闭型集气设备; 65. 印刷废气; VOCs; 半密闭型集气设备; 65. 喷漆废气; VOCs; 单层密闭正压; 80. 喷漆烘干废气; VOCs; 单层密闭正压; 80. 漆雾废气; 颗粒物; 单层密闭正压; 80. ②收集风量 注塑废气、胶合废气、印刷废气的收集效率：经半密闭型集气设备收集。收集效率参照《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号），半密闭型集气设备，生产设施四周及上下有围挡设施，仅保留1个操作工位面，敞开面控制风速不小于0.3m/s，收集效率为65%，则项目废气收集效率65%。根据《三废处理工程技术手册 废气卷》中半密闭罩风量计算公式： Q=3600FV 式中： Q：集气罩风量，m³/h； F：操作口面积，m2； V：操作口平均风速，m/s； 注塑废气、胶合废气、印刷废气集气罩面积根据设备工位操作口面积决定，操作工位设计面积约1米*0.4米，为保证充分收集废气，集气罩面积取值0.5m2，风速0.3m/s，则集气罩风量Q=540m³/h。项目注塑区20台注塑机，共配置20个集气罩；胶合共计2台超声波焊接机，配备2个集气罩；印刷区共16台印刷设备，配备16个集气罩，则注塑废气、胶合废气、印刷废气理论所需风量合计540*(20+2+16)=23760m³/h，注塑工序设计风量10800m³/h，胶合工序设计风量1080m³/h，印刷工序设计风量8640m³/h。 喷漆设置于单层密闭正压喷涂房内，所需风量根据喷涂房面积及换风次数决定，喷涂房面积约m²，换风次数拟设为12次，则所需风量为6000m³/h，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中6.1.2，治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，则项目水帘柜设计风量约为6500m³/h。 ③处理效率 水帘柜处理效率：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理(不包括电镀工艺)行业系数手册》,钢材干式预处理,颗粒物的产污系数为 2.19kg/t-原料，采用喷淋塔/冲击水浴末端治理技术的处理效率为85%。本项目漆雾产生浓度较低，处理效率保守取70%。 水喷淋塔处理效率：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《33 金属制品业、34 通用设备制造业、35 专用设备制造业、36 汽车制造业、37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431 金属制品修理、432通用设备修理、433 专用设备修理、434 铁路、船舶、航空航天等运输设备修理(不包括电镀工艺)行业系数手册》,钢材干式预处理,颗粒物的产污系数为 2.19kg/t-原料，采用喷淋塔/冲击水浴末端治理技术的处理效率为85%，则本项目水喷淋塔对颗粒物处理效率为85%。则本项目对漆雾的处理效率综合为η=1-（1-70%）（1-85%）≈95.5%。 二级活性炭箱处理效率： 根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）表3.3-3废气治理效率参考值中吸附技术“建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（活性炭年更换量优先以危废转移量为依据，吸附比例建议取值15%）作为废气处理设施VOCs削减量。”，本项目活性炭设计用量（见表4-15，3.15t）大于“废气处理设施VOCs削减量（0.2529）÷活性炭吸附比例（取值15%）=1.6860t/a”，则本项目活性炭箱使用量为3.150t，大于1.6860t/a的活性炭以满足上述吸附效率。参考《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》（广东省环保厅2013年11月）、《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（广东省环保厅2014年12月）等提出的关于活性炭吸附有机废气的处理效率，活性炭吸附法可达治理效率50-80%，项目取60%。本项目二级活性炭吸附装置处理效率可达1-（1-60%）×（1-60%）=84%。本项目保守估算，“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”对有机废气的综合处理效率按80%进行核算。 本项目废气处理措施为1套二级活性炭吸附装置，单个废气活性炭吸附装置尺寸、碳层尺寸及活性炭吸附装置单次总装填量见下表。拟装填孔径为5-10mm的蜂窝状活性炭，蜂窝状活性炭实际质量与体积比随孔径变大而降低，实际密度约为0.3g/cm³； 活性炭年更换次数：根据活性炭箱规格及活性炭理论需要装填量1.6860t/a，为保证活性炭吸附废气的有效性，拟每季度更换一次。活性炭单箱尺寸2.8m*2.5m*1.2m，碳层厚度0.25m，共3层，蜂窝活性炭的密度为0.3g/m³，单箱填充2.8m*2.5m*0.25*3*0.3=1.575t，则单次二级活性炭箱填充量为3.15t，活性炭年用量为3.15t/a。 本项目活性炭吸附装置设置参数表如下： - 表4-15 项目活性炭吸附装置主要技术参数一览表 排气筒编号; 技术参数; 本项目指标; 备注. DA001; 设计风量; 29180; /. 气体流速; 1.16 m/s; 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中使用蜂窝活性炭风速小于1.2m/s；气体流速=风量÷3600÷碳层横截面. 过滤停留时间; 0.65s; 满足污染物在活性碳箱内的接触时间0.5~2.0s；停留时间=每层碳层厚度*碳层数÷过滤风速. 炭层填充厚度; 0.25m，3层; /. 活性炭形态; 蜂窝状; /. 每年装填次数; 1次; 每年更换一次. 更换的活性炭量; 3.150t; /. 根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）“活性炭吸附技术-废气中颗粒物含量宜低于1mg/m³”颗粒物经“水喷淋+干性过滤”处理后有组织排放浓度为0.7539mg/m³（见表4-1），符合技术要求，活性炭处理措施可行有效。 综上所述，本项目有组织废气处理效率见下表： - 废气产生情况 污染源; 污染因子; 处理方式; 处理效率. 注塑废气; VOCs; 水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附; 80%. 胶合废气; VOCs; 80%. 印刷废气; VOCs; 80%. 喷漆废气; VOCs; 水帘柜+水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附; 80%. 喷漆烘干废气; VOCs; 80%. 漆雾废气; 颗粒物; 95.5%. 4.排气筒排放情况 项目生产过程中产生的大气污染物经废气处理设施处理后通过1根65米高的排气筒（DA001）排放。项目排气筒废气排放情况见下表。 - 项目排气口基本情况 编号; 污染源; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气温度℃; 烟气流速m/s; 排气筒; 类型. 经度（E）; 纬度（N）; 高度m; 出口内径m. DA001; 有机废气、漆雾废气; 非甲烷总烃、TVOC、总VOCs、颗粒物、臭气浓度; 114°0′44.114″; 23°6′37.280″; 25; 15.68; 65; 0.96; 一般排放口. 5.大气污染物监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令第11号），本项目属于登记管理类排污单位，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）非重点排污单位监测要求，项目监测计划见下表。 - 废气监测计划一览表 排放口编号; 监测指标; 监测要求; 执行标准. 监测点位; 监测频率; 名称. DA001; 颗粒物; 废气处理设施后监测点; 1次/年; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率按照标准限值50%执行）. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)中表5排放限值、《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1限值及《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)中的表1大气污染物排放限值的较严者. TVOC; 1次/半年; 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1限值. 总VOCs; 1次/半年; 广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）Ⅱ时段排放浓度限值（排放速率按照标准限值50%执行）. 苯乙烯; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015，含2024年修改单)中表5大气污染物特别排放限值. 丙烯腈. 1,3-丁二烯. 甲苯. 乙苯. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值. 厂界; 非甲烷总烃; 上下风向; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015，含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值. 甲苯. 总VOCs; 广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3的无组织排放监控点浓度限值. 颗粒物; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段无组织排放监控浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015，含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准值. 厂区内 厂房外; NMHC; 厂房外; 1次/年; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）附录A排放限值间较严者. 6.非正常工况 非正常排放是指生产过程中生产设备开停、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为单个废气治理设施故障失效状态，处理效率为0%的状态进行计算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。 - 废气监测计划一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 原处理效率(%); 失效后处理效率(%); 非正常排放浓度(mg/m³); 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间(h); 年发生频次; 应对措施. 1; DA001; 活性炭失效; 非甲烷总烃; 80; 0; 113.7946; 0.0512; 1h; 1次; 若出现废气治理设施失效则立即停止生产，减少大气污染物的产生，待废气治理设施正常运行后再恢复生产. 2; 水帘柜失效; 颗粒物; 95.5; 85; 14.6160; 0.0950; 1h. 3; 水喷淋失效; 95.5; 70; 29.2320; 0.1900; 1h. 7.废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），本项目有机废气、颗粒物处理采用“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”的废气处理措施均为污染防治可行性技术。 8.废气达标排放情况 项目有机废气及颗粒物收集至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置处理后由一根65米高的排气筒（DA001）高空排放。 非甲烷总烃有组织排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)中表5排放限值、《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1限值及《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)中的表1大气污染物排放限值的较严者的要求，总VOCs有组织排放符合广州省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）Ⅱ时段排放浓度限值的要求（排放速率按照标准限值50%执行），颗粒物符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段二级标准排放限值的要求（排放速率按照标准限值50%执行），臭气浓度有组织符合执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值的要求。 9.卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。 项目全厂无组织排放的大气污染物主要有颗粒物和非甲烷总烃。根据上述工程分析，计算等标排放量为Pi=Qc/Cm*106，如下表所示。 - 大气污染物等标排放量一览表 污染物; Qc(kg/h); Cm(mg/m³); 等标排放量(Qc/Cm); 等标排放量相差(%). 非甲烷总烃; 0.1504; 4.0; 15913; 192%. 颗粒物; 0.1100; 1.0; 329950. 经上述计算可知，各车间污染物的等标排放量相差不在10%以内，故选取的等标排放量最大的污染物颗粒物为主要特征大气有害物质计算卫生防护距离。 卫生防护距离初值计算： 式中： Cm大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m³）； Qc大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； L大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 - 表4-7 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均 风速/（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; >2; 1.85; 1.79; 1.79. <2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 等效半径根据下式计算。 本项目生产车间占地面积893.95m2，计算得出等效半径16.92m。 本项目所在地区近5年平均风速为1.8m/s，且大气污染源属于Ⅱ类，项目卫生防护距离初值计算详见下表： - 卫生防护距离初值计算 污染物; 等效半径r; A; B; C; D; 卫生防护距离初值计算值m. 颗粒物; 16.92; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 8. 卫生防护距离终值的确定： - 表4-9 卫生防护距离终值级差范围表 卫生防护距离计算初值L/m; 级差/m. 0≤L<50; 50. 50≤L<100; 50. 100≤L<1000; 100. L>1000; 200. 因此，确定卫生防护距离终值为50米，项目以生产车间为源点，设置50米卫生防护距离。根据现场踏勘，本项目车间50米卫生防护距离内没有敏感点，符合卫生防护距离要求。同时建议属地主管部门不得批准在卫生防护距离范围内新建居民点、学校、医院以及食品加工企业等敏感点。 10.废气排放环境影响分析 根据《2023年惠州市生态环境状况公报》及引用的监测数据可知，项目所在区域大气环境质量现状均能达到所属功能区的标准要求，属于环境空气达标区，项目所在区域大气环境质量良好。 项目有机废气及漆雾废气收集至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置处理后由一根65米高的排气筒（DA001）高空排放，非甲烷总烃有组织排放应符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)中表5排放限值、《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1限值及《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)中的表1大气污染物排放限值的较严者，苯乙烯、丙烯腈、1，3-丁二烯、甲苯、乙苯有组织排放应符合《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)中表5排放限值，TVOC有组织排放应符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1限值，总VOCs有组织排放应符合广州省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）Ⅱ时段排放浓度限值（排放速率按照标准限值50%应符合），颗粒物有组织排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段二级标准排放限值（排放速率按照标准限值50%应符合），臭气浓度有组织排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值；非甲烷总烃厂区内厂房外《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）附录A排放限值间较严者要求，总VOCs厂界无组织排放应符合广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）无组织排放监控点浓度限值，臭气浓度厂界无组织排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级标准中新扩改建）。项目周边500m范围内无大气环境敏感点，项目废气排放对周边环境影响较小。 （二）废水 1.用水情况 （1）生活用水：项目员工60名，年工作300天，均不在厂区内食宿。员工生活用水量按广东省地方标准《用水定额·第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中办公楼-无浴室和食堂的先进值计算，用水定额取10m³/人·a；则项目员工用水量为600m³/a（2.00m³/d）。 （2）生产用水 ①冷却循环用水 项目设有1台冷却塔，冷却用水经冷凝器间接冷却后被重新泵入冷却塔中循环使用，冷却塔循环水量3m³/h。注塑机每天运行16h，当注塑机达到一定温度时，冷却水塔开始工作，按冷却水塔每天运行16h计，冷却塔循环水量合计为48.00m³/d（14400.00m³/a），根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T 50050-2017）闭式系统的补充水系统设计流量宜为循环水量的0.5%~1.0%，本项目的冷却塔的补充水损耗量按1%计算，即项目1台冷却塔的补充水用量约0.48m³/d（144.00m³/a）。 ②水帘柜用水：项目设有4个水帘柜，尺寸均为4m*2m*1.8m，每个水帘柜有效水深均为0.25m，4个水帘柜有效容积共计4m*2m*0.25m*4=8m³。项目水帘柜的水定期打捞漆渣后循环使用，4个水帘柜总循环水量约为8m³/h，每天喷涂时间为3小时，合计循环量为24.00m³/d。根据《涂装车间设计手册》（化学工业出版社，2013年），水帘柜补充水量为循环水量的3%~5%，项目取5%，项目水帘柜补充水量为360.00m³/a（1.20m³/d）。水帘柜的水循环使用时间较长后需要更换，项目拟3个月更换一次，即年更换4次，需要补充水量32m³/a（0.11m³/d）。水帘柜总用水量为392.00m³/a（1.31m³/d）。 ③喷枪清洗水：项目8把喷枪头每天清洗1次，每次清洗水量2.0L/次，则喷枪清洗所需水量0.6m³/a（0.002m³/d）。 ④喷淋塔用水：项目废气处理设施设有1个水喷淋塔（自带除雾器）及配套循环水池，水喷淋塔循环水池规格为Φ1800×0.7m，有效储水量约1.5m³，循环水量为5m³/h。项目的喷淋塔循环水中吸附有漆雾及水溶性VOCs，喷涂工序平均每进行100个小时的生产需更换一次喷淋水，即平均一年更换3次喷淋水，未换水期间每天使用漆雾吸附剂混凝+过滤网过滤循环水，混凝沉淀。喷淋塔中的循环水污染物为COD及SS，更换循环水时，喷淋塔内设置排水管道将循环水用收集罐收集并委托有危险废物处置资质的公司处理。喷淋塔更换水量为喷淋塔所配循环水箱的100%，喷淋塔年更换水量为1.5×3=4.5m³；喷淋塔运行时间为每天16小时，喷淋塔补充水量按循环水量1%计算，则需补充的水量为5×16×1%=0.8m³/天，补充水用水量0.8*300=240m³/a，则喷淋塔年总用水量为240+4.5=244.5 m³/a（0.815m³/d）。 2.排水情况 生活污水源强核算 根据项目工程分析，项目生活用水量为600m³/a，排污系数按0.9计算，项目生活污水产生量为540m³/a（1.80m³/d）。生活污水中CODCr、NH3-N、总磷及总氮产生浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活污染源产排污系数手册表1-1城镇生活源水污染物产生系数（五区）：CODCr285mg/L、氨氮28.3mg/L、总磷4.1mg/L、总氮产生浓度为39.4mg/L；另BOD5、SS产生浓度参考《排水工程》（第四版下册）中“典型生活污水水质”中“中常浓度”水质参数，产生浓度分别为200mg/L、220mg/L。 项目生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂深度处理，尾水中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）V类标准，其余指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严者后排入园洲中心排渠，经过沙河汇入东江。 - 表4-10 废水污染物排放情况一览表 污染源; 污染物; 废水产生量t/a; 污染物产生; 治理措施; 废水排放量t/a; 污染物排放情况; 排放 去向; 排放形式. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 治理工艺; 治理效率%; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放浓度mg/L. 生活污水; CODCr; 540; 285.0; 0.1539; 三级化粪池; 17; 是; 540; 0.1277; 236.5500; 博罗县园洲镇第五生活污水处理厂; 间接排放. BOD5; 200.0; 0.1080; 20; 0.0864; 160.0000. SS; 220.0; 0.1188; 32; 0.0808; 149.6000. 氨氮; 28.3; 0.0153; 0; 0.0153; 28.3000. 总磷; 4.1; 0.0022; 20; 0.0018; 3.2800. 总氮; 39.4; 0.0213; 22; 0.0166; 30.7320. 水帘柜水槽水更换产生水帘柜废液，产生量为32m³/a（0.11m³/d）；喷枪清洗废液产生量为0.6m³/a（0.002m³/d），喷淋塔废液产生量4.5m³/a（0.015m³/d），收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。 3.排放口基本情况 - 表4-11 废水排放口基本情况表一览表 排放口编号; 排放口类型; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水厂处理信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准(mg/L). DW001; 生活污水排放口; 114°0'45.01"; 23°6'37.13"; 0.054; 博罗县园洲镇第五生活污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 6:00-14:00；14:00-22:00; 博罗县园洲镇第五生活污水处理厂; CODCr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 2. 总磷; 0.4. 总氮; 15. 4. 措施可行性及影响分析 生活污水预处理：化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮物质的处理设备。主要分为四步：过滤沉淀-厌氧发酵-固体物分解-粪液排放。首先将污水中比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，经过初步发酵分解后，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，粪液继续腐熟后，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭，最终形成已基本无害的粪液作用。根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.4可知，本项目的生活污水经三级化粪池预处理防治工艺为可行技术。 污水处理厂：博罗县园洲镇第五污水处理厂于2019年8月建成投入运行，位于惠州市博罗县园洲镇深沥村，设计处理规模为3万t/d，首期设计处理规模为1.5万t/d，采用较为先进的A2/O氧化沟工艺（厌氧/缺氧/好氧活性污泥法）。A2/O氧化沟的技术关键是采用微孔曝气方式，其供氧设备为鼓风机，氧气通过微孔曝气器释放于水中。污水主要处理工艺为：收集污水—粗格栅—进水泵房—细格栅—旋流沉砂池—A2/O氧化沟处理—沉淀池—接触消毒池达标排放—沉淀后的污泥经脱水后泥饼外运。该污水处理厂尾水氨氮和总磷排放浓度执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准限值，其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者的较严者，排入园洲中心排渠，汇入沙河。 本项目生活污水排放量约1.8t/d，根据建设单位规划设计，项目建成后拟将生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网，目前博罗县园洲镇第五污水处理厂一期规模（1.5万t/d）剩余处理能力约2000t/d，项目污水排放量约占其剩余处理量的0.09%。说明项目生活污水经预处理后通过市政污水管网排入博罗县园洲镇第五污水处理厂的方案是可行的。 综上所述，项目生活污水经化粪池预处理后进入博罗县园洲镇第五污水处理厂处理后集中排放。项目生活污水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 （三）噪声 1.噪声源强 项目运营期间的噪声主要是机械设备的噪声，其噪声源强详见下表。 - 表4-12 项目噪声排放情况一览表 噪声源强; 数量（台）; 单台源强（dB(A)）; 持续时间（h/d）; 声源类型（频发、偶发等）; 噪声源位置; 降噪措施. 碎料机; 6; 80; 16; 频发; 一楼生产区; 隔声、减振. 注塑机; 20; 70; 16; 频发. 混料机; 5; 65; 16; 频发. 空压机; 2; 85; 16; 频发. 小超音波塑料胶合机; 2; 65; 16; 频发. 磨刀机; 2; 85; 2; 频发; 二楼生产区. 磨床; 2; 85; 2; 频发. 锣床; 2; 85; 2; 频发. 电火花机; 4; 85; 2; 频发. 焊接机; 4; 85; 2; 频发. 水帘柜; 4; 80; 3; 频发; 三楼生产区. 隧道炉; 2; 70; 3; 频发. 丝印机; 10; 65; 3; 频发. 移印机; 6; 65; 3; 频发. 风机; 1; 75; 16; 频发; 厂区外; /. 2.噪声源强核算 根据《环境噪声控制》（作者刘惠玲主编，出版日期：2002年10月第一版）隔振处理降噪效果达5~25dB（A），标准厂房噪声经墙体隔声、距离衰减可降低5～15dB（A），项目隔声、减振降噪值取15dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A推荐的计算模式：噪声源有室外和室内两种声源，应分别计算。一般来讲，进行环境噪声预测时所使用的噪声源都可按点声源处理。 （1）室内声源： ①如下图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lpl为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw为某个声源的倍频带声功率级，r为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 式中：S为透声面积,m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （2）室外声源： 将室内声源等效为室外声源后，可将声源按点声源处理，且声源多位于地面，可近似认为是半自由场的球面波扩散，仅考虑距离衰减，不考虑地面及空气吸收等因素。预测模式为： 式中：LA（r）--距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）--参考位置r0处的A声级，dB（A）； r--预测点距声源的距离，m； r0--参考位置距声源的距离，m； ΔLA--因各种因素引起的附加衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）），dB（A）。 如果已知声源的倍频带声功率级LAW，且声源可看作是位于地面上的，则： LAw--室外声源或等效室外声源的A声功率级，dB（A）。 计算总声压级： 多声源叠加噪声贡献值： 式中：Leqg--预测点的噪声贡献值，dB（A）； LA,i--第i个声源对预测点的噪声贡献值，dB（A）； N--声源个数。 多声源叠加噪声预测值： 式中：Leq--预测点的噪声预测值，dB（A）； Leqq--预测点的噪声贡献值，dB（A）； Leqb--预测点的噪声背景值，dB（A）。 采用上述公式，噪声预测结果见下表和下图。 - 表4-13 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 边界; 噪声贡献值(昼间); 执行标准; 达标情况. 东边界; 58.70; 昼间≤60dB（A）; 达标. 北边界; 59.68; 达标. 南边界; 58.02; 达标. 西边界; 58.62; 达标. 图4-1项目噪声昼间贡献值预测结果图 3.噪声污染治理措施 本项目主要生产设备均布置在厂房内部，投入使用后，生产设备噪声源采取减振、消声、墙体隔声等相应的噪声污染治理措施后，其噪声可得到有效控制，加上空间衰减等因素，本项目四周厂界噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A））。 为进一步降低项目设备运行噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施： （1）在设备选型方面，在满足工艺生产的前提下，选用精度高、装配质量好、噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，应对设备基础进行减振，能降低噪声级10-15dB（A）。 （2）对高噪声设备进行消音、隔音和减振等措施，如在设备与基础之间安装减振器等。 （3）加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 （4）合理安排生产时间，生产时关闭门窗，通过厂房墙体的阻隔和距离的自然衰减降低噪声影响。 在采取以上降噪措施后，可确保各厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。在此条件下，项目噪声对周围环境影响不明显。 4.监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目监测计划详见下表。 - 表4-14营运期环境噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 等效声级，最大声级; 1次/季度. 5.厂界和环境保护目标达标情况分析 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。项目噪声源经以上防护措施及墙体隔声和距离的自然衰减后，项目四周厂界噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，不会对周围声环境造成明显影响。 （四）固体废物 1.固体废物产生情况 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物、危险废物。 （1）生活垃圾 生活垃圾主要来自员工日常办公，项目员工定员60人，人均垃圾产生量按0.5kg/d计算，则垃圾产生量为30kg/d，一年工作300天，则垃圾产生量为9t/a，定点收集后由当地环卫部门负责清运。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年1月19日实施），生活垃圾分类代码为：900-099-S64。 （2）一般固体废物 ①废包装材料：项目原料使用产生废包装材料，产生量约为0.1t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中SW59其他工业固体废物，废物代码“900-099-S59”，收集后交专业回收公司回收利用。 ②金属边角料及碎屑：项目模具生产过程中会产生少量钢废料，产生量约1.2t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中SW17可再生类废物，废物代码“900-001-S17”，收集后交专业回收公司回收利用。 ③废塑料：废塑料来源为不合格品和边角料。边角料：来源于项目注塑工序，产生量约为产品产能的0.5%，故其边角料产生量约为3.5t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中SW17可再生类废物，废物代码“900-003-S17”，收集后回用于注塑件的生产。不合格品：项目注塑、喷涂和烘干、印刷以及检测工序中会产生一定量的不合格塑料，产生量约为产品产能（塑胶台灯120t/a、塑胶包装盒12t/a、塑胶零件8t/a合计140t/a）的0.5%，约为0.7t/a。属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）中SW17可再生类废物，废物代码“900-003-S17”，其中塑料台灯不合格品（约0.6t/a）喷涂后无法回用于生产，使用的油漆为水性油漆不属于危险废物，收集后交专业回收公司回收利用，塑胶包装盒、塑胶零件不合格品（约0.1t/a）破碎回用于注塑件的生产。 （3）危险废物 ①废机油：项目使用机油会产生废机油，产生量为0.012t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）“HW08废矿物油与含矿物油废物”，代码“900-217-08”中的危险废物，收集后定期交由有危险废物处置资质单位处理。 ②废电火花机油：项目模具电火花机加工使用电火花机油会产生废电火花机油，产生量为0.008t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）“HW08废矿物油与含矿物油废物”，代码“900-209-08”中的危险废物，收集后定期交由有危险废物处置资质单位处理。 ③废油桶：项目会产生废油桶，产生量为0.002t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）“HW08废矿物油与含矿物油废物”，代码“900-249-08”中的危险废物，收集后定期交由有危险废物处置资质单位处理。 ④废含油抹布及手套：项目设备维护会产生废含油抹布及手套，产生量为0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）“HW49其他”，代码“900-041-49”中的危险废物，收集后定期交由有危险废物处置资质单位处理。 ⑤废抹布手套：项目印刷工序清洁设备时废抹布及手套，产生量为0.05t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）“HW12染料、涂料废物”，代码“900-253-12”中的危险废物，收集后定期交由有危险废物处置资质单位处理。 ⑥废空桶：项目生产过程中使用水性油墨、水性面漆相应产生废空桶，油墨和面漆约20kg/桶，水性油漆年用量0.1t/a（5桶/a），面漆年用量3t/a（150桶/a），废空桶中残余少量油墨和面漆，根据供应商使用经验，均重约1kg/个，则产生量约为0.155t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）“HW49其他”，代码“900-041-49”中的危险废物，收集后定期交由有危险废物处置资质单位处理。 ⑦废活性炭： 项目有机废气处理产生废活性炭，项目活性炭吸附装置活性炭总装填量为3.150t/a。根据前文工程分析，项目需要处理的有机废气量约0.2529t/a，根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）表3.3-3废气治理效率参考值中吸附技术“建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例”（活性炭年更换量优先以危废转移量为依据，吸附比例建议取值15%）作为废气处理设施VOCs削减量。”，本项目活性炭设计用量大于“废气处理设施VOCs削减量（0.2529）÷活性炭吸附比例（取值15%）=1.6860t/a”，则本项目活性炭箱使用大于1.6860t/a的活性炭以满足上述吸附效率。项目产生的废活性炭量为更换的活性炭量和处理的有机废气量总合为3.150+0.2529=3.4179t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年）“HW49其他废物”，代码“900-039-49”中的危险废物，收集后定期交由有危险废物处置资质单位处理。 ⑧水帘柜废液：项目水帘柜的水三个月更换一次，水帘柜废液产生量为32t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年）“HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液”，代码“900-007-09”中的危险废物，收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。 ⑨喷枪清洗废液：项目喷枪清洗废液产生量为0.6t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）“HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液”，代码“900-007-09”中的危险废物，收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。 ⑩喷淋塔废液：项目喷淋塔水槽水定期更换，喷淋塔废液产生量为4.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）“HW09油/水、烃/水混合物或者乳化液”，代码“900-007-09”中的危险废物，收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。 ⑪漆渣：项目漆渣产生量0.84t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）“HW12染料、涂料废物”，代码“900-252-12”中的危险废物，收集后交由有危险废物处置资质的单位处理。 ⑫废过滤棉：项目干式过滤器更换产生废过滤棉，产生量为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年）“HW49其他废物”，代码“900-041-49”中的危险废物，收集后定期交由有危险废物处置资质单位处理。 ⑬废清洗剂：清洗剂使用方式为浸泡印刷机出墨口和局部擦拭，其使用量需以过量估计，全年需使用0.01t清洗剂，根据清洗剂中的成分，喷枪清洗剂不含卤素、苯、苯乙烯、丁醇、丙酮等，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中废物代码为900-404-06的废有机溶剂与含有机溶剂废物。 - 表4-16 项目危险废物产生及处置统计表 序号; 危险 废物; 危险废物类别; 危险废物代码及行业来源; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.012; 生产过程; 液态; 矿物油; 每个月一次; T，I; 交由有危险废物处理资质的单位处理. 2; 废电火花机油; HW08; 900-209-08; 0.008; 生产过程; 液态; 每个月一次; T，I. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.002; 原料使用; 固态; 每个月一次; T，I. 4; 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 设备维护; 固态; 每个月一次; T，I. 5; 废抹布手套; HW12; 900-253-12; 0.05; 生产过程; 固态; 水性油墨; 每天一次; T，I. 6; 废空桶; HW49; 900-041-49; 0.155; 生产过程; 固态; 每天一次; T，I. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3.4179; 废气处理; 固态; 活性炭; 三个月一次; T. 8; 水帘柜废液; HW09; 900-007-09; 32; 生产过程; 液态; 水性漆; 三个月一次; T. 9; 喷枪清洗废液; HW09; 900-007-09; 0.6; 设备维护; 液态; 水性漆; 每天一次; T. 10; 喷淋塔废液; HW09; 900-007-09; 4.5; 废气处理; 液态; 水性漆; 三个月一次; T. 11; 漆渣; HW12; 900-252-12; 0.84; 废气处理; 固态; 水性漆; 三个月一次; T. 12; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.01; 废气处理; 固态; 过滤棉; 三个月一次; T，I. 13; 废清洗剂; HW06; 900-404-06; 0.01; 设备维护; 固态; 清洗剂; 三个月一次; T，I. 合计; 46.3887; /; /; /; /; /. 注：危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity，C）、毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）、反应性（Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In） 2.处置去向及环境管理要求 （1）生活垃圾 生活垃圾统一收集，交由环卫部门统一处理。 （2）一般固体废物 对于一般工业废物，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2022年修正）等相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 一般固废物暂存区应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。一般固废物暂存区按GB15562.2设置环境保护图形标志，本项目一般固体废物存放区位于厂区3楼，可满足防风、防晒、防雨要求。 建立检查维护和档案制度，定期检查，发现异常，及时采取必要措施，以保障正常运行，将厂区内产生的一般工业固体废物的种类和数量，以及检查维护资料详细记录在案，档案保存期限不少于5年。 （3）危险废物 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规，项目危险废物的暂存场所设置情况如下表： - 表4-17项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力/t; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-217-08; 厂区3楼北侧; 20平 方米; 桶装; 0.02; 一年. 2; 废电火花机油; HW08; 900-209-08; 桶装; 0.01; 一年. 3; 废油桶; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.01; 一年. 4; 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.1; 一年. 5; 废抹布手套; HW12; 900-253-12; 桶装; 0.1; 一年. 6; 废空桶; HW49; 900-041-49; 堆叠; 0.2; 三个月. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装; 5; 半年. 8; 水帘柜废液; HW09; 900-007-09; 桶装; 8; 三个月. 9; 喷枪清洗废液; HW09; 900-007-09; 桶装; 1; 一年. 10; 喷淋塔废液; HW09; 900-007-09; 桶装; 5; 三个月. 11; 漆渣; HW12; 900-252-12; 桶装; 0.3; 三个月. 12; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.01; 一年. 废清洗剂; HW06; 900-404-06; 桶装; 0.01; 三个月. 危废暂存间应达到以下要求： ①采取室内贮存方式，按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）设置环境保护图形标志和警示标志。 ②固体废物收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 ③收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 ④危废暂存间室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。危废暂存间内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 ⑤室内做积水沟收集渗漏液。危废暂存间室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 ⑥建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 （五）土壤、地下水环境影响分析 本项目运营期间大气污染物主要为非甲烷总烃和颗粒物。排放量不大，且不属于持久性污染物和重金属污染物，对土壤和地下水环境影响较小；项目产生的废水主要为生活污水，项目建成后厂区范围内铺设好污水收集管道，污水管道做好防渗处理，正常情况下不会对土壤和地下水环境造成明显影响。项目固废间位于厂区三楼，均做好三防措施，因此泄漏物料不会下渗到土壤和地下水中。 1.地下水 运营期正常工况下，物料经包装桶储存运输，不会出现跑、冒、滴、漏现象。因此，正常工况下，项目不存在地下水污染途径，对地下水影响很小；非正常工况下，本项目采取分区防护措施后，也不存在地下水污染途径。本项目遵循“源头控制，分区防治，污染监控、风险应急”的原则，拟采取以下防护措施： （1）生产车间、仓库 厂区地面采取粘土铺底，再在上层铺设10-15cm的水泥进行硬化；厂房为钢筋混凝土，原料仓库等重点防渗区域设置防渗地坪，仓库内不同种类原材料独立包装，加强巡查，及时发现破裂的容器，并及时进行维护和修补，防止物料腐蚀地面基础层，造成地下水污染。 （2）一般固废暂存间 一般固废暂存间必须防雨、防晒、防风，一般固废暂存间设置围堰，在四周设置导流槽，门口设置围挡，防止物料泄漏时大面积扩散。不同种类一般固体废物独立包装，加强巡查，及时发现破裂的容器，并及时进行维护和修补，防止物料腐蚀地面基础层，造成地下水污染。 （3）危险废物暂存间 危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求进行设计并采取了相应的防渗措施，包括： ①危险废物暂存间基础设置防渗地坪，该防渗地坪的具体技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10 -7 cm/s”。 ②地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，设计堵截泄漏的裙脚；衬里能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ③不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断，加强危险废物的管理，防止其包装出现破损、泄漏等问题；危险废物堆要防风、防雨、防晒等。 综上所述，项目在生产车间、仓库、一般固废暂存间和危险废物暂存间均采取措施后，不存在地下水污染途径。 2.土壤 项目在生产车间、仓库、一般固废暂存间和危险废物暂存间均采取措施后，无垂直入渗的途径，不存在土壤污染途径。 综上所述，项目运营期不存在地下水、土壤污染途径，故不提出跟踪监测的相关要求。 （六）生态环境影响 项目在现有厂房进行生产建设，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。 （七）环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录C中的危险物质数量与临界值比值（Q）的内容，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中所列风险物质，项目风险物质存在量和临界量表见下表： 表4-18 环境风险物质一览表 序号; 名称; 厂内最大存在量/t; 临界量/t; Q值. 1; 机油; 1; 2500; 0.000016. 2; 废机油; 0.9; 2500; 0.000004. 合计; 0.0000568. 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，并综合考虑项目所使用的主要原辅材料，确定项目机油、废机油为风险物质。根据上表可知项目危险物质数量与临界量的比值Q为0.0000568。当Q＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，因此本报告对本项目开展环境风险简单分析。 可能环境风险主要影响途径为：大气、地表水和地下水、土壤。针对上述风险，企业应制定以下风险防范措施： 1.火灾爆炸环境风险防控措施 根据功能分区布置，各构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，生产车间及仓库、危废暂存间等地面应根据需要做防腐防渗处理。现场设置各种安全标志，应禁止明火。做好人员培训工作，要求职工持证上岗，规范操作机械设备及流程。本项目生产车间切实做到通风、防晒、防火、防爆，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。 2.泄漏事故环境风险防控措施 危险废物暂存间雨水渗漏，随意堆放、盛装容器破裂或人为操作失误导致装卸或储存过程发生泄漏，可能对土壤、地下水和地表水造成一定污染。因此，应对危险废物设置专用的存储设施，使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，危险废物贮存设施地面要用坚固、防渗的材料建造，必须有泄漏液体收集装置；必须做好基础防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒；危险废物暂存间要做到防风、防雨、防晒；记录危险废物情况，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，对所贮存的危险废物包装容器及储存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；确保收集所有危险废物，并委托具有相应资质的危险废物处理单位对各种危废进行收集，确保危险废物得到妥善处置。 3.废气处理设施故障环境风险防控措施 当废气治理设施出现故障，不能正常运行时，导致废气未经有效处理直接排放到大气环境中，不能达到排放标准要求，将会对项目所在地的局部大气环境造成较重的影响。因此，废气装置若出现故障，应该马上停止相应的生产工序，直至检修合格，可正常运行时方可作业。 在采取有效的风险防范措施后，项目环境风险水平可以接受。 （八）电磁辐射境影响分析 本项目不存在电磁辐射影响。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | “水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”+1根65米排气筒（DA001）排放 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率按照标准限值50%执行） |  |
|  |  | 总VOCs |  | 广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平 版印刷）Ⅱ时段排放浓度限值（排放速率按照标准限值50%执行） |  |
|  |  | TVOC |  | 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1限值 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表5排放限值、《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1限值及《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)中的表1大气污染物排放限值的较严者值 |  |
|  |  | 苯乙烯 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)中表5大气污染物特别排放限值 |  |
|  |  | 丙烯腈 |  |  |  |
|  |  | 1,3-丁二烯 |  |  |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |  |
|  |  | 乙苯 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物排放标准限值 |  |
|  | 厂界处 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值 |  |
|  |  | 甲苯 |  |  |  |
|  |  | 总VOCs |  | 广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)无组织排放监控点浓度限值 |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中表2第二时段无组织排放监控浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015，含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值间较严者 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1恶臭污染物厂界标准值(二级标准中新扩改建) |  |
|  | 厂区内 厂房外 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）附录A排放限值间较严者 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr | 经三级化粪池预处理排入园洲镇第五生活污水处理厂 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |  |
| 声环境 | 机械设备的噪声 | 噪声 | 采取消声、减震、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 交环卫部门统一 清运 |  |  | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2022年修正） |
|  | 一般固体废物 | 专业回收公司回收 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 交由有危险废物处理资质的单位处理 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物暂存间基础防渗，防渗层为至少lm厚粘土层（渗透系数≤10 -7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；其他区域均进行水泥地面硬底化。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 建立台账管理制度，确保治理设施正常稳定运行。加强用火管理，厂区内严禁烟火，配备一定数量的灭火器，并定期检查确保其可正常使用，加强电气设备及线路检查，防止线路和设备老化造成的引发事故；制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |  |  |

六、结论

项目符合产业政策，土地功能符合规划要求，所在区域环境容量许可。 如项目在建设和运行期间能够按照本报告的要求落实各项污染控制措施，所产生的污染物能达标排放，则该项目建成及投入运行后对周围环境影响不大，从环境保护角度分析，该项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.2921t/a | 0 | 0.2921t/a | +0.2921t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.2025 t/a | 0 | 0.2025 t/a | +0.2025 t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 540 t/a | 0 | 540 t/a | +540 t/a |
|  | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.1277 t/a | 0 | 0.1277 t/a | +0.1277 t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 t/a | 0 | 0.0864 t/a | +0.0864 t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0808 t/a | 0 | 0.0808 t/a | +0.0808 t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0153 t/a | 0 | 0.0153 t/a | +0.0153 t/a |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 t/a | 0 | 0.0018 t/a | +0.0018 t/a |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 t/a | 0 | 0.0166 t/a | +0.0166 t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 9 t/a | 0 | 9 t/a | +9 t/a |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.1 t/a | 0 | 0.1 t/a | +0.1 t/a |
|  | 钢废料 | 0 | 0 | 0 | 1.2 t/a | 0 | 1.2 t/a | +1.2 t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.012 t/a | 0 | 0.012 t/a | +0.012 t/a |
|  | 废电火花机油 | 0 | 0 | 0 | 0.008t/a | 0 | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.002 t/a | 0 | 0.002 t/a | +0.002 t/a |
|  | 废含油抹布及手套 | 0 | 0 | 0 | 0.05 t/a | 0 | 0.05 t/a | +0.05 t/a |
|  | 废抹布手套 | 0 | 0 | 0 | 0.05 t/a | 0 | 0.05 t/a | +0.05 t/a |
|  | 废空桶 | 0 | 0 | 0 | 0.155 t/a | 0 | 0.155 t/a | +0.155 t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 3.4179t/a | 0 | 3.4179t/a | +3.4179t/a |
|  | 水帘柜废液 | 0 | 0 | 0 | 32 t/a | 0 | 32 t/a | +32 t/a |
|  | 喷枪清洗废液 | 0 | 0 | 0 | 0.6 t/a | 0 | 0.6 t/a | +0.6 t/a |
|  | 喷淋塔废液 | 0 | 0 | 0 | 4.5 t/a | 0 | 4.5 t/a | +4.5 t/a |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.84 t/a | 0 | 0.84 t/a | +0.84 t/a |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.01 t/a | 0 | 0.01 t/a | +0.01 t/a |
|  | 废清洗剂 | 0 | 0 | 0 | 0.01 t/a | 0 | 0.01 t/a | +0.01 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①