# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：惠州市桃花源电子科技有限公司建设项目

建设单位（盖章）：惠州市桃花源电子科技有限公司

编制日期：            2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州市桃花源电子科技有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2507-441322-04-05-216391 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王* | 联系方式 | 139*****373 |
| 建设地点 | 惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路3号（6-a/6-b号厂房1101楼） |  |  |
| 地理坐标 | （E：114度0分43.329秒，N：23度6分40.489秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 C2919其他橡胶制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292 二十六、橡胶和塑料制品业29-52橡胶制品业291 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 100.00 | 环保投资（万元） | 20.00 |
| 环保投资占比（%） | 20.0 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1133.49 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《博罗智能装备产业园起步区控制性详细规划（修编）》规划审批单位：博罗县人民政府（2023年6月20日） 审批文号：博府函〔2023〕129号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《博罗智能装备产业园起步区控制性详细规划（修编）》的相符性分析 表1-1 与《博罗智能装备产业园起步区控制性详细规划（修编）》的相符性分析 文件要求; 本项目情况; 吸附性. 主导产业; (1)以铜材为核心发展金属新材料产业; (2)以5G为核心发展电子元器配件产业; (3)以精密数控为突破口发展汽车零部件产业。; 本项目主要从事仿真娃娃和娱乐情趣用品的生产制造，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C2929塑料零件及其他塑料制品制造和C2919其他橡胶制品制造，属于兼容产业。; 符合. 兼容产业; 轻工; 服装工业、家具工业家用电器工业、食品工业、工艺美术、礼仪休闲用品、文教体育用品、橡胶和塑料制品业、生物医药与健康等. 大气环境保护措施; 通过设置密闭设置、吸烟罩、袋式收尘器等设施防止污染物扩散，同时采取抽风、过滤、沉降等措施将粉尘集中处理后排至室外，最大限度地减少对生产工人的危害及周围环境空气的影响。; 本项目挤出、修边、灌料、烘烤工序产生的有机废气（以非甲烷总烃表征），经集气罩收集后由“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭”处理设施处理达标后通过63m高的排气筒（DA001）排放。; 符合. 水环境保护措施; 规划区建设污水管网，统一收集生活污水，送至相邻镇污水处理站处理，不得随意排放污水。; 本项目间接冷却水循环使用，不外排；喷淋用水循环使用，每3个月更换一次，更换废水交由有危险废物处理资质的单位处理，不外排；项目外排废水主要为员工生活污水，生活污水经预处理达标后由市政管网排入博罗县园洲镇第五污水处理厂处理。; 符合. 声环境保护措施; 一是噪声源上处理，尽量选用低噪音设备，对于产生噪声较大的设备加消音器或设隔音操作室；二是通过厂区围墙、道路两旁、厂前区与生产区之间设置的绿化带，减少噪音对厂前区及厂界以外的影响；三是在接受点进行防护，操作人员可佩戴防护用具（耳塞、防声棉、耳罩、防声头盔等）。; 本项目设备采取降噪、隔声、减振等措施。; 符合. 固体废物污染防治与控制措施; 生活垃圾经过收集后统一送至垃圾焚烧厂处理；固体废弃物即为落行料、修边工序加工的边角余料，回收他用。; 本项目生活垃圾交由环卫部门回收处理；一般工业固废（硅胶边角料和硅胶不合格品、金属边角料、废包装材料、废模具）经收集后交专业回收公司处理；塑胶边角料和塑胶不合格品经破碎后回用于生产；危险废物（含油废包装桶、废含油抹布及手套、喷淋废水、废活性炭、废过滤棉、废原料桶、废空压机油）交由有危险废物处理资质的单位处理。符合环保有关要求，资源化、无害化，分类、安全处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性分析 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控方案》，以下简称《方案》，“三线一单”即生态保护红线及一般生态空间、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单。项目“三线一单”管理要求的符合性分析见下表： 表1-1 “三线一单”符合性分析表 类别; 文件要求; 相符性分析; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线和一般生态空间：园洲镇生态空间管控分区面积中生态保护红线0平方公里，一般生态空间3.086平方公里，生态空间一般管控区107.63平方公里。; 本项目所在地位于惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路3号（6-a/6-b号厂房1101楼），根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表3.3-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中图7所知（见附图11），本项目不在生态保护红线和一般生态空间内，属于生态空间一般管控区。; 符合. 环境质量底线; 地表水环境：园洲镇水环境优先保护区面积0平方公里，水环境生活污染重点管控区面积45.964平方公里，水环境工业污染重点管控区面积28.062平方公里，水环境一般管控区面积36.69平方公里。 水环境工业污染重点管控区要求：加强涉水项目环境准入管理。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建项目实施减量替代。大力整治“散乱污”企业，全面整治入河排污口，系统治理河涌和黑臭水体。加大水环境风险防范力度。强化饮用水水源地风险管控，加强东江等供水通道干流沿岸及饮用水水源、备用水源环境风险防控，建立完善突发环境事件应急理体系。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。 大气环境：园洲镇大气环境优先保护区面积 0 平方公里，大气环境布局敏感重点管控区面积 0 平方公里，大气环境高排放重点管控区面积 110.716 平方公里，大气环境弱扩散重点管控区面积 0 平方公里，大气环境一般管控区面积 0 平方公里。 大气环境高排放重点管控区管控要求：现有源提标升级改造：①对大气环境高排放重点管控区进行环保集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染； ②鼓励大气环境高排放重点管控区建设集中的喷涂工程中心和有机废弃物回收再生利用中心，并配备高效治理设施。 土壤环境：博罗县建设用地土壤污染风险重点管控区面 积 340.8688125 平 方 公里，园洲镇建设用地一般管控区面积 29.889 平方公里，园洲镇与龙华镇争议地未利 用 地 一 般 管 控 区 面 积0.015 平方公里，博罗县土壤 环 境 一 般 管 控 区 面 积26.089 平方公里。; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表 4.8-2 和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中图 10 所知（见附图 12），本项目属于水环境生活污染重点管控区。 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表 5.4-2 和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中图 14 所知（见附图 13），本项目属于大气环境高排放重点管控区。 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中图 15 所知（见附图1 4），本项目属于博罗县土壤环境一般管控区，且不属于博罗县高关注度重点行业企业。 本项目所在区域大气、水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求，不会突破大气环境质量底线。本项目间接冷却水循环使用不外排；喷淋废水交有危险废物处理资质单位回收处理，不外排；生活污水纳入博罗县园洲镇第五污水处理厂深度处理。项目废气主要是有机废气（非甲烷总烃）、臭气浓度、颗粒物、氯化氢、氯乙烯、苯乙烯，在采取有效的废气收集和治理措施后，项目废气达标排放对周边大气环境影响不大。本项目对生产车间、仓库、危废仓等区域采取分区防控防渗处理后，不存在土壤污染途径。本项目属于一类工业用地，因此，本项目符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 水资源利用效率持续提高。 用水总量、万元 GDP 用水量及万元工业增加值用水量下降比例、农田灌溉水有效利用系数等指标达到省下达的控制指标。 土地资源集约化利用水平不断提升。耕地保有量、永久基本农田保护面积、建设用地总规模、城乡建设用地规模、人均城镇工矿用地等严格落实国家和省下达的总量和强度控制指标。 岸线资源得到有效保护。大陆自然岸线保有率达到广东省的考核要求。 能源利用效率持续提升，能源结构不断优化。能源（煤炭）利用上线目标、能源消费总量控制指标、煤炭消费控制指标、单位GDP能耗下降比例等严格落实国家和省下达的总量和强度控制指标，碳达峰工作严格按照省统一部署推进。; 本项目位于广东省惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路3号（6-a/6-b号厂房1101楼）。根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中第七章内容所知，本项目属于土地资源一般管控区和矿产资源一般管控区，不属于高污染燃料禁燃区（见附图 15、16、17）。 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源，不属于高水耗、高能耗的产业。本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。本项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 生态准入清单; 生态环境准入清单： 从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面 明确准入要求，全市建立“1+3+80”生态环境准入清单体系。“1”为全市总体管控要求，“3”为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元 3 类管控单元的管控要求，“80” 为 54 个陆域环境管控单元和 26 个海域环境管控 单元的管控要求。; （一）全市总体管控要求 根据全市总体管控要求对比企业所在区域现状如下： 区域布局管控要求：项目不属于环境空气质量一类功能区，不属于饮用水源保护区，不属于禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目，未涉及高挥发性有机物原辅材料； 能源资源利用要求：本项目使用的能源为电能，不存在影响环境的其他能源； 污染物排放管控要求： 本项目不产生及排放重点污染物及重金属污染物，挤出、修边、灌料、烘烤工序产生的有机废气经水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理后高空排放。项目间接冷却水循环使用不外排；喷淋废水交由危险废物处理资质单位回收处理，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后纳入博罗县园洲镇第五污水处理厂深度处理； 环境风险防控要求：本项目不涉及危险化学品，危险废物收集后暂存于危废间，定期交由有危险废物资质的单位处理处置。 （二）重点管控单元要求 本项目位于重点管控单元 （见附图10），本项目废气通过加强尾端处理设施减少废气污染物的排放，落实了环境风险管控要求。 - 陆域环境管控单元要求项目位于 ZH44132220001 博罗沙河流域重点管控单元，根据附表 4-2 惠州市陆域重点管控和一般管控单元生态环境准入清单管控要求，对比企业所在区域现状如下： 区域布局管控要求：本项目不属于农药、制革、印染等禁止类产业，不涉及高 VOCs 排放、重金属污染物排放； 能源资源利用要求：本项目不属于高能源消耗企业，且未涉及煤炭；污染物排放管控要求：项目实行雨污分流，博罗县园洲镇第五污水处理厂尾水出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），一级 A 和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，其中氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表V 类水标准； 环境风险防控要求：项目不位于饮用水源保护区、不涉及有毒有害气体。; 符合. 《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中第十章：博罗县总体准入清单 从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，全县建立“1+3+10”生态环境准入清单体系。“1”为全县总体管控要求，“3”为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元 3 类管控单元的管控要求，“10”为 10 个环境管控单元的管控要求。; （一）全县总体管控要求 1.区域布局管控要求 本项目不属于新建、改建、扩建“两高”项目，不属于在环境空气质量一类功能区内新建、扩建大气污染物排放工业项目，不属于新建、扩建燃煤燃油的火电机组（含企业自备电站）；不属于新建燃煤锅炉、生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉项目。不属于新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。不属于新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目。不属于在东江流域内新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，不属于新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；不属于新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。不属于在东江水系岸边和水上拆船。不属于在沙河流域和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。项目所在地不涉及饮用水源保护区。 2、能源资源利用要求 本项目生产涉及的能源为电能，不涉及其他对环境有影响的能源。 3、污染物排放管控要求 本项目间接冷却水循环使用不外排；喷淋废水交有危险废物处理资质单位回收处理，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管纳入博罗县园洲镇第五污水处理厂处理，生活污水污染物总量控制指标计入博罗县园洲镇第五污水处理厂的总量控制指标内。本项目大气污染物为非甲烷总烃、臭气浓度、苯乙烯、氯乙烯、氯化氢、颗粒物，经收集处理后达标排放。 4、环境风险防控要求 本项目不涉及危险化学品，项目危险废物定期交由有危险废物处置资质单位处理。 （二）3 个环境管控单元管控要求 本项目所在区域属于重点管控单元，重点管控单元以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境风险高等问题。 （三）10 个环境管控单元准入清单 本项目属于“3 个环境管控单元--10 个环境管控单元的管控要求--博罗沙河流域重点管控单元”，环境管控单元编码为 ZH44132220001。; 符合. 陆域管控单元生态环境准入清单. 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性结论. ZH44132220001博罗沙河流域重点管控单元; 区域布局管控要求： 1-1.【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的 项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3.【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。 1-4.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6.【水/禁止类】禁止在沙河流域和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7.【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8.【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的 处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶粘剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11.【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-1 本项目选址在饮用水水源保护区外，属于允许类产业； 1-2 本项目不属于禁止类项目； 1-3 本 项 目 不 属 于 高VOCs 排放建设项目； 1-4 本项目不在一般生态空间内； 1-5 本项目不在饮用水水源保护区内； 1-6 本项目不在沙河流域和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内，且不属于专业废弃物堆放场和处理场； 1-7本项目不属于畜禽养殖业； 1-8 本项目不属于畜禽养殖业； 1-9 本项目不在大气环境受体敏感重点管控区内，本项目不产生和排放有毒有害大气污染物；不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶粘剂等高挥发性有机物原辅材料； 1-10 本项目位于大气环境高排放重点管控区内，本项目产生的废气经收集至废气处理设施处理达标后高空排放，项目建成后将按要求定期开展自行监测，确保废气达标排放。 1-11本项目不产生、排放重金属； 1-12 本项目不产生、排放重金属。; 符合. 能源资源利用要求： 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本项目生产过程中使用水、电能作为生产能源，不使用高污染燃料；本项目电能由市政供电网提供。; 符合. 污染物排放管控要求： 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs 实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1本项目生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网排入博罗县园洲镇第五污水处理厂，尾水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准两者中的较严值，其中氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 3-2本项目无生产废水排放，间接冷却废水循环使用，不外排；喷淋废水定期交由具有危险废物处置资质单位处理。 3-3本项目不涉及此项。 3-4本项目不涉及此项。 3-5本项目主要从事仿真娃娃、情趣娱乐用品的生产，不属于重点行业；VOCs总量由惠州市生态环境局博罗分局进行分配。 3-6本项目生产过程中不产生重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥等。; 符合. 环境风险防控要求： 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1本项目不属于城镇污水处理厂，无生产废水外排。 4-2根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（经广东省人民政府批准，粤府函〔2014〕188号）和《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》粤府函〔2019〕270号，本项目所在地不在饮用水源保护区内。 4-3本项目制定并实施厂内事故预防计划，明确管理组织、责任与责任范围、预防措施、宣传教育等内容。制定场内应急计划、事故报告制度、应急程序、应急措施等。配备足够的应急器材。对生产工况、设备、应急照明等应定期检查与抽查，落实责任制。消防警报系统必须处于完好状态，以备应急使用。; 符合. #### 综上所述，本项目符合《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》文件要求。 #### 2、产业符合性分析 本项目主要从事仿真娃娃、情趣娱乐用品的生产，行业类别是C2929塑料零件及其他塑料制品制造和C2919其他橡胶制品制造，根据国家《产业结构调整指导目录》(2024年本） 规定，本项目不属于淘汰类、限制类和鼓励类，应属于允许类。因此，本项目符合国家的产业政策规定。 - 与《市场准入负面清单（2025年版）》的相符性分析 根据《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号） 内容：对禁止准入事项，经营主体不得进入，政府依法不予审批、核准，不予办理有关手续；对许可准入事项，地方各级政府要公开法律法规依据、技术标准、许可要求、办理流程、办理时限，制定市场准入服务规程，由经营主体按照规定的条件和方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类经营主体皆可依法平等进入。对未实施市场禁入或许可准入但按照备案管理的事项，不得以备案名义变相设立许可。 本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）禁止或需要许可的类别，本项目建设与《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）不冲突。 #### 4、选址合理性分析 本项目位于惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路3号（6-a/6-b号厂房1101楼），项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区，也不涉及饮用水源保护区。根据建设单位提供的用地证明（详见附件3），项目所在地用地类型为工业用地；根据《博罗智能装备产业园园洲片区（起步区）控制性详细规划》（详见附图4），项目所在地用地类型为一类工业用地，故项目用地符合园洲镇总体规划建设要求，故本项目选址与地方规划是相符的。在确保项目各种环保及安全措施得到落实和正常运作的情况下，不会改变区域的环境功能现状。因此，本项目选址是合理的。 #### 5、区域环境功能区划相符性分析 根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（粤府函〔2014〕188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）和《惠州市人民政府关于〈惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案〉的批复》（惠府函〔2020〕317号），本项目所在地不属于饮用水水源保护区。 - 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函〔2014〕188 号文）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270 号文）以及《惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案》（惠府函〔2020〕317 号），本项目所在区域不属于水源保护区，项目外排废水为员工生活污水，经三级化粪池预处理达标后由市政污水管网排入园洲镇第五污水处理厂深度处理，尾水园洲中心排渠，流经沙河，汇入东江。 根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14 号），东江干流自江西省界至东莞石龙段水域功能为饮工农航，东江水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；沙河水质功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类功能水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类功能水体；项目纳污水体园洲中心排渠，在《广东省地表水环境功能区划》未具体划定水质功能，根据《博罗县2024年水污染防治工作方案》（博环攻坚办〔2024〕68号），本项目所在区域地表水水体园洲中心排渠属于地表水V类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准，地表水环境质量达标。 （2）根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2024年），本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，不属于环境空气质量一类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准，环境空气质量达标。 （3）根据《惠州市生态环境局关于印发〈惠州市声环境功能区划方案（2022年）〉的通知》（惠市环〔2022〕33号），本项目所在区域为声环境2类功能区，不属于声环境1类区，声环境达标。 厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划的要求。该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。本项目的运营与环境功能区划相符合。 6、相关法律法规相符性分析 （1）水方面： ①与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）相符性分析 （粤附函【2011】339）： - 严格控制重污染项目建设，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 2) 强化涉重金属污染项目管理，重金属污染防治重点区域禁止新 （改、扩） 建增加重金属污染排放的项目，禁止在重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能稳定达标的区域建设涉重金属污染项目。 3) 严格控制矿产资源开发利用项目建设，严格控制东江流域内矿产资源开发利用项目建设，严禁在饮用水源保护区、生态严格控制区、自然保护区、重要生态功能区等环境敏感地区内规划建设矿产资源开发利用项目 （矿泉水和地热项目除外） 。 4) 合理布局规模化畜禽养殖项目，东江流域内建设大中型畜禽养殖场（区） 要科学规划、合理布局。 5) 严格控制支流污染增量，在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河 （含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、东江（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 （粤府函〔2013〕231号）： 符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： 1) 建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； 2) 通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； 3) 流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》 （粤府函〔2013〕231号） ，建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目不列入禁止建设和暂停审批范围。 相符性分析：本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造和其他橡胶制品制造，不属于制浆造纸、电镀 （含配套电镀和线路板） 、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目。本项目无工业废水外排，间接冷却水循环使用，不外排；喷淋废水定期交由具有危险废物处理资质单位处理；生活污水经三级化粪池预处理后通过市政管网纳入园洲镇第五污水处理厂处理，本项目不属于新增超标或超总量污染物的项目，不会对东江水质和水环境安全构成影响。因此，本项目选址符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》 （粤府函〔2013〕231号） 的政策要求。 ②与《广东省水污染防治条例》（2020年11月27日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）相符性分析 第三章 水污染防治的监督管理 第十七条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。省、地级以上市人民政府生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，对可能影响防洪、通航、渔业及河堤安全的，应当征求水行政、交通运输、农业农村等主管部门和海事管理机构的意见；对跨行政区域水体水质可能造成较大影响的，应当征求相关县级以上人民政府或者有关部门意见。 第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 第二十一条 向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省的规定设置和管理排污口，并按照规定在排污口安装标志牌。地表水Ⅰ、Ⅱ类水域，以及Ⅲ类水域中的保护区、游泳区，禁止新建排污口，已建成的排污口应当实行污染物总量控制且不得增加污染物排放量；饮用水水源保护区内已建的排污口应当依法拆除。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 相符性分析：本项目主要从事仿真娃娃、情趣娱乐用品的生产，不在上述禁止新建的项目内，本项目无生产废水外排，间接冷却水循环使用，不外排；喷淋废水定期交由具有危险废物处理资质单位处理；生活污水经三级化粪池预处理后通过市政管网纳入园洲镇第五污水处理厂处理。因此，本项目建设与该文件规定不冲突。 （2）气方面： ①与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 “（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。” 相符性分析：本项目使用PVC塑胶粉、TPE塑胶粉常温下不产生挥发性有机物，不属于VOCs物料，液体硅胶等涉VOCs原辅料均密封贮存；挤出、修边、灌料、烘烤工序产生的有机废气经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过1根63米高排气筒（DA001）排放。 ②与《关于印发〈广东省涉VOCs重点行业治理指引〉的通知》（粤环办〔2021〕43号）相符性分析 本项目属于《关于印发＜广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引＞的通知》（粤环办〔2021〕43号）中“六、橡胶和塑料制品行业 VOCs 治理指引”所列行业类别，具体项目情况对照控制要求如下： 表1-2 橡胶和塑料制品行业 VOCs治理指引 六、橡胶和塑料制品行业 VOCs 治理指引. 类别; 要求; 相符性分析. 源头削减. VOCs物料存储; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目使用的液体硅胶储存于密闭包装桶中；PVC塑胶粉、TPE塑胶粉在未熔融前不会产生VOCs，符合要求。. 盛装 VOCs 物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. 工艺过程; 粉状、粒状 VOCs 物料采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。; 本项目拟将挤出、修边、灌料、烘烤工序产生的废气进行局部气体收集，产生的废气经收集处理后引至“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后排放。. 在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统. 非正常排放; 载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至 VOCs 废气收集处理系统; 本项目不涉及退料、清洗及吹扫，符合要求。. 末端治理. 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3m/s。; 本项目拟将挤出、修边、灌料、烘烤工序产生的废气采用半包围集气罩进行收集，控制风速为0.5m/s，符合要求。. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 本项目废气收集系统在负压下运行，输送管道为密闭状态，符合要求。. 排放水平; 塑料制品行业： a）有机废气排气 排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率≥3kg/h时，建设 VOCs 处理设施且处理效率≥80%； b）厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过 20mg/m3。; 本项目废气经处理后高空排放，工艺废气排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中的“轮胎企业及其他企业炼胶、硫化装置”及广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值较严值；厂界非甲烷总烃可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度排放限值和《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值较严值；厂区内有机废气无组织排放可达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》表 3 企业厂区内无组织排放监控点浓度限值要求（监控点处非甲烷总烃 1h平均浓度值不超过6mg/m3，监控点处任意一次浓度值不超过20mg/m3）。. 治理设施设计与运 行管 理; 吸附床（含活性炭吸附法）： a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择； b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定； c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 二级活性炭吸附装置对有机废气处理效率约为 80%；本项目定期更换活性炭，废活性炭交由有危险废物处置资质单位处理，符合要求。. VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 建设单位严格按照文件的要求进行废气收集系统与生产工艺设备同步运行，符合要求。. 环境管理. 管理 台账; 建立含 VOCs 原辅材料台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称及其 VOCs含量、采购量、使用量、 库存量、含 VOCs 原辅材料回收方式及回收量。; 本项目建成后建设单位应建立含 VOCs 原辅材料台账、废气收集处理设施台账、危废台账，并按相应要求管理台账，符合要求。. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 台账保存期限不少于3年。. 自行 监测; 塑料制品行业重点排污单位： a）塑料人造革与合成革制造每季度一次； b）塑料板、管、型材制造、塑料丝、绳及编织品制造、泡沫塑料 制造、塑料包装箱及容器制造（注塑成型、滚塑成型）、日用塑料制品制造、人造草坪制造、塑料零件及其他塑料制品每半年一次； c）喷涂工序每季度一次； d）厂界每半年一次。; 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》 （HJ1122-2020）的要求，非甲烷总烃每半年监测1次，其余有组织排放每年监测1次，无组织排放均每年监测1次。. 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。. 危废 管理; 工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。; 本项目生产过程中产生的废过滤棉、废原料桶等按相关要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器加盖密闭，符合要求。. 建设 项目 VOCs 总量 管理; 新、改、扩建项目应执行总量替 代制度，明确 VOCs 总量指标来源。; 本项目属于新建项目，有机废气总量指标来源由惠州市生态环境局博罗分局统一调配，符合要求。. 新、改、扩建项目和现有企业VOCs 基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的 VOCs 排放量计算方法，则参照其相关规定执行。; 本项目属于新建项目，VOCs 基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算。. ③与《广东省大气污染防治条例》（2022年11月30日修订）的相符性分析 - 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。 生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 新增重点大气污染物排放总量控制指标可以通过实施工程治理减排、结构调整减排项目或者排污权交易等方式取得。 第二十四条 省人民政府生态环境主管部门应当会同标准化主管部门制定产品挥发性有机物含量限值标准，明确挥发性有机物含量，并向社会公布。 在本省生产、销售、使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合本省规定的限值标准。高挥发性有机物含量的产品，应当在包装或者说明中标注挥发性有机物含量。 第二十五条 省人民政府生态环境主管部门应当会同标准化等主管部门，制定本省重点行业挥发性有机物排放标准、技术规范。 企业事业单位和其他生产经营者应当按照挥发性有机物排放标准、技术规范的规定，制定操作规程，组织生产管理。 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： - 石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； - 燃油、溶剂的储存、运输和销售； - 涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； - 涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； - 其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。第二十七条 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量并向县级以上人民政府生态环境主管部门申报。台账保存期限不少于三年。 其他产生挥发性有机物的工业企业应当按照国家和省的有关规定，建立台账并向县级以上人民政府生态环境主管部门如实申报原辅材料使用等情况。台账保存期限不少于三年。 第二十八条 石油、化工、有机医药及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当根据国家和省的标准、技术规范建立泄漏检测与修复制度，对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料泄漏，对泄漏的物料应当及时收集处理。 石油、化工等排放挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者在维修、检修时，应当按照技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节进行挥发性有机物排放控制。 第二十九条 储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家和省的有关规定安装油气回收装置和自动监测装置并保持正常使用，每年向生态环境主管部门报送有检测资质的机构出具的油气排放检测报告，油气排放检测报告标准文书由省生态环境主管部门制定。 第三十条 严格控制新建、扩建排放恶臭污染物的工业类建设项目。产生恶臭污染物的化工、石化、制药、制革、骨胶炼制、生物发酵、饲料加工、家具制造等行业应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭污染物。 鼓励企业采用先进的技术、工艺和设备，减少恶臭污染物排放。 相符性分析：本项目主要从事仿真娃娃、情趣娱乐用品的生产，不属于国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。本项目挤出、修边、灌料、烘烤工序产生的有机废气经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过1根63米高排气筒（DA001）排放，废气总量由惠州市生态环境局博罗分局进行分配。因此，本项目符合《广东省大气污染防治条例》的要求。 |

- 建设项目工程分析

| # 建设内容 | 一、项目概况 惠州市桃花源有限公司建设项目拟选址惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路3号6-a/6-b厂房1101楼，项目购买广东万宏同创工业科技有限公司6-a厂房1101楼的厂房进行生产，中心经纬度为：E114°0′43.329″，N23°6′40.489″。项目总投资100万元，本项目占地面积1133.49m2，总建筑面积1133.49m2。本项目主要从事仿真娃娃、情趣娱乐用品的生产，预计年生产仿真娃娃8000个、情趣娱乐用品34000个。本项目劳动定员为20人，均不在厂区内食宿，年产300天，一班制，每班工作12小时。 - 项目工程组成一览表 类别; 项目名称; 主要建设内容. 主体工程; 租用1栋11层高厂房的11F部分区域（厂房总体高度为59.5m，1F 层高7.5m，11层高4m，项目占地面积1133.49m2，建筑面积1133.49m2）; 生产车间; 占地面积918.49m2，建筑面积918.49m2，主要用于挤出、修边、灌料、烘烤、切割、打磨、焊接、打粉、混料、破碎工序. 辅助工程; 办公室; 位于厂房西南侧，占地面积50m2，建筑面积50m2，主要用于员工办公. 储运工程; 原料仓库; 位于车间北侧，占地面积40m2，建筑面积40m2，主要用于储存原辅材料. 成品仓库; 位于车间北侧占地面积100m2，建筑面积100m2，主要用于成品储存. 公用工程; 给排水; 市政给水，雨污分流制排水系统. 消防系统; 市政给水，室外、内消防系统. 供电; 由市政供电网供给. 环保工程; 废气; 挤出、修边、灌料、烘烤工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度、氯化氢、氯乙烯、苯乙烯; 通过喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理达标后经63m高（DA001）排气筒高空排放. 混料、切割、打磨、焊接、破碎、打粉工序产生的颗粒物; 加强车间通风后无组织排放. 废水; 生活污水; 经三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入博罗县园洲镇第五污水处理厂进行深度处理. 冷却水; 循环使用，定期补充，不外排. 喷淋废水; 喷淋废水每季度更换一次，废水交由具有危险废物处置资质单位处理. 噪声; 选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声、降噪等措施. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间位于厂房11楼东南侧，占地面积10m2，建筑面积10m2，一般固废收集后交由专业公司回收利用. 危险废物; 危废暂存间位于厂房11楼东南侧，占地面积15m2，建筑面积15m2，危险废物集中收集后交由危废资质单位处理. 生活垃圾; 交由环卫部门清运处理. 依托工程; 生活污水; 博罗县园洲镇第五污水处理厂. 2、产品方案及产量 项目产品方案见下表。 - 本项目产品产量一览表 序号; 产品名称; 年产量; 产品规格. 1; 仿真娃娃; 8000个（120t/a）; 仿真娃娃身体长约1.3m，实心，不规则形状，单个重约12kg，不包含不锈钢骨架重量. 仿真娃娃头部直径长约20cm，实心，不规则形状，单个重约3kg. 2; 情趣娱乐用品; 4000个（14.4t/a）; 长约20cm ，宽约20cm ，高约10cm ，实心，不规则形状，单个重约3.6kg. 30000个（2.7t/a）; 长约15cm ，直径约3cm ，空心，不规则性质，单个重约0.09kg. 3、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅料用量情况见下表。 - 项目主要原辅料一览表 序号; 原料名称; 年用量; 形态; 包装形式; 最大储存量; 使用工序; 储存位置; 备注. 1; 不锈钢骨架; 8000个（80t/a）; 固态; /; 300个; 绑骨架; 原料仓; 外购. 2; 铁丝; 0.2吨; 固态; /; 0.2吨; 绑骨架; 原料仓; 外购. 3; TPE塑胶粉; 20吨; 粉状; 25kg/袋; 1吨; 混料、挤出; 原料仓; 外购，新料. 4; PVC塑胶粉; 12.3吨; 粉状; 25kg/袋; 1吨; 混料、挤出; 原料仓; 外购，新料. 5; 液体硅胶; 23.8吨; 液态; 200kg/桶; 3吨; 混料、灌料; 原料仓; 外购. 6; 色粉; 1吨; 粉状; 25kg/袋; 1吨; 混料、挤出; 原料仓; 外购. 7; 白油（食品级）; 80吨; 液态; 200kg/桶; 5吨; 混料、挤出; 原料仓; 外购. 8; 爽身粉; 0.5吨; 粉状; 25kg/袋; 0.1吨; 打粉; 原料仓; 外购. 9; 仿真眼睛; 8000双（0.024t/a）; 固态; /; 300双; 装配; 原料仓; 外购. 10; 头发; 0.3吨; 固态; /; 0.1吨; 装配; 原料仓; 外购. 11; 眼睫毛; 800盒（0.0088t/a）; 固态; /; 100盒; 装配; 原料仓; 外购. 12; 无铅锡线; 0.06吨; 固态; /; 0.06吨; 焊接; 原料仓; 外购. 13; 纸箱; 3吨; 固态; /; 0.5吨; 包装; 原料仓; 外购. 14; 模具; 500套; 固态; /; 500套; /; 原料仓; 外购. 15; 包装材料; 0.5吨; 固态; /; 0.5吨; 包装; 原料仓; 外购. 16; 电子元器件; 30000组（3.55t/a）; 固态; /; 3000组; 组装; 原料仓; 外购. 26; 空压机油; 0.03吨; 液态; 10kg/罐; 0.03吨; 设备保养维修; 原料仓; 外购. （1）原辅材料性质： TPE塑胶粉：主要由1，3-丁二烯的聚合物65%、热塑性丁苯橡胶25%、其他10%组成，是一种具备高弹性、耐老化、耐油性的热塑性弹性体，分解温度为大于230℃，成型温度为160℃，环保、无毒、手感舒适、外观精美，加工方便，被广泛用于高档高透明玩具、成人用品、吸盘用料、运动器材以及密封圈等行业，已成为取代传统橡胶的世界化标准性环保材料。 PVC塑胶粉：PVC均聚合物树脂，主要成分为聚乙烯100%，氯乙烯小于0.1%，为白色粉状，无味，不溶于水，密度为1.4g/cm3，闪点为391℃，分解温度为200~300℃，成型温度为150℃，常温下稳定，在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。 液体硅胶：主要由甲基乙烯基聚硅氧烷70%、二氧化硅20%、硅油5%、助剂5%组成，为白透明的浆糊状液体，无味，密度为1.1~1.25g/cm3，不溶于水，常温下稳定，具有优异的抗撕裂程度、回弹性、抗变黄性、热稳定性和耐热抗老化性等，主要用于婴幼儿用品、医疗用品及电子产品等行业。 色粉：塑胶颜料，主要成分为三氧化二铁100%，为纯物质，呈啡色粉状，无味，pH为7.0~8.0，具有良好的耐候性、耐迁移性、无毒性、耐化学药品性等。 白油（食品级）：主要由矿物油100%组成，是一种无色、无味、无毒的透明状液体，在日光下观察不显荧光。密度为0.85~0.905g/mL（25℃），沸点为300℃，闪点大于300℃，不溶于水、甘油、冷乙醇，对光、热、酸稳定，对皮肤无刺激性，有优良的亲和性。被广泛用于日化行业、药品行业、食品加工、纤维和纺织等。在化妆行业中可用于配制浴油、各类护肤膏霜、蜜、护发制品、唇膏等几乎所有化妆品，可用作发乳、发油、唇膏、面油、护肤油、防晒油、婴儿油等软膏和柔润剂的基础油。根据挥发性有机物的定义，是指常温下饱和蒸气压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物，白油沸点为300℃，故不属于挥发性有机物。 爽身粉：主要由滑石粉98.8%、硬脂酸镁1%、芦荟提取物0.1%、忍冬花提取物0.1% 组成，为白色粉末，无味，不溶于水。 无铅锡线：主要由锡99.3%、铜 0.7%组成，柔软，易弯曲，熔点231.89℃，沸点2260℃。有三种同素异形体：白锡为四方晶系，密度7.28 克/cm3，硬度2，延展性好；灰锡为金刚石型立方晶系，密度5.75 克/cm3，脆锡为正交晶系，密度 6.54 克/cm3。 空压机油：主要成分为氢化处理的重质石蜡蒸馏物100%，无色透明液体，用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。 - 项目物料平衡一览表 输入; 输出. 原料名称; 用量（t/a）; 产品名称; 产量（t/a）; 损耗; 产生量（t/a）. TPE塑胶粉; 20; 仿真娃娃; 120; 非甲烷总烃; 0.087. PVC塑胶粉; 12.3; 情趣娱乐用品; 17.1; 颗粒物; 0.1768. 液体硅胶; 23.8; /; /; 塑胶边角料和不合格品; 3.399. 色粉; 1; /; /; 硅胶边角料和硅胶不合格品; 0.72. 白油（食品级）; 80; /; /; 损耗合计; 4.3828. 爽身粉; 0.5; 输出合计; 141.4828. 仿真眼睛; 0.024; /; /. 头发; 0.3; /; /. 眼睫毛; 0.0088; /; /. 电子元器件; 3.55; /; /. 输入合计; 141.4828; /; /. - 项目主要设备 - 本项目主要生产设备一览表 主要生产单元名称; 主要工艺名称; 设备名称; 数量; 设施参数及单位; 运行时间. 仿真娃娃、情趣娱乐用品生产单元; 搅拌; 搅拌机; 2台; 型号：WSQB-50，处理能力：25kg/h; 12h/d. 搅拌桶; 10个; 尺寸：D=0.8m，H=0.8m; 12h/d. 挤出; 加热挤出机; 6台; 功率：2.2kW，处理能力：8kg/h; 12h/d. 抽真空; 抽真空机; 2台; /; 12h/d. 灌料; 自动注液硅胶机; 2台; 型号：JC130；处理能力：6.0kg/h; 12h/d. 修边; 热风机; 10把; 型号：SG-8162; 12h/d. 电烙铁; 30把; 功率：2.2kW; 12h/d. 修边工作台; 6个; 2m*1m; 12h/d. 打粉; 打粉机; 3台; /; 1h/d. 烘烤; 烤箱; 2台; 功率：9kW，400*450*1200mm; 12h/d. 装配、组装; 流水线; 6条; 6m，工位数5个; 12h/d. 打磨; 手磨机; 1台; 功率：0.6kW; 2h/d. 切割; 切割机; 1台; 功率：3kW; 2h/d. 焊接; 电焊机; 1台; 功率：2kW; 2h/d. 破碎; 破碎机; 3台; 型号：D-PS110TPE; 2h/d. 包装; 打包机; 2台; 型号：SF-B600; 12h/d. 包装机; 3台; 型号：BSN4020C; 12h/d. 辅助设备; 辅助设备; 冷却塔; 2台; 循环水量：10m3/h; 12h/d. 空压机; 3台; 型号：OTS-1100，功率：2kW; 12h/d. 环保设施; 喷淋塔; 1台; 尺寸：1.5m×1.5m×1.0m，有效水深0.4m; 12h/d. 干式过滤器; 1套; 风量：7000m3/h; 12h/d. 二级活性炭吸附装置; 1套; 风量：7000m3/h，尺寸为：1.5m×1.5m×1m; 12h/d. - 项目设备产能匹配性分析一览表 设备名称; 设备数量（台）; 单台设计产能（kg/h）; 工作时间（h）; 最大设计产能（t/a）; 实际产能要求（t/a）. 加热挤出机; 6; 8; 3600; 172.8; 137.1. 自动注液态硅胶机; 2; 6.0; 3600; 43.2; 24. 搅拌机; 2; 25; 3600; 180; 137.1. 破碎机; 3; 2; 600; 3.6; 3.399. 注：1、仿真娃娃年产120t/a、情趣娱乐娃娃年产17.1t/a，共计137.1t/a。 - 液体硅胶、色粉进入自动注液态硅胶机，其中液体硅胶23.8t/a、色粉0.2t/a（灌料工序色粉用量占20%）。 - 根据建设单位提供资料，塑胶边角料产生量为所有原料总用量的2%，塑胶不合格品产生量约为所有原料总用量的1%，项目原料用量合计为113.3t（TPE塑胶粉20吨、PVC塑胶粉30t/a、色粉0.8t/a（挤出工序色粉用量占80%）、白油80t/a），则塑胶边角料和塑胶不合格品产生量为113.3t/a×2%+113.3t/a×1%=3.399t/a，破碎物料量为3.399t/a；. 根据上表可知，加热挤出机的产能利用率为79.3%；自动注液态硅胶机的产能利用率为55.6%；搅拌机的产能利用率为76.2%；破碎机的产能利用率为94.4%；故生产设备能够满足本项目的生产需求。 - 公用工程 （1）能耗 电能：本项目使用电能作为能源，供电电源由市政供电网供应，预计总用电量为30万度/年。 （2）给排水 本项目用水主要为生产用水、生活用水，其中生产用水主要为间接冷却用水、喷淋用水。 1）给水工程： 生产用水： ①间接冷却用水：项目挤出工序用到间接冷却水对模具进行降温，间接冷却用水为普通的自来水，无需添加药剂，冷却水经闭式冷却塔处理后循环使用，不外排，由于蒸发等原因会有少量的损耗需定期补充新鲜水。根据建设单位提供资料，项目挤出工序配套2台循环水量为10m3 /h 的闭式冷却塔，冷却塔设计进水温度为40℃、出水温度为30℃，进出水温差为10℃。冷却塔损失水量参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）进行核算，损失水量计算公式如下： 式中：Qe——蒸发损失水量（m3/h）； Qr——循环冷却水量（m3/h）； △t——循环冷却水进、出冷却塔温差（℃），本项目取10℃； k——蒸发损失系数（1/℃），按当地平均气温为25℃计，计算k值取0.00145。 由公式计算可知，冷却塔蒸发水量为Qe=0.145m3/h，项目每天工作12h，年工作天数为300天，则冷却塔蒸发损失量为1044m3/a（3.48m3/d），补充水量为1044m3/a（3.48m3/d）。 ②喷淋用水：本项目设有1台喷淋塔，用于降低挤出工序废气温度，以保障二级活性炭吸附装置处理效率。喷淋塔配套有一个水池，尺寸为1.5m×1.5m×1.0m，有效水深0.4m，则喷淋塔水槽用水量为0.9m3，喷淋塔内的水随废气处理设施运行而循环。根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编）第527页表10-48“各种吸收装置的技术经济比较”，喷淋塔液气比为0.1～1.0L/m³，本次取0.5L/m3，项目DA001废气处理设施风量为7000m3/h，循环水量为3.5m3/h、42m3/d，则喷淋塔每小时循环3.89次；循环过程会有水损耗，参考《涂装车间设计手册》（王锡春主编，化学工业出版社）P87，喷淋式每小时补充循环水量的1.5%~3%，本环评损耗水量按循环水量的2.25%计，随损耗自动补水，损耗补充水量为0.945m3/d、283.5m3/a；喷淋塔在多次循环后塔内水会达到饱和，需定期更换，约三个月更换一次，设计储水量为0.9m3，则更换产生的废水量为0.012m3/d、3.6m3/a，则项目喷淋塔总用水量为0.957m3/d（287.1m3/a）。 ③生活用水： 本项目员工均不在厂区食宿，员工生活用水量按广东省地方标准《用水定额 第三部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中表A.1服务业用水定额表-国家机构-办公楼-无食堂和浴室-先进值10m3/（人·a），本项目员工拟招20人，则本项目员工生活用水量约为0.67m3/d（200m3/a）。 - 排水工程 本项目厂区内采用雨污分流方式，厂区各构筑物设置雨水沟渠，经雨水沟渠进入市政雨水管网。 ①喷淋废水 根据上文可知，项目设有1台喷淋塔，1台喷淋塔用水量为0.9m3，喷淋废水约每季度更换一次，每次更换量为0.9m3（0.012m3/d，3.6m3/a），喷淋废水经分类收集后交由具有危险废物处置资质的单位处理。 ②间接冷却废水 根据上文可知，项目间接冷却用水循环使用，定期补充，不外排。 ③生活污水：根据上文可知，项目生活用水量为0.67m3/d（200m3/a），排放系数为0.8，因此员工生活污水排放量约为0.53m3/d（160m3/a）。项目生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网进入博罗县园洲镇第五污水处理厂处理，经处理达标后排入园洲镇中心排渠，汇入沙河，最后进入东江。 - 生产、生活用水水平衡一览表 环节; 总用水量; 新鲜水用水量; 损耗量; 循环水量; 进入污水处理厂; 交由具有危险废物处置资质的单位处理. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 0.67; 200; 0.67; 200; 0.14; 40; 0; 0; 0.53; 160; 0; 0. 间接冷却用水; 3.48; 1044; 3.48; 1044; 3.48; 1044; 240; 72000; 0; 0; 0; 0. 喷淋用水; 0.957; 287.1; 0.957; 287.1; 0.945; 283.5; 42; 12600; 0; 0; 0.012; 3.6. 合计; 5.107; 1531.1; 5.107; 1531.1; 4.565; 1367.5; 282; 84600; 0.53; 160; 0.012; 3.6. 图2-2 项目水量平衡图（单位：m3/d） 6、劳动定员及工作制度 本项目员工20人，均不在厂区内食宿，年工作300天，每天1班，每班工作12小时。 7、项目平面布置及四至情况 本项目位于惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路3号（6-a/6-b号厂房1101楼）的厂房。项目总平面布置呈矩形，主要设为生产区、原料仓库、成品仓库、危废间、一般固废间、办公室。生产区设有切割、打磨、焊接、破碎、打粉、修边工序以及混料、挤出、灌料、烘烤工序。总体布局按功能分区，各功能区内设施布置紧凑、符合防火要求；建筑物、构筑物的外形规整；符合生产流程、操作要求和使用功能。具体见平面布置图（附图6）。 根据现场勘查，项目东面为其他企业，南面为其他企业，西面为其他企业，北面为其他企业。项目四至情况卫星图详见附图5。 |
| --- | --- |
| # 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目主要从事仿真娃娃、情趣娱乐用品的生产，其工艺流程如下图所示。 （1）仿真娃娃工艺流程： 图2-3仿真娃娃工艺流程 生产工艺流程说明： 切割：利用切割机对外购的不锈钢骨架进行切割修整成相应的尺寸，此过程会产生噪声、金属边角料、颗粒物。 打磨：将切割后的不锈钢骨架利用手磨机打磨边角，此过程会产生噪声、颗粒物。 骨架焊接：将经过加工的骨架利用电焊机进行焊接，此过程会产生噪声、锡及其化合物（颗粒物）。 绑骨架：利用铁丝将不锈钢骨架固定在模具中。 混料：将TPE塑胶粉、PVC塑胶粉、色粉、白油经过人工依次投放到搅拌桶中，利用搅拌机先将搅拌桶内的粉状与液体原料进行缓慢混合，呈现半湿润状态后，再提高搅拌速度，快速将原料分散混匀，搅拌过程中不会产生粉尘，但在投料过程中会产生投料粉尘。搅拌过程仅为常温下的物理搅拌混合，不会发生化学反应此过程会产生噪声、颗粒物。 挤出：将混合后的原料倒入加热挤出机进行加热，使其流动性更好，然后通过加热挤出机挤出到模具当中，待其冷却成型后脱模。采用电加热，工作温度为180℃，该温度未达到PVC、TPE塑胶粉的分解温度（PVC塑胶粉分解温度为210℃~220℃，TPE塑胶粉分解温度为250℃，因此不考虑PVC、TPE等热分解污染物，但PVC塑胶粉、TPE塑胶粉加热熔融过程中，可能会有部分未完成聚合反应的游离单体产生，PVC受热可能挥发少量氯化氢、氯乙烯等，TPE塑胶粉受热可能挥发少量苯乙烯等）。加热挤出机工作过程中需要用冷却水进行间接冷却，防止温度过高导致塑料分解、烧焦或定型困难。冷却水为自来水，不添加任何助剂，冷却水循环使用，工作时会自然蒸发掉一部分，需定期往冷却塔加水。此过程会此时有机废气（非甲烷总烃）、臭气浓度、氯化氢、氯乙烯、苯乙烯、废模具、噪声。 破碎：将修边工序产生的塑胶边角料、塑胶不合格品经过破碎机破碎后回用于混料、挤出工序，破碎机运行过程为密闭，且项目产生的塑胶边角料类似果冻状，有仿真人肤质的质感，此过程会产生噪声、颗粒物。 混料：将色粉、液体硅胶经过人工依次投放到搅拌桶中，利用搅拌机先将搅拌桶内的粉状与液体原料进行缓慢混合，呈现半湿润状态后，再提高搅拌速度，快速将原料分散混匀，搅拌过程不会产生粉尘，但在投料过程会产生投料粉尘。搅拌过程仅为常温下的物理搅拌混合，不会发生化学反应，没有有机废气产生。此过程会产生噪声、颗粒物。 抽真空：将混合好的原料倒入自动注液硅胶机，盖上盖子，然后通过管道连接抽真空机进行抽真空半小时，将液体原料里面的气泡全部排尽。 灌料、烘烤：混料后的带颜色硅胶混合物利用自动注液硅胶机进行加热并从头部注入模具中固化（硫化）成型。自动注液硅胶机、烤箱采用电加热，自动注液硅胶机加热温度为180℃，然后经过烤箱烘烤定型30min后脱模，烘烤温度为120℃。需对固化成型的产品进行2次烘烤；此过程会产生非甲烷总烃、臭气浓度、噪声。 脱模：人工打开模具，将成型后的产品从模具中取出，该工程不需要使用脱模剂。 修边：将成型产品通过人工剪去水口料，然后对产品在模具结合处产生的边界线进行修整，首先用吹风机吹热风，使产品表面变软，然后用电烙铁将边界线滚平，工作温度约为180℃。该温度未达到PVC、TPE塑胶粉的分解温度（PVC塑胶粉分解温度为210℃~220℃，TPE塑胶粉分解温度为250℃，因此不考虑PVC、TPE等热分解污染物，但PVC塑胶粉、TPE塑胶粉加热熔融过程中，可能会有部分未完成聚合反应的游离单体产生，PVC受热可能挥发少量氯化氢、氯乙烯等，TPE塑胶粉受热可能挥发少量苯乙烯等）。此过程会产生非甲烷总烃、臭气浓度、塑胶边角料、硅胶边角料、氯化氢、氯乙烯、苯乙烯、塑胶不合格品、硅胶不合格品、噪声。 打粉：通过人工为产品表面补上一层爽身粉，使产品达到光滑作用。此过程会产生少量粉尘。 装配：给产品头部进行手工植眉、植发、装配仿真眼睛等配件，然后将产品身体和头部进行安装，用日常所用的化妆笔为产品进行上妆，即为仿真娃娃成品，该装配过程不需要使用胶粘剂，不会产生有机废气。 包装：利用打包机、包装机将仿真娃娃用包装材料、纸箱包装后出货。此过程会产生废包装材料。 （2）情趣娱乐用品工艺流程： 图2-4情趣娱乐用品工艺流程 生产工艺流程说明： 混料：将TPE塑胶粉、PVC塑胶粉、色粉、白油经过人工依次投放到搅拌桶中，利用搅拌机先将搅拌桶内的粉状与液体原料进行缓慢混合，呈现半湿润状态后，再提高搅拌速度，快速将原料分散混匀，搅拌过程中不会产生粉尘，但在投料过程中会产生投料粉尘。搅拌过程仅为常温下的物理搅拌混合，不会发生化学反应此过程会产生噪声、颗粒物。 挤出：将混合后的原料倒入加热挤出机进行加热，使其流动性更好，然后通过加热挤出机挤出到模具当中，待其冷却成型后脱模。采用电加热，工作温度为180℃，该温度未达到PVC、TPE塑胶粉的分解温度（PVC塑胶粉分解温度为210℃~220℃，TPE塑胶粉分解温度为250℃，因此不考虑PVC、TPE等热分解污染物，但PVC塑胶粉、TPE塑胶粉加热熔融过程中，可能会有部分未完成聚合反应的游离单体产生，PVC受热可能挥发少量氯化氢、氯乙烯等，TPE塑胶粉受热可能挥发少量苯乙烯等）。加热挤出机工作过程中需要用冷却水进行间接冷却，防止温度过高导致塑料分解、烧焦或定型困难。冷却水为自来水，不添加任何助剂，冷却水循环使用，工作时会自然蒸发掉一部分，需定期往冷却塔加水。此过程会此时有机废气（非甲烷总烃）、臭气浓度、氯化氢、氯乙烯、苯乙烯、废模具、噪声。 破碎：将修边工序产生的塑料边角料经过破碎机破碎后回用于混料、挤出工序，破碎机运行过程为密闭，且项目产生的塑胶边角料类似果冻状，有仿真人肤质的质感，此过程会产生噪声、颗粒物。 修边：将成型产品通过人工剪去水口料，然后对产品在模具结合处产生的边界线进行修整，首先用吹风机吹热风，使产品表面变软，然后用电烙铁将边界线滚平，工作温度约为180℃。该温度未达到PVC、TPE塑胶粉的分解温度（PVC塑胶粉分解温度为210℃~220℃，TPE塑胶粉分解温度为250℃，因此不考虑PVC、TPE等热分解污染物，但PVC塑胶粉、TPE塑胶粉加热熔融过程中，可能会有部分未完成聚合反应的游离单体产生，PVC受热可能挥发少量氯化氢、氯乙烯等，TPE塑胶粉受热可能挥发少量苯乙烯等）。此过程会产生非甲烷总烃、臭气浓度、塑胶边角料、塑胶不合格品、氯化氢、氯乙烯、苯乙烯、噪声。 打粉：通过人工为产品表面补上一层爽身粉，使产品达到光滑作用。此过程会产生少量粉尘。 组装：将外购的电子元器件与部分小型的半成品进行人工组装后即为情趣娱乐用品，该组装过程不需要使用胶粘剂，不会产生有机废气。 包装：利用打包机、包装机将情趣娱乐用品用包装材料、纸箱包装后出货。此过程会产生废包装材料。 注：根据有关资料，二噁英产生的条件为400℃~800℃，项目挤出、修边工序工作温度低于二噁英产生温度，故挤出、修边工序不会产生二噁英。 3、产污节点汇总 根据生产工艺流程分析，本项目产污节点详见下表： - 本项目排污节点汇总表 类别; 产污环节; 污染物; 处理措施. 废气; 挤出、修边; 非甲烷总烃、臭气浓度、氯化氢、氯乙烯、苯乙烯; 废气经集气设施收集后引至“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后由63米高DA001排气筒高空排放. 灌料、烘烤; 非甲烷总烃、臭气浓度. 切割; 颗粒物; 无组织排放. 打磨; 颗粒物. 焊接; 锡及其化合物（颗粒物）. 混料; 颗粒物. 破碎; 颗粒物. 打粉; 颗粒物. 废水; 生活污水; CODcr、BOD5、氨氮、SS、TP、TN; 经三级化粪池处理后排入市政污水管网进入博罗县园洲镇第五污水处理厂. 挤出; 间接冷却水; CODCr、SS; 循环使用，定期补充，不外排. 固体废物废; 一般工业固废; 修边; 塑胶边角料和塑胶不合格品; 破碎后作为原料回用于混料、挤出工序. 硅胶边角料和硅胶不合格品; 交由专业回收单位处理. 切割; 金属边角料. 挤出; 废模具. 包装; 废包装材料. 危险废物; 废气处理; 废过滤棉; 交由有危险废物处置资质的单位处理. 喷淋废水. 废活性炭. 生产; 废原料桶. 维修保养; 废空压机油. 含油废包装桶. 废含油抹布及手套. 噪声; 生产设备运行; 机械噪声; Leq(A); 合理布局、距离衰减、墙体隔声. |
| # 与项目有关的原有环境污染问题 | # 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 （1）常规污染物监测数据 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2024年）》，本项目所在区域属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单的相关规定。 根据惠州市生态环境局发布的《2024年惠州市生态环境状况公报》资料显示：2024年，惠州市环境空气质量优良。六项污染物年评价浓度均达标，其中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准；细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准。综合指数为2.48，AQI达标率为95.9%，其中，优224天，良127天，轻度污染15天，无中度及以上污染，超标污染物为臭氧。 与2023年相比，综合指数下降3.1%，AQI达标率下降2.5个百分点，可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、二氧化硫分别改善11.1%、5.3%、12.5%，一氧化碳和二氧化氮持平，臭氧上升6.2%。 县区空气质量：2024年，各县区环境空气质量总体优良。六项污染物年评价浓度均达标，综合指数1.88（龙门县）～2.57（惠阳区），AQI达标率96.2%（惠阳区）～100%（龙门县），超标污染物均为臭氧。与2023年相比，各县区空气质量综合指数均有所改善，改善幅度为0.8%～8.7%。 总体来说，项目所在地空气质量良好，所在区域为达标区。 图3-1 2024年惠州市生态环境状况公报 （2）特征污染物监测数据 为了解项目特征污染物非甲烷总烃、TVOC、TSP的质量状况，本次评价引用《惠州市华鑫富五金制品有限公司建设项目》（惠市环（博罗）建〔2024〕122号）中委托深圳市中创检测有限公司于 2023年 4月 10日—4月1 6 日对A2监测点进行的大气环境质量现状监测数据（报告编号：ZRC230217（17）01）。监测点位 A2为本项目西北面约为 5000m，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）相关要求，环境质量现状引用的数据应为建设项目周边5 千米范围内近 3 年的现有监测数据，因此本项目引用该监测数据具有合理性。具体数据见下表： - 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. A2; TSP、TVOC、非甲烷总烃; 2023.04.10-2023.04.16; 西北; 5000. - 环境质量现状监测结果 监测点位; 污染物; 平均时间; 监测浓度范围 （mg/m3）; 评价标准（mg/m3）; 最大浓度占标率（%); 超标率（%); 达标情况. A2; TSP; 24h平均; 0.094~0.145; 0.3; 48.3; 0; 达标. TVOC; 8h平均; 0.102~0.364; 0.6; 60.7; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h均值; 1.03~1.12; 2.0; 56.0; 0; 达标. 根据监测结果分析，TSP的浓度监测值可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；TVOC的浓度监测值可达到《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 标准；非甲烷总烃的浓度监测值可达到《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值。因此，项目所在区域环境空气质量现状良好。 5000m 图例： 项目位置 监测点位 图3-2 大气环境质量现状引用监测点位图 - 水环境质量现状 项目生活污水经化粪池预处理后通过纳污管网排入博罗县园洲镇第五污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入园洲中心排渠，然后汇入沙河，最终汇入东江。根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14号），沙河水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；查阅《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14 号），未明确园洲中心排渠的水功能区划，根据《博罗县 2024 年水污染防治攻坚战工作方案》（博环攻坚办〔2024〕68 号），园洲中心排渠为Ⅴ类水功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅴ类标准。 为了解项目纳污水体水环境质量现状，本环评引用《惠州市茂源环保科技发展有限公司改扩建项目环境影响报告书》（惠市环建〔2024〕41 号）中委托 广东三正检测技术有限公司于 2022 年 11 月 19 日～2022 年 11 月 21 日对园洲中心排渠进行监测的报告数据（报告编号：SZT221939）。具体监测断面见表 3-2 和图 3-2，监测数据见表 3-3，水质评价结果见表 3-4。 - 地表水监测断面布设 编号; 监测断面位置; 所属河流. W1; 园洲镇第五污水处理厂排污口中心排渠上游500m; 中心排渠. W2; 园洲镇第五污水处理厂排污口中心排渠下游2400m. - 地表水环境质量现状监测结果 采样位置; 采样日期; 检测项目及结果（单位：pH值无量纲，水温℃、其他mg/L）. pH值; 水温; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; 溶解氧. Ⅴ类标准; 6-9; /; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤0.4; ≤1; ≥2. W1; 2022.11.19; 7.0; 25.4; 26; 7.0; 1.72; 0.16; 0.01L; 4.8. 2022.11.20; 7.1; 26.1; 24; 6.7; 1.37; 0.18; 0.01L; 4.5. 2022.11.21; 7.1; 26.2; 28; 7.7; 1.34; 0.20; 0.01L; 4.2. 平均值; 7.07; 25.9; 26; 7.13; 1.48; 0.18; ND; 4.5. 标准指数; 0.03; /; 0.65; 0.71; 0.74; 0.45; 0; 0.03. 超标倍数; 0; /; 0; 0; 0; 0; /; 0. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. W2; 2022.11.19; 7.0; 25.4; 32; 7.8; 1.81; 0.27; 0.01L; 4.6. 2022.11.20; 7.1; 26.1; 29; 8.1; 1.72; 0.22; 0.01L; 4.7. 2022.11.21; 7.1; 26.2; 34; 8.4; 1.52; 0.24; 0.01L; 4.3. 平均值; 7.07; 25.9; 31.67; 8.1; 1.68; 0.24; ND; 4.53. 标准指数; 0.03; /; 0.79; 2.0422; 0.84; 0.61; ND; 0.44. 超标倍数; 0; /; 0; 0; 0; 0; /; 0. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 从上表可以看出，园洲镇园洲中心排渠水质可达到《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅴ类标准。由此可见，园洲镇园洲中心排渠水环境质量现状良好。 图3-3 引用监测点位图 - 声环境质量现状 根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环[2022】33号），各类声环境功能区说明，2类声环境功能区以商业金融，集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。经现场勘察，项目所在区域属于2类声功能区，本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，无需进行环保目标声环境质量现状监测。 4、生态环境质量现状 本项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区，无需进行现状监测。 5、地下水、土壤环境质量现状 本项目厂区地面已硬底化，不存在地下水污染途径，不需调查地下水环境质量现状。本项目运营期间接冷却水循环使用，不外排；喷淋用水定期更换后交由有危险废物处理资质的单位处理，不外排；危废暂存间等已按要求做好防腐防渗要求，不存在地下水、土壤污染途径，无需进行地下水、土壤现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 保护评价区域内的环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 大气环境保护目标一览表 敏感点名称; 坐标; 类别; 方位; 距离项目最近距离/m; 规模; 保护目标. 经度; 纬度. 李屋; E114.011346°; N23.115379°; 居民; 北; 420; 约500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准及其修改单. 注：环境保护目标坐标取距离项目厂址各边界的最近点位置。 - 声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废水排放标准 生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，再经博罗县园洲镇第五污水处理厂处理达标排入园洲镇中心洪渠，汇入沙河。博罗县园洲镇第五污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准的较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，具体排放限值见下表。 - 污染物最高允许排放浓度限值（单位：mg/L） 标准; 污染物. CODCr; BOD5; NH3-N; TN; SS; TP. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; ≤500; ≤300; /; /; ≤400; ≤4.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准; ≤50; ≤10; ≤5; ≤15; ≤10; ≤0.5. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准; ≤40; ≤20; ≤10; /; ≤20; ≤0.5*. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002中V类标准）; /; /; ≤2; /; /; ≤0.4. 博罗县园洲镇第五污水处理厂出水水质指标; ≤40; ≤10; ≤2; ≤15; ≤10; ≤0.4. 注：参考执行磷酸盐第二时段一级标准. ##### 二、废气排放标准 （1）生产废气 本项目大气污染物主要为挤出、修边、灌料、烘烤工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度，PVC塑胶粉涉及的特征污染因子：氯化氢、氯乙烯以及TPE塑胶粉涉及的特征污染因子：1,3-丁二烯，混料、切割、打磨、焊接、打粉、破碎工序产生的颗粒物。 ①有组织排放： - DA001 本项目挤出、修边工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度、氯化氢、氯乙烯、1,3-苯乙烯和灌料、烘烤工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度收集后通过“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”处理达标后经DA001高空排放；非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表 5大气污染物特别排放限值、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中的“轮胎企业及其他企业炼胶、硫化装置”和广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值的较严值；氯化氢、氯乙烯有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值；1,3-苯乙烯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表 5大气污染物特别排放限值。 ②无组织排放 A.非甲烷总烃 本项目挤出、修边、灌料、烘烤工序产生的非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度排放限值和《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值较严值。 B.氯化氢、氯乙烯 本项目挤出、修边工序产生的氯化氢、氯乙烯无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 C.臭气浓度 本项目挤出、修边、灌料、烘烤工序产生的臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准。 - 颗粒物 本项目混料、破碎工序产生的颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度排放限值；切割、打磨、打粉工序产生的颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。综上，颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值较严值。 E、锡及其化合物 焊接工序产生的锡及其化合物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 具体排放标准数据见下表。 - 项目大气污染物排放标准一览表（有组织） 排气筒; 生产工序; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. 二级. DA001（63m）; 挤出、修边、灌料、烘烤; 非甲烷总烃; 10; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中的“轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置”和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的较严值. 基准排气量（m3/t胶）; 2000; /; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中的“轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置”. 臭气浓度; 60000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值. 挤出、修边; 1,3-苯乙烯a; 1; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值. 氯化氢; 100; 2.535①; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 氯乙烯; 36; 7.166②. 注：1、“①”本项目排气筒高度为63m，根据广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中4.3.2.5若某排气筒的高度处于本标准列出的两个值之间，其执行的最高允许排放速率以内插法计算处于表列两高度之间。 - “②”本项目排气筒高度为63m，根据广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中4.3.2.5若某排气筒的高度大于本标准表列排气筒高度的最高值，其执行的最高允许排放速率以外推法计算其最高允许排放速率。 - “a”待国家污染物监测方法标准发布后实施。 4、本项目排气筒高度63m，厂房高度为59.5m，根据广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）4.3.2.3 排气筒高度除应遵守表列排放速率限值外，还应高出周围200m 半径范围的建筑5m 以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的排放速率限值的50%执行，故本项目污染物的最高允许排放速率按对应的排放速率限值的50%执行。. - 项目大气污染物排放标准一览表（无组织） 生产工序; 污染物; 无组织排放监控浓度; 执行标准. 监控点; （mg/m3）. 挤出、修边; 氯化氢; 周界外浓度最高点; 0.20; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 氯乙烯; 0.60. 挤出、修边、灌料、烘烤; 非甲烷总烃; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572 －2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值和《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中的“轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置”较严值. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准. 混料、切割、打磨、打粉、破碎; 颗粒物; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572 －2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值、广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值. 焊接; 锡及其化合物; 0.24; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. （2）厂区内无组织有机废气 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。具体数据如下表所示。 - 厂区大气污染物排放标准 污染物项目; 排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. ##### 三、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 营运期噪声排放标准 类别; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类标准; ≤60; ≤50. ##### 四、固体废弃物排放标准 固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）中的有关规定，同时其收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》。 |
| 总量 控制 指标 | 项目污染物排放总量控制指标建议如下表： - 项目污染物总量控制指标建议表 类别; 指标; 排放量（t/a）; 总量建议控制指标（t/a）; 总量来源. 废气; 颗粒物; 有组织; 0; 0; 无需申请总量. 无组织; 0.183; 0.183. 总计; 0.183; 0.183. VOCS; 有组织; 0.0087; 0.0087; 由惠州市生态环境局博罗分局统一调配. 无组织; 0.0435; 0.0435. 总计; 0.0522; 0.0522. 生活污水; 废水量; 160; 160; 生活污水纳入博罗县园洲镇第五污水处理厂的总量中进行控制，不另占总量指标. CODcr; 0.0064; 0.0064. NH3-H; 0.0003; 0.0003. 注：非甲烷总烃以VOCs计。. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目无新增用地，施工期仅进行设备的安装，主要为噪声污染，对周边环境的影响较小，且随着施工期的结束而消失，因此，本评价不再分析施工期的环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目产生的大气污染物主要是挤出、修边、灌料、烘烤工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度以及挤出、修边工序产生的氯化氢、氯乙烯、1,3-丁二烯；切割、打磨、混料、打粉、破碎工序产生的颗粒物以及焊接工序产生的锡及其化合物。 （1）废气污染源强核算 - 废气污染源强核算结果及相关参数一览表 产排污; 污染物种类; 排气筒编号; 废气量m3/h; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放方式; 排放时间h. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 工艺; 收集效率%; 治理效率%; 是否为可行技术; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; kg/h; mg/m3. 挤出、修边、灌料、烘烤工序; 非甲烷总烃; DA001; 7000; 0.0435; 0.0121; 1.7262; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 50; 80; 是; 0.0087; 0.0024; 0.3452; 有组织; 3600. /; /; 0.0435; 0.0121; /; 加强通风; /; /; /; 0.0435; 0.0121; /; 无组织. 臭气浓度; DA001; 7000; 少量; 少量; 少量; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 50; /; 是; 少量; 少量; 少量; 有组织. /; /; 少量; 少量; /; 加强通风; /; /; /; 少量; 少量; /; 无组织. 氯化氢; DA001; 7000; 少量; 少量; 少量; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 50; /; 是; 少量; 少量; 少量; 有组织. /; /; 少量; 少量; /; 加强通风; /; /; /; 少量; 少量; /; 无组织. 1,3-丁二烯; DA001; 7000; 少量; 少量; 少量; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 50; /; 是; 少量; 少量; 少量; 有组织. /; /; 少量; 少量; /; 加强通风; /; /; /; 少量; 少量; /; 无组织. 氯乙烯; DA001; 7000; 少量; 少量; 少量; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 50; /; 是; 少量; 少量; 少量; 有组织. /; /; 少量; 少量; /; 加强通风; /; /; /; 少量; 少量; /; 无组织. 混料; 颗粒物; /; /; 0.0067; 0.0223; /; 加强通风; /; /; /; 0.0067; 0.0223; /; 无组织; 300. 打磨; 颗粒物; /; /; 0.0062; 0.0103; /; 加强通风; /; /; /; 0.0062; 0.0103; /; 无组织; 600. 焊接; 锡及其化合物; /; /; 0.00005; 0.00008; /; 加强通风; /; /; /; 0.00005; 0.00008; /; 无组织; 600. 打粉; 颗粒物; /; /; 0.0001; 0.0003; /; 加强通风; /; /; /; 0.0001; 0.0003; /; 无组织; 300. 破碎; 颗粒物; /; /; 0.17; 0.2833; /; 加强通风; /; /; /; 0.17; 0.2833; /; 无组织; 600. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 源强核算简要说明 - 废气 - DA001排气筒 ①挤出、修边工序产生的非甲烷总烃 本项目挤出工序工作温度为180℃，修边工序工作温度为180℃。PVC塑胶粉分解温度为210℃~220℃，TPE塑胶粉分解温度为250℃，因此项目挤出温度未达到原辅材料热分解温度。根据有关资料，二噁英产生的条件为400℃~800℃，因此挤出工序不会产生二噁英。 本项目挤出、修边工序中会产生少量的挥发性有机物，以非甲烷总烃表征。参考《广东省塑料制品与制造业、人造石制造业、 电子元件制造业挥发性有机化合物排放系数使用指南》，塑料制品与制造业成型工序 VOCs 排放系数为2.368kg/t 塑胶原料用量计算，项目使用TPE塑胶粉20吨、PVC塑胶粉12.3吨，合计塑胶原料32.3吨，则挤出、修边工序非甲烷总烃产生量为0.0765t/a，项目年运行300天，每天工作12小时，排放速率为0.0213kg/h。 ②灌料、烘烤工序产生的非甲烷总烃 本项目仿真娃娃原料涉及液体硅胶，在烘烤过程会产生一定量的有机废气，主要以非甲烷总烃表征。 本项目非甲烷总烃废气根据《广东省生态环境厅<关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知>》（粤环函〔2023〕538号）中关于排放量核算方法选择采用排放系数法核算VOCs排放量。废气产污系数参照《橡胶制品生产过程中有机废气的排放系数》（张芝兰等，橡胶工业，2006年第53卷）中美国橡胶制造者协会（RMA）对各类橡胶原料生产过程中所排放废气的测试结果，各工序非甲烷总烃产生量见下表。 - 有机废气产生量一览表 产品名称; 污染源; 用胶量（t/a）; 总有机物（mg/kg-原料）; 产生量（t/a). 仿真娃娃; 烘烤; 23.8; 337; 0.0080. 灌料; 23.8; 106; 0.0025. 合计; 0.0105. 综上所述，挤出、修边、灌料、烘烤工序中非甲烷总烃产生量为0.087t/a。 ③挤出、修边、灌料、烘烤工序产生的臭气浓度 本项目挤出、修边、灌料、烘烤工序生产过程中除了有机废气外，相应的会伴有明显的异味，主要因子有臭气浓度，该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，项目臭气浓度产生量较小，对外环境影响较小。因此，本环评不做定量分析。 ④挤出、修边工序产生的氯化氢、氯乙烯、1,3-丁二烯 本项目挤出、修边工序使用的材料有PVC塑胶粉和TPE塑胶粉，PVC塑胶粉会有极少量的氯化氢、氯乙烯产生，TPE塑胶粉会有极少量的1,3-丁二烯产生，由于产生量极少，难以定量，故本环评只作分析，建议企业后续通过跟踪监测进行日常管理。 - 切割、打磨、焊接、打粉、混料、破碎工序 ①切割工序产生的颗粒物 本项目切割不锈钢骨架过程会产生少量的粉尘，污染因子为颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第 24 号）中244体育用品、246娱乐用品行业系数手册--2443健身器材制造业系数表，产污系数具体如下： - 产污系数表－摘录 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 焊接打磨; 健身器材; 金属件; 焊接打磨; 所有规模; 颗粒物; 千克/吨－原料; 0.78. 根据建设单位提供的资料，本项目不锈钢骨架年用量为8000个（80t/a），切割工序颗粒物产生量为：80t/a×0.78kg/t=0.0624t/a，项目年运行300天，切割工序每天工作2小时，排放速率为0.104kg/h。项目切割粉尘产生量较少，经 过加强车间机械通风后在车间内无组织排放，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。 ②打磨工序产生的颗粒物 本项目打磨不锈钢骨架过程会产生少量的粉尘，污染因子为颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第 24 号）中244体育用品、246娱乐用品行业系数手册--2443健身器材制造业系数表，产污系数如表4-4所示。根据建设单位提供的资料，本项目不锈钢骨架年用量为8000个（80t/a），需打磨部分约占10%，则需打磨的不锈钢骨架重为8t/a，打磨工序颗粒物产生量为：8t/a×0.78kg/t=0.0062t/a，项目年运行300天，打磨工序每天工作2小时，排放速率为0.0103kg/h。本项目打磨粉尘产生量较少，经过加强车间机械通风后在车间内无组织排放，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。 ③焊接工序产生的锡及其化合物 本项目需要对不锈钢骨架用电焊机进行焊接，该过程使用到无铅锡线，会产生少量焊接烟尘，主要污染物为锡及其化合物。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第 24 号）中244体育用品、246娱乐用品行业系数手册--2443健身器材制造业系数表，产污系数如表4-4所示。 项目无铅锡线用量为 0.06t/a，则锡及其化合物产生量约为 0.00005t/a，项目年运行300天，焊接工序每天工作2小时，排放速率为 0.00008kg/h。项目焊接烟尘产生量较少，经过加强车间机械通风后在车间内无组织排放，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。 ④混料工序产生的颗粒物 本项目在混料过程中不会产生粉尘，但在投料过程中会产生少量的投料粉尘，以颗粒物表征。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境 科学出版社）表 3-1 石灰生产的逸散尘排放因子中的卸料工序粉尘产生系数为0.015～0.2kg/t，项目取最大系数 0.2kg/t 核算打粉粉尘。根据建设单位提供资料，项目PVC塑胶废、TPE塑胶粉、色粉年用量共为33.3t/a，则混料工序粉尘产生量为0.0067t/a，项目年运行300天，打粉工序每天工作1小时，排放速率为 0.0223kg/h。项目切割粉尘产生量较少，经过加强车间机械通风后在车间内无组织排放，可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度排放限值。 ⑤打粉产生的颗粒物 本项目在打粉工序通过打粉机或者人工为产品表面扑上一层爽身粉，会产生少量粉尘，以颗粒物表征。打粉工序颗粒物产污系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境 科学出版社）表 3-1 石灰生产的逸散尘排放因子中的卸料工序粉尘产生系数为0.015～0.2kg/t，项目取最大系数 0.2kg/t 核算打粉粉尘。根据建设单位提供资料，项目爽身粉年用量为0.5t/a，则打粉工序粉尘产生量为0.0001t/a，项目年运行300天，打粉工序每天工作1小时，排放速率为 0.0003kg/h。项目切割粉尘产生量较少，经过加强车间机械通风后在车间内无组织排放，可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值。 ⑥破碎产生的颗粒物 本项目修边工序产生塑胶边角料和塑胶不合格品，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-4220 非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册》，产污系数具体如下： - 产污系数表－摘录 原料名称; 产品名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 废PVC; 再生塑料粒子; 干法破碎; 所有规模; 一般固体废物; 千克/吨－原料; 50. 根据建设单位提供资料，塑胶边角料产生量约为所有原料总用量的2%，塑胶不合格品产生量约为所有原料总用量的1%，项目原料用量合计为113.3t（TPE塑胶粉20吨、PVC塑胶粉30t/a、色粉0.8t/a（挤出工序色粉用量占80%）、白油80t/a），则塑胶边角料和塑胶不合格品产生量为113.3t/a×2%+113.3t/a×1%=3.399t/a，破碎物料量为3.399t/a；则破碎粉尘产生量为0.17t/a。项目年运行300天，破碎工序每天工作2小时，排放速率为0.2833kg/h。项目破碎粉尘产生量较少，经过加强车间机械通风后在车间内无组织排放，可达到《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值。 2、废气风量计算 本项目拟在产污设备上方设置伞形集气罩（软质垂帘四周围挡，偶有部分敞开），为包围型集气收集，敞开面控制风速为0.5m/s。 根据《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013年1月第1版），上部伞形集气罩风量计算公式为： Q=WHVx 其中：Q—集气罩排放量，m3/s； W—罩口的长度，m； H—污染源至罩口的距离，m，本项目取0.3m； Vx—控制风速，m/s，本项目取0.5m/s。 表4-5 集气设施抽风风量一览表 挤出、修边、灌料、烘烤工序（DA001排气筒）. 集气类型; 位置; 设备数量; 罩口长度W; 污染源至罩口距离H; 控制风速Vx; 单个集气罩风量; 集气罩数量; 风量. 台; m; m; m/s; m3/h; 个; m3/h. 集气罩; 加热挤出机; 6; 0.3; 0.3; 0.5; 162; 6; 972. 修边工作台（每张台设2个工位）; 6; 0.6; 0.3; 0.5; 324; 12; 3888. 自动注液硅胶机; 2; 0.3; 0.3; 0.5; 162; 2; 324. 烤箱; 2; 0.3; 0.3; 0.5; 162; 2; 324. 合计; 5508. 本项目在DA001排气筒理论风量应不低于5508m3/h。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中6.1.2，治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，考虑到管道损耗，DA001排气筒风机设计总风量为7000m3/h。 3、废气收集效率、处理效率可行性分析 （1）废气收集效率可行性分析 本项目挤出、修边、烘烤工序产生的废气设置包围型集气罩对进行收集，并在污染物产生点使用软帘进行围挡，集气装置与废气产生源距离较近，通过加大风机风量等措施提高废气收集效率，敞开面控制风速大于0.3m/s。 参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）－包围型集气罩：通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）－敞开面控制风速不小于 0.3m/s-废气收集率为50%。 （2）废气处理效率可行性分析 ①有机废气处理效率取值依据： 参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》中表 4 中典型治理技术的经济成本及环境效益：吸附法治理效率为 50%～80%，结合本项目有机废气的产生情况，第一级活性炭的处理效率按60%计算，第二级活性炭的处理效率按 50%计算，则二级活性炭吸附对有机废气的总处理效率为：1-（1%～60%）×（1%～50%）=80%。项目采用活性炭吸附技术，选用蜂窝状活性炭作为吸附材料，并应该选择蜂窝状活性炭阈值不低于650 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加，及时更换，项目两级活性炭吸附装置的炭层气体流速均低于1.2m/s。 ②废气处理效率可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表-塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气-非甲烷总烃/臭气浓度-可行技术：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧/喷淋、吸附、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术。综上，本项目采用喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理挤出、修边、烘烤工序产生的有机废气属于可行技术。 - 项目废气治理技术一览表 序号; 工序及排气筒编号; 收集工艺; 处理工艺; 是否可行工艺. 工艺名称; 收集效率; 工艺名称; 处理率. 1; 挤出、修边、灌料、烘烤工序废气（DA001）; 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、1,3-丁二烯、臭气浓度; 包围型集气罩; 50%; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 80%; 是. （4）橡胶基准排放浓度核算 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011):大气污染物排放浓度限值适用于单位胶料实际排气量不高于单位胶料基准排气量的情况;若单位胶料实际排气量超过单位胶料基准排气量，须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据同时根据《关于橡胶(轮胎)行业执行标准问题的复函》(环函〔2014〕244号):“考虑企业对生胶可能需经过多次重复炼胶，基准排气量可以将计算炼胶次数后的总胶量作为企业用胶量进行核算，同时也应将计算炼胶次数后的总气量作为企业排气量进行核算”。 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中胶制品企业炼胶、硫化工艺非甲烷总烃基准排气量 2000m3/t胶。本项目单位胶料实际排气量超过单位胶料基准排气量，须按照大气基准气量排放浓度公式进行换算，大气污染物基准气量排放浓度的换算见下式所示: 式中：ρ基——大气污染物基准气量排放浓度，mg/m3； Q总——实测排气总量，m3； Yi——第i种产品胶料消耗量，t； Qi基——第i种产品的单位胶料基准排气量，m3/t胶； ρ实——实测大气污染物排放浓度，mg/m3。 由于本项目DA001排气筒汇集多个产污工序同时排放，因此假定针对灌料、烘烤工序单独收集处理排放进行基准排放浓度核算，本项目灌料、烘烤工序废气换算后的排放浓度情况详见下表。 - 灌料、烘烤废气基于基准排放量换算后的排放浓度 排放口编号; 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 设计风量（m3/h）; 排放时间（h）; 有组织排放浓度（mg/m3）; 胶料消耗量（t）; 基准排放量（m3/胶）; 折算浓度（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）. DA001; 灌料、烘烤; 非甲烷总烃; 0.0105; 778; 3600; 0.3749; 71.4; 2000; 7.35; 10. 注：1、项目液体硅胶用量为23.8t/a； - 根据表4-5，硅胶加工过程中灌料、烘烤工序产生的废气收集风量合计648m3/h，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中6.1.2，治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计；则灌料、烘烤工序产生的废气收集风量为778m3/h。 - 折算浓度结果以灌料、烘烤工序有组织排放浓度来折算：排放浓度=0.0105t/a×50%×20%×1000÷3600h×1000000÷778m3/h=0.3749mg/m3； 4、根据《关于橡胶（轮胎）行业执行标准问题的复函》（环函〔2014〕244 号），灌料、烘烤 工 序 用 胶 量 为 23.8t/a ，烤箱对胶料反复操作2次， 总 用 胶 量 为71.4t/a。. 通过折算基准排放浓度后，项目非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表5新建企业大气污染物排放限值的要求。 5、排放口情况、监测要求、非正常工况 ①排放口情况 - 废气排放口基本情况 排放口编号; 工序; 污染物种类; 排放口地理坐标; 风量m3/h; 排气筒高度（m）; 烟气流速（m/s）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 类型. 经度E; 纬度N. DA001; 挤出、修边、灌料、烘烤工序; 非甲烷总烃、氯化氢、氯乙烯、1,3-丁二烯、臭气浓度; 114.012393°; 23.111197°; 7000; 63; 15.48; 0.4; 30; 一般排放口. ②监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），项目属于登记管理类别。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）表 1 废气监测指标的最低监测频次、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）非重点排污单位废气监测点位、监测指标及最低监测频次一览表，本项目大气监测计划如下： - 项目环境监测计划一览表 序号; 监测点; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 1; 挤出、修边、灌料、烘烤废气排气筒采样口; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表 5大气污染物特别排放限值、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中“轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置”和广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值较严值. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值. 1,3-丁二烯; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表 5大气污染物特别排放限值. 氯化氢; 1次/年; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 氯乙烯; 1次/年; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准. 2; 厂区内; 在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置; NMHC; 1次/年; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值. 3; 厂界; 厂界四周; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值和《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值较严值. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准. 锡及其化合物; 1次/年; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 氯化氢; 1次/年; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 氯乙烯; 1次/年; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572 －2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值、广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值. ③非正常情况 根据上述分析本项目生产过程中的废气污染物排放源，主要考虑污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。当废气治理设施失效，处理效率为20%，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放。发生故障时应立即停止生产，并安排专业人员进行抢修。项目非正常工况如下表: - 非正常工况排放情况表 编号; 污染物名称; 非正常工况; 废气量 m3/h; 排放浓度 mg/m3; 源强 kg/h; 排放时间h; 排放量kg/h; 年发生频次/次. DA001; 非甲烷总烃; 设备故障等，处理效率降为20%; 7000; 1.3810; 0.0097; 1; 0.0097; 1. 6、废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表-塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气-非甲烷总烃/臭气浓度-可行技术：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧/喷淋、吸附、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术。本项目挤出、修边、灌料、烘烤工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度、氯化氢、氯乙烯采用“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理属于其中“喷淋；吸附”，故采用“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理属于可行技术。 因此，本项目所使用的废气污染防治技术是可行的。 7、废气达标排放情况 本项目所在地环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单二级标准的相关要求。 本项目挤出、修边、灌料、烘烤工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度、氯化氢、氯乙烯、1,3-丁二烯经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”处理达标后通过DA001排气筒高空排放；混料、切割、打磨、打粉、破碎工序产生的颗粒物无组织排放；焊接工序产生的锡及其化合物无组织排放。 经上述措施处理后，DA001排气筒排放的非甲烷总烃有组织排放能够达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中“轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置”和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值较严值；臭气浓度有组织排放能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值；氯化氢、氯乙烯有组织排放能够达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；1,3-丁二烯有组织排放能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值。 厂界非甲烷总烃无组织排放能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值和《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6现有和新建企业厂界无组织排放限值较严值；臭气浓度无组织排放能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准的要求；颗粒物无组织排放能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572 －2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值；锡及其化合物无组织排放能够达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 厂区内无组织排放的非甲烷总烃能够达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 综上所述，本项目废气经处理后排放不会对厂区及周边环境造成明显的影响。 8、卫生防护距离 对于无组织排放的废气，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有毒有害物质应通过设置卫生防护距离来解决。 根据项目废气排放情况可知，项目废气无组织排放主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，其无组织排放量、等标排放量和等标排放量相差如下。 - 项目无组织排放量和等标排放量情况表 厂房; 污染物; 大气有害物质的无组织排放量Qc（kg/h）; 大气有害物质环境空气质量的标准浓度限值Cm（mg/m3）; 等标排放量（即Qc/Cm） （m3 /h）; 等标排放量相差（%）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0121; 2; 6050; 98.3%. 颗粒物; 0.3162; 0.9; 351422. 备注： 1、颗粒物质量标准参照执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及其2018年修改单）中规定的二级标准中TSP24小时平均值0.3的3倍折算值进行评价。 2、非甲烷总烃质量标准限值参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（GB3095-1996）的标准限值。. 本项目生产车间中等标排放量最大的污染物为颗粒物，项目非甲烷总烃、颗粒物的等标排放量相差在10%以上，因此本项目选择颗粒物计算卫生防护距离初值。 采用GB/T33949-2020中推荐的估算方法进行计算，卫生防护距离初值计算公式如下： 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r＝； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及大气污染源构成类别从下表选取。 - 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业 所在地区 近5年平 均风速m/s; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. 4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. 2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. 2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. 2; 0.84; 0.84; 0.76. 注： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. - 卫生防护距离初值计算参数 计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速（m/s）; 工业企业大气污染源构成类别; A; B; C; D. 1.8; Ⅱ; 470; 0.021; 1.85; 0.84. 等效半径r：收集企业生产单元占地面积S（m2）数据，计算公式如下： 本项目颗粒物产生源为厂房混料、切割、打磨、打粉过程（颗粒物无组织排放速率为 0.3162kg/h），厂房的占地面积为1311.49m2，计算出等效半径20.4m。本项目所在地区近5年平均风速为1.8m/s，且大气污染源属于Ⅱ类，颗粒物环境空气质量标准限值为0.9mg/m3。本项 目卫生防护距离处置计算详见下表。 - 无组织废气卫生防护距离初值 污染源; 评价因子; Qc（kg/h）; Cm（mg/m3）; R等效半径（m）; 卫生防护距离L（m）. 计算初值; 级差确定值. 厂房; 颗粒物; 0.3162; 0.9; 20.4; 31.155; 50. 由上表分析可知，本卫生防护距离终值为50m。根据项目现场调查分析，项目厂房周边50m范围内均无居民区、学校、医院等环境敏感点，符合卫生防护距离要求，项目卫生防护距离内不允许新建医院、学校、集中居民区等环境敏感建筑。本项目卫生防护距离包络线图详见附图9。 综上所述，本项目所产生的废气经以上措施处理后不会对周围环境造成明显影响。 二、废水 本项目废水主要是喷淋废水和生活污水。 （1）废水源强 1）生产废水 ①喷淋废水：根据上文可知，项目共设有1台喷淋塔，1台喷淋塔用水量为0.9m3，喷淋废水约每季度更换一次，每次更换量为0.9m3（0.012m3/d，3.6m3/a），喷淋废水经分类收集后交由具有危险废物处置资质的单位处理。 ②间接冷却废水 根据上文可知，项目间接冷却用水循环使用，定期补充，不外排。 （2）生活污水 根据前文分析可知，项目生活用水量为0.67m3/d（200m3/a），排放系数为0.8，因此员工生活污水排放量约为0.53m3/d（160m3/a）。项目生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网进入博罗县园洲镇第五污水处理厂处理，经处理达标后排入园洲镇中心排渠，汇入沙河，最后进入东江。 本项目生活污水经三级化粪池预处理，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-附3生活源-附表 生活污染源产排污系数手册--表1-1 城镇生活源-水污染物产生系数--五区对应的系数，污染物浓度为：CODcr 285mg/L、NH3-N 28.3mg/L、总磷 4.10mg/L；SS依据《建筑中水设计规范》表3.1.9各类建筑排水污染浓度表中“办公楼、教学楼SS的综合浓度为195~260mg/L”，本次评价取最大值260mg/L作为产生浓度；五日生化需氧量浓度参考依据《给排水设计手册》第五册《城镇排水》表4-1 典型生活污水水质示例中浓度220mg/L；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-附3生活源-附表 生活污染源产排污系数手册-表 1-1 城镇生活源水污染物产生系数-五区-总氮产生浓度为39.4mg/L。 - 生活污水污染源强核算一览表 产污环节; 废水产生量 （m3/a）; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 方式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放去向; 排放标准. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理设施名称及工艺; 处理能力（m3/d）; 治理效率（%）; 是否为可行技术; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 160; CODCr; 285; 0.0456; 间接排放; 三级化粪池+博罗县园洲镇第五污水处理厂; /; /; √是 □否; 40; 0.0064; 博罗县园洲镇第五污水处理厂; 40. BOD5; 220; 0.0352; 10; 0.0016; 10. SS; 260; 0.0416; 10; 0.0016; 10. NH3-N; 28.3; 0.0045; 2; 0.0003; 2. TP; 4.1; 0.0007; 0.4; 0.00006; 0.4. TN; 39.4; 0.0063; 15; 0.0024; 15. （3）排放口基本情况 - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号及名称; 排放口坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度（E）; 纬度（N）; 名称; 污染物; 国家或地方污染物排放标准限值mg/L. 1; DW001生活污水排放口; 114.010697°; 23.110787°; 160; 进入城市污水处理厂; 断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 博罗县园洲镇第五污水处理厂; CODCr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 2. TP; 0.4. TN; 15. - 水污染物监测要求 本项目生活污水经三级化粪池预处理后达到博罗县园洲镇第五污水处理厂接管标准后排入博罗县园洲镇第五污水处理厂处理达标后排放，不会污染地表水环境。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）可知：单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水不需要监测。因此，本项目不需要开展污水监测。 - 废水污染防治技术可行性分析 - 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目员工生活污水排放量160m3/a，主要为污染物CODcr、BOD5、SS、氨氮、TP。该生活污水经三级化粪池预处理后由市政污水管网引至博罗县园洲镇第五污水处理厂处理，经处理达标后排入园洲镇中心排渠。 b）依托污水处理设施的环境可行性评价 博罗县园洲镇第五污水处理厂于 2019 年建设，位于惠州市博罗县园洲镇深沥村。博罗县园洲镇第五污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺 A/A/O，其设计规模为 1.5 万立方米/日，处理后的尾水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准两者中的较严者，其中氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准后排入园洲中心排渠，经沙河汇入东江。 本项目所在地属于博罗县园洲镇第五污水处理厂的纳污范围，生活污水可进入该污水处理厂的纳污管道，项目生活污水经三级化粪池预处理后，可以达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，满足博罗县园洲镇第五污水处理厂的接管要求。根据调查，博罗县园洲镇第五污水处理厂近期设计处理能力为 1.5 万 m3 /d，目前剩余处理能力约为 0.4 万 m3 /d，项目排放废水量为 0.53m3/d，占博罗县园洲镇第五污水处理厂剩余处理能力的0.013%，因此，项目生活污水纳入博罗县园洲镇第五污水处理厂进行处理的方案是可行的。 三、噪声 - 源强分析 本项目的噪声源主要是生产设备运行时产生的噪声，噪声值在 60～75dB（A）之间。项目所有设备均安装在生产车间内，其噪声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间；同时对生产设备底座采取减震处理。根据刘惠玲主编《环境噪声控制》（2002 年10 月第1 版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达 20~40dB(A)；减振处理，降噪效果可达5~25dB(A)。本项目降噪值选20dB(A)，将生产区域视为一个整体点源，依据营运期机械的噪声源强，叠加后预测结果见下表。 |
| --- | --- |

- 噪声源强产排情况一览表（室内） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离） (dB(A)/m); X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 6-a#号厂房; 搅拌机; 2台; 63; 选用低噪声设备、做好设备减振隔振措施、墙体隔声、加装减振垫等，可降噪20dB(A); 1.91; 18.05; 54.5; 17.62; 56.4; 昼间; 20; 30.4; 1. 2; 加热挤出机; 6台; 73; 6.72; 19.34; 54.5; 18.31; 66.4; 昼间; 20; 40.4; 1. 3; 抽真空机; 2台; 63; 10.96; 19.89; 54.5; 18.33; 56.4; 昼间; 20; 30.4; 1. 4; 自动注液硅胶机; 2台; 68; 11.33; 16.75; 54.5; 15.17; 61.4; 昼间; 20; 35.4; 1. 5; 热风机; 10把; 70; 15.4; 19.34; 54.5; 17.24; 63.4; 昼间; 20; 37.4; 1. 6; 电烙铁; 30把; 75; 18.91; 19.89; 54.5; 17.36; 68.4; 昼间; 20; 42.4; 1. 7; 打粉机; 3台; 70; 6.53; 14.72; 54.5; 13.75; 63.4; 昼间; 20; 37.4; 1. 8; 烤箱; 2台; 73; 18.35; 16.2; 54.5; 13.76; 66.4; 昼间; 20; 40.4; 1. 9; 手磨机; 1台; 60; 3.76; 13.24; 54.5; 12.62; 53.4; 昼间; 20; 27.4; 1. 10; 切割机; 1台; 60; 6.35; 11.4; 54.5; 10.47; 53.4; 昼间; 20; 27.4; 1. 11; 电焊机; 1台; 60; 10.96; 12.69; 54.5; 11.19; 53.4; 昼间; 20; 27.4; 1. 12; 破碎机; 3台; 70; 15.03; 13.06; 54.5; 11.05; 63.4; 昼间; 20; 37.4; 1. 13; 包装机; 3台; 70; 18.91; 11.77; 54.5; 9.3; 63.4; 昼间; 20; 37.4; 1. 14; 冷却塔; 2台; 68; 3.76; 20.63; 54.5; 19.95; 61.4; 昼间; 20; 35.4; 1. 15; 空压机; 3台; 80; 5.24; 8.44; 54.5; 7.67; 73.4; 昼间; 20; 47.4; 1. 备注： 1、根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B，房间常数R=Sα/（1-α）：S为房间内表面积，㎡，α为平均吸声系数（本项目取0.1）； 2、表中坐标以厂界左下角为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。.

|  | - 噪声源强产排情况一览表（室外） 序号; 声源名称; 数量; 空间位置; 声源源强; 运行时段. X; Y; Z. 1; 喷淋塔; 1台; 12.07; 28.39; 59.5; 60; 昼间. 2; 干式过滤器; 1套; 14.84; 28.57; 59.5; 60; 昼间. 3; 二级活性炭吸附装置; 1套; 18.17; 29.31; 59.5; 60; 昼间. （2）降噪措施 为减少机械噪声对周围环境的影响，确保项目噪声达标排放，建议建设单位须对噪声源采取以下措施： ①加强作业管理，减少非正常噪声。 ②合理布置生产设备，利用距离衰减降低设备噪声到达厂区边界时的噪声值，同时优化运行及操作参数，对部分机件采取减震、隔声措施。 ③所有生产设备均应安装在室内，尽量减少室外噪声源。 ④使用中要加强设备维修与保养，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 （3）达标情况分析 本项目50m范围内不存在声环境保护目标。根据项目噪声源的特征，按《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021）的要求，采用工业噪声预测计算模型对项目排放的噪声进行模拟预测。 ①预测模式 A.声源描述 声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 B.室外声源在预测点产生的声级计算模型 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg（r/r0） 式中： Lp（r）－－预测点处声压级，dB； Lp（r0）--参考位置r0处的声压级，dB； r-－预测点距声源的距离； r0-－参考距声源的距离，m。 C.室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1--式中:Lpl——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2-－靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL-－隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 D.工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti ；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； - －用于计算等效声级的时间，s； - －室外声源个数； ti-－在T时间内i声源工作时间，s； M-－等效室外声源个数； Tj--在T时间内j声源工作时间，s。 E.预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：——预测点的预测声级，dB(A)； ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； ——预测点的背景噪声值，dB。 F.预测结果及分析 ①评级标准和评价量 项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 ②预测结果 项目室内设备噪声隔声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间；同时对生产设备底座采取减振处理。根据刘惠玲主编《噪声控制技术》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB(A)；减振处理，降噪效果可达5~20dB(A)。本项目预测取20dB(A)。项目噪声的预测结果如下表： 本项目运营期各厂界噪声贡献值如下表所示： - 项目厂界噪声预测结果一览表 dB（A） 序号; 预测点位; 噪声现状值; 噪声标准值; 噪声贡献值; 噪声预测值; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东侧厂界; /; /; 60; 50; 58.1; /; /; /; 达标; /. 2; 南侧厂界; /; /; 60; 50; 58.2; /; /; /; 达标; /. 3; 西侧厂界; /; /; 60; 50; 58.2; /; /; /; 达标; /. 4; 北侧厂界; /; /; 60; 50; 55.8; /; /; /; 达标; /. 备注：1、项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。2、根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）8.6.1 列表给出建设项目厂界（场界、边界）噪声贡献值和各声环境保护目标处的背景噪声值、噪声贡献值、噪声预测值、超标和达标情况等，因此项目厂界仅给出噪声贡献值、超标和达标情况。. 由上表可知，本项目噪声源在加强采取相应的噪声污染治理措施后，几何发散衰减和距离衰减，厂界昼间噪声贡献值均可满足《工业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 为了尽量减轻运营期噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下降噪措施： ①生产设备设置减振基底； ②在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好稳定的运行状态； ③运输车辆应控制减少响鸣，减少慢怠速； ④合理安排生产时间。 在采取以上降噪措施后，可确保各厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。在此条件下，项目噪声对周围环境影响不明显。 图4-2 噪声预测模型图 - 噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），拟定的具体监测内容如下表。 - 噪声监测计划表 序号; 监测点位; 监测位置; 监测因子; 监测频次：昼间. 1; 东、南、西、北厂界外1m处; 厂界四周; 连续等效A声级; 1次/季度. 四、固体废物 - 项目固体废物产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 固废代码; 有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 1; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; /; 固态; /; 3; 桶装; 环卫部门; 3. 2; 生产过程; 塑胶边角料和塑胶不合格品; 一般固体废物; 900-003-S17; /; 固态; /; 3.399; 袋装; 破碎后回用于生产; 3.399. 3; 硅胶边角料和硅胶不合格品; 900-003-S17; /; 固态; /; 0.72; 袋装; 交由专业回收公司处理; 0.72. 4; 金属边角料; 900-001-S59; /; 固态; /; 1.6; 袋装; 1.6. 5; 废包装材料; 900-003-S59/900-005S17; /; 固态; /; 1; 袋装; 1. 6; 废模具; 900-001-S17; /; 固态; /; 4; 袋装; 4. 7; 生产过程; 含油废包装桶; 危险废物; 900-249-08; 矿物油; 固态; T，I; 0.4003; 堆放; 交由有危险废物处置资质的单位处置; 0.4003. 8; 设备保养; 废含油抹布及手套; 900-041-49; 废矿物油、纤维; 固态; T/In; 0.01; 袋装; 0.01. 9; 废气处理; 喷淋废水; 900-006-09; 有机 废气; 液态; T/In; 3.6; 袋装; 3.6. 10; 废活性炭; 900-039-49; 有机 废气; 固态; T; 3.392; 袋装; 03.392. 11; 废过滤棉; 900-041-49; 有机 废气; 固态; T/In; 0.01; 袋装; 0.01. 12; 原料; 废原料桶; 900-041-49; 硅胶; 固态; T/In; 0.119; 堆放; 0.119. 13; 设备维修; 废空压机油; 900-214-08; 矿物油; 液态; T，I; 0.024; 桶装; 0.024. - 生活垃圾 项目拟招20人，均不在项目内食宿。项目定员按平均每人产生量0.5kg/d计算则员工生活垃圾排放量计算如下：0.5公斤/人·日×20人＝10公斤/天，即3吨/年，根据《固体废物分类与代码目录》中SW64其他垃圾，固废代码为900-099-S64，生活垃圾经分类收集后交由环卫部门处理。 - 一般固废 A.塑胶边角料和塑胶不合格品 根据建设单位提供的资料，项目修边工序对挤出工序脱模后的单独塑胶件进行修边，该过程中会产生塑胶边角料和塑胶不合格品，塑胶边角料产生量约为所有原料总用量的2%，塑胶不合格品产生量约为所有原料总用量的1%，项目原料用量合计为113.3t（TPE塑胶粉20吨、PVC塑胶粉30t/a、色粉0.8t/a（挤出工序色粉用量占80%）、白油80t/a），则塑胶边角料和塑胶不合格品产生量为113.3t/a×2%+113.3t/a×1%=3.399t/a，塑胶边角料和塑胶不合格品属于《固体废物分类与代码目录》中SW17可再生类废物，固废代码为900-003-S17，塑胶边角料和塑胶不合格品经收集后经破碎处理后回用于生产。 B.硅胶边角料和硅胶不合格品 根据建设单位提供的资料，项目修边工序对灌料工序脱模后产生的单独硅胶件进行修边，该过程中会产生硅胶边角料和硅胶不合格品，硅胶边角料产生量约为所有原料总用量的2%，硅胶不合格品产生量约为所有原料总用量的1%，项目原料用量合计为24t（液体硅胶23.8吨、色粉0.2t/a（灌料工序色粉用量占20%），则硅胶边角料和硅胶不合格品产生量为24t/a×2%+24t/a×1%=0.72t/a，硅胶边角料和硅胶不合格品属于《固体废物分类与代码目录》中SW17可再生类废物，固废代码为900-006-S17，硅胶边角料和硅胶不合格品经收集后经交专业回收公司回收处理。 C.金属边角料 根据建设单位提供的资料，项目切割工过程中会产生少量的金属边角料，产生量约占原料量的2％，项目不锈钢骨架年用量为8000个（80t），则金属边角料产生量为80t/a×2%=1.6t/a，金属边角料属于《固体废物分类与代码目录》中SW17可再生类废物，固废代码为900-001-S17，金属边角料经统一收集后交由专业回收公司处理。 D.废包装材料 根据建设单位提供资料，本项目原料解包和包装过程中产生少量的废包装材料，年产生量约1t/a，废包装材料属于《固体废物分类与代码目录》中SW17可再生类废物，固废代码为900-003-S17/900-005-S17，废包装材料经统一收集后交由专业回收公司处理。 E.废模具 根据建设单位提供的资料，项目使用的模具每隔一段需将无法维修至重复利用的模具淘汰，废模具约每季度清理一次，每次约清理10套废模具，每套模具重100kg，则废模具产生量为4季度/a×10套/季度×100kg/套×10-3=4t/a。废模具属于《固体废物分类与代码目录》中SW17可再生类废物，固废代码为900-001-S17，废模具经统一收集后交由专业回收公司处理。 - 危险废物 A.含油废包装桶 项目空压机油、白油用完后会产生一定量废包装桶。空压机油年用量为0.03t，约产生3个废空桶，每个约0.1kg；白油年用量为80t，约产生400个废空桶，每个约1kg；则项目含油废包装桶产生量为（3个/a×0.1kg/个+400个/a×1kg/个）×10-3=0.4003t/a。含油废包装桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08类别，废物代码为900-249-08，收集后暂存于危险废物贮存间，定期移交由有危废处理资质的单位回收处理。 B.废含油抹布及手套 项目在使用抹布擦拭清洁设备及维修保养过程中员工需佩戴手套，将产生一定量的废含油抹布及手套，废含油抹布及手套产生量约0.01t/a。废含油抹布及手套属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49 类别，废物代码为非特定行业900-041-49，收集后暂存于危险废物贮存间，定期移交由有危废处理资质的单位回收处理。 C.喷淋废水：根据上文可知，DA001喷淋塔废水约每季度更换一次，每次更换量为0.9m3（3.6m3/a），喷淋废水属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW09 类别，废物代码为非特定行业900-007-09，收集后暂存于危险废物贮存间，定期移交由有危废处理资质的单位回收处理。 D.废活性炭 项目挤出、修边、烘烤工序产生的非甲烷总烃经喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理达标后高空排放。根据上文工程分析可知，DA001有组织废气产生量为0.19t/a；活性炭吸附装置处理效率以80%计，则DA001活性炭吸附有机废气量约为0.152t/a。根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）的要求：活性炭箱体应设计合理，废气相对湿度高于80%时不适用；废气中颗粒物含量宜低于1mg/m³；装置入口废气温度不高于40℃；颗粒炭过滤风速<0.5m/s；蜂窝状活性炭风速<1.2m/s。活性炭层充填厚度不低于300mm，蜂窝活性炭碘值不低于650mg/g。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版），活性炭吸附效率为15%。 项目采用蜂窝状吸附剂，活性炭吸附比例取值15%，活性炭密度一般在0.35~0.6g/cm3之间（本环评按0.45g/cm3计）。 - 项目活性炭吸附装置主要技术参数一览表 排气筒编号; 参数; 活性炭吸附. DA001（二级活性炭吸附装置）; 炭箱尺寸（长L×宽B×高H）; 1.5m*1.5m*1m. 有效过滤横截面积（宽B×高H），m2; 1.5. 设计风量Q，m3/h; 7000m3/h. 炭层数量q，层; 2. 炭层每层厚度h，m; 0.3. 过滤风速V（V=Q/3600/（B×H）），m/s; 1.30. 过滤停留时间T（T=q×h/V），s; 0.46. 活性炭填装密度ρ，g/cm3; 0.45. 单级活性炭填装量G（G=B×H×h×q×ρ），t/a; 0.405. 二级活性炭填装量G（G=B×H×h×q×ρ），t/a; 0.81. 处理量废气，t/a; 0.19-0.0380=0.152. 理论废活性炭产生量，t/a; 0.152/15%=1.013. 更换次数，次; 4（每季度更换一次）. 实际活性炭装填量，t/a; 0.81×4=3.24. 合计; 理论废活性炭产生量，t/a; 1.013. 实际活性炭装填量，t/a; 3.24. 实际废活性炭产生量，t/a; 3.392（3.24+0.152）. 根据上表可知，DA001活性炭装填量为3.24吨，则本项目DA001有机废气削减量为：3.24t/a×15%=0.486t/a，大于本项目废气处理量0.152t/a；则DA001二级活性炭吸附装置可满足本项目的处理需求。综上，本项目废活性炭的产生量预计为3.392t/a（活性炭更换量+理论总 VOCs 削减量）。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49其他废物，废物代码为非特定行业900-039-49，收集后暂存于危险废物贮存间，定期移交由有危废处理资质的单位回收处理。 E.废过滤棉 项目使用“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭”处理设施处理废气，干式过滤器旨在去除废气中的水分、少量有机废气，长期使用会产生废干式过滤棉，根据建设单位提供资料，废过滤棉产生量约为 0.01t/a。废过滤棉属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49其他废物，废物代码为非特定行业900-041-49，收集后暂存于危险废物贮存间，定期移交由有危废处理资质的单位回收处理。 F.废原料桶 项目生产过程中会产生废液体硅胶桶等，废液体硅胶桶约产生119个废空桶，每个约1kg；则项目废原料桶产生量为0.119t/a。废原料桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49其他废物，废物代码为非特定行业900-041-49，收集后暂存于危险废物贮存间，定期移交由有危废处理资质的单位回收处理。 G.废空压机油 本项目设备运行一定时间后更换下来的废空压机油，产生量约为空压机油用量的 80%，项目空压机油用量 0.03t/a，则废空压机油产生量为0.024t/a。废空压机油属于《国家危险废物名录》（2025 版）中的HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为非特定行业900-214-08，收集后储存于危废暂存间存放，定期移交由有危废处理资质的单位回收处理。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 含油废包装桶; HW08; 900-249-08; 0.4003; 生产过程; 固态; 矿物油; 矿物油; 每天; T，I; 暂存于危险废物暂存间定期交由有危险废物处理资质的单位处理. 2; 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备保养; 固态; 废矿物油、纤维; 废矿物油、纤维; 3个月; T/In. 3; 喷淋废水; HW09; 900-007-09; 3.6; 废气处理; 液态; 有机 废气; 有机 废气; 每天; T. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3.392; 固态; 有机 废气; 有机 废气; 每天; T. 5; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.01; 固态; 有机 废气; 有机 废气; 每天; T/In. 6; 废原料桶; HW49; 900-041-49; 0.119; 原料; 固态; 硅胶; 硅胶; 每天; T/In. 7; 废空压机油; HW08; 900-214-08; 0.024; 设备保养; 液体; 矿物油; 矿物油; 每年; T，I. 合计; 7.5553; /; /; /; /; /; /; /. 项目根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》设立危险废物暂存点，危险废物储存到一定量后交由有危险废物处置资质单位处理。危险废物贮存场所基本情况如下表。 - 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方法; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物暂存仓（15m2）; 含油废包装桶; HW08; 900-249-08; 11楼车间东南面; 5m2; 堆放; 1t; 1年. 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.5m2; 袋装; 0.1t; 1年. 喷淋废水; HW09; 900-007-09; 3m2; 桶装; 1t; 3个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3m2; 袋装; 1t; 3个月. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.5m2; 桶装; 0.1t; 1年. 废原料桶; HW49; 900-041-49; 2m2; 堆放; 0.2t; 1年. 废空压机油; HW08; 900-214-08; 0.5m2; 桶装; 0.1t; 1年. 合计; 14.5m2; /; 9.5t; /. 注：总贮存能力=单个危险废物贮存能力×转运周期=9.5t. 综上，项目所产生的危险废物年产生量为7.5553t≤9.5t贮存能力，占用面积约14.5m2≤15m2，故项目设置的危险废物暂存间可满足贮存要求。 环境管理要求： （1）一般工业固废 ①一般工业固废贮存应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年本）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2022年11月第三次修正），一般工业固体废物在厂区内采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并落实《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021年 第82号）的规定。 ②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （2）危险废物 危险废物必须集中收集后，交由资质的危险废物处理单位处置，不得混入一般生活垃圾中；项目危废暂存间为独立存放危废的场所，不与其他易燃、易爆品一起存放，且地面水泥硬化，其地质结构稳定，所在地区不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区，贮存设施底部高于地下水最高水位。危废暂存场所应加强通风，液态或半固态物质独立放置在加盖密封桶内，并设置托盘，具有防渗漏功能，其余固态危废采用袋装的形式。各危险废物暂存过程中对区域地表水不会产生影响，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。 由上述分析可知， 项目危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危险废物集中贮存设施的有关要求，同时定期委托有资质单位定期对危险废物外运处理，对周边环境和敏感点影响较小。 经过上述措施后，本项目在建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。项目运营期间产生的固体废物均不外排，基本不会对周边环境产生影响。 五、地下水、土壤 ①地下水环境影响分析： 根据现场调研，项目所在区供水均由市政自来水厂供给，目前，该区域生产、生活均无采用地下水。本项目生产过程无抽取地下水，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响；本项目产生的废水主要是厂内职工日常生活污水、生产废水，喷淋废水定期交由有资质的危废单位处理，不外排；生活污水通过管网收集，经三级化粪池处理后排入市政污水管网。 生产车间铺设了水泥地面做防渗处理，危废暂存间用防渗的材料建造。项目按照有关的规范要求对固废、危废仓采取防渗、防漏、防雨等安全措施。通过采用防渗透和防腐蚀措施，项目储存及生产过程液态原料不会进入地下水中，不会对地下水产生不良影响。由于项目场地地面全部为水泥硬化地面，排污管道做了防腐、防渗的设计处理，不会造成因泄漏而引起地下水污染问题。因此，本项目没有地下水污染源、污染物和污染途径。 ②土壤环境影响分析 本项目无工业废水外排；生活污水经三级化粪池处理后排入博罗县园洲镇第五污水处理设施处理达标后外排。外排生产废气主要为非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、氯化氢、氯乙烯，废气分别经处理达标后经排气筒高空排放，废气排放量很小。项目可能涉及土壤环境的大气沉降、地面漫流、垂直入渗等，项目所在厂房属于现有厂房，且地面均已硬底化。根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》，项目不属于大气沉降型项目，且基本不会出现地表漫流、垂直入渗情况。 本项目车间、原辅料及危险废物贮存仓均已硬化水泥地面，则本项目没有土壤污染源、污染物和污染途径。 ③防控措施 该项目不以地下水作为供水水源，也不向地下水排污。建设单位坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采取主动控制和被动控制相结合的措施。 A源头控制 对有毒有害物质特别是液体或者粉状固体物质的储存及输送、生产加工，污水治理、固体废物堆放，采取相应的防渗漏、泄漏措施。 主要包括在工艺装置、设备、危险废物暂存间地面采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 为防控区域地下水受到本项目运行的影响，提出以下源头控制措施： 1工艺装置、管道、设备、污水和固废储存及处理构筑物均按相关规范采取对应的防渗或防腐措施，针对可能造成地下水污染的污染源，定期排查。 2工艺废水在厂界内收集后通过管线送厂内废水处理站处理；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”。本项目涉水生产线及其槽体均地面架空布设，污水收集管道架空布设，污水处理设施采用地面装置，从源头减少对地下水污染的风险。 3定期对污染防治区生产装置、收集容器、输送管道等进行检查。 4定期检查各区域防渗层情况。 ②地下水污染分区防渗措施 厂区根据可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。 - 地下水防渗分区保护措施一览表 防渗分区; 性质; 涉及区域; 保护措施. 重点污染防治区; 指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域; 危废暂存间; 防渗要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，防渗层的防渗能力应等效于≥6m，具有防渗系数≤10-10cm/s的黏土层防渗性能。危废暂存间地面可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；危废暂存间贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，如防泄漏托盘等，其最小容积不应低于对应贮存最大液态废物容器容积或液态废物总储量的1/10（二者取较大值）。. 一般污染防治区; 是指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域; 生产车间; 防渗层的防渗性能等效于≥1.5m，具有防渗系数≤10-7cm/s的黏土层防渗性能。可采用在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂等方式达到防渗要求。. 非污染防治区; 指不会对地下水环境造成污染的区域; 办公室、仓库; 一般地面水泥硬化。. 六、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目空压机油、白油、废空压机油属于“附录B.1重点关注的危险物质”所列的风险物质，矿物油的临界量为2500t，项目Q值计算如下： - 项目涉及的物质Q值确定表 物质名称; 状态; CAS号; 毒性分类; 突发环境事件风险物质; 临界量/t; 最大存在总量t; 该种危险物质Q值. 空压机油; 液态; /; 低毒; 油类物质; 2500; 0.03; 0.00001. 废空压机油; 液态; /; 低毒; 油类物质; 2500; 0.024; 0.00001. 白油; 矿物油; 液体; 64771-71-7; /; 油类物质; 2500; 5; 0.002. 合计; 0.00202. 根据计算，Q=0.00202＜1，项目危险物质储存量未超过临界量，环境风险影响较小。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表 1 专项评价设置原则表”的要求，本项目Q＜1，无需设置环境风险专项评价。 （2）危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 通过对本项目所涉及的物质、生产设施、环保设施进行风险识别，得出项目可能存在的风险源及可能发生的风险事故如下表。 - 项目危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 事故类型; 环境风险描述; 涉及化学品（污染物）; 风险类别; 影响途径及后果; 危险单元; 风险防范措施. 危险物质泄漏; 泄漏危险废物污染地表水及地下水; 废空压机油 、喷淋废水等; 水环境; 通过雨水管排放到附近水体，影响河涌水质，影响水生环境; 危废暂存间; 危险废物暂存间设置缓坡，做好防渗措施. 空压机油、白油泄漏污染地表及地下水环境; 空压机油、白油; 水环境; 通过雨水管排放到附近水体，影响河涌水质，影响水生环境; 原料仓、车间; 原料仓分区存放，地面防渗，车间做缓坡、围堰. 喷淋废水泄漏污染地表水及地下水、; 有机物; 水环境; 通过雨水管排放到附近水体，影响河涌水质，影响水生环境; 喷淋塔; 喷淋塔设置区域做好围堰、防渗措施. 火灾、爆炸伴生污染; 燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境; CO、烟尘; 大气环境; 通过燃烧烟气扩散，对周围大气环境造成短时污染; 车间、仓库、危废暂存间; 落实火灾防治措施，厂区内配置足够的应急设施；在雨水管网的厂区出口处设置闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄漏液体和消防废水流出厂外，将其可能产生的污染物控制在厂内. 消防废水进入附近水体; COD、SS等; 水环境; 通过雨水管对附近内河涌水质造成影响. （3）风险防范措施 物质泄漏风险防范措施： ①在生产车间和仓库等风险单元配备应急设备，如灭火器、消防沙等； ②可燃液体原辅料集中存放于原料房，定期检查存放情况。仓库应阴凉通风，设泄漏应急设备及收容材料等。当发生泄漏后，液体则用砂土或其他不燃性吸附剂混合吸收。 ③危险废物按照规范设置专门收集容器和储存场所，储存场所采取地面硬化处理，存放场所设置围堰、防渗漏措施，危险废物委托有危险废物处理资质的单位处理； 废气处理装置故障风险防范措施包括： ①废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 ②为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理设施也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 ③加强车间通风，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度。 为了防止火灾事故等危险因素发生，建议采取以下措施： ①总平面布置根据功能分区布置，各构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，原料、危废贮场等地面应根据需要做防腐防渗处理。 ②生产现场设置各种安全标志。 ③车间应禁止明火。 ④做好人员培训工作，要求职工持证上岗，规范操作机械设备及流程。本项目总图布置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的有关规定。根据现场勘查结果，本项目生产车间切实做到通风、防晒、防火、防爆，并按照国家标准和国 家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。该项目设置了基本的消防及火灾 报警系统。 （4）分析结论 本项目通过采取相应的风险防范措施，可以将项目的风险水平降到较低的水平，因此本项目的环境风险水平在可接受的范围。一旦发生事故，建设单位应立即采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 挤出、修边、灌料、烘烤 | 非甲烷总烃 | 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置+63m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中的“轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置”和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准的较严值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值 |
|  |  |  | 1,3-丁二烯 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值 |
|  |  |  | 氯化氢 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 |
|  |  |  | 氯乙烯 |  |  |
|  | 厂区内 |  | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 厂界 |  | 颗粒物 | 加强通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572 －2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值、广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572 －2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值和《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5中的“轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置”较严值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准 |
|  |  |  | 锡及其化合物 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 氯乙烯 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | BOD5、CODCr、SS、NH3-N、TN、TP | 生活污水经三级化粪池预处理后可纳入博罗县园洲镇园洲第五污水处理厂处理 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB18918－2002）一级 A 标准和广东省《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者，其中氨氮及总磷执行《地表水环 境质量标准》（GB3838-2002）V类水标准 |
|  | 间接冷却用水 |  | SS | / | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 厂界 |  | 等效A声级 | 合理布局、隔声、吸声、减振、墙体隔声；距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废 |  | 塑胶边角料和塑胶不合格品 | 破碎后回用于生产 | 符合环保有关要求，对周围环境不会造成影响 |
|  |  |  | 硅胶边角料和硅胶不合格品 | 收集后交由专业回收公司处理 |  |
|  |  |  | 金属边角料 |  |  |
|  |  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  |  | 废模具 |  |  |
|  | 危险废物 |  | 含油废包装桶 | 经收集后交有危险废物处理资质的单位回收处理 |  |
|  |  |  | 废含油抹布及手套 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  |  |  | 喷淋废水 |  |  |
|  |  |  | 废空压机油 |  |  |
|  |  |  | 废原料桶 |  |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目可不开展地下水环境影响分析与土壤环境影响评价，表明项目所产生的污染物对环境影响甚微，同时，厂区内地面均硬底化，固废、危废仓库做好防渗处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不新增用地，无相关生态保护措施。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、强化安全生产及环境保护意识的教育，加强操作人员上岗前的培训，定期检查安全消防设施的完好性。 2、对废气处理设备定期巡检。一旦发生事故停产检修。 |  |  |  |  |

# 六、结论

建设单位应严格落实报告中要求采取的污染防治措施，保证废气、废水、噪声达标排放，妥善处理各类固体废物。建设单位切实落实好本环境影响报告表中的环保措施，则本项目的建设不会对周围的环境产生明显的影响。 从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0522t/a | 0 | 0.0522t/a | +0.0522t/a |
|  | 锡及其化合物 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00005t/a | 0 | 0.00005t/a | +0.00005t/a |
|  | 颗粒物 |  | 0 | 0 | 0 | 0.183t/a | 0 | 0.183t/a | +0.183t/a |
| 废水 | 废水量 |  | 0 | 0 | 0 | 160t/a | 0 | 160t/a | +160t/a |
|  | 生活污水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.0064t/a | 0 | 0.0064t/a | +0.0064t/a |
|  |  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0016t/a | 0 | 0.0016t/a | +0.0016t/a |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0016t/a | 0 | 0.0016t/a | +0.0016t/a |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0003t/a | 0 | 0.0003t/a | +0.0003t/a |
|  |  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.00006t/a | 0 | 0.00006t/a | +0.00006t/a |
|  |  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0024t/a | 0 | 0.0024t/a | +0.0024t/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 3t/a | +3t/a |
|  | 塑胶边角料和塑胶不合格品 |  | 0 | 0 | 0 | 3.399t/a | 0 | 3.399t/a | +3.399t/a |
|  | 硅胶边角料和硅胶不合格品 |  | 0 | 0 | 0 | 0.72t/a | 0 | 0.72t/a | +0.72t/a |
|  | 金属边角料 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6t/a | 0 | 1.6t/a | +1.6t/a |
|  | 废包装材料 |  | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 废模具 |  | 0 | 0 | 0 | 4t/a | 0 | 4t/a | +4t/a |
| 危险废物 | 含油废包装桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4003t/a | 0 | 0.4003t/a | +0.4003t/a |
|  | 废含油抹布及手套 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 喷淋废水 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6t/a | 0 | 3.6t/a | +3.6t/a |
|  | 废活性炭 |  | 0 | 0 | 0 | 3.392t/a | 0 | 3.392t/a | +3.392t/a |
|  | 废过滤棉 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废原料桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.119t/a | 0 | 0.119t/a | +0.119t/a |
|  | 废空压机油 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024t/a | 0 | 0.024t/a | +0.024t/a |

# 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①