# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：广东钧胜新材料有限公司建设项目

建设单位（盖章）：广东钧胜新材料有限公司

编制日期：            2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 广东钧胜新材料有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2507-441322-04-05-214084 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘*中 | 联系方式 | 136****899 |
| 建设地点 | 惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路5号 |  |  |
| 地理坐标 | （E：114度1分7.676秒，N：23度6分37.798秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000.00 | 环保投资（万元） | 100.00 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 17667 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《博罗智能装备产业园起步区控制性详细规划（修编）》规划审批单位：博罗县人民政府（2023年6月20日） 审批文号：博府函〔2023〕129号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《博罗智能装备产业园起步区控制性详细规划（修编）》的相符性分析 表1-1 与《博罗智能装备产业园起步区控制性详细规划（修编）》的相符性分析 文件要求; 本项目情况; 吸附性. 主导产业; (1)以铜材为核心发展金属新材料产业; (2)以5G为核心发展电子元器配件产业; (3)以精密数控为突破口发展汽车零部件产业。; 本项目主要从事PC板材10000吨、PMMA板材10000吨、复合板材10000吨，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C2922塑料板、管、型材制造，属于兼容产业。; 符合. 兼容产业; 轻工; 服装工业、家具工业家用电器工业、食品工业、工艺美术、礼仪休闲用品、文教体育用品、橡胶和塑料制品业、生物医药与健康等. 大气环境保护措施; 通过设置密闭设置、吸烟罩、袋式收尘器等设施防止污染物扩散，同时采取抽风、过滤、沉降等措施将粉尘集中处理后排至室外，最大限度地减少对生产工人的危害及周围环境空气的影响。; 本项目搅拌、喷胶、固化工序产生的非甲烷总烃经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过1根15米高排气筒（DA001）排放；B栋PC板材、PMMA板材挤出工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度、二氯甲烷、酚类、氯苯经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过1根15米高排气筒（DA002）排放；C栋复合板材挤出工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度、二氯甲烷、酚类、氯苯经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过1根15米高排气筒（DA003）排放。; 符合. 水环境保护措施; 规划区建设污水管网，统一收集生活污水，送至相邻镇污水处理站处理，不得随意排放污水。; 本项目间接冷却水循环使用不外排，喷淋塔废水定期交由有危险废物处理资质单位处理，生活污水经三级化粪池处理后经市政污水管网排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂进行处理。; 符合. 声环境保护措施; 一是噪声源上处理，尽量选用低噪音设备，对于产生噪声较大的设备加消音器或设隔音操作室；二是通过厂区围墙、道路两旁、厂前区与生产区之间设置的绿化带，减少噪音对厂前区及厂界以外的影响；三是在接受点进行防护，操作人员可佩戴防护用具（耳塞、防声棉、耳罩、防声头盔等）。; 本项目设备采取降噪、隔声、减振等措施。; 符合. 固体废物污染防治与控制措施; 生活垃圾经过收集后统一送至垃圾焚烧厂处理；固体废弃物即为落行料、修边工序加工的边角余料，回收他用。; 本项目生活垃圾交由环卫部门回收处理；一般工业固废（塑胶边角料、PE保护膜边角料、废包装袋）经收集后交专业回收公司处理；危险废物（废UV灯管、废润滑油、废含油抹布及手套、含油废包装桶、含胶废包装桶、废活性炭、喷淋塔废水、废过滤棉）交由有危险废物处理资质的单位处理。符合环保有关要求，资源化、无害化，分类、安全处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性分析 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控方案》，以下简称《方案》，“三线一单”即生态保护红线及一般生态空间、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单。项目“三线一单”管理要求的符合性分析见下表： 表1-2 “三线一单”符合性分析表 类别; 文件要求; 相符性分析; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线和一般生态空间：园洲镇生态空间管控分区面积中生态保护红线0平方公里，一般生态空间3.086平方公里，生态空间一般管控区107.63平方公里。; 项目所在地位于惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路5号，根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表3.3-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中图7所示（见附图12），本项目不在生态保护红线和一般生态空间内，属于生态空间一般管控区。; 符合. 环境质量底线; 地表水环境：园洲镇水环境优先保护区面积0平方公里，水环境生活污染重点管控区面积45.964平方公里，水环境工业污染重点管控区面积28.062平方公里，水环境一般管控区面积36.69平方公里。 水环境工业污染重点管控区要求：加强涉水项目环境准入管理。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。重点水污染物未达到环境质量改善目标的区域内，新建、改建、扩建项目实施减量替代。大力整治“散乱污”企业，全面整治入河排污口，系统治理河涌和黑臭水体。加大水环境风险防范力度。强化饮用水水源地风险管控，加强东江等供水通道干流沿岸及饮用水水源、备用水源环境风险防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。强化地表水、地下水和土壤污染风险协同防控，建立完善突发环境事件应急管理体系。 大气环境：园洲镇大气环境优先保护区面积 0 平方公里，大气环境布局敏感重点管控区面积 0 平方公里，大气环境高排放重点管控区面积 110.716 平方公里，大气环境弱扩散重点管控区面积 0 平方公里，大气环境一般管控区面积 0 平方公里。 大气环境高排放重点管控区管控要求：现有源提标升级改造：①对大气环境高排放重点管控区进行环保集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染； ②鼓励大气环境高排放重点管控区建设集中的喷涂工程中心和有机废弃物回收再生利用中心，并配备高效治理设施。 土壤环境：博罗县建设用地土壤污染风险重点管控区面 积 340.8688125 平 方 公里，园洲镇建设用地一般管控区面积 29.889 平方公里，园洲镇与龙华镇争议地未利 用 地 一 般 管 控 区 面 积0.015 平方公里，博罗县土壤 环 境 一 般 管 控 区 面 积26.089 平方公里。; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表 4.8-2 和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中图 10 所知（见附图 13），本项目属于水环境生活污染重点管控区。 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表 5.4-2 和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中图 14 所示（见附图 14），本项目属于大气环境高排放重点管控区。 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中图 15 所示（见附图 13），本项目属于博罗县土壤环境一般管控区，且不属于博罗县高关注度重点行业企业。 项目所在区域大气、水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求，不会突破大气环境质量底线。项目间接冷却水循环使用不外排；喷淋废水交由危险废物处理资质单位回收处理，不外排；生活污水纳入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂深度处理。项目废气主要是有机废气（非甲烷总烃、二氯甲烷、酚类、氯苯）、臭气浓度，在采取有效的废气收集和治理措施后，项目废气达标排放对周边大气环境影响不大。项目对生产车间、仓库、危废仓等区域采取分区防控防渗处理后，不存在土壤污染途径。项目属于一类工业用地，因此，项目符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 水资源利用效率持续提高。 用水总量、万元 GDP 用水量及万元工业增加值用水量下降比例、农田灌溉水有效利用系数等指标达到省下达的控制指标。 土地资源集约化利用水平不断提升。耕地保有量、永久基本农田保护面积、建设用地总规模、城乡建设用地规模、人均城镇工矿用地等严格落实国家和省下达的总量和强度控制指标。 岸线资源得到有效保护。大陆自然岸线保有率达到广东省的考核要求。 能源利用效率持续提升，能源结构不断优化。能源（煤炭）利用上线目标、能源消费总量控制指标、煤炭消费控制指标、单位GDP能耗下降比例等严格落实国家和省下达的总量和强度控制指标，碳达峰工作严格按照省统一部署推进。; 本项目位于广东省惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路 5 号。根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中第七章内容所知，本项目属于土地资源一般管控区和矿产资源一般管控区，不属于高污染燃料禁燃区（见附图 16、17、18）。 本项目生产过程中所用的资源主要为水、电资源，不属于高水耗、高能耗的产业。项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 生态准入清单; 生态环境准入清单： 从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面 明确准入要求，全市建立“1+3+80”生态环境准入清单体系。“1”为全市总体管控要求，“3”为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元 3 类管控单元的管控要求，“80” 为 54 个陆域环境管控单元和 26 个海域环境管控 单元的管控要求。; （一）全市总体管控要求 根据全市总体管控要求对比企业所在区域现状如下： 区域布局管控要求：项目不属于环境空气质量一类功能区，不属于饮用水源保护区，不属于禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目，未涉及高挥发性有机物原辅材料； 能源资源利用要求：本项目使用的能源为电能，不存在影响环境的其他能源； 污染物排放管控要求： 本项目不产生及排放重点污染物及重金属污染物，搅拌、挤出、喷胶、固化工序产生的有机废气经水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理后高空排放。项目间接冷却水循环使用不外排；喷淋废水交由危险废物处理资质单位回收处理，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后纳入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂深度处理； 环境风险防控要求：本项目不涉及危险化学品，危险废物收集后暂存于危废间，定期交由有危险废物资质的单位处理处置。 （二）重点管控单元要求 本项目位于重点管控单元 （见附图 11），本项目废气通过加强尾端处理设施减少废气污染物的排放，落实了环境风险管控要求。 - 陆域环境管控单元要求项目位于 ZH44132220001 博罗沙河流域重点管控单元，根据附表 4-2 惠州市陆域重点管控和一般管控单元生态环境准入清单管控要求，对比企业所在区域现状如下： 区域布局管控要求：本项目不属于农药、制革、印染等禁止类产业，不涉及高 VOCs 排放、重金属污染物排放； 能源资源利用要求：本项目不属于高能源消耗企业，且未涉及煤炭；污染物排放管控要求：项目实行雨污分流，博罗县园洲镇第五生活污水处理厂尾水出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），一级 A 和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，其中氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表V 类水标准； 环境风险防控要求：项目不位于饮用水源保护区、不涉及有毒有害气体。; 符合. 《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中第十章：博罗县总体准入清单 从区域布局管控、能源资源利用、污染物排放管控和环境风险防控等方面明确准入要求，全县建立“1+3+10”生态环境准入清单体系。“1”为全县总体管控要求，“3”为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元 3 类管控单元的管控要求，“10”为 10 个环境管控单元的管控要求。; （一）全县总体管控要求 1.区域布局管控要求 本项目不属于新建、改建、扩建“两高”项目，不属于在环境空气质量一类功能区内新建、扩建大气污染物排放工业项目，不属于新建、扩建燃煤燃油的火电机组（含企业自备电站）；不属于新建燃煤锅炉、生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉项目。不属于新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。不属于新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目。不属于在东江流域内新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，不属于新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；不属于新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。不属于在东江水系岸边和水上拆船。不属于在沙河流域和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。项目所在地不涉及饮用水源保护区。 2、能源资源利用要求 本项目生产涉及的能源为电能，不涉及其他对环境有影响的能源。 3、污染物排放管控要求 项目间接冷却水循环使用不外排；喷淋塔废水交有危险废物处理资质单位回收处理，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管纳入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理，生活污水污染物总量控制指标计入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂的总量控制指标内。项目大气污染物为非甲烷总烃、臭气浓度、二氯甲烷、酚类、氯苯，经收集处理后达标排放。 4、环境风险防控要求 本项目不涉及危险化学品，项目危险废物定期交由有危险废物处置资质单位处理。 （二）3 个环境管控单元管控要求 项目所在区域属于重点管控单元，重点管控单元以推动产业转型升级、强化污染减排、提升资源利用效率为重点，加快解决资源环境负荷大、局部区域生态环境质量差、生态环境风险高等问题。 （三）10 个环境管控单元准入清单 本项目属于“3 个环境管控单元--10 个环境管控单元的管控要求--博罗沙河流域重点管控单元”，环境管控单元编码为 ZH44132220001。; 符合. 陆域管控单元生态环境准入清单. 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性结论. ZH44132220001博罗沙河流域重点管控单元; 区域布局管控要求： 1-1.【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的 项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3.【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。 1-4.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6.【水/禁止类】禁止在沙河流域和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7.【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8.【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的 处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶粘剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11.【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-1 本项目选址在饮用水水源保护区外，属于允许类产业； 1-2 本项目不属于禁止类项目； 1-3 本 项 目 不 属 于 高VOCs 排放建设项目； 1-4 本项目不在一般生态空间内； 1-5 本项目不在饮用水水源保护区内； 1-6 本项目不在沙河流域和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内，且不属于专业废弃物堆放场和处理场； 1-7本项目不属于畜禽养殖业； 1-8 本项目不属于畜禽养殖业； 1-9 项目不属于大气环境受体敏感重点管控区，位于大气环境高排放重点管控区内，本项目不产生和排放有毒有害大气污染物；不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶粘剂等高挥发性有机物原辅材料； 1-10 项目位于大气环境高排放重点管控区内，本项目产生的废气经收集至废气处理设施处理达标后高空排放，项目建成后将按要求定期开展自行监测，确保废气达标排放。 1-11本项目不产生、排放重金属； 1-12 本项目不产生、排放重金属。; 符合. 能源资源利用要求： 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 本项目生产过程中使用水、电能作为生产能源，不使用高污染燃料；本项目电能由市政供电网提供。; 符合. 污染物排放管控要求： 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs 实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1本项目生活污水经三级化粪池预处理后经市政管网排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂，尾水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准两者中的较严值，其中氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 3-2本项目无生产废水排放，间接冷却废水循环使用，不外排；喷淋塔废水定期交由具有危险废物处置资质单位处理。 3-3本项目不涉及此项。 3-4本项目不涉及此项。 3-5本项目主要从事PC板材、PMMA板材、复合板材的生产，不属于重点行业；VOCs总量由惠州市生态环境局博罗分局进行分配。 3-6本项目生产过程中不产生重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥等。; 符合. 环境风险防控要求： 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1本项目不属于城镇污水处理厂，无生产废水外排。 4-2根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（经广东省人民政府批准，粤府函〔2014〕188号）和《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》粤府函〔2019〕270号，本项目所在地不在饮用水源保护区内。 4-3本项目制定并实施厂内事故预防计划，明确管理组织、责任与责任范围、预防措施、宣传教育等内容。制定场内应急计划、事故报告制度、应急程序、应急措施等。配备足够的应急器材。对生产工况、设备、应急照明等应定期检查与抽查，落实责任制。消防警报系统必须处于完好状态，以备应急使用。; 符合. #### 综上所述，本项目符合《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》文件要求。 #### 2、产业符合性分析 本项目主要从事PC板材、PMMA板材、复合板材的生产，行业类别是C2922 塑料板、管、型材制造，根据国家《产业结构调整指导目录》(2024年本） 规定，本项目不属于淘汰类、限制类和鼓励类，应属于允许类。因此，本项目符合国家的产业政策规定。 - 与《市场准入负面清单（2025年版）》的相符性分析 根据《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号） 内容：对禁止准入事项，经营主体不得进入，政府依法不予审批、核准，不予办理有关手续；对许可准入事项，地方各级政府要公开法律法规依据、技术标准、许可要求、办理流程、办理时限，制定市场准入服务规程，由经营主体按照规定的条件和方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类经营主体皆可依法平等进入。对未实施市场禁入或许可准入但按照备案管理的事项，不得以备案名义变相设立许可。 本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）禁止或需要许可的类别，本项目建设与《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）不冲突。 #### 4、选址合理性分析 本项目位于惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路5号，项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区，也不涉及饮用水源保护区。根据建设单位提供的用地证明（详见附件3），项目所在地用地类型为工业用地；根据《博罗智能装备产业园园洲片区（起步区）控制性详细规划》（详见附图4），项目所在地用地类型为一类工业用地，故项目用地符合园洲镇总体规划建设要求，故本项目选址与地方规划是相符的。在确保项目各种环保及安全措施得到落实和正常运作的情况下，不会改变区域的环境功能现状。因此，本项目选址是合理的。 #### 5、区域环境功能区划相符性分析 根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（粤府函〔2014〕188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）和《惠州市人民政府关于〈惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定调整方案〉的批复》（惠府函〔2020〕317号），本项目所在地不属于饮用水水源保护区。 - 根据《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函〔2014〕188 号文）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270 号文）以及《惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案》（惠府函〔2020〕317 号），本项目所在区域不属于水源保护区，项目外排废水为员工生活污水，经三级化粪池预处理达标后由市政污水管网排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂深度处理，尾水园洲中心排渠，流经沙河，汇入东江。 根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划〉的通知》（粤环〔2011〕14 号），东江干流自江西省界至东莞石龙段水域功能为饮工农航，东江水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；沙河水质功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类功能水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类功能水体；项目纳污水体园洲中心排渠，在《广东省地表水环境功能区划》未具体划定水质功能，根据《博罗县2024年水污染防治工作方案》（博环攻坚办〔2024〕68号），本项目所在区域地表水水体园洲中心排渠属于地表水V类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准，地表水环境质量达标。 （2）根据《惠州市环境空气质量功能区划》（2024年），本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，不属于环境空气质量一类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准，环境空气质量达标。 （3）根据《惠州市生态环境局关于印发〈惠州市声环境功能区划方案（2022年）〉的通知》（惠市环〔2022〕33号），本项目所在区域为声环境2类功能区，不属于声环境1类区，声环境达标。 厂址周围无国家、省、市、区重点保护的文物、古迹、无名胜风景区、自然保护区等，选址符合环境功能区划的要求。该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。本项目的运营与环境功能区划相符合。 6、相关法律法规相符性分析 （1）水方面： ①与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）相符性分析 （粤附函【2011】339）： - 严格控制重污染项目建设，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 2) 强化涉重金属污染项目管理，重金属污染防治重点区域禁止新 （改、扩） 建增加重金属污染排放的项目，禁止在重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能稳定达标的区域建设涉重金属污染项目。 3) 严格控制矿产资源开发利用项目建设，严格控制东江流域内矿产资源开发利用项目建设，严禁在饮用水源保护区、生态严格控制区、自然保护区、重要生态功能区等环境敏感地区内规划建设矿产资源开发利用项目 （矿泉水和地热项目除外） 。 4) 合理布局规模化畜禽养殖项目，东江流域内建设大中型畜禽养殖场（区） 要科学规划、合理布局。 5) 严格控制支流污染增量，在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河 （含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、东江（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 （粤府函〔2013〕231号）： 符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： 1) 建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； 2) 通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； 3) 流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》 （粤府函〔2013〕231号） ，建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目不列入禁止建设和暂停审批范围。 相符性分析：本项目属于C2922塑料板、管、型材制造，不属于制浆造纸、电镀 （含配套电镀和线路板） 、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目。本项目无工业废水外排，间接冷却水循环使用，不外排；喷淋塔废水定期交由具有危险废物处理资质单位处理；生活污水经三级化粪池预处理后通过市政管网纳入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理，本项目不属于新增超标或超总量污染物的项目，不会对东江水质和水环境安全构成影响。因此，本项目选址符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》 （粤府函〔2013〕231号） 的政策要求。 ②与《广东省水污染防治条例》（2020年11月27日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）相符性分析 第三章 水污染防治的监督管理 第十七条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。省、地级以上市人民政府生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，对可能影响防洪、通航、渔业及河堤安全的，应当征求水行政、交通运输、农业农村等主管部门和海事管理机构的意见；对跨行政区域水体水质可能造成较大影响的，应当征求相关县级以上人民政府或者有关部门意见。 第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 第二十一条 向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省的规定设置和管理排污口，并按照规定在排污口安装标志牌。地表水Ⅰ、Ⅱ类水域，以及Ⅲ类水域中的保护区、游泳区，禁止新建排污口，已建成的排污口应当实行污染物总量控制且不得增加污染物排放量；饮用水水源保护区内已建的排污口应当依法拆除。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 相符性分析：本项目主要生产PC板材、PMMA板材、复合板材的生产，不在上述禁止新建的项目内，本项目无生产废水外排，间接冷却水循环使用，不外排；喷淋塔废水定期交由具有危险废物处理资质单位处理；生活污水经三级化粪池预处理后通过市政管网纳入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理。因此，本项目建设与该文件规定不冲突。 （2）气方面： ①与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 “（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。” 相符性分析：本项目使用的环氧树脂、固化剂等涉VOCs原辅料均密封贮存。根据环氧树脂与固化剂混合后的挥发性有机物检测报告（见附件7），环氧树脂与固化剂混合后 VOCs含量为23g/kg，根据《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中“本体型胶黏剂VOC含量限值--环氧树脂类--其他”挥发有机化合物（VOCs）限值为≤50g/L，属于低VOCs原辅料。涉VOCs原辅料均密封贮存；搅拌、喷胶、固化工序产生的非甲烷总烃经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过1根15米高排气筒（DA001）排放；B栋PC板材、PMMA板材挤出工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过1根15米高排气筒（DA002）排放；C栋复合板材挤出工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过1根15米高排气筒（DA003）排放。 ②与《关于印发〈广东省涉VOCs重点行业治理指引〉的通知》（粤环办〔2021〕43号）相符性分析 本项目属于《关于印发＜广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引＞的通知》（粤环办〔2021〕43号）中“六、橡胶和塑料制品行业 VOCs 治理指引”所列行业类别，具体项目情况对照控制要求如下： 表1-3 橡胶和塑料制品行业 VOCs治理指引 六、橡胶和塑料制品行业 VOCs 治理指引. 类别; 要求; 相符性分析. 源头削减. VOCs物料存储; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目使用的环氧树脂、固化剂储存于密闭包装桶中；PC颗粒、PMMA颗粒在未熔融前不会产生VOCs，符合要求。. 盛装 VOCs 物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. 工艺过程; 粉状、粒状 VOCs 物料采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。; 项目拟将搅拌、挤出、喷胶、固化工序设置在密闭负压房间内进行，对产生的废气进行密闭负压收集，产生的废气经收集处理后引至“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后排放。. 在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、硫化等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统. 非正常排放; 载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至 VOCs 废气收集处理系统; 项目不涉及退料、清洗及吹扫，符合要求。. 末端治理. 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3m/s。; 项目拟将搅拌、挤出、喷胶、固化工序设置在密闭负压房间内进行，对产生的废气进行密闭负压收集，符合要求。. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 项目废气收集系统在负压下运行，输送管道为密闭状态，符合要求。. 排放水平; 塑料制品行业： a）有机废气排气 排放浓度不高于广东省《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第Ⅱ时段排放限值，合成革和人造革制造企业排放浓度不高于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）排放限值，若国家和我省出台并实施适用于塑料制品制造业的大气污染物排放标准，则有机废气排气筒排放浓度不高于相应的排放限值；车间或生产设施排气中 NMHC 初始排放速率≥3kg/h时，建设 VOCs 处理设施且处理效率≥80%； b）厂区内无组织排放监控点 NMHC 的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过 20mg/m3。; 项目废气经处理后高空排放，工艺废气排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024修改单）表5大气污染物特别排放限值要求及广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值；厂界非甲烷总烃可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572 －2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值要求；厂区内有机废气无组织排放可达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》表 3 企业厂区内无组织排放监控点浓度限值要求（监控点处非甲烷总烃 1h平均浓度值不超过6mg/m3，监控点处任意一次浓度值不超过20mg/m3）。. 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）： a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择； b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定； c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 二级活性炭吸附装置对有机废气处理效率约为 80%；项目定期更换活性炭，废活性炭交由有危险废物处置资质单位处理，符合要求。. VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs 治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 建设单位严格按照文件的要求进行废气收集系统与生产工艺设备同步运行，符合要求。. 环境管理. 管理台账; 建立含 VOCs 原辅材料台账，记录含 VOCs 原辅材料的名称及其 VOCs含量、采购量、使用量、 库存量、含 VOCs 原辅材料回收方式及回收量。; 本项目建成后建设单位应建立含 VOCs 原辅材料台账、废气收集处理设施台账、危废台账，并按相应要求管理台账，符合要求。. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 台账保存期限不少于3年。. 自行 监测; 塑料制品行业重点排污单位： a）塑料人造革与合成革制造每季度一次； b）塑料板、管、型材制造、塑料丝、绳及编织品制造、泡沫塑料 制造、塑料包装箱及容器制造（注塑成型、滚塑成型）、日用塑料制品制造、人造草坪制造、塑料零件及其他塑料制品每半年一次； c）喷涂工序每季度一次； d）厂界每半年一次。; 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》 （HJ1122-2020）的要求，DA002、DA003排气筒排放的非甲烷总烃每半年监测1次，其余有组织排放每年监测1次，无组织排放均每年监测1次。. 塑料制品行业简化管理排污单位废气排放口及无组织排放每年一次。. 危废 管理; 工艺过程产生的含 VOCs 废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目生产过程中产生的废UV灯管、废润滑油、废含油抹布及手套、含油废包装桶、含胶废包装桶、废活性炭、喷淋塔废水、废过滤棉按相关要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs 物料的废包装容器加盖密闭，符合要求。. 建设 项目 VOCs 总量 管理; 新、改、扩建项目应执行总量替 代制度，明确 VOCs 总量指标来源。; 本项目属于新建项目，有机废气总量指标来源由惠州市生态环境局博罗分局统一调配，符合要求。. 新、改、扩建项目和现有企业VOCs 基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的 VOCs 排放量计算方法，则参照其相关规定执行。; 本项目属于新建项目，VOCs 基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算。. ③与《广东省大气污染防治条例》（2022年11月30日修订）的相符性分析 - 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。 生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 新增重点大气污染物排放总量控制指标可以通过实施工程治理减排、结构调整减排项目或者排污权交易等方式取得。 第二十四条 省人民政府生态环境主管部门应当会同标准化主管部门制定产品挥发性有机物含量限值标准，明确挥发性有机物含量，并向社会公布。 在本省生产、销售、使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合本省规定的限值标准。高挥发性有机物含量的产品，应当在包装或者说明中标注挥发性有机物含量。 第二十五条 省人民政府生态环境主管部门应当会同标准化等主管部门，制定本省重点行业挥发性有机物排放标准、技术规范。 企业事业单位和其他生产经营者应当按照挥发性有机物排放标准、技术规范的规定，制定操作规程，组织生产管理。 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： - 石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； - 燃油、溶剂的储存、运输和销售； - 涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； - 涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； - 其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。第二十七条 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量并向县级以上人民政府生态环境主管部门申报。台账保存期限不少于三年。 其他产生挥发性有机物的工业企业应当按照国家和省的有关规定，建立台账并向县级以上人民政府生态环境主管部门如实申报原辅材料使用等情况。台账保存期限不少于三年。 第二十八条 石油、化工、有机医药及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当根据国家和省的标准、技术规范建立泄漏检测与修复制度，对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料泄漏，对泄漏的物料应当及时收集处理。 石油、化工等排放挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者在维修、检修时，应当按照技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节进行挥发性有机物排放控制。 第二十九条 储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家和省的有关规定安装油气回收装置和自动监测装置并保持正常使用，每年向生态环境主管部门报送有检测资质的机构出具的油气排放检测报告，油气排放检测报告标准文书由省生态环境主管部门制定。 第三十条 严格控制新建、扩建排放恶臭污染物的工业类建设项目。产生恶臭污染物的化工、石化、制药、制革、骨胶炼制、生物发酵、饲料加工、家具制造等行业应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭污染物。 鼓励企业采用先进的技术、工艺和设备，减少恶臭污染物排放。 相符性分析：本项目主要从事PC板材、PMMA板材、复合板材的生产，不属于国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。本项目搅拌、喷胶、固化工序产生的非甲烷总烃经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过1根15米高排气筒（DA001）排放；B栋PC板材、PMMA板材挤出工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过1根15米高排气筒（DA002）排放；C栋复合板材挤出工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后通过1根15米高排气筒（DA003）排放，废气总量由惠州市生态环境局博罗分局进行分配。因此，本项目符合《广东省大气污染防治条例》的要求。 |

- 建设项目工程分析

| # 建设内容 | 一、项目概况 项目总投资2000万元，建设单位与广东共创实业发展有限公司签订租赁协议，租赁位于惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路5号的A、B、C栋的整栋厂房及宿舍楼的6楼用于生产经营，中心经纬度为：E114°1′7.676″，N23°6′37.798″。所租用的均为已建成厂房，楼层总高均为12.5m，共1层，总占地面积17667m2，总建筑面积17667m2。项目主要从事PC板材、PMMA板材、复合板材的生产，预计年生产PC板材10000吨、PMMA板材10000吨、复合板材10000吨。项目劳动定员为50人，仅在厂区内住宿，不设食堂，年产300天，两班制，每班工作24小时。 - 项目工程组成一览表 类别; 项目名称; 主要建设内容. 主体工程; A栋厂房（占地面积6600m2，建筑面积6600m2，楼高12.5m）; 上板车间; 占地面积264m2，建筑面积264m2，主要用于板材上板. 下板车间; 占地面积318m2，建筑面积318m2，主要用于板材下板. 备料车间; 占地面积138m2，建筑面积138m2，主要用于备料. 出料车间; 占地面积138m2，建筑面积138m2，主要用于成品暂存. 喷胶车间; 占地面积675m2，建筑面积675m2，主要用于喷胶工序. 固化车间; 占地面积430m2，建筑面积430m2，主要用于固化工序. 搅拌车间; 占地面积30m2，建筑面积30m2，主要用于搅拌工序. B栋厂房（占地面积6000m2，建筑面积6000m2，楼高12.5m）; 挤出、覆膜车间; 占地面积1084m2，建筑面积1084m2，主要用于PC板材、PMMA板材挤出、覆膜工序. 分切车间; 占地面积668m2，建筑面积668m2，主要用于板材分切. 预留车间; 占地面积391m2，建筑面积391m2. 打包车间; 占地面积829m2，建筑面积829m2，主要用于产品打包. C栋厂房（占地面积4000m2，建筑面积4000m2，楼高12.5m）; 挤出、覆膜车间; 占地面积1084m2，建筑面积1084m2，主要用于复合板材挤出、覆膜工序. 辅助工程; 办公室（A栋厂房）; 占地面积21m2，建筑面积21m2，主要用于人员办公. 更衣室（A栋厂房）; 占地面积50m2，建筑面积50m2，主要用于人员更衣. 风淋区（A栋厂房）; 占地面积26m2，建筑面积26m2，主要用于人员除尘. 通道（A栋厂房）; 占地面积1280m2，建筑面积1280m2. 办公室（B栋厂房）; 占地面积25m2，建筑面积25m2，主要用于人员办公. 更衣室（B栋厂房）; 占地面积41m2，建筑面积41m2，主要用于人员更衣. 风淋区（B栋厂房）; 占地面积13m2，建筑面积13m2，主要用于人员除尘. 通道（B栋厂房）; 占地面积400m2，建筑面积400m2. 办公室（C栋厂房）; 占地面积25m2，建筑面积25m2，主要用于人员办公. 更衣室（C栋厂房）; 占地面积41m2，建筑面积41m2，主要用于人员更衣. 风淋区（C栋厂房）; 占地面积13m2，建筑面积13m2，主要用于人员除尘. 通道（C栋厂房）; 占地面积350m2，建筑面积350m2. 宿舍楼（占地面积1067m2，建筑面积1067m2，楼高18m）; 宿舍（6楼）; 占地面积1067m2，建筑面积1067m2，主要作为员工宿舍. 储运工程; 危化品仓库（A栋厂房）; 占地面积80m2，建筑面积80m2，主要用于贮存固化剂、环氧树脂、润滑油等. 半成品仓库（A栋厂房）; 占地面积2430m2，建筑面积2430m2，主要用于半成品暂存. 原料仓库（A栋厂房）; 占地面积600m2，建筑面积600m2，主要用于储存PC颗粒、PMMA颗粒、PE保护膜、PE薄膜等. 成品仓库（B栋厂房）; 占地面积2549m2，建筑面积2549m2，主要用于储存成品PC板材、PMMA板材、复合板材. 成品仓库（C栋厂房）; 占地面积2487m2，建筑面积2487m2，主要用于储存成品PC板材、PMMA板材、复合板材. 公用工程; 给排水; 市政给水，雨污分流制排水系统. 消防系统; 市政给水，室外、内消防系统. 供电; 由市政供电网供给. 环保工程; 废气; 搅拌、喷胶、固化工序产生的有机废气; 通过喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理达标后经15m高（DA001）排气筒高空排放. B栋厂房挤出工序产生的有机废气、臭气浓度; 通过喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理达标后经15m高（DA002）排气筒高空排放. C栋厂房挤出工序产生的有机废气、臭气浓度; 通过喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理达标后经15m高（DA003）排气筒高空排放. 废水; 生活污水; 经三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂进行深度处理. 冷却用水; 循环使用，不外排. 喷淋塔废水; 喷淋塔废水每季度更换一次，废水交由具有危险废物处置资质单位处理. 噪声; 选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声、降噪等措施. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间位于A栋厂房东北侧，占地面积20m2，建筑面积20m2，一般固废收集后交由专业公司回收利用. 危险废物; 危废暂存间位于A栋厂房东北侧，占地面积100m2，建筑面积100m2，危险废物集中收集后交由危废资质单位处理. 生活垃圾; 交由环卫部门清运处理. 依托工程; 生活污水; 博罗县园洲镇第五生活污水处理厂. 2、产品方案及产量 项目产品方案见下表。 - 本项目产品产量一览表 序号; 产品名称; 年产量; 产品规格; 产品照片; 备注. 1; PC板材; 10000吨; 规格：1830mm×930mm×1.5mm，约3kg; /. 2; PMMA板材; 10000吨; 规格：1680mm×1250mm×1.5mm，约4kg; /. 3; 复合板材; 10000吨; 规格：1830mm×1244mm×1.5mm，约4.1kg; 50%需要喷胶. 注：①本项目取最典型的产品作为产品规格参数，仅供参考，非所有最终产品参数。. 3、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅料用量情况见下表。 - 项目主要原辅料一览表 序号; 原料名称; 年用量; 形态; 包装形式; 最大储存量; 使用工序; 产品类别; 储存位置; 备注. 1; PC颗粒; 10000吨; 固态; 1t/袋; 50吨; 挤出; PC板材; 原料仓; 外购. 2; PE保护膜; 160.819吨; 固态; 50kg/扎; 1吨; 覆膜; 原料仓; 外购. 3; PMMA颗粒; 10000吨; 固态; 1t/袋; 50吨; 挤出; PMMA板材; 原料仓; 外购. 4; PE保护膜; 160.819吨; 固态; 50kg/扎; 1吨; 覆膜; 原料仓; 外购. 5; PC颗粒; 5000吨; 固态; 100kg/袋; 50吨; 挤出; 复合板材; 原料仓; 外购. 6; PMMA颗粒; 5000吨; 固态; 100kg/袋; 50吨; 挤出; 原料仓; 外购. 7; 环氧树脂; 4.182吨; 液态; 50kg/桶; 0.5吨; 喷胶; 原料仓; 外购. 8; 固化剂; 2.091吨; 液状; 50kg/桶; 0.5吨; 喷胶; 原料仓; 外购. 9; PE保护膜; 160.818吨; 固态; 50kg/扎; 1吨; 覆膜; 原料仓; 外购. 10; PE薄膜; 482.455吨; 固态; 50kg/扎; 1吨; 覆膜; 原料仓; 外购. 11; 润滑油; 0.5吨; 液态; 20kg/桶; 0.05吨; 设备保养; /; 原料仓; 外购. （1）原辅材料性质： PC颗粒：聚碳酸酯（英文简称PC）是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，是一种强韧的热塑性树脂，可由双酚A和氧氯化碳（COCl2）合成。现较多使用的方法为熔融酯交换法（双酚A和碳酸二苯酯通过酯交换和缩聚反应合成）。密度：1.18－1.22g/cm3，线膨胀率：3.8×10-5cm/℃，热变形温度：135℃，低温-45℃。 PMMA颗粒：聚甲基丙烯酸甲酯（polymethyl methacrylate)，简称PMMA），又称作压克力、亚克力（英文Acrylic）或有机玻璃，具有高透明度，低价格，易于机械加工等优点，是平常经常使用的玻璃替代材料。 环氧树脂：根据环氧树脂MSDS可知（详见附件5），环氧树脂主要成分为；双酚A环氧树脂（30%-40%）、二氧化硅（60%-70%），环氧树脂为粘稠液体，特有气味，密度1.7g/cm3，引火点＞250℃。 固化剂：根据固化剂MSDS可知（详见附件6），主要成分为DETA加合物（90%）、二氧化硅（10%）；固化剂为雾状液体，有轻微氨臭味，密度为0.985kg/L，相对密度（空气=1）大于1，易溶于水，沸点（℃）：260，闪点（℃）：121℃闭杯；急性毒性：LD50:3000mg/kg（大鼠经口）。 根据建设单位提供的检测报告（附件7）中可知，环氧树脂与固化剂混合后 VOCs含量为23g/kg，根据《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中“本体型胶黏剂VOC含量限值--环氧树脂类--其他”挥发有机化合物（VOCs）限值为≤50g/L，因此，本项目采用的环氧树脂与固化剂混合后属于低VOCs材料。 - 用量核算 本项目环氧树脂与固化剂混合后，用量参照《佛山市塑胶行业建设项目环评文件编制技术参考指南（试行）》中公式1核算，如下： A=H×G （公式1） 公式中： A—胶粘剂的消耗量，g； H—各层单位面积胶粘剂的消耗量，g/m2，根据建设单位提供的资料，单位面积胶粘剂的消耗量约1.1g/m2； G—涂胶面积，m2。 - 水性丙烯酸树脂胶水用量核算一览表 产品类型; 产品规格; 年产量（张）; 喷胶面积（m2）; 年喷胶面积（m2）; 用量t/a. 复合板材; 1830mm×1244mm×1.5mm; 1250000; 4.562; 5702500; 6.273. 注：①喷胶面积=2（1830×1244+1830×1.5+1244×1.5）÷106=4.562m2； ②喷胶复合板材约占复合板材产量的50%，项目复合板材年产10000吨，每张复合板材约重4kg，则复合板材约年产10000t/a×1000×50%÷4kg/张=1250000张/a。. （3）项目VOCs平衡 - 项目VOCs平衡一览表 投入; 输出. 序号; 物料名称; VOCs量（t/a）; 序号; 项目; 物料量（t/a）. 1; 树脂胶水（环氧树脂与固化剂混合）; 0.144; 1; 排放（有组织+无组织）; 19.931. 2; PC塑胶粒; 35.52; 2; 收集（活性炭吸附量）; 51.253. 3; PMMA塑胶粒; 35.52; /; /; /. 合计; 71.184; 合计; 71.184. 项目VOCs平衡图 图2-1 项目VOCs平衡图 （4）物料平衡 - 项目物料平衡一览表 输入; 输出. 原料名称; 用量（t/a）; 产品名称; 产量（t/a）; 损耗; 产生量（t/a）. PC颗粒; 15000; PC板材; 10000; 非甲烷总烃; 71.184. PMMA颗粒物; 15000; PMMA板材; 10000; 塑胶边角料、PE保护膜边角料; 900. PE保护膜; 482.456; 复合板材; 10000; /; /. PE薄膜; 482.455; /; /; /; /. 环氧树脂; 4.182; /; /; /; /. 固化剂; 2.091; /; /; 损耗合计; 971.184. 输入合计; 30971.184; 输出合计; 30971.184. - 项目主要设备 - 本项目主要生产设备一览表 主要生产单元名称; 主要工艺名称; 设备名称; 数量; 设施参数及单位; 运行时间; 位置. 喷胶车间; 喷胶; 喷胶线; 4条; 规格：30m×7.5m，处理能力：0.001t/h; 24h/d; A栋厂房. 分切车间; 分切; 分切机; 8台; /; 24h/d; B栋厂房. 挤出、覆膜车间; 挤出、覆膜; 覆膜机; 11台; 处理能力：0.4t/h; 24h/d; B、C栋厂房. 挤出机; 11台; 处理能力：0.4t/h; 24h/d; B、C栋厂房. 模温机; 44台; 功率：35kW; 24h/d; B、C栋厂房. 搅拌车间; 搅拌; 搅拌机; 1台; 处理能力：40kg/h; 1h/d; A栋厂房. 辅助设备; 辅助设备; 风机; 1套; 风量：25000m3/h；; 24h/d; A栋厂房. 风机; 2套; 风量：23500m3/h; 24h/d; B、C栋厂房. 空压机; 8台; /; 24h/d; B、C栋厂房. 冷却塔; 8台; 循环水量：10m3/h; 24h/d; B、C栋厂房. 环保设施; 喷淋塔; 3台; 尺寸：1.5m×1.5m×1m，有效水深0.4m; 24h/d; A、B、C栋厂房. 干式过滤器; 1套; 风量：25000m3/h; 24h/d; A栋厂房. 2; 风量：23500m3/h; B、C栋厂房. 二级活性炭吸附装置; 1套; 风量：25000m3/h；尺寸：3m*3m*2m; 24h/d; A栋厂房. 1套; 风量：23500m3/h；尺寸：3m*2m*3m; 24h/d; B栋厂房. 1套; 风量：23500m3/h；尺寸：3m*3m*3m; 24h/d; C栋厂房. 注： ①项目设备均使用电能； ②项目所使用设备无国家明令淘汰设备； ③项目共设11条挤出、覆膜生产线，每条线设1台挤出机、4台模温机、1台覆膜机，其中PC板材、PMMA板材挤出工序共设7条挤出、覆膜生产线（可共用），复合板材挤出工序共设4条挤出、覆膜生产线。. ### 关键设备产能匹配性分析： - 产能匹配性分析一览表 设备名称; 数量（台/条）; 设计产能（t/h）; 年加工时间（h）; 设计产能（t/a）; 实际产能（t/a）; 备注. 挤出、覆膜生产线; 7; 0.4; 7200; 20160; 20000; PC板材、PMMA板材. 4; 0.4; 7200; 11520; 10000; 复合板材. 搅拌机; 1; 0.04; 300; 12; 6.273; 环氧树脂与固化剂混合. 设备名称; 数量（台/条）; 淋胶量（t/h）; 年加工时间（h）; 设计产能（t/a）; 实际产能（t/a）; 备注. 喷胶线; 4; 0.001; 7200; 7.2; 6.273; 50%复合板材需要喷胶，胶水年用量为6.273t. 根据上表可知，PC板材、PMMA板材挤出、覆膜生产线的产能利用率为99.2%；复合板材挤出、覆膜生产线的产能利用率为86.8%；喷胶线的产能利用率为87.1%；搅拌机的产能利用率为52.3%，故生产设备能够满足本项目的生产需求。 - 公用工程 （1）能耗 电能：本项目使用电能作为能源，供电电源由市政供电网供应，预计总用电量为300万度/年。 （2）给排水 本项目用水主要为生产用水、生活用水，其中生产用水主要为冷却用水、喷淋用水。 1）给水工程： 生产用水： ①冷却用水：为了保证原材料处于工艺要求的温度范围，项目设置冷却水塔为模温机供水，通过对模温机内部的冷却水管不间断注水，进而实现间接冷却。冷却用水为自来水，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。冷却水经冷却水塔循环使用，不外排。由于蒸发等原因会有少量的损耗需定期补充新鲜水。项目8台冷却水塔循环水量为10m3/h，冷却水塔运行时间为24h/d，年运行300天，则8台冷却塔总循环水量为1920m3/d（576000m3/a）。 冷却塔水分在循环过程会因蒸发等因素损耗,参照《工业循环水冷却设计规范》(GB/T50102-2014)冷却塔公式核算。项目冷却塔为机械通风且有收水器,风吹损耗水率0.1%核算，蒸发损耗核算公式如下。 式中:Pe—蒸发损失水率； Δt—进、出冷却塔的水温差(℃)； KZF—系数(1/℃)，按进塔干球空气温度(30℃计)，取0.0015。 冷却塔温度差约为10℃，蒸发损失水率为0.0015×10×100%=1.5%，本项目冷却塔补充水为0.1%+1.5%=1.6%,则需要补充新鲜水7.68m³/d(2304m³/a)。 ③喷淋用水：本项目设有3台喷淋塔用于降低固化、挤出工序的废气温度，以保障二级活性炭吸附装置处理效率。每台喷淋塔配套有一个水池，尺寸均为1.5m×1.5m×1m，有效水深0.4m，则喷淋塔水槽用水量为0.9m3。喷淋塔喷淋废水约3个月全部更换一次，则3台喷淋塔每次更换水量为2.7m3（0.027m3/d，8.1m3/a）。 根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编）第527页表10-48“各种吸收装置的技术经济比较”，喷淋塔液气比为0.1～1.0L/m³，本次取0.5L/m3，项目DA001废气处理设施风量为25000m3/h，循环水量为12.5m3/h，则每台喷淋塔用水每小时循环13.9次，每次循环水量为0.9m3；DA002废气处理设施风量为23500m3/h，循环水量为11.75m3/h，则喷淋塔用水每小时循环13.06次，每次循环水量为0.9m3；DA003废气处理设施风量为23500m3/h，循环水量为11.75m3/h，则喷淋塔用水每小时循环13.06次，每次循环水量为0.9m3。则3台喷淋塔循环水量为864m3/d，259200m3/a。参照《涂装车间设计手册》(玉锡春志编，化学工业出版社)P87中“喷淋式每小时补充循环水量的1.5%~3%”，本次环评按2%计，则喷淋塔补充水量为17.28m3/d（5184m3/a）。 综上，本项目喷淋塔总用水量为17.307m3/d（5192.1m3/a，更换水量8.1m3/a+损耗补充水量5184m3/a）。 ⑨生活用水：项目劳动定员为50人，均在厂区内住宿。生活用水参照《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）附录A 服务业用水定额表中国家机构-办公楼-有食堂和浴室-先进值-15m3/a的居民生活用水定额进行核算，，则生活用水总量为2.5m3/d（750m3/a）。 - 排水工程 本项目采用雨污分流方式，厂区各构筑物设置雨水沟渠，经雨水沟渠进入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂。 ①喷淋塔废水 根据上文可知，项目共设有3台喷淋塔，3台喷淋塔蓄水量为2.7m3，喷淋塔废水约每季度更换一次，每次更换量为2.7m3（0.027m3/d，8.1m3/a），喷淋塔废水经分类收集后交由具有危险废物处置资质的单位处理。 ②生活污水：根据上文可知，项目生活用水量为2.5m3/d（750m3/a），排放系数为0.9，因此员工生活污水排放量为2.25m3/d（675m3/a）。项目生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网进入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理，经处理达标后排入园洲中心排渠，流经沙河，最后汇入东江。 - 生产、生活用水水平衡一览表 环节; 总用水量; 新鲜水用水量; 损耗量; 循环水量; 进入污水处理厂; 交由具有危险废物处置资质的单位处理. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 2.5; 750; 2.5; 750; 0.25; 75; 0; 0; 2.25; 675; 0; 0. 冷却用水; 7.68; 2304; 7.68; 2304; 7.68; 2304; 1920; 576000; 0; 0; 0; 0. 喷淋塔用水; 17.307; 5192.1; 17.307; 5192.1; 17.28; 5184; 864; 259200; 0; 0; 0.027; 8.1. 合计; 27.487; 8246.1; 27.487; 8246.1; 25.21; 7563; 2784; 835200; 2.25; 675; 0.027; 8.1. 图2-2 项目水量平衡图（单位：m3/d） 6、劳动定员及工作制度 项目员工50人，均在厂区内住宿，不在厂内就餐，年工作300天，每天2班，每班工作12小时。 7、项目平面布置及四至情况 本项目位于惠州市博罗县园洲镇博罗智能装备产业园园洲片区绿化北路5号。项目总平面布置呈矩形，整个厂区设1个出入口，位于厂区北面。A栋厂房内设上板车间、下板车间、备料车间、出料车间、喷胶车间、固化车间、搅拌车间、办公室、更衣室、风淋区、通道、危化品仓库、半成品仓库、原料仓库、一般固废暂存间、危废暂存间等；B栋厂房内设挤出、覆膜车间、分切车间、预留车间、打包车间、办公室、更衣室、风淋区、通道、成品仓库；C栋厂房内设成品仓库。总体布局按功能分区，各功能区内设施布置紧凑、符合防火要求；建筑物、构筑物的外形规整；符合生产流程、操作要求和使用功能。具体见平面布置图（附图6）。 根据现场勘查，项目东面为广东共创实业发展有限公司的其他厂房，南面为道路及空地，西面为道路及已建成的空厂房，北面为惠州红键电子科技有限公司。本项目最近敏感点为东北面的竹元岗，与项目边界相距160m。项目四至情况卫星图详见附图5。 |
| --- | --- |
| # 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目主要从事PC板材、PMMA板材、复合板材的生产，其工艺流程如下图所示。 ①PC板材生产工艺流程 图2-3 PC板材工艺流程 生产工艺流程说明： 挤出：将PC塑胶粒投入挤出机内，挤出机采用电加热进行加热，加热温度为180-250℃（PC颗粒分解温度≥380℃），加热时长2分钟，加热温度未达到PC颗粒的热分解温度，不会导致塑料粒热分解，但PC塑胶颗粒中会有少量未聚合的游离态单体在加热挤出过程中产生极少量的二氯甲烷、氯苯、酚类类等气体。软化后的物料通过挤出机挤出需要的形状，挤出后的板材通过模温机进行间接冷却，使得板材冷却固化定型。冷却完成后，通过流水线进入下一工序。此工序会产生非甲烷总烃、臭气浓度、二氯甲烷、氯苯、酚类、噪声；挤出工序产生的有机废气经喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理，废气处理设施处理过程中会产生废过滤棉、废活性炭、喷淋塔废水。 覆膜：通过覆膜机将PE保护膜覆在PC板材表面，以减少在搬运过程中PC板材表面产生划痕，此过程会产生噪声。 裁切：利用分切机对PC板材进行裁切，使得PC板材呈现所需的规格形状，同时利用裁切机平整边缘，此过程会产生噪声、塑料边角料、PE保护膜边角料。 ②PMMA板材生产工艺流程 图2-4 PMMA板材工艺流程（自用） 生产工艺流程说明： 挤出：将PMMA塑胶粒投入挤出机内，挤出机采用电加热进行加热，加热温度为180-250℃（PMMA颗粒分解温度为280℃），加热时长2分钟，加热温度未达到PMMA颗粒的热分解温度，不会导致塑料粒热分解。软化后的物料通过挤出机挤出需要的形状，挤出后的板材通过模温机进行间接冷却，使得板材冷却固化定型。冷却完成后，通过流水线进入下一工序。此工序会产生非甲烷总烃、臭气浓度、噪声；挤出工序产生的有机废气经喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理，废气处理设施处理过程中会产生废过滤棉、废活性炭、喷淋塔废水。 覆膜：通过覆膜机将PE保护膜覆在PMMA板材表面，以减少在搬运过程中PMMA板材表面产生划痕，此过程会产生噪声。 裁切：利用分切机对PMMA板材进行裁切，使得PMMA板材呈现所需的规格形状，同时利用裁切机平整边缘，此过程会产生噪声、塑料边角料、PE保护膜边角料。 ③复合板材生产工艺流程 图2-5复合板材工艺流程 生产工艺流程说明： 挤出：将PMMA塑胶粒、PC颗粒物按1：1的投入挤出机内，挤出机采用电加热进行加热，加热温度为180-250℃（PC颗粒分解温度≥380℃，PMMA颗粒分解温度为280℃），加热时长2分钟，加热温度未达到PC颗粒、PMMA颗粒的热分解温度，不会导致塑料粒热分解。但PC塑胶颗粒中会有少量未聚合的游离态单体在加热挤出过程中产生极少量的二氯甲烷、氯苯、酚类等气体。软化后的物料通过挤出机挤出需要的形状，挤出后的板材通过模温机进行间接冷却，使得板材冷却固化定型。冷却完成后，通过流水线进入下一工序。此工序会产生非甲烷总烃、臭气浓度、二氯甲烷、氯苯、酚类、噪声；挤出工序产生的有机废气经喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理，废气处理设施处理过程中会产生废过滤棉、废活性炭、喷淋塔废水。 覆膜：挤出后约50%的板材通过覆膜机将PE保护膜覆在复合板材表面，以减少在搬运过程中复合板材在搬运过程中表面产生划痕，该部分作为生板直接出售，不进入喷胶工序；剩余50%进入喷胶工序进行喷胶、固化，经喷胶、固化后再进行覆膜，此过程会产生噪声。 裁切：利用分切机对复合板材进行裁切，使得复合板材呈现所需的规格形状，同时利用裁切机平整边缘，此过程会产生噪声、塑料边角料、PE保护膜边角料。 搅拌：将环氧树脂、固化剂以2:1的比例投入搅拌机内，通过搅拌机将其分散均匀，制成喷胶所需的喷胶胶水，此过程会产生噪声、废胶包装桶、非甲烷总烃。 喷胶：将制成的复合板材通过人工上板的方式将板材挂在总长30米的喷胶线流水作业区，通过喷胶线上方的喷胶头将自制的树脂胶水从复合板上方淋下，通过重力自流的作用在复合板材表面覆上一层薄薄的树脂胶水。喷胶线下方设置有接胶槽，滴落的树脂胶水会通过接胶槽重新抽入喷胶头进行循环喷胶，此过程会产生噪声、VOCs。 固化：喷胶后的复合板材通过流水线输送至固化房，通过紫外线照射将树脂胶水固化在复合板材表面，树脂胶水固化后呈透明状，可以使得板材表面更加平整、光亮。此过程会产生非甲烷总烃、废UV灯管。树脂胶水的固化机理是把线性聚合转换为交联聚合，形成一个网状结构，在此过程中无小分子物质产生。如下反应式所示： 3、产污节点汇总 根据生产工艺流程分析，本项目产污节点详见下表： - 本项目排污节点汇总表 类别; 产污环节; 污染物名称; 主要污染因子; 处理措施. 废气; PC板材、PMMA板材挤出; 有机废气; 非甲烷总烃、二氯甲烷、氯苯、酚类、臭气浓度; 废气经集气设施收集后引至“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后由15米高DA002排气筒高空排放. 复合板材挤出; 有机废气; 非甲烷总烃、二氯甲烷、氯苯、酚类、臭气浓度; 废气经集气设施收集后引至“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后由15米高DA003排气筒高空排放. 喷胶; 有机废气; 非甲烷总烃; 废气经集气设施收集后引至“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后由15米高DA001排气筒高空排放. 固化; 有机废气; 非甲烷总烃. 搅拌; 有机废气; 非甲烷总烃. 废水; 生活污水; 生活污水; CODcr、BOD5、氨氮、SS、TP、TN; 经三级化粪池处理后排入市政污水管网进入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理. 挤出; 冷却水; CODCr、SS; 循环使用，定期补充，不外排. 废气处理; 喷淋塔废水; CODCr、SS; 循环使用，定期补充，定期交由具有危险废物处置资质单位处理. 固体废物废; 一般工业固废; 裁切; 塑胶边角料、PE保护膜边角料; 交由专业回收公司回收处理. 原料包装; 废包装袋. 危险废物; 搅拌; 含胶废包装桶; 交由有危险废物处置资质的单位处理. 固化; 废UV灯管. 废气处理; 废过滤棉. 喷淋塔废水. 废活性炭. 设备保养; 废含油抹布及手套. 含油废包装桶. 废润滑油. 噪声; 生产设备运行; 机械噪声; Leq(A); 合理布局、距离衰减、墙体隔声. |
| # 与项目有关的原有环境污染问题 |  | # 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 （1）常规污染物监测数据 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2024年）》，本项目所在区域属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单的相关规定。 根据惠州市生态环境局发布的《2024年惠州市生态环境状况公报》资料显示：2024年，惠州市环境空气质量优良。六项污染物年评价浓度均达标，其中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准；细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准。综合指数为2.48，AQI达标率为95.9%，其中，优224天，良127天，轻度污染15天，无中度及以上污染，超标污染物为臭氧。 与2023年相比，综合指数下降3.1%，AQI达标率下降2.5个百分点，可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、二氧化硫分别改善11.1%、5.3%、12.5%，一氧化碳和二氧化氮持平，臭氧上升6.2%。 县区空气质量：2024年，各县区环境空气质量总体优良。六项污染物年评价浓度均达标，综合指数1.88（龙门县）～2.57（惠阳区），AQI达标率96.2%（惠阳区）～100%（龙门县），超标污染物均为臭氧。与2023年相比，各县区空气质量综合指数均有所改善，改善幅度为0.8%～8.7%。 总体来说，项目所在地空气质量良好，所在区域为达标区。 图3-1 2024年惠州市生态环境状况公报 （2）特征污染物监测数据 为了解项目特征污染物非甲烷总烃的质量状况，本次评价引用惠州市华创成五金制品有限公司委托广东惠利通环境科技有限公司于 2025年7月 12日—7月14日对A1监测点进行的大气环境质量现状监测数据（报告编号：N50525714B2）。监测点位 A1位于本项目东北面约为 793m，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）相关要求，环境质量现状引用的数据应为建设项目周边5 千米范围内近 3 年的现有监测数据，因此本项目引用该监测数据具有合理性。具体数据见下表： - 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点位; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离m. A1; 非甲烷总烃; 2025.07.12-2025.07.14; 东北; 793. - 环境质量现状监测结果 监测点位; 污染物; 平均时间; 监测浓度范围 （mg/m3）; 评价标准（mg/m3）; 最大浓度占标率（%); 超标率（%); 达标情况. A1; 非甲烷总烃; 1h均值; 1.06~1.13; 2.0; 56.5; 0; 达标. 根据监测结果分析，非甲烷总烃的浓度监测值可达到《大气污染物综合排放标准详解》中的标准限值。因此，项目所在区域环境空气质量现状良好。 793m 图例： 项目位置 监测点位 图3-2 大气环境质量现状引用监测点位图 - 水环境质量现状 项目生活污水经化粪池预处理后通过纳污管网排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入园洲中心排渠，然后汇入沙河，最终汇入东江。根据《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14号），沙河水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；查阅《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14 号），未明确园洲中心排渠的水功能区划，根据《博罗县 2024 年水污染防治攻坚战工作方案》（博环攻坚办〔2024〕68 号），园洲中心排渠为Ⅴ类水功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅴ类标准。 为了解项目纳污水体水环境质量现状，本环评引用《惠州市茂源环保科技发展有限公司改扩建项目环境影响报告书》（惠市环建〔2024〕41 号）中委托广东三正检测技术有限公司于 2022 年 11 月 19 日～2022 年 11 月 21 日对园洲中心排渠进行监测的报告数据（报告编号：SZT221939）。具体监测断面见表 3-3和图 3-2，监测数据见表 3-4。 为了解项目纳污水体水环境质量现状，本环评引用惠州市华创成五金制品有限公司委托广东惠利通环境科技有限公司于 2025年7月 12日—7月14日对园洲中心排渠进行监测的报告数据（报告编号：N50525714B2）。具体监测断面见表 3-3和图 3-3，监测数据及评价结果见表 3-4。 - 地表水监测断面布设 编号; 监测断面位置; 所属河流. W1; 园洲镇第五污水处理厂排污口中心排渠上游500m; 园洲中心排渠. W2; 园洲镇第五污水处理厂排污口中心排渠下游600m. - 地表水环境质量现状监测结果 采样位置; 采样日期; 检测项目及结果（单位：pH值无量纲，粪大肠菌个、其他mg/L）. pH值; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类; 阴离子表面活性剂; 粪大肠菌. Ⅴ类标准; 6-9; ≤40; ≤10; ≤2.0; ≤0.4; ≤12.0; ≤1.0; ≤0.3; ≤40000. W1; 2025.7.12; 7.1; 19; 5.7; 3.00; 0.16; 3.58; 0.13; 0.05L; 4.9×102. 2025.7.13; 7.2; 24; 7.2; 5.04; 0.24; 3.62; 0.04; 0.08; 5.4×102. 2025.7.14; 7.2; 31; 9.3; 3.50; 0.26; 4.87; 0.09; 0.05L; 4.7×102. 平均值; 7.167; 24.667; 7.4; 3.847; 0.22; 4.023; 0.087; 0.06; 5×102. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. W2; 2025.7.12; 7.2; 21; 6.3; 4.23; 0.23; 5.57; 0.06L; 0.05L; 4.6×102. 2025.7.13; 7.2; 22; 6.6; 4.72; 0.22; 5.74; 0.07; 0.05L; 6.2×102. 2025.7.14; 7.0; 24; 7.2; 3.47; 0.21; 4.80; 0.08; 0.05L; 4.9×102. 平均值; 7.133; 22.333; 6.7; 4.14; 0.22; 5.37; 0.07; 0.05L; 5.233×102. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 监测结果显示，园洲中心排渠各监测断面监测数据均达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅴ类标准，项目所在区域水环境质量现状良好。 图例： 项目位置 监测点位 图3-3 引用监测点位图 - 声环境质量现状 根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环[2022】33号），各类声环境功能区说明，2类声环境功能区以商业金融，集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。经现场勘察，项目所在区域属于2类声功能区，本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，无需进行环保目标声环境质量现状监测。 4、生态环境质量现状 本项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区，无需进行现状监测。 5、地下水、土壤环境质量现状 本项目厂区地面已硬底化，不存在地下水污染途径，不需调查地下水环境质量现状。本项目运营期间接冷却水循环使用，不外排；喷淋用水定期更换后交由有危险废物处理资质的单位处理，不外排；危废暂存间等已按要求做好防腐防渗要求，不存在地下水、土壤污染途径，无需进行地下水、土壤现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 保护评价区域内的环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 大气环境保护目标一览表 序号; 敏感点名称; 坐标; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对产污车间距离/m; 保护内容; 环境功能区. 经度; 纬度. 1; 竹元岗; E114.022164°; N23.111992°; 居民; 西北; 160; 330; 人群，约1000人; 环境空气二类区. 注：环境保护目标坐标取距离项目厂址各边界的最近点位置。 - 声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 本项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废水排放标准 ##### 1、生活污水 生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，再经博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理达标排入园洲镇中心洪渠，流经沙河，最后汇入东江。博罗县园洲镇第五生活污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准的较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，具体排放限值见下表。 - 污染物最高允许排放浓度限值（单位：mg/L） 标准; 污染物. CODCr; BOD5; NH3-N; TN; SS; TP. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; ≤500; ≤300; /; /; ≤400; ≤4.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级A标准; ≤50; ≤10; ≤5; ≤15; ≤10; ≤0.5. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准; ≤40; ≤20; ≤10; /; ≤20; ≤0.5*. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002中V类标准）; /; /; ≤2; /; /; ≤0.4. 博罗县园洲镇第五生活污水处理厂出水水质指标; ≤40; ≤10; ≤2; ≤15; ≤10; ≤0.4. 注：参考执行磷酸盐第二时段一级标准. ##### 二、废气排放标准 （1）生产废气 本项目生产过程中废气污染物主要为非甲烷总烃、二氯甲烷、氯苯、酚类、臭气浓度。 ①挤出工序 A、非甲烷总烃、酚类、氯苯、二氯甲烷 项目挤出工序产生的非甲烷总烃、酚类、氯苯、二氯甲烷有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表5大气污染物特别排放限值；未被收集的非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表9企业边界大气污染物浓度限值。由于生产过程中塑胶粒残留的单体极少，因此本次不做详细的定量分析，建议企业后期可通过跟踪检测酚类、氯苯、二氯甲烷等单体与臭气浓度进行日常的管理。 B、臭气浓度 项目挤出工序产生的臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值；未被收集的臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准。 ②喷胶、固化、搅拌工序 - 非甲烷总烃 喷胶、固化、搅拌工序产生的NMHC有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值。 综上所述，项目喷胶、固化、搅拌工序产生的废气经同一套废气处理设备（喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附）处理达标后引至DA001排气筒统一排放；B栋厂房PC板材、PMMA板材挤出工序产生的废气经一套废气处理设备（喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附）处理达标后引至DA002排气筒排放；C栋厂房复合板材挤出工序产生的废气经一套废气处理设备（喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附）处理达标后引至DA003排气筒排放。 其中，DA001排气筒排放的非甲烷总烃排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；DA002排气筒、DA003排气筒排放的非甲烷总烃、酚类、氯苯、二氯甲烷有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表5大气污染物特别排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。 厂界非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准的要求。 具体排放标准数据见下表。 - 项目大气污染物排放标准一览表（有组织） 排气筒; 生产工序; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. 二级. DA001（15m）; 喷胶、固化、搅拌; 非甲烷总烃; 80; /; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值. DA002（15m）；DA003（15m）; 挤出; 非甲烷总烃; 60（所有合成树脂）; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值. 酚类; 15; /. 氯苯; 20; /. 二氯甲烷a; 50; /. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值. 注：a. 待国家污染物监测方法标准发布后实施。. - 项目大气污染物排放标准一览表（无组织） 生产工序; 污染物; 无组织排放监控浓度; 执行标准. 监控点; mg/m3. 挤出; 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572 －2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值. 挤出; 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准. （2）厂区内无组织有机废气 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。具体数据如下表所示。 - 厂区大气污染物排放标准 污染物项目; 排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. ##### 三、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 营运期噪声排放标准 类别; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类标准; ≤60; ≤50. ##### 四、固体废弃物排放标准 固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）中的有关规定，同时其收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》。 |
| 总量 控制 指标 | 项目污染物排放总量控制指标建议如下表： - 项目污染物总量控制指标建议表 类别; 指标; 排放量（t/a）; 总量建议控制指标（t/a）; 总量来源. 废气; VOCS; 有组织; 12.813; 12.813; 由惠州市生态环境局博罗分局统一调配. 无组织; 7.118; 7.118. 总计; 19.931; 19.931. 生活污水; 废水量; 675; 675; 生活污水纳入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂的总量中进行控制，不另占总量指标. CODcr; 0.1924; 0.1924. NH3-H; 0.0191; 0.0191. 注：非甲烷总烃以VOCs计。. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目无新增用地，施工期仅进行设备的安装，主要为噪声污染，对周边环境的影响较小，且随着施工期的结束而消失，因此，本评价不再分析施工期的环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目产生的大气污染物主要是挤出工序产生的非甲烷总烃、二氯甲烷、氯苯、酚类、臭气浓度；喷胶、固化、搅拌工序产生的非甲烷总烃。 （1）废气污染源强核算 - 废气污染源强核算结果及相关参数一览表 产排污; 污染物种类; 排气筒编号; 废气量m3/h; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放方式; 排放时间h. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 工艺; 收集效率%; 治理效率%; 是否为可行技术; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; kg/h; mg/m3. 喷胶、固化、搅拌工序; 非甲烷总烃; DA001; 25000; 0.13; 0.018; 0.722; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 90; 80; 是; 0.026; 0.004; 0.144; 有组织; 7200. /; /; 0.014; 0.002; /; 加强通风; /; /; /; 0.014; 0.002; /; 无组织. B栋厂房PC板材、PMMA板材挤出工序; 非甲烷总烃; DA002; 23500; 42.624; 5.92; 251.915; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 90; 80; 是; 8.525; 1.184; 50.384; 有组织; 7200. /; /; 4.736; 0.658; /; 加强通风; /; /; /; 4.736; 0.658; /; 无组织. 臭气浓度; DA002; 23500; /; /; /; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 90; /; 是; /; /; /; 有组织. /; /; /; /; /; 加强通风; /; /; /; /; /; /; 无组织. C栋厂房复合板材挤出工序; 非甲烷总烃; DA003; 23500; 21.312; 2.96; 125.957; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 90; 80; 是; 4.262; 0.592; 25.189; 有组织; 7200. /; /; 2.368; 0.329; /; 加强通风; /; /; /; 2.368; 0.329; /; 无组织. 臭气浓度; DA003; 23500; /; /; /; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 90; /; 是; /; /; /; 有组织. /; /; /; /; /; 加强通风; /; /; /; /; /; /; 无组织. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 源强核算简要说明 - 废气 - DA001排气筒（喷胶、固化、搅拌工序） ①非甲烷总烃 本项目喷胶、固化、搅拌过程中会有非甲烷总烃产生，根据环氧树脂与固化剂 MSDS报告及环氧树脂与固化剂挥发性有机化合物检测报告可知（详见附件7），环氧树脂与固化剂混合后的挥发性有机物含量结果为23g/kg，项目混合后的树脂胶水年用量为6.273t/a，则喷胶、固化、搅拌废气产生量约为6.273t/a×g/kg÷1000=0.144t/a。喷胶、固化、搅拌工序年运行时间按7200h计，则产生速率为0.02kg/h。 - DA002排气筒（B栋厂房PC板材、PMMA板材挤出工序） ①非甲烷总烃、酚类、氯苯、二氯甲烷 项目在挤出工序中有少量热气挥发出来，生产过程中其加热温度为180-250℃，其加热温度小于PC塑胶粒热分解温度（380℃）和PMMA塑胶粒热分解温度（280℃），因此不会有单体废气产生，但由于原料聚合、压力温度等因素，原料少量受热分解产生微量的废气，但原料粒子为高分子，在其聚合过程中，一般都会残留有少量游离单体，在加热过程中，游离单体会挥发出来。根据《合成树脂工业污染物排放标准》可知，PC塑胶粒挤出过程中产生的游离单体为酚类、氯苯、二氯甲烷，由于生产过程中残留的单体极少，因此本次不做详细的定量分析。建议企业后期可通过跟踪检测酚类、氯苯、二氯甲烷等单体与臭气浓度进行日常的管理。 项目挤出过程中会产生挥发性有机物，产生的挥发性有机物以非甲烷总烃计。参考《广东省塑料制品与制造业、人造石制造业、电子元件制造业挥发性有机化合物排放系数使用指南》中表 4-1 塑料制品与制造业成型工序 VOCs 排放系数(取收集效率与治理效率均为 0%)，产污系数为2.368kg/t 塑胶原料用量。根据建设单位提供的资料可知，项目中PC板材、PMMA板材年产量为20000t，则挤出废气产生量约为20000t/a×2.368kg/t÷1000=47.36t/a，工序年运行时间按7200h计，则产生速率为6.578kg/h。 ②臭气浓度 挤出工序生产过程中除了有机废气外，相应的会伴有少量的异味，以臭气浓度计，该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，项目臭气浓度产生量较小，对外环境影响较小。因此，本环评不做定量分析。 - DA003排气筒（C栋厂房复合板材挤出工序） ①非甲烷总烃、酚类、氯苯、二氯甲烷 项目在挤出工序中有少量热气挥发出来，生产过程中其加热温度为180-250℃，其加热温度小于PC塑胶粒热分解温度（380℃）和PMMA塑胶粒热分解温度（280℃），因此不会有单体废气产生，但由于原料聚合、压力温度等因素，原料少量受热分解产生微量的废气，但原料粒子为高分子，在其聚合过程中，一般都会残留有少量游离单体，在加热过程中，游离单体会挥发出来。根据《合成树脂工业污染物排放标准》可知，PC塑胶粒挤出过程中产生的游离单体为酚类、氯苯、二氯甲烷，由于生产过程中残留的单体极少，因此本次不做详细的定量分析。建议企业后期可通过跟踪检测酚类、氯苯、二氯甲烷等单体与臭气浓度进行日常的管理。 项目挤出过程中会产生挥发性有机物，产生的挥发性有机物以非甲烷总烃计。参考《广东省塑料制品与制造业、人造石制造业、电子元件制造业挥发性有机化合物排放系数使用指南》中表 4-1 塑料制品与制造业成型工序 VOCs 排放系数(取收集效率与治理效率均为 0%)，产污系数为2.368kg/t 塑胶原料用量。根据建设单位提供的资料可知，项目中复合板材年产量为10000t，则挤出废气产生量约为10000t/a×2.368kg/t÷1000=23.68t/a，工序年运行时间按7200h计，则产生速率为3.289kg/h。 ②臭气浓度 挤出工序生产过程中除了有机废气外，相应的会伴有少量的异味，以臭气浓度计，该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，项目臭气浓度产生量较小，对外环境影响较小。因此，本环评不做定量分析。 2、废气风量计算 项目将挤出、喷胶、固化、搅拌工序设置在密闭车间内，设微负压收集废气。 A、密闭车间参照《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013年1月第1版）项目风量计算方式如下： 密闭车间全面通风量：Q=nV Q：设计风量，m3/h n：换气次数，次/h，项目车间密闭，参考《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013年1月第1版）中表17-1，车间换气次数不应低于6次，本项目取6次/h； V：通风房间的体积，m3。 项目集气装置理论参数见下表： 表4-2 集气设施抽风风量一览表 喷胶、固化、搅拌工序（DA001排气筒）. 集气方式; 设备名称; 设备数量; 面积; 高度; 空间体积; 换气次数; 单间风量; 总风量. 间; m2; m; m3; 次; m3/h; m3/h. 整室抽风; 喷胶车间; 1; 675; 3; 2025; 6; 12150; 12150. 固化车间; 1; 430; 3; 1290; 6; 7740; 7740. 搅拌车间; 1; 30; 3; 90; 6; 540; 540. DA001风量合计; 20430. B栋厂房PC板材、PMMA板材挤出工序（DA002排气筒）. 整室抽风; 设备名称; 设备数量; 面积; 高度; 空间体积; 换气次数; 单间风量; 总风量. 间; m2; m; m3; 次; m3/h; m3/h. 挤出、覆膜车间; 1; 1084; 3; 3252; 6; 19512; 19512. DA002风量合计; 19512. C栋厂房复合板材挤出工序（DA003排气筒）. 整室抽风; 设备名称; 设备数量; 面积; 高度; 空间体积; 换气次数; 单间风量; 总风量. 间; m2; m; m3; 次; m3/h; m3/h. 挤出、覆膜车间; 1; 1084; 3; 3252; 6; 19512; 19512. DA003排气筒合计; 19512. 注：*因项目层高过高，不利于废气收集，为保证集气量，项目喷胶车间、固化车间、搅拌车间、挤出、覆膜车间在布局时利用防火板将车间重新分隔，设置在高度为3m的车间内。. 项目在DA001排气筒理论风量应不低于20430m3/h、DA002排气筒理论风量应不低于19512m3/h、DA003排气筒理论风量应不低于19512m3/h。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中6.1.2，治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，考虑到管道损耗，DA001排气筒风机设计总风量为25000m3/h、DA002排气筒风机设计总风量为23500m3/h、DA003排气筒风机设计总风量为23500m3/h。 3、废气收集效率、处理效率可行性分析 （1）废气收集效率可行性分析 项目喷胶、固化、搅拌、挤出工序产生的废气通过密闭负压收集。参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）－单层密闭负压-VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压－收集率为90%。 （2）废气处理效率可行性分析 ①有机废气处理效率取值依据： 参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》中表 4 中典型治理技术的经济成本及环境效益：吸附法治理效率为 50～80%，结合本项目有机废气的产生情况，第一级活性炭的处理效率按60%计算，第二级活性炭的处理效率按 50%计算，则二级活性炭吸附对有机废气的总处理效率为：1-（1-60%）×（1-50%）=80%。项目采用活性炭吸附技术，选用蜂窝状活性炭作为吸附材料，并应该选择蜂窝状活性炭阈值不低于650 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加，及时更换，项目两级活性炭吸附装置的炭层气体流速均低于1.2m/s。 ②废气处理效率可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表-塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气-非甲烷总烃/臭气浓度-可行技术：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧/喷淋、吸附、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术。综上，本项目采用二级活性炭吸附装置处理喷胶、固化、搅拌、挤出工序产生的有机废气属于可行技术。 表4-3 项目废气治理技术一览表 序号; 工序及排气筒编号; 收集工艺; 处理工艺; 是否可行工艺. 工艺名称; 收集效率; 工艺名称; 处理率. 1; 喷胶、固化、搅拌工序废气（DA001）; 非甲烷总烃; 密闭负压; 90%; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 80%; 是. 2; B栋厂房PC板材、PMMA板材挤出工序废气（DA002）; 非甲烷总烃、酚类、氯苯、二氯甲烷、臭气浓度; 密闭负压; 90%; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 80%; 是. 3; C栋厂房复合板材挤出工序废气（DA003）; 非甲烷总烃、酚类、氯苯、二氯甲烷、臭气浓度; 密闭负压; 90%; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 80%; 是. 4、排放口情况、监测要求、非正常工况 ①排放口情况 表4-4 废气排放口基本情况 排放口编号; 工序; 污染物种类; 排放口地理坐标; 风量m3/h; 排气筒高度（m）; 烟气流速（m/s）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 类型. 经度E; 纬度N. DA001; 喷胶、固化、搅拌工序; 非甲烷总烃; 114.015748°; 23.108806°; 25000; 15; 13.8; 0.8; 30; 一般排放口. DA002; B栋厂房PC板材、PMMA板材挤出工序; 非甲烷总烃、酚类、氯苯、二氯甲烷、臭气浓度; 114.016425°; 23.108873°; 23500; 15; 13; 0.8; 30. DA003; C栋厂房复合板材挤出工序; 非甲烷总烃、酚类、氯苯、二氯甲烷、臭气浓度; 114.017108°; 23.109044°; 23500; 15; 13; 0.8; 30. ②监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），项目属于简化管理类别。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），制定本项目大气监测计划如下： 表4-5 项目环境监测计划一览表 序号; 监测点; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 1; 喷胶、固化、搅拌废气排气筒采样口; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值. 2; B栋厂房PC板材、PMMA板材挤出废气排气筒采样口; DA002; 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值. 酚类; 1次/年. 氯苯; 1次/年. 二氯甲烷a; 1次/年. 3; C栋厂房复合板材挤出废气排气筒采样口; DA003; 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值. 酚类; 1次/年. 氯苯; 1次/年. 二氯甲烷a; 1次/年. 4; 厂区内; 在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置; NMHC; 1次/年; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值. 5; 厂界; 厂界四周; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准. 1、a.待国家污染物监测方法标准发布后实施。. ③非正常情况 根据上述分析本项目生产过程中的废气污染物排放源，主要考虑污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。当废气治理设施失效，处理效率为20%，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放。发生故障时应立即停止生产，并安排专业人员进行抢修。项目非正常工况如下表: 表4-6 非正常工况排放情况表 编号; 污染物名称; 非正常工况; 废气量 m3/h; 排放浓度 mg/m3; 源强 kg/h; 排放时间h; 排放量kg/h; 年发生频次/次. DA001; 非甲烷总烃; 设备故障等，处理效率降为20%; 25000; 0.004; 0.144; 1; 0.144; 1. DA002; 非甲烷总烃; 23500; 201.532; 4.736; 4.736. DA003; 非甲烷总烃; 23500; 100.766; 2.368; 2.368. 5、废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表-塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气-非甲烷总烃/臭气浓度-可行技术：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧/喷淋、吸附、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术。本项目挤出、喷胶、固化、搅拌工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度采用“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理属于其中“喷淋；吸附”，故采用“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理属于可行技术。 因此，本项目所使用的废气污染防治技术是可行的。 6、废气达标排放情况 项目所在地环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单二级标准的相关要求；特征因子臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表1中二级（新扩改建）标准限值；特征因子非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。 项目喷胶、固化、搅拌工序产生的非甲烷总烃经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”处理达标后通过DA001排气筒高空排放；B栋厂房PC板材、PMMA板材挤出工序产生的非甲烷总烃、酚类、氯苯、二氯甲烷、臭气浓度经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”处理达标后通过DA002排气筒高空排放；C栋厂房复合板材挤出工序产生的非甲烷总烃、酚类、氯苯、二氯甲烷、臭气浓度经“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”处理达标后通过DA003排气筒高空排放。 经上述措施处理后，DA001排气筒排放的非甲烷总烃组织排放能够达到广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值。DA002、DA003排气筒排放的非甲烷总烃、酚类、氯苯、二氯甲烷有组织排放能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表5大气污染物特别排放限值；臭气浓度有组织排放能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。 厂界非甲烷总烃无组织排放能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度无组织排放能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准的要求。 厂区内无组织排放的非甲烷总烃能够达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 综上所述，本项目废气经处理后排放不会对厂区及周边环境造成明显的影响。 7、卫生防护距离 对于无组织排放的废气，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有毒有害物质应通过设置卫生防护距离来解决。 采用GB/T33949-2020中推荐的估算方法进行计算，卫生防护距离初值计算公式如下： 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r＝； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及大气污染源构成类别从下表选取。 表4-7 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业 所在地区 近5年平 均风速m/s; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. 4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. 2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. 2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. 2; 0.84; 0.84; 0.76. 注： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 表4-8 卫生防护距离初值计算参数 计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速（m/s）; 工业企业大气污染源构成类别; A; B; C; D. 2.2; Ⅱ; 470; 0.021; 1.85; 0.84. 表4-9 无组织废气卫生防护距离初值 生产单元; 污染物; 无组织排放量（kg/h); 质量标准限值（mg/m3); 面源有效高度 （m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 生产单元占地面积S（m2）; 等效半径（m）; 初值L/m; 级差 /m; 终值/m. 喷胶、固化、搅拌车间; 非甲烷总烃; 0.002; 0.9; 12.5; 30; 38; 1135; 19.01; 0.072; 50; 50. B栋挤出、覆膜车间; 非甲烷总烃; 0.658; 0.9; 12.5; 30; 36; 1084; 18.58; 58.889; 50; 50. C栋挤出、覆膜车间; 非甲烷总烃; 0.329; 0.9; 12.5; 30; 36; 1084; 18.58; 30.017; 50; 550. 由上表分析可知，卫生防护距离终值为50m。根据项目现场调查分析，项目主要产污车间周边50m范围内均无居民区、学校、医院等环境敏感点，符合卫生防护距离要求，项目卫生防护距离内不允许新建医院、学校、集中居民区等环境敏感建筑。本项目卫生防护距离包络线图详见附图10。 综上所述，本项目所产生的废气经以上措施处理后不会对周围环境造成明显影响。 二、废水 本项目废水主要是生产废水（喷淋塔废水）和生活污水。 （1）废水源强 1）生产废水 ①喷淋废水：根据前文分析可知，项目共设有3台喷淋塔，3台喷淋塔用水量为2.7m3，喷淋塔废水约每季度更换一次，每次更换量为2.7m3（0.027m3/d，8.1m3/a），喷淋塔废水经分类收集后交由具有危险废物处置资质的单位处理。 2）生活污水 根据前文分析可知，项目生活用水量为2.5m3/d（750m3/a），排放系数为0.9，因此员工生活污水排放量为2.25m3/d（675m3/a）。项目生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网进入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理，经处理达标后排入园洲中心排渠，流经沙河，最后汇入东江。 项目生活污水经三级化粪池预处理，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-附3生活源-附表 生活污染源产排污系数手册--表1-1 城镇生活源-水污染物产生系数--五区对应的系数，污染物浓度为：CODcr 285mg/L、NH3-N 28.3mg/L、总磷 4.10mg/L；SS依据《建筑中水设计规范》表3.1.9各类建筑排水污染浓度表中“办公楼、教学楼SS的综合浓度为195~260mg/L”，本次评价取最大值260mg/L作为产生浓度；五日生化需氧量、动植物油浓度参考依据《给排水设计手册》第五册《城镇排水》表4-1 典型生活污水水质示例中浓度220mg/L、50mg/L；根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-附3生活源-附表 生活污染源产排污系数手册-表 1-1 城镇生活源水污染物产生系数-五区-总氮产生浓度为39.4mg/L。 表4-10 生活污水污染源强核算一览表 产污环节; 废水产生量 （m3/a）; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 方式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放去向; 排放标准. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理设施名称及工艺; 处理能力（m3/d）; 治理效率（%）; 是否为可行技术; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 675; CODCr; 285; 0.1924; 间接排放; 三级化粪池+博罗县园洲镇第五生活污水处理厂; /; /; √是 □否; 40; 0.0270; 博罗县园洲镇第五生活污水处理厂; 40. BOD5; 220; 0.1485; 10; 0.0068; 10. SS; 260; 0.1755; 10; 0.0068; 10. NH3-N; 28.3; 0.0191; 2; 0.0014; 2. TP; 4.1; 0.0028; 0.4; 0.0003; 0.4. TN; 40; 0.0270; 15; 0.0101; 15. （2）排放口基本情况 表4-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号及名称; 排放口坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度（E）; 纬度（N）; 名称; 污染物; 国家或地方污染物排放标准限值mg/L. 1; DW001生活污水排放口; 114.015521°; 23.108417°; 675; 进入城市污水处理厂; 断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 博罗县园洲镇第五生活污水处理厂; CODCr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 2. TP; 0.4. TN; 15. （3）水污染物监测要求 本项目生活污水经化粪池预处理后达到博罗县园洲镇第五生活污水处理厂接管标准后排入博罗县龙溪镇龙溪生活污水处理厂处理达标后排放，不会污染地表水环境。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）可知：单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水不需要监测。 - 废水污染防治技术可行性分析 - 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目员工生活污水排放量675m3/a，主要为污染物CODcr、BOD5、SS、氨氮、TP。该生活污水经三级化粪池预处理后由市政污水管网引至博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理，经处理达标后排入园洲中心排渠。 b）依托污水处理设施的环境可行性评价 博罗县园洲镇第五生活污水处理厂位于博罗县园洲镇深沥村，主要纳污范围为深沥村、上南村、沙头村、禾山村、廖尾村、土瓜村、田头村、桔龙村、马嘶村。占地面积 16000 平方米，处理规模为 15000m3/d。博罗县园洲镇第五生活污水处理厂的处理工艺流程为“污水→粗格栅→细格栅→沉砂池→厌氧池→缺氧池→好氧池→二沉池→微滤机→一体化曝气生物滤池→紫外消毒池→排放”，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 类及《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准两者中的较严者后排入园洲中心排渠，最后汇入沙河，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 目前博罗县园洲镇第五生活污水处理厂实际处理规模为 42.8 万 t/月（平均约 1.43 万 t/d），剩余处理规模 0.07 万 t/d，项目生活污水排放量约为2.25m3/d，仅占污水处理厂剩余处理量的 0.32%，生活污水主要污染物为 CODcr、BOD5、氨氮、SS、总磷等，水质简单，可生化性好，从水质、水量上说，项目生活污水对博罗县园洲镇第五生活污水处理厂的冲击较小，项目生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网进博罗县园洲镇第五生活污水处理厂进行处理的方案可行的。 综上所述，生活污水经化粪池预处理后进入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂，尾水处理达标后排入园洲中心排渠，最终汇入东江，项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 （5）废水环境影响评价结论 项目生产废水主要为喷淋塔废水，定期交由具有危险废物处置资质单位处理，故本项目生产废水无外排情形，不会对外部水环境产生较大影响。 生活污水排放的纳污水体为园洲中心排渠，目前园洲中心排渠的水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中的V类标准。项目生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，再纳入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002）一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者较严者要求，其中总磷、氨氮执行《地表水环境质量标准》中V类标准后排放；本项目生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷，有利于水环境保护。 综上所述，项目所产生的废水经以上措施处理后不会对周围环境造成明显影响。 三、噪声 - 源强分析 本项目的噪声源主要是生产设备运行时产生的噪声，噪声值在 65～90dB（A）之间。项目所有设备均安装在生产车间内，其噪声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间；同时对生产设备底座采取减震处理。根据刘惠玲主编《环境噪声控制》（2002 年10 月第1 版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达 20~40dB(A)；减振处理，降噪效果可达5~25dB(A)。本项目降噪值选30dB(A)，将生产区域视为一个整体点源，依据营运期机械的噪声源强，叠加后预测结果见下表。 表4-12 噪声源强产排情况一览表（室内） 位置; 噪声源; 数量; 单机声级值 /dB(A); 多台声级值 /dB(A); 持续时间; 叠加值 （dB（A））; 治理措施; 降噪后叠加值（dB（A））. A栋厂房; 喷胶线; 4条; 70; 76.02; 24h/d; 78.55; 选用低噪声设备、做好设备减振隔振措施、墙体隔声、加装减振垫等，可降噪30dB(A); 48.55. 搅拌机; 1台; 75; 75; 24h/d. B栋厂房; 分切机; 8台; 80; 89.03; 24h/d; 95.45; 选用低噪声设备、做好设备减振隔振措施、墙体隔声、加装减振垫等，可降噪30dB(A); 65.45. 空压机; 4台; 85; 91.02; 24h/d. 冷却塔; 4台; 80; 86.02; 24h/d. 覆膜机; 7台; 65; 74.54; 24h/d. 挤出机; 7台; 75; 83.57; 24h/d. 模温机; 28台; 65; 80.68; 24h/d. C栋厂房; 覆膜机; 4台; 65; 71.02; 24h/d; 92.73; 选用低噪声设备、做好设备减振隔振措施、墙体隔声、加装减振垫等，可降噪30dB(A); 62.73. 挤出机; 4台; 75; 81.13; 24h/d. 模温机; 16台; 65; 78.22; 24h/d. 空压机; 4台; 85; 91.02; 24h/d. 冷却塔; 4台; 80; 86.02; 24h/d. 表4-13 噪声源强产排情况一览表（室外） 位置; 噪声源; 数量; 单机声级值/dB(A); 多台声级值 /dB(A); 叠加值 /（dB（A））; 治理措施; 降噪后叠加值 （dB（A））; 持续时间. A栋厂房; 风机; 1套; 75; 75; 78.01; 选用低噪声设备、做好设备减振隔振措施、加装减振垫等，可降噪15dB(A); 63.01; 24h/d. 喷淋塔; 1台; 75; 75. B栋厂房; 风机; 1套; 75; 75; 78.01; 选用低噪声设备、做好设备减振隔振措施、加装减振垫等，可降噪15dB(A); 63.01; 24h/d. 喷淋塔; 1台; 75; 75. C栋厂房; 风机; 1套; 75; 75; 78.01; 选用低噪声设备、做好设备减振隔振措施、加装减振垫等，可降噪15dB(A); 63.01; 24h/d. 喷淋塔; 1台; 75; 75. 注：根据刘惠玲主编《环境噪声控制》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB(A)，项目按30dB（A）计；减振处理，降噪效果可达5~25dB(A)，项目按20dB（A）计。 （2）降噪措施 为减少机械噪声对周围环境的影响，确保项目噪声达标排放，建议建设单位须对噪声源采取以下措施： ①加强作业管理，减少非正常噪声。 ②合理布置生产设备，利用距离衰减降低设备噪声到达厂区边界时的噪声值，同时优化运行及操作参数，对部分机件采取减震、隔声措施。 ③所有生产设备均应安装在室内，尽量减少室外噪声源。 ④使用中要加强设备维修与保养，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 （3）达标情况分析 本项目50m范围内不存在声环境保护目标。根据项目噪声源的特征，按《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021）的要求，采用工业噪声预测计算模型对项目排放的噪声进行模拟预测。 ①预测模式 A、声源描述 声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 B、室外声源在预测点产生的声级计算模型 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg（r/r0） 式中： Lp（r）－－预测点处声压级，dB； Lp（r0）--参考位置r0处的声压级，dB； r-－预测点距声源的距离； r0-－参考距声源的距离，m。 C、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1--式中:Lpl——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2-－靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL-－隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 D、工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti ；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； - －用于计算等效声级的时间，s； - －室外声源个数； ti-－在T时间内i声源工作时间，s； M-－等效室外声源个数； Tj--在T时间内j声源工作时间，s。 E、预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：——预测点的预测声级，dB(A)； ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； ——预测点的背景噪声值，dB。 F、预测结果及分析 ①评级标准和评价量 项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ②预测结果 项目室内设备噪声隔声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间；同时对生产设备底座采取减振处理。根据刘惠玲主编《噪声控制技术》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB(A)；减振处理，降噪效果可达5~20dB(A)。本项目预测取20dB(A)。项目噪声的预测结果如下表： 本项目运营期各厂界噪声贡献值如下表所示： 表4-14 项目主要高噪声设备至各厂界噪声贡献值单位：dB(A) 时段; 预测分区; 噪声源; 生产车间噪声源强dB(A); 与噪声源的距离（m）; 厂界噪声贡献值dB(A); 背景值dB(A); 叠加值dB(A); 噪声排放标准值dB(A); 达标情况. A栋厂房; 东厂界; 生产设备; 63.16（室内室外噪声值叠加）; 7; 46.3; /; /; 60（昼间）; 达标. 7; 46.3; /; /; 50（夜间）; 达标. 南厂界; 10; 43.2; /; /; 60（昼间）; 达标. 10; 43.2; /; /; 50（夜间）; 达标. 西厂界; 20; 37.1; /; /; 60（昼间）; 达标. 20; 37.1; /; /; 50（夜间）; 达标. 北厂界; 10; 43.2; /; /; 60（昼间）; 达标. 10; 43.2; /; /; 50（夜间）; 达标. B栋厂房; 东厂界; 生产设备; 67.41（室内室外噪声值叠加）; 13; 45.1; /; /; 60（昼间）; 达标. 13; 45.1; /; /; 50（夜间）; 达标. 南厂界; 20; 41.4; /; /; 60（昼间）; 达标. 20; 41.4; /; /; 50（夜间）; 达标. 西厂界; 15; 43.9; /; /; 60（昼间）; 达标. 15; 43.9; /; /; 50（夜间）; 达标. 北厂界; 12; 45.8; /; /; 60（昼间）; 达标. 12; 45.8; /; /; 50（夜间）; 达标. C栋厂房; 东厂界; 生产设备; 65.88（室内室外噪声值叠加）; 13; 43.6; /; /; 60（昼间）; 达标. 13; 43.6; /; /; 50（夜间）; 达标. 南厂界; 9; 46.8; /; /; 60（昼间）; 达标. 9; 46.8; /; /; 50（夜间）; 达标. 西厂界; 15; 42.4; /; /; 60（昼间）; 达标. 15; 42.4; /; /; 50（夜间）; 达标. 北厂界; 10; 45.9; /; /; 60（昼间）; 达标. 10; 45.9; /; /; 50（夜间）; 达标. A、B、C栋厂房; 东厂界; 生产设备; 70.59（室内室外噪声值叠加）; /; 49.9; /; /; 60（昼间）; 达标. /; 49.9; /; /; 50（夜间）; 达标. 南厂界; /; 49.2; /; /; 60（昼间）; 达标. /; 49.2; /; /; 50（夜间）; 达标. 西厂界; /; 46.7; /; /; 60（昼间）; 达标. /; 46.7; /; /; 50（夜间）; 达标. 北厂界; /; 49.9; /; /; 60（昼间）; 达标. /; 49.9; /; /; 50（夜间）; 达标. 由上表可知，本项目噪声源在加强采取相应的噪声污染治理措施后，几何发散衰减和距离衰减，厂界昼间、夜间噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 为了尽量减轻运营期噪声对周边环境的影响，建设单位拟采取以下降噪措施： ①生产设备设置减振基底； ②在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好稳定的运行状态； ③运输车辆应控制减少响鸣，减少慢怠速； ④合理安排生产时间。 在采取以上降噪措施后，可确保各厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。在此条件下，项目噪声对周围环境影响不明显。 - 噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），拟定的具体监测内容如下表。 表4-15 噪声监测计划表 序号; 监测点位; 监测位置; 监测因子; 监测频次：昼间. 1; 厂界外1m处; 厂界四周; 连续等效A声级; 1次/季度. 四、固体废物 表4-16 项目固体废物产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 固废代码; 有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 1; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-099-S64; /; 固态; /; 15; 桶装; 环卫部门; 15. 2; 生产过程; 塑胶边角料、PE保护膜边角料; 一般固体废物; 900-003-S17; /; 固态; /; 900; 袋装; 交由专业回收公司回收处理; 900. 3; 废包装袋; 900-003-S17; /; 固态; /; 15; 袋装; 15. 4; 固化房; 废UV灯管; 危险废物; 900-253-12; 汞; 固态; T; 0.075; 袋装; 交由有危险废物处置资质的单位处置; 0.075. 5; 设备辅助; 废润滑油; 900-214-08; 废矿物油; 液态; T，I; 0.04; 桶装; 0.04. 6; 设备保养; 废含油抹布及手套; 900-041-49; 废矿物油、纤维; 固态; T/In; 0.01; 袋装; 0.01. 7; 原料包装; 含油废包装桶; 900-249-08; 油类物质; 固态; T，I; 0.025; 袋装; 0.025. 8; 含胶废包装桶; 900-041-49; 环氧树脂、固化剂; 固态; T/In; 0.376; 袋装; 0.376. 9; 废气处理设施; 废活性炭; 900-039-49; 有机 废气; 固态; T; 417.613; 袋装; 417.613. 10; 喷淋塔废水; 900-006-09; 有机 废气; 液态; T/In; 19.6; 桶装; 8.1. 11; 废过滤棉; 900-041-49; 有机 废气; 固态; T/In; 1.5; 袋装; 1.5. - 生活垃圾 项目生活垃圾主要为废纸、布类、皮革、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料等。员工生活垃圾排放量计算如下：1公斤/人·日×50人＝50公斤/天，即15吨/年，根据《固体废物分类与代码目录》中SW64其他垃圾，固废代码为00-099-S64，生活垃圾经分类收集后交由环卫部门处理。 - 一般固废 A.塑胶边角料、PE保护膜边角料 根据建设单位提供的资料，项目板材裁切过程中会产生塑胶边角料、PE膜保护膜边角料，产生量约占板材产量的1‰，项目PC板材、PMMA板材、复合板材年产量为30000t，则塑胶边角料、PE保护膜边角料产生量为30000t/a×3%=900t/a，塑胶边角料、PE保护膜边角料属于《固体废物分类与代码目录》中SW17可再生类废物，固废代码为900-003-S17，定期交由专业回收公司回收处理。 B.废包装袋 根据建设单位提供的资料，项目PC塑胶粒、PMMA塑胶粒在使用过程中会产生废包装袋。PC塑胶粒、PMMA塑胶粒年用量为30000t，包装规格均为1t/袋，则会产生30000个废包装袋，每个包装袋约重0.5kg，则废包装袋产生量为30000个/a×0.5kg/个=15t/a，废包装袋属于《固体废物分类与代码目录》中SW17可再生类废物，固废代码为900-003-S17，定期交由专业回收公司回收处理。 - 危险废物 A.含胶废包装桶 项目的搅拌过程中会产生的环氧树脂、固化剂废包装桶，其中环氧树脂年用量为4.182t，固化剂年用量为2.091t，包装规格均为50kg/桶，每个含胶废包装桶约重3kg，则项目含胶废包装桶年产生量为（4.182t/a+2.091t/a）÷50kg/桶×3kg/桶=0.376t。含胶废包装桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49类别，废物代码为非特定行业900-041-49，为危险废物，收集后暂存于危险废物贮存间，集中收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 B.废UV灯管 项目树脂胶水固化过程中需要使用UV灯管对板材表面进行光固化，固化房内的UV灯管需定期更换。根据建设单位提供的资料，约1年更换一次UV灯管，每次更换50根，每根UV灯管约中1.5kg，则废UV灯管产生量为0.075t/a。废UV灯管属于《国家危险废物名录》（2021年版）的危险废物，类别为HW29含汞废物，废物代码为：900-023-29，由建设单位设置专人负责定期收集并搬运至危险废物暂存区分别贮存，定期移交由有危废处理资质的单位回收处理。 C.喷淋塔废水 项目喷淋塔运行过程中会有少量有机废气进入水中，根据上文可知，喷淋塔废水产生量为19.6m3/a。喷淋塔废水属于《国家危险废物名录（2021年版）》中“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液/非特定行业/900-007-09/其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液”，由建设单位设置专人负责定期收集并搬运至危险废物暂存区分别贮存，定期移交有危废处理资质的单位回收处理。 D.废过滤棉：项目干式过滤器会产生少量的废过滤棉，项目共设有3台干式过滤器，每台干式过滤器每年约更换0.5吨废过滤棉，则废过滤棉产生量为1.5t/a。废过滤棉属于《国家危险废物名录》（2021年版）的危险废物，类别为HW49其他废物，废物代码为“非特定行业-900-041-49”，由建设单位设置专人负责定期收集并搬运至危险废物暂存区分别贮存，定期移交有危废处理资质的单位回收处理。 E.废润滑油：项目设备运行过程中需定期进行保养维护，设备维护、保养过程中会产生废润滑油。废润滑油约每3个月清理一次，每次约产生废润滑油10kg，则废润滑油产生量约为0.04t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW08类别，废物代码为900-214-08，由建设单位设置专人负责定期收集并搬运至危险废物暂存区分别贮存，定期移交由有危废处理资质的单位回收处理。 F.含油废包装桶 项目润滑油用完后会产生一定量废包装桶，根据建设单位提供的资料，项目润滑油年用量为0.5t，包装规格为20kg/桶，则项目约产生25个含油废包装桶，每个约1kg，则项目含油废包装桶产生量为25个/a×1kg/个×10-3=0.025t/a。含油废包装桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08类别，废物代码为900-249-08，为危险废物，收集后暂存于危险废物贮存间，定期移交由有危废处理资质的单位回收处理。 G.废含油抹布及手套 项目在使用抹布擦拭清洁设备及维修保养过程中员工需佩戴手套，将产生一定量的废含油抹布及手套，废含油抹布及手套产生量约0.01t/a。废含油抹布及手套属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49 类别，废物代码为非特定行业900-041-49，为危险废物，收集后暂存于危险废物贮存间，定期移交由有危废处理资质的单位回收处理。 H.废活性炭 项目挤出、喷胶、固化、搅拌工序产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理达标后高空排放。根据上文工程分析可知，DA001有组织废气产生量为0.13t/a；DA002有组织废气产生量为42.624t/a；DA003有组织废气产生量为21.312t/a，活性炭吸附装置处理效率以80%计，则DA001活性炭吸附有机废气量约为0.104t/a；DA002活性炭吸附有机废气量约为34.339/a；DA003活性炭吸附有机废气量约为17.05t/a。根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）的要求：活性炭箱体应设计合理，废气相对湿度高于80%时不适用；废气中颗粒物含量宜低于1mg/m³；装置入口废气温度不高于40℃；颗粒炭过滤风速<0.5m/s；蜂窝状活性炭风速<1.2m/s。活性炭层充填厚度不低于300mm，蜂窝活性炭碘值不低于650mg/g。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版），活性炭吸附效率为15%。 项目采用蜂窝状吸附剂，活性炭吸附比例取值15%，活性炭密度一般在0.35~0.6g/cm3之间（本环评按0.45g/cm3计）。 表4-12项目活性炭吸附装置主要技术参数一览表 排气筒编号; 参数; 活性炭吸附. DA001（二级活性炭吸附装置）; 炭箱尺寸（长L×宽B×高H）; 3m*3m*2m. 有效过滤横截面积（宽B×高H），m2; 6. 设计风量Q，m3/h; 25000m3/h. 炭层数量q，层; 2. 炭层每层厚度h，m; 0.3. 过滤风速V（V=Q/3600/（B×H）），m/s; 1.16. 过滤停留时间T（T=q×h/V），s; 0.517. 活性炭填装密度ρ，g/cm3; 0.45. 单级活性炭填装量G（G=B×H×h×q×ρ），t/a; 1.62. 二级活性炭填装量G（G=B×H×h×q×ρ），t/a; 3.24. 处理量废气，t/a; 0.104. 理论废活性炭产生量，t/a; 0.104/15%=0.693. 更换次数，次; 1（每年更换一次）. 实际活性炭装填量，t/a; 3.24×1=3.24. 合计; 理论废活性炭产生量，t/a; 0.693. 实际活性炭装填量，t/a; 3.24. 实际废活性炭产生量，t/a; 3.344（3.24+0.104）. DA002（二级活性炭吸附装置）; 炭箱尺寸（长L×宽B×高H）; 3m*3m*3m. 有效过滤横截面积（宽B×高H），m2; 9. 设计风量Q，m3/h; 23500m3/h. 炭层数量q，层; 4. 炭层每层厚度h，m; 0.6. 过滤风速V（V=Q/3600/（B×H），m/s; 0.725. 过滤停留时间T（T=q×h/V），s; 3.31. 活性炭填装密度ρ，g/cm3; 0.45. 单级活性炭填装量G（G=B×H×h×q×ρ），t/a; 9.72. 二级活性炭填装量G（G=B×H×h×q×ρ），t/a; 19.44. 处理量废气，t/a; 34.339. 理论废活性炭产生量，t/a; 34.339/15%=228.927. 更换次数，次; 12（每月更换一次）. 实际活性炭装填量，t/a; 19.44×12=233.28. 合计; 理论废活性炭产生量，t/a; 228.927. 实际活性炭装填量，t/a; 233.28. 实际废活性炭产生量，t/a; 267.619（233.28+34.339）. DA003（二级活性炭吸附装置）; 炭箱尺寸（长L×宽B×高H）; 3m*2m*3m. 有效过滤横截面积（宽B×高H），m2; 6. 设计风量Q，m3/h; 23500m3/h. 炭层数量q，层; 4. 炭层每层厚度h，m; 0.5. 过滤风速V（V=Q/3600/（B×H）），m/s; 1.09. 过滤停留时间T（T=q×h/V），s; 1.83. 活性炭填装密度ρ，g/cm3; 0.45. 单级活性炭填装量G（G=B×H×h×q×ρ），t/a; 5.4. 二级活性炭填装量G（G=B×H×h×q×ρ），t/a; 10.8. 处理量废气，t/a; 17.05. 理论废活性炭装填量，t/a; 17.05/15%=113.667. 更换次数，次; 12（每个月更换一次）. 实际活性炭装填量，t/a; 10.8×12=129.6. 合计; 理论废活性炭装填量，t/a; 113.667. 实际活性炭装填量，t/a; 129.6. 实际废活性炭产生量，t/a; 146.65（129.6+17.05）. 根据上表可知，DA001活性炭装填量为3.24吨，则本项目DA001有机废气削减量为：3.24t/a×15%=0.4864t/a，大于本项目废气处理量0.104t/a；DA002活性炭装填量为233.28吨，则本项目DA002有机废气削减量为：233.28t/a×15%=34.992t/a，大于本项目废气处理量34.339t/a；DA003活性炭装填量为129.6吨，则本项目DA003有机废气削减量为：129.6t/a×15%=19.44t/a，大于本项目废气处理量17.05t/a，则DA001、DA002、DA003二级活性炭吸附装置可满足本项目的处理需求。根据《深圳市典型行业工艺废气排污量核算方法》（试行）活性炭吸附装置的处理率为60%，则二级活性炭吸附装置处理效率可达1-（1-60%）×（1-50%）=80%。 综上，本项目废活性炭的产生量预计为417.613t/a（活性炭更换量+理论总 VOCs 削减量）。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该废物按照危险废物进行管理，危废类别：HW49其他废物，废物代码：非特定行业900-039-49，统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 表4-13项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废UV灯管; HW12; 900-253-12; 0.075; 固化房; 固态; 汞; 汞; 3个月; T; 暂存于危险废物暂存间定期交由有危险废物处理资质的单位处理. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.04; 设备辅助; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 3个月; T，I. 3; 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备保养; 固态; 废矿物油、纤维; 废矿物油、纤维; 每天; T/In. 4; 含油废包装桶; HW08; 900-249-08; 0.025; 原料包装; 固态; 油类物质; 油类物质; 每天; T，I. 5; 含胶废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.376; 设备辅助; 固态; 环氧树脂、固化剂; 环氧树脂、固化剂; 每天; T/In. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 417.613; 废气处理设施; 固态; 有机 废气; 有机 废气; 每个月; T. 7; 喷淋塔废水; HW09; 900-007-09; 8.1; 液态; 有机 废气; 有机 废气; 3个月; T. 8; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 1.5; 固态; 有机 废气; 有机 废气; 3个月; T/In. 合计; 427.139; /; /; /; /; /; /; /. 项目根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》设立危险废物暂存点，危险废物储存到一定量后交由有危险废物处置资质单位处理。危险废物贮存场所基本情况如下表。 表4-14建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方法; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物暂存仓（100m2）; 废UV灯管; HW12; 900-253-12; A栋厂房东北侧; 2m2; 袋装; 1.5t; 3个月. 废润滑油; HW08; 900-214-08; 2m2; 袋装; 1.5t; 3个月. 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 2m2; 袋装; 1.5t; 3个月. 含油废包装桶; HW08; 900-249-08; 5m2; 袋装; 3.5t; 3个月. 含胶废包装桶; HW49; 900-041-49; 10m2; 桶装; 7t; 3个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 60m2; 袋装; 45t; 1个月. 喷淋塔废水; HW09; 900-007-09; 10m2; 袋装; 7t; 3个月. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 2m2; 袋装; 1.5t; 3个月. 合计; 93m2; /; 694t; /. 注：总贮存能力=单个危险废物贮存能力×转运周期=514t. 综上，项目所产生的危险废物年产生量为427.139t≤694t贮存能力，占用面积约93m2≤100m2，故项目设置的危险废物暂存间可满足贮存要求。 环境管理要求： （1）一般工业固废 ①一般工业固废贮存应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年本）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2022年11月第三次修正），一般工业固体废物在厂区内采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并落实《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021年 第82号）的规定。 ②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （2）危险废物 危险废物必须集中收集后，交由资质的危险废物处理单位处置，不得混入一般生活垃圾中；项目危废暂存间为独立存放危废的场所，不与其他易燃、易爆品一起存放，且地面水泥硬化，其地质结构稳定，所在地区不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区，贮存设施底部高于地下水最高水位。危废暂存场所应加强通风，液态或半固态物质独立放置在加盖密封桶内，并设置托盘，具有防渗漏功能，其余固态危废采用袋装的形式。各危险废物暂存过程中对区域地表水不会产生影响，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。 由上述分析可知， 项目危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危险废物集中贮存设施的有关要求，同时定期委托有资质单位定期对危险废物外运处理，对周边环境和敏感点影响较小。 经过上述措施后，本项目在建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。项目运营期间产生的固体废物均不外排，基本不会对周边环境产生影响。 五、地下水、土壤 ①地下水环境影响分析： 根据现场调研，项目所在区供水均由市政自来水厂供给，目前，该区域生产、生活均无采用地下水。本项目生产过程无抽取地下水，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响；本项目产生的废水主要是厂内职工日常生活污水、生产废水，生产废水经三级沉淀池、自建废水处理设施处理后回用于生产，不外排；生活污水通过管网收集，经三级化粪池处理后排入市政污水管网。 生产车间铺设了水泥地面做防渗处理，危废暂存间用防渗的材料建造。项目按照有关的规范要求对固废、危废仓采取防渗、防漏、防雨等安全措施。通过采用防渗透和防腐蚀措施，项目储存及生产过程液态原料不会进入地下水中，不会对地下水产生不良影响。由于项目场地地面全部为水泥硬化地面，排污管道做了防腐、防渗的设计处理，不会造成因泄漏而引起地下水污染问题。因此，本项目没有地下水污染源、污染物和污染途径。 ②土壤环境影响分析 本项目无工业废水外排；生活污水经三级化粪池处理后排入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理设施处理达标后外排。外排生产废气主要为非甲烷总烃、二氯甲烷、氯苯、酚类、臭气浓度，废气分别经处理达标后经排气筒高空排放，废气排放量很小。项目可能涉及土壤环境的大气沉降、地面漫流、垂直入渗等，项目所在厂房属于现有厂房，且地面均已硬底化。根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》，项目不属于大气沉降型项目，且基本不会出现地表漫流、垂直入渗情况。 本项目车间、原辅料及危险废物贮存仓均已硬化水泥地面，则本项目没有土壤污染源、污染物和污染途径。 ③防控措施 该项目不以地下水作为供水水源，也不向地下水排污。建设单位坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采取主动控制和被动控制相结合的措施。 A源头控制 对有毒有害物质特别是液体或者粉状固体物质的储存及输送、生产加工，污水治理、固体废物堆放，采取相应的防渗漏、泄漏措施。 主要包括在工艺装置、设备、危险废物暂存间地面采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 为防控区域地下水受到本项目运行的影响，提出以下源头控制措施： 1工艺装置、管道、设备、污水和固废储存及处理构筑物均按相关规范采取对应的防渗或防腐措施，针对可能造成地下水污染的污染源，定期排查。 2工艺废水在厂界内收集后通过管线送厂内废水处理站处理；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”。本项目涉水生产线及其槽体均地面架空布设，污水收集管道架空布设，污水处理设施采用地面装置，从源头减少对地下水污染的风险。 3定期对污染防治区生产装置、收集容器、输送管道等进行检查。 4定期检查各区域防渗层情况。 ②地下水污染分区防渗措施 厂区根据可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。 表4-15地下水防渗分区保护措施一览表 防渗分区; 性质; 涉及区域; 保护措施. 重点污染防治区; 指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域; 危废暂存间、危化品仓库（润滑油、环氧树脂、固化剂存放区域）; 防渗要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，防渗层的防渗能力应等效于≥6m，具有防渗系数≤10-10cm/s的黏土层防渗性能。危废暂存间地面可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；危废暂存间贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，如防泄漏托盘等，其最小容积不应低于对应贮存最大液态废物容器容积或液态废物总储量的1/10（二者取较大值）。. 一般污染防治区; 是指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域; 生产车间; 防渗层的防渗性能等效于≥1.5m，具有防渗系数≤10-7cm/s的黏土层防渗性能。可采用在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂等方式达到防渗要求。. 非污染防治区; 指不会对地下水环境造成污染的区域; 办公室、仓库; 一般地面水泥硬化。. 六、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目切削油、废切削油属于“附录B.1重点关注的危险物质”所列的风险物质，矿物油的临界量为2500t，项目Q值计算如下： 表4-16项目涉及的物质Q值确定表 物质名称; 状态; CAS号; 毒性分类; 突发环境事件风险物质; 临界量/t; 最大存在总量t; 该种危险物质Q值. 润滑油; 液态; /; 低毒; 油类物质; 2500; 0.05; 0.00002. 废润滑油; 液态; /; 低毒; 油类物质; 2500; 0.04; 0.000016. 合计; 0.000036. 根据计算，Q=0.000036＜1，项目危险物质储存量未超过临界量，环境风险影响较小。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表 1 专项评价设置原则表”的要求，本项目Q＜1，无需设置环境风险专项评价。 （2）危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 通过对本项目所涉及的物质、生产设施、环保设施进行风险识别，得出项目可能存在的风险源及可能发生的风险事故如下表。 表4-17项目危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 事故类型; 环境风险描述; 涉及化学品（污染物）; 风险类别; 影响途径及后果; 危险单元; 风险防范措施. 危险物质泄漏; 泄漏危险废物污染地表水及地下水; 废UV灯管、废润滑油、废含油抹布及手套、含油废包装桶、含胶废包装桶、废活性炭、喷淋塔废水、废过滤棉等; 水环境; 通过雨水管排放到附近水体，影响河涌水质，影响水生环境; 危废暂存间; 危险废物暂存间设置缓坡，做好防渗措施. 润滑油、废润滑油泄漏污染地表及地下水环境; 润滑油、废润滑油; 水环境; 通过雨水管排放到附近水体，影响河涌水质，影响水生环境; 原料仓、车间; 原料仓分区存放，地面防渗，车间做缓坡、围堰. 喷淋塔废水泄漏污染地表水及地下水; 有机物; 水环境; 通过雨水管排放到附近水体，影响河涌水质，影响水生环境; 喷淋塔; 喷淋塔设置区域做好围堰、防渗措施. 火灾、爆炸伴生污染; 燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境; CO、烟尘; 大气环境; 通过燃烧烟气扩散，对周围大气环境造成短时污染; 车间、仓库、危废暂存间; 落实火灾防治措施，厂区内配置足够的应急设施；在雨水管网的厂区出口处设置闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄漏液体和消防废水流出厂外，将其可能产生的污染物控制在厂内. 消防废水进入附近水体; COD、SS等; 水环境; 通过雨水管对附近内河涌水质造成影响. （3）风险防范措施 物质泄漏风险防范措施： ①在生产车间和仓库等风险单元配备应急设备，如灭火器、消防沙等； ②可燃液体原辅料集中存放于原料房，定期检查存放情况。仓库应阴凉通风，设泄漏应急设备及收容材料等。当发生泄漏后，液体则用砂土或其他不燃性吸附剂混合吸收。 ③危险废物按照规范设置专门收集容器和储存场所，储存场所采取地面硬化处理，存放场所设置围堰、防渗漏措施，危险废物委托有危险废物处理资质的单位处理； 废气处理装置故障风险防范措施包括： ①废气治理风险防范措施除加强操作人员工作素质外，主要在于对废气治理装置的日常运行维护，保证各废气处理系统处于良好的工作状态，最大程度减少废气治理风险事故发生的可能性。如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若废气治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 ②为确保处理效率，在车间设备检修期间，废气处理设施也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 ③加强车间通风，严格遵守安全操作规程和消防安全管理制度。 为了防止火灾事故等危险因素发生，建议采取以下措施： ①总平面布置根据功能分区布置，各构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，原料、危废贮场等地面应根据需要做防腐防渗处理。 ②生产现场设置各种安全标志。 ③车间应禁止明火。 ④做好人员培训工作，要求职工持证上岗，规范操作机械设备及流程。本项目总图布置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的有关规定。根据现场勘查结果，本项目生产车间切实做到通风、防晒、防火、防爆，并按照国家标准和国 家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。该项目设置了基本的消防及火灾 报警系统。 （4）应急预案编制内容要点 编制项目应急预案时需涵盖以下内容要点：总则、公司概况、公司主要风险源及事故后果、应急组织指挥体系与职责、预防与预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、监督管理、附则、现场处置方案、附件。 （5）环境风险评价结论 根据前文分析可知，项目 Q＜1，不构成重大危险源。根据前面分析项目环境风险潜势为Ⅰ，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小。建设单位将严格采取实施上述提出的要求措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低了对周围环境存在的风险影响。并且通过上述措施，建设单位可将危害控制在可接受的范围内，不会对周围环境造成明显危害。项目环境风险控制措施有效，环境风险可防控。 七、项目环保治理设施“三同时”竣工验收 “三同时”是我国环境管理中的一项重要制度。因此，建设单位必须予以高度重视，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 根据《中华人民共和国环境保护法》第四十一条，建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）中的要求，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 建设项目其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。要求建设单位严格按照环境管理中各项法律法规的规定认真履行法律义务，把环保验收工作真正落到实处，杜绝违规行为的发生。 本项目“三同时”竣工验收内容见下表。 表4-18 环保治理措施“三同时”竣工验收一览表 类别; 治理对象; 治理设施与方式; 验收监测位置; 验收标准. 废水; 生产废水; 喷淋塔废水; 循环使用，定期补充，定期交由具有危险废物处置资质单位处理; /; /. 生活污水; 生活污水经三级化粪池预处理后可纳入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理; 排水口; 达到《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB18918－2002）一级 A 标准和广东省《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者，其中氨氮及总磷执行《地表水环 境质量标准》（GB3838-2002）V类水标准. 废气; 搅拌、喷胶、固化工序; 非甲烷总烃; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; DA001排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表5大气污染物特别排放限值. B栋厂房挤出工序; 非甲烷总烃、二氯甲烷、酚类、氯苯; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; DA002排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表5大气污染物特别排放限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值. C栋厂房挤出工序; 非甲烷总烃、二氯甲烷、酚类、氯苯; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; DA003排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表5大气污染物特别排放限值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值. 厂界; 非甲烷总烃; 无组织排放; 厂界; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572 －2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值. 臭气浓度; 无组织排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准. 厂区内; 非甲烷总烃; 无组织排放; 厂区内; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值. 噪声; 生产设备等; 隔声、消声、吸声、减振; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 交环卫部门处理; 废物及垃圾贮存、处置情况; 满足环保要求. 一般固废; 塑胶边角料、PE保护膜边角料、废包装袋; 交专业公司回收处理; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 危险废物; 废UV灯管、废润滑油、废含油抹布及手套、含油废包装桶、含胶废包装桶、废活性炭、喷淋塔废水、废过滤棉; 交由有危险废物处置资质单位处理; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 搅拌、喷胶、固化工序 | 非甲烷总烃 | 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表5大气污染物特别排放限值 |
|  | DA002 | B栋厂房挤出工序 | 非甲烷总烃、二氯甲烷、酚类、氯苯 | 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值 |
|  | DA003 | C栋厂房挤出工序 | 非甲烷总烃、二氯甲烷、酚类、氯苯 | 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表5大气污染物特别排放限值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值 |
|  | 厂区内 |  | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 厂界 |  | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | BOD5、CODCr、SS、NH3-N、TN、TP | 生活污水经三级化粪池预处理后纳入博罗县园洲镇第五生活污水处理厂处理 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB18918－2002）一级 A 标准和广东省《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者，其中氨氮及总磷执行《地表水环 境质量标准》（GB3838-2002）V类水标准 |
|  | 喷淋塔废水 |  | / | 循环使用，定期补充，定期交由具有危险废物处置资质单位处理 | / |
| 声环境 | 厂界 |  | 等效A声级 | 合理布局、隔声、吸声、减振、墙体隔声；距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废 |  | 塑胶边角料、PE保护膜边角料 | 收集后交由专业回收公司处理 | 符合环保有关要求，对周围环境不会造成影响 |
|  |  |  | 废包装袋 |  |  |
|  | 危险废物 |  | 废UV灯管 | 经收集后交有危险废物处理资质的单位回收处理 |  |
|  |  |  | 废润滑油 |  |  |
|  |  |  | 废含油抹布及手套 |  |  |
|  |  |  | 含油废包装桶 |  |  |
|  |  |  | 含胶废包装桶 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 喷淋塔废水 |  |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目可不开展地下水环境影响分析与土壤环境影响评价，表明项目所产生的污染物对环境影响甚微，同时，厂区内地面均硬底化，固废、危废仓库做好防渗处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不新增用地，无相关生态保护措施。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、强化安全生产及环境保护意识的教育，加强操作人员上岗前的培训，定期检查安全消防设施的完好性。 2、对废气处理设备定期巡检。一旦发生事故停产检修。 |  |  |  |  |

# 六、结论

建设单位应严格落实报告中要求采取的污染防治措施，保证废气、废水、噪声达标排放，妥善处理各类固体废物。建设单位切实落实好本环境影响报告表中的环保措施，则本项目的建设不会对周围的环境产生明显的影响。 从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs |  | 0 | 0 | 0 | 19.931t/a | 0 | 19.931t/a | +19.931t/a |
| 废水 | 废水量 |  | 0 | 0 | 0 | 675t/a | 0 | 675t/a | +675t/a |
|  | 生活污水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.0270t/a | 0 | 0.0270t/a | +0.0270t/a |
|  |  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0068t/a | 0 | 0.0068t/a | +0.0068t/a |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0068t/a | 0 | 0.0068t/a | +0.0068t/a |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0014t/a | 0 | 0.0014t/a | +0.0014t/a |
|  |  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0003t/a | 0 | 0.0003t/a | +0.0003t/a |
|  |  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0101t/a | 0 | 0.0101t/a | +0.0101t/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 15t/a | 0 | 15t/a | +15t/a |
|  | 塑胶边角料、PE保护膜边角料 |  | 0 | 0 | 0 | 900t/a | 0 | 900t/a | +900t/a |
|  | 废包装袋 |  | 0 | 0 | 0 | 15t/a | 0 | 15t/a | +15t/a |
| 危险废物 | 废UV灯管 |  | 0 | 0 | 0 | 0.075t/a | 0 | 0.075t/a | +0.075t/a |
|  | 废润滑油 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04t/a | 0 | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | 废含油抹布及手套 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 含油废包装桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025t/a | 0 | 0.025t/a | +0.025t/a |
|  | 含胶废包装桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.376t/a | 0 | 0.376t/a | +0.376t/a |
|  | 废活性炭 |  | 0 | 0 | 0 | 417.613t/a | 0 | 417.613t/a | +417.613t/a |
|  | 喷淋塔废水 |  | 0 | 0 | 0 | 8.1t/a | 0 | 8.1t/a | +8.1t/a |
|  | 废过滤棉 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5t/a | 0 | 1.5t/a | +1.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①