# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 惠州众亿电子科技有限公司建设项目

建设单位（盖章）：惠州众亿电子科技有限公司

编制日期：              2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 惠州众亿电子科技有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2508-441322-04-01-902597 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 刘** | 联系方式 | 180******** |
| 建设地点 |  | 惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋工业区南基C栋厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 113度 53 分 50.154 秒，北纬 23 度 9 分 8.512 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 3979 其他电子器件制造 | 建设项目 行业类别 | 80 电子器件制造397 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） |  | 3.33 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6491 |
| 专项评价设置情况 |  | 项目专项评价设置情况见下表。 表1-1 专项评价设置情况一览表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 是否需设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目排放的废气为颗粒物、非甲烷总烃、臭气和VOCs，不属于纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 项目间接冷却废水循环使用不外排，喷淋废水收集后交由有资质的单位处置，生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政管网进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目风险物质Q=0.002436<1。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目位于惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋工业区南基C栋厂房，不属于河道取水的污染类建设项目。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程建设项目。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 |
| 规划情况 |  | 根据博罗县人民政府审批《博罗县博东博西产业集聚区发展片区控制性详细规划的批复》（博府函[2017]10号）；博罗县人民政府审批《博罗县人民政府关于同意博东博西产业集聚区发展片区总体规划等方案博罗县2015（储备）16号用地等规划设计条件告知书的批复》（博府函[2015]93号）；广东省经济和信息化委员会审批《广东省经济和信息化委关于纳入中国开发区审核公告目录（2018年版）的产业集聚地确认为省产业转移工业园的函》（粤经信园区函[2018]35号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 2021年3月18日广东省生态环境厅组织召开了《广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书》审查会，并形成了《广东省生态环境厅关于印发<广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书审查意见>的函》（粤环审[2021]84号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 一、与《广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书》的相符性分析： 1、区域开发现状 西区用地布局规划：园区西区总用地面积171.88公顷，建设用地面积74.41公顷，占西区总用地面积的43.29%；工业用地布局：工业用地共53.22公顷，占该区城市建设用地比例的71.52%；东区用地布局规划：园区东区总用地面积620.41公顷，建设用地面积270.13公顷，占东区总用地面积的43.54%；工业用地布局：工业用地共117.72公顷，占该区城市建设用地比例的43.58%。 相符性分析：项目位于惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋工业区南基C栋厂房，属于工业用地，符合西区用地布局规划。 2、排水工程现状 西区（石湾镇）区块四：现状采用雨污合流制排水体系，未接通市政污水管网，区块四范围内企业产生的生活污水经各企业自建污水处理设施处理达标后排入石湾干渠，汇入石湾镇中心排渠，区块四现状无居民，不产生居民生活污水。该区块已建和在建企业均不产生和排放工业废水。广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书751西区（石湾镇）区块五和区块六：现状采用雨污分流制排水体系，污水管网均已铺设，区块五和区块六居民和企业产生的生活污水经化粪池预处理后依托石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，尾水排入石湾镇中心排渠，汇入联和排渠（又名里波水、紧水河）。该区块已建和在建企业均不产生和排放工业废水。 相符性分析：项目无生产废水外排，外排废水主要为员工生活污水。项目生活污水经预处理达标后通过市政污水管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，尾水排入石湾镇中心排渠，经紧水河汇入东江，符合规划要求。 3、产业规划 广东博罗县产业转移工业园区将打造成集现代制造业、现代服务业、生态居住功能于一体的现代产业集聚发展片区，形成以智能装备制造、电子信息、汽车零部件、新材料等四大产业为主导的规模型、创税型、科技型、生态环保型的现代产业集聚发展片区，坚持环境建设与城乡建设、经济建设同步规划、同步实施、同步发展的原则，总体与国家及地方国民经济与社会发展重大政策与战略规划、城市总体规划、环境保护规划以及重要的地方专项规划相符。 相符性分析：项目主要从事电子器件和模具的生产，符合产业规划要求。 4、环境风险规划 建立环境监测预警制度，重点施行污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。 相符性分析：本项目不涉及有毒有害气体的生产、储存和使用。 5、资源开发规划 燃料禁燃区范围，力争受体敏感区全部纳入高污染燃料禁燃区进行管理。鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导风能、生物质成型燃料、液体燃料、发电、气化等多种形式的新能源利用。 相符性分析：本项目不涉及使用高污染燃料，生产设备主要使用的电能，为清洁能源。 二、与《广东省生态环境厅关于印发<广东博罗县产业转移工业园区总体规划环境影响报告书审查意见>的函》的相符性分析 1、鉴于区域水环境较为敏感，建议园区结合区域水环境质量机污染防治措施落实情况，并根据污水粗粒设施实际处理能力合理控制开发时序。加快推进园区配套1#、2#污水处理厂建设，建成前园区不得新增生产废水排放；配合做好流域水环境整治工作。园区应严格控制废水排放量，生产废水、生活污水排放量近期分别控制在4065、9747吨/日以内，远期分别控制在6828、123375吨以内。 相符性分析：项目严格执行环境准入清单，项目无生产废水外排，外排废水主要为员工生活污水。项目生活污水经预处理达标后通过市政污水管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，尾水排入石湾镇中心排渠，经紧水河汇入东江。 - 进一步优化园区用地规划。入园工业企业和园区内、外的居民点、学校、医院等环境敏感点之间需根据环境影响评价的结论合理设置环境防护距离，必要时在工业企业与环境敏感目标之间设置防护绿地。严格落实环境防护距离管理要求，不得在环境防护距离内建设集中居住区、学校、医院等环境敏感点。 - 相符性分析：根据博罗县石湾镇总体规划，项目所在地属于工业用地；项目最近的敏感点为位于项目东北面60m的冯屋村，根据分析项目的卫生防护距离设置为50m，则卫生防护距离内无环境敏感点，符合环境影响评价的结论要求。 - 严格执行报告书建议的生态环境准入清单。入园项目应符合有关法律、法规、规章的规定，符合国家、省产业政策和园区产业定位，符合省、市“三线一单”生态环境分区管控要求，符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函[2011]339号）等省、市关于东江流域水质保护的相关要求，优先引进无污染或轻污染的项目，不得引入电镀、印染工艺的，以及制浆造纸、制革等重污染项目，不得引入排放含汞、砷、镉、铅、六价铬等一类污染物或持久性有机污染物的项目。 - 相符性分析：项目主要从事电子器件和模具的生产，不属于电镀、印染、制浆造纸、制革项目；不涉及含汞、砷、镉、铅、六价铬等一类污染物或持久性有机污染物的排放。不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委令第7号）中鼓励类、淘汰类和限制类，属于允许类；项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466 号）中的禁止和许可类项目，本项目建设符合相关产业政策的要求；根据表1-1分析，项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求；项目生活污水经预处理达标后通过市政污水管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，尾水排入石湾镇中心排渠，经紧水河汇入东江。符合《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府[2011]339号）的相关规定。 - 园区企业应尽量使用天然气、电能等清洁能源。按照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）的要求，采取有效的废气收集、处理措施，减少废气排放量，确保大气污染物达标排放，避免恶臭污染影响。结合VOCs总量减排工作要求，压减VOCs排放量。 - 相符性分析：项目以电能为能源，项目建成后会采取有效的废气收集、处理措施，减少有机废气（VOCs）排放量，确保大气污染物达标排放。 - 按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的综合利用和处理处置措施，防止造成二次污染。一次工业固体废物应立足于回收利用，不能利用的按有关要求进行处置。危险废物的污染防治须严格执行国家和省对危险废物管理的有关规定，送有危险废物处理资质的单位处理处置。 - 相符性分析：项目产生的一般固体废物交专业回收公司处理，危险废物委托有危险废物处理资质的单位处置，生活垃圾交由环卫部门定期清运。 - 完善园区环境风险事故防范和应急预案，建立健全企业、园区和区域三级事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。 相符性分析：项目在建成后将落实有效的事故风险防范和应急措施，满足要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 项目从事电子器件和模具的生产，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及其国家标准第1 号修改单，项目属于C3979 其他电子器件制造和C3525模具制造，不属于《产业结构调整指导目录（2024本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）中限制类、淘汰类项目，也不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止类项目，可视为允许类项目，符合产业政策要求。 2、与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相符性分析 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，以下简称《报告》，“三线一单”即生态保护红线及一般生态空间、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单。项目“三线一单”管理要求的符合性分析见下表： - 表1-2 博罗县“三线一单”符合性对照分析情况 “三线一单内容”; 清单要求; 对照分析; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 生态保护红线和一般生态空间：全县生态保护红线面积391.04平方公里，占全县国土面积的13.7%；一般生态空间面积356.47平方公里，占全县国土面积的12.5%。石湾镇生态保护红线面积0m2，一般生态空间面积0m2，生态空间一般管控区面积81.29m2。; 项目选址位于惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋工业区南基C栋厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）生态空间最终划定情况（见附图10），项目所在地属于生态空间一般管控区。; 符合. 环境质量底线; 大气环境质量底线及管控分区; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表5.4-2，石湾镇大气环境优先保护区面积0km2，大气环境高排放重点管控区面积81.29km2，大气环境一般管控区面积0km2。 大气环境高排放重点管控区管控要求：加强涉气项目环境准入管理。环境空气质量一类功能区实施严格保护，禁止新建、扩建大气污染物排放工业项目（国家和省规定不纳入环评管理的项目除外）。禁止新建、扩建燃煤燃油的火电机组（含企业自备电站），推进现有服役期满及落后老旧的燃煤火电机组有序退出；原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉，逐步推动高污染燃料禁燃区全覆盖。禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。严格限制新建生产和使用高挥发性有机物原辅材料的项目。; 本项目位于惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋工业区南基C栋厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）（见附图11），项目所在地属于大气环境高排放重点管控区。项目不属于所述禁止类项目，不涉及高挥发性有机物原辅材料生产和使用。项目废气经处理达标后排放，不会突破大气环境质量底线。; 符合. 地表水环境质量底线及管控分区; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表4.8-2，园洲镇水环境优先保护区面积0km2，水环境生活污染重点管控区面积45.964km2，水环境工业污染重点管控区面积28.062km2，水环境一般管控区面积36.690km2。 水环境管控分区管控要求：加强涉水项目环境准入管理。在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。禁止在东江干流和一级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。饮用水水源保护区全面加强水源涵养，强化源头控制，禁止新建排污口，严格防范水源污染风险，切实保障饮用水安全，一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。饮用水水源准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 本项目位于惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋工业区南基C栋厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）（见附图13），项目所在地属于水环境重点管控区。项目无生产废水外排，外排废水主要为员工生活污水。项目生活污水经预处理达标后通过市政污水管网排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，尾水排入石湾镇中心排渠，经紧水河汇入东江，满足管控要求。. 土壤环境安全利用底线; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，博罗县建设用地重点管控分区共151个斑块，总面积3392504.113m2，占博罗县辖区面积的0.078119%，占博罗县辖区建设用地面积比例的1.391%。根据表6.1-6，石湾镇建设用地一般管控区面积为26.089km2，未利用地一般管控区面积6.936km2。 土壤环境管控要求 严格控制新增重金属污染物排放。继续严格实施重金属污染防治分区防控策略，禁止在重点防控区内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。 强化土壤环境风险管控。实施农用地分类管理，保障农产品质量安全。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建涉环境污染重点行业企业、污水处理厂、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂及污染处理处置设施等公用设施。强化建设用地风险管控，防范人居环境风险。规范受污染建设用地再开发。 强化重金属风险管控。加强涉重金属污染源环境风险管控。强化涉重危险废物安全处理处置。加强污染地块风险管控，建立污染地块清单，实施污染地块分类管理，强化污染场地开发利用环境管理。; 本项目位于惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋工业区南基C栋厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）（见附图14），项目所在地属于博罗县土壤环境一般管控区_不含农用地。项目不涉及重金属，厂区地面已硬底化，产生的一般工业固体废物、危险废物均妥善处置，不会污染土壤环境。. 资源利用上线; 土地资源管控分区：对于土地资源分区，将土地资源划分为优先保护区、重点管控区和一般管控区3类。其中，将生态保护红线和永久基本农田的图层叠加取并集形成优先保护区；将受污染建设用地作为重点管控区；其他区域为一般管控区。博罗县共划定土地资源优先保护区834.505km2。; 本项目位于惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋工业区南基C栋厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）（见附图15），项目所在地不位于土地资源优先保护区。; 符合. 能源（煤炭）管控分区：将《惠州市人民政府关于重新划定惠州市高污染燃料禁燃区的通告》（惠府〔2018〕2号）文件中Ⅲ类管控燃料控制区划入高污染燃料禁燃区，作为能源（煤炭）利用的重点管控区，总面积394.927km2。; 本项目位于惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋工业区南基C栋厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）（见附图16），本项目所在地不属于高污染燃料禁燃区，本项目以电作为能源，不使用煤炭。. 矿产资源管控分区：对于矿产资源管控分区，衔接省市矿产资源总体规划中勘查及开采规划分区，划分优先保护区、重点管控区和一般管控区3类分区。其中，将生态保护红线和县级以上禁止开发区域叠加形成矿产资源开采敏感区，作为优先保护区；将重点勘查区中的连片山区（结合地类斑块进行边界落地）和重点矿区作为重点管控区；其他区域为一般管控区。博罗县划定为优先保护区和一般管控区2类，其中优先保护区面积为633.776km2。; 本项目位于惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋工业区南基C栋厂房，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》（以下简称《图集》）（见附图17），本项目所在地不属于博罗县矿产资源开采敏感区。. 项目位于惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋工业区南基C栋厂房，项目所在地属于博罗东江流域重点管控单元，环境管控单元编码为ZH44132220001。 - 表1-10 博罗沙河流域重点管控单元 (ZH44132220001)符合性对照分析情况 三线一单内容; 清单要求; 对照分析; 符合性. 生态环境准入清单; 区域布局管控： 1-1.【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3.【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。 1-4.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6.【水/禁止类】禁止在东江干流和东江干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7.【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8.【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11.【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12.【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-1.项目所在地不属于生态保护红线及饮用水水源保护区，符合要求。项目属于C3979 其他电子器件制造和C3525模具制造，不属于鼓励引导类产业。 1-2.项目属于C3979 其他电子器件制造和C3525模具制造，不属于禁止类行业，符合国家产业政策相关要求。 1-3.根据表项目使用含VOCs原辅材料情况表可知，项目使用的水性油墨等的VOC含量均符合各自相关文件VOCs含量限值的要求，符合要求。 1-4.项目不在一般生态空间内，符合要求。 1.5.项目不在饮用水源保护区内，符合要求。 1-6.项目涉及的废弃物堆放场主要为一般固废和危废暂存场所，不属于专业废弃物堆放场和处理场，均在东江和东江干流500m范围之外。 1-7.本项目不属于畜禽养殖业。 1-8.本项目不属于畜禽养殖业。 1-9.项目不在大气环境受体敏感重点管控区内，主要从事电子器件和模具制造，不属于储油库项目，不产生和排放有毒有害大气污染物；使用的水性油墨等的VOC含量均符合各自相关文件VOCs含量限值的要求。 1-10.项目产生的废气拟经收集至废气处理设施处理达标后排放，待项目建成后按要求定期开展自行监测，确保废气达标排放。 1-11.项目不在重金属重点防控区域内，无重金属污染物产生，符合要求。 1-12.项目用地范围内均进行了硬底化处理。不存在土壤污染途径，且项目不排放重金属污染物，符合要求。; 符合. 能源资源利用： 2-1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2.【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 2-1.项目所用能源主要为电能，不使用煤炭。 2-2.项目所用能源主要为电能，不涉及其他禁止燃料及对环境有影响的能源，符合要求。; 符合. 污染物排放管控： 3-1.【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2.【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3.【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。 3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1.项目生活污水经三级化粪池处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，尾水中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余指标排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值者标准，尾水处理达标后排入石湾镇中心排渠，经紧水河汇入东江。项目生产废水不外排，间接冷却废水循环使用，喷淋塔废水收集后交由有危险废物资质的单位处理，不外排。 3-2.项目生活污水经三级化粪池处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，项目生产废水不外排，间接冷却废水循环使用，喷淋塔废水收集后交由有危险废物资质的单位处理，不外排，不会对东江水质、水环境安全构成影响。 3-3.此项由政府统一规划建设。 3-4.项目不涉及农药化肥使用，符合要求。 3-5.本项目不属于重点行业。产生的废气拟经收集至废气处理设施处理达标后排放。项目VOCs总量由生态环境局博罗分局统一调配，实行倍量替代。 3-6.项目生产过程中不产生重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 符合. 环境风险防控： 4-1.【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2.【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3.【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1.博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂已采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2.项目所在地不在饮用水源保护区内。 4-3.项目计划制定并实施公司环境事故应急预警制度，明确管理组织、责任与责任范围、预防措施、宣传教育等内容。项目不属于生产、储存和使用有毒有害气体的企业。; 符合. 因此，本项目与《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》相符。 3、选址合理性 项目选址于惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋工业区南基C栋厂房，根据《博罗县石湾镇国土空间总体规划（2021-2035）》（附图19）以及国土证（附件3），项目用地类型为现代工业组团，根据建设单位提供的用地证明，项目用地用途为工业用地，与规划相符。项目所在区域符合《惠州市人民政府关于印发惠州市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（惠府〔2021〕23号）要求。项目所在区域目前地表水环境、大气环境、声环境等质量现状良好，项目建成后，废水、废气、噪声等污染物可达标排放，固体废物得到妥善处置，对所在区域环境质量现状造成的影响较小，可满足环境功能区划的要求。项目用地不涉及风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区。因此，项目选址具有合理性。 4、与环境管理要求的相符性分析 （1）与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）的相符性 “强化涉重金属污染项目管理：东江流域内停止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。 严格控制支流污染增量：在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。” 相符性分析：项目属于新建性质，从事电子器件和模具的生产，不产生和排放重金属污染物和持久性有机污染物，不属于以上禁批或限批行业，生产过程中不涉及上述生产工艺。项目间接冷却废水循环使用不外排，喷淋废水收集后交由有资质的单位处置，生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政管网进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，纳污水体为东江。 因此，项目符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及其补充通知（粤府函〔2013〕231号）的要求。 （2）与《广东省水污染防治条例》的相符性分析 “第二十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。 第三十一条 新区建设和旧城区改造，应当同步规划建设污水、雨水收集管网，实行雨污分流。在有条件的地区，应当逐步推进初期雨水调蓄处理和利用，减少水污染。已实行雨污分流的区域，不得向雨水收集口、雨水管道排放污水。尚未实行雨污分流的区域，应当按照要求逐步进行雨污分流改造；难以改造的，应当采取沿河截污、调蓄和治理等措施，防止污染水环境。 第三十三条 县级以上人民政府应当鼓励污水再生利用，在资金、技术等方面扶持再生水利用项目，进行城镇新区建设、旧城改造和市政基础设施建设时，配套建设再生水利用设施。工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等，应当优先使用再生水。有条件使用再生水的单位，应当优先使用再生水。 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 北江流域实行重金属污染物排放总量控制，严格控制新建涉重金属排放的项目，新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量置换。” 相符性分析：项目间接冷却废水循环使用不外排，喷淋废水收集后交由有资质的单位处置，项目所在区域已实行雨污分流，员工生活产生的生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政管网进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理后排入东江。项目从事电子器件和模具的生产，不属于东江流域内禁止新建的项目类别。因此，项目建设符合《广东省水污染防治条例》的要求。 （3）根据《广东省大气污染防治条例》（2018年修订）的相符性分析 “企业事业单位和其他生产经营者应当执行国家和省规定的大气污染物排放标准和技术规范，从源头、生产过程及末端选用污染防治技术，防止、减少大气污染，并对所造成的损害依法承担责任。” 相符性分析：项目废气包括VOCs、非甲烷总烃、臭气和颗粒物，经收集处理后可以达标排放，符合《广东省大气污染防治条例》（2018年修订）的要求。 （4）与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）的相符性分析 “（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。 规范工程设计。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计。 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。” 相符性分析：项目使用的水性油墨VOC含量符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中限值要求。项目塑料粒、色粉等固体原料储存于密封包装袋中，水性油墨等液态VOC物料储存于密闭容器中，不使用粉状原料，物料转移和输送采用密闭容器，使用过程采取有效收集措施或在密闭车间内操作，废气经收集处理后可达标排放。项目废气处理使用的活性炭吸附装置设计符合技术规范要求，建设单位对活性炭定期更换，更换的废活性炭收集后交由有资质的单位处理，符合要求。 （5）项目与《关于印发〈广东省涉VOCs重点行业治理指引〉的通知》（粤环办[2021]43号）的相符性分析 项目从事电子器件和模具的生产，属于C3979 其他电子器件制造和C3525模具制造，根据《关于印发〈广东省涉VOCs重点行业治理指引〉的通知》（粤环办[2021]43号）六、橡胶和塑料制品业VOCs 治理指引： 表1-11 与（粤环办[2021]43号）相符性分析一览表 类别; 要求; 相符性分析. VOCs物料储存; VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目色粉、塑料粒等固体原料储存于密封包装袋中，水性油墨储存于密闭容器中，物料转移和输送采用密闭容器，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭，与文件要求相符。. 盛装VOCs物料的容器是否存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. VOCs物料转移和输送; 液体VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。; 项目液态VOCs物料使用密闭容器转移，固态VOCs物料使用密闭包装袋转移，与文件要求相符。. 粉状、粒状 VOCs 物料采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。. 工艺过程; 液态 VOCs 物料采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至 VOCs 废气收集处理系统。; 项目液态VOCs物料使用密闭容器转移，局部采取废气收集措施，符合要求。. 粉状、粒状 VOCs 物料采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加；无法密闭投加的，在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气排至除尘设施、 VOCs 废气收集处理系统。; 项目固态VOCs物料使用密闭包装袋转移，投料时不会产生粉尘，投料时为常温条件，不会挥发VOCs，符合要求。. 在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）、 等作业中应采用密闭设备或在密闭空间中操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 项目注塑、移印工序产生的有机废气经收集处理后可达标排放，符合要求。. 浸胶、胶浆喷涂、涂胶、密炼、印刷、清洗等工序使用 VOCs 质量占比大于等于 10%的原辅材料时，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。; 项目移印、注塑工序产生的有机废气经收集处理后可达标排放，符合要求。. 非正常排放; 载有 VOCs 物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至 VOCs废气收集处理系统。; 项目使用抹布对移印钢网进行擦拭，废抹布作为危险废物进行管理和处置，交由有资质的单位处理，符合要求。. 废气收集; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。; 项目使用的上吸式外部集气罩控制风速为0.5m/s。. 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 项目废气收集系统输送管道密闭，符合要求。. 排放水平; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 项目废气处理使用的二级活性炭吸附装置，活性炭用量和更换频次可以符合技术规范要求。. 治理设施设计与运 行管理; VOCs 治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 项目废气处理设施与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，与文件要求相符。. 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 建设单位将按相应要求管理台账。. 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）租用和处理记录。. 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 台账保存期限不少于 3 年。. 自行监测; 橡胶制品行业简化管理排污单位： a）轮胎制品制造、橡胶板、管、带制品制造、橡胶零件制品、运动场地使用塑胶制品和其他橡胶制品制造每年 1 次； b）厂界每年 1 次。; 项目排污许可类别属于登记类，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）的监测要求，项目非甲烷总烃每半年监测1次。. 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目生产过程中产生的废活性炭按相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器加盖密闭。. 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确 VOCs 总量指标来源。; 项目总量控制指标由惠州市生态环境局博罗分局分配。. 新、改、扩建项目和现有企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》进行核算，若国家和我省出台适用于该行业的VOCs排放量计算方法，则参照其相关规定执行; 企业VOCs基准排放量计算参考《广东省重点行业挥发性有机物排放量计算方法核算》的物料衡算法和系数法进行核算，与文件要求相符。. 综上所述，项目符合《关于印发〈广东省涉VOCs重点行业治理指引〉的通知》（粤环办[2021]43号）的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 （1）项目基本概况 惠州众亿电子科技有限公司拟在惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋工业区南基C栋厂房投资建设，其地理位置中心经纬度为：E113.897265°（113°53'50.154"），N23.152364°（23°9'8.512"），具体地理位置见附图1。项目从事电子器件和模具的生产，年产电子配件12亿个、电子元器件8千万个、模具2吨（自用不外售）。项目总投资300万元，占地面积6491m2，建筑面积10507m2。 - 项目工程组成 项目建设工程组成见下表。 表2-1 项目建设工程组成一览表 分类; 功能; 建设工程组成内容. 主体工程; 生产车间1; 占地面积1240m2，建筑面积3720m2，共3层，总高15m，1F包括机注塑区、自动组装区、检验区；2F包括机成品仓库、包装房、检验区；3F包括机成品仓库、包装房、检验区。. 生产车间2; 占地面积800m2，建筑面积800m2，共1层，总高5m，包括机注塑区、冲压区。. 公用工程; 办公室; 占地面积300m2，建筑面积600m2，共2层，用于员工办公。. 宿舍楼; 占地面积412m2，建筑面积1648m2，用于员工日常生活。. 给水工程; 市政给水管网供水。. 排水工程; 雨污分流，市政污水管网排水。. 供电工程; 市政供电网供电。. 储运工程; 仓库; 原料仓库占地面积170m2，用于储存原料物料；成品仓库位于生产车间1三楼，占地面积约200m2，用于储存产品。. 依托工程; /; 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂。. 环保工程; 污水处理; 项目间接冷却废水循环使用不外排，喷淋废水收集后交由有资质的单位处置，生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政管网进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理。. 废气处理; 项目注塑废气、移印废气收集至“水喷淋塔+干式过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至排气筒DA001排放，未被收集的有机废气（非甲烷总烃、臭气）以及机加工（油雾）和破碎颗粒物、电火花加工过程废气（颗粒物、非甲烷总烃）在车间无组织排放。. 噪声处理; 隔声、减振。. 固体处理; 一般固体废物; 项目设有一个20m2的固废暂存间，位于厂区西北侧，项目机加工产生的废模具、冲压产生的金属边角料和包装产生的废包装材料收集后交由专业回收公司回收处理。. 危险废物; 项目设有一个10m2的危废暂存间，位于厂区西北侧，生产过程产生的废原料桶、废抹布及废手套、废矿物油、喷淋废水、废网版、含油金属屑、废活性炭收集后交由有资质的单位处理。. 生活垃圾; 交由环卫部门定期清运。. （3）项目产品方案 项目产品方案见表。 表2-2 项目产品产能一览表 产品名称; 单位; 数量; 规格（克）; 产品照片. 电子配件; PCS; 1200000000 （约480t); 0.40. 电子元器件; PCS; 80000000 (约102.4t); 1.28. 模具; 吨; 2; 自用，不外售. ### （4）项目原辅材料 1）主要原辅材料用量 项目从事电子器件和模具的生产，项目使用的塑胶原料均为新料，不涉及废旧塑料加工或再生利用。项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表2-3项目主要原辅材料消耗一览表 种类; 原辅料名称; 年用量; 最大储存量; 单位; 形态; 主要产生工艺. 原料; PA66; 50; 1; t/a; 颗粒; 搅拌、烘干、注塑. PBT; 150; 20; t/a; 颗粒. ABS; 6; 1; t/a; 颗粒. POM; 120; 30; t/a; 颗粒. 色粉; 0.01; 0.01; t/a; 粉末. 铁卷材; 800; 70; t/a; 固态; 冲压. 铝卷材; 50; 5; t/a; 固态. 铜卷材; 300; 22; t/a; 固态. 不锈钢卷材; 100; 10; t/a; 固态. 水性油墨; 0.6; 0.1; t/a; 液态; 移印. 线路板; 1; 0.1; 亿片/a; 固态; 装配. 钢板; 2; 0.2; t/a; 固态; 机加工. 辅料; 切削液; 0.2; 0.02; t/a; 液态. 火花油; 0.2; 0.02; t/a; 液态; 电火花加工. 润滑油; 0.1; 0.01; t/a; 液态; 装配. 包装材料; 10; 1; t/a; 固态; 包装. 2）主要原辅材料理化性质 项目主要原辅材料理化性质见下表。 表2-4 项目主要原辅材料理化性质 序号; 原辅材料; 形态; 危险特性; 理化性质. 1; 塑胶颗粒; 颗粒状; 非危险品; PA66：PA66（聚己二酰己二胺）是一种半透明或不透明的乳白色结晶聚合物，密度为1.10-1.15g/cm³，具有优异的机械强度和刚性（抗拉强度70-120MPa，抗弯强度100-250MPa）。其熔点高达260-270℃，热分解温度超过350℃，连续耐热温度80-120℃，脆化温度-30℃，表现出良好的高温稳定性和低温韧性。该材料吸水性较强（饱和吸水率2.5-8%），尺寸稳定性受湿度影响较大，但通过玻璃纤维增强可显著改善。化学性能方面耐油、耐弱酸碱及有机溶剂，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。此外，PA66还具有突出的耐磨性（摩擦系数0.1-0.3）、自润滑性和电气绝缘性（体积电阻率10¹⁴-10¹⁶Ω·cm），注塑加工温度范围260-290℃。 PBT塑胶：PBT是一种乳白色或半透明的结晶性热塑性聚酯，密度1.30-1.38g/cm³，具有优异的机械性能（抗拉强度50-60MPa，弯曲强度80-120MPa）和尺寸稳定性。成型温度为230-270℃，热变形温度（1.82MPa）可达60-200℃（经玻璃纤维增强后提升至200℃以上），热分解温度为280-300℃，长期使用温度范围-40℃至120℃。该材料吸水率低（0.1-0.3%），耐水解性优于其他聚酯，同时具备良好的耐化学性（耐油、弱酸、弱碱及有机溶剂）。电绝缘性能突出（体积电阻率10¹⁶Ω·cm），介电强度20-30kV/mm，且摩擦系数低（0.15-0.35），兼具自润滑性和耐磨性。注塑加工温度建议控制在240-270℃，收缩率0.5-2.2%（增强后降至0.2-0.8%）。此外，PBT还表现出良好的耐候性和抗紫外线性能，但需避免长期接触强酸强碱。 ABS塑胶：是丙烯腈（A）、丁二烯（B）、苯乙烯（S）三种单体的三元共聚物，兼有三种组元的共同性能，丙烯腈可以使其耐化学腐蚀、耐热，并具有一定的表面硬度，丁二烯可以使其具有高弹性和韧性，苯乙烯可以使其具有热塑性塑料的加工成型特性，并改善电性能，因此，ABS塑料是一种原料易得、综合性能良好、价格便宜、用途广泛的材料，应用于机械、电气、纺织、汽车、飞机、轮船等行业。ABS塑料无毒无味，外观呈象牙色半透明或透明颗粒，具有高光泽度，吸水率低，易燃，火焰呈黄色，有黑烟，烧焦后不滴落并有特殊肉桂味。ABS冲击强度高，耐磨耐油，无明显熔点，溶体粘度较高，流动性查，热成型温度为180-220°C，分解温度为270°C以上，成型温度为180-240℃，电绝缘性较好，可溶于酮类、醛类及氯代烃。 POM：POM是一种高结晶度的乳白色或浅黄色工程塑料，密度1.41-1.43g/cm³，分解温度为240-280°C，成型温度为165-170℃，具有优异的机械强度（抗拉强度60-70MPa，弯曲模量2.5-3.5GPa）和刚性，被誉为"金属替代者"。其熔点为165-175℃，热分解温度为240-280℃。该材料吸水率极低（0.2-0.3%），尺寸稳定性出色，但耐候性较差，易受紫外线影响。化学性能方面耐烃类、醇类及弱酸碱，但在强酸、强氧化剂和酚类溶剂中易降解。摩擦系数极低（0.1-0.3），自润滑性优于多数工程塑料，耐磨性为PA66的3倍。电绝缘性能优良（体积电阻率10¹⁴Ω·cm），介电强度20kV/mm。注塑加工温度建议190-210℃，收缩率1.5-3.0%。. 2; 色粉; 粉末状; 非危险品; 色粉：是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物。主要用在塑料上。. 3; 切削液; 液态; 非危险品; 是一种用在金属开料、冲压、机加工等过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。. 4; 火花油; 液态; 非危险品; 是一种电火花机加工不可缺少的放电介质液体，电火花机油能够绝缘消电离、冷却电火花机加工时的高温、排除碳渣。火花油的成分通常是由经过高度精炼的煤油组分或合成基础油组成，具有低粘度，高闪点（大于110℃）等特征。. 5; 润滑油; 液态; 非危险品; 成份为基础油和添加剂；基础油由原油提炼而成,一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。添加剂合理加入，可改善其物理化学性质，对润滑油赋予新的特殊性能，或加强其原来具有的某种性能，满足更高的要求。. ### （5）项目设备清单 项目主要设备清单详见下表。 表2-7 项目主要设备清单 主要生产单元; 主要工艺; 生产设备; 设施参数; 数量. 注塑单元; 拌料; 拌料机; 容量：50-500kg; 8台. 烘料; 烘料机; 容量：50-1000kg; 10台. 注塑; 立式注塑机; 处理能力：0.8kg/h; 40台. 注塑; 卧式注塑机; 处理能力：0.8kg/h; 32台. 破碎; 破碎机; 功率：6KW; 72台. 冲压单元; 冲压; 冲床; 处理能力：40kg/h; 38台. 装配单元; 装配; 自动化组装机; /; 140台. 移印单元; 移印; 移印机; 处理能力：32000个/h; 10台. 模具制造单元; 机加工; 车床; 功率：6KW; 1台. 铣床; 功率：8KW; 2台. 线切割机; 功率：6KW; 3台. 火花机; 功率：0.8KW; 2台. 磨床; 功率：5KW; 8台. 辅助单元; 冷却; 冷却塔; 20-80t; 5台. 公共单元; 废气处理系统; 布袋除尘+活性炭吸附装置; /; 1套. 辅助单元; 辅助设备; 空压机; 功率：5kW; 2台. ### 设备与产能匹配性分析： ### 项目电子器件主要生产设备为注塑机和平冲压机，移印工序主要设备为移印机。据不同设备处理方式的不同，项目按下列两表分析设备与产能匹配性。由下表可以看出，项目主要生产设备实际产能均未超过设计最大处理能力，具有匹配性。 - 表2-8 项目主要生产设备与产能匹配性一览表 - 序号; - 设备名称; - 产品/原料; - 数量/台; 设备年工作时间; 单台设备设计处理能力; 最大理论产能/处理能力; - 实际产能/处理原料量; 比例; - 匹配性. - 1; - 注塑机; - 塑胶粒、尼龙、色粉; - 72; - 4800h/a; - 0.8kg/h; - 276t/a; - 218t/a; - 79%; - 匹配. - 2; - 冲压机; - 卷材; - 8; - 4800h/a; - 40kg/h; - 1536; - 1250t/a; - 81.8%; - 匹配. - 3; - 移印机; - 电子配件、电子元器件; - 10; - 4800h/a; - 32000个/h; - 15.36亿个/a; - 12.8亿个/a; - 83.3%; - 匹配. ### （6）项目能耗情况 ### 项目用电由当地供电局统一供应，主要用于照明、设备运行和日常生活等；项目用电量约为100万kW·h/a，不设备用发电机。 ### （7）劳动定员及工作制度 项目拟招员工100人，在厂区住宿，全年工作300天，每天两班制，每班8小时。 ### （8）给、排水情况 1）给水情况 项目用水均全部由市政自来水厂供给。 ①冷却用水 项目注塑过程需使用冷却水进行间接冷却，建设单位设有5台冷却塔，循环水量为2m3/h，冷却过程无需添加任何药剂，循环水循环使用不外排。冷却水循环过程中会因蒸发造成损耗，需定期补充冷却水，参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），开式冷却塔蒸发损耗水量计算公式如下： 式中：Qe—蒸发水量，m3/h； Qr—循环冷却水量，m3/h； Δt—循环冷却水进出冷却塔温差，°C，项目冷却水进塔温度为37°C，出塔温度为27°C，温差为10°C； k—蒸发损失系数，1/°C，进塔温度为10°C时按内插法计算得出k取值为0.0012。 计算得出冷却塔蒸发水量为0.072m3/h，冷却塔按年运行300天，每天运行16小时计算，蒸发水量为1.92t/d（576t/a），即补充水量。 ②水喷淋塔用水 - 项目注塑、移印工序废气经集气罩收集至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置处理后引至排气筒DA001排放。水喷淋用水为自来水，不添加化学药剂，喷淋用水循环使用，定期补充损耗。产生的喷淋废水主要污染物为SS，经过重力作用沉淀，定期捞渣。水池容积为3m3，储水量为2.5t，通过水泵循环使用，每天补充新鲜水，参照《简明通风设计手册》（孙一坚主编）“各种吸收装置的技术经济比较中填料塔的推荐液气比为1.0～10L/m3 ，因此项目喷淋塔设计取值1L/m3。项目排气筒DA001的废气处理设施设计风量为28000m3/h，因此循环水量为28m3/h。 - 参考《涂装车间设计手册》（化学工业出版社）喷淋式喷淋室的新鲜水补充量，补充水量为循环水量的1.5-3%，喷淋过程中水损耗量按2%计算，废气处理设施年运行300天，则损耗水量为8.96t/d（2688t/a）。 ③生活用水 项目拟招员工100人，在厂区住宿，年工作时间300d。根据广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），办公楼（无食堂和浴室）生活用水定额按15吨/人·年计，则生活用水量为5t/d（1500t/a），由市政供水。 2）排水情况 项目所在区域实行雨污分流制，分别设置有雨水管网、污水管网，项目生活污水经市政管网纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理。 ①冷却废水 根据上述分析，冷却塔循环水量为160t/d（48000t/a），冷却方式为间接冷却，不接触工件，只在管道流动，冷却过程无需添加矿物油、乳化液、阻垢剂、杀菌剂等药剂，冷却水水质要求不高，会定期补充新鲜水，项目冷却用水通过絮凝沉淀过滤捞渣后可满足企业自行生产回用要求，因此冷却水循环使用不外排。 ②喷淋塔废水 项目水喷淋塔对循环水水质要求不高，水喷淋塔处理有机废气后循环水会含有有机物质、灰尘等污染物，为保证处理效果，建设单位每3个月对水喷淋塔喷淋水更换一次，更换水量为10t/a（0.033t/d，按年300天计算），更换废水交由有资质的单位处理，不外排。 ③生活污水 项目运营期生活用水量为5t/d（1500t/a），排污系数按90%计算，则排水量为4.5t/d（1350t/a）。生活污水经三级化粪池处理后进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，达标尾水排入石湾镇中心排渠汇入东江。 项目水平衡图详见下图。 图1 项目水平衡图 （单位：t/d） （9）VOCs平衡 表2-10 项目VOCs平衡表 投入; 产出. 物料名称; 数量; 产物; 数量; 备注. 水性油墨; 0.027t; 废气处理设施处理; 0.2856t; 水喷淋塔+干式过滤棉+二级活性炭吸附装置吸附量. 塑料粒挥发; 0.77t. 机加工油雾; 0.00026t; 废气排放进入大气环境; 0.0994t; 排气筒DA001. 电火花油雾; 0.000002t; 0.412262t; 无组织排放. 合计; 0.797262t; 合计; 1.763825t. （10）项目地理位置及四至情况 项目位于惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋工业区南基C栋厂房，东面为惠州市云博家具用品有限公司，西面为空地，南面为广东澳鑫科技有限公司，北面为沿街商铺，距离项目最近的敏感点东北面60m的冯屋村。 （11）厂区平面布置 项目位于惠州市博罗县石湾镇滘吓村冯屋工业区南基C栋厂房，厂区整体呈梯形，设1个出入口，位于厂区南侧。厂区东侧布局从北至南依次为：原料仓库、宿舍楼、模具房、生产车间1；厂区西侧布局从北至南依次为：电房机房、危废间、一般固废间、拌料/烘料/碎料车间、生产车间2、办公室。其中，生产车间1一楼包括机注塑区、自动组装区、检验区；二楼包括机成品仓库、包装房、检验区；三楼包括机成品仓库、包装房、检验区。项目设有1根排气筒DA001，位于生产车间1的楼顶西侧，排放高度为18m项目生产功能区分区明确，布局合理，总平面布置做到了人流物流分流、方便生产和办公，同时生产对外环境造成的影响也降至最低。综上所述，项目平面布置合理。项目地理位置见附图1，平面布置见附图5，项目四至情况见附图2，项目周边环境勘查情况见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程图 图1 电子器件生产工艺流程图 工艺流程说明： 投料：本项目将外购的塑胶颗粒新料以及色粉按一定的比例加入到搅拌机中。色粉在添加的过程会产生噪声和少量粉尘（以颗粒物表征）。 拌料：将塑胶颗粒与色粉搅拌混合均匀，搅拌机为密闭环境，且搅拌过程不进行加热，仅是进行物理混合，故该过程不会产生任何废气。 烘料：搅拌后的混合料用烘干机进行加热将其中的水分蒸发去除，烘干过程温度约80℃，不会产生任何有机废气。 注塑：项目将烘干后的混合料转入注塑机中生产出所需合格品。注塑过程因对混合料进行加热融化会产生一定量的非甲烷总烃，同时也会产生边角料。（项目使用的PA66分解温度为大于350°C，成型温度为250-280℃；ABS分解温度为270°C以上，成型温度为180-260℃；PBT分解温度为300°C以上，成型温度为230-270℃；POM分解温度为240-280°C，成型温度为165-170℃。项目注塑过程控制成型温度，确保塑料粒不会发生热分解，但在加热熔融过程中，会有部分未聚合的游离单体挥发，其中PA66树脂游离单体为己二酸和己二胺，ABS树脂游离单体为苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯等，PBT树脂游离单体为单体是对苯二甲酸‌和1,4-丁二醇，POM树脂游离单体甲醛。） 质检：注塑后的塑料件进行检验，该过程会产生不合格品。 破碎：产生的次品以及塑胶边角料经破碎机破碎处理后，加入到搅拌机中回收再利用。该工序会产生噪声和少量粉尘。 移印：项目工件需要通过移印给产品印上标签等精细内容，此过程会产生挥发性有机物。移印使用水性油墨，移印过程会产生有机废气和噪声。 冲压：项目将外购的铁、铝、铜、不锈钢卷材使用冲床进行冲压处理，冲压配件进行外发电镀。冲压过程会产生一定量的金属边角料。 装配：项目将注塑生产的合格品、经外发电镀的冲压配件以及外购的线路板进行装配，即得成品。 包装出货：将成品进行包装出货，该过程会产生一定量的废包装材料。 2、模具生产工艺流程 图2 模具生产工艺流程图 工艺说明： 车床加工：使用车床对工件进行加工。该工序会产生含油金属屑、废矿物油、废原料桶和噪声。 铣床加工：将钢材装在工作台上，以铣刀作为刀具加工工件表面。加工过程中使用切削液进行冷却润滑，该工序会产生含油金属屑、废矿物油、废原料桶和噪声。 热处理（外发）：热处理是指材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺，因外发无污染产生。 磨床加工：利用磨具研磨工件，保证工件达到抛光前所需要的面形精度、尺寸精度和表面粗糙度，项目所用的打磨方法是切削液打磨，打磨的切削液循环使用，切削液一年更换一次，更换后的废切削液交由有危险废物处理资质的单位回收处理，该工序会产生含油金属屑、废矿物油、废原料桶和噪声。 电脑锣（外发）：为了达到满足工件表面光洁度、预留适当余量的加工要求，因外发无污染产生。 线切割机切割：利用线切割机进行加工，该工序会产生含油金属屑、废矿物油、废原料桶和噪声。 火花机加工：是指利用具有特定几何形状的放电电极（EDM）在金属（导电）部件上烧灼出电极的几何形状，利用火花放电时产生腐蚀现象对材料进行尺寸加工的方法，加工过程中使用火花油，该工序会产生含油金属屑、废矿物油、废原料桶和噪声。 抛光（外发）：使用抛光机对焊接后的产品进行表面进行修饰加工，因外发无污染产生。 检验：把机加工模具进行检测，该过程会产生废模具。 项目模具不对外销售，仅用于内部生产，每年生产100套。项目铣床、磨床、火花机等设备对各零部件进行机械加工，过程会产生含油金属碎屑、废矿物油、废原料桶和噪声。 3、产污环节 运营期污染源污染因子分析见下表。 表2-11 运营期污染源污染因子分析汇总表 类别; 污染源; 污染物; 处置方式. 废气; 投料; 颗粒物; 进入“水喷淋塔+干式过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至排气筒DA001排放. 注塑; 非甲烷总烃、臭气浓度. 移印; VOCs. 破碎; 颗粒物; 在车间自然沉降后无组织排放. 电火花; 颗粒物; 在车间自然沉降后无组织排放. 油雾; 在车间无组织排放. 机加工; 颗粒物; 在车间自然沉降后无组织排放. 油雾; 在车间无组织排放. 废水; 间接冷却废水; CODcr、SS、石油类; 循环使用不外排. 喷淋塔废水; 收集后交由有资质的单位处理. 生活污水; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、石油类; 三级化粪池预处理后纳入市政管网进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理. 噪声; 设备; 噪声; 隔声、减振、合理安排生产时间. 固废; 一般固废; 检验; 废模具; 交由专业回收公司回收处理. 冲压; 金属边角料. 包装; 废包装材料. 危险废物; 设备维护、机加工、电火花; 废矿物油; 收集后交由有资质的单位回收处理. 生产过程; 废原料桶. 生产过程; 废抹布及废手套. 生产过程; 喷淋废水. 机加工; 含油金属屑. 活性炭吸附装置; 废活性炭. 钢网清洗; 废钢网. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目属新建项目，使用已有厂房进行建设，不存在与项目有关的原有污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《关于印发<惠州市环境空气质量功能区划>（2024年修订）的通知》（惠市环〔2024〕16号），本项目所在地属于环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中规定的二级标准。 根据惠州市生态环境局发布的《2024年惠州市生态环境状况公报》资料显示：城市空气质量：2024年，惠州市环境空气质量优良。六项污染物年评价浓度均达标，其中，二氧化硫、 二氧化氮、一氧化碳和可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准；细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准。综合指数为2.48，AQI达标率为95.9%，其中，优224天，良127天，轻度污染15天，无中度及以上污染，超标污染物为臭氧。 与2023年相比，综合指数改善3.1%，AQI达标率下降2.5个百分点，可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、二氧化氮分别改善11.1%、5.3%、12.5%，一氧化碳和二氧化硫持平，臭氧上升6.2%。 县区空气质量：2024年，各县区环境空气质量总体优良。六项污染物年评价浓度均达标，综合指数1.88（龙门县）～2.57（惠阳区），AQI达标率96.2%（惠阳区）～100%（龙门县），超标污染物均为臭氧。与2023年相比，各县区空气质量综合指数均有所改善，改善幅度为0.8%～8.7%。 特征污染物：TSP、TVOC、非甲烷总烃 为了解项目所在区域环境空气质量情况，调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据，本环评引用广东宏科检测技术有限公司的检测报告（GDHK20220107045）中A1监测点的现状监测数据，监测日期：2025年7月12日-14日。监测点位位于本项目东北面约2245m，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）相关要求，环境质量现状引用的数据应为建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，因此本项目引用该监测数据具有合理性，具体监测结果见下表： - 表3-4 现状监测统计结果一览表 监测点位; 监测项目; 平均时 间; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. G1天为项目厂址东南侧; 非甲烷总烃; 1h平均; 2; <1.09-1.28; 64; 0; 达标. TSP; 日平均; 0.3; 0.040-0.081; 27; 0; 达标. TVOC; 8h平均; 0.6; 0.0547-0.0695; 11.58; 0; 达标. 2245m 引用点位 项目位置 - 图6 引用监测点位与本项目位置图 由监测结果可知，监测期间评价区内TVOC能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其2018年修改单，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》相关标准，项目所在区域环境质量良好。项目所在区域大气环境质量现状良好。 综上所述，根据《2024年惠州市生态环境状况公报》资料显示，项目所在地环境质量各因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准浓度限值，博罗县环境空气质量保持稳定达标，项目所在区域环境质量现状良好，属于达标区。 2、地表水环境 ## 项目所在区域主要纳污河流为石湾镇中心排渠，根据《博罗县2024年水污染防治攻坚战工作方案》（博环攻坚办〔2024〕68号）石湾中心排渠的水质保护目标是V类，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。本项目引用《惠州天为资源再生有限公司废线路板资源综合利用项目环境影响报告书》（惠市环建[2024]65号）委托广州佳境有限公司于2024年01月05日~07日日对石湾镇中心排渠进行监测的报告数据，连续监测3天，每日监测1次。引用项目地表水监测与本项目受纳水体属同一条河流，属于近3年的监测数据，因此引用数据具有可行性。具体位置和各水质监测结果见下表。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ/T2.3-2018)的要求，该监测数据在三年有效期范围，符合导则关于数据引用的要求，因此引用数据具有可行。 表3-1 水质监测断面基本信息 编号; 断面位置; 所属水体. W2; 石湾镇大牛垒生活污水处理厂排污口下游500m; 石湾镇中心排渠. 表3-2 地表水环境质量现状监测结果 采样位置; 采样日期; 检测项目及结果(单位: pH值无量纲、水温℃、其他mg/L). 水温; pH值; 溶解氧; SS; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. V类标准; /; 6-9; ≥2; /; <40; <10; <2.0; <0.4; <1.0. W2; 2024.1.05; 18.7; 7.2; 7.06; 7; 9; 2.6; 0.057; 0.25; 0.03. 2024.1.06; 18.9; 7.2; 7.4; 6; 10; 3; 0.077; 0.21; 0.04. 2024.1.07; 18.7; 7.1; 7.63; 6; 10; 2.8; 0.063; 0.22; 0.03. 平均值; 18.767; 7.167; 7.363; 6.333; 9.667; 2.8; 0.066; 0.227; 0.0333. 标准指数; /; 0.08; 0.27; /; 0.24; 0.28; 0.03; 0.57; 0. 超标倍数; /; 0; 0; /; 0; 0; 0; 0; 0. 是否达标; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 从监测结果分析，石湾镇中心排渠各项水质指标均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，由此可见，石湾镇中心排渠水环境质量现状良好。 图例 监测断面 项目位置 河流流向 图5引用监测断面与本项目位置图 3、声环境 根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环[2022]33号），以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域，适用2类声环境功能区。经现场勘察，项目位于“居住、商业、工业混杂的区域”内，因此项目所在区域为2类声环境功能区，本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、生态环境质量现状 项目租用已建厂房进行建设，无新增用地，无需进行生态环境质量现状调查。 5、地下水、土壤环境 项目从事电子配件、电子元器件的生产，用地范围内进行硬化，不存在土壤、地下水污染途径，因此不需开展地下水及土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）环境空气：项目500m范围内环境空气保护目标见下表。 表3-3 项目环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 冯屋村; 0; 155; 村庄; 居民，约800人; 环境空气功能区二类区; 北; 60. 董屋村; 199; 137; 村庄; 居民，约500人; 东北; 224. 现代华府; -402; 19; 住宅; 居民，约300人; 西; 414. 名巨山水城; -435; -15; 住宅; 居民，约500人; 西南; 442. 注：以项目南面边界坐标（0，0）作为X，Y坐标的参照点。 （2）声环境：。 项目厂界50m范围内无声环境保护目标，无需进行保护目标声环境质量现状监测。 （3）地下水环境：项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：项目租用已有厂房进行建设，无新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 项目无生产废水外排，项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政管网进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂深度处理，尾水中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，其余指标排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值者标准，尾水处理达标后排入石湾镇中心排渠，经紧水河汇入东江。具体如下表所示： 表3-4 生活污水排放标准（单位：mg/L） 类别; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 总磷; 总氮. 《水污染物排放标准限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; --; ≤400; /; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准; 6～9; ≤50; ≤10; ≤5（8）; ≤10; ≤0.5; ≤15. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准; 6～9; ≤40; ≤20; ≤10; ≤20; ≤0.5; /. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类; 6～9; /; /; ≤2; /; ≤0.4; /. 本项目生活污水排水执行标准; 6～9; ≤500; ≤300; --; ≤400; /; /. 污水处理厂出水执行标准; 6～9; ≤40; ≤10; ≤2; ≤10; ≤0.4; ≤15. 注：1.括号外数值为水温大于12℃时的控制标准，括号内数值为水温小于等于12℃时的控制标准。 2.广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中TP参照磷酸盐排放标准执行。 2、废气排放标准 排气筒DA001（移印废气、注塑废气） 项目移印工序有机废气（总VOCs）排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2第II时段标准限值要求；移印工序有机废气（NMHC）有组织废气排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表1排放限值要求。 项目注塑过程非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值。 综上，排气筒DA001中，非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表1排放限值要求，总VOCs有组织排放执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2第II时段标准限值要求。臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。 - 表3-5 项目有组织废气排放限值要求 污染源; 污染因子; 排气筒高度; 有组织; 执行标准. 最高允许排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 排气筒DA001; 移印; 总VOCs; 18m; 120; 5.1; DB44/815-2010. 移印; 非甲烷总烃; 70; 60; /; GB 31572-2015、GB 41616-2022. 注塑; 非甲烷总烃; 60; /. 臭气浓度; 40000（无量纲）; /; GB14554-93. 注：根据要求当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上”。项目排气筒高度为18m，附近200m范围内最高建筑物高度为51m，未满足高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上的条件，故相关污染物最高允许排放速率按排放限值的50%执行。. 厂界无组织（未被收集的工序废气、机加工废气、破碎废气）： 厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值、广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值两者较严值；甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，总VOCs执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值；臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新改扩建二级标准值。 - 表3-6 项目厂界无组织废气排放限值要求 污染因子; 无组织排放监控浓度限值mg/m3; 执行标准. 非甲烷总烃; 4.0; GB31572-2015. 颗粒物; 1.0; GB31572-2015、DB44/27-2001. 总VOCs; 2.0; DB44/815-2010. 臭气浓度; 20（无量纲）; GB14554-93. 苯乙烯; 5.0. 甲苯; 0.8; GB31572-2015. 厂区内无组织： 厂区内NMHC无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中的表3厂区内 VOCs 无组织排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值的较严值。 - 表3-7项目厂区无组织废气排放限值要求 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-8 项目营运期厂界噪声排放标准 （单位：[dB(A)]） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物控制标准 一般工业固废贮存应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2022年修正），一般工业固体废物在厂区内采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目自身特点给出项目总量控制因子及总量控制指标建议值，详如下表。 表3-9 项目总量控制建议指标 类别; 控 制 指 标; 控制总量（t/a）. 废水; 废水量; 1350. 化学需氧量; 0.054. 氨氮; 0.007. 废气; 颗粒物; 有组织; /. 无组织; 0.0414. 合计; 0.0414. 挥发性有机物; 有组织; 0.0994. 无组织; 0.399. 合计; 0.498. 注：生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政管网进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，总量控制指标计入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂总量指标，不再另行分配。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用已建成厂房进行生产，施工期只需要进驻设备，无建筑、装修等工程，主要为噪声污染，对周边环境的影响较小，且随着施工期的结束而消失，因此，项目不再分析施工期的环境影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目大气污染源源强核算结果及相关参数见下表： 表4-1 项目废气污染治理措施及产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 主要污染治理措施; 污染物排放情况. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 治理措施; 处理风量（m3/h）; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行性技术; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 移印; 非甲烷总烃; DA001; 0.0135; 0.0056; 0.2; 水喷淋塔+干式过滤棉+二级活性炭吸附装置; 28000; 50; 75; 是; 0.0034; 0.0014; 0.05. 注塑; 非甲烷总烃; 0.385; 0.08; 2.86; 50; 75; 0.096; 0.02; 0.71. 臭气浓度; /; /. 破碎; 颗粒物; 无组织; 0.0014; 0.0023; /; 加强密闭; /; /; /; /; 0.0014; 0.0023; /. 电火花; 0.04; 0.022; /; /; /; /; /; 0.04; 0.022; /. 注塑; 非甲烷总烃; 0.385; 0.08; /; /; /; /; /; 0.385; 0.08; /. 机加工; 0.00026; 0.00014; /; /; /; /; /; 0.00026; 0.00014; /. 电火花; 0.000002; 0.000001; /; /; /; /; /; 0.000002; 0.000001; /. 移印; 0.0135; 0.0056; /; /; /; /; /; 0.0135; 0.0056; /. 注塑; 臭气浓度; /. |
| --- | --- |

|  | 项目废气产排情况核算过程如下： （1）产排情况 - 1）注塑废气 - ①非甲烷总烃 - 注塑工序对PA66、PBT、ABS、POM塑胶粒及色粉原料加热熔化，项目注塑温度控制低于其分解温度，故原料不发生分解，该工序产生的主要污染物为非甲烷总烃。参考《广东省塑料制品与制造业、人造石制造业、电子元件制造业挥发性有机化合物排放系数使用指南》，排放系数为2.368kg/t塑胶原料用量，项目塑料产品总重量为325t/a，计算得出注塑过程非甲烷总烃产生量为0.77t/a。 - ②臭气 - 项目注塑过程中，除产生有机废气外会伴有明显的异味，项目以臭气浓度进行表征，影响的范围集中在污染源产生的位置至厂房边界，因臭气浓度较小，项目只对其进行定性分析，注塑工序产生的臭气随非甲烷总烃被收集处理后经排气筒排放，未被收集的臭气在保持车间通风的情况下无组织排放，不会对周边大气环境造成不利影响。 - 2）破碎粉尘 项目注塑过程会产生废料，质检过程会产生不合格品，成品仅为塑料制品，不与其他零配件进行组装，使用碎料机进行破碎后可回用于生产，碎料过程会产生一定量的粉尘，项目以颗粒物进行表征。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册中4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数表，取废ABS干法破碎工序颗粒物产污系数为425g/t原料。项目塑料粒使用量为326t/a，根据企业提供资料，废料及不合格品约占原料量的1%，则废料及不合格品产生量为3.26t/a，计算得出废料及不合格品碎料过程颗粒物产生量为0.0014t/a，产生速率为0.0023kg/h（按年300天，每天2小时计算）。因产生量极小，在加强通风的条件下在车间无组织排放，对周边大气环境影响较小。 3）移印废气 项目移印工序使用水性油墨中会产生少量非甲烷总烃，年工作时间为2400h，以非甲烷总烃表征。根据水性油墨的VOC检测报告可知，水性油墨的挥发性有机化合物含量为4.5%，水性油墨使用量为0.6t/a，计算得出移印过程非甲烷总烃产生量为0.027t/a，产生速率为0.0113kg/h。 4）机加工油雾 项目对工件进行机加工的过程中，需使用切削液对切削面进行润滑和冷却，附着在工件表面的切削液在高温下气化，会分解出少量烃类物质，主要污染物为非甲烷总烃。根据生态环境保护部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册”-“湿式机加工件”-“车床加工、铣床加工、刨床加工、磨床加工、镗床加工、钳床加工、钻床加工、加工中心加工、数控中心加工”挥发性有机物产污系数为5.64kg/t原料，项目切削液使用量为0.2t/a，计算得出非甲烷总烃产生量为0.00026t/a，产生速率为0.00014kg/h（按年300天，每天6小时计算）。 5）电火花加工 项目使用火花机对工件进行加工过程，附着在工件表面的火花油在高温下气化，少量火花油会分解出烃类物质，主要污染物为颗粒物和非甲烷总烃。 根据生态环境保护部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册”-“热处理”-“热处理件”-“淬火油”-“整体热处理（淬火/回火）”中挥发性有机物产生系数为0.01kg/t原料，颗粒物产生系数为200kg/t原料，项目火花油使用量为0.2t/a，计算得出颗粒物产生量为0.04t/a，产生速率为0.022kg/h（按年300天，每天6小时计算），非甲烷总烃产生量为0.000002t/a，产生速率为0.000001kg/h（按年300天，每天6小时计算）。 排气筒DA001废气收集排放说明： 项目共设32台卧式注塑机、40台立式注塑机、10台移印机，建设单位拟在每台产污设备出料口或人工焊接工位上方设置集气罩收集废气，废气集气罩口加装软帘成为U型环状设计，三面围挡，仅留一个出入口，点对点进行废气收集。集气罩所需风量根据《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013年1月第1版），集气罩风量计算公式： Q=WhVx 式中：Q----集气罩所需风量，m3/s； W—罩口长度，m； h----污染物产生点至罩口的距离，m； VX----最小控制风速，m/s。 - 表4-4 管道风量一览表 设备名称; 设备数量; 集气罩罩口长度（m）; 产生点至罩口距离h（m）; 敞开面控制风速Vx(m/s); 单个集气罩风量（m3/h）; 总排气量（m3/h）. 卧式注塑机; 32台; 0.6; 0.3; 0.5; 324; 10368. 立式注塑机; 40台; 0.5; 0.3; 0.5; 270; 10800. 移印机; 10台; 0.4; 0.3; 0.5; 216; 2160. 合计; 22720. 由此计算出集气罩总风量为23328m3/h，考虑风量损失，根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，因此项目设计收集风量为27993m3/h，按28000m3/h计。 收集效率： 参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）废气收集集气效率参考值，包围型集气设备通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）敞开面控制风速不小于0.3m/s的集气效率为50%，项目满足该集气设备的收集情况，敞开面最小控制风速为0.5m/s，因此集气效率取50%。 项目注塑、移印工序废气经集气罩收集至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置处理后引至排气筒DA001排放，排放风量为28000m3/h，排放高度为18m。 处理效率： ①有机废气 因注塑温度较高，导致注塑机挥发的有机废气温度较高，若直接进入吸附装置处理，会影响吸附效果，因此项目在吸附装置前设置水喷淋塔对有机废气进行降温至40°C以下，并使用干式过滤棉除去水分，使进入活性炭吸附装置的废气符合《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）活性炭吸附技术“装置入口废气温度不高于40°C”的要求。水喷淋和干式过滤仅起到降温和干燥的作用，不具有处理效率。参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（广东省环保厅2014年12月）等提出的关于活性炭吸附有机废气的处理效率，吸附法基本在50%~80%之间，项目单级处理效率按60%计，计算得出二级活性炭吸附装置处理效率为1-（1-60%）*（1-60%）=84%，废气产生浓度较低，二级活性炭吸附装置处理效果不明显，因此项目注塑和移印工序有机废气处理效率按75%计。 项目排气筒DA001废气产排情况见下表： - 表4-5 项目排气筒DA001废气产排情况一览表 排放 方式; 排气筒编号; 污染源; 污染物; 收集效率（%）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 有组织; DA001; 注塑; 非甲烷总烃; 50; 0.385; 0.08; 2.86; 75; 0.096; 0.02; 0.71. 无组织; /; /; 0.385; 0.08; /; /; 0.385; 0.08; /. 合计; /; 0.77; 0.16; /; /; 0.481; 0.1; /. 有组织; DA001; 移印; 非甲烷总烃; 50; 0.0135; 0.0056; 0.2; 75; 0.0034; 0.0014; 0.05. 无组织; /; /; 0.0135; 0.0056; /; /; 0.0135; 0.0056; /. 合计; /; 0.024; 0.0112; /; /; 0.0169; 0.007; /. （2）废气排放口情况 表4-6 项目废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 污染物种类; 排放口地理位置; 排放高度/m; 排气筒内径/m; 排气温度/℃; 风量（m3/h）; 排放口类型. 经度/°; 纬度/°. DA001; VOCs、非甲烷总烃、臭气浓度; 113.897468°; 23.152445°; 18; 0.8; 25; 28000; 一般排放口. （3）废气达标分析 1）有组织排放 表4-7 项目废气污染物排放达标情况一览表 污染源; 污染物; 排放浓度 mg/m³; 浓度限值mg/m³; 排放速率 kg/h; 速率限值kg/h; 达标情况. DA001; 非甲烷总烃; 0.76; 60; 0.034; /; 达标. 由上表可知，项目排气筒DA001 非甲烷总烃有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表1排放限值要求，对周边环境造成的影响较小。 2）无组织排放 项目注塑废气、移印废气收集至“水喷淋塔+干式过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至排气筒DA001排放，未被收集的有机废气（非甲烷总烃、臭气）以及机加工（油雾）和破碎颗粒物、电火花加工过程废气（颗粒物、非甲烷总烃）在车间无组织排放。根据产排污分析，厂界颗粒物无组织排放量为0.0414t/a，排放速率为0.0243kg/h，厂界VOCs无组织排放量为0.132t/a，排放速率为0.0274kg/h，厂界非甲烷总烃无组织排放量为0.3988t/a，排放速率为0.0857kg/h，预计厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值两者较严值；总VOCs无组织排放可达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值，臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新改扩建二级标准值；VOCs厂区内无组织排放可以达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值，对周边环境造成的影响较小。 综上所述，项目建成后废气排放对周边环境造成的影响较小。 （4）非正常工况 非正常情况指生产过程中生产设备开停、检修、工艺设备运转异常等非正常工况或污染防治设施非正常状况，以及污染物排放控制达不到应有效率等情况下的排放。本次评价考虑废气处理设施在非正常状况条件下处理效率按20%进行。项目污染源非正常工况下污染物排放情况见下表。 表4-9 污染源非正常排放核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 注塑、移印; “水喷淋塔+干式过滤棉+二级活性炭吸附装置”故障; 非甲烷总烃; 2.4; 0.0685; 1; 1; 加强治理设施的维护保养，做好日常巡查. （5）可行性分析 注塑、移印工序废气经集气罩收集至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置处理后引至排气筒DA001排放。 根据项目生产工艺，参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），项目废气处理设施可行性情况见下表。 表4-10 项目废气处理设施可行性情况一览表 排污单位类别; 主要生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行性技术. 塑料零件及其他塑料制品; 注塑成型; 注塑机; 挥发废气; 非甲烷总烃、臭气浓度; 有组织; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 是 否; 一般排放口. ①活性炭吸附装置 表4-11 项目活性炭吸附装置主要参数一览表 对应排气筒编号; DA001. 系统处理风量Q; 28000m3/h. 数量; 1套. 塔体尺寸（长L×宽B×高H）; 2.2m×2.2m×1.2m; 2.2m×2.2m×1.2m. 吸附剂; 蜂窝式; 蜂窝式. 孔隙率P; 75%; 75%. 吸附剂层数q; 2层; 2层. 吸附剂每层厚度 h; 300mm; 300mm. 过滤风速V（V=Q/3600/（B×L）/q/P）; 1.07m/s; 1.07m/s. 过滤停留时间 T（T=h×q/V）; 0.56s; 0.56s. 吸附剂密度ρ; 350kg/m3; 350kg/m3. 吸附剂尺寸m; 100mm×100mm×100mm; 100mm×100mm×100mm. 吸附剂重量（m×ρ）; 0.35kg/个; 0.35kg/个. 吸附剂填充量; 1016kg; 1016kg. 处理效率; 75%. 更换周期; 3个月. 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)，项目活性炭吸附装置使用的吸附剂为蜂窝状活性炭，吸附时气体流速为1.07m/s，符合“采用蜂窝状吸附剂时气体流速宜低于1.20m/s”的要求。考虑烤箱挥发的有机废气温度较高，在二级活性炭吸附装置前设有水喷淋塔对废气进行降温至40°C以下，符合“废气温度宜低于40°C”的要求。 综上所述，项目废气处理设施具有技术可行性。 （6）监测要求 项目从事电子器件和模具的生产，属于C3979 其他电子器件制造，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，项目排污许可类别属于登记类。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）并结合项目运营期间大气污染物排放特点，制定本项目大气污染源自行监测计划如下表，建议建设单位按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家颁布标准和有关规定执行。 表4-12 污染源监测计划表 监测要素; 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 废气; 注塑、移印; 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616—2022）表1排放限值两者的较严值. 总VOCs; 1次/年; 广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2第II时段标准限值要求. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值. 苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5排放限值. 厂区内; VOCs（NMHC）; 1次/年; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值、广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值两者较严值. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界新改扩建二级标准值. 颗粒物; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值、广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值两者较严值. 总VOCs; 《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值. 甲苯; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值. （7）卫生防护距离 大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离推导的方法确定。 根据项目废气排放情况可知，项目废气无组织排放主要污染物为VOCs、颗粒物、非甲烷总烃等，其无组织排放量和等标排放量如下。 - 表4-13 项目无组织排放量和等标排放量情况表 排放源; 厂房6-7楼. 污染物; VOCs; 颗粒物; 非甲烷总烃. 无组织排放速率kg/h; 0.0056; 0.0243; 0.0857. 质量标准mg/m3; 2; 1; 4. 等标排放量m3/h; 2800; 24300; 21425. 等标排放量是否相差10%以内; 否. 最大等标排放量污染物; 颗粒物. 注：根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB-T39499-2020）中“5.2.2标准限值Cm”：当特征大气有害物质在 GB 3095中无规定时，可按照HJ 2.2中规定的1h平均标准值；当特征大气有害物质在GB 3095 中有规定的二级标准日均值时，一般可取其二级标准日均值的三倍。 TVOC的大气有害物质环境空气质量的标准浓度限值（Cm）取《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）》附录D的标准值按照2倍折算为1h平均质量浓度限值为1.2mg/m3。 TSP的环境空气质量标准限值为0.3mg/m3（日均值折算小时均值为0.9mg/m3），来源于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其 2018 年修改单中的二级标准小时值的三倍值。 本项目两种污染物的等标排放量相差在10%以外，故优先选择颗粒物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），计算本项目的卫生防护距离。 式中：L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； Qc—大气有害物质无组织排放量可达到的控制水平，单位为千克每小时（kg/h）； Cm—大气有害物质环境空气质量标准值，单位为毫克/立方米（mg/m3）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表4-7选取。 - 表4-14 卫生防护距离计算系数 计算系数; 工业企业所在地区近五年来平均风速 (m/s); 卫生防护距离（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L≥2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2—4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.74; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.79. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按慢性反应指标确定者。. - 表4-15 环境防护距离计算表 面源; 厂房六七楼. 参数选取; 颗粒物. Qc（kg/h）; 0.0243. Cm（mg/m3）; 1. S（m2）; 6491. A; 400. B; 0.01. C; 1.85. D; 0.78. 卫生防护距离初值(m); 0.34. 需要设置的环境防护距离（m）; 50. - 由上表可知，计算初值小于50m，则卫生防护距离终值为50m。根据现场勘察，本项目最近的敏感点为东北面60m的冯屋村，因此，本项目能够满足卫生防护距离的要求。此外，本环评建议有关部门在今后的规划中，在项目大气卫生防护范围内严禁新建居住区等敏感性建筑物及对环境要求较高的企业。 （8）项目废气排放对大气环境的影响分析 根据《关于印发惠州市环境空气质量功能区划（2021 年修订）的通知》（惠市环[2021]1号），项目所在地属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。根据《2024年惠州市生态环境状况公报》显示，项目所在区域六项基本污染物达标。根据引用数据显示，项目周边TVOC能够满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其2018年修改单，非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》相关标准，项目所在区域为达标区域。 项目注塑、移印工序废气经集气罩收集至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置处理后引至排气筒DA001排放。机加工、电火花、破碎工序废气在车间自然沉降后无组织排放。经上述废气处理设施处理后，DA001非甲烷总烃有组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表1排放限值两者校严值要求；总VOCs有组织排放可达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2第II时段标准限值要求；臭气浓度有组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值；苯乙烯、丙烯腈、1，3-丁二烯、甲苯、乙苯等有组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值；臭气浓度有组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。厂界无组织颗粒物排放可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值两者较严值；厂界非甲烷总烃无组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值、广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值两者较严值；甲苯无组织排放可达到合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值，总VOCs无组织排放可达到《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）限值要求；臭气浓度无组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新改扩建二级标准值。距离项目最近的敏感点为东北面60m的冯屋村，项目建成后对附近敏感点及周边环境造成的影响较小。 2、废水 （1）废水污染源分析 ①间接冷却废水 根据前文分析，冷却塔循环水量为160t/d（48000t/a），循环回用于冷却水池。 ②喷淋塔废水 根据前文分析，喷淋塔废水量为0.033t/d（10t/a），更换废水交由有资质的单位处理，不外排。 ③生活污水 项目运营期生活用水量为5t/d（1500t/a），排污系数按90%计算，则排水量为4.5t/d（1350t/a）。 表4-16 项目废水污染物产排情况一览表 产污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 主要污染防治措施; 污染物排放情况; 排放口编号. 废水产生量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理工艺; 处理能力（m3/d）; 治理效率（%）; 是否为可行性技术; 废水排放量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 办公生活; 生活污水; CODCr; 1350; 250; 0.338; 三级化粪池; 10; 30; 是; 1350; 40; 0.054; DW001. BOD5; 120; 0.162; 20; 10; 0.014. SS; 180; 0.243; 30; 10; 0.014. 氨氮; 20; 0.027; 10; 5; 0.007. （2）水环境影响分析 1）废水排放可行性分析 ①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性 项目所在区域属于博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂集污范围，且管网现已铺设到项目所在区域。石湾镇生活污水处理厂位于博罗县石湾镇湖西路西端，于2012年建设并投入使用。总占地面积33342.3m2，设计总处理规模为6万m3/d，分三期进行建设。主要服务范围为石湾村委会、旧城区、新城区、湖山村、中岗村、鸾岗村、里波水村、滘吓村等地区，服务范围面积约26.28km2，一期建设处理规模1.0万m3/d，于2012年完成建设并投入使用，二期建设处理规模2.0万m3/d，于2017年完成建设并投入使用，三期处理规模3万m3/d，已在规划建设，建成后剩余处理能力将新增3万m3/d。目前博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂出水中氨氮和总磷浓度执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值，尾水排入紧水河，最终注入东江。 ②依托可行性 项目生活污水排放量约为4.5t/d。污水厂剩余处理能力约为4000t/d，仅占其剩余处理量的0.1125%，生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮总磷、总氮等，水质简单，可生化性好，从水质、水量上说，项目生活污水对博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂的冲击较小，项目生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行处理的方案是可行的。 表4-17 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 1; 生活污水; CODcr、BOD5、氨氮、SS; 进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 三级化粪池; 厌氧、沉淀; 是; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-18 废水间接排放口基本信息 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放 时段; 受纳污水处理厂信息; 排放量（t/a）. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 113.897265°; 23.152364°; 900; 进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 8:00-24:00; 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂; CODcr; 40; 0.036. BOD5; 10; 0.02. SS; 10; 0.02. 氨氮; 5; 0.01. 3）监测要求 项目从事电子器件和模具的生产，属于C3979 其他电子器件制造，项目以《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）其他塑料制品制造行业的监测要求作为依照，项目属于非重点排污单位，生活污水经三级化粪池预处理后纳入市政管网进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，排放方式为间接排放，因此无需对项目废水排放污染物进行监测。 |
| --- | --- |

|  | 3、噪声 （1）噪声源强分析 根据项目提供的资料，项目主要噪声为注塑机、冲床、移印机等机械设备运作时产生机械噪声，约70-90dB(A)，根据刘惠玲主编《环境噪声控制》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB(A)。本项目降噪值选30dB(A)。项目噪声源情况详见下表。 - 表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 设备名称; 设备数量; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 建筑物插入损失/dB（A); 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 声功率级/dB（A). 1; 生产车间; 拌料机; 8台; -29.69; 36.15; 1; 75; 84.03; 选用低噪声设备、低噪声工艺，采取隔声、减震等措施、优化平面布局; 30; 16h/d. 2; 烘料机; 10台; -29.23; 30.6; 1; 75; 85; 16h/d. 3; 立式注塑机; 40台; 8.67; -0.83; 1; 80; 96.02; 16h/d. 4; 卧式注塑机; 32台; -15.83; 7.95; 1; 80; 94.77; 16h/d. 5; 破碎机; 60台; -24.37; 33.42; 1; 75; 92.78; 2h/d. 6; 冲床; 38台; -16.51; -4.063; 1; 80; 95.8; 16h/d. 7; 自动化组装机; 140台; 16.28; -27.13; 1; 70; 91.46; 16h/d. 8; 移印机; 10台; 14.22; 6.57; 10; 75; 85; 8h/d. 9; 车床; 1台; 16.73; 9.77; 1; 80; 80; 6h/d. 10; 铣床; 2台; 15.71; 15.41; 1; 80; 83.01; 6h/d. 11; 线切割机; 3台; 7.25; 10.89; 1; 80; 84.77; 6h/d. 12; 火花机; 2台; 7.14; 16.08; 1; 80; 83.01; 6h/d. 13; 磨床; 8台; 9.85; 12.59; 1; 80; 89.03; 6h/d. 注：坐标原点经纬度坐标为E114.011961°，N23.111700°。. - 表4-20 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 设备数量; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 声功率级/dB（A). 1; 冷却水塔; 5台; 7.77; 2.16; 15; 90; 96.99; 选用低噪声设备、减振; 16h/d. 2; 风机; 2台; 8.23; -17.26; 15; 90; 93.01; 16h/d. 3; 空压机; 2台; 9.16; -24.19; 15; 90; 93.01; 16h/d. |
| --- | --- |

|  | （2）噪声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①室内点声源的预测 设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下列公式近似求出： 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）； 图7 室内声源等效为室外声源图例 也可以按下列公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下列公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i,j—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数； 在室内近似为扩散声场时，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外点声源在预测点的倍频带声压级 A、某个声源在预测点的倍频带声压级 式中：L2—点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； L1—点声源在参考点产生的声压级，dB（A）； r2—预测点距声源的距离，m； r1—参考点距声源的距离，m； ΔL—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量)，dB(A)。考虑设备采取减震、吸声等处理，效果取5dB(A)，车间及厂房隔声效果取 15dB(A)，故ΔL取值为20dB(A)。 B、对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB（A）； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）。 （3）预测结果与分析 图6 噪声预测结果等值线图 根据项目噪声源，经预测，项目厂界噪声值见下表。 表4-21 项目厂界噪声值 （单位：Leq dB(A)） 方位; 东面; 南面; 西面; 北面. 车间噪声贡献值（厂界外1m处）; 39.15; 43; 49.5; 29.54. 执行标准; 昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A). 经过上述措施处理后，项目各边界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，项目运营期间所产生的噪声对厂界周围的声环境不会造成明显影响。 （3）监测要求 项目从事电子器件和模具的生产，属于C3979 其他电子器件制造，项目以《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）作为依照，制定以下监测计划。 表4-22 污染源监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 注：项目夜间不生产，故无需进行夜间噪声监测. 4、固体废物 （1）固体废物产生情况 项目运营期会产生一般固体废物、危险废物、生活垃圾。 1）一般工业固体废物 ①金属边角料 项目生产过程会产生一定量的金属边角料，产生量约为10t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），属于SW17，废物代码为900-006-S17，收集后交由专业回收公司处理。 ②废包装材料 项目产品出货过程会产生一定量的废包装材料，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），属于SW17，废物代码为900-005-S17，产生量为0.5t/a，收集后交由专业回收公司处理。 ③废模具 项目模具制作过程会有一部分损坏或报废的废模具，属于一般固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），属于SW17可再生类废物 非特定行业 废钢铁。工业生产活动中产生的以钢铁为主要成分的边角料、残次品，以及报废机动车、报废机械设备拆解产生的以钢铁为主要成分的零部件等。废物代码为900-001-S17，产生量为0.05t/a，收集后交由专业回收公司处理。 2）危险废物 ①废原料桶 项目生产过程中使用的液体原辅材料为水性油墨、切削液、火花油及润滑油等，来料时的包装形式为桶装，使用过程中会产生废包装桶，内壁粘附有少量液体，因此作为危险废物，收集后交由有资质的单位回收处理。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别为HW49 其他废物，废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），产生量为0.05t/a。 ②废矿物油 项目生产设备日常维护保养过程中会产生一定量的废润滑油，机加工过程会产生废切削液，电火花加工过程会产生一定量的废火花油，产生量约0.1t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于HW08 废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，收集后交由有资质的单位回收处理。 ③废抹布及废手套 项目生产设备需定期使用抹布擦拭清洁，员工工作时会戴上手套，因此废抹布及废手套上会沾染润滑油等有害物质，废抹布及废手套产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废抹布及废手套属于HW49 其他废物，危废代码为900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，收集后交由有资质的单位处理。 ④喷淋废水 根据前文分析，喷淋废水产生量共10t/a，属于危险废物。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废物类别为HW49 其他废物，危废代码为900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，收集后交由有资质的单位处理。 ⑤含油金属屑 项目机加工使用切削液进行冷却和润滑，切削过程会产生沾有切削液的金属屑，产生量约为0.05t/a，属于危险废物。根据《国家危险废物名录》（2021年版），含油金属屑废物类别为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为900-006-09（使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液），收集后交由有资质的单位处理。 ⑥废活性炭 注塑、移印工序废气经集气罩收集至“水喷淋+干式过滤+二级活性炭吸附”装置处理后引至排气筒DA001排放，活性炭吸附装置处理过程会产生一定量的废活性炭。根据《国家危险废物名录》（2021版），废活性炭属于废物类别：HW49 其他废物，废物代码为900-039-49（烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）。废活性炭产生量根据以下公式进行计算。 T=mS×106/QtC 其中：T——活性炭使用天数，天； m——活性炭填充量，kg； S——平衡保持量，%，项目取30%； Q——活性炭吸附装置风量，m3/h； t——活性炭吸附装置工作时间，h/d，排气筒DA001二级活性炭吸附装置每周使用一次，一次使用16小时； C——废气削减浓度，mg/m3。 表4-23项目废活性炭产生量核算情况一览表 排气筒; 活性炭填料量（kg）; 活性炭吸附装置风量（m3/h）; 废气处理前浓度（mg/m3）; 废气处理后浓度（mg/m3）; 废气削减浓度（mg/m3）; 活性炭使用天数. DA001; 1016; 28000; 3.06; 0.76; 2.3; 295. 活性炭使用天数分别为295天，项目年工作300天，每月工作25天，考虑活性炭吸附效果，活性炭吸附装置活性炭每3个月更换一次，每次共更换2032kg，更换的活性炭量为8.128t/a，吸附的有机废气量为0.2991t/a，计算得出废活性炭产生量为8.4271t/a，约8.43t/a，收集后定期交有危险废物资质单位处置。 根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（试行）》（粤环办〔2021〕92号 附件1）表4.5-2，建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例（蜂窝状活性炭取值20%）”作为废气处理设施VOCs削减量并进行复核，项目废气处理设施VOCs削减量为0.2991t/a，计算得出活性炭年更换量应不小于1.4955t/a，由上式计算得出年更换量为8.43t/a，符合文件要求。 ⑦废网版 项目定期更换丝印机的网版，更换的废网版产生量为0.05t/a，沾染了水性油墨，属于危险废物，据《国家危险废物名录（2021年版）》，属于HW12 染料、涂料废物，危废代码为900-253-12使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物，收集后定期交有危险废物资质单位处置。 项目危险废物汇总见下表。 表4-24 项目危险废物汇总表 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.1; 设备维护、机加工、电火花; 液态; 矿物油; 矿物油; 半年; T,I; 放置于危废暂存间，经收集后交有资质的单位处理处置. 废原料桶; HW49; 900-041-49; 0.05; 生产过程; 固态; 有机物; 有机物; 1个月; T. 废抹布及废手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 生产过程; 固态; 矿物油; 矿物油; 1个月; T. 喷淋废水; HW49; 900-041-49; 10; 生产过程; 液态; 有机物; 有机物; 3个月; T. 含油金属屑; HW09; 900-006-09; 0.05; CNC加工; 固态; 切削液; 切削液; 1个月; T,I. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 8.43; 活性炭吸附装置; 固态; 有机物; 有机物; 3个月; T. 废网版; HW12; 900-253-12; 0.05; 网版清洁; 固态; 油墨; 油墨; 月; T，I. 3）生活垃圾 项目员工在厂区住宿，生活垃圾产生系数为1kg/人•d，项目拟招员工100人，年工作300天，则生活垃圾产生量为30t/a，由环卫部门定期清运。 项目固体废物产生情况及去向情况见下表。 表4-25 项目营运期固体废物产生量及去向一览表 产生工序; 废物名称; 废物类型; 废物代码; 产生量（t/a）; 形态; 产废 周期; 污染防治措施. 生产过程; 金属边角料; 一般固废; 900-006-S17; 10; 固态; 一天. 包装; 废包装材料; 900-005-S17; 0.5; 固态; 一天. 模具制造; 废模具; 900-001-S17; 0.05; 固态; 一天. 设备维护、机加工、电火花; 废矿物油; 危险废物; 900-249-08; 0.1; 液态; 半年; 收集后交由有资质的单位回收处理. 生产过程; 废原料桶; 900-041-49; 0.05; 固态; 1个月. 生产过程; 废抹布及废手套; 900-041-49; 0.01; 固态; 1个月. CNC加工; 含油金属屑; 900-006-09; 0.05; 固态; 1个月. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 900-039-49; 8.43; 固态; 3个月. 网版清洁; 废网版; 900-253-12; 0.05; 固态; 月. 员工生活; 生活垃圾; /; /; 30; 固态; 一天; 交由环卫部门定期清运. （2）固体废物环境影响分析 1）一般固体废物放置措施 项目机加工产生的废模具、冲压过程金属边角料、包装产生的废包装材料和废水处理产生的废过滤网收集后交由专业回收公司回收处理。项目设一个20m2的固废暂存间，位于厂区西北侧，按照防渗漏、防雨淋、防扬尘的相关要求进行建设。 2）危险废物放置措施 项目设一个10m2的危废暂存间，位于厂区西北侧，收集、贮存危险废物，生产过程产生的废原料桶、废抹布及废手套、设备维护产生的废矿物油、生产过程产生的喷淋废水、机加工过程产生的含油金属屑、以及废气处理过程产生的废活性炭、移印产生的废钢网，收集后交由有资质的单位处理。危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）设置，做好警示标识，根据项目所产生危险废物的类别和性质分类贮存，必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，危险废物不得随意露天堆放。 同时，企业必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 项目根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》设立危险废物暂存点，危险废物储存到一定量后交由有危险废物处置资质单位处理。危险废物贮存场所基本情况如下表。 表4-26 建设项目危险废物贮存场所基本情况样表 贮存场所名称; 危险废物名称; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物暂存间; 废矿物油; 10m2; 桶装; 60kg; 半年. 废原料桶; 堆放; 5kg; 一个月. 喷淋废水; 桶装; 3t; 三个月. 废活性炭; 袋装; 1t; 三个月. 含油金属屑; 桶装; 10kg; 一个月. 废抹布及废手套; 袋装; 5kg; 半年. 废网版; 袋装; 0.1t; 三个月. 3）生活垃圾处理措施 项目设置有多个垃圾收集筒，生活垃圾全部分类收集，然后经收集后定期交环卫部门清运处理。 综上所述，项目固体废物经采取相关的措施处理处置后，可以得到及时、妥善的处理和处置，对周围环境产生影响较小。 5、土壤、地下水环境 项目将对地面进行硬化处理，厂区内设置雨水收集管网，因此运营期可不考虑地面漫流的污染途径。项目设危废暂存间和固废暂存间贮存固体废物，位于一楼西北侧，危废暂存间做好防腐防渗措施，严格按照相应规范要求进行施工，因此不会出现底部破损进而导致污染物经过垂直入渗途径影响土壤环境和地下水环境的情况。项目废气经收集处理后可以达标排放，因此废气排放对土壤和地下水环境造成较小影响。综上所述，项目建成后对土壤环境和地下水环境造成的影响较小，无需进行土壤和地下水环境影响分析。 6、环境风险 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2018），项目生产过程中涉及的风险物质为原辅材料中使用的润滑油、火花油、水性油墨、切削液等，润滑油和火花油属于油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等），水性油墨、切削液、废活性炭等属于健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，危险物质数量与临界量比值Q定义如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1.5-1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： （1.5-1） 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-27 项目危险物质Q值确定表 序号; 危险物质名称; 危险物质类别; CAS号; 最大存在总量（qn/t）; 临界量（Qn/t）; 该种危险物质Q值. 1; 润滑油; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; /; 0.01; 2500; 0.000004. 2; 火花油; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; /; 0.02; 2500; 0.0000080.002. 3; 水性油墨; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; /; 0.1; 50; 0.002. 4; 切削液; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; /; 0.02; 50; 0.0004. 5; 废矿物油; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; /; 0.06; 2500; 0.000024. 项目Q值∑; 0.002436. 根据上表，项目厂区风险物质数量与临界量的比值Q=0.002436，即Q值划分为Q＜1。 项目的事故风险来源主要为①废气处理设施发生破损，会使废气中颗粒物和有机废气浓度上升；②液体原料桶的破裂泄漏，容易引发火灾，产生有毒有害气体。③液体原料桶破裂渗漏，污染地下水和土壤环境；④危废间中存放的废原料桶和废矿物油桶破裂导致泄漏，污染地下水和土壤环境。 表4-28 项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 风险影响途径. 1; 生产车间; 润滑油、水性油墨、切削液等; 泄漏，火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放; 地表水/地下水、大气. 2; 化学品仓库. 3; 危废暂存间; 危险废物; 废原料桶、废矿物油. 4; 环保工程; 废气处理设施; 颗粒物和有机废气; 废气处理设施发生故障导致事故排放; 大气. （2）环境风险防范措施 1）生产车间泄漏防范措施 车间应符合《建筑设计防火规范》中相应的消防、防火防爆要求，配备足量的泡沫、干粉等灭火器、消防沙、灭火毯等消防器材。同时应加强车间通风，防止可燃气体的累积。生产车间、仓库等安装自动监测装置和自动火灾报警系统。生产设备、管道的设计应根据生产过程的特点和物料的性质选择合适材料。设备和管道的设计、制造、安装、试压等应符合国家标准和有关规范要求。 储存液体原材料的铁桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容。企业危险化学品仓库应急物资配备参照《危险化学品单位应急救援物资配备要求危化品应急物资配备标准》（GB 30077-2013）。一旦出现泄漏事故，应将泄漏物料集中收集至专用收集桶。发生少量泄漏时，用吸液棉等吸附残液，转移至安全容器内，交由有资质的单位进行处置。 2）危废暂存间泄漏防范措施 应按照相关规定规范对危险废物的贮存及管理过程，加强对员工的教育培训。危废暂存间在厂内存储地点必须远离动火点，且保证存储地点通风良好，在明显位置张贴禁用明火的告示。危废暂存间应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查危险废物存储的安全状态，定期检查其包装有无破损，以防止泄漏。同时在危废暂存间门口设置围堰，发生少量泄漏事件时泄漏物不会流出危废暂存间。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求设计，地面采用2mm厚的环氧树脂漆进行防腐、防渗处理，周围设应急物资，确保发生泄漏事故时能及时处理。另外，危险废物定期交有资质单位处理，运输过程落实防渗、防漏措施。 3）废气处理系统故障事故排放防范措施 各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置及其事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。建立事故防范和处理应对制度，设专人负责废气处理设施的运行，密切监视废气产生状况的波动，定期检查废气处理设施是否正常运转。 废气收集系统管道破裂，或阀门故障，导致废气泄漏至车间，可通过在车间设置局部排风系统，每班工作人员都要对管道、泵、阀门进行检查，一旦发现管道破裂、泵或阀门出现异常，立即启动排风系统，相关安全人员及时处理，处理作业时应佩带防毒面具。并停止作业，待维修好后方可作业。 现场作业人员定时记录废气处理状况，如对风机、废气处理设施等设备进行定期检查，并派专人巡视，遇不良工作状况应立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。风机等重要设备应一用一备，发生故障时可自动启动备用设备。对于废气处理设施所有的易损部件（如皮带、轴承）等，废气处理设施负责人要及时委托采购人员租用备用件，一旦发生损坏及时更换。 在采取以上措施的情况下，风险事故发生概率很低，项目环境风险在可接受范围内。 7、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射影响和保护措施分析。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001/注塑、移印 |  | VOCs | 进入“水喷淋塔+干式过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后引至排气筒DA001排放 | 广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2第II时段标准限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值和《印刷工业大气污染物排放标准》（GB 41616-2022）表1排放限值两者校严值要求 |
|  |  |  | 苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、甲苯、乙苯 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5排放限值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准限值 |
|  | 厂界 |  | 非甲烷总烃 | 在车间无组织排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值、广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值两者较严值 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值两者较严值 |
|  |  |  | 总VOCs |  | 广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表3无组织排放监控点浓度限值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新改扩建二级标准值 |
|  |  |  | 苯乙烯 |  | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值 |
|  |  |  | 甲苯 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 厂区内 |  | VOCs（NMHC） | / | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 间接冷却废水 |  | CODcr、SS、石油类 | 循环使用不外排 | / |
|  | 喷淋塔废水 |  |  | 收集后交由有资质的单位处理 |  |
|  | 生活污水 |  | CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 三级化粪池预处理后纳入市政管网进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理 | 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 营运期噪声 |  | 设备噪声 | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 项目设有一个20m2的固废暂存间，位于厂房一楼西北侧，项目机加工产生的废模具、冲压过程金属边角料、包装产生的废包装材料收集后交由专业回收公司回收处理。 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 项目设有一个10m2的危废暂存间，位于厂房一楼西北侧，生产过程产生的废原料桶、废抹布及废手套、设备维护产生的废矿物油、生产过程产生的喷淋废水、CNC加工过程产生的含油金属屑以及废气处理过程产生的废活性炭收集后交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化，危废暂存间地面防腐防渗，废气达标排放 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 针对原辅材料理化性质，做好事故应急处理措施。仓库和车间应设置相应的通风、防火、灭火等安全设施，危废暂存间做好防腐防渗措施，厂区建筑物做好消防措施，应定期检测防雷、防静电以及消防设施。全厂建立健全健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |  |

# 六、结论

项目建设符合惠州市“三线一单”环境分区管控方案要求、国家产业政策及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实污染治理措施，并在运营过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目建设对周围环境影响不明显。因此，从环境保护角度考虑，项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0414 | 0 | 0.0414 | +0.0414 |
|  | 挥发性有机物 | 0 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0.498 | +0.498 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1350 | +1350 |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054 | +0.054 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | +0.007 |
| 一般工业固体废物 | 废模具 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废原料桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废抹布及废手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 喷淋废水 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 含油金属屑 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 8.43 | +8.43 |
|  | 废网版 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
| 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | +30 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图附件目录

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目四至卫星图

附图3 项目四至现状图

附图4 项目环境保护目标分布图

附图5 项目平面布置图

附图6 项目所在地水系图

附图7 项目所在地大气环境功能区划图

附图8 惠州市环境管控单元图

附图9 博罗县环境管控单元图

附图10 博罗县生态空间最终划定情况图

附图11 博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况

附图12 博罗县水环境质量底线管控分区划定情况

附图13 博罗县建设用地土壤管控分区划定情况

附图14 博罗县土地资源优先保护区划定情况

附图15 博罗县高污染燃料禁燃区划

附图16 博罗县矿产资源开发敏感区划定情况

附图17 项目与广东省三线一单平台的叠加图

附图18 纳污管网图

附图19 博罗县石湾镇国土空间总体规划（2021-2035）

附图20 博罗县国土空间总体规划（2021-2035年）县城国土空间用地用海规划分区图

附件：

附件1 建设单位营业执照

附件2 法人身份证

附件3 用地证明

附件4 租赁合同

附件5 水性油墨MSDS