# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州市源意五金制品有限公司建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2504-441322-04-01-262142 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘文兵 | 联系方式 | 13922530270 |
| 建设地点 | 广东省惠州市博罗县石湾镇黄西村宝居乐工业园A1栋4-7楼 |  |  |
| 地理坐标 | （113度53分2.749秒，23度11分17.420秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 C3761自行车制造 C3770助动车制造 C2130金属家具制造 | 建设项目 行业类别 | - 金属表面处理及热处理加工 - 自行车和残疾人座车制造376；助动车制造377 36、金属家具制造213 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 5.71 | 施工工期 | 0 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3900 |
| 专项评价设置情况 | 项目无需设置专项评价，具体见表1-1。 表1-1 专项评价设置情况 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目废气污染物主要为颗粒物、TVOC、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾，不含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等物质。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直接排放建设项目（槽罐车外送至污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目工业废水为废槽液、清洗废水、喷淋塔废水、喷淋柜废水、反冲洗废水等，分类收集经自建废水处理设施处理后回用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后通过石湾镇西基生活污水厂处理。; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目; 项目危险物质数量与临界量比值Q=0.227＜1，即危险物质存储量未超过临界量。; 不设置. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目营运期间用水由市政供水，不涉及取水口。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目工业废水为废槽液、清洗废水、喷淋塔废水、喷淋柜废水、反冲洗废水等，分类收集经自建废水处理设施处理后回用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后通过石湾镇西基生活污水厂处理后排入联和排渠（里波水），不涉及向海洋排放污染物。; 不设置. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性分析 项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及修改单中C3360金属表面处理及热处理加工，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。 根据国家《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号），项目不属于禁止准入行业和许可准入行业，对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入。因此项目符合《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）的要求。 因此，项目符合国家和地方的有关产业政策规定。 2、选址合理合法性分析 项目租赁广东宝居乐家居股份有限公司位于广东省惠州市博罗县石湾镇黄西村宝居乐工业园A1栋4-7楼，厂房原用途为4楼作为裁剪区、车工区、扪工区、造棉区的加工场所，5楼作为油性喷漆房、水性喷漆房、晾干房、漆后打磨房、半成品暂存区、维修区的加工场所，6楼作为漆后打磨房、箔金房、油漆喷漆房、晾干房、水性喷漆房、半成品暂存区的加工场所，7楼作为漆后打磨房、箔金房、油性喷漆房、晾干房、水性喷漆房、半成品暂存区的加工场所。广东宝居乐家居股份有限公司拟对厂房A2栋4-7楼的生产布局做出调整，腾出区域从事原厂房A1栋4-7楼的设备建设及生产，此部分建设内容暂未投产。 根据建设单位提供的不动产权证（详见附件3），用途为工业用地，根据《博罗县石湾镇总体规划方案调整》（2011-2025），项目所在地规划用地性质为二类工业用地。项目用地不涉及国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区等。项目各项染物排放能够得到有效的处理，综上所述，项目选址合理。 3、环境功能区区划符合性分析 地表水：根据《博罗县石湾镇污水专项建设规划》（2018年9月），项目所在地属于石湾镇西基生活污水厂的纳污范围，项目营运期间不对外排放生产废水，生活污水经三级化粪池预处理后排放至石湾镇西基生活污水厂处理，尾水排放至联和排渠（里波水）。 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号），东江水质目标为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准；根据《博罗县2024年水污染防治攻坚战工作方案》（博环攻坚办〔2024〕68号），联和排渠水质目标为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。项目所在区域地表水环境功能区划详见附图8。 环境空气：根据《关于印发<惠州市环境空气质量功能区划（2024年修订）>的通知》（惠市环〔2024〕16号），项目所在区属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。项目所在区域大气环境功能区划见附图9。 声环境：根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环[2022]33号），项目所在位置不属于1、3、4类区，为2类区声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）的2类标准。 饮用水源保护区：根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（经广东省人民政府批准，粤府函〔2014〕188号）以及《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）、《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区规定（调整）方案>的批复》（惠府函〔2020〕317号）及《惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案》，项目所在位置均不属于以上饮用水水源保护区的范围，因为项目的选址建设是合理的。 综上，项目在运营服务期内有噪声、废水、废气等污染排放，在确保噪声、废气、废水等污染物达标排放及符合功能区划条件下，本项目选址不与环境功能区相关要求相冲突。 4、与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求进行对照分析，如下表所示： 表1-2 “三线一单”对照分析情况一览表 “三线一单 内容”; 管控要求; 本项目对照分析情况; 相符性. 三 线 一 单 要 求; 生态保护红线; 全县生态保护红线面408.014 平方公里，占全县国土面积的 14.29%；一般生态空间面积344.5平方公里，占全县国土面积的12.07%。石湾镇生态保护红线面积为0平方公里，一般生态空间0平方公里，生态空间一般管控区面积81.290平方公里。; 项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇黄西村宝居乐工业园A1栋4-7楼，根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》-图7博罗县生态空间最终划定情况，结合《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》，项目所处位置属于生态空间一般管控区范围，符合生态保护红线的要求。; 符合“三线一单”要求. 环境质量底线; 水; 全县水环境优先保护区面积330.971平方公里，水环境重点管控区面积536.976平方公里，水环境一般管控区面积1987.258平方公里。石湾镇水环境优先保护区面积0平方公里，水环境生活污染重点管控区面积42.956平方公里，水环境工业污染重点管控区面积30.901平方公里，水环境一般管控区面积7.433平方公里。; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》-图10博罗县水环境质量底线管控分区划定情况，结合《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》，项目所处位置属于水环境工业污染重点管控区范围，营运期间产生的生产废水经处理后回用于前处理线清洗用水、喷淋塔用水，浓缩废液和水帘柜废水定期由有危险废物处理资质单位清运处理，不对外排放生产废水，外排废水主要为生活污水，生活污水经市政管网进入石湾镇西基生活污水厂处理，故项目的建成对周边地表水环境基本没影响。. 气; 全县大气环境优先保护区面积673.794平方公里，占博罗县面积的23.60%；4 类重点管控区叠加去重叠后的面积为1226.730平方公里，占博罗县国土面积的42.96%；大气环境一般管控区面积954.681平方公里，占博罗县国土面积的33.44%。石湾镇大气环境优先保护区面积0平方公里，大气环境布局敏感重点管控区面积0平方公里，大气环境高排放重点管控区面积81.290平方公里，大气环境弱扩散重点管控区面积0平方公里，大气环境一般管控区面积0平方公里。 现有源提标升级改造：①对大气环境高排放重点管控区进行环保集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；②鼓励大气环境高排放重点管控区建设集中的喷涂工程中心和有机废弃物回收再生利用中心，并配备高效治理设施。; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》-图14博罗县大气环境质量底线管控分区划定情况，结合《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》，项目所处位置属于大气环境高排放重点管控区，项目营运期间所使用的水性底漆、水性面漆、水性清漆和粉末涂料均不属于高挥发性有机物原辅材料，酸洗过程产生的硫酸雾采取“碱性喷淋塔”处理；喷粉过程产生的粉尘废气采取“布袋除尘器”废气处理设施处理；喷漆过程产生的喷漆废气和烘烤固化过程产生的烘烤废气采取“水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置”处理，天然气燃烧采取低氮燃烧器，则项目废气经处理达标后排放，对周边大气环境造成影响较小，不会改变区域环境功能区质量要求。. 土壤; 全县建设用地土壤环境一般管控区面积373.767平方公里，石湾镇建设用 地一般管控区面积26.089平方公里，石湾镇未利用地一般管控区面积6.939平方公里。; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》-图15博罗县建设用地土壤管控分区划定情况，结合《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》，项目所处位置属于土壤环境一般管控区-不含农用地范围，项目生产过程中不使用有毒有害物质，无生产废水排放，项目占地范围内已进行地面硬化处理，分区防渗，已做好雨污分流工作，生活污水经预处理后排入市政管网，不存在土壤环境污染途径，不会对周边土壤环境造成不利影响。. 资源利用上线; 土地资源管控分区：对于土地资源分区，将土地资源划分为优先保护区、重点管控区和一般管控区3类。其中，将生态保护红线和永久基本农田的图层叠加取并集形成优先保护区；将受污染建设用地作为重点管控区；其他区域为一般管控区。博罗县共划定土地资源优先保护区 834.505平方公里。; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》-图16博罗县资源利用上线——土地资源优先保护区划定情况，结合《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》，项目所在位置不属于土地资源优先保护区。. 能源（煤炭）管控分区：将《惠州市人民政府关于重新划定惠州市高污染燃料禁燃区的通告》（惠府〔2018〕2 号）文件中Ⅲ类管控燃料控制区划入高污染燃料禁燃区，作为能源（煤炭）利用的重点管控区，总面积 394.927平方公里。; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》-图18博罗县资源利用上线——高污染燃料禁燃区划定情况 ，结合《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》，项目所在位置不属于高污染燃料禁燃区，且项目不使用高污染燃料。. 矿产资源管控分区：对于矿产资源管控分区，衔接省市矿产资源总体规划中勘查及开采规划分区，划分优先保护区、重点管控区和一般管控区 3 类分区。其中，将生态保护红线和县级以上禁止开发区域叠加形成矿产资源开采敏感区，作为优先保护区；将重点勘查区中的连片山区（结合地类斑块进行边界落地）和重点矿区作为重点管控区；其他区域为一般管控区。博罗县划定为优先保护区和一般管控区 2 类，其中优先保护区面积为 633.776平方公里。; 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》-图17博罗县资源利用上线——矿产资源开发敏感区划定情况，结合《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》，项目所在位置不属于矿产资源开发敏感区，属于一般管控区。. 生态环境准入清单; 根据《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》，本项目位于博罗沙河流域重点单元，属于重点管控单元，环境管控单元编码ZH44132220001，根据以下具体分析，符合要求。. |

| # 其他符合性分析 | # 表1-3 与《博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单》相符性分析一览表 # 序号; # 管控要求; # 本项目情况; # 符合性结论. # 1; # 区域布局管控; 1-1. 【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目。 1-4. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 1-5. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。 1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。 1-7. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。 1-8. 【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保 “三同时”制度。; 1-1 本项目主要从事金属半成品（车架、家具）等表面处理加工，不属于鼓励引导类产业； 1-2 本项目主要从事金属半成品（车架、家具）等表面处理加工，既不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类项目，也不属于列明的禁止建设项目； 1-3 本项目生产过程中涉VOCs物料包括粉末涂料、水性底漆、水性面漆和水性清漆，均不属于高挥发性有机物原辅材料，不涉及高VOCs排放建设项目。 1-4 本项目不在生态保护红线内； 1-5 本项目所在地不属于饮用水源保护区； 1-6 本项目所在位置与东江干流和沙河干流两岸最近直线距离为5.83km，且项目不属于新建废弃物堆放场和处理场； 1-7 本项目不涉及畜禽养殖业； 1-8 本项目不涉及畜禽养殖； 1-9 本项目所在位置位于大气环境高排放重点管控区，不涉及储油库建设，不产生和排放有毒有害大气污染物，生产过程中使用的粉末涂料、水性底漆、水性面漆和水性清漆均不属于高挥发性有机物原辅材料； 1-10 本项目建成后，建设单位应强化达标监管，确保外排废气达标排放； 1-11、1-12 本项目不涉及重金属污染物的产生和排放。; 符合. # 2; # 能源资源利用; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 2-1.本项目所用资源主要为电能和天然气等清洁能源，无煤炭消耗。 2-2.本项目所用资源主要为电能和天然气等清洁能源，不属于高污染燃料。; 符合. # 3; # 污染物排放管控; 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。 3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。 3-4. 【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。 3-5. 【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目 VOCs 实施倍量替代。 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-1 项目所在区域属于石湾镇西基生活污水厂的纳污范围，石湾镇西基生活污水厂的出水水质要求：氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准，符合限制类要求。 3-2 项目营运期间产生的前处理线清洗用水、喷淋塔用水，浓缩废液和水帘柜废水定期由有危险废物处理资质单位清运处理，不对外排放生产废水，外排废水主要为生活污水，生活污水经三级化粪池预处理后由市政管网纳入石湾镇西基生活污水厂处理，不新增水污染物排放，也不会对东江水质、水环境安全构成影响。 3-3 项目所在园区已实施雨污分流，生活污水经三级化粪池预处理后，通过市政管网排入石湾镇西基生活污水厂进行深度处理，生活垃圾交由环卫部门清运。 3-4 本项目不涉及农业面源污染。 3-5 本项目不属于重点行业新建涉VOCs排放的工业企业；“新建项目VOCs实施倍量替代”由惠州市生态环境局博罗分局统一调配。 3-6 本项目不涉及重金属或其他有毒有害物资的污水、污泥排放，不属土壤/禁止类项目。; 符合. # 4; # 环境风险管控; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-1 项目所在园区已建设有一座850m3的事故应急池，并配套有园区事故废水管网。 4-2 项目所在位置不属于饮用水源保护区内。 4-3 项目不涉及有毒有害气体的生产、储存和使用，将按照要求建立环境监测预警制度。; 符合. # 因此，本项目建设与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控方案》相符。 |
| --- | --- |

| # 其他符合性分析 | 5、与《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）相符性分析 根据《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号），为更好地保护东江水质，确保东江供水安全，现就严格限制东江流域水污染项目建设问题通知如下（摘节）： 二、严格控制支流污染增量 在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、马嘶河（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的铁场排渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工序以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 “***” 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函[2013]231号）规定： 一、增加东江一级支流沙河为流域严格控制污染项目建设的支流。 二、符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： （一）建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； （二）通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； （三）流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地且符合基地规划环评审查意见的建设项目不列入粤府函[2011]339号档禁止建设和暂停审批范围。 三、对《通知》附件“东江流域包含的主要行政区域”作适当调整： “***” 四、惠州市的适用区域调整为除大亚湾经济技术开发区和惠阳区沿海地区、惠东县沿海地区（稔山镇、吉隆镇、铁涌镇、平海镇、巽寮办事处）之外废水排入东江及其支流的全部范围。 “***” 相符性分析：项目涉及酸洗、磷化等表面处理工艺，营运期间产生的前处理废水经处理后回用于前处理线清洗用水、喷淋塔用水，浓缩废液和水帘柜废水定期由有危险废物处理资质单位清运处理，不对外排放生产废水，外排废水主要为生活污水，生活污水经三级化粪池预处理后由市政管网纳入石湾镇西基生活污水厂处理，尾水排入联和排渠。因此项目不属于禁止建设和暂停审批范围的项目，故项目基本符合该文件的要求。 6、与《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日起实施）的相符性分析 表1-4 与《广东省水污染防治条例》（2021年1月1日起实施）相符性分析一览表 条例要求; 企业拟建情况; 相符性. 第二十七条 县级以上人民政府应当根据国土空间规划和本行政区域的资源环境承载能力与水环境质量目标等要求，合理规划工业布局，规范工业集聚区及其污水集中处理设施建设，引导工业企业入驻工业集聚区。严格控制高污染项目的建设，鼓励和支持无污染或者轻污染产业的发展。; 项目拟建于宝居乐工业区，属于工业集聚区，生产过程不对外排放生产废水，不属于高污染项目; 相符. 第二十八条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部生产废水，防止污染水环境。未依法领取污水排入排水管网许可证的，不得直接向生活污水管网与处理系统排放工业废水。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。; 项目营运期间不对外排放生产废水，所在属于石湾镇西基生活污水厂的纳污范围，生活污水排入石湾镇西基生活污水厂处理; 相符. 第二十九条 企业应当采用原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁工艺，并加强管理，按照规定实施清洁生产审核，从源头上减少水污染物的产生。; 项目营运期间不对外排放生产废水，对外排放废水主要为生活污水; 相符. 第三十一条 新区建设和旧城区改造，应当同步规划建设污水、雨水收集管网，实行雨污分流。在有条件的地区，应当逐步推进初期雨水调蓄处理和利用，减少水污染。 已实行雨污分流的区域，不得向雨水收集口、雨水管道排放污水。尚未实行雨污分流的区域，应当按照要求逐步进行雨污分流改造；难以改造的，应当采取沿河截污、调蓄和治理等措施，防止污染水环境。; 项目所在园区已实行雨污分流，营运期间生活污水经市政管网排放至石湾镇西基生活污水厂处理，雨水通过雨水管排出; 相符. 第三十二条 向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或者地方规定的水污染物排放标准。县级以上人民政府城镇排水主管部门应当加强对排水户的排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施建设和运行的指导和监督。城镇排水主管部门委托的排水监测机构应当对排水户排放污水的水质和水量进行监测，并建立排水监测档案。 城镇污水集中处理设施运营单位应当保证污水处理设施的正常运行，并对出水水质负责。城镇污水集中处理设施运营单位应当为进出水自动监测系统的安全运行提供保障条件。县级以上人民政府城镇排水主管部门应当对城镇污水集中处理设施运营情况进行监督和考核，生态环境主管部门应当依法对城镇污水集中处理设施的出水水质和水量进行监督检查。 医疗机构、学校、科研院所、企业等单位的实验室、检验室、化验室等产生的有毒有害废水，应当按照有关规定收集处置，不得违法倾倒、排放。 鼓励、支持污水处理厂进行尾水深度处理，提高再生水回用率，减少水污染。; 项目营运期间产生的生产废水经处理后回用于前处理线清洗用水、喷淋塔用水，浓缩废液和水帘柜废水定期由有危险废物处理资质单位清运处理，不对外排放生产废水，外排废水主要为生活污水，生活污水经三级化粪池预处理后，通过市政管网排放至石湾镇西基生活污水厂处理; 相符. 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 北江流域实行重金属污染物排放总量控制，严格控制新建涉重金属排放的项目，新建、改建、扩建的项目严格实行重金属等特征污染物排放减量置换。; 项目主要从事金属半成品（车架、家具）等表面处理加工，既不属于国家产业政策规定的禁止项目，也不属于东江流域区域明文禁止的行业类别; 符合. 综上，项目的建设符合《广东省水污染防治条例》的要求。 7、与关于印发《惠州市2024年水污染防治攻坚工作方案》（惠市环〔2024〕9号）的通知的相符性分析 通知规定：“（六）强力推进工业污染治理 严格执行产业结构调整指导目录，落实生态环境分区管控要求，依法通过建设项目环评限批、污染物减量置换等方式严格建设项目管理，促进工业转型升级。组织开展汛期城镇污水处理厂纳污范围内工业污染专项整治，按照“双随机、一公开”原则对城镇污水处理厂纳污范围内的工矿企业、工业企业开展联合监督检查，严厉查处偷排、漏排、超标排放废水等违法行为，建立健全上下游、左右岸跨地市或跨区域联合执法机制。 相符性分析：项目生产废水经处理后回用于前处理线清洗用水、喷淋塔用水，浓缩废液和水帘柜废水定期由有危险废物处理资质单位清运处理，不对外排放生产废水。项目生活污水经三级化粪池预处理后，排入市政集污管网，纳入到石湾镇西基生活污水厂处理，尾水排入联和排渠。石湾镇西基生活污水厂尾水排放执行氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。因此，本项目与《惠州市2024年水污染防治攻坚工作方案》的相关要求不冲突。 8、与《惠州市2024年土壤与地下水污染防治工作方案》（惠市环〔2024〕9号）的相符性分析 二、系统推进土壤污染源头防控 （一）加强涉重金属行业污染防控。进一步开展涉镉等重点行业企业污染源排查，根据排查情况，将需要整治的企业列入整治清单，督促企业制定整改方案，落实整改措施。持续督促纳入大气环境重点排污单位名录的涉镉等重金属排放企业按排污许可证规定实现大气污染物中的颗粒物自动监测、监控设备联网。 （二）严格监管土壤污染重点监管单位。依规公布我市土壤污染重点监管单位名录，督促重点监管单位落实法定义务。2024年年底前，新纳入的重点监管单位应完成隐患排查，所有重点监管单位完成年度土壤和地下水自行监测。对排查或监测发现数据异常、存在污染隐患的，指导督促企业因地制宜采取有效管控措施，防止污染扩散。按要求组织开展惠州忠信化工有限公司绿色化改造工程专项评估，总结项目技术方案、组织模式、监督管理等方面的典型经验,于2024年底前将项目实施成效报省生态环境厅。 五、有序推进地下水污染防治 ...... （三）加强地下水污染源头防控和风险管控。持续推进重点污染源地下水环境状况调查,完成9个“双源”地块和11个危险废物处置场地下水环境状况初步调查，加强调查类项目成果集成与应用，督促相关责任主体落实地下水污染防治法定义务。组织生活垃圾填埋场运营管理单位开展防渗衬层完整性检测、地下水自行监测，并对发现的问题进行核实整改。当防渗衬层系统发生渗漏时，应及时采取补救措施。加强生活垃圾填埋场地下水水质的监督性监测。 （四）加强地下水污染防治重点排污单位管理。公布地下水污染防治重点排污单位名录，督促责任主体落实地下水污染防治法定义务。督促指导已公布的地下水污染防治重点排污单位参照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》《地下水污染源防渗技术指南（试行）》等要求，于12月底前完成地下水污染渗漏排查，对存在问题设施，采取污染防渗改造措施。组织开展重点排污单位周边地下水环境监测。 相符性分析：本项目不涉及重金属污染物排放，也不属于地下水污染防治重点排污单位。营运期间废水处理设施设于5楼，并采用重点防渗措施，定期检查防渗层；生产过程产生的固体废物均分类收集及暂存，固废贮存设施的建设满足《广东省固体废物污染环境防治条例》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，与《惠州市2024年土壤与地下水污染防治工作方案》相符。 9、与《广东省生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析 根据《广东省生态环境保护“十四五”规划》： 第四章 第一节 珠三角地区禁止新建、扩建水泥、平板玻璃、化学制浆、生皮制革以及国家规划外的钢铁、原油加工等项目。珠三角禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组和企业燃煤燃油自备电站，推进沙角电厂等列入淘汰计划的老旧燃煤机组和企业自备电站有序退出，原则上不再新建燃煤锅炉，逐步淘汰生物质锅炉、集中供热管网覆盖区域内的分散供热锅炉；粤东西北地区县级及以上城市建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 第五章 第三节 大力推进挥发性有机物（VOCs）源头控制和重点行业深度治理。开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，深化重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处理、排放及分布情况，分类建立台账，实施VOCs精细化管理。在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系。大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施升级改造。推进工业园区、企业集群因地制宜统筹规划建设一批集中喷涂中心（共性工厂）、活性炭集中再生中心，实现VOCs集中高效处理。开展无组织排放源排查，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，深入推进泄漏检测与修复（LDAR）工作。 第六章 第二节 深入推进水污染减排。聚焦国考断面达标、万里碧道建设，围绕“查、测、溯、治”，分类推进入河排污口规范化整治，以佛山、中山、东莞等市为重点试点推进入河排污口规范化管理体系建设，建立入河排污口动态更新及定期排查机制。持续推进工业、城镇、农业农村、港口船舶等污染源治理。加强农副产品加工、印染、化工等重点行业综合整治，持续推进清洁化改造。推进高耗水行业实施废水深度处理回用，强化工业园区工业废水和生活污水分质分类处理，推进省级以上工业园区“污水零直排区”创建。实施城镇生活污水处理提质增效，推进生活污水管网全覆盖，补足生活污水处理厂弱项，稳步提升生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度，提升生活污水收集和处理效能。到2025年，基本实现地级及以上城市建成区污水“零直排”，全省城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，广州、深圳达到85%以上，粤港澳大湾区地级市（广州、深圳、肇庆除外）达到75%以上，其他城市提升15个百分点。加快推进污泥无害化处置和资源化利用，到2025年，全省地级及以上城市污泥无害化处置率达到95%。强化农村生活污水治理、畜禽及水产养殖污染防治、种植污染管控。系统推进航运污染整治，加快推进船舶污水治理、老旧及难以达标船舶淘汰，统筹规划建设港口码头船舶污染物接收设施，提升船舶水污染物收集转运处理能力。不满足船舶水污染物排放要求的400总吨以下内河船舶应当完成水污染物收集储存设备改造，采取船上储存、交岸接收的方式处置。 相符性分析：项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇黄西村宝居乐工业园A1栋4-7楼。本项目营运期间所使用的水性底漆、水性面漆、水性清漆和粉末涂料为低VOCS涂料，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）；涂料的固化和烘烤均采用燃气烤炉，不涉及煤、油等燃料的使用；生产过程产生的有机废气通过集气装置收集后抽至3套“水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置”进行处理，处理达标后高空排放；项目生产废水经处理后回用于前处理线清洗用水、喷淋塔用水，浓缩废液和水帘柜废水定期由有危险废物处理资质单位清运处理，不对外排放生产废水；项目生活污水经厂内化粪池三级预处理后，经市政污水管网纳入到石湾镇西基生活污水厂处理，石湾镇西基生活污水厂的尾水排入联和排渠。因此，本项目与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符。 10、与《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府【2022】11号）的相符性分析 根据《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府[2022]11号）： 第五章 第二节 加强挥发性有机物（VOCs）深度治理。建立健全全市VOCs重点管控企业清单，督促重点行业企业编制VOCs深度治理手册，指导辖区内VOCs重点监管企业“按单施治”。实施VOCs重点企业分级管控，更新建立重点企业分级管理台账。加强低挥发性有机物原辅材料替代，严格执行大宗有机溶剂产品VOCs含量限值标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。落实建设项目VOCs削减替代制度，重点推进炼油石化、化工、工业涂装、印刷、制鞋、电子制造等重点行业，以及机动车和油品储运销等领域VOCs减排。以加油站、储油库为重点，加强VOCs无组织排放控制，加强储罐、装卸、设备管线组件、污水处理厂等通用设施污染源项管理。大亚湾石化区石油炼制及化工行业全面实施VOCs泄漏检测与修复（LDAR）工作，加快应用VOCs走航监测等新技术，加快推动车用汽油年销售量5000吨以上的加油站开展油气回收在线监控。 第六章 第二节 二、深化水污染源头治理 持续开展入河排污口“查、测、溯、治”，按照封堵一批、整治一批、规范一批要求，建立入河排污口动态更新及定期排查机制，分类推进入河排污口规范化整治。严格实行东江、丁山河沿岸，淡水河、潼湖、沙河等重点流域水污染型项目限批准入，对存在重大环境问题、未完成污染整治任务的区域实行区域限批，对定点园区外的电镀、印染、化工等重污染项目实行行业限批。以国省考断面汇水范围为重点，加强流域内电镀、制革、印染、有色金属、化工等行业企业搬迁和清洁化改造，推进高耗水行业实施废水深度处理回用，推进工业集聚区“污水零直排区”创建。全面推进工业集聚区建设污水集中处理设施并安装在线监控系统。强化农村生活污水治理、畜禽及水产养殖污染防治、种植污染管控，严防禁养区内非法养殖反弹。以惠州港为重点，加强船舶污染物、废弃物接收、转运及处理处置设施建设，不满足船舶水污染物排放要求的400总吨以下内河船舶应当完成水污染物收集储存设备改造，采取船上储存、交岸接收的方式处置，确保船舶水污染物达标排放。 ……。 相符性分析：项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇黄西村宝居乐工业园A1栋4-7楼。本项目营运期间所使用的水性底漆、水性面漆、水性清漆和粉末涂料为低VOCS涂料，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），生产过程产生的有机废气通过集气装置收集后抽至3套“水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置”进行处理，处理达标后高空排放；项目生产废水经处理后回用于前处理线清洗用水、喷淋塔用水，浓缩废液和水帘柜废水定期由有危险废物处理资质单位清运处理，不对外排放生产废水；项目生活污水经厂内化粪池三级预处理后，经市政污水管网纳入到石湾镇西基生活污水厂处理，石湾镇西基生活污水厂的尾水排入联和排渠。因此，本项目与《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府【2022】11号）相符。 11、与《广东省大气污染物防治条例》广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第20号）文件的相符性分析 以下内容节选自《广东省大气污染防治条例》： 第十七条 珠江三角洲区域禁止新建、扩建燃煤燃油火电机组或者企业燃煤燃油自备电站。珠江三角洲区域禁止新建、扩建国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。 第十九条 火电、钢铁、石油、化工、平板玻璃、水泥、陶瓷等大气污染重点行业企业及锅炉项目，应当采用污染防治先进可行技术，使重点大气污染物排放浓度达到国家和省的超低排放要求。 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： ①石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； ②燃油、溶剂的储存、运输和销售； ③涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； ④涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； ⑤其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 第二十七条 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量并向县级以上人民政府生态环境主管部门申报。台账保存期限不少于三年。 其他产生挥发性有机物的工业企业应当按照国家和省的有关规定，建立台账并向县级以上人民政府生态环境主管部门如实申报原辅材料使用等情况。台账保存期限不少于三年。 第三十条 严格控制新建、扩建排放恶臭污染物的工业类建设项目。产生恶臭污染物的化工、石化、制药、制革、骨胶炼制、生物发酵、饲料加工、家具制造等行业应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭污染物。 相符性分析：项目营运期间所使用的水性底漆、水性面漆、水性清漆和粉末涂料为低VOCS涂料，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）；涂料的固化和烘烤均采用燃气烤炉，不涉及煤、油等燃料的使用；生产过程产生的有机废气通过集气装置收集后抽至3套“水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置”进行处理，处理达标后高空排放，项目符合《广东省大气污染物防治条例》广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告（第20号）文件的分析。 12、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）文件的相符性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）（摘录）： - 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，……替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。……企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，……重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。……企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 - 全面加强无组织排放控制。……含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。……采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。…… - 推进建设适宜高效的治污设施。……车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。…… 相符性分析：项目营运期间所使用的水性底漆、水性面漆、水性清漆和粉末涂料为低VOCs涂料，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）；涂料的固化和烘烤均采用燃气烤炉，不涉及煤、油等燃料的使用；生产过程产生的有机废气通过集气装置收集后抽至3套“水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置”进行处理，处理达标后高空排放；项目建设符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）的相关要求。 13、与《广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引》（粤环办〔2021〕43号）的相符性分析 项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中的“C3360金属表面处理及热处理加工”，涉及喷涂工序，与粤环办〔2021〕43号文中八、表面涂装行业VOCs 治理指引符合性分析见下表。 表1-5 与（粤环办〔2021〕43号中“八、表面涂装行业VOCs 治理指引”）相符性分析一览表 序号; 环节; 控制要求; 相符性分析. 源头削减. 6; 水性涂料; 摩托车（含电动摩托车）和自行车（含电动自行车）涂料、车辆用零部件涂料： 金属件用涂料： 底漆VOCs含量≤350g/L； 色漆VOCs含量≤480g/L； 清漆VOCs含量≤420g/L；; 根据检测报告，项目所用的水性底漆VOCs含量为62g/L；水性面漆VOCs含量为64g/L；水性清漆VOCs含量为50g/L。符合水性涂料源头削减的要求。. 26; 无溶剂涂料; VOCs含量≤100g/L；; 根据检测报告，项目所用的粉末涂料VOCs含量为5g/L，符合无溶剂涂料源头削减的要求。. 过程控制. 57; VOCs物料储存; 油漆、稀释剂、清洗剂等含VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 项目所使用的水性底漆、水性面漆、水性清漆、粉末涂料等含VOCs物料储存于密闭的容器中，且盛装容器存放于室内。. 58; 油漆、稀释剂、清洗剂等盛装VOCs物料的容器存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. 59; VOCs物料转移和输送; 油漆、稀释剂、清洗剂等液体VOCs物料应采用管道密闭输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器或罐车。; 水性底漆、水性面漆、水性清漆、粉末涂料等含VOCs物料等转移和输送采用密闭容器进行。. 63; 涂装工艺; 工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。; 项目均采用室内涂装，粉末涂料喷涂均采用静电喷涂技术，水性底漆、水性面漆、水性清漆等涂料喷涂采用自动喷涂和静电喷涂。. 64; 工艺过程; 调配、电泳、电泳烘干、喷涂（低、中、面、清）、喷涂烘干、修补漆、修补漆烘干等使用VOCs 质量占比大于等于10%物料的工艺过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs 废气收集处理系统。; 项目使用喷涂（底漆、面漆、清漆）、喷粉过程和烘烤、固化过程均进行废气收集，作业过程在密闭空间操作；有机废气均排至废气收集处理系统，处理达标后高空排放，符合要求。. 70; 废气收集; 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。; 废气收集系统的输送管道已密闭。. 71; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s，有行业要求的按相关规定执行。; 采用外部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s，有行业要求的按相关规定执行。. 72; 废气收集系统应与生产工艺设备同步运行。废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。; 废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后再运行；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。. 73; 非正常排放; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统。; 载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气排至VOCs废气收集处理系统。. 末端治理. 76; 排放水平; 其他表面涂装行业：a）2002年1月1日前的建设项目排放的工艺有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第一时段限值；2002年1月1日起的建设项目排放的有机废气排放浓度执行《大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段限值；车间或生产设施排气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，建设VOCs处理设施且处理效率≥80%；b）厂区内无组织排放监控点NMHC的小时平均浓度值不超过6mg/m3，任意一次浓度值不超过20mg/m3。; 本项目喷漆、喷粉及烘烤、固化过程产生的VOCs均小于3kg/h，经处理后满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值。. 77; 治理技术; 喷涂废气应设置有效的漆雾预处理装置，如采用干式过滤等高效除漆雾技术，涂密封胶、密封胶烘干、电泳平流、调配、喷涂和烘干工序废气宜采用吸附浓缩+燃烧等工艺进行处理。; 本项目喷涂（底漆、面漆、清漆）、喷粉过程和烘烤、固化过程均进行废气收集，作业过程在密闭空间操作，产生的有机废气经“水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置”处理后排放。. 80; 治理设施设计与运行管理; 吸附床（含活性炭吸附法）：a）预处理设备应根据废气的成分、性质和影响吸附过程的物质性质及含量进行选择；b）吸附床层的吸附剂用量应根据废气处理量、污染物浓度和吸附剂的动态吸附量确定；c）吸附剂应及时更换或有效再生。; 活性炭的装填量和更换频次均按要求设置。. 83; VOCs治理设施应与生产工艺设备同步运行，VOCs治理设施发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后再运行；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他代替措施。. 84; 污染治理设施编号可为排污单位内部编号，若无内部编号，则根据《排污单位编码规则》（HJ608）进行编号。有组织排放口编号应填写地方环境保护主管部门现有编号，或根据《排污单位编码规则》（HJ608）进行编号。; 项目有组织排污口均按排污许可进行编号。. 85; 设置规范的处理前后采样位置，采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所，优先选择在垂直管段，避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。; 项目废气排放口的采样位置按规范设置。. 86; 废气排放口应按照《广东省污染源排污口规范化设置导则》(粤环〔2008〕42号)相关规定，设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。; 项目建成后，废气排放口将按要求规定设置与排污口相应的环境保护图形标志牌。. 环境管理. 87; 管理台账; 建立含VOCs原辅材料台账，记录含VOCs原辅材料的名称及其VOCs含量、采购量、使用量、库存量、含VOCs原辅材料回收方式及回收量。; 企业按环境管理要求进行后期的环境管理。. 88; 建立废气收集处理设施台账，记录废气处理设施进出口的监测数据（废气量、浓度、温度、含氧量等）、废气收集与处理设施关键参数、废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂等）购买和处理记录。. 89; 建立危废台账，整理危废处置合同、转移联单及危废处理方资质佐证材料。. 90; 台账保存期限不少于3年。. 91; 自行监测; 水性涂料涂覆、水性涂料（含胶）固化成膜设施废气重点排污单位主要排放口至少每季度监测一次挥发性有机物及特征污染物，一般排放口至少每半年监测一次挥发性有机物及特征污染物，非重点排污单位至少每年监测一次挥发性有机物及特征污染物。. 93; 粉末涂料固化成膜设施废气重点排污单位主要排放口至少每季度监测一次挥发性有机物，一般排放口至少每半年监测一次挥发性有机物，非重点排污单位至少每年监测一次挥发性有机物。. 94; 点补、调漆等生产设施废气，以及树脂纤维、塑料加工等有机废气重点排污单位主要排放口至少每季度监测一次挥发性有机物，一般排放口至少每半年监测一次挥发性有机物，非重点排污单位至少每年监测一次挥发性有机物。. 95; 厂界无组织废气至少每半年监测一次挥发性有机物。. 96; 涂装工段旁无组织废气至少每季度监测一次挥发性有机物。. 97; 危废管理; 工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照相关要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。. 其他. 98; 建设项目VOCs总量管理; 新、改、扩建项目应执行总量替代制度，明确VOCs总量指标来源。; VOCs总量指标由惠州市生态环境局博罗分局分配. 综上，项目的建设符合《关于印发广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引的通知》（粤环办〔2021〕43号）的相关要求。 14、与《惠州市推进工业企业低挥发性有机物原辅材料替代工作方案》（惠市工信[2021]228号）相符性分析 按照“分类处置、应替尽替”的原则，推动工业涂装、家具喷涂、包装印刷等重点行业VOCs含量源头替代，采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、粘接剂、切削液、润滑液等，或使用的原辅材VOCs含量（质量比）均低于10%的工序。工业涂装行业根据《涂料中挥发性有机物限量中》VOCs含量限值要求，重点加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料；包装印刷行业重点推广使用植物油基油墨、辐射固化油墨、低醇润版液等低VOCs含量原辅材料，重点推进塑料软包装印刷、印铁制罐等企业的替代任务。大力推进企业低挥发性有机物源头替代工作，从源头上减少挥发性有机物排放。 相符性分析：项目营运期间所使用的水性底漆、水性面漆、水性清漆和粉末涂料为低VOCS涂料，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），生产过程产生的有机废气通过集气装置收集后抽至3套“水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置”进行处理，处理达标后高空排放，符合《惠州市推进工业企业低挥发性有机物原辅材料替代工作方案》（惠市工信[2021]228号）的要求。 15、与关于印发《惠州市2023年大气污染防治工作方案》的通知(惠市环[2023] 11号)的相符性分析 表1-6 与惠州市2023年大气污染防治工作方案相符性分析一览表 工作 要求; 工作内容; 项目情况; 相符性. 过程控制. 推动重点工业领域深度治理; 落实《惠州市人民政府关于重新规定惠州市高污染燃料禁燃区的通告》（惠府[2023]2号），禁止新建、扩建燃煤锅炉，全市35t/h以上燃煤锅炉和自备电厂稳定达到超低排放要求。惠城区、惠阳区、大亚湾开发区和仲恺高新区全面排查燃烧设施，确保无高污染燃料燃烧设施；惠东县、博罗县和龙门县全面排查水泥厂、石灰石膏厂、砖厂窑炉等高污染燃料燃烧设施，推动按时序要求改燃清洁能源、超低排放改造或淘汰。; 项目用能主要为电能和天然气，均由市政供应。; 符合. 加强低VOCs含量原辅材料应用。应用涂装工艺的工业企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立保存期限不少于3年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。新建、改建、扩建的出版物印刷类项目全面使用低VOCs含量的油墨，皮鞋制造、家具制造业类项目基本使用低VOCs含量胶粘剂。房屋建筑和市政工程全面使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。; 项目生产过程所使用的水性底漆、水性面漆、水性清漆和粉末涂料为低VOCs涂料，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 符合. 清理整治低效治理设施; 新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋(吸收可溶性VOCs除外)、低温等离子等低效VOCs治理设施(恶臭处理除外)。加大对上述低效VOCs治理设施及其组合技术的排查整治，督促达不到治理要求的低效治理设施更换或升级改造，2023年底前，完成49家低效VOCs治理设施改造升级。; 建设单位对喷漆、喷涂、烘烤和固化过程等产生废气的工位做好废气有效收集，收集后废气分别引至3套“水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置”废气处理设施处理，不属于低效治理设施。; 符合. 综上，项目的建设符合《关于印发<惠州市2023年大气污染防治工作方案>的通知(惠市环[2023] 11号)》的相关要求。 16、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）、《广东省生态环境厅关于2021年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》（粤环函〔2021〕461号）和《惠州市工业炉窑大气污染综合治理工作方案》的相符性分析 《工业炉窑大气污染综合治理方案》： 三、重点任务 （二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 （三）实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度（见附件4），铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。 《广东省生态环境厅关于2021年工业炉窑、锅炉综合整治重点工作的通知》： 一、推进钢铁行业超低排放改造 各地要按粤环函〔2019〕1112号和《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》（环办大气函〔2019〕922）要求推进长流程、短流程钢铁企业超低排放改造，没有按要求完成超低排放改造的，不得定为A级企业。各地应于2021年8月底前将短流程钢铁企业超低排放改造计划上报我厅。 二、鼓励水泥行业超低排放改造 各地按照国家工作部署，提前谋划制定水泥企业超低排放改造计划，并于2021年8月底将初定的超低排放改造计划报送我厅。没有达到超低排放改造要求的企业，不得定为A级。 三、推进钢压延、铝型材行业清洁能源改造 稳步推进铝型材等有色金属冶炼和钢压延行业清洁能源改造，各地要结合产业结构、用地结构和当地天然气事业发展水平，科学制定实施计划，加强对使用煤炭等高污染燃料企业达标情况的监管。未使用清洁能源的企业不得定为A级或B级。各地应于2021年8月底前将清洁能源改造计划上报我厅。 四、收严燃气锅炉大气污染物排放标准 全省新建燃气锅炉要采取低氮燃烧技术，氮氧化物达到50毫克/立方米。各地要按照《锅炉大气污染物排放标准（DB44/765-2019）要求科学制定燃气锅炉执行特别排放限值公告，提请市政府于2022年底前发布实施。具体执行时间，执行范围以各地公告为准。 五、珠三角地区逐步淘汰生物质锅炉 珠三角各地应按照《广东省人民政府关于印发广东省 “三线一单”生态环境分区管控方案的通知》有关珠三角地区“逐步淘汰生物质锅炉”要求，优先淘汰由燃煤改造为燃生物质的锅炉，于2021年8月底前将生物质锅炉淘汰计划上报我厅。 《惠州市工业炉窑大气污染综合治理工作方案》： 二、重点工作 （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入，新建涉工业炉窑的建设项目原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；禁止新建燃料类煤气发生炉。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑，对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。 （二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。加快淘汰燃煤工业炉窑，2020年年底前，淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉，取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。 （三）实施污染深度治理。全面推进工业炉窑大气污染治理，按要求配套建设脱硫脱硝除尘等设施。已有行业排放标准的，严格执行行业排放标准相关规定；钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值；已核发排污许可证的，应严格执行排污许可要求。暂未制订行业排放标准的，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。严格控制生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号），加快推进钢铁行业超低排放改造，到2025年底，全市钢铁企业按照国家要求完成超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接清洗改为间接冷却。 相符性分析：本项目不涉及高污染燃料的使用，采用电能与清洁能源天然气作为热源；天然气燃烧尾气执行的大气污染物特别排放限值为《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），根据《广东省生态环境厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函【2019】1112号）要求：珠江三角洲地区原则上按照《工业炉窑大气污染综合治理方案》（大气[2019]56号）重点区域排放限值，即颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3。本项目与文件要求相符。 17、与《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》（粤环函〔2023〕45 号）相符性分析 以下内容选自《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》（粤环函〔2023〕45 号）： 10．其他涉VOCs排放行业控制 工作目标：以工业涂装、橡胶塑料制品等行业为重点，开展涉VOCs企业达标治理，强化源头、无组织、末端全流程治理。 工作要求：加快推进工程机械、钢结构、船舶制造等行业低VOCs含量原辅材料替代，引导生产和使用企业供应和使用符合国家质量标准产品；企业无组织排放控制措施及相关限值应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822）》、《固定污染源挥发性有机物排放综合标准（DB44/2367）》和《广东省生态环境厅关于实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发〔2021〕4号）要求，无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施；新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效VOCs治理设施（恶臭处理除外），组织排查光催化、光氧化、水喷淋、低温等离子及上述组合技术的低效VOCs治理设施，对无法稳定达标的实施更换或升级改造。 12．涉VOCs原辅材料生产使用 工作目标：加大VOCs原辅材料质量达标监管力度。 工作要求：严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂VOCs含量限值标准；依法查处生产、销售VOCs含量不符合质量标准或者要求的原材料和产品的行为；增加对使用环节的检测与监管，曝光不合格产品并追溯其生产、销售、使用企业，依法追究责任。 相符性分析：项目营运期间所使用的水性底漆、水性面漆、水性清漆和粉末涂料均属于低VOCs涂料，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），生产过程产生的有机废气通过集气装置收集后抽至 3 套“水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置”进行处理，处理达标后高空排放，不使用光催化、光氧化、水喷淋、低温等离子等低效VOCs治理设施。因此，项目建设符合《广东省臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案（2023-2025年）》（粤环函〔2023〕45 号）的要求。 18、与《惠州市人民政府关于划定惠州市高污染燃料禁燃区的通告》（惠府〔2023〕2号）相符性分析 以下内容选自《惠州市人民政府关于划定惠州市高污染燃料禁燃区的通告》（惠府〔2023〕2号）： 一、禁燃区范围划定 惠州市全市行政区域均划定为高污染燃料禁燃区。 （一）全域范围内的单台出力35蒸吨/小时及以上锅炉、火力发电企业机组锅炉禁止燃用的燃料按照《高污染燃料目录》第Ⅱ类燃料组合类别执行。 （二）其他燃烧设施禁止燃用的燃料： 1. 惠城区、惠阳区、大亚湾开发区、仲恺高新区：按照《高污染燃料目录》第III类燃料组合类别执行。 2. 惠东县、博罗县、龙门县： ——惠东县平山街道全域，博罗县罗阳街道全域，龙门县龙城街道全域，按照《高污染燃料目录》第III类燃料组合类别执行。 ——惠东县大岭街道、白花镇，博罗县园洲镇、石湾镇、龙溪街道、泰美镇，2025年12月31日前按照《高污染燃料目录》第Ⅱ类燃料组合类别执行；2026年1月1日起，按照《高污染燃料目录》第III类燃料组合类别执行。 ——惠东县、博罗县、龙门县除上述区域外的其他地区，2025年12月31日前按照《高污染燃料目录》第Ⅰ类燃料组合类别执行；2026年1月1日起，按照《高污染燃料目录》第III类燃料组合类别执行。 二、禁燃区管理 （一）全市范围内除纳入能源规划的环保综合升级改造项目外，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的燃烧设施。原则上全域禁止新建燃煤锅炉。 （二）全市范围内禁止燃用高污染燃料，禁止新增高污染燃料销售点。现有高污染燃料销售点，除本通告禁燃区管理第（三）条规定的当前可燃用高污染燃料设施的单位外，不得向本市范围内其他组织或个人销售高污染燃料。 （三）全市范围内已建成的高污染燃料燃烧设施按以下规定逐步强化管理： 1. 单台出力35蒸吨/小时及以上的高污染燃料锅炉（含火力发电企业机组锅炉），2023年12月31日前应当拆除，或改燃清洁能源，或完成超低排放改造。 2. 使用高污染燃料的钢铁厂、水泥厂窑炉及其他燃烧设施，2025年12月31日前应当拆除，或改燃清洁能源，或完成超低排放改造。 （四）国家或广东省发布相关行业、燃用设备、燃料等新的强制性排放标准的，从其新标准实施。 本通告所指的高污染燃料： 一、Ⅰ类 （一）单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品，其中：型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于国环规大气〔2017〕2号文中规定的限值。 （二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 二、Ⅱ类 （一）除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。 （二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 三、Ⅲ类 （一）煤炭及其制品。 （二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 相符性分析：本项目所在位置属于石湾镇的行政范围，需执行2025年12月31日前按照《高污染燃料目录》第Ⅱ类燃料组合类别执行；2026年1月1日起，按照《高污染燃料目录》第III类燃料组合类别执行。项目采用电能与清洁能源天然气作为热源，均不属于《高污染燃料目录》中的燃料类别。 19、与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）相符性分析 以下内容选自《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）： - 废气收集设施 存在的突出问题。敞开式生产未配备收集设施，未对VOCs废气进行分质收集，废气收集系统排风罩（集气罩）控制风速达不到标准要求，废气收集系统输送管道破损、泄漏严重，生产设备密闭不严等。 排查检查重点。检查车间和设备密闭情况、有机废气是否“应收尽收”、高低浓度废气是否分质收集处理等，废气收集系统排风罩的设计是否符合标准要求，并采用风速仪等设备开展现场抽测；检查废气收集系统输送管道是否有可见的破损情况；检查废气收集系统是否在负压状态下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测。 治理要求。产生 VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。无尘等级要求车间需设置成正压的，宜建设内层正压、外层微负压的双层整体密闭收集空间。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。……工业涂装行业建设密闭喷漆房，对于大型构件（船舶、钢结构）实施分段涂装，废气进行收集治理；对于确需露天涂装的，应采用符合国家或地方标准要求的低（无）VOCs 含量涂料，或使用移动式废气收集治理设施。包装印刷行业的印刷、复合、涂布工序实施密闭化改造，全面采用 VOCs 质量占比小于10%的原辅材料的除外。……使用VOCs质量占比大于等于 10%的涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂、清洗剂等物料存储、调配、转移、输送等环节应密闭。 七、有机废气治理设施 存在的突出问题。治理设施设计不规范、与生产系统不匹配；光催化、光氧化、低温等离子等低效技术使用占比大、治理效果差；治理设施建设质量良莠不齐，应付治理、无效治理等现象突出；治理设施运行不规范，定期维护不到位。 排查检查重点。对治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行时间、运行参数、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行检查，建立 VOCs 治理设施清单；检查检测企业VOCs 排放浓度、排放速率和治理设施去除效率。 治理要求。新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。 加强运行维护管理，做到治理设施较生产设备“先启后停”，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运治理设施；及时清理、更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉、灯管、电器元件等治理设施耗材，确保设施能够稳定高效运行；做好生产设备和治理设施启停机时间、检维修情况、治理设施耗材维护更换、处置情况等台账记录；对于 VOCs 治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等，应及时清运，属于危险废物的应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附工艺的企业，应根据废气排放特征，按照相关工程技术规范设计净化工艺和设备，使废气在吸附装置中有足够的停留时间，选择符合相关产品质量标准的活性炭，并足额充填、及时更换。采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g（BET 法）。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。活性炭、活性炭纤维产品销售时应提供产品质量证明材料。采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于 40000h-1。采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置（RTO）燃烧温度一般不低于760℃，催化燃烧装置（CO）燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。有条件的工业园区和企业集群鼓励建设集中涂装中心，分散吸附、集中脱附模式的活性炭集中再生中心，溶剂回收中心等涉VOCs“绿岛”项目，实现 VOCs 集中高效处理。 相符性分析：项目产生有机废气区域包括喷漆房、尾数房、固化隧道炉、烘烤隧道炉和烘烤柜炉，喷漆房、尾数房喷漆时产生废气通过水帘柜处设置集气设施收集，同时对喷漆房、尾数房进行围蔽，利用风机对密闭车间进行通风换气，换气次数为20次/h，使其呈单层密闭负压状态，收集效率可达90%；固化隧道炉、烘烤隧道炉和烘烤柜炉等为密闭设备，通过将设备废气排口与风管连接收集作业废气，使其呈设备废气排口直连状态，收集效率可达95%。末端治理装置采用“二级活性炭吸附装置”进行处理，活性炭碘值不宜低于800mg/g，不使用光催化、光氧化、水喷淋、低温等离子等低效VOCs治理设施。因此，项目建设符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）的要求。 20、与《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发[2023]24号）相符性分析 以下内容选自《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发[2023]24号）： 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级 （七）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。 三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展 （九）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。 （十二）实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。 相符性分析：项目营运期间所使用的水性底漆、水性面漆、水性清漆和粉末涂料均属于低VOCs涂料，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）；项目营运期间主要使用电能和天然气作为能源来源，项目所在地属于市政天然气管道的供气范围，采用管道天然气。隧道炉、烘烤柜炉等属于工业炉窑类别，燃料使用天然气。因此，项目建设符合《国务院关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发[2023]24号）的要求。 21、与《臭氧污染防治攻坚行动方案》相符性分析 以下内容选自《臭氧污染防治攻坚行动方案》： - 含 VOCs 原辅材料源头替代行动 加快实施低 VOCs 含量原辅材料替代。各地对溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低 VOCs 含量原辅材料替代计划。全面推进汽车整车制造底漆、中涂、色漆使用低VOCs 含量涂料；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造技术成熟的工艺环节，大力推广使用低 VOCs 含量涂料，重点区域、中央企业加大使用比例。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；重点区域、珠三角地区除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs 含量涂料。完善 VOCs 产品标准体系，建立低 VOCs 含量产品标识制度。 三、VOCs 污染治理达标行动 开展简易低效 VOCs 治理设施清理整治。各地全面梳理VOCs治理设施台账，分析治理技术、处理能力与VOCs 废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs 废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保达标排放。力争2022 年12月底前基本完成，确需一定整改周期的，最迟在相关设备下次停车（工）大修期间完成整治。 强化 VOCs 无组织排放整治。各地全面排查含VOCs 物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治。石化、现代煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效、装载和污水处理密闭收集效果差、装置区废水预处理池和废水储罐废气未收集、LDAR不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理未密闭、煤气管线及焦炉等装置泄漏等问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含 VOCs 原辅材料和废料储存环节无组织排放等问题。重点区域、珠三角地区无法实现低VOCs 原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。 推进涉 VOCs 产业集群治理提升。各地全面排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群，研究制定治理提升计划，统一治理标准和时限。加快建设涉VOCs“绿岛”项目。同一类别工业涂装企业聚集的园区和集群，推进建设集中涂装中心；吸附剂使用量大的地区，建设吸附剂集中再生中心，同步完善吸附剂规范采购、统一收集、集中再生的管理体系；同类型有机溶剂使用量较大的园区和集群，建设有机溶剂集中回收中心。推进各地建设钣喷共享中心，配套建设适宜高效VOCs 治理设施，钣喷共享中心辐射服务范围内逐步取消使用溶剂型涂料的钣喷车间。 实施工业锅炉和炉窑提标改造。生物质锅炉氮氧化物排放浓度无法稳定达标的，加装高效脱硝设施。燃气锅炉实施低氮燃烧改造，对低氮燃烧器、烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件要严把质量关，确保低氮燃烧系统稳定运行，2025年底前基本完成；推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。玻璃、铸造、石灰等行业炉窑，依据新制修订的排放标准实施提标改造；鼓励臭氧污染严重地区结合实际制定更为严格的地方排放标准。 相符性分析：项目营运期间所使用的水性底漆、水性面漆、水性清漆和粉末涂料均属于低VOCs涂料，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）；营运期间通过对喷漆房、尾数房采取单层密闭负压收集，对隧道炉和烘烤柜炉采取设备废气排口直连的方式收集作业废气，经收集后抽至 3 套“水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置”进行处理，处理达标后高空排放，不使用光催化、光氧化、水喷淋、低温等离子等低效VOCs治理设施。项目不涉及高污染燃料的使用，采用电能与清洁能源天然气作为热源；天然气燃烧尾气执行的大气污染物特别排放限值为《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），根据《广东省生态环境厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函【2019】1112号）要求：珠江三角洲地区原则上按照《工业炉窑大气污染综合治理方案》（大气[2019]56号）重点区域排放限值，即颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3。因此，项目建设符合《臭氧污染防治攻坚行动方案》的要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 惠州市源意五金制品有限公司成立于2024年11月，拟租赁广东宝居乐家居股份有限公司位于广东省惠州市博罗县石湾镇黄西村宝居乐工业园A1栋4-7楼的厂房投资建设惠州市源意五金制品有限公司建设项目，中心地理位置为：E113°53'2.749"（E113.884097°），N23°11'17.420"（N23.188172°），项目所在A1栋厂房共7层，总楼高为40.6m（首层7m，其他楼层5.6m）。项目总投资3500万元，环保投资200万元，占地面积为3900m2，总建筑面积15600m2。 项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中“C3360金属表面处理及热处理加工”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），项目对应分类管理名录见下表： - 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘要） 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目. 三十、金属制品业 33. 67、金属表面处理及热处理加工; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 其他. 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37. 76、自行车和残疾人座车制造376；助动车制造 377；非公路休闲车及零配件制造378；潜水救捞及其他未列明运输设备制造379; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 其他. 十八、家具制造业21. 36、木质家具制造211*；竹、藤家具制造212*；金属家具制造213*；塑料家具制造214*；其他家具制造219*; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的; 其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 其他. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2025年版）》（部令第16号），项目应编制环境影响报告表。 - 项目概况 惠州市源意五金制品有限公司拟选址于广东省惠州市博罗县石湾镇黄西村宝居乐工业园A1栋4-7楼，总占地面积为3900m2，总建筑面积15600m2，项目主要从事自行车车架、电动助力车车架、家私配件等金属配件的表面加工，预计年产自行车车架12.6万件、电动助力车车架12万件和家私配件11.4万件，主要工艺为抛丸、除油、除锈、脱脂、表调、磷化、喷粉、固化、喷漆、烘烤等，共设置1条表面处理线、1条喷粉线和2条喷漆线；项目拟聘用员工50人，年工作日为300天，每天工作10小时，员工均不在厂区内食宿。 项目工程组成见表2-2： - 项目工程组成一览表 工程类别; 项目建设内容. 主体工程; 4F; 层高5.6m，建筑面积3900m2，主要用于表面处理加工，包括1个粉线房、2个喷漆房、1个尾数房、面漆存储线、贴标存储线、成品存储线和打磨区等. 5F; 层高5.6m，建筑面积3900m2，主要用于半成品固化和烘烤，包括1个粉线固化隧道炉，1个底、面漆烘烤隧道炉和1个清漆烘烤隧道炉. 6F; 层高5.6m，建筑面积3900m2，主要用于毛坯件的前处理加工和废水处理，包括抛丸区、前处理区、毛坯存储区和废水处理设施. 7F; 层高5.6m，建筑面积3900m2，主要作为办公场所、原料仓库和成品仓库. 辅助工程; 办公区; 位于厂房7楼，面积400m2，内分为办公区、会议室、样品房等. 原料仓库; 位于厂房7楼，面积2000m2，包括毛坯区、药剂区、涂料仓库和化学品仓库. 成品仓库; 位于厂房7楼，面积1500m2. 公用工程; 供水; 市政自来水供水管网供给. 供电; 市政供电管网供应. 供气; 烘烤、固化均采用天然气为能源，厂区市政天然气管道已接通，采用管道天然气. 消防; 消防水采用自来水，由市政给水管网引入厂区水泵房. 环保工程; 废水处理设施; 生活污水经三级化粪池预处理后，纳入石湾镇西基生活污水厂进行深度处理； 生产废水经自建废水处理设施处理后回用于前处理线清洗用水、喷淋塔用水； 浓缩废液和水帘柜废水定期由有危险废物处理资质单位清运处理。. 废气处理设施; 抛丸粉尘：设备密闭，粉尘在设备内沉降； 打磨粉尘：无组织排放； 喷粉粉尘：经2套布袋除尘器处理后由排气筒（DA001、DA002）楼顶排放； 喷漆、烘烤、固化废气：经3套“水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置”处理后由排气筒（DA003、DA004、DA005）楼顶排放；天然气燃烧机拟安装低氮燃烧器，尾气并入排气筒（DA003、DA004、DA005）楼顶排放； 酸性废气：经1套“碱液喷淋塔”处理后由排气筒（DA006）楼顶排放；天然气燃烧机拟安装低氮燃烧器，尾气并入排气筒（DA006）楼顶排放； 自建废水处理设施臭气：无组织排放。. 固废暂存设施; 生活垃圾：厂区内设置生活垃圾临时存放区，交由环卫部门回收处理，日产日清； 一般工业固废：一般固废仓库设于6楼西南侧，面积为50m2，仓库内一般固废分类堆放，定期处置 危险废物：危废仓库设于6楼西南侧，面积为50m2，地面铺设防渗防漏层；内设置专用防渗漏收集桶，分类存放危险废物，定期委托有危险废物处理资质的处理单位处置. 噪声治理措施; 车间内合理布局，采取隔音、减振的防治措施. 依托工程; 生活污水; 生活污水依托园区已建的三级化粪池预处理，尾水纳入石湾镇西基生活污水厂进行深度处理。. - 工程内容 1、产品方案 项目产品方案详见下表。 - 产品方案 产品名称; 单位; 年产量; 材质; 喷涂方式; 产品照片. 自行车车架; 件; 90000; 碳钢; 喷粉. 自行车车架; 件; 36000; 铝制; 喷漆. 电动助力车车架; 件; 84000; 碳钢; 喷粉. 电动助力车车架; 件; 36000; 铝制; 喷漆. 家私配件; 件; 84000; 碳钢; 喷粉. 家私配件; 件; 30000; 铝制; 喷漆. - 项目自行车车架规格参数一览表 产品-碳钢自行车车架（4.5kg）. 单位产品物料使用情况; 物料; 尺寸（mm）; 数量; 前处理外表面积（m2）; 前处理内表面积（m2）; 前处理总表面积（m2）. 直径; 长度; 壁厚. 头管; 30; 125; 1.2; 1; 0.0118; 0.0108; 0.0226. 上管; 32; 500; 1.2; 1; 0.0503; 0.0465; 0.0968. 下管; 36; 540; 1.2; 1; 0.0611; 0.057; 0.1181. 座管; 27; 420; 1.2; 1; 0.0356; 0.0325; 0.0681. 前叉; 18; 300; 1.2; 2; 0.0339; 0.0294; 0.0633. 后上叉; 18; 340; 1.2; 2; 0.0385; 0.0333; 0.0718. 后下叉; 18; 320; 1.2; 2; 0.0362; 0.0314; 0.0676. 单件产品小计; 0.2674; 0.2409; 0.5083. 产品-铝制自行车车架（3kg）. 单位产品物料使用情况; 物料; 尺寸（mm）; 数量; 前处理外表面积（m2）; 前处理内表面积（m2）; 前处理总表面积（m2）. 直径; 长度; 壁厚. 头管; 32; 125; 1.2; 1; 0.0126; 0.0116; 0.0242. 上管; 30; 400; 1.2; 1; 0.0377; 0.0347; 0.0724. 下管; 36; 450; 1.2; 1; 0.0509; 0.0475; 0.0984. 座管; 27.5; 360; 1.2; 1; 0.0311; 0.0284; 0.0595. 前叉; 18; 300; 1.2; 2; 0.0339; 0.0294; 0.0633. 后上叉; 18; 350; 1.2; 2; 0.0396; 0.0343; 0.0739. 后下叉; 18; 320; 1.2; 2; 0.0362; 0.0314; 0.0676. 单件产品小计; 0.242; 0.2173; 0.4593. 说明：自行车架为管件焊接而成，本项目加工时工件状态为焊接后的自行车架，项目不从事自行车架的焊接。将所有管件近似为圆管，则管件表面积计算如下： ①外表面积=π×直径×长度×数量÷1000000 ②内表面积=π×（直径-2×壁厚）×长度×数量÷1000000 ③总表面积=外表面积+内表面积. - 项目电动助力车车架规格参数一览表 产品-碳钢电动助力车车架（6kg）. 单位产品物料使用情况; 物料; 尺寸（mm）; 数量; 前处理外表面积（m2）; 前处理内表面积（m2）; 前处理总表面积（m2）. 管直径/支架长; 管长; 支架宽; 壁厚. 头管; 32; 155; /; 1.2; 1; 0.0156; 0.0144; 0.03. 主梁管; 50; 450; /; 1.2; 1; 0.0707; 0.0673; 0.138. 边管; 20; 650; /; 1.2; 2; 0.0817; 0.0719; 0.1536. 座管; 30; 360; /; 1.2; 1; 0.0339; 0.0312; 0.0651. 脚踏板支架; 30; /; 15; 1.2; 2; 0.0018; 0; 0.0018. 偏撑支架; 30; /; 20; 1.2; 1; 0.0012; 0; 0.0012. 后货架支架; 30; /; 15; 1.2; 4; 0.0036; 0; 0.0036. 后货架; 240; /; 180; 1.2; 1; 0.0864; 0; 0.0864. 尾管; 20; 600; /; 1.2; 2; 0.0754; 0.0664; 0.1418. 单件产品小计; 0.3703; 0.2512; 0.6215. 产品-铝制电动助力车车架（4kg）. 单位产品物料使用情况; 物料; 尺寸（mm）; 数量; 前处理外表面积（m2）; 前处理内表面积（m2）; 前处理总表面积（m2）. 管直径/支架长; 管长; 支架宽; 壁厚. 头管; 32; 115; /; 1.2; 1; 0.0116; 0.0107; 0.0223. 主梁管; 50; 450; /; 1.2; 1; 0.0707; 0.0673; 0.138. 中管; 27.5; 380; /; 1.2; 1; 0.0328; 0.03; 0.0628. 货架; 600; /; 100; 1.2; 1; 0.12; 0; 0.12. 后上叉; 18; 380; /; 1.2; 2; 0.043; 0.0372; 0.0802. 后下叉; 18; 350; /; 1.2; 2; 0.0396; 0.0343; 0.0739. 上支管; 18; 200; /; 1.2; 2; 0.0226; 0.0196; 0.0422. 下支管; 20; 260; /; 1.2; 2; 0.0327; 0.0288; 0.0614. 单件产品小计; 0.373; 0.2279; 0.6008. 说明：电动助力车架为管件和支架焊接而成，本项目加工时工件状态为焊接后的电动助力车架，项目不从事电动助力车架的焊接。将所有管件近似为圆管，支架近似为规则形状，则表面积计算如下： ①管件类：外表面积=π×直径×长度×数量÷1000000；内表面积=π×（直径-2×壁厚）×长度×数量÷1000000；总表面积=外表面积+内表面积 ②支架类：表面积=支架长×支架宽×数量×2. - 项目家私配件规格参数一览表 产品-碳钢家私配件（7kg）. 单位产品物料使用情况; 物料; 尺寸（mm）; 数量; 前处理外表面积（m2）; 前处理内表面积（m2）; 前处理总表面积（m2）. 截面边长; 长度; 壁厚. 桌腿; 10/30; 800; 1.0; 4; 0.256; 0.2432; 0.4992. 台撑长管; 30; 700; 1.0; 2; 0.168; 0.1568; 0.3248. 台撑短管; 30; 550; 1.0; 2; 0.132; 0.1232; 0.2552. 单件产品小计; 0.556; 0.5232; 1.0792. 产品-铝制家私配件（6.5kg）. 单位产品物料使用情况; 物料; 尺寸（cm）; 数量; 前处理外表面积（m2）; 前处理内表面积（m2）; 前处理总表面积（m2）. 截面边长; 长度; 壁厚. 铝制长管; 40; 650; 1.2; 4; 0.416; 0.391; 0.807. 铝制短管; 40; 480; 1.2; 6; 0.4608; 0.4332; 0.894. 边管; 40; 520; 1.2; 4; 0.3328; 0.3128; 0.6456. 单件产品小计; 1.2096; 1.137; 2.3466. 说明： ①碳钢家私配件主要为桌台支架，由桌腿、台撑长管和台撑短管通过螺丝配件组装而成，项目加工时工件状态为组装前的配件，各配件表面积计算如下： 桌腿由4个等边梯形组成，外表面积=（短边长+长边长）×长度×4×数量；内表面积=（短边长-壁厚+长边长-壁厚）×长度×4×数量；总表面积=外表面积+内表面积 台撑长管/台撑短管均由4个长方形组成，外表面积=边长×长度×4×数量；内表面积=（边长-2×壁厚）×长度×4×数量；总表面积=外表面积+内表面积 ②铝制家私配件主要为柜子框架，由长管、短管和边管通过螺丝配件组装而成，本项目不从事组装工序，各配件表面积计算如下： 外表面积=边长×长度×4×数量；内表面积=（边长-2×壁厚）×长度×4×数量；总表面积=外表面积+内表面积. - 项目表面处理面积一览表 产品名称; 材质; 外表面积m2; 内表面积m2; 单重kg; 年产量（件）; 前处理面积m2; 喷粉面积m2; 喷漆面积m2; 总质量t. 自行车车架; 碳钢; 0.2674; 0.2409; 4.5; 90000; 45747; 24066; 0; 405. 自行车车架; 铝制; 0.242; 0.2173; 3; 36000; 16534.8; 0; 8712; 108. 电动助力车车架; 碳钢; 0.3703; 0.2512; 6; 84000; 52206; 31105.2; 0; 504. 电动助力车车架; 铝制; 0.373; 0.2279; 4; 36000; 21632.4; 0; 13428; 144. 家私配件; 碳钢; 0.556; 0.5232; 7; 84000; 90652.8; 46704; 0; 588. 家私配件; 铝制; 1.2096; 1.137; 6.5; 30000; 70398; 0; 36288; 195. 合计; 碳钢; /; /; /; 258000; 188605.8; 101875.2; 0; 1497. 铝制; /; /; /; 102000; 108565.2; 0; 58428; 447. 2、生产设备 项目的主要设备或设施情况如下所示： - 项目生产设备一览表 序号; 生产单元; 生产工序; 设备名称; 设备参数; 数量; 摆放 位置. 名称; 单位; 设计值. 1; 机加工; 机加工; 台钻; 功率; kw; 0.75; 1台; 6楼抛丸车间. 2; 抛丸清理机; 功率; kw; 7.5; 1台. 3; 打砂机; 功率; kw; 7.5; 2台; 4楼打磨区. 4; 打砂机; 功率; kw; 5.5; 1台. 5; 抛光机; 功率; kw; 2.2; 1台. 6; 前处理; 前处理（半自动）; 其中; 除油槽; 水槽有效面积; m3; 3.36; 1个; 6楼前处理车间. 尺寸; m; 2.4×1.4×1.4. 7; 清洗槽1; 水槽有效面积; m3; 3.36; 1个. 尺寸; m; 2.4×1.4×1.4. 8; 除锈槽; 水槽有效面积; m3; 3.36; 1个. 尺寸; m; 2.4×1.4×1.4. 9; 脱脂槽; 水槽有效面积; m3; 3.36; 1个. 尺寸; m; 2.4×1.4×1.4. 10; 清洗槽2; 水槽有效面积; m3; 3.36; 1个. 尺寸; m; 2.4×1.4×1.4. 11; 清洗槽3; 水槽有效面积; m3; 3.36; 1个. 尺寸; m; 2.4×1.4×1.4. 12; 清洗槽4; 水槽有效面积; m3; 3.36; 1个. 尺寸; m; 2.4×1.4×1.4. 13; 表调槽; 水槽有效面积; m3; 3.36; 1个. 尺寸; m; 2.4×1.4×1.4. 14; 磷化槽1; 水槽有效面积; m3; 3.36; 1个. 尺寸; m; 2.4×1.4×1.4. 15; 磷化槽2; 水槽有效面积; m3; 3.36; 1个. 尺寸; m; 2.4×1.4×1.4. 16; 清洗槽5; 水槽有效面积; m3; 3.36; 1个. 尺寸; m; 2.4×1.4×1.4. 17; 清洗槽6; 水槽有效面积; m3; 3.36; 1个. 尺寸; m; 2.4×1.4×1.4. 18; 烘烤柜炉; 规格; m; 2.6×1.4×1.6; 2个. 工作温度; ℃; 150. 烘干炉低氮燃烧机; 直热式加热系统 规模：21600大卡燃烧机； 升温时间：15min左右升温至150℃; 2个. 19; 喷涂; 喷粉; 喷粉线; 长度; m; 260; 1条; 4楼粉线房. 20; 其中; 气动打磨机; 工作气压; Mpa; 0.6-0.8; 4台. 21; 吹灰柜; 规格; m; 2×2.5×2.5; 1台. 22; 喷粉柜; 规格; m; 1.2×1.8×7; 2台. 23; 静电喷枪; 喷涂流量; kg/h; 1.5; 4把. 24; 固化隧道炉; 规格; m; 35×1.8×2.6; 1台; 5楼粉线烤炉. 工作温度; ℃; 200. 固化炉燃烧机; 直热式加热系统 规模：21.6万大卡燃烧机； 升温时间：15min左右升温至200℃；; 1台. 25; 喷涂; 喷漆; 底漆、面漆喷涂线; 长度; m; 260; 1条; 4楼面漆房. 26; 其中; 除尘柜; 规格; m; 2×2.5×2.5; 1台. 27; 前修水帘柜; 规格; m; 3×3×2.5; 1台. 28; 自动涂装机; 设备直径; m; 4; 1台. 29; 后补水帘柜; 规格; m; 3×3×2.5; 2台. 30; 自动静电喷枪; 喷涂流量; kg/h; 6; 1把. 31; 手工静电喷枪; 喷涂流量; kg/h; 1.5; 3把. 32; 烘烤隧道炉; 规格; m; 37×1.8×2.6; 1台; 5楼面漆烤炉. 工作温度; ℃; 150. 隧道炉燃烧机; 直热式加热系统 规模：21.6万大卡燃烧机； 升温时间：15min左右升温至150℃；; 1台. 33; 喷涂; 喷漆; 清漆喷涂线; 长度; m; 260; 1条; 4楼清漆房. 34; 其中; 除尘柜; 规格; m; 2×2.5×2.5; 1台. 35; 前修水帘柜; 规格; m; 3×3×2.5; 1台. 36; 自动涂装机; 直径; m; 4; 1台. 37; 后补水帘柜; 规格; m; 3×3×2.5; 2台. 38; 自动静电喷枪; 喷涂流量; kg/h; 6; 1把. 39; 手工静电喷枪; 喷涂流量; kg/h; 1.5; 3把. 40; 烘烤隧道炉; 规格; m; 37×1.8×2.6; 1台; 5楼清漆烤炉. 工作温度; ℃; 200. 隧道炉燃烧机; 直热式加热系统 规模：21.6万大卡燃烧机； 升温时间：15min左右升温至200℃；; 1台. 41; 喷涂; 补漆; 水帘柜; 规格; m; 2.4×3×2.5; 1台; 4楼尾数房. 42; 手工静电喷枪; 喷涂流量; kg/h; 1.5; 2把. 43; 烘烤柜炉; 规格; m; 3.4×2.3×2.1; 1台. 工作温度; ℃; 150/200. 烘干炉低氮燃烧机; 直热式加热系统 规模：21600大卡燃烧机； 升温时间：15min左右升温至150℃; 1台. 44; 包装; 贴标; 喷淋柜; 规格; m; 2×0.8×2.2; 1台; 4楼贴标存储线. 45; 辅助单元; 辅助设备; 空压机; 功率; kw; 35; 2台; 楼顶空压机房. - 前处理线槽体参数 - 项目前处理线槽体参数一览表 序号; 槽体名称; 槽体尺寸(长*宽*高m); 数量(个); 有效容积(m3); 温度(℃); 停留时间(min); 药剂/水源; 药槽浓度(%); 清洗方式. 1; 除油槽; 2.4×1.4×1.4; 1; 4; 常温; 5; 除油粉、新鲜水; 5; 浸泡. 2; 清洗槽1; 2.4×1.4×1.4; 1; 4; 常温; 1; 回用水; /; 浸泡. 3; 除锈槽; 2.4×1.4×1.4; 1; 4; 常温; 5; 硫酸、新鲜水; 10; 浸泡. 4; 脱脂槽; 2.4×1.4×1.4; 1; 4; 常温; 5; 脱脂剂、新鲜水; 5; 浸泡. 5; 清洗槽2; 2.4×1.4×1.4; 1; 4; 常温; 1; 回用水; /; 浸泡. 6; 清洗槽3; 2.4×1.4×1.4; 1; 4; 常温; 1; 回用水; /; 浸泡. 7; 清洗槽4; 2.4×1.4×1.4; 1; 4; 常温; 1; 回用水; /; 浸泡. 8; 表调槽; 2.4×1.4×1.4; 1; 4; 常温; 5; 表调剂、新鲜水; 0.3; 浸泡. 9; 磷化槽1; 2.4×1.4×1.4; 1; 4; 常温; 15; 磷化剂、新鲜水; 5; 浸泡. 促进剂、新鲜水; 1.2. 10; 磷化槽2; 2.4×1.4×1.4; 1; 4; 常温; 15; 磷化剂、新鲜水; 5; 浸泡. 促进剂、新鲜水; 1.2. 11; 清洗槽5; 2.4×1.4×1.4; 1; 4; 常温; 1; 新鲜水; /; 浸泡. 12; 清洗槽6; 2.4×1.4×1.4; 1; 4; 常温; 1; 新鲜水; /; 浸泡. 说明：本报告所述槽体规格均为内槽规格。. 项目前处理线运行时槽体连接图见下图： - 项目前处理线运行时槽体连接示意图（半自动线） （2）匹配性分析 1）前处理工序匹配性分析 项目拟建1条前处理线，运行方式为半自动运行，所有工件叠放在挂篮内，使用龙门行车提升和下降完成工件清洗，挂篮规格为2.3×1.3×1.3m。共设12个前处理槽，前处理加工时根据工件材质选择进入不同的前处理槽，不存在两种材质工件同时进行前处理加工的情况。根据建设单位提供资料，碳钢材质产品前处理工艺为：除油→清洗槽1→除锈槽→清洗槽2→清洗槽3→表调槽→磷化槽1→清洗槽5；铝制产品前处理工艺为：脱脂槽→清洗槽4→表调槽→磷化槽2→清洗槽6。由此可见表调槽为共用槽体，年工作时间为10h/d，300d/a，其他槽体的年工作时间根据两种材质工件的生产时间确定。各类产品的前处理加工工序的时间分配如下： 自行车车架：碳钢产品年加工时间65天，每天10h；铝制产品年加工时间20天，每天10h。合计年处理85天，每天10h。 电动助力车车架：碳钢产品年加工时间125天，每天10h；铝制产品年加工时间30天，每天10h。合计年处理155天，每天10h。 家私配件：碳钢产品年加工时间45天，每天10h；铝制产品年加工时间15天，每天10h。合计年处理60天，每天10h。 前处理线匹配性分析见下表。 - 本项目前处理线匹配性分析一览表 序号; 产品; 材质; 整体尺寸（m）; 每批次工件数（件）; 每批次工件加工时间（min）; 每日加工批次; 加工 时间; 理论年产量 （件）; 本项目申报产量（件）; 设备利用率%. 长; 宽; 高. 1; 自行车车架; 碳钢; 1; 0.04; 0.6; 64; 34; 32; 10h/d 65d/a; 133120; 90000; 67%. 2; 自行车车架; 铝制; 1; 0.04; 0.6; 64; 27; 38; 10h/d 20d/a; 48640; 36000; 74%. 3; 电动助力车车架; 碳钢; 1.1; 0.18; 0.65; 32; 34; 32; 10h/d 125d/a; 128000; 84000; 66%. 4; 电动助力车车架; 铝制; 1.1; 0.12; 0.65; 46; 27; 38; 10h/d 30d/a; 52440; 36000; 69%. 5; 家私配件; 碳钢; 0.7; 0.55; 0.83; 84; 34; 32; 10h/d 45d/a; 120960; 84000; 69%. 6; 家私配件; 铝制; 0.65; 0.48; 0.52; 72; 27; 38; 10h/d 15d/a; 41040; 30000; 73%. 备注： - 每批次工件数 ①碳钢材质和铝制自行车车架规格均为1×0.04×0.6m，自行车车架堆放于挂篮内，挂篮规格为2.3×1.3×1.3m。自行车车架的前侧最大宽度与后侧相当，将自行车车架立放可放置2层，每个车架间隔30mm，则每层可放32个车架（2.3m÷（0.04m+0.03m）=32.85），则每批次可加工自行车车架64个； ②碳钢材质电动助力车车架规格为1.1×0.18×0.65m，电动助力车车架堆放于挂篮内，挂篮规格为2.3×1.3×1.3m。根据表2-5车架规格尺寸可知，电动助力车车架前侧最大宽度与后侧相差0.13m，为确保每批次电动助力车车架清洗量最大化，以两个车架倒放为一组，车架间隔为20mm，则每组所需宽度为0.25m；将电动助力车车架立放可放置2层，每组车架间隔30mm，则每层可放16个车架（2.3m÷（0.25m+0.03m）×2=16.43，本报告取16），则每批次可加工电动助力车车架32个。 铝制材质电动助力车车架规格为1.1×0.12×0.65m，电动助力车车架堆放于挂篮内，挂篮规格为2.3×1.3×1.3m。根据表2-5车架规格尺寸可知，电动助力车车架前侧最大宽度与后侧相差0.05m，为确保每批次电动助力车车架清洗量最大化，以两个车架倒放为一组，车架间隔为20mm，则每组所需宽度为0.16m；将电动助力车车架立放可放置2层，每组车架间隔30mm，则每层可放25个车架（2.3m÷（0.17m+0.03m）×2=23，本报告取23），则每批次可加工电动助力车车架46个。 ③家私配件 碳钢材质：项目加工时家私配件状态为组装前配件，每套家私配件包括4个桌腿、2个台撑长管和2个台撑短管，每个配件的长度均不超过1.3m，则可将配件竖放在挂篮内，配件之间间隔为30mm，则可放置84套配件（2.3÷[4×（0.03+0.03）+2×（0.03+0.03）+2×（0.03+0.03）]=4.79，1.3÷（0.03+0.03）=21.67，因此每批次可放置21×4=84套）。 铝制材质：项目加工时家私配件状态为组装前配件，每套家私配件包括4个铝制长管、6个铝制短管和4个边管，每个配件的长度均不超过0.65m，则可将配件竖放在挂篮内，可放置2层，配件之间间隔为30mm，则可放置72套配件（2.3÷[4×（0.04+0.03）+6×（0.04+0.03）+4×（0.04+0.03）]=2.05，1.3÷（0.04+0.03）=18.57，因此每批次可放置18×2×2=72套）。 - 每批次工件加工时间 碳钢工件：根据表2-7和碳钢工件的前处理工艺可知，每批次碳钢工件的加工时间=5+1+5+1+1+5+15+1=34min，磷化工序的停留时间为15min，磷化前加工时间合计为18min。前处理线持续运行，则每天第一批工件加工所需时间为34min，之后每批次工件加工所需时间至少为18min（当磷化前合计加工时间＞磷化加工时间时，按磷化前合计加工时间计），即可计算出每天可加工批次=1+（10*60-34）÷18=32批次 铝制工件：根据表2-7和铝制工件的前处理工艺可知，每批次铝制工件的加工时间=5+1+5+15+1=27min，磷化工序的停留时间为15min，磷化前加工时间合计为11min。前处理线持续运行，则每天第一批工件加工所需时间为27min，之后每批次工件加工所需时间至少为15min（当磷化前合计加工时间＜磷化加工时间时，按磷化加工时间计），即可计算出每天可加工批次=1+（10*60-27）÷15=38批次. 由上表可知，项目前处理线各槽体尺寸和生产能力均能满足项目生产需求。 2）喷涂线匹配性分析 ①固化/烘烤设备产能匹配性分析 项目设置有1条喷粉线和2条喷漆线，作业方式采用自动化连续运行，工件输送方式采取输送链悬挂传输。选取在整个工艺流程中工作速率较慢且控制产能的关键环节进行产能核算，喷涂工艺中烘干、固化属于整个工艺流程中工作速率最慢且控制产能的关键环节，项目建成后全厂共设置3个固化/烘烤隧道炉，其中固化隧道炉轨道长度60 m、烘烤隧道炉轨道长度64 m，每批次固化/烘烤耗时约30-45min。因此固化/烘烤设备产能匹配性分析见下表。 - 项目固化/烘烤设备产能匹配性分析一览表 加工方式; 产品名称; 轨道长度m; 固化/烘烤时长min; 挂具间距m; 年工作时间h; 单个挂具挂件数（个）; 生产线最大产能（件/a）; 项目设计产能（件/a）; 设备利用率. 喷粉; 自行车车架; 60; 30; 0.5; 600; 1; 144000; 90000; 63%. 电动助力车车架; 0.5; 600; 1; 144000; 84000; 58%. 家私配件; 0.2; 1800; 1; 135000; 84000; 62%. 喷底、面漆; 自行车车架; 64; 45; 0.5; 500; 1; 42667; 36000; 84%. 电动助力车车架; 0.5; 500; 1; 42667; 36000; 84%. 家私配件; 0.3; 2000; 2; 40635; 30000; 74%. 喷清漆; 自行车车架; 64; 45; 0.5; 500; 1; 85333; 36000; 42%. 电动助力车车架; 0.5; 500; 1; 85333; 36000; 42%. 家私配件; 0.3; 2000; 2; 81270; 30000; 37%. 说明： 1.挂具间距根据加工工件的规格和加工复杂程度决定，车架工件挂具间距为0.5m，家私配件挂具间距为0.2m/0.3m； 2.根据表2-4、表2-5和表2-6内容，项目加工的自行车架和电动助力车架均为焊接后成品，家私配件为组装前配件，其中碳钢家私配件包括4个桌腿、2个台撑长管和2个台撑短管，铝制家私配件包括4个铝制长管、6个铝制短管和4个边管。计算公式如下： ①自行车车架喷粉数量=轨道长度÷固化时长×年工作时间×60÷挂具间距×单个挂具挂件数 ②电动助力车车架喷粉数量=轨道长度÷固化时长×年工作时间×60÷挂具间距×单个挂具挂件数 ③家私配件喷粉数量=轨道长度÷固化时长×年工作时间×60÷挂具间距×单个挂具挂件数÷8 ④自行车车架喷底、面漆数量=轨道长度÷烘烤时长×年工作时间×60÷挂具间距×单个挂具挂件数÷2 ⑤电动助力车车架喷底、面漆数量=轨道长度÷烘烤时长×年工作时间×60÷挂具间距×单个挂具挂件数÷2 ⑥家私配件喷底、面漆数量=轨道长度÷烘烤时长×年工作时间×60÷挂具间距×单个挂具挂件数÷14÷2 ⑦自行车车架喷清漆数量=轨道长度÷固化烘烤时长×年工作时间×60÷挂具间距×单个挂具挂件数 ⑧电动助力车车架喷清漆数量=轨道长度÷固化烘烤时长×年工作时间×60÷挂具间距×单个挂具挂件数 ⑨家私配件喷清漆数量=轨道长度÷固化烘烤时长×年工作时间×60÷挂具间距×单个挂具挂件数÷14. ②喷涂设备产能匹配性分析 - 本项目喷涂设备产能匹配性分析一览表 加工方式; 喷涂工位; 喷枪类型; 喷枪数量; 喷涂流量kg/h; 年工作时间h; 理论喷枪喷涂量（t/a）; 项目涂料使用量（t/a）; 设备利用率. 喷粉; 4; 静电喷枪; 4; 1.5; 3000; 18; 15.3; 85%. 喷底、面漆; 1; 自动静电喷枪; 1; 6; 3000; 18; 10.14; 31.3%. 3; 手动静电喷枪; 3; 1.5; 3000; 13.5. 1; 手动静电喷枪; 1; 1.5; 600; 0.9. 喷清漆; 1; 自动静电喷枪; 1; 6; 3000; 18; 4.14; 12.8%. 3; 手动静电喷枪; 3; 1.5; 3000; 13.5. 1; 手动静电喷枪; 1; 1.5; 600; 0.9. 综上，项目喷涂线的生产能力能满足项目生产需求。 3、原辅材料及能源消耗情况 （1）原辅材料及能源消耗情况 - 项目原辅材料年耗量一览表 名称; 年用量（t）; 包装规格; 物料形态; 厂区最大储存量（t）; 对应工序. 自行车车架 （碳钢）; 446; /; 固态; 10.7; 原材料. 自行车车架 （铝材）; 119; /; 固态; 2.6. 电动助力车车架 （碳钢）; 554; /; 固态; 13.2. 电动助力车车架 （铝材）; 158; /; 固态; 3.5. 家私配件（碳钢）; 647; /; 固态; 15.4. 家私配件（铝材）; 215; /; 固态; 5.6. 砂纸; 2; 10kg/箱; 固态; 0.2; 打磨. 除油粉; 1.54; 25kg/袋; 固态; 0.5; 前处理. 脱脂剂; 0.75; 25kg/桶; 液态; 0.3. 硫酸; 4.28; 25kg/桶; 液态; 0.5. 表调剂; 0.137; 20kg/袋; 固态; 0.1. 磷化剂; 2.97; 25kg/桶; 液态; 0.5. 促进剂; 0.423; 25kg/桶; 液态; 0.1. 粉末涂料; 14; 25kg/袋; 固态; 1; 喷粉、烘干固化. 水性底漆; 4.61; 10kg/桶; 液态; 0.5; 喷漆、烘烤. 水性面漆; 4.61; 10kg/桶; 液态; 0.5. 水性清漆; 3.76; 10kg/桶; 液态; 0.5. 天然气②; 27.28万m3; 管道天然气; 气态; 0.0002; 烘烤、固化. 包装材料; 5; /; 固态; 0.5; 包装. 石灰; 0.3; 25kg/桶; 固态; 0.1; 废水处理站. PAC; 0.75; 25kg/桶; 固态; 0.1. PAM; 0.1; 25kg/桶; 固态; 0.1. 片碱; 0.3; 25kg/桶; 固态; 0.1. 备注：项目厂内天然气管道采用DN40的镀锌钢管（内径48.3mm，横截面面积为0.001832m2），厂区内的管道长度合计约153m，天然气的密度0.7174kg/m3，计算得出天然气在项目内的最大储存量为0.0002t。. （2）原辅材料理化性质 - 主要原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 主要成分; 主要理化性质及危险性. 1; 碳钢; 碳钢是含碳量在0.0218%~2.11%的铁碳合金。也叫碳素钢。一般还含有少量的硅、锰、硫、磷。一般碳钢中含碳量越高则硬度越大，强度也越高，但塑性越低。 车架类采用高碳钢材质，含碳量0.6%-1.4%；‌密度‌：7.85 g/cm³；‌弹性模量‌：约200 GPa，具备较好的吸震能力，可吸收35%的路面冲击能量；‌屈服强度‌：通常在450-550 MPa之间，高碳钢的疲劳极限约为抗拉强度的50%，使用寿命较长；‌抗腐蚀性‌：生锈风险较高；‌加工适应性‌：支持冷成形、切削及焊接，退火态加工合格率超95%；‌热处理‌：正火或渗碳处理可优化组织结构，提升表面耐磨性3倍以上。 ‌ 家私配件类采用低碳钢，含碳量低于0.25%，具有较高的塑性和韧性，适合复杂形状的加工；具有较高的抗拉强度和硬度，适用于承重要求较高的家具结构；‌密度与重量‌：密度较高，相同体积下重量大于不锈钢；‌导电性与热传导‌：具备良好导电性和热传导性；‌耐腐蚀性‌：在潮湿环境中易生锈，需通过涂层或镀锌防护；‌化学稳定性‌：对酸碱等化学物质敏感，长期接触可能造成表面损伤。. 2; 铝材; 铝合金车架重量通常为1.5-2公斤，比钢合金车架轻约一半；‌耐腐蚀性‌：铝合金表面易形成致密氧化膜，不易生锈，可保持车身美观；‌可塑性‌：铝合金易加工成复杂形状，适合制造轻量化车架；‌焊接性‌：部分型号（如7075）焊接难度较大，需特殊工艺。 铝材家私配件密度为2.7g/cm³，仅为钢的三分之一，具有轻质特性；耐腐蚀性： 铝在潮湿环境中可形成致密氧化膜，有效防止腐蚀；‌韧性‌：铝合金具有较好的延展性，可加工成复杂形状；‌抗疲劳性‌：5052铝合金疲劳强度高，适用于频繁使用的家具部件；‌无毒无污染‌：全铝家具不含胶水、甲醛等有害物质，符合环保要求；‌可回收性‌：铝熔点低（660℃），再生处理简单，符合可持续发展理念。. 3; 除油粉; 硅酸盐20-30%、有机钠盐8-15%、分散剂1-5%、表面活性剂3-8%、碳酸钠20-30%、氢氧化钠10-20%、元明粉10-25%; 理化性质：固体浅黄色或白色粉末；pH值（5%水溶液）：14；溶解度：易溶于水、不溶于乙醇、乙醚、不可与酸混溶。危险性概述：危险性类别：第8类腐蚀品；危险信息：吸入、食入、经皮肤吸收；物理化学危险：燃烧或受热分解产生刺激性烟气；健康危害：长期接触引起皮肤、眼睛和呼吸道刺激；环境危害：对水生物有长期持续影响。. 4; 脱脂剂; 渗透剂20%、分散剂15%、无水偏硅酸钠剂20%、NP9 20%、TH10 15%、水及其他10%; 理化性质：无色透明液体，微清香味；pH值：6；沸点：100℃；比重：1.05g/cm3。 危险特性：微刺激眼睛、皮肤；易燃性：不燃. 5; 硫酸; 浓度：98%；无色透明油状液体，无臭；密度1.83g/cm3；熔点10.5℃；沸点330℃；溶解性与水混溶；危险性类别：第8.1类酸性腐蚀品；燃爆危险：本品助燃、具强腐蚀性、强刺激性、可致人体灼伤；急性毒性：LD50 2140mg/kg（大鼠经口）；LC50 510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）；刺激性：家兔经眼1380μg，重度刺激. 6; 表调剂; 碳酸钠2-10%，胶体磷酸钛10-20%，焦磷酸钠70-88%，本项目表调剂不含氟。; 理化性质：外观为白色粉末；pH值（0.2%水溶液）：7-9；溶解性：易溶于水，不溶于乙醇、乙醚、不可与酸混溶。 危险性概述：危险性类别：第8类非腐蚀品；侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收；物理化学危险：燃烧或受热分解产生刺激性烟气；健康危害：长期接触引起皮肤、眼睛和呼吸道刺激，大量口服可引起胃肠不适，对眼睛有刺激性。环境危害：对水生物有长期持续影响。. 7; 促进剂; 亚硝酸钠12-20%，水80-88%; 理化性质：无色透明或淡黄色澄清液体；pH值：10-12；沸点：＞98℃；密度：1.05±0.05g/cm3；易燃性：不燃液体。溶解性：易溶于水，微溶于乙醇、乙醚、不可与酸混溶。 危险性概述：危险性类别：第8类腐蚀品；危险信息：长期接触可能造成皮肤刺激；物理化学危险：燃烧或受热分解产生有毒和刺激性烟气；健康危害：接触引起皮肤、眼睛和呼吸道刺激；环境危害：对水生物有毒，有长期持续影响。. 8; 磷化剂; 主要成分为：磷酸42%，氧化锌35%，水10%，硝酸13%；本项目磷化剂不含镍。; 理化性质：浅绿色液体，无刺鼻气味；溶解度：易溶于水；密度：1.35g/cm3。 危险性概述：侵入途径：皮肤、粘膜接触及吸入误食；健康危害：长时间或过量与皮肤接触，易造成皮肤过敏性皮炎；误食后易刺激消化道；环境危害：影响土壤水源pH值；燃爆危险：不具燃烧性和爆炸性。. 9; 粉末涂料; 树脂（聚酯环氧）72%、助剂13%、填料13.8%、颜料1.2%; 理化性值：黑色粉末，无刺激气味；密度1.2-1.9g/cm3；软化点：＞50℃；不具备溶解性。. 10; 水性底漆; 水溶性硅丙树脂25%、水性氨基固化剂7.8%、丙二醇甲醚1.5%、正丁醇1.2%、乙醇2%、钛白粉12%、流平剂0.1%、无机氧化铁黄2%、水48.4%; 理化性质：外观：淡黄色液体；pH值：6.5-7.5；密度：1.3g/cm3；危险类别：眼睛损伤类别1；危害说明：引起严重的眼损伤；物理化学危害：与明火接触可引起燃烧；健康危害：引起轻微的眼睛损伤；环境危害：轻微环境危害。. 11; 水性面漆; 水溶性硅丙树脂32%、水性氨基固化剂10%、正丁醇1.1%、乙醇2%、丙二醇甲醚1.7%、铝银浆1.9%、流平剂0.1%、无机氧化铁黄2%、水51.2%; 理化性质：外观：淡黄色液体；pH值：6.5-7.5；密度：1.3g/cm3；危险类别：眼睛损伤类别1；危害说明：引起严重的眼损伤；物理化学危害：与明火接触可引起燃烧；健康危害：引起轻微的眼睛损伤；环境危害：轻微环境危害。. 12; 水性清漆; 含羟基的水稀释型聚丙烯酸酯60-75%、二氧化硅0-2%、二丙二醇甲醚2-3%、水20-25%; 理化性质：外观：乳白色粘稠液体；pH值：8.0±0.5；沸点：100℃；相对密度1.03-1.09；危险性概述：本产品无明显已知作用或严重危险；侵入途径：吸入食入、皮肤吸收；健康危害：对皮肤、黏膜有刺激性，长期接触可能引发皮肤炎症，食入会引发胃部不适，严重者引发胃部炎症，对呼吸系统有轻微刺激，长期接触可能引发呼吸道炎症。. 13; 管道天然气; 99.4%甲烷; 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65t/m3，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮、水汽和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。 天然气不溶于水，密度为0.7174kg/m3，相对密度（水）为0.45（液化）t/m3，燃点为650℃，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。. （3）原辅材料VOCS含量的限值要求符合性分析 粉末涂料：项目使用的粉末涂料属于无溶剂涂料，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），无溶剂涂料中挥发性有机物（VOCs）≤60g/L。根据建设单位提供的检验报告（编号：ST1501321，详见附件6）可知本项目使用的粉末涂料挥发性有机化合物（VOCs）含量，检验结果为5g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中无溶剂涂料中挥发性有机物（VOCs）含量要求。 水性底漆：项目使用的水性底漆属于水性涂料，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）和《关于印发<广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引>的通知》，摩托车（含电动摩托车）和自行车（含电动自行车）涂料、车辆用零部件涂料-金属件用涂料-底漆VOCs≤350g/L。根据建设单位提供的检测报告（编号：ST2008474，详见附件6）可知本项目使用的水性底漆挥发性有机化合物（VOCs）含量，检验结果为62g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）和《关于印发<广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引>的通知》中水性底漆中挥发性有机物（VOCs）含量要求。 水性面漆：项目使用的水性面漆属于水性涂料，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）和《关于印发<广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引>的通知》，摩托车（含电动摩托车）和自行车（含电动自行车）涂料、车辆用零部件涂料-金属件用涂料-面漆VOCs≤480g/L。根据建设单位提供的检测报告（编号：ST2008473，详见附件6）可知本项目使用的水性面漆挥发性有机化合物（VOCs）含量，检验结果为64g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）和《关于印发<广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引>的通知》中水性面漆中挥发性有机物（VOCs）含量要求。 水性清漆：项目使用的水性清漆属于水性涂料，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）和《关于印发<广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引>的通知》，摩托车（含电动摩托车）和自行车（含电动自行车）涂料、车辆用零部件涂料-金属件用涂料-清漆VOCs≤420g/L。根据建设单位提供的检测报告（编号：ST2205725，详见附件6）可知本项目使用的水性清漆挥发性有机化合物（VOCs）含量，检验结果为50g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）和《关于印发<广东省涉挥发性有机物（VOCs）重点行业治理指引>的通知》中水性清漆中挥发性有机物（VOCs）含量要求。 （4）水性涂料使用合理性分析 项目水性涂料主要用作铝制车架及家具配件的表面喷涂，可以显著减少环境污染，符合现代社会对可持续发展的追求。水性涂料以水为稀释剂，不含有害溶剂，对人体和环境无害；此外，自行车和电动助力车在使用过程中经常面临各种恶劣天气和环境挑战，如紫外线、雨水、盐雾等，这要求涂层具备良好的耐候性和抗腐蚀性，水性涂料通过先进的配方设计，能够有效延长车辆的使用寿命；在耐磨性能上，水性涂料采用高性能树脂和颜料，可提高涂层的附着力，增强抗划伤能力，减少维修和重新涂装的频率；水性涂料还具有良好的施工性能，流平性和干燥速度较快，使得在涂装过程中能够实现均匀的涂层效果，减少涂装缺陷的发生，既提高了生产效率，也降低了生产成本。 国内市场上，深圳喜德盛成为中国自行车行业首个实现全水性涂料绿色涂装的企业；天津富士达自行车有限公司在“共享单车项目”使用水性涂料涂装，以“青桔共享单车”涂装项目为例；2020年，浙江德清久胜车业有限公司两条生产线全部使用水性工业漆替代油性漆，从源头解决了VOCs排放问题，成为蓝天保卫战典型案例；爱玛作为国内电动车销量领先企业，已完成生产线“油改水”转型。 综上，水性涂料在自行车和电动助力车车架上的应用具有显著的优势，它不仅符合环保要求，还能提高车架的耐用性和美观度。随着涂料技术的不断进步和骑行者对品质生活的追求，未来水性涂料在户外产品上的应用将更为广泛，因此项目铝制车架采用水性涂料合理可行的。 （5）原辅材料用量核算 1）前处理药剂 本项目设有1条前处理线，设有6个功能槽。各功能槽的槽液均使用新鲜水和相应的药剂按比例进行调配。根据建设单位提供的MSDS可知，各药剂中的组成成分均属于不易挥发的物质，且工作温度在25℃，不属高温作业，本报告主要考虑工件带走量和蒸发损耗，槽液由于工件带走需要定期补充药剂和新鲜水，工件带走量参考《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录D，因工件形状简单，自动线挂镀带出系数取0.1L/m2。功能槽运行过程因吸热蒸发造成损耗，根据建设单位实际情况，损耗率按2%计。 另外，磷化槽需每月进行捞渣（含残留槽液），损耗约为槽体有效容积的10%，除油槽、除锈槽、脱脂槽和表调槽每季度进行整槽更换，更换废液产污系数按0.9计。本项目前处理线功能槽药剂及用水情况见下表。 |
| --- | --- |

|  | - 本项目前处理线功能槽药剂及用水情况一览表 槽体名称; 槽体有效容积(m3); 药剂名称; 药槽浓度(g/L); 单个槽体组分的量; 工作时间; 工件带出系数(L/m2); 清洗 面积(m2/a); 带出药剂量(t/a); 蒸发损耗水量(t/a); 补充水量(t/a); 单次开槽; 单次捞渣补充; 年更换频次; 年捞渣频次; 药剂用量(t/a); 用水量(t/a); 废液量(t/a). 药剂量(t); 用水量(t); 药剂量(t); 用水量(t); 药剂量(t); 用水量(t). 除油槽; 4; 除油粉; 50; 0.2; 3.8; 10h/d，235d/a; 0.1; 188605.8; 0.94; 18.8; 36.72; 0.2; 3.8; /; /; 3; /; 1.54; 48.12; 10.8. 除锈槽; 4; 硫酸（98%）; 186.5; 0.746; 3.592; 10h/d，235d/a; 0.1; 188605.8; 2.05; 18.8; 37.22; 0.746; 3.592; /; /; 3; /; 4.28; 47.99; 11.7. 脱脂槽; 4; 脱脂剂; 52.5; 0.21; 3.8; 10h/d，65d/a; 0.1; 108565.2; 0.54; 5.2; 15.5; 0.21; 3.8; /; /; 1; /; 0.75; 19.34; 3.61. 表调槽; 4; 表调剂; 3; 0.012; 3.988; 10h/d，300d/a; 0.1; 297171; 0.089; 24; 53.63; 0.012; 3.988; /; /; 4; /; 0.137; 69.58; 14.4. 磷化槽1; 4; 磷化剂; 67.5; 0.27; 3.752; 10h/d，235d/a; 0.1; 188605.8; 0.96; 18.8; 36.81; /; /; 0.027; 0.3752; /; 10; 1.23; 40.56; /. 促进剂; 12.5; 0.05; 0.23; /; 0.005; 0.280. 磷化槽2; 4; 磷化剂; 67.5; 0.27; 3.752; 10h/d，65d/a; 0.1; 108565.2; 0.55; 5.2; 15.6; /; /; 0.027; 0.3752; /; 2; 0.61; 16.32; /. 促进剂; 12.5; 0.05; 0.13; /; 0.005; 0.143. 小计; 241.91; 40.51. 注：1、除油槽药槽浓度为5%，除油粉用量为4t×5%=0.2t，单槽用水量=4-0.2t=3.8t；药槽浓度折算为0.2×1000000÷4m3÷1000=50g/L；药槽密度折算为（0.2+3.8）÷4=1.0g/cm3 - 除锈槽药槽浓度为10%，硫酸用量为4m3×10%÷98%=0.408m3，硫酸密度1.83g/cm3，则单槽硫酸用量折算为0.746t，单槽用水量=4-0.408m3=3.592m3，折算为3.592t；药槽浓度折算为0.746×1000000÷4m3÷1000=186.5g/L；药槽密度折算为（0.746+3.592）÷4=1.085g/cm3 - 脱脂槽药槽浓度为5%，脱脂剂用量为4m3×5%÷100%=0.2m3，脱脂剂密度1.05g/cm3，则单槽脱脂剂用量折算为0.21t，单槽用水量=4-0.2m3=3.8m3，折算为3.8t；药槽浓度折算为0.21×1000000÷4m3÷1000=52.5g/L；药槽密度折算为（0.21+3.8）÷4=1.003g/cm3 - 表调槽药槽浓度为0.3%，表调剂用量为4t×0.3%=0.012t，单槽用水量=4-0.12t=3.988t；药槽浓度折算为0.012×1000000÷4m3÷1000=3g/L；药槽密度折算为（0.012+3.988）÷4=1.0g/cm3 - 磷化槽中磷化剂浓度为5%、促进剂浓度为1.2%，则磷化剂用量为4m3×5%÷100%=0.2m3、促进剂用量为4m3×1.2%÷100%=0.048m3，磷化剂密度1.35g/cm3、促进剂密度1.05g/cm3，则单槽磷化剂用量折算为0.27t、促进剂用量折算为0.05t，单槽用水量=4-0.2-0.048m3=3.752m3，折算为3.752t；药槽磷化剂浓度折算为0.27×1000000÷4m3÷1000=67.5g/L，促进剂浓度折算为0.05×1000000÷4m3÷1000=12.5g/L；药槽密度折算为（0.27+0.05+3.752）÷4=1.018g/cm3 - 各药槽的加工时间根据表2-10各类材质工件的加工时间计，其中除油槽、除锈槽、磷化槽1加工时间为10h/d，235d/a；脱脂槽、磷化槽2加工时间为10h/d，65d/a；表调槽加工时间为10h/d，300d/a - 清洗面积根据表2-7确定，其中除油槽、除锈槽、磷化槽1主要加工碳钢工件，合计清洗面积为188605.8m2/a，脱脂槽、磷化槽2主要加工铝制工件，合计清洗面积为108565.2m2/a，表调槽为共用设备，合计清洗面积为297171m2/a - 补充水量＝工件清洗面积*工件带出系数*槽液密度-带出药剂量+蒸发损耗水量 - 项目磷化工艺采取锌系磷化，用于涂装前处理的锌系磷化膜膜重一般在1.5-3.5g/m2，本报告取2.5g/m2，磷化加工面积合计297171m2，则磷化膜膜重合计0.743t，锌系磷化膜主要成分为Zn3(PO4)2·4H2O，则可反推锌系磷化膜上Zn2+含量为0.318t，P3-含量为0.1t，则可反推出进入产品的磷化剂量为1.13t（以Zn2+含量反推的磷化剂为1.13t，以P3-含量反推的磷化剂为0.753t，本报告取1.13t）. 由上表可知，本项目前处理线各功能槽的药剂理论使用量分别为除油粉1.54t/a，硫酸4.28t/a，脱脂剂0.75t/a，表调剂0.137t/a，磷化剂2.97t/a，促进剂0.423t/a。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2）粉末涂料用量核算 根据建设单位提供的资料，项目碳钢材质产品喷粉1次，喷粉控制厚度0.07mm~0.1mm，本评价取值0.08mm，根据建设单位提供的粉末涂料MSDS，项目的粉末涂料密度为1.2-1.9g/cm3，本评价取值1.55g/cm3，项目粉末涂料的用量核算见表2-16，根据建设单位提供，不合格品返工量约占投用产品产能的5%，则不合格品返工粉末涂料用量核算见表2-17： - 项目粉末涂料用量核算一览表 喷涂产品名称; 产量（件）; 涂料品种; 单位喷粉面积 （m2）; 喷涂厚度 （mm）; 涂料密度 （g/cm³）; 喷涂次数; 最终利用率*; 年用量 (t/a). 自行车车架; 90000; 粉末涂料; 0.2674; 0.08; 1.55; 1; 95%; 3.14. 电动助力车车架; 84000; 粉末涂料; 0.3703; 0.08; 1.55; 1; 95%; 4.06. 家私配件; 84000; 粉末涂料; 0.556; 0.08; 1.55; 1; 95%; 6.1. 小计; 13.3. 注：1、喷粉的总面积×粉膜的厚度×粉末的密度/利用率=粉末涂料年用量 2、根据《金属静电粉末喷涂清洁生产途径探讨》（黄冬梅等．环境科学与管理，2007 年，第 23 卷第 7 期），在粉末喷涂过程中，工件的上粉率约为50%～70%，考虑到项目使用静电喷枪，喷粉过程中粉体的附着率较高，则上粉率取70%，即喷粉过程中粉末涂料有30%会形成粉尘。其中经喷粉柜自带滤筒过滤装置回收后全部回用于喷粉工序，收集效率为90%，90%收集的粉尘经滤筒+布袋除尘器二级回收处理后，粉尘回收效率可达99%，回收的粉尘回用于喷粉工序，回用率按95%计，因此故喷粉过程中粉末涂料的有效利用率约为（0.7+0.3×0.90×0.99×0.95）×100%=95.3935%。本次评价保守按照95%计。. - 项目不合格品返工粉末涂料用量核算一览表 喷涂产品名称; 返工量（件）; 涂料品种; 单位喷粉面积 （m2）; 喷涂厚度 （mm）; 涂料密度 （g/cm³）; 喷涂次数; 最终利用率*; 年用量 (t/a). 自行车车架; 4500; 粉末涂料; 0.2674; 0.08; 1.55; 1; 95%; 0.157. 电动助力车车架; 4200; 粉末涂料; 0.3703; 0.08; 1.55; 1; 95%; 0.203. 家私配件; 4200; 粉末涂料; 0.556; 0.08; 1.55; 1; 95%; 0.305. 小计; 0.665. 注：1、返工量占各类产品产量的5%，则自行车车架返工量为4500件，电动助力车车架返工量为4200件，家私配件返工量为4200件 2、喷粉的总面积×粉膜的厚度×粉末的密度/利用率=粉末涂料年用量 3、根据《金属静电粉末喷涂清洁生产途径探讨》（黄冬梅等．环境科学与管理，2007 年，第 23 卷第 7 期），在粉末喷涂过程中，工件的上粉率约为50%～70%，考虑到项目使用静电喷枪，喷粉过程中粉体的附着率较高，则上粉率取70%，即喷粉过程中粉末涂料有30%会形成粉尘。其中经喷粉柜自带滤筒过滤装置回收后全部回用于喷粉工序，收集效率为90%，90%收集的粉尘经滤筒+布袋除尘器二级回收处理后，粉尘回收效率可达95%，回收的粉尘回用于喷粉工序，回用率按99%计，因此故喷粉过程中粉末涂料的有效利用率约为（0.7+0.3×0.90×0.95×0.99）×100%=95.3935%。本次评价保守按照95.4%计。. 综上，经核算后粉末涂料的理论使用量合计为14t/a。 3）水性涂料用量核算 根据建设单位提供的资料，项目铝制产品需喷涂底漆、面漆、清漆各一层，喷涂厚度控制在0.02mm~0.04mm，本评价取值0.03mm，根据建设单位提供的水性底漆、水性面漆和水性清漆的MSDS，项目的水性底漆密度为1.3g/cm3、水性面漆密度为1.3g/cm3、水性清漆密度为1.06g/cm3（密度为1.03-1.09g/cm3，本报告取1.06g/cm3），则项目水性涂料的用量核算见表2-18，根据建设单位提供，不合格品返工量约占投用产品产能的5%，则不合格品返工水性涂料用量核算见表2-19： - 水性涂料用量产能核算一览表 产品 名称; 产量（件）; 涂料名称; 单位喷涂面积（m2）; 上色次数（次）; 湿膜 厚度（mm）; 湿膜密度（g/cm3）; 利用率; 用量（t/a）. 自行车 车架; 36000; 水性底漆; 0.242; 1; 0.03; 1.3; 50%; 0.680. 水性面漆; 0.242; 1; 0.03; 1.3; 0.680. 水性清漆; 0.242; 1; 0.03; 1.06; 0.554. 电动助力车车架; 36000; 水性底漆; 0.373; 1; 0.03; 1.3; 50%; 1.05. 水性面漆; 0.373; 1; 0.03; 1.3; 1.05. 水性清漆; 0.373; 1; 0.03; 1.06; 0.85. 家私配件; 30000; 水性底漆; 1.2096; 1; 0.03; 1.3; 50%; 2.83. 水性面漆; 1.2096; 1; 0.03; 1.3; 2.83. 水性清漆; 1.2096; 1; 0.03; 1.06; 2.31. /; /; 水性底漆; 合计; 4.56. 水性面漆; 4.56. 水性清漆; 3.72. 注：①涂料用量=涂料湿膜密度（g/cm3）*涂层湿膜厚度（mm）*涂装总面积（m2/a）*10-3/利用率%； ②根据表2-3产品方案可知，涂料利用率参考《谈喷涂涂着效率 (Ⅰ) 》（《现代涂料与涂装》，作者王锡春）中涂装方法为静电喷涂的手提式空气静电喷枪的涂着效率50~60%，涂着效率随被涂物尺寸和吊挂方式等条件变化。项目喷涂工件均为框架结构，喷涂过程利用率按最小值，即50%计。. - 不合格品返工水性涂料用量产能核算一览表 产品 名称; 产量（件）; 涂料名称; 补喷面积（m2）; 上色次数（次）; 湿膜 厚度（mm）; 湿膜密度（g/cm3）; 利用率; 用量（t/a）. 自行车 车架; 1800; 水性底漆; 0.0242; 1; 0.03; 1.3; 25%; 0.0068. 水性面漆; 0.0242; 1; 0.03; 1.3; 0.0068. 水性清漆; 0.0242; 1; 0.03; 1.06; 0.0055. 电动助力车车架; 1800; 水性底漆; 0.0373; 1; 0.03; 1.3; 25%; 0.0105. 水性面漆; 0.0373; 1; 0.03; 1.3; 0.0105. 水性清漆; 0.0373; 1; 0.03; 1.06; 0.0085. 家私配件; 1500; 水性底漆; 0.121; 1; 0.03; 1.3; 25%; 0.0283. 水性面漆; 0.121; 1; 0.03; 1.3; 0.0283. 水性清漆; 0.121; 1; 0.03; 1.06; 0.0231. /; /; 水性底漆; 合计; 0.0456. 水性面漆; 0.0456. 水性清漆; 0.0372. 注：①不合格品返工时无需对工件表面进行整体喷涂，一般为小区域补喷，本报告按工件表面积的10%计； ②涂料用量=涂料湿膜密度（g/cm3）*涂层湿膜厚度（mm）*涂装总面积（m2/a）*10-3/利用率%； ③根据表2-3产品方案可知，涂料利用率参考《谈喷涂涂着效率 (Ⅰ) 》（《现代涂料与涂装》，作者王锡春）中涂装方法为静电喷涂的手提式空气静电喷枪的涂着效率50~60%，涂着效率随被涂物尺寸和吊挂方式等条件变化。项目喷涂工件均为框架结构，补喷过程为小区域补喷，利用率按最小值一半计，即25%。. 综上，经核算后水性底漆的理论使用量合计为4.61t/a，水性面漆的理论使用量合计为4.61t/a，水性清漆的理论使用量合计为3.76t/a。 3）天然气 本项目前处理线的烘烤柜炉、喷粉线的固化隧道炉、喷涂线的烘烤隧道炉和补漆的烘烤柜炉，均需使用管道天然气作为燃料进行供热。本项目天然气用量核算见下表。 - 本项目天然气用量核算一览表 用气设备; 配套燃烧机功率总额（万大卡/h）; 燃烧机数量（台）; 年运行时间（h）; 天然气热值（大卡/m3）; 年用量（万m3）. 烘烤柜炉; 2.16; 2; 3000; 8500; 1.69. 烘烤柜炉; 2.16; 1; 600; 8500; 0.17. 固化隧道炉; 21.6; 1; 3000; 8500; 8.47. 烘烤隧道炉; 21.6; 2; 3000; 8500; 16.94. 合计; 27.28. 注：小时用气量=燃烧机的大卡值÷（天然气热值×90%），天然气热值按8500大卡进行计算，热效率按90%计算。除尾数房烘烤柜炉燃烧机的工作时间为2h/d，300d/a，其他燃烧机的工作时间为10h/d，300d/a。. 4、平面布置及四至关系 - 四至关系 项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇黄西村宝居乐工业园A1栋4-7楼，所在厂房1-3楼为惠州市聚焦电线有限公司，主要从事网线生产。项目四至详见附图2、附图3。 - 项目四邻关系一览表 方位; 距离（m）; 名称. 东北面; 紧邻; 乡道、空地（规划为农林用地）. 西北面; 紧邻; B6栋厂房. 西南面; 紧邻; B3栋厂房. 东南面; 紧邻; A2栋厂房. （2）平面布置 本项目设于A1栋厂房的4-7楼，其中4楼主要进行工件的喷粉、喷涂加工，共设有1个粉线房和2个喷漆房；5楼主要进行喷粉、喷漆工件的固化和烘烤，共设有1个固化隧道炉和2个烘烤隧道炉；6楼主要进行工件的前处理加工，共设有打砂区、前处理区、毛坯存储区和废水处理区，具体平面布置情况见附图6。 5、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目运营期拟聘请员工50人，均不在厂区食宿。 工作制度：项目运营期年工作日为300天，每天工作10小时，一班制。 6、项目能源消耗情况 （1）供电 项目用电有市政电网供给，年耗电量约120万kWh。 （2）天然气用量 项目所在地市政天然气管道已接通，项目燃烧机均以管道天然气作为能源，年用量约为27.28万m3。 7、项目给、排水情况 （1）给水情况 本项目用水由市政自来水厂供给，运营期用水主要为生产用水及生活用水，生产用水包括功能槽用水、清洗槽用水、水帘柜用水、喷淋柜用水、喷枪清洗用水、喷淋塔用水和废水处理设施反冲洗用水。 1）功能槽用水 本项目设有1条前处理线，共设6个功能槽。各功能槽的槽液均使用新鲜水和相应的药剂按比例进行调配，由于工件带走、捞渣和槽液更换等原因，需要定期补充药剂和新鲜水。根据前文的功能槽药剂及用水情况一览表（表2-15）可知，本项目前处理功能槽的总用水量为241.91t/a，其中补充水量为195.48t/a，捞渣补充损耗量为4.5t/a，功能槽更换用水量为41.93t/a。 2）清洗槽用水 本项目前处理线共设6个清洗槽，清洗工序随着挂篮的下放和提起完成作业，清洗过程清洗水会因为工件的附着和蒸发损耗，损耗率按5%计，每日作业均需补水。加工产品类别分碳钢、铝材两种，工件的清洗时间见表2-10，根据各水槽的作业时间定期更换清洗水，每3天更换一次。 - 本项目清洗槽用水情况一览表 序号; 生产线; 槽体名称; 有效容积(m3); 用水 类型; 作业 时间; 蒸发损耗; 更换次数(次/a); 补充水量(t/a); 更换用水量(t/a); 总用水量(t/a). 1; 前处理线; 清洗槽1; 4; 回用水; 10h/d，235d/a; 5%; 79; 42; 316; 358. 2; 清洗槽2; 4; 回用水; 10h/d，235d/a; 5%; 79; 42; 316; 358. 3; 清洗槽3; 4; 回用水; 10h/d，235d/a; 5%; 79; 42; 316; 358. 4; 清洗槽4; 4; 回用水; 10h/d，65d/a; 5%; 22; 18; 88; 106. 5; 清洗槽5; 4; 新鲜水; 10h/d，235d/a; 5%; 79; 42; 316; 358. 6; 清洗槽6; 4; 新鲜水; 10h/d，65d/a; 5%; 22; 18; 88; 106. 合计; 204; 1440; 1644. 注：①前处理线工作时间按设计年加工时间3000h计算； ②根据各类产品的前处理工艺以及表2-10各类产品的加工时间，清洗槽1、清洗槽2、清洗槽3和清洗槽5主要清洗碳钢材质产品，作业时间为10h/d，235d/a；清洗槽4和清洗槽6主要清洗铝制产品，作业时间为10h/d，65d/a； ③各水槽每5天更换一次水，则清洗槽1、清洗槽2、清洗槽3和清洗槽5更换次数=235÷3=79次/a；清洗槽4和清洗槽6更换次数=65÷3=22次/a。. 由上表可知，本项目清洗槽总用水量为1644t/a，其中补充水量为204t/a，更换用水量为1440t/a。 3）水帘柜用水 项目拟建7个水帘柜和2个自动涂装机，水帘柜和自动涂装机均通过水泵形成循环水帘拦截喷漆产生的漆雾颗粒，水泵的循环次数按每小时循环3次水箱蓄水容积计，循环过程中存在蒸发损耗，需定期捞渣补水，各类设备水箱规格如表2-23，每日开机前对水帘柜和自动涂装机进行补充用水，补水量参考《涂装车间设计手册》（王锡春主编，化学工业出22版社）P87 中，“喷淋式每小时补充循环水量的1.5%~3%”，则水帘柜补水量按循环水量的2%计，每半年更换一次水，年工作时间按300天，10h/d计，则水帘柜和自动涂装机的用水情况如下表： - 本项目水帘柜、自动涂装机用水情况一览表 序号; 名称; 数量（个）; 水箱规格（m）; 蓄水高度（m）; 水箱容积（m3）; 循环水量（m3/h）; 补水系数; 更换次数(次/a); 补充水量(t/a); 更换用水量(t/a); 总用水量(t/a). 1; 前修水帘柜; 2; 3×2×0.2; 0.2; 1.2; 3.6; 2%; 2; 432; 4.8; 436.8. 2; 后补水帘柜; 4; 3×2×0.2; 0.2; 1.2; 3.6; 2%; 2; 864; 9.6; 873.6. 3; 自动涂装机; 2; 水箱直径=3; 0.2; 1.41; 4.23; 2%; 2; 507.6; 5.64; 513.24. 4; 水帘柜; 1; 2.4×2×0.2; 0.2; 0.96; 2.88; 2%; 2; 172.8; 1.92; 174.72. 合计; 1976.4; 21.96; 1998.36. 由上表可知，本项目水帘柜总用水量为1998.36t/a，其中补充水量为1976.4t/a，更换用水量为21.96t/a。 4）喷淋柜用水 项目贴标线设有1个喷淋柜用于贴标过程的表面喷淋，尺寸为2m*0.8m*2.2m，喷淋柜底部为水箱，水箱内蓄水高度为0.2m，循环水通过循环泵实现内循环，则喷淋柜配备的蓄水箱内储水为0.32m3，循环水量为1m3/h，根据建设单位提供，每日对喷淋柜进行补充用水，补水量参考《涂装车间设计手册》（王锡春主编，化学工业出22版社）P87 中，“喷淋式每小时补充循环水量的1.5%~3%”，则补水量按占循环水量的2%计，每半年更换一次水，年工作时间按300天，5h/d计，则喷淋柜的补水量为30t/a，喷淋柜的换水量为0.64t/a，故喷淋柜总用水量为30.64t/a。 5）喷枪清洗用水 项目喷枪清洗采用清水冲洗，冲洗方式：将油漆喷枪倒置，用自来水冲虹吸管，使之从喷嘴流出，将残留于喷枪内的油漆冲洗干净，清洗后将所有配件吹干即可。根据建设单位提供的资料，底漆、面漆喷涂线处喷枪清洗频率为每天2次，清漆喷涂线处喷枪清洗频率为每天1次，尾数房处喷枪清洗频率为每天2次，每次使用完毕后立即清洗，清洗时间需1min，手工喷枪的喷涂流量为1.5kg/h，自动喷枪的喷涂流量为6kg/h，年工作时间按300d计，则喷枪清洗用水情况如下表： - 本项目喷枪清洗用水情况一览表 序号; 区域; 喷枪类型; 喷枪数量（把）; 每天清洗频率（次）; 喷枪流量（kg/h）; 清洗时间（min）; 年工作时间（d）; 清洗用水量(t/a). 1; 底漆、面漆喷涂线; 手动; 3; 2; 1.5; 1; 300; 0.045. 自动; 1; 6; 1; 300; 0.06. 2; 清漆喷涂线; 手动; 3; 1; 1.5; 1; 300; 0.023. 自动; 1; 6; 1; 300; 0.03. 3; 尾数房; 手动; 2; 2; 1.5; 1; 300; 0.03. 合计; 0.188. 由上表可知，本项目喷枪清洗用水量为0.188t/a。 6）喷淋塔用水 本项目设有4套“喷淋塔”废气处理设施，根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编）第527页表10-48“各种吸收装置的技术经济比较”，旋风洗涤塔的液气比为0.5~5L/m3，项目取中间值按2L/m3，考虑处理废气温度较高，喷淋塔有降温功能，需增加0.3~0.5L/m3补偿蒸发损失，则喷淋塔液气比按2.4L/m3。循环过程因受热蒸发造成损耗，损耗补水量参考《涂装车间设计手册》（王锡春主编，化学工业出22版社）P87 中，“喷淋式每小时补充循环水量的1.5%~3%”，则补水量按占循环水量的2%计。另外喷淋塔用水经内部过滤后可循环使用，在循环过程中由于水质变差，为保证废气处理效果，喷淋水箱用水需定期进行更换，本项目喷淋塔用水情况见下表。 - 本项目喷淋塔用水情况一览表 序号; 排放口编号; 设计 风量(m3/h); 水箱有效容积(m3); 年工作时间(h); 循环 水量(m3/a); 补充 水量(m3/a); 更换 水量 (m3/次); 年更换频次; 更换用水量(m3/a); 总用 水量(m3/a). 1; DA003; 20000; 3; 3000; 144000; 2880; 3; 12; 36; 2916. 2; DA004; 15000; 2.5; 3000; 108000; 2160; 2.5; 12; 30; 2190. 3; DA005; 10000; 2; 600; 14400; 288; 2; 4; 8; 296. 4; DA006; 7000; 2; 2350; 39480; 789.6; 2; 4; 8; 797.6. 合计; 6117.6; /; /; 82; 6199.6. 由上表可知，本项目喷淋塔用水量为6199.6m3/a，其中补充水量6117.6m3/a，更换水量82m3/a。 7）废水处理设施反冲洗用水 本项目废水处理设施中的中水回用系统需定期反冲洗，反冲洗频率为设施每10天一次，年工作300天，合计约冲洗30次，根据设计单位提供，每次反冲洗用水量约为1m3，故反冲洗用水量为30t/a。 8）生活用水 本项目拟招聘员工50人，均不在厂区食宿，参考广东省《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021），国家机构（92）-国家行政机构（922）-办公楼-有食堂和浴室用水定额为10m3/人·a计算，则项目生活用水量为500t/a。 （2）排水情况 本项目厂区实行雨污分流制，分别设置有雨水管网、污水管网。运营期废水主要为生产废水及生活污水，生产废水包括废槽液、清洗废水、水帘柜废水、喷淋柜废水、喷枪清洗废水、喷淋塔废水和废水处理设施反冲洗废水。 1）废槽液 根据前文的功能槽药剂及用水情况一览表（2-11）可知，废槽液产生量为40.51t/a，经自建废水处理设施进行处理后回用于生产。 2）清洗废水 根据表2-22，本项目更换用水量为1440t/a，损耗率约为10%，故本项目清洗废水产生量为1296t/a，经自建废水站进行处理后回用于生产。 3）水帘柜废水 根据表2-23，项目水帘柜、自动涂装机更换用水量合计为21.96t/a，损耗率约为10%，故本项目水帘柜废水产生量为19.76t/a，收集后定期交由有资质的危废处置单位处理。 4）喷淋柜废水 根据工程分析，项目喷淋柜的换水量为0.64t/a，损耗率约为10%，故本项目喷淋柜废水产生量为0.576t/a，经自建废水站进行处理后回用于生产。 5）喷枪清洗废水 根据工程分析，项目喷枪清洗过程用水量为0.188t/a，损耗率约为10%，故项目喷枪清洗废水产生量为0.169t/a，清洗后废水直接倒入水帘柜内进行二次利用，不另外处理。 6）喷淋塔废水 根据工程分析，项目喷淋塔更换用水量为82t/a，损耗率约为10%，故本项目喷淋塔废水产生量为73.8t/a，经自建废水站进行处理后回用于生产。 7）废水处理设施反冲洗废水 根据工程分析，本项目反冲洗用水量为30t/a，反冲洗用水在使用过程中存在损耗，损耗率约为10%，故反冲洗废水产生量为27t/a，经自建废水站进行处理后回用于生产。 8）生活污水 根据工程分析，本项目生活用水量为500t/a，排污系数按0.9计算，则生活污水量为450t/a。 综上，本项目给排水情况见下表。 - 本项目给排水情况一览表（单位：t/a） 用水种类; 总用水量; 新鲜水量; 回用水量; 冷凝水; 损耗量; 废水量; 废水种类; 排放去向. 功能槽用水; 241.91; 241.91; 0; 0; 201.4; 40.51; 废槽液; 经自建废水站处理后回用，不外排. 清洗槽用水; 1644; 464; 1180; 0; 348; 1296; 清洗废水. 水帘柜用水; 1998.36; 1998.191; 0; 0; 1978.6; 19.76; 水帘柜废水; 委托有资质单位处置. 喷枪清洗 用水; 0.188; 0.188; 0; 0; 0.019; 0.169; 喷枪清洗 废水; 倒入水帘柜二次利用. 喷淋柜用水; 30.64; 30.64; 0; 0; 30.064; 0.576; 喷淋柜废水; 经自建废水站处理后回用，不外排. 喷淋塔用水; 6199.6; 5950.701; 78.151; 170.748; 6125.8; 73.8; 喷淋塔废水. 反冲洗用水; 30; 30; 0; 0; 3; 27; 反冲洗废水. 生活用水; 500; 500; 0; 0; 50; 450; 生活污水; 石湾镇西基生活污水厂. 合计; 10644.698; 9215.63; 1258.151; 170.748; 8736.883; 1907.815; /; /. - 本项目给排水情况一览表（单位：t/d） 用水种类; 总用水量; 新鲜水量; 回用水量; 冷凝水; 损耗量; 废水量; 废水种类; 排放去向. 功能槽用水; 0.806; 0.806; 0; 0; 0.671; 0.135; 废槽液; 经自建废水站处理后回用，不外排. 清洗槽用水; 5.48; 1.547; 3.933; 0; 1.16; 4.32; 清洗废水. 水帘柜用水; 6.6612; 6.66064; 0; 0; 6.5953; 0.0659; 水帘柜废水; 委托有资质单位处置. 喷枪清洗 用水; 0.00063; 0.00063; 0; 0; 0.00006; 0.00056; 喷枪清洗 废水; 倒入水帘柜二次利用. 喷淋柜用水; 0.102; 0.102; 0; 0; 0.1; 0.002; 喷淋柜废水; 经自建废水站处理后回用，不外排. 喷淋塔用水; 20.665; 19.835; 0.261; 0.569; 20.419; 0.246; 喷淋塔废水. 反冲洗用水; 0.1; 0.1; 0; 0; 0.01; 0.09; 反冲洗废水. 生活用水; 1.667; 1.667; 0; 0; 0.167; 1.5; 生活污水; 石湾镇西基生活污水厂. 合计; 35.48183; 30.71827; 4.194; 0.569; 29.12237; 6.35946; /; /. 本项目水平衡图如下图所示 - 本项目给排水情况一览表（单位：t/d） 8、清洁生产水平分析 参考《涂装行业清洁生产评价指标体系》表2 化学前处理评价指标项目、权重及基准值，单位面积取水量：Ⅰ级基准值≤10L/m2，Ⅱ级基准值≤13L/m2，Ⅲ级基准值≤20L/m2。根据水平衡分析，本项目前处理线用水量为1885.94m3/a，前处理面积为297171m2/a，则本项目单位面积取水量为6.35L/m2，符合《涂装行业清洁生产评价指标体系》表2中Ⅰ级基准值的要求，达到国内清洁生产先进水平。 9、VOCs平衡 项目VOCs平衡表所如下表所示： - 项目VOCs平衡表 工序名称; 投入项t/a; 产出项t/a. 固化; 0.0428; 有组织排放; 0.1824. 喷底漆; 0.1868; 二级活性炭吸附; 0.4239. 烘烤底漆; 0.03293; 无组织排放; 0.06023. 喷面漆; 0.1929. 烘烤面漆; 0.03404. 喷清漆; 0.1505. 烘烤清漆; 0.02656. 合计; 0.66653; 合计; 0.66653. - 项目VOCs物料平衡单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要从事自行车车架、电动助力车车架、家私配件等金属配件的表面加工，各种产品均有碳钢、铝材2种材质，同一材质产品的前处理工艺和后续的表面涂装工艺一致，则各类产品的生产工艺流程图如下： （1）整体生产工艺 1）碳钢产品 - 碳钢产品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 钻孔：利用台钻对碳钢材质的自行车车架、电动助力车车架、家私配件进行钻孔，此过程产生噪声及边角料。 抛丸：将毛坯工件放置在抛丸清理机内进行抛丸处理，以使毛坯工件表面光滑、平整，以利于后续喷粉等，抛丸清理机作业时机舱加盖密闭。该过程主要产生抛丸粉尘和噪声。 前处理：抛丸后的工件进入前处理线进行毛坯工件的表面除油、除锈、磷化等加工，以利于后续喷粉，详细工艺流程见前处理生产工艺，该过程会产生酸性废气、前处理废水、噪声、废槽渣、废原料空桶。 烘干：将工件送至烘烤柜炉进行烘干，燃料为天然气，采用直接加热方式（天然气燃烧机燃烧产生的热风通过管道直接引入烘烤柜炉），控制炉内温度为150℃左右，烘烤柜炉烘干时间约15min，可烘干工件表面水分。天然气燃烧过程会产生燃烧废气及噪声。 喷粉：烘干后的工件均需进行喷粉处理，喷涂工艺在密闭的粉线房内进行，项目设置一条半自动静电喷粉线，喷粉线是一个环形设备，工件在喷粉线的移动由输送链系统完成，工件加工处理均由人工在生产线单侧操作，输送链长度为260m。喷粉线上的基本流程为：工件→上挂→打磨→吹灰→喷粉→固化→冷却下架。其中打磨为人工使用气动打磨机清除表面毛刺；再由人工使用吹灰枪吹扫表面灰尘；喷粉工序拟采用静电粉末喷涂工艺，即将粉末涂料通过静电作用涂敷在被涂物体上，并通过一定时间温度的烘烤形成涂层的过程。粉末涂料以其完全不含溶剂，且涂装效率高、保护和装饰综合性能好的特点，适应涂料工业对节约资源和能源、减轻环境污染及提高工效等方面要求，已替代传统阳极氧化工艺，成为五金工件表面涂装精饰的主要方法。具体原理为：利用喷粉枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便补集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上去。当粉末附着到一定厚度时，则会发生“同性相斥”的作用，不能再吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀，然后经加温烘烤固化后粉层流平成为均匀的膜层。项目喷粉厚度为0.08mm。 喷粉线上设白色喷粉柜和杂色喷粉柜，单个喷粉柜设置1套（2把）静电喷枪，每个喷粉柜均自带滤筒回收装置，用于回收未附着的粉末涂料，此过程会产生打磨粉尘、喷粉粉尘和噪声。 固化：喷涂好的工件在输送链系统的传送下进入固化隧道炉内加热固化，加热到一定温度（200℃），并保温相应的时间（固化时间为30min），使金属表面的粉末熔化、流平、固化。项目固化采用天然气能作为能源，加热方式为直接加热（天然气燃烧机燃烧产生的热风通过管道直接引入隧道式固化炉），该工序会产生固化废气、天然气燃烧废气及噪声。 外观检验、包装入库：固化后的产品进行人工检查产品外观，合格外观的产品进行包装，不合格产品回到抛光区或粉线房进行返工，将合格产品包装后，即可入库待售。 2）铝材产品 - 铝材产品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 钻孔：利用台钻对铝材质的自行车车架、电动助力车车架、家私配件进行钻孔，此过程产生噪声及边角料； 抛丸：将毛坯工件放置在抛丸清理机内进行抛丸处理，以使毛坯工件表面光滑、平整，以利于后续喷涂等。该过程主要产生抛丸粉尘和噪声。 前处理：打砂后的工件进入前处理线进行毛坯工件的表面脱脂、磷化等加工，以利于后续喷涂，详细工艺流程见前处理生产工艺，该过程会产生前处理废水、噪声、废槽渣、废原料空桶。 烘干：将工件送至烘烤柜炉进行烘干，燃料为天然气，采用直接加热方式（天然气燃烧机燃烧产生的热风通过管道直接引入烘烤柜炉），控制炉内温度为150℃左右，烘烤柜炉烘干时间约15min，可烘干工件表面水分。天然气燃烧过程会产生燃烧废气及噪声。 喷漆、烘烤：烘干后的工件均需进行喷漆处理，共需喷涂底漆、面漆、清漆三层，此过程在密闭的喷漆房内进行，项目共设置2条喷漆线，均为环形设备，工件在喷涂线上的移动由输送链系统完成，工件加工处理均由人工在生产线单侧操作，输送链长度为260m。喷漆线上的基本流程为：工件→上挂→除尘→喷漆→流平→烘烤→冷却下架。其中除尘为人工使用吹灰枪吹扫表面灰尘；项目外购已调配好的水性底漆、水性面漆和水性清漆，拟采用静电喷涂工艺，即利用电晕放电原理使雾化涂料在高压直流电场作用下荷负电，并吸附于荷正电基底表面放电的涂装方法，喷漆操作在水帘柜区域完成。喷涂后工件由输送链系统传送至流平区，此区域的作用是使喷漆后喷在材料表面上的漆滴摊平，并使溶剂挥发一些，以防止在烘烤时漆膜上出现针孔。然后经加温烘烤固化成均匀的膜层。每个工件都需要进行三次喷涂，其中底漆、面漆喷涂均在底漆、面漆喷涂线上进行，清漆喷涂在清漆喷涂线上进行。此过程会产生喷漆废气、噪声、水帘柜废水、喷枪清洗废水。 喷漆线上设1个前修水帘柜、1个自动喷涂机和2个后补水帘柜，一般情况下使用自动喷涂机进行整体喷涂，后补水帘柜进行局部补喷，小规格工件在前修水帘柜进行。每个水帘柜设置1个手工喷枪，自动喷涂机设置1个自动喷枪。 烘烤：喷涂好的工件在输送链系统的传送下进入烘烤隧道炉内加热固化，加热到一定温度（底漆、面漆烘烤温度为200℃，清漆烘烤温度为150℃），并保温相应的时间（烘烤时间为45min），使金属表面的涂料固化。项目烘烤采用天然气能作为能源，加热方式为直接加热（天然气燃烧机燃烧产生的热风通过管道直接引入隧道式固化炉），该工序会产生烘烤废气、天然气燃烧废气及噪声。 外观检验、包装入库：烘烤后的产品进行人工检查产品外观，合格外观的产品进行包装，不合格产品回到抛光区或尾数房进行返工，将合格产品包装后，即可入库待售。 （2）前处理生产工艺 - 前处理工艺流程图 处理线工艺流程说明： 除油：采用浸泡的方式进行，对碳钢工件进行表面除油，去除工件表面的油脂，提高工件洁净度，工作温度为常温，停留时间为5min。除油槽中的药液经滤芯过滤后循环使用，槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用除油粉与自来水按比例调配（除油粉5%），除油槽的作业时间合计为10h/d，235d/a，槽液约每季度更换一次，该过程产生废包装袋、废槽液、废滤芯。 除锈：采用浸泡的方式进行，对除油后的碳钢工件进行表面除锈，工作温度为常温，停留时间为5min。除锈槽中的药液经滤芯过滤后循环使用，槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用硫酸与自来水按比例调配（槽液浓度10%），除锈槽的作业时间合计为10h/d，235d/a，槽液约每季度更换一次。该过程会产生废原料桶、酸性废气、废槽液、废滤芯。 脱脂：采用浸泡的方式进行，对铝制工件进行表面脱脂，去除工件表残余的油脂，提高洁净度，工作温度为常温，停留时间为5min。脱脂槽中的药液经滤芯过滤后循环使用，槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用脱脂剂与自来水按比例调配（脱脂剂5%），脱脂槽的作业时间合计为10h/d，65d/a，槽液约每年更换一次，该过程会产生废原料桶、废槽液、废滤芯。 清洗1、清洗4：除油、脱脂处理后的工件进入清洗阶段，此处设一级清洗，主要是去除工件表面附着的药剂，采用浸泡的方式进行，清洗水随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，清洗槽每10天整槽更换一次，补充用水和换槽用水为回用水。该过程会产生清洗废水。 清洗2、清洗3：除锈处理后的碳钢工件进入清洗阶段，此处设二级清洗，主要是去除工件表面附着的酸液，采用浸泡的方式进行，清洗水随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，清洗槽每10天整槽更换一次，补充用水和换槽用水均为回用水。该过程会产生清洗废水。 表调: 表调是对金属表面进行化学处理，以形成一层均匀、微小孔隙的薄膜。这层薄膜有助于提高涂层与金属表面的附着力，并确保涂层均匀。主要克服磷化成膜粗化现象，消除金属工件经强碱性脱脂所引起的腐蚀不均等缺陷，提高磷化速度缩短处理时间，使金属工件在磷化过程中产生结晶致密均匀的磷酸盐转化膜，同时增强耐蚀性能提高涂膜附着力与降低磷化沉渣等。项目采用浸泡方式，停留时间为5min，操作温度为室温。药液经滤芯过滤后循环使用，槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用表调剂与自来水按比例调配（表调剂0.3%），表调的作业时间合计为10h/d，65d/a，槽液约每年更换一次，该过程会产生废包装袋、废槽液、废滤芯。 磷化1、磷化2：磷化是将金属表面浸泡在含有磷酸盐的溶液中，通过化学反应在金属表面形成一层不溶于水的磷酸盐转化膜。这种转化膜具有微观多孔结构，能够提高金属与涂料等材料的附着力，同时提供一定的防腐蚀保护。项目采用浸泡方式，停留时间为15min，操作温度为室温。药液经滤芯过滤后循环使用，槽液随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，使用磷化剂、促进剂与自来水按比例调配（磷化剂5%、促进剂1.2%），磷化槽的槽液每个月捞渣过滤后循环使用，该过程会产生废原料桶、废槽渣、废滤芯。 清洗5、清洗槽6：磷化后的工件进入清洗阶段，此处设一级清洗，采用的是浸泡的方式清洗，主要是去除工件表面的磷化槽液，浸泡时间为1min，操作温度为常温，清洗水随工件处理及自然蒸发会有损耗，需每天补充，清洗槽每10天整槽更换一次，补充用水和换槽用水均为自来水。该过程会产生清洗废水。 烘干：将工件送至烘烤柜炉进行烘干，燃料为天然气，采用直接加热方式（天然气燃烧机燃烧产生的热风通过管道直接引入烘干炉），控制炉内温度为150℃左右，烘干时间约15min，可烘干工件表面水分。天然气燃烧过程会产生燃烧废气及噪声。 （2）返工生产工艺 外观检验不合格产品需进行返工检修，返工工艺如下： - 返工生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 打磨：利用打砂机或者抛光机对不合格工件进行表面打磨，瑕疵小的不合格品在此工序即可完成检修进入包装工序。此过程产生打磨废气、噪声。 喷涂：瑕疵大的不合格品需重新进行喷涂，需进行喷粉的工件返回粉线房处理，进行喷漆的工件返回尾数房处理。此过程会产生喷漆废气、噪声、水帘柜废水、喷枪清洗废水。 烘烤：此工序在烘烤柜炉内加热固化，加热到一定温度（底漆、面漆烘烤温度为200℃，清漆烘烤温度为150℃），并保温相应的时间（烘烤时间为15min），使金属表面的涂料固化。项目烘烤采用天然气能作为能源，加热方式为直接加热（天然气燃烧机燃烧产生的热风通过管道直接引入烘烤柜炉），该工序会产生烘烤废气、天然气燃烧废气及噪声。 外观检验、包装入库：烘烤后的产品进行人工检查产品外观，合格外观的产品进行包装。 - 项目运营期主要污染物产生环节及污染因子汇总一览表 污染类别; 污染源名称; 产生环节; 主要污染因子; 排放特征; 拟采取措施. 废气; 抛丸粉尘; 抛丸; 颗粒物; 间断; 设备密闭，粉尘在设备内沉降. 打磨粉尘; 打磨; 颗粒物; 间断; 无组织排放. 喷粉粉尘; 喷粉; 颗粒物; 间断; 分别经2套布袋除尘器处理后高空排放（DA001/DA002）. 喷漆、烘烤、固化废气; 喷涂底漆、喷涂面漆、烘烤、固化; TVOC、颗粒物、臭气浓度; 间断; 通过水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置处理后高空排放（DA003）. 喷漆、烘烤废气; 喷涂清漆、烘烤; TVOC、颗粒物、臭气浓度; 间断; 通过水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置处理后高空排放（DA004）. 喷漆、烘烤废气; 返工检修; TVOC、颗粒物、臭气浓度; 间断; 通过水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置处理后高空排放（DA005）. 天然气燃烧废气; 天然气燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 间断; 使用低氮燃烧器（DA003/DA004/DA005/DA006）. 酸性废气; 除锈; 硫酸雾; 间断; 通过碱液喷淋塔处理后高空排放（DA006）. 废水; 废槽液; 除油、除锈、脱脂、表调; pH、CODCr、BOD5、SS、石油类、氨氮、总铁、总锌、总磷、总铝; 间断; 自建废水处理设施处理后回用于清洗，不外排. 清洗废水; 清洗; 间断. 喷淋柜废水; 贴标; CODCr、SS; 间断. 喷淋塔废水; 废气处理; CODCr、SS; 间断. 反冲洗废水; 反冲洗; CODCr、SS; 间断. 水帘柜废水; 喷漆; CODCr、石油类、SS; 间断; 委托有危险废物处理资质的单位处理. 喷枪清洗废水; 喷漆; CODCr、石油类、SS; 间断; 直接倒入水帘柜内进行二次利用，不另外处理。. 生活污水; 员工生活; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 间断; 纳入石湾镇西基生活污水厂. 噪声; 生产设备噪声; 各类生产设备运行过程; 噪声; 连续; 使用低噪声设备，基础减震. 固废; 员工生活; 生活垃圾; /; 间断; 交由环卫部门处理. 边角料; 钻孔; 金属屑; 连续; 交由一般固废回收利用/处置单位处理. 包装固废; 原料储存; 废包装材料、废包装袋; 间断; 交由一般固废回收利用/处置单位处理. 金属粉尘; 地面洒扫; 金属渣等; 间断. 废布袋; 喷粉过程; 粉末涂料; 间断. 废滤筒; 喷粉过程; 粉末涂料; 间断. 废砂纸、废砂轮; 打磨; 颗粒物; 间断. 废塑粉; 喷粉; 粉末涂料; 间断. 废活性炭; 活性炭吸附装置; 有机废气; 间断; 委托有危险废物资质单位处置. 自建废水处理设施污泥; 前处理; 铁及其他杂质、除油粉、表调剂等; 间断. 废槽渣; 前处理; 间断. 废滤芯; 前处理; 间断. 废原料空桶（磷化剂、促进剂、脱脂剂、硫酸、废水性涂料等）; 原辅材料包装; 磷化剂、促进剂、脱脂剂、硫酸、废水性涂料等; 间断. 水帘柜废水; 喷漆; CODCr、石油类、SS; 间断. 浓缩废液; 废水处理设施; CODCr、SS; 间断. 废漆渣; 喷漆; 水性涂料; 间断. 废机油、废含油抹布和手套; 设备维修保养; 机油; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 （1）常规污染物环境质量现状 根据《关于印发<惠州市环境空气质量功能区划（2024年修订）>的通知》（惠市环〔2024〕16号），本项目所在地属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准。 根据惠州市生态环境局发布的《2024年惠州市生态环境状况公报》资料显示：2024年，全市环境空气质量保持优良。城市空气质量：2024年，惠州市环境空气质量优良。六项污染物年评价浓度均达标，其中，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准；细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准。综合指数为2.48，AQI达标率为95.9%，其中，优224天，良127天，轻度污染15天，无中度及以上污染，超标污染物为臭氧。 与2023年相比，综合指数改善3.1%，AQI达标率下降2.5个百分点，可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、二氧化氮分别改善11.1%、5.3%、12.5%，一氧化碳和二氧化硫持平，臭氧上升6.2%。 县区空气质量：2024年，各县区环境空气质量总体优良。六项污染物年评价浓度均达标，综合指数1.88（龙门县）～2.57（惠阳区），AQI达标率96.2%（惠阳区）～100%（龙门县），超标污染物均为臭氧。与2023年相比，各县区空气质量综合指数均有所改善，改善幅度为0.8%～8.7%。 图3-1 《2024年惠州市生态环境状况公报》截图 总体来说，项目所在地空气质量良好，所在区域为达标区。 （2）其他特性污染物的环境空气现状 本项目特征污染因子为非甲烷总烃、TVOC、氮氧化物、硫酸雾、氨、硫化氢、颗粒物和臭气浓度，为了解项目所在区域特征因子达标情况，本报告引用《惠州天为资源再生有限公司废线路板资源综合利用项目》（惠市环建[2024]65号）中委托广州佳境有限公司于2024年1月4日~2024年1月10日对惠州天为资源再生有限公司东南侧监测点的检测数据，监测点位于项目东南侧，与厂界距离约2.59km＜5km，且为近 3 年监测数据，因此引用数据具有可行性。引用监测点位置图见图3-2，监测数据见下表。 - 项目特征污染物监测结果一览表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m³）; 监测浓度范围（mg/m³）; 最大浓度占标率(%); 超标 率(%); 达标 情况. 惠州天为资源再生有限公司东南侧; NOx; 小时均值; 0.25; 0.022~0.029; 11.60%; 0; 达标. NOx; 日均值; 0.10; 0.024~0.028; 28.00%; 0; 达标. 硫酸雾; 小时均值; 0.3; ＜0.005; 0.83%; 0; 达标. 硫酸雾; 日均值; 0.1; ＜0.005; 2.50%; 0; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 小时均值; 20; ＜10; 25.00%; 0; 达标. 氨; 小时均值; 0.2; 0.010~0.020; 10.00%; 0; 达标. 硫化氢; 小时均值; 0.01; ＜0.001; 5.00%; 0; 达标. 非甲烷总烃; 小时均值; 2.0; 1.09~1.28; 64.00%; 0; 达标. 总悬浮颗粒物; 日均值; 0.3; 0.040~0.081; 27.00%; 0; 达标. TVOC; 8小时均值; 0.6; 0.0547~0.0695; 11.58%; 0; 达标. 2.59km 惠州天为资源再生有限公司东南侧 引用点位 项目所在地 图3-2 引用监测点位、监测点位与本项目位置图 根据监测结果可知，非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准，TSP、氮氧化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，TVOC、硫酸雾、氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值标准，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1厂界标准值二级新扩改建排放浓度限值。 - 地表水 项目生活污水纳污水体为联和排渠（里波水），根据《博罗县2024年水污染防治攻坚战工作方案》（博环攻坚办〔2024〕68号），联和排渠水质目标为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。 为了解本项目附近水体联和排渠（里波水）水质现状，本次地表水环境质量现状引用《惠州天为资源再生有限公司废线路板资源综合利用项目》（惠市环建[2024]65号）中委托广州佳境有限公司于2024年1月5日至1月7日连续3天对里波水的监测数据。引用项目地表水监测与本项目受纳水体属同一条河流，且为近3年有效监测数据，因此引用数据具有可行性，具体监测断面和监测数据见下表，具体监测断面和监测数据见下表 - 项目监测点位情况表 编号; 监测断面; 水体; 水质类别. W3; 中心排渠汇入里波水下游500m处; 联和排渠（里波水）; Ⅴ. W3 中心排渠 里波水 项目所在地 石湾镇西基生活污水厂 图3-3 引用监测断面与本项目位置图 具体监测数据见下表。 - 项目监测数据统计表 断面; 检测项目; 单位; 检测结果; 平均值; 标准限值; 标准指数; 超标倍数. 01/05; 01/06; 01/07. W3; pH值; 无量纲; 7.2; 7.2; 7.2; 7.2; 6~9; 0.1; 0. 水温; ℃; 18.5; 18.4; 18.5; 18.467; /; /; /. 溶解氧; mg/L; 7.01; 7.21; 7.42; 7.213; 2; 0.291; 0. 五日生化需氧量; mg/L; 3.6; 3.4; 2.9; 3.300; 10; 0.33; 0. 化学需氧量; mg/L; 12; 12; 10; 11.333; 40; 0.283; 0. 氨氮; mg/L; 0.402; 0.422; 0.39; 0.405; 2.0; 0.203; 0. 悬浮物; mg/L; 7; 7; 7; 7; /; /; /. 总磷（以P计）; mg/L; 0.17; 0.16; 0.19; 0.173; 0.4; 0.433; 0. 氟化物（以F-计）; mg/L; 0.8; 0.82; 0.79; 0.803; 1.5; 0.535; 0. 氯化物（以Cl-计）; mg/L; 19.5; 19.3; 18.8; 19.200; /; /; /. 氰化物; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.0005; 0.2; 0.003; 0. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.00015; 0.1; 0.002; 0. 石油类; mg/L; 0.03; 0.03; 0.03; 0.03; 1.0; 0.030; 0. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.12; 0.13; 0.13; 0.127; 0.3; 0.423; 0. 硫化物; mg/L; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01; 1.0; 0.010; 0. 铜; mg/L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.02; 1.0; 0.020; 0. 锌; mg/L; 0.009L; 0.009L; 0.009L; 0.0045; 2.0; 0.002; 0. 镍; mg/L; 0.011; 0.007L; 0.007L; 0.006; /; /; /. 铅; mg/L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.0005; 0.1; 0.005; 0. 镉; mg/L; 0.0001L; 0.0001L; 0.0001L; 0.00005; 0.01; 0.005; 0. 六价铬; mg/L; 0.045; 0.049; 0.044; 0.046; 0.1; 0.460; 0. 砷; mg/L; 0.0004; 0.0003; 0.0005; 0.0004; 0.1; 0.004; 0. 汞; mg/L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.00002; 0.001; 0.020; 0. 粪大肠菌群数; 个/L; 170; 170; 210; 183; 40000; 0.005; 0. 根据上表结果可知，中心排渠汇入里波水下游500m处W3断面各监测因子的标准指数均小于1，均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，说明里波水的水质现状较好。 - 声环境 根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环[2022]33号），项目所在位置不属于1、3、4类区，为2类区声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）的2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。 - 生态环境质量现状 项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇黄西村宝居乐工业园A1栋4-7楼，在已建成厂房进行建设，不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 - 地下水、土壤环境 项目用地范围内将已做好地面硬底化处理，危废仓库、原料仓库、成品仓库、生产车间等区域均将做好防渗防漏防雨等措施，项目产生的污染物将不会与土壤直接接触，故不存在地下水、土壤污染途径，不会对周边土壤、地下水环境造成不利影响，故不开展土壤、地下水环境质量现状监测。 - 电磁辐射 项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 保护目标为周边的环境空气，使其符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；保护项目周边的地表水环境质量；项目500米范围内的环境敏感点及保护目标详见下表。 - 项目大气环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 经纬度坐标; 保护对象; 保护规模; 环境功能区; 方位; 与厂界距离/m; 与产污车间距离/m. E; N. 大气; 关扎村; 113.887707; 23.193872; 居住人群; 1500人; 环境空气：二类; 东北侧; 487; 487. 2、声环境保护目标 项目50m范围内不涉及声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 项目500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 项目所在区域周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 （1）生产废水 本项目生产废水经自建废水处理设施处理后全部回用，不外排，共设置1个回用口，无排放口。项目回用水执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）“工艺用水、产品用水和直流冷却水、洗涤用水”水质标准较严值后回用于生产。 - 项目生产废水回用标准（单位：mg/L） 序号; 项目; 间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水; 直流冷却水、洗涤用水; 本项目. 1; pH; 6~9; 6~9. 2; 悬浮物（mg/L）; ≤; 30; —; 30. 3; 浊度（NTU）; ≤; 5; —; 5. 4; 色度（度）; ≤; 20; 20. 5; 五日生化需氧量（mg/L）; ≤; 10; 10. 6; 化学需氧量（mg/L）; ≤; 50; 50. 7; 铁（mg/L）; ≤; 0.3; 0.5; 0.3. 8; 锰（mg/L）; ≤; 0.1; 0.2; 0.1. 9; 氯化物（mg/L）; ≤; 250; 400; 250. 10; 二氧化硅; ≤; 30; 50; 30. 11; 总硬度（以CaCO3计/mg/L）; ≤; 450; 450. 12; 总碱度（以CaCO3计/mg/L）; ≤; 350; 350. 13; 硫酸盐（mg/L）; ≤; 250; 600; 250. 14; 氨氮（以N计/mg/L）; ≤; 5a; 5. 15; 总氮（以N计/mg/L）; ≤; 15; 15. 16; 总磷（以P计/mg/L）; ≤; 0.5; 0.5. 17; 溶解性总固体（mg/L）; ≤; 1000; 1500; 1000. 18; 石油类（mg/L）; ≤; 1.0; 1. 19; 阴离子表面活性剂（mg/L）; ≤; —; 0.5; 0.5. 20; 总余氯b（mg/L）; /; 0.1~0.2; 0.2. 21; 粪大肠菌群/（MPN/L）; ≤; 1000; 1000. 22; 电导率c; ≤; —; —; 350. 注： a：用于间冷开式循环冷却水系统补充水。且换热器为铜合金材质时，氨氮指标应小于1 mg/L。 b：“与用户管道连接处再生水中总余氧值。 c：项目产品对清洗用水水质要求：电导率≤350us/cm。. （2）生活污水 项目的生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，通过市政污水管网排入石湾镇西基生活污水厂进行处理，处理达标后排入联和排渠（里波水），石湾镇西基生活污水厂的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中较严值，其中氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 - 石湾镇西基生活污水厂尾水排放标准（单位：mg/L） 项目; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TP; TN. 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; 500; 300; --; 400; --; --. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准; 50; 10; 5; 10; 0.5; 15. 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准; 40; 20; 10; 20; 0.5（参考磷酸盐）; --. 国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; --; --; 2; --; 0.4; --. 石湾镇西基生活污水厂排放标准值; 40; 10; 2; 10; 0.4; 15. 2、废气排放标准 （1）生产有组织废气 喷粉、喷漆工序产生的颗粒物、除锈工序产生的硫酸雾执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级标准。 喷粉固化、喷漆烘烤产生的TVOC和NMHC有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值。 喷漆、烘烤过程产生臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2臭气浓度排气筒高度50m排放标准值。 烘烤柜炉、隧道炉等天然气燃烧机燃烧废气属于工业炉窑废气，执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），根据《广东省生态环境厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函[2019]1112号）要求：珠江三角洲地区原则上按照《工业炉窑大气污染综合治理方案》（大气[2019]56号）重点区域排放限值，即颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3。 其中，排气筒DA003、DA004、DA005同时排放天然气燃烧废气和喷漆废气，故颗粒物有组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准与《广东省生态环境厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅广东省财政厅关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112 号）要求珠江三角洲地区原则上按照环大气[2019]56 号文国家重点区域工业炉窑治理要求较严值。 各排气筒具体执行标准如下表： - 污染物排放执行标准一览表 排气筒编号; 产污工序; 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. DA001; 喷粉; 颗粒物; 45; 120; 19.25; DB44/27-2001. DA002; 喷粉; 颗粒物; 45; 120; 19.25; DB44/27-2001. DA003; 喷漆、烘烤、固化废气、天然气燃烧; TVOC; 45; 100; /; DB44/2367-2022. NMHC; 80; /; DB44/2367-2022. 颗粒物; 30; /; DB44/27-2001与大气[2019]56号较严值. 臭气浓度; 4000; /; GB14554-93. 氮氧化物; 300; /; 大气[2019]56号. 二氧化硫; 200; /; 大气[2019]56号. DA004; 喷漆、烘烤废气、天然气燃烧; TVOC; 45; 100; /; DB44/2367-2022. NMHC; 80; /; DB44/2367-2022. 颗粒物; 30; /; DB44/27-2001与大气[2019]56号较严值. 臭气浓度; 4000; /; GB14554-93. 氮氧化物; 300; /; 大气[2019]56号. 二氧化硫; 200; /; 大气[2019]56号. DA005; 喷漆、烘烤废气、天然气燃烧; TVOC; 45; 100; /; DB44/2367-2022. NMHC; 80; /; DB44/2367-2022. 颗粒物; 30; /; DB44/27-2001与大气[2019]56号较严值. 臭气浓度; 4000; /; GB14554-93. 氮氧化物; 300; /; 大气[2019]56号. 二氧化硫; 200; /; 大气[2019]56号. DA006; 除锈、天然气燃烧; 硫酸雾; 45; 35; 9.5; DB44/27-2001. 颗粒物; 30; /; 大气[2019]56号. 氮氧化物; 300; /; 大气[2019]56号. 二氧化硫; 200; /; 大气[2019]56号. 注：①项目排气筒高度未高于宝居乐工业园最高厂房高度（41.6m）5m以上，根据DB44/27-2001，排放速率需折半； ②排气筒DA003/DA004/DA005排放高度为45m，采用四舍五入方法，则应执行GB14554-93中50m高度对应的排放限值。. （2）生产无组织废气 厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值。 厂界颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3其他炉窑无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严者要求；厂界硫酸雾、氮氧化物、二氧化硫无组织排放监控点浓度执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 项目自建废水处理设施恶臭气体（氨、硫化氢、臭气浓度）排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值。 具体执行标准如下表： - 项目无组织废气排放标准一览表 监控点位置; 污染物; 监控点浓度限值mg/m3; 执行标准. 厂区内 （在厂房外设置监控点）; NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 厂界; 颗粒物; 1.0; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3其他炉窑无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严者要求. 硫酸雾; 1.2; /; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值. 二氧化硫; 0.40; /. 氮氧化物; 0.12; /. 氨; 1.5; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值. 硫化氢; 0.06; /. 臭气浓度; 20（无量纲）; /. 3、噪声排放标准 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 项目营运期厂界噪声排放标准（单位：[dB(A)]） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物控制标准 一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，贮存过程应参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，自2020年9月1日起施行)、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018年11月29日修订，2019年3月1日起施行）中要求，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物贮存场所设置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目结合自身建设情况以及拟建的污染治理设施，给出项目总量控制因子及建议总量控制指标如下： - 项目污染物总量控制指标单位t/a 分类; 污染物名称; 排放量; 备注. 废水; 生活污水; 废水量; 450; 生活污水纳入污水处理厂，CODCr和NH3-N总量指标由石湾镇西基生活污水厂分配. CODCr; 0.018. NH3-N; 0.0009. 废气; 颗粒物; 有组织; 0.1026; 无需申请总量. 无组织; 0.76892. 合计; 0.87152. 二氧化硫; 有组织; 0.05169. 无组织; 0.00271. 合计; 0.0544. 硫酸雾; 有组织; 0.0142. 无组织; 0.036. 合计; 0.0502. 氮氧化物; 有组织; 0.2417; 总量由惠州市生态环境局博罗分局调控分配. 无组织; 0.0133. 合计; 0.255. TVOC; 有组织; 0.1824. 无组织; 0.06023. 合计; 0.24263. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁已建厂房进行生产，无基建施工活动，施工期建设内容主要为厂房装修及设备安装，对外环境影响较小。故本报告不对施工期造成的环境污染展开分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （一）废水 项目废水类别、污染物项目及污染防治设施见下表。 - 项目废水类别、污染物项目及污染防治设施一览表 废水类别; 污染物项目; 污染防治设施; 流向/排放去向; 对应排放口; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行性技术. 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP; 三级化粪池; 是 否; 石湾镇西基生活污水厂; 生活污水单独排放口; /. 生产废水; pH、CODCr、BOD5、SS、石油类、氨氮、总铁、总锌、总磷; 调节+隔油池+混凝沉淀+水解酸化+缺氧+接触氧化+MBR+砂滤+碳滤+精密过滤+二段RO系统; 是 否; 回用于清洗用水和喷淋塔用水，不外排; /; /. 1、废水源强分析 1.1生活污水 项目拟新增员工50人，均不在厂区内食宿，生活污水排放量为450m3/a，约1.5m3/d，生活污水的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN和TP等，其中CODCr、NH3-N、TN、TP的产生浓度参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活源产排污系数手册第一部分城镇生活源水污染物产生系数表1-1城镇生活源水污染物产生系数（广东属于五区），BOD5、SS的产生浓度参考《排水工程》（第四版下册）中“典型生活污水水质”中“中常浓度”水质参数，具体取值如下： - 生活污水污染物产污系数一览表 系数依据来源; 指标名称; 产排污系数平均值（mg/L）. 五区; CODCr; 285. NH3-N; 28.3. TN; 39.4. TP; 4.10. 《排水工程》（第四版下册）; BOD5; 200. SS; 220. 项目所在地属于石湾镇西基生活污水厂的纳污范围，生活污水经三级化粪池预处理后，经市政管网进入石湾镇西基生活污水厂。则项目外排废水污染物产排情况如表4-3所示： - 废水污染物源强核算结果一览表 水质指标; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 生活用水 450t/a; 产生浓度(mg/L); 285; 200; 220; 28.3; 39.4; 4.1. 产生量(t/a); 0.128; 0.0900; 0.0990; 0.0127; 0.0177; 0.0018. 预处理后排放浓度(mg/L); 156.75; 110; 77; 25.47; 35.46; 3.28. 预处理后排放量(t/a); 0.0705; 0.0495; 0.0347; 0.0115; 0.0160; 0.0015. 经污水厂处理后排放浓度(mg/L); 40; 10; 10; 2; 15; 0.4. 经污水厂处理后排放量(t/a); 0.0180; 0.0045; 0.0045; 0.0009; 0.0068; 0.0002. 1.2水帘柜废水 项目水帘柜用水量为6.6612t/d（1998.36t/a），此类用水通过定期捞渣实现循环使用，减少更换频率，只需每半年更换1次，每次更换均为整槽更换，更换水量为0.0732t/d（21.96t/a），损耗率约10%，则废水产生量为0.0659t/d（19.76t/a），此类废水属于危险废物，定期交由有危险废物处理资质的单位处理。 1.3喷枪清洗废水 喷枪每日使用后需进行清洗，清洗用水量为0.00063t/d（0.188t/a），清洗过程损耗量约10%，则喷枪清洗废水产生量为0.00057t/d（0.169t/a），此类废水直接倒入水帘柜内进行二次利用，不另外处理。 1.4生产废水 项目生产废水主要为前处理线废水（除油废槽液、除锈废槽液、脱脂废槽液、表调废槽液、清洗废水）、喷淋柜废水、喷淋塔废水、反冲洗废水。经过工程分析，项目生产废水量为4.793t/d （1437.886t/a），废水经过自建废水处理设施处理后回用。 ①前处理线废水水质类比分析 项目前处理线废水污染物源强类比《开平市众源机械设备有限公司金属表面处理新建项目竣工环境保护验收监测报告》（报告编号：CNT202104997）（详见附件10）、《东莞市神辉金属制品有限公司环境污染源自行检测报告》（报告编号：DQ-2022092308）（详见附件8）、《发斯特高端智能精密金属压铸结构件生产项目验收报告》（报告编号：YQH240809001）（详见附件9）中除油、酸洗、表调、磷化及清洗等废水调节池的污染物浓度。可类比性分析结果见下表。 - 本项目生产废水源强与同类型生产企业可类比性分析 类别; 开平市众源机械设备有限公司金属表面处理新建项目; 东莞市神辉金属制品有限公司; 发斯特高端智能精密金属压铸结构件生产项目; 本项目; 类比结论. 产品 产能; 铝合金、铁汽车配件9420t/a; 年产五金制品50t/a，其中钣金件2万件（即40t/a）、铁板件、4万件（即4t/a）、铁管件3万件（即6t/a）; 镁合金压铸件 516 万件、铝合金压铸件 4870 万件、锌合金压铸件 30 万件、五金配件 40 万件; 年产自行车车架12.6万件（513t）、电动助力车车架12万件（648t）、家私配件11.4万件（783t）; 均为金属制品表面处理加工，产能相近，可类比. 前处理工艺; 除油、酸洗、中和、表调、磷化; 采用除油、除锈、中和、表调、磷化、水洗等表面处理工艺对钢材进行表面处理; 镁合金：脱脂、酸洗、水洗 铝合金：脱脂、表调、磷化、水洗、电泳 五金配件：除油、酸洗、表调、磷化、清洗、电泳; 碳钢件：除油、除锈、表调、磷化、清洗 铝件：脱脂、表调、磷化、清洗; 工艺大致相同，可类比. 原辅 材料; 铁件、无磷促进剂、除油助剂、表调剂、磷化剂、促进剂、碳酸钠、除锈剂、盐酸; 钢材、除油剂、除锈剂（即37%盐酸）、磷化剂、表调剂、中和剂等; 脱脂粉（主要成 分为表面活性剂、纯碱等）、盐酸、硫酸、表调剂、磷化剂、电泳漆; 自行车车架、电动助力车车架、家私配件、除油粉、硫酸、脱脂剂、表调剂、磷化剂、促进剂; 原辅材料相似，可类比. 废水 种类; 除油废液、酸洗废液、中和废液、表调废液、磷化废液、清洗废水; 除油废水、酸洗磷化废水、有机废水; 除油废液、酸洗废液、表调废液、清洗废水、电泳废水; 除油废液、除锈废液、脱脂废液、表调废液、清洗废水; 其他废水种类相似，可类比. - 水质类比情况一览表（单位：mg/L，pH除外） 污染物指标; 开平市众源机械设备有限公司金属表面处理新建项目竣工环境保护验收监测报告（报告编号：CNT202104997）; 东莞市神辉金属制品有限公司环境污染源自行检测报告（报告编号：DQ-2022092308）; 发斯特高端智能精密金属压铸结构件生产项目（报告编号：YQH240809001）. pH; 4.8; 6.8; 8.4-8.8. 悬浮物; 84; 180; 313.5. CODCr; 356; 270; 1345. BOD5; 89.2; 71.5; 444. 氨氮; 43.8; 25.2; 1.59. 总氮; 65.5; 59.4; /. 总磷; 1.99; 261; 0.645. 磷酸盐; /; 127; /. 石油类; 1.89; 0.77; 2.085. 氯化物; /; 97.6; /. 硫酸盐; /; 127; /. 总锌; 0.60; 46.9; ND. 氟化物; 40.6; /; /. 总铝; 1.65; /; /. 总铁; 0.36; /; /. 总铬; /; 0.03L; /. 六价铬; /; 0.004L; /. ②前处理线废水水质系数法分析 项目国民经济行业类别属于C3360金属表面处理及热处理加工，根据前文分析，前处理线废水包括除油废槽液、除锈废槽液、脱脂废槽液、表调废槽液、清洗废水，其中除锈槽采用硫酸除锈法，主要污染物为废硫酸和总铁，呈强酸性。根据《酸洗除锈工艺的试验研究》（表面技术-第31卷第4期，张圣麟，2002年8月）：图3表明随着酸洗时间延长，酸洗液中Fe2+的浓度增加，酸洗液的颜色逐渐呈绿色，随着铁盐含量的增加，会显著降低酸洗液的除锈清洗能力，当Fe2+的浓度达到极限含量时，就应当更换酸洗液。文献中表1Fe2+极限含量为80-100g/L。为确保除锈槽的除锈能力，建设单位在每日开工前会对除锈槽内铁含量进行检测，当铁盐含量超过60g/L即更换槽液，更换周期约3个月1次。项目使用硫酸除锈，则铁盐为FeSO4·7H2O（相对分子质量为278.02），则项目总铁浓度可折算为 12053mg/L（总铁浓度=铁盐浓度÷铁盐相对分子质量×铁的相对原子质量=60g/L÷278.02×55.85×1000=12053mg/L，铁的相对原子质量=55.85）。 除油废槽液、脱脂废槽液、表调废槽液、清洗废水的废水水质根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册的“33-37、431-434机械行业系数手册—06预处理-脱脂、06预处理-酸洗、07机械加工-加工件清洗、11转化膜处理--表调、11转化膜处理--磷化”的产污系数计算。各功能槽中带出药剂进入清洗废水，根据表2-15可知带出药剂量：除油粉用量为0.94t/a、硫酸用量为2.05t/a、脱脂剂用量为0.54t/a、表调剂用量为0.089t/a、磷化剂用量为1.51t/a、促进剂用量为0.36t/a；各功能槽开槽药剂使用量：除油粉用量为0.6t/a、硫酸用量为2.23t/a、脱脂剂用量为0.21t/a、表调剂用量为0.048t/a。则核算得到前处理线废水污染物产生情况详见下表。 - 项目废槽液污染物产生量核算表 废水 类型; 污染 因子; 核算环节; 单位; 产污系数; 物料 名称; 用量t/a; 取产污系数比例; 项目产生量t/a. 除油废槽液; CODCr; 07机械加工-机械加工工段-清洗件-加工件清洗; 千克/吨-原料; 58.5; 除油粉; 0.6; 100%; 0.0351. 石油类; 07机械加工-机械加工工段-清洗件-加工件清洗; 千克/吨-原料; 19.5; 除油粉; 0.6; 100%; 0.0117. 脱脂废槽液; CODCr; 06预处理-预处理工段-脱脂剂-脱脂; 千克/吨-原料; 714; 脱脂剂; 0.21; 100%; 0.150. 总磷; 06预处理-预处理工段-脱脂剂-脱脂; 千克/吨-原料; 5.1; 脱脂剂; 0.21; 100%; 0.0011. 石油类; 06预处理-预处理工段-脱脂剂-脱脂; 千克/吨-原料; 51; 脱脂剂; 0.21; 100%; 0.0107. 表调废槽液; CODCr; 11转化膜处理-转化膜处理工段-表调; 千克/吨-原料; 30.3; 表调剂; 0.048; 100%; 0.0015. 总磷; 11转化膜处理-转化膜处理工段-表调; 千克/吨-原料; 20.2; 表调剂; 0.048; 100%; 0.0010. - 项目清洗废水污染物产生量核算表 废水类型; 污染 因子; 核算环节; 单位; 产污 系数; 物料名称; 用量t/a; 取产污系数比例; 项目产生量t/a. 清洗废水; CODCr; 06预处理-预处理工段-脱脂剂-脱脂; 千克/吨-原料; 714; 脱脂剂; 0.54; 100%; 0.620. 06预处理-预处理工段-盐酸-酸洗; 千克/吨-产品; 0.016; 产品; 1497; 100%. 07机械加工-机械加工工段-清洗件-加工件清洗; 千克/吨-原料; 58.5; 除油粉; 0.94; 100%. 11转化膜处理-转化膜处理工段-表调; 千克/吨-原料; 30.3; 表调剂; 0.089; 100%. 11转化膜处理-转化膜处理工段-磷化; 千克/吨-原料; 101; 磷化剂; 1.51; 100%. 总磷; 06预处理-预处理工段-脱脂剂-脱脂; 千克/吨-原料; 5.1; 脱脂剂; 0.54; 100%; 0.127. 11转化膜处理-转化膜处理工段-表调; 千克/吨-原料; 20.2; 表调剂; 0.089; 100%. 11转化膜处理-转化膜处理工段-磷化; 千克/吨-原料; 80.8; 磷化剂; 1.51; 100%. 总氮; 11转化膜处理-转化膜处理工段-磷化; 千克/吨-原料; 10.1; 磷化剂; 1.51; 100%; 0.0153. 石油类; 06预处理-预处理工段-脱脂剂-脱脂; 千克/吨-原料; 51; 脱脂剂; 0.54; 100%; 0.0459. 07机械加工-机械加工工段-清洗件-加工件清洗; 千克/吨-原料; 19.5; 除油粉; 0.94; 100%. 经过工程分析，项目废槽液产生量为10.8t/a、除锈废槽液量为11.7t/a、脱脂废槽液量为3.61t/a，表调废槽液量为14.4t/a、清洗废水产生量为4.32t/d（1296t/a），根据上表核算的产生量进行核算得到废水产生浓度，则前处理线废水产生情况见下表： - 项目前处理线废水产生情况一览表 废水类型; 废水产生量t/a; 污染因子; 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 废水排放. 除油废槽液; 10.8; CODCr; 0.0351; 3250; 经自建废水处理设施+中水回用水系统处理后达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“工艺与产品用水”和“洗涤用水”的较严值及项目自身要求的水质标准（电导率≤350us/m）回用于生产，蒸发浓缩液委外处置。. 石油类; 0.0117; 1083. 除锈废槽液; 11.7; 总铁; 0.141; 12053. 脱脂废槽液; 3.61; CODCr; 0.15; 41551. 总磷; 0.0011; 305. 石油类; 0.0107; 2964. 表调废槽液; 14.4; CODCr; 0.0015; 104. 总磷; 0.001; 69. 清洗废水; 1296; CODCr; 0.62; 478. 总磷; 0.127; 98. 总氮; 0.0153; 12. 石油类; 0.0459; 35. 合计; 1336.51; CODCr; 0.8066; 604. 总磷; 0.1291; 97. 总氮; 0.0153; 11. 石油类; 0.0683; 51. 总铁; 0.141; 106. ③本项目生产废水水质 通过前处理线废水类比分析与系数法分析，项目前处理线废水水质COD、总磷、总氮、石油类、总铁选取系数法核算结果，其余指标取类比废水监测浓度的最大值；反冲洗废水水质参考《混凝-膜滤法处理反冲洗废水的研究》和《BAF反冲洗过程中悬浮物浓度的变化规律》：反冲洗水水质情况：COD 42.8~101mg/L，悬浮物165mg/L；喷淋柜废水、喷淋塔废水水质参考《汽车涂装废水处理技术及工程实例》（吕开雷，<工业用水与废水>）中喷漆废水水质数据：COD3000mg/L，SS500mg/L。具体见下表： - 项目生产废水水质表 单位：mg/L 项目; 前处理废水; 喷淋柜废水; 喷淋塔废水; 反冲洗废水; 生产废水水质. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a. 废水量; /; 1336.51; /; 0.576; /; 73.8; /; 27; /; 1437.886. CODCr; 604; 0.8066; 3000; 0.0017; 3000; 0.221; 42.8; 0.0012; 717; 1.0305. BOD5; 444; 0.593; /; /; /; /; /; /; 412; 0.593. 悬浮物; 313.5; 0.419; 500; 0.0003; 500; 0.0369; 165; 0.0045; 320; 0.4607. 氨氮; 43.8; 0.0585; /; /; /; /; /; /; 40.7; 0.0585. 石油类; 51; 0.0683; /; /; /; /; /; /; 47.5; 0.0683. 总氮; 11; 0.0153; /; /; /; /; /; /; 10.6; 0.0153. 总磷; 97; 0.1291; /; /; /; /; /; /; 89.8; 0.1291. 总铁; 106; 0.141; /; /; /; /; /; /; 98.1; 0.141. 总锌; 46.9; 0.0627; /; /; /; /; /; /; 43.6; 0.0627. 总铝; 1.65; 0.0022; /; /; /; /; /; /; 1.53; 0.0022. 2、排放口设置情况 - 废水排放口基本情况 编号及 名称; 经纬度; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时间; 收纳污水厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准浓度限值（mg/L）. WS001生活污水排放口; E113.884424°; N23.188722°; 450; 市政管网; 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 石湾镇西基生活污水厂; CODCr; 40. BOD5; 10. NH3-N; 2.0. SS; 10. TP; 0.4. TN; 15. 3、监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目排放口为员工生活污水单独排放口，且经市政管网排入集中式污水处理厂，属于间接排放，无需开展自行监测。 4、废水污染防治技术可行性分析 4.1生产废水污染防治可行性分析 （1）拟采取的废水处理措施工艺流程 项目生产废水中主要污染物有pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷、石油类等，为非持久性污染物。建设单位拟自建废水处理设施，处理工艺包括：调节+隔油池+混凝沉淀+水解酸化+缺氧+接触氧化+MBR+砂滤+碳滤+精密过滤+二段RO系统，达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中用水标准后87.5%（1258.151t/a）回用于清洗用水、喷淋塔用水，12.5%（179.735t/a）经蒸发器加热后水蒸气冷凝回用于喷淋塔用水（项目废水经处理后污染浓度比较低，回用率可达95%以上，本项目按95%计，则回用水量170.748t/a），剩余5%浓液（8.987t/a）全部交由危险废物处理单位处理，不外排。项目蒸发器采用电加热。 项目生产废水的产生量为4.793t/d，即1437.886t/a，建设单位拟设有 1 套8t/d的废水处理设施，废水处理工艺见下图所示： - 项目自建废水处理设施处理工艺流程图 处理工艺说明： 隔油池：根据表4-8，废槽液为高浓度废水，为降低废槽液对废水处理设施的冲击，项目将废槽液单独收集，并通过定时定量泵加入调节池中混合处理。废槽液、清洗废水经隔油池进行隔油处理，产生的废油脂收集后委托有资质单位处理。 调节池A、pH回调池A：废水流入调节池A中，进行水量、水质的调节。再流入pH回调池A中，往废水中投加石灰，将pH调至10左右，使水中的磷酸盐与钙离子产生化学反应形成磷酸钙沉淀。 混凝池A、絮凝池A：往废水中投加混凝剂（本项目使用聚合氯化铝），使水中细小悬浮物或胶体微粒互相吸附结合而成较大颗粒，再通过投加絮凝剂（本项目使用聚丙烯酰胺），使得微小的絮体结合为一个更大的絮体。 沉淀池A：将加药反应完毕后的废水进行固液分离，从而使絮凝体从废水中去除。 调节池B、pH回调池B：其他生产废水和经预处理后的废槽液、清洗废水流入调节池B中，进行水量、水质的调节。再流入pH回调池B中，往废水中投加氢氧化钠，将pH调至8.5-9之间。 混凝池B、絮凝池B：往废水中投加混凝剂（本项目使用聚合氯化铝），使水中细小悬浮物或胶体微粒互相吸附结合而成较大颗粒，再通过投加絮凝剂（本项目使用聚丙烯酰胺），使得微小的絮体结合为一个更大的絮体。 沉淀池B：将加药反应完毕后的废水进行固液分离，从而使絮凝体从废水中去除。 水解酸化池：在厌氧产酸菌的作用下，将废水中难溶及难生物降解的大分子有机物质转化成易溶易生物降解的小分子有机物，去除有机物的同时，也提高了废水的可生化性。水解阶段是大分子有机物降解的必经过程，大分子有机物想要被微生物所利用，必须先水解为小分子有机物，这样才能进入细菌细胞内进一步降解。酸化阶段是有机物降解的提速过程，因为它将水解后的小分子有机物进一步转化为简单的化合物并分泌到细胞外。水解酸化池内装有水力搅拌系统，通过搅拌使池内微生物与废水中的有机污染物充分接触，以增强其处理效果。 缺氧池：在缺氧的条件下将水中的硝酸盐氮和亚硝酸盐氮转化为氮气溢出，从而达到降低污水中总氮的目的。 接触氧化池：在曝气池中设置生物填料，废水流经填料层，在填料颗粒表面长满生物膜，废水和生物膜相接触，由于有微生物作用，废水得到净化。 MBR池：MBR膜的分离效果远好于传统沉淀池，出水及其清澈，悬浮物及浊度接近于零，大部分细菌被去除，同时，膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内，使得系统内能够维持较高的微生物浓度，不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率，保证了良好的出水水质，同时反应器对进水负荷（水质及水量）的各种变化具有很好的适应性，耐冲击负荷，能够稳定获得优质的出水水质。也实现了水力停留时间与污泥停留时间的完全分离，运行控制更加灵活稳定，是污水处理中容易实现装备化的新技术，可实现微机自动控制，从而使操作管理更为方便。同时通过污泥回流泵，污泥回流至水解酸化池中，使生化系统内微生物可得到有效的繁殖，补充老化的微生物，保持系统内微生物的浓度要求。 砂滤：利用石英砂作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、臭味及部分重金属物质等，最终达到降低水浊度、净化水质效果的一种高效过滤技术，主要是对泥沙，胶体等悬浮物进行截留，高效地去除水中的杂质。 碳滤：利用含碳量高、分子量大、比表面积大的活性炭床对水中杂质进行物理吸附，达到水质要求，当水流通过活性炭的孔隙时，各种悬浮颗粒、有机物等在范德华力的作用下被吸附在活性炭孔隙中；同时，对水中有机物、胶体硅、臭味，色度，重金属离子具有很强的吸附能力。随时间推移活性炭的孔隙内和颗粒之间的截留物逐渐增加，使滤器的前后压差随之升高，直至失效。在通常情况下，根据过滤器的前后压差，利用逆向水流反洗滤料，使大部分吸附于活性炭孔隙中的截留物剥离并被水流带走，恢复吸附功能。当活性炭达到饱和吸附容量彻底失效时，应对活性炭再生或更换活性炭，以满足废水处理需求。 精密过滤：经过处理后的废水，大颗粒悬浮物已经基本被除去，而一些小颗粒悬浮物则没有被除去，保安过滤器再进行一次微滤，去除5μm以上悬浮物，以保护膜不被堵塞。同时，一些细沫也被截留在反渗透系统之外。精密过滤器进出口设压力指示表，当压差增大到设定值时更换滤芯。 二段RO系统：反渗透是一种以压力梯度为动力的膜分离过程，其如同分子过滤器一样可有效地去除水中的溶解盐类胶体细菌和有机物。反渗透过程是自然渗透的逆过程，在使用过程中为产生反渗透过程需用水泵将含盐水溶液施加压力以克服其自然渗透压，从而使水透过反渗透膜，而将水中溶解盐类等杂质阻止在反渗透膜的另一侧，同时为防止原水中溶解盐类杂质在膜表面聚焦，运行时浓水应不断地冲洗膜表面并将浓水中及膜面上的杂质带出。本项目设置二段反渗透，一段反渗透系统产水进入产水箱回用于生产，浓水通过高压泵送至二段反渗透系统，二段反渗透系统产生的淡水回用于生产，浓水进入低温蒸发器进行处理，一段RO产水率约为75%，二段RO产水率约为50%。RO系统设置反冲洗系统，并定期对反渗透膜进行反冲洗。 MVR蒸发器： - 项目MVR蒸发器示意图 项目 MVR 蒸发器由预热器、强制循环蒸发器、强制循环分离器、压缩机、循环泵等组成，设备运行原理是原液经预热器预热后进入循环泵，自下而上打入加热室，沿加热室向上流动。当循环液体流过热交换器时被加热，然后在分离器的压力降低时部分蒸发，蒸汽和料液在蒸发室分开，蒸汽由上部排出，料液落下，经圆锥形底部被循环泵吸入，再进入加热室，继续循环。分离后的蒸汽经高能效蒸汽压缩机压缩蒸发形成二次蒸汽，二次蒸汽热能被提高，打入加热器对原液再进行加热，受热的原液继续蒸发产生二次蒸汽，从而实现持续的蒸发状态。蒸汽冷凝产生的冷凝水经预热器换热后排出，进入废水处理站进行再处理。原液循环过程中会有少量浓缩废液，达到预定浓度后经分离器排出，收集后交有资质单位处理。 由于 MVR 蒸发器循环利用二次蒸汽已有的热能，因此稳定运行时不需要外部鲜蒸汽，仅设备启动时需加入一部分鲜蒸汽（新鲜水制备）进行预热，大大节省了蒸发系统的能耗。通过 PLC、工业计算机、组态等形式来控制温度、压力、马达转速，保持系统蒸发平衡。从理论上来看，使用MVR蒸发器比传统蒸发器节省60%-80%以上的能源，节省95%以上的冷却水，减少50%以上的占地面积。 优点：蒸发设备紧凑，占地面积小、所需空间也小。又可省去冷却系统。特别是低温蒸发需要冷冻水冷凝的场合，可以收到既节省投资又取得较好的节能效果。在MVR蒸发器的整个运行过程中，采用PLC、单片机和组态软件对系统的温度、压力和电机转速进行控制。自动控制系统可以控制阀门、流速计、温度和压力，实现自动蒸发、清洗、停机等操作，自动报警，自动保护系统不受损坏，保持系统的动态平衡，节省人工成本。 （2）拟采取的废水处理措施技术可行性分析 1）处理效果分析 ①相关技术规范 调节-混凝沉淀：根据《电镀废水处理及回用技术手册》（段光复编著），金属离子去除的最佳 pH 值及残留浓度详见表4-11。 - 金属离子去除的最佳pH值及残留浓度 金属离子; pH值范围; 残留浓度(mg/L); 备注. Zn2+; 9~10.5; ≤1; pH值≈10.5以上再溶解. Fe3+; 5~12; ≤1; pH值≈12.5以上再溶解. 物化处理（深度处理）：根据《给水排水设计手册第5册城镇排水（第三版）》第425页，各物化处理工艺对污染物的去除效率详见表4-12： - 物化处理工艺（深度处理）对污染物的去除效率一览表（单位：%） 项 目; 混凝沉淀; 过滤; 活性炭吸附; 离子交换; 反渗透. BOD5; 30~50; 25~50; 40~60; 25~50; ≥50. CODCr; 25~35; 15~25; 40-60; 25~50; ≥50. SS; 40~60; 40~60; 60~70; ≥50; ≥50. 氨氮; /; /; 30~40; ≥50; ≥50. 总氮; 5~15; 5~15; /; /; ≥50. 总磷; 40~60; 30~40; 80~90; /; ≥50. 浊度; 50~60; 30~50; 70~80; /; ≥50. 色度; /; /; 70~80; /; ≥50. A/O：根据《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ576-2010)“A2/O（厌氧-缺氧-好氧）+二沉池”工艺处理工业废水时对污染物的去除率为：COD:70~90%、BOD:70~90%、SS 70-90%、氨氮 80~90%。 好氧膜生物处理技术（MBR）：根据《污染源源强核算技术指南 电镀》，化学沉淀法处理技术去除效率参考值：总锌、总铁、总铝去除效率≥98%；好氧膜生物处理技术去除效率参考值：当进水CODCr≤500mg/L、BOD5≤200mg/L、氨氮≤50mg/L、总磷≤5mg/L、总氮<60mg/L时，CODCr去除率80%~90%，BOD去除率≥90%，氨氨去除率80%~90%，总磷去除率70%~80%，总氮去除率≥70%。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37,431-434 机械行业系数手册对CODCr、石油类、总磷、总氮采取不同处理设施的去除效果如表4-13： - 项目采用末端治理工艺对污染物的去除效率一览表（单位：%） 项 目; 上浮处理; 化学混凝法; 厌氧水解类; 生物接触氧化法; MBR类; 膜分离. CODCr; /; 40; 35; 70; 70; 40. 石油类; 40; 50; 35; 70; 70; 90. TP; /; 85; /; 40; 40; 90. TN; /; /; 70; 70; 40. ②实际工程案例 绵阳市建诚电子有限公司东莞分公司迁扩建项目于 2016 年 6 月获得原东莞市环境保护局审批（东环建[2016]0698 号），于 2017 年 7 月通过原东莞市环境保护局验收（东环建[2017]7496 号）。该项目设置磷化生产线，废水处理工艺为除磷预处理一水解酸化一生物接触氧化一混凝反应一沉淀过滤一砂滤一炭滤一精密过滤一反渗透 RO 系统一纳滤 NF 系统，根据绵阳市建诚电子有限公司东莞分公司迁扩建项目验收监测报告（DCHJ20170519001），废水经过处理后可以满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）回用水标准。 参照《东莞市黄江镇正扬电子尿素箱总成生产研发迁改扩项目环境影响评价报告表》（批文文号：东环建[2023]6421号）的工程案例，清洗废水经“混凝气浮机+pH 调节池+混凝池+絮凝池+斜管沉淀池+水解酸化池+缺氧池+接触氧化池+MBR 膜池+RO 系统” 处理后，其中80% 处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准回用于测漏、清洗工序、水喷淋装置及碱液喷淋塔。 本项目采用“调节+隔油池+混凝沉淀+水解酸化+缺氧+接触氧化+MBR+砂滤+碳滤+精密过滤+超滤+RO系统”工艺，与上述废水处理工艺相近，因此本项目采用的废水处理工艺有效。 ③水质可达性分析 根据废水处理站设计资料，以及相关废水处理案例和技术规范，对项目废水处理站各单元进行分级效率分析，各阶段废水污染物处理效率如下表。 - 废水处理效率一览表 单位mg/L，pH为无量纲 废水处理单元; 处理效率（%）. pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; 总磷; 总氮; 总锌; 总铁; 总铝. 隔油（上浮处理）; # /; # 0; # 0; # 0; # 0; # 40; # 0; # 0; # 0; # 0; # 0. 调节; # /; 0; 0; 0; 0; 0; # 0; # 0; # 0; # 0; # 0. 石灰+混凝沉淀; # /; # 40; # 30; # 40; # 0; # 50; # 85; 10; 95; 95; 95. 混凝沉淀; # /; # 30; # 30; # 40; # 0; # 50; # 85; 10; 95; 95; 95. 水解酸化; # /; # /; # /; # /; # /; # 35; # /; /; # 0; # 0; # 0. 缺氧+接触氧化; # /; # 80; # 80; # /; # 85; # 70; # 40; 70; # 0; # 0; # 0. MBR; # /; # 85; # 90; # 90; # 85; # 70; # 40; 70; # 0; # 0; # 0. 砂滤+碳滤+精密过滤+二段RO; # /; # 50; # 50; 50; # 50; # 50; # 50; # 50; # 0; # 0; # 0. 合计; # /; 99.4; 99.5; 98.2; 98.9; 99.3; 99.6; 96.4; 99.8; 99.8; 99.8. 本项目生产废水经自建废水处理设施处理后，出水水质情况见下表。 - 本项目生产废水出水水质一览表 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; 总磷; 总氮; 总锌; 总铁; 总铝. 产生浓度(mg/L); 3-5; 717; 412; 320; 40.7; 47.5; 89.8; 10.6; 43.6; 98.1; 1.53. 出水浓度(mg/L); /; 4.30; 2.06; 5.76; 0.448; 0.333; 0.359; 0.382; 0.0872; 0.196; 0.0031. 回用标准(mg/L); 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤1; ≤0.5; ≤15; /; ≤0.3; /. 根据上述分析可知，项目运营期生产废水经废水处理设施处理后，其出水能够达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）“工艺用水、产品用水和直流冷却水、洗涤用水”水质标准较严值，回用于前处理线清洗用水、喷淋塔用水；同时，废水处理设施产生的浓水通过MVR蒸发器进行蒸发，蒸发后的蒸汽冷凝部分回用于喷淋塔用水，浓缩废液委外处置，实现零排放，因此该生产废水处理工艺在技术上具有可行性。 2）中水回用可行性分析 根据水平衡图可知，回用水主要回用于前处理线清洗用水、喷淋塔用水，建设单位从产品清洗洁净情况分析，对回用水没有特殊要求，只需要达到表面基本清洁即可，因此本次评价确定回用水水质指标执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）“工艺用水、产品用水和直流冷却水、洗涤用水”水质标准较严值。 废水水质成分主要包括“有机成分、无机成分、悬浮固体”等，有机成分和悬浮固体物质通过生化/物化处理系统可得到高效去除，但是无机成分即废水中的盐分（盐分的含量大小以“电导率”表示）通过上述过程不会发生太大变化，如果废水仅经过上述过程处理后回用，就会导致盐分不断累积，对生产和处理环节均会造成不良影响，因此本项目在“砂滤+碳滤+精密过滤”后面增加“两段RO系统+MVR蒸发器”。 反渗透工艺的核心是“反渗透膜”，反渗透膜是一种只允许水分子通过的半透膜（选择性透过膜），孔径约为1～2nm，大部分可溶性盐均无法穿透反渗透膜，因此能够对盐分起到良好的分离作用。本项目采用4040的RO膜，安装在玻璃钢压力容器内，一段RO产水率约为75%，二段RO产水率约为50%，系统脱盐率不小于98%，根据上表分析可知，出水电导率可以小于350μs/cm，满足建设单位生产需求。RO系统产生的浓水进入MVR蒸发器进行蒸发浓缩处理，蒸汽冷凝处理后回用，浓缩废液委外处置。项目拟设置处理规模为2t/d的MVR蒸发器，项目自建废水处理设施产生的浓水约0.599t/d，MVR蒸发器的处理能力可满足处理需求。 3）生产废水零排放可行性分析 项目工艺用水中前处理线清洗工艺、喷淋塔用水对水质要求不高，可作为回用工序。 生产废水量为4.793m3/d，拟采用“调节+隔油池+混凝沉淀+水解酸化+缺氧+接触氧化+MBR+砂滤+碳滤+精密过滤+两段RO系统” 处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）“工艺用水、产品用水和直流冷却水、洗涤用水”较严值后（电导率≤350μs/cm）后回用于前处理线清洗用水、喷淋塔用水，约12.5%的浓水（0.599m3/d，179.735m3/a）通过MVR蒸发器处理后，其中：约95%回收为冷凝水（0.569m3/d、170.748m3/a），剩余约5%的浓缩废液（0.03m3/d，8.987m3/a），作为危险废物交由有危险废物处理资质的单位处置。 因此，本项目总回用水量为4.763m3/d（1428.899m3/a），中水回用率为99.4%（中水回用率=总回用水量÷总生产废水量×100%=1428.899÷1437.886×100%=99.4%），全部回用于前处理线清洗用水、喷淋塔用水；生产回用率为82.6%（生产回用率=生产回用水量÷总回用水量×100%=1180÷1428.899×100%=82.6%）。 污泥处理工艺： 项目设置1个污泥浓缩池，用于储存生化污泥以及物化污泥，经收集后的污泥沿管道输送至板框压滤机进行泥水分离，滤液回到原废水收集池等待进入下一轮处理，干泥外运处置。 4）处理规模可行性分析 建设单位拟建废水处理设施设计规模8m3 /d，各处理设施均按照8m3 /d建设。废水处理量为4.793m3/d，因此废水处理设施有足够容量处理项目生产污水。 （3）拟采取废水处理措施经济可行性分析 1）工程造价 根据建设单位提供的资料，新增一套废水处理及中水回用系统设计处理能力为0.8t/h（8t/d）工程造价约80万元，新增MVR蒸发能力2t/d设备工程造价约20万元，因此，本项目新增生产废水处理设施的工程总造价约为100万元，占项目总投资的2.86%，其投资在建设单位可以承受的范围内。 2）废水处理设施的运行费用 废水处理设施投入运行后的运行费用的高低是考察其经济可行性的重要因素，本工艺投入使用后的运行费用主要包括以下几个方面：废水处理+中水回用系统电费E1：8.79元/m3，药剂费E2：5元/m3，设备维护保养费 E3：3.66元/m3，工资福利费E4：21.96元/m3。 则：ΣE＝E1＋E2＋E3＋E4=8.79＋5＋3.66+21.96=39.41元/m3 根据项目工程分析，本项目生产废水总产生量为4.793t/d（1437.886t/a），项目需蒸发的废水量为（0.599t/d，179.735t/a），则本项目需处理的废水量为（5.392t/d，1617.621t/a），则需运行成本为212.5元/天（63750元/年）。 MVR蒸发器：根据工程实例，每蒸发1吨水的运行费用为15-60元，则需运行成本为35.9元/天（10782元/年）。 总直接运行费用（满负荷运行计）为：212.5+35.9=248.4元/天（约74532元/年）。 - 经济效益 本项目废水处理后中水回用量为1428.899t/a，按照3.5元/t计算，则产生5001元/年的经济效益。 通过分析可以看出，扣除中水回用产生的经济效益后，项目废水处理设施的运转费用约69531元/年，平均运行费用231.8元/天，运行费用可接受，经济上可行。 综上，本项目生产废水处理设施具有经济、技术可行性。 4.2、生活污水依托污水处理厂可行性分析 （1）石湾镇西基生活污水厂概况 博罗县石湾镇西基生活污水处理厂位于博罗县石湾镇滘吓西基，总投资5168.73万元，占地面积2万平方米，污水日处理能力1万m3/日，工程采用“A2 /O生化处理工艺”，污水的处理工艺流程为：污水首先经过厂内进水泵房前的粗格栅，提升输送至厂内沉砂池，沉砂池前的进水渠道上设置细格栅，以保证后续处理构筑物的正常运行。污水经沉砂后配水到A2/O生化处理池，该池由厌氧、缺氧、好氧三段组成，以完成生物脱氮除磷和降解有机污染物的过程。A2/O氧化沟生化处理池的出水配水至二沉池进行固液分离，二沉池出水经消毒后排入深度处理系统，最终深度处理系统出水达标排放。处理后的尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的 A 类标准以及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值，其中氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，尾水排至联和排渠（里波水）汇入东江。 （2）污水接纳可行性分析 项目外排废水主要来源于厂区员工的日常办公生活用水，属于典型的城市生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮等，根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ -BAT-9）三级化粪池对污染物的削减为COD：40%～50%，SS：60%～70%，动植物油：80%～90%，致病菌寄生虫卵：不小于95%，TN：不大于10%，TP：不大于20%。由此可知，项目生活污水经园区三级化粪池预处理后基本可满足石湾镇西基生活污水厂的进水水质要求，根据《博罗县石湾镇污水专项建设规划》（2018年9月），项目所在区域属于石湾镇西基生活污水厂纳污范围，且该污水厂的纳污管网已铺设至项目所在区域，附近的污水管网属于已建成，因此项目营运期生活污水纳入石湾镇西基生活污水厂具备可行性。 （3）处理能力可行性分析 石湾镇西基生活污水厂污水处理能力为1万m3/d，剩余处理能力约为800m3/d。项目生活污水的排放量为1.5m3/d（450m3/a），仅占剩余处理量的0.1875%，占比较小，在该污水处理厂的处理能力之内，具有接纳本项目污水的能力，对该污水厂的正常运行不会造成冲击性的影响。因此项目生活污水经三级化粪池预处理后纳入石湾镇西基生活污水厂进行处理方案是可行的。 （二）废气 项目运营期产生的废气主要为抛丸工序产生的抛丸粉尘、打磨工序产生的打磨粉尘、喷粉工序产生的喷粉粉尘、固化工序产生的固化废气、喷漆产生的喷漆废气、烘烤产生的烘烤废气、除锈工序产生的硫酸雾、天然气燃烧产生的废气和自建废水处理设施恶臭气体等。污染因子包括颗粒物、TVOC、臭气浓度、氮氧化物、二氧化硫、硫酸雾、氨、硫化氢等。 项目废气污染源源强核算结果及相关参数见下表。 |

- 项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 排放形式; 排放口编号; 污染源/污染工序; 污染 因子; 核算 方法; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放时间 h. 产生 量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 工艺; 收 集 率; 去 除 率; 是否为可行技术; 排放量 t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3. 有组织; DA001; 喷粉; 颗粒物; 系数法; 1.89; 0.63; 48.46; 布袋除尘; 90%; 99%; 是; 0.0189; 0.0063; 0.485; 3000. DA002; 喷粉; 颗粒物; 系数法; 1.89; 0.63; 48.46; 布袋除尘; 90%; 99%; 是; 0.0189; 0.0063; 0.485; 3000. DA003; 喷漆、固化、烘烤、天然气燃烧; 颗粒物; 系数法、物料衡算法; 1.906; 0.6563; 32.82; 水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置; 90%/95%; 98%; 是; 0.0381; 0.0131; 0.656; 3000. TVOC; 系数法; 0.4418; 0.1489; 7.45; 90%/95%; 70%; 是; 0.133; 0.0447; 2.23. 氮氧化物; 系数法; 0.15; 0.0502; 2.51; 95%; 0; 是; 0.15; 0.0502; 2.51. 二氧化硫; 系数法; 0.0321; 0.0107; 0.535; 95%; 0; 是; 0.0321; 0.0107; 0.535. DA004; 喷漆、烘烤、天然气燃烧; 颗粒物; 系数法、物料衡算法; 1.243; 0.4137; 27.58; 水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置; 90%/95%; 98%; 是; 0.0249; 0.0083; 0.552; 3000. TVOC; 系数法; 0.159; 0.0531; 3.5; 90%/95%; 70%; 是; 0.0477; 0.0159; 1.06. 氮氧化物; 系数法; 0.0752; 0.0251; 1.67; 95%; 0; 是; 0.0752; 0.0251; 1.67. 二氧化硫; 系数法; 0.0161; 0.0053; 0.353; 95%; 0; 是; 0.0161; 0.0053; 0.353. DA005; 返工检修、天然气燃烧; 颗粒物; 系数法、物料衡算法; 0.04668; 0.07776; 7.78; 水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置; 90%/95%; 98%; 是; 0.0009; 0.0016; 0.156; 600. TVOC; 系数法; 0.0056; 0.0094; 0.94; 90%/95%; 70%; 是; 0.0017; 0.0028; 0.282. 氮氧化物; 系数法; 0.0015; 0.0026; 0.3; 95%; 0; 是; 0.0015; 0.0026; 0.3. 二氧化硫; 系数法; 0.00029; 0.00048; 0.048; 95%; 0; 是; 0.00029; 0.00048; 0.048. DA006; 除锈、天然气燃烧; 硫酸雾; 系数法; 0.142; 0.678; 96.86; 碱液喷淋塔; 85%; 90%; 是; 0.0142; 0.0678; 9.7; 3000. 颗粒物; 系数法; 0.0046; 0.0015; 0.214; 95%; 80%; 是; 0.0009; 0.0003; 0.0429. 氮氧化物; 系数法; 0.0150; 0.0050; 0.714; 95%; 0; 是; 0.0150; 0.0050; 0.714. 二氧化硫; 系数法; 0.0032; 0.001; 0.143; 95%; 0; 是; 0.0032; 0.001; 0.143. 无组织; /; 四楼; 颗粒物; /; 0.76512; 0.26454; /; 加强车间内通风换气; /; /; /; 0.76512; 0.26454; /; 3000. TVOC; /; 0.0535; 0.0189; /; 0.0535; 0.0189; /. 氮氧化物; /; 0.0001; 0.0001; /; 0.0001; 0.0001; /. 二氧化硫; /; 0.00001; 0.00002; /; 0.00001; 0.00002; /. 五楼; TVOC; /; 0.00673; 0.00224; /; /; /; /; 0.00673; 0.00224; /; 3000. 颗粒物; /; 0.0036; 0.0012; /; 0.0036; 0.0012; /. 氮氧化物; /; 0.0124; 0.0039; /; 0.0124; 0.0039; /. 二氧化硫; /; 0.0025; 0.0009; /; 0.0025; 0.0009; /. 六楼; 硫酸雾; /; 0.036; 0.17; /; /; /; /; 0.036; 0.17; /; 3000. 颗粒物; /; 0.0002; 0.0001; /; 0.0002; 0.0001; /. 氮氧化物; /; 0.0008; 0.0003; /; 0.0008; 0.0003; /. 二氧化硫; /; 0.0002; 0.0001; /; 0.0002; 0.0001; /.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目废气产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施见下表。 - 项目废气产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表 行业 类别; 主要生产单元; 生产 设施; 废气产污环节; 污染物项目; 排放 形式; 污染防治设施; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行性技术. 金属表面处理及热处理加工; 机加工; 抛丸清理机; 抛丸; 颗粒物; 无组织; 设备密闭; 是 否; /. 前处理; 除锈槽; 除锈; 硫酸雾; 有组织; 碱液喷淋塔; 是 否; 一般排放口. 燃烧机; 燃烧; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 低氮燃烧器; 是 否. 喷粉; 喷粉线; 打磨; 颗粒物; 无组织; /; 是 否; /. 喷粉; 颗粒物; 有组织; 2套布袋除尘器; 是 否; 一般排放口. 固化隧道炉; 固化; TVOC; 水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置; 是 否; 一般排放口. 喷漆; 底漆、面漆喷漆线; 喷漆; 颗粒物、TVOC、臭气浓度. 隧道炉燃烧机; 烘烤; TVOC、臭气浓度. 燃烧机; 燃烧; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 低氮燃烧器; 是 否. 清漆喷涂线; 喷漆; 颗粒物、TVOC、臭气浓度; 有组织; 水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置; 是 否; 一般排放口. 隧道炉燃烧机; 烘烤; TVOC、臭气浓度. 燃烧机; 燃烧; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 低氮燃烧器; 是 否. 补漆; 水帘柜; 喷漆; 颗粒物、TVOC、臭气浓度; 有组织; 水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置; 是 否; 一般排放口. 烘烤柜炉; 烘烤; TVOC、臭气浓度. 燃烧机; 燃烧; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 低氮燃烧器; 是 否. 1、作业废气源强核算 （1）抛丸粉尘 项目抛丸工序在抛丸机密闭腔体内进行，因此抛丸机工作时无粉尘逸出，本次项目仅做定性分析。项目运营过程中定期清理抛丸机内粉尘，防止粉尘堆积。 （2）除锈废气 项目除锈工序使用到硫酸，槽液浓度为10%，参照《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）表B.1硫酸雾产生量25.2g/m2·h的适用范围，在质量浓度大于100g/L的硫酸中浸蚀、抛光、硫酸阳极氧化，在稀而热的硫酸中浸蚀、抛光，在浓硫酸中退镍、退铜、退银等。本项目硫酸质量百分浓度为10%，参考《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）硫酸雾产生量可按照下列公式计算： D=Gs×A×t×10-6 Gs--单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/（m2·h），本项目为25.2g/m2·h； A--渡槽液面面积，m2；本项目酸洗槽2.4×1.4×1.4，则单个酸洗槽液面面积为3.36m2； t--核算时间段内污染物产生时间，h，根据表2-7，碳钢产品的加工时间为10h/d，210d/a，即2100h； D--核算时间段内污染物产生量，t 通过以上参数核算出硫酸雾的产生量D=25.2×3.36×2100×10-6=0.178t/a，产生速率为0.0848kg/h。 （3）打磨粉尘 项目使用打砂机、气动打磨机对工件进行表面打磨去毛刺，此过程会产生少量金属粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算办法和系数手册》中“机械行业系数手册”中“06 预处理-抛丸、喷砂、打磨、 滚筒工艺”，打磨工序颗粒物产污系数按2.19千克/吨-原料计。项目采用气动打磨机处理碳钢毛坯件，根据建设单位提供，加工量约占投用原料量的10%，投用碳钢毛坯件量合计1647t/a，加工时间为10h/d，300d/a，因此此部分废气产生量为0.361t/a，0.12kg/h。项目采用打砂机处理不合格品，根据建设单位提供，加工量约占投用产品产能的5%，投用碳钢毛坯件量合计1944t/a，加工时间为10h/d，300d/a，因此此部分废气产生量为0.213t/a，0.071kg/h。综上，打磨粉尘产生量为0.574t/a，0.191kg/h。 由于金属粉尘比重较大，自然沉降较快，影响范围主要集中在机械设备附近，即影响范围较小，基本上全部集中于车间内排放。根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法(试行)》(原环境保护部公告2017年第81号)中“47锯材加工业”的系数，车间不装除尘设备的情况下，重力沉降法的效率约为85%。金属比重大于木材，项目的打磨过程产生的金属粉尘较木质粉尘更易沉降，沉降率按85%计，15%金属粉尘扩散在大气环境中，则打磨粉尘的扩散量为0.0861t/a，扩散速率为0.0287kg/h。此类废气呈无组织排放。 （4）喷粉粉尘 项目碳钢毛坯件均需进行喷粉处理，塑粉在喷涂过程中存在未能成功附着的塑粉形成粉尘，主要污染物为颗粒物。根据《金属静电粉末喷涂清洁生产途径探讨》（黄冬梅等．环境科学与管理，2007 年，第 23 卷第 7 期），在粉末喷涂过程中，工件的上粉率约为50%～70%，考虑到项目使用静电喷粉，静电喷粉过程中粉体的附着率较高，上粉率取70%，即喷粉过程中粉末涂料有30%会形成粉尘。项目粉末涂料使用量为14t/a，则喷涂粉尘产生量为4.2t/a，年工作时间300天，每天工作10小时，则产生速率为1.4kg/h。 （5）固化废气 项目喷粉后需经传送链系统输送至固化隧道炉内进行加热固化，粉末涂料熔融过程会挥发一定量的有机废气，其污染因子主要为TVOC。根据建设单位提供的检验报告（编号：ST1501321）可知本项目使用的粉末涂料挥发性有机化合物（VOCs）含量，按5g/L计，根据表2-12中计算，粉末涂料的最终利用率为95%，项目粉末涂料用量为14t/a，粉末涂料密度按1.55g/cm3，则可计算出固化废气产生量为0.0429t/a，年工作时间300天，每天工作10小时，则产生速率为0.0143kg/h。 （6）喷漆/烘烤废气 1）有机废气 项目在进行喷漆作业和涂料烘烤过程中，水性涂料中的有机成分经扩散或高温挥发形成有机废气，主要污染因子为TVOC，产污系数参考建设单位提供的检验报告（编号：ST2008474、ST2008473、ST2205725）。喷漆、烘烤过程的产污占比根据《广东省表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物废气治理技术指南》，“约80-90%的VOCs在喷漆室和流平室排放，10-20%的VOCs随车身涂膜在烘干室中排放”，则喷漆工序有机废气产生量占85%，烘烤工序有机废气产生量占15%。底漆、面漆喷涂线生产时间按5h/d，300d/a计，清漆喷涂线生产时间按10h/d，300d/a计，尾数房生产时间按2h/d，300d/a计，则可计算出各污染源有机废气产生情况如下： - 喷漆/烘烤有机废气产生情况一览表 污染源/工序; 原料种类; 年使用量t/a; 密度g/cm3; 产污 因子; 产污系数g/L; 产污占比; 工作 时间; 废气产生量t/a; 产生速率kg/h. 底漆、面漆喷涂线; 喷漆; 水性底漆; 4.56; 1.3; TVOC; 62; 85%; 5h/d，300d/a; 0.185; 0.123. 烘烤; 15%; 0.0326; 0.0217. 喷漆; 水性面漆; 4.56; 1.3; TVOC; 64; 85%; 0.191; 0.127. 烘烤; 15%; 0.0337; 0.0224. 合计; /; /; /; TVOC; /; /; /; 0.4423; 0.2941. 清漆喷涂线; 喷漆; 水性清漆; 3.72; 1.06; TVOC; 50; 85%; 10h/d，300d/a; 0.149; 0.0497. 烘烤; 15%; 0.0263; 0.0088. 合计; /; /; /; TVOC; /; /; /; 0.1753; 0.0585. 尾数房; 喷漆; 水性底漆; 0.0456; 1.3; TVOC; 62; 85%; 2h/d，300d/a; 0.0018; 0.0031. 烘烤; 15%; 0.00033; 0.00054. 喷漆; 水性面漆; 0.0456; 1.3; TVOC; 64; 85%; 0.0019; 0.0032. 烘烤; 15%; 0.00034; 0.00056. 喷漆; 水性清漆; 0.0372; 1.06; TVOC; 50; 85%; 0.0015; 0.0025. 烘烤; 15%; 0.00026; 0.00044. 合计; /; /; /; TVOC; /; /; /; 0.00613; 0.01034. 2）漆雾 项目在进行喷漆作业过程中，水性涂料未能完全附着于被涂物表面，涂料中的固体成分形成的微小漆粒悬浮于空气中形成漆雾，主要污染因子为颗粒物，其产生情况与涂料利用率有关。涂料利用率参考《谈喷涂涂着效率 (Ⅰ) 》（《现代涂料与涂装》，作者王锡春）中涂装方法为静电喷涂的手提式空气静电喷枪的涂着效率50~60%，涂着效率随被涂物尺寸和吊挂方式等条件变化。项目喷涂工件均为框架结构，喷涂过程利用率按最小值，即50%计；补喷过程为小区域补喷，利用率按最小值一半计，即25%。底漆、面漆喷涂线生产时间按5h/d，300d/a计，清漆喷涂线生产时间按10h/d，300d/a计，尾数房生产时间按2h/d，300d/a计。 项目外购已调配好的水性涂料进行生产，各种涂料的水含量可见建设单位提供的MSDS报告。则可计算出各污染源漆雾产生情况如下： - 喷漆过程漆雾产生情况一览表 污染源/工序; 原料种类; 年使用量t/a; 挥发物含量; 含水量; 固含量; 利用率; 产污 因子; 工作 时间; 废气产生量t/a; 产生速率kg/h. 底漆、面漆喷涂线; 喷漆; 水性底漆; 4.56; 4.77%; 48.40%; 46.83%; 50%; 颗粒物; 5h/d，300d/a; 1.07; 0.712. 喷漆; 水性面漆; 4.56; 4.92%; 51.20%; 43.88%; 50%; 颗粒物; 1; 0.667. 合计; /; /; /; /; /; /; 颗粒物; /; 2.07; 1.379. 清漆喷涂线; 喷漆; 水性清漆; 3.72; 4.72%; 22.50%; 72.78%; 50%; 颗粒物; 10h/d，300d/a; 1.35; 0.451. 合计; /; /; /; /; /; /; 颗粒物; /; 1.35; 0.451. 尾数房; 喷漆; 水性底漆; 0.0456; 4.77%; 48.40%; 46.83%; 25%; 颗粒物; 2h/d，300d/a; 0.016; 0.0267. 喷漆; 水性面漆; 0.0456; 4.92%; 51.20%; 43.88%; 25%; 颗粒物; 0.015; 0.025. 喷漆; 水性清漆; 0.0372; 4.72%; 22.50%; 72.78%; 25%; 颗粒物; 0.0203; 0.0338. 合计; /; /; /; /; /; /; 颗粒物; /; 0.0513; 0.0855. 备注： ①根据建设单位提供的检验报告（编号：ST2008474、ST2008473、ST2205725），水性底漆挥发性有机化合物（VOCs）含量为62g/L，水性面漆挥发性有机化合物（VOCs）含量为64g/L，水性清漆挥发性有机化合物（VOCs）含量为50g/L，结合各类涂料的密度，可计算出水性底漆挥发物含量为4.77%，水性面漆挥发物含量为4.92%，水性清漆挥发物含量为4.72%； ②涂料的固含量=1-水含量占比-挥发物含量占比； ③废气产生量=年使用量×（1-利用率）×固含量。. 3）恶臭废气 项目喷漆和涂料烘烤过程会有少量恶臭气味产生，此类物质含量较小，成分较为复杂，以臭气浓度为表征。虽然这些气味对人体不会产生有害影响，但较高浓度的聚集也会使人产生不愉快的感受，恶臭污染物逸出和扩散机理复杂，废气源强难于计算，因此本评价仅对臭气浓度进行定性分析。 （7）天然气燃烧废气 本项目前处理线的烘烤柜炉、喷粉线的固化隧道炉、喷涂线的烘烤隧道炉和补漆的烘烤柜炉采用天然气燃烧机，均需使用管道天然气作为燃料进行供热，使用过程会产生天然气燃烧废气。项目天然气燃烧机的建设即天然气使用情况如下： - 天然气燃烧机建设情况一览表 生产工序; 用气设备; 配套燃烧机功率总额（万大卡/h）; 燃烧机数量（台）; 年运行时间（h）; 年用量（万m3）. 烘干; 烘烤柜炉; 2.16; 2; 3000; 1.69. 喷粉固化; 固化隧道炉; 21.6; 1; 3000; 8.47. 底、面漆烘烤; 烘烤隧道炉; 21.6; 1; 3000; 8.47. 清漆烘烤; 烘烤隧道炉; 21.6; 1; 3000; 8.47. 返工检修; 烘烤柜炉; 2.16; 1; 600; 0.17. 天然气燃烧产生的主要污染物为SO2、NOx、颗粒物，燃烧机已安装低氮燃烧器。本报告采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，41-434机械行业系数手册-14涂装系数表-天然气-天然气工业炉窑-所有规模”的废气产污系数，具体排污系数及污染物产生量详见下表： - 天然气燃烧废气产污系数一览表 能源类型; 污染物 指标; 单位; 产污系数; 烘干工序 产生量; 喷粉固化 产生量; 底、面漆烘烤产生量; 清漆烘烤产生量; 返工检修产生量. 天然气; 废气量; 立方米/立方米-原料; 13.6; 229840m3; 1151920m3; 1151920m3; 1151920m3; 23120m3. 颗粒物; 千克/立方米-原料; 0.000286; 0.0048t/a; 0.0242t/a; 0.0242t/a; 0.0242t/a; 0.0005t/a. 二氧化硫; 千克/立方米-原料; 0.000002S; 0.0034t/a; 0.0169t/a; 0.0169t/a; 0.0169t/a; 0.0003t/a. 氮氧化物; 千克/立方米-原料; 0.00187; 0.0158t/a; 0.0792t/a; 0.0792t/a; 0.0792t/a; 0.0016t/a. 备注：（1）S——收到基硫分（取值范围0-100），本报告取100。 （2）项目燃烧器采用低氮燃烧器，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》低氮燃烧法治理技术效率为50%，本次氮氧化物产生量考虑了低氮燃烧的治理效率。 （8）自建废水处理设施恶臭气体 根据建设单位提供的自建废水处理设施处理工艺，自建废水处理设施恶臭气体主要产生于污泥浓缩池及污泥压滤区等，主要污染因子为氨、硫化氢。由于恶臭物质和挥发性物质的逸出和扩散机理较为复杂，难以准确估算其产生量，因此本评价不对其进行定量分析。项目恶臭产生源均位于生产车间内，通过厂房隔档、厂区绿化等措施处理后无组织排放。此外，建设单位将定时喷洒除臭剂。通过采取上述措施，恶臭污染物的排放对周围环境的影响会大幅减小，厂界臭气浓度不会超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值要求，对周围及敏感点的环境空气质量影响较小。 2、废气风量核算 （1）除锈槽、烘烤柜炉 1）除锈槽 项目除锈槽作业产生的硫酸雾通过在槽体侧边设置集气罩，并保持较高的吸气速度，诱导废气向集气罩流动，对废气进行收集。集气罩的罩口应尽可能靠近废气产生点，使其局限在较小空间内，可能减少吸气范围，以防止横向气流影响。集气罩的吸气方向应与污染气流运动方向一致，充分利用污染气流的初始动能。集气罩的罩口长度不应小于槽体长度，保证集气罩吸风均匀，同时设置活动挡板，在槽体暂停工作时盖在槽面上，减少有害气体挥发。同时，车间拟对前处理线的加工区域进行围蔽，不设置抽风扇和窗户，不采用抽风扇和车间门窗等途径向外环境排放废气，另通过集气罩抽排风，使围闭区域废气抽风量大于所需的换气风量，密闭区域呈微负压状态。 侧吸罩吸风量参照《废气处理工程技术手册》(北京化学工业出版社)，采用高截面双侧排风(总风量)公式计算： 式中：A-槽长，m； B-槽宽，m； Vx-边缘控制点的控制风速，m/s，一般危害性小的控制风速为0.20~0.40m/s，危害性大的控制风速为0.25~0.50m/s。项目主要排放污染物为硫酸雾，经处理后对环境危害性不算很大，因此边缘控制点控制风速全部按0.25m/s计。 集气罩尺寸设置原则：为了保证有效的收集率，集气罩的罩口应尽可能包围或靠近废气排放点，使其局限在较小空间内，尽可能减少吸气范围，以防止横向气流影响；集气罩的吸气方向应与污染气流运动方向一致，充分利用污染气流的初始动能；集气罩的罩口长度不应小于产污点的长度，保证集气罩吸风均匀。集气管收集风量计算见下表。 - 项目酸雾收集风量一览表 产生环节; 污染因子; 槽体长×宽m; 槽体个数; 控制风速m/s; 理论风量m3/h. 除锈槽; 硫酸雾; 2.4×1.4; 1; 0.25; 4727. 2）烘烤柜炉 项目前处理后工件的烘干在密闭的烘烤柜炉中进行，通过管道将天然气燃烧机燃烧产生的热风经过滤后引入烘烤柜炉实现设备加热，此过程需收集烘烤柜炉内的天然气燃烧废气，拟采取在炉内设置风管直连的方式收集作业废气，直连风管风量核算参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）中无人员作业的密闭空间的风量计算公式： L2=V2×G2×3600 式中：L2——总风量，m3/h； V2——开口面控制风速，m/s。与大气连通的开口面，一般取1.2~3m/s；其他开口面，一般取0.4~0.6m/s，项目取值0.6m/s； G2——开口面面积，m2。 - 项目烘烤柜炉废气收集风量一览表 设备名称; 规格长×宽×高m; 风管管径m; 开口面积m2; 风管数量; 开口面控制风速m/s; 理论风量m3/h. 烘烤柜炉; 2.6×1.4×1.6; 0.4; 0.1257; 2; 0.6; 543. 针对除锈槽和烘烤柜炉的作业废气，建设单位拟设至1套废气设施收集处理作业废气，设施的风机风量计算情况如下： - 项目除锈槽、烘烤柜炉收集风量一览表 排气筒编号; 污染源; 收集方式; 收集区域; 理论风量m3/h; 设计风量m3/h. DA006; 除锈槽; 单层密闭负压; 收集除锈槽、烘烤柜炉的作业废气; 4727; /. 烘烤柜炉; 设备废气排口直连; 543; /. 合计; 5270; 7000. （2）静电喷粉柜 根据《涂装车间设计手册》（第二版）（王锡春主编），喷粉室内的风速和换气风量根据作业环境，粉尘爆炸浓度的下限和涂着效率等综合考虑决定。作为标注的被涂物表面风速为0.5m/s左右，一般以0.3~0.7m/s为宜。风量可通过下列计算选定： Q1=A1V1 式中： Q1——排风量，m3/s； A1——喷粉室作业断面面积，m2，一般指（被涂物宽度+两侧各加0.2m）×（挂距长度或链速+两头各加0.2m）所占的断面面积，项目断面面积按人工喷位开口面1.5m×2m计，1个静电喷粉柜共设2个人工喷位，合计断面为6m2； V1——被涂物面的风速，m/s，本次按0.5m/s。 - 项目喷粉工序收集风量一览表 排气筒编号; 废气类别; 产生环节; 喷位长×宽m; 喷位个数; 风速V1m/s; 理论风量m3/h; 设计风量m3/h. DA001; 颗粒物; 喷粉; 1.5×2; 2; 0.5; 10800; 13000. DA002; 颗粒物; 喷粉; 1.5×2; 2; 0.5; 10800; 13000. （3）喷漆房、尾数房、固化隧道炉、烘烤隧道炉、烘烤柜炉 1）喷漆房、尾数房 项目铝制工件需进行喷漆处理，共需喷涂底漆、面漆、清漆三层，此过程在密闭的喷漆房内进行，项目共设置2条喷漆线，均为环形设备，工件在喷涂线上的移动由输送链系统完成，工件加工处理均由人工在生产线单侧操作，输送链长度为260m，即喷漆房为全封闭设计，仅留人工上挂、下取件口；不合格品的返工检修在尾数房内进行，尾数房除员工进出口外其他区域为全封闭设计，作业期间员工进出口常闭；通过对2个喷漆房和尾数房引入风管收集区域内作业废气，风量计算可参照王锡春主编的《涂装车间设计手册》（化工工业出版社，2013 年版）各喷漆车间风量可按以下公式计算： Q=AHN 式中 Q：风量，m3 /h； A：隔间总面积，m2； H：隔间高度，m； N：换气次数，次/h，密闭车间换气次数参照《三废处理工程技术手册废气卷》第十七章表17-1 中每小时各种场所换气次数-涂装室-换气次数 20 次。 则喷漆房、尾数房的风机风量计算如下： - 喷漆房、尾数房废气收集风量一览表 位置; 车间尺寸; 换气次数（次/h）; 所需风量（m3/h). 长（m）; 宽（m）; 高（m）. 面漆房; 22; 8; 3; 20; 10560. 清漆房; 20; 7.5; 3; 20; 9000. 尾数房; 10; 10; 3; 20; 6000. 2）固化隧道炉、烘烤隧道炉、烘烤柜炉 项目粉料、涂料的烘烤固化均在密闭的设备中进行，只设置一个进出口，拟采取在进出口设置顶吸集气罩、炉内设置风管直连的方式收集作业废气，直连风管风量核算参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）中无人员作业的密闭空间的风量计算公式： L2=V2×G2×3600 式中：L2——总风量，m3/h； V2——开口面控制风速，m/s。与大气连通的开口面，一般取1.2~3m/s；其他开口面，一般取0.4~0.6m/s，项目取值0.6m/s； G2——开口面面积，m2。 - 项目隧道炉废气收集风量一览表 设备名称; 规格长×宽×高m; 风管管径m; 开口面积m2; 风管数量; 开口面控制风速m/s; 理论风量m3/h. 固化隧道炉; 35×1.8×2.6; 0.2; 0.0314; 17; 0.6; 1153. 面漆烘烤隧道炉; 37×1.8×2.6; 0.2; 0.0314; 18; 0.6; 1221. 清漆烘烤隧道炉; 37×1.8×2.6; 0.2; 0.0314; 18; 0.6; 1221. 烘烤柜炉; 3.4×2.3×2.1; 0.4; 0.1257; 1; 0.6; 272. 备注：隧道炉预计每隔2米设置1条集气管。. 项目隧道炉、烘烤柜炉进出口拟采取在进出口设置顶吸集气罩，参考按照《环境工程设计手册》中的顶吸罩有关公式风量计算： 式中：其中：X—集气罩至污染源的距离（取0.3m）； F—集气罩口面积； VX—控制风速（取0.5m/s）。 - 项目隧道炉废气收集风量一览表 设备名称; 集气罩数量（个）; 集气罩规格m; 罩口面积m2; 集气罩至污染源的距离m; 控制风速m/s; 理论风量m3/h. 固化隧道炉; 1; 2×0.25; 0.5; 0.3; 0.5; 1710. 面漆烘烤隧道炉; 1; 2×0.25; 0.5; 0.3; 0.5; 1710. 清漆烘烤隧道炉; 1; 2×0.25; 0.5; 0.3; 0.5; 1710. 烘烤柜炉; 1; 2.5×0.25; 0.625; 0.3; 0.5; 1935. 针对喷漆房、尾数房、固化隧道炉、烘烤隧道炉、烘烤柜炉的作业废气，建设单位拟设至3套废气设施收集处理作业废气，综合上述计算，可计算出各废气设施的风机风量设置情况如下： - 项目喷漆房、尾数房、固化隧道炉、烘烤隧道炉、烘烤柜炉收集风量一览表 排气筒编号; 车间; 收集方式; 收集区域; 理论风量m3/h; 设计风量m3/h. DA003; 面漆房; 单层密闭负压; 收集面漆房、固化隧道炉和面漆烘烤隧道炉的作业废气; 10560; /. 固化隧道炉; 设备废气排口直连; 1153; /. 外部集气罩; 1710; /. 面漆烘烤隧道炉; 设备废气排口直连; 1221; /. 外部集气罩; 1710; /. 合计; 16354; 20000. DA004; 清漆房; 单层密闭负压; 收集清漆房和清漆烘烤隧道炉的作业废气; 9000; /. 清漆烘烤隧道炉; 设备废气排口直连; 1221; /. 外部集气罩; 1710; /. 合计; 11931; 15000. DA005; 尾数房; 单层密闭负压; 收集尾数房和烘烤柜炉的作业废气; 6000; /. 烘烤柜炉; 设备废气排口直连; 272; /. 外部集气罩; 1935; /. 合计; 8207; 10000. 3、废气收集效率分析 废气收集效率可参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》粤环函[2023]538号，项目废气治理设施收集效率参考表如下。 - 废气收集集气效率参值表（粤环函[2023]538号摘录） 废气收集类型; 废气收集方式; 情况说明; 集气效率（%）. 全密封设备/空间; 单层密闭负压; VOCs产生源设置在密闭车间、密闭设备（含反应釜）、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压; 90. 单层密闭正压; VOCs产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点; 80. 双层密闭空间; 内层空间密闭正压，外层空间密闭负压; 98. 设备废气排口直连; 设备有固定排放管（或口）直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发。; 95. 半密闭型集气设备（含排气柜）; 污染物产生点（或生产设施）四周及上下有围挡设施，符合以下两种情况：1、仅保留1个操作工位面；2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面。; 敞开面控制风速不小于0.3m/s; 65. 敞开面控制风速小于0.3m/s；; 0. 包围型集气设备; 通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）; 敞开面控制风速不小于0.3m/s；; 50. 敞开面控制风速小于0.3m/s; 0. 外部集气罩; --; 相应工位所有VOCs逸散点控制风速不小于0.3m/s; 30. 相应工位所有VOCs逸散点控制风速小于0.3m/s，或存在强对流干扰; 0. 无集气设施; --; 1、无集气设施；2、集气设施运行不正常; 0. 备注：同一工序具有多种废气收集类型的，该工序按照废气收集效率最高的类型取值。. 1）建设单位针对除锈槽的废气设置侧吸集气罩收集，同时对前处理的加工区域进行围蔽不设置抽风扇和窗户，不采用抽风扇和车间门窗等途径向外环境排放废气，另通过集气罩抽排风，使围闭区域废气抽风量大于所需的换气风量，密闭区域呈微负压状态，废气收集方式为全密闭空间-单层密闭负压。其废气收集效率可参考表4-30中单层密闭负压的情况，同时参考《佛山市铝型材涉表面处理建设项目环评文件编制技术参考指南(试行)》“根据实际运行情况，环评报告收集集气效率应当预留（10%以上）余量，不宜取理论最高值”，因此本评价硫酸雾的收集效率保守按80%计。 2）项目静电喷粉柜作业过程，工件进出依托输送链系统传送，员工站立在喷位上往喷柜的方向喷涂工件，喷粉柜的其他区域均为密闭。项目拟在人工喷位对面设置大功率引风机收集作业废气，使工件进出口、人工喷位处均呈现负压，确保集气效果，废气收集方式为全密闭空间-单层密闭负压。其废气收集效率可参考表4-30中单层密闭负压的情况，按90%计。 3）项目喷漆房为全封闭设计，仅留人工上挂、下取件口；尾数房除员工进出口外其他区域为全封闭设计，作业期间员工进出口常闭；拟设置风机对密闭车间进行抽风收集作业废气，使人工上挂、下取件口、员工进出口均呈现负压，确保集气效果，废气收集方式为全密闭空间-单层密闭负压。其废气收集效率可参考表4-30中单层密闭负压的情况，按90%计。 4）项目针对固化隧道炉、烘烤隧道炉、烘烤柜炉的作业废气，拟采取在进出口设置顶吸集气罩和炉内设置风管直连的收集方式，其废气收集效率可参考表4-30中设备废气排口直连的情况，按95%计。 5）项目天然气燃烧机采用的是直接加热方式，即天然气燃烧机燃烧产生的热风经过滤后通过管道直接引入烘烤柜炉和隧道炉中，再通过烘烤柜炉和隧道炉进入不同的集气设施，其废气收集效率与烘烤柜炉和隧道炉一致，按95%计。 综合上述计算，结合各集气设施的收集效率，可算出各废气设施的收集情况如下： - 项目各处理设施收集情况一览表 污染源/工序; 污染物; 产生情况; 收集效率; 收集情况; 无组织排放. 产生量t/a; 产生效率kg/h; 收集量t/a; 收集效率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. DA001; 喷粉; 颗粒物; 2.1; 0.7; 90%; 1.89; 0.63; 0.21; 0.07. 合计; 颗粒物; 2.1; 0.7; /; 1.89; 0.63; 0.21; 0.07. DA002; 喷粉; 颗粒物; 2.1; 0.7; 90%; 1.89; 0.63; 0.21; 0.07. 合计; 颗粒物; 2.1; 0.7; /; 1.89; 0.63; 0.21; 0.07. DA003; 喷漆; 颗粒物; 2.07; 0.712; 90%; 1.86; 0.641; 0.21; 0.071. TVOC; 0.376; 0.127; 90%; 0.338; 0.114; 0.038; 0.013. 固化; TVOC; 0.0429; 0.0143; 95%; 0.0408; 0.0136; 0.0021; 0.0007. 烘烤; TVOC; 0.0663; 0.0224; 95%; 0.063; 0.0213; 0.0033; 0.0011. 天然气燃烧; 颗粒物; 0.0484; 0.0161; 95%; 0.046; 0.0153; 0.0024; 0.0008. 氮氧化物; 0.1584; 0.0528; 95%; 0.15; 0.0502; 0.0084; 0.0026. 二氧化硫; 0.0338; 0.0113; 95%; 0.0321; 0.0107; 0.0017; 0.0006. 合计; 颗粒物; 2.1184; 0.7281; /; 1.906; 0.6563; 0.2124; 0.0718. TVOC; 0.4852; 0.1637; /; 0.4418; 0.1489; 0.0434; 0.0148. 氮氧化物; 0.1584; 0.0528; /; 0.15; 0.0502; 0.0084; 0.0026. 二氧化硫; 0.0338; 0.0113; /; 0.0321; 0.0107; 0.0017; 0.0006. DA004; 喷漆; 颗粒物; 1.35; 0.451; 90%; 1.22; 0.406; 0.13; 0.045. TVOC; 0.149; 0.0497; 90%; 0.134; 0.0447; 0.015; 0.005. 烘烤; TVOC; 0.0263; 0.0088; 95%; 0.025; 0.0084; 0.0013; 0.0004. 天然气燃烧; 颗粒物; 0.0242; 0.0081; 95%; 0.023; 0.0077; 0.0012; 0.0004. 氮氧化物; 0.0792; 0.0264; 95%; 0.0752; 0.0251; 0.004; 0.0013. 二氧化硫; 0.0169; 0.0056; 95%; 0.0161; 0.0053; 0.0008; 0.0003. 合计; 颗粒物; 1.3742; 0.4591; /; 1.243; 0.4137; 0.1312; 0.0454. TVOC; 0.1753; 0.0585; /; 0.159; 0.0531; 0.0163; 0.0054. 氮氧化物; 0.0792; 0.026; /; 0.0752; 0.0251; 0.004; 0.0009. 二氧化硫; 0.0169; 0.0056; /; 0.0161; 0.0053; 0.0008; 0.0003. DA005; 喷漆; 颗粒物; 0.0513; 0.0855; 90%; 0.0462; 0.077; 0.0051; 0.0085. TVOC; 0.0052; 0.0088; 90%; 0.0047; 0.0079; 0.0005; 0.0009. 烘烤; TVOC; 0.00093; 0.00154; 95%; 0.0009; 0.0015; 0.00003; 0.00004. 天然气燃烧; 颗粒物; 0.0005; 0.0008; 95%; 0.00048; 0.00076; 0.00002; 0.00004. 氮氧化物; 0.0016; 0.0027; 95%; 0.0015; 0.0026; 0.0001; 0.0001. 二氧化硫; 0.0003; 0.0005; 95%; 0.00029; 0.00048; 0.00001; 0.00002. 合计; 颗粒物; 0.0518; 0.0863; /; 0.04668; 0.07776; 0.00512; 0.00854. TVOC; 0.00613; 0.01034; /; 0.0056; 0.0094; 0.00053; 0.00094. 氮氧化物; 0.0016; 0.0027; /; 0.0015; 0.0026; 0.0001; 0.0001. 二氧化硫; 0.0003; 0.0005; /; 0.00029; 0.00048; 0.00001; 0.00002. DA006; 除锈; 硫酸雾; 0.178; 0.848; 80%; 0.142; 0.678; 0.036; 0.17. 天然气燃烧; 颗粒物; 0.0048; 0.0016; 95%; 0.0046; 0.0015; 0.0002; 0.0001. 氮氧化物; 0.0158; 0.0053; 95%; 0.0150; 0.0050; 0.0008; 0.0003. 二氧化硫; 0.0034; 0.0011; 95%; 0.0032; 0.001; 0.0002; 0.0001. 合计; 硫酸雾; 0.178; 0.848; /; 0.142; 0.678; 0.036; 0.17. 颗粒物; 0.0048; 0.0016; /; 0.0046; 0.0015; 0.0002; 0.0001. 氮氧化物; 0.0158; 0.0053; /; 0.0150; 0.0050; 0.0008; 0.0003. 二氧化硫; 0.0034; 0.0011; /; 0.0032; 0.001; 0.0002; 0.0001. 备注： ①DA001和DA002均收集喷粉粉尘，其中DA001收集白色粉尘，DA002收集杂色粉尘。根据建设单位提供，白色粉末涂料和杂色粉末涂料的使用量各占一半，则DA001颗粒物产生量为2.1t/a，产生速率为0.7kg/h；DA002颗粒物产生量为2.1t/a，产生速率为0.7kg/h。 ②由于底漆、面漆喷涂线不存在同时喷涂底漆、面漆的情况，根据建设单位提供，喷涂底漆和喷涂面漆的工作时间各占一半，即5h/d，300d/a，喷涂底漆、面漆过程产生的废气量为两种涂料加工时产污叠加，产生速率按两种涂料加工时产生的最大速率，即DA003颗粒物产生量为2.07t/a，产生速率为0.712kg/h；喷漆时TVOC产生量为0.376t/a，产生速率为0.127kg/h；烘烤时TVOC产生量为0.0663t/a，产生速率为0.0224kg/h。. 4、废气处理设施效率分析 （1）布袋除尘器 喷粉粉尘废气采用布袋除尘器，参考《环境工程技术手册-废气处理工程技术手册》中袋式除尘器对粉尘处理效率可达 99%以上，故可认为项目喷粉粉尘得到有效处理，本报告“袋式除尘器”对喷粉粉尘处理效率按保守的99%计。 （2）水帘柜+喷淋塔+除湿装置 项目采用水帘柜、喷淋塔处理漆雾。 水帘柜，又称过滤除尘设备或水膜过滤设备，是一种用于喷漆车间废气处理的工业环保设备，主要由水循环系统、排风系统和过滤装置构成。其工作原理通过自吸水泵形成水帘幕拦截漆雾颗粒，残余废气经风机排出室外，核心组件包括不锈钢水帘板、可拆卸滤网及多层除尘结构；喷淋塔是使特定容器内含水率增加并改变气流方向、降低气流速度，让其与含尘气体充分混合，使尘的比重增加并粘附，水尘由空气中脱离出来的一种除尘装置。当其有一定进气速度的含尘气体经进气管进入后，冲击水层并改变了气体的运动方向，而尘粒由于惯性则继续按原方向运动水喷淋净化塔，其中大部分尘粒与水粘附后便停留在水中，在冲击水浴后，有一部分尘粒随气体运动，与冲击水雾并与循环喷淋水相结合，在主体内进一步充分混合作用，此时含尘气体中的尘粒便被水捕集，尘水径离心或过滤脱离，因重力经塔壁流入循环池；净化后的气体直接从喷淋塔顶部的排气管排出。 除湿装置：由多折向波形板、支撑架及冲洗系统等组成，利用气体惯性碰撞、液滴凝聚及重力分离原理实现高效捕集。当含有雾沫的气体以一定速度流经除雾器时，由于气体的惯性撞击作用，雾沫与波形板相碰撞而被聚的液滴大到其自身产生的重力超过气体的上升力与液体表面张力的合力时，液滴就从波形板表面上被分离下来。除雾器波形板的多折向结构增加了雾沫被捕集的机会，未被除去的雾沫在下一个转弯处经过相同的作用而被捕集，这样反复作用，从而大大提高了除雾效率。气体通过波形板除雾器后，基本上不含雾沫。烟气通过除雾器的弯曲通道，在惯性力及重力的作用下将气流中夹带的液滴分离出来：除尘后的烟气以一定的速度流经除雾器，烟气被快速、连续改变运动方向，因离心力和惯性的作用，烟气内的雾滴撞击到除雾器叶片上被捕集下来，雾滴汇集形成水流，因重力的作用，下落至浆液池内，实现了气液分离，使得流经除雾器的烟气达到除雾要求后排出。折流板式除雾器的除湿效率通常在‌90%-99.9%‌之间，具体效率受设计结构、操作条件及液滴直径影响。 参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）附录F 汽车制造污染治理技术及效果，漆雾净化污染治理技术-水帘湿式漆雾净化的去除效率为85%，水旋湿式漆雾净化的去除效率为90%，当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按公式η=1-（1-ηl）×（1-η2）...（1-ηi）进行计算，则本项目水帘柜+喷淋塔的综合处理效率为：1-（1-85%）×（1-90%）=98.5%则合计处理效率按保守的98%计。 （3）二级活性炭吸附装置 《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》粤环函[2023]538号未对吸附技术的治理效率提出规定，只规定吸附技术的活性炭吸附比例。因此活性炭吸附装置的治理效率参考《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理指南》（粤环〔2013〕79号）中对有机废气治理设施的治理效率，吸附法处理效率为50～80%，本项目废气处理设施“二级活性炭吸附装置”中第一级活性炭吸附处理效率取50%，第二级处理活性炭吸附处理效率取50%，当存在两种或两种以上治理设施联合治理时，治理效率可按公式η=1-（1-ηl）×（1-η2）...（1-ηi）进行计算，则本项目二级活性炭吸附设施的综合处理效率为：1-（1-50%）×（1-50%）=75%；为保守起见，本评价有机废气处理效率取70%。 （4）碱液喷淋塔 针对除锈工序产生的硫酸雾，项目拟采用碱液喷淋塔处理，喷淋液采用10%碳酸钠和氢氧化钠溶液。参照《污染源源强核算技术指南电镀》（HJ984-2018）中附录F 表F.1 电镀废气污染治理技术及效果，喷淋塔中和法（碱液喷淋塔）对硫酸雾的去除效率≥90%。本项目碱液喷淋塔对硫酸雾的处理效率取值为90%，喷淋塔对颗粒物的去除效果参考《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）附录F 汽车制造污染治理技术及效果，湿式除尘的处理效率为80%。 5、废气排放情况分析 根据各类废气源强以及表4-31内容，结合拟设末端处理装置的处理效率，可计算出项目废气处理设施建成后，各类废气的产排情况如下表： - 项目废气产排情况一览表 排放 方式; 污染源; 污染物; 风机 风量m3/h; 收集情况; 处理效率; 排放情况. 收集量t/a; 收集效率kg/h; 收集浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放效率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有 组 织; DA001; 颗粒物; 13000; 1.89; 0.63; 48.46; 99%; 0.0189; 0.0063; 0.485. DA002; 颗粒物; 13000; 1.89; 0.63; 48.46; 99%; 0.0189; 0.0063; 0.485. DA003; 颗粒物; 20000; 1.906; 0.6563; 32.82; 98%; 0.0381; 0.0131; 0.656. TVOC; 0.4418; 0.1489; 7.45; 70%; 0.133; 0.0447; 2.23. 氮氧化物; 0.15; 0.0502; 2.51; 0; 0.15; 0.0502; 2.51. 二氧化硫; 0.0321; 0.0107; 0.535; 0; 0.0321; 0.0107; 0.535. DA004; 颗粒物; 15000; 1.243; 0.4137; 27.58; 98%; 0.0249; 0.0083; 0.552. TVOC; 0.159; 0.0531; 3.5; 70%; 0.0477; 0.0159; 1.06. 氮氧化物; 0.0752; 0.0251; 1.67; 0; 0.0752; 0.0251; 1.67. 二氧化硫; 0.0161; 0.0053; 0.353; 0; 0.0161; 0.0053; 0.353. DA005; 颗粒物; 10000; 0.04668; 0.07776; 7.78; 98%; 0.0009; 0.0016; 0.156. TVOC; 0.0056; 0.0094; 0.94; 70%; 0.0017; 0.0028; 0.282. 氮氧化物; 0.0015; 0.0026; 0.3; 0; 0.0015; 0.0026; 0.3. 二氧化硫; 0.00029; 0.00048; 0.048; 0; 0.00029; 0.0005; 0.048. DA006; 硫酸雾; 7000; 0.142; 0.678; 96.86; 90%; 0.0142; 0.0678; 9.7. 颗粒物; 0.0046; 0.0015; 0.214; 80%; 0.0009; 0.0003; 0.0429. 氮氧化物; 0.015; 0.005; 0.714; 0; 0.015; 0.005; 0.714. 二氧化硫; 0.0032; 0.001; 0.143; 0; 0.0032; 0.001; 0.143. 合计; 颗粒物; /; 6.98028; 2.41; /; /; 0.1026; 0.0359; /. TVOC; 0.6064; 0.2114; /; /; 0.1824; 0.0634; /. 氮氧化物; 0.2417; 0.083; /; /; 0.2417; 0.0829; /. 二氧化硫; 0.05169; 0.0175; /; /; 0.05169; 0.0175; /. 硫酸雾; 0.142; 0.678; /; /; 0.0142; 0.0678; /. 无 组 织; 四楼; 颗粒物; /; /; /; /; /; 0.76512; 0.26454; /. TVOC; /; /; /; /; /; 0.0535; 0.0189; /. 氮氧化物; /; /; /; /; /; 0.0001; 0.0001; /. 二氧化硫; /; /; /; /; /; 0.00001; 0.00002; /. 五楼; TVOC; /; /; /; /; /; 0.00673; 0.00224; /. 颗粒物; /; /; /; /; /; 0.0036; 0.0012; /. 氮氧化物; /; /; /; /; /; 0.0124; 0.0039; /. 二氧化硫; /; /; /; /; /; 0.0025; 0.0009; /. 六楼; 硫酸雾; /; /; /; /; /; 0.036; 0.17; /. 颗粒物; /; /; /; /; /; 0.0002; 0.0001; /. 氮氧化物; /; /; /; /; /; 0.0008; 0.0003; /. 二氧化硫; /; /; /; /; /; 0.0002; 0.0001; /. 合计; 颗粒物; /; /; /; /; /; 0.76892; 0.26584; /. TVOC; /; /; /; /; /; 0.06023; 0.02114; /. 氮氧化物; /; /; /; /; /; 0.0133; 0.0043; /. 二氧化硫; /; /; /; /; /; 0.00271; 0.00102; /. 硫酸雾; /; /; /; /; /; 0.036; 0.17; /. 6、作业废气达标分析 （1）正常工况下有组织废气达标分析 项目建设完成后，各排气筒污染物排放情况见下表。 - 项目有组织排放污染物排放达标情况一览表 污染源; 污染物; 排放浓度mg/m³; 排放速率kg/h; 执行标准; 浓度限值mg/m³; 速率限值kg/h; 达标 情况. DA001; 颗粒物; 0.485; 0.0063; DB44/27-2001; 120; 19.25; 达标. DA002; 颗粒物; 0.485; 0.0063; DB44/27-2001; 120; 19.25; 达标. DA003; 颗粒物; 0.656; 0.0131; DB44/27-2001与粤环函〔2019〕1112 号较严值; 30; /; 达标. TVOC; 2.23; 0.0447; DB44/2367-2022; 100; /; 达标. 氮氧化物; 2.51; 0.0502; 粤环函〔2019〕1112 号; 300; /; 达标. 二氧化硫; 0.535; 0.0107; 粤环函〔2019〕1112 号; 200; /; 达标. DA004; 颗粒物; 0.552; 0.0083; DB44/27-2001与粤环函〔2019〕1112 号较严值; 30; /; 达标. TVOC; 1.06; 0.0159; DB44/2367-2022; 100; /; 达标. 氮氧化物; 1.67; 0.0251; 粤环函〔2019〕1112 号; 300; /; 达标. 二氧化硫; 0.353; 0.0053; 粤环函〔2019〕1112 号; 200; /; 达标. DA005; 颗粒物; 0.156; 0.0016; DB44/27-2001与粤环函〔2019〕1112 号较严值; 30; /; 达标. TVOC; 0.282; 0.0028; DB44/2367-2022; 100; /; 达标. 氮氧化物; 0.3; 0.0026; 粤环函〔2019〕1112 号; 300; /; 达标. 二氧化硫; 0.048; 0.0005; 粤环函〔2019〕1112 号; 200; /; 达标. DA006; 硫酸雾; 9.7; 0.0678; DB44/27-2001; 35; 9.5; 达标. 颗粒物; 0.0429; 0.0003; 粤环函〔2019〕1112 号; 30; /; 达标. 氮氧化物; 0.714; 0.005; 粤环函〔2019〕1112 号; 300; /; 达标. 二氧化硫; 0.143; 0.001; 粤环函〔2019〕1112 号; 200; /; 达标. 由上表可知，项目建成后，排气筒DA001和DA002排放的颗粒物可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求；排气筒DA003、DA004和DA005排放的TVOC可满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值的要求，颗粒物可满足广东《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准与《广东省生态环境厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅广东省财政厅关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函〔2019〕1112 号）要求珠江三角洲地区原则上按照环大气[2019]56 号文国家重点区域工业炉窑治理要求较严值的要求，氮氧化物和二氧化硫可满足《广东省生态环境厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函[2019]1112号）要求：珠江三角洲地区原则上按照《工业炉窑大气污染综合治理方案》（大气[2019]56号）重点区域排放限值的要求；DA006排放的硫酸雾可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求，颗粒物、氮氧化物和二氧化硫可满足《广东省生态环境厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省财政厅关于贯彻落实<工业炉窑大气污染综合治理方案>的实施意见》（粤环函[2019]1112号）要求：珠江三角洲地区原则上按照《工业炉窑大气污染综合治理方案》（大气[2019]56号）重点区域排放限值的要求。 （2）无组织作业废气达标分析 项目建成后，车间内未被收集的废气呈无组织排放扩散在车间外环境，其中颗粒物排放量为0.76892t/a、TVOC0.06023t/a、氮氧化物排放量为0.0133t/a、二氧化硫排放量为0.00271t/a、硫酸雾排放量为0.036t/a，厂界颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3其他炉窑无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严者要求，硫酸雾、氮氧化物、二氧化硫排放可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值的要求；厂区内VOCs无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值的要求，对周边环境影响较小。 （3）非正常工况下排气筒废气达标分析 根据工程经验分析，设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放。结合建设单位的生产经验，项目可能发生的非正常工况主要为废气治理措施发生故障，导致废气非正常排放。 在非正常排放情况下，废气收集系统正常运行，但废气处理设施出现故障，处理效率下降至10%，项目各污染源大气污染物非排放情况见表4-34示。 - 各污染源非正常排放情况表 污染源; 非正常排放原因; 非正常排放状况; 执行标准; 达标 分析. 污染物; 处理效率; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 频次及持续时间; 浓度限值mg/m³; 速率限值kg/h. DA001; 废气处理设施出现故障; 颗粒物; 10%; 1.70; 43.6; 0.567; 1次/年， 1h/次; 120; 19.25; 达标. DA002; 颗粒物; 10%; 1.70; 43.6; 0.567; 120; 19.25; 达标. DA003; 颗粒物; 10%; 1.72; 29.5; 29.54; 30; /; 达标. TVOC; 10%; 0.398; 6.71; 0.134; 100; /; 达标. 氮氧化物; 0; 0.15; 2.51; 0.0502; 300; /; 达标. 二氧化硫; 0; 0.0321; 0.535; 0.0107; 200; /; 达标. DA004; 颗粒物; 10%; 1.12; 24.8; 0.372; 30; /; 达标. TVOC; 10%; 0.143; 3.15; 0.0478; 100; /; 达标. 氮氧化物; 0; 0.0752; 1.67; 0.0251; 300; /; 达标. 二氧化硫; 0; 0.0161; 0.353; 0.0053; 200; /; 达标. DA005; 颗粒物; 10%; 0.0420; 7.00; 0.0700; 30; /; 达标. TVOC; 10%; 0.0050; 0.846; 0.0085; 100; /; 达标. 氮氧化物; 0; 0.0015; 0.3; 0.0026; 300; /; 达标. 二氧化硫; 0; 0.00029; 0.048; 0.00048; 200; /; 达标. DA006; 硫酸雾; 10%; 0.128; 87.2; 0.610; 35; 9.5; 不达标. 颗粒物; 10%; 0.0041; 0.193; 0.0014; 30; /; 达标. 氮氧化物; 0; 0.015; 0.714; 0.005; 300; /; 达标. 二氧化硫; 0; 0.0032; 0.143; 0.001; 200; /; 达标. 由上表可知，非正常工况下DA006排放的硫酸雾的排放浓度已超标，其他指标均符合排放标准，故废气处理设施故障的情况下，预计各污染物排放对区域大气环境具有一定影响。为预防非正常工况发生，本报告建议建设单位采取以下措施： 1、每日作业开工前，先运行各配套风机及废气处理装置；在停止相应作业后，保持废气风机及处理装置持续运转20分钟再停止，确保在设备开、停车阶段排出的污染物得到有效处理； 2、安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报环保设备情况，及时发现并处理潜在隐患，确保废气系统正常运行；若装置发生故障应立即停止相应产污工序，并组织专人维修，在环保设施运行正常后相应工序才能恢复生产。 7、项目废气处理设施可行性分析 （1）布袋除尘器 参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）表C.4其他运输设备制造排污单位废气污染防治推荐可行技术，粉末喷涂室产生的颗粒物推荐可行技术为袋式除尘。因此项目采用布袋除尘器处理喷粉废气属于可行技术。 （2）水帘柜+喷淋塔 参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）表C.4其他运输设备制造排污单位废气污染防治推荐可行技术，喷漆室（段）产生的颗粒物推荐可行技术为文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤。因此项目采用水帘柜+喷淋塔处理漆雾为水旋/水帘，属于可行技术。 （3）二级活性炭吸附装置 参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）表C.4其他运输设备制造排污单位废气污染防治推荐可行技术，烘干室（段）产生的苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物推荐可行技术为热力焚烧/催化氧化、吸附/浓缩+热力焚烧/催化氧化。因此项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气为吸附，属于可行技术。 二级活性炭吸附装置的设计应满足《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号）关键控制指标的要求，设计要求如下： - 二级活性炭吸附装置关键控制指标一览表 处理工艺名称; 关键控制指标; 项目建设情况. 活性炭吸附技术; 活性炭箱体应设计合理，废气相对湿度高于80%时不适用；废气中颗粒物含量宜低于 1mg/m3；装置入口废气温度不高于40℃；颗粒炭过滤风速＜0.5m/s；纤维状风速＜0.15m/s；蜂窝状活性炭风速＜1.2m/s。活性炭层装填厚度不低于 300mm，颗粒活性炭碘值不低于 800 mg/g，蜂窝活性炭碘值不低于650mg/g。; 项目共设3套“水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置”收集处置喷漆、固化、烘烤作业废气，废气经管道引至楼顶废气设施处理，其中喷漆作业废气为常温气体（25℃），固化、烘烤废气为高温气体（150℃/200℃），各股废气混合过程因热传递使高温气体降温，达到热平衡。根据表4-29可计算各股废气的烟气量和温度，可计算出废气设施DA003进气温度为70℃，DA004进气温度为48.3℃，DA005进气温度为57.9℃，再经过喷淋塔可降温至40℃以下；废气降温后经除湿装置除湿，使湿度降至80%以下；作业废气经水帘柜+喷淋塔预处理后，颗粒物含量降至1mg/m3以下（其中DA003进气颗粒物浓度为0.656mg/m3，DA004进气颗粒物浓度为0.552mg/m3，DA005进气颗粒物浓度为0.156mg/m3），因此进入活性炭吸附装置的废气可以满足设计要求。. 备注：两种不同温度和烟气量的气体混合后温度的计算公式为：T混合=（V1+V2）/（V1/T1+V2/T2）其中，V1和V2分别为两种气体的体积流量（单位：m³/h）；T1和T2分别为两种气体的绝对温度（单位：K）​. 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）“6.3.3.3采用蜂窝状吸附剂，气体流速宜低于1.2m/s”。项目活性炭吸附装置的气体流速小于1.2m/s，满足气体流速要求。项目活性炭吸附器主要技术参数见下表。 - 活性炭吸附设施主要技术参数 对应排气筒编号; DA003; DA004; DA005. 系统处理风量Q; 20000m3/h; 15000m3/h; 10000m3/h. 数量; 1; 1; 1. 塔体尺寸（长L×宽B×高H）; 3800×2515×1450mm; 2950×2515×1450mm; 2300×2515×1450mm. 吸附剂; 蜂窝式; 蜂窝式; 蜂窝式. 碘值; 不低于800mg/g. 抽屉数n; 16; 12; 8. 吸附剂每层厚度 h; 600mm; 600mm; 600mm. 抽屉尺寸D×W×Hmm; 600×500×600; 600×500×600; 600×500×600. 过滤风速V （V=Q/3600/（D×W×n）; 1.16m/s; 1.16m/s; 1.16m/s. 过滤停留时间 T（T=h/V）; 0.517s; 0.517s; 0.517s. 吸附剂密度ρ; 350kg/m3; 350kg/m3; 350kg/m3. 吸附剂尺寸m; 100×100×100mm; 100×100×100mm; 100×100×100mm. 吸附剂重量（m×ρ）; 0.35kg/个; 0.35kg/个; 0.35kg/个. 单次单级活性炭箱填装量G（G=D*W*h*n*ρ）; 1.008t; 0.756t; 0.504t. 更换周期; 3个月/次. 年合计更换量; 8.064t; 6.048t; 4.032t. 有机废气吸附量; 0.424t. 废活性炭产生总量; 18.6t. 计算过程说明： ①过滤风速V DA003：V=20000/3600/（0.6×0.5×16）=1.16m/s； DA004：V=15000/3600/（0.6×0.5×12）=1.16m/s； DA005：V=10000/3600/（0.6×0.5×8）=1.16m/s； ②过滤停留时间 DA003：T=0.6/1.16=0.517m/s； DA004：T=0.6/1.16=0.517m/s； DA005：T=0.6/1.16=0.517m/s； ③单次单级活性炭装填量 DA003：G=0.6×0.5×0.6×16×0.35=1.008t； DA004：G=0.6×0.5×0.6×12×0.35=0.756t； DA005：G=0.6×0.5×0.6×16×0.35=0.504t；. （4）碱液喷淋塔 参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）表C.4其他运输设备制造排污单位废气污染防治推荐可行技术，酸洗槽产生的氯化氢、硫酸雾、氮氧化物等推荐可行技术为碱液喷淋。因此项目采用碱液喷淋塔处理硫酸雾属于可行技术。 8、排污口情况 项目各废气排放口基本情况见下表。 - 排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气筒出口流速（m/s）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA001; 生产废气 排放口1; 颗粒物; 113.883799°; 23.187828°; 45; 0.6; 12.77; 25. DA002; 生产废气 排放口2; 颗粒物; 113.883852°; 23.187898°; 45; 0.6; 12.77; 25. DA003; 生产废气 排放口3; TVOC、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 113.883965°; 23.188155°; 45; 0.8; 11.05; 25. DA004; 生产废气 排放口4; TVOC、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 113.884008°; 23.188214°; 45; 0.6; 14.74; 25. DA005; 生产废气 排放口5; TVOC、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 113.884209°; 23.188582°; 45; 0.5; 14.15; 25. DA006; 生产废气 排放口6; 硫酸雾、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 113.884075°; 23.188329°; 45; 0.45; 12.23; 25. 说明：项目拟建废气处理设施均设于顶楼。. 9、废气监测计划 针对项目所排污染物情况，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ 985-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）的相关规定，制定项目废气监测计划见下表： - 项目废气监测计划一览表 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 排放浓度(mg/m3); 本项目允许排放速率(kg/h); 标准名称. DA001; 颗粒物; 1次/年; 120; 19.25; 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准. DA002; 颗粒物; 120; 19.25. DA003、DA004、DA005; TVOC; 1次/年; 100; /; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值. NMHC; 80; /. 颗粒物; 30; /; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（大气[2019]56号）重点区域排放限值要求的较严值. 臭气浓度; 4000; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2臭气浓度排气筒高度50m排放标准值. 氮氧化物; 300; /; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（大气[2019]56号）重点区域排放限值. 二氧化硫; 200; /. DA006; 硫酸雾; 1次/半年; 35; 9.5; 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准. 颗粒物; 1次/年; 30; /; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（大气[2019]56号）重点区域排放限值. 二氧化硫; 300; /. 氮氧化物; 200; /. 无组织; 厂区内NMHC; 1次/半年; 6; /; 监控点处1h平均浓度值; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值. 20; /; 监控点处任意一次浓度值. 颗粒物; 1次/半年; 1.0; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3其他炉窑无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严者要求. 硫酸雾; 1次/年; 1.2; /; 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放限值. 二氧化硫; 1次/年; 0.4; /. 氮氧化物; 1次/年; 0.12; /. 臭气浓度; 1次/半年; 20; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值. NH3; 1次/年; 1.5; /. H2S; 1次/年; 0.06; /. 10、环境影响分析 （1）等效排气筒及达标性分析 根据广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001），两个排放相同污染物不论其是否由同一生产工艺过程产生的排气筒若其距离小于其几何高度之和应合并视为根等效排气筒，若有三根以上的近距离排气筒且排放同一种污染物时应以前两根的等效排气筒依次与第三四根排气筒取等效值。 根据分析DA001~DA006排气筒高度为50米，排气筒之间距离小于100米，需要进行等效，等效情况见下表。 - 排气筒等效排放情况一览表 排放口编号; 污染物; 实际排气筒; 等效排气筒. 高度（m）; 有组织排放速率kg/h; 高度（m）; 有组织排放速率kg/h. DA001; 颗粒物; 45; 0.0063; 45; 0.0359. DA002; 颗粒物; 45; 0.0063. DA003; 颗粒物; 45; 0.0131. DA004; 颗粒物; 45; 0.0083. DA005; 颗粒物; 45; 0.0016. DA006; 颗粒物; 45; 0.0003. 根据上表，项目等效排气筒颗粒物排放速率满足广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级标准50%要求（即45m排气筒≤19.25kg/h）。 （2）卫生防护距离 1）等标排放量计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。 根据项目废气排放情况可知，项目废气无组织排放污染物为颗粒物、TVOC、非甲烷总烃，其无组织排放量和等标排放量如下： - 项目无组织排放量和等标排放量情况表 面源; 四楼; 五楼; 六楼. 污染物; TSP; TVOC; NOx; SO2; TSP; TVOC; NOx; SO2; 硫酸雾; TSP; NOx; SO2. 无组织排放速率kg/h; 0.26454; 0.0189; 0.0001; 0.00002; 0.0012; 0.00224; 0.0039; 0.0009; 0.17; 0.0001; 0.0003; 0.0001. 质量标准mg/m3; 0.9; 1.2; 0.25; 0.5; 0.9; 1.2; 0.25; 0.5; 0.3; 0.9; 0.25; 0.5. 等标排放量m3/h; 293933; 15750; 400; 40; 1333; 1867; 15600; 1800; 566667; 111; 1200; 200. 等标排放量差值是否在10%以内; 是. 注： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中“5.3.2.1一般选用 GB 3095 中1 h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用 5.2 确定的各评价因子1 h平均质量浓度限值。对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。”故TSP取0.9mg/m3、NOx取0.25mg/m3、SO2取0.5mg/m3、TVOC取1.2mg/m3、硫酸雾取0.3mg/m3。. 根据上表，项目选取四楼车间选取颗粒物作为计算卫生防护距离的因子，五楼车间选取氮氧化物作为计算卫生防护距离的因子，六楼车间选取硫酸雾作为计算卫生防护距离的因子。 2.6.2卫生防护距离初值计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499- 2020)计算本项目的卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时(kg/h)； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米(mg/m3)； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米(m)； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米(m)； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)表1中查取，详见下表。 - 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速/（m/s）; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类型. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 等效半径根据下式计算： 项目生产单元占地面积3900m2，计算得出等效半径35.23m。 项目所在地区近5年平均风速为1.8m/s，且大气污染源属于Ⅱ类，项目卫生防护距离初值计算系数详见下表： - 卫生防护距离初值计算系数选取 计算参数; 工业企业所在地区近5年平均风速/（m/s）; 工业企业大气污染源构成类别; A; B; C; D. 1.8; Ⅱ; 400; 0.01; 1.85; 0.78. 项目卫生防护距离初值计算详见下表： - 卫生防护距离初值计算 污染物; Qc（kg/h）; Cm（mg/m3）; r（m）; 卫生防护距离初值（m）. 颗粒物; 0.26454; 0.9; 35.23; 11.37. 氮氧化物; 0.0039; 0.25; 35.23; 0.355. 二氧化硫; 0.17; 0.3; 35.23; 31.853. 项目卫生防护距离终值的确定： - 卫生防护距离终值级差范围表 卫生防护距离计算初值L/m; 级差/m. 0≤ L＜50; 50. 50≤ L＜100; 50. 100≤ L＜1000; 100. L ≥1000; 200. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离终值级差见表4-41。项目计算卫生防护距离初值均属于0≤L＜50m，则级差为50m。当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距高终值应提高一级，因此项目卫生防护距离取100m。根据现场勘察，项目卫生防护距离范围100米内无居民、学校等环境敏感目标，因此项目能够满足卫生防护距离的要求。此外，本评价建议严禁在项目卫生防护距离范围内建设新的环境敏感点。 （3）大气环境影响评价结论 项目所在区域为大气环境质量达标区，各监测指标补充监测结果均达标，项目所在区域大气环境质量良好。本项目采取废气污染防治措施可行，大气污染物排放满足相关排放标准要求，不会对厂内及周边环境造成明显影响。为进一步降低废气影响，后续验收工作开展过程中如出现污染物超标排放造成居民投诉后的情况将采取以下措施： ①立即停产，关闭排放阀，查找原因； ②积极配合居民协商具体投诉原因，加强沟通； ③根据国家排污许可证的要求，对污染源加强定期监测，必要时做环境质量跟踪监测。 （三）噪声 1、噪声源及源强 项目生产设备主要为前处理线、喷粉线、喷涂线、返工检修等设备，生产过程中会产生噪声，噪声强度65~85dB(A)。主要产噪设备1m处噪声源及产生强度见下表： - 项目主要声源及噪声源强一览表 序号; 位置; 设备名称; 数量 （台）; 设备噪声源强（dB(A)）; 持续时间（h/d）; 声源类型; 拟采取的防治措施. 1; 四楼; 喷粉线; 1; 70; 10（夜间不生产）; 频发; 采购低噪声型设备源头降噪，置于生产车间内，车间墙体隔声，底座安装减振垫. 2; 底漆、面漆喷涂线; 1; 70; 10（夜间不生产）; 频发. 3; 清漆喷涂线; 1; 70; 10（夜间不生产）; 频发. 4; 打砂机; 3; 75; 10（夜间不生产）; 频发. 5; 抛光机; 1; 75; 10（夜间不生产）; 频发. 6; 水帘柜; 1; 65; 10（夜间不生产）; 频发. 7; 手工喷枪; 2; 65; 10（夜间不生产）; 频发. 8; 烘烤柜炉; 1; 65; 10（夜间不生产）; 频发. 9; 喷淋柜; 1; 65; 10（夜间不生产）; 频发. 10; 五楼; 固化隧道炉; 1; 70; 10（夜间不生产）; 频发. 11; 烘烤隧道炉; 2; 70; 10（夜间不生产）; 频发. 12; 六楼; 台钻; 1; 75; 10（夜间不生产）; 频发. 13; 抛丸清理机; 1; 80; 10（夜间不生产）; 频发. 14; 前处理线; 1; 70; 10（夜间不生产）; 频发. 15; 顶楼; 废气处理设施风机; 6; 85; 10（夜间不生产）; 频发. 16; 空压机; 2; 85; 10（夜间不生产）; 频发. 2、噪声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）； 图4-2 室内声源等效为室外声源图例 也可以按下列公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下列公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i,j—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数； 在室内近似为扩散声场时，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB，根据刘惠玲主编《噪声控制技术》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB(A)（本项目按照20dB（A进行计算分析），6为围护结构简化后的吸声效果，则TLi+6为建筑插入损失，即26dB； 然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源在预测点的声级计算模型 某个声源在预测点的倍频带声压级 式中：L2—点声源在预测点产生的声压级，dB（A）； L1—点声源在参考点产生的声压级，dB（A）； r2—预测点距声源的距离，m； r1—参考点距声源的距离，m； ΔL—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量)，dB(A)。考虑设备采取减震、吸声等处理，效果取5dB(A)，车间及厂房隔声效果取 15dB(A)，故ΔL取值为20dB(A)。 ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； tj ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 将主要产生噪声的设备噪声源强进行叠加，可近似看成1个点声源，根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。噪声源强调查情况如下： |
| --- | --- |

- 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; DA001风机; /; -35.4; -44.4; 42; /; 85; 设备减振; 上班期间. 2; DA002风机; /; -30.6; -35.2; 42; /; 85; 设备减振; 上班期间. 3; DA003风机; /; -19.7; -8.1; 42; /; 85; 设备减振; 上班期间. 4; DA004风机; /; -13.1; 4.3; 42; /; 85; 设备减振; 上班期间. 5; DA005风机; /; 6.7; 52.6; 42; /; 85; 设备减振; 上班期间. 6; DA006风机; /; -5; 21.9; 42; /; 85; 设备减振; 上班期间. 7; 空压机; /; -30.3; -50.9; 42; /; 88; 设备减振; 上班期间. 注：表中坐标以厂界中心（113.884140,23.188154）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离m. 1; 源意-四楼声屏障; 喷粉线; /; 70; 设备减震、隔声屏障; -34.8; -39.8; 1.2; 35.8; 14.6; 6.3; 113.7; 49.3; 49.5; 50.2; 49.3; 上班期间; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.3; 23.5; 24.2; 23.3; 1. 2; 底漆、面漆喷涂线; /; 70; -19.8; -14.5; 1.2; 33.5; 43.9; 9.9; 84.6; 49.3; 49.3; 49.7; 49.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.3; 23.3; 23.7; 23.3; 1. 3; 清漆喷涂线; /; 70; -5.9; 10.3; 1.2; 32.0; 72.3; 12.6; 56.4; 49.3; 49.3; 49.5; 49.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 23.3; 23.3; 23.5; 23.3; 1. 4; 打砂机; /; 79.8; 17.7; -0.5; 1.2; 6.1; 74.0; 38.6; 57.6; 60.1; 59.1; 59.1; 59.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 34.1; 33.1; 33.1; 33.1; 1. 5; 抛光机; /; 75; 20.2; 4.7; 1.2; 6.2; 79.8; 38.8; 51.9; 55.2; 54.3; 54.3; 54.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 29.2; 28.3; 28.3; 28.3; 1. 6; 水帘柜; /; 65; 8.1; 55.9; 1.2; 39.6; 119.1; 7.2; 8.9; 44.3; 44.3; 45.0; 44.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 18.3; 18.3; 19.0; 18.8; 1. 7; 手工喷枪; /; 68; 8.9; 55.9; 1.2; 38.9; 119.5; 7.9; 8.6; 47.3; 47.3; 47.9; 47.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 21.3; 21.3; 21.9; 21.8; 1. 8; 烘烤柜炉; /; 65; 5.9; 51.9; 1.2; 39.8; 114.5; 6.8; 13.4; 44.3; 44.3; 45.1; 44.5; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 18.3; 18.3; 19.1; 18.5; 1. 9; 喷淋柜; /; 65; 7.4; -22; 1.2; 5.8; 50.2; 37.8; 81.4; 45.3; 44.3; 44.3; 44.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 19.3; 18.3; 18.3; 18.3; 1. 10; 源意-五楼声屏障; 固化隧道炉; /; 70; -2.1; -8.1; 1.2; 20.5; 58.4; 23.6; 71.4; 48.4; 48.3; 48.4; 48.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 22.4; 22.3; 22.4; 22.3; 1. 11; 底、面漆烘烤隧道炉; /; 70; -6.5; -5.6; 1.2; 25.6; 58.6; 18.5; 70.7; 48.3; 48.3; 48.4; 48.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 22.3; 22.3; 22.4; 22.3; 1. 12; 清漆烘烤隧道炉; /; 70; 4.5; -5.9; 1.2; 15.6; 63.4; 28.7; 67.0; 48.5; 48.3; 48.3; 48.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 22.5; 22.3; 22.3; 22.3; 1. 13; 源意-六楼声屏障; 台钻; /; 75; -35.4; -48.8; 1.2; 32.4; 6.2; 9.4; 122.0; 52.5; 53.8; 53.1; 52.5; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.5; 27.8; 27.1; 26.5; 1. 14; 抛丸清理机; /; 80; -33.2; -45.5; 1.2; 31.9; 10.2; 10.1; 118.1; 57.5; 58.0; 58.0; 57.5; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 31.5; 32.0; 32.0; 31.5; 1. 15; 前处理线; /; 70; 8.1; 15.6; 1.2; 21.7; 83.5; 23.2; 46.2; 47.6; 47.5; 47.6; 47.5; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 21.6; 21.5; 21.6; 21.5; 1. 注：表中坐标以厂界中心（113.884140,23.188154）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、预测结果及分析 - 项目噪声预测结果表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 贡献值; 标准限值; 达标情况. X; Y; Z; 昼间. 东南侧; 23.9; -4.7; 1.2; 53.6; 60; 达标. 西南侧; -38.6; -56.5; 1.2; 55.7; 60; 达标. 西北侧; -35.1; -21.2; 1.2; 58.5; 60; 达标. 东北侧; 12.4; 65.1; 1.2; 50.9; 60; 达标. 备注： - 表中坐标以厂界中心（113.884140,23.188154）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 - 项目夜间不生产。. 根据预测结果表明，项目噪声在没有任何遮挡的情况下，厂界噪声预测贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准（昼间≤60dB（A））的要求，对周边环境影响较小。 4、噪声污染防治措施可行性分析 ①高噪声设备尽可能选用环保低噪型设备；高噪声设备在订货时，建设单位向供货方提出防治噪声的要求，同时对各种设备进行基础减震；室内高噪声设备加装隔音罩或墙体贴装吸音材料；风机选用高频风机，并在风机的进气和出气口管道上安装消声器； ②车间内的设备应合理布局，高噪声设备尽量安装在隔声间内集中生产，少开门窗，防止噪声对外传播，其中靠厂界的厂房其一侧墙壁应避免打开门窗。 ③加强管理建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区内流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ④加强职工环保意识教育，防止人为噪声；合理安排工作时间，夜间减少高噪声设备工作。 以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。 5、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ 985-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）的相关规定，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。项目建成后，工作制度为1班制，每班10小时，故噪声自行监测计划见下表。 - 项目噪声自行监测计划一览表 监测点位; 监测时段; 监测频次; 执行排放标准名称; 厂界噪声排放限值（dB(A)）. 昼间. 东南侧厂界; 昼; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准; 60. 西南侧厂界; 昼; 1次/季度; 60. 西北侧厂界; 昼; 1次/季度; 60. 东北侧厂界; 昼; 1次/季度; 60. （四）固体废物 1、运营期固体废物产生情况 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43号）、《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的要求，工程分析结合项目主辅工程的原辅材料使用情况及工艺，分析了各固废产生环节、主要成分及其产生量。 项目运营期固体废物主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 1）边角料 项目在进行钻孔时产生金属边角废料，根据建设单位提供资料，金属边角料产生量约占各种金属原辅材料用量的0.5%，则碳钢边角废料产生量约8.24t/a，铝材边角废料产生量约2.46t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号）SW17可再生类废物，废物代码为900-001-S17、900-002-S17，交由一般固废回收利用单位处理。 2）包装固废 项目产品包装过程会产生一定量的包装固废，主要为塑料薄膜袋、纸袋、纸箱等，产生量约为0.3t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号）SW17可再生类废物，废物代码为900-003-S17、900-005-S17，交由一般固废回收利用单位处理。 3）金属粉尘 项目打磨工序会产生金属粉尘，呈无组织排放扩散在车间内，因金属粉尘自身比重较大，自然沉降较快，可通过洒扫收集。根据工程分析，产生量为0.4879t/a。主要成分为金属粉尘，属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号）SW59其他工业固体废物，分类代码为：900-099-S59，交由一般固废回收利用单位处理。 4）废布袋 项目使用的布袋除尘器上的布袋需定期更换，约两年更换一次，更换过程产生废布袋，产生量约为0.1t/a，废布袋属于一般工业固体废物，属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号）SW59其他工业固体废物，分类代码为：900-009-S59，交由一般固废回收利用单位处理。 5）废滤筒 项目喷粉柜自带有滤筒过滤装置，滤筒需定期更换，约两年更换一次，更换将产生废滤筒，产生量约0.2t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号）SW59其他工业固体废物，分类代码为：900-009-S59，交由一般固废回收利用单位处理。 6）废塑粉 项目喷粉工序在密闭的喷粉房中进行，喷粉作业时未上附着在待喷工件表面的粉末涂料散逸在空气中，形成喷粉粉尘。此部分粉尘大部分被收集后经布袋除尘器处理回用于生产，少部分未被收集粉尘作为一般固体废物。根据前文分析喷涂粉尘产生量为3.43t/a，未被收集粉尘为0.342t/a，则废塑粉产生量为0.342t/a。废塑粉属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号）SW59其他工业固体废物，分类代码为：900-099-S59，交由一般固废回收利用单位处理。 8）废砂纸 项目打磨过程中会产生废砂纸，年产生量为0.2t/a，属于一般工业废物，根据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号）SW59其他工业固体废物，分类代码为：900-099-S59，集中收集后交由专业公司回收处理。 （2）危险废物 1）废活性炭 本项目废气处理设施使用的活性炭吸附饱和后需定期更换，因此会产生废活性炭。根据前文分析可知，项目活性炭的年用量为18.144t，被吸附的有机废气量为0.424t/a，则废活性炭产生量为18.6t/a，参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）表3.3-3废气治理效率参考值，建议直接将“活性炭年更换量×活性炭吸附比例（吸附比例建议取值15%）”作为废气处理设施VOCs削减量，经计算得出活性炭年更换量应不小于2.827t，项目活性炭年用量为18.144t，符合文件要求。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW49其他废物，危废代码为900-039-49，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 2）浓缩废液 废水处理设施中经过中水回用系统处理后产生浓水进入MVR蒸发器蒸发处理；根据工程设计方案，MVR蒸发器冷凝水回收率可达95%，剩余约5%的浓缩废液（0.03t/d， 8.987t/a），浓缩废液收集后交有资质单位处理，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW49其他废物中“采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理残渣（液）”，危废代码为772-006-49，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 3）废水处理设备污泥 项目自建废水处理设施处理过程会产生一定量的污泥，污泥产生量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》电镀行业系数手册以及《广东省电镀行业固体废物管理手册》来核算污泥产生量，污泥产生系数为5‰（含水率70%）。项目废水处理规模为1389.286t/a，由此计算出项目污泥（含水率约70%）的产生量约为6.95t/a。项目对前处理线废水进行除磷预处理，采用石灰作混凝剂，根据经验系数，当石灰为前置投加，污泥量增加150%~500%，本报告按325%计，则项目污泥产生量为22.6t/a。自建废水处理设施污泥属于《国家危险品名录（2025年版）》中HW17表面处理废物，代码为336-064-17，集中收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 4）废原料空桶 项目使用的磷化剂、促进剂、硫酸、脱脂剂、水性油漆等会产生废原料包装，产生量约为1t/a，属于《国家危险品名录（2025年版）》中HW49其他废物，代码为900-041-49，收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 5）废机油 本项目设备维修保养过程会产生废机油，产生量约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 6）废含油抹布和手套 本项目设备维修保养过程会产生废含油抹布和手套，产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW49其他废物，危废代码为900-041-49，收集后定期委托有危险废物处理资质的单位回收处理。 7）废RO膜、废滤芯 项目RO系统的RO膜使用寿命一般是1~2年左右，为保证废水站的稳定达标运行，需定期更换RO膜。根据废水设计单位提供的资料可知，RO膜两年更换一次，更换数量为12支，单支的重量为15kg，则废RO膜产生量约为0.18t/a。属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW49其他废物，代码为900-041-49，收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 项目前处理线槽废滤芯需定期更换，约每月更换一次，每次更换约0.01t，则年产生量为0.12t/a。属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW49其他废物，代码为900-041-49，收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 8）废槽渣 项目前处理线磷化槽、需定期捞渣，年产生量约4.86t/a，属于《国家危险废物名录（2025年版）》中HW17表面处理废物，代码为336-064-17，收集后交由有危险废物处理资质单位处置。 9）水帘柜废水 根据工程分析，水帘柜的换水量为19.76t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码900-007-09，临时存放于危废仓库内，定期由有危险废物处理资质的单位回收处理。 10）废漆渣 项目水帘柜需定期捞渣，漆渣产生量为0.5t/a，属于《国家危险废物名录》（2025年版）HW12染料、涂料废物，废物代码900-252-12，经收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 综上，项目危险废物处置情况见下表： - 项目危险废物处置情况一览表 序号; 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生 环节; 形态; 主要成分; 有毒有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 贮存方式. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 18.6; 废气处理设施; 固体; 活性炭; 废活性炭; 3个月; T; 暂存在危废暂存间内. 2; 浓缩废液; HW49; 772-006-49; 8.987; 污水处理设施; 液体; 磷化剂、促进剂等; 磷化剂、促进剂等; 每天; T/In. 3; 污泥; HW17; 336-064-17; 22.6; 污水处理设施; 固体; 磷化剂、促进剂等; 磷化剂、促进剂等; 每天; T/C. 4; 废原料空桶; HW49; 900-041-49; 1; 包装; 固体; 磷化剂、促进剂、涂料等; 磷化剂、促进剂、涂料等; 每天; T/In. 5; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.2; 设备维护; 液体; 废矿物油; 废矿物油; 每天; T，I. 6; 废含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 0.1; 设备维护; 固体; 化学纤维; 废矿物油; 1个月; T/In. 7; 废RO膜; HW49; 900-041-49; 0.18; 污水处理设施; 固体; 磷化剂、促进剂等; 磷化剂、促进剂等; 每2年; T/In. 8; 废滤芯; HW49; 900-041-49; 0.12; 前处理线; 固体; 磷化剂、促进剂等; 磷化剂、促进剂等; 1年; T/In. 9; 废槽渣; HW17; 336-064-17; 4.86; 前处理线; 固体; 磷化剂、促进剂等; 磷化剂、促进剂等; 每月; T/C. 10; 水帘柜废水; HW09; 900-007-09; 19.76; 水帘柜; 液体; 水; 涂料; 每季度; T. 11; 废漆渣; HW12; 900-252-12; 0.5; 水帘柜; 固体; 有机物; 有机物; 每月; T. 备注：T毒性、C腐蚀性、I易燃性、In感染性。 - 项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 最大贮存量t; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 位于6楼; 50m2; 袋装; 5; 3个月. 2; 浓缩废液; HW49; 772-006-49; 桶装; 3; 3个月. 3; 污泥; HW17; 336-064-17; 桶装; 3; 1个月. 4; 废原料空桶; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.5; 1年. 5; 废机油; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.5; 1年. 6; 废含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.5; 1年. 7; 废RO膜; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.5; 1年. 8; 废滤芯; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.2; 1年. 9; 废槽渣; HW17; 336-064-17; 桶装; 3; 3个月. 10; 水帘柜废水; HW09; 900-007-09; 桶装; 5; 3个月. 11; 废漆渣; HW12; 900-252-12; 袋装; 1; 1年. 本项目拟设危险废物暂存间面积为50m2，最大可贮存30吨危险废物，本项目危险废物最大贮存量为22.2吨，拟设危险废物暂存间能满足要求。 （3）员工生活垃圾 项目拟定员工50人，均不在厂区内食宿。员工生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，则项目运营期员工生活垃圾产生量为0.025t/d、7.5t/a。生活垃圾经定点、集中收集后由当地环卫部门定期清运。根据《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告 2024年第4号），属于SW64其他垃圾。园林垃圾和清扫垃圾之外的生活垃圾，废物代码为900-099-S64。 2、项目营运期固体废物产生量及去向 固体废物产生量及去向情况汇总详见下表： - 项目营运期固体废物产生量及去向一览表 废物属性; 废弃物种类; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式及去向. 一般工业固体废物; 边角料; SW17; 900-001-S17、900-002-S17; 10.7; 一般固废回收利用/处置单位处理. 包装固废; SW17; 900-003-S17、900-005-S17; 0.3. 金属粉尘; SW59; 900-099-S59; 0.4879. 废布袋; SW59; 900-009-S59; 0.1. 废滤筒; SW59; 900-009-S59; 0.2. 废塑粉; SW59; 900-099-S59; 0.61. 废砂纸; SW59; 900-099-S59; 0.2. 危险废物; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 18.6; 交有危险废物处理资质单位处理. 浓缩废液; HW49; 772-006-49; 8.987. 污泥; HW17; 336-064-17; 22.6. 废原料空桶; HW49; 900-041-49; 1. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.2. 废含油抹布和手套; HW49; 900-041-49; 0.1. 废RO膜; HW49; 900-041-49; 0.18. 废滤芯; HW49; 900-041-49; 0.12. 废槽渣; HW17; 336-064-17; 4.86. 水帘柜废水; HW09; 900-007-09; 19.76. 废漆渣; HW12; 900-252-12; 0.5. 生活垃圾; 员工生活垃圾; SW64; 900-099-S64; 7.5; 定点、集中收集后由当地环卫部门定期清运. # 3、固体废物环境管理要求 a、贮存仓库的设置要求 一般工业固体废物采用包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存。其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023年修改单的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 危险废物仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，主要包括： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑦危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 b、日常管理和台账要求 一般工业固废交由合法、合规的单位收集处理。建设单位应建立严格危险废物管理体系，将危险委托具有危险废物处理资质单位处置，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位。严格执行危废五联单转移制度等管理要求，并落实《广东省生态环境厅关于加快推进危险废物处理设施建设工作的通知》（粤环函〔2020〕329号）相关要求，做到：坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用或处置产生的危险废物；规范危险废物贮存场所建设，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，按照相关规范要求，设置防雨、防扬散、防渗漏等设施，最大贮存期限一般不超过一年；按照国家和本市有关要求制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在信息系统中及时申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。 （五）排污许可管理要求 项目所属行业为C3360金属表面处理及热处理加工，根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》要求，属于管理名录中实施简化管理的企业，具体见下表： - 《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》摘录 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 81; 金属表面处理及热处理加工336; 纳入重点排污单位名录的，专业电镀企业（含电镀园区中电镀企业），专门处理电镀废水的集中处理设施，有电镀工序的，有含铬钝化工序的; 除重点管理以外的有酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. （六）地下水、土壤 1、地下水 项目不涉及地下水开采，不会影响当地地下水水位，不会产生地面沉降、岩溶塌陷等不良水文地质灾害；地下水污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成，项目占地范围内已进行全面硬底化，生产车间、生产废水处理设施、危废仓库、一般固体废物仓库均按照要求做好防渗措施，在生产运营过程中加强维护，如发生防渗层破损，应及时修补，避免污染物渗入地下水。 - 土壤影响分析 土壤的影响主要表现在大气沉降、废水垂直入渗、固废污染对土壤的影响。项目排放的大气污染物为TVOC、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾，不属于《重金属及有毒有害化学物质污染防治“十三五”规划》、《两高司法解释的有毒有害物质》（法释（2016）29号）、《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的公告（生环部公告2019年：第4号）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量农用土地污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）文件标准所述的土壤污染物质，且项目所在位置为厂房的4-7楼，各车间涉及产废区域均做好防控措施，因此不存在大气沉降、废水垂直入渗、固废污染的情况。 3、地下水和土壤防治措施 针对地下水和土壤防治措施，项目拟采取源头控制、分区防渗，加强对重点区域的防渗，防范地下水和土壤污染。 为了降低地下水污染，建议前处理槽体、废水收集管线采用地面架空布设，污水处理设施除收集池设为地下池，其他采用地面装置，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 项目拟参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）表4.0.3开展分区防渗。 （1）重点防渗区 重点污染防治区指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。主要包括危废仓库、废水处理设施区域、前处理区域、粉线房、喷漆房、尾数房、烘干固化区域、污水管道布置区域。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7，重点防渗区防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能。 （2）一般防渗区 ①项目办公区、原料仓库、成品仓库等不涉及重金属、持久性有机物按照一般污染防渗区。 一般防渗区要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能；或参照GB16889执行。 （3）简单防渗区 配电房等属于简单防渗区。 4、跟踪监测 经上述土壤及地下水环境影响途径分析，项目运行期间对地下水和土壤无污染影响途径，不再布设跟踪监测点。 （七）环境风险 1、风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，并依据附录B中表B.2中推荐的GB30000.18和GB30000.28对项目原辅材料进行识别，项目涉及的有毒有害、易燃易爆物质为生产过程使用的原辅材料为促进剂、除油粉、磷化剂、硫酸、氢氧化钠、切削液、机油等，贮存在原料仓，以及涉及的管道天然气。 2、风险潜势初判及风险评价等级 通过查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，并依据附录B中表B.2中推荐的GB30000.18和GB30000.28对项目原辅材料进行识别，项目涉及的有毒有害、易燃易爆物质为生产过程使用的原辅材料为促进剂、除油粉、磷化剂、硫酸、氢氧化钠、切削液、机油、管道天然气等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，危险物质数量与临界量比值Q定义如下： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1.5-1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： （1.5-1） 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 项目危险物质最大储存量及临界量 类型; 风险物质名称; 最大存在总量（t）; CAS号; 突发事件案例以及遇水反应生成的物质; 临界量（t）; q/Q. 原辅料; 除油粉; 0.5; /; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.005. 脱脂剂; 0.3; /; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.003. 磷化剂; 0.21（按磷酸计算）; 7664-38-2; 表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量; 10; 0.021. 0.065（按硝酸计算）; 7697-37-2; 表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量; 7.5; 0.0087. 表调剂; 0.1; /; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.001. 促进剂; 0.1; /; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.001. 硫酸; 0.5; 7664-93-9; 表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量; 10; 0.05. 水性底漆; 0.5; /; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.005. 水性面漆; 0.5; /; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.005. 水性清漆; 0.5; /; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.005. 片碱; 0.1; 1310-72-2; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.001. 天然气; 0.0002; 74-82-8; 甲烷; 10; 0.00002. 在线量; 除油槽; 除油粉; 0.2; /; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.002. 除锈槽; 硫酸; 0.746; 7664-93-9; 表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量; 10; 0.0746. 脱脂槽; 脱脂剂; 0.21; /; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.0021. 表调槽; 表调剂; 0.012; /; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.00012. 磷化槽1; 磷化剂; 0.1134（按磷酸计算）; 7664-38-2; 表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量; 10; 0.01134. 0.0351（按硝酸计算）; 7697-37-2; 表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量; 7.5; 0.00468. 促进剂; 0.049; /; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.00049. 磷化槽2; 磷化剂; 0.1134（按磷酸计算）; 7664-38-2; 表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量; 10; 0.01134. 0.0351（按硝酸计算）; 7697-37-2; 表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量; 7.5; 0.00468. 促进剂; 0.049; /; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.00049. 危险废物; 废槽渣; 3; /; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.03. 废漆渣; 0.5; /; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.005. 水帘柜废水; 5; /; 危害水环境物质（急性毒性类别1）; 100; 0.05. 废机油; 0.2; /; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; 2500; 0.00008. qn/Q; 0.303. 根据上表可知，项目风险物质Q=0.303＜1，环境风险潜势等级为Ⅰ级，不存在重大危险源。 3、环境风险识别 （1）物质危险性识别 项目环境风险物质识别见表4-54。 （2）生产系统危险性识别 a.生产装置的危险性识别 本项目涉及危险物质泄漏的生产装置主要是前处理线、喷漆房和尾数房，生产线涉及的设备、管道等设施可能发生破裂，停电、设备故障、工作人员违章操作、误操作可能造成生产线不正常运转，发生溢流、倾泻等，从而引起废液泄漏，污染周边水体及地下水，属于危险单元。 b.储运设施的危险性识别 本项目设计风险物质储运的设施主要包括药剂区、涂料仓库、化学品仓库和危废仓库，一旦发生泄漏，可能对周边的地下水、地表水、大气环境产生一定的影响，属于危险单元。 c.环保设施的危险性识别 本项目废水处理设施发生事故时，必须及时将废水引至园区事故应急池中。待废水处理系统正常运行时，再将事故应急池中的废水泵至废水处理系统处理达标后回用。一旦发生废水处理系统、事故应急池的污水泄漏，将造成废水下渗，对地下水环境造成一定污染。 4、环境风险防范措施 （1）物料泄漏事故的预防措施 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。 项目主要采取以下预防措施：1）在药剂区、涂料仓库、化学品仓库和危废仓库四周设置地沟避免泄漏物料流入水体。泄漏的物料经收集后作为废液送相应委外单位处理；2）经常检查管道，地上管道应防止碰撞，并控制管道支撑的磨损。定期系统试压、定期检漏； （2）火灾和爆炸的预防措施 项目运行期间应充分考虑到不安全的因素，一定要在火灾防范方面制定严格的措施。本报告建议项目投资方采取如下措施： a在车间内设置“严禁烟火”的警示牌，尤其是在纸张等易燃品堆放的位置； b灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。 c制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识进行培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。 d自动消防系统应定期维护保养，保证消防设施正常运作。 e对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配。 f制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。 只要项目严格落实上述措施，做好防火和泄漏措施，并加强防范意识，则项目运营期间发生风险的概率较小。 （3）物料运输及危险废物收集、贮存、运输过程防范措施 1）化学品运输 项目所用的硫酸、脱脂剂、促进剂、磷化剂、水性涂料等使用桶装，危险废物污泥、废机油、水帘柜废水等使用桶装，厂外运输为公路运输，厂内危化品及危险废物采用叉车搬运。厂内外运输主要委托专业运输公司。项目危废运输风险影响相对较小，贮存风险相对较大。 2）储存注意事项 对各种原材料应分别储存于符合相应要求的库房中。同时应加强管理，非操作人员不得随意出入。加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。 3）跑冒滴漏处理措施 发生跑冒滴漏时，及时进行处理，尽量回收物料。当发生严重泄漏和灾害时，可直接与消防队联系，并要求予以指导和协助，以免事故影响扩大。 （4）废水和废气处理装置事故防范措施 1）应加强对废水处理设施、废气处理系统等的日常管理，及时保养与维修。建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证环境保护设施的正常运行。 2）应严格按工艺规程进行操作，特别在易发生事故工序，应坚决杜绝为了提高产量等而不严格按要求配料、操作等情况，同时，操作人员应穿戴好劳动防护用品。 （5）加强对职工的安全教育 制定严格的工作守则和个人卫生措施，所有操作人员必须了解接触化学品的有害作用及对患者的急救措施，以保证生产的正常运行和员工的身体健康。 （6）事故发生时的行动计划 应当制定一个当事故发生时的必须采取哪些行动的计划。这种行动计划应该得到地方紧急事故服务部门（例如消防、救护、交通以及公安等有关负责部门）的同意，并向他们提供有关有毒有害物质危害的资料，还需定期进行演习以检查行动计划的效果。 行动计划的内容应包括： 1）事故一发生就要立即对事故的级别，对厂内外职工和居民，对周围其他设备及邻近工厂的影响范围、影响的性质和程度等迅速作出估计和判断。 2）对控制事故和减缓影响所必须采取的行动，如发生火灾时，全厂紧急停工，及时报警，由消防队根据火灾的具体情况实施灭火方案，断绝火源，避免火灾扩大等。 3）对污染物向下风向的扩散不断进行监测。 4）保护厂内外职工和可能受影响的居民所采取的措施（例如疏散等）。 5）保护周围的设备和邻近的工厂所采取的措施。 （7）废水处理设施事故防范措施 为防范项目自建废水处理设施发生事故排放，需采取以下防范措施： A、自建废水站应配备专业人员现场值守，一旦发现回用水质或废水处理设备异常，应立即向厂长汇报，确实是否需要立即采取停产维修措施； B、在自建废水处理设施工作期间，应派人定时巡逻和检查，以便及时发现故障； C、加强运行管理和进出水的监测工作，防止废水溢流； D、事故发生的第一时间，由专人负责关闭公司的雨水总排放口和开启应急阀门，让事故废水沿着应急管网引导至事故应急池（建设单位应编制厂区突发环境事件应急预案）。 （8）建立“三级”防控体系 1）一级防控（生产车间防控） 一级防控体系设置墁坡、围堰和导流沟，将泄漏控制在各个生产车间、仓库，涉水车间如6楼废水处理设施、前处理线区域设置导流沟，导流沟与废水处理设施收集池联通，确保发生事故时车间废水能引入废水处理设施收集池，不影响其它车间。 2）二级防控（厂区防控） 二级防控体系应预防事故废水经厂区漫流进入厂界外，通过在各楼层进出口设置挡水板和配备消防沙袋，一旦发生事故，立即打开挡水板并用沙袋封堵出入口，将事故废水截留在厂区内。 3）三级防控（园区防控） 三级防控体系必须建设应急事故水池及其配套设施，防止事故废水和消防废水造成的环境污染，事故应急池容积核算如下： 根据《水体污染物防控紧急措施设计导则》的规定，事故应急池具体计算公式如下： V总=（V1+V2－V3）max+V4+V5 式中：（V1+V2－V3)max是指对收集系统内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值（m3）。 A、V1的计算 V1——收集系统范围内发生事故的一个罐或一个装置的液体物料，储存相同的物料储桶按一个最大储罐计算（单位：m3），本报告取前处理线的1个槽最大储存量，即V1=4m3； B、V2的计算 V2——发生事故时的储罐或装置的消防水量（m3）； 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算，两栋或两座及以上建筑合用时，按设计流量最大者确定，因此项目消防用水按照45L/s计（室外25L/s，室内20L/s），灭火时间以2.0h计，即消防水量为324m3。 C、V3的计算 V3——发生事故时可以转移到其它储存或处理设施的物料量，m3； 本项目雨水系统管道可收集的一定量的室外消防废水，本项目雨水管道总长度约550米，雨水管管径0.4米，则本项目雨水管道容量为69.12m3，即V3为69.12m3。 D、V4的计算 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3。 发生事故时项目生产废水可储存在自建废水处理站调节池及其他池体，不会进入事故应急系统，故V4=0m3。 E、V5的计算 V5——发生事故时，可能进入该收集系统的降雨量，m3。 V5=10qF q——降雨强度，mm，按平均日降雨量； F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。项目所在位置为厂房A1的4-7楼，厂区所在北侧园区的雨水管网设有1个对外排放的雨水排放口，当发生事故时必须进入事故废水收集系统为北侧园区的公用道路区域，总占地面积为14059m2； q=qa/n qa——年平均降雨量，mm，取1998.5mm； n——年平均降雨日数，取142天/年。 根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）屋面、混凝土径流系数取值为0.85~0.95，本项目取0.95，则根据上式可计算出 V5=188m3 项目事故应急池的总容量V总=（V1+V2－V3)max+V4+V5=（4＋324-69.12）max＋0＋188=446.88m3。 项目所在园区已建设有一座850m3的事故应急池，用于园区内企业环境风险事故状态下的事故废水、消防废水、泄漏物料的储存。根据上式核算，项目事故废水的产生量为446.88m3，园区事故应急池可满足本项目事故废水的收纳，因此项目事故废水的收集依托园区事故应急池是可行的。为确保项目事故废水可顺利进入园区事故应急池，应将涉水区域导流沟、厂区内的应急管网采用专用管道与园区内事故应急池联通，并在园区北侧的雨水排放口处安装应急阀门，平时常开，事故状态紧急关闭雨水阀门，使厂区内事故废水、消防废水和雨水可自流进入园区事故应急池，防止事故状态下受污雨水流入外环境；依托的园区事故池应长期处于空置状态以保证有足够的容积容纳事故废水，建设单位应督促园区安环部门定期对事故池进行保养，确保事故池无破损、泄漏的情况。 项目一旦废水处理系统发生故障或废水出水水质不达标，应立即停运生产废水处理设施，将各股废水暂存于调节池或引流至园区的事故应急水池内，若一个生产班次内无法确保废水处理系统正常运行，将立即采取涉水生产线停产措施，避免废水排入市政管道。待应急结束后，事故应急池内的废水通过提升泵输送至项目自建废水处理设施中进行处理。 事故废水的处理处置：涂料仓库、化学品仓库、危废仓库液体物料置于防泄漏托盘中，门口设置缓坡拦截泄漏事故废液；厂区雨、污水排放口设置截流阀。发生泄漏、火灾或爆炸事故时，关闭雨水排放口的截流阀，泄漏物、事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统或污水收集系统，可将泄漏物、消防水截流在雨水收集系统或污水收集系统内，当雨水收集系统或污水收集系统不能容纳伴生、次生污水时，则通过应急泵，将伴生、次生污水泵入事故应急池。 事故结束后，联系有资质的水处理单位，将事故废水就地处置回收或处理达到相应标准，就地处置有困难的，用槽车运出交有资质单位集中处理。 5、分析结论 项目属于《关于发布<突发环境事件应急预案备案行业名录（指导性意见）>的通知》（粤环〔2018〕44 号）列明的需要编制突发环境事件应急预案的行业类别，应设立健全的突发环境事故应急组织机构，通过实施严格的防范措施并制定完善的应急方案，项目环境风险在可接受的范围内。 （八）生态 项目用地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态环境影响和保护措施分析。 （九）电磁辐射 项目不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射影响和保护措施分析。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001、DA002 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级标准 |
|  |  | DA003、DA004、DA005 | 颗粒物 | 水帘柜+喷淋塔+除湿装置+二级活性炭吸附装置 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（大气[2019]56号）重点区域排放限值要求的较严值 |
|  |  |  | TVOC |  | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1挥发性有机物排放限值 |
|  |  |  | NMHC |  |  |
|  |  |  | 二氧化硫、氮氧化物 |  | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（大气[2019]56号）重点区域排放限值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2臭气浓度排气筒高度50m排放标准值 |
|  |  | DA006 | 硫酸雾 | 碱液喷淋塔 | 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级标准 |
|  |  |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（大气[2019]56号）重点区域排放限值 |
|  | 无组织 | 厂区内 | NMHC | 加强车间通风 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  |  | 厂界 | 颗粒物 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3其他炉窑无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严者 |
|  |  |  | 硫酸雾 |  | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  |  | NH3、H2S、臭气浓度 | 定时喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值 |
| 地表水环境 | 生产废水 |  | pH、CODCr、BOD5、SS、石油类、氨氮、总铁、总锌、总磷 | 自建废水处理设施 | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）“工艺用水、产品用水和直流冷却水、洗涤用水”水质标准较严值后回用于生产，不外排 |
|  | 生活污水 |  | CODCr、NH3-N | 三级化粪池 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 隔音、减震等措施，合理布局和安排生产时间 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固体废物暂存于一般工业固体废物暂存间，危险废物暂存于危险废物暂存间；一般工业固体废物交由专业回收公司回收处理，危险废物交由有资质单位进行处理； 危险废物根据《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）对该废物收集进行转移联单管理，填写《惠州市危险废物转移报批表》或《广东省危险废物转移报批表》； 危险废物根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）制定管理计划和管理台账； 一般工业固体废物根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》生态环境部公告2021年第82号）制定管理台账。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目占地范围内进行全面硬底化，危废仓库、废水处理设施区域、前处理区域、粉线房、喷漆房、尾数房、烘干固化区域、污水管道布置区域均按要求做好防渗措施，在生产运营过程中加强维护。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强原辅料及危险废物的仓储管理，按有关规定设置储存场所，修建地沟、围堰、事故收集池等必要设施，避免化学品与地面直接接触； ②强化安全生产及环境保护一时的教育，加强操作人员的上岗前的培训，定期检查安全消防设施的完好性； ③加强废水处理设施的管理，提高员工各环节操作的规范性，以保证废水处理设施的正常运营。 ④雨水排放口切换阀门依托园区。 ⑤事故应急池依托园区。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①定期加强环保设施检查，发生故障时立即停止生产，保存台账记录等。 ②建设单位应建立用水、废水产生量、处理量、回用量、用电量、残渣量、危废委托处理量等方面的精细化管理台账，并在各相关节点安装水表或电表，定期对计量仪表的读数显示拍照存档，配合生态环境部门的精细化监督管理。 ③禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-06:00）进行任何装卸作业，作业人员须做到安静作业、轻卸轻放。 ③加强作业管理，发现设备非正常运行引起异响时立即停止运转，待维修后再投入使用。 |  |  |  |  |

# 六、结论

综上，从环境保护角度分析，项目建设具有可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.87152t/a | 0 | 0.87152t/a | +0.87152t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.0544t/a | 0 | 0.0544t/a | +0.0544t/a |
|  | 硫酸雾 | 0 | 0 | 0 | 0.0502t/a | 0 | 0.0502t/a | +0.0502t/a |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.255t/a | 0 | 0.255t/a | +0.255t/a |
|  | TVOC | 0 | 0 | 0 | 0.24263t/a | 0 | 0.24263t/a | +0.24263t/a |
| 废水 | 废水量（万吨） | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045 | +0.045 |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.018t/a | 0 | 0.018t/a | +0.018t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0009t/a | 0 | 0.0009t/a | +0.0009t/a |
| 一般工业固体废物 | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 10.7t/a | 0 | 10.7t/a | +10.7t/a |
|  | 包装固废 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a | 0 | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 金属粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.4879t/a | 0 | 0.4879t/a | +0.4879t/a |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废滤筒 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废塑粉 | 0 | 0 | 0 | 0.61t/a | 0 | 0.61t/a | +0.61t/a |
|  | 废砂纸 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 18.6t/a | 0 | 18.6t/a | +18.6t/a |
|  | 浓缩废液 | 0 | 0 | 0 | 8.987t/a | 0 | 8.987t/a | +8.987t/a |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 22.6t/a | 0 | 22.6t/a | +22.6t/a |
|  | 废原料空桶 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废含油抹布和手套 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废滤芯 | 0 | 0 | 0 | 0.12t/a | 0 | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 废槽渣 | 0 | 0 | 0 | 4.86t/a | 0 | 4.86t/a | +4.86t/a |
|  | 水帘柜废水 | 0 | 0 | 0 | 19.76t/a | 0 | 19.76t/a | +19.76t/a |
|  | 废漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 生活垃圾 | 员工生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 7.5t/a | 0 | 7.5t/a | +7.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①