建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：惠州宏利源电器有限公司迁改扩建设项目

建设单位（盖章）：  惠州宏利源电器有限公司

编制日期：                   2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 惠州宏利源电器有限公司迁改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2508-441322-04-05-644494 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 |  | 广东省惠州市博罗县石湾镇振兴北一路北侧地段太古工业园10号厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经：113度56分26.600秒，北纬：23度9分54.503秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3823 配电开关控制设备制造、C3525 模具制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电器机械和器材制造业 38-输配电及控制设备制造382；三十、金属制品业 33-结构性金属制品制造 331 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） R改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 1000.00 | 环保投资（万元） | 20.00 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.00 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1300.00 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控方案》的相符性分析 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，本项目与其相符性分析如下表所示： 表1-1 “三线一单”符合性分析表 文件要求; 相符性分析; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线和一般生态空间：全县生态保护红线面积408.014平方公里，占全县国土面积的14.29%；一般生态空间面积344.5平方公里，占全县国土面积的12.07%。石湾镇生态保护红线面积与一般生态空间面积均为0m2，生态空间一般管控区面积81.290m2。; 项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇振兴北一路北侧地段太古工业园10号厂房，项目用地属于工业用地。根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表3.3-2和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中图7所示（见附图12），本项目不在生态保护红线和一般生态空间内，属于生态空间一般管控区。; 符合. 环境质量底线; 大气环境质量 底线及管控分 区; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表5.4-2，石湾镇大气环境高排放重点管控区面积均为81.290km2。; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表 5.4-2 和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中图 14 所示（见附图 14），本项目属于大气环境高排放重点管控区。 项目废气主要是有机废气（非甲烷总烃、二氯甲烷、酚类、氯苯类、氨）、臭气浓度，在采取有效的废气收集和治理措施后，项目废气达标排放对周边大气环境影响不大。; 符合. 地表水环境质量底线及管控 分区; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表4.8-2，石湾镇水环境优先保护区面积0km2，水环境生活污染重点管控区面积42.956km2，水环境工业污染重点管控区面积30.901km2，水环境一般管控区面积7.433km2。; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》中表 4.8-2 和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中图 10 可知（见附图 13），本项目属于水环境一般管控区。 项目间接冷却水循环使用不外排；喷淋废水交由危险废物处理资质单位回收处理，不外排；生活污水纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂深度处理达标后排放，满足管控要求。; 符合. 土壤环境安全利用底线; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》，博罗县建设用地重点管控区共151个斑块，总面积3392504.113m2，占博罗县辖区面积的 0.078119%，占博罗县辖区建设用地面积比例的1.391%。根据表 6.1-6，罗阳镇建设用地一般管控区面积为26.089km2，未利用地一般管控区面积6.939km2。; 根据《博罗县生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单研究报告》和《博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集》中图 15 所示（见附图 13），本项目属于博罗县土壤环境一般管控区，且不属于博罗县高关注度重点行业企业。 项目对生产车间、仓库、危废仓等区域采取分区防控防渗处理后，不存在土壤污染途径。项目属于一类工业用地，因此，项目符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 土地资源管控分区：对于土地资源分区，将土地资源划分为优先保护区、重点管控区和一般管控区3 类。其中，将生态 保护红线和永久基本农田的图层叠加取并集形成优先保护区；将受污染建设用地作为重点管控区；其他区域为一般管 控区。博罗县共划定土地资源优先保护区834.505km2，土地资源优先保护区比例29.23%。; 根据附图16，本项目博罗县资源利用上线—土地资源优先保护区划定情况，本项目不位于土地资源优先保护区，属于一般管控区。; 符合. 能源（煤炭）管控分区：将《惠州市人民政府关于重新划定惠州市高污染燃料禁燃区的通告》（惠府〔2018〕2 号）文件中Ⅲ类管控燃料控制区划入高污染燃料禁燃区，作为能源（煤炭）利用的重点管控区，总面积394.927km2，高污染燃料禁燃区比例13.83%。; 根据附图18，本项目位于博罗县高污染燃料禁燃区。项目设备均使用电能，不涉及高污染燃料使用。; 符合. 矿产资源管控分区：对于矿产资源管控分区，衔接省市矿产资源总体规划中勘查及开采规划分区，划分优先保护区、重点管控区和一般管控区 3 类分区。其中，将生态保护红线和县级以上禁止开发区域叠加形成矿产资源开采敏感区，作为优先保护区；将重点勘查区中的连片山区（结合地类斑块进行边界落地）和重点矿区作为重点管控区；其他区域为一般管控区。博罗县划定为优先保护区和一般管控区2类，其中优先保护区面积为633.776km2，矿产资源开采敏感区比例22.20%。; 根据附图17，本项目不位于矿产资源开发敏感区，属于一般管控区。. 与博罗沙河流域重点管控单元（ZH44132220001）生态环境准入清单相符性分析. 类别; 博罗沙河流域重点管控单元（ZH44132220001）; 对照分析; 相符性. 区域布局管控要求; - 1-1. 【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。; 1-1.本项目选址在饮用水水源保护区外，属于允许类产业。; 符合. 1-2. 【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。; 1-2.本项目不属于禁止类项目。; 符合. 1-3. 【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 1-3.本项目不属于高VOCs 排放建设项目。; 符合. 1-4. 【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 1-4. 本项目不在一般生态空间内。; 符合. 1-5. 【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。; 1-5.本项目不在饮用水水源保护区内。; 符合. 1-6. 【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。; 1-6.项目不在沙河流域和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内，且不属于专业废弃物堆放场和处理场。; 符合. 1-7. 【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。; 1-7.本项目不属于畜禽养殖项目。; 符合. 1-8.【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。; 1-8.本项目不属于畜禽养殖项目。; 符合. 1-9. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。; 1-9.项目不属于大气环境受体敏感重点管控区，位于大气环境高排放重点管控区内，本项目不产生和排放有毒有害大气污染物；不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶粘剂等高挥发性有机物原辅材料。; 符合. 1-10. 【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。; 1-10.项目位于大气环境高排放重点管控区内，本项目产生的废气经收集至废气处理设施处理达标后高空排放，项目建成后将按要求定期开展自行监测，确保废气达标排放。; 符合. 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。; 1-11.本项目不产生、排放重金属。; 符合. 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-12.本项目不产生、排放重金属。; 符合. 能源资源利用要求; 2-1. 【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。; 2-1项目生产过程中使用电能作为生产能源，不使用高污染燃料；项目电能由市政供电网提供。; 符合. 2-2. 【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 2-2项目生产过程中使用电能作为生产能源，不使用高污染燃料；项目电能由市政供电网提供。; 符合. 污染物排放管控要求; 3-1. 【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。; 3-1生活污水经三级化粪池预处理后通过市政管网进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂深度处理，氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准与广东省《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值的标准。; 符合. 3-2. 【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。; 3-2项目冷却塔用水循环使用不外排；喷淋塔废水循环使用，定期收集后交由有危险废物资质的单位回收处理，不外排；项目生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行深度处理。不对严格控制流域或东江水质造成影响。; 符合. 3-3. 【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。; 3-3.本项目不涉及此项。; 符合. 3-4. 【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。; 3-4.本项目不涉及此项。; 符合. 3-5. 【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。; 3-5本项目主要从事按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关、模具的生产，不属于重点行业，生产过程中产生的废气经有效治理设施处理后达标排放，VOCs实施倍量替代；项目总量控制指标由惠州市生态环境局博罗分局分配。; 符合. 3-6. 【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-6.本项目生产过程中不产生重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥等。; 符合. 环境风险防控要求; 4-1. 【水/综合类】城镇污水处理厂应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。; 4-1项目不属于城镇污水处理厂建设项目，无生产废水外排。; 符合. 4-2. 【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风 险排查，开展风险评估及水环境预警监测。; 4-2根据《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（经广东省人民政府批准，粤府函〔2014〕188号）和《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号），项目所在地不属于惠州市水源保护区。; 符合. 4-3. 【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的，以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-3项目制定并实施厂内事故预防计划，明确管理组织、责任与责任范围、预防措施、宣传教育等内容。制定场内应急计划、事故报告制度、应急程序、应急措施等。配备足够的应急器材。对生产工况、设备、应急照明等应定期检查与抽查，落实责任制。消防警报系统必须处于完好状态，以备应急使用。; 符合. 综上所述，项目符合《博罗县“三线一单”生态环境分区管控方案》 的文件要求。 - 2、产业符合性分析 本项目主要从事按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关、模具的生产，行业类别是C3823 配电开关控制设备制造、C3525 模具制造，根据国家《产业结构调整指导目录》（2024年本） 规定，本项目不属于淘汰类、限制类和鼓励类，应属于允许类。因此，本项目符合国家的产业政策规定。 3、与《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）的相符性分析 根据《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号） 内容：对禁止准入事项，经营主体不得进入，政府依法不予审批、核准，不予办理有关手续；对许可准入事项，地方各级政府要公开法律法规依据、技术标准、许可要求、办理流程、办理时限，制定市场准入服务规程，由经营主体按照规定的条件和方式合规进入；对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类经营主体皆可依法平等进入。对未实施市场禁入或许可准入但按照备案管理的事项，不得以备案名义变相设立许可。 项目主要从事的按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关、模具的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中C3823 配电开关控制设备制造、C3525 模具制造，不属于《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）禁止或需要许可的类别，项目建设与《市场准入负面清单（2025年版）》（发改体改规〔2025〕466号）不冲突。 4、项目选址相符性分析 本项目位于广东省惠州市博罗县石湾镇振兴北一路北侧地段太古工业园10号厂房，租用现有的已建成厂房用于生产，项目用地不涉及自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区，也不涉及饮用水源保护区。根据博罗县石湾镇土地利用总体规划图（详见附图4），项目所在地属于工业发展区；同时根据建设单位提供的用地证明（详见附件3），项目用地为工业用地，故本项目选址与地方规划是相符的，在确保项目各种环保及安全措施得到落实和正常运作的情况下，不会改变区域的环境功能现状。因此，项目的选址是合理的。 5、环境功能区划符合性分析 ◆水环境功能区划 - 1）《广东省人民政府关于调整惠州市饮用水源保护区的批复》（粤府函〔2014〕188号）、《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）和｛惠州市人民政府关于《惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案》的批复｝（惠府函〔2020〕317号），本项目所在地不属于饮用水源保护区。 - 2） 根据《博罗县2024年水污染防治攻坚战工作方案》（博环攻坚办〔2024〕68号）可知，本项目所在区域纳污水体石湾镇中心排渠水质保护目标为Ⅴ类功能水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 ◆大气环境功能区划 根据《关于印发〈惠州市环境空气质量功能区划〉（2024年修订）的通知》（惠市环〔2024〕16号），项目所在区域空气环境功能区划为二类区，不属于环境空气质量一类功能区，环境空气质量达标。 ◆声环境功能区划 根据《惠州市声环境功能区划分方案（2022）》（惠市环〔2022〕33 号）中的“四、其他规定及说明中（二）划分范围以外的区域执行以下标准：2.村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求”，项目所在区域为居住、商业、工业混杂，因此本项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区。故项目选址是合理的，选址符合环境功能区划的要求。不属于声环境1类区。 - ◆城市建设和环境功能区规划 - 项目所在地没有占用基本农业用地和林地，符合惠州市城市建设和环境功能区规划的要求，且具有水、电等供应有保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等，故项目选址合理。 - 6、相关法律法规符合性分析 - （1）水方面： - ①与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339 号）及《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231 号）相符性分析 - 1） 严格控制重污染项目建设，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、 电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。 - 2） 强化涉重金属污染项目管理，重金属污染防治重点区域禁止新 （改、扩） 建增加重金属污染排放的项目，禁止在重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能稳定达标的区域建设涉重金属污染项目。 - 3） 严格控制矿产资源开发利用项目建设，严格控制东江流域内矿产资源开发利用项目建设，严禁在饮用水源保护区、生态严格控制区、自然保护区、重要生态功能区等环境敏感地区内规划建设矿产资源开发利用项目 （矿泉水和地热项目除外） 。 - 4） 合理布局规模化畜禽养殖项目，东江流域内建设大中型畜禽养殖场（区） 要科学规划、合理布局。 - 5） 严格控制支流污染增量，在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河 （含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、东江（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 - 符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围： - 1) 建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目； - 2) 通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目； - 3) 流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 - 根据《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》 （粤府函〔2013〕231号） ，建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目不列入禁止建设和暂停审批范围。 - 相符性分析：项目主要从事按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关、模具的生产，不属于制浆造纸、电镀 （含配套电镀和线路板） 、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目。项目无生产废水外排；项目冷却塔用水循环使用不外排、喷淋塔废水循环使用，定期收集后交由有危险废物资质的单位回收处理，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂深度处理达标后排放，项目不属于新增超标或超总量污染物的项目，不会对东江水质和水环境安全构成影响。因此，本项目选址符合《关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》 （粤府函〔2013〕231号） 的政策要求。 - ②与《广东省水污染防治条例》（2020年11月27日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）相符性分析 - 第三章 水污染防治的监督管理 - 第十七条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当符合生态环境准入清单要求，并依法进行环境影响评价。省、地级以上市人民政府生态环境主管部门在审批环境影响评价文件时，对可能影响防洪、通航、渔业及河堤安全的，应当征求水行政、交通运输、农业农村等主管部门和海事管理机构的意见；对跨行政区域水体水质可能造成较大影响的，应当征求相关县级以上人民政府或者有关部门意见。 - 第二十条 本省根据国家有关规定，对直接或者间接向水体排放废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者实行排污许可管理。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照规定向生态环境主管部门申领排污许可证，并按照排污许可证载明的排放水污染物种类、浓度、总量和排污口位置、排放去向等要求排放水污染物。排放水污染物不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 - 第二十一条 向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家和省的规定设置和管理排污口，并按照规定在排污口安装标志牌。地表水Ⅰ、Ⅱ类水域，以及Ⅲ类水域中的保护区、游泳区，禁止新建排污口，已建成的排污口应当实行污染物总量控制且不得增加污染物排放量；饮用水水源保护区内已建的排污口应当依法拆除。 - 第五十条 新建、改建、扩建的项目应当符合国家产业政策规定。 - 在东江流域内，除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性 - 矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。 - 相符性分析：项目主要从事按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关、模具的生产，不在上述禁止新建的项目内。项目无生产废水外排；项目冷却塔用水循环使用不外排、喷淋塔废水循环使用，定期收集后交由有危险废物资质的单位回收处理，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂深度处理达标后排放。因此，项目建设与该文件规定不冲突。 ③《关于印发＜惠州市2023年水污染防治攻坚工作方案＞的通知》（惠市环〔2023〕17 号）的相符性分析 为全面贯彻落实《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《广东省碧水蓝天保卫战五年行动计划（2021-2025年）》《广东省水生态环境保护“十四五”规划》《惠州市水生态环境保护“十四五”规划》等文件要求，围绕实现内涵式、可持续、高质量水生态环境质量改善核心目标，强化综合治理、系统治理、源头治理，深入打好2023年水污染防治攻坚战，制定本工作方案。总体目标：坚持统筹山水林田湖草一体化保护修复，“增好水、重生态”的原则，2023年，全市地表水国考断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例力争达到90.9%，力争达到100%，省考断面、国省考水功能区水质达到年度目标要求，九大水系主要一级支流水质基本达标；完成县级及以上城市集中式水源地规范化建设，完成乡镇级水源保护区勘界立标工作，环境问题整治工作基本见效，水源地水质达标率100%；农村黑臭水体整治工作取得积极成效；城市生活污水集中收集率明显提升，农村生活污水治理率达85%；重点河湖基本生态流量保证率达到90%以上。惠阳区：西枝江马安大桥下断面巩固Ⅱ类水质，淡水河紫溪断面巩固Ⅲ类水质，沙田水库保持Ⅱ类水质，淡澳河桂花路桥断面水质达到Ⅳ类，辖区内淡水河、潼湖水系主要支流水质全面达标，稳步提升。持续开展工业污染防治。落实“三线一单”生态环境分区管控要求，严格建设项目生态环境准入。全面推行排污许可制度，加强排污许可证后监管，加大环境违法行为查处力度，按照“双随机、一公开”原则对工矿企业、工业及其他各类园区或开发区污水处理厂、城镇污水处理厂入河排污口定期开展监督检查，加快完成白花新材料产业园污水处理厂建设。提升清洁生产水平，优化工业废水处理工艺，抓好金属表面处理、化工、印染、造纸、食品加工等重点行业绿色升级以及工业废水处理设施稳定达标改造。 相符性分析：本项目无生产废水外排，项目冷却塔用水循环使用不外排、喷淋塔废水循环使用，定期收集后交由有危险废物资质的单位回收处理，不外排；生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行深度处理，符合《关于印发＜惠州市2023年水污染防治攻坚工作方案＞的通知》（惠市环〔2023〕17号）的要求。 - 气方面 ①与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 相关内容如下： （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭 空间中操作。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 相符性分析：本项目从事按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关、模具的制造，注塑工序产生的有机废气、臭气浓度与破碎工序产生的颗粒物经集气设施收集后合并至同一套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过38m高的排气筒（DA001）高空排放；火花机加工工序产生的油雾经设备自带的油雾净化器处理后无组织排放；冲压、铣削工序产生的颗粒物无组织排放。 因此，项目建设与该文件规定不冲突。 ②与《广东省大气污染防治条例》（2022年11月30月修订）的相符性分析 - 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。 生态环境主管部门按照等量或者减量替代的原则核定重点大气污染物排放总量控制指标。 新增重点大气污染物排放总量控制指标可以通过实施工程治理减排、结构调整减排项目或者排污权交易等方式取得。 第二十四条 省人民政府生态环境主管部门应当会同标准化主管部门制定产品挥发性有机物含量限值标准，明确挥发性有机物含量，并向社会公布。 在本省生产、销售、使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合本省规定的限值标准。高挥发性有机物含量的产品，应当在包装或者说明中标注挥发性有机物含量。 第二十五条 省人民政府生态环境主管部门应当会同标准化等主管部门，制定本省重点行业挥发性有机物排放标准、技术规范。 企业事业单位和其他生产经营者应当按照挥发性有机物排放标准、技术规范的规定，制定操作规程，组织生产管理。 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： - 石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； - 燃油、溶剂的储存、运输和销售； - 涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； - 涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； - 其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。第二十七条 工业涂装企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量并向县级以上人民政府生态环境主管部门申报。台账保存期限不少于三年。 其他产生挥发性有机物的工业企业应当按照国家和省的有关规定，建立台账并向县级以上人民政府生态环境主管部门如实申报原辅材料使用等情况。台账保存期限不少于三年。 第二十八条 石油、化工、有机医药及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当根据国家和省的标准、技术规范建立泄漏检测与修复制度，对管道、设备进行日常维护、维修，减少物料泄漏，对泄漏的物料应当及时收集处理。 石油、化工等排放挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者在维修、检修时，应当按照技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节进行挥发性有机物排放控制。 第二十九条 储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家和省的有关规定安装油气回收装置和自动监测装置并保持正常使用，每年向生态环境主管部门报送有检测资质的机构出具的油气排放检测报告，油气排放检测报告标准文书由省生态环境主管部门制定。 第三十条 严格控制新建、扩建排放恶臭污染物的工业类建设项目。产生恶臭污染物的化工、石化、制药、制革、骨胶炼制、生物发酵、饲料加工、家具制造等行业应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭污染物。 鼓励企业采用先进的技术、工艺和设备，减少恶臭污染物排放。 - 相符性分析：项目主要从事按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关、模具的生产，不属于国家规划外的钢铁、原油加工、乙烯生产、造纸、水泥、平板玻璃、除特种陶瓷以外的陶瓷、有色金属冶炼等大气重污染项目。本项目注塑工序产生的有机废气、臭气浓度与破碎工序产生的颗粒物经集气设施收集后合并至同一套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过38m高的排气筒（DA001）高空排放；火花机加工工序产生的油雾经设备自带的油雾净化器处理后无组织排放；冲压、铣削工序产生的颗粒物无组织排放。有机废气总量由惠州市生态环境局博罗分局进行分配。因此，项目符合《广东省大气污染防治条例》的要求。 - ③与《关于印发〈惠州市2023年大气污染防治工作方案〉的通知》（惠市环〔2023〕11号）相符性分析 根据《惠州市2023年大气污染防治工作方案》中提出：加强低VOCs含量原辅材料应用。应用涂装工艺的工业企业应当使用低挥发性有机物含量的涂料，并建立保存期限不少于3年的台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。新建、改建、扩建的出版物印刷类项目全面使用低VOCs含量的油墨，皮鞋制造、家具制造业类项目基本使用低VOCs含量胶粘剂。房屋建筑和市政工程全面使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。全面开展涉VOCs储罐排查，2023年6月底前，各县（区）要建立储罐清单，制定整治方案；2023年底前，基本完成整治，确需一定整改周期的，最迟在下次检维修期间完成整改。新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效VOCs治理设施（恶臭处理除外）。加大对上述低效VOCs治理设施及其组合技术的排查整治，督促达不到治理要求的低效治理设施更换或升级改造，2023年底前，完成49家低效VOCs治理设施改造升级。 相符性分析：本项目主要从事按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关、模具的生产；项目不使用高VOCs原辅材料，注塑工序产生的有机废气、臭气浓度与破碎工序产生的颗粒物经集气设施收集后合并至同一套“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后通过38m高的排气筒（DA001）高空排放；火花机加工工序产生的油雾经设备自带的油雾净化器处理后无组织排放；冲压、铣削工序产生的颗粒物无组织排放。因此，本项目满足《惠州市2023年大气污染防治工作方案》相关要求。 ⑤与《转发国家发展改革委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见的通知》（粤发改资环函〔2020〕243 号）的相符性分析 摘录 （四）禁止生产、销售的塑料制品。禁止生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到 2020 年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022 年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。 （五）禁止、限制使用的塑料制品。 1.不可降解塑料袋。到 2020 年底，直辖市、省会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋；到 2022 年底，实施范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地区县城建成区。到2025年底，上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。鼓励有条件的地方，在城乡接合部、乡镇和农村地区集市等场所停止使用不可降解塑料袋。 2.一次性塑料餐具。到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到 2022 年底，县城建成区、景区景点餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到 2025 年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30%。 3.宾馆、酒店一次性塑料用品。到 2022 年底，全国范围星级宾馆、酒店等场所不再主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务；到2025 年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。 4.快递塑料包装。到 2022 年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。 相符性分析：本项目主要从事按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关、模具的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第 1 号修改单中C3823 配电开关控制设备制造、C3525 模具制造，不属于生产厚度小于0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜、以医疗废物为原料制造塑料制品、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠的日化产品、不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、一次性塑料吸管、宾馆、酒店一次性塑料用品、快递塑料包装。 综上所述，项目符合《转发国家发展改革委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见的通知》（粤发改资环函〔2020〕243 号）的要求。 ⑥与《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录》（2020 年版）的相符性分析 根据文件相关内容， - 禁止生产、销售的塑料制品有： （1）厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋；（2）厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜；（3）以医疗废物为原料制造塑料制品；（4）一次性发泡塑料餐具；（5）一次性塑料棉签；（6）含塑料微珠的日化产品。 二、禁止、限制使用的塑料制品有： （1）不可降解塑料袋；（2）一次性塑料餐具；（3）一次性塑料吸管；（4）宾馆、酒店一次性塑料用品；（5）快递塑料包装。 相符性分析：本项目主要从事按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关、模具的生产，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第 1 号修改单中C3823 配电开关控制设备制造、C3525 模具制造。不属于生产厚度小于0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜、以医疗废物为原料制造塑料制品、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠的日化产品、不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、一次性塑料吸管、宾馆、酒店一次性塑料用品、快递塑料包装。 综上所述，项目符合《广东省禁止、限制生产、销售和使用的塑料制品目录》（2020 年版）的要求。 ⑦与《广东省发展改革委广东省生态环境厅印发〈关于进一步加强塑料污染治理的实施意见〉的通知》（粤发改规〔2020〕8 号）的相符性分析 - 禁止生产、销售的塑料制品。 全省范围内禁止生产和销售厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品；禁止将回收利用的废塑料输液袋（瓶）用于原用途或用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品。加大禁止“洋垃圾”进口监管和打私力度，确保“全面禁止废塑料进口”落实到位。到 2020 年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到 2022 年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。国家《产业结构调整指导目录》和《市场准入负面清单》明确的属于淘汰类的塑料制品项目，禁止投资；属于限制类项目，禁止新建。 （四）禁止、限制使用的塑料制品。 1.不可降解塑料袋。到 2020 年底，全省党政机关、事业单位、国有企业等单位食堂带头停止使用不可降解塑料袋；广州、深圳城市建成区的商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。到 2022 年底，实施范围扩大至全部地级以上城市建成区和沿海地市县城建成区。到 2025 年底，上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。鼓励有条件的地区，在城乡结合部、乡镇和农村地区集市等场所停止使用不可降解塑料袋。 2.一次性塑料餐具。到 2020 年底，全省党政机关、事业单位、国有企业等单位食堂带头停止使用不可降解一次性塑料餐具；全省范围内餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管，不得主动向消费者提供不可降解一次性塑料餐具；地级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到 2022 年底，县城建成区、景区景点餐饮堂食服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到 2025 年底，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗强度下降 30%以上。鼓励有条件的地区，在餐饮行业提供打包外卖服务时停止使用不可降解一次性塑料餐具。3.宾馆、酒店一次性塑料用品。到 2022年底，全省范围内星级宾馆、酒店等场所不得主动提供一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提供续充型洗洁剂等方式提供相关服务；到 2025 年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、民宿。4.快递塑料包装。到 2020 年底，全省范围内邮政快递网点 45 毫米宽度及以下的胶带封装比例提高到90%以上，免胶带纸箱应用比例提高到 10%以上。到 2022 年底，全省范围内邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量，免胶带纸箱应用比例提高到 15%以上。到 2025 年底，全省范围内邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料胶带，免胶带纸箱应用比例提高到 20%以上。 相符性分析：本项目主要从事按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关、模具的生产，不属于生产厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01 毫米的聚乙烯农用地膜、回收利用的废塑料输液袋（瓶）用于原用途或用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品、以医疗废物为原料制造塑料制品、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠的日化产品、不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、一次性塑料吸管、宾馆、酒店一次性塑料用品、快递塑料包装。 综上所述，项目符合《广东省发展改革委广东省生态环境厅印发〈关于进一步加强塑料污染治理的实施意见〉的通知》（粤发改规〔2020〕8 号）的要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”和相关产业政策、环保政策要求。 |

- 建设项目工程分析

| - 建设内容 | - 项目由来 现有项目：惠州宏利源电器有限公司成立于2017年4月，原项目位于惠州市博罗县石湾大道北侧（鸾岗大湖段）北侧（经纬度E113°52′48.95″，N23°9′16.05″），员工30人，占地面积1254m2，建筑面积3200m2，主要从事按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关的生产，年产按钮开关10万只/a、轻触开关20万只/a、船形开关8万只/a、保险丝插座6万只/a、金属按钮开关8万只/a。主要生产工艺为五金铜带--冲压--电火花机加工--铣削--（尼龙PA66、透明PC料--注塑）铆合组装--测试--包装出货。主要原辅料：尼龙PA66 5t/a、透明PC料2t/a、LED灯0.5t/a、机油0.1t/a、火花机油0.1t/a。建设单位于2019年12月委托深圳华津时代源之圆环保科技有限公司编制了《惠州宏利源电器有限公司建设项目环境影响报告表》，2020年3月30日，通过惠州市生态环境局博罗分局审批并取得《关于惠州宏利源电器有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（文号：惠市环（博罗）建〔2020〕222号）（见附件6）；于2020年12月11日通过验收，取得《惠州宏利源电器有限公司建设项目竣工环境保护验收意见》（见附件7）；2020年4月2日，惠州宏利源电器有限公司取得固定污染源排污登记，（登记编号：914413225608277865001W，见附件5）。 现有项目的历史审批情况如下表所示： - 表2-1现有项目历史审批情况一览表 项目名称; 建设 性质; 批准的建设内容; 审批文号; 审批 时间; 验收情况; 固定污染源排污登记. 惠州宏利源电器有限公司建设项目; 新建; 项目从事按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关的生产，年产按钮开关10万只/a、轻触开关20万只/a、船形开关8万只/a、保险丝插座6万只/a、金属按钮开关8万只/a。总占地面积1254m2，建筑面积3200m2。; 惠市环（博罗）建〔2020〕222号; 2020年3月30日; 已验收; 914413225608277865001W. 迁改扩建项目：现由于企业发展需要，惠州宏利源电器有限公司租赁常春惠州（实业）有限公司位于惠州市博罗县石湾镇振兴北路太古产业园10号厂房1-4层作为生产车间，拟将现有项目整厂搬迁至新租赁的厂房，并新增部分设备及产能、生产工艺，故申请迁改扩建，主要变化内容如下： - 整体搬迁：本项目由“惠州市博罗县石湾大道北侧（鸾岗大湖段）北侧”搬迁至“惠州市博罗县石湾镇振兴北路太古产业园10号厂房1-4层”（地理位置图详见附图1），整体搬迁后项目所在地经纬度为：E113°56'26.600"、N23°9'54.503"； - 扩大产能：新增按钮开关15万只/a、轻触开关15万只/a、船形开关17.5万只/a、保险丝插座19万只/a、金属按钮开关17万只/a、模具300套/a； - 新增工艺及设备：新增破碎工艺、模具制造工艺；新增2台破碎机、5台注塑机； - 升级改造有机废气治理设施：对注塑工序产生的有机废气治理设施进行升级改造，提高废气治理设施的治理稳定性，由原来的“活性炭吸附装置+15m排气筒”调整为“水喷淋+干式过滤器+二级活性炭38m排气筒”。 - 人员变动：新增员工40人，均不在厂区内食宿。 - 建设内容及规模 项目建设内容 本项目租赁位于惠州市博罗县石湾镇振兴北路太古产业园10号厂房的1-4层作为生产车间。中心经纬度为：E113°56'26.600"、N23°9'54.503"。项目总占地面积为1300m2，建筑面积5200m2。项目总投资1500万元，主要从事按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关、模具的生产，年产按钮开关30万只、轻触开关40万只、船形开关25.5万只、保险丝插座25万只、金属按钮开关25万只、模具300套。项目劳动定员为70人，均不在项目内食宿，年产240天，实行一班制，每班工作8小时。 表2-2 迁改扩建项目工程内容及规模一览表 类别; 项目名称; 主要建设内容. 主体工程; 租用1栋5层厂房（租用其中的1-4层），首层高7.8m，2-5F高6.8m，厂房总高35m；项目占地面积1300m2，建筑面积5200m2）; 注塑车间; 位于1楼，占地面积384m2，建筑面积384m2，主要用于注塑工序. 塑胶件暂存区; 位于1楼，占地面积600m2，建筑面积600m2，主要用于暂存塑胶件. 半成品加工区; 位于2楼，占地面积300m2，建筑面积300m2，主要用于半成品加工. 测试区; 位于2楼，占地面积50m2，建筑面积50m2，主要用于成品检验. 成品组立区; 位于2楼，占地面积160m2，建筑面积160m2，主要用于铆合组装. 包装区; 位于2楼，占地面积30m2，建筑面积30m2，主要用于成品包装. 出货检验区; 位于2楼，占地面积25m2，建筑面积25m2，主要用于出货前检验. 自动化区; 位于2楼，占地面积210m2，建筑面积210m2，主要用于自动化组装. 进料检验区; 位于2楼，占地面积10m2，建筑面积10m2，主要用于进料检验. 物料区; 位于2楼，占地面积10m2，建筑面积10m2，主要用于原辅材料暂存. 注塑拌料区; 位于4楼，占地面积20m2，建筑面积20m2，主要用于拌料工序. 注塑破碎区; 位于4楼，占地面积10m2，建筑面积10m2，主要用于破碎工序. 辅助工程; 生产办公室; 位于2楼，占地面积13m2，建筑面积13m2，主要用于员工办公. 预留区; 位于3楼，占地面积350m2，建筑面积350m2，主要用于工序预留. 培训室; 位于3楼，占地面积60m2，建筑面积60m2，主要用于员工培训. 会议室; 位于3楼，占地面积65m2，建筑面积65m2，主要用于员工开会. 实验室; 位于3楼，占地面积80m2，建筑面积80m2，主要用于产品实验（研发新品）. 产品展示区; 位于3楼，占地面积75m2，建筑面积75m2，主要用于产品展示. 工程部; 位于3楼，占地面积40m2，建筑面积40m2，主要用于员工办公. 财务室; 位于3楼，占地面积30m2，建筑面积30m2，主要用于员工办公. 总经理室; 位于3楼，占地面积55m2，建筑面积55m2，主要用于员工办公. 前台; 位于3楼，占地面积55m2，建筑面积55m2，主要用于员工办公. 杂物区; 位于4楼，占地面积105m2，建筑面积105m2，主要用于暂存杂物. 总务区; 位于4楼，占地面积120m2，建筑面积120m2，主要用于员工办公. 部件区; 位于4楼，占地面积150m2，建筑面积150m2，主要用于暂存生产零部件. 厕所、过道、楼梯、茶水间等; 1楼占地面积291m2，建筑面积291m2； 2楼占地面积457m2，建筑面积457m2； 3楼占地面积340m2，建筑面积340m2； 4楼占地面积565m2，建筑面积565m2. 储运工程; 包材原料区; 位于4楼，占地面积160m2，建筑面积160m2，主要用于包装材料. 注塑废料区; 位于4楼，占地面积110m2，建筑面积110m2，主要用于注塑废料. 成品区; 位于4楼，占地面积60m2，建筑面积60m2，主要用于成品储存. 公用工程; 给排水; 市政给水，雨污分流制排水系统. 消防系统; 市政给水，室外、内消防系统. 供电; 由市政供电网供给. 环保工程; 废气; 注塑工序产生的非甲烷总烃、二氯甲烷、氯苯类、酚类、氨、臭气浓度；破碎工序产生的颗粒物; 通过喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理达标后经38m高（DA001）排气筒高空排放. 电火花机加工工序产生的油雾; 经设备自带的油雾净化器处理后无组织排放. 冲压、铣削工序产生的颗粒物; 加强车间通风后无组织排放. 废水; 生活污水; 经三级化粪池预处理后纳入市政污水管网，排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行深度处理. 冷却水; 冷却水塔间接冷却用水循环使用，定期补充新鲜水，不外排. 喷淋废水; 喷淋废水每季度更换一次，废水交由具有危险废物处置资质单位处理. 噪声; 选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声、降噪等措施. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间位于厂房1楼东南侧，占地面积10m2，建筑面积10m2，一般固废收集后交由专业公司回收利用. 危险废物; 危废暂存间位于厂房1楼东南侧，占地面积15m2，建筑面积15m2，危险废物集中收集后交由危废资质单位处理. 生活垃圾; 交由环卫部门清运处理. 依托工程; 生活污水; 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂. 2、产品方案及产量 项目产品方案详见下表。 表2-3 迁改扩建前后产品方案及产量 序号; 产品名称; 现有项目年产规模; 本项目年产规模; 迁改扩建后项目年产规模; 变化量; 规格; 产品图; 应用领域. 1; 按钮开关; 10万只/a; 15万只/a（6t/a）; 30万只/a; +15万只/a; 20g/个; 应用于新能源汽车和电动助力车、储能系统与户外电源、家用电器、自动化与机器人、视频处理器、高铁轨道交通、工程机械电控手柄、医疗设备开关、教学录播系统、舞台灯光音响、无人机控制系统、轮船游艇等. 2; 轻触开关; 20万只/a; 25万只/a（6t/a）; 40万只/a; +15万只/a; 10g/个. 3; 船形开关; 8万只/a; 25.5万只/a（5.1t/a）; 25.5万只/a; +17.5万只/a; 20g/个. 4; 保险丝插座; 6万只/a; 25万只/a（3.75t/a）; 25万只/a; +19万只/a; 10g/个. 5; 金属按钮开关; 8万只/a; 25万只/a（5t/a）; 25万只/a; +17万只/a; 20g/个. 6; 模具; 0; 300套/a; 300套/a; +300套/a; 200kg/套; /; 自用. 3、主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料消耗情况详见下表。 表2-4 主要原辅材料使用消耗一览表 名称; 现有项目年用量（t/a); 本项目年用量（t/a); 迁改扩建后年用量（t/a); 变化量（t/a); 最大储存量; 形态; 包装规格; 用于工序. 尼龙PA66; 5; 6.9; 6.9; +1.9; 1; 固态; 100kg/袋; 注塑. 透明PC料; 2; 2.8; 2.8; +0.8; 1; 固态; 100kg/袋; 注塑. 色粉; 0; 0.01; 0.01; +0.01; 0.01; 固态; 10kg/袋; 注塑. 五金弹簧; 1; 1.45; 1.45; +0.45; 0.3; 液态; 20kg/袋; 铆合组装. 钢材; 0; 6.3; 6.3; +6.3; 6.3; 固态; 500kg/扎; 制模. LED灯; 0.5; 0.7; 0.7; +0.2; 0.2; 固态; 20kg/袋; 铆合组装. 五金铜带; 15; 20.83; 20.83; +5.83; 2; 固态; 500kg/扎; 冲压. 开关触点; 1; 1.448; 1.448; +0.448; 0.2; 固态; 20kg/袋; 铆合组装. 机油; 0.1; 0.15; 0.15; +0.05; 0.05; 液态; 20kg/桶; 设备保养/冲床. 火花机油; 0.1; 0.15; 0.15; +0.05; 0.05; 液态; 20kg/桶; 电火花加工. 胶带; 0; 0.5; 0.5; +0.5; 0.1; 固态; 20卷/箱; 包装. 纸箱; 0; 0.5; 0.5; +0.5; 0.1; 固态; 10kg/扎; 包装. （1）原辅材料性质： ①尼龙PA66：由己二酸和己二胺缩聚而成，是聚酰胺材料中有较高的熔点。为半透明或不透明乳白色或带黄色颗粒状结晶聚合物，具有可塑性。密度（g/cm3） 1.10-1.14；拉伸强度(MPa) 60.0-80.0；洛氏硬度118；熔点252℃；脆化温度-30℃；热分解温度大于350℃；连续耐热80-120℃；冲击强度（kJ/m2） 60-100；静弯曲强度(MPa) 100-120；马丁耐热(℃) 50-60；弯曲弹性模量（MPa）2000～3000；体积电阻率（Ωcm） 1.83×1015；平衡吸水率2.5%；介电常数 1.63。 ②透明PC料：聚碳酸酯，为非结晶性热塑性塑料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制细菌特性、阻燃特性以及抗污染性。密度：1.20-1.22g/cm3，线膨胀率：3.8×10cm/cm℃，它是一类分子链中含有碳酸酯结构的高分子化合物及以它为基础而制得的各种材料的总称。熔点温度为210-220℃，热分解温度为300℃以上。 ③润滑油：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，不溶于水。闪点76℃，引燃温度284℃，遇明火、高热可燃。 ④火花油：精制矿物基础油及抗氧剂、耐极压剂、烟雾抑制剂、防锈剂等添加剂。火花机油也称为火花油、电火花油、电火花机油、放电加工油、火花机电蚀油，是一种电火花机加工不可缺少的放电介质液体，能够绝缘消电离、冷却电火花机加工时的高温、排除碳渣。闪火点95℃，在正常状况下产品是稳定的。避免过度的热、高能点火源、温度超过45℃。 （2）项目VOCs平衡 - 表2-5 项目VOCs平衡一览表 投入; 输出. 序号; 物料名称; VOCs量（t/a）; 序号; 项目; 物料量（t/a）. 1; 尼龙PA66; 0.016; 1; 排放（有组织+无组织）; 0.0158. 2; 透明PC料; 0.007; 2; 收集（活性炭吸附量）; 0.08. 3; 火花机油; 0.0008; /; /; /. 合计; 0.0238; 合计; 0.0238. 项目VOCs平衡图 图2-1 项目VOCs平衡图 （4）物料平衡 - 表2-6 项目物料平衡一览表 输入; 输出. 原料名称; 用量（t/a）; 产品名称; 产量（t/a）; 损耗; 产生量（t/a）. 尼龙PA66; 6.9; 按钮开关; 6; 塑胶边角料; 1.456. 透明PC料; 2.8; 轻触开关; 6; 金属边角料; 6.549. 五金弹簧; 1.45; 船形开关; 5.1; 有机废气; 0.023. LED灯; 0.7; 保险丝插座; 3.75; 不合格品; 0.5. 五金铜带; 20.83; 金属按钮开关; 5; 金属沉渣; 0.05. 开关触点; 1.448; 模具; 6; /; /. 钢材; 6.3; /; /; 损耗合计; 8.578. 输入合计; 40.428; 输出合计; 40.428. - 项目主要设备 表2-7 本项目主要生产设备一览表 表2-8 项目产能匹配分析一览表 设备名称; 现有项目数量; 本项目数量; 迁改扩建后数量; 变化量; 设施参数; 用途/备注; 位置. 五金冲床; 4; 5; 5; +1; 型号：105NS/NT-138NS; 冲压; 2楼. 火花机; 2; 2; 2; 0; 型号：DF-435，功率：5kW; 电火花加工; 2楼. 铣床; 3; 3; 3; 0; 型号：M-3/RATEE-3E; 铣削; 2楼. 钻床; 1; 1; 1; 0; 型号：ZQ4113; 2楼. 注塑机; 13; 18; 18; +5; 型号：UN90SKIII/UN90SKIII；处理能力：0.0003t/a；功率：24.7kW/30.4kW; 注塑; 1楼. 拌料机; 0; 1; 1; +1; VCG-100; 拌料; 4楼. 破碎机; 0; 2; 2; +2; PC-500；处理能力：0.008t/a; 破碎; 4楼. 冷却塔; 1; 1; 1; 0; 型号：50T；功率：1.5kW；循环水量：2m3/h; 冷却; 1楼. 自动化组装机; 7; 7; 7; 0; /; 铆合组装; 2楼. 小压力机; 24; 24; 24; 0; JD04-0.25; 2楼. 交流负载柜测试机; 1; 1; 1; 0; /; 测试; 2楼. 耐压仪; 2; 2; 2; 0; 73-3122; 2楼. 接触电阻仪; 7; 7; 7; 0; 2511-232100; 2楼. SRN光学影像测量仪; 1; 1; 1; 0; SRN520-9001-0062; 2楼. 盐雾测试机; 1; 1; 1; 0; LX-60A；2.0kW; 2楼. 包装打包机; 1; 1; 1; 0; /; 包装; 2楼. 空压机; 2; 2; 2; 0; 型号：JYFC15HA；流量：105m3/h; 辅助设备; 1楼. 储气罐; 1; 1; 1; 0; 型号：JY171102M-0174；容积：10m3; 辅助设备; 1楼. 干式过滤器; 0; 1台; 1台; +1台; 风量：6250m3/h; 环保设施; 楼顶. 喷淋塔; 0; 1台; 1台; +1台; 风量：6250m3/h；尺寸：1m×0.6m×0.6m; 环保设施; 楼顶. 二级活性炭吸附装置; 1套; 1套; 1套; +0; 风量：6250m3/h; 环保设施; 楼顶. 注：所有设备均采用电能. 设备名称; 数量; 单台设备小时产能t/h; 年加工时间h/a; 单台设计产能t/a; 设计产能; 实际使用产能; 产能利用率%; 是否满足生产要求. 注塑机; 18; 0.0003; 1920; 0.576; 10.368; 6.9; 66.55; 18. 破碎机; 2; 0.008; 12; 0.096; 0.192; 0.097; 50.52; 2. 由上表可知，设备实际使用产能均大于设计产能，注塑机产能利用率为66.55%、破碎机产能利用率为50.52%，可满足项目生产需求。 5、公用工程 （1）本项目给水工程： 本项目生产及生活用水均由市政管网供给。本项目用水主要包括员工生活用水，生产用水。 生活用水：本项目员工项目拟招员工70人，均不在厂区食宿，本项目员工生活用水量根据广东省地方标准《用水定额 第三部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中的“国家机构-办公楼-无食堂和浴室”中的先进值，即10m3（人•a），则项目生活用水为2.917m3/d（700m3/a）。 生产用水： ①冷却水塔用水：项目在注塑工作时需要冷却水间接冷却，设1台冷却水塔。冷却水是为了保证塑胶料处于工艺要求的温度范围内，以避免温度过高使塑胶料分解、定型困难，循环使用不外排。项目中使用的冷却水均为普通自来水，其中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂。冷却用水循环使用不外排。在循环使用过程中会有损耗，需定时补充新鲜水量。冷却水塔需定期添加新鲜自来水，冷却塔循环水量为5m3/h（40m3/d，9600m3/a），冷却塔水分在循环过程会因蒸发等因素损耗,参照《工业循环水冷却设计规范》(GB/T50102-2014)冷却塔公式核算。项目冷却塔为机械通风且有收水器，风吹损耗水率0.1%核算，蒸发损耗核算公式如下。 式中：Pe—蒸发损失水率； Δt—进、出冷却塔的水温差(℃)； KZF—系数(1/℃)，按进塔干球空气温度(30℃计)，取0.0015。 冷却塔温度差约为10℃，蒸发损失水率为0.0015×10×100%=1.5%，本项目冷却塔补充水为0.1%+1.5%=1.6%,则需要补充新鲜水0.64m³/d(153.6m³/a)。 ②喷淋塔用水：本项目设有1台喷淋塔，用于降低注塑工序废气温度，以保障二级活性炭吸附装置处理效率。喷淋塔配套有一个水池，尺寸为1m×0.6m×0.6m，有效水深0.5m，则喷淋塔水槽用水量为0.3m3，喷淋塔内的水随废气处理设施运行而循环。根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编）第527页表10-48“各种吸收装置的技术经济比较”，喷淋塔液气比为0.1～1.0L/m³，本次取0.5L/m3，项目DA001废气处理设施风量为6250m3/h，循环水量为3.13m3/h、25.04m3/d（6009.06m3/a），则喷淋塔每小时循环10.42次；循环过程会有水损耗，参考《涂装车间设计手册》（王锡春主编，化学工业出版社）P87，喷淋式每小时补充循环水量的1.5%~3%，本环评损耗水量按循环水量的2.25%计，随损耗自动补水，损耗补充水量为0.563m3/d、135.216m3/a；喷淋塔在多次循环后塔内水会达到饱和，需定期更换，约三个月更换一次，设计储水量为0.3m3，则更换产生的废水量为0.005m3/d、1.2m3/a，则项目喷淋塔总用水量为0.568m3/d（136.416m3/a）。喷淋塔用水循环使用，定期补充新鲜用水，定期更换、不外排。 - 排水工程 本项目采用雨污分流方式，厂区各构筑物设置雨水沟渠，经雨水沟渠进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂。 ①冷却塔废水：项目生产过程无生产性废水排放，注塑工序冷却用水循环使用，定期补充新鲜水，不外排；由于注塑过程中属于间接冷却，冷却过程中无需添加矿物油、乳化液等冷却剂，冷却水塔内的水仅在水管内流动，不与产品接触，由于冷却水水质基本没有受到污染，且冷却工序对水质要求不高，运行过程中并未加入阻垢剂，但其蒸发损耗量较大，需定期补充损耗水后能够保持水质稳定，因此冷却水塔中全部冷却回用是可行的 。 ②喷淋塔废水：根据上文可知，项目喷淋塔用水量为0.3m3，喷淋塔废水约每季度更换一次，每次更换量为0.3m3（0.005m3/d，1.2m3/a），喷淋塔废水经分类收集后交由具有危险废物处置资质的单位处理。 ③生活污水：根据上文可知，项目生活用水量为2.917m3/d（700m3/a），排放系数为0.9，因此员工生活污水排放量为2.625m3/d（630m3/a）。项目生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网，经市政管网纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，经处理达标后排入石湾镇中心排渠。 表2-9 生产、生活用水水平衡一览表 环节; 总用水量; 新鲜水用水量; 损耗量; 循环水量; 委托处理; 进入污水处理厂. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 2.917; 700; 2.917; 700; 0.292; 70; 0; 0; 0; 0; 2.625; 630. 喷淋塔用水; 0.325; 78; 0.325; 78; 0.32; 76.8; 16; 3200; 0.005; 1.2; 0; 0. 冷却塔用水; 0.64; 153.6; 0.64; 153.6; 0.64; 153.6; 40; 9600; 0; 0; 0; 0. 合计; 3.882; 931.6; 3.882; 931.6; 1.252; 300.4; 56; 12800; 0.005; 1.2; 2.625; 630. 图2-2 项目水平衡图（m3/d） （3）供配电设计 配电：依托市政电网供电。本项目不设备用发电机。 - 劳动定员及工作制度 本项目员工人数为70人，均不在厂区食宿，实行一班制，每班8小时，年开工300天。 7、项目平面布置 本项目为迁改扩建项目，租用位于广东省惠州市博罗县石湾镇振兴北一路北侧地段太古工业园10号厂房。项目厂房1楼内设置注塑车间、塑胶件暂存区、一般固废暂存间、危废暂存间、厕所、过道、楼梯、茶水间等；2楼内设半成品加工区、测试区、成品组立区、包装区、出货检验区、自动化区、进料检验区、物料区、生产办公室、厕所、过道、楼梯、茶水间等；3楼内设预留区、培训室、会议室、实验室、产品展示区、工程部、财务室、总经理室、前台、厕所、过道、楼梯、茶水间等；4楼设置杂物区、总务区、部件区、包材原料区、注塑废料区、成品区厕所、过道、楼梯、茶水间等。总体布局按功能分区，各功能区内设施布置紧凑、符合防火要求；建筑物、构筑物的外形规整；符合生产流程、操作要求和使用功能。项目厂区平面布置图详见附图7。 根据现场勘查，项目东面为空厂房，北面为惠州市瑞鸿源电子科技有限公司，南面为振兴北一路，西面为空厂房。项目最近敏感点为东北面居民点，与生产车间相距466m。项目四至图详见附图5。 根据用地证明，项目所在地符合土地利用总体规划，符合惠州市城市建设和环境功能区划的要求，且具有水、电等供应有保障，交通便利等有利条件，项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等，故项目选址是合理的。 |
| --- | --- |
| - 主要产排污环节 | 本项目租赁现有的已建成厂房，施工期仅进行设备的安装，主要为噪声污染，对周边环境的影响较小，因此，本评价不再分析施工期的产排污环节。 本项目主要从事按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关、模具的生产，其工艺流程如下图： - 工艺流程： ①模具生产工艺流程： 图2-3 模具生产工艺流程图 工艺流程说明： 铣削：将外购的钢材使用铣床、钻床按设计图纸进行铣削加工，使钢材分切成小块，形成所需的形状。此工序会产生颗粒物、金属边角料、金属沉渣、废机油、含油废包装桶、含油废抹布及手套。 电火花加工：将钢材通过火花机进行电蚀加工，电火花加工时，脉冲电源的一极接火花机的工具电极（本项目以红铜作为火花机的电极），另一端接工件，两极均浸入火花机油中。工具电极由自动进给调节装置控制，以保证工具与工件在正常加工时维持一很小的放电间隙(0.01~0.05mm)。当脉冲电压加到两极之间，便将当时条件下极间最近点的液体介质击穿，形成放电通道。由于通道的截面积很小，放电时间极短，致使能量高度集中(10~107W/mm)，放电区域产生的瞬时高温足以使材料熔化甚至蒸发，以致形成一个小凹坑。第一次脉冲放电结束之后，经过很短的间隔时间，第二个脉冲又在另一极间最近点击穿放电。如此周而复始高频率地循环下去，工具电极不断地向工件进给，它的形状最终就复制在工件上，形成所需要的加工表面。 与此同时，总能量的一小部分也释放到工具电极上，从而造成工具损耗。在此过程中产生油雾、废火花机油、含油废包装桶、含油废抹布及手套、金属沉渣、噪声。 冲压：使用五金冲床将经铣削工件进行冲压加工，此工序会产生颗粒物、金属边角料、金属沉渣、废机油、含油废包装桶、含油废抹布及手套。 装配：加工好的模具按图纸进行装配制成注塑、五金成品，入库待用。其中石墨板材和树脂板材CNC加工过程中会产生噪声和边角料。 图2-4 项目工艺流程图 工艺流程说明： 电火花加工：将五金铜带通过火花机进行电蚀加工，电火花加工时，脉冲电源的一极接火花机的工具电极（本项目以红铜作为火花机的电极），另一端接工件，两极均浸入火花机油中。工具电极由自动进给调节装置控制，以保证工具与工件在正常加工时维持一很小的放电间隙(0.01~0.05mm)。当脉冲电压加到两极之间，便将当时条件下极间最近点的液体介质击穿，形成放电通道。由于通道的截面积很小，放电时间极短，致使能量高度集中(10~107W/mm)，放电区域产生的瞬时高温足以使材料熔化甚至蒸发，以致形成一个小凹坑。第一次脉冲放电结束之后，经过很短的间隔时间，第二个脉冲又在另一极间最近点击穿放电。如此周而复始高频率地循环下去，工具电极不断地向工件进给，它的形状最终就复制在工件上，形成所需要的加工表面。 与此同时，总能量的一小部分也释放到工具电极上，从而造成工具损耗。在此过程中产生油雾、废火花机油、含油废包装桶、含油废抹布及手套、金属沉渣、噪声。 铣削：将完成电火花加工工序的工件使用铣床、钻床按设计图纸进行铣削加工，此工序会产生颗粒物、金属边角料、金属沉渣、废机油、含油废包装桶、含油废抹布及手套。 冲压：使用五金冲床将经铣削工件进行冲压加工，此工序会产生颗粒物、金属边角料、金属沉渣、废机油、含油废包装桶、含油废抹布及手套。 混料：将尼龙PA66、透明PC料与色粉投入拌料机中搅拌均匀，因混合材料均为较大的颗粒状，故不会产生混料粉尘，但会产生噪声。使用尼龙PA66、透明PC料时会产生尼龙PA66、透明PC料废包装袋。 注塑、冷却：将混料后的尼龙PA66、透明PC料、色粉通过人工投料的方式放于注塑机进料筒中，对其进行注塑加热，加热温度为170℃，使塑胶粒子熔融塑化，塑胶颗粒的分解温度均大于170℃（分解温度：尼龙PA66=350℃、透明PC料=300℃），在此温度下不会导致塑胶颗粒分解，但透明PC料中会有少量未聚合的游离态单体在注塑过程中产生极少量的二氯甲烷、氯苯类、酚类等气体；尼龙PA66会有少量未聚合的游离态单体在注塑过程中产生极少量的氨等。熔融好的注塑原料借助螺杆向塑化好的物料施加压力，使之挤入模具中，注塑过程中经冷却水间接冷却，定型后即为注塑件。此工序会有非甲烷总烃、二氯甲烷、氯苯类、酚类、氨、臭气浓度、噪声、塑胶边角料与不合格产品产生。注塑工序产生的有机废气经喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理，废气处理设施处理过程中会产生废过滤棉、废活性炭、喷淋塔废水。 组装：通过自动化组装机、小压力机等设备将注塑工件与外购的LED灯、五金弹簧、五金触点铆合组装起来，此工序会产生噪声。 测试：将组装完成的产品通过交流负载柜测试机、耐压仪、接触电阻仪、SRN光学影像测量仪、盐雾测试机进行测试，测试过程中会产生噪声、不合格品。 包装：将测试后的合格产品进行包装，此过程会产生包装废物。 破碎：项目注塑的过程中会产生塑胶边角料，经破碎机进行破碎后回用于生产，破碎过程设备密闭运行。此过程中会有噪声、粉尘产生。 表2-10 运营期项目产污环节汇总表 污染物类别; 产生工序; 主要污染因子; 处理措施. 废水; 员工生活; CODCr、BOD5、 SS、NH3-N、TP、TN; 经三级化粪池预处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂. 废气; 注塑; 非甲烷总烃、酚类、氯苯类、二氯甲烷、氨、臭气浓度; 废气经集气设施收集后引至喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理达标后通过1根38米高排气筒（DA001）排放. 破碎; 颗粒物. 冲压、铣削; 颗粒物; 无组织排放. 电火花加工; 油雾; 经设备自带的油雾净化器处理后无组织排放. 固体 废物; 注塑; 塑胶边角料; 经破碎机破碎后回用于生产. 原料包装; 尼龙PA66、透明PC料废包装袋; 交由专业回收单位处理. 测试; 不合格品. 包装出货; 包装废物. 废气处理设施; 废活性炭、废过滤棉、喷淋塔废水; 交由具有危险废物处置资质的单位回收处理. 电火花加工; 废火花机油、金属沉渣. 冲压、铣削; 金属沉渣、金属边角料. 设备保养; 废机油、含油废包装桶、含油废抹布手套. 员工办公; 生活垃圾; 交环卫部门统一处理. 噪声; 生产过程; 机械噪声; 合理布局、距离衰减、墙体隔声. |
| - 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有项目环保审批及验收情况 ①环保手续履行情况 环保审批情况：惠州宏利源电器有限公司于2019年12月委托深圳华津时代源之圆环保科技有限公司编制了《惠州宏利源电器有限公司建设项目环境影响报告表》，2020年3月30日，通过惠州市生态环境局博罗分局审批并取得《关于惠州宏利源电器有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（文号：惠市环（博罗）建〔2020〕222号）（见附件6）；于2020年12月11日通过验收，取得《惠州宏利源电器有限公司建设项目竣工环境保护验收意见》（见附件7）2020年4月2日，惠州宏利源电器有限公司取得固定污染源排污登记，（登记编号：914413225608277865001W，见附件5）。 - 现有项目概况 惠州宏利源电器有限公司成立于2017年4月，原位于惠州市博罗县石湾大道北侧（鸾岗大湖段）北侧（经纬度E113°52′48.95″，N23°9′16.05″），年生产200天，每天生产8h，劳动定员30人。现有项目占地面积1254m2，建筑面积3200m2，主要从事按钮开关、轻触开关、船形开关、保险丝插座、金属按钮开关的生产，年产按钮开关10万只/a、轻触开关20万只/a、船形开关8万只/a、保险丝插座6万只/a、金属按钮开关8万只/a。主要生产工艺为五金铜带--冲压--电火花机加工--铣削--（尼龙PA66、透明PC料--注塑）铆合组装--测试--包装出货。主要原辅料：尼龙PA66 5t/a、透明PC料2t/a、LED灯0.5t/a、机油0.1t/a、火花机油0.1t/a。 - 现有项目建设内容 1、现有项目建设内容及规模 表2-11 现有项目工程内容及规模一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 是否投产/验收. 主体工程; 生产车间; 1栋4 层的厂房，生产车间在一楼和二楼 1F：加工车间 2F：组装车间; 已投产/验收. 辅助工程; 办公室; 办公室位于三楼; 已投产/验收. 宿舍; 位于厂房二、三、四楼; 已投产/验收. 食堂; 位于厂房一楼; 已投产/验收. 仓储工程; 原料仓库; 位于厂房四楼; 已投产/验收. 成品仓库; 位于厂房四楼; 已投产/验收. 公用工程; 给水系统; 市政供水管网提供自来水; 已投产/验收. 排水系统; 排水采用雨污分流系统；项目员工生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网，经市政管网纳入博罗县石湾西基生活污水处理厂处理; 已投产/验收. 供电系统; 市政统一供电; 已投产/验收. 消防设施; 消防水采用自来水，自来水从市政给水管网引入厂区; 已投产/验收. 环保工程; 固体废物处理设施; 一般工业固体废物交由专业回收单位回收利用，危险废物交由危险废物处理资质的单位处理; 已投产/验收. 废水处理设施; 项目生活污水经三级化粪池处理后，经市政管网纳入博罗县石湾西基生活污水处理厂处理；; 已投产/验收. 废气处理设施; 注塑工序产生的有机废气经收集后通过一套“活性炭吸附处理装置”处理后经20m高排气筒高空排放; 已投产/验收. 噪声治理设施; 合理布局、隔声、减振; 已投产/验收. 依托工程; 废水; 项目生活污水依托博罗县石湾西基生活污水处理厂处理; /. 2、现有项目原辅料使用情况 表2-12 现有项目产品方案及产量 序号; 产品名称; 年产规模; 是否投产. 1; 按钮开关; 10万只/a; 已投产/验收. 2; 轻触开关; 20万只/a; 已投产/验收. 3; 船形开关; 8万只/a; 已投产/验收. 4; 保险丝插座; 6万只/a; 已投产/验收. 5; 金属按钮开关; 8万只/a; 已投产/验收. 3、现有项目原辅材料及能源消耗 表2-13 现有项目主要原辅材料使用消耗一览表 名称; 年用量（t/a); 最大储存量（t); 形态; 用于工序; 是否投产. 尼龙PA66; 5; 0.1; 固态; 注塑; 已投产/验收. 透明PC料; 2; 0.04; 固态; 已投产/验收. 五金铜带; 15; 0.3; 固态; 冲压、铣削、电火花加工; 已投产/验收. 五金弹簧; 1; 0.02; 固态; 组装; 已投产/验收. LED灯; 0.5; 0.01; 固态; 已投产/验收. 开关触点; 1; 0.02; 固态; 已投产/验收. 机油; 0.1; 0.1; 液态; 设备润滑; 已投产/验收. 火花机油; 0.1; 0.1; 液态; 火花机加工; 已投产/验收. 4、现有项目主要设备 表2-14 现有项目主要生产设备一览表 5、现有项目生产工艺流程 设备名称; 数量（台）; 型号; 用途/备注; 位置; 是否投产. 五金冲床; 4; 16吨; 冲压; 生产车间一楼; 已投产/验收. 火花机; 2; /; 电火花加工; 已投产/验收. 铣床; 3; /; 铣削; 已投产/验收. 钻床; 1; /; 已投产/验收. 注塑机; 13; 60吨; 注塑; 已投产/验收. 破碎机; 0; /; 破碎; 生产车间二楼; 已投产/验收. 自动化组装机; 7; /; 铆合组装; 已投产/验收. 小压力机; 24; /; 已投产/验收. 交流负载柜测试机; 1; /; 测试; 已投产/验收. 耐压仪; 2; /; 已投产/验收. 接触电阻仪; 7; /; 已投产/验收. SRN光学影像测量仪; 1; /; 已投产/验收. 盐雾测试机; 1; /; 已投产/验收. 包装打包机; 1; /; 包装; 已投产/验收. 空压机; 2; /; 辅助; 生产车间; 已投产/验收. 储气罐; 1; /; 已投产/验收. 冷却塔; 1; /; 已投产/验收. 图2-5 现有项目工艺流程图 工艺说明： 冲压：使用五金冲床将外购的五金铜带进行冲压加工，此工序会产生噪声和边角料。 电火花加工：将完成冲压加工的工件通过火花机进行电蚀加工，电火花加工时，脉冲电源的一极接火花机的工具电极（本项目以红铜作为火花机的电极），另一端接工件，两极均浸入火花机油中。工具电极由自动进给调节装置控制，以保证工具与工件在正常加工时维持一很小的放电间隙(0.01~0.05mm)。当脉冲电压加到两极之间，便将当时条件下极间最近点的液体介质击穿，形成放电通道。由于通道的截面积很小，放电时间极短，致使能量高度集中(10~107W/mm)，放电区域产生的瞬时高温足以使材料熔化甚至蒸发，以致形成一个小凹坑。第一次脉冲放电结束之后，经过很短的间隔时间，第二个脉冲又在另一极间最近点击穿放电。如此周而复始高频率地循环下去，工具电极不断地向工件进给，它的形状最终就复制在工件上，形成所需要的加工表面。 与此同时，总能量的一小部分也释放到工具电极上，从而造成工具损耗。在此过程中会有废火花机油的产生。此外还有边角料和噪声的产生。 铣削：将完成电火花加工工序的工件使用铣床按设计图纸进行铣削加工，此工序会产生噪声和边角料。 注塑：将外购的尼龙PA66 和透明PC 料放入注塑机中，经过注塑机中加热（170℃左右）将其注塑加工成外壳，生产中会有噪声、非甲烷总烃产生。 组装：通过自动化组装机将完成注塑的外壳和完成的工件，以及外购的LED灯、五金弹簧、五金触点铆合组装起来，此工序会产生噪声。 测试：将组装完成的产品进行测试，测试中会产生噪声。 包装：将测试完的产品进行包装，会有少量的包装废物产生。 表2-15 现有项目项目运营期项目产污环节汇总表 污染物类别; 产生工序; 主要污染因子; 是否投产/验收; 处理措施. 废水; 员工生活; CODCr、BOD5、 SS、NH3-N、TP、TN; 已投产/验收; 经三级化粪池预处理后排入罗县石湾镇西基生活污水处理厂处理达标后排放. 废气; 注塑; 非甲烷总烃; 已投产/验收; 废气经集气设施收集后引至活性炭吸附装置处理达标后通过1根20米高排气筒（DA001）排放. 食堂; 油烟废气; 已投产/验收; 经油烟净化装置处理后通过专用管道排放. 固体 废物; 原料包装; 包装废物; 已投产/验收; 交由专业公司处理. 冲压、铣削、电火花加工; 金属边角料; 已投产/验收. 电火花加工; 废火花机油; 已投产/验收; 交由具有危险废物处置资质的单位处置. 原料包装; 废物料罐; 已投产/验收. 废气处理设施; 废活性炭; 已投产/验收. 设备保养; 废机油; 已投产/验收. 含油废抹布; 已投产/验收. 员工办公; 生活垃圾; 已投产/验收; 交环卫部门统一处理. 噪声; 生产过程; 机械噪声; /; 合理布局、距离衰减、墙体隔声. 6、现有项目污染物产排情况回顾性分析： 现有项目年产按钮开关10万只/a、轻触开关20万只/a、船形开关8万只/a、保险丝插座6万只/a、金属按钮开关8万只/a，根据原环评、批复文件以及验收报告，现有项目营运期的主要污染物如下： （1）废气 - 1）产排分析 ①油烟废气：现有项目有30名员工，均在项目食堂内就餐，食堂灶具年运行600h，排风量为 4285m3 /h-4425m3 /h（折中取4355m3 /h）。根据建设单位提供的2020年5月6日-2020年5月7日委托广东立德检测有限公司出具的对原有项目竣工验收时的监测数据（报告编号：LDT2005005，详见附件8）可知（见下表2-16），厨房油烟的排放浓度为0.26mg/m3-0.37mg/m3 （折中取0.315mg/m3），通过排气筒排放，能够达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值。 ②注塑工序废气：现有项目注塑过程中， 由于尼龙 PA66和透明PC料熔融加热后会有少量的有机废气会挥发出来，主要以非甲烷总烃表征，年工作时间1600h。根据建设单位提供的2024年7月8日委托广东汇锦检测技术有限公司出具的对注塑工序的常规监测数据（报告编号：GDHJ-24070208，详见附件8）可知（见下表2-15），注塑工序非甲烷总烃有组织排放浓度为6.77mg/m3，排放速率为0.031kg/h，风机风量为4532m3 /h，非甲烷总烃有组织排放量为0.05t/a（折算排放量为0.059t/a，根据建设单位提供资料，折算排放量按检测时工况85%计）。 无组织：根据原环评可知，注塑工序产生的废气经收集后通过“活性炭吸附装置” 处理后由15m高排气筒（DA001）排放，参照《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（粤环〔2014〕116 号）中表4，吸附法处理效率为50%~80%，单级活性炭吸附处理效率按60%计。注塑工序设备上方设置集气设施，仅保留物料进出通道对产生的废气进行收集，参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）－包围型集气罩：通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）－敞开面控制风速不小于 0.3m/s-废气收集率为50%，故收集效率为50%，则无组织排放量为0.295t/a，排放速率为0.18kg/h。 综上所述，注塑工序产生的废气能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4非甲烷总烃排放限，对周边环境影响较小。 表2-16现有项目有组织废气检测情况一览表（非甲烷总烃） 监测点位; 监测时间; 监测项目; 监测结果. 标干流量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 注塑工序废气排放口; 2024.7.8; 非甲烷总烃; 4532; 6.77; 0.031. 表2-17 现有项目有组织废气检测情况一览表（油烟废气） 检测点位置; 检测项目; 次数; 净化前; 净化后; 去除效率（%）; 最高允许排放浓度mg/m3; 净化设施最低去除效率（%）; 灶头数（个）. 实测浓度mg/m3; 实测风量m3/h; 实测浓度mg/m3; 基准浓度mg/m3; 实测风量m3/h. 油烟2020.05.06; 油烟; 1; 2.44; 5000; 0.27; 0.30; 4425; 90.2; 2.0; 60; 2. 2; 2.57; 5068; 0.29; 0.32; 4342; 90.3. 3; 2.84; 5058; 0.37; 0.40; 4316; 88.9. 油烟2020.05.07; 油烟; 1; 2.33; 5115; 0.26; 0.28; 4359; 90.5. 2; 2.77; 5082; 0.34; 0.37; 4338; 89.5. 3; 1.66; 5108; 0.37; 0.40; 4285; 81.3. ②废水 - （1）生产废水：现有项目无生产废水产生。冷却塔用水循环使用，不外排，1 台冷却塔的补充水用量约 0.1m3/d，约 30m3/a。 - （2）生活污水：现有项目员工30人，均在厂区内食宿。所排放的废水主要为员工生活污水。根据广东省地方标准《用水定额 第三部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）中的“国家机构-办公楼-无食堂和浴室”中的先进值，即10m3（人•a），则项目员工生活用水为1.5m3/d（300m3/a）。排污系数为0.8计算，则员工生活污水的排放量为1.2m3/d（240m3/a）。生活污水经三级化粪池处理后纳入污水管网，排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂处理。 表2-18 现有项目生产、生活用水水平衡一览表 环节; 总用水量; 新鲜水用水量; 损耗量; 进入污水处理厂. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 生活用水; 1.5; 300; 1.5; 300; 0.3; 60; 1.2; 240. 冷却塔用水; 0.1; 30; 0.1; 30; 0.1; 30; 0; 0. 合计; 1.6; 330; 1.6; 330; 0.4; 90; 1.2; 240. 图2-6 项目水平衡图（m3/d） ③噪声 根据建设单位提供的2020年5月6日-2020年5月7日委托广东立德检测有限公司出具的对现有项目竣工验收时的监测数据（报告编号：LDT2005005，详见附件8）可知（见下表2-19），现有项目厂界昼间噪声级在57.8~59.3dB（A）、夜间47~49.3dB（A），噪声主要来源于生产车间各种机器设备运作时产生的噪声等，现有项目通过采取隔声、降噪、减振处理后，其噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准，昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 表2-19现有项目噪声监测结果一览表 监测时间; 监测点位; 监测因子; 时段; 监测结果dB（A）; 标准限值dB（A）; 达标情况. 2020.05.06（昼间11:03-11:48；夜间：22:01-22:46）; 厂界东外1米处N1; 厂界噪声; 昼间; 59.2; 60; 达标. 夜间; 47.0; 50; 达标. 厂界西外1米处N3; 昼间; 57.8; 60; 达标. 夜间; 48.9; 50; 达标. 厂界北外1米处N4; 昼间; 58.6; 60; 达标. 夜间; 48.9; 50; 达标. 厂界南外1米处N2; 昼间; 58.5; 60; 达标. 夜间; 48.5; 50; 达标. 2020.05.06（昼间10:48-11:33；夜间：22:01-22:45）; 厂界东外1米处N1; 厂界噪声; 昼间; 59.2; 60; 达标. 夜间; 48.3; 50; 达标. 厂界西外1米处N3; 昼间; 58.1; 60; 达标. 夜间; 47.8; 50; 达标. 厂界北外1米处N4; 昼间; 59.3; 60; 达标. 夜间; 47.8; 50; 达标. 厂界南外1米处N2; 昼间; 58.9; 60; 达标. 夜间; 49.3; 50; 达标. 备注：监测时天气状况晴，风速为1.2-2.5m/s；. ④固体废物 现有项目的固体废弃物主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。 ①生活垃圾 现有项目生活垃圾主要成分是废纸、布类、皮革、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料等。根据建设单位提供资料可知，员工生活垃圾产生量约为9t/a，此部分生活垃圾由环卫部门清运处理。 ②一般工业固废 现有项目产生的一般固体废物主要为：根据建设单位提供资料可知，包装废物（年产生量为0.1t）、金属边角料（年产量0.12t/a），经收集后交由专业回收公司回收处理。 ③危险废物 现有项目产生的危险废物主要为：根据危废合同可知（详见附件9），废矿物油（产生量为0.01t/a）、废火花机油（年产量0.01t/a）、含油废抹布（产生量为0.01t/a）；废活性炭（产生量为0.05t/a）、废物料罐（产生量为0.02t/a），经分类收集后交由东莞市丰业固体废物处理有限公司处理。 ⑤现有项目污染物产排情况及环保措施落实情况一览表 表2-20 现有项目主要污染工序一览表 污染类别; 主要污染因子; 有组织排放量t/a; 无组织排放量t/a; 总排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 处理措施; 治理效果. 废气; 非甲烷总烃; 0.044; 0.11; 0.154; 3.23; 经“活性炭吸附装置”处理达标后经1根20m高排气筒高空排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4非甲烷总烃排放限. 油烟; /; /; /; 0.315; 经油烟净化装置处理达标后经专用管道高空排放; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中最高允许排放浓度限值. 废水; 废水量; 300; 经三级化粪池处理后纳入污水管网，排入博罗县石湾镇西基生活污水处理厂处理; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A类标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准中较严者. CODCr; 0.012. BOD5; 0.003. SS; 0.003. NH3-N; 0.0006. 一般固体废物; 生活垃圾; 9; 环卫部门清运处理; 对周围环境不造成直接影响. 包装废物; 0.1; 交由专业回收公司回收处理. 金属边角料; 0.12. 危险废物; 废火花机油; 0.01; 交由有危险废物处置资质的单位处理. 废物料罐; 0.02. 废活性炭; 0.05. 废机油; 0.01. 废含油抹布; 0.01. - 表2-21 现有项目排放量汇总表 污染物; 现有项目排放量（t/a）; 原环评许可量（t/a）. 有机废气; 非甲烷总烃; 0.154; 0.001. - 环评批复要求落实情况 根据环评批复，并结合现场调查情况，现有项目对应环评批复要求及相应的落实情况见下表。 表2-22 现有项目环评批复要求落实情况一览表 审批编号; 审批要求; 落实情况; 是否符合. 按照清洁生产的要求，选用低物耗、低能耗及产污量少的先进生产设备和生产工艺，做到节能、低耗，从源头减少污染物的产生。; 项目选择低物耗、低能耗及产污量少的先进生产设备和生产工艺。; 是. 惠市环（博罗）建〔2020〕222号）; 按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给、排水系统。项目生产过程中无工艺废水产生。生活污水经自建污水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政管网排放排入石湾镇西基生活污水处理厂处理。; 项目按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给、排水系统。项目生产过程中无工艺废水产生。生活污水经自建污水处理设施处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政管网排放排入石湾镇西基生活污水处理厂处理。; 是. 对项目在注塑工序产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4非甲烷总烃排放限值，非甲烷总烃经设施收集处理达标后经不低于15米排气筒高空排放:项目厨房油烟经收集处理达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中最高允许排放浓度限值后经专用管道高空排放。; 注塑工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过活性炭吸附装置处理后通过20m高的排气筒排放，排放废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4非甲烷总烃排放限值；油烟废气经油烟净化装置处理后通过专用管道排放，排放废气达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中最高允许排放浓度限值; 是. 项目优化厂区布局，选用低噪的机械设备，对高噪声机械设备须落实有效的隔声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的规定。; 根据检测报告中可知，项目边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准排放限值要求。; 是. 项目产生的固体废物应分类收集并立足于综合利用，确实不能利用的，须按照有关规定落实妥善的处理处置措施，防止造成二次污染。在厂区内暂存的固体废物，应设置符合要求的堆放场所，其污染控制应符合《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的有关要求，分类处理固体废物。项目产生的包装废物、金属边角料收集后交由有相应处理资质单位处理;废机油、废物料罐、废火花机油、废活性炭、含油废抹布及废手套等危险固废统一收集后交由具有危险废物处置资质单位处理;生活垃圾由环卫部门统一处理。; 生活垃圾交由环卫部门清运处理；一般固废：包装废物、金属边角料交由专业公司回收处理；危险废物：含油废抹布、废活性炭、废物料罐、废火花机油、废机油经分类收集后交由具有危险废物处置资质的单位处理。; 是. 据《报告表》评价结论，综合考虑大气环境防护距离和卫生防护距离的范围，本项目应设置50米的环境保护距离。建设单位应协助当地规划部门做好该范围内用地的规划控制工作，确保环境保护距离内不建设医院、学校、集中居民区等环境敏感建筑。; 项目50米范围内没有建设医院、学校、集中居民区等环境敏感建筑; 是. 按照《报告表》提出该项目所需的污染物排放总量为：生产废气VOCs：0.001吨/年。; 根据现有项目验收监测数据和废气源强核算，VOCs排放量为0.154t/a; 否. 七、现有项目环境管理情况 （1）环境管理情况：现有项目已经通过环评审批、并通过验收，已取得固定污染源排污登记。 （2）投诉及处罚情况：现有项目投产至今无投诉案例。 （3）与原有审批的相符性分析： 现有项目已经按已审批的环境影响报告表的要求做好了相关的治理措施，总体符合原有审批的要求。 - 1）存在的环境问题 - ①现有项目有机废气实际排放量大于环评审批总量。 根据《惠州宏利源电器有限公司建设项目环境影响报告表》（审批编号为：惠市环（博罗）建〔2020〕222号）（见附件6）可知，VOCs审批量为0.001t/a。 根据建设单位提供的2020年5月6日-2020年5月7日委托广东立德检测有限公司出具的对原有项目竣工验收时的监测数据（报告编号：LDT2005005，详见附件8）可知，注塑工序产生的非甲烷总烃排放总量为0.154t/a。综上可知，有机废气排放量总量为0.154t/a，超出惠市环（博罗）建〔2020〕222号审批量。 主要原因为：注塑工序非甲烷总烃产生系数选取不合理，导致非甲烷总烃产生量、排放量过小；注塑工序产生的废气经“活性炭吸附装置”处理后通过排气筒（DA001）排放，活性炭吸附装置处理效率较低。 整改措施：根据现行注塑工序的非甲烷总烃产生系数重新核算排放总量；同时将现有项目注塑工序的废气处理设施“活性炭吸附装置”升级改造为“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”，提高对有机废气污染物的处理效率，以消减有机废气的排放量。 - 表2-23 改造前后现有项目有机废气有组织排放量统计表 序号; 排气筒编号; 污染物; 有组织; 改造前; 改造后; 消减量（t/a）. 产生量（t/a）; 有组织排放量（t/a）; 处理效率（%）; 有组织排放量（t/a）; 处理效率（%）. 1; DA001; 非甲烷总烃; 0.1475; 0.059; 60; 0.0295; 80; 0.0295. 2; 合计; /; 0.1475; 0.059; /; 0.0295; /; 0.0295. 注：①参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（2015年1月1日实施），吸附法对VOCs的处理效率为50～80%，项目二级活性炭吸附对有机废气的处理效率保守按60%（η1一级）和 60%（η2二级）计算，二级活性炭处理效率 η总=1-（1-η1）（1-η2）=84%，本项目二级活性炭吸附装置有机废气处理效率取保守值80%。. - ②未对电火花加工序产生的废气进行分析。 主要原因：环评遗漏分析。 整改措施：补充分析电火花加工工序产生的油雾，油雾经设备自带的油雾净化器处理后无组织排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2024年修订）》，本项目所在区域属环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单的相关规定。 城市空气质量：根据《2024年惠州市生态环境状况公报》，2024年，惠州市环境空气质量优良。六项污染物年评价浓度均达标，其中，二氧化硫、 二氧化氮、一氧化碳和可吸入颗粒物PM10年评价浓度达到国家一级标准；细颗粒物PM2.5和臭氧年评价浓度达到国家二级标准。综合指数为2.48，AQI达标率为95.9%，其中，优224天，良127天，轻度污染15天，无中度及以上污染，超标污染物为臭氧。 与2023年相比，综合指数改善3.1%，AQI达标率下降2.5个百分点，可吸入颗粒物PM10、细颗粒物PM2.5、二氧化氮分别改善11.1%、5.3%、12.5%，一氧化碳和二氧化硫持平，臭氧上升6.2%。 县区空气质量：2024年，各县区环境空气质量总体优良。六项污染物年评价浓度均达标，综合指数1.88（龙门县）～2.57（惠阳区），AQI达标率96.2%（惠阳区）～100%（龙门县），超标污染物均为臭氧。与2023年相比，各县区空气质量综合指数均有所改善，改善幅度为0.8%～8.7%。 因此，拟建项目所在区域环境空气质量达标，属于达标区。 图3-1 2024年惠州市生态环境状况公报 （2）其他污染物补充监测 本项目的特征污染因子为非甲烷总烃、颗粒物（以TSP表征）、臭气浓度，为进一步了解项目所在地环境空气的现状，本次评价TSP、NMHC、臭气浓度现状监测数据引用《惠州天为资源再生有限公司废线路板资源综合利用项目》（惠市环建〔2024〕65号）委托广州佳境有限公司和广东海能检测有限公司于2024年1月4日～1月11日对会中惠州天为资源再生有限公司（现状引用检测点位详见附图10）东南侧的监测数据。检测点位G1惠州天为资源再生有限公司东南侧位于项目东北侧3725m，距离本项目距离为3.725km＜5km，监测数据未超过3年，引用的数据具有可行性。具体检测结果见下表： - 大气监测点位 编号; 监测点地名; 监测内容; 位于项目方位和距离. G1; 惠州天为资源再生有限公司东南侧; NMHC、TSP、臭气浓度; 东北侧，3725m. 监测及评价结果 - 大气环境质量现状监测结果 - 单位：mg/m3 序号; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. 1; 非甲烷总烃; 小时均值; 2.0; <1.09-1.28; 64.00%; 0; 达标. 2; TSP; 日均值; 0.3; 0.040-0.081; 27.00%; 0; 达标. 3; 臭气浓度（无量纲）; 小时均值; 20; <10; 25.00%; 0; 达标. 项目所区域为环境空气质量功能区的二类区，从以上检测结果分析来看，项目所在地环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单二级标准的相关要求；非甲烷总烃可满足《大气综合污染物排放标准详解》中的相关要求；总悬浮颗粒物可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。因此，本项目所在区域为达标区域，总体环境空气质量良好。 2、地表水环境 根据《2024年惠州市环境质量状况公报》显示，2024年，9条主要河流（段）中，东江干流（惠州段）、西枝江、增江干流（惠州段）、沙河、公庄河、吉隆河等6条河流水质优，占66.7%；淡水河和淡澳河2条河流水质良好，占22.2%；潼湖水水质轻度污染，占11.1%。与2023年相比，主要河流（段）水质保持稳定。 图3-2 2024年惠州市环境质量状况公报 本项目所在区域属于博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂纳污范围，纳污水体为石湾镇中心排渠、紧水河和东江，石湾镇中心排渠在《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14 号）中没有明确规划，根据《博罗县 2024 年水污染防治攻坚战工作方案》（博环攻坚办〔2024〕68 号），石湾镇中心排渠水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类，紧水河水质目标为Ⅲ类，东江水质目标为Ⅱ类。 为了解石湾镇中心排渠的水环境质量状况，本项目引用《惠州天为资源再生有限公司废线路板资源综合利用项目环境影响报告书》（批复号：惠市环建〔2024〕65号）中委托广州佳境有限公司于 2024年01月05-07日对石湾镇中心排渠进行监测报告数据（现状引用检测点位详见附图10），连续监测3天，每日监测1次。引用项目地表水监测属于近 3 年的监测数据，因此引用数据具有可行性。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）的要求，该监测数据在三年有效期范围，符合导则关于数据引用的要求，因此引用数据具有可行性。具体位置和水质监测结果见下表 - 表3-3 地表水监测点位 编号; 监测点位; 所属河流. W2; 中心排渠博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂排污口下游500m处; 石湾镇中心排渠. 表3-4 地表水监测数据统计表 监测断面; 监测时间; 水温; pH值; 溶解氧; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷; SS. W2中心排渠博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂排污口下游500m处; 2024.-01.05; 18.7; 7.2; 7.06; 9; 2.6; 0.057; 0.25; 7. 2024.-01.06; 18/9; 7.2; 7.40; 10; 3.0; 0.077; 0.21; 6. 2024.-01.07; 18.7; 7.1; 7.63; 10; 2.8; 0.063; 0.22; 6. 平均值; /; 7.17; 7.36; 9.67; 2.8; 0.066; 0.23; /. 标准限值; /; 6-9; ≥2; ≤40; ≤10; ≤2; ≤0.4; 6.33. 标准指数; /; 0.1; 0.28; 0.25; 0.30; 0.04; 0.63; 0.04. 超标指数; /; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 从以上监测结果分析来看，石湾镇中心排渠各项因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。 ## 3、声环境 根据《惠州市生态环境局关于印发〈惠州市声环境功能区划分方案（2022年）〉的通知》（惠市环〔2022〕33号），各类声环境功能区说明，2类声环境功能区以商业金融，集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。经现场勘查，项目所在区域属于2类声功能区，本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 本项目厂界外周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，无需进行环保目标声环境质量现状监测。 4、生态环境 # 本项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区，无需进行现状监测。 - 地下水、土壤环境 - 本项目厂区地面已硬底化，不存在地下水污染途径，不需调查地下水环境质量现状。本项目运营期间接冷却水循环使用，不外排；喷淋用水定期更换后交由有危险废物处理资质的单位处理，不外排；危废暂存间等已按要求做好防腐防渗要求，不存在地下水、土壤污染途径，无需进行地下水、土壤现状监测。 - 电磁辐射 本项目属于C3823 配电开关控制设备制造、C3525 模具制造，不属于电磁辐射类别项目，故无需对现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | ## 1、大气环境 保护评价区域内的环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-5 大气环境保护目标一览表 敏感点名称; 坐标; 保护目标; 方位; 距离项目边界最近距离/m; 与项目主要产污车间边界的距离/m; 保护内容; 类别. 经度（E）; 纬度（N）. 居民点; 113.941333°; 23.170044°; 居民; 东北; 464; 464; 人群，约30人; 环境空气二类区. ## 2、声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境敏感点，无声环境保护目标。 ## 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ## 4、生态环境 ## 本项目所在区域周边附近无风景名胜区、自然保护区等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 生活污水 生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂深度处理，出水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准及《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者，其中氨氮和总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。具体污染物标准限值如下表所示： 表3-6 水污染物排放限值单位：mg/L 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP; 动植物油. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准; ≤500; ≤300; ≤400; ——; /; /; ≤100. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5; ≤15; ≤0.5; ≤1. 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准; ≤40; ≤20; ≤20; ≤10; /; ≤0.5*; ≤10. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准; /; /; /; 2.0; /; 0.4; /. 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂出水水质指标; ≤40; ≤10; ≤10; ≤2.0; ≤15; ≤0.4; ≤1. 注：*参考执行磷酸盐第二时段一级标准. 2、废气排放标准 （1）生产废气 ①注塑工序 A、非甲烷总烃、酚类、氯苯类、二氯甲烷、氨 项目注塑工序产生的非甲烷总烃、酚类、氯苯类、二氯甲烷、氨有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表5大气污染物特别排放限值；未被收集的非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表9企业边界大气污染物浓度限值。由于生产过程中塑胶粒残留的单体极少，因此本次不做详细的定量分析，建议企业后期可通过跟踪检测酚类、氯苯类、二氯甲烷等单体与臭气浓度进行日常的管理。 B、臭气浓度 项目注塑工序产生的臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值；未被收集的臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准。 ②破碎工序 - A、颗粒物 - 项目破碎工序产生的颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值；未被收集的颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表9企业边界大气污染物浓度限值。 - ③冲压、铣削工序 - 项目冲压、铣削工序产生的颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。 综上所述，项目注塑工序产生的废气经一套废气处理设备（喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附）处理达标后引至DA001排气筒统一排放。 其中，DA001排气筒排放的非甲烷总烃、酚类、氯苯类、二氯甲烷、颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表5大气污染物特别排放限值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。 厂界非甲烷总烃无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值；颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值及广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值；臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准的要求。 - 表3-7 项目大气污染物排放标准一览表（有组织） 排气筒; 生产工序; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 执行标准. 二级. DA001（38m）; 注塑; 非甲烷总烃; 60（所有合成树脂）; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值. 酚类; 15; /. 颗粒物; 20（所有合成树脂）; /. 氨; 30; /. 氯苯类; 50; /. 二氯甲烷a; 50; /. 臭气浓度; 20000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值. 注：1、a. 待国家污染物监测方法标准发布后实施。 2、根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）-6. 1.2 凡在表2所列两种高度之间的排气筒，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度。项目排气筒高度为35m＜38m＜40m。四舍五入排气筒高度取40m，故臭气浓度执行20000（无量纲）。. 表3-8 项目大气污染物排放标准一览表（无组织） 污染物; 无组织排放; 执行标准. 排放限值mg/m3; 监控点. 颗粒物; 1.0; 周界外浓度最高点; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值及广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值. 非甲烷总烃; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值要求. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准. （3）厂区内废气 厂区内非甲烷总烃无组织排放执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 具体标准值详见下表。 - 表3-9 厂区内无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 ## 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-10 营运期噪声排放标准 类别; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类标准; ≤60; ≤50. ## 4、固体废物污染控制标准 ## 固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）中的有关规定，同时其收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目污染物排放情况，确定本项目总量控制因子按以下执行： - 表3-11 污染物总量控制建议指标 类别; 指标; 原项目实际排放量（t/a）①; 原项目审批排放量（t/a）②; 本迁改扩建项目排放量（t/a）③; 以新带老消减量（t/a）④; 本迁改扩建后全厂排放量（t/a）⑤; 需新增总量建议控制指标（t/a）⑥; 总量来源. 废水; 生活污水; 废水量; 300; /; 630; /; 630; +630; 生活污水纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂的总量中进行控制，不另外占总量指标. CODCr; 0.012; /; 0.0063; /; 0.0063; +0.0063. NH3-N; 0.0006; /; 0.0013; /; 0.0013; +0.0013. 废气; 颗粒物; 0; /; 0.118; /; 0.118; +0.118; 无需申请总量. VOCS; 0.154; 0.001; 0.0158; 0.0295; 0.0158; +0.0157; 由惠州市生态环境局博罗分局统一调配. 注：1、项目甲烷总烃以VOCs表征总量控制。 2、⑥=⑤-②。. |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁厂房，无新增用地，施工期仅进行设备的安装，主要为噪声污染，对周边环境的影响较小，且随着施工期的结束而消失，因此，本评价不再分析施工期的环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、废气源强核算 项目产生的大气污染物主要是注塑工序产生的非甲烷总烃、二氯甲烷、氯苯类、酚类、氨、臭气浓度；电火花机加工工序产生的油雾；破碎、冲床、铣削工序产生的颗粒物。 表4-1 废气污染源强核算结果及相关参数一览表 产排污; 污染物种类; 排气筒编号; 废气量m3/h; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放方式; 排放时间h. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 工艺; 收集效率%; 治理效率%; 是否为可行技术; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; kg/h; mg/m3. 注塑工序; 非甲烷总烃; DA001; 6250; 0.012; 0.006; 1; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 50; 70; 是; 0.004; 0.002; 0.333; 0.012; 1920. /; /; 0.011; 0.006; /; 加强通风; /; /; /; 0.011; 0.006; /; 0.011. 二氯甲烷; DA001; 6250; /; /; /; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 90; 80; 是; /; /; /; 有组织. /; /; /; /; /; 加强通风; /; /; /; /; /; /; 无组织. 臭气浓度; DA001; 6250; /; /; /; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 90; 80; 是; /; /; /; 有组织. /; /; /; /; /; 加强通风; /; /; /; /; /; /; 无组织. 氯苯类; DA001; 6250; /; /; /; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 90; 80; 是; /; /; /; 有组织. /; /; /; /; /; 加强通风; /; /; /; /; /; /; 无组织. 酚类; DA001; 6250; /; /; /; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 90; 80; 是; /; /; /; 有组织. /; /; /; /; /; 加强通风; /; /; /; /; /; /; 无组织. 氨; DA001; 6250; /; /; /; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 90; 80; 是; /; /; /; 有组织. /; /; /; /; /; 加强通风; /; /; /; /; /; /; 无组织. 破碎工序; 颗粒物; DA001; 6250; 0.000036; 0.003; /; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 90; 80; 是; 0.000007; 0.0006; /; 有组织; 12. /; /; 0.000004; 0.0003; /; 加强通风; /; /; /; 0.000004; 0.0003; /; 无组织. 火花机加工工序; 非甲烷总烃; /; /; 0.0008; 0.0004; /; 加强通风; /; /; /; 0.0008; 0.0004; /; 无组织; 1920. 冲压、铣削; 颗粒物; /; /; 0.118; 0.061; /; 加强通风; /; /; /; 0.118; 0.061; /; 无组织; 1920. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 源强核算简要说明 - 废气 - DA001排气筒（注塑、破碎工序） ①非甲烷总烃、酚类、氯苯类、二氯甲烷、氨 项目在注塑工序中有少量热气挥发出来，生产过程中其加热温度为170℃，其加热温度小于PC料热分解温度（300℃）和尼龙PA66热分解温度（350℃），因此不会有单体废气产生，但由于原料聚合、压力温度等因素，原料少量受热分解产生微量的废气，但原料粒子为高分子，在其聚合过程中，一般都会残留有少量游离单体，在加热过程中，游离单体会挥发出来。根据《合成树脂工业污染物排放标准》可知，PC料注塑过程中产生的游离单体为酚类、氯苯类、二氯甲烷；尼龙PA66注塑过程中产生的游离单体为氨。由于生产过程中残留的单体极少，因此本次不做详细的定量分析。建议企业后期可通过跟踪检测酚类、氯苯类、二氯甲烷等单体与臭气浓度进行日常的管理。 项目注塑过程中会产生挥发性有机物，产生的挥发性有机物以非甲烷总烃计。参考《广东省塑料制品与制造业、人造石制造业、电子元件制造业挥发性有机化合物排放系数使用指南》中表 4-1 塑料制品与制造业成型工序 VOCs 排放系数(取收集效率与治理效率均为 0%)，产污系数为2.368kg/t 塑胶原料用量。根据建设单位提供的资料可知，项目透明PC料年用量为2.8t、尼龙PA66年用量为6.9t，则注塑废气产生量约为（6.9t/a+2.8t/a）×2.368kg/t÷1000=0.023t/a，工序年运行时间按1920h计，则产生速率为0.012kg/h。 ②颗粒物 本项目生产过程会产生一定量的塑胶边角料，使用破碎机破碎后回用，破碎过程中会有少量粉尘产生，根据建设单位提供资料，项目塑胶边角料产生量约为原料量的30%，项目透明PC料年用量为2.8t、尼龙PA66年用量为6.9t，则项目需破碎量为（6.9t/a+2.8t/a）×1%=0.097t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“42废弃资源综合利用行业系数手册-4220非金属废料和碎屑加工处理行业”产污系数表：废PVC干法破碎颗粒物产污系数为450克/吨-原料计算，则破碎粉尘产生量为0.097t/a×450g/t÷1000000=0.00004t/a，工序年运行时间按12h计（年生产240天，每20天破碎一次），则产生速率为0.003kg/h。 ③臭气浓度 注塑工序生产过程中除了有机废气外，相应的会伴有少量的异味，以臭气浓度计，该类异味覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，项目臭气浓度产生量较小，对外环境影响较小。因此，本环评不做定量分析。 - 火花机加工工序（非甲烷总烃） 项目对工件进行火花机加工的过程中，需使用火花机油工件进行润滑和冷却，附着在工件表面的火花机油在高温下气化，会分解出少量烃类物质，主要污染物为非甲烷总烃。根据生态环境保护部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册”-“湿式机加工件”-“车床加工、铣床加工、刨床加工、磨床加工、镗床加工、钳床加工、钻床加工、加工中心加工、数控中心加工”挥发性有机物产污系数为5.64kg/t原料，项目火花油使用量为0.15t/a，则火花机加工工序废气产生量约为0.15t/a×5.64kg/t÷1000=0.0008t/a，工序年运行时间按1920h计，则产生速率为0.0004kg/h。 建设单位每台火花机加工设备出气口自带油雾净化器处理油雾，设计风量为2000m3/h。出气口与油雾净化器集气管道紧密相接，参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号）废气收集集气效率参考值，设备废气排口直连（设备有固定排放管(或口)直接与风管连接），设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无VOCs散发）的收集方式，集气效率为95%，因此项目取95%。机加工过程产生的油雾经集气管道收集至油雾净化器处理后在车间无组织排放。参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097-2020）中“表F.1 废气污染治理技术及去除效率一览表”-“油雾净化”-“机械加工”可知，油雾使用油雾净化器处理效率为90%，本项目取 90%。 （3）冲压、铣削（颗粒物） 项目在冲压、铣削过程中会产生少量的金属碎屑，主要污染物为颗粒物。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册，钢板、铝板、铝合金板、其他金属材料、玻璃纤维、其他非金属材料的原料下料（锯床、砂轮、切割机切割）工艺颗粒物产生系数为5.3kg/t原料，根据建设单位提供的资料可知，五金铜带使用量为20.83t/a，则冲压、铣削工序废气产生量约为20.83t/a×5.3kg/t÷1000=0.118t/a，工序年运行时间按1920h计，则产生速率为0.061kg/h。 由于项目产生的金属碎屑粒径较大，质量较重，可通过自然沉降下落到收集槽内，不会飘散在空气中形成粉尘。由于金属碎屑在生产过程会沾染机油，故按照废机油金属碎屑收集后交由有危险废物处理资质单位回收处置。 2、废气风量计算： ①DA001排气筒 项目拟在注塑机上方设置伞形集气罩（软质垂帘四周围挡，偶有部分敞开），为包围型集气收集，敞开面控制风速为0.5m/s。 根据《环境工程技术手册：废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编，化学工业出版社，2013年1月第1版），上部伞形集气罩风量计算公式为： Q=WHVx 其中：Q—集气罩排放量，m3/s； W—罩口的长度，m； H—污染源至罩口的距离，m，本项目取0.3m； Vx—控制风速，m/s，本项目取0.5m/s。 项目集气装置理论参数见下表： 表4-2 集气设施抽风风量一览表 注塑、破碎工序（DA001排气筒）. 集气类型; 位置; 设备数量; 罩口长度W; 污染源至罩口距离H; 控制风速Vx; 单个集气罩风量; 集气罩数量; 风量. 台; m; m; m/s; m3/h; 个; m3/h. 集气罩; 注塑机; 18; 0.5; 0.3; 0.5; 270; 18; 4860. 破碎机; 2; 0.3; 0.3; 0.5; 162; 2; 324. 合计; 5184. 项目在DA001排气筒理论风量应不低于5184m3/h。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中6.1.2，治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进行设计，考虑到管道损耗，DA001排气筒风机设计总风量为6250m3/h。 - 3、废气处理效率可达性分析 （1）废气收集效率可行性分析 项目注塑、破碎工序产生的废气通过密闭负压收集。参考《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）－单层密闭负压-VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压－收集率为90%。 （2）废气处理效率可行性分析 ①有机废气处理效率取值依据： 参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》中表 4 中典型治理技术的经济成本及环境效益：吸附法治理效率为 50～80%，结合本项目有机废气的产生情况，第一级活性炭的处理效率按60%计算，第二级活性炭的处理效率按 50%计算，则二级活性炭吸附对有机废气的总处理效率为：1-（1-60%）×（1-50%）=80%（保守取70%）。项目采用活性炭吸附技术，选用蜂窝状活性炭作为吸附材料，并应该选择蜂窝状活性炭阈值不低于650 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加，及时更换，项目两级活性炭吸附装置的炭层气体流速均低于1.2m/s。 ②废气处理效率可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表-塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气-非甲烷总烃/臭气浓度-可行技术：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧/喷淋、吸附、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术。综上，本项目采用二级活性炭吸附装置处理注塑工序产生的有机废气属于可行技术。 表4-3 项目废气治理技术一览表 序号; 工序及排气筒编号; 收集工艺; 处理工艺; 是否可行工艺. 工艺名称; 收集效率; 工艺名称; 处理率. 1; 注塑、破碎工序废气（DA001）; 非甲烷总烃、酚类、氯苯、二氯甲烷、臭气浓度、颗粒物; 密闭负压; 50%; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置; 70%; 是. 5、排放口情况、监测要求、非正常情况 ①排放口情况 表4-4 废气排放口基本情况 排放口编号; 工序; 污染物种类; 排放口地理坐标; 风量m3/h; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流速/m/s; 排气 温度℃; 排放口类型. 经度（E°）; 纬度（N°）. DA001; 注塑、破碎工序; 非甲烷总烃、酚类、氯苯类、氨、二氯甲烷、臭气浓度、颗粒物; 113.940452°; 23165312°″; 6250; 38; 0.4; 13.8; 30; 一般排放口. ②监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），项目属于简化管理类别。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021），制定本项目大气监测计划如下： 表4-5 项目环境监测计划一览表 ③非正常情况 序号; 监测点; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 1; 注塑、破碎废气排气筒采样口; DA002; 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值. 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值. 颗粒物; 1次/年. 氨; 1次/年. 酚类; 1次/年. 氨; 1次/年. 氯苯类; 1次/年. 二氯甲烷a; 1次/年. 2; 厂区内; 在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置; NMHC; 1次/年; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值. 3; 厂界; 厂界四周; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值及广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准. 1、a.待国家污染物监测方法标准发布后实施。. 根据上述分析本项目生产过程中的废气污染物排放源，主要考虑污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。当废气治理设施失效，处理效率为20%，造成排气筒废气中废气污染物未经净化直接排放。发生故障时应立即停止生产，并安排专业人员进行抢修。本项目大气的非正常排放源强如下表4-6所示。 表4-6 非正常工况排放情况表 排气筒编号; 污染物名称; 非正常工况; 废气量 m3/h; 排放浓度 mg/m3; 源强 kg/h; 源高 m; 排放时间h; 排放量kg/a; 年发生频次/次. DA001排气筒; 非甲烷总烃; 设备故障等，处理效率降为20%; 6250; 0.8; 0.0048; 38; 1; 0.0048; 1. 为防止废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在该废气处理设施停止运行或出现故障时，相对应的产污设备也必须相应停止生产。 为杜绝废气的非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责废气处理设施的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设施的隐患，确保废气处理设施正常运行； ②定期维护、检修废气处理设施。 6、废气污染防治技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表 A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表-塑料薄膜制造，塑料板、管、型材制造，塑料丝、绳及编制品制造，泡沫塑料制造，塑料包装箱及容器制造，日用塑料制品制造，人造草坪制造，塑料零件及其他塑料制品制造废气-非甲烷总烃/臭气浓度-可行技术：喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧/喷淋、吸附、低温等离子体、UV 光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术。本项注塑工序产生的非甲烷总烃、二氯甲烷、氯苯类、酚类、氨、臭气浓度及破碎工序产生的颗粒物合并采用“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理属于其中“喷淋；吸附”，故采用“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理属于可行技术。 因此，本项目所使用的废气污染防治技术是可行的。 7、废气达标排放情况 项目所在地环境空气质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单二级标准的相关要求。特征因子臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表1中二级（新扩改建）标准限值；特征因子非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准；颗粒物可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 项目注塑工序产生的非甲烷总烃、酚类、氯苯类、二氯甲烷、臭气浓度、氨及破碎工序产生的颗粒物经同一套“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”处理达标后通过DA001排气筒高空排放。经上述措施处理后，DA001排气筒排放的非甲烷总烃、酚类、氯苯类、二氯甲烷、氨有组织排放能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表5大气污染物特别排放限值；臭气浓度有组织排放能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。 厂界非甲烷总烃无组织排放能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值；颗粒物无组织排放能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值及广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值；臭气浓度无组织排放能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准的要求。 厂区内无组织排放的非甲烷总烃能够达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。 综上所述，本项目废气经处理后排放不会对厂区及周边环境造成明显的影响。 8、卫生防护距离 对于无组织排放的废气，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有毒有害物质应通过设置卫生防护距离来解决。 采用GB/T33949-2020中推荐的估算方法进行计算，卫生防护距离初值计算公式如下： QcCm=1ABLc+0.25r20.50LD 式中： Qc——大气有害物质的无组织排放量（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r＝； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及大气污染源构成类别从下表选取。 表4-7 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业 所在地区 近5年平 均风速m/s; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. 4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. 2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. 2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. 2; 0.84; 0.84; 0.76. 注： I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 表4-8 卫生防护距离初值计算参数 计算系数; 工业企业所在地区近5年平均风速（m/s）; 工业企业大气污染源构成类别; A; B; C; D. 2.2; Ⅱ; 470; 0.021; 1.85; 0.84. 表4-9 无组织废气卫生防护距离初值 生产单元; 污染物; 无组织排放量（kg/h); 质量标准限值（mg/m3); 面源有效高度 （m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 生产单元占地面积S（m2）; 等效半径（m）; 初值L/m; 级差 /m; 终值/m. 注塑车间; 非甲烷总烃; 0.0064; 2; 7.8; 8; 48; 384; 11.06; 0.212; 50; 50. 破碎车间; 颗粒物; 0.061; 0.9; 35; 2; 5; 10; 1.78; 20.444; 50; 50. 由上表分析可知，卫生防护距离终值为50m。根据项目现场调查分析，项目主要产污车间周边50m范围内均无居民区、学校、医院等环境敏感点，符合卫生防护距离要求，项目卫生防护距离内不允许新建医院、学校、集中居民区等环境敏感建筑。本项目卫生防护距离包络线图详见附图10。 综上所述，本项目所产生的废气经以上措施处理后不会对周围环境造成明显影响。 - 废水 本项目废水主要包括员工生活污水、喷淋塔废水。 （1）废水源强 ①喷淋塔废水：根据上文可知，项目喷淋塔用水量为0.3m3，喷淋塔废水约每季度更换一次，每次更换量为0.3m3（1.2m3/a），喷淋塔废水经分类收集后交由具有险废物处置资质的单位处理。 ②生活污水：根据上文可知，项目生活用水量为2.917m3/d（700m3/a），排放系数为0.9，因此员工生活污水排放量为2.625m3/d（630m3/a）。项目生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网，经市政管网纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理，经处理达标后排入石湾镇中心排渠。 项目生活污水经隔油隔渣池+三级化粪池预处理，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-附3生活源-附表 生活污染源产排污系数手册--表1-1 城镇生活源-水污染物产生系数--五区对应的系数，污染物浓度为：CODcr 285mg/L、NH3-N 28.3mg/L、总磷 4.10mg/L；SS依据《建筑中水设计规范》表3.1.9各类建筑排水污染浓度表中“办公楼、教学楼SS的综合浓度为195~260mg/L”，本次评价取最大值260mg/L作为产生浓度；五日生化需氧量、动植物油浓度参考依据《给排水设计手册》第五册《城镇排水》表4-1 典型生活污水水质示例中浓度220mg/L、50mg/L；总氮浓度参考依据《排水工程（第四版，下册）》P412 中的“表 9-1 典型的生活污水水质”中“中常浓度”的水质中总氮产生浓度为40mg/L。 表4-10 生活污水污染源强核算一览表 产污环节; 废水产生量 （m3/a）; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 方式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放去向; 排放标准. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 治理设施名称及工艺; 处理能力（m3/d）; 治理效率（%）; 是否为可行技术; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 630; CODCr; 285; 0.1796; 间接排放; 三级化粪池+博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂; /; /; √是 □否; 40; 0.0252; 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂; 40. BOD5; 220; 0.1386; 10; 0.0063; 10. SS; 260; 0.1638; 10; 0.0063; 10. NH3-N; 28.3; 0.0178; 2; 0.0013; 2. TP; 4.1; 0.0026; 0.4; 0.0003; 0.4. TN; 40; 0.0252; 15; 0.0095; 15. （2）排放口基本情况 表4-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号及名称; 排放口坐标; 废水排放量（t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物; 国家或地方污染物排放标准限值mg/L. 近期; DW001生活污水排放口; 113.942405°; 23.165511°; 630; 进入城市污水处理厂; 断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂; CODCr; 40. BOD5; 20. SS; 20. NH3-N; 10. TP; 0.5. TN; -. （3）水污染物监测要求 - 本项目无生产废水排放，冷却塔用水循环使用，不外排；冷却用水循环使用，定期补充新鲜用水，不外排；喷淋塔用水循环使用，定期补充新鲜用水，定期更换、不外排，产生的喷淋塔废水交由有危险废物资质的单位回收处理；本项目生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行深度处理，经处理达标后排入石湾镇中心排渠，不会污染地表水环境。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）可知：单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水不需要监测。 - 废水污染防治技术可行性分析 - 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 项目员工生活污水排放量630m3/a，主要为污染物CODcr、BOD5、SS、氨氮、TP。生活污水经三级化粪池预处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行深度处理，经处理达标后排入石湾镇中心排渠。 b）依托污水处理设施的环境可行性评价 博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂位于石湾镇滘吓村马屋，占地总面积2.02万m²。服务范围为白沙村、源头村、汽车产业园、滘吓村及中心排渠北部沿线区域，该污水处理厂设计规模为5万m3/d，分两期建设，其中首期工程1.5万m3/d。目前首期工程已建成运行。污水处理厂采用“格栅+沉砂池+AAO 生物处理池+D型过滤池+紫外消毒”处理工艺，处理后的尾水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准两者中的较严者，其中氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准后排入石湾镇中心排渠，经紧水河汇入东江。 本项目所在地属于博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂的纳污范围，生活污水可进入该污水处理厂的纳污管道，项目生活污水经三级化粪池预处理后，可以达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，满足博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂的接管要求。根据调查，博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂一期处理能力为1.5 万m3/d，目前实际收集处理量约1万m3/d，剩余处理能力为0.5万m3/d，项目排放生活污水量为3.15m3/d，占博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂剩余处理能力的0.063%，因此，项目生活污水纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂进行处理的方案是可行的。 综上所述，生活污水经三级化粪池预处理后进入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂，尾水处理达标后排入石湾镇中心排渠，项目废水的排放满足相应的废水排放要求，对地表水体造成的环境影响不大，其地表水环境影响是可接受的。 （5）废水环境影响评价结论 项目生活污水排放的纳污水体为石湾镇中心排渠，石湾镇中心排渠各项因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。项目生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，再纳入罗县博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)一级A标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准两者较严者要求，其中总磷、氨氮执行《地表水环境质量标准》中V类标准后排放；本项目生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷，有利于水环境保护。 综上所述，项目所产生的废水经以上措施处理后不会对周围环境造成明显影响。 - 声环境影响分析 （1）噪声源强 本项目的噪声源主要是生产设备运行时产生的噪声，噪声值在 75～90dB（A）之间。项目主要产生噪声的设备位于生产车间，经过选用低噪声设备、做好设备减振隔振、墙体隔声等措施，有效减少噪声对周围环境的影响。 表4-12 噪声源强产排情况一览表（室内） 噪声源; 数量（台）; 单机声级值 /dB(A); 多台声级值 /dB(A); 叠加值（dB（A））; 治理措施; 降噪后叠加值（dB（A））. 五金冲床; 5; 85; 91.99; 96.96; 选用低噪声设备、做好设备减振隔振措施、墙体隔声、加装减振垫等，可降噪30dB(A); 66.96. 火花机; 2; 70; 73.01. 铣床; 3; 70; 74.77. 钻床; 1; 75; 75. 注塑机; 18; 75; 87.55. 破碎机; 2; 85; 88.01. 冷却塔; 1; 70; 70. 自动化组装机; 7; 65; 73.45. 小压力机; 24; 60; 73.8. 交流负载柜测试机; 1; 60; 60. 耐压仪; 2; 65; 68.01. 接触电阻仪; 7; 60; 68.45. SRN光学影像测量仪; 1; 60; 60. 盐雾测试机; 1; 60; 60. 包装打包机; 1; 75; 75. 空压机; 2; 90; 93.01. 表4-13 噪声源强产排情况一览表（室外） 噪声源; 数量（台）; 单机声级值 /dB(A); 多台声级值 /dB(A); 叠加值（dB（A））; 治理措施; 降噪后叠加值（dB（A））; 持续时间. 喷淋塔; 1台; 80; 80; 81.19; 选用低噪声设备、做好设备减振隔振措施、加装减振垫等，可降噪15dB(A); 66.19; 2400h. 二级活性炭吸附装置; 1套; 75; 75. 注：根据刘惠玲主编《环境噪声控制》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB(A)，项目按25dB（A）计；减振处理，降噪效果可达5~25dB(A)，项目按15dB（A）计。本项目采用隔声+减振处理，降噪效果保守取30dB（A）。 （2）达标情况分析 本项目50m范围内不存在声环境保护目标。根据项目噪声源的特征，按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用工业噪声预测计算模型对项目排放的噪声进行模拟预测。 ①预测模式 A.声源描述 声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 B.室外声源在预测点产生的声级计算模型 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp(r)=Lp(r0)-20lg（r/r0） 式中： Lp（r）--预测点处声压级，dB； Lp（r0）--参考位置r0处的声压级，dB； r--预测点距声源的距离； r0--参考距声源的距离，m。 C.室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1--式中：Lpl——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL--隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 D.工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti ；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAij=1Mti100.1LAi 式中：Leqg--建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； - -用于计算等效声级的时间，s； - -室外声源个数； ti--在T时间内i声源工作时间，s； M--等效室外声源个数； Tj--在T时间内j声源工作时间，s。 E.预测值计算 预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：——预测点的预测声级，dB(A)； ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； ——预测点的背景噪声值，dB。 F.预测结果及分析 ①评级标准和评价量 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ②预测结果 项目室内设备噪声隔声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成，运营期间门窗紧闭，类似形成隔声间；同时对生产设备底座采取减振处理。根据刘惠玲主编《噪声控制技术》（2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB(A)；减振处理，降噪效果可达5~20dB(A)。本项目预测取20dB(A)。项目噪声的预测结果如下表： 表4-14 项目主要高噪声设备至各厂界噪声贡献值单位：dB(A) 预测分区; 噪声源; 生产车间噪声源强dB(A); 与噪声源的距离（m）; 厂界噪声贡献值dB(A); 昼间噪声排放标准值dB(A); 达标情况. 东厂界; 生产设备; 69.6（室内室外噪声值叠加）; 4; 57.6; 60; 达标. 南厂界; 4; 57.6; 60; 达标. 西厂界; 5; 55.6; 60; 达标. 北厂界; 6; 54.0; 60; 达标. 根据预测结果，本项目生产设备经采取上述降噪、减振和距离衰减等措施后对厂界的最大贡献值为57.14dB(A)。项目各厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目噪声不会对周边环境产生明显影响。 - 为减少机械噪声对周围环境的影响，确保项目噪声达标排放，建议建设单位对噪声源采取以下措施： - ①加强作业管理，严格控制生产的时间，且加强对员工的管理，减少非正常噪声。 - ②合理布置生产设备，利用距离衰减降低设备噪声到达厂区边界时的噪声值，同时优化运行及操作参数，对部分机件采取减震、隔声措施。 - ③所有生产设备均应安装在室内，尽量减少室外噪声源，室内可采用多孔吸声材料（玻璃纤维、矿渣棉、毛毡等）。 ④使用中要加强设备维修与保养，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。设备的基底在加固的同时需进行必要的减振和减噪声处理，避免异常噪声的产生，或者噪声异常，须停止作业。 ⑤对于机械设备噪声，设备选型首先考虑的是低噪声的设备。同时采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备连接处可采用减震垫或柔性接头等措施。加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因机械摩擦产生噪音。 在采取以上降噪措施后，可确保各厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。在此条件下，项目噪声对周围环境影响不明显。 - 噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），拟定的具体监测内容如下表。 表4-15 噪声监测计划表 序号; 监测点位; 监测位置; 监测因子; 监测频次：昼间. 1; 厂界外1m处; 厂界; 连续等效A声级; 1次/季度. 四、固体废弃物影响分析 表4-16 项目固体废物产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 固废代码; 有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 1; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 900-002-S6/900-099-S64; /; 固态; /; 14; 桶装; 环卫部门; 14. 2; 生产过程; 塑胶边角料; 一般固体废物; 900-003-S17; /; 固态; /; 1.456; 袋装; 经破碎机破碎后回用于生产; 1.456. 3; 原料包装; 尼龙PA66、透明PC料废包装袋; 900-003-S17; /; 固态; /; 0.0485; 袋装; 交由专业回收公司回收处理; 0.0485. 4; 包装; 包装废物; 900-003-S17/900-005-S17; /; 固态; /; 0.2; 袋装; 0.2. 5; 生产过程; 金属沉渣; 危险废物; 900-200-08; 废矿物油; 固态; T，I; 0.05; 桶装; 交由有危险废物处置资质的单位处置; 0.05. 6; 生产过程; 金属边角料; 900-200-08; 废矿物油; 固态; T，I; 6.549; 袋装; 6.549. 7; 生产过程; 废火花机油; 900-249-08; 废矿物油; 固态; T，I; 0.0142; 桶装; 0.0142. 8; 设备辅助; 废机油; 900-214-08; 废矿物油; 液态; T，I; 0.008; 桶装; 0.008. 9; 设备保养; 废含油抹布及手套; 900-041-49; 废矿物油、纤维; 固态; T/In; 0.01; 袋装; 0.01. 10; 原料包装; 含油废包装桶; 900-249-08; 油类物质; 固态; T，I; 0.03; 袋装; 0.03. 11; 废气处理设施; 废活性炭; 900-039-49; 有机废气; 固态; T/In; 0.814; 袋装; 0.814. 12; 喷淋塔废水; 900-041-49; 有机废气; 液态; T/In; 1.2; 桶装; 1.2. 13; 废过滤棉; 900-041-49; 有机废气; 固态; T/In; 0.2; 袋装; 0.2. 1、生活垃圾 项目生活垃圾主要为废纸、布类、皮革、瓜果皮核、饮料包装瓶、塑料等。员工生活垃圾排放量计算如下：1公斤/人·日×70人＝70公斤/天，即14吨/年，根据《固体废物分类与代码目录》中SW64其他垃圾及SW61厨余垃圾，固废代码为900-002-S61和900-099-S64，生活垃圾经分类收集后交由环卫部门处理。 2、一般工业固废 （1）塑胶边角料 根据建设单位提供资料，项目注塑过程中会产生少量塑胶边角料。根据建设单位提供资料，项目塑胶边角料经破碎后回用于注塑工序，注塑边角料约占原料量的30%，但为了保证产品质量，塑胶边角料仅破碎一次，再次注塑产生的塑胶边角料不再破碎回用，塑胶边角料约占破碎料的50%。项目尼龙PA66年用量为6.9t/a、透明PC料年用量为2.8t/a、色粉年用量为0.01t/a，则塑胶边角料产生量约为（6.9t/a+2.8t/a+0.01t/a）×30%×50%=1.456t/a，塑胶边角料属于《固体废物分类与代码目录》中SW17可再生类废物，固废代码为900-003-S17，塑胶边角料分类收集后经破碎机破碎后回用于生产。 （2）尼龙PA66、透明PC料废包装袋 项目尼龙PA66、透明PC料使用过程中会产生一定量的尼龙PA66、透明PC料废包装袋，根据建设单位提供的资料，尼龙PA66年用量为6.9t/a，透明PC料年用量为2.8t/a，包装规格均为100kg/袋，会产生97个尼龙PA66、透明PC料废包装袋，每个废包装袋约重0.5kg，则尼龙PA66、透明PC料废包装袋产生的包装废物为0.0485t/a，尼龙PA66、透明PC料废包装袋属于《固体废物分类与代码目录》中SW17可再生类废物，固废代码为900-003-S17，尼龙PA66、透明PC料废包装袋经分类收集后交专业公司回收处理。 （3）包装废物 根据建设单位提供的资料，项目产品生产结束后需要使用胶带、纸箱对成品进行包装后出货，根据建设单位提供的资料，产生的包装废物约0.2t/a，包装废物属于《固体废物分类与代码目录》中SW17可再生类废物，固废代码为900-003-S17及900-005-S17 ，包装废物经分类收集后交专业公司回收处理。 - 不合格品 根据建设单位提供资料，项目测试过程中会产生少量不合格品产生。根据建设单位提供资料，项目不合格品产生量约为0.5t/a。不合格品属于《固体废物分类与代码目录》中SW17可再生类废物，固废代码为900-002-S17/900-003-S17，塑胶边角料分类收集后经破碎机破碎后回用于生产。 3、危险废物 根据《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7），项目产生的危险废物包括： （1）废机油 本项目在机加工设备运行、冲压、铣削过程需要使用机油润滑，使用过程中会产生废机油。废机油约每三个月清理一次，每次约产生废机油2kg，则废机油产生量约为0.008t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08类别，废物代码为900-249-08，由建设单位设置专人负责定期收集并搬运至危险废物暂存区分别贮存，定期移交由有危废处理资质的单位回收处理。 （2）废火花油 本项目在火花机加工过程中需要使用火花油，其火花油每年更换一次，火花油年使用量为0.15t，根据上文工程分析可知，火花机油雾产生量为0.0008t/a，则废火花机油产生量为0.0142ta，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08类别，废物代码为非特定行业900-249-08，为危险废物，收集后暂存于危险废物贮存间，定期交由有危险废物处理资质单位处理。 （3）含油废包装桶 项目机油、火花机油使用完后会产生一定量废包装桶/袋。其中机油年用量为0.15t，火花机油年用量为0.15t，包装规格均为20kg/桶，则机油、火花机油包装会产生30个废空桶，每个约1kg，则项目含油废包装桶产生量为0.03t/a。含油废包装桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW08类别，废物代码为900-249-08，由建设单位设置专人负责定期收集并搬运至危险废物暂存区分别贮存，定期移交由有危废处理资质的单位回收处理。 （4）废含油抹布及手套 项目在使用抹布擦拭清洁设备及维修保养过程中员工需佩戴手套，将产生一定量的废含油抹布及手套，废含油抹布及手套产生量约0.01t/a。废含油抹布及手套属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49 类别，废物代码为非特定行业900-041-49，由建设单位设置专人负责定期收集并搬运至危险废物暂存区分别贮存，定期移交由有危废处理资质的单位回收处理。 （5）废活性炭 项目注塑工序产生的非甲烷总烃经二级活性炭吸附装置处理达标后高空排放。根据上文工程分析可知，DA001有组织废气产生量为0.012t/a。根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号）的要求：活性炭箱体应设计合理，废气相对湿度高于80%时不适用；废气中颗粒物含量宜低于1mg/m³；装置入口废气温度不高于40℃；颗粒炭过滤风速<0.5m/s；蜂窝状活性炭风速<1.2m/s。活性炭层充填厚度不低于300mm，蜂窝活性炭碘值不低于650mg/g。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》（2023年修订版），活性炭吸附效率为15%。 项目采用蜂窝状吸附剂，活性炭吸附比例取值15%，活性炭密度一般在0.35~0.6g/cm3之间（本环评按0.45g/cm3计）。 表4-17 项目活性炭吸附装置主要技术参数一览表 排气筒编号; 参数; 活性炭吸附. DA001（二级活性炭吸附装置）; 炭箱尺寸（长L×宽B×高H）; 2m*1.5m*1m. 有效过滤横截面积（宽B×高H），m2; 1.5. 设计风量Q，m3/h; 6250m3/h. 炭层数量q，层; 2. 炭层每层厚度h，m; 0.3. 过滤风速V（V=Q/3600/（B×H）），m/s; 1.16. 过滤停留时间T（T=q×h/V），s; 0.517. 活性炭填装密度ρ，g/cm3; 0.45. 单级活性炭填装量G（G=B×H×h×q×ρ），t/a; 0.405. 二级活性炭填装量G（G=B×H×h×q×ρ），t/a; 0.81. 处理量废气（有组织产生量×处理效率），t/a; 0.012×70%=0.008. 理论废活性炭产生量，t/a; 0.008/15%=0.053. 更换次数，次; 1（每年更换一次）. 实际活性炭装填量，t/a; 0.81×1=0.81. 合计; 理论废活性炭产生量，t/a; 0.053. 实际活性炭装填量，t/a; 0.81. 实际废活性炭产生量，t/a; 0.814（0.81+0.004）. 根据上表可知，DA001活性炭装填量为0.81吨，则本项目DA001有机废气削减量为：0.81t/a×15%=0.122t/a，大于本项目废气处理量0.012t/a，则DA001二级活性炭吸附装置可满足本项目的处理需求。根据《深圳市典型行业工艺废气排污量核算方法（试行）》活性炭吸附装置的处理率为60%，则二级活性炭吸附装置处理效率可达1-（1-60%）×（1-50%）=80%（保守取70%）。 综上，本项目废活性炭的产生量预计为0.814t/a（活性炭更换量+理论总 VOCs 削减量）。根据《国家危险废物名录》（2025年版），该废物按照危险废物进行管理，危废类别：HW49其他废物，废物代码：非特定行业900-039-49，统一收集后交由有危险废物处理资质的单位处理。 （6）喷淋塔废水：根据上文可知，喷淋塔废水约每季度更换一次，每次更换量为0.3m3（1.2m3/a），喷淋塔废水属于《国家危险废物名录》（2025年版）中的HW49 类别，废物代码为非特定行业900-041-49，由建设单位设置专人负责定期收集并搬运至危险废物暂存区分别贮存，定期移交有危废处理资质的单位回收处理。 （7）废过滤棉：项目干式过滤器会产生少量的废过滤棉，每年约更换0.2吨废过滤棉，废过滤棉属于《国家危险废物名录》（2025年版）的危险废物，类别为HW49其他废物，废物代码为“非特定行业-900-041-49”，由建设单位设置专人负责定期收集并搬运至危险废物暂存区分别贮存，定期移交有危废处理资质的单位回收处理。 （8）金属沉渣：项目冲压、铣削、火花机加工会产生含机油的金属沉渣、含火花机油的金属沉渣，根据建设单位提供的资料含机油的金属沉渣、含火花机油的金属沉渣产生量约为0.05t/a，金属沉渣属于《国家危险废物名录》（2025年版）的危险废物，类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为“非特定行业900-200-08”，由建设单位设置专人负责定期收集并搬运至危险废物暂存区分别贮存，定期移交有危废处理资质的单位回收处理。 （9）金属边角料：项目冲压、铣削过程中会产生含油的金属边角料，根据建设单位提供的资料，金属边角料产生量约占30%的五金铜带和2%的钢材，项目五金铜带年用量为20.83t、钢材年用量为6t，则金属边角料产生量约为6.549t/a，金属边角料属于《国家危险废物名录》（2025年版）的危险废物，类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为“非特定行业900-200-08”，由建设单位设置专人负责定期收集并搬运至危险废物暂存区分别贮存，定期移交有危废处理资质的单位回收处理。 表4-18 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废火花机油; HW08; 900-249-08; 0.0142; 火花机加工; 液态; 废矿物油; 1年; T，I; 暂存于危险废物暂存间定期交由有危险废物处理资质的单位处理. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.008; 冲压、铣削、设备保养; 液态; 废矿物油; 3个月; T，I. 3; 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备保养; 固态; 废矿物油、纤维; 每天; T/In. 4; 含油废包装桶; HW08; 900-249-08; 0.03; 原料包装; 固态; 油类物质; 3个月; T，I. 5; 金属沉渣; HW08; 900-200-08; 0.05; 冲压、铣削、火花机加工; 固态; 油类物质; 3个月; T，I. 6; 金属边角料; HW08; 900-200-08; 6.549; 冲压、铣削; 固态; 油类物质; 每天; T，I. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.814; 环保设施; 固态; 有机废气; 3个月; T/In. 8; 喷淋塔废水; HW49; 900-041-49; 1.2; 固态; 有机 废气; 3个月; T/In. 9; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 0.2; 固态; 有机 废气; 3个月; T/In. 合计; 8.8752; /; /; /; /; /; /. 项目根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》设立危险废物暂存点，危险废物储存到一定量后交由有危险废物处置资质单位处理。危险废物贮存场所基本情况如下表。 表4-19 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方法; 贮存能力; 贮存周期. 危险废物暂存间（15m2）; 废火花机油; HW08; 900-249-08; 厂房东北侧; 1m2; 袋装; 0.7t; 1年. 金属沉渣; HW08; 900-200-08; 1m2; 桶装; 0.7t; 1年. 金属边角料; HW08; 900-200-08; 3m2; 桶装; 2.1t; 3个月. 废机油; HW08; 900-214-08; 1m2; 桶装; 0.7t; 1年. 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 1m2; 袋装; 0.7t; 1年. 含油废包装桶; HW08; 900-249-08; 1m2; 桶装; 0.7t; 1年. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2m2; 桶装; 1.5t; 3个月. 喷淋塔废水; HW49; 900-041-49; 1m2; 袋装; 0.7t; 3个月. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 1m2; 0.7t; 3个月. 合计; 12m2; /; 55t; /. 注：总贮存能力=单个危险废物贮存能力×转运周期=55t. 综上，项目所产生的危险废物年产生量为8.8752t≤55t贮存能力，占用面积约12m2≤15m2，故项目设置的危险废物暂存间可满足贮存要求。 环境管理要求： （1）一般工业固废 ①一般工业固废贮存应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年本）、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2022年11月第三次修正），一般工业固体废物在厂区内采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并落实《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021年 第82号）的规定。 ②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （2）危险废物 危险废物必须集中收集后，交由资质的危险废物处理单位处置，不得混入一般生活垃圾中；项目危废暂存间为独立存放危废的场所，不与其他易燃、易爆品一起存放，且地面水泥硬化，其地质结构稳定，所在地区不属于溶洞区或易遭受严重自然灾害影响的地区，贮存设施底部高于地下水最高水位。危废暂存场所应加强通风，液态或半固态物质独立放置在加盖密封桶内，并设置托盘，具有防渗漏功能，其余固态危废采用袋装的形式。各危险废物暂存过程中对区域地表水不会产生影响，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。 由上述分析可知， 项目危险废物贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危险废物集中贮存设施的有关要求，同时定期委托有资质单位定期对危险废物外运处理，对周边环境和敏感点影响较小。 经过上述措施后，本项目在建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。项目运营期间产生的固体废物均不外排，基本不会对周边环境产生影响。 五、地下水、土壤 ①地下水环境影响分析： 根据现场调研，项目所在区供水均由市政自来水厂供给，目前，该区域生产、生活均无采用地下水。本项目生产过程无抽取地下水，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响；本项目产生的废水主要是厂内职工日常生活污水、生产废水，生产废水经三级沉淀池、自建废水处理设施处理后回用于生产，不外排；生活污水通过管网收集，经三级化粪池处理后排入市政污水管网。 生产车间铺设了水泥地面做防渗处理，危废暂存间用防渗的材料建造。项目按照有关的规范要求对固废、危废仓采取防渗、防漏、防雨等安全措施。通过采用防渗透和防腐蚀措施，项目储存及生产过程液态原料不会进入地下水中，不会对地下水产生不良影响。由于项目场地地面全部为水泥硬化地面，排污管道做了防腐、防渗的设计处理，不会造成因泄漏而引起地下水污染问题。因此，本项目没有地下水污染源、污染物和污染途径。 ②土壤环境影响分析 本项目无工业废水外排；生活污水经三级化粪池处理后排入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理设施处理达标后外排。外排生产废气主要为非甲烷总烃、二氯甲烷、氯苯类、酚类、氨、颗粒物、臭气浓度，废气分别经处理达标后经排气筒高空排放，废气排放量很小。项目可能涉及土壤环境的大气沉降、地面漫流、垂直入渗等，项目所在厂房属于现有厂房，且地面均已硬底化。根据《农用地土壤污染状况详查点位布设技术规定》，项目不属于大气沉降型项目，且基本不会出现地表漫流、垂直入渗情况。 本项目车间、原辅料及危险废物贮存仓均已硬化水泥地面，则本项目没有土壤污染源、污染物和污染途径。 ③防控措施 该项目不以地下水作为供水水源，也不向地下水排污。建设单位坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采取主动控制和被动控制相结合的措施。 A源头控制 对有毒有害物质特别是液体或者粉状固体物质的储存及输送、生产加工，污水治理、固体废物堆放，采取相应的防渗漏、泄漏措施。 主要包括在工艺装置、设备、危险废物暂存间地面采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 为防控区域地下水受到本项目运行的影响，提出以下源头控制措施： 1工艺装置、管道、设备、污水和固废储存及处理构筑物均按相关规范采取对应的防渗或防腐措施，针对可能造成地下水污染的污染源，定期排查。 2工艺废水在厂界内收集后通过管线送厂内废水处理站处理；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”。本项目涉水生产线及其槽体均地面架空布设，污水收集管道架空布设，污水处理设施采用地面装置，从源头减少对地下水污染的风险。 3定期对污染防治区生产装置、收集容器、输送管道等进行检查。 4定期检查各区域防渗层情况。 ②地下水污染分区防渗措施 厂区根据可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。 表4-20 地下水防渗分区保护措施一览表 防渗分区; 性质; 涉及区域; 保护措施. 重点污染防治区; 指位于地下或半地下的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域; 危废暂存间、危化品仓库（润滑油、环氧树脂、固化剂存放区域）; 防渗要求符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，防渗层的防渗能力应等效于≥6m，具有防渗系数≤10-10cm/s的黏土层防渗性能。危废暂存间地面可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；危废暂存间贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，如防泄漏托盘等，其最小容积不应低于对应贮存最大液态废物容器容积或液态废物总储量的1/10（二者取较大值）。. 一般污染防治区; 是指裸露于地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域; 生产车间; 防渗层的防渗性能等效于≥1.5m，具有防渗系数≤10-7cm/s的黏土层防渗性能。可采用在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂等方式达到防渗要求。. 非污染防治区; 指不会对地下水环境造成污染的区域; 办公室、仓库; 一般地面水泥硬化。. 六、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）环境风险识别 1）生产系统危险性识别 项目原辅料机油、火花机油，危险废物废机油、废火花机油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录B”所列突发环境事件风险物质，矿物油的临界量为2500t，项目Q值计算如下： 表4-21项目涉及的物质Q值确定表 物质名称; 状态; CAS号; 毒性分类; 突发环境事件风险物质; 临界量/t; 最大存在总量t; 该种危险物质Q值. 机油; 液态; /; 低毒; 油类物质; 2500; 0.05; 0.00002. 火花机油; 液态; /; 低毒; 油类物质; 2500; 0.05; 0.00002. 废机油; 液态; /; 低毒; 油类物质; 2500; 0.008; 0.0000032. 废火花油; 液态; /; 低毒; 油类物质; 2500; 0.0142; 0.00000568. 合计; 0.00004888. 根据计算，Q=0.00004888＜1，项目危险物质储存量未超过临界量，环境风险影响较小。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表 1 专项评价设置原则表”的要求，本项目Q＜1，无需设置环境风险专项评价。 2）危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 通过对本项目所涉及的物质、生产设施、环保设施进行风险识别，得出项目可能存在的风险源及可能发生的风险事故如下表。 表4-22 项目危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 序号; 风险源; 危险特征; 分布情况; 可能影响环境的途径及方式. 1; 原料仓库; 火花机油、机油; 原料仓库; 地表水、地下水、大气、土壤. 2; 生产区; 火花机油、机油; 生产车间. 3; 废机油、废火花机油; 泄漏; 危废仓库; 地表水、地下水：径流下渗；大气：环境影响较小. 4; 废气处理设施故障; 产生的废气超标排放; 生产车间; 大气：废气处理设施部分出现故障，生产过程中产生的废气不能及时处理直接排放到大气中； 地表水、地下水：对地表水、地下水环境影响较小. 5; 火灾; 燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境; 生产车间; 大气：可能发生火灾爆炸事故，产生大量烟尘、CO、SO2 等，扩散到大气中； 地表水、地下水：对地表水、地下水环境影响较小. （2）风险防范措施 物质泄漏风险防范措施： ①在生产车间和仓库等风险单元配备应急设备，如灭火器、消防沙等； ②可燃的润滑油、火花油等原辅料集中存放于原料房，定期检查存放情况。仓库应阴凉通风，设泄漏应急设备及收容材料等。当发生泄漏后，液体则用砂土或其他不燃性吸附剂混合吸收。 ③危险废物按照规范设置专门收集容器和储存场所，储存场所采取地面硬化处理，存放场所设置围堰、防渗漏措施，危险废物委托有危险废物处置资质的单位处理； 废气处理装置故障风险防范措施包括： 1）气体污染事故性防范措施 如废气的处理设施抽风机发生故障，则会造成废气无法及时抽出车间，进而影响车间的操作人员的健康；如果废气处理设施发生故障失去净化能力，会造成工艺废气直排入环境中，造成大气污染。 在现实许多企业由于设备长期运行失效而出现环保事故排放可以说是屡见不鲜。故建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施： 各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施的抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产车间相关工序。 2）气体事故排放的防范措施 一旦造成废气事故排放时，就可能对车间的工人及周围环境产生影响。建设单位必须严加管理，杜绝事故排放的事故发生。建议预留足够的强制通风口，车间正常换气的排风口通过风管经预留烟道引至楼顶排放。治理设施等发生故障，应及时维修，如情况严重，应停止生产直至系统运作正常。定期对废气排放口的污染物浓度进行监测，加强环境保护管理。 为了防止火灾事故等危险因素发生，建议采取以下措施： ①总平面布置根据功能分区布置，各构筑物均按火灾危险等级要求进行设计，原料、危废贮场等地面应根据需要做防腐防渗处理。 ②生产现场设置各种安全标志。 ③车间应禁止明火。 ④做好人员培训工作，要求职工持证上岗，规范操作机械设备及流程。本项目总图布置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的有关规定。根据现场勘查结果，本项目生产车间切实做到通风、防晒、防火、防爆，并按照国家标准和国 家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。该项目设置了基本的消防及火灾报警系统。 泄漏、火灾事故防范措施包括： 当发生火灾事故时，在火灾的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废液若直接排入地表水体，含高浓度的消防排水势必对水体造成不利的影响。为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命、环境和财产的安全。本次评价要求项目在生产运营过程中要注意做好贮存、操作、管理等各项安全措施，以确保人身的安全及环境的维护。 ●应加强车间内的通风次数； ●采购有证企业生产的合格产品，不得靠近热源和明火，保证周围环境通风、干燥； ●当发生泄漏时，应迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入，并切断火源； ●指导群众向上风方向疏散，减少吸入火灾烟气，从末端控制污染物，减少火灾大气污染物伤害； ●在雨水管网的厂区出口处设置闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内，从传播途径控制污染物，减少火灾水污染物扩散范围； ●在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废水，并在厂内采取导流方式将消防废水统一收集，集中处理，消除安全隐患后交由有资质单位处理，从末端处理污染物，减少火灾水污染物排放。 （3）应急预案编制内容要点 编制项目应急预案时需涵盖以下内容要点：总则、公司概况、公司主要风险源及事故后果、应急组织指挥体系与职责、预防与预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、监督管理、附则、现场处置方案、附件。 （5）环境风险评价结论 根据前文分析可知，项目 Q＜1，不构成重大危险源。根据前面分析项目环境风险潜势为Ⅰ，环境敏感性一般，环境风险事故影响较小。建设单位将严格采取实施上述提出的要求措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低了对周围环境存在的风险影响。并且通过上述措施，建设单位可将危害控制在可接受的范围内，不会对周围环境造成明显危害。项目环境风险控制措施有效，环境风险可防控。 七、项目环保治理设施“三同时”竣工验收 “三同时”是我国环境管理中的一项重要制度。因此，建设单位必须予以高度重视，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 根据《中华人民共和国环境保护法》第四十一条，建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）中的要求，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应当将环境保护设施建设纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。 建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 建设项目其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。要求建设单位严格按照环境管理中各项法律法规的规定认真履行法律义务，把环保验收工作真正落到实处，杜绝违规行为的发生。 本项目“三同时”竣工验收内容见下表。 表4-23 环保治理措施“三同时”竣工验收一览表 类别; 治理对象; 治理设施与方式; 验收监测位置; 验收标准. 废水; 生产废水; 喷淋塔废水; 循环使用，定期补充，定期交由具有危险废物处置资质单位处理; /; /. 生活污水; 生活污水经三级化粪池预处理后可纳入博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂处理; 排水口; 达到《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB18918－2002）一级 A 标准和广东省《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者，其中氨氮及总磷执行《地表水环 境质量标准》（GB3838-2002）V类水标准. 废气; 注塑工序; 非甲烷总烃、二氯甲烷、酚类、氯苯类、氨; 喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置+38m高排气筒; DA001排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表5大气污染物特别排放限值. 臭气浓度; 恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值. 破碎工序; 颗粒物; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改清单）中表5大气污染物特别排放限值. 厂界; 非甲烷总烃; 无组织排放; 厂界; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572 －2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值. 颗粒物; 无组织排放; 颗粒物无组织排放能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值及广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值. 臭气浓度; 无组织排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准. 厂区内; 非甲烷总烃; 无组织排放; 厂区内; 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值. 噪声; 生产设备等; 隔声、消声、吸声、减振; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾; 交环卫部门处理; 废物及垃圾贮存、处置情况; 满足环保要求. 一般固废; 塑胶边角料、尼龙PA66、透明PC料废包装袋、包装废物; 交专业公司回收处理; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 危险废物; 金属沉渣、废火花机油、废机油、废含油抹布及手套、含油废包装桶、废活性炭、喷淋塔废水、废过滤棉; 交由有危险废物处置资质单位处理; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 非甲烷总烃 | 废气经集气设施收集后引至“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理达标后由38m高排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 酚类 |  |  |
|  |  | 氯苯类 |  |  |
|  |  | 二氯甲烷 |  |  |
|  |  | 氨 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值的要求 |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 颗粒物 | 加强通风 | 颗粒物无组织排放能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572－2015，含2024年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值及广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值 |
|  |  | 臭气浓度 | 加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界二级新扩改建标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr | 三级化粪池+博罗县石湾镇大牛垒生活污水处理厂 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标 准》(GB18918－2002)一级 A 标准和广东省《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段一级标准较严者，其中氨氮及总磷执行《地表水环 境质量标准》（GB3838-2002）V类水 标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TN |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效A声级 | 合理布局、隔声、吸声、减震、墙体隔声；距离衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 | 符合环保有关要求，对周围环境不会造成影响 |
|  | 一般工业固废 | 塑胶边角料 | 经破碎机破碎后回用于生产 |  |
|  |  | 尼龙PA66、透明PC料废包装袋、包装废物、不合格品 | 收集后交由专业回收公司处理 |  |
|  | 危险废物 | 金属沉渣、金属边角料、废火花机油、废机油、废含油抹布及手套、含油废包装桶、废活性炭、喷淋塔废水、废过滤棉 | 经收集后交有危险废物处置资质的单位处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目可不开展地下水环境影响分析与土壤环境影响评价，表明项目所产生的污染物对环境影响甚微，同时，厂区内地面均硬底化，固废、危废仓库做好防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目租赁厂房，无新增用地，无相关生态保护措施。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、强化安全生产及环境保护意识的教育，加强操作人员上岗前的培训，定期检查安全消防设施的完好性。 2、对废气处理设备定期巡检。一旦发生事故停产检修。 |  |  |  |

- 六、结论

建设单位应严格落实报告中要求采取的污染防治措施，保证废气、废水、噪声达标排放，妥善处理各类固体废物。建设单位切实落实好本环境影响报告表中的环保措施，则本项目的建设不会对周围的环境产生明显的影响。 从环境保护的角度分析，本项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs |  | 0.154t/a | 0.001t/a | 0 | 0.0158t/a | 0 | 0.0158t/a | +0.0157t/a |
|  | 颗粒物 |  | 0 | 0 | 0 | 0.118t/a | 0 | 0.118t/a | +0.118t/a |
|  | 油烟 |  | 0.0018t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0018t/a |
| 废水 | 废水量 |  | 300m3/a | 0 | 0 | 630m3/a | 0 | 630m3/a | +330m3/a |
|  | 生活污水 | CODCr | 0.012t/a | 0 | 0 | 0.0252t/a | 0 | 0.0252t/a | +0.24t/a |
|  |  | BOD5 | 0.003t/a | 0 | 0 | 0.0063t/a | 0 | 0.0063t/a | +0.0033t/a |
|  |  | SS | 0.003t/a | 0 | 0 | 0.0063t/a | 0 | 0.0063t/a | +0.0033t/a |
|  |  | NH3-N | 0.0006t/a | 0 | 0 | 0.0013t/a | 0 | 0.0013t/a | +0.0007t/a |
|  |  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0003t/a | 0 | 0.0003t/a | +0.0003t/a |
|  |  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0095t/a | 0 | 0.0095t/a | +0.0095t/a |
| 一般 工业 固体 废物 | 生活垃圾 |  | 9t/a | 0 | 0 | 14t/a | 0 | +14t/a | +3.5t/a |
|  | 塑胶边角料 |  | 0 | 0 | 0 | 0.97t/a | 0 | 0.97t/a | +0.97t/a |
|  | 金属边角料 |  | 0.12t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12t/a |
|  | 尼龙PA66、透明PC料废包装袋 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0485t/a | 0 | 0.0485t/a | +0.0485t/a |
|  | 不合格品 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 包装废物 |  | 0.1t/a | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.1t/a |
| 危险 废物 | 金属沉渣 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 金属边角料 |  | 0 | 0 | 0 | 6.549t/a | 0 | 6.549t/a | +6.549t/a |
|  | 废火花机油 |  | 0.01t/a | 0 | 0 | 0.0142t/a | 0 | 0.0142t/a | +0.042t/a |
|  | 废机油 |  | 0.01t/a | 0 | 0 | 0.008t/a | 0 | 0.008t/a | -0.002 |
|  | 废含油抹布及手套 |  | 0.01t/a | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0 |
|  | 含油废包装桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 废物料罐 |  | 0.01t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01t/a |
|  | 废活性炭 |  | 0.0079t/a | 0 | 0 | 0.814t/a | 0 | 0.814t/a | +0.8061t/a |
|  | 喷淋塔废水 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2m3/a | 0 | 1.2m3/a | +1.2m3/a |
|  | 废过滤棉 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | +0.2t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①