# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 惠州市耀坤环保科技有限公司改扩建项目

建设单位（盖章）： 惠州市耀坤环保科技有限公司

编制日期：         2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 惠州市耀坤环保科技有限公司改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | **** |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 惠州市博罗县湖镇镇水心围村委会水心围小组 |  |  |
| 地理坐标 | （东经114度9分12.2832秒，北纬23度13分11.2296秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理； D4430电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用； 四十一、电力、热力生产和供应业91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地面积（m2） | 2243 |
| 专项评价设置情况 | 本项目生产中使用植物油抽提溶剂（正己烷含量90%以上），厂内最大存储量为35t，折算正己烷存储量超临界量10t。因此设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划 环境影响评价 符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》中博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集，本项目所在地在生态空间管控分区中属博罗县生态空间一般管控区（见附图1），在环境管控单元中属博罗沙河流域重点管控单元（见附图2）。本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区及其它需要特殊保护的敏感区域，不涉及优先保护单元，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 本项目在水环境分区管控单元中属陈村渠惠州市湖镇镇控制单元（见附图3），在水环境质量底线管控分区中属水环境一般管控区（见附图4），不在集中式饮用水水源保护区范围内。本项目无生产废水排放；厂区生活污水依托现有污水处理设施处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准较严者后，用于山林灌溉。 本项目在大气环境管控分区中属博罗县大气环境一般管控区（见附图5），项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准以及2018年修改单中的相关规定，本项目产生的有机废气经活性炭吸附处理达标后排放，不会突破大气环境质量底线。 本项目在土壤环境管控分区中属博罗县土壤环境一般管控区-不含农用地（见附图6）。项目废气主要污染因子为非甲烷总烃，不涉及重金属大气沉降，也不涉及地面漫流和垂直渗入，项目生产区域地面已硬底化，对一般固废暂存间及危险废物暂存间进行防腐防渗防泄漏处理，不会对土壤环境造成污染。 在落实本评价提出的污染防治措施后，本项目污染物排放不会改变现有环境质量，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线符合性分析 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》中博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集，本项目不在土地资源优先保护区范围内（见附图7），属于一般管控区，符合土地资源利用管控要求；本项目不在博罗县高污染燃料禁燃区范围内（见附图8），符合能源利用管控要求；本项目不在博罗县矿产资源开采敏感区范围内（见附图9），且本项目不是矿产资源开采项目，符合矿产资源管控要求。 （4）生态环境准入清单符合性分析 根据《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》中博罗县“三线一单”生态环境分区管控图集，本项目在环境管控单元中属博罗沙河流域重点管控单元（见附图2），环境管控单元编码：ZH44132220001。 对照《博罗县“三线一单”生态环境分区管控研究报告》中博罗县分类环境管控单元及环境准入负面清单，本项目与环境准入负面清单的相符性分析如下表。 表1-1 生态环境准入清单相符性分析 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 区域布局管控要求; 1-1.【产业/鼓励引导类】饮用水水源保护区外的区域，重点发展电子信息、智能家电、先进材料等产业。; 1-1.本项目选址位于饮用水源保护区之外，项目属N7723固体废物治理、D4430电力、热力、燃气及水生产和供应业，为允许类产业。; 符合. 1-2.【产业/禁止类】除国家产业政策规定的禁止项目外，还禁止新建农药、铬盐、钛白粉生产项目，禁止新建稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及其他严重污染水环境的项目；严格控制新建造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅为原料的项目。禁止在东江水系岸边和水上拆船。; 1-2.项目从事一般工业固体废物治理，不属于禁止类产业。; 符合. 1-3.【产业/限制类】严格限制化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 1-3.本项目从事一般工业固体废物治理，生产过程中不涉及化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放。; 符合. 1-4.【生态/限制类】一般生态空间内可开展生态保护红线内允许的活动，在不影响主导生态功能的前提下，还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设，以及生态旅游、基础设施建设、村庄建设等人为活动。; 1-4.本项目所在地属博罗县生态空间一般管控区，不在一般生态空间范围内。; 符合. 1-5.【水/禁止类】饮用水水源保护区涉及园洲镇东江饮用水水源保护区，饮用水水源保护区按照《广东省水污染防治条例》“第五章 饮用水水源保护和流域特别规定”进行管理。一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目须拆除或者关闭。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目须责令拆除或者关闭；不排放污染物的建设项目，除与供水设施和保护水源有关的外，应当尽量避让饮用水水源二级保护区；经组织论证确实无法避让的，应当依法严格审批。; 1-5.本项目不涉及饮用水水源保护区及园洲镇东江饮用水水源保护区。; 符合. 1-6.【水/禁止类】禁止在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。已有的堆放场和处理场需采取有效的防治污染措施，危及水体水质安全的，由县级以上人民政府责令限期搬迁。; 1-6.本项目从事一般工业固体废物治理，项目选址在东江干流和沙河干流两岸最高水位线外延五百米范围外。; 符合. 1-7.【水/禁止类】畜禽禁养区内不得从事畜禽养殖业。; 1-7.本项目不属于畜禽养殖业。; 符合. 1-8.【水/综合类】积极引导“散养户”自觉维护生态环境，规范养殖或主动退出畜禽养殖。“散户养殖”按照“小组统一监管、从严控制数量、配套相应设施、防渗收集粪便、科学处理还田”的原则，加强全程监管。加快推进流域内粪污塘的处理处置，降低养殖业对水环境的影响。; 1-8.本项目不属于畜禽养殖业。; 符合. 1-9.【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区内严格限制新建储油库项目、产生和排放有毒有害大气污染物的建设项目以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料项目，鼓励现有该类项目搬迁退出。; 1-9.本项目不位于大气环境受体敏感重点管控区。; 符合. 1-10.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区内，强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展，有序推进区域内行业企业提标改造。; 1-10.本项目位于大气环境一般管控区内，项目排放的大气污染物符合相应的排放标准，通过企业强化达标监控，确保废气达标排放。; 符合. 1-11. 【土壤/禁止类】禁止在重金属重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。; 1-11.本项目生产过程中不涉及重金属污染物的产生和排放。; 符合. 1-12. 【土壤/限制类】重金属污染防控非重点区新建、改扩建重金属排放项目，应严格落实重金属总量替代与削减要求，严格控制重点行业发展规模。强化涉重金属污染行业建设项目环评审批管理，严格执行环保“三同时”制度。; 1-12.本项目生产过程中不涉及重金属污染物的产生和排放。; 符合. 能源资源利用要求; 2-1.【能源/鼓励引导类】鼓励降低煤炭消耗、能源消耗，引导光伏等多种形式的新能源利用。; 2-1.本项目生产过程使用电能和生物质能，为允许使用的能源。; 符合. 2-2.【能源/综合类】根据本地区大气环境质量改善要求逐步扩大高污染燃料禁燃区范围。; 2-2.本项目生产过程使用电能和生物质能，为允许使用的能源。; 符合. 污染物排放管控要求; 3-1.【水/限制类】单元内城镇生活污水处理厂出水水质CODcr、氨氮、总磷排放执行国家《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，其余指标执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918-2002）一级A 标准与广东省《水污染物排放限值》较严值的标准。; 3-1.本项目生产废水全部回用于现有项目蒸炒工序不排放，生活污水依托现有污水处理设施处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准较严者后，用于山林灌溉。对周围环境影响较小。; 符合. 3-2.【水/限制类】严格控制流域内增加水污染物排放或对东江水质、水环境安全构成影响的项目。; 3-2.本项目生产废水全部回用于现有项目蒸炒工序不排放，生活污水依托现有污水处理设施处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准较严者后，用于山林灌溉。不会对流域内或东江水质、水环境安全构成影响。; 符合. 3-3.【水/综合类】统筹规划农村环境基础设施建设，加强农村人居环境综合整治，采用集中与分散相结合的模式建设和完善农村污水、垃圾收集和处理设施，实施农村厕所改造，因地制宜实施雨污分流，将有条件的农村和城镇周边村庄纳入城镇污水、垃圾处理体系，并做好资金保障。; 3-3.本项目实行雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管网；生活污水依托现有污水处理设施处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准较严者后，用于山林灌溉；生活垃圾交由环卫部门回收处理。; 符合. 3-4.【水/综合类】强化农业面源污染治理，控制农药化肥使用量。; 3-4.本项目为工业项目，不涉及农业污染，不涉及农药化肥的使用。; 符合. 3-5.【大气/限制类】重点行业新建涉VOCs排放的工业企业原则上应入园进区。新建项目VOCs实施倍量替代。; 3-5.本项目从事一般工业固体废物治理，不属于重点行业。废气污染物总量控制指标由惠州市生态环境局博罗分局进行分配。; 符合. 3-6.【土壤/禁止类】禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 3-6.本项目从事一般工业固体废物治理，项目生产过程中不产生重金属或者其他有毒有害物质含量超标的可能造成土壤污染的上述废物。; 符合. 环境风险防控要求; 4-1.【水/综合类】城镇污水处理厂、涉水企业应采取有效措施，防止事故废水直接排入水体。; 4-1.本项目不属于城镇污水处理厂以及涉水企业。生活污水依托现有污水处理设施处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准较严者后，用于山林灌溉。; 符合. 4-2.【水/综合类】加强饮用水水源保护区内环境风险排查，开展风险评估及水环境预警监测。; 4-2.本项目不在饮用水源保护区范围内。; 符合. 4-3.【大气/综合类】建立环境监测预警制度，加强污染天气预警预报；生产、储存和使用有毒有害气体的企业（有毒有害气体的企业指列入《有毒有害大气污染物名录》的、以及其他对人体健康和生态环境造成危害的气体），需建立有毒有害气体环境风险预警体系。; 4-3.本项目不生产、储存和使用有毒有害气体。; 符合. 2、产业政策相符性分析 本项目从事一般工业固体废物处理，属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)（按第1号修改单修订）中的N7723固体废物治理。项目属《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）中第一类鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”的“8、废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风叶机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用”，项目建设符合国家相关产业政策的要求。 3、与《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）相符性分析 本项目从事一般工业固体废物处理，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中的禁止或需要许可的类别，符合《市场准入负面清单（2022年版）》的相关要求。 4、项目用地性质相符性分析 本项目位于惠州市博罗县湖镇镇水心围村委会水心围小组，租用博罗县湖镇镇水心围村水心围村民小组的用地（见附件5），根据博罗县自然资源局湖镇自然资源所出具的证明，改扩建项目新增用地类型为工业用地（见附件6），故项目用地符合土地利用性质的要求。 5、与环境功能区划相符性分析 （1）水环境功能区划 根据《广东省人民政府关于调整惠州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕270号）、《惠州市饮用水源保护区划调整方案》（粤府函〔2014〕188号）及《惠州市人民政府关于<惠州市乡镇级及以下集中式饮用水水源保护区划定（调整）方案>的批复》（惠府函〔2020〕317号），项目所在地不属于饮用水水源保护区。 本项目无生产废水外排，主要为员工住宿、办公过程产生的生活污水，项目生活污水依托现有污水处理设施处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准较严者后，用于山林灌溉。 （2）空气环境功能区划 根据《惠州市环境空气质量功能区划（2024年修订）》（惠市环〔2024〕16号），项目所在区域为环境空气质量二类功能区，不属于环境空气质量一类功能区。 （3）声环境功能区 根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环〔2022〕33号），本项目所在地位于划分范围以外。根据现有项目环评及批复，项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 综上所述，本项目选址符合环境功能区划的要求 6、与《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相符性分析 （1）《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）的相关要求：1）严格控制重污染项目建设，在东江流域内严格控制建设造纸、制革、味精、电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、非放射性矿产冶炼以及使用含汞、砷、镉、铬、铅原料的项目，禁止建设农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目，禁止建设稀土分离、炼砒、炼铍、纸浆制造业、氰化法提炼产品以及开采、冶炼放射性矿产的项目。2）强化涉重金属污染项目管理，重金属污染防治重点区域禁止新（改、扩）建增加重金属污染排放的项目，禁止在重要生态功能区和因重金属污染导致环境质量不能稳定达标的区域建设涉重金属污染项目。3）严格控制矿产资源开发利用项目建设，严格控制东江流域内矿产资源开发利用项目建设，严禁在饮用水源保护区、生态严格控制区、自然保护区、重要生态功能区等环境敏感地区内规划建设矿产资源开发利用项目（矿泉水和地热项目除外）。4）合理布局规模化禽畜养殖项目，东江流域内建设大中型畜禽养殖场（区）要科学规划、合理布局。5）严格控制支流污染增量，在淡水河（含龙岗河、坪山河等支流）、石马河（含观澜河、潼湖水等支流）、紧水河、稿树下水、东江（龙溪水）等支流和东江惠州博罗段江东、榕溪沥（罗阳）、廖洞、合竹洲、永平等5个直接排往东江的排水渠流域内，禁止建设制浆造纸、电镀（含配套电镀和线路板）、印染、制革、发酵酿造、规模化养殖和危险废物综合利用或处置等重污染项目，暂停审批电氧化、化工和含酸洗、磷化、表面处理工艺以及其他新增超标或超总量污染物的项目。上述流域内，在污水未纳入污水处理厂收集管网的城镇中心区域，不得审批洗车、餐饮、沐足桑拿等耗水性项目。 （2）《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的相关要求：符合下列条件之一的建设项目，不列入禁止建设和暂停审批范围：1）建设地点位于东江流域，但不排放废水或废水不排入东江及其支流，不会对东江水质和水环境安全构成影响的项目；2）通过提高清洁生产和污染防治水平，能够做到增产不增污、增产减污、技改减污的改（扩）建项目及同流域内迁建减污项目；3）流域内拟迁入重污染行业统一规划、统一定点基地，且符合基地规划环评审查意见的建设项目。 （3）相符性分析 本项目位于惠州市博罗县湖镇镇水心围村委会水心围小组，主要从事废白土的处理，属一般工业固体废物治理，不属于严格控制和禁止审批的重污染项目，不属于涉重金属项目，不属于矿产资源开发利用和禽畜养殖项目，也不属于禁止审批和暂停审批的相关项目。本项目无生产废水排放；项目生活污水依托现有污水处理设施处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准较严者后，用于山林灌溉。项目不属于新增超标或超总量污染物的项目，不会对东江水质和水环境安全构成影响。 因此，项目选址符合《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的通知》（粤府函〔2011〕339号）、《广东省人民政府关于严格限制东江流域水污染项目建设进一步做好东江水质保护工作的补充通知》（粤府函〔2013〕231号）的政策要求。 7、与《广东省大气污染防治条例》（2022年11月30日修改版）相符性分析 《广东省大气污染防治条例》相关规定如下： 第十三条 新建、改建、扩建新增排放重点大气污染物的建设项目，建设单位应当在报批环境影响评价文件前按照规定向生态环境主管部门申请取得重点大气污染物排放总量控制指标。…… 第二十六条 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当使用污染防治先进可行技术。 下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当优先使用低挥发性有机物含量的原材料和低排放环保工艺，在确保安全条件下，按照规定在密闭空间或者设备中进行，安装、使用满足防爆、防静电要求的治理效率高的污染防治设施；无法密闭或者不适宜密闭的，应当采取有效措施减少废气排放： （一）石油、化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等使用含挥发性有机物产品的生产活动； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 相符性分析：本项目有机废气总量由惠州市生态环境局博罗分局调配；项目生产过程产生的废气收集后经“二级活性炭吸附”工艺处理后通过15m高排气筒DA001排放，废气达标排放，对周边大气环境影响不大。因此，符合《广东省大气污染防治条例》的相关要求。 8、与《关于印发〈惠州市2023年水污染防治攻坚战工作方案〉的通知》（惠市环〔2023〕17号）的相符性分析 方案要求，持续开展工业污染防治。落实“三线一单”生态环境分区管控要求，严格建设项目生态环境准入。全面推行排污许可制度，加强排污许可证后监管，加大环境违法行为查处力度，按照“双随机、一公开”原则对工矿企业、工业及其他各类园区或开发区污水处理厂、城镇污水处理厂入河排污口定期开展监督检查，加快完成白花新材料产业园污水处理厂建设。提升清洁生产水平，优化工业废水处理工艺，抓好金属表面处理、化工、印染、造纸、食品加工等重点行业绿色升级以及工业废水处理设施稳定达标改造。 项目生产废水不外排；生活污水依托现有污水处理设施处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准较严者后，用于山林灌溉。项目建设符合《关于印发〈惠州市2023年水污染防治攻坚战实施方案〉的通知》的要求。 9、与《关于印发〈惠州市2023年大气污染防治工作方案〉的通知》（惠市环〔2023〕11 号）的相符性分析 方案要求：1、加强低VOCs含量原辅材料应用。2、新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性VOCs除外）、低温等离子等低效VOCs 治理设施（恶臭处理除外）。 本项目对废白土进行处理，废白土不属于高VOCs排放类原料。项目使用的植物油抽提溶剂作为油脂浸出溶剂，通过蒸发、冷凝后回收循环利用，冷凝过程产生的少量不凝气通过活性炭吸附后排放，符合《惠州市2023 年大气污染防治工作方案》的通知（惠市环〔2023〕11 号）的要求。 10、与《惠州市人民政府关于印发惠州市生态环境保护“十四五”规划的通知》（惠府〔2022〕11号）的相符性分析 惠州市生态环境保护“十四五”规划提出：推动工业固体废物资源化利用，强化重点监管单位管控。强化源头控制管理，推进工业固体废物重点企业清洁生产审计，促进企业加强技术改进、降低能耗和物耗，减少固体废物产生，促进废物在企业内部的循环使用和综合利用。加快推进“无废城市”试点建设，提升固体废物处理处置效能。推动“无废城市”建设工程，在推行绿色工业、绿色生活以及培育固体废物处置产业、推行固体废物多元共治方面进行探索，在实施绿色园区、绿色矿山、绿色农业以及提高风险防控能力等方面进行探索。推进“无废园区”“无废社区”等细胞工程。 本项目主要从事一般工业固体废物废白土的综合利用，可推动工业固体废物资源化利用，促进“无废城市”建设。项目无生产废水产生；废气通过处理达标后有组织排放。本项目的建设符合《惠州市生态环境保护“十四五”规划》的相关规定。 11、与《惠州市人民政府关于划定惠州市高污染燃料禁燃区的通告》（惠府〔2023〕2号）的相符性分析 根据通告： 一、禁燃区范围划定 惠州市全市行政区域均划定为高污染燃料禁燃区。 …… （二）其他燃烧设施禁止燃用的燃料： …… 2. 惠东县、博罗县、龙门县： ——惠东县平山街道全域，博罗县罗阳街道全域，龙门县龙城街道全域，按照《高污染燃料目录》第III类燃料组合类别执行。 ——惠东县大岭街道、白花镇，博罗县园洲镇、石湾镇、龙溪街道、泰美镇，2025年12月31日前按照《高污染燃料目录》第Ⅱ类燃料组合类别执行；2026年1月1日起，按照《高污染燃料目录》第III类燃料组合类别执行。 ——惠东县、博罗县、龙门县除上述区域外的其他地区，2025年12月31日前按照《高污染燃料目录》第Ⅰ类燃料组合类别执行；2026年1月1日起，按照《高污染燃料目录》第III类燃料组合类别执行。 …… 三、本通告有关专用词汇说明 （一）生物质成型燃料锅炉的高效除尘设施，是指袋式除尘设施，或旋风加袋式除尘、电袋除尘等两级、多级除尘高效治理设施；配套静电除尘等其他类型除尘设施的，要确保锅炉烟尘排放浓度稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）对应排放标准。 …… 其中第III类高污染燃料组合类别为： （一）煤炭及其制品。 （二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 本项目配套建设1台6蒸吨/小时生物质成型燃料锅炉，使用配置高效除尘设施的专用锅炉，锅炉烟气采用低氮燃烧+袋式除尘器+SCR装置处理，生物质成型燃料锅炉烟尘排放可稳定达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3特别排放限值的要求。因此本项目生物质成型燃料锅炉的建设符合《惠州市人民政府关于划定惠州市高污染燃料禁燃区的通告》（惠府〔2023〕2号）的要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”和相关产业政策、环保政策的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.建设内容及规模 惠州市耀坤环保科技有限公司位于惠州市博罗县湖镇镇水心围村委会水心围小组（地理位置见附图10），主要从事废白土的加工利用，从废白土中回收工业油脂。2018年11月，《惠州市耀坤环保科技有限公司年加工6万吨废白土及2万吨废皂脚项目环境影响报告书》通过了原博罗县环境保护局的批复（博环建〔2018〕305号，见附件2）同意建设；2019年7月，惠州市耀坤环保科技有限公司年加工6万吨废白土及2万吨废皂脚项目（一期）建成通过了竣工环保自主验收（见附件3）并投入生产，一期主要建设内容为年加工6万吨废白土项目，年加工2万吨废皂脚项目至今未建设投产。公司已申领国家排污许可证（见附件4），许可证编号：91441322MA4WBT8J9P001V。 根据市场发展需求，惠州市耀坤环保科技有限公司拟在现有厂区进行改扩建，改扩建项目位于现有项目西北侧，地理位置中心坐标为：东经114度9分12.2832秒，北纬23度13分11.2296秒（东经114.153412°，北纬23.219786°）。厂区租用博罗县湖镇镇水心围村水心围村民小组的用地（见附件5）。 改扩建项目总投资500万元，其中环保投资50万元，新增用地面积约为2243m2，新增建筑面积约2280m2。改扩建项目设计加工废白土30000吨/年，生产工业油脂（酸化油）4500吨/年，同时将现有2蒸吨/小时生物质成型燃料锅炉拆除，改建为6蒸吨/小时生物质成型燃料锅炉供现有项目和本项目使用。改扩建项目拟定员工10人，均在厂内食宿。年工作300天，一天3班、每班8小时工作制。 改扩建项目主要建筑物包括新建1栋单层生产车间、储罐区和改建锅炉房，现有项目和改扩建项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 改扩建前后项目工程组成 工程类别; 工程名称; 建设内容. 现有项目; 本次改扩建项目; 改扩建后全厂. 主体工程; 生产车间; 1栋单层生产车间，高12m。占地面积约1400m2，建筑面积约1400m2。主要布置原料区、废白土加工区等。; 新建1栋单层厂房，局部二层，高12m。占地面积约1800m2，建筑面积约2280m2。主要布置原料堆放区、造粒区、浸出区、蒸发冷凝区等。; 共2栋单层生产车间。. 辅助工程; 办公楼; 1栋单层办公楼，位于现有生产车间东北面，占地面积约200m2。; 依托现有办公楼。; 1栋单层办公楼。. 宿舍楼; 1栋单层宿舍，位于办公楼西南面，占地面积约400m2。; 依托现有宿舍楼。; 1栋单层宿舍。. 食堂; 位于宿舍东面，占地面积约50m2。; 依托现有食堂。; 位于宿舍东面，占地面积约50m2。. 储运工程; 原料仓库; 位于现有生产车间内南侧，占地面积约450m2，用于贮存原辅材料。; 位于新建生产车间内东侧，占地面积约450m2，用于贮存原辅材料; 现有生产车间内原料仓库占地面积约450m2，新建生产车间内原料仓库占地面积约450m2。. 成品储罐; 位于现有生产车间西北面，占地面积约600m2，现有2个50m3储罐、2个100m3储罐。; 在现有成品储罐区新建2个成品油储罐，单个储罐容积400m3。; 储罐区共有2个50m3储罐、2个100m3储罐，2个400m3储罐。. 溶剂油罐; /; 新建设置1座50m3的溶剂油罐，用于储存植物油抽提溶剂。; 1座50m3的溶剂油罐. 危废暂存间; 1间危废暂存间，位于现有生产车间东面，占地约20m2。; 依托现有危废暂存间。; 1间危废暂存间，位于现有生产车间东面，占地约20m2。. 一般固废区; 位于现有生产车间内东侧，占地面积约350m2。; 位于新建生产车间内东侧，占地面积约450m2。; 现有生产车间内一般固废区占地面积约350m2，新建生产车间内一般固废区占地面积约450m2。. 公用工程; 供水; 市政供水; 市政供水; 市政供水. 供电; 市政供电; 市政供电; 市政供电. 供热; 1台2蒸吨/小时燃生物质成型燃料锅炉; 拆除现有1台2蒸吨/小时燃生物质成型燃料锅炉，改建为1台6蒸吨/小时燃生物质成型燃料锅炉; 1台6蒸吨/小时燃生物质成型燃料锅炉. 排水; 采用雨污分流制排放。现有项目原料加工分离出的工艺废水回用于蒸炒，锅炉排污水及软水制备浓水用于山林灌溉，生活污水经“微生物处理+人工湿地”处理达标后，用于山林灌溉。初期雨水收集隔油、沉淀后排出厂外。; 采用雨污分流制排放。改扩建项目工艺废水、锅炉排污水及软水制备浓水全部回用于现有项目蒸炒，生活污水依托现有项目“微生物处理+人工湿地”处理达标后，用于山林灌溉。初期雨水经收集隔油、沉淀后排出厂外。; 采用雨污分流制排放。全厂工艺废水、锅炉排污水及软水制备浓水全部回用于现有项目蒸炒，生活污水依托现有项目“微生物处理+人工湿地”处理达标后，用于山林灌溉。初期雨水经收集隔油、沉淀后排出厂外。. 消防; 室内、外消防系统; 室内、外消防系统; 室内、外消防系统. 环保工程; 废水处理措施; 生活污水经“微生物处理+人工湿地”处理达标后，用于山林灌溉。; 生活污水经依托现有处理设施处理。; 生活污水经“微生物处理+人工湿地”处理达标后，用于山林灌溉。. 废气处理措施; 现有项目锅炉废气经旋风除尘器+袋式除尘器+水膜除尘器+SNCR处理设施处理达标后通过1根15m高排气筒DA001排放； 原料暂存、蒸炒废气经1套活性炭吸附装置处理达标后通过1根15m高排气筒DA002排放。; 新建锅炉废气锅炉废气经低氮燃烧+袋式除尘器+SCR装置处理达标后通过1根15m米高排气筒DA001排放；原料暂存、造粒、冷凝过程产生的废气经1套活性炭吸附装置处理达标后通过1根15m高排气筒DA003排放。; 锅炉废气锅炉废气经低氮燃烧+袋式除尘器+SCR装置处理达标后通过1根15m米高排气筒DA001排放；原料暂存蒸炒废气经1套活性炭吸附装置处理达标后通过1根15m高排气筒DA002排放原料暂存、造粒、冷凝过程产生的废气经1套活性炭吸附装置处理达标后通过1根15m高排气筒DA003排放。. 噪声控制措施; 合理布局生产设备、选用低噪声设备并对设备进行隔音和减振等措施、合理安排生产时间; 合理布局生产设备、选用低噪声设备并对设备进行隔音和减振等措施、合理安排生产时间; 合理布局生产设备、选用低噪声设备并对设备进行隔音和减振等措施、合理安排生产时间。. 固废处理措施; 一般工业固体废物暂存区：占地面积约350m2，位于现有生产车间内东侧，一般固体废物收集暂存后交给专业回收公司处理； 危险废物暂存间：占地面积约20 m2，位于现有生产车间东面，危险废物收集暂存后后交由有危险废物处理资质的单位处理； 生活垃圾：收集置于垃圾桶内，由环卫部门清运处理。; 一般工业固体废物暂存区：占地面积约450m2，位于本次新建生产车间内东侧，一般固体废物收集暂存后交给专业回收公司处理； 危险废物依托现有危废暂存间； 生活垃圾：收集置于垃圾桶内，由环卫部门清运处理。; 共2处一般工业固体废物暂存区，1处位于现有生产车间内，占地面积约350m2，1处位于新建生产车间内，占地面积约450m2，一般固体废物收集暂存后交给专业回收公司处理； 共1间危险废物暂存间，占地面积约20 m2，位于现有生产车间东面，危险废物收集暂存后交由有危险废物处理资质的单位处理； 生活垃圾：收集置于垃圾桶内，由环卫部门清运处理。. 环境风险防治; 现有项目在产车间东南面设置1座有效容积为150m3的事故应急池。罐区设有围堰。; 改扩建项目依托现有事故应急池。; 1座有效容积为150m3的事故应急池。. 依托工程; 生活污水处理设施; 生活污水经“微生物处理+人工湿地”处理达标后，用于山林灌溉。; 生活污水经依托现有处理设施处理。; 生活污水经“微生物处理+人工湿地”处理达标后，用于山林灌溉。. 2.项目主要产品产能 （1）产品产能 改扩建前后全厂产品产能见表2-2。 表2-2 改扩建前后全厂主要产品及年产量 产品名称; 现有项目 设计年产量; 改扩建项目 设计年产量; 改扩建后全厂 设计年产量; 产品图片. 工业油脂（酸化油）; 10500吨; 4500吨; 15000吨. （1）主要产品性能指标 工业油脂（酸化油）其本质上是由游离脂肪酸、未酸化的脂肪酸甘油酯以及杂质等多种成分组成。其中游离脂肪酸含量约25~70%，甘油脂含量为12~25%，总油脂含量约80~95%。酸化油的主要用途是用于进一步加工制造生物柴油，也可用于生产油酸等。油脂产品成分检测报告见附件7。 本项目产品工业油脂的主要指标详见表2-3。 表2-3 工业油脂主要指标 产品指标; 数值. 水分和杂质，%; 1~3. 游离脂肪酸（以棕榈酸计），%; 25~70. 酸值，mg KOH/g; 52~170. 不皂化物，%; 0.6~1. 总油脂含量，%; 80~95. 皂化值，mg KOH/g; 180~207. 3.主要生产单元、生产设施 改扩建项目的主要生产单元及设施见表2-4，改扩建前后全厂主要生产设备变化情况见表2-5。 表2-4 改扩建项目主要生产单元及设施表 主要生产单元; 生产设施名称; 数量; 设施参数; 使用工序. 废白土储运和加工生产单元; 造粒机; 2台; 400型碾压式; 造粒. 浸出罐; 12个; 单个Φ1.8m×H3m; 浸出. 混合油罐; 2个; Φ2m×H3m; 混合沉淀. 蒸发器; 3台; 40m2; 溶剂蒸发. 冷凝器; 6台; 单个散热面积60m2; 溶剂冷凝. 溶剂油罐; 1个; Φ3m×H7.5m（卧式），有效容积50m3; 溶剂油储存. 分水箱; 1个; 20m3; 溶剂冷凝. 冷却塔; 1个; 120m3/h; 间接冷却水冷却. 成品油罐; 2个; Φ9m×H8m， 有效容积400m3; 产品储存. 辅助公用单元; 生物质成型燃料锅炉; 1台; 6 t/h; 供热. 生活污水处理系统; 1套; 1 m3/d; 生活污水处理，依托现有. 废气处理系统; 1套; 9000 m3/h; 废气处理. 危废暂存间; 1间; 20 m2; 危险废物暂存，依托现有. 一般固废暂存区; 1处; 450 m2; 一般固废暂存. 表2-5 改扩建前后主要生产设施变化情况 主要生产单元; 生产设施名称; 数量. 现有项目; 改扩建项目; 改扩建后全厂. 废白土储运和加工生产单元; 压榨机; 12台; 0; 12台. 加温废白土炒锅; 6台; 0; 6台. 地下油池; 1个; 0; 1个. 油水分离罐; 2个; 0; 2个. 造粒机; 0; 2台; 2台. 浸出罐; 0; 12个; 12个. 混合油罐; 0; 2个; 2个. 蒸发器; 0; 3台; 3台. 冷凝器; 0; 6台; 6台. 溶剂油罐; 0; 50m3储罐1个; 1个. 分水箱; 0; 1个; 1个. 冷却塔; 0; 1个; 1个. 成品油罐; 50m3储罐2个、100m3储罐2个; 400m3储罐2个; 6个. 辅助公用单元; 生物质成型燃料锅炉; 1台2t/h; 1台6t/h; 拆除现有1台2t/h，新建1台6t/h. 生活污水处理系统; 1套; 0; 1套，改扩建项目生活污水依托现有设施处理. 废气处理系统; 1套; 1套; 2套. 4.项目原辅材料用量及理化性质 4.1原辅材料用量 改扩建项目的主要原辅材料年消耗量见表2-6，改扩建前后全厂主要原辅材料变化情况见表2-7。 表2-6 改扩建项目主要原辅材料及用量 序号; 原料名称; 年用量（吨）; 性状; 最大储存量（吨）; 储存方式; 备注. 1; 废白土; 30000; 固态; 600; 堆存; /. 2; 植物油抽提溶剂; 34; 液态; 34; 储罐; 循环使用量. 3; 生物质成型燃料; 3300; 固态; 100吨; 袋装; /. 表2-7 改扩建前后全厂主要原辅材料变化情况 原料名称; 年用量. 现有项目; 改扩建项目; 改扩建后全厂. 废白土; 60000吨; 30000吨; 90000吨. 植物油抽提溶剂; 0吨; 34吨; 34吨. 生物质成型燃料; 1100吨; 3300吨; 3300吨. 生物质成型燃料消耗量估算 改扩建项目新建1台6t/h燃生物质成型燃料锅炉，热效率为80%，日运行时间为10h/d，根据检测报告（附件8），生物质成型燃料收到基低位发热量为4113Kcal/kg。 锅炉所需生物质成型燃料消耗量=锅炉额定热功率÷（燃料发热值×热效率）=60万大卡×6蒸吨/时÷（4113Kcal/kg×80%）÷1000=1.10t/h，即3300 t/a。 4.2理化性质 改扩建项目主要原辅材料理化性质如下。 （1）废白土 植物油加工厂油脂精炼工艺中，使用活性白土对油脂进行脱色，脱色以后的白土失去了活性即成为废白土，其外观呈泥土状。废白土的主要成分除SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO、Na2O、CaO、K2O以及其他杂质外，还含有大量的中性油脂、脂肪酸。 改扩建项目废白土主要来源于本地粮油、油脂生产企业生产中油脂脱色产生的废白土，吸附有一定量植物油脂，含油量约为20~25%，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），植物油加工过程中在脱色工段产生的废白土为一般固废，固废类别为SW13食品残渣，废物代码为133-001-S13。 本项目委托广东天鉴检测技术服务股份有限公司和领先材料检测技术(深圳)有限公司对废白土的相关指标进行了检测分析，检测结果详见表2-8，检测报告见附件9。 表2-8 废白土相关指标检测结果 检测项目; 检测结果; 计量单位. 砷; 0.0171; mg/L. 锑; <0.02; mg/L. 锰; 1.24; mg/L. 镉; <0.01; mg/L. 铬; <0.02; mg/L. 铜; <0.01; mg/L. 铅; <0.03; mg/L. 锌; 0.07; mg/L. 锡; 6.0; mg/L. 矿物油; 2.64x103; mg/kg. 低位热值; 12182.2; J/g. 总氮; 126; mg/kg. 总磷; 1.27x10; mg/kg. 氟离子; <14.8; μg/L. 氯离子; 2.70x103; μg/L. 含水率; 3.6; %. C; 21.29; %. H; 3.586; %. O; 10.063; %. S; 0.502; %. 密度; 1.491; g/mL. 注：“<”表示小于方法检出限。. （2）植物油抽提溶剂 植物油抽取溶剂为混合溶剂，为无色的透明液体，不溶于水，溶于乙醇、乙醚以及丙酮。其馏点≥61℃，干点≤76℃，密度约680kg/m3。其主要成分为液体烷烃类化合物，包括正己烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、甲基环戊烷、环己烷等，是低毒、有微弱的特殊气味的无色液体。其中正己烷含量为90%以上。 正己烷化学式为C6H14，是石油中天然存在的一种碳氢化合物，也是石油醚和石脑油的主要成分之一。正己烷广泛用作食油提取溶剂、橡胶溶剂、人造革整理剂、精密器件清洗剂、衣服去污剂、医药片剂洗涤剂以及配制混合溶剂等。正己烷属于直链饱和脂肪烃类，常温下为无色透明液体，略带石油气味，易挥发。密度0.66g/cm3，熔点-95.3~-94.3℃，沸点69℃，自燃点260℃，爆炸上限（V/V）7.4%，爆炸下限（V/V）1.1%。正己烷不溶于水，但可溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。易燃，与氧化剂能发生强烈反应，甚至引起燃烧。长时间接触正己烷或大量暴露可能导致急性中毒，影响中枢神经系统。会刺激和损伤呼吸道，导致咽痛、咳嗽、胸闷、气短等症状。 5.物料平衡分析 根据改扩建项目物料投入和产出情况，分析项目物料平衡。 改扩建项目年产工业油脂4500t/a，主要投入的原辅材料包括废白土30000t/a、溶剂34t/a、锅炉蒸汽10800t/a。本项目生产过程中，浸出和蒸脱工序使用锅炉蒸汽进行直接加热，蒸发工序使用锅炉蒸汽间接加热。其中浸出工序锅炉蒸汽用量约3000t/a，蒸脱工序锅炉蒸汽用量约3000t/a，合计6000t/a。 本项目年产工业油脂4500t/a。根据废白土和产品检测报告，废白土含水率为3.6%，产品油脂含水率为1.3%；根据建设单位提供的生产数据，白土渣带走的溶剂含量约为0.45kg/t白土渣，白土渣含水约15%。根据污染源强估算，废白土暂存和造粒约0.51t/a污染物进入废气之中。则白土渣年产生量=（30000t-4500t×（1-0.013）-30000t×0.036-0.51）/（1-0.15-0.45/1000）=28813t/a。 项目冷凝系统对溶剂的回收效率约97%，则进入不凝气的溶剂的量=(34t-28813t×0.45kg/t)×0.03=0.63t/a，溶剂回收量=34t-28813t×0.45kg/t-0.63=20.40t/a。 改扩建项目主要物料平衡见表2-9和图2-1。 表2-9 改扩建项目物料平衡表 投料（t/a）; 出料（t/a）. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 废白土; 30000; 工业油脂; 4500. 溶剂; 34; 溶剂; 20.4. 锅炉蒸汽; 6000; 白土渣; 28813. 冷凝水; 2699.46. 不凝气; 0.63. 废气; 0.51. 合计; 36034; 36034. 图2-1 改扩建项目物料平衡图 6.水平衡分析 （1）生活用水 改扩建项目员工10人，年工作天数300天，均在厂内食宿。用水量参照广东省地方标准《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T1461.3-2021）表2居民生活用水定额表中的农村居民I区的用水定额，办公、生活用水按150L/(人·天)计，则生活用水量为450m3/a（1.5m3/d）。生活污水排污系数按80%计算，则改扩建项目生活污水排放量为360m3/a（1.2m3/d）。 现有项目员工总人数为25人，均在厂区内食宿，生活用水量为1125m3/a（3.75m3/d），排放量约为3m3/d（900m3/a）。则改扩建后全厂生活用水量为1575m3/a（5.25m3/d），排放量约为4.2m3/d（1260m3/a） （2）冷却塔间接冷却用水 改扩建项目溶剂冷凝系统使用自来水进行间接冷却，无需添加矿物油、乳化液等冷却剂，间接冷却水通过冷却塔进行冷却后循环再用。改扩建项目配备1台冷却塔，冷却塔额定流量为120m3/h，每天工作24小时，年工作300天，则间接冷却水总循环量为2880m3/d（864000m3/a）。间接冷却水循环使用，仅需定期补充损耗。参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中冷却塔的补水系数，按循环水量的1%~2%确定，本项目按1%计算，则需补充损耗水量为28.8m3/d（8640m3/a）。 （3）锅炉及工艺用水 ①6t/h生物质锅炉 改扩建项目新建1台6t/h的生物质锅炉取代厂区现有的1台2t/h的生物质锅炉作为生产供热，日运行时间为10h/d。改扩建项目浸出和蒸脱工序使用锅炉蒸汽（6000t/a）进行直接加热，该部分蒸汽随物料转移，最终经冷凝系统形成冷凝水。根据物料平衡，改扩建项目生产工艺过程冷凝水产生量为9.0m3/d（2699.46m3/a），回用于现有项目蒸炒。蒸发工序使用蒸汽（6000t/a）间接加热，间接加热的蒸汽冷凝水返回锅炉循环使用。间接加热产生的蒸汽冷凝水损耗约5%，根据建设单位锅炉运行经验，6t/h的生物质锅炉排污水量约0.06m3/d（18t/a），则改扩建项目锅炉生产用水（软水）补充量约为：6000m3/a+6000m3/a ×0.05+12 t/a =6312 m3/a（21.04m3/d）。软水制备系统的软水制备率约为70%，则改扩建项目软水制备需自来水用量为30.06m3/d（9018m3/a）。改扩建锅炉排污水及软水制备浓水产生量为：30.06 m3/d×0.3 +0.04m3/d=9.06 m3/d（2718m3/a）。 现有项目蒸炒工序使用蒸汽（6000t/a）直接加热，现有项目锅炉生产用水（软水）补充量约为：6000m3/a+6 t/a =6006m3/a（20.02m3/d），软水制备需自来水用量为28.6m3/d（8580m3/a），锅炉排污水及软水制备浓水产生量为：28.6m3/d×0.3 +0.02m3/d=8.6m3/d（2580m3/a）。 全厂锅炉生产用水（软水）补充量约为：6000m3/a+6000 m3/a×0.05+6000m3/a +18t/a =12318m3/a（41.06m3/d），自来水用量为58.66m3/d（17598m3/a），锅炉排污水及软水制备浓水产生量为：56.66m3/d ×0.3 +0.06m3/d=17.66m3/d（5298m3/a）。 ②年加工6万吨废白土项目（已批已投产）工艺用水 现有项目废白土加工过程中，使用蒸汽直接加热，蒸炒工序需加水湿润废白土，加水量约为废白土质量的35%，即21000m3/a（70m3/d）。废白土湿润所加入的水来自压榨工序后油水分离出来的回用水、现有2t/h生物质锅炉排污水+软水制备浓水及自来水。根据废白土和产品检测报告，废白土含水率为3.6%，产品油脂含水率为1.3%；生产过程损耗量约为10%，现有项目白土渣产生量约62400t/a，含水率约为30%，则油水分离产生的废水量=（废白土含水量+废白土湿润加水量+蒸汽带入水量）×（1-损耗率）-产品油脂含水量-白土渣含水量=（60000t×3.6%+21000m3+6000m3）×（1-10%）-10500t×1.3%-62400t×30%=7387.5m3/a（24.63m3/d）。现有2t/h生物质锅炉排污水+软水制备浓水产生量为2580m3/a（8.6m3/d），则现有废白土加工生产线新鲜自来水用量=21000m3-7387.5m3-2580m3=11032.5m3/年（36.77m3/d）。 ③年加工2万吨皂脚项目（已批未建）废水 废皂脚加工过程无需加入，油水分离工序会将其中的水分分离出来。根据《惠州市耀坤环保科技有限公司年加工6万吨废白土及2万吨废皂脚项目环境影响报告书》，废皂脚原料带入水量为4545m3/年（15.15 m3/d），辅料硫酸带入水量4m3/年（0.013 m3/d），为生产过程损耗水量454.9m3/年（1.52 m3/d），产品含水量为104.53m3/年（0.35m3/d），则工艺废水量约为3989.57m3/年（13.19m3/d），工艺废水将全部回用于废白土蒸炒工序不外排。 （4）用排水情况汇总 根据上述分析，改扩建项目新鲜用水量为60.36m3/d（18108m3/a），其中生活用水1.5m3/d（450m3/a），间接冷却用水28.8m3/d（8640m3/a），锅炉用水30.06m3/d（9018m3/a）。间接冷却水循环使用，不外排；锅炉排污水及软水制备浓水9.06 m3/d（2718m3/a）、工艺冷凝水9.0m3/d（2699.46m3/a）合计18.06m3/d（5418m3/a）回用于现有项目蒸炒；生活污水产生量1.2m3/d（360m3/a），依托现有项目“微生物处理+人工湿地”处理达标后，用于山林灌溉。 改扩建后全厂新鲜用水量为98.13m3/d（29439m3/a），其中生活用水5.25m3/d（1575m3/a），间接冷却用水28.8m3/d（8640m3/a），锅炉用水58.66m3/d（17598m3/a）。间接冷却水循环使用，不外排；锅炉排污水及软水制备浓水17.66m3/d（5298m3/a）、工艺废水46.92m3/d（14074m3/a）合计64.58m3/d（19374m3/a）回用于现有项目蒸炒；生活污水产生量4.2m3/d（1260m3/a），依托现有项目“微生物处理+人工湿地”处理达标后，用于山林灌溉。 改扩建项目水平衡及改扩建后全厂水平衡见图2-2、图2-3。 图2-2 改扩建项目水平衡图（单位：m3/d） 图2-3 改扩建后全厂水平衡图（单位：m3/d） 7.项目平面布置图与四至情况 （1）厂区平面布置 改扩建项目位于现有厂区西北部，主要建筑物包括新建1栋单层生产车间、储罐和改建锅炉房，其中办公、宿舍、食堂、危险废物暂存、生活污水处理均依托现有项目设施。改扩建后全厂总平面布置见附图11，改扩建项目总平面布置见附图12。 （2）四至情况 改扩建项目东面、北面为厂区预留用地，西面为厂界及林地，南面为厂区现有生产车间。厂区外东面、南面为鱼塘、林地，西面为林地，北面为空地，厂区外500米范围内没有环境保护目标。四至情况见附图13~附图14。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期 改扩建项目新增占地面积约2243m2，新增建筑面积约2280m2，主要为新建1栋厂房，对现有锅炉房进行改造，新建2个成品油储罐及其他配套附属设施。施工工艺流程包括基础施工、结构施工、设备安装、建筑装饰等，见图2-4。 图2-4 施工期工艺流程及产污环节 施工期产污环节及主要污染因子有： （1）废水 包括施工工人生活污水和施工废水。生活污水包括施工人员的洗手水和厕所冲洗水等；施工废水包场地清洗、机械设备运转的冷却水和运输车辆轮胎洗涤水等。 （2）废气 废气产生源主要包括场地开挖平整、基础施工、物料运输和装卸等过程产生的扬尘，各类施工机械和运输车辆所排放的废气，装修废气等。 （3）噪声 施工期噪声源主要为施工机械和运输车辆，不同的施工阶段，所产生的噪声源类型不同。 （4）固体废物 施工固废主要有施工人员产生的生活垃圾和施工过程中的建筑、装修垃圾等。 （5）生态 施工期间裸露地表以及工程弃渣的临时堆放，如不采取合理的措施，雨天极易造成水土流失。 2.运营期 改扩建项目生产工艺流程见图2-5。 图2-5 项目生产工艺流程图 生产工艺流程简述 （1）暂存 散装废白土通过自卸货车运输入厂暂存于生产车间内废白土堆放区，堆放区场地硬底化并进行了防渗处理。原料废白土含有约20~25%的油脂和少量水分，呈润湿状态，暂存及后续的造料过程均不会产生粉尘。废白士堆放过程会产生少量臭气。臭气通过在原料堆放区设置集气罩进行收集，收集后通过活性炭吸附设施处理达标后排放。 （2）造粒 采用人工投料的方式，将废白土投入造粒机内制粒。废白土经过造粒机的网压制，形成料径均匀的颗粒（长约1cm，直径约0.2cm）。原料废白土含有约20~25%的油脂和少量水分，呈润湿状态，投料和造料过程均不会产生粉尘。投料和造料产生噪声和臭气。臭气主要成分为非甲烷总烃、硫化氢、氨，通过在造粒机上方设置集气罩进行收集，收集后通过活性炭吸附设施处理达标后排放。 （3）浸出 废白土颗粒经传送带输送进入浸出罐，溶剂通过密闭管道通入浸出罐中，颗粒在浸出罐中与溶剂充分混合后，再向浸出罐通入锅炉蒸汽加热，保持物料温度在约50℃保温2小时，使废白土中的油脂充分溶解在溶剂中。浸出完成后废白土中所含的油脂与溶剂混合液（浸出液）从浸出罐底部出油口抽出，通过密闭管道进入混合油罐沉淀除杂。浸出罐中的废白土颗粒（浸出渣）被出油口挡板拦截。此过程在浸出罐中完成，浸出液通过密闭管道输送，不会有废气逸出。 （3）白土渣蒸脱 待浸出罐中的浸出液完全抽出后，再向浸出罐通入锅炉蒸汽使浸出渣温度保持在69℃以上，此时温度达到溶剂的沸点，浸出渣中残留的溶剂挥发形成气态，与该过程蒸发出的水蒸汽一并通过管道引至冷凝系统，进行冷凝回收。然后将蒸脱后的白土渣从出料口排出，暂存于车间内白土渣堆放区，外售给专业回收公司用于制肥料或制砖。 （4）浸出液除杂 从浸出罐抽出的浸出液经密闭管道进入混合油罐中沉淀，利用重力将浸出液中的杂质沉淀至罐底。罐底杂质富含油脂，定期将其抽出回流至浸出罐与废白土进行浸出加工。 （5）浸出液蒸发 除杂后的浸出液通过管道输入蒸发器蒸发，蒸发器热源使用锅炉蒸汽，蒸发温度约120℃。溶剂的沸点为69℃，远低于油脂的沸点。通过蒸发器120℃的蒸发，浸出液中的溶剂及水分以气态的形式进入下一步冷凝系统，油脂以液态的形式成为成品油，从而制得了产品工业油脂。 （6）溶剂冷凝回收 从浸出液中蒸发出来的气态溶剂、水分和从浸出渣中蒸脱的气态溶剂、水蒸汽一并进入冷凝系统冷凝成为液态，溶剂不溶于水，因此冷凝后的液体通过分水箱分层后，上层溶剂回流至溶液罐内用于下一批次废白土的处理，下层冷凝水回用于现有项目蒸炒。冷凝系统使用自来水进行间接冷却，带走热量的自来经冷却塔冷却后循环使用。冷凝过程会产生少量的不凝气，污染因子以非甲烷总烃计，不凝气引入活性炭处理设施处理达标后排放。 改扩建项目主要产污环节见表2-10。 表2-10 改扩建项目产污环节汇总表 产污类型; 产排污环节; 污染物; 治理设施. 废水; 生活、办公; CODCr、BOD5、氨氮、SS、总磷、动植物油等; 依托厂区现有“微生物处理+人工湿地”系统处理达标后，用于山林灌溉。. 冷凝水; CODCr、BOD5、动植物油等; 回用于现有项目蒸炒. 锅炉排污水、软化浓水; CODCr、BOD5、SS等. 废气; 废白土暂存、造粒、冷凝; 非甲烷总烃、臭气浓度、H2S、NH3; 经1套二级活性炭处理设施处理后通过1根15m高排气筒（DA003）达标排放. 生物质锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOx; 经低氮燃烧+袋式除尘器+SCR装置处理达标后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。. 噪声; 造粒、蒸发、蒸脱、冷凝、锅炉、冷却塔等生产设备设施; 噪声; 采取减震、隔声等措施. 固废; 一般工业固废; 废白土加工; 白土渣; 暂存于车间内一般固废区，交专业回收公司处理利用. 生物质锅炉; 炉渣. 危险废物; 废气治理; 废活性炭; 交由有危险废物处理资质单位处理. 设备维修保养; 废机油、废机油桶、含油废抹布及手套. 生活垃圾; 办公、生活; 生活垃圾; 交环卫部门统一清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有项目概况及环保手续履行情况 惠州市耀坤环保科技有限公司位于惠州市博罗县湖镇镇水心围村委会水心围小组，主要从事废白土的加工利用，从废白土中回收工业油脂。现有项目设计年加工废白土60000吨、废皂脚20000吨，其中年加工6万吨废白土项目已建成投产，年加工2万吨废皂脚项目至今未建设投产。 惠州市耀坤环保科技有限公司委托惠州市环科环境科技有限公司于2018年编制完成《惠州市耀坤环保科技有限公司年加工6万吨废白土及2万吨废皂脚项目环境影响报告书》，同年11月取得原博罗县环境保护局《关于惠州市耀坤环保科技有限公司年加工6万吨废白土及2万吨废皂脚项目环境影响报告书的批复》（博环建〔2018〕305号，见附件2）同意建设；2019年7月，惠州市耀坤环保科技有限公司年加工6万吨废白土及2万吨废皂脚项目（一期）建成通过了竣工环保自主验收（见附件3）并投入生产，一期主要建设内容为年加工6万吨废白土项目，年加工2万吨废皂脚项目至今未建设投产。公司已申领国家排污许可证（见附件4），许可证编号：91441322MA4WBT8J9P001V。 2.现有项目污染物排放情况 2.1年加工6万吨废白土项目（已批已投产） 2.1.1生产工艺流程 已投产的年加工6万吨废白工项目，年产工业油脂（酸化油）10500吨。实际年工作300天、一天3班、每班8小时。生产工艺流程如下。 图2-6 现有项目废白土加工生产工艺流程图 外收的废白土通过汽车直接运输到生产车间内的原料区暂存。原料区上风设置集气罩，废气经集气罩收集进入活性炭吸附装置处理达标后排放。。 （1）蒸炒 本工序通过人工投料将废白土投入炒锅内，并喷洒一定量的水（加入水约为废白土质量的35%）进行润湿，然后通入生物质锅炉产生的蒸汽加热，蒸汽直接与物料接触，加热温度控制在90℃左右。此过程中，加水可提高白土的含水率，从而降低白土的油脂吸附能力；通过蒸炒对废白土进行加热并调节水分，以降低废白土中的油脂黏度，促进油脂的流动，加快出油速率。蒸炒过程会产生少量硫化氢和氨，通过在炒锅上方设置集气罩对废气进行收集，收集后的废气经活性炭吸附处理达标后排放。 （2）压榨 废白土蒸炒成散状后铲入滤布，再投入榨油机进行压榨，压榨在常温状态下进行，通过逐步提高榨油机的压力，使油和水从废白土压出。压榨产生的白土渣收集外售给专门的公司回收利用，用于做肥料或制砖生产。 （3）油水分离 压榨出的油水混合物进入沉淀池，静置分层后上层为酸化油，将酸化油泵入产品储罐作为产品外售；沉淀池下层为工艺废水，收集后回用于炒锅废白土润湿，不外排。 2.1.2污染物产生和排放情况 （1）废气 ①锅炉废气 现有项目配套有1台2t/h燃生物质成型燃料锅炉，日运行时间为10h/d，锅炉废气经“旋风除尘器+袋式除尘器+水膜除尘器+SNCR”处理设施处理达标后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。锅炉废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2标准限值。 ②废白土堆场废气和废白土炒锅废气 现有项目废白土堆场废气和废白土炒锅废气经集气罩收集进入活性炭吸附装置处理达标后经1根15m高排气筒（DA002）排放。其中VOCs排放执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段标准，H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准。 根据建设单位委托广东骥祥检测技术有限公司于2025年4月和2025年5月的采样监测数据，见表2-11、表2-12（监测报告见附件10），现有项目锅炉废气和生产废气均能达标排放。 表2-11 现有项目废气污染物有组织排放监测数据（2025年4月） 采样点位; 检测项目; 标干流量 (m3/h); 检测结果; 标准限值. 实测浓度 (mg/m3); 折算浓度 (mg/ m3); 排放速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 锅炉废气 排放口 DA001; 颗粒物; 5692; <20; /; /; 20; /. 氮氧化物; 52; 90; 0.30; 150; /. 二氧化硫; ND; /; /; 35; /. 一氧化碳; 73; 127; 0.42; 200; /. 林格曼黑度; /; <1; ≤1. 含氧量; 14.1%. 生产废气 排放口 DA002; 氨; 18029; 0.038; /; 6.8×10-5; /; 4.9. 硫化氢; ND; /; /; /; 0.33. VOCs; 1.07; /; 0.02; 30; 2.9. 备注; 1.ND表示检测结果低于检出限；“/”表示无具体信息； 2.污染物检测结果低于检出限的，按检出限的50%核算污染物排放量。. 表2-12 现有项目废气污染物无组织监测数据（2025年5月） 采样点位; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 单位. 上风向1#; 总悬浮颗粒物; 0.192; 1.0; mg/m3. VOCs; 0.047; 2.0; mg/m3. 氨; 0.10; 1.5; mg/m3. 硫化氢; ND; 0.06; mg/m3. 臭气浓度; <10(最大值); 20; 无量纲. 下风向2#; 总悬浮颗粒物; 0.273; 1.0; mg/m3. VOCs; 0.310; 2.0; mg/m3. 氨; 0.13; 1.5; mg/m3. 硫化氢; ND; 0.06; mg/m3. 臭气浓度; <10(最大值); 20; 无量纲. 下风向3#; 总悬浮颗粒物; 0.271; 1.0; mg/m3. VOCs; 0.055; 2.0; mg/m3. 氨; 0.15; 1.5; mg/m3. 硫化氢; ND; 0.06; mg/m3. 臭气浓度; <10(最大值); 20; 无量纲. 下风向4#; 总悬浮颗粒物; 0.277; 1.0; mg/m3. VOCs; 0.202; 2.0; mg/m3. 氨; 0.14; 1.5; mg/m3. 硫化氢; ND; 0.06; mg/m3. 臭气浓度; <10(最大值); 20; 无量纲. 现有项目废白土堆场废气和废白土炒锅废气采用活性炭吸附装置处理，根据《惠州市耀坤环保科技有限公司年加工6万吨废白土及2万吨废皂脚项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，对氨、硫化氢、VOCs的处理效率分别约为95%、90%、85%，考虑废气处理设备已运行多年，保守按处理效率分别为85%、80%、75%估算VOCs无组织排放量。废气收集效率参照《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环〔2023〕538号）附件《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》中表3.3-2 废气收集集气效率参考值，采用外部集气罩（相应工位所有VOCs 逸散点控制风速不小于0.3m/s）的废气集气效率为30%。 经核算，现有项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs排放量见表2-13，均未超评现有项目环评报告中的污染物排放总量。 表2-13 现有项目废气污染物排放量核算 排放位置; 污染物名称; 排放量t/a; 环评许可 排放总量t/a. 有组织排放量; 无组织排放量; 小计. DA001; 颗粒物; 0.17; /; 0.17; /. 氮氧化物; 0.90; /; 0.90; 1.26. 二氧化硫; 0.026; /; 0.026; 0.5. DA002; 氨; 0.0049; 0.077; 0.082; /. 硫化氢; 0.00065; 0.0076; 0.0082; /. VOCs; 0.14; 1.34; 1.49; /. （2）废水 ①工艺废水 现有项目废白土加工过程中，压榨工序同时会将废白土中的水分压榨出来。根据水平衡核算，废白土加工产生的废水量为7387.5m3/a（24.63m3/d），工艺废水全部回用于废白土炒锅工序不外排。 ②锅炉排污水 现有项目配套有1台2t/h燃生物质成型燃料锅炉，根据水平衡核算，锅炉排污水与软化处理废水量约为8.6m3/d（2580m3/a），全部回用于废白土炒锅工序不外排。。 ③生活污水 现有项目员工总人数为25人，均在厂区内食宿，生活污水产生量约为3m3/d（900m3/a），主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮、总磷、动植物油等，生活污水经自建污水处理设施（“微生物处理+人工湿地”）处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准较严者后，用于山林灌溉。 （3）噪声 现有项目主要噪声源来自锅炉、炒锅、引风机等，噪声控制主要通过合理布局生产设备、选用低噪声设备并对设备进行隔音和减振等措施。 根据建设单位委托广东骥祥检测技术有限公司于2024年11月的噪声监测数据，见表2-14（监测报告见附件11），现有项目各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)2类标准。 表2-14 现有项目厂界噪声监测数据（2024年11月） 检测点位; 主要声源; 时段; 测量值[dB(A)]; 标准限值 [dB(A). 1#东侧厂界外1m; 生产噪声; 昼间; 56; 60. 夜间; 47; 50. 2#北侧厂界外1m; 生产噪声; 昼间; 58; 60. 夜间; 44; 50. 3#西侧厂界外1m; 生产噪声; 昼间; 57; 60. 夜间; 45; 50. 4#南侧厂界外1m; 生产噪声; 昼间; 58; 60. 夜间; 44; 50. （4）固体废物 现有项目运营期所产生的固体废物包括一般工业废物、危险废物、员生活垃圾。一般工业废物包括白土渣、生活污水处理污泥和生物质锅炉炉渣，均交由专业回收公司处理；危险废物包括废活性炭、废机油、废机油桶、含油废抹布及手套，均委托有资质的危险废物处理单位处理处置；生活垃圾交由当地环卫部门定期清运处理 2.2 年加工2万吨皂脚项目（已批未建） 2.2.1生产工艺流程 已批未建的年加工2万吨废白工项目，年产工业油脂（酸化油）约8041吨。实际年工作300天、一天3班、每班8小时。生产工艺流程主要为：废皂脚→酸化反应→油水分离(废水→收集池一回用到废白土炒锅)→储油罐（产品）。 外收的废皂脚为液态，通过槽车运输入厂后泵入加工池中。 （1）酸化 废皂脚的加工过程在地下加工池中进行，地下油池采用玻璃纤维+环氧树脂作为防腐层，能有效防止池内物料腐蚀地面。废皂脚呈碱性，通过管送方式往废皂脚中加入98%的硫酸进行酸化，再使用空压机及气管往池底通入空气，使油水分离，油脂成分和水逐渐分层。酸化过程在常温下进行。 废皂脚酸化处理过程会产生一定量的硫酸雾和少量的有机废气，经收集处理达标后排放。 （2）油水分离 加工池反应至液面出现大量浮油时，开启液面阀将液面浮油排入油水分离池，经过重力沉淀使油水分离，上层的浮油被收集泵入产品储罐中，下层的废水通过收集后回用于废白土炒锅工序。 2.2.2污染物产生和排放情况 惠州市耀坤环保科技有限公司年加工2万吨废皂脚项目至今未建设投产。本环评根据《惠州市耀坤环保科技有限公司年加工6万吨废白土及2万吨废皂脚项目环境影响报告书》核算年加工2万吨废皂脚项目的污染物排放量。 （1）废气 废皂脚加工过程废气来自酸化反应产生的酸化废气，主要污染物为硫酸雾和VOCs，根据《惠州市耀坤环保科技有限公司年加工6万吨废白土及2万吨废皂脚项目环境影响报告书》，硫酸雾排放量约为0.049t/a，VOCs排放量为0.0495 t/a。 硫酸雾排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段二级标准，VOCs排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)Ⅱ时段标准。 （2）废水 废皂脚加工过程油水分离时会将其中的水分分离出来。根据《惠州市耀坤环保科技有限公司年加工6万吨废白土及2万吨废皂脚项目环境影响报告书》及水平衡核算，此部分工艺废水量约为3989.57m3/年（13.19m3/d），废水全部回用于废白土炒锅工序不外排。 2.3 现有项目污染物排放量汇总 现有项目污染物排放量汇总见表2-15。 表2-15 现有项目污染物排放量汇总 污染类型; 污染物名称; 现有项目实际排放量(t/a); 已批未验项目排放量(t/a); 现有项目及已批未验项目合计(t/a); 许可量(t/a). 废气; 锅炉废气; 颗粒物; 0.17; 0; 0.17; /. 氮氧化物; 0.90; 0; 0.90; 1.26. 二氧化硫; 0.026; 0; 0.026; 0.5. 废白土堆场废气和废白土炒锅废气; 氨; 0.082; 0; 0.082; /. 硫化氢; 0.0083; 0; 0.0083; /. VOCs; 1.49; 0; 1.49; /. 废皂脚酸化废气; 硫酸雾; 0; 0.049; 0.049; /. VOCs; 0; 0.0495; 0.0495; /. 废水; 工艺废水; 排放量; 0; 0; 0; /. 锅炉排污水; 排放量; 0; 0; 0; /. 生活污水; 排放量; 0; 0; 0; /. 固体废物; 一般工业固体废物; 白土渣; 62400; 0; 62400; /. 生物质锅炉炉渣; 73; 0; 73; /. 危险废物; 废活性炭; 1; 0; 1; /. 废机油; 0.01; 0; 0.01; /. 废机油桶; 0.01; 0; 0.01; /. 含油废抹布及手套; 0.01; 0; 0.01; /. 生活垃圾; 7.5; 0; 7.5; /. 3.现有项目存在的主要环境问题及整改措施 根据现场勘查，现有项目己要求原环评审批意见要求落实相关环保措施，环保处理设施均正常运行，建议后续完善环保管理制度落实。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、空气环境 本项目位于博罗县，根据《惠州市环境空气质量功能区划（2024年修订）》（惠市环〔2024〕16号），项目所处区域属二类功能区（详见附图15），区域的环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 （1）常规污染因子 根据惠州市生态环境局公开的《2024年惠州市生态环境状况公报》： 图3-1 2024年惠州市生态环境状况公报截图 2024年，各县区环境空气质量总体优良。六项污染物年评价浓度均达标，综合指数1.88（龙门县）～2.57（惠阳区），AQI达标率96.2%（惠阳区）～100%（龙门县），超标污染物均为臭氧。与2023年相比，各县区空气质量综合指数均有所改善，改善幅度为0.8%~8.7%。 综上所述，项目所在地空气环境质量各常规污染因子可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准浓度限值，项目所在区域属于空气环境质量达标区域。 （2）特征污染因子 本项目排放的大气污染物主要为非甲烷总烃、硫化氢、氨和臭气浓度，为了解本项目所在区域空气环境质量，本项目委托广东君正检测技术有限公司于2025年8月29日~8月31日对项目所在地的空气环境质量现状监测数据（报告编号：JZ2508058，见附件12）。监测点位置图见附图16，监测数据见表3-1。 表3-1 特征污染因子空气环境质量监测数据 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m³）; 监测结果(mg/m³); 最大浓度占标率(%); 超标率(%); 达标情况. 项目所在地; TVOC; 8小时均值; 0.6; 0.025~0.0415; 6.9; 0; 达标. 硫化氢; 1小时均值; 0.01; 0.001; 10; 0; 达标. 氨; 1小时均值; 0.2; 0.005~0.047; 2.5; 0; 达标. 臭气浓度; 一次值; 20(无量纲); ＜10; /; 0; 达标. 由监测结果可知，项目所在地空气环境中TVOC、硫化氢、氨满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其它污染物空气质量浓度参考限值的要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值新改扩建二级标准要求。 2、地表水环境 本项目无生产废水外排。冷凝系统冷凝水、锅炉排污水和软化浓水均回用于现有项目蒸炒，生活污水依托厂区现有“微生物处理+人工湿地”系统处理达标后，用于山林灌溉。 本项目周边水体为西北面约1公里的沙河支流陈村河、西面约1.9公里的沙河。根据《广东省地表水环境功能区划》，沙河自显岗水库到博罗石湾的水质保护目标为Ⅲ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；陈村河属小型河流，在《广东省地表水环境功能区划》中没有划定功能区，根据《惠州市2023年水污染防治攻坚工作方案》（惠市环〔2023〕17号），陈村河水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 根据惠州市生态环境局公开的《2024年惠州市生态环境状况公报》，2024年，全市9条主要河流（段）中，东江干流（惠州段）、西枝江、增江干流（惠州段）、沙河、公庄河、吉隆河等6条河流水质优，占66.7%；淡水河和淡澳河2条河流水质良好，占22.2%；潼湖水水质轻度污染，占11.1%。与2023年相比，主要河流（段）水质保持稳定。 3、声环境 根据《惠州市生态环境局关于印发<惠州市声环境功能区划分方案（2022年）>的通知》（惠市环〔2022〕33号），本项目所在地位于划分范围以外。根据现有项目环评及批复，项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 本项目及全厂厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测与评价。 4、生态环境 改扩建项目新增用地面积约2243m2，根据现场勘查，新增用地范围内大部分已水泥混凝土硬底化，用地范围内及项目周边没有生态环境保护目标。 根据现状调查，项目租赁现有厂房，无需新建建筑，项目用地范围内且项目所在区域周边附近均不涉及生态环境保护目标。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。” 本项目用地范围内将做好地面硬底化处理，危险废物暂存间、生产车间及各贮存区等区域均将硬底化，项目产生的污染物将不会与土壤直接接触，故不存在地下水、土壤污染途径，且项目主要污染物为臭气，不属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中需要控制的污染因子，不会对土壤产生污染累积效应。故本项目原则上可不开展土壤和地下水环境质量现状调查。保守起见，为了解本项目所在地地下水和土壤环境质量现状情况，本评价委托广东君正检测技术有限公司于2025年8月29日~8月31日对项目所在地的土壤、地下水进行监测（报告编号：JZ2508058，见附件12）。 地下水检测结果与评价见表3-2，土地检测结果与评价见表3-3。 由监测结果可知，监测时段内，项目所在地地下水各检测指标可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准；土壤各检测指标可满足《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 表3-2地下水质量监测数据 检测点位; 检测项目; 单位; 检测点位及检测结果; 标准限值; 水质标准指数. U1拟建车间东面; 钠离子(Na+); mg/L; 13.9; /; /. 钾离子(K+); mg/L; 3.25; /; /. 镁离子Mg2+); mg/L; 3.05; /; /. 钙离子(Ca+); mg/L; 31.3; /; /. 碳酸盐; mg/L; 1.0L; /; /. 重碳酸盐; mg/L; 136; /; /. 硫酸盐; mg/L; 3.89; 250; 0.016. 氯化物; mg/L; 5.2; 250; 0.021. 色度; 度; 5L; 15; /. 浊度; NTU; 2.8; 3; 0.93. pH值; 无量纲; 7.2; 6.5-8.5; 0.13. 总硬度; mg/L; 90.8; 450; 0.20. 溶解性总固体; mg/L; 151; 1000; 0.15. 铁; mg/L; 0.15; 0.3; 0.5. 锰; mg/L; 0.01L; 0.1; 0.5. 铜; mg/L; 0.05L; 1; 0.025. 锌; mg/L; 0.02L; 1; 0.01. 铝; mg/L; 0.042; 0.2; 0.21. 挥发酚; mg/L; 0.0003L; 0.002; 0.038. 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.3; 0.083. 高锰酸盐指数; mg/L; 1.8; 3; 0.6. 氨氮; mg/L; 0.495; 0.5; 0.99. 硫化物; mg/L; 0.003L; 0.02; 0.0038. 总大肠菌群; MPN/100mL; <2; 3; 0.67. 亚硝酸盐; mg/L; 0.024; 1; 0.024. 硝酸盐; mg/L; 2.38; 20; 0.12. 氰化物; mg/L; 0.002L; 0.05; 0.02. 氟化物; mg/L; 0.144; 1; 0.14. 汞; mg/L; 4×10-5L; 0.001; 0.02. 砷; mg/L; 1.2×10-3; 0.01; 0.12. 镉; mg/L; 5×10-4L; 0.005; 0.05. 六价铬; mg/L; 0.032; 0.05; 0.64. 铅; mg/L; 5.7×10-3; 0.01; 0.57. 石油类; mg/L; 0.08; /; /. 备注:1、执行《地下水质量标准)(GBT14848-2017)中的Ⅲ类； 2、“/”表示执行标准(GB/T14848-2017)未对该项目作出限值要求； 3、“L”表示检测结果低于该项目方法检出限； 4、低于检出限按检出限的一半评价。. 表3-3 土壤环境质量监测数据 检测点位; 检测项目; 单位; 检测点位及检测结果; 标准限值. S1土壤监测点表层; 四氯化碳; mg/kg; 未检出; 2.8. 氯仿; mg/kg; 7.2×10-3; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; 未检出; 37. 1.1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 9. 1.2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 5. 1.1-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 66. 顺式-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 596. 反式-1.2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 54. 二氯甲烷; mg/kg; 6.5×10-3; 616. 1.2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; 6.6×10-3; 53. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; 未检出; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; 未检出; 0.43. 苯; mg/kg; 未检出; 4. 氯苯; mg/kg; 未检出; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出; 560. 1.4-二氯苯; mg/kg; 未检出; 20. 乙苯; mg/kg; 未检出; 28. 苯乙烯; mg/kg; 未检出; 1290. 甲苯; mg/kg; 未检出; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 未检出; 570. 邻二甲苯; mg/kg; 未检出; 640. pH值; 无量纲; 7.5; /. 石油烃(C10-C+0); mg/kg; 未检出; 4500. 砷; mg/kg; 0.06; 60. 镉; mg/kg; 0.04; 65. 六价铬; mg/kg; 未检出; 5.7. 铜; mg/kg; 10; 18000. 铅; mg/kg; 24; 800. 汞; mg/kg; 0.016; 38. mg/kg; 18; 900. 硝基苯; mg/kg; 未检出; 76. 苯胺; mg/kg; 未检出; 260. 2-氯苯酚; mg/kg; 未检出; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 未检出; 15. 苯并[]芘; mg/kg; 未检出; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 未检出; 15. 苯并[k]黄蒽; mg/kg; 未检出; 151. mg/kg; 未检出; 1293. 二苯并[a,h]葱; mg/kg; 未检出; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 未检出; 15. 萘; mg/kg; 未检出; 70. 备注:1、执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值； 2、“/”表示执行标准(GB/T14848-2017)未对该项目作出限值要求； 3、“L”表示检测结果低于该项目方法检出限。. |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 根据现场勘查，惠州市耀坤环保科技有限公司厂界外500米范围内没有大气环境保护目标，公司及周边500米范围卫星图见附图17。 2、声环境 项目厂界外50米范围内没有声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 改扩建项目新增用地面积约2243m2，根据现场勘查，用地范围内及项目周边没有生态环境保护目标。 5、环境风险 详见环境风险评价专项分析。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 （1）锅炉废气 改扩建项目生物质锅炉主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，本项目使用配置袋式除尘设施的专用锅炉，锅炉废气经低氮燃烧+袋式除尘器+SCR装置处理达标后通过1根15m米高排气筒DA001排放。 根据《惠州市人民政府关于惠州市燃气锅炉、新建燃生物质成型燃料锅炉执行大气污染物特别排放限值的通告》（惠府〔2023〕3号），新建燃生物质成型燃料锅炉废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值，烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值（燃生物质成型燃料锅炉）。 （2）工艺废气 改扩建项目废白土暂存、造粒过程产生臭气，主要污染物为非甲烷总烃、硫化氢和氨，冷凝系统产生冷凝不凝气，其污染物以非甲烷总烃表征。上述废气经收集后一并进入1套“二级活性炭吸附”装置处理达标后通过1根15m米高排气筒DA003排放。 工艺废气中的非甲烷总烃有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，厂内无组织排放执行表3厂区内有机废气无组织排放限值。 臭气浓度污染物硫化氢、氨臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准，无组织排放执行表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建标准。 具体标准值见表3-4、表3-5、表3-6。 表3-4废气污染物有组织排放标准 排气筒 编号; 排气筒 高度; 污染物; 浓度/速率限值; 标准来源. DA001; 15m; 颗粒物; 10mg/m3; 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物排放浓度限值. 二氧化硫; 35mg/m3. 氮氧化物; 50mg/m3. 烟气黑度; ≤1; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值. 一氧化碳; 200. DA003; 15m; 非甲烷总烃; 80mg/m3; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1. 硫化氢; 0.33kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 氨; 4.9kg/h. 臭气浓度; 2000 （无量纲）. 表3-5 厂区内有机废气无组织排放限值 污染物; 排放限值; 限值含义; 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6mg/m3; 监控点处1小时平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3. 20mg/m3; 监控点处任意一次浓度值. 表3-6 企业边界废气污染物无组织排放标准 序号; 污染物; 浓度限值; 标准来源. 1; 硫化氢; 0.06 mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 2; 氨; 1.5 mg/m3. 3; 臭气浓度; 20（无量纲）. 2、废水 改扩建项目无生产废水外排。冷凝系统冷凝水、锅炉排污水和软化浓水均回用于现有项目蒸炒，生活污水依托厂区现有“微生物处理+人工湿地”系统处理，参照现有项目生活污水排放标准，生活污水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准（城镇二级污水处理厂）较严者后，用于山林灌溉。具体控制限值见表3-7。 表3-7 生活污水控制标准（mg/L，pH值无量纲） 标准名称; 污染物. CODcr; BOD5; NH3-N; SS; pH值; TP. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级; 100; 30; 25; 30; 6-9; 3. 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准; 60; 30; 15; 30; 6-9; 1.0（磷酸盐）. 本项目控制标准; 60; 30; 15; 30; 6-9; 1.0（磷酸盐）. 冷凝系统冷凝水、锅炉排污水和软化浓水执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准后回用于现有项目蒸炒，不外排。标准限值见表3-8。 表3-8 回用水回用标准限值（mg/L，pH值无量纲） 污染物; pH值; 色度; CODcr; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. 标准限值; 6.0-9.0; 20; 50; 10; 5; 0.5; 1.0. 3、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 4、固体废物 一般固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《国家危险废物名录（2025年版）》的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 改扩建项目污染物排放总量控制指标建议值见表3-9。 表3-9 改扩建项目污染物总量控制指标建议值（t/a） 类别; 污染物名称; 现有项目许可量; 本项目排放量; 削减量; 本项目申请总量; 备注. 废气; 颗粒物; /; 0.005; /; 0.005; 改扩建项目拆除现有1台2蒸吨燃生物质成型燃料锅炉，削减现有项目二氧化硫、氮氧化物污染物总量指标。改扩建项目所需总量指标由惠州市生态环境局博罗分局调配. 二氧化硫; 0.5; 0.56; 0.5; 0.56. 氮氧化物; 1.26; 0.71; 1.26; 0.71. VOCs; 有组织; /; 0.158; /; /. 无组织; /; 0.345; /; /. 合计; /; 0.503; /; 0.503. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工期大气环境保护措施 施工期废气主要包括施工扬尘、运输车辆和施工机械尾气及装修废气。 （1）施工扬尘 主要来自场地开挖、平整、基础施工等活动直接产生的扬尘，以及施工场地露天堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘。为了减少施工扬尘对周边的影响，本环评建议施工期采取如下措施降低施工扬尘的产生：①文明施工，严格管理。地块开挖、平整前应进行洒水，减少作业过程扬尘的产生；易起尘材料应对临时堆存处采取洒水或覆盖篷布等防尘、降尘措施；②尽量避免在大风天气下进行施工作业，以减少扬尘的产生。 （2）运输扬尘 项目在原材料进场过程中产生一定量的运输扬尘，运输扬尘源主要为装载机装卸时产生的粉尘及车辆行驶产生的道路扬尘。本环评建议采取以下措施来减少运输扬尘对环境空气的影响：①对运输水泥、碎料的车辆采取覆盖车厢；②运输车辆定时清洗、谨慎慢行；③严格控制运载量，避免在大风的情况下装卸物料；④施工道路应每天洒水4~5次，以减少运输车辆和施工机械行驶造成的扬尘。 （3）运输车辆及施工机械尾气 施工燃油机械车辆、挖土机等因燃油会产生一氧化碳、二氧化氮、总烃等污染物，会对大气造成不良影响，但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为局部和间歇性，故对周边大气环境的影响程度较轻。 （4）装修废气 装修废气排放属于无组织排放，由于排放周期短，且装修面积较少，作业点分散，故装修期间推荐使用绿色建材，同时，应加强室内通风换气，及时散发有害气体。 采取上述污染防治措施后，施工期废气对大气环境污染影响较小。 2、施工期水环境保护措施 施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水。 施工废水包括场地清洗、机械设备运转的冷却水和运输车辆轮胎洗涤水。场地清洗废水悬浮物浓度较高，施工机械设备的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，如直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。为避免施工期废水对周围水环境产生影响，建议采取以下防治措施：①在工程场地内建设相应的沉沙池和排水沟，收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、废水。②施工废水经过沉沙、除渣和隔油等预处理后，才排入排水沟。③在施工过程中施工单位应加强对施工机械、车辆的维护与管理，防止漏油事故发生，同时规范施工人员的操作，杜绝施工机械“跑、冒、滴、漏”现象的发生。④此外，施工机械或车辆的冲洗应定点，并建设临时隔油沉淀池对冲洗废水进行处理。施工燃油机械维护和冲洗的含油废水经隔油、静置沉淀后回用于施工。 （2）施工期生活污水 本项目施工人员基本来自项目所在地乡镇及其周边人员，现场不设置施工营地，施工人员和住宿等利用周边已有设施解决，生活污水依托周边已有的废水排污管网进行排放。 采取上述污染防治措施后，施工期废水对周围水环境污染影响较小。 3、施工期声环境保护措施 施工期间的噪声污染主要来自于施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声，应采取相应的控制措施，遵照施工噪声管理的时限规定。 （1）禁止在午间（12:00～14:00）、夜间（20：00～8：00）进行高噪声设备施工，严禁在夜间（22：00～6：00）进行打桩作业； （2）施工场界四周设置围闭； （3）加强施工监管，防止野蛮作业，不产生人为故意的噪声。 采取上述措施，施工场界噪声可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求，即昼间噪声限值≤70 dB(A)、夜间噪声限值≤55dB(A)，本项目周边无居民区等敏感目标，施工噪声影响较小。 4、施工期固体废物环境保护措施 施工垃圾主要为各类建筑材料使用时产生的废边角余料以及施工人员生活垃圾。建筑材料收集后全部卖给废品回收公司；不能够回收利用的部分如碎砖、渣等则清运至指定弃渣场堆放，不向外环境排放；生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理。各施工阶段的固体废物只要及时清运，将不会对周围环境产生影响。 5、生态及景观保护措施 项目对生态环境的破坏主要发生在施工期。建设单位在施工期土石方开挖将导致地表层土松、散，土抗蚀能力减弱，在遇到大风或雨天时容易形成扬尘或水土流失。在施工中先做好挡护，再存放土方，施工现场要设截断槽或建挡水墙，以防止雨水从暴露的土壤表面流出；及时注意天气变化，在有降雨预报时对露天堆放的土堆、沙堆进行遮挡覆盖，用焦油帆布等覆盖管沟的作业面和松土层；临时存放的土堆表面喷洒覆盖剂或使用遮蔽材料，当土堆在雨季不能回填时，也可考虑在其上面种梢一些草本植物以保持水土。项目采取生态保护措施后可有效减少项目施工期生态破坏，项目建设后，铺装透水砖、植草砖，安装节水灌溉措施，在一定程度上有利于改善项目区生态环境。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.大气污染源 项目大气污染物主要为锅炉燃烧废气产生的颗粒物、SO2、NOX，废白土暂存、造粒产生的臭气，以及冷凝系统不凝气的非甲烷总烃。锅炉燃烧废气经低氮燃烧+袋式除尘器+SCR装置处理达标后通过1根15m米高排气筒DA001排放，废白土暂存、造粒和冷凝系统产生的臭气、非甲烷总烃收集后经“二级活性炭”装置处理达标后通过1根15m高排气筒DA003排放，具体产排情况见表4-1。 表4-1 废气污染源强核算结果及相关参数 产污环节 及排气口; 污染物种类; 排放 方式; 废气量m3/h; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 治理工艺; 收集效率; 处理效率; 是否为可行性技术; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 锅炉废气 （DA001）; 颗粒物; 有组织; 6864; 1.65; 0.55; 80.13; 低氮燃烧+袋式除尘器+SCR; 100%; 99.7%; 是; 0.0050; 0.0017; 0.24. NOx; 3.37; 1.12; 163.46; 100%; 79.0%; 是; 0.71; 0.24; 34.33. SO2; 0.56; 0.19; 27.24; 100%; /; 是; 0.56; 0.19; 27.24. 废白土暂存、造粒废气 （DA003）; 非甲烷总烃; 有组织; 24500; 0.14; 0.019; 0.78; 二级活性炭吸附; 30%; 80%; 是; 0.028; 0.0038; 0.14. 硫化氢; 0.0007; 0.0001; 0.004; 30%; 80%; 是; 0.00014; 0.00002; /. 氨; 0.008; 0.0011; 0.045; 30%; 80%; 是; 0.016; 0.0002; /. 臭气浓度; /; /; /; /; /; 是; ≤2000（无量纲）. 冷凝不凝气 （DA003）; 非甲烷总烃; 2800; 0.63; 0.088; 31.43; 100%; 80%; 是; 0.13; 0.018; 0.66. 废白土暂存、造粒废气 （生产车间）; 非甲烷总烃; 无组织; /; 0.33; 0.046; /; 加强抽排风，通风换气; /; /; /; 0.33; 0.046; /. 硫化氢; 0.0018; 0.0003; /; /; /; /; 0.0018; 0.0003; ≤0.06. 氨; 0.020; 0.0028; /; /; /; /; 0.020; 0.0028; ≤1.5. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; ≤20（无量纲）. 溶剂油罐; 非甲烷总烃; 无组织; /; 0.015; 0.002; /; /; /; /; /; 0.015; 0.002; /. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.1废气源强核算说明 （1）锅炉废气 改扩建项目拆除厂区现有的1台2蒸吨燃生物质成型燃料锅炉，将其改建为1台6蒸吨燃生物质成型燃料锅炉，以满足现有项目和扩建项目生产用热的需要。 改扩建项目设1台6t/h的燃生物质成型燃料锅炉，每天运行时间10小时，全年工作时间为300天，生物质成型燃料使用量约为3300 t/a。生物质锅炉主要污染物为颗粒物、SO2、NOX等，本项目使用配置袋式除尘设施的专用锅炉，锅炉废气经低氮燃烧+袋式除尘器+SCR装置处理达标后通过1根15m米高排气筒DA001排放。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021年 第24号）中《工业锅炉（热力供应）行业系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉的系数确定生物质燃烧废气的产污系数，见表4-2，生物质燃烧废气主要污染物的产生和排放情况见表4-3。 表4-2生物质燃烧产污系数一览表 污染物指标; 工艺废气量; 二氧化硫; 氮氧化物; 颗粒物. 单位; 标立方米/吨-原料; 千克/吨-原料; 千克/吨-原料; 千克/吨-原料. 产污系数; 6240; 17S①; 1.02; 0.5. 末端治理技术; /; /; 低氮燃烧+选择性催化还原法（SCR）; 袋式除尘. 去除效率（%）; /; /; 79.0; 99.7. 注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。本项目使用的生物质燃料含硫量为0.01(见附件8)。. 表4-3 生物质燃烧废气主要污染物产生和排放情况 污染物; 烟气量; 产生 浓度; 产生 速率; 产生量; 去除 效率; 排放 浓度; 排放 速率; 排放量; 烟气 温度; 排气筒; 排气筒. Nm3/h; mg/m3; kg/h; t/a; %; mg/m3; kg/h; t/a; ℃; 高度m; 直径m. 颗粒物; 6864; 80.13; 0.55; 1.65; 99.7; 0.24; 0.0017; 0.0050; 120; 15; 0.5. NOx; 163.46; 1.12; 3.37; 79; 34.33; 0.24; 0.71. SO2; 27.24; 0.19; 0.56; /; 27.24; 0.19; 0.56. （2）废白土暂存、造粒废气 散装废白土通过自卸货车运输入厂暂存于生产车间内废白土堆放区，然后采用人工投料的方式，将废白土投入造粒机内制粒。废白土含有约20~25%的油脂和少量水分，呈润湿状态，装卸、投料和造料过程均不会产生粉尘。废白土暂存和造粒会产生少量臭气，臭气主要成分以非甲烷总烃、硫化氢、氨表征。本项目通过在原料堆放区上方及造粒机上方设置集气罩进行收集，收集后通过“二级活性炭吸附”设施处理后通过15m高的排气筒（DA003）达标排放。 废白土暂存和造粒过程产生的臭气污染物较少且难以定量计算，同类型生产企业均作无组织排放。 本评价根据现有废白土加工项目废气实测数据，反推废白土堆场废气和废白土炒锅废气源强。废白土堆场废气和废白土炒锅废气采用活性炭吸附装置处理，对氨、硫化氢、VOCs的处理效率分别约为95%、90%、85%，考虑废气处理设备已运行多年，保守按处理效率分别为85%、80%、75%估算VOCs排放量。废气收集效率参照《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环〔2023〕538号）附件《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》中表3.3-2 废气收集集气效率参考值，采用外部集气罩（相应工位所有VOCs 逸散点控制风速不小于0.3m/s）的废气集气效率为30%。 因本项目废白土暂存量约为现有项目的一半，且本项目造粒是在常温下对原料废白土进行直接造粒，而蒸炒是对经加水湿润后的废白土进行加热处理，为保守起见，本项目废白土暂存、造粒废气挥发性有机污染物的产生速率按现有项目监测数据的1/4进行估算，废白土暂存和造粒废气源强见表4-4。 表4-4 本项目废白土暂存+造粒废气污染物源强估算 污染物; 现有项目废白土堆场+废白土炒锅 废气污染物产生量（t/a）; 本项目废白土暂存+造粒 废气污染物产生量（t/a）. 非甲烷总烃; 1.87; 0.47. 硫化氢; 0.01; 0.0025. 氨; 0.11; 0.028. 根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》表17-8中各种排气罩排气量计算公式表中的矩形排气罩计算公式： Q=0.75（10x2+F）×Vx 式中：Q——风量，m3/s； x——集气罩至污染源的距离，m； F——集气罩口面积，m2； Vx——控制风速，m/s。 设计风量按上式计算结果的120%向上取整进行设计，集气罩及风量设计见表4-5。 表4-5 废白土暂存、造粒集气罩设计数据 序号; 设备/场所; 集气罩尺寸; Vx; X; 计算风量; 设计风量. 1; 造粒机; 1.2m×3m; 0.5m/s; 0.2m; 5400m3/h; 6500m3/h. 2; 原料区; 1.5m×3m; 0.8m; 14715m3/h; 18000m3/h. 参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法（2023年修订版）》（粤环函〔2023〕538号）中表3.3-2 废气收集集气效率参考值，外部集气罩集气效率按30%计。 废白土暂存和造粒产生的废气收集后引入“二级活性炭吸附”设施处理后通过15m高的排气筒（DA003）达标排放。参考《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（广东省环境保护厅2014年12月22日发布，2015年1月1日实施）活性炭吸附治理效率为50~80%，本项目取活性炭吸附治理效率60%，则二级活性炭吸附装置对挥发性有机物的理论去除效率为1-（1-60%）×（1-60%）=84%，考虑到项目设备在实际运行过程中去除效率可能因为产污设备、废气污染物浓度及性质、温度等的差异有所浮动，本项目非甲烷总烷去除效率保守取值为80%。 （3）冷凝废气 本项目生产过程中，白土渣蒸脱形成的蒸汽，以及浸出液蒸发形成的蒸汽均通过密闭管道引至冷凝系统进行冷凝回收溶剂油。冷凝过程会产生少量的不凝气，污染因子以非甲烷总烃计。 项目冷凝系统对溶剂的回收率为97%，根据物料平衡核算，形成不凝气的溶剂约0.63t/a，则非甲烷总烃产生速率约为0.088kg/h。本项目拟在冷凝器末端设置不凝气收集管道，收集管道与冷凝器直接相连，不凝气收集效率为100%。 不凝气收集风量参照《三废处理工程技术手册（废气卷）》表17-8中各种排气罩排气量计算公式表中的密闭罩计算公式： Q=F×V 式中：Q——风量，m3/s； F——排口截面积，m2； V——排口风速，参考该技术手册取值5m/s。 不凝气收集管口直径为0.4m，则计算风量为3.14×0.22×5×3600=2260 m3/h，设计风量按上式计算结果的120%向上取整，则设计风量为2800 m3/h。 收集后的不凝气引入“二级活性炭吸附”设施处理后通过15m高的排气筒（DA003）达标排放，非甲烷总烷去除效率保守取值为80%。 （4）溶剂油罐无组织排放废气 本项目设1个50m3溶剂油罐，油罐“大”、“小”呼吸会产生少量有机废气，以非甲烷计，废气挥发量参照储罐大小呼吸的计算公式进行计算。 根据《石油库节能设计导则》（SH3002-2000），“大呼吸”损耗可用下式估算： Lw＝4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中： Lw——储罐工作损失（kg/m3投入量）； M——储罐内蒸气的分子量； P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定，K≤36，KN＝1；36<K≤220，KN＝11.467×K-0.7026；K>220，KN＝0.26； KC——产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）。 小呼吸采用下式估算： 式中： Ly——储罐的年挥发量（kg/a）； M——储罐内产品蒸气分子量； P——大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D——储罐直径（m）； H——平均蒸气空间高度（或罐高度）； T——每日大气温度变化的年平均值； Fp——涂层系数（1～1.5，铅漆1.39，白漆1.02）； C－用于小直径罐的调节因子（直径在0～9m间，C＝1-0.0123×(D-9)2；罐径大于9，C为1）； Kc－产品因子（石油0.65，其他有机液体1.0）。 溶液的分子量按正己烷分子量86计，参考《化学化工物性数据手册 有机卷》，常温下正己烷的蒸汽压力取0.475kPa。 根据上述公式和参数，计算溶剂油罐大小呼吸的污染物产生情况，计算过程及结果见表4-6~表4-7。 表4-6 溶剂油大呼吸污染物产生量污染物计算表 主要产污环节; 污染物; 贮罐数量（个）; 物料用量（t/a）; M; P（Pa）; KN; KC; LW(kg/m3投入量); 产生量（kg/a）. 溶剂油罐; 非甲烷总烃; 1; 50; 86; 475; 1; 1; 0.017; 0.86. 表4-7 溶剂油小呼吸污染物产生量污染物计算表 主要产污环节; 污染物; M; P(Pa); D(m); H(m); T(℃); Fp; C; Kc; Ly(kg/a). 溶剂油罐; 非甲烷总烃; 86; 475; 3; 7.5; 13.6; 1; 0.56; 1; 14.53. （5）非正常工况分析 非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放按废气处理装置故障时，废气治理效率下降至20%，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况来考虑。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强见表4-8。 表4-8 废气非正常工况排放源强 污染源; 污染物; 处理 效率（%）; 排放浓度/（mg/m3）; 排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年可能发生频次/次; 应对措施. DA001排气筒; 颗粒物; 20; 64.10; 0.44; 1; 1; 立即停止生产，关闭排放阀，及时疏散人群. NOx; 20; 130.77; 0.90. SO2; 0; 27.24; 0.19. DA003排气筒; 非甲烷总烃; 20; 3.15; 0.086; 1; 1. 硫化氢; 20; 0.003; 0.00008; 1; 1. 氨; 20; 0.032; 0.00088; 1; 1. 1.2排放口与监测计划 本项目废气排放口基本情况见表4-9。 表4-9 废气排放口基本情况 排放口名称; 排放口编号; 污染物种类; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气 流速 （m/s）; 烟气温度/℃; 类型. 锅炉废气排放口; DA001; 颗粒物、NOx、SO2; E114°9'30.3526" N23°13'00.8106"; 15; 0.5; 9.68; 120; 一般排放口. 有机废气排放口; DA003; 非甲烷总烃、硫化氢、氨、臭气浓度; E114°9'30.3816" N23°13'02.5188"; 15; 0.8; 15.09; 25; 一般排放口. 排放标准：颗粒物、NOx、SO2执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值；非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值；硫化氢、氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准。. 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）等相关规定制定本项目大气监测计划，见表4-10。 表4-10 运营期废气监测计划 类型; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 浓度/速率 限值; 执行标准. 废气; DA001排气筒; 颗粒物; 1次/月; 10mg/m3; 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值. NOx; 1次/月; 50 mg/m3. SO2; 1次/月; 35 mg/m3. 烟气黑度; 1次/月; ≤1; 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2排放限值. CO; 1次/月; 200 mg/m3. DA003排气筒; 非甲烷总烃; 1次/半年; 80 mg/m3; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值. 硫化氢; 1次/半年; 0.33kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准. 氨; 1次/半年; 4.9kg/h. 臭气浓度; 1次/半年; 2000 （无量纲）. 厂界无组织; 硫化氢; 1次/半年; 0.06mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建标准. 氨; 1次/半年; 1.5mg/m3. 臭气浓度; 1次/半年; 20 （无量纲）. 厂区无组织; 非甲烷总烃; 1次/半年; 6mg/m3（监控点处1小时平均浓度值）; 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3中厂区内VOCs无组织排放限值要求。. 20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）. 1.3废气处理达标可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）附录C表C.1，非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气浓度治理可行技术包括生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附等，本项目治理工艺为“二级活性炭吸附”，属于可行技术。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）表7 锅炉烟气污染防治可行技术，生物质锅炉烟气氮氧化物治理可行技术包括低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR联合）脱硝技术、SNCR脱硝技术、SCR脱硝技术、SNCR-SCR联合脱硝技术等，本项目氮氧化物治理工艺为“低氮燃烧+SCR脱硝”，属于可行技术。颗粒物治理可行技术为旋风除尘和袋式除尘组合技术，本项目颗粒物治理工艺为袋式除尘，不属于推荐的可行技术。 布袋除尘器主要是利用滤料，对于含有灰尘的气体进行过滤达到除尘的目的。过滤过程主要分为了两个阶段，第1个阶段是含有灰尘的气体通过清洁的滤料，在这一个阶段，主要起到过滤作用的是滤料纤维的阻留。第2个阶段为当灰尘不断的增加，一部分的灰尘进入到滤料内部，另外一部分覆盖在表面形成粉尘层，在这个时候主要是通过粉尘生成过滤层过滤含有灰尘的气体。 含有灰尘的气体在进入除尘器之后，空气的流通速度会逐渐的下降，烟尘中较大的颗粒会直接沉淀到灰斗里。其余的灰尘会穿过过滤袋进行过滤，清洁的空气会从滤袋的内侧排放出去，灰尘被阻留在了滤袋外侧，随着灰尘的不断累积，除尘滤袋内侧和外侧的压差会逐渐的增加。当压差达到设定值的时候，脉冲阀膜片会自动的打开脉冲空气，通过喷嘴喷进滤袋，滤袋膨胀，从而使附着在滤袋上的粉尘脱落达到除尘的效果。为确保除尘效率，当布袋除尘器发出清灰指令时，建设单位即刻对布袋除尘器进行清灰。 根据《袋式除尘器技术要求（GB/T6719-2009）》，袋式除尘器动态除尘效率可达99.9%以上。根据《工业源产排污核算方法和系数手册——锅炉产排污量核算系数手册》中430 工业锅炉（热力生产和供应行业），布袋除尘器对颗粒物的处理效率为99.7%。结合工程分析，本项目生物质燃烧废气中的颗粒物经布袋除尘器处理后可满足广东省地方环境标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值。因此本项目采用布袋除尘器对生物质燃烧废气进行除尘是可行的。 1.4大气环境影响分析 项目所在区域属二类环境空气质量功能区，2024年度惠州市的环境空气质量总体良好，各常规因子均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。根据空气现状监测结果，非甲烷总烃、硫化氢、氨和臭气浓度均满足相当标准限值的要求。 根据工程分析可知，项目生物质锅炉燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX经低氮燃烧+袋式除尘器+SCR装置处理达标后通过1根15m米高排气筒DA001排放，颗粒物、SO2、NOX排放满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值。废白土暂存、造粒废气、冷凝不凝气经“二级活性炭”吸附处理达标后通过1根15m米高排气筒DA001排放，非甲烷总烃有组织排放满足广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值，厂内无组织排放执行表3厂区内有机废气无组织排放限值；硫化氢、氨和臭气浓度有组排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准，无组织排放满足表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建标准。本项目建设对周边环境影响不大。 1.5卫生防护距离 （1）等标排放量计算 本项目源等标排放量计算结果见表4-11。 表4-11 等标排放量计算结果 面源; 污染物; 无组织排放速率kg/h; 质量标准mg/m3; 等标排放量m3/h; 等标排放量是否相差10%以内; 最大等标排放量污染物. 生产 车间; 非甲烷总烃; 0.046; 2; 230; 否; 非甲烷总烃. 硫化氢; 0.0003; 10; 0.3. 氨; 0.0028; 200; 0.14. 溶剂油罐; 非甲烷总烃; 0.002; 2; 10; 否; 非甲烷总烃. 备注：根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB-T39499-2020)中“5.2.2 标准限值Cm”：当特征大气有害物质在GB 3095中无规定时，可按照HJ2.2 中规定的1h平均标准值；当特征大气有害物质在GB3095中有规定的二级标准日均值时，一般可取其二级标准日均值的三倍。非甲烷总烃的大气有害物质环境空气质量的标准浓度限值参考《大气污染物综合排放标准详解》取2 mg/m3。. （2）等效半径计算 根据公式 本项目生产车间的占地面积约为1800m2，计算得出等效半径约为23.94m；溶剂油罐占地面积约为40m2，计算得出等效半径约为3.57m。 （3）卫生防护距离计算 大气有害物质无组织排放卫生防护距离按照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中卫生防护距离推导的方法确定。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），计算本项目的卫生防护距离。 式中： L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； Qc—大气有害物质无组织排放量可达到的控制水平，单位为千克每小时（kg/h）； Cm—大气有害物质环境空气质量标准值，单位为毫克/立方米（mg/m3）； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及工业企业大气污染源构成类别选取，具体见表4-12。 表4-12 卫生防护距离计算参数 卫生防护距离初值计算系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L/m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2 2～4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 140. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。. 本项目所在地区近5年平均风速为2.2m/s，且大气污染源属于II类，由此计算得生产车间的卫生防护距离初值见表4-13。 表4-13卫生防护距离初值计算结果 污染源; 污染物; QC（kg/h）; Cm（mg/m3）; 等效半径r（m）; A; B; C; D; 卫生防护距离初值L（m）. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.046; 2.0; 23.94; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.8856. 溶剂油罐; 非甲烷总烃; 0.002; 2.0; 3.57; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.2042. 表4-14 卫生防护距离终值级差范围表 卫生防护距离计算初值L/m; 级差/m. 0≤L<50; 50. 50≤L<100; 50. 100≤L<1000; 100. L>1000; 200. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值小于50米时，级差为50米。如初值小于50米，卫生防护距离终值取50米。因此本项目生产车间和溶剂油罐需分别设置卫生防护距离50m，卫生防护距离包络线见附图18。卫生防护距离内没有环境敏感点，符合卫生防护距离要求。 2、废水 2.1废水源强 （1）生活污水 本项目外排废水主要为员工生活污水，根据工程分析，生活污水排放量为360m3/a（1.2m3/d）。生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP等。 生活污水污染物产生浓度参考《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021 年第24 号）中生活污染源产排污系数手册确定。本项目位于广东省内，属于五区，根据该手册中表1-1城镇生活源水污染物产生系数，CODcr、NH3-N、TP产生浓度分别为285mg/L、28.3mg/L、4.1mg/L。BOD5、SS产生浓度参考《排水工程（下册）》（第四版）中“典型生活污水水质”中“中常浓度”水质参数，其产生浓度分别为200mg/L、220mg/L。 生活污水源强核算情况见表4-15。 表4-15 生活污水污染物源强核算 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排放方式; 排放去向; 排放规律. 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/L）; 工艺; 是否为可行技术; 废水排放量（m3/a）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. CODcr; 0.10; 285; 微生物处理+人工湿地; 否; 360; 0.022; 60; 不排放; 用于山林灌溉; 间断排放、排放期间流量稳定. BOD5; 0.072; 200; 0.011; 30. SS; 0.079; 220; 0.011; 30. NH3-N; 0.010; 28.3; 0.0054; 15. TP; 0.0015; 4.1; 0.0004; 1. （2）间接冷却水 根据工程分析，项目间接冷却水循环量为2880m3/d（864000m3/a），补充损耗水量为28.8m3/d（8640m3/a），间接冷却水循环使用，仅需定期补充损耗，不外排。 （3）锅炉排污水、软水制备浓水、工艺废水 根据工程分析，项目锅炉用软水制备浓水产生量为9.02m3/d（2706m3/a），锅炉排污水量为0.04m3/d（12m3/a），冷凝系统冷凝水产量为9.0m3/d（2700m3/a）。上述废水主要污染物为CODcr、BOD5等，收集后经“混凝+沉淀”设施处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准后回用于现有项目蒸炒，不外排。 2.2 废水排放口与监测计划 项目生活污水依托现有项目“微生物处理+人工湿地”进行处理达标后用于山林灌溉，不外排；间接冷却水循环使用，仅需定期补充损耗，不外排；锅炉排污水、软水制备浓水、工艺废水经“混凝+沉淀”设施处理达标后回用于现有项目蒸炒，不外排。因此，本项目不设废水排放口，不需开展自行监测。 2.3废水处理达标/依托可行性分析 （1）生活污水处理工艺及依托可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）附录D表D.1，生活污水直接排放的处理可行技术为预处理（沉淀、过滤等）+生化处理（活性污泥法、生物膜法等），本项目生活污水依托现有项目“微生物处理+人工湿地”设施进行处理，不属于可行技术。 项目所在地远离城镇，周边污水处理设施和管网建设未完善，对生活污水因地制定地采用“微生物处理+人工湿地”的方式进行处理。该处理设施是模拟自然湿地的人工污水处理系统，由基质、植物和微生物构成协同净化体系，通过物理过滤、化学吸附及生物降解三重作用去除污染物。污水中的有机物一边被基质中的微生物分解，一边被生长在基质中的植物根系吸收；有机物被好氧微生物分解、矿化成的无机物（其中的氮和磷是植物首要的营养元素）由植物根系吸收，同时植物根际和根面发生着丰富、多种多样的生物化学作用，将污水中的有机污染物降解、无机化，再经过土壤、沙石的过滤作用，最终使水质得到净化。且生活污水水质较简单，通过“微生物处理+人工湿地”设施处理后可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准（城镇二级污水处理厂）较严者。 现有“微生物处理+人工湿地”处理设施生活污水处理能力约为6m3/d，改扩建完成后，全厂生活污水处理量约5.25m3/d，设施处理能力足够。 （2）锅炉排污水、软水制备浓水和工艺废水处理工艺及依托可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）表9 锅炉废水污染防治可行技术，锅炉生产废水处理的可行技术为一级处理（中和、隔油、氧化、沉淀等）+二级处理（絮凝/混凝、澄清、气浮、浓缩、过滤等），本项目锅炉排污水、软水制备浓水采用“混凝+沉淀”设施进行处理，属于可行技术。 《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）附录D表D.1未给出对此类工艺废水处理的可行技术。本项目工艺废水是冷凝系统冷凝下来的油水混合物，通过油水分离后形成的废水，废水水质较洁净，但含有微量植物油脂，采用“混凝+沉淀”工艺处理后水质可以满足回用于现有项目蒸炒的要求。 根据全厂水平衡分析，本项目产生的锅炉排污水+软水制备浓水+工艺废水总水量为18.06m3/d（5418m3/a），全部回用于现有项目蒸炒后，现有项目蒸炒仍需用新鲜水5.42m3/d（1626m3/a）。因此上述废水能够全部回用于蒸炒，全部被蒸炒工序消耗。 综上所述，改扩建项目生活污水依托现有“微生物处理+人工湿地”设施处理达标后用于山林灌溉不外排，锅炉排污水、软水制备浓水和工艺废水经预处理后全部回用于现有项目蒸炒工序不外排，不会对地表水造成不良影响，其地表水环境影响是可接受的。 3.噪声 3.1噪声源强 项目噪声源主要为造粒机、蒸发器、冷凝器、冷却塔和废气设备风机等运行过程中产生的噪声，单台设备产生的噪声值约为70～85dB（A）。项目噪声源情况见表4-16。 表4-16 项目主要噪声源情况表 序号; 声源 位置; 设备名称; 数量; 单台设备源强dB(A); 降噪措施; 降噪 效果dB(A); 单台设备排放强度dB(A); 持续 时间(h/a). 1; 车间内; 造粒机; 2套; 70; 减震、厂房隔音; 20; 50; 7200. 2; 蒸发器; 3台; 85; 20; 65; 7200. 3; 冷凝器; 6台; 85; 20; 65; 7200. 4; 车间外; 冷却塔; 1台; 80; 减震; 15; 65; 7200. 5; 废气处理设施风机; 1台; 85; 15; 70; 7200. 注：根据刘惠玲主编《环境噪声控制》（哈尔滨工业大学出版社，2002年10月第1版），采用隔声间（室）技术措施，降噪效果可达20~40dB(A)，项目按20dB(A)计；减振处理，降噪效果可达5~25dB(A)，项目按15dB(A)计。 3.2 噪声预测及达标情况分析 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 如下图4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 也可按照下述公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当入在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； 所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下述公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)-（TLi+6） 式中：LP2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； 然后按下述公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=LP2(T)+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）噪声随距离衰减模式 点声源几何发散衰减模式： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （3）多源叠加模式 式中： Leq—预测点的总等效声级，dB（A）； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB（A）。 （4）预测结果 项目为改扩建项目，厂界外50米范围内没有声环境敏感点，本项目预测厂界贡献值和厂界预测值，预测值以贡献值与背景值叠加后的预测值作为评价量。根据预测模型计算出各类机械设备的噪声在厂界处的贡献值和预测值，见表4-17。 表4-17噪声预测结果 名称; 贡献值dB(A); 背景值dB(A); 预测值dB(A). 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 40.49; 40.49; 56; 47; 56.12; 47.88. 北厂界; 46.67; 46.67; 58; 44; 58.31; 48.55. 西厂界; 53.65; 53.65; 57; 45; 58.65; 54.21. 南厂界; 41.21; 41.21; 58; 44; 58.09; 45.84. 标准限值; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 根据厂界噪声预测结果可知，项目运营期四周厂界噪声贡献值与预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）的标准要求。 3.3 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）等相关规定制定本项目噪声监测计划，见表4-18。 表4-18 噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 四周厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度，监测昼间、夜间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准昼间标准值. 4.固体废物 4.1 固体废物产生情况 项目运营期产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物主要有白土渣和炉渣，危险废物主要有废活性炭、含油手套及废抹布、废机油、废机油桶等。 （1）一般工业固废 白土渣：废白土加工提取油脂后产生白土渣，根据物料平衡分析，白土渣产生量为28813t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）SW59非特定行业产生的一般固体废物（类别代码900-099-S59），统一收集并定期交由相关回收单位用于制造有机肥、陶粒、制砖等。 炉渣：生物质锅炉燃烧产生炉渣。根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），燃生物质锅炉炉渣产生量可根据灰渣平衡按下式计算： 式中：Ehz——核算时段内灰渣产生量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目为3300t； Aar——收到基灰分的质量分数，%，本项目取1.56%； q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取10； Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg，本项目为17210kJ/kg。 经计算，本项目产生的锅炉灰渣总量为219t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）SW59非特定行业产生的一般固体废物（类别代码900-099-S03），统一收集并定期交由相关回收单位用于制造有机肥、陶粒、制砖等。 （2）危险废物 项目产生的危险废物有废活性炭、含油手套及废抹布、废机油、废机油桶等，储存在危废暂存间内，定期交由具有危险废物处理资质的处理单位处理。 废活性炭：项目设1套废气处理设施（二级活性炭吸附装置）处理有机废气，会产生危险废物废活性炭。根据前文废气污染源分析，项目非甲烷总烃和臭气有组织吸附量约0.61t/a。选用蜂窝活性炭，根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号），蜂窝活性炭的吸附比例取15%，则项目活性炭理论用量为4.07t/a。 本项目活性炭吸附装置设计参数及计算见表4-19。 由表4-19可知，项目活性炭的年更换量为11.08t/a，大于活性炭理论用量4.07t/a，是可行的。故本项目产生的废活性炭量为实际活性炭更换量与本项目削减非甲烷总烃量之和，约为11.17t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于危险废物（HW49其他废物，900-039-49），收集后交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 表4-19 活性炭吸附装置参数一览表 指标; 设计参数; 备注. 设计处理风量Q; 27300 m3/h. 活性炭类型; 蜂窝状. 单个炭箱尺寸 （L×B×H）; 3.8m×1.8m×1.5m; 2个炭箱尺寸相同. 单级活性炭箱设计炭层层数q; 2层; /. 炭层每层高度h; 0.3m. 过滤风速v; 1.1m/s; v=Q/3600/（B×L)，根据《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538号），蜂窝状活性炭风速小于1.2m/s. 设计活性炭停留时间T; 0.6s; T=qh/v. 设计堆积密度ρ; 0.45g/cm3; /. 二级活性炭箱体单次填装量; 3.69t; 单个炭箱装填量=B×L×h×q×ρ. 每年更换次数; 4次; 每四个月更换一次. 活性炭更换量; 11.08t/a; 更换量=填装量×更换次数. 项目所需削减VOCs量; 0.63t/a. 废活性炭产生量; 11.17/a; 活性炭更换量+项目VOCs削减量. 废机油：项目生产机械需要定期检修、保养，会产生更换的废机油危险废物，预计年产生量0.05t。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物（HW08废矿物质油与含矿物油废物，900-214-08），收集后交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 废机油桶：使用机油时会产生废机油包装桶，产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油桶属于危险废物（HW08废矿物质油与含矿物油废物，900-214-08），收集后交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 含油手套及废抹布：项目设备检修过程中会产生少量沾有机油的抹布和手套，根据同类型项目经验值，产生量约为0.01t/a.根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油手套及废抹布危险废物（HW49类其他废物，900-041-49），收集后交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 项目危险废物产生情况汇总见表4-20，危险废物贮存场所基本情况见表4-21。 表4-20 危险废物产生情况汇总表 序号; 危废 名称; 危废类别; 危废代码; 产污 环节; 产生量 （t/a）; 物理性状; 主要成分; 主要有害成分; 产废 周期; 危险 特性; 处置方式和去向. 1; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 废气处理设施; 11.17; 固态; 活性炭; 有机物; 3个月; T; 暂存于危险废物间，定期交由有危险废物处理资质的单位处理. 2; 废机油; HW08 废矿物质油与含矿物油废物; 900-214-08; 设备维修保养; 0.05; 液态; 矿物油; 矿物油; 1个月; T，I. 3; 废机油桶; HW08 废矿物质油与含矿物油废物; 900-249-08; 设备维修保养; 0.01; 固态; 矿物油; 矿物油; 1个月; T，I. 4; 含油手套及废抹布; HW49 其他废物; 900-041-49; 设备维修保养; 0.01; 固态; 布、棉等; 矿物油; 日常; T，I. 表4-21项目危险废物贮存场所基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存间; 废活性炭; HW49 其他废物; 900-039-49; 现有生产车间东面; 20m2; 袋装; 10t; 半年. 废机油; HW08 废矿物质油与含矿物油废物; 900-214-08; 桶装; 0.1t; 一年. 废机油桶; HW08 废矿物质油与含矿物油废物; 900-249-08; 堆放; 0.1t; 一年. 含油手套及废抹布; HW49 其他废物; 900-041-49; 桶装; 0.1t; 一年. （3）生活垃圾 员工日常生活过程中产生生活垃圾，按1kg/人·d计，改扩建项目员工共10人，年工作300天，则日常垃圾产生量约3t/a，收集后交由环卫部门处理。 4.2固体废物产生情况汇总 根据上述分析，项目固体废物产生情况汇总见表4-22。 表4-22 项目固废产生情况一览表 固体废物名称; 废物 类型; 废物代码; 产污环节; 产生量 （t/a）; 物理 性状; 产废 周期; 处置方式 和去向. 白土渣; 一般工业固体废物; 900-099-S59; 废白土加工; 28813; 固态; 每天; 交由专业公司回收利用. 炉渣; 900-099-S03; 锅炉; 219; 固态; 每天. 废活性炭; 危险废物; 900-039-49; 废气处理设施; 11.17; 固态; 4个月; 定期交由有危险废物处理资质的单位处理. 废机油; 900-214-08; 设备维修保养; 0.05; 液态; 1个月. 废机油桶; 900-249-08; 设备维修保养; 0.01; 固态; 1个月. 含油手套及废抹布; 900-041-49; 设备维修保养; 0.01; 固态; 日常. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 办公、生活; 3; 固态; 日常; 交由环卫部门统一收集处理. 4.3固体废物环境管理要求 （1）一般工业固体废物 一般工业固废暂存间的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，在厂内采用库房以及包装工具贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （2）危险废物 危险废物暂存间的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，包括贮存设施污染控制要求和贮存设施运行环境管理要求等。 贮存设施污染控制要求主要包括： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 贮存设施运行环境管理要求主要包括： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （3）生活垃圾 生活垃圾集中收集后交由环卫部门收集、处理。 5.地下水、土壤环境影响分析 本项目可能存在的地下水和土壤的污染源有：原料溶剂泄漏、危险废物储存间液态废物泄漏等，污染物类型主要为有机污染物。 本项目生产车间、仓库已做地面硬底化，危废暂存间设置防渗层，通过采用防渗漏和防腐蚀措施，项目储存及生产过程液态物料不会进入到土壤和地下水中，不会对土壤和地下水产生不良影响。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》、《环境影响评价技术导则土壤环境》，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。厂区地下水分区防控划分见表4-23。 表4-23 厂区地下水、土壤污染分区防渗表 防渗区类别; 防渗分区; 防渗措施. 重点防渗区; 生产车间（含废白土暂存区、白土渣暂存区）、溶剂油罐、危险废物暂存间; 采用掺入水泥基渗透结晶型防水剂抗渗混凝土的方法进行处理，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，抗渗混凝土厚度不宜小于100mm，抗渗等级不低于P6，强度等级不低于C25，水灰比不宜大于0.5。危废暂存间地面和墙面1m处涂环氧树脂漆防腐。. 一般防渗区; 成品油罐区; 地面采取黏土铺底，再在上层铺设10-15cm厚的水泥进行硬化，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7 cm/s；. 简单防渗区; 办公区及其他公共区域; 一般地面硬底化. 项目生产车间均已进行水泥地面硬底化处理，厂区各区域均做好有效的防渗措施，正常生产情况对土壤和地下水无影响，为避免废水泄漏污染土壤、地下水环境，在废水和废物储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。加强对污水管道的巡视、管理及水量监测，及时掌握水量变化以便污水渗漏时做出判断并采取相应措施，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水、土壤污染。 本项目运营期无土壤、地下水污染途径，在采取以上措施后，对周围土壤、地下水环境影响较小。 综上所述，项目厂房范围已全部水泥硬化，无污染和下渗途径，不涉及重金属和有毒有害物质排放，不存在土壤、地下水环境污染的情况，故不需要开展地下水、土壤跟踪监测。 6.环境风险 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量，需开展环境风险专项评价工作，环境风险评价内容详见环境风险专项评价。 由环境风险专项评价可知，本项目运行过程存在一定的概率会发生环境风险事故。为了防范事故和减少危害，本项目企业应加强管理，制定切实可行的风险事故应急预案，配备相应的应急物资，定期对应急预案进行演练和修编，并落实应急预案中的环境风险防范措施等。一旦发生环境风险事故，应及时启动环境风险应急预案，防止和减缓事故对周围环境的影响以及对环境风险影响范围内居民的危害。总体上项目建成后，在确保环境风险防范措施落实的基础上，本项目环境风险是可防控的。 详见环境风险评价专项分析。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 低氮燃烧+袋式除尘器+SCR | 广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值 |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  | DA003 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 | 广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值 |
|  |  | 硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准 |
|  |  | 氨 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | 厂界 | 硫化氢 | 加强车间通风 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新改扩建标准 |
|  |  | 氨 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  | 厂内 | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS 总磷 NH3-N | 依托厂区现有“微生物处理+人工湿地”系统处理达标后，用于山林灌溉 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准及广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准（城镇二级污水处理厂）较严者 |
| 声环境 | 生产及辅助设备 | 噪声 | 车间隔声、基础减振 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 白土渣 | 交由专业公司统一回收处理 | 符合环保有关要求，对周围环境不会造成影响。 |
|  |  | 炉渣 |  |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 经收集暂存于危废暂存间，定期委托有危险废物处理资质的单位处理 |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废机油桶 |  |  |
|  |  | 含油手套及 废抹布 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取的分区防控措施： (1）生产车间（含废白土暂存区、白土渣暂存区）、溶剂油罐、危险废物暂存间：采用掺入水泥基渗透结晶型防水剂抗渗混凝土的方法进行处理，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，抗渗混凝土厚度不宜小于100mm，抗渗等级不低于P6，强度等级不低于C25，水灰比不宜大于0.5。危废暂存间地面和墙面1m处涂环氧树脂漆防腐。 （2）成品油罐区：地面采取黏土铺底，再在上层铺设10-15cm厚的水泥进行硬化，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7 cm/s。 （3）办公区及其他公共区域：一般地面硬底化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目占地范围内不存在生态环境保护目标。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 严格按本环评专项评价要求落实火灾风险防范措施、化学品及危废泄漏的风险防范措施、废气处理系统风险防范措施，制定完善的管理制度及相应的应急预案，设立管理专员负责废气处理设施的运行和维护。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

# 六、结论

通过对改扩建项目施工期和营运期污染物排放的环境影响分析和对环境风险的分析，并提出了项目污染防治的要求和意见，改扩建项目的各项污染物排放均能够符合相关标准，符合国家环境保护的要求。 本项目运行期间产生一定量的废气、噪声和固体废物，通过采取有效的污染防治措施，可将项目对周围环境造成的影响降到最低。同时，项目建设和运营过程中，依据本评价所提出的有关污染防治措施，全面落实“三同时”制度，加强环境管理，定期监测，确保污染防治设施稳定达标运行，则项目建设对周围环境质量不会产生明显的影响。 综上所述，从环境保护出发，本项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.17 t/a | 0 | 0 | 0.005t/a | 0.17 t/a | 0.005t/a | -0.165t/a |
|  | 氮氧化物 | 0.9 t/a | 1.26 t/a | 0 | 0.71 t/a | 0.9 t/a | 0.71 t/a | -0.19t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.026 t/a | 0.5 t/a t/a | 0 | 0.56 t/a | 0.026 t/a | 0.56 t/a | +0.534t/a |
|  | VOCs | 1.49 t/a | 0 | 0.0495 t/a | 0.503 t/a | 0 | 2.0425 t/a | +0.5525t/a |
|  | 氨 | 0.082 t/a | 0 | 0 | 0.036 t/a | 0 | 0.118 t/a | +0.036t/a |
|  | 硫化氢 | 0.0083 t/a | 0 | 0 | 0.00194 t/a | 0 | 0.0443 t/a | +0.036t/a |
|  | 硫酸雾 | 0 | 0 | 0.049 t/a | 0 | 0 | 0.049 t/a | +0.049t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 白土渣 | 62400 t/a | 0 | 0 | 28813t/a | 0 | 91213t/a | +28813t/a |
|  | 炉渣 | 73 t/a | 0 | 0 | 219t/a | 0 | 292t/a | +219t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 1 t/a | 0 | 0 | 11.17 t/a | 0 | 12.17t/a | +11.17t/a |
|  | 废机油 | 0.01 t/a | 0 | 0 | 0.05 t/a | 0 | 0.06t/a | +0.05t/a |
|  | 废机油桶 | 0.01 t/a | 0 | 0 | 0.01 t/a | 0 | 0.02t/a | +0.01t/a |
|  | 含油手套及废抹布 | 0.01 t/a | 0 | 0 | 0.01 t/a | 0 | 0.02t/a | +0.01t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 7.5 | 0 | 0 | 3t/a | 0 | 10.5t/a | +3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①