2015年第四季度博罗县主要河涌水质状况

按相关要求，现将我县2015年第四季度5条主要河涌水质状况予以公布。

一、达标情况

博罗县河涌水质达标率（以下简称达标率）为20.0%。

二、水质改善情况

博罗县改善率为50.0%。

2015年第四季度博罗县主要河涌水质状况

| 县区 | 序号 | 河涌名称 | 功能区水质目标 | 水体现状类别 | 是否 达标 | 主要超标项目/超标倍数 | 达标率（%） | 综合污染指数 |  | 水质改善情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 本季度 | 与去年同期比（%） | 是否 改善 | 河涌改善率（%） |
| 博罗县 | 1 | 小金河（博罗段） | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 总磷/8.1、氨氮/3.0、锌/0.3、化学需氧量/0.01、溶解氧 | 20.0 | 2.21 | 5.7 | 否 | 50.0 |
|  | 2 | 义和廉鱼角排渠 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 氨氮/1.5、总磷/0.1、溶解氧 |  | 1.29 | -84.2 | 是 |  |
|  | 3 | 义和云步排渠 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 总磷/0.7、氨氮/0.5 |  | 1.10 | -28.1 | 是 |  |
|  | 4 | 沙河 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 否 | 氨氮/1.7、总磷/0.6、化学需氧量/0.4、溶解氧 |  | 0.83 | 219.2 | 否 |  |
|  | 5 | 小溪河 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | 是 | ― |  | 0.20 | -16.7 | / |  |

说明:1、 河涌改善率=100%*该县区改善河涌条数/该县区河涌总条数，达到功能区水质目标的河涌不参与“是否改善”；2、与去年同期比（%）栏中“-”表示综合污染指数均值下降，水质有改善。