- 用户需求书

说明：

1、本招标文件中所涉及的设备品牌及型号，仅供参照，并无任何限制性。投标人在本次投标中可以选用其他替代品牌或型号的产品，但这些替代的产品在质量和性能上不得低于招标文件的要求。

2、若所投产品类别属于政府强制采购节能产品目录范围的，须按该目录执行,否则,其投标文件将被评定为无效投标文件。

3、凡标示有“▲”符号的技术参数将作为重点评比的对象，不代表实质性条款。

4、凡标示有“★”项为实质性条款如有偏离则其投标文件将被评定为无效投标文件。

- 数量：1辆（含器材）预算：486,500.00元  （包含关税价格）

技术参数及要求

一、整车技术性能要求

车辆由二类汽车底盘、水罐、水泵、管路、仪表电路系统等部件组成，泵房在整车尾部，罐体为钢板焊接式外 露罐，载水≥2500L，泡沫≥1000L，水罐材质为优质碳钢板，水罐内部做防腐处理，泡沫罐 为不锈钢材质。配置消防炮与消防泵。

二、整车主要技术性能要求

外廓尺寸：≤7335x2210x3107mm

最大总质量：≤9730kg

▲载液量：≥ 3500L

最高车速：≥90km/h

水泵额定流量：≥30L/s@1.0MPa

水炮额定流量：≥30L/s@1.0MPa

水炮射程：≥45m

接近角/离去角：16°/ 14°

三、底盘主要技术性能要求

驱动型式：4×2

▲轴 距：≥4170mm

最高车速：≥90km/h

▲功 率：≥140KW

排 量：≤5120ml

总 质 量：10055kg

四、驾驶室技术性能要求

结 构：平头、四开门双排驾驶室。

座位设置：前排 3 人（含驾驶员）+后排 3 人

设 备：除原车设备外，加装有 100W 警报器、取力器控制开关及警灯控制盒，驾驶室顶部左右各安装 2 盏红蓝爆闪灯。

五、容罐技术性能要求

容 量：水 ≥2500L，泡沫≥ 1000L

材 质：水罐优质碳钢板，内部防腐处理，泡沫罐 为不锈钢材质。

结 构：钢板焊接式，内设防荡板（外露罐）

设 备：

2 个人口盖，带有快速锁紧及开启装置

 2 个溢流装置

 2 个液位指示计

 2 个排污口，手动阀控制

技术要求：符合 GA39 水罐消防车通用技术条件的有关规定

六、消防泵技术性能要求

流 量：≥30L/s

压 力：≥1.0Mpa

最大吸深：≥7m

引水时间：≤35s

真空泵形式：活塞式

安装形式：后置式

七、管路系统技术性能要求

罐体管路材质为优质无缝钢管，通过法兰与各部件连接。

罐出水管路：设有 1 个 DN100 的罐出水管路，水由罐体进入消防泵，装有 1 只 DN100 手动蝶阀，通过 DN100 挠性接头连接 水罐与消防泵。

外进水管路：消防泵后部有一个外进水口，外接

100 吸水管，螺纹式管牙接口（KA100 扪盖密封）；

出水管路： 消防泵左右各有 1 个 DN80 的常压出水口； 1 个 DN80 的炮管路，采用 DN80 挠性接头， 用 DN80 炮球阀控制。

注水管路： 2 个 DN65 管路（外注水）分布车身前部器材箱两侧；

1 个 DN65 罐注水管路，可通过消防泵直接向罐内注水；

放余水管路：为保护水泵及各球阀，在管路的最低处加装放余水阀。

冷却水管路：为使取力器在工作中应付各种复杂情况，配有冷却水管路及不锈钢球阀。

八、 泡沫比例混合器技术性能要求

混合比：6%

最大混合流量：≥48L/s

结构形式：环泵式

九、取力器技术性能要求

型 式：夹心式(全功率)

操 纵：电磁阀控制（电动操控）

冷却方式：强制可调式水冷

润滑方式：飞溅式油润滑

十、消防炮技术性能要求

流 量：≥30L/s

射 程：水≥45 m ，泡沫≥40 m

压 力：≥1.0MPa

回转角度：水平 360°，俯仰-30°～70°

十一、器材箱技术性能要求

材 质：骨架为优质型钢；蒙板为氧化铝合金花纹板粘结结构。

结 构：全钢框架焊接结构，器材箱左右后三侧均有铝合金卷帘门，轻便可靠、噪

声小。

器材布置原则

 按战斗编成和战斗展开设计器材集成；

 按人体工程学原理设计各种器材托架；

 按使用逻辑关系和使用频率放置器材；

 站在地面或踏板上 2 个动作内取用任何器材。

十二、电器系统技术性能要求

※ 驾驶室顶部配备 1.4 米长排豪华红红 LED 警灯。

※ 整车后顶部安装 50W LED 消防探照灯 1 个，360 度自动转动。

※ 车辆尾部安装可折叠式爬梯。 W 技 术 规 格 书-2018B

※ 车辆两侧上方各配有 3 盏红蓝爆闪灯，下方安装安全标志灯和侧回复反射器（组

合式），配有前、后示廓灯，两侧各一只转向灯，乘员室、器材箱、泵房内均装有照明灯，

并符合 GB4785 规定。

※ 警报器功率为 100W；警报器、警灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制

器件安装在驾驶室内。

※ 附加仪表、开关集中布置在控制面板上，利于操作。仪表板上装有：压力表、

液位计、电源总开关及器材箱灯开关等。

十三、总体技术要求

1、 所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合规范的铭牌标志；

2、 整车性能符合 GB7956《消防车性能要求及试验方法》的规定；

3、 液罐质量符合 GA39 的规定;

4、 整车外观美观大方,平整度符合 GA39 的规定;

5、 所有粘接平整牢固，符合企标规定。

6、 所有焊接牢固、焊后打磨光整。

十四、随车文件

1） 底盘使用说明书 7）底盘号码拓印件

2） 底盘维修手册 8）消防车使用说明书

3） 底盘质量保修卡 9）消防车消防器材清单

4） 底盘合格证 10）消防车合格证

5） 随车工具清单 11）消防车跟踪服务卡

6） 发动机号码拓印件 12）消防车交接清单

十五、器材配置

随车器材配置表

| 类别 | 序号 | 名 称 | 技术规格 | 数 量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 随 车 技 术 文 件 | 1 | 消防车使用说明书 |  | 1 | 本 |  |
|  | 2 | 消防车器材配置表 |  | 1 | 单 |  |
|  | 3 | 汽车底盘使用说明书 |  | 1 | 本 |  |
|  | 4 | 汽车底盘合格证 |  | 1 | 单 |  |
|  | 5 | 消防泵使用说明书 |  | 1 | 本 |  |
|  | 6 | 随车附件（工具） |  | 1 | 套 | 原底盘随车附件、工具 |
| 随车器材及 工具 | 1 | 吸水管 | Φ100×2米 | 4 | 根 | 螺纹式 |
|  | 2 | 滤水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺纹式 |
|  | 3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
|  | 4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
|  | 5 | 水带 | 16-65-20 | 6 | 盘 | 低压；内扣式 |
|  | 6 | 水带 | 16-80-20 | 2 | 盘 | 低压；内扣式 |
|  | 7 | 水带 | 13-65-20 | 1 | 盘 | 内扣式(外注水用) |
|  | 8 | 异径接口 | KJ65/80 | 1 | 件 | 内扣式 |
|  | 9 | 水带包布 | 水带包布用于堵漏消防水带破漏处，包布由发泡硅胶、白钢板、不锈钢搭扣、夜光条 等材质组成。 发泡硅胶，耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀、回弹和抗张力强，韧性高、防寒及 低温性能优异、可耐严寒和暴晒。不锈钢搭扣，使用安全可靠、长度可调节。夜光条附在 白钢板外层，在夜间、光线差的环境中使用辨别度高，能快速定位水带铺设路线。可调式 水带包布采用新材料新技术，堵漏效果极佳。 参数 材质：发泡硅胶、白钢板、夜光条、不锈钢 自重：≤0.20Kg 尺寸：280×75mm 工作压力：≤1.5MPa 规格：通用水带 65mm 及 80mm 型 ★提供全新样品。 | 5 | 件 |  |
|  | 10 | 护带桥 | 长570 | 1 | 副 |  |
|  | 11 | 水带挂钩 | 水带挂钩是悬挂消防水带的工具。具有快速固定水带、防止水带脱落、防锈防 腐蚀、自锁、可自由伸缩、安全可靠体积较小，携带方便、操作简单等特点，适用 于各种灭火救援现场。 参数 重量：≤0.2kg 尺寸：920mm×70mm 承重：≥60kg 材质：铝镁合金、涤纶织带。 ★提供全新样品。 | 5 | 件 |  |
|  | 12 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1；长400 | 1 | 件 |  |
|  | 13 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 |  |
|  | 14 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 |  |
|  | 15 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5；65 | 1 | 支 | 低压；内扣式 |
|  | 16 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5；65 | 1 | 支 | 低压；内扣式 |
|  | 17 | 空气泡沫枪（含枪吸液管） | QP4/0.7Z；65 | 1 | 支 | 低压；内扣式 |
|  | 18 | 泡沫外吸液管总成 | Φ40×2000 | 1 | 根 |  |
|  | 19 | 细水雾装置 | 细水雾/水雾喷射额定工作压力（MPa）：≤2.2 细水雾喷射额定流量（L/min）：≤25.0 水雾喷射额定流量（L/min）:≥25.0 细水雾射程（m）：≥12.0 水雾射程（m）：≥19.0 细水雾雾滴粒径Dv0.50(μm）:≤200 细水雾雾滴粒径Dv0.99(μm）:≤400 ★提供国家消防装备质量监督检验中心出具的并达到GA1298-2016《细水雾枪》标准要求的检验报告。检验报告中需明确载明“灭火性能、喷射距离等基本参数”；提供检验报告盖章复印件原件。 | 1 | 套 |  |
|  | 20 | 灭火器 | 3㎏/ABC | 1 | 具 |  |
|  | 21 | 铁锹 | 长1050 | 1 | 件 |  |
|  | 22 | 铁铤 | 长1060 | 1 | 件 |  |
|  | 23 | 消防腰斧 | 长390 ；GF-285 | 1 | 件 |  |
|  | 24 | 消防平斧 | QTF-PF；长810 | 1 | 件 |  |
|  | 25 | 丁字镐 | QTF-DG；长830 | 1 | 件 |  |
|  | 26 | 橡皮锤 |  | 1 | 件 |  |