分部分项工程计价表

| 工程名称: |  | 五和社至大塘面道路扩宽与挡土墙工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |
|  |  |  | 拓宽路面部分 |  |  |  |
| 1 | 040202015001 |  | 20cm厚 6%水泥石粉渣稳定层 | 1、路床碾压检验 2、路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 20cm//换：石粉 | m2 | 132.800 |
| 2 | 040203007001 |  | 20cm厚 C30砼水泥路面 | 1、水泥混凝土路面 厚度 20cm 2、C30普通商品混凝土20石(D2-3-59) 3、伸缝(人工切缝) 沥青玛蹄脂 4、水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 132.800 |
|  |  |  | 小计 |  |  |  |
|  |  |  | 挡土墙 |  |  |  |
| 3 | 041001007001 |  | 拆除砖石结构 | 1、拆除砖砌其它构筑物//调：拆除石砌构筑物 2、挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距5km//扩：D1-1-114+D1-1-115*4 | m3 | 96.900 |
| 4 | 040101002001 |  | 土方开挖 | 1、人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 2、挖土机挖土方 一、二类土 | m3 | 514.910 |
| 5 | 040103001001 |  | 土方回填 | 1、回填土 夯实机夯实 槽、坑 | m3 | 175.250 |
| 6 | 040103002001 |  | 余方弃置 | 1、挖土机挖沟槽、基坑土方自卸汽车土方 运距5km 一、二类土//扩：D1-1-37+D1-1-40*4 | m3 | 339.660 |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: |  | 五和社至大塘面道路扩宽与挡土墙工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 |
| 7 | 040305003001 |  | 新建浆砌块石挡墙 | 1、浆砌块石(砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10) 2、浆砌料石面勾平缝(砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10) 3、安装泄水孔 塑料管//换：塑料排水管 DN75 4、砂滤层 厚度10cm内 5、伸缝(人工切缝) 沥青玛蹄脂 | m3 | 202.690 |